目   录

1、概述	1

1.1项目由来	1

1.2评价目的	2

1.3评价原则	3

1.4环境影响评价的工作过程	3

1.5分析判定相关环保政策	5

1.6项目特点	11

1.7主要环境问题及环境影响	11

1.8环境影响评价主要结论	11

2、总则	13

2.1编制依据	13

2.2评价因子与评价标准	16

2.3评价工作等级和评价重点	22

2.4评价范围及环境敏感目标	25

3、建设项目概况	27

3.1工程概况	27

3.2公用工程	37

3.3工程总图布置	40

3.4湖南五祥新材料股份有限公司情况简介	41

4、工程分析	43

4.1工艺流程简介	43

4.2工程污染源分析	46

4.3相关工程平衡	53

4.4污染物排放量汇总	56

5、建设项目区域环境概况	58

5.1自然环境概况	58

5.2湖南汨罗循环经济产业园概况	63

5.3区域污染源调查	68

5.4区域环境质量现状评价	72

6、环境影响预测与评价	80

6.1施工期环境影响分析	80

6.2营运期环境影响分析	80

7、环境保护措施及其可行性论证	99

7.1施工期污染防治措施	99

7.2运营期污染防治措施	99

8、环境风险评价	110

8.1环境风险评价目的	110

8.2评价等级、内容和重点	110

8.3风险识别	112

8.4源项分析	114

8.5后果计算	116

8.6风险评价分析	117

8.7环境风险管理	118

8.8应急预案	124

8.9环境风险评价结论	125

9、总量控制分析、清洁生产	126

9.1总量控制	126

9.2清洁生产	127

10、环境经济损益分析	129

10.1环境效益分析	129

10.2经济效益分析	129

10.3社会效益分析	129

10.4综合分析	130

11、环境管理与监测	131

11.1环境管理	131

11.2环境监管计划	134

11.3排污口管理	134

11.4环保设施竣工验收	135

12、建议及结论	136

12.1项目概况	136

12.2项目由来	136

12.3环境质量现状	136

12.4环境影响结论	137

12.5项目环境可行性	138

12.6总结论	141

12.7建议	141

附件：

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 标准函

附件4 汨罗市人民政府邀请建设方投资的函

附件5 项目为汨罗市循环经济产业园重点招商引资项目的证明

附件6  项目选址意见

附件7 园区审查意见

附件8 租赁合同

附件9 五祥新材料有限公司环评批复及环保验收批复

附件10 监测报告及监测质量保证单

附件11 汨罗市环保局预审意见

附图:

附图1地理位置示意图

附图2（1） 项目平面布置图

附图2（2） 项目平面布置图

附图3 项目地下水分区防范图

附图4 厂区周边环境现状图

附图5 环境监测布点图

附图6 项目环境保护目标示意图

附图7 评价范围图

附图8 产业园总体用地布局图

附图9 调扩区现有企业分布图

附图10 区域水系线图

附图11 调扩区排水规划

附图12汨罗市生态红线范围图

附表：

项目基础信息表

# 1、概述

## 1.1项目由来

随着国内高速成长的船舶、运输、交通道路、汽车、房地产等行业的带动，涂料市场发展迅速，高性能的工业涂料需求大增。我国涂料行业“十三五”规划中鼓励符合标准的环境友好型涂料生产（水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产）；《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类涂料产品为“水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产”。

汨罗市人民政府邀请建设方来汨罗投资建设“年产1万吨水性纳米封装材料建设项目”（以下简称“本项目”），并受到了汨罗市人民政府高度重视，并认为项目符合湖南汨罗循环经济产业园发展规划，并承诺对于本项目采取用地、财税等方面的支持，详见附件四。

同时本项目入园，受到了湖南汨罗循环经济产业园管委会的大力支持，鼓励项目的建设，认定本项目为园区2018年重点招商引资项目，详见附件五。

目前，纳米技术已成为继互联网、基因工程等之后人们关注的又一热点。纳米科技是在20世纪80年代末90年代初逐步发展起来的前沿、交叉性新兴科学，其迅猛发展成为21世纪科学技术发展的主流。它不仅是信息技术、生物技术等新兴领域发展的推动力，而且因其具有独特的物理、化学、生物特性，为涂料的发展提供了新的机遇。科学的应用纳米材料可使其在涂料中发挥重要作用，少量的纳米材料可明显提高封装材料的耐候性（耐老化、抗紫外、保光、保色）、力学性能（附着力、韧性、硬度）、耐磨性（耐洗刷、耐磨耗性）、抗菌性、光催化活性（可用做光触媒涂层材料），还可改变封装材料的疏水性、亲水性、自清洁、抗沾污性等。因此，纳米封装材料在涂料行业中发展前景较好。水性纳米封装材料是目前涂料市场上一种比较新型的涂料。

鉴于水性纳米封装材料的市场前景和汨罗市人民政府、湖南汨罗循环经济产业园管委会的大力支持，湖南大庭清皓新材料科技有限公司拟在湖南汨罗循环经济产业园龙舟南路东侧租赁五祥新材料公司现有空置场地、厂房建设年产1万吨水性纳米封装材料建设项目。项目总投资1000万元人民币，产品为水性纳米封装材料。本项目主要由生产及辅助工程、公用工程等内容组成，年工作2400小时。项目相对于传统的涂料行业而言，从产品生产到使用过程均具有污染小的特点，属于国家鼓励类的涂料行业。项目生产过程中产生的污染物主要有少量的清洗等废水；含有粉尘及少量VOCs的大气污染物。

根据《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2017），项目产品代码为C类“制造业”，第26大项“化学原料及化学制品制造业”，第264项“涂料、油墨、颜料及其类似产品制造”中第2641小项“涂料制造”。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）中“十五 化学原料和化学制品制造业，36基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专业化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造”中的“除单纯混合或分装外的”，本项目需编制环境影响评价报告书。湖南大庭清皓新材料科技有限公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担年产1万吨水性纳米封装材料建设项目的环境影响评价报告书的编制工作。在接受委托后我单位评价人员赴现场踏勘、调研，并收集了有关资料，进行项目环境质量现状监测。在以上基础上，我单位进行了环境影响报告书的编写工作。

项目选址在湖南汨罗循环经济产业园内，符合园区发展规划，符合城镇发展规划，在充分落实本评价提出的污染防治措施的前提下，投产后正常运行时各种污染物均能达标排放，且满足环境管理的要求，对周围环境敏感点和主要环境保护目标影响较小。从环保角度而言，该项目建设是可行的。

## 1.2评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素，并分析其清洁生产水平。

（3）在现状评价及工程分析的基础上，预测评价或分析项目建设对环境的影响程度和范围。

（4）从经济、技术角度分析论证拟采用的环保措施的可行性。必要时提出改善或改进措施的替代方案。

（5）根据环境功能要求和环境容量，提出污染物排放总量控制建议指标。

（6）根据当地的发展规划、环境功能区划以及影响评价结果，论证项目选址的合理性。

（7）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

## 1.3评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.4环境影响评价的工作过程

2018年4月，湖南大庭清皓新材料科技有限公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担湖南大庭清皓新材料科技有限公司年产1万吨水性纳米封装材料建设项目的环境影响评价工作。我单位承接任务后，随即组成环境影响评价工作组，安排有关环评技术人员赴现场进行调查，收集有关资料，调查厂址周围的地表水、环境空气、声环境和地下水环境质量现状资料，收集了项目所在区域近期环境质量现状监测数据以及业主征询当地群众及企业单位的意见；并根据项目的规模、污染物排放量及其“三废”处理措施，分析和预测项目可能对周围环境产生的影响程度和范围，提出相应的减缓环境影响的对策和措施。在以上基础上，根据国家、省市的有关环保法规及环境影响评价技术导则的要求，并结合本项目的工程特点，编制完成了《湖南大庭清皓新材料科技有限公司年产1万吨水性纳米封装材料建设项目环境影响报告书》（报批稿），现提交建设单位呈送环保主管部门审查。

本项目环境影响评价程序如下图所示。

图1.4-1环境影响评价程序图

## 1.5分析判定相关环保政策

### 1.5.1产业政策相符性分析

1、与《产业结构调整指导目录（2011年本）》相符性

根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于其中的鼓励类涂料产品为“水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产”。

2、与湖南《石化工业“十三五”发展规划》相符性分析

2017年1月10日，湖南省经信委印发石化行业“十三五”发展规划。根据规划，全省化工产业将以绿色发展为引领，通过优化资源配置和产业布局，重点发展石油化工、化工新材料、精细化工（含农药及专用化学品）、盐（氟）化工、煤化工（含化肥）等五大产业。接下来，将大力发展湘北地区石油炼化一体化及中下游产业，加快发展长株潭地区化工新材料产业，着力支持湘南地区盐（氟）化工、煤化工等产业转型升级，努力促进大湘西地区特色精细化工产业发展。

本项目生产水性纳米封装材料，其属于化工新材料制造的范畴内，故本项目属于重点发展的产业。同时根据我国涂料行业“十三五”规划中鼓励符合标准的环境友好型涂料生产（水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产），本项目的水性纳米封装材料符合环境友好型涂料的定义。故项目建设符合湖南省经信委的《石化工业“十三五”发展规划》规划要求。

### 1.5.2项目选址合理性分析

本项目位于汨罗市循环经济产业园内。

（1）与法规的符合性分析

本项目位于汨罗循环经济产业园，不涉及基本农田、基本草原、生态脆弱区、地质风险区、人文社会景观等敏感区域，符合国家现行各项法律法规的要求。

（2）园区规划的符合性

根据《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区总体规划》（2013-2020），园区的产业定位为：以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业、新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。本项目产品为水性纳米封装材料，属于新材料制造，基本符合园区的产业定位。本项目的建设受到了汨罗市人民政府高度重视，其认为项目符合湖南汨罗循环经济产业园发展规划，详见附件四。同时根据选址意见，湖南汨罗循环经济产业园管委会认为项目选址可行，同意本项目入园，详见附件七。项目属于化工项目，但根据项目工艺流程，其属于简单的、无化学反应、单纯物理混配的化工项目，项目所使用的化工原料均采购得来，不进行原料生产。故本项目拟建场址规划用地性质为二类工业用地，用地性质符合规划。因此本项目选址可行。

（3）与环境功能区划分的相容性

根据规划，汨罗循环经济产业园属于大气环境质量二类区，地表水环境质量III类水体，声环境3类功能区。本项目排放一定量的粉尘和有机废气，经过处理有组织有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2涂料与油墨制造行业排放标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准。本项目产生的生活废水经过化粪池预处理后输送至汨罗市城市污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排入汨罗江。本项目使用的生产设备位于车间内部，通过减震、隔声等措施可以实现场界声环境质量满足3类功能区要求。因此本项目的选址与所在地的环境功能区划分相容。

（4）本项目的负外部性影响

本项目生产过程存在负外部性影响，主要体现在排放废气、废水，产生工业生产噪声和工业生产固体废物，需要消耗环境容量或牺牲环境质量来抵消其负外部性。本项目所在区域不属于国家规定的各类环境敏感区，与敏感区的距离也足够远。项目规模有限用地局限在已有工业企业内，本项目的负外部性可以利用附近区域的环境生态资源就地抵消，因此不会造成重大资源经济和社会文化的损失。

综上所述，本项目选址是合理的。

（5）与《大气污染防治行动计划》（气十条）符合性分析

2013年国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构印发了《大气污染防治行动计划》（简称气十条），该文件是目前我国大气污染防治工作的指导性文件，本评价逐条对照气十条条文，就本项目与该文件的符合性分析如下。

表1.5-1 本项目与气十条有关条款符合性分析

| 与本项目相关的水十条要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 |  |  |
| （一）加强工业企业大气污染综合治理 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂 | 本项目暂未列入挥发性有机物综合整治的行业，生产水性纳米封装材料，未使用毒性较大的有机溶剂 | 符合 |
| 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 |  |  |
| （四）严控“两高”行业新增产能。 修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 | 本项目不属于两高行业，符合国家产业准入要求 | 符合 |
| （五）加快淘汰落后产能。 结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。2015年再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。对未按期完成淘汰任务的地区，严格控制国家安排的投资项目，暂停对该地区重点行业建设项目办理审批、核准和备案手续。2016年、2017年，各地区要制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策，再淘汰一批落后产能。 对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业进行全面排查，制定综合整改方案，实施分类治理。 | 本项目位于经过规划、手续齐全的工业园区，新增的产能不属于要求淘汰的范围 | 符合 |
| （六）压缩过剩产能。 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。 | 本项目不属于产能过剩行业 | 符合 |
| 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力 |  |  |
| （九）全面推行清洁生产。 对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造；到2017年，重点行业排污强度比2012年下降30%以上。推进非有机溶剂型涂料和农药等产品创新，减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。 | 本项目不属于清洁生产审核重点行业，生产水性纳米封装材料，未使用毒性较高的有机溶剂，产品符合国家标准 | 符合 |
| 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应 |  |  |
| （十二）控制煤炭消费总量。 制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤 | 本项目无需消耗燃煤 | 符合 |
| （十三）加快清洁能源替代利用 加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到2015年，新增天然气干线管输能力1500亿m³以上，覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目 | 本项目以电能为能源 | 符合 |
| 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局 |  |  |
| （十六）调整产业布局 所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价 | 本项目不属于两高行业，按照要求正在进行环境影响评价，不涉及环境敏感区域 | 符合 |
| （十七）强化节能环保指标约束 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围 | 本项目不属于执行大气污染物特别排放限值的区域和行业，未使用燃煤锅炉 | 符合 |
| 十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护 |  |  |
| （三十四）强化企业施治。 企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督 | 本项目有机废气采用UV光解处理，含尘废气采用布袋除尘器处理，能达标排放 | 符合 |

与气十条文件对照后可见，本项目较好的落实了气十条中提出的各项要求。

### 1.5.3环境功能区划适应性分析

（1）地表水环境

本项目外排废水仅为生活废水，水质简单，经化粪池预处理后，进入汨罗市城市污水处理厂处理最终达标排入汨罗江，对纳污水体影响较小。因此，本项目的建设符合其水域功能要求。

（2）大气环境

本项目评价区环境空气功能属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据环境现状监测结果，评价区SO2、NO2、PM10、环境空气质量现状可符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目建设符合环境空气功能区划要求。

（3）声环境

本项目所处区域声环境适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类环境噪声限值。根据环评期间的环境噪声现状监测结果，厂界声环境均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求，可满足本项目建设的需要。

（4）地下水环境

本项目所在地的地下水执行《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准，监测点处各监测因子满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（5）土壤环境

项目所在地土壤执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)表1中二级标准，根据土壤的历史监测结果，项目区域土壤各监测因子均能达标，可满足项目建设的需要。

### 1.5.4平面布局合理性分析

本项目租赁湖南祥新材料有限公司厂区内空置的一栋厂房，进行建设，项目总体布局依托现有建筑特征及生产工艺特征，简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。厂房布置主要分为办公区、生产区以及库区。项目拥有两个出入口位于项目厂房东西两侧，与五祥新材料厂区道路相临，便于运输，生产区域位于厂房中部，原料暂存区位于厂房东侧、成品暂存区位于厂房西侧，办公区位于厂房北侧（详见附图）。

生产区依据项目的生产工艺流程和相关规范进行平面布置，最大限度地减少物料运输。项目厂房内功能分区明确，与厂房内主道路将各分区连通，有利于厂房内物料运输。

项目地东侧、北侧敏感点较多，而西侧离敏感点较远，主要废气污染源设于项目中部，排气筒均设于项目西南侧，与敏感点保持最远距离，最大限度地减轻项目废气对敏感点的影响；主要高噪声设备设于项目中部，避免项目生产过程产生的噪声对周边居民的影响。整个厂区总平面布置简单，交通路线合理，布局满足企业生产要求。建议项目在设备布局中，始终坚持主要废气污染源靠西南侧布局的原则；同时噪声污染设备尽量远离项目东侧布置；此外，项目在厂界四周加强绿化，不仅美化环境，还能吸尘降噪。

### 1.5.5与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析

根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，汨罗市生态保护红线总面积140.33km2，占国土面积比例8.39%。本项目位于湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区龙舟南路东侧，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图。

由第5章环境质量现状调查与评价可知，本项目所在区域大气、地表水、地下水、土壤环境质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。本项目属于水性纳米封装材料制造项目，项目营运过程中消耗一定量的电源和水资源，属于清洁生产企业，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。本项目属于新材料项目，基本符合园区产业定位，符合湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区的差别化环境准入条件和要求。

综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。

表1.5-2 “三线一单”符合性分析

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目位于湖南汨罗循环经济产业园区龙舟南路东侧，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图，符合生态保护红线要求 |
| 资源利用上线 | 项目营运过程中消耗一定量的电源和水资源，属于清洁生产企业，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求 |
| 环境质量底线 | 本项目附近大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。项目废气经相应处理措施处理后对周围环境很小。符合环境质量底线要求 |
| 负面清单 | 本项目生产水性纳米封装材料，属于新材料项目，基本符合园区产业定位，不在负面清单内，符合湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区的差别化环境准入条件和要求 |

## 1.6项目特点

项目具有以下特点：

①本项目建成后废气主要为粉尘和VOCs。废气经过集气罩+布袋除尘器+UV光解系统处理+15m高的排气筒排放。

②本项目外排废水主要为职工的生活污水。冷却循环水在循环冷却水池中循环使用，定期补充，不外排。设备冲洗废水收集后回用于生产不外排。生活污水为建设单位项目员工生活污水，通过依托湖南五祥新材料股份有限公司化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理。

③项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废：收集到的粉尘等一般固废：含油废抹布、滤渣、废包装材料等危险物品的废弃包装物和员工生活垃圾。

## 1.7主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是：

①本项目生产原料涉及易燃品，须做好相关监控工作及风险防范措施。

②本项目需关注并预防产品泄露扩散对环境的影响。

③本项目涉及有机废气、废水等，需做好相关的环境保护措施。

## 1.8环境影响评价主要结论

湖南大庭清皓新材料科技有限公司年产1万吨水性纳米封装材料建设项目位于湖南汨罗循环经济产业园龙舟南路东侧，租赁五祥新材料公司现有空置场地、厂房进行建设；本项目生产水性纳米封装材料，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类涂料产品为“水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产”，生产采用国内先进的生产工艺，符合国家相关产业政策；工程配套建设完善的污染防治设施，相关污染物可实现达标排放，项目建设投产后能做到社会效益、经济效益和环境效益的统一。

本项目选址符合相关规划，项目生产所采用的原料和设备、所采用的生产工艺符合国家现行产业政策，其所采取的污染防治措施可行，正常情况下不会对区域环境质量产生大的影响。建设单位须严格遵守“三同时”的管理规定，落实本报告提出的各项环保措施，确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，努力做到环境保护与经济建设的可持续协调发展。

项目建成后，应立即组织竣工环保验收，生产中应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在认真执行本报告所提出的各项环保措施和要求的情况下，湖南大庭清皓新材料科技有限公司年产1万吨水性纳米封装材料建设项目的建设将对周围环境影响较小，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

# 2、总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日修订，2016年9月1日起实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年8月1日起实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2016年1月1日实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正，2016年11月7日起实施；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订，2012年7月1日起实施；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号），2017年8月1日修订，2017年10月1日起实施；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部第1号令，2018年4月28日起实施；

（10）《环境影响评价公众参与暂行办法》，国环发[2006]28号，2006年2月14日公布实施；

（11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日起实施；

（13）《产业结构调整指导目录（2011年本）》，2013年修正，2013年2月16日起实施；

（14）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发［2011］35号），2011年10月17日起实施；

（15）中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（2010年10月13日起实施）；

（16）国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号），2015年4月2日起实施；

（17）国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知（国发〔2013〕37号），2013年9月10日起实施。

（18）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）

（19）《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》(环保部公告2013年第31号2013-05-24实施)；

（20）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）。

### 2.1.2地方法规、规划

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（2）《湖南省环境保护暂行条例（2002年修正）》；

（3）《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》）（湘环发[2014]22号）；

（4）湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014）；

（5）湖南省贯彻国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号）；

（6）《湖南省“十三五”环境保护规划》，2016.9.8；

（7）《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016~2017年）》（湘政办发[2016]33号）；

（8）湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知（湘政办发〔2013〕77号）;

（9）湖南省贯彻落实《水污染防治行动计划》实施方案（2016-2020年），湘政发[2015]53号；

（10）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（11）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）；

（12）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案，岳政办发〔2014〕17号

（13）《汨罗市城市总体规划》（2008～2030年）；

（14）《湖南汨罗工业园发展规划》（2006～2020年）；

（15）《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区总体规划（2013-2020）》。

### 2.1.3相关的技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ616-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水》(HJ/T2.3-93)；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（9）《危险化学品名录》2015年版；

（10）《涂料生产企业安全技术规程》（AQ5204-2008）；

（11）《涂料生产企业职业健康技术规范》（AQ4254-2015）。

### 2.1.4其它技术规范及参考依据

（1）《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)；

（2）《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2007)；

（3）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单；

（4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；

### 2.1.5其他编制依据及工程资料

（1）环评委托书；

（2）建设单位提供的其它相关基础资料；

（3）《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环境影响报告书》；

（4）《湖南省环境保护厅关于湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环境影响报告书的审查意见》（湘环评函〔2014〕137号）。

（5）湖南五祥新材料股份有限公司《年产15万吨再生塑料制品建设项目环境影响报告表》及其批复、验收文件。

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1评价因子

1、环境影响要素识别

根据工程特点、区域环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，对工程的环境影响要素进行识别分析。

表2.2-1 工程环境影响要素识别表

| 工程行为 环境资源 |  | 施工期 | 营运期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装工程 | 物料 运输 | 生 产 | 废水 排放 | 废气 排放 | 固体 废物 |
| 社会 发展 | 劳动就业 | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |
|  | 经济发展 |  |  | ☆ |  |  |  |
|  | 土地作用 |  |  |  |  |  |  |
| 自然 资源 | 地表水体 |  |  |  | ★ |  | ★ |
|  | 地下水体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被 |  |  |  |  | ★ |  |
| 居民 生活 质量 | 空气质量 | ▲ | ▲ | ★ |  | ★ | ★ |
|  | 地表水质量 |  |  |  | ★ |  | ★ |
|  | 声学环境 | ▲ | ▲ | ★ |  |  |  |
|  | 居住条件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济收入 | △ |  | ☆ |  |  |  |

注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响，空格表示影响不明显或没有影响。

综合分析认为：

（1）本工程运营后，对区域的劳动就业和经济发展呈有利影响。

（2）本项目租赁五祥新材料公司现有空置场地、厂房进行建设，故无需进行基础工程建设。

（3）营运期的主要环境影响：废气排放对环境空气质量的影响；生产设备运转等产生的噪声对环境的影响。

根据项目特点，确定本项目营运期主要环境影响是废气和噪声排放、固体废物处理及环境风险。

2、污染因子筛选

废水污染源主要是：生活污水。

废气污染源为：项目生产装置在正常运行情况下产生的粉尘和VOCs。

固体废弃物主要来源：（1）过滤工序产生的滤渣；（2）布袋式除尘器收集到的粉尘；（3）职工办公生活垃圾；（4）其他固废，如项目设备维护产生少量的废矿物油和含油废抹布，还有废弃原料包装桶。

噪声污染源：拟建项目噪声主要来自于较大功率的机械设备，如空气压缩机、砂磨机、分散机等。

3、评价因子

根据工程分析，结合环境影响因素的识别，确定本次评价工作的评价因子如上表所示。通过项目运营期产生的污染源和影响分析，根据项目所在地的环境特征和环保目标与功能等级及敏感程度，并参照环境影响识别结果，筛选出评价因子，详见下表2.2-3。

表2.2-3 评价因子筛选

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 环境质量现状评价因子：PM10、SO2、NO2、TVOC |
|  | 影响预测因子：粉尘、VOCs |
| 地表水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、溶解氧、硫化物、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、挥发酚、硫酸盐 |
|  | 影响预测因子：COD、氨氮 |
| 地下水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、氨氮、挥发酚、硫化物、硫酸盐、氯化物、CODMn、总大肠菌、石油类、氟化物、高锰酸盐指数 |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：等效连续A声级 |
|  | 影响预测因子：等效连续A声级 |
| 土壤 | 环境质量现状评价因子：pH值、铜、锌、镉、总铬、镍、铅、汞、砷 |
| 固体废物 | —— |

### 2.2.2环境功能区划

根据项目区域功能调查和汨罗市环境保护局对本项目执行标准的批复，本项目环境功能区划如下。

（1）环境空气功能区划

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。

（2）地表水功能区划

项目所在地为工业园区，不在地表水水源保护区内，周边区域地表水水体有汨罗江和车对河。

汨罗江：位于项目地北侧约1.7km。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），新市桥至市水厂取水口上游1000米为饮用水水源保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类；汨罗市自来水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水源一级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类；市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水源二级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类；南渡桥至磊石断面为渔业用水区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类。

车对河：又称湄江，位于项目地东侧约3.6km，属汩罗江下游支流，在新市镇汇入汩罗江。地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类。

（3）地下水环境功能区划

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区划

本项目位于工业园内，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准。

（5）土壤环境功能区划

项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。

（6）建设项目

表2.2-4 项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 新市桥至市水厂取水口上游1000米 | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 市自来水厂取水口上游1000m至下游200m | 饮用水源一级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |
|  |  | 市水厂取水口下游200米至南渡桥 | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 南渡桥至磊石 | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 车对河 | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水 | 工业用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，二级标准 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 3类，3类标准 |  |  |
| 4 | 土壤环境功能区 | Ⅱ类，二级标准 |  |  |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 6 | 是否森林、公园 | 否 |  |  |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |
| 12 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |  |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（汨罗市污水处理厂） |  |  |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

### 2.2.3评价标准

1、环境质量标准

（1）空气环境：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准。具体见表2.2-5。

表2.2-5 环境空气常规因子质量标准（单位：mg/m³）

| 评价因子 | 标准值 |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 日平均 | 1小时平均 |  |
| SO2 | 0.15 | 0.50 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 0.08 | 0.12 |  |
| PM10 | 0.15 | / |  |
| TVOC | / | 0.6 | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准 |

（2）地面水环境：本项目纳污水体为汨罗江。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）中的规定，汨罗江石碧潭渡口至新市桥为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，新市桥至市水厂取水口上游1000米为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，市水厂取水口上游1000米至下游200米为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，南渡桥至磊石为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目纳污河段为渔业用水区，执行地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表2.2-6 地表水环境质量标准（单位：mg/L，除pH外）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 | 20 | 15 |
| 3 | 五日生化需氧量 | 4 | 3 |
| 4 | 氨氮 | 1.0 | 0.5 |
| 5 | 挥发酚 | 0.005 | 0.002 |
| 6 | 石油类 | 0.05 | 0.05 |
| 7 | 总磷 | 0.2 | 0.1 |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.2 |
| 10 | 硫化物 | 0.2 | 0.1 |
| 11 | 溶解氧 | 5 | 6 |

- 声环境：项目位于工业集中区，厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准。

表2.2-7 声环境质量评价标准

| 区域 | 标准值（dB(A)） |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类 |

（4）地下水环境：项目所在地地下水主要功能为工、农业用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表2.2-8 地下水环境质量标准(摘录)，单位：mg/L

| 序号 | 项目 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 | 序号 | 项目 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH(无量纲) | 6.5-8.5 | 7 | 氯化物 | 250 |
| 2 | NH3-N | 0.5 | 8 | 汞 | 0.001 |
| 3 | 总硬度 | 450 | 9 | 铅 | 0.01 |
| 4 | 溶解性总固体 | 1000 | 10 | 铬（六价） | 0.05 |
| 5 | 高锰酸盐指数 | 3.0 | 11 | 总大肠菌群(个/mL) | 3 |
| 6 | 硫酸盐 | 250 | 12 | 挥发酚 | 0.002 |

（5）土壤：执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。

表2.2-9 土壤环境质量标准(摘录)，单位：mg/kg

| 项目 | pH | Ni | Cu | Zn | Pb | Cd | Hg | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价标准 | 6.5～7.5 | ≤50 | ≤100 | ≤250 | ≤300 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤30 |

2、污染物排放标准

（1）废气：施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值；营运期涂料产品有组织有机废气执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2涂料与油墨制造行业排放标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。

表2.2-10 大气污染物排放标准

| 评价因子 | 标准值 |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度值（mg/m3） | 15米高排气筒允许排放速率（kg/h） | 无组织排放（mg/m3） |  |
| VOCs | 100 | 2.5 | / | 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2涂料与油墨制造行业排放标准； |
| 颗粒物 | 120 | 3.5 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准 |

- 废水：施工期废水和生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；

表2.2-11 项目生活污水排放执行标准 单位：mg/L(pH除外)

| 污染物 | pH | CODCr | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 | 6~9 | 500 | -- |
|  | BOD5 | SS | 动植物油 |
|  | 300 | 400 | 100 |

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期东、南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准

表2.2-12 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 70 | 55 |

表2.2-13 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

（4）固体废物：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 2.3评价工作等级和评价重点

### 2.3.1评价工作等级

根据国家环保部颁布的相关《环境影响评价技术导则》，经分析而确定本项目大气、地面水、地下水、声环境和环境风险影响评价等级。

1、大气环境影响评价等级

根据工程分析，项目主要大气污染源为生产装置产生的废气，与项目有关的大气污染物主要为粉尘、VOCs等。按照《环境影响评价技术导则--大气环境》(HJ2.2-2008)规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，并参照以下方法计算其最大浓度占标率。

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

Coi一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中没有规定的，采用《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的规定限值。

计算结果见表2.3-1：

表2.3-1 环境影响评价等级一览表

| 项目 | 判据 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 环境空气质量功能类别 | 二类区 | 三 |
|  | 项目所在地地形 | 平原微丘 |  |
|  | 最大地面浓度占标率为有组织排放的粉尘 | Pmax=2.68%＜10%（计算过程见第六章） |  |
|  | 区域空气环境敏感程度 | 一般 |  |

由上述计算结果可知，依照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的相关规定，本项目大气影响评价等级确定为三级。

2、地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的相关要求和等级判定要求，地面水环境评价工作级别依据项目的污水排放量、污水水质复杂程度、受纳水域的规模以及对其水质的要求确定。

由工程分析可知，项目无生产废水外排，外排废水仅生活污水，项目外排废水主要为生活污水，总排放量为540m3/a，生活废水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排放至汨罗市城市污水处理厂。项目外排废水水质简单，污水排放量少，根据HJ/T2.3-93第5.1条表2中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定依据见表2.3-2。

表2.3-2 地面水环境评价工作等级判定表

| 因素 | 项目参数 | 三级评价参数 |
| --- | --- | --- |
| 污水量 | 1.8m3/d | 污水量＜200m3/d |
| 水质复杂程度 | 简单 | 简单 |
| 地面水域规模 | 中河 | 大、中、小 |
| 地表水水质要求 | Ⅲ | I～Ⅴ |

从表2.3-2分析，项目地面水评价等级低于三级，因此对水环境影响分析从简，仅对水环境进行现状评价，同时进行项目废水排入污水处理厂的可行性分析。

3、地下水环境影响评价等级

本项目为Ⅰ类建设项目，根据环评导则HJ610-2016中地下水分级评定依据，项目所在地没有集中式饮用水源和分散式饮用水源地，地下水开发利用程度低，因此其地下水属于不敏感地区，确定本项目地下水环境评价工作等级为二级，具体评定过程见表2.3-3。地下水评价范围为项目所在地周边6km2的范围内。

表2.3-3 地下水评价等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

4、声环境评价等级

本项目位于工业园区，为声环境功能3类区，本项目各类噪声设备在经过减振、隔声、消音等降噪措施后，最大增量不超过3dB(A)，受影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009），本次评价对声环境影响评价定为三级。

5、生态环境影响评价等级

本项目建设于汨罗市循环经济产业园范围内，占地面积较小；项目在建设、运营过程中对生态环境的影响主要局限于厂区范围，对生态环境的影响较小，根据《环境影响评价技术导则－生态环境》（HJ19-2011）评价工作等级的划分原则，本项目做生态影响定性分析。

6、环境风险影响评价等级确定

本项目无重大危险源，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的相关内容确定，本项目环境风险评价等级为二级，评价范围厂址周围半径3.0km范围环境敏感点、人口集中区等。

### 2.3.2评价重点

根据项目生产特点和周围区域环境特点，本次环评的工作重点是：

1.根据工程分析，分析本工程生产工艺和排污特征；

2.对工程拟采取的污染防治措施进行可行性论证（尤其是废气治理措施）；

3.根据环境质量监测判断预测项目建设对区域环境质量的影响；

4.做好环境风险评价，分析项目事故风险因素。

## 2.4评价范围及环境敏感目标

### 2.4.1评价范围

根据项目环境影响评价工作等级，评价范围见表2.4-1。

表2.4-1 项目评价范围一览表

| 评价因子 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 汨罗市生活污水处理厂排口上游500m，下游3.5km长河段 |
| 地下水环境 | 项目厂址区域地下水流向上游1km至下游约2km，宽2km |
| 环境空气 | 项目废气处理设施排气筒为中心，2.5km为半径的圆形范围 |
| 噪 声 | 拟建工程厂界及外围200m内敏感点 |
| 生态环境 | 本项目厂界范围以内 |
| 环境风险 | 以本项目为中心，半径3km范围内的区域 |

### 2.4.2环境敏感目标

根据现场勘查，项目评价范围内的主要环境敏感保护目标有：人口集中的居民区、村庄、河流等，具体见表1.8-1。项目附近的水体为汨罗江、车队河。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）中的规定，汨罗江石碧潭渡口至新市桥为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，新市桥至市水厂取水口上游1000米为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，市水厂取水口上游1000米至下游200米为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，南渡桥至磊石为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目环境敏感点详见附图6和表2.4-2.

表2.4-2 项目周边主要环境敏感目标和保护目标一览表

| 环境因素 | 环境保护目标 |  | 与项目相对方位和距离 | 功能/规模 | 保护对象及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 汨罗江（石碧潭渡口至新市桥） |  | NE，3080m | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（新市桥至市水厂取水口上游1000米） |  | N，2720m | 饮用水源保护区 |  |
|  | 汨罗江（市水厂取水口上游1000米至下游200米） |  | NW，4700m | 饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅱ类标准 |
|  | 汨罗江（市水厂取水口下游200米至南渡桥） |  | NW，5660m | 饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（南渡桥至磊石） |  | NW，11.1km | 渔业用水 |  |
|  | 车对河 |  | E，3640m | 灌溉用水 |  |
| 大气环境 | 1 | 合心村二组 | N，373m~750m | 约40户 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
|  | 2 | 丁家塝 | NW，681m~895m | 约30户 |  |
|  | 3 | 牛坡里小区 | N，939m~1194m | 约80户 |  |
|  | 4 | 邹家园 | NE，1110m~2259m | 约450户 |  |
|  | 5 | 莲花塘 | E，1293m~2035m | 约40户 |  |
|  | 6 | 潘家屋 | SE，412m~1694m | 约60户 |  |
|  | 7 | 郑家塘 | NE，447m~686m | 约20户 |  |
|  | 8 | 合心学校 | E，860m~950m | 师生约1500人 |  |
|  | 9 | 何家垄 | SW，376m~660m | 约130户 |  |
|  | 10 | 从羊村 | W，772m~920m | 约20户 |  |
|  | 11 | 六方屋 | NW，951m~1571m | 约50户 |  |
|  | 12 | 石坝屋 | N，1664m~1954m | 约80户 |  |
|  | 13 | 新市中学 | NE，1932m~2225m | 师生约2000人 |  |
|  | 14 | 坝上屋 | NE，2030m~2448m | 约280户 |  |
|  | 15 | 元宵村 | WS，1906m~2454m | 约70户 |  |
|  | 16 | 油草塝 | WS，1767m~2106m | 约50户 |  |
|  | 17 | 岭上屋 | W，1163m~1531m | 约80户 |  |
| 声环境 | 项目200米范围内无声环境敏感点 |  |  |  | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 |
| 地下水环境 | 项目所在地区域地下水流向上游1km至下游约2km，宽2km范围地下水 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 土壤环境 | 项目所在区域的土壤 |  |  |  | 《土壤环境质量标准》（GB15618-95）的二级标准 |

# 3、建设项目概况

## 3.1工程概况

### 3.1.1项目基本情况

项目名称：年产1万吨水性纳米封装材料建设项目；

建设单位: 湖南大庭清皓新材料科技有限公司；

拟建地点：湖南汨罗循环经济产业园龙舟南路东侧（湖南五祥新材料股份有限公司闲置厂房）；

法人代表：余以文；

建设性质：新建；

用地面积：2880m2，项目建设方租赁了湖南五祥新材料有限公司5760m2的闲置厂房，但是本项目只使用了其中一半的面积，剩余一半闲置。

生产规模：1万吨/年水性纳米封装材料生产装置及辅助设施等；

投资情况：本项目建设投资1000万元，资金来源全部为企业自筹；

项目建设周期：本项目计划总工期2个月；

项目四周情况：西侧为龙舟南路，南侧、北侧和东侧为湖南五祥新材料股份有限公司。

### 3.1.2工程建设内容

本项目为新建工程，项目租赁湖南五祥新材料股份有限公司的场地及建筑物，项目占地面积为2880m2，建筑面积2880m2，包括1栋生产车间，其内设生产区域、原料暂存区、成品暂存区、办公区域。建设主体工程、辅助工程和公用工程均依托湖南五祥新材料股份有限公司，新增部分环保工程，本项目建设后工程组成见下表。

表3.1-1 工程组成一览表

| 项目 | 工程内容 |  |  | 指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产区域 |  |  | 建筑面积为225m2 |  | 用于水性纳米封装材料生产 |
| 辅助 工程 | 成品暂存区 |  |  | 建筑面积为180m2 |  | 用于成品储存 |
|  | 原料暂存区 |  |  | 建筑面积为180m2 |  | 用于原辅材料储存 |
|  | 办公区域 |  |  | 建筑面积144m2 |  | 用于综合办公、成品检验 |
| 公用 工程 | 供电 |  |  | 市政电网供给 |  | 依托 |
|  | 供水 |  |  | 自来水管网供给 |  | 依托 |
| 环保 工程 | 废气 | 生产区域 | 粉尘 | 密闭车间+集气罩+布袋除尘器 | 15m高排气筒 | 用于处理粉尘 |
|  |  |  | VOCs | 密闭容器+引风机+UV光解 |  | 用于处理VOCs |
|  | 废水 | 循环冷却水 |  | 1个循环冷却水池、有效容积约50m3 |  | 冷却水在循环冷却池冷却后循环使用，定期补充损耗 |
|  |  | 真空泵循环水 |  | 1个循环罐，其体积为5m3 |  | 真空泵水在循环罐中循环使用，定期补充损耗 |
|  |  | 生活废水 |  | 化粪池 |  | 依托湖南五祥新材料股份有限公司设施 |
|  | 噪声 | 噪声治理 |  | 隔声、减震、降噪 |  | 用于设备减震降噪 |
|  | 固废 | 固废暂存间 |  | 面积约10m2 |  | 位于成品暂存区内南侧 |
|  |  | 危废暂存间 |  | 面积约10m2 |  | 位于成品暂存区内北侧 |
|  | 风险 | 事故废水 |  | 事故应急池 |  | 依托湖南五祥新材料股份有限公司设施 |
| 依托工程 | 废水 | 生活废水 |  | 化粪池 |  | 依托湖南五祥新材料股份有限公司设施 |
|  | 风险 | 事故废水 |  | 事故应急池 |  |  |

### 3.1.3产品方案

根据企业实际生产情况以及建设单位提供的资料，项目建成后厂区产品见下表：

表3.1-2 产品方案

| 序号 | 产品 | 年产量（吨） | 最大储量（吨） | 形态 | 贮存方式 | 运输方式 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水性多功能纳米封装新材料 | 5000 | 250 | 液态 | 20kg桶装 | 汽运 | 颜色拥有红、黑、白、蓝、绿、灰等6钟基本色、其他规格见下表 |
| 2 | 水性烯钛纳米封装新材料 | 1500 | 75 |  |  |  |  |
| 3 | 出口4x6M战车的封装替代进口材料 | 500 | 25 |  |  |  |  |
| 4 | 新一代磁浮列车磁铁件的封装材料 | 500 | 25 |  |  |  |  |
| 5 | 新一代磁浮铁路防结冰封装材料 | 500 | 25 |  |  |  |  |
| 6 | 航母和大型舰艇水线的封装取代进口材料 | 500 | 25 |  |  |  |  |
| 7 | 两栖飞机航空发动机的封装取代进口材料 | 400 | 20 |  |  |  |  |
| 8 | 海洋钢构、船舰水性纳米封装新材料 | 1000 | 50 |  |  |  |  |
| 9 | 吸波隐形水性纳米封装新材料 | 100 | 5 |  |  |  |  |
| 合计 | 水性多功能纳米封装材料 | 10000 | 500 | - | - | - | - |

项目所生产的产品品种较多，但其主要成分基本相同，只是各组分的配比，根据配方的差异有所不同。同时根据客户的要求，其添加的颜料不同，导致颜色的差异，因此其产品大类还是属于水性多功能纳米封装新材料，同时产品使用一条生产线生产，故本环评将其同一称为水性多功能纳米封装新材料，不分开叙述。

水性多功能纳米封装新材料为水性纳米单组份面层封装材料，采用水性高分子聚合物、纳米功能材料、颜料、多种助剂与水配制而成。其产品特性：

①、以水为分散介质，生产、储存、运输、施工及成膜过程均无毒无害，不燃不爆，绿色环保，符合安全环保要求。

②、采用水作为溶剂，施工和清洗工具方便。

③、涂层物理化学性能、耐候性优良。

④、施工性能良好，适合常规空气喷涂和无气喷涂

⑤、涂层平整、光滑，外观光亮饱满，可提供不同光泽度和装饰效果。

⑥、配套性能良好，可与各种干涂层配套使用。

表3.1-3 水性多功能纳米封装新材料——技术参数表

| 序号 | 项目 |  | 性能指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂层颜色和外观 |  | 符合标准样板及其色差范围，涂层平整 | 目测 |
| 2 | 在容器中状态 |  | 允许轻微分层，无硬块，搅拌后呈均匀状态 | 目测 |
| 3 | 细度 |  | ≤20μm | GB/T6753.1 |
| 4 | 抗流挂性 |  | ≥300μm | GB/T9264 |
| 5 | 不挥发物含量 |  | ≥50% | GB/T1725 |
| 6 | VOC含量 |  | ≤150g/L | ASTMD3960 |
| 7 | 干燥时间 | 表干 | ≤1h | GB/T1728 |
|  |  | 实干 | ≤8h |  |
| 8 | 光泽度（60°） |  | 10-80% | GB/T9754 |
| 9 | 硬度 |  | ≥HB | GB/T6739 |
| 10 | 耐冲击性 |  | ≥50cm | GB/T1732 |
| 11 | 耐弯曲性 |  | ≤2mm | GB/T6742 |
| 12 | 附着力（划格试验） |  | ≤1级 | GB/T9286 |
| 13 | 杯突 |  | ≥5mm | GB/T9753 |
| 14 | 耐水性 |  | ≥48h | GB/T1733 |
| 15 | 耐热性150℃±2℃ |  | ≥4h | GB/T9264 |
| 16 | 耐盐雾性 |  | ≥500h | GB/T1771 |
| 17 | 耐人工老化试验 |  | ≥300h | GB/T1865 |

### 3.1.4主要原辅材料消耗

本项目原辅材料均不属于《剧毒化学品目录(2012版)》中所列的335种剧毒化学品，也未涉及铬、铅、汞等重金属元素，同时项目今后生产过程不得使用含有铬、铅、汞等重金属元素的原辅材料。项目主要原辅材料具体情况见表3.1-4。

表3.1-4 主要原辅材料一览表

| 原材料 | 重要组分、规格、指标 | 年用量（吨/年） | 最大储量（吨） | 使用生产工序 | 形态 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属纳米材料 | 金属纳米钛、金属纳米锌、金属纳米银、纳米氧化钛等 | 1500 | 500 | 配料、调整工序 | 粉状、桶装 | 大庭集团内部企业 |
| 滑石粉 | 2500目，A级 | 800 | 200 | 配料工序 | 粉状、袋装 | 市场采购 |
| 重钙粉 | 碳酸钙，800目 | 800 | 200 | 配料工序 | 粉状、袋装 | 市场采购 |
| 钛白粉 | R-902金红石型 | 1000 | 300 | 配料工序 | 粉状、袋装 | 市场采购 |
| 铁红粉 | 氧化铁红，800目 | 500 | 100 | 配料工序 | 粉状、袋装 | 市场采购 |
| 水性高分子聚合物 | 50%聚甲基丙烯酸酯水溶性液体 | 500 | 100 | 配料、调整工序 | 液态、桶装 | 国产或部分进口 |
| 特种助剂 | 聚甲基丙烯酸钠盐水溶液，40%水溶液 | 25 | 1 | 配料、调整工序 | 液态、桶装 | 国产或部分进口 |
| 特种树脂 | 50%环氧聚酯水溶性分散液体 | 1000 | 300 | 配料、调整工序 | 液态、桶装 | 国产或部分进口 |
| 颜料 | 大红粉 | 5 | 1 | 调色工序 | 粉状、袋装 | 市场采购 |
|  | 酞青蓝 | 5 | 1 | 调色工序 | 粉状、袋装 | 市场采购 |
|  | 酞青绿 | 5 | 1 | 调色工序 | 粉状、袋装 | 市场采购 |
|  | 碳黑 | 5 | 1 | 调色工序 | 粉状、袋装 | 市场采购 |
|  | 铁黄 | 5 | 1 | 调色工序 | 粉状、袋装 | 市场采购 |
| 自来水 | / | 3855 | / | 配料、调整工序 | / | / |
| 电 | / | 60万kw.h/a | / | 生产工序 | / | / |

注：（1）项目所使用的原辅未涉及铬、铅、汞等重金属元素。（2）项目所使用的基本的颜料为大红粉、酞青蓝、酞青绿、碳黑、铁黄，其分别对应红、蓝、绿、黑、黄等5种基本色，灰色由黑色与白色调整而成，项目不涉及重金属颜料。

主要原辅材料产品理化特性

钛：是一种化学元素，化学符号Ti，原子序数22，在化学元素周期表中位于第4周期、第IVB族。是一种银白色的过渡金属，其特征为重量轻、强度高、具金属光泽，耐湿氯气腐蚀。钛被认为是一种稀有金属，这是由于在自然界中其存在分散并难于提取。但其相对丰富，在所有元素中居第十位。钛的矿石主要有钛铁矿及金红石，广布于地壳及岩石圈之中。钛亦同时存在于几乎所有生物、岩石、水体及土壤中。钛的密度为4.506-4.516克/立方厘米（20℃），高于铝而低于铁、铜、镍。但比强度位于金属之首。熔点1668±4℃，熔化潜热3.7-5.0千卡/克原子，沸点3260±20℃，汽化潜热102.5-112.5千卡/克原子，临界温度4350℃，临界压力1130大气压。钛的导热性和导电性能较差，近似或略低于不锈钢，钛具有超导性，纯钛的超导临界温度为0.38-0.4K。在25℃时，钛的热容为0.126卡/克原子·度，热焓1149卡/克原子，熵为7.33卡/克原子·度，金属钛是顺磁性物质，导磁率为1.00004。钛具有可塑性，高纯钛的延伸率可达50-60%，断面收缩率可达70-80%，但强度低，不宜作结构材料。钛中杂质的存在，对其机械性能影响极大，特别是间隙杂质（氧、氮、碳）可大大提高钛的强度，显著降低其塑性。钛作为结构材料所具有的良好机械性能，就是通过严格控制其中适当的杂质含量和添加合金元素而达到的。

氧化钛：化学式TiO2，分子量:79.87，白色粉末。熔点1840℃，沸点2900℃，密度4.26g/mL（25℃），折射率2.61。常温常压下稳定。不溶于水，不溶于盐酸、硝酸和稀硫酸。溶于热浓硫酸、氢氟酸。是弱的两性氧化物，与硫酸氢钾熔融生成硫酸钛；与氢氧化钠熔融生成钛酸钠。用作重要的白色颜料和瓷器釉药，还用于制金属钛、钛铁合金、硬质合金。橡胶、造纸用作填料。电机工业用于制绝缘体、电瓷等。工业上用硫酸分解钛铁矿，除铁后再经水解制得。具有优异的颜料性能。无毒。

锌：是一种化学元素，它的化学符号是Zn，它的原子序数是30，是一种浅灰色的过渡金属。锌（Zinc）是第四“常见”的金属，仅次于铁、铝及铜。不过不是地壳中含量最丰富的元素（前几名是氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁）。外观呈现银白色，在现代工业中对于电池制造上有不可磨灭的地位（电池表面是锌皮），为一相当重要的金属。其密度比铁略小，呈六边形晶体结构。

银：是一种化学元素，化学符号Ag，原子序数47，是一种银白色的过渡金属。银在自然界中很少量以游离态单质存在，主要以含银化合物矿石存在。银的化学性质稳定，活跃性低，价格贵，导热、导电性能很好，不易受化学药品腐蚀，质软，富延展性。其反光率极高，可达99%以上。熔点	961.93℃，沸点2212℃，相对密度(水=1)10.49，汽化热	250.58kJ/mol，熔化热	11.3kJ/mol，蒸气压0.34帕(1234K)，声速2600m/s(293.15K)，比热容232J/(kg·K)，电导率63×106/(米欧姆)，银并不会对人的身体产生毒性，但长期接触银金属和无毒银化合物也会引致银质沉着症。因为身体颜料产生变化，皮肤表面会显出灰蓝色。虽无毒性，但仍会影响外观。

滑石粉：滑石主要成分是含水的硅酸镁，分子式为Mg3[Si4O10](OH)2。滑石属单斜晶系。通常成致密的块状、叶片状、放射状、纤维状集合体。无色透明或白色，但因含少量的杂质而呈现浅绿、浅黄、浅棕甚至浅红色；解理面上呈珍珠光泽。硬度1，比重2.7～2.8，经过粉碎精制后成为粉末，在工业上可用于橡胶、塑料、油漆、等化工行业作为强化改质填充剂。能增加产品形状的稳定，增加张力强度，剪切强度，绕曲强度，压力强度，降低变形，伸张率，热膨胀系数，白度高、粒度均匀分散性强等特点。滑石粉化学性质稳定，入药无毒。

重钙粉：又称重质碳酸钙，是用优质的石灰石为原料，经石灰磨粉机加工成白色粉体，它的主要成分是CaCO3。重钙具有白度高、纯度好、色相柔和及化学成分稳定等特点。重钙通常用作填料，广泛用于人造地砖、橡胶、塑料、造纸、涂料、油漆、油墨、电缆、建筑用品、食品、医药、纺织、饲料、牙膏等日用化工行业，作填充剂起到增加产品的体积，降低生产成本。碳酸钙与所有的强酸发生反应，生成水和相应的钙盐，同时放出二氧化碳；在常温下，碳酸钙在水中的浓度积为8.7×1029、溶解度为0.0014，碳酸钙水溶液的pH值为9.5~10.2，空气饱和碳酸钙水溶液的pH值为8.0~8.6。碳酸钙无毒、无臭、无刺激性，通常为白色，相对密度为2.7~2.9。重质碳酸钙的沉降体积：1.2~1.9ml/g，比表面积为1m2/g左右；重质碳酸钙由于颗粒大、表面光洁、比表面积小，因此吸油值较低，为48ml/100g左右。

钛白粉：学名为二氧化钛（Titanium Dioxide），它是一种染料及颜料，其分子式为TiO2，分子量为79.8658。白色粉末。质地柔软的无嗅无味的白色粉末，遮盖力和着色力强，溶点1560～1580℃。不溶于水、稀无机酸、有机溶剂、油，微溶于碱，溶于浓硫酸。遇热变黄色，冷却后又变白色。金红石型（R型）密度4.26g/cm3，折射率2.72。R型钛白粉具有较好的耐气候性、耐水性和不易变黄的特点，但白度稍差。

铁红粉：又叫铁红、氧化铁红，主要成分是氧化铁。化学式Fe2O3，溶于盐酸，为红棕色粉末。工业原料的一种。它主要用于油漆，橡胶，塑料，建筑等的着色。分子量：159.6882，稳定性：稳定，溶于盐酸、稀硫酸生成铁盐。铁单质在置换反应中生成亚铁离子。储运条件：存放于干燥处，勿使受潮，避免高温，并与酸碱物隔离。溶解性：难溶于水，不与水反应。溶于酸，与酸反应。不与NaOH反应。氧化性：高温下被CO、H2、Al、C、Si等还原。密度：5.24g/cm³，熔点：1565℃（分解）。

聚甲基丙烯酸酯：全称聚甲基丙烯酸甲酯(polymethacrylates)，甲基丙烯酸酯的均聚物和共聚物的统称。结构为R为烷基。其中最重要的是聚甲基丙烯酸甲酯，英文简称为PMMA，俗称有机玻璃或压克力。沸点：101℃；引燃温度435℃。密度0.94；溶解性：微溶于水,溶于乙醇。爆炸上限12.5﹪v/v爆炸下限2.12﹪v/v；主要用途：用作有机玻璃的单体，也用于制造其他树脂、塑料、涂料、黏合剂、润滑剂、木材、软木的侵润剂、纸张上光剂。健康危害：对眼睛和皮肤有刺激作用。其在本项目中属于增稠剂，一种流变助剂，不仅可以使涂料增稠，防止施工中出现流挂现象，而且能赋予涂料优异的机械性能和贮存稳定性。在本项目作为分散剂使用。

聚甲基丙烯酸钠：是水溶性高分子化合物，溶于水形成极黏稠的透明胶体溶液，50%以上含量时为固体，30%~50%为果冻状。低含量时为透明稠状液体，其黏度约为羧甲基纤维素钠(CMC)、海藻酸钠的15~20倍，加热处理、中性盐类、有机酸类对其黏性影响很小，碱性时则黏性增大，久存黏度变化极小。水溶性的聚丙烯酸钠则由于其不同的分子量而具有各种不同的性能被广泛地应用于食品、饲料、纺织、造纸、水处理、石油化工、农林园艺、生理卫生等领域。熔点>300°，理化特性：白色超细粉末，比重：0.3。溶解于水，溶液纯清透明。作为分散剂，也可用于涂料的辅料。对于黏度较低的水性涂料来说，是非常重要的一类助剂。在本项目作为消泡剂和流平剂使用。

环氧聚酯：泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物，除个别外，它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶的具有三向网状结构的高聚物。凡分子结构中含有环氧基团的高分子化合物统称为环氧树脂。固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能，它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度，介电性能良好，变定收缩率小，制品尺寸稳定性好，硬度高，柔韧性较好，对碱及大部分溶剂稳定，因而广泛应用于国防、国民经济各部门，作浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等用途。本品为化学性质稳定的聚合物，低毒。在本项目作为乳液使用。

铁黄：又称氧化铁黄，是含水的三氧化二铁，分子式: Fe2O3·H2O，分子量177.71，性质 由柠檬黄至褐色的粉末。相对密度2.44~3.60。熔点350~400℃。不溶于水、醇,溶于酸。粉粒细腻，是晶体的氧化铁水合物。由于生产方法和操作条件的不同,水合程度不同,晶体结构和物理性质有很大差别。着色力、遮盖力、耐光性、耐酸性、耐碱性、耐热性均佳。150℃以上分解出结晶水，转变成红色。吸入粉尘会引起尘肺，空气中最高容许浓度5mg/m2。

碳黑：又名炭黑，是一种无定形碳。轻、松而极细的黑色粉末，比表面积非常大，范围从10-3000m2/g，是有机物（天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。比重1.8-2.1 由天然气制成的称“气黑”，由油类制成的称“灯黑”，由乙炔制成的称“乙炔黑”。此外还有“槽黑”、“炉黑”。按炭黑性能区分有“补强炭黑”、“导电炭黑”、“耐磨炭黑”等。可作黑色染料，用于制造中国墨、油墨、油漆等，也用于做橡胶的补强剂。

酞青绿：属于有机颜料，分子式是CuPc-(CL)15-16。酞菁绿是酞菁蓝颜料，其中大部分的氢原子被氯取代。强电负性的氯原子的分布影响的酞菁结构中的电子，将其吸收光谱。酞菁绿的分子是高度稳定的。耐碱，酸，溶剂，热和紫外线辐射。特性:酞青绿在有机酞青颜料中是最优质的绿色颜料，普遍用于涂料、油漆、塑料领域，具有高耐候性和稳定性，着色力高，色泽鲜艳等优点，主要用于胶印墨塑料，也可用于水性墨，工业漆和印花涂料，涂料和粉末涂料。

酞青蓝：属于有机颜料，分子式是C32H16CuN8。可制成颜料。在绘画等领域皆有广泛应用。又名铜酞青，海利勤蓝B，颜料兰，花青蓝宫，蒙纳斯蓝B等。属于酞青颜料系列。它具有许多优异性能。如高的结晶性和稳定性, 着色力强为普鲁士蓝的数倍，群青的数倍，不溶于大多数溶剂，在加热到500度时，也不发生升华和化学变化,具有鲜艳的蓝色，并且耐磨性及透明性良好。

大红粉：是用途广泛的一种偶氨红颜料，属于有机颜料。主要用于涂料、油墨、油漆、皮革、塑料、乳胶制品、建材、印泥、文教用品及化妆品的着色。

### 3.1.6主要生产设备

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。项目主要生产设备，详见表3.1-5。

表3.1-5生产设备清单

| 序号 | 名 称 | 型号 | 规格 | 材 料 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式砂磨机 | RTSM-AJ-40 | 40升 | 不锈钢 | 台 | 2 |
| 2 | 卧式砂磨机 | RTSM-AJ-30 | 30升 | 不锈钢 | 台 | 3 |
| 4 | 高速分散罐 | 定制 | 3000L | 不锈钢 | 台 | 4 |
| 5 | 分散罐 | 定制 | 2000L | 不锈钢 | 台 | 8 |
| 6 | 调配罐 | 定制 | 1000L | 不锈钢 | 台 | 3 |
| 7 | 分散机 | SDL-7500 | 7.5kw | 不锈钢 | 台 | 1 |
| 8 | 半自动灌装机 | GAF-30 | 18升 | 不锈钢 | 套 | 2 |
| 9 | 推车式过滤器 | LF-TC-10 | 10升 | 不锈钢 | 套 | 3 |
| 10 | 自动进料系统 | 定制 | 50升 | 不锈钢 | 套 | 5 |
| 11 | 真空泵及真空系统 | SK-0.4 | / | 碳钢 | 台 | 1 |
| 12 | 空压机及空气压缩系统 | WB550-1A25 | / | 碳钢 | 台 | 1 |

注：项目产品可以直接使用自来水进行生产，故项目无纯水设备。

项目设有产品检验室，对项目产品进行性能检验，项目主要检验设备，详见表3.1-6。

表3.1-6检验设备清单

| 序号 | 名 称 | 型号 | 规 格 | 材 料 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细度板 | 0~50µm | 0~50µm | 不锈钢 | 台 | 2 |
| 2 | 涂-4#杯 | / | 0~160S | 不锈钢 | 台 | 2 |
| 3 | 测厚仪 | / | 0~1000µm |  | 台 | 1 |
| 4 | 光泽仪 | WGG60 | 600 |  | 台 | 1 |
| 5 | 盐雾试验机 | YWX-025 | 500升 | PP | 台 | 1 |
| 6 | 人工加速老化试验机 | QUV |  | 不锈钢 | 台 | 1 |
| 7 | 色差仪 | / | 三角度 |  | 台 | 1 |
| 8 | 附着力测试仪 | / | 划圈法 |  | 台 | 1 |
| 9 | 划格器 | 1mm | 划格法 |  | 台 | 2 |
| 10 | 耐冲击测试仪 | / |  |  | 台 | 1 |
| 11 | 杜邦冲击器 | 1m |  |  | 台 | 1 |
| 12 | 摆杆阻尼式硬度测试仪 | / |  |  | 台 | 1 |
| 13 | 柔韧性测试仪 | / |  |  | 台 | 1 |
| 14 | 杯突试验仪 | / |  |  | 台 | 1 |
| 15 | 电热鼓风干燥箱 | 101型 |  |  | 台 | 3 |
| 16 | 马弗炉 | / | 900℃ |  | 台 | 1 |
| 17 | 电导率仪 | DDS-11A |  |  | 台 | 1 |
| 18 | 实验室PH仪 | PHS-2C |  |  | 台 | 1 |
| 19 | 电子拉力试验机 | DLS | 0~300KN |  | 台 | 1 |
| 20 | 耐磨性测试仪 | / |  |  | 台 | 1 |
| 21 | 鲜艳性测试仪 | / |  |  | 台 | 1 |
| 22 | 冰柜 | / | -40℃ |  | 台 | 1 |

### 3.1.5原辅材料储运情况

（1）运输工程

厂外运输：主要采用公路运输。本项目建成后厂外的运输主要依赖社会运输力量。

厂内桶装物料：暂存区的装卸平台卸料后由叉车运到各需要点。

管道运输：冷却水、压缩空气等多种介质。

（2）贮存工程

本项目在厂房的东面设置有原辅材料暂存区，对暂存区进行防雨、防风、防渗处理。同时场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。暂存区采取分区储存的措施，固液物料分开存放，不相容的原辅材料分区存放。

在贮存暂存区设环形沟，并进行了地面防渗，防止原料等泄漏至外环境中。发生大量泄漏时引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗。同时建议暂存区要采取以下措施：

①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。做好暂存区的防渗防漏措施，避免各类有机溶剂泄漏

②堆放物料的高度应根据地面承载能力确定。

③衬里要能够覆盖物料或其溶出物可能涉及到的范围。

④衬里材料与堆放物料相容。

⑤应建造径流疏导系统。

⑥暂存区要防风、防雨、防晒。

⑦不相容的原辅材料不能堆放在一起。

⑧应设置专门的暂存区管理人员。

综上所述，本项目原辅材料暂存区在以上措施采取到位的情况下，可以保证原辅材料的安全储存

## 3.2公用工程

### 3.2.1给排水

（1）给水

项目供水依托产业园市政管网供应，供厂区生产、生活及消防使用，供水水压为0.25MPa，可满足本项目生产、生活用水的需要。本项目用水情况如下表所示。

表3.2-1 项目用水明细一览表

| 序号 | 用水点 | 单位用水量 | 总水量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却循环水系统 | 5m3/天 | 1500m3/a | 循环水补水 |
| 2 | 真空泵循环水系统 | 1m3/天 | 300m3/a | 循环水补水 |
| 3 | 产品用水 | 12.85m3/天 | 3855m3/a | 产品生产用水 |
| 4 | 清洗用水 | 0.15m3/天+10m3/月 | 165m3/a | 设备清洗用水 |
| 5 | 办公生活 | 2.25m3/天 | 675m3/a | 员工生活用水 |
| 合计 |  | 21.25m3/天 | 6495m3/a | / |

（2）排水

本工程排水系统划分为三个系统，即生产废水系统、生活污水系统、雨水系统。

①生活污水：生活污水产生量约为1.8m3/d（540m3/a），生活污水依托湖南五祥新材料股份有限公司化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。汨罗市城市污水处理厂的排污口位于友谊河入汨罗江的河口附近，在汨罗江大桥的上游，远离汨罗市饮用水源保护区。

②雨水：本项目实行雨污分流制，厂区雨水通过雨水管渠收集沉淀后进入园区雨水管网。雨水通过园区雨水管网最终排入汨罗江段。

③生产废水：建设单位拟在厂区设置循环冷却池，冷却循环水在循环冷却池沉淀冷却后循环使用，冷却水在使用中蒸发损失进入大气，不进入排水系统。建设单位使用水环式真空泵，真空泵水在循环罐中循环使用，不与物料直接接触，定期补充，不进入排水系统。产品用水随着工艺流程进入产品中，成为产品一部分，随产品一同售出，不外排。设备清洗水收集后作为产品用水，用于产品配料工序，不外排。

### 3.2.2供电

本项目用电来源依托工业园，供电容量为250kVA；新建10kV/0.4kV变电所一座，为装置内380V/220V负荷供电。依托湖南五祥新材料股份有限公司变压器供给。

### 3.2.3运输方案

项目原辅材料和产品主要通过汽车运输完成。主要采用公路运输。本项目建成后厂外的运输主要依赖社会运输力量。

表3.2-2 全厂运输量表

| 序号 | 货物名称 | 去向 | 运量（t/a或Nm3/a） |  | 货物 形态 | 包装 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公路 | 管道 |  |  |  |
| 1 | 金属纳米材料 | 运入 | 1500 |  | 粉状、液体 | 袋装、桶装 | 放置于原料暂存区 |
| 2 | 滑石粉 |  | 800 |  | 粉状 | 袋装 |  |
| 3 | 重钙粉 |  | 800 |  | 粉状 | 袋装 |  |
| 4 | 钛白粉 |  | 1000 |  | 粉状 | 袋装 |  |
| 5 | 铁红粉 |  | 500 |  | 粉状 | 袋装 |  |
| 6 | 水性高分子聚合物 |  | 500 |  | 液体 | 桶装 |  |
| 7 | 特种助剂 |  | 25 |  | 液体 | 桶装 |  |
| 8 | 特种树脂 |  | 1000 |  | 液体 | 桶装 |  |
|  | 运入合计 |  | 6125 | / | / | / | / |
| 9 | 水性多功能纳米封装新材料 | 运出 | 10000 |  | 液体 | 桶装 | 将产品分装到包装桶中储存于产品暂存区，需要运输时，委托有运输资质的单位承运 |
|  | 运出合计 |  | 10000 | / | / | / | / |

暂存区储存的相容性和安全性分析

本项目的原辅材料、成品分布储存在原料、产品暂存区内。

产品：产品暂存区与原料暂存区、生产区域分隔开来，有墙壁阻挡并相距一段距离，故原辅材料的存放不会对产品的存放，产生不利影响。同时本项目生产的产品互相之间，不会产生剧烈反应，产品性质稳定。

原辅材料：本项目涉及的原辅材料较少，储存数量较少，其性质均相对较稳定，且在原料区中分区分片存放，将原辅材料中物性冲突的物质，分开存放，严禁乱存乱放。同时暂存区配备专门的人员看守，且看守人员应进行相应的安全培训，并配置消防沙、干粉灭火器等专门的消防器材。

综上所述，本项目的原辅材料和产品性质较稳定，且不易产生剧烈反应，其相容性较好，同时在采取物性冲突的物质分区分片存放、配备专门的人员看守、配置专门的消防器材等措施后，其暂存区的安全性可以得到保障。

### 3.2.4消防

厂区内建、构筑物的防火间距一般按一级或二级耐火等级设计。各功能区四周均有道路。

项目在总体布置上按照消防有关规定配备足够的消防器材，各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。生产车间的消防设计足够的消火栓系统设施，消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。建筑设计和建筑物间距能满足防火规范的要求，为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。

### 3.2.5劳动定员

本项目生产实行一班制，每天工作8小时，年工作300天，2400h。本项目需职工人数50人，不提供食宿。

## 3.3工程总图布置

1、平面布置方案

根据总平面布置原则，本项目厂房布局内容主要为四个部分：生产区域、原料暂存区、产品暂存区和办公区域，生产区域位于厂房中部，产品暂存区位于厂房西部，原料暂存区位于厂房东部，办公区域位于厂房北部。整个厂区人流、物流分开，方便了运输。项目将危废暂存间布置于产品暂存区旁，符合相关设置要求。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。具体详见附件。

2、项目排气筒布置情况

本项目布置有一处排气筒为：生产废气的15m高排气筒

生产废气的15m高排气筒：位于厂房西边，本项目的生产废气主要为粉尘、VOCs，根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。

根据现场踏勘可知，本项目200m范围内最高建筑物（周边五祥新材料公司厂房）高度约为10m。本项目VOCs、粉尘通过15m高排气筒排放，因此本项目排气筒高度设置合理。

因项目只拥有一个生产厂房，大气污染物产生源较为集中。因此，本项目只需设置1根排气筒对生产车间的生产废气进行高空达标排放，排气筒的设置的数量合理可行。

## 3.4湖南五祥新材料股份有限公司情况简介

### 3.4.1湖南五祥新材料股份有限公司基本情况

本项目租赁湖南五祥新材料股份有限公司厂区空余厂房进行生产。湖南五祥新材料股份有限公司是一家主要通过回收废旧塑料生产PVC管及PE管的企业，该公司位于湖南汨罗循环经济产业园（龙舟南路东侧），占地面积为104950m2，生产能力达到130000t/a再生塑料（PVC管及PE管）。总投资9800万元，拥有劳动定员500人。该公司于2010年投资建设年产13万吨再生塑料制品建设项目，并于2010年3月28日取得了环评手续(岳环评批[2010]15号)。该项目于2012年7月27日通过环保部门验收（岳环评验（2012）10号），并取得排污许可证。

由于湖南五祥新材料股份有限公司在实际生产中对于厂区内的厂房没有完全使用，因此湖南五祥新材料股份有限公司在不影响本公司正常生产的情况下，将厂区剩余用地出租给其他符合相关产业政策以及国家政策的企业。

### 3.4.2依托湖南五祥新材料股份有限公司厂区工程概况

本项目部分辅助设施可依托于湖南五祥新材料股份有限公司现有相关工程。

本项目建设在湖南五祥新材料股份有限公司的厂区中，与在湖南五祥新材料股份有限公司厂房毗邻。本项目主要在租赁湖南五祥新材料股份有限公司闲置厂房进行建设。依托具体如下表3.4-1。

表3.4-1 依托关系一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公用工程 | 供水系统 | 与湖南五祥新材料股份有限公司共用 |
|  |  | 供电系统 |  |
| 2 | 环保工程 | 化粪池 |  |
|  |  | 事故应急池 |  |

本项目与厂区内其他项目工程的依托关系为：

①本项目的公用工程将与湖南五祥新材料股份有限公司共用，避免重复建设，节约资金。

②本项目的化粪池和事故应急池，依托湖南五祥新材料股份有限公司厂区已有设施。湖南五祥新材料股份有限公司厂区化粪池位于厂综合办公楼下，根据建设方了解，其容积可以满足本项目和湖南五祥新材料股份有限公司工作人员的共同使用。湖南五祥新材料股份有限公司厂区事故应急池，其位于厂区东南角，其有效容积为3200m3的事故池，湖南五祥新材料股份有限公司厂区的环评报告书在编写时，已经计算了本项目所在厂房预计产生的事故废水量，故本项目的入驻，其厂房面积为2880m3；车间火灾危险性类别为丙类；耐火等级为二级。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）表8.2.2－2的规定，其一次消防用水量应按40L/s计；根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）表8.6.3的规定，其火灾延续时间按3h计。经计算，项目一次事故废水为432m3。项目依托的五祥新材料有限公司厂区事故应急池，其容积可满足本项目的要求。

# 4、工程分析

## 4.1工艺流程简介

### 4.1.1水性纳米封装材料生产工艺流程及简介

本项目水性纳米封装材料生产工艺主要工序包括投料、高速分散、砂磨、过滤、灌装。采用以水为介质的乳液分散、研磨的密闭过程制成水性纳米封装新材料。选用树脂为成膜物，经过物料在砂磨机这种可连续性生产的湿法研磨设备下，达到超细化或纳米级的目的，细化完毕就可以及时灌装。与其他水性封装新材料生产方法相比，是物理混合，没有化学反应，但是其拥有研磨工序，故不属于单纯混合或分装，该水性纳米封装新材料技术路线更简单、成本更低廉。项目所生产的产品品种较多，但其主要成分基本相同，只是各组分的配比，根据配方的差异有所不同。同时根据客户的要求，其添加的颜料不同，导致颜色的差异，因此其产品大类还是属于水性多功能纳米封装新材料，同时产品使用一条生产线生产，故本环评将其同一称为水性多功能纳米封装新材料，不分开叙述。

其工艺流程如下：

图4.1-1 水性纳米封装材料生产工艺流程及排污节点图

流程说明：

- 真空密闭吸配料：根据工艺配方，由原料暂存区备料，运送至投料区。然后使用自动进料系统和真空泵配合下真空抽取上料，先将分散液（水性高分子聚合物、水）加入到分散罐中，然后加入助剂（特种树脂），再加入金属纳米材料（根据配方的不同，分别加入纳米氧化钛、纳米氧化锌、纳米氧化银等）。加料过程中边加料边搅拌，使物料混合均匀。在此工段为产生少量的粉尘和噪声。

2、高速分散：投料完毕后，用高速分散机进行常温密闭分散60min，使其形成高度分散化、均匀化和稳定化的分散体系。涂料分散机主要是通过分散盘上下剧齿的高速运转对物料进行高速的强烈的剪切、撞击、粉碎、分散，达到迅速混合、溶解、分散、细化的功能。该工段加工过程后分散料通过管道进入下一工序。高速分散工序通过控制分散速度和物料添加速度控制分散温度（40~50℃）。在此工段为产生少量的有机废气和噪声。

3、研磨：高速分散后的物料用泵液体输送至密闭研磨缸内，再由主机推动介子研磨珠高速运转，使涂料原料在狭窄的研磨珠间隙中经加压高速旋转冲击，产生混合、乳化、分散、搓揉、滚动等研磨功能，而达到原料要求的细度，研磨后再由高速旋转的坚硬钨钢分离隙缝输出研磨缸外，为一次循环研磨作业，连续循环研磨细度可达20μm以下。研磨温度控制在25~40℃之间，使用循环冷却水降温（间接冷却）。该工段加工过程后研磨料通过管道进入下一工序。在此工段为产生少量的有机废气和噪声。

4、调整：研磨料，根据配方要求，在调配罐中通过真空抽取及调整上料方式加入金属纳米材料和特种树脂，该工段加工过程后待检验品进入下一工序。

5、性能检测：对产品进行性能检测，以得到其初步理化性质数据。然后，将产品刷涂在测试板上，再放入烘箱进行烘干处理。再对烘干后的产品进行干膜测试，进一步得到产品的全部数据，以检测产品是否达到要求。合格品进入下一工序，不合格品返回上一工序，继续调整，直至合格。测试过程中刷涂、烘干工段会产生极少量的有机废气，测试结束后的测试品也作为固废处理。

6、过滤包装：合格品通过推车式过滤机进行过滤。根据客户要求选择用60目、120目、200目的滤袋过滤。过滤后的物料通过自动灌装机进行灌装，然后包装入库。在过滤过程中会产生一定量的滤渣、废滤布、过滤机定期清洗过程中产生一定量的的清洗废水。包装工段为产生少量的有机废气。

### 4.1.2投料包装方式说明

本项目的投料采用自动进料系统和真空泵配合进行，其中原材料中液体材料采用泵通过管道直接泵入分散罐中。粉状材料则由真空泵产生负压，真空抽取进入分散罐中，而在生产工艺过程中，原料的转移也使用泵和管道。本项目的包装采用自动灌装机。

在整个项目的原料投料、转移和产品包装过程中，均由机械完成，减少人工参与，达到迅速投料，减少原料挥发，减少环境污染的目的。同时可以达到保障人员安全的目的。

### 4.1.3清洗方式说明

对分散机、过滤器整体的清洗：首先，清空分散机、过滤器内物料，然后在容器内注入一定量的水，然后开始分散机、过滤器的运行，运行一段时间后排空容器内的水，然后进入配件的清洗。

对机台的，磨盘等配件的清洗：首先，需要将磨盘，分散盘等所有配件拆卸下来；其次，用清水将配件仔细刷洗干净；再用水将机台冲洗一遍；然后用无尘布将表面擦干。

以上为清洗工作的具体步骤，在清洗过程中需要对清洗废水进行收集。不同颜色产品生产后清洗废水，通过塑料桶暂存后，回用于同种颜色产品中，不可混用不同颜色的清洗废水。故清洗废水收集后全部回用于生产线，不外排。

## 4.2工程污染源分析

### 4.2.1施工期污染源分析

本项目选址于湖南汨罗循环经济产业园龙舟南路东侧。根据现场勘查，本项目不新建厂房，主要利用租赁的湖南五祥新材料股份有限公司闲置厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。本项目施工期主要包括室内装修和设备安装，产生少量包装废料和安装、调试噪声。

1、装修废气

装修废气主要源于装修过程中使用的油漆、涂料、粘合剂和装修木料等。由于这部分材料中一般都会含有甲醛、聚甲醛、甲醇、苯等易挥发性物质。因此，使用过程中上述物质将会逐渐挥发进入空气中。装修废气的产生量及废气污染物的种类与所用涂料、油漆等装修建材的材质密切相关。由于项目内部装修较为复杂，在现阶段无法准确核算该部分废气的产生量。一般而言，该部分废气产生量相对较小，主要影响项目室内环境，在加强通风的条件下可很快稀释扩散。

2、水环境

施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水。

根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）城镇居民生活用水定额，本项目施工人员用水量按150L/人·d计，高峰期施工人数为20人，则生活用水量约为3m3/d，污水排放量按用水量的80%计，则排水量为2.4m3/d。由于区域污水管网已全部贯通，施工期生活污水经化粪池处理后，可排入污水管网，进入园区污水处理厂。

3、声环境

施工期噪声主要来自施工机器和运输设备噪声。主要噪声源有风镐、电锯、电焊机、电钻以及运输车辆所产生的交通噪声，噪声强度均在75～100dB（A）之间，施工期各施工机械噪声见表4.2-1。

表4.2-1 各施工阶段的主要噪声源及声级

| 序号 | 施工机械 | 源强dB |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风镐 | 98 |
| 2 | 电锯 | 95 |
| 3 | 电焊机 | 95 |
| 4 | 电钻 | 100 |
| 5 | 中、轻型载重汽车 | 85 |

从表4.2-1可以看出，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其他施工声响，将对周围环境造成一定的影响。

4、固体废物

施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾和施工过程中产生的装修垃圾及设备的包装废料。

①施工人员生活垃圾

高峰时施工人员及工地管理人员约20人，生活垃圾产生量按0.25kg/人·d计，则施工人员每天可产生约5kg的生活垃圾，生活垃圾经集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置。

②装修垃圾及包装废料

施工期间装修垃圾属于建筑垃圾的一种，根据相关资料，建造过程中装修垃圾产生量通常在5~10kg/m2之间，具体产生量与设计方案、人工素质和装修材料使用管理水平有关。项目生产车间建筑面积2880m2，因厂房装修过程相对民宅较为简单，故装修垃圾产生量按5kg/m2进行计算，则产生量约为14.4t。主要成分以废木料、废钢材等惰性材料为主。上述装修垃圾在施工场地内统一堆存，委托有资质的渣土清运公司运至合法的建筑垃圾处置场处理。

5、生态影响

本项目场地为购置已有厂房，位于城市工业区，地面多为水泥硬化，植物零星分布，以人工种植的绿色植物为主，是典型的城市生态系统，生态系统受人为调节。本项目只有少量室内装修和设备安装工程，不会产生水土流失。

### 4.2.2营运期污染源分析

1、废水污染源

- 本项目废水主要来源于生活污水、设备清洗废水。设备清洗废水全部回收用于产品的生产用水，不计入本项目废水源。产品用水（3855m3/a）随着工艺流程进入产品中，成为产品一部分，随产品一同售出，不外排。冷却循环水，建设单位拟在厂区设置循环冷却池，采取间接冷却，冷却循环水在循环冷却池沉淀冷却后循环使用，冷却水在使用中蒸发损失进入大气，定期补充新鲜水（5m3/d，1500m3/d），不外排。建设单位使用水环式真空泵，真空泵水在循环罐中循环使用，不与物料直接接触，定期补充，不进入排水系统。

（1）生活污水

本项目职工50人，不提供食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）不住宿员工每人用水45L/d，年工作日300天。则职工生活用水量675m3/a（2.25m3/d）；污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为540m3/d（1.8m3/d），间断性产生，为办公楼及生产区厕所的粪便污水。

（2）设备清洗水

根据建设方提供的资料，项目地面采用人工清扫的方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

设备清洗水：清洗过滤器清洗过程中产生的清洗废水，过滤器每天清洗一次，清洗水量0.05t/台/次，则清洗废水量为0.05t/台/次×3台×300次=45t/a；季度性设备清洗产生的清洗废水，项目通过合理安排生产，尽量减少设备清洗的频次，设备清洗水量约10t/次，每个月左右清洗一次，年清洗12次，则清洗废水量为120t/a；则项目总清洗废水产生量约165t/a。主要含有机物类、金属纳米颗粒等，与产品组分基本相同，根据建设方提供的资料，其可用于产品配料工序，同时不同颜色产品生产后清洗废水，通过塑料桶暂存后，回用于同种颜色产品中，不可混用不同颜色的清洗废水。故其收集后全部回用于生产线，不外排。

综上所述，本项目废水产排情况详见下表4.2-2。

表4.2-2 废水产生和排放情况一览表

| 序号 | 废水 种类 | 数量m3/a | 排放 情况 | 产生浓度mg/L | 处理方式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活 污水 | 540 | 间断 | COD：350 NH3-N：30 SS：200 | 化粪池 | 经化粪池处理后进园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江 |
| 2 | 设备清洗水 | 165 | 间断 | 有机物类、金属纳米颗粒等物质 COD：1000 SS：400 | 收集后回用于生产线 |  |

2、废气污染源

本项目工艺废气主要包括：

- 项目生产车间产生的粉尘及VOCs。

建设方分别对粉尘和VOCs建设废气收集系统。上料工段设置封闭的上料间，使用自动进料系统和真空泵，采取真空密闭吸配料工序；分散工段采用密闭容器分散；产品的转移也使用泵和管道。本项目的包装采用自动灌装机；项目粉尘经密闭车间+集气罩+布袋除尘处理。项目VOCs通过密闭容器+引风机+UV光解系统处理。处理后的粉尘和VOCs经过同一根15米高的排气筒达标排放。

①粉尘

本项目所使用的粉末状物料在由包装袋中倾倒出来的时候会有粉尘产生。根据《工业污染源普查手册全册（2010年修订）》（中册）中2641涂料制造业。水性涂料粉尘产生系数为0.031kg/t产品。项目年产1万吨水性纳米封装材料，则粉尘产生量为0.31t/a。上料工段设置封闭的上料间，使用自动进料系统和真空泵，采取真空密闭吸配料工序，同时上料间设置集气罩，经过集气后粉尘通过袋式除尘器处理之后通过15m高排气筒排放。本项目每年工作300天，每天工作8小时，通过袋式除尘器处理后，收集效率按90%计算，去除率按照90%计，风机风量按照3000m3/h计，则有组织排放量为0.0279t/a，排放速率为0.011625kg/h，排放浓度为3.875mg/m3。无组织排放量为0.031t/a，排放速率为0.0129kg/h。本项目粉尘主要产生来源物料为滑石粉、重钙粉、钛白粉、铁红粉，其颗粒较大，密度较高，故采取密闭车间+集气罩+布袋式除尘器处理措施可行。

②VOCs

本项目VOCs废气主要是高速分散工序和研磨工序中使用的助剂中挥发出来的少量有机废气，总体归为挥发性有机物。挥发性有机物是指室温下饱和蒸汽压超过133.32Pa的有机物，其沸点在50℃至250℃，在常温下会以蒸发的形式存在于空气中，本项目在高速分散工序通过控制分散速度和物料添加速度控制分散温度（40~50℃），同时研磨工序中使用循环水冷却系统进行间接冷却控制研磨温度（25~40℃），达到减少VOCs产生的目的。根据同类型涂料生产企业的调查资料显示，助剂中挥发性有机物的含量约为200-400g/L，若以平均300g/L计，本项目助剂用量为1525t/a，比重约为1.2，则助剂中VOCs的含量为549t，挥发量约为0.5%，据此计算VOCs的挥发量为2.745t/a。分散工段采用密闭容器分散；产品的转移也使用泵和管道。因此通过采用引风机将密闭容器中产生的VOCs收集后通过UV光解系统处理，配套风机风量为3000m3/h，UV光解系统的去除率可以达到90%，因此经过处理后VOC有组织排放量为0.2745t/a，排放浓度为38.125mg/m3，排放速率为0.11438kg/h。由于项目VOCs产生的量较小，速率较慢，根据项目原辅材料表可知，所涉及的有机溶剂冷凝温度较低，且所涉及的密闭容器较多，故通过处理效率和成本的综合考虑，项目不采用冷凝方式回收VOCs，直接通过引风机将VOCs导入到UV光解系统处理后15m高排气筒排放。

- 产品的分析检测、产品的刷涂测试等。

项目每天生产5个批次产品，每批次抽检3次。检验废气主要为VOCs；项目涉及到产品的分析检测、刷涂测试均在检验室的通风橱内进行，产生的废气通过通风橱的排风系统无组织排放，由于项目产品检测的量极少，故因此产生的VOCs也极少，可以忽略不计。产品检验采取刷涂，不采用喷涂，故无喷涂废气产生。

根据类比项目及结合本项目实际情况分析，本项目废气产生和排放情况，详见下表4.2-3

表4.2-3 项目废气产生及排放情况

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施 |  | 排放方式 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 生产工段 | 粉尘 | 38.75 | 0.11625 | 0.279 | 密闭车间+集气罩+布袋式除尘器 | 15m高排气筒 | 有组织排放 | 3.875 | 0.011625 | 0.0279 |
|  | VOCs | 381.25 | 1.1438 | 2.745 | 密闭容器+引风机+UV光解系统 |  |  | 38.125 | 0.11438 | 0.2745 |
|  | 粉尘 | / | 0.0129 | 0.031 | 车间密封 |  | 无组织排放 | / | 0.0129 | 0.031 |
| 检验工段 | VOCs | / | / | 极少量 | 通风橱 |  |  | / | / | 极少量 |

类比项目情况

本项目污染工序以及产物系数可类比《江苏美涂化工有限公司水性纳米浆液及水性涂料项目环境影响报告书》，该项目环评编写于2014年5月，已经通过环评审查，并已与2015年通过环评验收，现处于生产状态。项目工序与本项目工艺类似；该项目主要产生的污染物为：大气污染物、生活污水、设备机加工噪声、固废，其中大气污染物为粉尘、VOCs；项目废水为生活污水，无生产废水排放；噪声为设备机加工产生的噪声；固废为有收集到的粉尘、滤渣、废滤布、一般废弃包装物、废弃有机溶剂包装物、含油废弃抹布、废产品、废活性炭和员工生活垃圾；该项目污防措施为：项目生活污水经厂区化粪池处理后汇入园区管网；有机废气经集气罩收集后由活性炭吸附在通过15m高排气筒排放、粉尘经集气罩+布袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；厂区产生的噪声采用隔音降噪处理；项目产生的工业固废回收外售，不能利用的交由环卫部门处理，危险固废通过有资质的单位进行处理。

《江苏美涂化工有限公司水性纳米浆液及水性涂料项目环境影响报告书》与本项目的生产工艺、原辅材料、污染防治措施均类似，故两个项目的污染产物系数具有可类比性。

3、噪声污染源

本项目的噪声源主要为分散机、研磨机、各类泵等设备运转时产生的噪声，噪声源强为80~90dBA，所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理；另外在厂区四周设置绿化带，以降低噪声对环境的影响，使东、南、北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，西厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准。其噪声污染物排放状况见表4.2-4。

表4.2-4	噪声污染物排放状况

| 设备名称 | 等效声级dB(A) | 台数 | 治理措施 | 降噪效果 | 标准限值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分散机 | 80-85 | 1 | 减振、隔声 | ≥25dB(A) | 昼间： 3类65 4类70 |
| 卧式研磨机 | 80-85 | 5 | 减振、隔声 | ≥25dB(A) |  |
| 自动进料系统 | 85~90 | 5 | 减振、隔声 | ≥30dB(A) |  |
| 半自动灌装机 | 85~90 | 2 | 减振、隔声 | ≥30dB(A) |  |
| 真空泵 | 85~90 | 1 | 减振、隔声 | ≥35dB(A) |  |
| 空压机 | 85~90 | 1 | 减振、隔声 | ≥35dB(A) |  |

4、固体废弃物污染源

本项目营运期废物有收集到的粉尘、滤渣、废滤布、一般废弃包装物、废弃有机溶剂包装物、含油废弃抹布、废产品和员工生活垃圾。

- 收集到的粉尘：通过布袋式除尘器收集到的粉尘其性质与原料一致，根据建设方提供资料，该部分固废收集后可以回用于生产，经过上文分析可知，收集到的粉尘量为0.2511t/a，属于一般固废。该部分固废收集后回用于生产线。

- 滤渣：生产过程中过滤工段会产生滤渣，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW12，代码为264-011-12。根据建设方提供的资料数据，滤渣产生量为0.02t/a。这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。

（3）废滤布：生产过程中过滤工段会产生废滤布，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW49，代码为900-041-49。根据建设方提供的资料数据，废滤布产生量为0.02t/a。这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。

（4）生活垃圾：本项目劳动定员50人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为25kg/d、7.5t/a。

（5）含油废弃抹布：项目设备维护、维修过程中将产生一定量的含油废弃抹布，含油抹布产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》规定，“900-041-49废弃的含油抹布，劳保用品，全过程混入生活垃圾，不按危险废物处理”，所以含油抹布与生活垃圾定点堆放，由环卫部门清运处理。

（6）废弃有机溶剂包装桶：有机溶剂废弃包装物产生量为0.5t/a，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW49，代码为900-041-49。这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。

（7）一般废弃包装物：项目使用了大量的粉状材料，其大部分使用编制袋包装，在生产营运期间一般废弃包装物的产生量约为1.5t/a，收集后外售处理。

（8）废产品：产品的分析检测等过程中会产生废产品，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW12，代码为264-299-12。根据建设方提供的资料数据，废产品产生量为0.075t/a。这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。

表4.2-5 项目固体废弃物源强统计表

| 序号 | 固废名称 | 属性类别 | 排放量(t/a) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集到的粉尘 | 一般固废 | 0.2511 | 回用于生产 |
| 2 | 生活垃圾 | 一般固废 | 7.5 | 环卫部门清运处置 |
| 3 | 一般废弃包装物 | 一般固废 | 1.5 | 收集后外售处理 |
| 4 | 含油废弃抹布 | 危险废物 属于HW49（900-041-49） | 0.05 | 与生活垃圾一同处理 |
| 5 | 滤渣 | 危险废物 属于HW08（264-011-12） | 0.02 | 委托专业处理公司处理 |
| 6 | 废滤布 | 危险废物 属于HW08（900-041-49） | 0.02 |  |
| 7 | 废弃有机溶剂包装桶 | 危险废物 HW49（900-041-49） | 0.5 |  |
| 8 | 废产品 | 危险废物 属于HW12（264-299-12） | 0.075 |  |

## 4.3相关工程平衡

### 4.3.1物料平衡

本项目物料平衡分别见表4.3-1。

表4.3-1 生产物料平衡表 单位：吨/年

| 序号 | 输入过程 |  | 输出过程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 金属纳米材料 | 1500 | 水性多功能纳米封装材料 | 10000 |
| 2 | 滑石粉 | 800 | 粉尘 | 0.31 |
| 3 | 重钙粉 | 800 | VOCs | 2.745 |
| 4 | 钛白粉 | 1000 | 滤渣 | 0.02 |
| 5 | 铁红粉 | 500 | 废产品 | 0.075 |
| 6 | 水性高分子聚合物 | 500 | 损耗 | 1.85 |
| 7 | 特种助剂 | 25 |  |  |
| 8 | 特种树脂 | 1000 |  |  |
| 9 | 颜料 | 25 |  |  |
| 10 | 自来水 | 3855 |  |  |
| 总计 |  | 10005 | 总计 | 10005 |

### 4.3.2水平衡

项目用水主要包括产品用水、设备清洗用水、冷却循环补充水、真空泵循环补充水和员工生活用水等。

1、用水量

（1）生活用水

本项目配置职工50人，不提供食宿。参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中办公楼（不带食堂）用水定额，按人均日用水量45L/d计算，则生活用水量为2.25m3/d，年工作300天，合计540m3/a。

（2）设备清洗水

根据建设方提供的资料，项目地面采用人工清扫的方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

设备清洗水：清洗过滤器清洗过程中产生的清洗废水，过滤器每天清洗一次，清洗水量0.05t/台/次，则清洗废水量为0.05t/台/次×3台×300次=45t/a；产品配方更换过程中其它设备清洗产生的清洗废水，项目通过合理安排生产，尽量减少设备清洗的频次，设备清洗水量约10t/次，每个月左右清洗一次，年清洗12次，则清洗废水量为120t/a；则项目总清洗废水产生量约165t/a。主要含有机物类、金属纳米颗粒等，与产品组分基本相同，根据建设方提供的资料，其可用于产品配料工序，故其收集后全部回用于生产线，不外排。

（3）产品用水

本项目产品用水根据配方可知，用水量为3855m3/a，其随着工艺流程进入产品中，成为产品一部分，随产品一同售出，不外排。

- 冷却循环水在循环冷却池沉淀冷却后循环使用，冷却水在使用中蒸发损失进入大气，不进入排水系统。用水量为5m3/d、1500m3/a。

- 建设单位使用水环式真空泵，真空泵水在循环罐中循环使用，不与物料直接接触，定期补充，不进入排水系统。用水量为1m3/d、3m3/a。

2、排水量

本项目冷却水循环使用不外排，外排废水只有生活污水，生活污水排放量以生活用水量的80%计，全年生活污水排放量为456m3/a。工程水平衡见图4.3-1。

图4.3-1 工程水平衡图 单位：m3/a

### 4.3.3 VOCs平衡

项目VOCs平衡见图4.3-2。

图4.3-2 VOCs平衡图 单位：t/a

## 4.4污染物排放量汇总

通过上述工程分析，本项目污染物排放量汇总见下表

表4.4-1 项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a

| 废水 | 废水类型 | 污染物 |  | 产生情况 |  |  |  | 厂区排放情况 |  |  |  | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度(mg/L) |  | 产生量(t/a) |  | 排放浓度(mg/L) |  | 排放量(t/a) |  |  |  |
|  | 设备清洗水 | 废水量 |  | -- |  | 165 |  | -- |  | 0 |  | 回用于生产 |  |
|  | 生活污水 | 废水量 |  | -- |  | 675 |  | -- |  | 540 |  | 经化粪池处理后进园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江 |  |
|  |  | COD |  | 350 |  | 0.23625 |  | 300 |  | 0.162 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |  | 0.02025 |  | 25 |  | 0.0135 |  |  |  |
| 废气 | 类型 | 污染物 |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） |  | 产生速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |  | 排放速率（kg/h） | 治理措施 |  |
|  | 有组织排放 | 生产车间 | 粉尘 | 38.75 | 0.279 |  | 0.11625 | 3.875 | 0.0279 |  | 0.011625 | 密闭车间+集气罩+布袋式除尘器 | 15m高排气筒排放 |
|  |  |  | VOCs | 362.2 | 2.608 |  | 1.087 | 36.22 | 0.2608 |  | 0.1087 | 密闭容器+引风机+UV光解系统 |  |
|  | 无组织排放 | 生产车间 | 粉尘 | / | 0.031 |  | 0.0129 | / | 0.031 |  | 0.0129 | 车间密闭、自然沉降 |  |
|  |  | 检验室 | VOCs | / | / |  | 极少量 | / | / |  | 极少量 | 通风橱 |  |
| 固废 | 固废种类 | 固废名称 |  | 产生量（t/a） |  |  |  | 排放量（t/a） |  |  |  | 处置措施 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 7.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 环卫部门收集转运 |  |
|  | 一般工业固废 | 收集到的粉尘 |  | 0.2511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 一般固废间暂存后对外销售处置 |  |
|  |  | 一般废弃包装物 |  | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物 | 含油废弃抹布 |  | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 与生活垃圾一同处理 |  |
|  |  | 滤渣 |  | 0.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 危废暂存间暂存后送有资质的单位统一处理 |  |
|  |  | 废滤布 |  | 0.02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废弃有机溶剂包装桶 |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废产品 |  | 0.075 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  | 隔声、减振、消声达到(GB12348-2008)3、4类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5、建设项目区域环境概况

## 5.1自然环境概况

### 5.1.1地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

湖南汨罗循环经济产业园位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，东临平江县伍市镇，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。

本项目拟定厂址位于汨罗市工业园内，地理位置坐标：东经113°08'25.53"，北纬28°46'51.86"。其地理位置详见附图1。

### 5.1.2地形、地质地貌

汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下，园区地面标高在33.3〜91.2m之间，汩罗江最高水位(黄海海平面)36.13m，工业园场地最低标高37m以上，场地不受洪水影响。

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江一幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

本项目所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深-6.2〜-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性，场区地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震烈度区划图》（1990年版)，地震设防烈度为7度。

### 5.1.3气候、气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9°C，极端最高气温39.7°C,极端最低气温-13.4°C。

年均降水量1345.4mm,相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%。日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。

年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%。其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3C,年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

### 5.1.4水文条件

湖南汨罗循环经济产业园北临汨罗江，汨罗江因主河道汩水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

车对河为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。车对河经新市的赵公桥注入汨罗江。

项目所在区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

本项目周边居民饮用水水源主要为城市自来水。

### 5.1.5生物资源

汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。

汨罗市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。

根据现场调查走访，本项目规划区域内，植被以人工作物为主，主要草本植物以蔬菜水稻为主，主要树种有马尾松、杉木、湿地松、茶叶、油茶等，区内无天然林和原生自然植物群落，田间及田埂地带生长着与农业生态系统相互依托的少量次生自然物种，常见的有马齿苋、爬地草等。动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，主要家畜有牛、猪、羊、狗等，主要家禽有鸡、鸭、鹅等，主要经济鱼类有草、青、鲢、鲤等，由于该区属于城郊，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，主要野生动物都是一些常见的种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼，以及一些鸟类有燕、喜鹊、八哥、画眉、布谷、猫头鹰等。园区规划区域范围内无列入国家重点保护名录的珍稀野生动植物分布。

### 5.1.6土地资源

项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。

发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。

发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。

发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。

发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。

第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。

### 5.1.7矿产资源

汨罗市境蕴藏砂金和非金属矿产资源比较丰富。已开发利用的有黄金、花岗石、砂砾石、钾长石、石英和粘土等，尚待开发的是高岭土。其中汨罗江砂金矿是已探明的长江以南最大的河流矿床，地质储量20吨左右；高岭土总储量5000万吨以上，可淘洗精泥1250万吨以上；花岗石总储量在5000亿m³以上，产品已销往日本及国内的20多个省、市、自治区。粘土总储量在10亿吨以上；石英总储量10万吨以上。在境内花岗岩体的晚期伟晶岩脉中，已探明有铍（绿桂石）、锂、铷、铯、铌、钽等稀有金属矿分布。石油、天然气具有一定的找矿前景，全市发现矿床、矿点、矿化点40多处。矿产资源潜在总经济价值300亿元以上。

经本区域规划环评调查，产业园内没有压覆具有较多经济价值的其他重要矿产资源。

### 5.1.8植被生态

（1）植物

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸子植物共7科13种，被子植物有94科383种。

工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

（2）动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

（3）水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

## 5.2湖南汨罗循环经济产业园概况

### 5.2.1湖南汨罗循环经济产业园规划概况

1、规划年限及范围

（1）规划年限：2015年—2030年。

近期为2015—2020年

远期为2021—2030年

远景为2030年以后

近期重点建设道路、供水、排水、供电、供气等市政基础设施，完善其它配套设施，改善土地开发建设条件和投资环境。

（2）用地规模：规划区北为沿江大道，西至武广客运专线，东至湄江，南至星火水库，规划总面积为1992.4公顷。

2、湖南汨罗循环经济产业园的定位及产业规划

功能定位：

（1）成为汨罗市促进产业结构调整、升级和带动经济增长的主动力，成为汨罗市工业生产基地。

（2）成为与周边城市组团和生态环境相协调的新型工业区。

产业规划：以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。

3、用地布局规划

（1）规划布局与功能分区

本次规划提出“一心、一轴、一区、三片”的规划结构。

一心：园区南部中心位于车站大道与新市南街交叉口周边地块，依托武广客

运专线汨罗站的发展，结合星火水库景观资源，发展为园区行政管理、研发、

文化娱乐用地和商业中心。

一轴：指沿新市南街东西两厢地块形成的南北综合发展轴，犹如一条纽带将南北紧密联系在一起，并将成为园区形象的代表。

一区：指南部服务区。南部配套服务区主要依托星火水库的宜人环境和武广客运专线带来的人气，形成集居住、娱乐、研发、行政管理与一体的南部配套服务区。位于车站大道以南、星火水库以北、107国道以西、武广客运专线以东地区。

三片：指产业用地主要分三片发展，即新市南街以西、武广专线以东地区；新市南街以东、国道107以西地区；国道107以东、湄江以西地区。

“一区、三片”的分区，使生产生活相对隔离，避免相互的干扰。

（2）用地规划

①居住用地：工业园规划中居住用地108.58公顷，占城市建设用地的9.39%。规划居住用地主要分布南北，依托星火水库周围的宜人环境和武广客运专线即将带来的人气，在车站大道以南自然景观良好，环境宜居的地段规划居住用地。

②公共设施用地：本次规划公共设施用地281.42公顷，占城市建设用地的24.35%。主要包括：行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地和教育科研用地。

③工业用地：本次规划工业用地475.32公顷，占城市建设用地的41.12%。工业用地主要集中于“三片”中。国道107以西、新市南街以东地区科研实力较为雄厚，可以发展电子、新材料、化工产品等科技含量较高的产业。新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。

4、给排水

（1）给水：

湖南汨罗循环经济产业园水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市二水厂供水能力为60000m3/d，新市水厂5000m3/d，总供水能力达65000m3/d。随着城市发展，汨罗市将对水厂进行改造扩建，届时全市总供水能力将达到12万m3/d。因此，自来水厂供水能力富足，供水压力约0.25MPa，给水系统采用两条给水管引入后连成环状，规划工业供水管网管径DN300—DN500。生活水源由城市自来水厂供给，生活用水管网管径DN150-DN200敷设。可满足工业园区的用水及区域内生活用水要求。

（2）排水

①雨水

采用雨、污分流的排水体制。在各道路上设置雨水口，根据园区的排水规划，雨水系统采用两级排放，一级由区内雨水管道排入渠道，尽可能采用自流分散排放。二级由渠道汇集排放至各保留水体，后排至汨罗江。

②生活污水

园区生活污水输送采用管径DN300~DN400的管道。生活污水经污水管网至汨罗城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。

③工业废水

按照规划，园区工业废水中无害的一般工业废水可排入园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理，处理达标后排入汨罗江；有毒有害重金属污水由园区内工业污水管网至湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）规定，再集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

本项目产生废水主要为生活污水，园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理，处理达标后排入汨罗江。

污水管网以满足入园企业排放为原则。雨、污水管网与道路同步实施。

④废水、污水深度处理回用规划

为了节约用水，提高水资源的重复利用率，区内的绿化、道路冲洗和一部分生活水的补充水考虑采用经雨水处理装置深度处理后回用的中水。规划企业冷却用水在企业内循环利用。园区各界区清净下水收集后，经膜生物反应器、反渗透处理装置深度处理后，用于循环水系统做补充水使用，因此要满足循环水的补充水水质要求。

表5.2-1 深度处理后水质指标

| 指标 | pH | CODcr | BOD | NH3-N | CL- | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深度处理后水质 | 8-9 | 10mg/L | 5mg/L | 3mg/L | 30mg/L | 5mg/L |

5、供电

工业园西北角现有110KV窑洲变电站一座，采用三回路110KV电源供电，分别由岳阳220KV双港变电站的双窑线和汨罗220KV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

根据汨罗市电网中远期规划，“十三五”期间将在园区河对面新建110kV江北变电站，变电站建成后窑洲变电站有更多的电容量来满足工业园负荷增长的需求。工业园后期工程的用电负荷，将由规划中新增的变电站提供电源。

6、燃气规划

规划区内气源为管道天然气。目前，汨罗城区已经建成了新市南天然气接入站和新市片区红马天然气门站。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。

- 道路交通

工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已在几年前完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汩新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，正在施工，连接沿江大道与G107，并贯通工业园北南的龙舟路也正在施工，武广高速铁路将在西侧通过，园区对外交通方便。

8、工业园区环境评价情况及批复

湖南汨罗循环经济产业园区于2014年进行了环境影响评价，根据湖南省环保厅《关于湖南汨罗经济产业园区调区扩区环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函[2014]137号），于2014年12月取得了环境影响评价批复，根据批复意见：

明确园区准入条件。入驻项目选址必须满足总体规划、用地规划、产业布局、环保规划要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，弼时片区不得引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，禁止引进电镀、线路板、大型喷漆等企业，严格限制引进排水量大的企业，所有入园企业必须严格执行环境影响评价及“三同时”管理制度。

园区禁止燃煤，采用天然气、电能等清洁能源，杜绝新增燃煤结构型污染，做好原料工业固废、生产工业固废和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和安全处理的运营管理系统。

地方政府应加快新市片区现有不符合产业政策、环境污染严重，不满足功能分区要求的企业适时搬迁、退出，在相关整治方案、规划环评未批复前，不得新建工业项目和新增环境敏感目标。

本项目位于新市片区，不属于高能耗高物耗限制类行业，环境污染小，满足产业园区入园要求。

### 5.2.2湖南汨罗循环经济产业园建设现状

湖南汨罗循环经济产业园区前身为汨罗市罗城经济开发区(1994年湖南省人民政府批准为省级开发区)，为省级工业园区。工业园区位于湖南汨罗市城市东部的新市镇，规划面积15km2，园区的总体区域环评已经开展。湖南汨罗循环经济产业园区现有企业256家，其中投资5000万元以上的企业20家。目前，园区初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。

园区公共服务平台建设现状如下：

（1）道路交通

园区已建设主干道30km，建成了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置路、星火路、天立路。加上省道S308线和国道G107，园区基本形成了三横四纵的交通网络，交通便利。

（2）市政公用设施现状

①给水：园区给水管网已基本建成，并且建有新市自来水厂和汨罗市自来水厂2座，供水能力可达6.5万t/d，实际供水量约3万t/d。

②排水：园区生活废水和一般工业废水送汨罗城市污水厂集中处理达标排放；园区重金属污水处理厂已建成投运。

③电力：园区现有220KV新市变电站一座，位于S308线以南，龙舟路以西。有110KV窑洲变电站一座，邻近有黄柏110KV变电站和待建的古培220KV变电站位于园区西北角。现有220KV架空线路4回，11KV架空线路2回。电信光缆均沿现状道路架空铺设。

④固体废物：已建生活固废处理垃圾消纳场、工业固废集中处置中心现处于设计和筹建当中。

⑤天然气及其他能源：天然气管网门站、分输站已经建设完成，近期内可开通使用。煤炭、石油、液化气等其他能源充足。

## 5.3区域污染源调查

湖南汨罗循环经济产业园污染源调查：湖南省湖南汨罗循环经济产业园始建于2006年，现有企业256家，初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。新市片区内目前企业有41家上规模企业，此外还存在大量的小规模的作坊、企业，本次环评统计入园上规模企业主要概况见下表5.3-1。

表5.3-1 调扩区新市片区现有企业一览表

| 序号 | 企业名称 | 建设内容及规模 | 污染物排放量（t/a） | 运行状况 | 环评验收情况 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南音品电子有限公司 | 蓝牙耳机、新型二合一和弦扬声器及蓝牙耳机生产设备配件 | COD：3.94 氨氮：0.11 | 运行 | 2013年验收 | 达标 |
| 2 | 汨罗市协音电子有限公司 | 各类电子产品用配套产品的制造 | COD：1.54 氨氮：0.02 | 运行 | 2012年环评审批 | / |
| 3 | 湖南中天龙舟农机有限公司 | 年产3000台收割机 | COD：0.555 石油类0.016 | 运行 | 08年验收 | 达标 |
| 4 | 汨罗龙舟铝业有限公司 | 铝型材挤压加工项目 | COD：0.52 氨氮：0.06 | 停产 | / | / |
| 5 | 汨罗市天惠铜业有限公司 | 年产2万吨再生铜加工生产线建设项目 | COD：0.55 Cd：0.002 | 运行 | 2010年环评2012年验收 | 达标 |
| 6 | 汨罗市鑫祥碳素制品有限公司 | 再生碳素制品加工建设项目 | COD：0.009 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 7 | 汨罗市金丰铜材有限公司 | 年产1万t再生铜板产品 | COD：6.78 氨氮：0.9 | 运行 | 2009年环评审批；2011年验收 | 达标 |
| 8 | 汨罗金鑫铜铝材有限公司 | 生产铜、铝锭、回收废旧铜、铝产品 | COD：0.4 氨氮：0.15 | 运行 | 未批 | / |
| 9 | 汨罗市通变电气有限公司 | 年产3100吨硅钢片制品 | / | 运行 | / | / |
| 10 | 湖南省九喜日化有限公司 | 年产30万件蚊香 | / | 运行 | 2012年验收 | / |
| 11 | 汨罗市鸿昱新材料有限公司 | 年产30万支油封座圈 | COD：0.09 氨氮：0.002 | 运行 | / | / |
| 12 | 汨罗市铭鸿电子有限公司 | 电脑周边结插件、连结线、塑胶件、五金件及相关产品的生产 | COD：2.54 氨氮：0.11 | 运行 | 2008年环评审批，2013年验收 | 达标 |
| 13 | 汨罗市双兴高温耐火材料有限公司 | 年产10000t耐火不锈钢纤维产品 | COD：70.8 氨氮：6.39 | 运行 | 2009年环评审批；2012年验收 | 达标 |
| 14 | 汨罗市广发废旧金属回收有限公司 | 废旧不锈钢回收 | COD：0.1 氨氮：0.45 | 运行 | 2012年7月环评审批 | / |
| 15 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 年产50000t铝锭 | COD：0.54 氨氮：0.09 | 运行 | 2012年7月审批；2013年验收 | 达标 |
| 16 | 湖南金一科技有限公司 | 废铜回收综合利用项目 | COD：0.17 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 17 | 汨罗市成宇铜业有限公司 (金龙铜业停产) | 年产3万t电解铜 | COD：0.8 | 在建 | 2012年环评审批 | / |
| 18 | 汨罗市钱江铜业有限公司 | 年产5000t再生铜产品加工 | COD：1 氨氮：0.15 | 停产 | 2007年环评审批； 2012年验收 | / |
| 19 | 汨罗市莱特圣不锈钢有限公司 | 年产1000t不锈钢阀门 | 石油类：0.025 | 停产 | / | / |
| 20 | 湖南汨江纸业有限公司 | 年产16000t白版纸产品 | COD：34.94 氨氮：0.77 | 运行 | 2007年环评审批，2008年验收 | 达标 |
| 21 | 湖南湘达环保工程有限公司 | 年产45套除尘设备和脱硫设备 | COD：0.17 氨氮：0.09 | 运行 | 2010年验收 | 达标 |
| 22 | 现代家具 | 以独具特色的高档餐台，餐椅等实木家具和真皮沙发为主营产品 | COD：0.13 氨氮：0.09 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 23 | 汨罗市天盛铜材有限公司 | 年产5000t铜排产品 | COD：0.6 氨氮：0.15 | 停产 | 2013年验收 | / |
| 24 | 长沙鑫太阳建筑门窗装饰有限公司汨罗分公司 | 铝合金门窗生产制造维修 | COD：1.32 氨氮：0.09 | 运行 | 正在环评 | / |
| 25 | 湖南国鑫有色金属有限公司 | 年产3万t铝合金、铝锭产品 | COD：0.31 氨氮：0.04 | 运行 | 2010年环评审批2011年验收 | 达标 |
| 26 | 湖南汨特科技新材料有限公司 | 年产7000件套高规模高性能石墨热场及其他石墨制品 | COD：1.05 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 27 | 汨罗市华先碳素有限公司 | 年产1.5万t石墨碳素制品 | COD：0.009 | 运行 | 2010年环评审批 | / |
| 28 | 湖南省同力循环经济发展有限公司 | / | / | / | / | 非生产企业 |
| 29 | 湖南五祥新材料有限公司 | 年产13万t再生塑料产品 | COD：2.29 氨氮：0.19 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 30 | 汨罗市万容电子废弃物处理有限公司 | 年处理废弃物电气电子200万台，处理报废汽车2万台 | COD：2.38 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 31 | 湖南天立橡胶有限公司 | 年生产再生胶及制品4万吨 | COD：3.64 氨氮：1.98 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 32 | 湖南海鑫新材料股份有限公司 | 年产PVC板1万吨，农作物育秧盘4亿个 | COD：5.15 氨氮：0.43 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 33 | 汨罗市联达铜铝材有限公司 | 年产各种规格无氧铜杆1万吨，各种规格电工圆铜线4万吨 | COD：0.2 氨氮：0.15 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 34 | 湖南宏拓铝业有限公司 | 年产2.5万t再生铝锭 | COD：0.117 氨氮：0.018 | 运行 | 2011年验收 | 达标 |
| 35 | 湖南忠悦塑业有限公司 | PVC塑料门窗制造销售 | COD：0.98 氨氮：0.12 | 运行 | 2010年环评审批 | / |
| 36 | 湖南新威凌新材料有限公司 | 年产1.5万吨超细锌粉建设项目 | COD：2.17 BOD5：1.31 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 37 | 汨罗市双雄包装有限公司 | 塑料编织袋、塑料薄膜制造，销售塑料包装装潢等产品 | COD：2.05 氨氮：0.19 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 38 | 汨罗市红马燃气有限公司 | / | 氨氮：0.428 COD：3.2 | 运行 | 2008年4月审批 | 达标 |
| 39 | 湖南振纲铝材有限公司 | 年产5万吨铝型材项目 | COD：0.13 氨氮：0.018 | 运行 | 2011年验收 | 达标 |
| 40 | 中联铝业 | 年产300万副摩托车车轮、2万吨再生铝合金、300万副汽车铝合金车轮 | COD：0.12 氨氮：0.018 | 运行 | 2011年验收 | 达标 |
| 41 | 德尔乐施电热水器有限公司 | 可年产快速电热水器及水净化器、空气净化器50万套（件） | / | 未生产 | 2010年环评审批 | / |

## 5.4区域环境质量现状评价

### 5.4.1环境空气现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)中的“7.1.1现状调查资料来源分三种途径，可视不同评价等级对数据的要求结合进行。7.1.1.1评价范围内及邻近评价范围的各例行空气质量监测点的近三年与项目有关的监测资料。”、“7.3.3.1.2三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测，否则，应设置2～4个监测点。”

本次环评引用《湖南金世联塑业有限公司年产2000吨塑料板、管建设项目》（该项目位于本项目北侧250m处）中于2017年11月25日~27日对项目周边SO2、NO2、PM10、TVOC进行了现状监测的数据。

同时为了加强数据的准确性，本环评还引用《汨罗海湘家俱有限公司年产15000套卫生洁具建设项目》中于2016年7月26日~8月1日对项目周边SO2、NO2、PM10、TVOC进行了现状监测的数据。

项目所引用的大气监测点，均分布在项目大气评价范围内，具体详见附图5、7。

1、监测布点

表5.4-1 大气常规监测因子布点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 与金世联塑业有限公司的方位与距离 | 与本项目的方位与距离 | 所属功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 新书村居民点 | 西北334m | 西北675m | 居民区 |
| G2 | 金世联东南厂界 | 东南1m | 北249m | 工厂 |
| G3 | 湴冲刘居民点 | 东南692m | 东南391m | 居民区 |
| 编号 | 监测点名称 | 与汨罗海湘家俱有限公司的方位与距离 | 与本项目的方位与距离 | 所属功能区 |
| G4 | 新书村居民点 | 西北600m | 北470m | 居民区 |
| G5 | 海湘东南厂界 | 东南1m | 东488m | 工厂 |
| G6 | 湴冲刘居民点 | 东南550m | 东南769m | 居民区 |

2、监测因子

SO2、NO2、PM10、TVOC。

3、监测时间和频率

2017年11月25日~27日，2016年7月26日~8月1日，二氧化硫、二氧化氮、PM10为日均值，TVOC为八小时值。

4、评价标准：二氧化硫、二氧化氮、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准.

5、监测及评价结

表5.4-2 大气环境质量资料收集统计结果 单位：（mg/m3）

| 采样位置 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 是否达标 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 |  |  |
| G1 | 二氧化硫 | 0.024 | 0.026 | 0.022 | 达标 | 0.15 |
|  |  | 0.026 | 0.029 | 0.027 | 达标 |  |
|  |  | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 达标 |  |
|  |  | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 达标 |  |
|  | 二氧化氮 | 0.025 | 0.028 | 0.024 | 达标 | 0.08 |
|  |  | 0.028 | 0.026 | 0.029 | 达标 |  |
|  |  | 0.027 | 0.024 | 0.025 | 达标 |  |
|  |  | 0.024 | 0.029 | 0.021 | 达标 |  |
|  | PM10 | 0.072 | 0.073 | 0.071 | 达标 | 0.15 |
|  | TVOC | 0.4563 | 0.4397 | 0.4612 | 达标 | 0.6 |
| G2 | 二氧化硫 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 达标 | 0.15 |
|  |  | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 达标 |  |
|  |  | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 达标 |  |
|  |  | 0.026 | 0.028 | 0.027 | 达标 |  |
|  | 二氧化氮 | 0.033 | 0.031 | 0.032 | 达标 | 0.08 |
|  |  | 0.035 | 0.034 | 0.037 | 达标 |  |
|  |  | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 达标 |  |
|  |  | 0.029 | 0.028 | 0.032 | 达标 |  |
|  | PM10 | 0.083 | 0.086 | 0.084 | 达标 | 0.15 |
|  | TVOC | 0.5892 | 0.5719 | 0.5763 | 达标 | 0.6 |
| G3 | 二氧化硫 | 0.026 | 0.028 | 0.025 | 达标 | 0.15 |
|  |  | 0.028 | 0.032 | 0.028 | 达标 |  |
|  |  | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 达标 |  |
|  |  | 0.025 | 0.027 | 0.024 | 达标 |  |
|  | 二氧化氮 | 0.029 | 0.028 | 0.031 | 达标 | 0.08 |
|  |  | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 达标 |  |
|  |  | 0.031 | 0.031 | 0.032 | 达标 |  |
|  |  | 0.028 | 0.027 | 0.029 | 达标 |  |
|  | PM10 | 0.079 | 0.077 | 0.078 | 达标 | 0.15 |
|  | TVOC | 0.5116 | 0.5218 | 0.5149 | 达标 | 0.6 |
| 注：二氧化硫、二氧化氮、PM10为日均值，TVOC为八小时值 |  |  |  |  |  |  |

续表5.4-2 大气环境质量资料收集统计结果 单位：（mg/m3）

| 监测因子 | 监测地点 | 监测时间 |  |  |  |  |  |  | 均值 | 超标率 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 07.26 | 07.27 | 07.28 | 07.29 | 07.30 | 07.31 | 08.01 |  |  |  |
| PM10 | G4 | 0.070 | 0.077 | 0.066 | 0.067 | 0.073 | 0.074 | 0.062 | 0.07 | 0 | 0 |
|  | G5 | 0.078 | 0.083 | 0.077 | 0.076 | 0.077 | 0.080 | 0.072 | 0.077 | 0 | 0 |
|  | G6 | 0.088 | 0.095 | 0.085 | 0.088 | 0.090 | 0.091 | 0.083 | 0.088 | 0 | 0 |
| SO2 | G4 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.017 | 0.020 | 0.016 | 0.023 | 0.019 | 0 | 0 |
|  | G5 | 0.025 | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.033 | 0.034 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 |
|  | G6 | 0.024 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.026 | 0.023 | 0.019 | 0.023 | 0 | 0 |
| NO2 | G4 | 0.024 | 0.021 | 0.026 | 0.019 | 0.022 | 0.018 | 0.017 | 0.021 | 0 | 0 |
|  | G5 | 0.036 | 0.033 | 0.036 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 |
|  | G6 | 0.033 | 0.030 | 0.034 | 0.024 | 0.026 | 0.024 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 |
| TVOC | G4 | 0.0607 | 0.0878 | 0.102 | 0.0657 | 0.118 | 0.0836 | 0.104 | 0.0945 | 0 | 0 |
|  |  | 0.0914 | 0.0739 | 0.0824 | 0.106 | 0.0858 | 0.0949 | 0.0862 |  |  |  |
|  |  | 0.0829 | 0.128 | 0.0838 | 0.133 | 0.144 | 0.0755 | 0.0953 |  |  |  |
|  | G5 | 0.279 | 0.239 | 0.417 | 0.328 | 0.370 | 0.331 | 0.369 | 0.343 | 0 | 0 |
|  |  | 0.308 | 0.360 | 0.460 | 0.310 | 0.359 | 0.280 | 0.440 |  |  |  |
|  |  | 0.271 | 0.397 | 0.370 | 0.279 | 0.369 | 0.400 | 0.270 |  |  |  |
|  | G6 | 0.240 | 0.219 | 0.201 | 0.172 | 0.261 | 0.221 | 0.209 | 0.216 | 0 | 0 |
|  |  | 0.230 | 0.191 | 0.261 | 0.181 | 0.251 | 0.270 | 0.230 |  |  |  |
|  |  | 0.239 | 0.250 | 0.221 | 0.200 | 0.140 | 0.180 | 0.159 |  |  |  |

由上表5.4-2可见，SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准。

### 5.4.2地表水环境现状监测与评价

1、地表水现状质量监测

（1）监测布点

本项目纳污水体为汨罗江，项目排水经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，处理达标后排入汨罗江。本项目引用《湖南金世联塑业有限公司年产2000吨塑料板、管建设项目》委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年11月25-26日对汨罗市城市污水处理厂排污口上下游进行的环境监测数据。

同时为了加强数据的准确性，本环评还引用湖南省环境保护厅发布的2017年1~4月对汨罗江南渡断面进行的常规环境监测统计数据，监测结果详见下表3-3。其中南渡断面位于汨罗市城市污水处理厂的下游，故污水处理厂的排污会影响到南渡断面的水质情况，

监测布点：W1：汨罗市城市污水处理厂上游500m；W2：汨罗市城市污水处理厂下游500m：W3：汨罗市城市污水处理厂下游2500m：汨罗江南渡断面。

项目所引用的地表水监测点，均分布在项目地表水评价范围内，具体详见附图5、7。

（2）监测因子

pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、氯化物、总磷、石油类、粪大肠菌群。

（3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表5.4-3、5.4-4。

表5.4-3 汨罗江监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 监测点位 | 监测项目 | 11月25日 | 11月26日 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | pH | 7.29 | 7.31 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 6.6 | 6.5 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 14 | 15 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.8 | 2.9 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 0.05 | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.379 | 0.382 | ≤1.0 | 是 |
|  | 氯化物 | 12 | 11 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.08 | 0.07 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | ND | ND | ≤0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 4300 | 4400 | ≤10000个/L | 是 |
| W2 | pH | 7.26 | 7.29 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 6.4 | 6.5 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 16 | 17 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 3.3 | 3.4 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.06 | 0.05 | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.391 | 0.394 | ≤1.0 | 是 |
|  | 氯化物 | 12 | 12 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.09 | 0.11 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | ND | ND | ≤0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 4400 | 4400 | ≤10000个/L | 是 |
| W3 | pH | 7.28 | 7.27 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 6.7 | 6.5 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 16 | 15 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 3.2 | 3.1 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 0.06 | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.386 | 0.384 | ≤1.0 | 是 |
|  | 氯化物 | 10 | 12 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.08 | 0.09 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | ND | ND | ≤0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 4400 | 4300 | ≤10000个/L | 是 |

表5.4-4 汨罗江南渡断面监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 断面 | 监测因子 | 监测结果 |  |  | Ⅲ类标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最低值 | 最高值 | 平均值 |  |  |
| 南 渡断 面 | pH | 7.34 | 7.86 | 7.6 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 7.8 | 9.7 | 8.44 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 10 | 13 | 11.5 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 1.7 | 3.8 | 2.4 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.405 | 0.864 | 0.6345 | ≤1.0 | 是 |
|  | 氯化物 | 6 | 14 | 10 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.112 | 0.142 | 0.127 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | ≤0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 1691 | 3059 | 2644 | ≤10000个/L | 是 |

由上表可见，评价受纳水体汨罗江水质良好，所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

### 5.4.3地下水环境现状监测与评价

本次环评引用《湖南旭弘新材料科技有限公司年加工8000t运动场地新材料建设项目环境影响报告书》（该项目位于本项目北侧1957m处）于2018年3月26日委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对区域地下水环境的现状监测数据。

同时为了加强数据的准确性，本环评还引用《汨罗海湘家俱有限公司年产15000套卫生洁具建设项目》（该项目位于本项目东北侧349m处）于2016年07月26日至28日对区域地下水环境的现状监测数据。

项目所引用的地下水监测点，均分布在项目地下水评价范围内，具体详见附图5、7。

1、监测点位：

表5.4-5 地下水监测布点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 相对本项目位置 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 韩家屋 | 西北侧1384m | 水质、水位监测 |
| D2 | 六方屋 | 西北侧1388m | 水位监测 |
| D3 | 陈家冲 | 西北侧1570m | 水位监测 |
| D4 | 大坝堪 | 东比侧1059m | 水位监测 |
| D5 | 合心村 | 东侧814m | 水质监测 |

2、监测结果如下：

表5.4-6 地下水水位调查结果 单位(mg/L)

| 监测项目 | 监测点位 |  |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1韩家屋 | D2六芳屋 | D3陈家冲 | D4大坝堪 |  |  |
| 水位 | -10 | -6 | -8 | -11 | m | 水位基面为当地地面 |

表5.4-7 地下水环境质量现状监测结果表 单位(mg/L)

| 检测项目 | 单位 | 监测点位 |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D3韩家屋 | D5合心村 |  |  |  |
|  | 时间 | 2018.03.26 | 2016.07.26 | 2016.07.27 | 2016.07.28 | 6.5-8.5 |
| pH | 无量纲 | 6.39 | 7.23 | 7.23 | 7.21 | 6.5-8.5 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.0 | 0.851 | 0.906 | 0.955 | 3.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.161 | 0.141 | 0.125 | 0.098 | 0.2 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 314 | / | / | / | 1000 |
| 氟化物 | mg/L | 0.565 | / | / | / | 1.0 |
| 硫酸盐 | mg/L | 16.447 | / | / | / | 250 |
| 氯化物 | mg/L | 14.551 | ND | ND | ND | 250 |
| 总磷 | mg/L | ND | / | / | / | -- |
| 六价铬 | mg/L | 0.008 | / | / | / | 0.05 |
| 总大肠菌群 | MPN/L | 未检出 | / | / | / | 3(个/mL) |
| 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.002 |
| 铅 | mg/L | ND | / | / | / | 0.05 |
| 汞 | mg/L | ND | / | / | / | 0.001 |
| 备注：ND表示低于该方法检出限 |  |  |  |  |  |  |

由上表知各监测点处各监测因子满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

### 5.4.4声环境现状监测与评价

为了解项目所在区域内的声环境质量现状，评价单位委托湖南永蓝检测技术有限公司于2018年04月26日~27日在本项目场址周围外1m处进行了噪声现场监测。

（1）监测布点

本次噪声现状监测共布设4个监测点，分别位于项目拟建地厂界西、北、东、南外1m处。

（2）噪声监测方法

测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行测量，测量仪器为HE6250型噪声统计分析仪。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。

（3）监测时间和频次

连续监测2天，分昼夜和夜间两个时段，各测一次。

（4）监测结果

项目所在区域环境噪声监测结果见表5.4-8。

表5.4-8 项目区域环境噪声监测数据（单位：dB(A)）

| 序号 | 监测点位 | 时间 | 监测结果LeqdB(A) |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1# | 厂界西侧1m处 | 04月26日 | 51.6 | 40.0 | 达标 |
|  |  | 04月27日 | 51.2 | 40.1 | 达标 |
| 2# | 厂界北侧1m处 | 04月26日 | 50.7 | 41.7 | 达标 |
|  |  | 04月27日 | 50.4 | 41.4 | 达标 |
| 3# | 厂界东侧1m处 | 04月26日 | 50.9 | 41.2 | 达标 |
|  |  | 04月27日 | 51.8 | 40.8 | 达标 |
| 4# | 厂界南侧1m处 | 04月26日 | 51.2 | 40.6 | 达标 |
|  |  | 04月27日 | 50.0 | 40.0 | 达标 |
| 项目所在区域厂界执行(GB3096－2008)中的3类标准，即：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)] |  |  |  |  |  |

从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在地的声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的3类区标准，区域声环境质量良好。

### 5.4.5土壤环境现状监测与评价

本次环评引用《湖南合心有色金属有限公司年拆解1万吨废电机、变压器、压缩机等建设项目环境影响报告书》（该项目位于本项目东北侧1284m处）于2017年8月30日对区域土壤环境的现状监测数据。

项目所引用的土壤监测点，均分布在项目土壤评价范围内，具体详见附图5、7。

（1）监测点位

表5.4-9 土壤监测布点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 相对本项目位置 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 合心村 | 东北侧1277m | pH、铜、汞、铬、铅、镉、镍、砷、锌 |
| T2 | 合心村 | 东北侧1295m |  |

（2）监测因子

土壤监测因子为：pH、铜、汞、铬、铅、镉、镍、砷、锌共9项。

（3）监测时段与频次

监测一天，每天监测一次。

（4）土壤环境质量现状评价方法

土壤环境质量现状评价采用标准比较法进行土壤环境质量现状评价。

（5）监测与评价结果

土壤样品的采集与分析按国家环保总局发布的《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）进行，根据湖南精科检测有限公司提供的监测报告，监测点土壤监测结果见表5.4-10。

表5.4-10 土壤现状监测和评价结果 单位：mg/kg

| 监测因子 监测点位 |  | pH | 铜 | 铅 | 汞 | 铬 | 镉 | 镍 | 砷 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测测值 | T1 | 6.45 | 27 | 126 | 0.072 | 134 | 0.16 | 17 | 10.2 | 63.5 |
|  | T2 | 6.35 | 39 | 98 | 0.035 | 118 | 0.10 | 15 | 6.70 | 93 |
| 标准值 | GB15618-1995二级标准 | ≤6.5 | ≤50 | ≤250 | ≤0.3 | ≤250 | ≤0.3 | ≤40 | ≤40 | ≤200 |

从上表监测结果可知，土壤采样点位的各项监测因子均可以满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准，项目所在区域土壤环境质量现状较好。

- 6、环境影响预测与评价

## 6.1施工期环境影响分析

本项目选址于汨罗循环经济产业园龙舟南路东侧。根据现场勘查，本项目不新建厂房，主要利用租赁的五祥新材料公司现有空置场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。

本项目施工期主要包括室内装修和设备安装，主要污染有施工人员生活污水、装修废气、车辆运输扬尘、施工噪声、装修垃圾和施工人员生活垃圾等。

①施工人员生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，对环境影响不大。

②本项目施工期短，建设内容单一，采取适当的措施减少装修废气和扬尘污染后，施工废气对大气环境影响较小。

③施工期噪声主要是车辆运输噪声和施工机械噪声。施工机械产生的噪声都较大，本环评要求建设方合理安排车辆运输作业、夜间禁止施工。施工期短，噪声随着施工的结束而结束，本项目施工期噪声不会对周边声环境保护目标产生不利影响。

④根据厂房规模，产生装修垃圾约0.85t，应尽量将装修垃圾进行综合利用；其余装修垃圾拟报送汨罗市渣土办运往指定地点消纳处理；施工人员生活垃圾定点收集，交由当地环卫部门统一清运处理，对环境影响不大。

## 6.2营运期环境影响分析

### 6.2.1大气环境影响预测与评价

1、环境气象资料统计

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，与本项目地直线距离约8km，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表6.2-1。

表6.2-1项目地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 1450.8 | 1.8 |

（1）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见图4.3-1；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（3）风向、风速

年平均风速1.8m/s。常年主导风向为西北风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图6.2-2。

图6.2-1 月平均气温变化曲线图

全年

秋季

图6.2-2  汨罗地区风向频率玫瑰图

（4）大气稳定度

因附近气象站无相应的高空观测资料，根据附近汨罗市多年的地面气象观测资料，采用P-C法进行稳定度分类，分析工程所在地区大气稳定度的气候特征。

表6.2-2为项目选址地区的全年各类稳定度出现频率。由表可以看出，本地大气稳定度以中性为主，年出现频率为46.6%，其次是E类和C类，不稳定层结出现频率较少。各季度稳定度分布频率显示，冬、春季大气层结更趋于稳定，不稳定层结出现频率甚低，尤其是冬季，A-B类出现频率仅为1.8，夏、秋二季不稳定层结出现频率高于年均值，但大气稳定度分布仍以中性为主。

表6.2-2 大气稳定度出现频率（%）

| 稳 定 度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 0.8 | 8.0 | 13.3 | 52.3 | 15.6 | 10.0 |
| 夏 | 1.2 | 11.8 | 14.5 | 43.4 | 20.0 | 9.0 |
| 秋 | 1.6 | 13.5 | 13.2 | 37.4 | 15.6 | 18.6 |
| 冬 | 0.2 | 1.8 | 7.7 | 51.4 | 22.2 | 16.8 |
| 年 | 1.0 | 8.3 | 12.0 | 46.6 | 18.2 | 14.0 |

2、项目预测源强

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中要求的Screen3估算模式对项目污染物的排放进行估算。本项目主要的大气污染物VOCs、粉尘，主要污染源为生产工段废气和检验工段废气。主要污染物排放源强参数见表6.2-3。

表6.2-3项目排放源排放源强一览表

| 污染源 | 污染物 | 排放方式 | 排气量m3/h | 排放情况 |  |  | 排放源参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a | 高度m | 内径m | 温度℃ |
| 生产工段 | 粉尘 | 有组织排放 | 3000 | 3.875 | 0.011625 | 0.0279 | 15 | 0.6 | 20 |
|  | VOCs |  | 3000 | 38.125 | 0.11438 | 0.2745 | 15 | 0.6 | 20 |
|  | 粉尘 | 无组织排放 | / | / | 0.0129 | 0.031 | 25 | 9 | 4 |

3、评价等级的确定

根据表6.2-3所选取的计算参数，采用导则要求的Screen3估算软件计算后，本项目评价等级确定见表6.2-4。

表6.2-4项目评价等级确定表

| 污染物 |  | 污染物最大地面浓度（mg/m3） | 最大浓度下风距离（m） | 标准值（mg/m3） | 占标率（Pmax） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织正常排放 | VOCs | 0.008445 | 221 | 0.6 | 1.41% |
|  | 粉尘 | 0.0008982 | 221 | 1 | 0.09% |
| 无组织排放 | 粉尘 | 0.02676 | 82 | 1 | 2.68% |

由表6.2-5可见，本项目Pmax(2.68%)为无组织排放的粉尘，判定本项目大气环境影响评价等级为三级。

4、预测模式

因本项目大气环境影响评价工作等级定为三级，按照《环境影响评价技术导则》(HJT2.2-2008)的要求，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。

5、大气环境评价范围的确定

根据Screen3估算模式结果，本项目各污染物的占标率（Pmax）未达到标准限值的10%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）5.4.2中要求“评价范围的直径或边长一般不应小于5km”，确定本项目环境空气评价范围为以项目的废气处理装置排气筒为中心、半径2.5km的圆形。

- 有组织排放废气大气环境影响预测

根据选用的《环境影响评价技术导则》（HJT2.2~2008）中的估算模式和本工程排放参数，结合工程地区的风频、风速、气温和大气稳定类型频率等气象参数，作出工程点源正常和非正常排放废气的小时浓度对区域地面影响程度，及面源正常排放废气的小时浓度对区域地面影响程度。

①有组织废气正常排放

表6.2-5 正常状态下废气排放下风向最大地面浓度及占标率

| 污染物 | 有组织正常排放的粉尘 |  | 有组织正常排放的VOCs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下风向距离(m) | 下风向预测浓度Ci1((mg/m3) | 占标率(%) | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.000774 | 0.08 | 0.007277 | 1.21 |
| 200 | 0.0008837 | 0.09 | 0.008309 | 1.38 |
| 221 | 0.0008982 | 0.09 | 0.008445 | 1.41 |
| 300 | 0.0007891 | 0.08 | 0.007419 | 1.24 |
| 400 | 0.000779 | 0.08 | 0.007324 | 1.22 |
| 500 | 0.0007234 | 0.07 | 0.006801 | 1.13 |
| 600 | 0.000722 | 0.07 | 0.006788 | 1.13 |
| 700 | 0.0006812 | 0.07 | 0.006405 | 1.07 |
| 800 | 0.0006342 | 0.06 | 0.005962 | 0.99 |
| 900 | 0.0006424 | 0.06 | 0.00604 | 1.01 |
| 1000 | 0.0006338 | 0.06 | 0.005959 | 0.99 |
| 1100 | 0.0006129 | 0.06 | 0.005763 | 0.96 |
| 1200 | 0.0005879 | 0.06 | 0.005527 | 0.92 |
| 1300 | 0.000561 | 0.06 | 0.005275 | 0.88 |
| 1400 | 0.0005338 | 0.05 | 0.005019 | 0.84 |
| 1500 | 0.0005071 | 0.05 | 0.004767 | 0.79 |
| 1600 | 0.0004813 | 0.05 | 0.004525 | 0.75 |
| 1700 | 0.0004567 | 0.05 | 0.004294 | 0.72 |
| 1800 | 0.0004336 | 0.04 | 0.004076 | 0.68 |
| 1900 | 0.0004118 | 0.04 | 0.003872 | 0.65 |
| 2000 | 0.0003914 | 0.04 | 0.00368 | 0.61 |
| 2100 | 0.0003727 | 0.04 | 0.003504 | 0.58 |
| 2200 | 0.0003553 | 0.04 | 0.00334 | 0.56 |
| 2300 | 0.0003391 | 0.03 | 0.003188 | 0.53 |
| 2400 | 0.0003241 | 0.03 | 0.003047 | 0.51 |
| 最大地面浓度 | 0.0008982 | 0.09 | 0.008445 | 1.41 |
| 最大落地距离 | 221m |  |  |  |

经过估算模式计算，有组织正常排放的废气中粉尘的最大落地浓度为0.0008982mg/m3，浓度占标率为0.09%，出现在下风向221m处；VOCs的最大落地浓度为0.008445mg/m3，浓度占标率为1.41%，出现在下风向221m处。

本项目最近的环境敏感点为西南面376~660m范围零散分布的何家垄居民，根据预测结果得知，本项目排污对敏感点处污染因子质量浓度增值不大；下风向最近居民点环境空气中TSP、TVOC等因子质量浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的要求。

本项目有组织排放的废气对最近和影响最大的环境敏感点的环境质量标准的占标率均较小，因此可以得出本项目有组织排放的废气对周边的敏感点的大气环境影响较小。

②有组织废气非正常排放

表6.2-6 非正常状态下废气排放下风向最大地面浓度及占标率

| 污染物 | 有组织非正常排放的粉尘 |  | 有组织非正常排放的VOCs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下风向距离(m) | 下风向预测浓度Ci1((mg/m3) | 占标率(%) | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.00774 | 0.77 | 0.07277 | 12.13 |
| 200 | 0.008837 | 0.88 | 0.08309 | 13.85 |
| 221 | 0.008982 | 0.9 | 0.08445 | 14.08 |
| 300 | 0.007891 | 0.79 | 0.07419 | 12.37 |
| 400 | 0.00779 | 0.78 | 0.07324 | 12.21 |
| 500 | 0.007234 | 0.72 | 0.06801 | 11.34 |
| 600 | 0.00722 | 0.72 | 0.06788 | 11.31 |
| 700 | 0.006812 | 0.68 | 0.06405 | 10.67 |
| 800 | 0.006342 | 0.63 | 0.05962 | 9.94 |
| 900 | 0.006424 | 0.64 | 0.0604 | 10.07 |
| 1000 | 0.006338 | 0.63 | 0.05959 | 9.93 |
| 1100 | 0.006129 | 0.61 | 0.05763 | 9.61 |
| 1200 | 0.005879 | 0.59 | 0.05527 | 9.21 |
| 1300 | 0.00561 | 0.56 | 0.05275 | 8.79 |
| 1400 | 0.005338 | 0.53 | 0.05019 | 8.36 |
| 1500 | 0.005071 | 0.51 | 0.04767 | 7.95 |
| 1600 | 0.004813 | 0.48 | 0.04525 | 7.54 |
| 1700 | 0.004567 | 0.46 | 0.04294 | 7.16 |
| 1800 | 0.004336 | 0.43 | 0.04076 | 6.79 |
| 1900 | 0.004118 | 0.41 | 0.03872 | 6.45 |
| 2000 | 0.003914 | 0.39 | 0.0368 | 6.13 |
| 2100 | 0.003727 | 0.37 | 0.03504 | 5.84 |
| 2200 | 0.003553 | 0.36 | 0.0334 | 5.57 |
| 2300 | 0.003391 | 0.34 | 0.03188 | 5.31 |
| 2400 | 0.003241 | 0.32 | 0.03047 | 5.08 |
| 2500 | 0.003101 | 0.31 | 0.02915 | 4.86 |
| 最大地面浓度 | 0.008982 | 0.9 | 0.08445 | 14.08 |
| 最大落地距离 | 221m |  |  |  |

经过估算模式计算，有组织非正常排放的废气中粉尘的最大落地浓度为0.008982mg/m3，浓度占标率为0.9%，出现在下风向221m处；VOCs的最大落地浓度为0.08445mg/m3，浓度占标率为14.08%，出现在下风向221m处。

本项目最近的环境敏感点为西南面376~660m范围零散分布的何家垄居民，根据预测结果得知，本项目非正常排污对敏感点处污染因子质量浓度增值较大，故项目废气处理措施在出现故障时，应立即停工，防治非正常排放废气对周边敏感点的影响。

- 无组织排放废气大气环境影响预测

采用导则推荐模式清单中的估算模式计算无组织排放的粉尘，结果见表6.2-7。

表6.2-7 无组织排放的粉尘估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 无组织排放的粉尘 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% |
| 10 | 0.00995 | 0.99 |
| 82 | 0.02676 | 2.68 |
| 100 | 0.02536 | 2.54 |
| 200 | 0.02116 | 2.12 |
| 300 | 0.01366 | 1.37 |
| 400 | 0.009267 | 0.93 |
| 500 | 0.006676 | 0.67 |
| 600 | 0.005055 | 0.51 |
| 700 | 0.00397 | 0.4 |
| 800 | 0.003243 | 0.32 |
| 900 | 0.00271 | 0.27 |
| 1000 | 0.002306 | 0.23 |
| 1100 | 0.002 | 0.2 |
| 1200 | 0.001757 | 0.18 |
| 1300 | 0.001558 | 0.16 |
| 1400 | 0.001394 | 0.14 |
| 1500 | 0.001256 | 0.13 |
| 1600 | 0.001139 | 0.11 |
| 1700 | 0.001039 | 0.1 |
| 1800 | 0.0009531 | 0.1 |
| 1900 | 0.0008781 | 0.09 |
| 2000 | 0.0008124 | 0.08 |
| 2100 | 0.0007574 | 0.08 |
| 2200 | 0.0007085 | 0.07 |
| 2300 | 0.0006647 | 0.07 |
| 2400 | 0.0006253 | 0.06 |
| 2500 | 0.0005897 | 0.06 |
| 下风向最大浓度和占标率 | 0.02676 | 2.68 |
| 最大落地距离 | 82m |  |

经过估算模式计算，无组织排放的废气中粉尘的最大落地浓度为0.02676mg/m3，浓度占标率为2.68%，出现在下风向82m处。

本项目最近的环境敏感点为西南面376~660m范围零散分布的何家垄居民，本项目无组织排放的废气对最近和影响最大的环境敏感点的环境质量标准的占标率均符合相关限值，因此可以得出本项目无组织排放的废气对周边的敏感点的大气环境影响较小。

- 防护距离分析

大气环境防护距离计算

根据国家有关规定，凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放均属无组织排放，工业企业应采用合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少有害气体的无组织排放。

根据导则HJ2.2-2008的要求，采用导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目各无组织废气污染源的大气环境防护距离。

计算参数及计算结果如下图所示：

图6.2-3 粉尘大气环境防护距离预测结果

根据以上大气防护距离计算结果，计算无超标点，本项目不需设置大气环境防护距离。

### 6.2.2地表水环境影响分析

本项目废水主要来源于生活污水、设备清洗废水。设备清洗废水全部回收用于产品的生产用水，不计入本项目废水源。产品用水（3855m3/a）随着工艺流程进入产品中，成为产品一部分，随产品一同售出，不外排。冷却循环水，建设单位拟在厂区设置循环冷却池，采取间接冷却，冷却循环水在循环冷却池沉淀冷却后循环使用，冷却水在使用中蒸发损失进入大气，定期补充新鲜水（5m3/d，1500m3/d），不外排。建设单位使用水环式真空泵，真空泵水在循环罐中循环使用，不与物料直接接触，定期补充，不进入排水系统。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

根据5.4地表水环境质量现状调查与评价可知，汨罗江各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值要求，水质环境较好。本项目清洗废水回用于生产，产品用水随产品外售，冷却循环水循环使用不外排，真空泵水循环使用，不进入排水系统。生活污水经化粪池预处理后经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后达标排放。汨罗市城市污水处理厂排污口位于南渡断面下游，距上游饮用水水源保护区约1.5km。

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）提出的“有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。”环境质量底线要求。本项目生活污水经化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排入汨罗江南渡桥-磊石段。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）可知南渡桥至磊石为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；汨罗市城市污水处理厂污染物排放标准符合相关要求。本项目生活污水经处理后达标排放不会对上游饮用水水源保护区水质产生影响，且不会导致南渡断面水质恶化。

综上所述，项目废水经过上述措施处理后，可实现达标排放，同时对周围水体环境影响很小。

### 6.2.3地下水环境影响分析

由于项目所在地地面均进行了硬化，区域没有集中式地下水饮用水源。根据现状监测结果，下游地下水体并未出现本项目污染因子质量浓度超标的现象。本处以简要分析其污染后果、提出环保生产管理要求为主要内容。不进行模型预测。

1、区域水文地质基本情况

（1）地形地貌特征

公司所处地貌为由变质岩组成的低山丘陵区，属洞庭湖盆地边缘。南北为低矮山岗，东西呈横向带状阶梯式变化。本地山地为新构造时期以来地壳运动相对上升，经长期侵蚀、剥蚀所致；现公司所在地地势相对平缓开阔，标高在30~50m之间，地势平坦，其原始地貌已不复存在，仅能从周边的边坡情况有所显示。

（2）水文特征

A、地下水类型、分布及赋存条件

调查区为一向斜谷地，地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂，岩溶裂隙发育，且不均匀。根据调查区含水层的特点和地下水的类型，划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂隙溶洞水三种类型。

厂区各地下水类型的富水性及含水岩性的渗透性如表6.2-8所示。

表6.2-8厂区地下水类型、富水性及含水岩组渗透性特征一览表

| 地下水 类型 | 富水性 等级 | 单孔涌水量等级(m3/d) | 含水岩组 | 含水层厚（m） | 分布位置 | 含水岩组渗透性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松散岩类孔隙水 | 水量贫乏 | <10 | 全更新统（包括坡、残积层）粉砂砾石等 | 厚3-5m | 场地的东侧 | 渗透系数一般在2~9m/d，属强透水层 |
| 基岩裂隙水 | 水量贫乏裂隙潜水 | <10 | 冷家溪群板岩、震旦系下统莲沱组页岩、寒武系下统羊楼阁洞组灰质页岩 | 厚10-30m | 厂区东部大部分地区，呈带状分布 | 渗透系数2~5m/d，属强透水层 |
|  | 水量中等构造裂隙承压水 | <100 | 震旦系灯影组硅质岩 | 厚约47-70m | 厂址的表部大都有分布 | 岩石坚硬破碎、节理裂隙发育、透水性好 |
| 碳酸盐岩裂隙岩溶水 | 丰富 | ＞100 | 奥陶系瘤状灰岩 | 厚度约200m | 场地的西南部局部出露 | 透水性取决于岩溶的发育及其充填程度 |

B、地下水补给、径流、排泄条件

调查区内保存有一个完整的水文地质单元，其地下水的补给、径流、排泄条件及运动规律严格受地形、地貌、地质构造及水文地质条件的控制。

松散岩类孔隙水主要靠接受降水补给，水位变化具明显的季节性差异，动态变化大，水位变幅3-5m。地下水总体流向是由高向低处径流，在地势低洼之沟谷以面流方式排泄；基岩裂隙水也是以降水补给为主要补给来源，水位变化具有季节性，这与松散岩类孔隙水相似。地下水的总体流向是由两侧运移，再由东向西径流，在低洼处以泉或面流形式排泄于溪沟中；岩溶水主要受大气降水补给和两侧低山丘陵的汇流及其它地层的越流补给，具有补给、径流、排泄区的特点。F11逆断层发育于奥陶系灰岩中，贯穿区内外的主要含水层，地下水沿断层破碎带由东向西运移。

根据本次调查，调查区内地下水总体流向为：以场区西南侧一带为分水岭，地下水主要靠大气降水补给、径流方式由两侧运移，再由东向西运移，最终排入汨罗江。其动态变化与大气降水密切相关。

2、工程地质特点

项目区地岩土层工程地质特征如下：

1、人工填土、碎石土、粉质粘土松散土体：由人工填土之杂填土、素填土、第四系含碎石粉质粘土、粉质粘土等组成，广泛分布于现建设场地及外围周边地区。土体结构松散，分选性差，土的天然状态为硬塑—可塑，松散—中密，压缩系数0.005~0.021cm2/kg，内聚力6~8Mpa，内摩擦角15°~27°。

2、软弱—半坚硬风化板岩、砂岩、页岩岩性混合体：分布在基岩表层浅部残坡积层之下，埋深一般3~10m，岩石呈强—中等风化。强风化岩石岩体破碎，力学强度低，稳固性差，中风化岩石整体完整性较好，岩石饱和抗压强度一般大于30Mpa，整体稳固性较好。

3、半坚硬—坚硬板岩、砂岩、硅质岩岩性混合体：主要包括冷家溪群板岩，震旦系砂岩、砾岩、硅质页岩、硅质岩，寒武系页岩等。由于岩石多为层状或薄层状且节理裂隙发育，且岩石遇水易软化，力学强度偏低。但完整岩石特别是原层状板岩，透水含水性差，岩石致密坚硬，整体稳固性好。岩石饱和抗压强度大于100Mpa。

4、区域稳定性

调查区为长江中游重要的地震带之一。据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，本区地震基本烈度为Ⅵ度，地震加速度值为0.05g，地震特征周期值为0.35s。据历史记载近百年来，区内发生的地震均为3级以下的弱震。因此可认为本区为区域稳定区。

5、调查区水文地质评价

总体看，建设场地区水文地质条件简单。但由于场地已进行挖填整平，改变了原来的地形地貌和水文地质条件，使开挖区、回填区水文地质条件有了较大改变。现根据调查结果，结合以往的成果资料综合分析，对现状场地的水文地质条件评价如下：

开挖区地段，原始地貌为山丘，地势相对较高，经开挖削平后，地面标高一般为90m以下，岩石裸露，岩性为板岩，中—微风化，未见大的断层通过，仅见有小型褶皱和破碎带，岩层节理裂隙大都闭合或被泥质、石英脉充填。岩层含水透水性弱，富水性极贫乏。该区地下水以接受降水补给为主，沿浅部裂隙由高处向低处运移，径流较短，排泄于沟谷坡脚或补给相邻含水层，其水文地质条件简单。

回填区地段，占大部分场地。原地貌为地势较低的丘包和沟谷，原地面表层多分布有厚度不等的残坡积碎石土或冲洪积粉质粘土、耕植土等，含贫乏孔隙水。土层以下为强—中风化基岩，含贫乏—极贫乏基岩裂隙水，二者互补，往往融为一体，成为混合含水体。随着大面积填土堆积其上，且填土层存在诸如堆填厚度、填料成分、压实程度等不确定性，使该地段填土层的地下水来源主要靠降水补给，因没有较好的储水构造，随补随排或继续下渗补给下层孔隙水或裂隙水，而造成其透水不含水的状态，在局部地段有可能形成上层滞水。在原始地貌为沟谷、地势低洼地段的地下水集中排泄区，则地下水可能相对富集。因该区段填土层存在上述较多的不确定性，故场地水文地质条件相对复杂，属水文地质条件中等复杂区段。

综上，场地内地下水总体贫乏，岩层透水性弱，地下水主要接受大气降水补给，径流方式有两侧向谷地运移，再由东向西运移，直接排入汨罗江。

5、地下水扩散速度及敏感性分析

使用达西定律简单计算污染物在土壤中的运移速度，厂区渗透系数为2-9m/d，水力坡度约为5‰，孔隙度约为0.2，计算得到地下水渗流速度为0.050~0.225m/d，年渗流距离为18.3~82.1m。厂区的地下水污染扩散速度较慢。

从项目附近的地下水井水质监测结果来看，其监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14748-2017）Ⅲ类标准要求。经调查，本项目区内地质构造简单，且区内地下水含水层富水性较为贫乏；同时区域地表水资源丰富，评价区域内无集中式地下水用户，因此本项目无地下水环境敏感点。

6、工程涉及地下水污染源分析

本项目涉及地下水的污染源主要为办公区域生活污水，可能造成地下水污染的主要区域为生产区域、原料暂存区和成品暂存区，主要污染物为COD、氨氮。项目生活污水经过厂区收集、预处理后排往汨罗市城市污水处理厂集中处理，废水不直接外排。

本项目生活污水产生量较小。厂区总体均采用了硬化地面，生产区域、原料暂存区和成品暂存区配套了防渗措施，正常工况下不会对厂区地下水造成污染。

在事故情况下，可能厂区防渗层因外界应力遭受破坏，物料发生泄漏出现地面溢流等，废水或原辅料进入厂区地下包气带迁移，才可能造成地下水体污染。

7、地下水影响分析及防治措施

（1）正常工况地下水环境影响分析

正常工况下，本项目产生的生活污水经收集后去到汨罗市城市污水处理厂，不会对地下水环境造成污染。生产区域、成品暂存区、产品暂存区经过防渗处理，正常情况下也不会对地下水产生不利影响。

如果生产区域、成品暂存区、产品暂存区等可视场所发生跑冒滴漏，且硬化地面破损，即使有有机溶剂或污水等少量泄漏，按目前的管理规范，必须及时采取措施，不能任由有机溶剂或污水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快通过挖出进行处置，并将硬化防渗面进行修补，不能任其渗入地下水。因此，本项目在正常工况下对地下水环境影响较小，可通过加强管理措施来减少污染物逐步渗入包气带并可能污染潜水的影响。

（2）事故状态下地下水环境影响分析

本项目生产区域、成品暂存区、产品暂存区均经过水泥硬化，采取分区防渗措施，突出保障重点防治区地下水不受污染。

本项目主要考虑事故主要是：生产区域、成品暂存区、产品暂存区污染物（如物料等）因事故（爆炸火灾、断裂等）而发生泄漏，破坏厂区重点防渗区防渗层后，污染物将透过被破坏的防渗层“天窗”进入天然地层的包气带，污染地下水。

采取地下水防渗分区措施后，可以进一步降低重点污染区基础下的土层防渗系数。在采取及时回收等措施的前提下，事故状态下（不破坏防渗层的情况下）污染物泄漏不会对重点污染源区和非污染区地下水产生不利影响。

（3）结论

本项目已从工艺装置的设计、管道设计、地面硬化等各方面对本项目所在装置区域进行了较为全面的防渗措施，本项目生产区域、成品暂存区、产品暂存区的地面均采用防渗漏水泥地坪，生活污水均由污水管道收集，送至汨罗市城市污水处理设施处理，不会发生外排废水对地下水渗漏，厂区实施了清污分流，雨水随雨水管网外排，不会造成雨水直接冲刷及渗漏影响地下水。

后期生产应加强管理，规范排污，避免设备的跑冒滴漏等影响，对生产地面、污水管网等定期检查，防止由于设备破损泄露等产生污染，禁止将废渣堆存于未设防渗措施的地坪。严格按照环评的要求对项目区周边的地下水实施定期监测，一旦发现污染，应启动应急措施，排查污染，并采取有效的处理措施防止污染水体扩散。

在规范生产、排污及加强监管等前提下，本项目生产对项目区地下水影响不大。

### 6.2.4声环境影响预测与评价

1、噪声源及其声级值

本项目的噪声源主要为分散机、研磨机、各类泵等设备运转时产生的噪声，噪声源强为80~90dBA。其噪声污染物排放状况见表6.2-9。

表6.2-9	噪声污染物排放状况

| 设备名称 | 等效声级dB(A) | 台数 | 治理措施 | 降噪效果 | 标准限值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分散机 | 80-85 | 1 | 减振、隔声 | ≥25dB(A) | 昼间 3类：65 4类：70 |
| 卧式研磨机 | 80-85 | 5 | 减振、隔声 | ≥25dB(A) |  |
| 自动进料系统 | 85~90 | 5 | 减振、隔声 | ≥30dB(A) |  |
| 半自动灌装机 | 85~90 | 2 | 减振、隔声 | ≥30dB(A) |  |
| 真空泵 | 85~90 | 1 | 减振、隔声 | ≥35dB(A) |  |
| 空压机 | 85~90 | 1 | 减振、隔声 | ≥35dB(A) |  |

2、预测模式选择

a）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T---预测计算的时间段，s；

ti---i声源在T时段内的运行时间，s。

b）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)

c）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）

3、噪声预测结果

根据建设项目周围环境状况，各设备噪声治理后，对厂界四周的环境噪声值进行预测计算，结果见表6.2-10。

表6.2-10 项目建成后厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A)

| 边界 | 与噪声源最近距离 | 贡献值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 18m | 58.97 | 夜间不生产 |
| 南厂界 | 15m | 61.48 |  |
| 西厂界 | 18m | 58.97 |  |
| 北厂界 | 15m | 61.48 |  |
| 标准限值（3类） | -- | 65 | -- |
| 标准限值（4a类） | -- | 70 | -- |

从表7.2-21可以看出，项目建成后噪声源贡献值昼间小于65dB(A)，东、南、北厂界均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，西厂界均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

### 6.2.5固体废物环境影响评价

本工程产生的固体废弃物主要来源于本项目营运期废物有收集到的粉尘、滤渣、一般废弃包装物、废弃有机溶剂包装物、含油废弃抹布、废滤布、废产品和员工生活垃圾。

1、固体废物主要污染途径

以上各类固废由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成土壤、地下水污染，其主要可能途径有：

（1）废物产生后，不能完全收集而流失于环境中；

（2）废物临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失；

（3）因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

（4）废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

（5）废物处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

2、固体废物对环境的污染危害影响

本项目污染物排放如不受控制，在上述所列污染途径情况下，可能对环境的污染危害影响主要有:

（1）土壤结构和土质受到破坏，土壤中微生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，微生物种群改变和减少；

（2）生活垃圾的杂乱堆积影响人们居住环境的卫生状况，对人们的健康构成威胁。

3、项目对固体废物采取的措施及影响分析

本项目拟在厂区产品暂存区设置一般固体废物及危险废物暂存区，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险固体废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

项目生产过程中收集到的粉尘、一般废弃包装物等均为一般固体废物，在一般固体废物暂存区分类收集暂存后，定期外售综合利用。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其修改单的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目滤渣、废滤布、废弃有机溶剂包装物、含油废弃抹布、废产品等属于危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

生活垃圾：本项目职工办公、生活产生的垃圾属于生活垃圾，建设单位在厂内设立垃圾收集箱，由环卫部门集中收集处理，对环境的影响很小。

项目生产过程产生的固体废物经上述措施处理后，不会造成环境污染。

### 6.2.6生态环境影响分析

项目营运期虽有一定污染排放，但经采取相应的防治措施后，污染物排放达标，排放量小，预测表明，其对区域地表水环境质量、声环境质量和大气环境质量均不会产生大的影响，因此，项目营运期不会产生大的不利生态环境影响。

### 6.2.7土壤环境影响分析

项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。所以对土壤的防治措施主要是防止事故的发生，当土壤中有害物质过多，治理不及时超过土壤的自净能力，引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，通过“土壤→植物→人体”，或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收，将会对人身健康产生巨大的影响。因此，对污染区域进行适时有针对性的监测对土壤污染的控制与管理具有十分重要的意义和作用。另外，只有加强对污染源的有效管理，才能从根本上控制土壤的污染。

# 7、环境保护措施及其可行性论证

## 7.1施工期污染防治措施

本项目施工期建设内容主要有：设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响不大，污防措施可行。

## 7.2运营期污染防治措施

### 7.2.1废气治理措施及达标可行性分析

拟建工程废气主要包括项目生产车间产生的粉尘及VOCs，共设置1个15米高排气筒。

1、粉尘废气治理措施及达标可行性分析

含尘废气主要来自产品生产中各种粉状原料的投料过程。

（1）排污分析

根据工程分析，本项目粉末状物料包括金属纳米材料、钛白粉、重钙粉、滑石粉等，根据《工业污染源普查手册全册（2010年修订）》（中册）中2641涂料制造业。水性涂料粉尘产生系数为0.031kg/t产品。项目年产1万吨水性纳米封装材料，则粉尘产生量为0.31t/a。

（2）粉尘处理措施

上料工段设置封闭的上料间，使用自动进料系统和真空泵，采取真空密闭吸配料工序，在上料间设置集气罩，经过集气后粉尘通过袋式除尘器处理之后通过15m高排气筒排放。

（3）本项目采用脉冲式布袋除尘器对粉尘进行处理可行性分析

布袋除尘器是用滤袋将含尘气流过滤的除尘装置，由滤袋、箱体、灰斗、清灰装置、排灰机构组成。袋式除尘器为1um的细微尘净化效率大于90%；压力损失1000~1500pa。该设备结构简单、操作方便、可回收干料，可捕集不同性质的粉尘。

除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。

废气处理工艺流程如下图所示：

图7.2-1 脉冲式布袋除尘处理工艺流程图

（4）达标可行性

经布袋除尘处理后，粉尘有组织排放浓度为3.875mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，说明措施可行。

2、VOCs废气治理措施及达标可行性分析

（1）排污分析

根据工程分析，本项目VOCs废气主要是高速分散工序和研磨工序中使用的助剂中挥发出来的少量有机废气，检验过程中挥发出来的少量有机废气。本项目助剂用量为1525t/a，生产区域VOCs的挥发量为2.745t/a。检验区域VOCs产生量约为0.0144t/a。

（2）VOCs处理措施

分散工段采用密闭容器分散；产品的转移也使用泵和管道。因此通过采用引风机将密闭容器中产生的VOCs收集后通过UV光解系统处理后通过15米高的排气筒达标排放。由于项目VOCs产生的量较小，速率较慢，根据项目原辅材料表可知，所涉及的有机溶剂冷凝温度较低，且所涉及的密闭容器较多，故通过处理效率和成本的综合考虑，项目不采用冷凝方式回收VOCs，直接通过引风机将VOCs导入到UV光解系统处理后15m高排气筒排放。

（3）本项目采用UV光解系统对VOCs进行处理可行性分析

参考环境保护部《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号2013-05-24实施），VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则，在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用;鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。该技术政策提出，对于）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括：鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售；鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。

在末端治理和综合利用上，技术政策提出，在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。

本项目可挥发性有机物主要包含芳烃化合物、低级酯类、低级烃类和少量其他含氧有机化合物，拟采用UV光解处理。

UV高效光催化装置处理有机废气的工作机理：利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(游离氧)O+O2→O3(臭氧)，臭氧对有机物具有极强的氧化作用，工业废气利用排风设备引入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对有机气体进行协同分解氧化反应，使有机物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。

图7.2-2 UV高效光催化装置示意图

1）技术条件：UV高效光催化技术适用于：丙酮、丁酮、乙酸乙酯、VOCs、甲醛、乙醛、乙酸乙酯、苯系物、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃、酚、硫化氢、硫醇、硫醚、氨、胺、吲哚、硝基等废气。其中UV高效光催化技术在保证以下条件的基础上，可大大提高其净化效率：
   ①保证裂解反应的时间（＜0.01s），氧化反应的时间2-3s。
   ②废气能否被裂解，取决于其化学键键能是否比所提供的UV光子的能量高低。提供的UV光子总功率不够或者含氧量不足，会因为裂解或氧化不完全而生成一些中间副产物，从而影响净化效率，对于高浓度大分子的有机恶臭物质体现得较为明显，因此项目需严格按照设备额定功率保证总功率及含氧量。
   ③UV光解净化的长期稳定、高效，保证环境温度10-40℃，反应温度＜70℃，相对湿度＜99%。
   2）工程实例类比

广东佳明电器股份有限公司电视机外壳喷漆废气处理系统

佳明电器公司喷漆产生的废气主要为VOCs，包括苯系物及非甲烷总烃，采用的废气处理工艺为一级UV高效光催化装置(型号THY-EQ40000A)，设计风量为26000m3/h。该公司于2013年6月20号委托广州京诚检测技术有限公司对喷漆废气进行检测，根据监测报告数据显示，该公司有机废气处理前后的浓度如下表。

表7.2-1 UV高效光催化工程案例(广东佳明电器股份有限公司)

| 项目 | 总VOC（mg/m3） |
| --- | --- |
| 处理前 | 1408 |
| 处理后 | 150 |
| 处理效率 | 89.35% |

深圳市星嘉艺纸艺有限公司印刷油墨废气处理系统

其印刷油墨产生的废气主要为包括二甲苯、甲苯及VOCs，五色印刷工序采用的废气处理工艺为一级UV高效光催化装置(型号THY-YY25000C)，设计风量为10000m3/h。该公司于2014年10月13号委托谱尼测试对印刷油墨废气进行检测，根据监测报告数据显示，该公司有机废气处理前后的浓度如下表。

表7.2-2 UV高效光催化工程案例(深圳市星嘉艺纸艺有限公司)

| 项目 |  | 总VOC（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 五色印刷排放口 | 处理前 | 197 |
|  | 处理后 | 16.4 |
|  | 处理效率 | 91.68% |

根据上述两个工程实例可知，一级UV高效光催化装置对VOCs的处理效率约为89.35%～91.68%。因此，本项目污染物源强分析采取处理效率为90%。

（4）达标可行性

经UV光解处理后，其排放量为0.2745t/a，排放速率为0.11438kg/h。故项目有组织排放的VOCs均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2涂料与油墨制造行业排放标准，说明措施可行。

3、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求

本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求见下表：

表7.2-3 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求表

| 相关政策要求 | 相关规定 | 本项目已采取的措施及改进建议 |
| --- | --- | --- |
| 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 | 鼓励采用先进的清洁生产技术，提高转化和利用效率； 对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放； | 已采取的措施： 项目工艺较为先进，满足清洁生产要求； 项目拟按要求进行泄漏检测与修复（LDAR），定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 项目对生产中排放的废气进行收集后UV光解处理，再通过15m高排气筒达标排放； 外排废水为生活污水，经厂区化粪池预处理后，VOCs浓度较小，外排废水能达标排放 |

通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。

综上所述，本项目废气处理处置措施合理，废气排放均能达到相关标准要求。

### 7.2.2生产废水治理措施及达标可行性分析

本项目废水主要来源于生活污水、设备清洗废水。设备清洗废水全部回收用于产品的生产用水，不计入本项目废水源。产品用水（3855m3/a）随着工艺流程进入产品中，成为产品一部分，随产品一同售出，不外排。冷却循环水，建设单位拟在厂区设置循环冷却池，采取间接冷却，冷却循环水在循环冷却池沉淀冷却后循环使用，冷却水在使用中蒸发损失进入大气，定期补充新鲜水（5m3/d，1500m3/d），不外排。建设单位使用水环式真空泵，真空泵水在循环罐中循环使用，不与物料直接接触，定期补充，不进入排水系统。

（1）生活污水

生活污水排放量为540m3/d（1.8m3/d），间断性产生，为办公楼及生产区厕所的粪便污水。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

（2）设备清洗水

根据建设方提供的资料，项目地面采用人工清扫的方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。目总清洗废水产生量约165t/a。主要含有机物类、金属纳米颗粒等，与产品组分基本相同，根据建设方提供的资料，其可用于产品配料工序，故其收集后全部回用于生产线，不外排。

汨罗市城市污水处理厂处理可行性

1、污水处理厂情况

汨罗市城市污水处理厂位于汨罗市城郊乡百丈村（友谊河下游西侧与汨罗江交汇处），占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。汨罗市城市污水处理厂一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及湖南汨罗工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市城市污水处理厂一期工程已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗市城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗工业园各园区道路。根据汨罗市污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入汨罗城市污水处理厂设计容量，汨罗市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。

汨罗市城市污水处理厂采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。改良型氧化沟池型具有完全混合式和推流式曝气池的双重优势，能承受水量、水质变化较大的冲击负荷，处理效果稳定。

本项目生活污水量为540m3/a（1.8m3/d），日处理量仅占污水处理厂处理量的0.072‰。故汨罗市城市污水处理厂可完全处理本项目产生的生活污水。故本项目生活污水通过上述措施处理后可达标排放，不会对周边环境造成明显的影响。

### 7.2.3地下水的环境保护措施可行性分析

1、地下水污防措施

分区防护措施

防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。根据《石油化工工程防渗技术规范》(GBT50934-2013)，将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。重点防护区为生产区域、原料暂存区、成品暂存区，一般防护区为办公区域中的检验室。除此之外的其他地区均为非污染区。

（1）一般污染防治区

项目租赁了湖南五祥新材料有限公司闲置厂房，其厂房地面已经采取了水泥硬化等部分防渗措施，满足可以一般污染防治区防渗需求。

（2）非污染防治区

项目租赁了湖南五祥新材料有限公司闲置厂房，其厂房地面已经采取了水泥硬化等部分防渗措施，满足可以非污染防治区防渗需求。

（3）重点污染防治区

对于厂区内的生产区域、原料暂存区、成品暂存区等重点防护区，应参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局2004.4.30颁布试行）、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）设置防渗漏水泥地坪。

循环水池在建设过程中已考虑相应的防渗措施，按照相关要求进行了底层防渗和池壁防渗。

2、末端控制措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄露、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理站处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。

3、污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括尽力完善的监测制度、配备监测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

4、应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

5、日常管理措施

①制定全厂设备安全操作规章、检修制度和设备管理考核制度、对每台设备确定责任人。由专职机构定期进行设备完好率、运行率考核，实施重奖重罚，消除设备故障和地下水污染隐患。

②加强管理，杜绝超设计生产

③加强对所有管道的维护管理，及时发现和消除污染隐患，杜绝跑、冒、漏、滴现象。一旦发现有污染物泄露或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。对污染源项的地下水保护设施进行采用动态检查，对发现的问题及时进行处理。

④做好员工的环保和安全知识培训，提高全厂职工地下水保护意识。

评价认为，项目采取本环评提出的地下水污染防治措施后，可以把本项目污染地下水的可能性降至最低程度。

### 7.2.4噪声治理措施及达标可行性分析

本项目的噪声源主要为分散机、研磨机、各类泵等设备运转时产生的噪声，噪声源强为80~90dBA，所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理；另外在厂区四周设置绿化带，以降低噪声对环境的影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类、4类标准。

为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议：

（1）在设备选型时，除考虑满足生产工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性（选用高效低噪设备），对于噪声较高的设备应与设备出售厂方协商提供配套的降噪措施。

（2）将各设备均安装于生产车间内，进行墙体隔声，并且在设备安装时加减振垫。

（3）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。

（4）声屏障的存在使声波不能直达受声点，从而使受声点噪声降低。声屏障通常指墙、建筑物、土坡、树丛等。建议结合项目周边防护绿地，种植树木或加建围墙，以达到声屏障降噪的目的。

综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目整治投产后对周围声环境影响较小。

### 7.2.5固体废物治理措施及达标可行性分析

1、处置方式

本项目营运期废物有收集到的粉尘、滤渣、废滤布、一般废弃包装物、废弃有机溶剂包装物、含油废弃抹布、废产品和员工生活垃圾。

本项目拟在厂区产品暂存区设置一般固体废物及危险废物暂存间，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险固体废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

项目生产过程中收集到的粉尘、一般废弃包装物等均为一般固体废物，在一般固体废物暂存区分类收集暂存后，定期外售综合利用。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目滤渣、废滤布、废弃有机溶剂包装物、含油废弃抹布、废产品等属于危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

2、暂存措施

本项目拟在厂区产品暂存区设置一般固体废物间（面积10m2,位于暂存区南部）及危险废物暂存间（面积10m2,位于暂存区北部）。危险废物处置应严格按照以下规定及相关要求管理：

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》规定：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；

必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划：

必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放：

从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施、设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理．方可使用。

产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位、应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。建设方应严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单建设危险固废暂存间。

# 8、环境风险评价

## 8.1环境风险评价目的

项目在外界因素的破坏下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性论证，为项目审批部门的决策、以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据。对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要目的是：

（1）根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出技术防范措施；

（2）分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），预测其对人身安全与环境的影响和损害程度；

（3）根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的防范减缓措施、应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

## 8.2评价等级、内容和重点

本项目租赁五祥新材料公司现有空置场地、厂房进行建设，本项目的厂房、水、电、污水处理设施都是公用。但与本项目共用设施的《湖南五祥新材料有限公司年产13万吨再生塑料制品建设项目》已经通过环评，对其的风险评价已经完成了。故本次环评风险评价只对本项目工程进行风险评价。

### 8.2.1评价等级确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）4.2.3.1节和《危险化学品重大危险源辨识标准》(GB18218-2009)中规定的易燃易爆和有毒物质的临界量限值。具体见表8.2-1。

表8.2-1 项目涉及主要物质临界量

| 序号 | 物质名称 | 标准 临界量(t) | 实际量(t) | 是否重大危险源 | 物料性质描述 | 本项目中 性质 | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 储存 |  |  |  |  |
| 6 | 聚甲基丙烯酸酯 | 1000 | 100 | 否 | 可燃液体 | 基础原料 | 0.1 |
| 7 | 聚甲基丙烯酸钠盐 | 10 | 1 | 否 | 可燃液体 | 基础原料 | 0.1 |
| 8 | 环氧聚酯 | 1000 | 300 | 否 | 可燃液体 | 基础原料 | 0.3 |
| 9 | 水性纳米封装材料 | 5000 | 1000 | 否 | 可燃液体 | 产品 | 0.2 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.7 |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的规定，长期的或临时的生产、加工、搬运、使用或贮存风险物质，且风险物质的数量等于或超过临界量的单元为重大危险源。由上表可知，本企业所使用的化学品或风险物质无重大危险源。

根据计算可得，本企业环境风险物质数量与其临界量比值Q=0.7＜1，说明该企业的风险等级为一般风险等级。

表8.2-2 项目主要危化品储存、运输情况一览表

| 物料、产品名称 | 形态 | 储存设备 | 运输方式 | 来源与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚甲基丙烯酸酯 | 液态 | 原料暂存区 | 汽车（桶装） | 外购；生产用 |
| 聚甲基丙烯酸钠盐 | 液态 | 原料暂存区 | 汽车（桶装） | 外购；生产用 |
| 环氧聚酯 | 液态 | 原料暂存区 | 汽车（桶装） | 外购；生产用 |
| 水性纳米封装材料 | 液态 | 成品暂存区 | 汽车（桶装） | 公司自产；外售 |

依据风险评价技术导则的评价等级划分表可知项目风险评价等级为二级，评价范围为以风险源为中心，半径3km的区域。具体评价等级划分表见表8.2-3。

表8.2-3 风险评价等级划分

| 分类情况 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

### 8.2.2评价内容及重点

依据导则要求，结合项目的相关情况，本次风险评价的风险事故类型为：火灾、爆炸和泄漏三种类型。评价以聚甲基丙烯酸酯、环氧聚酯、环氧聚酯以及产品等易燃、易爆化学品发生事故性泄漏时对周围环境、人群的影响为本次评价的重点。

### 8.2.3评价范围及保护目标

依据确定的项目环境风险评价等级和评价范围，对风险评价范围内的环境敏感点进行现状调查，评价范围内的环境敏感目标情况见表8.2-4。

表8.2-4 项目环境风险评价范围内敏感点调查情况统计

| 序号 | 敏感点名称 | 与项目相对方位和距离 | 功能/规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合心村二组 | N，373m~750m | 约40户 |
| 2 | 丁家塝 | NW，681m~895m | 约30户 |
| 3 | 牛坡里小区 | N，939m~1194m | 约80户 |
| 4 | 邹家园 | NE，1110m~2259m | 约450户 |
| 5 | 莲花塘 | E，1293m~2035m | 约40户 |
| 6 | 潘家屋 | SE，412m~1694m | 约60户 |
| 7 | 郑家塘 | NE，447m~686m | 约20户 |
| 8 | 合心学校 | E，860m~950m | 师生约1500人 |
| 9 | 何家垄 | SW，376m~660m | 约130户 |
| 10 | 从羊村 | W，772m~920m | 约20户 |
| 11 | 六方屋 | NW，951m~1571m | 约50户 |
| 12 | 石坝屋 | N，1664m~1954m | 约80户 |
| 13 | 新市中学 | NE，1932m~2225m | 师生约2000人 |
| 14 | 坝上屋 | NE，2030m~2448m | 约280户 |
| 15 | 元宵村 | WS，1906m~2454m | 约70户 |
| 16 | 油草塝 | WS，1767m~2106m | 约50户 |
| 17 | 岭上屋 | W，1163m~1531m | 约80户 |
| 18 | 团山屋 | NW，2525m~3000m | 约300户 |
| 19 | 新书村 | NE，2489m~3000m | 约150户 |

通过对项目周围环境敏感目标情况发现，项目风险评价范围内无特殊保护区、生态敏感与脆弱区。

## 8.3风险识别

### 8.3.1原辅材料和产品危险特性分析

（1）物质危险性判定标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（附录A1表1～表4）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《职业性接触毒物危害程度分析》（GB50844-85）、等相关标准，对公司运输、储运物质的有毒有害性、易燃易爆性进行识别。物质危险性判定标准见下表8.3-1。

表8.3-1	物质危险性标准

| 物质类别 | 等级 | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入、4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 40＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物：其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（高温高压下）可引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

注：①、有毒物质判定标准序号为1、2的物质属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。②、凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

（2）原辅材料和产品危险特性分析

本项目使用的主要原材料、中间产品及最终产品中，可能产生环境风险的物质有：聚甲基丙烯酸酯、环氧聚酯、环氧聚酯以及产品，主要物料理化及毒性见3.1.4章节。

项目涉及到的部分原料属于危险物料，其主要物质特性具体见表8.3-2。

表8.3-2 项目主要物料毒性及危险性判定表

| 物料 名称 | 沸点℃ | 闪点℃ | 毒性 | 是否属剧毒物质 | 是否属一般毒物 | 是否属易燃、易爆物质 | 毒性排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚甲基丙烯酸酯 | 101 | 180 | / | 否 | 否 | 可燃 | / |
| 聚甲基丙烯酸钠盐 | 159 | 41 | / | 否 | 否 | 易燃 | / |
| 环氧聚酯 | 466 | 200.8 | / | 否 | 否 | 易燃 | / |
| 水性纳米封装材料 | / | / | / | 否 | 否 | 可燃 | / |

（3）物质危险性识别

物质危险性是指由于物质的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。项目涉及主要危险性物质如下：

①、根据《危险化学品名录》（2015年版）辨识，本项目使用的纳米氧化钛、纳米氧化锌、纳米氧化银、铁红粉、钛白粉、滑石粉、重钙粉等均不在此名录中；

②、根据《剧毒化学品名录》2002版分析，本项目无剧毒化学品；

③、根据《高毒物品名录》2003版分析，本项目无高毒物品；

④、根据《中华人民共和国监控化学品管理条例》，本项目无监控化学品；

⑤、根据《易制毒化学品管理条例》本项目无易制毒化学品。

### 8.3.2生产过程风险识别

表8.3-3	项目生产过程潜在危险识别

| 序号 | 风险源 | 潜在风险 | 风险描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设施 | 设备 | 设备物料泄漏造成对周围环境的影响 |
|  |  | 接口、管道 泄漏 | 系统中接口或管道因受腐蚀或外力后损坏，导致物料的泄漏，对周围环境及人员造成严重影响。 |
|  |  | 设备泄漏 | 主要生产设备受腐蚀或外力后损坏，物料的泄漏。 |
|  |  | 废气处理装 置出现故障 | 废气处理装置出现故障，废气中的污染物未经处理就直接排放，对厂区及周围环境产生不利影响。 |
| 2 | 贮运设施 | 贮存 | 包装袋、包装桶等受腐蚀或外力后损坏，会发生泄漏，泄漏出来的物料可能带来水污染和大气污染，对周边环境和人群产生危害 |
|  |  | 运输 | 原料、产品等装罐和运输过程中，因接口泄漏或交通事故，会引起物料的泄漏，对环境和人群带来不利影响 |
| 3 | 其他 | 控制系统 | 由于仪器仪表失灵，导致设备超温超压，从而引起生产设备中物料泄漏 |
|  |  | 公用工程 | 电气设备的主要危险是触电事故和超负荷引起的火灾。或者因电气设备损坏或失灵，突然停电，致使各类设备停止工作，由此可能引发废气处理措施失效造成废气污染物未经处理直接排放。 |
|  |  | 责任因素 | 因工程结构设计不合理、设备制造和检验不合格、作业人员误操作或玩忽职守、维修过程违反规定等，以及人为破坏都有可能造成事故 |
|  |  | 污水事故排放 | 由于某种原因，生产废水进入污水管道，出现事故性排放。 |

根据以上分析，选择生产装置泄漏事故、贮运设施泄露事故等作为环境风险评价重点分析对象。

## 8.4源项分析

### 8.4.1最大可信事故

（一）、事故类型、可能危害及向环境转移途径

①、潜在事故类型生产、储运设施的风险事故主要为原料暂存区、产品暂存区和各类运输车等，因各种因素引起物料泄漏，甚至发生火灾或爆炸。

②、可能危害及向环境转移途径本项目如发生泄漏、火灾或爆炸，事故后果主要为：物料跑损、人员伤亡、停产、人员中毒、造成严重经济损失等。本项目发生物料泄漏事故后的危害及转移途径具体分析如下：部分物料具有易燃易爆性质，遇明火、高热、氧化剂都容易引起燃烧爆炸。若存放容器遇高温高热，出现大量放热现象，可引发引起容器破裂和爆炸事故。发生泄漏事故后，事故后果主要为：①泄漏会引发火灾或爆炸对厂内的构筑物、设备等造成破坏，同时对附近的人员造成伤亡等事故；

②燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳等；

③在燃烧时释放的大量烟尘对周围局部大气环境造成污染。

### 8.4.2最大可信事故确定及其发生概率估算

本项目从事故的类型来分，一是火灾或爆炸，二是物料的泄漏。从事故的严重性和损失后果可分为重大事故和一般性事故。国际化工界将重大事故定义为：导致反应装置及其它经济损失超过2.5万美元，或者造成严重人员伤亡的事故。火灾或爆炸事故常常属于此类事故。一般事故是指那些没有造成重大经济损失和人员伤亡的事故，但此类事故如不采取有效措施加以控制，将对周围的环境产生不利影响。物料泄漏事故常常属于一般性的事故。

A、重大事故原因分析本项目重大事故拟定为重大泄漏、火灾和爆炸。重大泄漏事故主要指储存容器、生产设备等破裂引起的物质大孔泄漏；发生火灾和爆炸事故的潜在因素分为物质因素和诱发因素，其中物质因素主要涉及物质的危险性、物质系数以及危险物质是否达到一定的规模，它们是事故发生的内在因素，而诱发因素是引起事故的外在动力，包括生产装置设备的工作状态，以及环境因素、人为因素和管理因素。发生火灾和爆炸的主要原因见表8.4-1。

表8.4-1 	火灾和爆炸事故原因分析

| 序号 | 事故原因 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明火 | 生产过程中的焊接和切割动火作业、现场吸烟、机动车辆喷烟排火等，为导致火灾爆炸事故最常见、最直接的原因。 |
| 2 | 违章作业 | 违章指挥、违章操作、误操作、擅离工作岗位、纪律松弛及思想麻痹等行为是导致火灾爆炸事故的重要原因，违章作业直接或间接引起火灾爆炸事故占全部事故的60%以上。 |
| 3 | 设备、设施质量缺陷或故障 | 设备设施：选用不当、不满足防火要求，存在质量缺陷储运设备设施：储设施主体选材、制造安装中存在质量缺陷或受腐蚀、老化极不正常操作而引起大量泄露，附件和安全装置存在质量缺陷和被损坏 |
| 4 | 工程技术和设计缺陷 | 建筑物布局不合理，防火间距不够 建筑物的防火等级达不到要求 消防设施不配套 装卸工艺及流程不合理 |
| 5 | 静电、放电 | 物料在装卸、输送作业中，由于流动和被搅动、冲击、易产生和积聚静 电，人体携带静电 |
| 6 | 雷击及杂散电流 | 建筑物、储罐的防雷设施不齐备或防雷接地措施不足杂散电流窜入危险作业场所 |
| 7 | 其他原因 | 撞击摩擦、交通事故、人为蓄意破坏及自然灾害等 |

B、一般泄漏事故原因分析

一般泄漏事故主要垫圈破损、仪表失灵、连接密封不良、泵故障、人为原因引起的管道、阀门、输送泵、反应设备等泄漏事故。

C、事故发生概率统计根据有关资料对化工行业关于对重大事故概率的介绍以及资料收集，主要风险事故的概率统计见下表8.4-2。

表8.4-2	主要风险事故发生的概率与事故发生的频率

| 事故名称 | 发生概率 (次/年) | 发生频率 | 对策反应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输送管、输送泵、阀门、槽车等损坏泄漏事故 | 10-1 | 可能发生 | 必须采取措施 |
| 贮槽、贮罐、反应釜等破裂小泄漏事故 | 10-2 | 偶尔发生 | 需要采取措施 |
| 雷击或火灾引起严重泄漏事故 | 10-3 | 偶尔发生 | 采取对策 |
| 贮罐等出现重大火灾、爆炸事故 | 10-3~10-4 | 极少发生 | 关心和防范 |
| 重大自然灾害引起事故 | 10-5~10-6 | 很难发生 | 注意关心 |
| 气体钢瓶阀门损坏泄漏事故 | 4.7×10-4次/年/瓶 |  | 关心和防范 |
| 钢瓶大裂纹引起大量泄漏（次/年/瓶） | 6.9×10-6次/年/瓶 |  |  |
| 钢瓶爆炸引起大量泄漏事故 | 5.2×10-7次/年/瓶 |  |  |

从上表可见，输送管、输送泵、阀门、槽车等损坏泄漏事故的概率相对较大，发生概率为10-1次/年，即每10年大约发生一次。贮槽、贮罐、反应釜等破裂小泄漏事故的概率为10-2次/年；而贮罐等出现重大火灾、爆炸事故概率10-3～10-4，属于极少发生的事故。

D、最大可信事故确定及其发生概率估算最大可信事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重。根据项目所涉及的物料性质等方面考虑，项目最大可信事故设定为：物料包装桶泄漏。结合本项目特点，预测本项目物料储存桶泄漏最大可信事故概率为1×10-1次/年。

## 8.5后果计算

### 8.5.1事故影响分析

1、泄露事故影响分析

可能发生风险事故的环节主要存在于原料的运输、贮存和使用。其原料的贮存和使用的风险主要是贮存、使用过程中最有可能发生的事故是爆炸、火灾和有毒气体的扩散，从而对贮存和周围环境造成不利影响。为了防止事故发生，项目建设单位从生产工艺、总图及设备布置、电气安全、消防、工业卫生和劳动保护等方面采取措施，通过这些措施可使事故风险降到较低的水平。一旦发生事故，有毒、有害气体进入大气环境造成的影响与源强(有毒气体的排放量与时间)和当时的大气扩散条件有关。

项目桶装原辅料存在发生泄漏的风险，风险主要原因是操作失误和管理不到位造成的。从国内外各行业在易燃易爆化学品的储存及使用发生事故情况看，有毒易燃品的泄漏毒气对周围环境质量影响较严重，而且可能引发火灾、爆炸事故。泄漏事故通常是对环境和安全造成严重危害的事故，应重点加强此类风险的防范措施。

### 8.3.2废气处理装置事故影响分析

项目废气处理装置发生故障，无任何处理效果。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008），短期事故排放，可采用估算模式进行预测。预测结果见表6.2-6~6.2-7。由预测结果可知：废气吸附装置失效发生事故排放对周围环境的影响较小，周围环境空气中不会出现瞬时的粉尘、VOCs超标现象，废气非正常排放对周围影响较小。

## 8.6风险评价分析

### 8.6.1风险值计算

根据风险定义：风险（后果/时间）=频率（事件数/单位时间）×危害程度（后果/每次事件）。本报告采用风险预测中的案例中的死亡人数（本项目取厂区内操作工人20人），采用厂区外受影响人数计算得其风险值1.0×10-5。

### 8.6.2近似相同行业可接受水平分析

据相关资料介绍，化工行业风险统计值为8.33×10-5人/a。结合本项目各类事故风险值，本项目事故的风险值与同行业比较，其风险水平是可以接受的。

### 8.6.3其他参考数据

参照《环境风险评价实用技术和方法》中推荐的各种风险可接受水平进行比较，各类风险可接受的水平情况见表8.6-1。

表8.6-1推荐的风险可接受水平

| 风险值（死亡数/a） | 危险性 | 可接受程度 |
| --- | --- | --- |
| 10-3数量级 | 操作危险性高，相当于人的自然死亡率 | 不可接受 |
| 10-4数量级 | 操作危险性中等 | 可接受 |
| 10-5数量级 | 游泳池事故和煤气中毒事故 | 可接受 |
| 10-6数量级 | 相当于地震和天灾的风险 | 可接受 |
| 10-7～10-8数量级 | 相对于陨石坠落伤人 | 可接受 |

根据《环境风险评价》（中国环境科学出版社，胡二邦主编，该书是中华人民共和国环境保护行业标准《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）重点参考书籍）。有关机构和作者推荐的对社会公众成员最大可接受风险水平和可忽略的风险水平，即最大可接受风险水平在10-5~10-6a范围内，可忽略的风险水平在10-7~10-8a范围。

将本项目发生风险事故造成的最大风险值与表8.6-1相比较，风险值与游泳池溺水事故和煤气中毒事故相当，其风险水平是可以接受的。

## 8.7环境风险管理

由于项目厂区内的原料和产物带有易燃易爆、有毒有害物质，火灾、爆炸发生后蔓延迅速，波及范围大，难于控制，因此加强事故风险防范措施建设，加大防范力度是项目减少事故发生率和降低事故发生影响最好的措施之选。

1、总图布置和建筑安全防范措施

本项目为化工生产企业，厂区的选址、总图布置和建筑安全等设计要求严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-95）等国家有关的法规、标准执行。本风险评价专题仅根据本项目的生产特点，对相关内容做简要的分析。

（一）总平面布置

（1）在总平面布置方面，严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分，对危险化学品按照其性质特点以及储存要求设置储存车间，不得混放；

（2）厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

（二）建筑工程安全防范措施

（1）厂房建设及总体布局应严格按照《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等国家有关法规及技术标准的相关规定执行。高处作业平台、高空走廊、楼梯、钢爬梯上要按规范要求设计围栏、踢脚板或防护栏杆，围栏高度不应低于1.05米，脚板应使用防滑板。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。

（2）根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。

（3）根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

（4）生产车间和各物料储存间设计有通风系统，通风量视控制空间大小，按每小时至少换气六次进行设计。根据化学品的性质，对化学品存储间考虑防火防爆及排风的要求，所有的化学品容器、使用点都设有局部排风以保证室内处于良好的工作环境。

（5）为了防止泄漏事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括感烟系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。在选址、总平面布置和建筑安全防范上采取上述一系列安全和预防措施，可以有效地控制或缓解危险化学品对周围环境风险。

2、储运设施风险防范措施

（1）严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

（2）设立专用库区，使其符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施危险化学品的储存和使用；在危化品库房设置了防止液体泄漏流失和扩散到环境的设施。按照危化品不同性质、灭火方法等进行了严格的分区分类和分库存放。建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。

（3）采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车、船应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。

3、工艺技术设计安全防范措施

（1）制定各岗位工艺安全措施和安全操作规程，并教育职工严格执行。必须做到：建立完整的工艺规程和操作法，工艺规程中除了考虑正常的开停车、正常操作外，还应考虑异常操作处理及紧急事故处理的安全措施和设施。

（2）生产装置的供电、供水、供风、供汽等公用设施必须满足正常生产和事故状态下的要求。

（3）所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装，必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。物料输送管线要定期试压检漏。

（4）加强设备的日常管理，杜绝跑、冒、滴、漏，对事故漏下的物料应及时清除。维护设备卫生，加强设备管理。

4、电气、电讯安全防范措施

应根据危险区域的等级，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备。电气设备的组级别只能高于环境组级别，不能随意降低标准。设计、安装、运行、维修电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范的要求，并要求达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃易爆物质。

采用三相五线制加漏电保护体制。将中性线与接地线分开，中性线对地绝缘，接地线（保护零线）专用接地，以减少对地产生火花的可能性。安装漏电保护应严格按照有关规范要求执行。禁止使用临时线路，尽可能少用移动式电具。如必须使用，要有严格的安全措施。

建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行：包括保持电气设备的电压、电流、温升等参数不超过允许值，保持电气设备足够的绝缘能力，保持电气连接良好等。

企业应按规定定期进行防雷检测，保持完好状态，使之有可靠的保护作用，尤其是每年雷雨季节来临之前，要对接地系统进行一次检查，发现有不合格现象进行整改，确保接地线无松动、无断开、无锈蚀现象。

做好配电室、电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具、临时用电的安全作业和维护保养；定期进行安全检查，杜绝“三违”。

对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法，严禁非电工进行电气操作。

5、消防及火灾报警系统风险防范措施

（1）建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。暂存区、生产车间严禁明火。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，生产车间、公用工程、暂存区等场所应配置足量的抗溶泡沫、泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。

（2）项目生产车间、暂存区设置事故沟，事故沟与事故应急池相连。厂内建立事故应急池（依托五祥新材料有限公司厂区事故应急池），主要用于发生事故时泄漏液体的收集、消防水的收集。

本项目最大建筑物为生产车间，其面积为2880m3；车间火灾危险性类别为丙类；耐火等级为二级。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）表8.2.2－2的规定，其一次消防用水量应按40L/s计；根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）表8.6.3的规定，其火灾延续时间按3h计。经计算，项目一次消防水量为432m3。项目依托的五祥新材料有限公司厂区事故应急池，其有效容积为3200m3的事故池，其容积可满足本项目的要求。

（3）消防水排水系统与事故应急池相通，且与雨水排放管、事故沟收集系统之间应设置转换开关。厂区内的雨水管道、污水管网、事故沟收集系统要严格分开。

6、环保设施风险防范措施

（1）废气处理装置风险防范措施

①、由专人负责日常环境管理工作，制订了“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理。

②、加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止生产。

③、引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。

（2）、危险废物暂存场所风险防范措施危险废物暂存过程中如储存不当，管理不善，容易发生泄漏、火灾等风险事故，其风险防范措施如下：

①、危险废物暂存场所必须严格按照国家标准和规范进行设置，必须设置防渗、防漏、防腐、防雨等防范措施。

②、危险废物暂存场所应设置一定的围堰高度，以便于危险废物泄漏的处理；

③、在暂存场所内，各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应。

④、危险废物必须在密封容器内暂存，不得敞开堆放；储存容器材质必须根据危险废物的性质进行选择，应防止发生危险废物腐蚀、锈蚀储存容器的情况，防止泄漏事故的发生。

⑤、危险废物暂存场所应设置浓烟感应器、可燃气体监控仪等设施，监控燃烧过程中浓烟和可燃气体的浓度，以便于及时对火灾事故进行防范和处理。

8.7.2安全管理措施

1、严格人员管理

人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：

（1）加强全厂干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。提高工作人员的责任心和工作主动性；

（2）强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对操作人员进行系统的岗位培训，使每个操作人员都能够熟悉工作岗位责任及操作规程；

（3）严格遵守开、停工规程；严禁明火，如需动火，应按规章申办动火批件，并应有严格安全措施，经检查可行后方可动火；

（4）施工、设备、材料应按规章进行认真的检查、验收。设计、工艺、管理三部门通力合作，严防不合格设备、材料蒙混过关；

（5）除设置专门环保机构外，各生产单位都要设专人具体负责本单位的安全和环保问题。对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗操作人员及时检查外，应设安全员巡检。对易发事故的各生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告；

（6）从技术、工艺和管理方法三方面入手，采取综合措施，预防有毒化学品的意外泄漏事故。必须强调管理工作对预防事故的重要作用，工厂设计、工艺设计和工艺控制监测等都必须纳入预防事故的工作中。提高自动化水平，保证装置在正常和安全状态下进行操作；

（7）总结经验，吸取教训。对各种典型的事故要注意研究，特别是与项目相关事故，更应充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的操作过程。预防化学品的意外泄漏事故。

2、完善安全措施

完善的安全管理是保障装置施工质量和安全生产的重要组成部分，因此对项目实行全员、全过程、全方位的安全管理，按照公司的安全生产要求，结合项目装置特点，制定安全管理规章和安全管理措施。建议公司在安全生产管理方面参照执行职业安全健康管理体系（OSHMS标准体系）。

（1）工程的所有操作人员均应经过培训和严格训练，并取得合格证，才能允许上岗操作。制定应急预案并加强演练，保证装置安全运行。

（2）开、停车和检修状况下，需要排空的设备和管道应严格按照设计要求，将排放物料予以收集和处置，严禁乱堆放。高度重视、认真进行设备和管道的检查和及时维修等工作。

（3）项目设备，机械设备和管线，应从设计制造、采购、安装、使用等五个方面严格把关。对所有设备从采购－使用－维护－报废等建立全程档案。关键设备都应该进行试压试漏，确认无误方可安装。消除事故隐患。

（4）建议进一步强化安全监督措施和手段。特别要注意加强施工单位与生产单位的联系，一定要建立事故状态下安全连锁和停止作业的制度。要有一定的权威机构协调工程扩建中的有关事宜，避免因施工酿成重大事故。

（5）施工中要严格设备和管线法兰垫片管理，对使用的弯头、三通等要把好质量关和焊接关，规范焊接工艺和配件，确保在投产后设备、管线安全运行。

（6）安全阀在安装前应进行全面检查调校，压力容器均需技术监督部门检验，投用前一定要按照国家有关标准规范要求进行不同压力等级的试压，焊接工艺、材质均应符合压力容器管理的有关规定。

（7）公司应建立事故应急处理队伍，如输送管道、阀门爆裂出现泄漏时，应急处理人员必须及时进行相应处置。

（8）发生物料泄漏时，迅速切断易燃、有毒物质源头，视情况组织无关人员及周围居民迅速撤离泄漏污染区至安全地带，并对厂区进行隔离，严格限制出入。

## 8.8应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。为了减少或者避免风险事故的发生，必须贯彻“以防为主”的方针，企业的生产管理部门应加强安全生产管理。

1、指挥结构：设置环境管理机构和专门的应急领导小组，由企业负责人任组长，并配专职环保管理人员。

（1）一旦发生风险事故，岗位人员应立即报告装置应急领导小组，发现人员受伤，应拨打120急救电话，向医院报警，并说明具体位置和现场情况，上述单位进入现场救护时应配备好自身护具，并根据报警情况，选择好救护路线。

（2）各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。

（3）处理期间根据事态的发展，应急领导小组现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要上级主管部门的协助救援。

2、信息传递：按照从紧急情况现场与指挥线路一致的线路上报和下传，确保企业管理层及当地环保门及时得到信息。

3、现场警戒和疏散措施

（1）由环境管理机构和应急领导小组根据现场实际情况指挥事故单位划定警戒区域，并用警戒绳圈定，并安排人员负责把守，警戒人员必须佩带安全防护用具。禁止无关人员进入危险区域，同时通知公安保卫处禁止无关人员及车辆进入危险区域。

（2）紧急疏散时，由环境管理机构指挥带领人员撤离到警戒区域以外。

4、事故上报程序和内容

（1）报告程序：事故发生后24h内将事故概况迅速上报环保、劳动、卫生等相关部门。

（2）报告内容：发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情损失情况和抢险情况。

5、善后处理

（1）突发事件结束后，由有关部门迅速成立事故调查小组，进行调查处理。

（2）组织恢复生产，做好恢复生产的各项措施。

（3）突发事件结束后，根据突发事件的影响范围由企业办公室或指定人员统一对外发布信息。

## 8.9环境风险评价结论

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的聚甲基丙烯酸酯、环氧聚酯、环氧聚酯以及产品等化学物质在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，泄漏事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

# 9、总量控制分析、清洁生产

## 9.1总量控制

### 9.1.1总量控制因子

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求，根据本工程的污染特点和环保部门的要求，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况，确定本工程总量控制因子为：大气污染物建议总量控制因子：VOCs。

### 9.1.2废气污染物排放总量控制分析

根据工程分析，项目排放的特征污染物为粉尘、VOCs，粉尘排放量为0.3335t/a，VOCs排放量为0.2745t/a。以实际排放浓度为总量控制指标依据。

### 9.1.3废水污染物排放总量控制分析

本项目废水主要来源于生活污水、设备清洗废水。设备清洗废水全部回收用于产品的生产用水，不计入本项目废水源。产品用水随着工艺流程进入产品中，成为产品一部分，随产品一同售出，不外排。冷却循环水，建设单位拟在厂区设置循环冷却池，采取间接冷却，冷却循环水在循环冷却池沉淀冷却后循环使用，冷却水在使用中蒸发损失进入大气，定期补充新鲜水，不外排。生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。故建议本项目无需申请水总量控制指标。

### 9.1.4本项目总量控制分析

本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表9.4-1污染物排放总量指标 单位：t/a

| 污染物 |  | 本项目排放量 | 本项目建议排放总量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0.2745 | 0.3 |

项目废气VOCs：0.3t/a，总量指标由建设单位通过交易平台申请购买。

## 9.2清洁生产

本项目产品主要为水性纳米封装材料。水性纳米封装材料的生产的清洁生产分析根据《涂料制造业清洁生产评价指标体系》（试行）进行评价。

### 9.2.1清洁生产分析

根据《涂料制造业清洁生产评价指标体系》（试行）的相关规定，本项目实施后涂料类产品的清洁生产指标评价如下：

表9.4-2清洁生产评价指标一览表

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 评价基准值 | 本项目 | 权重 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定量指标 |  |  |  |  |  |  |
| （一）资源与能源消耗指标 | 原材料消耗 | t/t产品 | 1.105 | 1.0005 | 20 | 20 |
|  | 电耗 | kwh/万元 | 80 | 66.7 | 10 | 10 |
|  | 水耗量 | t/t产品 | 0.35 | 0.234 | 5 | 5 |
| （二）污染物产生指标 | 废水量 | t/t产品 | 0.25 | 0.054 | 10 | 10 |
|  | COD | mg/L | 350 | 400 | 5 | 0 |
|  | 粉尘量 | mg/m3 | 3.875 | 8.3 | 5 | 0 |
| （三）资源综合利用指标 | 全厂生产用水重复利用率 | ％ | 88 | ＞80 | 10 | 10 |
| 定性评价指标 |  |  |  |  |  |  |
| （四）产品特征指标 | 一次交验合格率 | ％ | ≥99.0 | ≥99.0 | 6 | 6 |
|  | 执行国内相关强制性标准 |  | 是 | 是 | 3 | 3 |
|  | 通过ISO9001系列质量体系认证 |  | 是 | 是 | 3 | 3 |
|  | 通过环保产品认证 |  | 是 | 是 | 3 | 3 |
|  | 采用国外标准 | % | ≥25 | 0 | 10 | 0 |
|  | 采用国内标准 | % | ≥30 | 100 | 8 | 8 |
| （五）环境管理与劳动安全 | 取得危险化学品安全生产许可证 |  | 是 | 是 | 1 | 1 |
|  | 取得消防安全生产许可证 |  | 是 | 是 | 1 | 1 |
|  | 通过ISO14001认证 |  | 是 | 是 | 5 | 5 |
|  | 职业病人数 | 人/千人年 | ≤0.001 | 待核查 | 1 | 0 |
|  | 3年内未发生任何火灾和爆炸事故 |  | 是 | 待建设 | 1 | 0 |
|  | 千人负伤率 | 人/千人年 | ≤0.001 | 待核查 | 1 | 0 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 85 |

由上表可见，本项目涂料产品的清洁生产水平属于P≥85范围内，属于清洁生产企业。

### 9.2.2清洁生产建议

（1）完善企业内部管理，减少物料消耗

实践证明，通过加强企业管理、可以大幅降低原料及燃料的耗用量。据估计，通过实施成本控制法、落实成本控制责任制，可以降低成本15％左右。根据有关管理经验，建议企业内部实施如下管理：

①建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理。

②加强设备维修，及时检修、更换破损的管道、机泵、阀门和污染治理设备，尽量减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放。

③对各生产设备均应安装用必要的计量装置，对单位产品实行用料考核，并与职工的经济效益挂钩，以减少物料消耗，降低生产成本，削减污染物排放量。

（2）采用节能减排措施

采用先进的生产工艺和技术装备是节约能源、降低消耗、减少污染物排放的最根本的措施，保证产品质量和成品率、合理使用高效能源、提高能源使用效率是节能降耗的有效途径。

①原料替代

根据项目清洁生产水平分析，本项目清洁生产水平的提高可原材料替代上挖掘潜力，如研发使用挥发性有机溶剂含量更少的配方等。在具备实施条件的前提下，本项目应实现原材料的升级。

②尽量减少人工投料点，确保生产环境的工人身体健康，减少无组织排放源。

（3）实施清洁生产审计

推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效地推行清洁生产。通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。

# 10、环境经济损益分析

## 10.1环境效益分析

企业应采取的环保措施及其投资估算见下表，项目总投资约1000万元，环保投资40万元，占项目建设投资的比例为4％。

表10.1-1环保设施投资估算表

| 项目 | 专项设备或单元名称 |  | 专用投资估算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 密闭车间+集气罩+布袋除尘 | 15m排气筒 | 5 | 新建 |
|  | 密闭容器+引风机+UV光解处理 |  | 15 | 新建 |
|  | 检验室废气收集设施 |  | 1 | 新建 |
| 废水 | 化粪池 |  | / | 依托 |
|  | 事故应急池 |  | / | 依托 |
| 噪声 | 噪声控制 |  | 5 | 新建 |
| 固废 | 垃圾站 |  | / | 依托 |
|  | 一般固废暂存间（面积10m2） |  | 1 | 新建 |
|  | 危废暂存设施（面积10m2） |  | 1 | 新建 |
| 地下水 | 地面防渗处理 |  | 4 | 新建 |
| 环境管理与环境监测 |  |  | 4 | 新建 |
| 风险防范措施及应急预案 |  |  | 4 | 新建 |
| 合计 |  |  | 40 |  |

环境影响预测结果表明工程投产后，废气、废水、噪声以及废渣对外环境影响较小，工程环保投资合理，污染防治措施合理有效。

- 10.2经济效益分析

项目总投资为1000万元人民币，项目建成投产后，项目达产后年经济效益收入9000万元，年均利润总额为1500万元。因此，从上述数据来看，该项目的经济效益是十分显著的。

- 10.3社会效益分析

- 本项目建设不仅可以直接提供多个就业岗位，而且随着这一工程的投产运行，同时也进一步为地方开辟税源，增加税收，促进地方经济腾飞；

- 本项目建成运营后，将对当地基础设施和公共服务带来新的要求，这种要求能够促进当地基础设施和公共服务的改善，其影响也是积极的。

- 工程的建设能促进当地经济的发展，为企业未来自身的发展奠定基础。因此，本工程具有显著的社会效益。

- 10.4综合分析

由以上分析可知，本次工程环保投资估算为40万元，占项目建设投资的比例为4％。本次项目为新建项目，环保投资占项目总投资的比例不大，企业能够接受，厂方通过采取一系列的环保措施可以使废水、废气做到达标排放，固废得到合理处置，外排的污染物可达到国家排放标准，具有较好的环境效益。因此项目采取的环保措施是经济可行的。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

# 11、环境管理与监测

## 11.1环境管理

1、环境管理的重要性

环境是经济发展的物质基础，环境的污染和破坏是人类经济发展过程中带来的，环境问题的解决在依靠科学技术手段的同时，必须辅以严格、合理的管理制度。工业企业环境管理的含义是以管理工程与环境科学的理论为基础，运用技术、经济、教育、法律和行政手段，对损害环境质量的生产经营活动施加影响，正确处理发展生产与保护环境的关系，达到生产目标与环境目标的统一、经济效益与环境效益的统一。

随着环境保护工作日益深入，环境管理日益严格，从政府宏观调控到企业环境管理体系，从市场经济条件下资源优化配置到实施清洁生产，环境保护必须以新观念、新思想、新战略来迎接新世纪的挑战，环境管理也必须从管理观念、管理手段等方面进行改进，实现环境管理现代化。为企业实现可持续发展奠定坚实的基础。

公司在建设该项目时，必须建立完善的环境管理制度及环境监测计划，按环评所规定的制度与计划进行组织安排，实施监测，真正做好厂区的环境保护。本次环评在制定公司管理制度与监测计划时，依照该项目的主要环境问题，结合现代化企业环境管理的经验进行制定。由于企业建设施工期时间较短，所以，本次环评环境管理工作只针对运营期进行，环境管理工作主要针对以下三方面的内容进行。

①环境计划管理：包括企业污染防治计划、企业日常环境管理工作计划、环境保护投资计划等，还包括完成区域环境污染控制所确定的指标计划；

②环境质量管理：根据上级环境管理部门的具体意见及企业的实际情况，对企业范围内的污染排放进行严格的监督检查，积极组织进行日常的环境监测，保证区域环境质量的建设目标；

③环境技术管理：确定防止企业污染和破坏的技术路线，积极执行有关的污染控制政策，组织环境保护方面的技术服务，促进企业环境科学技术手段的提升。

2、环境管理体系建立的原则

（1）企业环境管理体系的建立要与工程的运行特点相配套，做到与生产管理工作有机地结合；

（2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关的法律、法规和标准；

（3）企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈；

（4）环境管理要充分重视宣传教育的功能，使环保法规，环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象；

（5）企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。

3、环境管理机构设置

根据项目的实际情况，应设置环境管理机构，其基本任务是以保护环境和风险防范为目标，采用技术、经济、法律和行政等手段相结合的办法，保证污染治理设施的建设和正常运行，促进生产的发展。

4、环境管理制度与环境管理计划

（1）环境管理制度

企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。

（2）环境管理计划

一般情况下，各企业在各阶段都要有环境管理的具体内容，工程环境管理体系及程序具体情况见下表。

表11.1-1工程环境管理体系及程序示意表

| 项目 阶段 | 环境保护内容 | 环保措施执行单位 | 环境保护管理 监督部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 实施营运期环保措施、保证环保设施的正常稳定运行，负责搞好全厂环境，委托监测及环境管理 | 建设单位环保机构、地方环境管理部门 | 地方环境管理部门 |

环境管理方案表见下表。

表11.1-2主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 废气排放 | 加强废气治理系统的维护保养，使运行效率不低于设计标准和废气达标，具体要求为车有组织有机废气执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2涂料与油墨制造行业排放标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。 |
|  | 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对生产中废气排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。 |
| 废水排放 | 严格清污分流、雨污分流管理。 |
| 固体废物 | 厂区内划出暂存区，对不能及时运走的固体废物暂时贮存，防止废物泄漏。 |
| 环境绿化 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带。 |
| 环境风险 | 定期进行生产知识及环保知识培训，提高操作人员文化素质及环保意识。 |
|  | 加强危险化学品泄漏事故风险的预防和控制，杜绝危化品环境风险事故发生。 |
|  | 加强事故风险的预防和控制，杜绝环境风险事故发生。 |

各阶段环境管理工作的具体内容见下表。

表11.1-3各阶段环境管理工作的具体内容

| 阶段 |  | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 企业环 境管理 总要求 |  | ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②开工前，履行“三同时”手续； ③项目投运试生产达到稳定状态后，尽快进行环保设施竣工验收； ④营运阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作，对不达标装置及时整改； ⑤配合当地环境监测站搞好监测工作，及时交纳排污费。 |
| 竣工 验收 阶段 | 自检 准备 阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ②向环保部门申请试运行；组织检查试车前的各项准备工作； ③检查操作技术文件和管理制度是否健全；整理技术文件资料档案； ④建立环保档案。 |
|  | 预 验收 阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对问题，提出解决或补救措施，落实投资，确保按期完成； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式 验收 阶段 | 建设单位完成《环境保护工程竣工验收监测报告》和《环境保护工程竣工验收报告》，申请正式竣工验收； ②建设单位向环保局申请办理《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。 |
| 生产运行阶段 |  | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算均有控制污染内容和指标，并落实到岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈，接受公众监督； ⑤建立健全各项环保设施运行操作规则，并有效监督实施，严防跑冒滴漏； ⑥定期向环保部门汇报情况，配合环保部门的监督、检查。 |

## 11.2环境监管计划

（1）建立健全监测制度，定期开展对废气和厂界噪声的常规性监测。

（2）排气筒每季监测一次，主要监测粉尘、VOCs等，同期应监测厂界无组织浓度值；噪声监测因子为Leq(A)，每季监测一次。出现污染投诉和环境纠纷时另行组织开展监测。详见下表。

表11.2-1营运期环境监测计划

| 项目 | 建议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测因子 | 监测地点 | 监测频率 | 监测机构 |
| 废气 | 废气量、颗粒物、VOCs | 排气筒 | 1次/季度 | 建议委托有资质的公司进行 |
| 无组织排放监测点 | 颗粒物 | 厂界 | 1次/季度 |  |
| 厂界噪声 | Leq（A）（昼、夜） | 厂界 | 1次/季度 |  |

（3）环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现非正常情况应及时向公司领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理等提供依据。

## 11.3排污口管理

1、排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，具体管理原则如下：

（1）列入总量控制的污染物排放口以及行业特征污染物排放口，如含粉尘和有机废气排放口，应列为排污口管理的重点；

（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道，排气筒采样孔和采样平台的设置应符合《污染源监测技术规范》；

（3）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

（4）固体废弃物应分类设置专用堆放场地，并有防扬散、防水土流失措施。

2、排污口标示管理

根据国家《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1—1995)的规定，本工程针对废气排放口、废水排放口及噪声排放源分别设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

（1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

（2）污染物排放口和固体废物贮存处置场以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；

（3）废水排放口和固定废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。

3、排污口建档管理

（1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 11.4环保设施竣工验收

本建设项目环境保护设施竣工验收项目内容见下表。

表11.4-1项目“环保竣工验收监测一览表

| 处理对象 | 污染源 | 三同时竣工验收项目 |  | 验收监测 项目 | 治理效率及效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产区域 | 密闭车间+集气罩+布袋式除尘器 | 15m高排气筒 | 粉尘 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）粉尘无组织标准 |
|  |  | 密闭容器+引风机+UV光解系统 |  | VOCs | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2涂料与油墨制造行业排放标准 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 |  | 化粪池 | 预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 设备噪声 | 设备噪声 | 设备设减震消声等措施 |  | Leq(A) | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类、4类标准 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾站 |  | 垃圾站 | 合理处置、不外排 |
|  | 危险固废 | 危废暂存间 |  | 危废暂存间、委托协议、面积10m2，位于产品暂存间北侧 |  |
|  | 一般固废 | 一般固废暂存间 |  | 一般固废暂存区、面积10m2，位于产品暂存间北侧 |  |

# 12、建议及结论

## 12.1项目概况

项目名称：年产1万吨水性纳米封装材料建设项目；

建设单位:湖南大庭清皓新材料科技有限公司；

拟建地点：湖南汨罗循环经济产业园龙舟南路东侧（湖南五祥新材料股份有限公司闲置厂房）；

法人代表：余以文；

建设性质：新建；

用地面积：2880m2

生产规模：1万吨/年水性纳米封装材料生产装置及辅助设施等；

投资情况：本项目建设投资1000万元，资金来源全部为企业自筹；

项目建设周期：本项目计划总工期6个月；

项目四周情况：西侧为龙舟南路，南侧、北侧和东侧为湖南五祥新材料股份有限公司。

## 12.2项目由来

本项目的建设受到了汨罗市人民政府高度重视，汨罗市人民政府邀请建设方来汨罗投资，并认为项目符合湖南汨罗循环经济产业园发展规划，并承诺对于本项目采取用地、财税等方面的支持，详见附件四。

同时本项目入园，受到了湖南汨罗循环经济产业园管委会的大力支持，鼓励项目的建设，认定本项目为园区2018年重点招商引资项目，详见附件五。

鉴于水性纳米封装材料的市场前景和和汨罗市人民政府、湖南汨罗循环经济产业园管委会的大力支持，湖南大庭清皓新材料科技有限公司拟在湖南汨罗循环经济产业园龙舟南路东侧租赁五祥新材料公司现有空置场地、厂房建设年产1万吨水性纳米封装材料建设项目。项目总投资1000万元人民币，主要产品为水性纳米封装材料。

## 12.3环境质量现状

（1）地表水环境

地表水监测结果表明，各断面、监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明区域现状水质较好。

（2）大气环境

现场监测期间各大气监测点环境空气中PM10的日浓度值，SO2、NO2的小时均值均能够满足《大气环境质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；TVOC可以满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的相应要求。综上所述，项目所在区域环境空气质量良好。

（3）声环境

评价区各监测点昼夜环境噪声质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3、4类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。

（4）地下水环境现状

各监测点监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求外，其余各均符合相关标准要求，说明评价区域地下水环境较好。

（5）土壤环境质量现状

项目所在地各监测点各监测因子均满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)表1中二级标准。

## 12.4环境影响结论

1、施工期

本项目施工期短暂且主要工序为在车间内安装设备，环境影响轻微。

2、运营期

（1）大气环境影响结论

本项目营运期排放的废气包括VOCs、粉尘。根据废气产生的情况，粉尘采用布袋式除尘器处理后达标排放，VOCs采用UV光解处理后排放。根据原辅材料用量和操作时数预测污染物浓度和排放数量可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2，《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2涂料与油墨制造行业排放标准等标准的要求，对环境的影响可以承受。

（2）地表水环境影响结论

本项目废水主要来源于生活污水、设备清洗废水。设备清洗废水全部回收用于产品的生产用水，不计入本项目废水源。产品用水随着工艺流程进入产品中，成为产品一部分，随产品一同售出，不外排。冷却循环水，建设单位拟在厂区设置循环冷却池，采取间接冷却，冷却循环水在循环冷却池沉淀冷却后循环使用，冷却水在使用中蒸发损失进入大气，定期补充新鲜水，不外排。建设单位使用水环式真空泵，真空泵水在循环罐中循环使用，不与物料直接接触，定期补充，不进入排水系统。本项目排放的废水主要是员工生活污水。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入汨罗市污水处理厂处理，最终排放汨罗江。因此本项目排放的各类废水均可得到有效处理，对环境的影响可以接受。

（3）地下水环境影响

本项目已从工艺装置的设计、地面硬化等各方面对本项目所在装置区域进行了较为全面的防渗措施，本项目生产区域、成品暂存区、原料暂存区的地面均采用防渗漏水泥地坪，不会发生废水对地下水渗漏，影响地下水。在规范生产、排污及加强监管等前提下，本项目生产对项目区地下水影响不大。

（4）声环境影响

项目建成后噪声源贡献值昼间小于65dB(A)，夜间小于55dB(A)，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3、4类标准要求；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

（5）固体废物环境影响

本项目固体废物分类收集，其中生活垃圾由环卫部门及时收集和清运，一般工业废物可以回收利用的，回用于生产，其余分类收集后外售处理，危险废物在厂内危废库内分类暂存后委托有资质的专门单位收集处理。各类固体废物均有成熟可靠的处理措施，企业能够实施有效管理，不会对区域环境产生影响，可做到安全处置。

## 12.5项目环境可行性

1、产业政策符合性

（1）与《产业结构调整指导目录（2011年本）》相符性

根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于其中的鼓励类涂料产品为“水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产”。

（2）与《环境保护综合名录（2015年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2015年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2015年版）》相关要求。

（3）与湖南《石化工业“十三五”发展规划》相符性分析

项目建设符合湖南省经信委的《石化工业“十三五”发展规划》规划要求。

2、项目选址和总图布置合理性

（1）项目选址合理性结论：

根据《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区总体规划》（2013-2020），园区的产业定位为：以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业、新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。本项目产品为水性纳米封装材料，属于新材料制造，基本符合园区的产业定位。本项目的建设受到了汨罗市人民政府高度重视，其认为项目符合湖南汨罗循环经济产业园发展规划，详见附件四。同时根据选址意见，湖南汨罗循环经济产业园管委会认为项目选址可行，同意本项目入园，详见附件七。本项目拟建场址规划用地性质为二类工业用地，用地性质符合规划。因此本项目选址可行。

（2）项目平面布置合理性结论

本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。

3、环境风险分析可接受性

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的化学物质在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，泄漏事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

4、总量控制

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及“十三五”环保规划要求，根据拟建工程的污染特点和地方环保局的要求，需要实施总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、特征污染物VOCs。本评价确定的污染物排放总量控制因子为VOCs。本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表13.5-1污染物排放总量指标 单位：t/a

| 污染物 |  | 本项目排放量 | 本项目建议排放总量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺废气 | VOCs | 0.2745 | 0.2745 |

建议项目申请总量指标为，废气VOCs：0.3t/a，总量指标由建设单位通过交易平台申请购买。

5、清洁生产

根据《涂料制造业清洁生产评价指标体系》（试行）的相关规定，本项目涂料产品的清洁生产水平属于P≥85范围内，属于清洁生产企业。

项目在采取完善企业内部管理，减少物料消耗、采用节能减排措施、原料替代、尽量减少人工投料点，确保生产环境的工人身体健康，减少无组织排放源、实施清洁生产审计等措施后，能使企业行之有效地推行清洁生产。实施清洁生产还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。

6、公众参与结果

通过报纸公示、网上公示、现场公示和现场问卷调查，结果表明，本项目周边区域被调查居民群众和团体单位对本项目的建设均持支持态度。项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

7、环境经济损益分析

项目总投资为1000万元人民币，项目建成投产后，项目达产后年经济效益收入9000万元，年均利润总额为1500万元。本次工程环保投资估算为40万元，占项目建设投资的比例为4％。因此，从上述数据来看，该项目的经济效益是十分显著，同时项目可给当地提供就业岗位，增加就业，带动地方经济发展，提高国税、地税收入，具有较好的社会效益。

## 12.6总结论

本项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；在落实报告中的整治措施后，企业生产过程中产生的各种污染物均可实现达标排放，有效的减少了污染物的排放总量，避免了废物对环境的二次污染，具有重大的环境效益，能够满足清洁生产要求，该项目具有明显的社会、经济效益。

通过分析，本评价认为，只要建设单位能认真贯彻执行国家和地方的环境保护法规政策，加强企业环境管理，严格执行企业环保质量安全规程，控制污染物排放总量，认真落实本评价中提出的各项污染防治对策，严格执行“三同时”政策，则本项目在该址建设，从环保角度来说是可行的。

## 12.7建议

1、建议企业定期委托环境监测单位对各环保治理措施进行跟踪监测，确保所有环保设备的正常稳定运行。

2、建议企业方严格执行国家“三同时”政策，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行投产；项目建成，经环保部门验收合格后，方可投入使用。

3、加强有机废气的处理装置的运行管理，保证处理系统的长期高效运转，确保废气中各污染物稳定达标排放

4、建设单位应尽可能采用环保原料，减少有机溶剂的使用量，以减轻有机废气对周围环境的影响。

5、建议建设单位对厂区排污口进行标准化建设。