目  录

概  述	1

1.项目由来	1

2.环境影响评价的工作过程	2

3.分析判定相关环保政策	3

4.关注的主要环境问题	7

5.项目环评报告书的主要结论	8

第1章 总则	9

1.1 编制依据	9

1.2 评价目的及工作原则	12

1.3 评价标准	13

1.4 环境影响因素识别和评价因子筛选	17

1.5 评价工作等级及评价范围	18

1.6 环境敏感目标	23

1.7 评价重点	25

1.8 评价工作程序	25

第2章 项目概况及工程分析	26

2.1 项目基本情况	26

2.2 工程分析	30

2.3 相关平衡	31

2.4 施工期污染源强分析	33

2.5 营运期污染源强分析	35

2.6 本项目污染物产排汇总	41

第3章 环境现状调查与评价	44

3.1 自然环境概况	44

3.2 湖南汨罗循环经济产业园概况	47

3.3 区域污染源调查	52

3.4 环境质量现状调查与评价	57

第4章 环境影响预测与评价	65

4.1 施工期环境影响分析	65

4.2 地表水环境影响分析	65

4.3 环境空气影响预测与评价	66

4.4 声环境影响预测与评价	75

4.5 地下水环境影响分析	77

4.6 固体废物对环境的影响分析	78

4.7 生态环境影响分析	80

4.8 土壤环境影响分析	80

4.9 环境风险评价	80

第5章 环境保护措施及其经济技术论证	85

5.1 施工期污染防治措施	85

5.2 废水污染防治措施及技术可行性	85

5.3 地下水污染防治措施	87

5.4 废气污染防治措施	88

5.5 噪声污染防治措施	89

5.6 固体废物污染防治措施	89

5.7 环保措施及投资估算	90

第6章 环境影响经济损益分析	92

6.1 社会经济效益分析	92

6.2 环境影响经济损益分析	92

6.3 小结	94

第7章 环境管理与环境监测计划	95

7.1 环境管理	95

7.2 环境监测计划	99

7.3 污染物排放清单及验收一览	100

7.4 总量控制	103

第8章 结论与建议	104

8.1 项目概况	104

8.2 环境质量现状评价结论	105

8.3 环境影响评价结论	106

8.4 主要环保措施	107

8.5 公众意见采纳情况总结	109

8.6 环评总结论	109

8.7 建议	109

附件：

附件1：委托书

附件2：标准函

附件3：监测报告及质保单

附件4：建设单位营业执照

附件5：建设项目选址意见表

附件6：园区审查意见

附件7：专家签到表

附件8：预审意见

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：监测布点图

附图4：评价范围图

附图5：环境保护目标图

附图6：调扩区总体用地布局图

附图7：调扩区现有企业分布图

附图8：项目周边水系图

附图9：调扩区排水规划

附图10：项目污水走向图

附图11：项目四至图

附图12：项目周边现状图

附图13：汨罗市生态保护红线图

附表：

项目基础信息表

概  述

1.项目由来

随着社会经济的高速发展和人民生活水平的不断提高，新型材料不断涌现，社会对有色金属的需求递增。由于矿产资源的不可再生性，近年来的大量开采，我国矿产资源日益贫乏。我国是一个铜资源贫乏的国家，铜矿人均储量仅为世界人均水平的18%。随着铜矿石资源越来越枯竭，而人们对铜产品的需求与日俱增，铜产品出现严重的供不应求的局面，废铜回收和精密加工是有效缓解铜资源紧缺的有效手段，是资源再生利用的必然途径。铜是机械、电力、电子等国民经济基础行业的主要有色金属材料之一，相关数据显示，2015年，全球废铜利用总量为860万吨，间接利用和直接利用量分别为392.8万吨和467.2万吨，中国2015年废铜利用总量、间接利用量和直接利用量分别占全世界的33.72%、56%和14.9%。

汨罗市有上百年的再生物质回收历史，近年建成的汨罗再生资源集散市场，已成为中南地区最大的再生资源交易市场，市场潜力巨大。湖南汨罗循环经济产业园所处区域已有较为完善的回收网络，园区内的湖南汨罗再生资源集散市场于2005年被批准为国家循环经济首批试点，拥有丰富的废铜资源、优越的地理位置。该区域的再生资源回收主要品种有废铝、废铜、废不锈钢、废塑料等，其中废铜占有较大比例，2008年该区域的废铜回收量为20万吨，在全国占比例约为25%，到2010年该区域的废铜收量将达到36.64万吨，在全国占比例达到52%，为该区域的再生铜产业的发展提供强有力的原料保证。

在此背景下，汨罗市晟泰科技有限公司拟投资1000万元在汨罗市循环经济产业园内建设年加工2000吨铜米建设项目，主要产品有铜米、塑料颗粒等。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，铜米生产属于“三十、废弃资源综合利用业—86废旧资源（含生物质）加工、再生利用—废五金加工、再生利用”，经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目需编制环境影响评价报告书。汨罗市晟泰科技有限公司委托我单位承担该公司年加工2000吨铜米建设项目的环境影响评价报告书的编制工作。在接受委托后我单位评价人员赴现场踏勘、调研，并收集了有关资料，进行项目环境质量现状监测。在以上基础上，我单位进行了环境影响报告书的编写工作。

2.环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号）的要求，本项目须编制环境影响报告书，其具体环境影响评价工作过程如下：

2018年3月8日——建设方委托湖南志远环境咨询服务有限公司开展环境评价工作，接受委托后，我司认真分析了工程技术资料后，确定了工作方案；

2018年3月12日—我司技术人员对项目现场进行了初步踏勘，对项目所在区域的环境现状和环境保护目标进行了初步调查，初步识别了项目周边环境敏感区，收集了有关敏感区的资料；

2018年3月16日—建设单位在《长沙信息报》2018年3月16日春赏特刊T5上对项目进行报纸公示。

2018年4月9日—建设单位在汨罗市人民政府网站上建设项目环评一栏中发布网上第一次公示（网址见下述），

http://www.miluo.gov.cn/25308/27701/27724/27986/content_1334387.html

公示时间起止时间为2018年4月9日至2018年4月20日，为期10个工作日，公示内容包含项目基本情况及环评信息；报告书网络第一次公示同时，建设单位于2018年4月9日在项目周围敏感点处张贴了本项目环境影响评价的第一次公示；

2018年4月11日—在查阅历史监测资料的基础上，建设单位委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目所在区域的环境质量现状进行补充调查、监测工作，现状调查、监测采样时间为2018年4月11日～4月12日。

2018年4月24日—环评报告书初步完成后，建设单位在汨罗市人民政府网站上建设项目环评一栏中分布第二次公示（网址见下述），

http://www.miluo.gov.cn/25308/27701/27724/27986/content_1342580.html

公示时间起止时间为2018年4月24日至2018年5月8日，公示内容主要为环境影响评价结论。报告书网络第二次公示同时，建设单位于2018年4月24日在项目周围敏感点处张贴了本项目环境影响评价的第二次公示；

2018年4月29日和30日—建设单位对项目评价范围内的居民和单位采用发放公众调查表的方式进行了公众参与问卷调查。

2018年5月2日—结合项目工程特点和选址的环境特征，按环境影响评价技术导则的要求最终编制完成了《汨罗市晟泰科技有限公司年加工2000吨铜米建设项目环境影响报告书》（送审稿），呈建设单位交由审批部门组织审查。

3.分析判定相关环保政策

3.1产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）的相关规定，对本项目可行性进行逐条进行说明论证见下表3.1-1。本项目符合其中鼓励类两项，不属于限制类和淘汰类，并且所用设备均为允许类，因此，项目符合国家最新产业政策。

表3.1-1  项目与产业结构调整指导目录符合性分析

| 内容 | 产业结构调整指导目录要求 | 本项目符合性 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓励类 | 九、有色金属 3、高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用 | 高效、节能、低污染、规模化的铜制品再生资源回收与综合利用 | 符合鼓励类要求 |
|  | 三十八、环境保护与资源节约综合利用 28、再生资源回收利用产业化 | 铜再生资源回收利用产业化项目 | 符合鼓励类要求 |
| 限制类 | 七、有色金属 5、单系列10万吨/年规模以下粗铜冶炼项目 | 本项目不涉及粗铜冶炼项目 | 非限制类 |
| 淘汰类 | 一、落后生产工艺装备 （六）有色金属 5、鼓风炉、电炉、反射炉炼铜工艺和设备 | 本项目无鼓风炉、电炉、反射炉炼铜工艺和设备 | 非淘汰类 |
|  | 12、再生有色金属生产中采用直接燃煤的燃油反射炉项目 | 本项目不使用燃油反射炉 | 非淘汰类 |
|  | 13、铜线杆（黑杆）生产工艺 | 本项目生产的是铜米，非黑杆生产工艺 | 非淘汰类 |
|  | 16、无烟气治理措施的再生铜焚烧工艺及设备 | 本项目未采用再生铜焚烧工艺及设备 | 非淘汰类 |
|  | 17、50吨以下传统固定式燃油反射炉再生铜生产工艺及设备 | 本项目不使用燃油反射炉 | 非淘汰类 |
|  | 二、落后产品 1、铜线杆（黑杆） | 本项目产品为铜米，不属于铜线杆（黑杆） | 非淘汰类 |

3.2与湖南汨罗循环经济产业园的符合性分析

2013年，原汨罗工业园进行调区扩区成湖南省湖南汨罗循环经济产业园，根据《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区总体规划》（2013-2020），园区的产业定位：以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业，新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。本项目属于再生资源回收加工产业，符合园区产业定位。

3.3选址合理性分析

（1）本项目位于龙舟南路东侧，根据《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区总体规划（2013~2020年）》——土地利用规划图（详见附图5），本项目占地的类型为二类工业用地，符合湖南汨罗循环经济产业园的用地规划。同时，项目用地已取得中华人民共和国国土资源部颁发的国土证（详见附件3），根据国土证，用地类型为工业用地/办公，本项目建设符合国土证土地使用类型。

（2）湖南汨罗循环经济产业园的产业规划：以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。同时根据《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区总体规划（2013~2020年）》，“新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。”，本项目位于新市南街以西、车站北路以东，项目所在地规划产业为有色金属加工产业，本项目为废五金再生利用与有色金属加工业，产业布局与湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区总体规划相符。

（3）项目用地位于龙舟南路东侧，属于湖南汨罗循环经济产业园区，项目所在地交通便利，原料运输方便，不仅可依托产业园区的供电、供水、通讯等基础设施，还能依托产业园区再生资源市场的资源优势，有利于企业发展。

（4）项目区域属环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区的3类区，周边地表水为Ⅱ类和Ⅲ类水域，区域无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等。项目所产生的污染物经过治理后均可实现达标排放。经过预测，项目投产后对大气、地表水、声环境等均不会产生较大影响，不会改变环境功能现状。

（5）当地政府和相关各部门及周边居民对本项目的建设持支持态度，无明确表示反对本项目建设。

（6）本项目污染源的大气环境防护距离范围内没有环境敏感点分布。

综上所述，项目选址可行。

3.5环境功能区划适应性分析

（1）地表水环境

本项目外排废水仅为生活废水，水质简单，经化粪池预处理后，进入汨罗市城市污水处理厂处理最终达标排入汨罗江，对纳污水体影响较小。因此，本项目的建设符合其水域功能要求。

（2）大气环境

本项目评价区环境空气功能属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据环境现状监测结果，评价区SO2、NO2、PM10、环境空气质量现状可符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目建设符合环境空气功能区划要求。

（3）声环境

本项目所处区域声环境适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类环境噪声限值；西厂界与主干道相临，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类环境噪声限值。根据环评期间的环境噪声现状监测结果，东、南、北厂界声环境均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求，西厂界声环境可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准要求，可满足本项目建设的需要。

（4）地下水环境

本项目所在地的地下水执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准，根据环评期间的地下水历史监测结果，项目区域的pH背景值偏酸性，其余监测因子均能达标，可满足项目建设的需要。

（5）土壤环境

项目所在地土壤执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)表1中二级标准，根据土壤的历史监测结果，项目区域土壤各监测因子均能达标，可满足项目建设的需要。

3.6平面布局合理性分析

本项目总体布局依托现有建筑特征及生产工艺特征，简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于厂内物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。厂区布置主要分为办公生活区、生产区以及库区。项目总入口位于西部，与龙舟南路相临，便于运输，生产车间位于东侧，原料仓库、成品仓库位于北部及中部，办公生活区位于西南部。

生产区依据项目的生产工艺流程和相关规范进行平面布置，最大限度地减少物料运输。生产区从南往北分别为破碎区、筛分区、打包区，项目厂区内功能分区明确，与厂区入口相通的厂区内主道路将各分区连通，有利于厂区内物料运输。

本项目拟采用低噪声设备，同时尽量将噪声设备布局在生产车间西侧，远离项目地东侧、北侧敏感点。项目主要高噪声设备如破碎机、摇床设于生产车间西侧，避免项目生产过程产生的噪声对周边居民的影响。主要废气污染源（破碎）及排气筒均设于生产车间西南侧，与敏感点保持最远距离，最大限度地减轻项目废气对敏感点的影响；整个厂区总平面布置简单，交通路线合理，布局满足企业生产要求。建议项目在设备布局中，始终坚持主要废气污染源靠西南侧布局的原则；同时噪声污染设备如破碎设备尽量远离项目东侧布置；此外，项目在厂界四周加强绿化，不仅美化环境，还能吸尘降噪。

3.7与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析

根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，汨罗市生态保护红线总面积140.33km2，占国土面积比例8.39%。本项目位于湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区龙舟南路东侧，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图10汨罗市生态保护红线图。

由第3章环境质量现状调查与评价可知，本项目所在区域大气、地表水、地下水、土壤环境质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。本项目属于废旧资源加工、再生利用项目，对废电线电缆进行加工再利用，使废旧资源再生利用，节约当地资源，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。本项目属于再生资源回收加工产业，符合园区产业定位，符合湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区的差别化环境准入条件和要求。

综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。

3.8与《土壤污染防治行动计划》的相符性分析

本项目位于湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区龙舟南路东侧，是工业企业聚集的工业园区；本项目危险废物（废电路板）单独贮存在厂区内的危险废物暂存间，委托有资质单位进行处置；本项目生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所布局科学符合《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）中关于“强化空间布局管控——鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。”的相关要求。

本项目危险废物暂存间和一般固体废物暂存间均采取防扬散、防流失、防渗漏措施，防止污染土壤和地下水；与《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）中关于“加强工业废物处理处置——全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。”的相关要求相符。

由上述分析可知，本项目与与《土壤污染防治行动计划》相符。

4.关注的主要环境问题

本次环评主要关注项目实施过程中可能会产生的污染源影响，详细调查项目实施区的环境现状，重点分析项目实施后对大气环境、水环境的影响，针对项目可能产生的不利影响提出合理的防范措施和对策。

5.项目环评报告书的主要结论

汨罗市晟泰科技有限公司年加工2000吨铜米项目建设符合国家产业政策；项目选址合理。在落实本次环评提出的污染防治措施与环境风险防范措施、满足污染物“达标排放”、“总量控制”要求的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

# 总则

## 编制依据

### 国家法律、法规和政策

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日修订，2016年9月1日起实施；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年8月1日起实施；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2016年1月1日实施；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正，2016年11月7日起实施；

(6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施；

(7)《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订，2012年7月1日起实施；

(8)《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号），2017年8月1日修订，2017年10月1日起实施；

(9)《建设项目环境影响评价分类管理名录》，国家环境保护部第44号令，2017年9月1日起实施；

(10)《环境影响评价公众参与暂行办法》，国环发[2006]28号，2006年2月14日公布实施；

(11)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

(12)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日起实施；

(13)《产业结构调整指导目录（2011年本）》，2013年修正，2013年2月16日起实施；

(14)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发［2011］35号），2011年10月17日起实施；

(15)中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（2010年10月13日起实施）；

(16)国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号），2015年4月2日起实施；

(17)国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知（国发〔2013〕37号），2013年9月10日起实施。

(18)《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）

(19)《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）

### 地方法规、规划

(1)《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

(2)《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令（第215号））；

(3)《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》（湘发[2006]14号）；

(4)《湖南省环境保护暂行条例（2002年修正）》；

(5)《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》）（湘环发[2014]22号）；

(6) 湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014）；

(7) 湖南省贯彻国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号）；

(8) 《湖南省“十三五”环境保护规划》，2016.9.8；

(9) 《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016~2017年）》（湘政办发[2016]33号）；

(10) 湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知（湘政办发〔2013〕77号）;

(11) 岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）；

(12)《汨罗市城市总体规划》（2008～2030年）；

(13)《湖南汨罗工业园发展规划》（2006～2020年）；

(14)《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区总体规划（2013-2020）》；

(15)《湖南省人民政府关于促进有色金属产业可持续发展的意见》（湘政发〔2011〕34号）。

### 环境影响评价技术规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

(2)《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

(3)《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

(4)《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

(5)《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

(6)《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

(7)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

(8)《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）。

### 其它技术规范及参考依据

(1)《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)；

(2)《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)；

(3)《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ 2-2007)；

(4)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单；

(5) 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；

### 其他编制依据及工程资料

(1)环评委托书；

(2)建设单位提供的其它相关基础资料；

(3)《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环境影响报告书》；

(4)《湖南省环境保护厅关于湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环境影响报告书的审查意见》（湘环评函〔2014〕137号）。

## 评价目的及工作原则

### 评价目的

评价目的在于从环境保护角度论证工程和其选址的可行性、污染防治措施的可靠性及其环境经济损益、实施环境监管监测要求，反馈于工程建设，以促进“三同时”、“三效益”的统一，维护生态平衡，实施可持续发展战略，并为今后汨罗市晟泰科技有限公司的环境管理和发展提供科学依据。具体地达到：

（1）通过环境现状调查、监测，分析环境功能现状和承载力，了解环境现状存在的主要问题，为项目的环境影响评价提供背景值和对比性的基础资料；

（2）通过建设项目的工程分析，明确项目工程及其污染排放特征，论证项目的环保措施及其技术、经济可行性和对策建议；

（3）预测评价项目实施后对区域环境可能造成的影响程度和范围，分析项目对环境影响的经济损益，提出满足环境功能目标的总量控制值、优化的环保措施和评价后监督管理及监测要求，以减少或减缓由于工程建设对环境可能造成的负面影响；

（4）明确项目的环境影响评价结论，为项目施工期、运营期环境管理以及区域经济发展、城市建设及环境规划提供科学依据，实现可持续发展战略。

### 评价工作原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 评价标准

### 环境功能区划

#### 地表水环境功能区

项目附近的水体为汨罗江。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）中的规定，汨罗江石碧潭渡口至新市桥为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，新市桥至市水厂取水口上游1000米为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，市水厂取水口上游1000米至下游200米为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，南渡桥至磊石为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

#### 地下水环境功能区及执行标准

项目所在地地下水主要功能为工、农业用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

#### 环境空气功能区及执行标准

项目所在地属于环境空气二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。

#### 声环境功能区及执行标准

项目位于湖南汨罗循环经济产业园内，该区域以工业生产为主，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在区域属于3类声环境功能区。

项目所在区域的环境功能属性见表1.3-1。

表1.3-1  项目选址环境功能属性

| 序号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区划 | 汨罗江 | 石碧潭渡口至市水厂取水口上游1000米，渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准 |
|  |  |  | 市水厂取水口上游1000米至下游200米，饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准 |
|  |  |  | 市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准 |
|  |  |  | 南渡桥至磊石为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 2 | 地下水环境功能区划 | 饮用水和农业用水，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |  |
| 3 | 环境空气功能区划 | 二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |  |
| 4 | 声环境功能区划 | 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准 |  |
| 5 | 是否是基本农田 | 否 |  |
| 6 | 是否是森林公园 | 否 |  |
| 7 | 是否是生态功能保护区 | 否 |  |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |  |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |
| 12 | 是否水库库区 | 否 |  |
| 13 | 是否污水处理厂纳污 集水范围 | 是（汨罗市城市污水处理厂纳污范围） |  |
| 14 | 是否属于生态敏感脆弱区 | 否 |  |

### 环境质量标准

本项目环境空气评价区属于环境空气质量二类功能区，环境空气质量评价标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，具体见下表。

表1.3-2  环境空气质量标准(摘录)，单位：mg/m3

| 污染物 | 取值时间 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 日平均 | 0.15 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| TSP | 日平均 | 0.3 |  |
| SO2 | 日平均 | 0.15 |  |
|  | 小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 日平均 | 0.08 |  |
|  | 小时平均 | 0.2 |  |

汨罗江石碧潭渡口至新市桥执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；新市桥至市水厂取水口上游1000米执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；市水厂取水口上游1000米至下游200米执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；市水厂取水口下游200米-南渡桥-磊石执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表1.3-3  地表水环境质量标准(摘录)  单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 ≤ | 20 | 15 |
| 3 | 五日生化需氧量 ≤ | 4 | 3 |
| 4 | 氨氮 ≤ | 1.0 | 0.5 |
| 5 | 挥发酚 ≤ | 0.005 | 0.002 |
| 6 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 7 | SS* ≤ | 30 | 40 |
| 8 | 总磷 ≤ | 0.2 | 0.1 |
| 9 | 阴离子表面活性剂≤ | 0.2 | 0.2 |
| 10 | 铜 ≤ | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 粪大肠菌群 ≤ | 10000个/L | 2000 |
| 12 | 硫化物 ≤ | 0.2 | 0.1 |

*SS参考执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的二级、三级标准。

项目所在地地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表1.3-4   地下水环境质量标准(摘录)，单位：mg/L

| 序号 | 项目 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 | 序号 | 项目 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH(无量纲) | 6.5-8.5 | 8 | 氟化物 | 1.0 |
| 2 | NH3-N | 0.2 | 9 | 氯化物 | 250 |
| 3 | 总硬度 | 450 | 10 | 总磷 | / |
| 4 | 溶解性总固体 | 1000 | 11 | 汞 | 0.001 |
| 5 | 高锰酸盐指数 | 3.0 | 12 | 铅 | 0.01 |
| 6 | 硫酸盐 | 250 | 13 | 铬（六价） | 0.05 |
| 7 | 挥发酚 | 0.002 | 14 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 3 |

本项目所在区域声环境评价标准采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，交通干线一侧执行4a类标准。具体见下表。

表1.3-5  声环境质量标准

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项 目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 | 等效声级 Leq | 昼间65dB(A) 夜间55dB(A) |
|  | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a类标准 | 等效声级 Leq | 昼间70dB(A) 夜间55dB(A) |

土壤： 执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。

表1.3-6   土壤环境质量标准(摘录)，单位：mg/L

| 项目 | pH | Ni | Cu | Zn | Pb | Cd | Hg | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价标准 | 6.5～7.5 | ≤50 | ≤100 | ≤250 | ≤300 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤30 |

### 污染物排放标准

#### 水污染物排放标准

本项目铜米筛分废水大部分循环使用，小部分达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排放至污水处理厂。生活污水经三级化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排放至汨罗市城市污水处理厂。

污水排放标准见表1.3-7。

表1.3-7  项目生活污水排放执行标准  单位：mg/L(pH除外)

| 污染物 | pH | CODCr | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 | 6~9 | 500 | -- |
|  | BOD5 | SS | 动植物油 |
|  | 300 | 400 | 100 |

#### 大气污染物排放标准

本项目破碎粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准及无组织排放标准限值要求。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关要求。

表1.3-8 大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 执行标准 |  |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率(kg/h) | 无组织排放监控浓度限值mg/m3 |  |
|  |  | H=15m |  |  |
| 颗粒物 | 120 | 3.5 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 2.0 |  |  |  |
| 净化设施最低去除率（%） | 60 | 75 | 85 |  |

#### 噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，西厂界临交通干线龙舟南路，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准。

表1.3-9   噪声排放标准(摘录)  单位：dB(A)

| 时段 声环境功能类别 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4a类 | 70 | 55 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

#### 固体废物

一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 环境影响因素识别和评价因子筛选

### 环境影响因素识别

本项目运营期可能带来的污染因素识别结果如表1.4-1所示。

表1.4-1  污染因素识别结果

| 阶段 | 环境要素 | 环境影响 | 影响特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 水环境 | 无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。 | 对地表水环境有一定影响 |
|  | 大气环境 | 破碎粉尘排放对大气环境的影响 | 对周边大气环境产生一定影响 |
|  | 声环境 | 各类生产设备噪声对周围环境的影响 | 对厂界产生一定的影响 |
|  | 固体废物 | 一般工业固废、危险废物、生活垃圾 | 委托有资质单位外运处置，无影响 |
|  | 环境风险 | 废气事故排放 | 影响较小 |
|  | 社会经济 | 促进社会经济发展 | 带动当地经济发展，增加就业机会 |

### 评价因子

#### 地表水环境

现状评价因子：pH、COD、BOD5、氨氮、硫化物、总磷、石油类、粪大肠菌群、SS、锰、阴离子表面活性剂、挥发酚等12项指标。

预测评价因子：定性分析。

#### 地下水环境

现状评价因子：pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸钾指数、硫酸盐、硫化物、氯化物、氨氮、总磷、铅、砷、细菌总数共12项和水位。

预测评价因子：定性分析。

#### 大气环境

现状评价因子：SO2、NO2、PM10、TSP。

预测评价因子：颗粒物（PM10、TSP）。

#### 声环境

现状评价因子：等效连续A声级。

预测评价因子：等效连续A声级。

## 评价工作等级及评价范围

### 地表水环境评价工作等级与评价范围

工作等级：项目无生产废水外排，外排废水仅生活污水，项目外排废水主要为生活污水，总排放量为1.52m3/d，生活废水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排放至汨罗市城市污水处理厂。项目外排废水水质简单，污水排放量少，按照《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-1993），地表水环境评价工作等级为三级。

评价范围：

汨罗江：汨罗市城市污水处理厂排污口上游500m至下游1000m范围内。

### 大气环境评价工作等级与评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2008) ，选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。结合本项目的初步工程分析结果，本项目排放的主要大气污染物为颗粒物，采用估算模式计算污染物的最大落地浓度占标率及地面质量浓度达标准值10%时所对应的最远距离，然后按评价工作分级判据进行分级。

项目选择生产车间排气筒中每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi —— 第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci —— 采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i —— 第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评价等级的划分方法见表1.5-1。

表1.5-1  评价工作等级分级依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10% 或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

本项目估算模式确定评价等级所采用的源强见表1.5-2。

表1.5-2  估算模式确定评价等级所采用的源强

| 有组织废气 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 污染物名称 |  | 颗粒物 |
| 正常排放 | 速率（kg/h） | 0.0092 |
| 排放参数 | 高度（m） | 15 |
|  | 内径（m） | 0.1 |
|  | 烟气量（m3/h） | 2000 |
|  | 温度（℃） | 25 |
| 质量标准（mg/m3） |  | 0.45 |

经计算，本项目评价因子最大地面浓度的占标率详见表1.5-3。

表1.5-3  本项目评价因子最大地面浓度占标率

| 污染源 | 污染物 | 最大地面浓度 (mg/m3) | 环境空气质量标准(mg/m3) | 最大地面浓度占标率Pi(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15m排气筒 | 烟尘 | 0.0002776 | 0.45 | 0.06 |

根据表1.5-3的计算结果，污染物最大地面浓度占标率均小于10%，按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的规定，可以确定本评价的大气环境影响评价等级定为三级。

环境空气评价范围：以项目选址为中心，直径为5km的矩形范围内。

### 地下水环境评价工作等级与评价范围

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ 610-2016)，评价等级划分见表1.5-4，地下水环境影响评价行业分类表见表1.5-5。

表1.5-4  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表1.5-5  地下水环境影响评价行业分类表（摘自HJ 610-2016中附录A）

| 环评类别 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| 155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用 | 废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用 | 其他 | 危废Ⅰ类，其余III类 | Ⅳ类 |

项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目用水为地下水，周边也有部分居民使用地下水，属于分散式饮用水源保护区，地下水环境敏感程度属于导则中表1地下水环境敏感程度分级表中的较敏感区。通过查询表2评价工作等级分级表，项目地下水评价等级为三级。

评价范围：项目所在地周边6km2。

### 声环境评价工作等级与评价范围

根据该项目的污染特征、环境特征和《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中有关评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价等级为三级，声环境评价工作等级判定详见表1.5-6和表1.5-7。

评价范围：厂界外200m范围内。

表1.5-6   噪声评价工作等级判定表

| 影响因素 评价等级 | 声环境 功能区 | 敏感目标 声级增量 | 影响人 口变化 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 0类 | >5dB | 显著 | 三个因素独立，只要满足任意一项 |
| 二级 | 1类 2类 | ≥3dB ≤5dB | 较多 |  |
| 三级 | 3类 4类 | <3dB | 不大 |  |

表1.5-7  环境影响评价等级表

| 环境要素 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 | 功能区 | 3类区 |
|  | 影响人口 | 不大 |
|  | 预计敏感目标噪声增加值 | <3dB(A) |
|  | 评价等级 | 三级 |

本项目所属声环境功能为三类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。运营期噪声主要来自生产车间的设备噪声，经过4.4节预测，评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且受项目影响人口数量变化不大，按导则要求，声环境评价工作等级为三级。

### 生态环境评价工作等级

本项目在企业厂区已有厂房内进行建设，不新增用地。根据国家《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）规定，本工程影响范围远小于2km2，且项目所在地非生态敏感区，属一般区域，生态环境影响评价工作等级为三级。

### 环境风险等级评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)表1中物质危险性标准划分和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目无重大危险源，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的规定，确定本项目的风险评价等级为二级。

环境评价工作等级判定详见表1.5-8。

1.5-8  环境风险评价分级判据

|  | 剧毒危险 性物质 | 一般毒性物质 | 可燃易燃 危险性物质 | 爆炸危险 性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

本项目不存在危险化学品，涉及的物料不存在重大危险源，所在地为工业用地，故确定本项目环境风险评价工作等级为二级。

环境风险评价范围：以项目风险源为中心，半径为3km的圆形区域范围。

评价范围图见附图4。

## 环境敏感目标

根据现场勘查，项目评价范围内的主要环境敏感保护目标有：人口集中的居民区、村庄、河流等，具体见表1.6-1，环境敏感保护目标分布情况见附图5。项目附近的水体为汨罗江。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）中的规定，汨罗江石碧潭渡口至新市桥为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，新市桥至市水厂取水口上游1000米为饮用水源二级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，市水厂取水口上游1000米至下游200米为饮用水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，南渡桥至磊石为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表1.6-1  评价范围内环境敏感保护目标一览表

| 环境因素 | 环境保护目标 |  | 与项目相对方位和距离 | 功能/规模 | 保护对象及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 汨罗江（石碧潭渡口至新市桥） |  | NE，3080m | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（新市桥至市水厂取水口上游1000米） |  | N，2720m | 饮用水源保护区 |  |
|  | 汨罗江（市水厂取水口上游1000米至下游200米） |  | NW，4700m | 饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅱ类标准 |
|  | 汨罗江（市水厂取水口下游200米至南渡桥） |  | NW，5660m | 饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（南渡桥至磊石） |  | NW，11.1km | 渔业用水 |  |
|  | 车对河 |  | E，3330m | 灌溉用水 |  |
| 大气环境 | 1 | 合心村二组 | SE，70m~370m | 约20户 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
|  | 2 | 丁家塝 | NW，250m~630m | 约15户 |  |
|  | 3 | 牛坡里小区 | N，160m~450m | 约50户 |  |
|  | 4 | 邹家园 | E，850m~2040m | 约200户 |  |
|  | 5 | 莲花塘 | SE，1160m~1670m | 约30户 |  |
|  | 6 | 潘家屋 | SE，750m~1740m | 约60户 |  |
|  | 7 | 郑家塘 | SE，240m~460m | 约20户 |  |
|  | 8 | 贺公冲 | SE，1490m~2100m | 约30户 |  |
|  | 9 | 合心学校 | SE，950m~1040m | 师生约1500人 |  |
|  | 10 | 槐树屋 | SE，1150m~1650m | 约35户 |  |
|  | 11 | 花圃学校 | SE，2110m~2280m | 师生约2100人 |  |
|  | 12 | 何家垄 | SW，940m~2230m | 约130户 |  |
|  | 13 | 塘冲 | SW，1070m~1510m | 约20户 |  |
|  | 14 | 丛羊完小 | SW，800m~950m | 师生约800人 |  |
|  | 15 | 六方屋 | W，720m~1090m | 约50户 |  |
|  | 16 | 韩家屋 | NW，880m~1150m | 约30户 |  |
|  | 17 | 石坝屋 | NW，610m~1530m | 约50户 |  |
|  | 18 | 团山屋 | NW，1550m~2040m | 约200户 |  |
|  | 19 | 骆家冲 | NE，1070m~2350m | 约110户 |  |
|  | 20 | 新市中学 | NE，1270m~1570m | 师生约2000人 |  |
| 大气环境、风险环境 | 21 | 新书村 | NE，1380m~3000m | 约150户 |  |
|  | 22 | 坝上屋 | E，1810m~2890m | 约280户 |  |
|  | 23 | 四塘湾 | SE，2190m~3000m | 约60户 |  |
|  | 24 | 祝山屋 | SE，1810m~2560m | 约45户 |  |
|  | 25 | 八里村 | SE，2330m~3000m | 约20户 |  |
|  | 26 | 杨家屋 | SE，1660m~2550m | 约50户 |  |
|  | 27 | 柳家坳 | SE，2100m~3000m | 约50户 |  |
|  | 28 | 元宵村 | SW，2310m~3000m | 约70户 |  |
|  | 29 | 油草塝 | SW，2120m~3000m | 约50户 |  |
|  | 30 | 岭上屋 | SW，1620m~3000m | 约80户 |  |
|  | 31 | 杨柳坪 | W，2120m~3000m | 约15户 |  |
|  | 32 | 彩修屋 | NW，1970m~3000m | 约450户 |  |
|  | 33 | 坪上屋 | NW，2370m~3000m | 约120户 |  |
| 风险环境 | 34 | 甘里冲 | S，2530m~3000m | 约20户 | -- |
| 声环境 | 1 | 合心村二组 | SE，70m~200m | 约8户 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 |
|  | 2 | 牛坡里小区 | N，160m~200m | 约10户 |  |

## 评价重点

(1) 突出拟建项目的工程分析，核算废气、固废、废水和噪声污染源强；

(2) 对拟采用的污染治理措施的合理性、可行性、有效性进行论证。预测废气、噪声等污染物排放的影响程度及范围；

(3) 对本项目存在的风险进行识别分析，进行风险评价，提出风险防范措施；

(4) 论证厂区布局、厂址选择及产业政策的合理性。

## 评价工作程序

本次评价严格按照建设项目环境影响评价程序开展相应的工作。根据项目建设的特性，如厂址选择、项目建设内容及污染特点，污染防治设施等与区域环境状况相结合，对本项目环境影响等做出全面的评价。

本评价工作分为三个阶段，第一阶段为准备阶段，主要为研究有关文件和资料，进行初步的工程分析，筛选重点评价项目，确定各单项环境影响评价的工作等级；第二阶段为正式工作阶段，主要工作为进一步开展工程分析和环境现状调查，并进行环境影响评价；第三阶段为报告书编制阶段。

图1.8-1 环境影响评价工作程序图

# 项目概况及工程分析

## 项目基本情况

### 项目名称及建设性质

项目名称：汨罗市晟泰科技有限公司年加工2000吨铜米建设项目；

建设性质：新建；

行业类别：C4210  金属废料和碎屑加工处理；

建设单位：汨罗市晟泰科技有限公司；

建设地点：湖南汨罗循环经济产业园调扩区龙舟南路东，购置原汨罗市天盛铜材有限公司厂房，占地约10400m2；

项目投资：总投资1000万元，其中环保投资75万元。

项目规模：年加工2000吨铜米。

建设周期：2018年7月动工建设，施工时长约3个月。

### 主要建设内容

表2.1-1  本项目建设内容一览表

| 组成 | 名称 | 占地面积(m2) | 建筑层数 | 建筑面积(m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 铜米生产车间 | 1975 | 1 | 1975 | 铜米生产车间高5m，新建生产车间，钢结构厂房 |
| 储运工程 | 原材料仓库 | 700 | 1 | 700 | 利用现有生产车间，高10m |
|  | 成品仓库 | 600 | 1 | 600 | 利用现有生产车间，高10m |
|  | 道路及运输 | 4916 | / | 4916 | 厂区道路已硬化 |
| 公用工程 | 生活办公楼 | 204 | 3 | 612 | 利用现有 |
|  | 食堂 | 30 | 1 | 30 | 利用现有 |
| 其他 | 闲置厂房 | 1975 | 1 | 1975 | / |
| 合计 |  | 10400 | / | 10808 | / |
| 环保设施 | 生活污水处理 | 三级化粪池 |  |  | 利用现有 |
|  | 食堂油烟处理 | / |  |  | 利用现有 |
|  | 噪声控制 | — |  |  | 减震基座、门窗隔声 |
|  | 有组织废气 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 |  |  | 有组织排放 |
|  | 初期雨水池 | 20m3 |  |  | 新建 |
|  | 三级沉淀池 | 圆柱形三级沉淀池，直径11m，高2.2m |  |  | 利用现有 |

### 产品方案

表2.1-2  项目产品方案一览表

| 产品名称 | 单位 | 年加工量 | 备注 | 产品去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜米 | 吨 | 2000 | 覆膜编织袋包装 | 用于二期加工铸造 |
| 塑料颗粒 | 吨 | 4972 | 覆膜编织袋包装 | 由汨罗工业园园区统一收购 |

塑料颗粒为本项目的副产品，塑料废物品种复杂，很难建立统一的质量标准。因此到目前为止，塑料颗粒既没有企业标准，也没有国家、国际标准。只要对废旧塑料经过分选、清洗、粉碎后加工的再生颗粒，都有着一定的市场价值，没有合格与不合格之分。再生塑料一般分为一、二、三级料：

1、一级颗粒是指所使用的原料为没有落地的边角料，也称之为下角料，也有些是水口料、胶头料等，质量比较好，没有使用过的，在加工新料的过程中，剩余的小边角，或者是质量不过关的颗粒。用这些毛料加工出来的颗粒，透明度较好，其颗粒的质量可以铜新料相比，因此称为一级再生颗粒或者是特级颗粒。

2、二级颗粒是指原料已使用过一次的，但是高压颗粒除外，高压颗粒中使用进口大件居多，进口大件如果为工业膜，是没有经过风吹日晒的，故其质量也非常好，加工出来的颗粒透明度好，这时也应该根据颗粒的光亮度及表面是否粗糙来判断。

3、三级颗粒是指原料已使用过两次或者多次的，加工出来的再生颗粒，其弹性、韧性等各方面均不是很好，只能用于注塑。而一、二级颗粒可以用于吹膜、拉丝等用途。

本项目生产的再生塑料颗粒主要为三级颗粒料。

### 主要原辅材料

表2.1-3  主要原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 年用量（t） | 最大储存量（t） | 储存场所 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废电线电缆 | 7001 | 20 | 原材料仓库 | 汨罗再生资源回收市场采购，堆放贮存 | 禁止回收铅皮电线电缆、光缆、油封电线电缆和橡胶外包皮电线电缆 |

### 能源消耗情况

表2.1-4  能源消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 年用量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 1026t/a | 市政管网 | / |
| 2 | 电 | 110万度 | 本地电网 | 吨产品耗电 40.7度 |

### 主要生产设备

表2.1-5  主要设施设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 立式-60 | 10 |
| 2 | 摇床 | 1.8m×4.8m | 10 |
| 3 | 上料机 | 2.5m×240mm | 10 |
| 4 | 水泵 | 3KW | 10 |
| 5 | 配电柜 | 400KV | 1 |

### 公用及辅助工程

#### 供水

本项目总用水量3.42m3/d，其中生活用水1.9m3/d，生产用水量208.19m3/d。其中，铜米筛分用水循环水量151.67 m3/d，补充新鲜水1.52 m3/d。消防给水量则根据《建筑设计防火规范》的有关规定，厂区消防按同时发生火灾一起考虑，消防给水系统为低压消防给水系统，管道系统压力大于0.35MPa，消防水量大于20L/s，火灾延缓时间为2小时。项目水源为城市自来水，由工业园区供水管网供给，可满足企业需求。

#### 排水

项目排水系统采用雨污分流制。项目铜米筛分废水经隔油、絮凝、沉淀处理后部分循环使用，部分废水排入园区污水管网，项目生活污水经化粪池预处理后排入园区生活污水管网（沿S308线-龙舟路-沿江大道的生活污水管网），进入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江；初期雨水经收集预处理后，排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后，最终进入汨罗江；雨水汇入工业园雨水管网，最终进入汨罗江。

#### 供电

本项目供电由新市镇供电电网提供。

#### 能源供应

本项目设备运行全部使用电能。

#### 储运系统

本项目位于湖南汨罗循环经济产业园内，交通方便，项目产品和原材料的运输主要依托社会车辆，采取公路的运输方式。

### 劳动定员和生产制度

本项目生产实行一班制，每天工作8小时，年工作300天，2400h。

本项目需职工人数15人，其中10人住厂，员工在厂区内就餐，食堂位于生活办公楼东侧，员工宿舍位于生活办公楼2楼和3楼。

## 工程分析

### 工艺流程分析

图2.2-1  铜米生产工艺流程及产污节点图

工艺流程简介：

项目原料废旧电线电缆要求：禁止回收铅皮电线电缆、光缆、油封电线电缆和橡胶外包皮电线电缆。

本项目工艺不涉及铜冶炼、废塑熔融造粒、焚烧工艺。

项目铜米生产工艺分为分拣工段、破碎工段、筛分工段、二次破碎筛分工段。

1、分拣工段：收购的废电线电缆中含有废电路板、开关等杂物，需分拣出来。

2、破碎工段：分拣后的废电线电缆经人工送入破碎机入料口，破碎后粒径小于4mm。

3、筛分工段：由破碎机加工之后，由于塑料和铜的密度不同，利用水的浮力和摇床震动对两种物质进行筛选，完成铜米和塑料颗粒的分离，铜米经收集后包装外售。

4、二次破碎筛分工段：因经摇床筛分出来的塑料颗粒中仍含有铜，需进行二次破碎和筛分，进一步分离铜米和塑料颗粒，分离出的铜米和塑料颗粒分别收集后统一包装外售。

### 产污环节分析

根据上述工程分析，本项目产污环节如下：

①废气：破碎粉尘、食堂油烟；

②废水：铜米筛分废水经隔油、絮凝、沉淀处理后部分循环使用，部分废水外排，生活污水；

③噪声：生产设备运行机械噪声；

④固废：废电路板、废开关、塑料碎屑、沉淀池沉渣、除尘器收集灰渣、废包装材料、废弃零配件、含油抹布和员工生活垃圾。

## 相关平衡

### 水平衡

项目用水主要包括铜米筛分用水和员工生活用水等。

#### 用水量

（1）生活用水

本项目配置职工15人，均在厂区就餐，其中10人住厂。参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中办公楼（带食堂）用水定额，按人均日用水量80L/d计算（其中住厂10人按人均日用水量150L/d计算），则生活用水量为1.9m3/d，年工作300天，合计570m3/a。

（2）铜米筛分用水

本项目废旧电线电缆在初步破碎前需进行喷水，同时铜米和塑料碎屑筛分过程中要用到一定的水。铜米生产过程中产生的废水经隔油、絮凝、沉淀处理后大部分水循环使用，循环水量为121.33m3/d，36400t/a；同时由于加工过程的损耗，需补充新鲜水，新鲜水补充量为1.52m3/d，455 t/a。铜米筛分用水除蒸发损失外大部分循环使用，小部分排放；排放量为30.33m3/d，9100t/a。

#### 排水量

本项目铜米筛分废水经隔油、絮凝、沉淀后部分循环使用，部分废水外排，生活污水排放量以生活用水量的80%计，全年生活污水排放量为456m3/a。

#### 水平衡分析

图2.3-1  项目水平衡图  单位：m3/a

### 物料平衡

本项目生产设备年运行300天（2400h），物料平衡如下：

表2.3-1  物料平衡分析表

| 输入 |  |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | t/a | t/d | 物料名称 | t/a | t/d |
| 废电线电缆 | 7001 | 23.3367 | 铜米 | 2000 | 6.6667 |
|  |  |  | 塑料颗粒 | 4972 | 16.5733 |
|  |  |  | 塑料碎屑 | 27.16 | 0.0905 |
|  |  |  | 废电路板 | 0.3 | 0.001 |
|  |  |  | 废开关 | 0.7 | 0.0023 |
|  |  |  | 沉淀池沉渣 | 0.84 | 0.0028 |
| 合计 | 7000 | 23.3333 | 合计 | 7000 | 23.3333 |

## 施工期污染源强分析

本项目选址于汨罗市新市镇合心村。根据现场勘查，本项目不新建厂房，主要利用购置的原汨罗市天盛铜材有限公司现有场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。

本项目施工期主要包括室内装修和设备安装，产生少量包装废料和安装、调试噪声。工艺流程及产污节点图见图2.4-1。

图2.4-1  建筑施工流程及产污节点图

### 大气环境

本项目施工期间产生的废气主要为运输车辆产生的道路扬尘；施工器械及运输车辆排放的燃油废气及在厂房装修所用涂料和油漆产生的有机废气。上述污染物均为间歇性无组织排放。

#### 道路扬尘

项目生产过程中原材料运输等均会产生道路扬尘，运输产生的扬尘主要与路面积尘量有关。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。项目单位需对运输车辆加盖篷布，严禁超载。

#### 施工废气

（1）燃油废气

施工期间施工机械及运输车辆排放的燃油废气主要污染物有CO、NOX、SO2、碳氢化合物等；对环境空气产生一定的不良影响。

（2）装修废气

装修废气主要源于装修过程中使用的油漆、涂料、粘合剂和装修木料等。由于这部分材料中一般都会含有甲醛、聚甲醛、甲醇、苯等易挥发性物质。因此，使用过程中上述物质将会逐渐挥发进入空气中。装修废气的产生量及废气污染物的种类与所用涂料、油漆等装修建材的材质密切相关。由于项目内部装修较为复杂，在现阶段无法准确核算该部分废气的产生量。一般而言，该部分废气产生量相对较小，主要影响项目室内环境，在加强通风的条件下可很快稀释扩散。

### 水环境

施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水。

根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）城镇居民生活用水定额，本项目施工人员用水量按150L/人·d计，高峰期施工人数为20人，则生活用水量约为3m3/d，污水排放量按用水量的80%计，则排水量为2.4m3/d。主要污染物浓度COD 300mg/L、BOD 200mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 40mg/L，污染产生量分别为COD 0.72kg/d、BOD0.48kg/d、SS0. 6kg/d、NH3-N0.096kg/d。由于区域污水管网已全部贯通，施工期生活污水经化粪池处理后，可排入污水管网，进入园区污水处理厂。

### 声环境

施工期噪声主要来自施工机器和运输设备噪声。主要噪声源有风镐、电锯、电焊机、电钻以及运输车辆所产生的交通噪声，噪声强度均在75～100dB（A）之间，施工期各施工机械噪声见表2.4-1。

表2.4-1  各施工阶段的主要噪声源及声级

| 序号 | 施工机械 | 源强dB |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风镐 | 98 |
| 2 | 电锯 | 95 |
| 3 | 电焊机 | 95 |
| 4 | 电钻 | 100 |
| 5 | 中、轻型载重汽车 | 85 |

从表2.4-1可以看出，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其他施工声响，将对周围环境造成一定的影响。

### 固体废物

施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾和施工过程中产生的装修垃圾及设备的包装废料。

①施工人员生活垃圾

高峰时施工人员及工地管理人员约20人，生活垃圾产生量按0.25kg/人·d计，则施工人员每天可产生约5kg的生活垃圾，生活垃圾经集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置。

②装修垃圾及包装废料

施工期间装修垃圾属于建筑垃圾的一种，根据相关资料，建造过程中装修垃圾产生量通常在5~10kg/m2之间，具体产生量与设计方案、人工素质和装修材料使用管理水平有关。项目生产车间建筑面积170m2，因厂房装修过程相对民宅较为简单，故装修垃圾产生量按5kg/m2进行计算，则产生量约为0.85t。主要成分以废木料、废钢材等惰性材料为主。上述装修垃圾在施工场地内统一堆存，按《岳阳市人民政府关于印发岳阳市城市管理办法的通知》（岳政发[2006]18号）和《岳阳市人民政府办公室关于印发岳阳市中心城区建筑垃圾管理办法的通知》（岳政办发[2011]8号）的要求，委托有资质的渣土清运公司运至合法的建筑垃圾处置场处理。

### 生态影响

本项目场地为购置已有厂房，位于城市工业区，地面多为水泥硬化，植物零星分布，以人工种植的绿色植物为主，是典型的城市生态系统，生态系统受人为调节。本项目只有少量室内装修和设备安装工程，不会产生水土流失。

## 营运期污染源强分析

### 废气污染源分析

1、破碎粉尘

在铜米生产过程中废旧电线电缆需进行初步破碎后清洗筛分再进行二次破碎，在初步破碎的过程中会产生少量粉尘，二次破碎过程是在湿态下破碎，故基本无粉尘产生。根据建设单位提供的相关资料和类比同类型铜米生产加工项目，可知粉尘的产污系数约为0.34kg/t-原料，本项目废旧电线电缆年用量为7001t，则破碎粉尘产生量为2.38t/a。根据建设单位提供的相关资料，本项目初步破碎前废电线电缆用水喷淋，同时在破碎机上方设置集气罩对破碎粉尘进行收集，收集的粉尘经布袋除尘器处理后由15m排气筒有组织排放。根据建设单位提供的相关资料，集气罩收集效率约为90%，布袋除尘器除尘效率约99%，风机风量为2000m3/h，则破碎粉尘有组织排放量约为0.022t/a（0.0092kg/h），排放浓度约为4.6mg/m3。

破碎工序在车间内进行，粉尘主要成分为铜、塑料屑等，粒径较大，一般沉降在作业区5m范围内，车间沉降效率一般在80%以上；每天作业8小时，因此，呈无组织排放逸散的破碎粉尘排放量约为0.047t/a（0.02kg/h），排放浓度约0.8mg/m3。

2、食堂油烟

项目共有员工15人，全部在厂内就餐。根据建设单位提供的资料，厂区内配套设置食堂，项目食堂每天就餐人数15人，经调查计算，食堂食用油消耗系数为5kg/100人•d，则本项目食用油消耗量为0.75kg/d。根据类比调查，厨房不同的炒炸工况油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2%～4%，食堂烹饪方式多以小份额炒菜为主，油的挥发量相对较多，本评价以4%计，则油烟的产生量为0.03kg/d，9kg/a。由此可知，本项目油烟产生量较少，通过油烟机净化后排放，排放量约为3.6kg/a（0.006kg/h），排放浓度约为0.45 mg/m3。

表2.5-1 本项目大气污染物预计产生及排放汇总表

| 厂区工艺废气排气筒废气排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒编号 | 废气 类别 | 处理前源强 |  |  | 处理效率 (%) | 处理后源强 |  |  | 风机风量 (m3/h) | 排气筒高度 (m) |  |
|  |  | 产生速率 (kg/h) | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量(t/a) |  | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量(t/a) |  |  |  |
| 1# | 破碎粉尘 | 0.893 | 446.5 | 2.142 | 99 | 0.0092 | 4.6 | 0.022 | 2000 | 15 |  |
| 厂区废气无组织排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 产生量(t/a) |  | 产生速率(kg/h) |  | 处理效率(%) | 排放量(t/a) |  | 排放速率(kg/h) |  | 排放浓度 (mg/m3) |
| 破碎粉尘 |  | 0.238 |  | 0.099 |  | 80 | 0.047 |  | 0.02 |  | 0.8 |
| 食堂油烟 |  | 9kg/a |  | 0.015 |  | 60 | 3.6kg/a |  | 0.006 |  | 0.45 |

### 废水污染源分析

#### 铜米筛分废水

本项目铜米和塑料碎屑筛分过程中要用到一定的水。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第八分册）》中4310金属废料加工处理行业产排污系数表，铜米（类似有色金属废料与碎屑（废电线电缆）破碎分选法(机械分选)）工业废水量产污系数为6.5t/t-原料；本项目生产铜米共消耗废电线电缆7001吨/年，年工作300天，则废水产生量为45500t/a，151.67m3/d。同时由于加工过程的损耗，损耗水量约为废水量的1%，约需补充水量455 t/a，1.52m3/d。

本项目铜米生产过程中产生的废水主要污染物为COD、SS、TP、石油类、Pb、Cr、Cu。铜米筛分废水经隔油、絮凝、沉淀处理后36400t/a回用，9100t/a废水经园区污水管网排入污水处理厂处理后达标排放。

#### 生活污水

本项目配置职工15人，均在厂区就餐，其中10人住厂。参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中办公楼（带食堂）用水定额，按人均日用水量80L/d计算（其中住厂10人按人均日用水量150L/d计算），则生活用水量为1.9m3/d，年工作300天，合计570m3/a。生活污水排放量以生活用水量的80%计，全年生活污水排放量为456m3/a（1.52 m3/d）。

#### 初期雨水

初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水会将散落在厂区地面的粉尘汇集，有一定的污染，若不进行处理，将对水环境造成影响。本环评要求企业对初期雨水进行收集，厂区排水体制为雨污分流制，初期雨水进入初期雨水收集池。同时建雨污系统阀门切换井，下雨时初期雨水进入初期雨水收集池，后期雨水直接进雨水管网排放。初期雨水收集池安装液位自动控制仪，到一定水位时水泵自动启动，避免水位过高外溢。

按照初期雨水的计算方式：

V = H×Ψ×F×15/60

其中：V——径流雨水量；

Ψ——径流系数，取0.8；

H——降雨强度，采用小时暴雨降雨量30mm；

F——区域面积。项目生产厂区集雨面积为1975m2。

计算得，项目初期雨水产生量为11.85m3/次，设置一个20m3的初期雨水收集池。初期雨水中的主要污染物为SS和重金属（Cu等），初期雨水经收集后通过园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理最终排入汨罗江。

项目建成后废水产生与排放情况见表2.5-2。

表2.5-2  污水产生与排放情况

| 污染物名称 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 处理措施 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜米筛分废水—废水量 | -- | 45500 | 隔油、絮凝、沉淀 | -- | 9100（其中36400t/a回用） |
| COD | 550 | 25.025 |  | 250 | 2.275 |
| SS | 300 | 13.65 |  | 80 | 0.728 |
| TP | 5 | 0.2275 |  | 3 | 0.0273 |
| 石油类 | 35 | 1.5925 |  | 20 | 0.182 |
| Pb | -- | 微量 |  | -- | 微量 |
| Cr | -- | 微量 |  | -- | 微量 |
| Cu | -- | 微量 |  | -- | 微量 |
| 生活污水废水量 | -- | 456 | 化粪池 | - | 456 |
| CODcr | 300 | 0.137 |  | 250 | 0.114 |
| BOD5 | 200 | 0.091 |  | 145 | 0.066 |
| SS | 200 | 0.091 |  | 80 | 0.036 |
| 氨氮 | 30 | 0.014 |  | 25 | 0.011 |
| 动植物油 | 20 | 0.009 |  | 15 | 0.007 |
| 初期雨水 | -- | 11.85m3/次 | 初期雨水收集池 | -- | 经园区管网进入污水处理厂 |

### 噪声污染源分析

项目噪声主要来源于生产过程中的各种机械设备，主要设备的噪声值见表2.5-3。本项目拟采用合理布局和加装防噪设备进行综合治理，降低噪声污染。

表2.5-3  主要设备噪声源源强

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 噪声源强dB(A) | 防治措施 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 10 | 80～85 | 减振降噪、厂房隔声、距离衰减 | 铜米生产车间 |
| 2 | 摇床 | 10 | 85～90 |  | 铜米生产车间 |
| 3 | 上料机 | 10 | 75～80 |  | 铜米生产车间 |
| 4 | 水泵电机 | 10 | 80～85 |  | 铜米生产车间 |

### 固体废物污染源分析

本项目营运期废物有塑料碎屑、沉淀池沉渣、除尘器收集灰渣、废包装材料、废弃零配件、含油抹布、废电路板、废开关和员工生活垃圾。

1、塑料碎屑、沉淀池沉渣

在铜米生产过程中会有部分塑料碎屑随废水进入三级沉淀池，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第八分册）》中4310金属废料加工处理行业产排污系数表，铜米（类似有色金属废料与碎屑（废电线电缆）破碎分选法(机械分选)）工业固体废物产污系数为0.004t/t-原料；本项目生产铜米共消耗废电线电缆7001吨/年，年工作300天，则固体废物产生量为28t/a，0.093t/d。铜米生产过程中产生的固体废物大部分为塑料碎屑，约占97%，小部分为沉淀池沉渣，约占3%；则塑料碎屑产生量为27.16t/a，沉淀池沉渣产生量为0.84t/a。

塑料密度较小，因而塑料碎屑会悬浮于三级沉淀池水面，塑料碎屑经收集后返回筛分工序进行再生产。沉淀池沉渣属一般工业固废，需定期收集后由环卫部门统一清运。

2、除尘器收集灰渣

项目废气除尘系统收集的除尘灰渣，根据除尘效率及物料平衡计算，产生总量约2.12t/a，破碎粉尘主要为铜屑、塑料屑，收集后经筛分成为产品。

3、废包装材料

项目在包装过程中会产生较少的包装垃圾，约10t/a，由收集后外售至废品回收站。

4、设备废弃零配件

项目在生产运行过程中会因设备维修更换一定数量的零配件，产生量约0.3t/a，更换后的废弃零配件均由相应经销商回收处理。

5、含油抹布

项目设备维护、维修过程中将产生一定量的含油废弃抹布，含油抹布产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》规定，“900-041-49废弃的含油抹布，劳保用品，全过程混入生活垃圾，不按危险废物处理”，所以含油抹布与生活垃圾定点堆放，由环卫部门清运处理。

6、废电路板

废旧电线电缆在分拣过程中，会分拣出废电路板，产生量约为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》规定，废电路板（包括废电路板上附带的元器件、芯片、插件、贴脚等）属于HW49其他废物，废物代码为900-045-49。本项目产生的废电路板拟委托有资质单位进行处置。

7、废开关

废旧电线电缆在分拣过程中，会分拣出废开关，产生量约为0.7t/a。废开关属于一般工业固废，分类收集后委托专业回收单位进行处置。

8、生活垃圾

本项目配备职工15人，生活垃圾按人均日产生垃圾量0.5kg计，年工作300天，则生活垃圾产生量为2.25t/a，7.5kg/d，生活垃圾定点收集，环卫部门清运处理。

项目固废产生与处置的具体情况见表2.5-4。

表2.5-4  本项目固体废物产生与处置方式

| 名称 | 产生量（t/a） | 分类编号 | 处理处置方式 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料碎屑 | 27.16 | 一般固体废物 | 收集返回筛分工序 | 0 |
| 沉淀池沉渣 | 0.84 | 一般固体废物 | 环卫部门清运处理 | 0 |
| 除尘器收集灰渣 | 2.12 | 一般固体废物 | 收集再生产 | 0 |
| 废包装材料 | 10 | 一般固体废物 | 收集外售 | 0 |
| 设备废弃零部件 | 0.3 | 一般固体废物 | 相应经销商回收处理 | 0 |
| 含油抹布 | 0.2 | 一般固体废物 | 环卫部门清运处理 | 0 |
| 废电路板 | 0.3 | HW49 | 委托有资质单位处置 | 0 |
| 废开关 | 0.7 | 一般固体废物 | 专业回收单位处置 | 0 |
| 生活垃圾 | 2.25 | 一般固体废物 | 环卫部门清运处理 | 0 |

## 本项目污染物产排汇总

根据上述污染物产生情况分析，结合厂方拟采取的污染防治措施，项目运营期间各类污染物处理削减及排放状况见表2.6-1。

表2.6-1  项目各类污染物产排情况一览表

| 废水 | 废水类型 | 污染物 | 产生情况 |  |  |  | 厂区排放情况 |  |  |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度(mg/L) |  | 产生量(t/a) |  | 排放浓度(mg/L) |  | 排放量(t/a) |  |  |
|  | 铜米筛分废水 | 废水量 | -- |  | 45500 |  | -- |  | 9100（其中36400t/a回用） |  | 隔油、絮凝、沉淀 |
|  |  | COD | 550 |  | 25.025 |  | 250 |  | 2.275 |  |  |
|  |  | SS | 300 |  | 13.65 |  | 80 |  | 0.728 |  |  |
|  |  | TP | 5 |  | 0.2275 |  | 3 |  | 0.0273 |  |  |
|  |  | 石油类 | 35 |  | 1.5925 |  | 20 |  | 0.182 |  |  |
|  |  | Pb | -- |  | 微量 |  | -- |  | 微量 |  |  |
|  |  | Cr | -- |  | 微量 |  | -- |  | 微量 |  |  |
|  |  | Cu | -- |  | 微量 |  | -- |  | 微量 |  |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | -- |  | 456 |  | -- |  | 456 |  | 化粪池预处理后经市政污水管网进入园区污水处理厂 |
|  |  | COD | 300 |  | 0.137 |  | 250 |  | 0.114 |  |  |
|  |  | BOD5 | 200 |  | 0.091 |  | 145 |  | 0.066 |  |  |
|  |  | SS | 200 |  | 0.091 |  | 80 |  | 0.036 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 30 |  | 0.014 |  | 25 |  | 0.011 |  |  |
|  |  | 动植物油 | 20 |  | 0.009 |  | 15 |  | 0.007 |  |  |
|  | 初期雨水 | 废水量 | -- |  | 11.85m3/次 |  | -- |  | 11.85m3/次 |  | 经初期雨水收集池收集后通过市政污水管网进入园区污水处理厂 |
| 废气 | 种类 | 污染物 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） |  | 产生速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |  | 排放速率（kg/h） | 治理措施 |
|  | 有组织废气 | 破碎粉尘 | 446.5 | 2.142 |  | 0.893 | 4.6 | 0.022 |  | 0.0092 | 风机引入管道+布袋除尘器+15m排气筒 |
|  | 无组织废气 | 破碎粉尘 | -- | 0.238 |  | 0.099 | 0.8 | 0.047 |  | 0.02 | 室内自然沉降 |
|  |  | 食堂油烟 | -- | 9kg/a |  | 0.015 | 0.45 | 3.6kg/a |  | 0.006 | 油烟机 |
| 固废 | 固废种类 | 固废名称 | 产生量（t/a） |  |  |  | 排放量（t/a） |  |  |  | 处置措施 |
|  | 一般固废 | 塑料碎屑 | 27.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 收集返回筛分工序 |
|  | 一般固废 | 沉淀池沉渣 | 0.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 环卫部门清运处理 |
|  | 一般固废 | 除尘器收集灰渣 | 2.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 收集再生产 |
|  | 一般固废 | 废包装材料 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 收集外售 |
|  | 一般固废 | 设备废弃零部件 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 相应经销商回收处理 |
|  | 一般固废 | 含油抹布 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 环卫部门清运处理 |
|  | HW49 | 废电路板 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 委托有资质单位处置 |
|  | 一般固废 | 废开关 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 专业回收公司处置 |
|  | 一般固废 | 生活垃圾 | 2.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 环卫部门清运处理 |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 隔声、减振、消声达到(GB12348-2008)3类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境现状调查与评价

## 自然环境概况

### 地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

湖南汨罗循环经济产业园位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，东临平江县伍市镇，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。

本项目拟定厂址位于汨罗市工业园内新市镇合心村，地理位置坐标：东经113°08'25.81"，北纬28°48'16.38"。其地理位置详见附图1。

### 地质、地貌

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。

湖南汨罗循环经济产业园为不规则的山丘与平原相间地形，属于汨罗江三角洲河流冲积形成的平原地貌，原始阶地地形明显，高程为46.52~38.3m（黄海高程），高程差9.22m。工程用地区域大部分为河湖混合粘士夹砾石层覆盖，厚7～8m，其下为砾石层。场区地基主要为人工填土、耕作士、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为7度。

### 气象气候

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。

1）气温：年平均气温18.4℃，最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃；

2）降水量：年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3；年均

降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；

3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％；

4）风速：年平均风速1.8m/s，常年主导风向为西北风；冬季主导风向为北北西风、北风；夏季主导风向为东南南风；

5）其它：年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1727.9mm。

### 水文特征

湖南汨罗循环经济产业园北临汨罗江，汨罗江因主河道汩水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

车对河为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。车对河经新市的赵公桥注入汨罗江。

项目所在区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

本项目周边居民饮用水水源主要为自打浅井井水和城市自来水。

### 土壤

项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。

发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。

发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。

发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。

发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。

第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。

### 植被、生态

（1）植物

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸子植物共7科13种，被子植物有94科383种。

工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

（2）动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

（3）水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

## 湖南汨罗循环经济产业园概况

### 湖南汨罗循环经济产业园规划概况

#### 规划年限及范围

（1）规划年限：2015年—2030年。

近期为2015—2020年

远期为2021—2030年

远景为2030年以后

近期重点建设道路、供水、排水、供电、供气等市政基础设施，完善其它配套设施，改善土地开发建设条件和投资环境。

（2）用地规模：规划区北为沿江大道，西至武广客运专线，东至湄江，南至星火水库，规划总面积为1992.4公顷。

#### 湖南汨罗循环经济产业园的定位及产业规划

功能定位：

（1）成为汨罗市促进产业结构调整、升级和带动经济增长的主动力，成为汨罗市工业生产基地。

（2）成为与周边城市组团和生态环境相协调的新型工业区。

产业规划：以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。

#### 用地布局规划

（1）规划布局与功能分区

本次规划提出“一心、一轴、一区、三片”的规划结构。

一心：园区南部中心位于车站大道与新市南街交叉口周边地块，依托武广客

运专线汨罗站的发展，结合星火水库景观资源，发展为园区行政管理、研发、

文化娱乐用地和商业中心。

一轴：指沿新市南街东西两厢地块形成的南北综合发展轴，犹如一条纽带将南北紧密联系在一起，并将成为园区形象的代表。

一区：指南部服务区。南部配套服务区主要依托星火水库的宜人环境和武广客运专线带来的人气，形成集居住、娱乐、研发、行政管理与一体的南部配套服务区。位于车站大道以南、星火水库以北、107国道以西、武广客运专线以东地区。

三片：指产业用地主要分三片发展，即新市南街以西、武广专线以东地区；新市南街以东、国道107以西地区；国道107以东、湄江以西地区。

“一区、三片”的分区，使生产生活相对隔离，避免相互的干扰。

（2）用地规划

① 居住用地：工业园规划中居住用地108.58公顷，占城市建设用地的9.39%。规划居住用地主要分布南北，依托星火水库周围的宜人环境和武广客运专线即将带来的人气，在车站大道以南自然景观良好，环境宜居的地段规划居住用地。

② 公共设施用地：本次规划公共设施用地281.42公顷，占城市建设用地的24.35%。主要包括：行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地和教育科研用地。

③ 工业用地：本次规划工业用地475.32公顷，占城市建设用地的41.12%。工业用地主要集中于“三片”中。国道107以西、新市南街以东地区科研实力较为雄厚，可以发展电子、新材料、化工产品等科技含量较高的产业。新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。

#### 给排水

（1）给水：

湖南汨罗循环经济产业园水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市二水厂供水能力为60000m3/d，新市水厂5000m3/d，总供水能力达65000 m3/d。随着城市发展，汨罗市将对水厂进行改造扩建，届时全市总供水能力将达到12万m3/d。因此，自来水厂供水能力富足，供水压力约0.25MPa，给水系统采用两条给水管引入后连成环状，规划工业供水管网管径DN300-DN500。生活水源由城市自来水厂供给，生活用水管网管径DN150-DN200敷设。可满足工业园区的用水及区域内生活用水要求。

（2）排水

① 雨水

采用雨、污分流的排水体制。在各道路上设置雨水口，根据园区的排水规划，雨水系统采用两级排放，一级由区内雨水管道排入渠道，尽可能采用自流分散排放。二级由渠道汇集排放至各保留水体，经生态处理后，排至湄江。

② 生活污水

园区生活污水输送采用管径DN300~DN400的管道。生活污水经污水管网至汨罗城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。

③ 工业废水

按照规划，园区工业废水中无害的一般工业废水可排入园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理，处理达标后排入汨罗江；有毒有害重金属污水由园区内工业污水管网至湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）规定，再集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

本项目产生废水主要为生活污水，园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理，处理达标后排入汨罗江。

污水管网以满足入园企业排放为原则。雨、污水管网与道路同步实施。

④ 废水、污水深度处理回用规划

为了节约用水，提高水资源的重复利用率，区内的绿化、道路冲洗和一部分生活水的补充水考虑采用经雨水处理装置深度处理后回用的中水。规划企业冷却用水在企业内循环利用。

园区各界区清净下水收集后，经膜生物反应器、反渗透处理装置深度处理后，用于循环水系统做补充水使用，因此要满足循环水的补充水水质要求。

表3.2-1  深度处理后水质指标

| 指标 | PH | CODcr | BOD | NH3-N | CL- | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深度处理后水质 | 8-9 | 10 mg/L | 5 mg/L | 3 mg/L | 30 mg/L | 5 mg/L |

#### 供电

工业园西北角现有110KV窑洲变电站一座，采用三回路110KV电源供电，分别由岳阳220KV双港变电站的双窑线和汨罗220KV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

根据汨罗市电网中远期规划，“十三五”期间将在园区河对面新建110kV江北变电站，变电站建成后窑洲变电站有更多的电容量来满足工业园负荷增长的需求。工业园后期工程的用电负荷，将由规划中新增的变电站提供电源。

#### 燃气规划

规划区内气源为管道天然气。目前，汨罗城区已经建成了新市南天然气接入站和新市片区红马天然气门站。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。

#### 道路交通

工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已在几年前完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汩新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，正在施工，连接沿江大道与G107，并贯通工业园北南的龙舟路也正在施工，武广高速铁路将在西侧通过，园区对外交通方便。

### 湖南汨罗循环经济产业园建设现状

湖南汨罗循环经济产业园区前身为汨罗市罗城经济开发区(1994年湖南省人民政府批准为省级开发区)，为省级工业园区。工业园区位于湖南汨罗市城市东部的新市镇，规划面积15km2，园区的总体区域环评已经开展。湖南汨罗循环经济产业园区现有企业256家，其中投资5000万元以上的企业20家。目前，园区初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。

园区公共服务平台建设现状如下：

（1）道路交通

园区已建设主干道30km，建成了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置路、星火路、天立路。加上省道S308线和国道G107，园区基本形成了三横四纵的交通网络，交通便利。

（2）市政公用设施现状

① 给水： 园区给水管网已基本建成，并且建有新市自来水厂和汨罗市自来水厂2座，供水能力可达6.5万t/d，实际供水量约3万t/d，其中生产用水量约2万t/d。

②排水：园区生活废水和一般工业废水送汨罗城市污水厂集中处理达标排放；园区重金属污水处理厂已建成投运。

③电力：园区现有220KV新市变电站一座，位于S308线以南，龙舟路以西。有110KV窑洲变电站一座，邻近有黄柏110KV变电站和待建的古培220KV变电站位于园区西北角。现有220KV架空线路4回，11KV架空线路2回。电信光缆均沿现状道路架空铺设。

④固体废物：已建生活固废处理垃圾消纳场、工业固废集中处置中心现处于设计和筹建当中。

⑤天然气及其他能源：天然气管网门站、分输站已经建设完成，近期内可开通使用（2015年-2020年）。煤炭、石油、液化气等其他能源充足。

## 区域污染源调查

### 湖南汨罗循环经济产业园污染源调查

湖南省湖南汨罗循环经济产业园始建于2006年，现有企业256家，初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。园区现有主要企业基本情况介绍见表3.3-1。

表3.3-1   园区主要企业基本情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 主营业务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汨罗市红马燃气开发有限公司 | 销售天然气 |
| 2 | 湖南现代家居装饰有限公司 | 设计、生产、销售家具 |
| 3 | 湖南冠宇家具有限公司 | 设计、生产、销售家具 |
| 4 | 湖南九喜日化有限公司 | 生产、销售家用卫生杀虫剂 |
| 5 | 湖南金一科技有限公司 | 油脂加工 |
| 6 | 湖南湘达环保工程有限公司 | 设计、开发、制造、安装环保设备 |
| 7 | 汨罗市达尔佳环保设备有限公司 | 制造塑料机械 |
| 8 | 湖南中天龙舟农机有限公司 | 生产收割机、柴油机、旋耕机 |
| 9 | 湖南湘拓电线电缆有限公司 | 生产各类电线、电缆 |
| 10 | 汨罗市通变电气有限公司 | 生产以硅钢片为材料加工而成铁芯 |
| 11 | 湖南普兰科电极制造有限公司 | 生产电极板 |
| 12 | 汨罗市协音电子有限公司 | 生产双单面背胶等各种发泡系列垫圈 |
| 13 | 湖南金一电气有限公司 | 生产冷缩整体硅橡胶复合绝缘干式系列高压电气产品 |
| 14 | 湖南铭鸿电子有限公司 | 电脑周边连接器、连接线研发、生产、销售、服务 |
| 15 | 湖南同力循环经济发展有限公司 | 回收、加工、利用废旧物质 |
| 16 | 湖南同力电子废弃物回收 拆解利用有限公司 | 电子废弃物回收、拆解、加工和再生利用 |
| 17 | 汨罗市鑫祥碳素制品有限公司 | 生产高品质石墨化石油焦增碳剂 |
| 18 | 汨罗万容电子废弃物处理有限公司 | 废旧家用电器拆解利用 |
| 19 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 铸造铝合金锭 |
| 20 | 湖南银联湘北铜业有限公司 | 生产铜排、铜棒、铜杆、铜母线、铜管等铜产品 |
| 21 | 汨罗市金龙铜业有限公司 | 废旧有色金属收购、加工及其制品销售 |
| 22 | 湖南海鑫新材料股份有限公司 | 生产PVC层压板、CPVC层压板、PVC层压软板、PVC透明板、环保型硫酸钡复合防护板，含硼聚乙烯板 |
| 23 | 汨罗市生源塑业有限公司 | 废旧塑料回收造粒 |
| 24 | 汨罗市昌达塑料有限公司 | 废旧塑料回收利用 |
| 25 | 汨罗三友保温材料有限公司 | 生产挤塑板 |
| 26 | 汨罗市锦胜有色金属有限公司 | 铅制品压延加工 |
| 27 | 湖南音品电子有限公司 | 组装电子产品 |
| 28 | 湖南汨江纸业有限公司 | 造纸 |
| 29 | 湖南志航金属有限公司 | 生产铝合金锭 |
| 30 | 湖南中联志远车轮有限公司 | 生产摩轮、汽轮 |

### 湖南汨罗循环经济产业园主要环境问题分析及对策

工业园内涉重金属污染企业众多，在建设开发初期，以致大多数企业环境保护意识不足，污染治理措施与环境管理制度不到位，多数企业的重金属工业废水仅经过简单的处理后即排入汨罗江，对汨罗江下游取水水质存在较大的安全隐患。

建园初期的环境问题及存在隐患得到了各级政府、相关部门的高度重视，针对性的解决对策也一一的提出、布置和落实。园区的总体区域环评已经开展，企业的入园要求也在逐渐提高，现有污染型企业的环境整治工作也在开展之中。尤其是针对园区重金属废水的工业园污水收集处理系统工程也已经动工建设，湖南汨罗循环经济产业园污水收集处理系统工程总建设规模为16000m3/d，包括管网收集及污水处理，分两期建设：一期工程（2015）建成后处理规模为8000m3/d，二期工程（2020）建成后总规模为16000m3/d。项目建成后可以削减湖南省湖南汨罗循环经济产业园重金属污水污染物的排放量，对减轻汨罗江水质的污染、保护汨罗江饮用水源区的饮水安全，完善湖南汨罗循环经济产业园镇基础设施建设、改善湖南汨罗循环经济产业园区环境质量、促进湖南省湖南汨罗循环经济产业园建设，具有重要意义。

对于产业园内的企业通过环境污染集中整治提出了相关整治措施，具体分为：

①再生铜：目前，汨罗市再生铜行业企业共18家，总产能约57.5万吨/年，其中已在工业园区域内的合法企业为16家；园区外的企业为2家。根据2014年 第29号《铜冶炼行业规范条件》，淘汰无烟气治理措施的焚烧工艺和装备，禁止使用直接燃煤的反射炉熔炼含铜二次资源。对于生产规模小于5万吨/年的再生铜企业进行改造升级，改造升级后的再生铜企业生产规模必须达到5万吨/年以上。依据整治原则、行业准入条件、城市发展规划、环境保护等要求，结合汨罗市再生铜行业的现状情况，对汨罗市18家再生铜企业进行整合优化升级，建议全市整治后的再生铜总产能设计在60万吨/年，再生铜企业共设计12家。

②再生铝：

目前，汨罗市再生铝行业企业于2014年12月进行部分整治，除在园区的7家合法企业外，园区外的68家企业采取就地整合改造，整合为17家，其他全部关停，但此方案为过渡性方案，还需进行下一步整改。根据《废铝再生利用行业准入条件》（征求意见稿）(工信部2013.3.4），淘汰1万吨/年以下的废铝再生利用生产能力以及直接燃煤或4吨以下的反射炉、利用坩埚熔炼再生铝合金的工艺及设备。新建废铝再生利用项目生产能力应在10万吨/年以上，对于生产规模小于5万吨/年的再生铝企业进行改造升级，改造升级后的再生铝企业生产规模必须达到5万吨/以上。依据行业准入条件、产业园发展规划、环境保护等要求，汨罗市现有再生铝企业24家，生产规模均在5万吨/以上，总产能为150万吨/年，其中7家在产业园区，17家在园区外，本次整治建议园区外17家全部迁入产业园区，在产业园再生资源粗加工区设置再生铝加工小区，纳入产业园的管理。

③再生铅：

汨罗市再生铅行业经营户共48家，总产能约14.4万吨/年，均分布于园区外，属于家庭式经营散户，目前已完成整治，所有再生铅企业根据《再生铅行业准入条件》（工信部环保部[2012]38号）中相关规定整合为3家重点企业，其他所有加工企业全部取缔。根据《再生铅行业准入条件》（工信部环保部[2012]38号）中相关规定：新建再生铅项目必须在5万吨/年以上，淘汰1万吨/年以下再生铅生产能力，以及坩埚熔炼、直接燃煤的反射炉等工艺及设备，鼓励企业实施5万吨/年以上改扩建再生铅项目，到2013年底以前淘汰3万吨/年以下的再生铅生产能力。依据整治原则、行业准入条件、城市发展规划、环境保护等要求，结合汨罗市再生铅行业的现状情况，从资源就地利用角度，建议在产业园区合理规划1家15万t/a以上的再生铅加工企业。

④再生锌：

目前，汨罗市再生锌行业企业经营户共6家，总产能约3万吨/年，其中已在工业园区域内的合法企业共1家，园区外的企业经营户共5家。根据《铅锌行业规范条件》（工业和信息化部[2015]20号）中的相关规定：对于单独处理锌氧化矿或者含锌二次资源的项目，新建及改造项目，火法处理工序规模需达到1.5万吨金属锌/年及以上，湿法单系列规模须达到5万吨金属锌/年及以上；现有企业火法处理工序须达到1万吨金属锌/年及以上，湿法单系列规模须达到3万吨金属锌/年及以上。单独处理冶炼渣回收稀贵金属的项目，单系列废渣处理规模须达到5万吨/年及以上，单系列铅铋合金电解生产线规模须达到2万吨/年及以上。

依据整治原则、行业规范、城市发展规划、环保等要求，结合汨罗市再生锌行业的现状情况，对汨罗6家再生锌企业经营户进行整合优化升级，建议全市整治后的再生锌总产能设计在5万吨/年，再生锌企业共设计1家。

⑤再生塑料：

目前，汨罗市再生塑料行业企业共722家，已在工业园区域内的合法企业为5家，其余717家均分布于园区外，为家庭式经营散户。依据《塑料再生加工行业规范条件》（征求意见稿）要求，淘汰处理能力低于20000吨PET再生瓶片类企业，淘汰处理能力低于30000吨废塑料破碎、清洗、分选类企业，淘汰处理能力低于3000吨塑料再生造粒类企业。依据《塑料再生加工行业规范条件》（征求意见稿）、产业园发展规划、环境保护等要求，结合汨罗市再生塑料行业现状，对汨罗722家再生塑料企业经营户进行淘汰、整合优化升级，将配套有经营执照、安全生产许可证等有关手续，生产规模较大，符合产业政策、环保等要求的园区企业进行优化升级；对已办理经营执照、安全生产许可证等相关手续或达到一定规模，但原址已无法满足生产的园区外围再生资源加工企业进行淘汰整合，按照地缘相近、人缘相投的模式实现合并重组，在园区再生资源粗加工区选址新建，对于无证经营、不符合行业准入条件、环保、产业政策等要求的经营散户坚决取缔。建议全市整治后的再生塑料总产能设计在100万吨/年。整合后企业均迁入园区再生资源粗加工区，整治后再生塑料企业按生产工艺在产业园再生资源粗加工区划分为分拣经营区、破碎清洗区、造粒区、深加工区，纳入产业园集中管理。

### 厂区周围环境

根据现场勘察，项目东面为一座小山和一处闲置厂房；南面为鑫太阳门窗、湖南枣玻工程建材有限公司；西面为汨罗市联创铝业科技有限公司；西南面为金一科技；北面为广发不锈钢。具体分布见附图11。

## 环境质量现状调查与评价

### 地表水环境质量现状调查与评价

#### 水环境质量现状调查

本次环评引用湖南金佰利新材料有限公司《年产6000吨PVC板材建设项目环境影响报告表》委托湖南永蓝监测技术股份有限公司于2017年8月14-15日对汨罗市城市污水处理厂上下游进行的环境监测数据。本项目主要地表水环境为北面汨罗江，同时也是本项目的受纳水体，引用汨罗市城市污水处理厂上下游的水环境监测数据可了解本项目所在区域地表水环境质量现状，引用数据较为合理。

（1）监测布点：W1：汨罗市城市污水处理厂上游500m；W2：汨罗市城市污水处理厂下游500m：W3：汨罗市城市污水处理厂下游2500m。

（2）监测因子：pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、氯化物、总磷、石油类、粪大肠菌群。

（3）评价标准

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

（4）监测方法

按《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)进行监测。水环境质量现状监测项目与监测分析方法见表3.4-1。

表3.4-1  水环境质量现状监测项目与监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 |
| 溶解氧 | 电化学探头法 | HJ506-2009 |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB828-2017 |
| BOD5 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |
| 石油类 | 红外分光光度法 | GB/T16488-96 |
| 总磷 | 钋锑抗分光光度法、钼酸铵分光光度法 | 《水和废水分析监测方法》第四版、 GB/T11893-1989 |
| 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494-87 |
| 氯化物 | 硝酸银滴定法 | GB11896-89 |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ/T347-2007 |

#### 评价方法

按照《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）所推荐的单项评价标准指数法进行水质现状评价。单项水质参数i在第j点的标准指数计算公式如下：

Sij=Cij/Csi

式中：	Sij――单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数；

Cij――水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L；

Csi――评价因子i的评价标准，mg/L。

pH值单因子指数按下式计算：

当pHj≤7.0

当pHj＞7.0

式中：	pHj――监测值；

pHLL――水质标准中规定的pH的下限；

pHUL――水质标准中规定的pH的上限。

DO的标准指数为：

当DOj≥DOs

当DOj<DOs

式中：	DOf=468/(31.6+T)，mg/L，T为水温（℃）；

SDO,j――溶解氧在第j取样点的标准指数；

DOf――饱和溶解氧浓度，mg/L；

DOs――溶解氧的地面水水质标准，mg/L；

DOj――河流在j取样点的溶解氧浓度。

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，已不能满足水质功能要求。水质参数的标准指数越大，则水质超标越严重。

#### 水环境质量现状监测结果及评价

根据监测结果进行统计见表3.4-2，采用标准指数法对监测结果进行评价。

表3.4-2 汨罗江监测数据统计   单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 监测点位 | 监测项目 | 08月14日 | 08月15日 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | pH | 6.89 | 6.86 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 5.9 | 5.8 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 17 | 16 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 3.3 | 3.1 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.07 | 0.06 | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.226 | 0.231 | ≤1.0 | 是 |
|  | 氯化物 | 26 | 29 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.04 | 0.03 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | ND | ND | ≤0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 2300 | 2600 | ≤10000个/L | 是 |
| W2 | pH | 7.12 | 7.09 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 5.7 | 5.5 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 19 | 17 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 3.5 | 3.2 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.09 | 0.07 | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.345 | 0.327 | ≤1.0 | 是 |
|  | 氯化物 | 31 | 28 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.05 | 0.06 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | ND | ND | ≤0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 3300 | 3400 | ≤10000个/L | 是 |
| W3 | pH | 7.02 | 7.04 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 5.8 | 5.6 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 16 | 18 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 3.1 | 3.4 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.06 | 0.08 | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.289 | 0.272 | ≤1.0 | 是 |
|  | 氯化物 | 26 | 28 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.04 | 0.05 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | ND | ND | ≤0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 2700 | 2600 | ≤10000个/L | 是 |

由上表可见，评价受纳水体汨罗江水质良好，所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

### 环境空气现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2008)中的“7.1.1 现状调查资料来源分三种途径，可视不同评价等级对数据的要求结合进行。7.1.1.1评价范围内及邻近评价范围的各例行空气质量监测点的近三年与项目有关的监测资料。”、“7.3.3.1.2 三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测，否则，应设置2～4 个监测点。”

本次环评引用湖南旭弘新材料科技有限公司《湖南旭弘新材料科技有限公司年加工8000t运动场地新材料建设项目环境影响报告书》2018年3月26日~2018年4月1日大气环境监测数据；符合《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2008)中的相关要求。

1、监测布点

表3.4-3  大气常规监测因子布点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 与旭弘公司的方位与距离 | 与本项目的方位与距离 | 所属功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 周家冲 | NE 800m | SE 2000m | 居民区 |
| G2 | 团山屋 | NW 600m | NE 1110m | 居民区 |
| G3 | 工业园管委会 | SW 130m | NE 1780m | 办公 |

2、监测因子

SO2、NO2、PM10 、TSP。

3、监测时间和频率

2018年3月26日~2018年4月1日，SO2、NO2、PM10、TSP监测日均值，每天监测一次，其中SO2、NO2、PM10、TSP每天连续采样时间不少于20h。TSP每天连续采样时间不少于24h。

4、评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

5、监测及评价结果

表3.4-4 大气常规因子监测数据统计及评价结果 单位：ug /m3

| 点位 | 项目 | SO2 |  | NO2 |  | PM10 | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时值 | 日均值 | 小时值 | 日均值 | 日均值 | 日均值 |
| G1 | 浓度范围 | 23~18 | 25~22 | 30~19 | 27~21 | 87~72 | 161~151 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G2 | 浓度范围 | 48~40 | 45~41 | 47~39 | 50~43 | 106~93 | 152~143 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G3 | 浓度范围 | 29~22 | 27~24 | 38~30 | 39~34 | 125~115 | 167~150 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准值 |  | 500 | 150 | 200 | 80 | 150 | 300 |

由上表可见，评价区内三个监测点的SO2、NO2连续7天小时平均浓度超标率为0，SO2、NO2、PM10、TSP连续7天的日均浓度超标率为0，均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。综上，评价区域环境空气符合评价标准要求。

### 地下水环境现状调查与评价

本次环评引用湖南旭弘新材料科技有限公司《湖南旭弘新材料科技有限公司年加工8000t运动场地新材料建设项目环境影响报告书》2018年3月26日对区域地下水环境的现状监测数据。

1、监测点位：见下表

表3.4-5  地下水监测布点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 相对本项目位置 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 苏家咀 | NE 1810m | 水质、水位监测 |
| D2 | 周家冲 | NE 1720m | 水质、水位监测 |
| D3 | 韩家屋 | NW 880m | 水质、水位监测 |
| D4 | 六方屋 | W 840m | 水位监测 |
| D5 | 陈家冲 | SW 1060m | 水位监测 |
| D6 | 大坝堪 | NE 410m | 水位监测 |

- 监测因子

pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸钾指数、硫酸盐、硫化物、氯化物、氨氮、总磷、铅、砷、细菌总数共12项和水位。

- 监测时间与频次

2018年3月26日监测1天，每天采样一次。

4、监测结果如下：

表3.4-6  地下水环境质量现状监测结果表  单位(mg/L)

| 检测项目 | 单位 | 监测点位 |  |  |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1苏家咀 | D2周家冲 | D3韩家屋 | D4六芳屋 | D5陈家冲 | D6大坝堪 |  |
| pH | 无量纲 | 6.42 | 6.41 | 6.39 | / | / | / | 6.5-8.5 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.0 | 2.3 | 2.0 | / | / | / | 3.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.175 | 0.114 | 0.161 | / | / | / | 0.2 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 312 | 290 | 314 | / | / | / | 1000 |
| 氟化物 | mg/L | 0.599 | 0.370 | 0.565 | / | / | / | 1.0 |
| 硫酸盐 | mg/L | 16.245 | 12.719 | 16.447 | / | / | / | 250 |
| 氯化物 | mg/L | 14.402 | 9.398 | 14.551 | / | / | / | 250 |
| 总磷 | mg/L | ND | ND | ND | / | / | / | -- |
| 六价铬 | mg/L | 0.004 | 0.004 | 0.008 | / | / | / | 0.05 |
| 总大肠菌群 | MPN/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | 3(个/mL) |
| 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND | / | / | / | 0.002 |
| 铅 | mg/L | ND | ND | ND | / | / | / | 0.05 |
| 汞 | mg/L | ND | ND | ND | / | / | / | 0.001 |
| 备注：1、ND表示低于该方法检出限；2、该检测结果仅对本次采样样品负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.4-7  地下水水位调查结果  单位(mg/L)

| 监测项目 | 监测点位 |  |  |  |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1苏家咀 | D2周家冲 | D3韩家屋 | D4六芳屋 | D5陈家冲 | D6大坝堪 |  |  |
| 水位 | -10 | -15 | -10 | -6 | -8 | -11 | m | 水位基面为当地地面 |

由上表知各监测点处各监测因子满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848 -93）Ⅲ类标准要求。

### 声环境现状调查与评价

1、监测布点

项目厂址各边界及东南侧合心村二组居民点各布设1个环境噪声监测点。

2、监测时间和频率

监测时间：2018年4月11日~4月12日，昼夜各监测1次。

3、监测结果

表3.4-8  项目边界声环境监测结果（单位：dB(A)）

| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果（Leq）（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| N1项目地东面1m处 | 04月11日 | 61.4 | 46.7 |
|  | 04月12日 | 60.2 | 46.5 |
| N2项目地南面1m处 | 04月11日 | 63.5 | 45.3 |
|  | 04月12日 | 62.8 | 44.3 |
| N3项目地西面1m处 | 04月11日 | 62.7 | 45.7 |
|  | 04月12日 | 61.9 | 43.2 |
| N4项目地北面1m处 | 04月11日 | 63.4 | 46.8 |
|  | 04月12日 | 62.5 | 44.2 |
| N5东南侧合心村二组居民点 | 04月11日 | 57.8 | 43.4 |
|  | 04月12日 | 56.8 | 42.7 |
| 标准值 |  | 65 | 55 |

由环境噪声监测结果可知，项目厂址边界的昼夜噪声值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。

### 土壤环境质量现状调查与评价

本次环评引用汨罗市长兴有色金属有限公司《汨罗市长兴有色金属有限公司再生铝锭综合整治项目（年产5万吨）环境影响报告书》2015年9月11日对区域土壤环境的现状监测数据。

（1）监测因子

pH、Ni、Cu、Zn、Pb、Cd、Hg、As。

（2）监测布点

见下表

表3.4-9  土壤监测布点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 相对本项目位置 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 长兴铝业 | E 2420m |
| T2 | 毛咀岭 | NE 2460m |
| T3 | 蔡家屋 | SE 2430m |

（2）监测分析方法

参照《土壤环境质量标准》表2所列方法进行。

（3）监测结果及评价

监测结果见表3.4-10。

表3.4-10   土壤环境监测结果

| 监测点位 | 项目 | 监测因子 [单位：mg/kg（pH除外）] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | Ni | Cu | Zn | Pb | Cd | Hg | As |
| 项目场地内 | 监测值 | 6.54 | 46 | 74 | 238.8 | 298.8 | 0.27 | 0.371 | 17.39 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 东北侧居民点（东北侧约50m） | 监测值 | 6.72 | 39 | 68 | 226.6 | 283.4 | 0.15 | 0.257 | 12.85 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 目南侧居民（约120m）居民点 | 监测值 | 6.62 | 36 | 72 | 204.9 | 280.1 | 0.18 | 0.244 | 14.49 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 评价标准 |  | 6.5～7.5 | ≤50 | ≤100 | ≤250 | ≤300 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤30 |

由上表可知，项目所在地各监测点各监测因子均满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)表1中二级标准。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

本项目选址于汨罗市新市镇合心村。根据现场勘查，本项目不新建厂房，主要利用购置的原汨罗市天盛铜材有限公司现有场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。

本项目施工期主要包括室内装修和设备安装，主要污染有施工人员生活污水、装修废气、车辆运输扬尘、施工噪声、装修垃圾和施工人员生活垃圾等。

①施工人员生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入园区污水处理厂处理，对环境影响不大。

②本项目施工期短，建设内容单一，采取适当的措施减少装修废气和扬尘污染后，施工废气对大气环境影响较小。

③施工期噪声主要是车辆运输噪声和施工机械噪声。施工机械产生的噪声都较大，本环评要求建设方合理安排车辆运输作业、夜间禁止施工。施工期短，噪声随着施工的结束而结束，本项目施工期噪声不会对周边声环境保护目标产生不利影响。

④根据厂房规模，产生装修垃圾约0.85t，应尽量将装修垃圾进行综合利用；其余装修垃圾拟报送汨罗市渣土办运往指定地点消纳处理；施工人员生活垃圾定点收集，交由当地环卫部门统一清运处理，对环境影响不大。

## 地表水环境影响分析

（1）生产废水

本项目生产用水主要为铜米筛分用水。铜米筛分废水主要污染物为COD、SS、TP、石油类、Pb、Cr、Cu，经隔油、絮凝、沉淀处理后36400t/a循环使用，9100t/a废水经园区污水管网排入污水处理厂处理后达标排放。

（2）生活污水

项目主要废水为生活废水，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水厂进水水质标准后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

（3）初期雨水

本项目初期雨水的产生量约为11.85m3/次，厂区内设置一个不小于20m3的初期雨水收集池，收集的雨水经工业园生活污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进行处理。

根据第3章地表水环境质量现状调查与评价可知，汨罗江窑州、南渡两断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ、Ⅲ类标准限值要求，水质环境较好。本项目生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池预处理后经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后达标排放。汨罗市城市污水处理厂排污口位于南渡断面下游，距上游饮用水水源保护区下边界约1.5km。

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）提出的“有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。”环境质量底线要求。本项目生活污水经化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排入汨罗江南渡桥-磊石段。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）可知南渡桥至磊石为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；因此，汨罗市城市污水处理厂污染物排放标准符合相关要求；本项目生活污水经处理后达标排放不会对上游饮用水水源保护区水质产生影响，且不会导致南渡断面水质恶化。

综上所述，项目废水经过上述措施处理后，可实现达标排放，同时对周围水体环境影响很小。

## 环境空气影响预测与评价

### 污染气象特征

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，与本项目地直线距离约8km，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表4.3-1。

表4.3-1  项目地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 1450.8 | 1.8 |

（1）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见图4.3-1；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（3）风向、风速

年平均风速1.8m/s。常年主导风向为西北风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图4.3-2。

图4.3-1 月平均气温变化曲线图

全年

秋季

图4.3-2  汨罗地区风向频率玫瑰图

（4）大气稳定度

因附近气象站无相应的高空观测资料，根据附近岳阳市多年的地面气象观测资料，采用P-C法进行稳定度分类，分析工程所在地区大气稳定度的气候特征。

表4.3-2为项目选址地区的全年各类稳定度出现频率。由表可以看出，本地大气稳定度以中性为主，年出现频率为46.6%，其次是E类和C类，不稳定层结出现频率较少。各季度稳定度分布频率显示，冬、春季大气层结更趋于稳定，不稳定层结出现频率甚低，尤其是冬季，A-B类出现频率仅为1.8，夏、秋二季不稳定层结出现频率高于年均值，但大气稳定度分布仍以中性为主。

表4.3-2 大气稳定度出现频率（%）

| 稳 定 度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 0.8 | 8.0 | 13.3 | 52.3 | 15.6 | 10.0 |
| 夏 | 1.2 | 11.8 | 14.5 | 43.4 | 20.0 | 9.0 |
| 秋 | 1.6 | 13.5 | 13.2 | 37.4 | 15.6 | 18.6 |
| 冬 | 0.2 | 1.8 | 7.7 | 51.4 | 22.2 | 16.8 |
| 年 | 1.0 | 8.3 | 12.0 | 46.6 | 18.2 | 14.0 |

### 环境影响预测与评价

#### 有组织废气

本项目投入运营后，主要的有组织废气为破碎粉尘，为了评价项目排放废气的影响，拟采用估算模式对其进行预测评价。

#### 预测因子

根据项目的排污特征和现有质量标准，本项目选取颗粒物作为预测评价因子。

#### 污染源强

本项目污染源计算参数见表4.3-3。

表4.3-3  污染源参数调查结果（点源）

| 污染源 | 污染物 | 排气筒 |  |  | 风量（m3/h） | 温度（℃） | 排放速率（kg/h） | 评价标准（mg/m3） | 工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | 高度（m） | 内径（m） |  |  |  |  |  |
| 破碎粉尘 | 颗粒物 | 1# | 15 | 0.1 | 2000 | 25 | 0.0092 | 0.15*3 | 正常 |
|  |  |  | 15 | 0.1 | 2000 | 25 | 0.893 | 0.15*3 | 异常 |

#### 评价标准

颗粒物采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的PM1024小时平均值的3倍作为评价标准。

#### 估算模式预测结果

项目正常情况下和事故情况下排放的废气预测情况见表4.3-4～4.3-6。

表4.3-4  破碎粉尘估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 排气筒1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  |  |  |
|  | 正常情况 |  | 非正常情况 |  |
|  | 下风向预测浓度Ci | 浓度占标率Pi | 下风向预测浓度Ci | 浓度占标率Pi |
| 10 | 1.64E-13 | 0 | 1.592E-11 | 0 |
| 100 | 0.0001574 | 0.03 | 0.01527 | 3.39 |
| 200 | 0.0001949 | 0.04 | 0.01892 | 4.2 |
| 300 | 0.0002061 | 0.05 | 0.02001 | 4.45 |
| 400 | 0.000198 | 0.04 | 0.01922 | 4.27 |
| 500 | 0.0001927 | 0.04 | 0.0187 | 4.16 |
| 600 | 0.0002418 | 0.05 | 0.02347 | 5.22 |
| 700 | 0.0002679 | 0.06 | 0.02601 | 5.78 |
| 800 | 0.0002772 | 0.06 | 0.0269 | 5.98 |
| 828 | 0.0002776 | 0.06 | 0.02694 | 5.99 |
| 900 | 0.0002754 | 0.06 | 0.02674 | 5.94 |
| 1000 | 0.0002672 | 0.06 | 0.02594 | 5.76 |
| 1200 | 0.0002404 | 0.05 | 0.02333 | 5.18 |
| 1400 | 0.000243 | 0.05 | 0.02359 | 5.24 |
| 1600 | 0.0002374 | 0.05 | 0.02304 | 5.12 |
| 1800 | 0.0002275 | 0.05 | 0.02208 | 4.91 |
| 2000 | 0.0002157 | 0.05 | 0.02093 | 4.65 |
| 2500 | 0.0001842 | 0.04 | 0.01788 | 3.97 |
| 标准值 | 0.45 mg/m3 |  |  |  |

表4.3-5  正常工况下废气对周边敏感点的预测结果表

| 敏感点名称 | 距源中心下风向距离D(m) | 粉尘排放浓度贡献值(mg/m3) | 粉尘敏感点背景值(mg/m3) | 粉尘叠加后浓度值(mg/m3) | 标准值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合心村二组 | 91 | 0.000143 | 0.106 | 0.106143 | 0.45 |
| 郑家塘 | 266 | 0.000202 | 0.106 | 0.106202 |  |
| 潘家屋 | 776 | 0.000275 | 0.106 | 0.106275 |  |
| 合心学校 | 989 | 0.000268 | 0.106 | 0.106268 |  |
| 祝山屋 | 1841 | 0.000225 | 0.106 | 0.106225 |  |
| 花圃学校 | 2147 | 0.000206 | 0.106 | 0.106206 |  |
| 八里村 | 2480 | 0.000185 | 0.106 | 0.106185 |  |
| 最大落地浓度处 | 828 | 0.0002776 | 0.106 | 0.1062776 |  |

表4.3-6  非正常工况下废气对周边敏感点的预测结果表

| 敏感点名称 | 距源中心下风向距离D(m) | 粉尘排放浓度贡献值(mg/m3) | 粉尘敏感点背景值(mg/m3) | 粉尘叠加后浓度值(mg/m3) | 标准值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合心村二组 | 91 | 0.013896 | 0.106 | 0.119896 | 0.45 |
| 郑家塘 | 266 | 0.019639 | 0.106 | 0.125639 |  |
| 潘家屋 | 776 | 0.026686 | 0.106 | 0.132686 |  |
| 合心学校 | 989 | 0.026028 | 0.106 | 0.132028 |  |
| 祝山屋 | 1841 | 0.02185 | 0.106 | 0.12785 |  |
| 花圃学校 | 2147 | 0.019994 | 0.106 | 0.125994 |  |
| 八里村 | 2480 | 0.017994 | 0.106 | 0.123994 |  |
| 最大落地浓度处 | 828 | 0.02694 | 0.106 | 0.13294 |  |

#### 正常情况下估算模式预测结果分析

采用估算模式计算的结果表4.3-4可以看出，正常排放情况下最大落地浓度距离为828m，颗粒物的最大落地浓度为0.0002776mg/m3，占标率为0.06%。说明，项目正常工况下排放的污染物的浓度远低于相应环境质量标准限值要求。

根据表4.3-5可以看出，位于项目下风向的敏感点，正常情况下，项目排放的粉尘叠加背景值后，敏感点的环境质量能满足《环境空气质量标准（GB3095-2012）中PM10浓度限值的要求。

#### 非正常情况下估算模式预测结果分析

采用估算模式计算的结果表4.3-4可以看出，事故排放情况下最大落地浓度距离为828m。颗粒物的最大落地浓度为0.02694mg/m3，占标率为5.99%。说明，项目非正常工况下排放的污染物的浓度低于相应环境质量标准限值要求；未出现超标现象。

根据表4.3-6可以看出，位于项目下风向的敏感点，非正常情况下，项目排放的粉尘叠加背景值后，各处敏感点的环境质量未出现超标现象，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中PM10浓度限值的要求；但最大落地浓度和占标率都出现大幅增长。如果项目运营期间出现长时间事故排放可能会对项目下风向居民的身体健康造成一定的损害，故建设方应严格按照各项标准要求运行各生产线，保证布袋除尘器正常运作，不乱排放项目生产废气。经上述分析可知项目除尘设施正常运营时产生的大气污染对周边环境及居民点影响较小。

#### 无组织废气

本项目投入运营后，主要的无组织废气为破碎粉尘，为了评价项目排放废气的影响，拟采用估算模式对其进行预测评价。

#### 预测因子

根据项目的排污特征和现有质量标准，本项目选取颗粒物作为预测评价因子。

#### 污染源强

本项目污染源计算参数见表4.3-7。

表4.3-7  污染源参数调查结果（面源）

| 产生位置 | 污染物名称 | 排放速率kg/h | 面源参数（m） |  |  | 标准值mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长度 | 宽度 | 高度 |  |
| 铜米生产车间 | 颗粒物 | 0.02 | 21 | 13 | 5 | 0.3*3 |

#### 评价标准

颗粒物采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的总悬浮颗粒物24小时平均值的3倍作为评价标准。

#### 估算模式预测结果

项目正常情况下和事故情况下排放的无组织废气预测情况见表4.3-8。

表4.3-8  无组织废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 颗粒物 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci | 浓度占标率Pi |
| 10 | 0.005987 | 0.67 |
| 50 | 0.02565 | 2.85 |
| 100 | 0.02505 | 2.78 |
| 200 | 0.02364 | 2.63 |
| 300 | 0.01785 | 1.98 |
| 400 | 0.0129 | 1.43 |
| 500 | 0.009603 | 1.07 |
| 600 | 0.007408 | 0.82 |
| 700 | 0.005886 | 0.65 |
| 800 | 0.004849 | 0.54 |
| 900 | 0.004079 | 0.45 |
| 1000 | 0.003487 | 0.39 |
| 1200 | 0.002668 | 0.3 |
| 1400 | 0.002124 | 0.24 |
| 1600 | 0.001741 | 0.19 |
| 1800 | 0.00146 | 0.16 |
| 2000 | 0.001247 | 0.14 |
| 2500 | 0.0009075 | 0.1 |
| 标准值 | 0.3×3mg/m3 |  |

#### 无组织废气估算模式预测结果分析

采用估算模式计算的结果表4.3-8可以看出，项目面源颗粒物无组织排放最大落地浓度距离为50m，颗粒物的最大落地浓度为0.02565mg/m3，占标率为2.85%。

由此可知，项目运营期无组织排放的废气最大落地浓度均小于相应的环境标准限值，因此，本项目的废气不会对周围环境产生大的影响。

### 大气环境防护距离

大气环境防护距离的含义是指“为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离”。根据导则要求，无组织排放有害气体的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间应设置大气环境防护距离。

项目无组织排放的污染物主要是集气罩未能完全吸入的粉尘，主要成分为颗粒物。而根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐模式中的大气环境防护距离模式，按无组织排放大气污染物进行计算大气环境防护距离，根据项目生产设备布置情况，计算项目大气防护距离如下，计算中其他使用的各项参数及结果见下表：

表4.3-9 大气环境防护距离计算参数列表

| 污染物 | 有效高度（m） | 面源长度(m) | 面源宽度(m) | 排放速率(kg/h) | 评价标准（mg/m3） | 计算结果（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 5 | 21 | 13 | 0.02 | 0.3×3 | 无超标点 |

根据上表计算结果，本项目无超标点，不需设大气防护距离。大气环境防护距离的软件计算界面详见下图。

图4.3-3 大气环境防护距离计算截图

## 声环境影响预测与评价

### 评价范围与标准

噪声评价范围为厂区边界外200米包络线的区域范围，本项目所在区域环境噪声属3类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。

### 评价方法

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级进行计算；室外声源直接采用室外声源声功率级法进行计算。

### 噪声源强

项目噪声主要来源于生产过程中的各种机械设备，其噪声级详见表2.5-3。

### 噪声预测模式

①室内声源靠近围护结构处产生的声压级

式中：Lw——室内声源声功率级，dB；

LPl——室内声源声压级，dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本报告设项目车间设备位于车间中心考虑。

R——房间常数；R = Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②声音传至室外的声压级

式中：LP1——室内声源的声压级，dB；

LP2——声源传至室外的声压级，dB；

TL——隔墙（或窗户）的隔声量，dB。

③将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的声功率级

式中：Lw ——声功率级，dB；

LP2（T）——声压级，dB；

s——透声面积，m。

④室外等效点声源的几何发散衰减（半自由声场）

式中：Lp（r）——距等效声源r（m）处的声压级，dB；

Lw ——声功率级，dB；

r——预测点与等效声源的距离，m。

⑤多个室外等效声源叠加后的总声压级

式中：Lpt——预测点处的总声压级，dB；

Lpi——预测点处第i个声源的声压级，dB；

n——声源总数。

### 预测结果与评价

在考虑隔声房、减振等各种降噪措施（降噪效果取25 dB（A））以及车间墙体隔声（项目墙体为钢结构，墙体隔声量取10dB（A））的情况下，预测项目设备噪声对项目边界的噪声贡献值，根据上述预测公式以及表2.5-3的噪声源强，项目设备噪声昼间和夜间对项目边界的声环境影响预测结果详见表4.4-1。

表4.4-1  项目设备噪声对各厂界的影响预测结果（单位：dB(A)）

| 边界 | 与噪声源最近距离 | 贡献值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 42m | 48.98 | 夜间不生产 |
| 南厂界 | 10m | 58.48 |  |
| 西厂界 | 30m | 51.1 |  |
| 北厂界 | 35m | 55.2 |  |
| 东南侧合心村二组居民点 | 107m | 43.51 |  |
| 标准限值 | -- | 65 | 55 |

由表4.4-1预测结果可知，经采取上述降噪措施后，项目营运期产生的设备噪声对项目边界的昼夜噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1的3类标准要求，对周边声环境质量影响不大。

## 地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅲ类建设项目。项目所在地包气带防污性能强、含水层不易污染的特征、地下水环境不敏感等，因此确定地下水环境影响评价等级为三级。

（1）污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：三级沉淀池、排污管线、化粪池、循环水池等污水下渗对地下水造成的污染。

（2）影响分析

①对浅层地下水的污染影响

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地渗透性强，说明浅层地下水容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染大。

②对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，该区域深层土质渗透性弱，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水的污染影响较小。

本项目建设后项目废水实现接管，车间地面均固化处理、原料仓库、三级沉淀池、循环水池等构筑物均采取防渗措施。因此项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

## 固体废物对环境的影响分析

本项目固体废物主要包括生产过程中产生的塑料碎屑、沉淀池沉渣、除尘器收集灰渣、废包装材料、废弃零配件、含油抹布、废电路板、废开关和员工生活垃圾。

### 固体废物主要污染途径

以上各类固废由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成土壤、地下水污染，其主要可能途径有：

1．废物产生后，不能完全收集而流失于环境中；

2．废物临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失；

3．因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

4．废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

5．废物处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

### 固体废物对环境的污染危害影响

本项目污染物排放如不受控制，在上述所列污染途径情况下，可能对环境的污染危害影响主要有:

1．土壤结构和土质受到破坏，土壤中微生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，微生物种群改变和减少；

2．生活垃圾的杂乱堆积影响人们居住环境的卫生状况，对人们的健康构成威胁。

### 项目对固体废物采取的措施及影响分析

本项目拟对厂区东北侧闲置厂房进行改造，将其分区改造成为一般固体废物及危险废物暂存区，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险固体废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

项目生产过程中除尘系统收集的粉尘和塑料碎屑收集再生产，产生的沉淀池沉渣、废包装材料、设备废弃零部件、含油抹布、废开关等，均为一般固体废物，在一般固体废物暂存区分类收集暂存后，定期外售综合利用或妥善处置。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目分拣过程中产生的废电路板，属于HW49类危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

生活垃圾：本项目职工办公、生活产生的垃圾属于生活垃圾，建设单位在厂内设立垃圾收集箱，由环卫部门集中收集处理，对环境的影响很小。

项目生产过程产生的固体废物经上述措施处理后，不会造成环境污染。

## 生态环境影响分析

项目营运期虽有一定污染排放，但经采取相应的防治措施后，污染物排放达标，排放量小，预测表明，其对区域地表水环境质量、声环境质量和大气环境质量均不会产生大的影响，因此，项目营运期不会产生大的不利生态环境影响。

## 土壤环境影响分析

项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。所以对土壤的防治措施主要是防止事故的发生，当土壤中有害物质过多，治理不及时超过土壤的自净能力，引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，通过“土壤→植物→人体”，或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收，将会对人身健康产生巨大的影响。因此，对污染区域进行适时有针对性的监测对土壤污染的控制与管理具有十分重要的意义和作用。另外，只有加强对污染源的有效管理，才能从根本上控制土壤的污染。

## 环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险具有两个主要的特点，即不确定性和危害性。不确定性是指人们对事故发生的时间、地点、强度等事先难以准确预料；危害性指事故的后果而言，具有风险的事故对其承受者会造成威胁，且一旦事故发生，就会对事故的承受者造成损失或危害，包括对人身、财产、环境资源等的危害。

本项目生产过程中使用到的原材料主要为废电线电缆。由物质的理化性质来看，项目原辅材料具有可燃性和毒性，且在废电线电缆和塑料颗粒存放过程中可能会因为意外造成火灾等事故。一旦风险事故发生，可能造成人员伤亡和财产损失，同时可能引发一定程度的环境问题，必须予以高度重视。因此，在环境影响评价中认真做好环境风险评价，对维护环境安全具有重要的意义。

风险评价的重点是：通过拟建项目环境风险识别、识别主要危险单元、找出风险事故原因及其对环境产生的影响，最后提出风险防范措施和应急预案。

### 环境风险评价工作等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）：依据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级。评价工作级别，按表4.9-1划分。

表4.9-1  评价工作级别（一、二级）

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

重大危险源的定义：长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元属重大危险源。否则属非重大危险源。

环境敏感地区的定义：环境敏感地区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类环境污染因子或者生态影响因子特别敏感的地域。

#### 重大危险源判别

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）中规定“凡符合附录A.1有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。凡符合附录A.1易燃物质和爆炸性物质，均视为火灾、爆炸危险物质。”附录A.1《物质危险性标准》如下：

表4.9-2  物质危险性标准

| 类别 |  | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

对照上表及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）附录A中表2～表4及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）等标准及本项目原辅材料的使用列表（如下）：

表4.9-3  本项目全厂原料一览表

| 材料名称 | 年消耗量（t） | 产地或来源 | 储存场所 | 形态 | 最大储存量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废电线电缆 | 7001 | 外购 | 原材料仓库 | 线状固体 | 20 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）：凡生产、加工、运输、使用或者贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或者超过临界量的功能单元，定为重大危险源。

对比物质危险性标准，本项目生产所用的原辅材料均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的毒性、易燃、易爆的危险化学品，因此本项目不存在重大危险源。

#### 环境敏感程度判别及环境敏感性

项目所在区域不属于饮用水源保护区、生态保护区及居民集中点，故本项目选址不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所定义的环境敏感地区。

#### 评价等级及技术要求

本项目不存在重大危险源，不在环境敏感地区，故环境风险评价等级为二级。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）：“4.2.3.3二级评价可参照本标准进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施”。

#### 评价范围

根据导则要求，本次大气环境风险评价范围为距事故源周边3km范围。

### 风险识别

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质危险性识别和生产设施风险识别。

物质危险性识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：包括新建项目的主要生产系统、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

根据本项目的特点和有毒有害物质扩散起因，事故风险类型分为火灾、爆炸和有毒有害物质泄漏三种。

#### 物质危险性识别

根据下表可以明显看出，本项目涉及到的铜（铜米）的毒性较小，不属于剧毒、有毒易燃和爆炸性物质，均为非重大危险源。

表4.9-4  本项目涉及的物质危险性识别

| 名称 | 物理化学性质 | 毒性、危害 | 燃爆危险性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 紫红色光泽的金属，稍硬、极坚韧、耐磨损，有很好的延展性，导热和导电性能较好；密度8.92g/cm3，熔点1083.4±0.2℃，沸点2567℃；常见化合价+1和+2，电离能7.726电子伏特；有较好的耐腐蚀能力，在干燥的空气里很稳定，但在潮湿的空气里在其表面可以生成一层绿色的铜绿（即碱式碳酸铜Cu2（OH）2CO3）；可溶于硝酸和热浓硫酸，略溶于盐酸。容易被碱侵蚀。 | 急性毒性： 属微毒类。 危害性：动物吸入铜的粉尘和烟雾，可引起呼吸道刺激症状，发生支气管炎或支气管肺炎，甚至肺水肿。长期接触铜尘的工人常发生接触性皮炎和鼻眼的刺激症状，引起烟痛、鼻塞、鼻炎、咳嗽等症状。铜熔炼工人可发生铜铸造热。长期吸入尚可引起肺部纤维组织增生。铜的毒性较小，但铜过剩出可引起中毒。 | 危险特性：其粉体遇高温、明火能燃烧。 燃烧(分解)产物：氧化铜。 防护措施：一般不需特殊防护，但需防止烟尘危害。 |

#### 生产过程中的风险识别

（1）废气处理装置故障

项目破碎粉尘直接由风机引入管道，经袋式除尘处理后由15m排气筒排放。由于废气处理站装置故障可能导致破碎粉尘未经处理直接排入大气中，出现事故排放现象。

#### 储运系统风险识别

本项目不涉及有毒有害、易燃易爆危险化学品物质，不存在储运系统的环境风险。

#### 最大可信事故确定

最大可信事故是具有一定的发生概率，其后果又是灾难性的事故。根据前面分析，可知该厂最大可信事故是废气处理装置故障，导致废气事故排放。

### 源项分析

根据4.3.2节预测分析，采用Screen3模式对废气处理装置异常排放进行预测。预测结果表明：事故排放情况下最大落地浓度距离为828m，颗粒物的最大落地浓度为0.02694mg/m3，占标率为5.99%；未出现超标现象。位于项目下风向的敏感点，在废气事故排放情况下，项目排放的粉尘叠加背景值后，各处敏感点的环境质量未出现超标现象，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中PM10浓度限值的要求；但最大落地浓度和占标率都出现大幅增长。如果项目运营期间出现长时间事故排放会对项目下风向居民的身体健康造成一定的损害，因此企业需确保污染物达标排放，杜绝废气的事故排放，减轻对周边环境的影响。

### 风险防范措施

#### 废气处理装置故障防范措施

（1）设置专人负责废气收集与处理设施的维修与保养工作，严格按照操作规程进行维修和保养。

（2）制定严格的废气净化处理操作规程，严格按操作规程进行运行控制。

### 环境风险评价结论

综上分析可知，本项目可能存在的环境风险主要是废气处理装置故障对周边大气环境有一定影响。

本项目最大可信事故为废气处理装置发生故障，根据众多同类工程实际情况，铜米生产企业的此类风险事故并不突出。相对来说，本项目不涉及到化学危险品，只要采取了合理的风险预防和应急措施，可最大限度地降低本项目的环境风险。

# 环境保护措施及其经济技术论证

## 施工期污染防治措施

本项目施工期建设内容主要有：设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响不大，污防措施可行。

## 废水污染防治措施及技术可行性

1、铜米筛分废水

本项目生产废水主要为铜米筛分废水，铜米筛分废水主要污染物为COD、SS、TP、石油类、Pb、Cr、Cu，经隔油、絮凝、沉淀处理后36400t/a循环使用，9100t/a废水经园区污水管网排入污水处理厂处理后达标排放。

本项目拟利用厂区现有三级沉淀池对铜米筛分废水进行隔油、絮凝、沉淀处理，根据废水量（45500t/a，151.67m3/d）和隔油、絮凝、沉淀停留时间（24h）计算可知，沉淀池容积应不小于152m3。厂区现有三级沉淀池为直径11m，高2.2m的圆柱形三级沉淀池，容积210m3，可满足铜米筛分废水隔油、絮凝、沉淀处理的需求。废水经隔油、絮凝、沉淀处理后上清液回用于振动摇床用水，下层浊液经园区污水管网排入污水处理厂处理后达标排放。

2、生活废水

厂区内职工产生的生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水厂进水水质标准后，经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后，最终排入汨罗江。湖南汨罗工业园生活污水处理厂的纳污干管之一沿龙舟路铺设，本项目位于龙舟南路东侧，在汨罗市城市污水处理厂的纳污范围。

3、初期雨水

项目厂区内采取雨污分流的方式，设20m3的初期雨水收集池收集初期雨水，初期雨水通过园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后，最终排入汨罗江。项目初期雨水收集池位于生产车间的西北侧，而项目所在地地势东高西低，有利于初期雨水的收集。

4、污水处理厂情况

汨罗市城市污水处理厂位于汨罗市城郊乡百丈村（友谊河下游西侧与汨罗江交汇处），占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。汨罗市城市污水处理厂设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及湖南汨罗工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市城市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗市城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗工业园各园区道路。根据汨罗市污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入汨罗城市污水处理厂设计容量，汨罗市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。

汨罗市城市污水处理厂采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。改良型氧化沟池型具有完全混合式和推流式曝气池的双重优势，能承受水量、水质变化较大的冲击负荷，处理效果稳定。

根据相关资料显示，汨罗市目前污水排放量为1.5万m3/d，其中生活污水排放量为1.2万m3/d，工业废水排放量为0.3万m3/d，而汨罗市城市污水处理厂现有一期处理规模约为2.5万m3/d，故其处理余量为1万m3/d。本项目生活污水量为9556m3/a（31.85m3/d），日处理量仅占污水处理厂处理余量的3.185‰。故汨罗市城市污水处理厂可完全处理本项目产生的生活污水。故本项目生活污水通过上述措施处理后可达标排放，不会对周边环境造成明显的影响。

5、经济可行性分析

本项目废水处理设施主要为污水收集管渠、三级沉淀池、回用水管网，利用厂区现有三级沉淀池，需修缮现有管渠和增设回用水管网，需新增投资5万元；废水运行费用主要为电费及设备折旧维修费，合计为3万元，占本项目利润比例较小，在企业可承受范围内。

因此，从环保和经济方面综合考虑，本项目废水处理方案是可行的。

## 地下水污染防治措施

本项目正常生产的情况下，产生的生活废水得到了有效处理，基本不会对地下水造成影响，但不排除个别管道因为老化出现跑冒滴漏，或者厂区发生事故时（污水处理站非正常运行等）因为对突发性事故处理不完善均可能导致地下水收到污染，且一旦地下水遭到污染，治理起来将会非常困难。所以项目在正常生产的情况下应加强管道及设备巡视，并制定相关的突发性事故防治措施，对污染物贮存与处理装置的布局，划分污染防治区，加强地面防渗要求。如果事故发生对地下水造成影响，针对现实状况，及时对地下水进行长期监测，如果发现地下水污染，应该及时采取措施，查清污染来源，进行一系列的排污措施，以确保污染的地下水排除并且对地下水进行一定的修复工作，防止其继续扩大延伸。通过采取以上措施，对地下水防治措施是可行的。

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩撒、应急响应阶段进行控制。

(1)加强厂区内的绿化，强化植被对污染物质的净化作用，减少污染物质直接进入地下水系统的可能途径。

(2) 合理布设雨污管道，使厂区的雨污水能得到及时的疏导；对厂区内所有的污水都不得直接流放到地表，不论是硬化的地表还是没有硬化的地表。所有污水都必须经过收集系统的沟渠或管线进行输送或储放。所有可能接触到污水的地表都必须作严格的防渗处理。

(3) 本项目原料、一般固体废弃物的储存场需作好地面硬化，并按相关的要求，作好防雨、防渗设施；原料不得露天堆放。

(4)该项目重点污染区防渗措施为：生产区、危废暂存间、三级沉淀池、厂区污水管网及生产废水循环系统。需均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。。

一般污染区防渗措施：主要包括厂区道路、车间过道、垃圾集中箱放置地、原材料仓库、成品仓库、一般固废暂存区，在其上层铺10～15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

## 废气污染防治措施

1、项目废气及处理工艺

项目营运期废气只有破碎粉尘，破碎粉尘直接由风机引入管道，经脉冲袋式除尘处理后由15m排气筒排放。风机风量为2000m3/h，排气筒内径0.5m。

2、工艺原理

图5.4-1  破碎粉尘处理结构示意图

脉冲布袋除尘器工作原理：通过风机的引力作用，废尘气体进入设备上进风口，由上下行，由于重力与下行气流的作用。首先把粒尘直接降至灰斗，微粒尘被布袋捕集在外表面，洁净气体经布袋过滤净化后，由布袋中心流入洁净室，由上出风口排出排风筒。由于布袋外表面捕集粉尘越来越多，由压缩空气脉冲电磁阀对每对布袋进行反吹，使布袋正常工作。设备运行停止时可通过旋转扭至手动，对布袋进行自动着对反冲，反冲时间用户自定义。反冲结束后，把旋钮转至停止，即设备全部进入停机。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，除尘效率高，一般在99%以上（本次评价取99%）。

破碎粉尘集气收集效率为90%，布袋除尘器除尘效率为99%，经脉冲布袋除尘器处理后的破碎粉尘排放速率为0.0092kg/h，排放浓度为4.6mg/m3，破碎粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准（最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）及无组织排放标准限值要求，最终通过15m高排气筒外排，具有技术可行性。

3、经济可行性分析

本项目废气处理设施主要为破碎粉尘集气罩+管道+脉冲袋式除尘设备+15m排气筒1套，投资额为30万。废气运行费用主要为电费及设备折旧维修费，合计为10万元，占本项目利润比例较小，在企业可承受范围内。

因此，从环保和经济方面综合考虑，本项目废气治理方案是可行的。

## 噪声污染防治措施

(1)为有效地控制噪声污染，减轻噪声危害，该项目在工程设计、设备选型、管线设计、隔音消声设计等方面应严格按照《工业企业噪声控制设计规划》(GB/T50087-2013)的要求进行，对施工质量要求严格把关。

(2)企业在选购设备时，应向设备供应商提出提供先进的低噪声设备及配套的噪声治理设施的要求，购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，确保设备在车间安装后能符合工业企业车间噪声卫生标准(≤85dB)。禁用国家和地方明确淘汰落后的高噪声设备和工艺。

(3)加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。

(4)声屏障的存在使声波不能直达受声点，从而使受声点噪声降低。声屏障通常指墙、建筑物、土坡、树丛等。建议结合项目周边防护绿地，种植树木或加建围墙，以达到声屏障降噪的目的。

## 固体废物污染防治措施

本项目固体废物主要包括生产过程中产生的沉淀池沉渣、塑料碎屑、除尘器收集灰渣、废包装材料、废弃零配件、含油抹布、废开关等一般固体废物，危险废物废电路板及员工生活垃圾。

项目产生的塑料碎屑和除尘器收集的灰渣经收集后返回筛分工序进行再生产；废包装材料经收集后外售；设备废弃零部件经收集后由相应的经销商进行回收处理；厂区内的沉淀池沉渣、含油抹布和生活垃圾统一集中由环卫部门收集送往城市垃圾填埋场作填埋处理。沉淀池沉渣、塑料碎屑、除尘器收集灰渣、废包装材料、废弃零配件、含油抹布、废开关属于一般工业固体废物，项目须在日常生产中加强管理，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，将以上废物妥善收集至固废暂存库中，定期外售综合利用。

针对危险废物废电路板应加强运输、贮运的管理，应设专项专用容器、设施和暂存库，分类存贮，不得混贮，并做好暂存库的防淋防渗防腐措施，严防扬尘污染及降水的淋溶作用将部分有毒有害物质从固体废物中转移至地表径流而渗入地下。储存、运输、处置均严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行，经专门的库房暂存并加强管理，严禁与一般固废及生活垃圾混存，送至具有危险固废处理资质的机构处置，双方均应按危险废物的处理处置要求完善转移手续，因此项目危险固体废物防治措施可行。

综上，本项目产生的一般固体废物及危险废物均可综合利用，各项处理措施合理、可行、有效，企业必须加强储存与运输的监督管理，按各项要求逐一落实。

本项目固废经过上述措施治理后，能够得到妥善处置，不会对周边环境产生不良影响，因此本项目固体废物处置措施是可行的。

## 环保措施及投资估算

本项目投资估算总计为1000万元，环保投资75万元，占总投资的7.5%，具体环保措施及投资情况见表5.7-1。

表5.7-1  环保投资估算一览表

| 序号 | 环境工程项目 | 污染物类别 | 环保措施 | 投资额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理工程 | 生活污水 | 三级化粪池 | 0 | 化粪池利用现有 |
|  |  | 铜米筛分废水 | 三级沉淀池210m3 | 4.8 | 三级沉淀池利用现有，增设回用水装置、隔油设施、絮凝药剂 |
|  |  | 初期雨水 | 初期雨水池20m3 | 0.2 | 新建 |
| 2 | 废气治理工程 | 破碎粉尘 | 集气罩+管道+布袋除尘器+15m排气筒 | 30 | 新建 |
| 3 | 固废处置工程 | 塑料碎屑 | 收集外售 | 15 | 设置1个固废暂存间和1个危废暂存间 |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 环卫部门清运处理 |  |  |
|  |  | 除尘器收集灰渣 | 收集再生产 |  |  |
|  |  | 废包装材料 | 收集外售 |  |  |
|  |  | 设备废弃零部件 | 相应经销商回收处理 |  |  |
|  |  | 含油抹布 | 环卫部门清运处理 |  |  |
|  |  | 废电路板 | 委托有资质单位处置 |  |  |
|  |  | 废开关 | 专业回收单位处置 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 |  |  |
| 4 | 噪声治理工程 | 生产设备噪声 | 隔声、加强厂区绿化 | 25 | / |
| 合计 |  | -- | -- | 75 | / |

# 环境影响经济损益分析

## 社会经济效益分析

本项目总投资1000万元，产品为2000吨铜米及4972吨塑料颗粒。

本项目投产后除企业自身获得良好的经济效益，而且间接地创造了一定的社会效益；同时提供15人的就业机会，产生良好的社会效益。本项目的建设不但能使企业投资、经营者获得经济效益，国家还可以通过对企业收取税收、管理费等手段获得较好的经济效益。

本项目的建成及运营，不仅可产生较好的经济，对当地的经济发展有一定的促进作用，具有显著的社会与经济效益。

## 环境影响经济损益分析

### 环境成本

环境成本是指治理污染的投资费用和设施运行费用。

环境工程投资是指新建、迁扩建或技改工程为控制污染、实现污染物达标排放或回用及污染物排放总量控制所进行的必要投资，一般由治理费用和辅助费用组成。本评价只估算其中的治理费用。

该项目的环境工程包括废水处理工程、废气治理工程、固体废物处置工程、噪声治理工程等。

本项目投资估算总计为1000万元，环保投资75万元，占总投资的7.5%（详见表5.7-1）。

环保年费用包括“三废”处理设施运转费、折旧费、绿化费、排污及超标排污费、污染事故赔偿费、环保管理费（公关及业务活动费）等。根据运转费用估算和厂方经验，项目环保年费用约为15万元。该部分费用应纳入企业经济核算中，即纳入产品的成本核算中，使企业真正从根源上减少污染物产生量。

### 环境收益

环保投资和运行费用的投入，表观看虽为负经济效益，但其潜在效益十分显著，主要表现在：

(1)废水处理达标后排放，可减少污染物的排放，减轻污水对纳污水体的影响。

(2)采用有效的废气治理设施，可减轻破碎粉尘对操作员工身体健康和周边空气环境的影响。

(3)固体废物的回收综合利用或有效处置，不仅消除了对环境的污染，而且变废为宝，具有明显的环境效益和经济效益。

(4)厂内设备噪声污染源采取相应治理措施，使厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1的3类排放限值。

(5)加强厂区环境质量的监测，将监测结果及时反馈回生产调度管理，使生产过程出现的不正常现象能够得以及时准确的纠正。

### 经济损益分析

(1) 环保投资经济负效益分析

本项目环保投资约为75万元，占项目总投资的7.5%。每年的环保运行费用约15万元，纳入企业经济核算中，增加了产品的成本。

(2)环保投资环境效益分析

年环保费用的经济效益，可用有效的环保治理措施而挽回的经济损失与保证这一效益而每年投入的环保费用之比来确定。

式中：

Zj—年环保费用的经济效益；

Si—由于防止污染而挽回的经济价值；

Hf—年环保费用。

根据上述分析，针对本项目建设对周围水、大气、生态及人体健康等可能造成的影响和损失，配套一系列环保设备和措施，使这些影响得以减轻，从而挽回经济损失和减轻环境污染负荷。根据类比调查，每投入1元钱的环保费用可以用货币统计出来的挽回收益在1.5～2.0元之间，因此项目环保投资可取得良好的经济效益，同时也可取得显著的社会效益和环境效益。

(3)企业通过污染治理，可使各项污染做到稳定达标，有助于提高整体形象，同时又是通过ISO14000认证的必备条件。企业声誉提升，社会信用度提高，订单增加，客户忠诚度提高，降低交易成本和经营风险。企业品牌形象提高，终端需求增加，提高竞争力。

(4)间接效益：社会责任作为企业的战略，顺应大趋势，提高企业可持续发展的能力，重塑企业文化、企业理念及培养有责任心的员工，降低管理成本，满足公众利益，更易获得公众和相关利益集团支持。以身作则形成行业的健康竞争氛围；信用价值形成良好的市场环境，有利于区域的行业声誉；区域品牌形成新的商业伦理，行业规则和社会秩序。

## 小结

本项目环保投资75万元，占总投资的7.5%；年环保运行费为15万元。

环保工程的建设和正常运作，不仅可以给企业带来直接的经济效益，改善企业与附近居民的关系，使企业更顺利地运作，从环境保护角度来讲，更重要的是将对保护生态环境、水环境、大气环境以及确保附近居民和企业职工的身心健康起到很大的作用，具有较大的环境效益和社会效益。

# 环境管理与环境监测计划

## 环境管理

环境管理是项目建设管理工作的重要组成部分，其主要目的是通过开展环境管理工作，促进项目建设单位和管理单位积极、主动地预防和控制各类环境问题的产生与扩散，促进项目建设生态环境的良性循环。制定出详尽的环境管理监控计划并加以贯彻实施，可以避免因管理不善而可能产生的各种环境污染和环境风险。为此，在项目施工建设及投入运营期间，应贯彻落实国家、地方政府制定的有关法规，正确处理好项目建设、发展与环境保护的协调关系，从而真正使项目的建设达到可持续发展的战略目标。

### 环境保护管理目标

将本项目在营运阶段可能对环境造成的不良影响减少到最小程度，使本项目建成运行后，能取得最大的社会效益、环境效益和经济效益。

### 环境管理机构设置

根据项目的实际情况，应设置环境管理机构，其基本任务是以保护环境和风险防范为目标，采用技术、经济、法律和行政等手段相结合的办法，保证污染治理设施的建设和正常运行，促进生产的发展。

### 环境管理机构的职责

项目建成运行后设置环境管理机构，环境管理部门应设置专门环境管理人员。项目设立环境管理机构主要职责如下：

（1）全面贯彻落实“保护和改善生产环境与生态环境，防治污染和其它公害”等环境保护基本国策的要求，认真、全面地做好工程项目环境污染防治和当地生态环境保护的工作。

（2）按照环境保护部门给本企业下达的环境保护目标责任书，结合企业实际情况，制定出本企业的环境保护目标和实施措施，落实到企业年度计划，并作为评定企业指标完成情况的依据之一。

（3）监督本工程环保措施的落实，确保建设项目主体工程与环保措施同时投入使用；做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果。建立并管理好环保设施的档案资料。

（4）负责建立和健全企业内部环境保护目标责任制度和考核制度，严格考核各环保处理设施的处理效果，要有相应的奖惩制度。

（5）进一步搞好废水、废气、噪声污染防治和固体废物的综合利用工作。

（6）定期委托当地环境监测部门开展厂区环境监测；对环境监测结果进行统计分析，了解掌握工艺中的排污动态，发现异常要及时查找原因并及时改正，确保企业能够按国家和地方法规标准合格排放，并反馈给生产部门，防止污染事故发生。厂区内还应配套建设化验室，并配备相应的仪器设备。

（7）宣传并贯彻、执行国家和地方的有关环保法规。开展环保技术培训，提高职工的环保意识和技术水平。

### 环境管理规章制度

建立健全必要的环境管理规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作之中。

(1)推行以清洁生产为目标的生产岗位责任制和考核制，对各车间、工段、班组实行责任承包制，制定各生产岗位的责任和详细的考核指标，把污染物处理量、处理成本、运行正常率和污染事故率等都列为考核指标，使其制度化。

(2)制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态。加强对环保设施的运行管理，对运行情况实行监测、记录、汇报制度。如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁非正常排放。

(3)对技术工作进行上岗前的环保知识法规、风险防范教育及操作规范的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

(4)加强环境监测工作，重点是对污染源进行定期监测，污染治理设施的日常维护制度。

(5)建立台账管理制度是提高环境管理水平的一种有效途径，台账种类是否齐全、内容是否完善，直接反应企业对环境管理的认识程度。在台帐资料的记录、整理和积累过程中能够起到自我督促、强化管理的作用。台账录入要及时、准确、清晰，便于查看。台账要专人录入，数据、信息、记录内容要真实，与实际相符。台账要设专人管理，定点存放。无关人员不得随意移动、查看。重要台账必须纸版与电子版两种形式保存。定期对台账数据进行审核，定期检查台账录入内容，确保台账数据的准确性、及时性和完整性。安全环保台账应与其他台账分开放置，由环境管理专员亲自管理。所有台账盒签必须统一打印，名称清楚、完整。

要求本项目制定的环境管理制度有如下几个方面：

① 厂区环境保护管理条例。

② 厂区质量管理规程。

③ 厂区环境管理的经济责任制。

④ 环境保护业务的管理制度。

⑤ 环境管理岗位责任制。

⑥ 环境管理领导责任制。

⑦ 环境技术管理规程。

⑧ 环境保护设施运行管理办法。

⑨ 厂区环境保护的年度考核制度。

⑩ 风险防范措施及应急预案检查管理制度。

⑪ 环保台账管理制度。

### 环境管理计划

#### 生产运营阶段

本项目在运营阶段的环境管理计划如下：

(1)保证环保设施正常运行，主动接受环保部门监督，备有事故应急措施

(2)主管副总经理全面负责环保工作。

(3)环保科负责厂内环保设施的管理和维护。

(4)对废气、废水及噪声治理设施进行检查维护，建立环保设施档案。

(5)定期组织污染源和厂区环境监测。

(6)事故应急方案合理，应急设备设施齐备、完好。

#### 信息反馈和群众监督

(1)反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。

(2)建立奖惩制度，保证环保设施正常运转。

(3)归纳整理监测数据，技术部门配合进行工艺改进。

(4)聘请附近村民为监督员，收集附近村民意见。

(5)配合环保部门的检查验收。

### 实施排污口规范化建设

一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，项目的各类排污口必须规范化设置和管理。规范化工作应与污染治理同步实施，即污染治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的竣工验收内容。

本项目排污口规范化建设技术要求：

- 本项目无生产废水排放，外排生活污水经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后，最终排入汨罗江。评价要求在三级沉淀池附近按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1-1995)的要求设置明显的环保标志牌，便于识别、管理、维修以及更新。

- 本项目废气污染源排放口主要是工艺废气排放口等，应按规范设置永久性采样孔，搭建便于采样、测量和监测的平台或其它设施；在排气筒附近醒目处按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1-1995)要求设置环保标志牌。

（3）主要固定噪声源附近按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1-1995)的要求设置环境保护图形标志牌。

（4）本项目固体废物应分类收集，分别处理。依据循环经济的理念，尽可能综合利用，不能回用的部分委托有资质的单位处理。固体废物在厂内暂存期间要根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求设置专门的储存设施或堆放场所，存放场地需采取防扬散、防渗漏、防流失措施，并根据《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)的要求在存放场地设置环保标志牌。对固体废物的产生、处理全过程进行跟踪管理，建立台帐，便于查询。

（5）排污口的管理

建设单位应在各排污口设立较明显的排污标志牌，上应注明主要排放污染物的名称。

建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。

建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案，以便进行验收和排放口的规范化管理。

## 环境监测计划

### 营运期环境监测计划

环境监测方法应按照有关环境监测技术规范和污染物排放标准中规定的方法，当大气、水监测在人员和设备上受到限制时，可委托有关监测单位进行监测；噪声可购买噪声计监测或委托有关监测单位进行监测。

本项目污染源监测计划见表7.2-1，环境质量监测计划见表7.2-2。每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。

表7.2-1  本项目污染源监测计划一览表

| 类别 | 污染源 | 监测因子 | 监测负责单位 | 监测频次 | 监测位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 建设单位和环保主管单位 | 一年四次 | 15m排气筒排气口 |
| 噪声 | 机械运作噪声 | 等效连续A声级 | 委托监测单位 | 一年两次 | 厂界四侧 |
| 固废 | 固体废物 | 塑料碎屑、沉淀池沉渣、除尘器收集灰渣、废包装材料、设备废弃零部件、含油抹布、废电路板、废开关等 | 建设单位和环保主管单位 | 妥善处置 |  |

表7.2-2  环境监测计划一览表

| 类别 | 监测因子 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP、PM10 | 合心村二组、郑家塘 | 一年一次 |

### 营运期环境监测的监督管理

由当地环境保护行政主管部门对本项目营运期的环境监测工作执行严格的监督管理，保障营运期的环境监测工作顺利进行。

## 污染物排放清单及验收一览

根据上文统计，本项目涉及的污染物排放情况及相关验收要求见表7.3-1。

表7.3-1  本项目污染物排放清单及验收要求一览表

| 类别 |  | 污染物种类 | 处理设施 | 排放浓度 | 排污总量 | 验收标准 | 采样位置 | 排放方式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+管道+布袋除尘器+15m排气筒 | 4.6mg/m3 | 0.022t/a | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准 | 废气治理设施出口 | 15m排气筒有组织排放 | 大气 |
| 废水 | 生活 污水 | 废水量 | 三级化粪池 | -- | 456t/a | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水厂进水水质标准 | 三级化粪池出口 | 连续排放 | 经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂 |
|  |  | CODCr |  | 250mg/L | 0.114t/a |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 145mg/L | 0.066t/a |  |  |  |  |
|  |  | SS |  | 80mg/L | 0.036t/a |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 25mg/L | 0.011t/a |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  | 15mg/L | 0.007t/a |  |  |  |  |
|  | 铜米筛分废水 | 废水量 | 三级沉淀池（隔油、絮凝、沉淀） | -- | 9100t/a | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水厂进水水质标准 | 三级沉淀池出口 | 间歇排放 | 经园区污水管网进入污水处理厂 |
|  |  | COD |  | 250 | 2.275t/a |  |  |  |  |
|  |  | SS |  | 80 | 0.728t/a |  |  |  |  |
|  |  | TP |  | 3 | 0.0273t/a |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  | 20 | 0.182t/a |  |  |  |  |
|  |  | Pb |  | -- | 微量 |  |  |  |  |
|  |  | Cr |  | -- | 微量 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般 固废 | 塑料碎屑 | 返回生产工序 | 符合环保要求 | 0 | 收集外售 | - | - | - |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 一般固废暂存间 |  | 0 | 环卫部门清运处理 | - | - | - |
|  |  | 除尘器收集灰渣 | 返回生产工序 |  | 0 | 收集再生产 | - | - | - |
|  |  | 废包装材料 | 一般固废暂存间 |  | 0 | 收集外售 | - | - | - |
|  |  | 设备废弃零部件 | 一般固废暂存间 |  | 0 | 相应经销商回收处理 | - | - | - |
|  |  | 含油抹布 | 垃圾桶 |  | 0 | 环卫部门清运处理 | - | - | - |
|  |  | 废电路板 | 危废暂存间 |  | 0 | 委托有资质单位处置 | - | - | - |
|  |  | 废开关 | 一般固废暂存间 |  | 0 | 专业回收单位处置 | - | - | - |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶 |  | 0 | 环卫部门清运处理 | - | - | - |
| 噪声 |  | 机械噪声 | 隔声、消声、减振 | 昼间65dB，夜间55dB | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 厂界外1m | / | / |

## 总量控制

### 总量控制指标的确定

在一定的区域内，环境对污染物的自净能力(即环境容量)是有限度的。在经济发展期间，排污单位增加，向大气和水体排放的污染物即使是达标排放，污染物的数量仍是增加的。如这个数量超过环境容量，所造成的污染导致生态破坏，难以恢复。要使这一区域的环境不被污染，达到所处功能区环境质量标准，就必须控制污染物的排放总量在环境容量的限度以下，从而从根本上消除污染的发生。因此对主要污染物排放实施总量控制是改善环境质量的必然之路，是我国环境保护工作的一项重大举措。

### 总量控制因子筛选

根据《国务院关于“十一五”期间全国主要污染物排放总量控制计划的批复》(国函[2006]70号)以及“十二五”新增总量控制因子，综合考虑工程项目的工艺特征和排污特点，并结合项目周围环境状况来确定本项目总量控制因子。

根据污染物总量控制要求，本项目确定化学需氧量、氨氮、工业粉尘为总量控制因子。

### 建议总控控制指标

该项目为新建项目，污染物排放总量控制指标如下：

表7.4-1  项目总量控制指标一览表

| 总量控制因子 | 排放量(t/a) | 指标建议 |
| --- | --- | --- |
| COD | 0.573 | 0.573 |
| 氨氮 | 0.076 | 0.076 |
| 工业粉尘 | 0.069 | 0.069 |

本评价给出的总量控制建议值仅供环境管理部门参考，最终污染物排放总量控制指标由环境保护行政主管部门酌情确定。

# 结论与建议

## 项目概况

项目名称：汨罗市晟泰科技有限公司年加工2000吨铜米建设项目；

建设性质：新建；

行业类别：C4210  金属废料和碎屑加工处理；

建设单位：汨罗市晟泰科技有限公司；

建设地点：湖南汨罗循环经济产业园调扩区龙舟南路东，购置原汨罗市天盛铜材有限公司厂房，占地约10400m2；

项目投资：总投资1000万元，其中环保投资75万元。

项目规模：年加工2000吨铜米。

表8.1-1  本项目建设内容一览表

| 组成 | 名称 | 占地面积(m2) | 建筑层数 | 建筑面积(m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 铜米生产车间 | 170 | 1 | 170 | 铜米生产车间高5m，利用现有的生产车间 |
| 储运工程 | 原材料仓库 | 700 | 1 | 700 | 利用现有生产车间，高10m |
|  | 成品仓库 | 600 | 1 | 600 | 利用现有生产车间，高10m |
|  | 道路及运输 | 4916 | / | 4916 | 厂区道路已硬化 |
| 公用工程 | 生活办公楼 | 204 | 3 | 612 | 利用现有 |
|  | 食堂 | 30 | 1 | 30 | 利用现有 |
| 其他 | 闲置厂房 | 3780 | 1 | 3780 | / |
| 合计 |  | 10400 | / | 10808 | / |
| 环保设施 | 生活污水处理 | 三级化粪池 |  |  | 利用现有 |
|  | 食堂油烟处理 | / |  |  | 利用现有 |
|  | 噪声控制 | — |  |  | 减震基座、门窗隔声 |
|  | 有组织废气 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 |  |  | 有组织排放 |
|  | 三级沉淀池 | 圆柱形三级沉淀池，直径11m，高2.2m |  |  | 利用现有 |

## 环境质量现状评价结论

### 地表水水质现状

本次报告收集了2017年1月~7月汨罗市环境监测站对汨罗江窑州、南渡两个常规监测断面的监测数据。汨罗江窑洲常规断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 II 类标准；汨罗江南渡常规断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

监测数据统计结果表明，汨罗江窑州、南渡两断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ、Ⅲ类标准限值要求，水质环境较好。

### 环境空气质量现状

本次环评引用湖南旭弘新材料科技有限公司《湖南旭弘新材料科技有限公司年加工8000t运动场地新材料建设项目环境影响报告书》2018年3月26日~2018年4月1日大气环境监测数据。

监测结果表明：各监测点位SO2、NO2、TSP、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。

### 声环境质量现状

项目厂址边界的昼夜噪声值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。

### 地下水环境质量现状

本次环评引用湖南旭弘新材料科技有限公司《湖南旭弘新材料科技有限公司年加工8000t运动场地新材料建设项目环境影响报告书》2018年3月26日对区域地下水环境的现状监测数据。

由监测结果可知，六个监测点各地下水监测项目均满足《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准的要求。

### 土壤环境质量现状

本次环评引用汨罗市长兴有色金属有限公司《汨罗市长兴有色金属有限公司再生铝锭综合整治项目（年产5万吨）环境影响报告书》2015年9月11日对区域土壤环境的现状监测数据。

由监测结果可知，项目所在地各监测点各监测因子均满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)表1中二级标准。

## 环境影响评价结论

### 水环境影响评价结论

本项目铜米筛分废水经隔油、絮凝、沉淀处理后36400t/a循环使用，9100t/a废水经园区污水管网排入污水处理厂处理后达标排放；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水厂进水水质标准后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。收集的初期雨水经工业园生活污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进行处理。

### 大气环境影响评价结论

预测结果表明：

（1）正常排放情况下最大落地浓度距离为828m，颗粒物的最大落地浓度为0.0002776mg/m3，占标率为0.06%。说明，项目正常工况下排放的污染物的浓度远低于相应环境质量标准限值要求。

位于项目下风向的敏感点，正常情况下，项目排放的粉尘叠加背景值后，敏感点的环境质量能满足《环境空气质量标准（GB3095-2012）中PM10浓度限值的要求。

（2）事故排放情况下最大落地浓度距离为828m。颗粒物的最大落地浓度为0.02694mg/m3，占标率为5.99%。即使未出现超标现象，但是占标率明显增加，对大气环境有一定的影响，因此企业需确保污染物达标排放，杜绝废气的事故排放，减轻对周边环境的影响。

### 声环境影响评价结论

经采取隔声、加强绿化等降噪措施后，项目营运期产生的设备噪声对项目边界的昼夜噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1的3类标准要求；因此项目营运期噪声对周边声环境质量的影响不大。

### 固体废物影响评价结论

本项目固体废物处置情况如下：

表8.3-1  本项目固体废物产生与处置方式

| 名称 | 产生量（t/a） | 分类编号 | 处理处置方式 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料碎屑 | 27.16 | 一般固体废物 | 收集返回筛分工序 | 0 |
| 沉淀池沉渣 | 0.84 | 一般固体废物 | 环卫部门清运处理 | 0 |
| 除尘器收集灰渣 | 2.12 | 一般固体废物 | 收集再生产 | 0 |
| 废包装材料 | 10 | 一般固体废物 | 收集外售 | 0 |
| 设备废弃零部件 | 0.3 | 一般固体废物 | 相应经销商回收处理 | 0 |
| 含油抹布 | 0.2 | 一般固体废物 | 环卫部门清运处理 | 0 |
| 废电路板 | 0.3 | HW49 | 委托有资质单位处置 | 0 |
| 废开关 | 0.7 | 一般固体废物 | 专业回收单位处置 | 0 |
| 生活垃圾 | 2.25 | 一般固体废物 | 环卫部门清运处理 | 0 |

本项目产生的固体废物均得到合理妥善处置，故不会对周围环境产生明显影响。

## 主要环保措施

### 废水

项目厂区内采取雨污分流的方式，设20m3的初期雨水收集池收集初期雨水，初期雨水通过园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后，最终排入汨罗江。铜米筛分废水经厂区现有三级沉淀池对铜米筛分废水进行隔油、絮凝、沉淀处理，厂区现有三级沉淀池为直径11m，高2.2m的圆柱形三级沉淀池，容积210m3，可满足铜米筛分废水隔油、絮凝、沉淀处理的需求。废水经隔油、絮凝、沉淀处理后上清液回用于振动摇床用水，下层浊液经园区污水管网排入污水处理厂处理。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水厂进水水质标准后，经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后，最终排入汨罗江。湖南汨罗工业园生活污水的纳污干管之一沿龙舟路铺设，本项目位于龙舟南路东侧，在汨罗市城市污水处理厂的纳污范围。

### 废气

项目营运期废气只有破碎粉尘，破碎粉尘集气收集效率为90%，布袋除尘器除尘效率为99%，经脉冲布袋除尘器处理后的破碎粉尘排放速率为0.0092kg/h，排放浓度为4.6mg/m3，破碎粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准（最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）限值要求，通过15m高排气筒达标排放。

### 噪声

(1)为有效地控制噪声污染，减轻噪声危害，该项目在工程设计、设备选型、管线设计、隔音消声设计等方面应严格按照《工业企业噪声控制设计规划》(GB/T50087-2013)的要求进行，对施工质量要求严格把关。

(2)企业在选购设备时，应向设备供应商提出提供先进的低噪声设备及配套的噪声治理设施的要求，购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，确保设备在车间安装后能符合工业企业车间噪声卫生标准(≤85dB)。禁用国家和地方明确淘汰落后的高噪声设备和工艺。

(3)加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。

(4)建议结合项目周边防护绿地，种植树木或加建围墙，以达到声屏障降噪的目的。

落实以上措施后，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1的3类排放限值。

### 固体废物

本项目固体废物主要包括生产过程中产生的沉淀池沉渣、塑料碎屑、除尘器收集灰渣、废包装材料、废弃零配件、含油抹布、废开关等一般固体废物，危险废物废电路板及员工生活垃圾。

项目产生的塑料碎屑和除尘器收集的灰渣经收集后返回筛分工序进行再生产；废包装材料经收集后外售；设备废弃零部件经收集后由相应的经销商进行回收处理；厂区内的沉淀池沉渣、含油抹布和生活垃圾统一集中由环卫部门收集送往城市垃圾填埋场作填埋处理。沉淀池沉渣、塑料碎屑、除尘器收集灰渣、废包装材料、废弃零配件、含油抹布、废开关属于一般工业固体废物，项目须在日常生产中加强管理，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，将以上废物妥善收集至固废暂存库中，定期外售综合利用。危险废物废电路板委托有资质单位妥善处置。本项目固废经过上述措施治理后，能够得到妥善处置，不会对周边环境产生不良影响，因此本项目固体废物处置措施是可行的。

## 公众意见采纳情况总结

根据建设单位提供的公众参与调查报告结论，本项目在张贴公告及在网站公示征询公众意见期间，未接到公众针对本项目建设的任何意见和建议。本次公众参与调查共发放个人调查问卷20份，单位调查问卷3份，回收有效个人问卷20份，单位问卷3份。被调查单位、公众均知道本项目的建设，被调查个人及单位均支持本项目的建设，无人持反对意见。公众对于项目建设的主要意见是企业应注意环保工作，确保区域环境质量不因本项目的建设而有明显下降，项目的建设应注意带动当地经济发展，应注意环保设施的管理运营，杜绝污染事故的发生。

## 环评总结论

汨罗市晟泰科技有限公司年加工2000吨铜米项目建设符合国家产业政策；项目选址合理。在落实本次环评提出的污染防治措施与环境风险防范措施、满足污染物“达标排放”、“总量控制”要求的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

## 建议

（1）严格执行“三同时”制度，确保环保设施投入正常运行，保证污染物长期稳定达标排放。

（2）营运单位一定要重视和加强环境风险管理和防范，切实做好安全生产，杜绝各类风险事故发生；

（3）设立环境管理部门，建立完善的环境管理制度。

（4）加强企业管理的同时，应注意职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责。