《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	23

三、环境质量状况	28

四、评价适用标准	36

五、建设项目工程分析	40

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	60

七、环境影响分析	61

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	97

九、结论与建议	98

附件

附件一   委托函

附件二   项目补办评批复

附件三   项目用地说明

附件四   项目备案证明

附件五   湖南凯美特气体股份有限公司营业执照

附件六   应急预案备案表

附件七   空分项目环评批复

附件八   氩气回收项目环评批复

附件九   危废处理协议

附件十   危废处理资质

附件十一 环境质量监测报告

附件十二 项目例行监测报告

附件十三 项目原料气体购买合同

附件十四 HSE管理协议（废水处理协议）

附件十五 岳办[2017]36号文

附件十六 国务院办公厅关于调整湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区的通知

附件十七 项目评估会专家评估意见

附件十八 项目评估会专家签到表

附件十九 专家评审意见修改清单

附图

附图一  项目地理位置图

附图二  项目环境保护目标图

附图三  项目外环境关系图

附图四  项目现状平面布局简图（技术改造前）

附图五  项目技术改造后平面布局简图（技术改造后）

附图六  项目地表水及大气监测布点图

附图七  项目噪声监测布点图

附图八  项目雨水管网分布图

附图九  岳阳市七里山片区控制性详细规划

附图十  项目内部现状图

附图十一项目四至图

附表

建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 二氧化碳装置节能优化改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南凯美特气体股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 祝恩福 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 邓青展 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市七里山化肥事业部西门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13975072309 |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市七里山化肥事业部西门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 岳阳市发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 2018-430602-26-03-001203 |  |  |  |
| 建设性质 | 技术改造 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C2619 其他基础化学原料制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 7612 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1521 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 50 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 3.29% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2018年7月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 1、项目必要性与可行性 湖南凯美特气体股份有限公司二氧化碳装置已经建成并投用多年，现在生产装置部分设备老旧导致能耗高，另有些设备布局不尽合理也同样造成系统阻力大能耗高。为响应国家节能降耗的号召，湖南凯美特决定在不改变工艺流程和不改变产能的前提下对现有装置进行节能优化改造。 现有装置在高负荷情况下系统阻力大，能耗高。本次改造拟将生产装置改造成可切换生产的生产线，分别生产普通食品级CO2和高纯食品级CO2，改造后可根据产品需要进行生产线的选择切换，从而保证不增加能耗。 目前装置冰机为2台JJZ2L25冰机及2台JJZ2L20型冰机，其中20型冰机能效比低，本次改造拟新购大型冰机一台代替现有两台20型小冰机。经计算，在提供装置相同所需制冷量的情况下，初步估算可降低冰机功率30-40Kw/h。 装置目前用氨设备（尤其是液化器）与制冷系统距离较远，本次改造拟将设备重新布局，使用氨设备尽量靠近制冷系统，提高冷量利用率，降低生产能耗。 目前充装系统均为手动，为了减少充装损耗和减轻充装人员的劳动强度，拟利用流量计计量、现场PLC控制器控制下的自动充装。 目前装置用氧来自上游空分液氧大储槽（1000m3），虽采用珠光砂进行保冷，但储槽表面积和体积大、自然蒸发量大造成液氧损耗大。为减少液氧损耗，拟新增立式真空保冷液氧罐，低负荷情况下装置用氧来自新增的液氧罐。 项目所用液氨罐、卧罐等设备配套安全设施、应急措施等比较落后，且现有厂区布局存在一定的安全隐患，因此对项目厂区进行布局调整十分必要。 湖南凯美特气体股份有限公司现有的二氧化碳装置设备老旧，装置能耗高，且手动充装产品损耗高，对装置进行节能降耗及自动充装改造非常必要。 根据对项目单位现场勘察，建设单位缺乏危废暂存间、部分初期雨水未被有效收集等环境问题，为确保企业环境问题得到有效改善，解决现有环境迫在眉睫。 2、项目简介 本项目建设单位母公司湖南凯美特气体股份有限公司成立于1991年6月，注册资本6.237亿元，总资产11亿元。公司致力于回收利用大型石油化工企业排放的尾气，生产液体二氧化碳、干冰、氩气、氮气、氢气等其它气体，同时将进入稀有气体生产经营领域，是湖南省重点支持的资源综合利用和环境保护友好型示范企业。 2014年12月30日，国家标准委、国家发展改革委批准凯美特公司开展工业尾气（废气）回收综合利用国家循环经济标准化试点，实施期为3年。公司拥有二氧化碳超高纯提纯及气体分离等多项专利，是科技部和湖南省科技厅认证的技术双高企业，得到科技部创新基金的支持，是国家新产品重点发展企业。 湖南凯美特气体股份有限公司主要利用己内酰胺放空的工业尾气为原料，并对尾气进行深度加工的企业，企业具有独立的知识产权，并取得了国家专利（专利号：ZL00126685.3 C01B31/20）。每年可减少二氧化碳排放量约6600万立方米，对改善大气空气品质、减少温室效应环境有着极好的环保治理效益。项目产品符合《资源综合利用目录》（2016版）综合利用废气生产的产品第26条：“利用化工、石油化工废气、冶炼废气生产的化工产品和有色金属”的要求，通过了IS09001国际质量体系认证、IS014001国际环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全体系认证、及HACCP食品安全认证体系，并同时取得可口可乐、百事可乐的品质认证。符合资源节约型、环境友好型的纲要，是“湖南省火炬计划”及“国家火炬计划”的项目实施单位。 综上所述，本项目符合国家产业政策的要求、符合国民经济发展方向，产品的科技含量较高，产品质量有保障，经济效益明显，对拉动当地经济发展效果显著，有利于企业自身及地区经济的可持续发展，具有良好的社会效益和经济效益，该项目的实施是非常必要的、可行的，并且具有良好的安全、节能、降耗以及环保效应。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》以及国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，湖南凯美特气体股份有限公司委托我公司承担了《二氧化碳装置节能优化改造项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查，本项目为技术改造项目，我公司在资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表。现提交主管部门审查、审批。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法（2016 修订）》，2016年7月1日； （8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； （9）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2017年9月1日）中“第三十条、废弃资源综合利用业，第86点、废旧资源（含生物质）加工、再生利用类别”； （10）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （11）《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）； （12）《湖南省环境保护条例》，2013年5月27日修订； （13）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （14）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （15）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； 2、技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。 3、其他资料 （1）《湖南凯美特气体股份有限公司二氧化碳装置节能优化改造项目可行性研究报告》，2017年12月； （2）建设单位提供的其他资料。 三、现有项目概况 - 1、现有项目基本情况 湖南凯美特气体股份有限公司由位于岳阳市七里山的原洞庭氮肥厂干冰车间，该企业于1991年改制而成，其年产10万吨食品级二氧化碳、优质干冰8千吨，总投资9000万元，占地8900平方米。该项目于2008年1月补办相关环评手续，岳阳市环保局于2008年3月予以批复，批复详见附件。 湖南凯美特气体股份有限公司现有工程产品分为食品级二氧化碳和优质干冰。现有主要工程内容为：以中国石化巴陵公司合成氨装置和己内酰胺制氢装置建设一套放空CO2为原料，建设一套CO2回收、超高提纯系统，年产10万吨食品级二氧化碳、优质干冰8千吨。 公司现有劳动定员150人，生产实行四班二倒工作制，每班工作12小时，年工作日为300天。 2、现有主要原辅材料及主要工艺设备表 （1）项目主要原辅材料及能源消耗 现有工程食品级CO2、优质干冰产品主要原辅材料消耗情况见表1-1： 表1-1 现有工程产品主要原辅材料年消耗表 原辅料; 年用量（吨/年）; 最大储量（吨）; 形态及压力; 储存位置; 原料纯度 （%）; 供应商; 其他说明. 水; 51422.58; /; /; /; /; 化肥事业部. 电; 1614.39万度/a; /; /; /; /. 食品级CO2; 121000; 400; 液态、1.9Mpa; 卧罐区; CO2：98.8%、H2：0.6994%、烃类：0.5%；H2S：0.0002%；氮氧杂质气体：0.0004%。. 液氨; 5.6; 5.6; 液态，1.2Mpa; 液氨储罐; 99%; 化肥事业部; 制冷、循环使用. 液氧; 400; 1000; 液态，1.2Mpa; 液氧储罐; 99%; 化肥事业部; 来自于上游空分液氧大储槽，与其他项目公用. （2）现有项目主要生产设备 现有工程食品级CO2、优质干冰产品主要生产设备情况见表1-2： 表1-2 现有工程产品主要生产设备统计表 类型; 名称; 设备编号; 数量; 规格. 主装置共用设备; 原料气水分离器; V1102; 1台; Φ500*900. 原料气压缩机; C-1201; 1台; 1920Nm3/h. C-1203; 1台; 5300Nm3/h. C-1204; 1台; 5300Nm3/h. C-1205; 1台; 1920Nm3/h. C-1206; 1台; 1920Nm3/h. 冰机; C1701; 1台; 冷量441.2KW. C1704; 1台; 冷量914.3KW. C1702; 1台; 冷量818.8KW. C1703; 1台; 冷量818.8KW. 液氨罐; V1707; 1台; Φ1400*7290. 氨气液分离器; V1701; 1台; Φ2200*4300. 热虹吸储罐; V1708; 1台; Φ500*2780. 液氧罐; V2103; 1台; 30立方. 高纯食品级CO2主要设备; 粗脱硫塔; P2101B; 1台; Φ1800*8000. 换热器组; E1302; 1台; Φ700*2997. E1303; 1台; Φ700*6229. E1305; 1台; Φ700*6325. CO2电加热器; E1301; 1台; Φ600*5724. 脱烃反应器; T1302; 1台; Φ1000*7900. CO2水冷器; E1304; 1台; Φ700*5837. 分离器; V1301; 1台; Φ1000*3809. CO2换热器; E1401; 1台; Φ400*4100. 水分离器; V1401; 1台; Φ700*2930. 干燥器; T1401A/B/C; 3台; Φ1000*3500. 再生气电加热器; E1400; 1台; Φ600*3480. 粉尘过滤器; X1401A/B; 2台; Φ426*1825. 换热器; E1402; 1台; Φ400*5175. CO2液化器; E1501; 1台; Φ1500/900*13325. CO2精馏塔; T1501; 1台; Φ600*25060. 再沸器; E1502; 1台; Φ1200/600*67704. CO2过冷器; E1503; 1台; Φ600*4050. 储存充装系统主要设备; 普通食品级CO2液体充装泵; P601AB; 2台; Q=50m3/h，=15KW. 高纯食品级CO2液体充装泵; P602AB; 2台; Q=50m3/h，P=15KW. 普通食品级CO2气体钢瓶充装泵; P603; 1台; Q=600L/h，P=10KW. 高纯食品级CO2气体钢瓶充装泵; P604; 1台; Q=600L/h，P=10KW. CO2球罐; V1615; 1台; Φ14200. 液氧罐; V1103; 1台; 30立方. CO2卧罐; V1611A/B; 2台; 100立方. CO2卧罐; V1612A/B; 2台; 100立方. CO2卧罐; V1605A/B; 2台; 100立方. - 现有工程产品方案 项目产品主要用于碳酸饮料、食品加工和保鲜、粮食储存，还可用于焊接、船舶工业等。现有工程具体的产品方案见下表1-3。 表1-3 项目产品方案 名称; 形态; 物理参数; 年产量; 产品规格; 包装规格; 储存位置; 备注. 食品级CO2; 液态; -30~25℃、1.6~2.0Mpa; 10万t/a; 99.9%; 专业槽车; CO2储罐区. 干冰; 固态; -78℃、常压; 8000t/a; 99.9%; 泡沫箱; 不储存; 由食品级CO2产品进行生产. 4、现有工程主要生产工艺 现有工程主要生产工艺流程及产污节点如下图所示： 图1-1 食品级二氧化碳生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 原料气在压缩机三级排气总管汇总后，从脱硫器底部阀门进入，顶部阀门出来再从脱硫器底部进入顶部出来）。根据工艺要求，两脱硫塔筒体内下部分装脱硫剂，采取吸附工艺，主要脱除原料气中硫化氢物质，上半部分装精脱硫剂，主要脱除原料气体中含有机硫物质。通过脱硫塔，在此脱除原料气中所含的总硫。当总硫分析仪检测数据等于或超过5.0×10-7（即千万分之5）时就切换脱硫塔，在脱硫工序中设置硫的关键控制点，脱硫后总硫≤1.0×10-7（即千万分之1）。 再经过脱烃装置，通过脱烃装置内部贵重金属与二氧化碳气体中烃类物质反应达到去除效果，通过干燥器以除去气体中残余的水分及进行一步脱烃类物质，使二氧化碳气体中的总烃含量达到控制标准≤0.8×10-7（即千万分之0.8）。 后续进入干燥工序，使二氧化碳气体的含水量达到控制标准不超过2.0×10-5（即十万分之2），干燥器有一套，各组间可以自动切换。经过滤器过滤后进入液化器。二氧化碳气通过一组盘管，管外用液氨使二氧化碳气体降温液化，调节阀门控制液氨进量，使液体二氧化碳出液化器的温度保持在-20℃以下。 液化后的二氧化碳直接进入精馏塔后进入再沸器，控制塔压和放空量，使出口的液体二氧化碳符合产品质量要求（通过在线仪表监测），通过送料阀送往成品贮罐进行贮存，其中部分产品用于生产干冰。 5、现有工程给排水 （1）给水工程 项目现有工程给水工程为巴陵石化化肥事业部给水管网进行供水，主要用于生活用水、循环冷却用水、地面清洗用水等。其中生活用水量约为6750t/a；循环冷却用水量约为360万t/a，其中补充新鲜水约为36000t/a；地面清洗用水量约为32.58t/a，液氨罐冷却水8640t/a。自企业成立以来，巴陵石化化肥事业部给水管网可满足企业正常生产、员工生活等用水。 （2）排水工程 本项目生活污水、地面清洗废水、循环冷却废水等废水经巴陵石化污水管网至巴陵石化化肥事业部污水处理厂进行深度处理，最终排入洞庭湖。 初期雨水经收集后排入雨水管网，最终排入洞庭湖。 6、现有工程环保手续情况 现有工程于2008年1月委托岳阳市环境保护科学研究所完成《湖南凯美特气体股份有限公司年产10万吨食品级二氧化碳、8千吨优质干冰工程项目》的环境影响报告表，2008年2月1日岳阳市环境保护局对该项目环评文件进行了技术评审，并于2008年3月2日作出批复（详见附件）。 目前公司现有工程运行情况良好，经现场调查和走访，未发现该企业有环保纠纷和环保投诉。 四、拟建项目概况 1、项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：二氧化碳装置节能优化改造项目。 （2）建设单位：湖南凯美特气体股份有限公司。 （3）建设地点：湖南省岳阳市七里山化肥事业部厂西门。 （4）项目性质：技术改造。 （5）建设内容：总占地面积7612㎡，建筑面积2871㎡，依托部分已有厂房安装、调试相关生产设备及辅助设施，并对相关建筑予以拆除，主要为建设二氧化碳装置节能优化改造项目。 （6）总投资：1521万元，其中环保投资50万元，占总投资的3.29%。 2、项目选址及周边环境概况 本项目位于湖南省岳阳市七里山化肥事业部厂西门（详见附图），项目涉及占地面积约为7612㎡。本项目用地属工业用地，西侧为东风湖，南侧为湖南省特种设备检验检测研究院岳阳分院气瓶检测站、巴陵石化化肥事业部生产区域，东侧闲置厂房及空地，北侧为巴陵石化化肥事业部生产区域。项目地处岳阳市七里山化肥事业部厂西门门口，与延寿寺路相邻，西行可经沿湖路进入洞庭大桥，东行可经冷水铺路进107国道，区位优势明显。 3、项目工程及构筑物优化改造概况 （1）项目主要工程概况 本项目为二氧化碳装置节能优化改造项目，项目占地面积约7612m2。项目技术改造主要由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，具体工程组成及变化情况详见表1-4。 表1-4 工程主要工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 二氧化碳压缩机房; 占地面积约400㎡，建筑面积约400㎡. 干冰生产车间及钢瓶充装区; 占地面积约600㎡，建筑面积约600㎡; - 可用于充装二氧化碳、氩气、氮气、氧气等钢瓶充装； - 该内容为仓库及技术中心一半区域技改而成. 二氧化碳生产车间; 占地面积约1250㎡，建筑面积约为1250㎡; - 内含二氧化碳卧罐（V1611A/B、V1612A/B），占地约400㎡ - 对二氧化碳生产车间进行整体技术改造. 现场分析室; 占地面积约21㎡，建筑面积约21㎡; 技改后搬迁至二氧化碳生产车间内部. 辅助工程; 停车区; 占地面积约为800㎡. 仓库及检修中心; 占地面积约600㎡，建筑面积约为600㎡; - 技改后新增危废暂存间及一般固废贮存场所 - 技改后占地面积较技改前减少一半. 物料储存工程; 二氧化碳球罐; 1500m³，两台; 技改后新增一台. 液氩罐; 30立方米; 技改后增加回收高纯氩气1280万标立方米装置项目产品用储罐. CO2卧罐; 100立方，四台. 液氧罐; 一台，容积约为30m³; 技改后新增，作为催化剂. 液氨罐; 一台，Φ1400*7290; - 用于制冷 - 技改后位置进行搬移，安全系数增加. 公用工程; 供电系统; 巴陵石化有限公司化肥事业部变电所供电. 供水系统; 巴陵石化有限公司化肥事业部供水管网供水. 供热系统; 电能供热. 排水工程; 雨污分流，初期雨水经收集池处理后，与后期洁净雨水排入雨水管网；生活污水、地面冲洗废水等废水进入巴陵石化污水管网至巴陵石化化肥事业部污水处理厂进行深度处理，最终排入洞庭湖; 技改后新增初期雨水池. 环保工程; 废气治理设施; 15m高排气筒; 技改后排气筒位置搬移. 噪声治理设施; 隔声、减震等措施. 废水 处理 设施; 化粪池; 生活污水预处理后转运进入巴陵石化污水管网至巴陵石化化肥事业部污水处理厂处理; 容积为16m³（4m*2m*2m）. 初期雨水池; 雨污分流措施+初期雨水收集池，容积拟定为31.5m3; - 技改后新增； - 拟实际设计31.5m³（3m*3m*3.5m）. 污水收集池; 液氨泄漏时采用抽气装置将泄露气体导入氨气稀释罐稀释内，并同时采用喷淋措施吸收挥发出的氨气，而后将其排入污水收集池内，通过污水管网到入巴陵石化化肥事业部污水处理厂处理; 技改后新增氨气稀释罐，主要应用于液氨泄漏时喷淋废水收集，拟设计容量为15.5t. 固废处理设施; 垃圾桶; 收集办公、生活产生的生活垃圾，定期交由环卫部门处理. 临时固废贮存场所; 用于临时贮存一般固废，暂存后将按要求进行处置; 技改后新增，位于仓库及检修中心. 危废暂存间; 用于暂存危险废物. # 要求建设单位对临时固废贮存场所、危废暂存间设置单独的功能区，各固废分种类、性质进行单独存放。 # 项目构筑物优化改造概况 本项目主要优化改造、新增建构筑物见表1-5。 表 1-5 主要新增构筑物尺寸表 序号; 构建物名称; 性质; 尺寸; 数量; 结构形式; 备注. 1; 冰机框架; 改造; 15×5.5×6m; 1个; 钢架+钢混; 上部采用钢结构，基础采用钢筋混凝土基础. 2; 气体充装框架; 改造; 18×13.5×8m; 1个; 钢架+钢混. 3; 钢管架; 新增; 18榀; 钢混; 采用钢筋混凝土基础. 4; CO2球罐基础; 新增; 1个; 钢混. 5; 冰机基础; 新增; 3; 钢混. 其余设备基础; 新增; 39; 钢混. # （3）项目构筑物拆除情况 本项目为优化布局降低相关设备、管道距离降低能耗，拟对现有部分构筑物予以拆除，详见表1-6。 表 1-6 建筑物拆除统计表 序号; 构建物名称; 性质; 建筑面积; 数量; 层数; 结构形式; 备注. 1; 运管办公室; 办公; 246.75; 1; 1; 钢混结构. 2; 仓库; 仓储; 358.75; 1; 1; 钢混结构. 3; 办公室; 办公; 536.32; 1; 3; 钢混结构; 现状闲置. # 4、主要工艺设备及原辅材料消耗 - 根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标等，确定本项目主要生产设备及与现有工程装置变化情况。 - 本项目“利旧搬迁”设备主要为缩短相关设备连接距离，降低能耗和输送距离等，对设备现有位置进行重新布局，但普通食品级CO2装置主要设备为岳阳长岭凯美特气体有限公司搬迁，该公司为湖南凯美特气体股份有限公司全资子公司。目前该公司处于停产检修阶段，根据对该厂的现场调查和走访，未发现该企业有环保纠纷和环保投诉。 - 项目主要生产设备及变化情况详见下表1-7。 表1-7 主要生产设备清单及与现有工程装置变化及利旧情况 类型; 名称; 设备编号; 数量; 规格; 变化情况; 备注. 主装置共用设备; 原料气水分离器; V1102; 1台; Φ500*900; 利用现有，位置不动. 原料气压缩机; C-1201; 1台; 1920Nm3/h. C-1203; 1台; 5300Nm3/h. C-1204; 1台; 5300Nm3/h. C-1205; 1台; 1920Nm3/h. C-1206; 1台; 1920Nm3/h. 冰机; C1701; 1台; 冷量1240KW; 新增. C1702; 1台; 冷量818.8KW; 原有厂区设备，调整位置. C1703; 1台; 冷量818.8KW. 液氨罐; V1707; 1台; Φ1400*7290. 氨气稀释罐; V1709; 1台; Φ1400（内径）x2200x8; 新增; 为液氨罐应急措施. 氨气液分离器; V1701; 1台; Φ2200*4300; 原有厂区设备，调整位置. 热虹吸储罐; V1708; 1台; Φ500*2780. 液氧罐; V2103; 1台; 30立方. 污水提升泵; P1701; 1台; /; 新增. 普通食品级CO2装置主要设备; 脱硫塔; P2101B; 1台; Φ1800*8000; 其他厂区设备搬迁进入; 岳阳长岭凯美特气体有限公司设备搬迁至本项目. 汽水分离器; WS2101; 1台; Φ700*2930. 干燥器; GD2101A/B/C; 3台; Φ1100*5480. 再生气电加热器; EH2101A/B; 2台; Φ600*3480. 粉尘过滤器; AF-2101A/B; 2台; Φ426*1825. 预冷器; E2101; 1台; Φ400*3860. 换热器; E2102; 1台; Φ400*4860. CO2液化器; E2103; 1台; Φ1500/900*13250. 高纯食品级CO2主要设备; 粗脱硫塔; P2101B; 1台; Φ1800*8000; 原有厂区设备，调整位置. 换热器组; E1302; 1台; Φ700*2997. E1303; 1台; Φ700*6229. E1305; 1台; Φ700*6325. CO2电加热器; E1301; 1台; Φ600*5724. 脱烃反应器; T1302; 1台; Φ1000*7900. CO2水冷器; E1304; 1台; Φ700*5837. 分离器; V1301; 1台; Φ1000*3809. CO2换热器; E1401; 1台; Φ400*4100. 水分离器; V1401; 1台; Φ700*2930; 原有厂区设备，调整位置. 干燥器; T1401A/B/C; 3台; Φ1000*3500. 再生气电加热器; E1400; 1台; Φ600*3480. 粉尘过滤器; X1401A/B; 2台; Φ426*1825. 换热器; E1402; 1台; Φ400*5175. CO2液化器; E1501; 1台; Φ1500/900*13325. CO2精馏塔; T1501; 1台; Φ600*25060. 再沸器; E1502; 1台; Φ1200/600*67704. CO2过冷器; E1503; 1台; Φ600*4050. 储存充装系统主要设备; 普通食品级CO2液体充装泵; P601AB; 2台; Q=50m3/h，=15KW; 原有厂区设备，调整位置. 高纯食品级CO2液体充装泵; P602AB; 2台; Q=50m3/h，P=15KW. 普通食品级CO2气体钢瓶充装泵; P603; 1台; Q=600L/h，P=10KW. 高纯食品级CO2气体钢瓶充装泵; P604; 1台; Q=600L/h，P=10KW. 氮气钢瓶充装压缩机; C-2301; 1台; Q=40Nm3/H，P=25KW; 新增. 氩气钢瓶充装压缩机; C-2302; 1台; Q=40Nm3/H，P=25KW; 新增. CO2球罐; V1615; 1台; Φ14200; 原有厂区设备，调整位置. CO2球罐; V1616; 1台; Φ14200; 其他厂区设备搬迁进入. CO2干冰机; C2303A/B; 2台; 成套设备; 新增. 液氩罐; V2301; 1台; 30立方; 新增. 液氧罐; V1103; 1台; 30立方; 原有厂区设备，调整位置. CO2卧罐; V1611A/B; 2台; 100立方. CO2卧罐; V1612A/B; 2台; 100立方. CO2卧罐; V1605A/B; 2台; 100立方. 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改本）限制类、淘汰类产业，属于鼓励类第“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中的“28、再生资源回收利用产业化”建设项目；根据《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中鼓励类项目第十大类化学原料和化学制品制造业中的第50条规定的“废气、废液、废渣综合利用和处理、处置”；项目生产的产品及所用原料均不属于《环境保护综合名录（2015年版本）》中的“双高”名录；本项目产品符合《资源综合利用目录》（2016版）综合利用废气生产的产品第26条：“利用化工、石油化工废气、冶炼废气生产的化工产品和有色金属”的要求，故本项目生产符合相关政策要求。 从《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，因此本项目可满足正常生产的需要。 项目相关设备在重新布局过程中，对部分设备予以拆除，并搬迁至岳阳长岭凯美特气体有限公司闲置或重新布局，详见表1-8。 表1-8 项目拆除搬迁、布局设备统计表 类型; 名称; 设备编号; 数量; 规格; 变化情况. 储存充装系统主要设备; CO2卧罐; V1601; 1; 100立方; - 项目厂区闲置. V1602; 1; 100立方. V1603; 1; 100立方. V1604; 1; 100立方. V1607; 1; 100立方. V1608; 1; 100立方. （2）项目主要原辅材料及能源消耗 项目生产原辅材料具体情况见表1-9。 表1-9 主要原辅材料及消耗情况 原辅料; 年用量 （吨/年）; 最大储量（吨）; 形态及压力; 储存位置; 原料纯度 （%）; 供应商; 备注. 水; 51418.71; /; 液态、常压; /; /; 化肥事业部供水管网. 电; 1554万度/a; /; /; /; /; 化肥事业部变电所. 原料气CO2; 121000; 400; 液态、1.9Mpa; 卧罐区; CO2：98.8%、H2：0.6994%、烃类：0.5%；H2S：0.0002%；氮氧杂质气体：0.0004%。; 化肥事业部; 用于生产普通级、食品级二氧化碳产品的原料各占一半. 液氨; 5.6; 5.6; 液态，1.2Mpa; 液氨储罐; 99%; 化肥事业部; 制冷、循环使用. 液氧; 200; 30.23; 液态，1.2Mpa; 液氧储罐; 99%; 化肥事业部; 用于食品级二氧化碳生产. 根据建设单位提供的资料可知，项目干冰生产以自行提纯生产的食品级液态二氧化碳为原料。 主要原辅材料性质： 二氧化碳（CO2）：二氧化碳是空气中常见的温室气体，是一种气态化合物，碳与氧反应生成其化学式为CO2，一个二氧化碳分子由两个氧原子与一个碳原子通过共价键构成。二氧化碳常温下是一种无色无味、不可燃的气体，密度比空气大，略溶于水，与水反应生成碳酸。 干冰：干冰是固态的二氧化碳，在6250.5498千帕压力下，把二氧化碳冷凝成无色的液体，再在低压下迅速蒸发而得到。二氧化碳常态下是一种无色无味的气体，自然存在于空气中，虽然二氧化碳在空气中的含量相对而言很小(体积比大约占0.03%)但它却是我们所认识到的最重要的气体之一。干冰极易挥发，升华为无毒、无味的，比固体体积大600-800倍的气体二氧化碳，所以干冰不能储存于完全密封性体积的容器中，如塑料瓶，干冰与液体混装很容易爆炸。 液氨：又称为无水氨，呈无色液体状，有强烈刺激性气味。氨作为一种重要的化工原料，为运输及储存便利，通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨。氨易溶于水，溶于水后形成铵根离子NH4+、氢氧根离子OH-，呈碱性的碱性溶液。液氨多储于耐压钢瓶或钢槽中，且不能与乙醛、丙烯醛、硼等物质共存。液氨在工业上应用广泛，具有腐蚀性且容易挥发。 液氧：呈浅蓝色，沸点为-183℃，冷却到-218.8℃成为雪花状的淡蓝色固体，液氧的密度(在沸点时)为1.14g/cm3。液氧还有一个有趣的性质是可以被磁铁所吸引!它的主要物理性质如下:通常气压(101.325 kPa)下密度1.141t/m3，凝固点50K(-222.65℃)，沸点90.188K(-182.96℃)。 5、产品方案 项目通过原料气体进行提纯、液化等工艺生产出普通级和食品级的液态二氧化碳，然后根据订单需求进行钢瓶或专业槽车充装运输，并且食品级液态二氧化碳还可用于生产干冰，故最终产品为液态CO2（普通级）、液态CO2（食品级）以及干冰。 具体的产品方案见下表1-10。 表1-10 项目产品方案 产品名称; 形态; 年产量; 储存位置; 产品后续加工; 最终产品名称; 包装形式; 产品规格; 形态; 物理参数; 备注. CO2（普通级）; 液态; 5万t/a; 储罐区; 无; CO2（普通级）; 专业槽车; 99.9%; 液态; -30~25℃、1.6~2.0Mpa. 无; 40L钢瓶（24kg/瓶）; 99.9%; 液态; 最大产量6万瓶/年（5000瓶/月）. CO2（食品级）; 液态; 5万t/a; 储罐区; 无; CO2（食品级）; 专业槽车; 99.999%; 液态; -30~25℃、1.6~2.0Mpa. 无; 40L钢瓶（24kg/瓶）; 99.999%; 液态; 最大产量6万瓶/年（5000瓶/月）. 干冰成套生产设备; 干冰; 泡沫箱; 99.999%; 固态; -78℃、常压; 最大产量1万t/a. 6、总平面布置及平面布局变化情况 （1）项目总体平面布局情况 本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，其生产设备充分利用各生产设备的高度优势，项目厂区通道流畅，发生交通事故概率极低，项目详细布置见附图。项目与延寿寺路相邻，西行可经沿湖路进入洞庭大桥，东行可经冷水铺路进107国道，交通方便，停车坪位于项目出入口附近。项目生产车间、仓库四周均拟设置绿化带，可在一定程度上起到吸声降噪的效果。 （2）项目技术改造完成后布局变化情况 与现有工程总平面布局相比（项目现状平面布局简图详见附图），部分设备布局发生了变化，主要发生如下变化（项目技术改造后平面布局简图详见附图）： 表1-11 项目平面布局及相关设备变化情况 序号; 变更措施; 变更后. 1; 原工程仓库、运管办公司、办公室拆除; 布置主装置和液体槽车充装设施. 2; 现卧罐V1601除去; 放置新增液氧罐、液氩罐及汽化器. 3; 现办公楼与检维修中心的卧罐（V1611-V1612）进行位移; - 布置气体钢瓶充装设施，其中V1611、V1612放置于现CO2存储区域；. 4; 拆除现有卧罐V1607/V1608; 放置新增液体CO2球罐. 5; 现卧罐V1602更换; 小罐改成大罐. 6; 现场在线分析小屋移位; 移位至现有地磅东面的管廊架下. 7; 液化器E1501进行移位; 并联布置液化器（E2103）一台，排布置在主装置的北面. 8; 新增设备; 新增液体CO2球罐位于现有球罐西南侧. 9; 布局变更; 冰机布置在主装置的东面，二层构架，地面层布置冰机，二层布置蒸发冷凝器等. 10; 液体CO2槽车充装设施布置在场地的西北面. 11; CO2、N2、Ar钢瓶充装设施布置在干冰生产车间内. 8、给排水 （1）给水工程： 本项目用水主要为职工生活用水、循环冷却用水、地面清洗用水。用水项目与原有工程一致，且不新增用水设备、不新增工作人员，但拆除了相关建筑，在一定程度上减少了地面清洗用水。本项目技术改造完成后预计用水用量为51418.71t/a。 本项目劳动定员150人，年工作天数300天，不设食宿。根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，职工生活用水量按150L/d•人计，则生活用水量为22.5m3/d（6750m3/a）。另项目有地面清洗用水、循环冷却补充水，预计用水量约为36028.71m3/a。项目用水来自巴陵石化化肥事业部供水管网，其水量、水质均可满足本项目生产、生活及消防的正常供水要求。 （2）排水工程： 本项目排水主要为生活污水、地面清洗废水、初期雨水、循环冷却废水等，经预处理后通过污水管网至巴陵石化化肥事业部污水处理厂进行深度处理，最终排入洞庭湖；后期洁净雨水通过切换阀切换至雨水管网。 9、供电工程 本项目用电由岳阳市巴陵石化有限公司化肥事业部供电网负责供应，能够本项目用电需求。 10、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员150人，年平均生产时间为300天，每天工作24小时连续生产，实行四班两倒制，本项目厂区不设食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于湖南省岳阳市七里山化肥事业部厂西门（详见附图），占地面积约为7612㎡。项目用地属工业用地，西侧为东风湖，南侧为湖南省特种设备检验检测研究院岳阳分院气瓶检测站、巴陵石化化肥事业部生产区域，东侧闲置厂房及空地，北侧为巴陵石化化肥事业部生产区域。 根据现场调查可知，湖南凯美特气体股份有限公司现有二氧化碳项目生产装置包括CO2压缩机、干燥器等装置，在生产过程中将会产生一定的废水、废气、固废及噪声。该项目于2008年3月2日取得了岳阳市环保局批复。 其中同处于湖南凯美特气体股份有限公司生产区的氩气回收、空分项目分别于2008年3月27日、2012年9月12日获得岳阳市环保局批复、2011年7月19日取得了岳阳市环保局的竣工环境保护验收批复意见（详见附件）。 由于该项目成立、验收时间较早，1991年成立至今湖南凯美特气体股份有限公司各装置存在一定变化。因此，本次环评现状污染源分析主要根据建设单位提供的2018年第二季度例行监测数据进行分析评价。 - 现有工程废气污染物排放情况 现有工程运行期主要的废气来源原料气经净化装置解吸后产生的再生废气、产品存储时的排空废气、精馏废气、干冰生产时的无组织废气，废气主要成分为CO2、N2、H2、水以及少量的非甲烷总烃、H2S。项目废气主要为产品存储时的排空废气，通过15m高排气筒排放，主要污染物为非甲烷总烃、H2S。 表1-12 废气排放及其治理措施 产污环节; 主要污染因子; 处置方式; 产生规律; 外排方式. 再生废气、排空废气、精馏废气; 非甲烷总烃、H2S; 15m高排气筒直排; 持续; 有组织排放. 通过监测结果表明：排气筒所测废气中非甲烷总烃、H2S污染物最大排放浓度分别为0.5mg/m3、0.006mg/m3，非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1中二级标准，H2S的排放浓度低，远远低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1要求的厂界浓度（0.1mg/m3），可知项目现有工程废气对环境在可接纳范围之内。 - 2、现有工程废水污染物排放情况 现有工程运行期主要的废水来源为工作人员产生的生活污水、车间地面清洁废水和循环冷却废水、液氨罐冷却水。 公司目前劳动定员约150人，根据对项目现场进行核查，生活废水排放量约为5400m3/a（18m3/d）。生活废水中主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N和SS等。循环冷却废水产生的水量为10800t/a，循环冷却水为间接冷却废水，因此属于清洁下水。地面清洁废水产生量为29.32t/a，主要污染物为COD、SS等。 生活污水、地面清洗废水经化粪池处理后排入巴陵石化污水管网，经巴陵石化化肥事业部污水处理厂进行深度处理，其中循环冷却废水因为清洁下水，可直接排入污水管网进入污水处理厂进行深度处理，并最终排入洞庭湖。 现有工程废水产生及排放情况见下表： 表1-13 现有工程废水排放及其处理设施 产污环节; 产生量（t/a）; 产生规律; 处置方式及设施; 外排方式. 生活污水; 5400; 间歇; 化粪池; 经厂区管网排至巴陵石化化肥事业部污水处理厂进行深度处理，最终排入洞庭湖. 地面清洁废水; 29.32; 间歇. 循环冷却废水; 10800; 间歇; 直接排入污水管网. 通过监测结果表明：公司厂区总排口处废水中pH为7.07，COD的日均浓度为112mg/L，氨氮的日均浓度为16.4mg/L，SS的日均浓度为143mg/L，BOD5的日均浓度为38.3mg/L。各项指标均达到了巴陵石化化肥事业部污水处理厂入厂水质标准，同时也满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的排放要求。 - 3、现有工程噪声污染排放情况 现有工程运行期主要噪声源为原料气压缩机、加压风机等设备运行时产生的噪声。噪声源强约为70~100dB(A)，项目通过选用环保低噪声设备，对设备安装减震垫；合理布置噪声设备位置，对车间墙体进行隔声处理；加强管理，定期检查、维修、不合要求的要及时更换；在厂界内外种植绿化苗木进行吸声处理等措施对噪声进行治理。 通过监测结果表明：公司现有厂界四周昼间噪声测值范围为57.6~58.9dB（A），夜间噪声测值范围为47.7~49.6dB（A），各测点噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，因此项目营运过程中噪声对周边环境影响小。 - 4、现有工程固废污染排放情况 根据建设单位提供的资料，现有工程产生的固体废物主要为生活垃圾、脱硫塔内失效的脱硫剂、脱烃塔内失效的脱烃剂、干燥工序内的除湿剂、各类泵体更换后的废机油、废滤芯。 项目产生的脱硫剂、脱烃剂、除湿剂、废滤芯收集后交由供应商回收处理；生活垃圾交由环卫部门进行处理；在运营过程中会产生一定量废油，收集后定期收集交有资质的单位（长沙市开福区顺安废油回收有限公司）无害化处理（处置协议见附件）。 现有各类固体废物均得到了妥善的处置，但无危险固废贮存场所。 - 5、现有工程污染物排放统计情况 根据对建设单位的调查，并对污染物排放情况进行统计可知项目现有工程污染排放情况如下表所示： - 表1-14 项目现有工程污染物排放统计 类别; 污染物; 现有工程排放量 （t/a）. 废水; 废水量; 24005.32. COD; 0.3258. NH3-N; 0.043. 废气; 废气排放量; 19640. H2S; 0.0020. 非甲烷总烃; 0.0016. 固废; 生活垃圾; 22.5t/a. 废脱硫剂; 2t/a. 废脱烃剂; 0.96t/a. 废机油; 2.4t/a. 废除湿剂; 1.4t/a. 废滤芯; 12根/5a. - 6、现有工程存在的环境问题 目前公司现有工程运行情况良好，经现场调查和走访，未发现该企业有环保纠纷和环保投诉。公司现有工程已经办理了环评等环保手续，应急预案已在环保部门备案（详见附件），各种污染处置基本能够满足达标排放的环境管理要求，但仍存在部分污染处理措施不到位等问题，主要问题及改进措施详见下表1-15。 表1-15 项目存在的主要环境问题和整改措施一览表 序号; 环境影响因素; 现有处理措施; 存在的环境问题; 整改措施. 1; 固废; 废油; 定期收集交有资质的单位无害化处理; 未设置危废暂存间; 设置危险废物暂存间，并进行分类管理. 项目其他相关危废按一般固废进行贮存. 2; 废水; 巴陵石化化肥事业部雨水管网; 部分区域未被收集; 设置初期雨水收集池. 3; 噪声; 围墙、绿化、减震等措施; 厂界造成仍然比较大; 设置隔声屏或加高围墙. 4; 其他; 环境监测计划; 未设置; 按相关环保要求开展环境监测. 5; 相关环境保护措施; 未进行环保竣工验收; 建议建设单位尽快组织环保竣工验收. 另项目技术改造完成后，与现有应急预案存在一定差异，本环评要求及时对应急预进行修订。 7、设备装拆污染防治措施 根据建设单位提供的资料可知，本项目相关装置设备拆除为保护性拆除，为避免因装置拆除产生的环境污染问题，建议建设单位采取如下措施： （1）应在拆除活动施工前，组织识别和分析拆除活动可能污染土壤、水和大气的风险点，以及周边环境敏感点。 （2）拆除活动全过程重点防止拆除活动中的废水、固体废物以及遗留物料和残留污染物污染土壤。 （3）针对周边环境特别是环境敏感点的保护，如防止挥发性有机污染物、有毒有害气体污染大气的要求，扬尘管理要求（包括现场周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输，建（构）筑物拆除施工实行提前浇水闷透的湿法拆除、湿法运输作业）等。 （4）拆除活动应充分利用原有雨污分流、废水收集及处理系统，对拆除现场及拆除过程中产生的各类废水（含清洗废水）、污水、积水收集处理，禁止随意排放。 （5）物料放空、拆解、清洗、临时堆放等区域，应设置适当的防雨、防渗、拦挡等隔离措施，必要时设置围堰，防止废水外溢或渗漏。 （6）要求承包方必须贯彻执行国家有关环保的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及公司有关文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。 （7）承包方应对施工场地采取的环保技术措施、工作班人员状态以及施工中的环保责任负责。 （8）拆除活动结束后,应对现场内所有区域进行检查 清理,确保所有拆除产物遗留物料残留污染物等得到合理处置,不遗留土壤污染隐患； - 8、“以新带老”建设内容 （1）废水收集建设内容 建设单位拟建设初期雨水池、污水收集池和液氨稀释罐，以改善项目废水收集和应急措施。 项目部分雨水因高程问题不能很好的进入巴陵石化化肥事业部雨水管网，因此项目初期雨水未得到有效收集。项目技改后将在二氧化碳生产车间左上角建设约为31.5m³的初期雨水池，并安装相关泵站设施，将收集到的初期雨水导入到巴陵石化化肥事业部雨水管网。 根据对建设单位的现场勘察，项目液氨罐现状附近无应急池，若出现应急事件，废水将无法得到有效收集。建设单位拟在技改后对搬移后的液氨罐附近建设约16m³的污水收集池和稀释罐（Φ1400（内径）x2200x8），以收集液氨罐出现泄漏时采用水吸收、稀释时的废水，并确保影响范围得到有效控制。 （2）固废贮存措施 根据对建设单位的现场勘察，项目目前仅有一般固废贮存场所，未设置专用的危险废物暂存间。 因此项目在技改后，将在仓库及检修中心建设约一般固废贮存场所和危险废物暂存间，将改善目前危险废物暂存条件。 （3）降噪措施 由于建设单位成立时间较早，布局不合理等原因，目前项目部分噪声源较大的设备安置在距离项目厂界较近的位置，且相关设备无隔音措施。 建设单位拟通过此次技改建设，对噪声源较大的设备采取位移至厂区中心位置、相关集中安置、厂房和绿化带隔音、降噪等措施，以达到降低排放噪声的效果。 |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。 本项目位于湖南省岳阳市七里山化肥事业部厂西门，项目地理位置详见附图1。 2、地形地貌 岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为16∶24∶18∶26∶16。市内地质构造复杂，为地壳运动褶皱上升部分，地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜。地貌以岗丘陵地貌为主，间与平原、湖泊犬牙交错。山丘呈波状，海拔多在50—150米间，最高点麻布大山海拔358.8米，南湖、枫桥湖、东风湖、吉家湖、长江镶嵌于城区周围，水资源丰富。地处城中心的金鹗山，峰峦盘结，绿树成荫，主峰海拔97米，为城区最高点。 3、气候与气象 岳阳市处在东亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：其主要特征：温暖湿润，四季分明，季节性强；热量丰富，严寒期短、无霜期长，春温多变，盛夏酷热；雨水充沛，雨季明显，降水集中；年平均降水量为1289.8～1556.2mm，呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量占全年的70%～73%，降雨年际分布不均，最多达2336.5mm，降雨少的年份只有750.9mm。年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3～40.8℃，极端最低气温为-11.4～-18.1℃。城区年平均气温偏高，为17.0℃。年日照时数为1590.2～1722.3小时，呈北部比南部多、西部比东部多的格局。年无霜期256～285天。市境主导风向为北风和东北偏北风，年平均风速为2.0～2.7m/s。 4、水文 （1）地表水 岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳河水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。 东洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。东洞庭湖水最高水温33.2℃，最低水温3℃，冬季平均水温6.9℃。 东风湖：现有集雨面积17.3km2，水面面积约2.55km2，有效调蓄库容240万m2，最高控制水位27.68m（黄海高程）。 （2）地下水 拟建区域地下水类型主要为第四系松散层孔隙水，含水性、透水性较好；下伏基岩为板岩裂隙溶洞水，水量较差，详细勘察期间测得孔隙潜水稳定水位埋深0.1~1.6m，水位标高42.21~63.95m。拟建区域属地下水径流区，地下水主要由大气降水渗入补给及邻区地下水的侧向补给。根据相关水文地质监测资料分析，地下水受季节性影响变化较大，地下水年水位变幅约1.00～2.00m。详细勘察期间测得孔隙潜水稳定水位埋深0.80～2.20m，标高为152.49～153.71m。 5、地质构造 岳阳楼区地处江南古陆，地层发育不全。仅出露有前震旦系、震旦系、寒武系和第四系。由老至新分述如下： 前震旦系冷家溪群：主要分布于郭镇以北地区。为一套复理式特征明显的海相碎屑岩建造。地层呈北西向展布，倾向北东，倾角500～800。主要岩性为粉砂质板岩，泥质板岩，斑点状板岩等。整套岩石颜色呈灰绿色，岩性较软，易于风化。局部形成质地细腻，色泽鲜艳的紫砂陶土矿体，呈夹层产于粉砂质板岩中，厚度一般5～lO米，最厚可达25米。地层厚度不详。 震旦系（Z）：主要分布于郭镇、麻布一带。不整合于前震旦系冷家溪群之上，为新开塘——郭镇向斜两翼组成部分。北翼地层南倾，南翼地层北倾。倾角一般在300～500间变化。其主要岩性为泥质、粉砂质板状页岩，长石石英砂岩、冰碛砾泥岩、黑色炭硅质页岩、薄层状硅质岩、含硅质白云岩、条纹状硅质岩等。局部见铁锰矿层和铀矿化。厚度692.25米。 寒武系下统（∈1）：主要分布于郭镇、双塘等地。不整合于震旦系之上，为新开塘郭镇向斜的核部地层。地层呈北向西展布，由于受强烈的挤压作用影响，岩层产状变化大，常形成形态复杂的紧闭型次级褶皱。主要岩性为中薄层状炭质泥岩，含炭硅质泥岩，含磷结核炭硅质泥岩，含黄铁矿炭硅质泥岩、斑点状炭质页岩，灰黑色泥质粉砂岩，中细粒砂岩。夹石煤和含钒石煤层，局部见铀矿化。厚约300米。 第四系（Q）：该地层分布广泛，由半胶洁、松散的砾石层、砂砾石层、粉砂、湖积网纹状粘上、粉砂质粘土、残坡积物及腐植土构成。不整合于老地层之上。厚度>100米。 区内老地层出露范围大，岩浆岩不发育，热活动极其微弱，但在漫长的地质发展过程中，经历了多次强烈构造变动的影响，各期次构造形迹相互重叠交错，形态复杂，在小区域内，难以区分其先后，只能将区内主要的褶皱和断裂构造的基本特点描述如下： 褶皱构造，呈北西向，近东西向展布。规模较大的有新开塘—郭镇北西向船型复式向斜。该向斜由震旦系和寒武系地层构成，呈北西向展布，长16公里，宽3～5公里，两翼岩石刚性强，倾角平缓，核部地层较软，常形成紧闭线状次级褶皱。 断裂构造，以北西向层间挤压破碎带为主，其次为北东向和近东西向。北西向断裂多产于震旦系和前震旦系地层中，一般出露长度数公里，破碎带宽度5～10米，由泥质、构造角砾岩，糜婗岩和碎裂岩充填。该组断裂对铀矿化及铁锰矿体起控制作用。 依据国家地震局《中国震动参数区划图》（GB18306-2001）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），岳阳市抗震设防烈度为7度区。设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度0.10g。 6、生态环境 岳阳楼区表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。 岳阳市土地富饶，拥有丰富的自然资源。岳阳是国家重要的粮、棉、猪、鱼等优质农产品基地，有四个县（市）进入全国粮、棉、猪百强县行列，有机茶、无公害蔬菜、优质水果、长江蟹、洞庭青虾等农副产品市场十分畅销。 岳阳水资源充沛，淡水面积达31万公顷，在全国独一无二，有利于种植业、淡水鱼业和水运业的发展，还为大耗水、大运量的造纸等现代工业提供了良好的基础条件。 岳阳生物资源多种多样，境内有木本植物1118种，药用植物1224种，水生植物131种，家畜家禽10多种，水生动物116种，野生动物266种。岳阳矿产资源多样，境内蕴藏矿种60余种，已探明大型矿床27处、中型28处、小型45处，可供开采矿点200多处，主要矿种有金、银、铅等金属矿产10余种，有白云石、花岗岩、高岭土等非金属矿产20余种，此外，还有铌、钽、铍等稀有及稀土金属矿产和地下矿泉水等资源。 7、区域环境功能： 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目拟选址环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 东洞庭湖、渔业用水; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 东风湖、景观用水; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 是（巴陵石化化肥事业部污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 （1）已有常规监测数据的引用 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）相关规定：三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本次大气环境质量现状评价常规因子引用2016年岳阳市城陵矶常规监测点的监测数据、非甲烷总烃引用2016年12月份中国石油化工股份有限公司巴陵分公司《己内酰胺精制系统降本减排改造项目》的监测数据，该监测点在本次评价范围内（2.5km），能满足评价要求。 ①监测点位：城陵矶常规监测点（G1），位于项目东北侧约2km处；洞氮生活区（G2），位于项目东南侧约800m处； ②监测项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、非甲烷总烃； ③评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；其中非甲烷总烃参照执行中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》第244页； ④监测及评价结果：见表3-1。 表3-1 大气常规因子环境监测结果分析表 单位：mg/m3 监测因子; 二氧化硫; 二氧化氮; PM10; PM2.5; O3; CO. 日均浓度标准; 0.15; 0.08; 0.15; 0.075; 0.16; 4. 年均浓度标准; 0.06; 0.04; 0.07; 0.035; /; /. 2015年; 日均值范围; 0.002~0.06; 0.003~0.088; 0.017~0.23; 0.013~0.191; 0.003-0.216; 0.291-1.703. 日均值监测个数; 287; 287; 303; 303; 287; 287. 最大超标倍数; 0; 1.1; 1.53; 2.55; 1.35; 0. 年均值; 0.019; 0.024; 0.066; 0.052; 1.3; 0.145. 表3-2 引用特征因子环境监测结果分析表 监测因子; 监测值（mg/m3）; 平均值（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）; 是否达标. 非甲烷总烃; 0.04L~0.07; 0.054; 2.0; 0; 0; 达标. 监测结果表明：SO2：日、年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求；CO：日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求；O3：日均浓度存在超标现象；NO2、PM10、PM2.5日均、年均浓度有超标现象；非甲烷总烃达到相关标准要求。超标原因主要为城区车辆运行、机动车尾气及工业污染源等造成的污染物排放影响。随着华能电厂和中石化长岭分公司、动力事业部锅炉烟气脱硫脱硝除尘升级改造工程的实施，评价区域的环境空气质量将有所改善。非甲烷总烃达到了中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》第244页1小时平均值。 （2）已有特征监测数据的引用 H2S引用2017年6月份中国石油化工股份有限公司巴陵分公司《化肥污水总氮总磷达标治理项目》的监测数据，该监测点在本次评价范围内（2.5km），能满足评价要求。 ①监测布点 大气监测点的具体布设位置详见表3-3。 表3-3 大气环境现状监测布点 序号; 监测点风向; 监测点方位; 方位、距离. G3; 厂区上风向; 装置区上风向; 北侧，50m. G4; 厂界下风向敏感点; 厂界东南侧延寿寺村居民点; 东南侧，450m. ②监测时间：2017年6月20日~22日，连续监测3天。 ③监测项目：硫化氢。 ④评价标准：H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）新扩改建厂界标准限值二级的要求。 ⑤监测及评价结果：见表3-3。 表3-3 大气环境监测结果分析表 采样点位; 监测 项目; 监测时间; 检测值; 执行 标准. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 最大值. G3; 硫化氢; 2017-6-20; 0.011; 0.006; 0.008; 0.008; 0.011; 0.06 （一次值）. 2017-6-21; 0.010; 0.006; 0.008; 0.008; 0.010. 2017-6-22; 0.011; 0.008; 0.009; 0.008; 0.011. G4; 硫化氢; 2017-6-20; 0.008; 0.004; 0.004; 0.007; 0.008; 0.01 （一次值）. 2017-6-21; 0.008; 0.003; 0.004; 0.006; 0.008. 2017-6-22; 0.009; 0.004; 0.007; 0.008; 0.009. 监测结果表明：硫化氢均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）新扩改建厂界标准限值二级的要求。 2、地表水环境质量现状 本项目所在地区域地表水体为东风湖、吉家湖、东洞庭湖。项目废水经污水管网转运至巴陵石化化肥事业部污水处理厂进行深度处理，经处理后通过巴陵石化己内酰胺事业部污水处理站污水总管排入洞庭湖，本次评价以区域地表水体常规监测来评价区域水质现状。引用数据监测时间在三年内，监测因子符合本项目评价要求，引用数据符合时效性和适用性要求。 - 东洞庭湖水环境质量现状与评价 根据《湖南省水环境功能区划》、《岳阳市水环境功能区划分》及专家指导意见，TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其他因子执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。本次引用长沙佳蓝检测技术有限公司2017年1月3日~ 5日对东洞庭湖的水环境质量现状监测数据进行分析评价。 ①监测点位： W1：己内酰胺事业部污水处理站排入东洞庭湖排污口上游200m； W2：己内酰胺事业部污水处理站排入东洞庭湖排污口下游500m； W3：己内酰胺事业部污水处理站排入东洞庭湖排污口下游3500m。 ②监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、SS、总氮、石油类、苯。 ③监测结果分析：具体水质监测结果见表3-4。 表3-4 东洞庭湖环境质量现状监测评价结果统计表 [单位：mg/L，pH除外] 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超 标倍数; Ⅲ类 标准值. W1; pH; 7.73-7.86; /; /; /; 6~9. DO; 10.0-10.4; 10.2; /; /; ≥5. SS; 19-23; 21.4; /; /; ≤30. COD; 9-12; 10.3; /; /; ≤20. BOD5; 2.0-2.3; 2.13; /; /; ≤4. NH3-N; 0.196-0.220; 0209; /; /; ≤1. TP; 0.02-0.05; 0.04; /; /; ≤0.1（Ⅳ类）. 总氮; 0.32-0.37; 0.353; /; /; ≤1. 石油类; 0.01-0.03; 0.019; /; /; ≤0.05. 苯; 0.005L; /; /; /; ≤0.01. W2; pH; 7.82-7.95; /; /; /; 6~9. DO; 9.8-10.7; 10.1; /; /; ≥5. SS; 21-28; 24.5; /; /; ≤30. COD; 11-15; 13.2; /; /; ≤20. BOD5; 2.3-2.9; 2.65; /; /; ≤4. NH3-N; 0.376-0.478; 0.443; /; /; ≤1. TP; 0.03-0.05; 0.044; /; /; ≤0.1（Ⅳ类）. 总氮; 0.897-0.925; 0.912; /; /; ≤1. 石油类; 0.02-0.05; 0.03; /; /; ≤0.05. 苯; 0.005L-0.008; 0.0061; /; /; ≤0.01. W3; pH; 7.80-8.02; /; /; /; 6~9. DO; 9.6-10.4; 10.0; /; /; ≥5. SS; 20-28; 23.9; /; /; ≤30. COD; 11-14; 12.4; /; /; ≤20. BOD5; 2.3-2.7; 2.54; /; /; ≤4. NH3-N; 0.320-0.357; 0.343; /; /; ≤1. TP; 0.04-0.05; 0.047; /; /; ≤0.1（Ⅳ类）. 总氮; 0.38-0.41; 0.397; /; /; ≤1. 石油类; 0.02-0.04; 0.026; /; /; ≤0.05. 苯; 0.005-0.006; 0.0056; /; /; ≤0.01. 注：L表示该方法的检出限. 根据监测结果可知，纳污水体东洞庭湖各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明其水环境质量较好。 （2）东风湖和吉家湖 本次环评收集《岳阳市沿湖大道维修工程环境影响报告表》（岳阳城市道路发展建设有限公司）中的监测机构（岳阳市衡润检测有限公司）在2017年6月7~9日对吉家湖、东风湖的水环境质量进行现场监测数据。 根据《湖南省水环境功能区划》、《岳阳市水环境功能区划分》及专家指导意见，东风湖及吉家湖水质TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其他因子执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 监测时间：2017年6月7~9日。 监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群、SS、总氮、砷、铅、阴离子表面活性剂。 监测布点：在东风湖靠沿湖路侧（W4）、吉家湖靠沿湖路侧（W5）各布设1个断面。 监测评价及结果：监测结果见表3-5、表3-6。 表3-5 吉家湖水质历史监测评价结果一览表 单位：mg/L，pH无量纲 监测项目; 监测日期; 超标率（%）; 最大超标倍数; Ⅲ类 标准值. 6月7日; 6月8日; 6月9日. pH; 7.32; 7.43; 7.36; 0; 0; 6~9. CODCr; 34; 37; 36; 100; 0.85; ≤20. BOD5; 25; 28; 26; 100; 6; ≤4. NH3-N; 8.27; 6.34; 6.24; 100; 7.27; ≤1.0. TP; 0.03; 0.03; 0.03; 0; 0; ≤0.1（Ⅳ类）. 石油类; 0.15; 0.16; 0.16; 100; 2.2; ≤0.05. 粪大肠菌群; 4800; 4750; 4550; 0; 0; ≤10000. SS; 23.5; 26.0; 25.0; 0; 0; ≤80. TN; 9.3; 7.6; 7.8; 100; 8.3; ≤1.0. 铅; 0.0025; 0.0025; 0.0025ND; 0; 0; ≤0.05. 砷; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0; 0; ≤0.05. LAS; 0.33; 0.38; 0.36; 100; 0.9; ≤0.2. 表3-6 东风湖水质历史监测评价结果一览表 单位：mg/L，pH无量纲 监测项目; 监测日期; 超标率（%）; 最大超标倍数; Ⅲ类 标准值. 6月7日; 6月8日; 6月9日. pH; 7.62; 7.59; 7.54; 0; 0; 6~9. CODCr; 28; 25; 27; 100; 0.4; ≤20. BOD5; 23; 21; 21; 100; 4.75; ≤4. NH3-N; 0.96; 1.02; 0.99; 33; 0.02; ≤1.0. TP; 0.02; 0.03; 0.02; 0; 0; ≤0.1（Ⅳ类）. 石油类; 0.15; 0.14; 0.12; 100; 2; ≤0.05. 粪大肠菌群; 3600; 3200; 3450; 0; 0; ≤10000. SS; 23.5; 19.1; 21.0; 0; 0; ≤80. TN; 3.12; 3.15; 2.96; 100; 2.15; ≤1.0. 铅; 0.0025ND; 0.0025ND; 0.0025ND; 0; 0; ≤0.05. 砷; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0; 0; ≤0.05. LAS; 0.27; 0.32; 0.24; 100; 0.4; ≤0.2. 根据引用的历史监测结果表明，东风湖和吉家湖监测点中CODCr、BOD5、氨氮、石油类、总氮、LAS出现不同程度的超标，水质达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。随着岳阳市东风湖（含吉家湖）环境综合治理工程的进行以及区域污水管网的建设，吉家湖和东风湖水质未来有望达到Ⅲ类标准要求。目前马壕污水处理厂已经投入运行，随着截污管网的不断完善，区域产生的污水能通过污水处理厂深度处理后达标外排，东风湖水体环境质量将得到改善。 岳阳市政府正在实施岳阳市东风湖（含吉家湖）环境综合治理工程，实施范围包括东至纬一路、七里山路、广福路，南至洞庭大道、湖东路、枫桥湖路，西至沿湖路、建设北路，北至洛家山路、桂花园路、许家垄路、江陵路，总用地面积716公顷（合10744亩），工程内容包括功能分区、湿地系统、慢行系统、植物配置、水体整治、环境设施整治、景观设施设计、污水处理厂及沿湖截污管网路网等。 3、声环境质量 为了解项目所在区域内的声环境质量现状，本次评价委托现状岳阳市衡润检测有限公司于2018年04月27~28日在本项目场址四周及厂区内部进行了一期噪声现场监测，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-7： 表3-7 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 监测结果（单位：dB(A)）. 昼; 夜. 项目东侧厂界外1米处; 2018.04.27; 57.9; 49. 项目南侧厂界外1米处; 58.9; 49.6. 项目西侧厂界外1米处; 58; 48.3. 项目北侧厂界外1米处; 57.6; 47.7. 项目东侧厂界外1米处; 2018.04.28; 57; 48.2. 项目南侧厂界外1米处; 58.3; 48.7. 项目西侧厂界外1米处; 57.5; 47.4. 项目北侧厂界外1米处; 56.9; 46.6. 从监测数据来看，项目地厂区四界声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A））。 4、生态环境 - 本项目位于湖南省岳阳市七里山化肥事业部厂西门，属于厂区工业用地范围内区块，区域场地平整和硬化工作已经完成，主要以人工绿化生态系统为主。经现场调查来看，评价区范围内未发现国家、省级名胜古迹，自然保护区、风景游览区及重要的政治文化设施和水源地等重点保护目标，区域内无国家重大特殊保护动植物分布。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目具体环境保护目标见下表。 表3-8 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 目标功能; 方位与距离; 规模; 保护级别. 大气环境; 七里山居民点; 居住; 西北向，458m; 约20户; GB3095-2012二级标准. 梁家居民点; 居住; 东北向，810m; 约95户. 延寿寺村; 居住; 东南向，430m; 约182户. 地表水环境; 东风湖; 渔业用水; 西侧，50m; 渔业用水; GB3838-2002Ⅲ类标准（TP执行IV类标准）. 吉家湖; 景观用水; 北向，280m; 渔业用水. 东洞庭湖; 渔业用水; 西北向，870m; 渔业用水. 声环境; 200m范围无居民; /; /; /; /. 生态环境; 项目区周边为工业环境及渔业用水. 图3-1 环境目标保护图

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气质量标准 项目区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。H2S参照《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）执行，非甲烷总烃参照国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》中相关限值执行。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 指 标; 取值时间; 二级标准; 选用标准. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.5. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. O3; 日最大8小时均值; 0.16. 1小时平均; 0.2. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 非甲烷总烃; 1小时平均值; 2.0; 国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》. H2S; 一次最高允许浓度; 0.01; 参照《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）执行. - 地表水质量标准 项目附近水体为东风湖、吉家湖、东洞庭湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准（TP执行IV类标准），其中SS参考《地表水资源质量标准》（SL63-94）具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 标准; 监测因子; Ⅲ类标准值. 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准; pH; 6~9. DO; ≥5. COD; ≤20. BOD5; ≤4. NH3-N; ≤1. TP; ≤0.1（Ⅳ类）. 总氮; ≤1. 石油类; ≤0.05. 苯; ≤0.01. 粪大肠菌群; ≤10000. 砷; ≤0.05. 铅; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 参考《地表水资源质量标准》（SL63-94）; SS; 30. - 声环境质量标准 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》3类; dB（A）; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 污染物排放标准 | - 大气污染物排放标准 项目主要废气污染物非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准及相应无组织排放监控浓度限值，H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2相关限值。具体标准如下表4-4、表4-5所示。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度 （m）; 速率 （kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 厂界外浓度最高点; 4.0. 表4-5 恶臭污染物排放标准 污染物; 恶臭污染物厂界标准值 （mg/m3）; 恶臭污染物排放标准值. 排气筒高度（m）; 浓度（kg/h）. H2S; 0.06; 15; 0.33. - 废水排放标准 项目废水经预处理后，通过污水管网运至巴陵石化化肥事业部污水处理厂进行深度处理。 本项目废水需达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时还需达到巴陵石化化肥事业部污水处理厂进水水质要求，本环评要求从严执行；废水经深度处理后尾水排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中的标准，具体各项排放指标详见下表。 表4-6 水污染物排放限值 单位：mg/L（pH除外） 项目; 最高允许浓度. 项目废水排放标准; 项目尾水排放标准. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 巴陵石化化肥事业部污水处理厂进水水质标准; 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1. pH; 6～9; 7～9; 6～9. COD; ≤500; ≤600; ≤60. BOD5; ≤300; —; ≤20. SS; ≤400; ≤250; ≤70. NH3-N; —; ≤120; ≤8. TN; —; ≤150; ≤40. TP; —; ≤5; ≤1.0. 石油类; ≤20; —; ≤5.0. 氟化物; ≤20; —; ≤20. 为确保本项目废水能够被较好处理且不影响巴陵石化化肥事业部污水处理厂处理效率，本环评要求废水排放标准从严执行。 - 噪声标准 施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）限值要求；营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准限值见表4-7。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 阶 段; 执行标准; 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB 12523-2011）; 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55. - 固体废弃物控制标准 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；一般固废执行《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65 号）、《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》（湘环发[2016]25 号）以及《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（环保部公告 2013 年第 31 号 2013-05-24 实施)）、《关于印发<石化行业挥发性有机物综合整治方案>的通知》环发[2014]177 号等文件，建议本项目申请总量控制指标如下： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. COD; 0.3256; 0.4. NH3-N; 0.0432; 0.1. NOx; /; /. SO2; /; /. VOCs; 0.00008; /. 由于VOCs废气排放量极少，建议不设置总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 施工期 本项目为技术改造项目，虽然不进行大规模的土建、结构等施工，但存在部分建筑的拆除、优化改造，具体拆除及新增构筑物情况如上表1-6、1-7所示。 工程施工期包括废弃建筑物拆除、基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程等，其工艺流程及产污环节见图5-1。 图5-1 施工期施工流程及产污环节图 工艺流程简述 （1）废弃建筑物拆除和基础工程 本项目所在地为湖南省岳阳市七里山化肥事业部西门，即现有厂区内。首先对相关废弃建筑物进行拆除，并在此基础上建设相关工程。 在废弃建筑物拆除过程中会产生一定量的建筑垃圾。在相关建筑拆除后，将对原地址进行平整、夯实等基础工程。利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8~12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 （2）主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 （4）设备安装 包括楼梯、道路、相关生产设备安装等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 营运期 本项目主要生产普通级和食品级液态二氧化碳，并通过生产出的食品级液态二氧化碳进一步加工生产干冰。项目主要生产工艺为提纯、压缩、干冰生产等。项目优化改造前后基本生产工艺不变，主要将现有CO2装置改造成普通食品级CO2和高纯食品级CO2两条可切换的生产线，并优化设备布局。 项目改造后生产工艺如下所示。 普通级、食品级二氧化碳项目生产简述 （1）生产工艺流程简述 普通食品级液体CO2工艺流程：从现有原料管线来的CO2气体经汽水分离器后至压缩机压缩，压缩后的CO2气体去脱硫塔脱硫，经过预冷、气水分离、干燥、过滤、冷却、液化，最终获得99.9%液体CO2产品。 高纯食品级液体CO2工艺流程：从现有原料管线来的CO2气体经汽水分离器后和液氧气化的氧气汇合后至压缩机压缩，压缩后的CO2气体去脱硫塔脱硫，经过预热、加热、脱烃、水冷、气水分离、预冷、气水分离、干燥、过滤、液化、精馏、过冷，最终获得99.999%液体CO2产品。 干冰：通过高纯食品级液体CO2工艺制得的产品进行干冰生产，且干冰生产设备为成套设备。 具体工艺流程图见下图所示。 图5-2 二氧化碳项目工艺流程简图及产污程 （2）产污及产污节点简述 项目工艺流程主要为提纯、充装及干冰制造工艺，不添加有机溶剂、其他化学试剂等助剂，其中精馏仅采用低温工艺对物料进行物理提纯。在生产过程中主要产污为废气、固废、噪声。 废气主要为在干燥时的再生废气、精馏产生的氧氮废气，以及产品储存时的排空废气。干燥工序的废气主要为脱烃工序对非甲烷总烃、氢气去除时产生的水分进行吸收后，进行解吸时的废气，该废气主要成分为水；精馏产生的废气主要为对氮、氧去除时产生的废气，并夹带部分气化的二氧化碳；排空废气主要为对产品进行储罐储存时对不凝气（由液态气化后的气体）排空的废气，该废气主要成分为二氧化碳、水、氮气、氧气和少量的非甲烷总烃和硫化氢。可知项目废气主要为二氧化碳、水、氮气、氧气以及极少量非甲烷总烃和硫化氢。 固废主要为脱硫、脱烃、干燥、过滤工序，主要因失效而产生固废。根据建设单位提供的资料，该部分固废均为可回收再利用材料，拟收集后交由四川开元科技有限责任公司回收处理。 噪声主要为相关生产设备的振动噪声。 干冰生产工艺简述： 本项目采用成套干冰生产设备进行生产，工艺流程如下所示。 图5-3 工艺流程图 - 生产工艺流程简述 - 将已制成的食品级二氧化碳（液态）输送至干冰生产车间，再降低温度，降低压强，一部分液态二氧化碳蒸发，洗手大量的热，而另一部分二氧化碳被冷却成雪状固体，再把雪状固体二氧化碳压实既得干冰。蒸发的二氧化碳干冰机通过回收系统返回至食品级二氧化碳生产系统进行循环生产。 （2）产污及产污节点简述 该工艺主要产污为废气及噪声。 根据建设单位提供的资料可知，项目所采用的干冰机为无锡宗捷自动化设备有限公司提供的成套设备，该套生产设备制冰率约为40%，剩余气化的二氧化碳气通过回收系统进行回收，用于生产食品级二氧化碳（液态）。在回收及生产过程中会有逸散出的少量二氧化碳废气，由于二氧化碳为无毒无害的惰性气体，因此环评不进行分析。 噪声主要为在生产过程中干冰机的振动噪声。 物料平衡 本项目各产品物料平衡详见下表： 表5-1 项目产品物料平衡表 单位：吨 投入; 产出; 备注. 原辅料; 用量; 纯度; 折纯; 项目; 包装形式; 产量; 纯度; 折纯. 原料气CO2; 6.05万; 98.80%; 5.977万; 产品-普通级CO2（液态）; 专业槽车; 48560; 99.90%; 48511.44. 40L钢瓶（24kg/瓶）; 1440; 99.90%; 1438.56. 废气; /; 9830; /; 9820; 含不凝气排空废气等. 损耗; /; 670; /; /; 非甲烷总烃、氢气、硫化氢等被净化工序处理量. 原料气CO2; 6.05万; 98.80%; 5.977万; 产品-食品级CO2（液态）; 专业槽车; 38560; 99.999%; 38561.04. 40L钢瓶（24kg/瓶）; 1440; 99.999%; 1438.56. 产品-干冰; 泡沫箱; 10000; 99.999%; 9999.9. 废气; /; 9830; /; 9770.5; 不凝气排空废气、精馏废气，生产干冰逸散的废气等. 损耗; /; 670; /; /; 非甲烷总烃、氢气、硫化氢等被净化工序处理量. 投入; 12.1万; /; 11.954万; 产出; /; 12.1万; /; 11.954万. 水平衡 本项目用水环节主要为职工生活用水、循环冷却用水、地面清洗用水。项目用水平衡见表5 -2，用水平衡图见图5-2。 （1）生活用水 项目产生的废水主要为员工生活用水，由于项目厂区不设置食宿，根《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，职工生活用水量按150L/d•人计，劳动定员为150人，年平均生产时间为300天，每天工作24小时，实行四班两倒制，则生活用水量为22.5m3/d（6750m3/a），生活污水产生系数按0.8计，则员工生活用水排水量为18m3/d（5400m3/a）。 - 循环冷却用水 - 项目技术改造后循环冷却水循环水量拟定为500t/h。 - 依据相关工程理论计算可知，P（新鲜补水量）=P1（蒸发损失）+P2（风吹损失）+P3（泄露损失）+P4（排污量），其中相关计算如下： - P1（蒸发损失）=K⋅Δt⋅G - 式中：K：系数在环境温度为30℃时，K=0.15； Δt：进出水温差，选取参考值Δt=4%； G：系统循环量500t/h。 - 经计算可知，P1为3t/h。 - P2（风吹损失量）=G⋅β - 式中：β：对于机械通风凉水塔 ，在有收水器的情况下，风吹损失率约为0.1-0.5%，取风吹损失率为0.1%； G：系统循环量500t/h。 - 经计算可知，P2为0.5t/h。 - P3（泄露损失）=G⋅α - 式中：α：泄露率； - G：系统循环量500t/h。 - 由于系统式密闭循环，机泵的泄漏可忽略不计。 - P=X×P1（X−1） - 式中：P：新鲜补水量； - P1：蒸发损失； - Χ：浓缩倍率，循环水中的盐类浓度和补充水的盐类浓度之比称为浓缩倍率。如果补充水CL-1<1000mg/l的话，控制在2.0以下；如果<500的话，可控制在3.0以下。本项目补水Cl-1<500g/l，循环水的浓缩倍率取2.5。 - 经计算可知，P（新鲜补水量）为5t/h（120t/d），P4（排污量）为1.5t/h（36t/d）。 本项目年平均生产时间为300天，每天工作24小时，实行四班两倒制，则可知项目需新鲜补水量为36000t/a，循环冷却废水排放量为10800t/a，其中循环冷却废水可用于液氨罐的间接冷却水（用水量约为8760t/a）。 （3）地面清洗用水 本项目地面无需大量用水冲洗，仅简单进行清洗。需清洗的区域主要为办公区域、生产车间等他区域，清洗面积按最大建筑面积计，约为2871m2，清洗用水量按每次5L/m2计，按每年2次清洗算，可知项目清洗用水量为28.71m³/a，损失10%计，则清洗地面废水产生量为25.84m³/a。 （4）液氨罐冷却水 - 本项目液氨罐为避免在夏季时受到高温影响，从而影响罐体、阀门的安全性，因此建设单位拟在夏季高温对罐体进行喷淋间接冷却，拟设计用水速率约为6t/h，夏季高温天气按90天计，喷淋时间按早上6:00至晚上22:00（共计16小时），则液氨罐冷却水用水量为8640t/a。 表5-2 项目给排水水平衡表 项目; 进水量（m3/a）; 出水量（m3/a）; 备 注. 新鲜水; 回用; 总计; 损耗; 排水. 生活用水; 6750; 0; 6750; 1350; 5400. 循环冷却用水; 36000; 3564000; 3600000; 25200; 10800. 地面清洗用水; 28.71; 0; 28.71; 2.87; 25.84. 液氨罐冷却水; 8640; 0; 8640; 864; 7776. 合计; 51418.71; 3564000; 3615418.71; 27416.87; 24001.84; /. 图5-4 项目厂区用水平衡分析图 单位：m3/a 二、污染源分析 施工期 1、施工期废气污染源 施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械及运输车辆产生的废气和装修废气。 （1）施工扬尘 场地平整及地基处理等土方工程将产生大量扬尘，建筑材料的运输、堆放及施工过程也有扬尘产生，直接危害现场工人的身体健康，随风飞扬后又会对周围的自然环境及居民有一定的影响。经类比调查，施工扬尘主要来源包括：①现场拆除作业；②建筑垃圾、余土堆放；③施工垃圾的清理及堆放产生扬尘；④车辆及施工机械往来造成的道路扬尘。 a、建筑施工场地扬尘： 据有关资料统计，北京市环科院曾对4个建筑施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s，结果详见表5-3。 表5-3 建筑施工工地扬尘污染情况―TSP浓度(µg/m3) 工程名称; 工地内; 工地上风向; 工地下风向. 50m; 100m; 150m. 侨办工地; 759; 328; 502; 367; 336. 金属材料总公司工地; 618; 325; 472; 356; 332. 广播电视部工地; 596; 311; 434; 376; 9. 劲松小区工地; 509; 303; 538; 465; 314. 平均值; 620; 316.7; 486.5; 391; 322. 由表中数据可知： ①当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4~2.5倍，平均1.98倍。施工扬尘严重。 ②建筑施工扬尘影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为491µg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。 根据现场勘查及调阅气象资料可知，项目所在地全年主导风向为北风和东北偏北风，该方向150m内为湖南省特种设备检验检测研究院岳阳分院气瓶检测站、丰华公司复合肥厂、湖南凯美特气体股份有限公司研发中心以及巴陵化肥事业部闲置厂区，因此可知本项目施工期间下风向150m范围内无环境敏感点。 b、施工期运输车辆运行将产生道路扬尘： 道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般情况下影响范围在路边两侧30m以内。车辆扬尘对运输线路周围小范围环境空气造成一定程度的污染，但工程完工后其污染也随之消失。 为进一步减少施工扬尘的产生，本评价建议采取以下措施： ①施工期间加强环境管理，贯彻边施工、边防治的原则； ②施工现场只存放用于回填的土方量，多余的土方要及时运走，干燥季节要适时的对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； ③使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机，以减轻扬尘对人体健康的影响； ④施工现场道路做到坚实路面，经常清扫路面，干旱季节要定时洒水，保持路面湿润； ⑤细颗粒散体材料入库严密保存，搬运时轻拿轻放，避免包袋破裂造成扬尘； ⑥运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易扬尘车辆要严密，或采取其它措施，以避免沿途散落； ⑦对出工地的车辆车轮进行清洗或清扫，避免把工地泥土带入城市道路； ⑧施工现场围挡或部分围挡，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对居民和单位的污染。 在采取上述措施之后，可使施工扬尘得到较好的控制。 （2）施工机械、运输车辆废气 施工过程中，施工机械、运输车辆会因为燃料的燃烧而产生一定的废气，废气中主要含有CO、NOx、SO2等大气污染物。 类比相似施工过程，该部分废气产生量较少，且产生时间有限，因此，本次评价对该部分废气予以忽略，不做重点评价。 （3）装修废气 装修废气主要为装修过程中使用油漆挥发产生的有机废气，评价建议项目在装修时采用环保水性涂料，可有效减少该部分废气的产生，项目废气产生时间较分散，产生量较少，因此，本次评价对该部分废气予以忽略，不做重点评价。 2、施工期废水污染源 （1）施工人员生活污水 施工营地可委托化肥事业部已有化粪池集中处理生活废水，通过污水管网，进化肥事业部污水处理厂处理。 （2）施工生产废水 施工期，各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙，若肆意排放会对周边水体产生不利影响，所以必须妥善处置。该废水污染物主要为SS和石油类，可将其收集于临时隔油沉淀池中进行处理，处理后可回用至施工设备冲洗，故本项目施工期废水对周围环境影响较小。 3、施工期噪声污染源 施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声等。施工机械噪声主要为施工机械如挖土机、升降机、打桩机等施工作业时产生的噪声，多为点源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆时的撞击声、吆喝声、拆卸模板时的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声及基础开挖土方外运时的交通噪声。 4、施工期固体废弃物 施工期的固体废物主要为施工所产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。本项目产生的建筑垃圾将运输至指定地点进行堆放；施工人员产生的生活垃圾，经收集后统一交由环卫部门处理。 运营期 1、废水污染 本项目废水主要为生活污水、地面清洗废水、初期雨水、循环冷却废水和液氨罐冷却水。 根据建设单位提供的资料可知，项目原料气体在进入压缩机前需对原料CO2气体进行汽水分离，而后才进入后续生产工序，且压缩过程不对原料CO2气体进行液化，因此无压缩废水产生。 （1）生活污水 由水平衡核算可知，员工生活用水排水量为18m3/d（5400m3/a）。本项目生活污水经化粪池处理后，通过污水管网至巴陵石化化肥事业部污水处理厂进行处理，最终排入东洞庭湖。 从类似项目现状监测可知，生活污水各污染物产生浓度预计为CODcr：300mg/l、SS：200mg/l、BOD5：150mg/l、NH3-N：30mg/l。根据相关资料可知，化粪池对CODcr、SS、BOD5、NH3-N的去除率分别为15%、30%、9%、3%，则可知本项目生活污水经化粪池处理后各污染物浓度预计为CODcr：255mg/l、SS：140mg/l、BOD5：136.5mg/l、NH3-N：29.1mg/l。 生活污水经预处理，然后通过污水管网至巴陵石化化肥事业部污水处理厂进行深度处理，深度处理后达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中的标准排入洞庭湖，主要污染物COD排放浓度为60mg/L、BOD5排放浓度为20mg/L、SS排放浓度为70mg/L、NH3-N排放浓度为8mg/L。生活污水产生情况见表5-4。 表5-4 生活污水污染物产排情况 产生环节; 指标; 产生浓度(mg/L); 年产生量（t/a）; 预处理后浓度 (mg/L); 预处理后年排放量 （t/a）; 最终排放浓度 (mg/L); 最终年排放量 （t/a）; 排放标准(mg/L). 生活污水; 水量; ——; 5400; ——; 5400; ——; 5400; ——. COD; 300; 1.6200; 255; 1.3770; 60; 0.3240; ≤60. BOD5; 150; 0.8100; 136.5; 0.7371; 20; 0.1080; ≤20. SS; 200; 1.0800; 140; 0.7560; 70; 0.3780; ≤70. NH3-N; 30; 0.1620; 29.1; 0.1571; 8; 0.0432; ≤8. （2）循环冷却废水 由水平衡核算可知，循环废水排水量为36m3/d（10800m3/a）。由于项目循环冷却水为间接冷却水，不与项目原料气体以及其他脱烃剂、脱硫剂等接触，属于清洁下水，该部分清洁下水通过污水管网至巴陵石化化肥事业部污水处理厂进行处理，最终排入东洞庭湖。 （3）地面清洗废水 根据建设方提供的资料可知，为确保生产过程中的干燥，维护保养生产设备，仅采用少量水进行清洗。本次评价建议采用吸尘器或其他干清方式。 由水平衡核算可知，清洗地面废水产生量为25.84m³/a。由于本项目主要为气体提纯、压缩以及成套设备生产干冰，因此地面清洗废水污染物成分较为简单，该部分废水拟导入化粪池进行预处理。根据类似资料可知，地面清洗废水COD浓度约为200mg/L、BOD5浓度约为80mg/L、SS浓度约为350mg/L。化粪池对CODcr、SS、BOD5的去除率分别为15%、30%、9%，则可知地面清洗废水经处理后各污染物浓度分别约为170mg/L、72.8mg/L、245mg/L，经计算可知本项目地面清洗废水产排污情况如下表所示。 表5-5 地面清洗废水产排污情况 产生环节; 指标; 产生浓度(mg/L); 年产生量（t/a）; 预处理后浓度 (mg/L); 预处理后年排放量 （t/a）; 最终排放浓度 (mg/L); 最终年排放量 （t/a）. 地面清洗废水; 水量; ——; 25.84; ——; 25.84; ——; 25.84. COD; 200; 0.0051; 170; 0.0044; 60; 0.0016. BOD5; 80; 0.0021; 72.8; 0.0019; 20; 0.0005. SS; 350; 0.0090; 245; 0.0063; 70; 0.0019. 根据建设单位提供的资料可知，本项目地面清洗废水将生活污水废水一起进入巴陵石化化肥事业部污水处理厂进行处理。 （4）初期雨水 项目厂区内由于雨水的冲刷，使初期雨水中含有一定量的COD和SS污染物，对于本项目的初期雨水采用设置雨水收集池，但由于地势因素（从西至东地势递增），不能将厂区雨水全部导入巴陵石化化肥事业部的雨水管网，拟在项目厂区内建设一个初期雨水池，用于收集未被巴陵石化化肥事业部的雨水管网收集的初期雨水（详见附图）。 有效容积根据项目所在区域的降雨特征和初期雨水每次量确定，初期雨水每次量根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）的恒定均匀流推理公式对每次收集的初期雨水量进行计算，如下所示： V=H×Ψ×F×1560 其中：V——径流雨水量； Ψ——径流系数，取0.8； H——降雨强度，特大暴雨每小时雨量≥100mm；暴雨≥50mm；大雨≥25mm；中雨12-25mm；小雨﹤12mm。采用小时暴雨降雨量50mm； F——集雨面积，以项目未被巴陵石化化肥事业部雨水管网收集的生产区域计，约2871m2。 根据上述公式计算得到本项目初期雨水每次量为28.71m3，建议建设30m³的初期雨水收集池，建设单位实际设计约为31.5m3的初期雨水收集池。本项目收集的初期雨水中主要污染物为SS，从类似项目监测可知，SS浓度约为400mg/L，收集的初级雨水在收集沉淀后SS浓度可降低至200mg/L，然后采用污水管网至巴陵石化化肥事业部污水处理厂进行处理。后期洁净雨水经雨水切换阀切换至巴陵石化化肥事业部雨水管网外排。 （5）液氨罐冷却水 由水平衡核算可知，液氨罐冷却水排水量为7776m3/a。由于冷却水为间接冷却水，不与液氨以及其他脱烃剂、脱硫剂等物质接触，属于清洁下水，该部分清洁下水通过污水管网至巴陵石化化肥事业部污水处理厂进行处理，最终排入东洞庭湖。 2、废气污染 本项目技术改造完成后，项目废气主要为干燥解吸时所产生的再生废气，产品储存时的不凝气的排空废气。食品级二氧化碳生产过程中精馏废气、干冰生产以及二氧化碳钢瓶充装过程中的无组织废气，另由于氮氩钢瓶充装设备布置在干冰生产车间内，因此充装过程中也会产生一定量的无组织废气。 （1）再生废气 再生废气中主要成分为吸附干燥的水分解吸释放而产生的废气，该废气主要为水蒸气，因此本环评不进行分析。 （2）精馏废气 精馏所产生的废气主要为利用低温将二氧化碳中氮气、氧气杂质气体去除而产生。其中二氧化碳、氮气、氧气、硫化氢、非甲烷总烃（根据《化学化工物性数据手册》查询可知，在不考虑同分异构体的情况下含碳量越高含氢量越低，则该化合物沸点越高，故沸点最低的乙炔为例）沸点分别为-78.45℃、-195.8℃、-183℃、-60.4℃、-84℃，可知精馏工序中的残留的硫化氢、非甲烷总烃将与二氧化碳产品一起进入储罐中。氮气及氧气为大气已有的主要成分，且无毒无害，不会对环境空气质量产生影响。因此本环评不进行分析。 （3）无组织废气 由于项目二氧化碳及干冰的生产对设备、生产工艺要求十分严格，各管道、阀门均为无缝、密封连接，因此该部分逸散出的气体可忽略不计。废气排放形式主要以充装时少量的管道尾气进行排放和干冰升华时产生的废气。根据建设单位提供的工艺要求可知，原料气在经过相关净化工序后的非甲烷总烃控制在≤0.000008%（千万分之0.8），H2S控制在≤0.00001%（千万分之1），且干冰为即产即运不进行贮存，非甲烷总烃和H2S排放难以定量，因此本环评不做定量分析。 由于氮、氩均为大气固有成分，且均为无毒无害的惰性气体，在项目改造区域内的氮、氩充装过程中逸散出的无组织废气不会对大气环境质量造成影响，因此本环评不进行分析。 （4）排空废气 根据物料平衡可知，普通级二氧化碳在储存时排放的排空废气约为9830t/a，项目改造后食品级与普通级采用相同规格球罐进行储存，因此食品级二氧化碳的排空废气约为9830t/a，共计排放的排空废气约为19660t/a。该部分废气通过管网回至干燥工序，去除因气化产生的冷凝水后再通过15m高排气筒排放，该排气筒风量为13356m3/h。 由于不凝气为产品在储存时液态二氧化碳气化形成的废气，故该部分废气中非甲烷总烃、H2S含量满足生产工艺控制要求，即非甲烷总烃控制在≤0.000008%（千万分之0.8），H2S控制在≤0.00001%（千万分之1）。排空废气经干燥后，经过15m高排气筒排放，经计算可知，排空废气中非甲烷总烃、H2S产量约为0.0016t/a、0.0020t/a，其排放速率分别为2.2*10-4kg/h、2.8*10-4kg/h；排放浓度分别为0.0165mg/m3、0.0210mg/m3。 本项目废气排放情况如下表所示。 表5-6 废气排放统计表 排放源; 废气名称; 产生量（t/a）; 有组织排放. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 排空废气; 非甲烷总烃; 0.0016t/a; 0.0016t/a; 2.2*10-4kg/h; 0.0165mg/m3. H2S; 0.0020t/a; 0.0020t/a; 2.8*10-4kg/h; 0.0210mg/m3. 3、噪声污染 本项目运行噪声来源于搅拌机运行时产生的声音，预计噪声源功率级在70～95dB（A）。建设项目将主要产噪设备合理布局，选用低噪音设备，采用降噪音措施如消音器、减震基础或集中隔离方式等，可以达到控制标准。 表5-7 项目噪声源强一览表 设备名称; 噪声声级/dB(A); 数量（台/套）; 降噪措施; 治理效果. 风机; 90~100; 2; 设备都集中安装在车间内，设备选型时采用低噪声设备，安装时采取基础减振措施，并采取围墙、绿化带进一步隔声降噪; -20～-25dB（A）. 原料气压缩机; 85~100; 1. 冰机; 75~80; 3. 污水提升泵; 85~90; 1. 充装泵; 85~90; 6. 氮气钢瓶充装压缩机; 70~80; 1. 氩气钢瓶充装压缩机; 70~85; 1. CO2干冰机; 70~85; 2. 4、固体废物污染 根据建设单位提供的资料可知，本项目主要为提纯、充装气体，因此固废主要为生活垃圾、脱硫塔内失效的脱硫剂、脱烃塔内失效的脱烃剂、干燥工序内的除湿剂、各类泵体更换后的废机油、废滤芯。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要产生于办公垃圾、员工日常生活垃圾，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，本项目职工150人，在厂工作生活天数为300天，则生活垃圾产生量约22.5t/a。 - （2）废脱硫剂 - 根据建设单位提供的资料，项目使用的脱硫剂为KYA0601型号，使用量为5吨。脱硫剂使用寿命为2~3年，本次平均值，即2.5年，则可知脱硫剂年均使用量为2t/a。脱硫剂主要脱去硫化氢，因此具有一定的毒性、感染性，根据《国家危险废物名录》（2016年）可知，本项目废分子筛属于危险废物，建议收集至危险废物暂存间进行暂存后，统一交由供应商进行回收处理。 （3）废脱烃剂 根据建设单位提供的资料，废脱烃剂主要来源于食品级二氧化碳因生产过程中去除原料气体中烃类物质失效而产生。根据项目产品性质、生产工艺流程可知，该废脱烃剂不具有毒性、感染性，根据《国家危险废物名录》（2016年）可知，本项目废分子筛不属于危险废物。 根据建设单位提供的资料，脱烃剂使用量为2.4吨，使用寿命为2~3年，本次平均值，即2.5年，则可知脱烃剂年均使用量为0.96t/a，该废脱烃剂经收集后交由供应商回收处理。 （4）废除湿剂 根据建设单位提供的资料，废除湿剂主要来源于生产过程中干燥工序。除湿剂主要有活性炭、氧化铝等，其使用量约为3.5t，使用寿命为2~3年，本次平均值，即2.5年，则可知废除湿剂年均产生量约为1.4t/a，该废除湿剂经收集后交由供应商回收处理。 虽然除湿剂主要吸附去除气体中的水分，且不具有毒性、感染性，但根据《国家危险废物名录》（2016年）中“HW49其他废物 900-039-49 化工行业生产过程中产生的废活性炭”可知，项目产生的废除湿剂属于危废，建议先在危废暂存间进行暂存收集，然后定期交由供应商处理。 - （5）废机油 - 由于压缩机、各类泵机等设备在使用一段时间后需对机油进行跟换，根据建设单位提供的资料，预计约产生2.4t/a机油，该部分机油经危废暂存间暂存后交由具有资质的单位进行处理。 - （6）废滤芯 - 根据建设提供的资料可知，在对原料气进行净化、提纯过程中会使用滤芯对气体进行过滤，主要去除气体中含有的固态颗粒物杂质，该杂质不具有毒性和感染性，故不属于危险废物。两条二氧化碳生产线各配备6根滤芯（共计12根），该滤芯使用年限一般为5年，在达到使用年限后由供应商回收处理。 综上所述，本项目危险废物产情况统计、固体废物预测产生量及处置方式汇总见下表。 表5-8 项目危险废物情况统计表 序号; 危废名称; 危废类别; 危废 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废除湿剂; HW49其他废物; 900-039-49; 1.4; 干燥工序; 固态; 水分; /; 3.5t/2.5a; /; 收集危废暂存间暂存后，交由供应商回收再利用. 2; 废脱硫剂; HW49其他废物; 900-039-49; 2; 脱硫工序; 固态; 硫化氢; 硫化氢; 5t/2.5a; 毒性. 3; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 2.4; 生产车间、压缩机、各类泵机等; 液态; 矿物油; 矿物油; 2.4t/a; 毒性; 收集危废暂存间暂存后交由有资质单位处置. 合计; 6.3; /; /; /; /; /; /; /. 表5-9 本项目固废污染源情况表 固废名称; 治理前; 治理方式; 治理后; 排放量. 生活垃圾; 22.5t/a; 环卫部门清运; 0; 0. 废脱烃剂; 0.96t/a; 原材料供货商回收利用; 0; 0. 废脱硫剂; 2t/a; 危废暂存间+原材料供货商回收利用; 0; 0. 废除湿剂; 1.4t/a; 0; 0. 废机油; 2.4t/a; 危废暂存间+资质单位处理; 0; 0. 废滤芯; 12根/5a; 原材料供货商回收利用; 0; 0. 5、项目建成后公司“能耗”分析 本项目为二氧化碳装置节能优化改造项目，故本环评将从节能角度分析项目建成前后能耗情况。 （1）冰机节能分析 目前装置冰机为JJZ2L25冰机及JJZ2L20型冰机，其制冷量和功率如下表。可以看出20冰机能效比低，本次改造拟新购一台大型冰机代替现有两台20冰机。经计算，在提供装置相同所需制冷量的情况下，初步估算可降低冰机功率30-40Kw/h。 表5-11 冰机能耗对比 型号; 制冷量KW/h; 功率KW; 能效比. JJZ2L20; 441.2; 189.7; 2.326. JJZ2L25; 914.3; 388.8; 2.352. 新购大型冰机; 1240; 496; 2.502. 按20冰机能耗比计算，提供1240Kw冷量需要533Kw电功率，新冰机只需约496kw，节能37Kw/h，年节能266400Kw。工业用电按1.25元/Kw计，。 （2）辅料节约 目前装置在同时生产普通气和食品气时，加入的氧气会同时进入两条生产线，但普通气实际是不需要加氧的，这部分氧气属于不必要的添加。本次改造拟优化加氧管线和压缩机出口管线，使加入的氧气仅进入食品级生产线，减少不必要的氧气使用量。 工业气流量按7000Nm3/h、氧气加入量70Nm3/h计算，两条线生产同时生产时间按3个月考虑，则氧气加入量W=70*8000*1/4*32/22.4/1000=200吨。 （3）阻力能耗节约 目前装置脱烃换热器组为3个串联的换热器，设备多，系统阻力大。按单设备15Kpa阻力降计算，换热器组压差约为90KPa。 本次改造拟将普通工业线不经过这3个换热器，此举可降低系统压力90kpa，压缩机功率可降低40-50Kw/h左右。按均值45Kw/h计，则年节能324000Kw。 （4）优化冷量回收，节能降耗。 脱烃水冷后的原料气温度受天气影响大，夏季温度高时水冷后温度仍大于35℃。经计算20℃时水冷后气体含水冷量约为1500ppm；35℃时含水量高达3500ppm。大量的水分带入干燥器会使干燥器再生频繁，电加热器加热时间延长。本次改造拟优化再生气分配模式，将冷量集中在干燥前回收，这样既能更充分回收冷量，又可以降低原料气中的水含量，经计算可以组将水冷后的脱烃气温度控制在20℃以内，水含量控制在1000ppm左右。这样可延长干燥塔吸附时间，降低再生电加热器再生频率和时间。初步计算可每天减少3小时加热时间，平均节能P=3*120/24=15KW/h（即45Kw/d），则预计年节能13500Kw 综上所述，项目技术改造完成后能耗降低60.39万Kw/a，预计节省氧气200吨/年。 项目技改后能耗情况如下表所示： 表5-12 项目技改前后能耗对比表 项目; 技改前; 技改后; 能耗效果. 冰机; 533KW/h; 496KW/h; -37KW/h. 辅料节省（液氧）; 400t/a; 200t/a; -200t/a. 阻力能耗节约; 135Kpa; 45Kpa; -90Kpa. 优化冷量回收; 120Kw/h; 105Kw/h; -15Kw/h. 根据上述统计可知，项目技术改造完成后能耗降低60.39万Kw/a，查阅相关资料可知，1kw电量二氧化碳的排放系数为0.997kg/kw，二氧化硫的排放系数为0.03kg/kw，氮氧化物的排放系数为0.015kg/kw。经计算可知，本项目技改后将为社会减少二氧化碳602.08t/a、二氧化硫18.12t/a、氮氧化物9.06t/a。 综上所述，本项目不仅为企业降低能耗、减少运营成本，还为社会减少污染物排放。 6、项目建成后公司“三本账”分析 项目在技术改造前后原料气消耗量不变、生产工艺不变、公司员工数量不变、生产班制和天数不变。依据建设单位提供的资料，项目总体“三废”在技术改造前后主要污染物量变化数据见表5-10。 表5-10 技术改造前后公司主要污染源“三本账”分析 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程; 本工程; 总体工程（现有工程+本工程）. 排放量; 产生量; 削减量; 排放量; "以新带老” 消减量; 排放总量; 排放增减量. 废水; 废水量; 24005.32; 24001.84; 0; 24001.84; 24005.32; 24001.84; -3.48. COD; 0.3258; 0.3256; 0; 0.3256; 0.3286; 0.3286; -0.0002. NH3-N; 0.043; 0.043; 0; 0.043; 0.043; 0.043; 0. 废气; 废气排放量; 19640; 19590.5; 0; 19590.5; 19640; 19590.5; -49.5. H2S; 0.0020; 0.0020; 0; 0.0020; 0.0020; 0.0020; 0. 非甲烷总烃; 0.0016; 0.0016; 0; 0.0016; 0.0016; 0.0016; 0. 固废; 生活垃圾; 22.5t/a; 22.5t/a; 0; 22.5t/a; 22.5t/a; 22.5t/a; 0. 废脱硫剂; 2t/a; 2t/a; 0; 2t/a; 2t/a; 2t/a; 0. 废脱烃剂; 0.96t/a; 0.96t/a; 0; 0.96t/a; 0.96t/a; 0.96t/a; 0. 废机油; 2.4t/a; 2.4t/a; 0; 2.4t/a; 2.4t/a; 2.4t/a; 0. 废除湿剂; 1.4t/a; 1.4t/a; 0; 1.4t/a; 1.4t/a; 1.4t/a; 0. 废滤芯; 12根/5a; 12根/5a; 0; 12根/5a; 12根/5a; 12根/5a; 0. 由表5-10可知，公司本次技术改造工程完成后，废水量、二氧化碳排放量有所减少，其余污染源基本维持现有工程水平。 根据项目节能降耗综合效益分析可知，本项目技改后将为社会减少二氧化碳602.08t/a、二氧化硫18.12t/a、氮氧化物9.06t/a。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 排空废气 | 非甲烷总烃 | 0.0016t/a，0.0002kg/h | 有组织排放：0.0016t/a、2.2*10-4kg/h、0.0165mg/m3 |
|  |  | H2S | 0.0020t/a，0.0003kg/h | 有组织排放：0.0020t/a、2.8*10-4kg/h、0.0210mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 5400t/a | 5400t/a |
|  |  | COD | 300mg/L，1.62t/a | 60mg/L，0.3240t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.81t/a | 20mg/L，0.1080t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，1.08t/a | 70mg/L，0.378t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.162t/a | 8mg/L，0.0432t/a |
|  | 地面清洗废水 | 废水量 | 25.84t/a | 25.84t/a |
|  |  | COD | 200mg/L，0.0051t/a | 60mg/L，0.0016t/a |
|  |  | BOD5 | 80mg/L，0.0021t/a | 20mg/L，0.0005t/a |
|  |  | SS | 350mg/L，0.090t/a | 70mg/L，0.0019t/a |
|  | 初期雨水 | 废水量 | 28.71t/a | 28.71t/a |
|  |  | SS | 400mg/L，0.0115t/a | 70mg/L，0.0020t/a |
|  | 循环冷却水（清洁下水） | 废水量 | 10800t/a | 10800t/a |
|  | 液氨罐冷却水（清洁下水） | 废水量 | 7776t/a | 7776t/a |
| 固 体 废 物 | 办公、生活 | 生活垃圾 | 22.5t/a | 0 |
|  | 生产工序 | 废脱硫剂 | 2t/a | 0 |
|  |  | 废脱烃剂 | 0.96t/a | 0 |
|  |  | 废除湿剂 | 1.4t/a | 0 |
|  |  | 废滤芯 | 12根/5a | 0 |
|  | 日常生产、维护 | 废机油 | 0.2t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目投产后噪声源主要相关设备配套的压缩机、泵机等各种设备噪声声级在70～100dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响：项目建成后做好厂房周边绿化工作，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；③种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。本项目对周围的生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析 1、大气环境环境影响分析 各部分废气在采用相应措施之后，均可以得到较好的控制，且施工期较短，随着施工期的结束其影响也自动消除。因此，预计施工期对周围环境影响较小。 在整个项目的建设阶段，要进行建筑物建造及建筑垃圾外运等工程，因此在各项工程的施工过程中，尤其是久旱无雨的大风天气，扬尘污染较为突出。施工工地的扬尘主要来自汽车行驶的扬尘、堆料场的起风扬尘及装卸水泥、砂石料等作业扬尘，其中汽车行驶产生的扬尘约占扬尘总量的一半以上，且影响范围较大。 对于施工期间扬尘的控制，要求（1）施工单位必须在工地周边设置不低于2米的遮挡围护设施；（2）出入口内侧必须安装专用运输车辆轮胎清洗设备；（3）合理安排混凝土搅拌与建筑材料的堆放场地，对易起尘的建筑材料加盖篷布或实行库内堆放的管理，汽车运输沙土和建材时也采取相应的措施，并对主要施工运输道路定期清扫、洒水（每天4~5次），这样可以使空气中扬尘量大大减少（减70%左右），达到较好的降尘效果。在此条件下，则工程施工扬尘对周围环境影响不大。 2、水环境影响分析 项目施工污水处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响。实践经验表明，建设单位应在工程建设期加强管理并采取相应的有效措施对该项目施工废水进行有效防治，则施工废水完全可以得到有效控制，不会对施工场地周围水体的水环境质量产生明显不良影响，且施工废水将随着建设施工的结束而停止，影响持续时间是短期的。为进一步减少施工期废水对周边环境的影响，建议采取如下措施： （1）在工程场地内修建地表水排水沟和沉淀池，收集厂区施工过程中地表径流和施工过程产生的泥浆水，经沉淀池的沉淀后循环使用，将暴雨径流引至雨水管网排放，避免雨水横流现象。 （2）施工期机械设备产生的含油污水和施工设备清洗废水集中收集后通过污水管道进入巴陵石化化肥事业部污水处理厂处理。 （3）施工员工产生的生活污水依托已有化粪池处理后送入巴陵石化化肥事业部污水处理厂处理后排放。 （4）尽量减少物料流失、散落和溢流现象，以减少废水的产生量； （5）建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内。 采取以上措施后，对水环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 施工期的噪声污染源主要为施工机械设备的运转和运输车辆的运行。土石方、打桩及机电安装工程阶段的电锯、焊机、吊车、升降机等设备单机噪声在82～95dB(A)之间。另外，各种施工车辆的运行也将引起道路沿线噪声超标。 项目须加强施工现场管理，做好以下措施： - 施工场地周围建设围墙，设置单独出入口； - 选用低噪声施工设备，采用静电打桩机或钻孔式灌注机，减少打桩产生的噪声和振动； - 对产生高噪声的设备如搅拌机、电锯、加工场建设在其外加盖简易棚，设置隔音围墙，并合理布置高噪声的施工设备； - 夜间9点至次日7点禁止施工，施工过程如果必须连续作业并进行夜间施工的，必需报环保局批准，并予以公告。 采取上述措施后，可有效地降低施工噪声，且施工过程中造成的噪声是暂时性的，随着施工过程的完成，施工噪声即会消失。因此项目建设期产生的噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 施工期间将涉及到土地开挖等水土可随降雨产生地面径流进入水体，使水中的悬浮物增加，导致水体产生暂时性的污染。施工人员工作和生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。因此本评价建议采取如下措施： （1）施工建筑垃圾，不得随意堆置； （2）对施工场地人员产生的生活垃圾，应当天收集，由当地环卫部门送至城市生活垃圾卫生处理场； （3）在工程建设期间，对施工期现场要及时进行清理和维护，建筑垃圾要及时的清运或加以利用，防止其因长期堆放而产生的扬尘。 经上述处理后，项目建设期产生的固体废物对周围环境影响较小。 5、水土流失影响 根据现场踏勘，本项目地处巴陵石化化肥事业部生产区，厂区及周边植被较为稀少，主要以工业环境为主，但本工程不可避免的要进行部分动土工程，将对已有的硬化地面进行破坏，导致土壤裸露。因此建议采取以下防治措施： （1）在施工区内增设必要的排水沟道，有利于雨水排放； （2）在施工场地周边设立围挡，以避免施工弃土和废水对周边环境的影响； （3）对施工车辆在离开施工场地时，先用水冲洗车辆，并且防止沿途抛洒； （4）施工完成后及时进行路面硬化和绿化工作。 采取上述措施后，可有效降低水土流失。 6、生态环境影响分析 本项目施工期对周边生态环境的影响主要有以下几个方面： - 施工期土建工程在一定程度上对建设地点及周边的植被具有破坏作用，甚至可能会影响到周边动物的生存环境，堆积的废土可能影响到周边居民的生活质量，甚至造成水土流失； （2）施工期产生的废土、生活垃圾、建筑材料及建筑垃圾堆放可能会影响到农田、生态环境以及环境美观。若建设方不严格执行建筑建设相关要求，可能会直接破坏周边生态环境； （3）施工期产生的扬尘、粉尘等可能会影响到项目建设地周边大气环境质量； （4）施工设备撞击、各类运输车辆的鸣笛等突发性噪声，会影响到周围区域内动物的生存环境。 针对施工期可能产生的上述各类对生态环境的影响，本项目可采用如下措施进行治理： - 选择合理的施工时间段，避免夜间及其他休息时间施工，较少对周边居民的影响；施工期结束后，尽量对项目范围内及周边植被进行恢复，以减少对周边生态环境的影响； - 因土建工程产生的废土及时回填、或清运至消纳地点，避免堆积，若不可避免有废土堆积时，应及时设立围墙等设施，防止水土流失，并覆盖防尘网减少扬尘的产生； - 划定废土、建筑材料及建筑垃圾集中堆放点范围，规定堆放总量，严禁侵占周边道路、水体等作为堆放点； - 施工期间产生的扬尘、粉尘主要来自车辆运输、建筑材料和建筑垃圾的装卸、堆放点等产生的，因此本项目要求在施工期内做好车辆运输的冲洗、场地的施水除尘、堆放点覆盖防尘网等降低扬尘、粉尘产生量的措施； - 避免将车辆冲洗废水流入到西侧东风湖内，污染周边生态环境；本项目建设期间员工产生的生活污水可依托现有化粪池进行处理； - 加强对车辆的管理，严禁或减少在车辆运输过程中、建设区域范围内鸣笛；严禁在夜间或其他休息时间内施工，施工设备采用低噪声设备，并配套采取减震、隔音等措施，使噪声对周围生态环境产生的影响降低。 通过采取上述措施防治后，项目营运期对周围生态环境的影响将会降到很低。 二：营运期的环境影响分析 - 大气环境影响及污染防治措施分析 本项目技术改造完成后，项目废气主要为干燥解吸时所产生的再生废气，产品储存时的不凝气的排空废气。食品级二氧化碳生产过程中精馏废气、干冰生产以及二氧化碳钢瓶充装过程中的无组织废气，另由于氮氩钢瓶充装设备布置在干冰生产车间内，因此充装过程中也会产生一定量的无组织废气。 根据建设项目工程分析可知，再生废气、精馏废气、氮氩充装废气主要成分为水、氮气、氧气、氩气等且无毒无害的惰性气体气体，不会对环境空气质量产生影响，因此本环评不进行定量分析，仅对无组织废气进行定性分析，以及对排空废气进行环境影响及污染防治措施分析。 （1）无组织废气 根据建设项目工程分析可知，无组织废气主要在产品充装时少量的管道尾气和干冰升华时产生的废气。该部分废气主要为短时排放，所排放的废气在低浓度时为无毒无害，对人体健康及环境不会造成危害和污染，故对环境影响不大。 从环境保护、人体健康、操作环境等方面考虑，降低该部分无组织排放的废气，建议拟建的充装区域、干冰生产车间为半敞开式结构，以便通风换气；合理安排充装，减少不必要的管道尾气；加强车间内部通风，避免造成气体在车间内局部浓度过高。 在采取以上措施后，项目在产品充装时排放的少量的管道尾气和干冰升华时产生的无组织废气对周围环境影响较小。 （2）排空废气 排空废气主要来源于液态二氧化碳产品储存时因气化而产生的不凝气，为保证产品进行正常储存且压强在控制范围内进而进行一定的排放。该废气先经干燥工序去除废气中因气化而产生的冷凝水，而后通过15m高排气筒排放。由于项目对设备、生产工艺要求十分严格，各管道、阀门均为无缝、密封连接，因此通过管道逸散出的气体可忽略不计。 根据建设项目工程分析可知，废气主要污染物为非甲烷总烃、H2S，其排放速率分别为2.2*10-4kg/h、2.8*10-4kg/h；排放浓度分别为0.0165mg/m3、0.0210mg/m3。因此，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求的最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率10kg/h的要求；H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中要求的最高允许排放浓度0.33mg/m3。因此项目排空废气可满足排放要求，对大气环境影响在可接纳范围内，对环境影响较小。 由于无组织废气难以定量分析，且排空废气通过管道逸散出的气体可忽略不计，因此本环评不对无组织废气的大气环境防护距离、卫生防护距离进行分析，仅进行有组织废气排放大气环境影响预测分析。 有组织废气排放大气环境影响预测分析 根据工程分析，本项目有组织废气污染主要为非甲烷总烃、H2S，另根据项目排空废气来源及产生工序，确定在生产工艺中相关净化工序完全失效时为非正常状态排放。项目运行过程中废气源强及排放参数见下表。 表7-1 项目有组织排放源正常排放源强一览表 污染 源名称; 排放状况; 排气量 m3/h; 污染物 名称; 排放状况; 排放源参数; 排放 方式. 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 总量 t/a; 高度 m; 内径 m; 温度 ℃. 排空废气; 正常; 13356; 非甲烷总烃; 0.0165; 0.00022; 0.0016; 15; 1.0; 30; 连续排放. H2S; 0.0210; 0.00028; 0.0020. 非正常; 非甲烷总烃; 62.9139; 0.8403; 6050. H2S; 0.0252; 0.0003; 2.42. 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2008）中推荐的估算模式-Screen3模型进行预测。 对项目有组织废气污染物正常、非正常排放最大占标率的落地浓度（Cmax）及最大占标率的距离（Dmax）分别进行预测计算，结果见表下表7-2。 表7-2 氟化物、氯化氢废气有组织正常、非正常排放的估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D/m; 正常排放; 非正常排放. 非甲烷总烃; H2S; 非甲烷总烃; H2S. 下风向预测浓度Ci1(mg/m3); 浓度占标率Pi2/%; 下风向预测浓度Ci1(mg/m3); 浓度占标率Pi2/%; 下风向预测浓度Ci1(mg/m3); 浓度占标率Pi2/%; 下风向预测浓度Ci1(mg/m3); 浓度占标率Pi2/%. 10; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 100; 5.64E-06; 0; 7.17E-06; 0.07; 2.15E-02; 1.08; 7.69E-06; 0.08. 200; 6.88E-06; 0; 8.75E-06; 0.09; 2.63E-02; 1.31; 9.38E-06; 0.09. 300; 7.26E-06; 0; 9.23E-06; 0.09; 2.77E-02; 1.39; 9.89E-06; 0.1. 342; 7.34E-06; 0; 9.35E-06; 0.09; 2.80E-02; 1.4; 1.00E-05; 0.1. 400; 7.10E-06; 0; 9.03E-06; 0.09; 2.71E-02; 1.36; 9.68E-06; 0.1. 500; 6.24E-06; 0; 7.94E-06; 0.08; 2.38E-02; 1.19; 8.51E-06; 0.09. 600; 6.13E-06; 0; 7.80E-06; 0.08; 2.34E-02; 1.17; 8.36E-06; 0.08. 700; 6.05E-06; 0; 7.70E-06; 0.08; 2.31E-02; 1.16; 8.25E-06; 0.08. 800; 5.73E-06; 0; 7.29E-06; 0.07; 2.19E-02; 1.09; 7.81E-06; 0.08. 900; 5.32E-06; 0; 6.77E-06; 0.07; 2.03E-02; 1.02; 7.26E-06; 0.07. 1000; 4.89E-06; 0; 6.23E-06; 0.06; 1.87E-02; 0.93; 6.67E-06; 0.07. 1100; 4.48E-06; 0; 5.70E-06; 0.06; 1.71E-02; 0.86; 6.11E-06; 0.06. 1200; 4.33E-06; 0; 5.52E-06; 0.06; 1.57E-02; 0.79; 5.61E-06; 0.06. 1300; 4.21E-06; 0; 5.36E-06; 0.05; 1.45E-02; 0.72; 5.16E-06; 0.05. 1400; 4.32E-06; 0; 5.50E-06; 0.05; 1.33E-02; 0.67; 4.76E-06; 0.05. 1500; 4.37E-06; 0; 5.57E-06; 0.06; 1.32E-02; 0.66; 4.70E-06; 0.05. 1600; 4.39E-06; 0; 5.59E-06; 0.06; 1.34E-02; 0.67; 4.79E-06; 0.05. 1700; 4.38E-06; 0; 5.57E-06; 0.06; 1.36E-02; 0.68; 4.84E-06; 0.05. 1800; 4.34E-06; 0; 5.53E-06; 0.06; 1.36E-02; 0.68; 4.86E-06; 0.05. 1900; 4.29E-06; 0; 5.46E-06; 0.05; 1.36E-02; 0.68; 4.86E-06; 0.05. 2000; 4.22E-06; 0; 5.37E-06; 0.05; 1.35E-02; 0.68; 4.83E-06; 0.05. 2100; 4.13E-06; 0; 5.26E-06; 0.05; 1.33E-02; 0.67; 4.76E-06; 0.05. 2200; 4.04E-06; 0; 5.14E-06; 0.05; 1.31E-02; 0.66; 4.69E-06; 0.05. 2300; 3.94E-06; 0; 5.02E-06; 0.05; 1.29E-02; 0.65; 4.61E-06; 0.05. 2400; 3.85E-06; 0; 4.90E-06; 0.05; 1.27E-02; 0.63; 4.53E-06; 0.05. 2500; 3.75E-06; 0; 4.78E-06; 0.05; 1.24E-02; 0.62; 4.44E-06; 0.04. 下风向最大浓度和占标率（342m）; 7.34E-06; 0; 9.35E-06; 0.09; 2.80E-02; 1.4; 1.00E-05; 0.1. 根据上表7-2可知，排空废气中非甲烷总烃、H2S污染物的排放在正常、非正常状况下不会对周边大气环境质量影响不大，不会改变当前大气环境质量级别。由于项目排空废气中污染含量直接受项目生产工艺影响，因此项目生产工艺若出现故障等，必须停产进行检修。 对本项目废气各污染物估算的最大占标率的落地浓度（Cmax）及最大占标率的距离（Dmax）进行统计，详见下表。 表7-3 项目废气污染物估算结果统计表 排放源; 排放状况; 预测因子; 最大地面浓度（mg/m3）; 出现距离 （m）; 环境质量标准（mg/m3）. 排空废气; 正常排放; 非甲烷总烃; 7.34*10-6; 342; 2.0（1小时平均值）. H2S; 9.35*10-6; 0.01（一次最高允许浓度）. 非正常; 非甲烷总烃; 2.8*10-2; 2.0（1小时平均值）. H2S; 1.0*10-5; 0.01（一次最高允许浓度）. 综上所述，本项目运营后对所在区域环境影响较小，不会对周边环境敏感点产生明显影响，也不会改变区域大气环境级别。 有组织废气排放措施可行性分析 本项目主要有组织废气主要为液态二氧化碳产品储存时排放的放空尾气，放空尾气经干燥功工序后通过15m高排气筒排放，其污染物主要有非甲烷总烃、H2S。 - 排空废气来源 - 排空废气主要来源于液态二氧化碳产品储存时因气化而产生的不凝气，为保证产品进行正常储存且压强在控制范围内，对该部分气化的二氧化碳产品进行排放。 - 因此项目排空废气来源为项目最终产品，且相关质量指标达到控制要求，即非甲烷总烃控制在≤0.000008%（千万分之0.8），H2S控制在≤0.00001%（千万分之1）。 - 排空废气达标情况 - 根据工程分析可知，项目排空废气中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求的最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率10kg/h的要求；H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中要求的最高允许排放浓度0.33mg/m3。 - 因此项目排空废气经过干燥工序后，直接采用15m高排气筒排放能够满足相关标准要求。 - 排空废气大气环境影响预测分析 - 根据上述“有组织废气排放大气环境影响预测分析”结论可知，项目废气在正常排放下不会对周边环境敏感点产生明显影响，也不会改变区域大气环境级别，因此排空废气在大气环境可接纳范围内。 - （4）排空废气净化分析 - 根据项目生产工艺及排空废气来源可知，项目原料气为己内酰胺放空的工业尾气，排空废气在产生前已通过生产工艺中脱硫、脱烃、过滤等净化工序进行提纯。因此可知，项目生产工序中相关净化工序已对排空废气进行处理。 - （5）其他污染物产生情况 - 项目若采取活性炭吸附等吸附措施，根据《国家危险废物名录》（2016年）可知，该部分吸附剂为危险废物，则增加危废的产生量；若采用光催化氧化等处理措施，根据项目通风了为13356m3/h的通风量可知，需选择一定规模的光催化氧化处理设备，即增加建设单位经济负担和维护成本，又增加项目能耗。 - 综上所述，本项目排空废气通过15m高排气筒排放的处理措施可行。 - 水环境影响及污染防治措施分析 根据建设单位提供的资料可知，本项目废水主要为生活污水、地面清洗废水、初期雨水、循环冷却废水和液氨罐冷却水。 （1）生活污水 根据工程计算可知，本项目生活污水排放量为18m3/d（5400m3/a），并从类似项目现状监测可知，生活污水各污染物产生浓度预计为CODcr：300mg/l、SS：200mg/l、BOD5：150mg/l、NH3-N：30mg/l。本项目生活污水通过厂区内已有化粪池预处理后，通过厂区内污水管网至巴陵石化化肥事业部污水处理厂进行深度处理，深度处理后达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中的标准排入洞庭湖，主要污染物COD排放浓度为60mg/L、BOD5排放浓度为20mg/L、SS排放浓度为70mg/L、NH3-N排放浓度为8mg/L。 综上可知，本项目生活污水将得到较好处理，不会直接进入周边水系，对周边水环境影响较小。 （2）地面清洗废水 根据建设方提供的资料可知，为确保生产过程中的干燥，维护保养生产设备，仅采用少量水进行清洗。本次评价建议采用吸尘器或其他干清方式。 根据工程分析可知，本项目清洗地面废水产生量为25.84m³/a。由于地面清洗废水污染物成分简单，因此该废水将进入化粪池进行预处理，然后将与生活污水一起通过污水管网至巴陵石化化肥事业部污水处理厂进行深度处理，不会直接进入周边水系，对周边水环境影响较小。 （3）初期雨水 根据工程分析可知，本项目年产生初期雨水约28.71m³。收集的初级雨水在收集沉淀后SS浓度可降低至200mg/L，然后通过污水管网至巴陵石化化肥事业部污水处理厂进行处理，不会直接进入周边水系，对周边水环境影响较小。 后期洁净雨水经雨水切换阀切换至巴陵石化化肥事业部雨水管网外排。 （4）循环冷却废水 根据工程分析可知，循环废水排水量为36m3/d（10800m3/a）。由于项目循环水为间接冷却水，不与项目原料气体以及其他脱烃剂、脱硫剂等接触，属于清洁下水，该部分清洁下水改通过污水管网至巴陵石化化肥事业部污水处理厂进行处理，最终排入东洞庭湖，对周边水环境影响较小。 （5）液氨罐冷却水 根据工程分析可知，循环废水排水量为7776m3/a。由于冷却水为间接冷却水，不与液氨以及其他脱烃剂、脱硫剂等物质接触，属于清洁下水，该部分清洁下水通过污水管网至巴陵石化化肥事业部污水处理厂进行处理，最终排入东洞庭湖。 液氨罐冷却水处置措施可行性分析 建设单位拟对液氨罐间接冷却水通过污水管网排往巴陵石化化肥事业部污水处理厂进行处理，主要考虑到如下几方面： ①液氨罐间接冷却水接入项目整个循环冷却水系统的情况。本项目除液氨储罐需进行冷却外，其他相关生产环节也采用间接冷却的方式对相关生产设备进行冷却。若发生液氨罐泄漏、爆炸等应急事件时，在通常情况下含氨冷却水将污染整个循环冷却系统的水质，不仅造成整个循环冷却水的浪费，还对事后系统的清洁、处理提出了更高的要求，处理成本也将增加。 ②液氨罐间接冷却水形成自循环。根据建设单位提供的资料显示，液氨罐罐体不存在泄漏、逸散现象，但为确保罐体无裂缝、管道阀门无泄漏和逸散，会定期对液氨罐及连接的法兰管道进行检修，因此会造成液氨罐间接冷却水吸收逸散的氨气，进而导致吸收的氨气在冷却水中不断积累，还有可能会侵蚀管道、阀门等设备。 ③液氨罐间接冷却水直接进入污水管网至污水处理厂集中处理，建设单位在技改完成后液氨储罐冷却方式与现状保持一致，也均为为间接冷却。根据建设单位在2018年第二季度对项目废水总排口的例行监测可知，氨氮日均值为16.4mg/L，远远低于巴陵石化化肥事业部污水处理厂要求的进水水质标准（≤120mg/L），因此建设单位将液氨罐间接冷却水直接送往巴陵石化化肥事业部污水处理厂集中处理是可行的。 ④液氨罐间接冷却水主要在夏季高温时期对罐体喷淋冷却，主要为避免因高温而产生相关安全影响，不会与液氨有直接接触，属于间接冷却，其冷却水为清净下水。 综上所述，液氨罐冷却水处置措施可行。 化粪池地面清洗废水接纳可行性分析 该化粪池主要接纳生活污水、地面清洗废水。根据王红燕、李杰等在《兰州交通大学学报》上发表的《化粪池污水处理能力研究及其评价》（2009年2月：28（1））文献可知，本项目化粪池接纳的废水污染物浓度较低，在其接纳、处理范围之内。地面清洗废水主要污染物为SS，其浓度不高，且不会影响化粪池废水处理，故本项目化粪池接纳生活污水、地面清洗废水是可行的。 巴陵石化化肥事业部污水处理厂对本工程废水的可接纳性与处理的可行性 （1）接纳时间及处理规模可行性 根据《中国石油化工股份有限公司巴陵分公司化肥污水总氮总磷达标治理项目》可知，巴陵石化化肥事业部污水处理厂于2017年12月完成对总磷总氮达标改造项目，而本项目预计建成投产时间约为2020年12月份，届时该污水处理厂已完成达标改造。 达标改造完成后，巴陵石化化肥事业部污水处理厂设计废水处理规模仍为180m3/h，目前实际处理废水平均量仍为160m3/h。根据项目建成后公司“三本账”分析可知，项目建成后不增加污水排放量，且减少3.48t/a。项目预计平均废水产生速率约为2.25m3/h，仅占污水处理厂设计处理能力的1.41%，不会超出当前污水处理厂的废水处理规模。 综上所述，巴陵石化化肥事业部污水处理厂在接纳本项目废水的时间及需处理规模是可行的。 （2）接纳范围可行性 本项目所在地即在巴陵石化化肥事业部西部，污水可直接通过巴陵石化化肥事业部污水管网进入污水处理厂进行深度处理。项目所在地与污水处理厂位置关系详见附图。 综上所述，本项目废水在巴陵石化化肥事业污水处理厂的接纳范围之内。 （3）综合废水达接管标准的可行性分析 本项目生活污水、地面清洗废水、初期雨水均进行预处理，由于循环冷却废水为清洁下水故直排至巴陵石化化肥事业部污水管网进入污水处理厂深度处理，经预处理后各污染物浓度分别为COD约为254.58mg/L、BOD5约为136.19mg/L、SS约为140.52mg/L、NH3-N约为28.95mg/L，可知本项目综合废水水质达到巴陵石化化肥事业部污水处理厂进水水质及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。 综上所述，本项目废水能较好的进行处理，对外界水环境影响较小。 - 声环境影响分析及治理措施 （1）噪声源 本项目投产后噪声源主要为项目噪声主要为相关设备配套的泵机、压缩机等设备噪声，噪声值约在70～100dB（A）。 （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 固定噪声源预测评价 1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备不多，噪声源较简单，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ### 2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### 3） 预测结果 项目采用12小时工作制度，即各设备仅在白天作业，同时项目厂区运输过程主要是白天进行，中午夜间休息时间禁止运输，噪声较小。 其中项目改造完成后生产区距离厂房各边界的距离分别为：北侧22m，南侧6m、东侧3m、西侧3m，利用模式可以模拟预测主要声源同时排放噪声在采取措施情况下对边界声环境质量叠加影响，本项目各种噪声经过衰减后，则各厂界的预测结果见表7-4： 表7-4 厂区噪声预测结果表 单位：dB(A) 项目点位; 昼 间. 背景值; 贡献值; 叠加值; 标准值; 是否达标. 东厂界; 57.45; 61.40; 62.87; 65; 达标. 南厂界; 58.6; 55.38; 60.29; 达标. 西厂界; 57.75; 61.40; 62.96; 达标. 北厂界; 57.25; 44.09; 57.45; 达标. 由上表可知，本项目噪声设备位置按照工程设计给定的布局，采用相应治理措施后，并结合现有噪声背景值进行预测分析，项目厂界噪声仍达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。项目噪声达标排放，不会改变区域声环境级别，评价区声环境质量仍可满足现有相应功能区标准要求。 - 声环境影响分析 根据上述预测可知，只要加强对项目较大声源装置的降噪隔音处理，项目噪声对厂区外环境影响较小。因此本项目的建设只要认真贯彻环境保护“三同时”的要求，加强企业管理，并切实作好以上各方面的工作，本工程噪声可以达标排放。 （4）防治措施 从减排原则出发，进一步降低本项目对周边环境的影响，故本环评建议建设单位从工程降噪措施、管理措施两方面达到的隔声、降噪的效果，建议如下： 工程降噪措施：①加强减震降噪：项目应选用低噪声设备，并设置减震基础，降低相关噪声设备的源强，必要时可将相关设备置于地面以下，已进一步降低噪声的传播。②加强厂区绿化：在本项目厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种植花草树木，进行厂区绿化，厂内各噪声源与厂界设置至少1m的隔离带，并建挡墙，以进一步减轻设备噪声对环境的影响。③加强隔声措施：对相关主要噪声源建设声屏障或将项目厂界围墙加高，达到阻隔噪声的目的，降低企业厂界噪声排放。 管理措施：①总平面布置：本项目采用的生产设备均处于厂房内部，具有一定降噪效果，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在厂区内各厂房总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。②加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目生产噪声对周围环境影响不大。 综上所述可知，本项目投入运营后昼间仍能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，因此本项目产生的噪声对周边环境影响较小。 - 固废环境影响分析 本项目运营期固体废弃物主要是生活垃圾、脱硫塔内失效的脱硫剂、脱烃塔内失效的脱烃剂、干燥工序内的除湿剂、各类泵体更换后的废机油、废滤芯。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要产生于办公垃圾、员工日常生活垃圾，经收集后定期交由环卫部门处理。 （2）废脱硫剂 根据项目工程分析可知，废脱硫剂属于危险废物，因此建设单位拟将废脱硫剂收集后至危废暂存间进行暂存后交由供应商回收处理。 （3）废脱烃剂 根据项目工程分析可知，废脱烃剂为一般工业固废，经收集暂存后交由供应商回收处理。 （4）废除湿剂 根据工程分析可知，项目用除湿剂主要有活性炭、氧化铝等干燥剂。根据《国家危险废物名录》（2016年）可知，本项目产生的废除湿剂属于危险废物，建设单位拟收集后至危废暂存间进行暂存后交由供应商回收处理。 （5）废机油 根据建设单位提供的资料可知，本项目相关生产设备需使用机油，年更换机油次数为2次/年（每半年一次），每次产生的废机油约为1.2t/a，则产生废机油约为2.4t/a。废机油经收集暂存为危险废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处理，不排入外环境中。 （6）废滤芯 根据建设提供的资料可知，在对原料气进行净化、提纯过程中会使用滤芯对气体进行过滤，主要去除气体中含有的固态颗粒物杂质，该杂质不具有毒性和感染性，故不属于危险废物，该废滤芯在达到使用年限后由供应商回收处理。 综上所述，本工程固体废物可得到妥善的处理。 固废处置措施要求及可行性分析 （1）固废处置情况分析 根据建设单位提供的资料，本项目拟建在仓库及检修中心设置一个一般固废暂存间、一个危废暂存间。 项目的产生的危险废物应按照固体废物的性质进行集中分类收集，张贴好危险废物标签，并做好危险废物的登记，作为危废管理台账存档备查。收集过程应注意防止废物散落和泄露，避免污染厂区环境。 危废暂存间设计和建设要求应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中相关要求，同时设置危废警示标识，做好“防风、防渗、防淋、防晒”和其它相应处理。具体建设的危废暂存设施基本情况见表7-16： 表7-5 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所 名称; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废除湿剂; HW49其他废物; 900-039-49; 仓库及检修中心; 50m2; 堆放; 50t; 一年. 2; 废脱硫剂; HW49其他废物; 900-039-49; 堆放; 一年. 3; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 堆放; 半年. 项目产生的危险废物采用专用收集容器存放在危废暂存点暂存后，定期交由有资质处理单位安全处置或交由供应商进行回收处理。职工生活垃圾由环卫部门统一清运至生活垃圾处理场处置。本项目固废产生与处置情况如下表所示： 表7-6 项目营运期固体废物产生和处置情况一览表 序号; 名称; 产物环节; 性质; 产生量 （t/a）; 处置措施. 1; 生活垃圾; 办公、生活; 一般固废; 22.5t/a; 环卫部门清运. 2; 废脱烃剂; 生产车间; 一般固废; 0.96t/a; 原材料供货商回收利用. 3; 废脱硫剂; 生产车间; 危险废物; 2t/a; 危废暂存间+原材料供货商回收利用. 4; 废除湿剂; 生产车间; 危险废物; 1.4t/a. 5; 废机油; 生产车间; 危险废物; 2.4t/a; 危废暂存间+资质单位处理. 6; 废滤芯; 生产车间; 一般固废; 12根/5a; 原材料供货商回收利用. 根据上述可知，本项目固废均可得到有效处置。 （2）固废暂存及运输措施可行性分析 ①一般固废暂存措施 本环评要求建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求及2013年6月修改单要求的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。 ②危险固废暂存措施 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 ③危废运输要求 公司产生的危废运输应按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）中的相关要求，委托回收处理单位运输，运输过程应由具有资质的专业单位完成，环评要求危废在运输过程中必须按如下要求严格控制： a) 运输线路尽量避开居民集中区、饮用水源保护区等环境敏感点，按当地政府、交通、公安、环保相关部门规定的线路行使。运输前需做好周密的运输计划和行使路线，其中应包括废物泄露情况下的有效应急措施； b) 运输车辆必须采用专用罐车或者需有塑料内衬和帆布盖顶，完善废物的封装、加强装卸运输车辆的防淋、防漏、防腐、防扬撒措施，不得超载，避免受振将有可能漏泄出含危险组分而对沿途带来的二次污染环境； c) 运输工具未经消除污染不能装载其他物品； d) 运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全； e) 运输必须由专业运输车辆和专业人员承运。从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。 f) 须做好危险废物情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位，做好危废“五联单”交接管理。 （3）固废暂存场所可行性分析 本项目分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求及2013年6月修改单要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的主要建设指标，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、防渗、污水和废气导排、包装容器等情况。 项目危险废物暂存间因区分各危险废物来源，区分存放，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求及2013年6月修改单要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，不会对外环境产生二次污染，对区域环境影响较小。 - 地下水环境影响分析 项目所在区域生产、生活用水统一提供，不采用地下水，项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本环评为了杜绝固废、废水等泄漏对土壤及地下水环境质量的影响，根据《中华人民共和国水污染防治法》的相关规范，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，场地污染防治对策从以下方面考虑： （1）源头控制措施 ①企业实施清洁生产及各类废物循环利用的方法，选用先进的生产工艺，减少污染物的排放量。 ②项目废水通过PE防渗管道接入污水处理设施处理，采用专业设备将污水转移至污水槽罐车内，再进入污水处理厂深度处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏。 ③排水管道和污水处理设施均需具有防渗功能，切断废水进入地下水的途径。 ④本项目各类固体废物处理处置必须符合国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的原则，必须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求及2013年6月修改单要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单规定。 （2）分区防治措施 项目结合各生产设备、管道、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置，根据可能进入地下水环境的各种原辅材料、中间物料和产品的泄漏（包括跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，将本项目防渗措施分为三个级别，并对应三个防治区，即非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。 ①非污染防治区 非污染防治区主要是指没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。主要包括行政办公、绿化带以及施工临时用地等，采取普通混凝土地坪。 ②一般污染防治区 一般污染防治区主要是指位于地面以上的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。要求采用防渗的混凝土铺砌，混凝土的强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6，厚度不小于150mm，混凝土防渗层的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010的有关规定。 ③重点污染防治区 重点污染防治区主要是指位于主要生产功能单元、危废暂存间，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。主要为危废暂存间，必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求建设，防渗材料为2层聚乙烯材料，单层厚2.5mm，防渗系数≤10-10cm/s。其它重点污染防治区混凝土的抗渗等级不低于P8，防渗系数≤10-10cm/s。 综上所述，本项目在采取相关措施后对下水环境影响较小，不会改变当前地下水环境质量级别。 6、运输沿线的环境影响分析 因本项目运输路线或将途径集中居民点，本评价建议采取如下运输防治措施： （1）严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过附近有集中居民区时应低速行驶，并严禁鸣笛； （2）确保运输的原辅料、产品的包装完好、牢固，确保其运输过程中无散落，严禁运输无包装、无覆盖物的原辅料和产品； （3）合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次； （4）加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声； （5）加强运输道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复； （6）建设单位应当要求废水运输单位做好相关环境影响防护措施，如异味扩散防治措施等。 在采取上述措施后，可减少对运输路线附近居民的环境污染。 7、环境风险分析 风险评价常称事故风险评价，主要考虑与项目关联的突发性灾难事故。环境风险分析的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）适用于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和贮运等的新建、改建、扩建和技术改造项目，本次评价以该导则为基准，通过对工程的风险识别、分析和后果预测，提出本项目的风险防范措施和应急预案，把项目环境风险尽可能降低至可接受水平。 - 物质识别 项目产品生产过程中使用的部分原辅材料属于《危险化学品名录》（2015 版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中所公布的危险化学品和危险货物。 通过对本项目的原辅材料、产品进行分析，本项目对物料危险性识别分析详见下表。 表7-7 物质危险性识别表 品名; 最大储存规格; 最大储存量（t）; 储存方式; 是否是环境风险物质; 备注. 液态CO2（原料气）; 100m³; 400; 卧罐; 否. 液态CO2（产品）; 1500m3; 3000; 球罐; 否; 含食品级和普通级. 液氧; 30m3; 30; 储罐; 否; 含空分项目. 液氨; 10m3; 5.6; 储罐; 是. 机油; 25kg; 1.0; 桶装; 是. （2）重大危险源识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）可知，单元存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 P=q1/Q1+ q2/Q2+ q3/Q3+ ······+ qn/Qn≥1 式中q1，q2，q3······，qn——每种危险物质实际存在量，t； Q1，Q2，Q3······，Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 本项目重大危险源辨识情况如下表7-8所示 表7-8 重大危险源辨识 序号; 名称; 日常最大 储存量（t）; 《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2009）临界量（t）; q/Q. 1; 液态CO2（原料气）; 400; /; /. 2; 液态CO2（产品）; 3000; /; /. 3; 液氧; 30; 200; 0.15. 4; 液氨; 5.6; 10; 0.56. 5; 机油[1]; 1.0; 2500; 0.0004. 合计; 0.7104. 注[1]：稀释剂、机油（润滑油）、煤油、汽油、乳化液参照执行油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）的最大储存量限值。 由表7-8计算可知，项目生产场所及贮存场所的贮存量小于标准临界量限值，经计算P=0.7104＜1，故本项目不构成重大危险源。 （3）生产设施风险识别范围 项目生产设施风险识别见表7-9。 表7-9 项目生产设施环境风险因素识别 序号; 风险源项; 风险内容; 发生风险的原因; 危害对象. 1; 生产车间、仓库区、储罐区; 泄漏、火灾、爆炸、低温伤害; 原料损坏泄漏、遇明火、阀门管道储罐破损泄露等; 员工、居民、大气环境、水环境、土壤环境. 2; 废气处理系统; 事故排放; 处理装置失效; 大气环境. （4）主要风险场所识别 ①储存过程潜在危险性识别 本项目液氧、液氨、原料及产品储罐、机油仓库等在生产过程中按实际生产所需量进行储存，若发生突发燃烧或者泄露事故，危害极大，其中主要风险类型为泄露导致风险事故。 ②装卸作业 装卸作业时操作不当；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 （5）风险防范措施 ①在总图设计布置上，应将危险性较大的设施与其它设施保持足够距离，并遵守防火设计规范及安评中的要求。 ②为了加强对化学危险物品的安全管理，保证安全生产，保护环境，厂方必须严格遵守《化学危险品安全管理条例》，液氨、液氧以及产品等贮存过程中必须按照国家《化学危险品安全管理条例》和《仓库防火安全管理规则》等规定做到安全贮存。 ③要求厂方加强对化学原料、成品的安全管理工作，做到专人管理、专人负责，物料储存场所必须保持干燥，室温应在35℃以下，并有相应的防火安全措施。原辅料应禁止一切烟火，设置防火标示牌。 ④在贮藏、运输时必须加盖密封，容器上应有明显的标志，注明品种代号、批号、色别和检验日期等。在贮藏运输时，应避免日晒、雨淋，不得与60℃以上的高温热源及其他有机溶剂接触。 ⑤在液氨储罐区等相关危险化学品设置气体警报器、防爆灯，及时发现泄露，并作出相应处置。 ⑥相关原辅料、产品等需用专业车辆进行运输，运输危险化学品的相关人员需取得相关资质。 ⑦仓库、生产车间等必须配置足够量的泡沫、干粉等灭火器、干沙及石棉板等。灭火器应本着分散与集中相结合的原则进行布点。管理人员应懂得防火常识、灭火知识，并能够熟练掌握灭火器。灭火器要经常检查。 ⑧制订安全事故应急计划，做到安全生产。 ⑨建设单位拟建容量为15.5m³的液氨泄露喷淋废水收集池。 （6）风险管理 ①在项目整改时应制订出正常、异常或紧急状态下的操作手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重失误而造成的事故。 ②制订严格的安全防护管理制度，严禁明火进入禁火区。 ③制订应急操作规程，在规程中应说明发生泄漏、火灾、爆炸等事故时应采取的操作步骤，减少事故影响的范围和程度。 ④操作人员每月应进行安全活动，提高职工的安全意识，及时发现事故隐患，并采取相应的防护措施。 ⑤对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全。 （7）应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 ①最大可信事故应急处置 本项目最大可行事故为物料泄露，根据泄露发生环境风险事故的严重程度和影响范围，建议采取以下措施： 生产车间泄露应急处置措施：在生产车间内主要环境风险事故为泄漏，在生产过程中管道、法兰等处发生泄露等，如果存在泄露现象应立即停止生产，并加强生产车间通风，然后对设备进行检查，检查合格后再次进行生产。若出现液氨等有毒有害气体泄露，首先立疏散相关工作人员或佩戴防毒面具等措施，防止出现中毒事故；若出现原料气体或产品泄露是，首先疏散相关工作人员或佩戴氧气罩等措施，防止出现窒息事故。待强制通风完毕后，再进行维护、维修，在强制通风时需建立警戒线，防止误入。 仓储泄露应急处置措施：本项目物料存储仓库、储罐区在气体警报器被触发或巡检人员发生泄露时，及时通知相关领导，采取相关应急措施。如用强制通风、佩戴防毒面具等。 物料装卸泄露应急处置措施：装卸过程中发现有泄漏现象时，立即停止装卸作业，采用强制通风、应急堵漏措施等，若出现大量泄漏时，必须按相关紧急救援预案流程处置。 针对不同气体泄漏及液氨罐爆炸采取的应急措施：物料可分为无毒的二氧化碳惰性气体，以及用于制冷的液氨。 针对不同物料泄漏建议分别采取如下措施： A、若出现二氧化碳惰性气体泄漏，首先立即疏散相关工作人员，并佩戴氧气罩等应急物质，待相关防护措施准备后进入现场，泄漏点位于罐体出料口管线、法兰或管线上的阀门时，应立即关闭罐体出料口阀门；泄漏点位于罐体时，采用堵漏工具进行堵漏处理。同时开启强制通风措施，并向相关部门进行汇报。在事故处置完毕后，进入现场对相关设备、设施进行维护处理，并总结经验教训，严防事故再次发生。 B、若出现液氨罐泄漏，首先立即疏散相关工作人员或佩戴氧气罩或防毒面具等措施，并采用喷淋水对氨气进行吸收，避免形成局部高浓度氨气，造成窒息事件。泄漏点位于罐体出料口管线、法兰或管线上的阀门时，应立即关闭罐体出料口阀门；泄漏点位于罐体时，采用堵漏工具进行堵漏处理。 用于吸收氨气的废水及时导入污水收集池中，由于稀释液氨的废水及时导入液氨稀释罐中，并对收集的及时处理，防治氨气扩散影响大气环境。 针对液氨罐爆炸建议采取如下措施： A、若出现液氨罐发生爆，首先立即疏散相关工作人员或佩戴氧气罩或防毒面具等措施，并采用合围的方式利用高压水枪对爆炸区域进行喷淋，防止氨气扩散照成周边敏感点大气污染事件。对相应出料口管线、法兰或管线上的阀门应立即关闭。对应急产生的废水及时导入污水收集池进行预处理。 ②应急监测 由于液氨气化后产生的氨气将会对大气产生较大影响，因此本环评提出对液氨罐泄漏时的应急监测提出要求。 大气监测要点如下： （1）监测因子：氨气 （2）监测方法：纳氏试剂比色法。 （3）监测布点： ①首先应当尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、风向及其它自然条件，在事故发生地当日的下风向影响区域等位置，按50m~100m 水平间隔布点采样，监控大气污染物的水平扩散情况。 ②在上风向设置对照点，一般 1~2 个。 ③在距事故发生地最近的职工宿舍或其他敏感区域应布点采样。 ④且采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。 （4）监测频次： - 监测点位; - 监测频次; - 追踪监测. - 事故发生地下风向; - 初始加密监测，视污染物浓度递减; - 两次监测浓度均低于同等级空气标准值或已接近可忽略水平为止. - 事故发生地上风向的对照点; - 1 次/应急期间; - 以平行双样数据为准. 若处置过程中喷雾产生的废水进入外界水体，则应对外界水体进行监测，确定污染程 度与范围。 （1）监测因子：pH、NH3-N （2）监测方法：钠式试剂比色法。 （3）监测布点：厂区雨水口设置断面、在厂区雨水管网排入东风湖入口处取样，排放 口上游 50m 设一对照点位，下游 0.2～2km 范围内布设若干点位。可酌情增加断面设置数量。 - 监测频次： - 监测点位; - 监测频次; - 追踪监测. - 事故发生地下游; - 初始加密监测，视污染物浓度递减; - 两次监测浓度均低于同等级地表水标准值或已接近可忽略水平为止. - 事故发生地上游的对照点; - 1 次/应急期间; - 以平行双样数据为准. ③应急物质 根据建设单位提供的资料可知，目前建设单位已在相关区域准备了一定数量的应急物质，具体情况如下： 表7-10 现有应急设施（备）与物资配备表 序号; 区域; 应急物资; 数量. 1; 仓库; 移动灭火器; 10. 消火水带; 2（200米）. 防静电工作服; 2. 防寒服; 2. 防冻手套; 1. 吸油毡; 5. 防爆泵; 2. 警戒带; 200米. 警示牌; 10. 空桶; 5. 便携式PH计; 1. 2; 维修间; 移动灭火器; 6. 全面罩+滤毒灌; 6. 应急灯; 3. 安全带; 11. 急救箱; 1. 3; 分析室; 移动灭火器; 10. 全面罩+滤毒灌; 4. 洗眼器; 1. 急救箱; 1. 4; 配电室; 移动灭火器; 6. 应急灯; 4. 5; 办公楼; 移动灭火器; 9. 消火箱及消防栓; 2. 急救箱; 1. 应急灯; 3. 6; 生产部; 移动灭火器; 21. 逃生面罩; 3. 地面消防栓; 8. 消防炮; 1. 水带箱; 4. 洗眼器; 1. 风向标; 1. 安全通道. 防暴对讲机; 5. 西门集合点. 7; 总控室; 防化工作服; 2. 半面罩+滤毒盒; 4+4. 全面罩+滤毒灌; 3+3. 空气呼吸器; 2+2. 防高温隔热手套; 2. 四合一气体报警器; 5. 防冻手套; 1. 危化品吸收棉; 1. 急救箱; 1. 紧急疏散报警器; 2. 防爆灯; 1. 8; 仪表间; 移动灭火器; 2. 9; 个人配置：厂区工作人员，每人均配备两套作业工作服，两双防护手套，一只化学安全防护眼镜。. 由于项目将对现有厂区设备、厂房重新布局，因此要求建设单位及时对相关应急物质按要求重新布局。 ④应急预案基本内容 事故救援计划应包括以下内容：①应急救援系统的建立和组成；②应急救援计划的制定；③应急培训和演习；④应急救援行动；⑤现场清除与净化；⑥系统的恢复和善后处理。 表7-11 应急预案 序号; 项目; 预案. 1; 应急计划区; 库存区、邻近地区. 2; 应急组织; 库存区：由厂区负责人负责现场指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 邻近地区：厂区负责人负责厂区附近地区全面指挥、救援、管制和疏散。. 3; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 4; 应急救援保障; 库存区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；储存区泄露，主要是消防锹、沙及中毒人员急救所用的一些药品、器材。 邻近地区：火灾应急设施与材料，烧伤、中毒人员急救所用一些药品、器材。. 5; 报警、通讯、联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等多造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急预防措施、消除泄漏措施及使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；消除现场遗漏物，降低危害；相应的设施器材配备。 邻近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 8; 应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和应急救护方案。 邻近地区：制定受事故影响的邻近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 9; 应急状态中止与恢复措施; 事故现场：规定应急状态中止程序；事故现场善后处理，恢复正常运行措施。 邻近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时应安排事故处理人员进行相关知识培训，进行事故应急处理演练；加强站内员工的安全教育。. 11; 公众教育和信息; 对站区、邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训，并定期发布相关信息。. 综上所述，本项目的环境风险值水平与其余类比行业进行比较是可以接受的。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少各类事故对环境可能造成的危害。 8、清洁生产 根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而即减少污染，又增加效益。 根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》，本环评从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求六个方面来进行分析。 （1）生产工艺与设备 项目采用国内成熟、可靠的生产技术和生产装备，生产线选用国内先进的主机设备，保证产品质量，提高劳动生产率，提高产品合格率，同时相关设备自带计量系统，保证各组成的精确度，进而可保证产品的质量。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（中华人民共和国国家发改委第9号令），拟建项目生产工艺及设备不属于淘汰、削减或限制的落后产品、生产工艺和生产设备；项目生产的产品及所用原料均不属于《环境保护综合名录（2015年版本）》中的“双高”名录，符合清洁生产要求。 （2）资源能源利用指标消耗 生产过程中废气经收集处理后可达标排放，无组织排放的废气较少，对周边环境的影响较小。 项目技术改造完成后能耗降低60.39万Kw/a，预计节省氧气消耗费用200吨/年，且项目主要利用电能，属于清洁能源。 （3）产品指标 本项目生产工艺成熟，产品质量有保障，在售过程中不会对环境造成影响，在使用过程中会有少量无组织废气产生，对空气环境影响较小，因此本项目产品相对较清洁。 （4）废物回收利用指标 本项目建成投入运营后产生的固废均可得到有效处置，不会排入周边环境中。 （5）环境管理要求 根据清洁生产要求，环境管理应达到以下水平： ① 环境法律、法规、标准 项目建设符合国家和湖南省有关环境法律、法规；污染物排放总量符合岳阳市的主要污染物总量控制指标的要求；污染物排放达到国家污染物排放标准的要求。 ② 组织机构 本项目设专门环境管理机构和专职管理人员，负责环境管理和环境监测工作。项目还设有清洁生产组织，具体负责项目的清洁生产工作。 通过以上几项清洁生产内容分析，项目生产机械化水平高，生产技术较成熟，生产过程污染物产生量较少，固体废物能综合利用、处理、处置，污染治理措施切实可行，项目生产污染物的排放对环境的影响较小，项目的生产基本符合国家清洁生产要求。 9、环境管理措施及监测计划 （1）环境管理措施 项目建成后，应按环保局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全企业的环保监督、管理制度，建议尽早采取如下措施： ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定运营期环境管理规章制度、各种污染物排放指标； ②对项目区域内化粪池等环保设施进行定期维护和检修，确保相关设施的正常运行； ③生活垃圾、废脱硫剂等固废的收集管理应由专人负责，对固体废物进行分类收集管理，对分散布置的垃圾桶应定期清运至垃圾收集点。 ④做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和工作人员的环境保护意识和技术水平，增强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护规章制度； ⑤加强与环保主管部门的沟通和联系，主动接受主管部门的管理、监督和指导。 ⑥对各排放口设置标示，并根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》相关要求对各排放口设置编号。 ⑦建立巡检制度、巡检台账，定期对各风险防范措施进行检查，确保发生风险事故时，有效降低事故影响范围。 - （2）环境监测计划 应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响，同时为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。 表7-12 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 厂界; 无组织排放的H2S、非甲烷总烃; 每季度一次. 排气筒口FW001; 有组织排放的H2S、非甲烷总烃. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 废水; 化粪池DW001; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、石油类; 每季度一次. 10、产业政策及区域规划符合性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目属C2619 其他基础化学原料制造。本项目生产的产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改本）限制类、淘汰类产业，属于鼓励类第“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中的“28、再生资源回收利用产业化”建设项目；项目生产的产品及所用原料均不属于《环境保护综合名录（2015年版本）》中的“双高”名录，因此项目的建设符合国家产业政策。 项目产品符合《资源综合利用目录》（2016版）综合利用废气生产的产品第26条：“利用化工、石油化工废气、冶炼废气生产的化工产品和有色金属”的要求。 本项目使用的设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类、限制类，项目所用设备可满足正常生产的需要。 综上所述，本项目符合产业政策。 （2）区域发展规划符合性分析 本项目位于湖南省岳阳市七里山化肥事业部厂西门，根据《岳阳市七里山片区控制详细规划》可知，该地区属于岳阳市七里山片区北部工业区（详见附图）。 根据岳阳市发展和改革委员会认定，本项目已于2018年1月16日在湖南省投资项目在线审批监管平台成功备案。同时结合《关于印发<东风湖新区建设实施方案>的通知》（岳办[2017]36号）的实施方案以及“附件2市直部门为东风湖新区开发办实事活动一览表”中由岳阳市发展和改革委员会为责任单位的“第1条，做好东风湖新区相关项目立项报批、工程招投标、工程变更管理等工作；加大新区环境治理、学校、医院等项目资金争取力度，全年争资1亿以上”（详见附件）。分析可知，在符合《东风湖新区建设实施方案》及其岳阳市发展和改革委员会责任范围内经认定、批准同意本项目建设。 因此本项目所在地符合区域发展规划要求。 11、选址合理性分析 本项目位于湖南省岳阳市七里山化肥事业部厂西门，综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）本项目选址湖南省岳阳市七里山化肥事业部厂西门，项目用地为工业用地，所在区域为七里山片区北部工业区（详见附图）。 （2）项目地址临近延寿寺路，西行可经沿湖路进入洞庭大桥，东行可经冷水铺路进107国道，交通条件十分便利，区位优势明显。 （3）厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。 （4）项目生产过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后，厂界均达标，不会对周边声环境产生明显影响。 （5）项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。 （6）项目所在具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。根据本环评预测分析，项目运营后不会改变区域环境质量级别。 （7）本项目所在厂区基础设施相对完善，企业可充分利用现有的配套设施和辅助设施，降低建设成本。 （8）本项目位于巴陵石化化肥事业部厂区内，项目废水可通过巴陵石化化肥事业部已有的污水管网直接进入巴陵石化化肥事业部污水处理厂进行集中处理站，项目废水将不会进入周边东风湖、吉家湖等周边水系。 综上所述，本项目选址合理。 12、总平面布置图的合理性分析 本项目建设考虑场地与延寿寺路相邻、地形地势与本项目生产区的设施功能、各建筑物布局等关系，本项目总平面合理性分析如下： （1）本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。 （2）本项目技术改造完成后，一方面将在一定程度上缩减管道运输距离、能耗等，在空间布局上更为优化；另一方面由于采取设备集中安装、设备采用“以大压小”、配套安全措施等，在厂区生产过程中更为安全可靠。 （3）项目总平面布置上将噪声较大的生产设备等多数布置厂房中心，生产区与办公区分开布置，项目生产装置、生产功能区较为集中，项目布设的管道、厂房墙体等也起到阻止噪声传播的作用。 （4）本项目将建设独立的二氧化碳生产车间、干冰生产车间、二氧化碳压缩机房、储罐功能、物料充装等功能分区，厂区功能划分清晰，便于管理。 （5）项目技改后现有露天的液氨罐将转移至二氧化碳生产车间内部（详见附图），并配套建设污水收集池和稀释罐、围堰等措施，出现事故时用于吸收或稀释氨气的废水得到有效收集，可避免扩大环境影响范围。同时将改变液氨罐位于道路边缘的现状，降低了车辆碰撞的风险。 （6）项目技改后将对部分二氧化碳卧罐予以拆除，并新增二氧化碳球罐，避免了二氧化碳卧罐在厂区内部占地位置，降低了安全风险。 综上所述，本项目厂区在技改后将在节能降耗、布局合理性、环境保护和环境风险、安全生产等酱油明显的提升和改善。 13、总量控制 根据本项目的工程分析和采用的污染防治措施，本项目建成后废水排放量为24001.84m3/a（其中18576m3/a为清洁下水），目前巴陵石化化肥事业部污水处理厂已完成对总磷、总氮达标治理工程，处理后尾水排放标准执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中的标准，最终排放洞庭湖。本项目拟投产日期为2018年7月，巴陵石化化肥事业部污水处理厂改造工程拟2017年12月份正式投入运营，排放标准为COD：60mg/L，氨氮：8mg/L。本项目废水经巴陵石化化肥事业部污水处理厂处理后最终排放环境的COD量为0.3256t/a，氨氮排放量为0.0432t/a。另VOCs排放量仅为0.00008t/a（以非甲烷总烃计），建议不设置VOCs总量控制。 根据工程分析可知，本项目经运输车辆产生极少量SO2、NOX，同时鉴于项目周边较为空旷无，通风情况良好，建议不设置SO2、NOX总量控制。 14、环保投资估算 该工程总投资约1521万元，其中环保投资约50万，环保投资约占工程总投资的3.29%，环保建设内容如表7-13示。 表7-13 工程环保投资 序号; 类别; 治理措施; 投资费用（万元）; 备注. 1; 施工期; 洒水降尘、低噪声设备等; 5; 本工程. 2; 废气; 排空废气处理措施; 15m高排气筒; 5; 依托现有工程设施. 生产车间强制通风措施; 通风风机强制通风; 8; 本工程. 3; 废水; 地面清洗废水; 化粪池+污水管网至污水处理厂深度处理; 4; 依托现有工程设施. 生活污水. 循环冷却废水、液氨冷却水; 污水管网至污水处理厂深度处理; 2; 本工程. 初期雨水; 雨污分流措施+初期雨水收集池; 3; 本工程. 污水收集池; 用于收集液氨罐泄漏时的吸收废水，拟设计容量15.5m³; 5; 本工程. 4; 噪声; 基础减振、厂房隔声等降噪措施; 4; 本工程. 5; 固废; 生活垃圾; 环卫部门清运; 1.5; 依托现有工程设施. 废脱烃剂; 原材料供货商回收利用; /; 本工程. 废脱硫剂; 危废暂存间+原材料供货商回收利用; /. 废除湿剂; /. 废滤芯; 原材料供货商回收利用; /. 废机油; 危废暂存间+资质单位处理; 3.5. 6; 风险; 气体警报器; 在储罐区设置气体报警器; 3; 本工程. 风险防范措施; 液氨罐围堰; 3. 风险物资; 补充防护服、防毒面具等其他风险应急物资; 3; 本工程. 合计; 50. 注：一般固废贮存场所和危险废物暂存间为仓库及检修中心配套建设内容。 根据上表可知，本项目“以新带老”工程投资总额约为33万，占项目总环保投资额的66%。 15、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、噪声控制及绿化工程等方面。 - 表7-14 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 施工期; 施工场地; 扬尘、生活污水、施工噪声等; 洒水降尘、低噪声设备等; 减轻施工环境影响. 大气; 排空废气处理措施; H2S、非甲烷总烃; 15m高排气筒; 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准；H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2相关限值。. 生产车间强制通风措施; 通风风机强制通风. 废水; 地面清洗废水; COD、NH3-N、SS、BOD5; 化粪池+污水管网至污水处理厂深度处理; 执行巴陵石化化肥事业部污水处理厂进水水质及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且相关标准从严执行，尾水执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中的标准. 生活污水. 循环冷却废水、液氨冷却水; 污水管网至污水处理厂深度处理. 初期雨水; 雨污分流措施+初期雨水收集池. 污水收集池; 用于收集液氨罐泄漏时的吸收废水，拟设计容量15.5m³. 固体废物; 办公、生活; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门处理; 符合相关环保要求. 生产区; 废脱烃剂; 原材料供货商回收利用. 废脱硫剂; 危废暂存间+原材料供货商回收利用. 废除湿剂. 废滤芯; 原材料供货商回收利用. 废机油; 危废暂存间+资质单位处理. 噪声; 设备; LeqA; 基础减振、厂房隔声等降噪措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 环境风险; 气体警报器; /; 在储罐区设置气体警报器; 环境风险可控. 风险防范措施; /; 液氨罐围堰. 风险物资; /; 补充防护服、防毒面具等其他风险应急物资.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 排空废气 | H2S、非甲烷总烃 | 15m高排气筒 | 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准；H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2相关限值。 |
|  | 无组织废气 |  | 通风风机强制通风 |  |
| 水 污 染 物 | 地面清洗废水 | COD、NH3-N、SS、BOD5 | 化粪池+污水管网至污水处理厂深度处理 | 执行巴陵石化化肥事业部污水处理厂进水水质及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且相关标准从严执行，尾水最终排放标准《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中的标准 |
|  | 生活污水 |  |  |  |
|  | 循环冷却废水、液氨冷却水 |  | 污水管网至污水处理厂深度处理 |  |
|  | 初期雨水 |  | 雨污分流措施+初期雨水收集池 |  |
| 固 体 废 物 | 办公、生活 | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门处理 | 不外排 |
|  | 生产区 | 废脱烃剂 | 原材料供货商回收利用 |  |
|  |  | 废脱硫剂 | 危废暂存间+原材料供货商回收利用 |  |
|  |  | 废除湿剂 |  |  |
|  |  | 废滤芯 | 原材料供货商回收利用 |  |
|  |  | 废机油 | 危废暂存间+资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 经厂区建筑物的隔声、距离的衰减后，厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 注重改善厂区生态环境，评价认为在绿化植物的选择上应尽量选择吸尘降噪效果较好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，将有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于湖南省岳阳市七里山化肥事业部厂西门，总占地面积7612㎡，建筑面积2871㎡，依托部分已有厂房安装、调试相关生产设备及辅助设施，并对相关建筑予以拆除，主要为建设二氧化碳装置节能优化改造项目。项目性质为技术改造，技术改造完成后项目将具有良好的节能、降耗、安全和环保效益。 2、环境质量现状结论 （1）环境空气质量状况：SO2：日、年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求；CO：日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求；O3：日均浓度存在超标现象；NO2、PM10、PM2.5日均、年均浓度有超标现象；非甲烷总烃达到相关标准要求。随着华能电厂和中石化长岭分公司、动力事业部锅炉烟气脱硫脱硝除尘升级改造工程的实施，评价区域的环境空气质量将有所改善。特征因子非甲烷总烃、硫化氢均达到相关标准要求。 （2）地表水环境质量状况：纳污水体东洞庭湖各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明其水环境质量较好。根据引用的历史监测结果表明，东风湖和吉家湖监测点中CODCr、BOD5、氨氮、石油类、总氮、LAS出现不同程度的超标，水质达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，随着截污管网的不断完善，区域产生的污水能通过污水处理厂深度处理后达标外排，东风湖水体环境质量将得到改善。 （3）声环境质量状况：项目周边声环境质量较好，声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声功能环境噪声限值。 （4）生态环境状况：项目所在地位于公司现有厂区工业用地范围内区块，区域场地平整和硬化工作已经完成，主要以人工绿化生态系统为主。经现场调查来看，评价区范围内未发现国家、省级名胜古迹，自然保护区、风景游览区及重要的政治文化设施和水源地等重点保护目标，区域内无国家重大特殊保护动植物分布。 3、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-13所示的环保治理措施，预计环保投资为50万元，占总投资的3.29%。本项目“以新带老”工程投资总额约为33万。 4、施工期环境影响评价分析结论 （1）施工期大气环境环境影响分析结论：在采用相应措施之后，各项废气均可以得到较好的控制，且施工期较短，随着施工期的结束其影响也自动消除。因此，预计施工期对周围环境影响较小。 （2）施工期水环境影响分析结论：项目施工污水处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响。建设单位在工程建设期加强管理并采取相应的有效措施对该项目施工废水进行有效防治，则施工废水完全可以得到有效控制，不会对施工场地周围水体的水环境质量产生明显不良影响，且施工废水将随着建设施工的结束而停止，影响持续时间是短期的。 （3）施工期噪声环境影响分析结论：施工期的噪声污染源主要为施工机械设备的运转和运输车辆的运行。项目在加强施工现场管理，做好相关措施后，可有效地降低施工噪声，且施工过程中造成的噪声是暂时性的，随着施工过程的完成，施工噪声即会消失。因此项目建设期产生的噪声对周围环境影响较小。 （4）施工期固体废物环境影响分析结论：施工人员工作和生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾、建筑垃圾。建设单位在采取相关措施后，项目建设期产生的固体废物对周围环境影响较小。 （5）施工期水土流失影响分析结论：本项目厂区及周边植被较为丰富，但本工程不可避免的要进行部分动土工程，在采取如下措施后将得到有效控制，①在施工区内增设必要的排水沟道，有利于雨水排放；②在施工场地周边设立围挡，以避免施工弃土和废水对周边环境的影响；③对施工车辆在离开施工场地时，先用水冲洗车辆，并且防止沿途抛洒；④施工完成后及时进行路面硬化和绿化工作。 （6）施工期生态环境影响分析结论：本项目施工期对周边生态环境的影响主要体现在固废、噪声、粉尘、扬尘、水土流失等方面。因此建设单位采取施工期对生态环境影响的各类保护措施，项目营运期对周围生态环境的影响将会降到很低，施工期造成的生态环境影响将在可接纳范围内。 5、营运期环境影响评价分析结论 （1）水环境影响分析结论：本项目废水主要为生活污水、地面清洗废水、初期雨水、循环冷却废水和液氨罐冷却水，相关废水经预处理后通过污水管网至巴陵石化化肥事业部污水处理厂进行深度处理，最终排入洞庭湖。 巴陵石化化肥事业部污水处理厂在改造工程完成后可达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中的标准，因此本项目污水深度处理后对外环境影响较小。 - 大气环境影响分析结论：项目废气主要为干燥解吸时所产生的再生废气、 - 产品储存时的不凝气的排空废气。食品级二氧化碳生产过程中精馏废气、干冰生产以及二氧化碳钢瓶充装过程中、氮氩钢瓶充装过程中产生的无组织废气。 其中再生废气、精馏废气主要成分为水、氮气、氧气、氩气等且无毒无害气体，不会对环境空气质量产生影响；项目在产品充装时排放的少量的管道尾气和干冰升华时产生的无组织废气对周围环境影响较小；项目排空废气各污染物可达到相关排放标准要求，根据对项目废气有组织排放大气环境影响预测分析，本项目在正常、非正常情况下均不会对区域大气环境质量造成较大影响，但本环评要求建设方定期维护、保养相关生产设备，确保生产设施正常运转，污染物达标排放。 （3）声环境影响分析结论：在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，因此，本项目技术改造完成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响，且无需设置噪声控制距离。 （4）固废环境影响分析结论：本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （5）地下水环境影响分析结论：项目所在区域生产生活用水统一提供，不采用地下水，项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目在采取相关措施后对下水环境影响较小，不会改变当前地下水环境质量级别。 6、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65 号）、《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》（湘环发[2016]25 号）以及《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（环保部公告 2013 年第 31 号 2013-05-24 实施)）、《关于印发<石化行业挥发性有机物综合整治方案>的通知》环发[2014]177 号等文件，建议本项目申请总量控制指标如下： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. COD; 0.3256; 0.4. NH3-N; 0.0432; 0.1. NOx; /; /. SO2; /; /. VOCs; 0.00008; /. - 清洁生产 项目生产机械化水平高，生产技术较成熟，生产过程污染物产生量较少，固体废物能综合利用、处理、处置，污染治理措施切实可行，项目生产污染物的排放对环境的影响较小，项目的生产基本符合国家清洁生产要求。 8、环境风险评价结论 本项目的环境风险值水平与其余类比行业进行比较是可以接受的。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少各类事故对环境可能造成的危害。 9、产业政策及区域规划 （1）产业政策符合性分析 本项目生产的产品属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改本）鼓励类产业；项目生产的产品及所用原料均不属于《环境保护综合名录（2015年版本）》中的“双高”名录；使用的设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类、限制类，项目所用设备可满足正常生产的需要；项目产品符合《资源综合利用目录》（2016版）中相关要求。 综上所述，本项目符合产业政策。 （2）区域规划符合性分析 本项目位于湖南省岳阳市七里山化肥事业部厂西门，根据《岳阳市七里山片区控制详细规划》可知，该地区属于岳阳市七里山片区北部工业区（详见附图），另根据岳阳市发展和改革委员会认定，本项目已于2018年1月16日在湖南省投资项目在线审批监管平台成功备案。同时结合《关于印发<东风湖新区建设实施方案>的通知》（岳办[2017]36号）的实施方案以及“附件2市直部门为东风湖新区开发办实事活动一览表”中由岳阳市发展和改革委员会为责任单位的“第1条，做好东风湖新区相关项目立项报批、工程招投标、工程变更管理等工作；加大新区环境治理、学校、医院等项目资金争取力度，全年争资1亿以上”（详见附件）。分析可知，在符合《东风湖新区建设实施方案》及其岳阳市发展和改革委员会责任范围内经认定、批准同意本项目建设。 因此本项目所在地符合区域发展规划要求。 10、选址合理性 本项目位于湖南省岳阳市七里山化肥事业部厂西门，项目用地为工业用地，建设符合当地环境功能区划、所在厂区规划要求。项目运营后不会改变区域环境质量级别，项目产生的废水、废气、固废及噪声经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。交通条件十分便利，区位优势明显。厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。项目废水不会进入周边东风湖、吉家湖等水系。 综上所述，本项目选址合理。 11、平面布置合理性 本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置，项目区分人流与物流通道。项目四周、生产车间周围、场区道路两侧种植绿色植物，起到阻止噪声传播的作用。本项目产品生产车间、储罐功能、物料充装等功能分区明确，厂区功能划分清晰，便于管理。本项目厂区在技改后将在节能降耗、布局合理性、环境保护和环境风险、安全生产等酱油明显的提升和改善。 综上所述，本项目厂区布局合理。 - “能耗”分析结论 项目技术改造完成后预计能耗降低60.39万Kw/a，预计节省氧气费用20万/年。折算后，本项目技改后将为社会减少二氧化碳602.08t/a、二氧化硫18.12t/a、氮氧化物9.06t/a。 13、总结论 综上所述，湖南凯美特气体股份有限公司投资1521万元在湖南省湖南省岳阳市七里山化肥事业部厂西门建设二氧化碳装置节能优化改造项目，项目性质为技术改造。该项目的建设符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，各污染物能够做到达标排放。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度。 2、应重视和加强环境风险管理和防范，在切实做好安全生产的同时，须加强危险化学品运输中的环保措施、强化运输单位的环保责任，杜绝各类风险事故发生。 3、加强全厂生产车间的通排风设施，以营造良好的工作环境。定期对厂内职工进行体检，保证职工的身心健康。 4、加强维护生产设备、环保设备，确保相关设施正常运行。 5、建议建设单位对仓库设置单独的功能间，各物料分种类、性质进行单独存放。 6、建议建设单位对排空废气进行回用。 7、项目技术改造完成后，建设单位需根据实际情况对应急预案进行修订。

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |