建设项目环境影响报告表

（报 批 稿）

项目名称：    粮油精深加工（年产5万吨精米加工）

及应急配送中心建设项目

建设单位：       湖南金惠农业科技发展有限公司

编制日期： 2018年7月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 粮油精深加工（年产5万吨精米加工）及应急配送中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 钟定国 |  |  | 联系人 |  |  | 曾国平 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县三塘镇谢坪村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13807408526 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴县工业园区工业大道西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代号 | A0513农产品初加工服务 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 28056.67 |  |  |  | 绿化率（%） | 14.5 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 5838 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 100 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.71% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投产日期 |  |  | 2021年5月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 我国是全球最大的稻谷生产国，又是全球最大的大米消费国，大米养活了60%以上的中国人口，大米作为我国居民主要粮食。我国粮食生产规模小、成本高、机械化程度低、劳动生产率低，面临进口粮食竞争的压力越来越大。国务院关于进步深化粮食流通体制改革的意见中提出，在国家宏观调控下，充分发挥市场机制在配置粮食资源中的基础性作用；要充分利用和整合企业现有的粮食仓储、加工、运输设施等资源，发展社会化粮食储运体系和粮食产业化经营，推进粮食连锁经营、物流配送等现代流通方式，为保障人民吃上优质、实惠的大米，满足市场需求。 湖南金惠农业科技发展有限公司拟投资5838万元在湘阴县工业园区工业大道西侧开展粮油精深加工（年产5万吨精米加工）及应急配送中心建设项目，项目总占地面积约28056.67m2（约42.08亩），总建筑面积14898.65 m2，建设有大米加工生产车间、立筒库、提升塔、烘干房、原粮储备库、应急配送中心及综合楼等。项目厂区内稻谷最大储存量2.51万吨，年加工精米5万吨，应急配送中心主要用作军警单位粮食储存及供应。项目不使用冷库或者冷藏设备。 项目建设土地性质为工业用地，根据湘阴县工业园区总体规划图（详见附图4）可知，本项目用地性质为二类工业用地，用地符合湘阴县工业园区总体规划要求；根据湘阴县工业园区总体规划图本项目为食品及农副产品的精深加工项目，属于园区准入行业类型中的鼓励类项目，符合工业园产业定位。根据湘阴项目联审（2018）6号文可知，2018年4月10日，湘阴县县政府及联审办工作领导小组组织各部门召开了专题会议，就本项目落户的相关事宜进行了准入联审，会议在综合考虑的情况下同意本项目落户在湘阴县工业园区顺天达到以北、工业大道以西。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的规定，对该项目的建设应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号），本项目属于二类农副粮食加工业2粮食及饲料加工，应编制环境影响报告表。为此湖南金惠农业科技发展有限公司委托我公司（常德市双赢环境咨询服务有限公司）承担了《粮油精深加工（年产5万吨精米加工）及应急配送中心建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、编制依据 2.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）； （7）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）； （8）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018 年4月28.； （10）《产业结构调整指导目录（2011年版）》，2013年修正版； （11）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》国发[2011]35号； （12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文）； （13）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）。 2.2地方法规 （1）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （2）《湖南省环境保护条例（第三次修正）》，2013年5月27日修正； （3）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（2013年12月23日）； （4）《湖南省落实<水污染防治行动计划>实施细则》（2016年01月19日 ）； （5）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）。 2.3技术导则、规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境 》（HJ 2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T 2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）； （6）《危险废物处置工程技术导则》（HJ 2042-2014 ）。 2.4相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （3）建设单位国土证； （4）项目联审意见； （5）湘阴工业园环评批复； （6）湘阴县第二污水处理厂环评批复； （7）建设方提供的其他相关资料。 3、项目概况 3.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：粮油精深加工（年产5万吨精米加工）及应急配送中心建设项目； （2）建设单位：湖南金惠农业科技发展有限公司； （3）建设地点：湘阴县工业园区工业大道西侧； （4）项目性质：新建； （5）建设规模：项目总占地面积约28056.67m2（约42.08亩），总建筑面积14898.65 m2，其中由北向南依次建设有：立筒库8个（建筑面积2384.03m2），提升塔一个（建筑面积73.2m2），大米加工车间及成品库一栋（建筑面积4914.7m2），烘干车间一栋（建筑面积770.46 m2），一站式应急配送中心一栋（建筑面积1815.44m2），原粮储备库二栋（建筑面积3140.3m2），综合楼一栋（4F，建筑面积1689.95 m2），并配备给排水、供配电、消防、绿化等公用辅助设施。项目厂区内稻谷最大储存量2.51万吨，年加工精米5万吨。 （6）总投资：5838万元，其中环保投资100万，占总投资的1.71%； （7）服务班制及劳动定员：厂区员工人数60人，年工作时间为300天，每天工作8小时，厂区内就餐人数50人左右，其中20人在厂区综合楼内住宿。 表1-1 工程主要建设内容一览表 工程名称; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 大米加工车间; 位于厂区内中西部，占地面积2935.9m2，主要设置有大米加工生产线一条，并建设396m2精米储存区; 1F，砖混 钢筋棚结构，. 辅助工程; 1#原粮储备库; 位于厂区中南部，占地面积为1558.8m2，麦容量0.75万吨（转化粮容量为0.54吨）; 1F，砖混钢筋 棚结构. 2#原粮储备库; 位于1#储备库南侧，占地面积为1558.8m2，麦容量0.75万吨（转化粮容量为0.54吨）; 1F，砖混钢筋 棚结构. 立筒库; 位于厂区北部，占地面积为853.76m2，共设置8个立筒，麦容总量为1.5万吨（转化粮容量为1.07吨）; 圆筒，砖混钢筋 棚结构. 提升塔; 位于厂区北部，占地面积14.75m2; 钢筋棚结构. 一站式应急配送中心; 位于厂区中部，临近东侧出入口 占地面积1422.3m2; 1-2F，砖混钢筋棚结构. 烘干车间; 位于厂区西部，占地面积770.46m2，烘干工序采用电加热烘干，麦容量0.5万吨（转化粮容量为0.36吨）; 1F，砖混结构. 综合楼; 位于厂区南部，占地面积410.38m2 包括检验、电商、军供、办公及食宿; 4F，砖混结构. 传达室; 设置两个，分别位于厂区东侧及西南角，占地面积分别为115.83 m2、48.54 m2; 1F，砖混结构. 公用工程; 供水; 生活用水、生产用水取自自来水. 排水; 实行“雨污分流”排水方式，雨水经园区雨水管网汇入湘江，生活废水经化粪池预处理后通过园区污水管道进入湘阴县第二污水处理厂经处理. 供电; 电源来自当地电网. 环保工程; 生活污水; 经化粪池处理后进入污水管网. 粉尘; 采用旋风除尘器+布袋除尘器二级除尘装置处理后集中由一根15m高排气筒排放. 原料仓库熏蒸废气; 采用通风装置使粮仓内废气循环外排，待磷化氢气体浓度小于0.2mg/m3后才可开仓作业. 食堂油烟; 使用油烟净化系统处理后排放. 谷壳暂存车间; 设置在生产车间内，占地面积80m2. 一般固废暂存场所; 设置在生产车间内，占地面积50m2. 危险固废暂存场所; 设置在生产车间内，占地面积10m2. 表1-2 项目经济技术参数表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 总用地面积; m2; 28056.67; 合计42.08亩. 2; 建筑基底面积; m2; 9689.42. 3; 总建筑面积; m2; 14898.65. 4; 计容建筑面积; m2; 24891.65. 其中; 立筒库; m2; 2384.03. 提升塔; m2; 73.2. 大米加工车间及成品库; m2; 4914.7. 烘干车间; m2; 770.46; 电加热烘干. 一站式应急配送中心; m2; 1815.44; 用作军警单位粮食储存及供应. 原粮储备库; m2; 3140.3; 二栋. 综合楼; m2; 1689.95; 4F. 门卫; m2; 110.57; 两处. 5; 容积率; 0.89. 6; 建筑密度; %; 24.53%. 7; 绿地率; %; 14.5; 绿地面积4000m2. 8; 停车位; 个; 28; 货车车位6个 小车车位22个. 3.2、主要设备 项目生产设备主要包括有：200T/D大米加工生产线一条，日烘干能力30T烘干机6组及其他配套。主要设备情况一览表见表1-3。 表1-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 用 途. 1; 大米加工成套生产线 （含杂粮清理机、去石机、砻谷机、分离机、碾米机、抛光机、大米色选机、分级机、输送带等）; 200T/D; 条; 1; 大米深加工. 2; 30T烘干机组（电加热）; 30T/D; 台; 6; 稻谷烘干. 3; 熏蒸除害设备; /; 套; 2; 除虫. 4; 谷壳压缩机; YW320-DK; 台; 3; 谷壳打包. 5; 脉冲除尘器; BLM-130.2000; 台; 10; 车间除尘. 6; 风机; 4-72; 台; 51; 加工车间风网. 7; 输送带; TSF50; 条; 37; 稻谷大米输送. 8; 提升机; TDTG; 条; 55; 稻谷大米升降. 9; 碾米机; CFN25F; 台; 4; 糙米去皮碾白. 经查阅《产业结构调整目录(2011年本)(修正)》等相关文件，本项目现有所用设备均不属于限制类或淘汰类。 3.3、原辅料使用情况 本项目储存及加工原材料为稻谷，主要来源于湘阴县当地及临近周边地区，使用情况见下表。 表1-4 原料及资源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 备注. 1; 稻谷; 7万吨; 原粮为南方籼稻，质量要求执行中华人民共和国标准—稻谷（GB1350—1999）中上等标准. 2; 磷化铝; 50kg; 储存熏蒸除虫使用，定点厂家外购. 3; 水; 1495吨; 抛光及生活用水， 用水来自当地自来水管网. 4; 电; 15万kW·h; 电源来自当地电网. 3.4、产品方案 本项目厂区内稻谷最大储存量2.51万吨，稻谷通过精细加工后主产品为精米，副产品主要包括米糠、碎米、异色米、谷壳等，主产品精米主要出口销售至东南亚，副产品出售给湘阴当地及周边，产品方案见表1-5、1-6： 表1-5 主产品方案一览表 序号; 名称; 产量 产量; 规格; 产品质量标准. 1; 精米; 5万吨/年; 袋装出售，包装可分为5-50kg开口袋和复合膜真空包装两种形式; 中华人民共和国国家标准(大米)GB1354-2009. 表1-6 副产品方案一览表 序号; 名称; 产量. 1; 米糠; 4000t/a. 2; 碎米、色选米; 2100t/a. 3; 谷壳; 10500t/a. 4、总平面布置 本项目拟建地位于湘阴县工业园区工业大道西侧、顺天大道北侧，交通方便。根据项目总平面布局图可知，建设单位拟在厂区东侧及西侧分别设置两处出入口，主出入口设置临近工业大道，次出入口临近顺天大道，有利于原料及成品的运输。项目总占地面积约28056.67m2，由北向南依次拟建设有立筒库、提升塔、大米加工车间及成品库、烘干车间、一站式应急配送中心、原粮储备库、综合楼一栋，项目总平面图上力求紧凑，按物流流向布置，缩短了物料储存、运输的距离，避免了人力、物力消耗。具体设置详见总平面布局图。 5、公用工程 ① 给水工程 本项目给水水源来自工业园区内的市政给水管网，由市政给水管引入一条DN100的给水管向厂区内供水。项目主要用水为大米加工抛光用水及生活用水，项目总新鲜水用量为1495t/a。 ② 排水工程 项目厂区内排水实行“雨污分流”排水方式统，雨水经园区雨水管网汇入湘江，目前建园区已建立较为完善的雨污分流制排水系。项目无生产废水外排，生活废水经化粪池预处理后通过园区污水管道进入湘阴县第二污水处理厂经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准排入湘江。 ③ 供电 本项目从园区变电站（110kV变电站）引一路10kV高压电缆供电，经架空至厂区围墙后埋地引至厂内变配电所的高压室，经变配电室10/0.4 kV变压后，通过低压配电柜供电供至各用点负荷点使用。工厂用电电压均为380/220V。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场踏勘可知，本项目建设用地现状为未进行开发建设的空地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气质、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03 ′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里 ，交通十分便利。 本项目建设地位于湘阴县工业园区工业大道西侧，具体位置见附图1。 2、地形地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降 ，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59% ；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 湘阴是湖南省地震监测重点区，具备发生中强地震的地质构造背景，为6.5级潜在震源区。历史上湘阴一带发生过多次有感地震，近期仪器记录到 4 次小震。根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001 附录 A 及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 本项目区属低丘剥蚀地貌，其地势平坦，工程地质条件简单。 3、气候、气象 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985 年的27年间 ，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占 5.71%。 湘阴县区域主要气象数据： 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4 千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 1.8m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383 毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274 天 4、水文 湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为 14.03 亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米 。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。 湘江是我省的最大河流，其发源于广西省临桂县海洋坪龙门界，经金沙入湖南省东安县，流经零陵、衡阳、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢 。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现5～7月，枯水期多出现在12～翌年2 月。湘江是岳阳市的一条景观河流，既是岳阳市的主要供水水源，又是岳阳市的污水最终受纳水体。保护好湘江岳阳市区段的水环境质量，是保证岳阳市可持续发展战略的重要因素之一。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900 m3/s 历史最大洪峰流量 23000 m3/s 平均最小流量 248 m3/s 枯水期流量（90%保证率）410 m3/s 历史最小流量 120 m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/ m3 5、生物环境质量现状 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青 、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的 9个畜禽种类。全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为 12.5% ，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。本区域内未发现珍稀动植物物种。 6、湘阴县工业园规划概况 湘阴工业园已于2013年由湖南省环境科学研究院编制了《湖南湘阴工业园区环境影响报告书》，该报告书已于2013年12月由湖南省环境保护厅以湘环评[2013]305号文进行了批复，具体见附件6。 6.1园区概况 6.1.1规划用地 湘阴工业园规划总用地约436公顷。人口规模4.36万人。 6.2园区的定位及产业规划 功能定位： 1、通过建立湘阴产业的孵化基地，带动全县产业结构调整，将工业园区建设成为促进县域经济发展的推进器、产业高速发展的调节器； 2、通过高新技术的引进与落户、生产效益的不断提高，将工业园区建设成为全县新型、环保的工业化示范区，逐步把我县建设成为新型工业强县。 产业规划： 三主(发展食品加工业、电子信息、机械制造)三辅(建材装饰、轻纺服装和传统基础产业)形成工业园的六大产业板块，绿色、环保、高科技成为工业园发展的主题。湘阴工业园的准入条件如下表： 表2-1 园区准入与限制行业类型一览表 类型; 行业类别. 鼓励类; 与本园产业定位相关的企业技术研发机构；无重金属废水外排的先进机械制造、电子信息、新材料；食品及农副产品的精深加工；资源综合利用与资源再生、环境保护工程；基础设施项目：交通运输、邮电通讯、供水、供热、供气、污水处理等. 允许类; 不属于国家产业政策限制和禁止类的无工业废水、工艺废气排放的产业. 限制类; 排水量大的发酵酿造类食品加工；水耗、能耗较高的工业项目，如电路板、多晶硅、发酵类食品加工和酒类等；现有生产能力大、市场容量小的项目等。国家产业政策限制类项目. 禁止类; 使用含重金属原辅料、有重金属废水外排的所有项目；涉大型喷涂、酸雾的项目；食品工业的禽畜初加工（包括屠宰）；冶金、铸造、石化化工、造纸、皮革、医药制造、纺织印染、电镀等工业；电力工业（余热利用除外）；国家产业政策明令禁止的项目. 本项目为食品及农副产品的精深加工项目，项目属于鼓励类项目，符合工业园产业定位。 7、湘阴县第二污水处理厂概况 湘阴县第二污水处理厂已于2016年11月试运行，工业园所有企业外排废水都进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排。湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县工业园内，总占地面积约60亩，设计处理能力为2万吨/d，水处理工艺采用“水解酸化+AAO”工艺，接纳水质标准为：PH：6-9，COD：350mg/L，BOD：180 mg/L，氨氮：35 mg/L，石油类：30 mg/L，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 湘阴县第二污水处理厂2018年提标改造规模为一万吨/天。主要改造内容为：①新建部分：1座水解酸化池、1座中间提升泵房及高级氧化池、1座高效沉淀池、1座深床反硝化滤池、1座应急接触消毒池、1座加药间、1个双氧水投加及储存间；②改造部分：原调节池（东侧的两格改造成事故池，保留西侧的一格作为调节池）、一期水解酸化池及AAO 生物池（各功能区重新划分，改造增设MBBR 区、等离子除臭装置等）、紫外消毒渠等。污泥处理、鼓风曝气等均利用现有工程。改造完成后，服务范围为湘阴县工业园、轻工产业园、东湖生态新城、洋沙湖东部片区等，即南至顺天大道以南的轻工产业园，北至新白水江—烈士公园，西以湘江为界，东至规划的环城大道，总纳污面积28.1平方公里。污水处理工艺在AAO工艺基础上新增水解酸化、MBBR工艺和芬顿氧化等深度处理工艺，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提高至一级A标准。排污口设于洋沙湖入湘江处（经度11251＇51＂，纬度2839＇51＂）。 园区内采用雨污分流排水体制，污水全部引入湘阴县第二污水处理厂处理后排入湘江。 8、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-2。 表2-2 项目选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 地表水湘江（湘阴段）洋沙湖断面上游1000米至下游200米执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，洋沙湖断面下游200米及以下执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是，湘阴县第二污水处理厂. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、环境空气现状 本次评价收集了湖南永蓝检测技术股份有限公司2017年7月《远大（湖南）再生燃油股份有限公司60000t/a废油再生基础油技改项目环境影响报告书》环境影响评价时的相关监测数据。 （1）引用资料监测点位和监测因子 具体监测点位及因子情况见下表。 表3-1 环境空气现状监测点位表 环境监测点; 与本项目方位距离; 监测因子; 监测时间. G01周湾村居民点; 西北，2.2km; SO2（日均值）、NO2（日均值）、PM10（日均值）; 2017年7月21日~7月27日. （2）监测结果统计 大气环境质量监测结果统计见下表。 表3-2 环境空气质量监测统计及评价结果 浓度单位：mg/m3 监测点编号; 项目; SO2; NO2; PM10. G01 周湾村居民点; 小时浓度值范围; —; —; —. 日均浓度值范围; 0.031~0.037; 0.033~0.039; 0.063~0.068. 超标率%; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; 0.15（日均值）; 0.08（日均值）; 0.15（日均值）. 从上表统计结果分析可知，评价区域监测点SO2、NO2、PM10日均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中所规定的二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 本项目地表水环境现状引用湖南永蓝检测技术股份有限公司2017年7月《远大（湖南）再生燃油股份有限公司60000t/a废油再生基础油技改项目环境影响报告书》环境影响评价时的相关监测数据。根据纳污水体的水域功能，结合排污特点，按环评导则要求，对湘江以下断面进行监测： （1）监测布点及监测因子： 共布设2个水环境监测断面，详见表3-3。 表3-3 水环境监测布点一览表 水体; 监测断面; 相对位置; 备注. 湘江; W1; 湘阴第二污水处理厂排污口上游500m; pH、COD、BOD5、总磷、挥发酚、NH3-N、硫化物、石油类、阴离子表面活性剂。. 湘江; W2; 湘阴第二污水处理厂排污口下游500m. （2）监测频次： 每天调查取样一次，连续3天，每个水质取样点取一组水样。 （3）监测与分析方法 水样的采集、保存方法按《环境监测技术规范》进行。样品的分析按《地表水环境质量标准》GB3838-2002中地表水环境质量标准基本项目分析方法和国家环保局《水和废水分析方法》进行分析。 （4）监测评价结果 表3-4 地表水环境质量现状监测结果统计表 监测项目 监测点位置; pH; COD; BOD5; 石油类; 氨氮; 总磷; 挥发酚; 硫化物; 阴离子表面活化剂. W1; 最小值; 7.12; 16; 3.3; ND; 0.521; 0.03; ND; ND; ND. 最大值; 7.14; 17; 3.5; ND; 0.534; 0.04; ND; ND; ND. 平均值; /; 16.3; 3.4; ND; 0.528; 0.037; ND; ND; ND. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W2; 最小值; 6.69; 18; 3.6; 0.01; 0.618; 0.04; ND; ND; ND. 最大值; 6.88; 19; 3.8; 0.02; 0.627; 0.04; ND; ND; ND. 平均值; /; 18.3; 3.7; 0.013; 0.622; 0.04; ND; ND; ND. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤0.05; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.005; ≤0.2; ≤0.2. 注：单位：mg/L，PH无量纲；ND表示未检出. 由表3-4监测统计结果可知，监测期间各评价因子均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本次评价委托湖南精科监测有限公司于2018年5月13日—5月14日对项目进行了声环境质量现状调查，项目共设4个点进行了监测，监测时间为。监测结果见下表3-5： 表3-5 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 1＃; 项目东厂界; 5月13日; 51.3; 41.5. 5月14日; 52.5; 41.8. 2＃; 项目南厂界; 5月13日; 51.9; 42.3. 5月14日; 50.6; 41.1. 3＃; 项目西厂界; 5月13日; 52.4; 43.4. 5月14日; 53.2; 42.7. 4＃; 项目北厂界; 5月13日; 55.3; 43.1. 5月14日; 54.1; 44.5. 注：监测点执行（GB3096-2008）中的3类标准 [昼间65dB(A)，夜间55dB(A)]；. 从监测数据来看，项目建设地厂界四周各监测点声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3标准要求，项目所在区域声环境质量较好。 4、生态环境现状调查 本项目位于湘阴工业园内，用地已经过人为开发，周边只存在少量绿化草坪，生态环境一般。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目拟建地位于湘阴县工业园区工业大道西侧，周边主要分布有工业企业、农田、水塘以及居民点等，主要环境保护目标见下表： - 表3-6 主要环境保护目标 - 类别; - 环保目标; - 与厂区方位距离; - 规模; - 质量标准. - 环境 - 空气; 关门陈居民（属园区拆迁安置对象）; NE，50-230m; - 9户; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 兰家冲居民（属园区拆迁安置对象）; - WS，170-500m; - 18户. 叶家冲居民; W，30-500m; - 35户. - 水环境; - 湘江; - W、5.6km; - 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. - 洋沙湖; - W、2.1km; - 小湖. - 水塘1; - W，230m; - 水深1-2m; 《农田灌溉水质标准》（G5084-2005）. - 水塘2; - NE，190m; - 水深1-2m. - 声环境; 关门陈居民（属园区拆迁安置对象）; NE，50-230m; - 7户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 兰家冲居民（属园区拆迁安置对象）; - WS，170-500m; - 1户. 叶家冲居民; W，30-500m; - 12户. - 生态 - 环境; - 农田、林地; - 项目四周; - 面积50亩; 保护其不受污染. 保护目标 （1）保护本项目周边水体水环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持各相关水域原有相应的水环境质量标准； （2）保护本项目周边声环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持《声环境质量标准》3类声环境质量标准； （3）保护本项目周边大气环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准； （4）保护本项目周边生态环境质量不因本项目建设而发生质量改变。 WS，170-500m 兰家冲居民，18户 项目 拟建地 水塘2 水塘1 W，30-500m 叶家冲居民，35户 NE，50-230m 关门陈居民，9户 蓝天豚 绿色建 材公司 百信重型钢结构工程公司 图3-1 项目四至及敏感保护目标图

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均. PM10; /; 0.15. SO2; 0.5; 0.15. NO2; 0.2; 0.08. 2、地表水： 湘阴第二污水处理厂排污口上下游断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；水塘执行《农田灌溉水质标准》（G5084-2005）。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，除pH外 Ⅲ类; pH（无量纲）; COD; BOD5; 石油类; 氨氮. 6～9; ≤20; ≤4; ≤0.05; ≤1.0. 硫化物; 挥发酚; TP; 阴离子表面活化剂. ≤0.2; ≤0.005; ≤0.2; ≤0.2. 表4-3 农田灌溉水质标准 单位：mg/L，除pH外 农灌标准; pH（无量纲）; COD; BOD5; 氨氮; 石油类; DO. 5.5~8.5; ≤150; ≤60; -; ≤5; -. SS; TP; TN; 粪大肠菌群数. ≤80; -; -; 4000. 3、声环境 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，执行标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》3类; dB（A）; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物： 营运期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中排放监控浓度限值（有组织最高允许排放浓度≤120mg/m3、无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3）；食堂油烟执行《饮食油烟排放标准》（GB18482-2001）标准要求（最高允许排放浓度为2.0mg/m3。 2、废水 项目厂区内排水实行“雨污分流”排水方式统，雨水经园区雨水管网汇入湘江，生活废水经化粪池预处理后通过园区污水管道进入湘阴县第二污水处理厂经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准排入湘江。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目无生产废水外排，生活废水最终排放环境的COD量为0.074t/a，氨氮排放量为0.012t/a，项目污水纳入湘阴县第二污水处理厂进行处理，无需购买总量指标。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述 一、施工期工艺流程图及产污环节 施工期阶段主要包括场地平整、基础建设、主体施工、装修工程、环保绿化工程等，使用的施工设备包括电动挖掘机、推土机、电钻及运输、装卸设备等；以昼间施工为主。本工程施工期的工艺流程及产排污情况图示如下： 图5-1 施工期工艺流程及产排污环节图 1、施工期主要污染工序： 项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、废气、扬尘、施工噪声以及施工固体废弃物等。 （1）施工废（污）水：施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量施工废水； （2）废气：运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等； （3）扬尘：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；由于车辆的行驶，建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方装车过程所产生的扬尘。 （4）噪声：施工建筑机械、运输车辆及施工过程产生的噪声； （5）固体废弃物：施工期产生的余泥、渣土等建筑垃圾及施工人员排放的生活垃圾； 二、营运期工艺流程图及产污环节 本项目营运过程主要分为稻谷储存及稻谷加工工序，主要生产流程及产物节点图见下： 图5-2 稻谷接收、储存工艺流程及产污节点图 图5-3 稻谷加工工艺流程及产污节点图 稻谷加工工艺流程简述： - 稻谷储存：稻谷储存主要分为运输、储存、烘干、熏蒸杀虫过程；收集进厂后首先将收集的稻谷放入烘干车间使用电加热烘干机组进行烘干，防治稻谷发霉或发芽，烘干后的粮食使用输送机送至原粮储备库内储存，储存时间不超过2个月，储存过程中为防止生虫、霉变，需定期采用环流熏蒸方式对粮食杀虫、杀菌。储存过程中主要污染物为粉尘、磷化氢废气及噪声，烘干工序会有烘干水蒸气产生； 2、稻谷清理工序：将烘干储存后的原料经提升机至初清筛，先由初清筛去除大型杂质，再经一道筛理和一道去石进行清理，可以除净稻谷中的杂质，然后分品种进入净谷仓储存。此过程产生的污染物主要为固废、粉尘以及噪声，清理工序的各扬尘产生点设置有吸风装置，在密闭状态下进行控制和减少车间扬尘。 3、砻谷、谷壳分离、谷糙分离工序：净谷由净谷仓下的皮带输送机，经计量称进行计量进入砻谷及谷糙分离工序。砻谷机具有自动分离功能，能够将糙米、谷壳自动分离，砻谷机上设置一定容量的净谷仓，以稳定生产、调节流量。稻谷经砻谷机脱壳、谷糙分离后，糙米可打包后外售或重新进入生产，谷壳经砻谷机吸风口吸出储存于谷壳储存间，后通过谷壳压缩机打包后外售。此过程产生的污染物主要为噪声； 5、碾米、分级工序：将稻谷脱壳后的原料采用多机轻碾的先进碾米工艺碾米，碾米之后，将糙米分级采用厚度分级机，可有效分离糙米中的未成熟粒及个别小粒型糙米，确保糙米质量，白米分级由白米分级筛完成，主要是分离成品（普米）中的部份碎米。此过程产生的污染物主要为噪声； 6、抛光工序：分级后的大米采用两道卧式抛光机，电脑自动加湿，加长抛光室进行摩擦热抛光，抛光机配备自动着水、喷雾、恒温及强拉风装置。此过程产生的污染物主要为噪声； 7、整理工序：主要包括色选、分级，将抛光后达到精度的白米，经大米色选机进行色选，大米色选机能更好的去除发霉粒、黑粒、异色颗粒等杂质。色选后由白米分级筛对精米进行粗分级，分离整米、次米和大、小碎米。再由滚筒精选机对次米和大碎米进行精分级，可以有效对精米进行精确分级，能有效调节整精米率和成品米的含碎率。此过程产生的污染物主要为噪声； 8、检验、包装：分级后经过人工检验，进行包装外售，成品的包装客户可以选用开口缝包袋和复合真空袋（客户确定）两种形式，生产车间内配置自动包装站，可以实现自动计量、包装、码垛、输送，实现装车发货一体化。 - 环流熏蒸工艺简介： - 建设单位拟采用环流熏蒸方式，通过施药装置对仓内粮食进行熏蒸，环流熏蒸系统利用平仓通风地笼，将磷化氢熏蒸剂不断注入粮食仓内，磷化氢气体由下而上穿越粮堆后，通过设在平房仓檐墙上的环流管和环流风机，重新进入地笼而形成循环气流，以促进磷化氢在粮堆中的均匀分布，达到杀虫的目的，同时可以减小熏蒸剂的用量及外泄量，达到节约和环保的目的。环流熏蒸系统主要由施药装置、环流装置、检测装置及安全防护装置等组成： - ①施药装置擦起用移动式仓外磷化氢发生器和CO2气体钢瓶相结合施药的形式，磷化氢气体和CO2气体重量比为2:98，磷化氢纯度不下于99.9%。 - ②环流采用固定式环流装置，装置在风机的正压段设有施药口，环流熏蒸风机的功率≤1KW，风压≤1000Pa，风量压≤1000m3/h，并能保证仓内气体交换次数在2次/日以上，仓房闭密性必须满足《粮油储藏 平房仓气密性要求》（GB/T25229-2010）。 - ③检测装置的作用是检测熏蒸期间仓内磷化氢浓度和工作环境磷化氢浓度，有气体取样装置、磷化氢检测仪及报警仪组成，当气体检测开始时前期每2h-4h检测一次磷化氢浓度，待各检测点浓度均匀后则改为每天定时检测一次，当熏蒸密闭时间达到设定时间或预期效果后，即可散气，散气可采用自然通风散气或机械通风散气。散气从仓房外部开启门窗，先开启下风方向非门窗，后开启上风方向的门窗，散气时间一般为5d-7d，待仓内磷化氢浓度降到0.2mg/m3以下时，人员方可进仓。建设单位配备必要的安全防护装置，以确保熏蒸作业时设施即作业人员的安全。 项目物料平衡分析 表5-1 物料平衡表 序号; 入方; 出方. 物料名称; 数量t/a; 物料名称; 数量t/a. 1; 稻谷; 70000; 产品; 精米：50000. 2; 副产品; 碎米、异色米：2100. 3; 米糠： 4000. 4; 谷壳：10500. 5; 固废; 初筛固废：343. 6; 碎石：280. 7; 收集的粉尘；68.75. 8; 废气; 水蒸气：2700. 9; 外排粉尘：8.25（其中有组织排放约0.55，无组织排放的为7.7）. 合计; 70000; 合计; 70000. 主要污染工序及主要污染物： 一、施工期污染源分析 项目施工期间对环境污染问题主要表现在施工废水、生活污水、扬尘、施工噪声以及施工固体废弃物等，这些污染物均会对周围环境构成不同程度的污染影响。 1、施工废水 施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水、冲洗废水主要污染物为悬浮物。据对比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，施工车辆高峰期按4辆计，冲洗废水约2.0m3/d。其中COD为25～200mg/L，石油类为10～300mg/L，SS约为400～500mg/L，则各污染物排放量COD约0.3kg/d，石油类约0.04kg/d，SS约0.9kg/d，可经沉淀处理后用于道路洒水。 本项目施工人数高峰期约为20人，施工人员均来自当地，不集中安排在工地食宿，每人每天用水量约为50L，用水量约1t/d，废水排放量约为用水量的80%，即：废水排放量约为0.8t/d，废水中污染物浓度为：COD：350mg/L、BOD5：200 mg/L 、SS：150 mg/L、NH3-N：40 mg/L、动植物油类：20mg/L，污染物排放量约为：COD：0.3kg/d、BOD5：0.18kg/d、SS：0.14kg/d、NH3-N：0.04kg/d、动植物油类：0.02kg/d，通过临时化粪池处理后作为农肥，由厂区周边农田消纳。 2、施工废气 （1）扬尘 该项目施工期粉尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，由于主要采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天临时堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，根据堆放场起尘的经验公式可以看出起尘量与尘粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段： Q＝2.1（V50—V0）3e-1.023w 式中：Q—一起尘量，kg／吨•年； V50――距地面50米处风速，m/s； V0――起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%。 根据上述公式估算本项目施工期露天堆场和裸露场地的风力扬尘扬尘5kg/吨·年。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表5-2。 表5-2 不同粒径的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ②车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q一汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆； V一汽车速度，km/h； W一汽车载重量，吨； P一道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-3中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表5-3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆.km P 车 速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.3; 1 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 本项目的扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关，因此较难估算。 （2）施工机械、运输车辆尾气 本项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机等重型机械，它们以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括CO、THC、NOX等。 3、施工噪声 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有挖土机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 根据资料所得的不同施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB。在这类施工机械中，噪声最高的为电锯、电钻。 表 5-4 主要施工机械设备的噪声源强 施工阶段; 施工机械; 5米处测量声级（dBA）. 土石方阶段; 推土机; 83. 挖掘机; 85. 自卸卡车; 80. 装载机; 83. 打桩阶段 （人工灌孔桩）; 风镐; 95. 打桩机; 95. 空压机; 90. 结构阶段; 振捣棒; 90. 电锯; 100. 空压机; 88. 升降机; 80. 4、施工固体废物 本项目拟建场地已进行平整，无土石方开挖过程，施工过程会有一定的建筑垃圾和施工生活垃圾产生。 （1）建筑垃圾 项目建筑垃圾产生量按规划建筑面积14898.65 m2计算，按照4.4kg/m2计，本工程施工期产生的装修垃圾量约65.6t。 （2）生活垃圾 本项目施工人数高峰期约为20人，生活垃圾按0.5kg垃圾/人·d计算，则项目施工期生活垃圾产生量为0.9t。 表5-5 固废产生量及处理方式 固废类别; 产生量; 处理方式. 建筑装修垃圾; 65.6t; 按照《城市建筑垃圾管理规定》向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，在指定地点消纳. 生活垃圾; 0.9t; 收集后由环卫部门处理. 二、营运期污染源分析 1、大气污染源分析 本项目营运期废气主要来自于稻谷储存搬运、加工过程中产生的粉尘以及员工日常生活产生的食堂油烟。 - 粉尘 ①粮食装卸、运输时产生的粉尘 在原料仓库作业过程中由于粮食（粮包）的频繁运输、粮粒的运动和摩擦而产生粉尘污染，此过程粉尘的产生浓度为250mg/m3，起尘量按原料的0.01%计算，则原料仓库粉尘产生量为7t/a。 ②稻谷加工粉尘 根据工程分析，项目主要是在初清、谷糙分离、碾米工序有粉尘产生。根据参考“中粮米业（岳阳）有限公司为中粮集团有限公司”生产经验数据，粉尘产生量按0.1%计算，项目年加工稻谷7万吨，则粉尘产生量为70t/a，本项目所使用的稻谷加工方法及设备与所类比项目相同，因此类比数据可行。 根据业主提供的资料，建设单位在生产全过程将对物料进行密闭，控制扬尘扩散，同时在加工厂房内设置了较为完善的通风除尘系统，专门收集和处理生产过程中产生的粉尘气体。建设单位在重点产尘部位设置吸风装置，将粉尘送与通风除尘系统，粉尘经旋风除尘器作一级除尘后再由布袋除尘器作二级过滤处理，旋风除尘器利用离心力除掉较粗颗粒的粉尘，布袋除尘器则通过滤袋净化进一步除尘，两者结合之下除尘效果可大于99%。 建设单位在重点产尘部位设置吸风装置，每台风机风量为5000m3/h，收集效率99%，则进入除尘器内的粉尘浓度为1031.25mg/m3，经旋风除尘器及布袋除尘器处理后（本项目除尘效率按保守99.2%计）外排粉尘量为0.55t/a，粉尘浓度为11.55mg/m3，有组织排放量满足《大气污染物综合排放标准》（GB1697-1996）中表2的要求（颗粒物最高允许排放浓度：120mg/m3）。其中无组织排放粉尘量为0.7t/a。 （2）谷种熏蒸废气 仓库稻谷生虫期在每年的6月、7月、8月三个月，建设单位拟采用环流熏蒸方式，通过施药装置对仓内粮食进行熏蒸，熏蒸时仓库内磷化氢的浓度约为100-300 mg/m3，当熏蒸密闭时间达到设定时间或预期效果后，即可散气，散气可采用自然通风散气或机械通风散气，散气时间一般为5d-7d，待仓内磷化氢浓度降到0.2mg/m3以下时（经环流熏蒸系统配套自动检测仪检测），人员方可进仓。 （3）食堂油烟废气 项目在综合楼内设置食堂，食堂使用液化气或电能等清洁能源，员工食堂厨房产生的少量油烟废气，据调查居民人均日食用油用量约50g/人·d，本项目职工50人均在食堂就餐，耗油量为750kg/a，据类比调查，通常烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，油烟产生量为21.23kg/a。 2、废水污染源分析 本项目营运期生产用水为抛光用水，全部被吸收，无生产废水产生。项目废水主要为员工生活污水。 （1）生产用水 大米加工工序仅抛光需用少量工艺水，抛光时需按一定比例进行均匀地向大米喷水，可使大米表面润湿，有利于米粒表面糠粉分离，同时，在擦离抛光压力和抛光过程中产生的摩擦温度作用下使大米表而淀粉糊化形成胶质层，从而达到提高大米光亮的目的。大米抛光用水量为抛光大米量的0.5%，项目年加工生产大米50000t/a，则抛光用水量为25t/a（0.08t/d）。拋光用水部分被蒸发、部分被大米吸收，无生产废水外排。 （2）员工生活污水 本项目厂区员工人数60人，其中20人在厂区综合楼内住宿。根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中用水参数，不在厂区内住宿的员工日常办公用水量按50L/人.d计，在厂区内住宿的员工日常生活用水量按145L/人.d计，则本项目日常生活用水4.9t/d（1470t/a），废水量按80%计算，则废水量约3.92t/d（1176t/a），主要污染物及产生浓度为CODcr：300mg/L、BOD5：150mg/L、NH3-N：30mg/L，生活污水经综合楼内化粪池处理后进入园区污水管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，最终排入湘江。 3、噪声污染源分析 本项目噪声主要来源于大米加工成套生产线：其中包括有杂粮清理机、去石机、砻谷机、分离机、碾米机、分级机、大米色选机、抛光机、输送带等设备噪声，根据设备数量和噪声水平，运转时设备噪声声级约65~90dB(A)。具体情况见表5-7。 表5-7 噪声源一览表 噪声源; 数量; 声压级dB(A); 工作方式; 源强位置. 含杂粮清理机; 1套; 70-75; 连续; 生产车间. 去石机; 1套; 70-75; 连续; 生产车间. 砻谷机; 1套; 75-90; 连续; 生产车间. 分离机; 1套; 60-70; 连续; 生产车间. 碾米机; 4台; 70-80; 连续; 生产车间. 分级机; 1套; 60-70; 连续; 生产车间. 大米色选机; 1套; 65-75; 连续; 生产车间. 抛光机; 1套; 60-65; 连续; 生产车间. 色选机; 5台; 65-70; 连续; 生产车间. 烘干机组; 6台; 70-75; 连续; 生产车间. 谷壳压缩机; 3台; 70-75; 连续; 生产车间. 输送带; 37台; 60-65; 连续; 生产车间. 提升机; 55台; 60-65; 连续; 生产车间. 风机; 51台; 80-90; 连续; 生产车间. 运输车辆; -; 75-80; 间接; 厂区内. 4、固废污染源分析 本项目营运期产生的固体废物主要包括有副产品、一般固废、熏蒸药剂废物及员工生活垃圾。 （1）副产品 ①谷壳：根据业主提供资料，谷壳分离产生的谷壳占原料15%，即10500t/a，谷壳经自然沉降后在谷壳储存车间内收集，后外售给生物质燃料加工企业作为原材料使用； ②米糠：根据业主提供资料，米糠产生量为4000t/a，通过袋装方式收集后可外售农户作饲料或外售榨油厂； ③碎米、异色米：根据业主提供资料，在产品检验过程中产生的碎米、异色米量为原料的3%，产生量为2100t/a，通过袋装方式收集后外售农户作饲料。 （2）一般固废 ①初筛固废：稻谷初筛产生的大、小、轻杂主要为稻草、杂草、树叶、树枝等，经初筛产生的大、小、轻杂产生量约343t/a，委托环卫部门清运处置。 ②碎石：稻谷去石工序将稻谷中碎石筛选出来，碎石产生量一般为原料的0.4%，则碎石产生量约280t/a，委托环卫部门清运处置。 ③粉尘：根据计算，经旋风除尘器+布袋除尘器收集的粉尘量为68.75t/a，收集的尘粒主要是微细糠粉，混入糠粉后可直接出售用于饲养鸡、鸭、鹅及鱼类。 ④废编织袋：根据业主提供资料，产品包装过程中部分完整的编织袋将用于装存谷糠，剩余破损、废弃的编织袋产生量600t/a，收集后定期厂家回收。 （3）生活垃圾：项目员工60人，其中不在厂区内住宿的40名员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，其余生活垃圾产生量按1kg/d计，则本项目员工产生的生活垃圾总量为12t/a，在厂区内收集后委托环卫部门定期清运处置。 （4）熏蒸药剂残渣 粮食储藏过程中为防止生虫、霉变，需定期采用环流熏蒸方式对粮食杀虫、杀菌，所使用的熏蒸药剂具有毒性，粮库熏蒸药剂残渣年产生量0.5kg，熏蒸药剂残渣属HW04类危废（废物代码900-003-04），必须遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及修改单的有关规定设置临时贮存装置，将所有药剂残渣集中存放后按粮食部门要求处置，做好“防渗、防淋、防晒”。 （5）熏蒸药剂废包装瓶 粮食杀虫、杀菌使用后的磷化铝废包装瓶会有少量残留熏蒸药剂，药剂具有毒性，不可随意丢弃，将按粮食部门要求处置。 表5-8 项目固体废物处理一览表 序号; 污染物; 产生量; 处理方法. 1; 副产品; 谷壳; 10500t/a; 外售给生物质燃料加工企业作为原材料使用. 米糠; 4000t/a; 外售榨油厂或农户作饲料. 碎米、异色米; 2100t/a; 外售农户作饲料. 2; 一般固废; 初筛固废; 343t/a; 交由当地环卫部门处理. 碎石; 280t/a; 交由当地环卫部门处理. 粉尘; 68.75t/a; 外售农户作饲料或作农肥. 废编织袋; 600t/a; 厂家回收. 3; 员工生活垃圾; 生活垃圾; 12t/a; 交由当地环卫部门处理. 4; 熏蒸药剂; 残渣; 0.5kg/a; 按粮食部门要求处置. 5; 废包装瓶; 10kg/a; 按粮食部门要求处置.

- 六、项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 谷种熏蒸 | 磷化氢 | 200mg/m3 | 0.2mg/m3 |  |
|  | 生产线 | 粉尘 | 70t/a | 有组织 | 0.55t/a ，11.55mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.7t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 21.23kg/a | 3.18kg/a，1.33mg/m3 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水（1470t/a） | COD | 300 mg/l，0.44t/a | 进入园区污水管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理 |  |
|  |  | BOD5 | 150 mg/l，0.22t/a |  |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/l，0.04t/a |  |  |
| 固 体 废 物 | 副产品 | 谷壳 | 10500 | 外售给生物质燃料加工企业作为原材料使用 |  |
|  |  | 米糠 | 4000 | 外售榨油厂或农户作饲料 |  |
|  |  | 碎米、异色米 | 2100 | 外售农户作饲料 |  |
|  | 一般固废 | 初筛固废 | 343 | 交由当地环卫部门处理 |  |
|  |  | 碎石 | 280 |  |  |
|  |  | 粉尘 | 68.75 | 外售农户作饲料或作农肥 |  |
|  |  | 废编织袋 | 600 | 厂家回收 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 12t/a | 交由当地环卫部门处理 |  |
|  | 熏蒸药剂 | 残渣 | 0.5kg/a | 按粮食部门要求处置 |  |
|  |  | 废包装瓶 | 10kg/a |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于大米加工成套生产线、烘干机、输送带及运输车辆等噪声，噪声强度在60~90dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目的施工开展，将不可避免产生的弃渣、建筑垃圾，扰动原地貌，破坏原有的生态植被，甚至使局部地区成为裸露地，致使土壤抗蚀能力降低，引起水土流失，受暴雨时冲刷更为严重，同时也使原有的景观生态体系发生一定程度的变化。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析： - 1、水环境影响分析 施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要是含有油污的废水。污水中的主要污染物有SS和石油类，如果直接排放将对工业园区下水道产生一定影响。为减小不利影响，环评建议建设单位在厂区东侧出入口出建设10m3隔油沉淀池，将废水集中收集处理后用于道路洒水或场区绿化。 本工程施工期较短，且生产废水经沉淀隔油处理后可回用于道路洒水和场区绿化，因此，施工期生产废水排放对区域内水环境影响较小。项目施工人员以当地居民为主，不集中安排住宿，项目在厂区内设置旱厕，生活污水产出量较小，经过临时化粪池处理后可进入西侧农田、林地作农肥。 主要水污染防治措施： (1) 施工材料如沥青、油料、化学品等有害物质堆放场地应设围挡措施，并加蓬布覆盖以减少雨水冲刷造成污染。 (2) 施工场地应修建良好的排水系统，防止开挖的地表、渣土场地受雨水的冲刷。建筑与装饰材料堆放应加盖防雨布，防治降雨冲制淋失。 (3) 尽量选用先进的设备、机械、以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量，从而减少含油污水的产生量。在不可避免的跑、冒、滴、漏过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑、吸油纸等），将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水，对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至有资质的处理场集中处理。 (4) 在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水、污水，经过沉砂、隔油等预处理后，回用于施工现场洒水抑尘。 (5)施工期工作人员应在场地进行合理的排水设计和设备配置，如发生设计排水能力以内的渗流和用水，均由排水设施将涌水输送至沉淀池沉淀处理后排入用于项目场地绿化、道路洒水。 - 2、大气环境影响分析 施工期的环境空气污染主要来自施工现场、未完工场地、堆场、进出工地车辆等敞开源的粉尘污染和动力机械、运输车辆排放的燃油尾气，其中以粉尘对周围环境的影响较为突出。 （1）粉尘污染 施工粉尘和扬尘量的大小与施工条件、管理水平、机械化程度、施工季节、土质和气象等诸多因素有关，较难确定。施工粉尘受影响的受体主要是工程施工人员以及西侧、北侧居民点，并且运输车辆产生的扬尘将对道路两侧的居民产生一定的影响。道路扬尘主要通过洒水的方式来抑尘，实验数据表明，洒水方式能削减 80%以上的起尘量。施工活动是短期的，随着施工的结束，施工扬尘对周围环境的影响也随之消失。 （2）车辆及机械尾气污染 运输车辆及部分施工机械作业时因燃油会排出含CO、NO2等污染物的废气，由于废气排放量小，故主要影响施工区内局部的环境空气。本环评要求施工单位选择符合相关环保标准的施工机械进行作业，并对施工机械进行定期检修保养，以使施工机械保持良好的作业状态，从而减少施工机械的环境污染影响。 主要环境空气防治措施： ①建筑地基开挖，采用洒水作业，最大程度的减少粉尘产生量。 ②采用商品混凝土，项目区不设置混凝土拌和站；避免现场搅拌混凝土产生的废气与粉尘，并减少建筑材料堆存量及扬尘的产生。 ③施工场区应设置警示牌和围栏，并定期洒水抑尘。对水泥、石灰、河砂等容易飞散的物料，存放时应采取防风遮挡措施，运送时应加盖蓬布，以减少起尘量。 ④工地运输车辆在运输沙、石等建筑材料及建筑废料时，不得装的过满，防止洒在道路上，造成二次扬尘。 ⑤及时清扫因雨水夹带和运输散落在施工场地和路面上的泥土，减少卡车运行过程刮风引起的扬尘。如遇大风天气，应将运输中易起扬尘的建筑材料盖好，防止被大风吹起，污染环境。 ⑥规范施工场地出入口设置，出入口须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫，场内硬化路面不少于30米，场外须与公共道路连接；出入口内侧设置车辆冲洗设施，洗车作业地面至进出口路段须硬化，宽度应大于5米，并铺设加湿的麻袋、毛毡或毛纺布毡等。 ⑦建筑物四周1.5米外全部设置防尘布网（西北两侧因距离居民点位置较近可适当加高防尘布网），防尘布网顶端应高于施工作业面2米以上；裸露的施工场地闲置时间在3个月以内的，应采取防尘布网覆盖，并加强管理，确保覆盖到位；限定物料堆放场地；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5米的堆放池，位于工地主导风下风向，并采取覆盖措施。项目临时堆场渣土堆须采取覆盖措施。 ⑧进场设备尾气排放必须符合环保标准。 - 3、声环境影响分析 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。不同的施工设备产生的机械噪声声级见表5-4，在多台机械设施同时施工时，叠加后增加值一般不超过10dB（A）。项目施工噪声源强类比国内已有的“施工场地上的能量等效声级[dB(A)]的典型范例”中的数据【《环境评价》（第二版），陆雍森著，同济大学出版社，1999.9】。 施工场地上的能量等效声级[dB（A）]的典型范围见表7-1。 表7-1 施工场地上的能量等效声级[dB（A）]的典型范围 工程类型; 住房建设; 办公建筑、旅馆、学校、医院、公用建筑; 工业小区、停车场、 宗教、娱乐、休息、 商点、服务中心; 公共工程、道路与公 路、下水道和管沟. 施工阶段; I*; II**; I; II; I; II; I; II. 场地清理; 83; 83; 84; 84; 84; 83; 84; 84. 开 挖; 88; 75; 89; 79; 89; 71; 88; 78. 基 础; 81; 81; 78; 78; 77; 77; 88; 88. 上层建筑; 81; 65; 87; 75; 84; 72; 79; 78. 完 工; 88; 72; 89; 75; 89; 74; 84; 84. 注： *I——所有重要的施工设备都在场； **II——只有极少数必须的设备在场。 同时参照如下距各种施工设备不同距离噪声预测结果表： 表7-2 距各种施工设备不同距离噪声预测结果表 单位：dB(A) 距离(m) 施工设备; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100. 各类打桩机; 105; 99.0; 93.0; 89.5; 87.0; 85.0; 83.4; 82.1; 81.9; 80.0. 电锯、电刨; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 混凝土搅拌机; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 振捣棒; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 振荡器; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 钻桩机; 100; 94.0; 88.0; 84.5; 82.0; 80.1; 78.5; 77.2; 76.0; 74.0. 钻孔机; 100; 94.0; 88.0; 84.5; 82.0; 80.1; 78.5; 77.2; 76.0; 74.0. 装载机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 推土机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 挖掘机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 风动机具; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 卷扬机; 80; 74.0; 68.0; 64.5; 62.0; 60.1; 58.5; 57.2; 56.0; 54.0. 卡车; 85; 79.0; 73.0; 69.5; 67.0; 65.1; 63.5; 62.2; 61.0; 59.0. 目前本项目厂区西面、北面、东北面均分布有居民点，从上可知本项目施工对这些居民点有一定的影响。特别是各类噪声设备分贝值叠加可能会达到80dB以上，如果不采取一定减噪措施，将对其声环境有一定影响。 环评建议建设单位在施工期采取以下治理措施： （1）所有施工机械尽量选择低噪声设备，减少高噪声机械数量，确保施工机械处于良好的运行状态，并分散施工。 （2）在施工场地周围设围挡，特别是西北两侧，可阻隔噪声传播，减少推土机、挖掘机等设备对周围环境的影响。 （3）合理安排施工时间，严格控制在每日7时至12时和14时至22时之间施工，并限制高噪声施工设备作业时间，打桩机夜间禁止施工。 （4）运输车辆应匀速行驶，减少交通噪声对公路两旁居民的影响。 （5）地基工程需连续作业时，应及时向区环保部门申报，同时向附近受影响的居民出示安民告示和解释，杜绝扰民施工。 通过采取上述措施，本项目施工期噪声可得到一定程度衰减，对附近环境敏感点影响较小。而且本项目施工期很短，施工期噪声的影响会随着施工期的结束而结束。 - 4、固废环境影响分析 施工期工程固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。工程区施工人员生活垃圾定点收集后，交由环卫部门处理，各类建筑垃圾按照建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》（2005年6月1日施行）规定，在指定地点消纳。 主要固体废物处置措施 (1) 工程产出的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运与处理，按管理部门指定地点处置，不得随意弃渣；渣料若在工地内堆置超过一周的，应采取防淋失和风蚀措施。 (2) 施工中产生的建筑垃圾、施工营地生活垃圾需定点堆放，及时清理，不得随意占用未征土地，施工现场设置专门的废弃物临时储存场地，堆放时须加盖塑料蓬布，避免雨中冲刷带来的水土流失，同时保持土壤的养分。 (3) 处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 (4) 建筑物装修期间，使用过的油漆桶属于危险废物，应及时回收，妥善处置。在工程竣工验收前，应将所产生的建设工程废弃物全部清除防止污染环境；并与环卫部门联系，及时清理施工现场的生活垃圾；应使用按规定配装密闭装置的车辆运输。 综上所述，施工现场应加强管理，提倡文明施工，经采取以上措施后，施工期固体废物不会对周围环境造成明显影响。 - 5、生态环境影响分析 项目建设期区域内土地土壤将出现裸露，施工场地局部应及时进行硬化处理，加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。同时，还应进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 工程施工过程中，若发现有墓葬、化石、古钱币等有价值的古迹或文物时，应及时向有关文物主管部门汇报，必要时暂停施工。 综上所述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，且这些影响是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 ## 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析及污染防治措施 本项目营运期废气主要来自于稻谷储存搬运、加工过程中产生的粉尘以及员工日常生活产生的食堂油烟。 （1）粉尘 ①粮食装卸、运输时产生的粉尘 稻谷在原料仓库搬运及储存过程中会极少量粉尘，约7t/a，粉尘以无组织形式排放，粉尘大部分自然沉降在车间内，微量粉尘呈无组织较通过门、窗以及墙体之间的缝隙排放到外环境中，在通过加强车间通风、工作人员戴口罩可减少搬运过程粉尘对生产车间卫生环境及周边环境的影响。 ②稻谷加工粉尘 项目主要是在卸粮、初清、谷糙分离、碾米工序有粉尘产生。根据业主提供的资料，项目选用密闭性能好的斗式提升机以及自动秤、初清筛等，并在重点产尘部位设置吸风装置，将粉尘送与通风除尘系统，粉尘经旋风除尘器作一级除尘后再由布袋除尘器作二级过滤处理，车间粉尘治理流程见图如下： 风机 粉尘 15m高排气筒 吸风集气罩 固体废物外售 旋风除尘器 布袋除尘器 粗大粉尘 固体废物外售 细粉尘 图7-1 粉尘处理工艺流程图 除尘工艺简介：建设单位拟采用旋风除尘器+布袋除尘器二级过滤方式处理加工仓库内产生的粉尘，粉尘经过吸风装置进入旋风除尘器，旋风除尘器使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，粉尘再由进风口进入布袋除尘器，首先碰到进出风口中间的斜板及挡板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗，起预收尘的作用，进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋，粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部清洁室，汇集到出风口排出。含尘气体通过滤袋净化的过程中，随着时间的增加而积附在滤袋上的粉尘会越来越多，在处理过程中须对滤袋进行清灰，保证除尘系统运行。 根据工程分析计算可知，建设单位在重点产尘部位设置吸风装置，每台风机风量为5000m3/h，收集效率99%，则进入除尘器内的粉尘浓度为1031.25mg/m3，经旋风除尘器及布袋除尘器处理后（本项目除尘效率按保守99.2%计）外排粉尘量为0.55t/a，粉尘浓度为11.55mg/m3，有组织排放量满足《大气污染物综合排放标准》（GB1697-1996）中表2的要求（颗粒物最高允许排放浓度：120mg/m3）。因此本项目除尘选用旋风除尘器+布袋除尘器二级粉尘处理措施可行，处理达标后的粉尘废气再集中通过一根15m高排气筒排放，排气筒高度按照要求《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中不低于15m高标准要求设置。措施可行，对周边环境影响较小。 大气环境防护距离 ①大气环境防护距离确定方法 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂内平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 ②大气环境防护距离参数选择 根据污染物的产生和排放情况，选择厂区内无组织排放的粉尘为本项目大气环境防护距离计算的预测因子。根据污染源强计算可知，本项目储存及加工过程中无组织排放废气中粉尘的排放量为7.7t/a（3.2kg/h）。 根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，评价标准参照《环境空气中量标准》（GB3095-2012）中总悬浮颗粒物（TSP）浓度二级标准值，将整个厂区当作一个面源，计算出本项目无组织排放粉尘的大气环境防护距离。 评价采用《环境影响评价技术导则》 （HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离， 将厂区所有无组织排放点当作一个整体计算大气环境防护距离，计算参数及结果见表7-3。 表 7-3 大气环境防护距离计算结果 污染源; 参数选择; 面源有效高度（m）; 源强（kg/h）; 计算结果（m）. 污染物; 长（m）; 宽（m）. 生产车间; TSP; 327; 130; 5; 3.2; 无超标点. 图7-2 储运及加工无组织粉尘大气防护距离计算结果 将数据代入大气污染防护距离计算程序可知：营运期稻谷储运及加工产生的粉尘在周边区域无超标点。所以，本项目不需设置大气防护距离。综上所述，本项目所产生的粉尘废气在采取相应措施处理后，对周围环境影响不大。 （2）在仓库稻谷生虫期，建设单位拟采用环流熏蒸方式通过施药装置对仓内粮食进行熏蒸，熏蒸时仓库内磷化氢的浓度约为100-300 mg/m3，当熏蒸密闭时间达到设定时间或预期效果后，即可散气。散气可采用自然通风散气或机械通风散气，散气从仓房外部开启门窗，先开启下风方向非门窗，后开启上风方向的门窗，散气时间一般为5d-7d，待仓内磷化氢浓度降到0.2mg/m3以下时（经环流熏蒸系统配套自动检测仪检测），人员方可进仓作业。建设单位在日常熏蒸过程中应采取以下措施： ①每年年初制定虫害防治方案、应急预案，预算所需进行熏蒸防治的库房面积、种子数量，预计磷化铝用量，对熏蒸防护设备（空呼器等）年检，有计划地对各库熏蒸救援预案进行演练。库房熏蒸要交错进行，不能几个库房同时排放熏蒸废气，并且原料仓库所设置的熏蒸废气排气口必须远离西北两侧居民住宅楼。 ②各仓库应配置引风机，熏蒸时先进行仓库气密性检查，避免磷化氢向外散逸；配置相应的毒性气体检测设备以用于检测库区内有害气体的浓度。并标出该区的危险标志，同时公告附近居民，注意防护。 ③公司不储存、运输熏蒸药剂，每次熏蒸时由供方将指定数量的药品送到指定库点；由专人根据仓库药量进行摆放，并核对数量与投药点，要求准确无误； ④熏蒸结束后，对采取整仓熏蒸的仓库需戴好防护装置，进行一次浓度检测，操作人员须佩戴好防护品，方可打开库房门，通风换气。建议先开下风向平房仓的门窗，再开上风向的门窗。散毒期间，仓库安全要加强安全警戒，人、畜等不能靠近警戒区，检查无残毒后，方可入库。 ⑤熏蒸结束后，由技术人员指导将药罐、残渣清理干净，并清点数量，交由供货方统一回收，并做好记录。 此外，熏蒸过程中会有极少量的熏蒸气体外逸，熏蒸气体中的PH3可能对近距离内的人和其他生物造成伤害。应通过强制通风措施使其浓度达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。 （3）食堂油烟废气 项目在综合楼内设置食堂，食堂使用液化气或电能等清洁能源，根据工程分析可知，本项目职工耗油量为750kg/a，油烟产生量为21.23kg/a，食堂炒菜时间取4h/d，基准排风量为2000m3/h，项目使用油烟去除率为85%的油烟净化系统，则油烟的排放量为3.18kg/a，排放浓度为1.33mg/m3，可以达到《饮食油烟排放标准》（GB18482-2001）标准要求（最高允许排放浓度为2.0mg/m3)，对周边环境影响较小。 2、水环境影响分析及污染防治措施 项目厂区内排水实行“雨污分流”排水方式统，雨水经园区雨水管网汇入湘江，目前建园区已建立较为完善的雨污分流制排水系。项目无生产废水外排，厂区内外排废水主要为员工生活污水，根据工程分析可知，生活废水量约3.92t/d（1176t/a），建设单位可在综合楼内设置处理规模约10m3/d的化粪池，项目废水经化粪池预处理后通过园区污水管道进入湘阴县第二污水处理厂经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准排入湘江。 湘阴县第二污水处理厂（工业园污水处理厂）于2016年11月试运行，工业园所有企业外排废水都进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排。湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县工业园内，总占地面积约60亩，设计处理能力为2万吨/d，水处理工艺采用“水解酸化+AAO”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目属于工业区，属于湘阴县第二污水处理厂纳污范围。本项目污水排放量为3.92t/d，仅占该污水处理厂总规模的0.02%，同时目前湘阴县第二污水处理厂日处理量约为0.6万吨，还有足够的处理余量，本项目主要污染物及产生浓度为CODcr：300mg/L、BOD5：200mg/L、NH3-N：30mg/L，符合该污水厂接纳水质标准要求，因此，本项目污水能够排入污水处理厂内，废水处理措施技术可行。 3、噪声影响分析及污染防治措施 本项目噪声主要来源于大米加工成套生产线、烘干机、输送带等设备噪声，噪声强度在60~90dB(A)之间。同时还有运输原料、产品的交通噪声。 为减少噪声对厂区环境以及周边环境的影响，建设单位需采取如下几个方面的隔声、减震措施： ①声源治理：噪声较大的设备如生产车间振动清理筛、谷糙分离机、通风机等应设置相应的消声装置或者改变噪音源的运动方式（如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动）。 ②隔声吸收：结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁，同时进行植物绿化，以减少噪声的影响。消除噪声污染影响还应从在平面布局考虑，强噪设备布置时应充分考虑强噪设备与厂界的距离及厂界噪声限值，布置位置尽可能远离厂界。 ③减震措施：震动较大的设备采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应(减震垫、防震垫片)的减震措施，减轻震动。 项目主要噪声设备噪声产生及治理情况见下表： 表7-4 项目主要设备噪声产生及治理情况一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 治理前; 治理措施; 治理后; 位置. 1; 含杂粮清理机; 70-75; 隔声、减振、绿化; 50-55; 生产车间. 2; 去石机; 70-75; 隔声、减振、绿化; 50-55. 3; 砻谷机; 75-90; 隔声、减振、绿化; 55-70. 4; 分离机; 60-70; 隔声、减振、绿化; 40-50. 5; 碾米机; 70-80; 隔声、减振、绿化; 50-60. 6; 分级机; 60-70; 隔声、减振、绿化; 40-50. 7; 大米色选机; 65-75; 隔声、减振、绿化; 45-55. 8; 抛光机; 60-65; 隔声、减振、绿化; 40-45. 9; 色选机; 65-70; 隔声、减振、绿化; 45-50. 10; 烘干机组; 70-75; 隔声、减振、绿化; 50-55. 11; 谷壳压缩机; 70-75; 隔声、减振、绿化; 50-55. 12; 输送带; 60-65; 隔声、减振、绿化; 40-45. 13; 提升机; 60-65; 隔声、减振、绿化; 40-45. 14; 风机; 75-85; 隔声、减振、绿化; 55-65. 15; 运输车辆; 75-80; 减速、绿化; 55-60; 厂区内. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 3.2、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ### （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### （3） 预测结果 项目采用8小时制度，即各设备仅在白天作业，同时项目厂区运输过程主要是白天进行，中午夜间休息时间避免运输，噪声较小。 其中项目生产区距离各厂界的距离分别为：北侧70m，南侧200m、东侧18m、西侧55m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-5： 表7-5 厂区噪声预测结果表 单位：dB(A) 项目 点位; 昼 间. 预测值; 标准值; 是否达标. 东厂界; 62.0; 65; 达标. 南厂界; 54.9; 达标. 西厂界; 60.1; 达标. 北厂界; 58.5; 达标. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，因此，本项目投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。 4、固体废物影响分析及污染防治措施 本项目营运期产生的固体废物主要包括有副产品、一般固废、熏蒸药剂废物及员工生活垃圾。本项目固体废物处置情况详见表5-4。 建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得随处堆放，环评建议建设单位在加工车间内设置占地约50m2的半封闭式一般固体废物临时堆放场地，10m2的危险固废暂存场所，方便固废的收集以及外运。为了防止生产过程中产生的固废及粉尘等在储存期间产生二次污染，建设单位应在临时堆放场地设置收集桶或收集袋收集固废及粉尘，临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置防护带并做围档隔离处理。同时必须定期熏蒸残渣及包装集中收集后按粮食部门要求处置，不允许外排和泄露，以保证得到安全、清洁的处置。 厂内一般固废临时贮存点应注意： ①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准； ②为加强监督管理，暂存场地应按环境《保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995) 设置环境保护图形标志。 厂区危险固体废物临时贮存点应注意： ①项目危废暂存场所应依据《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597）进行处理： ②危废严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动； ③要将危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账，如实记录相关信息并及时依法向环保部门申报； ④禁止将危废随意倾倒或与其它固体废弃物一同混合； ⑤为加强监督管理，暂存场地应按环境《保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995) 设置环境保护图形标志。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 5、生态环境影响分析 项目用地位于湘阴县工业园，营运过程对植被、生物量的减少影响很小。据现场调查，项目所在地附近没有珍稀野生动物，只有一些小型啮齿类动物和鸟类。项目实施后，随着绿化种植，施工时的人为干扰消失，对该地区动物生态系统影响不大。由此分析可知，本项目实施后对当地动植物生态环境影响不大。 6、环境风险评价 6.1 评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 6.2 环境风险识别 风险识别包括生产过程中所涉及的物质的风险识别和生产设施风险识别。本项目涉及的存在环境风险的装置有磷化氢发生器，产生风险物质为磷化铝，风险类别为泄露。具体内容详见表7-6： 表7-6 风险识别的范围和类型一览表 风险范围; 风险装置; 风险物质; 物质类型; 风险类型. 熏蒸系统; 磷化氢发生器; 磷化氢、磷化铝; 剧毒; 泄露. 开仓; 仓库磷化氢排气口; 磷化氢; 剧毒; 泄露. 贮运系统; 贮存场所; 磷化铝; 剧毒; 泄露. - 物质风险识别 本项目涉及的危险物质主要为磷化氢、磷化铝，其中磷化氢、磷化铝属于有毒物质，存在泄露风险；磷化氢、磷化铝的物理化学性质如下： 表7-7 磷化氢、磷化铝物理化学性质和危险性 物料名称; 用途; 理化性质; 危险性; 毒性; 备注. 磷化铝; 杀虫; 分子式为AlP，分子量为57.59，浅黄色或灰绿色粉末，无味，易潮解，熔点2550℃，不溶于冷水，溶于乙醇、乙醚。CAS NO：20859-73-8，包装标志：遇湿易燃物品、剧毒品，UN编号：1397，危险货物编号：43036，Ⅰ类包装类别。; 遇水或酸产生磷化氢（毒性气体）; 吸入磷化氢气体引起头晕、头痛、乏力、食欲减退、胸闷及上腹部疼痛等。严重者有中毒性精神症状，脑水肿，肺水肿，肝肾及心肌损害，心律紊乱等。口服产生磷化氢中毒，有胃肠道症状，以及发热、畏寒、头晕、兴奋及心律紊乱，严重者有气急、少尿、抽搐、休克及昏迷; —. 磷化氢; 杀虫; 分子式：PH3，分子量为34，无色气体，有蒜臭味，属剧毒物，易燃、易爆炸化学品，熔点-133.0℃，沸点-87.7℃，自然温度38℃，微溶于水。; 剧毒易燃物质; —. （2）生产设施风险识别 项目的主要生产设施为熏蒸系统、药品储存场所等，项目潜在的危险种类，原因及易发场所见表7-8。 表7-8 生产中潜在危险因素分析 序号; 事故种类; 发生原因; 易发场所; 备注. 1; 泄漏 事故; ·操作原因：违章指挥、违章作业、误操作。 ·设备原因：设备不符合设计技术要求；设备损坏而未及时维修；设备维修不慎，引起中毒事故。 长期超负荷运行。 ·安全设施有缺陷。; ·熏蒸系统、 仓库磷化氢排气口; 废气泄漏造成大气环境污染，污染范围大，但发生频率低。. 2; 中毒 事故; ·操作原因：不按规定进行装卸、贮存；与其它禁混物料进行混存。 ·设备原因：设备不符合设计技术要求；设备损坏而未及时维修；设备维修不慎，引起中毒。; ·危险废物暂存场所; 物质发生反应，产生挥发性有毒物质，影响大，但发生频率低。. （3）重大危险源辨识 表7-9 危险化学品储量 物料名称; 储量（t）; 临界储量（t）; 是否构成重大危险源. 磷化铝; 即买即用; 200; 否. 磷化氢; 现场制备，不储存; 1; 否. 综上所述，本项目危险化学品均未构成重大危险源。 （4）其它火灾危险性分析 ①电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、发热、电器使用管理不当等引起火灾。 ②厂房耐火等级达不到要求，一旦明火管理不当，生产、生活用火失控，就容易导致火灾。 6.3 源项分析 根据有毒有害物质放散起因，本项目主要风险事故类型为：熏蒸系统仓外发生器及仓库磷化氢排气口泄漏事故。 发生风险事故的概率虽然很小，但影响程度往往是巨大的。尽管本项目采取了一系列安全防范措施，但工业生产中仍不能完全排除发生风险的可能性。据国内同类企业事故资料：本项目最大可信事故为泄露事故。 6.4 事故风险防范措施及对策 “安全第一，预防为主”是我国的安全生产方针，加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度，认真执行“三同时”预祝你则，要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范，在设计时拟对风险事故采取以下主要预防措施： 6.4.1 化学品及危险废物运输要求 根据《危险化学品安全管理条例》[中华人民共和国国务院令第344号]，56%磷化铝片剂在运输过程中装入完全密封的具丝的马口铁筒、铝筒，外包装采用防潮阻燃纸箱、钙塑箱等，中间采用减震材料做衬垫，每箱净含量不超过20kg。所以在发生运输事故时，磷化铝很难泄露与水接触而产生磷化氢气体。但一旦由于严重事故导致磷化铝外泄，其与水接触发生剧烈反应产生剧毒的磷化氢气体，由于无组织的排放，其对环境的影响是巨大的，对事故现场较大范围的大气环境和人员身体健康造成巨大不利影响。 根据其化学反应原理： A1P+3H+→PH3↑+A13+ 20kg的56%磷化铝片剂遇水充分反应后，产生的磷化氢气体为193.27mol（标态体积4329.25L，4.33m3，6.58kg）。 当空气中磷化氢气体的浓度达到0.1%时，人吸入5-10min即致死。假使产生的这些有毒空气以球形向地面扩散，则磷化氢有毒气体的扩散半径为 式中 R---有毒气体的半径，m； Vg—有毒气体的蒸气体积，m3； C—有毒气体在空气中的危险浓度值，% 由于C=0.1%，则 R=7.816[Vg]1/3 R=12.74m 因此，在发生交通运输事故时，单箱（20kg）56%磷化铝遇水产生磷化氢气体自由扩散（无风），在半径为12.74m范围内，人体在5-10min持续吸入会造成死亡。 1．运输、装卸危险化学品，应当依照有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求并按照危险化学品的危险特性，采取必要的安全防护措施。 2．用于化学品运输工具的槽罐以及其它容器，必须依照《危险化学品安全管理条例》的规定，由专业生产企业定点生产，并经检测、检验合格，方可使用。质检部门应当对前款规定的专业生产企业定点生产的槽罐以及其它容器的产品质量进行定期的或者不定期的检查。 3．运输危险化学品的槽罐以及其它容器必须封口严密，能够承受正常运输条件下产生的内部压力和外部压力，保证危险化学品运输中不因温度、湿度或者压力的变化而发生任何渗(洒)漏。 3．运输危险化学品的车辆应专车专用，并有明显标志，要符合交通管理部门对车辆和设备的规定. 9．各种装卸机械、工属具要有足够的安全系数，装卸易燃、易爆危险货物的机械和工属具，必须有消除产生火花的措施。 10．危化品在运输中包装应牢固，各类危险化学品包装应符合GB 12463的规定。 11．性质或消防方法相互抵触，以及配装号或类项不同的危险化学品不能装在同一车、船内运输。 12．易燃、易爆品不能装在铁帮、铁底车、船内运输。 13．易燃品闪点在28℃以下，气温高于28℃时应在夜间运输。 14．运输危险化学品的车辆、船只应有防火安全措施。 15．禁止无关人员搭乘运输危险化学品的车、船和其它运输工具。 16．运输爆炸品和需凭证运输的危险化学品，应有运往地县、市公安部门的《爆炸品准运证》或《危险化学物品准运证》。 对磷化铝的运输要有保障的运输协议，由专人负责运输，运输车辆必须加强检修，危险品包装必须符合GB3796《农药运输通则》规定；在运输过程中，负责运输人员要与公司负责安全的负责人和相关安全部门保持联络，一旦发现问题（运输事故）要立即采取措施。对事故现场要明确安全防护距离（视泄露箱数而定，单箱泄露防护距离必须大于12.74m），在防护距离内要杜绝烟火，以免产生的磷化氢气体在爆炸体积极限内遇火发生爆炸；在负责处理现场的人员（须具备相关的防毒、灭火措施）到场后，隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集回收。 6.4.2 储存系统风险防范措施 在熏蒸前严格对仓库的孔、缝、洞进行密封，避免熏蒸时混合气体通过孔洞散逸出来；在熏蒸仓库外围设置黄色警示条，严禁人员进入，使散逸出来的少量气体通过与空气的混合后其浓度大大降低，不致于对环境和人体健康产生不利影响。 参加熏蒸人员，要求组成一支有组织、有纪律的熏蒸施药队伍。施药前，首先由指挥员讲明药剂性能、操作方法、注意事项、施药信号，然后进仓熟悉施药区域，进行施药演习，把药剂放到指定地点。一切准备就绪，由指挥员对施药人员佩带防毒面具的情况做一次全面检查，然后到各自负责的施药区域内待命。当指挥员发出施药信号时，施药人员应自向外地根据计划的施药路线，循序进行。救护和后备施药人员要密切注意施药人员的动态，做到互相关心，互相帮助。当施药人员退出熏蒸现场后，要协助指挥员检查施药情况，有无发生燃爆及其它情况，如一切正常，和指挥员一同退出现场。仓外记时人员必须准确清点人数，分别记载每人接触毒气的时间（从施药开始到离开现场），并在每人使用防毒面具卡上加以记录。仓内人员全部退出现场后，指挥部再通知封门迅速密封仓门；然后检查门、窗等处有无漏气情况，以保障公共安全和熏蒸效果。 禁止在夜间和大风大雨的天气进行散气，散气时应派有经验、技术过硬的人员检测附近居民区有无毒气影响，如果发生意外情况应停止散气。放气时仍须戴好防毒面具，从仓外先开下风方向的门窗；经过一定时间后再开启上风方向的门窗，借空气对流作用排除毒气。按规定磷化氢不得少于10天。气温较低，空气湿度或粮食水分较大时，还要适当延长散气时间。通风散气后，应对仓、厂内的残毒进行测定，证明确无毒气以后，方能进仓工作；散气时要派有经验的人到下风方向的附近居民区检测有无毒气影响。 6.4.3火灾风险防范措施 1、加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。2、加强员工教育培训，是全体人员充分认识本岗位火灾危害性，增强防范意识。3、定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。严格按照国家有关规定在建造、装修时办理防火审批手续，按要求设置火灾报警、自动喷淋、室内消火栓、防排烟、灭火器材、应急照明和安全疏散通道出口等消防设施。 ## 6.5、事故处理和应急预案 ### （1）磷化氢无组织泄露 熏蒸过程中，仓库没有完全密闭的孔、缝、洞等散逸出的磷化氢；熏蒸完毕后散气过程中，仓库通过自然通风和机械通风排出熏蒸气体，其中含有磷化氢。 发生磷化氢气体外泄、中毒事故后受影响的主要人员为熏蒸作业工作人员和仓库管理人员，外泄、中毒后应按照以下应急方法进行处理： ①泄露应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即设立隔离区，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 ②急救措施 呼吸系统防护：正常工作情况下，佩带过滤式防毒面具(全面罩)。高浓度环境中，必须佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿面罩式胶布防毒衣。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 ③急救措施 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ④灭火方法 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。 由于项目为危险化学物品（56%磷化铝片剂）使用，所以对熏蒸过程中极易产生意外事故，对此，项目方应作好熏蒸风险事故应急处理预案。 ### （2）磷化铝运输泄露 在磷化铝发生事故泄漏时，对事故现场要明确安全防护距离，在防护距离内要杜绝烟火，以免产生的磷化氢气体在爆炸体积极限内遇火发生爆炸；在负责处理现场的人员（须具备相关的防毒、灭火措施）到场后，隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集回收。 7、环境管理与监测计划 （1） 环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段。通过环境管理，防止环境污染，保护项目所在区域的环境。环境监控计划的制定和实行，是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，保证各项污染防治措施的落实，可以及时发现环保措施出现的问题以对其进行修正和改进。项目建成营运后，建设单位应有领导负责环保工作，并设立兼职环境保护管理人员，负责环保等工作的管理，作好污染防治的管理工作. （2） 环境监测 开展环境监测是环境保护的重要内容。环境监测是环境保护的眼睛，是发现和解决环境问题的前提。因此，要从人员、设备、方法、制度等“硬件”和“软件”上全面落实监测工作，配备必要设备和人员对污染源和污染物的排放情况进行定期监测，发现问题及时整改，确保各项污染设施的正常运转和污染物的达标排放。 为了搞好达标排放和总量控制工作，项目的重要排放指标如废气及环境噪声等，应定期委托相关有资质单位进行抽样监测，以了解污染防治效果，及时改进运行管理。 表7-10 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 粉尘排气筒; SO2、烟尘、氮氧化物、TSP; 每季1次. 废水; 厂污水总排放口; SS、COD、BOD、NH3-N、 动植物油类; 每季1次. 噪 声; 厂界; 连续等效A声级; 每年1次. 8、项目合理性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目属于大米加工项目，属于农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用项目，为《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（2013 年修正）中鼓励类（一）农林业第32项，符合国家产业政策。项目所使用的设备也不在其限制和淘汰类，因此，项目属于国家允许建设项目，符合国家产业政策。 （2）规划的符合性分析 本项目位于湘阴县工业园区工业大道西侧，项目所在地不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区等区域。本项目占地性质为工业用地（国土证详见附件4），符合用地要求。根据湘阴县工业园区总体规划图（详见附图4）可知，本项目用地性质为二类工业用地，用地符合湘阴县工业园区总体规划要求；本项目为食品及农副产品的精深加工项目，根据表2-1园区准入与限制行业类型一览表可知，本项目属于园区准入鼓励类项目，符合工业园产业定位。 根据湘阴项目联审（2018）6号文可知，2018年4月10日，湘阴县县政府及联审办工作领导小组组织各部门召开了专题会议，就本项目落户的相关事宜进行了准入联审，会议在综合考虑的情况下同意本项目落户在湘阴县工业园区顺天达到以北、工业大道以西。 （3）选址合理性分析 ①园区基础设施配套 本项目用地位于湘阴县工业园工业大道西侧，根据工业园空间结构规划图（详见附图5）分析可知，项目属于中部主体工业区。项目厂址交通较为便利，区域内未发现受国家和省、市级保护的珍稀野生动植物物种。本项目建设可充分利用工业园的辅助设施，区域水、电等资源供给充足且设施完备，有利于减少能耗、降低成本，可满足项目实施后正常生产之要求。 湘阴工业园紧密相连的地理位置和快捷便利的交道干道为项目建设提供了优越的条件。产业新区经过几年的发展，各项基础设施逐渐完善，初具规模，吸纳了众多企业投资入驻，形成了良好的投资氛围，污水处理厂也投入使用之中，为企业的发展创造了良好条件。 ②从环境容量分析 项目区域大气环境中SO2和NO2的1小时平均浓度和24小时平均浓度以及PM10的24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。建设项目的最终纳污水体是湘江，其为大河，纳污能力强。区域环境噪声昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。项目的建设和运营无明显环境容量制约影响。 ③从项目建成后对外环境的影响分析 大气、地表水、声环境等各方面影响的定量、定性分析结果来看，项目主要大气污染因子粉尘的排放对环境空气的影响较小；项目生活废水经预处理后进入园区管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理，对地表水影响很小；项目噪声值满足标准要求；固体废物均有合理的处理处置措施，对环境影响较小。在采取一定预防措施后，项目发生风险事故的概率可以为环境接受。因此，该项目对评价区的环境质量影响不大，可以为环境接受，从污染影响方面判别选址合理。 9、平面布置合理性分析 本项目拟建地位于湘阴县工业园区工业大道西侧、顺天大道北侧，交通方便。根据项目总平面布局图可知，建设单位拟在厂区东侧及西侧分别设置两处出入口，主出入口设置临近工业大道，次出入口临近顺天大道，有利于原料及成品的运输。项目总占地面积约28056.67m2，由北向南依次拟建设有立筒库、提升塔、大米加工车间及成品库、烘干车间、一站式应急配送中心、原粮储备库、综合楼一栋，项目总平面图上力求紧凑，按物流流向布置，缩短了物料储存、运输的距离，避免了人力、物力消耗。 项目主要噪声产生源大米加工车间设置于厂区中东侧，远离西北两侧居民及综合楼，通过隔声、减震距离衰减后，噪声对居民生活、企业办公环境影响较小；大米加工车间产生的粉尘经设置的旋风除尘器+布袋除尘器二级除尘装置处理后集中通过一根15m高排气筒排放，排气筒设置在厂区中部加工主体区钢架棚顶部，湘阴地区常年主导风向西北风，粉尘排放主要影响东南侧环境，根据现场踏勘可知，项目所在地东南侧居民与本项目的最近距离为170m，废气通过达标排放以及绿化隔离后对东南侧居民影响较小，本项目生产过程产生的一般固废储存场所以及危险固废储存场所位于厂区西侧，通过设置防雨、防渗等措施后对厂区及周边影响较小。因此平面布局基本合理。 项目原材料稻谷及加工后的精米主要通过东侧主出入口运输，主出入口设置临近工业大道，原料及成品运输方便，厂内运输采用汽车、叉车、运输皮带等，厂外运输方式为汽车公路运输，运输过程车辆主要为封闭式运输或半封闭式运输，稻谷及精米均使用袋装，不存在洒落情况。 10、环境经济损益分析 环境经济损益分析是工程开发可行性研究的重要组成部分，是从环境经济的角度对项目的可行性进行评价，以货币的形式定量表述建设项目对环境的影响程度和相应的环境工程效益，从而为决策部门提供科学依据，使建设项目在营运后能更好地实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。 - 10.1经济效益分析 项目总投资5838万元，根据分析可知项目搬迁投产后可带来较为可观的销售收入和销售利润，并能为国家缴纳一定的税收，且项目具有较强的抗风险能力，预计建成投产好经济效益较好，投资回报率较高。从财务角度和经济效益来看，本工程建设是可行的。 - 10.2社会效益分析 项目社会效益主要体现在对当地社会经济的正面影响，以及对市场和国家经济的贡献。本项目建成后的社会效益主要体现在以下几个方面： （1）项目的建设能很好地符合市场的需求，将公司的技术优势转化为经济优势，促进区域经济的发展，促进项目所在区域的进一步开发建设。 （2）项目采用先进工艺与设备，该工艺技术成熟，设备运行稳定，收率较高，有利于市场竞争。 （3）项目建成后，可提供一定数量的劳动就业机会，为国家和地方增加相当数量的税收，促进当地工业的发展和增加地方经济实力。 10.3、环境效益分析 10.3.1、环保投资及“三同时”竣工验收 项目预计总投资5838万元，环保投资为100万元，占项目总投资的1.71%。环保设施与投资见表7-611，建设项目“三同时”验收见表7-12。 表7-11 环保设施与投资一览表 项目; 污染物; 处理措施; 投资额 （万元）; 治理效果. 废水; 生活污水; 化粪池 处理规模约10m3/d; 2; 生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂. 废气; 粉尘; 加强车间通风，旋风除尘器+布袋除尘器+一根15m高排气筒; 20; 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中二级标准. 熏蒸废气; 离心风机; 6; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 食堂油烟; 油烟净化系统; 0.3; 《饮食油烟排放标准》（GB18482-2001）. 噪声; 噪声; 设置消声装置、吸声壁面和隔声障壁等; 3; 《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 0.5; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 一般固废; 一般固废暂存场所50m2; 0.1; 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）修改单中相关要求. 危险废物; 危险固废暂存场所10m2; 0.1; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的标准. 其他; 绿化; 绿化面积4000m2; 60; /. 环保总投资; 100; 环保投资所占比例1.71％. 表7-12 环保竣工验收内容一览 验收 类别; 防治措施与工艺; 竣工验收项目; 验收依据. 大气污染物; 粉尘通过旋风除尘器+布袋除尘器装置处理后经过15m高排气筒排放; 旋风除尘器+布袋除尘器+一根15m高排气筒; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中二级要求. 熏蒸废气通过离心风机强力抽风排放; 离心风机; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 食堂油烟经油烟净化系统处理后排放; 油烟净化系统; 《饮食油烟排放标准》（GB18482-2001）. 水污染物; 项目生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂; 化粪池处理设施; /. 固体 废物; 生活垃圾由专人及时收集，日产日清; 设置垃圾桶; 保证项目区周边良好卫生环境. 一般工业固废; 分类暂存，由各企业分别综合利用或者委托处置; 无害化. 危险废物; 集中委托有资质的单位进行无害化处理; 无害化. 噪声; 噪声设备均设置于室内，并采取有效的隔声、吸声、降噪措施; 基础减振、隔声、吸声设施; 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A）. 生态; 按照国家及岳阳市生态城市建设的要求; 绿地面积; 4000m3. ### 10.3.2、环境保护效益分析 根据污染治理措施评价，项目采取的废水、废气、噪声等污染治理设施，可以达到有效控制污染和保护环境的目的。本项目污染治理设施的环境保护效益表现在以下方面： （1）废水治理环境保护效益分析。本项目营运期间废水主要为办公过程产生生活污水，生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，对水环境的影响较小； （2）废气治理的环境保护效益分析。该项目运营过程的废气污染物经采取严格的措施处理后均能达标排放，对周围大气环境影响较小； （3）噪声治理的环境保护效益分析。本项目噪声源通过采取低噪声设备、车间墙体隔声、减震等措施，对周围环境的影响较小； （4）本项目产生的固体废物均能妥善处理或综合利用，对外环境影响较小。 综上可行项目对废气、废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施一方面减少了污染物排放对环境的危害，体现了较好的环境效益和经济效益。 - 10.4、环境经济损益分析结论 综上所述，本工程是以经济效益为前提，以环境效益为基础而进行建设的。工程产生的“三废”均能实现达标排放，并可带动当地经济的发展，因此本工程具有一定的社会效益、经济效益和环境效益。

- 八、建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产线 | 粉尘 | 旋风除尘器+布袋除尘器装置+15m高排气筒 | ### 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中二级标准 |
|  | 原料仓库 | 熏蒸废气 | 离心风机强力抽风 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化系统 | 《饮食油烟排放标准》（GB18482-2001） |
| 水污 染物 | 员工办公 | 生活污水 | 化粪池 处理规模约10m3/d | ### 生活污水经化粪池处理后进入湘阴县第二污水处理厂 |
| 固 体 废 物 | 员工 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 加工生产线 | 谷壳 | 外售给生物质燃料加工企业作为原材料使用 | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关要求 |
|  |  | 初筛固废 | 交由当地环卫部门处理 |  |
|  |  | 碎石 |  |  |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 | 回用至生产 |  |
|  |  | 米糠 | 外售榨油厂或农户作饲料 |  |
|  |  | 碎米、异色米 | 外售农户作饲料 |  |
|  |  | 粉尘 |  |  |
|  |  | 废编织袋 | 厂家回收 |  |
|  | 熏蒸工序 | 熏蒸药剂残渣、废包装瓶 | 按粮食部门要求处置 | 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求 |
| 噪 声 | 项目色选机、提升机、谷糙分离机等设备产生的噪声经过隔声、减振等措施后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 保护项目建设地块生态环境，防治水土流失，使其实现生态环境的良性循环，厂区内要有良好的景观和合理的绿化，创造良好的工作和居住环境。同时对厂区周围可视情况不同，种植草皮或灌木等，美化厂区环境。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、工程概况 湖南金惠农业科技发展有限公司拟投资5838万元在湘阴县工业园区工业大道西侧开展粮油精深加工（年产5万吨精米加工）及应急配送中心建设项目，项目占地性质为工业用地；本项目为食品及农副产品的精深加工项目，属于园区准入行业类型中的鼓励类项目，符合工业园产业定位。项目总占地面积约28056.67m2（约42.08亩），总建筑面积14898.65 m2，建设有大米加工生产车间、立筒库、提升塔、烘干房、原粮储备库及综合楼等。项目不使用冷库或者冷藏设备。项目厂区内稻谷最大储存量2.51万吨，年加工精米5万吨。 二、环境现状评价主要结论 大气环境监测质量现状：根据表3-2监测结果可知，评价区域监测点SO2、NO2、PM10日均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中所规定的二级标准要求。 地表水环境质量现状：由表3-4监测统计结果可知，监测期间各评价因子均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明区域地表水环境质量较好。 声环境质量现状：根据表3-5监测数据可知，项目建设地厂界四周各监测点声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3标准要求，项目所在区域声环境质量较好。 三、环境影响评价主要结论 （1）水环境影响 项目厂区内排水实行“雨污分流”排水方式统，雨水经园区雨水管网汇入湘江，目前建园区已建立较为完善的雨污分流制排水系。项目无生产废水外排，生活废水经化粪池预处理后通过园区污水管道进入湘阴县第二污水处理厂经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准排入湘江。 （2）大气环境影响 本项目中的废气主要来源于粮食装卸、运输时产生的粉尘、稻谷加工粉尘以及食堂油烟。稻谷在原料仓库搬运及储存过程中粉尘以无组织形式排放，稻谷加工产生的粉尘经过旋风除尘器+布袋除尘器二级粉尘处理装置处理后排放浓度能够符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，处理达标后的粉尘废气再集中通过一根15m高排气筒排放，对周边居民影响较小。 评价采用《环境影响评价技术导则》 （HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，通过将数据代入大气污染防护距离计算程序可知：营运期稻谷储运及加工产生的无组织粉尘在周边区域无超标点。所以，本项目不需设置大气防护距离。 - （3）声环境影响 - 项目营运期噪声主要来自于生产设备色选机、提升机、谷糙分离机等，噪声强度在65~90dB(A)之间，在经过减震、隔声和距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，同时对周围敏感点影响不大。 - （4）固体废物影响 本项目营运期产生的固体废物主要包括有副产品、一般固废、熏蒸药剂废物、员工生活垃圾，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 （5）合理性分析 ①产业政策符合性分析 本项目属于大米加工项目，属于农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用项目，为《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（2013 年修正）中鼓励类（一）农林业第32项，符合国家产业政策。项目所使用的设备也不在其限制和淘汰类，因此，项目属于国家允许建设项目，符合国家产业政策。 ②规划的符合性分析 本项目位于湘阴县工业园区工业大道西侧，项目所在地不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区等区域。本项目建设占地性质为工业用地（国土证详见附件4），符合用地要求。根据湘阴县工业园区总体规划图（详见附图4）可知，本项目用地性质为二类工业用地，用地符合湘阴县工业园区总体规划要求；本项目为食品及农副产品的精深加工项目，根据表2-1园区准入与限制行业类型一览表可知，本项目属于园区准入鼓励类项目，符合工业园产业定位。 根据湘阴项目联审（2018）6号文可知，2018年4月10日，湘阴县县政府及联审办工作领导小组组织各部门召开了专题会议，就本项目落户的相关事宜进行了准入联审，会议在综合考虑的情况下同意本项目落户在湘阴县工业园区顺天达到以北、工业大道以西。 ③选址合理性分析 本项目用地位于湘阴县工业园工业大道西侧，根据工业园空间结构规划图（详见附图5）分析可知，项目属于中部主体工业区。项目厂址交通较为便利，区域内未发现受国家和省、市级保护的珍稀野生动植物物种。本项目建设可充分利用工业园的辅助设施，区域水、电等资源供给充足且设施完备，有利于减少能耗、降低成本，可满足项目实施后正常生产之要求。项目选址基本合理。 ④平面布局合理性分析 本项目拟建地位于湘阴县工业园区工业大道西侧、顺天大道北侧，交通方便。根据项目总平面布局图可知，建设单位拟在厂区东侧及西侧分别设置两处出入口，主出入口设置临近工业大道，次出入口临近顺天大道，有利于原料及成品的运输。项目总占地面积约28056.67m2，由北向南依次拟建设有立筒库、提升塔、大米加工车间及成品库、烘干车间、一站式应急配送中心、原粮储备库、综合楼一栋，项目总平面图上力求紧凑，按物流流向布置，缩短了物料储存、运输的距离，避免了人力、物力消耗。 项目主要噪声产生源大米加工车间设置于厂区中东侧，远离西北两侧居民及综合楼，通过隔声、减震距离衰减后，噪声对居民生活、企业办公环境影响较小；大米加工车间产生的粉尘经设置的旋风除尘器+布袋除尘器二级除尘装置处理后集中通过一根15m高排气筒排放，排气筒设置在厂区中部加工主体区钢架棚顶部，湘阴地区常年主导风向西北风，粉尘排放主要影响东南侧环境，根据现场踏勘可知，项目所在地东南侧居民与本项目的最近距离为170m，废气通过达标排放以及绿化隔离后对东南侧居民影响较小，本项目生产过程产生的一般固废储存场所以及危险固废储存场所位于厂区西侧，通过设置防雨、防渗等措施后对厂区及周边影响较小。因此平面布局基本合理。 项目原材料稻谷及加工后的精米主要通过东侧主出入口运输，主出入口设置临近工业大道，原料及成品运输方便，厂内运输采用汽车、叉车、运输皮带等，厂外运输方式为汽车公路运输，运输过程车辆主要为封闭式运输或半封闭式运输，稻谷及精米均使用袋装，不存在洒落情况。 - 四、综合评价结论 - 综上所述，湖南金惠农业科技发展有限公司粮油精深加工（年产5万吨精米加工）及应急配送中心建设项目符合国家产业政策和环保政策，选址可行，平面布局基本合理。项目的建设可提高当地劳动力收入，增加当地财政收入。项目建设在执行环保“三同时”制度，落实本报告表中所提的各项环保措施后，施工期及营运期对环境不利影响较小。从环保的角度而言，该项目的建设是可行的。 五、建议 为确保本项目对环境的影响控制在环境允许范围内，环评要求建设单位切实做好下列工作： （1）如项目规模、性质、选址、总图布置、生产工艺等情况有大的变动时，建设单位应及时向有关部门申报，必要时重新进行环境影响评价。 （2）注重排气通风，保持厂内良好通风状况。 （3） 按《湖南省建设项目环境管理办法》中规定，环境保护设施工程设计应当由具有环境保护工程设计资质的单位承担，并将设计方案报环保部门备案。 （4）加强环境管理，对厂区内各有关环保与生态维护设施认真维护与保养。 （5）贯彻清洁生产理念，增强循环利用意识，节约用水、用电，实现经济效益最大化。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托函 附件2 质量保证单 附件3 企业营业执照 附件4 国土证 附件5 项目联审意见 附件6 湘阴工业园环评批复 附件7 湘阴县第二污水处理厂环评批复 附件8 专家签到表 附件9 专家意见 附件10 专家意见修改说明 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区平面布置图 附图3 监测布点图 附图4 湘阴县工业园区总体规划图 附图5 湘阴县工业园区空间结构规划图 附图6 排水路径图 附图7 项目所在地环境现状图 附表一 建设项目环评审批基础信息表