岳环评[2018]58号

关于湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程

环境影响报告表的批复

湘阴县住房和城乡建设局：

你局《关于申请〈湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程环境影响报告表〉环评批复的函》，湘阴县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湘阴县附山垸生活垃圾填埋场位于湘阴县静河乡清湖村滨江路东侧，2005年开始堆放生活垃圾，2016年停用，期间未进行防渗等任何环保措施，已堆放生活垃圾占地面积近5万m2，垃圾堆体方量约38万m3。为解决生活垃圾填埋场对周边生态环境影响问题，你局拟投资7072.75万元实施湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程，根据永清环保股份有限公司编制的《湘阴县附山垸简易垃圾填埋场场地环境调查》和《湘阴县附山垸原生活垃圾填埋场治理修复工程可行性研究报告》以及湖南有色金属研究院编制的《湘阴县附山垸原生活垃圾填埋场治理修复工程初步设计》，工程采用原位治理修复技术，修复工程主要内容包括：1、挖填方工程。将规划道路湘江北路下部垃圾及水塘内约为12.7万m3垃圾转运至原垃圾堆场上部，并规范进行整形放坡；2、拦渣坝工程。在填埋场的较低处设拦渣坝，拦渣坝总长506m，最大坝高为5m；3、垂直防渗工程。在填埋场四周设长度840m，平均深度15m的柔性垂直防渗体系；4、导气系统。填埋场内设置垂直导气井37座。5、渗滤液收集处理系统。在填埋场场底设置水平收集管，共设置DN400的钢筋混凝土花管730m，DN400的钢筋混凝土实体管105m，渗滤液收集主管DN600的钢筋混凝土实体管165m。配套建设1套日处理垃圾渗滤液30吨的一体化处理设施。6、监测井布设、封场及生态恢复工程及配套附属工程。其中监测井6口，封场面积44240m2。本工程属于环境治理项目，工程建设符合国家产业政策，工程实施后，对消除该区域环境污染问题，保障生态环境安全，改善区域环境质量具有重要作用。根据湖南景玺环保科技有限公司编制的《湘阴县附山垸生活垃圾填埋场治理修复工程建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和湘阴县环境保护局预审意见，从环境保护角度考虑，同意本工程实施。

二、工程实施应严格按《湘阴县附山垸原生活垃圾填埋场治理修复工程可行性研究报告》、《湘阴县附山垸原生活垃圾填埋场治理修复工程初步设计》等要求进行治理修复，并落实本环境影响报告表提出的各项环保措施，认真做好污染防治、生态恢复等各项工作，并着重注意以下问题：

（一）按照《湘阴县附山垸原生活垃圾填埋场治理修复工程初步设计》等要求，科学开展垃圾填埋场修复工作，规范实施垃圾开挖、运输、填埋、覆土和填埋场防渗、渗滤液收集处理系统建设等工作。确保项目整治完成后，填埋场底部渗滤液全部妥善收集处理，防止附山垸原生活垃圾填埋场渗滤液侧向渗漏，保障场地周边环境安全。

（二）废水污染防治工作。施工期不设取土场、弃土场、石料场和砂石料场，所需砂、卵石、条块石、片石等材料均外购，采用汽车运输。施工过程中，采取有效措施规范收集处理现有渗滤液。项目封场后，填埋场渗滤液及渗滤液处理系统产生的浓液经处理，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889- 2008）中表2标准要求后，再经专用管道排入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排。

（三）地下水污染防治工作。根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB 50869 -2013）及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）中防渗要求，做好垃圾堆体周边防渗工作，落实污水管网、各类池体及污泥贮存场所防渗、防漏工作。严格按照设计和规范加强对填埋场封场治理维护管理，减少渗滤液的产生，防止发生渗滤液对地下水造成污染。规范设置监测井，定期跟踪监测项目所在地地下水水质情况。

（四）大气污染防治工作。严格落实报告表中提出的各项大气污染防治措施。场地周边设置围挡，及时洒水抑尘，使用密闭运输车，避免大风等恶劣天气施工等，确保施工扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 - 1996）中二级标准。开挖作业时，采用高压喷雾风炮系统固定喷洒微生物型除臭剂或气味抑制剂方式除臭，及时全覆盖作业面，覆盖后再连接除臭装置，避免次日揭膜后恶臭污染物逸散。填埋场整形工作完成后立即进行封场覆土绿化作业，减少恶臭污染物的影响时间，确保填埋场恶臭污染物浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准限值要求。填埋气体经导气石笼导出，确保满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关要求后外排。

（五）噪声污染防治工作。合理布局和安排施工作业时间，尽量选用低噪声设备，挖土机、推土机等高噪设备采取隔声、消声等措施，确保施工期厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011）中相关标准要求，封场后厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（六）固体废物管理工作。严格规范作业，施工过程中产生的建筑垃圾填埋，包装袋、箱等经收集后综合利用；施工过程中如发现有集中堆存的工业废物或危险废物，则应上报环保主管部门，根据固废属性妥善处置；渗滤液处理污泥经鉴别后，根据鉴定结果，若属于危险废物则交有资质单位妥善处置，其余送湘阴垃圾填埋场。

（七） 环境管理和环境风险防范工作。配备专职环保管理人员，加强设备及管道巡查、维护管理，建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及各类管理台帐，严格落实报告表中提出的各项环境风险防范及应急处理措施，制定应急预案，防止环境风险事故发生，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放，确保周边环境安全。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送湘阴县环境保护局、湖南景玺环保科技有限公司。

四、请湘阴县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年7月10日

抄送：湘阴县环境保护局、湖南景玺环保科技有限公司