岳环评[2018]59号

关于岳阳县张谷英定点生猪屠宰点1.2万头/a生猪定点屠宰点建设项目环境影响报告表的批复

岳阳县张谷英定点生猪屠宰点：

你单位《关于申请“1.2万头/a生猪定点屠宰点建设项目”环评批复的报告》、岳阳县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳县张谷英定点生猪屠宰点选址于岳阳县张谷英镇大峰村江南片高田组暗坡冲。总投资150万元（其中环保投资16.5万元），项目占地2667m2，建筑面积1350m2。屠宰能力为1.2万头/a，主要建设内容包括主体工程：含屠宰生产线一条、急宰间、待宰间、检疫室等；辅助工程：锅炉房、消毒池、消毒间、仓库；公用工程：供配电、供水、员工消毒间、办公区等；环保工程：污水收集管网、污水处理站、固体废物暂存间、沼气池、锅炉废气处理系统等。污水处理采用“生物天然气+沼肥”模式。屠宰流程为：生猪检疫、待宰、放血、褪毛、开膛、内脏分解、检验、开边、清洗等。根据长沙振华环境保护开发有限公司编制的《岳阳县张谷英定点生猪屠宰点1.2万头/a生猪定点屠宰点建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和岳阳县环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意你单位该项目环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、加强施工期环境管理。优化施工工艺，避免对周边环境；施工废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排；使用商品混凝土，洒水抑尘，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失对环境的影响。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则，规范建设厂区雨污管网。场界四周设截流沟，山地径流经截流沟引至场界外。生活污水经化粪池预处理后与屠宰废水一并经屠宰场污水处理站（处理规模为30m3/d）处理，污水处理产生的沼液部分回用于周边山林绿化、农田菜地、果园，部分外售给岳阳县能旺沼气专业合作社处理，不外排；雨水经收集排入项目西面水库。锅炉燃料采用成型生物质和自产沼气，锅炉除尘废水经沉淀处理后，循环使用不外排。

按照分区防控的原则，严格落实报告表提出的地下水污染防治措施，做好固体废物暂存场、排污管线、应急事故池等区域的防渗、防漏工作，防止对地下水污染；跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。

3、加强废气污染防治工作。强化车间管理、及时清理各圈舍和车间，定期喷洒除臭剂，加强绿化，采取封闭式屠宰间、安装轴流式风机等抽排风设施、污水处理站进行密闭加盖等措施，确保屠宰场无组织排放废气满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中相关标准限值要求；生物质锅炉采用成型生物质，锅炉烟气收集经处理达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中相关限值要求后，经20m高烟囱外排；项目以恶臭产生单元（污水处理站、待宰间、屠宰间）为边界设置50m的大气防护距离，配合当地政府做好控建工作，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感性建筑。

4、加强噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备。屠宰在车间内进行，对产生噪声的屠宰机械、污水处理、水泵等设备，采取隔声、降噪、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

5、强化各类固废的收集、储存、处置和管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中相关规定和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求，规范设置固体废物和危险废物暂存场所，建立健全固体废物和危险废物产生、转运、处置管理台帐，确保落实报告表提出的要求，规范处理一般固体物，危险废物交有资质单位安全处置。

6、加强环境管理和环境风险防范工作。设专门的环保机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保污水处理和锅炉废气处理等环境保护设施正常运转。制定并落实各项风险防范及应急处理措施，污水处理站规范配套建设应急事故池，确保周边环境安全。

7、本项目污染物排放总量为：SO2≤0.18t/a、NOx≤0.18t/a。通过交易方式获得。

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳县环境保护局，长沙振华环境保护开发有限公司。

四、请岳阳县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年7月10日

抄送：岳阳县环境保护局，长沙振华环境保护开发有限公司