岳环评[2018]61 号

关于湖南汇星生物科技有限公司年产8000吨大豆拉丝蛋白建设项目环境影响报告表的批复

湖南汇星生物科技有限公司：

你公司《关于申请湖南汇星生物科技有限公司“年产8000吨大豆拉丝蛋白建设项目”环评公开、批复的报告》、君山区环保分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南汇星生物科技有限公司拟依托岳阳市君山区绿色食品产业园一期二栋标准化厂房，实施年产8000吨大豆拉丝蛋白建设项目。项目总投资10000万元（其中环保投资32万元）。项目以外购豆粕、大豆分离蛋白、谷元粉、面粉等为原料，经粉碎、拌料、挤压膨化、干燥、冷却、包装等工序生产大豆拉丝蛋白。主要建设内容为：租用工业园一期二栋三层标准化厂房，建设大豆拉丝蛋白生产线一条（包括成品及原料仓库、主生产车间），采用电烘箱干燥，给排水及供电依托园区管网。新建废气收集及脉冲除尘系统、化粪池等环保工程。根据长沙振华环境保护开发有限公司编制的《湖南汇星生物科技有限公司年产8000吨大豆拉丝蛋白建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和君山区环保分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）加强废气污染防治工作。规范建设生产废气收集及除尘系统。设单独粉料间，采用密闭混料机，确保无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。膨化工序产生的异味废气经收集处理后，由管道引至屋顶外排，确保恶臭气体无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中相关标准限值要求；粉碎和混合拌料过程中产生的含尘废气经收集除尘处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求后，由屋顶排气筒（离地20m高）外排。

（二）废水污染防治工作。规范操作，严格落实“雨污分流”工作。雨水经雨水管道排入园区雨水管网；设备清洗水与生活污水一并收集后，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和君山区第二污水处理厂接纳标准要求后，经园区污水管网排入君山区第二污水处理厂集中达标处理。

（三）加强噪声污染防治工作。合理布局，加强设备的保养维修管理工作，规范安排噪声设备使用时段，对产生噪声的打粉机、混料机、双螺杆膨化机等设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（四）固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关规定，建设固体废物暂存场所，加强防雨、防渗、防风工作，分类堆放固体废物，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。严格按报告表中提出的要求，落实好各类固体废物收集、暂存、处理措施，确保各类固体废物规范处理。

（五）加强环境管理和环境风险防范工作。实施清洁生产，加强设备的检修、保养及管理人员培训，设专门的环保机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，做好运营期环境监测工作。制定并落实各项风险防范及应急处理措施，确保周边环境安全，确保各污染防治设施正常运转，各污染物稳定达标排放。

（六）本项目污染物排放总量为：COD≤0.1 t/a、NH3-N≤0.1t/a。通过交易方式获得。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至君山区环保分局，长沙振华环境保护开发有限公司。

四、请君山区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年7月10日

抄送：君山区环保分局，长沙振华环境保护开发有限公司