岳环评［2018］62号

关于岳阳县瑞安新能源有限公司20MW农光互补分布式光伏发电项目环境影响报告表的批复

岳阳县瑞安新能源有限公司：

你公司《关于对20MW农光互补分布式光伏发电项目环境影响报批稿予以批复的报告》、岳阳县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳县瑞安新能源有限公司拟投资58916.95万元（环保投资100万元），租赁岳阳县步仙镇东岳村684亩集体土地（包括长兴垄水库及水塘、农用地和不可用地）实施岳阳县瑞安新能源有限公司20MW农光互补分布式光伏发电项目。项目采用分块发电、集中并网方案，共安装19个并网发电单元，同时配套电池方阵、逆变器、升压箱变等设备。光伏发电就地升压接入狮山35kV变电站进行并网。本次环评内容仅包括光伏发电系统，不包括35KV输变电等电磁辐射工程。项目建成后年均发电量为2282.11万kWh，计划于2018年12月底并网。主要建设内容包括：20MW光伏发电系统（含光伏组件、汇流箱、逆变器和箱式变压器基础）及综合楼、消防水泵房、配电间和道路等，给水依托当地自来水。环保工程有化粪池、隔油池、危险废物暂存间等。项目符合国家产业政策，符合《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。根据广西新北环环保科技有限公司编制的《岳阳县瑞安新能源有限公司20MW农光互补分布式光伏发电项目环境影响报告表》（报批稿）基本内容、结论及专家评审意见和岳阳县环境保护局预审意见，我局原则同意你公司该项目环境影响报告表中所列建设项目性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）切实做好施工期环境保护工作。加强施工期环境管理，优化施工工艺，科学施工，减少对生态环境影响。施工废水经沉淀池处理后回用于场内设备冲洗和场地洒水降尘；施工人员生活污水，经化粪池处理后用于周边农肥，不外排。选用低噪声设备，合理安排施工时间和运输路线，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。强化施工扬尘防治措施，采取洒水抑尘、围挡、覆盖等措施，易产生尘物料实行密闭运输，工地进出道路硬化处理。使用商品混凝土。废包装物由厂家回收，建筑垃圾收集后交相关部门统一处理。施工结束后，做好表土回填和临时占地修复工作。

（二）加强项目固体废物管理。建立各类固体废物产生、转运、储存、处置管理台帐，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB16889-1997）及其2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求及其2013年修改单，规范建设暂存场所，避免二次污染，规范处理报废太阳能电池板等一般工业固体废物，废变压器油等危险废物交有资质单位安全处置。

（三）废水污染防治措施。场区实施“雨污分流、清污分流”， 太阳能电池板积尘定期采用清水清洗，不得使用酸性、碱性清洗剂，安装在水库、水塘的电池板清洗除尘废水就地排入渔塘；安装在林地的电池民板清洗除尘废水经收集沉淀处理后回用于场区农田浇灌；生活污水经隔油池、化粪池处理后用作农肥。

（四）噪声污染防治措施。对变压器、逆变器等产生噪声的设备进行合理布局，变压器、逆变器等设备均安置在室内，并采取隔声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（五）光污染防治措施。光伏组件反射面安装倾斜角度18度，光伏电池组件内的晶硅板片表面采取防眩光涂层及绒面技术，降低反射率，确保表面发射比符合标准要求，减少光污染影响，避免对周边环境、特别是周边居民点、交通主干道造成影响。

（六）生态影响防治措施。增大光伏组件前后间距，减少太阳能电池板对阳光的遮挡，科学选择养殖品种及鱼种混养方式，避免光伏发电对养殖业、林业造成影响。

（七）加强环境管理和环境风险防范工作。变压器规范建设围堰及事故池。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专人负责环保工作，定期做好各项环保设施的维护和管理，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。项目服务期满后，做好建构筑物及设备拆除、清运和植被恢复工作。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳县环境保护局、广西新北环环保科技有限公司。

四、请岳阳县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年7月6日

抄送：岳阳县环境保护局、广西新北环环保科技有限公司