表一、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 年加工3万平方米新能源汽车配件、100吨模具及配件制造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南今美科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘建江 |  |  |  |  | # 联系人 |  | # 刘建江 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15580821002 |  | 传真 | - |  |  |  | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3525模具制造 C3360金属表面处理及热处理加工 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 800 |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |  |
| 总投资（万元） | 800 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 15 |  | 环保投资占总投资比例% |  |  | 1.88 |
| 评价经费 （万元） | / |  |  |  | 预期投产日期 |  | 2018年10月 |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1、项目概况 我国已将新能源汽车作为七大战略性产业之一，同时习近平总书记提出：发展新能源汽车是我国走向强国的必由之路。新能源汽车产业的发展是顺应时代，领引国际的新型产业，而电动压缩机是新能源汽车中除去动力系统之外最为关键的部件之一，而传统压缩机由于大部分采用钢铁质材料，体积磅大，笨重,易生锈，使用寿命短，能耗大等无法满足新能源汽车轻量化，节约能源资源化等各方面的趋势要求，目前都在寻找一种质量轻且有一定强度，材料易找，易成型加工等特点的材料，铝制压缩机配件在这种背景下无疑成为了全世界新能源汽车产业链中首选，但由于起步较晚，铝质压缩机配件为铝质材料，自身基体材质较软，强度有限，硬度很低，结构疏松等等自身缺陷无法直接满足新能源汽车的各深层次要求，湖南今美科技有限公司为迎合市场需求，基于此经过前期三年多的研发与试制，公司决定投资800万元在湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋建设年加工3万平方米新能源汽车配件、100吨模具及配件制造项目，主要新能源汽车配件加工及模具配件制造。公司所撑握的相关技术与工艺已经得到国内外新能源汽车产业厂商的高度认可，已与国际水平接轨，项目入驻后将引进一批高科技人才，进一步加大完善软硬件环境的投入，对于高新技术的研发、先进工艺的制造和改善将申请诸多国家专利及知识产权，并将成果有偿进行转化和对外推广，将进一步推动新能源产业链和高新技术产业的发展。 本次评价为湖南今美科技有限公司年加工3万平方米新能源汽车配件、100吨模具及配件建设项目，不含公司发展计划内的其他工程内容。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等相关的法律、法规要求，湖南今美科技有限公司托湖南景玺环保科技有限公司进行本项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第44号）及《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于其中二十二、金属制品业中67金属制品加工制造、68金属制品表面处理及热处理加工，项目加工不涉及电镀、喷漆等工艺，应编制环境影响报告表。 2、项目基本概况 2.1项目投资及建设地点 本项目总投资800万元，选址地位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋，本项目为购买已建厂房，厂房面积791.04平方米（详见附件3）。 2.2项目建设单位和规模 建设单位：湖南今美科技有限公司 建设规模：年加工3万平方米新能源汽车配件、100吨模具及配件制造项目 2.3项目建设内容 本项目购买湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋一层厂房共计791.04m2，厂房建设时已配套建设水电供给设施及消防设施等公用工程，项目厂房分为办公区、水洗电泳车间、低温强化车间、模具制造车间、质检车间、仓库。本次项目工程组成内容明细见表1-1。 表1-1 本工程组成内容一览表 序号; 工程类别; 主要建设内容及规模; 备注. 1; 主体工程; 水性电泳车间，面积145.6m2; 电泳涂装生产线. 低温强化车间，面积100m2; 低温强化生产线. 试验质检车间，面积50m2; 产品对比试验实验. 模具制造车间，面积395.46m2; 模具及配件机加工. 2; 辅助工程; 仓储区，面积100m2; 来料及成品储存. 办公区，面积395.4m2; 项目购买厂房为7.5m，车间上方4m高处使用钢结构隔出二层办公区. 3; 公用工程; 给排水管网、供电及消防等设施依托原有厂房; /. 4; 环保工程; 废气; 烘烤炉密闭生产有机废气通过排气筒排放，燃烧废气收集后通过排气筒排放，加强车间内通风和生产操作管理; /. 废水; 污水厂建成前通过标准化粪池处理后进入园区人工湿地处理，污水厂建成后排入污水厂处理; /. 噪声; 选用先进的低噪声生产设备，并安装减震基础来隔音降噪，风机加装消声器; /. 固废; 职工生活垃圾收集后由园区统一清运集中处理；废金属边角料由资源回收公司回收利用；废包装、废机油、废切削液等危废暂存点暂存，定期交由有资质单位合理安全处置; /. - 2.4主要原辅材料及能耗消耗情况 表1-2 主要原材料消耗和能源消耗情况 序号; 物料名称; 规格性状; 单位; 数量; 来源; 最大储量（t）; 备注. 1; 铝合金工件; 半成品; t/a; 20; 外购; 1; 外厂定制. 2; 钢制工件; 半成品; t/a; 10; 外购; 2; 外厂定制. 3; 水性强化液; 液体; t/a; 0.1; 外购; 0.01; 桶装，每年的补充消耗量. 4; 水性电泳耐磨涂料; 液体; t/a; 1; 外购; 0.3; 桶装，每年的补充消耗量. 5; 切削液; 液体; t/a; 0.3; 外购; 0.1; 桶装. 6; 润滑油; 液体; t/a; 0.1; 外购; 0.02; 桶装. 7; 铝材; 板材、管材等; t/a; 40; 外购; 2; 模具加工原料. 8; 钢铁; 板材、管材等; t/a; 80; 外购; 4; 模具加工原料. 9; 水; /; t/a; 509.6; 自来水管网; /; 生活及生产用水. 10; 电; /; Kwh/a; 15万; 区域电网; /; /. 11; 天然气; /; m3/a; 0.5万; 天然气管网; /; 生产用气. 项目使用金属材料及强化液等均堆存与仓库中，各类原料分类存放。项目使用铝合金工件及钢制工件均由外厂经进行表面清理后购入，本项目不再进行酸洗、脱脂等前期处理。 主要原料理化性质： 水性强化液：本项目所使用水性强化液，主要成分为4%左右的有机酸（食品级柠檬酸）和2%左右的无机酸（硫酸），是一种能满足欧盟RoHS指令的无色无刺激性气味的弱酸性透明液体，密度约1.03-1.2之间，作为低温强化介质使用。其主要成分柠檬酸是一种无色晶体，常含一分子结晶水，无臭，有很强的酸味，易溶于水；纯硫酸一般为无色油状液体，密度1.84 g/cm3，沸点337℃，能与水以任意比例互溶，项目使用强化液中硫酸含量仅为2%。 - 水性电泳耐磨涂料：电泳涂料作为一类新型的低污染、省能源、省资源、起作保护和防腐蚀性的涂料，具有涂膜平整，耐水性和耐化学性好等特点，容易实现涂装工业的机械化和自动化，适合形状复杂，有边缘棱角、孔穴工件涂装，被大量应用于汽车、自动车、机电、家电等五金件的涂装。项目使用电泳涂料双组份环氧树脂，以水为分散介质，槽液稳定性好，能适应较长的更新周期，涂装时每平方工件消耗约0.05kg涂料。根据建设方提供资料，水性电泳液性能指标见下表1-3： - 表1-3 水性电泳液性能指标 序号; 项目; 质量指标; 备注; 实验方法. 1; 固体份（%）环氧树脂; 18±2.0; 120℃×1Hr; HKSTM-0325A. 2; PH 值; 5．5～6.4; at 28℃; HKSTM-2901. 3; 比电导度（μs/cm）; 1600±300; at 28℃; HKSTM-1900. 4; MEQ 值; 29±3; /; HKSTM-2903. 5; 灰份（%）; 12.0±3.0; /; HKSTM-0722. 6; 溶剂含量(%); 1．0～3.0; /; HKSTM-2906H. 7; 涂膜外观; 平整、光滑、无缩孔; /; HKSTM-2523. 8; 电压膜厚（20um）; 200～250v; 28℃通电3min; HKSTM-2420. 9; 分极（KΩ*cm2）; 400～800; /; HKSTM-2422. 10; 库仑效率（mg/C）; ＞25; /; HKSTM-2423. 11; L 效果; 无异常; /; HKSTM-2421. 12; 泳透力（cm）; ≥20.0; 250V; HKSTM-2424. 切削液：一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品。 润滑油：用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用（Roab)。 - 2.5主要生产设备配置 该工程主要设备有低温强化系统、烘干机、数控车床等设备，主要生产设备配置清单见表1-4。 表1-4 本项目主要生产设备配置一览表 序号; 设备名称; 单位; 数 量; 来源; 备注. 1; 低温强化系统 设备; 套; 1; 外购; 内置冷却压缩机，使用冷却剂为R22，低温强化槽体设计规格2.6*1.3*1.3m，约4.4m3. 2; 烘干机设备; 套; 1; 外购; 以电能为能源. 3; 小型行车吊; 台; 1; 外购; /. 4; 水性电泳耐磨涂装设备; 套; 1; 外购; 电泳涂装槽体设计规格2*1.5*1.5m，约4.5m3. 5; 超滤回收装置; 套; 1; 外购; 超微滤膜3-5年更换一次. 6; 烘烤炉; 台; 1; 外购; 以天然气为能源. 7; 电动叉车; 台; 1; 外购; /. 8; 数控车床; 套; 3; 外购; /. 9; 数控铣床; 套; 3; 外购; /. 10; 数控加工中心; 套; 3; 外购; /. 11; 下料锯床; 套; 1; 外购; /. 项目所用设备不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）(2013年修正)和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）中国家淘汰和限制的设备，能满足正常生产需要。 2.6项目产品方案 项目产品方案见下表1-5。 表1-5 产品方案表 序号; 产品名称; 类别; 年产量; 单位; 备注. 1; 新能源汽车配件加工; 强化铝合金配件; 1万; m2; 仅进行表面加工. 涂装钢制配件; 2万; m2; 仅进行表面加工. 2; 配件及模具; 100; t; /. - 2.7劳动定员和生产制度 项目总体劳动定员16人，其中生产工人13人，管理技术人员3人。厂内不设置倒班宿舍和食堂。项目生产天数280天，生产班数1班，每班10小时。 - 3.与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题 本项目位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋，购买已建成标准厂房。经现场踏勘，项目周边主要为湖南可孚医疗设备有限公司、湖南众钧科技有限公司、湖南威邦新材料有限公司、湖南万润电子有限公司等企业，以及少量居民，主要污染为周边企业生产产生的废气、废水等，及周边居民生活废水等，项目200m范围内无珍稀动植物和自然环境保护区。 |

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况：

自然环境简况： 1、地理位置与交通 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 项目选址于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋，地理位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。项目用地范围内岩土特征从上至下： （1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。 （2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软-可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。 （3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0-1.5米。 （4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。 （5）强风化板岩（pt），褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。 （6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。 3、气象、气候 湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。 据湘阴气象站1979-2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日);极端最低气温-12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。 4、水文 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。区域地表水发达，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。本项目纳污水体为湘江。湘江又称湘水，是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江发源于广西临桂县海洋坪的龙门界，流经广西兴安、全州，于湖南省东安县下江圩进入湖南。沿途经永州、冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的浩河口注入洞庭湖, 与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。其间纳入了潇水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、渌水、涓水、涟水、浏阳河、捞刀河和沩水。湘江流域面积94660 km2，其中湖南境内约占90.2%，湖南省境内湘江流域面积占全省面积的40%。湘江全长856km，湖南省境内长670km；河流平均坡降0.134‰。近年来习惯将浩河口至城陵矶113km湘江洪道归于湘江干流，则湘江全长969km。 湘江流域位于东经110°31′至114°，北纬24°31′至29°之间，地处长江之南，南岭之北，遍及湖南东半部。东以幕埠山脉、罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，南以南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分野，北接洞庭湖。流域地形东、南、西三面高，中部和北部低平，呈向北倾注之势。东面湘赣交界诸山呈雁行式排列，山峰海拔大都超过1000m；南岭山脉海拔1000m以上；西面除董家山海拔1041m外，湘、资二水分水岭多在海拔500m以下；衡山山脉以东北－西南面走向位于流域中部，除祝融峰海拔1289m外，其余大多在海拔500m以下；北部洞庭湖为平坦的冲积平原，海拔多在500m以下。由于地势起伏坡度大，加速了降雨集流过程，促使湘江水系干、支流的水位、流量急速变化。 湘江湘阴段自望城乔口入湘阴县境内至浩河口长16.5公里、宽1.25公里；经浩河口分东、西二支，西支由浩河口经临资口至芦林潭长34.1公里、平均宽0.82公里，东支由浩河口经县城、白泥湖垸至营田闸长35.6公里、平均宽1.14公里；营田闸至琴棋望16.5公里，平均宽度1.1公里。 项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 5、湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）情况： 随着湘阴县金龙镇城市建设金龙工业小区建设速度的加快，湘阴县金龙镇在无集中式污水处理设施的情况下，区域内居民生活污水及工业企业产生的工业废水仅经简易处理，不能实现达标排放，对区域地表水环境产生污染，同时也给区域农田灌溉和生活用水安全带来了潜在威胁。且区域城镇化建设进程加快，入驻企业也日趋增加，居民生活污水及生产污水产生量及排放量也不断增加。因此，为积极响应国家相关环保政策，完善区域环境保护设施，改善区域环境，《长株潭城市群“两型”社会示范区湘阴县界头铺（金龙镇）片区规划》中已规划1座污水处理厂。为推进湘阴县金龙镇“两型”社会示范区建设，积极推进区域环保设施建设，湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司拟启动湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程建设项目。该污水处理厂拟选址于金龙镇金华村，尾水处理达到一级A标准后，经洋沙河排至洋沙湖，再排至湘江湘阴段（洋沙湖至磊石段）。本项目建成后，主要收集金龙镇区域约20km2的生活污水和金龙工业小区的工业污水，近期设计污水处理规模2.0万m3/d，远期扩建至5.0万m3/d。本次评价范围为近期工程，即2.0万m3/d及配套管网59614m（包括：污水箱涵5962m，污水主干管41697m，次干管11355m、污水箱涵5962m，尾水压力管600m），项目建成后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 该项目已于2016年12月5日取得环评批复，目前尚未完工投产。 7、金龙新区概况： 2011年，金龙镇境内成立了金龙新区，规划建设总面积88平方公里，其中起步区规划建设5.71平方公里，区域内资源丰富，可供工业、商贸开发利用的成片丘岗林地达85%以上。按照“两型引领、规划主导、市场运作、产业先行”的原则，新区已经启动“一纵一横”两条主干道、110KV变电站、主供水管道和通讯、排污等基础设施和配套服务设施建设，金龙镇的经济、社会事业正飞速向前发展。 金龙新区位于长株潭全国“两型”社会建设滨湖示范区起步区的湘阴县金龙镇，是湘阴滨湖示范区建设的先导区，按照“县城南区、工业新区、宜居小区”的定位，着力打造为长株潭产业转移承接基地、先进制造产业配套设施基地、休闲度假旅游服务基地和湘阴县域经济新的增长极。金龙新区规划面积20平方公里，工业区规划范围为5.16平方公里，工业区产业定位为先进机械制造和光伏电子信息的“两型产业”。 区域环境功能区划： 本项目所在地环境功能属性见下表。 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 湘江; 渔业水; Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否位于自然保护区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是.

表三、环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） - 1.空气环境质量现状 项目位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋，属于二类区域，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本次评价引用湖南华科环境检测技术服务有限公司于2017年3月1日至3月3日对《湖南威邦新材料有限公司年产10万吨新型干混建材生产线项目》中空气环境质量现状监测结果来评价区域环境空气质量现状。 该项目位于本项目西北约10m处，其监测点位Q1位于本项目北侧约430m处，监测点位Q2位于本项目西北侧约10m处，该报告监测点位现状监测时间为2017年3月1日~3月3日环境空气质量中SO2、NO2、PM10、TVOC的现状进行了监测，符合环境影响评价大气导则中环境空气质量现状评价的引用数据时效性要求。 ①采样期间气象参数 表3-1 气象数据 采样点位; 采样日期; 温度(℃); 气压(KPa); 风向; 风速(m/s). Q1项目所在地北侧约430m处; 2017.3.1; 16.8; 102.1; 北; 1.2. 2017.3.2; 15.7; 102.3; 北; 1.3. 2017.3.3; 15.5; 102.4; 北; 1.4. Q2项目所在地西北侧约10m处; 2017.3.1; 16.5; 102.1; 北; 1.3. 2017.3.2; 15.6; 102.2; 北; 1.2. 2017.3.3; 15.4; 102.3; 北; 1.5. ②监测数据分析 1、监测点设置：Q1项目所在地北侧约430m处；Q2项目所在地西北侧约10m处 - 2、监测因子：PM10，SO2，NO2，TVOC 3、监测时间：2017年3月1日至3月3日。 4、监测结果如下： 表3-2 本项目引用大气监测数据统计表 采样点位; 采样日期; 日均浓度(μg/m3). 二氧化硫; 二氧化氮; PM10; TVOC（mg/m3）. Q1项目所在地北侧约430m处; 2017.3.1; 23; 34; 87; <0.004. 2017.3.2; 27; 38; 79; <0.004. 2017.3.3; 25; 37; 76; <0.004. Q2项目所在地西北侧约10m处; 2017.3.1; 22; 35; 75; <0.004. 2017.3.2; 24; 31; 73; <0.004. 2017.3.3; 28; 32; 78; <0.004. 评价标准(GB3095-2012); /; 150; 80; 150; （GB/T18883-2002） 0.6. 从监测结果显示，项目评价区域各监测因子除总挥发性有机物外监测值均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，总挥发性有机物的监测值低于《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）。 - 2.地表水环境质量现状 本次环评引用《湘阴县金龙镇污水处理厂(湘阴县第三污水处理厂)及配套管网工程建设项目环境影响报告书》中地表水现状监测数据，该数据由湖南永蓝检测技术股份有限公司提供，检测时间为2016年8月14日至8月16日，连续3天。该项目目前与监测点位在13km直线距离内无新建大型地表水污染型企业，因此该数据的引用可行。详见下表6： ①监测点设置：S1——洋沙湖排放口湘江排水口上游500m处断面； S2——洋沙湖排放口湘江排水口下游1500m处断面； ②监测因子：pH、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类、动植物油、粪大肠菌群、挥发酚、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Hg、Cr6+。 ③监测时间：2016年8月14日至8月16日； ④监测结果统计： 监测结果统计见表3-3。 表3-3 引用区域地表水环境质量现状监测结果统计 单位：mg/L(pH除外，粪大肠菌群个/L) 参数 监测因子; 范围; 平均值; 超标率(%); 最大超标倍数; 标准值. S1; pH; 6.61~6.74; /; 0; 0; 6～9. DO; 5.9~6.2; 6.0; 0; 0; ≥5. CODCr; 12~17; 15; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.1~2.8; 2.5; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.564~0.635; 0.605; 0; 0; ≤1.0. TP; 0.05~0.06; 0.053; 0; 0; ≤0.2. TN; 0.921~0.952; 0.935; 0; 0; ≤1.0. 石油类; ND; ND; /; /; ≤0.05. 粪大肠菌群; 4600~4900; 4800; 0; 0; ≤10000. 挥发酚; ND; ND; 0; 0; ≤0.005. 铜; 0.01~0.02; 0.015; 0; 0; ≤1.0. 铅; ND; ND; /; /; ≤0.05. 锌; ND; ND; /; /; ≤1.0. 镉; ND; ND; /; /; ≤0.005. 砷; ND; ND; /; /; ≤0.05. 汞; ND; ND; /; /; ≤0.0001. Cr6+; ND; ND; /; /; ≤0.05. S2; pH; 6.35~6.80; /; 0; 0; 6～9. DO; 5.7~6.1; 5.9; 0; 0; ≥5. CODCr; 10~14; 12.3; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.2~2.5; 2.3; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.518~0.558; 0.537; 0; 0; ≤1.0. TP; 0.08~0.10; 0.09; 0; 0; ≤0.2. TN; 0.931~0.968; 0.951; 0; 0; ≤1.0. 石油类; ND; ND; /; /; ≤0.05. 粪大肠菌群; 4600~4900; 4800; 0; 0; ≤10000. 挥发酚; ND; ND; 0; 0; ≤0.005. 铜; 0.01~0.02; 0.015; 0; 0; ≤1.0. 铅; ND; ND; /; /; ≤0.05. 锌; ND; ND; /; /; ≤1.0. 镉; ND; ND; /; /; ≤0.005. 砷; ND; ND; /; /; ≤0.05. 汞; ND; ND; /; /; ≤0.0001. Cr6+; ND; ND; /; /; ≤0.05. 结果表明：引用项目所涉及的地表水各监测断面水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 - 3.声环境质量现状 为了了解项目所在声环境现状，委托湖南谱实检测技术有限公司对项目所在地声环境进行监测，本次环评分别在拟选址地东、南、西、北界各设1个监测点，对拟建地环境噪声现状进行监测，监测日期为2018年5月22日至5月23日，白天时段和夜间时段各监测一次。环境噪声现状监测结果见表3-4。 表3-4 环境噪声现状监测结果 dB（A） 监测点位; 监测时间; 监测结果LeqdB; A) 标准限值. 昼间; 夜间. 1#东厂界; 2018.05.22; 53.3; 44.9; (GB3096-2008)3类 昼间65、夜间55. 2018.05.23; 53.8; 45.0. 2#南厂界; 2018.05.22; 53.9; 45.2. 2018.05.23; 54.1; 45.5. 3#西厂界; 2018.05.22; 52.9; 45.0. 2018.05.23; 53.0; 45.3. 4#北厂界; 2018.05.22; 52.6; 44.6. 2018.05.23; 53.2; 44.9. 从监测数据来看，项目拟建地南、西、北侧监测点声环境昼达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55 dB（A）），表明项目拟建地声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标 环境 要素; 保护目标; 方位; 距离; 性质规模; 保护级别. 大气环境; 陈家村居民点; N; 380~1000m; 约140户; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准. 罗家垄居民点; E; 630~1000m; 约50户. 梅花塘居民点; W; 870~950m; 约20户. 水 环 境; 洋沙湖; NW; 11000m; 中湖; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 湘江; W; 13000m; 大河. 燎原水库; E; 1100m; 中库; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准.

表四、评价适用标准：

| 环 境 质 量 标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838—002）Ⅲ类标准 《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中相关要求 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中排放限值 纳管前执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）》中一级标准，纳管后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）》中三级标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修订) 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 项目排放的废气中，主要污染物为VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；排放的废水主要为生活污水，主要污染物为化学需氧量和氨氮。根据工程分析来看，环评建议项目主要污染物总量控制指标为： 废气：VOCs：0.03t/a；二氧化硫：0.002t/a；氮氧化物：0.00936t/a |

表五、建设项目工程分析：

一、工艺流程简述（图示）： 1.1低温强化工艺流程及产污节点 图5-1 项目低温强化工艺流程及产物节点图 1.2低温强化工艺说明 （1）低温强化 铝合金半成品是由外厂加工好直接引入的待加工的半成品，此半成品是从毛坯经过机械加工完成好的半成品，其半成品前的加工包括半成品的清洁清洗等都由外厂完成。 将已经从外部清洁好的半成品直接进入到低温强化系统池，已硅整流电源通以直流电源在水性强化液作用下进行低温强化，在低温-5至0摄氏度的条件下，利用水性强化液介质，通以直流电源，从而使产品基体的组织结构、晶相组织和性能得到改变和提高。设备系统内含冷却装置，该冷却装置是利用热交换原理，将低温强化池内的介质通过循环泵抽入到冷却机，冷却机内利用压缩机制冷进行循环冷却（制冷剂使用R22），产品在低温状态下借助整流电源通以直流电进行强化处理。 （2）常温水洗 将强化完成低温状态下的产品过渡到常温状态，保证其组织结构及晶相组织从几何曲线平稳过渡。常温水洗池的水因考虑生产损耗和自然干燥损失，定期补充清水。每两年进行一次更换，交由相关单位处理。 （3）热风烘干 采用电加热微风循环方式炉内烘，将产品表面残留的水痕进行烘干。 2.1电泳涂装工艺流程及产污节点 图5-2 项目电泳涂装工艺流程及产物节点图 2.2电泳涂装工艺说明 （1）电泳涂装 钢制半成品是由外厂加工好直接引入的待加工的半成品，此半成品是由冷轧钢材料经过焊接或机加工完成好的半成品，其半成品前的加工包括半成品焊渣的清除，以及灰尘清洁清洗等都由外部完成。将半成品直接浸入到水性电泳液中，涂上一层均匀的水性电泳膜层。电泳是在外加电场的作用下，使分离于电泳液中的涂料微粒定向迁移并沉积于电极之一的工件表面形成保护性的涂层，电泳涂装是一个复杂的电化学反应过程，包含电泳、电沉积、电渗、电解四个过程。 电泳表面处理工艺特点：电泳漆膜具有涂层丰满、均匀、平整、光滑的优点，电泳漆膜的硬度、附着力、耐腐、冲击性能、渗透性能明显优于其它涂装工艺。 （2）水洗 一级水洗、二级回收水洗均是为了将电泳涂装完成后表面残留的水性涂料清洗干净，水洗产生的含涂料废水，通过超滤回收装置回收，利用高压泵水溶液在压力推动下，流经膜表面，小于膜孔的溶剂（水）及小分子溶质透水膜，成为净化液（滤清液），比膜孔大的溶质及溶质集团被截留，随水流排出，成为浓缩液。浓缩液后返回电泳涂装工序使用，净化液返回水洗工序再利用。根据生产情况，超滤回收装置3-5年清理一次，清理时请专业人员直接更换超微滤膜，更换滤膜由相关资质单位回收处理。 （3）烘干 经水洗后的涂料件进入烘干炉内（温度为145℃~210℃）进行烘干固化，使电泳漆迅速固化成膜，在工件表面形成坚硬涂膜，烘干炉使用天然气为能源，每天烘干炉使用时间约为3小时。 3.1模具加工工艺流程及产污节点 图5-3 项目模具加工工艺流程及产物节点图 3.2模具加工工艺说明 （1）锯床下料 根据需求利用锯床对原料钢材、铝合金等金属材料进行切割下料。加工时使用切削液来润滑和冷却，切削液可循环使用，切削液每年更换1次。 （2）车、铣及精加工 锯料后利用数控车床、数控铣床及数控加工中心对金属料进行车削、铣削以及精密精准加工，加工是使用切削液来润滑和冷却，切削液可循环使用，切削液每年更换1次。 （3）钳工 根据成品要求对一些采用机械方法不适宜或不能解决的加工，由钳工来完成。主要是在精密加工完后对产品工件进行毛刺、孔位攻丝等处理工作，在钳的工作过程中产生废屑，攻丝需使用少量润滑油对钻孔进行润滑处理。 （4）检验 将加工后的产品使用测量仪器检验其物理尺寸是否合格，合格则送入成品库入库，不合格品尺寸偏差小可调整的返回生产工序重新加工，不可调整的交回收公司处理。 项目模具及配件加工工程仅为普通机加工，不涉及喷漆、电镀、酸洗等工序。 4.水平衡 （注：常温水洗池用水一般不更换外排，根据实际生产情况，2~4年更换一次） 图5-2 项目水平衡图（单位m3/d）

二、主要污染工序： 施工期污染工序 本项目为购买已建成厂房，项目施工期主要污染为厂区办公室装修、设备安装等产生的装修废气、噪声、少量装修垃圾等，对周边环境影响不大，故本环评不做进一步分析。 营运期污染工序 1.废气 （1）烘干废气 项目低温强化工件经常温水洗池后使用热风烘干，采用电加热微风循环方式炉内烘，其主要污染物为含酸水蒸气，但项目低温强化液年用量少，仅0.1t/a，其主要物质为谁，强化液中酸性物质含量低，约为6%，工件带出强化液经常温水洗池过渡稀释后，其带出水分中含酸量极少，对环境影响较小，故不做进一步分析。 （2）燃烧废气 项目电泳涂装工件需进行烘干固化，根据建设方提供资料，项目烘烤炉使用天然气作为燃料，通过热转换器使空气加热，加热后空气通入炉内与工件接触并使工件干燥，项目天然气年用量为0.5万立方米，根据《第一次全国工业污染源普查产排污系数手册》（2010年修订）项目天然气燃烧产物系数见下表： 表5-6 天然气燃烧产物系数表 序号; 污染物名称; 产污系数; 单位. 1; 烟气量; 136279.17; m3/万m3. 2; NOx; 18.71; kg/万m3. 3; SO2; 0.02S; kg/万m3. S为天然气基硫分含量，本项目按《天然气》（GB17820-2012）二类天然气总硫含量S≤200mg/m3计。 则项目天然气污染物产生情况见下表： 表5-6 天然气燃烧产物系数表 序号; 污染物名称; 产污系数; 污染物产生量; 污染物产生浓度. 1; 烟气量; 136279.17m3/万m3; 6.8万m3; /. 2; NOx; 18.71kg/万m3; 9.36kg/a; 137.3mg/m3. 3; SO2; 4kg/万m3; 2kg/a; 29.4mg/m3. 燃烧废气与烘烤产生含水蒸气、挥发性有机物废气一起通过18m排气筒排放。 （3）烘烤废气 项目在烘烤废气主要为在电泳涂料固化烘干阶段的产生的挥发性有机物，以VOCs计。本项目电泳工序采用水性电泳涂料，无铅，不含有甲苯、二甲苯等苯系有机物，根据建设方提供涂料成分说明，涂料溶剂含量为1%~3%，本次环评以3%计，项目电泳涂料用量为1t/a，预计产生的挥发性有机物约为0.03t/a。烘烤炉炉内使用热风干燥，设计风量2000m3/h，产生废气经过密闭管道引至18m排气筒排放，生产过程中可能存在少量气体从设备缝隙逸散，收集的有组织排放有机废气按98%计，根据建设方提供资料，项目生产天数280天，每天生产10小时，其中烘烤炉每天使用约3小时，则产生速率约为0.036kg/h，产生浓度为18mg/m3，项目逸散无组织挥发性有机物约为0.0006t/a（0.0007kg/h）。 （4）金属材料机加工废气 项目金属材料切割、削、铣等精加工过程产生废气主要含有金属颗粒物，由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少。参考含同类工艺项目及《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等）进行估算，本项目物料投放粉尘产生量按投放物料量的1‰计，项目金属材料年用量为120t，则切割产生粉尘量为120kg/a。本项目年运行280天，每天运行10小时，铝型材切割粉尘产生速率为0.043kg/h。 表5-1 项目废气污染源源强核算一览表 工序; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/h）. 烘干废气; 无组织排放; 水蒸气; -; 少量; 车间逸散; -; 少量. 燃烧废气; 有组织排放; SO2; 29.4; 0.0023; 经18m排气筒外排; 1.1; 0.0023. NOx; 137.3; 0.011; 5.3; 0.011. 烘烤废气; 有组织排放; VOCs; 18; 0.036; 收集外排; 17.3; 0.036. 无组织排放; VOCs; -; 0.0007; 车间逸散; -; 0.0007. 金属切割; 无组织排放; 金属颗粒; -; 0.043; 车间沉降; -; 0.043. 项目烘烤炉产生燃烧废气及烘烤废气收集后通过同一根排气筒排放。 2.废水 （1）生产废水 项目生产过程中，主要低温强化水洗池及电泳涂装水洗池需用水。 低温强化常温水洗池其主要功能是将低温强化后的铝合金配件过度到常温状态，定期补充损耗用水，根据建设方提供资料，常温水洗池设计规格为2.6*1.6*1.3m，约为5.4m3（有效容积按80%计），每天补充水量按水池用水5%计，为0.22m3。根据建设方提供资料，常温水池中水经中和处理反复利用，并根据实际使用情况，2~4年更换一次。 电泳涂装一级及二级回收水洗池水洗废水中含少量涂料，通过超滤回收装置回收处理，浓缩涂料返回生产工序，洁净水返回水洗池再利用，并定期补充损耗用水，产生废水不外排。根据建设方提供资料，电泳涂装一级、二级水洗池设计规格均为2*1.5*1.5m，共计9m3（有效容积按80%计），每天补充水量按水池用水5%计，为0.36m3。 （2）生活废水 项目产生废水主要为职工生活废水。项目排水实现采用雨污分流，雨水经收集后排入园区雨水收集管网。项目内生活废水主要为职工生活用水，项目职工16人均不在厂区食宿，其中13人车间工人在下班前淋浴，根据《湖南省用水定额》（DB43/T-2014）及《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）中相关标准，不在厂住宿人员生活用水按45L/人·天计，淋浴用水按40L/人次，则本项目现有生活用水量为347.2m3/a（1.24m3/d）。生活废水排放系数按0.85计，则生活污水外排量为295.1t/a（1m3/d），类比一般生活污水浓度，其污水污染物浓度分别为COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：250mg/L、氨氮：30mg/L项目污水产生情况见下表5-2。 表5-2 项目生活污水产生情况一览表 类别; 污染物; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水295.1/a; 产生浓度(mg/L); 350; 200; 250; 25. 产生量（t/a）; 0.1; 0.06; 0.07; 0.007. 3.噪声 本项目噪声主要来源于机械设备运行时产生的噪声，主要为烘干机、数控车床、下料剧场等设备噪声，噪声声级在70~85dB（A）。主要噪声设备情况见下表5-3： 表5-3 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 位置. 1; 低温强化设备; 1台; 70; 生产车间厂房. 2; 烘干机; 1台; 75. 3; 烘烤炉; 1台; 75. 4; 数控车床; 3台; 80. 5; 数控铣床; 3台; 80. 6; 数控加工中心; 3台; 80. 7; 下料锯床; 1台; 85. 4.固废 本项目固体废物包括生活垃圾、金属边角料、废包装袋、废弃水性强化液、电泳涂料包装、废切削液、润滑油包装、废切削液、废机油及废超滤膜。 （1）生活垃圾 本项目员工生活垃圾按每人每天0.5kg计，项目年生产280天，员工16人，则生活垃圾产生量为2.24t/a，拟由环卫部门定期清运，统一处理。 （2）金属边角料 根据工程分析，项目配建、模具生产过程中产的金属边角料产生量约19.88t/a，在加工过程中会使用切削液，金属边角料会沾染切削液，使用金属过滤网，将金属边角料沾染切削液底滤收集后，收集的废弃切削液作为危废处理，处理后的金属边角料作为一般固废，外售资源回收公司处理。 （3）废包装桶 项目切削液、润滑油、水性强化液、电泳涂料均为桶装，根据建设方提供资料，项目每年产生水性强化液、电泳涂料、切削液、润滑油废弃包装桶约为77个，约1kg/个，其属于《国家危险废物名录》中的HW49其他废物900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，收集后交有资质的单位处理。 （4）废机油 本项目机械设备维修、养护过程中废机油和废润滑液产生量约0.1t/a，其属于《国家危险废物名录》中的HW08类废矿物油与含矿物油废物非特定行业中900-214-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，收集后交有资质的单位处理。根据《国际危险废物名目》（2016版），含油抹布全过程不按危险废物管理。 （5）废切削液 本项目切削、铣、精加工等过程中使用切削液进行润滑、冷却，切削液循环使用，每年更换一次，产生量约0.2t/a，其属于《国家危险废物名录》中的HW09油/水、烃/水混合物或乳化液非特定行业中900-006-09使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液，收集后交有资质的单位处理。 （6）废超滤膜 本项目使用超滤膜根据使用情况3~5年更换一次，每次更换产生量约为0.01t/次，其属于《国家危险废物名录》中的HW49其他废物900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，收集后交有资质的单位处理。 项目固废污染源见下表： 表5-4 本项目固体废弃物产生及处置情况表 序号; 名称; 分类; 产生量(t/a); 处理处置方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.4; 环卫部门统一清运. 2; 金属边角料; 一般工业固废; 19.88; 滴滤表面切削液后外售资源回收公司. 3; 废包装桶; 危险废物; 0.077; 危废暂存间内暂存后，定期交由有资质单位统一安全处置. 4; 废机油; 危险废物; 0.1. 5; 废切削液; 危险废物; 0.2. 6; 废超滤膜; 危险废物; 0.01t/次. 项目产生的危险废物情况见下表： 表5-5 项目产生危险废物情况统计表 危废名称; 危废 类别; 危废 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 危险 特性; 污染防治措施. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.077; 各工段; 塑料包装瓶; 沾有水性涂料、切削液等; T; 暂存后，交由有资质单位安全处置. 废机油; HW08; 900-214-08; 0.1; 设备维护; 液体; 机油、润滑油等; T/I. 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.2; 切割、铣、精加工等; 液体; 废切削液; T. 废超滤膜; HW49; 900-041-49; 0.01t/次; 水洗池废水循环回收; 液体; 沾有水性涂料; T.

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烘干废气 | 水蒸气 | 少量 | 少量 |
|  | 燃烧废气 | SO2 | 2kg/a、29.4mg/m3 | 2kg/a、1.1mg/m3 |
|  |  | NOx | 9.36kg/a、137.3mg/m3 | 9.36kg/a、5.3mg/m3 |
|  | 烘烤废气 | VOCs | 0.03t/a | 有组织：0.03t/a、17.3mg/m3 无组织：0.0006t/a |
|  | 金属材料切割 | 颗粒物 | 0.12t/a | 0.12t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 污水量 | 295.1m3/a | 污水处理厂建成前经化粪池处理后进入园区人工湿地，污水处理厂建成后，经化粪池处理经管网最终经污水处理厂处理达标排放 |
|  |  | COD | 350mg/L、0.1t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L、0.06t/a |  |
|  |  | SS | 250mg/L、0.07t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L、0.007t/a |  |
|  | 常温水洗废水 | 常温水洗废水 | 2.16m3/a | 平常回用不外排，2~4年更换一次，更换时进行危废鉴定并进行相应处理 |
|  | 电泳涂装废水 | 含涂料废水 | 回用不外排 | 超滤回收装置处理，不外排 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 办公住宿垃圾 | 2.24t/a | 清运至垃圾中转站 |
|  | 金属边角料 | 金属边角料 | 19.88t/a | 滴滤表面切削液后外售资源回收公司外售资源回收公司 |
|  | 废包装桶 | 包装桶 | 0.077t/a | 暂存后送危险废物处置中心处理 |
|  | 废机油 | 废机油 | 0.1t/a |  |
|  | 废切削液 | 废切削液 | 0.2t/a |  |
|  | 废超滤膜 | 废超滤膜 | 0.01t/次 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于机械设备运行时产生的噪声，主要为烘干机、数控车床、下料剧场等设备噪声，噪声声级在70~85dB（A） |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目选址于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋，项目购买已建厂房，施工期主要为厂房装修及设备安装，不会对周边生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

表七、环境影响分析：

一、施工期环境影响简要分析： 本项目为购买已建成厂房，项目施工期主要污染为厂区办公室装修、设备安装等产生的装修废气、噪声、少量装修垃圾等，项目施工工程量小，对周边环境影响不大，故本环评不做进一步分析。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）烘干废气 项目低温强化烘干废气主要污染物为含酸水蒸气，但项目低温强化液年用量少，且其中柠檬酸等含量低，工件经常温水洗池过渡稀释后带出水分中含酸量极少，对环境影响较小，故不做进一步分析。 （2）燃烧废气 项目电泳涂装工件需进行烘干固化，根据建设方提供资料，项目烘烤炉使用天然气作为燃料，烘烤炉燃烧废气与烘烤产生含水蒸气、挥发性有机物废气一起通过18m排气筒排放（项目位于卓达金谷创业园周边建筑与项目所租用建筑均为标准化厂房，建筑高度为15m，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中高于周边200m建筑3m的要求），项目烘干炉天然气燃烧二氧化硫排放量为2kg/a，排放浓度为1.1mg/m3，排放速率为0.0023kg/h，氮氧化物排放量为9.36kg/a，排放浓度为5.3mg/m3，排放速率为0.011kg/h，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中排放限值（燃气锅炉二氧化硫排放限值：50mg/m3，氮氧化物排放限值：150mg/m3）。 （3）烘烤废气 项目运营烘烤废气经过密闭管道引至18m排气筒排放，生产过程中可能存在少量气体从设备缝隙逸散，收集的有组织排放有机废气按98%，有组织有机废气排放浓度合计17.3mg/m3，排放速率为0.036kg/h，排放量为0.03t/a，排放标准参考《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）（总挥发性有机物排气筒排放浓度限值：50mg/m3），可达标排放。 ①有组织有机废气 根据HJ2.2-2008推荐的估算模式计算本项目生产车间有机废气排气筒污染源大气污染因子的下风向2.5km范围轴线浓度，并计算相应落地浓度占标率，结果统计见表7-1。 表7-1 有机废气污染源下风向地面轴线浓度预测结果一览表 距离源中心下风向距离D，m; 颗粒物. 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 0; 0. 100; 0.001465; 0.24. 200; 0.001825; 0.3. 265; 0.001959; 0.33. 300; 0.001912; 0.32. 400; 0.001598; 0.27. 500; 0.001652; 0.28. 600; 0.001546; 0.26. 700; 0.001392; 0.23. 800; 0.001235; 0.21. 900; 0.001091; 0.18. 1000; 0.0009662; 0.16. 1100; 0.0008645; 0.14. 1200; 0.0007782; 0.13. 1300; 0.0007044; 0.12. 1400; 0.0006411; 0.11. 1500; 0.0005862; 0.1. 1600; 0.0005458; 0.09. 1700; 0.0005513; 0.09. 1800; 0.000553; 0.09. 1900; 0.0005516; 0.09. 2000; 0.0005478; 0.09. 2100; 0.0005397; 0.09. 2200; 0.0005307; 0.09. 2300; 0.0005212; 0.09. 2400; 0.0005112; 0.09. 2500; 0.000501; 0.08. 下风向最大落地浓度; 0.001959mg/m3. 最大落地距离，m; 265. 落地浓度最大占标率，%; 0.33. 经过初步大气环境影响预测来看，生产车间有机废气排气井中颗粒物最大落地点浓度为0.001959mg/m3，占标率为0.33%。有组织挥发性有机物废气能做到达标排放，由于排放量较小，预测结果的最大贡献值较小，项目正常生产过程中排放的废气污染物对区域环境影响较小，区域环境空气功能区划不会受到明显影响，在可接受范围内。建议建设单位根据实际生产情况需求增加相应废气处理装置。 ②无组织有机废气 项目烘烤工序逸散少量无组织有机废气，排放速率为0.0007kg/h，排放量为0.0006t/a。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，应确定无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的大气环境防护距离。其大气环境防护距离计算结果具体见表7-2，计算结果截图见下图。 表7-2 项目无组织排放污染物大气防护距离 污染源; 污染物; 环境空气质量标准（mg/m³）; 排放源面积（m2）; 面源有效高度（m）; 无组织排放速率（kg/h）; 大气环境防护距离（m）. 烘烤工序; VOCs*; 0.6; 17×8; 6; 0.0007; 无超标点. *注：VOCs的环境空气质量标准参考《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)标准中TVOC标准值 根据计算结果来看，本项目无组织排放有机废气不需设置大气环境防护距离，场界监控点浓度符合区域功能区划的标准值限值要求，其厂界浓度可满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中无组织排放厂界2mg/m3要求。由此可见，本项目少量无组织排放废气不会对本项目周围大气环境产生明显的影响。业主应加强车间内机械通风，保证车间内达到相关空气质量标准要求。 （4）金属材料机加工废气 项目金属材料切割、削、铣等精加工过程产生废气主要含有金属颗粒物，切割产生粉尘量为0.12t/a。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少。 2.地表水环境影响分析 （1）生产废水 项目生产过程中，主要低温强化水洗池及电泳涂装水洗池需用水。 低温强化常温水洗池定期补充损耗用水，根据建设方提供资料，常温水池中水定期中和处理反复利用，并根据实际使用情况，2~4年更换一次，因项目低温强化使用工件为铝合金工件，在其强化过程中，可能存在少量金属离子游离，从而进入常温水洗池废水中。根据工件最终使用用途及性能要求不同，其半成品合金工件中各类金属元素种类及含量有所不同，因此，更换的常温水洗池废水应根据《危险废物鉴别标准》进行鉴别，若属于危险废物则交由有资质单位处理，若不属于危险废物，因在环保局的监督下交由可处理相关废水单位或企业处理，应严禁私排乱排。 电泳涂装一级及二级回收水洗池水洗废水中含少量涂料，通过超滤回收装置回收处理，浓缩涂料返回生产工序，洁净水返回水洗池再利用，并定期补充损耗用水，产生废水不外排。 （2）生活废水 项目运营期废水主要为职工生活废。生活污水废水量约为295.1m3/a，项目为购买标准厂房，目前金龙新区工业区污水管网已建设，但污水处理厂还在筹建中，因此在金龙新区工业区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂之前，项目污水通过化粪池处理后进入金龙新区人工湿地后经西面农灌渠汇入湘江；在工业区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂之后，项目废水经化粪池达到接管标准后排入第三污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。 湘阴县第三污水处理厂目前正在筹建中，建设期为2年，预计投产时间2018年12月，目前金龙新区已建道路均配套建设雨水管网及污水管网，但区域污水管网未接入污水处理厂，金龙新区卓达金谷创业园水管网已接入金龙新区污水管网。在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，项目污水通过化粪池处理后进入金龙新区人工湿地后经西面农灌渠汇入湘江；在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目外排废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准，进入金龙新区污水管网，经湘阴县第三污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，再排入湘江，对周围地表水环境影响较小。 湘阴县第三污水处理厂位于湖南金龙镇金华村，处理能力为2万t/d，采用卡鲁塞尔氧化沟工艺，污水经进水泵房提升后，进入细格栅间及涡流沉砂池处理，然后进入氧化沟进行生物处理，再进入二沉池进行泥水分离后达标排放。二沉池泥水分离过程中产生的污泥一部分通过回流泵房进入氧化沟循环利用，一部分以剩余污泥的形式进入脱水车间经脱水后形成干污泥，再外运填埋处理。湘阴县第三污水处理厂主要收集金龙镇区域和金龙工业小区，项目建成后将接纳金龙镇区域生活污水和金龙工业小区工业污水。本项目处于湘阴县第三污水处理厂纳污范围内，项目建成营运后，污水排放量为1m3/d，仅占其日处理量的0.005%，主要来自于员工的生活废水，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS，均为湘阴县第三污水处理厂常规处理项目。在湘阴县第三污水处理厂建成之后，项目生活废水经化粪池达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，在湘阴县第三污水处理厂建成之后，本项目污水纳入湘阴县第三污水处理厂集中处理是可行可靠的。因此，项目废水达标排放后对区域水环境影响较小。 3.地下水环境影响分析 项目对地下水噪声污染的主要来源为生产车间及原料仓库。正常情况下项目不会对地下水产生影响，但车间内各水池水草出现跑冒漏滴或仓库液态原料包装破算泄漏，浸入地下可能会影响地下水。本项目应采取的地下水的防治措施如下： （1）项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，。 （2）对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （3）对车间各池体、液体容器所在区域地面进行重点防渗处理，每座水池必须做满水试验，质量达到合格。 （4）厂区设置危险废物暂存间，并将危废暂存库严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防渗、防腐措施，且危废库基础周围设置围堰和地沟，以防止其中某些危险废物中产生的泄漏液、溢流等意外污染事故。 4.声环境影响分析 本项目噪声主要来源于机械设备运行时产生的噪声，主要为烘干机、数控车床、下料剧场等设备噪声，噪声声级在70~85dB（A）。为使厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准，本项目对产生的噪声采取以下防治措施： （1）车间内合理布局，重视总平面布置，主要噪声源应尽量布置在厂房中央位置，以降低噪声，减少对周围环境的影响。 （2）设备选型采用噪声低的设备，安装减振基础或减振垫；在生产运转时必须定期对其进行检查、保养设备，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。 （3）项目生产仅为白班制，夜间不运行，避免高噪声设备对夜间声环境的影响； （4）生产车间安装隔声门窗，采用双层结构，厂房墙壁敷设吸声材料，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。 车间中多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： LA=10lg[i=1n100.1Li 式中：LA——多个噪声源叠加的综合噪声声压级，dB(A)； Li——第i个噪声源的声压级，dB(A)； n——噪声源的个数。 项目车间多个噪声源强经削减措施削减后，叠加的综合噪声值为74.4dB(A)。距离北侧厂界约8m，与厂区西侧距离约为24m、与厂区南侧距离约为8m、与厂区东侧距离约为24m。 考虑噪声扩散衰减的情况下，项目厂界四周声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式为距离衰减模式： L=L0—20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)； L0—厂房外声源源强，dB(A)； r—厂房外声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，m。 项目各厂界噪声贡献值见下表7-3。 表7-3 项目厂界噪声贡献值 单位：dB（A） 噪声源与厂界距离; 厂界贡献值; 评价标准值. 昼间; 夜间. 东厂界; 46.8; 65; 55. 南厂界; 56.4; 65; 55. 西厂界; 46.8; 65; 55. 北厂界; 56.4; 65; 55. 根据以上预测模式计算，项目厂界预测点噪声贡献值为46.8-56.4dB(A)，经采取消声、减振措施后，项目东、南、西、北厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。因此，本项目产生噪声经有效处理后对周围声环境不会产生明显的影响。 另外，为减轻项目设备噪声对操作工人的影响，除采取主要噪声源基础减振和隔声罩隔声等措施外，建议尽量提高自动化作业水平，减少高噪声设备附近的人工作业时间，并对在主要噪声源附近长期作业的操作工人配备必要的耳塞降噪。 5.固废影响分析 本项目固体废物包括生活垃圾、金属边角料、废包装桶、废弃水性强化液、电泳涂料包装、废切削液、润滑油包装、废切削液、废机油和废超滤膜。 营运期职工生活垃圾统一收集后由当地环卫部门清运至垃圾处理场卫生填埋处理；机加工产生金属边角料等收集暂存后外售资源回收公司；项目使用切削液、润滑油、水性强化液、电泳涂料产生的包装废弃物及废机油、废切削油、废超滤膜均属于危险废物，在厂区危废暂存间暂间后，定期交由有资质单位集中安全处置。 建设单位必须依照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及相关国家及地方法律法规要求建立危废暂存间，设立台账加强对危险废物的管理。并按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关要求在厂区范围内建立一般工业固体废物临时堆放场地，不得到处堆放，禁止危险废物和生活垃圾混入。 6.清洁生产分析 清洁生产是从生态经济大系统的整体优化出发，对物质转化的全过程不断采取战略性、综合性、预防性措施，以提高物料和能源的利用率，减少甚至消除废料的生成和排放，降低生产活动对资源的过度使用以及对人类和环境造成的危险，实现社会的持续发展。清洁生产有两方面的含义，一是通过资源的综合利用、短缺资源的代用、二次资源的利用以及节能、省料、节水，合理利用自然资源、减缓资源的耗竭；二是减少废料和污染物的生成和排放，促进工业产品的生产、消费过程与环境相容，降低整个工业活动对人类和环境的风险。 本项目清洁生产可以从以下几个方面来体现： （1）工艺设备先进性分析 项目采用的生产工艺污染物产生量少，仅少量水蒸气、氮氧化物、二氧化硫、VOCs气体外排，生产废水循环利用，不外排。本项目生产过程中使用的各机加工设备，其效率高、电耗低、占地面积小，一次性投资小。 本项目所选择的设备属于技术上成熟、经济上合理、生产上实用的设备。在设备选择上考虑到以下因素：设备性能先进、维修方便、零部件通用性好、互换性好、结构合理、功效较高、节能、设备安全可靠、对环境无污染。由此可见，项目采用较为先进的生产工艺，所选用的设备符合相应的设备标准和要求。 （2）资源能源利用指标 为了节约能源，项目考虑以下措施：工业设备布置中，根据流程特点布置设备，合理利用位差使物料流动，有效降低能耗；注塑冷却废水循环利用，不外排。 （3）废物回收利用指标 本项目机加工过程中产生的边角料，可全部外售，废物回收利用率较高，满足清洁生产要求。 （4）污染物产生指标 本工程以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备工艺，注重资源优化配置，提高了生产技术水平，降低了资源的消耗，减少“三废”的产生量和各类污染物的排放量。 针对本项目生产工艺，建议再从以下几点提高清洁生产水平： （1）使用低污染的新型环保包装材料，避免对环境产生的影响。 （2）实施清洁生产审计。推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效地推行清洁生产，核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施；实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。 7.环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 6.1风险物质识别 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009），结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出项目内部的环境风险物质。 表7-4 危险物质风险识别表 序号; 名称; 主要危险特性; 性状外观; 储存方式/位置; 储存量（t）; 临界量（t）. 1; 水性强化液; 酸性腐蚀性; 透明液体; 桶装储存于仓库原料区; 0.01; 无临界量要求. 2; 水性电泳涂料; 刺激性; 粘稠液体; 0.03; 无临界量要求. 3; 切削液; 可燃; 粘稠液体; 0.1; 无临界量要求. 4; 润滑油; 可燃; 粘稠液体; 0.02; 无临界量要求. 根据《危险化学品重大危险源辨识》之规定，若单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（（1），则为重大危险源： q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≧1………………………（1） 式中：q1，q2，…，qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）； Q1，Q2，…，Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。 项目使用水性强化液、电泳涂料、切削液、润滑油均不属于危险化学品，均无临界贮存量的规定，Q值为0。故本项目不构成重大危险源。 根据本项目生产的行业特点，项目使用水性强化液、电泳涂料、切削液、润滑油均为液体，其储存存在泄漏风险，一旦发生泄漏，会泄漏于地表，下渗污染地下水；进入市政管网则会影响污水处理厂进水水质，给污水厂处理带来压力。 6.2源项分析 （1）厂区生产车间低温强化及电泳槽液泄漏对地下水和地表水造成的影响。 （2）各类液体料储存期间，包装出现破损造成泄漏对地下水和地表水造成的影响。 （3）强化液、电泳涂料添加过程中发生倾覆、散落对工作人员的影响。 （4）危险废物管理不规范，对周边环境造成影响 6.3风险防范及应急措施 项目需要切实严格加强管理，采取一系列严密的安全防范措施，并加强职工的安全防范意识和劳动保护工作。在消防、安全部门的指导下，制定切实可行的消防、安全应急方案和应急措施，确保安全生产 （1）对液体料储存区应定期检查，并对地面进行防腐防渗处理，设专人看管。 （2）加强低温强化车间及电泳车间个池体的管理与维修，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 （3）对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 （4）一旦液体料包装发生泄漏，使用备用容器盛装，后续回收使用；再对地面滞留的外泄物料使用吸油毡、吸水棉、棉纱、毛巾等进行必要的回收，回收后用沙土覆盖残留面，待充分吸收后将沙土清除干净。 （5）项目在危险废物运输、存储等过程中，如处理不当，则会造成污染事故，应该严格管理和处置。 （6）项目所产生的危险废物要严格管理，集中收集，分类处理，废溶剂桶等严格按照要求暂存，交由有危险废物处理资质的单位回收处理。 6.4风险应急预案 应急预案一般应包括：应急组织及其职责；应急设施、设备与器材；应急通信联络；事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫；应急医学救援；应急撤离措施；应急报告；应急救援；应急状态终止；应急演习等。 表7-5 应急预案纲要 序号; 项目; 内容及要求; 执行部门. 1; 总则; 公司办公室、安全部. 2; 危险源概况; 详诉危险源类型、数量及分布; 公司安全部. 3; 应急计划区; 生产区、仓库区、邻区; 公司安全部. 4; 应急组织; 公司指挥部—负责现场全面指挥，专业救援队伍—负责事故控制、援救、善后处理； 地区指挥部—负责公司附近地区全面指挥，救援、管制、疏散；专业救援队伍—负责对公司救援队伍的支援。; 公司安全部；当地安监、消防部门. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序; 公司安全部. 6; 应急设施、设备与材料; （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料、主要为消防器材；（2）防有毒有害物质外溢、扩散、主要是水幕、喷淋设备等；（3）生产区、原料和产品储存区的地面应进行硬化处理，厂界周围修建截雨沟，防止事故状态下废液渗入地下水和直接排入区域地表水体。（4）事故应急水池：用于储存火灾、爆炸等事故处理过程产生的废水，池中废水应采取有效措施处理并经环保部门检查达标后，方可排放; 公司安全部、环保部. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制; 公司安全部. 8; 应急环境评估及事故评估; 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质，参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据; 公司安全部、环保部；当地环境监测站. 9; 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应，清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备齐全； 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备完整; 公司办公室，安全部、环保部；当地安监、消防部门. 10; 应急控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众撤离组织计划及救护; 公司办公室，安全部、环保部；当地安监、医疗部门. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施; 公司办公室，安全部、环保部；当地安监、消防部门. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理; 公司安全部. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成; 公司安全部. 8.相关规划、选址合理性、产业政策符合性分析 （1）规划符合性 本项目位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋，根据湖南湘阴工业园金龙新区总体规划，项目拟建地及周边均为二类工业用地。同时根据新区的产业定位：“优先引进的企业主要以机械制造、电子信息等资源节约、环境友好、社会和谐型企业为主导，同时禁止、限制化工、冶金等高噪声、高污染企业进驻”，属于机械加工行业，与湘阴县金龙新区的产业定位相符。 （2）选址合理性 项目选址位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋，区域相关公用配套设施（供电、给排水、供热、通讯等）管网和线路系统已经完善，项目的建设与周边环境不相冲突。 （3）产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会令《产业结构调整指导目录》（2011年本）(2013年修正)中有关规定，项目属于表面处理及模具制造，不属于其中的限制类和淘汰类的内容，项目所用设备不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）(2013年修正)和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）中国家淘汰和限制的设备，项目建设符合国家产业政策要求。 9.平面布置合理性分析 本项目厂区按功能分成生产区和办公区，厂区分为三个车间分别设置三条生产线，西侧为水性电泳车间及低温强化车间，东侧为模具制造车间，中间为仓库及试验质检车间，模具制造车间上方利用钢结构架设出办公区域，本项目平面布置较为合理，联系方便，互不干扰。 10.环保投资估算 根据该项目的工程分析，污染因素分析，及治理对策分析和调查。本项目总投资800万元，其中环保投资为15万元，占总投资的1.88%，本项目环保投资下表7-6。 表7-6 环保投资估算表 序号; 类别; 内容; 投资费用（万元）. 1; 废水; 车间内污水管网、园区雨污分流管网及化粪池（依托厂房已建）; 2. 2; 废气; 密闭集气、1根18m排气筒; 7. 3; 噪声; 对设备进行隔震、安装消声装置; 2. 4; 固废; 生活垃圾收集桶、一般固废暂存间、危险废物暂存处; 3. 5; 风险防范; 备用液体料桶、灭火器; 1. 总计; 15. 11.项目“三同时”验收 项目建成后，建设单位应向环保部门申请项目环保设施“三同时”竣工验收，经验收合格后方能投入正式运营，项目验收监测内容见下表7-7。 表7-7 项目“三同时”竣工验收内容表 验收类别; 验收内容; 验收标准. 废水; 生活污水; 车间内污水管网、园区雨污分流管网及化粪池（依托厂房已建）; 在园区污水管网接入污水处理厂之前，项目污水通过化粪池处理后进入园区人工湿地后经西面农灌渠汇入湘江；在工业区污水管网接入污水处理厂之后，项目废水经化粪池达到接管标准后排入污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。. 生产废水; 电泳水洗水处理循环利用、低温强化常温池废水收集委外处理; 不外排. 废气; 模具配件加工; 加强车间通风，及时收地面金属碎屑; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 烘烤炉燃烧废气; 密闭集气、18m排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）相关要求. 烘烤炉烘干废气; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）相关要求. 噪声; 各上产车间; 对设备进行隔震、安装消声装置; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类区要求. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集池; 垃圾桶收集交环卫部门处理. 金属边角料; 一般固废暂存间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 废切削油等; 危险废物暂存处; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中相关要求. 风险防范; 备用液体料桶、灭火器; 符合相关要求. 12.环境管理与监测 为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准法规，及时了解项目区及其周围环境因素的变化情况，保证环境保护措施实施的效果，维护该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。 （1）环境管理 项目应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。提出如下要求及建议： ①进一步完善安全环保科，确保环境管理工作人员的聘任。于各车间设置环保专干，负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。环保专干应每周对所辖范围内的环保设备工作情况进行至少一次巡回检查，并参加公司环保会议和污染事故调查，上交本部门出现的污染事故报告，并建立运行记录台账。 ②建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，掌握企业排污情况的污染现状，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施。汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况，定期向当地环境保护行政主管部门汇报。 ③控制和预防污染，加强生产设备的管理与维护，严防跑冒滴漏和非正常工况事故的发生，确保环保设施正常运行和达标排放。每月考核一次污染治理设施的运行情况，并指定专人负责对环保设备的大、中修的质量验收。 ④增强职工的环保意识，有组织、有计划地对全厂干部和职工进行环保技术及清洁生产培训，对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用，将清洁生产纳入生产规范化管理，不断完善节水、节能、降耗的具体措施。 ⑤将环境管理指标落实到每个生产和管理岗位，制订厂区环境保护规划，提出环境保护目标，制订和完善环保考核制度和有关奖罚规定。 ⑥认真对待和组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故遗留隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司管理层。 （2）环境监测 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-8 环境监测计划 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 噪声监测; dB(A); 厂界外1m; 每年1次; 东厂界执行(GB12348-2008)4类标准，其余厂界执行3类标准. 废水监测; COD、NH3-N、SS; 厂区排污口; 每年1次; (GB30484-2013)表2中相关排放标准. 废气监测; 颗粒物; 厂界外1m; 每年1次; (DB43/1357-2017) 表2相关标准. 二氧化硫、氮氧化物; 排气筒; 每年1次; （GB 13271-2014）中二类排放标准. VOCs; 排气口; 每年1次; （GB 14554-93）中二级标准. 厂界外1m; 每年1次.

- 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烘干废气 | 水蒸气 | 加强职工卫生劳动防护和生产操作管理 | 无组织排放 |
|  | 燃烧废气 | SO2 | 排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中相关要求 |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 烘烤废气 | VOCs | 密闭收集排气筒排放 | 达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）相关要求 |
|  | 金属材料切割 | 颗粒物 | 加强职工卫生劳动防护和生产操作管理 | 无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 化粪池 | 湘阴县第三污水处理厂建成之前经化粪池处理后进入园区人工湿地，建成后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后接入湘阴县第三污水处理厂 |
|  | 常温水洗废水 | 常温水洗废水 | 平常回用不外排，2~4年更换一次，更换时进行危废鉴定并进行相应处理 | 不外排 |
|  | 电泳涂装废水 | 含涂料废水 | 超滤回收装置处理 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 办公住宿垃圾 | 清运至垃圾中转站 | 清洁卫生 |
|  | 金属边角料 | 金属边角料 | 滴滤表面切削液后外售资源回收公司外售资源回收公司 |  |
|  | 废包装桶 | 包装桶 | 暂存后送危险废物处置中心处理 | 严格按照危废处理处置的相关要求规范化 |
|  | 废机油 | 废机油 |  |  |
|  | 废切削液 | 废切削液 |  |  |
|  | 废超滤膜 | 废超滤膜 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于机械设备运行时产生的噪声，主要为烘干机、数控车床、下料剧场等设备噪声，噪声声级在70~85dB（A），设备经减震降噪等防治措施处理，各噪声再经距离衰减后，场界噪声影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

表十、结论与建议：

一、结论： 1、工程概况： 本项目购买湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋一层厂房共计791.04m2，厂房建设时已配套建设水电供给设施及消防设施等公用工程，项目厂房分为办公区、水洗电泳车间、低温强化车间、模具制造车间、质检车间、仓库。项目建成后可达到年加工3万平方米新能源汽车配件、制造100吨模具及配件。 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中相关规定，本项目不属于限制、淘汰类项目，允许项目建设，项目建设符合国家产业政策要求。 2、环境现状： 大气环境：根据引用监测数据，项目评价区域各监测因子除总挥发性有机物外监测值均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，总挥发性有机物的监测值低于《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002），说明项目拟建区域大气环境质量较好。 水环境：根据引用监测数据，项目所涉及的地表水各监测断面水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，说明项目拟建区域地表水质较好。 声环境：根据监测数据项目拟建地东、南、西、北侧监测点声环境昼达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55 dB（A）），表明项目拟建地声环境质量较好。 3、环境影响分析 废气：项目烘干废气主要为水蒸气，对环境影响较小；燃烧废气经收集后通过18m排气筒排放，二氧化硫排放量为2kg/a，氮氧化物排放量为9.36kg/a，排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中限值要求；烘烤废气收集有组织排放有组织有机废气排放排放量为0.03t/a，逸散少量无组织有机废气排放量为0.0006t/a，可满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）相关要求；项目配件及模具加工过程产生废气主要含有金属颗粒物，切割产生粉尘量为0.12t/a。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少。 废水：项目低温强化常温水洗池定期补充损耗用水，中和处理反复利用并根据实际使用情况，2~4年更换一次，更换废水根据《危险废物鉴别标准》进行鉴别，若属于危险废物则交由有资质单位处理，若不属于危险废物，因在环保局的监督下交由可处理相关废水单位或企业处理；电泳涂装一级及二级回收水洗池水洗废水通过超滤回收装置回收处理，浓缩涂料返回生产工序，洁净水返回水洗池再利用，定期补充损耗用水；生活污水废水量约为295.1m3/a，项目为购买厂房，排水依托厂房原有排水管网，在湘阴县金龙镇污水处理厂建成前，生活污水经污水处理厂建成前经化粪池处理后进入园区人工湿地，建成后排入污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入湘江内，对周围地表水环境影响较小。 噪声：营运期主要是机泵运行产生的设备噪声，源强声级在70~85分贝。通过消音减震等措施后，通过声环境预测结果来看，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。项目噪声达标排放，不会改变区域声环境级别，评价区声环境质量仍可满足现有相应功能区标准要求，对周围的声环境影响较小。 固废：营运期项目固废主要包括生活垃圾、金属边角料、废包装袋、废弃水性强化液、电泳涂料包装、废切削液、润滑油包装、废切削液、废机油、废超滤膜。营运期职工生活垃圾统一收集后由当地环卫部门清运至垃圾处理场卫生填埋处理；生产加工产生金属边角料收集后，滴滤表面切削液后外售资源回收公司由出售方回收再利用；项目使用原料产生的包装废弃物、废切削油、废机油、废超滤膜等危险废物收集后，在厂区危废暂存柜暂间后，定期交由有资质单位集中安全处置。 4、规划相符性及选址合理性 本项目选址地位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园，湖南湘阴工业园金龙新区总体规划，项目拟建地及周边均为二类工业用地，符合当地区域产业规划。项目所在地水、电供应均有保证，可满其产需求；项目目前评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量均本能满足相应功能区要求。 本项目不属于目录中“限制类”和“淘汰类”生产项目，因此允许建设项目，符合国家有关产业政策。 5、总结论： 综所上述，湖南今美科技有限公司年加工3万平方米新能源汽车配件、100吨模具及配件制造项目符合国家产业政策，符合当地规划要求，采取的环保措施可使污染物达标排放。该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。只要严格落实本环境影响报告表提出的环保措施，从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。 二、建议与要求： （1）搞好厂内环境卫生，配合环保部门做好环保工作。 （2）加强环境管理，明确专职的环保人员，负责项目建设施工期各项环保措施的落实。 （3）完善环境管理制度，加强环境管理，建立环境管理机构，如配备环保管理人员，定期对“三废”处理设施进行检查维护，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，以落实本环境影响报告表的各项要求。 （4）做好工厂职工安全防护，配备相应劳保措施。 （5）项目后期建设、生产内容等发生变更，则应报环保部门审核，必要时应重新进行环境影响评价。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 项目联审意见 附件3 项目厂房不动产登记 附件4 环境现场监测质量保证单及检测报告 附件5 项目专家评审意见及签到表 附图1 项目地理图 附图2 项目环境现状监测布点图 附图3 引用项目监测布点与本项目位置关系示意图 附图4 项目保护目标示意图 附图5 项目平面布置图 附图6 湖南湘阴工业园金龙新区总体规划图