- 1、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 年产蛋白饲料50万吨、植物毛油13.5万吨及环保处理设施提质改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 柳德刚 |  |  |  | 联系人 | 李宝成 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0730-8575006 |  | 传真 | 0730-8571612 |  |  | 邮政编码 |  | 414002 |  |  |
| 建设地点 | 岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 食用植物油加工（C1331） |  |  |  |
| 占地面积 (m2) | 74886 |  |  |  | 绿化面积 (m2) |  |  | 15000 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 15900 | 其中:环保投资(万元) |  |  | 1100 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 6.92% |  |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  |  |  |  |  | 2018年10月 |  |  |  |
| 工程内容及规模: 一、项目背景 益海嘉里是由著名爱国华侨郭鹤年先生及郭孔丰先生叔侄创办的新加坡丰益国际有限公司（Wilmar International Limited）在祖国大陆投资经营的，集粮油加工及贸易、油脂化工、粮油科技研发等科工贸业务为一体的多元化侨资企业。 益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司是由新加坡丰益国际有限公司投资兴建的大型食用油生产企业，目前岳阳市包含老厂和新厂两个厂区。老厂位于岳阳市岳阳楼区城陵矶港区内，新厂位于岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号，主要产品有 “金龙鱼”、“口福”、“鲤鱼”、“海皇”等知名品牌系列食用油。老厂主要为食用油的精炼及包装，新厂主要生产植物毛油及蛋白饲料。 湖南省属于养殖大省，饲料蛋白需求量巨大，现有厂区生产饲料蛋白的规模已经不满足市场需求量；另外随着人们生活水平的日益提高，市场小包装食用油需求量逐步增长，目前毛油产能也已经不够精炼后小包装需求，需外购其他单位毛油进行精炼加工及包装。在以上背景下，益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司拟在新厂岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号扩建年产蛋白饲料50万吨、植物毛油13.5万吨及环保处理设施提质改造项目。主要包括（1）扩建厂区产能，扩建后年产饲料蛋白50万吨、植物毛油13.5万吨；（2）扩建污水处理站处理能力，并收集处理污水处理站恶臭；（3）浸出车间异味及VOC气体处理装置；（4）新建100万大卡/h的天然气热风炉对浓香油车间供热；（5）生产车间升级改造降噪措施。待项目区域实现集中供热后，停止使用燃煤锅炉，厂区可采用华能蒸汽或天然气锅炉提供蒸汽。 新厂于2009年委托岳阳市环境科学研究所编制了“年产20万吨饲料蛋白、8.8万吨植物毛油生产线迁建项目”环境影响报告表，并于2015年4月8日通过了岳阳市环境保护局的竣工验收，验收意见见附件3 岳环管验[2015]17号。原环评建设单位为岳阳鲁良新元粮油工业有限公司，于2012年3月1日变更为益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司，工商变更见附件。 根据中华人民共和国主席令第四十八号《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年）》二、农副食品加工业 3、植物油加工“除单纯分装和调和外的” 需要编制环境影响报告表，本项目为植物油加工项目，故需编制环境影响报告表。我单位接受委托后，随即组织人员到项目厂区及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照《环境影响评价技术导则》，结合本项目的现状情况及存在的问题，提出相应的以新带老措施，编制了本项目《建设项目环境影响报告表》，交由建设单位呈报给环境保护行政主管部门审批。 二、编制依据 2.1法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》2016年9月1日起施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》2016年1月1日起施行； （4）《中华人民共和国水污染防治法》2018年1月1日起施行； （5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016年11月7日修正版）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997年3月1日起施行； （7）《中华人民共和国水法》2016年7月修订； （8）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修订），2016年7月2日起施行； （9）《建设项目环境保护管理条例》2017年10月1日起施行； （10）《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正），国家发展和改革委员会令[2013]第21 号，2013年5月1日起施行； （11）《建设项目环境保护分类管理名录》（2018年4月28日修改）； （12）《湖南省环境保护条例》（2013年修订）2013 年5月27日实施； （13）《大气污染防治行动计划》国发（2013）37号，2013. 9.10； （14）《水污染防治行动计划》国发（2015）17号，2015.4.16。 （15）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017年)》的通知（湘政办发[2016]33号，2016年4月28日）； （16）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）； （17）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（2015.3.31）； （18）湖南省环境保护厅关于印发《湖南省“十三五”环境保护规划》的通知（湘环发[2016]25号，2016年9月8日）。 2.2导则和技术规范 (1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； (2)《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； (3)《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）； (4)《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； (5)《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； (6)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）； (7)《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。 2.3项目资料 （1）项目委托书； （2）《年产20万吨饲料蛋白、8.8万吨植物毛油生产线迁建项目环境影响报告表》岳阳市环境科学研究所； （3）岳阳市环境保护局关于《年产20万吨饲料蛋白、8.8万吨植物毛油生产线迁建项目环境影响报告表的审批意见》； （4）岳阳市环境保护局关于《年产20万吨饲料蛋白、8.8万吨植物毛油生产线迁建项目环境影响报告表的竣工验收意见》； （5）岳阳市衡润检测有限公司对项目的常规检测报告； （6）建设单位提供的其他资料（如：煤炭购买合同、正己烷外购协议、危废处置协议、其它废品买卖合同等）。 三、扩建项目建设内容及规模 3.1项目基本情况 项目名称：年产蛋白饲料50万吨、植物毛油13.5万吨及环保处理设施提质改造项目 建设单位：益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司 建设地点：岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号现有厂区内。项目北面为空地，东面为水塘，南面为长江航运岳阳分局，西面临沿湖路、隔路为富强混凝土。 投资：总投资15900万元，本次新增5000万元 建设性质：改扩建 3.2建设内容 依托现有生产车间，扩建污水处理站，扩建后处理能力达400t/d，并收集污水处理站异味采取喷淋除臭处理后由15m排气筒排放；新装浸出车间异味及VOC气体收集处理装置再经排气筒排放；新增100万大卡/h的天然气热风炉对浓香油车间供热（供汽依托现有25t/h的燃煤锅炉）；对生产车间的噪声设备消音器进行升级改造。主体建设工程基本依托厂区现有建筑设施，主要为预处理车间、浸出车间、浓香油车间、烘干车间、打包车间（位于1#粕库）、办公楼（含食堂）、锅炉房、原料库、粕库、库房、机修车间、门卫室、辅料库房、卫生间、原料筒仓、植物油储罐及污水处理站等。扩建后现有剥壳车间闲置、设备需委托专业公司拆除。主要建筑见下表： 表1-1 工程内容及建设规模 类别; 工程内容; 工程规模; 建筑结构; 备注. 主体工程; 预处理车间; 2条原料预榨生产线，处理大豆规模为2000t/d，处理菜籽能力为1600t/d。; 建筑面积5275.09m2，6层轻钢结构; 新增部分预榨生产线. 浸出车间; 1条浸出生产线及配套设施，毛油生产能力400t/d，豆粕、菜粕处理能力2000t/d。; 建筑面积2115.03m2，4层轻钢结构; 现有. 浓香油车间; 1条菜籽压榨生产线，处理菜籽能力为70t/d的生产线。1条茶籽生产线，处理茶籽能力50t/d的生产线。; 建筑面积3178.2m2，4层轻钢结构; 现有. 打包车间; 设于1#粕库，打包能力为1800t/d; --; 现有. 烘干车间; 1栋，烘干能力为1000t/d; 建筑面积1000m2，1层轻钢结构; 现有. 辅助工程; 锅炉房; 1台25t/h的燃煤蒸汽锅炉; 建筑面积693.18m2; 现有. 机修车间; 建筑面积611.1m2; 现有. 办公楼（含食堂）; 建筑面积2562.3m2，3层砖混结构; 现有. 门卫室; 建筑面积56.64m2，1层砖混结构; 现有. 辅料库房; 建筑面积61m2，1层砖混结构; 现有. 污水处理房; 建筑面积89.25m2，1层砖混结构; 现有. 卫生间; 建筑面积40.2m2，1层砖混结构; 现有. 储运工程; 筒仓; 3000吨，6个。; 现有. 豆皮仓; 440 m3容量豆皮仓1个。; 新建. 油罐; 9个，4个135m3的油罐，其中1个为混合油罐、3个为毛油罐；3个200 m3的油罐；2个1000 m3的油罐; 现有. 正己烷储罐; 2个40m3的地埋式储罐，围堰为8*6*0.5m3; 现有. 柴油储罐; 3m3柴油罐1个，15m3柴油罐1个; 现有. 液碱储罐; 3个，脱硫液碱储罐1个，22m3；喷淋装置液碱储罐2个，均为Φ1000mm×1200mm; 新增喷淋1个喷淋装置液碱储罐. 原料运输; 水运、汽运、铁路运输; 现有. 成品外运; 植物油经汽车输送至老厂进行精炼、包装，饲料蛋白外售。; 现有. 粕库; 2栋，建筑面积合计8555.09m2; 现有. 原料库; 建筑面积为2693.25m2; 现有. 库房; 建筑面积为290m2，白油存放于现有库房单独隔间内，房间采用防渗措施; 现有. 公用工程; 供电; 2台2500KVA变压器; 现有. 供汽/供热; 100万大卡天然气热风炉，25t/h的燃煤蒸汽锅炉; 新增100万大卡天然气热风炉. 排水; ①实行雨污分流，厂区雨水经过雨水管网收集后通过厂区雨水管网排入北侧水渠，经东侧无名水塘最终进入吉家湖。 ②生活污水经过化粪池收集后与生产废水进入经扩建后的污水处理站处理后排入北侧水渠，经东侧无名水塘最终进入吉家湖。污水处理站安装在线监控装置 ③初期雨水经二级隔油沉淀池处理后排入南侧无名水塘; 扩建污水处理站并安装在线监控. 环保工程; 废气; ①车间采取密闭作业，各产尘点废气经旋风或布袋除尘或旋风+布袋除尘后排放，项目共设25台套除尘设备，15根排气筒。 ② 浸出车间蒸脱废气经二级冷凝+二级石蜡吸收处置再经排气筒排放；豆粕烘干废气经冷凝+洗涤处理后再经排气筒排放。 ③燃煤锅炉烟气设置静电除尘+水膜加碱脱硫+45m排气筒排放，并设置在线监控装置；天然气热风炉烟气设置1根高15m烟囱排放。; 整合排气筒、新增浸出车间蒸脱废气及豆粕烘干废气处理装置、燃煤锅炉安装在线监控. 废水; 现有污水处理设施日处理能力200m3/d，将其处理能力扩建至400m3/d，处理工艺为：调节+加药+气浮+SBR。; 扩建污水处理站并安装在线监控. 固体废物; 一般固体废物：依托现有的大杂房（10m2）、废铁房（20m2）煤渣罐（200m3）、煤灰罐（200m3）及污泥暂存间（20m2）。大杂房位于预处理车间1楼，铁屑房位于机修车间，煤渣罐及煤灰罐位于锅炉房南侧，污泥暂存间位于污水处理房。 危险废物：依托现有的危废贮存间，建筑面积约为15m2，设于煤棚。; 现有. 事故应急池; 依托现有的2个应急水罐，容积分别为210m3、160m3; 现有. 防渗工程; 对地埋式正己烷储罐的框架结构、液碱储罐、柴油储罐、浸出车间地面进行防渗处理; 新增喷淋装置液碱储罐. 安全工程; 消防水罐：1000 m3消防水罐2个； 消防泡沫罐：15 m3消防泡沫罐1个; 现有. 注：预处理车间和浸出车间合称榨油车间。 3.3 主要设备清单 表1-2 车间主要生产设备 榨油车间. 序号; 设备名称; 规格型号; 设计产能; 扩建前数量（台或套）; 本次扩建数量（台或套）; 扩建后数量（台或套）. 1; 刮板输送机; JDMS; 75T/H; 15; 9; 24. 2; 提升机; JDEL; 75T/H; 2; 2; 4. 3; 绞龙; JDGSC; /; 4; 8; 12. 4; 计量称; MSDS; /; 1; 1; 2. 5; 平面回转筛; SFJM; /; 3; 2; 5. 6; 风选器; /; /; 1; 3; 4. 7; 除尘器; /; /; 10; 7; 17. 8; 加热器; YRHW240C; 900T/D; 2; 0; 2. 9; 压胚机; DOQB; 300T/D; 4; 3; 7. 10; 粉碎机; 968-Ⅲ; /; 2; 4; 6. 11; 破碎机; FRCMP; /; 0; 7; 7. 12; 水罐; /; /; 3; 0; 3. 13; 沙克龙; /; /; 10; 7; 17. 14; 膨化机; EXP-350-MLE/AR; 1800T/D; 0; 3; 3. 15; 冷却料箱; Geelen VK28x38KMRVS; /; 0; 3; 3. 16; 炒籽机; YGZJ300C; 2000T/D; 1; 0; 1. 17; 榨油机; ZY338; 300T/D; 7; 0; 7. 18; 油罐; /; /; 5; 0; 5. 19; 除杂离心机; /; /; 0; 1; 1. 20; 浸出器; III型浸出器; 2000T/D; 1; 0; 1. 21; 漩液分离器; /; /; 2; 0; 2. 22; 蒸脱烘干器; 皇冠舒马赫DTDC（C/S-DTDC）; 2000T/D; 1; 0; 1. 23; 冷凝器; /; /; 4; 0; 4. 24; 风机; /; /; 10; 7; 17. 25; 蒸发器系统; /; /; 1; 0; 1. 26; 地下正己烷罐; Φ2600*10*9000; /; 2; 0; 2. 27; 矿物油系统; /; /; 1; 0; 1. 28; 冷却水塔; NC84; /; 5; 1; 6. 浓香油车间. 1; 刮板输送机; MC20; 7T/H; 14; 0; 14. 2; 提升机; TD160; 7T/H; 6; 0; 6. 3; 计量称; NWBL-60; /; 2; 0; 2. 4; 除尘器; TBLMY76; /; 3; 0; 3. 5; 平面回转筛; TQLZ150*150; 5T/H; 2; 0; 2. 6; 输送绞龙; LS200; /; 6; 0; 6. 7; 炒籽机; CZY1000; 60T/D; 1; 0; 1. 8; 剥壳机; BK22; 25T/D; 2; 0; 2. 9; 榨油机; 6YL-; /; 16; 0; 16. 10; 过滤机; LW250; /; 1; 0; 1. 11; 油罐; /; /; 8; 0; 8. 12; 风机; /; /; 3; 0; 3. 13; 离心机; DHZ360; /; 1; 0; 1. 烘干车间. 1; 刮板; JDMC; 100T/H; 10; 0; 10. 2; 提升机; JDEL; 100T/H; 4; 0; 4. 3; 绞龙; /; /; 2; 0; 2. 4; 除尘器; /; /; 1; 0; 1. 5; 计量称; MSDS600; /; 1; 0; 1. 6; 震动筛; SFJM200-2; /; 1; 0; 1. 7; 风选器; /; /; 1; 0; 1. 8; 暂存罐; /; 100 m³; 1; 0; 1. 9; 烘干塔; C705-SP; /; 1; 0; 1. 10; 风机; /; /; 1; 0; 1. 包装车间. 1; 刮板机; JDMS400; /; 5; 3; 8. 2; 斗提机; JDEL60/40; /; 2; 0; 2. 3; 绞龙; /; /; 1; 0; 1. 4; 除尘器; /; /; 1; 0; 1. 5; 暂存罐; /; /; 2; 0; 2. 6; 包装机; MEAF-BAG-MWPE-170; /; 4; 3; 7. 7; 风机; /; /; 1; 0; 1. 棉籽车间. 1; 斗提机; /; /; 一批; 拆除; 0. 2; 绞龙; /; /; 一批; 拆除; 0. 3; 输送刮板机; /; /; 一批; 拆除; 0. 4; 剥壳机; /; /; 一批; 拆除; 0. 5; 阶梯筛; /; /; 一批; 拆除; 0. 6; 震动分离筛; /; /; 一批; 拆除; 0. 7; 圆筒筛; /; /; 一批; 拆除; 0. 8; 打包绞龙; /; /; 一批; 拆除; 0. 9; 斗提机; /; /; 一批; 拆除; 0. 10; 绞龙; /; /; 一批; 拆除; 0. 11; 输送刮板机; /; /; 一批; 拆除; 0. 根据国家淘汰设备目录检索，项目无淘汰落后的设备。 3.4 产品方案、生产规模 本项目以大豆、菜籽、茶籽为原料，生产大豆毛油、菜油毛油、浓香菜油、茶油、膨化豆粉、豆粕（含豆皮）、菜粕、菜饼、茶饼等，项目产品方案见表1-3。 表1-3 扩建后项目产品方案 产出车间; 产品; 年产量; 备注. 榨油车间; 大豆毛油; 80007.2t/a; 毛油油罐储存. 菜籽毛油; 48100.8 t/a. 膨化豆粉; 96941.1t/a; 粕库暂存. 豆粕（含豆皮）; 304000t/a（含豆皮12134.74 t/a）. 菜粕; 78000 t/a. 浓香油车间; 浓香菜油; 6792.1t/a; 油罐储存. 茶油; 759.66 t/a. 菜饼; 12800.79 t/a; 粕库暂存. 茶饼; 3988.695 t/a. 合计植物油类：135659.85t/a，饲料蛋白：495730.585t/a。 扩建前植物油类8.78万t/a，饲料蛋白20.24万t/a.. 注：实际生产过程中根据市场行情变化及国家政策调整情况，相应调整各种原料加工比例。 大豆毛油需满足《大豆油》（GB/T1535-2017）表1中大豆原油产品质量指标要求；浓香菜油需满足《菜籽油》（GB1536-2004）表2压榨成品菜油、浸出成品菜油质量指标要求，菜油毛油（含压榨菜油毛油）需满足《菜籽油》（GB1536-2004）表1菜籽原油质量指标要求；浓香茶油需满足《油茶籽油》（GB11765-2003）表1油茶籽原油质量指标要求。副产品豆粕质量执行《饲料用大豆粕》（GB/T 19541-2004）中一级带皮标准，菜饼质量指标执行《饲料用菜籽粕(GB/T 23736-2009)》中表1一级标准，茶饼质量指标执行《油茶籽饼、粕》（GB/T35131-2017）表2一级标准。 表1-4 项目大豆毛油质量指标 序号; 项目; GB1535-2017表1大豆原油质量指标. 1; 气味、滋味; 具有大豆原油固有的气味和滋味，无异味. 2; 水分及挥发物/（%）; ≤0.2. 3; 不溶性杂质/（%）; ≤0.2. 4; 酸值（KOH）/(mg/g); ≤4.0. 5; 过氧化值/（g/100g）; ≤0.25. 6; 溶剂残留量/（mg/kg）; ≤100. 表1-5 项目浓香菜油质量指标 序号; 项目; GB1536-2004表2压榨成品菜油质量指标四级. 1; 色泽; 罗维朋比色槽1335.4mm; ≤黄35，红7.0. 2; 气味、滋味; 具有菜籽油固有的气味和滋味，无异味. 3; 透明度; -. 4; 水分及挥发物/（%）; ≤0.20. 5; 不溶性杂质/（%）; ≤0.05. 6; 酸值（KOH）/(mg/g); ≤3.0. 7; 过氧化值/（mmol/kg）; ≤6.0. 8; 烟点（℃）; -. 9; 冷冻试验（0℃储藏5.5h）; -. 10; 溶剂残留量/（mg/kg）; ≤50. 表1-6 项目菜油毛油质量指标 序号; 项目; GB1536-2004表1菜籽原油质量指标要求. 1; 气味、滋味; 具有菜籽原油固有的气味和滋味，无异味. 2; 水分及挥发物/（%）; ≤0.2. 3; 不溶性杂质/（%）; ≤0.2. 4; 酸值（KOH）/(mg/g); ≤4.0. 5; 过氧化值/（mmol/kg）; ≤7.5. 6; 溶剂残留量/（mg/kg）; ≤100. 备注：菜油、茶油毛油对应质量指标值相同. 表1-7 项目浓香茶油质量指标 序号; 项目; GB11765-2003表2压榨成品油茶籽油质量指标二级. 1; 色泽（罗维朋比色槽25.4mm）; ≤黄35，红3.0. 2; 气味、滋味; 具有油茶籽有固定的气味和滋味，无异味. 3; 透明度; 澄清、透明. 4; 水分及挥发物/（%）; ≤0.15. 5; 不溶性杂质/（%）; ≤0.05. 6; 酸值（KOH）/(mg/g); ≤2.5. 7; 过氧化值/（mmol/kg）; ≤7.5. 8; 加热试验（280℃）; 微量析出物，罗维朋比色：黄色值不变，红色值增加小于0.4，蓝色值增加小于0.5. 9; 冷冻试验（0℃储藏5.5h）; -. 10; 溶剂残留量/（mg/kg）; 不得检出. 表1-8 大豆粕质量标准 序号; 渣粕; 饲料（GB/T 19541-2017二级带皮）; 饲料（GB/T 19541-2004一级带皮）. 1; 水分; ≤12.5%; ≤12.5%. 2; 粗蛋白质; ≥43.0%; ≥44.0%. 3; 赖氨酸; ≥2.3%; ≤7.0%. 4; 粗纤维; ≤7.0%; ≤7.0%. 5; 粗灰分; ≤7.0%; ≤0.3%. 6; 素酶活性（以氨氮计mg/(min·g); ≤0.3%; ≥70.0%. 氢氧化钾蛋白质溶解度; ≥73.0%. 表1-9 菜饼、菜粕质量标准 序号; 渣粕; 饲料（GBT22514-2008等外）. 1; 粗蛋白质（干基）; ＜39%. 2; 粗纤维（干基）; ≤16.0%. 3; 粗灰分（干基）; ≤10.0%. 4; 粗脂肪; -. 5; 水分; ≤12.0%. 表1-10 茶饼质量标准 序号; 茶饼; 饲料（GB/T35131-2017）二级. 1; 含油量; ≥5.0%. 2; 水分; ≤13.0%. 3; 杂质; ≤2.0%. 3.5 主要原辅材料名称及年消耗量 项目原辅材料主要包括大豆、菜籽、茶籽、正己烷、白油等项目主要原辅材料年用量及储存情况见下表。 表1-11 项目原辅材料年用量及储存情况表 序号; 材料名称; 规格及质量; 单位; 扩建前年使用量; 扩建后年使用量; 备注. 1; 大豆; 国标; 万t/a; 0; 50; 原料库. 2; 菜籽; 国标; 万t/a; 18; 15. 3; 茶籽; 国标; 万t/a; 0.36; 0.5. 4; 白油; 食品级; t/a; 1.56; 3.4; 200L铁桶装，最大储存0.6t，现有库房. 5; 燃煤; /; t/a; 9441.5; 20614.5; 煤棚. 6; 正己烷; 食品级; t/a; 83.1; 181.4; 40m3，2个，从具有资质的供应商采购. 7; 天然气; /; m3/a; 0; 98.28万; 城市天然气管网. 8; 液碱; /; t/a; 114.5; 250; 22 m3，从具有资质的供应商采购. 9; 棉籽; /; 万t/a; 11.5; 0; 从具有资质的供应商采购. 10; 聚丙烯酰胺; /; kg/a; 180; 400; 从具有资质的供应商采购. 11; 聚合氯化铝; /; t/a; 3.2; 7. 项目外购进口大豆，入厂大豆质量参照《油脂业用大豆》（GB/T8611-88），主要质量指标见表1-12。 表1-12 项目大豆质量表 序号; 项目; 限值. 1; 外观、颜色、气味; 正常. 2; 损伤粒率; ≤3.0%. 3; 含水率; ≤14.0%. 4; 杂质含量; ≤2%. 5; 粗脂肪含量（干基）; ≥16%. 6; 不完善粒（总量）; ≤20.0%. 项目使用的正己烷，质量达到《食品安全国家标准食品添加剂正己烷》（GB 1886.258-2016），详见表1-13。 表1-13 项目正己烷质量表 序号; 项目; 指标. 1; 正己烷含量，w/%; ≥60. 2; 馏程 初馏点/℃ 干点/℃; ≥64 ≤70. 3; 赛波特颜色号; ≥28. 4; 溴指数/（mg Br/100g）; ≤50. 5; 蒸发残留量/（mg /100mL）; ≤0.5. 6; 硫（以S计）/（mg /kg）; ≤2. 7; 苯，w/%; ≤0.01. 8; 铅（Pb）/（mg /kg）; ≤1.0. 正己烷的主要性质见表1-14。 表1-14正己烷理化性质 化学名称; 正己烷 n-Hexane. CAS登录号; 110-54-3; EINECS登录号; 203-523-4. 危险性; 易燃; 外观及性状; 有微弱的特殊气味的无色液体. 密度; >0.66g/mL（20℃）; 爆炸危险性; 爆炸下限：1.2%，爆炸上限：6.9%. 熔点; -95 °C; 闪点; -25.5 °C. 沸点; 68.7℃; 最大爆炸压力; 0.85（Mpa）. 溶解性; 不溶于水，可与乙醚、氯仿混溶，溶于丙酮，在乙醇中的溶解度为 100 份乙醇溶解 50 份正己烷（33摄氏度）。. 急性毒性; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 急性毒性：LD5028710mg/kg(大鼠经口)；人吸入12.5g/m3，轻度中毒、头痛、恶心、眼和呼吸刺激症状。 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入2.76g/m3/天，143天，夜间活动减少，网状内皮系统轻度异常反应，末梢神经有髓鞘退行性变，轴突轻度变化腓肠肌肌纤维轻度萎缩。. 项目使用的白油，质量达到《食品安全国家标准食品添加剂白油》（GB 1886.26-2016）。白油主要理化性质如下： 白油是原油中250～400℃的轻质润滑油馏分，为无色透明油状液体，在日光下观察不显荧光。室温下无嗅无味，加热后略有石油臭。密度比重 0.86-0.905(25度) 不溶于水、甘油、冷乙醇。溶于苯、乙醚、氯仿、二硫化碳、热乙醇。食品级白油，是以矿物油为基础油，经深度化学精制、食用酒精抽提等工艺处理后得到。适用于粮油加工、水果蔬果加工、乳制品加工、面包切制机等食品工业的加工设备的润滑，应用于食品上光、防粘、消泡、刨光、密封，可作通心面、面包、饼干、巧克力等食品的脱模剂，能够延长酒、醋、水果、蔬菜、罐头的贮存、保鲜期。 氢氧化钠主要理化性质：氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油；不溶于丙醇、乙醚。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。与酸类起中和作用而生成盐和水。其水溶液有涩味和滑腻感。 天然气：天然气是一种无毒无色无味的气体，其主要成份是甲烷，天然气的低热值为34.91MJ/Nm3。天然气(甲烷)的密度在0℃、101.352Kpa时为 0.7174Kg/Nm3,相对密度(设空气的密度为1)为0.5548，天然气约比空气轻一半，完全燃烧时,需要大量的空气助燃。1立方米天然气完全燃烧大约需要9.52立方米空气。如果燃烧不完全,会产生有毒气体一氧化碳，因而在燃气器具使用场所,必须保持空气流通。在封闭空间内,天然气与空气混合后易燃、易爆、当空气中的天然气浓度达到5-15％时，遇到明火就会爆炸，因而一定要防止泄漏。 3.6 工作制度及劳动定员 项目采用3班制，每班8小时工作制，年工作300天。扩建后新增员工50人，故扩建后员工数量为150人。 3.7公用工程 1）给水 本项目用水为市政供水。 2）排水 扩建后厂区排水采用雨、污分流制，雨水及清净下水排入东侧无名水塘最终进入吉家湖，初期雨水经二级隔油沉淀池处理后排入东侧无名水塘最终进入吉家湖；生活污水经过化粪池收集后与生产废水一同进入废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入北侧水渠，经东侧无名水塘最终进入吉家湖。厂区现有污水处理站处理能力为200 m3/d，将其处理能力扩建至400m3/d。 3）供电 依托现有2台2500KVA变压器。 4）燃气系统 本项目依托市政配套天然气供气系统。 5）供热、供汽 本项目浓香油车间新增1台100万大卡/h的天然气热风炉供热，其它车间供汽依托现有25t/h的燃煤蒸汽锅炉。 3.8 储运工程 1）储存工程 厂区生产所需原辅材料采用原料库及筒仓储存，饲料蛋白在粕库储存，植物油在油罐储存。 2）运输方式 本项目原辅料经水运、陆运、铁路运至厂区。 3.9 总平面布置 拟建项目地块大致呈南北走向的长方形地块。厂区西侧由北往南依次布置门卫室、辅助用房、办公生活区、粕库、浓香油车间、油罐及库房，厂区中部由北往南依次布置原料库、烘干车间、剥壳车间、浸出车间、榨油车间、变配电房、机修车间；厂区东侧由北往南依次布置粕库、锅炉房及污水处理站、卫生间。各建筑之间均设有道路连接。 厂区具体总平面布置见附图2。 四、扩前项目依托可行性分析 4.1 主体建筑设施依托可行性分析 粕库最大储存能力为10000吨，最多可储存粕、饼6天，原料库最大储存量为15000吨，最多可储存满负荷生产原材料约7天。一般而言，厂区原材料及粕基本为每天转运，不利情况转运时间约为3天，因此本项目粕库及原料库均满足扩建后的需求。另建设方榨油车间预留了发展的设备布局空间，完全可满足本次大豆预榨生产线设备的安装。故厂区主体建筑设施依托可行。 4.2 生产设备依托依托可行性分析 扩建前菜籽预榨生产线生产能力为1600t/d，扩建大豆预榨生产线生产能力为2000t/d，满足扩建后年加工50万吨饲料蛋白能力的要求。浓香油车间菜籽处理能力为70t/d，满足扩建后66.6t/d的处理能力的要求；茶籽处理能力为50t/d，满足扩建后16.67t/d处理能力的要求。 4.3 植物油储罐依托可行性分析 压榨油经2个1000m3的油罐暂存，暂存时间可超过4天，浓香油经3个200m3的油罐暂存，可暂存超过20天的量，厂区可每天将植物毛油运至老厂进行精炼加工。故扩建后植物油罐依托可行。 4.4 应急水罐依托可行性分析 扩建后厂区排水量约为270.6t/d，而两个应急水罐容积为370m3、污水处理设备维修时间按1天计，故扩建后项目应急水罐可以满足厂区污水处理站事故情况下厂区污水收集处理的要求。故应急水罐依托现有可行。 4.5 燃煤锅炉供汽依托可行性分析 扩建后榨油车间用汽量为500t/d，25t/h蒸汽锅炉每天可供蒸汽600t，现有燃煤蒸汽锅炉满足扩建后蒸汽需求。 注：相比扩建前厂区储存设施均可缩短转运时间来满足扩建后厂区储存的要求。 五、施工周期 本项目主要建设内容基本依托现有工程，本次扩建不新增建筑设施，主要为增加少量设备，项目预计2018年9月投产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 现有项目于2009年委托岳阳市环境科学研究所编制了“年产20万吨饲料蛋白、8.8万吨植物毛油生产线迁建项目”环境影响评价报告表，2009年10月动工，于2010年12月竣工投产。并于2015年4月8日通过了岳阳市环境保护局的竣工验收，验收意见见附件3 岳环管验[2015]17号，并取得了排污许可证（编号43060215080004）。环保手续齐全。主要外购菜籽、棉籽、茶籽进行加工，年加工饲料蛋白约20万吨、植物毛油8.8万吨。现有项目基本情况如下： - 现有项目基本情况 项目名称：年产20万吨饲料蛋白、8.8万吨植物毛油生产线迁建项目 建设单位：岳阳鲁良新元粮油工业有限公司 建设地点：岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号。 投资：总投资10900万元。 2、现有项目建设内容 现有项目主要建筑设施为预处理车间、浸出车间、浓香油车间、烘干车间、打包车间（位于1#粕库）、办公楼（含食堂）、锅炉房、原料库、粕库、库房、机修车间、门卫室、辅料库房、卫生间、原料筒仓、植物油储罐及污水处理站等。 表1-15 工程内容及建设规模 类别; 工程内容; 工程规模; 建筑结构; 备注. 主体工程; 预处理车间; 1条原料预榨生产线，处理菜籽、棉籽能力为1600t/d。; 建筑面积5275.09m2，6层轻钢结构; 原棉籽预榨和菜籽预榨共用一条生产线. 浸出车间; 1条浸出生产线及配套设施，毛油生产能力400t/d，菜粕、棉粕处理能力2000t/d。; 建筑面积2115.03m2，4层轻钢结构; /. 浓香油车间; 1条菜籽压榨生产线，处理菜籽能力为70t/d的生产线。1条茶籽生产线，处理茶籽能力50t/d的生产线。; 建筑面积3178.2m2，4层轻钢结构; /. 打包车间; 设于1#粕库，打包能力为1800t/d; --; /. 烘干车间; 1栋，烘干能力为1000t/d; 建筑面积1000m2，1层轻钢结构; /. 辅助工程; 锅炉房; 1台25t/h的燃煤蒸汽锅炉; 建筑面积693.18m2; /. 机修车间; 建筑面积611.1m2; /. 办公楼（含食堂）; 建筑面积2562.3m2，3层砖混结构; /. 门卫室; 建筑面积56.64m2，1层砖混结构; /. 辅料库房; 建筑面积61m2，1层砖混结构; /. 污水处理房; 建筑面积89.25m2，1层砖混结构; /. 卫生间; 建筑面积40.2m2，1层砖混结构; /. 储运工程; 筒仓; 3000吨，6个。; /. 油罐; 9个，4个135m3的油罐，其中1个为混合油罐、3个为毛油罐；3个200 m3的油罐；2个1000 m3的油罐; /. 正己烷储罐; 2个40m3的地埋式储罐，围堰为8*6*0.5m3; /. 柴油储罐; 3m3柴油罐1个，15m3柴油罐1个; /. 液碱储罐; 2个，脱硫液碱储罐1个，22m3；喷淋装置液碱储罐1个，Φ1000mm×1200mm; /. 原料运输; 水运、汽运、铁路运输; /. 成品外运; 植物油经汽车输送至老厂进行精炼、包装，饲料蛋白外售。; /. 粕库; 2栋，建筑面积合计8555.09m2; /. 原料库; 建筑面积为2693.25m2; /. 库房; 建筑面积为290m2，白油存放于现有库房单独隔间内，房间采用防渗措施; /. 公用工程; 供电; 2台2500KVA变压器; /. 供汽; 1台25t/h的燃煤蒸汽锅炉; /. 排水; ①实行雨污分流，厂区雨水经过雨水管网收集后通过厂区雨水管网排入北侧水渠，经东侧无名水塘最终进入吉家湖。 ②生活污水经过化粪池收集后与生产废水进入经的污水处理站处理后排入北侧水渠，经东侧无名水塘最终进入吉家湖。 ③初期雨水经二级隔油沉淀池处理后排入东侧无名水塘; /. 环保工程; 废气; ①车间采取密闭作业，各产尘点废气经旋风或布袋除尘或旋风+布袋除尘后排放，项目共设13台套除尘设备，10根粉尘排气筒（不含湿气）。 ②烘干废气经旋风除尘器收集后由排气筒排放，蒸脱废气由二级冷凝+二级石蜡吸收处置再经排气筒排放。现有4根有机废气排气筒 ③燃煤锅炉烟气设置静电除尘+水膜加碱脱硫+45m排气筒排放。; /. 废水; 现有污水处理设施日处理能力200m3/d，处理工艺为：调节+加药+气浮+SBR。; /. 固体废物; 一般固体废物：大杂房（10m2）、废铁房（20m2）煤渣罐（200m3）、煤灰罐（200m3）及污泥暂存间（20m2）。大杂房位于预处理车间1楼，铁屑房位于机修车间，煤渣罐及煤灰罐位于锅炉房南侧，污泥暂存间位于污水处理房。 危险废物：危废贮存间，建筑面积约为15m2，设于煤棚。; /. 事故应急池; 2个应急水罐，容积分别为210m3、160m3; /. 防渗工程; 对地埋式正己烷储罐的框架结构、液碱储罐、柴油储罐、浸出车间地面进行防渗处理; /. 安全工程; 消防水罐：1000 m3消防水罐2个； 消防泡沫罐：15 m3消防泡沫罐1个; /. 3、主要原辅材料名称及年消耗量 项目原辅材料主要包括菜籽、棉籽、茶籽、正己烷、白油等项目主要原辅材料年用量及储存情况见下表。 表1-16 项目原辅材料年用量及储存情况表 序号; 材料名称; 规格及质量; 单位; 年使用量; 备注. 1; 菜籽; 国标; 万t/a; 18; 原料库. 2; 棉籽; 国标; 万t/a; 11.5. 3; 茶籽; 国标; 万t/a; 0.36. 4; 白油; 食品级; t/a; 1.56; 200L铁桶装，最大储存0.6t，现有库房. 5; 燃煤; /; t/a; 9441.5; 煤棚. 6; 正己烷; 食品级; t/a; 83.1; 40m3，2个，外购濮阳市昕光化工有限公司，见附件. 7; 液碱; 工业级; t/a; 114.5; 22 m3,外购湖南利盛永化工有限公司，见附件. 8; 聚丙烯酰胺; /; kg/a; 180; 岳阳当地市场. 9; 聚合氯化铝; /; t/a; 3.2. 4、产品方案 年加工饲料蛋白约20万吨、植物毛油8.8万吨，具体产能如下： 表1-17 现有产品方案 类别; 名称; 产品名称; 生产规模（万吨/年）; 备注. 主要产 品方案; 饲料 蛋白; 菜粕; 10.26; 菜籽：18万吨/年 棉籽：11.5万吨/年 茶籽0.36万吨/年. 棉粕; 9.8. 茶籽粕; 0.18. 合计; 20.24. 植物 毛油; 毛菜油; 7.2. 毛棉油; 1.46. 毛茶油; 0.12. 合计; 8.78. 5、公用工程 ① 给水、排水：现排水采用雨、污分流制，雨水及清净下水直接排放；生活污水经过化粪池收集后与生产废水一同进入废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入北侧水渠，最终经无名水塘进入吉家湖。 生产废水处理站处理工艺为调节+加药+气浮+SBR，上报污水处理规模为100 m3/d，实际处理能力可达到200m3/d。 ② 供电：厂区用电设配电所一座，电源引自沿湖大道市政电网。 ③ 供热：厂区设有锅炉房一座，安装有一台25t/h的燃煤锅炉，厂区原用汽量约为273t/d。 6、 生产制度、劳动定员 厂区现有项目采用3班制，每班8小时工作制，年工作270天。工厂共有员工100人。 7、现有厂区生产工艺及产污环节简介 现有项目为菜籽、棉籽、茶籽进行加工，菜籽和茶籽加工工艺扩建前后保持不变，详见图5-1、5-3、5-4、5-5、5-6。棉籽预处理工艺详见下表，浸出工艺与菜籽进出工艺安全一致，见图5-3浸出段工艺。 剥壳 棉籽 压胚 筛选 风选 烘干 调质膨化 棉壳 杂质 粉尘 图1-1 棉籽预处理工艺流程及产污环节图 外购棉籽经分级筛筛分去除杂质，再经风选除尘后，由剥壳机去壳，进入预处理车间进行处理。 8、主要污染治理措施及排污情况 8.1 废气 （1）生产车间废气 现有项目废气主要为剥壳车间粉尘，榨油车间：菜籽风选粉尘、压胚粉尘、压榨废气、冷却烘干废气（现有3根排气筒）、白油吸收塔废气、粕粉碎粉尘、粕打包粉尘，浓香油车间：菜籽风选粉尘、菜籽压榨废气、茶籽筛选粉尘），烘干车间：烘干风选粉尘。根据湖南谱实检测技术有限公司于2018年6月6日的对生产车间各排气筒的监测数据（见附件12，监测期间榨油车间生产规模980t/d，浓香油车间菜籽66.67t/d、茶籽10t/d）。 各废气产生、处置及排放情况见下表（厂区棉籽已经停产，棉籽剥壳车间粉尘通过类比得出）。 表1-15 现有粉尘处置及排放情况 车间; 工序; 进口废气量m3/h; 进口浓度mg/m3; 处置措施; 出口废气量m3/h; 出口浓度mg/m3; 排气筒高度m. 榨油车间; 菜籽风选粉尘; 16406; 93.0; 布袋除尘器; 16830; 3.1; 30. 压胚粉尘; 11040; 174; 布袋除尘器; 10455; 15.9; 20. 压榨废气; 5096; 354; 旋风除尘器; 4794; 35.0; 15. 冷却烘干废气; 12950; VOCs：67.5 粉尘：42.4; 旋风除尘器+热交换; 12405; VOCs：68.3 粉尘：4.0; 30. 9481; VOCs：62.9 粉尘：31.6; 旋风除尘器+热交换; 9160; VOCs：61.7 粉尘：3.2; 30. 11735; VOCs：33.5 粉尘：18.2; 旋风除尘器+热交换; 11050; VOCs：32.0 粉尘：1.8; 15. 蒸脱废气; 8912; 38.6; 冷凝; 8670; 7.3; 30. 粕粉碎粉尘; 11610; 21.7; 布袋除尘器; 11261; 2.2; 25. 粕打包粉尘; 11930; 95.2; 布袋除尘器; 11628; 1.0; 15. 浓香油车间; 菜籽风选粉尘; 2069; 116; 布袋除尘器; 1941; 12.2; 15. 菜籽压榨废气; 1986; 61.5; 旋风除尘; 1900; 6.6; 15. 茶籽筛选粉尘; 10478; 4.3; 布袋除尘器; 10056; 0.1; 15. 烘干车间; 烘干风选粉尘; 27615; 2.6; 布袋除尘器; 27021; 0.20; 15. 棉籽剥壳车间; 风选粉尘; 2106; 76.7; 布袋除尘器; 2043; 7.8; 15. 根据上表污染物产生及排放浓度，结合监测期间生产规模，核算原项目满负荷生产时污染物产生及排放量情况如下表： 表1-16 现有粉尘处置及排放情况 车间; 工序; 产生量（t/a）; 排放量 （t/a）. 榨油车间; 菜籽风选粉尘; 10.27; 0.38. 压胚粉尘; 12.93; 1.24. 压榨废气; 12.14; 1.29. 冷却烘干废气; VOCs：5.88 粉尘：3.70; VOCs：5.69 粉尘：0.33. VOCs：4.01 粉尘：2.02; VOCs：3.80 粉尘：0.20. VOCs：2.65 粉尘：1.43; VOCs：2.38 粉尘：0.14. 蒸脱废气; 2.32; 0.43. 粕粉碎粉尘; 1.69; 0.19. 粕打包粉尘; 7.65; 0.09. 浓香油车间; 菜籽风选粉尘; 1.62; 0.17. 菜籽压榨废气; 0.82; 0.09. 茶籽筛选粉尘; 0.30; 0.007. 烘干车间; 烘干风选粉尘; 0.49; 0.052. 棉籽剥壳车间; 风选粉尘; 1.05; 0.06. 根据上表及现状监测数据可知，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。浸出车间烘干废气、蒸脱废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准要求。 （2）燃煤锅炉废气 扩建前，燃煤量约为9441.5t/a，根据监测数据，燃煤锅炉污染物排放情况如下表。 表1-17 项目燃煤锅炉污染源数据 污染因子; 烟尘; SO2; NOx. 燃煤锅炉（烟气量14964m3/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 1883; 1102; 140. 产生量（t/a）; 182.59; 107.14; 13.57. 燃煤锅炉（烟气量15712m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 61; 224; 128. 排放量（t/a）; 6.21; 22.81; 13.03. 综上，燃煤锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用燃煤锅炉限值要求，目前建设方未安装在线监控装置，由于建设单位属于湖南省重点排污单位，锅炉废气需设置在线监控装置。 （3）异味 项目在压榨工序，豆粕、菜粕干燥阶段会产生异味，对干燥阶段会产生异味采取冷凝回收处理后通过排气筒排放，压榨工序异味通过除尘风机引至排气筒排放，无组织VOCs产生量约为0.48t/a。根据岳阳市衡润检测有限公司检测报告可知，厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。 （4）污水处理站恶臭 根据类比现有污水处理站情况，扩建后污水处理站异味污染物中NH3产生量为0.0181kg/h（130.17kg/a）、H2S产生量为0.00033kg/h（2.367kg/a）。采取喷洒除臭剂处理，项目为食用油企业，建议将污水处理站异味进行收集处置。 8.2 废水 目前厂区产生的废水主要分为生产废水和生活污水。生产废水主要来自工艺清洗废水、馏出物回收器分离出的废水及车间清洁废水等。 ① 污水排放量及处理工艺 根据工厂2017年全年污水处理站统计数据，全厂污废水排放量约为160m3/d，现污水处理站设计处理能力为200 m3/d，处理规模能够满足要求。 工厂现污水处理工艺见图1-2。 生活污水 生产废水 化粪池 收集池 调节池 应急水罐 PAC、PAM等 反应池1# 气浮池1# 反应池2# 气浮池2# SBR池1# 中间水池 污泥池 外排水检测 板框压滤机 外排北侧水渠 污泥外运 图1-2现有污水处理工艺流程图 根据岳阳市衡润检测有限公司及湖南谱实检测技术有限公司的检测报告，见下表。 表1-18 污水处理站排水监测及污染物排放量 污染因子; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 动植物油. 产生浓度（mg/L）; 7.05; 1113; 708; 172; 11.9; 0.44; 21.4. 产生量（t/a）; /; 48.082; 30.586; 7.430; 0.514; 0.019; 0.924. 排放浓度（mg/L）; 6.81; 49; 17.5; 15; 6.9; 0.25; 0.37. 排放量（t/a）; /; 2.116; 0.756; 0.648; 0.298; 0.011; 0.017. 排放标准（mg/L）; 6-9; 100; 30; 70; 15; /; 20. 根据上表可知，各污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。 8.3 噪声 噪声污染源主要为各类生产设备、空压站、风机等产生的机械噪声，其噪声级别在85-95dB (A)。 根据岳阳市衡润检测有限公司检测报告，厂界噪声检测结果如下表 表1-19 噪声现状监测值 监测点位; 昼间监测值（dB（A））; 标准值（dB（A））; 是否达标. 厂区北侧外1m处; 58.4; 60; 是. 厂区东侧外1m处; 56.7; 是. 厂区南侧外1m处; 57.4; 是. 厂区西侧外1m处; 59.1; 70; 是. 根据上表可知，项目东、南、北三侧昼间噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，西侧厂界昼间噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 8.4 固体废物 现有项目主要固体废物为大杂、铁屑、煤渣、煤灰、废矿物油、化验室废液、污泥及生活垃圾。 表1-20 固废污染物产生、收集、储存、处置情况表 性质; 污染物; 产生量（t/a）; 收集、储存、处置. 生活固废; 生活垃圾; 30; 厂房内设置垃圾桶收集，定期交环卫部门收集处置。. 一般工业固废; 大杂; 72.6; 大杂房收集后由燃煤锅炉燃烧处置. 铁屑; 1.3; 集中收集后委托岳阳市丰成再生资源有限公司处置. 煤渣; 2318.7; 煤渣罐储存后外售刘旭东综合利用（仅限提供给环保砖厂）. 煤灰; 626; 煤灰罐储存后外售刘旭东综合利用（仅限提供给环保砖厂）. 污泥; 22.5; 脱水后，由湖南城陵矶新港区环境卫生管理所处置。. 危险废物; 废矿物油（HW08）化验室废液（HW49）; 1; 收集后送至工厂现有的危废贮存间堆放，定期统一交由湖南瀚洋环保科技有限公司收集处置，具备转移联单。. 9、现有污染物排放汇总 表1-21 现有项目污染物排放情况统计表 单位：t/a 序号; 污染因子; 排放量; 排入环境量. 污废水43200. 1; 废水量; 43200; 43200. 2; BOD5; 0.756; 0.756. 3; COD; 2.116; 2.116. 4; NH3-N; 0.298; 0.298. 5; 动植物油; 0.017; 0.017. 6; SS; 0.648; 0.648. 废气. 1; SO2; 22.81; 22.81. 2; NOx; 13.03; 13.03. 3; 颗粒物; 6.21; 6.21. 4; 粉尘; 4.669; 4.669. 5; VOCs（有组织）; 12.3; 12.3. VOCs（无组织）; 0.48; 0.48. 6; NH3; 130.17kg/a; 130.17kg/a. 7; H2S; 2.367kg/a; 2.367kg/a. 固体废物. 1; 危险废物; 1（产生量）; 0. 2; 一般工业废物; 3041.1（产生量）; 0. 3; 生活垃圾; 30（产生量）; 0. 10、现有主要的环境问题 （1）现有环境问题及整改措施 厂区建有废气、废水、噪声的环保措施，根据监测报告及现有环境问题分析，经处理后的粉尘、废水均能够实现达标排放，噪声可实现厂界噪声达标，浸出车间烘干废气不满足《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。危险废物设置了专门的贮存间，贮存间为密闭的房间，地面采取了“三防措施”对各类废物进行分类放置。一般工业废物设置了专门的堆放房间，进行了分类分区堆放。工厂现设有专门的EHS部门，配有专业环保人员一名，各生产车间均配有兼职环保人员。 环评要求浸出车间蒸脱工序安装二级冷凝+二级石蜡吸收处理后再经排气筒排放，湿粕烘干废气安装二级冷凝+二级洗涤装置处理后再经排气筒排放。另项目属于湖南省重点排污单位，燃煤锅炉废气应设置在线监控装置；根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）污水处理规模100吨以上需设置在线监控系统，故本项目污水处理站需设置在线监控装置；生产车间排气筒布置较多，根据生产可行整合排气筒布置；部分风机消音器老化，拟对生产车间风机消音设施进行升级改造；项目为食用油企业，建议将污水处理站异味进行收集处置。 （2）环保投诉 厂区运行至今，未出现环保投诉及环境纠纷问题。 |  |

- 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 岳阳古称巴陵、通衢又名岳州，公元前505年建城，是一座有着2500多年悠久历史的文化名城。地处北纬28°25′33″～29°51′00″，东经112°18′31″～114°09′06″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙市、望城区；西接湖南省沅江市、南县、安乡县；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。市东西横跨177.84公里，南北纵长157.87公里。土地总面积15087平方公里，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845平方公里，其中市区建成区面积88平方公里。 本项目位于岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号，北侧为沿湖路。交通便利，地理位置优越。项目地理位置见附图1。 2、地貌、地质 岳阳市位于湖南省东北部，环抱洞庭，濒临长江，介于东经112°10′3″至114°9′6″，北纬28°25′33″与29°48′27″之间，东临赣鄂两省，北与江汉平原隔江相望，西与湖北石首毗邻。全市总面积1.5万平方公里，耕地面积450万亩。境内地貌多种多样，丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊犬牙交错。山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为15：24：17：27：17。境内地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖盆地倾斜。东有幕阜山山脉蜿蜒其间，自东南向西北雁行排列，脊岭海拔约800m，幕阜山主峰海拔1590m；南为连云山环绕，脊岭海拔约1000m，主峰海拔1600m；西南被玉池山脉所盘踞，主峰海拔748m。全市两面环山，自东南向西北倾斜，东南为山丘区，西北为洞庭湖平原，中部为过渡性环湖浅丘地带。全市山地占14.6%，丘岗区占41.2%,平原占27%，水面占17.2%。项目区域内属于粘土地质，优良，地层稳定，无滑坡塌陷、流沙、泥石流等现象。项目区域地貌为丘陵，最高海拔78.2米，相对高差约40米。现状地形起伏较大，整体地势呈低丘起伏，北高南低，地面坡度一般在3%以下，个别地方坡度达到8%左右。 自有记录以来，岳阳地区范围内只有1556年1月23日发生在巴陵、华容、临湘、平江的地震为破坏震，城中房屋倒塌，压死人畜甚多。根据国家质量技术监督局2001年2月发布的《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)查得：项目地地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特性周期为0.35S，对应地震烈度为Ⅶ度。按规定做好构造抗震设防，具体技术标准并报地震主管部门核定。 3、气象气候 岳阳市处在东亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：温暖湿润，四季分明，季节性强；热量丰富，严寒期短、无霜期长，春温多变，盛夏酷热；雨水充沛，雨季明显，降水集中；“湖陆风”盛行，“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候悬殊。年平均降水量为1289.8～1556.2mm，呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量占全年的70%～73%，降雨年际分布不均，最多达2336.5mm，降雨少的年份只有750.9mm。年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3～40.8℃，极端最低气温为-11.4～-18.1℃。城区年平均气温偏高，为17.0℃。年日照时数为1590.2～1722.3小时，呈北部比南部多、西部比东部多的格局。年无霜期256～285天。市境主导风向为北风和东北偏北风，年平均风速为2.0～2.7m/s。生长季中光热水充足，农业气候条件较好。 4、水文特征 岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691km2，总容积170亿m3，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328km2。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。全市长5公里以上河流有273条，流域面积100km2的河流有27条，流域面积2000km2以上的河流有两条：汨罗江发源于通城、修水、平江交界的黄龙山脉，长253公里，流域面积5543km2；新墙河长108km，流域面积2370 km2。黄盖湖位于湘鄂交界处，全流域面积1552.8平方公里，在岳阳市境内有1377.8平方公里。 本项目纳污水体为吉家湖，项目污水经污水处理站处理后排入东侧水渠，经无名水塘最终进入吉家湖。岳阳的吉家湖为岳阳市的主要水体，与洞庭湖相连，被间隔成多个鱼塘，最高控制水位27.18米（吴淞高程29.0米）。 5、生态 岳阳土地肥沃，日照充足，适宜植物生长。全市木本植物共有95科345属ll18种，其中乡土树种898种，引进树种220种，乔木551种，灌木和桥本541种，竹类26种。主要用材林树种有杉木、马尾松、柏术、黄山松等168种；主要淀粉类树种有枣、柿、板栗、茅栗、苦槠、麻栎等；主要油脂类附有油菜、油桐、乌柏、核桃、三尖杉、仿栗等。属国家二级保护的树种有伯乐树、香果树、鹅掌揪、金钱松、杜仲、蓖子三尖杉等；属国家三级保护的有闽楠、青檀、桢楠等。岳阳境内动物资源可分三大类：家畜家禽，水生动物，野生动物。家畜家禽共有10多种，包括猪、牛、鸡、鸭、鹅、兔、羊、狗、驴、马、驴、鹿等，以猪为主。鱼类共有1l目23科70属116种，以鲤科为主，经济价值较大的有青、草、链、鳞、鲫等20余种。野生动物主要有虎、豹、狐、獐、麂、獾、麝、黄羊、野兔、穿山甲等22种；其中，国家一级保护的鸟类7种、二级保护的37种；国家一级保护的鱼类2种、二级保护的2种；国家重点保护的水生哺乳动物2种；国家一级保护的植物3种，二级保护的31种。 项目所在地及周边区域受人类活动影响较大，未发现保护动植物。 6、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 北侧水渠; 农业、渔业用水; Ⅲ类. 无名水塘; 农业、渔业用水; Ⅲ类. 吉家湖; 景观娱乐用水; Ⅳ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （. B3095-2012）中的二级标准3; 声环境功能区; 2类区，执. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功; 保护区. 否7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是; 三河、三湖、两控区. 是两控区11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 3、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本次环评委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年7月1日-3日对项目环境空气、地表水、声环境做了一期现状监测，监测期间厂区未生产。 1、环境空气质量： 本次引用岳阳市自动空气监测站城陵矶常规监测点位的历史空气环境质量监测资料分析项目评级范围内环境空气质量状况，该点位位于本项目北侧1km范围内。具体如下： 表3-1 近3年城陵矶站点各污染物项目浓度情况 项目 月份; SO2; NO2; PM10; CO; O3; PM2.5. 2015全年均值; 27; 30; 84; 3.5; 138; 58. 2016全年均值; 19; 24; 66; 1.3; 145; 52. 2017全年 均值; 14; 25; 63; 1.4; 134; 52. 质量标准; 60; 40; 70; /; /; 35. 备注：CO、O3取95%、90%位数 CO浓度:mg/m3 其他:ug/m3. 另根据空气监测站的统计数据，该站点2015年、2016年、2017年达标率分别为74.4%、78.6%、81.8%，环境空气质量达标率逐年上升。区域环境空气质量逐年变好。 本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司对厂区西侧厂界处进行了一期VOCs的现状监测。监测时间为2018年7月1日-2日，每天监测一次。监测结果如下： 表3-2 环境空气监测结果一览表(mg/Nm3) 项目; 统计项; 厂区北侧. VOCs一次值; 浓度范围; 0.201-0.234. 最大占标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 超标率(%); 0. 标准值; 0.6. 综上，根据岳阳市自动监测站城陵矶常规监测点位数据，区域环境质量逐年上升，VOCs现状监测值满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的要求。 2、地表水环境质量： （1）监测断面：本次设三个监测断面，具体如下： 表3-3 地表水监测断面位置 编号; 监测断面; 备注. W1; 污水处理中污水排放口上游200m; 环境质量监控. W2; 污水处理中污水排放口下游无名水塘; 环境质量监控. W3; 吉家湖; 环境质量监控. （2）监测因子：pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油。 （3）监测时段及频率：连续2天，每天一次。 （4）监测方法：按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定执行。 监测结果如下： 表3-4 地表水环境监测数据 采样点位; 采样日期; 检测结果. pH; CODcr; BOD5; SS; 总磷; 氨氮; 动植物油. W1污水处理中污水排放口上游200m; 7月1 日; 6.69; 16; 3.2; 11; 0.735; 0.03; 0.01. 7月2 日; 6.72; 18; 3.7; 12; 0.741; 0.04; 0.01. W2污水处理中污水排放口下游无名水塘; 7月1 日; 6.88; 18; 3.8; 14; 0.812; 0.04; 0.02. 7月2 日; 6.79; 17; 3.5; 15; 0.807; 0.04; 0.02. W3吉家湖; 7月1 日; 6.89; 23; 4.2; 10; 0.639; 0.04; 0.01. 7月2 日; 6.92; 25; 4.8; 9; 0.626; 0.03; 0.02. Ⅲ类标准值; 6-9; 20; 4; /; ≤1.0; /; 1.0. IV类标准值; 6-9; 30; 6; /; ≤0.3（湖、库0.1）; /; 1.5. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 监测结果表明：北侧水渠、东侧无名水塘各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅲ类标准；吉家湖各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅳ类标准。地表水环境质量较好。 3、声环境质量： （1）监测点位：在厂区四周厂界共布设4个噪声监测点，监测点位布设见附图及下表。 表3-5 噪声监测布点 序号; 监测点位置; 备注. Z1; 厂界北侧; 界外一米. Z2; 厂界东侧; 界外一米. Z3; 厂界南侧; 界外一米. Z4; 厂界西侧; 界外一米. （2）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定进行监测。 （3）监测时段：进行昼间及夜间噪声监测各一次，监测两天。 监测结果与评价见表3-6： 表3-6 噪声现状监测结果 （单位：dB（A）） 测点编号; 监测时间; 昼间噪声测量值 dB(A); 标准值; 是否达标; 夜间噪声测量值 dB(A); 标准值; 是否达标. 1#项目地北; 2018.7.1; 52.8; 60; 达标; 43.2; 50; 达标. 2018.7.2; 52.8; 达标; 43.6; 达标. 2#项目地东; 2018.7.1; 52.6; 达标; 43.0; 达标. 2018.7.2; 52.1; 达标; 43.0; 达标. 3#项目地南; 2018.7.1; 53.5; 达标; 43.8; 达标. 2018.7.2; 54.2; 达标; 44.0; 达标. 4#项目地西; 2018.7.1; 56.7; 70; 达标; 44.1; 55; 达标. 2018.7.2; 57.3; 达标; 44.6; 达标. 由监测数据可知，东、南、北三侧厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求，西侧厂界满足4a类标准要求，项目所在区域声环境质量现状良好。 4、生态现状 根据实地调查，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，评价区没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司年产蛋白饲料50万吨、植物毛油13.5万吨及环保处理设施提质改造项目位于岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号。 本项目的重点保护目标为水环境、大气环境和声环境等。 项目主要环境保护目标见下表3-7及附图5。 表3-7 主要环境保护目标 项目; 保护目标; 相对方位及距离; 功能; 保护级别. 环境空气; 吉家湖渔场村居民，约320户，1240人; 东面280-930m; 居住; 《大气环境质量标准》 GB3095-2012 二级. 城陵矶居民，约2000户，8000人; 北面260-1060m. 长江航运岳阳分局，约30人; 西面40-210m; 办公. 水岸豪庭居民，约280户，1120人; 西面220-250m; 居住. 地表水环境; 无名水渠; 北面10m; 农业、渔业用水; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类. 无名水塘; 东面10m. 洞庭湖; 西面100m; 渔业用水. 吉家湖; 东南面30m; 景观娱乐用水; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅳ类. 声环境; 长江航运岳阳分局，约30人; 西面40-210m; 办公; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类.

- 4、评价适用标准：

| 环 境 质 量 标准 | 1、环境空气质量 区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；氨气、硫化氢参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”标准；VOCs参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求。具体见下表： 表4-1 环境空气质量二级标准 单位：mg/m3 污染物名称; PM2.5; SO2; NO2; PM10; CO; O3; NH3; H2S; VOCs. 年平均; 0.035; 0.06; 0.04; 0.07; /; /; /; /; /. 日平均; 0.075; 0.15; 0.08; 0.15; 4; 0.16（8小时）; /; /; /. 小时平均; -; 0.50; 0.20; ——; 10; 0.2; 0.2（一次值）; 0.01（一次值）; 0.6（8小时）. 2、地表水环境 根据《岳阳市水环境功能区划分》（岳政办发[2010]30号），东风湖、吉家湖、王家河均为景观娱乐用水区，水环境功能区参照执行IV类。北侧水渠、东侧无名水塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 水质指标; pH（无量纲）; CODCr; TN; 氨氮; BOD5; 动植物油; SS. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤1.0; ≤1.0; ≤4; /; /. IV类; 6～9; ≤30; ≤0.3（湖、库0.1）; ≤1.5; ≤6; /; /. 3、声环境质量 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，临沿湖路侧35m范围内执行4a类标准。执行标准值见下表。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. 《声环境质量标准》4a类; dB（A）; 70; 55. |  |
| --- | --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 项目天然气热风炉执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准要求，现有燃煤锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用燃煤锅炉限值要求；生产粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求；VOCs拟参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准进行治理；厂界异味及污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；见表4-4、4-5。 表4-4 锅炉大气污染物最高允许排放浓度 单位：mg/m3 污染物项目; 限值污染物排放; 监控位置; 备注. 颗粒物; 80; 烟囱或烟道; 燃煤锅炉. 二氧化硫; 400. 氮氧化物; 400. 烟气黑度; ≤1; 烟囱排放口. 颗粒物; 200; 烟囱或烟道; 天然气热风炉. 二氧化硫; /. 氮氧化物; /. 烟气黑度; ≤1; 烟囱排放口. 表4-5 大气污染物排放标准 污染物项目; 大气污染物最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气口高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）; 标准来源. VOCs; 80; 15; 2.0; 2.0; （DB12/524-2014）. 20; 3.8. 30; 12.8. 粉尘; 120; 15; 3.5; 1.0; （GB16297-1996）. 20; 5.9. 30; 23. 臭气浓度（无量纲）; 2000; 15; /; /; （GB14554-93）. 6000; 25; /; /. 15000; 35; /; /. NH3; /; 15; 0.33; 1.5. H2S; /; 15; 1.9; 0.06. 2、废水 项目生产废水及生活污水经污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放。标准值如下表： 表4-6 污水排放标准 单位mg/L 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. GB8978-1996一级标准; 6～9; 100; 30; 70; 15; 20. 3、噪声 项目运营期噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，临沿湖路侧35m范围内执行4类标准，详见下表。 表4-7《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固体废弃物 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013修改单；危险废物贮存：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |  |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目废水经污水处理站处理后排放，CODcr排放量约为3.978t/a，NH3-N排放量约为0.560t/a；燃煤锅炉及天然气热风炉SO2排放量约为57.438t/a，NOx排放量约为33.389t/a；厂区VOCs排放量约为3.81t/a（无组织0.98t/a）。故本项目总量指标为CODc 3.978t/a、NH3-N0.560t/a、SO257.438t/a、NOx 33.389t/a、VOCs3.81t/a。公司已取得排污权为CODc 17.9t/a、SO296.9t/a、NOx 74t/a，故建设单位CODcr、SO2、NOx满足总量要求，还需通过总量交易获得NH3-N0.560t/a、VOCs3.81t/a的排污权。 |  |
| 5、建设项目工程分析 5.1、施工期工艺流程简述(图示)： G05 项目为扩建项目，本环评不对其施工期进行环境影响评价。 5.2、运营期工程分析 5.2.1 烘干车间工艺流程简述： 本项目烘干车间主要为烘干原料。烘干车间具体工艺见图。 G04 原料 筛选 风选 计量 烘干 筒仓 图例 G：废气 W：废水 S：固废 S1 图5-1烘干工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 筛选：通过平面回转筛去除原料中的大小杂质（S01）。 风选：通过吸风带走原料中的轻质杂质，再经过除尘器处理后排放（G04）。 计量：通过布勒散粮称计量瞬时流量和累计量。 烘干：利用通热风对原料进行烘干以降低水分，使原料达到要求水分，然后通过冷风降温之后入仓。 5.2.2 榨油车间工艺流程简述： 1、大豆 项目采用食用植物油生产行业成熟的膨化浸出法生产工艺，配合先进的工艺设备，按所在地环境及用地条件进行生产流水线布设。项目主要生产工艺流程分为原料预处理膨化、油脂浸出、粕打包等个部分，相应设置有原料仓、预榨车间、浸出车间、打包车间等。 （1）大豆入仓 外购大豆运送至工厂，在卸粮棚卸货经过密闭传送带运送至大豆仓。 （2）大豆预榨 大豆预处理生产工艺流程见下图： G1 G2 大豆 筛选 风选 加热软化 磁选 破碎 去风选 S2 S1 磁选 破碎 粉碎 膨化干燥 豆粉打包 S3 G13 G6 G3 G5 G6 豆胚 去浸出 风选 压胚 冷却干燥 膨化 豆皮皮 碎豆仁 筛分 豆皮仓 豆皮粉碎 G4 G3 湿粕 蒸脱烘干 粕粉碎 粕打包 浸出 G11 G12 G9 G10 混合油 蒸发脱溶 毛油离心除杂 油罐 图例 G：废气 W：废水 S：固废 图5-2 预榨大豆工艺流程及产污环节示意图 筛选：原料经过密闭的平面回转筛去除杂质（S1）。 风选：通过风力作用去除原料中的碎豆皮，气体通过除尘器处理后排放（G1），除尘器收集的碎豆皮进入粉碎工序。 加热软化：通过加热设备加热大豆，使大豆匀质化，加热产生的湿气通过排放口（G2）排放。 磁选：大豆原料通过设备上的磁选装置，去除磁性铁质（S2）。 破碎：通过破碎机将大豆进行剪切破碎，形成小颗粒的豆瓣。 脱皮风选：通过风选器的作用，使豆皮与豆瓣分离，豆皮通过旋风分离器和除尘器 进行收集，最后干净的气体通过排气筒排放（G3）。 豆皮粉碎：豆皮通过粉碎机粉碎成细小颗粒的豆皮，然后碎豆皮通过风送至除尘器进行分离收集，最后干净风通过排气筒排放（G4）。 压胚：通过挤压所用把破碎后的碎豆仁压成片状，此工序设计负压作业，含尘气体通过旋风除尘处理后再排放（G5）。 膨化：通过高温，高湿和挤压的作用，使物料熟化，膨化机出来的料粒体积变大、质地疏松。 冷却干燥：膨化后的物料，再经逆流冷却干燥器干燥冷却至适当的温度和水分。含尘气体通过旋风除尘器处理后排放（G6）。 浸出：利用相似相溶的原理，使用正己烷对膨化后的物料进行浸泡，从而萃取出物料中的油脂，形成混合油，剩余的物料称作湿粕。 蒸发脱溶：利用正己烷和油脂的沸点不同，通过加热作用，使混合油中的正己烷和油脂分离。 毛油离心除杂：蒸发出来的毛油，通过层叠式离心机，将毛油中的固态粕末等进行分离。 蒸脱烘干：湿粕在蒸脱机的加热作用下，正己烷被充分蒸脱出来，随后，在干燥层通过热风来进行水分的调节，热风通过沙克龙和冷凝设备的处理之后在高空排放（G9），最后通过冷风对物料进行降温，冷风通过沙克龙处理后排放（G10）。 粕粉碎：干燥冷却后的粕为块状结构，通过粉碎机进行粉碎，粉碎过程产生的粉尘气体经过布袋除尘器处理后排放（G11）。 粕打包：粉碎好的豆粕通过输送设备送至粕库车间进行打包，粕打包时会产生粉尘，粉尘通过吸风装置收集后，在经除尘器处理后排放（G12）。 2、菜籽 菜籽预处理生产工艺流程见图5-3。 G1 G2 G5 菜籽 筛选 风选 加热软化 磁选 压胚 S1 S2 蒸炒 压榨 G7 G8 卧螺离心 预榨毛油 压榨菜饼 蒸脱烘干 湿粕 粕粉碎 浸出 粕打包 G11 G10 G9 G12 混合油 毛油离心除杂 蒸发脱溶 油罐 图例 G：废气 W：废水 S：固废 图5-3 预榨菜籽工艺流程及产污环节示意图 筛选：原料经过密闭的平面回转筛去除杂质（S1）。 风选：通过风力作用去除原料中的轻相杂质，含尘气体通过除尘器处理后排放（G1）。 软化：通过加热设备加热菜籽，使菜籽匀质化，加热产生的湿气通过排放口（G2）排放。 磁选：原料通过设备上的磁选装置，去除磁性铁质（S2） 轧胚：通过挤压所用把菜籽压成片状，此工序设计负压作业，含尘气体通过旋风除尘处理后再排放（G5）。 蒸炒：通过蒸炒锅对菜籽胚片进行蒸炒，破坏细胞结构，使蛋白质变性，同时调整物料水分。蒸炒锅加热产生的湿气通过排放筒（G7）自然排放。 榨油：利用榨油机的挤压剪切作用，将物料中的毛油挤压出来。产生的烟气经过旋风除尘处理后排放（G8）。 浸出、蒸发脱溶、毛油离心除杂、蒸脱烘干、粕粉碎和粕打包等处理工序和大豆处理工序相同。 4、溶剂回收工序 蒸煮：废水中正己烷含量约为0.015%，经蒸煮罐蒸煮将其中溶剂蒸脱出来冷凝回收，蒸煮后的废水含正己烷约30ppm，进入厂区污水处理站。蒸煮罐的容积约为20m3 G10 图5-4正己烷回收系统示意图 正己烷回收系统：回收系统由吸收塔、解析塔、加热器、冷凝器和换热器组成。 根据“相似相溶”原理，在吸收塔内利用食用级的白油吸收尾气中的正己烷，剩余的气体经过悬液分离器处理后引致高空排放（G9）。富含正己烷的白油在解析塔底部通入直接蒸汽进行解析，通过高温减小正己烷在白油中的溶解度，使正己烷挥发，解析出的含有溶剂的气体进入冷凝器回收。 5.2.3 浓香油工艺流程简述 1、浓香菜油 在浓香油车间设有生产线生产浓香油。菜籽经过筛选、炒籽、压榨、油脂过滤、菜饼打包等部分。具体工艺见图。 G01 水分 G02 菜籽 炒籽 压榨 罐区 过滤 加水冷却 菜饼打包 筛选、风选、磁选 S1、S2 S1 毛油 图例 G：废气 W：废水 S：固废 G：废气 图5-5 浓香菜油工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 筛选：原料经过密闭的振动筛去除杂质（S1）。 风选：通过风力作用去除原料中的轻相杂质，含尘气体通过除尘器处理后排放（G01）。 磁选：原料通过设备上的磁选装置，去除磁性铁质（S2）。 炒籽：通过炒籽机对菜籽胚片进行蒸炒，破坏细胞结构，使蛋白质变性，同时调整物料水分。 压榨：利用榨油机的挤压剪切作用，将物料中的毛油挤压出来。。压榨过程中产生的烟气经过沙克龙处理后，在经过喷淋塔处理，气体达标后通过排气筒拔高排放（G02）。 过滤：毛油通过水化过滤后进入成品油罐。过滤出滤饼，滤饼再次进入榨机。 2、浓香茶油工艺流程简述： 在浓香油车间设有生产线生产茶油。茶籽经过筛选、剥壳、冷压榨、油脂过滤、茶饼打包等部分。具体工艺见图。 G03 茶籽 茶饼打包 茶饼 筛选风选磁选 剥壳炒 冷压榨 毛油 S1、S2 罐区 过滤 S1 图例 G：废气 W：废水 S：固废 图5-6茶油工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 筛选：原料经过密闭的振动筛去除杂质（S1）。 风选：通过风力作用去除原料中的轻相杂质，含尘气体通过除尘器处理后排放（G03）。 磁选：原料通过设备上的磁选装置，去除磁性铁质（S2）。 剥壳：进入茶籽剥壳机，进行仁壳分离，仁中含壳10-15%可调。壳直接打包（S1）。 压榨：利用榨油机的挤压剪切作用，将物料中的毛油挤压出来。 过滤：毛油经过过滤机后毛油进入成品油罐，滤饼再次进入榨机。 5.3、相关平衡 5.3.1 物料平衡 （1）榨油车间的物料平衡见图。 项目榨油车间生产线加工菜籽使用量为130000t/a。榨油车间预处理工序菜籽物料平衡见图5-7，浸出工序物料平衡风图5-8。 菜籽130000 筛选 大杂39 129961 0.58 风选 粉尘5.78 129955.22 5.20 加热软化 水份1250.05 128705.17 压胚 粉尘6.3 外排粉尘0.63 5.67 铁屑0.65 128603.42 蒸炒 水份1248.39 0.57 17360.70 压榨 粉尘5.72 5.15 89004.98 压榨毛菜油38350 压榨菜粕89010.13 进入浸出工序 图5-7榨油车间加工菜籽预处理工序物料平衡图 正己烷储罐35.61 小呼损耗0.07 压榨菜饼89010.13、正己烷35.54 正己烷损耗0.07 浸出 混合油39000（其中毛油9750、正己烷29250） 湿饼110656.43（其中菜粕干基68138.99、正己烷31396.3、水分10653.05、含油468） ） 正己烷损耗0.07 正己烷 60610.83 正己烷（含水） 43849.18 正己烷 29248.77 吸收塔尾气排放正己烷0.28 蒸汽12616.26 蒸发及气提 冷凝、分水 脱溶 VOCs排放6.0 水分1417.41 粉尘0.59 79423.51 干燥 毛油9750.88（其中毛油约9750、正己烷0.88） 0.53 VOCs0.6 外排0.04 77999.51 粉碎 废水12487.12（含正己烷0.62） 粉尘0.06、废水1422.81 粉尘0.39 单位：t/a 0.35 菜粕干基68138.99、正己烷27.61、水分9365.4、含油468 （合计约：78000） 图5-8榨油车间加工菜籽浸出工序物料平衡图 大豆500000 筛选 大杂150 499850 铁屑0.50 99993.7 外排粉尘0.22 风选 粉尘21.7 磁选 399834.6 21.48 99993.2 0.540 加热软化 水份0.40 破碎 粉尘53.96 399855.68 99939.24 磁选 铁屑2.0 布袋收集53.42 水分3048.86 膨化干燥 粉尘27.00 399853.68 96916.80 2.7 24.3 2.04 破碎、风选及筛分 粉尘20.4 豆粉打包 96941.10 豆胚 387697.52 皮 12135.76 18.36 粉碎 粉尘4.1 0.41 1.93 压胚 粉尘19.32 12131.66 387696.56 豆皮12134.74 粉碎 12129.22 6.13 3.10 17.39 0.61 3.69 膨化后干燥 粉尘31.02 水分7754.66 379928.27 5.52 27.92 单位： t/a 豆胚 379956.19 进入浸出工序 图5-9榨油车间加工大豆预处理工序物料平衡图 正己烷储罐145.81 小呼损耗 0.23 豆胚379956.19、正己烷145.58 湿粕442683.06（其中豆粕干基250870.02、正己烷142727.83、水分47625.88、含油1459.33 ） ） 正己烷损耗0.27 浸出 混合油320000（其中毛油80000、正己烷240000） 正己烷损耗0.27 正己烷 382581.56 正己烷（含水） 185256.32 正己烷 239991.94 蒸汽38819.24 蒸发及气提 冷凝、分水 脱溶 VOCs排放18.5 水分4361.24 粉尘5.83 296245.98 干燥 吸收塔尾气排放正己烷0.59 毛油80007.2（其中毛油80000、正己烷7.2） 5.25 VOCs 排放1.85 外排0.39 废水约42666.7（含正己烷1.28） 291860.41 粉尘0.58、废水：4377.89 粉碎 粉尘 3.89 单位：t/a 3.5 291861.77 豆粕干基250870.02、正己烷117.46、水分39418.46、含油1459.33 （合计约：291865.27） 图5-10榨油车间加工大豆浸出工序物料平衡图 （2）浓香油车间物料平衡图 项目浓香油车间用于机榨的菜籽使用量为20000t/a，产出浓香菜油6792.1t/a和菜粕12800.79t/a。物料平衡见图5-11。 菜籽20000 筛选 大杂6 粉尘1.73 19992.27 0.17 1.56 磁选 铁屑0.1 19993.73 蒸炒 水分400.75 19592.98 机榨 浓香菜油6792.1 废气0.88 废气外排0.09 12800 0.79 单位：t/a 菜粕12800.79 图5-11 菜籽机榨物料平衡图 项目浓香油车间用于机榨的茶籽使用量为5000t/a。产出茶油759.66t/a和茶粕3988.695t/a。浓香油车间茶籽物料平衡见图5-12。 茶籽5000 筛选 大杂1.5 粉尘0.45 0.005 4998.05 0.445 磁选 0.025 4998.47 剥壳 壳250.115 茶仁4738.355 机榨 茶饼3988.695 茶油759.66 单位：t/a 图5-12 菜籽机榨的物料平衡图 5.3.2 正己烷平衡 浸出 蒸发及气提 正己烷损耗0.34 冷凝、分水 脱溶 干燥 损耗0.34 VOCs排放24.5 443193.32 正己烷 269240.71 单位：t/a 正己烷储罐181.42 169.57 吸收塔尾气排放正己烷0.87 VOCs 排放2.45 小呼损耗 0.30 181.12 174124.1 混合油 湿粕 269250 174124.1 173954.53 8.08 1.90 毛油 废水 145.07 豆粕干基 图5-13 正己烷平衡图 5.3.3 白油平衡 白油为蒸汽吸收原料，不直接与产品接触，部分失效变成废矿物油、部分进入废水、少部分被蒸发通过排气筒排放。 0.08 外排空气 3.4 1.52 白油 吸收塔 废水 废矿物油 1.8 图5-14 白油平衡图（t/a） 5.3.4 水平衡 项目扩建后每天新鲜水使用量约为587.3m3/d，其中372.8m3/d进入锅炉房，180m3/d为冷却循环系统的补充水，车间清洁及生活用水分别为6m3/d、28.5m3/d。 锅炉房的新鲜用水量为372.8m3/d，经过反渗透处理后343m3/d进入生产系统，产生软化水29.8m3/d用于道路清洁或作为洁净下水排入雨水管网。锅炉房每天产生的蒸汽量500m3/d，其中260.5 m3/d的蒸汽用于各环节间接加热，其中187.5 m3/d冷凝水回用于锅炉房。气提、湿粕脱蒸、蒸煮蒸汽用量分别为32.1m3/d、188.9m3/d、18.5m3/d，锅炉废水产生量合计为210.6m3/d。VOCs冷凝废水约32.1m3/d，车间清洁废水产生量约为5.1m3/d。生活污水产生量约为22.8m3/d。扩建项目污水产生量总计270.6m3/d。 项目建成后总污水量为270.6m3/d，扩建后工厂污水处理站的处理规模为400m3/d，能够满足要求。 具体水平衡图见下图5-15。 73 各车间蒸汽间接加热环节 冷凝水 187.5 260.5 4.5 回用冷凝水 187.5 气提 32.1 30.5 22 500 343 372.8 湿粕蒸脱 188.9 污水处理站（400t/d） 242.7 锅炉房 软化 2.4 软化水29.8（用于道路冲洗或外排雨水管网） 蒸煮 18.5 东侧水渠，最终进吉家湖270.6 587.3 冷凝水 32.1 0.9 车间清洁 6 5.1 5.7 生活用水 化粪池 28.5 22.8 214.5 22.8 180 冷却循环水 180 图 例 损耗量 单位：m3/d 24000 图 5-15 扩建后项目水平衡图 - 5.4 项目污染源强分析 - 5.4.1 废气 项目扩建投产后，生产过程中有粉尘、有机废气、锅炉烟气、异味、污水处理站异味等。本项目扩建后，对现有厂区相同工序的产尘点或距离较近的产尘点的排气筒进行合并，新增大豆预榨生产线粉尘排放尽可能和菜籽预榨共用排气筒。扩建后共设18根排气筒，其中3根排气筒为湿气。项目共设有20套除尘器，对于相同工序的废气排气筒进行合并，共设有13根粉尘排气筒、2根有机废气排气筒。扩建前后各排气筒污染物排放情况及整合情况见下表。 表5-1 项目扩建前后各排气筒污染物排放情况及整合情况一览 排气筒编号; 扩建后污染源; 扩建前污染源; 备注. G1; 大豆、菜籽风选粉尘; 菜籽、棉籽粉尘; 与现有菜籽风选粉尘共用. G2; 湿气; 湿气; 不变. G3; 大豆风选、破碎、筛分粉尘; 无; 新增. G4; 豆皮粉碎粉尘; 无; 新增. G5; 大豆、菜籽压胚粉尘; 菜籽、棉籽压胚粉尘; 现有. G6; 大豆粉干燥及压榨膨化粉尘; 无; 新增. G7; 湿气; 湿气; 现有. G8; 菜籽压榨废气（压榨车间）; 菜籽、棉籽压榨废气; 现有. G9; 冷凝及干燥废气; 压榨工序湿粕烘干（上、中段）废气及蒸脱废气; 原有三根排气筒，本次扩建进行整合. G10; 湿粕烘干废气（下段）; 湿粕烘干废气; 与现有菜粕湿粕烘干废气（下段）共用. G11; 豆粕、菜粕粉碎废气; 菜粕、棉粕粉碎粉尘; 与现有菜粕粉尘粉尘共用. G12; 豆粕、菜粕打包粉尘; 棉粕、菜粕打包粉尘; 与现有菜粕打包粉尘共用. G13; 大豆膨化粉碎粉尘; 无; 新增. G01; 菜籽风选粉尘; 菜籽风选粉尘; 现有. G02; 菜籽压榨废气（浓香油车间）; 菜籽压榨废气; 现有. G03; 茶籽筛选粉尘; 茶籽筛选粉尘; 现有. G04; 原料烘干风选粉尘; 原料烘干风选粉尘; 现有. G05; 湿气; 湿气; 现有. G1、G5、G8、G9、G10、G11、G12、G01、G02、G03、G04类比厂区现有实际监测结果，G3、G4、G6、G13类比益海嘉里（重庆）粮油有限公司4000t/日大豆压榨项目产污情况。各污染产生情况见表5-2、5-4、 （1）粉尘 主要的粉尘排放源见表5-2。 表5-2 项目粉尘排放情况表 工序; 粉尘浓度 mg/m3; 设计风量或监测废气量m3/h; 粉尘产生量（t/a）; 除尘器; 处理后浓度 mg/m3; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排气筒高度m. 1、榨油车间. 1.1 预处理车间. 风选（G1）; 194.3; 16830; 27.48; FN101; 6.6; 0.80; 0.1111; 30. 大豆风选、破碎、筛分（G3）; 40.8; 83300; 24.5; FN115、FN116、FN160; 4.1; 2.45; 0.3403; 30. 豆皮粉碎粉尘（G4）; 45.5; 18700; 6.13; FI161; 4.53; 0.61; 0.0847; 30. 压胚粉尘（G5）; 340.3; 10455; 25.62; FN121; 34.0; 2.56; 0.3556; 20. 大豆粉干燥及压榨膨化粉尘（G6）; 33.1; 111588; 31.02; CY195、FN009A、FN009B; 3.3; 3.10; 0.3690; 25. 菜籽压榨废气（G8）; 165.7; 4794; 5.72; CY215; 15.5; 0.57; 0.0792; 15. 1.2浸出车间. 冷凝及干燥废气（G9）; 22.3; 40000; 6.42; CY311、CY312、CY361; 2.2; 0.64; 0.0889; 30. 粕粉碎废气（G11）; 48.0; 11261; 3.89; FI471; 4.8; 0.39; 0.0542; 25. 膨化粉碎粉尘（G13）; 194.2; 38597; 53.96; BF006A、BF006B; 1.9; 0.540; 0.075; 30. 2、打包车间. 粕库打包粉尘（G12）; 209.3; 11628; 17.52; FI487; 2.1; 0.175; 0.0243; 15. 3、浓香油车间. 菜籽风选粉尘（G01）; 123.8; 1941; 1.73; FI2201; 12.2; 0.17; 0.0236; 15. 菜籽压榨废气（G02）; 64.3; 1900; 0.88; 旋风除尘+化学氧化法; 6.6; 0.09; 0.0125; 15. 茶籽筛选粉尘（G03）; 6.2; 10056; 0.45; FI2101; 0.07; 0.005; 0.0007; 15. 4、烘干车间. 烘干风选粉尘（G04）; 1.2; 27021; 0.23; FI1003; 0.12; 0.023; 0.0032; 30. 注：G02为粉尘和异味（异味不计量）；G9为粉尘、VOCs混合废气，VOCs产、排情况见表5-4。 榨油车间设有8根粉尘排气筒（不含G9），各排气筒之间的间距小于其高度和，将其进行等效；浓香油车间设有3根排气筒，各排气筒之间的间距小于其高度和，将其进行等效；烘干车间及打包车间均为1根废气排气筒。 表5-3 各车间粉尘等效排放核算表 车间; 排气筒; 等效前; 等效后. 风量或废气量m3/h; 排放速率 （kg/h）; 排气筒高度m; 排放速率 （kg/h）; 排气筒高度m. 榨油车间; 风选（G1）; 16830; 0.1111; 30; 1.2322; 23.0. 大豆风选、破碎、筛分（G3）; 83300; 0.3403; 30. 豆皮粉碎粉尘（G4）; 18700; 0.0847; 30. 压胚粉尘（G5）; 10455; 0.3556; 20. 大豆粉干燥及压榨膨化粉尘（G6）; 111588; 0.3690; 25. 菜籽压榨废气（G8）; 4794; 0.0792; 15. 粕粉碎废气（G11）; 11261; 0.0542; 25. 膨化粉碎粉尘（G13）; 38597; 0.075; 30. 打包车间; 粕库打包粉尘（G12）; 11628; 0.0243; 15; 0.0208; 15. 浓香油车间; 菜籽风选粉尘（G01）; 1941; 0.0236; 15; 0.0315; 15. 菜籽压榨废气（G02）; 1900; 0.0125; 15. 茶籽筛选粉尘（G03）; 10056; 0.0007; 15. 烘干车间; 烘干风选粉尘（G04）; 27021; 0.0032; 30; 0.0027; 30. G9主要为VOCs，和G10等效，不在粉尘排气筒中等效。 （2）正己烷废气 项目正己烷废气包括有组织排放和无组织排排放两种情况。 - 有组织排放 正己烷有组织排放来自白油吸收塔以及湿粕蒸脱后的烘干阶段。 正己烷有组织排放来自混合油蒸发汽提工段和湿粕蒸脱工段，两个工段的正己烷废气经冷凝回收大部分正己烷后，不凝气采用白油吸收。蒸脱工段毛油分成上、中、下三层，根据工艺需要及扩建尽量合并车间内排气筒要求。将蒸脱上、中段和白油吸收塔废气合并成1根排气筒G9，蒸脱下段废气采用G10排放，具体排放情况见表5-3。 - 无组织排放 无组织排放主要集中在正己烷储罐大、小呼吸排放非甲烷总烃以及各生产环节的排放。 A、大呼吸废气：项目正己烷由专业的石化运输公司送至工厂罐区，在卸正己烷过程中对置换出正己烷罐内的蒸汽实行回收，故几乎无大呼吸排放的废气。 B、正己烷储罐小呼吸废气：参考《散装液态石油产品损耗》中的汽油损耗量，小呼吸油品损耗量计算公式为：Q=mq，其中，m——油品通过质量，q——岳阳地区汽油的损耗率，汽油取0.165%。项目每年使用正己烷181.42t，小呼吸的损耗约为0.30t/a。 C、工艺过程中正己烷损耗：生产工艺过程正己烷损耗主要源于浸出器、以及毛油气提等过程设备散排，总量约为0.68t/a。 项目正己烷无组织排放量合计为0.98t/a。 表5-4 项目正己烷排放情况表 排气筒; 工序; 浓度 mg/m3; 风量m3/h; 产生量（t/a）; 处理措施; 处理后浓度 mg/m3; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排气筒高度m. G9; 蒸脱; 71.1; 40000; 20.47; 旋风除尘+冷凝+白油吸收; 9.8; 2.83; 0.3931; 30. 湿粕烘干废气（上、中段）. G10; 湿粕烘干废气（下段）; 64.8; 10498; 4.9; 二级冷凝+二级石蜡吸收; 6.5; 0.49; 0.0681; 15. /; 浸出等环节无组织排放; /; /; 0.98; /; /; 0.98; /. G9、G10等效后排放速率为0.4612kg/h，排气筒高度为23.7m。 （3）锅炉烟气 本项目锅炉设1台25t/h的燃煤锅炉和1台100万大卡/h的天然气热风炉。扩建后燃煤量约为20614.5t/a，天然气量约为98.28万m3（117m3/h）。 1）燃煤锅炉 燃煤锅炉烟气参照现有锅炉污染物排放情况计算，具体计算结果见表5-5。 2）天然气热风炉 环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类》（中国环境科学出版社），每燃烧10000立方米天然气排放烟尘1.4kg、SO2 1.0kg、NOx 6.3kg；燃烧1Nm3的天然气产生烟气量为10.5m3。本项目天然气用量约为98.28万m3/a，故新增天然气热风炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物产生量分别约0.138 t/a 、0.098t/a、0.619t/a，烟气量约为1031.94万m3/a，浓度范围分别为13.37mg/m3、9.50mg/m3、59.98 mg/m3。 表5-5 项目锅炉污染源数据 污染因子; 烟尘; SO2; NOx. 燃煤锅炉（烟气量35556m3/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 1883; 1102; 140. 产生量（t/a）; 482.05; 282.12; 35.84. 排放浓度 （mg/m3）; 61; 224; 128. 排放量（t/a）; 15.62; 57.34; 32.77. 天然气热风炉（1031.94万m3/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 13.37; 9.50; 59.98. 产生量（t/a）; 0.138; 0.098; 0.619. 排放浓度 （mg/m3）; 13.37; 9.50; 59.98. 排放量（t/a）; 0.138; 0.098; 0.619. （4）异味 项目在压榨工序，豆粕、菜粕干燥阶段会产生异味，对干燥阶段会产生异味采取冷凝回收处理后通过排气筒排放，压榨工序异味通过除尘风机引至排气筒排放，对周边基本无影响。 （5）污水处理站恶臭 根据类比现有污水处理站情况，扩建后污水处理站气味污染物中NH3产生量为0.0270kg/h（194.04kg/a）、H2S产生量为0.00049kg/h（3.528kg/a）。建设方本次扩建拟增加污水处理站恶臭收集装置，经收集后采取喷淋除臭处理后再经15m排气筒排放。 - 5.4.2 废水 1、生产及生活废水 由水平衡分析可知，生产过程中产生的废水包括工艺生产废水210.6m3/d、车间冲洗废5.1m3/d，员工生活污水22.8m3/d、冷凝废水32.1 m3/d。合计厂区废水量270.6m3/d。 扩建后污水处理站处理规模400 m3/d，完全可以满足扩建后厂区废水量产生情况。扩建后污水排放水质参照现有污水处理站进出口水质数据。项目建设后的生产废水污染物产生和排放情况详见表5-6。 表5-6 项目废水污染物产生及排放情况 污水 产生量; 污染 因子; 产生情况; 污水站 处理后排放情况. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 81180m3/a （270.6m3/d）; COD; 1113; 90.353; 49; 3.978. BOD5; 708; 57.475; 17.5; 1.421. SS; 172; 13.963; 15; 1.212. NH3-N; 11.8; 0.960; 6.9; 0.560. 动植物油; 21.4; 1.737; 0.37; 0.030. 2、雨水 厂区设立了单独的雨水管网，雨水顺地势流入项目东侧，经二级隔油、沉淀处理后排入南侧水塘。主要污染物为悬浮固体、动植物油、COD等。 - 5.4.3噪声 本项目扩建后新增大豆预处理段设备，扩建部分新增主要设备源强如下表。 表5-7 机械设备噪声源强 序号; 设备名称; 声功率级dB(A); 位 置; 备 注. 1; 压胚机; 85～95; 榨油车间; 室内、连续运行. 2; 破碎机; 85～95; 榨油车间; 室内、连续运行. 3; 粉碎机; 85～95; 榨油车间; 室内、连续运行. 4; 除杂离心机; 85～95; 榨油车间; 室内、连续运行. 5; 风选器; 80～90; 榨油车间; 室内、连续运行. 建设单位通过对新增生产设备的设备基础进行减振防噪处理；选用隔音、吸音、防震性能好的建筑材料；各风机设置消音器，同时设置减振基础，及对现有部分风机消音设施进行更换，最大限度减少噪声对环境的影响。 - 5.4.4固体废物 项目主要的固体废物有生产过程中产生的一般工业废物、危险废物以及生活垃圾，根据现有生产排污（大豆加工固体废物类别益海嘉里（重庆）粮油有限公司4000t/日大豆压榨项目产污情况）可知本项目扩建后的固体废物产生情况如下。 （1）一般工业固废 一般工业废物有筛选及磁选过程中筛分出的大杂（S1）和铁屑（S2），污水处理站产生的污泥（S3），燃煤锅炉产生的煤渣（S4）、煤灰（S5）。 大杂及壳（S1）：大杂约占原料总量的0.03%、壳约占5%，产生约为446.615t/a，经大杂房收集后进入燃煤锅炉燃烧处理。 铁屑（S2）：铁屑约占原料总量的0.00005%，产生约为3.275t/a，经废铁房收集后委托岳阳市丰成再生资源有限公司处置。 污泥（S3）：污水处理站的污泥产生量约92.3t/a，经污泥暂存间暂存后由湖南城陵矶新港区环境卫生管理所处置。 煤渣（S4）：类比现有厂区煤渣产生量，扩建后煤渣产生量约为6275.8t/a，经200m3的煤渣罐暂存后外售有资质公司处置。 煤灰（S5）：类比现有厂区煤灰产生量，扩建后煤灰产生量约为1694.3t/a，经200m3的煤灰罐暂存后外售有资质公司处置。 （2）危险废物 主要为各设备产生的废矿物油（HW08）及化验室废液（HW49），产生量分别为1.8t/a、0.2t/a，危险废物依托厂区现有的危险废物贮存间临时存放后委托有资质公司收集处置。 （3）生活垃圾 项目生活垃圾（S7）产生量为45t/a。生活垃圾由环卫部门负责清运。 项目固体废物的产生量和排放量及其处置情况见表5-8。 表5-8 固废污染物产生、收集、储存、处置情况表 性质; 污染物; 产生量（t/a）; 收集、储存、处置. 生活固废; 生活垃圾; 45; 厂房内设置垃圾桶收集，定期交环卫部门收集处置。. 一般工业固废; 大杂及壳; 446.615; 经大杂房收集后由燃煤锅炉燃烧处置. 铁屑; 3.275; 经废铁房收集后委托有资质的公司处置. 污泥; 92.3; 脱水由污泥暂存间暂存后，交环境卫生管理所处置。. 煤渣; 6275.8; 经200m3的煤渣罐暂存后外售有资质的公司. 煤灰; 1694.3; 经200m3的煤灰罐暂存后外售有资质的公司. 危险废物; 废矿物油（HW08）及化验室废液（HW49）; 2; 危险废物集中收集后送至现有的危废贮存间堆放，定期统一交由有资质的公司收集处置，具备转移联单。. 扩建后项目营运期污染物排放汇总详见表5-9。 表5-9 营运期污染物排放汇总 单位：t/a 类型; 污染物; 产生量; 消减量; 排放量. 废气; 粉尘; 205.55; 193.427; 12.123. VOCs; 有组织; 25.37; 22.54; 2.83. 无组织; 0.98; 0; 0.98. 烟尘; 482.188; 466.43; 15.758. SO2; 282.218; 224.78; 57.438. NOx; 36.459; 3.07; 33.389. NH3; 194.04kg/a; 116.76kg/a; 77.28kg/a. H2S; 3.528kg/a; 2.1kg/a; 1.428kg/a. 废水; COD; 90.353; 86.375; 3.978. BOD; 57.475; 53.054; 1.421. SS; 13.963; 12.751; 1.212. 氨氮; 0.960; 0.4; 0.560. 动植物油; 1.737; 1.437; 0.030. 固废; 一般工业废物; 8010.29; 8010.29; 0. 危险废物; 2.0; 2.0; 0. 生活垃圾; 35; 35; 0. 5.4.5“三本帐”核算及以“新”带“老”环保措施 （1）“三本帐”核算 表5-10 项目扩建前后公司主要污染物排放量统计对比表（t/a） 项目 污染因子; 工厂现有工程排放总量; 扩建后项目排放量; “以新带老”削减量; 扩建后全厂排放总量; 扩建前后污染物总量增(+)减(-)量. 废气; 粉尘; 4.669; 12.123; 4.669; 12.123; +7.454. VOCs; 12.3; 2.83; 12.3; 2.83; -9.47. 0.48; 0.98; 0.48; 0.98; +0.50（无组织排放）. 烟尘; 6.21; 15.758; 6.21; 15.758; +9.548. SO2; 22.81; 57.438; 22.81; 57.438; +34.628. NOx; 13.03; 33.389; 13.03; 33.389; +20.359. NH3; 130.17kg/a; 77.28kg/a; 130.17kg/a; 77.28kg/a; -52.89kg/a. H2S; 2.367kg/a; 1.428kg/a; 2.367kg/a; 1.428kg/a; -0.939kg/a. 废水; COD; 2.116; 3.978; 2.116; 3.978; +1.862. BOD5; 0.756; 1.421; 0.756; 1.421; +0.665. SS; 0.648; 1.212; 0.648; 1.212; +0.564. 氨氮; 0.298; 0.560; 0.298; 0.560; +0.262. 动植物油; 0.017; 0.030; 0.017; 0.030; +0.013. 固废; 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. （2）“新”带“老”环保措施 整合了生产车间排气筒，新增了污水处理站气味收集处理装置，减少了气味的排放；浸出车间蒸脱废气及烘干废气VOCs收集处置装置，减少了VOCs对周边环境的影响；对老化的噪声设备进行更换，减少噪声对周边环境的影响。 |

- 6、项目生产中主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 粉尘 | /，205.55t/a |  | /，12.123t/a |  |
|  | 厂区 | VOCs | /，25.37t/a |  | /，2.83t/a |  |
|  |  | VOCs | /，0.98t/a |  | /，0.98t/a |  |
|  | 燃煤锅炉 | 烟尘 | 1883mg/m3，482.05t/a |  | 62mg/m3，15.62t/a |  |
|  |  | SO2 | 1102mg/m3，282.12t/a |  | 224mg/m3，57.34t/a |  |
|  |  | NOx | 140mg/m3，35.84t/a |  | 128mg/m3，32.77t/a |  |
|  | 天然气热风炉 | 烟尘 | 13.37mg/m3，0.138t/a |  | 13.37mg/m3，0.138t/a |  |
|  |  | SO2 | 9.50mg/m3，0.098t/a |  | 9.50mg/m3，0.098t/a |  |
|  |  | NOx | 59.98mg/m3，0.619t/a |  | 59.98mg/m3，0.619t/a |  |
|  | 污水处理站 | NH3 | /，194.04kg/a |  | 3.6mg/m3，77.28kg/a |  |
|  |  | H2S | /，3.528kg/a |  | 0.07mg/m3，1.428kg/a |  |
| 水 污 染 物 | 生活废水及生产废水 | 废水产生量 | 81180m3/a |  | 81180m3/a |  |
|  |  | CODcr | 1113 mg/L | 90.353 t/a | 49 mg/L | 3.978 t/a |
|  |  | BOD5 | 708 mg/L | 57.475 t/a | 17.5mg/L | 1.421 t/a |
|  |  | SS | 172 mg/L | 13.963 t/a | 15 mg/L | 1.212 t/a |
|  |  | NH3-N | 11.8 mg/L | 0.960 t/a | 6.9 mg/L | 0.560 t/a |
|  |  | 动植物油 | 21.4 mg/L | 1.737 t/a | 0.37mg/L | 0.030 t/a |
| 固 体 废 物 | S1 | 大杂及壳 | 446.615t/a |  | 大杂房收集后进入燃煤锅炉燃烧处理 |  |
|  | S2 | 铁屑 | 3.275t/a |  | 经废铁房收集后委托有资质的公司处置 |  |
|  | S3 | 污泥 | 92.3t/a |  | 经污泥暂存间暂存后由环境卫生管理所处置 |  |
|  | S4 | 煤渣 | 6275.8t/a |  | 经200m3的煤渣罐暂存后外售有资质的公司处理 |  |
|  | S5 | 煤灰 | 1694.3t/a |  | 经200m3的煤灰罐暂存后外售有资质的公司处理 |  |
|  | S6 | 废矿物油 | 2.0t/a |  | 现有的危险废物贮存间临时存放后由有资质的单位处置 |  |
|  | S7 | 生活垃圾 | 45t/a |  | 由环卫部门负责清运 |  |
| 噪 声 | 主要是生产设备、水泵、风机等运行产生的噪声，噪声源强85-95dB（A）。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态环境影响： 本项目在现有厂址内扩建，不新增建筑，项目无施工期生态破坏影响，因此项目对其生态影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析：

7.1施工期环境影响简要分析 项目为扩建项目，本环评不对其施工期进行环境影响评价。 7.2营运期环境影响简要分析 7.2.1 废气环境影响分析及防治措施 1、污染防治防治措施 项目原有14个废气排气筒，拆除棉籽剥壳车间排气筒，整合浸出车间湿粕烘干废气及蒸脱废气排气筒，本次扩建新增4个废气排放筒，结合平面布置及工艺可行情况，将现有及新增排气筒尽量整合，整合后项目生产区共设排气筒15根。 （1）含尘废气 含尘废气总体可以分为三类：（1）粒径大于5微米的较大颗粒；（2）粒径小于5微米的颗粒物，且浓度较低；（3）粒径小于5微米的颗粒物，浓度较高。对三类废气分别采取旋风除尘、脉冲布袋除尘、旋风+脉冲布袋除尘。 含尘废气 旋风除尘 或布袋除尘 或旋风+布袋除尘 排气筒排放 收集的粉尘回收利用 图7-1 粉尘处理工艺流程图 根据表5-2、5-3可知项目粉尘经处理后均满足的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求，含尘废气采用旋风或布袋除尘技术成熟，废气能够满足达标排放的要求，并且可以回收原料，运行费用仅为风机运行电费，不会对企业造成大的经济负担。 （2）含正己烷的有机废气 项目排放有机废气主要有蒸脱、湿粕烘干两个环节。扩建前蒸脱废气采取冷凝处置，湿粕烘干废气采取热交换+旋风除尘处置，本次环评建议蒸脱工序废气采取二级冷凝+二级石蜡吸收装置处理处置；湿粕烘干废气采取旋风除尘+二级冷凝+二级洗涤处置。处理工艺流程图间图7-2、7-3。 目前上述废气均采用风机收集后经排气筒排放，本次环评建设方将G9（湿粕烘干废气上中段及蒸脱废气）更换40000m3/h的风机，收集方式不变，仍通过风机将设备中废气经风管引出进入处理装置。风管设置内径为0.8m，G9先经现有旋风除尘器处理，旋风除尘处理后进入冷却塔（马利NC84系列玻璃钢冷却塔），冷凝器型号为7-SWSRZ-29*20/4-S。经处理后由30m排气筒排放。 G10（湿粕烘干下段废气）采用现有风机及风管收集，经现有二级冷凝处理后，再现有排气口处设置二级石蜡吸收处理后，和湿粕烘干废气上中段废气一起经15m排气筒排放。 浸出混合油 溶剂气体 一次蒸发 冷凝器 石蜡吸收器 溶剂气体 外排 二次蒸发 冷凝器 石蜡吸收 植物毛油 图7-2 蒸脱废气处理工艺流程图 公司新建湿粕烘干尾气处理工艺简介：浸出湿粕在蒸脱器蒸脱（110-120℃），被引风机吸入冷凝器换热，温度降低30-40℃，冷凝器出口气体温度（70-80℃），水蒸汽凝结产生一定量的冷凝水携带部分溶剂（正己烷）进入废水处理系统，气体继续进入喷淋洗涤器，喷淋常温自来水，使气体继续降温至45℃以下，水膜洗涤废气中的绝大部分粉尘（含粕粉和挥发性有机物气溶胶微粒），带走大部分溶剂（正己烷）进入废水处理系统。湿粕烘干尾气（有机废气处理）处理流程图： 图7-3 烘干废气处理工艺流程图 烘干废气分成上、中、下三段，经处理后上、中烘干废气和蒸脱废气一起经30m排气筒排放；烘干下段废气由15m排气筒排放。 根据表5-4可知，有机废气排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准要求。 （3）锅炉废气 目前厂区25t/h燃煤蒸汽锅炉采取了静电除尘+水膜加碱脱硫处理后由45m排气筒排放；新增天然气热风炉拟采取引风机将废气引至15m排气筒排放（周边200m范围建筑主要为长江航运岳阳分局的4层办公楼，约12m，本项目高于该建筑3m）。根据表5-5可知，燃煤锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用燃煤锅炉限值要求；天然气热风炉烟气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求。 （4）异味 项目在压榨工序，豆粕、菜粕干燥阶段会产生异味，对干燥阶段产生的异味采取了通过除尘风机引至排气筒排放；压榨工段的异味及粉尘混合气体原采取旋风除尘经排气筒排放，本次拟在旋风除尘末端建设二级喷淋除臭装置处理后再经15m排气筒达标排放。新增二级喷淋除臭装置如下： 废气量10455m³/h 两级碱喷淋塔 除酸、除尘 循环泵 碱罐 计量加碱 引风机 15m烟囱 图7-4 浓香油车间压榨废气处理工艺流程图 喷淋塔参数： 型 号： PLD_PLT_ 100 外观尺寸： Φ2400mm×5000mm 材 质： 不锈钢 工作压力： ≤1.0 KPa 填 料： 耐高温多面球、PP材质、Φ50 液 位 计： 磁翻板液位计 除 沫 器： PP材质耐高温多面球Φ50 数 量： 2台 配 套： 循环泵4台，二用二备，循环泵Q=60m³/h，H=20m，5.5kw； 配套碱罐： Φ1000mm×1200mm，配备计量泵 引风机 本系统设计的思想为全负压操作，可有效防止风管、风阀及设备向外部泄漏废气，因此引风机装在系统末端，排气筒之前。 引风机参数 流 量 10455 m3/h 风 压 2200Pa 功 率 11KW 材 质 不锈钢 数 量 1台 （5）污水处理站恶臭 现有污水处理站恶臭采取喷洒除臭剂处理，恶臭无组织排放，本次扩建拟增加污水处理站恶臭收集装置，经收集后采取喷淋除臭处理后再经15m排气筒排放。 除臭设计方案如下同榨油车间压榨废气处理工艺流程，仅喷淋塔及引风机参数不同，如下： 喷淋塔参数： 型 号： PLD_PLT_ 04 外观尺寸： Φ1500mm×5000mm 材 质： 玻璃钢 工作压力： ≤1.0 KPa 填 料： 多面球、PP材质、Φ50 液 位 计： 磁翻板液位计 除 沫 器： PP材质多面球Φ50，901树脂承托层 数 量： 2台 配 套： 循环泵4台，一用一备，循环泵Q=20m³/h，H=20m，2.2kw； 配套碱罐： Φ1000mm×1200mm，配备计量泵 引风机 本系统设计的思想为全负压操作，可有效防止风管、风阀及设备向外部泄漏废气，因此引风机装在系统末端，排气筒之前。 引风机参数 流 量 3000 m3/h 风 压 2500Pa 功 率 5.5KW 数 量 1台 类比设计公司在其他污水处理站恶臭的处理项目，喷淋除臭效率约为60%，处理后NH3排放量为0.0107kg/h（77.28kg/a）、H2S产生量为0.0002kg/h（1.428kg/a），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。收集装置风机风量拟设3000m3/h，故排放浓度约为NH33.6mg/m3、H2S0.07mg/m3。 2、环境影响分析 根据工程分析对项目排气筒的等效分析，确定榨油车间粉尘排放情况和等效后的标准对比情况如下： 表7-1 厂区生产车间排气筒等效情况 排放源; 污染物; 等效排放速率; 等效排气筒高度; 等效排放速率标准. 榨油车间; 粉尘; 1.156kg/h; 23.0m; 11.03kg/h. 打包车间; 粉尘; 0.0208 kg/h; 15m; 3.5 kg/h. 浓香油车间; 粉尘; 0.0315kg/h; 15m; 3.5 kg/h. 烘干车间; 粉尘; 0.0027 kg/h; 30m; 23kg/h. 榨油车间; VOCs; 0.1393kg/h; 23.7m; 7.13kg/h. 粉尘; 0.0762kg/h; 12.23kg/h. 根据上表可知，各生产车间污染物排放满足等效后的标准要求。 （1）各废气污染物处置措施情况 表7-2 项目废气排放情况表 污染物; 处置措施; 处理后浓度 mg/m3; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 等效排气筒高度m; 等效排放速率标准; 排放浓度. 风选（G1）; 布袋除尘器; 6.6; 0.80; 1.3399; 23.0; 11.03kg/h; 120. 大豆风选、破碎、筛分（G3）; 旋风除尘+布袋除尘; 4.1; 2.45. 豆皮粉碎粉尘（G4）; 布袋除尘器; 4.53; 0.61. 压胚粉尘（G5）; 旋风除尘器; 34.0; 2.56. 大豆粉干燥及压榨膨化粉尘（G6）; 旋风除尘器; 3.3; 3.10. 菜籽压榨废气（G8）; 旋风除尘器; 15.5; 0.57. 粕粉碎废气（G11）; 布袋除尘器; 4.8; 0.39. 膨化粉碎粉尘（G13）; 布袋除尘器; 1.9; 0.540. 湿粕烘干、蒸脱废气（G9）; 湿粕烘干废气：旋风除尘器+二级冷凝+二级喷淋 蒸脱废气：二级冷凝+二级石蜡吸收; 9.8（2.2）; 2.83（0.64）; 0.4612; 23.7; 7.13kg/h（粉尘12.23kg/h）; 80（粉尘120）. 湿粕烘干废气（G10）; 6.5; 0.49. 粕库打包粉尘（G12）; 布袋除尘器; 2.1; 0.175; 0.0243; 15; 3.5 kg/h; 120. 菜籽风选粉尘（G01）; 布袋除尘器; 12.2; 0.17; 0.0368; 15; 3.5 kg/h; 120. 菜籽压榨废气（G02）; 旋风除尘+化学氧化法; 6.6; 0.09. 茶籽筛选粉尘（G03）; 布袋除尘器; 0.07; 0.005. 烘干风选粉尘（G04）; 布袋除尘器; 0.12; 0.023; 0.0032; 30; 23kg/h; 120. 锅炉烟气（燃煤）; 烟尘; 静电除尘+水膜加碱脱硫; 61; 15.62; /; 45; /; 80. SO2; 224; 57.34; /; 400. NOx; 128; 32.77; /; 400. 热风炉烟气（天然气）; 烟尘; /; 13.37; 0.138; /; 15; /; 200. SO2; 9.50; 0.098; /; /; /. NOx; 59.98; 0.619; /; /; /. 污水处理站恶臭; NH3; 喷淋除臭; 4.6; 77.28kg/a; 0.0092kg/h; 15; 0.33; /. H2S; 0.85; 1.428kg/a; 0.00017kg/h; 1.9; /. （2）大气环境影响预测 项目生产过程中主要的废气有预处理过程产生含尘废气、浸出车间VOCs废气、燃煤锅炉废气。 项目有组织排放源强及大气环境影响预测方法采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式预测的各污染源的最大落地浓度，详见表7-1，各粉尘预测结果过表7-3，燃煤锅炉废气预测见表7-4。 表7-3 污染源排放参数及最大占标率表 污染源; 污染物; 源强 kg/h; 排气量 Nm3/h; 排气筒参数; 最大落地浓度 mg/m3; 占标率 %; 距源距离 m. 高度 m; 温度 ℃; 内径 m. 风选（G1）; 粉尘; 0.1111; 16830; 30; 20; 0.5; 0.0008424; 0.09; 211. 大豆风选、破碎、筛分（G3）; 粉尘; 0.3403; 83300; 30; 20; 1.0; 0.09; 0.19; 262. 豆皮粉碎粉尘（G4）; 粉尘; 0.0847; 18700; 30; 20; 0.5; 0.0006868; 0.08; 204. 压胚粉尘（G5）; 粉尘; 0.3556; 10455; 20; 20; 0.4; 0.00665; 0.74; 139. 大豆粉干燥及压榨膨化粉尘（G6）; 粉尘; 0.3690; 111588; 25; 20; 1.1; 0.001848; 0.21; 263. 菜籽压榨废气（G8）; 粉尘、异味; 0.0792; 4794; 15; 20; 0.3; 0.003017; 0.34; 101. 冷凝及干燥废气（G9）; VOCs、粉尘; 0.3931（0.0889）; 40000; 30; 20; 0.8; 0.002739（0.0006195）; 0.46（0.07）; 220. 冷凝废气（G10）; VOCs; 0.0681; 10498; 15; 20; 0.4; 0.001955; 0.22; 116. 粕粉碎废气（G11）; 粉尘; 0.0542; 11261; 25; 20; 0.5; 0.0007437; 0.08; 159. 膨化粉碎粉尘（G13）; 粉尘; 0.075; 38597; 30; 20; 0.8; 0.0005334; 0.06; 217. 粕库打包粉尘（G12）; 粉尘; 0.0243; 11628; 15; 20; 0.5; 0.0006323; 0.07; 121. 菜籽风选粉尘（G01）; 粉尘; 0.0236; 1941; 15; 20; 0.2; 0.001093; 0.12; 91. 菜籽压榨废气（G02）; 粉尘、异味; 0.0125; 1900; 15; 20; 0.2; 0.0005831; 0.06; 91. 茶籽筛选粉尘（G03）; 粉尘; 0.0007; 10056; 15; 20; 0.5; 2.368E-5; 0.00; 107. 烘干风选粉尘（G04）; 粉尘; 0.0032; 27021; 30; 20; 0.6; 2.364E-5; 0.00; 213. 表7-4 燃煤锅炉烟气估算模式计算结果 距源距离（m）; 烟尘; SO2; NOx. 轴向落地浓度（mg/m3）. 100; 8.333E-5; 0.000306; 0.0001748. 200; 0.005916; 0.02172; 0.01241. 289; 0.008138; 0.02988; 0.01708. 300; 0.008119; 0.02981; 0.01704. 400; 0.006974; 0.02561; 0.01463. 500; 0.005533; 0.02032; 0.01161. 600; 0.004381; 0.01609; 0.009193. 700; 0.003525; 0.01294; 0.007396. 800; 0.002891; 0.01061; 0.006065. 900; 0.002414; 0.008864; 0.005065. 1000; 0.002049; 0.007524; 0.0043. 1100; 0.001764; 0.006479; 0.003702. 1200; 0.001538; 0.005648; 0.003227. 1300; 0.001356; 0.004977; 0.002844. 1400; 0.001206; 0.004428; 0.00253. 1500; 0.001082; 0.003972; 0.00227. 1600; 0.0009774; 0.003589; 0.002051. 1700; 0.000889; 0.003264; 0.001865. 1800; 0.0008132; 0.002986; 0.001706. 1900; 0.0007478; 0.002746; 0.001569. 2000; 0.0006909; 0.002537; 0.00145. 2100; 0.000641; 0.002353; 0.001345. 2200; 0.000597; 0.002192; 0.001253. 2300; 0.000558; 0.002049; 0.001171. 2400; 0.0005232; 0.001921; 0.001098. 2500; 0.000492; 0.001806; 0.001032. 最大落地浓度; 0.008138; 0.02988; 0.01708. 根据预测可知，粉尘及锅炉废气最大落地浓度较小，远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求，对周边环境空气质量影响较小。 3、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中大气环境防护距离确定方法，采取推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源排放粉尘、有机废气的大气环境防护距离。本评价以项目产生的粉尘、有机废气作为面源来进行计算，项目粉尘、VOCs均无无超标点，即项目的大气防护距离为0。故项目无需设置大气防护距离。 综上，本项目经上述措施处理后，各废气均能符合标准要求。 7.2.2水环境影响分析及防治措施 1、生产及生活废水 项目扩建后污水约270.6m3/d，对现有污水处理站扩建至处理能力达到400m3/d，扩建后厂区污水处理站处理规模能够满足要求。项目污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入北侧水渠，经东侧无名水塘最终进入吉家湖。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）污水处理规模100吨以上需设置在线监控系统，故本项目污水处理站需设置在线监控装置。 扩建后污水处理工艺见图7-5。主要在原污水处理装置新增1个300m3的SBR池、配套增加一套曝气设备及管道，不新增水泵，通过现有水泵及安装控制阀控制两个SBR池进水。 生活污水 生产废水 化粪池 收集池 应急水罐 调节池 PAC、PAM等 反应池1# 气浮池1# 反应池2# 气浮池2# SBR池1# SBR池2# 中间水池 污泥池 达标排放 板框压滤 新增 污泥外运 图7-5 扩建后污水处理工艺流程图 污水处理工艺说明： 生活污水经化粪池处理后和生产废水经厂区污水管网进入污水收集池，在进入污水处理站调节池。 调节池：收集各车间、生活污水及雨水等起到暂存、均质、混合。 反应池：通过加入药剂，使污水中固体杂质的污染物形成絮团。 气浮池：通过气浮机旋转产生微小气泡使水中的悬浮颗粒随气泡一起浮升到水面，通过刮渣机将形成固体杂质的污染物，排放至污泥收集池。 SBR池：鼓风机向池底部通入空气，为好氧微生物提供良好地生长环境，通过好氧微生物的繁殖生长，对污水中的有机物质进行氧化分解，从而达到净化水质的作用。本次扩建新增1个300m3的SBR池，曝气时间为8h。 中间水池：将SBR池排出的水储存、沉淀，停留时间为4h，对水样进行检测，检测合格后外排，化验停留时间为2h。 污泥池：将气浮池、中间水池的泥渣进行收集，混合，便于污泥压滤机处理。 板框压滤机：将污泥收集池内的污泥混合液通过输送泵，输送到污泥压滤机内，将水分与污泥分。 污泥外运：通过污泥压滤机处理后的污泥，交由湖南城陵矶新港区环境卫生管理所进行处理。 外排水检测：取中间水池水样送化验室进行数据检测，水样合格时直接外排，水样不合格则入应急水罐打到调节池进行二次处理，直至指标合格后方能排放。 扩建前后项目污水水质基本相似，根据类比扩建前污水处理站水质数据（见表1-18），污水中各污染物排放标准均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。 2、雨水 厂区设立了单独的雨水管网，雨水顺地势流入项目厂界东侧，经二级隔油、沉淀处理后排入南侧水塘。厂区雨污分流措施合理可行，具体雨水管网图见附图3。 7.2.3声环境影响分析及防治措施 （1）噪声源强及防治措施 本项目主要新增了大豆预处理段设备，采取减振、合理布局和利用厂房建筑隔声。 针对新增风机及现有部分消音设施效率不高情况进行重新安排风机消音措施，主要措施如下： 消声器的选型设计要根据离心风机的风量、风压、噪声频谱特性、气体介质、消声量大小、阻力损失大小等参数，确定消声器的外形尺寸和内部结构，选择吸声材料容重厚度，计算消声器消声量及阻力损失。 益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司风机噪声主要是风机排气筒气流噪声，设计气流噪声降低25-35dB(A)以上，阻力小于100Pa。拟采用独特的外壳内壁复合吸声层、复合吸声片，消声量大，阻力小。 本次新建及更改消音设施的风机情况、主体设备减振措施如下： 表7-5 本次新建及更改消音设施的风机情况、主体设备减振措施一览表 序号; 设备位号; 风机设计总长/主体长或降噪措施; 位置; 备注. 1; FN003; 2300/2000; 预处理六楼; 更改. 2; FN006A; 2300/2000; 预处理六楼; 新增. 3; FN006B; 3400/3000; 预处理六楼; 新增. 4; FN009A; 2200/1800; 预处理五楼; 新增. 5; FN009B; 2400/2000; 预处理五楼; 新增. 6; FN101; 3500/3000; 预处理六楼; 更改. 7; FN121; 3400/3000; 预处理六楼; 新增. 8; FN160; 2200/1800; 预处理四楼; 新增. 9; FN161; 3500/3000; 预处理六楼; 新增. 10; FN195; 4000/3500; 预处理四楼; 更改. 11; FN391; 2200/1700; 浸出四楼; 新增. 12; FN392; 2200/1700; 浸出四楼; 新增. 13; FN471; 2400/2000; 预处理五楼; 更改. 14; FN487; 2200/1800; 粕库四楼; 更改. 15; FN2201; 浓香四楼; 更改. 16; FN2101; 浓香四楼; 更改. 17; FN1003; 烘干六楼; 更改. 18; FN2212B; 浓香三楼; 更改. 19; 压胚机; 减振、车间隔声; 预处理车间; 新增. 20; 破碎机; 减振、车间隔声; 预处理; 新增. 21; 粉碎机; 减振、车间隔声; 预处理; 新增. 22; 刮板输送机; 减振、车间隔声; 预处理及浸出; 新增. （2）预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的室内声源噪声预测计算模式。 - 室内声源 厂房内有K个噪声源时，第i个声源在室内靠近围护结构(门、窗、墙体)某点处的A声级： 式中：LWi  第i个声源的A声功率级； Qi  第i个声源的方向因子；取值2 ri  声源i至室内靠近围护结构某点的距离；根据各源的位置取值。 Ri  第i个声源所在厂房的房间常数。取值10 厂房内K个声源在室内靠近围护结构处某点的A声级： 厂房外靠近围护结构处某点的A声级： 把围护结构当作等效室外声源，按室外声源的计算方法，计算该等效室外声源在某个预测点处的声级L。 ②噪声在室外传播过程中的衰减计算公式： 式中，LA(r)  距等效室外声源r处的A声级； LAref(ro)  参考位置r0处计算得到的A声级；Adiv  声源几何发散引起的A声级衰减量； Abav  声屏障引起的A声级衰减量； Aatm  空气吸收引起的A声级衰减量； Aexe  附加衰减量。 - 某点的声压级叠加公式： 式中：LP总— 叠加后的A声级，dB(A)； LP1— 第一个声源至某一点的的A声级，dB(A)； LP2— 第二个声源至某一点的的A声级，dB(A)； LPn— 第n个声源至某一点的的A声级，dB(A)。 （3）预测结果 结合本项目各产噪设备与厂界的距离。通过厂房隔声后再通过距离衰减，预测各厂界昼夜间的贡献值，结果见下表。 表7-6 厂界噪声预测结果表 单位：dB（A） 预测点位置; 项目扩建部分贡献值; 扩建前噪声值; 叠加值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 42.4; 42.4; 昼间56.7、夜间47.0; 56.86; 48.29. 西厂界; 41.1; 41.1; 昼间59.1、夜间48.8; 59.17; 49.48. 南厂界; 44.5; 44.5; 昼间57.4、夜间47.1; 57.62; 49. 北厂界; 43.8; 43.8; 昼间58.4、夜间48.4; 58.55; 49.69. 根据上表预测结果，项目扩建项目东、南、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准的要求，西侧厂界噪声满足4类标准要求，对周边声环境影响较小。 7.2.4固体废物影响分析及防治措施 （1）生活垃圾、 本项目生活垃圾产生量为45t/a。生活垃圾通过在厂房内设置垃圾箱收集，定期交环卫部门收集处置。 （2）一般工业固废 大杂约经大杂房收集后进入燃煤锅炉燃烧处理；铁屑委托有资质的公司处置；污泥经污泥处置房内污泥暂存区暂存后委托环境卫生管理所处置；煤渣经煤渣罐、煤灰经煤灰罐暂存后外售有资质的公司处置；废矿物油及化验室废液经现有危废暂存间暂存后委托有资质的公司处置，危废暂存间设置了库房内部，地面进行了硬化，防渗、防雨、防流失等措施符合要求，并做好危废管理台账。 综上所述，项目扩建后固体废物处理处置符合国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，措施可行。 - 7.3 环境风险评价 项目主要使用到正己烷、白油、柴油、氢氧化钠、天然气，主要产品有毛油、饲料蛋白。按照《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）的规定，正己烷及柴油均为易燃液体，氢氧化钠处于腐蚀性液体，天然气属于易燃气体。故正己烷、柴油、氢氧化钠、天然气属于危险化学品。正己烷罐区设有2个40m3的储罐，罐区最大储量为55.36吨、生产设备最大在线量为27.68吨；厂区设有两个柴油罐，分别为3m3、15m3，柴油最大储量为15.03吨；液碱最大储存量约为39.58t、天然气管道在线量约为0.01t。判断项目可能存在的重大危险源见表7-7。 表7-7 重大危险源识别表 序号; 物质名称; 规定临界量，t; 项目储存量，t; 备注. 1; 正己烷; 500; 83.04; 易燃液体. 2; 柴油; 5000; 15.03; 易燃液体. 3; 液碱; 500; 39.58; 腐蚀性液体. 4; 天然气; 50; 0.01; 易燃气体. Q=83.4/500+15.03/5000+38.58/500+0.01/50=0.24936，故本项目危化品不构成重大危险源。 7.3.1源项分析 按照使用环节进行源项分析如下： ① 储运过程：在储运过程中，封闭状况直接影响到正己烷泄漏、挥发率的高低；柴油、液碱储存过程，可能存在柴油、液碱泄露。 ② 生产过程：正己烷作为拟建工程的浸出溶剂，氢氧化钠作为项目脱硫、喷淋除臭的药剂。其在生产过程中存在着发生泄漏、未经过处理直接挥发进入大气环境造成大气污染等风险事故的可能性。项目变压器在使用过程中可能会漏油。 ③ 天然气管道由于设备故障，也可能引起泄露。 7.3.2风险防范措施 （1）储存风险的措施 项目正己烷、液碱专业运输公司运送至厂内，评价不关注运输过程的环境风险，储存过程环境风险防范措施主要如下： ① 正己烷溶剂储存按《石油产品包装、储运及交货验收规则》（SH0164-92）进行。容器切勿接近火源，勿与强氧化剂、碱类、酸类、强还原剂、木炭、磷混贮。 ② 正己烷储罐区采用地下储罐，溶剂储库周边圈定一定范围的警戒线，严禁无关人员随便造访。正己烷溶剂储库周围 50m 范围内不得储备有可燃物或其他可能引发火灾或爆炸的物质，不进行明火作业，也没有铺设液化气、煤气管道。地埋式己烷罐区在安装罐体前修建混凝土池，并采取防渗措施。己烷罐区及生产车间设置自动报警装置，一旦发生泄漏等情况，可以及时地发现。同时设置专人管理，并建立应急指挥系统和应急预案、设置标示。 ③ 正己烷罐区建设围堰作为一级预防控制措施，切断污染物与外部的通道，避免污染物扩散，将污染控制在厂内，防治较大生产事故泄漏物料和爆炸等造成的环境污染事故。合理布局，使贮罐远离火种和热源；避免阳光直射，保证仓间阴凉、通风；照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。储罐区域设有有禁火标志和防火防爆技术措施，配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ④柴油储罐均为地上式，设置了围堰，3m3储罐设置了3*3*0.4m的围堰、15m3储罐设置了5*5*0.6m的围堰，柴油储罐周边均无火种及热源，设置了禁火标志和防火防爆技术措施，配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ⑤脱硫液碱储存区设置了3*5*0.6m的围堰，浓香油车间压榨废气喷淋装置及污水处理站恶臭喷淋装置碱罐均需设置围堰，按围堰容积4m3设计，地面需防渗处理。 （2）车间风险的措施 ① 在车间必要位置设置强力抽风装置，采用电磁阀控制，车间处于微负压状态。 ② 浸出车间在设计中严格执行《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）、《化工企业爆炸和火灾危害环境店里设计规程》（HGJ21-89）、《建筑防雷设计规范》（GBJ57-83）、《化工企业静电接地设计规程》（HGJ28-90）等设计规范，避免设计不当引起的事故。 ③ 浸出车间内配置溶剂蒸汽检测报警器，随时检测与控制车间内溶剂气体浓度，预防正己烷溶剂泄漏严重而产生爆炸的危险。 ④ 作业场所应备有迅速停止进料、跑料的安全设施，并配备相应的、充足的消防和应急器材。工作现场严禁烟火，禁止使用易产生静电的通讯设备。 ⑤ 厂区设置了两个应急水罐，容积分别为210n3、160m3。发生危化品泄露时，危化品可排入应急水罐，不会排入外环境。 （3） 正己烷中毒的预防 ① 制定管理措施，加强健康教育。正确认识正己烷的职业危害，加强防患意识，在厂区制定正己烷中毒的预防措施，完善厂区职业卫生监督管理，加强健康教育。 ② 加强个人防护与健康监护。生产员工应穿戴工作服，严禁用正己烷洗手。建立就业前和定期体检制度，对患有神经系统和心血管系统疾病的作业工人，应严密观察，定期体检。 （4）天然气环境风险控制措施 （1）在输出管线上设置手动紧急截断阀。紧急截断阀的安装位置应便于发生事故时能及时切断气源。 （2）在天然气热风炉处设置燃气泄漏报警系统。 （3）在天然气热风炉处设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。厂区现已经设置“严禁烟火”、“禁火”制度。 （4）加强对设备及管网的检修。 （5）搞好事故抢险演练，及时堵住泄漏点。 （6）搞好电器管理，采用防静电电器，预防电火花产生。 7.3.3 环境风险分析 （1）发生概率分析 针对源项分析和危害分析，进行正己烷、柴油泄漏、液碱、天然气概率分析： 正己烷泄露分析： 储运过程：正己烷在储运过程中封闭性良好，采用地下储罐，泄漏率低。 生产过程：生产工艺设备先进、稳定，从溶剂的加入开始到结束，生产是在负压（真空状态）下进行，在车间必要位置设置强力抽风装置，采用电磁阀控制，车间处于微负压状态，正己烷泄漏的可能性极低，车间内正己烷浓度符合卫生标准要求，根据调查，国内各类粮油企业未发生正己烷大量泄漏事件。但浸出器维修时造成溶剂泄漏的风险是存在的，应制定严格的操作规程，避免事故的发生。 柴油泄露分析： 柴油均为地上储罐，可能发生泄露情况，但各储罐均设置了围堰，3m3柴油罐围堰容积为3.6m3，完全可接纳柴油罐全部泄露的环境风险；15m3柴油储罐围堰容积为15m3，也可完全接纳该柴油罐全部泄露的环境风险。 液碱泄漏分析：液碱储存均为地上储存，可能发生泄露情况，但各储罐均设置了围堰，事故状态下经围堰收集后通过厂区污水管可进入应急水罐，应急水罐可完全接纳泄露的液碱量。 天然气泄露分析：目前，公司所在地已开通管道天然气供应。由于天然气为低烃混合物，主要成分是甲烷，具有易燃易爆性和扩散性，其爆炸下限为3.6%~6.5%；上限为13%~17%。采用的天然气来自于市政天然气公司，由市政天然气公司将燃气供气管网接入天然气热风炉，可供浓香油车间使用。设备损坏及不利条件下，可能引起管道天然气泄露，对工作人员及周边居民有一定的影响。 （2）对环境的影响分析 ① 泄漏风险分析：浸出车间采取了地面防渗措施和收集管网，正已烷及液碱的泄漏不会对地表水和地下水环境造成影响；柴油罐、液碱罐围堰均能接纳泄露产生的柴油、液碱，不会对地表水和地下水环境造成影响。 ② 火灾风险分析：正已烷、天然气属于易燃物质，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应，甚至引起燃烧。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高温，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。结合本项目各物质的储存量以及《建筑设计防火规范》的规定，本项目按消防水用量20L/s，一次火灾延续时间3h计算，消防事故池至少可容纳约216m3消防喷淋水。本项目事故池容积合计为370m3，满足要求。 油品挥发的蒸气与空气形成可燃混合气体，达到一定的浓度后遇点火源即发生燃烧。易燃液体闪点越低，发生燃烧危险性越大。柴油闪电55℃，汽油的闪点（-50℃）很低，常温下容易挥发出易燃的油蒸气，其着火所需的能量极小，具有高度的易燃性。万一发生火灾消防废水均能合理收集处置。 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《工作场所安全使用化学品规定》、《化学事故应急救援管理办法》、《重大危险源的安全管理》等规定，必须对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，成立以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的化学事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《风险事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。同时该公司必须将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报告有关地方人民政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及其有关部门能够及时掌握有关情况。一旦发生事故，政府及其有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失。 7.3.5应急处理措施 （1）泄漏应急处理 正己烷、柴油、液碱泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防治进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 天然气管道泄露应急处理：迅速关闭管道阀门，切断火源。及时联系燃气公司进行检修、维护。待事故处理完后方可继续投入生产。 （2）防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜；身体防护：穿防静电工作服；手防护：戴防苯耐油手套；其它：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。 （3）急救措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入：饮足量温水，催吐，就医。 （4）灭火方法 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 7.4环境管理 - 7.4.1 环境管理机构 厂区已经设立EHS部门，并配置专门环保人员，负责企业的环境保护工作。 - 7.4.2环境管理职责 （1）贯彻执行国家、地方环境保护法规和标准。 （2）制定明确的环境方针，包括对污染预防的承诺、对有关环境法律、法规及其应遵守的规定和承诺。 （3）加强废水、废气、噪声等治理设施监管，确保废气、污水处理设备正常运行，厂界噪声达标。 （4）按照环保要求做好危险废物的收集、储存、处置工作。 （5）建立污染源档案，并优化污染防治措施。按照上级环保部门的规范建立本企业有关“三废”排放量、排放浓度、噪声情况、固体废物综合利用、污染控制效果等情况的档案，并按有关规定编制各种报告与报表，负责向上级领导及环保部门呈报。 （6）建立环境管理制度，搞好环境保护宣传和职工环境意识教育及技术培训等工作。 - 7.4.3 环保管理台账 企业需要制定相应污染物排放台账管理制度，具体要求如下： （1）建立污染物排污台账 污染物排放台账内容包括排污单元名称、排污口编号、使用的计量方式、排污口位置等基本信息；记录污染物的产生、排放台账。 （2）建立污染物监测制度 企业应该设置专人定期对污染物排放的排污口进行监测，并记录归档。此外，还要依托社会力量实行监督性监测和检查，定期委托有资质环境监测机构对污染物排放口、厂界噪声等排放情况开展监督性监测。检查监测结果需要记录归档。 表7-8 环保设施竣工验收内容及环保投资一览表 项目; 污染源; 监测点位; 环保措施; 验收标准及要求; 环保投资（万元）. 现有; 新增. 废气; 风选（G1）; 各排气筒; 1套布袋除尘+30m排气筒; 颗粒物排放速率≤11.03kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求颗粒物浓度≤120mg/m3; 120; 68. 大豆风选、破碎、筛分（G3）; 1套布袋除尘+3套旋风除尘+30m排气筒. 豆皮粉碎粉尘（G4）; 1套布袋除尘+30m排气筒. 压胚粉尘（G5）; 3套旋风除尘+1套布袋除尘+28m排气筒. 大豆粉干燥及压榨膨化粉尘（G6）; 1套旋风除尘+20m排气筒. 菜籽压榨废气（G8）; 1套旋风除尘+1套冷凝系统+15m排气筒. 粕粉碎废气（G11）; 1套布袋风除尘+25m排气筒. 膨化粉碎粉尘（G13）; 2套布袋除尘+30m排气筒. 粕库打包粉尘（G12）; 排气筒; 1套布袋风除尘+15m排气筒; 颗粒物排放速率≤3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求颗粒物浓度≤120mg/m3. 菜籽风选粉尘（G01）; 各排气筒; 1套布袋风除尘+15m排气筒; 颗粒物排放速率≤3.5 kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求颗粒物浓度≤120mg/m3. 菜籽压榨废气（G02）; 1套旋风除尘+化学氧化法+15m排气筒. 茶籽筛选粉尘（G03）; 1套布袋风除尘+15m排气筒. 烘干风选粉尘（G04）; 排气筒; 1套布袋风除尘+30m排气筒; 颗粒物排放速率≤23 kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求颗粒物浓度≤120mg/m3. 冷凝及干燥废气（G9）; 各排气筒; 3套旋风除尘+冷凝+白油吸收; 颗粒物排放速率≤12.23kg/h ，VOCs排放速率≤7.13kg/h; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准VOCs≤80mg/m3，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求颗粒物浓度≤120mg/m3; 16; 140. 冷凝废气（G10）; 1套旋风除尘+冷凝. 锅炉（燃煤）; 排气筒; 静电除尘+水膜加碱脱硫+45m排气筒，新增在线监控装置; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用燃煤锅炉限值要求; 50.0; 25. 热风炉（天然气）; 排气筒; 15m排气筒; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求; /; 5. 污水处理站; 排气筒、厂界; 喷淋除臭处理+15m排气筒; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 1; 75. 厂区; 厂界上下风向; 加强车间通风; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准; 5.0; /. 污水; 生产车间及员工; 污水处理站排放口; 扩建至处理能力为400m3/d，并安装在线监控装置; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准COD≤100mg/L、SS≤70mg/L、BOD≤30mg/L、NH3-N≤15mg/L、动植物油≤20mg/L; 250; 106. 噪声; 生产设备; 东南西北面厂界; 建筑隔声、减震; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类及4类标准; 157.4; 48.6. 固废; 生活垃圾; 全部由环卫部门处理，不产生二次污染; 1.0; /. 一般工业废物; 厂房内定点收集，交由资质的废旧资源回收单位回收综合利用或工厂综合利用; 10.0; /. 危险废物; 分类收集、危废暂存采取“三防”库保存，定期送有资质的单位进行处理; 1.0; /. 环境风险; 雨水管网通过三通接入现有事故应急池，正己烷为地下储罐，柴油罐、液碱罐设置围堰，完善工厂突发环境事件应急预案等; 20.0; /. 合计; 632.4; 467.6. 1100. 7.5 环境监测 - （1）废水监测 监测点位：污水排放口 监测因子：污水量、pH、COD、BOD、氨氮、SS、动植物油 监测频率：投产时验收监测一次，以后按《排污单位自行监测技术指南 总则》要求监测。 - （2）废气监测 ① 有组织排放 监测点位：含尘废气排气筒废气、有机废气排放筒、污水处理站恶臭排气筒 监测因子： 除尘废气：废气量，粉尘浓度 烘干废气：废气量，VOCs、颗粒物、臭气浓度 污水处理站恶臭：NH3、H2S 监测频率：投产时验收监测一次，以后按《排污单位自行监测技术指南 总则》要求监测。 - 无组织排放 无组织排放：厂界上下风向的VOCs、颗粒物、NH3、H2S 监测频率：投产时验收监测一次，以后按《排污单位自行监测技术指南 总则》要求监测。 - （3）噪声监测 监测项目：昼夜等效声级 监测点： 厂界 监测频率：竣工验收时监测一次，以后按《排污单位自行监测技术指南 总则》要求监测。 监测工作可委托具有资质的环境监测单位进行监测。 7.6环境信息公开及人员培训 （1）信息公开 建设单位须按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31 号）等规定，对单位的基础信息、排污信息、防治污染设施的建设、运行情况和建设项目环境影响评价文件及其他环境保护行政许可等信息进行公开。 （2）人员培训 从事工厂环境保护的人员应在有关部门和单位进行专业培训，应对上岗职工进行职业道德、环境保护、劳动卫生、安全生产等法规教育，以增强操作和管理人员的职业精神和业务技能。 7.7 总量控制 项目废水经污水处理站处理后排放，CODcr排放量约为3.978t/a，NH3-N排放量约为0.560t/a；燃煤锅炉及天然气热风炉SO2排放量约为57.438t/a，NOx排放量约为33.389t/a；厂区VOCs排放量约为3.81t/a（无组织0.98t/a）。故本项目总量指标为CODc 3.978t/a、NH3-N0.560t/a、SO257.438t/a、NOx 33.389t/a、VOCs3.81t/a。公司已取得排污权为CODc 17.9t/a、SO296.9t/a、NOx 74t/a，故建设单位CODcr、SO2、NOx满足总量要求，还需通过总量交易获得NH3-N0.560t/a、VOCs3.81t/a的排污权。 7.8 项目清洁生产 清洁生产要求改进设计，使用清洁能源和材料，采取先进的工艺技术和设备，改善管理，综合利用等措施，从源头削减污染，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 本项目清洁生产主要体现在以下方面： (1)在工艺流程上采取有利于节能的方法、方案，采用先进工艺设备，设备选型以达到生产要求为原则，避免动力配备过大，以节约能源、提高工效、保证产品质量。 (2)在节电方面上，设置电容器柜，通过自动补偿使功率因数达到0.9以上，从 而减少无功损失。所有照明灯具尽量采用节能、高效、长寿型灯具。 (3)总图布置时，各生产车间、原料库及粕库等按物料流向布局设计，减少运输消耗。 (4)在设备布置方面，在满足工艺要求及设备安全操作的前提下，合理缩短设备间距，妥当安排设备相对标高。 (5)供水系统中，生产废水循环利用，减少浪费。 (6)本项目所用的大豆、菜籽、茶籽均为可食用原料，正己烷及白油均为食用级别。 （7）本项目固废均得到合理处置，煤渣、煤灰得到综合利用，具有较好的经济效益和良好的环境效益。 结合本行业基本情况，本项目清洁生产水平达到国内先进水平。 建议： （1）进一步加强管理和工艺控制减少生产用水的使用量； （2）加强对车间电机等设备选型、管理、修护以降低耗电量。 7.9 合理性分析 （1）与《产业结构调整指导目录》及《外商投资产业指导目录》关系分析 扩建项目为外商投资，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）》中淘汰类，不属于《外商投资产业指导目录》（2017年修订）中的“限制类”、“禁止类”。故符合国家产业政策。 （2）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中“四、主要任务……(二)加快实施工业源VOCs污染防治。……因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。……” 拟建项目浸出及后续工序均密闭设施，对高浓度有机废气采用冷凝+吸收处理，可以减小有机废气的排放，有机废气排放能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）。因此，符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的原则要求。 7.10 选址合理性分析 区域环境质量现状满足功能区要求。厂区水陆交通方便，基础设施完善，项目周边为工业企业、城市道路及部分居民点，项目污染物经处理后均能满足环保要求。 根据岳阳市规划局关于饲料蛋白生产基地修复详细规划的批复（岳规函[2009]129，见附件）可知项目选址符合岳阳市规划要求。 综上，该项目选址合理可行。 7.11 厂区总平面布置的合理性分析 本项目建筑物主要有：预处理车间、浸出车间、浓香油车间、烘干车间、打包车间（位于1#粕库）、办公楼（含食堂）、锅炉房、原料库、粕库、库房、机修车间、门卫室、辅助用房、卫生间、原料筒仓、植物油储罐及污水处理站等 厂区西侧由北往南依次布置门卫室、辅助用房、办公生活区、粕库、浓香油车间、油罐及库房，厂区中部由北往南依次布置原料库、烘干车间、剥壳车间、浸出车间、榨油车间、变配电房、机修车间；厂区东侧由北往南依次布置粕库、锅炉房及污水处理站、卫生间。 各建筑之间均设有道路连接，厂区内部交通运输方便；生产车间、原料库及粕库有利于工艺连贯性；污水处理站位于厂区东侧，紧邻外排沟渠，且地势较低，有利于厂区污水的收集及处置。污泥暂存于污水处理房内的污泥暂存区，运输方便，恶臭经收集喷淋除臭后减少对厂区及周边的影响；锅炉房处置在厂区东侧，供热方便，排气筒布置在厂区侧风向，减少燃煤锅炉烟气对厂区的影响，在锅炉房北侧配套建设了煤渣罐及煤灰罐，有利于煤渣及煤灰的收集；新增天然气热风炉布置在浓香油车间西侧，方便浓香油车间的供热；其他各固废暂存区均设置在室内，有效防止固废外泄对周边环境的影响。 从项目自身角度来看，项目总平面设计功能分区合理，各种流线组织清晰；交通便捷，管理方便；减少能耗；最大可能保持可持续发展的空间。 综上所述，在保证上述环保措施条件下，本项目的平面布置是合理的。

- 8、建设项目生产中拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 粉尘 | 采用旋风除尘或布袋除尘或旋风除尘+布袋除尘处理后由排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 厂区 | VOCs（有组织） | 蒸脱废气：二级冷凝+二级石蜡吸收+排气筒； 湿粕烘干废气：旋风除尘+二级冷凝+二级洗涤+排气筒； 压榨废气：旋风除尘+二级喷淋+排气筒 | 达标排放 |
|  | 锅炉 | 烟尘、SO2、NOx | 燃煤锅炉烟气经静电除尘+水膜加碱脱硫+45m排气筒排放，并设置在线监控装置；天然气热风炉燃气由15m排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S | 收集经喷淋除臭处理后由15m排气筒排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生产废水及生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 经扩建后的污水处理站（400t/d）处理达标后排放，并安装在线监控装置 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 大杂 | 大杂房收集后进入燃煤锅炉燃烧处理 | 合理处置 |
|  |  | 铁屑 | 经废铁房收集后委托有资质的公司处置 |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 经污泥暂存间暂存后由环境卫生管理所处置 |  |
|  | 锅炉房 | 煤渣 | 经200m3的煤渣罐暂存后委托有资质的公司处置 |  |
|  |  | 煤灰 | 经200m3的煤灰罐暂存后委托有资质的公司处置 |  |
|  | 生产车间 | 废矿物油 | 现有的危险废物贮存间临时存放后委托有资质的公司处置 |  |
|  | 厂区 | 生活垃圾 | 由环卫部门负责清运 |  |
| 噪 声 | 对噪声设备分别采取隔声、减振措施，实现厂界达标 。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目在现有厂址内扩建，不新增建筑，项目无施工期生态破坏影响，因此项目对其生态影响较小。 |  |  |  |  |

- 9、结论和建议

一、结论 1、项目概况 益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司在岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号现有厂区建设年产蛋白饲料50万吨、植物毛油13.5万吨及环保处理设施提质改造项目。配套建设（（1）扩建污水处理站处理能力，并收集处理污水处理站异味；（2）浸出车间异味及VOC气体处理装置；（3）新建100万大卡/h的天然气热风炉对浓香油车间供热；（4）生产车间风机安装降噪措施。项目不新增建筑，均依托现有建筑，主要建设内容为预处理车间、浸出车间、浓香油车间、烘干车间、打包车间（位于1#粕库）、办公楼（含食堂）、锅炉房、原料库、粕库、库房、机修车间、门卫室、辅助用房、卫生间、原料筒仓、植物油储罐及污水处理站等。扩建后现有剥壳车间闲置，设备需委托专业公司拆除。 项目总投资15900万元，其中本次新增投资5000万元，其中环保投资1100万元，占总投资的6.92%。项目采用3班制，每班8小时工作制，年工作300天，扩建后劳动定员150人。 2、产业政策相符性分析 扩建项目为外商投资，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）》中淘汰类，不属于《外商投资产业指导目录》（2017年修订）中的“限制类”、“禁止类”。故符合国家产业政策。 3、区域环境质量状况 环境空气质量：本次岳阳市自动监测站城陵矶常规监测点位数据，区域环境质量逐年上升；VOCs现状监测值满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的要求。 地表水环境质量：北侧水渠、东侧无名水塘各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅲ类标准；吉家湖SS各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅲ类标准。地表水环境质量较好。 声环境质量：东、南、北三侧厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求，西侧厂界满足4a类标准要求，项目所在区域声环境质量现状良好。 4、营运期环境影响评价分析结论 （1）环境空气影响分析及防治措施 项目产生废气主要为榨油车间各环节产生的粉尘，蒸脱及湿粕烘干含VOCs、锅炉废气、压榨异味、污水处理站异味。榨油车间各粉尘产生环节采用布袋除尘或旋风除尘或旋风除尘+布袋除尘处理后由排气筒排放，能够达标排放，将排气筒进行等效，各粉尘排放速率满足等效后排放速率要求；蒸脱废气经二级冷凝+二级石蜡吸收处理后由排气筒排放，湿粕烘干废气经二级冷凝+二级喷淋处理后由排气筒排放，压榨废气由旋风除尘+二级喷淋处理后由排气筒排放，排放速率满足等效后排放速率要求，排放浓度满足标准要求；燃煤锅炉烟气经静电除尘+水膜加碱脱硫+45m排气筒排放，并安装在线监控装置，满足排放标准要求；天然气热风炉烟气由15m排气筒排放，满足标准要求；污水处理站异味收集后经喷淋除臭处理后由15m排气筒排放，满足标准要求。 （2）水环境保护措施及环境影响 项目扩建后，厂区污水约270.6m3/d，扩建后的污水处理站处理能力为400 m3/d，满足处理规模要求。经污水处理站处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入北侧水渠，经东侧无名水塘最终进入吉家湖，污水处理站安装在线监控装置。 （3）声环境保护措施及环境影响 新增设备采取减振、合理布局和利用厂房建筑隔声处理。对现有风机进行消音器升级，新增风机安装消音设备，扩建后项目东、南、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准的要求，西侧厂界噪声满足4类标准要求。 （4）固体废物保护措施及环境影响 项目员工产生的生活垃圾通过在厂房内设置垃圾桶收集，定期交环卫部门收集处置；大杂经大杂房收集后进入燃煤锅炉燃烧处理；铁屑经废铁房收集后由有资质的公司处理；污泥经污泥处置房内污泥暂存区暂存后由环境卫生管理所处置；煤渣经煤渣罐、煤灰经煤灰罐暂存后外售有资质的公司处理；废矿物油及化验室废液经现有危废暂存间暂存后委托有资质的公司处置，危废暂存间设置了库房内部，地面进行了硬化，防渗、防雨、防流失等措施符合要求，并做好危废管理台账。 综上，通过采取上述固体废物收集、储存、处置措施，拟建项目产生的固体废物得到了综合利用、合理处置，满足环保要求，不会产生二次污染。 5、选址合理性分析 区域环境质量现状满足功能区要求。厂区水陆交通方便，基础设施完善，项目周边为工业企业、城市道路及部分居民点，项目污染物经处理后均能满足环保要求。根据岳阳市规划局关于饲料蛋白生产基地修复详细规划的批复（岳规函[2009]129，见附件）可知项目选址符合岳阳市规划要求。 综上，该项目选址合理可行。 6、总量控制 项目废水经污水处理站处理后排放，CODcr排放量约为3.978t/a，NH3-N排放量约为0.560t/a；燃煤锅炉及天然气热风炉SO2排放量约为57.438t/a，NOx排放量约为33.389t/a；厂区VOCs排放量约为3.81t/a（无组织0.98t/a）。故本项目总量指标为CODc 3.978t/a、NH3-N0.560t/a、SO257.438t/a、NOx 33.389t/a、VOCs3.81t/a。公司已取得排污权为CODc 17.9t/a、SO296.9t/a、NOx 74t/a，故建设单位CODcr、SO2、NOx满足总量要求，还需通过总量交易获得NH3-N0.560t/a、VOCs3.81t/a的排污权。 7、综合结论 益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司年产蛋白饲料50万吨、植物毛油13.5万吨及环保处理设施提质改造项目在现有厂区内建设，项目符合产业政策、城市规划，选址可行，布局合理，采用的环保措施可行。项目所在地环境质量现状满足功能区要求，通过落实环评报告中提出的各项污染防治措施，项目对大气、地表水、声环境影响小，不改变区域的环境功能。 从环保角度分析，益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司年产蛋白饲料50万吨、植物毛油13.5万吨及环保处理设施提质改造项目建设是可行的。 二、建议和要求： （1）建议企业建立节约用电奖惩制度提高清洁生产水平。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图: 附图1：项目地理位置图 附图2：平面布置及污水管网示意图 附图3：雨水管网图 附图4：厂区现场照片 附图5：现状监测布点图 附图6：环境保护目标示意图 附图7：排水路线图 附件: 附件1 委托书 附件2 原环评批复 附件3 原环评验收批复 附件4 营业执照 附件5 排污权证 附件6 煤炭外购协议 附件7 煤灰、煤渣处置协议 附件8 正己烷外购协议及供应公司营业执照 附件9 铁屑处置协议 附件10 污泥处置协议 附件11 危废处置协议 附件12 液碱外购协议 附件13 工商变更证明 附件14 岳阳市规划局批复 附件15 常规监测报告 附件16 污染源监测报告 附件17 现状监测报告及质保单 附表： 附表1 建设项目环评审批基础信息表