# 目录

目录	I

1前言	1

1.1项目由来	1

1.2 变更合理性分析	2

1.3评价工作程序	3

1.4评价目的	3

1.5评价原则	4

1.6项目主要环境问题	4

1.7本环评的主要结论	4

2总则	5

2.1编制依据	5

2.2环境功能区划	7

2.3评价因子	8

2.4评价标准	8

2.5环境保护目标及保护等级	11

3 建设项目所在区域概况	12

3.1地理位置	12

3.2地形、地貌	12

3.3气候特征	13

3.4水文资料	13

3.5植被与生物多样性	14

4、原年产3000吨塑胶颗粒、1000吨乳化硬脂酸钙生产整治项目环境影响报告表主要内容回顾	15

5变更前后项目工程建设内容对比	15

5.1建设内容对比	15

5.2 主要设备对比	18

5.3 主要原辅材料及消耗对比	21

5.4 产品方案对比	31

5.5 生产工艺对比	32

5.6项目现场及周边环境对比	43

5.7平面布局对比	43

5.8项目的工作制度和劳动定员	43

5.9公用工程对比	43

5.10 项目变更情况汇总	44

6环境质量现状调查与评价	48

6.1环境质量现状调查与评价	48

6.2变更后区域环境质量变化	50

7变更前后污染物产排对比分析	51

7.1原有项目污染源调查	51

7.2 项目变更后污染物产排分析	54

7.2.4固体废弃物	61

8项目变更后环境影响分析	63

8.1地表水环境影响分析	63

8.2大气环境影响分析	63

8.3噪声环境影响分析	67

8.4固体废弃物环境影响分析	69

9变更前后总量控制对比分析	70

9.1变更前总量	70

9.2变更后总量	71

9.3变更前后项目总量对比分析	71

10原有工程与原环评批复要求落实情况分析	72

11环境风险分析	74

11.1 环境风险识别	74

11.2重大危险源识别	74

11.3突发环境事件情景源强分析	75

11.4涉及环境风险防控与应急措施	76

11.5企业现有环境风险防控措施	78

11.6风险评价小结	79

12环境管理和环境监测计划	80

12.1环境管理	80

12.2环境监测计划	80

12.3排污口管理	81

12.4环境保护设施验收一览表	82

13产业政策、选址以及总图布置合理性分析	83

13.1产业政策符合性分析	83

13.2选址合理性分析	83

13.4平面布局合理性分析	83

14结论与建议	84

14.1结论	84

14.2要求和建议	87

附图

附图1：建设项目地理位置图

附图2：原项目监测布点图

附图3：项目平面布置图

附图4：项目现场及周边现状照片图

附图5：项目周边环境保护目标

附图6：项目排水路线图

附件

附件1：委托书

附件2：原有项目环评批复

附件3：建设单位原材料来源说明

附件4：建设单位产能核定说明

附件5：一般固废处置协议

附件6：企业排污权证

附表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

# 1前言

1.1项目由来

岳阳雅达塑胶有限公司是巴陵石化的下属企业，2005年，巴陵石化对所辖三产单位进行主辅改制分离。公司1000吨/年乳化硬脂酸钙生产线原属于巴陵石化公司合成橡胶事业部顺丁橡胶装置722工段，改制后乳化硬脂酸钙生产线移交岳阳雅达塑胶有限公司管理生产，其产品乳化硬脂酸钙一直是巴陵石化合成橡胶事业部锂系产品的主要原辅材料。

塑胶颗粒生产线，始建于1992年，主要工艺是将聚乙烯或聚苯乙烯或聚丙烯与SBS/SEBS/SEPS/SIS料及填料、助剂通过熔融、挤压成型，生产不同种类和型号的塑胶颗粒。

为了适应市场需要，降低生产成本，企业原材料中部分使用了巴陵石化合成橡胶事业部的SBS/SEBS/SEPS/SIS次品（与合格品的SBS/SEBS/SEPS/SIS具有相同的理化性质，来源于橡胶生产过程中干燥箱清出的胶料，落地后回收的扫地料及质检中心的采（留）样料，不便于进行后续的橡胶正品加工，作次品处理），增加了SIS颗粒产品的来料加工，提高了塑胶颗粒和乳化硬脂酸钙的产品产能。项目变更后，塑胶颗粒的生产能力为12000t/a，乳化硬脂酸钙的生产能力为8000t/a。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三章“ 建设项目的环境影响评价”的第二十四条之规定，“ 建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。因此，在进一步考虑国家对建设项目环境管理相关要求的基础上，需要对发生以上变更后产生的环境影响进行评价，编制项目建设内容变更环境影响说明。为此，岳阳雅达塑胶有限公司委托岳阳志远环境咨询服务有限公司承担本项目环境影响评价工作。我单位接受委托后立即组织专业技术人员对现场进行详细勘察，分析、了解该项目工程特点和周围环境特征，并收集与本项目有关的技术资料和有关文件，按照《环境影响评价技术导则》中的有关要求，编写了《年产3000吨塑胶颗粒、1000吨乳化硬脂酸钙生产整治项目变更环境影响说明》。

## 1.2 变更合理性分析

为适当降低企业成本，增加企业对产品产量的调节能力，本次变更的主要内容有：1、企业原材料中部分使用了巴陵石化合成橡胶事业部的SBS/SEBS/SEPS/SIS次品（与合格品的SBS/SEBS/SEPS/SIS具有相同的理化性质，来源于橡胶生产过程中干燥箱清出的胶料，落地后回收的扫地料及质检中心的采（留）样料，不便于进行后续的橡胶正品加工，作次品处理）；2、增加了SIS颗粒产品的来料加工；3、提高了塑胶颗粒和乳化硬脂酸钙的产品产能，项目变更后，塑胶颗粒的生产能力为12000t/a，乳化硬脂酸钙的生产能力为8000t/a；4、相应环保措施的变更。

变更后项目增加的原材料为SBS/SEBS/SEPS/SIS次品，来源于巴陵石化橡胶事业部橡胶生产过程中干燥箱清出的胶料等，不属于《国家危险废物名录》（2016年版）中的危废。

因雅达塑胶有限公司原为巴陵石化的下属企业，分属于橡胶事业部，并无单独的产品设计方案，2005年，巴陵石化对所辖三产单位进行主辅改制分离，才成立独立法人，因此原有项目的产品方案是按照企业当年的实际产量核定的，与设计产量相差较大。目前，随着市场行情回暖，建设单位又接到了巴陵石化橡胶事业部6000吨/年SIS颗粒产品加工订单，为确保企业在生产过程中既能按市场行情合理调节生产量，也能达到环保要求，根据现有生产设备满负荷运行时的实际生产能力，重新核定项目产能，为12000t/a的塑胶颗粒产品和8000 t/a的乳化硬脂酸钙产品。

塑胶颗粒生产线产能核定分析：企业有塑胶颗粒生产线三条，主要生产设备有高速混炼锅、双螺杆挤出机、离心脱水机、振动筛、离心鼓风机、搅拌锅等，决定生产线产量的关键设备是双螺杆挤出机，企业采用的双螺杆挤出机型号是SJSH-75，该设备厂家提供的参考生产能力为500-1000 Kg/h，企业的实际生产能力为500Kg/h，每年生产350天，每天24小时，则每条塑胶颗粒生产线的年生产能力可达500×350×24/1000=4200吨，三条生产线的生产能力可达12600吨/年。因此，核定塑胶颗粒的产能为12000t/a是合理的。

乳化硬脂酸钙生产线产能核定分析：乳化硬脂酸钙生产线的主要生产设备包括配置釜、反应釜、冷却釜、缓冲釜、储存釜、热水管、冷却塔、尾气处理塔、缓冲槽、过渡槽、沉淀过滤池等。主要生产工艺为Ca(OH)2配制、混合加热(时间12-15分钟)、反应乳化(时间3-5分钟)、齿轮泵打胶(22-25分钟)、冷却消泡(时间10-12分钟)、静置(5-8分钟)后进入成品罐。决定产能的关键设备是反应釜，反应釜的容积约4m3，根据生产工艺，平均每1小时生产一釜，每釜的产量为1.003吨，每年生产350天，每天24小时，则年生产量可达8425.2吨。因此，核定乳化硬脂酸钙的产能为8000t/a是合理的。

从以上分析可以看出，本次变更是合理的。

## 1.3评价工作程序

本项目环境影响评价工作程序见图1.2-1。

图1.3-1   评价工作程序图

1.4评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素。

（3）在现状评价及工程分析的基础上，预测评价或分析项目变更对环境的影响程度和范围。

（4）根据环境功能要求和环境容量，提出污染物排放总量控制建议指标。

（5）根据当地的发展规划、环境功能区划以及影响评价结果，论证项目选址的合理性。

（6）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

## 1.5评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：①依法评价原则；②早期介入原则；③完整性原则；④广泛参与原则。

## 1.6项目主要环境问题

项目使用现有的设备及生产线，通过提高负荷扩大产能，无土建施工及设备安装，因此，不存在施工期的环境影响。

营运期对环境的主要影响为：工艺废气对环境空气的影响；设备噪声对周边声环境的影响；生产生活污水对区域水环境的影响；项目产生的一般工业固废以及生活垃圾对环境产生的影响。

## 1.7本环评的主要结论

岳阳雅达塑胶有限公司年产3000吨塑胶颗粒、1000吨乳化硬脂酸钙生产整治项目变更符合国家相关产业政策，具有较好的环境和经济效益。项目各项生产及管理指标符合清洁生产要求，在采取本环评提出的各项污染防治措施后，外排污染物符合国家排放标准要求，对环境的影响在可承受范围内。因此，从环保角度考虑，项目的变更可行。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

（7）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

（8）《中华人民共和国节约能源法》，2008年4月1日；

（9）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号）；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》， 2017年9月1日；

（11）《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号；

（12）《国家危险废物名录》，2016年8月1日；

（13）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

（14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号；

（18）《产业结构调整指导目录（2011年本）》，2013年修正；

（19）《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》（环境保护部公告2015年第17号）；

（20）国家环境保护部《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发[2015]162号）；

（21）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发［2011］35号）；

（23）《关于印发<“十三五”生态环境保护规划的通知>》（国发[2016]65号）；

（24）国务院办公厅印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017年2月7日）；

（25）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号，2013年9月10日）；

（26）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号，2015年4月2日）；

（27）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）

（29）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（30）《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知>》（环环评[2016]95号）；

### 2.1.2地方法规、规划

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（2）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号）；

（3）《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》（湘发[2006]14号）；

（4）《湖南省环境保护暂行条例（2013年修正）》；

（5）《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014）；

（6）《湖南省“十三五”环境保护规划》（湘环发[2016]25号）；

（7）《湖南省环境保护厅关于进一步加强环境影响评价监督管理工作的通知》（湘环发[2014]43号，2014年11月26日）；

（8）《湖南省环境保护厅关于印发〈湖南省环境保护主管部门审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）〉的通知》（湘环发[2015]31号，2015年10月14日）；

（9）湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知（湘政办发[2013]77号）；

（10）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湘政发[2015]53号）；

（11）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）；

### 2.1.3环境保护技术导则、规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。

### 2.1.4其他资料

（1）岳阳雅达塑胶有限公司《年产3000吨塑胶颗粒、1000吨乳化硬脂酸钙整治项目环境影响报告表》；

（2）岳阳市环境保护局《关于岳阳雅达塑胶有限公司年产3000吨塑胶颗粒、1000吨乳化硬脂酸钙生产整治项目环境影响报告表的批复》（岳环评[2017]26号）；

（3）环评委托书；

（4）企业提供的其他相关资料。

## 2.2环境功能区划

### 2.2.1地表水环境

项目附近的水体为长江。长江道仁矶段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

### 2.2.2声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在区域属于3类声环境功能区。

### 2.2.3环境空气

本项目处于环境质量功能区分类中的二类区，其环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

本项目所在地环境功能区划汇总见下表。

表2.2-1   项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 GB3095-2012)中2级标准 |
| 3 | 声环境功能区 | 3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值 |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |
|  | 是否森林公园 | 否 |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 10 | 是三河、湖两控区 | 是两控区 |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 是 |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

## 2.3评价因子

根据项目所在区域的环境现状及项目排污特征，本次评价工作的评价因子确定如下：

表2.3-1   评价因子一览表

| 序号 | 项目 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | NO2、SO2、PM10 | TSP、非甲烷总烃、VOCS |
| 2 | 地表水 | pH、溶解氧、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、化学需氧量、总磷、氰化物、硫化物、总锌 | 化学需氧量、氨氮 |
| 3 | 声环境 | Leq(A) | Leq(A) |

## 2.4评价标准

### 2.4.1环境质量标准

地表水：本项目最终纳污水体为长江道仁矶段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，具体标准见表2.4-1：

表2.4-1   地表水质量评价标准   单位：mg/L，除pH外

| 水质指标 | pH | CODCr | NH3-N | BOD5 | CODMn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类 | 6～9 | 20 | 1.0 | 4 | 6 |

环境空气：项目所在区域属于二类功能区，区域空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准见表2.4-2：

表2.4-2    环境空气质量标准

| 污染物名称 | 平均时间 | 单位 | 二级标准 浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均 | mg/m3 | 0.07 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 |
|  | 日平均 | mg/m3 | 0.15 |  |
| SO2 | 小时平均值 | mg/m3 | 0.50 |  |
|  | 日均值 | mg/m3 | 0.15 |  |
| NO2 | 小时平均值 | mg/m3 | 0.20 |  |
|  | 日均值 | mg/m3 | 0.08 |  |

声环境：本项目区域声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准见表2.4-3：

表2.4-3    声环境质量标准  等效声级Leq：dB(A)

| 类别 | 昼 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类标准 | 65 | 55 |

### 2.4.2污染物排放标准

废水：废水排放执行巴陵石化公司污水处理厂接管标准排入巴陵石化公司污水处理厂生化设施处理，达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）标准后排入长江。

表2.4-4  巴陵石化污水处理站进水水质标准（单位：mg/L，除PH外）

| 因子 项目 | pH | COD | NH3-N | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巴陵石化污水处理站进水水质标准 | 6-9 | 1200 | / | / | / |

表2.4-5 石油化学工业污染物排放标准（GB31571-2015）

| 序 号 | 名称 | 标准值 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6～9 | / |
| 2 | SS | 70 | mg/L |
| 3 | COD | 60 |  |
| 4 | 氨氮 | 8 |  |
| 5 | 石油类 | 5 |  |

废气：本项目无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放标准。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准。厂家采取布袋除尘措施后有组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放标准。尾气处理塔排气筒废气执行《天津工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的VOCs排放标准。

表2.4-6  大气污染物排放标准

| 项目 | 最高允许排放浓度 mg/m3 | 最高允许排放速率，Kg/h | 无组织排放监控浓度限值 mg/m3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 120 | 3.5 （15m高排气筒） | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放标准 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 10 | 4.0 |  |
| VOCS | 80 | 2.8 （15m高排气筒） | / | 《天津工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中石油炼制与石油化学行业的VOCs排放标准。 |

噪声：本项目环境噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表2.4-7  工业企业厂界环境噪声排放标准

| 项目 | 评价时段 | 标准值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 昼间 | 65 B(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
|  | 夜间 | 55dB(A) |  |

固体废物：一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 2.5环境保护目标及保护等级

依据项目污染物排放特征和周围环境敏感点分布情况及环境功能要求，确定本次评价的主要环境保护对象及保护级别见表2.5-1。

表2.5-1   环境保护目标及保护级别一览表

| 环境要素 | 保护目标名称 | 方位 | 距离（m） | 功能及规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 镇龙村 | 西南 | 1300~1700 | 村镇 | （GB3095-2012）二级标准 |
|  | 岳化一中 | 西北 | 1500 | 学校 |  |
|  | 岳化医院 | 西 | 2100 | 医院 |  |
| 地表水环境 | 长江道仁矶段 | 东 | 约10公里 | - | （GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 厂界外1m以外区域 | 厂界 | 1m外 | - | （GB3096-2008）3类标准 |

# 3 建设项目所在区域概况

## 3.1地理位置

岳阳市位于湖南省东北部，地处长江与洞庭湖黄金水道交汇点，湘、鄂、赣三省交界区，介于东经112°18′31″～114°9′06″，北纬28°25′00″～29°51′00″之间。拥有国土面积1.5万平方公里，总人口536万。

云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，位于东经113°08′48″至113°23′30″、北纬29°23′56″至29°38′22″之间，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳经济开发区毗邻，总面积403平方公里。

本项目位于岳阳市云溪区云溪镇巴陵公司厂区内，项目所在地西向距107国道约3.5公里，东向距G56高速约2.7公里，地理位置优越，交通条件便捷。项目具体地理位置见附图一。

## 3.2地形、地貌

岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为16∶24∶18∶26∶16。整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形似围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30%；西部平原地带，约占全市总面积的40%，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。下部地层主要由前震旦系垅质板和干枚状板岩组成，有较强风化层，地基承载力一般为300-450KPa，一些地方上部有局部的河湖淤积和坡积层，地基承载力一般为200-300KPa。

云溪区属于幕阜山脉向江汉平原过渡地带，境内群峰起伏，矮丘遍布，河港纵横，湖泊众多，整个地势由东南向西北倾斜，工业园区用地多为山地和河湖。境内最高海拔点为云溪区上清溪村之小木岭，海拔497.6米；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4米。一般海拔在40～60米之间，最大高差为35米左右。地表组成物质65%为变岩质，其余为砂纸岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。根据《中国地震动参数区划图》(GBl8306-2001)，该区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，云溪区抗震烈度为Ⅶ度。

## 3.3气候特征

岳阳市处在东亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏早；雨季 明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行，“洞庭秋月”朗；湖区气候均一，山地气候差异大；生长季中光热水充足，农业气候条件较好。

境内年均气温16.4℃～17℃。南部的平江、汨罗、湘阴县（市）及屈原农场为16.8℃～16.9℃，北部的临湘、岳阳、华容县（市）及君山区为 16.4℃～16.8℃，岳阳市区受洞庭湖水体和城市“热岛效应”的影响，年均气温偏高，为17℃。境内极端最高气温为39.3℃～40.4℃,极端最低气温为-11.8℃～-18.1℃。年均气温日较差为6.6℃～9.1℃,湖区6.6℃～7.4℃,山岳区7.5℃～9.1℃。气温日较差在年内以 9～11月为大。

云溪区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。一月平均气温约4.3℃，七月平均气温约29.2℃；年平均气温16.6—16.8℃，无霜期258—278天；年降雨日141—157天，年平均降雨量1302毫米，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，年日照时数为1722.1至1816.5小时，年太杨辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。

## 3.4水文资料

岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691km2，总容积170亿m3，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328km2。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。全市长5公里以上河流有273条，流域面积100 km2的河流有27条，流域面积2000 km2以上的河流有两条：汨罗江发源于通城、修水、平江交界的黄龙山脉，长253公里，流域面积5543 km2；新墙河长108km，流域面积2370 km2。黄盖湖位于湘鄂交界处，全流域面积1552.8平方公里，在岳阳市境内有1377.8平方公里。

## 3.5植被与生物多样性

云溪区属于亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。流域内以工业用地和林地为主，另有部分农业用地。区内植物有低矮丘陵零星分布，山上树木繁茂，种类较多，其主要种类如下：乔木类：马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等野生树种。此外，从松杨湖至云溪及工业园区人工栽培的树木繁多。其主要树种有：雪松、火炬松、湿地松、桂花、玉兰、梅花、法国梧桐、柳衫，日本柳杉、福建柏、侧柏、园柏、龙柏、塔柏、白杨、枫杨等。 灌木类：文荆、金樱子、盐肤木、山胡椒、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄栀子、野鸦椿等。

丰富的植物资源为动物的栖息、繁衍提供了重要条件。区内除栖息着很多鸟类如斑鸠、野鸡等外，蛇、野兔、野鼠等也经常出现。

项目所在地区域内，尚未发现珍稀动植物，植被主要为人工农作物，尚未发现珍贵植物品种。

# 4、原年产3000吨塑胶颗粒、1000吨乳化硬脂酸钙生产整治项目环境影响报告表主要内容回顾

岳阳雅达塑胶有限公司是巴陵石化的下属企业，2005年，巴陵石化对所辖三产单位进行主辅改制分离。公司1000吨/年乳化硬脂酸钙生产线原属于巴陵石化公司合成橡胶事业部顺丁橡胶装置722工段，改制后乳化硬脂酸钙生产线移交岳阳雅达塑胶有限公司管理，其产品乳化硬脂酸钙一直是巴陵石化合成橡胶事业部锂系产品的主要原辅材料。

年产3000吨塑胶颗粒生产线，始建于1992年。由于多种原因，该项目当时未办理环境影响评价审批手续。2016年，为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号），全面清理整治环保违规建设项目，根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）及环保部办公厅《关于进一步做好环保违法违规建设项目清理工作的通知》（环办环监[2016]46号）要求，岳阳雅达塑胶有限公司年产3000吨塑胶颗粒、1000吨乳化硬脂酸钙生产项目于2017年1月补办了环境影响评价审批手续。且已经完成审批手续，于2017年2月21日获得了岳阳市环境保护局的环评批复（批文号：岳环评批[2017]26号，详见附件）。

原报告针对项目的建设规模及内容对项目在营运期产生的各种污染源进行了定量及定性分析，对各个阶段产生的各种污染对环境造成的影响进行了预测和评价，提出了一系列减少或消除影响的环保措施，为有关部门的审批提供了参考依据。

# 5变更前后项目工程建设内容对比

## 5.1建设内容对比

（1）项目变更前后工程组成对比一览表见表5.1-1

表5.1-1    项目变更前后工程组成对比一览表

| 工程类别 | 变更前工程组成一览表 |  |  |  |  | 工程类别 | 变更后工程组成一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程 名称 | 工程内容 | 建筑面积 （m2） |  | 备注 |  | 工程 名称 | 工程内容 | 建筑面积 （m2） |  | 备注 |
| 主体工程 | 塑胶颗粒生产线 | 造粒车间 | 750 |  | 车间位于厂区西南方，车间内有三条塑胶颗粒生产线 | 主体工程 | 塑胶颗粒生产线 | 造粒车间 | 750 |  | 车间位于厂区西南方，车间内有三条塑胶颗粒生产线 |
|  |  | 塑胶原料仓库 | 476 |  | 原料仓库紧邻生产车间 |  |  | 塑胶原料仓库 | 476 |  | 原料仓库紧邻生产车间 |
|  |  | 碳酸钙原料仓库 | 153 |  | 碳酸钙仓库位于车间西侧 |  |  | 碳酸钙原料仓库 | 153 |  | 碳酸钙仓库位于车间西侧 |
|  |  | 环烷油罐 | / |  | 环烷油罐位于厂区西北角，共三个，每个储量约50m3。用于塑胶颗粒过程中的辅料。 |  |  | 橡胶填充油罐（环烷油或白油罐） | / |  | 橡胶充油罐位于厂区西北角，共三个，每个储量约50m3。用于塑胶颗粒过程中的辅料。 |
|  |  | 成品仓库 | 476 |  | 成品仓库位于原料仓库东侧 |  |  | 成品仓库 | 476 |  | 成品仓库位于原料仓库东侧。 |
|  | 乳化硬脂酸钙生产线 | 乳化硬脂酸钙生产线 | 250 |  | 生产线位于厂区东北侧，进行乳化硬脂酸钙的生产 |  | 乳化硬脂酸钙生产线 | 乳化硬脂酸钙生产线 | 250 |  | 生产线位于厂区东北侧，进行乳化硬脂酸钙的生产 |
|  |  | 仓库 | 264 |  | 仓库分为原料仓库和成品仓库 |  |  | 仓库 | 264 |  | 仓库分为原料仓库和成品仓库 |
| 辅助工程 |  | 办公楼 | 229 |  | 位于厂区西南侧，用于人员办公 | 辅助工程 |  | 办公楼 | 229 |  | 位于厂区西南侧，用于人员办公 |
|  |  | 门卫室 | 45 |  | 门卫室位于厂区大门一侧 |  |  | 门卫室 | 45 |  | 门卫室位于厂区大门一侧 |
| 公用工程 | 供电 | 由区域自来水网提供 |  |  |  | 公用工程 | 供电 | 由区域自来水网提供 |  |  |  |
|  | 给水 | 依托区域电网提供 |  |  |  |  | 给水 | 依托区域电网提供 |  |  |  |
|  | 蒸汽 | 由巴陵石化蒸汽管网供给 |  |  |  |  | 蒸汽 | 由巴陵石化蒸汽管网供给 |  |  |  |
| 环保工程 | 废气处理设施 | 1台布袋除尘器+15m高排气筒(1#排气筒) |  | 通过布袋除尘器收集塑胶颗粒车间混炼粉尘，并通过15米高排气筒排放 |  | 环保工程 | 废气处理设施 | 3台布袋除尘器+15m高排气筒(1#排气筒) |  | 通过布袋除尘器收集塑胶颗粒车间混炼粉尘，并通过15米高排气筒排放 |  |
|  |  | 尾气处理塔+15m高排气筒(3#排气筒) |  | 用于处理乳化硬质酸钙生产中加热废气，处理塔容积约7m3，尾气经处理后通过15米高排气筒排放 |  |  |  | 布袋除尘器+15m高排气筒(2#排气筒) |  | 通过布袋除尘器收集塑胶颗粒车间料仓系统粉尘，并通过15米高排气筒排放 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 尾气冷凝系统+尾气处理塔+15m高排气筒(3#排气筒) |  | 乳化硬脂酸钙生产线加热废气经冷凝后再经过处理塔喷淋吸收，最后通过15m高排气筒排放 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 集气罩+UV光解+15m高排气筒(4#排气筒) |  | 塑胶颗粒生产线挤压废气经集气罩收集、UV光解后，通过15m高排气筒排放 |  |
|  | 噪声治理设施 | 设备减震、隔声、绿化 |  | 对运营期噪声进行消弱 |  |  | 噪声治理设施 | 设备减震、隔声、绿化 |  | 对运营期噪声进行消弱，已上措施 |  |
|  | 废水治理设施 | 化粪池 |  | 项目生活污水经化粪池后进入巴陵石化污水处理站 |  |  | 废水治理设施 | 化粪池 |  | 项目生活污水经化粪池处理后进入巴陵石化污水处理站 |  |
|  |  | 沉淀池（4个） |  | 容积分别为2个0.855 m3、2个1.5m3，用于处理地面清洗废水 |  |  |  | 沉淀池（4个） |  | 容积分别为2个0.855 m3、2个1.5m3，用于处理地面清洗废水 |  |
|  |  | 围堰 |  | 用于原料泄漏应急收集 |  |  |  | 围堰 |  | 用于原料泄漏应急收集 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 事故池 |  | 70m3 |  |
|  | 固废治理设施 | 生活垃圾 |  | 主要建筑物及作业场所设置垃圾桶 |  |  | 固废治理设施 | 生活垃圾 |  | 主要建筑物及作业场所设置垃圾桶，已上措施 |  |
|  |  | 一般固废 |  | 收集后统一综合处理 |  |  |  | 一般固废 |  | 对一般固废暂存间进行整改 ，200ｍ２棚盖区，棚高2500mm |  |

（2）项目变更前后工程建设内容变化情况

项目总占地面积9100m2，建筑占地面积为3300m2。厂内设有塑胶颗粒生产线和乳化硬脂酸钙生产线。由表5.1-1可知，项目的主体工程、辅助工程、公用工程均未发生变化，环保工程中增加对一般固体废物暂存间进行了整改，增加了乳化硬脂酸钙生产线尾气冷凝系统、塑胶颗粒生产线非甲烷总烃的有组织收集处理系统及事故池。

## 5.2 主要设备对比

（1）项目变更前后主要生产设备对比一览表见表5.2-1

表5.2-1  项目主要生产设备一览表

| 原项目主要生产设备 |  |  |  |  | 变更后项目主要生产设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 高速混炼锅（高速混合机） | SHR-500A | 4 | 张家港源丰机械厂 | 1 | 高速混炼锅（高速混合机） | SHR-500A | 4 | 张家港源丰机械厂 | 塑胶颗粒生产线 |
| 2 | 双螺杆挤出机 | SJSH-75 | 3 | 南京康发橡塑机械厂 | 2 | 双螺杆挤出机 | SJSH-75 | 3 | 南京康发橡塑机械厂 |  |
| 3 | 离心脱水机 | 400A | 4 | 南京上城机械厂 | 3 | 离心脱水机 | 400A | 4 | 南京上城机械厂 |  |
| 4 | 振动筛 | ZS.6- | 3 | 张家港华铭机械厂 | 4 | 振动筛 | ZS.6- | 3 | 张家港华铭机械厂 |  |
| 5 | 离心鼓风机 | 5-32 | 4 | 无锡茂胜微型风机厂 | 5 | 离心鼓风机 | 5-32 | 4 | 无锡茂胜微型风机厂 |  |
| 6 | 拌 锅 |  | 3 | 张家港明塑机械厂 | 6 | 拌 锅 |  | 3 | 张家港明塑机械厂 |  |
| 7 | 台秤 | TGT-500 | 5 | 湘潭衡器厂 | 7 | 台秤 | TGT-500 | 5 | 湘潭衡器厂 |  |
| 8 | 破碎机 | / | 1 | / | 8 | 破碎机 | / | 2 | / |  |
| 9 | 充油配制罐 | 5m3 | 1 | / | 9 | 切胶机 | 660-1 | 1 | / |  |
| 10 | 环烷油储罐 | 50m3 | 3 | / | 10 | 充油配制罐 | 5m3 | 1 | / |  |
| 11 | 环烷油中间罐 | 30m3 | 1 | / | 11 | 环烷油储罐 | 50m3 | 3 | / |  |
| 12 | 环烷油中间罐 | 20 m3 | 2 | / | 12 | 环烷油中间罐 | 30m3 | 1 | / |  |
| 13 | 冷混机 | SRL-Z2000 | 2 | 张家港源丰机械制造有限公司 | 13 | 环烷油中间罐 | 20 m3 | 2 | / |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 冷混机 | SRL-Z2000 | 2 | 张家港源丰机械制造有限公司 |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 冷却塔 | DLT-20 | 1 | 山东奥瑞环保设备有限公司 |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 乳化硬脂酸钙生产线 |
| 1 | 配制釜 | ￠0.8×1.4 | 1 | / | 1 | 配制釜 | ￠0.8×1.4 | 1 | / |  |
| 2 | 反应釜 | ￠1.6×2.0 | 1 | 上海诚兴机电公司 | 2 | 反应釜 | ￠1.6×2.0 | 1 | 上海诚兴机电公司 |  |
| 3 | 冷却釜 | ￠1.2×1.8 | 1 | / | 3 | 冷却釜 | ￠1.2×1.8 | 1 | / |  |
| 4 | 缓冲釜 | ￠1.2×1.8 | 1 | / | 4 | 缓冲釜 | ￠1.2×1.8 | 1 | / |  |
| 5 | 储存釜 | ￠1.2×1.8 | 4 | / | 5 | 储存釜 | ￠1.2×1.8 | 4 | / |  |
| 6 | 储存罐 | 50 m3 | 1 | / | 6 | 储存罐 | 50 m3 | 1 | / |  |
| 7 | 热水罐 | 1.2 m3 | 1 | 上海诚兴机电公司 | 7 | 热水罐 | 1.2 m3 | 1 | 上海诚兴机电公司 |  |
| 8 | 冷却塔 | GLT-25 | 1 | 安丘盛源冷却塔 | 8 | 冷却塔 | GLT-25 | 1 | 安丘盛源冷却塔 |  |
| 9 | 齿轮泵 | KCB83.3/3.3 | 4 | 泊头市永昌泵业 | 9 | 齿轮泵 | KCB83.3/3.3 | 4 | 泊头市永昌泵业 |  |
| 10 | 齿轮泵 | KCB-200 | 3 | 泊头市永昌泵业 | 10 | 齿轮泵 | KCB-200 | 3 | 泊头市永昌泵业 |  |
| 11 | 离心泵 | 65-50-725 | 2 | 保定亨通泵业 | 11 | 离心泵 | 65-50-725 | 2 | 保定亨通泵业 |  |
| 12 | 胶体磨 | JM140-1 | 3 | 温州胶体磨厂 | 12 | 胶体磨 | JM140-1 | 3 | 温州胶体磨厂 |  |
| 13 | 均质机 | GJ60-2000 | 1 | 靖江新恒越机械设备 | 13 | 均质机 | GJ60-2000 | 1 | 靖江新恒越机械设备 |  |
| 14 | 电磁流量计 | WP-EMF-A | 2 | 重庆川仪 | 14 | 电磁流量计 | WP-EMF-A | 2 | 重庆川仪 |  |

（2）项目变更前后主要生产设备变化情况

由表5.2-1可知，项目变更后，增加的主要设备是塑胶颗粒生产线的一台切胶机和一台粉碎机和一个冷却塔，分别用于次品胶的切割、破碎和冷却水的循环使用，其他设备并未发生变化。

## 5.3 主要原辅材料及消耗对比

（1）项目变更前后原辅材料消耗对比见表5.3-1：

表5.3-1  变更前后原辅材料消耗情况对比表

| 序号 | 原有项目原辅材料消耗情况一览表 |  |  |  |  | 变更后原辅材料消耗情况一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原辅材料名称 | 单位 | 年耗量 | 来源 | 备注 | 原辅材料名称 | 单位 | 年耗量 | 来源 | 备注 |
| 1 | 碳酸钙 | t/a | 21.78 | 江西奥特 | 塑胶颗粒生产线 | 聚苯乙烯 | t/a | 600.1 | 北京燕山石化等 | 塑胶颗粒生产线 |
| 2 | 聚苯乙烯 | t/a | 726.39 | 北京燕山石化 |  | 橡胶填充油（环烷油、白油） | t/a | 1260.3 | 新疆克拉玛依炼油厂等 |  |
| 3 | 环烷油 | t/a | 435.84 | 新疆克拉玛依炼油厂 |  | SBS/SEBS | t/a | 1000.2 | 巴陵石化 |  |
| 4 | SBS/SEBS及SBS/SEBS/SEPS/SIS过渡料 | t/a | 364.12 | 巴陵石化 |  | 聚丙烯 | t/a | 540.1 | 巴陵石化 |  |
| 5 | 聚丙烯 | t/a | 726.39 | 巴陵石化 |  | 聚乙烯 | t/a | 30.0 | 巴陵石化 |  |
| 6 | 聚乙烯 | t/a | 727.03 | 巴陵石化 |  | SBS/SEBS/SEPS/SIS次品 | t/a | 280.1 | 巴陵石化 |  |
| 7 | 聚合助剂 | t/a | 21.78 | / |  | 碳酸钙（包括轻质碳酸钙、重质碳酸钙和钠米钙） | t/a | 1735.2 | 广西河池市凤山龙兴矿业有限公司、赤壁恒通等 |  |
| 8 | 电 | KW.h | 43万 | 区域电网 |  | 分散剂 | t/a | 50.2 | / |  |
| 9 | 水 | t | 20000 | 项目地自来水网 |  | 色母颗粒 | t/a | 8.0 | 东莞佑浩化工 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 白碳黑 | t/a | 20.1 | 湖南晨光化工等 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | K树脂 | t/a | 30.0 | 广东众和化塑有限公司等 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 滑石粉 | t/a | 50.2 | 广西河池市凤山龙兴矿业有限公司等 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 钛白粉 | t/a | 2.0 | 淮安飞洋等 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | SBS/SEBS/SEPS/SIS过渡料 | t/a | 400.1 | 巴陵石化 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | SIS原胶 | t/a | 6001.2 | 巴陵石化 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 电 | KW·h | 190万 | 区域电网 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 水 | t | 1000 | 项目地自来水网 |  |
| 1 | 超细氧化钙 | t/a | 100 | 辽宁本溪市新光化工厂 | 乳化硬脂酸钙生产线 | 超细氧化钙 | t/a | 246.4 | 江西创先精细钙业有限公司等 | 乳化硬脂酸钙生产线 |
| 2 | 硬脂酸 | t/a | 200 | 马来西亚或印尼 |  | 硬脂酸 | t/a | 1712 | 马来西亚或印度尼西亚等 |  |
| 3 | 乳化剂OP-10 | t/a | 50 | 江苏海安石油化工厂 |  | 环保乳化剂HBW-130 | t/a | 87.2 | 广州锦岱科技有限公司等 |  |
| 4 | 乳化剂MOA-3 | t/a | 50 | 江苏海安石油化工厂 |  | 乳化剂MOA-3 | t/a | 14.4 | 江苏海安石油化工厂等 |  |
| 5 | 乳化剂S-01 | t/a | 50 | 山东大山路桥工程有限公司 |  | 环保乳化剂HBW-160 | t/a | 43 | 广州锦岱科技有限公司等 |  |
| 6 | C10-13合成脂肪酸 | t/a | 200 | 唐山市开平万兴化工厂 |  | C10-13合成脂肪酸 | t/a | 171.2 | 唐山市开平万兴化工厂等 |  |
| 7 | 电 | KW.h | 5万 | 区域电网 |  | 电 | KW.h | 40万 | 区域电网 |  |
| 8 | 水 | t | 3350 | 项目地自来水网 |  | 水 | t | 12725.97 | 项目地自来水网 |  |

（2）项目变更前后原辅材料消耗变化情况

塑胶颗粒生产线：变更的原辅材料是增加了SBS/SEBS/SEPS/SIS次品、SIS原胶。其余的填充剂和助剂只是细化了原有项目的助剂。其中SBS/SEBS/SEPS/SIS次品包括SBS落地胶/块胶/水胶、丁苯橡胶一类胶/二类胶/水胶、苯乙烯-异戊二烯嵌段共聚物造粒落地胶、SEBS落地胶/水胶、SIS落地胶/水胶/块胶等。

乳化硬脂酸钙生产线：与原有项目的原辅材料相比，只是改变了乳化剂的牌号，原辅材料未发生变更。

（3）主要原辅材料及产品化学成分及物理化学性质如下：

（1）原辅材料：

碳酸钙

碳酸钙是一种无机化合物，俗称灰石、石灰石、石粉、大理石等。化学式是CaCO₃，呈中性，基本上不溶于水，溶于盐酸。它是地球上常见物质，存在于霰石、方解石、白垩、石灰岩、大理石、石灰华等岩石内，亦为动物骨骼或外壳的主要成分。碳酸钙是重要的建筑材料，工业上用途甚广。碳酸钙是由钙离子和碳酸根离子结合生成的，所以既是钙盐也是碳酸盐。

聚苯乙烯

聚苯乙烯（Polystyrene，缩写PS）是指由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物。它是一种无色透明的热塑性塑料，具有高于100℃的玻璃转化温度，因此经常被用来制作各种需要承受开水的温度的一次性容器，以及一次性泡沫饭盒等。

橡胶填充油（环烷油、白油）

环烷油是以环烷烃为主要成分的石油馏分。外观：无色、透明、无气味的油状物质。

产品质量标准：相对密度0.89～0.95，闪点＞185 ℃， 芳香烃原子≤ 2%，环烷烃原子≥ 35%-40%。

白油

白油是由石油所得精炼液态烃的混合物，主要为饱和的石蜡烃与链烷烃混合物,原油经常压和减压分馏、溶剂抽提和脱蜡，加氢精制而得。又称基础油、矿物油。外观透明。

产品质量标准：相对密度0.85～0.95，闪点＞210 ℃， 稠环芳香烃（PCA含量）≤ 3%。

SBS/SEBS热塑性弹性体

具有优良的拉伸强度、弹性和电性能，永久变形小，屈挠和回弹性好，表面摩擦大。耐臭氧、氧和紫外线照射性能与丁苯橡胶类似。透气性优异。目前是世界产量最大、与橡胶性能最为相似的一种热塑性弹性体。

聚丙烯

聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，有较低的热变形温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度，冲击强度随着乙烯含量的增加而增大。聚丙烯的软化温度为150℃。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。

聚乙烯

聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。

SBS/SEBS/SEPS/SIS次品

与合格品SBS/SEBS/SEPS/SIS胶具有相同的理化性质，来源于橡胶生产过程中干燥箱清出的胶料，落地后回收的扫地料及质检中心的采（留）样料，不便于进行后续的橡胶正品加工，作次品处理。包括SBS落地胶/块胶/水胶、丁苯橡胶一类胶/二类胶/水胶、苯乙烯-异戊二烯嵌段共聚物造粒落地胶、SEBS落地胶/水胶、SIS落地胶/水胶/块胶等。

色母颗粒

色母料由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。即: 颜料 + 载体 +添加剂 = 色母粒。本项目用色母颗粒调色。

白碳黑

白炭黑是白色粉末状X-射线无定形硅酸和硅酸盐产品的总称，主要是指沉淀二氧化硅、气相二氧化硅和超细二氧化硅凝胶，也包括粉末状合成硅酸铝和硅酸钙等。白炭黑是多孔性物质，其组成可用SiO2·nH2O表示，其中nH2O是以表面羟基的形式存在。能溶于苛性碱和氢氟酸，不溶于水、溶剂和酸(氢氟酸除外)。耐高温、不燃、无味、无嗅、具有很好的电绝缘性。本项目用作填充剂。

K树脂：

丁苯透明抗冲树脂，又称K-Resin(K-树脂)。是以苯乙烯、丁二烯为单体，以烷基锂为引发剂，采用阴离子溶液聚合技术合成的一种嵌段共聚物，其主要特性是兼有高透明性和良好的抗冲击性、密度小、着色力强，加工性能优异、无毒性，它广泛用于冰箱制造、电器仪表盘与其它材料(如GPPS、SAN、SMA、PP、HIPS等)掺混改性等领域。

分散剂：

项目使用的分散剂是蜡状的乙撑双硬脂酸酰胺EBS，其具有高的熔点，并在熔融状态时保持低粘度。在高温熔融态时，与树脂和溶剂有良好的相容性。主要应用领域：1、润滑剂和脱模剂，主要用于热塑性弹性体和塑料。2、颜料分散剂。3、粉末冶金的脱模剂和消泡剂。

滑石粉：

白色或类白色、微细、无砂性的粉末，手摸有油腻感，无臭、无味。滑石粉的主要成分为滑石，经粉碎后用盐酸处理，水洗、干燥而成。其在水、稀矿酸或稀氢氧化碱溶液中均不溶解，可作药用。滑石粉按用途和级别可分为化工级滑石粉、陶瓷级滑石粉、化妆级滑石粉、医药、食品级滑石粉。化工级滑石粉用于橡胶、塑料、油漆等化工行业作为强化改质填充剂。增加产品形状的稳定，增加张力强度、剪切强度、绕曲强度 、压力强度，降低变形、伸张率、热膨胀系数，白度高、粒度均匀分散性强等特点。

钛白粉：

钛白粉(TiO2)是一种重要的无机化工产品，在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有重要用途。钛白粉（英文名称：titanium dioxide），主要成分为二氧化钛(TiO2)的白色颜料。学名为二氧化钛（ titanium dioxide），分子式为TiO2是一种多晶化合物，其质点呈规则排列，具有格子构造。二氧化钛的相对密度最小。钛白粉在橡胶行业中既作为着色剂，又具有补强、防老化、填充作用。在白色和彩色橡胶制品中加入钛白粉，在日光照射下，耐日晒，不开裂、不变色，伸展率大及耐酸碱。

SBS/SEBS/SEPS/SIS过渡料：

与合格品的SBS/SEBS/SEPS/SIS具有相同的物化性质。是指SBS/SEBS/SEPS/SIS生产过程中牌号转换时产生的胶料。

SIS原胶：

SIS是苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物，兼具橡胶和塑料性质。SIS粘着力强，是热熔压敏胶粘合剂、涂料、溶剂型粘合剂、塑料改性制品等的主要原料。

超细氧化钙（分子式：CaO；分子量56）；

性能：白色粉末，极易受潮、怕湿易溶于酸、难溶于水；

质量标准：氧化钙含量≥92-97％。

硬脂酸：主要物理化学性质及安全事项见表5.3-2

表5.3-2 硬脂酸的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：硬脂酸 | 英文名：Stearic acid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C18H36O2 | 分子量：284.48 | EINECS号：200-313-4 |
|  | MDL号：MFCD00005918 |  | CAS号：57-11-4 |
| 理化特性 | 外观与性状： 纯品是带有光泽的白色柔软小片 |  |  |
|  | 熔点（℃）：67-69℃ | 溶解性： 不溶于水，微溶于乙醇，溶于丙酮、苯，易溶于乙醚、氯仿、四氯化碳等。 |  |
|  | 沸点（℃）：361℃ | 相对密度(水=1)： 0.87 |  |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)：0.13 | 相对蒸气密度(空气=1)： 9.8 |  |
|  | 临界压力（MPa）：4.72 | 饱和蒸气压(kPa)： 0.13(173.7℃) |  |
|  | 水溶性：0.1-1 g/100 mL at 23℃ |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：可燃 |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：395 |  |  |
|  | 危险特性： 遇明火、高热可燃。 |  |  |
| 毒性 | 工业上广泛使用未见有危害。有个别资料报道，对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。 |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触： 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入： 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 贮存方法 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |

环保乳化剂HBW-130/环保乳化剂HBW-160

性能：易溶于水、耐酸、碱、盐类、硬水；具有良好的乳化、均染、润湿、扩散、净洗性能。主要物理化学性能及安全事项见表5.3-3。

表5.3-3环保乳化剂HBW-130/环保乳化剂HBW-160的物化性能及安全事项表

| 外观 | 无色至浅黄色膏状固体 | 水分 | ≤1 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH值 | 6-8 | HLB值 | 10 |
| 产品性能 | 乳化能力强，产品稳定，环保 |  |  |
| 毒性 | 无毒 |  |  |
| 可燃性 | 不易燃 |  |  |
| 运输及储存 | 塑料桶包装，按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风阴凉处。 |  |  |

乳化剂 MOA-3

主要成分是脂肪醇与环氧乙烷缩合物，主要性能和安全事项见表5.3-4

表5.3-4 乳化剂MOA-3的物化性能及安全事项表

| 规 格 | 外 观 （25℃） | 色 泽 Pt-Co | 浊 点 ℃ (1%水溶液) | 羟 值 mgKOH/g | 水 份 （%） | pH值 （1%水溶液） | HLB值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOA-3 | 无色透明液体 | ≤20 | — | 170～180 | ≤1.0 | 5.0～7.0 | 6～7 |
| 毒性 | 无毒 |  |  |  |  |  |  |
| 可燃性 | 不易燃 |  |  |  |  |  |  |
| 运输及储存 | 塑料桶包装，按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。 |  |  |  |  |  |  |

C10-13合成脂肪酸

性能：常温下为浅黄色液体至黄色油状液体，在低温为油状膏体；适合化妆、表面活性剂、油漆、浮选剂等化工原料。

质量标准：主馏份：≥60％；酸值：270-290；水份：≤2.0％；不皂化物：≤3.0％；

（2）产品

聚丙烯改性粒料

聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，是最轻的通用塑料。以聚丙烯树脂与定量改性剂、助剂、填料及颜料等组分相混，在双螺杆挤出机中挤出造粒后得到的改性聚丙烯物料。

产品特性： 改性PP专用料是针对特定产品而专门开发的聚丙烯物料，可以直接用于挤出、注射、吹塑等产品的生产。

聚苯乙烯改性粒料

聚苯乙烯是一种用途广泛的脆性塑料。你现在正在使用的计算机的外壳就是聚苯乙烯的。透明的塑料水杯，包装用的泡沫塑料也是由聚苯乙烯制成的。

为了改进聚苯乙烯的脆性，常常采用共混和共聚的方法对它进行改性。

聚苯乙烯共混改性后，冲击强度和韧性提高，但透明度下降，甚至在厚度仅为100um时就变成不透明的了。

聚乙烯改性粒料

聚乙烯的共混改性将线型低密度聚乙烯和低密度聚乙烯掺混后,就可用于加工薄膜及其他制品,产品性能比低密度聚乙烯好.聚乙烯共混后可制得用途广泛的热塑性弹性体。

SIS橡胶颗粒

SIS原胶经过熔融、挤压成型后的透明颗粒，相对于SIS橡胶原胶，有更优的加工性能，便于运输。

乳化硬脂酸钙

作聚氯乙烯的热稳定剂和多种塑料加工的润滑剂，脱模剂等。在硬质制品中，与盐基性铅盐、铅皂配合可提高凝胶化速度。也用于食品包装、医疗器具等要求无毒的软质薄膜与器具。还可作聚乙烯，聚丙烯的卤素吸收剂，以消除残留催化剂对颜色和稳定性的不良影响。在橡胶加工中作增塑剂，能使天然橡胶和合成橡胶软化，而对硫化几乎无影响。亦用作聚烯烃纤维和模塑料的润滑剂，润滑脂的增厚剂，纺织品的防水剂，油漆的平光剂，制造塑料唱片时的增塑剂等。还用在铅笔芯生产及医药、香料工业中。

本项目中乳化硬脂酸钙生产后全部供巴陵石化合成橡胶事业部使用。

## 5.4 产品方案对比

（1）项目变更前后产品方案对比见表5.4-1

表5.4-1 项目变更前后产品方案对比表

| 序号 | 产品名称 | 产量 原有项目 | 产量 项目变更后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑胶颗粒 | 3000t/a | 12000t/a |  |
| 2 | 乳化硬脂酸钙 | 1000t/a | 8000 t/a | 供应巴陵石化橡胶事业部，产品浓度由原有项目的45%降至变更后的27%。 |

（2）项目变更前后产品方案变化情况

由表5.4-1可知，项目变更前后主要产品产能大幅度增加。因雅达塑胶有限公司原为巴陵石化的下属企业，分属于橡胶事业部，并无单独的产品设计方案，2005年，巴陵石化对所辖三产单位进行主辅改制分离，才成立独立法人，原有项目的产品方案是按照企业当年的实际产量核定的，当年的实际运行负荷仅为总负荷的20-30%。为确保企业在生产过程中既能按市场行情合理调节生产量，也能达到环保要求，根据现有生产设备满负荷运行时的实际生产能力，重新核定项目产能，为12000t/a的塑胶颗粒产品和8000 t/a的乳化硬脂酸钙产品。

## 5.5 生产工艺对比

（一）原有项目生产工艺

原有项目产品有塑胶颗粒和乳化硬脂酸钙。其生产工艺流程及产污节点如下图所示：

1、塑胶颗粒生产线生产工艺流程及产污节点：

图5.5-1 塑胶颗粒生产工艺及产污节点示意图

2、乳化硬脂酸钙生产线生产工艺流程及产污节点：

图5.5-2 乳化硬脂酸钙生产工艺及产污节点示意图

工艺环节简介如下

年产3000吨塑胶颗粒生产线生产工艺说明：

充油：将SBS/SEBS及其过渡料与环烷油按一定比例在充油配制罐中，常温下充分混合。橡胶充油后具有可塑性好、加工容易、成本低、物理机械性能较高等优点。

混炼锅混炼：原辅材料从投料口投放，利用高速混炼锅将原料充分混合。该过程会产生一定的噪声和粉尘。

料斗：原辅材料经过混炼后通过料斗进入双螺杆挤出机。

双螺杆挤出机：造粒的生产过程实际上是一种高分子的共混改性过程，它是分子链相互扩散的过程，受到分子链间内聚力的制约。原辅材料在双螺杆挤出机中共混改性，最终形成良好的相容体即塑胶颗粒。

离心脱水机：使用循环冷却水降低产品温度，使之冷却成型，冷却水经离心机离心分离后除去。

振动筛：塑胶颗粒经过振动筛颗粒分离，进入料仓。

拌料锅：产品装袋前经过拌料锅搅拌，防止粘黏结块。

年产1000吨乳化硬脂酸钙生产线生产工艺说明：

Ca(OH)2配制：按比例在配制釜中加入超细氧化钙和水，配制Ca(OH)2水溶液。

混合加热：按配方量将热水罐中的热水计量加入到反应釜中，同时加入乳化剂和离子平衡剂等辅料，搅拌升温至75℃，加入硬脂酸和合成脂肪酸，搅拌升温至95℃。

反应釜：Ca(OH)2水溶液泵送入反应釜中与硬脂酸反应，生成硬脂酸钙分散液，打入冷却釜。

齿轮泵打胶：硬脂酸钙分散液由齿轮泵打至胶体，胶体磨研磨合格后由齿轮泵打至缓冲釜。

冷却消泡：乳液在储存釜中静止消泡5-8分钟后进入成品罐，待出料、过滤、装桶。

（二）、物料平衡图

图5.5-3 聚丙烯改性造粒工艺物料平衡图   单位t/a

图5.5-4 聚苯乙烯改性造粒工艺物料平衡图   单位t/a

图5.5-5 聚乙烯改性造粒工艺物料平衡图   单位t/a

图5.5-6乳化硬脂酸钙生产工艺物料平衡图  单位t/a

（三）

乳化硬脂酸钙地面清洗用水3000

、水平衡图

清洗损耗300

受热挥发2000

塑胶造粒冷却用水20000

明沟排放

塑胶造粒冷却废水18000

新鲜水

23612.5

乳化硬脂酸钙地面清洗废水2700

乳化硬脂酸钙生产用水350

进入产品

巴陵石化污水处理总站2910

损耗52.5

员工生活用水262.5

生活污水210

图5.5-7项目水平衡图   单位m3/a

（四）项目变更后生产工艺

项目变更后，仅塑胶颗粒生产线的生产工艺稍有变化，乳化硬脂酸钙的生产流程未变。塑胶颗粒生产线变更后的生产工艺流程及产污节点如下图所示：

1、塑胶颗粒生产工艺

图5.5-8:塑胶颗粒生产流程

2、SIS颗粒来料加工工艺流程：

图5.5-9： SIS颗粒来料加工生产流程图

变更后的塑胶颗粒生产线工艺环节简介如下：

切割：将大块的SBS/SEBS/SEPS/SIS次品胶经切割机切割成工艺要求较小的尺寸。

破碎： 切割后SBS/SEBS/SEPS/SIS次品经破碎机破碎成工艺要求的较小粒径。

充油：将SBS/SEBS及SBS/SEBS/SEPS/SIS过渡料与橡胶填充油（环烷油、白油）按一定比例在充油配制罐中，常温下充分混合。橡胶充油后具有可塑性好、加工容易、成本低、物理机械性能较高等优点。

混炼锅混炼：原辅材料从投料口投放，利用高速混炼锅将原料充分混合。该过程会产生一定的噪声和粉尘。

料斗：原辅材料经过混炼后通过料斗进入双螺杆挤出机。

双螺杆挤出机：造粒的生产过程实际上是一种高分子的共混改性过程，它是分子链相互扩散的过程，受到分子链间内聚力的制约。原辅材料在双螺杆挤出机中共混改性，最终形成良好的相容体即塑胶颗粒。

离心脱水机：使用循环冷却水降低产品温度，使之冷却成型，冷却水经离心机离心分离后除去。

振动筛：塑胶颗粒经过振动筛颗粒分离，进入料仓。

拌料锅：产品装袋前经过拌料锅搅拌，防止粘结。

（五）、生产工艺变更分析

表5.5-1 项目变更前后工艺流程变化

| 生产线 |  | 原有工艺流程 | 变更后工艺流程 | 变更的主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑胶颗粒 | 塑胶颗粒 | 橡胶充油—与原料、辅料、填料、助剂进入混炼锅混炼—料斗—双螺杆挤出机—离心脱水机—振动筛—料仓—拌料锅—称重包装 | SBS/SEBS/SEPS/SIS次品切割、破碎--橡胶充油—与原料、辅料、填料、助剂进入混炼锅混炼—料斗—双螺杆挤出机—离心脱水机—振动筛—料仓—拌料锅—称重包装 | 增加了SBS/SEBS/SEPS/SIS次品切割、破碎工序 ，其他工艺不变。 |
|  | SIS橡胶颗粒 | / | SIS原胶—料斗—双螺杆挤出机—离心脱水机—振动筛—料仓—拌料锅—称重包装 | 增加了SIS橡胶颗粒来料加工 |
| 乳化硬脂酸钙 |  | 脂肪酸、乳化剂、硬脂酸与水混合加热后与配置好的Ca(OH)2溶液进入反应釜反应—冷却—齿轮泵打胶—冷却消泡—装桶 | 脂肪酸、乳化剂、硬脂酸与水混合加热后与配置好的Ca(OH)2溶液进入反应釜反应—冷却—齿轮泵打胶—冷却消泡—装桶 | 乳化硬脂酸钙生产工艺无变化 |

（六）、项目变更后物料平衡

- 塑胶颗粒生产线物料平衡见表5.5-2

表5.5-2 塑胶颗粒生产线物料平衡表

| 序号 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原料名称 | 投入量（t/a） | 产出物料名称 | 产出量（t/a） |
| 1 | 聚苯乙烯 | 600.1 | 塑胶颗粒 | 6000 |
| 2 | 橡胶填充油 | 1260.3 | SIS颗粒 | 6000 |
| 3 | SBS/SEBS | 1000.2 | 粉尘 | 5.57 |
| 4 | 聚丙烯 | 540.1 | 非甲烷总烃 | 2.03 |
| 5 | 聚乙烯 | 30.0 | / | / |
| 6 | SBS/SEBS/SEPS/SIS次品 | 280.1 |  |  |
| 7 | 碳酸钙（包括轻质碳酸钙、重质碳酸钙和钠米钙） | 1735.2 |  |  |
| 8 | 分散剂 | 50.2 |  |  |
| 9 | 色母颗粒 | 8.0 |  |  |
| 10 | 白碳黑 | 20.1 |  |  |
| 11 | K树脂 | 30.0 |  |  |
| 12 | 滑石粉 | 50.2 |  |  |
| 13 | 钛白粉 | 2.0 |  |  |
| 14 | SBS/SEBS/SEPS/SIS过渡料 | 400.1 |  |  |
|  | SIS原胶 | 6001.2 |  |  |
|  | 合计 | 12007.6 | 合计 | 12007.6 |

- 乳化硬脂酸钙生产线物料平衡见表5.5-3

表5.5-3乳化硬脂酸钙生产线物料平衡表

| 序号 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原料名称 | 投入量（t/a） | 产出物料名称 | 产出量（t/a） |
| 1 | 超细氧化钙 | 246.4 | 乳化硬脂酸钙 | 8000 |
| 2 | 硬脂酸 | 1712 | 挥发性废气 | 0.168 |
| 3 | 环保乳化剂HBW-130 | 87.2 | / | / |
| 4 | 乳化剂MOA-3 | 14.4 |  |  |
| 5 | 环保乳化剂HBW-160 | 43 |  |  |
| 6 | C10-13合成脂肪酸 | 171.2 |  |  |
| 7 | 新鲜水 | 5725.97 |  |  |
|  | 合计 | 8000.17 |  | 8000.17 |

（七）项目变更后水平衡

变更项目水平衡见图5.5-10

图5.5-10 变更项目水平衡图（t/a）

## 5.6项目现场及周边环境对比

项目选址于岳阳市云溪区巴陵石化，包含办公楼、厂房、库房、化验室及其他辅助建筑。目前，均已建成，且项目已经投入生产，场地内无环境遗留问题。

项目所在地紧邻岳化大道，南侧85~100米处为岳阳鑫达实业公司，东北侧190~250米处为中石化集团第五建设公司。东侧120~150米处为合成橡胶事业部SIS车间。该项目交通位置便捷，地理位置优越。

与原有项目相比，变更项目现场及周边环境无变化。

详细情况见附图。

## 5.7平面布局对比

项目变更后总厂区门朝南向开设，主要构筑物包括：办公楼、厂房、库房、化验室及其他辅助建筑用房。

与原有项目相比，平面布局无变化。

## 5.8项目的工作制度和劳动定员

工作制度：项目变更前后均实行三班制，每班8小时，年工作350天。

劳动定员：原项目劳动定员15人，项目变更后劳动定员人数41人。

企业不提供食宿。

项目变更后工作制度无变化，劳动定员从15人增加至41人。

## 5.9公用工程对比

（1）项目变更前后公用工程对比见表5.9-1

表5.9-1 项目变更前后公用工程对比

| 序号 | 公用工程名称 | 原有项目 | 项目变更后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水（新鲜水） | 项目用水由区域供水管网集中供给，主要用于项目生产以及员工生活用水，年需求量约为23612.5t/a。 | 项目用水由区域供水管网集中供给，主要用于项目生产以及员工生活用水，年需求量约为26443.47t/a |
| 2 | 排水 | 雨污分流，雨水经明沟排至雨水管道；生活污水经化粪池处理、生产废水经沉淀池处理后混合排入厂区总排口，再排入巴陵石化污水处理站，经处理达标后排入长江。总排水量为20910m3/a。 | 雨污分流，雨水经明沟排至雨水管道；生活污水经化粪池处理、生产废水经沉淀池处理后混合排入厂区总排口，再排入巴陵石化污水处理站，经处理达标后排入长江。总排水量为20042.6m3/a。 |
| 3 | 供电 | 目电源取自区域供电电网，年用电量约48万度（塑胶颗粒43万度/年、乳化硬脂酸钙生产线5万度/年） | 项目电源取自区域供电电网，年用电量约230万度（塑胶颗粒190万度/年、乳化硬脂酸钙生产线40万度/年） |
| 4 | 供热 | 使用巴陵石化的供热管网。 | 使用巴陵石化的供热管网。年用蒸汽量300吨。 |

（2）公用工程变更情况：项目变更前后给排水、供电、供热方式未变化，但给排水、用电、用蒸汽量因产能提高而上升。

## 5.10 项目变更情况汇总

表5.10-1项目变更情况汇总表

| 序号 | 分项 |  | 原有项目 | 变更项目 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设地点 |  | 岳阳市云溪区巴陵石化，项目总占地面积9100m2，建筑占地面积为3300m2 | 岳阳市云溪区巴陵石化，项目总占地面积9100m2，建筑占地面积为3300m2 | 不变 |
| 2 | 项目组成 |  | 主体工程：塑胶颗粒生产线和乳化硬脂酸钙生产线；辅助工程：门卫及办公；公用工程：供水和供电分别由市政自来水和电网供给；环保工程：沉淀池（4个）、尾气处理塔、化粪池、塑胶颗粒生产线混炼除尘系统、尾气处理塔15m高排气筒 | 主体工程：塑胶颗粒生产线和乳化硬脂酸钙生产线；辅助工程：门卫及办公；公用工程：供水和供电分别由市政自来水和电网供给；环保工程：沉淀池（4个）、尾气处理塔、化粪池、塑胶颗粒生产线混炼除尘系统、尾气冷凝系统、尾气处理塔+15m高排气筒、一般固体废物暂存间、塑胶颗粒生产线料仓除尘系统、事故池 | 项目的主体工程、辅助工程、公用工程均未发生变化，环保工程中增加了一般固体废物暂存间、料仓除尘系统、乳化硬脂酸钙加热废气尾气冷凝系统及事故池，环保工程更加完善。 |
| 3 | 主要生产设备 |  | 高速混炼锅（高速混合机）；双螺杆挤出机；离心脱水机；振动筛；离心鼓风机；拌锅；破碎机；充油配制罐；环烷油储罐；环烷油中间罐； 乳化硬脂酸钙生产线设备。 | 高速混炼锅（高速混合机）；双螺杆挤出机；离心脱水机；振动筛；离心鼓风机；拌锅；破碎机；切胶机；充油配制罐；环烷油储罐；环烷油中间罐；冷却塔；乳化硬脂酸钙生产线设备。 | 项目变更后，增加的主要设备是塑胶颗粒生产线的一台切胶机和一台粉碎机和一个冷却塔，分别用于次品胶的切割、破碎和冷却水的循环使用，其他设备并未发生变化。 |
| 4 | 原辅材料 |  | 聚苯乙烯、橡胶填充油（环烷油、白油）、SBS/SEBS、聚丙烯、聚乙烯、其他助剂和填充剂、SBS/SEBS/SEPS/SIS过渡料、SIS原胶 | 聚苯乙烯、橡胶填充油（环烷油、白油）、SBS/SEBS、聚丙烯、聚乙烯、SBS/SEBS/SEPS/SIS次品、其他助剂和填充剂、SBS/SEBS/SEPS/SIS过渡料、SIS原胶 | 变更的原辅材料是增加了SBS/SEBS/SEPS/SIS次品、SIS原胶。其中SBS/SEBS/SEPS/SIS次品包括SBS落地胶/块胶/水胶、丁苯橡胶一类胶/二类胶/水胶、苯乙烯-异戊二烯嵌段共聚物造粒落地胶、SEBS落地胶/水胶、SIS落地胶/水胶/块胶等。 |
| 5 | 产品方案 |  | 塑胶颗粒：3000t/a 乳化硬脂酸钙：1000t/a | 塑胶颗粒： 12000t/a 乳化硬脂酸钙：8000 t/a | 塑胶颗粒的产能增加了9000t/a，乳化硬脂酸钙产能增加了7000t/a。 |
| 6 | 生产工艺 | 塑胶颗粒 | 橡胶充油—与原料、辅料、填料、助剂进入混炼锅混炼—料斗—双螺杆挤出机—离心脱水机—振动筛—料仓—拌料锅—称重包装 | SBS/SEBS/SEPS/SIS次品切割、破碎--橡胶充油—与原料、辅料、填料、助剂进入混炼锅混炼—料斗—双螺杆挤出机—离心脱水机—振动筛—料仓—拌料锅—称重包装 | 增加了SBS/SEBS/SEPS/SIS次品切割、破碎工序 ，其他工艺不变。 |
|  |  | SIS橡胶颗粒 | / | SIS原胶—料斗—双螺杆挤出机—离心脱水机—振动筛—料仓—拌料锅—称重包装 | 增加了SIS橡胶颗粒来料加工 |
|  |  | 乳化硬脂酸钙 | 脂肪酸、乳化剂、硬脂酸与水混合加热后与配置好的Ca(OH)2溶液进入反应釜反应—冷却—齿轮泵打胶—冷却消泡—装桶 | 脂肪酸、乳化剂、硬脂酸与水混合加热后与配置好的Ca(OH)2溶液进入反应釜反应—冷却—齿轮泵打胶—冷却消泡—装桶 | 乳化硬脂酸钙生产工艺无变化 |
| 7 | 平面布局 |  | 厂区门朝南向开设，主要构筑物包括：办公楼、厂房、库房、化验室及其他辅助建筑用房。 | 厂区门朝南向开设，主要构筑物包括：办公楼、厂房、库房、化验室及其他辅助建筑用房。 | 不变 |
| 8 | 工作制度、劳动定员 |  | 工作制度：三班制，每班8小时，年工作350天。 劳动定员：项目现有生产定员人数15人。 | 工作制度：三班制，每班8小时，年工作350天。 劳动定员：项目现有生产定员人数41人。 | 工作制度不变，劳动定员从原来的15人增加至41人 |
| 9 | 公用工程 |  | （1）给排水 项目年用水约为23612.5t/a。 本项目总排水量为20910m3/a，排放的污水包括生活废水和生产废水、初期雨水。 其中，生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管网；生产废水、初期雨水经沉淀池处理后排入项目废水总排口与生活污水混合达到巴陵石化污水处理站进水标准后排入巴陵石化总污水处理站，最终处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（表1 水污染物排放限值中直接排放的限值）后排入长江。 （2）供电 项目电源取自区域供电电网，年用电量约48万度（塑胶颗粒43万度/年、乳化硬脂酸钙生产线5万度/年），能够满足车间内生产及员工生活需要。 （3）供热 使用巴陵石化的供热管网。 | （1）给排水 项目年用水约为26443.47t/a。 本项目总排水量为20042.6m3/a，排放的污水包括生活废水和生产废水、初期雨水。 其中，生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管网；生产废水、初期雨水经沉淀池处理后排入项目废水总排口与生活污水混合达到巴陵石化污水处理站进水标准后排入巴陵石化总污水处理站，最终处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（表1 水污染物排放限值中直接排放的限值）后排入长江。 （2）供电 项目电源取自区域供电电网，年用电量约230万度（塑胶颗粒190万度/年、乳化硬脂酸钙生产线40万度/年），能够满足车间内生产及员工生活需要。 （3）供热 使用巴陵石化的供热管网。年用蒸汽量300吨。 | 给排水、供电、供热的方式未发生改变。因变更项目塑胶颗粒生产线的冷却水循环使用，不外排，因此项目变更后供排水量有所下降；用电和蒸汽因产能的扩大，用量增加。 |

6环境质量现状调查与评价

图2-6 拟建工程硫酸生产线镉平衡图 kg/h

## 6.1环境质量现状调查与评价

### 6.1.1环境空气质量现状及评价

为了解区域大气环境质量，本次评价引用《年产3000吨塑胶颗粒、1000吨乳化硬脂酸钙生产整治项目》报告表中的监测数据。

（1）监测时间：2016年11月1日—2016年11月3日。

（2）监测频次：SO2、NO2每天4次，连续2天；PM10每天1次，连续三天。

（3）监测布点：在厂界西南方外10米（侧风向）布设一个监测点。

监测统计结果详见表6.1-1。

表6.1-1  大气环境质量监测结果

| 监测点 | 项 | SO2 （小时均值） 单位：ug/m3 | NO2 （小时均值） 单位：ug/m3 | PM10 （日均值） 单位：ug/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地外侧风向 | 浓度范围 | 22~125 | 20~57 | 81~115 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 标准值 |  | 150 | 80 | 150 |

由监测结果可知，项目地居民点处SO2、NO2小时均值，PM10日均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，表明该区域环境空气质量良好。

### 6.1.2地表水环境质量现状及评价

为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次环评引用了2016年度岳阳市环境监测站对长江断面的常规监测数据。

（1）地表水监测点位

本次评价引用了2016年度长江两个断面的地表水监测数据，断面的具体名称及相关备注如下所示：

表6.1-2地表水现状监测断面和监测点一览表

| 河流 | 监测断面 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 长江湖南段 | W1 城陵矶常规监测断面 |  |
| 长江湖南段 | W2 陆城常规监测断面 |  |

（2）监测项目

监测项目包括：pH、溶解氧、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、化学需氧量、总磷、氰化物、硫化物、总锌共11项。

（3）监测时间及频率

2016年1月—12月，每月监测一次。

（4）监测数据结果统计及评价

项目所在区域地表水的监测结果详见表6.1-3。

表6.1-3 长江城陵矶断面及陆城断面2016年监测统计表

| 监测断面 |  | PH | 溶解氧 | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 硫化物 | 总锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城陵矶 | 最小值 | 7.51 | 7 | 4.31 | 0.43 | 0.065 | 0.059 | / | 0.002 | 0.0004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 |
|  | 最大值 | 7.9 | 8.07 | 10.36 | 3.7 | 0.249 | 0.168 | / | 0.002 | 0.0017 | 0.01 | 0.012 | 0.005 |
|  | 平均值 | 7.67 | 7.66 | 8.23 | 1.47 | 0.13 | 0.11 | / | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.004 | 0.005 |
| 陆城 | 最小值 | 7.3 | 6.7 | 4.08 | 0.47 | 0.05 | 0.061 | / | 0.002 | 0.0005 | 0.005 | 0.003 | 0.005 |
|  | 最大值 | 7.95 | 8.13 | 11.3 | 3.3 | 0.439 | 0.176 | / | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.009 | 0.00667 |
|  | 平均值 | 7.61 | 7.504 | 9.144 | 1.676 | 0.233 | 0.103 | / | 0.002 | 0.0011 | 0.0083 | 0.0035 | 0.00514 |
| 执行标准 |  | 6-9 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤1 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤1.0 |
| 超标率% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

监测结果表明：长江陆城断面、城陵矶断面各评价因子均未超标，均符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅲ类标准，项目所在区域位于长江城陵矶断面和长江陆城断面之间，地表水环境质量现状良好。

### 6.1.3 声环境质量现状及评价

为了解区域声环境质量，本次评价引用企业委托有资质监测单位2017年7月11日、7月12日监测的数据：

（1）监测时间：2017年7月11日—2017年7月12日。

（2）监测频次：在昼间、夜间各监测一次，共两天。

（3）监测布点：在厂界东、南、西、北外1米各布设一个监测点

监测统计结果详见表6.1-4。

表6.1-4  项目所在地环境噪声现状         单位：LeqdB(A)

| 监测时间 | 监测点位 | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 | 夜 |
| 7月11日 | 场界东 | 61.3 | 51.1 |
|  | 场界南 | 63.1 | 54.3 |
|  | 场界西 | 60.6 | 50.8 |
|  | 场界北 | 62 | 51.7 |
| 7月12日 | 场界东 | 61.8 | 51.3 |
|  | 场界南 | 63.5 | 53.8 |
|  | 场界西 | 60.7 | 50.6 |
|  | 场界北 | 62.5 | 52.4 |
| GB3096-2008中3类标准 |  | 65 | 55 |

监测结果显示，昼夜间噪声均达标。本项目所在区域声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

### 6.1.4 生态环境

经现场调查及走访统计，未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物、野生动物或地方特有动物，多为常见的蛇、蛙、鼠和鸟类或者当地农户饲养的家禽家畜；项目地周围植被多以低矮植被为主，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根等。

## 6.2变更后区域环境质量变化

项目变更前后厂区地址位置不变，且项目位于工业区，根据现场调查可知，变更前后项目周边没有新建设工业企业，因此，区域环境质量基本保持不变。

# 7变更前后污染物产排对比分析

## 7.1原有项目污染源调查

### 7.1.1原有项目废水污染源

原有项目外排废水主要为生产废水和员工生活废水。生产废水主要为塑胶颗粒生产线产生的冷却废水、乳化硬脂酸钙生产线生产期间产生的地面清洗废水。生活生活污水主要是员工办公室用水，公司不设宿舍和食堂。塑胶颗粒生产线的冷却废水为清净下水，明沟排放入巴陵石化雨水管网，生活污水经化粪池、乳化硬脂酸钙生产线地面清洗废水经沉淀池处理后混入总排口，排入巴陵石化污水处理厂，经处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中直接排放标准后排入长江。根据建设方提供的监测数据，企业工业废水排放进污水处理厂的水质情况见表7.1-1。

表7.1-1  原有项目废水产生及排放情况

| 产污环节 | 排放量(t/a) | 源强(mg/L) | 污染物排放量（t/a） | 总排口综合排放水质监测结果(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却废水 | 18000 | / | / | 明沟排放 |
| 地面清洗废水 | 2700 | COD：200 | / | PH：6.19 SS：114 CODcr：181 BOD5：129 氨氮：1.25 |
| 生活污水 | 210 | COD：250 | / |  |
| 厂区总排口 （废水汇总） | 2910 | PH：6.19 | / |  |
|  |  | COD：181 | 0.527 |  |
| 巴陵石化污水处理厂总排口（废水汇总） | 2910 | SS： 70 | 0.204 |  |
|  |  | COD ：60 | 0.175 |  |
|  |  | 氨氮：8 | 0.023 |  |

### 7.1.2 原有项目废气污染源

原有项目运营过程中的废气主要有塑胶颗粒生产线中产生的粉尘、非甲烷总烃以及乳化硬脂酸钙生产线产生的乳化硬脂酸钙生产加热废气。

（1）粉尘

塑胶颗粒生产线在混炼工序进行搅拌均匀过程中碳酸钙等粉末会以粉尘形式逸散，经集气罩收集、布袋除尘器处理后15m高排气筒排放。

（2）非甲烷总烃

塑胶颗粒生产线在挤出工序时，聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯及环烷油受热会产生废气，主要成分为非甲烷总烃。该废气无组织排放。

（3）乳化硬脂酸钙加热废气

乳化硬脂酸钙生产线，原料中脂肪酸、硬脂酸在加热反应时会有少量物料随水蒸汽挥发出来。这部分加热废气用VOCS表征。采用酸碱中和的方式处理该部分挥发物料，再通过15m高排气筒排放。吸收挥发性物料的碱性溶液通过添加氢氧化钠的方式重复利用，不外排。

根据建设方提供的监测数据，企业废气产生及排放情况见表7.1-2。

表7.1-2 原有项目废气产生及排放情况表

| 序号 | 产污环节 |  | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（Kg/h） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（Kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑胶颗粒生产线混炼粉尘（有组织） |  | 2.226 | 163.9 | 0.265 | 1.26 | 88.2 | 0.15 |
| 2 | 乳化硬脂酸钙加热废气（有组织） |  | 0.336 | 10.0 | 0.04 | 0.168 | 5.0 | 0.02 |
| 3 | 厂区无组织废气 | 颗粒物 | / | / | / | / | 0.06-0.14 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | / | 0.04-0.26 | / |
|  |  | VOCS | / | / | / | / | 0.06-1.08 | / |

### 7.1.3 原有项目噪声污染源

塑胶颗粒生产线的主要噪声源为高速混炼锅、双螺杆挤出机、离心脱水机等设备产生的噪声，乳化硬脂酸钙生产线的主要噪声源为风机、胶体磨等设备产生的噪声。这些设备噪声源强约在70-85dB(A)之间，主要噪声源及声级见表7.1-3。

表7.1-3 原有项目主要噪声设备源强及治理措施

| 位置 | 声源名称 | 噪声值[dB] | 台数 | 降噪措施 | 厂界噪声值[dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑胶颗粒车间 | 高速混炼锅 | 85 | 4 | 减震、隔音板、厂房隔声 |  |
|  | 双螺杆挤出机 | 80 | 3 |  |  |
|  | 离心脱水机 | 80 | 4 |  |  |
|  | 振动筛 | 80 | 3 |  |  |
|  | 离心鼓风机 | 75 | 4 |  |  |
|  | 拌料锅 | 70 | 3 |  |  |
| 乳化硬脂酸钙装置 | 风机 | 75 | 4 |  |  |
|  | 胶体磨 | 75 | 4 |  |  |
|  | 离心泵 | 75 | 2 |  |  |

2016年11月1日~2日，湖南永蓝检测技术有限公司对项目所在区域进行了噪声监测，监测时间共2天，白天及夜间各监测1次，监测结果如下表所示：

表7.1-4  噪声监测结果

| 监测时间 | 监测点位 | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 | 夜 |
| 11.1 | 场界东 | 60.2 | 44.6 |
|  | 场界南 | 58.7 | 42.5 |
|  | 场界西 | 57.5 | 41.6 |
|  | 场界北 | 58.1 | 42.3 |
| 11.2 | 场界东 | 59.5 | 43.8 |
|  | 场界南 | 59.2 | 42.7 |
|  | 场界西 | 57.9 | 41.9 |
|  | 场界北 | 58.4 | 42.5 |
| GB3096-2008中3类标准 |  | 65 | 55 |

根据监测结果，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3级标准，由此可知，原有项目产生的噪声不会对项目周边环境产生影响。

### 7.1.4原有项目固体废物污染源

企业原有项目的固体废弃物主要包括生产固废和职工生活垃圾。

（1）生产固废

本项目产生的固废污染物主要有塑胶颗粒生产过程中产生的下脚料、次品；废原料包装材料；布袋除尘器收集及地面撒落的粉尘。

生产过程中产生的下脚料及次品约45t，利用粉碎机粉碎后回收利用；废原料包装材料产生量约2.4t/a，收集后外卖。项目所用环烷油全程由槽车运输，最终存储于厂区三个50m3 的环烷油罐中。因此，本项目无废油桶产生。

粉尘：布袋除尘器收集的粉尘及撒落地面的粉尘，主要成分是钙粉及塑胶粉，属一般固体废物，可回收重复用于生产塑胶颗粒，年产生量约1.43t/a。

（2）生活垃圾

生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，项目生产定员15人，年生产天数按350天计，则年产生量约2.6t。生活垃圾由环卫部门定期清运。

### 7.1.5 原有项目存在的环境问题及拟整改措施

- 塑胶颗粒生产线混炼粉尘的布袋除尘器处理效率偏低，拟增加两台布袋除尘器；

- 塑胶颗粒生产线挤出废气（非甲烷总烃）无组织排放，拟新建集气罩+UV光解+15m高排气筒排放；

- 乳化硬脂酸钙生产线加热废气（VOCS）：厂区职工反映有少量气味，拟改变原有的处理方式，增加乳化硬脂酸钙加热废气尾气冷凝系统，尾气经冷凝后进入尾气处理塔经水喷淋吸收后通过15m高排气筒排放；

- 一般固废暂存间无防雨措施，拟整改一般固废暂存间，加盖顶棚。

## 7.2 项目变更后污染物产排分析

### 7.2.1 废水

（一）项目变更后外排废水情况分析

项目变更后外排废水主要为生产废水和员工生活废水。

（1）生产废水

项目生产废水主要为塑胶颗粒生产线产生的冷却水、乳化硬脂酸钙生产线生产期间产生的地面清洗废水。

塑胶颗粒生产线冷却水：根据实际生产情况，塑胶颗粒生产线冷却水循环量约20000t/a，冷却水循环使用，根据生产实际情况，补充的新鲜水量约为循环量的5%，则每年补充的新鲜水量为1000吨。每条生产线每次更换产品牌号时，需更换冷却水，更换出来的冷却水排入厂区废水总排口，根据建设方提供的资料，此部分冷却废水为430吨/年。该部分冷却水是直接冷却塑胶颗粒，因挤出成型后的塑胶颗粒基本不含有机物，根据建设方提供的资料，废水COD≤100mg/l。

乳化硬脂酸钙生产线生产用水约5725.97t，该部分水最终进入产品。

尾气处理系统用水循环使用，不外排。

乳化硬脂酸钙生产线地面清洗水及设备检修清洗水用量19000t/a，抛洒挥发损耗按10%计，清洗废水产生量约17100t/a。此部分废水经沉淀池沉淀后排入厂区废水总排口。

（2）生活污水

本项目劳动人员41人，厂区不设食堂和宿舍。其用水量，平均按每人每天用水50L计，年工作350天。则用水量共计约717.5t/a。排水系数按80%计，则废水排放量为574t/a。其主要污染物为SS、NH 3 -N、BOD 5、COD 等。

（3）初期雨水

根据《室外排水设计规范》，初期雨水的流量计算公司为：

Q=q×Φ×F

Q—雨水流量（L/s）；Φ—径流系统（取0.9）；

F—汇水面积hm2,本项目面积0.91 hm2。

q—暴雨强度（L/s .hm2）

根据岳阳市气象局《岳阳市区暴雨强度公式的优化推算》，

q=167A1(1+clgP)/(t+b)n

P—暴雨重现期，取1年

t—降水历时，取30分钟；

A1=9.273；c=0.50357； b=6.0； n=0.6589-0.05525lgP=0.6589

计算可得：q=146.1（L/s .hm2）

Q=146.1 ×0.9×0.91=119.66L/s

初期雨水量一般取15分钟的量，则每次的初期雨水量为：

119.66×15×60/1000=107.7吨

每年能汇集到初期雨水的降雨频次取18次，则每年的初期雨水量为：

107.7×18=1938.6吨/年

根据项目实际情况可知，该项目排放的废水包括生活污水及冷却水、地面清洗废水、初期雨水，分别经化粪池、沉淀池处理，排入项目废水总排口（达到巴陵石化污水处理站接管标准），随后排入巴陵石化总污水处理站，处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）标准后最终排入长江。

该项目废水产生情况如下表所示：

表7.2-1  项目变更后废水产生情况

| 产生环节 | 排放量（t/a） | 水质(mg/L) | 污染物排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面、设备清洗废水 | 17100 | COD：200 | / |
| 塑胶颗粒生产线冷却水 | 430 | COD：100 | / |
| 生活污水 | 574 | COD：250 | / |
| 初期雨水 | 1938.6 | / | / |
| 厂区总排口 （废水汇总） | 20042.6 | PH： 6-9 | / |
|  |  | COD： 200 | 4.01 |
| 巴陵石化污水处理厂总排口（废水汇总） | SS | 70 | 1.40 |
|  | COD | 60 | 1.203 |
|  | 氨氮 | 8 | 0.16 |

（二）项目变更前后废水污染源对比

表7.2-2 项目变更前后废水排放情况对比表

| 产污环节 | 原有项目 |  |  | 项目变更后 |  |  | 变更量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放量(t/a) | 源强(mg/L) | 污染物排放量（t/a） | 排放量(t/a) | 源强(mg/L) | 污染物排放量（t/a） |  |
| 冷却废水 | 18000 | / | 明沟排放 | 430 | COD：100 | / | 430（水量） |
| 地面清洗废水 | 2700 | COD：200 | / | 17100 | COD：200 | / | 14400（水量） |
| 生活污水 | 210 | COD：250 | / | 574 | COD：250 | / | 364（水量） |
| 初期雨水 | / | / |  | 1938.6 | / | / | 1938.6（水量） |
| 厂区总排口 （废水汇总） | 2910 | PH：6.19 | / | 20042.6 | PH:6-9 | / | / |
|  |  | COD：181 | 0.527 |  | COD:200 | 4.01 | 3.583 |
| 巴陵石化污水处理厂总排口（废水汇总） | 2910 | SS： 70 | 0.204 | 20042.6 | SS： 70 | 1.40 | 1.196 |
|  |  | COD ：60 | 0.175 |  | COD ：60 | 1.203 | 1.028 |
|  |  | 氨氮：8 | 0.023 |  | 氨氮：8 | 0.16 | 0.137 |

由表7.2-2可知，企业项目变更，提高产品产能后，水量及污染物均有增加。

### 7.2.2废气

（一）项目变更后废气污染源分析

项目变更后运营过程中的废气主要有塑胶颗粒生产线中产生的粉尘、非甲烷总烃以及乳化硬脂酸钙生产线产生的加热废气。

（1）粉尘

塑胶颗粒生产线：SBS/SEBS/SEPS/SIS次品在切割和粉碎过程中产生少量的粉尘，该部分粉尘无组织排放；在混炼工序进行搅拌均匀过程中碳酸钙等原辅料粉末会以粉尘形式逸散，经集气罩收集、布袋除尘器处理后15m高排气筒排放，根据企业原有项目生产的实际情况 ，粉状原料投中过程中粉尘产生是约为原料投加量的0.3%，项目粉状原料投加量为1853吨/年，投投料粉尘产生量为5.56 t/a（0.66Kg/h），集气罩的收集率为90%，布袋除尘器的效率为95%，三台布袋除尘器的总风量为16500m3/h，则混炼工序粉尘的排放量是0.25 t/a，排放浓度是1.82mg/m3，排放速率为 0.03Kg/h。

熔融挤出的塑胶颗粒和少量的粉状助剂（如白碳黑等）在料仓和拌料锅中混合有少量粉尘产生，经集气罩收集、布袋除尘器处理后15m高排气筒排放，根据企业原有项目生产的实际情况，粉状原料投加过程中粉尘产生是约为原料投加量的0.3%，该工序粉料投加量为4.6吨/年，投料粉尘产生量为 0.014 t/a（ 0.002 Kg/h），集气罩的收集率为90%，布袋除尘器的效率为95%，风量为3200m3/h，则料仓和拌料工序粉尘的排放浓度是 0.02mg/m3，排放速率为 7.14×10-5 Kg/h。

塑胶颗粒装置区内无组织粉尘产生量为0.5574 t/a，因项目中粉尘比重较大，在装置区内自然沉降量约为50%以上，则无组织粉尘的排放量为0.279 t/a（0.033Kg/h）。

（2）非甲烷总烃

塑胶颗粒生产线在挤出工序时，聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、SBS/SEBS/SEPS/SIS胶在熔融挤出过程中，由于分子的剪切挤压下发生断链、分解、降解过程中产生的游离单体和低聚废气，环烷油受热会产生废气，主要成分为非甲烷总烃。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），注塑、挤出过程非甲烷总烃的产生量约为0.3-0.5Kg/t原料，本项目所用料为新料，取0.35Kg/t，项目投料量为10150.03t/a，则废气产生量约为3.55t/a。该部分废气经集气罩收集（总风量为5000m3/h）、UV光解后通过15m高排气筒排放。集气罩收集效率为85%，UV光解的去除率按95%计，则非甲烷总烃的排放量为0.15t/a（0.018Kg/h），排放浓度为3.6mg/m3。无组织排放的非甲烷总烃量为0.533 t/a（0.06Kg/h）。

（3）乳化硬脂酸钙加热废气

乳化硬脂酸钙生产线，原料中脂肪酸、硬脂酸在加热反应时会有少量物料随水蒸汽挥发出来。这部分废气用VOCS表征。根据原有项目的监测结果，VOCS的产生量约为有机物料用量的0.084%，项目变更后有机物料的用量为1883.2t/a，则VOCS的产生量为1.58t/a，反应釜产生的加热废气通过水环真空泵抽至换热器将加热废气冷凝，冷凝后的加热废气进气水分离罐，冷凝的液体进回收槽，回收利用，气体进尾气处理塔喷淋吸收处理后再经15m高排气筒排放，冷凝、喷淋吸收的去除效率为95%，则VOCS的排放量为0.079t/a，尾气经冷凝系统的汽水分离器、喷淋后的排气量约为400m3/h，排放浓度为23.5mg/m3，排放速率0.009Kg/h。

由于湖南省VOCs尚无明确排放标准，因此本项目加热废气(VOCS)排放参考《天津工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的VOCs排放标准。

表7.2-3项目变更后废气产排情况

| 生产线 | 产生环节 | 主要污染指标 | 产生量（t/a） | 排放情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（Kg/h） | 排放 形式 |
| 塑胶颗粒 | SBS/SEBS/SEPS/SIS次品切割破碎 | 粉尘 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 无组织 |
|  | 混炼锅混炼 | 粉尘 | 5.004 | 0.250 | 1.82 | 0.03 | 有组织 |
|  |  | 粉尘 | 0.556 | 0.278 | / | 0.033 | 无组织 |
|  | 熔融挤出 | 非甲烷总烃 | 3.017 | 0.15 | 3.6 | 0.018 | 有组织 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.533 | 0.533 | / | 0.06 | 无组织 |
|  | 料仓和拌料 | 粉尘 | 0.0126 | 0.0006 | 0.02 | 7.14×10-5 | 有组织 |
|  |  | 粉尘 | 0.0014 | 0.0007 | / | / | 无组织 |
| 乳化硬脂酸钙 | 混合加热 | VOCS | 1.58 | 0.079 | 23.5 | 0.009 | 有组织 |

（二）项目变更前后废气污染源对比分析

项目变更前后废气产量和排放情况对比见表7.2-4

表7.2-4 项目变更前后废气产量和排放情况对比

| 生产线 | 产生环节 | 主要污染指标 | 原有项目 |  |  |  |  | 项目变更后 |  |  |  |  | 排放量增减（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 排放情况 |  |  |  | 产生量（t/a） | 排放情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（Kg/h） | 排放 形式 |  | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（Kg/h） | 排放 形式 |  |
| 塑胶颗粒生产线 | 混炼锅混炼 | 粉尘 | 2.226 | 1.26 | 88.2 | 0.15 | 有组织 | 5.004 | 0.250 | 1.82 | 0.03 | 有组织 | -1.01 |
|  |  | 粉尘 | 0.15 | 0.15 | / | / | 无组织 | 0.556 | 0.278 | / | 0.033 | 无组织 | / |
|  | 熔融挤出 | 非甲烷总烃 | / | / | / | / | 无组织 | 0.533 | 0.533 | / | 0.06 | 无组织 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | / | 有组织 | 3.017 | 0.15 | 3.6 | 0.018 | 有组织 | 0.15 |
|  | 料仓和拌料锅 | 粉尘 | / | / | / | / | 有组织 | 0.0126 | 0.0006 | 0.02 | 7.14×10-5 | 有组织 | 0.0006 |
|  |  | 粉尘 | / | / | / | / | 无组织 | 0.0014 | 0.0007 | / | / | 无组织 | 0.0007 |
|  | SBS/SEBS/SEPS/SIS次品切割粉碎 | 粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 无组织 | / |
| 乳化硬脂酸钙 | 混合加热 | VOCS | 0.336 | 0.168 | 5 | 0.02 | 有组织 | 1.58 | 0.079 | 23.5 | 0.009 | 有组织 | -0.089 |

由表7.2-4可知，项目变更后，塑胶颗粒生产线混锅混炼粉尘、乳化硬脂酸钙加热废气（VOCS）因环保措施的变化，有组织排放排放量减少；塑胶颗粒生产线料仓和拌料锅粉尘、挤出废气（非甲烷总烃）从无组织排放实现了有组织排放。

### 7.2.3噪声

（一）项目变更噪声污染源

项目变更后塑胶颗粒生产线的主要噪声源为切胶机、粉碎机、高速混炼锅、双螺杆挤出机、离心脱水机等设备产生的噪声，乳化硬脂酸钙生产线的主要噪声源为风机、胶体磨等设备产生的噪声。与原有项目相比，增加了切胶机和粉碎机，其噪声范围在80-95dB之间。

表7.3-1 变更项目主要噪声设备源强及治理措施

| 位置 | 声源名称 | 噪声值[dB] | 台数 | 降噪措施 | 厂界噪声值[dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑胶颗粒车间 | 切胶机 | 85 | 1 | 减震、隔音板、厂房隔声 |  |
|  | 粉碎机 | 85 | 2 |  |  |
|  | 高速混炼锅 | 85 | 4 |  |  |
|  | 双螺杆挤出机 | 80 | 3 |  |  |
|  | 离心脱水机 | 80 | 4 |  |  |
|  | 振动筛 | 80 | 3 |  |  |
|  | 离心鼓风机 | 75 | 4 |  |  |
|  | 拌料锅 | 70 | 3 |  |  |
| 乳化硬脂酸钙装置 | 风机 | 75 | 4 |  |  |
|  | 胶体磨 | 75 | 4 |  |  |
|  | 离心泵 | 75 | 2 |  |  |

（二） 项目变更前后噪声污染源对比分析

项目变更后只增加了1台切胶机和2台粉碎机，声源都在85dB左右，且都安装在封闭的车间内，结合原有项目实际监测数据以及项目主要噪声源的噪声源强可知，在采取相应的降噪措施后，隔声效果平均可达到约20dB(A) ，经过距离衰减后，变更项目的噪声排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3级标准。

## 7.2.4固体废弃物

（一）项目变更后的固体废弃物

项目变更后的固体废弃物主要包括生产固废和职工生活垃圾。

（1）生产固废

本项目产生的固废污染物主要有塑胶颗粒生产过程中产生的下脚料、次品；废原料包装材料；布袋除尘器收集及地面撒落的粉尘。

塑胶颗粒生产过程中产生的下脚料及次品约180t，利用粉碎机粉碎后回收利用；废原料包装材料产生量约8t/a，收集后外卖。所用橡胶填充油（环烷油、白油）全程由槽车运输，最终存储于厂区三个50m3 的储罐中。因此，本项目无废油桶产生。

粉尘：布袋除尘器收集的粉尘及撒落地面的粉尘，主要成分是钙粉及助剂粉，属一般固体废物，可回收重复用于生产塑胶颗粒，年产生量约5.57t/a。

乳化硬脂酸钙生产线中废包装桶主要是废乳化剂桶和废合成脂肪酸桶，属一般固废，年产生量约3.2t/a，收集后外售。本项目使用超细氧化钙加水配置Ca(OH)2，不使用石灰，基本上无石灰渣产生。

（2）生活垃圾

生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，项目生产定员41人，年生产天数按350天计，则年产生量约7.2t。生活垃圾由环卫部门定期清运。

（二） 项目变更前后固体废弃物产排对比分析

表7.4-1项目变更前后固体废弃物产排对比

| 产生环节 | 污染物名称 | 原有项目产生量（t/a） | 变更项目产生量（t/a） | 变更前后增减量（t/a） | 固废属性 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑胶颗粒 | 下脚料、次品 | 45 | 180 | 135 | 一般固废 | 破碎回收利用 |
|  | 布袋除尘器回收粉料及地面撒落粉料 | 1.43 | 5.57 | 4.14 | 一般固废 | 回收用于生产 |
|  | 废包装材料 | 2 | 8 | 6 | 一般固废 | 外售 |
| 乳化硬脂酸钙 | 废包装桶 | 0.4 | 3.2 | 2.8 | 一般固废 | 外售 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.6 | 7.2 | 4.6 | 生活垃圾 | 由环卫人员统一收集处理 |

# 8项目变更后环境影响分析

现场踏勘时，厂区针对生产过程中产生的废水、废气、噪声及固废均采取了相应的环保措施。原有项目污染源调查的结果表明，原项目的废水、废气、固废、噪声均能达标排放。项目变更后的环境影响分析如下。

## 8.1地表水环境影响分析

项目变更后的废水实行雨、污分流，雨水通过明沟排入巴陵石化雨水管网；污水主要是生产废水和生活污水，生产废水包括塑胶颗粒生产线的冷却废水、乳化硬脂酸钙生产线的地面和设备冲洗废水，生产废水、初期雨水经沉淀、生活污水经化粪池预处理后混入厂区废水总排口，达到巴陵石化污水处理站接管标准后排入巴陵石化污水处理站，经处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（表1 水污染物排放限值中直接排放的限值）后排入长江。

与变更前相比，其中生活污水排放量有所增加，生产废水中增加了塑胶颗粒项目的冷却废水，综合废水的源强变化不大，变更后污水的处理方式均未发生改变。因此，根据上文中项目变更后的废水污染源产排分析结果，综合废水可以达到巴陵石化污水处理站接管标准。经巴陵石化污水处理站处理达标后排入长江，对环境的影响较小。

## 8.2大气环境影响分析

项目变更后运营过程中的废气主要有塑胶颗粒生产线中产生的粉尘、非甲烷总烃以及乳化硬脂酸钙生产线产生的加热废气。根据上文项目变更后的废气污染源产排分析可知，各污染物的环境影响分析如下：

（1）粉尘

塑胶颗粒生产线：SBS/SEBS/SEPS/SIS次品在切割和粉碎过程中产生少量的粉尘，该部分粉尘无组织排放；在混炼工序进行搅拌均匀过程中碳酸钙等原辅料粉末会以粉尘形式逸散，经集气罩收集、3台布袋除尘器处理后15m高排气筒排放，经上文分析，混炼工序粉尘的排放量是0.25 t/a，排放浓度是1.82mg/m3，排放速率为 0.03Kg/h。

熔融挤出的塑胶颗粒和少量的粉状助剂（如白碳黑等）在料仓和拌料锅中混合有少量粉尘产生，经集气罩收集、布袋除尘器处理后15m高排气筒排放，经上文分析，料仓和拌料工序粉尘的排放浓度是 0.02mg/m3，排放速率为 7.14×10-5 Kg/h。两个排气筒排放的粉尘均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放标准（排放浓度：120mg/m3，排放速率：3.5Kg/h）。

（2）非甲烷总烃

塑胶颗粒生产线在挤出工序时，聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、SBS/SEBS/SEPS/SIS胶在熔融挤出过程中，由于分子的剪切挤压下发生断链、分解、降解过程中产生的游离单体和低聚废气，环烷油受热会产生废气，主要成分为非甲烷总烃。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），注塑、挤出过程非甲烷总烃的产生量约为0.3-0.5Kg/t原料，本项目所用料为新料，取0.35Kg/t，项目投料量为10150.03t/a，则废气产生量约为3.55t/a。该部分废气经集气罩收集（总风量为5000m3/h）、UV光解后通过15m高排气筒排放。集气罩收集效率为85%，UV光解的去除率按95%计，则非甲烷总烃的排放量为0.15t/a（0.018Kg/h），排放浓度为3.6mg/m3。无组织排放的非甲烷总烃量为0.533 t/a（0.06Kg/h）。

塑胶颗粒生产线在挤出工序时有组织排放的非甲烷总烃的排放量为0.15t/a（0.018Kg/h），排放浓度为3.6mg/m3。可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的排放标准（排放浓度：120mg/m3，排放速率：10Kg/h）。

（3）乳化硬脂酸钙加热废气

乳化硬脂酸钙生产线，原料中脂肪酸、硬脂酸在加热反应时会有少量物料随水蒸汽挥发出来。这部分废气用VOCS表征。此部分加热废气通过水环真空泵抽至换热器将加热废气冷凝，冷凝后的加热废气进气水分离罐，冷凝的液体进回收槽，回收利用，气体进尾气处理喷淋吸收后再经15m高排气筒排放。经处理后，乳化硬脂酸钙加热废气VOCS的排放量为0.079t/a，尾气经冷凝系统的汽水分离器、喷淋后的排气量约为400m3/h，排放浓度为23.5mg/m3，排放速率0.009Kg/h。可以达到《天津工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的VOCs排放标准（排放浓度：80mg/m3，排放速率：2.8Kg/h）。

（4）大气环境防护距离

本次评价采用估算模式SCREEN3对项目产生的粉尘和非甲烷总烃废气影响范围进行预测，源强见表8.2-1，预测结果见图。经计算本项目场界外无超标点，可不设大气环境防护距离。

表8.2-1 污染物源强及预测参数

| 污染物名称 | 排放方式 | 产生量t/a | 排放量t/a | 排放速率 kg/h | 面源长度 | 面源宽度 | 排放高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 无组织排放 | 0.557 | 0.279 | 0.12 | 50 | 17 | 8 |
| 非甲烷总烃 | 无组织排放 | 0.533 | 0.533 | 0.06 | 50 | 17 | 8 |

图8.2-1 项目粉尘大气防护距离预测

图8.2-2 项目非甲烷总烃大气防护距离预测

(5)粉尘污染控制要求：

本项目在物料的配料、进料、搬运、输送等过程中产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，工艺设计中原辅材料应尽量采用密闭设备和密闭式储罐转运，降低物料转运的距离和落差，车间内配备集尘设备，减少无组织粉尘的产生。

由于粉尘排放受人为操作因素影响较大，要求厂家加强对操作人员的管理，保持除尘设施正常运转，将粉尘影响降低到可接受的范围内。

粉尘非正常排放的原因主要是原料在加料以及配套的除尘系统或者输送设备发生故障，造成粉尘大量外溢，当粉尘发生非正常排放时，应立即停止进料，并立即更换备件，同时组织人员疏通除尘系统及相关链接的管道；立即停止与之相关的风机，防止风力将造成扬尘污染环境，确保故障隐患的消除。在故障消除之后进料时，应组织人员把现场的粉尘清理干净，收集后存放到指定位置。

环评要求建设单位落实各项环保措施，保证设备的正常运转，防止人为或设备故障导致事故排放，实现废气达标排放。同时设备的制造和安装应严格进行调试。

(6)项目变更后废气防治措施可行性分析

表8.2-2 变更项目废气防治措施可行性

| 序号 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 | 达标可行性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑胶颗粒生产线混炼锅混炼粉尘 | 粉尘 | 集气罩+3台布袋除尘+15m高排气筒 | 经预测分析可达到《大气污染物排放标准》（GB16297-1993）要求 |
| 2 | 塑胶颗粒生产线料仓和拌料锅粉尘 | 粉尘 | 集气罩+1台布袋除尘+15m高排气筒 |  |
| 3 | 塑胶颗粒挤出废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光解+15m高排气筒 |  |
| 4 | 乳化硬脂酸钙生产线加热废气 | VOCS | 冷凝、尾气处理塔喷淋吸收 | 经预测分析可达到《天津工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的VOCs排放标准 |

## 8.3噪声环境影响分析

项目变更后塑胶颗粒生产线的主要噪声源为切胶机、粉碎机、高速混炼锅、双螺杆挤出机、离心脱水机等设备产生的噪声，乳化硬脂酸钙生产线的主要噪声源为风机、胶体磨等设备产生的噪声。与原有项目相比，增加了切胶机和粉碎机，其噪声范围在80-95dB之间。主要噪声源及声级见表8.3-1。

表8.3-1 变更项目主要噪声设备源强及治理措施

| 位置 | 声源名称 | 噪声值[dB] | 台数 | 降噪措施 | 厂界噪声值[dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑胶颗粒车间 | 切胶机 | 85 | 1 | 减震、隔音板、厂房隔声 |  |
|  | 粉碎机 | 85 | 2 |  |  |
|  | 高速混炼锅 | 85 | 4 |  |  |
|  | 双螺杆挤出机 | 80 | 3 |  |  |
|  | 离心脱水机 | 80 | 4 |  |  |
|  | 振动筛 | 80 | 3 |  |  |
|  | 离心鼓风机 | 75 | 4 |  |  |
|  | 拌料锅 | 70 | 3 |  |  |
| 乳化硬脂酸钙装置 | 风机 | 75 | 4 |  |  |
|  | 胶体磨 | 75 | 4 |  |  |
|  | 离心泵 | 75 | 2 |  |  |

项目变更后只增加了1台切胶机和2台粉碎机，声源都在85dB左右，且都安装在封闭的车间内，结合原有项目实际监测数据以及项目主要噪声源的噪声源强可知，在采取相应的降噪措施后，隔声效果平均可达到约20dB(A)。

根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测敏感点处噪声值。预测模式如下：

式中：LA(r)———距声源r处的A声级；

LAref(r0)———参考位置r0处的A声级；

r———受声点到声源的距离；

r0———参考点到声源的距离；

所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为：

式中：Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级；

Leqi—第i个声源在受声点的A声级。

根据以上预测模式计算，项目厂界各预测点噪声值为31.7-54.2dB(A)，经与现状噪声叠加后噪声见下表8.3-2。

表8.3-2  项目厂界噪声预测值  单位：dB（A）

| 声源与厂界距离 | 昼间预测值 | 夜间预测值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目东厂界外1米 | 58.3 | 54.6 | 达标 |
| 项目南厂界外1米 | 58.0 | 45.9 | 达标 |
| 项目西厂界外1米 | 55.7 | 44.7 | 达标 |
| 项目北厂界外1米 | 55.2 | 45.5 | 达标 |
| 评价标准（3类） | 昼间65dB（A）；夜间55 dB（A） |  |  |

因此，变更项目的噪声排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3级标准，对环境的影响较小。

综上所述，企业在后期营运过程中加强对设备的保养和维修，加强对夜间生产和产品原料的装、卸货时间段的管理，本项目营运期厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周边声环境影响较小。

## 8.4固体废弃物环境影响分析

现场踏勘时，项目未按要求建立一般固废暂存间，环评要求对和般固废暂存间进行整改，不得随意堆放一般固废。满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求。

项目变更前后由于产品种类产量、原辅材料、生产工艺均无较大的变化，因此项目产生的固体废物种类也无较大的变化，主要变化是由于产能的扩大，固体废物的量有所增加。项目变更前后各类废物产生情况如下。

表8.4-1项目变更前后固体废弃物产排对比

| 产生环节 | 污染物名称 | 原有项目产生量（t/a） | 变更项目产生量（t/a） | 变更前后增减量（t/a） | 废物属性 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑胶颗粒 | 下脚料、次品 | 45 | 180 | 135 | 一般固废 | 破碎回收利用 |
|  | 布袋除尘器回收粉料及地面撒落粉料 | 1.43 | 5.57 | 4.14 | 一般固废 | 回收用于生产 |
|  | 废包装材料 | 2 | 8 | 6 | 一般固废 | 外售 |
| 乳化硬脂酸钙 | 废包装桶 | 0.4 | 3.2 | 2.8 | 一般固废 | 外售 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.6 | 7.2 | 4.6 | 生活垃圾 | 由环卫人员统一收集处理 |

项目变更后产生的固废污染物主要有塑胶颗粒生产过程中产生的下脚料、次品，利用粉碎机粉碎后回用于生产；废原料包装材料、布袋除尘器回收粉料和地面撒落粉料回收后重复用于生产塑胶颗粒；生活垃圾经垃圾桶集中收集后由当地环卫部门定期清运，统一处理。废包装材料及废包装桶收集后外售。项目变更后的所有固体废物均在已达到国家标准的情况下实现了妥善处理、贮存以及回收再利用，基本已经实现了污染零排放，不会造成环境的二次污染。

环评要求建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场应满足如下要求：

a. 地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。

b. 要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。

c. 按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。

（3）生活垃圾处置措施

项目生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。

综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。

因此，项目变更后，固废处置可以达到环保要求，对环境影响基本不变。

# 9变更前后总量控制对比分析

## 9.1变更前总量

根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点。“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOx四项主要污染物实行排放总量控制计划管理。原有项目总量控制指标如下：

表9.1-1原有项目总量控制

| 污染物 | 排放量（t/a） | 总量控制指标（t/a） |
| --- | --- | --- |
| COD | 0.175 | 0.2 |
| NH3-N | 0.044 | 0.1 |
| VOCs | / | / |

## 9.2变更后总量

变更后项目由于产能的增加，COD、NH3-N、VOCs的量增加，各污染物的排放及总量控制指标见表9.2-1。

表9.2-1变更项目总量控制

| 污染物 | 排放量（t/a） | 总量控制建议指标（t/a） |
| --- | --- | --- |
| COD | 1.203 | 1.21 |
| NH3-N | 0.16 | 0.16 |
| VOCs | 0.762（其中塑胶颗粒生产线非甲烷总烃的无组织排放量为0.533 t/a，有组织排放量为0.15t/a；乳化硬脂酸钙生产线的VOCS有组织排放量为0.079 t/a） | 0.8 |

本项目生活污水及地面清洗废水、初期雨水经化粪池、沉淀池处理达到巴陵石化公司污水处理厂接管标准排入项目废水总排口，随后排入巴陵石化总污水处理站，处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）标准后最终排入长江。塑胶颗粒生产线产生的非甲烷总烃经收集+UV光解处理后，达标排放；乳化硬脂酸钙生产线的有机加热废气经冷凝、水洗喷淋后通过15m高排气筒排放。

建议企业总量控制指标：COD：1.21t/a、NH3-N：0.16t/a、VOCS：0.8t/a。

## 9.3变更前后项目总量对比分析

表9.3-1   污染物排放总量控制建议指标

| 项目 | 污染物名称 | 变更前总量 | 变更后总量 | 变更量 | 变化情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0.2t/a | 1.21t/a | 1.01t/a | 产能扩大，总量增加 |
|  | NH3-N | 0.1t/a | 0.16t/a | 0.06t/a | 产能扩大，总量增加 |
| 废气 | VOCs | / | 0.8 t/a | 0.8 t/a | 产能扩大，总量增加 |

岳阳雅达塑胶有限公司现有排污权量为：COD：1.3t/a、NH3-N：0.4t/a，其指标来源于通过市场交易获得。因此，项目变更后企业不需要另外申请总量指标。

# 10原有工程与原环评批复要求落实情况分析

根据现场勘查情况以及建设方提供的设计资料，现有工程采取的废气、废水以及固废处置方式均按照原环评批复中要求采取的措施进行建设。

| 序号 | 环评批复要求 | 现有工程实际情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水污染防治：严格按照雨污分流、清污分流原则完善项目区域内的雨水及污水管网。地面冲洗废水、造粒冷却水经收集、沉淀处理，生活废水经化粪池处理，达到巴陵石化污水处理站进水水质标准后，经厂区污水管网排入巴陵石化总污水处理站深度达标处理；尾气回收塔碱性吸收液定期投加氢氧化钠，循环使用不外排。 | 严格按照雨污分流、清污分流原则完善项目区域内的雨水及污水管网。地面冲洗废水、造粒冷却水经收集、沉淀处理，生活废水经化粪池处理，达到巴陵石化污水处理站进水水质标准后，经厂区污水管网排入巴陵石化总污水处理站深度达标处理；尾气回收塔碱性吸收液定期投加氢氧化钠，循环使用不外排。 | 已落实 |
| 2 | 废气污染防治：加强造粒车间通风，做好造粒挤出等工序密封工作，确保无组织排放粉尘和非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准；造粒混练工序粉尘由集气罩收集后，经布袋除尘处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值要求后，由15m高排气筒外排；乳化硬脂酸钙生产加热废气经风机引至尾气吸收塔，由氢氧化钠溶液喷淋吸收处理达到《天津工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的VOCS排放标准后，由15m高排气筒外排。 | 加强造粒车间通风，做好造粒挤出等工序密封工作；造粒混练工序粉尘由集气罩收集后，经布袋除尘处理后，由15m高排气筒外排；乳化硬脂酸钙生产加热废气经冷凝后进入尾气吸收塔，由水喷淋吸收处理达到《天津工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的VOCS排放标准后，由15m高排气筒外排。 | 已落实 |
| 3 | 加强噪声污染防治工作：加强对声源设备的维护保养，合理安排生产、运输时间，做好隔声、减振等防治措施，确保厂界噪声达到 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中三类标准要求。 | 加强对声源设备的维护保养，合理安排生产、运输时间，做好隔声、减振等防治措施 | 已落实 |
| 4 | 强化各类固体废物的收集、储存、处置和管理措施。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关规定完善一般工业固体废物暂存场所，建立收集、储存、处理管理台帐。下脚料、次品等 一般固体废物经收集后于生产；废包装材料、尾气吸收塔沉淀渣回收后综合利用；生活垃圾收集后送环卫部门统一处理。 | 强化各类固体废物的收集、储存、处置和管理措施。下脚料、次品等 一般固体废物经收集后于生产；废包装材料、尾气吸收塔沉淀渣回收后综合利用；生活垃圾收集后送环卫部门统一处理。 | 已落实 |
| 5 | 加强环境管理和环境风险防范工作：加强设备的检修、保养及管理人员培训，设专人负责环保工作，制定风险应急措施，做好环烷油等各危险化学品的运输、使用、储存管理，强化罐区风险防范措施，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，确保各类污染物达标排放，确保周边环境安全。 | 加强设备的检修、保养及管理人员培训，设专人负责环保工作，制定风险应急措施，做好环烷油等各危险化学品的运输、使用、储存管理，强化罐区风险防范措施，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，确保各类污染物达标排放，确保周边环境安全。 | 已落实 |

# 11环境风险分析

## 11.1 环境风险识别

本项目遵照国家环保保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神，按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。

根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》中附录A.1中的标准和风险物质识别结果，公司的原辅材料及产品不涉及环境风险物质。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004），公司生产装置可能突发环境事件主要为泄漏、火灾等风险事故类型，可能发生的环境风险事件情景分析见下表11.1-1。

表11.1-1  本企业可能发生的环境风险事故情景

| 序号 | 环境风险事件 | 风险物质 | 发生场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾爆炸事件。由于设备电路老化、操作失误、管理不善等原因引起的火灾 | 燃烧产生一氧化碳、二氧化碳、烟尘及挥发性有机物等 | 生产设备、原料及产品贮存处 |
| 2 | 橡胶填充油泄露 | 环烷油、白油 | 环烷油、白油储罐 |
| 3 | 废气处理系统故障导致废气非正常排放 | 粉尘、VOCS | 废气处理系统 |
| 4 | 废水处理系统故障导致废气非正常排放 | COD、氨氮等 | 废水处理岗位 |

## 11.2重大危险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）要求确定，本项目运营过程中使用的生产材料及其他辅助材料没有表格所列的易爆品、氧化性物质和毒性物质。

## 11.3突发环境事件情景源强分析

11.3.1橡胶填充油泄漏事件情景源强

橡胶填充油罐位于厂区西北角，共三个，每个储量约50m3。泄漏主要因为包装罐破裂、操作不当、装卸时发生的跑、冒、漏、滴等原因。根据公司现有情况，假设情景为包装罐破损或操作不当，包装罐内物料可能全部泄漏，一个罐的最大泄露量为50m3橡胶填充油罐区设有围堰，泄露的环烷油、白油全部截流在围堰内。

11.3.2火灾爆炸伴生环境风险事件情景源强

①火灾爆炸事件伴生大气环境影响情景源强

厂区火灾爆炸主要可能发生在生产设备、原料及产品贮存处，由于电路故障引发火灾。根据物质危险分析，燃烧产物均为二氧化碳、一氧化碳、颗粒物。当一氧化碳在空气中的浓度达到爆炸极限12.5%～74.5%，会发生爆炸。

②火灾爆炸事件伴生水环境影响情景源强

火灾爆炸事故发生时，按30L/s的消防用水量，则有108m3/h消防水量，灭火时间按1h计，则消防废水量约为108m3。消防废水中含有砂土、干粉、泡沫等灭火剂和未完全燃烧的化学物质和燃烧产生的废渣，若收集不及时或不到位，会造成地表水污染。企业建有70 m3的事故池，在紧急状态下可收集约40分钟的消防水量。

11.3.3废气处理系统故障导致废气非正常排放情景源强

公司废气主要为粉尘、非甲烷总烃、VOCS。粉尘经过布袋除尘器处理后，经过15m高排气筒排放，其排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。非甲烷总烃经集气罩收集、UV光解后通过15m高排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准。乳化硬脂酸钙尾气经冷凝、尾气处理塔水喷淋吸收塔处理后经15m高排气筒排放，排放废气执行《天津工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的VOCs排放标准。

布袋除尘器、UV光解设备、尾气处理系统出现故障，在非正常排放情况下，会对周边企业正常工作等带来不利影响。因此，单位必须严格按照要求确保环保设施正常运行，避免事故排放的发生，如发生废气处理系统故障导致废气非正常排放事件，必须立即采取停产、停进料等有效应急措施，避免对大气环境及周围环境敏感点产生不利影响。

11.3.4废水处理系统故障导致废气非正常排放情景源强

公司生活废水和生产废水经沉淀预处理后达到巴陵石化公司污水处理厂接管标准通过污水管网排入巴陵石化公司污水处理厂生化设施。收集管、沟出现堵塞、操作失误等，可能会造成废水泄漏，造成地表水环境污染。

## 11.4涉及环境风险防控与应急措施

11.4.1总图布置和建筑方面的防控措施

公司严格按建设项目安全评价及安全设施设计专篇要求进行布局、建设。根据生产特点和安全卫生要求,总图布置按照功能分区进行布置。分区内部和分区之间的间距按有关防火和消防要求确定，并按规定设计消防通道。

11.4.2工艺和设备方面的防控措施

工程设计采用可靠的控制系统。对重要的参数设计越限报警和联锁系统，确保生产装置和人身安全。采取特殊结构的反应器设计，消除火灾和爆炸条件；设计和安装防爆装置等。

劳动保护：增加劳动保护措施。戴防护口罩等。

11.4.3物料泄漏防控措施

泄漏事故的防止是生产和储运过程中最重要的环节。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。设备定期检漏。定期对原料仓库及生产现场存放的原料、成品进行外部检查，及时发现破损和漏处，采取必要防护措施。

11.4.4货物的运输风险及防控措施

公司货物的运输由物流公司承担运输，其运输中的风险不属于本公司风险管理范围。

11.4.5橡胶填充油（环烷油、白油）贮存的安全防范措施

- 储罐应放置在阴凉、通风的地方。

- 为防止原料泄漏及燃烧，在储罐贮存区应设置防止物料泄漏时跑冒外泄的围堰，并配备多种应急处置设备，如防毒面具、物料收集桶、消防沙防油等。贮存区四周应建防火墙。

- 生产区域有烟雾报警器，以便及时采取措施，消除事故隐患。

11.4.6消防废水处置防控措施

根据《建筑灭火器配置设计规范》，在建筑物室内配置干粉灭火器等小型消防设施。在生产车间和原料库房外设置消防砂和铁铲等灭火工具。一旦发生火灾，堵住雨水管网和污水排放口，设置导流沟，将消防废水导流进入污水处理池或三级沉淀池，收集的废水必须经过处理经有资质公司检测达标后外排，不得随意排放。

11.4.7触电事故应急措施

- 首先要赶快拉掉电源开关或拔掉电源插头，不可随便用手去拉触电者的身体。因触电者身上有电，一定要尽快先脱离电源，才能进行抢救。

- 为了争取时间，可就地使用干燥的竹竿、扁担、木棍拨开触电者身上的电线或电器用具，绝不能使用铁器或潮湿的棍棒，以防触电。

- 救护者可站在干燥的木板上或穿上不带钉子的胶底鞋，用一只手（千万不能同时用两只手）去拉触电者的干燥衣服，使触电者脱离电源。

- 人在高处触电，要防止脱离电源后从高处跌下摔伤。

11.4.8火灾事故应急措施

- 如发现火情，应立即利用身边的“灭火器材”进行扑救，同时通知附近的工作人员；当火势太大难以控制时，应立即向其他员工发出火警信号，以便及时组织撤离工厂。

- 立即关闭所有电源，拨打“消防中心”电话，通知其启动灭火系统，并通知所有义务消防队员、通知工厂上层人员离开。

- 如火势燃烧猛烈、迅速蔓延，可直接拨打“119指挥中心”报警。

- 在报警时切勿慌张，要沉着冷静；讲清起火地点、部位、燃烧物质、来路走向、楼层高底、火势大小及火势蔓延情况。

11.4.9橡胶填充油泄漏应急措施

- 橡胶填充油（环烷油、白油）发生泄漏后，被喷洒或者是溅到身上的人员应立即用冲洗装置冲洗并尽快脱离现场，并向指挥小组电话报告事故基本情况。

- 指挥小组成员接到汇报后，迅速做出判断，是否启动本预案，如需要，立即启动。

- 应急救援原则：坚持统一指挥、协同作战、以人为本的原则，及时有效的实施急救和安全转移，减少事故损失。

- 必要时要停产及时疏散其它相关人员，避免给周围人员造成伤害。

- 各应急救援小组要各负其责进行抢险救援行动

## 11.5企业现有环境风险防控措施

公司应加强对各种可能发生的突发环境事故的监控和预测分析，应急指挥中心建立预防预报系统，做到早发现、早报告、早处置，公司环境风险源防控措施情况详见表11.5-1。

表11.5-1 企业环境风险源防控措施一览表

| 事故类型 | 主要防控和应急措施 |
| --- | --- |
| 生产车间、原料仓库中设备电路老化、操作失误、管理不善等原因引起的火灾 | 1.定期检查生产设备等用电设施的电路，及时发现问题并维修；2.购买正规厂家生产的用电仪器设备；3. 配备个人防护和消防器材；4、70m3事故池 |
| 橡胶填充油泄漏 | 1.定期检查储罐的液位及动静密封点，及时发现问题并维修；2.围堰 |
| 废气处理系统故障，导致粉尘、VOC未经处理，超标排放 | - 粉尘收集后经布袋除尘器处理后经过15m高烟囱排放；2.非甲烷总烃的收集尽量做到封闭，减少无组织非甲烷总烃排放、加强车间通风，加强车间通风后，对车间内部和外界空气环境影响较小；3.乳化硬脂酸钙VOC尾气经冷凝、尾气处理塔喷淋吸收后再经15m高排气筒排放。 |
| 废水处理系统故障，如管道破损、堵塞等，导致废水达不到巴陵石化接管标准 | 生活污水和生产废水经收集进入化粪池和沉淀池处理，达到巴陵石化公司污水处理厂接管标准，通过污水管网排入巴陵石化公司污水处理厂生化设施处理，达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（表1 水污染物排放限值中直接排放的限值）后排入长江。 |

## 11.6风险评价小结

本项目运营过程中使用的生产材料及其他辅助材料不涉及风险物质及危险化学品，不存在重大危险源。生产装置可能突发环境事件主要为泄漏、火灾、触电等风险事故类型，企业制定了完整的风险防范措施及应急预案，相关的突发环境事件风险都在可接受范围内。

项目运营过程必须严格按照国家有关技术标准进行生产，并认真落实本评价提出的风险防范措施和风险应急措施，便能最大程度避免火灾、爆炸、泄漏以及触电事故的发生以及降低对项目周边环境的影响因素。

# 12环境管理和环境监测计划

12.1环境管理

环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，其主要目的是通过环境管理工作的开展，促进项目负责人积极并主动地预防和减缓各类环境问题的产生与发展，促进项目建设生态环境的良性循环。要制定出详尽的项目环境管理监控(管)计划并加以广泛的实施，避免因管理不善而可能产生的各种环境风险和使得污染源稳定超标排放。

建设单位目前已制订较为健全的环境管理制度，有专门的环境管理人员，其主要职责有：

（1）贯彻执行国家和地方的环保法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。

（2）建立健全公司各项环境保护规章、制度、办法和环境管理档案；制定公司环境保护规划，提出环境保护目标。

（3）建立向有关部门获取环保法规的信息渠道，做到上传下达，增强环保意识。

（4）加强设备管理和维护，保障环保设施正常运行，保证达标排放，严禁非正常工况的发生。

（5）组织环境监测和污染源调查，建立公司污染源档案，掌握公司排污情况，为企业决策提供依据。

建设单位应当严格按上述职责做好本项目的各项环境管理工作。

## 12.2环境监测计划

为了及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物的排放状况，建设单位应定期委托有资质的环境监测部门对主要污染源的污染物排放情况进行监测。营运期监测包括废水、废气和噪声的监测。装置开车、停车检修等非正常工况必须增加监测频率，同时要求对厂界的无组织排放加强监控。监测计划建议见表12.2-1。

表12.2-1   环境监测计划

| 监测类别 | 监测点 | 监测计划 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区污水总排放口 | 每季一次 | pH、COD、排水量 |
| 废气 | 混炼锅混炼工序排气筒出口 | 每季一次 | 颗粒物 |
|  | 料仓和拌料锅排气筒出口 | 每季一次 | 颗粒物 |
|  | 塑胶颗粒挤出废气排气筒出口 | 每季一次 | 非甲烷总烃 |
|  | 乳化硬脂酸钙加热废气排气筒 | 半年一次 | VOCS |
|  | 厂界四周 | 每季一次 | 颗粒物、VOCS（含非甲烷总烃） |
| 噪声 | 厂界外1m处 | 半年一次 | 等效连续A声级 |

## 12.3排污口管理

12.3.1排污口规范化

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。本工程排污口应实行规范化设置与管理，具体管理原则如下：

（1）排污口必须规范化设置，废水排放口建议设置流量计；排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道。

（2）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

### 12.3.2排污口立标管理

工程建设应根据国家《环境保护图形标志》（GB15562.1~2-95）的规定，针对各污染物排放口及噪声排放源分别设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

（1）排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2米。

（2）排污口和固体废物堆置场以设置方形标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌。

（3）废水排放口和固体废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。

### 12.3.3排污口建档管理

（1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 12.4环境保护设施验收一览表

为便于跟踪本变更实施后的环境保护设施的建设及其运行效果，本环评将建设项目环境保护设施验收项目列于下表。

表12.4-1   环境保护设施验收一览表

| 污染 类型 | 污染源 | 监测因子 | 防治措施 | 达到的排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | COD、BOD5、NH3-N | 生活污水经化粪池处理，生产废水经沉淀处理后，共同排入巴陵石化污水处理总站处理最终排入长江 | 达到巴陵石化公司污水处理厂接管标准，排入巴陵石化污水处理厂，经处理后达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（表1 水污染物排放限值中直接排放的限值） |
|  | 生产废水 |  |  |  |
| 废气 | 混炼锅混炼粉尘 |  | 集气罩+3台布袋除尘+15m排气筒 | 达到《大气污染物排放标准》（GB16297-1993）要求 |
|  | 料仓和拌料锅粉尘 |  | 集气罩+1台布袋除尘+15m排气筒 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 集气罩+UV光解+15m排气筒 |  |
|  | 乳化硬脂酸钙生产线加热废气 |  | 冷凝+尾气处理塔喷淋吸收+15m排气筒 | 《天津工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的VOCs排放标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 垃圾篓、垃圾桶 | 达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 废包装材料 |  | 外售 | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 |
|  | 下脚料、次品 |  | 破碎回收 |  |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 |  | 回收用于生产 |  |
| 噪声 | 生产噪声 | LeqA | 车间厂房隔声、自然衰减、设备减震 | 达到《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

# 13产业政策、选址以及总图布置合理性分析

13.1产业政策符合性分析

根据国家发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）的指导，本项目不属于其中规定的限制类和淘汰类项目，使用的原材料和生产设备也不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此项目建设符合国家产业政策。

因此，项目建设符合国家及地方最新产业政策。

13.2选址合理性分析

本项目位于岳阳云溪区巴陵石化公司生产区内，厂区地理位置优越，交通便利。根据《岳阳市云溪区控制性规划图》可知，该项目用地性质属工业用地，该项目建设工程符合云溪区规划要求。

项目地周边无居民区，距离车间厂区最近的敏感点为距车间1300m的镇龙村，通过监测分析大气、水、固废、噪声各项指标可知，该项目对周边居民区影响小。因此，项目的选址合理可行。

13.4平面布局合理性分析

本项目占地面积9100 m2，建筑面积为4500m2，根据平面布置图可知，项目主要构筑物包括：办公楼1栋、厂房2栋、库房2栋、化验室1栋及其他辅助用房，项目生产区与办公区相对独立，同时，项目紧邻岳化大道，极大地方便了项目生产运输需求，地理位置优越。综合考虑得知，本项目布局合理可行。

14结论与建议

14.1结论

14.1.1项目概况

（1）项目名称：年产3000吨塑胶颗粒、1000吨乳化硬脂酸钙生产整治项目变更

（2）建设单位：岳阳雅达塑胶有限公司

（3）建设性质：变更

（4）项目位置：岳阳市云溪区巴陵石化厂区。

（5）劳动定员及工作制度：工作制度：三班制，每班8小时，年工作350天。

劳动定员：项目现有生产定员人数41人。

（6）项目变更的主要内容及合理性：本次变更的主要内容有：1、企业原材料中部分使用了巴陵石化合成橡胶事业部的SBS/SEBS/SEPS/SIS次品（与合格品的SBS/SEBS/SEPS/SIS具有相同的理化性质，来源于橡胶生产过程中干燥箱清出的胶料，落地后回收的扫地料及质检中心的采（留）样料，不便于进行后续的橡胶正品加工，作次品处理）；2、增加了SIS颗粒产品的来料加工；3、提高了塑胶颗粒和乳化硬脂酸钙的产品产能，项目变更后，塑胶颗粒的生产能力为12000t/a，乳化硬脂酸钙的生产能力为8000t/a；4、相应环保措施的变更。

因雅达塑胶有限公司原为巴陵石化的下属企业，分属于橡胶事业部，并无单独的产品设计方案，2005年，巴陵石化对所辖三产单位进行主辅改制分离，才成立独立法人，因此原有项目的产品方案是按照企业当年的实际产量核定的，当年的实际运行负荷仅为总负荷的20-30%。为确保企业在生产过程中既能按市场行情合理调节生产量，也能达到环保要求，根据现有生产设备满负荷运行时的实际生产能力，重新核定项目产能，为12000t/a的塑胶颗粒产品和8000 t/a的乳化硬脂酸钙产品。变更后项目增加的原材料为SBS/SEBS/SEPS/SIS次品，来源于巴陵石化橡胶事业部橡胶生产过程中干燥箱清出的胶料，不属于《国家危险废物名录》（2016年版）中的危废。因此，本次变更是合理的。

### 14.1.2环境质量现状结论

（1）环境空气质量现状结论

根据监测报告，比照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准各项污染物浓度限值，可以看出，目前评价区内各项污染物浓度未出现超标现象，环境空气质量良好。

（2）地表水水环境质量现状结论

根据监测情况，项目区域内地表水各项主要水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。由此可见，本项目区域主要地表水体水质总体良好。

（3）声环境质量现状结论

根据监测报告，无噪声超标，声环境质量良好本项目所在区域声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

（4）生态环境现状结论

根据现场调查，项目位于工业园区，未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物、野生动物或地方特有动物，多为常见的蛇、蛙、鼠和鸟类或者当地农户饲养的家禽家畜；项目地周围植被多以低矮植被为主，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根等。

### 14.1.3环境影响分析评价结论

（1）大气环境影响分析

本项目运营过程中的废气主要有塑胶颗粒生产线中产生的粉尘、非甲烷总烃及乳化硬脂酸钙生产线加热废气。根据预测分析可知该废气对周围环境影响较小，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及《天津工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的VOCs排放标准限值。

- 水环境影响分析

本项目的废水主要包括乳化硬脂酸钙生产线的地面清洗废水、初期雨水以及职工的生活污水。

项目生产废水主要为乳化硬脂酸钙生产线的地面清洗废水、塑胶颗粒冷却废水。

项目雨污分流，初期雨水和生产废水一同在沉淀池中处理。

初期雨水和生产废水经沉淀池处理排入项目废水总排口与生活废水混合后达到巴陵石化公司污水处理厂接管标准，排入巴陵石化总污水处理站，再经处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）标准，最终排入长江。

综合项目污水排放情况得知，该项目产生的生活污水和生产废水不会对周边水环境产生不良影响。

- 声环境影响分析

本项目所有高噪声设备均安装在室内，本项目对于噪声大的设备进行隔音减震处理，在厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，噪声对周围环境影响较小。

- 固体废物影响分析

本项目产生的固废污染物主要有塑胶颗粒生产过程中产生的下脚料、次品；布袋除尘器收集的粉尘；废原料包装材料。

生产过程中产生的下脚料及次品利用粉碎机粉碎后回收利用；布袋除尘器收集的粉尘回收后重新用于生产；废原料包装材料回收后外卖。

生活垃圾由环卫部门定期清运。

通过采取以上措施，本项目无固体废物排放到周围环境中，能达标排放，对周围环境影响较小。

### 14.1.4项目选址合理性分析

本项目位于岳阳云溪区巴陵石化公司生产区内，厂区地理位置优越，交通便利。根据《岳阳市云溪区控制性规划图》可知，该项目用地性质属工业用地，该项目建设工程符合云溪区规划要求。

项目地周边无居民区，距离车间厂区最近的敏感点为距车间1300m的镇龙村，通过监测分析大气、水、固废、噪声各项指标可知，该项目对周边居民区影响小。因此，项目的选址合理可行。

### 14.1.5平面布置合理性分析

本项目占地面积9100 m2，建筑面积为4500m2，根据平面布置图可知，项目主要构筑物包括：办公楼1栋、厂房2栋、库房2栋、化验室1栋及其他辅助用房，项目生产区与办公区相对独立，同时，项目紧邻岳化大道，极大地方便了项目生产运输需求，地理位置优越。综合考虑得知，本项目布局合理可行。

### 14.1.6产业政策符合性结论

根据国家发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）的指导，本项目不属于其中规定的限制类和淘汰类项目，使用的原材料和生产设备也不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此项目建设符合国家产业政策。

### 14.1.7综合结论

本项目选址合理，项目符合国家产业政策，具有较好的经济和社会效益。本报告针对项目变更后的内容对环境影响的问题进行了变更说明，由于项目变更后采取各项措施后污染物均能达标排放，变更后总的平面布局合理可行，故对周边环境影响变化不大。项目在落实原环评批复及本变更说明提出的各项环保措施的前提下，从环境保护的角度分析，项目变更可行。

14.2要求和建议

1、健全环境管理制度，确保污染物处理设施正常稳定运转。

2、加强厂区和厂界边缘环境绿化，努力创造清洁文明生产的现代化企业。

- 规范一般固废暂存间的建设和管理。