建设项目环境影响报告表

项目名称：年产半成品1500立方米建设项目

建设单位：岳阳县红亮木业有限公司（盖章）

广西新北环环保科技有限公司

编制日期：2018年4月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称－－指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点－－指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别－－按国标填写。

4、总投资  －－指项目投资总额。

5、主要环境保护目标－－指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议－－给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见－－由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见－－负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	6

三、环境质量状况	10

四、评价适用标准	14

五、建设项目工程分析	17

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	24

七、环境影响分析	25

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	41

九、结论与建议	42

附  件

附件1：委托书

附件2：乡镇意见

附件3：租赁土地协议

附件4：环境质量现状监测报告

附件5：专家意见

附件6：修改清单

附件7：专家签到表

附  图

附图1：地理位置图

附图2：厂区平面布置图

附图3：环境保护目标图

附图4：环境监测布点图

附图5：项目现状图

附  表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产半成品1500立方米建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县红亮木业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 叶红波 |  |  | 联系人 |  | 叶红波 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市岳阳县柏祥镇临港村周家组10号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18666028455 |  | 传真 | — |  | 邮政编码 |  | 414100 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市岳阳县柏祥镇临港村周家组10号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 锯材加工 C2011 |  |  |
| 占地面积 (m2) | 6000 |  |  |  | 绿化面积 (m2) |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 180 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 36 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 20 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日期 |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |
| - 工程内容及规模： 一、项目建设背景 木材具有可再生、节约能源、有利于环保、便于循环使用和处理、受热燃烧后强度损失小、木材的应用能促进造林发展的优势，因此木制品行业有很好的发展前景和潜力。所谓木制品加工行业是以木材为原料，主要用机械和化学方法进行加工，加工后的产品仍保持木材的基本特性。 近年来，随着我国林业产业和木材加工工业的发展，越来越多的木质品被应用到各个领域内。目前，除木家具、木地板、木门、木质容器、木玩具、木工艺品之外，其产业已经形成一定规模的木制品还有木工艺品、木制茶具等。 本项目选址位于岳阳县临港村周家组10号。项目所在地地势平坦开阔，500m范围内无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好，区域环境空气、地表水、噪声现状均符合环境功能区划要求，区域环境容量满足项目建设条件。 随着岳阳县林业建设的飞速发展，靠以出售原材料为主的木材经营方式难以满足区域经济建设发展的需要。为合理利用森林资源，实现木材行业精加工和深加工，进一步提高木材的综合出材率和使用率，促进加工增值，岳阳县红亮木业有限公司租赁周家组一般农用地和未利用地约6000平方米，拟投资180万元于此处建立半成品加工企业。项目所在地交通便利，通讯便捷，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输，水资源丰富，能源供应充裕，因此，本项目选址较为合理。 根据国务院682号《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》及其它法律法规的要求，项目需进行环境影响评价。为此，建设单位委托广西新北环环保科技有限公司进行该项目环境影响报告表编制。环评单位接收委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集工作，在对本工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了该项目环境报告表。 项目租赁周家组一般农用地和未利用地（项目租凭合同见附件3）。 二、建设内容及规模 2.1 项目基本情况 项目名称：年产半成品1500立方米建设项目 建设单位：岳阳县红亮木业有限公司 建设地点：岳阳县柏祥镇临港村周家组10号 项目性质：新建 总投资：180万元（企业自筹），其中环保投资36万元，占总投资比例的20%。 建设规模：年产半成品1500立方米 劳动定员：本项目劳动定员15人，在厂区食宿，年工作300天，每天工作8小时，厂区提供中餐一顿，5人在厂区食宿。 建设内容：项目主要由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程，建设情况见表1。 表1 项目主要工程内容表 工程类别; 主项名称; 工程内容; 工程规模. 主体工程; 半成品加工车间; 锯木机2台; 面积800m2. 加工碎片车间; 破碎机3台; 面积400m2. 辅助工程; 宿舍; 9间; 面积450m2. 食堂; 油烟净化器1台; 面积33m2. 锅炉区; 为加工木材提供蒸汽; 面积15m2. 办公室; 厂区综合办公用房; 面积27m2. 储运工程; 樟油暂存区; 设置14个180kg油桶; 最大储量2.5t. 原料堆放区; 主要用于樟木和杂木的储存; 樟木和杂木最大储量分别为500t和400t. 半产品堆放区; 用于木材加工后的储存; 最大储量为100立方米. 固废暂存区; --; 面积4m2. 公用工程; 供水; 生活和生产用水来源于井水; 全厂用水量. 排水; 采用雨污分流排水方式，雨水排入西侧无名池塘；生活污水经隔油池+化粪池处理后用于周边菜地灌溉；生产废水循环使用不外排. 供电; 来自岳阳县柏祥镇供电. 供热; 生产采用蒸汽直接加热，蒸汽由厂区1.5t/h生物质锅炉提供，能满足需求（1备1用）. 环保工程; 废气处理; 锅炉烟气经水膜除尘处理后至25m高排气筒排放. 废水处理; 化粪池一座5m3，按照雨污分流要求，雨水排入西侧无名池塘；生活污水经隔油池+化粪池处理后用于周边菜地灌溉；生产废水循环使用不外排. 噪声处理; 生产区采用隔音板分区，高噪声设备远离居民点一侧布置. 固废; 生活垃圾集中收集，委托环卫部门定期清运处理，锅炉燃料燃烧、除尘、锯木粉尘、边角料集中收集后外售. 2.2 主要生产设备 项目主要生产设备见表1-2。 表1-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 抓木机; --; 1台. 2; 锯木机; MX-241200; 2台. 3; 叉车; FD门架式2x500; 2台. 4; 粉碎机; --; 3台. 5; 夹机; -; 1台. 6; 锅炉; Lxg-1.5-0.07-S型; 2台（1备1用）. 7; 蒸干罐; 2.5×2.5×4.1m，容积25.625m3; 5个. 8; 冷却罐; 2.5×2.6×1.98m，容积12.87m3; 1个. 9; 蒸汽水循环罐; 2.5×5×1.98m，容积24.75m3; 3个. 2.3 主要产品方案、原辅材料及能源材料 （1）主要产品方案 表1-3 产品方案 序号; 名称; 年产量. 1; 半成品; 1500立方米. 2; 樟油; 21t/a. 产品简介： 樟油外观上无色或淡黄色至红棕色油状液体，油强烈的樟脑味，溶于乙醇和乙醚；除含樟脑约30%~55%外，还含有桉叶醇、松油醇。可燃，遇高温、明火、氧化剂（包括硝酸）有引起燃烧危险。樟油为近代医药、冶金、化工、香料、食品工业及军工等方面的重要原料，木材可榨油，供制皂用，樟脑和樟油还是我国传统的出口商品。 表1-4 樟油 理化特性. 外观与性状; 无色或淡黄色至红棕色油状液体，有强烈的樟脑味；溶于乙醇和乙醚；. 熔点; 馏程：160~185℃; 相对密度（水=1）; 0.87~0.880. 闪点; 47.22℃. 消防措施. 危险特性; 可燃，遇高温、明火、氧化剂有引起燃烧危险. 灭火方式; 可用的灭火为泡沫、二氧化碳、干粉、砂土. 泄漏应急处理. 应急处理; 隔离泄漏污染区，周围设警告标志。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿相应工作服。. 操作与处理. 储存注意事项; 储存于阴凉通风的棚库内，远离火种、热源，防止阳光直射；并于氧化剂、硝酸分开存放；. （2）主要原辅材料及能源材料 拟建项目主要原辅材料及能源消耗见表1-5和1-6。 表1-5 主要原辅材料 序号; 原辅材料名称; 单位; 年消耗量; 厂区最大储量; 来源. 1; 樟木; t/a; 3400t; 400t; 外购. 2; 杂木; t/a; 400t; 200t; 外购. 表1-6 能源消耗 序号; 能源消耗名称; 单位; 年用量; 来源. 1; 新鲜水; t/a; 80; 井水. 2; 电; 万度/a; 5; 岳阳县柏祥镇供电. 3; 生物质成型燃料; t/a; 400; 外购. 注：生物质成型燃料是指农村的玉米秸秆、小麦秸秆、棉花杆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、树枝、树叶、锯末等农作物固体废弃物为原料，经过粉碎后加压，增密成型，属于低碳燃料，燃料时间长，易于掌控，操作方便。 2.4 配套设施工程 （1）供水 生产用水、生活用水主要来源为井水。 （2）排水 ①生产废水回用，不外排。 ②生活污水经隔油池+化粪池处理后，用于周边菜地灌溉，不外排。 ③雨水系统：厂区雨水经雨水管流入西侧无名池塘。 （3）供电 本项目用电量约为5万度/年，主要为办公、生产用电，由岳阳县柏祥镇电网统一供电，可满足本项目用电需求。 - 供汽、热 项目将木材烘干需要蒸汽加热，厂区设置2台1.5t/h锅炉（1备1用），生物质成型燃料消耗量为400t/a。 2.5 厂区平面布置 本项目建筑面积为1322m2，项目主要建设内容有木材加工车间、锅炉区、办公室等。平面布置详见附图2。 |
| - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目选址于岳阳县柏祥镇临港村周家组10号经现场踏勘，本项目厂房为新建厂房，项目属于新建，本项目周边主要环境问题为施工机械噪声、设备噪声、粉尘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

- 自然环境简况（地形、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 本项目选址位于湖南省岳阳市岳阳县柏祥镇柏祥镇临港村周家组10号，中心经纬度为北纬29.103763°，东经113.266755°。具体位置见附图1。岳阳县位于湖南省北部、岳阳市境中部，洞庭湖畔。地理坐标为东经112°44′14″-113°43′35″，北纬28°57′11″-29°38′41″。东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汨罗市，西南以湖州与沅江、南县交界，西与华容县毗邻，北与岳阳市区、临湘市接壤。东西相距98千米，南北相距76千米。全县土地总面积2930.95平方公里，占全市土地面积的19.51%。 岳阳县有良好的区位优势。县域三面环抱着岳阳市区（近城有5个乡镇、13万多人口，占全县20个乡镇的20%）。县城离岳阳市区23.6公里，离长沙125公里，离华中重镇武汉仅210公里，京广铁路临城而过，铁路货场年货运能力为150万吨；107国道、京珠高速公路和岳荣新一级公路贯穿县境；荣鹿两条三级公路横跨全县东西，城区往西12公里有500吨级的鹿角码头，顺湖而下水路可通江达海。县城基础设施日臻完善，交通四通八达。 二、地形、地貌、地质 （1）地形地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河新墙渡口至八仙桥两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 当地地质概况从上往下为：素填土层：成份为块石混粘性土，块石含量40%-50%，在地表下2米范围内普遍分布为钢筋混凝土层。素填土层层厚3.3米-7.1米不等。淤泥质粉质粘土层：灰黑色、湿、软塑-可塑状态，层厚为0.5-1.0m。砾质粘性土层：粉质粘土，层厚为0.8-1.2m。千枚岩层：强风化千枚岩，厚为0.5-1.4m；中风化千枚岩，厚为1.7-5.6m。 三、气候、气象 岳阳县属中亚热带季风性湿润气候，境内四季分明，严寒酷暑期短。年平均降雨量1295.4mm，集中在3~8月，历史上最大年降雨量2336.5mm，最小年降雨量787.4mm，相对湿度81%，无霜期288天。 本项目所在区域属亚热带季风性湿润气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，冬季多雨雪冰霜，夏季温高湿重，春季温暖多雨，秋季凉爽少雨；春秋两季较短，暑热期长，严寒期短，光照充足，热能充裕，雨多集中在3~6月，平均降水量为1211.3~1463.9mm，4~9月份降水量870~950mm，年蒸发量为1190.3~1487.5mm，年平均气温17.2℃，极端高温40.4℃，极端低温为-11.8℃；年主导风向北北东，平均风速2.9m/s，最大风力为九级；年日照时数为1800~1950小时。 四、水文水系 岳阳县水网密布。全县水域面积1190平方公里，占全县总面积的40.60%，主要为县辖东洞庭湖水面。主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河；有直入南洞庭湖的罗水河。全县干支河流63条（入东洞庭湖59条、入南洞庭湖4条）。新墙河干流总长115.40公里，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69平方公里；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275平方公里。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80公里，流域面积418平方公里。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42公里，流域面积133.20平方公里。 县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80平方公里。县境尚有大小内湖22个。 五、土壤 岳阳县成土母质主要是紫色砂页岩，其次是板岩、页岩、石灰岩，再次是砂岩和近代河流冲击物。按土壤分类，全县土壤可分为7个土类，18个亚类，61个土属，151个土种。其中红壤土类占全县土壤面积57.09％，山地黄壤、紫色土、潮土、红色石灰土、菜园土、水稻土分别占全县土壤面积的8.75%、21.37%、0.14%、0.13%、0.12%、12.40％。县境东部海拔300m以上地区，自然土壤以花岗岩红壤为主，耕作土壤以麻砂泥田、麻砂土为主。中部丘岗地区土壤多为酸性紫色土，耕作土壤以酸紫泥田、酸紫砂泥田、紫砂泥土为主。洞庭湖沿岸岗地的土壤为红土红壤，耕作土壤以以黄泥田、红泥土为主。新墙河流域沿河溪谷而下，大体上依次出现红壤、黄泥田、红黄泥田、青隔红黄泥田、青泥田等。处于山、丘、岗地间的山岔、冲垅中的耕地，从山顶到山脚，因地形、水、热条件不同，使其土壤在微域内分布不同。 六、自然资源 岳阳县属于中亚热带常绿叶阔叶林带，是中亚、北亚及温带的过渡型植被，境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。由于人类活动的干扰，植被分布的地域差异较大。 县境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。项目区域周围基本为农田、旱地，捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多。陆栖动物有田鼠及各种家畜家禽；水生动物以鱼、虾类为主，均为常见物种。 岳阳县矿产资源丰富。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。矿床（点）114处，小型规模以上的矿产地18处。其中，能源矿产有石油、铀；金属矿产有锰、矾、钹、钛、金、独居石等6种；非金属矿产有萤石、粘土、石英砂、建筑用石料、花岗岩、板岩、砂岩、长石、重晶石、磷矿、白云母、石灰岩、石榴子石、高岭土等14种；水气矿产有矿泉水、地热水等。 七、生态环境 评价区位于岳阳县柏祥镇临港村周家组10号，经走访了解到，评价区无大型动物，动物以农田生态系统常见动物为主，比如：田鼠、青蛙、蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。现场调查及走访未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物或地方特有动物。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表3-1 表3-1 项目区域环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水功能区; 无名池塘; 《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 2; 地下水功能区; 周边地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准. 3; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准. 4; 声环境能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 5; 是否基本农田保护区; 否. 6; 是否森林公园; 否. 7; 是否生态功能保护区; 否. 8; 是否水土流失重点防治区; 否. 9; 是否人口密集区; 否. 10; 是否重点文物保护单位; 否. 11; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 12; 是否水库库区; 否. 13; 是否污水处理厂集水范围; 否. 14; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 2、环境空气质量 本项目岳阳县环境监测站于2018年3月14日-16日对本项目所在地进行大气监测。 - 监测点位布置 表3-2 大气环境现状监测布点一览表 监测点编号; 监测点位置; 监测因子. S1; 项目所在地上风向; SO2、NO2、PM10、TSP. S2; 项目所在地下风向; SO2、NO2、PM10、TSP. （2）监测时间：2018年3月14日～16日； （3）监测结果见表3-3。 表3-3 项目周边空气环境质量现状监测结果和评价结果 单位：mg/m3 监测项目; 监测点位/监测日期/监测结果（mg/m3）; 标准值. 项目所在地上风向; 项目所在地下风向. 14日; 15日; 16日; 14日; 15日; 16日. PM10; 0.077; 0.089; 0.093; 0.078; 0.084; 0.094; 0.15. TSP; 0.142; 0.156; 0.167; 0.144; 0.151; 0.163; 0.3. SO2; 0.011; 0.011; 0.011; 0.012; 0.012; 0.012; 0.5. NO2; 0.027; 0.029; 0.026; 0.028; 0.026; 0.027; 0.2. 由上表分析可知，评价区域内SO2、NO2、PM10、TSP监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水环境质量 项目西侧水体为无名池塘，本次环评委托岳阳县环境监测站2018年3月14日在项目西侧无名池塘水质进行了现场监测，监测结果见表3-4。 表3-4 地表水监测结果汇总表（单位：mg/L） 监测项目; 计量单位; 监测结果; 标准值. PH; 无纲量; 6.68; 6~9. 高锰酸盐指数; mg/L; 2.2; 6. 氨氮; mg/L; 0.154; 1.0. 氯化物; mg/L; 10L; /. 悬浮物; mg/L; 37; /. 粪大肠菌群; 个/L; 4600; 10000. 挥发酚; mg/L; 0.002; 0.005. 根据上表可知，项目所在地西侧无名池塘监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 3、地下水环境质量 本环评委托岳阳县环境监测站于2018年3月14日对项目地水井的水质进行了现状监测，监测结果见表3-5。 表3-5 地下水监测结果汇总表（单位：mg/L，除pH外，总大肠菌群：个/L） 监测项目; 计量单位; 监测结果; 标准值. PH; 无纲量; 6.22; 6.5~8.5. 高锰酸盐指数; mg/L; 0.5L; 3.0. 氨氮; mg/L; 0.052; 0.2. 氯化物; mg/L; 10L; 250. 悬浮物; mg/L; 2; /. 粪大肠菌群; 个/L; 40; 10000. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.002. 根据上表可知，项目地水井监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中的Ⅲ类标准。 4、声环境质量 本环评委托岳阳县环境监测站于2018年3月14日~15日本项目声环境进行了现状监测，在项目区共布设4个监测点，监测结果见下表。 表3-6 项目区声环境现状监测结果单位：dB（A） 检测时间; 检测点位; 检测结果. 昼间; 夜间. L10; L50; L90; Lep; L10; L50; L90; Lep. 3月14日; 厂界东侧外1m处1#; 59.8; 52.0; 45.9; 55.1; 45.9; 41.7; 38.4; 43.5. 厂界南侧外1m处2#; 56.1; 48.8; 43.3; 54.7; 46.5; 42.7; 39.8; 43.8. 厂界西侧外1m处3#; 57.0; 53.2; 46.6; 54.0; 43.8; 41.4; 37.3; 42.0. 厂界北侧外1m处4#; 55.4; 50.6; 46.6; 54.0; 43.8; 41.4; 37.3; 42.0. 3月15日; 厂界东侧外1m处1#; 57.7; 52.1; 50.2; 54.1; 46.4; 44.0; 41.7; 44.5. 厂界南侧外1m处2#; 58.0; 53.6; 46.6; 54.9; 46.9; 43.1; 38.9; 44.4. 厂界西侧外1m处3#; 57.3; 52.5; 45.9; 54.2; 46.2; 43.9; 41.3; 44.2. 厂界北侧外1m处4#; 55.8; 51.2; 45.7; 54.1; 44.2; 39.4; 36.4; 40.7. 标准值; 60; 50. 监测结果表明，本项目声环境质量现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

- 5、主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 通过现场踏勘了解，本项目所在地无自然保护区、风景名胜区、地质公园和文化遗产地等，项目所在地的主要环境保护目标见表3-7和附图3。 表3-7 建设项目环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 规模; 功能; 方位与距离; 保护标准. 环境空气; 紧邻居民; 1户; 居住; 紧邻; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. 周家组1; 9户; 居住; 西侧120~200m. 周家组2; 6户; 居住; 西南侧30~70m. 周家组3; 9户; 居住; 东南侧80~150m. 周家组4; 3户; 居住; 东北侧110~200m. 地表水环境; 无名池塘1; --; 农灌; 西北侧50m; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水体要求. 无名池塘2; --; 农灌; 紧邻. 地下水环境; 项目地水井; --; --; --; 《地下水质量标准》（GB/T14848－93）Ⅲ类水体要求. 声环境; 紧邻居民; 1户; 居住; 紧邻; 《声环境质量标准》(GB3096-1993)2类. 周家组1; 9户; 居住; 西侧120~200m. 周家组2; 6户; 居住; 西南侧30~70m. 周家组3; 9户; 居住; 东南侧80~150m. 周家组4; 3户; 居住; 东北侧110~200m. 生态环境; 周边地表植被、土壤. 社会环境; 岳阳县柏祥镇临港村.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 ### 根据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》，非甲烷总烃采用2mg/m3作为小时标准。 表4-1 环境空气质量标准(GB3095-2012)单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值. TSP; 日均值; 300. PM10; 日均值; 150. 二氧化硫（SO2）; 日均值; 150. 1小时平均值; 500. 二氧化氮（NO2）; 日均值; 80. 1小时平均值; 200. 表4-2 环境空气质量非甲烷总烃限值(DB13 1577-2012) 污染物名称; 1小时平均浓度限值，mg/m3（标准状态）. 非甲烷总烃; 2.0. 2、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体要求、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准。 表4-3 地表水环境质量标准(GB3838-2002)单位：mg/L 类别; pH; 高锰酸盐指数; 粪大肠菌群; NH3-N; 氯化物; 悬浮物; 挥发酚. Ⅲ类; 6～9; ≤6; ≤10000; ≤1.0; /; /; ≤0.005. 表4-4 农田灌溉水质标准（GB5084-2005）单位：mg/L（pH无量纲） ### 项目; ### PH; ### CODcr; ### BOD5; ### 氯化物; ### SS; ### 粪大肠杆菌群. ### 旱地排放标准; 5.5-8.5; 200; 100; 350; 100; 4000. 3、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中的Ⅲ类标准。 表4-5 地下水质量标准(GB/T14848-93)单位：mg/L（除pH外） 总大肠菌群个/L 类别; pH; 高锰酸盐指数; 粪大肠菌群; NH3-N; 氯化物; 悬浮物; 挥发酚. Ⅲ类; 6.5~8.5; ≤3.0; ≤3.0; ≤0.2; ≤250; /; ≤0.002. 4、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-6 环境质量标准及限值一览表 项目; 评价因子; 标准值; 来源. 声环境; Leq; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废水污染物排放：本项目生产废水循环使用，不外排。生活污水经隔油池+化粪池处理后，用于周边菜地灌溉，无污水外排。 2、本项目大气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体值见下表。 表4-7 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 二氧化硫; 960; 周界外浓度最高点; 0.4. 氮氧化物; 240; 周界外浓度最高点; 0.12. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 周界外浓度最高点; 4.0. 拟建项目设2台燃烧炉（一备一用），燃料主要为生物质成型燃料，本项目参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）规定中燃煤锅炉排放控制要求执行，故项目燃烧炉烟气参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，具体值见表4-8。 表4-8 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物项目; 限值（燃煤锅炉）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 50; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. 拟建项目设食堂，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准。 - 噪声 营运期项目评价区域内噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体见下表。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物：一般工业固体废物执行执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求，生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| - 总 - 量 - 控 - 制 - 指 - 标 | 根据国家对主要污染物排放总量控制计划的要求，将对二氧化硫、氮氧化物等主要污染物实行排放总量控制计划管理，根据本项目的的实际情况，建议总量控制指标为SO2：0.027t/a、NOX：0.082t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

- 工艺流程及污染工艺流程简述（图示）（G：废气、W:废水、S:固废、N：噪声） 施工期施工流程及产污环节图如下： 图5-1 项目施工流程及产污图 一、施工期主要污染工序： （1）施工过程中产生的扬尘； （2）各种施工机械产生的噪声； （3）施工过程、土壤裸露，降雨径流产生的水土流失； （4）运输车辆、施工机械产生的燃油尾气及扬尘； 运营期工艺流程及产污节点如下图所示： 图5-2 半成品工艺流程及产污节点图 木材工艺流程简述： 项目生产工艺比较简单，樟木、杂木由供应商提供，并含有一定湿度。樟木、杂木进入厂区后，在原料堆放区有序排放，按照客户需求将樟木、杂木用锯木机切割规格后外售，此过程有锯木灰尘、边角料和噪声产生。 樟油生产工艺及产污节点如下图所示： 图5-3 樟油生产工艺流程及产污节点图 樟油生产工艺流程简述： （1）铡刀：将收购来的不合格樟木和杂木用铡刀切成较小的块状。 （2）粉碎机：将切好的块状放入粉碎机粉碎。 （3）蒸干罐与冷却罐：向蒸干罐放入碎片及锯木灰（袋装）通入水蒸气，对碎片及锯木灰（袋装）进行加热，碎片及锯木灰（袋装）中油脑受热挥发，与水蒸气一起进入冷凝管后冷却罐中冷凝，樟油和水一起冷凝成混合液体，当冷凝液中不再有油珠或油膜时，表示碎片及锯木灰（袋装）中的油脑已全部蒸出，蒸馏时间约需3-4h，停止加热，放出碎片及锯木灰（袋装），冷却罐中的冷却水返回循环水罐进入锅炉综合利用。 ### （4）油水分离：水和脂液密度不同，又不相溶，自行分层，上层为密度最小的脂液层，下层为水层，细小杂质和少量的暗色油脂形成中间层，待澄清时，水层自锅底排渣空排出，中间层杂质定期捞出外售，油经油管进入180kg油桶贮存，外售。 二、营运期主要污染工序： 1、大气污染物源强 本项目废气污染源主要有锅炉废气烟尘、锯木粉尘、工艺废气、食堂油烟废气。 （1）锅炉废气 拟建项目设计用2台1.5t的锅炉提供蒸汽（一备一用）。锅炉使用成型生物质作为燃料，锅炉年工作时间300天，平均每天工作8h，年工作2400h，年用量为400t/a。燃烧生物质产生的污染主要是烟尘、氮氧化物、二氧化硫。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产污系数手册 第十分册》有关物质工业锅炉产排污系数见表5-1。 表5-1 燃生物质锅炉工业废气量产污系数表（单位：kg/t） 产品名称; 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 汽/热水/其它; 生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块等）; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240.28. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S①. 烟尘; 千克/吨-原料; 37.6. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质百分数的形式表示。根据建设方提供资料，本项目中取S=0.02。 工业废气产生量为2.5×106m3/a，取空气过量系数α=1.8，排气量为4.5×106m3/a。本项目采用风机风量为5000m3/h，各类污染物产生浓度见下表。 表5-2 本项目燃烧炉废气产生情况表 污染源 名称; 废气(m3/a); 烟尘; NOX; SO2. 浓度 (mg/m3); 产生量 （t/a）; 浓度(mg/m3); 产生量（t/a）; 浓度(mg/m3); 产生量 （t/a）. 锅炉; 2.5×106; 1253; 15.04; 34; 0.408; 11.3; 0.136. 由于本项目采用的是生物质锅炉，根据类比同项目数据，经水膜除尘处理，脱硫效率20％，除尘效率80％，排气筒25m。 ### （2）锯木粉尘 本环评依据《全国污染源普查工业污染源产排污系数手册•第四手册》中锯材加工业产排系数表的相关说明，对木材加工过程中粉尘产生量进行核算，根据企业提供的数据，锯材工序的产品量为1500m3。 经过核算本项目在木材加工过程中产生粉尘产生总量约0.5t。见表5-3。 表5-3 锯材加工业产排污系数表 名称; 污染物指标; 单位; 污染系数; 产品年产量; 粉尘产生量. 锯材; 工业粉尘; Kg/m3; 0.321; 1500m3; 0.5t/a. 工业粉尘t/a; /; /; /; 0.5t/a. 木料大部分均为湿料，该项目在锯木过程中采用密闭沟渠方式收集粉尘，破碎及铡刀环节产生粉尘含水量较大，大部分粉尘因为自身重力原因散落在车间里，通过清扫清除，外排至环境中无组织粉尘量约为3%，则项目机加工过程无组织粉尘排放量约为0.015t/a。 ### （3）工艺废气 ### 樟油生产过程中会产生一定量的工艺废气，废气中主要污染物是非甲烷总烃，排放方式为无组织排放。高温蒸馏时排放的低分子有机物，主要成分为非甲烷总烃，非甲烷总烃指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物（其中主要是C2~C8），主要包括烷烃、芳香烃和含氧烃等组分。常温下低碳数烃（C1~C4）为气体，中碳数烃（C5~Cl15）为液体，高碳数烃（C16以上）为固体。大多数碳氢化合物不易溶于水，而易溶于有机溶剂。本项目蒸馏反应过程中产生的废气首先经过冷凝罐冷却，中碳数烃（C5以上）则与水蒸汽一起冷却成为液体，只有低碳数烃（C1~C4）为气体排放。类比其它同行业工程的非甲烷总烃产生量，取0.1%，本项目无组织非甲烷总烃产生量，为0.021t/a。 （4）异味 ### 项目在水汽蒸馏中会产生少量异味。 ### （5）食堂油烟废气 项目设置食堂为员工提供一餐，食堂厨房使用灌装液化气为燃料，为清洁能源，燃烧过程中不会产生废气。废气主要为炊事过程中的油烟废气，属于间断排放。 ### 根据调查和类比有关资料显示，平衡膳食推荐每人每天食用食油量为30g。就餐人数为5人，平均每人每天耗用食油量按30g，日耗食油量约为0.15kg。年耗食用油约45kg/a（以300天计），油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则油烟废气的产生量为1.27kg/a。烧炒时间取2h/d，基准排风量为2000m3/h，每小时排放数率为0.017kg/h，项目食用油烟去除率为85%的油烟净化系统，则油烟的排放量为0.00032kg/a，排放浓度为0.0002mg/m3，最终引至楼顶排放。 - 废水污染物源强 本项目生产废水循环使用，不外排。生活污水经隔油池+化粪池处理后，用于周边菜地灌溉，无污水外排。 ### （1）生产用水 项目樟油生产过程中使用1.5t/h的锅炉为铁桶提供蒸汽，对碎片、锯木灰（装袋）加热，碎片、锯木灰（装袋）中油脑受热挥发，与水蒸汽一起进入冷凝罐后先后通过冷却器中冷凝，樟油和水一起冷凝成混合液体经油水分离桶分离为冷却水和樟油，根据企业提供的数据，冷却罐每天消耗0.1t/d，锅炉每天消耗0.5t/d，蒸干罐每天消耗0.1t/d，从项目西侧池塘补给0.7t/d，该循环水共计8t/d，则废水年产生量为210t/a，经过冷却后，冷却水经循环水罐返回锅炉综合利用，不外排。 ### （2）生活污水 拟建项目员工5人，提供一餐，年工作300天，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中相关标准，食宿人员生活用水按80L/人•天计，则生活用水量为120t/a，污水排放量为用水量的80%，则项目污水排放量为96t/a。生活污水经隔油池+化粪池处理后，用于周边菜地灌溉。 表5-4 污水处理污染物一览表 ### 项目; ### 污染物; ### 产生量（t/a）; ### 产生浓度（mg/L）; ### 处理措施. ### 生活污水（96t/a）; ### CODcr; ### 0.108; ### 300; ### 经隔油池、化粪池处理后用于菜地灌溉. ### BOD5; ### 0.054; ### 150. ### SS; ### 0.072; ### 200. - 噪声污染物源强 拟建项目主要噪声源为锯料机、锅炉风机等设备噪声。噪声声级在75~90dB（A）。 - 固体废物污染物源强 本项目运营期产生的固体废弃物主要为员工生活垃圾、燃料燃烧灰渣，各固体废弃物的生产情况见表5-5。 ### （1）生活垃圾 拟建项目员工为5人，厂厂区食宿，生活垃圾产生量1kg/d，则生活垃圾产生量为1.5t/a（3kg/d）。 ### （2）燃料燃烧灰渣 ### 拟建项目鼓励采用生物质为燃料，根据经验，生物质燃料挥发份好，容易着火，燃烧后灰渣产生量少而且比较轻，约为生物质用量的5%。项目成型生物质消耗量为400t/a，则产生的灰渣为20t/a，集中收集后外售。 ### （3）燃料燃烧除尘沉渣 ### 拟建项目锅炉燃料为生物质，采取水膜除尘处理，除尘的沉渣产生量约为0.06t/a，集中收集后外售。 ### （4）锯木粉尘及边角料 ### 拟建项目木材锯料过程中会产生木屑粉尘，由于木屑粒径比较大可以在短时间内有效沉降，沉降效率约为97%，及时清扫后，可将大部分木屑收集，沉降木屑粉尘量约为0.485t/a，边角料产生量约为30t/a。 表5-5 固废处理污染物一览表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 类别; 处理方法. 1; 员工日常生活; 生活垃圾; 1.5; 生活垃圾; 环卫部门. 2; 锅炉燃烧; 燃烧灰渣; 20; 一般工业固体废物; 集中收集后外售. 3; 锅炉除尘; 除尘沉渣; 0.06. 4; 锯木工序; 锯木灰尘、边角料; 30.485; 集中收集后外售.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂油烟 | 油烟废气 | 1.27kg/a | 0.00032kg/a |
|  | 锅炉烟气 | NOx | 0.408t/a | 0.082t/a |
|  |  | SO2 | 0.136t/a | 0.027t/a |
|  |  | 烟尘 | 15.04t/a | 3.008t/a |
|  | 锯木粉尘 | 粉尘 | 0.5t/a | 0.485t/a |
|  | 水汽蒸馏 | 异味 | 少量 | 少量 |
|  | 工艺废气 | 非甲烷总烃 | 0.0025t/a | 0.0025t/a |
| 水污染物 | 生产废水 | 废水量 | 210t/a | -- |
|  | 生活污水 | 废水量 | 96t/a | -- |
|  |  | CODcr | 300mg/L，0.108t/a | -- |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.054t/a | -- |
|  |  | SS | 200mg/L，0.072t/a | -- |
| 固废 | 锅炉燃料灰渣和除尘沉渣 | 燃烧灰渣、除尘沉渣 | 20.06t/a | 集中收集后外售 |
|  | 生产过程 | 锯木灰尘、边角料 | 30.485t/a | 集中收集后外售 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 集中收集，交由环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 源强为75~90dB（A），采取隔声、围墙、绿化带等降噪措施后，达到厂界的噪声值设备噪声值《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 拟建项目所在地区人类活动频繁，基本无需要特殊保护的野生动植物。根据现场踏勘，本项目周边是居住区和农田的混合生态系统；在本项目建设过程中，严格落实施工期污染防治措施，由于施工期较短，因此，对生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

- 施工期环境影响分析： 施工期间产生的扬尘、废气、废水、噪声、建筑垃圾等对周边居民等环境敏感目标造成一定影响。 1、声环境影响分析 噪声从声源传播到受声点，受传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下： LA(r)＝LA(r0)－(Ader＋Abar＋Aatam＋Aexc) 本次评价采用下列公式计算距离施工机械不同距离处的噪声值。 LA(r)＝LA(r0)－Ader＝LA(r0)－20 lg(r /r0) 多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为： 在预测某处的噪声值时，首先利用上式计算声源在该处的总等效连续A声级，然后叠加该处的背景值，具体计算公式如下： Lpt=10 lg(100.1 L1+100.1L2) 本次评价将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声值，单台机械设备噪声预测值见表7-1；建设施工昼间设备同时使用数为3台，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级，多台机械同时运转噪声预测值见表7-2。 表7-1 单台机械设备的噪声预测值 单位：dB(A) 机械类型; 源强; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 48m; 60m; 86m; 150m; 200m. 升降机; 84; 70; 64; 58; 50; 48; 45; 40; 38. 打桩机; 95; 81; 75; 69; 61; 59; 56; 51; 49. 表7-2 多台机械设备同时运转的噪声预测值 单位：dB(A) 距离（m）; 5; 10; 20; 48; 60; 86; 150; 200. 昼间噪声预测值; 83.7; 77.7; 71.7; 63.7; 61.7; 58.7; 53.7; 51.7. 施工噪声预测结果表明，距施工工地200m之内，施工噪声对周围环境敏感点的影响较大。为防止噪声影响周围环境和人们的正常生活，应注重采取相应的控制措施。本次环评建议采取以下措施： (1)施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀用。 (2)加强施工管理，合理安排施工计划、施工机械设备组合，尽量将高噪声的机械设备安装在各期地块中部，在靠近西侧、东侧居民点附近施工时，施工时间应安排在7:00~12:00，14:00~22:00时间段，同时设施临时性隔声屏。原则上禁止夜间施工。 (3)从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制。 ①控制声源：选择低噪声的机械设备。对于开挖和运输土石方的机械设备（挖掘机），可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应及时予以关闭；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。 ②控制噪声传播：建议项目各期在施工场地四周建立临时性移动隔声屏障，这样可以减少对项目周围等敏感点的影响。 ③加强现场运输管理：对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 综上所述，施工设备经隔声、减震、降噪处理后对周围居民影响在可承受范围内。采取本次环评提出的噪声防治措施后，施工噪声对周边居民噪声影响小。 2、大气环境影响分析 - 扬尘排放 在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减小70%以上。同时在施工区出口处设置运输车辆冲洗设施，对进出车辆进行简单冲洗，对运输车辆上的废物进行一定的增湿处理，则可进一步降低扬尘的数量。 在项目施工过程中，应严格落实相应的粉尘与扬尘污染控制措施，防止或减小项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气的影响，施工扬尘污染将随着施工结束而消除。 - 施工扬尘对周围环境空气和周边环境保护目标的影响分析 本项目扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。扬尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关，在项目区施工过程中，应严格落实相应的粉尘与扬尘污染控制措施，防止或减小项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气的影响，施工扬尘污染将随着施工结束而消除。为降低施工期扬程对周围环境保护目标的影响，本次环评建设采取以下措施： ①根据规范要求建设工地应先安装防尘网后施工。各建、构筑物四周在施工过程中要设置防护网，防护网材料和质地要密实，建筑物四周设置的防尘网应高于在建层2m。 ②开挖、钻孔时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止扬尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘飞扬。 ③对施工对施工现场进行科学管理过程中使用的水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，进行密闭存储，项目沙、石料堆场遮盖篷布遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气。 ④工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，从建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 ⑤施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路铺设礁渣、细石或其它功能相当的材料，并辅以洒水，保持路面清洁，防止机动车扬尘。 ⑥进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实，车辆按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ⑦根据规范要求应配置专业保洁员1名，专门负责施工场地的扬尘控制工作。 项目施工期通过采取本次环评提出的防治措施后，施工期扬尘对周围大气环境影响小。同时工程施工期污染具有一定的时限性，随着施工的结束，该影响自行消失。 (3)机动车扬尘影响分析 施工过程的载重汽车、装载机和推土机等工程机械排放扬尘。项目机动车辆少，扬尘排放量少，区域空气流动性好，对区域大气环境影响小。施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工机械，加强设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备，以减少施工机械废气对周围环境的影响。 3、水环境影响分析 本项目施工期废水主要是来自多雨季节的地表径流、施工工地废水和施工人员的生活污水，其中施工工地废水包括机械设备运转的冷却水和冲洗水，多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石及弃土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量渣土和泥沙等各种污染物。该部分废水中SS浓度较高。通过在施工工地周界应设置排水明沟外排，对环境影响小。 项目施工人员早出晚归，不安排集中住宿，生活区生活污水主要成份为CODcr、BOD5等有机物。施工场地不设临时化粪池，对环境影响小。同时在施工工地周界应设置排水明沟。建设单位还应做好建筑材料和建筑废料的管理，同时采取一定的防止径流冲刷和风吹起尘的措施；此外，在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。 在确保采取环境保护措施的前提下，本项目施工期对水环境影响小。 4、固体废物环境影响分析 固废主要施工主体工程建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 根据环评的要求对建筑垃圾做好以下措施： ①运输渣土必须于开工前向县渣土管理部门申报办理城市建筑垃圾处置核准手续。无处置核准手续的，不得开工。 ②运输车辆要随车携带县城市管理行政执法局核发的渣土准运证，无《渣土运输准运证》的不得运输。 ③运输车辆应具备密闭式加盖装置，有防止撒落、飘扬、滴漏的措施，无密闭装置、无防污染措施的车辆不得从事渣土运输。装载物料时不得过满，禁止渣土运输车超出车后挡板装运渣土，以防沿途抛洒渣土。 ④建筑垃圾和工程渣土通过城区道路运输时必须安排专职保洁人员沿途清扫保洁,定时洒水降尘,确保所经道路不受污染，每500米（可视污染程度作适当调整）安排保洁员1名，配置手推车、铁铲、扫把等清扫清铲工具，对撒落的渣土及时进行清铲清扫，清扫清铲的渣土不得倒入绿化带内。 本项目施工人员产生的生活垃圾在施工场地内设垃圾桶定点收集垃圾，每天由环卫工人每日清理运送至生活垃圾中转站，再进入垃圾填埋场。 综上所述，项目施工期固体废物均得到有效处置，对周围环境影响小。

营运期环境影响分析： 1、地表水环境影响分析 本项目生产废水和员工生活污水。生产废水循环使用不外排，员工生活污水经隔油池+化粪池用于菜地灌溉，不外排。 （1）生产废水 生产废水全部回用于生产，不外排。 - 生活污水 ### 拟建项目生活污水排放量为96t/a，主要污染物因子为CODcr、BOD5和SS，一般生活污水水质CODcr约300ml/L，BOD5约150ml/L，SS约200ml/L左右。生活污水经隔油池+化粪池处理后，水质能达到农田灌溉标准。 2、地下水环境影响分析 拟建项目对地下水可能的影响源主要是生产线污水渗漏。 针对生产车间地面，本环评中提出各个构筑物底部及侧面均必须作防渗处理，认真落实防渗措施后，处理过程废水将不会渗入地下污染地下水。 ### 以上措施简单且容易实施，具有很强的可行性，在落实以上措施后，不仅严格控制了渗滤液的产生量，还能有效防止废水渗入地下水，具有很强的可靠性，根据前面分析项目废水污染地下水的可能性很小，在认真落实各项措施后，二者不会进入地下水对地下水水质产生不良影响。 3、环境空气影响分析 拟建项目排放的废气可分为生产废气和食堂油烟废气。生产废气主要为锯木粉尘、工艺废气、水汽蒸馏异味、锅炉烟气；生活废气主要为拟建项目食堂排放的油烟废气。 （1）锯木粉尘 根据工程分析，项目在原木锯料过程中会产生木屑（粉尘），由于木屑粒径比较大，可以在短时间内有效沉降，在采取围挡措施后，未沉降木屑粉尘可得到进一步的沉降，沉降的木屑粉尘及时清理，木屑粉尘排放量约为0.485t/a，木屑粉尘一般影响范围仅限于加工设备周边，厂区在锯料机下设木槽集中收集沉淀锯料木屑（粉尘），采取上述措施对其大气环境影响不大。 洒落到地面上的木屑如不及时清扫，在风的作用下就会形成二次扬尘，木屑清扫后如不及时清运，乱堆乱放，也会容易产生二次扬尘。粉尘主要影响加工操作的工人，若长期吸入含有颗粒状物质的空气，颗粒物在呼吸系统内累积，会增加呼吸道感人的机会，进而引起咽炎、喉炎、气管炎和支气管炎。如不经处理会对员工和周围环境产生一定的影响。 ### 因此，厂区对该部门粉尘及时清理收集外售，对周边环境影响可降至最低。 ### （2）工艺废气 ### 樟油生产过程中会产生一定量的工艺废气，废气中主要污染物是非甲烷总烃，排放方式为无组织排放。类比其它同行业工程的非甲烷总烃产生量，本项目高温蒸馏时无组织非甲烷总烃产生量0.0025t/a。车间异味通过加强设备及车间的密闭性，无组组挥发的异味通过加强车间内的通风。 ### （3）异味 为了减少生产车间内异味对周围环境的影响，同时也为了防止车间内异味积聚过多对操作工人的健康带来危害，建议该项目采取如下措施： 1、应及时清理原料材料等废弃物； 2、生产车间内加强车间密闭性，对蒸干罐进行定期清洗维护，以保证设备正常运行去除异味； 3、通过对车间内无组织挥发的异味进行加强通风； 4、如果在采取以上措施后，异味仍对周围居民有影响，则建议生产过程实行密闭处理，设置通风系统。 该项目在采取以上环保措施后，异味对周围环境的影响将大大降低。 （4）锅炉烟气 由于工程分析可知，拟建项目锅炉烟气中SO2产生量为0.136t/a（11.3mg/m3），烟尘产生量为15.04t/a（1253mg/m3），NOx产生量为0.408t/a（34mg/m3）锅炉烟气经水膜除尘装置处理，其原理为：含尘烟气从进气口切线进入主筒体时，在入口受到两侧对个喷嘴的喷雾加湿，然后再主筒体内旋转上升，烟气中的粗颗粒被离心分离。上升烟气中的微水颗粒旋流运动与旋流板上的水充分接触，在紊流、碰撞、聚凝、吸附、传热传质的作用下，烟尘被捕入水中并汇流至主筒体底部，烟气继续上升，经旋流除雾板脱水后，从主筒顶部排出，处理流程见图7-1。 图7-1 锅炉烟气处理工艺流程图 保守起见水膜除尘效率取80%，则经净化处理后的废气中SO2、烟尘、NOx排放浓度分别为0.226mg/m3、25.06mg/m3、0.68mg/m3。净化后的烟气由25m排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中标准要求，对周边环境影响较小。水膜除尘所用水循环使用，不外排。 根据生产线的特点，将锅炉废气作为主要评价因子，采用新大气导则中估算模式对拟建项目全厂地面浓度贡献值进行预测。估算模式是一种单源预测模式，适用于新建项目评价等级及评价范围的确定工作。估算模式利用预设的气象条件进行计算，已考虑了最不利的气象条件，通常其计算结果大于采用进一步预测模式的计算浓度值。具体排放源强参数见表7-2。 表7-2 项目锅炉废气污染源源强表 名称; 污染源强（kg/h）; 排放参数; 备注. 正常排放; 事故排放. 锅炉; 烟尘; 6.27; 15.04; H=25m Φ=0.4m Q=5000m3/h T=60℃; 有组织. 二氧化硫; 0.057; 0.136. 氮氧化物; 0.17; 0.408. 注：①正常排放指除尘效率为80%；②事故排放指除尘效率下降至0%。 ③《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中（二级区域）：TSP24小时平均浓度限值≤300ug/m3；SO21小时平均浓度限值≤500ug/m3；NOX1小时平均浓度限值≤250ug/m3。. 表7-3 估算模式计算结果 距离（m）; SO2; NOX; 烟尘. 占标率Pi（%）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 下风向预测浓度（mg/m3）. 10; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 100; 2.17; 0.001431; 3.56; 0.004269; 0.75; 0.006781. 200; 2.17; 0.001431; 3.56; 0.004269; 0.75; 0.006781. 223; 32.7; 0.002287; 5.68; 0.00682; 1.2; 0.01083. 300; 43.06; 0.002382; 5.92; 0.007104; 1.25; 0.01128. 400; 42.28; 0.002382; 5.92; 0.007104; 1.25; 0.01128. 500; 40.22; 0.002132; 5.3; 0.006357; 1.12; 0.0101. 600; 37.46; 0.001929; 4.79; 0.005753; 1.02; 0.009138. 700; 39.76; 0.00193; 4.8; 0.005757; 1.02; 0.009144. 800; 38.56; 0.001813; 4.51; 0.005407; 0.95; 0.008587. 900; 35.76; 0.001655; 4.11; 0.004937; 0.87; 0.007842. 1000; 32.46; 0.001494; 3.71; 0.004456; 0.79; 0.007077. 1100; 29.2; 0.001343; 3.34; 0.004005; 0.71; 0.006361. 1200; 29.44; 0.001213; 3.02; 0.003618; 0.64; 0.005746. 1300; 29.28; 0.0011; 2.73; 0.003281; 0.58; 0.005212. 1400; 28.8; 0.001002; 2.49; 0.002989; 0.53; 0.004748. 1500; 28.1; 0.000917; 2.28; 0.002735; 0.48; 0.004344. 1600; 27.26; 0.0008423; 2.09; 0.002512; 0.44; 0.00399. 1700; 26.34; 0.0007766; 1.93; 0.002316; 0.41; 0.003679. 1800; 25.4; 0.0007187; 1.79; 0.002143; 0.38; 0.003404. 1900; 24.44; 0.0006672; 1.66; 0.00199; 0.35; 0.003161. 2000; 23.5; 0.0006214; 1.54; 0.001853; 0.33; 0.002944. 2100; 22.56; 0.000606; 1.51; 0.001807; 0.32; 0.00287. 2200; 21.68; 0.000603; 1.5; 0.001798; 0.32; 0.002856. 2300; 20.82; 0.0005983; 1.49; 0.001784; 0.31; 0.002834. 2400; 19.98; 0.0005923; 1.47; 0.001767; 0.31; 0.002806. 2500; 19.2; 0.0005853; 1.46; 0.001746; 0.31; 0.002772. 通过上表可知，SO2、NOX、烟尘的最大占标率分别为43.06%、5.92%、1.25%，最大占标率Pmax<10%。SO2、NOX、烟尘的最大落地浓度为0.002382mg/m3、0.007014 mg/m3、0.01128mg/m3，未超出《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2的新建锅炉大气污染物排放浓度限值50mg/m3、200mg/m3、20mg/m3。因此，项目产生的锅炉废气对周围大气环境影响较小。 ### 大气环境防护距离： ### 根据国家有关规定：凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放。工业企业应采用合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少有害气体的无组织排放。大气环境防护距离采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的计算模式进行计算，各生产装置的大气防护距离列入下表。 ### 1）面源有效高度——5m； ### 2）面源宽度——10m； ### 3）面源长度——20m； ### 计算得知：本项目TSP场界排放浓度无超标点，无需设置大气环境防护距离。“大气环境防护距离软件”运行结果见下图。 图7-2 非甲烷总烃大气环境防护距离软件运输结果 ### 本项目的大气防护距离为无超标点，对周围影响较小，则项目无组织排放的非甲烷总烃无需设大气防护距离。离本项目最近的环境敏感点为位于项目厂界西南居民，项目无组织废气对周围敏感点影响较小。 ### 环评建议通过在厂房周围尤其是在厂房下风向种植绿化带，对散逸的樟油异味进行有效吸附，绿化带采取乔木、灌木、草相结合的结构形式，增强净化效果。 ### （5）食堂油烟 ### 拟建项目设置食堂为员工提供一餐，食堂厨房使用灌装液化气为燃料，为清洁能源，燃烧过程中不会产生废气。废气主要为炊事过程中的油烟废气，属于间断排放。 ### 根据调查和类比有关资料显示，平衡膳食推荐每人每天食用食油量约为30g。就餐人数为5人，平均每人每天耗用食油量按30g计，日耗用食油量约为0.15kg，年耗食用油约45kg/a（以300天计算），油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则油烟废气的产生量为1.27kg/a。烧炒时间取2h/d，基准排风量为2000m3/h，每小时排放数率为0.017kg/h，项目食用油烟去除率为85%的油烟净化系统，则油烟的排放量为0.00032kg/a，排放浓度为0.0002mg/m3，最终引至楼顶排放。 ### 4、声环境影响分析 ### （1）噪声源强 ### 本项目夜间不进行生产，根据工程分析可知，拟建项目主要噪声源为锯木机、锅炉风机等设备噪声。噪声声级在75~90dB（A）。项目拟采取低燥声设备、密闭性隔声板材、设备围墙、加强场地绿化等措施等后降噪源强为55~70dB（A）。 ### （2）预测模式 - 采用《环境影响评价技术导则•声环境》（HJ2.4-2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 ### 工业噪声有室外声源和室内声源两种，应分别计算。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。 ① 室外声源 计算某个声源在预测点的声压级 Loct（r）= Loct（r0）—20lg（r/r0）—△Loct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的声压级； r——预测点距声源的位置，m；r0——参考位置距声源的位置，m； △Loct——各种因素引起的衰减值。 若已知声源的声功率级Lωoct，且声源可看作是位于地面的，则 Loct（r0）= Lωoct—20lgr0—8 ② 室内声源 a. 首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级 L oct,1= Lωoct+10lg[Q/4πr12+4/R] 式中：L oct,1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lωoct——某个声源的声压级； r1——某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数；Q——方向性因子。 b. 所有室内声源靠近围护结构处产生的声压级Loct,1（T），dB（A） Loct,1（T）= 10lg[∑100.1 Loct,1（i）] c. 计算室外靠近围护结构处产生的声压级Loct,2（T），dB（A） Loct,2（T）= Loct,1（T）-（T Loct+6） d. 将室外声压级Loct,2（T）换算成等效室外声源，计算出等效室外声源的声功率级： Lωoct,2（T）= Loct,2（T）+10lgS 式中：S——为透声面积，m2。 e. 等效室外声源的位置为围护结构的位置，由此按室外声源，计算出等效室外声源在预测点产生的声压级。 ③计算总声压级 式中：Leq——预测点总声压级，dB（A）； Lain,i——第i个室外声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； LAout,j——第j个室外等效声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； n——室外声源个数；m——室外等效声源个数。 （3）预测结果分析 项目场界噪声预测结果见下表。 表7-4 项目营运期场界噪声贡献值及达标情况 场界; 时段; 背景值 [dB（A）]; 贡献值 [dB（A）]; 预测值 [dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 达标 情况. 东; 昼间; 55.1; 31.58; 55.12; 2类标准：昼间60; 达标. 南; 昼间; 54.7; 33.32; 54.93; 达标. 西; 昼间; 54.0; 34.2; 54.24; 达标. 北; 昼间; 52.8; 31.18; 54.12; 达标. 通过预测可知，采取低燥声设备、密闭性隔声板材、设备围墙、加强场地绿化等措施后，项目东、南、西、北场界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间≤60dB（A））标准，本项目夜间不进行生产，因此，项目噪声对周边声环境及敏感点影响小。 ### 5、固体废物环境影响分析 ### 拟建本项目营运期产生的固体废弃物主要为锅炉燃料燃烧灰渣、除尘沉渣何员工办公垃圾。 ### （1）一般工业固体废物 ### 根据工程分析可知，拟建项目锅炉燃料燃烧灰尘、除尘沉渣产生量为20.06t/a，要求每天对产生的该部分固废进行清理，清理后暂存于项目锅炉附近，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求进行建设，锅炉燃料燃烧灰尘、除尘沉渣集中收集后外售。 生产工序（锯木灰尘、边角料）产生量约30.485t/a，集中收集后外售，不会对外环境产生影响。 ### （2）生活垃圾 ### 生活垃圾产生量为1.5t/a，集中收集统一交由环卫部门送至垃圾填埋场，不会对周围环境造成影响。 ### 采取上述措施，项目固废得到妥善处置，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 ### 6、环境风险分析 ### ⑴风险识别 ### 本项目采取蒸馏法技术提取产品，全过程不用有机溶剂，提取过程不发生化学反应，故安全性好。生产过程所涉及的产品也无毒，但是本项目原料及产品均属于可燃物。根据业主提供资料，项目半成品储存区，完成后即出厂，不需要长期贮存。若在储存期间管理不善，可能引起火灾，对厂内设施和周边的环境造成危险。 ### 危险品构成重大危险源的临界量见下表。 表7-4 本项目涉及构成重大危险源的危险品临界量 序号; 类别; 危险化学品名称; 临界量（t）. 1; 第3.3类 高闪点易燃液体; 樟油; 5000. 根据本项目生产和储存的危险品涉及重大危险源物质的存在量如下表所示。 表7-5 本项目涉及危险品存在量 序号; 物质名称; 最大存在量. 1; 樟油; 2.1t. 重大危险源的辨识指标有两种情况： 单元内存在的危险物质为单一品种时，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定位重大危险源。单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定位重大危险源。 Q=q1Q1+q2Q2+...+qnQn 式中：q1, q2, ..., qn —每种化学物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn —每种化学物质的临界量，t。 根据计算可知，本项目储存的危险化学品未构成危险化学品重大危险源。 ⑵评价工作等级 根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》评价工作级别划分以及本评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源辨识结果，环境敏感程度等因素： 本项目无重大危险源；评价范围无《建设项目管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区；社会关注区。将本项目风险评价工作等级定为：二级评价，对事故影响进行简要分析，和提出防范、减缓和应急措施。 表7-6 本项目风险评价等级 项目; 剧毒危险性物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃危险性物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感区; 一; 一; 一; 一. ⑶泄漏源项分析 本项目副产品主要采用180kg铁桶储存产品，在明火的条件下，将会发生火灾，从而引发爆炸，将会威胁员工生命安全和周围居民财产安全，此外，如果产品发生泄漏，油品如得不到及时的收集，将会污染地表水水质，进而下渗污染地下水。 ⑷风险防范措施 由于该项目主要危险因素是加工过程中发生火灾爆炸事故或泄漏事故，从环评的角度来说，风险措施主要是指防治火灾爆炸事故或者泄漏事故发生时发生时二次污染的各项对策措施，故本项目风险防治措施主要为泄漏事故防范措施和火灾事故防范措施。 ①泄漏事故防范措施 - A、在储存区设置围堰防止泄漏品外溢。 - B、储存区地面均浇注混凝土，外涂环氧树脂防渗。 - C、蒸干罐的安全装置应齐全完好，超温、超压保护装置应灵敏可靠，并定期对蒸馏罐进行检查，保证其正常运行。 - ②火灾事故防范措施 - A、配置相应量的灭火器材，并指专人管理，定期检查、维护。灭火器材要放置在明显和便于取用的地方，严禁挪作他用。 - B、加强对员工的教育培训，实习上岗制度，增强员工意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、生产的规程。 - C、制定发生事故时迅速撤离人员至安全区的方案。一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，立即报警。 7、产业政策符合性分析 本项目属于锯材加工项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改稿）和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40 号）的规定，本项目未列于鼓励类、限制类、淘汰类；项目所使用的设备不在其限制和淘汰类，因此，项目属于国家允许建设项目，符合国家产业政策。 8、项目平面布置合理性分析 ### 拟建项目厂区大门设备南面，靠近乡道，项目西面为办公室，用于员工办公，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅，办公生活区与生产厂区距离能安全满足需求，可以减轻项目外排污染物对周围环境敏感点及办公生活区的影响。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。因此厂区平面布置基本合理。 9、环保投资估算 建设项目总投资180万元，其中环保投资36万元，占总投资的20%。具有环保投资见表7-5。 表7-5 项目环保投资一览表 污染控制类型; 控制措施; 投资额（元）. 废水; 生活污水; 隔油池+化粪池; 2万. 生产废水; 循环水池; 7万. 废气; 水膜除尘系统; 水膜除尘; 15万. 25m排气筒; --; 8万. 固废; 生活垃圾; 定期清运至垃圾填埋场; 1万. 固废暂存间; 集中收集后外售; 1万. 噪声; 噪声控制; 隔声、围墙、绿化隔离带; 2万. 10、环境保护设施竣工验收计划一览表 表7-6 环境保护设施竣工环保验收计划一览表 验收目标 项目名称; 验收因子; 验收标准; 竣工验收项目. 废气; 食堂; 食堂油烟; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 油烟器+屋顶排放. 锅炉烟气; 烟尘; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 水膜除尘+25m排气筒. 锯木粉尘; 粉尘; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中二级标准无组织监控浓度限值; 无组织排放. 固废; 锅炉燃料燃烧和除尘; 燃烧灰渣、除尘沉渣; 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 及2013其修改单; 集中收集后外售. 生产过程; 锯木边角料、锯木灰尘; 集中收集后外售. 职工生活; 生活垃圾; 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）; 集中收集，交由环卫部门统一处理. 噪声; 设备噪声; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 墙体隔声、设备减震、围墙、绿化隔离带. 废水; 生活废水; CODcr、BOD5、氨氮、SS等; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作质标准; CODcr、BOD5、氨氮、SS等.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟 | 油烟废气 | 食堂油烟经油烟净化装置引风机引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  | 锅炉烟气 | NO2、SO2、烟尘 | 25m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉标准 |
|  | 锯木粉尘 | 粉尘 | -- | 采用4mg/m3作为小时标准 |
|  | 水汽蒸馏 | 异味 | 少量 | 少量 |
|  | 工艺废气 | 非甲烷总烃 | -- | 非甲烷总烃界外浓度最高点≤4mg/m3 |
| 水环境 | 生活用水 | CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 灌溉 |
|  | 生产废水 | CODcr、BOD5、氨氮、pH | 循环水罐 | 循环使用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾暂存处 | 交由环卫部门处理 |
|  | 生物质锅炉 | 生物灰渣 | 固废暂存间 | 集中收集后外售 |
|  | 生产 | 锯木灰尘、边角料 |  | 集中收集后外售 |
| 噪声 | 主要为生产设备噪声，采取采取低燥声设备、密闭性隔声板材、设备围墙、加强场地绿化等措施能达到厂界的噪声值设备噪声值《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： - 厂区四周、生产区和生活区之间绿化，阻隔无组组排放和减低噪声外排影响； - 厂内各道路硬化处理，减少扬尘； （3）固废及生活垃圾及时清运，不乱倾倒。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、项目概况 岳阳县红亮木业有限公司于2018年2月23日与岳阳市岳阳县柏祥镇临港村周家组10号签订了租赁协议，租赁了荒山及少许自留地。总占地面积6000m2，主要为木材加工车间、锅炉区、食堂、办公室等。总投资180万元，环保投资36万元，占总投资20%。 1、环境质量现状评价分析 环境空气质量现状：监测结果表明，区域环境空气中SO2、NO2、PM10的监测因子均达标，评价区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 水环境质量现状：监测结果表明，项目西侧无名池塘的监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。项目地水井监测因子均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求。 声环境质量现状：监测资料表明，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 生态环境现状：项目位于岳阳县柏祥镇临港村周家组10号，项目区域无珍稀动植物和文物保护区，主要为农田，生态环境现状良好。 二、环境影响评价结论 1、施工期环境影响分析结论 项目施工期会产生少量的施工扬尘，建设单位加强管理，不会对外部造成明显影响。项目噪声主要是施工作业产生施工噪声，施工单位必须加强措施对施工安装工序进行合理安排，禁止夜间施工，噪声对周边环境的影响很小。施工废水设置沉淀池，用于场地内抑尘，不外排，生活污水经隔油池+化粪池处理后用于菜地灌溉，对地表水环境影响小。施工期间产生建筑垃圾、装修垃圾运送至指定堆放处，生活垃圾交由环卫部门处理，固体废物都能得到妥善处理。 2、营运期环境影响分析结论 ①大气环境 拟建项目配有食堂，食堂油烟经油烟净化器处理后经屋顶排放，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；拟建项目配有2台（1备1用）燃生物质成型锅炉，锅炉烟气中主要污染为烟尘、SO2、NOX，锅炉烟气经水膜除尘处理后至一根25m高排气筒外排，能满足项目地《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃煤锅炉的标准限值要求。根据预测，本项目的锅炉排放的废气对环境空气的贡献较小，不会造成环境功能区超标，能满足项目地《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 ②声环境 拟建项目营运期主要噪声为锯木机、锅炉风机等，设备噪声声级在75~90dB（A）。通过合理布局、采用低燥声设备、密闭性隔声板材、设备围墙、加强场地绿化等措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围环境影响小。 ③水环境 拟建项目生产废水循环使用，不外排。生活污水经隔油池+化粪池处理后，用于周边菜地灌溉。不会对当地水环境造成不利影响。 ④固体废物 拟建项目生物质锅炉燃料灰尘和除尘沉渣集中收集后外售，生活垃圾经集中收集后交由环卫部门统一处理。锯木灰尘、边角料集中收集后外售，该项目运营期固体废弃物可得到妥善处理，对周围的环境无明显影响。 三、环境影响评价结论 1、产业政策相符性 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于淘汰类及限制类。项目用地不占用基本农田，不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定。本项目符合我国现行的产业政策。 2、项目平面布置合理性分析 总图布置合理性结论及建议：项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源（车间）布置厂区西侧，锅炉系统布置在厂区西北侧，车间内按照工艺顺序，各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅。办公室布置在西南侧，办公室生活区与生产厂区距离能安全满足需求，可以减轻项目外排污染物对周围环境敏感点及办公生活区的影响，因此厂区平面布置基本合理。 3、环保投资 建设项目总投资180万元，其中环保投资36万元，占总投资的20%。类比其他同类型项目，项目环保措施经济可行。同时，根据工程分析，经采取上述措施后，项目各项污染物均能得到有效处理或处置，技术也可行。 四、环境影响评价结论 1、结论 拟建项目符合国家产业政策；在落实本评价提出的各项污染防治措施后污染物均能达标排放，项目实施后对周围环境的影响小，当地环境质量仍能符合功能区划要求；在落实风险防范措施及应急预案下，可将事故风险控制在可以接受的范围内；项目布局相对合理，项目建设后具有良好的经济与社会效益。 2、建议 （1）项目运营期加强对（烟）粉尘回收处理设施的管理，保证烟尘达标排放； （2）固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用及外售，无利用价值的集中存放，委托环卫部门统一清运； （3）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放。在当地环保部门的指导下，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保污染物达标排放； ### （4）加强安全生产教育，建立完善的安全生产管理制度，建立消防措施和配备相关的消防设备。 （5）须按本次环评想环境保护管理部门申报的规模进行投产，如生产规模、主要工艺或设备等有变动时，应及时向环境保护部门申报；

预审意见: 经办人: 公章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 经办人: 公章 年 月 日

审批意见: 经办人: 公章 年 月 日