表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30吨淡水鱼、酱卤肉制品项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市卓香食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 程斌 |  |  | 联系人 | 程斌 |  |  |
| 通讯地址 | 华容县梅田湖镇梅田村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15292027333 |  | 传 真 | - | 邮政编码 | - |  |
| 建设地点 | 华容县梅田湖镇梅田村 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | - |  |  | 批准文号 | - |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C1499-其他未列明食品制造 |  |  |
| 总面积 （m2） | 2000 |  |  | 绿化面积（m2） | 25 |  |  |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中环保投资（万） |  | 7 | 环保投资占总投资比例 |  | 14% |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投产 日 期 |  | 2018年12月 |  |  |  |
| 编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日修订，2016年9月1日施行； （3）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令【2017】第682号，2017年7月16日修改，自2017年10月1日起施行； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行； （5）《中华人民共和国水污染法防治实施细则》，中华人民共和国国务院令第284号，2000年； （6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日施行； （7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2005年4月1日起施行； （8）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2016年11月修正； （9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016年5月修订; （10）《国家危险废物名录》，2016年8月1日起施行； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1施行，2018年修正）； （12）《中华人民共和国节约能源法》； （13）国务院《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）； （14）国务院办公厅《关于印发2009年节能减排工作安排的通知》（国办发[2009]48号）； （15）《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号）； （16）《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号）； （17）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）； （18）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部公告 工产业[2010]第122号）； （19）《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）公告》工节[2009]第67号； （20）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016)； （21）《环境影响评价技术导则 水环境》(HJ/T 2.3-93)； （22）《环境影响评价技术导则 声环境 》(HJ 2.4-2009)； （23）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008)； （24）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011)； （25）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）； （26）《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9）； （27）《环境保护实用数据手册》(胡名操 主编)； - （28）岳阳市卓香食品有限公司环境影响评价委托书； - （29）岳阳市卓香食品有限公司提供的其它相关资料数据。 工程内容及规模 1.项目由来 随着社会的发展和生活节奏的不断加快，鱼肉制品熟食已越来越受到广大消费者的青睐，作为方便食品之一的熟食系列，因为品种多元化、包装轻巧、携带方便、即开即食、口感好、并有一定的营养价值，已逐渐被广大消费者接受。湖南的熟食制品以其特有的麻、辣、香、鲜与制作上的精益求精，特别受到了消费者的喜爱，已成为家喻户晓的小食品，具有广泛的消费群体。目前，在湖南各商场、超市及小摊点，湖南熟食制品的市场占有率高达90%以上，外省如北京、温州一带，市场占有率也达到30~40%。随着湖南熟食系列产品的进一步开发完善，熟食加工业将会成为湖南省重要的产业之一。 岳阳市卓香食品有限公司抓住市场的发展，在湖南省岳阳市华容县梅田湖梅田村1租赁厂房建设年产30吨淡水鱼、酱卤肉制品项目，主要从事淡水鱼、酱卤肉的生产、加工、销售。 岳阳市卓香食品有限公司位于华容县梅田湖镇（租用租赁华容县梅田湖镇梅田梅田村厂房，原厂房为蔬菜加工），法人代表为程斌，主要销售范围为梅田湖镇及华容县城区，本项目距离梅田湖镇及华容县城区距离分别为0.8km、15km。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017版，2018年修订） “三、食品制造业 16营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”中的有关规定，岳阳市卓香食品有限公司年产30吨淡水鱼、酱卤肉制品项目需编制环境影响评价报告表。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2.工程内容及规模 2.1项目名称、地点、建设性质及投资 （1）项目名称：年产30吨淡水鱼、酱卤肉制品项目 （2）项目性质：新建 （3）总投资：50万元 （4）项目位置：华容县梅田湖镇梅田村1组（详见项目地理位置图）。 2.2工程内容及规模 项目用地为租赁华容县梅田湖镇梅田梅田村厂房（原厂房为华容县万家红食品有限公司，主要从事蔬菜加工），总用地面积2000m2，总建筑面积645m2，主要建筑物为1栋综合办公楼（含宿舍）、1栋食堂，1栋生产厂房、1栋锅炉房、1栋配电间，厂区已配套建设完善的给排水、供配电、道路硬化等公用配套设施。 项目主要经济技术指标见下表1-1。 表1-1 项目主要经济技术指标一览表 序号; 工程名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总用地面积; m2; 2000; /. 2; 总建筑面积; m2; 645; 均已建. 其中; 办公综合楼; m2; 90; 含办公、宿舍区. 食堂; m2; 24; /. 生产厂房; m2; 466; /. 锅炉房; m2; 8; 0.5t/h生物质锅炉. 原料仓库; m2; 25; /. 成品仓库; m2; 32; /. 3; 环保工程; 生产废水：一体化污水处理设施; m3; 5t/d; 新增. 生活废水：隔油池+化粪池; m3; 50; 已有. 锅炉废气：布袋除尘+20m排气筒; 套; 1; 新增. 挥发性恶臭：集气罩+活性炭过滤+15m排气筒；车间工人配备口罩等劳保措施; 套; 1; 新增. 油炸废气：油烟净化器+15m排气筒（与挥发性恶臭一并排放）; 套; 1; 新增. 食堂油烟：油烟净化器; 套; 1; 已有. 项目主要产品及方案见下表1-2 表1-2 项目主要产品及方案一览表 序号; 主要产品及方案; 数量（t/a）. 1; 淡水鱼; 15. 2; 酱卤肉; 15. 产品符合《食品安全国家标准》（GB 2714-2015）要求。 2.3原辅材料消耗和主要设备 本项目主要原料为风干肉类、鲜鸡脖、风干鱼尾等，加工主要原辅材料消耗见下表1-3。 （1）项目主要原辅材料消耗 表1-3 项目原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 风干肉类; 吨; 5; 东山. 2; 鲜鸡脖; 吨; 10; /. 3; 风干鱼尾; 吨; 15; 洞庭湖. 4; 食用油; 吨; 2; 市场采购. 5; 味精; 吨; 0.05; 市场采购. 6; 盐; 吨; 0.1. 7; 八角; 吨; 0.03. 8; 桂皮; 吨; 0.02. 9; 辣椒; 吨; 0.1. 10; 包装袋; 万个; 100; /. 11; 纸箱; 个; 300; /. 12; 电; 万度/a; 1.2; 农电电网. 13; 水; t/a; 506.9; 地下水. 14; 成型生物质颗粒; t/a; 49; 市场购买、压块生物质. 15; 活性炭; t/a; 0.2; 市场购买. 备注：鲜鸡脖为采购市场上处理好的洗净冷冻的鲜鸡脖，只需解冻油炸即可卤制，不需清洗；购买的风干肉类及风干鱼尾可直接卤制，不需解冻，也不需脱盐及清洗。所有原辅材料均必须符合《食品安全国家标准》（GB 2714-2015）要求。且本项目不允许有脱盐工序、清洗工序及宰杀工序。项目原辅材料和产品的储存均需按相关标准要求分类、分区有序地存放在仓库或车间内的相应储存区域内，并设置明显标志；项目原辅材料和产品的运输方式为封闭包装后采用汽车运输方式。 （2）项目主要设备 本项目机械设备列表详见下表1-4。 表1-4 项目主要机械设备表 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 1; 型油炸机; 翻斗式; 1; 利旧. 2; 卤锅; /; 2; 利旧. 3; 拌料机; /; 1; 利旧. 4; 喷码机; /; 1; 利旧. 5; 真空机; /; 4; 新增. 6; 卧式杀菌锅; /; 1; 利旧. 7; 蒸汽锅炉; 0.5吨，LHG0.5-0. 7型蒸汽锅炉; 1; 利旧. 8; 粉碎机; /; 1; 新增. 9; 制冷机; BF10G2-36.0; 1; 新增. 项目制冷设备使用的制冷剂为氟利昂R-22，制冷剂年用量为2kg，主要用于原材料保鲜。. 通过对照分析，上表所示的设备没有《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正）中的限制类、淘汰类产品，不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）公告》工节[2009]第67号，不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》工产业[2010]第122号。 3.平面布置 本项目整体呈矩形，大门设置在东北侧，临乡村道路，交通便利，主要建筑为办公综合楼1栋，生产厂房1栋，锅炉房1栋，配电间1栋厂区进门为道路，项目生产车间布置在西边，办公楼食堂等布置在北侧，西南侧为锅炉房，沉淀池位于项目西北侧，紧邻大门为物流通道，项目东侧为公路，有利于物料运输。具体平面布置图见附图二。 4.给排水及公用工程 （1）给水 水在生产过程中主要作为锅炉蒸汽用水卤制用水、清洗水以及生活用水。本工程以自采地下水为水源，能满足本项目的生产、生活和消防的正常供水。根据《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2014）和建设单位提供资料，项目员工10人，2人居住在厂区职工宿舍，8人不在厂住宿，居住员工生活用水按145L/人·d，不在厂住宿员工生活用水按80L/人·d（带食堂），年生产时间为120d，用水量为0.93m3/d（111.6m3/a）。锅炉蒸汽产生量为0.5t/h，初次用水量为1.5t，每天补充水量为20％（约为0.3t/d），年补充水量为36t，则锅炉蒸汽用水量为37.5t/a，项目卤锅初次用水量为0.2t，每天补充水量为50％（约为0.1t/d），年补充水量为12t，则卤锅用水量为12.2t/a。项目设备、地面冲洗、包装高温杀菌冷却水及化验废水用水量为1.59t/d（190.8t/a），项目除尘用水量为135m3/a，在除尘过程中约15%的水被蒸发随烟气带走，则项目补充新鲜水量为20m3/a，所以项目除尘总用水量为155m3/a，出部分蒸发，其余全部循环使用，不外排。，故项目总用水量为4.22t/d（506.9t/a）。 （2）排水 项目厂区内实行雨污分流， 水由厂区内雨水管道收集排入北侧渠道；本项目锅炉蒸汽全部散失损耗，设备、车间地面清洗水排放量为1.26m3/d（149.44m3/a）；项目包装高温杀菌冷却水排放量为2.4m3/a（0.02m3/d）；鲜鸡脖解冻废水外排水量为30m3/a（0.25t/d）；产品化验废水排放量为0.9m3/a（0.0075m3/d）；生活污水排放量为0.74m3/d（89.3m3/a）。项目废水总排放量为272m3/a（2.27m3/d），项目生活废水经厂区现有隔油沉淀+化粪池处理后与生产综合废水一起入厂区一体化污水处理设施处理，设计规模为5m3/d，能满足要求，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后由排入附近农灌水体。最终排入藕池河。 （3）能源 项目供电设计考虑生产和生活的正常照明系统、设备运行的供电系统，消防系统、排风系统等。项目厂区电力由农电电网提供，完全满足其需求。 项目熟制工艺需求的蒸汽由一台0.5t/h生物质锅炉提供，锅炉运行时间为3h/d（360h/a），可满足项目生产需求。 5.劳动定员 本项目劳动定员10名，其中8人不在厂区内住宿，2人居住在职工宿舍。年生产天数为120天，采用1班8小时制，可满足项目生产、管理及运营需求。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目位于华容县梅田湖镇梅田村，为租赁梅田村空置厂房，项目地原厂房为华容县万家红食品有限公司，于2012年从事蔬菜加工，2017年停产，目前空置，厂区内现已有雨污分流系统，项目东侧、南侧为梅田村居民，西侧为农田，北侧为乡村道路、渠道及已经空置的防汛抗洪指挥部，根据现场勘查，本项目为新建项目，项目本身无原有污染源及环境问题，且项目租赁地为空地，不存在原有污染源及环境问题。 |

表二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （一）地理位置 华容县位于湖南省北部边陲，岳阳市西境，地处东径120°18′31″—113°1′32″，北纬29°10′18″—29°48′27″。北倚长江，南滨洞庭湖。周邻6县（市）、场，东与岳阳市君山区交界，西与益阳市南县相邻，南连国营北洲子农场，北接湖北省石首市，东北与湖北省监利县隔江而望。县境广袤70公里，境内东西最大横距68公里，南北最大纵距80公里。集雨面积1612平方公里，占全省面积的0.76%。其中平原1028平方公里，占56%；低山丘岗区328平方公里，占17.8%；水面255平方公里，占26.2%。 本项目位于华容县梅田湖镇梅田村，项目地理位置图详见附图一。 （二）地形、地质 华容县位于扬子准地台的江南地轴上，处于洞庭湖凹陷与汉水凹陷的接触部，属于既具有强烈挤压稽皱上升运动，又有升降运动的江南古陆，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征较为明显：东北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。从最高峰雷打岩(海拔382.9米)到最低点东湖湖底(海拔21米)，高差361.9米，县城标高35m~26m，大部分地面标高在30m左右。现代地貌主要是由于燕山运动形成的“华容隆起”与长江洞庭湖泄洪所起的控制、塑造作用所形成。 境内地层发育齐全，但由于先期构造的破坏，岩浆岩的侵入及第四世纪沉积物的大面积覆盖，因而古生界全部缺失，元古界、中生界各缺失一部分。以新生界第四纪最发育，次为白垩纪，元古界则在桃花山有大量出露，南山也有零星露出。 境内岩浆岩出露面积为170平方公里，主要分布在东北部的桃花山一带，均为花岗岩类，形成时代为燕山早期和晚期。 全县按地貌类型可以分为平原和山地两大类。平原面积1028平方公里（不含江、湖、河、库等水域），按成因可分为江河平原、溪谷平原和滨湖平原。山地总面积328平方公里，按高程可分为岗地、丘陵、低山3类。本项目选址地处平原区域，周围地势开阔、平坦。 （三）气候、气象 华容县属中亚热带向北严热带过度地区的大陆性季风湿气候，在中国气候分区中，属长江中游气候大区。主要气候特征是：光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。据华容县气象局资料，历年年平均气温16.7℃，极端最高气温40℃，极端最低气温零下12.6℃。6-7月为南风，其他月份偏北风，年主导风向为北风，年平均风速3.0m/s。气温年变化差大，日变化小。年平均降水量1214毫米（华容城关站），年最大降水量2033.7毫米，年最小为750毫米，最大三日降雨399.6毫米，最大日降雨227.8毫米，年降雨日平均134.3天。年降水量的地域分布比较一致，地域之间的年降水量差异在100mm上下。初霜早，霜期长，无霜期261.7天，县境内水域大，空气湿润，干燥度小，年平均相对湿度81%。冷空气由此侵入湖南，冬春多寒潮，夏季降水集中，往往形成风、雹、涝灾害。 华容处于低纬区内，全年太阳可照时数为4426.9小时，但实际日照时数仅1612.4小时，年日照率为36％。境内日照时数由北向南呈递减趋势，境内东北地区，日照时数在1800小时以上，境南的注滋口、插旗及东湖一带日照时数1700小时以下，为低值区。 （四）水文 华容境内湖泊星布，河流网织，水系发达。有内湖21个，蓄水面积74.5平方公里，调蓄水量12154万立方米，内河8条，长95.1公里，蓄水量3857万立方米。水库59座，其中中型水库2座，小（一）型水库6座，小（二）型水库51座，山塘港土当6208处，总蓄水量6873万立方米。长江水系藕池河、华容河穿境而过。加上每年平均降雨量1214毫米，总产水量21.3亿立方米，减去蒸发量6.3亿立方米，水资源总量为15亿立方米，其中地表水为11.4亿立方米，地下水为3.6亿立方米，是名副其实的“水乡”。 区内地表水域较为广阔，水资源非常丰富，除丰富的地表水资源外，规划区亦有丰富的地下水资源。开采深度约在20～50米之间，单井涌水量每日1000～5000立方米，矿化度0.2～0.5克/升。 项目东侧为藕池河东支，藕池河口位于长江右岸新厂下10公里处，在湖北省石首市和公安县交界的天心洲附近。藕池河支流较多，从入口分为康家岗及管家铺二口，其下又分为若干支流。据其分合关系，习惯分东支、中支、酉支3条支流。按流量大小区分，管家铺为主流。东支从藕池口进口后经康家岗、管家铺、老山嘴、黄金嘴（即湖北省久合垸北端），江波渡、梅田湖、扇子拐、南县城、九斤麻、罗文窑北、景港、文家铺、明山头、胡子口、复兴港、注滋口、刘家铺、新洲注入东洞庭湖，全长91公里。 从黄金嘴往西有一支流南下，称藕池中支，在湖南境内称荷花嘴河，从黄金嘴团山寺至陈家岭（南县南鼎垸头上）分为东西两支，西支称陈家岭小河，东支称施家湾小河，过南鼎垸之后，在华美垸尾上两支流相汇南下，经荷花嘴、下游港至下柴市与藕池西支相汇后，由三岔河至茅草街与法水、虎渡合流入湖。藕池西支，又称安乡河、官挡河，从康家岗，沿荆江分洪区南堤再经官挡、曹家铺、麻河口、鸿宝局、下柴市、厂窖。三岔河至下狗头洲，全长86公里， 另外藕池河东支至华容集成大垸北端殷家洲一支往西，经鲇鱼须、宋家嘴、沙口、悬河口至九斤麻又与主流汇合，这段小河全长26公里，习惯称站鱼须河。藕池河东支到九斤麻后，一支往南，一支往东，形成X形，往南的称沦江，经乌嘴。小北洲、中鱼口、沙港市、三仙湖、八百弓至茅草街，与松滋及藕池中、西汇合入，沦江全长39公里。目前河床淤塞，全年能通航仅2-3个月，往东自九斤麻以下称注滋口河。其交叉一段长约1公里多，系民国二十四年（1935年）开挖，称扁担河。 （五）植被及生物多样性 华容县境内已知的华容野生植物和已经驯化用于林业生产的栽培植物共有904种(包括变种)，按其利用价值可分为防护、用材、食用、药用、工业、农业、观赏等6类。粮食作物有水稻等17种；经济作物有棉花等13种；油料作物有油菜等9种；水果作物有板粟等19种；蔬菜作物有辣椒等58种；绿肥作物有红花草籽等5种；水生植物和野生植物有莲藕等11种。主要养殖家畜家禽共有10种；水生动物有青鱼、鲫鱼等鱼类117种。野生动物有国家一级保护动物中华鲟等10种；二级保护动物有江豚、丽蚌等37种；三级保持动物有豺狗等63种。鸟类有八哥、麻雀等130种。兽类有黄鼠、蝙蝠等23种。 据调查，本工程区人类活动较为频繁，主要为人工种植的经济作物以及家畜家禽，区域内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1.空气环境质量现状 本次环评采用湖南精科检测有限公司对项目建设地现场监测数据 监测点位：项目建设地上风向北侧6m处原防汛抗洪指挥部所在地、项目地下风向东南侧12m处居民所在地 监测因子：SO2、NO2、PM10 监测时间：2018年6月6日～12日连续7天监测。 采样和分析方法：采样按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的规定执行。 监测结果统计：见表3-1。 表3-1 本项目拟建地环境空气质量监测结果统计表（单位：mg/m3） 监测点; 统计项目; SO2; NO2; PM10. 项目地上风向北侧6m处原防汛抗洪指挥部所在地; 最小值; 0.016; 0.020; 0.054. 最大值; 0.028; 0.042; 0.068. 超标个数; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 项目地下风向东南侧12m处居民所在地; 最小值; 0.016; 0.032; 0.067. 最大值; 0.033; 0.047; 0.087. 超标个数; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 执行标准; 0.15; 0.08; 0.15. 由表3-1可知，项目地上风向北侧6m处原防汛抗洪指挥部所在地、项目地下风向东南侧12m处居民所在地SO2、NO2、PM10监测浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在地大气环境质量较好。 2.地表水环境质量现状 本项目废水经厂区污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后由排入项目北侧农灌水体，最终排入藕池河。本次环评水环境质量数据采用湖南精科检测有限公司2018年6月6日对项目地北侧115m处农灌渠、北侧紧邻厂界的农灌渠、项目地东边164m处藕池河东支的现状监测数据。 监测因子： pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷及DO。 监测时间：2018年6月6日。 监测布点：项目地北侧115m处农灌渠、北侧紧邻厂界的农灌渠、项目地东边164m处藕池河东支。 监测分析方法：按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的有关规定和要求进行。 - 监测结果统计与评价 表3-2 水质监测数据 单位：mg/L（pH无量纲） 监测布点; 监测因子; 分析或测试结果; 超标率（%）; 最大超标倍数; 执行标准（Ⅲ类）. 项目地北侧115m处农灌渠; pH; 6.81; 0; 0; 6~9. DO; 5.9; 0; 0; ≥5. CODCr; 16.2; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.8; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.702; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.09; 0; 0; ≤0.2. SS; 10; /; /; /. 石油类; 0.02; 0; 0; ≤0.05. 北侧紧邻厂界的农灌渠; pH; 6.79; 0; 0; 6~9. DO; 6.4; 0; 0; ≥5. CODCr; 18.7; 0; 0; ≤20. BOD5; 3.4; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.806; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.12; 0; 0; ≤0.2. SS; 12; /; /; /. 石油类; 0.03; 0; 0; ≤0.05. 项目地东边164m处藕池河东支; pH; 6.92; 0; 0; 6~9. DO; 6.8; 0; 0; ≥5. CODCr; 10.3; 0; 0; ≤20. BOD5; 1.9; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.580; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.03; 0; 0; ≤0.2. SS; 5; /; /; /. 石油类; 0.01; 0; 0; ≤0.05. 由监测结果表明，项目地各水质监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，水环境质量较好。 3.声环境质量现状 本项目声环境质量数据采用湖南精科检测有限公司2018年6月6日~7日对项目所在地的现状监测数据，由监测数据可知，项目地东、南、西、北厂界昼间噪声为51.7~55.8dB(A)、夜间噪声为40.8~43.8dB(A)，项目北侧6m处原防汛抗洪指挥部所在地、东南侧12m处居民所在地昼间噪声为52.4~54.8dB(A)、夜间噪声为40.6~42.6dB(A)，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表3-3 声环境噪质量现状监测与评价结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 时间; 监测值; 执行标准. 昼间; 夜间. 项目东侧; 2018.6.6; 55.8; 42.6; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准：昼间60dB(A)；夜间50dB(A). 2018.6.7; 55.3; 43.5. 项目南侧; 2018.6.6; 54.2; 42.3. 57.0; 2018.6.7; 52.5; 41.5. 项目西侧; 2018.6.6; 52.9; 42.9. 2018.6.7; 51.7; 40.8. 项目北侧; 2018.6.6; 53.4; 43.8. 2018.6.7; 52.2; 42.1. 项目北侧6m处原防汛抗洪指挥部所在地; 2018.6.6; 52.9; 41.5. 2018.6.7; 52.4; 42.6. 东南侧12m处居民所在地; 2018.6.6; 54.8; 40.6. 2018.6.7; 53.0; 41.1. 2# 1# 代表大气环境监测点位 代表声环境监测点位 代表水环境监测点位 N 图3-1 项目监测布点图

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境 要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 性质规模; 保护级别. 声环境; 北侧原防汛抗洪指挥部; N; 6; 空置; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 东南侧居民; SE; 12-200; 25户. 北侧居民; N; 64-200; 15户. 大气环境; 北侧原防汛抗洪指挥部; N; 6; 空置; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 东南侧居民; SE; 12-500; 40户. 北侧居民; N; 64-200; 15户. 水环境; 农灌渠; N; 紧邻; 人工渠; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 农灌渠; N; 115; 人工渠. 藕池河东支; E; 164; 小河. 生态; 农田; 四周; /; /; /. 主要环境保护目标示意图见附图。 藕池河东支 农灌渠 农灌渠 项目地 原抗洪指挥部 居民 居民 图3-1 项目环境保护目标图

表四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 《污水综合排放标准（GB8978-1996）》表4中一级标准； 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中二级标准； 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准要求 锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）》中燃煤锅炉标准（SO2排放浓度不高于300 mg/Nm3、氮氧化物排放浓度不高于300 mg/Nm3、烟尘不高于50mg/Nm3）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类区标准； 《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》表1中二级标准 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中的标准； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建议总量控制指标: 建议本项目总量控制指标：SO2：0.016t/a，NOx：0.05t/a，CODcr：0.02t/a，氨氮：0.0012t/a。由建设方负责向当地环保部门提出总量指标来源及调剂方案或向环保部门进行排污权购买。 |

表五、建设项目工程分析

工艺流程简介： 本项目为淡水鱼、酱卤肉生产项目，项目使用的原材料为风干肉类，风干鱼尾及鲜鸡脖（市场上宰杀洗净处理好的），项目主要生产原料为风干鱼尾、风干肉类以及鲜鸡脖（鲜鸡脖需解冻及油炸处理），主要生产过程为：所有材料精选→鲜鸡脖解冻→鲜鸡脖油炸→所有材料卤制→所有材料拌料→包装→杀菌→装箱入库等工序，首先将采购来的原材料进厂，检查原料是否存在变质现象、异味；确认符合质量要求后，鲜鸡脖需经放入冷藏库解冻处理后入油炸机内进行油炸（温度180℃炸3分钟即可）；所有材料在夹层锅（电加热）内100℃条件下熟制，熟制好后再通过拌料（盐、食用油、香辛料、味精等辅料），包装后（摆平、称重、封口处理）在110℃左右袋装真空杀菌约10分钟，最后所得的产品装箱入库待售。项目产生的卤渣晒干后采用粉碎机打成粉后返回卤锅利用，粉碎过程中用密闭的布袋将出口绑紧，盛装，基本不会有粉尘产生。 本项目不进行包装袋的加工和商标印刷。 本项目生产工序及产污环节如下图： 鲜鸡脖处理工序： 废水 噪声 废气、噪声 废气 噪声、废水 精选检验 油炸 熟制、拌料 包装 解冻 高温灭菌 所有原材料 盐、味精、八角、桂皮、辣椒等辅料 质量检验 锅炉 蒸汽 水、生物质 成品 废气、噪声、固废 图5-1 项目生产工序及产污节点图 。 物料平衡： 表5-1 项目物料平衡一览表 项目; 分类; 名称; 数量; 单位; 备注. 入方. 1; 主要原料; 风干肉类; 5; t/a; 东山. 2; 鲜鸡脖; 10; t/a; /. 3; 风干鱼尾; 15; t/a; 洞庭湖. 4; 食用油; 2; t/a; 市场采购. 5; 味精; 0.05; t/a; 市场采购. 6; 盐; 0.1; t/a. 7; 八角; 0.03; t/a. 8; 桂皮; 0.02; t/a. 9; 辣椒; 0.05; t/a. 合计; /; /; 32.25; t/a; /. 出方. 1; 主产品; 淡水鱼; 15; t/a; 外售华容县城及周边地区. 酱卤肉; 15; t/a. 2; 检验; 变质原料及产品; 0.3; t/a; 外协处理. 3; 油炸; 油炸随废气带走; 0.17; t/a; 油烟净化器处理后外排. 4; 油炸; 废食用油; 1.78; t/a; 外售处理. 合计; /; 32.25; t/a; /. 水平衡图如下： 图5-2 项目水平衡图 施工期主要污染工序： 本项目为租赁生产厂房，不新增建设用地及新建建筑，施工期存在的环境影响环节厂房装修工程产生的装修废气、装修垃圾、施工生活废水、施工噪声以及少量的施工扬尘。 （1）施工废水 本项目主要施工废水为施工人员的生活废水，本项目施工人数约为5人，施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，按10L/人·d计算，则生活污水产生量约0.05m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS，工人生活污水排放按0.85计，为0.043m3/d。 表5-1 施工期生活污水水质一览表 单位mg/L 水质指标 废水种类; CODcr; BOD5; SS; 动植物油. 施工期生活污水; 300-500; 180-250; 150-300; 20-40. （2）施工废气 粉尘是指建筑施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含沙尘埃。废气包括装修时产生的油漆废气和建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。 ①粉尘 根据国内外有关资料，施工扬尘起尘量与许多因素有关。起尘量主要包括两类：装修材料运输进场装、卸及堆放过程产生的扬尘，各种施工车辆在运输过程中也会增加路面的起尘量。 ②油漆废气 油漆废气主要来自装修过程，由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，油漆废气的排放属无组织排放。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本报告仅对油漆废气作一般性估算。 根据市场调查，每100m2的建筑一般装修时需耗油漆2组左右(包括地板漆、墙面漆等)，每组油漆约10kg。在油漆过程中约有10%的油漆挥发形成废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯(约20%)，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。本项目新建建筑面积为645m2，则共需消耗油漆0.135t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约2.68kg。 （3）施工噪声 施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，主要来自车辆运输、设备安装等过程，具体情况见表5-2。 表5-2 主要施工设备的噪声值 单位：dB(A) 设 备; 噪声值; 设 备; 噪声值. 砂轮锯; 90; 卡车; 90. 电钻; 81; 木工刨; 81. 一般施工现场有多台机械同时作业，各机械噪声级叠加值将增加，这会对周围居住人群的生活造成一定的影响。 （4）施工固体废物 本项目施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾等。 高峰时施工人员及工地管理人员约5人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工人员每天可产生约2.5kg的生活垃圾。定点堆放，委托环卫部门处理。 营运期主要污染工序： 营运期污染工序主要为生产车间机器设备产生的噪声，生物质锅炉产生燃烧烟气及灰渣，熟制以及油炸过程中产生的少量挥发性废气、食堂油烟废气员工产生的生活污水、鲜鸡脖解冻废水、高温灭菌废水、化验废水以及生活垃圾等。 - 废水 （1）生产废水 营运期本项目用水主要为员工生活用水和生产废水。锅炉（0.5t/h）用水用于制蒸汽供车间使用，无废水外排。锅炉初次用水量为1.5t，每天补充水量为20％（约为0.3t/d），年补充水量为36t，则锅炉蒸汽用水量为37.5t/a。项目卤锅水循环使用，不外排，卤锅初次用水量为0.2t，每天补充水量为50％（约为0.1t/d），年补充水量为12t，则卤锅用水量为12.2t/a。 ①地面、设备冲洗废水 车间地面冲洗产生的废水主要污染物为SS、动植物油，浓度一般分别为300mg/L、50 mg/L，根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）》中的车间冲洗废水产污系数为2.5L/m2·d，项目需冲洗的生产车间面积为466m2，则冲洗废水产生量约为144m3/a（1.2m3/d），排水系数以0.9计，则项目地面冲洗水的用量为130m3/a（1.1m3/d）。 设备定期清洗（每天1次），冲洗废水经处理后外排。根据建设方提供经验数据，项目设备清洗废水的产生量为21.6m3/a（0.18m3/d），排水系数以0.9计，则项目设备清洗水的用量为19.44m3/a（0.16m3/d）；主要污染物为CODcr、BOD5、SS和动植物油，平均产生浓度分别约为1560mg/L、780mg/L、350mg/L、200mg/L。 以上废水由收集槽收集后统一排入厂区污水处理站处理。 ③包装高温杀菌冷却水 本项目食品制成袋装包装后进行高温杀菌，再用流动的冷却水进行冷却，冷却用水量约24m3/a（0.2m3/d），该冷却水可90%循环使用，10%外排，外排的冷却废水因受到包装袋表面在包装过程中可能沾有油脂的影响，含有一定的CODcr、BOD5和动植物油污染物，但浓度范围不高，一般CODcr、BOD5和动植物油污染物平均浓度分别约为120mg/L、30mg/L、15mg/L，外排水量约为2.4m3/a（0.02m3/d），可排入厂区污水处理站一并处理。 ②鲜鸡脖解冻废水 本项目鲜鸡脖解冻过程中，会有少量解冻水产生，主要污染物为CODcr、BOD5、SS和动植物油及微生物，根据建设方提供的资料，鲜鸡脖解冻废水约为30m3/a（0.25t/d），废水中污染物COD浓度取300mg/L，BOD5浓度取30mg/L，、SS浓度取250mg/L，动植物油浓度取15mg/L，可排入厂区污水处理站一并处理。 ④产品化验废水 本工程化验室化验主要内容有水分、蛋白质、脂肪、总糖、还原糖及微生物，根据建设方提供的资料，本项目产品化验用水量约为1m3/a（0.0083m3/d），排放系数为90%，则排放的质检废水量为0.9m3/a（0.0075m3/d），该废水中主要含有少量的COD和SS，属于一般工业废水，废水中污染物COD浓度取650mg/L，SS浓度取200mg/L，化验废水排入厂区污水处理站一并处理。 （2）生活废水 根据《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2014）标准，项目员工10人，2人居住在厂区职工宿舍，8人不在厂住宿，居住员工生活用水按145L/人·d，不在厂住宿员工生活用水按80L/人·d（带食堂），年生产时间为120d，用水量为111.6m3/a（0.93m3/d）。生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.74m3/d（89.3m3/a）。类比华容县居民生活污水浓度，其污染物平均浓度分别约为CODCr：350mg/L、BOD5：200 mg/L 、SS：150 mg/L，NH3-N：30 mg/L则污染物的产生量分别为CODCr：0.03t/a、BOD5：0.018t/a、SS：0.013t/a、NH3-N：0.003t/a。本项目产生的生活污水经厂区现有隔油池+化粪池处理后与生产废水一起经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入项目北侧农灌水体，最终排入藕池河。 以上废水产生总量为272m3/a（2.27m3/d），该废水的B/C约0.48，可生化性较好，本环评建议地埋式一体化污水处理设施处理，建议废水处理设计规模为5m3/d），处理后达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的一级标准（CODcr100mg/L，BOD520mg/L，NH3-N 15mg/L，SS70mg/L，动植物油10mg/L）后排入项目北侧农灌水体，最终排入藕池河。 （3）除尘废水 本项目锅炉生物质燃料燃烧烟气采用水冲式除尘处理工艺，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十分册）》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表——燃生物质工业锅炉中产污系数，烟气量取值为6240.28m3/t-原料，锅炉除尘用水气化比为0.4～0.8L/m3、取平均值0.6L/m3，则除尘用水量为135m3/a。在除尘过程中约15%的水被蒸发随烟气带走，则项目补充新鲜水量为20m3/a，除尘废水产生量为135m3/a（1.13m3/d），主要污染物为SS，浓度约为500mg/L，经充分沉淀后可循环使用。 表5-3 项目废水产生及排放情况一览表 类别; 污染物名称; 产生量和产生浓度; 排放量和排放浓度. 车间地面清洗废水; 废水量; 130m3/a; 进入厂区一体化污水处理系统统一处理. SS; 300mg/L 0.039t/a. 动植物油; 50mg/L 0.0065/a. 设备清洗废水; 污水量; 19.44m3/a. CODcr; 1560mg/L 0.03t/a. BOD5; 780mg/L 0.015t/a. SS; 450mg/L 0.0087t/a. 动植物油; 200mg/L 0.0039t/a. 包装高温杀菌冷却水; 污水量; 2.4m3/a. CODcr; 120mg/L 0.0003t/a. BOD5; 30mg/L 0.00007t/a. 动植物油; 15mg/L 0.000036t/a. 鲜鸡脖解冻废水; 废水量; 30m3/a. CODcr; 300mg/L 0.009t/a. BOD5; 30mg/L 0.0009t/a. SS; 250mg/L 0.0075t/a. 动植物油; 15mg/L 0.00045t/a. 化验废水; 污水量; 0.9m3/a. CODcr; 650mg/L 0.00059t/a. SS; 200mg/L 0.00018t/a. 生活污水; 污水量; 89.3m3/a; 经隔油+三级化粪池处理后进入厂区生化污水处理系统统一处理. CODcr; 350mg/L 0.03t/a. BOD5; 200mg/L 0.018t/a. NH3-N; 30mg/L 0.003t/a. SS; 150mg/L 0.013t/a. 综合废水（总外排废水）; 污水量; 272m3/a; 272m3/a. CODcr; 257mg/L，0.0699t/a; 77.1mg/L，0.02t/a. BOD5; 125mg/L，0.034t/a; 18.75mg/L，0.005t/a. NH3-N; 11mg/L，0.003t/a; 4.4mg/L，0.0012t/a. SS; 250mg/L，0.068t/a; 50mg/L，0.0136t/a. 动植物油; 36.8mg/L，0.01t/a; 5.52mg/L，0.0015/a. 2.废气 项目产生的卤渣晒干后采用粉碎机打成粉后返回卤锅利用，粉碎过程中用密闭的布袋将出口绑紧，盛装，基本不会有粉尘产生。产生的废气主要为锅炉燃烧废气、挥发性恶臭、油炸废气及食堂油烟。 （1）锅炉燃烧烟气 本项目拟建0.5t/h蒸汽锅炉1套，以成型生物质为燃料，年工作时间为120天，锅炉燃烧生物质为每天3个小时，锅炉燃料采用成型生物质燃料，燃料用量约为49t/a，成型生物质燃料干基含水量小于10%~15%，灰分含量小于1.5%，硫含量和氯含量均小于0.1%，氮含量小于0.5%，生物质燃料热量不低于4000kcal/Kg，约16760KJ/Kg。0.5t/h生物质蒸汽锅炉负荷运行情况下，1.25MPa 20℃（比焓85.19KJ/Kg）冷水加热至饱合蒸汽194℃（比焓2789.6KJ/Kg），需要的热量为：Q=500*（2789.6-85.19）=1352205KJ，锅炉运行热效率60%，生物质燃料热量16760KJ/Kg，则需要的入炉燃料量为：D=1352205/0.6/16760=135Kg/h。生物质含硫率为0.02%。即锅炉满足负荷运行时每小时生物质燃料消耗量为135Kg/h，所以生物质年耗量约为49t/a。依据4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产、排污系数表——生物质工业锅炉：锅炉使用过程中会产生燃烧烟气，主要污染物为SO2、NOx、烟尘。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中热力生产和供应行业中产排污系数计算，工业废气量产污系数6240.28标立方米/吨-原料，SO2产污系数17Skg/吨-原料，NOx产污系数1.02kg/吨-原料，烟尘产物系数0.5kg/吨-原料，据此计算本项目产生的烟气量为30.5万Nm3/a，产生SO2量为0.016t/a，产生浓度为53.6mg/m3，产生NOx量为0.05t/a，产生浓度为164mg/m3，产生烟尘量为0.025t/a，产生浓度为80mg/m3。锅炉烟气采用布袋除尘+20m排气筒处理，除尘效率为90%，据此计算本项目烟尘排放浓度为8mg/m3，排放量为0.0025t/a；SO2排放浓度为53.6mg/m3，排放量为0.016t/a；NOx排放浓度为164mg/m3，排放量为0.05t/a。项目锅炉废气产生及排放情况见表5-2。 表5-2 锅炉废气污染物产生情况一览表 污染物; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 环保措施. 废气量; -; 30.5万Nm3/a; -; 30.5万Nm3/a; 布袋除尘+20m高排气筒. SO2; 53.6; 0.016; 53.6; 0.016. NOX; 164; 0.05; 164; 0.05. 烟尘; 80; 0.025; 8; 0.0025. （2）挥发性废气 项目熟制等加工过程中使用的食用油、食用香精、味精、辣椒等调味料将会挥发产生少量的废气，熟制一般在常温室内进行，原辅材料不发生化学反应，产生的气体主要为拌料过程中调味料的挥发气味，形成调味剂废气以及熟制过程中产生的少量油烟废气。根据类比调查冠生园调味品等生产企业类别分析，产品的总挥发物的浓度在1-100mg/kg之间，其中单一化合物的浓度在μg/kg或ng/kg级，产品中对应的香气物质的含量是原料的10-6或10-9，产生的臭气浓度大于20（香味，无量纲），对车间工人和周围大气环境的影响有一定影响。 （3）油炸锅废气 本项目有全自动油炸设备1套，按国家《饮食行业油烟排放标准试行》GB18483-2001标准的要求，本环评价要求在油炸锅上方安装油烟净化器处理，烟气净化设施(去除率大于85%)，与挥发性恶臭气体一并通过15m高排气筒排放，油炸工序油烟污染物产生及排放情况见表5-3。 表5-3 油烟废气产生及排放情况 污染源; 油烟废气量（m3/h）; 产生情况; 治理措施; 排放情况. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 油炸 工序; 17000; 11; 0.18; 0.17; 安装油烟类烟气净化设施(去除率大于85%)，与挥发性恶臭一并通过15m高排气筒排放; 1.7; 0.027; 0.0255. 饮食业油烟排放标准(GB18483-2001); 2.0; /; /; 2.0; /; /. （4）食堂油烟废气 食堂废气主要是在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，取（最大值）4%计算，则食堂油烟日产生量为0.012kg，年产生量为1.4kg/a，集气罩总风量1000 m3/h，每天工作时间按5小时计，则油烟产生浓度为2.4mg/m3，油烟废气收集后经油烟净化器处理达标后引至楼顶排放，油烟净化器处理效率不得低于85%（按85%计），则油烟排放量可降低至0.21kg/a，排放浓度0.36mg/m3，小于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求。 3.噪声污染 本项目产生噪声的设备主要为油炸机、卤锅、拌料机、卧式杀菌锅等，噪声声级在70~85dB(A)之间，详见项目噪声源情况表。 表5-3 项目噪声源情况表 噪声源; 声压级[dB（A）]; 数量（台）; 源强位置. 油炸机; 85; 2; 厂房. 卤锅; 75; 1; 厂房. 拌料机; 75; 1; 厂房. 卧式杀菌锅; 75; 1; 厂房. 打码机; 70; 1; 厂房. 真空包装机; 70; 3; 厂房. 4.固体废物污染 本项目固废主要为员工产生的生活垃圾及成型生物质颗粒燃料燃烧后产生的灰渣、除尘废水沉渣。 （1）生活垃圾 员工生活垃圾，产生量按0.5kg/人•天计，项目劳动定员10人，年工作时间以120天计，则生活垃圾产生量为0.6t/a，清运至生活垃圾处理中心处置。 （2）生物质燃料灰渣 本项目使用生物质燃料量为49t/a，锅炉灰渣一般按燃生物质燃料量的20%计算，则锅炉灰渣产生量为9.8t/a，属一般固废，可用于西侧农田做无机肥。 （3）除尘废水沉渣 本项目生物质燃料产生烟尘为0.025t/a，其中除尘设备除尘量为0.0225t/a，则本项目循环水池产生沉积物量为0.0225t/a，定期空池清理，属一般固废，可用于西侧农田做无机肥。 （4）废活性炭 项目拟采用活性碳吸附净化处理挥发性恶臭废气，活性碳一次装填量为0.05吨，使用周期为3个月，每3个月更换一次，年使用量为0.2吨，则废活性碳产生量为0.2t/a，属性为HW12危险废物，可返回生产厂家回收再生。 （5）废食用油 项目油炸工序食用油的更换周期为1次/年，产品经油炸后更换下来的废食用油产生量约1.78t/a，经收集后外售至专业回收公司处理。属于一般固废。 （6）卤渣 本项目材料在熟制过程中产生的卤渣晒干后用粉碎机打成粉后返回卤锅利用，根据建设单位提供的资料，产生的卤渣量0.15t/a。属于一般固废。 （7）变质原料及产品 本项目为食品加工行业，在原材料、产品储存过程中有一定的变质品产生，根据建设方提供的相关资料及类比同类项目，该部分固废产生量控制在0.5%，本项目原材料及产品规模分别为30t/a、30t/a，则该类固废产生量为0.3t/a，属于一般固废，可分类收集后外协处理。

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大气污染物 | 锅炉烟气 | SO2 | 53.6mg/m3，0.016t/a | 53.6mg/m3，0.016t/a |
|  |  |  | NOx | 164mg/m3，0.05t/a | 164mg/m3，0.05t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 80mg/m3，0.025t/a | 8mg/m3，0.0025t/a |
|  |  | 搅拌、熟制工艺等挥发 | 恶臭 | 无组织排放 臭气浓度﹥20（无量纲） | 厂界臭气浓度﹤20（无量纲） 排放口臭气浓度﹤2000（无量纲） |
|  |  | 油炸锅废气 | 油烟 | 11mg/m3 0.17t/a | 1.7mg/m3 0.0255t/a |
|  |  | 食堂油烟废气 | 油烟 | 2.4mg/m3，1.4kg/a | 0.36mg/m3，0.21kg/a |
|  | 水污 染物 | 锅炉除尘水 | SS | 500mg/L，沉淀处理 | 循环使用不外排 |
|  |  | 综合废水（设备清洗废水、包装高温杀菌冷却水、鲜鸡脖解冻废水、化验废水、生活废水） | 废水量 | 272m3/a | 272m3/a |
|  |  |  | CODcr | 257mg/L，0.0699t/a | 77.1mg/L，0.02t/a |
|  |  |  | BOD5 | 125mg/L，0.034t/a | 18.75mg/L，0.005t/a |
|  |  |  | NH3-N | 11mg/L，0.003t/a | 4.4mg/L，0.0012t/a |
|  |  |  | SS | 250mg/L，0.068t/a | 50mg/L，0.0136t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 36.8mg/L，0.01t/a | 5.52mg/L，0.0015/a |
|  | 固体 废物 | 锅炉 | 生物质燃料灰渣 | 9.8t/a | 0（综合利用做农田无机肥） |
|  |  | 布袋除尘器 | 除尘废水沉渣 | 0.0225t/a |  |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 0.6t/a | 0（运至生活垃圾处理中心） |
|  |  | 油炸 | 废食用油 | 1.78t/a | 0（外售处理） |
|  |  | 熟制 | 卤渣 | 0.15t/a | 0（打成粉后返回卤锅重新利用） |
|  |  | 熟制 | 废活性炭 | 0.2t/a | 0（返回生产厂家回收再生） |
|  |  | 检验 | 变质原料及产品 | 0.3t/a | 外协处理 |
|  | 噪声 | 运营期厂区设备噪声70～85dB（A），经隔声减振等环保措施治理，并通过禁止汽车鸣笛，大声喧哗，设置警示标语，采用低噪音设备等措施，项目边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目为租赁现有生产厂房，施工期污染影响已得到治理和恢复，本项目不改变其原有生态环境，对生态环境的影响基本无影响。 |  |  |  |  |  |

表七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为租赁现有生产厂房，本项目不新增建筑面积及用地面积，主要施工期污染为装修废气、车辆运输扬尘及装修人员的生活废水及生活垃圾。 1、水环境影响分析 项目施工人数约为5人，施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，按10L/人·d计算，则生活污水产生量约0.05m3/d，工人生活污水排放按0.85计，为0.043 m3/d。其中主要污染物CODCr约为300~500 mg/L、BOD5约为180~250 mg/L、SS约为150~300 mg/L、动植物油约为20~40 mg/L，则各污染物（按最大浓度计）排放量CODCr约为0.0085 kg/d，BOD25kg/d，SS约为0.013 kg/d，动植物油约0.002kg/d。须隔油、沉淀处理后方可外排。 主要治理措施： （1）目前项目场地已有隔油池+沉淀池，能满足要求，容积约为50m3。 （2）禁止施工期间向周边环境随意倾倒废水。 2、大气环境影响分析 本项目施工期废气主要来源于建材运输产生的粉尘及装修废气等过程。主要治理措施： 施工期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区，影响最大的为项目东侧和北侧的居民。结合项目周边环境敏感点情况，本环评扬尘控制与治理措施如下： 合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料的运输必须进行密闭式运输并尽量避开尽量避免居民较为集中的区域，如本项目东侧和北侧居民区等路段。 另外，施工装修阶段使用的油漆和稀释剂应尽量使用无苯或低苯的环保型油漆及稀释剂，并注意加强场区通风，因其为面源扩散，并且装修周期较长，污染物单位时间排放量较小，无组织排放浓度可低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中》中周界外浓度限值的要求（甲苯﹤2.4mg/m3，二甲苯﹤1.2mg/m3），对大气环境的影响也较小。 3、声环境影响分析 施工期噪声包括砂轮锯、卡车、电锯和木工刨等机械施工噪声和运输车辆噪声，施工场地噪声叠加声级一般在85dB（A）左右，将对周边的居民住户造成一定影响。 根据一般建设工程项目类比表明，施工期主要噪声在自由空间经100m距离衰减后其噪声级约为45dB(A)，为减小其影响，在施工界面应设立隔离墙，尽量避免高噪声设备同时施工，高噪声设备在夜晚22时至翌日6时应禁止施工。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。经采取上述措施，对区域声环境影响较小。 4、固废环境影响分析 本工程建设期主要固废为生活垃圾等。施工期每天产生的生活垃圾约2.5kg，由环卫部门统一运往生活垃圾处理中心处理，对环境影响较小。 营运期环境影响分析： 1.地表水环境影响分析 项目运营期产生废水主要包括地面冲洗废水、设备清洗废水、鲜鸡脖解冻废水、包装高温杀菌冷却水、化验室废水、除尘废水和生活废水。 （1）生产废水 ①设备、地面冲洗废水 车间地面冲洗产生的废水主要污染物为SS、动植物油，冲洗废水产生量约为为130m3/a（1.1m3/d），设备清洗废水产生量为19.44m3/a（0.16m3/d），主要污染物为CODcr、BOD5、SS和动植物油，经车间导流沟收集进入厂区生化污水处理系统统一处理。 ②包装高温杀菌冷却水 高温杀菌冷却废水排放量约为2.4m3/a（0.02m3/d），外排的冷却废水因受到包装袋表面在包装过程中可能沾有油脂的影响，含有一定的CODcr、BOD5和动植物油污染物，进入厂区生化污水处理系统统一处理。 ③鲜鸡脖解冻废水 本项目鲜鸡脖解冻过程中，会有少量解冻水产生，主要污染物为CODcr、BOD5、SS和动植物油及微生物，根据建设方提供的资料，鲜鸡脖解冻废水约为30m3/a（0.25t/d），可排入厂区污水处理站一并处理。 ④化验废水 项目化验废水产生量为0.9m3/a（0.0075m3/d），该废水中主要含有少量的COD和SS，属于一般工业废水，化验废水排入厂区污水处理站一并处理。 （5）生活污水 生活废水排放量为89.3m3/a（0.74m3/d），生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别约为0.03t/a、0.018t/a、0.013t/a、0.003t/a。生活污水经隔油+三级化粪池处理后进入厂区生化污水处理系统统一处理。 ②锅炉除尘废水 本项目锅炉和油炸机生物质燃料燃烧烟气采用水冲式除尘处理工艺，产生废水主要污染物为SS，经充分沉淀后可循环回用于锅炉烟气除尘，除尘用水量约为6739.2m3/a。在除尘过程中约15%的水被蒸发随烟气带走，则项目补充新鲜水量为20m3/a，除尘废水产生量为135m3/a（1.125m3/d），主要污染物为SS，浓度约为500mg/L，经充分沉淀后可循环使用，不外排。对周围水环境影响小。 全厂排水实行雨水、污水分流，污水分质分流排放。雨水通过厂区专门设置的各建筑屋顶雨水面和建筑及场地周边的雨水明沟收集后，汇集到专门设置的雨水管道，进入到雨水管网。本项目产生废水的B/C约0.48，可生化性较好，本环评建议地埋式一体化污水处理设施处理，建议废水处理设计规模为5m3/d），处理后达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的一级标准后排入项目北侧农灌水体，最终排入藕池河。 综合以上分析，本项目营运期外排综合废水（包含车间冲洗水、设备清洗水、高温杀菌冷却水、鲜鸡脖解冻废水、化验废水和生活污水）2.27m3/d，主要污染物为CODcr、BOD5和氨氮、SS和动植物油；根据工程分析章节可知主要污染物为CODcr、BOD5和氨氮、SS和动植物油排放浓度为257mg/L、125mg/L、11mg/L、250mg/LL、36.8mg/L，本环评要求项目厨房废水经三级隔油池处理、员工生活污水经化粪池处理后与生产废水一并经地埋式动力一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的一级标准后排入项目北侧农灌水体，最终排入藕池河。经处理后的废水中COD（处理效率按70％）、BOD5（处理效率按85％）、NH3-N（处理效率按60％）、SS（处理效率按80％）、动植物油（处理效率按85％）浓度分别为77.1mg/L、18.75mg/L、4.4mg/L、50mg/L、5.52mg/L，则年排放量分别为0.02t/a、0.005t/a、0.0012t/a、0.0136t/a、0.0015t/a。 地埋式一体化污水处理装置是生活污水最常用的处理设施，使用其处理污水能保证污水中CODcr、NH3-N稳定达标。地埋式一体化污水处理装置既有缺氧 又有生物氧化单元。本项目采用的地埋式动力一体化污水处理装置，工艺说明如下： 工艺原理：地埋式污水处理装置主要是针对生活污水和与之类似的工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法，处理单元组成：(1)缺氧池；(2)接触氧化池；(3)二沉池； (4)污泥池；(5)风机室、风机。适用范围：适用于住宅区、饭店、宾馆、疗养院、学校、矿山、工厂、别墅等生活污水处理及类似的污水处理。特点：可埋入地表以下，设备上部种植花木、草坪，也可设置在室内；对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准；全自动控制，无需专业人员管理；操作简便、维修方便、工艺新、效果好、使用寿命长。实践证明，该处理工艺COD去除率在60%-90%之间，BOD去除率在80%-85%之间，氨氮去除率在60%-80%之间，SS去除率在70%-95%，可以满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中一级标准（CODcr100mg/L，BOD520mg/L，NH3-N 15mg/L，SS70mg/L，动植物油10mg/L）。由此可知，本项目生活污水处理工艺是可行的。 依据项目综合废水产生量为2.27m3/d，配置日处理能力5m3左右的地埋式一体化污水处理装置可满足项目污水处理需求。一套地埋式污水处理装置约1.5万元，运行成本每吨水约1元，能为投资方接受，经济上可行。上述分析表明，处理效果可使处理后的污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中一级标准，此工艺可根据污水的量及污水水质调整水力停留时间，可有效保证出水水质，运营期及时清淤的前提下，达标排放可靠。 另外，本项目的废水非正常排放情况，最主要的风险应当算厂区污水处理系统出现故障而导致的废水排放浓度超标，在事故发生时，首先应尽可能切断事故源，废水全部应急处理。根据项目的排污点位，本项目需在厂区污水处理系统旁应设置1座污水应急池。按照6小时的废水量，建议应急池容积不小于2m3，与污水处理站配套建设。为防止污染事故的发生，污水处理系统关键机电设备关键部位建议采用一用一备方式，厂区污水处理收集系统必须有相应备用阀门排放口切换引入污水应急池存放并对故障设置进行维修和启用备用设备等应急处理，待恢复正常后将应急池废水用泵抽送至厂区污水处理系统处理达标后排放。为了控制和减少事故情况下污染物从排水系统进入环境，任何风险事故情况下，废水必须处理达标后方可外排，切不可偷排或直排。企业需加强废水处理设施的管理和维护，制定环保设施运转管理程序和规范，定期对环保设施尤其是废水处理设备进行检查和维护，防患于未然。通过以上措施将有效的防止了废水事故排放对外环境水体的影响。 2.环境空气影响分析 （1）锅炉燃烧烟气 本项目设有一台0.5t/h燃生物质锅炉，燃料为成型生物质颗粒，锅炉使用过程中会产生燃烧烟气，主要污染物为SO2、NOx、烟尘。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中热力生产和供应行业中产排污系数计算，本项目产生的烟气量为30.5万Nm3/a，产生SO2量为0.016t/a，产生浓度为53.6mg/m3，产生NOx量为0.05t/a，产生浓度为164mg/m3，产生烟尘量为0.025t/a，产生浓度为80mg/m3。本项目锅炉烟气拟采用布袋除尘处理+20m排气筒高空排放，除尘效率为90%，据此计算本项目烟尘排放浓度为8mg/m3，排放量为0.0025t/a；SO2排放浓度为53.6mg/m3，排放量为0.016t/a；NOx排放浓度为164mg/m3，排放量为0.05t/a。满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放标准（SO2：300 mg/m3，NOx：300 mg/m3，烟尘：50 mg/m3）要求，对周边大气环境影响较小。 （2）挥发性废气 项目拌料及熟制加工过程中使用的食用油、食用香精、味精、辣椒等调味料将会挥发产生少量的废气，拌料一般在常温室内进行，原辅材料不发生化学反应，产生的气体主要为拌料过程中调味料的挥发气味，形成调味剂废气，以及熟制过程产生的油烟。根据类比调查冠生园调味品等生产企业类别分析，产品的总挥发物的浓度在1-100mg/kg之间，其中单一化合物的浓度在μg/kg或ng/kg级，产品中对应的香气物质的含量是原料的10-6或10-9，产生的臭气浓度大于20（香味，无量纲），对车间工人和周围大气环境的影响有一定影响。 据调查，本项目厂区外居民主要分布于厂区东面（5户），生产车间与居民点之间有办公楼相隔，产生废气对边环境的影响有一定的阻隔作用， 但为尽量避免项目产生的挥发性气体对周边居民的影响，本环评要求厂家拌料、熟制工序尽量布置在生产车间西侧，并加强拌料作业间密闭性，减少无组织废气的挥发。在拌料锅、煮锅上方设置集气罩将作业间的挥发性废气收集后经活性炭过滤+15m排气筒有组织排放，排放口臭气浓度可小于2000、同时对排放源集中抽风减少源强扩散后未收集部分无组织挥发的厂界浓度可小于20，根据类比调查冠生园调味品等使用同类原料和产生挥发性调味剂废气的生产企业采用相同措施处置的情况类比分析，能满足《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》中标准要求，对周围大气环境及敏感点影响较小。 另外，建议对操作工人配备口罩等劳保措施，减少其对车间工人的影响。 （3）电油炸锅废气 本项目有全自动油炸设备1套，按国家《饮食行业油烟排放标准试行》GB18483-2001标准的要求，本环评价要求在油炸锅上方安装油烟净化器处理，烟气净化设施(去除率大于85%)，与挥发性废气一并通过15m高排气筒排放，由工程分析章节可知，经处理后排放废气可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准要求。总之，本项目油炸工序车间经安装油类烟气净化处理设施处理后由与挥发性废气一并通过15m高排气筒排放，处理效率达85%以上，产生的废气对评价区域大气不会产生明显的影响。 （4）食堂油烟废气 食堂废气主要是在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。食堂油烟日产生量为0.01kg，年产生量为1.4kg，油烟产生浓度为2.4mg/m3。油烟废气收集后经油烟净化器处理达标后引至楼顶排放，油烟净化器处理效率不得低于85%（按85%计），则油烟排放量可降低至0.21kg/a，排放浓度0.36mg/m3，小于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求。 3.声环境影响分析 项目运营期噪声主要产生于油炸机、卤锅、拌料机、卧式杀菌锅等机械设备噪声，主要噪声设备位于生产车间，设备噪声源强及经减振、隔音后的噪声源强为75-85dB(A)。项目主要设备噪声产生及治理情况见下表7-2： 表7-2 项目主要设备噪声产生及治理情况一览表 单位：dB(A) 序号; 设备 名称; 数量; 治理前; 治理 措施; 治理后车间外; 位置; 备注. 1; 油炸机; 2; 85; 选用低噪设备、减震垫基础减震、车间和绿化带隔声; 65; 生产车间厂房; 连续运行. 2; 卤锅; 1; 75; 50. 3; 拌料机; 1; 75; 50. 4; 卧式杀菌锅; 1; 75; 50. 5; 打码机; 1; 70; 48. 6; 真空包装机; 3; 70; 45. 本项目机器设备均位于密闭厂房内，高噪声设备不多，且项目只在白班8小时作业。项目在厂房建筑、绿化设计等方面采取有效措施，以降低噪声的传播和干扰，同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 为使项目噪声对周围环境影响降低，建议采取以下噪声防治措施： ①加强设备日常运行维护及保养，确保运行正常； ②对于传输设备的旋转和传动部分以及接近地面的连轴节，传动轴，皮带轮等均装设防护装置。 ③对强噪声设备在支架下面安装橡胶减震设施，以降低噪声； ④加强物料装卸管理，降低物料装卸过程产生的噪声影响，厂区内禁止运输车辆鸣笛。； ⑤主要噪声源布置在厂区西（西侧为农田，无居民点）侧并尽可能布置在远离环境敏感点的一侧，增大主要声源与边界的距离；厂房设计中靠近厂界的墙尽量不设门窗或少设门窗，否则需设隔声门窗，做到尽可能屏蔽声源；利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，靠厂房的围墙结构隔声，该措施可以降低噪声15~20dB； 因此，本项目经采取以上防治措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对区域声环境影响较小。 项目运输路线主要为东侧乡村道路，项目运输过程产生的扬尘及交通运输噪声将不可避免地对当地居民产生一定影响，建议项目在运输过程减速行驶，不乱鸣汽笛；尽量避开中午及晚上休息时间运输；建议项目优化运输路线，减轻项目运输对当地居民的影响。 4.固体废弃物环境影响分析 本项目固废主要为员工产生的生活垃圾及成型生物质颗粒燃料燃烧后产生的灰渣、除尘废水沉渣、卤渣、废食用油均属一般固废。项目产生的废活性炭属于危险固废。 表7-1 项目固废产生情况及处理措施一览表 污染源; 产生量; 单位; 处理措施. 生物质燃料灰渣; 9.8; t/a; 西侧农田做无机肥. 除尘废水沉渣; 0.0225; t/a. 生活垃圾; 0.6; t/a; 生活垃圾处理中心. 废活性炭; 0.2; t/a; 返回生产厂家回收再生. 废食用油; 1.78; t/a; 外售至专业回收公司处理. 卤渣; 0.15; t/a; 返回卤锅重新利用. 变质原料及产品; 0.3; t/a; 外协处理. 生物质燃料灰渣、除尘废水沉渣均属一般工业固废，经收集后可用于西侧农田做无机肥。卤渣属于一般固废可打碎成粉后返回生产线重新利用，废食用油、变质原料及产品属于一般固废可外售处理，本环评要求建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》（2013修订）的相关要求建立一般固体废物堆放场地（锅炉房东侧单独隔离设置的一般固废堆放场，面积为5m2），不得到处堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置围墙并做密闭处理。 项目产生的废活性炭属于HW12危险废物返回生产厂家回收再生，其储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]中的相关要求进行。建设单位必须按相关标准在厂区内设专门的库房暂存（设置在车间内西南角，紧邻一般固废暂存间面积为5m2）并加强管理，暂存库采用钢筋混凝土框架结构，砖墙，钢筋混凝土屋面，能够防风、防雨，采用材料硬化并进行防渗，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。其运输和转运应符合《危险废物转移联单管理方法》执行，严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，运输车辆也必须有防渗漏设施。防止危险废物在贮存及转移过程中产生二次污染。采用桶装密封暂存后置于室内单独设置规范的危险废物储存区内，此外还必须加强巡查监管，定期对贮存危险废物的贮存设施进行检查，如发现破损，应及时采取措施清理更换。 项目生活垃圾经垃圾桶收集之后，清运至生活垃圾处理中心处置。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 5.生态影响分析 本项目将绿化工作作为建设工程建设的一个重要组成部分，以净化空气，减少噪声外传，美化环境，项目建成投产后厂区绿化率将达到2%。对绿化带的布局，建议项目建设方已充分利用地形布置完善以生产线为中心，直至厂区围墙各方向分2～3个绿化层次。 第一个层次为环绕生产线的主要道路两侧及道路之间的空地，使其构成对主要污染源所在地的第一道绿色屏障；第二层次为办公及辅助车间，仓库周围；第三层次为厂界墙内的绿化带和主要出入厂道路两侧的绿化，这一层次是保护厂外环境和提高与外环境景观协调性的重要内容，如有可能，在施工设计中应为立面及顶部绿化创造条件。 绿化树种选择的原则为a.以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；b.抗尘、滞尘能力强，降噪效果好的树种；c.速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；e.种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 6.清洁生产分析 根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而及减少污染，又增加效益。 （1）生产工艺与设备：项目采用的生产工艺，污染物产生量少，废水资源化利用，无废水污染物排放。本项目使用成套熟制设备，其效率高、电耗低、占地面积小，一次性投资小。除尘设备除尘效率达到90%，操作车间无废气产生，车间环境清洁卫生、环境无污染。 本项目所选择的设备属于技术上成熟、经济上合理、生产上实用的设备。在设备选择上考虑到以下因素：设备性能先进、维修方便、零部件通用性好、互换性好、结构合理、功效较高、节能、设备安全可靠、对环境无污染。生产装置的布置均按流程顺序放置，既节能也有利于清洁文明生产。由此可见，项目采用较为先进的生产工艺，所选用的设备符合相应的设备标准和要求。 （2）原材料指标：建设项目的主要原料为已加工过的酱板鸭、鱼尾，原料获取过程中能源强度较低，对生态环境的影响较低。整体而言，该项目所使用的原料对环境的影响较低。 （3）产品指标：在产品的销售过程中不会对环境造成影响，其成品在使用过程中也不会对环境造成影响。 （4）资源、能源指标：项目生产用水外排量少，大部分生产用水均进入产品；项目设备使用清洁能源——电能、生物质燃料；严格控制原料质量提高了资源利用率。该技术生产工艺成熟、经济可靠，能耗和物耗较低，各项指标在国内的同类产品生产中较为先进，符合国家节能降耗的产业政策。 （5）污染物产生指标：本工程的设计以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备工艺，积极采用资源优化配置和废物的再生综合利用，提高了生产技术水平，降低了资源的消耗，同时实现了污染源的全过程控制，减少了“三废”的发生量和各类污染物的排放量。整体而言，该生产线清洁生产水平达国内中等水平。 本项目生产符合国家相关法律法规，各项污染物达到国家排放标准，产生废气、废水、固废得到妥善处置。为进一步提高企业清洁生产水平，本评价建议如下： ①严格控制原材料进料途径，原材料品质必须达到相关技术指标。 ②按相关要求，规范各操作工艺。 ③建立健全的环境管理制度，并有专人负责管理，各项资金应做到专款专用，确保环保措施认真落实。 综上所述，本项目生产工艺简单，能耗低，污染物产生及排放量较少，固废得到妥善处置，因此，本项目生产基本符合清洁生产的要求。 7.环境风险分析 风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保总局环发[2005]152号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 （1）风险识别 ①物质危险性识别 对照国家标准《重大危险源辨识》（GB 18218-2000），本项目使用的原辅材料中没有表列的爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质。 ②生产过程潜在危险性识别 根据本项目的生产特征，项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等，无重大危险源。项目生产设备主要使用电能，在使用过程如不注意安全，会发生人员触电甚至发生火灾。项目在生产过程中废水处理设施出现故障导致未处理的废水浓度超标外排。 （2）应急措施 ①当发生触电事故时，其身边的人不要惊惶失措，应及时采取以下应急措施： a.首先要赶快拉掉电源开关或拔掉电源插头，不可随便用手去拉触电者的身体。因触电者身上有电，一定要尽快先脱离电源，才能进行抢救。 b.为了争取时间，可就地使用干燥的竹竿、扁担、木棍拨开触电者身上的电线或电器用具，绝不能使用铁器或潮湿的棍棒，以防触电。 c.救护者可站在干燥的木板上或穿上不带钉子的胶底鞋，用一只手（千万不能同时用两只手）去拉触电者的干燥衣服，使触电者脱离电源。 d.人在高处触电，要防止脱离电源后从高处跌下摔伤。 ②当发生火灾时候应及时采取以下应急措施： a.如发现火情，应立即利用身边的“灭火器材”进行扑救，同时通知附近的工作人员；当火势太大难以某某时，应立即向其他员工发出火警信号，以便及时组织撤离工厂。 b.立即关闭所有电源，拨打“消防某某中心”电话，通知其启动灭火系统，并通知所有义务消防队员、通知工厂上层人员离开。 c.如火势燃烧猛烈、迅速蔓延，可直接拨打“119指挥中心”报警。 d.在报警时切勿慌张，要沉着冷静；讲清起火地点、部位、燃烧物质、来路走向、楼层高底、火势大小及火势蔓延情况。 ③厂区污水处理设施出现故障 在事故发生时，首先应尽可能切断事故源，废水全部应急处理。根据项目的排污点位，本项目需在厂区污水处理系统旁应设置1座污水应急池。按照6小时的废水量，建议应急池容积不小于2m3，与污水处理站配套建设。为防止污染事故的发生，污水处理系统关键机电设备关键部位建议采用一用一备方式，厂区污水处理收集系统必须有相应备用阀门排放口切换引入污水应急池存放并对故障设置进行维修和启用备用设备等应急处理，待恢复正常后将应急池废水用泵抽送至厂区污水处理系统处理达标后排放。 （3）风险小结 项目运行过程中存在触电、火灾风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免触电、火灾事故的发生。为了控制和减少事故情况下污染物从排水系统进入环境，任何风险事故情况下，废水必须处理达标后方可外排，切不可偷排或直排。企业需加强废水处理设施的管理和维护，制定环保设施运转管理程序和规范，定期对环保设施尤其是废水处理设备进行检查和维护，防患于未然。通过以上措施将有效的防止了废水事故排放对外环境水体的影响。 在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是可以接受的。 8.项目审批原则符合性分析 （1）产业政策符合性分析 符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中鼓励类的“一、农林业：32农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”一项，同时，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）目录中的限制、淘汰类，不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）公告》工节[2009]第67号，不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》工产业[2010]第122号。项目投产后，具有较好的经济效益和发展前景，对当地经济有带动作用，因此项目建设与国家的产业政策相一致。 （2）规划相符性及选址合理性分析 本项目选址位于华容县梅田湖镇梅田村，为租赁梅田村村民厂房，该地块位于农村地区，项目取得了华容县梅田湖镇人民政府及华容县梅田湖镇梅田村对本项目提出的意见及证明（详见附件4及附件5，备注：现在湘华村和梅田村合村为梅田村），同意本项目在此选址进行建设。项目所在地水、电供应均有保证，可满足生产需求，其东侧为道路，交通方便，该区域无自然保护区、文物景观等环境敏感点。综上所述，本项目的区位优势明显，其用地符合的相关要求，选址合理。 （3）厂区平面布置合理性与建议 本项目整体呈矩形，大门设置在东北侧，临乡村道路，交通便利，主要建筑为办公综合楼1栋，生产厂房1栋，锅炉房1栋，配电间1栋厂区进门为道路，项目生产车间布置在西边，办公楼食堂等布置在北侧，西南侧为锅炉房，沉淀池位于项目西北侧，紧邻大门为物流通道，项目东侧为公路，有利于物料运输。总体来说，项目的平面布局基本合理。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源（本项目生产车间）布置在厂区西侧，远离了东侧居民区，办公楼主要布置于厂区北部，与主生产车间有一定距离，中间有道路相隔，可以减轻项目外排污染物对员工宿舍的影响。因此厂区平面布置基本合理。 建议项目加强厂房内平面布局的功能分区布置，尽量将锅炉房靠近生产车间，便于蒸汽的运输，保证工艺流程的顺畅紧凑的同时，尽量将各工段工序衔接紧密，并设置一定的分隔带；在办公楼和生产车间周围增设一定的绿化隔离带以吸尘降噪、美化环境。 9.项目环境管理要求 （1）正确处理好发展生产与环境保护的关系，根据国家有关环保法规制订企业环保规划，把环保工作列入企业管理的重要内容； （2）建立各项环保目标责任制度、车间排污考核制度及企业“三废”治理措施运行状况与效果定期考核制度，明确职责、奖惩分明； （3）健全与强化企业环保管理机构，应设立专职环保主管部门，具体组织制订、检查各项环保制度的执行情况，负责环保设施运行监督与管理全厂“三废”排放情况的统计、汇报工作； （4）委托环保监测机构定期对污染物处理系统运行效果及达标情况进行监测分析。 10.环保投资估算 项目总投资为50万元，预计其中环保投资为7万元，占总投资的14%。 表7-2 环保投资估算及“三同时”竣工验收一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用(万元); 治理效果. 1; 噪声; 低噪声设备、隔音、减震、防护罩; 0.5; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准. 2; 废气; 锅炉废气：布袋除尘+20m排气筒; 2; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准要求. 油炸废气：安装油烟净化器处理，与挥发性废气一并通过15m高排气筒排放; 0.5; 《饮食业油烟排放标准》 （试行）（GB18483-2001）中要求. 挥发性废气：集气罩+活性炭过滤+15m排气筒；车间工人配备口罩等劳保措施; 1; GB14554-1993表2中标准. 食堂油烟：油烟净化器; 0（已有）; 《饮食业油烟排放标准》 （试行）（GB18483-2001）中要求. 3; 固废; 一般固体废物间; 0.5; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修订). 危废暂存间; 0.5; 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2001）》中要求. 4; 废水; 隔油池+化粪池+地埋式一体化污水处理系统（设计处理规模5m3/d）; 1.5; GB8978-1996中 一级标准. 5; 雨水; 雨污分流：雨水管网; 0（已有）; 达标排放. 6; 风险; 设2m3容积的事故应急池; 0.5; /. 7; 合计; /; 7; /. 9、项目验收监测 项目验收监测内容见下表7-5。 表7-5 项目“三同时”竣工验收监测内容表 类型; 监测因子; 执行标准. 废气; 锅炉排气筒：烟气量、SO2、NOx、烟尘; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准要求. 挥发性废气排气筒：恶臭; GB14554-1993表2中标准. 油炸机油烟废气、食堂油烟; 《饮食业油烟排放标准》 （试行）（GB18483-2001）中要求. 噪声; 厂界四周噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 废水; 厂区废水总排口：废水量、CODcr、BOD、SS、氨氮、动植物油; GB8978-1996中 一级标准. 固废; 一般固体废物; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）. 危险固体废物; 《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2001）》中要求.

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大气污染物 | 锅炉烟气 | SO2、NOx、烟尘 | 布袋除尘器+20m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 表2中燃煤锅炉标准要求 |
|  |  | 搅拌、熟制过程 | 挥发性废气 | 集气罩+活性炭过滤+15m排气筒，车车间工人配备口罩等劳保措施 | GB14554-1993中要求 |
|  |  | 油炸锅 | 油烟 | 油烟净化器处理后+15m排气筒（与挥发性恶臭一并）排放 | 《饮食业油烟排放标准》 （试行）（GB18483-2001）中要求 |
|  |  | 食堂油烟废气 | 油烟 | 油烟净化器 |  |
|  | 水污 染物 | 除尘废水 | SS | 100%循环使用 | 不外排 |
|  |  | 综合废水 | CODcr、 BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 生活废水经隔油池+化粪池与生产废水一起经厂区污水处理系统处理后达标排放 | 《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的一级标准 |
|  | 固体废物 | 锅炉 | 生物质燃料灰渣 | 收集暂存后作无机肥综合利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）中的相关要求 |
|  |  | 布袋除尘器 | 除尘废水沉渣 |  |  |
|  |  | 检验 | 变质原料及产品 | 外协处理 |  |
|  |  | 油炸 | 废食用油 | 外售处理 |  |
|  |  | 熟制 | 卤渣 | 打成粉后返回卤锅重新利用 |  |
|  |  | 熟制 | 废活性炭 | 返回生产厂家回收再生 | 《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2001）》中要求 |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 清运至生活垃圾处理中心 | 不影响环境卫生 |
|  | 噪 声 | 运营期厂区设备噪声70～85dB（A），经隔声减振等环保措施治理，并通过禁止汽车鸣笛，大声喧哗，设置警示标语，采用低噪音设备等措施，项目边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目为租赁现有生产厂房，施工期污染影响已成既定事实，并已得到治理和恢复，本项目不改变其原有生态环境，对生态环境的影响基本无影响。 |  |  |  |  |  |

表九、结论与建议

一、结论： 1、工程概况 项目用地为租赁华容县梅田湖镇梅田梅田村厂房，总用地面积2000m2，总建筑面积645m2，主要建筑物为1栋综合办公楼（含宿舍）、1栋食堂，1栋生产厂房、1栋锅炉房、1栋配电间，厂区已配套建设完善的给排水、供配电、道路硬化等公用配套设施。 根据《产业结构调整指导目录》（2013年修正），符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中鼓励类的“一、农林业：32农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”一项，同时，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）目录中的限制、淘汰类，不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）公告》工节[2009]第67号，不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》工产业[2010]第122号。项目投产后，具有较好的经济效益和发展前景，对当地经济有带动作用，因此项目建设与国家的产业政策相一致。 2、环境现状 大气环境：项目所在地SO2、NO2、PM10监测浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域大气环境良好。 地表水环境：由监测结果表明项目地各水质监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，水环境质量较好。 声环境：由监测数据可知，项目地东、南、西、北厂界及周边环境保护目标噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、环境影响分析 （1）水环境影响分析： 营运期外排废水主要为生活用水和生产废水。项目生活废水经隔油池+化粪池处理后与生产废水一起经厂区一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的一级标准后排入项目北侧农灌水体，最终排入藕池河。基本不会对周围水环境造成影响。 （2）空气环境影响分析： 项目锅炉燃烧烟气采用布袋除尘处理+20m排气筒高空排放，处理后烟尘排放浓度为8mg/m3，排放量为0.0025t/a；SO2排放浓度为53.6mg/m3，排放量为0.016t/a；NOx排放浓度为164mg/m3，排放量为0.05t/a。满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放标准（SO2：300 mg/m3，NOx：300 mg/m3，烟尘：50 mg/m3）要求，对周边大气环境影响较小。油炸废气（经油烟净化器处理后）与挥发性废气（经活性炭吸收后）一并经15m排气筒高空排放，油炸废气能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求，挥发性废气能达到《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》中标准要求，食堂油烟废气收集后经油烟净化器处理达标后引至楼顶排放，油烟排放浓度0.36mg/m3，小于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求。采取以上措施后，本工程废气均可得到有效处理，对周围环境影响较小。 （3）声环境影响分析： 营运期主要噪声污染源为油炸机、卤锅、拌料机、卧式杀菌锅产生的机械噪声。在采取消声、减振措施后，项目东、南、西、北侧厂界达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目产生噪声经有效处理后达标排放具有可靠性，同时对周围声环境不会产生明显的影响。 - 固废环境影响分析： 本项目固废固废主要为员工产生的生活垃圾及成型生物质颗粒燃料燃烧后产生的灰渣、除尘废水沉渣、卤渣、废食用油均属一般固废。项目产生的废活性炭属于危险固废。生物质燃料灰渣、除尘废水沉渣经收集后可用于西侧农田做无机肥，废食用油外售至专业公司回收处理，卤渣打成粉后返回卤锅重新利用，变质原料及产品外协处理，生活垃圾经垃圾桶收集之后，清运至生活垃圾处理中心处置。废活性炭返回值生产厂家回收再生。采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 （5）项目的先进性与清洁生产 本项目采用先进、可靠的工艺技术，所选择的设备属于技术上成熟、经济上合理、生产上实用的设备。提高了资源的利用率，其清洁生产技术指标达到清洁生产水平。 （6）项目选址的可行性分析 项目符合用地性质要求；目前评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量均本能满足相应功能区要求；项目技术成熟，环保设备能达标并稳定运行；工程的建成投产，可以带动当地经济发展。项目选址可行。 （7）平面布置合理性与建议 项目各建筑间设置通道和空坪，利于物料运输；厂房内设备按生产线布设，减少了物料运输环节；各建筑周围周边布置绿化带，以吸尘降噪、美化环境。总体来说，项目的平面布局基本合理。 - 总量控制 建议本项目总量控制指标：SO2：0.016t/a，NOx：0.05t/a，CODcr：0.02t/a氨氮：0.0012t/a。 5、综合评价结论 综上所述，岳阳市卓香食品有限公司年产30吨淡水鱼、酱卤肉制品项目符合国家产业政策，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 - 要求与建议： （1）严格执行“三同时”管理制度，所有环保措施及环保设施，应在工程建设过程中同时设计、同时施工、同时投产运行。 （2）按照环评单位的建议，加强项目施工期环保管理措施，减轻项目施工对周围环境的影响。 （3）加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止事故发生。 （4）要及时收集、清理生产固废，减少堆积。 （6）在原料或产品的采购/外售、运输、保管等过程中应保证符合国家标准，产品的包装材料及容器应清洁、卫生、无毒，防止间接污染。 （7）建议项目设置不小于2m3的事故应急水池用于厂区污水处理系统出现故障收集外排废水。且一旦出现故障，项目必须停产。 （8）本项目不得有脱盐工序、清洗工序及宰杀工序。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 项目监测报告及质保单 附件3 项目用地租赁协议 附件4 村委会意见 附件5 华容县梅田湖镇人民政府意见 附件6 专家意见及签字页 建设项目环评审批基础信息表 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目平面布置图