目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

三、环境质量状况	13

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	18

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	24

七、环境影响分析	25

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	35

九、结论与建议	36

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产7亿个食品包装袋项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳天乐彩印有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 许辉 |  | 联 系 人 |  | 许辉 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市君山区君山工业园标准化厂房三期第13栋 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18773037313 | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市君山区君山工业园标准化厂房三期第13栋1、2层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代号 |  | C2319 包装装潢及其他印刷 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1458 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中:环保投资（万元） |  | 15 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.33% |
| 评价经费（万元） |  | 投产日期 |  | 2018年8月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 岳阳市岳阳天乐彩印有限公司位于湖南省岳阳市君山区君山工业园标准化厂房三期第13栋1、2层，项目占地面积1458平方米，建筑主体为地上一栋两层混凝土结构的厂房，该项目已取得君山工业园入园通知书。本项目总投资1000万元，其中环保投资15万元；主要从事包装袋印刷加工，年产各种规格的包装盒7亿个。 根据中华人民共和国环境影响保护法和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017本）的规定，项目属于12大类中的30小类印刷厂、磁材料制品；中规定所有规模需编制环境影响报告表，其他编制登记表，本项目建筑面积为1458m2。因此，本项目应编制环境影响报告表。为此，岳阳天乐彩印有限公司特委托湖南志远环境咨询服务有限公司（以下简称我公司）承担本项目环境影响评价工作，我单位接收委托后，对项目进行了现场踏勘和资料收集，在工程分析及影响分析的基础上，按相关技术规范编制本项目环境影响报告表。 工程内容及规模 （1）建设规模 项目总用地面积2916m2，主要建筑内容为1栋两层标准化厂房，厂房采用多层框架结构厂房，并在项目区域配套建设给排水、电等设施。 工程类别; 工程名称; 工程内容及工程规模. 主体 工程; 生产车间; 1、2层均为生产厂房. 辅助工程; 办公室240m2. 公用 工程; 供水; 市政供水管网提供. 供电; 君山工业园供电系统供应. 通讯; 由移动、联通、电信等通信运行商覆盖. 消防; 分别设置室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统。室外消火栓系统设计消防用水量为30L/s。车间内设置适当数量的手提式MT5型CO2灭火器。. 环保 工程; 废水; 建筑物外采用污水与雨水分流制管道系统，屋面雨水采用内落水管道系统，雨水采用重力流直接排入城市雨水管网；建筑物内采用污水专用管道系统，通过厂区化粪池处理后排入园区东侧荆江大道污水管网，经柳毅路污水管网，进入君山区（第二）污水处理厂。. 废气; 等离子光催化一体机进行处理. 固废; 生活垃圾收集后交有环卫部门处理，危险固废由有资质单位处理。. （2）项目主要设备清单 项目主要设备清单见表1-1。 表1-1 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 来源. 1; 印刷机; YC81000; 1台; 广东汇通. 2; 复合机; GF1000; 2台; 广东德力. 3; 制袋机; FBD500; 5台; 广东永顺. 4; 空压机; /; 2台; 台湾捷豹. 5; 分切机; /; 若干; 淅江. （3）项目原辅材料及用量 项目原辅材料及用量见表1-2。 表1-2 项目主要原辅材料及用量 序号; 名称; 年消耗量; 型号; 备注. 1; 塑料薄膜; 2000吨; BOPA/PET/RCPP; 厚度0.012～0.11mm 外购. 2; 聚氨酯胶黏剂; 5吨; LH5601/OM4066; 外购. 3; 油墨; 1.5吨; TL无苯; 酮环保油墨 外购. 4; 乙酸乙酯（稀释剂）; 6吨; 乙酸乙酯/正丙酯/丁酯; 外购. 5; 印刷版辊; 100支; /; 外购. 6; 水; 195; /; 自来水管网. 7; 电; 15万度; /; 城区电网. 根据《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 无苯无酮环保油墨：油墨从生产到使用采用单一酒精做溶剂，所有材料均在FDA许可范围内采购，使油墨无苯、无酮、无重金属离子。符合并优于GB/T 10004-2008所规定的标准，可用于直接接触食品的包装。 聚氨酯胶黏剂：主要由异氰酸铵，多元醇，含烃基的聚醚，聚酯和环氧树脂，填料，催化剂和溶剂组成。具有反应活性高，常温能固化，耐冲击等很多优异的性能。 乙酸乙酯是无色透明液体，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，对空气敏感，能吸水分，使其缓慢水解而呈酸性反应。能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶，溶于水(10%ml/ml)。能溶解某些金属盐类（如氯化锂、氯化钴、氯化锌、氯化铁等）反应。相对密度0.902。熔点-83℃。沸点77℃。折光率1.3719。闪点7.2℃（开杯）。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。半数致死量（大鼠，经口）11.3ml/kg。 BOPA薄膜：比PE、BOPP薄膜具有更高的强度，比EVOH、PVDC薄膜具有低成本和环保方面的优势，是食品保鲜、保香的理想材料，特别适合于冷冻、蒸煮、抽真空包装，且无毒无害。 PET薄膜：是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。耐蠕变、抗疲劳性、耐摩擦性好，磨耗小而硬度高，具有热塑性塑料中最大的韧性；电绝缘性能好，受温度影响小，但耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸湿性高，成型前的干燥是必须的。耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐碱。 RCPP薄膜：指的是由流延方法制得的未拉伸聚丙烯薄膜，该产品具有质量轻，透明度高，机械适应性强，防湿性、耐热性能好等特点。该薄膜其主要是作为基材被广泛应用于复合包装材料中，与其它薄膜复合。因为其耐热性好，经常用于蒸煮食品的包装，可分为高温蒸煮级和一般蒸者级两种。高温蒸煮级CPP薄膜，主要用于与其它薄膜经干式复合制得各种包装袋，能耐120℃以上蒸煮杀菌；一般蒸者级CPP薄膜，只能在120℃以下煮沸杀菌。 （4）项目产品及产量 本项目主要从事包装袋的印刷加工与销售，主要产品见下表1-3。 产品名称; 型号; 数量; 适用质量标准; 备注. 熟食包装; 4亿个. 饼干包装; 1亿个. 面条包装; 1亿个. 茶叶包装; 1亿个. - 公用工程 （1）给排水 给水系统：项目用水由市政自来水管网供水，根据生产工艺可知本项目生产过程中不需要使用水，因此本项目用水主要为员工日常生活办公用水，项目员工日常生活办公用水量为0.65t/d，则项目年用水量为195t/a。 排水系统：根据生产工艺可知本项目在生产过程中不产生生产废水，产生废水主要为员工办公生活污水，排水量取用水量的80%，则项目外排员工办公污水产生量为0.52t/d，156t/a。；建筑物外采用污水与雨水分流制管道系统，屋面雨水采用内落水管道系统，雨水采用重力流直接排入城市雨水管网；建筑物内采用污水专用管道系统，通过化粪池处理后排入厂区东侧荆江大道污水管网，经柳毅路污水管网，进入君山区（第二）污水处理厂。 （2）供电系统 本项目用电从当地供电主线路接线，年用电量约为8万度，主要用于生产机械设备及办公用电。项目不设发电机组及冷却塔。 3、劳动定员及工作制度 根据建设单位提供的资料，本项目聘请员工13人，工作制度实行一班制生产，每班工作8小时，年工作300天，员工均不在厂内食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于湖南省岳阳市君山区君山工业园标准化厂房三期第13栋1、2层，为新建项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 君山区北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 项目位于君山区柳林洲镇岳华村，项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌 君山区位于洞庭湖水系马蹄形盆地的向北开口处，由里往外依次为丘岗、低山和中山、中高山地貌。地势自北而南，从西往东稍有降低，微向南洞庭湖、东洞庭湖倾斜。区境内湿地为周围稍高、中部低平的碟形盆地，平面轮廊为东西长，南北短的多边形。君山区位于扬子准地台江南地轴上，地层发育齐全，出露地层有元古界冷家溪群，板溪群；古生界震旦系、寒武系、奥陶系、表留系、泥盆系、石炭系、二选系；中生界三选系、侏罗系、白恶系；新生界第三系和第四系。 本项目区地势较平坦，工程地质条件简单。项目区没有发现不良工程地质现象。 3、气候、气象特征 君山区属典型亚热带季风气候区，春湿秋凉夏热冬寒，四季分明。年日照时数1726.7小时，平时气温16.8摄氏度，年均降雨量1417毫米。 4、水文概况 君山区河流湖泊属长江水系。湘江、资水、沅水、澧水汇入洞庭湖。东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3。常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 濠河位于君山区域内西南侧，洞庭湖大桥西桥头旁，从工业园西南侧旁边流过。濠河系荆江入洞庭湖之出口，属洞庭湖叉河，长5000m，宽300~400m，水深2~19m，河面呈东西方向不规则羊叉形。 5、植被和生物 君山区有湿地维管束植物412种，隶属于88科262属，其中蕨类植物10科、14种；裸子植物1科2种；被子植物77科、248属、396种。有国家一级保护植物2种：水杉和莼菜；国家二级保护植物有4种：莲、野菱、乌苏里狐尾藻和野大豆。君山区有脊椎动物共计316种。其中，鱼类12目23科116种，两栖类1目3科7种，爬行类2目8科20种，哺乳动物共计有5目9科11种，鸟类16目43科164种，水禽有108种。有一级保护动物7种，即白鹤、白头鹤、东方白鹳、黑鹤、大鸨、中华秋沙鸭、麋鹿，二级保护动物26种，即江豚、水獭、白琵鹭、黑脸琵鹭、红胸黑雁、白额雁、小天鹅、大天鹅、鸳鸯、鸢、苍鹰、赤腹鹰、凤头鹰、雀鹰、松雀鹰、大鵟、普通鵟、白头鹞、红隼、小青脚鹬、花田鸡、白枕鹤、灰鹤、领角鸮、红角鸮、小鸦鹃。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。 岳阳市洞庭湖绿色食品产业园总体规划概述 本项目在岳阳市洞庭湖绿色食品产业园规划的工业用地内建设，项目用地范围内无拆迁户，项目依托园区给排水管网、污水处理站、电力电信设施进行建设。 产业园概况如下： （1）规划区概况 用地规模：洞庭湖绿色食品产业园规划用地总面积422.0ha，其中规划建设用地总面积421.4ha。 人口规模：至2025年末规划区人口规模达到1.5万人。 规划区性质：根据规划区的区域位置、资源条件、社会经济基础和发展前景等因素，确定规划期内规划区性质为充分发挥地方产业优势，建成以绿色食品加工产业为主导，现代服务业为配套的专业性产业园区。 规划区定位：岳阳市千亿食品产业的龙头园区、环洞庭湖绿色经济先行区、国内一流的高端食品加工基底、世界绿色食品硅谷。 （2）园区功能结构 根据用地现状和空间形态，同时结合规划区未来发展情况和用地发展方向，按照自然分隔及道路交通条件，采用组团式空间布局，功能结构概括为“一心、两带、三轴、五组团”： 一心：即配套服务中心，位于园区东侧柳毅西路以北，为整个园区提供行政办公、商业金融、可就孵化、会议展览、餐饮服务等功能。 两带：沿规划杭瑞高速、荆岳铁路形成的横向生态防护带以及沿规划区西侧堤坝形成的纵向防护绿带，为园区生产以及安全提供生态保障。 三轴：两条主要轴线沿柳毅西路及规划荆江大道分别形成的横向发展轴线和纵向发展轴线；一条次要轴线：沿规划岳华路形成的次要发展轴线。 五组团：即根据实际情况及产业发展需要，按照产业发展形成的五个产业组团：即休闲食品组团、保健食品组团、酒水饮料组团、方便食品组团以及仓储物流组团。 （3）建设用地规划 规划区用地共分为居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业工地、物流仓储用地、道路与交通设施用地、公用设施用地，绿地与广场用地八大类。 a.居住用地 规划区范围内主要涉及三家店村及岳华村部分村民住宅用地，考虑到规划区用地结构、产业选择以及远期发展，对其进行拆迁安置，安置位置位于园区配套服务中心，通过园区建设增加当地居民就业，带动居民发展服务也。规划居住用地13.4ha，以一类居住用地为主，占建设用地面积的3.2%。 b.公共管理与公共服务设施用地 公共管理与公共服务设施用地主要集中在规划区配套的服务中心，主要包括行政办公用地意见科研教育用地，行政办公用地作为君山区工业园区管理委员会办公选址，配备建设展厅、会议室、培训中心集休闲娱乐设施等；科研教育用地主要用作中小企业孵化以及创新中心，规划公共管理与公共服务设施用地4.7ha，占建设用地面积的1.1%。 c.商业服务业设施用地 商业服务业设施用地在园区配套服务中心集中布置，主要包括商业设施用地、商务设施用地以及加油加气站用地，提供商业零售、批发市场以及金融保险业务，同时规划有加油站一处，方便园区车辆需求。 d.工业用地 规划区以工业用地为主，沿着主要规划道路组团式布局，为产业落地投产提供保障，规划工业用地为193.4ha，占建设用地面积的45.9%，以二类工业用地为主，主要发展食品加工业。 e.仓储用地 考虑到园区交通、地理区位等条件以及配套体系的建设，在规划区北部即规划荆岳铁路以北区域建设物流仓储组团，满足园区的物流运输需求，用地以一类物流仓储用地为主，规划用地面积为53.4ha，占建设用地面积的12.7%。 f.公用设施用地 规划公用设施总用地6.0ha，占建设用地面积的1.4%。供应设施用地方面分别规划有变电站一处、邮政设施一处、燃气设施一处、供热设施一处，规划供应设施用地面积5.6ha，占建设用地面积的1.3%。安全设施用地方面规划消防站一处，临近配套服务中心布置，占地面积0.4ha。 g.道路与交通设施用地 规划道路与交通设施用地总面积71.6ha，占建设用地面积的17%，其中城市道路用地面积为62.1ha，占建设用地面积的14.7%，同时为了满足人员流动，在规划区西南侧柳毅西路末端规划公交站点一处，在物流仓组团规划货运站一处，占地面积分别为4.5ha、5ha。 h.绿地与广场用地 规划区邻近长江及洞庭湖，有得天独厚的自然条件，本着因地制宜与自然环境、经济效益相结合；充分利用地形、节约用地；均衡分布构成完整的园林绿地系统的原则进行布局。规划绿地与广场用地面积为67.9ha。占建设用地面积的16.1%。 （4）市政公用设施规划 a.给水工程规划 水源、水量规划：规划以君山区第二水厂供水作为园区生产、生活用水的主要来源。园区最高日总用水量为37996m3。 管网布置：园区用水由敷设在柳毅路及洞庭大道的主干管引入，支管沿其他道路合理布置，形成环状供水管网。园区采用生产、生活统一给水的方式，给水管网铺设在人行道或慢车道下，沿道路单侧布置。 b.排水工程规划 排水体制：产业园区排水体制采用雨、污分流制，污水通过污水管网排入污水处理厂（君山区污水处理厂（第二）工程，纳污水体为长江塔市驿至城陵矶段），雨水充分利用地势和水体，通过雨水管网就近排入水体。 污水管网规划：荆江门片区污水经企业预处理后排入柳毅西路与兴业路以东400m处新建的污水处理厂（君山区污水处理厂（第二）工程），经该污水处理厂处理达标后沿柳毅西路铺设的管道排入长江，排污口即为原君山工业园规划的君山区城市污水处理厂排污口。荆江门片区规划污水主干管沿柳毅西路布置，全长约9870m（其中片区内主干管长约1870m，污水处理厂至林角佬片区污水管网需铺设的管道长约8000m），管径DN400~DN700，平均埋深4.50m，向东送至荆江门片区污水处理厂进行处理。片区规划污水干管应结合道路竖向布置，使排水流向与道路坡向大体一致。本次规划污水管网干管沿金园路、昌泰路及富岗路布置，管径DN300~DN500，平均埋深3.00m。其中岳华路与富岗路交叉处需新建80L/s污水提升泵站一座，将污水由22.60m提升至25.48m，继续向下游排放。 雨水管网规划：雨水管网根据园区的地理位置，主干管沿长江路、荆江大道、工业园敷设，干管沿主要道路敷设，各街区雨水通过重力流汇入干管、主干管，就近排放至园区内水渠。雨水排放采用钢筋混凝土圆管，沿道路以及地形坡向布置，按规范设置雨水检查井等辅助设施，雨水管网管径根据雨水量的变化通过水力计算来确定，雨水管道管径不应小于DN300，在雨水排放口处采取消力措施，防止对渠线的坍塌和冲刷。 君山区（第二）污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），服务范围为柳林洲镇周边居民和洞庭湖绿色食品产业园，污水厂总投资12900万元，近期工程占地面积为1.995ha（29.925亩），远期增加1.65ha。污水处理厂总规模为3.0×104m3/d，其中近期工程处理规模为1.0×104m3/d，采取A/A/O（改良型廊道排流曝气、二沉池内置）工艺。荆江门片区各企业污水自行处理达《污水综合排放标准》三级标准后，经片区污水管道汇入新建的污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后，通过沿柳毅西路铺设的污水管排入长江。根据现场踏勘可知，项目拟建地标准厂房及片区污水管网均已经对接进入已经建成的君山区第二污水处理厂。君山区第二污水处理厂计划于2018年对污水处理厂进行提标改造，预计投资1000万元，改造工程内容为提标1万m3/d一级B标至一级A标。 c.电力工程规划 变电站规划：结合本规划区的规划新建110kv变电站，电源引自君山110kv变电站，主变压器安装容量为11.15万KVA。本区内供电10KV中压网由原有的君山110KVA变电站供给10KV中压网供电满足供电N-1原则。 d.电信工程规划 规划一处电信模块局，配线总容量8318线。以电信支局为中心，积极发展光环网、光交接、光接入，形成以管道主干光缆为主通道、光交接、光接入为主要组网方式的传输系统，做到光缆到小区、光缆到大楼、主干和支干线路采用地下管道方式敷设，用户线路也将逐步由架空式各地下管道方式过渡。 e.拆迁安置方案 考虑到规划目标远、近结合的问题，方便近期村民生产、生活的实际需要，规划各村拆迁村民就近安置。涉及拆迁的村庄有三家店村和岳华村，安置人口1719人，计573户。园区拆迁安置严格遵照《岳阳市集体土地上房屋拆迁补偿安置办法》（岳政发[2009]16号）相关规定，遵循“统一规划、分布实施、相对集中、就近迁入”的原则，拆迁居民定点安置在规划的安置区内，拆迁居民可就近在片区的企业内就业或从事第三产业。 f.能源规划 荆门片区原规划建天然气管网，现改为园区集中供热系统，供热热源依托园区拟建热力厂，热电厂燃料为生物质成型材料。近期供热管网呈枝状布置，远期可随着管网的逐步建设使干管成环，加强供热的可靠性和稳定性。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境现状调查与评价 本次环评引用2017年10月岳阳市君山区点位环境空气大气常规监测数据，具体数据如下： 表3-1 君山区点位环境空气六参数浓度统计 SO2（μg/m3 ); NO2(μg/m3 ); PM10(μg/m3 ). 范围; 月均值; 范围; 月均值; 范围; 月均值. 本月; 2-20; 6; 2-42; 14; 11-124; 58. 标准值; 150; 80; 150. PM2.5 (μg/m3 ); CO(mg/m3 ); O3(μg/m3 ). 范围; 月均值; 范围; 95PER; 范围; 90PER. 本月; 6-84; 34; 0.42-1.163; 1.2; 30-168; 143. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最; 超标 数 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; 75; 10; 200. 由表3-1可知，项目所在区域各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 特征污染因子监测 本项目引用《中国石化销售有限公司湖南岳阳君山加油站建设项目》的监测数据，位于本项目西面2.8km处。 监测布点：项目西厂界外10m处，东北厂界外10m处。 - 监测频次：监测2天。 表3-2 无组织排放非甲烷总烃监测结果计量单位：mg/m3 检测因子; 采样时间 采样地点; 01月03日; 01月04日; 01月05日. 非甲烷总烃; 上风向; 0.64; 1.12; 1.26. 1.36; 1.01; 0.62. 1.04; 0.59; 0.90. 0.45; 1.30; 1.19. 下风向; 1.57; 1.65; 1.73. 1.71; 1.58; 1.57. 1.63; 1.52; 1.69. 1.52; 1.77; 1.66. 由上表可知，监测点的非甲烷总烃监测因子的监测值达到《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃限值标准“2mg/m3的要求。 2、地表水环境现状调查与评价 项目纳污水体为长江，项目废水经自建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及污水处理厂接管标准后经片区污水管网进入君山区（第二）污水处理厂处理达标最终排入长江。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005，长江塔市驿至黄盖湖段属于Ⅲ类水体，其地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。本次评价引用《湖南吉兴通通讯科技有限公司通讯天线开发生产建设项目环境影响报告表》中长沙崇德检测科技有限公司于2016年6月7日对长江的水环境质量监测数据进行分析。 （1）监测断面：W1—君山区（第二）污水处理厂排污口上游500m处； W2—君山区（第二）污水处理厂排污口下游1000m处。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类。 （3）评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。 （4）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-2。 表3-3 地表水检测结果 单位：mg/L 采样时间; 检测项目; 检测结果; 标准. W1; W2. 6月 7日; pH（无量纲）; 8.6; 8.7; 6. 9; COD; 10L; 10L; 20. 氨氮; 0.036; 0.153; 1.0. BOD5; 0.5L; 0.5L; 4. 总磷; 0.126; 0.111; 0.2. 石油类; 0; 01L 0.01L; 0.05. 根据监测结果分析可知，两个监测断面的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类水质标准。 3、声环境质量现状 本项目位于君山工业集中区荆江门片区，我单位委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018.3.23至2018.3.24日对本项目四面进行了为期两天的噪声监测，具体监测数据见下表： 表3-4 本项目噪声监测数据 单位dB（A） 监测点位; 监测 时间; 监测结果; 执行标准. 2018年4月28日; 2018年4月29日. N1项目北面边界外1m处; 昼间; 55.3; 55.1; 65. 夜间; 38.9; 39.0; 55. N2项目东面边界外1m处; 昼; 58.1; 57.4; 65. 夜间; 40.5; 40.2; 55. N3项目南面边界外1m处; 昼间; 60.9; 60.6; 70. 夜间; 42.1; 41.8; 60. N4项目西面边界外; m 昼间; 57.2; 57.0; 65. 夜间; 40.3; 39.9; 55. 由上表监测数据可知，本项目四个监测点噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，说明本项目所在区域声环境质量良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 环境保护目标主要是评价范围内可能受影响的附近居民居住区及河流。项目附近主要环境敏感点详见下表： 表3-5 主要环境保护目标一览表 保护目标; 性质/规模; 方位; 与项目的距离（m）; 保护级别. 要素; 名称. 环境 空气; 谭子口居民区; 约30户; 西北; 180~440; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 岳华村知青组居民区; 约40户; 北; 330~400. 岳华村居民区; 约65户; 东北; 430~780. 岳华村岳华组居民区; 约15户; 东; 400~600. 项目西南侧居民区 （不属于拆迁范围）; 约3户; 西南; 90. 声环境; 项目西南侧居民区; 约3户; 西南; 90; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 水环境; 长江; 大河; 北; 2500; 《地表水环境质. 标准（G 3838 2002）》中Ⅲ类标准; 柳毅路水渠; 灌溉渠; 北; 415; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，柳毅路水渠执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）； 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网最后进入君山区（第二）污水处理厂处理； 2、废气执行湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（GB43/1357-2017）中表 1标准； 3、施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（DB43/1357-2017），营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准； 4、固体废物：一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB 16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标： 本项目废水经园区化粪池处理后排入市政污水管网，进入片区配套污水处理厂处理达到一级A标准后外排。项目废水排放量为156t/a。污染物COD 0.039t/a、氨氮0.004t/a。故本项目总量控制指标为COD：0.1t/a，NH3-N：0.1t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期工艺流程简述 本项目租用食品工业园内标准化厂房，施工期主要是厂房装修、设备基础施工和设备安装，工程量小，主要污染物有设备基础施工产生的少量渣土、车辆运输扬尘、汽车尾气和车辆运输噪声、设备安装噪声等，对环境影响很小。 二、营运期工艺流程简述 本项目原材料均为外购，主要生产工艺详见下图-4： （1）工艺流程图： 图-4 工艺流程及产污流程图 （2）生产工艺流程简述： 1）原材料购入：市场购买的原材料须达到《中华人民共和国食品卫生法》、《食品用塑料制品及原材料管理办法》等食品包装法律法规的要求，并满足食品包装材料相应的卫生标准要求，以确保食品质量安全。 2）印刷：将油墨与稀释剂乙酸乙酯按3:2的比例调配后装入印刷机的墨槽，用印刷机将板辊上的塑料膜表层按设计要求印上不同颜色的油墨，项目印刷过程温度控制在60℃左右，印刷过程由电供热。 3）水冷却：塑料膜经印刷后，再冷却，项目冷却采用滚筒内的水间接冷却方式，即完成印刷工序。 4）复合：将聚氨酯胶粘剂与稀释剂乙酸乙酯按1:1的比例调配后装入复合机的料槽，用复合机将塑料膜内层刷一层胶，将BOPA膜与PE膜复合。复合过程温度控制在40℃左右，复合过程由电加热。 5）固化：将复合后的塑料膜送至固化室固化，固化室温度控制在50℃左右，固化时间为48小时。 6）分切、制袋：将固化后半成品经制袋机将双层塑料膜三面封口，即成食品包装袋。制袋机主要将双层塑料膜的三侧端口处加压加热，加热采取瞬间高温方式，使塑料袋内层的胶瞬间融化，再经压力的作用，双层塑料膜三侧端口处即完成封口，从而完成制袋工序，即得成品。若客户使用自动包装机自行包装，则将固化后半成品按要求尺寸切分即可检验打包。 主要污染工序 一.施工期污染工序 本项目租用工业园内标准化厂房，施工期主要是厂房装修、设备基础施工和设备安装，工程量小，主要污染物有设备基础施工产生的少量渣土、车辆运输扬尘、汽车尾气和车辆运输噪声、设备安装噪声等，对环境影响很小。 二、营运期污染工序 本项目运营期产生的主要污染源为：员工办公产生的废水；印刷工序使用油墨过程中挥发产生少量有机废气；生产设备运行噪声；一般固废（包装固废、不合格的包装袋等）。 1、大气污染物分析 本项目产生的废气主要为印刷等工序产生的有机废气。 本项目产生的废气包括印刷工序及复合工序产生的挥发性有机物（因本项目为食品包装袋生产项目，油墨使用无苯无酮环保油墨，因此废气中不含苯）。项目印刷工序温度控制在60℃左右，复合过程温度控制在40℃左右（加料槽为敞开式），温度控制均较低，但接近乙酸乙酯的沸点（77℃），因此挥发性有机物的主要成分为稀释剂乙酸乙酯，其次有少量的油墨及聚氨酯预聚体气体。根据《印刷业VOCs排放量计算》，本项目有机废气产生量为0.036t/a。 根据《包装印刷有机物废气排放控制与治理研究》P200，3.3的分析，油墨废气的处理采用等离子废气处理技术，采用双介质阻挡放电形式产生等离子体，所产生等离子体的密度是其他技术产生等离子体密度的1500倍，用于工业恶臭、异味、有毒有害气体处理。该技术节能、环保，应用范围广，所有化工生产环节产生的恶臭异味几乎都可以处理，并对二恶英有良好的分解效果。经过等离子箱之后的废气最后经过活性炭吸附箱排放。处理后的VOCs产生量为0.003t/a， 浓度为5mg/m3。排放速率为5mg/m3 2、运营期废水污染源 由以上工艺流程分析及厂方提供的资料可知，本项目生产过程中没有使用到水，主要外排废水为员工办公产生的污水，项目共聘请员工13人，员工均不在厂内食宿。根据《湖南省用水定额用水定额》，员工用水量系数按0.05m3/人•日计，年工作日按300天计算，用水量为0.65m3/d；排污系数按0.8计，则本项目每天产生的办公污水为0.52m3/d，即156t/a。 生活污水污染物浓度为：COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L、则污染物总产生量为COD 0.047t/a、BOD5 0.031t/a、SS 0.031/a、氨氮0.005t/a，化粪池处理后，污染物浓度为：COD 250mg/L、BOD5 150mg/L、SS 140mg/L、氨氮28mg/L、则污染物总产生量为COD 0.039t/a、BOD5 0.023t/a、SS 0.021t/a、氨氮0.004t/a。 表 5-1 项目废水水质情况表 项目; CODc; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度（mg/L）; 300; 200; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.047; 0.031; 0.031; 0.005. 排放浓度（mg/L）; 250; 150; 140; 28. 排放量（t/a）; 0.039; 0.023; 0.021; 0.004. 3、运营期噪声污染源 本项目在生产过程中，噪声污染的主要来源是印刷机、切纸机、打孔机、打包机等机械设备在运行时产生的噪声。其噪声强度约55~85dB(A)，具体情况见表-14。 表-14 主要生产设备噪声源强一览表 序号; 噪声源; 数量; 噪声级（dB(A)）. 1; 印刷机; 1; 70～85. 分切机; 2; 70～75. 3; 复合机; 2; 55～65. 4; 制袋机; 5; 70～75. 5; 空压机; 2; 70～75. 4、营运期固废物污染源 项目运营过程中产生的固体废弃物主要是在生产过程中，使用油墨时产生的废油墨桶和废工业酒精包装罐；印刷、裁剪、开槽等生产工序中产生的废纸、废边角料及不合格品等；原料入厂及成品包装时产生的包装废料；印刷停机维护修理及调换油墨时产生的粘有废油墨和工业酒精的的废抹布；员工办公垃圾等。 ①废油墨桶 在印刷过程中产生的废气废油墨桶和是在印刷过程中使用完油墨时产生的废弃包装物，油墨使用完后包装桶内会残留少量油墨；根据建设单位提供资料，本项目使用的油墨是用盛装1KG油墨的油墨桶盛装的，年用量900桶，则年产生废油墨桶900个，约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2008年本），废油墨桶属于HW49号其他废物中的废物代码为900-041-49沾染危险废物的废气包装容器，不得随意处理和储存要交由有资质的单位回收处理； ②不合格品 本项目主要生产包装袋，在印刷、复合、检验等工序中会产生印刷不合格的次品、裁切废边角料（废塑料）等。根据建设单位提供资料，废弃塑料约为1.5t/a。 ③包装废料 本项目在原材料入厂和生产的成品在包装入库时会产生包装废料。类比同类型项目，本项目在原材料入厂和生产的成品在包装时产生的包装废料约0.5t/a。 ④废抹布 在印刷机停机维护修理及调换油墨时需要用酒精对印刷机相关部位进行清洗，清洗时主要是用抹布粘取酒精进行擦拭，在这一过程就会产生粘有油墨和酒精溶剂的废抹布，根据建设单位提供资料其产生量约为0.05t/a。粘有油墨的废抹布属于《国家危险废物名录》（2008年本）编号HW49危险废物，不得随意处理和储存要交由有资质的单位回收处理。当混入生活垃圾时可豁免。 ⑤活性炭废渣 废气进入活性炭吸附箱与气体（杂质）充分接触，当这些气体（杂质）碰到毛细管就被吸附，起净化作用。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度气态污染物的脱除。根据建设单位提供资料其产生量约为0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2008年本）编号HW06危险废物，不得随意处理和储存要交由有资质的单位回收处理。 ⑥办公生活垃圾 项目聘有员工13人，均不在项目内食宿，只在工作时间在厂区上班，垃圾产生量按每人0.5kg/d，则生活垃圾产生量为6.5kg/a，1.95t/a，由当地环卫部门统一收集处置。固体废物排放情况见下表-15。 表-15 营运期间固体废弃物排放情况 序号; 编号; 废物代码; 性质; 名称; 排放量; 来源. 1; HW49危险废物; 900-041-49; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 废油墨桶; 900个/年，约0.1t/a; 印刷过程中使用油墨产生. 2. 3; 废抹布; 0.05t/a; 印刷机停机维护修理及调换油墨时产生. 4; 编号HW06废有机溶剂与含有溶剂废物; 900-405-06; 900-401-06 中所列废物再生处理过程 中产生的废活性炭及其他过滤吸附 介质; 活性炭废渣; 0.5t/a; 活性炭吸附箱中产生的废活性炭. 5; 一般固废; /; /; 废边角料及不合格品; 1.5t/a; 印刷、复合、等工序产生. 6; /; /; 包装废料; 0.5t/a; 原材料入厂和包装工序产生. 7; /; /; 办公生活垃圾; 1.95t/a; 员工日常生活办公产生.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#油墨废气 | VOCs | 0.036t/a，无组织排放 | 0.003t/a，5mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 2#生活污水156t/a | CODcr | 300mg/L、0.047t/a | 250mg/L、0.039t/a |
|  |  | BOD5 | 2000mg/L、0.031t/a | 150mg/L、0.023t/a |
|  |  | SS | 200mg/L、0.031t/a | 140mg/L、0.021t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L、0.005t/a | 28mg/L、0.004t/a |
| 固 体 废 物 | 3#一般固体废弃物 | 废边角料及不合格品 | 1.5t/a | 收集后外卖给废品回收站，不外排。 |
|  |  | 包装废料 | 0.5t/a |  |
|  | 4#办公生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.95t/a | 交由环卫部门收集集中处理。 |
|  | 5#危险废物HW49 | 废油墨桶 | 0.1t/a | 由相应的供应厂家回收，循环利用，不外排。 |
|  |  | 废抹布 | 0.05t/a | 混入生活垃圾可豁免 |
|  | 6#危险废物HW06 | 活性炭废渣 | 0.5t/a | 收集后委托有资质的单位按照相关规定进行处理 |
| 噪 声 | 7#营运期噪声 | 生产设备噪声 | 生产设备55～85B(A) | 边界噪声级符合环境噪声3类标准。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目的主要生态影响来自运营期产生的员工办公生活废水、油墨废气生产噪声、固体废弃物等污染物。污水排放将可能导致水生生态环境质量下降，影响水质环境以及水生生物的生存和生长。固体废弃物的排放不仅可能影响城市生态环境，而且可能造成填埋场等处理处置场所所在区域环境质量的下降，进而影响所在区域动植物生态状况。噪声则可能恶化办公环境，使人情绪不安，易于烦躁，影响人们的正常工作与休息，建设单位须对项目建设和运营过程产生的污染物进行严格有效的治理达标后排放，使其不会对周围环境造成明显的影响。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析： 本项目租用食品工业园内标准化厂房，施工期主要是厂房装修、设备基础施工和设备安装，程量小，主要污染物有设备基础施工产生的少量渣土、设备运输产生的扬尘污染和汽车尾气，施工机械作业噪声，施工人员日常生活产生的生活废水和生活垃圾的影响。 1、施工扬尘影响分析 扬尘是施工期间的主要大气污染物，主要来源为来往车辆产生的道路扬尘。一般情况下道路扬尘影响范围在100m范围内；若施工期实施撒水抑尘，每天撒水4～5次，可将扬尘量减少70%左右，使扬尘距离缩小到20～50m。为减少道路扬尘对沿线空气环境的影响，本环评要求对施工区运输车辆经常过往道路及时洒水抑尘，施工区进行围挡作业。 为尽可能减少运输车辆废气的污染，降低对施工区局部环境的影响，可采取以下措施：a、加强运输车辆的管理，执行定期检查维护制度。b、承包商所有燃油机械和车辆尾气排放应执行《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》（GB3847-2005），若其尾气不能达标排放，必须配置消烟除尘设备。c、施工车辆进入现场应减少空挡怠速，减少车辆在施工现场停留时间，运输路线布置合理，以减少机动车尾气排放对大气环境质量的影响。 采取以上措施后，施工期废气对周围环境影响较小。 2、施工期噪声影响分析 施工期噪声主要是施工现场设备运输的交通噪声及设备安装噪声。根据类比调查，施工运输车辆的运行噪声匀速（50Km/h）时为84～98dB（A），加速可达到88～93dB（A）。设备安装噪声声级约在80~100dB（A）。 根据类比调查，施工期间噪声影响范围在100m范围内。本项目周边100m范围内东北侧有居民点。为了确保施工场界噪声达标，本环评提出如下建议：①施工时尽量使用低噪声机械设备。②避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。高噪声固定机械设备要入棚操作。③禁止在夜间22:00至次日6:00进行施工，如确需夜间施工，应向当地环保行政主管部门申报，得到批准后方可进行。④作业时在高噪声设备周围设置临时隔声屏障。⑤加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 采取以上建议措施后，预计施工期噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求（即昼间70dB(A)，夜间55 dB(A)），对周围声环境的影响不大。 3、施工期水环境影响分析 施工期施工人员不在园区内食宿，吃饭在附近餐馆解决，因此基本无生活污水产生，对水环境影响不大。 4、施工期固废影响分析 施工期的固体废物主要是设备基础施工产生的少量渣土、建筑垃圾和少量的施工人员的生活垃圾。设备基础施工产生的渣土量很小，需上报当地渣土办补充园区其他建设需要。建筑垃圾如废弃设备材料等，可售至废旧资源回收站；生活垃圾定点收集，由园区环卫部门统一收集处理。采取以上措施处理后，施工期固体废物对周围环境影响较小。 （二）营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 根据建设方提供的资料，本项目生产过程中没有使用到水，主要外排废水为员工办公产生的污水，项目共聘请员工13人，员工均不在厂内食宿。根据《湖南省用水定额》，员工用水量系数按0.05m3/人•日计，年工作日按300天计算，用水量为0.65m3/d；排污系数按0.8计，则本项目每天产生的办公污水为0.52m3/d，即156m3/a。经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入厂区东侧荆江大道污水管网，经柳毅路污水管网，进入君山区（第二）污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准A类后排入长江，经处理后对长江影响较小。 君山区（第二）污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村，工程总投资11204万元，征用地约29.9亩，截污管道长14.75公里，建设规模为1万m3/d，目前该厂正在建设阶段，污水处理厂建成后，污水经处理后达到排入长江。本项目所在区域食品产业园属于该污水处理厂的纳污范围，项目区域将铺设排污管道，项目将在西侧设置排污口，西侧污水管网排入污水处理厂。预计项目日排水量仅为该厂日处理量的0.0015%，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目污水纳入君山区（第二）污水处理厂集中处理是可行可靠的。 2、大气环境影响分析 本项目在运营期产生的大气污染物主要是少量的油墨废气及工业酒精溶剂废气 （1）油墨废气 石油基油墨在印刷时会产生大量的VOCs，会对环境及工人的健康造成较大的影响。本项目采用光催化+等离子废气装置处理，废气主要成分为乙酸乙酯、丁酮、刺激性臭气等。 生产中产生的乙酸乙酯、丁酮等废气被收集后，进入光催化氧化设备中分解大量的有机挥发性气体，再用风机将气流导入喷淋塔中进一步去除易溶于水的有害物质后达标排入空中。 经上述处理措施处理后，项目产生的废气不会对项目周围空气环境产生明显的不良影响。 3、声环境影响分析 从工艺流程可知，该项目主要噪声源是各类印刷设备。据工程分析，各类机械噪声值在55～85 dB(A)之间，印刷设备则均位于车间内、机器在工作时间内多开启，因此本环评预测在所有印刷设备运转、并考虑车间墙壁隔音10dB(A)，采用噪声衰减模式和噪声级相加计算厂界四周的噪声值，并以此预测本项目厂界达标情况。 根据声压级(分贝)相加公式： L总—几个声压级相加后的总声压级，dB(A) Li—某一个声压级，dB(A) 噪声衰减公式： Leq = LA―20lg(r1/r0) 式中：Leq－等效连续A声级，dB(A)； LA－场界噪声级，dB(A)。 根据以上模式，在不计树木，绿地等对噪声的削减作用下，厂界四周噪声贡献值如下计算结果，见表-16。 表-16 厂界噪声预测结果一览表（dB(A)） 序号; 预 测 点; 预测贡献值. 1; 东厂界（离厂房16米）; 51. 2; 北厂界（离厂房10米）; 53. 3; 西厂界（离厂房13米）; 52. 4; 南厂界（离厂房9米）; 54. 从表-16可以看出，在有墙壁隔音的情况下，项目东、南、北、西方向厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类区标准限值（昼间≤65 dB(A)），不会对外环境及周边敏感保护目标产生较大影响。 为将本项目产生的噪声对区域声环境的影响降到最低，建议项目方合理布局生产车间，噪声较大的设备应进行适当的减振和降噪处理，机械设备加强维修保养，适时添加润滑油防止机械磨损；车间的门窗部位选用隔声性能良好的铝合金或双层门窗结构；并采取隔声、消声、吸声和减振等综合治理措施。 经上述处理措施处理后，项目产生的噪声对项目周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 固体废弃物是人们在生活和生产活动中产生的一系列暂时性和永久性无法利用的固态物质，它具有占领空间和造成二次污染的特点，如果管理不当或处理不善，将对环境造成影响。 本项目产生的固体废物主要为：废纸屑、不合格产品、包装固废、废油墨桶和员工的办公垃圾。根据建设方提供的资料，其中纸张裁剪、开槽、包装过程中产生的边角纸料，废纸屑，印刷、质检产生的不合格产品年产生量约为纸张使用量的5%，约为6吨，收集后外售给物资回收部门进行回收利用，不外排；废油墨桶年产生量约为0.1t/a，废油墨桶属于危险固废，必须妥善处理不能随意处置。废油墨桶收集后委托有资质的单位按照相关规定进行处理，不外排。在印刷机停机维护修理及调换油墨时需要用酒精溶剂对印刷机相关部位进行清洗，清洗时主要是用抹布粘取酒精溶剂进行擦拭，在这一过程就会产生粘有油墨和酒精溶剂的危险废物废抹布，不得随意处理和储存要交由有资质的单位回收处理。生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处理，不外排，并对垃圾堆放点进行消毒，消灭害虫，避免散发恶臭，孳生蚊蝇。 经上述处理后，项目产生的固体废物对周围环境不产生直接影响。 表-17 营运期间固体废弃物排放及处理情况 序号; 性质; 名称; 排放量; 来源; 处理情况. 1; 编号HW49危险 废物; 废油墨桶; 0.1t/a; 印刷过程中使用油墨产生; 由相应的供应厂家回收，循环利用，不外排。. 2; 废抹布; 0.05t/a; 印刷机停机维护修理及调换油墨时产生; 混入生活垃圾全过程不按危险废物管 理。. 3; 编号HW06危险废物; 活性炭废渣; 0.5t/a; 活性炭吸附箱中产生; 收集后委托有资质的单位按照相关规定进行处理，不外排。. 4; 一般固废; 废边角料及不合格品; 6t/a; 印刷、裁切、开槽等工序产生; 收集后外卖给废品回收站，不外排。. 5; 包装废料; 0.5t/a; 原材料入厂和包装工序产生. 6; 办公生活垃圾; 1.95t/a; 员工日常生活办公产生; 交由环卫部门收集中处理。. 5、环境风险分析及防范措施 根据国家环保总局《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2005]152号文件，针对项目运行期间发生事故，可能引起的易燃易爆、有毒有害物质的泄漏，或事故产生的新的有毒有害物质，从水、气的环境安全防护等方面考虑，并预测环境风险事故影响范围，评估事故对人体安全及环境的影响和损害。该项目也存在一定的风险因素，需加以评价，并提出防范措施。 （1）评价工作等级 本项目在生产过程中，使用的油墨和塑料在生产过程重会释放VOCs等有机废气，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。根据评价工作等级划分，本项目有易燃危险性物质，因此，评价工作级别应为二级。 （2）风险因素识别 本项目风险事故的风险因素有设备因素和人为因素，这些因素都有可能直接或间接地带来环境风险，主要是活性炭吸附装置出现故障造成的事故排放和VOCs中包含的非甲烷总烃有害物质造成的中毒事件。 （3）环境风险防范措施及应急预案 ①因项目VOCs中包含的非甲烷总烃为有害气体，所以厂房内需加强通风，防止工作人员吸入大量有害气体产生不适症状。 ②车间开工生产时，要进行整体性安全检修，尤其注意超负荷用电、明火等安全隐患，及时了解整个装置设备的密闭性和安全性，随时更换易损、易坏件和设备。 ③定期检修废气处理设备，一旦发生故障，需立即停产，待故障排除后再行投产。 ④远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。厂区内配备相应品种和数量的消防器材。 ⑤加强对职工的安全教育，以及企业应设置专门人员组成事故应急小组，负责管理救助设备及相应药剂，并每年对全体职工进行相应培训。 （4）分析结论 本项目有存在着火灾风险，但发生火灾的概率是比较低的，只要严格操作，有很高的防范意识，实施环境风险防范措施，这些事故的发生是可以减少或避免的。 6、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 7、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-8 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 生产车间; VOCs; 每季度一次. 厂界; VOCs; 每季度一次. 废水; 排放口; 水量、COD、NH3-N; 每季度一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 环境监测工作可委托当地监测站监测。 8、清洁生产分析 清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。推行清洁生产，实施污染预防是当今世界，也是我国政府提倡的重要环境保护措施。 清洁生产的主要途径有：改变产品设计，实行原产品的代替；改革生产工艺、技术或设备，实行物料的循环利用；改善运行管理；减少跑冒滴漏等，对经过源头消减、综合利用后仍未消除的污染物进行必要的末端治理。 本项目在生产工艺的选择和污染物处理过程中，充分考虑了清洁生产的内容。本项目主要采取的清洁生产防治措施如下： ①生产工艺及装备 本项目采用国际较先进的生产设备，自动化控制。 ②资源能源利用 项目采用清洁能源电，对环境影响较小，最大限度节约资源，印刷油墨均采用环保油墨，对环境污染较小。 ③污染物治理 项目生产过程中产生的有机废气拟经等离子光催化系统以及活性炭吸附后达标排放；各固体废物均得到合理处置，项目在生产过程中对污染物进行有效治理，确保污染物达标排放。 ④环境管理 项目在生产过程中将建立、健全环境管理制度，将清洁生产纳入生产全过程中，实行污染物源头控制和全过程控制，将污染物排放降低到最低限度。 综上，项目符合清洁生产的要求，达到国家清洁生产一般水平。 9、总量控制 本项目废水经园区化粪池处理后排入市政污水管网，进入片区配套污水处理厂处理达到一级A标准后外排。项目废水排放量为156t/a。污染物COD 0.039t/a、氨氮0.004t/a。故本项目总量控制指标为COD：0.1t/a，NH3-N：0.1t/a。 10、总平面布置图合理性分析 本项目位于君山工业集中区荆江门片区，租赁标准化厂房第13栋1、2层。第一层为成品库、发货区；第二层生产区。 综上所述，本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置等各个因素，总平面布置基本合理，功能分区明确，能够满足日常营运的需求。 11、项目选址合理性分析 （1）用地性质符合性 根据《岳阳君山区工业集中区总体规划（2011-2020）》，项目用地属于二类工业用地，符合总体规划要求，已经取得君山工业园委员会入园通知书，见附件。 （2）规划相符性分析 根据君山工业园管理委员会出具的证明（见附件）同意项目建设，明确项目选址位于君山工业园荆江门片区；项目目前已取得规划平面图，详见附图。 （3）周边环境相符性 从环境容量分析，项目环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；声环境质量现状较好，各厂界声环境昼间、夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））；项目附近地表水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。本项目运营过程中产生的各项污染物将会给环境带来一些不利影响，根据前文环境影响分析可知，建设单位只要做到加强环境管理，采取相应的环保措施后，可以有效地减缓或消除项目建设带来的不利影响，不会改变周围区域环境功能现状，项目建设的环境影响是可接受的。 （4）环境敏感因素 本项目选址于岳阳市君山工业集中区荆江门片区，周边主要为农田和道路，不涉及自然保护区、风景名胜区、文物保护等环境敏感因素。 综上所述，本项目选址是基本可行的。 12、产业政策符合性分析 根据国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)修正》（发改委令2013第21号），本项目不属于限制类、淘汰类项目，也不属于鼓励类项目，为允许类，符合国家产业政策。 13、环保投资估算 该工程总投资约1000万元，环保投资预计为15万元，环保建设内容如表7-20示。 表 20 环保投资一览表 污染源 分 类; 污染防治 措施; 主要工程内容; 预期效果; 投资估算. 废水; 雨污分流; 园区统一铺设建设; 达标排放，符合总量控制要求; /. 污水处理. 废气; 有机废气处理设施; 集气管+等离子光催化一体机+排气管; 达标排放; 10万元. 噪声; 噪声治理; 隔声、减震等处理措施; 厂界达标排放; 2万元. 绿化; 厂区内外 绿化; 栽树、种花草等; 美化环境、隔声降噪; /. 固废; 固废治理; 生活垃圾收集装置、危废暂存间; 达标排放; 3. 合计; 15万元. 14、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废气处理装置、废水处理装置、固体废物贮存处置、噪声控制及绿化工程等方面。 表7-21 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 废气; 生产车间; VOCs; 集气管+等离子光催化一体机+排气管; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（GB43/1357-2017）. 废水; 废水; COD、氨氮; 化粪池; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 由环卫部门定期清运; 合理处置、达到环保要求. 生产区域; 废油墨桶; 交由相关单位回收. 废抹布. 废活性炭; 交由相关单位回收. 废边角料、不合格品、包装废料; 收集后外卖给废品回收站，不外排。. 噪声; 生产; LeqA; 设备减振底座、隔声门、隔声窗; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理措施 | 预期处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#油墨废气 | 乙酸乙酯、丁酮等 | 通过光催化等离子一体机设备处理后将其排出室外，并加强厂房通风换气。 | 可达《印刷业挥发性有机物排放标准》（GB43/1357-2017）中表1标准 |
| 水 污 染 物 | 2#生活污水156m3/a | CODcr BOD5 SS NH3-N | 生活污水经厂区化粪池预处理后，排入君山第二污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 固 体 废 物 | 3#一般固体废弃物 | 废边角料及不合格品 | 收集后外卖给废品回收站，不外排。 | 对项目所在地环境无明显影响。 |
|  |  | 包装废料 |  |  |
|  | 4#办公生活垃圾 | 生活垃圾 | 交由环卫部门收集集中处理。 |  |
|  | 5#危险废物HW49 | 废油墨桶 | 由相应的供应厂家回收，循环利用，不外排。 |  |
|  |  | 废抹布 | 混入生活垃圾全过程不按危险废物管理。 |  |
|  | 6#危险废物 | 活性炭废渣 | 收集后委托有资质的单位按照相关规定进行处理，不外排。 |  |
| 噪 声 | 7#营运期噪声 | 生产设备噪声 | 经过厂房及机电设备隔声及其它减振、隔声消音处理措施。 | 边界噪声级符合环境噪声3类标准。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 由于本项目的投资和建设规模较小，产生的污染量不大。通过落实上述环保防治措施，可有效控制各项污染物的排放，不会对项目所在地的生态环境造成大的影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| （一）结论 1、项目概况 岳阳天乐彩印有限公司标准化厂房建设项目总用地面积2916m2，主要建筑内容为1栋两层标准化厂房，厂房采用多层框架结构厂房，并在项目区域配套建设给排水、电等设施。 本项目为君山区天乐彩印有限公司年产7亿个包装袋项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订），本项目不属于其中的淘汰类、限制类，符合国家有关法律、法规和政策规定的企业。 2、环境现状 项目区域各项指标与《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准对比分析，项目所在区域的环境空气中SO2、NO2、PM10日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，空气质量较好。 监测结果表明，纳污水体所监测的各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准。 项目拟建地环境噪声现场监测结果，边界各项噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 3、环境影响分析 （1）水环境影响分析 施工期生活污水通过化粪池处理后排入厂区西侧污水管网，对地表水的水质影响较小；施工作业废水经隔油沉淀池处理后全部回用场内洒水降尘和砂浆搅拌。项目管理人员生活污水经隔油池、化粪池处理，预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入厂区东侧荆江大道污水管网，经柳毅路污水管网，进入君山区（第二）污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准后，最终排入长江。 （2）空气环境影响分析： 施工期大气污染物主要为施工粉尘大气环境影响主要为运输车辆对沿线区域环境的影响，对进出车辆（特别是渣土运输车）冲洗轮胎，防止带土上路，对施工场地设置隔离围栏、防尘网、洒水降尘等，通过采取上述一系列的环保措施后，施工期粉尘对区域环境影响较小。 本项目在运营期产生的大气污染物主要是少量的油墨废气。其中油墨废气主要成分为乙酸乙酯、丁酮等非甲烷总烃类挥发性有机化合物（VOCs），其总挥发量为0.036t/a，排放速率为0.015kg/h。目前车间排放的挥发性有机化合物（VOCs）主要通过厂房内等离子光催化设备进行处理，挥发性有机化合物（VOCs）的排放浓度为5mg/m3。综合知目前车间排放的总挥发性有机化合物（VOCs）排放速率为0.39kg/h，排放浓度为18.89mg/m3。车间空气中有害物质乙酸乙酯、丁酮等的最高容许浓度可达《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。通过以上分析可知本项目生产过程中产生的挥发性有机化合物废气量极少，注意车间通风换气，对周围环境及工人的影响不是很大。 经上述处理措施处理后，项目产生的废气对周围大气环境影响较小。 （3）声环境影响分析： 施工期间的噪声主要来自机械运行和车辆运输，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，施工噪声对附近声敏感区域有一定的影响，施工期应采用先进施工工艺以及在施工场地周围设围挡等阻隔噪声传播、采用低噪音施工设备、合理安排施工时间等措施将施工区噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准允许值以下，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 本项目噪声源主要是生产设备的机电噪声，噪声值约为55~85dB(A)，则本项目噪声经过厂房及机电设备的隔声后对周围环境影响不会太大。根据现场了解及工艺分析，项目在生产过程中产生的噪声主要是是印刷机、分切机、空压机、复合机等机械设备在运行时产生的噪声；为将本项目产生的噪声对区域声环境的影响降到最低，建议项目方合理布局生产车间，噪声较大的设备应进行适当的减振和降噪处理，机械设备加强维修保养，适时添加润滑油防止机械磨损；车间的门窗部位选用隔声性能良好的铝合金或双层门窗结构；并采取隔声、消声、吸声和减振等综合治理措施。使项目边界处噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中类标准，[昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)]。 经上述处理措施处理后，项目产生的噪声对项目周围环境影响较小。 （4）固废环境影响分析： 施工期固体废弃物主要包括建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾清运至君山区渣土部门指定位置堆放，对环境影响较小；生活垃圾经收集及时清运，对项目地卫生影响较小。 本项目产生的固体废物主要为：废边角料、不合格产品、包装固废、废油墨桶和员工的办公垃圾。根据建设方提供的资料，其中裁剪、开槽、包装过程中产生的边角料，印刷、质检产生的不合格产品年产生量约为年使用量的5%，约为6吨，收集后外售给物资回收部门进行回收利用，不外排；废油墨桶年产生量约为0.1t/a及0.03t/a，废油墨桶属于危险固废，必须妥善处理不能随意处置。废油墨桶收集后委托有资质的单位按照相关规定进行处理，不外排。在印刷机停机维护修理及调换油墨时需要用酒精溶剂对印刷机相关部位进行清洗，清洗时主要是用抹布粘取酒精溶剂进行擦拭，在这一过程就会产生粘有油墨和酒精溶剂的危险废物废抹布，不得随意处理和储存要交由有资质的单位回收处理。生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处理，不外排，并对垃圾堆放点进行消毒，消灭害虫，避免散发恶臭，孳生蚊蝇。 经上述处理后，项目产生的固体废物对周围环境不产生直接影响。 4．风险分析 本项目存在的环境风险事故可能最大的是易燃物品工业酒精、油墨、塑料和印刷好的产品因事故或其它原因引发的火灾，即存在一定的火灾事故风险，根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218—2009可确定其不属于重大危险源。该事故人为因素很大，的要加强厂区的管理加强防火意识是可以避免的。 （二）建议 1、在厂房布置上作好规划，合理布局，重视总平布置。加强运营期的环境管理，合理安排生产作业时间，并积极落实防治噪声污染措施，采用吸声板、隔声罩等降噪治理措施，确保厂区边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准，[昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)]。 2、落实固体废物的分类放置，处理和及时清运，保证达到相应的卫生和环保要求。不得随意弃置于厂界周围，严禁焚烧处理，以减少建设项目对周围环境所带来的影响。 3、从源头上消除污染，建议企业采取更为先进的生产工艺，选择清洁无污染的能源和原材料，以减少污染物的排放，最大限度地减轻项目对周边环境的污染程度。 4、加强生产车间通风透气措施，保持空气顺畅，做好员工的保护措施，以保护员工的身体健康。 5、对经常性接触高噪声源的劳动人员、值班人员或检修人员应加强个体防护，配戴防噪耳塞、耳罩等劳保用品，保护员工身体健康不受影响。 6、建议尽可能采用自动化、高效率、低能耗的生产工艺，以减少污染物的产生量。 7、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象从而减少污染物的产生量；并积极探索新工艺，在保证产品质量的前提下，进一步减少产品的能耗物耗。 8、增强环保意识，建立一套环境保护管理制度，加强防火安全措施及生产管理，避免火灾事故的发生。 9、严格按照相关的消防规范合理布置厂区，设置有效的安全设施与防护距离。 10、加强事故预防措施和事故应急处理处置的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主、安全第一”是减少污染事故发生、减少污染事故损害的重要保障。制定厂内的应急计划、定期进行安全环保宣传教育以及配备必要的应急措施。 11、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民或企业员工的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 12、严格按报批的生产范围、生产工艺和生产规模进行建设和生产。今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： （见目录部分） 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价中未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |