岳环评[2018]74号

关于粮油精深加工（年产5万吨精米加工）及应急配送中心建设项目环境影响报告表的批复

湖南金惠农业科技发展有限公司：

你公司《湖南金惠农业科技发展有限公司关于申请〈粮油精深加工（年产5万吨精米）及应急配送中心建设项目〉环评批复的报告》、湘阴县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资5800万元（环保投资100万元）在湘阴县工业园工业大道西侧，实施粮油精深加工（年产5万吨精米加工）及应急配送中心建设项目，项目总占地面积28056.67m2，总建筑面积14513.44m2，主要建设内容：大米加工生产车间、立筒库（8个）、提升塔、烘干车间、原粮储备库（二栋）、成品库、应急配送中心、综合楼及给排水、供配电、消防、绿化等公用辅助设施等。厂内稻谷最大储存量2.51万吨，年加工精米5万吨，应急配送中心主要用作军警单位粮食储存及供应。项目以收购的南方籼稻为原料，分别经烘干、熏蒸、清理、分离、碾米、分级、抛光、色选等工序进行大米加工。环保工程包括布袋除尘系统、油烟净化装置、固体废物暂存间等。项目不使用冷库或者冷藏设备，烘干热风炉使用电能，熏蒸工艺采用磷化铝（含量为56%，片状），不使用其他消毒剂和杀虫剂。根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《粮油精深加工（年产5万吨精米加工）及应急配送中心建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和湘阴县环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）施工期污染防治工作。严格落实报告表中提出的施工期各项污染防治措施，采取洒水抑尘，施工工地设置防尘网，建筑物料加覆盖等防尘措施；施工废水经沉淀处理回用，不外排；严格控制施工时段，确保减少施工期扬尘、废水、噪声、固体废物对周边环境的影响。

（二）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则建设厂区雨水及污水管网。项目无生产性废水，雨水经园区雨水管网汇入湘江，生活污水经化粪池预处理达到湘阴县第二污水处理厂进水水质和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求后，经园区污水管网进入湘阴县第二污水处理厂达标处理。

（三）加强废气污染防治工作。强化车间管理，落实报告表中提出的各项无组织废气防治措施，选用密闭性能好的提升机、初清筛等生产设备，大米加工杂粮清理机、砻谷机、分离机等各重点产尘部位设20组收集除尘装置，确保厂界外粉尘无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放相关限值要求；项目整理、砻谷、谷壳分离、谷糙分离等工序产生的粉尘由吸风装置收集后，经旋风除尘+脉冲式布袋除尘处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB1697-1996）表2中二级标准相关要求后，经20组除尘器自带送风管道引至车间顶部，集中由一根15m高排气筒外排；厂内不储存熏蒸药剂，严格规范操作，原料库房熏蒸交错进行，原料仓库熏蒸废气排气口设置须远离西北两侧居民住宅楼，加强通风，确保熏蒸库房或周边生活区、工作区磷化氢浓度满足《磷化氢环流熏蒸技术规程》（LS/T1201-2002）中的相关规定要求。食堂油烟废气经油烟净化系统处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求后，由屋顶外排。

（四）加强噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备。对产生噪声的砻谷机、风机、碾米机、振动清理筛、谷糙分离机等设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（五）固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关要求，规范建设一般固体废物和危险废物暂存场所，各类固体废物和危险废物分类储存，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。熏蒸药剂残渣、熏蒸药剂废包装瓶等危险废物交有资质单位安全处置。

（六）加强环境管理和环境风险防范工作。设置专门的环保机构及环保人员，加强生产设备及环保设施的检修、保养及管理人员培训，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各环保设施正常运行，各污染物稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，定期进行污染源监测，落实运营期各项风险防范及应急处理措施，确保周边环境安全。

（七）本项目污染物排放总量为：粉尘（颗粒物）≤8.25 t/a，COD≤0.4t/a、氨氮≤0.04t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县工业园管委会、湘阴县环境保护局，常德市双赢环境咨询服务有限公司。

四、请湘阴县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年8月8日

抄送：湘阴县工业园管委会、湘阴县环境保护局，常德市双赢环境咨询服务有限公司