岳环评［2018］80号

关于岳阳兴长石化股份有限公司800万条/年塑料编织袋生产线项目环境影响报告表的批复

岳阳兴长石化股份有限公司：

你公司《关于申请〈800万条/年塑料编织袋生产线项目环境影响报告表〉环评批复的报告》、云溪区环保分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳兴长石化股份有限公司800万条/年塑料编织袋生产线项目位于岳阳市云溪区路口镇长岭村，1992年已建成并投入生产。项目占地面积5000m2，总投资500万元（环保投资43万元），主要建设内容有：生产厂房（包括拉丝、造粒区，圆织区，覆膜、印刷、制袋区以及缝纫区）、办公生活区、原材料仓库、成品仓库以及给水、供电等公用工程和环保设施等。项目生产工艺为：以聚丙烯、聚乙烯、填充料、涂膜料、油性油墨、稀释剂等为主要原料，通过搅拌、熔融拉丝、绕丝圆织、热切印刷/覆膜制袋、缝纫等工序年生产塑料编织袋。根据《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函[2018]31号）及《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]18号）等文件要求，完善有关环保手续。

本次环评主要针对项目存在的环境问题完善各项污染防治设施。项目建设符合国家产业政策，根据湖南景玺环保科技有限公司编制的《岳阳兴长石化股份有限公司800万条/年塑料编织袋生产线项目〉环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和云溪区环保分局预审意见，综合考虑，同意本项目按报告表中所列内容、规模、地点进行整治。

二、项目整治和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

（一）项目须严格按报告表中所列原材料进行生产，禁止使用再生塑料和废塑料为原料。印刷油墨使用环保型水性油墨。回收造粒工序不得使用沾染油墨的边角料和废塑料制品进行造粒。

（二）加强废气污染防治工作。加强生产设备的维修保养工作，完善生产车间废气收集措施和处理设施，拆除原有废气排放装置，完善印刷区现有排气筒高度，配套新建1套UV光解+活性炭吸附废气处理排放系统，加强车间通风，确保项目产生的有机废气满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014) 表5中厂界监控点VOCs浓度限值要求；项目印刷工序产生的废气由集气罩收集经UV光解+活性炭吸附处理达到《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)中相关标准后，由15m高排气筒外排；拉丝、造粒、覆膜等工序产生的废气经收集处理达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中相关标准要求后，由15m高排气筒外排。

（三）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则完善厂区现有雨水及污水管网。雨水经雨水沟收集排入城市雨水管网。配套建设规模为2m3/d的地埋式一体化污水处理站处理项目生活污水。拉丝及造粒工序冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池+地埋式污水处理站处理达标后回用于周边农田，不外排。

按照分区防控的原则，严格落实报告表提出的地下水污染防治措施，完善生产区、污水收集池等区域的防渗、防腐、防漏工作，防止对地下水造成污染。

（四）噪声污染防治工作。在厂房西北两侧新建隔音墙，加强对拉丝机、覆膜机、圆织机、搅拌机、造粒机等声源设备的维护保养，合理安排生产时间，做好隔声、减振等防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单的相关规定，完善项目现有一般工业固体废物和危险废物暂存场所，加强防雨、防渗、防腐工作，规范分区、分类堆放一般工业固体废物和危险废物并定期清理，建立健全一般工业固体废物和危险废物产生、转运、处置管理台帐。规范处理一般工业固体废物，安全处置危险废物。

（六）加强环境管理和环境风险防范工作。实施清洁生产，加强生产设备和污防设施的检修、保养及管理人员培训，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保废气等污防设施正常运转，确保各污染物达标排放。定期监测，制定并落实各项风险防范及应急处理措施，加强生产、储存、运输等过程中的火灾风险防范措施，配备相应应急处置物资，确保周边环境安全。

（七）项目总量控制指标为：VOCS≤0.346吨/年。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市云溪区环保分局、湖南景玺环保科技有限公司。

四、请岳阳市云溪区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年8月20日

抄送：岳阳市云溪区环保分局、湖南景玺环保科技有限公司