# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2万吨生物质颗粒燃料项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南宇涵能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 汪吉文 |  | 联系人 | 汪吉文 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市湘阴县湘阴工业园 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13307400323 | 传真 | —— | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴工业园 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  | C2542生物质致密成型燃料加工 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 550 | 绿化面积(平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保投资(万元) | 13 | 环保投资占总投资比例 |  | 6.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2018年10月 |  |  |  |
| 1、项目背景 目前作为能源的生物质主要是指农作物秸秆、林业及木材加工等废弃物。生物质可以转化为高效的固体、液体、和气体燃料，用于替代煤炭、石油、天然气等不可再生能源。生物质能是重要的可再生能源。 我国是农业大国，生物质资源非常丰富，具有开发利用生物质能的良好条件。特别是在我国石油、天然气等化石能源十分短缺的情况下，开发利用生物质能源对维护我国能源安全、优化能源结构，缓解我国能源紧张的矛盾，促进农村和农业发展，有效解决“三农”问题，建设社会主义新农村，实现农业经济的可持续发展具有十分重要的意义。此外，加大生物质能的开发利用，对于提高能源利用率，减少温室气体的排放，保护生态环境同样具有重大意义。同时农业部发布的《农业生物质能产业发展规划（2007～2015年）》中提出，积极推广秸秆气化和固化成型燃料为重点，适度发展能源作物，走中国特色的农业生物质能产业发展道路，为今后农业生物质能产业发展制定了方向。 湖南省农业生产发达，农林废弃物量大，除少部分作为人们生活用柴，大部分被当作废弃物弃于田野焚烧。因此，研究开发生物质能源化利用技术，将秸秆 |  |  |  |  |  |  |
| 等原本的农业废弃物转变为可燃气体、固体、液体等洁净的能量形式，作为农民的炊事、发电、采暖等用能，既可以充分利用湘阴县及周边县城丰富的秸秆资源，又能极大地提高了广大农民的生活水平。 在此背景下，湖南宇涵能源科技有限公司抓住市场机遇，拟投资200万元在现有厂区内东面闲置厂房建设年产2万吨生物质颗粒燃料项目。 公司于2008年1月委托岳阳市环境保护科学研究所编制《年产3万立方米木质刨花板项目环境影响报告表》，于2008年3月7日经岳阳市环境保护局审批同意建设。审批意见见附件3，同时该项目于2010年2月1日通过岳阳市环保局的验收，验收文号为 岳环验【2010】02号，详见附件3。于2017年3月委托湖南景玺环保科技有限公司编制《年产7万立方米刨花产品扩建项目》，于2017年4月取得岳阳市环境保护局批复，岳环评【2017】41号，目前该项目还未验收。公司原名湘阴正湘木业有限公司于2018年8月变更为湖南宇涵能源科技有限公司。公司现有工程内容介绍见“与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题”章节。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。对照生态环境部1号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订），本项目分类归属于“三十、废旧资源综合利用业，86废旧资源（含生物质）加工、再生利用中“废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用”需编制环境影响报告书，其他需要编制环境影响报告表，本项目为生物质颗粒燃料生产，需要编制环境影响报告表。受建设单位委托（附件1），我公司（常德市双赢环境咨询服务有限公司）承担该项目的环境影响评价的编制工作。我单位在现场踏勘、资料收集的基础上，依据环境影响评价技术导则等有关规范要求，并通过对有关资料的整理分析和计算，编制本项目环境影响报告表。 2、建设项目概况 2.1项目名称、地点、性质及规模 项目名称：年产2万吨生物质颗粒燃料项目； 建设单位：湖南宇涵能源科技有限公司； 建设地点：湘阴工业园洋沙湖大道以北，位于现有厂区的东面闲置厂房； 建设性质：新建； 项目投资：200万元； 项目主要产品及规模：年生产生物质颗粒燃料2万吨年 劳动定员：8人，均不在厂区住宿。 2.2建设内容及规模 本项目总建筑面积550m2，（项目生活办公用房、生产车间均依托厂区已建工程），本项目主要包括生产区域350m2，原料区域120m2，成品区域80m2；购置粉碎机、除尘器、皮带输送机等设备。该建设项目组成详情见表1-1所示： 表1-1 建设项目组成一览表 类别; 项目名称; 内容及规模; 备注. 主体工程; 生物质颗粒生产区域; 生产区域550m2，建设生物质颗粒燃料生产线一条，购置粉碎机、除尘器、皮带输送机等生物质颗粒燃料生产设备，形成年产2万吨生物质颗粒燃料的生产能力; 依托现有. 辅助工程; 综合楼; 砖混结构，建筑面积460m2; 依托现有. 公用工程; 供水; 区域自来水. 排水; 雨污分流，雨水进入雨水管道排入园区雨水管网；生活污水通过化粪池进入园区污水管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理，处理达标后外排至湘江. 供电; 园区电网供给. 储运工程; 仓库用房; 砖混结构，原料区域建筑面积120m2，成品区域建筑面积80m2，禁止谷壳等散料露天堆放; 依托现有. 环保工程; 废气处理工程; 破碎粉尘、热风炉烟尘经布袋除尘+15m排气筒; 本项目建设. 固废处理工程; 生活垃圾集中收集后由环卫部门处理、废包装物收集后外售、布袋除尘器收集的粉尘; 用于生产 生活垃圾处置方式依托现有，其他本项目建设. 废水处理; 经化粪池处理后用于进入园区污水管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理; 依托现有. 噪声治理工程; 厂房建筑隔音材料，减振; 本项目建设. 2.3原辅材料及能源消耗 本项目主要以原生态的树枝、树皮、木屑等原料，同时辅以少量大米加工厂的稻壳为原料，所用原料不得使用含有胶水、油漆等有毒有害物质的木料，项目主要原辅材料消耗情况详见下表。 表1-2 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 树木废料; 万吨/年; 1.9; 湘阴县周边外购（含水率约为0.99%）. 2; 稻壳; 万吨/年; 0.12; 湘阴县周边外购（含水率约为1%）. 3; 包装袋; 万个/年; 2; 长沙购买. 4; 成型生物质颗粒; 吨/年; 100; 为项目生产的产品作为热风炉燃料. 2.4主要生产设备 本项目主要的生产设备见表1-3。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要且符合国家产业政策。 表1-3 主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 粉碎机; 1; 台. 热风炉; 1; 台. 3; 烘干设备; 1; 台. 4; 提升机; 2; 台. 5; 制粒系统（包括上料机、压块机、制粒机等）; 1; 台. 6; 冷却机; 1; 台. 7; 皮带输送机; 3; 台. 8; 除尘器; 2; 套. 2.5产品方案 本项目主要为年产2万吨生物质颗粒（产品方案见表1-4），目前尚无国家质量标准，我省也无相应的地方标准，本项目产品质量参照北京市地方标准《生物质成型燃料》（DB11/T 541-2008），工业及元素分析要求见表1-5： 表1-4 主要产品方案一览表 序号; 产品种类; 数量; 包装方式. 1; 生物质成型颗粒; 2万/吨; 1吨/袋. 表1-5 生物质燃料工业、元素分析要求 项目; 单位; 指标要求. 全水分; %; ≤15. 灰分; %; ≤10. 挥发份; %; ≥60. 全硫; %; ≤0.1. 低位发热值; MJ/kg; ≥13.4. 2.6配套及辅助设施 2.6.1给排水 给水：本项目生产无需用水，项目用水为员工生活用水，劳动定员为8人，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），不住厂的员工生活用水量按50L/人•日计，则项目生活用水量为0.4m3/d，合计80m3/a（按200天/年计）。项目生活用水水源由园区自来水管网供给。 排水：项目实行雨污分流，雨水进入园区雨水管网，项目生活污水（64 m3/a）经化粪池预处理后进入园区污水管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的B类，最终排入湘江。待湘阴县第二污水处理厂提质改造完成后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》中一级标准的A类，最终排入湘江。 2.6.2供配电 本项目用电由现有厂区内电网提供，能满足厂区生产、生活需要。项目用电量为20万度。 2.7项目现场及周边环境 本项目位于湘阴工业园洋沙湖大道以北，位于现有厂区的东面，北侧为居民，约有10户居民住宅，南侧紧邻工业园公路，南面为湖南长康集团，东面为工业园区加油站，西面为蓝盾汽车畅安服务公司。 2.8总平面布置 整个厂区总平面布置： 项目厂区大门出入口设置于厂区南侧，由南往北依次为综合楼、生产厂房。西侧生产厂房内从北向南依次为刨花仓库、干燥筛分打磨车间、铺装预压车间、热压车间、锯边砂光车间等，东侧生产车间从北向南依次为货车回车场、锅炉房、制胶车间、待建备料车间等。 本项目生物质颗粒生产项目总平面布置： 本项目生产厂房为依托现有东面闲置厂房进行生产，东面为空地，南面为综合楼，北面为刨花板生产备料仓库，西面为厂区道路。本项目入口位于西侧邻厂区道路，生产区域布置在北面（热风炉布置在本项目厂房的北面），南面为成品区域、原料区域。办公生活区依托厂区现有，厂区总平面布置见图2所示。 2.9工作制度及劳动定员 本项目年工作时间约为200天，每天工作8小时。本项目劳动定员8人，均不在厂区住宿。 - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 湖南宇涵能源科技有限公司位于湘阴县工业园内，占地面积12000平方米，现有职工50人，年产3万立方米刨花板项目于2008年2月委托岳阳市环境保护科学研究所完成该项目环评，2008年3月7日岳阳市环境保护局对该项目环评进行了批复，同时该项目于2010年2月1日通过月羊水环保局的验收，验收文号为 岳环验【2010】02号，详见附件3。于2017年3月委托湖南景玺环保科技有限公司编制《年产7万立方米刨花产品扩建项目》，于2017年4月取得岳阳市环境保护局批复，岳环评【2017】41号。目前厂区生产内容为年产7万立方米刨花产品（3万立方米刨花板包含在内）。 厂区现有项目基本概况： 年产5.5万立方米刨花板及1.5万立方米刨花模压产品 劳动定员：50人，年工作时间330天，两班工作制，每天工作20小时。 主要建设内容包括原料仓库、刨花仓库、干燥铺装车间、热压车间、成品仓库、制胶车间、锅炉房等。主要建设内容见下表。 表1-6 现有项目主要建设内容一览表 工程内容; 名称; 内容. 主体工程; 备料车间; 布置刨花机3台、削片机1台、破碎机1台,. 刨花干燥车间; 干燥机1台、摆动筛1台、打磨机1台、刨花风送系统1套、料仓2台，对刨花进行干燥筛分打磨. 刨花板车间; 拌胶机2台、铺装机1台、预压机1台、热压机1台、锯边机1台、砂光机1台等，对刨花进行加工处理，制成刨花板. 制胶车间; 10m2. 辅助工程; 综合楼; 460m2. 锅炉房; 2t/h热风炉1台和2t/h导热油炉1台. 空压机房循环水池; 循环水量为8000t/a ，容积为9m³. 储运工程; 甲醛存储区; 甲醛储罐1个，容积为28 m3，甲醛溶液的浓度为36.7%，最大储存量为15t. 原料仓库; 1400m2. 产品仓库; 500m2. 公用工程; 供电; 工业园供电管网. 供水; 工业园供水管网. 排水; 生活污水经厂区废水处理设备处理后排入工业园污水管网，进入工业园污水处理厂，最终排入湘江. 供热; 由热风炉和导热油炉提供. 环保工程; 化粪池; 10m3. 锅炉除尘系统; 麻石水膜除尘设备一套. 车间除尘设备; 采用布袋除尘器、旋风除尘器进行粉尘收集. 风险事故池; 20m3. 沉淀池; 生产污水沉淀池400m3. 3、产品方案 现有厂区产品为刨花板及刨花模压产品，产品主要方案见下表。 表1-6 主要产品方案一览表 序号; 产品种类; 数量; 规格. 1; 刨花板; 5.5万立方米; 长*宽*厚=2440*1220*（1.5-2.5）mm. 2; 刨花模压产品; 1.5万; 生产各类规格木塞、堵头等. 4、主要原辅材料 表1-7 厂区现有项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 材料名称; 数量; 来源. 1; 原料（木材碎料）; 9.1万立方米; 本省收购. 2; 辅助材料; 36.7%甲醛溶液; 8400t; 外购. 尿素; 3150t; 岳阳洞庭氮肥厂. 氯化铵; 2.85t; 外购. NaOH; 2.85t; 外购. 3; 水; 3240t; 工业园供水管网. 4; 电; 150万度; 工业园供电管网. 5; 燃料; 成型生物质燃料; 1700t/a; 外购. 5、主要设备 表1-8 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 鼓式削片机; BX218; 1; 台. 2; 双鼓轮刨片机; BX468; 1; 台. 3; 木片料仓; BLC2745; 1; 台. 4; 湿刨花料仓; BLC1130; 1; 台. 5; 刨花送风系统; /; 1; 套. 6; 皮带运输机; BZY1180/12; 3; 台. 7; 转子式干燥机; BG232; 1; 台. 8; 方形摆动筛; BF1430; 1; 台. 9; 打磨机; BX566; 1; 台. 10; 芯层料仓; BLC2730; 台. 11; 表层料仓; BLC2415; 1; 台. 2 环式拌胶机; BS1246; 2; 台. 13; 气流铺装机; BP3313; 1; 台. 14; 连续式预压机; BY83113/2; 1; 台. 15; 锯边机; BC21124; 1; 台. 16; 预装机; BYZ1115/4; 1; 台. 17; 运输机; BZY1015/1315; 2; 台. 18; 托盘式装板机; BZ114X8/10; 1; 台. 19; 热压机; BY114X8/13; 1; 台. 20; 无垫板卸板机; BX114X8/10; 1; 台. 21; 翻板运输机; BHJ422/423; 2; 台. 22; 辊筒运输机; BZY3715/392; 台. 23; 砂光机; BSG2713; 1; 台. 24; 除尘系统; /; 1; 套. 25; 水膜除尘系统; /; 1; 套. 26; 468环式刨花机; BS2000 160kw; 3; 台. 27; 削片机; BS-126; 1; 台. 28; 破碎机; 2180D; 1; 台. 29; 热风炉; RFL-200（2t/h）; 1; 台. 30; 导热油炉; YGL-1400(2t/h); 1; 台. 31; 除尘系统; /; 1; 套. 6、生产工艺流程 厂区现有项目刨花板年产7.0万立方米；一台2t/h的热风炉和一台2t/h的导热油炉，采用成型生物质燃料燃烧供热。 图1-1 刨花板及模压产品生产工艺流程及产污图 7、根据2017年4月30日现有项目现状监测数据统计得到主要污染情况，见下表。 表1- 9 现有项目污染物排放一览表 项目; 污染源名称; 污染因子; 目前措施; 排放浓度/排放量/处置量; 排放去向方式. 水污染物; 生产废水; SS; 三级沉淀池预处理后，再经过滤池处理; 0; 回用于地面清洗. 生活污水（1440t/a）; COD; 化粪池; 300mg/L；0.432 t/a; 经厂区化粪池处理后通过工业园污水管网接入湘阴县工业园污水处理厂进行处理. BOD5; 180mg/L；0.259 t/a. 氨氮; 25mg/L；0.036 t/a. SS; 180mg/L；0.259 t/a. 废气; 无组织排放; 颗粒物; /; 0.343mg/m3; 无组织排放. 甲醛; /; 未检出. 锅炉废气; 烟尘; 水膜除尘+烟囱; 7.3mg/m3；0.077t/a; 30m高烟囱排放. SO2; 272mg/m3；2.89t/a. NOx; 163mg/m3；1.734t/a. 热压及锯边工序中产生的废气; 颗粒物; 布袋除尘+旋风除尘+15m高排气筒; 75 mg/m3；2.35t/a; 15m高排气筒排放. 甲醛; 1.77 mg/m3；0.064t/a. 车间废气; 生产车间所产生的废气; 布袋除尘+旋风除尘+15m高排气筒; 0.66t/a；90.9 mg/m3; 15m高排气筒排放. 备料车间产生的废气; 布袋除尘+旋风除尘+15m高排气筒; 90.9mg/m3，0.2t/a; 15m高排气筒排放. 甲醛; 布袋除尘+旋风除尘+15m高排气筒; 1.77 mg/m3；0.032 t/a; 15m高排气筒排. 固体废物; 生活垃圾; /; 交由环卫部门处; 6t/a; 填埋. 除尘器粉尘渣; /; 送锅炉燃烧; 1.97t/a. 木材边角料; /; 送锅炉燃烧; 1701.5t/a. 锅炉灰渣; /; 送环卫部门处理; 0.773t/a; 填埋. 噪声; 热风炉、削片机、铺装机等; 噪声; 隔声、基础减震等; /; /. 根据常规监测报告，现有项目废水中各项污染物排放浓度均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准要求。废气无组织排放颗粒物。甲醛排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准限值；车间生产废气颗粒物、甲醛排放均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。固体废物得到妥善处置。厂区噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 项目存在的主要环境问题及以新带老整改要求见下表。 表1-10 现有项目存在主要的环境问题及以新带老整改要求表 序号; 存在的环境问题; 以新带. 1整改要求; 甲醛储罐固定顶罐排气系统无回收设备; 安装甲醛回收装置，避免甲醛排入大气中. 2; 储; 围堰部分坍塌 修建储罐围堰，加强风险防范措施. 3; 除尘器粉尘渣、木材边角料的利用处置方式为送锅炉房燃烧; 进行回收利用. 4; 年产7万立方米刨花产品扩建项目未进行环保验收; 年产7万立方米刨花产品项目验收后才能申请本项目环保验收. |

# 2、建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 湘阴县位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′~113°02′，北纬28°30′~29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于岳阳市湘阴县工业园洋沙湖大道以北，东经112°57′36.27′′~112°57′39.19′′，北纬28°35′09.56′′~28°35′11.61′′，西面距离芙蓉北路约2.8km ，距长沙约40km，距湘阴县城约10km，交通便捷，区位优势明显。 2、地形、地质、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。 3、气候、气象 湘阴位处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，湿润多雨，年平均气温为17℃，年均降雨量为1390mm，年均相对湿度为81.37%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m∕s，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。 4、水文状况 区域地表水发达，有洋沙湖、白水江、资江、湘江，主要地表水系为湘江，发源于广西海洋山，全长约856km，湘江湘阴段水面宽500～1000m，水深2.5～3.5米，水力波度0.102‰。多年平均流量1780 m3∕s，历年最大流量20200 m3∕s，枯水流量101 m3∕s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m∕s，年均总径流量644亿m3。 5、植被和生物 附近区域主要有野生的木本植物和草本植物，木本植物有槐树、马尾松、泡桐、苦楝、樟树等；草木植物有狗牙根、狗尾巴草、蒲公英、车前草、蕨类等；另外还有多种藤本植物。区域内野生动物较少，主要有蛇类、田鼠、青蛙、山雀等。本项目区域现状为已基本平整土地部分土壤裸露。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。 6、湘阴工业园相关规划 湖南湘阴工业园是经国务院审核、省政府批准成立的省级工业园区。园区总规划面积为12平方公里，其中第一期规划面积4.6平方公里。 （1）功能定位 ①通过建立湘阴产业的孵化基地，带动全县产业结构调整，将工业园区建设成为促进县域经济发展的推进器、产业高速发展的调节器； ②通过高新技术的引进与落户、生产效益的不断提高，将工业园区建设成为全县新型、环保的工业化示范区，逐步把我县建设成为新型工业强县。 （2）产业规划 三主(发展食品加工业、电子信息、机械制造)三辅(建材装饰、轻纺服装和传统基础产业)形成工业园的六大产业板块，绿色、环保、高科技成为工业园发展的主题。 根据园区环评批复要求，园区鼓励与本园产业定位相关的企业技术研发机构；无重金属废水外排的先进机械制造、电子信息、新材料；食品及农副产品加工；资源综合利用与资源再生、环境保护工程；基础设施项目：交通运输、邮电通讯、供水、供热、供气、污水处理等项目；允许不属于国家产业政策限制和禁止类的无工业废水、工艺废气排放的产业进入；限制排水量大的发酵酿造类食品加工；水耗、能耗较高的工业项目，如电路板、多晶硅、发酵类食品加工和酒类等；现有生产能力大、市场容量小的项目等。国家产业政策限制类项目；禁止使用含重金属原辅料、有重金属废水外排的所有项目；涉大型喷涂、酸雾的项目；食品工业的禽畜初加工（包括屠宰）；冶金、铸造、石化化工、造纸、皮革、医药制造、纺织印染、电镀等工业；电力工业（余热利用除外）；国家产业政策明令禁止的项目。 （3）规划结构 结合规划区内地形、地貌和用地的开发态势，将规划区分为“一核心、三片区、七带”： 一核心——以行政管理、金融、贸易、科研、商业、文化娱乐用地为核心的综合服务区。 六片区——东部农产品加工区、中南部电子信息产业区、西南部机械制造产业区、西部传统产业区、中东部建材装饰产业区、西北部轻纺服装产业区。 七带——规划分别沿湘江东岸、白水江南岸、长湘公路两侧、洋沙湖北岸、胡家垄（微波站）至杨家坝、靓地山庄前面垄经将军到四百亩、11万伏变至袁家铺镇金和村22伏变的高压走廊，形成绿化景观带。 （4）给水工程 ①工业园区预测用水总量为9.05万m3/d； ②规划区内消防给水与生活给水系统结合并设置，在主干道和次干道给水管上应设置室外消防栓，连接消防栓的给水管管径应大于150mm，消防栓布置间距不超过120米； ③供水管网布置成环状和树枝状，以保证供水安全； ④给水水源，工业园生活给水和工业给水水源主要为二水厂和洋沙湖地表水厂供水，根据具体生产工艺要求经有关部门批准后可自设取水设施。 （5）雨水工程 ①工业园采用雨污分流排水体制； ②雨水量的计算，以岳阳的暴雨强度公式计算，重现期为0.5-1年； ③雨水管渠布设原则：充分利用地形，结合道路竖向规划合理布置雨水管渠，实施雨水有组织收集就近排入附件河渠； ④雨水管的起点埋设深度应尽量控制在0.7-1.3米左右；雨水管的坡度应保证不低于规范要求的最小坡度。 （6）污水工程 项目区域污水进入湘阴县第二污水处理厂，湘阴县第二污水处理厂已于2016年11月试运行，工业园所有企业外排废水都进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排。湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县工业园内，总占地面积约60亩，设计处理能力为2万吨/d，水处理工艺采用“水解酸化+AAO”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 （7）电力工程 ①、预测规划区电力总负荷为14万KW。 ②电源：本规划区电源由规划区内湘阴11万KV变和袁家铺金和村22万KV变。 ③规划区内采用环网供电方式，设5个10KV开关站（注：工业园建成区已自配变压器），每处建筑基底面积150-200m2。区内10KV电力线路近期可架空，远期逐步改为地埋。 （8）区域污染源调查 湘阴工业园已引进企业（含建成、在建）如表2-1，实际已建成企业为大方农药、君健饲料、海日食品、普吉鞋业。其中大方农药为粉剂、乳剂农药混配生产工艺，理论上无工艺废水排放，但有含农药及溶剂的气体排放。普吉鞋业主要粘胶溶剂气体排放，君健饲料也是以粉尘为主要污染源，而海日食品是生产菜蔬食品加工企业，有160t/d的食品加工废水排放，主要是色度、COD和盐份。上述4家投产企业的办公生活污水仅作化粪池预处理后，经园区排污管网入污水处理厂处理排入湘江湘阴段。 表2-1 周边企业污染调查表 企业名称; 生产产品; 年产量; 污染因子; 固废种类及年产出量. 湖南上东钢结构工程有限公司; 钢材; 15000吨; 已停产. 义丰祥实业有限公司; 芝麻油、食用调和油、花生油、酿造酱油、鸡精、味精等食用植物油系列及调味品; 15万吨; PH、CODcr、BOD5、SS、油脂; 1.炉渣400-500吨 2.玻. 湖南湖湘木业有限公司瓶渣200吨; 木门; 3.6套; SO2、NOx、CODcr、NH3; N 1.木材余料2245m³ 2.除尘木灰10.4412吨 3.生活垃圾114吨. 湖南省长康实业有限责任公; 食醋; 20000吨; CODcr、BOD5、SS、NH3-N; 1.煤渣698吨 2.酱油发酵液渣2550吨 3.食醋发酵米渣1230吨 4.硅藻土470吨 5.碎玻璃瓶34吨 6.污泥130吨. 湖南大金钢结构工程有限公司; 钢材; 2万吨; CODcr、BOD、SS; 1.不合格品105吨 2.废钢1034吨 3.除尘灰157.7吨 4.废焊渣25吨 5.生活垃圾15吨. 湖南大金钢结构工程有限公司; 期 ／; ／. 湖南鸿; 热能设备有限公司 水处理设备; 600台; SS、COD、氨氮; 1.废边角料45吨 2.废弃焊条、焊渣5吨 3.生活垃圾24吨. 湖南信达电梯有限公司; 电梯辅助产品; 5000台; SS、三苯（苯、甲苯、二甲苯）、二氧化硫; 1.边角料10吨. 湖南省金为型材有限公司; 锌钢管; 5万吨; CODcr、BOD、SS、NH3-N; 1.不合格品151.5吨 2.废钢屑353.5吨 3.废焊渣60kg 4.生活垃圾4.5吨. 湖南湘阴变压器有限责任公司; 180MVA变压器; 1500台; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 1.生活垃圾30吨 2.边角余料2吨 3.废弃电焊条、熔渣. 湖南元亨科技发展有限公司.5吨; 加工冷却塔、空气能空气主机; 加工冷却塔120万水吨; PH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类; 1.钢材边角料120吨 2.PVC边角料30吨. 湘阴兴科变压器制造有限公司; 低耗节能型变压器（120MVA）; 1000台; ／; 1.废渣0.04吨 2.生活垃圾12吨. 湘阴县天跃电气有限公司; 节能变压器; 4000台; ／; 1.废铁10吨 2.废铜10吨 3.废. 湖南君昊300kg; 药饮片科贸有限公司 中药饮片; 2600吨; COD、NH3-N、BOD5、SS、; 植物油 1.生活垃圾15吨 2.废反渗透膜0.18吨. 湖南百尔泰克生物科技有限公司; 高效微囊化; 用益生菌制剂 ／; 未生产. 康昕有限公司; 免漆门; 1万套; 氨氮、COD、BOD5、SS; 1.员工生活垃圾3.75吨 2.布袋除尘器2.38吨 3.木材边角料12.5吨4. 在其卫生洁具; 卫浴; 1500套; COD、NH3-N、BOD5、SS、动植; 油 1.边角料、木屑2.1吨 2.除尘灰0.048吨 3.废包装5吨 4.生活垃圾2.25吨 5.拼板胶空桶0.. 春天家具5吨; 木质家具; 50套; PH、COD、BOD5、氨氮、动植物油、总磷、SS; 1.生活垃圾1.5吨 2.木材边角料1.0吨 3.粉尘0.396吨. 奥铭木业有限公司; 木质门; 5000套; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 1.边角料、木屑15.36吨 2.除尘灰2.85吨 3.生活垃圾7.5吨. 成祥餐具; 密胺餐具; 200吨; CODcr、BOD5、SS、NH3-N; 1.生活垃圾3吨 2.废包装材料0.2吨 3.布袋除尘器收集的粉尘1.043吨 4.边角料0.1吨 5.不合格产品2吨. 蓝盾汽检; 机动车检测; 12000辆; CODcr、BOD5、SS、NH3-N; 1.生活垃圾4.44吨. 百信重型钢构; ／; ／; CODcr、BOD、NH3-N; 1.不合格品300吨 2.废钢3060吨 3.废焊渣85吨 4.除尘灰渣457吨 5.生活垃圾45吨. 金诺力; 消防设施及器材; 5000件; COD、氨氮; 1.生活垃圾8吨. 湘阴三井新材料有限公司; 新型改性塑料颗粒; 2万吨; COD、氨氮; 1.废弃包装材料2.0吨 2.生活垃圾2.4吨. 金鼎福木业; 木质门; 1500套; COD、BOD5、SS、NH3-; 1.生活垃圾3吨 2.废包装待0.5吨 3.废边角料14吨 4.布袋除尘器收集的粉尘0.057吨. 宏远家具; 木门; 3000套; COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油; 1.生活垃圾2.7吨 2.木料边角料、废包装材料、布袋除尘器收集的粉尘19.33吨. 湘阴富湘微电子科技有限公司.白乳胶桶0.5吨; 微型电机; 200万台; COD、BOD5、SS、NH3-N; 1.生活垃圾21吨 2.不良品和废品2000台 3.废铜线10kg. 湖南华鑫鸿达精密有限责任公司; 银行自助设备结构件; 3.2万台; COD、氨氮、SO2、NOX、VOCS; 1.生活垃圾18吨 2.喷塑粉尘1.365吨 3.废铁屑、废边角料18吨.

# 3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）5 环境现状调查与评价相关规定：充分收集和利用评价范围内各例行监测点、断面或站位的近三年环境监测资料或背景值调查资料，当现有资料不能满足要求时，应进行现场调查和测试，现状监测和观测网点应根据各环境要素环境影响评价技术导则要求布设，兼顾均布性和代表性原则。 本环评中所采用的环境质量现状的监测数据的具有合法性、科学性，报告中监测数据是具有监测能力和资质的环境监测机构提供的环境现状监测数据，引用数据的时效性及范围均符合导则要求。故本项目引用其监测数据可行。 本项目环境空气质量监测数据引用《湘阴正湘木业有限公司年产7万立方米刨花产品扩建项目》现状监测数据。 1、环境空气质量监测 本项目位于岳阳市湘阴工业园洋沙湖大道以北，湖南精科检测有限公司于2016年12月27日-12月29日对项目区大气现状环境进行了监测。 监测点位：G1：湘阴正湘木业有限公司内（本项目厂房西北面20m）； G2：湘阴正湘木业有限公司厂界北面居民（本项目厂房北面100m） 监测结果如下： 表3-1 大气环境质量现状监测结果 单位：mg/m3 项目; 指标; G1; G2; 评价标准. SO2; 小时值; 浓度范围; 0.021-0.031; 0.016-0.025; 0.5. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; —; —. 最大值占标率（%）; 6.2; 5. NO2; 小时值; 浓度范围; 0.030-0.038; 0.022-0.037; 0.2. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; —; —. 最大值占标率（%）; 19; 18.5. PM10; 日均值; 浓度范围; 0.103-0.121; 0.094-0.099; 0.15. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; —; —. 最大值占标率（%）; 80.7; 66. 由监测结果可知，项目区SO2、NO2和PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 本项目为湘阴县第二污水处理厂纳污范围，湘阴县第二污水处理厂排污口位于洋沙湖入湘江处，为了解本项目所在地表水环境，收集了湘江地表水环境质量现状和洋沙湖环境质量现状。 （1）湘江地表水环境 本次评价收集了岳阳市环境监测中心于2016年11月对湘阴县第五水厂取水口（湘江湘阴段洋沙湖断面，W1断面，本项目排污口上游约680m）的监测数据；收集了《湘阴县第二污水处理厂提标改造工程建设项目环境影响评价报告表》于2017年10月25日～27日对湘江湘阴县第二污水处理厂所在的排污口断面（W2）；同时本评价收集了湘阴县环境监测站于 2016年8月对白水江入湘江断面（本项目排污口下游约1650m）W3的监测数据，监测结果见下表。 表3-2 地表水监测结果统计表(mg/L，pH 无量纲，粪大肠菌群个/L) 监测项目; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 粪大肠菌群. W1湘江洋沙湖断面（二污排污口上游约680m）; 监测值; 6-86-6.92; 11.0-12.2; 1.2-1.3; 0.135-0.143; 0.061-0.062; 70-170. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. GB3838-2002Ⅱ标准; 6-9; 15; 3; 0.5; 0.1; 2000. W2湘江二污排污口断面; 监测值; 6.89-6.92; 16-17; 3.1-3.4; 0.542-0.556; 0.07-0.09; 7000-8100. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. W3 白水江入湘江断面（二污排污口下游约1650m）; 监测值; 6.2-7.2; 8.7-9.5; 2.89-3.19; 0.47-0.49; 0.099-0.105; 5400-9200. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. GB3838-2002Ⅲ标; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.2; 10000. 注：W1 监测断面位于饮用水水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II 类标准，其他断面不在饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 由上表的监测结果可知，湘江洋沙湖断面主要监测因子 pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群等满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中II类标准要求。湘阴县第二污水处理厂排污口断面及白水江入湘江断面均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 本环评对项目所在区域进行了声环境质量现状监测，监测时间共2天，白天及夜间各监测1次，监测结果见下表： 表3-3 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测结果; 标准值. 昼间; 夜间. 5月27日; 5月28日; 5月27日; 5月28日. 东侧厂界; 57.6; 58.1; 42.3; 43.1; 《声环境质量标准》（GB3096— 2008）中3类昼间65、夜间55. 南侧厂界; 64.0; 63.5; 45.4; 44.0. 西侧厂界; 58.4; 58.6; 71.2; 0.6. 北侧厂界; 59.1; 58.9; 43.9; 42.2. 由上表可知，项目场地各监测点的环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 4生态环境 评价区位于湘阴县工业园，评价区无大型动物，动物以农田生态系统常见动物为主，比如：田鼠、蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。现场调查及走访未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物或地方特有动物。项目地周围有灌木、乔木、常绿松柏类等，无珍稀野生动物。 主要环境保护目标： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定的环境敏感点和保护目标见下表和附图4。 表3-4 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 距离厂界最近距离; 功能及规模; 保护级别. 大气环境; 将军村居民; N 100m; 居住，共10户; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 声环境; 将军村居民; N 100m; 居住，共10户; 《声环境质量标准》 （GB3838-2002）2类标准. 地表水环; 白水江; W; 1900m 渔业灌溉用; ，中河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 湘江; W 4000m; 渔业灌溉用水，大河. 洋沙湖; E 2700m; 渔业用水，大湖; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类.

# 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 空气环境： 本项目环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 - 环境空气质量标准值（mg/m3） 项目; SO2; NO2; PM10. 日平均; 0.15; 0.08; 0.15. 1小时; 均 0; 50 0.2; —. - 地表水环境 本项目纳污的地表水体湘江执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类、Ⅲ类水质标准要求。 表4-2 地表水环境质量评价执行标准 单位：mg/L（pH除外，粪大肠菌群：个/L） 类 别; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002）. 评价参数; Ⅱ类; Ⅲ类; 评价参数; Ⅱ类; Ⅲ类. 地表水; pH; 6-9; 6～9; 粪大肠菌群; ≤2000; ≤10000. COD; ≤15; ≤20; BOD5; ≤3.0; ≤4. 总磷; ≤0.1; ≤0.2; 氨氮; ≤0.5; ≤1.0. 备注：湘江洋沙湖断面执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类；其他断面执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类. - 声环境 本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》3类; dB（A）; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气： 工艺粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；热风炉烟气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二类区排放标准。具体详见表4-4、4-5。 表4-4 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5kg/h（15m）; 周围外浓度 最高点; 1.0. 表4-5《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） 污染物; 烟尘; 烟气黑度. 排放浓度（mg/m3）; 200; 林格曼1级. 2、废水： 本项目无生产废水产生，本项目生活污水经厂区现有化粪池处理后进入园区污水管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理。 3、噪声： 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区对应排放标准（昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A））； - 固体废物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改）中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)； |
| 总量控制指标 | 本项目无生产废水产生，项目加热为热风炉，无需申请污染物排放总量。 |

# 5、建设项目工程分析

1、施工期 本项目为新建项目，但项目厂房依托厂区已建厂房，本项目施工期主要对其车间布局调整以及设备安装调试，施工周期较短，且影响范围为厂区内。 2、营运期工艺流程简述 本项目为生物质成型颗粒生产项目，具体工艺流程见图5-1。 图5-1 项目生产工艺产排污节点图 生产工艺流程说明： 1、粉碎：对在收购点的原材料（树木废料、稻壳）通过粉碎机进一步干法粉碎，粉碎至7mm长左右。 2、输送：将粉碎的原材料通过提升机及皮带输送到烘干设备。 3、烘干：通过热风炉产生的热烟气经烘干管道对粉碎原料进行烘干（天气干燥时，不需要进行烘干工序，原料经破碎后直接进行制粒）。 4、成型：物料通过输送机送到斗式提升机，经过斗式提升机将物料送到治理系统进行制粒成型。由于采用适用于高纤维物料制粒的平模式制粒机，制造出来的颗粒表面光滑，硬度适中，物料在制粒机内与压锟、模板之间产生摩擦，可产生大量热量，使物料升温到70-110℃左右，使木质素软化，并且灭菌，整个压块过程不用热蒸汽。 物料在加工过程中无需加入任何添加剂或粘合剂，树木废料、稻壳等物料中含有一定的纤维素和木质素，其木质素是物料中的结构单体，具有增强细胞壁、粘合纤维素的作用。 5、冷却：由于制粒过程物料在挤压成型时会产生一定的热量，温度大约在35℃~55℃，因此将挤压后的产品需经过自然冷却后才能进行包装，如果温度过高进行包装易产生水珠使颗粒发生松散现象，不利于销售。 6、包装、入库：将冷却后的生物质成型燃料成品经包装后置于成品仓库暂存。 3、主要污染工序及污染源 （1）废气 本项目废气污染源主要有原料粉碎过程产生的粉尘、储存、传输、装卸过程产生的粉尘以及热风炉烟气。 - 粉碎粉尘 粉尘的产生量与物料的湿度、机械转运的速度、落差及生产操作管理等有关。类比相关资料（湖南拓源生物质能源科技有限责任公司年生产生物质颗粒燃料5000吨建设项目），结合本项目的实际情况，粉尘产生量按原料的0.01%计算（项目原料用量为2.02万吨/年），粉尘产生量约为2.02t/a，粉碎阶段风机风量为1200m3/h，则物料加工过程产生的粉尘废气浓度约1072.92mg/m3。 - 储存、输送、装卸产生的无组织颗粒物 本项目原料、成品均为非颗粒性物料，储存、传输、装卸过程产生的无组织排放粉尘很少，产生量按30g/t物料计算，则该部分产生粉尘量为0.6t/a。 - 热风炉废气 本项目不设供热锅炉，生产过程中所需热能由生物质热风炉供热。热风炉能源采用本项目生产的成型生物质颗粒（100t/a）。其含硫量很低，热风炉产生的烟气中主要污染物为烟尘，烟尘产污系数按37.6kg/t-原料计算，其产生量为3.76t/a。热风炉产生的热烟气通过烘干管道对粉碎原料进行烘干后，由风量为5000m3/h的风机收集，经布袋除尘器（除尘效率为80%）处理后，排放量为0.752t/a，排放浓度为94mg/m3，能够达到《工业炉窑大气排放标准》（GB9078-1996）的二类区排放标准（烟尘排放浓度200mg/m3），后由15m高的排气筒排放，能达到排放标准。 （2）废水 本项目生产无需用水，项目用水为员工生活用水，劳动定员为8人，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），不住厂的员工生活用水量按50L/人•日计，则项目生活用水量为0.4m3/d，合计80m3/a（按200天/年计）。生活污水排放量为64m3/a，经厂区现有化粪池处理后进入园区污水管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理。 （3）噪声 本项目噪声源主要的高噪声设备有粉碎机、风机、制粒机等，噪声值在70~90dB(A)之间；流动噪声源为原料、成品的运输车辆，具体噪声源强见表5-2。 表5-2 本项目主要噪声源源强 序号; 名称; 数量; 噪声源强; 持续时间; 措施; 效果. 1; 粉碎机; 1; 70~90; 间歇; 隔声、减震; 20. 2; 热风炉; 1; 70~85; 间歇; 隔声、减震; 20. 3; 烘干设备; 1; 70~80; 间歇; 隔声、减震; 20. 4; 提升机; 2; 70~80; 间歇; 隔声、减震; 20. 5; 制粒机; 1; 70~85; 间歇; 隔声、减震; 20. 6; 冷却机; 1; 70~85; 间歇; 隔声、减震; 20. （4）固体废物 废包装材料：本项目在产品包装过程中产生的废包装材料，主要有纸箱、胶带等，产生量约0.1t/a。 生物质颗粒燃烧产生的炉灰渣：本项目热风炉使用的燃料为生物质颗粒，生物质颗粒燃烧产生的炉渣灰约0.5t/a，外售做有机肥。 布袋除尘器颗粒物：本项目在破碎和制粒工序设置布袋除尘器，用于收集破碎机、粉碎机和制粒机产生的颗粒物，颗粒物产生量为2.02t/a，布袋除尘器收集效率按95%计，布袋除尘器收集的颗粒物量为1.919t/a。热风炉工序设置布袋除尘器，收集粉尘量为3.008t/a，则项目布袋除尘器收集的粉尘4.927t/a（1.919+3.008），作为原料返回生产系统。 表5-3 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 去向. 1; 热风炉燃烧; 灰分; 0.5; 作为生产有机肥的原料外售. 2; 包装; 废包装材料; 0.1; 集中收集外售. 3; 布袋除尘器; 灰尘; 4.927; 回用于生产. 项目物料平衡： 表5-4 生产物料平衡分析（单位：t/a） 投入; 产出. 物料名称; 数量; 输出物名称; 数量. 树木废料; 19000; 产品：生物质颗粒; 20000. 稻壳; 1200; 自然干燥蒸发水分; 199.4. /; /; 废气：排放粉尘; 0.6. 合计; 20200; 合计; 20200.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 （产生量） |  | 排放浓度 （排放量） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运 期 | 粉碎粉尘 | 粉尘 | 1072.92mg/m3 | 2.02t/a | 53.65mg/m3 | 0.101t/a |
|  |  | 热风炉废气 | 烟尘 | 470mg/m3 | 3.76t/a | 94mg/m3 | 0.752t/a |
|  |  | 储存、输送、装卸产生的无组织 | 颗粒物 | 0.6t/a |  | 0.6t/a |  |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 员工生活 | 生活污水 | 64t/a |  | 64t/a |  |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 布袋除尘器 | 粉尘 | 4.927/a |  | 返回系统 |  |
|  |  | 废包装材料 | 废包装材料 | 0.1t/a |  | 集中收集外售 |  |
|  |  | 热风炉 | 炉渣 | 0.5t/a |  | 肥料还田 |  |
| 噪声 | 项目营运期固定噪声源主要的高噪声设备有粉碎机、制粒机、风机等，噪声值在70~90dB(A)之间；流动噪声源为原料、成品的运输车辆。对强噪声设备采取基础减震、厂房隔音等降噪措施，再经距离衰减，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；对车辆采取限时、限速、禁鸣等措施，预计车辆噪声对周围噪声敏感点影响不大。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目利用厂区已建厂房进行生产，不会新增生态破坏。运营期严格执行本环评提出各项污染防治措施，保证营运后“三废”均能达标排放，固体废弃物得到合理的处置，在此前提下，本项目不会造成区域内生态系统的严重恶化，对周围的生态环境影响极小。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析及环保措施

1、施工期环境影响简要分析 本项目在现有厂区东侧闲置车间新建生物质颗粒生产线。因此本项目建设期的主要内容是设备安装及局部厂房的改造，项目施工期的环境影响简析如下： ⑴废气 - 本项目施工期对大气环境影响最大的是建筑材料堆放场地扬尘，堆放场地风吹扬尘的影响范围一般在100m左右。施工阶段要求建设方对堆放场地易散失冲刷的物料（石灰、水泥等）不能在露天堆放，以防止粉尘飞扬。此外，对易起尘材料不应堆放在露天，而应加盖篷布或库内堆放，并对施工现场外围加强管理，采取各种措施，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴。如果采取以上措施，则施工扬尘对周围环境的影响可降至最小。 ⑵废水 施工期废水主要是施工生活污水，产生量较少，项目施工期间，对施工场地所产生的污水，不得以渗坑、渗井或漫流方式排放，应加强管理、控制、所排放的生活污水就近利用现有旱厕收集，供周边农户农肥用，不外排；施工过程中产生的施工废水，经沉淀后近可能回用，严禁将施工废水排放至沟渠。采取上述有效措施后，施工期对周围地表水影响较小，当施工活动结束后，污染源及其影响随之消失。 ⑶噪声 - 施工期噪声主要是施工机械噪声、车辆运输噪声及设备安装噪声等，施工过程要做到文明施工，施工机械要采取一定的减震措施，使设备噪声减到最低限。项目附近的敏感点为紧邻项目北侧的村民，项目施工将会对其产生较大影响，评价提出以下要求：理安排施工时间，禁止夜间22:00至次日凌晨6:00进行高噪声施工，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。 - 通过采取以上措施，可以做到不同阶段作业噪声限值要求，将施工期对敏感点的影响控制在最低水平。 ⑷固体废物 施工现场应设置专门生活垃圾箱，统一收集，避免随意抛弃。采用防渗旱厕，避免造成地下水的污染，并且定时清理外运作有机肥；建筑垃圾主要是一些废弃的砖瓦砂石、水泥以及装修废弃物等，如果随意排放，将破坏区内土地的土壤结构，如土壤板结等，给未来的绿化带来困难，因此，应该在工程完工后收集处理，不可随意堆放。在采取上述有效技术和管理措施后，施工生活垃圾对环境的影响可以降至最低。 2、营运期环境影响分析及污染防治措施 2.1大气环境影响分析 ①粉碎粉尘 本项目在物料加工过程会产生工艺粉尘，产尘节点主要位于粉碎机出口。 粉尘的产生量与物料的湿度、机械转运的速度、落差及生产操作管理等有关。类比相关资料（湖南拓源生物质能源科技有限责任公司年生产生物质颗粒燃料5000吨建设项目），粉尘产生量按原料的0.01%计算，粉尘产生量约为2.02t/a，风机风量为1200m3/h，则物料加工过程产生的粉尘废气浓度约1072.92mg/m3。 粉碎机出口为主要产尘点，设备自带抽排装置，出气口与袋式除尘器相连，处理效率可达95%以上，处理后经15m高排气筒排放，排放浓度为53.65mg/m3，排放量为0.101t/a，排放速率为0.063kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准最高允许排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120mg/m3要求。为保证工人人身安全，工人操作时应配戴防尘口罩。 ②储存、输送、装卸产生的无组织颗粒物 本项目原料、成品均为非颗粒性物料，储存、传输、装卸过程产生的无组织排放粉尘很少，产生量按30g/t物料计算，则该部分产生粉尘量为0.6t/a。 为减少无组织粉尘废气的产生，建议建设单位采取下列措施： A、定期洒水。 B、建设原料仓库，减少大风天气的扬尘，同时避免雨天原料被淋湿。 C、对生产现场地面、设备保洁做到日常清理规范，确保现场整洁有序 采取上述措施后，再经过厂区扩散，预计厂界无组织排放粉尘浓度可降至1.0mg/m3以下，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点1.0mg/m3要求。 - ③热风炉烟气 本项目不设供热锅炉，生产过程中所需热能由热风炉供热。热风炉能源采用本项目生产的生物质为燃料，热风炉烟气通过烘干管道对生物质原料进行烘干后，经布袋除尘器处理后由屋顶15m排气筒外排出，排放浓度为94mg/m3，能够达到《工业炉窑大气排放标准》（GB9078-1996）的二类区排放标准（烟尘排放浓度200mg/m3），对周围大气环境影响不大。 估算模式： 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）附录A推荐的估算模式计算工艺粉尘及热风炉烟尘的最大落地浓度所在位置距项目的距离，点源计算参数见下表。 表7-1 点源计算参数一览表 污染源名称; 措施; 排气筒高度m; 排放因子; 源强kg/h. 热风炉烟气; 袋式除尘器+15m排气筒; 15; 烟尘; 0.47. 粉碎粉尘; 15; 粉尘; 0.063. 点源估算模式计算结果见下表 表7-2 点源估算模式计算结果一览表 粉尘; 烟尘. 下风向距离; 浓度影响值（mg/m3）; 占标率%; 浓度影响值（mg/m3）; 占标率%. 10; 0; 0.00; 0; 0.00. 100; 0.002838; 0.32; 0.001719; 0.38. 200; 0.003251; 0.36; 0.00197; 0.44. 255; 0.003324; 0.37; 0.002014; 0.45. 300; 0.003202; 0.36; 0.001939; 0.43. 400; 0.002961; 0.33; 0.001793; 0.40. 500; 0.00283; 0.31; 0.001714; 0.38. 600; 0.002643; 0.29; 0.001601; 0.36. 700; 0.002556; 0.28; 0.001548; 0.34. 800; 0.002388; 0.27; 0.001447; 0.32. 900; 0.002194; 0.24; 0.001329; 0.30. 1000; 0.002; 0.22; 0.001212; 0.27. 最大浓度; 0.003324; 0.002014. 最大浓度占标率; 0.37; 0.45. 最大浓度落地距离; 255; 255. 根据表中数据可知，粉尘最大浓度为0.003324mg/m3，最大浓度距源中心下风向距离为255m，最大占标率0.37%；烟尘最大浓度为0.002014mg/m3，最大浓度距源中心下风向距离为255m，最大占标率0.45%，均在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值之内，由此分析可知，全厂大气污染物的排放对周围环境空气影响较小。 ●大气环境防护距离 考虑到本次工程中原料粉碎后的易扬尘性及工程中的无组织排放情况，评价按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离计算，所取参数如下：排放源高度3.0m，面源长度36m，面源宽度15m，无组织粉尘排放量为0.6，经计算粉尘排放在厂界处无超标点，因此，项目不需设定的大气环境防护距离，本项目无组织排放粉尘对周围大气环境影响较小。 粉尘大气防护距离 2.2水环境影响分析 本项目生产无需用水，项目用水为员工生活用水，劳动定员为8人，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），不住厂的员工生活用水量按50L/人•日计，则项目生活用水量为0.4m3/d，合计80m3/a（按200天/年计）。生活污水排放量为64 m3/a，经厂区现有化粪池处理后进入园区污水管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理。 2.3噪声环境影响分析 项目噪声主要来自粉碎机、制粒机、热风炉等设备，各种设备在运行时产生的噪声，通过所在厂房建筑物（或围护结构）的隔声作用、声源至接收点的距离衰减以及空气吸收衰减后，到达接收点。 根据点声源噪声衰减模式，可估算出营运期间离声源不同距离处的噪声预测值。计算模式如下： （1）根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。LAr=LA(r0)-20Lg[r/r0] 式中：LA（r）-- 离声源距离为r时预测点的A声级值 LA（r0）-- 声源A声级值 r--预测点距声源的距离， r0-- 声源声级测距 （2）预测点的预测等效声级（Leq） Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb-预测点的背景值，dB(A)。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），9.2.1评价方法和评价量，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量，项目夜间不生产，本环评仅对各厂界昼间噪声进行预测，预测结果见表7-3。 表7-3 噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 预测值; 标准值; 评价结果是否达标. 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 53.8; 53.8; 65; 达标. 南厂界; 58.1; 58.1. 西厂界; 54.3; 54.3. 北厂界; 53.9; 53.9. 由以上预测结果可知，本项目正常运营期间，厂界四周均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，不会对周边环境产生明显影响，同时根据湖南省环境保护厅关于湖南湘阴工业园区环境影响报告书的批复，项目未对其园区规划进行防护距离要求。 但为进一步减轻项目运行时噪声对周边环境的影响，建议采取以下措施： （1）公司应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套； （2）加强生产组织管理，搬运、装卸时应文明操作，避免产生尖锐的撞击声。操作人员应避免高声喧哗。 （3）企业必须合理安排高噪声设备使用时段，达到生产噪声不扰民的效果。 综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，本项目营运期厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周边声环境影响较小。 - （4）固体废物影响分析 废包装材料：本项目在产品包装过程中产生的废包装材料，主要有纸箱、胶带等，产生量约0.1t/a。经收集后外售。 生物质颗粒燃烧产生的炉灰渣：本项目热风炉使用的燃料为生物质颗粒，生物质颗粒燃烧产生的炉渣灰约0.5t/a，外售做有机肥。 布袋除尘器颗粒物：本项目在破碎和制粒工序设置布袋除尘器，用于收集破碎机、粉碎机和制粒机产生的颗粒物，颗粒物产生量为2.02t/a，布袋除尘器收集效率按95%计，布袋除尘器收集的颗粒物量为1.919t/a。热风炉工序设置布袋除尘器，收集粉尘量为3.008t/a，则项目布袋除尘器收集的粉尘4.927t/a（1.919+3.008），作为原料返回生产系统。 3、项目选址合理性分析 项目位于湘阴县工业园区内（见附图4和附件4），属于工业用地，本项目在现有公司内进行新建生物质颗粒生产线项目，公司于2008年1月委托岳阳市环境保护科学研究所编制《年产3万立方米木质刨花板项目环境影响报告表》，于2008年3月7日经岳阳市环境保护局审批同意建设。审批意见见附件3，同时该项目通过了岳阳市环保局的验收，详见附件3。于2017年3月委托湖南景玺环保科技有限公司编制《年产7万立方米刨花产品扩建项目》，于2017年4月取得岳阳市环境保护局批复，岳环评【2017】41号，目前该项目还未验收。同时根据园区环评批复要求，园区鼓励与本园产业定位相关的企业技术研发机构；无重金属废水外排的先进机械制造、电子信息、新材料；食品及农副产品加工；资源综合利用与资源再生、环境保护工程；本项目为资源综合利用与资源再生项目，符合湘阴县工业园的总体规划要求，评价区域内空气环境质量、纳污水体环境质量、声环境质量均能满足相应功能区要求；该项目技术成熟，环保设备稳定运行后各类污染物均能达标排放，项目投产后对周围环境的影响不大。因此，建设工程的选址符合相关要求。 4、产业政策符合性分析 本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的鼓励类，农林业第20条的“农作物秸秆还田与综合利用（青贮饲料，秸秆氨化养牛、还田，秸秆沼气及热解、气化，培育食用菌，固化成型燃料，秸秆人造板，秸秆纤维素燃料乙醇、非粮饲料资源开发利用等）”，因此，本项目建设符合国家产业政策。 农村的农作物秸秆产量较大，有相当部分作为废弃物被丢弃或焚烧，不仅造成能源浪费，随地焚烧也造成了严重的大气污染，引发各种恶性事件。本项目建设不仅可以减低化石能源消耗，杜绝秸秆随地焚烧，保护环境；还可以给农民带来增收，促进当地农村经济发展，因而，本项目建设也是符合产业政策的。 5、总平面布置合理性分析 按功能把其划分为生产区域、原料区域、成品区域。原料仓库与生产区之间、成品仓库是贯通的，各区之间彼此联系。项目入口位于西侧邻厂区道路，生产区域布置在北面（热风炉布置在本项目厂房的北面），南面布置成品区域、原料区域。办公生活区依托厂区现有，综上所述，项目总平面布置合理、可行。 6、清洁生产分析 清洁生产是以节能、降耗、减污为目标，以技术、管理为手段，将污染物消除或消减在生产过程上，使生产末端处于无废或少废状态的一种全新生产工艺路线，是将产品生产和污染治理有机结合起来，取得资源、能源配置利用的最大效率和环境成本的最小量化，是深化工业污染防治，实现可持续发展的根本途径。 本项目清洁生产主要体现在以下几个方面： ①产品 本项目产品为生物质固化块料，提高了普通木柴的利用率，且节约了运输费用。 ②生产工艺及装备 使用固化燃料生产机，采用目前国内先进的生产工艺，其工艺较先进。 ③资源能源利用指标 项目热风炉采用燃生物质，既充分利用的厂区废弃的生物质，还使用的国家鼓励的清洁能源。 ④污染物产生指标 工程中无工艺废水产生，项目劳动定员内部调节，无新增生活污水。废气主要包括生产过程中的粉尘。本工程产生的粉尘废气采用由风机经排风管道送入除尘装置处置后，收尘返回相应工序作原料，提高了资源利用率。 项目产生的污染物均得到合理有效的处理，去向明确。 ⑤废物回收利用指标 本工程在生产过程中收尘返回生产线作原料；采用节能型燃生物质设备，节能能源。 采用国家规定和鼓励的节水器具、设备设施，对生活用水和清洗水采用节水阀门，杜绝跑、冒、漏现象，节约用水；供水加压设备选取用优质高效产品，节约电能。 从资源和能源回收利用方面看，本工程体现了清洁生产及节能减排要求。 ⑥环境管理要求 本项目的建设符合国家有关法律、法规，污染物排放达到国家排放标准、总量控制要求；配备了环境管理部门和人员；配套了有效的环保措施，污染物能达标排放。 ⑦清洁生产评审与建议 根据前述分析可知，本项目为生产工艺成熟，生产设备较为先进生产过程全部采用清洁能源；生产过程产生的废气、固废和噪声能得到积极的预防和有效的治理。 综上所述，本项目清洁生产水平能达到国内先进水平的要求。 （2）清洁生产建议 搞好设备、管道的保温、保冷，降低热、冷损耗； 在生产装置和公用工程设施机电设备的选型上，要严格把关，积极选用合理用能的高效设备，在价格合理的情况下尽量采用技术先进、材料优良、结构合理、机械强度高、使用寿命长的节能型机电设备，以有效降低产品的能耗。 采用国内先进的生产工艺和设备，紧跟技术潮流，从源头促进清洁生产。 加强设备的预修管理，杜绝设备事故排放； 对有可能出现的事故排放作好思想准备，作好防范计划和补救措施，使污染降低到最低程度。 7、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险，建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出合理可行的防范、应急措施，以使事故率、损失达到可接受水平。环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。本节主要通过对主要风险源识别，分析可能造成的影响程度，提出应急与缓解措施，使项目的风险事故影响达到可接受水平。 经对照，本项目原料、中间产品、产品均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A中所列的易燃物质。故不再进行环境风险评价。但考虑到本项目需堆存大量可燃物质废木料，仍然有可能对环境造成危害，提出以下措施： ①项目应按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）设防，建设一套完善的消防系统，包括消防通道、应急灯、消防栓及灭火器等。消防系统采用室外消火栓，可覆盖整个厂区。生产车间、储存仓库均应配置泡沫喷淋系统，厂区内应配置干粉灭火器。 ②应在生产区醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。禁止携带火种（如打火机、火柴、烟头等）进入生产区内。 8、环境管理与监测 8.1环境管理 拟建项目应设专人抓项目的环保与安全工作。督促与指导工作人员正确使用环保设施与安全设施，负责与环保主管部门和其他相关部门的联系。环保主管部门应加强对拟建项目的管理与指导。 加强对本项目的监测，特别对项目厂界噪声和粉尘以及热风炉烟尘的监测，确保项目各种污染物达标排放，本项目应该制定一套完善的环境监测制度和监测计划。尤其加强对项目厂界无组织排放及周边近距离保护目标的日常监测，应用监测得到的反馈信息，可以及时发现生产过程中对环境产生的不利影响。这样可以及时弥补原环保设计措施的不足，及时解决环境问题，保证环境和经济的可持续发展。 8.2环境监测 1）监测机构和监测仪器设备可委托有资质的单位对项目进行监测，本项目不必建设单独的监测机构与购置相应设备。但相关费用应由建设方负责。 2）监测计划。 废水：总排污口（COD、BOD5、NH3-N） 监测频次：每年二次，上下半年各一次； 废气：热风炉烟尘、粉碎粉尘（15m排气筒） 监测频次：每年二次，上下半年各一次； 噪声：项目：厂界噪声dB(A) 监测频次：每年二次，上下半年各一次。 9、环保投资估算 本项目总投资200万元，其中环保投资13万元，占总投资的6.5%。投资估算详见下表7-5。 表7-5 建设项目环保投资一览表 序号; 项目; 治理内容; 投资额（万元）. 1; 粉碎粉尘、热风炉烟尘经袋式除尘器+15m排气筒; 烟粉尘; 10. 2; 机械减震、吸声、隔声装置; 机械噪声; 3.0. 合计; \; \; 13. 表7-6 建设项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 主要污染物; 环保措施; 验收内容; 治理效果. 废 气; 生产过程有组织; 粉碎粉尘; 袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放; 粉碎粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；. 热风炉烟尘; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二类区排放标准. 生产过程无组织; 储存、输送、装卸产生的无组织颗粒; 加强通风; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准无组织排放标准. 固 废; 布袋除尘器; 收集粉尘; 返回生产; 回用于生产; 妥善处置不外排. 包装材料; 废包装; 集中收集; 外售. 热风炉; 炉渣; 农肥还田; 资源利用. 噪声; 加工过程机械设备; 固定噪声; 生产设备安装位置尽量分散高噪声源; 基础减振、厂房隔音; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求. 运输车辆; 流动噪声; /; 限速、禁鸣、限时.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 热风炉废气 | 烟尘 | 经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒高空排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二类区排放标准 |
|  | 粉碎粉尘 | 粉尘 |  | 粉碎粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准； |
|  | 储存、输送、装卸产生的无组织颗粒 | 粉尘 | 加强通风 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准无组织排放标准 |
| 水污染物 | 员工生活 | 生活污水 | 依托厂区现有化粪池 | 进入园区污水管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理 |
| 固体废物 | 袋式除尘器 | 粉尘 | 回用于生产 | 对区域环境影响较小 |
|  | 废包装材料 | 废包装材料 | 集中收集后外售 |  |
|  | 热风炉炉渣 | 炉渣 | 肥料还田 |  |
| 噪声 | 项目营运期固定噪声源主要的高噪声设备有粉碎机、制粒机等噪声值在70~90dB(A)之间；流动噪声源原料、成品的运输车辆。对强噪声设备采取基础减震、厂房隔音等降噪措施，再经距离衰减，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；对车辆采取限时、限速、禁鸣等措施，预计车辆噪声周围噪声敏感点影响不大。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目在现有工程基础上进行建设，不会新增生态破坏。运营期严格执行本环评提出各项污染防治措施，保证营运后“三废”均能达标排放，固体废弃物得到合理的处置，在此前提下，本项目不会造成区域内生态系统的严重恶化，对周围的生态环境影响极小。 |  |  |  |  |

# 九．结论与建议

1、工程概况 项目名称：年产2万吨生物质颗粒燃料项目； 建设单位：湘阴县正湘木业有限公司； 建设地点：湘阴工业园洋沙湖大道以北，位于现有厂区的东面； 建设性质：新建； 项目投资：200万元； 项目主要产品及规模：年生产生物质颗粒燃料2万吨年 劳动定员：8人，均不在厂区住宿。 2、产业政策符合性 本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的鼓励类，农林业第20条的“农作物秸秆还田与综合利用（青贮饲料，秸秆氨化养牛、还田，秸秆沼气及热解、气化，培育食用菌，固化成型燃料，秸秆人造板，秸秆纤维素燃料乙醇、非粮饲料资源开发利用等）”，因此，本项目建设符合国家产业政策。 农村的农作物秸秆产量较大，有相当部分作为废弃物被丢弃或焚烧，不仅造成能源浪费，随地焚烧也造成了严重的大气污染，引发各种恶性事件。本项目建设不仅可以减低化石能源消耗，杜绝秸秆随地焚烧，保护环境；还可以给农民带来增收，促进当地农村经济发展，因而，本项目建设也是符合产业政策的。 3、项目选址可行性 项目位于湘阴县工业园区内（见附图5和附件4），属于工业用地，符合湘阴县工业园的总体规划要求，评价区域内空气环境质量、纳污水体环境质量、声环境质量均能满足相应功能区要求；该项目技术成熟，环保设备稳定运行后各类污染物均能达标排放，项目投产后对周围环境的影响不大。因此，建设工程的选址符合相关要求。 （4）环境敏感因素 本项目周围无自然保护区、风景名胜区、文物保护等环境敏感因素 综上所述，本项目厂址选择合理。 4、环境质量现状 ⑴环境空气 监测结果表明：项目拟建地：SO2、NO2、PM10均能满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求，说明区域空气环境质量较好。 ⑵水环境 由监测结果可以看出，湘江洋沙湖断面主要监测因子 pH、COD、BOD 5 、氨氮、总磷、粪大肠菌群等满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中 II 类标准要求。湘阴县第二污水处理厂排污口断面及下游断面均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。 ⑶声环境 由上表可知，项目场地各监测点的环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 5、环境影响评价 ⑴施工期 本项目施工期加强施工管理，采取各种措施，可有效控制施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工固体废物对周围环境的影响。 - 营运期 - 水污染影响分析 本项目生产无需用水，项目用水为员工生活用水，劳动定员为8人，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），不住厂的员工生活用水量按50L/人•日计，则项目生活用水量为0.4m3/d，合计80m3/a（按200天/年计）。生活污水排放量为64 m3/a，经厂区现有化粪池处理后进入园区污水管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理。 B、环境空气 本项目废气污染源主要有热风炉废气经布袋除尘+15m排气筒高空排放，其排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二类区排放标准，粉碎粉尘经布袋除尘+15m排气筒高空排放，其排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；对于项目储存、输送、装卸产生的无组织颗粒加强洒水、加强通风能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准无组织排放标准。 采取以上防范措施后，项目营运期对区域环境空气不会造成明显影响。 C、噪声 本项目的噪声源主要为粉碎机、制粒机等在生产过程中产生的噪声。根据类比同类型企业相同设备分析噪声源强约70-90dB(A)。如果不进行一些减振、隔声、降噪措施，将会对外界环境产生一定的影响。于此同时本次评价提出以下防治措施，在落实评价提出的以下防治措施后，预计项目噪声不会对区域声环境造成太大影响。 - ①在设备选型时，应选择噪声值较低的环保型设备，并对此类设备安装隔振装置，设置隔声间； - ②在厂区的尖噪点设挡声板，从噪声源及噪声传播途径等方面降低项目运行噪声对厂界环境噪声的影响； - ③加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声； - ④建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声； - ⑤对于厂内的流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，厂区内限速行驶等，同时对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段时限制车速，尽量避免夜间运输； - ⑥对经常性接触高噪声源的劳动人员、值班人员或检修人员应加强个体防护，配戴防噪耳塞、耳罩等劳保用品。 - 其它：在场区总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及车间噪声强弱，利用建筑物、绿化植被等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，从而起到降低噪声影响的作用，而且还能起到抑尘、净化空气、美化环境的效果 （2）流动噪声 主要为原料及产品运输车辆噪声。营运期车流量较大，预计平均30车次/d，运输车辆噪声较为明显。经现场踏勘，项目区距离周边敏感点较远，虽然车流量增加会对道路沿线居民造成一定影响，但经采取车辆限时、限速、禁鸣等措施，预计车辆噪声对周围噪声敏感点影响不大。评价建议：物料运输安排在白天进行，夜间禁止运输，并维护改善路况，最大限度减轻对道路沿线居民的影响。 - 项目只要严格落实本环评提出的以上措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求，预计不会对建设项目周围声环境造成不良影响。 D、固体废物 布袋除尘器收集的粉尘作为原料回用于生产；废弃包装物品收集后外售；燃烧灰分经收集后外售给有机肥厂。 经采取以上措施后，该项目产生的固体废物能够符合环境卫生管理要求。 6、清洁生产分析 本项目采用国内先进的生产技术，所需原料和能耗物耗均符合清洁生产要求，产品先进，符合环境保护要求，污染治理措施先进可行，并在一定程度上符合循环经济要求，因此本项目符合清洁生产要求。 总结论 本项目建设符合国家和产业政策，项目选址于环境非敏感区，符合总体规划。所采用的原材料、设备和生产工艺符合清洁生产要求。各污染物经治理后可以实现达标排放，不会对区域生态环境造成明显影响，同时可以获得显著的经济、社会和环保效益。因此，本项目建设在环境保护方面是可行的。 建议： 1、建议加强对生产过程的监管以及对生产设备的保养维护，减少因为人为操作及设备非正常运转等原因造成的原材料浪费。 2、重视和加强对企业内部环境保护工作的领导，把各项规章制度和环保考核定量指标落到实处。 3、加强管理，认真落实“三同时”制度。 4、建立完善合理的环保管理制度，同时要加强监督管理； 5、加大绿化工程实施力度，保证各项配套环保设施的完善； 6、在企业内大力加强环保宣传，提高员工的环境保护意识；

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 营业执照 附件3 现有项目环评批复 附件4 项目用地规划 附件5 园区批复 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区平面布置图 附图3 项目区环境保护目标及周边现状照片图 附图4 湘阴县工业园规划图 附图5 湘阴工业园空间规划图 附图6 湘阴县第二污水处理厂纳污管网图 附图7 大气环境监测布点图 附表1：建设项目基审批基础信息表