建设项目环境影响报告表

项目名称:    湖南省岳阳市云溪区妇幼保健计划

生育服务中心异地迁建项目

建设单位（盖章）：  岳阳市云溪区卫生和计划生育局

编制日期：2018年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、 建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南省岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心异地迁建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市云溪区卫生和计划生育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 田新云 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 翁海量 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市云溪区云中西路138号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15897307887 |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414009 |  |
| 建设地点 | 岳阳市云溪区云中西路3号（云溪区人民医院旧址） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 异地搬迁 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | Q8433 妇幼保健院 |  |  |  |
| 净用地面积 (平方米) | 3924 |  |  |  | 绿化率 (%) |  |  |  | 28 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 2200 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 98.5 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 4.5% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2019年10月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 云溪区妇幼保健院始建于1952年6月，是一所“以保健为中心，保健与临床相结合”的非营利性医疗机构，2015年，云溪区妇幼保健院与云溪区计划生育技术服务站机构合并，合并后加挂“云溪区妇幼保健计划生育服务中心”牌子，“云溪区妇幼保健院”的牌子仍然保留。合并以后的云溪区妇幼保健计划生育服务中心的职责是：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托，承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作。 云溪区妇幼保健计划生育服务中心始建成年代较为久远，因此医院存在用房面积不足、功能布置不合理、场地空间狭小等问题，整合计划生育服务资源后问题尤为突出，已经无法满足全区妇幼保健和计划生育服务工作的需要，必须进行整体搬迁。因此岳阳市云溪区卫生和计划生育局拟投资2200万元将云溪区妇幼保健计划生育服务中心搬迁至岳阳市云溪区云中西路3号（云溪区人民医院旧址），同时高效整合云溪区妇幼保健院、计划生育服务站等各种资源，将云溪区妇幼保健计划生育服务中心建设成一所功能齐全、居民信赖，集妇女、儿童保健、计划生育服务、基本医疗服务为一体的区域性、综合性二级甲等妇幼保健机构和三类县、区级计划生育服务站。目前云溪区人民医院旧址处于营运状态，预计2018年9月整体搬迁至新址。 本项目搬迁后净用地面积3924m2（折合5.89亩，不含山体），规划总建筑面积7736m2，将改造建设一栋妇幼保健业务楼、一栋公共卫生服务楼，新建一栋妇产科、儿科医疗楼，同时配套建设变配电、给排水、消防、通风空调等公用工程，设置床位共80张。岳阳市云溪区人民政府常务会议（2018年4月10号，第16次）认为，湖南省岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心异地迁建项目是民生工程、公益工程，为了满足人们群众日益增长的妇幼保健和计生优质服务的需要，异地迁建区妇幼保健计划生育服务中心很由必要。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的规定，对该项目的建设应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号），本项目属于床位在20-100张之间的医院异地搬迁项目，应编制环境影响报告表，为此，岳阳市云溪区卫生和计划生育局委托我公司（常德市双赢环境咨询服务有限公司）承担了《湖南省岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心异地迁建项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 云溪区人民医院旧址住院楼一楼现设放射科，住院楼改造过程放射科不拆除可继续利用，本项目搬迁后将新增X光机（LPTF50型），拟将其设置在现有放射科内。X光机属于医疗用Ⅲ类射线装置，根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2008年11月21修改）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018 年4月28）中的要求可知，生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的应当填报环境影响登记表，建设单位应单独委托具有辐射环境影响评价资质的单位进行专案评价，本次评价不包括上述放射性污染源。 2、编制依据 2.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）； （7）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）； （8）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018 年4月28； （10）《产业结构调整指导目录（2011年版）》，2013年修正版； （11）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》国发[2011]35号； （12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文）； （13）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （14）《水污染防治行动计划 》（国发〔 2015〕17号）。 2.2地方法规 （1）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （2）《湖南省环境保护条例（第三次修正）》，2013年5月27日修正； （3）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（2013年12月23日）； （4）《湖南省落实<水污染防治行动计划>实施细则》（2016年01月19日 ）； （5）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）； （6）《岳阳市云溪区大气污染防治2016年度实施方案》（岳云政办发[2016]5号）。 2.3技术导则、规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境 》（HJ 2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T 2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）； （6）《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）； （7）《危险废物处置工程技术导则》（HJ 2042-2014 ）； （8）《医院污水处理设计规范》（HJ2029-2013）。 2.4相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （3）《湖南省岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心异地迁建项目》可行性研究报告（二○一七年十月）； （4）岳阳市云溪区人民政府政务常务会议纪要（2018年4月10号，第16次）； （5）岳阳市云溪区发展和改革委关于岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心异地新建项目可行性研究报告的批复（岳云发改审[2016]21号）； （6）岳阳市云溪区发展和改革委关于变更岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心项目内容的通知（岳云发改审函字[2017]8号）； （7）岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心红线图； （8）医疗废物委托处置协议； （9）项目环境影响评价现状环境资料质量保证单； （10）建设方提供的其他相关资料。 3、项目建设必要性 （1）项目的建设是满足云溪区广大妇女儿童妇幼保健需求，改善广大群众生殖健康状况、提高群众生殖健康水平的需要 云溪区妇幼保健计划生育服务中心承担着云溪区17万人口的妇幼保健工作和计划生育服务工作。但目前云溪区妇幼保健计划生育服务业务用房无法满足全区妇幼保健和计划生育服务工作的需要。日常妇幼保健和计划生育服务业务工作无法有效开展。通过本项目的实施，可以从根本上改变云溪区妇幼保健、计划生育服务用房不足的窘境，提高妇幼保健和计划生育服务的业务水平和服务能力，满足云溪区广大妇女儿童妇幼保健需求，改善广大群众生殖健康状况、提高群众生殖健康水平。 （2）项目的建设是维护社会稳定、提高人民生活水平的需要 加强妇幼保健机构建设，完善妇幼保健机构组织体系，提高妇幼保健工作水平、确保广大妇女儿童健康权益，是提高卫生服务质量和效率、保护人民生命健康、维护社会稳定、促进经济发展的重要举措。提供优质计划生育服务，满足广大群众日益增长的计划生育、生殖健康服务需求，提高群众的生殖健康水平，是新时期人口和计划生育工作的目标之一，也是抓紧抓好人口和计划生育工作的重要保证。 妇幼保健工作水平的高低，直接关系到当地妇女儿童的身心健康，高水平的妇幼保健服务也能促进当地人民生活水平的提高；同时妇幼保健工作往往牵涉面广，工作的差失极容易形成社会问题。计划生育服务工作是维护群众计划生育、生殖健康权益的基本保障。通过本项目的建设，能解决云溪区妇幼保健和计划生育服务工作业务用房不足的问题，同时提高妇幼保健和计划生育服务工作人员的服务能力、业务素质以及服务意识，有利于维护社会的稳定、提高人民生活水平。 （3）项目的建设是促进云溪区经济社会发展的需要 妇幼保健和计划生育服务事业是医疗卫生事业的重要组成部分，是社会公共服务的最重要内容，也是城市社会福利和城市形象的重要标志。本项目实施后，能够根本改善云溪区妇幼保健和计划生育服务基础设施条件，提高妇幼保健和计划生育服务水平。项目的建设，有利于提高广大妇女儿童身体素质，有利于提高出生人口素质、提高群众生殖健康水平，从而提高劳动生产率，促进生产力的发展，减轻社会负担，带动当地经济可持续发展。同时，有利于改善人们的生活质量，促进了精神文明建设，带动了社会文明与和谐进步；有利于促进云溪区经济社会发展。 综上所述，本项目的建设十分必要，而且具有迫切性。 4、项目概况 4.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：湖南省岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心异地迁建项目； （2）建设单位：岳阳市云溪区卫生和计划生育局； （3）建设地点：岳阳市云溪区云中西路3号（云溪区人民医院旧址）； （4）项目性质：异地搬迁； （5）建设规模：项目净用地面积3924m2（折合5.89亩，不含山体），规划总建筑面积7736m2，其中改造建筑面积4536m2（原住院楼建筑面积3168m2，改造成妇幼保健业务楼；原门诊楼建筑面积1368m2，改造成公共卫生服务楼）；新建妇产科、儿科医疗楼建筑面积3200m2，同时配套建设变配电、给排水、消防、通风空调等公用工程，设置床位共80张，预计门诊人数50人/天； （6）科室布置情况：妇幼保健业务楼拟安排围产期保健、新生儿疾病筛查、健康教育等妇幼保健业务用房以及放射科（利用现有）、食堂；公共卫生服务用房拟安排宣传教育、咨询培训、技术服务、药具管理及辅助用房；妇产科、儿科医疗楼拟安排妇产科病房、儿科病房、产房、手术室等医疗用房及供养中心、发电机房；项目不设传染科、牙科及太平间。 项目拟将人民医院旧址内部山体推平后新建占地面积500m2的地面生态停车场，建设停车位20个。 （7）总投资：2200万元，其中环保投资98.5万元，占总投资的4.5%； 4.2项目组成 原云溪区人民医院总用地面积12378.7m2，净用地面积12171.27m2，本项目主要针对原云溪区人民医院南侧部分医疗建筑进行改造并新建建筑（北侧办公生活区保持原状），项目将改造建设一栋妇幼保健业务楼、一栋公共卫生服务楼，新建一栋妇产科、儿科医疗楼，同时配套建设变配电、给排水、消防、通风空调等公用工程。本项目建设内容组成情况详见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 序号; 工程分类; 建设内容; 建设规模. 1; 主体工程; 妇幼保健业务楼（4F，由原住院楼改造）; 一层建筑面积792m2，设围产期保健用房，放射科 放射科利用现有. 二层建筑面积792m2，设围产期保健用房、新生儿疾病筛查用房以及食堂. 三层建筑面积792m2，设新生儿疾病筛查用房. 四层建筑面积792m2，设健康教育等妇幼保健业务. 公共卫生服务楼建筑面积（3F，由原门诊楼改造）; 一层建筑面积456m2，设宣传教育用房、咨询培训用房、技术服务用房及药具管理用房. 二层建筑面积456m2，设技术服务用房. 三层建筑面积456m2，设辅助用房. 妇产科、儿科医疗楼（5F，新建）; 一层建筑面积640m2，设妇产科病房，床位20张 设置供养中心、发电机房. 二层建筑面积640m2，设妇产科病房，床位20张. 三层建筑面积640m2，设产房、手术室. 四层建筑面积640m2，设儿科病房，床位20张. 五层建筑面积640m2，设儿科病房，床位20张. 2; 辅助配套工程; 地面生态停车场; 将人民医院旧址内部山体推平后建设停车位20个， 占地面积500m2. 院内道路; 936m2，出入口设置在云中西路上. 3; 公用工程; 供电; 市政道路引入两路独立10KV高压供电电源. 给排水; 本项目用水由云中西路上的市政给水管网引入，供水管线管径为DN150。. 热水; 由太阳能热水系统提供. 空调; 采用节能型分体空调. 天燃气; 由岳阳华润天然气有限公司云溪分公司提供，供食堂餐饮用气. 绿化; 绿地率28%，包括绿地面积为600m2，地面生态停车场绿化面积为500m2. 4; 环保工程; 医疗废水; 妇幼保健业务楼设置一套5m3的隔油化粪池 妇产科、儿科医疗楼以及公共卫生服务楼分别设置一套5m3的化粪池. 妇幼保健业务楼西侧设置“一级强化处理+消毒工艺”，处理规模40t/d. 设置废水事故贮存池容积为70m3. 生活废水; 利用办公生活区现有容积为30m3化粪池处理. 食堂油烟; 油烟净化装置处理+专用烟道排放. 医疗废物; 利用人民医院旧址内现有医疗固废储存点，面积20m2（公共卫生服务楼东北角）. 生活垃圾; 各楼层设置若干垃圾桶，院内在生态停车场北侧设置一个垃圾箱，所有垃圾集中回收，运到城市垃圾处理场处理. 噪声; 车辆限速、禁止鸣笛；设备减震、采用柔性接头. 4.3主要技术经济指标 湖南省岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心异地迁建项目净用地面积3924m2，规划总建筑面积7736m2，项目总投资2200万元，主要技术经济指标详见表1-3。 表1-2 工程技术经济指标一览表 序号; 项目内容; 单位; 指 标; 备 注. 一; 用地面积指标. 1; 净用地面积; m2; 3924; 折合5.89亩，不含山体. 2; 建筑占地面积; m2; 1888. 2.1; 妇幼保健业务楼（原住院楼）; m2; 792. 2.2; 公共卫生服务楼（原门诊楼）; m2; 456. 2.3; 新建妇产科、儿科医疗楼; m2; 640. 3; 道路面积; m2; 936. 4; 地面生态停车场面积; m2; 500; 20个车位. 5; 绿地面积; m2; 600. 二; 建筑面积指标. 1; 总建筑面积; m2; 7736. 1.1; 改造建筑面积; m2; 4536. 1.1.1; 妇幼保健业务楼（原住院楼）; m2; 3168; 安排围产期保健、新生儿疾病筛查、健康教育等妇幼保健业务用房及放射科（放射科利用现有）. 1.1.2; 公共卫生服务楼（原门诊楼）; m2; 1368; 安排宣传教育、咨询培训、技术服务、药具管理等公共卫生服务用房. 1.2; 新建建筑面积; m2; 3200. 1.2.1; 妇产科、儿科医疗楼; m2; 3200; 安排妇产科病房、儿科病房、产房、手术室、供养中心等医疗用房，设置发电机房. 三; 技术经济指标. 1; 建筑密度; %; 48.11. 2; 容积率; 1.97. 3; 绿地率; %; 28; 包括绿地面积为600m2，地面生态停车场绿化面积为500m2. 4; 停车位; 个; 20. 四; 项目投资指标. 1; 项目总投资; 万元; 2200. 4.4 原辅材料 表1-3 主要原辅材料消耗 序号; 名称; 年耗量; 来源; 备注. 医疗; 各类药品; 100t; 医药公司; 储存药房. 一次性空针、输液管、输液瓶等; 1.5万具. 化验仪器、器皿; 若干; 化验室. 化验试剂; 若干. 能源; 水; 15906.7t; 城市自来水管网; /. 电; 330734.88kWh; 城市电网; /. 柴油; 0.69t/a; 当地采购; 桶装，最大储存量0.2t，储存于技术服务用房内. 氯酸钠; 0.85t/a; 当地采购; 二氧化氯发生器. 盐酸; 0.47t/a; 当地采购. 氧气; 3000m3/a; 外购; 液氧储罐，用钢瓶氧气作为气源. 天然气; 4404.16m3; 天然气管道; 食堂使用. 4.5 主要医疗设备 云溪区妇幼保健计划生育服务中心现有的所有设备将全部搬迁利用，无淘汰设备，搬迁后另新增X光机、彩超机、麻醉机、钼靶仪、无影灯等设备各一套，并在妇产科、儿科医疗楼一楼北侧发电机房内设置应急发电机（新增设备费用为纳入本项目投资范围之内）。 表1-4 主要医疗设备一览表 分类; 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 医疗; 1; 酶标仪; 雷杜6100; 台; 1; 利用现有. 2; 洗板机; 雷杜3100; 台; 1; 利用现有. 3; 全自动脱离心机; 新奥SK-D; 台; 1; 利用现有. 4; 尿液分析仪; 优利特20013; 台; 1; 利用现有. 5; 血液分析仪; 迈瑞BC-1800; 台; 1; 利用现有. 6; 生化仪; 迈瑞RS-300; 台; 1; 利用现有. 7; 全自动凝血分析仪; 雷杜PAC-050; 台; 1; 利用现有. 8; 彩超机; 西门子X300; 台; 2; 新增一台. 9; 彩超机; 百胜Mylab50; 台; 1; 利用现有. 10; 黑白机; 迈瑞DP-2200; 台; 1; 利用现有. 11; EMP全数字超声诊断仪; EMP; 台; 1; 利用现有. 12; 胎监仪; STAR5000; 台; 4; 利用现有. 13; 妊高娠监测系统; 0057-2010; 台; 1; 利用现有. 14; 可视人流机; HHL101B-15; 台; 1; 利用现有. 15; 阴道镜; KJ-8200; 台; 1; 利用现有. 16; 白带静态分析仪; /; 台; 1; 利用现有. 17; X光机; LPTF50型; 台; 1; 新增. 18; 无影灯; /; 台; 1; 新增. 19; 麻醉机; /; 台; 1; 新增. 20; 钼靶仪; /; 台; 1; 新增. 公用设备; 1; 电梯; /; 台; 2; 新增. 2; 变频节能分体空调; /; 台; 若干; 新增. 3; 消防水泵; /; 台; 1; 新增. 4; 柴油发电机; WP-100KW; 台; 1; 新增. 根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常医护的需要。 五、总平面布置 根据平面布局图可知，原云溪区人民医院总用地面积12378.7m2，净用地面积12171.27m2，用地内北侧主要建设有办公住宅楼（保持原状），用地内南侧主要建设有医疗建筑楼，本项目主要针对南侧现有两栋医疗建筑楼进行改造作为公共卫生服务楼、妇幼保健业务楼，并同时新增一栋妇产科、儿科医疗楼，本项目净用地面积3924m2，规划总建筑面积7736m2。 医院出入口设置在南侧云溪大道路上，人行方便、车行顺畅，有利于提高服务效率；医院建筑的平面设计根据《国家妇幼保健院、所建设标准》的要求，着重满足其相应的功能要求，结合其地理位置、地形特点，采用相对集中的方法进行平面布置。本项目由南往北依次设置公共卫生服务楼、妇幼保健业务楼、妇产科、儿科医疗楼，而主要需要安静的妇产科、儿科医疗楼设置远离南侧云溪大道，受道路交通噪声影响较小。院内部机动车道可环通，实行良好的人车分流，院内绿化面积达到28%，满足功能合理、设施完善、安全卫生、适度超前的要求，充分体现以病人为核心的设计理念。项目总平面布置图见附图2。 六、公用工程 6.1、给排水 （1）供水系统 本项目医疗用水、生活用水以及其他用水均由云溪区自来水公司规划的供水管网供给，其水源可满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，水压、流量能满足本项目需求。总用水量约43.58t/d（15906.7t/a）。 （2）排水系统 本项目院区排水实行“雨污分流”“污污分流”排水体制。屋面雨水采用内落式重力流雨水排水系统，屋面雨水由87型雨水斗收集经雨水管道排至室外，本项目范围内雨水排入云溪大道上的市政雨水管道，雨水排水方案可行； 项目室内排水采用单立管排水系统，项目医疗区医疗废水经过隔油池、化粪池预处理，特殊废水经相应的预处理后一同进入妇幼保健业务楼西侧污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2预处理标准且达到云溪区处理厂进水水质要求后进入云溪污水处理厂处理，再经松阳湖后最终排入长江。院内北侧办公生活区内生活污水经现有化粪池处理后进入云溪区污水处理厂处理，不进入医疗区。 （3）热水系统 本项目生活热水采用太阳能热水系统，太阳能热水系统所产热水宜通过电直接加热或二次换热后供应到用水点，可满足生活热水的需求。食堂、洗衣等洗涤用热水的水温按65℃计，医疗用热水温度应根据工艺确定，其他用途的热水水温按60℃计。洗婴池、手术室等处集中盥洗室的水龙头应采用恒温供水，供水温度宜为30℃。手术室等处集中盥洗室的水龙头应采用恒温供水，供水温度宜为30℃～35℃。 6.2、供电工程 （1）供配电系统 云溪区妇幼保健计划生育服务中心供电宜采用二路电源，发电机房设置在新建妇产科、儿科医疗楼北侧。下列用房应有自备电源供电：手术室、产房、放射科、检验室、检测室、彩超室、B超室、配血室等以及培养箱、冰箱、恒温箱和其它必须持续供电的精密医疗装备、各部门的消防和疏散设施。 ①低压配电采用放射式供电方式，由低压配电室分别单独引电源至各层总配电、照明箱；对于单台容量较大的负荷或重要负荷如：水泵房、电梯机房等设备采用放射式供电。 ②消防负荷及重要负荷如：排烟风机、加压风机、消防电梯等，采用双电源供电并在末端互投。 本项目的手术室、产房、电梯及消防应急系统等部位为一级负荷，其余部位为二级负荷。为了保证手术室、产房等重要科室和电梯及消防通道等部位的连续供电，建设单位拟在妇产科、儿科医疗楼北侧一楼发电机房内配备100kW发电机一台。 （2）弱电系统 本项目弱电系统依托云溪区人民医院设施。主要包括：电话与信息系统、火灾报警及消防联动控制系统、有线电视分配系统、公共安全防范系统、信息管理系统等。 6.3空调系统 项目迁建后各楼层内均采用节能型分体空调，建设单位根据各层用房的使用特点，分层设置独立控制的空调系统，各层房间的机型根据房间自身的特点考虑。 6.4燃气工程 本项目消耗的天然气为食堂餐饮用气，本项目燃气由岳阳华润天然气有限公司云溪分公司提供，在天然气入口处用户调压箱，满足流量和压力的要求，天然气管道使用无缝钢管，建筑内敷设在管道井内，室外直埋敷设。 由于本项目采用“太阳能+空气源”热水系统供应热水，太阳能充足时由于太阳能供应热水，太阳能不足时，则启动空气源热泵辅助供应热水，热水供应无需消耗天然气。 6.3、消防工程 本项目建筑防火等级为一类建筑，耐火等级为一级。室内消火栓的布置可保证水柱同时到达任何位置，消火栓的首选位置是楼梯出口附近。 本项目设置自动喷水灭火系统，除与水发生剧烈反应或不宜用水扑救的场所外的所有场所，均应设置自动喷水喷头。贵重设备房，如彩超室、X光检查室等贵重设备室，设置七氟丙烷、一碘三氟甲烷和惰性气体等自动灭火系统。 6.4、医用氧气 项目拟在新建妇产科、儿科医疗楼一层建设供养中心，供氧采用液氧储罐，用钢瓶氧气作为气源，项目所用液氧全部外购，院内不制纯氧。 6.5、消毒方式 项目病房和手术室主要采用设备消毒，主要包括了臭氧空气消毒机、空气消毒机、紫外线消毒车和移动消毒机等。 手术室器具消毒配备一台电热卧式矩形压力蒸汽灭菌器，是采用饱和蒸汽进行消毒灭菌，利用蒸汽冷凝时释放大量潜热，使被消毒德物品处于高温和潮湿状态，经过一定时间，破坏所以细菌及芽孢组织，达到消毒灭菌的目的。 6.6洗衣方式 项目在院内设洗衣房，采用高压灭菌方式对院内卫生院衣服、被套统一进行清洗，不委托其他单位清洗衣服。 七、劳动定员及工作制度： 项目医疗职工人数为59人，工作人员年工作时间为365天，每天平均工作8小时（值夜班人数约20人），不在院区内住宿。 八、项目实施进度计划 本项目建设周期为21个月。进度计划安排分前期准备（7个月）和工程建设（14个月）两个阶段进行。 前期准备阶段：为2017年10月—2018年8月。 工程建设阶段：为2018年9月—2019年10月。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为湖南省岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心异地迁建项目，云溪区妇幼保健计划生育服务中心原地址位于岳阳市云溪区云中路与云中北路交汇处附近南，现拟搬迁至岳阳市云溪区云中路3号（原云溪区人民医院旧址）。根据土地利用规划以及实地踏堪可知，本项目搬迁后地址周边主要为住宅区、行政办公用地以及公园绿地，周边500m范围内未存在对环境影响较大的工业企业。 1、现有云溪区妇幼保健计划生育服务中心基本情况及原有污染情况 （1）基本情况 现有云溪区妇幼保健计划生育服务中心成立于九十年代，项目因年份久远，现有项目未进行环评及环保验收。该院主要建设有综合楼一栋，面积：1000m2，用途：门诊、输液室、药房、孕产保健、计划生育技术服务、行政办公；租用民房一栋，面积500m2，用途：检验、B超等，所有设备将全部搬迁，搬迁后旧址内建筑物保持原状不拆除，作为国有资产进行拍卖。该院现有床位约30张，医疗职工人员59人，搬迁后不新增医疗职工人数。根据现场踏勘可知，目前医院内住院人数约30人，无空床位，门诊量30人/天。 现有医疗设备如下： 表1-6 主要医疗设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 酶标仪; 雷杜6100; 台; 1; 搬迁后继续利用. 2; 洗板机; 雷杜3100; 台; 1. 3; 全自动脱离心机; 新奥SK-D; 台; 1. 4; 尿液分析仪; 优利特20013; 台; 1. 5; 血液分析仪; 迈瑞BC-1800; 台; 1. 6; 生化仪; 迈瑞RS-300; 台; 1. 7; 全自动凝血分析仪; 雷杜PAC-050; 台; 1. 8; 彩超机; 西门子X300; 台; 1. 9; 彩超机; 百胜Mylab50; 台; 1. 10; 黑白机; 迈瑞DP-2200; 台; 1. 11; EMP全数字超声诊断仪; EMP; 台; 1. 12; 胎监仪; STAR5000; 台; 4. 13; 妊高娠监测系统; 0057-2010; 台; 1. 14; 可视人流机; HHL101B-15; 台; 1. 15; 阴道镜; KJ-8200; 台; 1. 16; 白带静态分析仪; /; 台; 1. - 原有污染情况 废水：现有云溪区妇幼保健计划生育服务中心营运期间产生的主要水污染物包括有生活污水、医疗废水，根据实际运营情况调查目前院内污水产生量约16.44t/d（6000t/a），生活污水与医疗废水经化粪池+消毒设施处理后，通过岳化大道污水官网进入云溪区（华浩）污水处理厂进行处理。 废气：现有云溪区妇幼保健计划生育服务中心营运期间产生的废气主要为食堂油烟，食堂使用液化气和电能，食堂最高就餐人数为10人，油烟产生量为1.1kg/a，油烟经过油烟净化设施处理后油烟排放。 固废：现有云溪区妇幼保健计划生育服务中心营运期间产生的固体废物主要包括有：医疗固废、生活垃圾，根据实际运营情况调查目前院内医疗固废产生量约为4.5t/a，生活垃圾产生量为10.95t/a；医疗废物暂存于综合楼一层的医疗废物暂存室，定期由岳阳市方向固废安全处置中心收集后集中处置，各楼房周边、楼道内均设置有垃圾桶收集生活垃圾，由环卫部门定期清运至垃圾填埋场进行处理。 噪声：现有云溪区妇幼保健计划生育服务中心营运期间噪声主要为水泵、挂式空调及进出人群、车辆嘈杂声等，设备噪声声级约55-80dB（A）。 （3）搬迁后原有的遗留问题解决措施 根据建设单位提供资料，妇幼保健计划生育服务中心搬迁后旧址内建筑物保持原状不拆除，将作为国有资产进行拍卖。原址主要遗留问题在于现有的医疗固废及化粪池污泥，建设单位应在搬迁期间将医疗固废储存间内医疗固废全部收集，及时通知岳阳市方向固废安全处置中心上门收集后处置，并对医疗固废储存间进行严格消毒处理，必要时可封锁，同时及时通知有资质单位上门将化粪池内污泥收集无害化处置。 2、原云溪区人民医院基本情况及原有污染情况 （1）基本情况 原云溪区人民医院成立于九十年代，地址位于岳阳市云溪区云中路3号，因年份久远，未进行环评及环保验收。原云溪区人民医院总用地面积12378.7m2，净用地面积12171.27m2，其中住宅办公建筑5096m2，医疗建筑4536m2，该院建设有门诊楼、住院楼以及办公宿舍楼等，设置有内科、外科、妇产科住院部、放射科、检验科、药房（中、西药）、B超室等科室；目前人民医院内住院人数约50人，门诊量40人/天。 - （2）本次搬迁建设情况介绍 云溪区妇幼保健计划生育服务中心拟将原住院楼改造成妇幼保健业务楼，原门诊楼改造成公共卫生服务楼，在原住院楼改北侧新建妇产科、儿科医疗楼，并将旧址内部山体推平后新建地面生态停车场，拆除锅炉房改造的肠道门诊平房一栋、食堂及单身楼一栋、手术室一栋。同时配套建设变配电、给排水、消防、通风空调等公用工程。原云溪区人民医院旧址内现有的放射科、污水处理装置及医疗固废储存间本项目均可利用。 “岳阳市云溪区人民医院异地新建项目”已于2015年施工，预计2018年9月原云溪区人民医院将整体搬迁至新建人民医院。 （3）原有污染情况 废水：现有云溪区人民医院营运期间产生的主要水污染物包括有办公区生活污水、医疗区医疗废水，产生量约18.6m3/d，排水为“雨污分流”“污污分流”排水体制，办公生活区内生活污水经化粪池处理后、医疗废水经化粪池+消毒处理后，通过云溪大道污水管网进入云溪区（华浩）污水处理厂进行处理。 废气：现云溪区人民医院营运期间产生的废气主要为食堂油烟，食堂使用液化气和电能，食堂最高就餐人数为30人，油烟产生量为3.3kg/a，油烟经过油烟净化设施处理后油烟排放。 固废：现云溪区人民医院营运期间产生的固体废物主要包括有：医疗固废、生活垃圾，医疗固废产生量约为5.7t/a，生活垃圾产生量为32.9t/a；各楼房周边、楼道内均设置有垃圾桶收集生活垃圾，并由环卫部门定期清运至垃圾填埋场进行处理。现有医疗废物暂存于医疗废物暂存室，定期由岳阳市方向固废安全处置中心收集后集中处置。 噪声：现云溪区人民医院营运期间噪声主要为水泵、挂式空调及进出人群、车辆嘈杂声等，院内无噪声源强较大的设备。 |

- 二、 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 云溪区，隶属于湖南省岳阳市，位于湖南省东北部，位于湖南省东北部， 长江中游南岸，东北与临湘市接壤，西北与湖北省监利县隔江相望，南部与岳阳县和岳阳楼区毗邻。面积403平方公里，常住人口16.88万人。本项目位于岳阳市云溪区云中西路3号（云溪区人民医院旧址），地理位置详见附图一。 2、地质地貌 岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为16∶24∶18∶26∶16。整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形似围椅状。东部山丘地带，中部岗丘地带，约占全市总面积的30%；西部平原地带，约占全市总面积的40%，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于5度。下部地层主要由前震旦系垅质板和干枚状板岩组成，有较强风化层，地基承载力一般为300—450KPa，一些地方上部有局部的河湖淤积和坡积层，地基承载力一般为200—300KPa。 云溪区属于幕阜山脉向江汉平原过渡地带，境内群峰起伏，矮丘遍布，河港纵横，湖泊众多，整个地势由东南向西北倾斜，工业院区用地多为山地和河湖。境内最高海拔点为云溪区上清溪村之小木岭，海拔497.6米；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4米。一般海拔在40～60米之间，最大高差为35米左右。地表组成物质65%为变岩质，其余为砂纸岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。根据《中国地震动参数区划图》(GBl8306-2001)，该区域地震动峰值加速度分区为0 .05g，地震动反应谱特征周期为0.35，云溪区抗震烈度为Ⅶ度。 3、气候、气象 云溪区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。一月平均气温约4.3℃，七月平均气温约29.2℃；年平均气温16.6—16.8℃，无霜期258—278天；年降雨日141—157天，年平均降雨量1302毫米，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，年日照时数为1722.1至1816.5小时，年太杨辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛。 4、水文 岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691km2，总容积170亿m3，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328km2。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。全市长5公里以上河流有273条，流域面积100 km2的河流有27条。本项目废水处理后通过松阳湖排入长江。 （1）长江 根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下： 流量：多年平均流量20300m3/s； 历年最大流量61200m3/s； 历年最小流量4190m3/s； 流 速：多年平均流速1.45m/s； 含砂量：多年平均值0.683kg/m3； 输砂量：多年平均输砂量13.7吨/秒； 历年最大输砂量177吨/秒； 历年最小输砂量0.59吨/秒； 水 位：多年平均水位23.19m(吴淞高程)； 历年最高水位33.14m； 历年最低水位15.99m； （2）松阳湖 松阳湖为农业用水水域，主体水域约4.5km2。湖面积：丰水期6000~8000亩左右；枯水期5000~6000亩左右；水位：最深水位5~6m左右；平均水位3~4m左右；蓄水量：丰水期21万m3左右； 枯水期12万m3左右。 5、植被和生物 云溪区属于亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。流域内以工业用地和林地为主，另有部分农业用地。区内植物有低矮丘陵零星分布，山上树木繁茂，种类较多，其主要种类如下：乔木类：马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等野生树种。此外，从松杨湖至云溪及工业院区人工栽培的树木繁多。其主要树种有：雪松、火炬松、湿地松、桂花、玉兰、梅花、法国梧桐、柳衫，日本柳杉、福建柏、侧柏、园柏、龙柏、塔柏、白杨、枫杨等。 灌木类：文荆、金樱子、盐肤木、山胡椒、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄栀子、野鸦椿等。 丰富的植物资源为动物的栖息、繁衍提供了重要条件。区内除栖息着很多鸟类如斑鸠、野鸡等外，蛇、野兔、野鼠等也经常出现。 据调查，本项目所在区域内未发现文物古迹。 云溪区（华浩）污水处理厂简介： 云溪区（华浩）污水处理厂坐位于岳阳市云溪区云溪乡东凤村，一期于2011年7月正式投入运行，设计日处理污水2万m3，云溪区（华浩）污水处理厂自正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，主要接纳污水分为工业废水、市政污水，目前最高处理污水量1.8万/d。该项目采用先进的污水处理设备，其中工业废水预处理系统采用微漩涡无极变速放映器+强化一级处理池处理+水解酸化池+CAST生化池处理，市政污水直接采用CAST处理工艺处理，经处理后的污水水质排放标准为《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准的加权平均值（COD：80mg/L，氨氮：15mg/L，总磷0.8mg/L）。根据现场踏勘可知，本项目所在地南侧云溪大道已敷设污水管网，本项目医疗、生活废水可经污水处理设施处理后排入南侧云溪大道污水管网，再进入云溪区（华浩）污水处理厂。 区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 长江; 渔业用水水域; Ⅲ类. 松阳湖; 农业用水水域; Ⅴ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. 3; 声环境功能区; 东、西、北三侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，南侧临近云溪大道执行4a类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 是. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（云溪区华浩污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 1、环境空气现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）相关规定：三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本次大气环境质量现状评价引用2017年云溪区大气常规监测点监测数据，该监测点在本次评价范围内（西侧约490m），能满足评价要求。 ①监测点位：云溪区环保局，位于项目西侧约490m处； ②监测项目：SO2、NO2、PM10； ③评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 监测及评价结果：见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测统计及评价结果 浓度单位：ug/m3 监测点位; 统计指标; PM10; SO2; NO2. 年均值; 年均值; 年均值. 云溪区环保局; 2017年; 38; 11; 4. 评价标准; 150; 500; 200. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 超标率（%）; 0; 0; 0. 由表3-1可知，云溪区大气常规监测点SO2、NO2、PM10浓度未超标，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 二、地表水环境质量现状 本项目废水经云溪区（华浩）污水处理厂处理后排入松阳湖，最终进入长江。为了解区域地表水环境质量现状，本次引用《云溪区医疗养护中心（老年养护院）建设项目》环评报告中长沙佳蓝检测技术有限公司2017年5月10日~ 11日对长江断面及松阳湖的水环境质量现状监测数据，以及2017年7月4日~5日长江断面及松阳湖常规监测数据。 （1）监测点位：W1：长江道仁矶断面（排污口上游2.2km,本项目西北方向7.1km）； W2：长江陆城断面（排污口上游5km,本项目西北方向12.9km）； W3：松阳湖（本项目西北方向2km）； （2）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、SS、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。 （3）采样时间与频率：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、SS、石油类采样时间2017年5月10日~5月11日，阴离子表面活性剂、粪大肠菌群采样时间2017年7月4日~5日，均连续监测2天； （4）评价标准：长江断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，松阳湖断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。 具体监测数据见表3-2： 表3-2 地表水环境质量现状监测评价结果统计表 [浓度单位：mg/L，pH无量纲] 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超标倍数; 标准值. W1; pH; 7.1-7.11; /; /; /; 6~9. COD; 6-7; 6.5; /; /; ≤20. BOD5; 1.0-1.2; 1.1; /; /; ≤4. DO; 5.6-5.8; 5.7; /; /; ≥5. NH3-N; 0.453-0.458; 0.4555; /; /; ≤1. TP; 0.04-0.05; 0.045; /; /; ≤0.2. SS; 9-10; 9.5; /; /; -. 石油类; 0.11-0.12; 0.115; 100%; 1.4; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.15-0.16; 0.155; /; /; ≤0.2. 粪大肠菌群; 5200-5600; 5400; /; /; ≤10000. W2; pH; 7.69-7.01; /; /; /; 6~9. COD; 8-8; 8; /; /; ≤20. BOD5; 1.4-1.5; 1.45; /; /; ≤4. DO; 5.4-5.5; 5.45; /; /; ≥5. NH3-N; 0.353-0.358; 0.3555; /; /; ≤1. TP; 0.02-0.03; 0.025; /; /; ≤0.2. SS; 11-12; 11.5; /; /; -. 石油类; 0.18-0.20; 0.19; 100%; 3; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.16-0.18; 0.17; /; /; ≤0.2. 粪大肠菌群; 6000-6500; 6250; /; /; ≤10000. W3; pH; 6.86-6.87; /; /; /; 6~9. COD; 13-15; 14; /; /; ≤40. BOD5; 3.8-4.0; 3.9; /; /; ≤10. DO; 5.3-5.4; 5.35; /; /; ≥2. NH3-N; 0.608-0.612; 0.610; /; /; ≤2.0. TP; 0.03-0.03; 0.03; /; /; ≤0.4. SS; 18-20; 19; /; /; -. 石油类; 0.25-0.27; 0.26; /; /; ≤1.0. 阴离子表面活性剂; 0.21-0.23; 0.22; /; /; ≤0.3. 粪大肠菌群; 11000-11500; 11250; /; /; ≤40000. 根据监测结果可知，长江断面除了石油类监测因子超标外，其余监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，石油类超标主要由长江道仁矶、陆城流域两岸汽修、机加、加油站或者其它涉及石油类的排污源混合生活污水排出导致；松阳湖监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准要求。 三、环境噪声 为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本次评价在项目云溪区人民医院四面各监测一个噪声监测点，监测时间为2018年7月4日（云溪区人民医院正常营运期间）。具体监测数据见表3-3： 表3-3 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 项目建设地; 项目建设地东; 7月4日; 56.1; 42.9. 项目建设地南; 7月4日; 59.3; 46.1. 项目建设地西; 7月4日; 55.9; 42.4. 项目建设地北; 7月4日; 50.5; 41.4. 从监测数据来看，项目拟建地东、西、北三侧各监测点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准（昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)）要求，项目拟建地南侧能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的4a类标准（昼间70 dB(A)，夜间55dB(A)）要求，表明拟建地四周声环境质量较好。 四、生态环境质量现状与评价 项目位于岳阳市云溪区城区，所在地属于亚热带季风湿润气候，生态环境优良。根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，由于评价区农舍较少，家畜家禽即牲猪、牛、羊和家禽等也较少。 区域周边附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目选址位于岳阳市云溪区云中西路3号（云溪区人民医院旧址），本项目的重点保护目标为水环境、大气环境和声环境。 地表水纳污水体为松阳湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准，长江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，控制本项目污水中COD、氨氮的排放量，以保护最终受纳水体的水质，确保水环境质量达到相应的环境功能要求。 按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，控制本项目主要大气污染物废气的排放，即应保证周围环境空气达到保护人群等在长期和短期接触情况下不受到伤害所需要的环境质量要求。 按照国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准，控制本项目在运营过程中产生的噪声，使本项目周围声环境质量不致受到有害影响。 项目周边环境保护敏感点具体情况见表3-4，项目环境目标保护图见附图5。 表3-4 环境保护敏感目标 类别; 保护目标; 目标功能; 与项目方位与距离; 规模; 保护级别. 大气 环境; 云溪镇居民点; 居住; 北面，115-515m; 150户左右; 二级标准. 云溪区一中; 学校; 北面，270-600m; 在校师生3343人. 云溪镇居民点; 居住; 西面，20-500m; 90户左右. 云溪镇居民点; 居住; 东面，115-500m; 200户左右. 小精灵幼儿园; 学校; 东面，220-300m; 在校师生200人. 云溪区人民政府; 办公; 南面，220-300m; 占地面积24700m2. 云溪区广播电台; 办公; 南面，220-300m; 占地面积9000m2. 云溪中学; 学校; 南面，450-600m; 在校师生200人. 云溪镇居民点; 居住; 东南面，280-500m; 230户左右. 云溪区武装部; 办公; 西面，5-70m; 占地面积9100m2. 云溪区人民医院; 医疗; 项目范围内; 住院病人约50人. 水环境; 长江; 渔业用水; 东北面，7.1km; 大河; Ⅲ类标准. 松阳湖; 农业用水; 东北面，2km; 中湖; Ⅴ类标准. 声环境; 云溪镇居民点; 居住; 北面，115-200m; 50户左右; 2类标准. 云溪镇居民点; 居住; 西面，20-200m; 30户左右. 云溪镇居民点; 居住; 东面，115-200m; 35户左右. 云溪区武装部; 办公; 西面，5-70m; 占地面积9100m2. 云溪区人民医院; 医疗; 项目范围内; 住院病人约50人. 生态 环境; 项目区内; 未有珍稀动植物、水生动物; /.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、松阳湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准，长江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 2、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准(SO2：150ug/m3（日均值）、PM10：150 ug /m3（日均值）、NO2：80 ug /m3（日均值）)； 3、建设地北、东、西三面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2来 (昼间60dB(A)，夜间：50dB(A))，南侧临近云溪大道执行4a类标准 (昼间70dB(A)，夜间：55dB(A))。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水排放标准 医疗废水、生活污水经隔油池化粪池预处理、特殊废水经预处理后一同进入拟建污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，同时满足云溪区（华浩）污水处理厂进水水质要求后排入云溪区（华浩）污水处理厂。 2、废气排放标准 发电机尾气、汽车尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)中标准要求；污水处理站恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放限值。 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）；营运期院区东、西、北三侧噪声执行 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，南侧执行4类标准。 4、固废污染物控制标准 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；医疗废物的收集、贮存和管理按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》相关要求进行。 |
| 总量控制指标 | 本项目生活污水、医疗废水经污水处理站处理达到云溪区（华浩）污水处理厂进水水质标准后进入云溪区（华浩）污水处理厂，后经松阳湖排入长江，经计算项目废水总量控制建议指标COD：3.82t/a，氨氮：0.42t/a。因该项目属于社会服务类项目，不属于工业企业，所以无需申请总量指标。 |

- 五、 建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、施工期生产工艺流程： 本项目施工期主要建设内容包括拆除原云溪区人民医院肠道门诊平房、食堂及单身楼、手术室，改造原住院楼为妇幼保健业务楼，改造原门诊楼建为公共卫生服务楼，新建妇产科、儿科医疗楼，同时配套建设道路、地面生态停车场、变配电、给排水、消防、通风空调等公用工程。施工期阶段主要包括部分建筑拆除、山体平整、基础建设、主体施工、装修工程、环保绿化工程等，至竣工验收完成施工期结束。施工期工艺流程图及工艺污染环节流程见图5-1： 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 2、施工期主要污染工序： 项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、废气、施工噪声以及施工固体废弃物等。 （1）施工废水：施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量施工废水； （2）施工废气：运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等； 粉尘：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；由于车辆的行驶，建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方开挖、运输过程所产生的扬尘； （3）施工噪声：施工建筑机械、运输车辆及施工过程产生的噪声； （4）施工固体废弃物：施工期产生的土石方、建筑垃圾及施工人员排放的生活垃圾。 3、营运期医疗工艺流程： 原人民医院2018年9月迁出，本项目预计2019年10月迁入，营运期间病人可通过挂号后赴门诊进行检查，若无需住院，则取药后即可返回；若需住院，则办理相关入院手续后留在医院内进行检查、治疗和护理，待复查康复后，即可出院。 根据建设提供的资料，院内不设置传染病房，不设太平间。项目设置放射科 X 射线装置属清洁的物理诊断装置，采用电脑保存和激光打印系统，在运行过程中不产生洗片废水；项目不开展同位素诊疗诊断的医疗项目，不产生同位素诊疗、诊断放射性废水。项目热水来自于太阳能热水系统，不设置锅炉。 图5-2 营运期工艺流程及产污节点图 主要污染工序: 一、施工期主要污染情况分析 1、施工废水 施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要是含有油污的废水。据对比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天平均按8辆计，冲洗废水约4m3/d。其中COD为25～200mg/L，石油类为10～300mg/L，SS约为400～500mg/L，项目施工周期约为12个月（去除假日，约为300天），则施工期各污染物排放量COD约为0.14t，石油类约0.19t，SS约0.54t，项目施工期废水采用沉淀处理后用于道路洒水。由于项目开挖后会出现土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。 本项目施工人数约为20人，不在建设区域住宿，按每人用水量50L/天计，施工天数按300天计，施工期人员用水量约为：300t。废水排放量约为用水量的80%，即：废水排放量约为240t，废水中污染物浓度约为：COD：300mg/L、BOD5：200mg/L 、SS：150mg/L、NH3-N：30mg/L、动植物油类：20mg/L，则施工期污染物总排放量约为：COD：0.072t、BOD5：0.048t、SS：0.036t、NH3-N：0.0072t、动植物油类：0.0048t。施工期施工人员的生活污水经现有化粪池处理后进入云溪大道已建污水管网，通过污水管网进入云溪区（华浩）污水处理厂处理。 2、施工废气 本项目装修过程中使用的是水性环保油漆，水性油漆就是以水为稀释剂、不含有机溶剂的涂料，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，对大气环境影响极小。因此本项目施工废气主要是施工扬尘及运输车辆及施工机械排放的尾气。 （1）扬尘 项目建设期扬尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在建筑拆除、土建施工阶段，由于主要采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天临时堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，根据堆放场起尘的经验公式可以看出起尘量与尘粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段： Q＝2.1（V50—V0）3e-1.023w 式中：Q——起尘量，kg／吨•年； V50――距地面50米处风速，m/s； V0――起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%。 根据上述公式估算本项目施工期露天堆场和裸露场地的风力扬尘扬尘5kg/吨·年。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表5-1。 表5-1 不同粒径的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ②车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q一汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆； V一汽车速度，km/h； W一汽车载重量，吨； P一道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆.km P 车 速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 本项目的扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关，因此较难估算。 3、施工噪声 项目施工期噪声主要来自动力式的施工机械作业，根据类比调查，施工现场挖掘、混凝土现场浇注、装卸、运输等施工机械及运输车辆同时作业时，各类施工机械及运输车辆产生的噪声源强见下表： 表5-3 主要施工设备的噪声值 单位：dB(A) 设 备; 噪声值; 设 备; 噪声值. 挖 掘 机; 90; 钻孔机; 100. 打 桩 机; 105; 装载机; 90. 电 锯; 95; 推土机; 90. 混凝土搅拌机; 95; 挖掘机; 90. 振荡器; 95; 风动机具; 95. 钻桩机; 100; 振捣棒; 95. 4、施工固体废物 本项目施工过程会有一定的土石方、建筑垃圾及生活垃圾。 （1）土石方平衡 根据现场踏勘可知，项目场地中部现有山体面积3546m3，山体顶部建有占地面积约380m2、建筑面积64.5m2的移动机房，海拔高度72.50m，根据业主提供设计资料可知，本项目共计移除土石方共计33521m3，其中约10000m3土石方将用作土地平整，另外剩余23521m3土石方将送入云溪周边环保砖厂作为原材料使用。 （2）建筑垃圾 项目建筑垃圾主要来自于拆除现有及新建房屋过程。 项目施工期将拆除原有建筑面积1872.45m2，根据城市建筑垃圾量计算标准，建筑垃圾产生量分别为：砖木结构0.8t/m2，砖混结构0.9t/m2，钢筋混凝土结构1t/ m2，钢结构0.2t/ m2。经计算，本项建筑拆除过程中砖木结构建筑垃圾产生量为1497.96t，砖混结构建筑垃圾产生量为1685.21t，钢筋混凝土结构建筑垃圾产生量1872.45t，钢结构建筑垃圾产生量374.49t。在则本项目房屋拆除过程建筑垃圾产生量为5403.11t。 项目拟新建妇产科、儿科医疗楼建筑面积3200m2，建筑垃圾产生量按按照4.4kg/m2计，本项目新建房屋装修垃圾14.08t。 （3）生活垃圾 本项目施工人数高峰期约为20人，施工周期约为12个月（去除假日，约为300天），以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算，则施工期产生生活垃圾约为3t。 表5-4 固废产生量及处理方式 固废类别; 产生量; 处理方式. 土石方; 33521m3; 其中约10000m3土石方将用作土地平整，另外剩余23521m3土石方将送入云溪环保砖厂作为原材料使用. 建筑装修垃圾; 5403.11t; 按照《城市建筑垃圾管理规定》向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，在指定地点消纳. 生活垃圾; 3t; 运至垃圾填埋场进行填埋处理. 二、营运期 1、废水污染 根据建设提供的资料，院内不设置传染病房，不设太平间。项目设置放射科 X 射线装置属清洁的物理诊断装置，采用电脑保存和激光打印系统，在运行过程中不产生洗片废水；项目不开展同位素诊疗诊断的医疗项目，不产生同位素诊疗、诊断放射性废水。 本项目医疗区主要废水为医疗废水和生活污水，医疗废水来自于员儿童、妇女的日常诊疗，生活污水主要来自于陪护人员及职工生活污水。项目用水量、排水情况见下表5-5： 表5-5 项目用水量、排水量 分类; 项目; 数量; 用水额度; 用水量; 排污 系数; 排水量. 医疗; 住院病人和陪护人员; 80床位; 300L/d.床; 24t/d; 0.8; 19.2t/d. 门诊病人; 50人/天; 10L/人.次; 0.5t/d; 0.4t/d. 洗衣房; 60kg/人·月; 60L/kg; 9.6t/d; 7.68t/d. 生活; 医务人员（不住宿）; 59人/天; 50L/人.d; 2.95t/d; 2.36t/d. 其他; 绿化用水; 1100m2; 60L/m2·月; 1.81t/d; /; /. 空调用水; 640m2; 1.3L/m2; 0.83t/d; /; /. 未预见用水; （医疗+生活+绿化）*10%; 3.89t/d; 0.8; 3.11t/d. 合计; 43.58t/d; 32.75t/d. （2）废水水质 项目营运期间医院医疗区排水主要包括医疗废水和生活污水，废水属于一般医院综合废水，还有少量检验过程产生的特殊废水。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）及类比同类医院分析得出该本项目医疗及生活综合废水水质为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、NH4-N：30mg/L。废水污染物产生浓度以及产生量详见表5-6。 表5-6 综合废水污染物产生浓度以及产生量 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 综合废水; 水量; ——; 11953.75. COD; 300; 3.59. BOD5; 150; 1.79. SS; 200; 2.39. NH3-N; 30; 0.36. 项目化验室、检验室主要化验项目有：血脂测定、肝功能、血常规、尿常规等，期间会产生少量特殊性废水（酸性废水、含氰、含铬废水），各特殊废水产生科室须将特殊废水进行收集和预处理后才能排入院区污水处理站进一步处理。 项目医疗区医疗及生活污水经过隔油池、化粪池处理、特殊废水经相应的预处理后进入医院内自建的污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2预处理标准且达到云溪区处理厂进水水质要求后进入云溪污水处理厂处理。 2、废气污染 项目内不设供热锅炉，供热使用太阳能系统；项目营运期间的主要污染因子为食堂油烟废气、柴油发电机废气、生态停车场内汽车尾气以及恶臭等。 （1）食堂油烟 本项目在妇幼保健业务楼二楼设置食堂，食堂使用液化气和电能，就餐人数以150人计（按照80张病床规模，考虑部分家属、工作人员的就餐），据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，则本项目日常耗油量为547.5kg/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%（本项目取3%），则油烟产生量为16.43kg/a，食堂内设置有去除率≥80%的油烟净化设施，油烟排放量为3.29kg/a，油烟排放浓度约1.13mg/m3，油烟废气能够达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）2mg/m3的要求，对周围环境影响较小。 （2）柴油发电机废气 为了保证手术室、产房等重要科室和电梯及消防通道等部位的连续供电，项目拟在妇产科、儿科医疗楼一楼北侧发电机房内设置一台WP系列容量100KW的全自动应急柴油发电机，以满足本项目日常应急需求。云溪区当地的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，环评按每月发电一次，每次运行8h计，柴油发电机组采用含硫量小于0.2%的柴油作燃料，耗油量为0.072kg·kW/h，则年总耗油量为100×0.072kg·kW/h×8小时/次×12月/年=0.69t/a。 参照环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的计算参数，发电机运行污染物排放系数为：燃烧1t油SO2的排放量为4kg，NOX的排放量为2.56kg，CO的排放量为1.52kg，烟尘的排放量为0.714kg，总烃的排放量为1.489kg，计算得到本项目SO2的排放量为2.76kg/a，NOX的排放量为1.77kg/a，CO的排放量为1.05kg/a，烟尘的排放量为0.49kg/a，总烃的排放量为1.03kg/a。 表5-7 备用柴油发电机燃油废气污染物产排污情况一览表 污染物; SO2; NOX; CO; 烟尘; 总烃. 产生量; 2.76kg/a; 1.77kg/a; 1.05kg/a; 0.49kg/a; 1.03kg/a. 治理措施; 拟引至楼顶高空排放. 排放量; 2.76kg/a 143.75mg/m3; 1.77kg/a 92.19mg/m3; 1.05kg/a 54.69mg/m3; 0.49kg/a 25.52mg/m3; 1.03kg/a 53.65mg/m3. GB16297－1996标准值（mg/m3）; 550; 240; --; 120; 120. 发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)中标准要求。 - 汽车尾气 主要是指汽车进出院区停车场时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。本项目配备地面生态停车位共20个，院区内出入车辆一般为小轿车，按每个车位都停车，每车每日进出1次计，则平均日车流量为40车次。每车每次在项目区内范围内行驶平均距离按300m计。根据我国机动车发展的实际情况，参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》(GB18352.3-2005)中第Ⅲ阶段的取值，则本项目排放的污染物CO、NOx和THC分别取2.30g/km、0.15g/km、0.20g/km，计算结果见表5-8。 表5-8 机动车尾气主要大气污染物排放表 数量; 污染物排放量（kg/a）. CO; NOx; THC. 20辆; 10.07; 0.66; 0.88. - 恶臭 院区恶臭主要产生于化粪池、污水处理系统以及医疗固废储存间。化粪池、污水处理系统在运行过程中会散发出较难闻的恶臭气体，在氧气不足时，细菌将有机物分解为不彻底的氧化产物H2S和NH3等化合物，对周围大气环境会产生一定的影响。污水处理系统恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）以及曝气量的不同而变化。医疗固废储存间位于公共卫生服务楼东北角，医疗固废通过专用容器及防漏胶带密封，恶臭溢出量较少。 3、噪声污染 本项目营运期主要的噪声源为空调、电梯、进出车辆及人流等。根据对同类设备的类比，确定主要声源的噪声等级如下： 表5-9 项目主要设备及其噪声源强 单位：dB（A） 名称; 位置; 产生特性; 噪声值范围. 电梯; 妇产科、儿科医疗楼; 根据人流量间歇使用; 60～75. 空调; 院内; 持续; 60～65. 发电机; 妇产科、儿科医疗楼一楼北侧发电机房内; 间歇; 75～85. 水泵; 污水处理系统; 间歇; 60～65. 人流; 院内; 间歇; 55～60. 车辆; 院内; 间歇; 65～70. 4、固体废物污染 本项目营运过程中产生的固体废物主要包括一般生活垃圾、医疗固体废物、化粪池及污水处理站污泥等。 （1）一般生活垃圾 ①项目建成后妇产科、儿科医疗楼内将设置床位80张，住入人员及陪护人员按160人计算。根据第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册，每人每天产生生活垃圾量按0.6kg计，生活垃圾产生量为96kg/d（35.04t/a）； ②门诊垃圾按每日每人次产生0.2kg计，以每天门诊人数50人计，产生生活垃圾量为10kg/d（3.65t/a）； ③院区工作人员59人，不在院内住宿，每人每日产生生活垃圾按0.2kg计，则工作人员生活垃圾产生量为11.8kg/d（4.3t/a）； 本项目建成后生活垃圾总产生量约42.99t/a。 （2）医疗固体废弃物 医疗废物属于危险废物名录中编号为HW01类特殊危险废物。类比调查确定本项目产生的医疗废物主要包括以下几类： a、感染性废物：主要包括病人血液、体液、排泄物污染的物品，如棉球、棉签、纱布等各种敷料，一次性使用的卫生用品、医疗用品及医疗器械，废弃的被服及其他被病人污染的物品，废弃血液等。 b、药物性废物：主要是过期、淘汰、变质或者被污染的药品等药物性废物。 c、化学性废物：化学消毒剂及废弃的温度计等。 项目妇产科、儿科医疗楼内将设置床位80张，医疗废物产生量按0.15kg/床•d计，每天门诊人数50人计，门诊医疗废物按0.05kg/人•d计算，则本项目产生的医疗垃圾为5.29t/a。医疗废物经专职员工收集后医疗固废暂存点暂存，定期（一般间隔不超过48小时）由岳阳市方向固废处置有限公司上门收集、运输医疗废物，最终无害化处置。 （3）化粪池及污水处理站污泥 在化粪池及污水处理站运行过程中，污水中所含的80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中，污泥属于危险废物的范畴。本项目搬迁后拟设置床位为80床，按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据计算，污水处理站污泥年产生量约为3.5t，污水处理站污泥经消毒后，交由有资质单位无害化处置。 项目营运期固废产生、排放情况详见表5-10。 表5-10 项目固废产生、排放情况一览表 编号; 固体废物性质、来源及名称; 产生量; 收集措施; 处置措施. 1; 危险废物; HW01类; 损伤性废物; 损伤性废物，如医用针头、缝合针、载玻片、试管、手术刀、解剖刀等; 5.29t/a; 使用黄色利器盒收集（在盒体侧面注明“损伤性废物”；利器盒上应印制医疗废物警示标识。）; 医疗废物分类收集经消毒、毁型后运至暂存间暂存，定期交由岳阳市方向固废处置有限公司处理. 感染性废物; 一次性棉签、手术衣、敷料等; 使用黄色塑料袋收集（在包装外加注感染性废物标识；塑料袋外应印制医疗废物警示标识。）. 一次性注射器、输液器等; 毁型、消毒后用黄色塑料袋收集（并在包装外加注感染性废物标识；塑料袋外应印制医疗废物警示标识。）. 化学性废物; 废弃的化学试剂、汞温度计、汞血压计等; 使用黄色塑料袋收集（塑料袋外应印制医疗废物警示标识。）. HW03类; 药物性废物; 过期药品; 集中登记贮存、使用黄色塑料袋收集（塑料袋外应印制医疗废物警示标识。）; 上报药检部门，统一交由岳阳市方向固废处置有限公司处理. HW01类; 污泥; 化粪池及污水处理站污泥; 3.5t/a; 定期清掏、消毒后交由有危废资质的单位处理; 消毒后交由有危废资质的单位处理. 2; 普通固废; 生活垃圾; 医务人员、职工生活垃圾; 42.99t/a; 垃圾桶收集，暂存在医院内生活垃圾收集点; 交环卫部门同意处理.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产 生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 餐饮油烟 | 16.43kg/a | 3.29kg/a，1.13mg/m3 |
|  | 备用发电机 | 燃油废气 | SO2：2.76kg/a NOX：1.77kg/a CO：1.05kg/a 烟尘：0.49kg/a | SO2：2.76kg/a，143.75mg/m3 NOX：1.77kg/a，92.19mg/m3 CO：1.05kg/a，54.69mg/m3 烟尘：0.49kg/a，25.52mg/m3 |
|  | 生态停车场 | 汽车尾气 | CO：10.04kg/a NOx：0.66kg/a THC：0.88kg/a | 无组织排放 |
|  | 污水处理在、垃圾箱 | 恶臭 | 少量，无组织产生 | 少量，无组织排放 |
| 水污染物 | 医疗、生活废水11953.75 t/a | COD | 300mg/L，3.59t/a | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，同时满足云溪区（华浩）污水处理厂进水水质要求后排入云溪区（华浩）污水处理厂 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，1.79t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，2.39t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.36t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生活、医疗废物处理 | 生活垃圾 | 42.99t/a | 环卫部门统一处理 |
|  |  | 医疗废物 | 5.29t/a | 定期由岳阳市方向固废安全处置有限公司专业人员进行收集后运往其公司进行安全处置 |
|  |  | 污泥 | 3.5t/a | 委托有资质单位处理 |
| 噪 声 | 本项目营运期主要的噪声源为空调、发电机、电梯、水泵、进出车辆及人流等。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目建成后，院区绿化率28%，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。本项目对周围的生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

表6-1   污染物排放“三本帐”分析

| 类型 | 排放源 | 污染源 名称 | 原有工程 |  | 搬迁后工程 |  | “以新带老”削减量 | 搬迁后排放总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 | 排放量 | 排放浓度 | 排放量 |  | 排放浓度 | 排放量 | 排放增减量 |
| 废气 | 食堂 | 油烟 | 0.219 mg/m3 | 1.1 kg/a | 1.13 mg/m3 | 3.29 kg/a | 0 | 1.13 mg/m3 | 3.29 kg/a | +2.19 kg/a |
|  | 柴油发电机 | SO2 | / | / | 143.75 mg/m3 | 2.76 kg/a | 0 | 143.75 mg/m3 | 2.76 kg/a | +2.76 kg/a |
|  |  | NOX |  |  | 92.19 mg/m3 | 1.77 kg/a | 0 | 92.19 mg/m3 | 1.77 kg/a | +1.77 kg/a |
|  |  | CO |  |  | 54.69 mg/m3 | 1.05 kg/a | 0 | 54.69 mg/m3 | 1.05 kg/a | +1.05 kg/a |
|  | 污水处理系统 | 恶臭 | / | 少量 | / | / | 0 | / | 少量 | / |
| 废水 | 医疗、生活废水 | COD | 300mg/L | 1.8t/a | 135mg/L | 1.62t/a | 0 | 135mg/L | 1.62t/a | -0.18t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.9t/a | 67.5mg/L | 0.81t/a | 0 | 67.5mg/L | 0.81t/a | -0.09t/a |
|  |  | SS | 200 mg/L | 1.2t/a | 30mg/L | 0.36t/a | 0 | 30mg/L | 0.36t/a | -0.84t/a |
|  |  | NH3-N | 30 mg/L | 0.18 t/a | 22.5mg/L | 0.234 t/a | 0 | 22.5mg/L | 0.234 t/a | -0.054 t/a |
| 固体 废物 | 医疗 | 医疗废物 | / | 1.9t/a | / | 5.29t/a | 0 | / | 5.29t/a | 3.39t/a |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | / | 10.95 t/a | / | 42.99 t/a | 0 | / | 42.99 t/a | 32.04t/a |
|  | 废水处理设施 | 污泥 | / | / | / | 3.5t/a | 0 | / | 3.5t/a | 3.5t/a |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析： 本项目施工期主要建设内容包括拆除原云溪区人民医院肠道门诊平房、食堂及单身楼、手术室，改造原住院楼为妇幼保健业务楼，改造原门诊楼建为公共卫生服务楼，新建妇产科、儿科医疗楼，同时配套建设道路、地面生态停车场、变配电、给排水、消防、通风空调等公用工程。项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、废气、施工噪声以及施工固体废弃物等。 1、大气污染防治措施及影响分析 施工期间大气污染物主要来自房屋拆除、土地平整、砂料、石灰、水泥搬运、混凝土搅拌过程中产生的扬尘、车辆运输过程中产生的汽车尾气和装修过程中产生的废气。本项目建设地处于城区，周边居民居住密集，扬尘和汽车尾气会对周围空气环境造成污染，影响附近居民的日常生活。 为减少扬尘对项目所在地空气环境的影响，根据国家环保部《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）以及《岳阳市云溪区大气污染防治2016年度实施方案》（岳云政办发[2016]5号）采取有效的施工扬尘污染控制规定，应主要采取下列扬尘污染防治措施： （1）建筑物拆迁过程应采取具体措施如下： ①拆除工程施工前，工地周围应设置高度不低于2米的围挡。拆除工程应全封闭，工地周围设置拆除警示标志。 ②拆迁作业时，应辅以持续加压洒水，以抑制扬尘飞散。 ③拆除工程完成后15日内不能开工建设的，应采取覆盖、洒水等措施防止扬尘。若建设单位未取得建筑工程施工许可证超过半年的，拆迁施工现场的裸露地面应采取覆盖防尘布或防尘网、铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料等防尘措施。 （2）工程施工过程中应采取具体措施如下： ①施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 ②施工期间，落实建筑施工扬尘污染综合治理管理制度，积极推进绿色施工，做到施工现场围挡、工地砂土覆盖、工地路面硬化、拆除工程洒水、出工地运输车辆冲净、外脚手架密目式安全网安装等。土建工地边界应设置高度2.5米以上的围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 ③土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ④建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等其他有效的防尘措施。 ⑤建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等其他有效的防尘措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 ⑥车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。 ⑦进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ⑧施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100厘米2）或防尘布。 ⑨施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 （3）其他施工废气防治措施： ①必须使用污染物排放符合国家标准的施工机械、运输车辆，加强施工机械、车辆的维护保养，使车辆处于良好的工作状态。 ②施工过程中，应禁止燃烧废弃的建筑材料。 综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。 2、施工期对水环境的影响及防治措施 废水主要有施工人员的施工废水及生活污水和；施工砼浇筑废水、基坑废水主要污染物为悬浮物；施工机械、车辆冲洗废水主要含SS和少量石油类；生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。此外，施工期场地土石方开挖将造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。 为减小施工废水对区域地表水体的影响，应采取如下措施： （1）合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入市政管网，造成管网堵塞，泥沙淤积。 （2）施工场地内设置20m3隔油沉淀池，施工场地车辆冲洗废水、砼浇筑废水、基坑废水可隔油沉淀池充分处理后再外排。职工生活污水可依托现有住院楼内化粪池处理，以保证建筑工地的环境卫生。 （3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位处理，以免污染水体。 （4）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，施工期间废水对周围地表水环境基本无影响。 3、施工期噪声对环境的影响及防治措施 施工期间的噪声主要为施工过程中机械设备噪声及材料运输、渣土运输产生的交通噪声。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。不同的施工设备产生的机械噪声声级见表7-1。在多台机械设施同时施工时，叠加后增加值一般不超过10dB（A）。超过80dB（A）的机械设备主要有挖掘机和静压式打桩机，其中静压式打桩机产生的噪声为最高达90dB（A），这机械噪声随距离衰减，其衰减情况见表7-2。 项目施工阶段的机械设备噪声对环境的影响参照《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准执行，其标准限值见表7-3。 表7-1 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 施工机械; 测量声级[dB（A）]; 测量距离（m）. 1; 挖掘机; 81; 10. 2; 静压式打桩机; 90; 10. 3; 压路机; 73; 10. 4; 铲土机; 77; 10. 5; 自卸卡车; 72; 10. 6; 升降机; 75; 10. 表7-2 施工机械设备噪声预测结果 设备名称 距离（米）; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400. 搅拌机; 76.4; 70.1; 66.5; 63.8; 61.7; 59.9; 57.0. 挖土机; 76.4; 70.1; 66.5; 63.8; 61.7; 59.9; 57.0. 汽锤风钻; 82.4; 76.1; 72.5; 69.8; 67.7; 65.9; 63.0. 卷扬机; 71.4; 65.1; 61.5; 58.8; 56.7; 54.9; 52.0. 压缩机; 71.4; 65.1; 61.5; 58.8; 56.7; 54.9; 52.0. 推土机; 78.4; 72.1; 68.5; 65.8; 63.7; 61.9; 59.0. 升降机; 45.9; 39.7; 36.0; 33.3; 31.1; 29.4; 26.5. 表7-3 建筑施工场界噪声排放标准 昼间; 夜间. 70; 55. 依据：《建筑施工场界噪声排放标准》GB12523-2011. 从7-2可看出，一般施工设备噪声在320米处可降至60dB（A）。为减小本项目施工过程中产生的噪声对周边环境的影响，采取的措施如下： （1）严格控制施工时段，禁止高噪声设备午休时间和夜间作业，同时充分协调好与周围相邻居民的关系，加强施工管理，避免施工噪声对周围居民以及院区内部产生明显影响。 （2）建设区域内四周设2.5m以上的围挡，对高噪声设备设局部围挡。 （3）尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能衰减而使噪声增强的现象发生。 （4）施工期噪声按《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，合理安排施工时间，严格控制高噪声设备的施工阶段，在夜间22:00至次日清晨6:00和午休时间停止高噪声设备的施工作业。 尽管施工噪声对居民楼会产生一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。只要建设方在施工期间，加强施工管理，认真落实施工围挡的建设、对硬化道路及时进行洒水降尘等措施，控制扬尘污染，确保施工期的扬尘和噪声不扰民，对临近的居民区的影响较小。 4、施工期固体废物对环境的影响及防治措施 施工期固体废物主要来自于施工人员的生活垃圾，施工建筑废料及土石方等。 施工期生活垃圾主要为有机废物，如剩饭菜。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，同时其含有的大肠杆菌等污染物还可能影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进入院区已设置的垃圾桶内集中收集后由环卫部门处理，要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 工地建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如废沙石等建筑材料废弃物等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，因此无回收价值的建筑废料必须统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等，或定期运往指定地点堆埋。 根据业主提供设计资料可知，本项目共计移除土石方共计33521m3，其中约10000m3土石方将用作土地平整，另外剩余23521m3土石方将送入云溪环保砖厂作为原材料使用。 对于固体废物，可采取以下处理措施： （1）由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，将施工期生活垃圾收集到预定的垃圾收集站，并委托市环卫部门每周定期清运3～4次，清运的垃圾应运至云溪区垃圾填埋场集中处理，防止苍蝇蚊虫孳生。 （2）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （3）项目外运的土石方应按规定时间、运输路线进行运输。运输土石方及砂石等散体建筑材料时，车辆出场前均须清洗，不得将泥土带出施工场地，严禁超载运输，装卸低于厢板10厘米以上。土石方及砂石使用运输车或采取帆布密封等措施，以最大限度的减少材料运输过程中车辆撒漏、碾压产生的扬尘渣土，严禁发生抛、洒、滴、漏现象。土石方运输车应加盖并低速行驶或限速行驶，以减少产生的粉尘、渣土对运输道路两侧居民房屋的影响。 （4）对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，应由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。 （5）根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，积极采取措施，防止其对环境的污染。施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。 （6）对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。 通过以上措施处理，固体废物污染可得到有效控制，并避免二次污染的产生，措施可行。 5、施工期对生态环境的影响及防治措施 项目的施工开展，将不可避免扰动原地貌，使院内局部地区成为裸露地，致使土壤抗蚀能力降低，引起水土流失，受暴雨时冲刷更为严重。施工期由于裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。因此，为防治水土流失，建设方应优化施工方案，施工中采取如下防治措施： ①施工中采取临时防护措施，如在开挖场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。 ②项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。 ③设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现处置不当而导致的水土流失。 ④在项目建设的同时应及时搞好植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 ⑤如项目在基地开挖过程中遇到暴雨内涝，建设单位应当对上清水体使用抽水泵抽水，对下层泥水排入污水管网。 ⑥工程施工过程中，若发现有墓葬、化石、古钱币等有价值的古迹或文物时，应及时向有关文物主管部门汇报，必要时暂停施工。 项目建成后绿地率达到28%，主要的绿地植被有草皮、行道树、花木等，这些植被的存在将形成一种新的人工生态环境，区域的植被将得到很大程度的恢复。 二：营运期的环境影响分析 1、水环境影响及污染防治措施分析 本项目院区排水实行“雨污分流”“污污分流”排水体制。雨水排入云溪大道上的市政雨水管道；院内北侧办公生活区内生活污水经现有化粪池处理后进入云溪区污水处理厂处理，不与本项目医疗区污水混合处理。项目营运期主要废水为医疗废水、生活污水，医疗废水来自于员儿童、妇女的日常诊疗，生活污水主要来自于陪护人员及职工生活污水，总排水量32.75t/d（11953.75t/a）。 （1）废水处理方案 目前人民医院旧址内使用“化粪池+消毒工艺”处理医疗废水，根据《医院污水处理设计规范》（HJ2029-2013）推荐方案，建设单位拟将其改造为“一级强化处理+消毒工艺”，处理经预处理后的医疗废水、生活废水以及特殊废水，医院污水处理的具体工艺流程见图7-1。 图7-1 污水处理工艺 ①工艺流程说明： 经过隔油池、化粪池处理后的医疗废水、生活污水，以及经过预处理后的特殊废水与首先进入格栅井，去除污水中的纱布、胶布、塑料袋等固体垃圾，以防止水中较大物体进入后续单元，造成管道、水泵、填料等污水处理设施阻塞，从而保证设备、设施正常运行； 污水经格栅井去除较大固态物质后，进入调节池。污水的水质、水量波动很大，必须通过调节池对水质、水量进行调节，以保证后续单元连续、稳定的运行； 经过调节池后的污水在混凝剂的作用下，使污水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体，然后予以分离。可降低原水的浊度、色度等水质的感观指标，且可去除多种有毒有害污染物。净化后的水，再使用二氧化氯消毒灭菌，最后经排放口外排。沉淀后的污泥进入污泥池，由有资质单位收集后处置。 污水处理系统为无人自动控制：当调节池水位升至上限水位时，潜水泵自动开启，与此同时，二氧化氯发生器及投加系统也同步启动运行；当调节池的水位降至下限水位时，潜水泵自动关机停止运行，与此同时，二氧化氯发生器及投加系统均同步关机停止运行。污水处理站采用二氧化氯发生器处理污水，该发生器由供料系统和反应系统、投加系统及温控系统组成。其原料采用工业氯酸纳、工业盐酸，经过计量后，进入反应器，立即生成二氧化氯、氯气。二氧化氯和氯气进入水射器，并与水混合，生成消毒液，便可用于水的消毒净化及其他用途。 ②特殊废水处理说明 A、含氰废水 在血液、血清、细菌和化学检查分析中常使用氰化钾、氰化钠等含氰化合物，由此而产生含氰废水和废液。氰化物有剧毒，人的HCN口服致死剂量平均为50mg，氰化钠100mg，氰化钾120mg。氰化物对鱼类毒性很大，当水中游离氰浓度为0.05-0.10mg/L时，许多敏感鱼类致死，浓度在0.2mg以上时，大多数鱼类会迅速死亡，所以对于含氰废液、废水应单独收集处理。 医院拟采用化学氧化法处理：向含氰废水处理槽加入碱液使废水的pH值达到10～12，然后再投加次氯酸钠，控制余氯量为2～7mg/L。其反应如下： NaCN+2NaOH+CI2=NaCNO+2NaCI+H2O(快) 2NaCNO+4 NaOH+3CI2=2CO2+N2+6NaCI+2H2O（慢） B、含铬废水 重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾是医院在病理、血液检查和化验等工作中使用的化学品。这些废液应单独处理，尽量减少排放量。铬化物中有三价铬和六价铬两种存在形式。六价铬的毒性大于三价铬，铬化合物对人畜机体有全身制毒作用，还有具有致癌和致突变作用。六价铬能诱发肺癌、鼻中隔溃疡与穿孔、咽炎、支气管炎、粘膜损伤、皮炎等，是重点控制的水污染物之一。 医院拟采用化学还原沉淀法对含铬废水处理进行处理：在酸性条件下向含铬废水中加入还原剂，将六价铬还原成三价铬，然后再加碱中和调节pH值至8～9使之形成氢氧化铬沉淀，出水中六价铬含量将小于0.5mg/L。可用亚硫酸钠还原处理含铬废水的反应如下： 2H2CrO4+3Na2SO3+3H2SO4=Cr2（SO4）3+3Na2SO4+5H2O 2H2CrO7+6Na2SO3+3H2SO4=2 Cr2（SO4）3+3Na2SO4+8 H2O 加氢氧化钠中和沉淀反应如下： Cr2（SO4）3+6NaOH=2Cr（OH）3+3 Na2SO4 采用NaOH中和生成的Cr（OH）3纯度高，可以综合利用。也可用石灰进行中和沉淀，费用较低，但操作不便，增加化石灰工序，反应速度慢，生成的污泥量大，且难于综合利用。评价建议采用NaOH进行中和处理。 C、酸性废水处理 医院大多数检验项目或制作化学清洗剂时，经常使用大量的硝酸、硫酸、盐酸、过氯酸和三氯乙酸等，这些物质不仅对排水管道有腐蚀作用，而且与金属反应产生氢气、浓度高的废液与水接触能发生放热反应、与氧化性的盐类接触可发生爆炸等。 医院拟采用中和法进行处理，将pH值控制在6～9左右排放。 因特殊废水产生量较少，评价建议增加特种废水预处理设施（4个0.5m3的预处理槽），各种医疗项目特殊废水经过预处理后和其他废水一起排入医院的污水处理站统一处理. 由工程分析可知，医疗、生活综合废水主要污染因子浓度为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、氨氮：30mg/L；根据查阅相关资料以及类比其他项目处理效率可知，“一级强化处理+消毒工艺”工艺处理方式对COD、BOD处理效率可达50%-60%，SS的处理效率可达80%-90%，氨氮的去除效率达30%-40%。污水处理站对各污染物的处理效果如下表： 表7-4 项目综合废水处理后达标情况 项目; CODcr; BOD5; 氨氮; SS. 进水浓度; 300mg/L; 150mg/L; 30mg/L; 200mg/L. 去除率; 55%; 55%; 35%; 85%. 排放浓度; 135mg/L; 67.5mg/L; 22.5mg/L; 30mg/L. 排放标准; 250mg/L; 100mg/L; —; 60mg/L. 云溪区（华浩）污水处理厂进水水质标准; 320mg/L; 150mg/L; 35mg/L; 220mg/L. 由上述分析可知，项目医疗、生活综合废水经过“一级强化处理+消毒工艺”处理后，能够满足排放标准并能够满足云溪区污水厂进水水质要求，废水处理工艺可行，措施可行。环评建议建设单位使用含磷低的洗涤剂清洗衣物被褥。 本项目拟在妇幼保健业务楼设置一套5m3的隔油化粪池，妇产科、儿科医疗楼以及公共卫生服务楼分别设置一套5m3的化粪池，用于医疗及生活污水的预处理，本项目生活污水量2.36t/d，处理规模符合项目需求；本项目医疗及生活污水最大产生量32.75t/d，建设单位拟将污水处理中心设置于妇幼保健业务楼为地埋式，占地面积20m2，设计处理规模为40t/d，能够满足营运期医疗、生活综合废水处理需求。 本项目所在地属于云溪区（华浩）污水处理厂服务范围，本项目因地势原因将污水排污口设置于南侧，根据现场踏勘可知，云溪区配套污水管网已规划铺设至项目南侧云溪大道，本项目污水可经南侧云溪大道污水管网进入云溪区（华浩）污水处理厂，经处理后的污水水质排放标准为《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准的加权平均值。本项目最大污水产生量32.75t/d，总的废水占云溪区（华浩）污水处理厂处理能力的0.16%，对其正常运转不会产生冲击。 综上所述，项目医疗、生活污水经以上措施处理后，其外排废水不会对项目周围的水体环境造成明显影响。 2、大气环境影响及污染防治措施分析 项目内不设供热锅炉，供热使用太阳能系统；项目营运期间的主要污染因子为食堂油烟废气、柴油发电机废气、生态停车场内汽车尾气以及恶臭等。 （1）食堂油烟 本项目食堂使用液化气和电能，就餐人数以150人计（按照80张病床规模，考虑部分家属、工作人员的就餐），日常耗油量为547.5kg/a，油烟产生量为16.43kg/a，通过油烟净化设施处理之后油烟废气排放浓度能够达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）2mg/m3的要求。油烟排放口设置在高于楼顶3m处，并避开建筑物，对院区内部及周边居民影响较小。 - 柴油发电机废气 项目拟在妇产科、儿科医疗楼一楼北侧发电机房内设置一台WP系列容量100KW的全自动应急柴油发电机，以满足本项目日常应急需求。项目柴油发电机主要污染物SO2、NO2、烟尘的排放浓度分别为：143.75mg/m3，92.19mg/m3，25.52mg/m3，发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)中标准要求。 （3）汽车尾气 本项目在地面生态停车场配备停车位共20个，不设地下车库。由于汽车尾气无组织低矮面源排放，院区内地形较为开阔，院内行驶车辆所排出的尾气易于扩散，其对周边大气环境质量影响相对较小，不会发生富集现象。 项目院区内应加强道路建设和交通管理，保证区内道路交通的畅通，减少汽车处于怠速状态；严格限制噪声高、能耗大、污染重的车辆进入内，防止汽车尾气给院区环境空气质量带来污染。生态停车场采用透气、透水性铺装材料铺设地面，并间隔栽植一定量的乔木等绿化植物，采用间隔2-3辆车设置车旁绿地，设置相应的保护措施。并在多排车位之间设置车后带状绿地，可形成良好的生态环境。项目区与道路之间均设置绿化带，绿化带采用乔，灌，草相结合，选用具有一定污染去除作用的植物种类，充分利用绿化林带隔离和净化空气污染的作用。汽车尾气经相应的环保措施处理后，对环境的影响较小。 （2）恶臭 本项目设置的化粪池以及污水处理系统均采用密闭防臭措施，在系统正常运行时，化粪池、污水处理系统等产生的恶臭气体一般对地面大气环境质量影响不大。但项目污水处理恶臭必须执行医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放标准。（氨≤1.0mg/m3、硫化氢≤0.03mg/m3、氯气≤0.1mg/m3、臭气浓度≤10（无量纲）。 废水处理系统在污泥清运和处置时，污泥外露，会散发一定的恶臭气体进入大气环境，院区垃圾在清除、收集、运送时也会散发一定的恶臭气体，污染产生虽不可避免，但可以通过采取以下控制措施减少其不利影响： a、绿化。在化粪池、污水处理系统周边种植黄杨、夹竹桃、悬林木、广玉兰、雪松等除臭效果较好的树种以及其它花草等，形成多层次隔离带与防护林带，以降低恶臭气体的环境影响。 b、及时清运。在污泥清运时尽量选择无风天气，减少污泥裸露时间。 c、贮存密闭。污泥运输需选用密封的运输设备进行运输。生活垃圾站垃圾使用封闭式垃圾清运车运送垃圾。 医疗固废储存间位于公共卫生服务楼东北角（利用现有），医疗固废通过专用容器及防漏胶带密封，恶臭溢出量较少，针对医疗固废暂存间建设单位应做到加强管理、加强消毒并定期清运。 在采取以上措施后，化粪池、污水处理系统以及医疗固废暂存间产生的恶臭气体影响可得到进一步降低，其排放水平和影响程度可控制在人们可接受的范围内，不会造成大的环境影响。 3、声环境影响分析及治理措施 项目噪声源主要来自空调、发电机、电梯、进出车辆及人流等，拟采取的措施如下： - 项目各楼层内均使用分体式空调，分体式空调外挂机主要安放在建筑外墙，环评要求业主做好空调外挂机的隔声降噪工作，在安放支架处设置加隔振装置或在外挂机周围适当部位设置隔声帘。 （2）电梯噪音主要有运行引起的低频振动声、运行过程中产生摩擦声、运行产生的空气流动等噪声污染。建议在电梯机房的四周墙体采用轻钢龙骨固定吸声棉，对电梯主机增加弹簧减振器或橡胶减振器实现二次减振。 （3）污水处理设施水泵设备安装在专门设备房内，并采取有效的隔声、隔振措施，同时在设备选型上选用低噪声设备；水泵采用低转速、机械密封型且运行噪音低的，基础采用减振器柔性安装，并安装水锤消除器，吸水管及出水管上均安装可曲绕橡胶柔性接头。管道穿墙或楼板时，采用防固体传声设施。 （2）为减少交通道路车辆运行对项目区声环境的影响，靠院区进出道路一侧设置2m的绿化隔声带，道路与院区之间和院区内多种植较高大的阔叶常青树种。加强院区内部的交通管理，规定车辆进出院区时减速慢行、禁止鸣笛。 本项目在采用减振、消声、隔声等措施处理后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类及4类标准要求。对周围声环境影响较小，措施可行。 从项目的地理位置来看，本项目建设地位于云溪区云溪大道北侧，交通的便利有利于进行门诊活动，有利于促进当地医疗事业的发展。但云溪大道道路过往车辆行驶过程中，交通噪声对道路两旁50m范围内将产生一定的影响。项目考虑到云溪大道交通噪声对公共卫生服务楼建筑的影响，建议将公共卫生服务楼临路一侧门窗设计为隔声门窗，使用双层隔音玻璃。在按照设计要求建设后，道路交通噪声对本项目的影响较小。 4、固废环境影响分析 本项目营运过程中产生的固体废物主要包括一般生活垃圾、医疗固体废物、化粪池及污水处理站污泥等。 项目产生的固废分类进行收集，确保医疗废物和其他危险废物不和生活垃圾混合收集。 （1）生活垃圾 项目生活垃圾产生量约为42.99t/a。对于项目院内垃圾的清理，采用在过道、道路两旁和人员集中的地方，设置一定数量的垃圾箱、果皮箱等，安排专人负责定时清除、收集、运送和处理。本项目区域内不设置垃圾中转站，生活垃圾处理主要通过项目区内清洁人员收集至垃圾箱后，委托当地环卫部门最终对垃圾进行无害化处理。垃圾收运时间应尽量避开人流高峰期，并选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。采取上述措施后生活垃圾对周边环境影响较小。 （2）医疗固废 项目营运期有少量废弃的注射器、输液管、药瓶等固体医疗废物产生，项目年产生医疗废物约为5.29t/a，医疗废物经专职员工收集后送至医疗固废暂存点暂存（公共卫生服务楼东北角，面积20m2），定期（一般间隔不超过48小时）由岳阳市方向固废处置有限公司上门收集、运输医疗废物，最终无害化处置。医疗废物的收集、贮存和管理应按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识的规定》、《危险废物污染防治技术政策》相关要求进行： ①危险废物存放间及危险废物周转箱、容器均必须粘贴符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）要求的警示标志，并参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）附录A所示的标签。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ②根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。医疗废物包装袋、利器盒和周转箱的材质、规格均按照《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识的规定》要求进行。 ③禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 ④在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷；放入包装物或者容器内的医疗废物不得取出。疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封。由专门工作人员放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 ⑤暂时贮存时间：应防止医疗废物在医疗固废暂存点中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清的，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 ⑥废物袋（箱）在就地处理或异地处理之前，均需集中存放在医疗固废暂存点。暂存点中有害废物一定要和普通垃圾分开存放，并有醒目的标牌，易于识别。 岳阳市方向固废安全处置有限公司，是岳阳市政府唯一特许经营的医疗固废安全处置中心。公司年处理医疗垃圾2000吨，总投资为3395万元。公司按花园式的标准建设。服务范围覆盖岳阳行政区域内（6县4区）的所有医疗卫生机构。 （3）化粪池及污水处理站污泥 在化粪池、污水处理站污水处理过程中，污水中所含的80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中。根据《国家危险废物名录》，污泥属于危险废物的范畴，因此必须按照医疗废物处理要求做好污泥的消毒处理，使之达到《医疗机构污水排放要求》GB18466-2005方能排放。污泥消毒方法有物理法、化学法和生物法。如低热消毒、堆肥、氯化消毒、石灰消毒和辐照消毒等，项目污水处理站污泥石灰消毒处理后由有资质单位收集处理。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。在运输过程中，应尽量避免在居民密集区穿行，并且避免早晚高峰期运输。 综上所述，在采取以上措施后，项目运营期产生的固体废弃物均能得到清洁处理和处置，各废物处理设施可行，运营期产生的固废对项目周围环境不会产生明显影响。建设单位已与岳阳市方向固废安全处置有限公司签订危废处置协议，见附件。 5、营运期环境监测计划 5 .1环境管理措施 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 （2）对院内的公建设施给水管网、排水管网、污水处理站等进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。 （3）废水进行达标处理，确保处理系统的正常运行。 （4）生活垃圾和医疗垃圾的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒；外运时，应采用医疗垃圾转运专用车，运到指定地点处置。 - 5.2监测计划 项目产生的污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，建设单位应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-5 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪 声; 院区四周; 连续等效A声级; 每年一次. 大气; 院区四周; 油烟废气; 每年一次. 废水; 废水总排放口; 流量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、余氯、粪大肠杆菌群; 每季度一次，发生事故排放时立即进行. 6、环境风险评价 6.1评价目的与重点 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在风险，提出防范、应急与减缓措施的工作，环境风险评价能使项目事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。为全面落实为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，实行环境风险分析，查找建设项目存在的环境隐患，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和安全。 6.2风险识别 6.2.1物质风险识别 项目营运过程中使用化学品主要为制备二氧化氯过程中使用的浓盐酸、氯酸钠。二氧化氯为制备后立即使用，不需要储存，因此化学品项目物质风险识别仅对浓盐酸和氯酸钠进行识别。浓盐酸为有毒有害物质和氯酸钠为强氧化性物质。本项目浓盐酸使用量为0.47t/a，氯酸钠使用量0.85t/a。根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJT169-2004和《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009的要求对项目进行风险识别，浓盐酸的储存场所临界储存量为5t，氯酸钠的临界储存量为100t，因此本项目浓盐酸和氯酸钠不属于重大危险源。 6.2.2生产、公用、贮运工程风险识别 项目营运过程医疗综合楼内病人需使用氧气，氧气瓶是贮存和运输氧气的专用高压容器，由于氧气瓶是一中盛装助燃压缩气体的移动式容器，压力高，装卸运输频繁，使用环境杂乱，大大增加氧气瓶使用过程的风险。对照《建设项目环境风险评价技术导则》HJT169-2004和《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009进行表示得知，本项目所用气体中，氧气在《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009中有明确类别，储存场所临界量为200t。院内氧气贮存量30瓶左右，氧气瓶容积在40L，足额贮存8.5kg的氧气，由此计算氧气在院内临时贮存量为255kg，远小于临界量值，因此氧气瓶未构成重大危险源； 6.2.3运营风险识别 本项目的主要环境风险包括病毒交叉感染的风险、医疗废水处理站设备故障引发的医疗废水未经消毒而外排的风险，医疗废物储存引发的环境风险，消毒剂制备设备运行风险及原料储备过程中产生的安全隐患等。 6.3风险事故分析 6.3.1病毒交叉感染的风险 由于医院方面与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物及病原体，血液、体液、消化道传播的主要特征是接触传染；呼吸道传播是因为病毒、细菌本身悬浮在空气中，或依附在尘埃上悬浮于空气中，进入人的呼吸系统，病毒、微生物空气传播污染范围大，存在交叉感染的风险，但在一般情况下，通过接触患者而感染到疾病的机会并不高。 6.3.2医疗废水处理站设备故障可能引发的环境风险 医院医疗废水处理设施发生故障导致带病原性微生物的含菌医疗废水没有得到及时处理，直接排入云溪区（华浩）污水处理厂，对云溪区（华浩）污水处理厂水质造成冲击。 6.3.3医疗废物储存可能引发的环境风险 医院产生的受生物性污染的医疗垃圾和废物，由于特殊原因不能及时清运，存在着污染环境的风险。 6.3.4消毒剂制备可能引发的环境风险 项目二氧化氯发生器采用氯酸钠和盐酸生产二氧化氯工艺，该系统主要设备包括二氧化氯发生器、盐酸罐、氯酸钠罐等。其主要风险源自氯酸钠和盐酸。 人体接触盐酸的蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。长期接触可引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。氯酸钠具有强氧化性，与有机物或还原性物质摩擦或撞击能引起烧或爆炸。 6.3.5氧气瓶可能引发的环境风险 氧气是一种无色无味的气体，其本身不燃烧，但它是一种强氧化剂，具有助燃性，是燃烧爆炸的基本要素之一。氧气几乎能与所有可燃气体或蒸汽混合而成爆炸性混合物。纯氧与矿物油、油脂或细微分散的可燃粉尘、碳粉、有机物等接触时，由于剧烈的氧化升温、积热，能引起自燃，发生火灾或爆炸。氧气瓶是一种封闭型的压力容器，由于维修、检测、使用的诸多因素，导致氧气瓶发生爆炸的原因有很多。通过事故案例调查分析得出，引起氧气瓶爆炸事故的原因分三大类:超压物理爆炸、化学爆炸、强度降低爆炸。超压物理爆炸的原因有:曝晒、接近热源、与火源接触；化学爆炸的原因有:沾染油脂、错装；强度降低爆炸的原因有：外力破坏、气瓶不合格。 6.4环境风险防范措施 6.4.1污水处理设备风险防护措施 污水处理设备是对医疗废水处理的最后屏障，为了确保其正常、不出现停止运行的情况，防止环境风险的发生，需对医疗废水处理提供双路电源和应急电源，保证医疗废水处理站用电不间断，重要的设备需有备用，并备有应急用的消毒剂，在万一设备停运情况下，直接人工投加消毒剂。污水处理设备的稳定运行与管网及泵站的维护关系密切。应十分重视管网及泵站的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度地收集生活污水。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。对于各泵站应设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修。当废水处理装置因电力突然中断，设备、管件更换，或其它原因，造成污水处理设施暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果时，将对地表水环境造成污染，这是环保法所不允许的。 项目应设置一座废水事故贮存池，容积为70m3，其容积能贮存项目正常生产2天所排需处理废水的总量；一旦出现事故时，立即将废水排入事故池，不得外排，同时必须将生产设施停止运行。废水处理设施恢复正常运行后，必须将事故池中污水全部处理达标后排放。 6.4.2医疗垃圾收集、贮存风险防护措施 ①分类收集、运送与暂时贮存 A、项目应当根据《医疗废物分类目录要求》，对废物实施分类管理，并采取以下具体措施：根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；废弃的麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；医疗废物申病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 B、项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明；盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括:医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等；运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点；医院应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存3年。 C、医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当及时来取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 ②人员培训和职业安全防护 医院应当对本机构工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管埋工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 医疗废物相关工作人员和管理人员应当达到以下要求：掌握国家相关法律、法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本机构制定的医疗废物管埋的规章制度、工作流程和各项工作要求；掌握医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序；掌握医疗废物分类中的安全知识、专业技术、职业卫生安全防护等知识；掌握在医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被医疗废物刺伤、擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施；掌握发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故情况时的紧急处埋措施。 6.4.3消毒剂制备设备及原料储备风险防护措施 （1）氯酸钠：应密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、醇类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 （2）盐酸：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。在盐酸使用过程中，有大量氯化氢气体产生，可将吸风装置安装在容器边，再配合风机、酸雾净化器、风道等设备设施，将盐酸雾排出室外处理。也可在盐酸中加入酸雾抑制剂，以抑制盐酸酸雾的挥发产生。 6.4.4氧气瓶贮运风险防护措施 （1）使用的氧气瓶必须是国家定点厂家生产的。新瓶必须有合格证和锅炉压力容器安全监察部门出具的检验证书。 （2）氧气瓶必须按规定定期检验。超期的气瓶严禁充装。 （3）氧气瓶禁止与油脂接触。操作者不能穿有油污过多的工作服，不能用手、油手套和油工具接触氧气瓶及其附件。 （4）氧气瓶应远离易燃易爆物品，远离明火与热源，其使用安全距离应在10米以上 （5）冬季使用氧气瓶，如遇瓶阀或减压器冻结，可用开水或蒸气解冻，禁止明火烘烤。夏季露天作业和运输时，氧气瓶要遮阳防止曝晒，避免气体膨胀造成超压。 （6）氧气瓶内的氧气不应用尽，要求保留0.1MPa以上的余压以防止其它气体倒流进入瓶内。 （7）应随时检查氧气瓶的状态，防震胶圈要完好无损。 6.5应急预案 为了确保人员与财产安全，医院必须制定完善应急预案，并且在运营期定期依应急计划进行训练，以确保发生应急事故时能迅速正确进行掌握处理原则进行抢救，以降低灾害影响。 6.6结论 综上，项目在严格按照上述要求的风险防范措施执行的前提下，项目营运期间产生的环境风险在可接受的范围内。 7、产业政策符合性分析 根据查阅中华人民共和国国家发展和改革委员会令2013年第21号令《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》，本项目属于鼓励发展的第36大类第29子项“医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策，且通过本项目的实施，可以提高妇幼保健和计划生育服务的业务水平和服务能力，满足云溪区广大妇女儿童妇幼保健需求，改善广大群众生殖健康状况、提高群众生殖健康水平。 根据查阅《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型。 8、选址合理性分析 本项目选址于岳阳市云溪区云中西路3号（云溪区人民医院旧址），选择在患者就医方便、地形比较规整、工程水文地质条件较好的位置，并尽可能充分利用城市基础设施，项目的选址满足医疗功能环境的要求。项目所在区域2km范围内无工业企业，诊疗、居住环境好，地质稳定。院区周边交通便利，方便周边居民就诊，同时远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，并远离高压线路及其设施；配套的城镇基础设施完善，水、电、气、通讯均能满足本工程的需要，选址符合《妇幼保健院、所建设标准》（卫办规财发[2008]122号）要求，从环保角度分析，该项目对当地大气、水、声环境影响均在可控范围，对当地环境和居民影响不大。 根据项目市规划局出具的建设用地规划许可证可知本项目用地性质为医院用地，同意作为云溪区妇幼保健计划生育服务中心异地迁建项目用地，且根据岳阳市中心城区云溪片区控制线详细规划图（土地利用规划图）分析可知，本项目搬迁后所在地主要规划用地类型为医疗卫生用地，用地符合云溪片区土地利用总体规划。岳阳市云溪区人民政府常务会议（2018年4月10号，第16次）认为，湖南省岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心异地迁建项目是民生工程、公益工程，为了满足人们群众日益增长的妇幼保健和计生优质服务的需要，异地迁建区妇幼保健计划生育服务中心很由必要。 9、总平面布置图的合理性分析 根据平面布局图可知，原云溪区人民医院总用地面积12378.7m2，净用地面积12171.27m2，用地内北侧主要建设有办公住宅楼（保持原状），用地内南侧主要建设有医疗建筑楼，本项目主要针对南侧现有两栋医疗建筑楼进行改造作为公共卫生服务楼、妇幼保健业务楼，并同时新增一栋妇产科、儿科医疗楼，本项目净用地面积3924m2，规划总建筑面积7736m2。 医院出入口设置在南侧云溪大道路上，人行方便、车行顺畅，有利于提高服务效率；医院建筑的平面设计根据《国家妇幼保健院、所建设标准》的要求，着重满足其相应的功能要求，结合其地理位置、地形特点，采用相对集中的方法进行平面布置。本项目由南往北依次设置公共卫生服务楼、妇幼保健业务楼、妇产科、儿科医疗楼，而主要需要安静的妇产科、儿科医疗楼设置远离南侧云溪大道，受道路交通噪声影响较小。院内部机动车道可环通，实行良好的人车分流，院内绿化面积达到28%，满足功能合理、设施完善、安全卫生、适度超前的要求，充分体现以病人为核心的设计理念。 项目生活垃圾由各楼层、道路内的垃圾桶收集后放入生活垃圾箱，生活垃圾箱拟安放在生态停车场北侧，医疗垃圾暂存间设置在公共卫生服务楼东北角设置医疗固废储存点（利用现有），废弃物及污物流线通过各层收集打包处理好后由独立的污物出入口集中运出，可减轻恶臭对院内环境的影响。项目生活污水、医疗废水经拟建的污水处理站处理，处理站设置在妇幼保健业务楼西侧，为地埋式，满足污水处理排放要求，污水处理站采用密闭作业，且建设单位拟对其四周设施绿化带，经过采取措施后污水处理站废气对入住人群影响较小，平面布局较合理。 本项目为敏感目标，入住病人需要一个安静的环境治疗与休养，但项目南侧云溪大道道路过往车辆行驶过程中，交通噪声对道路两旁50m范围内将产生一定的影响。项目考虑到云溪大道交通噪声对公共卫生服务楼建筑的影响，建议将公共卫生服务楼临路一侧门窗设计为隔声门窗，使用双层隔音玻璃，对室内声环境进行合理保护，降低噪声对院区内部的影响，使声环境能够满足需求。 - 环保投资及验收 岳阳市云溪区卫生和计划生育局湖南省岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心异地迁建项目总投资为2200万元，项目建设运营环保设备其投资估算见表9-1，项目环保投资为98.5万，占总投资的4.5%，主要用于污水处理系统及管道、噪声控制系统、固体废弃物收集及绿化工程等。 表7-6 项目环保投资估算一览表 时期; 类型; 环保项目名称; 环保投资估算(万元). 营运期; 废水; 雨水污水分流管道; 12. 生活污水处理设施：隔油池化粪池（一处，5m3），化粪池（共两处，处理均为5m3）; 8.5. 医疗废水处理设施，处理规模40t/d; 17. 废水事故贮存池，容积为70m3; 3.0. 废气; 油烟净化装置处理+专用烟道; 1.0. 设置排烟管道排放发电机废气; 1.0. 加强污水处理设备周边绿化; 4.0. 噪声; 限速、禁止鸣笛；设备减震、采用柔性接头; 1.0. 固体废物; 生活垃圾收集桶、垃圾箱; 2.0. 医疗废物储存间20m3; 利用现有. 绿化; 绿化率28%; 50. 合 计; 98.5. 环境保护验收一览表见表7-7。 表7-7 环境保护验收一览表 项 目; 验收监测因子; 验收内容; 验收标准. 废水; 医疗废水和 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数、余氯; 清污分流管道、化粪池（三处、均5m3）+“一级强化处理+消毒”污水处理（40m3/d）及事故池（70m3）; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中预处理标准以及云溪区（华浩）污水处理厂进水水质标准. 废气; 污水处理站; NH3和H2S; 地埋式、加强周围绿化; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求. 食堂; 油烟; 油烟净化装置处理+专用烟道; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 备用发电机; 烟气; 排烟管道; 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中二级标准. 汽车; CO、NOx、THC; 自然扩散. 固体废物; 医疗 垃圾; /; 医疗废物暂存间， 防渗防漏，设标识牌，面积20m2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB185797-2001）. 生活 垃圾; /; 生活垃圾收集桶、收集箱; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 噪声; 电梯、空调、水泵等设备; Leq (A); 隔声、减振、消声等降噪措施; 院区东、西、北三侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，南侧执行4类标准.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生态停车场 | 汽车尾气 | 地面空旷，自由稀释扩散 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中二级标准 |
|  | 备用发电机 | 烟气 | 排烟管道 |  |
|  | 污水处理系统及垃圾箱 | 恶臭气体 | 在空气中极易被扩散、稀释 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放限值 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置+专用烟道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求 |
| 水 污 染 物 | 综合废水 | COD、BOD5、 NH3-N、SS | 隔油池、化粪池 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2预处理标准且达到云溪区（华浩）污水处理厂进水水质要求后进入云溪区（华浩）污水处理厂处理 |
|  |  |  | “一级强化处理+消毒”污水处理 |  |
| 固 体 废 物 | 康养综合楼 | 医疗废物 | 定期由岳阳市方向固废安全处置有限公司专业人员进行收集后运往其公司进行安全处置 | 按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》相关要求进行 |
|  |  | 污泥 | 有资质单位处理 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门收集处理 | 达到《生活垃圾填埋污控制标准》 (GB16889-2008） |
| 噪 声 | 电梯、水泵等设备采用减振、安装隔音罩措施等有效防噪措施。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建设中对裸露地面尽量绿化，以植树、种草为主，绿化率达28％，减少水土流失等生态问题。同时，还要考虑道路硬化率要降低，景观的设计科学合理，布局协调。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 一、结论 （1）项目概况 岳阳市云溪区卫生和计划生育局投资2200万元将现云溪区妇幼保健院搬迁至岳阳市云溪区云中西路3号（云溪区人民医院旧址），高效整合云溪区妇幼保健院、计划生育服务站等各种资源，将云溪区妇幼保健计划生育服务中心建设成一所功能齐全、居民信赖，集妇女、儿童保健、计划生育服务、基本医疗服务为一体的区域性、综合性二级甲等妇幼保健机构和三类县、区级计划生育服务站。项目搬迁后净用地面积3924m2（折合5.89亩，不含山体），规划总建筑面积7736m2，将改造建设一栋妇幼保健业务楼、一栋公共卫生服务楼，新建一栋妇产科、儿科医疗楼，同时配套建设变配电、给排水、消防、通风空调等公用工程，设置床位共80张。 （2）环境质量现状结论 ①环境空气质量状况：根据表3-1可知，云溪区大气常规监测点SO2、NO2、PM10浓度未超标，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 ②水环境质量状况：根据表3-2可知，长江断面除了石油类监测因子超标外，其余监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，石油类超标主要由长江道仁矶、陆城流域两岸汽修、机加、加油站或者其它涉及石油类的排污源混合生活污水排出导致；松阳湖监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准要求。 ③声环境质量状况：根据表3-3可知，项目拟建地东、西、北三侧各监测点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准（昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)）要求，项目拟建地南侧各能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的4a类标准（昼间70 dB(A)，夜间55dB(A)）要求，表明拟建地四周声环境质量较好。 （3）营运期环境影响评价分析结论 ①水环境影响分析结论： 项目营运期间排水主要包括医疗废水和生活污水，废水属于一般医院综合废水，还有少量检验过程产生的特殊废水。项目医疗废水、生活污水经过隔油池、化粪池处理，特殊废水经相应的预处理后一同进入医院内自建的污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2预处理标准且达到云溪区处理厂进水水质要求后进入云溪污水处理厂处理，再经松阳湖后最终排入长江。 ②大气环境影响分析结论： 本项目食堂使用液化气和电能，油烟产生后通过油烟净化设施处理之后油烟废气排放浓度能够达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）2mg/m3的要求；项目设置一台应急柴油发电机，发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)中标准要求；本项目在地面生态停车场配备停车位共20个，由于汽车尾气无组织低矮面源排放，院区内地形较为开阔，院内行驶车辆所排出的尾气易于扩散，其对周边大气环境质量影响相对较小，不会发生富集现象。本项目设置的化粪池以及污水处理系统均采用密闭防臭措施，在系统正常运行时，化粪池、污水处理系统等产生的恶臭气体一般对地面大气环境质量影响不大。 ③声环境影响分析结论： 本项目营运期主要的噪声源为空调、电梯、水泵、进出车辆及人流等。在采用减振、消声、隔声等措施处理后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类及4类标准要求。对周围声环境影响较小，措施可行。 ④固废环境影响分析结论： 项目营运期生活垃圾在院区内集中收集后由环卫部门定期清运；医疗废物经专职员工收集后存放在医疗固废暂存点，定期（一般间隔不超过48小时）由岳阳市方向固废处置有限公司上门收集、运输医疗废物，最终无害化处置；化粪池及污水处理站产生的污泥石灰消毒处理后由有资质单位收集处理。固废处理需符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （4）国家产业政策 根据查阅中华人民共和国国家发展和改革委员会令2013年第21号令《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》，本项目属于鼓励发展的第36大类第29子项“医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。 （5）选址合理性 本项目选址于岳阳市云溪区云中西路3号（云溪区人民医院旧址），选择在患者就医方便、地形比较规整、工程水文地质条件较好的位置，并尽可能充分利用城市基础设施，项目的选址满足医疗功能环境的要求。项目所在区域2km范围内无工业企业，诊疗、居住环境好，地质稳定。院区周边交通便利，方便周边居民就诊，同时远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，并远离高压线路及其设施；配套的城镇基础设施完善，水、电、气、通讯均能满足本工程的需要，选址符合《妇幼保健院、所建设标准》（卫办规财发[2008]122号）要求，从环保角度分析，该项目对当地大气、水、声环境影响均在可控范围，对当地环境和居民影响不大。 根据项目市规划局出具的建设用地规划许可证可知本项目用地性质为医院用地，同意作为云溪区妇幼保健计划生育服务中心异地迁建项目用地，且根据岳阳市中心城区云溪片区控制线详细规划图（土地利用规划图）分析可知，本项目搬迁后所在地主要规划用地类型为医疗卫生用地，用地符合云溪片区土地利用总体规划。（6）平面布置合理性 根据平面布局图可知，原云溪区人民医院总用地面积12378.7m2，净用地面积12171.27m2，用地内北侧主要建设有办公住宅楼（保持原状），用地内南侧主要建设有医疗建筑楼，本项目主要针对南侧现有两栋医疗建筑楼进行改造作为公共卫生服务楼、妇幼保健业务楼，并同时新增一栋妇产科、儿科医疗楼，本项目净用地面积3924m2，规划总建筑面积7736m2。 医院出入口设置在南侧云溪大道路上，人行方便、车行顺畅，有利于提高服务效率；医院建筑的平面设计根据《国家妇幼保健院、所建设标准》的要求，着重满足其相应的功能要求，结合其地理位置、地形特点，采用相对集中的方法进行平面布置。本项目由南往北依次设置公共卫生服务楼、妇幼保健业务楼、妇产科、儿科医疗楼，而主要需要安静的妇产科、儿科医疗楼设置远离南侧云溪大道，受道路交通噪声影响较小。院内部机动车道可环通，实行良好的人车分流，院内绿化面积达到28%，满足功能合理、设施完善、安全卫生、适度超前的要求，充分体现以病人为核心的设计理念。 项目生活垃圾由各楼层、道路内的垃圾桶收集后放入生活垃圾箱，生活垃圾箱拟安放在生态停车场北侧，医疗垃圾暂存间设置在公共卫生服务楼东北角设置医疗固废储存点（利用现有），废弃物及污物流线通过各层收集打包处理好后由独立的污物出入口集中运出，可减轻恶臭对院内环境的影响。项目生活污水、医疗废水经拟建的污水处理站处理，处理站设置在妇幼保健业务楼西侧，为地埋式，满足污水处理排放要求，污水处理站采用密闭作业，且建设单位拟对其四周设施绿化带，经过采取措施后污水处理站废气对入住人群影响较小，平面布局较合理。 本项目为敏感目标，入住病人需要一个安静的环境治疗与休养，但项目南侧云溪大道道路过往车辆行驶过程中，交通噪声对道路两旁50m范围内将产生一定的影响。项目考虑到云溪大道交通噪声对公共卫生服务楼建筑的影响，建议将公共卫生服务楼临路一侧门窗设计为隔声门窗，使用双层隔音玻璃，对室内声环境进行合理保护，降低噪声对院区内部的影响，使声环境能够满足需求。 综上所述，项目的建设符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）污水出来设备应科学设计，充分考虑水质水量可能的变化，留有足够余量，保证处理效果，同时应注意与人群集中区域保持距离或做好隔离防护，防治二次污染。 （2）医疗废物应分类收集严格管理，与生活垃圾分开处理。设置医疗废物临时存放间应符合《危险废物污染物控制标准》和《医疗废物转运车技术要求》以及《医疗废物管理条例》等的要求，医疗废物应建立登记管理台账，以便上级部门监督检查。 （3）本项目化粪池及污水处理站产生的污泥应及时清掏消毒，并按危险废物有具备资质的公司妥善处理。 （4）本项目医疗为敏感单位，建议在项目实施过程提出严格控制周边现有企业规模、数量，不得新建易燃易爆、危化品储存仓库，污染物排放大的工业企业，噪声污染较大的娱乐场所以及油烟产生量较大的餐饮业。 |  |
| --- | --- |
| 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 质量保证单 附件3 建设用地规划许可证 附件4 云溪区人民政府会议纪要 附件5 岳阳市云溪区发展和改革委批复 附件6 医疗固废处置合同 附件7 专家签到表 附件8 专家评估意见 附件9 专家评估意见修改说明 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目规划红线图 附图4 云溪区土地利用总体规划图 附图5 项目环保目标图 附图6 医院内部污水管线图 附图7 项目排水路径图 附图8 项目监测布点图 附图9 项目周边环境现状图 附表1 审批登记表 |  |