建设项目环境影响报告表

项目名称：年产12000吨无纺布及无纺布制品项目

建设单位（盖章）：湖南新鸿翔无纺布股份有限公司

国家环保部制

编制日期：2018年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产12000吨无纺布及无纺布制品项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南新鸿翔无纺布股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王剑成 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 许国强 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳县工业集中区泽园路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13826968093 |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414500 |  |
| 建设地点 | 岳阳县工业集中区泽园路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C1757 无纺布制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 28487.61（约42.73亩） |  |  |  | 绿化率 (%) |  |  |  | 8.7 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 6000 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 75 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.25% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2018年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 无纺布是一种不需要纺纱织布而形成的织物，只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机排列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。它直接利用高聚物切片、短纤维或长丝通过各种纤网成形方法和固结技术形成的具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品。无纺布具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品，优点是不产生纤维屑，强韧、耐用、丝般柔软，也是增强材料的一种，而且还有棉质的感觉，和棉织品相比，无纺布的袋子容易成形，而且造价便宜，是新一代环保材料，具有拒水、透气、柔韧、不助燃、无毒无刺激性、色彩丰富等特点。无纺布若置于室外经自然分解，其最长寿命只有 90 天，置于室内在 8 年内分解，燃烧时无毒、无味、且无任何遗留物质，从而不污染环境，故环保由此而来。 近年来，各种用途的无纺布显现了它的发展前景和优势。汽车工业的飞速发展，将为无纺布产品带来新的渠道和商机；家用擦拭布和化妆美容产品大量使用，将拓展无纺布的发展领域；高铁建设、高等级公路的铺设和水坝、堤坝的加固等，少不了无纺布；节能减排、环境保护有无纺布的身影。妇女卫生巾、婴儿尿布和成人失禁产品的普及，将为无纺布工业带来巨大的市场，且今后无纺布的用途会越来越广。抗击冰雪灾害、抗震救灾、土木工程建筑、体育场馆建设等，都提升了无纺布产业及产品的地位，使它被越来越多的人所认识。充分的市场需求是本次无纺布项目建设提供有利的保证。 由于无纺布产品用途广泛，市场前景广阔，湖南新鸿翔无纺布股份有限公司拟投资6000万元在岳阳县工业集中区泽园路北侧建设“年产12000吨无纺布及无纺布制品项目”。项目规划用地面积为28487.61m2，建成后形成年产无纺布12000吨、无纺布口罩8亿4千万片和无纺布手袋8000万个。 根据2016年7月2日修订的《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号令），项目属于“六、纺织业中20其他（编织物及其制品制造除外）”，应编制环境影响报告表。为此湖南新鸿翔无纺布股份有限公司委托我公司（常德市双赢环境咨询服务有限公司）承担了《年产12000吨无纺布及无纺布制品项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、编制依据 2.1 国家法律、法规与部门规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施； （6）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日施行； （7）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日施行； （8）《中华人民共和国节约能源法》，2016年7月2日起施行； （9）《建设项目环境保护管理条例》修订，2017年10月1日起施行； （10）《产业结构调整指导目录（2011年版）及2013年修正》（国家发改委9号令）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2018年4月28日施行）； （12）《清洁生产审核办法》，（2016年7月1日起施行）； （13）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）； （14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （16）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告 2013年 第31号）； （17）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （18）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）； （19）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国务院、2018年6月27日）。 2.2 地方法规、规划 （1）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005； （3）《湖南省环境保护条例（第三次修正）》2013年5月27日修正； （4）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（2013年12月23日）； （5）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）； （6）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）； （7）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）； （8）湖南省用水定额（DB43T388-2014）。 2.3 技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）。 2.4相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （3）企业入园合同； （4）岳阳县集中工业区调规扩区环评与审查意见； （5）企业营业执照； （6）建设方提供的其他相关资料。 3、项目概况 3.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年产12000吨无纺布及无纺布制品项目 （2）建设单位：湖南新鸿翔无纺布股份有限公司 （3）建设地点：岳阳县工业集中区泽园路北侧 （4）项目性质：新建 （5）建设内容：主要包括生产车间、综合楼、宿舍（即员工倒班楼）、食堂、传达室以及配套生产的辅助工程。 （6）总投资：6000万元，其中环保投资75万元，占总投资的1.25%。 3.2建设内容和规模 项目由主体工程、辅助工程、环保工程和公用工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 项目分类; 名称; 建设内容及规模. 主体 工程; 生产车间1; 1F砖混结构，建筑面积9168.16m2，内设置无纺布生产线6条，西侧设置为原料暂存区. 生产车间2; 3F砖混结构，建筑面积7786.8m2，内设置手袋生产线6条. 生产车间3; 3F砖混结构，建筑面积7786.8m2，内设置口罩生产线50条. 辅助 工程; 传达室; 1栋1F砖混结构，建筑面积60.00m2. 综合楼; 1栋6F砖混结构，建筑面积2995.2m2. 食堂; 1栋3F砖混结构，建筑面积902.05m2. 宿舍; 1栋6F砖混结构，建筑面积1293.0m2. 活动中心; 1栋2F砖混结构，建筑面积161.32m2. 室外疏散楼梯; 1栋1F砖混结构，建筑面积22.40m2. 配电房; 1栋1F砖混结构，建筑面积180.00m2. 消防水池; 地下消防水池，不计容建筑面积144.80m2. 储运 工程; 原料仓库; 依托各生产车间内暂存，不另外专门设置. 成品仓库; 依托各生产车间内暂存，不另外专门设置. 公用 工程; 给水; 由园区自来水供水，区内配套建设给水管网. 供电; 由园区电网接入配电房内，不另外设置备用电源发电机. 环保 工程; 污水处理; 生活污水由隔油池和化粪池处理后外排泽园路污水管网进入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达标后外排新墙河. 无纺布生产和复合工序有机废气（非甲烷总烃项目以VOCs计）; 在各生产线设备上方设置集气罩集中收集后送至一套UV光解+活性炭吸附处理后引至不低于15m的排气筒高空排放. 印刷有机废气 （VOCs）; 在印刷设备上方设置集气罩集中收集后送至另外一套UV光解+活性炭吸附处理后引至不低于15m的排气筒高空排放. 食堂油烟; 由高效油烟净化器处理后引至屋顶高空排放. 噪声; 隔声、减振、消音以及绿化等. 固废暂存; 一般固废和危废固废暂存场所 （设置在生产车间2内，面积分别约为50m2、10m2）. 项目具体技术经济指标一览表1-2。 表1-2 拟建项目经济技术指标一览表 序号; 名称; 面积. 1; 规划中用地面积; 28487.61m2. 2; 建筑占地面积; 16008.62m2. 3; 计容总建筑面积; 39685.21m2. 4; 规划总建筑面积; 30661.85m2. 其中; 单体建筑占地面积; 单体建筑总面积; 单体建筑计容总面积. 4.1; 传达室; 60.00m2; 60.00m2; 60.00m2. 4.2; 综合楼; 499.2m2; 2995.2m2; 2995.2m2. 4.3; 食堂; 295.34m2; 902.05m2; 902.05m2. 4.4; 宿舍（即倒班楼）; 431.0m2; 1293.0m2; 1293.0m2. 4.5; 活动中心; 161.32m2; 322.64m2; 322.64m2. 4.6; 室外疏散楼梯; 22.40m2; 22.40m2; 22.40m2. 4.7; 配电房; 180.00m2; 180.00m2; 180.00m2. 4.8; 生产车间1; 9168.16m2; 9168.16m2; 9168.16m2. 4.9; 生产车间2; 2595.6m2; 7786.8m2; 7786.8m2. 4.10; 生产车间3; 2595.6m2; 7786.8m2; 7786.8m2. 4.11; 地下消防水池; —; 144.80m2; —. 5; 行政办公生活服务设施用地; 1446.86m2. 6; 行政办公生活服务设施用地占规划中用地面积; 5.1%. 7; 建筑系数; 56.2%. 8; 容积率; 1.39. 9; 绿化率; 8.7%. 3.3主要生产设备 项目主要设备见表1-3： 表1-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 无纺布主要生产设备一览表. l; 上料系统; 套; 6; 含输送机. 2; 螺杆挤出机; 台; 6. 3; 熔体过滤器; 台; 6. 4; 计量泵; 台; 6. 5; 纺丝箱体; 台; 6. 6; 喷丝板及纺丝组件; 套; 6. 7; 侧吹风铝箱; 台; 6. 8; 冷却吹风（上、下）牵伸装置; 套; 6. 9; 成网机; 套; 6. 10; 抽吸风及送、排风管; 套; 6. 11; 热轧机; 台; 6. 12; 色母料计量机; 台; 6. 13; 卷绕机; 台; 6. 14; 冷风送风系统风机; 台; 6. 15; 机器钢平台; 台; 6. 16; 冷水机组; 套; 1. 17; 冷却塔; 台; 1. 18; 水泵及管道法兰螺丝; 套; 1. 19; 控制用空压机; 台; 6. 20; 分切机; 台; 6. 21; 冷风交换空调箱; 台; 6. 22; 电动葫芦; 台; 6. 24; 真空煅烧炉; 台; 1. 手袋主要生产设备一览表. 1; 印刷机; 台; 1. 2; 淋膜复合机; 台; 1. 3; 五合一制袋机; 台; 6. 口罩主要生产设备一览表. 1; 高速折叠上带一体口罩机; 套; 50; 自动化设备. 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常营运的需要，且环评要求建设单位不得选用高噪声设备。 3.4原辅材料与能源消耗 根据建设方提供的资料，项目生产原辅材料消耗为聚丙烯、色母粒、OPP薄膜、油墨、稀释剂、鼻梁条的部分，主要能源消耗为水、电，具体消耗情况见表1-4。 表1-4 主要原辅材料与能源消耗表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 聚丙烯; t/a; 13000; 其中12000吨为无纺布生产使用量；另外1000吨为手袋生产使用量。固态颗粒，厂区最大储量1500t. 2; 色母粒; t/a; 30; 固态颗粒，厂区最大储量5t. 3; OPP薄膜; t/a; 1410; 固态，厂区最大储量150t. 4; 油墨; t/a; 6; 液态、20kg/桶，厂区最大储量1t. 5; 稀释剂; t/a; 1.5; 液态、20kg/桶，厂区最大储量0.5t. 6; 鼻梁条; 亿个/年; 8.4; 固态塑料制品，口罩生产的配件. 7; 耳带; 亿条/年; 16.8; 固态，口罩生产的配件. 8; 水; m3/a; 6600; 岳阳县工业集中区自来水. 9; 电; 万kW.h/a; 600; 岳阳县工业集中区电网. 10; 印刷版; 套/年; 50; 印刷工序使用. 11; 纸管; t/a; 10; 产品的包装. 12; PE膜; t/a; 2; 产品的包装. 注：本项目生产过程中使用的主要原料聚丙烯不能是废旧、再生等塑料，必须使用合格的原料。 项目使用主要原辅材料的理化性质、功能见表1-5。 表1-5 原料主要性能汇总表 序号; 物质名称; 主要性能. 1; 聚丙烯; 聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯（isotactic polyprolene）、无规聚丙烯（atactic polypropylene）和间规聚丙烯（syndiotatic polypropylene）三种。聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0. 90--0. 91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0. 01%，分子量约8万一15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%），厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到要求，制品表面光泽好，易于着色。是通用塑料中最轻的一种。其热变形温度114℃，软化点大于140℃，熔点164～167℃，分解温度为350℃，熔融段温度最好在240℃。. 2; 色母粒; 色母粒color concentrate ：由树脂和大量颜料（达50%）或染料配制成高浓度颜色的混合物。色母又名色种，是一种把超常量的颜料或染料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。贮存方法：贮存于阴凉、干燥、通风处，注意远离火源。. 3; 油墨; 油墨是用于包装材料印刷的重要材料，它通过印刷将图案、文字表现在承印物上油墨中包括主要成分和辅助成分，它们均匀地混合并经反复轧制而成一种粘性胶状流体。由颜料、连结料和助剂等组成。 项目采用是树脂亮光快干型油墨，不含苯、二甲苯、甲苯等对人体有害的有毒物质，具有低臭环境的环保油墨。 油墨的主要组份为：颜料（10%）、连结料（25%）、有机溶剂（50%）和助剂（5%）。. 4; 稀释剂; 项目油墨稀释剂主要成分是有机溶剂（主要为酯类、酮类等） 35～55%；有机羧酸10～25%；乙醇 30～40%，少量乳化剂等， 不含“三苯”，水溶性，闪点80℃以上，同时作为印刷机胶辊的擦洗剂，对胶辊无腐蚀。. 5; 印刷版; 项目印刷过程主要为丝印，本项目印刷版外购，厂区内不生产。丝网为聚酯(又称涤纶)，聚酯类丝网可以循环利用数十次乃至上百次，废聚酯类丝网版产生量很少。. 6; OPP薄膜; 即双向拉伸聚丙烯薄膜，OPP薄膜是一种非常重要的软包装材料，无色、无嗅、无味、无毒，并具有高拉伸强度、冲击强度、刚性、强韧性和良好的透明性。. 3.6、产品方案 项目产品为无纺布、口罩以及手袋，具体方案见表1-6。 表1-6 项目产品方案表 产品名称; 单位; 产量; 备注. 无纺布; 吨/年; 12000; 产品为固体、幅宽：2.1-6.0m，主要为医疗、家私、家纺、农用以及建筑等领域使用. 口罩; 亿片/年; 8.4; 市场通用型口罩，均重按3g/个计（2520t/a）. 手袋; 万个/年; 8000; 其中约4000万需要印刷，均重按70g/个计（5600t/a）、主要为超市购物袋、服装/鞋包装袋以及食品行业包装袋等. 说明：项目生产出的无纺布一部分将作为厂区内生产口罩（消耗2100吨）和手袋（消耗3200吨）的主要原料（总的消耗用量约5300吨/年），剩余的无纺布约6700吨外售。. 3.7、总平面布置 项目拟建于岳阳县工业集中区泽园路，总平面布置如下：南侧临近泽园路一侧设置为厂区出入口，出入口东侧依次设置为传达室和食堂、西侧依次设置为配电室和地下消防水池，厂区西侧设置为生产车间1，北侧设置为生产车间2和3，东侧设置为宿舍和活动中心，综合楼位于食堂北侧， 总平面布置见附图2。 3.8、给排水 （1）给水 项目营运期用水由岳阳县集中工业区自来水管网提供，项目用水主要为员工生活用水和生产过程中冷却水消耗定期补充，预计总的用水量约为6600m3/a（22m3/d）。 （2）排水 项目采用雨、污分流排水系统，雨水通过岳阳县集中工业区泽园路雨水管道进入区域雨水管网最终进入新墙河。食堂含油废水经隔油池预处理后再与厂区内其它生活污水经化粪池一起处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（即岳阳县集中工业区污水处理厂接管标准）后排入南侧泽园路污水管网进入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后外排至新墙河内。项目外排废水量约为4800m3/a（16m3/d）。 3.9、供电 项目年用电量约为600万kWh，用电由岳阳县集中工业区电网接入厂区配电室内，再由配电室送至各用电区域，可以满足项目用电需求，无需另外设置发电机作为备用电源。 3.10、消防 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），项目各建筑中的梁、板、柱结构保护层的厚度均应按一类建筑的防火要求进行设计。区域内防火采用消防冷却水和干粉灭火器共同作用，冷却水消防系统采取常高压给水系统，项目分别配置一定数量推车式和手提式干粉灭火器，消防外援由项目建设单位与岳阳县消防大队协商解决，并在厂区西南侧设施一个消防水池， 3.11、劳动定员及工作制度 项目劳动定员共计为200人（其中生产人员约180人，技术及行政管理人员约20人）。项目工作制度为24小时连续运转，实行三班制，年工作300天，即7200小时，其中约100人在厂区内住宿。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目拟建于岳阳县工业集中区泽园路北侧，根据现场踏勘项目拟建地已经由园区完成平整。项目属于新建，不存在原有的环境问题。 |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 岳阳县位于湖南省北部、岳阳市境中部，洞庭湖畔。地理坐标为东经112°44′14″-113°43′35″，北纬28°57′11″-29°38′41″。东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汨罗市，西南以湖州与沅江、南县交界，西与华容县毗邻，北与岳阳市区、临湘市接壤。东西相距98千米，南北相距76千米。全县土地总面积2930.95平方公里，占全市土地面积的19.51%。总人口75万人（2003年）。 本项目位于岳阳县工业集中区泽园路北侧，具体位置见附图1。 二、地形地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:3:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。元古代震旦系前雪峰运动形成江南古褶皱带，古生代为海水淹没；中生代初期湖南造山运动，海水全部退出，中生代末期燕山运动，江南古褶皱带中段发生断裂，县境东、北部隆起，接受剥蚀，中、南、西部下陷为洼地，形成洞庭湖，使雪峰山脉与幕阜山脉因湖区断陷而相隔离，形成新华夏体系。新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。 本项目选址岳阳县工业集中区。查阅《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），拟建场址地震烈度为VII度。 三、气候、气象 岳阳县属亚热带季风湿润性气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、暑热期长、严寒期短的特点。岳阳县气象站位于荣家湾，于1986年设立，次年1月1日开始观测至今。根椐其至今的年实测资料统计，多年平均日照时间在1813.8小时，多年平均无霜期277天，多年均气温16.8℃，最高气温40.3℃，最低气温-11.8℃。 根据实测降雨资料统计，多年平均年降水量为1316.26mm，最大一日降水量为208.00mm（1983年7月8日）。1967年实测降水量1530.6mm,为历年最大值，1968年实测降水787.4mm，为历年最小值。本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NNE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。 四、水文 岳阳县水网密布。全县水域面积1190平方公里，占全县总面积的40.60%，主要为县辖东洞庭湖水面。境内主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河和直入南洞庭湖的罗水河。 新墙河为洞庭湖一级支流，新墙河流域位于北纬29°00′～29°30′、东径113°00′～113°40′之间。总流域面积2365.64 km2，其中流经县境1597.64 km2，新墙河县境内干流全长115.40m，纳入支流47条，天然落差400m，坡降7.18‰，多年平均流量约58m3/s，最枯流量仅6.0m3/s。沙港、游港为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县团山宝贝岭，主要流经板江、月田、铁山口、公田、扬林街，于筻口镇的三港咀汇合游港后流入新墙河主流，流域面积974.69 km2，全长79.60km，县境内流域面积904.64 km2，长69.60km，平均流量52.60 m3/s，平均坡降1.25‰。游港河发源于临湘市龙窖山，由西塘入岳阳县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，流域面积973 km2，全长85.20km，县境内流域面积275 km2，长19km，平均流量18.49 m3/s，天然落差715m，坡降1.50‰。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，三港嘴至破岚口区间长26.80km，区间流域面积418 km2，平均坡降0.75‰。 五、水文地质 县境地下水主要类型有松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、基岩裂隙水三大类型。储水构造主要有断裂充水带和向斜储水构造。地下水埋深度自东向西由深变浅，均为弱酸性极软淡水，矿化度小于0.40g/l，多为重碳酸钠氯化钙型水，重碳酸钙、重碳酸钙镁型水。评价区地下水主要类型为松散岩类孔隙水和碎屑岩类裂隙孔隙水。县境地下水主要靠大气降水补给，但西部湖区及湖滨平原还受外围地下水径流的侧向补给和河湖、稻田的渗漏补给。 松散岩类孔隙水产在第四系河流流相及河湖相堆积物中，水量之穷乏或丰富因地而异，分布于县境西部的东洞庭湖区和中部自北向南的麻塘—荣家湾—黄沙街一线两侧、新墙河水系沿河两岸，面积1296.60km2，可分为双层结构孔隙和单层结构孔隙。单层结构孔隙分布于新墙河水系沿岸、河谷地区，储水量丰富，水埋深0～5m，顶板埋深小于3m；双层结构孔隙主要分布在东洞庭湖及湖滨区，荣家湾—黄沙街储水量浅水贫乏，深水中等；鹿角—大明储水量浅部中等，深部丰富；东洞庭湖及湖滨—新墙河三角洲储水量丰富，水埋深0～5m，顶板埋深10～36 m。 碎屑岩类裂隙孔隙水存在于白垩系、第三系的分布区，分布在县境中部，面积399.60 km2，储水量贫乏，水埋深0～7m，顶板埋深小于3m。 六、土壤 岳阳县成土母质主要是紫色砂页岩，其次是板岩、页岩、石灰岩，再次是砂岩和近代河流冲击物。按土壤分类，全县土壤可分为7个土类，18个亚类，61个土属，151个土种。其中红壤土类占全县土壤面积57.09％，山地黄壤、紫色土、潮土、红色石灰土、菜园土、水稻土分别占全县土壤面积的8.75%、21.37%、0.14%、0.13%、0.12%、12.40％。县境东部海拔300m以上地区，自然土壤以花岗岩红壤为主，耕作土壤以麻砂泥田、麻砂土为主。中部丘岗地区土壤多为酸性紫色土，耕作土壤以酸紫泥田、酸紫砂泥田、紫砂泥土为主。洞庭湖沿岸岗地的土壤为红土红壤，耕作土壤以以黄泥田、红泥土为主。新墙河流域沿河溪谷而下，大体上依次出现红壤、黄泥田、红黄泥田、青隔红黄泥田、青泥田等。处于山、丘、岗地间的山岔、冲垅中的耕地，从山顶到山脚，因地形、水、热条件不同，使其土壤在微域内分布不同。 七、自然资源 岳阳县属于中亚热带常绿叶阔叶林带，是中亚、北亚及温带的过渡型植被，境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。由于人类活动的干扰，植被分布的地域差异较大。 县境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。项目区域周围基本为农田、旱地，捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多。陆栖动物有田鼠及各种家畜家禽；新墙河流域水生动物以鱼、虾类为主，均为常见物种。 岳阳县矿产资源丰富。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。矿床（点）114处，小型规模以上的矿产地18处。 八、岳阳县工业集中区基本情况 1、岳阳县工业集中区环评情况 岳阳县工业集中区是经湖南省人民政府批准设立的省级工业集中区，工业集中区位于岳阳县城区东部，具体范围为：西至京广铁路，南至跃进村—方杨村一线，东至划船塘水库，北至白洋水库，规划用地面积4.8274 km2，2012年，已针对4.8274 km2的工业集中区进行了环境影响评价，并获得省环保厅的批复（湘环评[2012]281号）。岳阳县工业集中区调规扩区（简称调扩区）区域位于现工业集中区东南侧，具体范围为西至武广高速铁路，南至跃进村—方杨村一线，东至划船塘水库，北至金城路，调扩区面积为1.9783km2（含用地功能调整面积0.7434 km2，实际新征用地1.2349km2），工业集中区调扩区以后总用地面积为5.7160 km2。原工业集中区调出用地面积为0.3463 km2，现状以基本农田为主，并有部分村民宅基地和山塘水面，为工业集中区暂未开发的土地；为保护基本农田，避免占用大的山塘（胜利水库），最大限度保护区域农业生态环境，工业集中区拟将该部分用地调出工业集中区，被调出的用地规划为保留农用地。2014年12月9日湖南省环境保护厅以湘环评函[2014] 127号《关于岳阳县工业园集中区调规扩区环境影响报告书的审查意见》进行了批复（详见附件3）。 2、工业集中区规划目标及产业定位 规划目标：以产业集群为主要发展模式，以构建循环产业链为主要发展特色。明确用地功能，合理布局生产空间和人居环境，完善基础设施配套，提高工业集中区环境质量，以生物医药、新型建材、机械制造为主导产业，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业，配套建设管理、居住、商务服务设施为辅的新型生态工业区。 集中区规划产业定位：以生物医药、新型建材、机械制造为主导产业，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业，配套建设管理、居住、商务服务设施为辅的新型生态工业区。 调扩区以产业集群为主要发展模式，以构建循环产业链为主要发展特色。明确用地功能，完善基础设施配套，提高工业集中区环境质量，以生物医药、机械制造为主导产业的新型工业区。规划调整原工业集中区机械制造板块用地，将机械制造产业主要布局在调扩区西北部，同时保留金石路以南、工业大道以西现已开发的机械制造用地板块。 3、公共设施现状 交通：工业集中区现状主要道路有城东路、荣新公路（S201道）、工业园大道、林冲路、文胜路和金诚路。荣新公路路幅宽度24米，规划区内长约3公里，为县城生态工业园主要对外交通联系道路。工业园大道路幅宽度18米，规划区内长约1公里，林冲路路幅宽度16米。另有武广高铁南北向穿越园区，区段长600米。 供水：岳阳县城区的城市给水水源主要是来自新墙水库（以铁山水库引水暗渠引水至新墙水库）。目前分一、二两个水厂供水，一水厂的日供水能力2万吨，位于富荣路；二水厂位于城东路，日供水能一期为3万吨，二期扩容为10万吨。城区现状供水管网为枝状网，给水管径为DN100至DN600，主干管沿富荣路、天鹅路、东方路、兴荣路、林冲路、岳州路、城东路铺设。 排水：目前岳阳县工业集中区西北侧约2公里建有一城市污水处理厂，位于县城荣家湾荣站村，占地52亩，日处理2万吨生活污水，采用雨污分流的方式铺设管网，一期工程污水管网总长51.5公里，在岳阳县工业集中区污水处理厂投入运行前，集中区和周边生活污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的B标准，排入新墙河。 岳阳县工业集中区污水处理厂选址于岳阳县污水处理厂北侧（京广铁路桥西侧），设计处理规模为3万t/d，采用A2/O污水处理工艺，其污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准外排新墙河京广铁路桥下游，该污水处理厂建成后工业集中区内生活污水和工业污水均进入该污水处理厂处理，区内污水管径为D400～D1000，污水管道的具体布置详见附图7。目前该污水处理厂已于2018年5月投入试运行，因此本项目营运期废水能排放污水处理厂进行处理。 供电：工业集中区由110KV植山变和荣家湾变供电，目前，电力供应充足，可以满足工业集中区的发展需求。 4、区域污染源调查 拟建工程选址于岳阳县集中工业区内，本次区域污染源主要调查评价范围内（工业园内）较大型的企事业单位。 项目周边各单位污染物排放情况详见下表内容。 表2-1 工业集中区工业企业污染物排放现状统计 序号; 工业企业名称; 水型污染物排放量（t/a）; 气型污染物排放量（t/a）; 固体废物（t/a）. 排水量; COD; NH3-N; SO2; NO2; 烟尘; 工艺 废气. 1; 科伦 制药; 348000; 34.22; 2.928; 55.2; 66.7; 36.1; TVOC 0.1 t/a; 废药渣、废药品、废滤芯等危险固废1.4 t/a，废活性炭0.5t/；一般工业固废2192.1 t/a，生活垃圾54 t/a. 2; 芭蕉 扇业; 26000; 2.6; 0.39; 3.6; 2.33; 2.1; /; 一般工业固废240 t/a，生活垃圾18 t/a. 3; 金海 科技; 8000; 0.8; 0.12; 1.8; 1.24; 0.9; TVOC 0.03 t/a; 废催化剂5.3 t/a、过滤杂质0.4 t/a、有机废液4 t/a；一般工业固废225 t/a，生活垃圾21 t/a. 4; 金诺 包装; 12000; 1.2; 0.18; 4.1; 2.1; 1.41; /; 一般工业固废203.6 t/a，生活垃圾14.4 t/a. 5; 利尔 康生物; 142680; 13.92; 1.16; 22.1; 7.1; 12.6; /; 一般工业固废1605t/a，生活垃圾11 t/a. 6; 新瑞 化工; 5000; 0.5; 0.07; 0.9; 0.8; 0.4; TVOC 0.03 t/a; 废催化剂2.6 t/a、过滤杂质0.2 t/a、有机废液2 t/a；一般工业固废157 t/a，生活垃圾16 t/a. 7; 富和 科技; 14500; 1.35; 0.084; 2.42; 1.31; 1.26; 有机废气0.01 t/a; 一般工业固废405t/a，生活垃圾13.8t/a. 8; 颐通 管业; 30000; 2.77; 0.441; 0.98; 2.8; 2.19; TVOC 0.03 t/a; 废油0.3 t/a，一般工业固废1800.3t/a，生活垃圾79.1t/a. 9; 固虹 钢构; 2200; 0.22; 0.018; /; /; /; 非甲烷总烃0.02 t/a; 废棉丝、废油漆桶2.0 t/a， 一般工业固废30t/a，生活垃圾30t/a. 10; 金博 机床; 6800; 0.68; 0.102; /; /; /; 非甲烷总烃0.01 t/a; 磨床废切削液1.5 t/a，含废油纱布0.5 t/a，废机油1.2 t/a；一般工业固废84.5t/a，生活垃圾30t/a. 11; 金灏 达材料; 10200; 1.02; 0.089; 22.8; 15.67; 10.9; /; 过滤废涂料9 t/a；一般工业固废1427t/a，生活垃圾23.1t/a. 12; 骆驼 饲料; 8500; 0.81; 0.077; 0.25; 0.73; 0.24; /; 一般工业固废518 t/a，生活垃圾82.8 t/a. 13; 汇鑫 油脂; 8200; 0.82; 0.075; 16.8; 9.9; 5.8; /; 一般工业固废1194t/a，生活垃圾36.8 t/a. 14; 洞庭 油脂; 2000; 0.2; 0.03; 5.2; 2.7; 2.61; /; 一般工业固废625t/a，生活垃圾16.9 t/a. 15; 民祥 包装材料; 24000; 2.4; 0.31; 6.1; 3.1; 4.1; TVOC 0.01t/a; 一般工业固废360.6 t/a，生活垃圾17.4 t/a. 16; 鸿伦 纸业; 36000; 3.6; 0.504; 21.1; 20.15; 9.87; 粉尘7.8 t/a; 一般工业固废450t/a，生活垃圾26.2 t/a. 17; 民康 医用材料; 131000; 13.10; 0.93; 12.6; 4.95; 3.91; 粉尘9.2 t/a; 一般工业固废230t/a，生活垃圾31.9 t/a. 18; 安达 耐火; 6000; 0.36; 0.10; 1.07; 3.13; 1.02; TVOC 0.02t/a; 一般工业固废1360t/a，生活垃圾36.4 t/a. 19; 中粮 米业; 7769; 0.48; 0.11; 16; /; 8.5; 非甲烷总烃0.01 t/a; 一般工业固废3633t/a，生活垃圾56 t/a. 20; 鸿惠 家俱; 4900; 0.29; 0.08; /; /; /; /; 一般工业固废63t/a，生活垃圾15 t/a. 21; 盛路人防; 7600; 0.72; 0.11; 16.1; 8.83; 5.74; /; 废油、废油漆桶2.2 t/a，一般工业固废1400.3t/a，生活垃圾26.1t/a. 合计; 895749; 87.45; 8.705; 212.52; 213.52; 155.79; 17.8; 工业固废产生量为18496.8 t/a，生活垃圾670 t/a；其中危险废物产生量为33.4 t/a，一般工业固废产生量为18463.4t/a. 九、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-2。 表2-2 环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 新墙河; 新墙渡口至县水厂取水口上游1000米，6.0km; Ⅲ类饮用 水源保护区. 水厂取水口上游1000米至下游200米，1.2km; Ⅱ类饮用 水源保护区. 县水厂取水口下游200米至铁路桥，3.1km; Ⅲ类饮用 水源保护区. 铁路桥至春风，9.6km; Ⅲ类渔业用水区. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 3类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（岳阳县集中工业区污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 （1）、已有常规监测因子数据的引用 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）相关规定：三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本次大气环境质量现状评价常规监测因子数据采用湖南永蓝检测技术股份有限公司2017年6月2日~ 8日对《湖南健强药业股份有限公司岳阳县制药项目（60t/a）变更环境影响说明》的现状监测数据，各监测点位均在项目拟建地2.5km范围内，数据可以满足项目评价要求。 ①监测点布设 表3-1 环境空气监测点布设情况表 点位; 名称; 与健强药业方位及距离; 监测因子; 与本项目方位及距离. Q1; 植山村居民点; NNE，距厂界220m; TSP、SO2、NO2; 东北，1000m. Q2; 项目拟建地; /; 北，600m. Q3; 跃进村居民点; SSW，距厂界885m; 西南，1200m. ②监测结果见下表 表3-2 环境空气质量现状监测统计结果 单位：mg/m3 监测项目; Q1; Q2; Q3; 评价标准. SO2; 日均浓度范围; 0.021～0.026; 0.022～0.026; 0.022～0.026; 0.15. 平均值; 0.023; 0.025; 0.025. 超标率%; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. NO2; 日均浓度范围; 0.026～0.035; 0.027～0.037; 0.027～0.037; 0.08. 平均值; 0.030; 0.032; 0.032. 超标率%; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. TSP; 日均浓度范围; 0.124～0.156; 0.165～0.176; 0.165～0.174; 0.30. 平均值; 0.133; 0.170; 0.168. 超标率%; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 由上表可知SO2、NO2、TSP浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）特征因子监测数据 为了解项目营运过程中排放的特征污染物（TOVC和非甲烷总烃）对外环境的影响，有针对性的对环境空气质量进行现状监测。 ①监测布点 根据区域风频特征、综合考虑本地区环境功能、保护目标位置等因素，共布设2个环境监测点，大气监测点的具体布设位置详见表3-3。 表3-3 大气环境现状监测布点 序号; 监测点位置; 监测点方位、距离; 备注. G1; 老侯家居民点; 项目拟建地东北侧200m处; 主导风向上风向. G2; 杨花匠居民点; 项目拟建地西南侧300m处; 主导风向下风向. ②监测时间：2018年7月3日~5日，连续监测3天。 ③监测项目：TOVC和非甲烷总烃。 ④评价标准：非甲烷总烃标准参照执行中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》第244页；TVOC参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）执行。 ⑤监测及评价结果：见表3-4。 表3-4 大气环境监测结果分析表 采样点位; 监测项目; 监测时间; 检测值; 执行标准. G1; TVOC; 2018-7-3; 5×10 -4ND; 0.6 （8小时值）. 2018-7-4; 5×10 -4ND. 2018-7-5; 5×10 -4ND. 非甲烷总烃; 2018-7-3; 0.07ND; 2.0 （小时值）. 2018-7-4; 0.07ND. 2018-7-5; 0.07ND. G2; TVOC; 2018-7-3; 5×10 -4ND; 0.6 （8小时值）. 2018-7-4; 5×10 -4ND. 2018-7-5; 5×10 -4ND. 非甲烷总烃; 2018-7-3; 0.07ND; 2.0 （小时值）. 2018-7-4; 0.07ND. 2018-7-5; 0.07ND. 监测结果表明：各监测点非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求。2、水环境质量现状 根据集中区规划，项目污水经预处理排入岳阳县工业集中区污水处理厂处理达标后排入新墙河，雨水通过管道收集后最终汇入新墙河，项目评价段新墙河为一般渔业用水区，执行标准Ⅲ类。本次地表水环境质量现状评价，引用湖南永蓝检测技术股份有限公司2017年6月2日~ 4日对《湖南健强药业股份有限公司岳阳县制药项目（60t/a）变更环境影响说明》的地表水的现状监测数据。 （1）监测点位布设情况如表3-5所示。 表3-5 水质监测断面设置情况 编号; 监测水体; 监测点位; 功能. S1; 新墙河岳阳县工业集中区污水处理厂排污口上游500m; 厂区西北侧5800m （京广铁路桥上游400断面）; Ⅲ类饮用水源保护区. S2; 新墙河岳阳县工业集中区污水处理厂排污口下游200m; 厂区西北侧6500m （京广铁路桥下游300断面）; Ⅲ类渔业用水，无集中式地表水饮用水水源取水口. S3; 新墙河岳阳县工业集中区污水处理厂排污口下游1500m; 厂区西北侧7900m（京广铁路桥下游1600断面）. （2）监测因子：pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群。 （3）评价标准：项目评价段新墙河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （4）监测结果及评价 水质监测结果详见表3-6。 表3-6 新墙河现状监测评价结果统计表 浓度单位：mg/L，除pH和粪大肠菌群外 监测因子 监测断面; pH; CODcr; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; 粪大肠菌群. S1; 浓度范围; 6.99~7.01; 7~9; 1.5~1.9; 0.752~0.761; 0.07~0.08; ND; 2600~2700. 平均值; /; 8; 1.7; 0.757; 0.073; /; 2666. 评价标准; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.2; 0.05; 10000. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. S2; 浓度范围; 6.70~6.72; 9~10; 1.8~2.1; 0.831~0.936; 0.03~0.04; ND; 3300~3400. 平均值; /; 9.3; 1.97; 0.899; 0.037; /; 3333. 评价标准; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.2; 0.05; 10000. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. S3; 浓度范围; 6.52~6.56; 8~9; 1.6~1.9; 0.917~0.922; 0.08~0.09; ND; 4600~4900. 平均值; /; 8.3; 1.73; 0.919; 0.087; /; 4800. 评价标准; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.2; 0.05; 10000. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 监测结果分析表明，监测期间新墙河各监测断面的监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量 为了解项目所在区域的声环境质量现状，于2018年7月4-5日对沿厂区四界和东南侧最近居民点各布设1个点，共设5个点进行了监测，监测结果见下表3-7： 表3-7 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 1＃; 项目拟建地东; 7月4日; 51.6; 45.5. 7月5日; 53.6; 41.9. 2＃; 项目拟建地南; 7月4日; 53.6; 44.2. 7月5日; 56.2; 44.2. 3＃; 项目拟建地西; 7月4日; 55.0; 46.1. 7月5日; 54.3; 38.6. 4＃; 项目拟建地北; 7月4日; 51.1; 41.7. 7月5日; 50.7; 44.7. 5＃; 东南侧15m处居民点; 7月4日; 42.4; 42.4. 7月5日; 45.8; 44.1. 注：1#-4#执行（GB3096-2008）中的3类标准 [昼间65dB(A)，夜间55 dB(A)]；东南侧敏感点执行（GB3096-2008）中的2类标准 [昼间60dB(A)，夜间50dB(A)]。. 从监测数据来看，项目厂界各监测点声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55 dB（A））；东南侧敏感点能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50 dB（A））。 4、生态环境 本项目位于岳阳县集中工业区，绿地率较低，生态环境以人工环境为主，植被类型较为单一；动物主要为当地常见物种，主要有老鼠、青蛙、蛇类等。未发现珍稀频危需特殊保护的野生动植物物种。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于岳阳县集中工业区，根据项目特点确定评价范围内周围居民点为主要大气环境保护目标；新墙河为地表水环境保护目标；项目评价范围内周围居民点为声环境保护目标。 项目周边环境保护敏感点具体情况见表3-8，项目四至及周边敏感点图见附图3。 表3-8 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 目标功能; 方位与 距离; 规模; 保护级别. 大气环境; 老侯家居民点; 居住; 东北面，200-400m; 约5户; GB3095-2012二级标准. 老侯家居民点; 居住; 东面，20-200m; 约8户. 老侯家居民点; 居住; 东南面，15-200m; 约10户. 老侯家居民点; 居住; 东南面，200-440m; 约20户. 杨花匠居民点; 居住; 西南面，300-500m; 约30户. 泽园路公租房; 居住; 西面，100-160m; 约120户. 水环境; 新墙河; 新墙渡口至县水厂取水口上游1000米，6.0km; Ⅲ类饮用 水源保护区; 中河; /. 水厂取水口上游1000米至下游200米，1.2km; Ⅱ类饮用 水源保护区. 县水厂取水口下游200米至铁路桥，3.1km; Ⅲ类饮用 水源保护区. 铁路桥至春风，9.6km; Ⅲ类渔业用水区. 声环境; 老侯家居民点; 居住; 东面，20-200m; 约8户; GB3096-2008 2类标准. 老侯家居民点; 居住; 东南面，15-200m; 约10户. 泽园路公租房; 居住; 西面，100-160m; 约120户. 生态环境; 项目区内; 未有珍稀动植物、水生动物; /.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；对《环境空气质量标准》中没有的特征污染物非甲烷总烃标准参照执行中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》第244页；TVOC参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）执行，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 标准值; 选用标准. SO2; 日平均; 150（ug/m3）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准. TSP; 日平均; 300（ug/m3）. NO2; 日平均; 80（ug/m3）. 非甲烷总烃; 小时值; 2.0（mg/m3）; 《大气污染物综合排放标准详解》 第244页. TVOC; 8小时值; 0.6（mg/m3）; 《室内空气质量标准（GB/T18883-2002）. 2、地表水 项目拟建区域新墙河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH和粪大肠菌群外 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; 粪大肠菌群. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤10000. 3、声环境 项目拟建地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》3类; dB（A）; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物 项目无纺布熔融喷丝热轧工序和手袋生产过程中复合工序的产生的有机废气（非甲烷总烃本项目以VOCs计）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中有组织排放标准以及表9中无组织排放浓度限值，详见表4-4；印刷过程产生的有机废气执行湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）限值，详见表4-5；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB8483-2001）中的要求，详见4-6。 表4-4 合成树脂工业污染物排放标准（大气污染物限值） 污染物; 有组织排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 100; 厂界; 4.0. 粉尘; 30; 1.0. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.5（kg/t 产品）. 注：根据专家评审意见，项目采用VOCs作为大气评价因子，因此项目有机废非甲烷总烃以VOCs表示。 表4-5 印刷业挥发性有机物排放标准 污染物; 有组织排放浓度（mg/m3）; 排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 挥发性有机物; 100; 4.0; 厂界; 4.0. 表4-6 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 依据：《饮食业油烟排放标准》GB8483-2001. 2、废水 生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（即岳阳县工业集中区污水处理厂接管标准）要求后外排至园区污水管网进入岳阳县工业集中区污水处理厂处理达标后外排至新墙河，标准值见表4-7；岳阳县工业集中区污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其污染物标准值可见表4-8。 表4-7 项目废水水污染物排放标准 污染物; pH; COD; BOD5; SS. 集中工业区污水处理厂接管标准; 6－9; 500; 300; 400. 表4-8 污水处理厂废水污染物浓度限值 单位：mg/L（除pH） 污染物; PH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 一级A标准; 6－9; 50; 10; 10; 5; 0.5; 1.0. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，标准限值见表4-9和4-10。 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 等效声级：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 65; 55. 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 项目生活污水中总量控制指标为：COD：0.24t/a、NH3-N：0.024t/a，该指标已纳入岳阳县工业集中区污水处理厂总量控制指标中，不再单独申请。 项目的废气总量控制建议指标为： VOCs：1.72t/a，该部分总量指标由建设单位向环保部门申请购买。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 1、施工期工艺流程简述 施工期主要是项目土建、给排水、电气、消防等建设，使用的施工设备包括电动挖掘机、推土机、电钻及运输、装卸设备等；本工程施工期的工艺流程及产污情况图示5-1如下： 图5-1 施工期工艺流程及产排污环节图 2、营运期工艺流程图及产污环节 2.1、无纺布生产工艺流程及产污环节 项目无纺布生产工艺流程及产污节点如图5-2所示，各工序设备运行过程中均有噪声产生，下图中未标出。 图5-2 无纺布生产工艺流程及产污节点图 工艺简述如下： （1）供料搅拌：根据一定比例往进料槽中加入聚丙烯塑料粒和色母粒（如果是底色，则不需要加入色母粒），物料经空气动力自动进入料斗混合均匀，由于物料均为颗粒状，此过程无粉尘产生。 此工序污染源主要是设备运行产生的噪声。 （2）挤压熔融/计量/喷丝：混合后的聚丙烯塑料粒和色母粒在螺杆挤压机内电加热至230℃（挤压机喂料口处靠冷却水冷却，以防物料环结。物料由挤压机的螺杆输送到熔融压缩区，借助于摩擦、剪切和热能的作用而被熔融和均化成熔体，并借助挤压机螺杆的增压作用，使熔体达到可纺丝的压力），熔化挤出后从分配管道出来按等距原则被均匀地送到各纺丝位，每个纺丝位带有高精密熔体计量泵，熔体经计量泵精确计量后，被均匀送到各个纺丝组件，通过纺丝组件的压力，从前端喷丝板细孔处喷丝（即纺丝）。 此过程中螺杆挤压工序设备为封闭，故螺杆挤压工序产生的热解废气在喷丝工段排出，因此本工序污染源主要是喷丝（纺丝）过程产生的废丝、废料和废气以及各设备运行产生的噪声。 （3）侧吹风冷却/牵引/成网：从前端细孔处喷丝由牵引机牵引至成网装置，牵引过程中进行侧吹风冷却（丝条变为固态，纤维结构发生结晶取向变为大分子）。然后通过空气动力产生的负压将生产的丝吸附在网帘装置上集聚成网。同时采取冷却装置进行简介冷却（水冷）。 此工序污染源主要是设备运行噪声。 （4）热轧加固：成网后的无纺布需经过热轧处理才能达到所要求的平整度和厚度。利用热塑性合成纤维的特性，纤网在热轧机中受到压力和加热（180℃），发生软化和变形，成为一定强度的非织造布。 此工序污染源主要是废气和设备运行噪声。 （5）切边成卷/检验：热轧出来的无纺布幅度较宽，根据客户需求，将无纺布分切成一定规格宽带，并在打卷机上卷成型，检查合格后作为成品包装入库。 此工序污染源主要是设备运行噪声和不合格产品。 （6）纺丝组件清洗 纺丝组件、喷丝板和过滤器等组件使用一段时间后，需要进行清洗以除去粘附的杂质。大约 30 天清洗一次，全年仅为10次左右，粘附于纺丝组件等上的高聚物采用真空锻烧清洗的方式来清除，纺丝板清洗前先将粘附在的纺丝组件上的高聚物刮除，仍约有1%残留在纺丝组件上。因此纺丝组件经分解后与喷丝板等一起进入真空清洗炉清洗。真空清洗炉是利用高分子聚合物在 300℃左右时可熔融，高于 300℃隔绝空气可裂解焦化，高于 400℃在有少量空气并有一定真空度的环境中可完全氧化的特性，先将粘有熔体的纺丝组件加热到 300℃左右（采用电加热），使工件上数量较多的高分子聚合物熔化后流淌到炉膛下部的收集容器内，该部分炉渣主要为废料块。工件表面微孔中只剩下少量的高分子聚合物和灰分，然后再将炉温升到 400~500℃，同时打开真空泵，并通入少量新鲜空气，使剩余的聚合物充分氧化，生成二氧化碳和水，通过真空泵将二氧化碳和水抽排，对周围环境影响不大。 2.2、手袋生产工艺流程及产污环节 项目无纺布手袋生产工艺流程及产污节点如图5-3所示。 图5-3 手袋生产工艺流程及产污节点图 工艺简述如下： 根据建设单位提供的资料，其中约50%的手袋需要根据客户的需求进行logo印刷再和无纺布、聚丙烯粒子进行淋膜复合后制袋；另外50%产品直接由无纺布送入五合一制袋机内制袋，两种产品区别在于是否有印刷和淋膜复合工序。项目设备均采用电为能源，印刷所需印刷版委托其它单位制作，本项目不包含制版工序。因此，无制版清洗废水产生。印刷机换色清洗时仅需用碎布料蘸稀释剂对印刷胶辊进行擦洗，擦洗后无需再用水进行冲洗。 （1）印刷：根据客户对产品要求，将OPP薄膜通过凹版彩印机印上客户所需图案（logo标志的印刷），制成面膜。印刷使用环保油墨，油墨与稀释剂按照 4:1 比例进行调和，印刷设备运行作业温度保持在50~70℃之间。 印刷工序污染源主要是会产生一定有机废气（以 VOCs 计）和噪声。 （2）淋膜复合：淋膜复合一体机由加料装置、挤出机主机、模具、放卷机构、复合机构、收卷机构、边位控制装置、切边装置、加热系统、电气测控系统等部分组成。将印刷后的OPP薄膜和无纺布料放置于淋膜复合机的放卷机构，将聚丙烯塑料粒子经淋膜复合机的螺杆塑化后由平模口成线性挤出，拉伸后将其均匀、持续地涂布附着于OPP薄膜和无纺布料上并粘结起来，温度控制在230℃左右（电加热、小于其分解温度）。 此工序污染源主要是会产生有机废气（以非甲烷总烃计）和设备噪声。 （3）制袋：将淋膜复合后的材料使用全自动五合一制袋机将袋的各部分加工到一体完成制袋过程，做成淋膜复合无纺布手袋；其中制袋机工艺原理是利用高频率振荡将声波传送到工作物接面，瞬间使得工作物分子产生摩擦，达到工作物熔点，从而完成热合缝纫工作。 此工序污染源主要是边角料和设备噪声； （4）检验入库：检查合格后的手袋包装入库待销售。 此工序污染源主要是设备运行噪声和检验不合格产品。 2.3、口罩生产工艺流程及产污环节 项目无纺布口罩生产工艺流程及产污节点如图5-4所示。 图5-4 手袋生产工艺流程及产污节点图 工艺简述：无纺布口罩生产是利用厂区生产的成品无纺布，首先将口罩鼻梁条（外购成品）内置于无纺布内，然后拉筒折叠两边，再使用超声波将上下两边焊接起来；之后折叠三折另外的上下边，同时采取超声波将左右两边焊接起来并冷却（即口罩中间部分组合完成）；将口罩平面材料（无纺布）和耳带（外购成品）及中间部分通过超声波焊接在一起成为产品，口罩成品通过检验包装入库待售。 无纺布口罩生产过程主要是设备运行产生的噪声、焊接工序产生的少量有机废气及少量边角料。 说明：项目口罩生产使用的是高速折叠上带一体口罩机，自动生产的，其中超声波焊接（是熔接热塑性塑料制品的高科技技术，各种热塑性胶件均可使用超声波熔接处理，而不需加溶剂、粘接剂或其它辅助品。通过上焊件把超声能量传送到焊区，由于焊区即两个焊接的交界面处声阻大，因此会产生局部高温。又由于塑料导热性差，一时还不能及时散发，聚集在焊区，致使两个塑料的接触面迅速熔化，加上一定压力后，使其融合成一体。当超声波停止作用后，让压力持续几秒钟，使其凝固成型，这样就形成一个坚固的分子链，达到焊接的目的，焊接强度能接近于原材料强度） 以及冲压印字（超声波模具冲压） 设备温度控制在200℃左右，无纺布（主要成分为聚丙烯，聚丙烯熔点为164～167℃，分解温度为350℃）中化学成分不会分解，但是聚丙烯材料受热熔融过程中会发生一定程度的降解，降解的结果是产生少量的低分子有机气体。 二、项目相关平衡 1、项目水平衡 根据建设单位提供的资料，项目车间内地面进行定期清扫，无需清洗。同时项目油墨和稀释剂在专门库房内暂存及印刷车间内使用，不会外漏在车间外地面内，其擦拭采取抹布进行，初期雨水不会受到污染。 因此项目用水主要为员工生活用水和设备冷却循环用水。 （1）生活污水 项目劳动定员200人，年工作300天，100人在厂区住宿。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，住宿职工生活用水量按150L/d•人计，则项目生活用水量为20m3/d（6000t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为16m3/d（4800t/a） （2）冷却用水 项目无纺布生产时牵引成网工序设备需要用水冷却间接冷却降温，该冷却水循环使用，储存在车间外部的冷却水池中，其由于项目属于间接冷却，冷却过程对水质要求不高，不需要外排。但冷却水会因蒸发等原因消耗一部分，需要定期补充，补充方式为泵送入新鲜水进入水池内。补水量平均按照每天2.0m3/d计算，全年需补充冷却水600m3/a。 项目厂区水平衡见下图： 图5-5 项目总水平衡图 2、项目物料平衡 根据工艺分析，项目无纺布、手袋以及口罩生产物料平衡情况分别见表5-1至5-3、手袋印刷油墨与稀释剂平衡表见5-4。 表5-1 无纺布生产物料平衡表 单位： t/a 投入物料; 产出物料或去向. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 聚丙烯; 12000; 产品; 无纺布; 12000. 色母粒; 30; 废气; 有机废气; 4.2. 固废; 废丝（块）及不合格产品; 返回生产装置不计入. 其它; 损耗（物料中的水份）; 25.8. 合 计; 12030; 合 计; 12030. 表5-2 手袋生产物料平衡表 单位： t/a 投入物料; 产出物料或去向. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 无纺布; 3200; 产品; 手袋; 5600. OPP膜; 1410; 废气; 印刷有机废气; 4.5. 聚丙烯; 1000; 复合有机废气; 0.35. 环保油墨; 6; 固废; 边角料及不合格产品; 12. 稀释剂; 1.5; 其它; 损耗（废抹布等）; 0.65. 合 计; 5617.5; 合 计; 5617.5. 表5-3 口罩生产物料平衡表 单位： t/a 投入物料; 产出物料或去向. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 无纺布; 2100; 产品; 口罩; 2520. 鼻梁条; 252; 固废; 边角料及不合格产品; 4.2. 耳带; 172.2. 合 计; 2524.4; 合 计; 2524.4. 表5-4 印刷油墨与稀释剂平衡表 单位： t/a 投入物料; 去向. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 环保油墨; 6; 进入产品; 2.9. 稀释剂; 1.5; 有机废气; 4.5. 进入固废（抹布等）; 0.1. 合 计; 7.5; 合 计; 7.5. 三、主要污染源 施工期污染源分析 项目各建筑物土建施工过程中产生的主要污染源包括以下几部分： 1、废气污染源 （1）施工扬尘 施工扬尘主要产生于建筑施工材料运输、装卸与搅合，另外物料堆放期间由于风吹亦会引起扬尘，其主要污染物为 TSP，具体主要由以下因素产生：①施工场地内地表的挖掘与重整；②土方和建材的运输，特别是干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工面表面行驶，以及运输车辆带到建设场地周围道路上的泥土被过往车辆反复扬起；③施工材料堆放因未采取覆盖措施被风吹起。 施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响。在正常风况下，施工活动（含废弃房屋的拆迁）产生的粉尘在施工区域近地面环境空气中 TSP浓度为1.5～30mg/m3。 （2）燃油废气 各类燃油动力机械（运输车辆、挖掘机、推土机等）在场地开挖、场地平整、建筑施工、物料运输、装卸等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为 CO、NOx 、THC等有害污染物。 2、废水污染源 （1）生活污水 施工期间，施工人员会产生生活污水，主要污染物为 COD、SS、氨氮等。根据业主提供的资料可知，项目施工人员均为附近村民，不在拟建地内设置施工营地和食堂，项目施工时间约 150 天，施工人员平均按 30 人计，生活用水量按50L/p·d 计，则施工期生活用水量为1.5m3/d；排放系数以 80%计，则施工期生活污水排放量为 1.2m3/d。施工人员产生的生活污水中主要污染物及其水质浓度如下：COD： 300mg/L，BOD5：150mg/L，SS：200mg/L，氨氮：30mg/L。 （2）施工废水 施工废水主要包括浇筑混凝土产生的泥浆废水、施工机械和车辆的冲洗废水等，其主要污染物为 SS 和石油类，其排放量均难以估算，石油类浓度为 10～300mg/L，SS 污染物浓度约为 400～500mg/L。 3、噪声污染源 施工期噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10m处），主要建筑机械施工噪声源强见表5-5。 表 5-5 建设期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 场平; 挖掘机、铲土机、卡车. 建筑施工; 搅拌机、振捣机、起重机、电锯. 路面施工; 压路机. 表5-6 建筑施工机械噪声声级dB(A) 名称; 距离声源10m; 距离声源30m. 噪声声级范围; 平均噪声级; 噪声声级范围; 平均噪声级. 推土机; 76～88; 81; 67～79; 72. 挖掘机; 80～96; 84; 71～87; 75. 装载机; 68～74; 71; 59～65; 62. 振捣机; 75～88; 81; 66～97; 72. 吊车; 76～84; 78; 67～75; 69. 4、固体废弃物 固体废弃物主要是施工过程中的建筑垃圾、废土方和施工人员生活垃圾。 （1）施工建筑垃圾 项目计容建筑面积为30661.85m2，根据调查，钢筋混凝土结构建筑垃圾产生量为每平方米 0.03 吨，计算得项目在施工期产生建筑垃圾总量约为920t。 （2）生活垃圾 项目不在拟建地内设置施工营地和食堂，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/p·d 计，施工时间约为150天，平均施工人员按 30 人计，施工期间生活垃圾总产生量为 2.25t/a，其主要为果皮、烟盒、灰渣等。施工场地应设置垃圾桶，收集施工区域的生活垃圾，收集后交由当地环卫部门处置。 （3）废土方 项目厂区用地已有园区平整完成，施工过程开挖量不大，但会产生一定的废土方，产生量约为1500m3。 营运期污染源分析 1、废气 项目大气污染物主要为无纺布生产过程中熔融喷丝与热轧工序产生的非甲烷总烃（本项目以VOCs）、手袋印刷工序产生的有机废气、手袋淋膜复合工序产生的非甲烷总烃（本项目以VOCs）、口罩生产超声波焊接工序产生的非甲烷总烃（本项目以VOCs）以及食堂油烟。 （1）熔融喷丝与热轧工序有机废气（本项目非甲烷总烃以VOCs计） 项目生产过程中废气污染源主要为聚丙烯在加热熔融喷丝和热轧过程产生的少量有机废气，非甲烷总烃以VOCs计。其中加热熔融的最高温度约230℃、热轧工序最高温度约180℃，低于聚丙烯的热分解温度（聚丙烯在350℃才会开始分解出丙烯等污染物），因此加热熔融不会导致原料分解，产生的VOCs主要为聚丙烯大分子游离的小分子物质，产生的量很少。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的数据与我国《塑料加工手册》等相关资料，一般树脂加热工序，VOCs的产生率为 0.35kg/t树脂原料。本项目无纺布生产过程中聚丙烯的用量为12000t/a，计算得出VOCs的产生量为4.2t/a（约0.583kg/h）。 （2）印刷工序有机废气 根据项目手袋生产工艺流程分析，其在印刷过程中会有一定量的有机废气。根据建设单位提供的资料，项目使用的为油墨和稀释剂的混合物。油墨年使用量为6t/a，油墨中颜料（10%）、连结料（25%）、有机溶剂（50%）和助剂（5%）。稀释剂年使用量为1.5t/a。印刷过程中油墨中的有机溶剂全部挥发、稀释剂按照最不利条件全部挥发。因此，在印刷过程中，项目挥发性有机废气（VOCs）产生量为4.5t/a（0.625kg/h）。 （3）复合工序有机废气 项目复合工序使用的塑料粒子为聚丙烯，在无纺布、彩印膜与塑料粒子复合过程中会有少量低聚合物分解产生的有机废气逸出，主要污染因子为挥发性有机废气，非甲烷总烃以VOCs计。聚丙烯熔融的最高温度约230℃，低于聚丙烯的热分解温度（聚丙烯在350℃才会开始分解出丙烯等污染物），因此加热熔融不会导致原料分解，产生的非甲烷总烃主要为聚丙烯大分子游离的小分子物质，产生的量很少。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的数据与我国《塑料加工手册》等相关资料，一般树脂加热工序，VOCs的产生率为 0.35kg/t树脂原料。项目复合工序聚丙烯的用量为1000t/a，计算得出VOCs的产生量为0.35t/a（约0.0486kg/h）。 （4）超声波焊接工序有机废气 项目口罩生产过程中需要采取超声波焊接，此过程中聚丙烯材料受热熔融过程中会发生一定程度的降解，降解产生少量的低分子有机气体产生，主要为非甲烷总烃，由于项目口罩生产是采用无纺布为原料的，在无纺布生产过程大部分聚丙烯低分子有机物已经熔融挥发，因此本工序废气产生量极小，难以定量估算。VOCs在厂区内为无组织排放，加强厂房通风措施。 （5）食堂油烟废气 项目200人在厂内食堂用餐，采用清洁能源作为燃料。据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为3%。项目员工日常生活油烟产生情况见表5-7。 表5-7 员工日常生活食用油消耗和油烟废气产生情况 人数; 用油指标 （g/人·d）; 耗油量 （t/a）; 油烟挥发系数; 油烟产生量 （t/a）; 油烟排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）. 200; 10; 0.6; 3%; 0.018; 0.0036; 1.6. 该项目员工日常生活食用油耗量为0.6t/a，油烟产生量为0.018t/a。食堂工作时间每天3h，基准排风量为2500m3/h，则油烟产生浓度约8.0mg/m3。建议设置去除率≥80%的油烟净化设施，净化设施排放口设置在高于楼顶3m处，并避开建筑物。处理后油烟的排放量为0.0036t/a，浓度为1.6mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求。 2、废水 根据项目水平衡可知，项目外排废水为员工生活用水，项目劳动定员200人，年工作300天，100人在厂区住宿。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，住宿职工生活用水量按150L/d•人计，则项目生活用水量为20m3/d（6000t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为16m3/d（4800t/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水产生情况见表5-8。 表5-8 生活污水产生情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 4800. COD; 300; 1.44. BOD5; 150; 0.72. SS; 200; 0.96. NH3-N; 30; 0.144. 3、噪声 本项目主噪声源主要来自生产车间及辅助工程的空压机、输送机、纺丝机、牵伸机、成网机、收卷机、热轧机、印刷机、淋膜复合机、制袋机、一体化口罩机、冷却塔、各种风机等，噪声强度在70～90dB(A)，项目噪声源源强及治理措施如表5-9所示。 表5-9 项目噪声源及治理措施 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 治理措施）; 降噪效果. 1; 空压机; 6台; 85～90; 基础减振、消音、厂房隔声; 30. 2; 输送机; 6台; 70～75; 基础减振、厂房隔声; 20. 3; 纺丝机; 6台; 75～80; 基础减振、厂房隔声; 20. 4; 牵伸机; 6套; 70～75; 基础减振、厂房隔声; 20. 5; 成网机; 6套; 70～75; 基础减振、厂房隔声; 20. 6; 热轧机; 6台; 70～75; 基础减振、厂房隔声; 20. 7; 卷绕机; 6台; 70～75; 基础减振、厂房隔声; 20. 8; 印刷机; 1台; 75～80; 基础减振、厂房隔声; 20. 9; 淋膜复合机; 1台; 70～75; 基础减振、厂房隔声; 20. 10; 制袋机; 5台; 75～80; 基础减振、厂房隔声; 20. 11; 一体化口罩机; 50套; 70～75; 基础减振、厂房隔声; 20. 12; 各种风机; 5台; 80～85; 基础减振、厂房隔声; 20. 13; 冷却塔; 1台; 75～80; 基础减振、厂房隔声; 20. 4、固体废物 本项目营运期一般固体废物主要包括员工生活垃圾、废弃包装物、无纺布生产废料块、废丝及不合格产品、手袋和口罩生产边角料及不合格产品、含油墨、稀释剂擦拭废布、废油墨和稀释剂桶及废活性炭，具体情况见表5-10。 （1）生活垃圾 项目劳动定员200人，其中100人在厂区内住宿，住宿职工生活垃圾产生量按1kg/人·d、不住宿职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生总量约150kg/d（45t/a），集中收集后交环卫部门清运。 （2）废弃包装物 项目生产过程中各种原辅材料使用会产生废弃包装物（油墨和稀释剂外），其产生量约为5t/a，属于一般固废，集中收集后外卖给废品回收站。 （3）无纺布生产废料块、废丝及不合格产品 项目无纺布生产过程中的纺丝工序会产生废料块和废丝；检验过程会产生不合格产品，根据建设提供的资料上述废料块、废丝及不合格产品产量约120t/a，集中收集返回装置重新生产利用，不外排。 （4）手袋和口罩生产边角料及不合格产品 项目手袋和口罩生产会产生少量边角料、检验过程会产生不合格产品，根据建设单位提供的资料上述边角料及不合格产品产量约16.2t/a，集中收集后外售下游企业综合利用。 （5）废印刷版 项目印刷工序印刷版可多次使用，经多次使用后需更换，一般废印刷版产生量为50套/年，根据《国家危险废物名录》，废印刷版属于编号为HW12染料、涂料废物，代码 900-253-12，应集中收集暂存交有资质的单位处理。 （6）含油墨、稀释剂擦拭废布 在清洗墨辊中，一般采用沾取少量稀释剂进行擦拭，擦拭后溶剂挥发，擦拭布擦拭后残留少量油墨、稀释剂，产生量约为 0.2t/a，根据《国家危险废物名录》，擦拭废布属于编号为HW49 其他废物，代码 900-041-49，应集中收集暂存交有资质的单位处理。 （7）废油墨和稀释剂桶 项目所用的油墨、稀释剂空桶属 HW49 的危险废物，代码 900-041-49。项目油墨、稀释剂桶产生量约为 0.4t/a，应集中收集暂存交有资质的单位处理。 （8）废活性炭 项目有机废气经UV光解后再由活性炭吸附装置进一步净化，活性炭吸附有机废气一段时间后将达到饱和，失去吸附有机废气的功能。由于1吨活性碳大约可以吸附0.3吨左右的有机废气，项目有机废气经活性碳处理量约为3.2t/a，因此，废活性碳的产生量（含吸附的有机废气）为10.8t/a，更换频次为每月一次。经查《国家危险废物名录》，这部分废物为属于危险废物，废物代码为900-039-49，应集中收集暂存交有资质的单位处理。 表5-10 本项目固废产生处置情况表 序号; 类型; 数量（t/a）; 废物性质; 去向. 1; 生活垃圾; 45; 一般固废; 交由环卫部门处理. 2; 废弃包装物; 5; 一般固废; 外售. 3; 无纺布生产废料块、废丝及不合格产品; 120; 一般固废; 返回生产装置再利用. 4; 手袋和口罩生产边角料及不合格产品; 16.2; 一般固废; 外售下游企业综合利用. 5; 废印刷版; 50套/a; 危险固废（代码900-253-12）; 交有资质的单位处理. 6; 含油墨、稀释剂擦拭废布; 0.2; 危险固废（代码900-041-49）; 交有资质的单位处理. 7; 废油墨和稀释剂桶; 0.4; 危险固废（代码900-041-49）; 交有资质的单位处理. 8; 废活性炭; 10.8; 危险固废（代码900-039-49）; 交有资质的单位处理.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 熔融喷丝、热轧及复合工序 | 非甲烷总烃项目 以VOCs计 | 38mg/m3、4.55t/a | 3.8mg/m3、0.41t/a |
|  | 印刷工序 | VOCs | 125mg/m3、4.5t/a | 11.25mg/m3、0.405t/a |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 8mg/m3、0.018t/a | 1.6mg/m3、0.0036t/a |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | 废水量 | 4800m3/a | 4800m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L，1.44t/a | 240mg/L，1.152t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.72t/a | 120mg/L，0.576t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.144t/a | 25mg/L，0.12t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.96t/a | 150mg/L，0.72t/a |
| 固 体 废 物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 45t/a | 由环卫部门 统一清运处理 |
|  | 原辅料使用 | 废弃包装物 | 5t/a | 外售 |
|  | 无纺布生产 | 废料块、废丝及不合格产品 | 120t/a | 返回生产装置再利用 |
|  | 手袋和口罩生产 | 边角料及 不合格产品 | 16.2t/a | 外售下游企业综合利用 |
|  | 印刷 | 废印刷版 | 50套/a | 交有资质的单位处理 |
|  | 印刷机清洗 | 含油墨、稀释剂擦拭废布 | 0.2t/a | 交有资质的单位处理 |
|  | 油墨和稀释剂使用 | 废油墨和稀释剂桶 | 0.4t/a | 交有资质的单位处理 |
|  | 有机废气处理 | 废活性炭 | 10.8t/a | 交有资质的单位处理 |
| 噪声 | 本项目产生噪声的设备主要为空压机、输送机、纺丝机、牵伸机、成网机、收卷机、热轧机、印刷机、淋膜复合机、制袋机、一体化口罩机、各种风机等，各噪声设备的等效噪声级在70-90dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于岳阳县集中工业区，项目用地为工业用地，项目建成后做好绿化工作，厂区绿化率为8.7%，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 本项目对周围的生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析： 项目建设施工期的主要污染因素有施工扬尘、冲洗废水、水土流失、机械施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾及生态破坏等。 1、施工期对环境空气的影响及防治措施 （1）扬尘对周围环境的影响 施工过程中，由于土地开挖与平整、基建材料的运输等将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到不利影响，特别是干燥大风天气更为突出。因此在基建施工过程中应注意文明施工，材料运输严格管理，防止洒、漏而污染环境。对施工场地较大的扬尘源，可通过洒水或喷雾减少扬尘，并对场地中主要的扬尘源适时覆盖，对运输渣土车辆进行统一管理，出场必须清洗轮胎，并确保渣土不外泄。通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少50%左右，建筑物高空扬尘减少70%左右，大大减少施工扬尘的产生。随着施工的结束，该影响也会自行消失。 （2）运输车辆及作业机械尾气对周围环境的影响 施工场地内的施工机械主要包括挖掘机、装载机等，施工机械运行时将产生燃油尾气。施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对场区周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。燃油施工机械设备使用的油料主要为柴油，燃油机械尾气排放属于低点源无组织排放，在进行施工建设时，由于工程施工高峰期污染物排放强度较低且排放量不大，因此，工程施工建设时对施工区及沿线周围居民区的空气环境影响较小，不会对当地环境空气质量造成不良影响。 （3）污染防治措施 在施工、基建材料运输的过程中产生大量扬尘，这些扬尘使得项目范围的环境空气受到较大污染，特别是干燥大风天气时这种现象更为突出。建议采取以下措施： ①文明施工，严格管理。按岳阳市及岳阳县渣土管理相关规定，使用封闭式渣土运输车。渣土车要严格限制装载量，尽量避免沿途撒漏。渣土车及其它车辆均要搞好外部清洁，应及时清洗车辆。 ②定时喷洒水，对重点扬尘点（例如：卸灰、拌和、化灰等）进行局部降尘， 尤其是敏感目标附近要加大洒水抑尘力度。 ③要围档作业，及时压实填方，干燥多风季节施工时，对水泥、石灰等容易飞散的物料可采取加盖彩条膜等方法，控制扬尘污染。 ④大风天气下停止施工。 通过采取以上措施，加强施工管理，可大大减少施工扬尘的产生，不会对周围环境空气敏感点（周边居民点）造成较大的污染影响。 2、施工期对水环境的影响及防治措施 施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员产生的生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等；施工废水主要污染物为悬浮物；施工车辆冲洗废水主要污染因子为COD、石油类、SS。此外，施工期场地植被破坏，造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。 为减小施工废水对区域地表水体的影响，应采取如下措施： （1）施工人员生活污水利用化粪池处理后用于周边农肥。 （2）施工场地采用商品混凝土，不得现场搅拌，在出入口运输车清洗处设置污水沉淀池。排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁随意外排。 （3）在施工场地四周设置截排水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水和雨水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘等。水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取―定的防雨淋措施，及时清扫运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷外流。 （4）施工现场定期对施工机械进行维修保养，防止跑、冒、滴、漏油，污染地下水体。 （5）施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期水土流失造成区域水环境污染。 （6）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 采取上述措施后，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响小。 3、施工期噪声对环境的影响及防治措施 施工期的噪声主要有搅拌机、振捣泵、电锯、吊车、升降机及运输车辆等，噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10米处），建筑施工噪声较大，必需按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。经预测计算得出，在不采取任何措施的前提下，施工噪声在不同距离处的声级，详见表7-1。 表7-1 施工机械噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源; 10m; 30m; 50m; 100m; 120 m; 150m. 施工机械; 85.0; 75.5; 71.0; 65.0; 63.4; 61.5. 根据现场调查，项目拟建地200m范围内有少量居民点分布，其噪声值可能出现超标情况，因此施工期间应加强管理，并采取以下降噪措施： （1）合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。 （2）项目在施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，避开夜间（22:00～次日 6:00）和正常午休时间施工作业，确保施工噪声能达标排放，减少其对周围敏感点的影响。 （3）施工单位应加强与施工点周围居民和单位的沟通和联系，讲清项目建设的必要性和重要意义，做好受影响群众的思想工作。 （4）施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。 （5）施工现场模板、钢管等维修清理时，严禁使用大锤敲打，钢材、木材等进出场装卸时，要轻拿轻放。模板、脚手架支设和拆除搬运时，必须轻拿轻放，上下左右有人传递，不得随意乱抛乱放。 采取上述措施后，尽管施工噪声南侧临近居民有一定的不利影响，但施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 4、施工期固体废物对环境影响及防治措施 固体废物主要是施工过程中的建筑垃圾、废土方施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾：建筑施工过程中产生的建筑垃圾主要有碎砖、混凝土、砂浆、桩头、包装材料等。环评要求建筑垃圾应集中收集、定点存放和分类处置，且注意防风、防雨、防渗漏，建筑垃圾中废钢铁、废包装材料等有利用价值部分可由废品回收公司进行回收，其它建筑垃圾应严格按《岳阳市建筑垃圾管理实施细则》的规定处理，委托有经营建筑垃圾资质的单位运至渣土管理部门指定地点处理。 （2）生活垃圾：施工期间生活垃圾主要为皮、烟盒、灰渣等。施工场地应设置垃圾桶，收集施工区域的生活垃圾，收集后交由当地环卫部门处置。 （3）废土方：弃土主要是项目建设过程中开挖地产生而没有用于回填的土方，弃方产生量约为1500m3；按照建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》（2005年6月1日施行）向人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，产生的弃土在指定地点消纳。 采取上述措施后，施工期固体废物可得到妥善处置和综合利用，对环境影响较小。 5、施工期对生态环境的影响及防治措施 项目建设期区域内土地土壤将出现裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 综上所述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，且这些影响是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 二：营运期的环境影响分析 1、大气环境影响及污染防治措施分析 项目营运期间废气主要来项目大气污染物主要为无纺布生产过程中熔融喷丝与热轧工序产生的非甲烷总烃（本项目以VOCs）、手袋印刷工序产生的有机废气、手袋淋膜复合工序产生的非甲烷总烃（本项目以VOCs）、口罩生产超声波焊接工序产生的非甲烷总烃（本项目以VOCs）以及食堂油烟。 挥发性有机废气（以VOCs计）处理措施及影响分析 A、挥发性有机废气（以VOCs计）处理措施的可行性分析 UV光氧化工艺工作原理：光氧化是常温下深度光降解技术。该技术通过特定波长的UV激发光源产生不同能量的光量子，废气物质分子在大量携能光量子的轰击下解离；空气中氧气和水分及外加的臭氧在该光量子的（分解）作用下可产生大量的新生态氢、活性（游离）氧和羟基氧等活性基团；因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，臭氧对紫外线光束照射分解后的有机物具有极强的氧化作用；部分废气物质也能与活性基团反应，最终降解转化为低分子化合物、CO2和H2O等无害物质，无二次污染物的产生，从而达到净化废气的目的。 UV光氧化技术性能综述：1）能高效去除有机物VOC、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，去除效率可达90%以上；2）无需添加任何物质：只需要设置相应的管道和排风动力，使气体通过本设备进行分解净化，无需添加任何物质参与化学反应；3）适应性强：可适应高浓度、大气量、不同气体物质的净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。4）运行成本低，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，能耗低；5）无需预处理：气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等，设备工作环境温度在摄氏-30℃-65℃之间，湿度在40%-95%之间均可正常工作；6）设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积<1平方米/处理10000m3/h风量；7）优质进口材料：防火、防腐蚀性能高，性能稳定，使用寿命长；8）环保高科技专利产品，可彻底分解气体中有毒有害物质，不产生二次污染，同时达到高效消毒杀菌的作用。 活性炭吸附：活性炭是一种具有非极性表面，为疏水性和亲有机物的吸附剂，具有较大的比表面积，一般情况下活性炭比表面积在850m2/g以上，有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔。利用活性炭吸附低浓度有机废气是较为常见的处理方法，其对有机物的去除效率一般在80%以上。 ①无纺布生产和复合工序有机废气（以VOCs计）处理达标分析 项目无纺布熔融喷丝与热轧工序以及无纺布手袋复合工序（即聚丙烯熔融）会产生有机废气（非甲烷总烃以VOCs计），拟在生产车间1产生VOCs的设备上方设置集气罩（6条线设置集气罩6个，每个风量设计2000m3/h，总风量为12000m3/h）、生产车间2复合设备上方设置集气罩（风量设计3000m3/h）对有机废气（VOCs）集中统一收集后共用一套UV光氧化+活性炭吸附装置对废气进行处理，处理后的废气由15米排气筒排放。集气罩收集效率一般为90%，UV光氧化+活性炭吸附装置去除率一般可达到90%-95%，本项目按照90%计算，由工程分析可知VOCs产生量为4.55t/a，因此收集处理后项目无纺布熔融喷丝与热轧工序以及无纺布手袋复合工序（即聚丙烯熔融）有组织排放的VOCs量为0.41t/a、排放速率为0.057kg/h、排放浓度为3.8mg/m3，核算成每吨产品排放量为0.034kg，因此排气筒外排有机废气能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中浓度排放限100mg/m3，单位产品排放<0.5kg/t产品要求，措施可行。 无纺布生产和复合工序有机废气（VOCs）产生排放情况见下表7-2： 表7-2 无纺布生产和复合工序VOCs产生排放情况一览表 产生情况; 排放情况; 排放标准; 备注. 产生 量t/a; 排放 量t/a; 单位产品排放量kg/t; 浓度 mg/m3; 单位产品排放量kg/t; 浓度 mg/m3; 集气罩+UV光氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒排放. 4.55; 0.41; 0.034; 3.8; 0.5kg/t; 100. 未被收集的有机废气（非甲烷总烃以VOCs计）在车间内无组织排放，排放量为0.455t/a。 ②印刷工序有机废气（VOCs）处理达标分析 项目手袋生产印刷工序会产生挥发性有机废气（VOCs），拟在印刷机设备上方设置集气罩（风量设计5000m3/h）对挥发性有机废气（VOCs）集中收集用一套UV光氧化+活性炭吸附装置对其进行处理，处理后的废气由15米排气筒排放。集气罩收集效率一般为90%，UV光氧化+活性炭吸附装置去除率一般可达到90%-95%，本项目按照90%计算，由工程分析可知挥发性有机废气（VOCs）产生量为4.5t/a，因此处理后项目手袋生产印刷工序有组织排放的挥发性有机废气（VOCs）量为0.405t/a、排放速率为0.05625kg/h、排放浓度为11.25mg/m3，因此排气筒外排印刷过程产生的有机废气能够满足湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1中浓度排放限值100mg/m3，速率排放限值4.0kg/h要求，措施可行。 印刷工序有机废气（VOCs）产生排放情况见下表7-3： 表7-3 印刷工序有机废气（VOCs）产生排放情况一览表 产生情况; 排放情况; 排放标准; 备注. 产生 量t/a; 排放 量t/a; 排放速率kg/h; 浓度 mg/m3; 排放速率kg/h; 浓度 mg/m3; 集气罩+UV光氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒排放. 4.5; 0.401; 0.05625; 11.25; 4.0; 100. 未被收集的有机废气（VOCs）在车间内无组织排放，排放量为0.45t/a。 项目有组织有机废气处理工艺如下： 图7-1 有机废气处理工艺流程图 B、有机废气对外环境影响预测 为进一步分析项目建成营运后，有机废气污染物对周边环境的影响，评价拟采用《环境影响评价技术导则- 大气环境》（HJ 2.2-2008 ）中推荐的估算模式进行估算，预测情景为正常排放、非正常排放（装置失效）以及无组织排放。 ①预测因子 报告选取无纺布和淋膜复合工序生产过程外排的挥发性有机物和印刷工序外排的挥发性有机物以及无组织排放废气作为环境空气影响预测和评价因子。 ②预测内容 项目预测内容为排气筒正常排放、事故排放和厂区无组织排放的最大落地浓度和距离，以及各环境敏感点的浓度贡献值。 ③预测模式 根据评价区气象特征和本项目污染源特征，项目营运期有组织挥发性有机物属于点源排放、无组织排放的属于面源。本次大气评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的方法预测。 ④大气污染源强 根据本报告工程分析结果，本项目预测因子的污染源强和排放参数见表 7-4和7-5。 表7-4 项目特征污染物有组织排放预测模式参数一览表 污染 源名称; 污染源 类别; 排气 筒高度; 排气筒 内径; 工况; 源强（kg/h）. 1#排气筒; 点源; 15m; 0.6m; 挥发性有机物正常排放; 0.05625. 挥发性有机物非正常排放; 0.5625. 2#排气筒; 点源; 15m; 0.4m; 挥发性有机物正常排放; 0.057. 挥发性有机物非正常排放; 0.57. 表7-5 项目特征污染物无组织废气面源参数一览表 面源 参数; 面源 长度; 面源 宽度; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放 工况; 源强. 挥发性有机物. 单位; m; m; m; h; %; kg/h. 生产区; 160; 100; 5; 7200; 100; 0.1255. ⑤预测结果 项目有组织挥发性有机物正常排放和事故排放的预测估算结果见表7-6和7-7；无组织排放的挥发性有机物预测估算结果见表7-8。 表7-6 正常排放各污染物下风向最大地面浓度及占标率 距源中心下风向距离D(m); 1#排气筒挥发性有机物; 2#排气筒挥发性有机物. 落地浓度(mg/m3); 占标率（%）; 落地浓度(mg/m3); 占标率（%）. 100; 0.0004673; 0.08; 0.001782; 0.09. 200; 0.0007275; 0.12; 0.002232; 0.11. 300; 0.0007709; 0.13; 0.002365; 0.12. 400; 0.0007414; 0.12; 0.002145; 0.11. 500; 0.0006852; 0.11; 0.001975; 0.1. 600; 0.0006463; 0.11; 0.001981; 0.1. 700; 0.0006293; 0.1; 0.00187; 0.09. 800; 0.0006054; 0.1; 0.001718; 0.09. 900; 0.0005792; 0.1; 0.001558; 0.08. 1000; 0.0005508; 0.09; 0.001406; 0.07. 1100; 0.000527; 0.09; 0.001274; 0.06. 1200; 0.0005014; 0.08; 0.001158; 0.06. 1300; 0.0004755; 0.08; 0.001058; 0.05. 1400; 0.0004502; 0.08; 0.0009693; 0.05. 1500; 0.0004259; 0.07; 0.0009361; 0.05. 1600; 0.0004117; 0.07; 0.0009516; 0.05. 1700; 0.0003995; 0.07; 0.0009594; 0.05. 1800; 0.000387; 0.06; 0.000961; 0.05. 1900; 0.0003743; 0.06; 0.0009577; 0.05. 2000; 0.0003721; 0.06; 0.0009504; 0.05. 2100; 0.0003688; 0.06; 0.0009359; 0.05. 2200; 0.0003647; 0.06; 0.0009201; 0.05. 2300; 0.0003608; 0.06; 0.0009033; 0.05. 2400; 0.0003653; 0.06; 0.0008859; 0.04. 2500; 0.0003689; 0.06; 0.0008681; 0.04. 下风向最大浓度; 307; 305. 0.0007715; 0.13; 0.002366; 0.12. 从表7-6预测结果可以看出：正常情况下项目挥发性有机物最大落地浓度分别在下风向307m、305m，浓度分别为0.0007715mg/m3、0.002366mg/m3，占标率分别为0.13%、0.12%，远小于《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）TOVC0.6mg/m3标准要求。因此，正常排放情况下，项目污染物的排放对评价区域大气环境影响很小。 表7-7 非正常排放各污染物下风向最大地面浓度及占标率 距源中心下风向距离D(m); 1#排气筒挥发性有机物; 2#排气筒挥发性有机物. 落地浓度(mg/m3); 占标率（%）; 落地浓度(mg/m3); 占标率（%）. 100; 0.004673; 0.78; 0.01782; 0.89. 200; 0.007275; 1.21; 0.02232; 1.12. 300; 0.007709; 1.28; 0.02365; 1.18. 400; 0.007414; 1.24; 0.02145; 1.07. 500; 0.006852; 1.14; 0.01975; 0.99. 600; 0.006463; 1.08; 0.01981; 0.99. 700; 0.006293; 1.05; 0.0187; 0.93. 800; 0.006054; 1.01; 0.01718; 0.86. 900; 0.005792; 0.97; 0.01558; 0.78. 1000; 0.005508; 0.92; 0.01406; 0.7. 1100; 0.00527; 0.88; 0.01274; 0.64. 1200; 0.005014; 0.84; 0.01158; 0.58. 1300; 0.004755; 0.79; 0.01058; 0.53. 1400; 0.004502; 0.75; 0.009693; 0.48. 1500; 0.004259; 0.71; 0.009361; 0.47. 1600; 0.004117; 0.69; 0.009516; 0.48. 1700; 0.003995; 0.67; 0.009594; 0.48. 1800; 0.00387; 0.65; 0.00961; 0.48. 1900; 0.003743; 0.62; 0.009577; 0.48. 2000; 0.003721; 0.62; 0.009504; 0.48. 2100; 0.003688; 0.61; 0.009359; 0.47. 2200; 0.003647; 0.61; 0.009201; 0.46. 2300; 0.003608; 0.6; 0.009033; 0.45. 2400; 0.003653; 0.61; 0.008859; 0.44. 2500; 0.003689; 0.61; 0.008681; 0.43. 下风向最大浓度; 307; 332. 0.007715; 1.29; 0.02366; 1.18. 从表7-7预测结果可以看出：非正常（事故）情况下项目挥发性有机物和非甲烷总烃最大落地浓度分别在下风向307m、305m，浓度分别为0.007715mg/m3、0.02366mg/m3，占标率分别为1.29%、1.18%，看出事故排放造成的浓度贡献值较大，但未超过《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）TOVC0.6mg/m3标准要求，不会降低各敏感点大气功能类别。 为防止非正常排放，因此建设单位必须严格按照要求正常运作，避免事故排放的发生，并在发现事故排放情况时及时采取有效应急措施，避免对大气环境及周围敏感点产生不利影响。 表7-8 无组织排放各污染物下风向最大地面浓度及占标率 距源中心下风向距离D(m); 挥发性有机物. 落地浓度(mg/m3); 占标率（%）. 100; 0.02636; 4.39. 200; 0.03393; 5.66. 300; 0.0354; 5.9. 400; 0.03207; 5.35. 500; 0.02825; 4.71. 600; 0.02486; 4.14. 700; 0.02206; 3.68. 800; 0.01981; 3.3. 900; 0.01784; 2.97. 1000; 0.01611; 2.69. 1100; 0.01462; 2.44. 1200; 0.01332; 2.22. 1300; 0.01218; 2.03. 1400; 0.01117; 1.86. 1500; 0.01028; 1.71. 1600; 0.00949; 1.58. 1700; 0.008791; 1.47. 1800; 0.008166; 1.36. 1900; 0.007609; 1.27. 2000; 0.007115; 1.19. 2100; 0.006682; 1.11. 2200; 0.006299; 1.05. 2300; 0.005951; 0.99. 2400; 0.005629; 0.94. 2500; 0.005337; 0.89. 下风向最大浓度; 268. 0.03575; 5.96. 从表7-8预测结果可以看出：厂区无组织排放挥发性有机物最大落地浓度在下风向268m，浓度为0.03575mg/m3，占标率为5.96%，看出无组织排放污染物浓度贡献值不大，超过《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）TOVC0.6mg/m3标准要求，不会降低各敏感点大气功能类别。 ⑥对敏感点的影响分析 项目运营期间对主导风向下风向居民产生不利影响，即西南侧居民点产生不利影响。根据现场踏勘可知，项目西南面300-500m分布约有30户杨花匠居民居民。由表7-6、7-7和7-8可知，各污染物最大落地浓度在下风向268m、307m、305m处，即项目敏感点杨花匠居民点位置，根据表7-4、7-5和76-预测结果可知正常排放情况下，项目污染物的排放对评价区域大气环境影响很小；非正常排放情况下，各污染排放浓度增大，但不会降低各敏感点大气功能类别。无组织污染物的排放对评价区域大气环境影响小。 （2）食堂油烟影响分析 项目有200人在厂内食堂用餐，采用清洁能源。员工日常生活食用油耗量为0.6t/a，油烟产生量为0.018t/a，工作时间每天2h，建议设一基准排风量为2500m3/h的排气扇，加强通风，则油烟产生浓度约8mg/m3，经油烟净化器处理后（油烟净化器净化效率为80%）引至屋顶排放，油烟排放量为0.0036t/a，油烟排放浓度为1.6mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求，对区域大气环境影响不大。 （3）无组织排放的废气 项目无组织排放主要为未被收集的有机废气和超声波焊接有机废气，无组织排放由于其分散性和偶然性决定了无法对其进行收集并集中治理，但无组织排放在生产和存放过程中又无法避免，因此针对无组织排放本环评建议采用以下方式以减少无组织排放点和排放强度，同时削减无组织排放的污染物对环境的影响。 ①各生产工序应尽可能减少敞开式操作； ②加强生产管理和设备维修，及时检修，减少和防止生产过程中的跑冒滴漏和事故性排放； ③严格控制工艺温度条件，减少废气的产生量； ④此外还应加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成对环境的污染。 ⑤加大车间的通风换气量，交换至室外，减少对环境的影响；职工生产过程佩戴口罩上班，加强车间通风，期做健康检查。 大气环境防护距离 ①大气环境防护距离确定方法 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂内平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 ②大气环境防护距离参数选择 根据污染物的产生和排放情况，本项目选择整个生产区无组织排放的挥发性有机废气为项目大气环境防护距离计算的预测因子。无组织排放废气中挥发性有机废气排放量为0.905t/a（0.1255kg/h）。 根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，评价标准参照《环境空气中量标准》（GB3095-2012）和大气综合排放标准中的推荐值，将生产区当作一个面源，计算出本项目无组织排放挥发性有机废气大气环境防护距离。 表7-9 大气环境防护距离计算参数表 序号; 污染物名称; 面源; 排放量; 评价标准值. 长（m）; 宽（m）; 高（m）. 1; 挥发性有机物; 160; 100; 5.0; 0.905t/a; 0.6mg/m3. ③大气环境防护距离计算结果分析 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果显示无超标点。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 图7-2 大气防护距离计算结果 排气筒高度和数量可行性、合理性分析 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）内容要求各种排气筒最低允许高度为15m，具体根据环评确定。本项目设置各排气筒高度15m能满足标准要求，因此高度设置可行，能满足要求。 同时结合项目实际情况，无纺布生产过程中熔融喷丝与热轧工序以及手袋生产复合工序产生的有机废气（非甲烷总烃以VOCs）均要执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求，因此环评建议将其集中收集处理后由一根15m高排气筒排放；印刷工序有机废气需要执行湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）要求，因此该部分废气需要集中收集处理后经另外15m高排气筒排放。 因此，项目需要设置2根15m高的排气筒对厂区废气进行高空排放，排气筒的设置的数量和高度合理可行。 2、地表水环境影响分析 项目厂区施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入南侧泽园路雨水管网最终进入新墙河。生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入南侧泽园路污水管网进入岳阳县工业集中区污水处理厂处理达标后外排新墙河。 由工程分析可知项目营运期生活污水排放量为16t/d，4800t/a。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。项目生活污水经过隔油池、化粪池处理后达到岳阳县集中工业区污水处理厂进水水质要求后排入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入新墙河。本项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。 本项目废水处理工艺流程如图7-3所示： 图7-3 项目废水处理流程 岳阳县工业集中区污水处理厂选址于岳阳县污水处理厂北侧（京广铁路桥西侧），设计处理规模为3万t/d，采用A2/O污水处理工艺，其污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准外排新墙河京广铁路桥下游，工业集中区内生活污水和工业污水均进入该污水处理厂处理。本项目位于集中工业区内，属于在其纳污范围内，该污水处理厂已于2018年5月投入试运行。项目污水排放量为16m3/d，仅占该污水处理厂总规模的0.054%，岳阳县工业集中区污水处理厂完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力，项目拟建地南侧泽园路污水管网已敷设完成，项目污水可排入岳阳县工业集中区污水处理厂。项目生活污水经隔油池、化粪池处理后出水水质可满足污水处理厂设计进水水质要求。 因此，项目生活污水排放对岳阳县工业集中区污水处理厂不会造成冲击影响，废水经岳阳县工业集中区污水处理厂处理达标后排入新墙河，对其水质影响很小。 3、声环境影响分析 3.1、噪声防治措施 本项目噪声主要来源于车间内的各类机械设备，各种机械设备噪声，声级在70-90dB（A）之间，需要采取一定的隔声、减震措施。所采取的措施有如下几个方面： （1）制定相关操作规程，做好对生产、装卸过程中的管理，对原料、成品的搬运、装卸做到轻拿轻放，减少原料和成品装卸时的落差，尽量减少瞬时噪声对周边环境产生的影响。 （2）在设计和设备采购阶段，应优先选用先进的低噪音设备，从声源上降低设备本身噪音。风机等动力设备选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，通风系统通风系统的风机也采用符合国家标准的设备，同时主要应选择本身带减振底座的风机。 （3）在设备安装时，对高噪声设备采取减震、隔震措施。除选择低噪设备外，在设备四周设置防震沟，采用隔声屏或局部隔声罩；设备安装位置设置减振台，将其噪声影响控制在最小范围内。对于设置在屋顶的风机或排气口考虑加设风机隔声罩，排风管道进出口加柔性软接头，以降低风机噪声对周围环境的影响。 （4）合理规划平面布置。项目车间尽量布置在厂区中间，重点噪声源均布置在车间内部，并尽量远离办公生活区及四周厂界。 （5）建筑物隔声。本项目建设的为大规模生产车间，所有生产设备均布置在车间内，因此噪声源均封闭在室内。车间所有门窗均采用隔声门窗，平时生产时尽量少开门窗以封闭隔声。 （6）控制开关噪声。由于本项目自动化程度较高，会使用比较多的气动开关，从而带来一定噪声，因此在开关设备的选择上比较重要，并在开关外部加装保护外壳。 （7）日常生产需加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。 （8）加强管理，合理安排作业时间，夜间生产建设高设备噪声运行。 （9）厂界及车间外，应加强绿化种植树木，以增加噪声传播过程的衰减量，减少对厂界的影响。 3.2、噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ### （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### （3） 预测结果 ### 根据项目厂区总平面布置可知，项目主要设备在车间内，其距离厂界东、南、西、北的距离分别为15m、20m 、30m、15m。利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-10： 表7-10 拟建项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号; 厂界 方位; 时间; 贡献值（敏感点为贡献值叠现状背景值）; 标准值dB(A); 是否达标. 达标. 1; 东厂界; 昼间; 51.48; 昼间：65. 夜间; 51.48; 夜间：55. 2; 南厂界; 昼间; 48.98; 昼间：65. 夜间; 48.98; 夜间：55. 3; 西厂界; 昼间; 45.46; 昼间：65. 夜间; 45.46; 夜间：55. 4; 北厂界; 昼间; 51.48; 昼间：70. 夜间; 51.48; 夜间：55. 5; 东南侧居民; 昼间; 49.62; 昼间：60. 夜间; 48.72; 夜间：50. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目各厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。东南侧敏感点声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求，因此项目噪声对周边居民点的影响较小。 4、固体废物的影响分析 项目营运期过程中，会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾，各固体废弃物的生产情况见表7-11。 表7-11 本项目固废产生处置情况表 序号; 类型; 数量（t/a）; 废物性质; 去向. 1; 生活垃圾; 45; 一般固废; 交由环卫部门处理. 2; 废弃包装物; 5; 一般固废; 外售. 3; 无纺布生产废料块、废丝及不合格产品; 120; 一般固废; 返回生产装置再利用. 4; 手袋和口罩生产边角料及不合格产品; 16.2; 一般固废; 外售下游企业综合利用. 5; 废印刷版; 50套/a; 危险固废（代码900-253-12）; 交有资质的单位处理. 6; 含油墨、稀释剂擦拭废布; 0.2; 危险固废（代码900-041-49）; 交有资质的单位处理. 7; 废油墨和稀释剂桶; 0.4; 危险固废（代码900-041-49）; 交有资质的单位处理. 8; 废活性炭; 10.8; 危险固废（代码900-039-49）; 交有资质的单位处理. 项目废弃包装物、无纺布生产废料块、废丝及不合格、手袋和口罩生产边角料及不合格产品属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。 项目所产生的固体废弃物中的废印刷版、含油墨、稀释剂擦拭废布、废油墨、稀释剂桶及废活性炭属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 建设单位分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置生产车间2内，其中一般工业固废临时贮存场所约为50m2、危废贮存场所约为10m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、包装容器等情况。 项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑦危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑧不相容的危险废物不能堆放在一起。 项目营运期产生的生活垃圾45t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。餐余垃圾由塑料桶集中收集每日由周边居民定时收走喂猪，可得到有效处置，对外环境影响很小。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、生态影响分析 项目厂区绿化率8.7%，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 项目建成后，经过采取一定绿化措施后，将在一定程度上改善周围环境。 6、环境风险评价 6.1、环境风险评价的目的 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本次环境风险评价将把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价重点。通过分析本项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。 6.2、风险识别 1、物质风险识别标准 通过对本项目所涉及的主要化学物质进行危险性识别，根据《建设项目环境 风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）进行物质危险性判定，具体判定依据详见表 7-12。 表7-12 物质危险性标准 属性; 序号; LD50（大鼠经口）mg/kg; LD50（大鼠经皮）mg/kg; LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L. 有毒 物质; 1; ＜5; ＜1; ＜0.01. 2; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜50; 0.1＜LC50＜0.5. 3; 25＜LD50＜200; 50＜LD50＜400; 0.5＜LC50＜2. 易 燃 物 质; 1; 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、磨擦比硝基苯更为敏感的物质. 备注：（1）有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。（2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。 2、原材料及产品的毒性判别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T69-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中有关规定，项目储存的油墨等均不属于其附录 A.1 有毒物质判定标准序号 1、2、3 类物质，不属于该导则规定的剧毒物质和一般毒物，不属于爆炸性物质。另外，根据《重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定，项目储存的油墨等均不属于标准所规定的四大类物质，因此，本项目不存在重大危险源。本项目涉及到的物质主要性质见表7-13。 表7-13 项目主要物质危险性判别 序号; 物质名称; 相态; 危险程度分级; 备注. 1; 环保油墨; 液; 可燃物质. 2; 稀释剂; 液; 可燃物质. 由上表可知，项目涉及的主要危险物质为油墨及稀释剂，但危险性不大。 3、生产过程及生产设施风险识别 经分析，项目生产过程可能出现的环境风险事故主要有： ①项目产生的无纺布以及相关产品遇高热、明火或氧化剂接触时，有引起燃烧的危险； ②废气装置发生故障时，会造成高浓度的废气事故排放； ③项目使用油墨和稀释剂含有易燃物质，如发生火灾或爆炸，将在短期内释放大量能量，造成建筑破坏和人员伤亡。 4、重大危险源确定 根据“导则”规定，凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。该项目涉及的主要危险物质油墨及稀释剂均不属于“导则”附录A 中所列出有毒物质、易燃物质、爆炸性物质，未构成重大危险源。 6.3、环境风险评价等级的确定 1、工作等级划分标准 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，风险评价的级别划分主要依据评价项目的物质危险性和功能单元中存在的重大危险源判定结果以及项目所在地环境敏感程度等因素，按7-14划分： 表7-14 评价工作级别 剧毒 危险性物质; 一般毒性 危险物质; 可燃易燃 危险性物质; 爆炸 危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 2、评价工作等级判定 由上述分析可知生产区属于非重大危险源，且项目位于岳阳县集中工业区内，周边临近分布有少量居民点，环境敏感性一般。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）评价等级判别标准，可知项目的环境风险评价工作级别为二级评价。 6.4、源项分析 （一）泄露事故风险 （1）事故案例调查分析 据调查，世界上 95 个国家在 1987 年以前的 20~25 年内登记的化学事故中，液体化学品事故占 47.8%，液化气事故占 27.6%，气体事故占 18.8%，固体事故占 8.2%；在事故来源中工艺过程事故占 33.0%，贮存事故占 23.1%，运输过程占 34.2%；从事故原因看机械故障事故占 34.2%，人为因素占 22.8%。从发展趋势看 90 年代以来随着防灾害技术水平的提高，影响很大的灾害性的事故发生频率有所降低。 （2）事故概率分析 微量的泄漏损耗是任何设备客观存在的现象，事故风险评价所指的泄漏是指规模较大、造成一定环境影响的小概率事件。根据资料调查，我国设备容器一般性破裂泄漏的事故概率在1.0×10-4/a左右，而大裂纹泄漏的重大事故概率在6.9×10-7～6.9×10-8/a左右。 （二）环保设施故障 如果项目营运过程中废气处理装置出现故障，不能稳定达标的处理废气，将会造成一定的环境空气影响。 （三）假定事故设定及其源强预测 通过国内外同类企业类比调查，本环评确定项目可能发生的、对环境（或健康）危害最严重的最大可信事故为有机废气处理过程中的非正常排放。根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则大气环境》，对于小于1 小时的短期非正常排放，可采用估算模式进行预测。预测结果可见表7-7，与正常排放时相比，下风向污染物浓度均有明显增加。可见，事故排放对周围大气环境及敏感点均有一定影响，因此企业应加强管理，杜绝此类事故的发生。 6.5、事故风险防范措施 环境风险的客观存在无法改变，但通过科学的设计、施工、措施和管理，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到最小程度，真正做到防患于未然，达到预防事故发生的目的。风险管理的重点在于减缓、防范措施，因此，本环评根据以上分析，从风险防范方面提出本项目应采取的防范措施： 1、强化风险意识、加强安全管理 安全生产是企业立厂之本，一定要强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下： （1）必须将“安全第一，以防为主”作为公司经营的基本原则； （2）参照跨国公司的经验，必须将“ESH（环保、安全、健康）”作为一线经理的首要责任和义务； （3）必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 （4）设立安全环保科，负责全厂的安全管理，应聘请具有丰富经验的人才担当负责人，每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。 （5）全厂设立安全生产领导小组，由厂长亲自担任领导小组组长，各车间主任担任小组组员，形成领导负总责，全厂参与的管理模式。 （6）在开展ISO14001 认证的基础上，积极开展ESH 审计和OHSAS18001 认证，全面提高安全管理水平。 2、运输过程中风险防范 油墨和稀释剂由生产厂家运送至厂区内原料仓库进行存放。运输车辆应具有危险货物道路运输证，驾驶员应具有危险货物运输从业资格，押运员应持有道路危险货物运输操作证，并严格按照国家对于化学危险品和易燃易爆品的规范操作，以降低事故性发生的概率，确保运输安全。每次运输量不得超过有关标准规定，特别是经过市区时，应当遵守当地公安机关规定的行车时间和路线，中途不得随意停车。 危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必须的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输特质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。 3、储存、使用过程 污染物的事故性排放会对周围环境空气质量产生一定的影响，且容易引起火灾、爆炸等事故，因此，建设单位必须重视运行全过程的生产安全问题，以避免发生恶性事故，造成环境的事故性污染和经济上的严重损失。搬运应轻抬轻放防止撞击、翻倒、坠落，为降低风险的发生，需切实落实以下风险防范措施： （1）油墨和稀释剂宜单独品种专库存放。当受条件限制时，不相禁忌的不同品种的危险品可同库存放。 （2）油墨和稀释剂应贮存于阴凉、通风良好、不燃结构建筑的库房，远离火源和热源。加强对贮存容器的日常维护、检查，及时发现事故隐患。并在生产车间、库房入口处设防火提示牌，库房门口有警示牌，严格控制外来人员出入。 （3）生产车间与贮存区应严禁火种，并对员工加强培训，合格后方可上岗，以避免爆炸等事故的发生。 （4）严格制定各项规章制度与应急计划，定期进行企业安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，配备必要和适当的通讯工具和应急设施，并做好消防安全措施，定期由消防部门进行检查。 （5）设置火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通；在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品；在设备易发生毒物污染的部位，设置急救冲洗设备，洗眼器和安全淋浴喷头等设施。 4、末端处置过程 废气末端治理措施必须确保正常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 （1）为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 （2）应定期检查废气处理装置中的有效性，保证处理效率，确保废气处理能够达标排放。 （3）建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。 5、设备维护及泄露防范 环境风险的防范重点是设备维护和泄漏防范，设备故障及设备泄漏既是火灾爆炸等重大事故的主要原因，同时也是大气污染的主要原因。 （1）维护与计划维修相结合，是保证设备持续安全经济运行的重要措施。车间要对设备进行定期的维护保养，设备管理部门要计划安排设备的定期大中修，提高设备的使用寿命。 （2）修理、改造与更新相结合是提高企业技术装备素质的有效措施。要建立改造、自我发展的设备更新改造的运行机制，依靠技术进步，采用高新技术，多方筹集资金改造更新旧设备。以技术经济分析为手段和依据，进行设备大修、更新改造的决策。 （3）专业管理与车间管理相结合，要严格执行公司下发的“设备维护保养管理制度”、“设备检修管理制度”，车间、设备管理部门要加强运行中的维护保养、检查。 （4）车间生产装置所属设备、管线及附属冲洗、消防、生活等设备，管线的静、动密封管理由各车间负责。车间要将动静密封点的管理分解到班组、岗位。车间机修人员每天定时进行巡检，发现泄漏点，及时进行消缺。对动静密封点进行统计，生产装置、设备、管路都必须建立静、动密封档案和台帐。 （5）对动静密封点进行统计，生产装置、设备、管路都必须建立静、动密封档案和台帐。 6.6、应急预案 1、风险事故处理程序 项目风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。企业风险事故应急组织系统基本框图如图7-4所示，企业应根据自身实际情况加以完善。 图7-4 风险事故应急组织系统基本框图 2、风险事故处理措施 为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处理措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。 ●设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系； ●制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合； ●明确职责，并落实到单位和有关人员； ●制定控制和减少事故影响范围以及补救行动的实施计划； ●对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担； ●为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。 3、风险事故应急计划 必须拟定事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可在有充分准备的情况下，对事故进行积极处理。 风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容： ●项目再生产过程中所使用以及产生的有毒化学品、危险源的概况； ●应急计划实施区域； ●应急和事故灾害控制的组织、责任、授权人； ●应急状态分类以及应急状态响应程序； ●应急设备、设施、材料和人员调动系统和程序； ●应急通知和与授权人、有关人员、相关方面的通讯系统和程序； ●应急环境监测和事故环境影响评价； ●应急防护措施，清除泄漏物的措施、方法和使用器材； ●应急人员接触计量控制、人员撤离、医疗救助与公众健康保证的系统和程序； ●应急状态终止与事故影响的恢复措施； ●应急人员培训、演练和试验应急系统的程序； ●应急事故的公众教育以及事故信息公布程序； ●调动第三方资源进行应急支持的安排和程序； ●事故的记录和报告程序； 4、一旦发生风险事故 建设单位应成立应急系统指挥中心，由总经理负责，配备相关的应急设施和器材。当事故发生时，应立即通知有关部门，组织附近居民疏散、抢险和应急监测等善后处理事宜。并设置一定距离的隔离带，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。合理通风，加速扩散，大量雾状水稀释、溶解或喷稀碱液中和，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。若是液体物料泄漏，可用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，统一回收处置。 6.7、环境风险评价结论 评价结果表明：本项目最大可信事故为废气非正常排放，出现事故时不会对周围环境产生明显影响，项目的环境风险处于可接受水平，项目采取的环境风险防范和应急措施可行。 7、环境管理与监测计划 7.1、环境管理 项目建成营运期间，应建立完整的环境保护管理体系，使厂区排放的污染物达到有关标准，消除环境隐患，达到经济与环境的的协调发展。 主要环境管理措施如下： 1）成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施厂区环境管理工作。设置环保专职人员1人，并由一名副总经理分管。 2）加强环境保护法规政策学习和宣传，落实可持续发展战略。 3）制定环境保护规划、计划、考核办法，将环境保护指标落实到每个岗位。 4）依据建设项目环境保护管理办法的规定，落实三同时措施，办理项目投产前的环保设施竣工验收手续。 5）负责厂区日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。 6）及时向上级环保部门报告企业环保情况，并协助上级环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 7.2、营运期环境监测计划 本项目污染物一旦非正常排放到环境中，将对区域环境造成一定不利的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-15 环境监测计划一览表 类别; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 废水; 污水排放口; pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、动植物油、粪大肠菌群; 1次/年. 废气; 无纺布生产和复合工序有机废气排放口; VOCs; 1次/季. 印刷工序 有机废气排放口; VOCs; 1次/季. 食堂油烟 净化器出口; 油 烟; 1次/年. 厂界上下无组织排放; VOCs; 1次/季. 大气 环境; 周边临近居民点; VOCs和油烟; 1次/年. 噪声; 厂 界与东南侧最近居民点; Leq（A）; 1次/年. 固体 废物; 统计 全厂各类固废量; 统计种类、产生量、处理方式及去向; 每年统计1次.

- 八、项目建设合理性分析

1、产业政策符合性分析 项目产品为非织布（聚丙烯无纺布）及其产品手袋和口罩，其中无纺布生产六条生产线，每条生产线年产量为2000吨，产品宽幅为2.1-6.0m，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及2013年修正版可知，项目属“第一类鼓励类、第二十纺织、第9条采用编织、非织造布复合、多层在线复合、长效多功能整理等高新技术，生产满足国民经济各领域需求的产业用纺织品”。不属于“限制类中第十三纺织 7、单线产能≤1000吨/年、幅宽≤2米的常规丙纶纺粘法非织造布生产线 ”。同时根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。 因此，项目的建设符合国家产业政策。 2、与挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策符合性分析 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告 2013年 第31号）中“（十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括”1、鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；2、根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；3、在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术；4、鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术；5、淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置；6、含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目印刷工艺中使用环保油墨和稀释剂，同时淋膜符合过程中采用的为聚丙烯共挤出复合技术；项目对生产过程产生的有机废气通过集气罩集中收集后由UV光解+活性炭吸附处理后高空排放，对照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》内容，可知项目符合其要求。同时环评建议建设单位提供生产工艺水平，尽可能做到采取水性油墨替代现有的油墨。 3、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）项目选址于岳阳县工业集中区泽园路北侧，目前项目已经签订入园合同（详见附件），项目所在地为二类工业用地（详见附图5），用地符合规划。 （2）岳阳县工业园集中区调规扩区规划产业定位为生物医药、机械制造。本项目位于调规扩区的生物医药功能区，根据《岳阳县工业园集中区调规扩区环境影响报告书》确定调扩区的企业引进的准入条件见表8-1。 表8-1 工业集中区调扩区准入与限制行业类型一览表 总体控制要求; 规划为二类工业用地禁止引进三类工业项目。严格禁止使用高硫煤，严格控制废水涉重金属的企业入区；禁止使用和生产高毒性原料和产品的行业和企业入区；禁止印染、电镀、水泥、农药、制革、炼油石化化工等废水、废气、噪声排放量大的污染企业或行业进入园区；水处理设施不完善的企业禁止开工生产；禁止引进致癌、致畸、致突变产品生产项目；禁止引进来料加工的海外废金属、塑料、纸张工业；禁止引进国家明文禁止的“十五小”和“新五小”项目，以及大量增加SO2和TSP排放的工业项目。. 行业控制; 入区相关要求; 入区 方位. 机械制造; 鼓励类：废水、固体废物产生量和排放量小的国家产业政策鼓励类产业，且废气排放对环境影响较轻的项目。 允许类：精密数控机床及配件，钢结构、模具制造，检测仪表，紧固件，大型施工机械及零部件制造，选矿设备，泵、阀业机械制造、先进食品生产设备。 限制类：废水、废气排放量较大的项目；新建普通铸锻件项目；矿用搅拌、浓缩、过滤设备（加压式除外）制造项目；40平方米及以下筛分机制造项目；非数控金属切削机床制造项目；非数控剪板机、折弯机、弯管机制造项目；8.8级以下普通低档标准紧固件制造项目、56英寸及以下单级中开泵制造项目；通用类10兆帕及以下中低压碳钢阀门制造项目；其他生产规模不符合产业政策的项目；国家产业政策规定的限制项目。 禁止类：严禁引入高耗能、高污染、耗水量大的机械制造企业入区；电镀、喷涂项目；国家产业政策规定的落后生产工艺装备和落后产品；不符合行业准入条件的项目。; 二类工业用地. 生物医药; 鼓励类：废水、固体废物产生量和排放量小的国家产业政策鼓励类产业，且废气排放对环境较小的项目。 允许类：污水排放量少的医药制造，新型药用包装材料，新型医疗设备及器械，新型医用材料；混装制剂类；废水不含重金属的中药类制药；单位产品排水量不大于2000m3/t、且不排放重金属的发酵类制药；基因工程疫苗、治疗性酶等生物工程类制药；生物制品功能保健产品、新型酶制剂。 限制类：废水、废气排放量较大的项目（单位产品排水量大于2000m3/t制药企业）； 新建、改扩建充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置；新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置；其他生产规模不符合产业政策的项目；国家产业政策规定的限制项目。 禁止类：原药及化学合成类；细胞因子、生长因子、人生长激素类（生物工程类），庆大霉素、卷曲霉素、维生素（发酵类）等排水量大的水污染企业（单位产品排水量大于5000m3/t制药企业）；排放重金属的制药企业；国家产业政策规定的落后生产工艺装备和落后产品。不符合行业准入条件的项目。; 二类工业用地. 项目为产品为无纺布、无纺布口罩和无纺布手袋。其中无纺布主要可以用于医疗等领域使用，且项目生产过程只有少量生产废水外排，固废大部分可以回用于生产，同时项目属于国家产业政策鼓励类别，对照园区生物医药类入园相关要求可知，其不属于限制类，因此属于园区允许类，符合园区定位要求。 （3）根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量和地表水环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 （4）项目拟建于岳阳县集中工业区内，区位优势明显：工业集中区位于岳阳县城东部，荣新公路横贯其中，东接新墙建材工业园，西接荣家湾镇和鹿角3000吨级码头，距岳阳市城区仅24公里，是岳阳县城重要的综合产业园区。基地东靠岳长高速公路，西靠京广铁路、岳汨公路，武广高铁南北贯穿，县城交通条件十分便利，区位优势明显。 （5）项目拟建地水、电、原料供应均有保证，能够满足生产及生活需求。岳阳县工业集中区污水处理厂目前已经投入试运行，集中区排污干管与污水处理厂排污管网已经实现对接，项目污水可进入岳阳县工业集中区污水处理厂进一步深化处理后，排入新墙河下游。其为本项目的建设，提供了良好的环境条件。 （6）项目生产过程中产生的有机废气通过UV光解处理后引至高空排放；噪声通过隔声、减震等措施后，厂界均达标，不会对居民生活要求的声环境产生明显影响，不会改变区域环境功能级别。 综上所述，从环保角度分析，项目的选择是可行的。 4、总平面布置图的合理性分析 项目南侧临近泽园路一侧设置为厂区出入口，出入口东侧依次设置为传达室和食堂、西侧依次设置为配电室和地下消防水池，厂区西侧设置为生产车间1，北侧设置为生产车间2和3，东侧设置为宿舍和活动中心，综合楼位于食堂北侧，具体平面布置详见附图2。 项目厂区出入口设置在南侧，临近泽园路，出入方便。项目“三废”主要污染源（尤其是生产车间1和2）布置厂区东侧和北侧，生产区废气排气筒分别设在西南侧远离周边敏感点一侧，且不在主导风向的上风向，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅。办公区布置在南侧，便于出入和办公，厂内污染对其影响较小；同时项目生产区布置原料东侧及东南侧居民点，其噪声经过衰减后对其影响较小。办公生活区与生产厂区距离能完全满足需求，可以减轻项目生产废气外排污染物对周围环境敏感点及办公生活区的影响。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程。 平面布局调整优化建议：①根据项目平面布置可知厂区的办公及生活设施没有聚集在一起，不便于生产管理，环评建议将其布置在一起；②项目生产过程中的原料及产品均为易燃品，且厂区没有专门的原辅材料仓库和产品仓库，环评建议其严格分开管理；③由于项目厂界东侧及东南侧临近有居民点分别，为减轻营运期运输噪声对其影响，建议厂区运输车辆出入避开东侧及东南侧敏感点。 总的来说，项目平面布置较为合理。

- 九、环保投资及验收

项目环保总投资估算为75万元，约占总投资6000万的1.25%，项目环保投资及竣工验收见表9-1。 表9-1 环保投资及竣工验收一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用 (万元); 治理效果. 1; 废气; 无纺布生产熔融喷丝、热轧以及手袋复合工序有机废气（非甲烷总烃以VOCs）; 各生产线设备上方设置集气罩集中收集后送至一套UV光解+活性炭吸附处理后引至不低于15m的排气筒高空排放，无组织排放加强车间内通风; 30; 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中有组织排放标准以及表9中无组织排放浓度限值要求. 印刷工序有机废气（VOCs）; 印刷设备上方设置集气罩集中收集后送至另一套UV光解+活性炭吸附处理后引至不低于15m的排气筒高空排放，无组织排放加强车间内通风; 15; 达到《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1中有组织排放标准以及表2中无组织排放浓度限值要求. 食堂油烟; 高效油烟净化器+引至食堂屋顶高空外排; 2; 达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001. 2; 废水; 雨污分流; 雨水与污水管网; 2; 严格做到雨水和污水分流处理. 生活污水; 隔油池、化粪池; 3; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准（即污水厂接管标准）. 3; 噪声; 车间内; 基础减振、厂房隔声\、消音等降噪措施; 10; GB12348-2008中3类标准. 4; 固废; 一般固废; 仓库内专门的一般工业固体废物储存区域; 8; GB18599-2001及修改单中要求. 危险固废; 仓库内设置专门危废暂存间，定期交有资质单位处理; GB18597-2001及修改单中要求. 生活垃圾; 设置垃圾收集桶 并及时清运; 厂区环境卫生. 5; 绿化; 不低于8.7%; 5; 验收前建设完成. 6; 合计; 75.

- 十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 员工 生活 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 隔油池+化粪池 | 岳阳县集中工业区污水处理厂接管标准 （三级标准） |
| 大 气 污 染 物 | 熔融喷丝与热轧无纺布生产熔融喷丝、热轧以及手袋复合工序有机废气 | 非甲烷总烃以VOCs计 | 各生产线设备上方设置集气罩集中收集后送至UV光解+活性炭吸附处理后引至不低于15m的排气筒高空排放，无组织排放加强车间内通风 | 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中有组织排放标准以及表9中无组织排放浓度限值要求 |
|  | 印刷工序有机废气 | 有机废气 （VOCs） | 印刷设备上方设置集气罩集中收集后送至UV光解+活性炭吸附处理后引至不低于15m的排气筒高空排放，无组织排放加强车间内通风 | 达到《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1中有组织排放标准以及表2中无组织排放浓度限值要求 |
|  | 厨房 | 油烟 | 高效油烟净化器+引至食堂屋顶高空外排 | （GB18483-2001） 标准 |
| 固 体 废 物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 由环卫部统一清运处理 | 合理处置 |
|  | 原辅料使用 | 废弃包装物 | 外售 |  |
|  | 无纺布生产 | 废料块、废丝及不合格产品 | 返回生产装置再利用 |  |
|  | 手袋和口罩生产 | 边角料及不合格产品 | 外售下游企业综合利用 |  |
|  | 印刷 | 废印刷版 | 交有资质的单位处理 |  |
|  | 印刷机清洗 | 含油墨、稀释剂擦拭废布 | 交有资质的单位处理 |  |
|  | 油墨和稀释剂使用 | 废油墨和稀释剂桶 | 交有资质的单位处理 |  |
|  | 有机废气处理 | 废活性炭 | 交有资质的单位处理 |  |
| 噪 声 | 设备选型尽可能地选用低噪声设备；尽量避免高噪声设备同时工作；高噪声设备尽量布置在离厂界较远的一侧。通过以上措施，可使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期间，在施工现场设置围护栏、运土时注意压实和封闭、避开雨季施工、及时清扫和回收运输落下的土石等防治措施，可最大限度的减少水土流失。项目建成后，通过采取对场区地面进行硬化、设置绿化带等措施，水土流失程度优于现有的耕地的水土流失情况，水土流失程度将得到明显改善，本项目建设和营运对区域生态环境不会带来明显不利影响。 |  |  |  |  |

- 十一、结论与建议

| 一、结论 （1）、项目概况 湖南新鸿翔无纺布股份有限公司拟投资6000万元在岳阳县工业集中区泽园路北侧建设“年产12000吨无纺布及无纺布制品项目”。项目建设内容主要包括生产车间、综合楼、宿舍、食堂、成品仓库、传达室以及配套生产的辅助工程。项目劳动定员200人，每年工作300天，每天运行24小时。建成后形成年产无纺布12000吨、无纺布口罩8亿4千万片和无纺布手袋8000万个。 （2）、环境质量现状结论 ①、环境空气质量状况：项目拟建地区域SO2、NO2、TSP均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；各监测点非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求。 ②、水环境质量状况：监测期间新墙河各监测断面的监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 ③声环境质量状况：从监测数据来看，项目厂界各监测点声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55 dB（A））；东南侧敏感点能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50 dB（A））。 （3）、项目主要污染物排放量 项目生活污水中总量控制指标为：COD为0.24t/a、NH3-N为0.024t/a，该指标已纳入岳阳县集中工业区污水处理厂总量控制指标中，不再单独申请。VOCs指标为1.72t/a，该部分总量指标由建设单位向环保部门申请购买。 （4）、项目污染防治措施 拟对项目采取如表9-1所示的环保治理措施，预计环保投资为75万元，占总投资的1.25%。 （5）、营运期环境影响评价分析结论 ①大气环境影响分析结论： 无纺布生产和复合工序有机废气处理达标分析：项目无纺布熔融喷丝与热轧工序以及无纺布手袋复合工序（即聚丙烯熔融）会产生有机废气，拟在生产车间1产生的非甲烷总烃由设备上方设置集气罩（6条线设置集气罩12个，每个风量设计1000m3/h，总风量为12000m3/h）、生产车间2复合设备上方设置集气罩（风量设计3000m3/h）对有机废气集中统一收集后共用一套UV光氧化+活性炭吸附装置对废气进行处理，处理后的废气由15米排气筒排放。集气罩收集效率一般为90%，UV光氧化+活性炭吸附装置去除率可达到90%-95%，本项目按照90%计算，由工程分析可知废气产生量为4.55t/a，因此收集处理后项目无纺布熔融喷丝与热轧工序以及无纺布手袋复合工序（即聚丙烯熔融）有组织排放量为0.41t/a、排放速率为0.057kg/h、排放浓度为3.8mg/m3，核算成每吨产品排放量为0.034kg，因此排气筒外排有机废气能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中浓度排放限100mg/m3，单位产品排放<0.5kg/t产品要求，措施可行。 印刷工序有机废气（VOCs）处理达标分析：项目手袋生产印刷工序会产生挥发性有机废气（VOCs），拟在印刷机设备上方设置集气罩（风量设计5000m3/h）对挥发性有机废气（VOCs）集中收集用用一套UV光氧化+活性炭吸附装置对废气进行处理，处理后的废气由15米排气筒排放。集气罩收集效率一般为90%，UV光氧化+活性炭吸附装置去除率可达到90%-95%，本项目按照90%计算，由工程分析可知挥发性有机废气（VOCs）产生量为4.5t/a，因此处理后项目手袋生产印刷工序有组织排放的挥发性有机废气（VOCs）量为0.405t/a、排放速率为0.05625kg/h、排放浓度为11.25mg/m3，因此排气筒外排印刷过程产生的有机废气能够满足湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1中浓度排放限值100mg/m3，速率排放限值4.0kg/h要求，措施可行。 食堂油烟：项目有200人在厂内食堂用餐，采用清洁能源。员工日常生活食用油耗量为0.6t/a，油烟产生量为0.018t/a，工作时间每天2h，建议设一基准排风量为2500m3/h的排气扇，加强通风，则油烟产生浓度约8mg/m3，经油烟净化器处理后（油烟净化器净化效率为80%）引至屋顶排放，油烟排放量为0.0036t/a，油烟排放浓度为1.6mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求，对区域大气环境影响不大。 ②水环境影响分析结论： 项目厂区施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入南侧泽园路雨水管网最终进入新墙河。生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入南侧泽园路污水管网进入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达标后外排新墙河。由工程分析可知项目营运期生活污水排放量为16t/d，4800t/a。主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。项目生活污水经过隔油池、化粪池处理后排入南侧泽园路污水管网汇入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达标后外排新墙河，对新墙河水质影响很小。 ③声环境影响分析结论： 项目在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目各厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此，项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。南侧敏感点声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求，因此项目噪声对周边居民点的影响较小。 ④固废环境影响分析结论： 项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （6）国家产业政策 项目产品为非织布（聚丙烯无纺布）及其产品手袋和口罩，其中无纺布生产六条生产线，每条生产线年产量为2000吨，产品宽幅为2.1-6.0m，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及2013年修正版可知，项目属“第一类鼓励类、第二十纺织、第9条采用编织、非织造布复合、多层在线复合、长效多功能整理等高新技术，生产满足国民经济各领域需求的产业用纺织品”。不属于“限制类中第十三纺织 7、单线产能≤1000吨/年、幅宽≤2米的常规丙纶纺粘法非织造布生产线 ”。同时根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。因此，项目的建设符合国家产业政策。 （7）选址合理性 项目选址于岳阳县工业集中区泽园路北侧，目前项目已经签订入园合同（详见附件），项目所在地为二类工业用地（详见附图7），用地符合规划，且与园区产业定位不违背。项目所在地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。综上所述，从环保角度分析项目选址是可行的。 （8）平面布置合理性 项目厂区出入口设置在南侧，临近泽园路，出入方便。项目“三废”主要污染源（尤其是生产车间1和2）布置厂区东侧和北侧，生产区废气排气筒分别设在西南侧远离周边敏感点一侧，且不在主导风向的上风向，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅。办公区布置在南侧，便于出入和办公，厂内污染对其影响较小；办公生活区与生产厂区距离能完全满足需求，可以减轻项目生产废气外排污染物对周围环境敏感点及办公生活区的影响。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程。 综上所述，湖南新鸿翔无纺布股份有限公司拟投资6000万元在岳阳县工业集中区泽园路北侧建设的“年产12000吨无纺布及无纺布制品项目”符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议与要求： 为保护环境、杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下建议与要求： （1）本项目必须委托有资质单位对各项污染治理措施进行设计、施工，与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目投产后，当地环保部门应加强对企业“三废”处理设施运转后的监督管理，保证总量控制和达标排放的贯彻实施。 （2）严格管理，强化生产装置的密闭性操作，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏；针对本项目工程特点，制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。 （3）建设方应重视厂内危险废物库的维护和管理，确保各项防风、防雨、防晒、防渗、防冲刷设施正常运行；固废运输必须使用密闭的专用车辆，防止沿途撒落，避免二次污染。 （4）建议全厂编制突发环境事件应急预案，配备相关应急设备，认真实施，以确保安全生产。通过制定项目应急预案和采取事故应急措施，减缓风险事故对环境的影响， （5）本项目投产后，企业应设专职人员实施环境管理职能和清洁生产管理职能，建立并完善环境管理规章制度，加强环保设施的日常管理与维护，确保安全、正常运行，做到稳定达标排放。加强操作工人的个人劳动防护，完善个人防护用品的使用管理；并加强职业卫生知识的宣传教育工作；企业应对所有操作工人定期进行职业性健康体检。 （6）对各排气筒应留有永久性的废气监测孔，并建有监测平台，随时接受当地环保监测部门的监测。 |  |
| --- | --- |
| 报告表相关附件、附图、附表： 附件1 环评委托书 附件2 质量保证单 附件3 园区环评批复 附件4 企业营业执照 附件5 企业入园合同 附件6 专家签到表 附件7 专家评审意见 附件8 修改清单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边环境保护目标与大气、噪声现状监测布点图 附图4 项目地表水现状监测布点、区域水系与排水路径图 附图5 岳阳县工业集中区调扩区土地利用规划图 附图6 岳阳县工业集中区及调扩区产业布局图 附图7 工业集中区排污规划图 附图8 项目周边环境照片 附表 建设项目环评审批基础信息表 |  |