目        录

前言	1

一、任务由来	1

二、环境影响评价工作过程	2

三、分析判定相关环保政策	3

四、关注的主要环境问题	8

五、项目环评报告书的主要结论	8

第1章 总则	9

1.1编制依据	9

1.2 评价目的及工作原则	11

1.3 环境影响要素识别	12

1.4 评价因子	13

1.5 评价标准	13

1.6 评价工作等级	16

1.7 评价工作范围	20

1.8 环境保护目标	21

1.9 评价工作重点	21

第2章 项目概况及工程分析	23

2.1项目基本情况	23

2.2生产规模与产品方案	23

2.3建设工程内容	24

2.5营运期污染源强分析	39

第3章 项目所在地环境概况	66

3.1自然环境概况	66

3.2湖南汨罗循环经济产业园概况	70

3.3区域污染源调查	74

3.4环境质量现状调查与评价	76

第4章 环境影响预测与评价	89

4.1施工期环境影响分析	89

4.2营运期环境影响预测与分析	89

4.3环境风险评价	99

4.4清洁生产	109

4.5达标排放	112

4.6总量控制	113

第5章 污染防治措施及可行性分析	114

5.1施工期污染防治措施	114

5.2营运期污染防治措施	117

5.3环保措施一览表	126

5.4环保投资可行性分析	127

第6章 环保投资与经济损益分析	129

6.1环保投资	129

6.2效益分析	129

第7章 环境管理与环境监测计划	130

7.1环境管理	130

7.2环境监管计划	135

7.3排污口管理	135

7.4项目环境监理与环保设施竣工验收	136

第8章 结论与建议	140

8.1结论	140

8.2建议和要求	142

附件：

附件1 环评委托意向协议

附件2 立项申请报告

附件3营业执照

附件4 监测报告及监测质量保证单

附件5 厂房租赁合同

附件6 标准函

附件7 园区管委会关于本项目的意见

附件8 工业园环评审查意见

附件9 汨罗市环保局预审意见

附图:

附图1地理位置示意图

附图2周边环境状况示意图

附图3 监测点位图

附图4调扩区总体用地布局图

附图5 调扩区现有企业分布图

附图6 项目周边水系图

附图7  厂区平面布置图

附图8 汨罗市生态红线范围图

# 前言

## 一、任务由来

随着国家社会经济的发展，居民在物质生活日益富足的同时对于保持身心健康的重要性日渐增加，为满足居民体育健身的需求各地都开始新建、扩建室外运动健身场地，塑胶铺装运动场地具有防滑、耐磨、寿命长、色彩美观丰富等诸多优点，因而得到了普遍采用，但相关产品多由国外公司生产，造成价格昂贵施工周期较长，不能满足我国体育运动场地建设需要。

在此背景下，湖南旭弘新材料科技有限公司（以下简称“旭弘公司”）拟投资3000万元在汨罗循环经济产业园区租赁湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会已建的标准化厂房，建设年产8000t运动场地新材料建设项目，主要生产环保型聚氨酯胶水、塑胶跑道喷面料、硅PU、PU面漆环氧地坪漆、环氧基础封底料、EPDM改性运动场地专用胶粒、塑胶跑道组合料等产品。

本项目位于汨罗循环经济产业园区，规划用地性质为二类工业用地，主要生产涂料类、EPDM橡胶颗粒和聚氨酯类产品，其中涂料类产品均为水性涂料，仅经过物理混合，不发生化学反应。虽然生产化工类产品项目要求建设于三类工业用地，但本项目无生产废水产生，产生的粉尘、有机废气和硫化氢本身源强较小，并经布袋除尘器+UV光解处理后对周边环境影响也很小，其污染源强能达到二类工业用地源强要求，对周边环境影响较小，另外本项目所在地历史上原本是生产油漆和涂料的基地（原湖南汨罗市松菊精化科技有限公司所在地），并且本项目已取得园区管委会关于本项目同意建设的选址意见（见附件7），因此，本项目用地性质基本符合园区规划。企业在园区内生产只是一个研发创新过渡期，至2020年8月前，待企业生产工艺和产品成熟稳定时，本环评要求企业搬至专门的化工的园区另行生产。

根据中华人民共和国国务院《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》和生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，本项目涉及橡胶制品制造并有炼化和硫化工艺，需编制环境影响报告书。为了解本项目建设期和营运期对环境的影响，受建设单位委托，湖南志远环境咨询服务有限公司承担了本项目环境影响报告书的编制工作。在建设单位的协助下，环评单位通过实地踏勘工程建设场址，调查了解区域环境现状，收集相关资料，并在此基础上编制了项目环境影响报告书。

- 二、环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号令）的要求，本项目须编制环境影响报告书，其具体环境影响评价工作过程如下：

2018年1月22日—建设方(湖南旭弘新材料科技有限公司)委托湖南志远环境咨询服务有限公司开展环境评价工作，接受委托后，我司认真分析了工程技术资料后，确定了工作方案。

2018年1月23日—我司技术人员对拟建项目选址进行了初步踏勘，对项目所在区域的环境现状和环境保护目标进行了初步调查，初步识别了沿线环境敏感区，收集了有关敏感区的资料。

2018年1月24日——根据项目基本情况在汨罗市人民政府网站进行网上第一次公示（网址见下述），公示起止时间为2018年1月24日至2月7日，公示内容为项目基本情况及环评信息；项目网络第一次公示同时，建设单位于2018年1月24日在项目周围敏感点处张贴了本项目环境影响评价的第一次现场公示及其它相关信息。

http://www.yueyang.gov.cn/mlzfw/25221/25222/26735/26757/28400/28402/content_1282364.html。

2018年3月26日至4月1日——建设单位委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目所在区域的环境质量现状进行监测调查工作。

2018年4月9日——项目环评报告书初步完成后，在汨罗市人民政府网站发布网上第二次结论公示（网址见下述），公示起止时间为2018年4月9日至4月20日，报告书网络第二次结论公示，同时建设单位于2018年4月9日在项目周围敏感点处张贴了本项目环境影响评价的第二次结论公示及其它相关信息。

http://www.yueyang.gov.cn/mlzfw/25221/25222/26735/26757/28400/28402/content_1334404.html

2018年4月21日——建设单位对项目评价范围内的居民和单位采用发放公众调查的方式进行了公众参与与问卷调查；2018年4月—结合项目工程特点和选址的环境特征，按环境影响评价技术导则的要求最终编制完成了《湖南旭弘新材料科技有限公司年产8000t运动场地新材料建设项目环境影响报告书》(送审稿)，呈建设单位交由审批部门组织审查；2018年7月通过了专家评审会，并按专家意见修改编制完成了《湖南旭弘新材料科技有限公司年产8000t运动场地新材料建设项目环境影响报告书》（报批稿），呈建设单位交由审批部门组织审批。

本项目评价工作程序见下图。

图1  环境影响评价工作程序图

- 三、分析判定相关环保政策

1、产业政策相符性分析

根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于其规定的鼓励类、限制类和淘汰类产业，属于允许类，因此符合国家产业政策。

2、项目选址合理性分析

本项目为单方案选址工程，位于汨罗市循环经济产业园内。

（1）与法规的符合性分析

本项目位于汨罗循环经济产业园区原湖南汨罗市松菊精化科技有限公司厂房，不涉及基本农田、基本草原、生态脆弱区、地质风险区、人文社会景观等敏感区域，符合国家现行各项法律法规的要求。

（2）园区规划的符合性

根据《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区总体规划》（2013-2020），园区的产业定位为：以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业、新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。本项目位于汨罗循环经济产业园区，规划用地性质为二类工业用地，主要生产涂料类、EPDM橡胶颗粒和聚氨酯类产品，其中涂料类产品均为水性涂料，仅经过物理混合，不发生化学反应，虽然生产化工类产品项目要求建设于三类工业用地，但本项目无生产废水产生，产生的粉尘、有机废气和硫化氢本身源强较小，并经布袋除尘器+UV光解处理后对周边环境影响也很小，其污染源强能达到二类工业用地源强要求，对周边环境影响较小，另外本项目所在地历史上原本是生产油漆和涂料的基地（原湖南汨罗市松菊精化科技有限公司所在地），并且本项目已取得园区管委会关于本项目同意建设的选址意见（见附件7），因此，本项目用地性质基本符合园区规划。

企业在园区内生产只是一个研发创新过渡期，至2020年8月前，待企业生产工艺和产品成熟稳定时，本环评要求企业搬至专门的化工的园区另行生产。

（3）与环境功能区划分的相容性

根据规划，汨罗循环经济产业园属于大气环境质量二类区，地表水环境质量III类水体，声环境3类和4a类功能区。本项目排放一定量的粉尘和有机废气，经过处理后，涂料产品生产区有组织有机废气满足《天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2涂料与油墨制造行业排放标准，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准；聚氨酯类产品生产区满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2涂料与油墨制造行业排放标准，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准；橡胶产品生产区有机废气满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2橡胶制品制造业排放标准，颗粒物满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）排放标准要求，硫化氢废气物质满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准。经现状监测，本项目所在区域大气环境质量较好，有足够的容量容纳本项目排放的污染物，因此本项目大气污染物允许排入大气环境质量二类区域。本项目产生的生活废水经过自行预处理后排至汨罗市城市污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排入汨罗江。本项目使用的生产设备位于车间内部，通过减震、隔声等措施可以实现场界声环境质量满足3类，4a功能区要求。因此本项目的选址与所在地的环境功能区划分相容。

（4）本项目的负外部性影响

本项目生产过程存在负外部性影响，主要体现在排放废气、废水，产生工业生产噪声和工业生产固体废物，需要消耗环境容量或牺牲环境质量来抵消其负外部性。本项目所在区域位于工业园内，不属于国家规定的各类环境敏感区，与敏感区的距离也较远。项目规模有限用地局限在已有工业企业内，本项目的负外部性可以利用附近区域的环境生态资源就地抵消，因此不会造成重大资源经济和社会文化的损失。

（5）与《大气污染防治行动计划》（气十条）符合性分析

2013年国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构印发了《大气污染防治行动计划》（简称气十条），该文件是目前我国大气污染防治工作的指导性文件，本评价逐条对照气十条条文，就本项目与该文件的符合性分析如下。

表 1 本项目与气十条有关条款符合性分析

| 与本项目相关的水十条要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 |  |  |
| （一）加强工业企业大气污染综合治理。 全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。 | 本项目锅炉以电能为能源，不涉及燃煤锅炉 本项目锅炉使用的是电能，不属于要求进行脱硫脱硝的设备或行业 本项目暂未列入挥发性有机物综合整治的行业，生产水性涂料，未使用毒性较大的有机溶剂。 | 符合 符合 符合 |
| （六）压缩过剩产能。 ……严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。 | 本项目不属于产能过剩行业 | 符合 |
| （十三）加快清洁能源替代利用。 加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到2015年，新增天然气干线管输能力1500亿m³以上，覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目。 | 本项目以电能为能源 | 符合 |
| 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局 |  |  |
| （十七）强化节能环保指标约束。 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围。 | 本项目不属于执行大气污染物特别排放限值的区域和行业，未使用燃煤锅炉 | 符合 |
| 十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护 |  |  |
| （三十四）强化企业施治。 企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督。 | 本项目有机废气采用UV光解处理，含尘废气采用布袋除尘器处理，能达标排放。 | 符合 |

与气十条文件对照后可见，本项目较好的落实了气十条中提出的各项要求。

（6）平面布局合理性分析

本项目生产区主要包括两栋生产厂房，东临龙舟北路，南靠S308，1#厂房位于北侧，主要生产聚氨酯和涂料类产品。2#厂房位于南侧，主要生产三元乙丙橡胶颗粒。原料仓库和成品仓库位于厂区南侧2#厂房内。生产区主出入口位于西侧，连接龙舟北路，1#厂房和2#厂房之间有宽20m，长90m的生产通道。满足物料运输、消防、应急疏散等要求。从生产车间的分配来看，车间按照产品进行分配，各产品生产相对封闭，同时优化工艺流程，便于生产组织与管理。

综上所述，本项目总平面布置较为合理。

3、“三线一单”符合性判定

表2  “ 三线一单”符合性分析

| - 内容 | - 符合性分析 |
| --- | --- |
| - 生态保护红线 | 项目位于汨罗市循环经济产业园区原湖南汨罗市松菊精化科技有限公司所在地，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图8，符合生态保护红线要求。 |
| - 资源利用上线 | - 项目营运过程中消耗一定量的电源和水资源，属于清洁生产企业，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 |
| - 环境质量底线 | - 本项目附近大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。项目废气经相应处理措施处理后对周围环境很小。符合环境质量底线要求。 |
| - 负面清单 | - 本项目主要生产涂料类（为水性涂料，仅经过物理混合，不发生化学反应）、EPDM橡胶颗粒和聚氨酯类产品，涂料类产品均为水性涂料，仅经过物理混合，不发生化学反应，虽然生产化工类产品项目要求建设于三类工业用地，但本项目无生产废水产生，产生的粉尘、有机废气和硫化氢本身源强较小，符合二类工业用地性质要求，基本符合园区产业定位，不在负面清单内，符合湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区的差别化环境准入条件和要求。 |

综合以上分析，本项目选址合理。

四、关注的主要环境问题

本次环评主要关注项目实施过程中可能会产生的污染源影响，详细调查项目实施区的环境现状，重点分析项目实施后对大气环境、水环境的影响，针对项目可能产生的不利影响提出合理的防范措施和对策。

五、项目环评报告书的主要结论

本项目建设符合汨罗循环经济产业园总体规划，项目选址合理，该项目“三废”治理方案合理、可行，项目在建设和运营过程中，按本报告提出各项污染防治措施落实各项污染治理对策，切实保证环境污染治理资金落实到位，严格执行污染治理工程和主体工程的“三同时”，加强污染治理措施和设备的运行管理，可最大限度的降低其对周围环境不利影响。从环境保护角度而言，该项目的建设是可行的。

- 第1章 总则

## 1.1编制依据

### 环境保护有关法律法规条例

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2003年9月1日，2016年修订)；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修订)；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年1月1日)；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日)；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修正)；

（7）《中华人民共和国水土保持法》(2010年12月25修订)；

（8）国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定（国务院第682号

令，2017年10月1日起施行）；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修订）

（10）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98

号）；

(11)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77

号，2012年7月3日起实施；

(12)中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产

品指导目录（2010年本）》（2010年10月13日起实施）；

（13）《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（2018年4月28日）；

（14）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》。

（15）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）

（16）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）

（17）《湖南省建设项目环境保护管理规定》，湖南省人民政府第12号令；

（18）《湖南省环境保护条例》(2013..27修正)；

（19）《湖南省人民政府关于进一步加强湘江流域水污染防治工作的通知》（湘政发[2004]19号）；

（20）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016—2020年）》的通知

（21）《湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定》湘政发[2006]23号；

（22）《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》湘发[2006]14号；

（23）《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）；

（24）《湖南省湘江保护条例》，2012年9月27日修订；

(25) 湖南省贯彻国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号）；

(26) 《湖南省“十三五”环境保护规划》，2016.9.8；

(27) 湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知（湘政办发〔2013〕77号）;

(28) 岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）；

(29)《汨罗市城市总体规划》（2008～2030年）；

(30)《湖南汨罗工业园发展规划》（2006～2020年）；

(31)《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区总体规划（2013-2020）》；

(32)岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>

实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）；

### 有关技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则――总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则――大气环境》（HJ 2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则――地面水环环境》（HJ/T 2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则――地下水环环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则――声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则――生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《室外排水设计规范》（GB50014-2014）；

（8）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（9）湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014）

（10）挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策（环境保护部，公告 2013年 第31号 2013-05-24）；

（11）《危险化学品目录》(2015版)；

（12）《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)；

（13）《危险化学品安全管理条例》国务院令（2002年）第344号；

（14）《常用危险化学品的贮存通则》（GB15603-1995）；

（15）《国家危险废物名录》（环境保护部令 部令 第39号，2016年8月1日执行）

### 有关技术报告、文件

（1）《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局，2006年2月22日）；

（2）建设单位提供的环评委托合同书、租赁协议及相关设计资料。

（3）汨罗市环保局关于本项目执行标准的函

## 评价目的及工作原则

### 1.2.1评价目的

评价目的在于从环境保护角度论证工程和其选址的可行性、污染防治措施的可靠性及其环境经济损益、实施环境监管监测要求，反馈于工程建设，以促进“三同时”、“三效益”的统一，维护生态平衡，实施可持续发展战略，并为今后湖南旭弘新材料科技有限公司的环境管理和发展提供科学依据。具体地达到：

（1）通过环境现状调查、监测，分析环境功能现状和承载力，了解环境现状存在的主要问题，为项目的环境影响评价提供背景值和对比性的基础资料；

（2）通过建设项目的工程分析，明确项目工程及其污染排放特征，论证项目的环保措施及其技术、经济可行性和对策建议；

（3）预测评价项目实施后对区域环境可能造成的影响程度和范围，分析项目对环境影响的经济损益，提出满足环境功能目标的总量控制值、优化的环保措施和评价后监督管理及监测要求，以减少或减缓由于工程建设对环境可能造成的负面影响；

（4）明确项目的环境影响评价结论，为项目施工期、运营期环境管理以及区域经济发展、城市建设及环境规划提供科学依据，实现可持续发展战略。

### 1.2.2评价工作原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 环境影响要素识别

根据拟建工程项目特点、区域环境特征、工程建设及运行对环境的影响性质与程度，对拟建工程的环境影响要素进行识别，识别过程见下表。

表 1.3-1 环境影响要素识别表

| 影响因子 环境要素 |  | 施工期 |  |  | 营运期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础工程 | 运输工程 | 安装工程 | 废水 | 废气 | 噪声 | 固体废物 |
| 自然环境 | 环境空气 | 短期轻度不利 | 短期轻度不利 | 无 | 无 | 长期轻微不利 | 无 | 长期轻微不利 |
|  | 水环境 | 短期轻度不利 | 无 | 无 | 长期轻微不利 | 无 | 无 | 长期轻微不利 |
|  | 声环境 | 短期轻度不利 | 短期轻度不利 | 短期轻微不利 | 无 | 无 | 长期轻微不利 | 无 |
| 居民生活 | 经济收入 | 短期中等有利 | 短期轻度有利 | 短期有轻度利 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 生活便利 | 短期轻微不利 | 短期轻度不利 | 无 | 无 | 无 | 无 | 长期轻微不利 |
|  | 人群健康 | 短期轻微不利 | 短期轻微不利 | 无 | 长期轻微不利 | 长期轻微不利 | 长期轻微不利 | 无 |

将环境影响性质分为有利和不利，影响时间分为长期和短期，影响程度分为轻微、轻度、中等、较重和严重五个等级。从识别表中可知，本项目施工期造成的影响主要是短期不利影响，由于施工需要使用当地劳动力，因此对于当地居民收入有一定的正面作用。本项目营运期造成的环境影响是长期的，废水、废气、噪声、固体废物等环境要素都将受到损害，但程度均属轻微，预计当地的环境状况能够承受可以支撑本项目的建设和运营。

根据项目特点，确定本项目营运期主要环境影响是废气排放、固体废物处理及环境风险。

## 评价因子

根据本项目排污特征及项目所在区域环境特征，确定本项目评价因子见下表：

表 1.4-1 评价及预测因子

| 环境要素 | 现状评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | TSP、PM10、SO2、NO2、TVOC、非甲烷总烃 | TSP、TVOC |
| 地表水环境 | pH、BOD5、COD、氨氮、总磷、铜、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物 | CODCr、氨氮 |
| 地下水环境 | pH、溶解性总固体、高锰酸钾指数、硫酸盐、氟化物、挥发酚、氯化物、氨氮、总磷、六价铬、铅、汞、总大肠菌群 | / |
| 声环境 | 等效A声级 | 等效A声级 |

## 评价标准

### 环境质量标准

（1）空气环境：常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。

表 1.5-1  环境空气常规因子质量标准   （单位：mg/m³）

| 评价因子 | 标准值 |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 日平均 | 1小时平均 |  |
| SO2 | 0.15 | 0.50 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 0.08 | 0.20 |  |
| TSP | 0.3 | / |  |
| PM10 | 0.15 | / |  |

项目特征因子非甲烷总烃《大气污染物综合排放标准详解》具体第244页，二级取值为2mg/m3。TVOC参照《室内空气质量标准》（GBT1883-2002）执行，H2S浓度参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）执行。

表 1.5-2  环境空气特征因子质量标准   （单位：mg/m³）

| 评价因子 | 浓度 |
| --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 2.0mg/m³(1小时平均浓度) |
| TVOC | 0.6（8小时值） |
| H2S | 0.01 |

（2）地面水环境：根据汨罗循环经济产业园区环评报告，本项目纳污水体为汨罗江。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）中的规定，汨罗江石碧潭渡口至新市桥为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，新市桥至市水厂取水口上游1000米为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，市水厂取水口上游1000米至下游200米为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，南渡桥至磊石为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目纳污河段汨罗江石碧潭渡口至新市桥为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表1.5-3 地表水环境质量标准   （单位：mg/L，除pH外）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 ≤ | 20 | 15 |
| 3 | 五日生化需氧量 ≤ | 4 | 3 |
| 4 | 氨氮 ≤ | 1.0 | 0.5 |
| 5 | 挥发酚 ≤ | 0.005 | 0.002 |
| 6 | 石油类 ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 7 | 总磷 ≤ | 0.2 | 0.1 |
| 8 | 阴离子表面活性剂≤ | 0.2 | 0.2 |
| 9 | 铜 ≤ | 1.0 | 1.0 |
| 10 | 硫化物 ≤ | 0.2 | 0.1 |

（3）声环境：项目位于工业集中区，北、西、南边厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准，东侧厂界临近龙舟北路执行4a类标准。

表 1.5-4  声环境质量评价标准

| 区域 | 标准值（dB(A)） |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 北、西、南厂界外1m以外 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类 |
| 东侧厂界，南侧靠近308办公楼 | 70 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类 |

（4）项目所在地地下水主要功能为工、农业用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表1.5-3 地下水环境质量标准   （单位：mg/L，除pH,，总大肠菌群数外）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 |
| 2 | 溶解性总固体 ≤ | 1000 |
| 3 | 高锰酸钾指数 ≤ | / |
| 4 | 硫酸盐 ≤ | 250 |
| 5 | 氟化物 ≤ | 1.0 |
| 6 | 挥发酚≤ | 0.002 |
| 7 | 氯化物≤ | 250 |
| 8 | 氨氮≤ | 0.5 |
| 9 | 总磷≤ | / |
| 10 | 六价铬≤ | 0.05 |
| 11 | 铅≤ | 0.01 |
| 12 | 汞≤ | 0.001 |
| 13 | 总大肠菌群≤ | 3(MPNb/L) |

### 污染物排放标准

1）废气：本项目废气标准执行情况祥见下表。

表 1.5-5 不同产品大气污染物排放标准

| 产品 类型 | 评价因子 | 标准值 |  |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度值（mg/m³） | 允许排放速率（kg/h） | 排放高度 m | 无组织 排放（mg/m³） |  |
| 涂料 产品 | VOCs | 80 | 2.0 | 15 | 2.0 | 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2涂料与油墨制造行业排放标准； |
|  | 颗粒物 | 120 | 3.5 | 15 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准 |
| 聚氨酯类产品 | VOCs | 80 | 2.0 | 15 | 2.0 | 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2涂料与油墨制造行业排放标准； |
|  | 颗粒物 | 120 | 3.5 | 15 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准 |
| 橡胶颗粒产品 | VOCs | 10 | 1.0 | 15 | 2.0 | 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2橡胶制品制造业排放标准 |
|  | 颗粒物 | 12 | / | 15 | 1.0 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） |
|  | 硫化氢 | / | 0.33 | 15 | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准 |

注：本项目200m范围无10m高以上的建筑物

表 1.5-6  厂界恶臭标准

| 污染物种类 | 排放限值（无量纲） |
| --- | --- |
| 臭气浓度 | 20 |

（2）废水：生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；

（3）噪声：营运期北、西、南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，东侧执行4类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（4）固体废物：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 评价工作等级

### 地面水环境

本项目无生产废水产生，只有员工生活污水和清净下水。根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93)，本项目废水排放量为2.7m3/d，污水中主要含有COD和氨氮等非持续性污染物，属于水质简单的污水且污水量小于200m3/d，因此，确定本项目属于低于三级地面水环境影响评价条件的项目。根据导则的相关规定：“低于第三级地面水环境影响评价条件的建设项目，不必进行地面水环境影响评价，只需按照环境影响报告表的有关规定，简要说明排放污染物类型和数量、给排水状况、排水去向等，并进行一些简单的环境影响分析”。

### 环境空气

本项目工艺废气主要包括产品生产排放的含尘废气、有机废气和硫化氢。根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》采用下列参数进行估算模式计算，结果见最右一列。

表1.6-1 估算模式参数及结果一览表

| 污染物种类 及质量标准 | 排放源 | 排放参数名称 | 排放参数取值 | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TVOC 0.6mg/m³ | 聚氨酯类产品生产区 | 排放源类型 | 点源 | Pi=1.07% Di=215米 |
|  |  | 排气筒高度（m） | 15 |  |
|  |  | 排气筒出口尺寸（m） | D=0.6 |  |
|  |  | 出口烟气排放速度（m/s） | 15 |  |
|  |  | 出口烟气温度（℃） | 25 |  |
|  |  | 污染物排放速率（g/s） | 0.32 |  |
| TVOC 0.6mg/m³ | 涂料类产品生产区 | 排放源类型 | 点源 | Pi=0.27% Di=215米 |
|  |  | 排气筒高度（m） | 15 |  |
|  |  | 排气筒出口尺寸（m） | D=0.6 |  |
|  |  | 出口烟气排放速度（m/s） | 15 |  |
|  |  | 出口烟气温度（℃） | 25 |  |
|  |  | 污染物排放速率（g/s） | 0.11 |  |
| TVOC 0.6mg/m³ | 橡胶类产品生产区 | 排放源类型 | 点源 | Pi=0.94% Di=257米 |
|  |  | 排气筒高度（m） | 15 |  |
|  |  | 排气筒出口尺寸（m） | D=0.97 |  |
|  |  | 出口烟气排放速度（m/s） | 15 |  |
|  |  | 出口烟气温度（℃） | 25 |  |
|  |  | 污染物排放速率（g/s） | 0.03 |  |
| 粉尘 （以TSP计） 0.9 mg/m³ | 聚氨酯类产品生产区 | 排放源类型 | 点源 | Pi=0.2% Di=215米 |
|  |  | 排气筒高度（m） | 15 |  |
|  |  | 排气筒出口尺寸（m） | D=0.60 |  |
|  |  | 出口烟气排放速度（m/s） | 15 |  |
|  |  | 出口烟气温度（℃） | 25 |  |
|  |  | 污染物排放速率（g/s） | 0.32 |  |
| 粉尘（以TSP计） 0.9 mg/m³ | 涂料类产品生产区 | 排放源类型 | 点源 | Pi=0.24% Di=215米 |
|  |  | 排气筒高度（m） | 15 |  |
|  |  | 排气筒出口尺寸（m） | D=0.6 |  |
|  |  | 出口烟气排放速度（m/s） | 15 |  |
|  |  | 出口烟气温度（℃） | 25 |  |
|  |  | 污染物排放速率（g/s） | 0.085 |  |
| 粉尘（以TSP计） 0.9 mg/m³ | 橡胶类产品生产区 | 排放源类型 | 点源 | Pi=0.22% Di=188米 |
|  |  | 排气筒高度（m） | 15 |  |
|  |  | 排气筒出口尺寸（m） | D=0.53 |  |
|  |  | 出口烟气排放速度（m/s） | 10 |  |
|  |  | 出口烟气温度（℃） | 25 |  |
|  |  | 污染物排放速率（g/s） | 0.005 |  |
| 硫化氢 0.01mg/m³ | 橡胶类产品生产区 | 排放源类型 | 点源 | Pi=1.84% Di=188米 |
|  |  | 排气筒高度（m） | 15 |  |
|  |  | 排气筒出口尺寸（m） | D=0.97 |  |
|  |  | 出口烟气排放速度（m/s） | 15 |  |
|  |  | 出口烟气温度（℃） | 25 |  |
|  |  | 污染物排放速率（g/s） | 0.042 |  |

根据估算模式的计算结果，本项目主要污染物的占标率Pi均小于10%，根据导则规定大气影响评价等级为三级。

### 声环境

根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）判断，声环境评价等级为三级，具体判据如下。

表 1.6-2 声环境评价等级判据表

| 导则判据要素 | 本项目情况 | 判断结果 |
| --- | --- | --- |
| 项目所处声环境功能区 | GB3096规定的3，4a类地区 | 三级评价 |
| 项目建设前后评价区域敏感目标噪声级增高量 | ＜3dB(A) | 三级评价 |
| 受影响人口变化情况 | 基本无变化 | 三级评价 |
| 各要素综合定级结果 |  | 三级评价 |

### 生态环境

本项目建设于汨罗市循环经济产业园范围内，占地面积较小；项目在建设、运营过程中对生态环境的影响主要局限于厂区范围，对生态环境的影响较小，根据《环境影响评价技术导则－生态环境》（HJ19-2011）评价工作等级的划分原则，本项目做生态影响定性分析。

### 地下水环境

本项目生产过程仅排放生活废水，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ 610-2016)，评价等级划分见表1.6-3，地下水环境影响评价行业分类表见表1.6-3。

表1.6-3  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表1.6-4  地下水环境影响评价行业分类表（摘自HJ 610-2016中附录A）

| 环评类别 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| 85、基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造； | 除单纯混合和分装外的 | 单纯混合和分装的 | Ⅰ类 | III类 |
| 115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新 | 全部 | / | II类 |  |

项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目用水为园区自来水，周边居民使用自来水，地下水环境敏感程度属于导则中表1地下水环境敏感程度分级表中的不敏感区。本项目聚氨酯类产品属于合成材料制造，属于Ⅰ类项目；通过查询表2评价工作等级分级表，项目地下水评价等级为二级。

评价范围：项目所在地周边6km2。

### 环境风险

本项目原辅材料储存量较小，无重大危险源，所在地区环境不敏感。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中评价工作等级划分原则，确定本项目环境风险评价等级定为二级。

表 1.6-3 重大危险源辨识表

| 危化品 | 临界量（t） | 最大储存量（t） | 重大危险源识别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二苯甲烷二异氰酸酯 | 500 | 60 | 60/500+0.5/200+5.8/1000+40/500 +15/500+114/500=0.4663＜1， 不构成重大危险源 |
| 硫磺 | 200 | 0.5 |  |
| 碳酸二甲酯 | 1000 | 5.8 |  |
| MOCA | 500 | 40 |  |
| 橡胶油（以正己烷计） | 500 | 15 |  |
| 聚醚多元醇 | 500 | 114 |  |

## 评价工作范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围见下表。

表 1.7-1  评价范围表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气 | 以橡胶生产区有机废气排气筒为中心，直径为2.5km的圆形所形成包络范围 |
| 地表水 | 汨罗市生活污水处理厂排口上游500m，下游5km长河段 |
| 地下水 | 项目周边6km2区域. |
| 噪声 | 本项目场界外200m范围内 |
| 生态 | 本项目厂界范围以内 |
| 环境风险 | 大气环境风险评价范围为距危化品暂存区点 3km 范围内；水环境风险评价范围同水环境影响评价范围 |

## 环境保护目标

根据现场勘查，项目评价范围内的主要环境敏感保护目标有：人口集中的居民区、村庄、河流等，具体见表1.8-1。

表 1.8-1  临近区域环境保护目标

| 类别 | 保护目标 | 目标功能 | 规模 | 方向距离 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 汨罗江（石碧潭渡口至新市桥） | 渔业用水 | 中河，年均流量99.4m³/s | NE，2550m | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（新市桥至市水厂取水口上游1000米） | 饮用水源保护区 |  | N，1500m | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（市水厂取水口上游1000米至下游200米） | 饮用水源保护区 |  | NW，4200m | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅱ类标准 |
|  | 汨罗江（市水厂取水口下游200米至南渡桥） | 饮用水源保护区 |  | NW，5360m | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（南渡桥至磊石） | 渔业用水 |  | NW，9.2km | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
| 地下水环境 | 西以汨罗市市区外围为界，南侧以低矮的山丘为界，北面以汨罗江为界，东面以S308和京深线交界处为界，面积约6.0km2范围。评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源，周边居民不饮用地下水，已有水井为废弃水井。 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 大气环境 | 大坝堪 | 居民区 | 居民800人 | 东南侧，950m~1700m | 《大气环境质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 韩家屋 | 居民区 | 居民800人 | 西南侧，1160m~1500m |  |
|  | 团山学校 | 学校 | 师生500人 | 西北侧，760m |  |
|  | 凃家塅 | 居民区 | 居民500人 | 东北侧，740m~1300m |  |
|  | 团山村 | 居民相对集中区 | 居民2000人 | 西北侧，370m~1300m |  |
| 声环境 | 项目周边其他企业办公楼 | 企业员工办公生活 | 约200人 | 周边紧邻至200m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区域标准 |

## 评价工作重点

根据导则的要求和本项目工程的特点，确定本次环评工作重点为工程分析、营运期环境影响分析、污染防治措施可行性分析、环境风险。

# 第2章 项目概况及工程分析

## 2.1项目基本情况

项目名称：湖南旭弘新材料科技有限公司年产8000t运动场地新材料建设项目

建设单位：湖南旭弘新材料科技有限公司

建设地点：汨罗市循环经济产业园原湖南汨罗市松菊精化科技有限公司已建厂房

建设性质：新建

占地面积：6000平方米

总投资及资金来源：建设总投资3000万元，建设单位自筹2500万，银行贷款500万。

建设计划：项目计划2018年9月启动，预计2018年11月竣工。

## 2.2生产规模与产品方案

本项目规划年产各种运动场材料8000吨，各产品生产时间均为300天，每天生产一批次。

表 2.2-1 产品方案

| 产品大类 |  | 产品细类 |  | 产量（t/a） |  | 最大储存量（t） |  | 形态 | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运动场材料 | 橡胶类产品 |  | EPDM颗粒（三元乙丙橡胶颗粒） |  | 3000 |  | 40 | 固态颗粒状 |  | 25kg/包 |
|  | 涂料类产品 |  | PU面漆环氧地坪漆 |  | 1000 |  | 30 | 液态 |  | 250kg/桶；20kg/桶 |
|  |  |  | 跑道面漆 |  | 1000 |  | 30 | 液 |  | 250kg/桶；20kg/桶 |
|  |  |  | 塑胶跑道组合料 |  | 1400 |  | 30 | 液 |  | 250kg/桶；20kg/桶 |
|  |  |  | 丙烯酸乳液 |  | 400 |  | 20 | 液 |  | 250kg/桶；20kg/桶 |
|  | 聚氨酯类产品 |  | 硅PU |  | 400 |  | 20 | 液 |  | 200kg/桶，25kg/桶 |
|  |  |  | M单组份胶水（聚氨酯胶水） |  | 400 |  | 20 | 液 |  | 200kg/桶，25kg/桶 |
|  |  |  | 环氧基础封底料 |  | 400 |  | 20 | 液 |  | 200kg/桶，25kg/桶 |

表 2.2-2  使用聚氨酯类产品铺装的跑道典型技术指标

| 产品种类 | 指标名称 | 标准限值 | 测定值 | 合格性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚氨酯类产品 | 拉伸强度 | ≥0.5兆帕 | 0.90兆帕 | 合格 |
|  | 断裂伸长率 | ≥40% | 62.2% | 合格 |
|  | 垂直变形 | 0.6~2.5毫米 | 1.62毫米 | 合格 |
|  | 抗滑值 | ≥47 BPN | 61BPN | 合格 |
|  | 阻燃性 | 1级 | 1级 | 合格 |
|  | 苯 | ≤50mg/kg | 未检出 | 合格 |
|  | 甲苯二异氰酸酯（TDI） | ≤200mg/kg | 未检出 | 合格 |

## 2.3建设工程内容

### 2..3.1建设内容与平面布局

根据场地基本技术条件和工艺流程的需要，在满足防火、安全、卫生、环保要求的前提下，综合考虑各项辅助设施，合理进行布置，力求做到既满足原厂区体规划要求，工艺流程通顺，运输方便，管道短捷。

本工程功能分区可划分为：生产区（含仓储）、公用工程区、办公区三大部分，详细的建设内容见下表。

表2.3-1  建设内容一览

| 工程内容 | 序号 | 名称 |  | 建设规模 | 备注（位置、功能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 生产 一区 | 涂料类产品生产区 | 占地面积120m2 | 单层，1#厂房，产品位于2#厂房西侧 |
|  | 2 |  | 聚氨酯类产品生产区 | 占地面积1200 m2 |  |
|  | 3 | 生产 二区 | 三元乙丙橡胶颗粒生产区 | 占地面积1200 m2 | 单层，2#厂房 |
| 储运工程 | 1 | 原料区 |  | 占地面积400 m2 | 2#厂房内东侧 |
|  | 2 | 成品暂存区 |  | 占地面积450 m2 | 2#厂房内西侧 |
|  | 3 | 恒温仓库 |  | 占地面积60 m2 | 2#厂房内，用于冬天贮存原料，防止原料固化，通过空调保持恒温。 |
|  | 4 | 危废仓库暂存区（间） |  | 占地12m2，有效容积约40m3 | 厂区东北角，采取防渗、防腐蚀、防泄漏措施 |
|  | 5 | 一般固废暂存区（间） |  | 占地10m2，有效容积约30m3 | 厂区东南角 |
| 公用工程 | 1 | 办公区 |  | 占地160m2，建筑面积320m2 | 2层 |
|  | 2 | 给水 |  | 5m3/d | 市政给水系统供应 |
|  |  | 其中：生活给水 |  | 3 m³/d |  |
|  |  | 公用工程用水 |  | 2 m³/d |  |
|  | 3 | 排水 |  | 3.2m3/d | 进入汨罗市城市污水处理厂处理 |
|  |  | 其中：生活污水 |  | 2.7m³/d |  |
|  |  | 公用工程排水 |  | 0.5m³/d | 排入雨水管网 |
|  | 4 | 供热锅炉 |  | 为电锅炉，蒸发量1t/h |  |
|  | 3 | 供电 |  | 由市政10KV电网双线供电 |  |
| 辅助工程 | 1 | 门卫室 |  | 单层，占地20m2 | 厂区西侧 |
|  | 2 | 配电间 |  | 单层，占地40m2 | 厂区东北侧 |
| 环保工程 | 1 | 生活废水 |  | 经化粪池预处理，化粪池出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入汨罗江。 |  |
|  |  | 公用工程排水 |  | 经专门管道收集后排入市政雨水管网 |  |
|  | 2 | 固废处理 |  | 一般工业固废收集后临时存放在位于厂区东南角占地10m2的固废暂存区，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求的暂存间，外销综合利用。危险固废收集后临时存放在占地12m2危废暂存间内，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。定期委托有资质的专门公司处置。 生活垃圾进入收集桶后，交由环卫部门转运。 |  |
|  | 3 | 噪声处理 |  | 设备全部安装到车间内，利用地脚螺栓牢固的安装在车间地面，高噪声车间内部使用松软材料进行内饰 |  |
|  | 4 | 废气处理 |  | 各种废气收集、净化后通过排气筒排放，详情如下 |  |
|  |  | 其中：橡胶颗粒生产区废气 |  | 设两套尾气处理系统和两个排气筒，一套处理含尘废气，尾气经集气罩+布袋+15m排气筒排放，另一套处理有机废气，尾气经集气罩+UV光解+15m排气筒排放，硫化氢废气和有机废气一起直接通过15m高排气筒排放。有机废气能达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2橡胶制品制造业排放标准要求，硫化氢能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准；颗粒物能达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）标准要求。 |  |
|  |  | 聚氨酯产品生产区废气 |  | 设一套尾气处理系统和一个排气筒，含尘及有机物的废气经集气罩+布袋+UV光解+15m排气筒能达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2涂料与油墨制造行业排放标准，颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。 |  |
|  |  | 涂料产品生产区废气 |  | 设一套尾气处理系统和一个排气筒，含尘及有机物的废气经集气罩+布袋+UV光解+15m排气筒排放，颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准；VOCs达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2涂料与油墨制造行业排放标准 |  |

本项目生产区主要包括两栋生产厂房，东临龙舟北路，南靠S308，1#厂房位于北侧，主要生产聚氨酯和涂料类产品。2#厂房位于南侧，主要生产三元乙丙橡胶颗粒。生产区主出入口位于西侧，连接龙舟北路，1#厂房和2#厂房之间有宽20m，长90m的生产通道。满足物料运输、消防、应急疏散等要求。

### 2.3.1生产设备

工程实施后使用的主要生产设备如下。

表 2.3-2  主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、聚氨酯及涂料车间 |  |  |  |  |
| 0 | 混合反应釜 | 50L-2010 | 台 | 12 |
| 0 | 真空泵 | TS2233112 -2014 | 台 | 3 |
| 0 | 分散机 | 200-1000L | 台 | 12 |
| 0 | 磨砂机 | / |  | 2 |
| 0 | 胶体研磨机 | / | 台 | 1 |
| 二、橡胶车间 |  |  |  |  |
| 0 | 开炼机 | XSK450 | 台 | 4 |
| 0 | 密炼机 | XSN75 | 台 | 4 |
| 0 | 硫化罐 | / | 台 | 4 |
| 0 | 磨刀机 | MF-700A | 台 | 5 |
| 0 | 吸风机 | / | 台 | 13 |
| 0 | 粉碎机 | / | 台 | 13 |
| 12 | 筛分机 | / | 台 | 13 |
| 三、公用工程 |  |  |  |  |
| 13 | 吊车 | 5t | 台 | 3 |
| 14 | 叉车 | / | 台 | 5 |
| 15 | 铲车 | / | 台 | 2 |
| 16 | 空压机带储气罐 | SS-20 | 套 | 3 |
| 17 | 锅炉 | 1t/h | 台 | 1 |
| 18 | 空压机 | / | 台 | 3 |
| 19 | 恒温空调 | 2匹 | 台 | 3 |

### 2.3.2原辅材料与储运工程

1）原辅材料

本项目每年消耗的主要原辅材料及用量如下。

表 2.3-3  主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 形态 | 年用量（吨） | 最大储量 （吨） | 储存方式与位置 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚醚多元醇 | 液态 | 1167 | 114 | 2#栋原料仓 | 聚氨酯类产品、涂料类产品的主要原料 |
| 2 | MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯） | 液态 | 626.49 | 60 | 2#栋原料仓 | 聚氨酯类产品主要原料 |
| 3 | MOCA（4,4'-二胺基-3,3'-二氯二苯甲烷） | 固态粉末状 | 480 | 40 | 2#栋原料仓 | 聚氨酯产品扩链剂 |
| 4 | 碳酸二甲酯 | 液态 | 58.85 | 5.8 | 2#栋原料仓 | 聚氨酯产品溶剂 |
| 5 | TMP（三羟甲基丙烷） | 固态粉末状 | 12.345 | 1.3 | 2#栋原料仓 | 聚氨酯产品交联剂 |
| 6 | 石蜡 | 固体 | 125.14 | 13 | 2#栋原料仓 | 填充料 |
| 7 | 滑石粉 | 固态粉末状 | 99.9 | 64 | 2#栋原料仓 | 填充料 |
| 8 | 钙粉 | 固态粉末状 | 49.3 | 5 | 2#栋原料仓 | 填充料 |
| 9 | 白炭黑 （无定形二氧化硅） | 固态粉末状 | 186.25 | 18 | 2#栋原料仓 | 三元乙丙橡胶颗粒原料 |
| 10 | 三元乙丙橡胶生胶 （颗粒生胶） | 固态颗粒状 | 2416.252 | 240 | 2#栋原料仓 | 三元乙丙橡胶颗粒原料 |
| 11 | 橡胶油 | 液态 | 150 | 15 | 2#栋原料仓 | 三元乙丙橡胶颗粒原料 |
| 12 | 白油 | 液态 | 97.5 | 10 | 2#栋原料仓 | 三元乙丙橡胶颗粒原料 |
| 13 | 重钙粉 | 固态粉末状 | 45 | 4.5 | 2#栋原料仓 | 三元乙丙橡胶颗粒、涂料类原料 |
| 14 | 硫磺 | 固态粉末状 | 7.5 | 0.5 | 2#栋原料仓 | 三元乙丙橡胶颗粒原料 |
| 15 | 氧化锌 | 固态粉末状 | 1.5 | 1.5 | 2#栋原料仓 | 三元乙丙橡胶颗粒原料 |
| 16 | 氧化镁 | 固态粉末状 | 15 | 1.5 | 2#栋原料仓 | 三元乙丙橡胶颗粒原料 |
| 17 | 硫化促进剂 | 固态粉末状 | 3 | 0.3 | 2#栋原料仓 | 三元乙丙橡胶颗粒原料 |
| 18 | 抗紫外线剂 | 固态块状 | 229.75 | 23 | 2#栋原料仓 | 三元乙丙橡胶颗粒原料 |
| 19 | 丙烯酸乳液 | 液态 | 260.74 | 26 | 2#栋原料仓 | 涂料生产原料 |
| 20 | 硅酸铝钠 | 固态粉末状 | 143.5 | 14.4 | 2#栋原料仓 | 涂料用抗结剂 |
| 21 | 分散剂 | 液态 | 10 | 1 | 2#栋原料仓 | 涂料用助剂 |
| 23 | 纤维素 | 固态粉末状 | 71.5 | 7 | 2#栋原料仓 | 涂料用助剂 |
| 24 | 防腐剂 | 液态 | 68.9 | 7 | 2#栋原料仓 | 涂料用助剂 |
| 25 | 消泡剂 | 液态 | 97.15 | 10 | 2#栋原料仓 | 硅PU、涂料用助剂 |
| 22 | 成膜助剂 | 液态 | 10 | 1 | 2#栋原料仓 | 涂料用助剂 |
| 27 | 增稠剂 | 液态 | 32.5 | 3.3 | 2#栋原料仓 | 涂料用助剂 |
| 28 | 水性色浆 | 液态 | 63.4 | 6.34 | 2#栋原料仓 | 涂料用助剂 |
| 29 | 色料 | 固态粉末状 | 15 | 1.5 | 2#栋原料仓 | 产品着色 |

根据水性涂料的定义：凡是用水作溶剂或者作分散介质的涂料，都可称为水性涂料。水性涂料包括水溶性涂料、水稀释性涂料、水分散性涂料(乳胶涂料)3种。本项目涂料均为水稀释性涂料。

本项目使用主要原辅材料理化性质如下。

聚醚多元醇：聚醚多元醇（简称聚醚）是由起始剂（含活性氢基团的化合物）与环氧乙烷（EO）、环氧丙烷（PO）、环氧丁烷（BO）等在催化剂存在下经加聚反应制得。聚醚产量最大者为以甘油（丙三醇）作起始剂和环氧化物（一般是PO与EO并用）所制得，聚醚是生产聚氨酯的基本原料之一，可溶于水。中性的聚醚多元醇毒性很低，摄入口腔或与皮肤、眼睛、黏膜接触的毒性可以忽略，胺基聚醚多元醇因其碱性会刺激皮肤和眼睛，故操作时要戴安全镜和手套等防护用品，聚醚多元醇也不属于危险化学品。

石蜡：石蜡是从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些馏出物中提取出来的一种烃类混合物，主要成分是固体烷烃，无臭无味，为白色或淡黄色半透明固体。石蜡是非晶体，但具有明显的晶体结构。纯净的石蜡可用于生产食品包装材料和胶姆糖基础剂，一般研究均认为石蜡无毒，大鼠经口LD50＞5000mg/kg，石蜡不属于危险化学品。

滑石粉：滑石主要成分是含水的硅酸镁，分子式为Mg3[Si4O10](OH)2。滑石属单斜晶系。通常成致密的块状、叶片状、放射状、纤维状集合体。无色透明或白色，但因含少量的杂质而呈现浅绿、浅黄、浅棕甚至浅红色；解理面上呈珍珠光泽。硬度1，比重2.7～2.8，经过粉碎精制后成为粉末，在工业上可用于橡胶、塑料、油漆、等化工行业作为强化改质填充剂。能增加产品形状的稳定，增加张力强度，剪切强度，绕曲强度，压力强度，降低变形，伸张率，热膨胀系数，白度高、粒度均匀分散性强等特点。滑石粉化学性质稳定，入药无毒，不属于危险化学品。

MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）：相对分子量或原子量250.26，密度1.19（50℃），熔点（℃）36～39，沸点（℃）190（667帕），闪点（℃）202，低毒，刺激眼睛、粘膜。纯品为白色或浅黄色固体，聚合后成为棕褐色透明液体。溶于苯、甲苯、氯苯、硝基苯、丙酮、乙醚、乙酸乙酯、二恶烷等，是生产聚氨酯最重要的原料。MDI的急性毒性较低，大鼠经口LD50为5800mg/kg，属于低毒物质。MDI属于危险化学品，CAS编号26447-40-5。

白炭黑（无定形二氧化硅）：是白色粉末状X-射线无定形硅酸和硅酸盐产品的总称，主要是指沉淀二氧化硅、气相二氧化硅和超细二氧化硅凝胶，也包括粉末状合成硅酸铝和硅酸钙等。白炭黑是多孔性物质，其组成可用SiO2·nH2O表示，其中nH2O是以表面羟基的形式存在。能溶于苛性碱和氢氟酸，不溶于水、溶剂和酸（氢氟酸除外）。耐高温、不燃、无味、无嗅、具有很好的电绝缘性，主要用于橡胶制品生产（包括高温硫化硅橡胶）。白炭黑无毒，不属于危险化学品。

MOCA（4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷）：分子式:C13H12Cl2N2，分子量:267.15，密度：1.39熔点：110℃性状：颗粒状、粉末状、液态。溶于乙醇、丙酮、氯苯、甲苯、丁酮等有机溶剂，不溶于水。用作浇注型聚氨酯橡胶的硫化剂、聚氨酯涂料和胶粘剂的交联剂，也可用于固化环氧树脂。液体莫卡可用于聚氨酯常温固化剂和喷涂聚脲固化剂。本品有毒大鼠经口LD50为1140mg/kg，属于危险化学品，CAS编号101-14-4。

三元乙丙橡胶生胶：三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃的共聚物，是乙丙橡胶的一种，以EPDM（Ethylene Propylene Diene Monomer）表示，因其主链是由化学稳定的饱和烃组成，只在侧链中含有不饱和双键，故其耐臭氧、耐热、耐候等耐老化性能优异，可广泛用于汽车部件、建筑用防水材料、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件等领域。本品为化学性质稳定的聚合物，无毒，不属于危险化学品。

橡胶油：以液态环烷烃为基础，经过加工精制得到。环烷油属于操作油(加工油、填充油)之类，是以环烷烃为主要成分的石油馏分。酸值<0.15mgKOH/g。流动点-40～-12℃。饱和烃含量87.55%～93.86%，芳烃含量6.14%～11.96%，沥青质含量0～0.49%。用作橡胶型密封胶和压敏胶的软化剂。贮存于阴凉、通风的库房内，远离火种、热源。可以起到软化原料，改善加工性能的作用。作为橡胶油使用的环烷油主要由环戊烷、环己烷及其带支链的同系物组成。环烷油中的各种组分缺少急性毒性数据，通常认为无明显毒性，不溶于水，环烷油中的各种组分多属于危险化学品，如环己烷（CAS号110-82-7）、1,4-二甲基环己烷（CAS号589-90-2）、正丁基环己烷（CAS号1678-93-9）、环戊烷（CAS号287-92-3）、1,3-二甲基环戊烷（2453-00-1）、正丁基环戊烷（CAS号2040-95-1），因此橡胶油属于危险化学品。

白油：也称石蜡油，由石油所得精炼液态烃的混合物，主要为饱和的环烷烃与链烷烃混合物，无色半透明油状液体，无或几乎无荧光，冷时无臭、无味，加热时略有石油样气味，不溶于水、乙醇，溶于挥发油，混溶于多数非挥发性油，对光、热、酸等稳定，但长时间接触光和热会慢慢氧化。石蜡油主要是正二十二烷至正二十八烷的混合物，不属于危险化学品，无急性毒性数据，一般认为无毒。

丁苯乳胶：丁苯胶乳是以丁二烯和苯乙烯经低温聚合而成的稳定水相乳液，根据苯乙烯含量、乳化剂和聚合温度等的不同，而有多种品种，其性能和用途也不同。用作地毯、纸加工、建筑胶粘剂。本品不属于危险化学品，作为聚合物一般认为无毒。

钙粉：分子式CaCO3，钙粉是橡胶工业中使用量最大大填充剂之一。钙粉大量填充在橡胶之中，可增加其制品的容积，并节约昂贵的天然橡胶，从而大大降低成本。钙粉填入橡胶中，能获得比纯橡胶硫化物更高的抗张强度、撕裂强度和耐磨性。碳酸钙不属于危险化学品，大鼠经口LD50为6450mg/kg，低毒物质。

重钙粉：是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石磨碎得到的钙粉，是常用的粉状无机填料，具有化学纯度高、惰性大、不易化学反应、热稳定性好、在400℃以下不会分解、白度高、吸油率低、折光率低、质软、干燥、不含结晶水、硬度低磨耗值小、无毒、无味、无臭、分散性好等优点。本品主要成分为碳酸钙，不属于危险化学品，低毒。

硫磺：硫元素的单质，外观为淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。分子量为32.06，蒸汽压是0.13kPa，闪点为207℃，熔点为119℃，沸点为444.6℃，相对密度(水=1)为2.0。硫磺不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。作为易燃固体，硫磺主要用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝等。硫磺属于危险化学品，CAS号7704-34-9，50%的硫磺悬浊液对大鼠的LD50大于10000mg/kg，属低毒物质。

氧化锌：分子式ZnO，白色粉末或六角晶系结晶体。无嗅无味，无砂性。受热变为黄色，冷却后重又变为白色加热至1800℃时升华。溶于酸、浓氢氧化碱、氨水和铵盐溶液，不溶于水、乙醇。可用于橡胶或电缆工业作补强剂和活性剂，也作白色胶的着色剂和填充剂。可作为合成橡胶抗紫外线剂。氧化锌的大鼠经口LD50为8437mg/kg，低毒品，本品不属于危险化学品。	·

DMC（碳酸二甲酯）：分子式C3H6O3，分子量：90.07。其分子结构中含有羰基、甲基、甲氧基和羰基甲氧基，因而可广泛用于羰基化、甲基化、甲氧基化和羰基甲基化等有机合成反应，可用于生产聚氨基甲酸酯。由于DMC无毒，可替代剧毒的光气、氯甲酸甲酯、硫酸二甲酯等作为甲基化剂或羰基化剂使用，提高生产操作的安全性，降低环境污染。作为溶剂，DMC可替代氟里昂、三氯乙烷、三氯乙烯、苯、二甲苯等用于油漆涂料、清洁溶剂等。本品属于危险化学品，CAS号616-38-6。

三羟甲基丙烷：三羟甲基丙烷（简称TMP),三羟甲基丙烷主要用于醇酸树脂、聚氨酯、不饱和树脂、聚酯树脂、涂料等领域，可作为扩链剂，三羟甲基丙烷也可用于合成航空润滑油、印刷油墨等，三羟甲基丙烷还可用作纺织助剂和聚氯乙烯树脂的热稳定剂。本品大鼠经口LD50为14100mg/kg，属低毒物质且不属于危险化学品。

硅酸铝钠：分子式AlNaSi2O6，是一种极细的无定形结构颗粒，呈球形，具有很小的粒径，用于塑料、涂料、橡胶、造纸、建材等行业，可作抗结剂。本品大鼠经口LD50＞27000mg/kg，属低毒物质且不属于危险化学品。

氧化镁：分子式MgO，是镁的氧化物，一种离子化合物。常温下为一种白色固体。氧化镁以方镁石形式存在于自然界中，白色或淡黄色粉末，无臭、无味、无毒，是典型的碱土金属氧化物。白色粉末，熔点为2852℃，沸点为3600℃，相对密度为3.58(25℃)。溶于酸和铵盐溶液。暴露在空气中，容易吸收水分和二氧化碳而逐渐成为碱式碳酸镁，轻质品较重质品更快，与水结合在一定条件下生成氢氧化镁，呈微碱性反应，饱和水溶液的pH为10.3。溶于酸和铵盐难溶于水，其溶液呈碱性。不溶于乙醇。在可见和近紫外光范围内有强折射性。氧化镁可作为硫化促进剂。本品无急性毒性资料，一般认为无毒且不属于危险化学品。

硫化促进剂TMTD：化学名N,N-四甲基二硫双硫羰胺，分子式C6H12N2S4，白色或灰白色、有特殊气味、结晶粉末。溶于甲苯、丙酮、二氯乙烷、二硫化碳、无水乙醇、苯、氯仿、二硫化碳等。微溶于乙醇，不溶于水，不溶于稀碱液、汽油，不吸潮。粉尘与空气能形成爆炸性混合物。有一定的毒性，LD50 865mg/kg，对呼吸道皮肤有刺激作用，用作天然胶、合成胶及胶乳的超促进剂，制造电缆、电线、轮胎等橡胶制品，用作天然胶、顺丁胶、丁苯胶、异戊胶的后效性促进剂。本品属于危险化学品。

硫化促进剂M：化学名2-硫醇基苯骈噻唑，分子式C7H5NS2，淡黄色或灰白色粉末，有苦味，无毒，比重1.42-1.52，易溶于乙酸乙酯、丙酮、氢氧化钠及碳酸钠的稀溶液中，溶于乙醇，不易溶于苯，不溶于水和汽油。通用型促进剂，广泛用于各种橡胶，天然橡胶及一般合成胶的中超速硫化促进剂.对天然橡胶具有增塑作用，具良好的抗老性。可单独使用，或与DM等其他促进剂并用。对天然胶和一般硫黄硫代的合橡胶具有快速促进作用，主要用于制造轮胎、胶带、胶鞋和其它工业橡胶制品。本品不属于危险化学品。

抗紫外线剂：中文名2-(2-羟基-3-特丁基-5-甲基苯基)-5-氯苯并三唑，分子式C17H18ClN3O，分子量315．8，淡黄色结晶粉末，熔点137～141℃。微溶于苯、甲苯、苯乙烯，溶解度为乙酸乙酯2．5克，石油醚1．8克，甲基丙烯酸甲酯4．9克，不溶于水。可用于与仪器接触的塑料包装材料和塑料制品中，可用于聚丙烯、聚乙烯，还可用于聚氯乙烯、有机玻璃、ABS树脂、涂料、石油制品和橡胶等制品，和多种高聚物相容性好，并兼具有抗氧性能，可与一般抗氧剂并用，最大吸收峰(参考)：356毫微米。急性毒性试验大白鼠经口LD50为5000mg／公斤以上。本品不属于危险化学品。

分散剂:磺酸钠（R- SO3Na），阴离子型表面活性剂，由非极性带负电荷的亲油的碳氢链部分和极性的亲水的基团构成。两种基团分别处在分子的两端，形成不对称的亲水亲油分子结构。分散剂是通过润湿、研磨与分散、偶联和包裹稳定的过程来达到分散颜填料的目的，使颜料粒子形成一个半絮凝状（或叫做可控絮凝）的分散体。通过控制涂料的粘度防止出现颜料反粗和严重絮凝。本品不属于危险化学品。

防腐剂：异噻唑啉酮，中文别名：卡松防腐剂，分子式C8H9ClN2O2S2，异噻唑啉酮主要由5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮（CIT）和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮（MIT）组成。异噻唑啉酮是通过断开细菌和藻类蛋白质的键而起杀生作用的。异噻唑啉酮与微生物接触后，能迅速地不可逆地抑制其生长，从而导致微生物细胞的死亡，故对常见细菌、真菌、藻类等具有很强的抑制和杀灭作用。杀生效率高，降解性好，具有不产生残留、操作安全、配伍性好、稳定性强、使用成本低等特点。能与氯及大多数阴、阳离子及非离子表面活性剂相混溶。高剂量时，异噻唑啉酮对生物粘泥剥离有显著效果。异噻唑啉酮是一种广谱、高效、低毒、非氧化性杀生剂。广泛运用于油田、造纸、农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革等行业。本品不属于危险化学品。

成膜助剂：无色清澈微气味液体，可溶解于绝大多数有机溶剂，不溶于水。是一种低毒、气味小、可生物降解、低蒸汽压的环保型高效成膜助剂。广泛应用于水性涂料、溶剂性涂料、PE弹性体、粘合剂、清洗溶剂、增湿强树脂、土壤稳固剂、油田用化学品、农药溶剂中。

增稠剂：憎水改性缔合型聚丙烯酸酯（HASE），一种流变助剂，不仅可以使涂料增稠，防止施工中出现流挂现象，而且能赋予涂料优异的机械性能和贮存稳定性。对于黏度较低的水性涂料来说，是非常重要的一类助剂。增稠剂有水性和油性之分。尤其是水相增稠剂应用更为普遍。增稠剂实质上是一种流变助剂，加入增稠剂后能调节流变性，使胶黏剂和密封剂增稠，防止填料沉淀，赋予良好的物理机械稳定性，控制施工过程的流变性(施胶时不流挂、不滴淌、不飞液)，还能起着降低成本的作用。特别对于胶黏剂和密封剂的制造、储存、使用都很重要，能够改进和调节黏度，获得稳定、防沉、减渗、防淌、触变等性能。

纤维素：羧甲基纤维素钠，分子式C8H16NaO8，简称CMC-Na，是葡萄糖聚合度为100~2000的纤维素衍生物，相对分子质量242.16。白色纤维状或颗粒状粉末。无臭，无味，无味，有吸湿性，不溶于有机溶剂。可用作涂料的防沉剂、乳化剂、分散剂、流平剂、粘合剂，能使涂料的固体份均匀地分布于溶剂中，使涂料长期不分层。

蜡乳液：是天然蜡与合成蜡等材料在乳化剂的作用分散于水中的一种多相体系的乳液，可起到提高涂膜的抗划伤性能、表面疏水性能以及抗粘防污性能，使涂膜更加爽滑。

丙烯酸乳液：外观：浅白色半透明乳液，黏度：(CP25)300～1000，固含量：49%，pH值：8.5，主要含丙烯酸、乳化剂、保护剂、水，无毒、无刺激，具有优异的光泽与透明性,抗粘连性能好。

消泡剂：由改性聚硅氧烷、非离子表面活性剂、分散剂等组成，水包油型分散系，广泛应用于农药乳液、油田钻井液、乳化沥青、磁粉探伤、乳液聚合、化学清洗、造纸、纺织浆料、矿物浮选、肥皂的制造和胶乳、淀粉的加工，还可用于粘合剂、水基油墨等许多水系统消泡。

色料：又称色母粒，由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。多根据需要成色的原料选择与之相容的载体，常见的如PE色母、PP色母、ABS色母、PVC色母、EVA色母等。

2）储运工程

（1）运输工程

厂外运输：主要采用公路运输。本项目建成后厂外的运输主要依赖社会运输力量，危险化学品的运输委托有危险化学品运输资质的单位承运。

厂内桶装物料：仓库的装卸平台卸料后由叉车运到各需要点。

管道运输：多种有机溶剂、蒸汽、冷却水、压缩空气、仪表空气等多种介质。输送易燃易爆介质的管道有可靠接地装置。

（2）贮存工程

各种液体物料以原包装的形式存放于原料库，最大存放量以满足五个星期用量为限，库存量不满足一个星期所需时则及时补充恢复库存，生产需要时由各工位按需领取。成品存放在成品库，项目危废暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。一般工业废物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的要求。工业固体废物均置于室内，禁止露天存放。

### 2.3.4公用工程

1）供水

项目供水依托产业园市政管网供应，供厂区生产、生活及消防使用，供水水压为 0.35MPa，可满足本项目生产、生活用水的需要。本项目用水情况如下表所示。

表2.3-4  用水情况一览表

| 序号 | 用水点 | 水量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产用水 | 4.56m³/天 | 涂料溶剂 |
| 2 | 循环水系统、锅炉 | 2m³/天 | 循环水、锅炉补水 |
| 3 | 办公生活 | 3m³/天 | 员工生活用水 |
| 合计 |  | 5m³/天 | / |

2）排水

项目排水主要是员工生活污水，循环水排水、锅炉排水。

生活排水量根据用水量的90%估算约为2.7t/d。进入汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入汨罗江。

本项目锅炉排水和循环水排水主要含有少量的盐分、SS等污染物，有机污染程度较低，通常在工业上称之为清净下水，一般在采取水质监控措施后，此类废水可直接排入雨水管网，根据补充水量估算，此类排水水量约0.5t/d。

3）供电

产业园配套有变配电站，变压器容量满足本项目需求，直接接入高压进线经降压配电后即可供全厂使用，无需额外配备柴油发电机。

4）供热

本项目多个生产环节需要调节温度或压力，因此拟自行配建一套蒸汽锅炉，蒸发量1t/h，以电为能源加热制造蒸汽，蒸汽主要用于聚氨酯产品和EPDM颗粒生产，除硫化罐外本项目各用热点需要温度都未超过100℃，经建设单位测算可满足生产需求。

表 2.3-5  主要能源消耗

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力 | 万kWh/a | 840 |
| 3 | 蒸汽 | t/a | 1200 |

本项目的蒸汽日产量约4吨左右，用于聚氨酯产品生产水夹套保温和橡胶硫化罐的升温升压，其中主要使用工序是聚氨酯水夹套保温，约占蒸汽消耗量的92~95%，即3700~3800kg左右，剩余约200~300kg用于硫化罐。

本项目夜间不生产，生产班制为一班制，全年工作300天。

### 2.3.5劳动定员

项目定员60人，不在厂内食宿。年工作300天，一天工作8小时。

2.4施工期污染源强分析

本项目不新建厂房，租赁湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会已建的标准化厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。

本项目施工期主要包括室内装修和设备安装，产生少量包装废料和安装、调试噪声。工艺流程及产污节点图见图2.4-1。

图2.4-1  建筑施工流程及产污节点图

### 2.4.1大气环境

本项目施工期间产生的废气主要为运输车辆产生的道路扬尘；施工器械及运输车辆排放的燃油废气及在厂房装修所用涂料和油漆产生的有机废气。上述污染物均为间歇性无组织排放。

#### 2.4.2.1道路扬尘

项目生产过程中原材料运输等均会产生道路扬尘，运输产生的扬尘主要与路面积尘量有关。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。项目单位需对运输车辆加盖篷布，严禁超载。

#### 2.4.2.2施工废气

（1）燃油废气

施工期间施工机械及运输车辆排放的燃油废气主要污染物有CO、NOX、SO2、碳氢化合物等；对环境空气产生一定的不良影响。

（2）装修废气

装修废气主要源于装修过程中使用的油漆、涂料、粘合剂和装修木料等。由于这部分材料中一般都会含有甲醛、聚甲醛、甲醇、苯等易挥发性物质。因此，使用过程中上述物质将会逐渐挥发进入空气中。装修废气的产生量及废气污染物的种类与所用涂料、油漆等装修建材的材质密切相关。由于项目内部装修较为复杂，在现阶段无法准确核算该部分废气的产生量。一般而言，该部分废气产生量相对较小，主要影响项目室内环境，在加强通风的条件下可很快稀释扩散。

### 2.4.2水环境

施工期的废水排放主要来自于人员的生活污水。

根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）城镇居民生活用水定额，本项目施工人员用水量按150L/人·d计，高峰期施工人数为20人，则生活用水量约为3m3/d，污水排放量按用水量的80%计，则排水量为2.4m3/d。主要污染物浓度COD 300mg/L、BOD 200mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 40mg/L，污染产生量分别为COD 0.72kg/d、BOD0.48kg/d、SS0. 6kg/d、NH3-N0.096kg/d。由于区域污水管网已全部贯通，施工期生活污水经化粪池处理后，可排入污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂。

### 2.4.3声环境

施工期噪声主要来自施工机器和运输设备噪声。主要噪声源有风镐、电锯、电焊机、电钻以及运输车辆所产生的交通噪声，噪声强度均在85～100dB（A）之间，施工期各施工机械噪声见表2.4-1。

表2.4-1  各施工阶段的主要噪声源及声级

| 序号 | 施工机械 | 源强dB |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风镐 | 98 |
| 2 | 电锯 | 95 |
| 3 | 电焊机 | 95 |
| 4 | 电钻 | 100 |
| 5 | 中、轻型载重汽车 | 85 |

从表2.4-1可以看出，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其他施工声响，将对周围环境造成一定的影响。

### 2.4.4固体废物

施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾和施工过程中产生的装修垃圾及设备的包装废料。

①施工人员生活垃圾

高峰时施工人员及工地管理人员约20人，生活垃圾产生量按1kg/人·d计，则施工人员每天可产生约20kg的生活垃圾，生活垃圾经集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置。

②装修垃圾及包装废料

施工期间装修垃圾属于建筑垃圾的一种，根据相关资料，建造过程中装修垃圾产生量通常在5~10kg/m2之间，具体产生量与设计方案、人工素质和装修材料使用管理水平有关。项目产生量约为0.85t。主要成分以废木料、废钢材等惰性材料为主。上述装修垃圾在施工场地内统一堆存，按《岳阳市人民政府关于印发岳阳市城市管理办法的通知》（岳政发[2006]18号）和《岳阳市人民政府办公室关于印发岳阳市中心城区建筑垃圾管理办法的通知》（岳政办发[2011]8号）的要求，委托有资质的渣土清运公司运至合法的建筑垃圾处置场处理。

### 2.4.5生态影响

本项目场地为租赁已有厂房，位于工业区，地面多为水泥硬化，植物零星分布，以人工种植的绿色植物为主，是典型的城市生态系统，生态系统受人为调节。本项目只有少量室内装修和设备安装工程，不会产生水土流失。

## 2.5营运期污染源强分析

### 2.5.1工艺流程与产污节点

### 2.5.2聚氨酯类产品

1）硅PU

（1）反应基本原理

硅PU是聚氨酯产品的一种，聚氨酯即聚氨基甲酸酯的简称，是由分子结构中包含异氰酸酯基（-NCO）的一种单体与另外一种含有羟基（-OH）的单体发生反应生成的聚合物，为了形成长链结构聚合物，至少采用二异氰酸酯和二元醇进行反应，其基本的反应方程如下所示:

OCN-R-NCO + HO-R’-OH → OCN-R-NHCO-O-R’-OH

OCN-R-NHCO-O-R’-OH+ OCN-R-NCO →OCN-R-NHCO-O-R’-O-CONH-R-NCO

OCN-R-NHCO-O-R’-O-CONH-R-NCO + HO-R’-OH→OCN-[R-NHCO-O-R’-O]2-H

在聚合物分子链的端头的异氰酸酯基（-NCO）和羟基（-OH）不断参与反应，即可形成长链结构，得到聚氨酯产品。

在聚氨酯单体中，包含异氰酸酯的单体为硬质单体，包含羟基的单体为软质单体，硬质单体的比例越高得到的产品硬度越高，呈现高机械强度的特征，反之随着软质单体比例的增加，以及软质单体本身分子链的延长，产品则呈现高弹性的特征，因此通过改变投入单体的配比或者羟基来源，通过同一种反应可以得到机械性能大相径庭的不同产品。

异氰酸酯与羟基的摩尔比，一般称异氰酸酯指数，记作R值。

R值>1，得到端NCO封端的聚氨酯预聚体。对二异氰酸酯和二元醇而言，R值大于2，体系中含有未反应的游离异氰酸酯，此时称之为半预聚体或改性异氰酸酯，可作为各类弹性体预聚体、跑道铺地胶、聚氨酯密封胶等。

R值<1，得到端OH封端的预聚体，大多聚氨酯胶黏剂的主剂及聚氨酯弹性体生胶。可作为软包装复合胶、聚氨酯油墨连结料、PU革的浆料、磁带胶、鞋胶等。

异氰酸酯能够与水反应，方程式如下

2RNCO+H2O→RNHCONHR+CO2↑

1个水分子与2个NCO基团反应得到取代脲，这意味着对于端NCO封端的聚氨酯产品可以用水作为固化剂，从而生产出单组分胶水，在使用时免于双组分调配，更便于施工。

异氰酸酯还可以与胺基反应，利用这一反应可以在反应中加入含两个胺基的物质（如MOCA，4,4'-二胺基-3,3'-二氯二苯甲烷）达到扩链提高聚合物产品分子量的目的，脂肪族伯胺反应速度太快，一般很少用。脂肪族仲胺和芳香族伯胺反应速度稍慢，常用来固化NCO封端的预聚体。基本反应方程式如下：

RNCO+R′NH2→RNHCONHR′

本项目属于聚氨酯预聚体生产，各种产品到施工现场后仍需要与其他原材料进一步反应固化，因此本项目产品对于未完成反应的原料具有较高的包容度，只要达到一定的聚合比例，未完全反应的原料进入产品中并不会影响产品的品质和最终使用，故本项目生产不需要精制、纯化工艺，反应釜内所有物料都可包装成为产品。

（2）生产流程

硅PU中聚醚多元醇与MDI的比例分别为（重量比）17.7%和2.9%。

将聚醚多元醇、滑石粉、碳酸二甲酯、石蜡、消泡剂等原料投入硅PU反应釜，密封后在水夹套中通入蒸汽提高温度，再将反应釜内的物料送往研磨机进行研磨，达到细度和分散度的要求后，将反应釜抽真空，再加入MDI利用蒸汽控制反应釜内温度为75~80℃，搅拌后MDI与聚醚多元醇发生加成反应，其他原料不参与反应，只与反应产物形成均匀的混合物，经过2小时后反应完成得到产品，在水夹套中通入循环水降温至40℃以下，即可作为成品包装。

硅PU产品原料中的聚醚多元醇与MDI发生反应，由聚醚多元醇分子上的羟基（-OH）与MDI中的异氰酸酯基（-NCO）发生加成反应，生成氨基甲酸酯基（-NHCOO-）并形成长分子链即可完成反应。硅PU产品原料的配比聚醚多元醇要多于MDI，因此MDI所含的异氰酸酯基（-NCO）可以被完全反应消耗，聚醚多元醇上的羟基（-OH）则仍有剩余，即分子链的形态为HO-R-[-NHCOO-]n-R-OH。此种反应条件下形成的聚氨酯产品分子链仍可扩展，在现场施工时需配合其他固化剂将长度较短的聚氨酯分子短链进一步相互串联形成更高分子量的物质，从而形成具有使用价值的运动场材料。其他原料起到一些辅助作用但均不参与反应，具体作用见下表。

表 2.5-1  硅PU原料一览表

| 原料种类 | 年消耗量 t/a | 包装方式规格 | 储存方式 | 原料作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚醚多元醇 | 125.3 | 液体 | 桶装 | 反应物质之一 |
| MDI | 184.8 | 液体 | 桶装 | 反应物质之二 |
| 滑石粉 | 30.2 | 固态粉末状 | 袋装 | 填充在高分子之间，增加硬度降低成本 |
| 碳酸二甲酯 | 20 | 液体 | 桶装 | 溶剂 |
| 石蜡 | 30.3 | 固体 | 桶装 | 填充料 |
| 消泡剂 | 15 | 液体 | 桶装 | 生产助剂，防止液态原料生产中起泡影响反应 |

图2.5.1 硅PU生产工艺流程与产污环节示意图

（3）产污环节

硅PU生产过程中的产污环节如下。

作为填料的滑石粉为固态粉末状，在加入这类物料时有粉尘外溢，粉尘捕集率 99%，采用布袋收尘，聚氨酯产品生产区净化后的废气通过同一个排气筒排放；

溶剂碳酸二甲酯在20℃时的蒸汽压为5.6kPa，其他液态原料也有轻微的挥发性，废气经除尘后再通过UV光解后排放。

反应釜、研磨机等运行时产生噪声，噪声强度中等或轻微，空压机设备噪声相对较强需安置在设备机房内以降低影响。

完成一定生产周期后进行设备维护，维护过程将产生少量残垢，作为工业固体废物处理。

2）M单组份胶水（聚氨酯胶水）

（1）反应原理

与硅PU产品相同。

（2）生产流程

M单组份胶水中聚醚多元醇与MDI的比例分别为（重量比）41%和24%。

以碳酸二甲酯作为溶剂，将聚醚多元醇、MDI、石蜡投入M单组份胶水反应釜，利用蒸汽控制反应釜内温度为75~80℃，聚醚多元醇和MDI发生加成反应生成聚氨酯产品，碳酸二甲酯和石蜡作为溶剂不参与反应，搅拌2小时后反应完成得到产品，在水夹套中通入循环水降温至40℃以下，即可作为成品包装。

单组分胶水生产发生的反应与硅PU相似，由原料中的聚醚多元醇与MDI发生反应，聚醚多元醇分子上的羟基（-OH）与MDI中的异氰酸酯基（-NCO）发生加成反应，生成氨基甲酸酯基（-NHCOO-）并形成长分子链即可完成反应。单组份产品原料的配比聚醚多元醇分子比要少于MDI，因此聚醚多元醇上的羟基（-OH）可以被完全反应消耗，MDI所含的异氰酸酯基（-NCO）则仍有剩余，即分子链的形态为OCN-R-[-NHCOO-]n-R-NCO。在现场施工时溶剂碳酸二甲酯挥发后位于分子链端头的异氰酸酯基（-NCO）与空气中的水接触并发生反应生成脲，反应式如下

2RNCO+H2O→RNHCONHR+CO2↑

通过上述反应，短分子链可以相互连接形成很长的分子链，从而改变材料的力学性能起到粘合的作用。M单组份胶水生产使用的其他原料均为溶剂，产量为400t/a。

表 2.5-2  M单组份胶水原料一览表

| 原料种类 | 包装方式规格 | 年消耗量 t/a | 储存方式 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚醚多元醇 | 液体 | 175.3 | 桶装 | 反应物质之一 |
| MDI | 液体 | 194.3 | 桶装 | 反应物质之二 |
| 碳酸二甲酯 | 液体 | 20.4 | 桶装 | 溶剂 |
| 石蜡 | 固体 | 14.84 | 桶装 | 填充料 |

图2.5.2  M单组份胶水生产工艺流程与产污环节示意图

（3）产污环节

M单组份胶水生产过程中的产污环节如下。

全部原料均为液态，其中溶剂碳酸二甲酯在20℃时的蒸汽压为5.6kPa，其他液态原料也有轻微的挥发性，在加料和成品罐装时产生少量有机废气，通过UV光解后排放。

反应釜运行时产生轻微噪声，噪声强度较小。

完成一定生产周期后进行设备维护，维护过程将产生少量残垢，作为工业固体废物处理。

3）环氧基础封底料

（1）反应基本原理

主反应与硅PU产品相同，在主反应之外还发生了交联反应。交联反应是原料中的三羟甲基丙烷（TMP）中所含的羟基（-OH）与未完全反应的异氰酸酯基(-NCO)反应，由于TMP一个分子上上有三个羟基（-OH），因此可以将主反应生成的链条形分子连接成为网状，达到交联的效果。

（2）生产流程

环氧基础封底料中聚醚多元醇与MDI的比例分别为（重量比）17%和23%。

以碳酸二甲酯作为溶剂，以三羟甲基丙烷（TMP）为交联剂，将所有原料投入反应釜，利用蒸汽控制反应釜内温度为75~80℃，聚醚多元醇和MDI原料反应，搅拌2小时后得到产品，在水夹套中通入循环水降温至40℃以下，即可作为成品包装。

环氧基础封底料生产主要发生的两种反应，其中主要的反应与硅PU相似，由原料中的聚醚多元醇与MDI发生反应，聚醚多元醇分子上的羟基（-OH）与MDI中的异氰酸酯基（-NCO）发生加成反应，生成氨基甲酸酯基（-NHCOO-）并形成长分子链即可完成反应。由于原料的配比聚醚多元醇分子比要少于MDI，因此聚醚多元醇上的羟基（-OH）可以被完全反应消耗，MDI所含的异氰酸酯基（-NCO）则仍有剩余，即分子链的形态为OCN-R-[-NHCOO-]n-R-NCO。次要的反应是原料中的三羟甲基丙烷（TMP）中所含的羟基（-OH）与未完全反应的异氰酸酯基(-NCO)反应，由于TMP一个分子上上有三个羟基（-OH），因此可以将主反应生成的链条形分子连接成为网状，在固化后形成更为致密的微观结构，从而起到防止水分子穿透的作用，发挥防水的效果。环氧基础封底料生产使用的其他原料均为溶剂，产量为1200t/a。

环氧基础封底料产品使用原料如下：

表 2.5-3 环氧基础封底料原料一览表

| 原料种类 | 年消耗量 t/a | 包装方式规格 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚醚多元醇 | 125.4 | 液体 | 桶装 |
| MDI | 247.39 | 液体 | 桶装 |
| 碳酸二甲酯 | 18.45 | 液体 | 桶装 |
| 三羟甲基丙烷 | 12.345 | 固态粉末状 | 袋装 |

图2.5.3  环氧基础封底料生产工艺流程与产污环节示意图

（3）产污环节

与M单组份胶水相似。

### 2.5.3涂料类运动场材料

本项目涂料类产品均为水性涂料（水稀释性涂料），涂料类产品的生产仅仅是各种原料的物理混合，在厂内生产不发生化学反应，现场施工使用时需与专用固化剂配合使用。

1）PU面漆环氧地坪漆

（1）生产流程

PU面漆环氧地坪漆产品不含MDI和聚醚，现场施工与专用固化剂（MOCA）配合使用时才会发生反应。PU面漆环氧地坪漆的生产不涉及化学反应，各种原料在搅拌罐中以水作为分散系，仅作物理混合，形成均匀稳定的分散系。

PU面漆环氧地坪漆涉及的原料如下:

表 2.5-4  PU面漆环氧地坪漆原料一览表

| 产品种类 | 年消耗量 t/a | 包装方式规格 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蜡乳液 | 219.58 | 液体 | 桶装 |
| 硅酸铝钠 | 143.504 | 固态粉末状 | 袋装 |
| DEFOA-115消泡剂 | 76.5 | 液体 | 桶装 |
| SX-040杀菌防腐剂 | 50.6 | 液体 | 桶装 |
| DBE成膜助剂 | 10 | 固态粉末状 | 桶装 |
| HASE1288增稠剂 | 20 | 液体 | 桶装 |
| DEFOA-5400分散剂 | 20 | 液体 | 桶装 |
| 纤维素 | 62.5 | 固态粉末状 | 袋装 |
| 水性色浆 | 40 | 液体 | 桶装 |
| 水 | 400 | 液体 | 管道供应 |

（2）产污环节

PU面漆环氧地坪漆生产过程中的产污环节如下。

PU面漆环氧地坪漆生产的着色颜料和填料部分为固态粉末状，在加入这类物料时有粉尘外溢，粉尘捕集率 95%，采用布袋收尘，含尘废气通过同一个排气筒排放；

涂料在混合分散时需搅拌，搅拌器有噪声污染；

完成一定生产周期后进行设备维护，维护过程将产生少量残垢，作为工业固体废物处理。

2）跑道面漆

（1）生产流程

跑道面漆产品不含MDI，原料中聚醚多元醇的比例为13%，现场施工使用时需与单组份胶水配合使用，在厂内跑道面漆的生产不涉及化学反应，各种原料仅作物理混合，以水作为分散系，为水性涂料，搅拌混合后形成均匀稳定的分散系。

表 2.5-5  跑道面漆原料一览表

| 产品种类 | 年消耗量 t/a | 包装方式规格 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚醚多元醇 | 320.25 | 液体 | 桶装 |
| 抗紫外线剂 | 30.756 | 固态粉末状 | 桶装 |
| 铁红 | 42.3 | 固态粉末状 | 袋装 |
| 耐晒大红 | 50.8 | 固态粉末状 | 袋装 |
| 白炭黑 | 20 | 固态粉末状 | 袋装 |
| 铁黄 | 30 | 固态粉末状 | 袋装 |
| 铁绿 | 36.4 | 固态粉末状 | 袋装 |
| 滑石粉 | 37.6 | 固态粉末状 | 袋装 |
| 石蜡 | 34 | 固体 | 桶装 |
| 水 | 400 | 液体 | 管道供应 |

跑道面漆的生产流程如下。

（2）产污环节

跑道面漆生产的着色颜料和填料均为固态粉末状，在加入这类物料时有粉尘外溢，粉尘捕集率 95%，采用布袋收尘，含尘废气通过同一个排气筒排放；

搅拌器有轻微噪声；

完成一定生产周期后进行设备维护，维护过程将产生少量残垢，作为工业固体废物处理。

3）塑胶跑道组合料

（1）生产流程

塑胶跑道组合料与跑道面漆十分相似，除色彩变化更少外，其他涉及的原料相同。塑胶跑道组合料中不含MDI，原料中聚醚多元醇的比例为9%。

表 2.5-6 塑胶跑道组合料原料一览表

| 产品种类 | 年消耗量 t/a | 包装方式规格 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚醚多元醇 | 420.75 | 液体 | 桶装 |
| 抗紫外线剂 | 130.746 | 固态粉末状 | 桶装 |
| 铁红 | 82.3 | 固态粉末状 | 袋装 |
| 耐晒大红 | 70.8 | 固态粉末状 | 袋装 |
| 白炭黑 | 40 | 固态粉末状 | 袋装 |
| 滑石粉 | 50 | 固态粉末状 | 袋装 |
| 石蜡 | 66.3 | 固体 | 袋装 |
| 水 | 540 | 液体 | 管道供应 |

（2）产污环节

与跑道面漆相同。

4）丙烯酸乳液

是以纯丙烯酸聚合物乳液为基料，加入其他添加剂而制得的单组份水乳型涂料产品，使用时不需再添加其他助剂，其生产过程为纯物理混合，主要原料如下。

表 2.5-7  丙烯酸产品原料一览表

| 产品种类 | 年消耗量 t/a | 包装方式规格 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸乳液 | 260.74 | 液体 | 桶装 |
| DEFOA-115消泡剂 | 20.644 | 液体 | 桶装 |
| SX-040杀菌防腐剂 | 18.3 | 液体 | 桶装 |
| HASE1288增稠剂 | 12.5 | 液体 | 桶装 |
| DEFOA-5400分散剂 | 10 | 液体 | 桶装 |
| 纤维素 | 10 | 固态粉末状 | 袋装 |
| 水性色浆 | 23.4 | 液体 | 桶装 |
| 重钙 | 4.3 | 固态粉末状 | 袋装 |
| 滑石粉 | 12.3 | 固态粉末状 | 袋装 |
| 水 | 28 | 液体 | 管道供应 |

（2）产污环节

与跑道面漆相似。

2.5.4EPDM颗粒（三元乙丙橡胶颗粒生产）

（1）反应机理及流程

橡胶颗粒生产流程如下:

图2.5.4 橡胶颗粒生产流程

各种原料按照配比提前称量以小塑料袋包装，送入开炼机进行初步混合，投料和卸料过程产生较多粉尘尾气，混合均匀达到要求后卸出到密炼机，通过压辊作用形成预定厚度的橡胶片，人工切割后放置到金属支架上，该过程有少量有机废气产生。橡胶片随即送往硫化罐，在加压，150℃条件下进行交联反应形成硫化橡胶，硫化罐开罐时排出含有机物废气的废蒸汽。完成硫化的橡胶片冷却后送粉碎机切成小颗粒，过分级筛按不同大小包装即形成产品。

硫化过程实质是橡胶中的双键结构打开，与硫原子形成新的分子键，从而将橡胶的微观结构由线性变为网状或立体状态，从而大幅改善橡胶的各项物理化学性能。反应通式可写为：

表 2.5-7 橡胶颗粒原料一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 年用量 （吨） | 储存方式与位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白炭黑（无定形二氧化硅） | 固态粉末状 | 186.25 | 2#栋仓库 |
| 2 | 三元乙丙橡胶生胶 （颗粒生胶） | 固态颗粒状 | 2416.252 | 2#栋仓库 |
| 3 | 橡胶油 | 液态 | 150 | 2#栋仓库 |
| 4 | 白油 | 液态 | 97.5 | 2#栋仓库 |
| 5 | 重钙粉 | 固态粉末状 | 45 | 2#栋仓库 |
| 6 | 硫磺 | 固态粉末状 | 7.5 | 2#栋仓库 |
| 7 | 氧化锌 | 固态粉末状 | 1.5 | 2#栋仓库 |
| 8 | 氧化镁 | 固态粉末状 | 15 | 2#栋仓库 |
| 9 | 硫化促进剂TMTD | 固态粉末状 | 3 | 2#栋仓库 |
| 10 | 抗紫外线剂 | 固态块状 | 68.25 | 2#栋仓库 |
| 11 | 色料 | 固态粉末状 | 15 | 2#栋仓库 |

（2）产污环节

开炼机是橡胶生产的第一步，各种粉状原料在此投入设备，液态的橡胶油或白油则通过管道直接输入，虽然设备本身封闭操作，但由于在设备内部始终存在未能充分混合的原料因此投料、出料时将产生粉尘，橡胶油或白油有微量挥发形成含有机物的废气。设备运行时使用压缩空气驱动部件，产生排气噪声和设备机械噪声。设备运行一定周期后需要彻底清理，产生原辅材料及残留半成品废物，根据产生数量及性质可采取回用或抛弃处理。因其中含有锌属于重金属，含有硫磺、原胶等具有可燃性，因此无法利用需抛弃处理时应按照危险废物管理和处置。

密炼机对经过开炼机加工的初步混合原料进一步混合并形成一定厚度的生橡胶片以便进入硫化罐内，密炼的原料呈不规则团状，基本没有游离的粉尘因此加工过程极少形成含尘废气，但由于密炼为开放式操作且压辊有一定温度因此原料中易挥发的物质以及生胶粒中少量未聚合的单体挥发，形成有机废气。压辊温度根据加工的原料不同设定不同温度，一般小于120度因此原理原料的熔点胶粒不会发生明显的分解，有机废气的产生量按0.5kg/吨原料估算。密炼机使用电驱动，有较轻的机械运行噪声。在维护时对设备进行维护清理，会产生少量残留胶块，一般可直接回收利用无需排放。

经过开炼、密炼的胶块具有一定的厚度和机械强度，各种原料基本混合均匀，可以码放在架子上送入硫化罐进行交联硫化。硫化罐是一个带温度和压力控制功能的压力容器，内有轨道可以将橡胶块通过小车装入，密闭后通入蒸汽提高温度和压力，温度与压力均按照程序设定变化，在高温高压下硫磺与橡胶发生交联反应，在此过程中有极少量游离单体释放但仍密闭在硫化罐内，待达到反应时间后通过泄压管排出硫化罐中的蒸汽，此时少量有机物随之排出，同时产生排气噪音。硫化完毕的橡胶块在车间内暂存，因温度仍高于室温因此还会释放少量有机物，经过硫化后的橡胶内在分子结构已经十分紧密，释放量十分有限。

硫化后的胶块体积较大，单片重量达到8.5kg左右，使用不便需要粉碎成为颗粒。用铡刀首先将其切成小块，再通过粉碎机破碎为颗粒，经过大小不同的筛网过筛后得到各种粒径的橡胶颗粒，即可分别包装作为成品。胶块切割和破碎会产生机械噪声和加工噪声，胶块粉碎时会产生部分粒径很小的颗粒并产生橡胶独特的气味。

### 2.5.5物料平衡

本项目聚氨酯类产品物料平衡见表2.5-8~2.5-10。

表2.5-8 硅PU产品生产工艺物料平衡表

| 入方 |  |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 批次消耗量 t/批次 | 年消耗量 t/a | 物料名称 | 批次产量 t/批次 | 年产量 t/a |
| 聚醚多元醇 | 0.4177 | 125.3 | 硅PU | 1.3333 | 400 |
| MDI | 0.6160 | 184.8 | 有机废气 | 0.0072 | 2.17 |
| 滑石粉 | 0.1007 | 30.2 | 粉尘 | 0.0070 | 2.11 |
| 碳酸二甲酯 | 0.0667 | 20 | 水蒸气 | 0.0044 | 1.32 |
| 石蜡 | 0.1010 | 30.3 |  |  |  |
| 消泡剂 | 0.0500 | 15 |  |  |  |
| 合计 | 1.3520 | 405.608 | 合计 | 1.3520 | 405.60 |
| 注：该生产线设备年运行时间为300天，一天一个批次，年生产300批次。 |  |  |  |  |  |

表2.5-9  M单组份胶水产品生产工艺物料平衡表

| 入方 |  |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 批次消耗量 t/批次 | 年消耗量 t/a | 物料名称 | 批次产量 t/批次 | 年产量 t/a |
| 聚醚多元醇 | 0.5843 | 175.3 | M单组份胶水 | 1.3333 | 400 |
| MDI | 0.6477 | 194.3 | 有机废气 | 0.0041 | 1.23 |
| 碳酸二甲酯 | 0.0680 | 20.4 | 粉尘 | 0.0038 | 1.15 |
| 石蜡 | 0.0495 | 14.84 | 水蒸气 | 0.0082 | 2.46 |
| 合计 | 1.3495 | 404.84 | 合计 | 1.3495 | 404.84 |
| 注：该生产线设备年运行时间为300天，一天一个批次，年生产300批次。 |  |  |  |  |  |

表2.5-10  环氧基础封底料产品生产工艺物料平衡表

| 入方 |  |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 批次消耗量 t/批次 | 年消耗量 t/a | 物料名称 | 批次产量 t/批次 | 年产量 t/a |
| 聚醚多元醇 | 0.4180 | 125.4 | 环氧基础封底料 | 1.3333 | 400 |
| MDI | 0.8246 | 247.39 | 有机废气 | 0.0049 | 1.475 |
| 碳酸二甲酯 | 0.0615 | 18.45 | 粉尘 | 0.0028 | 0.85 |
| 三羟甲基丙烷 | 0.0412 | 12.345 | 水蒸气 | 0.0042 | 1.26 |
| 合计 | 1.3453 | 403.585 | 合计 | 1.3453 | 403.585 |
| 注：该生产线设备年运行时间为300天，一天一个批次，年生产300批次。 |  |  |  |  |  |

本项目涂料类产品物料平衡见表2.5-10~2.5-13。

表2.5-10  PU面漆产品生产工艺物料平衡表

| 入方 |  |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 批次消耗量 t/批次 | 年消耗量 t/a | 物料名称 | 批次产量 t/批次 | 年产量 t/a |
| 蜡乳液 | 0.7319 | 219.58 | PU面漆 | 3.3333 | 1000 |
| 硅酸铝钠 | 0.4783 | 143.504 | 有机废气 | 0.0019 | 0.564 |
| DEFOA-115消泡剂 | 0.2550 | 76.5 | 粉尘 | 0.0037 | 1.12 |
| SX-040杀菌防腐剂 | 0.1687 | 50.6 |  |  |  |
| DBE成膜助剂 | 0.0333 | 10 |  |  |  |
| HASE1288增稠剂 | 0.0667 | 20 |  |  |  |
| DEFOA-5400分散剂 | 0.0667 | 20 |  |  |  |
| 纤维素 | 0.2050 | 61.5 |  |  |  |
| 水性色浆 | 0.1333 | 40 |  |  |  |
| 水 | 1.3333 | 400 |  |  |  |
| 合计 | 3.3389 | 1001.684 | 合计 | 3.3389 | 1001.684 |
| 注：该生产线设备年运行时间为300天，一天一个批次，年生产300批次。 |  |  |  |  |  |

表2.5-11  跑道面漆产品生产工艺物料平衡表

| 入方 |  |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 批次消耗量 t/批次 | 年消耗量 t/a | 物料名称 | 批次产量 t/批次 | 年产量 t/a |
| 聚醚多元醇 | 1.0675 | 320.25 | 跑道面漆 | 3.3333 | 1000 |
| 抗紫外线剂 | 0.1025 | 30.756 | 有机废气 | 0.0012 | 0.346 |
| 铁红 | 0.1410 | 42.3 | 粉尘 | 0.0055 | 1.65 |
| 耐晒大红 | 0.1693 | 50.8 |  |  |  |
| 白炭黑 | 0.0667 | 20 |  |  |  |
| 铁黄 | 0.1000 | 30 |  |  |  |
| 铁绿 | 0.1213 | 36.4 |  |  |  |
| 滑石粉 | 0.1253 | 37.6 |  |  |  |
| 石蜡 | 0.1133 | 34 |  |  |  |
| 水 | 1.3333 | 400 |  |  |  |
| 合计 | 3.3400 | 1001.996 | 合计 | 3.3400 | 1001.996 |
| 注：该生产线设备年运行时间为300天，一天一个批次，年生产300批次。 |  |  |  |  |  |

表2.5-12  塑胶跑道组合料产品生产工艺物料平衡表

| 入方 |  |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 批次消耗量 t/批次 | 年消耗量 t/a | 物料名称 | 批次产量 t/批次 | 年产量 t/a |
| 聚醚多元醇 | 1.4025 | 420.75 | 塑胶跑道组合料 | 4.6667 | 1400 |
| 抗紫外线剂 | 0.4358 | 130.746 | 有机废气 | 0.0012 | 0.356 |
| 铁红 | 0.2743 | 82.3 | 粉尘 | 0.0018 | 0.54 |
| 耐晒大红 | 0.2360 | 70.8 |  |  |  |
| 白炭黑 | 0.1333 | 40 |  |  |  |
| 滑石粉 | 0.1667 | 50 |  |  |  |
| 石蜡 | 0.2210 | 66.3 |  |  |  |
| 水 | 1.8000 | 540 |  |  |  |
| 合计 | 4.6697 | 1400.896 | 合计 | 4.6697 | 1400.896 |
| 注：该生产线设备年运行时间为300天，一天一个批次，年生产300批次。 |  |  |  |  |  |

表2.5-13 丙烯酸产品生产工艺物料平衡表

| 入方 |  |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 批次消耗量 t/批次 | 年消耗量 t/a | 物料名称 | 批次产量 t/批次 | 年产量 t/a |
| 丙烯酸乳液 | 0.8691 | 260.74 | 丙烯酸产品 | 0.0045 | 400 |
| DEFOA-115消泡剂 | 0.0688 | 20.644 | 有机废气 | 0.0688 | 0.384 |
| SX-040杀菌防腐剂 | 0.0610 | 18.3 | 粉尘 | 0.0610 | 0.8 |
| HASE1288增稠剂 | 0.0417 | 12.5 |  |  |  |
| DEFOA-5400分散剂 | 0.0333 | 10 |  |  |  |
| 纤维素 | 0.0333 | 10 |  |  |  |
| 水性色浆 | 0.0780 | 23.4 |  |  |  |
| 重钙 | 0.0143 | 4.3 |  |  |  |
| 滑石粉 | 0.0410 | 12.3 |  |  |  |
| 水 | 0.0933 | 28 |  |  |  |
| 合计 | 1.3373 | 401.184 | 合计 | 1.3373 | 401.184 |
| 注：该生产线设备年运行时间为300天，一天一个批次，年生产300批次。 |  |  |  |  |  |

本项目橡胶产品（EPDM颗粒）生产工艺物料平衡见下表。

表2.5-14  橡胶产品（EPDM颗粒）生产工艺物料平衡表

| 入方 |  |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 批次消耗量 t/批次 | 年消耗量 t/a | 物料名称 | 批次产量 t/批次 | 年产量 t/a |
| 白炭黑（无定形二氧化硅） | 0.6208 | 186.25 | EPDM颗粒 | 10 | 3000 |
| 三元乙丙橡胶生胶 （颗粒生胶） | 8.0542 | 2416.252 | 有机废气 | 0.004125 | 1.2375 |
| 橡胶油 | 0.5000 | 150 | 硫化氢 | 0.001 | 0.29 |
| 白油 | 0.3250 | 97.5 | 粉尘 | 0.002415 | 0.7245 |
| 重钙粉 | 0.1500 | 45 | 水蒸气 | 0.01 | 3 |
| 硫磺 | 0.0250 | 7.5 |  |  |  |
| 氧化锌 | 0.0050 | 1.5 |  |  |  |
| 氧化镁 | 0.0500 | 15 |  |  |  |
| 硫化促进剂TMTD | 0.0100 | 3 |  |  |  |
| 抗紫外线剂 | 0.2275 | 68.25 |  |  |  |
| 色料 | 0.0500 | 15 |  |  |  |
| 合计 | 10.017507 | 3005.252 | 合计 | 10.017507 | 3005.252 |
| 注：该生产线设备年运行时间为300天，一天一个批次，年生产300批次。 |  |  |  |  |  |

### 2.5.2污染源分析

### 2.5.2.1大气污染源

1）生产废气

（1）聚氨酯类产品

- 有组织排放含尘废气

含尘废气来自各种粉状原料的投料过程，根据设备规模和污染物产生方式，本项目拟通过设置集气罩捕集含尘废气。

聚氨酯产品反应釜中生产，有开盖检修的要求宜采用条缝式侧吸罩，风量可采用以下公式计算：

Q=CLxu

式中：Q--抽风量，m³/s

C—遮蔽系数，罩口无边时取3.7，有边时取2.8，位于操作台上时取2

L—吸风口长度，m

x—轴线方向控制距离，m

u—控制风速，一般取0.5m/s~1.5m/s，过大容易造成物料损失太大，影响生产，本项目采用以下参数估算单个搅拌罐或反应釜的抽风量。

表 2.5-8  侧吸式集气罩抽风量估算参数表

| 参数 | C | L | x | u |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值 | 2.8 | 1.5 | 1 | 0.5 |

可得到单台设备抽风量为2.1m³/s，聚氨酯产品1#车间生产，车间同时有2台设备需要抽风计算，总风量为4.2m³/s。本项目使用多种粉状原料，生产不同产品时配方变化较大，因此难以单独计算每种产品产生的含尘废气量，本环评参考《湖南湘江关西涂料（长沙）有限公司年产9.7万吨涂料及4.45万吨树脂新建工程环境影响报告书》（报批稿）和《湖南优冠实业集团有限公司·运动场材料及人造草坪生产项目环境影响报告书》（报批稿）的做法，取粉状物质总量的千分之三作为总粉尘量。根据统计本项目用于聚氨酯生产的粉状原料为1370吨,则形成的总粉尘量分别为4110kg，粉尘收集效率按95%计算。

根据建设单位以往生产经验，满负荷生产时每个搅拌罐或反应釜可生产一个批次，每台设备粉状料投料时间一般为10分钟左右，聚氨酯生产区共12台反应釜，则每天实际排放含尘气体的时间为2小时左右，按每年生产时间300天计算，总排气时间为600小时。

综合以上估算，可得有组织收集的粉尘的初始浓度为：

聚氨酯生产：0.95×4110×106mg /（4.2m³/s×3600秒/小时×600h）=430.4mg/m³

经布袋除尘后，除尘效率取95%，排放量为0.195t/a，排放浓度21.52mg/m³

能符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求。经过除尘处理后尾气，从1#车间顶部15m高排气筒排放，车间设立一根集

中的排气筒，单根排气量4.2m³/s。

- 有组织排放有机废气

参考粉尘产生量及浓度计算方法，聚氨酯产品生产涉及的液态可挥发原料总量为1625.1吨，按千分之三作为挥发性有机污染物的总产生量即得到聚氨酯产品产生挥发性有机废气4875.3kg，收集效率按95%计算。

聚氨酯生产：0.95×4875.3×106mg/（4.2m³/s×3600秒/小时×600h）=510.5mg/m³

经过UV光解后，去除效率按85%计算，排放量为0.695t/a，排放浓度76.6mg/m³，能符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2涂料与油墨制造行业排放标准。

经过除尘及UV光解处理后尾气，分别从1#车间顶部15m高排气筒排放，聚氨酯产品区设立一根集中的排气筒，单根排气量4.2m³/s。

- 无组织排放废气

根据前文的分析，本项目聚氨酯产品形成的总粉尘量为4110kg，粉尘收集效率按95%计算，则逸散到车间形成无组织排放量分别为205.5kg。

参考粉尘产生量及浓度计算方法，聚氨酯产品产生挥发性有机废气4875.3kg，收集效率按95%计算，则逸散到车间形成无组织排放量243.8kg。

（2）涂料类产品

- 有组织排放含尘废气

与聚氨酯产品抽风量计算过程相似，计算得到单台设备抽风量为2.1m³/s，涂料类产品在1#车间涂料产品区生产，按每个车间同时有2台设备需要抽风计算，总风量为4.2m³/s。本环评参考《湖南湘江关西涂料（长沙）有限公司年产9.7万吨涂料及4.45万吨树脂新建工程环境影响报告书》（报批稿）和《湖南优冠实业集团有限公司·运动场材料及人造草坪生产项目环境影响报告书》（报批稿）的做法，取粉状物质总量的千分之三作为总粉尘量。根据统计本项目涂料产品粉状原料的年总用量为1290吨，则形成的总粉尘量为3870kg，粉尘收集效率按95%计算。

有根据建设单位在唐田生产基地的生产经验，满负荷生产时每个搅拌罐或反应釜可生产两个批次，每台设备粉状料投料时间一般为10分钟左右，则每天实际排放含尘气体的时间为2小时左右，按每年生产时间300天计算，总排气时间为600小时。

综合以上估算，可得有组织收集的粉尘的初始浓度为：

涂料生产：0.95×3870×106mg/（4.2m³/s×3600秒/小时×600h）=405.2 mg/m³

符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准要求。

经过布袋除尘后，除尘效率取95%，排放量为0.184t/a，排放浓度为20.1mg/m³。

经过除尘处理后尾气，从1#车间涂料生产区顶部15m高排气筒排放，车间设立一根集中的排气筒，单根排气量4.2m³/s。

- 有组织排放有机废气

参考粉尘产生量及浓度计算方法，涂料产品涉及液态可挥发原料550吨，本环评参考《湖南湘江关西涂料（长沙）有限公司年产9.7万吨涂料及4.45万吨树脂新建工程环境影响报告书》（报批稿）和《湖南优冠实业集团有限公司·运动场材料及人造草坪生产项目环境影响报告书》（报批稿）的做法，按千分之三作为挥发性有机污染物的总产生量即得到产生挥发性有机废气（VOCs）1650kg，收集效率按95%计算。

涂料生产：0.95×1650×106mg/（4.2m³/s×3600秒/小时×600h）=172.8mg/m³。符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2涂料与油墨制造行业排放标准。

经过UV光解处理后，去除效率按85%计算，排放量为0.236t/a，排放浓度25.92mg/m³。

经过除尘及UV光解处理后尾气，从1#涂料生产区顶部15m高排气筒排放，车间设立一根集中的排气筒，单根排气量4.2m³/s。

- 无组织排放废气

根据前文的分析，本项目涂料类产品形成的总粉尘量为3870kg，粉尘收集效率按95%计算，则逸散到车间形成无组织排放量为193.5kg。

参考粉尘产生量及浓度计算方法，涂料产品产生挥发性有机废气1650kg，收集效率按95%计算，则逸散到车间形成无组织排放量为82.5kg。

（3）三元乙丙橡胶颗粒产品

- 有组织排放含尘废气

参照类似项目生产情况，对于橡胶产品生产设备的除尘措施本环评建议优先采用整体式封闭小间完全包围的方式，可大大减少抽风量，同时起到隔声降噪的作用，如设备采购完毕后存在技术制约无法采用，也可以安装侧吸式或顶吸式集气罩。本环评暂按封闭式小间的方式计算粉尘产生情况。

根据橡胶产品生产工艺，原料在开炼机全部投入，后续程序基本不再形成原料粉尘，橡胶破碎形成的主要是细小颗粒，粉尘的比例极小且已经在设备上带有除尘措施，因此主要考虑开炼机生产形成的含尘尾气。

橡胶生产粉状原料年总用量为241.5吨，本环评参考《湖南湘江关西涂料（长沙）有限公司年产9.7万吨涂料及4.45万吨树脂新建工程环境影响报告书》（报批稿）和《湖南优冠实业集团有限公司·运动场材料及人造草坪生产项目环境影响报告书》（报批稿）的做法，按千分之三的比例共计形成粉尘724.5kg，粉尘收集效率按95%计算。开炼机每日生产时间约为6小时，每年生产300天，在开炼机运行期间均需保持抽风，总抽风时间为1800小时。

本项目共配置开炼机4台，按每台开炼机抽风量2000m³/h估算，总风量为8000m³/h。根据以上估算，可得有组织收集粉尘的初始浓度为：0.95×1459.5×106mg/（8000m³/h×1800h）=47.8mg/m³。经过布袋除尘后，除尘效率取95%，排放量为0.035t/a，排放浓度为2.4mg/m³。符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）。

经过除尘处理后尾气，从2#车间顶部15m高排气筒排放，设立一根集中的排气筒，单根排气量2.2m³/s。

- 有组织排放废气

有机废气

橡胶生产挥发性原料总用量为247.5吨，本环评参考《湖南湘江关西涂料（长沙）有限公司年产9.7万吨涂料及4.45万吨树脂新建工程环境影响报告书》（报批稿）和《湖南优冠实业集团有限公司·运动场材料及人造草坪生产项目环境影响报告书》（报批稿）的做法，按千分之五的比例共计形成有机废气1237.5kg。

开炼机基本密闭操作，主要是进料出料和中间检查时释放有机物，密炼机属于开式操作且胶料不断被挤压因此更有利于有机物释放，按有机物全部在密炼机释放考虑，采用顶吸式集气罩收集。

顶吸罩风量可采用以下公示计算：

Q=KPHu

式中：Q--抽风量，m³/s

K—安全系数，取1.4

P—罩口敞开面周长，m

H—轴线方向控制距离，m

u—控制风速，一般取0.5m/s~1.5m/s，过大容易造成物料损失太大，影响生产。

表2.5-9 顶吸式集气罩抽风量估算参数表

| 参数 | K | P | H | u |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值 | 1.4 | 6.6（设备大小1.5m×1.8m） | 0.6 | 0.5 |

计算得到单个集气罩风量为2.772m³/s，9980m³/h，共4台密炼机，总风量约39920m³/h，按捕集效率95%，有组织排放有机废气产生浓度如下。

0.95×1237.5×106mg/（39920m³/h×1800h）=16.36mg/m³

经过UV光解处理后，去除效率按85%计算，排放浓度为VOCs2.45mg/m³，排放量为0.176t/a。符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2橡胶制品制造业排放标准。

经过UV光解处理后尾气，从2#车间顶部15m高排气筒排放，设立一根集中的排气筒，单根排气量11.1m³/s。

硫化氢

项目硫磺使用量为7.5t/a，参照《海门市协和橡胶有限公司丁基内胎、橡胶制品项目环境影响报告书》（报批稿），硫化氢产生量约为硫磺使用量的3.87%

该项目与本项目EPDM颗粒生产工艺相同，密炼、硫化温度均控制在150℃左右。因此本项目硫化氢产生量约为0.29t/a，经集气罩收集后通过15m高排气筒排放，集气罩收集效率按95%计，产生浓度为0.29×109×95%mg/（39920m³/h×1800h）=3.83mg/m³，排放速率为0.15kg/h，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准。

- 无组织排放废气

根据前文的分析，橡胶生产共计形成粉尘724.5kg，粉尘收集效率按95%计算，则逸散到车间形成无组织排放的总量为36.2kg。

参考粉尘产生量及浓度计算方法，此类橡胶生产涉及的液态可挥发原料年总用量为247.5吨，本环评参考《湖南湘江关西涂料（长沙）有限公司年产9.7万吨涂料及4.45万吨树脂新建工程环境影响报告书》（报批稿）和《湖南优冠实业集团有限公司·运动场材料及人造草坪生产项目环境影响报告书》（报批稿）的做法，按千分之五挥发系数计算，则VOCs的总产生量则为1237.5kg，收集效率按95%计算，则逸散到车间形成无组织排放的总量为61.88kg。

根据前文的分析，橡胶生产共计形成硫化氢废气0.29t，废气收集效率按95%计算，则逸散到车间形成无组织排放的总量为0.0145t

表2.5-10  本项目有组织废气产排情况一览表

| 生产区 | 污染物名称 | 产生量 |  | 收集效率 | 处理 效率 | 排放情况 |  |  | 评价标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | kg/h |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h） | 排放量(t/a) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h） |
| 聚氨酯类产品生产区 | VOCs | 4.875 | 8.125 | 95% | 85% | 76.6 | 1.158 | 0.695 | 80 | 2.0 |
|  | 颗粒物 | 4.11 | 6.850 |  | 95% | 21.52 | 0.325 | 0.195 | 120 | 3.5 |
| 涂料类产品生产区 | VOCs | 1.65 | 2.750 |  | 85% | 25.92 | 0.392 | 0.236 | 80 | 2.0 |
|  | 颗粒物 | 3.87 | 6.450 |  | 95% | 20.1 | 0.306 | 0.184 | 120 | 3.5 |
| 橡胶制品生产区 | VOCs | 1.238 | 0.688 |  | 85% | 2.45 | 0.098 | 0.176 | 10 | 1.0 |
|  | 颗粒物 | 0.725 | 0.403 |  | 95% | 2.4 | 0.019 | 0.035 | 12 | - |
|  | H2S | 0.29 | 0.15 |  | 0 | 3.83 | 0.15 | 0.28 | - | 0.33 |

表2.5-11 本项目无组织废气产排情况一览表

| 生产区 | 污染物名称 | 产生量 | 产生速率 | 排放量 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | kg/h | t/a | kg/h |
| 聚氨酯类产品生产区 | VOCs | 0.244 | 0.407 | 0.244 | 0.407 |
|  | 颗粒物 | 0.206 | 0.343 | 0.206 | 0.343 |
| 涂料类产品生产区 | VOCs | 0.083 | 0.138 | 0.083 | 0.138 |
|  | 颗粒物 | 0.194 | 0.323 | 0.194 | 0.323 |
| 橡胶制品生产区 | VOCs | 0.062 | 0.034 | 0.062 | 0.034 |
|  | 颗粒物 | 0.36 | 0.200 | 0.036 | 0.200 |
|  | 硫化氢 | 0.0145 | 0.008 | 0.0145 | 0.008 |

### 2.5.2.2水污染源

1）员工生活污水

本项目生产员工总数为60人，用水量按50L/人•天计，日用水量3t/d，综合排污系数0.9，排水量2.7t/d，810t/a。经厂区内化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管道，经过汨罗市污水处理厂处理后排入汨罗江。生活污水中主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N 、SS等。

2）公用工程排水

本项目产生的锅炉排水和循环水排水，主要含有少量的盐分、SS等污染物，有机污染程度较低，通常在工业上称之为清净下水，一般在采取水质监控措施后，此类废水无需处理可直接排放园区雨水管网，根据设备补充水量估算，此类排水水量约为0.5t/d。

本项目主要污染物排放量如下表。

表 2.5-12  本项目水污染物排放量汇总

| 污染源 | 污染物名称 | 产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |
| 生活废水 810t/a | CODCr | 300 | 0.243 |
|  | NH3-N | 35 | 0.028 |

### 2.5.2.4噪声污染源

项目噪声源主要来自各种生产设备，主要噪声源强详见下表。

表 2.5-13  主要噪声源一览表

| 噪声源名称 | 持续特性 | 噪声级dB（A） | 数量（台） | 防治措施 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合反应釜 | 间歇 | ~60 | 12 | 减振 | 聚氨酯及涂料车间 |
| 真空泵 | 间歇 | ~90 | 3 | 专用隔声间 |  |
| 空压机 | 间歇 | ~90 | 2 | 减振 |  |
| 胶体研磨机 | 间歇 | ~70 | 1 | 减振 |  |
| 磨砂机 | 间歇 | ~70 | 2 | 减振 |  |
| 开炼机 | 连续 | ~70 | 6 | 减振 | 橡胶 车间 |
| 密炼机 | 连续 | ~70 | 6 | 减振 |  |
| 硫化罐 | 间歇 | ~60 | 5 | 减振 |  |
| 磨刀机 | 间歇 | ~70 | 5 | 减振 |  |
| 筛分机 | 连续 | ~70 | 13 | 减振 |  |
| 粉碎机 | 间歇 | ~70 | 13 | 减振 |  |

### 2.5.2.5固体废物

本项目产生的固体废物主要包括员工生活垃圾、废包装材料机械设备养护产生的废油脂及含油废物等。

1）员工生活垃圾

本项目预计总员工数60人，夜间除少数安保值守人员外，生产工人不住厂，，人均日常垃圾量按0.5kg估算，日产生活垃圾30kg，则每年生活垃圾产生量为9t/a，收集到小型垃圾桶内，委托环卫部门每日清运，不设垃圾转运站。

2）一般工业固体废物

本项目产生的一般工业固体废物包括不具有危险性质的原料包装材料。

因本项目涉及原料众多，包装规格多变，难以统计包装材料的总量，对于滑石粉、白炭黑、钙粉这类不具有危险性的原料包装材料，产生量约为1.3t/a，定期交由厂家回收利用。

3）危险固废

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》和《国家危险废物名录》（2016），本项目产生的危险固废主要是废矿物油、废弃危险化学品原辅料包装材料和布袋除尘器收集的粉尘。

废油脂及含油废物与设备运转强度及保养水平有关，根据本项目机械设备数量和机械原理，按每台设备每年产生含油废物10kg估算，共计112台套设备，即废矿物油及含油废物（废物代码900-249-08）产生量为1.12t/a，在厂内危险废物暂存间暂存后定期委托有资质的单位处置。

本项目原辅材料中二苯甲烷二异氰酸酯、碳酸二甲酯、MOCA（4,4'-二氨

基-3,3'-二氯二苯甲烷）等属于危险化学品，使用后的废包装物（桶）属于危险废物（废物代码900-041-49），预计产生量为1.5t/a，在厂内危险废物暂存间暂存后定期委托有资质的单位处置。

布袋除尘器收集的粉尘含有机原辅料颗粒物，属于危险废物（废物代码900-040-49），根据前面工程分析章节分析，预计粉尘收集量为2.3t/a，定期委托有资质的单位处置。

项目固废产生与处置的具体情况见表2.5-14。

表2.5-14 本项目固体废物产生与处置方式

| 名称 | 产生量（t/a） | 分类编号 | 处理处置方式 | 处理量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 9 | 一般固体废物 | 环卫部门处理 | 9 | 0 |
| 一般化学品包装材料 | 1.3 | 般固体废物 | 交由厂家回收利用 | 1.3 | 0 |
| 废弃危险化学品包装材料 | 1.5 | 危险废物（HW49其他废物） | 具有毒性和可燃性，暂存在厂区东北角危废仓内，危废仓内做好防腐蚀、防渗漏和防流失措施，定期委托有资质单位进行处理 | 1.5 | 0 |
| 废矿物油及含油物 | 1.12 | 危险废物（HW08废矿物油 与含矿物 油废物） |  | 1.12 | 0 |
| 布袋除尘器收集的粉尘 | 2.3 | 危险废物（W49其他废物）H |  | 2.3 | 0 |

### 2.5.3污染源汇总

综上所述，本项目污染物排放量汇总见下表。

表2.5-15 营运期排放情况一览表

| 类型 | 污染源 |  | 主要污染物 | 排放浓度 | 排放量 | 拟治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 聚氨酯产品 | 有组织排放 | 废气量 | 15120 m³/h |  | 车间集气罩吸风+布袋除尘+UV光解+15米排气筒排放 |
|  |  |  | 粉尘 | 21.52mg/m³ | 0.195t/a |  |
|  |  |  | VOCs | 76.6 mg/m³ | 0.695t/a |  |
|  |  | 无组织排放 | 粉尘 | / | 0.206t/a | 车间顶部安装无动力风帽，立面安装换气风机 |
|  |  |  | VOCs | / | 0.244t/a |  |
|  | 涂料产品 | 有组织排放 | 废气量 | 15120 m³/h |  | 车间集气罩吸风+布袋除尘+UV光解+15米排气筒排放 |
|  |  |  | 粉尘 | 20.1 mg/m³ | 0.184t/a |  |
|  |  |  | VOCs | 25.92 mg/m³ | 0.236 t/a |  |
|  |  | 无组织排放 | 粉尘 | / | 0.194t/a | 车间顶部安装无动力风帽，立面安装换气风机 |
|  |  |  | VOCs | / | 0.083t/a |  |
|  | 橡胶颗粒产品 | 有组织排放含尘废气 | 废气量 | 8000m³/h |  | 密闭式小间吸风+布袋除尘+15米排气筒排放 |
|  |  |  | 粉尘 | 2.4 mg/m³ | 0.035t/a |  |
|  |  | 有组织排放有机废气 | 废气量 | 39920 m³/h |  | 车间集气罩吸风+UV光解+15米排气筒排放 |
|  |  |  | VOCs | 2.45 mg/m³ | 0.176t/a |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 3.83mg/m³ | 0.276t/a（0.15kg/h） |  |
|  |  | 无组织排放 | 粉尘 | / | 0.036t/a | 车间顶部安装无动力风帽，立面安装换气风机 |
|  |  |  | VOCs | / | 0.062t/a |  |
|  |  |  | 硫化氢 | / | 0.0145t/a |  |
| 水 污 染 物 | 生活废水 |  | 水量 | 810t/a |  | 近期收集后转运处理，园区污水处理厂建成后经化粪池预处理后外排 |
|  |  |  | CODcr | 300 mg/m³ | 0.243t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 35 mg/m³ | 0.028t/a |  |
| 固体 废物 | 员工生活 |  | 生活垃圾 | / | 0 | 环卫部门收集转运 |
|  | 生产过程 |  | 一般化学品包装材料 | / | 0 | 一般固废间暂存后对外销售处置 |
|  | 生产过程 |  | 废弃危险化学品包装材料 | / | 0 | 危废暂存间暂存后送有资质的单位统一处理 |
|  | 生产过程 |  | 废矿物油及含油废物 | / | 0 |  |
|  | 含尘废气处理设施 |  | 布袋除尘器收集的粉尘 | / | 0 |  |

# 第3章 项目所在地环境概况

## 3.1自然环境概况

### 3.1.1地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

湖南汨罗循环经济产业园位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，东临平江县伍市镇，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。

本项目拟定厂址位于汨罗市工业园内，地理位置坐标：东经113°08'25.53"，北纬28°46'51.86"。其地理位置详见附图1。

### 3.1.2地形、地质地貌

汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下，园区地面标高在33.3〜91.2m之间，汩罗江最高水位(黄海海平面)36.13m，工业园场地最低标高37m以上，场地不受洪水影响。

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江一幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

本项目所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深-6.2〜-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性，场区地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震烈度区划图》（1990年版)，地震设防烈度为7度。

### 3.1.3气候、气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9°C，极端最高气温39.7°C,极端最低气温-13.4°C。

年均降水量1345.4mm,相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%。日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。

年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%。其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3C，年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

### 3.1.4水文条件

湖南汨罗循环经济产业园北临汨罗江，汨罗江因主河道汩水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

车对河为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。车对河经新市的赵公桥注入汨罗江。

项目所在区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

本项目周边居民饮用水水源主要为自打浅井井水和城市自来水。

### 3.1.5生物资源

汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。

汨罗市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。

根据现场调查走访，本项目规划区域内，植被以人工作物为主，主要草本植物以蔬菜水稻为主，主要树种有马尾松、杉木、湿地松、茶叶、油茶等，区内无天然林和原生自然植物群落，田间及田埂地带生长着与农业生态系统相互依托的少量次生自然物种，常见的有马齿苋、爬地草等。动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，主要家畜有牛、猪、羊、狗等，主要家禽有鸡、鸭、鹅等，主要经济鱼类有草、青、鲢、鲤等，由于该区属于城郊，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，主要野生动物都是一些常见的种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼，以及一些鸟类有燕、喜鹊、八哥、画眉、布谷、猫头鹰等。园区规划区域范围内无列入国家重点保护名录的珍稀野生动植物分布。

### 3.1.6土地资源

项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。

发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。

发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。

发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。

发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。

第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。

### 3.1.7矿产资源

汨罗市境蕴藏砂金和非金属矿产资源比较丰富。已开发利用的有黄金、花岗石、砂砾石、钾长石、石英和粘土等，尚待开发的是高岭土。其中汨罗江砂金矿是已探明的长江以南最大的河流矿床，地质储量20吨左右；高岭土总储量5000万吨以上，可淘洗精泥1250万吨以上；花岗石总储量在5000亿m³以上，产品已销往日本及国内的20多个省、市、自治区。粘土总储量在10亿吨以上；石英总储量10万吨以上。在境内花岗岩体的晚期伟晶岩脉中，已探明有铍（绿桂石）、锂、铷、铯、铌、钽等稀有金属矿分布。石油、天然气具有一定的找矿前景，全市发现矿床、矿点、矿化点40多处。矿产资源潜在总经济价值300亿元以上。

经本区域规划环评调查，产业园内没有压覆具有较多经济价值的其他重要矿产资源。

### 3.1.8植被生态

（1）植物

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸子植物共7科13种，被子植物有94科383种。

工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

（2）动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

（3）水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

- 3.2湖南汨罗循环经济产业园概况

- 3.2.1湖南汨罗循环经济产业园规划概况

- 3.2.1.1规划年限及范围

（1）规划年限：2015年—2030年。

近期为2015—2020年

远期为2021—2030年

远景为2030年以后

近期重点建设道路、供水、排水、供电、供气等市政基础设施，完善其它配套设施，改善土地开发建设条件和投资环境。

（2）用地规模：规划区北为沿江大道，西至武广客运专线，东至湄江，南至星火水库，规划总面积为1992.4公顷。

- 3.2.1.2湖南汨罗循环经济产业园的定位及产业规划

功能定位：

（1）成为汨罗市促进产业结构调整、升级和带动经济增长的主动力，成为汨罗市工业生产基地。

（2）成为与周边城市组团和生态环境相协调的新型工业区。

产业规划：以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。

- 3.2.1.3用地布局规划

（1）规划布局与功能分区

本次规划提出“一心、一轴、一区、三片”的规划结构。

一心：园区南部中心位于车站大道与新市南街交叉口周边地块，依托武广客

运专线汨罗站的发展，结合星火水库景观资源，发展为园区行政管理、研发、

文化娱乐用地和商业中心。

一轴：指沿新市南街东西两厢地块形成的南北综合发展轴，犹如一条纽带将南北紧密联系在一起，并将成为园区形象的代表。

一区：指南部服务区。南部配套服务区主要依托星火水库的宜人环境和武广客运专线带来的人气，形成集居住、娱乐、研发、行政管理与一体的南部配套服务区。位于车站大道以南、星火水库以北、107国道以西、武广客运专线以东地区。

三片：指产业用地主要分三片发展，即新市南街以西、武广专线以东地区；新市南街以东、国道107以西地区；国道107以东、湄江以西地区。

“一区、三片”的分区，使生产生活相对隔离，避免相互的干扰。

（2）用地规划

① 居住用地：工业园规划中居住用地108.58公顷，占城市建设用地的9.39%。规划居住用地主要分布南北，依托星火水库周围的宜人环境和武广客运专线即将带来的人气，在车站大道以南自然景观良好，环境宜居的地段规划居住用地。

② 公共设施用地：本次规划公共设施用地281.42公顷，占城市建设用地的24.35%。主要包括：行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地和教育科研用地。

③ 工业用地：本次规划工业用地475.32公顷，占城市建设用地的41.12%。工业用地主要集中于“三片”中。国道107以西、新市南街以东地区科研实力较为雄厚，可以发展电子、新材料、化工产品等科技含量较高的产业。新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。

- 3.2.1.4给排水

（1）给水：

湖南汨罗循环经济产业园水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市二水厂供水能力为60000m3/d，新市水厂5000m3/d，总供水能力达65000 m3/d。随着城市发展，汨罗市将对水厂进行改造扩建，届时全市总供水能力将达到12万m3/d。因此，自来水厂供水能力富足，供水压力约0.25MPa，给水系统采用两条给水管引入后连成环状，规划工业供水管网管径DN300—DN500。生活水源由城市自来水厂供给，生活用水管网管径DN150-DN200敷设。可满足工业园区的用水及区域内生活用水要求。

（2）排水

① 雨水

采用雨、污分流的排水体制。在各道路上设置雨水口，根据园区的排水规划，雨水系统采用两级排放，一级由区内雨水管道排入渠道，尽可能采用自流分散排放。二级由渠道汇集排放至各保留水体，经生态处理后，排至汨罗江。

② 生活污水

园区生活污水输送采用管径DN300~DN400的管道。生活污水经污水管网至汨罗城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。

③ 工业废水

按照规划，园区工业废水中无害的一般工业废水可排入园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理厂处理，处理达标后排入汨罗江；有毒有害重金属污水由园区内工业污水管网至湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）规定，再集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

本项目产生废水主要为生活污水和公用工程排水，公用工程排水直接排入雨水管网，生活污水经园区管网流入汨罗城市污水处理厂处理。

- 3.2.1.5供电

工业园西北角现有110KV窑洲变电站一座，采用三回路110KV电源供电，分别由岳阳220KV双港变电站的双窑线和汨罗220KV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

根据汨罗市电网中远期规划，“十三五”期间将在园区河对面新建110kV江北变电站，变电站建成后窑洲变电站有更多的电容量来满足工业园负荷增长的需求。工业园后期工程的用电负荷，将由规划中新增的变电站提供电源。

- 3.2.1.6 燃气规划

规划区内气源为管道天然气。目前，汨罗城区已经建成了新市南天然气接入站和新市片区红马天然气门站。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。

- 3.2.1.7道路交通

工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已在几年前完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汩新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，正在施工，连接沿江大道与G107，并贯通工业园北南的龙舟路也正在施工，武广高速铁路将在西侧通过，园区对外交通方便。

- 3.2.2湖南汨罗循环经济产业园建设现状

湖南汨罗循环经济产业园区前身为汨罗市罗城经济开发区(1994年湖南省人民政府批准为省级开发区)，为省级工业园区。工业园区位于湖南汨罗市城市东部的新市镇，规划面积15km2，园区的总体区域环评已经开展。湖南汨罗循环经济产业园区现有企业256家，其中投资5000万元以上的企业20家。目前，园区初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。

园区公共服务平台建设现状如下：

（1）道路交通

园区已建设主干道30km，建成了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置路、星火路、天立路。加上省道S308线和国道G107，园区基本形成了三横四纵的交通网络，交通便利。

（2）市政公用设施现状

① 给水： 园区给水管网已基本建成，并且建有新市自来水厂和汨罗市自来水厂2座，供水能力可达6.5万t/d，实际供水量约3万t/d，其中生产用水量约2万t/d。

②排水：园区生活废水和一般工业废水送汨罗城市污水厂集中处理达标排放；园区重金属污水处理厂已建成投运。

③电力：园区现有220KV新市变电站一座，位于S308线以南，龙舟路以西。有110KV窑洲变电站一座，邻近有黄柏110KV变电站和待建的古培220KV变电站位于园区西北角。现有220KV架空线路4回，11KV架空线路2回。电信光缆均沿现状道路架空铺设。

④固体废物：已建生活固废处理垃圾消纳场、工业固废集中处置中心现处于设计和筹建当中。

⑤天然气及其他能源：天然气管网门站、分输站已经建设完成，近期内可开通使用（2015年-2020年）。煤炭、石油、液化气等其他能源充足。

## 3.3区域污染源调查

### 3.3.1湖南汨罗循环经济产业园污染源调查

湖南省湖南汨罗循环经济产业园始建于2006年，现有企业256家，初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。园区现有主要企业基本情况介绍见表3.3-1。

表3.3-1   园区主要企业基本情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 主营业务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汨罗市红马燃气开发有限公司 | 销售天然气 |
| 2 | 湖南现代家居装饰有限公司 | 设计、生产、销售家具 |
| 3 | 湖南冠宇家具有限公司 | 设计、生产、销售家具 |
| 4 | 湖南九喜日化有限公司 | 生产、销售家用卫生杀虫剂 |
| 5 | 湖南金一科技有限公司 | 油脂加工 |
| 6 | 湖南湘达环保工程有限公司 | 设计、开发、制造、安装环保设备 |
| 7 | 汨罗市达尔佳环保设备有限公司 | 制造塑料机械 |
| 8 | 湖南中天龙舟农机有限公司 | 生产收割机、柴油机、旋耕机 |
| 9 | 湖南湘拓电线电缆有限公司 | 生产各类电线、电缆 |
| 10 | 汨罗市通变电气有限公司 | 生产以硅钢片为材料加工而成铁芯 |
| 11 | 湖南普兰科电极制造有限公司 | 生产电极板 |
| 12 | 汨罗市协音电子有限公司 | 生产双单面背胶等各种发泡系列垫圈 |
| 13 | 湖南金一电气有限公司 | 生产冷缩整体硅橡胶复合绝缘干式系列高压电气产品 |
| 14 | 湖南铭鸿电子有限公司 | 电脑周边连接器、连接线研发、生产、销售、服务 |
| 15 | 湖南同力循环经济发展有限公司 | 回收、加工、利用废旧物质 |
| 16 | 湖南同力电子废弃物回收 拆解利用有限公司 | 电子废弃物回收、拆解、加工和再生利用 |
| 17 | 汨罗市鑫祥碳素制品有限公司 | 生产高品质石墨化石油焦增碳剂 |
| 18 | 汨罗万容电子废弃物处理有限公司 | 废旧家用电器拆解利用 |
| 19 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 铸造铝合金锭 |
| 20 | 湖南银联湘北铜业有限公司 | 生产铜排、铜棒、铜杆、铜母线、铜管等铜产品 |
| 21 | 汨罗市金龙铜业有限公司 | 废旧有色金属收购、加工及其制品销售 |
| 22 | 湖南海鑫新材料股份有限公司 | 生产PVC层压板、CPVC层压板、PVC层压软板、PVC透明板、环保型硫酸钡复合防护板，含硼聚乙烯板 |
| 23 | 汨罗市生源塑业有限公司 | 废旧塑料回收造粒 |
| 24 | 汨罗市昌达塑料有限公司 | 废旧塑料回收利用 |
| 25 | 汨罗三友保温材料有限公司 | 生产挤塑板 |
| 26 | 汨罗市锦胜有色金属有限公司 | 铅制品压延加工 |
| 27 | 湖南音品电子有限公司 | 组装电子产品 |
| 28 | 湖南汨江纸业有限公司 | 造纸 |
| 29 | 湖南志航金属有限公司 | 生产铝合金锭 |
| 30 | 湖南中联志远车轮有限公司 | 生产摩轮、汽轮 |

### 3.3.2湖南汨罗循环经济产业园主要环境问题分析及对策

工业园内涉重金属污染企业众多，在建设开发初期，以致大多数企业环境保护意识不足，污染治理措施与环境管理制度不到位，多数企业的重金属工业废水仅经过简单的处理后即排入汨罗江，对汨罗江下游取水水质存在较大的安全隐患。

建园初期的环境问题及存在隐患得到了各级政府、相关部门的高度重视，针对性的解决对策也一一的提出、布置和落实。园区的总体区域环评已经开展，企业的入园要求也在逐渐提高，现有污染型企业的环境整治工作也在开展之中。尤其是针对园区重金属废水的工业园污水收集处理系统工程也已建成，湖南汨罗循环经济产业园污水收集处理系统工程总建设规模为16000m3/d，包括管网收集及污水处理，分两期建设：一期工程（2018）建成后处理规模为8000m3/d，二期工程（2020）建成后总规模为16000m3/d。项目建成后可以削减湖南省湖南汨罗循环经济产业园重金属污水污染物的排放量，对减轻汨罗江水质的污染、保护汨罗江饮用水源区的饮水安全，完善湖南汨罗循环经济产业园镇基础设施建设、改善湖南汨罗循环经济产业园区环境质量、促进湖南省湖南汨罗循环经济产业园建设，具有重要意义。

### 3.3.3厂区周围环境

根据现场勘察，项目北面为湖南省丽景光电科技有限公司；南面50m为空置厂房、100m处为园区各企业办公大楼，西面为湖南铁英新材料有限公司；东面紧邻为龙舟北路。

## 3.4环境质量现状调查与评价

### 3.4.1地表水环境质量现状调查与评价

本次报告收集了2017年1月~7月汨罗市环境监测站对汨罗江窑州、南渡两个常规监测断面的监测数据，其监测结果统计见表3.4-2、表3.4-3。

①监测项目

对区域地表水汨罗江水质进行监测，监测因子为pH、CODCr、BOD5、氨氮、挥发酚、石油类、总磷、阴离子表面活性剂、铜、硫化物，共10项。

② 监测布点

汨罗江窑州、南渡2个常规监测断面。

③ 监测时间、频次

汨罗市环境保护监测站2017年1月~7月对汨罗江进行了监测，监测一天一次采样，同期记录水深、流速、流量、河宽等水质参数。

④评价标准

汨罗江窑洲常规断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 II 类标准；汨罗江南渡常规断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

⑤监测方法

按《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)进行监测。水环境质量现状监测项目与监测分析方法见表3.4-1。

表3.4-1  水环境质量现状监测项目与监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 |
| CODcr | 快速消解分光光度法 | HJ-T399-2007 |
| BOD5 | 稀释与接种法 | GB7488-87 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | GB7479-87，HJ535-2009 |
| 挥发酚 | 蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法 | GB7490-87 |
| 石油类 | 红外分光光度法 | GB/T16488-96 |
| 总磷 | 钋锑抗分光光度法、钼酸铵分光光度法 | 《水和废水分析监测方法》第四版、 GB/T11893-1989 |
| 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494-87 |
| 铜 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475-1987 |
| 硫化物 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T16489-1996 |

1、评价方法

按照《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）所推荐的单项评价标准指数法进行水质现状评价。单项水质参数i在第j点的标准指数计算公式如下：

Sij=Cij/Csi

式中：	Sij――单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数；

Cij――水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L；

Csi――评价因子i的评价标准，mg/L。

pH值单因子指数按下式计算：

当pHj≤7.0

当pHj＞7.0

式中：	pHj――监测值；

pHLL――水质标准中规定的pH的下限；

pHUL――水质标准中规定的pH的上限。

DO的标准指数为：

当DOj≥DOs

当DOj<DOs

式中：	DOf=468/(31.6+T)，mg/L，T为水温（℃）；

SDO,j――溶解氧在第j取样点的标准指数；

DOf――饱和溶解氧浓度，mg/L；

DOs――溶解氧的地面水水质标准，mg/L；

DOj――河流在j取样点的溶解氧浓度。

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，已不能满足水质功能要求。水质参数的标准指数越大，则水质超标越严重。

2、水环境质量现状监测结果及评价

根据监测结果进行统计见表3.4-2、表3.4-3，采用标准指数法对监测结果进行评价。结果表明，汨罗江窑州断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，南渡断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

表3.4-2  水环境质量现状监测结果 单位：mg/L，pH无量纲

| 断面名称 | 水质类别 | 采样时间 | pH | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/1/3 | 7.36 | 13.8 | 2.4 | 0.186 | 0.10 | 0.001ND | 0.0004 | 0.01ND | 0.05 | 0.03 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/2/3 | 7.24 | 9.74 | 2.3 | 0.219 | 0.08 | 0.001ND | 0.0008 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017-3-1 | 7.29 | 11.8 | 2.0 | 0.265 | 0.10 | 0.001ND | 0.0008 | 0.01ND | 0.05ND | 0.04 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017-4-1 | 7.09 | 11.2 | 2.2 | 0.298 | 0.09 | 0.001ND | 0.0008 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017-4-28 | 7.26 | 7.43 | 2.4 | 0.325 | 0.08 | 0.001ND | 0.0003ND | 0.01ND | 0.06 | 0.02 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017-6-1 | 7.22 | 11.8 | 2.8 | 0.274 | 0.06 | 0.001ND | 0.0003 | 0.01 | 0.05ND | 0.02ND |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017-7-1 | 7.22 | 6.44 | 2.8 | 0.200 | 0.080 | 0.001ND | 0.0003ND | 0.01 | 0.05ND | 0.02 |
| 评价标准（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类） |  |  | 6～9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017-1-4 | 7.86 | 11 | 1.7 | 0.469 | 0.124 | 0.02 | 0.0003ND | 0.01ND | 0.05ND | 0.005ND |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017-2-8 | 7.52 | 12 | 1.8 | 0.884 | 0.142 | 0.02 | 0.0003ND | 0.01ND | 0.05ND | 0.005ND |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/3/6 | 7.48 | 12 | 2.0 | 0.490 | 0.112 | 0.02 | 0.0003ND | 0.01ND | 0.05ND | 0.005ND |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017-4-7 | 7.36 | 10 | 3.8 | 0.405 | 0.138 | 0.01 | 0.0003ND | 0.01 | 0.05ND | 0.005ND |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/5/9 | 7.34 | 11 | 2.6 | 0.544 | 0.136 | 0.01ND | 0.0003 | 0.01ND | 0.05ND | 0.005ND |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/6/1 | 7.4 | 13 | 2.5 | 0.406 | 0.116 | 0.01ND | 0.0003ND | 0.01ND | 0.05ND | 0.005ND |
| 评价标准（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类） |  |  | 6～9 | 15 | 3 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.002 | 0.05 | 0.2 | 0.1 |

表3.3-3  水质监测标准指数计算结果（Sij，无量纲）

| 断面名称 | 水质类别 | 采样时间 | pH | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/1/3 | 0.18 | 0.92 | 0.8 | 0.372 | 1 | / | 0.2 | / | 0.25 | 0.3 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/2/3 | 0.12 | 0.649 | 0.767 | 0.438 | 0.8 | / | 0.4 | 0.8 | 0.25 | 0.4 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017-3-1 | 0.145 | 0.787 | 0.667 | 0.53 | 1 | / | 0.4 | / | / | 0.4 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017-4-1 | 0.045 | 0.747 | 0.733 | 0.596 | 0.9 | / | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017-4-28 | 0.13 | 0.495 | 0.8 | 0.65 | 0.8 | / | / | / | 0.3 | 0.2 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017-6-1 | 0.11 | 0.787 | 0.933 | 0.548 | 0.6 | / | 0.15 | 0.2 | / | / |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017-7-1 | 0.11 | 0.429 | 0.933 | 0.4 | 0.8 | / | / | 0.2 | / | 0.2 |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017-1-4 | 0.43 | 0.55 | 0.425 | 0.469 | 0.62 | 0.02 | / | / | / | / |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017-2-8 | 0.26 | 0.6 | 0.45 | 0.884 | 0.71 | 0.02 | / | / | / | / |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/3/6 | 0.24 | 0.6 | 0.5 | 0.49 | 0.56 | 0.02 | / | / | / | / |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017-4-7 | 0.18 | 0.5 | 0.95 | 0.405 | 0.69 | 0.01 | / | 0.2 | / | / |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/5/9 | 0.17 | 0.55 | 0.65 | 0.544 | 0.68 | / | 0.06 | / | / | / |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/6/1 | 0.2 | 0.65 | 0.625 | 0.406 | 0.58 | / | / | / | / | / |

### 3.3.1.1环境空气现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2008)中的“7.1.1 现状调查资料来源分三种途径，可视不同评价等级对数据的要求结合进行。7.1.1.1评价范围内及邻近评价范围的各例行空气质量监测点的近三年与项目有关的监测资料。”、“7.3.3.1.2 三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测，否则，应设置2～4 个监测点。”

一、委托监测

本次环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年3月26日~2018年4月1日在厂区周边进行了大气环境监测。

1、监测布点

表3.3-4  大气常规监测因子布点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 与旭弘公司的方位与距离 | 所属功能区 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 周家冲 | NE 800m | 居民区 |
| G2 | 团山屋 | NW 600m | 居民区 |
| G3 | 南侧办公楼 | S 100m | 办公 |

2、监测因子

SO2、NO2、PM10 、TSP、非甲烷总烃、TVOC、硫化氢、臭气浓度。

3、监测时间和频率

2018年3月26日~2018年4月1日，SO2、NO2监测小时值和日均值，PM10 、TSP监测日均值，非甲烷总烃监测小时值，TVOC监测8小时均值，臭气浓度和硫化氢监测一次值。

4、监测及评价结果

表3.3-5 大气常规因子监测数据统计及评价结果

| 采样位置 | 检测项目 | 单位 | 采样频次 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 03月26日 | 03月27日 | 03月28日 | 03月29日 | 03月30日 | 03月31日 | 04月01日 |  |  |
| G1周家冲 | 二氧化硫 | ug/m3 | 02:00 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 500 | 是 |
|  |  |  | 08:00 | 22 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 500 | 是 |
|  |  |  | 14:00 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 500 | 是 |
|  |  |  | 20:00 | 18 | 23 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 500 | 是 |
|  |  |  | 日均值 | 22 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 150 | 是 |
|  | 二氧化氮 | ug/m3 | 02:00 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22 | 27 | 28 | 200 | 是 |
|  |  |  | 08:00 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 200 | 是 |
|  |  |  | 14:00 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | 200 | 是 |
|  |  |  | 20:00 | 21 | 22 | 26 | 23 | 24 | 25 | 27 | 200 | 是 |
|  |  |  | 日均值 | 24 | 25 | 23 | 22 | 21 | 26 | 27 | 80 | 是 |
|  | PM10 | ug/m3 | 日均值 | 87 | 72 | 81 | 78 | 84 | 80 | 79 | 150 | 是 |
|  | TSP | ug/m3 | 日均值 | 157 | 151 | 157 | 161 | 158 | 153 | 156 | 300 | 是 |
|  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 02:00 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.20 | 2 | 是 |
|  |  |  | 08:00 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 2 | 是 |
|  |  |  | 14:00 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 2 | 是 |
|  |  |  | 20:00 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 2 | 是 |
|  | TVOC | mg/m3 | 8小时均值 | 0.2199 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2290 | 0.2216 | 0.2294 | 0.2157 | 0.6 | 是 |
|  | H2S | mg/m3 | 一次值 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.01 | mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 无量纲 | / | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 臭气浓度 | 无量纲 |

表3.3-5 大气常规因子监测数据统计及评价结果 单位：ug /m3

| 采样位置 | 检测项目 | 单位 | 采样频次 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 03月26日 | 03月27日 | 03月28日 | 03月29日 | 03月30日 | 03月31日 | 04月01日 |  |  |
| G2＃团山屋 | 二氧化硫 | ug/m3 | 02:00 | 44 | 45 | 46 | 46 | 43 | 41 | 45 | 500 | 是 |
|  |  |  | 08:00 | 40 | 47 | 43 | 42 | 42 | 43 | 43 | 500 | 是 |
|  |  |  | 14:00 | 41 | 43 | 48 | 45 | 46 | 42 | 42 | 500 | 是 |
|  |  |  | 20:00 | 45 | 44 | 45 | 43 | 45 | 45 | 41 | 500 | 是 |
|  |  |  | 日均值 | 45 | 45 | 44 | 44 | 45 | 41 | 43 | 150 | 是 |
|  | 二氧 化氮 | ug/m3 | 02:00 | 40 | 41 | 39 | 42 | 40 | 44 | 46 | 200 | 是 |
|  |  |  | 08:00 | 42 | 43 | 42 | 44 | 47 | 45 | 47 | 200 | 是 |
|  |  |  | 14:00 | 43 | 44 | 43 | 46 | 45 | 42 | 43 | 200 | 是 |
|  |  |  | 20:00 | 42 | 42 | 40 | 43 | 39 | 41 | 43 | 200 | 是 |
|  |  |  | 日均值 | 47 | 46 | 45 | 48 | 43 | 49 | 50 | 80 | 是 |
|  | PM10 | ug/m3 | 日均值 | 104 | 93 | 102 | 103 | 106 | 101 | 102 | 150 | 是 |
|  | TSP | ug/m3 | 日均值 | 146 | 143 | 146 | 143 | 152 | 145 | 147 | 300 | 是 |
|  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 02:00 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 2 | 是 |
|  |  |  | 08:00 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 2 | 是 |
|  |  |  | 14:00 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 2 | 是 |
|  |  |  | 20:00 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 2 | 是 |
|  | TVOC | mg/m3 | 8小时均值 | 0.2247 | 0.2470 | 0.2352 | 0.2063 | 0.0454 | 0.2183 | 0.2229 | 0.6 | 是 |
|  | H2S | mg/m3 | 一次值 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.01 | mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 无量纲 | / | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 臭气浓度 | 无量纲 |

表3.3-5 大气常规因子监测数据统计及评价结果 单位：ug /m3

| 采样位置 | 检测项目 | 单位 | 采样频次 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 03月26日 | 03月27日 | 03月28日 | 03月29日 | 03月30日 | 03月31日 | 04月01日 |  |  |
| G3＃园区企业办公楼 | 二氧化硫 | ug/m3 | 02:00 | 24 | 25 | 27 | 23 | 26 | 25 | 25 | 500 | 是 |
|  |  |  | 08:00 | 27 | 28 | 23 | 25 | 22 | 29 | 22 | 500 | 是 |
|  |  |  | 14:00 | 26 | 24 | 26 | 26 | 25 | 26 | 24 | 500 | 是 |
|  |  |  | 20:00 | 23 | 26 | 24 | 27 | 23 | 27 | 28 | 500 | 是 |
|  |  |  | 日均值 | 25 | 25 | 24 | 27 | 25 | 27 | 26 | 150 | 是 |
|  | 二氧化氮 | ug/m3 | 02:00 | 34 | 35 | 33 | 31 | 32 | 30 | 31 | 200 | 是 |
|  |  |  | 08:00 | 35 | 36 | 34 | 30 | 31 | 33 | 34 | 200 | 是 |
|  |  |  | 14:00 | 36 | 38 | 37 | 34 | 35 | 32 | 33 | 200 | 是 |
|  |  |  | 20:00 | 37 | 34 | 32 | 33 | 36 | 35 | 37 | 200 | 是 |
|  |  |  | 日均值 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 35 | 34 | 80 | 是 |
|  | PM10 | ug/m3 | 日均值 | 121 | 117 | 119 | 115 | 125 | 123 | 118 | 150 | 是 |
|  | TSP | ug/m3 | 日均值 | 150 | 152 | 153 | 151 | 167 | 162 | 156 | 300 | 是 |
|  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 02:00 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 2 | 是 |
|  |  |  | 08:00 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 2 | 是 |
|  |  |  | 14:00 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 2 | 是 |
|  |  |  | 20:00 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 2 | 是 |
|  | TVOC | mg/m3 | 8小时均值 | 0.2428 | 0.2062 | 0.2308 | 0.2200 | 0.2302 | 0.2314 | 0.2215 | 0.6 | 是 |
|  | H2S | mg/m3 | 一次值 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | H2S | mg/m |
|  | 臭气浓度 | 无量纲 | / | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 臭气浓度 | 无量纲 |

由上表可见，评价区内三个监测点的SO2、NO2小时浓度和日平均浓度以及PM10和TSP日平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。

非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》相关标准要求，TVOC符合《室内空气质量标准》（GBT1883-2002）标准要求。H2S浓度符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准要求。

### 3.3.2地下水环境现状调查与评价

本次环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年3月26日对区域地下水环境的现状监测数据。

1、监测点位：见下表

表3.3-6  地下水监测布点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 相对本项目位置 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 苏家咀 | NE 1810m | 水质、水位监测 |
| D2 | 周家冲 | NE 1720m | 水质、水位监测 |
| D3 | 韩家屋 | NW 880m | 水质、水位监测 |
| D4 | 六方屋 | W 840m | 水位监测 |
| D5 | 陈家冲 | SW 1060m | 水位监测 |
| D6 | 大坝堪 | NE 410m | 水位监测 |

- 监测因子

pH、溶解性总固体、高锰酸钾指数、硫酸盐、氟化物、挥发酚、氯化物、氨氮、总磷、六价铬、铅、汞、总大肠菌群共13项和水位。

- 监测时间与频次

2018年3月26日监测1天，每天采样一次。

4、监测结果如下：

表3.4-7  地下水环境质量现状监测结果表  单位(mg/L，pH和大肠菌群除外)

| 检测项目 | 单位 | 监测点位 |  |  |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1苏家咀 | D2周家冲 | D3韩家屋 | D4六芳屋 | D5陈家冲 | D6大坝堪 |  |
| pH | 无量纲 | 6.42 | 6.41 | 6.39 | / | / | / | 6.5-8.5 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.0 | 2.3 | 2.0 | / | / | / | 3.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.175 | 0.114 | 0.161 | / | / | / | 0.5 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 312 | 290 | 314 | / | / | / | 1000 |
| 氟化物 | mg/L | 0.599 | 0.370 | 0.565 | / | / | / | 1.0 |
| 硫酸盐 | mg/L | 16.245 | 12.719 | 16.447 | / | / | / | 250 |
| 氯化物 | mg/L | 14.402 | 9.398 | 14.551 | / | / | / | 250 |
| 总磷 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | / | / | -- |
| 六价铬 | mg/L | 0.004 | 0.004 | 0.008 | / | / | / | 0.05 |
| 总大肠菌群 | MPN/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | 3(MPNb/L) |
| 挥发酚 | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | / | / | / | 0.002 |
| 铅 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | / | / | 0.05 |
| 汞 | mg/L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | / | / | / | 0.001 |
| 备注：1、ND表示低于该方法检出限；2、该检测结果仅对本次采样样品负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.3-8  地下水水位调查结果  单位(mg/L)

| 监测项目 | 监测点位 |  |  |  |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1苏家咀 | D2周家冲 | D3韩家屋 | D4六芳屋 | D5陈家冲 | D6大坝堪 |  |  |
| 水位 | -10 | -15 | -10 | -6 | -8 | -11 | m | 水位基面为当地地面 |

由上表知除pH外出现超标外，其余各监测点处各监测因子满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

### 3.3.4声环境现状调查与评价

1、监测布点

项目厂址各边界及N5东南侧合心村二组居民点各布设1个环境噪声监测点。

2、监测时间和频率

监测时间：2018年3月26日~3月27日，昼夜各监测1次。

3、监测结果

表3.3-9  项目边界声环境监测结果（单位：dB(A)）

| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果（Leq）（dB） |  |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 |  | 夜间 |
| N1项目地东面1m处 | 03月26日 | 52.4 | 42.1 | 70 |  | 55 |
|  | 03月27日 | 54.1 | 43.7 | 70 |  | 55 |
| N2项目地南面1m处 | 03月26日 | 53.9 | 43.6 | 65 |  | 55 |
|  | 03月27日 | 54.4 | 43.6 | 65 |  | 55 |
| N3项目地西面1m处 | 03月26日 | 56.2 | 45.1 | 65 |  | 55 |
|  | 03月27日 | 53.4 | 42.5 | 65 |  | 55 |
| N4项目地北面1m处 | 03月26日 | 53.1 | 44.2 | 65 |  | 55 |
|  | 03月27日 | 56.1 | 43.9 | 65 |  | 55 |
| 南侧办公楼 | 03月26日 | 54.2 | 43.6 | 70 |  | 55 |
|  | 03月27日 | 54.7 | 41.4 | 70 |  | 55 |

由环境噪声监测结果可知，项目厂址北、南、西边界昼夜噪声值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准；东边厂界和南侧办公楼噪声值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准。

# 第4章 环境影响预测与评价

## 4.1施工期环境影响分析

根据现场勘查，本项目不新建厂房，租赁湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会已建的标准化厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。

本项目施工期主要包括室内装修和设备安装，主要污染有施工人员生活污水、装修废气、车辆运输扬尘、施工噪声、装修垃圾和施工人员生活垃圾等。

①施工人员生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入园区污水处理厂处理，对环境影响不大。

②本项目施工期短，建设内容单一，采取适当的措施减少装修废气和扬尘污染后，施工废气对大气环境影响较小。

③施工期噪声主要是车辆运输噪声和施工机械噪声。施工机械产生的噪声都较大，本环评要求建设方合理安排车辆运输作业、夜间禁止施工。施工期短，噪声随着施工的结束而结束，本项目施工期噪声不会对周边声环境保护目标产生不利影响。

④根据厂房规模，产生装修垃圾约0.85t，应尽量将装修垃圾进行综合利用；其余装修垃圾拟报送汨罗市渣土办运往指定地点消纳处理；施工人员生活垃圾定点收集，交由当地环卫部门统一清运处理，对环境影响不大。

## 4.2营运期环境影响预测与分析

### 4.2.1大气环境影响分析

1）大气环境影响预测

（1）预测因子：TSP、TVOC、硫化氢。

（2）预测范围：厂界外2.5km半径的区域。

（3）预测内容：下风向最大浓度、最大浓度出现的距离，以及对各关心点相应预测因子的浓度贡献值。

（4）预测模式

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2008）推荐的估算模式。

（5）预测源强

项目运营后，生产过程中所排放的主要大气污染物源强参数见下表。

表 4.2.-1大气影响预测源强（有组织排放）

| 污染源位置 | 污染物 | 工况 | 排放量(t/a) | 总烟气排放量(m3/h ) | 排气筒内径（m） | 烟气出口温度(℃) | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚氨酯生产区 | TSP | 正常排放 | 0.195 | 15120 | 0.60 | 25 | 15 |
|  |  | 非正常排放 | 4.11 |  |  |  |  |
|  | VOCs | 正常排放 | 0.695 |  |  |  |  |
|  |  | 非正常排放 | 4.875 |  |  |  |  |
| 涂料 生产区 | TSP | 正常排放 | 0.184 | 15120 | 0.60 | 25 | 15 |
|  |  | 非正常排放 | 3.87 |  |  |  |  |
|  | VOCs | 正常排放 | 0.118 |  |  |  |  |
|  |  | 非正常排放 | 0.787 |  |  |  |  |
| 橡胶 生产区 | TSP | 正常排放 | 0.035 | 8000 | 0.53 | 25 | 15 |
|  |  | 非正常排放 | 0.725 |  |  |  |  |
|  | VOCs | 正常排放 | 0.176 | 39920 | 0.97 | 25 | 15 |
|  |  | 非正常排放 | 1.238 |  |  |  |  |
|  | 硫化氢 | 正常排放 | 0.29 |  |  |  |  |
|  |  | 非正常排放 | 0.28 |  |  |  |  |

注：由于排相同污染物的排气筒间距大于35m，故不进行等效。

（6）预测结果

预测结果表4.2-2~表4.2-4。根据预测，正常排放情况下，聚氨酯生产区、涂料生产区、橡胶生产区TSP、橡胶生产区TVOC的最大浓度落地点分别位于下风向215m、215m、188m、257m，聚氨酯生产区TSP和TVOC最大落地浓度贡献值分别为0.0018mg/m³和0.038mg/m³，涂料生产区TSP和TVOC最大落地浓度贡献值分别为0.002mg/m³和0.00162mg/m³，橡胶制品生产区TSP、TVOC和硫化氢最大落地浓度贡献值分别为0.00198mg/m³、0.00564mg/m³和0.0018mg/m³，可见项目废气正常排放时对周围空气环境影响较小。

本项目 H2S 废气根据《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 中 H2S 的二

级标准要求，建设项目恶臭物质 H2S 的排放高度为 15m，排放速率为 0.15kg/h，

项目200m范围内建筑物高度均低于10m，因此本项目H2S 的排放高度及排放速率满

足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 中标准的要求（0.33 kg/h）。经预测，在常风条件下，H2S 的最大小时落地浓度出现在下风向 257米处，最大落地浓度贡献值为 0.0001841mg/m3。H2S废气经集气罩收集后同有机废气一起经UV光解处理后经15m高排气筒排放。恶臭气体对周围环境影响较小。

在非正常排放下，各污染物贡献值未出现超标现象，但最大落地浓度和占标率都出现大幅增长。如果项目运营期间出现长时间事故排放可能会对项目下风向居民的身体健康造成一定的损害，故建设方应严格按照各项标准要求运行各生产线，保证布袋除尘器和UV光解装置正常运作，不乱排放项目生产废气。

表 4.2-2  聚氨酯生产区废气贡献值预测

| 下风向距离 | TSP（mg/m3） |  | TVOC（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常 | 非正常 | 正常 | 非正常 |
| 100 | 0.00153 | 0.03312 | 0.00558 | 0.03924 |
| 200 | 0.0018 | 0.03771 | 0.00636 | 0.04476 |
| 215 | 0.0018 | 0.03807 | 0.00642 | 0.04518 |
| 300 | 0.00153 | 0.03276 | 0.00552 | 0.03888 |
| 400 | 0.00153 | 0.03294 | 0.00558 | 0.03912 |
| 500 | 0.00144 | 0.02997 | 0.0051 | 0.03558 |
| 1000 | 0.00081 | 0.01701 | 0.00288 | 0.02016 |
| 1500 | 0.00072 | 0.01593 | 0.0027 | 0.01884 |
| 2000 | 0.00063 | 0.01323 | 0.00222 | 0.01566 |
| 2500 | 0.00054 | 0.01089 | 0.00186 | 0.0129 |
| 标准值（mg/m³） | 0.9 |  | 0.6 |  |
| 最大占标率% | 0.2 | 4.23 | 1.07 | 7.53 |
| 最大落地浓度距离 | 215m |  |  |  |

表 4.2-3 涂料生产区废气贡献值预测

| 下风向距离 | TSP（mg/m3） |  | TVOC（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常 | 非正常 | 正常 | 非正常 |
| 100 | 0.00189 | 0.03114 | 0.00144 | 0.00996 |
| 200 | 0.00216 | 0.03555 | 0.00162 | 0.01134 |
| 215 | 0.00216 | 0.03582 | 0.00162 | 0.01146 |
| 300 | 0.00189 | 0.03087 | 0.00138 | 0.00984 |
| 400 | 0.00189 | 0.03105 | 0.00144 | 0.0099 |
| 500 | 0.00171 | 0.01602 | 0.00126 | 0.00906 |
| 1000 | 0.00099 | 0.01539 | 0.00072 | 0.0051 |
| 1500 | 0.0009 | 0.01296 | 0.00066 | 0.0048 |
| 2000 | 0.00072 | 0.01062 | 0.00054 | 0.00396 |
| 2500 | 0.00063 | 0.01026 | 0.00048 | 0.0033 |
| 标准值（mg/m³） | 0.9 |  | 0.6 |  |
| 最大占标率% | 0.24 | 3.98 | 0.27 | 1.91 |
| 最大落地浓度距离 | 215m |  |  |  |

表 4.2-4橡胶生产区废气贡献值预测

| 下风向距离 | TSP（mg/m3） |  | 下风向距离 | TVOC（mg/m3） |  |  | 硫化氢（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常 | 非正常 |  | 正常 | 非正常 | 正常 |  | 非正常 |
| 100 | 0.00171 | 0.03699 | 100 | 0.00438 | 0.0063 | 0.0001424 |  | 0.0001424 |
| 188 | 0.00198 | 0.04221 | 200 | 0.00516 | 0.0075 | 0.000169 |  | 0.000169 |
| 200 | 0.00198 | 0.04194 | 257 | 0.00564 | 0.00816 | 0.0001841 |  | 0.0001841 |
| 300 | 0.00171 | 0.0369 | 300 | 0.00546 | 0.00786 | 0.001779 |  | 0.0001779 |
| 400 | 0.00162 | 0.03501 | 400 | 0.00474 | 0.00684 | 0.0001543 |  | 0.0001543 |
| 500 | 0.00144 | 0.02997 | 500 | 0.0048 | 0.0069 | 0.0001562 |  | 0.001562 |
| 1000 | 0.00081 | 0.01755 | 1000 | 0.0027 | 0.00396 | 0.000089 |  | 0.000089 |
| 1500 | 0.00072 | 0.0153 | 1500 | 0.00258 | 0.00372 | 0.0000847 |  | 0.0000847 |
| 2000 | 0.00054 | 0.01233 | 2000 | 0.00234 | 0.00336 | 0.0000756 |  | 0.0000756 |
| 2500 | 0.00045 | 0.00999 | 2500 | 0.00198 | 0.00282 | 0.0000644 |  | 0.0000644 |
| 标准值 | 0.9 |  | / | 0.6 |  |  | 0.01 |  |
| 最大占标率（%） | 0.22 | 4.69 | / | 0.94 | 1.36 | 1.84 |  | 1.84 |
| 最大落地浓度距离 | 188 |  | / | 257 |  |  |  |  |

- 无组织废气

大气环境防护距离

本项目无组织排放的废气污染物主要有未收集到而逸散的颗粒物、挥发性有机物。根据国家环保部评估中心实验室发布的计算软件计算出大气环境防护距离，计算参数选取见下表。

表4.2-5 大气环境防护距离计算参数表

| 车间 | 污染物名称 | Q（t/a） | L（m） | W（m） | H（m） | Cm（mg/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚氨酯生产区 | TSP | 0.1027 | 40 | 30 | 8 | 0.3 |
|  | TVOC | 0.244 |  |  |  | 0.6 |
| 涂料生产区 | TSP | 0.097 | 40 | 30 | 8 | 0.3 |
|  | TVOC | 0.041 |  |  |  | 0.6 |
| 橡胶生产区 | TSP | 0.036 | 40 | 30 | 8 | 0.3 |
|  | TVOC | 0.289 |  |  |  | 0.6 |
|  | 硫化氢 | 0.0145 |  |  |  | 0.01 |

根据计算，项目无组织排放废气无超标点，无需设置大气环境防护距离，无组织废气对周边环境影响较小。为进一步减少无组织废气对周边环境的影响，本环评要求企业生产时加强车间内通风，加强设备的维护和管理，在厂区周边多钟高达乔木。采取以上措施后，无组织废气对周边环境影响较小。

### 4.2.2地表水环境影响分析

本项目废水总量为2.75t/d，其中生活污水2.7 t/d。生活污水经厂区内化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管道，经过汨罗市污水处理厂处理后排入汨罗江。对地表水环境影响较小。

公用工程排水主要含有少量的盐分、SS等污染物，有机污染程度较低，通常在工业上称之为清净下水，一般在采取水质监控措施后，此类废水可直接排入雨水管段，对地表水环境影响较小。

### 4.2.3地下水环境影响分析

#### 4.2.3.1评价区域地质与水文地质概况

1、区域地质构造

汨罗市属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。工业园属低山丘陵地形，用地多为山地和河湖，园区内丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊交错，海拔高程40-60米，最大高差为45米左右。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为6度。

2、厂区岩土分层及其特征

依据场地已有地质资料，项目区场地各地层从上至下依次为：

（1）人工填土

褐黄、褐红、灰黑等色。主要由粘性土、砂土、碎石或少量建筑垃圾组成，结构松散，其中碎石粒径2～15cm，次棱角状，含量约20%～40%。场地内普遍分布，层厚1.5～3.8m。为Ⅱ级普通土。

（2）第四系上全新全新统湖沼沉积淤泥质粘土层

淤泥质粘土：浅灰、灰黑色，局部混砂及腐木，很湿～饱和，软塑状为主，局部可塑，光滑，摇振反应慢，干强度高，韧性高，压缩性高，局部表现为粘土（含淤泥质）场地内普遍分布，为Ⅱ级普通土。

（3）第四系全新统可塑粉质粘土

褐灰色、褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光泽，无摇震反应，中等干强度，韧性中，中等压缩性，标贯击数5—8击，呈可塑状态，层厚0.7～3.4m。

（4）第四系全新统硬塑粉质粘土

褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光滑，无摇震反应，较高干强度，韧性较高，含铁锰氧化物，结构密实，较低压缩性，呈硬塑状态，层厚为0.7～5.2m。

（5）第四系上更新统坚硬粉质粘土

黄褐色、褐红色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，上部含少量铁锰氧化物，稍有光泽，无摇震反应，干强度高，韧性高，密实，较低压缩性，具网纹状构造，层厚2.3～6.7m。

（6）第四系上更新统冲洪积层

粉质粘土，浅黄、灰白等色，湿，可塑～硬塑，光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，压缩性中等，底部偶见砾砂夹层。层顶标高-15.89～-12.04m，层顶深度18.20～24.00m，层厚1.70～5.50m，为Ⅱ级普通土。

（7）前震旦系冷家溪群崔家坳组中风化板岩

黄绿色、底部灰绿色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石中等风化，属软岩，强度高，下部坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体上部稍破碎，下部较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，局部钻孔内呈柱状体，采取率较高，勘探深度2.0～11.0m。

（8）前震旦系冷家溪群崔家坳组微风化板岩

青灰色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石微弱风化，属较软岩，强度高，坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，采取率较高。

3、场地地下水条件

项目区地下水主要赋存在杂填土以下，粉质粘土以上，接受大气降水和地表水补给，地下水径流条件较好，水量较小，由地下水原始的山坡向冲沟河道排泄，在项目评价区范围内，地下水总体由东向西排泄。

4、地下水开发利用现状

项目所在区域用水由工业园区统一提供，不采用地下水，项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

#### 4.2.3.2地下水环境影响分析与评价

本次地下水环境影响评价的模拟范围即为评价范围：西以汨罗市市区外围为界，南侧以低矮的山丘为界，北面以汨罗江为界，东面以S308和京深线交界处为界，面积约6.0km2范围。

本项目排水遵循雨污分流原则，生活污水经化粪池处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理。清净下水排入园区雨水管道，最终进入汨罗江；项目厂区地面均采用水泥硬化措施；原辅材料专门放置在原辅仓储内，仓储内设置围堰和防腐防渗措施，以防事故排放；生产车间地面均防渗漏处理；排水管均采用钢筋混凝土排水管，水泥砂浆抹口，不会出现渗漏现象。工业园企业采用市政供水系统，不饮用园区地下水。

1、正常状况地下水影响分析

正常状况下，本项目产生的废水通过管道排入汨罗市城市污水处理厂，不会对地下水环境造成污染。如果装置区发生跑冒滴漏，且硬化地面破损，即使有污水等少量泄漏，按目前的管理规范，必须及时采取措施，不能任由污水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快挖出进行处置，并将硬化防渗面进行修补，不能任其渗入地下水。因此，本项目在正常状况下对地下水影响较小，可通过加强管理措施来减少污染物逐步渗入包气带并可能污染潜水的影响。

2、非正常状况下地下水环境影响分析

本项目装置区及原辅料储存区均经过水泥硬化，采取了防渗措施，保障地下水不受污染。本项目非正常状况主要考虑：装置区污染物（如污水、物料等）因事故（爆炸火灾、断裂等）而发生泄漏，破坏厂区重点防渗区防渗层后，污染物将透过被破坏的防渗层“天窗”进入天然地层的包气带，污染地下水。由于装置区天然地层主要为填土和粉质粘土，渗透系数很小，且粘土吸附污染物能力较强，通过粘土的吸附滞留以及生物降解等综合作用，污染物渗入包气带后的迁移速率较小。污水大量泄漏时将导致下渗速度小于排放速率，造成地面溢流，此时应当及时疏导污水至事故水池，避免污水扩散至非污染区造成包气带污染。

采取地下水防渗措施后，可以降低污染区基础下的土层防渗量。同时本项目区北面1.5km为地下水边界——汨罗江，经过一定时间的运移后，污染物已逐渐被吸附和降解，当污染物扩散至与汨罗江临界面时浓度较小，并会被汨罗江进一步稀释，浓度将逐渐下降。项目污染源运移的距离较短，受影响的范围较小。

采取防渗措施后，项目运营期不会对区域地下水产生明显不利影响。

### 4.2.4声环境影响预测与分析

1）噪声源强

本项目运营期间主要噪声源为涂料研磨机、开炼机、密炼机、破碎筛分机、反应釜、搅拌机、硫化罐等机械设备。噪声源强见下表。

表 4.2-7 项目主要噪声源一览表

| 噪声源名称 | 持续 特性 | 噪声级dB（A） | 降噪后 dB（A） | 数量（台） | 防治措施 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合反应釜 | 间歇 | ~60 | ~50 | 12 | 减振 | 聚氨酯及涂料车间 |
| 真空泵 | 间歇 | ~90 | ~80 | 3 | 专用隔声间 |  |
| 空压机 | 间歇 | ~90 | ~80 | 3 | 减振 |  |
| 胶体研磨机 | 间歇 | ~70 | ~60 | 1 | 减振 |  |
| 磨砂机 | 间歇 | ~70 | ~60 | 2 | 减振 |  |
| 开炼机 | 连续 | ~70 | ~60 | 6 | 减振 | 橡胶 车间 |
| 密炼机 | 连续 | ~70 | ~60 | 6 | 减振 |  |
| 硫化罐 | 间歇 | ~60 | ~55 | 5 | 减振 |  |
| 磨刀机 | 间歇 | ~70 | ~60 | 5 | 减振 |  |
| 筛分机 | 连续 | ~70 | ~60 | 13 | 减振 |  |
| 粉碎机 | 间歇 | ~70 | ~60 | 13 | 减振 |  |

2）预测模式

无指向性点声源几何发散衰减模式：L（r）=L（ro）- 20 Lg（r/ro）-TL

式中：L（r）为离声源r处测点的预测声级值。

L（ro）为距声源ro处测声源产生的声级值，取1m。

TL为减噪值。

3）预测结果

项目为一班制，夜间不运营，故只有昼间运行时噪声才会对环保目标产生影响。经过预测，拟建工程对东南西北厂界噪声贡献值最大值分别为：32dB(A)、34dB(A)、34dB(A)、38dB(A)，项目西、北、南边厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值（昼间65 dB(A)），东边厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准限值（昼间70 dB(A)）。对周围环境和环保目标影响较小。

### 4.2.5固体废物影响分析

本项目产生的固体废物主要包括员工生活垃圾、废包装材料机械设备养护产生的废油脂及含油废物等。

1）员工生活垃圾

本项目预计总员工数60人，夜间除少数安保值守人员外，生产工人不住厂，企业提供中餐，人均日常垃圾量按0.5kg估算，日产生活垃圾30kg，则每年生活垃圾产生量为9t/a，收集到小型垃圾桶内，委托环卫部门每日清运，不设垃圾转运站。

2）一般工业固体废物

本项目产生的一般工业固体废物包括不具有危险性质的原料包装材料。

因本项目涉及原料众多，包装规格多变，难以统计包装材料的总量，对于滑石粉、白炭黑、钙粉这类不具有危险性的原料包装材料，产生量约为1.3t/a，定期交由环卫部门处置。

3）危险固废

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》和《国家危险废物名录》（2016），本项目产生的危险固废主要是废矿物油、废弃危险化学品原辅料包装材料和布袋除尘器收集的粉尘。

废油脂及含油废物与设备运转强度及保养水平有关，根据本项目机械设备数量和机械原理，按每台设备每年产生含油废物10kg估算，共计112台套设备，即废矿物油及含油废物产生量为1.12t/a，在厂内危险废物暂存间（位于厂区东北角）暂存后定期委托有资质的单位处置。

本项目原辅材料中二苯甲烷二异氰酸酯、碳酸二甲酯、MOCA（4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷）等属于危险化学品，使用后的废包装物（桶）属于危险废物（废物代码900-041-49），预计产生量为1.5t/a，在厂内危险废物暂存间（位于厂区东北角）暂存后定期委托有资质的单位处置。

布袋除尘器收集的粉尘含有机原辅料颗粒物，属于危险废物（废物代码900-040-49），根据前面工程分析章节分析，预计粉尘收集量为2.3t/a，定期委托有资质的单位处置。

在建设单位采取妥善的固体废物处理处置措施，确保无固体废物外排的情况下，固废对外环境的影响较小。

## 4.3环境风险评价

### 4.3.1风险识别

本项目生产过程中涉及的危险化学品理化性质详见下表。

表4.3-1 危险物料物化性质一览表

| 名称 | 理化特性及毒性 |
| --- | --- |
| 二苯甲烷二异氰酸酯 | 有毒，刺激眼睛、粘膜。纯品为白色或浅黄色固体，聚合后成为棕褐色透明液体。相对密度(50 ℃/4℃)1.19，熔点40～41℃，沸点156～158℃(1.33kPa)，粘度(50 ℃)4．9mPa·s，闪点(开口)202℃，可燃。折射率1.5906。溶于丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、煤油、硝基苯、二氧六环等。有毒，蒸气压比TDI的低，对呼吸器官刺激性小，空气中最高容许浓度为0.20mg/m3。LD50=10000mg/kg（兔皮），LD50=369~490mg/m3(鼠吸入)，CAS号26447-40-5，UN号2489。 |
| 硫磺 | 淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。蒸汽压是0.13kPa，闪点为207℃，熔点为119℃，沸点为444.6℃，相对密度(水=1)为2.0。硫磺不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。易燃固体，爆炸极限%（V/V）=35，CAS号7704-34-9，UN号1350。 |
| 碳酸二甲酯 | 无色透明液体，有刺激性气味。相对密度1.073(20/4℃)。熔点2~4℃。沸点90.2℃。折射率nD(20℃)1.3697。闪点17℃。粘度0.664mPa·s。不溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。易燃。爆炸极限%（V/V）=3.8~21.3，CAS号616-38-6，UN号1161。 |
| MOCA（4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷） | 分子式:C13H12Cl2N2，分子量:267.15，密度：1.39熔点：110℃性状：颗粒状、粉末状、液态。溶于乙醇、丙酮、氯苯、甲苯、丁酮等有机溶剂，不溶于水。用作浇注型聚氨酯橡胶的硫化剂、聚氨酯涂料和胶粘剂的交联剂，也可用于固化环氧树脂。CAS号101-14-4，UN号3077 |
| 橡胶油 | 橡胶油使用的环烷油主要由环戊烷、环己烷及其带支链的同系物组成。环烷油中的各种组分缺少急性毒性数据，通常认为无明显毒性，不溶于水，环烷油中的各种组分多属于危险化学品，如环己烷（CAS号110-82-7）、1,4-二甲基环己烷（CAS号589-90-2）、正丁基环己烷（CAS号1678-93-9）、环戊烷（CAS号287-92-3）、1,3-二甲基环戊烷（2453-00-1）、正丁基环戊烷（CAS号2040-95-1） |
| 硫化促进剂TMTD | 化学名N,N-四甲基二硫双硫羰胺，分子式C6H12N2S4，白色或灰白色、有特殊气味、结晶粉末。溶于甲苯、丙酮、二氯乙烷、二硫化碳、无水乙醇、苯、氯仿、二硫化碳等。微溶于乙醇，不溶于水，不溶于稀碱液、汽油，不吸潮。粉尘与空气能形成爆炸性混合物。有一定的毒性，LD50 865mg/kg，对呼吸道皮肤有刺激作用。UN号2811，CAS号137-26-8 |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169－2004)中辨识重大危险源的依据和方法，结合其厂内贮存量，本项目未构成化学品重大危险源。

表4.3-2  重大危险源识别

| 危化品 | 临界量（t） | 最大储存量（t） | 重大危险源识别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二苯甲烷二异氰酸酯 | 500 | 60 | 60/500+0.5/200+5.8/1000+40/500 +15/500+114/500=0.4663＜1， 不构成重大危险源 |
| 硫磺 | 200 | 0.5 |  |
| 碳酸二甲酯 | 1000 | 5.8 |  |
| MOCA | 500 | 40 |  |
| 橡胶油（以正己烷计） | 500 | 15 |  |
| 聚醚多元醇 | 500 | 114 |  |

### 4.3.3源项分析

#### 4.3.3.1国内外事故调查

根据原化学工业部科学技术情报研究所编制的《全国化工事故案例集》，全国1949~1982年的事故共计13440例，事故类型包括：物体打击、火灾、物理爆炸、化学爆炸、中毒、窒息、其他伤害等17类；事故原因统计详见下表。

表4.3-3 事故原因统计结果

| 事故原因 | 违反操作规程 | 设备缺陷 | 个人防护缺陷 | 防护装置缺乏 | 防护装置缺陷 | 保险装置缺乏 | 保险装置缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例（%） | 45.87 | 8 | 4.84 | 5.83 | 1.03 | 0.29 | 0.42 |

从事故发生原因来看，违反操作规程是发生事故的最主要原因。

#### 4.3.3.2源项分析

在对同类生产装置调查的基础上，采用类比法对本项目生产过程中可能出现的事故及原因如下：

（1）物料包装袋（桶）封口不严、装卸过程碰撞、运输过程颠簸导致袋口松散、与锐物接触等原因而发生泄漏。由于本项目所需原辅材料由供应商负责运送，故运输过程的风险，不纳入本项目风险评价的范围。

（2）本项目生产所涉危险化学品、危险废物分别储存于危险化学品库、危险废物暂存间，危险物质容器破损时发生泄漏，如遇明火、高热可能引发导致火灾、爆炸。从而引发消防废水排放、燃烧废气排放等次生环境风险。

（3）硫化工段需投加硫黄，易形成爆炸性混合物，如遇高热、火源易引发火灾、爆炸，从而引发消防废水排放、燃烧废气排放等次生环境风险。

（4）锅炉蒸汽管道结垢、阀门关闭等原因导致锅炉发生爆炸锅炉蒸汽管道结垢、阀门关闭等原因导致锅炉发生爆炸，从而引发消防废水排放、燃烧废气排放等次生环境风险。

（5）废气处理系统故障导致废气事故排放。

（6）本项目产品库发生火灾引发消防废水排放、燃烧废气排放等次生环境风险。

#### 4.3.3.3风险影响

1）危险化学品泄漏的风险影响

本项目涉及的危险化学品有：二苯甲烷二异氰酸酯、硫磺、碳酸二甲酯、MOCA、橡胶油（以正己烷计）、硫化促进剂TMTD。其中二苯甲烷二异氰酸酯储存量较大，占临界量的比例最大，其次是MOCA。碳酸二甲酯为液体，当包装破损发生泄漏时，将会在危险化学品库地面漫流并伴随有刺激性气味，当达到爆炸极限时甚至可能发生爆炸，对厂内及周边环保目标造成一定不良影响。橡胶油通过专门管道输送到设备使用，为便于检漏输送管道应通过管廊走明管，如果管道接头、阀门等破损则可能发生泄漏事件。

2）火灾爆炸次生环境风险影响

项目涉及的部分原材料及本项目产品主要是高分子材料，是可燃物质。一旦发生火灾，将会产生大量的财产损失，甚至危及人员生命。

火灾时将产生大量烟雾，其主要成分为除一般有机物完全燃烧产生的二氧化碳、水蒸汽外，还将有大量不完全燃烧生成的一氧化碳、小分子有机物、烟尘以及含氯含硫的高毒性污染物。特别是一氧化碳、含氯和含硫原料燃烧后形成的毒性烟雾，对环境和人体健康危害很大。一般情况下，火场附近一氧化碳的浓度较高（浓度可达0.02%），而距火场30m处，一氧化碳的浓度逐渐降低（0.001%）。因此，近距离靠近火场会有造成一氧化碳中毒的危险。资料显示，在火灾造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。烟尘是燃烧的主要产物，烟尘对空气污染的影响主要取决于颗粒的大小，颗粒越小危害越大。烟尘对人体的影响主要体现在吸入效应上。烟尘微粒可吸附有害气体，引起人的呼吸疾病。在火场之外的空间内，由于新鲜空气与烟雾之间的对流，烟的浓度被稀释，对人体的伤害较小。含氯有机物燃烧后产物十分复杂，较为明确产物包括氯化氢、氯代小分子烷烃等，甚至可能生成极度毒害性的二恶英，这些物质可造成火场周边人群健康损害，浓度高或受体敏感时可直接导致死亡。含硫物质燃烧后典型产物为二氧化硫，二氧化硫是酸雨形成的源头之一，对人体呼吸道有强刺激作用，可致肺水肿造成直接死亡。

火灾发生时燃烧的产物对火场内及火场近距离的人群造成的影响通常较为强烈和直接，一般需立即疏散以防造成严重后果，具体疏散范围应通过安全评价另行得出。对于疏散距离以外的区域，燃烧产物的影响相对缓和并且表现得较为间接，可能的影响包括在事件发生一段时间后呼吸道疾病发病率有所上升，年老及年幼人群总体健康状态在短时间内下降，敏感动物迁移离开本区域，敏感植物叶片枯萎掉落、不坐果等生理异常。但是本项目所存放的原料数量总体有限，火灾发生后通过及时施救能够尽快的控制，通过在火场喷射水雾等措施也有助于减少燃烧污染物进入外环境，因此即使出现火灾事故，所能影响到的区域也有限，一般不会超过下风向1km的距离，且随着火灾的扑灭，污染物释放被切断，对周围环保目标环境空气质量只产生暂时性影响。

为了扑灭火灾还将产生消防废水。按消防水喷洒强度30升/秒，火灾持续时间1小时估算，消防废水量约为108m³，消防废水水质复杂水量变化大，特别是可能直接夹带原料，因此如果没有进入事故池直接排放，对下游自然环境可能造成严重影响，具体影响包括：污染地表水；污染地下水导致无法作为饮用水或生活用水；污染土壤，导致土壤中有毒物质浓度超标或pH值显著变化而无法耕种。

3）废气事故排放风险影响

本项目废气排放量主要为粉尘、有机废气，不含有毒气体，当发生事故排放时，不会立即对周边人群造成急性中毒危害，但废气的事故排放将会对大气环境质量带来不良影响。

### 4.3.4事故防范措施

### 4.3.4.1项目筹建、施工、试生产过程风险防范措施

1） 本项目初选场址从环保的角度看基本可行，建设单位在后续建设过程中应全面考虑厂区周围的自然环境和社会环境，认真收集地形测量、工程地质、水文、气象、区域规划等基础资料，确定技术可靠、经济合理、交通方便、符合安全卫生与环境要求，公用工程配套的设计方案。

2）企业之间、企业与其它设施之间的距离应符合环保、安全、防火等规定。

3）本项目的厂址符合当地规划，按生产类型及安全卫生要求与村庄、居住区和其他企业保持足够的间距。

4）厂区总平面布置根据厂内生产装置及安全、卫生要求合理分区，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距；总图布置的建筑防火间距严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）设计。

5）厂区内散发烟尘、噪音的生产设施和公用工程布置在全年最小风频率的上风方位。变配电等部分应位于全年最小频率的下风向。

6）厂区有两个以上的出入口，人流和货运应明确分开，原料、产品、副产品等大宗危险货物运输须有单独路线，不与人流及其他货流混行和平交。

7）厂区道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置，力求顺通、库区等危险场所应为环行，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。道路的设计、车辆的行驶与装载、车辆驾驶员的管理必须符合《工业企业内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-1994），并设立标志。

8）人员较多的场所布置在厂前区附近，避免大量人流经常穿行全厂或生产装置区。

9）聚氨酯厂房、甲类、乙类、丙类仓库等厂房的耐火等级不低于二级。厂房间距应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的有关规定。

10）甲类厂房应采用不发生火花的地面，地面应平整并易清扫。

11）甲类厂房的区域内不得配置与本车间无关的易引起火灾的设施和建筑物。

12）厂房应设有防腐蚀措施和减振降噪措施。保证防爆泄压面积。

### 4.3.4.2运营过程防范措施

1）建设符合安全要求的化学品仓库，化学品仓库必须设置“危险”的标志，腐蚀性物品隔离贮存。各种原材料应分别储存于符合相应要求的库房中，加强管理，防火防盗，非操作人员不得随意出入。危险化学品要专车运送，专库存放，双人双锁，仓储管理必须满足公安部门的规定要求。

2）储存容器构造耐火，有开关装置，上部应留压力平衡装置；储存场所设严禁烟火标志，应备灭火器，周边不得存放其他易燃物品；储存场所加强接地静电装置设施的检查和维护，加强安全防范。

3）定期对原辅材料使用过程中的相关人员，如仓管员、直接使用人员进行过程监查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。

4）严格执行《建筑设计防火规范》等有关安全、消防规范，做好风险防范工作，避免风险事故的发生。

5）按照消防管理部门要求配置必要的消防安全设施，由专人培训使用和日常管理。

6）加强对废水、废气处理设施日常管理，及时保养与维修，建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环保设施正常运行。严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，坚决杜绝违规操作等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。

7）爆炸区域内的电器均使用隔爆型，并可靠接地，配电线路采用铜芯电缆埋地敷设，所有电气设备的选择均应满足装置的防爆要求。

8）建设单位应编制《项目事故应急救援预案》，定期演练，严格贯彻执行，以应对意外突发事件。《应急预案》上报当地政府有关部门审批备案。

### 4.3.4.3应急处理状态防范措施

控制火源，禁止出现明火、电器设备电路破损老化漏电打火、使用非防爆电器，

保证通风完好并正常使用。

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好口罩和手套。用大量水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。如大量泄漏，小心扫起，装入备用袋中。

应急处理人员应戴口罩，戴安全防护眼镜，穿防护工作服戴防护手套。

工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

皮肤接触时用肥皂水及清水彻底冲洗并就医眼睛接触接触时拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟并就医；吸入时脱离现场至空气新鲜处并就医；误服者，饮适量温水，催吐，就医。

灭火方法：抗溶性泡沫、干粉、砂土。

### 4.3.5事故应急措施

### 4.3.5.1事故应急基本流程

1）成立事故应急对策指挥中心

成立由公司多个部门组成的事故应急对策指挥中心。负责在万一发生事故时统一指挥、协调处理好抢险工作。

2）建立事故应急通报网络

网络交叉点包括消防部门、环保部门、卫生部门及公安部门等。一旦发生事故时，第一时间通知上述部门协作，采取应急防护措施。

3）泄漏事故应急处置

一旦发生事故，现场操作人员应在发现后立即以无线对讲机或电话向当班负责人报警；负责人在接报后立即确认事故位置及大小，在采取相应措施进行处理的同时，及时用电话向工厂事故应急指挥中心报警；公司事故应急指挥中心在接报后，按照应急指挥程序，立即用电话向公司环保部门、卫生部门以及消防部门发出指示，指挥抢险工作，并视事态发展，决定是否需要启动园区应急救援预案，请求外部支援。

当班负责人在向公司指挥中心报警的同时，启动车间事故应急程序，实施应急对策，尽最大可能采取措施回收物料。如管道泄漏，立即关闭管道进出口阀；如容器系统出现泄漏，立即将危化品转移其它区域。预防明火引起火灾爆炸，做好消防灭火准备等。环保部门应在接报后在出事地点周围对环境状况进行监测。消防部门应在接报后立即赶赴现场，以确保一旦引发火灾时能及时扑救。政府部门负责疏散周围可能受影响居民。

### 4.3.5.2应急处置技术措施

当危险化学品泄漏时，建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏时用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物，用洁净的无火花工具收集泄漏物，置于一盖子较松的塑料容器中，待处置。大量泄漏时构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用石灰、碎石灰石或碳酸氢钠中和。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

火灾爆炸事故发生后，可采取的主要应急措施包括灭火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆盖、泄压、转移、收集等。消防人员必须穿戴全身防护服；同时堵漏泄漏化学品，用水保持火场中容器冷却，用水喷淋保护切断泄漏源的人员。化学品毒气吸入者应迅速脱离现场至空气新鲜处，及时对症治疗。救援现场禁止吸烟、进食和饮水。在化学品泄漏发生火灾和爆炸无法控制的情况下，需立即通知当地环保部门、公安部门，必要时对处于污染范围内的人员进行疏离，避免发生人员中毒伤亡。如果化学品已进入附近水体，应立即通知环保部门；环保部门接报后应立即派环保专家和监测人员到现场进行监测分析。

废气处理设施发生故障时，立即对废气处理设施进行检修，必要时关闭产生废气的生产单元。

### 4.3.6事故应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。为了减少或者避免风险事故的发生，必须贯彻“以防为主”的方针，企业的生产管理部门应加强安全生产管理。

1）指挥结构

设置环境管理机构和专门的应急领导小组，由企业负责人任组长，并配专职环保管理人员。

（1）一旦发生风险事故，岗位人员应立即报告装置应急领导小组，发现人员受伤，应拨打120急救电话，向医院报警，并说明具体位置和现场情况，上述单位进入现场救护时应配备好自身护具，并根据报警情况，选择好救护路线。

（2）各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。

（3）处理期间根据事态的发展，应急领导小组现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要上级主管部门的协助救援。

2）信息传递

按照从紧急情况现场与指挥线路一致的线路上报和下传，确保企业管理层及当地环保门及时得到信息。

3）现场警戒和疏散措施

（1）由环境管理机构和应急领导小组根据现场实际情况指挥事故单位划定警戒区域，并用警戒绳圈定，并安排人员负责把守，警戒人员必须佩带安全防护用具。禁止无关人员进入危险区域，同时通知公安保卫处禁止无关人员及车辆进入危险区域。

（2）紧急疏散时，由环境管理机构指挥带领人员撤离到警戒区域以外。

4）事故上报程序和内容

（1）报告程序：

事故发生后24h内将事故概况迅速上报环保、劳动、卫生等相关部门。

（2）报告内容：

发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情损失情况和抢险情况。

5）善后处理

（1）突发事件结束后，由有关部门迅速成立事故调查小组，进行调查处理。

（2）组织恢复生产，做好恢复生产的各项措施。

（3）突发事件结束后，根据突发事件的影响范围由企业办公室或指定人员统一对外发布信息。

### 4.3.7风险结论

本项目环境风险主要为火灾爆炸和化学品泄漏引起的风险，根据调查目前行业风险事件发生情况，而本项目的风险处于可接受水平，可以确定本项目的建设，风险水平是可以接受的。建设单位应及时进行安全预评价，按要求落实好风险防范措施，并委托专业机构制定完善的环境应急预案并定期演练，其环境风险可控。

## 4.4清洁生产

本项目产品主要分为聚氨酯类产品、涂料类产品、橡胶类产品。其中运动场涂料的生产的清洁生产分析根据《涂料制造业清洁生产评价指标体系》（试行）进行评价，而对于运动场橡胶，由于国内尚未颁布其行业的清洁生产评价指标和清洁生产标准，因此将从生产工艺（设备）指标、原材料指标产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理等方面进行分析

### 4.4.1涂料类产品清洁生产分析

根据《涂料制造业清洁生产评价指标体系》（试行）的相关规定，本项目实施后涂料类产品的清洁生产指标评价如下：

表4.4-1清洁生产评价指标一览表

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 评价基准值 | 本项目 | 权重 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定量指标 |  |  |  |  |  |  |
| （一）资源与能源消耗指标 | 原材料消耗 | t/t产品 | 1.105 | 1.005 | 20 | 20 |
|  | 电耗 | kwh/万元 | 80 | 60 | 10 | 10 |
|  | 水耗量 | t/t产品 | 0.35 | 0.21 | 5 | 5 |
| （二）污染物产生指标 | 废水量 | t/t产品 | 0.25 | 0.001 | 10 | 10 |
|  | COD | mg/L | 40 | 400 | 5 | 0 |
|  | 粉尘量 | mg/m3 | 4.0 | 8.3 | 5 | 0 |
| （三）资源综合利用指标 | 全厂生产用水重复利用率 | ％ | 80 | ＞80 | 10 | 10 |
| 定性评价指标 |  |  |  |  |  |  |
| （四）产品特征指标 | 一次交验合格率 | ％ | ≥99.0 | ≥99.0 | 6 | 6 |
|  | 执行国内相关强制性标准 |  | 是 | 是 | 3 | 3 |
|  | 通过ISO9001系列质量体系认证 |  | 是 | 是 | 3 | 3 |
|  | 通过环保产品认证 |  | 是 | 是 | 3 | 3 |
|  | 采用国外标准 | % | ≥25 | 0 | 10 | 0 |
|  | 采用国内标准 | % | ≥30 | 100 | 8 | 8 |
| （五）环境管理与劳动安全 | 取得危险化学品安全生产许可证 |  | 是 | 是 | 1 | 1 |
|  | 取得消防安全生产许可证 |  | 是 | 是 | 1 | 1 |
|  | 通过ISO14001认证 |  | 是 | 是 | 5 | 5 |
|  | 职业病人数 | 人/千人年 | ≤0.001 | 待核查 | 1 | 0 |
|  | 3年内未发生任何火灾和爆炸事故 |  | 是 | 待建设 | 1 | 0 |
|  | 千人负伤率 | 人/千人年 | ≤0.001 | 待核查 | 1 | 0 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 85 |

由上表可见，本项目涂料产品的清洁生产水平属于P≥85范围内，属于清洁生产企业。

### 4.4.2橡胶产品清洁生产分析

（1）生产工艺（设备）指标

该项目采用的工艺在国内得到广泛应用，具有相对较为成熟的生产和管理经验。可以充分利用国内人力资源丰富、廉价劳动力的优势。本项目所使用的设备，均采用高效节能型产品。采用节能型低损耗的变压器，设置低压电容器进行无功补偿,减少无功损耗,提高功率因素。办公部分照明采用高光效荧光灯，车间照明采用高光效金属卤化物灯以提高节能效果。本项目原料利用率可达90%以上，获得的产品品质较高，可有效减少废物产生量，减轻其环境影响，符合清洁生产发展理念。

（2）原材料及产品指标

本项目使用的原料大部分为无毒无害原料，有毒原料量少，且无剧毒类原辅材料，所用能源主要为电能，属于清洁能源，原料及能源利用率高。

（3）污染物产生指标

①本项目排放的废水主要为生活污水，清洗废水量少。废水经预处理后排入园区污水处理站处理，可达标排放，对环境影响较小。

- 废气设有集气罩集中收集，经布袋/UV光解处理后由15m排气筒排放，排放浓度及排放速率可达到相应标准要求

③项目涉及的所有固体废物均能综合利用或得到妥善的处理处置。

（4）废物回收利用指标

就本项目而言，除废气经排放后无法回收利用外，废边角料外售给回收公司回收，生活垃圾定点定时收集由环卫部门统一处理。危险废物交由有资质单位进行处置。

（5）环境管理要求

本项目拟按照ISO14000环境管理模式进行操作，加强生产过程环境管理、相关方环境管理、开展清洁生产审核、健全环境管理制度等四方面进行有效的工作。着重点在于相关工作的文件记录和现场监测数据等环境管理文件和数据的齐备。此外，人员培训，员工素质的提高以及积极性的激励都是环境管理内容之一。

本项目将不断完善环境管理体制，逐步理顺部门职责分工，增强环境监管的协调性、整体性，建立健全环境监管体制。法人负责解决所辖范围有关的环境问题，建立企业环境监督员制度，实行职业资格管理。

### 4.4.3清洁生产建议

1）完善企业内部管理，减少物料消耗

实践证明，通过加强企业管理、可以大幅降低原料及燃料的耗用量。据估计，通过实施成本控制法、落实成本控制责任制，可以降低成本15％左右。根据有关管理经验，建议企业内部实施如下管理：

（1） 建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理。

（2） 加强设备维修，及时检修、更换破损的管道、机泵、阀门和污染治理设备，尽量减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放。

（3） 对各生产设备均应安装用必要的计量装置，对单位产品实行用料考核，并与职工的经济效益挂钩，以减少物料消耗，降低生产成本，削减污染物排放量。

2）采用节能减排措施

采用先进的生产工艺和技术装备是节约能源、降低消耗、减少污染物排放的最根本的措施，保证产品质量和成品率、合理使用高效能源、提高能源使用效率是节能降耗的有效途径。

（1）原料替代

根据项目清洁生产水平分析，本项目清洁生产水平的提高可原材料替代上挖掘潜力，如研发使用挥发性有机溶剂含量更少的配方等。在具备实施条件的前提下，本项目应实现原材料的升级。

（2）降低水耗

根据清洁生产水平分析，本项目水重复利用率处于一级水平，但本项目重复用水均为循环用水，暂时不使用回用水。公司应积极研究回用水的可行性，例如利用生活排水作为厂区绿化浇洒用水，逐步开展回用水的使用，提高水重复利用率，进一步降低水耗。

④尽量减少人工投料点，确保生产环境的工人身体健康，减少无组织排放源。

3）实施清洁生产审计

推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效地推行清洁生产。通过清洁生产审计，

能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。

## 4.5达标排放

污染物达标排放是我国控制污染的一项重要措施，对新建项目则必须严格执行环境保护“三同时”的原则，确保项目建成后各种污染物的达标排放。

依据污染防治措施分析论证及同类工程调查综合分析，本项目各项污染物达标排放情况如下：

1、项目所用能源主要为电力等清洁能源，从源头控制了废气污染物的产生量。车间产生的含尘废气、有机废气等均根据产生的工位、浓度、气量等参数设置相应的处理、排放措施，确保将废气引出车间后满足标准，具体包括涂料产品生产区有组织有机废气满足《天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2涂料与油墨制造行业排放标准，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准；聚氨酯类产品生产区满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2涂料与油墨制造行业排放标准，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准；橡胶产品生产区有机废气满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2橡胶制品制造业排放标准，颗粒物满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）排放标准要求，硫化氢废气物质满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准。采取本报告提出的工程措施并加强管理本项目排放的废气可以实现达标排放。

2、项目废水主要为生活污水，污水产量约为2.7t/d，公用工程排水（锅炉排水和循环水排水）0.5t/d。生活污水经化粪池处理后排放至区内污水管网，进入汨罗市生活污水处理厂处理达标后排入汨罗江，公用工程排水直接排入雨水管网。

3、本项目主要噪声来自设备释放的机械噪声，建设单位根据生产需要将各类设备布置在车间内部，可以利用车间的墙体阻挡一部分噪声，剩余的声能量在传播过程中进一步衰减，到达厂界时已经明显减弱，北、西、南侧厂界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，东侧能达到4类标准要求。

4、本项目固体废物分类收集，其中生活垃圾由物业管理部门及时收集和清运至地埋式垃圾站；一般工业固体废物可综合利用，危险废物在厂内暂存后交有资质的收集运输和处置单位处理，不会对区域环境产生影响，可做到安全处置。

## 4.6总量控制

本评价在达标排放基础上给出该项目污染物排放总量控制建议指标，本项目无生产废水排放，生活污水和清净下水无需申请总量。根据国家相关规定，推荐VOCs为总量控制指标，具体总量指标按照岳阳市环保局要求申请获得。

表4.6-1大气污染物排放总量控制建议指标

| 污染因子 | VOCs | 总量来源 |
| --- | --- | --- |
| 总量指标 | 1.496t/a | 向岳阳市环保局申请 |

# 第5章 污染防治措施及可行性分析

## 5.1施工期污染防治措施

本项目租用汨罗循环经济产业园区原湖南汨罗市松菊精化科技有限公司已建厂房生产，厂房建成后由湖南旭弘新材料科技有限公司进场安装设备完成调试工作，因此施工期厂房建设阶段环境保护责任主体为汨罗循环经济产业园管委会 ，设备安装调试阶段环境保护责任主体为湖南旭弘新材料科技有限公司。本环评仅讨论由旭弘负责的阶段所造成的环境影响及需采取的环保措施。

### 5.1.1大气污染防治措施

施工期大气污染主要是施工扬尘、施工机械及运输车辆排放的废气、施工人员生活产生的油烟等。在施工阶段拟采取的大气污染防治措施如下：

1）整个施工期设置1名专职保洁员。根据施工工期、阶段和进度控制施工扬尘。

2）施工工地周围按要求设置2.5m高的砖砌围墙。设置2个进出口，围墙底端应设置防溢座，围挡在整个施工期应保持持续有效。

3）在施工期间，当空气污染指数为80～100时，应每隔4小时对施工场地保洁一次，清扫每4小时一次，洒水和清扫次数为交替进行；当空气污染指数大于100或4级以上大风、高温、干燥天气时，不许人工干扫，保洁、洒水、清扫次数增加；当空气污染指数低于50或雨天时，可以在保持清洁的前提下适当降低保洁强度和洒水、清扫次数。

4）堆放超过2天以上的建筑渣土应使用防尘布覆盖防尘，覆盖面积为大于渣土、裸地边缘2m长为宜。所有粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。多余建筑渣土由产业园渣土办统一调配。

5）施工期进出口大门内侧设置1个洗车平台，对出场车辆的车身、轮胎进行冲洗，冲洗台周边设置防溢座、导流渠等设施；冲洗点须配置清洗机和1名清洗员，洗车作业地面和连接进出口的道路必须水泥硬化，道路硬化宽度应大于5m，面积不小于100m2。连接出口的道路必须保洁，保洁的长度不小于50m。

6）施工期进出口大门内侧各设置1个沉淀池，污水沉淀时间应大于2h，排放口设置与市政污水管网进行连接。在施工围档内四周应设置排水沟。

7）装载物料的运输车辆应尽量采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载物料不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布盖严，苫布边沿应超出槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。

8）采用商品砼；工程脚手架外侧使用密闭安全网进行封闭。

9）工程项目竣工后30日内，建设单位负责平整施工工地，并清除积土、堆物。

10）在进行产生泥浆的施工作业时，配备相应的泥浆池、泥浆沟，废浆采用密闭式罐车外运。

11）建、构筑物建设和装饰过程中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土，采用密闭方式。

12）对重点扬尘点采取局部降尘措施。扬尘污染防治人员应有专人负责散逸性材料、垃圾、渣土、洒水作业及车辆清洗作业，并记录扬尘控制措施的实施情况。落地材料应一车一清，不能形成堆积状况。

只要加强管理，切实落实好以上措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低。

对于施工装修期使用的涂料、油漆等建筑材料散发甲醛、苯酚等有机气体的防治，装修应满足相应国家标准要求，提倡使用无苯环保型稀释剂、环保型油漆等环保材料，减少装修阶段有机废气的排放，同时装修时注重开窗通风，加强空气流通。

施工营地使用液化石油气等清洁燃料，施工人员就餐产生的油烟较少，对环境影响较小。

综上所述，项目的建设不会对大气环境产生明显的影响，施工期大气污染防治措施可行。

### 5.1.2水污染防治措施

施工期的水污染源主要有施工车辆清洗废水、开挖时的地下涌水、混凝土养护废水和施工人员的生活污水。拟采取的防治措施有：

1）施工期设置施工废水沉淀设施和留泥池，去除施工废水中的渣土后外排。在冲洗车辆场地加设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用。

2）合理安排施工程序，施工完成后，尽快进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入沟港，造成水体SS增加，泥沙淤积。

3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后妥善处理，以免污染水体。

4）本项目施工人员生活污水经隔油沉淀池和化粪池处理后排入市政污水管。

经以上措施处理后，可较大减小施工期废水排放对环境的影响，措施可行。

### 5.1.3噪声污染防治措施

施工期的主要噪声源是各类施工机械产生的振动噪声以及原材料运输时车辆引起的交通噪声，施工机械大都具有噪声高、无规律、突发性等特点。本项目施工场界200m范围内无居民点，但分布的企业较多，为了减少对周边企业办公楼的影响，拟采取如下措施：

1）在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的有关规定，确保场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

2）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，施工时间限制在每日6时至12时和14时至22时，尽量不在夜间施工，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

3）对于施工期间的材料运输、敲击等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。

4）合理选择施工机械、施工方法、施工现场，尽量选用低噪声设备，并在施工期应经常对施工设备进行维修保养，避免由设备性能减退使噪声增强现象的发生。

5）施工场界设置围挡，该围挡可与防治扬尘污染的围挡合用。合理布置施工设备，高噪声设备尽量远离南厂界布置，必要时使用隔声罩。

6）施工机械产生的噪声对现场施工人员，特别是机械操作人员影响较大。为此，建议在声源附近的施工人员配备防噪声耳罩，施工机械操作者要定时轮换。

7）车辆运输应避开沿途居民的休息时间，减小运输噪声对居民的影响。

8）应加强与周边居民的沟通工作，尽量减小施工阶段各类污染对其影响。

施工期应加强管理，采取有效措施，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同其影响也不同。施工结束时，施工噪声也自行消失。措施可行。

### 5.1.4固体废物污染治理措施

施工期固体废物有施工垃圾、施工人员生活垃圾及多余土方量。

1）建筑垃圾由施工单位及时清运，并按市容卫生主管部门的规定处置。

2）车间建成后安装设备基础形成的少量多余土方由产业园渣土办统一调配。对于施工现场的建筑垃圾和弃土，及时联系有关部门清运；对于混有的有毒有害废物（废油、废油漆、废涂料等）应有专人收集，严禁随意处置。

3）生活垃圾应联系环卫部门及时清运。

上述措施经济可行，经过有效处理和处置后施工期固体废物不会对周围环境产生负面影响。

### 5.1.5生态保护措施

为防治水土流失，保护生态环境，施工中应及时做好工程区域的植树、绿化和地面硬化，工程建成后厂区内应无裸露地面，使其水土保持功能逐步加强，生态环境逐步恢复和改善。

通过以上措施减少植被破坏，防止水土流失，减轻对生态环境的影响。措施可行。

## 5.2营运期污染防治措施

### 5.2.1大气污染防治措施

拟建工程生产废气主要包括含尘废气、有机废气，共设置4个有组织排气筒，情况如下。

表 5.2-1 有组织排放排气筒一览表

| 排气筒编号 | 排气筒位置 | 排气筒高度 | 排气筒功能 | 排气筒排放主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#车间 | 15m | 排出橡胶颗粒含尘废气 | 颗粒物 |
| 2 | 2#车间 | 15m | 排出橡胶颗粒废气 | VOCs、硫化氢 |
| 3 | 1#车间 | 15m | 排出聚氨酯产品生产废气 | 颗粒物、VOCs |
| 4 | 1#车间 | 15m | 排出水性涂料产品生产废气 | 颗粒物、挥发性有机物 |

1）含尘废气防治措施

含尘废气主要来自橡胶、聚氨酯、涂料类产品生产中各种粉状原料的投料过程、橡胶开炼机的操作和出料，以及橡胶颗粒的粉碎。

（1）排污分析

根据工程分析，粉状原料用于聚氨酯生产的为1370吨，用于涂料生产的为1290吨，则形成的总粉尘量为分别为4110kg和3870kg，合计7980kg，产生浓度分别为430.4mg/m³和405.2mg/m³。橡胶产品粉尘主要来自开炼工序，粉尘产生量0.724t/a，产生浓度47.8mg/m³；橡胶颗粒的粉碎工序设备袋式除尘设施，排放的粉尘极少。

（2）粉尘处理措施

聚氨酯产品和涂料类产品的反应釜或搅拌罐设条缝式侧吸罩，聚氨酯生产区和涂料生产区分别设置一套废气收集处理排放装置，将含尘废气收集后经布袋除尘处理后通过15m排气筒排放。

对于橡胶产品生产设备的除尘措施采用整体式封闭小间完全包围进行抽风，橡胶颗粒的粉碎工序设备自带有除尘设施，上述含尘废气送入布袋除尘处理后通过15m排气筒排放。

（3）技术可行性分析

布袋除尘器是用滤袋将含尘气流过滤的除尘装置，由滤袋、箱体、灰斗、清灰装置、排灰机构组成。袋式除尘器为1um的细微尘净化效率大于99%；压力损失1000 ~1500pa。该设备结构简单、操作方便、可回收干料，可捕集不同性质的粉尘。

本项目产生的粉尘原料装载工序，主要成分是原料颗粒，密度相对较大，粒径粗大易于沉降，通过在工位或设备上安装侧吸式吸风罩，或移动式收集装置对产生的粉尘进行捕集是应用广泛、技术成熟、企业操作管理经验丰富的工程措施，在同类企业中普遍采用，可满足尾气达标排放的要求。本项目采用在工位附近设置集气罩、捕集口的做法，可以提高收集效率，减少风机运行风量，节能降耗减少噪音。开炼机是本项目粉尘产生的重点工位，根据设备实际情况要求建设专门的密闭式操作间，参考同类设备粉尘收集处理经验，专门操作间的收尘效果优于集气罩，还能大幅减少风量，采取该措施可确保操作过程的粉尘得到有效收集处理，建设单位只要按照设备制造商提供的操作空间预留要求建设好操作间并配套抽风机，就能有效的控制粉尘影响。因此本项目针对生产过程产生的粉尘拟采取的措施从技术上是可行的。

从经济角度看，各工位需要配置的除尘措施主要有白铁皮、风机、软管、支架等，均属于常用材料可自行加工或委托专门企业代为生产，加工和安装难度很小易于实现，运行过程中产生的电费和维护费用都不大，对于企业的经济压力较轻，根据本项目的总投资额判断企业有足够的经济实力落实上述大气粉尘污染防治措施。

经布袋除尘处理后，排放浓度分别为聚氨酯生产区21.52mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准（120mg/m³），涂料生产区20.1mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准（120mg/m³），橡胶产品生产时的粉尘排放浓度为2.4mg/m³，满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准（12mg/m³），说明措施可行。

2）有机废气防治措施

（1）排污分析

根据工程分析，聚氨酯产品产生挥发性有机废气4875.3kg/a，涂料产品产生挥发性有机废气825kg/a，合计为5700.3kg/a，产生浓度分别为510.5mg/m³和172.8mg/m³。橡胶生产有机废气产生量825kg/a，产生浓度10.9mg/m³。

（2）有机废气处理措施

聚氨酯、涂料类产品生产时的有机废气与含尘废气同时产生，两车间分别设置一套废气收集处理排放装置，利用集气罩+布袋除尘后，再经UV光解处理，由15m高排气筒排放。

橡胶颗粒生产时的有机废气产生浓度较低，集气罩收集后经UV光解处理后可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）要求经15m高排气筒达标排放。

（3）技术可行性分析

参考环境保护部《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013年 第31号 2013-05-24实施），VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则，在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用;鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。该技术政策提出，对于）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括：鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售；鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。

在末端治理和综合利用上，技术政策提出，在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。

本项目可挥发性有机物主要包含芳烃化合物、低级酯类、低级烃类和少量其他含氧有机化合物，拟采用UV光解处理。

UV高效光催化装置处理有机废气的工作机理：利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(游离氧)O+O2→O3(臭氧)，臭氧对有机物具有极强的氧化作用，工业废气利用排风设备引入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对有机气体进行协同分解氧化反应，使有机物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。

图5.2-1 UV高效光催化装置示意图

本项目主要大气污染物为VOCs，其主要化学性质及其物质光解氧化转换参数如下表所示：

表5.2-2 主要污染物物质光解氧化转换参数一览表

| 名称 | 分子式 | 分子量 | 气味特征 | 主要化学键 | 对应化学键键能kj/mol | 光化学反应最终产物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲苯 | C7H8 | 92 | 常温下为清澈的无色液体，具有类似苯的芳香气味 | C=C、C-H、C-C | 611、414、332 | CO2、H2O |
| 二甲苯 | C7H8(CH3)2 | 106 | 常温下为无色液体，具有类似苯的芳香气味 | C=C、C-H、C-C | 611、414、332 | CO2、H2O |

苯分子UV光解氧化反应机理如下所示：

图5.2-2 苯分子UV光解氧化反应机理示意图

二、技术经济可行性分析

1）技术条件：UV高效光催化技术适用于：丙酮、丁酮、乙酸乙酯、VOC、甲醛、乙醛、乙酸乙酯、苯系物、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃、酚、硫醇、硫醚、氨、胺、吲哚、硝基等废气。其中UV高效光催化技术在保证以下条件的基础上，可大大提高其净化效率：
   ①保证裂解反应的时间（＜0.01s），氧化反应的时间2-3s。
   ②废气能否被裂解，取决于其化学键键能是否比所提供的UV光子的能量高低。提供的UV光子总功率不够或者含氧量不足，会因为裂解或氧化不完全而生成一些中间副产物，从而影响净化效率，对于高浓度大分子的有机恶臭物质体现得较为明显，因此项目需严格按照设备额定功率保证总功率及含氧量。
   ③UV光解净化的长期稳定、高效，保证环境温度10-40℃，反应温度＜70℃，相对湿度＜99%。
   2）工程实例类比

(1)广东佳明电器股份有限公司电视机外壳喷漆废气处理系统

佳明电器公司喷漆产生的废气主要为VOCs，采用的废气处理工艺为一级UV高效光催化装置(型号THY-EQ40000A)，设计风量为26000m3/h。该公司于2013年6月20号委托广州京诚检测技术有限公司对喷漆废气进行检测，根据监测报告数据显示，该公司有机废气处理前后的浓度如下表。

表5.2-3  UV高效光催化工程案例(广东佳明电器股份有限公司)

| 项目 | 总VOC（mg/m3） | 苯系物（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 处理前 | 1408 | 1326 |
| 处理后 | 150 | 100 |
| 处理效率 | 89.35% | 92.46% |

图5.2-3  佳明电器UV光解装置工程现场实例图

(2)深圳市星嘉艺纸艺有限公司印刷油墨废气处理系统

其印刷油墨产生的废气主要为包括二甲苯、甲苯及VOCs，五色印刷工序采用的废气处理工艺为一级UV高效光催化装置(型号THY-YY25000C)，设计风量为10000m3/h。该公司于2014年10月13号委托谱尼测试对印刷油墨废气进行检测，根据监测报告数据显示，该公司有机废气处理前后的浓度如下表。

表5.2-3 UV高效光催化工程案例(深圳市星嘉艺纸艺有限公司)

| 项目 |  | 甲苯（mg/m3） | 二甲苯（mg/m3） | 总VOC（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五色印刷排放口 | 处理前 | 285 | 882 | 197 |
|  | 处理后 | 2.16 | 7.11 | 16.4 |
|  | 处理效率 | 99.24% | 99.19% | 91.68% |

图5.2-4 星嘉艺纸艺UV光解装置工程现场实例图

本工程废气产污情况与上述工程实例对比情况如下所示：

表5.2-4  本工程废气产污情况与工程实例对比一览表

| 名称 | 本工程 |  |  | 佳明电器 | 星嘉艺纸艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 聚氨酯生产区 | 涂料车间 | 橡胶车间 |  |  |
| 甲苯 | / | / | / | 1326mg/m3 | 285mg/m3 |
| 二甲苯 |  |  |  |  | 882mg/m3 |
| VOCs | VOCs 510.5mg/m3 | VOCs 172.8mg/m3 | VOCs 16..36mg/m3 | 1408mg/m3 | 197mg/m3 |
| 设计风量 | 15120m3/h | 15120m3/h | 9980m3/h | 26000m3/h | 10000m3/h |

根据上述两个工程实例可知，一级UV高效光催化装置对苯系物的处理效率约为92.46%～99.24%，对VOCs的处理效率约为89.35%～91.68%。根据上表可见，本

项目污染物产生浓度等明显低于两个工程水平。

经UV光解处理后，聚氨酯产品和涂料类产品生产时的有机物排放浓度为76.6mg/m³，25.92mg/m³，橡胶产品生产时的有机废气产生浓度较低，浓度为2.45mg/m³，均满足《天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相关标准要求，说明措施可行。

H2S废气

本项目 H2S 废气根据《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 中 H2S 的二

级标准要求，建设项目恶臭物质 H2S 的排放高度为 15m，排放速率为0.15kg/h，

排放高度及排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 中标准的要

求（0.33 kg/h）。经预测，在常风条件下，H2S 的最大小时落地浓度出现在下风向257米处，最大落地浓度贡献值为 0.000184mg/m3。恶臭气体对周围环境影响较小，因此，本项目不对 H2S废气单独采取处理措施。

### 5.2.2水污染防治措施

1）产生量及执行标准

本项目生活污水和循环水及锅炉排水经厂内化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入汨罗市污水处理厂处理。

循环水及锅炉排水主要含有少量的盐分、SS等污染物，有机污染程度较低，通常在工业上称之为清净下水，一般在采取水质监控措施后，此类废水可直接排入雨水管道。

本项目厂区污水管网已与汨罗市城市污水处理厂对接，汨罗市目前污水排放量为1.5万m3/d，其中生活污水排放量为1.2万m3/d，工业废水排放量为0.3万m3/d，而汨罗市城市污水处理厂现有一期处理规模约为2.5万m3/d，故其处理余量为1万m3/d。本项目生活污水排水量为2.7m3/d，日处理量仅占污水处理厂处理余量的0.27‰。故汨罗市城市污水处理厂可完全处理本项目产生的生活污水。故本项目废水通过上述措施

处理后可达标排放，不会对周边环境造成明显的影响。

3）地下水污染防治措施

本项目在运营期间，主要涉及可能造成地下水污染的为各类化学原料、溶剂药剂、生产废水渗入地下造成污染。为防治生产废水与危险化学品、危险废物泄漏对项目场地及周边地下水造成污染，拟采取如下措施：

对于生产厂房采用混凝土建设，加强生产管理，防止跑冒滴漏，原料撒落及时清除，原料仓库设置围堰防止液态原料泄漏后四处流散。

液态原料存放区、危险废物暂存间、废水预处理区域为重点防渗区，车间、成品库为一般防渗区。危险废物暂存间地面、废水处理站设备安置地面采用防渗处理，危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求设计，具有防风、防雨、防晒、防渗漏功能，防止漏雨及地面渗漏现象。

重点防渗区域采取复合防渗，采取防渗膜与混凝土防渗层结合防渗。一般防渗区域采用刚性防渗，即混凝土面层或基层中添加水泥基渗透结晶型防渗剂。另有部分装置有侧板的，刷防渗漆。其他区域采用天然防渗结构。具体防渗结构形式见表

表 5.2-5 防渗结构与说明

| 防渗形式 | 结构说明 |
| --- | --- |
| 天然防渗 | 主要指由黏土、粉质黏土、膨润土构成的防渗结构；还包括在没有合适的黏土资源或黏土的性能无法达到防渗要求的情况下，将粉质黏土、粉砂等进行人工改性，使其达到防渗性能要求的防渗材料，以及膨润土防水毯等材料构成的防渗结构 |
| 柔性防渗 | 经混凝土添加剂改性（水泥基渗透结晶型防水材料及其他防水添加剂）处理、经混凝土表面涂层处 理的混凝土结构或特殊配比的混凝土结构 |
| 刚性防渗 | 土工膜及上下保护层结构，土工膜包括高密度聚乙烯（HDPE)、聚氯乙烯（PVC)、氯化聚乙烯 (CPE)、线性低密度聚乙烯（LLDPE)、聚丙烯（PP)、合成橡胶等 |
| 复合防渗 | 由天然防渗结构、刚性防渗结构和柔性防渗结构组合而成的防渗结构 |

在严格执行以上措施下，本项目不会对地下水水质产生明显影响，措施可行。

### 5.2.3噪声污染防治措施

本项目主要噪声源为涂料研磨机、开炼机、密炼机、破碎筛分机、反应釜、搅拌机、硫化罐等机械设备。其中涂料研磨机、开炼机、密炼机、破碎筛分机、反应釜、搅拌机、硫化罐、空压机安装于厂房内，加强生产车间门、窗的密闭性，内墙应采用吸声效果好的松软材料进行装饰；在设备底座安装减振装置（如减振弹簧、减振片、减振垫等），以减轻设备转动时产生的振动噪声。在选购设备时，建设方尽可能选购先进的低噪声的设备。

本项目噪声控制措施的关键在于将噪声源均布置在密闭的厂房内，并采取了较严密的降噪措施，此外，建议企业应制定并落实各项安全环保管理制度，教育员工文明生产、科学生产，拒绝野蛮操作，消除人为噪声。

本项目拟采取的降噪措施抓住了降噪的主体，未忽视局部，所采取的措施应是有效的、合理可行的。

### 5.2.4固体废物防治措施

1）员工生活垃圾

本项目预计日产生活垃圾30kg，每年生活垃圾产生量为9t/a，拟将生活垃圾收集到小型垃圾桶内，委托环卫部门每日清运，不设垃圾转运站。

2）一般工业固体废物

本项目产生的一般工业固体废物包括不具有危险性质的原料包装材料。产生量约为1.3t/a，定期交由厂家回收利用。

3）危险废物

本项目产生的危险废物包括废弃危险化学品包装材料（HW49）、废矿物油及含有废物 （HW08）等，布袋除尘器收集的粉尘（HW49），在厂内危废暂存间暂存后定期交由有资质单位回收处置。

本项目危险废物暂存间面积约12m2，最大可贮存容量为40m3，暂存间内设置独立隔层，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求设计，具有防风、防雨、防晒、防渗漏功能，可防止漏雨及地面渗漏现象，危险废物分类收集后在暂存间各独立隔层内分类贮存。本项目需暂存的危险废物产生量为4.92t/a，危险废物的密度按1.1t/m3计，危险废物暂存1个季度需要占用暂存间容积为1.1m3，小于危险废物暂存间的设计容积，因此，危废暂存间能满足项目危废暂存的需要。危险废物应按照管理规范要求分类存放，建立完善的登记管理制度，详细记录收发情况，建立应急响应机制应对危险废物的突发泄漏。

项目各类固体废物在厂内临时堆放期间通过加强管理分类收集暂存、做好防渗、防风、防雨、防流失措施，按要求合理处置，避免造成二次污染，对周围环境产生的污染应减少到最低限度。措施可行。

## 5.3环保措施一览表

营运期环保措施具体见表。

表 5.3-1  营运期环保措施

| 序号 | 类型 | 污染源 | 污染物及防治措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染物 | 聚氨酯产品车间 | 含尘及有机物的废气：集气罩+布袋+UV光解+15m排气筒 | 有机废气满足《天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准 |
|  |  | 涂料产品车间 | 含尘及有机物的废气：集气罩+布袋+UV光解+15m排气筒 | 有机废气满足《天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准 |
|  |  | 橡胶颗粒产品车间 | 含尘废气：集气罩+布袋+15m排气筒 | 有机废气满足《天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）；颗粒物符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）要求 |
|  |  |  | 有机废气：集气罩+UV光解+15m排气筒 |  |
|  |  |  | 硫化氢废气 | 符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 中标准的要求 |
| 2 | 水污 染物 | 员工生活 | 生活污水经化粪池处理后排入市政管道 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  | 公用工程 | 排水监测后排入污水管 | / |
| 3 | 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾用小型垃圾桶收集，由环卫部门定期清运 | 符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  |  | 生产车间 | 一般工业固废暂存间暂存，定期转运处置 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单 |
|  |  | 生产车间 | 危险废物送危废暂存间暂存，危废暂存间做好防腐蚀，防渗漏和防流失措施，定期委托有资质单位处理 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597－2001)及修改单 |
| 4 | 噪声 | 生产设备 | 减震基础，车间隔音 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008 ）3和4类 |

## 5.4环保投资可行性分析

本项目营运期环保投资为104万元，占总投资3000万元的3.47%，分项投资详见下表。

表 5.4-1 营运期环保投资估算表

| 序号 | 治理对象 | 投资项目 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 生活污水化粪池 | 2 |
| 2 | 废气 | 聚氨酯生产区废气处理系统（集气罩+布袋除尘+UV光解+15m排气筒） | 20 |
|  |  | 涂料生产区废气处理系统（集气罩+布袋除尘+UV光解+15m排气筒） | 20 |
|  |  | 橡胶颗粒生产区含尘废气处理系统（集气罩+布袋除尘+15m排气筒） | 16 |
|  |  | 橡胶颗粒生产区有机废气处理系统（集气罩+UV光解+15m排气筒） | 20 |
| 3 | 噪声 | 基础防振 | 10 |
| 4 | 固废 | 危险废物暂存间与处置费用 | 8 |
|  |  | 一般工业固体废物暂存间 | 3 |
| 5 | 环境风险 | 消防废水池 | 5 |
| 合 计 |  |  | 104 |

# 第6章 环保投资与经济损益分析

## 6.1环保投资

根据拟建工程周围环境状况及本评价中所提出的营运阶段应采取的各种环境保护措施，估算出该项目新增环境保护投资为104万元，见表5.4-1。一次性环保投资104 万元，占工程总投资3000万元的3.47%。

## 6.2效益分析

### 6.2.1经济效益分析

本项目总投资3000万元。项目总投资收益率43.8 %，资本净利润率37.23 %，税前财务内部收益率 43.88%，税后财务内部收益率38.57%，税前投资回收期(含建设期)3.64年，税后投资回收期(含建设期)3.93年，均优于行业基准指标。项目本身财务状况较好，有较强的盈利能力。

### 6.2.2社会效益分析

本工程建成后不仅能扩大就业，减轻政府压力，增加上缴税收，而且将刺激当地的经济需求，带动一系列其他经济增长点，在一定程度上促进社会的繁荣、稳定。

### 6.2.3环境效益分析

本项目的建设会往环境中排放废气、废水，产生固体废物，对环境会造成负面的影响。但本项目清洁生产水平较好，能耗物耗较低，单位产品排放的“三废”量较低，本项目的产品进入市场后，将替代部分能耗高、排污高的同类产品，有一定程度的间接环境效益。

# 第7章 环境管理与环境监测计划

## 7.1环境管理

### 7.1.1环境管理的重要性

环境是经济发展的物质基础，环境的污染和破坏是人类经济发展过程中带来的，环境问题的解决在依靠科学技术手段的同时，必须辅以严格、合理的管理制度。工业企业环境管理的含义是以管理工程与环境科学的理论为基础，运用技术、经济、教育、法律和行政手段，对损害环境质量的生产经营活动施加影响，正确处理发展生产与保护环境的关系，达到生产目标与环境目标的统一、经济效益与环境效益的统一。

随着环境保护工作日益深入，环境管理日益严格，从政府宏观调控到企业环境管理体系，从市场经济条件下资源优化配置到实施清洁生产，环境保护必须以新观念、新思想、新战略来迎接新世纪的挑战，环境管理也必须从管理观念、管理手段等方面进行改进，实现环境管理现代化。为企业实现可持续发展奠定坚实的基础。

公司在建设该项目时，必须建立完善的环境管理制度及环境监测计划，按环评所规定的制度与计划进行组织安排，实施监测，真正做好厂区的环境保护。本次环评在制定公司管理制度与监测计划时，依照该项目的主要环境问题，结合现代化企业环境管理的经验进行制定。由于企业建设施工期时间较短，所以，本次环评环境管理工作只针对运营期进行，环境管理工作主要针对以下三方面的内容进行。

①环境计划管理：包括企业污染防治计划、企业日常环境管理工作计划、环境保护投资计划等，还包括完成区域环境污染控制所确定的指标计划；

②环境质量管理：根据上级环境管理部门的具体意见及企业的实际情况，对企业范围内的污染排放进行严格的监督检查，积极组织进行日常的环境监测，保证区域环境质量的建设目标；

③环境技术管理：确定防止企业污染和破坏的技术路线，积极执行有关的污染控制政策，组织环境保护方面的技术服务，促进企业环境科学技术手段的提升。

### 7.1.2环境管理体系建立的原则

（1）企业环境管理体系的建立要与工程的运行特点相配套，做到与生产管理工作有机地结合；

（2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关的法律、法规和标准；

（3）企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈；

（4）环境管理要充分重视宣传教育的功能，使环保法规，环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象；

（5）企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。

### 7.1.3环境管理内部职责

（1）建议企业内部环境管理体系

企业内部的环境管理体系结构建议如下。

1) 总经理

a.总经理总体负责企业的环境保护工作，领导各级部门执行国家的环境保护政策；

b.负责上报和批准企业环境保护相关的规章制度；

c.从企业管理、人事、计划、生产等方面为环境保护工作提供支持；

d.从全局、长远的角度对本企业的环境保护工作提出拓展性的要求，并协调资金支持；

2) 副总经理（分管环保）

a.领导和指挥制定各部门的环保方案，同时在环保行动的实施中担任协调、维持、评审和深化的工作；

b.在企业内部推广和宣传环保方案，收集员工意见和合理化建议；

c.监督环保方案的进度和实施情况；

d.负责与地方环保部门保持联系，及时了解、传达有关环保信息。

3) 安环部

a.全面贯彻落实环保政策，监督工程项目的各项环境保护工作；

b.制定本企业环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况；

c.根据环保部门下达的环境保护目标、污染物总量控制指标，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实；

d.负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标；

e.做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生；

f.负责企业环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识和环保法规的宣传，树立环保法制观念；

g.制定环境监测方案并组织实施，编制监测数据报表，及时总结上报；

h.负责与公司及地方各级环保部门的联系，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

4) 车间主任、生产工段

a.严格按照设备操作规程进行，防止生产意外事故发生；

b.保证环保设备正常、高效运行，按规定进行日常的维护；

c.积极执行上级领导和环保管理部门提出的相关决定；

d.鼓励提出新方法、新思路、新建议，提倡参与企业环境保护决策；

e.特殊情况、特殊问题要及时汇报，并及时进行解决。

### 7.1.4环境管理制度与环境管理计划

（1）环境管理制度

企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。

根据公司自身的具体情况，制定相应的环境管理制度，应该包括：

1) 环境保护管理条例；

2) 环境管理的经济责任制

3) 环保设施运行与管理制度；

4) 环境管理岗位责任制；

5) 环境管理技术规程；

6) 环境保护的考核制度；

7) 环境保护奖惩办法；

8) 污染防治控制措施实施方法；

9) 环境污染事故管理规定。

（2）环境管理计划

一般情况下，各企业在各阶段都要有环境管理的具体内容，工程环境管理体系及程序具体情况见下表。

表 7.1-1  工程环境管理体系及程序示意表

| 项目 阶段 | 环境保护内容 | 环保措施执行单位 | 环境保护管理 监督部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 实施营运期环保措施、保证环保设施的正常稳定运行，负责搞好全厂环境，委托监测及环境管理 | 建设单位环保机构、地方环境管理部门 | 地方环境管理部门 |

环境管理方案表见下表。

表7.1-2  主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 废气排放 | 加强废气治理系统的维护保养，使运行效率不低于设计标准和废气达标，具体要求为涂料产品生产区有组织有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014），颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准；聚氨酯类产品生产区满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014），颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准；橡胶产品生产区有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014），颗粒物满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）排放标准要求，硫化氢废气物质满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准 |
|  | 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对生产中废气排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。 |
| 废水排放 | 严格清污分流、雨污分流管理。 |
|  | 生活废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 |
| 固体废物 | 厂区内划出暂存区，对不能及时运走的固体废物暂时贮存，防止废物泄漏。 |
| 环境绿化 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带。 |
| 环境风险 | 定期进行生产知识及环保知识培训，提高操作人员文化素质及环保意识。 |
|  | 加强危险化学品泄漏事故风险的预防和控制，杜绝危化品环境风险事故发生。 |
|  | 加强事故风险的预防和控制，杜绝环境风险事故发生。 |

各阶段环境管理工作的具体内容见下表。

表7.1-3 各阶段环境管理工作的具体内容

| 阶段 |  | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 企业环 境管理 总要求 |  | ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②开工前，履行“三同时”手续； ③项目投运试生产达到稳定状态后，尽快进行环保设施竣工验收； ④营运阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作，对不达标装置及时整改； ⑤配合当地环境监测站搞好监测工作，及时交纳排污费。 |
| 竣工 验收 阶段 | 自检 准备 阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ②向环保部门申请试运行；组织检查试车前的各项准备工作； ③检查操作技术文件和管理制度是否健全；整理技术文件资料档案； ④建立环保档案。 |
|  | 预 验收 阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对问题，提出解决或补救措施，落实投资，确保按期完成； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式 验收 阶段 | - 建设单位完成《环境保护工程竣工验收监测报告》和《环境保护工程竣工验收报告》，申请正式竣工验收； ②建设单位向环保局申请办理《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。 |
| 生产运行阶段 |  | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算均有控制污染内容和指标，并落实到岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈，接受公众监督； ⑤建立健全各项环保设施运行操作规则，并有效监督实施，严防跑冒滴漏； ⑥ 定期向环保部门汇报情况，配合环保部门的监督、检查。 |

## 7.2环境监管计划

(1)建立健全监测制度，协助汨罗市环境监测站定期开展对废气和厂界噪声的常规性监测。

(2)排气筒每季监测一次，主要监测粉尘、TVOC等，同期应监测厂界无组织浓度值；噪声监测因子为 Leq(A)，每季监测一次。出现污染投诉和环境纠纷时另行组织开展监测。详见下表。

表7.2-1  营运期环境监测计划

| 项目 | 建议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测因子 | 监测地点 | 监测频率 | 监测机构 |
| 含尘废气 | 废气量、颗粒物 | 排气筒 | 1次/季度 | 建议委托有资质的环境监测站进行 |
| 有机废气 | 废气量、VOCs、硫化氢 | 排气筒 | 1次/季度 |  |
| 无组织排放监测点 | 颗粒物、TOVC、硫化氢 | 按GB16297 -1996布点 | 1次/季度 |  |
| 厂界噪声 | Leq（A）（昼、夜） | 厂界 | 1次/季度 |  |
| 地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、细菌总数、硫化物 | NE 410m大坝堪居民区、 SW1060m陈家冲 | 1次/季度 |  |

(3)环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现非正常情况应及时向公司领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理等提供依据。

## 7.3排污口管理

### 7.3.1排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，具体管理原则如下：

（1）列入总量控制的污染物排放口以及行业特征污染物排放口，如含粉尘和有机废气排放口，应列为排污口管理的重点；

（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道，排气筒(烟囱)采样孔和采样平台的设置应符合《污染源监测技术规范》的规定；

（3）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

（4）工程固体废弃物应分类设置专用堆放场地，并有防扬散、防水土流失措施，如车间垃圾、污泥临时堆场等。

### 排污口标示管理

根据国家《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1—1995)的规定，本工程针对废气排放口、废水排放口及噪声排放源分别设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

（1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约 2m；

（2）污染物排放口和固体废物贮存处置场以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；

（3）废水排放口和固定废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。

### 7.3.2排污口建档管理

（1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 7.4项目环境监理与环保设施竣工验收

本项目施工期环境监理内容如下表所示

表7.4-1 项目施工期环境监理内容一览表

| 环境要素 | 污染源 | 环保设施 | 监测项目 | 监测位置 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 施工废气 | 施工洒水，洒水车，1 台；出工地车辆清洗，工地出口设洗车台，1 处；工地四周设围挡 | PM10、SO2、NO2 | 施工厂界，监测期间下风向厂界设1 点 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-96二级 |
| 水环境 | 施工生活废水 | 化粪池；排水管道（施工场地与园区污水处理厂连接） | pH、COD、BOD、氨氮、SS | 化粪池出水口 | 《污水综合 排放标准》（GB8978-1996）三级 |
| 声环境 | 施工噪声 | 工地四周设围挡；合理安排施工时间、选择低噪声设备、加强设备维护保养 | 等效A声级 | 四面厂界 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 |

本建设项目环境保护设施竣工验收项目内容见下表。

表7.4-2 项目“环保竣工验收监测一览表

| 序号 | 验收 类别 | 环保设施 | 监控指标 | 采样点 | 监测频次 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 涂料生产区：集气罩+布袋收尘器+UV光解+一个15m排气筒 | 废气量、颗粒物 | 排气筒采样孔 | 1期 2天 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）涂料与油墨制造行业排放标准 |
|  |  | 聚氨酯生产区：集气罩+布袋收尘器+UV光解+一个15m排气筒 | 废气量、颗粒物、VOCs | 排气筒采样孔 |  | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）涂料与油墨制造行业排放标准 |
|  |  | 橡胶生产区：集气罩+布袋收尘器+ 一个15m排气筒 | 废气量、颗粒物尘 | 排气筒采样孔 |  | VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2橡胶制品制造业排放标准；VOCs，颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） |
|  |  | 橡胶生产区：集气罩+UV光解+ 一个15m排气筒 | 废气量、VOCs | 排气筒采样孔 |  |  |
|  |  | 厂界无组织排放点 | VOCs、颗粒物、硫化氢 | 上风向1个，下风向2个 |  | VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；硫化氢执行恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准 |
| 2 | 废水 | 化粪池 | pH、COD、NH3-N、SS | 总排口 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 3 | 噪声 | 减震、降噪措施 | LAeq | 场界4个监测点 |  | 北、西、南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，东侧执行4类标准 |
| 4 | 固体废物 | 一般固体废物暂存间 | / | / | / | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求 |
|  |  | 危险废物暂存间 | / | / | / | 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 |
|  |  | 生活垃圾暂存点 | / | / | / | 符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求 |

# 第8章 结论与建议

## 8.1结论

### 8.1.1工程概况

本项目位于湖南汨罗循环经济产业园调扩区龙舟北路与S308交界处，占地面积6000m2，计划投资3000万元形成年产硅PU、环保型聚氨酯胶水、塑胶跑道喷面料、PU面漆环氧地坪漆、环氧基础封底料、EPDM改性运动场地专用胶粒、塑胶跑道组合料、丙烯酸乳液8000吨。

### 8.1.2区域环境现状

（1）环境空气质量现状

评价区内三个监测点的SO2、NO2连续小时浓度和日平均浓度均达到以及PM10和TSP日平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。

非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》具体第244页二级取值2mg/m3的要求。TVOC符合《室内空气质量标准》（GBT1883-2002）标准要求。H2S浓度符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准要求。

（2）地表水环境质量现状

本次报告收集了2017年1月~7月汨罗市环境监测站对汨罗江窑州、南渡二个常规监测断面的监测数据。统计结果表明，汨罗江窑州、南渡两断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ、Ⅲ类标准。

（3）声环境质量现状

项目厂址北、南、西边界昼夜噪声值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准；东边厂界和南侧办公楼噪声值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准。

（4）地下水环境质量现状

由监测结果可知，除pH外出现超标外，其余各地下水监测项目均满足《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准的要求。

### 8.1.2污染防治措施与环境影响分析

本项目施工期短暂且主要工序为在车间内安装设备，环境影响轻微。

本项目营运期排放的废气包括有机物废气、粉尘。根据废气产生的情况，含尘废气采用专门收集处理装置处理后达标排放，挥发性有机废气采用UV光解处理后排放。涂料产品生产区有组织有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014），颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准；聚氨酯类产品生产区满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2涂料与油墨制造行业排放标准，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准；橡胶产品生产区有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014），颗粒物满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）排放标准要求，硫化氢废气物质满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准，对环境的影响可以承受。

本项目排放的废水主要是员工生活废和公用工程排水。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水厂进水水质标准后进入汨罗市污水处理厂处理，最终排放汨罗江。公用工程排水污染物含量较少，参照同类相关的管理措施，经过监测后可直接排放雨水管网。因此本项目排放的各类废水均可得到有效处理，对环境的影响可以接受。

本项目使用的各种设备为常见类型，无高噪声设备，且使用的厂房较大，车间外墙至场界的距离也较大，经过隔声和自然衰减后西、北、南边厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值（昼间65 dB(A)），东边厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准限值（昼间70 dB(A)）。对周围环境和环保目标影响较小。

本项目固体废物分类收集，其中生活垃圾由环卫部门及时收集和清运，一般工业废物可以回收利用无需排放，危险废物在厂内危废库内分类暂存后委托有资质的专门单位收集处理。各类固体废物均有成熟可靠的处理措施，企业能够实施有效管理，不会对区域环境产生影响，可做到安全处置。

### 8.1.3产业政策符合性、选址和平面布局合理性分析

根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于其规定的鼓励类、限制类和淘汰类产业，因此符合国家产业政策。

本项目符合汨罗循环经济产业园的总体规划和产业定位，选址周边没有明显的限制性因素，平面布置满足生产功能需要，可满足环保要求。

### 8.1.4达标排放和总量控制结论

（1）在采取建设单位设计措施和环评建议措施后，本项目废气可实现涂料产品生产区有组织有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014），颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准；聚氨酯类产品生产区满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014），颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；橡胶产品生产区有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014），颗粒物满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）排放标准要求，硫化氢废气物质满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准，生活废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，达到排入市政污水处理厂要求。噪声可做到不扰民，固体废物可得到安全处置。

（2）本评价在达标排放基础上给出该项目污染物排放总量控制建议指标，本项目无生产废水排放，生活污水和公用工程排水无需申请总量。根据国家相关规定，推荐VOCs为总量控制指标，具体总量指标按照岳阳市环保局申请获得。

表4.6-1大气污染物排放总量控制建议指标

| 污染因子 | VOCs | 总量来源 |
| --- | --- | --- |
| 总量指标 | 1.496t/a | 向岳阳市环保局申请 |

### 8.1.5公众参与结论

公众参与方式采取现场公示、网上公示、报纸公示和书面填表调查的方式，被调查对象大部分赞成本项目的建设，充分肯定了项目建设的必要性。被调查对象认同项目建设对地区经济发展的促进作用，认为项目营运期影响可接受。

### 8.1.6评价总结论

本项目建设符合汨罗循环经济产业园总体规划，项目选址合理，该项目“三废”治理方案合理、可行，项目在建设和运营过程中，按本报告提出各项污染防治措施落实各项污染治理对策，切实保证环境污染治理资金落实到位，严格执行污染治理工程和主体工程的“三同时”，加强污染治理措施和设备的运行管理，可最大限度的降低其对周围环境不利影响。从环境保护角度而言，该项目的建设是可行的。

## 8.2建议和要求

（1）建议企业定期委托环境监测单位对各环保治理措施进行跟踪监测，确保所有环保设备的正常稳定运行。

（2）建议企业方严格执行国家“三同时”政策，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行投产；项目建成，经环保部门验收合格后，方可投入使用。

（3）加强有机废气的处理装置的运行管理，保证处理系统的长期高效运转，确保废气中各污染物稳定达标排放

（4）建设单位应尽可能采用环保原料，减少有机溶剂的使用量，以减轻有机废气对周围环境的影响。

（5）建议建设单位在粉尘较集中处优化设置粉尘收集处理措施，减少漏风量，确保粉尘收集效果；

（6）建议建设单位对厂区排污口进行标准化建设。