- 目   录

目   录	I

1、概述	1

1.1项目由来	1

1.2 环境影响评价的工作过程	1

1.3 分析判定相关环保政策	3

1.3.1产业政策相符性分析	3

1.3.2区域规划相符性分析	5

1.3.3选址合理性分析	6

1.3.4平面布局合理性分析	6

1.4 关注的主要环境问题	7

1.5 环境影响评价主要结论	7

2、总则	8

2.1编制依据	8

2.2评价因子与评价标准	11

2.3评价工作等级和评价重点	17

2.4评价范围及环境敏感目标	20

2.5相关规划及环境功能区划	21

3、项目情况	24

3.2项目基本情况	32

3.3项目组成内容	32

3.4工程总图布置	54

3.4依托工程概况	55

4、工程分析	32

4.1工艺流程简介	32

4.2工程污染源分析	38

4.3 相关工程平衡	57

4.4 污染物排放量汇总	100

5、建设项目区域环境概况	105

5.1自然环境概况	105

5.2区域环境质量现状评价	107

5.3区域污染源调查	114

6、环境影响预测与评价	116

6.1施工期环境影响分析	116

6.2营运期环境影响分析	118

7、环境保护措施及其可行性论证	143

7.1 废气治理措施及达标可行性分析	143

7.2生产废水治理措施及达标可行性分析	149

7.3地下水的环境保护措施可行性分析	154

7.4噪声治理措施及达标可行性分析	156

7.5固体废物治理措施及达标可行性分析	157

8、环境风险评价	161

8.1 环境风险评价目的	161

8.2 评价等级、内容和重点	161

8.3 风险识别	163

8.4 源项分析	170

8.5 后果计算	174

8.6 风险评价分析	180

8.7 环境风险管理	181

8.8 应急预案	194

8.9 环境风险评价结论	196

9、总量控制分析	197

10、环境经济损益分析	198

10.1环境效益分析	198

10.2经济效益分析	198

10.3社会效益分析	199

10.4综合分析	199

11、环境管理与监测	200

11.1 营运期环境管理和监控计划	200

12、建议及结论	204

12.1 项目概况	204

12.2项目由来	204

12.3环境质量现状	204

12.4环境影响结论	205

12.5项目环境可行性	207

12.6总结论	209

12.7建议	210

# 1、概述

## 1.1项目由来

2-乙基蒽醌是一种重要的有机合成中间体，广泛应用于制造双氧水、还原染料、分散染料、活性染料等。近年来其应用领域还在不断扩展，如用于制造液晶显示用的功能染料、有机颜料、种子保护剂、变性剂，还可以在光敏降解树脂种作光敏剂，造纸行业漂白剂，特殊基因光引发剂等。2-乙基蒽醌作为一种低毒的有机合成中间体，应用前景十分广阔。

2-乙基蒽醌为工业双氧水生产过程必不可少的有机中间体，2-乙基蒽醌的产量和质量极大程度上影响着双氧水制造及相关产业的发展。双氧水本身即为绿色环保产品，被广泛应用于环保领域。随着我国国民经济的迅速发展，作为基本化工原料的双氧水，国内市场需求量日益增长，出口量也逐年递增。近年来，造纸行业和环保行业开始用双氧水进行纸浆漂白、脱墨和污水处理，我国已进入了大量消费双氧水的时代，双氧水在化工合成领域的应用不断被开发，双氧水制造工业正快速发展，将直接影响对2-乙基蒽醌的需求量，目前2-乙基蒽醌供应已持续出现紧缺，本项目的建设可在一定程度上满足市场的需求。

在此背景下， 岳阳市长岭中顺化工有限责任公司拟投资3697万元在湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）内现有厂区内新建年生产1000吨2-乙基蒽醌建设项目。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）的要求，2-乙基蒽醌生产属于“十五、化学原料和化学制品制造业—36基本化学原料制造”，经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目应编制环境影响报告书。岳阳市长岭中顺化工有限责任公司于2018年5月委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。评价单位在进行现场勘查、工程和环境资料收集研究、环境现状监测的基础上，根据国家有关环境保护方面的政策、法律、法规和技术规范，编制完成了项目环境影响报告书，提交建设单位呈报环境保护主管部门审批。

## 1.2 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号令）的要求，本项目须编制环境影响报告书，其具体环境影响评价工作过程如下：

2018年5月28日——建设方委托湖南志远环境咨询服务有限公司开展环境评价工作，接受委托后，我司认真分析了工程技术资料后，确定了工作方案；

2018年5月31日—我司技术人员对项目现场进行了初步踏勘，对项目所在区域的环境现状和环境保护目标进行了初步调查，初步识别了项目周边环境敏感区，收集了有关敏感区的资料；

2018年6月9日—建设单位在长江信息报高考答案特刊T8—2018年6月9日上对项目进行报纸公示。

2018年6月6日—建设单位在岳阳市人民政府网站上市环境保护局一栏中发布网上第一次公示（网址见下述），

http://www.yueyang.gov.cn/web/2570/2587/3011/3012/content_1363540.html

公示时间起止时间为2018年6月6日至2018年6月19日，为期10个工作日，公示内容包含项目基本情况及环评信息；报告书网络第一次公示同时，建设单位于2018年6月6日在项目周围敏感点处张贴了本项目环境影响评价的第一次公示；

2018年6月2日—在查阅历史监测资料的基础上，建设单位委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目所在区域的环境质量现状进行现状调查、监测工作，现状调查、监测采样时间为2018年6月2日～6月8日。

2018年6月19日—环评报告书初步完成后，建设单位在岳阳市环境保护局网站上政务公开—通知公告一栏中分布第二次公示（网址见下述），

http://hbj.yueyang.gov.cn/hbj/6790/6792/content_1363540.html

公示时间起止时间为2018年6月19日至2018年7月2日，公示内容主要为环境影响评价结论。报告书网络第二次公示同时，建设单位于2018年6月19日在项目周围敏感点处张贴了本项目环境影响评价的第二次公示；

2018年6月19日和20日—建设单位对项目评价范围内的居民和单位采用发放公众调查表的方式进行了公众参与问卷调查。

2018年6月25日—结合项目工程特点和选址的环境特征，按环境影响评价技术导则的要求最终编制完成了《岳阳市长岭中顺化工有限责任公司1000吨/年 2-乙基蒽醌建设项目环境影响报告书》（送审稿）。2018年7月2日—根据专家评审会提出的评审意见修改后编制完成《岳阳市长岭中顺化工有限责任公司1000吨/年 2-乙基蒽醌建设项目环境影响报告书》（报批稿），呈建设单位交由审批部门审查。

## 1.3 分析判定相关环保政策

- 1.3.1产业政策相符性分析

2-乙基蒽醌是重要的化工原料，是生产双氧水的重要原料，项目产品广泛用于双氧水生产和其他有机溶剂合成使用。根据《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2017），项目产品代码为C类“制造业”，第26大项“化学原料及化学制品制造业”，第261项“基础化学原料制造”中第2619小项“其他化学原料制造”。

1、与《产业结构调整指导目录（2011年本）》相符性

根据国务院2011年国家发展和改革委员会第9号令发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年修改单（以下简称目录），本项目不属于其中的限制类和淘汰类，属于允许类项目。

根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目未使用淘汰落后的生产工艺装备，未生产淘汰落后的产品。

因此，本项目生产的产品和使用的设备符合我国产业政策。

2、与《环境保护综合名录（2017年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录（2017 年版）”之类，符合《环境保护综合名录（2017年版）》相关要求。

3、与《湖南省石化工业“十三五”发展规划》相符性分析

2016年10月19日，湖南省经信委印发《湖南省石化工业“十三五”发展规划》（湘经信原材料[2016]524号）。根据规划，全省化工产业将以绿色发展为引领，通过优化资源配置和产业布局，重点发展石油化工、化工新材料、精细化工（含农药及专用化学品）、盐（氟）化工、煤化工（含化肥）等五大产业。接下来，将大力发展湘北地区石油炼化一体化及中下游产业，加快发展长株潭地区化工新材料产业，着力支持湘南地区盐（氟）化工、煤化工等产业转型升级，努力促进大湘西地区特色精细化工产业发展。

2-乙基蒽醌属于《湖南省石化工业“十三五”发展规划》中湘北地区石化化工产业发展重点之一石油化工及炼化一体化中下游产业中双氧水生产的重要原料，因此，本项目建设符合湖南省经信委的《石化工业“十三五”发展规划》规划要求。

4、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析

根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，云溪区生态保护红线总面积15.38km2，占国土面积比例4.06%。本项目位于岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）长炼大道北侧，地处文桥镇，不属于云溪区生态保护红线范围，具体位置见附图14云溪区生态保护红线图。

由第5章环境质量现状调查与评价可知，本项目所在区域大气、地表水、地下水、土壤环境质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。本项目在运营期对循环水的定期排污进行反渗透处理后回用率达90%，大大的节约了水资源，本项目生产供热为园区集中供热，对资源进行集约利用，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。根据《湖南省环境保护厅关于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区区域环境影响报告书的审查意见》（湘环评函[2017]43号）中提出的产业准入条件，长岭片区禁止高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，限制医药、医药中间体、染料中间体、有机颜料、印染助剂等项目入园建设。2-乙基蒽醌属于双氧水生产的重要原料，不属于长岭片区的禁止类和限制类产业，符合园区产业定位，符合湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区的差别化环境准入条件和要求。

综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。

- 1.3.2区域规划相符性分析

1.3.2.1产业定位相符性

云溪工业园长炼分园的产业定位主要为特色化工产业，充分利用中石化长岭分公司技改扩能后形成的资源作为其原料支撑，并规定了43类不可引进的石油、天然气和化工项目。本项目属石油化工项目，对照表园区规定的43类项目，本项目不属于43类不可引进的项目。因此，本项目符合云溪工业园长炼分园的产业定位。

1.3.2.2土地利用规划相符性

根据《云溪工业园长炼分园控制性详细规划》，本项目用地位于长炼分园内，南邻园区主干道的纬四路，西邻规划的经三路，为规划区三类工业用地，用地性质属于其他产业簇群区。因此，本项目用地符合长炼分园土地利用规划。

1.3.2.3与岳阳市城市总体规划的相符性分析

根据《岳阳市城市总体规划(2008-2030)》产业规划：本项目位于长炼厂区内（即湖南岳阳绿色产业园长炼分园），占地位于岳阳纸业-华能电厂-巴陵石化、松阳湖临港产业区及云溪精细化工长炼厂区-长岭炼化-临湘生化长炼厂区的沿江工业带内，为城市规划中重点发展产业中的化工项目。因此本项目的建设满足城市总体规划的要求。

1.3.2.4地方及部门规划符合性分析

根据《湖南省国民经济和社会发展十三五规划纲要》中本项目位于岳阳炼化一体化基地范围内，是省级重点打造区域，符合规划布局要求。

根据《湖南省石化行业“十三五”发展规划》本项目位于长炼分园，对提高区域技术水平，为岳阳石化基地的建设和提升区域竞争力带来一定的促进作用。项目建设符合长炼分园规划。

1.3.2.5长炼分园规划环评进度

由湖南省环科院编制完成的《湖南岳阳绿色化工产业园环境影响评价简本》，湖南省环保厅以湘环评函[2012]82号文对其进行了批复。2017年9月11日湖南省环境保护厅对《湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区区域环境影响报告书》进行了批复，文号：湘环评函[2017]43号。本项目所在工业园区为湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区，并已取得相关入园意见（详见附件）。

- 1.3.3选址合理性分析

（1）本项目建设用地在公司现有厂区用地范围内，无新增用地。公司现有厂区用地为三类工业用地，符合国家土地利用政策，符合长炼分园土地利用规划。

（2）本项目位于长炼分园，主要基础设施依托长岭分公司现有，园区的位置西近长江、南靠京广铁路，与107国道和京珠高速公路相邻，项目区四周均有园区已建道路连通，水陆交通便利。

（3）本项目位于长岭分公司以北，最近距离为300m，距离较近，主要原料、用汽、用水以及污水等通过管道运输，与长岭分公司的输送距离较短，运输成本较低。

（4）项目用地位于云溪工业园长炼分园内，用地周边2.5km范围内没有自然保护区、文物保护区、风景旅游区、饮用水水源保护区等敏感保护目标。

综上所述，本项目厂址用地符合国家土地利用政策和工业园土地利用规划，建设条件优越，同时从环保角度看，项目选址可行。

- 1.3.4平面布局合理性分析

本项目在满足生产工艺的前提下，结合用地的地形地貌、主导风向等因素，综合考虑总平面布置。2-乙基蒽醌生产区布设在厂区中东部，厂区中西部为储罐区，循环水系统位于厂区东北部，满足大量循环水所用，节约管线。仓库、冰机间、导热油炉房均位于厂区北侧，满足生产原辅材料储存和生产制冷、供热。厂区污水处理站位于厂区的东北部，考虑装置主要排污的就近原则，节约管线长度。本项目综合办公楼在厂区的西南角，位于生产装置区全年主导风向的侧风向，受其有一定影响；化验楼布置在厂区的西北角，位于生产装置区全年主导风向的上风向，影响不大，综合办公楼和化验楼均有一定的绿化隔离带防护；总平面布置按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）、《石油化工企业厂区总平面布置设计规范》（SH/T 3053-2002）、《石油化工企业环境保护设计规范》（SH3024－95）等规范的要求进行了设计，符合国家基本建设的方针政策要求，符合安全环保要求。厂界东侧和东南侧的文桥村零散居民点拆迁后，远离居民区。本项目对外环境影响较小，综上可知，项目平面布置基本合理可行。

## 1.4 关注的主要环境问题

本项目关注的主要环境问题是：

①本项目生产原料涉及易燃品，须做好相关监控工作及风险防范措施。

②本项目需关注并防止发烟硫酸、氯苯、乙苯泄露扩散对环境的影响。

③本项目涉及酸性废气、有机废气等，需做好相关的环境保护措施。

④本项目工艺废水较多，需确保有效收集并经自建污水处理站预处理后达到中石化长岭分公司污水处理厂的接管标准。

## 1.5 环境影响评价主要结论

根据国务院2011年国家发展和改革委员会第9号令发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年修改单，本项目不属于其中的限制类和淘汰类，属于允许类项目。

根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目未使用淘汰落后的生产工艺装备，未生产淘汰落后的产品。因此，本项目生产的产品和使用的设备符合我国产业政策。

项目位于云溪区长炼工业园（岳阳长岭中顺化工有限责任公司厂区内，见附图），符合园区土地利用规划、环保规划及产业定位。

建设项目的生产工艺成熟、节能、环保，符合清洁生产和循环经济要求。项目通过采取必要的污染防治措施能够满足国家和地方规定的污染物排放标准。项目污染物达标排放，总量指标满足要求。根据项目环境预测评价结果，项目建成后对周边环境影响较小，能维持当地环境质量不改变，符合环境功能要求。

项目经采取有效的事故防范、减缓措施，项目环境风险水平可以接受。

综上所述，只要企业严格落实环保措施，并确保各项措施均落实到实处且正常运行，则本项目生产过程中产生的污染物在采取有效的“三废”治理措施后可实现达标排放，不会降低区域现有环境功能。从环保的角度看，项目建设是可行。

# 2、总则

- 2.1编制依据

2.1.1环评工作委托书

1.《岳阳市长岭中顺化工有限责任公司年产1000吨/年 2-乙基蒽醌建设项目环评任务委托书》。

2.1.2相关的环境保护法律和法规

1.《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

2.《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

3.《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

4.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日公布；

5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

6.《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日实施；

7.《中华人民共和国环境影响评价法（修正版）》，2016年9月1日实施；

8.《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日修订；

9.《建设项目环境保护分类管理名录》，国家生态环境部第1号令，2018年4月28日；

10.《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》国家发改委令第21号；

11.《中华人民共和国循环经济促进法》主席令第4号，2009年1月1日实施；

12.《大气污染防治行动计划》，国发〔2013〕37号；

13.《水污染防治行动计划》，国发〔2015〕17号；

14.《土壤污染防治行动计划》，国发〔2016〕31号；

15.《危险化学品安全管理条例》 国务院令第591号，2011年12月1日；

16.《危险废物转移联单管理办法》 国家环保总局令第5号，1999.10.1；

17.《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》安全监管总局令第40号；

18.《危险化学品建设项目安全监督管理办法》，2015年7月1日；

19.《危险化学品输送管道安全管理规定》 2015年7月1日；

20.《国家危险废物名录》2016年8月1日；

21.《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号）；

22.《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

23.关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告，环保部公告2013年第36号；

24.《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》( 环保部公告 2013年第31号 2013-05-24实施)；

25.《湖南省环境保护条例》（2013.5.27修正）；

26.《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005；

27.《湖南省贯彻落实<水污染防治行动计划>实施方案（2016-2020年）》；

28.《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（2013年12月23日）；

29.《湖南省人民政府关于印发〈湖南省土壤污染防治工作方案〉的通知》（湘政发[2017]4号）；

30.《岳阳市城市总体规划(2008~2030)》；

31.岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案；

2.1.3相关的技术规范

1.《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ616-2016)；

2.《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)；

3.《环境影响评价技术导则 地面水》(HJ/T2.3-93)；

4.《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

5.《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

6.《建设项目地下水环境影响评价规范》(DZO225-2004)；

7.《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004)；

8.《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

9.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

10.《环境影响评价公众参与暂行办法》，2006年3月18日实施；

11.《危险化学品名录》2015年版；

12.《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）；

13.《石油化工企业厂区总平面布置设计规范》（SH/T 3053-2002）；

14.《石油化工企业环境保护设计规范》（SH3024－95）。

2.1.4相关的项目立项、设计等文件

1.《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020)规划纲要》；

2.《岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《岳阳市云溪区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

4.《岳阳市环境功能区划》；

5.《湖南省岳阳市环境保护“十三五”规划》；

6.《湖南岳阳绿色化工产业园总体规划》；

7.《湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区区域环境影响报告书》；

8.湖南省环境保护厅《关于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区区域环境影响报告书的审查意见》；

9.《岳阳市长岭中顺化工有限责任公司年产1000吨/年2-乙基蒽醌建设项目可研报告》；

10.岳阳市环境保护局《关于岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目环境影响报告书的批复》；

11.岳阳市环保局云溪分局关于本项目环评标准的批复；

12.《岳阳市中顺化工有限责任公司化工综合废水处理系统设计方案》；

13.《关于岳阳市云溪工业园建设环境影响报告书的批复》，湖南省环保厅，湘环评[2006]62号；

14.《云溪工业园长炼分园控制性详细规划》，岳阳市云溪区规划分局，2009年9月；

15.岳阳市环境保护局《关于岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目阶段性（20000吨/年重芳烃）竣工环保验收的函》；

16.岳阳市中顺化工有限责任公司及长岭中顺化工有限公司提供的相关资料。

- 2.2评价因子与评价标准

2.2.1评价因子

1、环境影响要素识别

根据工程特点、区域环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，对工程的环境影响要素进行识别分析。

表2.2-1  工程环境影响要素识别表

| 工程行为 环境资源 |  | 营运期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 物料 运输 | 生 产 | 废水 排放 | 废水 治理 | 废气 排放 | 废气 治理 | 废渣 堆存 | 废渣 利用 |
| 社会 发展 | 劳动就业 | ☆ | ☆ |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济发展 |  | ☆ |  |  |  |  |  | ☆ |
|  | 土地利用 |  |  |  |  |  |  | ★ |  |
| 自然 资源 | 地表水体 |  |  | ★ | ☆ |  |  | ★ |  |
|  | 地下水体 |  |  |  |  |  |  | ★ | ☆ |
|  | 植被 |  |  |  |  | ★ | ☆ |  |  |
| 居民 生活 质量 | 空气质量 | ▲ | ★ |  |  | ★ | ☆ |  |  |
|  | 地表水质量 |  |  | ★ | ☆ |  |  | ★ |  |
|  | 声学环境 | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 居住条件 |  |  |  | ☆ | ★ | ☆ |  |  |
|  | 经济收入 |  | ☆ |  |  |  |  |  | ☆ |

注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响，空格表示影响不明显或没有影响。

综合分析认为：

（1）本工程运行后，对区域的劳动就业和经济发展呈有利影响。

（2）本项目“三通一平”已由园区完成，施工期主要影响已结束。

（3）营运期的主要环境影响：废水、废气排放对水环境、环境空气质量的影响；生产设备运转等产生的噪声对环境的影响；废渣堆存对环境可能造成的二次污染；乙苯、氯苯和发烟硫酸等储罐泄露对环境的影响。

2、污染因子筛选

废水污染源主要是：（1）生活污水；（2）车间清洗废水；（3）污染雨水（初期雨水）；（4）生产工艺废水和循环水的排污水。

废气污染源为：（1）2-乙基蒽醌装置在正常运行情况下会产生一定量的HCl废气、硫酸雾和挥发性有机物；（2）项目生产装置的反应器、管线、中间产品和产品的贮罐大、小呼吸排气等产生少量的无组织排放源，主要污染物为挥发性有机物和硫酸雾；（3）项目导热油炉燃烧产生的含有SO2、NOX和烟尘的燃烧废气。

固体废弃物主要来源：（1）除尘器收集的粉尘；（2）污水处理站产生的污泥；（3）职工办公生活垃圾；（4）其他固废，如项目机修车间产生少量的废机油，还有废弃原料包装桶；（5）废活性炭；（6）废气处理装置产生的废油；（7）设备废弃零配件和含油抹布；（8）废铝水和废酸。

噪声污染源：拟建项目噪声主要来自于较大功率的机械设备，如环保型真空机组、物料泵、各类水泵和运输车辆行驶产生的汽车噪声等。

综上所述，本项目污染源评价因子见表2.2-2。

表2.2-2    污染因子筛选表

| 污染源 | 现状评价因子 |
| --- | --- |
| 废水 | pH、COD、SS、石油类、氨氮 |
| 废气 | HCl、氯苯、VOCs、硫酸雾、SO2、NOX、烟尘、臭气浓度 |
| 废渣 | 除尘粉尘、生活垃圾、污泥、废活性炭等 |
| 声环境 | 等效声级Leq(A) |

3、评价因子

根据工程分析，结合环境影响因素的识别，确定本次评价工作的评价因子如上表所示。通过项目运营期产生的污染源和影响分析，根据项目所在地的环境特征和环保目标与功能等级及敏感程度，并参照环境影响识别结果，筛选出评价因子，详见下表2.2-3。

表2.2-3  评价因子筛选

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 环境质量现状评价因子：PM10、NO2、SO2、HCl、TVOC、非甲烷总烃、氯苯、硫酸 |
|  | 影响评价因子：HCl、VOCs、SO2、NOX、臭气浓度、氯苯 |
| 地表水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、溶解氧、硫化物、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、挥发酚、硫酸盐 |
|  | 影响评价因子：pH、COD、SS、石油类、氨氮 |
| 地下水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、氨氮、挥发酚、硫化物、硫酸盐、氯化物、CODMn、总大肠菌、石油类、氟化物、高锰酸盐指数 |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：等效连续A声级 |
|  | 影响评价因子：等效连续A声级 |
| 固体废物 | —— |

2.2.2评价标准

环境空气：常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；对《环境空气质量标准》中没有的特征污染物HCl、硫酸雾参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）中居住区大气中有害物质最高允许浓度；氯苯参照《前苏联居住区标准》(CH245-71)中居住区大气中有害物质最大允许浓度；TVOC空气质量参考执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的规定；非甲烷总烃空气质量参考执行《大气污染物综合排放标准详解》第244页中的标准值。

地表水环境：长江、南侧撇洪渠执行《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

地下水环境：区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

声环境：项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

具体执行标准见表2.2-4。

表2.2-4  环境质量标准一览表

| 类 别 | 标准号及名称 | 评价 对象 | 类(级)别 |  | 污染物浓度标准值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名 称 |  | 取值时间 | 标准值(mg/m3) |
| 大 气 环 境 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） | 评价区域环境空气 | 二级 |  | 二氧化硫（SO2） |  | 年平均 | 0.060 |
|  |  |  |  |  |  |  | 24小时平均 | 0.150 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1小时平均 | 0.500 |
|  |  |  |  |  | 二氧化氮（NO2） |  | 年平均 | 0.040 |
|  |  |  |  |  |  |  | 24小时平均 | 0.080 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1小时平均 | 0.200 |
|  |  |  |  |  | 颗粒物PM10 |  | 年平均 | 0.070 |
|  |  |  |  |  |  |  | 24小时平均 | 0.15 |
|  | 《大气污染物综合排放标准详解》 第244页中的标准值 |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 1小时平均 | 2.0 |
|  | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |  | 居住区 |  | HCl |  | 一次值 | 0.05 |
|  |  |  |  |  | 硫酸 |  | 一次值 | 0.3 |
|  | 《前苏联居住区标准》(CH245-71) |  |  |  | 乙苯 |  | 一次值 | 0.02 |
|  |  |  |  |  | 氯苯 |  | 一次值 | 0.1 |
|  | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） |  | / |  | TVOC |  | 8小时均值 | 0.6 |
| 地 表 水 环 境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | 长江、南侧撇洪渠 |  |  | 因子 |  | 类别 | 标准值(mg/L) |
|  |  |  |  |  | pH |  | Ⅲ类 | 6-9 |
|  |  |  |  |  | COD |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  | BOD5 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  |  | 1.0 |
|  |  |  |  |  | 总磷 |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 溶解氧 |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 硫化物 |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 石油类 |  |  | 0.05 |
|  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 |  |  | 10000个/L |
|  |  |  |  |  | 挥发酚 |  |  | 0.005 |
|  |  |  |  |  | 硫酸盐 |  |  | 250 |
| 地 下 水 环 境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） | 区域地下水 |  |  | pH |  | Ⅲ类 | 6.5～8.5 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 挥发酚 |  |  | 0.002 |
|  |  |  |  |  | 硫化物 |  |  | 0.02 |
|  |  |  |  |  | 硫酸盐 |  |  | 250 |
|  |  |  |  |  | 氯化物 |  |  | 250 |
|  |  |  |  |  | 耗氧量 |  |  | 3.0 |
|  |  |  |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 3.0CFU/100mL |
|  |  |  |  |  | 石油类 |  |  | -- |
|  |  |  |  |  | 氟化物 |  |  | 1.0 |
| 噪 声 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 区域声环境 |  | 3 |  | 等效声级 Leq（A） | 昼 间 | 夜 间 |
|  |  |  |  |  |  |  | 65dB | 55dB |

废气：项目外排废气排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4中新建企业大气污染物排放限值、表6废气中有机特征污染物及排放限值和表7无组织排放限值要求。硫酸雾废气排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3中大气污染物排放限值和表5企业边界大气污染物排放限值要求。VOCs排放执行天津市《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表2新建企业排气筒污染物排放限值和表5厂界监控点浓度限值。臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值。导热油炉燃烧废气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建锅炉的标准。

废水：废水进入自建的污水预处理站处理，达到中石化长岭分公司污水处理厂的接纳标准后，通过管网排入园区污水收集池再进入中石化长岭分公司污水处理厂进一步处理，严禁废水经过污水预处理站处理后直接排放到撇洪渠。

噪声：营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

具体执行标准见表2.2-5。

表2.2-5  污染物排放标准一览表

| 类 别 | 标准号及名称 | 评价 对象 | 类(级)别 | 控制指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染物 名称 | 排放浓度限值（mg/m3） | 排气筒高度（m） |
| 废 气 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） | 2-乙基蒽醌装置工艺废气 | 表2 二类区 | 硫酸雾 | 有组织：20 企业边界：0.3 | 不低于25米 |
|  | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） |  | 表4 | HCl | 有组织：30 | 不低于25米 |
|  |  |  |  | 氯苯 | 有组织：50 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 有组织：20 |  |
|  | 天津市《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014） |  | 表2、表5 | VOCs | 有组织：80，排放速率3.8kg/h 企业边界：2.0 |  |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 污水处理站 | 表1 | 臭气浓度 | 20（无量纲） | -- |
|  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014） | 导热油炉燃烧废气 | 表4 | SO2 | 200 | 不低于18米 |
|  |  |  |  | NOX | 250 |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 30 |  |
|  | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） | 食堂油烟 | 表2 | 油烟 | 2.0 | -- |
| 废 水 | 中国石油化工股份有限公司长炼污水处理厂进水标准 | 厂区内综合废水 | 废水接管标准 | pH | 6～9 |  |
|  |  |  |  | COD | 800 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 15 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 50 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 50 |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | 20 |  |
|  |  |  |  | SS | 120 |  |
| 噪 声 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） | 厂界 | 3类 | 等效声级 Leq（A） | 昼 间 65dB(A) | 夜 间 55dB(A) |

中石化长岭分公司污水处理厂接管和排放标准

本项目产生的生活污水经化粪池预处理后、生产废水经自建污水处理站预处理后一起排入园区污水收集池再进入中石化长岭分公司污水处理厂处理，处理达标后经中石化长岭分公司总排口外排长江，项目废水排放执行长岭分公司污水处理厂进水水质标准，中石化长岭分公司污水处理厂总排口执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1水污染物直接排放标准。具体标准值见表2.2-6。

表2.2-6  污水接管和排放标准    单位：pH除外，mg/L

| 控制项目 | pH | COD | 石油类 | 氨氮 | 挥发酚 | 硫化物 | 悬浮物 | 盐含量 | 苯类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含盐水进水水质≤ | 6～9 | 800 | 15 | 50 | 80 | 20 | 120 | 2300 | 2 |
| 含油水进水水质≤ | 6～9 | 800 | 15 | 50 | 50 | 20 | 120 | / | 2 |
| 出水水质≤ | 6～9 | 60 | 5 | 8 | 0.5 | 1.0 | 70 | -- | 0.2 |

固体废物

危险废物执行《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（GB18599-2001）及其2013年修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）（GB18599-2001）及其2013年修改单要求。

生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

- 2.3评价工作等级和评价重点

2.3.1评价工作等级

根据国家环保部颁布的相关《环境影响评价技术导则》，经分析而确定本项目大气、地面水、地下水、声环境和环境风险影响评价等级。

1.大气环境影响评价等级

根据工程分析，项目主要大气污染源为生产装置尾气，与项目有关的大气污染物主要为HCl、氯苯、VOCs、硫酸雾等。按照《环境影响评价技术导则--大气环境》(HJ2.2-2008)规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，并参照以下方法计算其最大浓度占标率。

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

Coi一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中没有规定的，采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中一次最高允许浓度、《前苏联居住区标准》(CH245-71)中居住区大气中有害物质最大允许浓度和《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的规定。

计算结果见表2.3-1：

表2.3-1 环境影响评价等级一览表

| 项目 | 判据 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 环境空气质量功能类别 | 二类区 | 三 |
|  | 项目所在地地形 | 平原微丘 |  |
|  | 最大地面浓度占标率为厂区无组织排放的乙苯 | Pmax=8.97%＜10%（计算过程见第五章） |  |
|  | 区域空气环境敏感程度 | 一般 |  |

由上述计算结果可知，依照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的相关规定，本项目大气影响评价等级确定为三级。

2.地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的相关要求和等级判定要求，地面水环境评价工作级别依据项目的污水排放量、污水水质复杂程度、受纳水域的规模以及对其水质的要求确定。

由工程分析可知，项目废水排放量为9193.84m³/a（30.65m3/d），污水污染物为COD、SS、石油类和氨氮等污染物，水质为简单，由于正常生产情况下项目废水经自建污水处理站预处理后排入中石化长岭分公司污水处理厂，不直接排入周边的地表水体。根据HJ/T2.3-93第5.1条表2中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定依据见表2.3-2。

表2.3-2 地面水环境评价工作等级判定表

| 因素 | 项目参数 | 三级评价参数 |
| --- | --- | --- |
| 污水量 | 30.65m3/d | 污水量＜200m3/d |
| 水质复杂程度 | 简单 | -- |
| 地面水域规模 | 大河 | -- |
| 地表水水质要求 | Ⅲ | -- |

本项目污水量＜200m3/d，从表2.3-2分析，项目地面水评价等级低于三级，因此对水环境影响分析从简，仅对水环境进行现状评价，同时对拟建项目废水排入中石化长岭分公司污水处理厂的可行性进行分析。

3.地下水环境影响评价等级

本项目为Ⅰ类建设项目，根据环评导则HJ610-2016中地下水分级评定依据，项目所在地没有集中式饮用水源、无矿泉水、温泉等特殊地下水资源和分散式饮用水源地，因此地下水环境敏感程度属于导则中表1地下水环境敏感程度分级表中的不敏感地区，确定本项目地下水环境评价工作等级为二级，具体评定过程见表2.3-3。地下水评价范围为项目所在地周边6km2的范围内。

表2.3-3    地下水评价等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

4.声环境评价等级

本项目位于工业园区，为声环境功能3类区，本项目各类噪声设备在经过减振、隔声、消音等降噪措施后，最大增量不超过3dB(A)，受影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009），本次评价对声环境影响评价定为三级。

5.生态环境影响评价等级

依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），位于原厂界（或永久用地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析，本项目在现有厂区内建设，不新增用地，仅做生态影响分析即可。

6.环境风险影响评价等级确定

本项目不存在重大危险源，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的相关内容确定，本项目环境风险评价等级为二级，评价范围以本项目风险源为中心半径3.0km范围环境敏感点、人口集中区等。

2.3.2评价重点

根据石油化工生产特点和周围区域环境特点，本次环评的工作重点是：

1.根据工程分析，分析本工程生产工艺和排污特征；

2.对工程拟采取的污染防治措施进行可行性论证（尤其是废气和废水治理措施）；

3.根据环境质量监测判断预测项目建设对区域环境质量的影响；

4.做好环境风险评价，分析项目事故风险因素，识别现有风险防范措施的有效性及可行性。

- 2.4评价范围及环境敏感目标

2.4.1评价范围

根据项目环境影响评价工作等级，评价范围见表2.4-1。

表2.4-1    项目评价范围一览表

| 评价因子 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 长江长岭排污口上游500m至排水口下游3.5km |
| 地下水环境 | 项目周边6km2范围内 |
| 环境空气 | 以2-乙基蒽醌装置1#排气筒为中心，2.5km为半径的圆形范围 |
| 噪 声 | 拟建工程厂界及外围200m内敏感点 |
| 生态环境 | 厂界沿线外围200m内 |
| 环境风险 | 以本项目风险源为中心，半径3km范围内的区域 |

2.4.2环境敏感目标

根据项目周围自然环境状况、社会性设施分布，项目选址周围环境敏感目标和保护目标列入表2.4-2。

表2.4-2   项目周边主要环境敏感目标和保护目标一览表

| 序号 | 项目 | 目标名称 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水 | 撇洪渠（项目南侧小沟） | S | 300 | 小沟 | 地表水：Ⅲ类 |
|  |  | 长江、中石化长岭分公司污水处理厂排污口上游500m至排水口下游3.5km | NW | 10500~12000 | 大河，评价段为渔业用水，评价范围 为排污口上游0.5km至下游3.5km共约4km |  |
| 2 | 地下水 | 项目周边6km2范围内 | / | / | 农用 | 地下水：Ⅲ类 |
| 3 | 大气环境、风险环境 | 长炼生活区 | SW | 1260~2500 | 约900户 | 大气二级、风险二级 |
|  |  | 长岭社区 | SW | 1990~2600 | 约230户 |  |
|  |  | 文桥镇 | W | 880~2650 | 约920户 |  |
|  |  | 杨家垄 | NW | 900~2150 | 约150户 |  |
|  |  | 和平村零散居民 | NE | 470~3000 | 约480户 |  |
|  |  | 路口镇居民点 | SW | 2220~3000 | 约520户 |  |
|  |  | 望城村居民点 | NW | 2200~3000 | 约50户 |  |
| 4 | 生态环境 | 项目周边区域陆生动、植物 |  |  |  | / |

- 2.5相关规划及环境功能区划

2.5.1云溪工业园规划

云溪工业园是2003年8月经湖南省人民政府批准设立的一个省级经济技术开发区，总规划面积15km2，分为一园两片，云溪城区主片区规划面积13km2，长岭炼化分园区规划面积2km2。建园以来，园区紧紧依托驻区大厂巴陵石化和长岭炼化的资源优势，按照“特色立园、科技兴园”的思路，以“对接石化基地、承接沿海产业、打造工业洼地”为办园宗旨，延伸大厂的产业链条，大力发展精细化工，园区总开发面积超过5km2，入园企业达132家，产值超过150亿元，总投资70亿元。2012年成立湖南岳阳绿色化工产业园，以云溪工业园为依托，以巴陵石化和长岭炼化两个大厂为龙头，将临港产业新区新材料园和临湘滨江工业园一并纳入整体规划，形成“两厂四园”的用地布局。“两厂”即长岭炼化和巴陵石化；“四园”即云溪精细化工园、长炼厂区、临港新区新材料产业园和儒溪滨江工业园。产业园现有建设用地面积27.1km2，产业园区近期（至2020年）建设用地规划面积52.0km2，远期（至2030年）建设用地规划面积70.0km2。园区产业发展按四个产业六条产业链功能分区，布局于“两厂”（长岭炼化、巴陵石化）、“三基地”（催化剂制造基地、华中/南废催化剂再生利用基地和湘鄂赣地区化工机械设备再制造示范）、“四园”（长炼厂区、云溪精细化工园、临湘滨江工业园、临港新区新材料园）范围内。

长岭炼化——规划主要发展炼化产业、丙烯循环化利用产业链；

巴陵石化——规划主要发展碳一循环经济产业链和芳烃循环经济产业链；

长炼厂区——规划主要发展丙烯循环化利用产业链和C4循环化利用产业链；

云溪精细化工业园——规划主要发展丙烯循环化利用产业链、C4循环化利用产业链、催化剂再生利用产业链、碳一循环经济产业链以及石化废气综合利用产业链；

临湘滨江工业园——规划作为产业转移承接区，主要发展化工新材料及特种化学品产业；

临港新区新材料园——规划主要发展合成材料深加工产业。

本项目选址位于长炼分园内；属于云溪精细化工业园。

2.5.2湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区规划

根据《湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区区域环境影响报告书》和环评批复（湘环评函[2017]43号）可知，湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区是云溪区对接中石化岳阳长岭分公司1000万吨炼化一体化项目而设立的专业工业园区，主要功能是依托长炼改制企业和千万吨技改扩能项目的原料资源优势，做大做强石油化工上下游产业链促进石油化工产业聚集和集群发展。

规划范围为北至小桥村北面山脚线，和平村下坳组；东至和平村与荆竹村界线交界处；南至小河沟北岸线；西至文桥大道以东山脚线。按照驻区大厂和地方工业协调发展的思路，抓住驻区大厂扩张发展机遇，围绕中石化大炼化项目发展配套项目，拉长产业链条，加快厂地产业的对接与融合，把本规划区发展成为厂地产业对接与融合的示范区，一个与区域、厂地协调发展、交通便捷、高效环保的化工产业园区。

分园规划布局为“一轴、四区” 。一轴：规划区主干道纬四路。四区：以碳四为原料的碳四产业簇群区、以碳三为原料的碳三产业簇群区、以芳烃为原料的芳烃产业簇群区、其他产业簇群区。

本项目选址位于长炼片区的纬四路与经三路交汇处的东北侧，属于园区的其他产业簇群区。

2.5.3环境功能区划

1、大气环境功能区

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区分类，本项目所在地属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

2、地表水环境功能区

项目所在区域主要的地表水体为撇洪渠、长江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

3、地下水环境功能区

项目所在区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

4、声环境功能区

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对噪声区域的划分，项目所在地为3类声环境功能区，执行3类功能区的环境噪声限值要求。

表2.5-1   项目拟选址环境功能属性

| 序号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区划 | 长江 | 评价段为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准 |
|  |  | 撇洪渠 | 农灌、渔业用水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准 |
| 2 | 环境空气功能区划 | 二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |  |
| 3 | 声环境功能区划 | 3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准 |  |
| 4 | 是否是基本农田 | 否 |  |
| 5 | 是否是森林公园 | 否 |  |
| 6 | 是否是生态功能保护区 | 否 |  |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |  |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |  |
| 12 | 是否污水处理厂纳污集水范围 | 是（中石化长岭分公司污水处理厂） |  |
| 13 | 是否属于生态敏感脆弱区 | 否 |  |

- 3、项目情况

岳阳市长岭中顺化工有限责任公司（以下简称中顺化工）是一家集研发、生产、贸易为一体的民营企业，主要从事化工贸易及双氧水原料的生产与开发。公司根据国内双氧水行业的发展趋势对该产品生产过程中的重要原料2-乙基蒽醌进行了一系列的研究开发，并取得了成功。故岳阳市长岭中顺化工有限责任公司决定在云溪区湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）内建设1000吨/年2-乙基蒽醌建设项目，以满足双氧水生产厂家对2-乙基蒽醌不断增长的需要和需求。

岳阳市长岭中顺化工有限责任公司作为岳阳市中顺化工有限责任公司的全资子公司，拥有同一法人，但他们都有各自的营业执照，并都各自在相关部门进行了备案，岳阳市长岭中顺化工有限责任公司与岳阳市中顺化工有限责任公司是两家相对独立的企业。岳阳市长岭中顺化工有限责任公司成立于2014年11月，而岳阳市中顺化工有限责任公司成立于2007年，其中岳阳市中顺化工有限责任公司负责《20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目》的建设运营、岳阳市长岭中顺化工有限责任公司负责《1000吨/年2-乙基蒽醌建设项目》的建设运营，二个项目同在湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）进行建设生产运营，二个项目的建设用地为其共同法人所有，故二个项目共用厂区的公用工程并在一些生产方面进行合作，例如：危废的处理、大气污染物的治理等。相关证明文件详见附件。

岳阳市中顺化工有限责任公司于2013年6月28日取得《关于岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目环境影响报告书的批复》，目前20000吨/年重芳烃装置、配套罐区、装卸区，以及控制分析楼、办公楼已完工，4000吨/年磷酸三辛酯装置准备建设中。岳阳市中顺化工有限责任公司于2017年8月7日取得《关于岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目阶段性（20000吨/年重芳烃）竣工环保验收的函》，其已验收的工程包括重芳烃分馏装置、综合办公楼、库房、门房及磅房、循环水站、配套罐区、原材料仓库。目前20000吨/年重芳烃装置已处在正式生产中。

- 3.1厂区目前情况介绍

本项目建设在岳阳市中顺化工有限责任公司湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）的厂区中，与《20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目》工程毗邻。本项目主要在岳阳市中顺化工有限责任公司新增的约31亩空地上进行1000吨/年2-乙基蒽醌生产项目的建设。

岳阳市中顺化工有限责任公司于2017年8月7号取得《关于岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目阶段性（20000吨/年重芳烃）竣工环保验收的函》，目前20000吨/年重芳烃装置、配套罐区、装卸区，以及控制分析楼、办公楼已完工，处于正式生产阶段，4000吨/年磷酸三辛酯装置准备建设中。

3.1.1厂区内其他项目工程已建情况

《20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目》工程已建情况和工程组成见表3.1-1。

表3.1-1   工程已建内容一览表

| 类 别 | 建设内容 | 建设规模 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 重芳烃分馏装置 | 20000t/a重芳烃装置一套 | 已建 |
|  |  | 装置区占地面积2565m2（露天框架） 3个立塔装置 |  |
| 辅助工程 | 综合办公楼 | 采用框架结构 占地面积640m2的4层（办公、食堂、倒班宿舍） 建筑面积2700m2 | 已建 |
|  | 库房（含机修） | 轻钢结构 建筑面积150m2 | 已建 |
|  | 门房及磅房 | 砖混结构 建筑面积200m2 | 已建 |
| 公用工程 | 循环水站 | 循环水池容积设计为4000m3 占地面积500m2 | 已建 |
|  | 操作室（含配电） | 轻钢结构，占地面积375m2 配电室内设置低压配电盘2面、变压器1台（容量800KW） | 已建 |
|  | 供热工程 | 厂区用汽采用区域集中供热 | 已接通 |
|  | 给水工程 | 用水采用引水管接园区主干道的给水主管，厂区内部形成环状供水网络 | 已接通 |
|  | 消防工程 | 依托湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）的区域消防站 | 已建，依托现有 |
| 储运 工程 | 原料罐区 | 占地面积1785m2 | 已建，位于厂区中西部 |
|  | 成品罐区 | 占地面积1275m2 | 已建，位于厂区中西部 |
|  | 原料仓库 | 采用轻钢结构，建筑面积150m2 | 已建，位于操作间内 |
|  | 管廊工程 | 厂区内部架空管道走廊，形成厂区内部管道输送网络。工程长度约500m | 已建 |
|  | 汽车装卸车区 | 采用水泥砂浆地面 装卸车位3个，占地面积6400m2 | 已建，位于厂区西南侧 |
|  | 排水工程 | 厂区内雨污分流，雨水接园区雨水管网，厂区内污水经预处理后接园区污水管网排入园区污水集中收集池均质后进入中石化长岭分公司污水处理厂集中处理后达标外排 | 已建，依托现有 |
|  | 事故应急 | 依托湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）的10000m3事故应急池 | 已建，依托现有 |
| 环保工程 | 污水处理 | 厂内预处理工艺为：隔油池-调节池-催化氧化反应池-酸碱中和池，规模：400m3/d | 已建 |
|  | 雨污分流工程 | 整个厂区范围，占地面积53360m2 | 已建 |
|  | 固废贮存间 | 建设一般工业固废暂存区和危险固废暂存区，储罐区西北侧，危险固废暂存间40m2，一般固废暂存间20m2 | 已建 |

3.1.2厂区内其他在建项目情况

岳阳市中顺化工有限责任公司于2017年8月7号取得《关于岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目阶段性（20000吨/年重芳烃）竣工环保验收的函》，目前20000吨/年重芳烃装置、配套罐区、装卸区，以及控制分析楼、办公楼已完工，处于正式生产阶段，4000吨/年磷酸三辛酯装置准备建设中。在本环评编写期间已经开工新建，在建内容见表3.1-2。

表3.1-2   工程在建内容一览表

| 类 别 | 建设内容 | 建设规模 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工 程 | 磷酸三辛酯装置 | 4000t/a磷酸三辛酯装置一套 | 在建 |
|  |  | 装置区占地面积2865m2（露天框架） 多台反应釜装置 |  |
| 环保工程 | 废气处理系统 | 尾气冷凝器+降膜吸收塔 | 在建 |

3.1.3厂区内其他工程污染源及防治措施分析

根据《建设项目竣工环境保护验收监测报告》及现场勘查可知，目前已完成重芳烃装置的建设，并已完成了相关的阶段性验收，进入正式运行。该项目主要排污情况如下所示。

1、废水

废水主要来源于生活污水、设备和车间地面清洗水、循环水站定期排污和收集的初期雨水。重芳烃溶剂油分馏装置不产生工艺废水。

其验收监测期间，该项目的废水实施了监测，监测结果详见表3.1-3。

表3.1-3  项目废水总排口监测结果一览表

| 监测 点位 | 监测时间 |  | 监测结果（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 (无量纲) | 化学 需氧量 | 五日生化 需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 石油类 |
| 废水 总排口 | 2016.9.7 | 第一次 | 7.23 | 255 | 112 | 74 | 22.3 | 5.84 |
|  |  | 第二次 | 7.15 | 257 | 111 | 81 | 22.6 | 5.92 |
|  |  | 第三次 | 7.36 | 247 | 110 | 79 | 22.5 | 5.81 |
|  |  | 日平均值 | - | 253 | 111 | 78 | 22.5 | 5.86 |
|  | 2016.9.8 | 第一次 | 7.14 | 248 | 114 | 72 | 22.3 | 5.86 |
|  |  | 第二次 | 7.11 | 256 | 115 | 76 | 22.4 | 5.94 |
|  |  | 第三次 | 7.28 | 252 | 116 | 71 | 22.3 | 5.96 |
|  |  | 日平均值 | - | 252 | 115 | 73 | 22.3 | 5.92 |
| 标准限值 |  |  | 6～9 | 800 | 300 | 400 | - | 20 |
| 是否达标 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | - | 是 |
| 注：标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表3.1-3可知：验收监测期间，因重芳烃溶剂油分馏装置不产生工艺废水，厂区污水处理站目前只对厂区的生活污水、设备和车间地面清洗水、循环水站定期排污和收集的初期雨水进行处理，目前厂区污水处理站废水总排口测得pH值范围为7.11~7.36，化学需氧量日均浓度最大值为253mg/L，五日生化需氧量日均浓度最大值为115mg/L，氨氮日均浓度最大值为22.5mg/L，悬浮物日均浓度最大值为78mg/L，石油类日均浓度最大值为5.92mg/L，均符合中石化长岭分公司污水处理厂接管标准。

2、废气

生产装置在运行过程中排放的废气源主要为重芳烃装置有组织废气和无组织废气。无组织废气为装置和储罐区无组织逸散的VOCs。

2016年9月7日至9月8日，对该项目的无组织废气进行了监测，监测期间气象参数及监测结果详见表3.1-4和表3.1-5。

表3.1-4  项目无组织废气监测期间气象参数

| 监测点位 | 监测日期 | 温度（℃） | 气压（KPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东侧1m处 | 2016.9.7 | 29.8 | 101.7 | 北风 | 0.7 |
|  | 2016.9.8 | 31.0 | 101.5 | 北风 | 0.9 |
| 厂界南侧1m处 | 2016.9.7 | 30.5 | 101.6 | 北风 | 0.8 |
|  | 2016.9.8 | 30.9 | 101.6 | 北风 | 0.7 |
| 厂界西侧1m处 | 2016.9.7 | 29.7 | 101.7 | 北风 | 0.9 |
|  | 2016.9.8 | 30.4 | 101.6 | 北风 | 0.9 |
| 厂界北侧1m处 | 2016.9.7 | 30.6 | 101.6 | 北风 | 0.8 |
|  | 2016.9.8 | 31.1 | 101.5 | 北风 | 0.9 |

表3.1-5 项目废气监测结果一览表

| 监测点位 | 监测日期 | VOCs监测结果（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 厂界东侧1m处 | 2016.9.7 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
|  | 2016.9.8 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| 厂界南侧1m处 | 2016.9.7 | 0.11 | 0.16 | 0.11 |
|  | 2016.9.8 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| 厂界西侧1m处 | 2016.9.7 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
|  | 2016.9.8 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| 厂界北侧1m处 | 2016.9.7 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
|  | 2016.9.8 | 0.12 | 0.17 | 0.11 |
| 最大值 |  | 0.17 |  |  |
| 标准限值 |  | 2.0 |  |  |
| 是否达标 |  | 是 |  |  |

由表3.1-5可知：验收监测期间，该项目厂界四周监测点位中VOCs监测最大浓度值为0.17mg/m3，符合天津市《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值。

2018年7月10日-7月16日，本项目委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对厂区目前废气排放情况进行监测。具体监测结果见下表。

表3.1-6 废气排放情况监测一览表

| 采样位置 | 监测项目 | 监测结果（mg/m3） |  |  | 标准值（mg/m3） | 超标/达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 |  |  |
| 重芳烃装置排气筒 | VOCs | 22.053 | 24.196 | 25.552 | 80 | 达标 |
| 厂界东侧 | VOCs | 0.3638 | 0.3812 | 0.3854 | 2.0 | 达标 |
| 厂界南侧 | VOCs | 0.4792 | 0.4269 | 0.4437 | 2.0 | 达标 |
| 厂界西侧 | VOCs | 0.4556 | 0.4781 | 0.4423 | 2.0 | 达标 |
| 厂界北侧 | VOCs | 0.5962 | 0.5694 | 0.5523 | 2.0 | 达标 |
| 备注：标准执行天津市《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014） |  |  |  |  |  |  |

厂区主要废气为VOCs，主要来源于重芳烃装置的有组织排放和重芳烃装置和储罐区无组织逸散的VOCs。由表3.1-6可知，重芳烃装置排气筒处VOCs浓度监测范围为22.053mg/m3~25.552mg/m3，其最大浓度值满足天津市《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表2新建企业排气筒污染物排放限值。厂界四周VOCs浓度监测范围为0.3638mg/m3~0.5962mg/m3，其最大浓度值可达到天津市《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值要求。

3、噪声

项目噪声源主要来自于较大功率的机械设备，已采取隔音、消音和降音等措施，从噪声源、传播途径以及接受者三方面进行防护。

其验收监测期间，根据项目噪声源分布情况，在厂区周围共设4个厂界噪声监测点位。监测结果及分析评价见表3.1-7。

表3.1-7  项目噪声检测结果一览表

| 监测日期 | 监测点位 | 监测结果dB（A） |  | 标准限值dB（A） |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 2016.9.7 | 1（厂界东面外1米） | 49.6 | 40.7 | 65 | 55 | 是 |
|  | 2（厂界南面外1米） | 53.6 | 41.0 | 65 | 55 | 是 |
|  | 3（厂界西面外1米） | 57.7 | 42.4 | 65 | 55 | 是 |
|  | 4（厂界北面外1米） | 48.4 | 40.4 | 65 | 55 | 是 |
| 2016.9.8 | 1（厂界东面外1米） | 50.1 | 41.4 | 65 | 55 | 是 |
|  | 2（厂界南面外1米） | 53.9 | 42.4 | 65 | 55 | 是 |
|  | 3（厂界西面外1米） | 56.2 | 43.1 | 65 | 55 | 是 |
|  | 4（厂界北面外1米） | 47.1 | 40.7 | 65 | 55 | 是 |
| 注：标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 |  |  |  |  |  |  |

由表3.1-6可知：厂界东、南、西、北侧4个监测点位中昼间噪声最大值为57.7dB，夜间噪声最大值为43.1dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

4、固废

项目固体废物包括废弃活性炭及员工生活垃圾。

失效的活性炭由河南省尉氏县华泰金属有限公司回收处理（危险废物经营许可证为豫环许可危废字13号）。

生活垃圾为一般废物，在厂内收集后送湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）环卫部门统一处理。已在厂内办公楼西南侧设有10m2垃圾收集站，经调查建设方已做到生活垃圾日产日清，可以满足工程需要。

综上所述，厂区内其他工程产生的各种固体废物均能得到妥善处置，因此对周围环境的影响较小。

3.1.4厂区内其他工程存在的主要环境问题

1、厂区其他工程存在的主要环境问题调查

重芳烃溶剂油分馏装置已经建成。该装置排放的VOCs废气已按环评批复要求经过冷凝、活性炭回收后，不凝尾气通过管道收集，由精馏塔塔顶放空管排放。储罐区大、小呼吸和装置区无组织逸散等排放的废气采用固定顶储罐。对高噪声设备采取优化设备布局、选型、以及隔声降噪减振工程措施。生活垃圾得到了及时清运。

重芳烃溶剂油分馏装置已经进行了建设项目竣工环境保护验收监测报告的编制并得到了环保部门的相关验收批复（详见附件）。

根据《岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃生产项目（阶段性验收）竣工环境保护验收监测报告》和《石油炼制企业污染物排放标准》（GB13223-2015）的要求，工程存在的主要环境问题：

（1）主要产生废水的磷酸三辛酯装置未建成；HCl废气处理的装置也未建设。

（2）根据《挥发性有机物VOCs污染防治技术政策》（公告2013年 第31号）的要求，公司需要对工程VOCs的无组织排放源进行排查、监测，并设置合理的集输、处理设施。

经现场监测调查，厂区重芳烃装置排气筒处VOCs排放浓度可达到天津市《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表2新建企业排气筒污染物排放限值。厂界四周VOCs浓度值可达到天津市《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值要求。

根据厂区现场调查，厂区存在的主要环境问题：

（1）厂区初期雨水池容积设置不合理，无法容纳整个厂区初期雨水量；

（2）厂区内无事故应急池，若厂区发生小型生产事故，将会对污水处理站产生较大冲击；

（3）厂界四周VOCs浓度值达到相关标准限值，但厂区内需加强VOCs无组织排放管理，尽量减少VOCs无组织排放。

（4）危险固废暂存间未设置标识标牌，未明确负责人和台账管理措施。

2、“以新带老”的工程措施

（1）完善厂区污水处理站工艺，使污水处理工艺既能满足本项目工艺废水处理需求，亦能满足厂区其他项目工艺废水处理需求；并应在本项目建设完成前完成调试投入运营；

（2）增设一初期雨水收集池，270m3，位于厂区东北侧，以满足整个厂区初期雨水接纳需求；

（3）在厂区内设置事故应急池，800m3，位于厂区东北侧，以便于及时应对厂区内小型生产事故。厂区发生较大生产事故时，可使用园区事故应急池；

（4）厂区所有项目配套的废气处理设施应与其所属项目同时建设、同时投产运营。

（5）加强厂区VOCs无组织排放管理，定期对生产设备及管道维修，减少的VOCs跑、冒、滴、漏。根据《石油炼制企业污染物排放标准》（GB13223-2015）的要求，对储罐区内浮顶罐设置废气回收装置，减少物料的无组织排放；对厂区污水处理站前端预处理池体进行密闭，并对挥发性有机废气和恶臭气体进行收集处理，同时喷洒生物菌剂溶液，以减少污水处理站无组织废气排放。

（6）危险废物暂存间设置标识标牌，严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单中的相关要求对危险废物暂存间采取防风、防雨、防渗、防漏措施。明确危险废物暂存间负责人，同时对危险废物运入运出进行台账记录，将台账记录入档保存。

- 3.2项目基本情况

3.2.1项目概况

项目名称：1000吨/年 2-乙基蒽醌建设项目；

建设单位: 岳阳市长岭中顺化工有限责任公司；

拟建地点：岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）长炼大道北侧；

法人代表：陈振兴；

建设性质：新建；

用地面积：13272.9m2

生产规模：1000吨/年2-乙基蒽醌；

投资情况：项目总投资3697万元，建设投资估算值3194万元，包括固定资产费用2759万元、无形资产费用154万元、其他资产费用240万元、预备费252万元。

项目建设周期：本项目计划总工期12个月；

项目四周情况：北侧为空地、东侧为小山丘、西侧为湖南弘润化工有限公司、南侧为湖南中岭化工有限公司。

装置四周情况：北侧和东侧为厂界、西侧为岳阳市中顺化工有限责任公司重芳烃生产装置和罐区一、南侧为罐区二和厂区预留厂房。

- 3.3项目组成内容

3.3.1 项目组成

根据项目初步资料，项目主要建设内容和工程组成见表3.3-1。设计时根据工作介质流量、操作条件及工艺指标要求确定设备选型，根据工作介质的理化数据以及工程材料的耐腐蚀、耐温等性能，确定设备材质，见表3.3-2。

表3.3-1 主要组成及用地面积表

| 序号 | 名称 |  |  |  | 生产类别 | 占地面积（m2） | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 |  | 2-乙基蒽醌厂房 |  | 甲 | 570 | 生产2-乙基蒽醌 | 新建，4层，建筑面积2280m2 |
| 2 | 仓库 |  |  |  | 丙 | 1485 | 储存原辅材料 | 利用现有 |
| 3 | 辅助生产设施 | 冰机间 |  |  | 戊 | 82.4 | 提供项目所需低温水 | 依托厂区现有 |
|  |  | 导热油炉房 |  |  | 丁 | 158.5 | 提供项目所需热源 | 依托厂区现有 |
|  |  | 管廊 |  |  | / | 400 | 用于蒸汽等管线的集中布置 | 新建 |
|  |  | 储罐区 |  |  | 甲 | 1746 | 存放储罐 | 新建 |
|  |  | 泵房 |  |  | / | 90 | -- | 新建 |
|  |  | 变配电间 |  |  | 丙 | 126 | 10KV变电所，内设1000KVA干式变压器一台 | 新建 |
|  |  | 操作室 |  |  | / | 375 | 用于设施的操作 | 依托厂区现有 |
|  |  | 综合办公楼 |  |  | / | 640 | 综合办公、食堂、倒班宿舍 | 依托厂区现有 |
| 4 | 环保设施 | 废气治理设施 |  | 工艺废气 | / | 位于2-乙基蒽醌厂房内 | 用于处理项目产生的工艺废气，HCl废气：降膜吸收塔→碱洗塔处理；硫酸雾废气：碱洗塔处理；氯苯：冷凝→低温等离子体设备→碱洗塔处理；VOCs：冷凝→低温等离子体设备→碱洗塔处理；粉尘：布袋除尘器处理； 工艺废气经一根25m高1#排气筒高空达标排放。 | 新建 |
|  |  |  |  | 导热油炉废气 | / | 其面积计入于导热油炉房中 | 15m高2#排气筒 | 将现有2#排气筒加高至18m |
|  |  |  |  | 食堂油烟 | / | 其面积计入综合办公楼中 | 油烟净化设施+3#排气筒 | 油烟净化设施依托厂区现有，将现有3#排气筒加高至高于楼顶3m |
|  |  | 废水治理设施 |  | 污水处理站 | / | 775 | 处理能力400m3/d，厂内污水处理站工艺为：污水→综合调节池→提升泵→三级隔油池→气浮池→二级铁炭微电解反应器→二级Fenton反应器→中和沉淀池→厌氧池→缺氧池→二级好氧池→二沉池→中间池→清水池 | 前端预处理依托厂区现有，新建生化处理设施（与岳阳中顺厂区共用） |
|  |  |  |  | 反渗透设施 | / | 位于循环水站 | 对循环水池定期排污水进行处理再回用；与工艺生产废水清污分流 | 新建 |
|  |  |  |  | 初期雨水池 | / | 270m3 | 厂区雨污分流 | 新建，同厂区原有初期雨水池（50m3）一起对初期雨水进行收集 |
|  |  | 应急设施 |  | 应急事故池 |  | 800m3 | 厂区内发生小型泄漏事故或污水处理站运行故障时使用，大型生产事故使用园区事故应急池（10000m3）；同时在储罐区设置1000m3围堰，通过管网与厂区事故应急池连接。 | 新建 |
|  |  | 噪声治理设施 |  | 设备减震、隔声、绿化 | / | / | 对运营期噪声进行消减 | 新建 |
|  |  | 固废治理设施 |  | 固废贮存间 | / | 危险固废暂存间40m2，一般固废暂存间20m2 | 用于一般固废和危险固的暂存 | 依托厂区现有 |
| 5 | 汽车装卸区 |  |  |  | / | 6400 | 用于原辅材料、产品的装卸作业 | 依托厂区现有 |
| 6 | 循环水站 |  |  |  | / | 400 | 循环水设施 | 依托厂区现有，新建循环水池105m2 |
| 7 | 合计 |  |  |  | / |  | / | / |

表3.3-2   主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号、规格 | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缩合水解釜 | K-8000型，8000L | 搪玻璃 | 台/套 | 2 |
| 2 | 蒸氯苯釜 | K-5000型，5000L | 搪玻璃 | 台/套 | 2 |
| 3 | 连续闭环酸析釜 | K-1000型，1000L | 搪玻璃 | 台/套 | 1 |
| 4 | 粗品水洗釜 | K-5000型，5000L | 搪玻璃 | 台/套 | 2 |
| 5 | 粗品碱洗釜 | K-5000型，5000L | 搪玻璃 | 台/套 | 2 |
| 6 | 缩合釜 | K-5000型，5000L | 搪玻璃 | 台/套 | 2 |
| 7 | BE酸脱水釜 | K-2000型，2000L | 搪玻璃 | 台/套 | 2 |
| 8 | BE酸混料釜 | F-2000型，2000L | 碳钢 | 台/套 | 2 |
| 9 | 粗品保温计量罐 | 闭式5000L | 搪玻璃 | 台 | 2 |
| 10 | 粗品自动分层罐 | 15m3 | 搪玻璃 | 台 | 2 |
| 11 | 酸析水槽 | 6000L | 搪玻璃 | 台 | 1 |
| 12 | BE酸保温计量釜 | 2000L | 搪玻璃 | 台/套 | 2 |
| 13 | 聚合氯化铝合成釜 | 5000L | 搪玻璃 | 台/套 | 2 |
| 14 | 发烟硫酸贮罐 | 40m3，立式 | 碳钢 | 台 | 2（一用一备） |
| 15 | 乙苯、氯苯、液碱 | 40m3，立式 | 碳钢 | 台 | 3 |
| 16 | BE酸混料储罐 | 10m3，立式 | 碳钢 | 台 | 4 |
| 17 | 热水槽 | 2m3，立式 | 碳钢 | 台 | 2 |
| 18 | 发烟硫酸计量罐 | 1.5m3，立式 | 碳钢 | 台 | 2 |
| 19 | 乙苯中间槽 | 1.5m3，立式 | 碳钢 | 台 | 1 |
| 20 | 液碱高位槽 | 1m3，立式 | 碳钢 | 台 | 1 |
| 21 | 缓冲罐 | 0.5m3，立式 | 碳钢 | 台 | 2 |
| 22 | 乙苯高位槽 | 0.6m3，立式 | 碳钢 | 台 | 2 |
| 23 | 粗品保温接收槽 | 无盖5000L型 | 搪玻璃 | 台 | 1 |
| 24 | 无水三氯化铝加料装置 | -- | 组合件 | 台 | 2 |
| 25 | 盐酸吸收槽、缩合水解水收集槽 | 10m3，卧式 | 玻璃钢 | 台 | 2 |
| 26 | 氯苯循环槽 | 6m3，卧式 | 玻璃钢 | 台 | 1 |
| 27 | 氯苯一、二级油水分离器 | 4m3，立式 | 玻璃钢 | 台 | 2 |
| 28 | 氯苯分水收集罐 | 2.5m3，立式 | 玻璃钢 | 台 | 1 |
| 29 | 一、二级盐干燥罐 | 4m3，立式 | 玻璃钢 | 台 | 2 |
| 30 | 水及余氯苯接收槽\缩合釜冲料接收罐 | 2m3，卧式 | 玻璃钢 | 台 | 2 |
| 31 | 水解氯苯气液分离槽 | 1.2m3，卧式贮罐 | 玻璃钢 | 台 | 1 |
| 32 | 中间槽 | 1m3，立式 | 玻璃钢 | 台 | 1 |
| 33 | 氯苯高位槽 | 2m3，立式 | 玻璃钢 | 台 | 2 |
| 34 | 酸析釜放空阻料器 | 0.5m3，立式 | 玻璃钢 | 台 | 1 |
| 35 | BE酸洗涤水槽（回收部分BE酸）等 | 2m3，平底敞口 | 玻璃钢 | 台 | 2 |
| 36 | 尾气吸收缓冲罐 | 2m3，平底 | 玻璃钢 | 台 | 1 |
| 37 | 氯苯蒸馏一级冷凝器 | YKC-60m2 | 石墨 | 台 | 2 |
| 38 | 氯苯蒸馏二级冷凝器 | YKC-30m2 | 石墨 | 台 | 1 |
| 39 | 缩合冷凝器 | YKC-20m2 | 石墨 | 台 | 2 |
| 40 | 水解一级冷凝器 | YKC-50m2 | 石墨 | 台 | 1 |
| 41 | 水解二级冷凝器 | YKC-20m2 | 石墨 | 台 | 1 |
| 42 | BE酸减压脱水冷凝器 | YKC-20m2 | 石墨 | 台 | 1 |
| 43 | 盐酸吸收塔 | GT30-35m2降膜吸收器 | 石墨 | 台 | 3 |
| 44 | 管道反应冷凝器 | 35m2列管冷凝器 | 不锈钢 | 台 | 1 |
| 45 | 管道反应高效换热器 | 4m2换热器 | 不锈钢 | 台 | 1 |
| 46 | 管道反应器 | -- | 组合件 | 套 | 1 |
| 47 | HCl吸收工段、粗品酸析工段、精制工段 | 尾气吸收塔TФ600×600；TФ400×450 | -- | 套 | 3 |
| 48 | 管道计量泵 | 3000L/H液压隔膜计量泵 | -- | 台 | 2 |
| 49 | 漂洗水计量泵 | 3000L/H液压隔膜计量泵 | -- | 台 | 2 |
| 50 | 环保型真空机组 | PSJ-360，11KW | -- | 台 | 4 |
| 51 | 65CQ-35磁力泵 | Q=27m3/h,H=35m,附隔爆电机：YB2-160M2，N=7.5Kw | 不锈钢 | 台 | 5 |
| 52 | 50CQ-25磁力泵 | Q=15m3/h,H=25m,附隔爆电机：YB2-160M2，N=4Kw | 不锈钢 | 台 | 7 |
| 53 | 50CQ-32磁力泵 | Q=13.2m3/h,H=40m,附隔爆电机：YB2-160M2，N=4Kw | 不锈钢 | 台 | 1 |
| 54 | 离心泵 | IHF50-32-125F，Q=12.5m3/h，H=20m，金属外壳内衬聚全氟乙丙烯，附隔爆电机：YB2-160M2，N=4Kw | 氟塑料 | 台 | 10 |
| 55 | 离心泵 | IHF65-50-160F，Q=25m3/h,H=32m,金属外壳内衬聚全氟乙丙烯，附隔爆电机：YB2-160M2，N=4Kw | 氟塑料 | 台 | 3 |
| 56 | 滑阀真空泵 | 2H50 |  | 台 | 6 |
| 57 | 精品蒸馏釜 | 500L蒸馏釜 | 不锈钢 | 套 | 6 |
| 58 | 精品接收釜 | 500L蒸馏釜 | 不锈钢 | 套 | 6 |
| 59 | 精品切片机 | -- | 不锈钢 | 台 | 1 |
| 60 | 聚合氯化铝滚筒干燥制片机 | 防腐 |  | 台 | 2 |
| 61 | 精品集料缸 | 2000L集料缸 | 不锈钢 | 台 | 1 |
| 62 | 干燥床 | 干燥床 | 碳钢 | 台 | 6 |
| 63 | 布袋除尘器 | -- | 碳钢 | 台 | 6 |
| 64 | 前馏份缓冲缸 | -- | 碳钢 | 台 | 1 |
| 65 | 聚合反应池 | 20m3 | 钢混防腐 | 个 | 3 |
| 66 | 氧化塔 | φ1500×8000 | 碳钢防腐 | 座 | 1 |
| 67 | 真空浓缩釜 | K10000 | 搪瓷 | 台 | 3 |
| 68 | 水喷射真空泵 | SPBZ-W-360 | PP | 台 | 2 |
| 69 | 空气压缩机 | 7 m3/min，50KPa | 碳钢 | 台 | 2 |
| 70 | 物料泵 | Q=25m3， H=32m | 氟塑料 | 台 | 4 |
| 71 | 活性碳脱色器 | 2000L釜 | 搪玻璃 | 台 | 1 |
| 72 | 活性碳过滤装置 |  | 衬四氟 | 套 | 1 |
| 73 | 中间缓冲罐 | 600L | 搪玻璃 | 台 | 1 |
| 74 | 冰机* | 15万大卡 | -- | 套 | 1 |
| 75 | 导热油炉 | YYW-240Y | -- | 套 | 2 |
| 76 | 高效液相色谱仪 | L-7000 | -- | 台 | 1 |
| 77 | 气相色谱仪 | GC-102M | -- | 台 | 2 |
| 78 | 傅立叶红外光谱仪 | Nicolet 380 | -- | 台 | 1 |
| 79 | 恒温干燥箱 | 101-1 | -- | 台 | 2 |
| 80 | 电子天平 | ES-C2100A | -- | 台 | 3 |
| 81 | 旋转粘度计 | NDJ-1 | -- | 台 | 2 |
| 82 | 旋转蒸发仪 | R-210/215 | -- | 台 | 1 |
| 83 | 酸度计 | PHS-3C | -- | 台 | 2 |
| 84 | 马弗炉 | 2.5-10 | -- | 台 | 2 |
| 85 | 超声波清洗器 | AS3120 | -- | 台 | 2 |
| 86 | 不锈钢蒸汽消毒器 | YS280A | -- | 台 | 1 |

*本项目冰机所使用的冷载体为氯化钙溶液。本项目液体原料罐采用固定顶结构，产品为袋装固体。

3.3.2产品方案

本项目主要产品为2-乙基蒽醌，对生产过程中产生的稀硫酸、铝水进行回收，生产副产品稀硫酸、聚合氯化铝、聚合硫酸铁；具体产品方案见下表。

表3.3-3  项目产品方案一览表

| 序号 | 产品 | 名称 | 纯度 | 产量(吨/年) | 形态 | 包装方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主产品 | 2-乙基蒽醌 | 98% | 1000 | 固体 | 袋装 | -- |
| 2 | 副产品 | 稀硫酸 | ≥50％ | 13281 | 液体 | 槽车 | 其中5312吨外售，7969吨用于生产聚合硫酸铁 |
| 3 |  | 聚合氯化铝 | 氧化铝含量≥10％ | 10103 | 液体 | 槽车 | -- |
| 4 |  | 聚合硫酸铁 | 全铁的质量分数≥11.0% | 69296 | 液体 | 槽车 | -- |

本项目产品2-乙基蒽醌执行国家标准GB/T23672-2009，其技术指标详见表3.3-4。

表3.3-4  2-乙基蒽醌质量标准

| 序号 | 检验项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 浅黄色片状或粉末 |
| 2 | 纯度% | ≥98.00 |
| 3 | 苯不溶物的质量分数% | ≤0.1 |
| 4 | 水分的质量分数 | ≤0.2 |
| 5 | 铁的质量分数（mg/kg） | ≤10.0 |
| 6 | 氯的质量分数（mg/kg） | ≤40.0 |
| 7 | 硫的质量分数（mg/kg） | ≤20.0 |

副产硫酸执行企业标准Q/JBWA 005-2017，其技术指标详见表3.3-5。

表3.3-5  副产稀硫酸质量标准

| 序号 | 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸（H2SO4）的质量分数/% | ≥30.0 |
| 2 | 灰分的质量分数/% | ≤0.15 |
| 3 | 氯化物（以Cl计）的质量分数/% | ≤0.15 |
| 4 | 铁（Fe）的质量分数/% | ≤0.1 |
| 5 | 砷（As）的质量分数/% | ≤0.001 |
| 6 | 铅（Pb）的质量分数/% | ≤0.01 |
| 7 | 镉（Cd）的质量分数/% | ≤0.01 |
| 8 | 铬（Cr）的质量分数/% | ≤0.01 |
| 9 | 汞（Hg）的质量分数/% | ≤0.005 |

副产聚氯化铝执行标准HG/T2677-2009，其技术指标详见表3.3-6。

表3.3-6  副产聚合氯化铝质量标准

| 序号 | 指标名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧化铝（Al2O3）含量，%≥ | 10.0 |
| 2 | 密度 | 1.16 |
| 3 | 盐基度，% | 35.0-85.0 |
| 4 | 水不溶物含量，%≤ | 0.1 |
| 5 | pH值 | 3.5-5.0 |
| 6 | 不溶物，%≤ | 0.1 |
| 7 | 硫酸盐（以SO42-计），%≤ | 0.005 |
| 8 | 铁（Fe）%≤ | 0.003 |

副产品聚合硫酸铁执行国家标准GB/T14591-2016，其技术指标详见表3.3-7。

表3.3-7 副产品聚合硫酸铁质量标准

| 序号 | 指标名称 | 合格品 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 液体 |
| 1 | 外观 | 液体为红褐色液体 |
| 2 | 全铁的质量分数/%≥ | 11.0 |
| 3 | 还原性物质（以Fe2+计）的质量分数/% ≤ | 0.10 |
| 4 | 盐基度/% | 5.0~20.0 |
| 5 | pH值（10g/L水溶液） | 1.5~3.0 |
| 6 | 密度（20）/（g/cm3）≥ | 1.45 |
| 7 | 不溶物的质量分数/%≤ | 0.3 |
| 8 | 砷(As)的质量分数/% ≤ | 0.0005 |
| 9 | 铅(Pb)的质量分数/% ≤ | 0.001 |
| 10 | 镉(Cd)的质量分数/% ≤ | 0.00025 |
| 11 | 汞(Hg)的质量分数/% ≤ | 0.00005 |
| 12 | 铬(Cr)质量分数/% ≤ | 0.0025 |
| 13 | 锌(Zn)质量分数/% ≤ | 0.005 |
| 14 | 镍(Ni)质量分数/% ≤ | 0.005 |

3.3.3主要原辅材料消耗

项目建成后生产加工过程中主要原、辅料单位耗量与年耗量、供应来源详见表3.3-8、3.3-9。

表3.3-8  主要原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 吨产品耗量 | 年耗用量 | 最大储存量 | 形态、 包装方式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯酐 | ≥99.5% | t | 0.82735 | 827.35 | 19.3 | 固体、袋装 | 外购 |
| 2 | 乙苯 | ≥99.7% | t | 0.59569 | 595.69 | 30 | 液体、罐装 | 外购 |
| 3 | 氯苯 | ≥99.8% | t | 0.14726 | 147.26 | 30 | 液体、罐装 | 外购 |
| 4 | 无水三氯化铝 | ≥98.5% | t | 1.5168 | 1516.8 | 20 | 固体、袋装 | 外购 |
| 5 | 发烟硫酸 | ≥20%（三氧化硫含量） | t | 6.2 | 6200 | 60 | 液体、罐装 | 外购 |
| 6 | 液碱 | ≥30% | t | 0.03 | 30 | 30 | 液体、罐装 | 外购 |
| 7 | 氢氧化铝 | -- | t | 0.1 | 1010.30 | 23.57 | 固体、袋装 | 外购 |
| 8 | 铝水 | -- | t | 0.7 | 7072.10 | -- | 液体 | 自产 |
| 9 | 废酸 | -- | t | 1.006 | 13360.69 | 525 | 液体 | 自产 |
| 10 | 活性炭 | -- | t | 0.001 | 13.28 | 3.98 | 固体、袋装 | 外购 |
| 11 | 稀硫酸 | 60% | t | 0.115 | 7969 | -- |  | 自产 |
| 12 | 工业硫酸亚铁 | 93% | t | 0.602 | 41716.19 | 30 | 固体、袋装 | 外购 |
| 13 | 溶剂油（C10芳烃） | -- | t | 0.001 | 13.28 | -- | 液体、桶装 | 一期自产 |

注：厂区附近有工业硫酸亚铁生产厂家，就近采购，在厂内仅考虑少量储存。

表3.3-9  主要能源消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年耗用量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | t | 102655.4 | 园区自来水管网 | 一次水包括工艺用水、生活、绿化和其它耗水；为不重复计算消耗，此处的电耗包括生产装置及照明用电，公用工程用电不计入其中。 |
| 2 | 循环水 | t | 2243716 | 厂区循环水池 |  |
| 3 | 电 | Kwh | 7263280 | 本区电网 |  |
| 4 | 热量 | 万kcal | 576000 | 导热油炉供给，柴油400t/a |  |
| 5 | 冷冻 | 万kcal | 108000 | 冰机间供给 |  |
| 6 | 蒸汽 | t | 40627.92 | 长岭分公司动力厂 |  |
| 7 | 压缩空气 | Nm3 | 1080000 | 空气 |  |
| 8 | 氮气 | Nm3 | 120000 | 园区氮气管网 |  |

3.3.4 主要原辅材料产品理化特性

项目在生产过程中涉及的原料、产品含有苯酐、氯苯、乙苯、无水三氯化铝、发烟硫酸等易燃易爆、有毒物料。其中主要危险物料的性质及安全事项详见下表3.3-10至3.3-14。

表3.3-10 苯酐的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：邻苯二甲酸酐，苯酐 | 英文名：o-Phthalic anhydride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C8H4O3 | 分子量：148.11 | UN编号：2214 |
|  | MDL号：MFCD00005918 | 第8.1 类酸性腐蚀品 | CAS号：85-44-9 |
| 理化特性 | 性状：白色针状结晶 |  |  |
|  | 熔点（℃）：131.2 | 溶解性：不溶于冷水，微溶于热水、乙醚，溶于乙醇、吡啶、苯、二硫化碳等多数有机溶剂。 |  |
|  | 沸点（℃）：295 | 辛醇/水分配系数：1.6 |  |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)：0.13 | 相对密度（空气＝1）：1.53 |  |
|  | 临界压力（MPa）：4.72 | 闪点（℃）：151（CC）；165（OC） |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 水溶解性：6 g/L (20ºC) | 相对蒸气密度（空气=1）：5.2 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：可燃 | 爆炸上限（%）：10.4 |  |
|  | 引燃温度（℃）：569 | 爆炸下限（%）：1.7 |  |
|  | 禁忌物：强酸、强碱、强氧化剂、强还原剂 |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃 |  |  |
|  | 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳 灭火方法：切勿将水直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。 |  |  |
| 毒性 | 急性毒性LD50：4020mg/kg（大鼠经口） 刺激性：家兔经皮：500mg（24h），轻度刺激。 家兔经眼：100mg，重度刺激。 亚急性与慢性毒性，动物长期吸入本品可能对生殖系统有所损害。大鼠吸入0.2,1mg/m3引起精子存活时间缩短。 |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：本品对眼、鼻、喉和皮肤有刺激作用，这种刺激作用，可因其在湿润的组织表面水解为邻苯二甲酸而加重。可造成皮肤灼伤。吸入本品粉尘或蒸气，引起咳嗽、喷嚏和鼻衄。对有哮喘史者，可诱发哮喘。 慢性影响：长期反复接触可引起皮疹和慢性眼刺激。反复接触对皮肤有致敏作用。可引起慢性支气管炎和哮喘。 |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至新鲜空气处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 误食：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 皮肤接触：立即脱去被污染衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |
| 泄漏处理 | 泄漏：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。 小量泄露：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器内。 大量泄露：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴安全防护眼镜，穿防酸碱塑料工作服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理。倒空容器可能残留有害物。 |  |  |
| 贮存方法 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |

表3.3-11  氯苯的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：氯苯，一氯代苯 | 英文名：Chlorobenzene |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H5Cl | 分子量：112.56 | UN编号：1134 |
|  | 危规号：33546 | 第3.3 类高闪点易燃液体 | CAS号：108-90-7 |
| 理化特性 | 性状：无色透明液体，具有苦杏仁味 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-45.2 | 溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿、二硫化碳、苯等多数有机溶剂。 |  |
|  | 沸点（℃）：132.2 | 闪点(℃)：28 |  |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)：1.33(20℃) | 相对密度（空气＝1）：1.10 |  |
|  | 临界温度(℃)：359.2 | 相对蒸气密度（空气=1）：3.9 |  |
|  | 临界压力(MPa)：4.52 | 辛醇/水分配系数的对数值：2.84 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 引燃温度(℃)：590 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 爆炸上限%(V/V)：9.6 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氯化物 |  |
|  | 爆炸下限%(V/V)：1.3 | 最大爆炸压力（MPa）：0.560 |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂、过氯酸银、二甲亚砜 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与过氯酸银、二甲亚砜反应剧烈。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50：2290mg/kg（大鼠经口）；1445mg/kg（小鼠经口） 亚急性和慢性毒性：动物亚急性毒性反应有肺、肝、肾病理组织学改变。 |  |  |
| 对人体危害 | 对中枢神经系统有抑制和麻醉作用；对皮肤和粘膜有刺激性。急性中毒：接触高浓度可引起麻醉症状，甚至昏迷。脱离现场，积极救治后，可较快恢复，但数日内仍有头痛、头晕、无力、食欲减退等症状。液体对皮肤有轻度刺激性，但反复接触，则起红斑或有轻度表浅性坏死。慢性中毒：常有眼痛、流泪、结膜充血；早期有头痛、失眠、记忆力减退等神经衰弱症状；重者引起中毒性肝炎，个别可发生肾脏损害。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 泄漏处理 | 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |

表3.3-12 乙苯的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：乙苯 | 英文名：Ethylbenzene |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C8H10 | 分子量：106.16 | UN编号：1175 |
|  | 危规号：32053 | 第3.2 类中闪点易燃液体 | CAS号：100-41-4 |
| 理化特性 | 性状： 无色液体，有芳香气味。 |  |  |
|  | 熔点（℃）： -94.9 | 溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、醚等多数有机溶剂。 |  |
|  | 沸点（℃）：136.2 | 摩尔体积（m3/mol）：45.7 |  |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)：1.33(25.9℃) | 相对密度（空气＝1）： 0.87 |  |
|  | 临界温度(℃)： 343.1 | 相对蒸气密度(空气=1)： 3.66 |  |
|  | 临界压力(MPa)：3.70 | 辛醇/水分配系数的对数值： 3.15 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 引燃温度(℃)： 432 |  |
|  | 闪点(℃)： 15 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 爆炸上限%(V/V)： 6.7 | 聚合危险：不聚合 |  |
|  | 爆炸下限%(V/V)： 1.0 | 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、酸类、卤素等 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土；用水灭火无效。 灭火方法：喷水保持火场容器冷却。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50：3500 mg/kg(大鼠经口)；5 g/kg(兔经皮)。 亚急性和慢性毒性：动物慢性毒性表现为肝肾及睾丸轻度损害。 |  |  |
| 对人体危害 | 本品对皮肤、粘膜有较强刺激性，高浓度有麻醉作用。急性中毒：轻度中毒有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态蹒跚、轻度意识障碍及眼和上呼吸道刺激症状。重者发生昏迷、抽搐、血压下降及呼吸循环衰竭。可有肝损害。直接吸入本品液体可致化学性肺炎和肺水肿。慢性影响：眼及上呼吸道刺激症状、神经衰弱综合征。皮肤出现粘糙、皲裂、脱皮。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给予输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防护 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面罩(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒渗透工作服。 手防护：戴乳胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。迅速用砂土、泥块阻断洒在地上的乙苯向四周扩散。筑坝切断被污染的水体的流动，或用围栏限制水面乙苯的蔓延。配戴防毒面具、手套，将漏液收集在适当容器内封存，并用砂土或其他惰性材料吸附漏液，转移到安全地带。当乙苯洒到土壤中时，立即将被污染土壤收集起来，转移到安全地带。对污染地带加强通风，蒸发残液，排除乙苯蒸气。 |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| 运输注意事项 | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装、混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |

表3.3-13无水三氯化铝的理化性质及危险特性识别表

| 标识 | 中文名：无水氯化铝，无水三氯化铝 | 英文名：Aluminum chloride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：AlCl3 | 分子量：133.35 | UN编号：3264 |
|  | 危规号：81045 | 第8.1 类酸性腐蚀品 | CAS号：7446-70-0 |
| 理化特性 | 性状：白色颗粒或粉末，有强盐酸气味。工业品呈淡黄色。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：190(253kPa) | 溶解性：易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶于苯。 |  |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)：0.13(100℃) | 相对密度（空气＝1）：2.44 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 有害燃烧产物：氯化物、氧化铝。 |  |
|  | 稳定性：极易潮解，露置空气中易吸收水分并水解生成氯化氢。遇水后会发热引起爆炸。有强腐蚀性。 |  |  |
|  | 危险特性：遇水或水蒸气反应放热并产生有毒的腐蚀性气体。对很多金属尤其是潮湿空气存在下有腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。 灭火剂：干燥砂土。禁止用水。 |  |  |
| 毒性 | 急性毒性 LD50：3730mg/kg（大鼠经口） 刺激性：家兔经皮：10%，重度刺激（开放性刺激试验） 亚急性与慢性毒性：用含355ppm本品的饲料喂40d，观察中毒动物的肝、脾、肾，可见铝在体内对磷代谢有明显影响，可阻碍其吸收。小鸡饲料中达4400ppm时，可致严重佝偻病。 致突变性： DNA损伤：大鼠腹水瘤500μmol/L。细胞遗传学分析：小鼠腹腔内444mg/kg。 致畸形：大鼠孕后14~18d腹腔内给予最低中毒剂量（TDLo）500mg/kg，致肌肉骨骼系统发育畸形。 |  |  |
| 对人体危害 | 该品对皮肤、粘膜有刺激作用。吸入高浓度可引起支气管炎，个别人可引起支气管哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和粘膜坏死。慢性影响：长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 泄漏处理 | 应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。 小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于密闭容器中。 大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。在专家指导下清除。 |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与碱类、醇类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。相对湿度保持在75%以下。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、碱类、醇类等分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |

表3.3-14 发烟硫酸的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：发烟硫酸 | 英文名：Sulfur trioxide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2SO4·xSO3，x=1时为焦硫酸 | 分子量：178 | UN编号：1831 |
|  | 危规号：81006 | 第8.1 类酸性腐蚀品 | CAS号：8014-95-7 |
| 理化特性 | 性状：无色或棕色油状稠厚的发烟液体，有强刺激臭 |  |  |
|  | 熔点（℃）：4.0℃ | 溶解性：与水混溶 |  |
|  | 沸点（℃）：161（15%），146（25%），120（30%），110（35%），99（40%）℃ | 相对蒸气密度：2.7 |  |
|  |  | 相对密度（空气＝1）：1.99 |  |
|  | 燃烧产物：氧化硫 | 稳定性：极度不稳定，易挥发形成硫酸和三氧化硫。 |  |
|  | 禁忌物：碱类、易燃或可燃物、活性金属粉末、水、强还原剂。 |  |  |
|  | 危险特性：遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。能与普通金属发生反应，放出氢气而与空气形成爆炸性混合物。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。 灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50：80mg/kg（大鼠经口） 中国MAC（毫克/立方米）：2 前苏联MAC（毫克/立方米）：未制定标准 |  |  |
| 对人体危害 | 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的灼伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈后瘢痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。在专家指导下清除。 |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、活性金属粉末、还原剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过25℃，相对湿度不超过75%。保持容器密封。应与易（可）燃物、碱类、活性金属粉末、还原剂等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| 运输注意事项 | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、碱类、活性金属粉末、还原剂、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |
| 包装方法 | 耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱。 |  |  |

3.3.5 劳动定员

本项目定员共计49名，定员分配情况见表3.3-15。

表3.3-15  项目定员表

| 序号 | 岗位名称 | 班/d | 人/班 | 定员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 机动能源部 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 生产技术部 |  |  | 33 |  |
| 3.1 | 车间主任 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.2 | 车间副主任 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3 | 车间技术员 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.4 | 生产班长 | 4 | 1 | 4 |  |
| 3.5 | 工艺操作人员 | 4 | 6 | 24 |  |
| 3.6 | 维修 | 1 | 2 | 2 |  |
| 4 | 安保部 | 1 | 2 | 2 |  |
| 5 | 分析化验人员 | 4 | 1 | 4 |  |
| 6 | 仓储部 | 4 | 2 | 8 |  |
|  | 小计 |  |  | 49 |  |

3.3.6 公用工程

1、给水系统

本项目给水水源由园区已有公用工程管网设施提供，本项目可直接从园区内现有管网上接管。全年用水量约为2346371.39m3/a；其中新鲜水补充水量102655.39m3/a，循环水量2243716m3/a。

（1）循环水系统

目前中顺化工已建有循环水系统，包括循环水池、凉水塔和循环水泵，其能力已无富余。本项目循环冷却水用量约为311.63 m3/h，本项目新增700m3/h的循环水装置，包括一座400m3循环水池，2台处理能力为350m3/h的凉水塔和3台流量为350 m3/h，扬程为50m的循环水泵（两用一备）。循环水管道采用焊接钢管，刷底漆一道，调和面漆二道防腐。

本项目循环水系统水的循环利用率为95%，循环水系统补水采用新鲜来水，用管线输送间歇补入循环水池中，由泵将循环水送入生产装置需要冷却的部位，将装置的热量带出，水温升高，然后通过回水管送回冷却塔。冷却后进行再一次循环。循环水池根据水质情况添加缓蚀阻垢剂，并定期补水，定期排污。

（2）生活用水:职工49人，全年工作300天，设置员工食堂就餐，只设倒班宿舍，不设住宿，每天用水定额按80L/每人计，生活用水1176 m3/a。

（3）生产用水：本项目的生产工艺用水全部为自来水，无需进行纯水制备。目前中顺化工公司用水由岳阳长云公用工程管理有限公司的供水管网供给，管径DN200，压力0.35MPa，最大供水量为100m³/h。厂区供水管采用DN100无缝钢管，能够满足本项目生产用水需要。

（4）因在《岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目环境影响报告书》中已对车间地面和设备清洗用水及废水进行分析，故本项目不再对依托部分的车间地面清洗用水用量及产生的废水源强进行分析。清洗车间地面等用水量按每次5L/m2计，本项目车间面积按4026m2计，因生产设备主要为钢架结构，为防止因冲洗车间加速设备老化通常采用吸尘器进行处理，同时每年仅进行1次清洗，可知项目清洗车间用水量为20.13m³/a。

（5）消防给水系统

本项目消防用水最大设计流量为2-乙基蒽醌厂房室内外消防设计流量之和，2-乙基蒽醌厂房火灾危险性类别为甲类，建筑耐火等级为二级，建筑体积大于5000 m3，小于20000 m3，按《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的要求，其室外消火栓设计流量为25 L/s，室内消火栓设计流量为10 L/s，火灾延续时间以3 h计，则一次火灾消防用水总量为378 m3。

本项目消防用水由湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）消防水供水管网供给，园区内设有2500m3消防水罐2座，配备型号为XBD12/150-PS（流量150 L/s，扬程120m）电动消防水泵2台，XBC12/150-PS（流量150 L/s，扬程120m）柴油消防水泵1台，KQL100/315A（流量95m3/h，扬程113m）稳压泵2台。园区消防给水干管管径为DN300，本项目厂区内已从园区消防给水管网上接入DN250引入管供厂区消防用水，供水流量和压力均能满足本项目消防用水需要。

厂区内已设置独立的消火栓系统给水管网。室外消火栓系统给水管网布置成环状，从园区消防给水管网上接入两条DN250引入管与室外消防给水环网连接供水。厂区内按规范要求上设置地上式室外消火栓，室外消火栓保护半径不小于120 m，且满足每栋建筑物消防扑救面一侧的室外消火栓数量不少于2个。厂房与仓库设置室内消火栓系统，从室外消防给水管网就近接入引入管供水，供水引入管不少于2条，室内消火栓系统给水管网布置成环状，给水立管管径不小于DN100。室内消火栓间距不小于30 m，且满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。室内地上消防给水管均采用内外热镀锌钢管，管径小于DN100的采用沟槽或螺纹连接，管径大于DN100的采用沟槽或法兰连接。

本项目给水情况统计见表3.3-16。

表3.3-16    各系统给水情况统计表

| 名 称 | 新鲜水（m³/a） | 回用水（m3/a） | 循环水量（m3/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产用水 | 34358.97 | / | / | 岳阳长云公用工程管理有限公司供水管网供给 |
| 循环水补水 | 61720.42 | 50465.58 | 311.63 | 岳阳长云公用工程管理有限公司供水管网供给 |
| 地面清洗水 | / | 20.13 | / | 循环水池排污水回用于车间地面清洗 |
| 生活用水 | 1176 | / | / | 市政管网供水 |
| 绿化用水 | 5400 | / | / | 岳阳长云公用工程管理有限公司供水管网供给 |
| 合计 | 102655.4 | 50485.71 | 311.63 | / |

2、排水系统

（1）厂区排水采取清污分流：设备排污、设备冲洗水，围堰冲洗水和污染区（生产区和罐区）的初期雨水，排入生产污水管系统。生活污水排入生活污水管系统。清洁雨水和清净下水排入雨水和清净下水管系统。

（2）污染区和非污染区的划分：罐区与生产单元区为污染区，其他区域为非污染区。

（3）事故污水池系统：建设单位与岳阳长云公用工程管理有限公司签订协议，厂区发生大型事故时使用其10000m3的事故池；厂区内发生小型泄漏事故时使用厂区自建应急事故池，厂区自建事故应急池容积800m3，位于厂区东北侧。

（4）生产废水预处理系统：生产废水先送经过本厂污水处理站，经初步处理达到中石化长岭分公司污水处理厂要求后，经园区生产污水管网排入园区污水集中收集池均质后送至中石化长岭分公司污水处理厂集中处理。

（5）厂区排水系统：厂区排水系统分为生活污水系统、生产污水系统（初期雨水）、生产净废水（装置区后期雨水系统）。

（6）雨水排水系统：厂区内道路及屋面雨水分别由雨水口、雨落水管、散水及室外明沟收集后排入厂区雨水排水管网，初期雨水通过切换井排入污水处理装置进行处理，清洁雨水经园区雨水管网外排长江。

（7）厂外排水系统：中顺化工厂外有完善的市政排水系统，市政污水管及市政雨水管均已敷设置本项目场界外，项目可利用现有的厂外排水系统。

3、供电系统

中顺化工电源引自岳阳市云溪区电力公司云溪供电所变压器，厂内设有2台分别为400KVA、800KVA的变压器，现已基本无富余。本项目建成后，最大用电负荷约1008.79KW，拟在厂区南面新建一座10KV变电所，内设1200KVA干式变压器一台，自厂内高压配电室引来一路10KV电源，以满足供电需求。电压等级：动力为380V；照明为220V。

本项目除应急疏散照明为二级负荷外，其它用电均为三级负荷，应急疏散照明采用自带蓄电池的应急灯；消防依托园区消防系统。

4、供热系统

本项目需要蒸汽量40627.92t/a，依托厂内现有蒸汽系统，由园区直接供应，无需新增锅炉等设施。由于湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）提供的低压蒸汽温度不能满足本项目精制工段需求，故精制工段的热量由新增2套600KW导热油炉提供，可满足2-乙基蒽醌生产每小时需要80万大卡的热量。因此导热油炉有能力满足项目2-乙基蒽醌生产的热量需求。

参照同类相关的项目数据，根据导热油炉的功率计算，本项目导热油炉柴油年消耗量为400t/a。

5、制冷

本项目使用的制冷机组以氯化钙溶液为冷载体，交换生产装置工艺反应热。氯化钙属盐类，为白色结晶，易溶于水和醇，毒害性小，化学性质稳定。本项目需冷量约15Kcal/h，拟新增1台200KW的冰机，放在厂区冰机间内。

6、供气

本项目工艺用压缩空气（消耗量约为150Nm³/h）及氮气（消耗量约为16.67Nm³/h），均依托厂内现有供气系统，由园区直接供应，无需新增相应设施。

7、设备维修

厂区维修主要负责日常维修、保养，常用电器、仪表的维修、校验等工作。机械设备的大修拟委托各机械设备的生产厂家进行。本项目依托厂区原有维修力量，负责全厂设备的日常维修、保养，常用电器、仪表的维修、校验等工作。不足部分可依托开发区内的机修、电修等力量。

3.3.7 储运系统

大部分原料及产品采用汽车运输，辅料如蒸汽、水、空气、用管道输送。

表3.3-17  全厂运输量表

| 序号 | 货物名称 | 去向 | 运量（t/a或Nm3/a） |  | 货物 形态 | 包装 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公路 | 管道 |  |  |  |
| 1 | 苯酐 | 运入 | 827.35 | -- | 固体 | 桶装 | 放置于原料仓库 |
| 2 | 乙苯 |  | 595.69 | -- | 液体 | 罐装 | 原料储罐 |
| 3 | 氯苯 |  | 147.26 | -- | 液体 | 罐装 | 原料储罐 |
| 4 | 无水三氯化铝 |  | 1516.8 | -- | 固体 | 袋装 | 放置于原料仓库 |
| 5 | 发烟硫酸 |  | 6200 | -- | 液体 | 罐装 | 原料储罐 |
| 6 | 液碱 |  | 30 | -- | 液体 | 罐装 | 原料储罐 |
| 7 | 氢氧化铝 |  | 1010.30 | -- | 固体 | 袋装 | 放置于原料仓库 |
| 8 | 活性炭 |  | 13.28 | -- | 固体 | 袋装 | 放置于原料仓库 |
| 9 | 蒸汽 |  | -- | 40627.92 | 气体 |  | 使用管道运输 |
| 10 | 新鲜水 |  | -- | 2346371.39 | 液体 |  | 使用管道运输 |
| 11 | 柴油 |  | 400 | -- | 液体 | 桶装 | 每桶1000kg |
| 运入合计 |  |  | 10740.68 | 2386999.31 | / | / | / |
| 1 | 2-乙基蒽醌 | 运出 | 1000 | -- | 固体 | 袋装 | 产品仓库，袋装外运 |
| 2 | 稀硫酸 |  | 5312 | -- | 液体 | 罐装 | 储存于产品罐中，需要需要运输时，将产品分装到槽罐中 |
| 3 | 聚合氯化铝 |  | 10103 | -- | 液体 | 罐装 | 储存于地下槽中，需要运输时，将产品分装到槽罐中 |
| 4 | 聚合硫酸铁（液体） |  | 46273 | -- | 液体 | 罐装 | 储存于产品罐中，需要需要运输时，将产品分装到槽罐中 |
| 5 | 聚合硫酸铁（固体） |  | 17710 | -- | 固体 | 袋装 | 产品仓库，袋装外运 |
| 6 | 废渣及固体废物 |  | 28.23 | -- | 固体 | 袋装 | 固体废物暂存间 |
| 7 | 污水 |  | -- | 9193.84 | 液体 | 管道 | 使用污水管道运输 |
| 运出合计 |  |  | 80426.23 | 9193.84 | / | / | / |

注：本项目的产品储罐位于生产区域。

表3.3-18  全厂储存表

| 序号 | 货物名称 | 包装方式 | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯酐 | 袋装 | 仓库 | 25kg/袋 |
| 2 | 乙苯 | 罐装 | 罐区 | 40m3储罐，采用固定顶，碳钢材质。 |
| 3 | 氯苯 | 罐装 | 罐区 | 40m3储罐，采用固定顶，碳钢材质。 |
| 4 | 无水三氯化铝 | 袋装 | 仓库 | 25kg/袋 |
| 5 | 发烟硫酸 | 罐装 | 罐区 | 40m3储罐，2个（其中1个为应急备用罐），采用固定顶，碳钢材质。 |
| 6 | 液碱 | 罐装 | 罐区 | 40m3储罐，采用固定顶，碳钢材质。 |
| 7 | 氢氧化铝 | 袋装 | 仓库 | / |
| 8 | 活性炭 | 袋装 | 仓库 | 25kg/袋 |
| 9 | 1.0MPa蒸汽 |  | 使用管道运输 | / |
| 10 | 新鲜水 |  | 使用管道运输 | / |
| 11 | 柴油 | 桶装 | 放置于原料区 | 1000kg/桶 |
| 12 | 2-乙基蒽醌 | 袋装 | 产品仓库 | / |
| 13 | 稀硫酸 | 罐装/槽装 | 储存于产品罐或地下槽中，位于生产区域 | / |
| 14 | 聚合氯化铝 | 罐装/槽装 | 储存于产品罐或地下槽中，位于生产区域 | / |
| 15 | 聚合硫酸铁 | 罐装/袋装 | 储存于产品罐中，位于生产区域 | / |
| 16 | 污水 | 管道 | 使用污水管道运输 | / |

本项目厂外拟采用公路运输，原材料和产品拟采用槽车和货车运输。中顺化工外部运输拟请专业的物流公司承担，其中危险化学品的运输拟委托有危险化学品运输资质的单位运输。公司拟与相关物流公司签订长期运输合同，可解决本项目的货物运输问题。

厂内运输主要采用叉车，依托厂内现有设施，暂不考虑新增厂内运输工具。本项目原料的储存在仓库和储罐区内，仓库和储罐区内分设为几个片区，设计区域为3231m3。

表3.3-19 仓库储存占地表

| 序号 | 名称 | 生产类别 | 占地面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库 | 丙 | 1485 | 用于放置本项目的各种固体原辅材料和分装好的产品 |
| 2 | 储罐区 | 甲 | 1746 | 用于放置本项目的原料及副产品储罐 |
| 3 | 小计 | / | 3231 | / |

本项目生产用新鲜水、循环水、低压蒸汽、氮气、仪表空气，废水均采用管道输送，界区外管网情况详见下表。

表3.2-20界区外管网一览表

| 序号 | 介质名称 | 公称直径（mm） | 材料 | 外管长度（m） | 起止点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | DN250 | 20# | 300 | 鸿润公司大门前——公司西门 |  |
| 2 | 低压蒸汽 | DN100 | 20# | 300 | 鸿润公司大门前——公司西门 | 保温 |
| 3 | 仪表空气 | DN50 | 20# | 300 | 鸿润公司大门前——公司西门 |  |
| 4 | 废水 | DN65 | 20# | 300 | 鸿润公司大门前——公司西门 |  |

仓库储存的相容性和安全性分析

本项目的原辅材料储存在丙类仓库和储罐区内。2-乙基蒽醌储存在丙类仓库内的产品仓库。仓库和储罐区内分设为几个片区，设计区域为3231m3。

产品：产品存放于丙类仓库内，与固体原辅材料分隔开来，有墙壁阻挡并相距一段距离，故原辅材料的存放不会对产品的存放，产生不利影响

原辅材料：本项目涉及的原辅材料众多。项目所使用的蒸汽、新鲜水均由管道运输，不在仓库中储存。剩余的原辅材料如发烟硫酸、氯苯、乙苯、液碱则由储罐盛装，放置于储罐区内，无水三氯化铝、苯酐、氢氧化铝等则为袋装放置于丙类仓库的原料区。项目所涉及的原辅材料储存数量较少，其性质均相对较稳定，且在原料区中分区分片存放，将原辅材料中物性冲突的物质，分开存放，严禁乱存乱放。同时仓库配备专门的人员看守，且看守人员应进行相应的安全培训，并配置消防沙、干粉灭火器等专门的消防器材。

综上所述，本项目的原辅材料和产品性质较稳定，且不易产生剧烈反应，其相容性较好，同时在采取物性冲突的物质分区分片存放、配备专门的人员看守、配置专门的消防器材等措施后，其仓库的安全性可以得到保障。

3.3.8 项目排气筒布置情况

本项目布置有三处排气筒分别为：生产车间工艺废气1#排气筒、导热油炉的2#排气筒、排放食堂废气的3#排气筒。

工艺废气1#排气筒：本项目的反应釜处于生产区域，2-乙基蒽醌装置高度为20m，高于厂区现有最高建筑物—综合办公楼（14m），根据《大气污染物综合排放标准》（GB l6297-1996）对排气筒高度的要求（排气筒应高于周边 200m 范围内建筑物3m以上），本项目工艺废气排气筒设置于2-乙基蒽醌装置顶部，高25m；符合《大气污染物综合排放标准》（GB l6297-1996）对排气筒高度的要求。本项目的置换废气主要为氮气，但也可能带出部分工艺废气，需其排空管接入低温等离子体设备+碱洗塔废气处理设施中，再经工艺废气排气筒达标排放。

导热油炉的2#排气筒：本项目的导热油炉处于生产区域，本项目的导热油炉燃烧废气主要为SO2、NO2、烟尘，本项目导热油炉废气依托厂区现有排气筒，其排气筒高度为15m，岳阳中顺厂区周边 200m 范围内建筑物的最高建筑高度为14.4m（综合办公楼），不符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中对导热油炉烟囱应高于周边 200m 范围内建筑物3m以上的要求，建设单位应将导热油炉房2#排气筒加高至18m。

食堂的3#排气筒：食堂位于综合办公区域，食堂废气主要为油烟，厂区内食堂已设置排气筒，位于综合办公楼一楼，本次环评要求将3#排气筒加高至高于楼顶3m处，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中对食堂排气筒的要求。

本项目生产车间工艺废气1#排气筒跟导热油炉燃烧废气2#排气筒的距离大于50m，因此不需进行等效排气筒核算。

本项目中除以上三处排气筒外，不再设置其他排气筒。

- 3.4工程总图布置

1、平面布置方案

本项目2-乙基蒽醌生产车间主要布置在厂区东南角，2-乙基蒽醌生产车间位于前期生产装置南面，储罐区位于厂区中部原丙A类储罐区南面，其配套的泵布置在储罐区西面的泵房内，变配电间布置在厂区控制楼西面，控制室设在控制楼一楼东北角，循环水池设置在厂区东北角。具体详见总平面布置图。

项目在厂区主出入口、控制楼东、北面的空地集中设置绿化用地，另外，在厂房道路两旁及车间周围种植常青花木，美化工厂和车间环境。

- 3.5依托工程概况

3.5.1依托园区的环保工程

1污水处理厂

本项目污水经厂区内污水处理站预处理后进入中石化长岭分公司污水处理系统。

中石化长岭分公司污水处理厂位于长岭分公司现有厂区西北侧6.5km，采取生化方式处理污水以满足全厂废水达标外排的要求，分为含油污水、含盐污水两个处理系统；处理后的污水排长江。

2事故废水收集

公司的废水事故池依托湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）的事故水池，已签订相关协议（详见附件）：事故水池的容积为10000m3，用于生产装置事故液（包括消防液）的暂存。

根据污水处理设施的实际运行情况及总排口的监测数据，污水处理站总排口的的排放浓度满足中石化长岭分公司污水处理厂的接管要求；本项目废水依托现有污水处理设施的措施有效可行；本项目在厂区内新建一800m3应急事故池，以满足厂区内发生小型泄漏事故时对事故废水的收集；在发生大型事故时本项目事故废水总产生量低于2000m3，依托的事故池总容积为10000m3，依托可行。依托事故池内设有监控设施、切换设施及排水泵，不合格的废水通过切换设施送污水处理厂处理。

3园区公用工程可靠性分析

公用工程：本项目使用的新鲜水（含消防水）、供电等公用工程，由园区统一提供和保障。

（1）供水

新鲜水系统：长岭分公司现有生产给水系统供水能力4000m3/h，生活给水供水能力为1800m3/h，新鲜水总供水能力为5800m3/h。能够满足本项目最大用水量要求。

（2）供电

目前，湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）北部拥有110kV变电所一座（即“110kV长炼一站”），110kV电源外线进线线路共3回，其电源分别接自临湘峡山变电站两条110kV线路和巴陵变电站一条110kV线路。

本项目区域内拟在厂区南面新建一座10KV变电所，内设1000KVA干式变压器一台，自厂内高压配电室引来一路10KV电源。本项目对用电容量和供电可靠性的要求可得到保障，外环境已有供电能力能满足工程需要。

（3）供汽

长岭分公司动力厂现有2台260t/hCFB锅炉，动力锅炉供汽能力可以达到900吨/时，目前的实际运行情况根据装置及系统蒸汽需求来确定锅炉的运行负荷。

项目年使用蒸汽量约为5.64t/h，厂区蒸汽由湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）厂区管道统一提供。

环保工程

（1）消防系统

厂区消防水系统依托湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）厂区消防水系统，园区消防用水由长岭分公司提供，采用稳高压消防给水管道系统，系统管道工作压力0.7～1.2MPa（G）。

整个园区最大设计消防水量为350L/s，分2路从长岭分公司接入到园内，一路从长岭分公司第三空压站旁系统消防管线上接出1根DN400消防管线埋地经过小河沟进入园区，另一路从长岭分公司北干道大聚丙烯装置道路边系统消防管线接出1根DN400消防管线埋地经过小河沟进入园区，园区内消防管线环状布置，先设置一区部分消防主干管，其他部分逐步建设。

（2）污水处理厂

本项目排水系统采用雨污分流制，给排水及消防管网与南侧长岭分公司现有管网系统对接。

本项目主要排水为工艺装置生产废水、地面冲洗水、初期雨水、生活污水。根据湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）厂区排水规划：本项目生活污水经化粪池预处理、装置生产废水、地面冲洗水、初期雨水经厂区内污水处理站预处理后排入园区污水集中收集池均质后进入中石化长岭分公司污水处理厂。

中石化长岭分公司污水处理厂位于长岭分公司厂区西北侧6.5km，采取生化方式处理园区污水集中收集池的来水以满足园区废水达标外排的要求。中石化长岭分公司污水处理厂处理系统分为含油污水、含盐污水两个处理系统，含油污水处理系统处理能力为600t/h，为接触氧化、氧化沟、砂滤、BAF，处理后的污水部分排长江，部分经活性炭吸附处理后回用；含盐污水处理系统处理能力为250t/h，处理工艺为短程硝化、BAF，处理后的污水排长江。

本项目位于岳阳中顺厂区内预留装置区内，其日常管理可依托厂内已有系统，长岭分公司在风险管理、风险防范等方面的工作较为完善，应急措施包括事故池、消防、地面硬化、通信等设施均可为本项目所依托。

本项目建成后岳阳中顺厂区公用工程的富余情况见表3.5-1。

表3.5-1  公用工程富余能力一览表

| 公用工程 |  | 现有能力 | 实际量 | 新建能力 | 在建工程估算用量 | 富足能力 | 依托关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新鲜水 |  | 500 t/h | 2.5t/h | / | 8.978t/h | 488.522t/h | 依托现有 |
| 排水 | 废水 | / | 184.623t/d | 900t/d | 300t/d | 415.377t/d | 新建 |
| 蒸汽 |  | 19.3t/h | 1.625t/h | / | 0.0875t/h | 17.5875t/h | 依托现有 |
| 消防系统 |  | 项目位于七垄消防泵房所管辖区域。消防可完全依托现有 |  |  |  |  |  |
| 供电 |  | 新建一座10KV变电所 |  |  |  |  |  |
| 储运 |  | 于生产区域新建产品储罐 |  |  |  |  |  |

目前，由岳阳中顺厂区实际情况来看，园区内公用工程能满足本项目装置的依托要求。

3.5.2依托厂区工程概况

本项目相关生产设备、环保设置可依托于岳阳市中顺化工有限责任公司现有相关工程。

本项目建设在岳阳市中顺化工有限责任公司湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）的厂区中，与依托工程毗邻。本项目主要在岳阳市中顺化工有限责任公司新增的约31亩空地上进行1000吨/年2-乙基蒽醌生产项目的建设。

依托关系具体如下表3.5-2。

表3.5-2 依托关系一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公用工程 | 供水系统 | 与厂区内其他项目工程共用 |
|  |  | 供热系统 | 与厂区内其他项目工程共用 |
|  |  | 供电系统 | 与厂区内其他项目工程共用 |
|  |  | 操作室（含分析室） | 与厂区内其他项目工程共用 |
|  |  | 循环水站 | 与厂区内其他项目工程共用 |
| 2 | 辅助工程 | 综合办公楼 | 与厂区内其他项目工程共用 |
| 3 | 储运工程 | 汽车装卸区 | 与厂区内其他项目工程共用 |
| 4 | 环保工程 | 危废暂存间 | 依托厂区现有 |
|  |  | 污水预处理站 | 前端处理工艺依托厂区现有，新建生化处理设施（以新带老） |
|  |  | 初期雨水收集池 | 新建，270m3，位于现有初期雨水收集池（50m3）旁，厂区东北侧 |
|  |  | 事故应急池 | 新建，800m3 |
|  |  | 废气处理的碱洗塔等部分装置 | 新建 |

本项目与厂区内其他项目工程的依托关系为：

①本项目的公用工程、辅助工程、汽车装卸区将与厂区内其他项目工程共用，避免重复建设，节约资金。

②本项目的危废暂存间、污水预处理站、初期雨水收集池将与厂区其他项目工程共用，本项目将对污水处理站进行提质改造，在现有污水预处理站的工艺基础上加设生化处理工艺。故本项目的环保工程的建设可以在解决本项目的污染防治的同时，以新带老解决一些依托工程存在的环境问题。

③本项目的生产工艺废气的治理装置如碱洗塔等均为新建，以此解决本项目的生产工艺废气的治理问题。

- 4、工程分析

- 4.1工艺流程简介

4.1.1  2-乙基蒽醌生产工艺流程及简介

1、流程简述

本工艺以苯酐、乙苯为原料，以三氯化铝为催化剂的合成方法。主要包括缩合工段、环合工段、精制工段三个操作单元。

（1）缩合工段

将计量好的氯苯、苯酐、三氯化铝投入到缩合釜中，开启搅拌，加入乙苯进行缩合反应，控制反应温度80~110℃，反应完全后（投料时间2~4h，保温反应时间2~3h）放料至水解釜，加入稀盐酸进行水解，控制水解温度50~100℃，水解产生的铝水去做副产聚合氯化铝。含氯苯的BE酸母液经氯苯蒸馏釜常压脱去溶剂氯苯，氯苯经分水、干燥套用。BE酸经脱水釜减压脱水后放料至称重釜待用。

缩合反应产生的氯化氢气体经降膜吸收塔吸收成为稀盐酸，打入水解釜回用。

（2）环合工段

将脱水后的BE酸与发烟硫酸按比例（1:4.3）在混料釜内混合均匀，放入混料罐内，经管道计量泵计量后，再由预热器预热进入管道反应器进行闭环反应，控制反应温度和出料温度140~150℃、蒸汽压力0.4～0.5 MPa，反应好的环合液经连续加水酸析、自动分层、再经熔融水洗（水洗釜温度90~110℃、沉降时间1h左右）、碱洗（碱洗釜温度90~110℃、沉降时间1h左右）得成粗品2-乙基蒽醌，水洗废水用作酸析水套用。

（3）精馏工段

熔融粗品经再减压蒸馏（温度190~280℃，压力（绝压）30mmHg，时间4~6h）得精品2-乙基蒽醌，切片后包装入库。

2、反应方程式

（1）缩合工段

（2）环合工段

3、工艺流程图

（1）缩合工段

图4.1-1 缩合工段工艺流程及排污节点图

（2）环合工段

图4.1-2 环合工段工艺流程及排污节点图

（3）精制工段

图4.1-3 精制工段工艺流程及排污节点图

4.1.2副产品生产工艺流程及简介

本项目副产品主要有稀硫酸、聚合氯化铝、聚合硫酸铁。

1、稀硫酸流程简述

原料酸用泵输送至混合反应器，与料仓经计量卸下的催化吸附剂（活性炭）混合，经过一段时间反应，原料酸中的有机杂质被活性炭催化降解吸附，与活性炭分离后作为副产品外售；分离出的活性炭循环回用，吸附饱和后的活性炭集中再生处理。

活性炭再生时，首先用溶剂油（芳烃）浸泡活性炭，溶解其中吸附的大分子有机杂质，然后用饱和水蒸汽吹扫活性炭，吹扫出来的废气经冷凝处理，冷凝下来的溶液分层，上部分有机溶剂（芳烃）回收，下部的为废水。

2、稀硫酸生产流程示意图

图4.1-4  稀硫酸生产工艺流程及排污节点图

图4.1-5  活性炭再生工艺流程及排污节点图

3、聚合氯化铝流程简述

2-乙基蒽醌生产中得到的铝水（含三氯化铝）由泵输送至反应釜中，加入一定量氢氧化铝，控制反应温度，开启搅拌，反应充分后，再经加热溶解、熟化，得聚合氯化铝液体产品。

4、聚合氯化铝反应方程式

AlCl3 + HCl+ Al2O3     [Al2(OH)nCl(6-n)]m +H2O

5、聚合氯化铝流程示意图

图4.1-6  聚合氯化铝生产工艺流程及排污节点图

6、聚合硫酸铁流程简述

将定量、定浓度的副产品硫酸溶液和定量的固体硫酸亚铁加入到反应池中混合水解，调整混合溶液pH值为1~1.5，然后借助循环液泵使反应池中物料进入氧化塔顶部，氧化塔底部通入空气，物料在氧化塔和反应池中循环氧化和聚合，反应时间3~6h，然后自然陈化一段时间即可得到合格的液体聚合硫酸亚铁产品。

反应方程式：

4FeSO4 + O2 +2H2SO4 → 2Fe2(SO4)3 + 2H2O

Fe2(SO4)3 + H2O → Fe2(OH)n(SO4)3-n/2+（n/2）H2SO4

m Fe2(OH)n(SO4)3-n/2 → [Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m

7、聚合硫酸铁流程示意图

图4.1-7  聚合硫酸铁生产工艺流程及排污节点图

投料方式说明

本项目的原材料中空气和水由管道运输，其直接通过管道输送到反应釜中，使用阀门进行控制。其余的原料均由储桶盛装，在投料过程中通过投料系统使用泵和管道，将原料从储罐中，抽入到反应釜中。而在生产工艺过程中，原料的转移也使用泵和管道。

在整个项目的原料投料和转移过程中，均由机械完成，减少人工参与，达到迅速投料，减少原料挥发，减少环境污染的目的。同时可以达到保障人员安全的目的。

4.1.3项目产率分析

根据上述反应方程式可以计算出，如果项目没有损耗、完全反应的情况下，可以生产出约1319.816吨的2-乙基蒽醌。而实际情况为项目年产1000t2-乙基蒽醌，故本项目2-乙基蒽醌工艺的产率为75.77%。

4.1.4 产污环节分析

根据上述工程分析，本项目产污环节如下：

①废气：生产工艺废气（氯化氢废气、BE酸脱水釜不凝废气、混料釜废气、精制釜废气、接收釜废气、吹扫废气）、食堂油烟、导热油炉燃烧废气、污水处理站废气；

②废水：生活污水、车间清洗废水、初期雨水、生产工艺废水和循环水排污；

③噪声：生产设备运行机械噪声；

④固废：除尘器收集粉尘、污水处理站废渣、生活垃圾、废机油、废弃原料包装桶、废活性炭、废油、设备废弃零配件、含油抹布、废铝水、废酸。

- 4.2工程污染源分析

4.2.1施工期污染源分析

项目施工期环境影响主要是地基开挖造成水土流失及厂房建设产生的噪声、废水、废气及废渣的影响。

1、施工期废水污染源

施工期水污染源主要来自下面几个方面：

（1）施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生少量的含油污水。

（2）现场施工人员产生的生活污水。施工量较大，故项目估计高峰期现场施工人员40人左右，日产生生活污水4.8t左右。

（3）现场施工人员临时住地产生的固体废物，若不妥善处理，经雨水冲刷或直接弃于水体，会对周围水环境造成污染。

2、施工期大气污染源

施工期的大气污染源主要来自：

（1）建筑材料的装卸、运输、拌合等过程中有粉尘散逸到周围大气中，根据惠州地区大部分施工场地调查表明，气侯干燥季节，施工扬尘量较大。还有物料堆放期间由于风吹等原因也会引起扬尘。

（2）施工使用的车辆、内燃机、打桩机等作业过程中都会排放少量尾气，尾气中污染物因使用的燃料不同有差异，但一般均含有NOX、THC等等污染物。

3、施工期噪声源

施工期间，作业机械种类较多，如推土机、平地机等，地基处理时有打桩机、钻孔机械、真空压力泵和砼拌和机械等，厂房施工时有搅拌机械等。这些机械运作时在距离声源15m处的噪声强度在75~105dB（A）之间，在距打桩机15m处的声级范围为95~105 dB（A）。这些突发性非稳态噪声源将对周围环境产生严重影响。

4、施工期固体废物来源

项目施工过程中会产生少量的固体废物，主要是原料包装废物、废材料，根据本地区多家建筑工地统计，施工固体废物的产生量与建筑结构、施工方式及建筑面积均有关，预计本项目施工固体废物产生量约200t左右。另外还有少量施工人员生活垃圾，每天约40kg左右。

5、施工期生态破坏及水土流失

因项目选址地的场地平整工作由园区管委会完成，项目施工期不涉及平整工程。由于区域泥土较松，项目施工建设过程中，挖、填工程会使大面积的土地松开，遇上大、暴雨时会因改变了地面径流条件而造成较大的水土流失，对雨水渠和附近沟渠将会造成一定影响。目前对水土流失面积估算常采用美国通用流失量方程（USLE）计算。年侵蚀量计算公式如下式：

E=0.247·Re·Ke·LISI·Ct·P

式中：E——单位面积的平均土壤流失量或固体悬浮物冲刷量，t/ha·a；

Re——年降雨侵蚀因子；

Ke——土壤受侵蚀因子；

LI——坡长因子；

SI——坡度因子；

Ct——植物覆盖因子；

P——侵蚀控制措施因子。

经计算当地土壤侵蚀量为1.574Kg/m2·a。项目占地面积13272.9m2，其中已有设施占地10159.9m2，新建设施占地3113m2，按项目平面规划，项目在建设过程中全部用地完全裸露，施工期按一年计，则造成水土流失量约4.9t。建设单位在施工期中采取相应防止水土流失保护措施，则实际流失量较少。

4.2.2营运期污染源分析

1、废水污染源

本项目废水主要来源于生活污水、车间清洗废水、初期雨水、生产工艺废水和循环水排污。蒸汽冷凝水属于清洁水，全部回收用于初期产品的清洗用水，不计入本项目废水源。

（1）生活污水

本项目职工49人，员工食堂就餐，只设倒班宿舍，不设住宿，人员生活用水定额按80L/人•d，全年工作300天，则职工生活用水量1176m3/a；产污系数为80%，则本工程生活污水量为940.8m3/a，间断性产生，为食堂清洗污水和办公楼及生产区厕所的粪便污水。

（2）车间地面清洗水

因在《岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目环境影响报告书》中已对车间地面和设备清洗用水及废水进行分析，故本项目不再对依托部分的仓库地面清洗用水用量及产生的废水源强进行分析。清洗车间地面等用水量按每次5L/m2计，本项目车间面积按4026m2计，因生产设备主要为钢架结构，为防止因冲洗车间加速设备老化通常采用吸尘器进行处理，同时每年仅进行1次清洗，则本工程地面清洗废水量约为20.13m3/a，主要含有机物类、少量芳烃类和石油类，经生产废水管网收集后排入厂区污水处理站，预处理后进入园区污水集中收集池，均质后进入中石化长岭分公司污水处理厂处理。

（3）生产废水

生产废水为连续性产生，主要为工艺废水、废气处理装置产生的喷淋废水和循环水池定期排水。工艺废水主要包括缩合工段产生的含盐废水，环合工段产生的碱化废水和活性炭再生工艺产生的有机废水；工艺废水产生量约为2299.73m3/a，其中缩合工段含盐废水14.5m3/a，环合工段碱化废水为2225.47m3/a，有机废水59.76m3/a；主要含有机物（脂类）和少量盐类、杂质。废气处理装置产生的工艺废水主要为碱洗塔的废液，产生量为15m3/a；主要为稀盐酸废水和有机物。循环水池定期排水产生量为56093m3/a，其中20.13m3/a用于车间地面清洗用水，剩余的56072.87m3/a循环水池排污水属于清净下水，建设单位拟对该清净下水单独回收处理，既可减少排污亦可节约水资源。建设单位拟建设一套反渗透设施对该清净下水进行处理，该清净下水经处理达到循环水用水水质后回用于循环水系统。由于循环水质要求不高，且该清净下水可反复进行净化处理，因此本项目反渗透设施处理水回用率取90%，则清净下水回用量为50465.58m3/a，污水产生量为5607.29m3/a，该污水与工艺废水一并进入厂区污水处理站处理。

（4）初期雨水

雨水排水系统：雨水系统按污染区与非污染区分区，受污染的初期雨水经切换井切换进初期雨水池后进入厂区污水处理站处理。

初期雨水是在降雨形成地面径流后30min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，初期雨水中主要污染因子为pH和厂区的跑、冒、滴、漏在厂区集雨范围的油类等一些物质。考虑暴雨强度与降雨历时的关系，假设日平均降雨量集中在降雨初期3h（180min）内，进而估计初期（前30min）雨水的量，其产生量可按下述公式进行计算：

V＝H×Ψ×F×30/180

其中：V--径流雨水量；

Ψ--径流系数，取0.8；

H--降雨强度，岳阳市年平均降雨量约1443.2mm；特大暴雨每小时雨量≥100mm；暴雨≥50mm；大雨≥25mm；中雨12-25mm；小雨＜12mm。采用小时暴雨降雨量50mm，取初期30min，后期雨水视为清洁水；

F--区域面积。项目初期雨水汇水面积按长岭中顺公司整个厂区占地面积46634m2。

通过计算，本项目暴雨情况下初期雨水产生量约310.89m3/次，间断性产生，厂区内现有初期雨水池50m3，不能满足储存厂区初期雨水需求，建设单位应在现有初期雨水池（位于厂区东北部，厂区污水处理站旁）旁增设一初期雨水收集池，容积为270m3。本项目收集的初期雨水中主要污染物为SS、COD，通过类比同类型项目的雨水污染物其浓度分别为400mg/L、200mg/L。

综上所述，本项目废水产排情况详见下表4.2-1。

表4.2-1  废水产生和排放情况一览表

| 序号 | 废水 种类 | 数量m3/a | 排放 情况 | 产生浓度mg/L | 处理方式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活 污水 | 940.8 | 间断 | COD：350 NH3-N：25 BOD5：200 SS：200 动植物油：20 | 化粪池预处理后进污水管网 | 预处理后进园区污水管网进入园区污水处理系统深度处理外排长江岳阳段 |
| 2 | 车间清洗水 | 20.13 | 每年 一次 | 少量有机物 石油类：80 COD：1000 SS：400 | 厂区内污水处理站预处理 |  |
| 3 | 初期雨水 | 310.89 | 间断 | COD：200 SS：400 | 初期雨水池预处理后进厂区污水处理站 |  |
| 4 | 生产工艺废水 | 7922.02 | 连续 | 少量有机物 石油类：100 COD：3000 NH3-N：50 SS：150 氯苯：636.2 含盐量：1647.3 | 厂区内污水处理站预处理 |  |
| 综合废水 |  | 9193.84 | 经厂区内预处理后的综合废水水质为COD≤500mg/L、NH3-N≤20mg/L、SS≤120mg/L、石油类≤50mg/L、氯苯≤2mg/L、含盐量≤400mg/L |  |  |  |

严禁废水经过厂区内污水站预处理后，直接排入撇洪渠。项目所产生的所有废水经过预处理后都必须汇入园区污水集中收集池。本项目污水执行中石化长岭分公司污水处理厂的接纳标准。

2、废气污染源

本工程在生产过程中的废气主要有生产工艺废气（氯化氢废气、BE酸脱水釜不凝废气、混料釜废气、精制釜废气、接收釜废气、吹扫废气）、食堂油烟、导热油炉燃烧废气、污水处理站废气。

本项目的食堂油烟和导热油炉燃烧废气通过其各自的3#排气筒、2#排气筒，有组织排放。生产工艺废气在被废气处理装置处理后，大部分被处理，剩余部分则通过处理装置1#排气筒有组织排放。

- 有组织排放废气

1、氯化氢废气

HCl主要为苯酐、乙苯和三氯化铝进行缩合反应产生的副产物，化学反应公式如下所示：

图4.2-1缩合工段酰化反应方程式

按照反应方程式与物料平衡可以计算出，生产过程中产生的HCl废气的产生量为203.89t/a。

由于反应物料在密闭容器和管道中，整个反应过程中产生的气体均会被收集，副产物HCl易溶于水，通过水降膜吸收生成5%的盐酸继续参与水解反应。化学反应式如下所示：

图4.2-2缩合工段水解反应方程式

降膜吸收原理：液体（水）以膜状运动与气相（HCl）进行接触的降膜吸收塔。塔内气液两相的流动方式可以逆流也可并流。通常采用逆流操作，吸收液以塔顶加入自上而下流动，与从下向上流动的气体接触，吸收了溶质的液体从塔底排出，净化后的气体从塔顶排出。 降膜吸收是通过吸收液形成流动的液膜进行对气体的吸收。本项目为了提高HCl吸收效率，在吸收塔内部并排设置了很多细小的管道，增大了液膜面积。

根据建设单位提供的资料和类比《湖南金溪化工有限公司年产1000吨合成2-乙基蒽醌、500吨合成2-叔戊基蒽醌及年产500吨四丁基脲生产线项目环境影响报告书》中的相关数据，水降膜吸收效率可达98.03%以上。本项目含HCl废气经水降膜吸收处理后废气产生量约为4.03t/a。

建设单位拟将该废气经三级降膜吸收塔吸收后，先进入环保型真空机组，再次吸附HCl后进入碱洗塔，碱洗塔处理后经1#排气筒有组织排放。

根据湖南株洲化工集团科人设计有限责任公司聚氯乙烯厂2套碱洗装置实际应用的相关文献—黄柏益《组合氯化氢吸收塔净化技术的应用》中的相关数据可知，氯化氢碱洗塔处理装置处理效率可以达到99%以上。本项目按99%处理效率计算，则本项目HCl废气的排放量约为0.04t/a，5.56g/h。

2、BE酸脱水釜不凝废气

在缩合工段真空脱水工序，BE酸脱水釜蒸馏并冷凝得到的水，经管道回流至水降膜吸收塔对氯化氢气体进行处理，其余少量的不凝气挥发排出。该不凝气的主要成分为氯苯、乙苯等烃类有机物，属挥发性有机废气；根据《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中将氯苯和VOCs作为1#排气筒和厂界挥发性有机物排放的综合控制指标。根据建设单位提供的资料，苯酐在反应过程中将被完全反应，转化率约为100%；以苯酐计，BE酸的收率约为98.8%，在真空脱水过程中大部分经废气形式排放（约97.4%），少量经脱出液带走，脱出液量少为间歇性回用。根据反应方程式（图4.2-1和图4.2-2）和物料平衡计算可知，每批次氯苯产生量约为39.41kg/批，VOCs产生量约为1.79kg/批。缩合工段（2-乙基蒽醌生产线）每天三班，每班两批次，年工作时间300天，一年1800批次，则氯苯年产生量约为70.94t/a，产生速率9.85kg/h；VOCs年产生量约为3.22t/a，产生速率0.45kg/h。

建设单位拟将BE酸脱水釜不凝废气先经环保型真空机组抽吸后进入低温等离子体废气净化设备，再进入碱洗塔吸收处理，处理达标后经1#排气筒高空排放。

经查资料，低温等离子体废气净化设备对有机废气的平均处理效率可达95%以上，本项目处理效率按照95%计算，经低温等离子体废气净化设备处理后氯苯：3.54t/a、VOCs：0.16t/a、HCl：21.85t/a；该股废气再进入碱洗塔吸收处理，根据前述分析可知，碱洗塔对HCl处理效率取99%，则氯苯排放量约为3.54t/a，0.49kg/h；VOCs排放量约为0.16t/a，0.02kg/h；HCl排放量约为0.22t/a，0.03kg/h。

3、混料釜废气

环合工段混料釜中BE酸和发烟硫酸混合，生成2-乙基蒽醌和硫酸。具体反应方程式如下：

根据建设单位提供的资料，BE酸在该反应中的转化率约为80%，每批次约有434.2kg发烟硫酸参与反应，在反应过程中会有部分三氧化硫排出，根据反应方程式和物料平衡计算可知，每批次约有3.32kg硫酸雾排出，一年1800批次，年产生量约为5.98t/a，0.83kg/h。

建设单位拟将硫酸雾经管道排入碱洗塔进行吸收处理后经1#排气筒有组织排放。

类比同类型2-乙基蒽醌生产企业可知，硫酸雾经一级碱吸收的效率约为90%。则本项目硫酸雾排放量为0.598t/a，0.083kg/h。

4、精制釜废气

在精制工段精制釜蒸馏提纯过程中会有废气排出，根据建设单位提供的资料，在精制工段，每批次2-乙基蒽醌的收率约为98%。根据物料平衡计算可知，每批次精制釜废气产生情况：氯苯：0.32kg/批，VOCs：1.3kg/批，硫酸雾：0.41kg/批。一年生产1800批次，则氯苯年产生量约为0.58t/a，VOCs年产生量约为2.35t/a，硫酸雾年产生量约为0.73t/a。建设单位拟采用低温等离子体废气净化设备+碱洗塔对精制釜废气进行处理。精制釜废气经低温等离子体废气净化设备处理后，排入碱洗塔吸收净化，经1#排气筒高空排放。

经查资料，低温等离子体废气净化设备对有机废气的平均处理效率可达95%以上，本项目按照95%计算，经低温等离子体废气净化设备处理后，精制釜废气产生情况：氯苯：0.03t/a，VOCs：0.12t/a，硫酸雾：0.73t/a，氯化氢：0.18t/a。类比同类型2-乙基蒽醌生产企业可知，硫酸雾经一级碱吸收的效率约为90%，氯化氢经碱洗塔吸收的效率约为99%；则氯苯排放量约为0.03t/a，0.0042kg/h；VOCs排放量约为0.12t/a，0.017kg/h；硫酸雾排放量约为0.07t/a，0.01kg/h；氯化氢排放量约为0.002t/a，0.0003kg/h。

5、接收釜废气

在精制工段接收釜提纯过程中和制片机制片过程中会有粉尘和少量挥发性有机物产生，根据建设单位提供的资料，在精制工段，2-乙基蒽醌的收率约为98%。根据物料平衡计算可知，每批次接收釜废气产生情况：氯苯：0.1kg/批，VOCs：0.63kg/批，粉尘：6.42kg/批。一年生产1800批次，则氯苯年产生量约为0.18t/a，VOCs年产生量约为1.13t/a，粉尘年产生量约为11.56t/a。

建设单位拟采用布袋除尘器+低温等离子体废气净化设备+碱洗塔对接收釜废气进行处理，经查资料，布袋除尘器除尘效率可以达到99%以上，低温等离子体废气净化设备对有机废气的平均处理效率可达95%以上，碱洗塔对氯化氢废气处理效率约为99%；本项目布袋除尘器除尘效率按照99%计算，低温等离子体废气净化设备处理效率按照95%计算，接收釜废气经布袋除尘器+低温等离子体废气净化设备处理后，该废气产生情况：氯苯：9kg/a，VOCs：0.06t/a，粉尘：0.12t/a，氯化氢：0.055t/a。接收釜废气经碱洗塔处理后排放情况：氯苯：9kg/a（0.001kg/h），VOCs：0.06t/a（0.008kg/h），粉尘：0.05t/a（0.007kg/h），氯化氢：0.55kg/a（0.076g/h）。

6、吹扫废气

在活性炭再生过程中，活性炭经溶剂油浸泡后需用饱和水蒸汽对活性炭进行吹扫，吹扫过程中会产生挥发性有机物，挥发性有机物经冷凝处理后会有少量不凝气排出。根据建设单位提供的资料，稀硫酸净化收率约为99%，根据物料平衡计算可知，氯苯产生量为0.03t/a，VOCs产生量为2.13t/a。

建设单位拟采用低温等离子体废气净化设备+碱洗塔对吹扫废气进行处理，经查资料，低温等离子体废气净化设备对有机废气的平均处理效率可达95%以上，本项目按照95%计算，吹扫废气经低温等离子体废气净化设备处理后，产生情况如下：氯苯：1.5kg/a，VOCs：0.11t/a，氯化氢：9.24kg/a；废气排入碱洗塔净化处理后氯苯排放量为1.5kg/a，0.42g/h；VOCs排放量为0.11t/a，0.03kg/h；氯化氢排放量为0.09kg/a，0.025g/h。

吹扫废气经冷凝后产生的上层溶剂油，送至厂区重芳烃项目的芳烃精馏装置中进行精馏。由重芳烃项目技术部根据溶剂油的产生量及芳烃精馏装置处理工艺提供的资料可知，吹扫冷凝过程中产生的上层溶剂油在精馏过程中产生的不凝尾气量较少，经芳烃精馏装置配套的冷凝+活性炭吸附设施处理后排放量很少，可经已有的20m高排气筒达标排放。

根据类比项目及结合本项目实际情况分析，本项目废气产生和排放情况，详见下表4.2-2

表4.2-2  工艺废气产生及排放情况

| 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  | 治理措施 |  | 排放方式 | 污染物排放 |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/h | t/a | 工艺 | 效率 |  | 废气量m3/h | mg/m3 | kg/h |  |
| 缩合釜 | HCl | 0.56 | 4.03 | 碱洗塔 | 99% | 有组织排放 | 8000 | 0.70 | 0.0056 | 7200 |
| BE酸脱水釜 | 氯苯 | 9.85 | 70.49 | 低温等离子体设备 | 95% |  | 12000 | 40.83 | 0.49 | 7200 |
|  | VOCs | 0.45 | 3.22 |  | 95% |  |  | 1.67 | 0.02 |  |
|  | HCl | 3.03 | 21.85 | 碱洗塔 | 99% |  |  | 2.5 | 0.03 |  |
| 混料釜 | 硫酸雾 | 0.83 | 5.98 | 碱洗塔 | 90% |  | 8000 | 10.38 | 0.083 | 7200 |
| 精制釜 | 氯苯 | 0.081 | 0.58 | 低温等离子体设备 | 95% |  | 10000 | 0.42 | 0.0042 | 7200 |
|  | VOCs | 0.326 | 2.35 |  |  |  |  | 1.7 | 0.017 | 7200 |
|  | 硫酸雾 | 0.101 | 0.73 | 碱洗塔 | 90% |  |  | 1 | 0.01 |  |
|  | HCl | 0.025 | 0.18 |  | 99% |  |  | 0.03 | 0.0003 |  |
| 接收釜、制片机 | 氯苯 | 0.025 | 0.18 | 低温等离子体设备 | 95% |  | 8000 | 0.125 | 0.001 | 7200 |
|  | VOCs | 0.157 | 1.13 |  |  |  |  | 1 | 0.008 | 7200 |
|  | 粉尘 | 1.606 | 11.56 | 布袋除尘器 | 99% |  |  | 0.875 | 0.007 |  |
|  | HCl | 0.008 | 0.055 | 碱洗塔 | 99% |  |  | 0.0095 | 0.076g/h |  |
| 吹扫废气 | 氯苯 | 0.008 | 0.03 | 低温等离子体设备 | 95% |  | 8000 | 0.05 | 0.42g/h | 3600 |
|  | VOCs | 0.592 | 2.13 |  |  |  |  | 3.75 | 0.03 |  |
|  | HCl | 0.003 | 9.24kg/a | 碱洗塔 | 99% |  |  | 0.003 | 0.025g/h |  |

- 无组织排放废气

无组织废气主要是贮罐大小呼吸及工艺过程中无组织排放废气。

1、贮罐大小呼吸废气：

① 小呼吸排放量

小呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。

固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量：

LB = 0.191×M(P/(100910-P))0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC

式中：LB — 固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M — 储罐内蒸气的分子量；

P — 在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D — 罐的直径（m）；

H — 平均蒸气空间高度（m）；

△T — 一天之内的平均温度差（℃）；

FP — 涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间；

C — 用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C = 1 - 0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C = 1；

KC — 产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）

② 大呼吸排放量

大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。本项目发烟硫酸储罐正常情况下是封闭的，呼吸量主要是因为大呼吸排放所致。

大呼吸排放计算公式：

Lw=4.188×10-7×M×P×KN×KC

式中：——固定顶罐的工作损失量

KN——贮料周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定：K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K＞220，KN=0.26；拟建项目氯苯储罐年周转次数K=30，则取KN=1.0；乙苯储罐年周转次数K=17，则取KN=1.0；发烟硫酸储罐年周转次数K=77.5，则取KN=0.53954。

M — 储罐内蒸气的分子量；

P — 在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

KC — 产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）

③ 本项目储罐区无组织排放总量

根据本项目各储罐所储存物料的性质，本评价主要考虑氯苯、乙苯等储罐大小呼吸和发烟硫酸储罐大呼吸的无组织排放量，计算参数如下表。

表4.2-3  储罐无组织排放计算参数一览表

| 项目 | 氯苯 | 乙苯 | 发烟硫酸 |
| --- | --- | --- | --- |
| M | 112.557 | 106.16 | 80（SO3） |
| P | 1330 | 1330 | 2660 |
| D | 3.4 | 3.4 | -- |
| H | 3.5 | 3.5 | -- |
| △T | 12 | 12 | -- |
| Fp | 1.25 | 1.25 | -- |
| C | 0.67 | 0.67 | -- |
| Kc | 1 | 1 | 1 |
| KN | 1 | 1 | 0.53954 |

根据上表，本项目各罐区无组织排放的大小呼吸废气计算如下：

图4.2-3发烟硫酸大呼吸预测情况图

图4.2-4 氯苯储罐大小呼吸预测情况图

图4.2-5  乙苯储罐大小呼吸预测情况图

通过计算发烟硫酸储罐大呼吸损耗废气排放量=0.048084×6200÷1.99=149.8kg/a=0.15t/a。

通过计算氯苯储罐的小呼吸损耗废气量=42.239938×1=42.24kg/a；大呼吸损耗废气排放量=0.062695×76.38÷1.11=4.31kg/a。

通过计算乙苯储罐的小呼吸损耗废气量=39.839297×1=39.84kg/a；大呼吸损耗废气排放量=0.059132×595.69÷0.87=40.49kg/a。

本项目罐区大小呼吸废气排放量见下表。

表4.2-4  储罐区无组织废气排放情况一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物名称 | 小呼吸排放量（kg/a） | 大呼吸排放量（kg/a） | 污染物产生量（kg/a） | 平均源强 （kg/h） | 面源面积（m2） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-乙基蒽醌 | 氯苯 | 42.24 | 4.31 | 46.55 | 0.005 | 7200 | 10 |
| 2 |  | 乙苯 | 39.84 | 40.49 | 80.33 | 0.009 |  |  |
| 3 |  | 硫酸雾 | / | 149.8 | 149.8 | 0.017 |  |  |

由上表可知大小呼吸废气排放量：氯苯约为46.55kg/a、乙苯约为80.33kg/a、硫酸雾约为149.8kg/a，呈无组织排放。

（3）食堂油烟

本项目49人在厂内食堂用餐，采用清洁能源作为燃料。据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2%~4%，平均为3%。项目员工日常生活油烟产生情况见表4.2-5。

表4.2-5 员工日常生活食用油消耗和油烟废气产生情况

| 人数 | 用油指标 （g/人·d） | 耗油量 （t/a） | 油烟挥发系数 | 油烟产生量 （t/a） | 油烟排放量 （t/a） | 排放浓度 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 10 | 0.147 | 3% | 0.004 | 0.0008 | 0.42 |

该项目员工日常生活食用油耗量为0.147t/a，油烟产生量为0.004t/a。食堂工作时间每天2h，基准排风量为2400m3/h，则油烟产生浓度约2.8mg/m3。本项目已设置去除率≥85%的油烟净化设施，需将现有净化设施排放口设置在高于楼顶3m处，并避开建筑物。处理后油烟的排放量为0.0006t/a，浓度为0.42mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求。

（5）导热油炉燃烧废气

本项目拥有两套导热油炉，用以供给项目精制工段热量。项目导热油炉年消耗柴油400t，0#车用柴油GB19147硫含量不大于0.035%。根据《工业污染源产排污系数手册（2010修订版）》下册，4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃油工业锅炉中燃料轻油的数据：工业废气量26018.03m3/t-燃料、SO2 产生量19Skg/t-燃料（S表示硫含量）、烟尘产生量0.26kg/t-燃料、NOX 产生量 3.67kg/t-燃料。则计算出：

表4.2-6 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃油工业锅炉

| 产品 名称 | 原料 名称 | 工艺 名称 | 规模等级 | 污染物 指标 | 单位 | 产污 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸气/热水/其他 | 轻油 | 室燃炉 | 所有规模 | 工业废气量 | 标立方米/吨-原料 | 26018.03 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 千克/吨-原料 | 19S |
|  |  |  |  | 烟尘 | 千克/吨-原料 | 0.26 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 千克/吨-原料 | 3.67 |

表4.2-7导热油炉燃烧废气产生情况

| 序号 | 名称 | 产生量 | 产生浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业废气量 | 1040.72万m3 | / |
| 2 | SO2 | 266kg | 25.56mg/m3 |
| 3 | NOX | 1468kg | 141.06mg/m3 |
| 3 | 烟尘 | 104kg | 10mg/m3 |

本项目经18m高2#排气筒（导热油炉房采用一个排气筒）排放，计算可知SO2排放浓度为25.56mg/m3、NOX 排放浓度为141.06mg/m3、烟尘排放浓度为10mg/m3。按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）要求：SO2不得超过200 mg/m3，烟尘不得超过30mg/m3，氮氧化物不得超过250 mg/m3，其可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）排放限值要求。

（6）污水处理站废气

项目生产废水中会有氯苯、乙苯、甲硫醇、硫化氢、甲硫醚、三甲胺等化合物，这些物质在污水输送和处理过程中会散发恶臭，而且恶臭气体源源不断的排入大气，形成巨大的气溶胶，在处理站及周边难以消散，对人群的身体及精神造成危害。厂区污水处理站中各污水处理设施中臭气的来源与气味值见下表。污水处理厂臭气较大的地方，主要是污水预处理工段（格栅井、提升泵房集水池）和污泥处理工段（贮泥池），曝气池臭气值较低。

表4.2-8污水厂臭气来源与气味值

| 序号 | 处理构筑物名称 | 臭气气味值 | 气味值波动范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水 | 45 | 25～80 |
| 2 | 格栅、泵站 | 85 | 32～136 |
| 3 | 曝气氧化池 | 50 | 2l～101 |
| 4 | 二沉池 | 30 | 12～50 |
| 5 | 污泥泵井 | 45 | 26～82 |
| 6 | 生污泥存放 | 200 | 30～800 |
| 7 | 机械污泥脱水室 | 400 | 50～770 |

根据同类工程有关监测资料，按各单元面积与源强进行类比，本项目恶臭污染物产生源强见表4.2-9。

表4.2-9 恶臭污染物产生源强

| 序号 | 构筑物 | 污染物浓度（mg/ m3） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | H2S | NH3 |
| 1 | 格栅间 | 0.032 | 0.209 |
| 2 | 曝气池 | 0.017 | 0.182 |
| 3 | 二沉池 | 0.009 | 0.019 |
| 4 | 污泥脱水机间及泥库 | 0.018 | 0.240 |

本项目废水中含有少量有机物，在三级隔油池和气浮池会对有机物进行收集处理，在处理过程中可能会产生少量的挥发性有机废气，根据《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中相关要求，建设单位应对综合调节池、三级隔油池和气浮池采取封闭措施，同时对挥发性有机废气进行收集处理，以减少挥发性有机废气无组织排放。同时在污水处理站旁加强绿化，形成绿化隔离带；在污水处理站运行期间喷洒生物菌剂抑制恶臭。

3、噪声污染源

拟建项目噪声主要来自于较大功率的机械设备，如环保型真空机组、物料泵、各类水泵和运输车辆行驶产生的汽车噪声等，其声级从76~100dB（A）不等，声源主要集中在厂区装置区内，项目声源的源强情况详见下表。

表4.2-10项目噪声源

| 序号 | 噪声源 | 声压级(dB(A)) | 频率特征 | 治理措施 | 削减后源强(dB(A)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导热油炉风机 | 70~90 | 中低频 | 消声、隔音 | 60~70 |
| 2 | 环保型真空机组 | 90~100 | 中频 | 消声、隔音 | 70~80 |
| 3 | 各类泵 | 80~90 | 中低频 | 消声、隔音 | 60~70 |
| 4 | 运输车辆 | 76~85(负载) | 低频 | 加强管理，禁止鸣笛 | 60~70 |

4、固体废弃物污染源

项目固体废弃物产生量约89.38吨/年，排放量情况见下表。主要来源：

①除尘器收集的粉尘：项目废气除尘系统收集的除尘灰渣，根据除尘效率及物料平衡计算，产生总量约61.15t/a，收集的粉尘主要为聚合硫酸铁、2-乙基蒽醌等，回用工艺前端进行再生产。

②污水处理站产生的固废：调节池和催化氧化池中产生的废油渣和清理池底的泥渣量约为3.5t/a；属于危险废物，危险废物编号：HW42废有机溶剂（261-076-42）。

③职工办公生活垃圾：按人均产生垃圾0.5kg/d计，项目生活垃圾产生量为7.35t/a。

④其他固废：项目机修车间产生少量的废机油，根据类比估算约0.5t/a，还有废弃原料包装桶约0.8t/a。

⑤废活性炭：项目活性炭经再生处理后循环回用，但活性炭回用多次后因吸附能力降低，而无法再次回用，该类活性炭产生量约为13.28t/a，该部分活性炭交由有资质的危险废物处理厂家进行处置。

⑥废气处理装置产生的废油：对项目废气进行喷淋处理，项目废气中的非水溶性物质则浮于喷淋水表面后，随喷淋水一同进入厂区内污水处理站，然后通过三级隔油池和气浮池将浮于废水表面的油污收集后用桶盛装，产生量约为1.9t/a，放入危废暂存间后，定期交由有资质单位处理。

⑦设备废弃零配件

项目在生产运行过程中会因设备维修更换一定数量的零配件，产生量约0.7t/a，更换后的废弃零配件均由相应经销商回收处理。

⑧含油抹布

项目设备维护、维修过程中将产生一定量的含油废弃抹布，含油抹布产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》规定，“900-041-49废弃的含油抹布，劳保用品，全过程混入生活垃圾，不按危险废物处理”，所以含油抹布与生活垃圾定点堆放，由环卫部门清运处理。

⑨废铝水

在2-乙基蒽醌的缩合工段反应过程中会有废铝水产生，经物料平衡可知，本项目在2-乙基蒽醌生产过程中每年有7027.34吨废铝水产生。根据《国家危险废物名录》规定，废铝水属于危险废物，危险废物编号：HW34废酸（900-349-34）。建设单位拟对废铝水进行资源综合利用，将其回收，作为副产品聚合氯化铝的生产原料，不外排。2-乙基蒽醌生产中产生的废铝水经加热溶解、熟化，得聚合氯化铝液体副产品。聚合氯化铝液体副产品需通过质检部门认证后方可外售，未通过认证，需按危险废物进行管理。

⑩废酸

在2-乙基蒽醌的环合工段反应过程中会有废酸产生，经物料平衡可知，本项目在2-乙基蒽醌生产过程中每年有13361.06吨废酸产生。根据《国家危险废物名录》规定，废酸属于危险废物，危险废物编号：HW34废酸（900-349-34）。建设单位拟对废酸进行资源综合利用，将其回收，作为副产品稀硫酸的生产原料，不外排。废酸与催化吸附剂（活性炭）混合，经过一段时间反应，废酸中的有机杂质被活性炭催化降解吸附，与活性炭分离后作为稀硫酸副产品外售。将副产品硫酸溶液和硫酸亚铁混合水解，循环氧化和聚合，自然陈化后得到液体聚合硫酸亚铁副产品。稀硫酸副产品和液体聚合硫酸亚铁副产品需通过质检部门认证后方可外售，未通过认证，需按危险废物进行管理。

表4.2-11   项目固体废弃物源强统计表

| 序号 | 固废 名称 | 主要成分 | 产生节点 | 属性类别 | 排放特性 | 排放量 (t/a) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器收集粉尘 | 聚合硫酸铁、2-乙基蒽醌等 | 2-乙基蒽醌生产线环合工段-布袋除尘器 | 工业废物 | 间断 | 61.15 | 返回再生产 |
| 2 | 污水处理站废渣 | 泥浆、有机物、酸类、水等 | 调节池、氧化池 | 危险废物 属于HW42废有机溶剂（261-076-42） | 间断 | 3.5 | 委托专业处理公司处理 |
| 3 | 生活垃圾 | 废纸、废塑料带、果皮等 | 综合办公楼 | 一般废物 | 间断 | 7.35 | 环卫部门清运处置 |
| 4 | 废机油 | 机械设备修理废矿物油 | 机修车间 | 危险废物 属于HW08废矿物油（900-249-08） | 间断 | 0.5 | 委托专业处理公司处理 |
| 5 | 废弃原料包装桶 | 废弃含少量原液的塑料桶 | 仓库 | 一般工业废物 | 间断 | 0.8 | 供货厂家回收处理 |
| 6 | 废活性炭 | 废活性炭 | 稀硫酸生产线-离心分离设施 | 危险废物 属于HW49废催化剂（900-039-49） | 间断 | 13.28 | 委托专业处理公司 |
| 7 | 废油 | 非水溶性有机物 | 三级隔油池-油渣、气浮池-浮渣 | 危险废物 属于HW42废有机溶剂（261-076-42） | 持续 | 1.9 | 委托专业处理公司处理 |
| 8 | 设备废弃零配件 | 零配件 | 机修车间 | 一般工业废物 | 间断 | 0.7 | 相关经销商回收 |
| 9 | 含油抹布 | 含油抹布 | 机修车间 | 豁免的危险废物 | 间断 | 0.2 | 环卫部门清运处置 |
| 10 | 废铝水 | 三氯化铝、杂质等 | 2-乙基蒽醌生产线缩合工段 | 危险废物 属于HW34废酸（900-349-34） | 持续 | 7027.34 | 回收生产副产品，副产品需通过质检部门认证后方可外售，未通过认证，需按危险废物进行管理 |
| 11 | 废酸 | 硫酸、氯苯、杂质等 | 2-乙基蒽醌生产线环合工段 | 危险废物 属于HW34废酸（900-349-34） | 持续 | 13361.06 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 20477.78 |  |

- 4.3 相关工程平衡

4.3.1物料平衡

1、2-乙基蒽醌物料平衡

本项目生产的2-乙基蒽醌物料平衡分别见表4.3-1~表4.3-4，图4.3-1~图4.3-3。

表4.3-1  2-乙基蒽醌生产物料平衡表    单位：吨/年

| 进料 |  |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 物料量 | 备注 | 物料名称 | 物料量 | 备注 |
| 苯酐 | 827.35 |  | 2-乙基蒽醌 | 1000 | 98% |
| 乙苯 | 595.69 |  | 稀硫酸 | 13361.06 | 去回收副产 |
| 氯苯 | 76.38 | 溶剂 | 三氯化铝水溶液 | 7027.34 | 去回收副产 |
| 无水三氯化铝 | 1516.80 |  | 废气 | 92.146 |  |
| 发烟硫酸 | 6200 |  | 废水 | 2239.97 | 去厂区污水处理 |
| 液碱 | 30 | ≧30% | 废渣 | 8.554 |  |
| 水 | 14478.35 |  |  |  |  |
| 海盐 | 4.5 |  |  |  |  |
| 合计 | 23729.07 |  | 合计 | 23729.07 |  |

表4.3-2  缩合工段生产物料平衡表    单位：kg/批

| 进料 |  |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 物料量 | 备注 | 物料名称 | 物料量 | 备注 |
| 苯酐 | 459.64 |  | 三氯化铝水溶液 | 3904.08 | 去回收副产 |
| 乙苯 | 330.94 |  | 氯化氢废气 | 2.24 | 碱洗塔 |
| 氯苯 | 42.43 | 溶剂 | BE酸熔融液 | 781.49 | 去环合工段 |
| 无水三氯化铝 | 842.67 |  | 含盐废水 | 8.06 |  |
| 水 | 3058.89 |  | BE酸脱水釜不凝废气 | 41.2 | 去废气处理设施 |
| 海盐 | 2.5 |  |  |  |  |
| 合计 | 4737.07 |  | 合计 | 4737.07 |  |

表4.3-3  环合工段生产物料平衡表    单位：kg/批

| 进料 |  |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 物料量 | 备注 | 物料名称 | 物料量 | 备注 |
| BE酸熔融液 | 781.49 |  | 2-乙基蒽醌粗品 | 564.74 | 去精制工段 |
| 发烟硫酸 | 3444.44 |  | 稀硫酸 | 7422.81 | 去回收副产 |
| 液碱 | 16.67 | ≧30% | 硫酸雾 | 3.32 | 碱洗塔 |
| 水 | 4984.64 |  | 碱化废水 | 1236.37 | 去厂区污水处理 |
| 合计 | 9227.24 |  | 合计 | 9227.24 |  |

表4.3-4  精制工段生产物料平衡表    单位：kg/批

| 进料 |  |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 物料量 | 备注 | 物料名称 | 物料量 | 备注 |
| 2-乙基蒽醌粗品 | 564.74. |  | 2-乙基蒽醌 | 555.56 | 98% |
|  |  |  | 精制釜废气 | 2.03 | 去废气处理设施 |
|  |  |  | 接收釜废气 | 2.40 | 去废气处理设施 |
|  |  |  | 废渣 | 4.75 | 妥善处置 |
| 合计 |  |  | 合计 | 564.74 |  |

图4.3-1  缩合工段物料平衡示意图  单位：kg/批

图4.3-2  环合工段物料平衡示意图  单位：kg/批

图4.3-3  精制工段物料平衡示意图  单位：kg/批

2、稀硫酸物料平衡

本项目生产的稀硫酸物料平衡分别见表4.3-5，图4.3-4。

表4.3-5  稀硫酸生产物料平衡表    单位：吨/年

| 进料 |  |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 物料量（t） | 备注 | 物料名称 | 物料量（t） | 备注 |
| 废酸 | 13361.06 |  | 稀硫酸 | 13281 |  |
| 活性炭 | 13.28 | 再生循环套用 | 废液 | 84.55 | 回收 |
| 溶剂油（芳烃） | 13.28 | 用于活性炭再生 | 活性炭 | 13.28 | 回收 |
| 蒸汽 | 53.13 | 用于活性炭再生 | 有机废水 | 59.76 |  |
|  |  |  | 吹扫废气 | 2.16 |  |
| 合计 | 13440.75 |  | 合计 | 13440.75 |  |

图4.3-4稀硫酸物料平衡示意图  单位：吨/年

3、聚合氯化铝物料平衡

本项目生产的聚合氯化铝物料平衡分别见表4.3-6，图4.3-5。

表4.3-6  聚合氯化铝生产物料平衡表     单位：吨/年

| 进料 |  |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 物料量（t） | 备注 | 物料名称 | 物料量（t） | 备注 |
| 氢氧化铝 | 1010.3 |  | 聚合氯化铝 | 10103.24 | 溶液 |
| 三氯化铝水溶液 | 7072.34 |  |  |  |  |
| 水 | 2020.6 |  |  |  |  |
| 合计 | 10103.24 |  | 合计 | 10103.24 |  |

图4.3-5聚合氯化铝物料平衡示意图  单位：吨/年

4、聚合硫酸铁物料平衡

本项目生产的聚合硫酸铁物料平衡分别见表4.3-7，图4.3-6。

表4.3-7 聚合硫酸铁物料平衡表

| 进料 |  |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 物料量（t） | 备注 | 物料名称 | 物料量（t） | 备注 |
| 副产稀硫酸（60%） | 7969 |  | 聚合硫酸铁（液体） | 69296 | 液体 |
| 工业硫酸亚铁（93%） | 41716.2 |  | 贫氧空气 | 4850.69 |  |
| 自来水 | 17878.37 |  |  |  |  |
| 空气 | 6583.12 |  |  |  |  |
| 合计 | 74146.69 |  | 合计 | 74146.69 |  |

图4.3-6  聚合硫酸铁物料平衡示意图  单位：吨/年

4.3.2水平衡

1、给水分析

本项目给水水源由园区已有公用工程管网设施提供，全年新鲜水补充水2346371.39m3/a。

①本项目新增一次水用水量为21.464m3/h，其中生活用水量0.164m3/h，由市政自来水管网供给；其他一次水用水量为21.3m3/h，由岳阳长云公用工程管理有限公司供水管网供给。本项目循环冷却水用量约为311.63 m3/h，水的循环利用率为95%。

表4.3-8 生产用水情况一览表

| 序号 | 工艺名称 | 循环水 | 一次水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-乙基蒽醌 | 506000m3/a | 14478.35m3/a |
| 2 | 聚合氯化铝 | 1737716m3/a | 2020.6m3/a |
| 3 | 聚合硫酸铁 | 0 | 17878.37m3/a |
| 合计 |  | 2243716m3/a | 34358.97m3/a |

②本项目职工49人，员工食堂就餐，只设倒班宿舍，不设住宿，人员生活用水定额按80L/人•d，全年工作300天，则职工生活用水量1176m3/a。

③项目的生产工艺用水全部为自来水，无需使用纯水。

④根据建设方提供的资料，本工程地面清洗计划每年一次，预计用水量为20.13m3/a。

⑤根据建设方提供的资料，绿化用水量约为5400m3/a。

2、排水分析

本工程生活污水量按用水量的80%计，生活污水排放量为940.8m3/a。

车间地面清洗水：本工程地面清洗每年一次，估算废水量约为20.13m3/a。

生产工艺废水：工艺废水产生量约为2314.73t/a，其中缩合工段含盐废水14.5t/a，环合工段碱化废水为2225.47t/a，有机废水59.76t/a，碱洗塔的废液15t/a。

循环系统排污：循环水系统的定期排污水排放量约为56093m3/a，其中20.13m3用于车间地面清洗用水；剩余56072.87m3/a经反渗透系统处理后回用50465.58m3/a，排入厂区污水处理站的水量为5607.29m3/a。

初期雨水：区域二十年一遇的小时降水量为50mm，初期雨水量按照前30分钟雨水量计，初期雨水量约310.89m3/次。

3、水平衡

工程水平衡见图4.3-7。

图4.3-7 工程水平衡图 单位：m3/a

4.3.3氯苯平衡

1、氯苯产生分析

本项目2-乙基蒽醌工艺中所使用的氯苯，是一种有机溶剂，不参与反应。

本项目氯苯使用量约76.38t/a。

2、氯苯排放分析

本项目在2-乙基蒽醌生产过程中会有部分氯苯以废气形式排放，主要来源是缩合工段的真空脱水工序和精制工段。

3、氯苯平衡

工程氯苯平衡见图4.3-8。

图4.3-8 工程氯苯平衡图 单位：t/a

4.3.3氯化氢平衡

1、氯化氢产生分析

本项目2-乙基蒽醌工艺中反应会生成副产物氯化氢。本项目氯化氢产生量约203.89t/a。另一部分氯化氢废气产生于低温等离子体设备净化氯苯的过程中，产生量21.9t/a。

2、氯化氢排放分析

利用氯化氢易溶于水的特性，通过水降膜吸收处理装置生成5%的盐酸溶液，回用于缩合工段的水解工序。本工程通过化学反应方程式和物料使用量计算可知，生产过程HCl废气产生量为4.03t/a。外排尾气再利用碱洗塔处理装置处理，HCl废气收集处理效果达到99%。则剩余的为有组织排放的氯化氢。

3、氯化氢平衡

工程氯化氢平衡见图4.3-9。

图4.3-9 氯化氢平衡图 单位：t/a

4.3.4硫酸平衡

工程硫酸平衡见图4.3-10。

图4.3-10 硫酸平衡图 单位：t/a

4.3.5蒸汽平衡

本项目在2-乙基蒽醌工艺和副产品聚合氯化铝、稀硫酸、聚合硫酸铁（固体）生产过程中需使用蒸汽，所用蒸汽均为长岭分公司动力厂提供。

工程蒸汽平衡见图4.3-11。

图4.3-11 蒸汽平衡图 单位：t/a

- 4.4 污染物排放量汇总

通过上述工程分析，本项目污染物排放量汇总见下表。

表4.4-1  项目污染物产生及排放情况汇总表  单位：t/a

| 废水 | 废水类型 | 污染物 |  | 产生情况 |  |  |  | 厂区排放情况 |  |  |  |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度(mg/L) |  | 产生量(t/a) |  | 排放浓度(mg/L) |  |  | 排放量(t/a) |  |  |
|  | 生产废水 | 废水量 |  | -- |  | 7922.02 |  | -- |  |  | 7922.02 |  | 厂区内污水处理站预处理后排入园区污水收集池再进入中石化长岭分公司污水处理厂深度处理 |
|  |  | COD |  | 3000 |  | 23.77 |  | 500 |  |  | 3.96 |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 50 |  | 0.40 |  | 20 |  |  | 0.16 |  |  |
|  |  | SS |  | 150 |  | 1.19 |  | 120 |  |  | 0.95 |  |  |
|  |  | 石油类 |  | 100 |  | 0.79 |  | 50 |  |  | 0.40 |  |  |
|  |  | 氯苯 |  | 636.2 |  | 5.04 |  | 2 |  |  | 0.002 |  |  |
|  |  | 含盐量 |  | 1647.3 |  | 13.05 |  | 5.9 |  |  | 0.047 |  |  |
|  |  | 有机物 |  | -- |  | 少量 |  | -- |  |  | 少量 |  |  |
|  | 车间清洗废水 | 废水量 |  | -- |  | 20.13 |  | -- |  |  | 20.13 |  | 厂区内污水处理站预处理后排入园区污水收集池再进入中石化长岭分公司污水处理厂深度处理 |
|  |  | COD |  | 1000 |  | 0.020 |  | 500 |  |  | 0.010 |  |  |
|  |  | SS |  | 400 |  | 0.008 |  | 120 |  |  | 0.002 |  |  |
|  |  | 石油类 |  | 80 |  | 0.002 |  | 50 |  |  | 0.001 |  |  |
|  |  | 有机物 |  | -- |  | 少量 |  | -- |  |  | 少量 |  |  |
|  | 生活污水 | 废水量 |  | -- |  | 940.8 |  | -- |  |  | 940.8 |  | 化粪池预处理后进污水管网 |
|  |  | COD |  | 350 |  | 0.33 |  | 250 |  |  | 0.24 |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 200 |  | 0.19 |  | 145 |  |  | 0.14 |  |  |
|  |  | SS |  | 200 |  | 0.19 |  | 80 |  |  | 0.08 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 25 |  | 0.02 |  | 25 |  |  | 0.02 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  | 20 |  | 0.02 |  | 15 |  |  | 0.01 |  |  |
|  | 初期雨水 | 废水量 |  | -- |  | 310.89m3/次 |  | -- |  |  | 310.89m3/次 |  | 进入厂区内污水处理站预处理 |
|  |  | COD |  | 200 |  | 0.062 |  | 150 |  |  | 0.047 |  |  |
|  |  | SS |  | 400 |  | 0.124 |  | 120 |  |  | 0.037 |  |  |
| 废气 | 种类 | 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） |  | 处理效率 | 排放浓度（mg/m3） |  | 排放量（t/a） |  | 排放速率（kg/h） | 治理措施 |
|  | 有组织废气 | 缩合釜 | HCl | 4.03 | 0.56 |  | 99% | 0.70 |  | 0.04 |  | 0.0056 | 碱洗塔+25m高1#排气筒 |
|  |  | BE酸脱水釜 | 氯苯 | 70.49 | 9.85 |  | 95% | 40.83 |  | 3.528 |  | 0.49 | 低温等离子体设备+碱洗塔+25m高1#排气筒 |
|  |  |  | VOCs | 3.22 | 0.45 |  | 95% | 1.67 |  | 0.144 |  | 0.02 |  |
|  |  |  | HCl | 21.85 | 3.03 |  | 99% | 2.5 |  | 0.216 |  | 0.03 |  |
|  |  | 混料釜 | 硫酸雾 | 5.98 | 0.83 |  | 90% | 10.38 |  | 0.598 |  | 0.083 | 碱洗塔+25m高1#排气筒 |
|  |  | 精制釜 | 氯苯 | 0.58 | 0.081 |  | 95% | 0.42 |  | 0.030 |  | 0.0042 | 低温等离子体设备+碱洗塔+25m高1#排气筒 |
|  |  |  | VOCs | 2.35 | 0.326 |  | 95% | 1.7 |  | 0.122 |  | 0.017 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 | 0.73 | 0.101 |  | 90% | 1 |  | 0.072 |  | 0.01 |  |
|  |  |  | HCl | 0.18 | 0.025 |  | 99% | 0.03 |  | 0.002 |  | 0.0003 | 碱洗塔+25m高1#排气筒 |
|  |  | 接收釜、制片机 | 氯苯 | 0.18 | 0.025 |  | 95% | 0.125 |  | 0.007 |  | 0.001 | 低温等离子体设备+碱洗塔+25m高1#排气筒 |
|  |  |  | VOCs | 1.13 | 0.157 |  | 95% | 1 |  | 0.058 |  | 0.008 |  |
|  |  |  | 粉尘 | 11.56 | 1.606 |  | 99% | 0.875 |  | 0.050 |  | 0.007 | 布袋除尘器+25m高1#排气筒 |
|  |  |  | HCl | 0.055 | 0.008 |  | 99% | 0.0095 |  | 0.0005 |  | 0.076g/h | 碱洗塔+25m高1#排气筒 |
|  |  | 吹扫废气 | 氯苯 | 0.03 | 0.008 |  | 95% | 0.05 |  | 0.0015 |  | 0.42g/h | 低温等离子体设备+碱洗塔+25m高1#排气筒 |
|  |  |  | VOCs | 2.13 | 0.592 |  | 95% | 3.75 |  | 0.108 |  | 0.03 |  |
|  |  |  | HCl | 9.24kg/a | 0.003 |  | 99% | 0.003 |  | 0.00009 |  | 0.025g/h |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 0.004 | 0.007 |  | 85% | 0.42 |  | 0.0006 |  | 0.001 | 油烟净化设施净化后经高于办公楼楼顶3m高3#排气筒排放 |
|  |  | 导热油炉 | SO2 | 0.266 | 0.074 |  | -- | 7.4 |  | 0.266 |  | 0.074 | 经18m高2#排气筒排放 |
|  |  |  | NOX | 1.468 | 0.408 |  | -- | 40.8 |  | 1.468 |  | 0.408 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 0.104 | 0.029 |  | -- | 2.9 |  | 0.104 |  | 0.029 |  |
|  | 无组织废气 | 污水处理站废气 | H2S | 0.032mg/m3 |  |  | -- | 0.032mg/m3 |  |  |  |  | 前端处理工艺密闭，种植树木，喷洒生物菌剂 |
|  |  |  | NH3 | 0.240mg/m3 |  |  | -- | 0.240mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有机废气 | 少量 |  |  | -- | 少量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氯苯储罐 | 氯苯 | 0.05 | 0.005 |  | -- | 0.53 | 0.05 |  |  | 0.005 | / |
|  |  | 乙苯储罐 | 乙苯 | 0.08 | 0.009 |  | -- | 0.45 | 0.08 |  |  | 0.009 |  |
|  |  | 发烟硫酸储罐 | 硫酸雾 | 0.15 | 0.017 |  | -- | 0.85 | 0.15 |  |  | 0.017 |  |
| 固废 | 固废种类 | 固废名称 |  | 产生量（t/a） |  |  |  | 排放量（t/a） |  |  |  |  | 处置措施 |
|  | 工业废物 | 除尘器收集粉尘 |  | 61.15 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 返回再生产 |
|  | 危险废物 HW42 | 污水处理站废渣 |  | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 委托专业处理公司处理 |
|  | 一般废物 | 生活垃圾 |  | 7.35 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 环卫部门清运处置 |
|  | 危险废物 HW08 | 废机油 |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 委托专业处理公司处理 |
|  | 一般工业废物 | 废弃原料包装桶 |  | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 供货厂家回收处理 |
|  | 危险废物HW49 | 废活性炭 |  | 13.28 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 委托专业处理公司 |
|  | 危险废物 HW42 | 废油 |  | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 委托专业处理公司处理 |
|  | 一般工业废物 | 设备废弃零配件 |  | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 相关经销商回收 |
|  | 豁免的危险废物 | 含油抹布 |  | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 环卫部门清运处置 |
|  | 危险废物HW34 | 废铝水 |  | 7027.34 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 回收生产副产品，副产品需通过质检部门认证后方可外售，未通过认证，需按危险废物进行管理 |
|  | 危险废物HW34 | 废酸 |  | 13361.06 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  | 隔声、减振、消声达到(GB12348-2008)3类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5、建设项目区域环境概况

- 5.1自然环境概况

5.1.1地理位置和交通

岳阳市云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳县毗邻。地理坐标为东经113°08′48″-113°23′30″、北纬29°23′56″-29°38′22″。总面积417km2，2009年总人口16.7万人。辖1个街道、5个镇、2个乡：长岭街道、云溪镇、陆城镇、路口镇、道仁矶镇、文桥镇、云溪乡、永济乡；岳化社区。区政府驻云溪镇云中西路48号。

本项目拟建于岳阳市湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）内，南侧为长炼大道，交通便利。具体位置见附图1。

5.1.2地形、地貌

云溪区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6m；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4m。一般海拔在40~60m之间。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，适合林、果、茶等作物开发。第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线，适合水稻、瓜菜等作物种植。

工业园属低山丘陵地形，用地多为山地和荒地，园区内丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊交错，海拔高程40~60米，最大高差为35m左右。整个园区地势呈西北高，东南低，由北向南倾斜。工业园北部主要为丘陵，植被很好，湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）南侧紧临长岭分公司1000万吨炼化一体化项目。

5.1.3气象气候

云溪区属亚热带季风气候，气候温和，四季分明，春温多变，夏季多雨，秋天干旱，冬寒较短，热量充足，雨水集中，无霜期长。年日照1722~1816h，年太阳辐射总量为113.7kcal/cm2；一月平均气温约4.3℃，七月平均气温约29.2℃；年平均气温16.6~16.8℃，无霜期258~278d；年降雨日141~157d，降水量1469mm。

5.1.4水文特征

项目用地区西北侧约10500m为长江岳阳段，长江螺山段水文特征对其影响很大，根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下：

流  量：多年平均流量20300m3/s；

历年最大流量61200m3/s；

历年最小流量4190m3/s；

流  速：多年平均流速1.45m/s；

历年最大流速2.00m/s；

历年最小流速0.98m/s；

含砂量：多年平均含砂量0.683kg/m3；

历年最大含砂量5.66kg/m3；

历年最小含砂量0.11kg/m3；

输沙量：多年平均输砂量13.7t/s；

历年最大输沙量177t/s；

历年最小输沙量0.59t/s；

水  位：多年平均水位23.19m（吴凇高程）；

历年最高水位33.14m；

历年最低水位15.99m。

厂区地面径流（后期雨水）自东南向西北，汇入撇洪渠（文桥河）后全部通过“鸭栏泄洪闸（电排）”进入长江，厂区地面径流不汇入白泥湖、肖家湖和洋溪湖。撇洪渠为人工专用泄洪渠道，经洋溪湖东侧，连接到泄洪闸汇入长江，撇洪渠与洋溪湖互不连通。

5.1.5生态环境

园区属于亚热带季风气候区，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各物种的生长繁殖提供了适宜的环境。

（1）园区动植物及植被现状

园区周围植物生长较好，有低矮丘陵零星分布，山上树木繁茂，种类较多，其主要种类如下：

乔木类：马尾松、杉木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等野生种。

灌木类：问荆、金樱子、盐肤木、山胡椒、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄栀子、野鸭椿等。

丰富的植物资源为动物的栖息、繁衍提供了重要条件。园区内除栖息着很多鸟类如斑鸠、野鸡等外，蛇、野兔、野鼠等也经常出现。

依据《中国植被》划分类型的原则，园区内的植被可以分为针叶林、阔叶林和灌丛。从园区的建设情况来看，已建成的园区有明显的人类干扰的痕迹，植被和动植物的数量锐减；而未开发的园区范围内植被和动植物情况基本保持原貌，呈现出两种不同的景观，可以看出园区的建设在一定程度上破坏了自然资源的分布和物种的多样性。

综上所述，园区内动植物资源丰富，分布广泛，但园区内除樟树为国家二级保护植物外，未见其他的具有较大保护价值的物种和珍稀濒危的动植物种类。

（2）长江水生动物现状

长江是我国水生生物资源宝库。本次环评所在道仁矶江段的主要水生生物为中国江河平原区系鱼类青、草、鲢、鳙、鳊、鲂等，第三纪区系鱼类鲤、鲫、鲶、 鱼等。

- 5.2区域环境质量现状评价

5.2.1空气环境现状监测与评价

1、拟建地环境空气现状监测与评价

为了解项目区域环境空气质量现状，本环评引用湖南永蓝检测技术有限公司对湖南长炼兴长集团有限责任公司《年产500吨环烷酸精制装置及年产1000吨CS-6矿物浮选剂生产线整治项目》进行的环境空气质量现状监测，监测点共设置4个，分别位于文桥村（上风向）、拟建地中央、长岭生活区（下风向）、文桥村零散居民点，监测时间为2016年09月07日~11日，监测的污染物包括日均监测因子SO2、PM10、NO2；时均监测因子HCl。

同时本次环评委托湖南永蓝检测技术有限公司对项目的特征因子VOCs、TVOC、氯苯、乙苯、硫酸雾进行了现状监测。监测点共设置2个，分别位于 G1—蔡家垄居民点（距厂区上风向东北面680m）； G2—向阳村居民点（距厂区下风向西南面1600m），监测时间为2018年6月02日~08日，监测因子为TVOC、非甲烷总烃；氯苯、乙苯、硫酸雾监测时间为2018年7月10~7月16日。监测结果见下表5.2-1、5.2-2。

表5.2-1  引用环境现状大气监测值监测结果统计表  单位mg/m3

| 采样点位 | 采样日期 | 时均浓度（mg/m3）范围 | 时均浓度（mg/m3）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HCl | SO2 | NO2 | PM10 |
| 1#文桥村（上风向） | 2016.9.7~11 | ＜0.006 | 0.030~0.034 | 0.037~0.043 | 0.086~0.094 |
| 2#拟建地 | 2016.9.7~11 | ＜0.006 | 0.033~0.036 | 0.039~0.044 | 0.092~0.098 |
| 3#长岭生活区（下风向） | 2016.9.7~11 | ＜0.006 | 0.036~0.030 | 0.040~0.049 | 0.096~0.098 |
| 4#文桥村零散居民 | 2016.9.7~11 | ＜0.006 | 0.028~0.032 | 0.036~0.040 | 0.087~0.093 |
| 标准值 |  | 0.05 | 0.15 | 0.08 | 0.15 |
| 注：“＜”表示检测结果低于该检测项目检出限。 |  |  |  |  |  |

表5.2-2  环境现状大气监测值监测结果统计表  单位mg/m3

| 点位 | 项目 | 非甲烷总烃 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时均值 | 8小时均值 |
| G1蔡家垄居民点 | 浓度范围 | 0.1004~0.156 | 0.0861~0.1337 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| G2向阳村居民点 | 浓度范围 | 0.1036~0.2036 | 0.0861~0.1384 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
| 标准值 |  | 2.0 | 0.6 |

表5.2-3  环境现状大气监测值监测结果统计表  单位mg/m3

| 点位 | 项目 | 氯苯 | 乙苯 | 硫酸雾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一次值 | 一次值 | 一次值 |
| G1蔡家垄居民点 | 浓度范围 | ND（7×10-6L） | ND（7×10-6L） | ND（0.08L） |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| G2向阳村居民点 | 浓度范围 | ND（7×10-6L） | ND（7×10-6L） | ND（0.08L） |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 标准值 |  | 0.1 | 0.02 | 0.3 |
| 备注：ND表示未检出，括号内未检出限 |  |  |  |  |

对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求来看，标准为：SO2日均值为0.15mg/m3、NO2日均值为0.08mg/m3、PM10日均值为0.15mg/m3，项目区域空气质量常规监测因子SO2、PM10、NO2均满足二级标准中的日均值要求。对照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1居住区最高允许浓度标准值来看，在监测期间特征因子HCl达到相关标准。现状监测：TVOC符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的相关标准限值；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》第244页中的标准值要求。氯苯、乙苯和硫酸雾监测结果均为未检出。

5.2.2地表水环境现状监测与评价

1、地表水现状质量监测

本次收集了“湖南长炼兴长集团有限责任公司年产500吨环烷酸精制装置及年产1000吨CS-6矿物浮选剂生产线整治项目”环评期间的现状监测数据。根据《环境影响评价导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）相关要求可知：本次收集的现状监测数据属于有效的历史监测数据，符合数据引用的相关要求。

- 监测点布设(具体位置见附图)和监测时间

表5.2-4  监测断面和监测时间一览表

| 监测时间 | 断面名称 | 断面位置 |
| --- | --- | --- |
| 2016.11.2~11.4 | W1 | 中石化长岭分公司污水处理厂总排口长江上游500m |
| 2016.11.2~11.4 | W2 | 中石化长岭分公司污水处理厂总排口长江下游1000m |
| 2016.11.2~11.4 | W3 | 中石化长岭分公司污水处理厂总排口长江下游5000m |

（2）监测项目与方法

pH、CODcr、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、硫化物、氯化物、镍、锌共10项。

（3）监测结果统计与分析

将监测期间各监测因子的监测数据，按数理统计的方法进行数据统计，见下表5.2-5。

表5.2-5 评价江段水环境质量现状历史监测结果统计表  单位：mg/L，pH无量纲

| 监测点位 | 监测项目 | 监测浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODcr | 氨氮 | 挥发酚 | 总磷 | BOD5 | 悬浮物 | 硫化物 | 石油类 | 硫酸盐 |
| W1 | 监测浓度 | 7.54~7.56 | 9.21~9.35 | 0.55~0.60 | 0.002 | 0.13~0.18 | 1.8~2.0 | 4.5~6 | 0.004~0.005 | 0.25~0.28 | 22.4~23.8 |
|  | 最大占标率（%） | / | 46.75 | 60 | 40 | 90 | 50 | / | 2.5 | 560 | 9.52 |
|  | 超标率（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.82 | / |
| W2 | 监测浓度 | 7.48~7.52 | 12.8~13.5 | 0.72~0.80 | 0.003~0.005 | 0.21~0.24 | 2.0 | 6~10 | 0.005~0.006 | 0.56~0.60 | 26.7~29.2 |
|  | 最大占标率（%） | / | 67.5 | 80 | 100 | 120 | 50 | / | 3 | 1200 | 11.68 |
|  | 超标率（%） | / | / | / | / | 100 | / | / | / | 100 | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | 0.17 | / | / | / | 11 | / |
| W3 | 监测浓度 | 7.41~7.43 | 102~10.5 | 0.65~0.68 | 0.004~0.005 | 0.15~0.20 | 2.0 | 6 | 0.005 | 0.43~0.48 | 24.1~25.4 |
|  | 最大占标率（%） | / | 52.5 | 68 | 100 | 100 | 50 | / | 2.5 | 960 | 10.16 |
|  | 超标率（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.9 | / |
| GB/T 3838-2002 Ⅲ类标准 |  | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.005 | 0.2 | 4 | / | 0.2 | 0.05 | 250 |

从评价江段现状监测结果可以看出，三个取样断面石油类均出现超标情况，最大超标倍数为11倍，出现在中石化长岭分公司污水处理厂总排口下游，总磷也出现超标情况，最大超标倍数为0.17倍。总体而言，该段水域接受中石化长岭分公司污水厂、巴陵石化分公司污水处理厂及云溪工业园区污水处理厂3大污染源外排废水，且三者污染源均为石化园区，区域沿岸码头污水、未规划进入污水厂的废水直接排放，导致区域水环境石油类及总磷超标，总体而言，区域水环境质量一般。根据区域环境整治计划，该三大污水厂正在进行提质改造，改造完成后对区域水环境将起到改善作用。

5.2.3地下水环境现状监测与评价

本次收集了“湖南长炼兴长集团有限责任公司年产500吨环烷酸精制装置及年产1000吨CS-6矿物浮选剂生产线整治项目”环评期间的现状监测数据，监测时间为2016年09月07日~09日，监测频率为连续监测三天，每天监测一次。

根据《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求可知：本次收集的现状监测数据属于有效的历史监测数据，符合数据引用的相关要求。

同时本次环评收集了“中国石油化工股份有限公司长岭分公司油品质量升级改扩建项目”竣工验收期间地下水监测数据，监测单位为湖南省监测中心；作为历史数据一并分析。

中国石油化工股份有限公司长岭分公司位于本项目东南方向1027m处。

（1）监测点位

3个监测点，监测点分别为小桥村张家水井上游对照点（A1）、技校西侧南岳丁家组（A2）、臣山村新组李家井水（A3），监测布点详见下表和附图。

表5.2-6  地下水监测点位布置一览表

| 代号 | 监测点 | 位置说明 | 与本项目的方向、距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 小桥村张家井水，上游对照点 | 地下水上游 | 东北，约300m |
| A2 | 南岳丁家组(技校西) | 地下水下游 | 西南，约2350m |
| A3 | 臣山村新组李家井水 | 地下水下游 | 西北，约4350m |

表5.2-7   地下水水质历史监测布点一览表

| 监测时间 | 断面名称 | 断面位置 | 备注 | 与本项目方向、距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.11.4 | D1 | 主厂区内渣油加氢外操作室旁 | 油品质量升级改扩建工程竣工环境保护验收监测 | 东南约1226m |
|  | D2 | 原有罐区王龙坡 |  | 东南约1002m |
|  | D3 | 厂区下游小桥 |  | 西南约1831m |
|  | D4 | 厂区下游火箭桥 |  | 西北约2175m |
|  | D5 | 陆城桥头组马家井水 |  | 西北约4759m |
|  | D6 | 厂区上游 |  | 东北约1591m |

（2）监测项目

监测项目包括pH、石油类、COD、氨氮、挥发酚、氟化物、硫化物、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、总大肠菌群等，共11项。

（3）监测方法

采样方法按HJ495-2009《水质·采样方案设计技术规定》、HJ493-91《水质采样·样品的保存和管理技术规定》、HJ494-2009《水质采样技术指导》。分析方法按GB5750《生活饮用水标准检验方法》执行。

（4）监测统计及评价结果

表5.2-8 地下水水质现状监测结果汇总 单位：mg/L（除pH外）

| 采样点位 | 采样日期 | pH值（无量纲） | 化学需氧量 | 石油类 | 氨氮 | 挥发酚 | 氟化物 | 硫化物 | 硫酸盐 | 氯化物 | 高锰酸盐指数 | 总大肠菌群(个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 2016.9.7~9 | 6.25~6.40 | ＜10 | ＜0.01 | 0.219~0.228 | ＜0.0003 | ＜0.05 | ＜0.005 | 26~27 | 32~34 | 1.1~1.5 | ＜3 |
| A2 | 2016.9.7~9 | 6.59~6.87 | 16.6~18.1 | ＜0.01 | 0.285~0.287 | 0.0023~0.0026 | ＜0.05 | ＜0.005 | 17~21 | 10~14 | 2.0~2.4 | ＜3 |
| A3 | 2016.9.7~9 | 6.13~6.25 | ＜10 | ＜0.01 | 0.136~0.141 | 0.0010~0.0015 | ＜0.05 | ＜0.005 | 22~25 | 15~19 | 0.9~1.2 | ＜3 |
| 标准值 |  | 6.5～8.5 | ≤250 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.002 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤250 | ≤250 | ≤3.0 | ≤3.0CFU/100mL |
| 注：1.“＜”表示检测结果低于该项目检出限。 2.总大肠菌群样品数据由长沙环境保护职业技术学院分析测试中心提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2-9  2015年11月地下水水质历史监测结果一览表 单位：mg/l（pH无量纲）

| 监测点 | 监测因子 | 硫酸盐 | 氯化物 | 挥发酚（以苯酚计） | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 监测结果 | 92.7 | 11.2 | 0.0019 | 1.25 | 0.163 | 0.02ND |
|  | 超标率% | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大值占标率% | 37.08 | 4.48 | 95 | 41.67 | 81.5 | / |
| D2 | 监测结果 | 23.2 | 11.7 | 0.0016 | 1.21 | 0.122 | 0.02ND |
|  | 超标率% | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大值占标率% | 9.28 | 4.68 | 80 | 40.33 | 61 | / |
| D3 | 监测结果 | 60.5 | 52.3 | 0.0018 | 1.17 | 0.127 | 0.02ND |
|  | 超标率% | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大值占标率% | 24.2 | 20.92 | 90 | 39 | 63.5 | / |
| D4 | 监测结果 | 47.2 | 23.6 | 0.0009 | 1.33 | 0.17 | 0.02ND |
|  | 超标率% | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大值占标率% | 18.88 | 9.44 | 45 | 44.33 | 85 | / |
| D5 | 监测结果 | 32.6 | 13.5 | 0.002 | 1.29 | 0.063 | 0.02ND |
|  | 超标率% | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大值占标率% | 13.04 | 5.4 | 100 | 43 | 31.5 | / |
| D6 | 监测结果 | 28.7 | 21.9 | 0.0016 | 1.15 | 0.158 | 0.02ND |
|  | 超标率% | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大值占标率% | 11.48 | 8.76 | 80 | 38.33 | 79 | / |
| 标准值(III) |  | ≤250 | ≤250 | ≤0.002 | ≤3.0 | ≤0.2 | / |

监测结果表明：

（1）地下水引用现状监测结果

①小桥村张家水井（地下水上游）除pH值和氨氮不符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求外，其余各监测因子均远低于评价标准限值，其中氨氮超标0.14倍。

②南岳丁家组除氨氮和挥发酚不符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求外，其余各监测因子均远低于评价标准限值，其中氨氮和挥发酚超标倍数分别为0.435倍、0.3倍。

③臣山村新组（地下水下游）监测点监测结果表明，仅pH值不符合《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准要求外，其余各监测因子均符合相关标准要求。

- 地下水历史数据监测结果

2015年11月六个监测点各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，其数值均远低于其评价标准限值。

综上所述，评价区域历史地下水质量标准均达到地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。而现状地下水质量标准主要以pH、氨氮和挥发酚不能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求外，其余监测因子均等达到相关标准，说明评价区域地下水环境一般。

5.2.4声环境现状监测与评价

为了解项目所在区域内的声环境质量现状，评价单位委托湖南永蓝检测技术有限公司于2018年06月2日~3日在本项目场址周围外1m处进行了噪声现场监测。

（1）监测布点

本次噪声现状监测共布设4个监测点，分别位于项目拟建地厂界西、北、东、南外1m处。

（2）噪声监测方法

测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行测量，测量仪器为HE6250型噪声统计分析仪。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。

（3）监测时间和频次

连续监测2天，分昼夜和夜间两个时段，各测一次。

（4）监测结果

项目所在区域环境噪声监测结果见表5.2-10。

表5.2-10  项目区域环境噪声监测数据（单位：dB(A)）

| 序号 | 监测点位 | 时间 | 监测结果 LeqdB(A) |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1# | 厂界西侧1m处 | 06月02日 | 51.2 | 43.7 | 达标 |
|  |  | 06月03日 | 53.4 | 42.7 | 达标 |
| 2# | 厂界北侧1m处 | 06月02日 | 52.3 | 44.1 | 达标 |
|  |  | 06月03日 | 52.7 | 42.1 | 达标 |
| 3# | 厂界东侧1m处 | 06月02日 | 52.4 | 43.8 | 达标 |
|  |  | 06月03日 | 53.8 | 43.3 | 达标 |
| 4# | 厂界南侧1m处 | 06月02日 | 51.7 | 45.4 | 达标 |
|  |  | 06月03日 | 55.2 | 44.2 | 达标 |
| 项目所在区域执行(GB3096－2008)中的3类标准，即：昼间65dB(A)，夜间55 dB(A)] |  |  |  |  |  |

从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在地的声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的3类区标准，区域声环境质量良好。

- 5.3区域污染源调查

5.3.1  园区内污染源调查

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区），截止到2018年1月，项目所在长炼片区入园企业共7家，其中投产企业6家，在建或者试运行企业1家。评价区域内，除中石化股份公司催化剂长岭分公司、中石化股份长岭分公司、中石化资产长岭分公司、中石化巴陵分公司、临湘农药厂和云溪工业园外，以小型乡镇企业居多，主要以小化工和建材工业为主。

中石化巴陵分公司、临湘农药厂和云溪工业园位于本项目评价区域外，本次污染源调查均对于长炼片区内现状企业和长岭分公司进行污染源统计，根据项目所在区域特点及项目的工程特点，本次评价重点对工业园内工业废水、工业废气进行调查分析，具体见表5.3-1。

表5.3-1  湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）主要排污单位排污情况

| 企 业 名 称 | 废 水 |  |  | 废 气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水量 (万m3/a) | 氨氮排放量(t/a) | COD排放量(t/a) | 废气量 (万m3/a) | SO2 (t/a) | 烟尘 (t/a) |
| 中石化股份公司催化剂长岭分公司* | 180 | 27 | 157 | 61760 | / | 53.47 |
| 中石化资产长岭分公司 | 3.0 | 0.45 | 3.0 | / | / | 0 |
| 中石化股份公司长岭分公司 | 158.9 | 15.9 | 95.34 | 1546100 | 2591.23 | 413.95 |
| 岳阳凯美特气体有限公司 | 0.32 | 0.048 | 0.192 | 5361.488 | / | / |
| 湖南新岭化工股份有限公司 | / | 0.036 | 2.19 | / | 14.09 | / |
| 湖南中创化工股份有限公司 | 4.88 | 7.4 | / | / | / | / |
| 湖南中岭化工有限责任公司 | 1.26 | 0.494 | 16.254 | 5040 | 0.864 | 1.512 |
| 合计 | 348.36 | 51.328 | 273.976 | 1618261.488 | 2606.184 | 468.932 |

*注：中石化股份公司催化剂长岭分公司废水数据为高浓度含氨废水治理达标排放后的数据。

从表5.3-1可知，从所调查的7家工业污染源来看，工业废水排放总量为348.36万吨，主要污染物有化学需氧量、氨氮等；中石化股份公司催化剂长岭分公司和中国石化股份有限公司长岭分公司是主要污染源，两者合计废水量占以上企业废水总量的97.28%；两者合计COD排放量占以上企业COD排放总量的92.1%；两者合计氨氮排放量占以上企业氨氮排放总量的83.58%。从所调查的7家工业污染源来看，工业废气主要污染物有二氧化硫、烟尘等；中国石化股份有限公司长岭分公司是主要的大气污染企业，是目前湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）的排污大户，其二氧化硫排放量占以上企业二氧化硫排放总量的99.43%；其烟尘排放量占以上企业烟尘排放总量的88.28%。

岳阳市中顺化工有限责任公司在湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）内建设一套20000吨/年重芳烃装置和4000吨/年磷酸三辛酯装置、配套罐区、装卸区，以及控制分析楼、办公楼，选址区域总用地86亩，其中20000吨/年重芳烃装置和罐区装卸区用地25亩，现已通过环保竣工验收，正式投入运营；4000吨/年磷酸三辛酯项目及配套设施用地10亩，正在建设中；仓库、办公楼、分析楼、配电室、绿化区、道路用地约20亩，已建设完成投入使用。该项目具体产排污情况见第3章3.1节。

- 6、环境影响预测与评价

- 6.1施工期环境影响分析

园区对场地进行了“三通一平”，施工期主要影响已结束，施工建设对环境产生影响的工段主要为污水预处理站、初期雨水收集池的建设，各种管道的开挖敷设、生产装置的安装等。

6.1.1水环境影响分析

施工期的水污染源主要包括施工废水和生活污水两大部分，施工废水主要产生于砂石料和混凝土工艺中；另外，施工机械维修等会有一定的含油废水产生；生活污水主要来源于施工人员的生活及粪便污水排放。

砂石料加工为机械砂石料加工，包括粗碎、中细碎、筛分等施工工艺，其中筛分工艺需加水冲洗和降尘等，加入的水量除部分消耗于生产过程外，部分将作为废水间接排放，因此废水中的主要污染物为SS。砂石料加工废水中悬浮物浓度远超过了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，若直接排放对拟建地区域地表水体中悬浮物浓度影响较大，需采取沉降处理措施。

拌和系统废水来源于混凝土转筒和料罐的冲洗，废水中悬浮物浓度约5000mg/L，废水浓度超过了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，废水具有悬浮物浓度高、水量较小，间歇集中排放的特点，需处理后排放。

本项目使用一定量的机械作业，机械的使用及维修都会有一定量的含油废水的产生，由于作业面较小，机械设备较少，且分布较为集中，含油废水的产生量很小，对周围环境不会造成影响。

施工期工地上平均人数按40人计，生活污水产生量为2.56m3/d，施工人员在现有的食堂就餐，在综合办公楼的厕所，其生活污水不会对外环境产生影响。

6.1.2大气环境影响分析

本项目施工期间区域内的大气污染主要来源于混凝土拌和、施工车辆行驶所生产的扬尘。由于施工区比较小，一般不会对作业面附近环境产生大的影响。随着施工期结束，此类污染对环境的影响将会消失。施工产生的扬尘主要集中在污水预处理站、初期雨水收集池的建设，各种管道的开挖敷设的土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。在施工高峰期时大气中的总悬浮微粒TSP浓度会超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，对施工区大气环境会造成局部影响，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和经过车辆引起的路面积尘再扬起等，这将产生较大的尘污染，会对周围环境带来一定的影响，但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70%。

本项目属化工企业，生产设施主要是储罐、反应釜，构筑物主要是轻钢架结构多，砖混结构构筑物较少，土建工程量不大，因此施工过程中产生粉尘量不大，根据对园区内已建的几个化工企业施工情况调查，建筑场地周围扬尘量不大，且项目选址区与周边现有环境敏感点有一定的距离，项目扬尘不会对周围居民产生明显影响。

6.1.3声环境影响分析

施工噪声主要来自施工开挖、钻孔、砂石料粉碎、混凝土浇筑等施工活动中的施工机械运行、车辆运输和机械加工修配等，均为间歇性噪声源。根据同类型施工的噪声监测数据，上述噪声源大多数在90～110dB（A）之间，其中载重汽车在加速行驶时在90dB（A）以上，由于项目200m范围内零散分布的文桥村居民进行了拆迁，仅有少量待拆迁的居民，故施工噪声对外环境影响不大，施工时受噪声影响的主要是施工人员。

施工单位应尽量选用符合国家有关标准的先进低噪声施工设备，以减少噪声对现场施工人员的影响；此外，施工中应加强机械的维修保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声。对突发性的噪声污染，如打桩等，应尽量避免在人群休息和夜间进行。通过合理的施工布置和作业时段来减少噪声对施工人员和周围村民的影响。

6.1.4固废环境影响分析

施工过程中会产生一些建筑垃圾，主要是一些包装袋、包装箱、碎木块、废水泥浇注件等，这类物品若处置不当，也可能对周围环境产生一定的影响。因此必须做好这些建筑垃圾的处理工作，可以回收的综合利用，无法利用的送到垃圾填埋场填埋。严禁擅自堆放和倾倒到附近的水体。施工人员生活垃圾由公司统一收集，交当地环卫部门处理。固废采用有效措施后其环境影响不大。

6.1.5生态环境及水土流失影响分析

项目周围植物生长较好，有低矮丘陵零星分布，山上树木繁茂，种类较多。乔木类主要为马尾松、杉木、樟树、梧桐等；灌木类：问荆、金樱子、盐肤木、鸡婆柳、胡枝子、黄栀子、野鸭椿等。项目周围主要动物为蛇、鼠、麻雀等也经常出现。

根据现场调查，选址地区域周边除已开发平整的土地外，总体地表植被仍保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响。区域内有麻雀等一般常见的鸟类和青蛙等动物，据调查未发现国家明文规定的珍稀动、植物群种。

由于项目占地不大，施工期短，水土流失量不大，不会生产明显水土影响。

另外，管道沿线没有珍稀动植物，管道短，最长500米，管道敷设后及时恢复植被，项目对生态环境影响不大。

- 6.2营运期环境影响分析

6.2.1大气环境影响预测与评价

1、污染气象条件分析

本项目厂址最近的气象站为临湘市气象站（北纬29°29′，东经113°27′），位于本项目厂址东南方向，相距约10km。拟建厂址与气象站均位于临湘市药姑山西侧的低矮丘陵地带，没有大型山体、湖泊相隔，地形条件相似。本评价选择临湘市气象站的地面观测资料作为拟建厂址区域的气象背景。根据临湘市气象站近二十年的气象资料统计，分析本地区污染气象背景。

（1）气温

临湘市多年平均气温为16.5℃，临湘市平均气温的变化情况见表7.2-1，从表可知，临湘市多年平均气温为16.5℃，其中夏季气温明显高于其余季节，其中以7月平均气温最高，为28.6℃，1月最低，为4.1℃。

表6.2-1 临湘市温度变化统计表  单位：℃

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 4.1 | 6.0 | 10.1 | 16.8 | 21.6 | 25.2 | 28.6 | 27.7 | 22.9 | 17.4 | 11.5 | 6.4 | 16.5 |

（2）风向与风速

临湘市多年风向频率统计见表6.2-2。由表可知，该区域年最多风向为NNE，主导风向为N~NE，风频之和为34%。各月比较，除5、6、7三个月最多风向为SSW外，其他各月均为NNE。临湘市月平均风速变化统计见表6.2-3。

表6.2-2临湘市多年风向频率统计

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | 风向 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 23 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 27 | NNE | 23 |
| 2 | 11 | 22 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 27 | NNE | 22 |
| 3 | 10 | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 23 | NNE | 21 |
| 4 | 8 | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 23 | NNE | 15 |
| 5 | 8 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 23 | SSW | 15 |
| 6 | 7 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 23 | SSW | 18 |
| 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | SSW | 24 |
| 8 | 9 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 25 | NNE | 12 |
| 9 | 12 | 19 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 30 | NNE | 19 |
| 10 | 11 | 19 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 35 | NNE | 19 |
| 11 | 10 | 19 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 36 | NNE | 19 |
| 12 | 9 | 19 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 33 | NNE | 19 |
| 全年 | 9 | 16 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 27 | NNE | 16 |

表6.2-3月平均风速的变化  单位：m/s

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |

2、项目预测源强

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中要求的Screen3 估算模式对项目污染物的排放进行估算。本项目主要的大气污染物HCl、硫酸雾、VOCs和SO2、NOx、粉尘，主要污染源为导热油炉燃烧废气和工艺废气。主要污染物排放源强参数见表6.2-4。

表6.2-4项目排放源排放源强一览表

| 污染 源名称 | 排放状况 | 排气量 m3/h | 污染物 名称 | 排放状况 |  |  | 排放源参数 |  |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 总量 t/a | 高度 m | 内径 m | 温度 ℃ |  |
| 生产工艺废气 | 有组织排放 | 80000 | HCl | 0.45 | 0.036 | 0.259 | 25 | 0.7 | 25 | 连续排放 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.09 | 0.007 | 0.050 | 25 | 0.7 | 25 |  |
|  |  |  | 氯苯 | 6.20 | 0.496 | 3.567 | 25 | 0.7 | 25 |  |
|  |  |  | VOCs | 0.94 | 0.075 | 0.432 | 25 | 0.7 | 25 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 | 1.16 | 0.093 | 0.670 | 25 | 0.7 | 25 | 连续排放 |
| 无组织排放工艺废气 | 无组织排放 | / | 氯苯 | / | 0.005 | 0.05 | / | / | / | 连续排放 |
|  |  | / | 乙苯 |  | 0.009 | 0.08 | / | / | / |  |
|  |  | / | 硫酸雾 | / | 0.017 | 0.15 | / | / | / |  |
| 导热油炉燃烧废气 | 有组织排放 | 10000 | SO2 | 7.4 | 0.074 | 0.266 | 18 | 1.0 | 30 | 连续排放 |
|  |  |  | NOX | 40.8 | 0.408 | 1.468 | 18 | 1.0 | 30 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 2.9 | 0.029 | 0.104 | 18 | 1.0 | 30 |  |

3、评价等级的确定

根据表6.2-4所选取的计算参数，采用导则要求的Screen3 估算软件计算后，本项目评价等级确定见表6.2-5。

表6.2-5项目评价等级确定表

| 污染源 | 污染物 |  | 污染物最大地面浓度（mg/m3） | 最大浓度下风距离（m） | 标准值 （mg/m3） | 占标率 （Pmax） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺废气 | 有组织排放 | HCl | 0.000142 | 2361 | 0.05 | 0.28% |
|  |  | 颗粒物 | 2.76E-05 | 2361 | 0.15 | 0.01% |
|  |  | 氯苯 | 0.001957 | 2361 | 0.1 | 1.96% |
|  |  | VOCs | 0.000296 | 2361 | 0.6 | 0.02% |
|  |  | 硫酸雾 | 0.000367 | 2361 | 0.3 | 0.12% |
| 无组织排放工艺废气 | 无组织排放 | 氯苯 | 0.000997 | 306 | 0.1 | 1 |
|  |  | 乙苯 | 0.001794 | 306 | 0.02 | 8.97 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.003388 | 306 | 0.3 | 1.13 |
| 导热油炉燃烧废气 | 有组织排放 | SO2 | 0.000962 | 347 | 0.5 | 0.19% |
|  |  | NOX | 0.005305 | 347 | 0.25 | 2.12% |
|  |  | 烟尘 | 0.000377 | 347 | 0.15 | 0.08% |

由表6.2-5可见，本项目Pmax(8.97%)为厂区无组织排放的乙苯，判定本项目大气环境影响评价等级为三级。

4、估算模式预测

根据HJ2.2-2008推荐的估算模式分别计算各大气污染源污染因子的下风向浓度，并计算相应落地浓度占标率，结果统计见表6.2-6~表6.2-9。

下风向任意点（x,y,z）的污染物浓度公式为：

C(x,y,z,H)=Q2πuσyσzexp(−y22σy2)exp[−(z−H)22σz2]+exp[−(z+H)22σz2]

式中：C——任意点的污染物质量浓度，mg/m3或g/m3；

Q——源强，单位时间内污染物排放量，mg/s或g/s；

σy——侧向扩散系数，污染物在y方向分布的标准偏差，是距离x的函数，m；

σz——竖向扩散系数，污染物在z方向分布的标准偏差，是距离x的函数，m；

u——排放口处的平均风速，m/s；

H——烟囱的有效高度，简称有效源高，m；

X——污染源排放点至下风向上任一点的距离，m；

Y——烟气的中心轴在直角水平方向上到任意点的距离，m；

Z——从地表到任一点的高度，m。

① 地面浓度模式

高架源的地面浓度公式，z=0

C(x,y,0,H)=Qπuσyσzexp(−y22σy2)exp(−H22σz2)

② 地面轴线浓度模式

也就是x轴上的浓度，y=0，z=0

C(x,0,0,H)=Qπuσyσzexp(−H22σz2)

若是地面源，即H=0

C(x,0,0,0)=Qπuσyσz

③ 地面最大浓度及位置

在实际解决空气污染问题时，最关心的高架源地面最大浓度和它离源的距离，现在对σy和σz的规律作一些近乎实际的假设，即假设σy/σz=常数（σy与σz均为x的函数），然后将C(x,0,0,H)=Qπuσyσzexp(−H22σz2)对σz求导并取极限值，则可求得：

当σz|x=xcmax=H2时，地面浓度达到最大值，即

Cmax(xCmax,0,0,H)=2QπeuH2⋅σzσy

式中：Cmax——地面最大浓度，mg/m3或g/m3；

XCmax——离源的距离，m；

e=2.718，自然数。

由于σz是x的函数，因此，σz|x=xcmax=H2表示了最大浓度与源高的关系。

除了极稳定的或极不稳定的大气条件，通常设σy=2σz代入上式，有

Cmax=QπeuH2

5、大气环境评价范围的确定

根据Screen3 估算模式结果，本项目各污染物的占标率（Pmax）未达到标准限值的10%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）5.4.2 中要求“评价范围的直径或边长一般不应小于5km”，确定本项目环境空气评价范围为以项目生产区域为中心、半径2.5km 的圆形。

- 有组织排放废气大气环境影响预测

有组织排放废气排放源强参数见表6.2-6。

表6.2-6  项目有组织排放源估算参数选择

| 污染源 | 污染物 | 污染源类型 | 释放高度(m) | 正常工况排放速率(kg/h) | 非正常工况排放速率(kg/h) | 接受点高度(m) | 城市/乡村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导热油炉燃烧废气 | SO2 | 点源 | 18 | 0.074 | 0.074 | 0 | 乡村 |
|  | NOX | 点源 | 18 | 0.408 | 0.408 | 0 | 乡村 |
|  | 烟尘 | 点源 | 18 | 0.029 | 0.029 | 0 | 乡村 |
| 生产工艺废气 | HCl | 点源 | 25 | 0.036 | 3.6 | 0 | 乡村 |
|  | 颗粒物 | 点源 | 25 | 0.007 | 1.61 | 0 | 乡村 |
|  | 氯苯 | 点源 | 25 | 0.496 | 9.91 | 0 | 乡村 |
|  | VOCs | 点源 | 25 | 0.075 | 1.5 | 0 | 乡村 |
|  | 硫酸雾 | 点源 | 25 | 0.093 | 0.93 | 0 | 乡村 |

采用导则推荐模式清单中的估算模式计算有组织排放的SO2、NOx、烟尘、HCl、VOCs污染物主要排放源的下风向轴线浓度，结果见下表。

表6.2-7  导热油炉燃烧废气估算模式计算结果表

| 污染物 | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  | 烟尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下风向距离(m) | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 占标率(%) | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 占标率(%) | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.000525 | 0.1 | 0.002893 | 1.16 | 0.000206 | 0.05 |
| 200 | 0.000928 | 0.19 | 0.005115 | 2.05 | 0.000364 | 0.08 |
| 300 | 0.000947 | 0.19 | 0.00522 | 2.09 | 0.000371 | 0.08 |
| 347 | 0.000962 | 0.19 | 0.005305 | 2.12 | 0.000377 | 0.08 |
| 400 | 0.000959 | 0.19 | 0.005288 | 2.12 | 0.000376 | 0.08 |
| 500 | 0.000916 | 0.18 | 0.005048 | 2.02 | 0.000359 | 0.08 |
| 700 | 0.000846 | 0.17 | 0.004662 | 1.86 | 0.000331 | 0.07 |
| 800 | 0.000799 | 0.16 | 0.004403 | 1.76 | 0.000313 | 0.07 |
| 900 | 0.000781 | 0.16 | 0.004306 | 1.72 | 0.000306 | 0.07 |
| 1000 | 0.000749 | 0.15 | 0.004132 | 1.65 | 0.000294 | 0.07 |
| 1200 | 0.000734 | 0.15 | 0.004047 | 1.62 | 0.000288 | 0.06 |
| 1400 | 0.000665 | 0.13 | 0.003665 | 1.47 | 0.000261 | 0.06 |
| 1600 | 0.000604 | 0.12 | 0.00333 | 1.33 | 0.000237 | 0.05 |
| 1800 | 0.000569 | 0.11 | 0.003138 | 1.26 | 0.000223 | 0.05 |
| 2000 | 0.000531 | 0.11 | 0.002926 | 1.17 | 0.000208 | 0.05 |
| 2500 | 0.000493 | 0.1 | 0.002716 | 1.09 | 0.000193 | 0.04 |
| 标准值 | 0.5mg/m3 |  | 0.25mg/m3 |  | 0.15mg/m3 |  |
| 最大地面浓度出现距离347m，各污染物最大地面浓度占标率均低于10% |  |  |  |  |  |  |

表6.2-8 工艺废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 有组织排放的HCl |  |  |  | 有组织排放的VOCs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常工况下 |  | 非正常工况下 |  | 正常工况下 |  | 非正常工况下 |  |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% |
| 10 | 1.15E-08 | 0 | 1.15E-06 | 0 | 2.39E-08 | 0 | 4.78E-07 | 0 |
| 100 | 2.17E-06 | 0 | 0.000217 | 0.43 | 4.52E-06 | 0 | 9.03E-05 | 0.01 |
| 200 | 4.58E-05 | 0.09 | 0.004576 | 9.15 | 9.53E-05 | 0.01 | 0.001907 | 0.11 |
| 300 | 9.04E-05 | 0.18 | 0.009036 | 18.07 | 0.000188 | 0.01 | 0.003765 | 0.21 |
| 400 | 9.49E-05 | 0.19 | 0.009488 | 18.98 | 0.000198 | 0.01 | 0.003953 | 0.22 |
| 500 | 9.29E-05 | 0.19 | 0.009291 | 18.58 | 0.000194 | 0.01 | 0.003871 | 0.22 |
| 600 | 9.36E-05 | 0.19 | 0.009357 | 18.71 | 0.000195 | 0.01 | 0.003899 | 0.22 |
| 700 | 8.93E-05 | 0.18 | 0.00893 | 17.86 | 0.000186 | 0.01 | 0.003721 | 0.21 |
| 800 | 8.48E-05 | 0.17 | 0.008484 | 16.97 | 0.000177 | 0.01 | 0.003535 | 0.2 |
| 900 | 8.02E-05 | 0.16 | 0.008022 | 16.04 | 0.000167 | 0.01 | 0.003342 | 0.19 |
| 1000 | 7.63E-05 | 0.15 | 0.007628 | 15.26 | 0.000159 | 0.01 | 0.003178 | 0.18 |
| 1200 | 8.88E-05 | 0.18 | 0.008878 | 17.76 | 0.000185 | 0.01 | 0.003699 | 0.21 |
| 1400 | 0.000108 | 0.22 | 0.0108 | 21.6 | 0.000225 | 0.01 | 0.004501 | 0.25 |
| 1600 | 0.000123 | 0.25 | 0.01226 | 24.52 | 0.000255 | 0.01 | 0.005108 | 0.28 |
| 1800 | 0.000133 | 0.27 | 0.01328 | 26.56 | 0.000277 | 0.02 | 0.005535 | 0.31 |
| 2000 | 0.000139 | 0.28 | 0.01394 | 27.88 | 0.00029 | 0.02 | 0.005809 | 0.32 |
| 2361 | 0.000142 | 0.28 | 0.01422 | 28.44 | 0.000296 | 0.02 | 0.005924 | 0.33 |
| 2500 | 0.000142 | 0.28 | 0.01419 | 28.38 | 0.000296 | 0.02 | 0.005911 | 0.33 |
| 标准值 | 0.05mg/m3 |  |  |  | 0.6mg/m3 |  |  |  |
| 最大地面浓度出现距离2361m，正常工况下各污染物最大地面浓度占标率均低于10% |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.2-9 工艺废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 有组织排放的颗粒物 |  |  |  | 有组织排放的硫酸雾 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常工况下 |  | 非正常工况下 |  | 正常工况下 |  | 非正常工况下 |  |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% |
| 10 | 2.23E-09 | 0 | 5.13E-07 | 0 | 2.97E-08 | 0 | 2.97E-07 | 0 |
| 100 | 4.21E-07 | 0 | 9.69E-05 | 0.02 | 5.6E-06 | 0 | 5.6E-05 | 0.02 |
| 200 | 8.9E-06 | 0 | 0.002046 | 0.45 | 0.000118 | 0.04 | 0.001182 | 0.39 |
| 300 | 1.76E-05 | 0 | 0.004041 | 0.9 | 0.000233 | 0.08 | 0.002334 | 0.78 |
| 400 | 1.85E-05 | 0 | 0.004243 | 0.94 | 0.000245 | 0.08 | 0.002451 | 0.82 |
| 500 | 1.81E-05 | 0 | 0.004155 | 0.92 | 0.00024 | 0.08 | 0.0024 | 0.8 |
| 600 | 1.82E-05 | 0 | 0.004185 | 0.93 | 0.000242 | 0.08 | 0.002417 | 0.81 |
| 700 | 1.74E-05 | 0 | 0.003993 | 0.89 | 0.000231 | 0.08 | 0.002307 | 0.77 |
| 800 | 1.65E-05 | 0 | 0.003794 | 0.84 | 0.000219 | 0.07 | 0.002192 | 0.73 |
| 900 | 1.56E-05 | 0 | 0.003587 | 0.8 | 0.000207 | 0.07 | 0.002072 | 0.69 |
| 1000 | 1.48E-05 | 0 | 0.003411 | 0.76 | 0.000197 | 0.07 | 0.00197 | 0.66 |
| 1200 | 1.73E-05 | 0 | 0.003971 | 0.88 | 0.000229 | 0.08 | 0.002294 | 0.76 |
| 1400 | 0.000021 | 0 | 0.004831 | 1.07 | 0.000279 | 0.09 | 0.00279 | 0.93 |
| 1600 | 2.38E-05 | 0.01 | 0.005483 | 1.22 | 0.000317 | 0.11 | 0.003167 | 1.06 |
| 1800 | 2.58E-05 | 0.01 | 0.005941 | 1.32 | 0.000343 | 0.11 | 0.003432 | 1.14 |
| 2000 | 2.71E-05 | 0.01 | 0.006235 | 1.39 | 0.00036 | 0.12 | 0.003602 | 1.2 |
| 2361 | 2.76E-05 | 0.01 | 0.006358 | 1.41 | 0.000367 | 0.12 | 0.003673 | 1.22 |
| 2500 | 2.76E-05 | 0.01 | 0.006344 | 1.41 | 0.000367 | 0.12 | 0.003665 | 1.22 |
| 标准值 | 0.15mg/m3 |  |  |  | 0.3mg/m3 |  |  |  |
| 最大地面浓度出现距离2361m，正常工况下各污染物最大地面浓度占标率均低于10% |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.2-10 工艺废气估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 有组织排放的氯苯 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常工况下 |  | 非正常工况下 |  |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% |
| 10 | 1.58E-07 | 0 | 3.16E-06 | 0 |
| 100 | 2.98E-05 | 0.03 | 0.000597 | 0.6 |
| 200 | 0.00063 | 0.63 | 0.0126 | 12.6 |
| 300 | 0.001244 | 1.24 | 0.02488 | 24.88 |
| 400 | 0.001306 | 1.31 | 0.02612 | 26.12 |
| 500 | 0.001279 | 1.28 | 0.02558 | 25.58 |
| 600 | 0.001288 | 1.29 | 0.02576 | 25.76 |
| 700 | 0.001229 | 1.23 | 0.02458 | 24.58 |
| 800 | 0.001168 | 1.17 | 0.02335 | 23.35 |
| 900 | 0.001104 | 1.1 | 0.02208 | 22.08 |
| 1000 | 0.00105 | 1.05 | 0.021 | 21 |
| 1200 | 0.001222 | 1.22 | 0.02444 | 24.44 |
| 1400 | 0.001487 | 1.49 | 0.02973 | 29.73 |
| 1600 | 0.001688 | 1.69 | 0.03375 | 33.75 |
| 1800 | 0.001829 | 1.83 | 0.03657 | 36.57 |
| 2000 | 0.001919 | 1.92 | 0.03838 | 38.38 |
| 2361 | 0.001957 | 1.96 | 0.03914 | 39.14 |
| 2500 | 0.001953 | 1.95 | 0.03905 | 39.05 |
| 标准值 | 0.1mg/m3 |  |  |  |
| 最大地面浓度出现距离2361m，正常工况下氯苯最大地面浓度占标率均低于10% |  |  |  |  |

经过估算模式计算，导热油炉燃烧废气有组织排放的废气中SO2的最大落地浓度为0.000962mg/m3，浓度占标率为0.19%，出现在下风向347m处；NOX的最大落地浓度为0.005305mg/m3，浓度占标率为2.12%，出现在下风向347m处；烟尘的最大落地浓度为0.000377mg/m3，浓度占标率为0.08%，出现在下风向347m处。工艺废气有组织排放的废气中HCl的最大落地浓度为0.000142mg/m3，浓度占标率为0.28%，出现在下风向2361m处；VOCs的最大落地浓度为0.000296mg/m3，浓度占标率为0.02%，出现在下风向2361m处；颗粒物的最大落地浓度为2.76E-05mg/m3，浓度占标率为0.01%，出现在下风向2361m处；硫酸雾的最大落地浓度为0.000367mg/m3，浓度占标率为0.12%，出现在下风向2361m处；氯苯的最大落地浓度为0.001957mg/m3，浓度占标率为1.96%，出现在下风向2361m处。

在非正常工况下，工艺废气有组织排放的废气中HCl的最大落地浓度为0.01422mg/m3，浓度占标率为28.44%，出现在下风向2361m处；VOCs的最大落地浓度为0.005924mg/m3，浓度占标率为0.33%，出现在下风向2361m处；颗粒物的最大落地浓度为0.006358mg/m3，浓度占标率为1.41%，出现在下风向2361m处；硫酸雾的最大落地浓度为0.003673mg/m3，浓度占标率为1.22%，出现在下风向2361m处；氯苯的最大落地浓度为0.03914mg/m3，浓度占标率为39.14%，出现在下风向2361m处。由数据分析可知，在非正常工况下，工艺废气未出现超标现象；但最大落地浓度和相应的占标率均出现大幅波动，会对区域环境质量造成一定的影响。建设单位应按照规范运行废气处理设施，定期检修，以减少项目废气的非正常排放。

根据预测结果得知，本项目非正常工况下HCl、氯苯的最大浓度占标率增幅较大，根据表6.2-11的预测结果可知非正常工况下，氯苯在敏感点处增幅较大。如果项目运营期间出现长时间事故排放可能会对项目下风向居民的身体健康造成一定的损害，故建设方应严格按照各项标准要求运行各生产线，保证废气处理设施正常运作，不乱排放项目生产废气。

表6.2-11 非正常工况下氯苯对下风向敏感点的影响预测结果表

| 敏感点名称 | 距源中心下风向距离D(m) | 氯苯排放浓度贡献值(mg/m3) | 氯苯敏感点背景值(mg/m3) | 氯苯叠加后浓度值(mg/m3) | 标准值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长炼生活区 | 1260 | 0.02725 | ND | 0.02725 | 0.1 |
| 长岭社区 | 1990 | 0.03838 | ND | 0.03838 |  |
| 文桥镇 | 880 | 0.02208 | ND | 0.02208 |  |
| 路口镇居民点 | 2220 | 0.039 | ND | 0.039 |  |
| 最大落地浓度处 | 2361 | 0.03912 | ND | 0.03912 |  |

综上所述，本项目有组织排放的废气在正常工况下对最近和影响最大的环境敏感点的环境质量标准的占标率均较小，因此可以得出本项目有组织排放的废气对周边的敏感点的大气环境影响较小。

6、无组织排放废气大气环境影响预测

无组织排放废气排放源强参数见表6.2-12。

表6.2-12  项目无组织排放源估算参数选择

| 污染源 | 污染物 | 污染源类型 | 释放高度(m) | 排放速率(kg/h) | 面源长度(m) | 面源宽度(m) | 接受点高度(m) | 城市/乡村 | 计算点的距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放废气 | 氯苯 | 面源 | 10 | 0.005 | 120 | 60 | 0 | 乡村 | 10～2500 |
|  | 乙苯 | 面源 | 10 | 0.009 | 120 | 60 | 0 | 乡村 | 10～2500 |
|  | 硫酸雾 | 面源 | 10 | 0.017 | 120 | 60 | 0 | 乡村 | 10～2500 |

采用导则推荐模式清单中的估算模式计算无组织排放的VOCs，结果见表6.2-13。

表6.2-13  无组织排放源估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 无组织排放的氯苯 |  | 无组织排放的乙苯 |  | 无组织排放的硫酸雾 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% |
| 10 | 0.000296 | 0.3 | 0.000532 | 2.66 | 0.001005 | 0.33 |
| 100 | 0.000845 | 0.85 | 0.001522 | 7.61 | 0.002874 | 0.96 |
| 200 | 0.000984 | 0.98 | 0.001771 | 8.85 | 0.003345 | 1.12 |
| 300 | 0.000996 | 1 | 0.001793 | 8.96 | 0.003387 | 1.13 |
| 306 | 0.000997 | 1 | 0.001794 | 8.97 | 0.003388 | 1.13 |
| 400 | 0.000918 | 0.92 | 0.001653 | 8.26 | 0.003122 | 1.04 |
| 500 | 0.000974 | 0.97 | 0.001752 | 8.76 | 0.00331 | 1.1 |
| 600 | 0.00094 | 0.94 | 0.001692 | 8.46 | 0.003196 | 1.07 |
| 700 | 0.000867 | 0.87 | 0.00156 | 7.8 | 0.002947 | 0.98 |
| 800 | 0.000786 | 0.79 | 0.001414 | 7.07 | 0.002672 | 0.89 |
| 900 | 0.000709 | 0.71 | 0.001276 | 6.38 | 0.00241 | 0.8 |
| 1000 | 0.000639 | 0.64 | 0.001151 | 5.76 | 0.002173 | 0.72 |
| 1200 | 0.000526 | 0.53 | 0.000946 | 4.73 | 0.001787 | 0.6 |
| 1400 | 0.000439 | 0.44 | 0.00079 | 3.95 | 0.001492 | 0.5 |
| 1600 | 0.000372 | 0.37 | 0.00067 | 3.35 | 0.001265 | 0.42 |
| 1800 | 0.00032 | 0.32 | 0.000576 | 2.88 | 0.001087 | 0.36 |
| 2000 | 0.000278 | 0.28 | 0.000501 | 2.5 | 0.000946 | 0.32 |
| 2500 | 0.000208 | 0.21 | 0.000375 | 1.88 | 0.000709 | 0.24 |
| 标准值 | 0.1mg/m3 |  | 0.02mg/m3 |  | 0.3mg/m3 |  |

经过估算模式计算，工艺废气无组织排放的氯苯最大落地浓度为0.000997mg/m3，浓度占标率为1%，出现在下风向306m处；乙苯最大落地浓度为0.001794mg/m3，浓度占标率为8.97%，出现在下风向306m处；硫酸雾最大落地浓度为0.003388mg/m3，浓度占标率为1.13%，出现在下风向306m处。

本项目无组织排放的废气对最近和影响最大的环境敏感点的环境质量标准的占标率均符合相关限值，因此可以得出本项目无组织排放的废气对周边的敏感点的大气环境影响较小。

7、大气防护距离分析

根据国家有关规定，凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放均属无组织排放，工业企业应采用合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少有害气体的无组织排放。

根据导则HJ2.2-2008的要求，采用导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目各无组织废气污染源的大气环境防护距离。

计算参数及计算结果如下图所示：

图6.2-1 大气环境防护距离预测结果

根据以上大气防护距离计算结果，计算无超标点，本项目不需设置大气环境防护距离。

6.2.2地表水环境影响分析

由于项目废水经厂区污水处理站处理达到中石化长岭分公司污水处理厂接管标准后，全部排入该污水处理厂进一步处理后排放（公司已经与中石化长岭分公司签订污水接纳协议，见附件）。故环评重点结合中石化长岭分公司污水处理厂污水处理系统来论述项目废水排放的环境影响及可行性。

1、湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）排水工程

长炼片区排水采用雨、污分流制，雨水就近排放。园区污水集中收集进入园区污水收集池后经中石化长岭分公司污水管排入中石化长岭分公司污水处理厂集中处理。各企业污水必须经过预处理，达到中石化长岭分公司污水处理厂进水水质要求后，方可汇入园区污水收集池。

2、中石化长岭分公司污水处理厂现有能力

中石化长岭分公司污水处理厂位于本项目西北侧5.7km，污水处理系统分为含油污水、含盐污水两个处理系统，含油污水处理系统处理能力为600m3/h，处理工艺为均质池-接触氧化-氧化沟-砂滤-BAF（曝气生物滤池），处理后的污水部分排长江，部分经活性炭吸附处理后回用；含盐污水处理系统处理能力为250m3/h，处理工艺为短程硝化-二沉池-BAF（曝气生物滤池），处理后的污水排长江。长岭分公司现有一个废水排放口，经公司总排口排入长江。

项目厂内清净雨水排入撇洪渠，然后通过“鸭栏泄洪闸（电排）”排入长江，排口位于长岭分公司废水总排口下游约9500m处。

3、中石化长岭分公司污水处理厂接管标准

根据项目污水处理以及外排废污水的特点，为保证污水厂正常运转，同时为保证污水厂出水水质达到所要求的排放浓度限值，接管标准（进水水质）如下表所示（由于本项目污染物主要为第二类污染物，所以本报告仅列出该污水厂接管标准中的第二类污染物标准）。

表6.2-14   长岭分公司污水处理厂接管标准

| 含油废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | pH | CODcr | 石油类 | 氨氮 | 挥发酚 | SS | 硫化物 | 含盐量 |
|  | — | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 接管标准 | 6-9 | ≤800 | ≤1000 | ≤50 | ≤50 | ≤120 | ≤20 | ≤400 |
| 含盐废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 | pH | CODcr | 石油类 | 氨氮 | 挥发酚 | SS | 硫化物 | 含盐量 |
|  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 接管标准 | 6-9 | ≤800 | ≤1000 | ≤50 | ≤80 | ≤120 | ≤20 | ≤2300 |

注：①一般要求废水中BOD5/CODcr应大于0.3；

②对于某些工艺生产装置排出的废水数量较小，而CODcr和BOD5浓度较高，且BOD5/CODcr在0.4时，可酌情放宽纳管指标；

③对于废水数量较小，CODcr浓度较高，而0.3＞BOD5/CODcr＞0.2，亦可酌情接纳。

④对于数量较小，超过接管标准不多的废水，经与化工区污水处理厂商定，亦可酌情接纳。

4、中石化长岭分公司污水处理厂出水水质标准

中石化长岭分公司污水处理厂经提质改造后，总排口执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570- 2015）中废水直接排放标准要求。相关标准限值如下表所示。

表6.2-15  水污染物排放限值  单位：mg/L（pH除外）

| 项目 | 最高允许浓度 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015） |
| COD | 60 |  |
| 石油类 | 5 |  |
| 氨氮 | 8 |  |
| 悬浮物 | 70 |  |
| 挥发酚 | 0.3 |  |
| 硫化物 | 0.5 |  |
| 总有机碳 | 15 |  |

5、项目废水符合接管标准分析

（1）浓度标准要求

如前面第4章“工程污染源分析”中，本项目生产污水汇总后，经过厂区内建设的污水处理站（采用污水—综合调节池—提升泵—三级隔油池—气浮池—二级铁炭微电解反应器—二级Fenton反应器—综合沉淀池—厌氧池—缺氧池—二级好氧池—二沉池—中间池—清水池），设计处理规模400m3/d（16.67m3/h））进行预处理，经过预处理后的综合废水中的主要污染物排放浓度为COD≤500mg/L、石油类≤100mg/L、SS≤100mg/L、氨氮≤20mg/L等，均低于污水处理厂接管标准，均符合中石化长岭分公司污水处理厂含油废水处理系统的接管标准。

（2）处理容量分析

本项目废水排放量约9193.84m3/a（1.28m3/h），而长岭分公司污水处理厂含油废水的处理能力达600m3/h，目前实际处理量为450m3/h，本项目单位小时排放的最大综合废水量仅占污水处理厂含油污水处理系统剩余处理量的0.83%，因此该污水处理厂完全有能力处理本项目污水。

（3）接管可达性分析

厂区污水处理站至园区主干道纬四路的污水管网已铺设完成，铺设总长为厂区污水处理站至园区主干道纬四路的污水主干管网约150m，管线规格为DN200。建设单位将铺设PVC管连接2-乙基蒽醌厂房至最近的接管节点；将在项目投产前铺设完毕，保证污水如期排入中石化长岭分公司污水处理厂含油污水处理系统进行深度达标处理。

6、项目废水正常排放影响分析

项目综合废水经过厂区内污水处理站预处理后排放浓度符合中石化长岭分公司污水处理厂接管要求，废水排放量在中石化长岭分公司污水处理厂处理能力之内，因此项目废水有可靠的解决途径。通过中石化长岭分公司污水处理厂含油污水处理系统深度处理之后，能保证达标排放，废水中的主要污染物能达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570- 2015）中废水直接排放标准要求，其环境影响在可接受范围内。

7、项目废水非正常排放影响分析

在非正常情况下，厂内污水处理站运行出现故障，废水经部分处理或未经处理直接经污水管网进入园区污水收集池，污水无法达到中石化长岭分公司污水处理厂接管标准限值要求，对中石化长岭分公司污水处理厂含油污水处理系统会造成一定的冲击，可能导致生化处理工艺运行异常。特别是本项目废水中特征污染物氯苯等有机污染物，可能超标排放。

6.2.3地下水环境影响分析

项目厂区水文地质情况主要根据《中国石化股份有限公司长岭炼化厂厂区及其周边水文地质专题勘查评价报告》（湖南省勘测设计院，2010年12月）中的相关资料。

6.2.3.1 地层岩性

调查区分布的土层有第四系人工填土、残坡积土和坡洪积土。基岩主要有奥陶系、寒武系、震旦系和冷家溪群。区域地层岩性由新至老分述如下：

1、第四系地层（Q）

（1）人工填土层（Qml）

该层主要分布在回填区段，分布范围较大，其厚度随原始地貌起伏变化，按填土成分可分为杂填土和素填土。杂填土主要成分为建筑垃圾，素填土成分为开挖山体残坡积碎石土及强风化、中风化板岩，己经过分层压实处理。填土一般厚度1~5m。

（2）坡洪积层（Qal+pl），残坡积层（Qel+dl）

主要分布在原丘陵区和沟谷中。现地貌之回填区及周边地区，厚1~10m不等。主要岩性为含碎石粉质粘土、粉质粘土，呈灰黄、褐黄色，呈湿、可塑—硬塑。

2、基岩区

（1）奥陶系（O）

出露在临湘向斜核部，分下、中、上三个岩性段。

下段为灰黄色瘤状泥质灰岩，厚度大于130m；中段的下部为灰—浅灰中厚层瘤状灰岩，中部为中厚层状紫红—黄灰色瘤状生物碎屑灰岩，上部为浅灰—浅紫红色厚层状瘤状灰岩，厚87.6~92.62m；上段的下部为灰黄——黄绿色厚层状瘤状灰岩，上部为灰绿—黄绿色瘤状泥灰岩和钙质页岩（或泥岩），顶部为黑色、黑黄色含炭页岩，厚20.5~44.5m。

（2）寒武系（∈）

下统五里牌组（∈1w）：主要在调查区西部、南部外围出露。岩性上部为粉砂岩，下部为粉砂质页岩，浅灰~黄绿色。厚346.7m。与下伏羊楼洞组呈整合接触。

区域上，该组在其上部有一段浅黄白色、纯白色石英砂岩，石英含量在95%以上，粒径0.1~1.0mm。大多呈纯白色，风化质呈“沙糖状”。该岩性成因不明。可见出露厚度30~50m。在临湘向斜南翼未见该岩性段。

下统羊楼洞组（∈1y）：分布在调查区西部、南部，为一套灰黑色含炭质粉砂质页岩，岩石性软易风化，厚度361m，与下伏震旦系灯影组呈整合接触。

（3）震旦系（Z）

主要分布在调查区南部，F3断层以东，分上、下二统四组。

上统灯影组（Zbdn），为一套浅灰—灰黑色硅质岩、硅质页岩及炭质页岩，厚47~70m，与下伏陡山沱组整合接触。

上统陡山沱组（Zbd），为一套浅灰—灰白色硅质页岩夹薄层微晶白云岩，厚46~107m，与下伏南沱组呈整合接触。

下统南沱组（Zan），为一套灰白色含砾长石石英砂岩、粉砂岩（在临湘向斜南翼有冰碛砾泥岩），厚48.76~203.41m。

下统莲沱组（Zal），为一套灰白色、紫灰色、灰绿色浅变质砾岩，含砾石英砂岩，凝灰质砾岩和石英砂岩。砾岩胶结物主要为泥质，底部砾岩为铁质胶结，厚30~103m，与下伏冷家溪群呈不整合接触。

（4）冷家溪群（Ptln）

调查区内大面积分布。岩性为一套浅黄绿、浅灰绿色浅变质碎屑岩系，主要含板岩、粉砂质板岩、砂质板岩等。变余砂质泥质结构，板状构造，具板劈理。与震旦系地层呈不整合接触，厚度大于5161m，地貌上为低山丘陵。

6.2.3.2 地质构造

项目区位于江南地轴与扬子准地台的交汇处，是新华夏系第二沉降带的东缘地带。区内的构造形迹经过不同地应力场的不同频率、不同规模的多次迭加、改造、迁就和破坏作用，使区内构造形迹更加复杂化。

1、褶皱

项目区处于区域上的临湘向斜北翼。向斜呈近东西向延伸，西至长江边，南北宽度变化较大。路口铺一带宽为4-5km，陆城一带宽达9km。核部由奥陶系、志留系地层组成，两翼由寒武系、震旦系和冷家溪群组成。向斜北翼岩层产状基本正常，东部向南东倾，西部向南西倾，倾角40°～75°。南翼倒转，倾角50°～84°。

2、断层

区内发育有一条区域性断层（F3）及湖嘴逆断层（F11）。

F3断层发育于临湘向斜中部，东起临湘县城大墩畈，沿京广铁路往北西延伸，到白云矿总场附近，走向变为312°，推测断层长度14km。下湾一带断层倾向5°，倾角78°，破碎带宽9m，带内大小石英脉普遍发育，且破碎，脉宽一般在10cm左右，最宽达22cm。破碎带劈理极发育，且呈弯曲状，两侧岩石硅化较强，牵引褶皱发育。

F11逆断层为一条推测断层，发育于奥陶系灰岩中，位于图区的西南角。调查区内出露长度1850m，走向95~100方向，倾向南西，倾角81°~86°。断层面的岩性为瘤状灰岩，岩层倾向190°，倾角25°。沿断层存在一陡峻断层面，高约10m左右，断层面光滑，垂直擦痕发育，局部地段有断层角砾岩，沿断层走向方向，局部可见断层陡崖。

6.2.3.3 区域水文地质特征

区域内为一斜线谷地，地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂。评价区地下水共有三大类型，即松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂隙溶洞水。

1、松散岩类孔隙水

分布于厂区内回填区及周边外围山坡沟谷中，赋存于第四系残坡积、坡洪积和人工填土松散岩类孔隙中。据己有的调查资料表明，坡洪积层、残坡积层含碎石粘土，为弱—微透水层，富水性贫乏。泉水流量0.05-0.1L/s，民井涌水量为5-10m3/d。回填区的人工填土，由于存在着回填土层厚度、回填料成分、压实程度等不确定因素，致使填土中孔隙水或与下层含水层中孔隙水、裂隙水融为一体，或完全下渗补给下伏含水层，而本身透水不储水，也可能在局部地段形成上层滞水。由于回填土渗透性存在较大差异，在原始地貌为沟谷地势低洼的地下水排泄区，地下水集中排泄补给填土层，则填土层可能含水，且水量相对较大。

2、基岩裂隙水

基岩裂隙水是调查区主要地下水类型遍布全区。含水层为冷家溪群板岩，震旦系下统石英砂岩、震旦系上统硅质页岩、页岩、硅质岩及寒武系下统炭质页岩、粉砂质页岩等。地下水主要赋存于地表以下较深的基岩裂隙中，且以浅部风化裂隙为主。已有资料表明，浅部岩体节理裂隙发育，其透水性相对较好，而由浅入深大部分岩体的节理裂隙相对减少或闭合，透水性相对减弱。总体上岩体渗透系数为10-4~10-3m/d数量级，透水性能较弱，富水性贫乏—极贫乏。泉水流量0.04~0.06L/s，民井涌水量2~5m3/d。但在局部因构造影响形成的破碎带部位，岩体节理裂隙较发育，透水含水性相对较好。特别是灯影组硅质岩，由于岩石坚硬性脆，节理裂隙发育，而且呈垄脊地形裸露于地表，有利于接受降水的补给与富集，其含水性相对较好，富水程度可达中等，泉流量一般0.04~0.22L/s。由于其含水层上下有羊楼洞组和陡山沱组页岩构成相对隔水顶底板，致使地下水多具承压性。

另外，发育于调查区内的F3区域断层，因其贯通区内外的主要含水层，断层破碎带含裂隙承压水，地下水多呈上升泉沿断层带涌出地表，流量0.30~0.454L/s，富水性中等。

3、碳酸盐岩类裂隙溶洞水

碳酸盐岩类裂隙溶洞水主要分布于调查区西南部，以裸露或半裸露型为主，地表大部分被第四系覆盖而不可见。地貌形态为溶蚀低丘谷地，标高50~150m，含水岩组由寒武系下统高台~清虚洞组白云岩、白云质灰岩；中上统由娄山关群的角砾状白云岩及奥陶系瘤状灰岩组成，含水层厚度达200余米。地下水主要受大气降水补给和两侧低山丘陵的汇流及其它地层的越流补给，而地下水主要储存于岩石的裂隙溶洞中，以上升泉形式出露于谷地低洼处，出露标高25~64.2m。调查区内的F11逆断层发育于奥陶系灰岩中，贯穿区内外的主要含水层，断层破碎带含裂隙溶洞水，地下水多呈上升泉沿断层带涌出地表，泉流量一般为0.325~2.25L/s。富水性中等—丰富。

本项目拟建位置地下水类型为松散岩类孔隙水，水量贫乏。

6.2.3.4 地下水补给、径流、排泄条件及动态特征

松散岩类孔隙水主要靠接受降水补给，水位变化具明显的季节性差异，动态变化大。水位变幅3-5m。地下水总体流向是由高向低处径流，在地势低洼之沟谷以面流方式排泄。

基岩裂隙水也是以降水补给为主要补给来源，水位变化具有季节性，这与松散岩类孔隙水相似。地下水的总体流向是由两侧向谷地运移，再由东向西径流，在低洼处以泉或面流形式排泄于溪沟中，最终汇入白泥湖。

岩溶水主要受大气降水补给和两侧低山丘陵的汇流及其它地层的越流补给，具有补给、径流、排泄区的特点。F11逆断层发育于奥陶系灰岩中，贯穿区内外的主要含水层，地下水沿断层破碎带由东向西运移，最终多呈上升泉出露于谷地低洼处及白泥湖。据资料显示，白泥湖内有几处较大的泉水出露，即为地下水的主要排泄区。

根据已有工作成果并结合调查，项目区内地下水总体流向为：以场区西南侧一带为分水岭，地下水主要靠大气降水补给、径流方式由两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排泄于地表或继续向东运移，最终排入长江。其动态变化与大气降水密切相关。本项目拟建位置水位标高为71.44~83.97m，地下水自东南向西北径流，汇入地表水撇洪干渠。

6.2.3.5 水文地质试验

1、钻孔布置

根据《中国石化股份有限公司长岭炼化厂厂区及其周边水文地质专题勘查评价报告》（湖南省勘测设计院，2010年12月），在中国石化股份有限公司长岭炼化厂场地下游约500m处布置了5个钻孔，其中抽水钻孔1个（Q5），抽水观测孔4个（Q1~Q4），钻孔呈中心孔十字布置。

2、群孔抽水试验

抽水试验选取涌水量相对较大的Q5孔做抽水主孔，其余4个孔为观测孔。根据试验结果可以看出，地下水位变化影响半径R为90.44m，渗透系数K为1.1155m/d。项目区F3断层属于弱含水断层，断层及其影响带地下水贫乏，降落漏斗影响半径小，与其他含水层水力联系差。

6.2.3.6 地下水开发利用现状

项目所在区域不开采使用地下水，附近企业及居民生产生活用水均由长岭公司提供，水源为长江水，公司现有生产给水供水能力4000 m3/h，生活给水供水能力1800 m3/h，新鲜水总供水能力为5800m3/h。供水能力完全满足项目区用水需求。项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

6.2.3.7地下水环境影响评价

1、评价预测原则

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)的规定和岩土工程勘察结果可知，项目属于Ⅰ类建设项目。地下水环境影响预测遵循《环境影响评价技术导则-总纲》与《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)确定的原则进行。

2、评价预测范围及预测内容

预测范围：根据项目场区所处的地理位置，从水文地质条件上分析，工程建设后会对附近地下水产生污染潜势，本次确定地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致，以场址为中心面积约为6km2的区域，重点预测项目厂区周边区域。

预测内容：本次地下水环境影响评价水量以厂区总废水量为依据、水质主要考虑本项目相关因子，即COD、石油类。

（1）正常情况下地下水环境影响分析

正常工况下，本项目产生的废水经厂区污水处理站处理后排入园区污水收集池再进入中石化长岭分公司污水处理厂，厂区生产废水经管网收集后进入污水处理站，管网、污水处理站均进行了有效防渗处理，泄露可能性不大。装置区围堰内经过防渗处理，正常情况下也不会对围堰内地下水产生不利影响。

如果厂区装置区、罐区等可视场所发生跑冒滴漏，且硬化地面破损，即使有油类或污水等少量泄漏，按目前的管理规范，必须及时采取措施，不能任由油类或污水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快通过挖出进行处置，并将硬化防渗面进行修补，不能任其渗入地下水。因此，本项目在正常工况下对地下水环境影响较小，可通过加强管理措施来减少污染物逐步渗入包气带并可能污染潜水的影响。

（2）事故渗漏地下水环境影响预测分析

根据水文地质勘察报告资料以及地下水环境评价的要求，若发生渗漏现象，除了包气带外，最终会影响上部潜水含水层。

本次环评主要考虑污水处理站工作时因废水渗漏对地下水产生的影响。污水处理站一般不会发生泄漏事故，除非发生地震等自然灾害时，才会发生瞬间泄漏。本次评价不考虑极端情况，仅考虑在防渗措施正常情况下，由于施工过程中存在的一些工程瑕疵以及防渗工程本身的缺陷等导致废水渗漏到地下的情况，预测污染物渗漏对地下水环境的影响。

3、评价预测时段

根据本建设项目的类型，结合《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)的规定，拟建项目的评价预测时段可以分为以下四个关键时段：污染发生后100天、污染发生后1000天、污染发生后10年和项目服务30年后。

4、污染物预测因子及相关参数

本次预测选取项目排放污染物COD、石油类作为预测因子。具体预测源强见下表：

表6.2-16  本项目水污染物预测源强以及水质情况表

| 名称 | 水量（m3/h） | 污染物浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 石油类 |
| 正常情况 | 16.67 | 100 | 5 |
| 非正常情况 |  | 3000 | 100 |

5、溶质运移模型

本项目污水处理站发生废水泄漏时，泄漏源为定浓度边界，预测模型采用一维稳定流二维水动力弥散方程，预测工程项目非正常排放下对周边地下水环境质量的最大影响程度，为了反映项目废水泄漏对地下水的最大影响，假定不考虑土壤对污染因子的影响，即不考虑交换吸附，微生物等地下水污染运移过程的常见影响。

C（x,y,t）=mt4πMnDLDTexu2DL[2k0（β）−W（u2t4DL）⋅β]β=u2x24DL2+u2y24DLDT

式中：x,y——距注入点的位置，（m）；

t——时间（d）；

C（x,y,t）——t时间x，y处的示踪剂浓度（mg/Lmg中指HONG响，假定地下水含水层中的量较少。根据预测结果，本000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000）；

C0——注入的示踪剂浓度（mg/L）；

M——含水层的厚度，m；

u——水流速度，（m/d）；

DL——纵向弥散系数（m2/d）；

DT——纵向弥散系数（m2/d）；

k0（β）——第二类零阶修正贝塞尔函数，《地下水动力学》中查表获得；

W（u2t4DL）⋅β——第一类越流系统井函数，《地下水动力学》中查表获得。

6、预测参数选取

（1）渗透系数

根据水文地质试验，项目区渗透系数K为1.115m/d。

（2）孔隙率

根据查阅相关资料，项目区有效孔隙度为0.07。

（3）地下水流速

根据相关资料项目区地下水类型属于松散岩类孔隙水，地下水流速为0.16m/d。根据项目区水文地质资料，项目区地下水流向为312°（正北开始顺时针方向）。

（4）弥散系数

类比相关文献，确定含水层的纵向弥散系数为0.23m2/d，横向弥散系数为0.008m2/d。

（5）承压含水层厚度

根据相关资料，项目区含水层厚度为49m。

7、预测结果

污水处理站下游方向COD、石油类在不同时间不同距离位置预测结果见下表，本项目COD执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的耗氧量：3.0mg/l标准，石油类执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准中的0.3mg/l。

根据污水处理厂的非正常工况污染预测结果，地下水中COD的浓度逐年上升，污染物逐步向外扩散，当事故泄漏1000天后，其COD污染源扩散到下游厂界时已超标。

地下水中石油类的浓度逐年上升，污染物逐步向外扩散，当事故泄漏1000后，其石油类污染源扩散到下游厂界时已超标。

因此，本项目污水处理站污水事故泄漏对地下水有一定影响（由于本次预测忽略了土壤对污染物的吸附、解析及微生物对污染物的降解作用等，因此预测结果偏大。实际上，污染物对地下水的影响比预测结果小）。必须加强对污水处理站防渗设施的监管，确保污水处理站的防渗措施安全正常运行，并每年例行检查，从源头上控制污水的渗流量。

表6.2-17 非正常工况下COD预测浓度值（单位：mg/L）

| 时间（d） 位置 | 100 | 1000 | 10年 | 30年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 1.86 | 31.08 | 123.66 | 249.75 |

表6.2-18 非正常工况下石油类预测浓度值（单位：mg/L）

| 时间（d） 位置 | 100 | 1000 | 10年 | 30年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 0.107 | 1.76 | 4.1 | 8.17 |

8、地下水影响预测小结

综上所述，地下水污染是一个漫长的过程，在污染过程中土壤会截留大部分，并且有部分污染物会在土壤中降解、稀释，而最终进入到地下水含水层的量较少。根据预测结果，本项目对地下水有一定的影响。必须加强对污水处理厂防渗设施的监管，确保污水处理站等的防渗措施安全正常运行，并且每年例行检查，从源头上控制污水的渗流量。

6.2.4声环境影响预测与评价

1、噪声源及其声级值

项目投入营运后，主要噪声源有环保型真空机组、物料泵、各类水泵等均为稳态性的机械噪声和空气动力性噪声。各声源声级值见表6.2-19。

表6.2-19  项目声源的源强情况

| 序号 | 噪声源 | 声压级(dB(A)) | 频率特征 | 治理措施 | 削减后源强(dB(A)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 导热油风机 | 70~90 | 中低频 | 消声、隔音 | 60~70 |
| 1 | 环保型真空机组 | 90~100 | 中频 | 消声、隔音 | 70~80 |
| 2 | 各类泵 | 80~90 | 中低频 | 消声、隔音 | 60~70 |
| 3 | 运输车辆 | 76~85(负载) | 低频 | 加强管理，禁止鸣笛 | 60~70 |

2、预测模式选择

a）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T  ---预测计算的时间段，s；

ti  ---i声源在T时段内的运行时间，s。

b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式

式中：

L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb — 预测点的背景值，dB(A)

c）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc）

3、噪声预测结果

根据建设项目周围环境状况，各设备噪声治理后，对厂界四周的环境噪声值进行预测计算，结果见表6.2-20。

表6.2-20 项目建成后厂界噪声预测结果一览表  单位：dB(A)

| 预测点位 | 贡献值 |  | 标准值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 54.2 | 54.2 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 南厂界 | 54.7 | 54.7 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 西厂界 | 54.8 | 54.8 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 北厂界 | 54.0 | 54.0 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |

从表6.2-20可以看出，项目建成后厂界四周贡献值昼间小于65dB(A)，夜间小于55dB(A)，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求；由于项目本底噪声值较低且声环境评价范围内无居民点，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

6.2.5固体废物环境影响评价

本工程产生的固体废弃物主要来源于除尘器收集的粉尘、污水处理站产生的污泥、职工办公生活垃圾、废弃原料包装桶、机修车间产生少量的废机油、废活性炭、废油、设备废弃零配件和含油抹布、废铝水、废酸。

除尘器收集的粉尘分工序收集后回用于生产工艺前端，进行再生产。生活垃圾均为一般废物，在厂内收集后送长炼分园环卫部门统一处理。在厂内办公楼西南侧设10m2垃圾收集桶，生活垃圾做到日产日清，能满足本项目需要。

根据新的水污染防治法（2018年实行）城镇污水集中处理设施的运营单位或者污泥处理处置单位应当安全处理处置污泥，保证处理处置后的污泥符合国家标准，并对污泥的去向等进行记录。

污水处理站产生的污泥，属于危险废物，收集后定期交由有资质单位处理，废活性炭委托有资质的单位处理。废弃原料包装桶由供货商回收，废机油委托有资质单位安全处置。设备废弃零配件由经销商回收；含油抹布属于豁免的危险废物，由环卫部门统一清运。废铝水属于危险废物，将其回收后，经加热溶解、熟化，得聚合氯化铝液体副产品。聚合氯化铝液体副产品需通过质检部门认证后方可外售，未通过认证，需按危险废物进行管理。废酸属于危险废物，将其回收后，废酸与活性炭混合反应，废酸中的有机杂质被活性炭催化降解吸附，与活性炭分离后作为稀硫酸副产品外售。将副产品硫酸溶液和硫酸亚铁混合水解，循环氧化和聚合，自然陈化后得到液体聚合硫酸亚铁副产品。稀硫酸副产品和液体聚合硫酸亚铁副产品需通过质检部门认证后方可外售，未通过认证，需按危险废物进行管理。

本项目依托厂区现有的库容为40m3的危废暂存场，位于储罐区内，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单建设。

因此，本项目固体废物在处理方法得当情况下，其环境影响不大。

# 7、环境保护措施及其可行性论证

- 7.1 废气治理措施及达标可行性分析

7.1.1氯化氢废气治理措施及达标可行性分析

根据工程分析，酰化工序中有大量的氯化氢产生，项目拟采用三级降膜吸收塔+工序回用水对氯化氢进行吸收，得到副产5%盐酸溶液。塔吸收后的尾气再加一级碱喷淋后，经一根25m高1#排气筒排放。

根据类比调查，国内化工企业生产中产生的氯化尾气多采用降膜吸收装置处理。氯化氢进入降膜吸收塔，吸收氯化氢气体，生成盐酸浓度逐渐增高，及时测试生产的盐酸的浓度，达到5%左右时，把盐酸溶液回用于缩合工段的水解工序，作为原料参与反应，生成BE酸和三氯化铝水溶液。

本项目为了提高HCl吸收效率，在吸收塔内部并排设置了很多细小的管道，增大了液膜面积；三级降膜吸收塔对HCl的吸收效率可达98%。根据类比同类型2-乙基蒽醌生产企业可知，由于氯化氢极易溶于水，碱喷淋处理装置处理效率可以达到99%以上。

经计算，处理后废气中氯化氢的排放浓度0.70mg/m3，排放速率0.0056kg/h；经25m高1#排气筒外排。HCl排放浓度可以达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4大气污染物排放限值（排放浓度30mg/m3）。

为防止吸收系统效率降低或失效时造成污染，需安装报警装置，在非正常排放时及时报警。

综上所述，该防治措施是可行的。

7.1.2VOCs废气治理措施及达标可行性分析

本项目在缩合工段、精制工段和活性炭再生工段会有氯苯、VOCs产生，项目拟采用低温等离子体废气净化设备对氯苯、VOCs进行初步处理后，经低温等离子体废气净化设备处理后氯苯、VOCs会分解产生氯化氢、二氧化碳和水，再将分解后的废气导入碱洗塔中处理，处理后经25m高1#排气筒外排。

等离子体设备原理是通过高压放电形式，产生大量的高能电子激励产生的O、OH、N基等活性离子，破坏VOCs分子中的C-H、C=H、或C-C等化学键，使其中的H、Cl等发生置换反应。由于O、OH基等具有强氧化性，结果使C、H分解氧化、最终生成CO2和H2O，即VOCs通过放电处理最终变为无害物质。显著特点：1、占地面积较小，操作方便、运行成本较低；2、采用机械法（离心分离+过滤）和低温等离子电场相结合；3、抗冲击负荷能力强、无二次污染；4、采用优质电源，高、低压自我保护、自动化运行，防过载等显著优点；5、阴极板、阳极板采用全铝材质，导电性能优越，显著提高了处理效果。

等离子体化学反应过程中，等离子体传递化学能量的反应过程中能量的传递大致如下：

(1) 电场＋电子→高能电子

(2) 高能电子＋分子(或原子)→(受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团

(3) 活性基团＋分子(原子)→生成物+热

(4) 活性基团＋活性基团→生成物+热

图7.1-1  低温等离子体废气净化示意图

经查资料，低温等离子体废气净化设备对有机废气的平均处理效率可达95%以上，氯苯、VOCs经低温等离子体废气净化设备+碱洗塔处理后，氯苯排放浓度6.2mg/m3，排放速率0.496kg/h；氯苯可以达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4大气污染物排放限值要求（氯苯排放浓度50mg/m3）。VOCs排放浓度0.94mg/m3，排放速率0.075kg/h；可达到天津市《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表2新建企业排气筒污染物排放限值要求（VOCs排放浓度50mg/m3，排放速率3.8kg/h）。

因此，项目氯苯、VOCs废气采用低温等离子体废气净化设备+碱洗塔+25m高1#排气筒处理排放后，氯苯、VOCs能达到相应执行排放标准，因此，该处理工艺可行。

7.1.3硫酸雾废气治理措施及达标可行性分析

本项目在环合工段和精制工段有硫酸雾废气产生，硫酸雾经管道进入碱洗塔，处理后经25m高1#排气筒排放。

碱洗塔原理：碱洗塔中碱液由稀碱循环泵使之循环，碱液通过填料层时新碱液用碱液补给泵连续送入中段。采用氢氧化钠溶液为吸收中和液来净化酸雾废气。气体由螺旋通风机压入或吸入进风段，再向上流动至填料层，与喷嘴喷出的中和液接触反应；然后通过旋流板，由风帽和排风管或风机排入大气中。碱洗温度通常控制在30～50℃，碱液常用浓度为10％～15％的氢氧化钠溶液，循环使用直至浓度达到2％～3％时再更换。

图7.1-2  碱洗塔废气净化示意图

经计算，处理后的硫酸雾排放浓度为1.16mg/m3，排放速率为0.093kg/h；经25m高1#排气筒外排。硫酸雾排放浓度可以达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表2二级标准排放限值（排放浓度45mg/m3，排放速率2.6kg/h（20m））。

因此，项目硫酸雾废气采用碱洗塔+25m高1#排气筒处理排放后，硫酸雾能达到相应执行排放标准，因此，该处理工艺可行。

7.1.4颗粒物废气治理措施及达标可行性分析

本项目在精制工段会有粉尘产生，粉尘经管道进入布袋除尘器，处理后经25m高1#排气筒排放。

设备

图7.1-3  粉尘处理结构示意图

脉冲布袋除尘器工作原理：通过风机的引力作用，废尘气体进入设备上进风口，由上下行，由于重力与下行气流的作用。首先把粒尘直接降至灰斗，微粒尘被布袋捕集在外表面，洁净气体经布袋过滤净化后，由布袋中心流入洁净室，由上出风口排出排风筒。由于布袋外表面捕集粉尘越来越多，由压缩空气脉冲电磁阀对每对布袋进行反吹，使布袋正常工作。设备运行停止时可通过旋转扭至手动，对布袋进行自动着对反冲，反冲时间用户自定义。反冲结束后，把旋钮转至停止，即设备全部进入停机。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，除尘效率高，一般在99%以上（本次评价取99%）。

经计算，处理后的颗粒物排放浓度为0.09mg/m3，排放速率为0.007kg/h；经25m高1#排气筒外排。颗粒物排放浓度可以达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4大气污染物排放限值（排放浓度20mg/m3）。

因此，项目粉尘废气采用布袋除尘器+25m高1#排气筒处理排放后，颗粒物能达到相应执行排放标准，因此，该处理工艺可行。

7.1.5无组织排放废气治理措施及达标可行性分析

本项目主要无组织废气是罐区大小呼吸废气，以及生产车间易挥发物料跑冒泄露气体。同时采取以下措施减少VOCs无组织废气的排放：本项目VOCs无组织排放主要是指各装置阀门、管线、泵等在运行中及采样过程中因跑、冒、滴、漏逸散到大气中的废气。其排放量与操作管理水平、设备状况等有很大关系。可通过选用先进的设备和加强管理来降低其排放量，主要措施有：

①工艺管线

装置区所有物料之间的转运，均采用密闭管道输送，减少物料的泄漏和损耗。在材料上选择耐腐蚀的材料以及可靠的密封技术；提高输送含挥发性物料的工艺管线的等级；工艺管线除与阀门、仪表、设备等连接可采用法兰外，其他连接管道均采用密封焊；所有输送含挥发性物料的工艺管线和设备的排净口都用管帽或法兰盖或丝堵堵上。

②设备

盛装含挥发性物料介质的设备法兰及接管法兰的密封面和垫片提高密封等级，必要时宜采用焊接连接。输送含挥发性物料的泵选用屏蔽泵或具有双端面机械密封的泵。

③建立LDAR系统

建立LDAR（泄漏检测与修复）系统，加强装置生产、输送和储存过程挥发性有机物泄漏的监测和监管，对泄漏率超过标准的进行维修或更换，对项目运行全周期进行挥发性有机物无组织排放控制。

④储罐区无组织排放控制

贮罐安装呼吸平衡管，低沸点的有机物贮罐建议采用浮顶罐，减少无组织排放。

7.1.6导热油炉燃烧废气治理措施及达标可行性分析

本项目拥有两套导热油炉，用以供给项目精制工段热量。项目导热油炉年消耗柴油400t。本项目导热油炉燃烧产生的废气，通过厂区现有2#排气筒（两套导热油炉采用一个排气筒）排放。

根据现场调查可知，厂区综合办公楼建筑物高度为14.4m，现有导热油炉房2#排气筒设置不符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）对排气筒高度的要求（烟囱应高于周边 200m 范围内建筑物3m以上）。建设单位应将导热油炉房2#排气筒加高至18m。

计算可知SO2排放浓度为7.4mg/m3、NOX 排放浓度为40.8mg/m3、烟尘排放浓度为2.9mg/m3。按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）要求：SO2不得超过200 mg/m3，烟尘不得超过30 mg/m3，氮氧化物不得超过250 mg/m3，其可达到相关锅炉的标准要求。

7.1.7与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》及《石化行业挥发性有机物综合整治方案》等相关要求

本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》及《石化行业挥发性有机物综合整治方案》等相关要求见下表：

表7.1-1 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》及《石化行业挥发性有机物综合整治方案》相关要求表

| 相关政策要求 | 相关规定 | 本项目已采取的措施及改进建议 |
| --- | --- | --- |
| 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 | - 鼓励采用先进的清洁生产技术，提高转化和利用效率； - 对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； - 对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放； - 废水收集和处理过程产生的含VOCs废气经收集处理后达标排放。 | 已采取的措施： - 项目工艺较为先进，物料转化率较高，满足清洁生产要求； - 项目拟按要求进行泄漏检测与修复（LDAR），定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； - 项目已对生产中排放的废气进行了冷凝后回收利用； - 外排废水为生活污水和工艺废水，经厂区污水处理站预处理后，VOCs浓度较小，外排废水能达标排放。 |
| 石化行业挥发性有机物综合整治方案 | - 大力推进清洁生产； - 全面推行“泄漏检测与修复” ； - 加强有组织工艺废气治理； - 严格控制储存、装卸损失； - 强化废水废液废渣系统逸散废气治理； - 加强非正常工况污染控制。 |  |

通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》及《石化行业挥发性有机物综合整治方案》等相关要求。

综上所述，本项目废气处理处置措施合理，废气排放均能达到相关标准要求。

7.1.8全厂挥发性有机物污染治理措施（以新带老）

根据现场调查，厂区内存在跑、冒、滴、漏现象，建设单位应加强厂区VOCs无组织排放管理，定期对生产设备及管道维修，减少VOCs的跑、冒、滴、漏。根据《石油炼制企业污染物排放标准》（GB13223-2015）的要求，对储罐区内浮顶罐设置废气回收装置，减少物料的无组织排放；对厂区污水处理站前端预处理池体进行密闭，并对挥发性有机废气和恶臭气体进行收集处理，同时喷洒生物菌剂溶液和加强厂区绿化，以减少污水处理站无组织废气排放。

- 7.2生产废水治理措施及达标可行性分析

7.2.1企业拟采取的污染治理措施可行性分析

本项目废水主要来源于：生活污水、生产工艺废水、场地清洗废水、初期雨水和循环水排污等。本项目雨污分流、清污分流，初期雨水经初期雨水池收集后排入污水管网经厂区污水处理站处理后排入园区污水管网经园区污水收集池均质后再排入中石化长岭分公司污水处理厂进行深度处理。循环池定期排污水经反渗透设施处理后，90%回用于循环水系统，剩余污水进入厂区污水处理站处理；项目生活污水经化粪池预处理后进入园区污水管网；项目生产工艺废水排入厂区污水处理站进行预处理。经厂区配套建设污水处理站预处理后的污水排入园区污水收集池均质后再排入中石化长岭分公司污水处理厂进行深度处理。

本项目污水处理站与岳阳市中顺化工有限责任公司共用，《20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目》配套建设的污水处理站只设计物化预处理工艺（调节池-隔油池-催化氧化反应池-酸碱调节池），且设计处理规模为200m3/d（8.33m3/h）。处理规模无法满足本项目污水处理需求，建设单位拟对厂区污水处理站进行提质改造，将污水处理站处理规模提至400m3/d，在物化预处理单元后加设生化处理单元。具体处理流程见下图

图7.2-1    厂区污水处理站工艺流程

工艺简介：

废水经格网拦截小颗粒杂质后进入综合调节池均质并调节pH值，经提升泵提升至三级隔油装置去除大部分非水溶性油脂，通过气浮浮选去除部分非水溶性油脂和部分杂质。废水经二级铁炭微电解反应器，以电位低的铁成为阳极,电位高的碳做阴极,发生电化学反应降解有机物，提高废水的可生化性；再经过芬顿反应箱加双氧水强氧化，是以亚铁离子(Fe2+ )为催化剂用过氧化氢(H2O2)进行化学氧化的废水处理方法。由亚铁离子与过氧化氢组成的体系，也称芬顿（Fenton）试剂，它能生成强氧化性的羟基自由基，在水溶液中与难降解有机物生成有机自由基使之结构破坏，最终氧化分解。芬顿反应箱出水自流进入中和沉淀池，在沉淀池中投加碱和一定量的助凝剂，沉淀去除废水中的铁盐，调节废水的pH值，沉淀池出水进入水解酸化池，对废水进行厌氧消化，再进入缺氧池进行反硝化反应去除硝态氮，同时去除部分BOD。

废水经厌氧缺氧处理后进入接触氧化池，在接触氧化池中通过好氧菌新陈代谢消化废水中的有机物成份，达到去除污染物的目的，接触氧化池出水经二次沉淀去除脱落的生物膜后达标排放。

废水气浮池、沉淀池、二沉池、中间池污泥重力排泥至污泥池浓缩，浓缩池上清液回流至综合调节池，污泥经污泥泵增压进入压滤机脱水，泥饼外运，交由有资质单位处置。

项目产生的生产工艺废水、场地清洗废水、初期雨水、生活污水直接进污水处理站，生活污水经过化粪池预处理后直接排入厂区污水管网，循环排污水为清净下水，经反渗透设施处理后，90%回用，剩余循环排污水排入厂区污水处理站处理。

厂区污水处理站设计处理规模为400m3/d。本项目工艺废水总量约为7942.15m3/a（26.47m3/d），占本项目日处理水量的6.6%。根据《岳阳市中顺化工有限责任公司20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目环境影响报告书》可知，其工程共计约产生的55422.958m3/a（184.75m3/d）工艺废水，占日均总处理水量为46.19%。因此厂区污水处理站完全有能力处理本项目污水。

厂区污水处理站各分级处理工序处理效率见下表。

表7.2-1  废水站处理效果分析

| 工艺段 | 阶段 | COD(mg/L) | 石油类(mg/L) | SS(mg/L) | NH3-N(mg/L) | 氯苯(mg/L) | 含盐量(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级隔油池 | 进水 | 2142 | 100.5 | 460 | 62.7 | 636.2 | 1647.3 |
|  | 出水 | 2142 | 40.2 | 460 | 62.7 | 190.86 | 1647.3 |
|  | 去除率 | -- | 60% | -- | -- | 70% | -- |
| 气浮池 | 进水 | 2142 | 40.2 | 460 | 62.7 | 190.86 | 1647.3 |
|  | 出水 | 1821 | 12.06 | 437.5 | 59.6 | 38.17 | 1564.94 |
|  | 去除率 | 15% | 70% | 5% | 5% | 80% | 5% |
| 二级铁炭微电解反应器 | 进水 | 18218 | 12.06 | 437.5 | 59.6 | 38.17 | 1564.94 |
|  | 出水 | 1275 | 10.25 | 437.5 | 56.7 | 15.2 | 156.49 |
|  | 去除率 | 30% | 15% | -- | 5% | 60% | 90% |
| 二级Fenton反应器 | 进水 | 1275 | 10.25 | 437.5 | 56.70588 | 15.2 | 156.49 |
|  | 出水 | 510 | 8.2 | 437.5 | 48.2 | 6.56 | 23.47 |
|  | 去除率 | 60% | 20% | -- | 15% | 57% | 85% |
| 中和沉淀池 | 进水 | 5108 | 8.2 | 437.5 | 48.24742 | 6.56 | 23.47 |
|  | 出水 | 500 | 8.2 | 175 | 46.8 | 6.56 | 7.04 |
|  | 去除率 | 2% | -- | 60% | 3% | -- | 70% |
| 水解酸化池 | 进水 | 500 | 8.2 | 175 | 46.8 | 6.56 | 7.04 |
|  | 出水 | 475 | 7.8 | 175 | 46.8 | 5.9 | 6.34 |
|  | 去除率 | 5% | 5% | -- | -- | 10% | 10% |
| 缺氧池 | 进水 | 4758 | 7.8 | 175 | 46.8 | 5.9 | 6.34 |
|  | 出水 | 333 | 7 | 175 | 37.5 | 5.02 | 6.21 |
|  | 去除率 | 30% | 10% | -- | 20% | 15% | 2% |
| 二级好氧池（接触氧化池） | 进水 | 333 | 7 | 175 | 37.5 | 5.02 | 6.21 |
|  | 出水 | 100 | 5 | 175 | 15 | 2 | 5.90 |
|  | 去除率 | 70% | 30% | -- | 60% | 60% | 5% |
| 二沉池 | 进水 | 100 | 5 | 175 | 15 | 2 | 5.90 |
|  | 出水 | 100 | 5 | 70 | 15 | 2 | 5.90 |
|  | 去除率 | -- | -- | 60% | -- | -- | -- |
| 中石化长岭分公司污水处理厂接管标准 |  | ≤500 | ≤50 | ≤120 | ≤20 | ≤2 | ≤400 |

厂区污水处理站设计各主要污染物去除效率为COD 95%、SS 85%、石油类95%、 氨氮80%、氯苯99%，出水水质达到COD≤500mg/L、石油类≤100mg/L、氨氮≤20mg/L、SS≤100mg/L、氯苯≤2mg/L、含盐量≤400mg/L的要求，通过厂区排污管进入园区污水管网排入园区污水集中收集池均质后进中石化长岭分公司污水处理厂深度处理。

7.2.2项目废水符合接管标准可行性分析

通过本报告第6.2.2章节分析，项目废水排入中石化长岭分公司污水处理厂具有一定可行性，水质和水量均符合中石化长岭分公司污水厂相关接管要求。厂区内在建设期落实雨污分流管网措施，污水处理站按设计要求严格落实，并做好池体的防渗防漏措施，厂区污水总排管按要求接入园区的污水管网，保证项目运营期内预处理后的综合废水能全部进入污水管道，接长岭分公司污水处理厂深度处理后外排长江岳阳段。

在非正常情况下，厂内污水处理站运行出现故障，对中石化长岭分公司污水处理厂含油污水处理系统会造成一定的冲击，可能导致生化处理工艺运行异常。特别是本项目废水中特征污染物氯苯等有机污染物，可能超标排放。因此，建设单位应在厂区内设置事故应急池，根据常年废水量，容积应为800m3。在污水处理站发生故障不能正常运行时，将厂区废水暂存于事故应急池内。在厂内污水处理站正常运行后，再逐步将事故池中的废水导入污水处理站进行处理，达到中石化长岭分公司污水处理厂接管标准后方可排入中石化长岭分公司污水处理厂，以免因本项目污染物浓度高、可生化性差，而影响中石化长岭分公司污水处理厂的处理效果。此外，企业应加强污水处理站的定期检修和维护，配备专业的环保技术人员，保证污水处理站运行正常。

通过落实相关废水防治措施，本项目废水进长岭分公司污水厂具有可达性。

7.2.3经济可行性分析

项目外排的生产废水经厂区污水处理站预处理后浓度均低于中石化长岭分公司污水处理厂的进水浓度限值，因此，本项目产生的废水可经厂区废水处理站预处理后经污水管道排入园区污水管道并输送至中石化长岭分公司污水处理厂处理达标后排放，项目废水接入中石化长岭分公司污水处理厂所需的管网已随重芳烃项目的建设而完成；且厂区污水处理站前端预处理工艺已建设完成，本项目只需建设项目接入厂区污水处理站的污水管网和污水处理站生化处理部分。投资成本约为10万元，投资相对较少。

综上，本项目的废水处理措施技术、经济可行。

- 7.3地下水的环境保护措施可行性分析

（1）地下水污防措施原则

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端治理、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

1）源头控制措施

项目运营过程中，应当加强装置设备的巡视和监控，定期对设备装置进行维护，保持设备装置运行处于良好的状态，一旦出现装置运行异常，应当及时检查，尽量避免装置设备中的物料和污染物的跑冒滴漏现象产生。装置区等重点防治区采取围堰等措施，可以控制泄漏后物料扩散至非污染区。

2）分区防护措施

防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。根据《石油化工工程防渗技术规范》(GBT50934-2013)，将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。重点防护区为装置区（含储罐）和事故水池，一般防护区为辅助设施区。除此之外的其他地区均为非污染区。

1、重点污染防治区

对于厂区内的装置区（含储罐）重点防护区，应参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局2004.4.30颁布试行）、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）执行地面防渗设计。

事故应急池在建设过程中应考虑相应的防渗措施，按照相关要求进行底层防渗和池壁防渗。具体措施如下：地基处理时达到50cm以上厚的夯实粘性土层（要求压实后渗透系数为10-7cm/s至10-5cm/s）、20-30cm厚的砂石垫层、15cm厚的防渗钢纤维混凝土现浇垫层、池壁涂刷水泥基结晶形防渗涂料（渗透系数不大于10-12cm/s）。

对于项目的新建装置，防渗措施要求为：地基处理时达到50cm以上厚的夯实粘性土层（要求压实后渗透系数为10-7cm/s至10-5cm/s）、20-30cm厚的砂石垫层、15cm厚的防渗钢纤维混凝土现浇垫层、地表面可考虑涂刷水泥基结晶形防渗涂料（渗透系数不大于10-12cm/s）。装置区四周必须设置排污沟， 排污沟做防渗处理。同时在排污沟外圈修建雨水沟，避免雨污混排。

图7.2-2     重点防护区防渗结构示意图

2、一般污染防治区

一般防护区采取的防渗措施如下：地基处理时表层50cm以上的夯实粘性土层（要求压实后渗透系数为10-7cm/s至10-5cm/s），上部铺设15cm厚的防渗钢纤维混凝土现浇垫层（渗透系数不大于10-8cm/s）。

图7.2-3     一般防护区防渗结构示意图

3、非污染防治区

对于非污染区，地面进行水泥硬化可以满足该区域装置区防渗的要求。

2）末端控制措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和在储罐区设置围堰，根据风险章节分析，围堰容积为1000m3，围堰中设置收集池（收集池应进行防渗处理，参考重点防渗区防渗措施），收集池通过管网与厂区事故应急池连接。即防止泄漏的污染物渗入地下，并把滞留在围堰的污染物收集起来，集中送至厂区事故应急池处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。

3）污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括尽力完善的监测制度、配备监测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

4）应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

3）日常管理措施

①制定全厂设备安全操作规章、检修制度和设备管理考核制度、对每台设备确定责任人。由专职机构定期进行设备完好率、运行率考核，实施重奖重罚，消除设备故障和地下水污染隐患。

②加强管理，杜绝超设计生产

③加强对所有管道、储罐和污水处理设施的维护管理，及时发现和消除污染隐患，杜绝跑、冒、漏、滴现象。一旦发现有污染物泄露或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。对污染源项的地下水保护设施进行采用动态检查，对发现的问题及时进行处理。

④做好员工的环保和安全知识培训，提高全厂职工地下水保护意识。

评价认为，项目采取本环评提出的地下水污染防治措施后，可以把本项目污染地下水的可能性降至最低程度。

- 7.4噪声治理措施及达标可行性分析

拟建项目噪声主要来自于较大功率的机械设备，如环保型真空机组、物料泵、各类水泵和运输车辆行驶产生的汽车噪声等，其声级从70~100dB（A）不等，声源主要集中在厂区装置区内，拟采取隔音、消音和降音等措施。声环境保护具体为在建筑上做隔音吸音处理；选用低噪声设备，将泵进、出水管用软接头，并作基础减振和泵房密闭隔音，泵房地面采取低于厂区道路地面的方式；此外采取绿化隔声等措施降低对项目周围声环境的影响，具体措施如下表7.4-1。

表7.4-1    项目噪声源

| 序号 | 噪声源 | 声压级(dB(A)) | 频率特征 | 治理措施 | 削减后源强(dB(A)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导热油炉风机 | 70~90 | 中低频 | 消声、隔音 | 60~70 |
| 2 | 环保型真空机组 | 90~100 | 中频 | 消声、隔音 | 70~80 |
| 3 | 各类泵 | 80~90 | 中低频 | 消声、隔音 | 60~70 |
| 4 | 运输车辆 | 76~85(负载) | 低频 | 加强管理，禁止鸣笛 | 60~70 |

在采通过采取上述各项减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施，噪声影响对象主要为车间工作人员，对外界影响不大，依据类似化工项目车间实测，其机房外1m处噪声低于80dB（A），再通过空气衰减和厂界绿化隔音吸收后，项目厂界昼间噪声低于65dBA，夜间噪声低于55dBA，符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议：

1）在设备选型时，除考虑满足生产工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性（选用高效低噪设备），对于噪声较高的设备应与设备出售厂方协商提供配套的降噪措施。

2）将各设备均安装于生产车间内，进行墙体隔声，并且在设备安装时加减振垫。

3）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。

4）在车间东面应加强绿化，选用枝叶茂密的常绿乔木、灌木高矮搭配，形成一定宽度的吸声林带。

综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目整治投产后对周围声环境影响较小。

- 7.5固体废物治理措施及达标可行性分析

1、处置方式

本工程产生的固体废弃物主要来源于除尘器收集的粉尘、污水处理站产生的污泥、职工办公生活垃圾、废弃原料包装桶、机修车间产生少量的废机油、废活性炭、收集的废油、设备废弃零部件和含油抹布、废铝水、废酸。

除尘器收集的粉尘按工序分类收集后，回用于工艺前端，进行再生产。生活垃圾均为一般废物，在厂内收集后送长炼分园环卫部门统一处理。在厂内办公楼西南侧已设10m2垃圾收集站，生活垃圾做到日产日清，能满足本项目需要。

根据新的水污染防治法（2018年实行）城镇污水集中处理设施的运营单位或者污泥处理处置单位应当安全处理处置污泥，保证处理处置后的污泥符合国家标准，并对污泥的去向等进行记录。

污水处理站废渣收集后定期交有处理资质的公司处理，废活性炭交由有资质单位处理、废弃原料包装桶由供货商回收、废机油和废油委托岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂安全处置，其危险废物经营许可证为湘环（危）字第（013）号（详见附件）。危险废物统一收集后按照规定的线路转运至危险废物暂存间贮存，并定期由有资质单位统一运出处置。设备废弃零部件由经销商回收，含油抹布属于豁免的危险废物，由环卫部门统一清运。废铝水属于危险废物，将其回收后，经加热溶解、熟化，得聚合氯化铝液体副产品。聚合氯化铝液体副产品需通过质检部门认证后方可外售，未通过认证，需按危险废物进行管理。废酸属于危险废物，将其回收后，废酸与活性炭混合反应，废酸中的有机杂质被活性炭催化降解吸附，与活性炭分离后作为稀硫酸副产品外售。将副产品硫酸溶液和硫酸亚铁混合水解，循环氧化和聚合，自然陈化后得到液体聚合硫酸亚铁副产品。稀硫酸副产品和液体聚合硫酸亚铁副产品需通过质检部门认证后方可外售，未通过认证，需按危险废物进行管理。

2、暂存措施

（1）固废暂存间

厂区现有固废暂存间20m2，本项目拟使用10m2用于本项目运营期产生的一般固废的存储。本项目产生的一般固废主要有废弃原料包装桶、设备废弃零部件等。根据项目一般固废的产生量和处置措施，厂区现有的固废暂存间可满足项目一般固废的暂存需求。

（2）危废暂存间

公司现有一座面积为40m2，库容约为160m3的危废暂存库，本项目拟使用10m2储存本项目运营期产生的危险废物。根据项目危废的产生量和定期送往岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂处理的措施，现有的危废暂存库，完全满足项目危废暂存需求。

表7.5-1 危险废物贮存场所基本情况一览表

| 序号 | 贮存场所 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积（m2） | 贮存方式 | 贮存 能力（吨） | 贮存 周期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存间 | 污水处理站废渣 | HW42废有机溶剂 | 261-076-42 | 东南角 | 2 | 桶装 | 0.5 | 30 |
|  |  | 废机油 | HW08废矿物油 | 900-249-08 | 西南角 | 2 | 桶装 | 0.5 | 30 |
|  |  | 废活性炭 | HW49废催化剂 | 900-039-49 | 东北角 | 4 | 袋装 | 1.2 | 30 |
|  |  | 废油 | HW42废有机溶剂 | 261-076-42 | 西北角 | 2 | 桶装 | 0.5 | 30 |

3、管理措施

（1）一般固废管理措施

①贮存、处置场的竣工，必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，方可投入生产或使用。

②一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。

③贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

④贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及各种设施和设备的检查维护资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

⑤贮存、处置场的环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。

（2）危险废物管理措施

危险废物处置应严格按照以下规定及相关要求管理：

①根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》规定：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；

②必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划；

③必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放；

④从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

⑤转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

⑥收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施、设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理．方可使用。

⑦产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位、应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，因此对周围环境的影响较小。为了预防危废清理后未得到及时处理，环评建议本项目仍需在厂区设置各类固体废物的暂存场，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单建设危险固废暂存处。

各类危险废物收集后严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 ）及其修改单和《危险废物收集 贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的要求贮存在厂区存储区。厂区危险废物中除废活性炭使用PVC包装袋存储外，其他危险废物均采用塑料桶装存储。各危险废物的包装表面均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单附录A 所示的标签应明确标识出危险废物名称等，并满足《危险货物包装标志》（GB190-2009）中要求。

# 8、环境风险评价

- 8.1 环境风险评价目的

项目在外界因素的破坏下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性论证，为项目审批部门的决策、以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据。对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要目的是：

（1）根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出技术防范措施；

（2）分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），预测其对人身安全与环境的影响和损害程度；

（3）根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的防范减缓措施、应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

- 8.2 评价等级、内容和重点

本项目的原料库、储运库、水、电、汽、污水处理设施、办公楼、污水处理设施都是公用。但与本项目共用设施的《20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目》已经通过环评，对其的风险评价已经完成了。故本次环评风险评价只对本项目工程进行风险评价。

8.2.1 评价等级确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的规定，项目环境风险评价等级根据项目所涉及的物质危险性、功能单元和重大危险源判定结果，以及项目周围的环境敏感程度等因素来综合确定。

依据项目装置和物料情况，结合建设单位提供的技术资料。项目主要功能单元包括2-乙基蒽醌生产装置及管道的输送、包装及储存设施（罐区）。所涉及的主要危险性物质包括氯苯、乙苯、发烟硫酸、无水三氯化铝、液碱等。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）4.2.3.1节和《危险化学品重大危险源辨识标准》(GB18218-2009)中规定的易燃易爆和有毒物质的临界量限值，单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥ 1………………………（1）

式中：q1，q2，…，qn———每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；Q1，Q2，…，Qn———与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

本项目的生产车间、仓库和储罐区存在的危险化学品列入了《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009的物料情况见表8.2-1。

表8.2-1    项目涉及主要物质临界量

| 序号 | 物质名称 | 标准 临界量(t) | 实际量(t) | 是否重大危险源 | 物料性质描述 | 本项目中 性质 | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 储存 |  |  |  |  |
| 1 | 氯苯 | 5000 | 30 | 否 | 易燃液体 | 基础原料 | 0.006 |
| 2 | 乙苯 | 1000 | 30 | 否 | 易燃液体 | 基础原料 | 0.03 |
| 3 | 发烟硫酸 | 100 | 60 | 否 | 腐蚀类液体 | 基础原料 | 0.6 |
| 4 | 无水三氯化铝 | 200 | 20 | 否 | 氧化性物质 | 基础原料 | 0.1 |
| 5 | 液碱 | 200 | 30 | 否 | 氧化性物质 | 基础原料 | 0.15 |
| 6 | 柴油 | 5000 | 4 | 否 | 易燃液体 | 辅助材料 | 0.0008 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.8868 |

由上表可知，q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn =0.8868＜1，因此，可以判断本项目不存在重大危险源。

依据风险评价技术导则的评价等级划分表可知项目风险评价等级为二级，评价范围为以风险源为中心，半径3km的区域。具体评价等级划分表见表8.2-2。

表8.2-2   风险评价等级划分

| 分类情况 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

8.2.2 评价内容及重点

依据导则要求，结合项目的相关情况，本项目环境风险评价的内容为：

1、分析、预测有毒有害物质泄露风险事故对厂界内外人群环境的影响。火灾爆炸事故产生的热辐射和超压对人群的影响；

2、分析、预测有毒有害物质泄露，对周边水体产生的影响。

由于公司在发生风险事故时不允许将液态污染物直接外排。因此，本次风险评价的风险事故类型为：火灾、爆炸和泄漏三种类型。评价以氯苯、乙苯、发烟硫酸、无水三氯化铝、液碱等易燃、易爆、有毒化学品发生事故性泄漏时对周围环境、人群的影响为本次评价的重点。

8.2.3 评价范围及保护目标

依据确定的项目环境风险评价等级和评价范围，对风险评价范围内的环境敏感点进行现状调查，评价范围内的环境敏感目标情况见表8.2-3。

表8.2-3  项目环境风险评价范围内敏感点调查情况统计

| 序号 | 敏感点名称 | 相对项目 方位 | 距离风险源(km) | 敏感点人口规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文桥镇小桥村居民 | W、WSW | 0.9~1.6 | 100户 |
| 2 | 零散和平村居民 | E | 1.3~1.8 | 10户 |
| 3 | 文桥镇李家村居民 | NW | 1.1~2.1 | 35户 |
| 4 | 长炼生活区 | SW | 1.8~3.0 | 800户 |
| 5 | 路口镇居民点 | SW | 2.6~3.0 | 120户 |
| 6 | 望城村居民点 | NW | 2.5~3.0 | 80户 |

通过对项目周围环境敏感目标情况发现，项目风险评价范围内无特殊保护区、生态敏感与脆弱区。

- 8.3 风险识别

8.3.1原辅材料和产品危险特性分析

1.原辅材料和产品危险特性分析

本项目使用的主要原材料、中间产品及最终产品中，可能产生环境风险的物质有：HCl气体、苯酐、氯苯、乙苯、发烟硫酸、无水三氯化铝、液碱等，主要物料理化及毒性见表3.2-8至3.2-15。

依据危险性物质辨识标准，本项目生产和储运过程中涉及的属于危险化学品的物质包括：苯酐、氯苯、乙苯、发烟硫酸、无水三氯化铝、液碱等。

项目涉及到的部分原料属于危险物料，其主要物质特性具体见表8.3-1。

表8.3-1    项目主要物料毒性及危险性判定表

| 物料 名称 | 沸点℃ | 闪点℃ | 毒性 | 是否属剧毒物质 | 是否属 一般毒物 | 是否属易燃、易爆物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯酐 | 295 | 151 | LD50：4020mg/kg（大鼠经口） | 否 | 否 | 否 |
| 氯苯 | 132.2 | 28 | LD50：2290mg/kg（大鼠经口）；1445mg/kg（小鼠经口） | 否 | 否 | 是 |
| 乙苯 | 136.2 | 15 | LD50：3500 mg/kg(大鼠经口)；5 g/kg(兔经皮) | 否 | 否 | 是 |
| 无水三氯化铝 | -- | -- | LD50：3730mg/kg（大鼠经口） | 否 | 否 | 否 |
| 发烟硫酸 | 146 | -- | LD50：80mg/kg（大鼠经口） | 否 | 是 | 否 |
| 液碱 | 145 | / | LD50：40mg/kg（小鼠腹注）；LC50：500mg/kg，（兔经口）。 | 否 | 否 | 不燃 |
| 柴油 | 282~338 | 38 | -- | 否 | 否 | 是 |

表8.3-2    项目主要物料危化品判定表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 危险性类别 | 危险化学品目录编号 | 是否属于危化品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯酐 | 85-44-9 | 第8.1 类酸性腐蚀品 | -- | 否 |
| 2 | 氯苯 | 108-90-7 | 第3.3 类高闪点易燃液体 | 33546 | 是 |
| 3 | 乙苯 | 100-41-4 | 第3.2 类中闪点易燃液体 | 32053 | 是 |
| 4 | 无水三氯化铝 | 7446-70-0 | 第8.1 类酸性腐蚀品 | 81045 | 是 |
| 5 | 发烟硫酸 | 8014-95-7 | 第8.1 类酸性腐蚀品 | 81006 | 是 |
| 6 | 柴油 | 柴油（闭杯闪点≤60℃），0#柴油不属于危险化学品 |  |  |  |

根据对本项目各生产装置的分析和国内同类企业的类比调查结果，风险因素及事故排放出现的可能性如下：

（1）原料罐区和成品储罐泄漏后遇火燃烧出现火灾事故，并可能引发爆炸；

（2）乙苯挥发的蒸气与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸；

（3）氯苯遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；

（4）发烟硫酸、氯苯、乙苯等贮罐发生泄漏，致使有毒有害物质排放或泄漏到操作环境中，压力容器、管道及阀门、设备安全附件如安全阀、防爆膜、压力表、温度计、防护罩、液位计、减压阀、视镜、报警器、密封盖不全等存在质量隐患，均有可能导致人员中毒、窒息事故的发生，或可能导致人员化学灼伤、高温烫伤、低温冻伤等事故，危害人身健康；

（5）各类反应釜、精馏塔、过滤器因停电、设备故障、操作失误等原因造成釜内物料作废而外泄；

（6）原料和产品运输过程中发生事故而泄露，也会污染环境空气和地表水。

（7）污染治理措施运转不正常引起污染物超标排放。

从调查的结果分析，上述事故风险中，原辅料贮桶泄露；输送管道、阀门、法兰破损发生泄漏；火灾爆炸事故的机率较高，危险性大，因此以此作为重点源项的分析。

苯酐和无水三氯化铝为固体，液碱、柴油（液体状态）贮存过程中造成的事故风险，在严格落实围堰、贮槽等防治措施的情况下，可避免事故的发生，对水体、环境空气和人体健康造成损伤几率较小。

2、环境风险评价因子筛选

项目环境风险评价因子的筛选依据以下四个方面考虑。

（1）易燃易爆物料

根据建设方提供的资料显示，氯苯在厂区最大储存量为30吨，乙苯在厂区最大储存量为30吨。

乙苯、氯苯、柴油属于易燃物体，具有较强的火灾爆炸危险性，一旦达到爆炸极限，遇点火源（明火、静电火花等）均极易着火，甚至失控发生爆炸事故。

综上所述，从物料危险性识别结果、危害预测最大原则进行分析，本次评价选择氯苯、乙苯和柴油作为易燃易爆物料评价因子。

（2）有毒有害物料

根据物料毒性识别，项目涉及的有毒物质主要有发烟硫酸，发烟硫酸腐蚀性极强，且极不稳定。

故根据物质特性及物料量，选择涉及物料量最大、可能影响范围最广的的发烟硫酸作为评价因子。

（3）操作条件因素

项目引发事故还和其操作条件相关联，在高温低压等苛刻操作条件下，一旦发生风险事故，将引发产生火灾、超压爆炸、碎片冲击、热辐射等一系列的伤害。

项目涉及到高温、低压等苛刻操作条件的装置主要集中在缩合釜和混料釜等设备。

（4）其他考虑因素

另外项目环保工程“三废”排放中，废水中各类化学物质的浓度不是很高，而且公司设计有事故废水应急池，项目废水不会直接进入污水管网。因此项目水处理工程不考虑风险因子筛选。因废气中含有氯化氢和硫酸雾，其具有一定的毒性和危险性，故需将氯化氢废气和硫酸雾废气作为评价因子。

综上所述，项目风险评价时依据物料性质，项目各装置工艺过程中物料的用量情况，结合项目生产过程、装置功能单元等情况确定项目风险评价因子。具体风险评价因子以氯苯、乙苯和发烟硫酸作为评价因子。

8.3.2生产过程风险识别

在物料的运输、仓储和生产过程中，如管理、操作不当或意外事故，都有可能存在造成火灾、爆炸或中毒等环境事故风险。一旦发生这类事故，将造成有毒、有害化工原料的外泄，对周围环境产生较大的污染影响。

1、工艺系统危险性分析

①原料发烟硫酸是有毒化学品，如果工艺设计中系统密封性考虑不充分或材料选择不当，管道、阀等密封点泄漏，设备、管件存在缺陷，发烟硫酸就可能发生泄漏，存在发生对环境污染的泄漏事故的可能性。

②2-乙基蒽醌产生过程中会产生HCl气体、硫酸雾等中间产物；这些副产品汇同原料一起，为带有腐蚀性和刺激性气体、液体，外泄后会对区域空气和水体环境造成污染。

③本项目工艺过程控制点多，部分装置的反应器、贮槽等具有高温特点，有些工艺设备是在高温下运行，对设备及相应管道的承压、密封和耐腐蚀的要求都很高，存在着因设备腐蚀或密封件破裂而发生泄漏及着火爆炸的潜在可能性。

④所有的自然灾害如大风、暴雨、冰雹、雷电、地震等有可能造成生产设施的破坏，引起有毒、有害、易燃、易爆物料的泄漏，从而造成环境的污染。

⑤工艺过程危险因素分类

项目工艺工程危险因素主要为火灾、爆炸、中毒、腐蚀性和高低温。

A火灾和爆炸危险

物料中的氯苯、乙苯等均为易燃、易爆物料，一旦发生泄漏或其它事故，很容易在空气中形成爆炸性混合物，遇到明火即可发生爆炸和火灾事故。此外，静电放电，雷电放电均可成为引燃引爆的点火源，从而导致火灾、爆炸事故发生。2-乙基蒽醌装置属于甲类火灾危险装置。

B中毒危险

设备在生产运行过程中产生和使用一些有毒有害物料，如发烟硫酸等。由于生产过程中设备及管道连接多且复杂，工艺物料的泄漏点多，操作不当或发生意外事故，有毒、有害物质排放或泄漏到操作环境中，均有可能导致人员中毒、窒息事故的发生，危害人身健康。

C高温

部分设备和工序中的设备具有较高的温度，如精制工段精馏釜等为高温设备。高温设备容易引起人员的灼伤和烫伤。

D低温

部分工序中的设备具有较低的温度。如装置中的低温混料釜等。如果选材或操作不当，可能导致管材发生脆裂，造成低温物质泄漏容易引起操作人员冻伤。

E腐蚀性

工程的缩合工段反应过程中有HCl、环合工段有硫酸雾、发烟硫酸、三氯化铝等，会形成酸性腐蚀气体，可能腐蚀管道，造成泄露。

2、设备和管道的危险性分析

①电气设备等不符合防火防爆要求易发生火灾、爆炸事故。

②压力容器可能因各种应力积聚（加压、卸压交变载荷的疲劳应力、长期高温条件下材料缓慢塑性变形引起的蠕变），运行时突发超温、超压（如容器内不正常化学反应），腐蚀造成所用易燃易爆、有毒有害物料的泄漏而产生火灾、爆炸事故。

③如接地措施失效或电器设备线路绝缘损坏、线路短路均有可能产生火花如遇达到爆炸极限的混合气体能引起火灾爆炸事故。

④发烟硫酸、三氯化铝、HCl具有腐蚀性，在设备的选用上，如设计选用材质方面存在问题时，在遇到有腐蚀作用的这些介质时将严重影响设备使用寿命，从而引发事故。

⑤设备和管道系统如存在脱焊、虚焊等焊接缺陷，或设备制造厂家制造设备时因制造技术、工艺不过关，设备存在质量隐患，在正常生产时将会引发泄漏，导致泄漏、火灾、爆炸、中毒事故的发生；

⑥设备的安全附件如安全阀、防爆膜、压力表、温度计、防护罩、液位计、减压阀、视镜、报警器、密封盖不全，设备安全使用构成隐患。将造成泄漏、火灾、爆炸等安全事故；

⑦管道设施：管道设施工程主要为物料输送管道、蒸汽管道、污水管道、冷冻水管道、氮气管、压缩空气管道等，输送管道同生产设备一样是生产装置中不可缺少的组成部分，起着把不同工艺功能的设备连接在一起的作用，以完成特定的工艺过程，管道布置纵横交错，管道种类繁多，被输送介质的性质多样，管道系统接点多，各种事故发生的可能性较高。如有毒、有害物料在管道（如易燃易爆评价因子乙苯管道）输送过程中发生泄漏，有可能导致人员中毒；窒息性气体如氮气输送道发生泄漏，有可能导致作业人员缺氧窒息；腐蚀性物料和蒸汽管、冷冻水管等发生泄漏接触从业人员可能导致化学灼伤、高温烫伤、低温冻伤等事故；真空管发生破损等会导致空气进入系统引发火灾、爆炸等事故。对本项目而言，管道输送系统中可能发生的能造成最严重的事故后果是火灾和爆炸，一旦发生火灾、爆炸事故，容易沿着管道系统扩展蔓延，使事故迅速扩大。

3、贮运过程的危险性分析

本项目在贮运过程中涉及的物料涉及毒性、腐蚀、易燃等危险特性，因此会引发中毒、灼伤、火灾甚至爆炸等危险。

①在原料及产品运输过程中，运输单位、人员和工具，如不具备危险化学品运输资质、条件，均可能引发事故。

②易燃易爆评价因子在管道输送过程中，因撞击、损坏，管理不善等因素，易引发泄漏、中毒、腐蚀性事故。

③危险化学品罐区内的电气、仪表、照明如果选用不当、安装不合理，该防爆的场所不使用防爆的电气、仪表、照明，都有可能引发火灾、爆炸事故，造成人员的中毒、伤亡，同时造成环境污染。

④运输车辆没有戴防火罩，车辆尾气在排放过程中，可产生火星，与达到爆炸极限的气体接触，可造成火灾、爆炸的危险。

⑤罐区的防雷与接地设施如接闪器、引下线和接地装置若发生断裂松脱，影响雷电通路，或土壤电阻增大，影响雷电流散，则可能在雷雨季节遭受雷击。雷电云的主放电在贮罐上引起的静电感应能产生数千伏电位和10KA以上电流，是形成火花的危险源，罐区管道还会因电磁感应产生高电位放电，有造成火灾、爆炸的可能。

⑥夏季高温期间如防护措施不力或冷却降温系统发生故障，易引发易燃液体贮罐的火灾、爆炸。

⑦大风和台风等恶劣天气不仅对易燃液体贮罐区的设备、设施会造成破坏，还会引发二次事故或次生事故。

⑧贮罐附件，如安全阀失灵、阻火器堵塞，排污孔堵塞、泄漏、连接件不密封等都会给易燃液体的安全贮存带来严重威胁，造成大量泄漏甚至着火爆炸事故。

8.3.3事故中的伴生/次生危险性

当装置区或仓库中的有毒有害、易燃易爆物料发生泄漏引发火灾或爆炸事故时，一方面有可能使生产设施损坏，另一方面可能引起其它伴生/次生事故。

本项目伴生、次生危险性分析见下图。

图8.3-1 本项目伴生、次生危险性分析图

本项目涉及的有毒物质事故状况下的伴生、次生危害见表8.3-3。

表8.3-3 本项目伴生、次生危害一览表

| 化学品名称 | 条件 | 伴生和次生事故及产物 | 危害后果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气污染 | 水体污染 |
| 氯苯、乙苯和柴油 | 受高热或遇明火 | 引起燃烧、形成带火液体可爆炸，同时造成大量未燃烧完烃类有机物以气态形式进入大气，同时本身以气体形式挥发进入大气，对环境和人体造成危害。 | 有毒物质自身和次生的有毒物质以气态形式挥发进入大气，产生的的伴生/次生危害，造成大气污染。 | 有毒物质经清净下水管等排水管网混入清净下水、消防水、雨水中经厂区排水管线流入地表水体，造成水体污染。 |

物料发生大量泄漏时，极有可能引发污染事故；为防止引发环境空气、水体及人群污染事故，采用消防水和消防泡沫对泄漏区进行喷淋冷却，泄漏的物料部分转移至消防水，若消防水直接外排可能导致水环境污染。为了避免事故状况下，泄漏的有毒物质以及火灾爆炸期间消防污水污染水环境，企业必须制定严格的排水规划，设置消防污水收集池、管网、切换阀和监控池等，使消防水排水处于监控状态，严禁事故废水排出厂外，以避免事故状况下的次生危害造成水体污染。

8.3.4危险源类别判断

根据上述风险识别情况分析，因此本项目最大可信事故判定为发烟硫酸储罐泄露事故引发中毒污染事故风险、HCl废气、硫酸雾废气事故排放、乙苯存在火灾、爆炸风险等风险因素产生火灾爆炸事故风险。

项目其它原辅材料存储设备在生产单元和储存单元均为一般危险源。

- 8.4 源项分析

环境风险由“发生事故的可能性”和“事故后果的严重程度”两部分组成。对项目的风险源项进行分析，得出项目最大可信事故、危险化学品的泄漏时间和泄漏量，以便对项目风险事故的影响进行预测和风险评价。

8.4.1 项目事故风险概率

危险源发生事故均属于不可预见性，引发事故的因素较多且由于污染物排放的差异，对风险事故概率及事故危害的量化难度较大。

根据《环境风险评价实用技术和方法》(胡二邦主编)中统计数据，目前国内石化装置典型事故风险概率在1×10-5次/年左右，类比国内其他同类装置的运行情况，本项目发生风险事故的原因和概率应与国内现有装置接近；因此本次风险评价确定本项目风险事故概率为1×10-5次/年。

8.4.2 项目事故源强分析

根据前述章节中有关工艺过程及设备风险因素分析情况可知项目发生风险事故时的泄漏源项、物质的相态、物理性质。

依据《危险化学品重大危险源辨识》和《建设项目环境风险评价技术导则》中规定的易燃物质和有毒物质临界量，结合装置中驻留危险、有害物料主要工艺设备的工艺参数、危险、有害物料驻留量及其危险类型。采用《建设项目环境风险评价技术导则》推荐的有关方法确定有毒物质的排放源强。

8.4.2.1泄漏时间确定

项目事故应急反应时间确定主要从以下几个方面考虑：

（1）国内石化企业的事故应急反应时间

通过调查发现，目前国内石化企业事故反应时间一般在10~30min之间。最迟在30min内都能作出应急反应措施，包括切断通往事故源的物料管线，利用泵等进行事故源物料转移等。

（2）导则推荐的相关资料的应急反应时间

参考《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004中推荐的《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编）一书，有关石化企业事故泄漏案例中选用的石化企业事故泄漏反应时间也在30min内。

（3）国外石化企业的事故应急反应时间

依据美国国家环保总署推荐的有关石化企业风险事故物料泄漏时间的规定，美国国家环保总署认为，石化企业泄漏时间一般要控制在10min内，储罐内物料在参与风险事故，特别是爆炸事故时物料的量要控制在总量的10％以内。

综合考虑到事故发生时，预计项目发生事故时需要的应急反应时间要留有一定的余量。即使本项目较国内一般化工企业的设备、控制技术先进，但还是需要留有一定的余量。本项目确定的事故应急反应时间为20min。

8.4.2.2泄漏量的计算模型

依据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004规定的泄漏量计算公式进行项目风险源事故状态的泄漏量计算。

（1）液体泄漏速度

液体泄漏速度可用流体力学的柏努利方程计算，其泄漏速度为：

Q0=CdA2(P−P0)ρ+2gh

式中：Qo——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，按表8.4-1选取；

A——裂口面积，m2；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3；

P——容器内介质压力，Pa；

Po——环境压力，Pa；

g——重力加速度，g=9.8m/s2；

h——裂口之上液位高度，m。

表8.4-1   液体泄漏系数Cd

| 雷诺数Re | 裂口形状 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 圆形（多边形） | 三角形 | 长方形 |
| ＞100 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| ≤100 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |

（2）泄漏液体闪蒸量计算：

Q1=F⋅WTt1

式中：Q1——闪蒸量，kg/s；

WT——液体泄漏总量，kg；

t1——闪蒸蒸发时间，s；

F——蒸发的液体占液体总量的比例，按下式计算：

F=CpTL−TbH

式中：Cp——液体的定压比热，J/（kg.K）；

TL——泄漏液体的温度，K；

Tb——液体在常压下的沸点，K；

H——液体汽化热，J/kg。

（3）热量蒸发估算：

热量蒸发速度Q2估算按下式计算：

Q2=λS×(T0−Tb)Hπαt

式中：Q2——热量蒸发速度，kg/s；

T0——环境温度，K；

Tb——沸点温度，K；

S——液池面积，m2；

H——液体汽化热，J/kg；

λ——表面热导系数，W/（m.K）；

α——表面热扩散系数，m2/s；

t——蒸发时间，s。

（4）质量蒸发估算

质量蒸发速度Q3估算公式计算：

Q3=α×p×M(R×T0)×u(2−n)(2+n)×r(4+n)(2+n)

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

T0——环境温度，K；

p——液体表面蒸气压，Pa；

R——气体常数，J/mol.K；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m；

α，n——大气稳定度系数。

8.4.3 事故的风险源强

根据上述公式计算，按照一般泄露孔径取24mm计算，项目各风险源（单个储罐或储存桶）发生风险事故时其排放的事故源强见表8.4-2。

表8.4-2    项目事故源强一览表

| 装置 | 风险单元 | 泄漏时间 min | 相关参数 | 物质 | 泄漏速率(kg/s) | 泄漏高 度(m) | 泄漏 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | 乙苯储罐 | 20 | 25℃117kpa | 乙苯 | 1.756 | 0.5 | 2500kg |
|  | 氯苯储罐 | 20 | 25℃117kpa | 氯苯 | 2.03 | 0.5 | 200kg |
|  | 发烟硫酸储罐 | 20 | 25℃117kpa | 硫酸、三氧化硫 | 2.395 | 0.5 | 200kg |
|  | 柴油储桶 | 20 | 25℃117kpa | 柴油 | 1.94 | 0.5 | 1000kg |

- 8.5 后果计算

8.5.1 预测模式

对于瞬时排放的事故源，在事故后果评价中采用下列烟团公式：

Cx,y,o=2Q2π32σxσyσzexp−x−xo22σx2exp−y−yo22σy2exp−zo22σz2

式中：Cx.y.o--下风向地面x,y坐标处的空气中污染物浓度（mg.m-3）；

xo,yo,zo--烟团中心坐标；

Q--事故期间烟团的排放量；

σX、σy、σz——为X、Y、Z方向的扩散参数（m）。常取σX =σy

对于短时间排放事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：--第i个烟团在tw时刻（即第w时段）在点(x，y，0)产生地面浓度；

Q'	--烟团排放量（mg），Q'=QΔt;Q为释放率（mg.s-1），Δt为时段长度（s）；

σx,eff、σy,eff、σz,eff--烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算：

σj,eff2=k=1wσj,k2(j=x,y,z)

式中：

xwi和ywi--第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

xwi=ux,w(t−tw−1)+k=1w−1ux,k(tk−tk−1)

ywi=uy,w(t−tw−1)+k=1w−1uy,k(tk−tk−1)                                      各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

8.5.2 相关参数

根据评价区域气象、地形特征，按照大气环境影响评价技术导则中的相关要求扩散参数σy、σz选取的原则。

考虑到该区域静风频率较高，D类稳定度频率高的特点，风险评价选择静风和年平均风速，D类稳定度进行预测。

由上述污染物排放源强及预测模式计算。

8.5.3 计算结果与分析

1结果预测

经按前面假定的事故源强及扩散模式进行计算，乙苯和氯苯按泄露引起火灾爆炸产生火球事故模式预测、发烟硫酸按有毒物质泄露模式引起事故预测。

（1）发烟硫酸泄露引起下风向浓度预测

事故后果预测计算如下表8.5-1。

表8.5-1发烟硫酸储罐泄露下风向浓度预测值   稳定度：D类；单位：mg/m3

| 下风向距离(m) | NNE,0.5m/s 10min | NNE,1.6m/s 10min | NNE,2.8m/s 10min | NNE,0.5m/s 20min | NNE,1.6m/s 20min | NNE,2.8m/s 20min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 154.556 | 0 | 0 | 154.556 | 0 | 0 |
| 100 | 0.4303 | 19.7893 | 17.4752 | 0.4492 | 19.7893 | 17.4752 |
| 200 | 0.0878 | 5.9114 | 5.2201 | 0.1076 | 5.9114 | 5.2201 |
| 300 | 0.0264 | 2.8699 | 2.5347 | 0.04413 | 2.8699 | 2.5347 |
| 400 | 0.0081 | 1.4363 | 0.9444 | 0.02194 | 1.7111 | 0.9444 |
| 500 | 0.0023 | 0.2914 | 1.0096 | 0.0119 | 1.1433 | 1.0096 |
| 600 | 0.0006 | 0.0298 | 0.7199 | 0.0066 | 0.8214 | 0.7254 |
| 700 | 0.0001 | 0.0026 | 0.4658 | 0.0037 | 0.6131 | 0.5482 |
| 800 | 0 | 0.0003 | 0.2090 | 0.002 | 0.4138 | 0.4299 |
| 900 | 0 | 0 | 0.0654 | 0.0011 | 0.2084 | 0.3469 |
| 1000 | 0 | 0 | 0.0165 | 0.0003 | 0.0781 | 0.2862 |
| 1100 | 0 | 0 | 0.0038 | 0.0002 | 0.0239 | 0.2413 |
| 1200 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0065 | 0.2056 |
| 1300 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0017 | 0.1723 |
| 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.1353 |
| 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0953 |
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0594 |
| 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0331 |
| 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 |
| 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 |
| 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 |
| 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 |
| 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 |
| 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（2）乙苯储罐、氯苯储罐、柴油储桶泄露引起火灾爆炸预测

乙苯、氯苯、柴油均为液态灌装，泄露后在仓库区围堰内极易发生池火事故，本次环评采用池火事故模型预测。本项目乙苯储备量约为30t、氯苯储备量约为30t、柴油储备量约为4000kg。

经过计算预测结果为：池火单位面积燃烧速率为0.06357kg/(m2·s)

池火持续时间为：1502.9s

池火的火焰高度为：12.5m

池火焰表面热辐射通量为：160327.7W/m2

死亡的热辐射通量为：10952.4 W/m2，死亡半径为：16.48 m

二度烧伤的热辐射通量为：7253.9 W/m2，二度烧伤半径为：19.96m

一度烧伤的热辐射通量为：3187.4 W/m2，一度烧伤半径为：29.12 m

财产损失的热辐射通量为：25654.4 W/m2，财产损失半径为：10.88 m

储罐泄漏引起池火事故预测结果见图8.5-1。

图8.5-1 项目乙苯储罐、氯苯储罐、柴油储桶池火模拟事故范围

2结果分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》有关规定，风险后果评价的主要内容为短时间接触允许浓度的范围及人群；是否会产生急性危害等。

（1）短时影响范围及人群

根据《工业场所有害因素职业接触限值》的标准衡量，发烟硫酸储罐泄漏事故排放（破损孔径24mm泄露20min为例）造成超过标准限值浓度的范围及人口分布情况见表8.5-2。

表8.5-2  事故排放情况发烟硫酸主要影响范围一览表（下风向）

| 泄漏物下风向 距离(m) | 邻甲酚[mg/m3] |  |  | 人口分布 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5m/s | 1.6m/s | 2.8m/s |  |
| 0 | 154.556 | 0 | 0 | 厂区内 5人 |
| 100 | 0.4492 | 19.7893 | 17.4752 | 厂外 40人 |
| 200 | 0.1076 | 5.9114 | 5.2201 | 厂外 |
| 300 | 0.04413 | 2.8699 | 2.5347 | 厂外 |
| 400 | 0.02194 | 1.7111 | 0.9444 | 厂外 |
| 500 | 0.0119 | 1.1433 | 1.0096 | 厂外 |
| 600 | 0.0066 | 0.8214 | 0.7254 | 厂外 |
| 700 | 0.0037 | 0.6131 | 0.5482 | 厂外 |
| 800 | 0.002 | 0.4138 | 0.4299 | 厂外 |
| 900 | 0.0011 | 0.2084 | 0.3469 | 厂外 |
| 1000 | 0.0003 | 0.0781 | 0.2862 | 厂外 |
| 1100 | 0.0002 | 0.0239 | 0.2413 | 厂外 |
| 1200 | 0.0001 | 0.0065 | 0.2056 | 厂外 |
| 1300 | 0 | 0.0017 | 0.1723 | 厂外 |
| 1400 | 0 | 0.0004 | 0.1353 | 厂外 |
| 1500 | 0 | 0.0001 | 0.0953 | 厂外 |
| 1600 | 0 | 0 | 0.0594 | 厂外 |
| 1700 | 0 | 0 | 0.0331 | 厂外 |
| 1800 | 0 | 0 | 0.0168 | 厂外 400人 |
| 1900 | 0 | 0 | 0.0079 |  |
| 2000 | 0 | 0 | 0.0036 |  |
| 2100 | 0 | 0 | 0.0017 |  |
| 2200 | 0 | 0 | 0.0007 |  |
| 2300 | 0 | 0 | 0.0003 |  |
| 2400 | 0 | 0 | 0.0001 |  |
| 2500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2600 | 0 | 0 | 0 |  |

从表8.5-2的影响范围评价可以看出，发烟硫酸事故排放所造成的影响超过工业场所有害因素职业接触限值的范围分别达到1800m左右，受影响的人群最多约400人（除厂区内）。

（2）急性危害评价

急性危害评价主要分析超过半致死浓度区域的范围及人数，根据国家环境保护总局编制的《环境应急手册》和化学工业出版社《危险化学品安全技术全书》相关毒性资料，发烟硫酸的半致死浓度（LD50）为：

LD50：80mg/kg（大鼠经口）；

根据以上述半致死或最低致死浓度标准与事故风险预测和厂区现有平面布置情况的结果衡量，发烟硫酸泄漏时，当破损孔径达24mm时，半致死浓度范围在厂区内的储罐附近，会造成物料操作工人（约2人）有死亡危险，厂区内人员会引起急性中毒，不会造成人员死亡。

（3）仓库区引起火灾或爆炸事故环境影响分析

乙苯挥发的蒸气与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸；。乙苯储罐和氯苯储罐在厂区内均不构成重大危险源，但事故隐患不可忽视。通过预测结果和厂区现有平面布置情况来看，乙苯储罐泄露引发火灾事故的火焰高度为12.5m，池火持续时间为1502.9 s，死亡半径16.48m（在厂区院墙内，无场外居民），二度烧伤半径19.96m（在厂区院墙内，无场外居民），一度烧伤半径29.12m（在厂区院墙外10m处，无场外居民），财产损失半径10.88m（在厂区院墙内，无场外居民）。可见，本项目乙苯储罐爆炸后对厂区内人员和生命财产将造成巨大损失，对厂区外影响较小。如造成连锁事故发生，必定对厂区外环境造成不可挽回的损失。

在生产工艺过程中及贮罐若发生泄漏事故遇明火、遭遇雷电等意外情况，可引发厂区芳烃精馏塔、酯化反应釜等设备燃烧，并可能导致爆炸，在发生此类情况下，将对操作工人及厂区职工带来严重伤害，甚至危及职工生命安全。

（4）物料运输事故排放影响分析

据公司提供的项目运输量及运输方式可知，可能出现事故排放的主要为发烟硫酸、氯苯、乙苯、液碱等运输，项目将采用槽车或汽车（桶装）用于物料运输，每车最大装载量为20至30t。

上述物料运输事故排放主要为槽车运输途中发生交通事故的泄漏等，在发生事故情况下，将对泄漏点附近的人群、地表水、土壤等造成严重的影响，对事故区域的环境空气、植被等也将造成一定的污染影响，氯苯、乙苯可能引发火灾和爆炸，将对临近地区的人群生命和财产安全带来极大的损失。

（5）废气事故排放影响分析

根据第6章大气环境影响预测分析可知，废气事故排放情况下，工艺废气有组织排放的废气中HCl的最大落地浓度为0.001212mg/m3，浓度占标率为2.42%，出现在下风向482m处；VOCs的最大落地浓度为0.02492mg/m3，浓度占标率为1.25%，出现在下风向482m处；颗粒物的最大落地浓度为0.03453mg/m3，浓度占标率为7.67%，出现在下风向482m处；硫酸雾的最大落地浓度为0.002229mg/m3，浓度占标率为0.74%，出现在下风向482m处。

工艺废气在事故情况下最大落地浓度和占标率显著增大，但未出现超标现象；对下风向居民点会产生一定的影响。

（6）风险事故对污水处理厂的影响

发生泄漏情况下将产生大量高浓度事故废水，如不收集直接排至厂内污水处理厂，将造成进水水质中有机物浓度急剧增加，COD浓度超过预处理站的进水水质标准，对污水处理设施有较大的冲击，由此影响污水处理设施的稳定运行及处理效率，造成厂区总排口出水水质不达标。因此，应加强日常维护和应急措施，尽可能减少事故的发生，一旦发生泄漏事故，应立即启动应急措施，将泄露的有效物料，围堰冲洗等产生的事故液引流至长炼公司事故池内，事故池内事故液需稀释到满足污水处理厂进水水质标准方可排入污水处理厂，以免影响最终出水水质。

- 8.6 风险评价分析

8.6.1风险值计算

根据风险定义：风险（后果/时间）=频率（事件数/单位时间）×危害程度（后果/每次事件）。

在具体计算各风险源事故风险值时，具体按照以下公式计算：

依据导则要求，风险可接受分析采用项目事故风险值Rmax与同行业可接受风险水平RL比较：

则认为本项目的风险水平是可以接受的。

则认为本项目的风险水平是不可接受的。其中RL作为行业风险水平，是一个已知的值。

出现最不利天气的概率按照十年一遇估算，得概率为0.1。

本报告采用风险预测中的案例中的死亡人数（本项目取厂区内操作工人20人），采用厂区外受影响人数计算得其风险值1.0×10-5。

8.6.2近似相同行业可接受水平分析

据相关资料介绍，化工行业风险统计值为8.33×10-5人/a。结合本项目各类事故风险值，本项目事故的风险值与同行业比较，其风险水平是可以接受的。

8.6.3其他参考数据

参照《环境风险评价实用技术和方法》中推荐的各种风险可接受水平进行比较，各类风险可接受的水平情况见表8.6-1。

表8.6-1 推荐的风险可接受水平

| 风险值（死亡数/a） | 危险性 | 可接受程度 |
| --- | --- | --- |
| 10-3数量级 | 操作危险性高，相当于人的自然死亡率 | 不可接受 |
| 10-4数量级 | 操作危险性中等 | 可接受 |
| 10-5数量级 | 游泳池事故和煤气中毒事故 | 可接受 |
| 10-6数量级 | 相当于地震和天灾的风险 | 可接受 |
| 10-7～10-8数量级 | 相对于陨石坠落伤人 | 可接受 |

根据《环境风险评价》（中国环境科学出版社，胡二邦主编，该书是中华人民共和国环境保护行业标准《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）重点参考书籍）。有关机构和作者推荐的对社会公众成员最大可接受风险水平和可忽略的风险水平，即最大可接受风险水平在10-5~10-6a范围内，可忽略的风险水平在10-7~10-8a范围。

（4）项目风险分析结果

将本项目发生风险事故造成的最大风险值与表8.6-1相比较，风险值与游泳池溺水事故和煤气中毒事故相当，其风险水平是可以接受的。

- 8.7 环境风险管理

8.7.1 风险防范措施

由于项目厂区内的原料和产物带有易燃易爆、有毒有害物质，火灾、爆炸发生后蔓延迅速，波及范围大，难于控制，因此加强事故风险防范措施建设，加大防范力度是项目减少事故发生率和降低事故发生影响最好的措施之选。

1、总图布置和建筑安全防范措施

（2）总图布置分析

项目总图布置中，采用集中化、露天化、联合化、一体化及社会化的原则，努力做到统一规划，集中布置，分区合理，物料流向顺捷，节约用地，节省投资，方便管理。按照《石油化工企业厂区总平面布置设计规范》(SH/T3053-2002)要求进行项目总图布置。

①严格执行国家和有关部门颁发的标准规范和规定，按照《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)的规定，总平面布置及装置内设备布置严格执行有关防火、防爆规定。装置与周边装置及设施的防火间距、装置内部工艺设备之间的防火间距均应符合防火规范的有关要求，并应保证周边及装置内部消防道路的畅通。

②厂房和建筑物均按规定划分等级，保证相互间有足够的安全距离，高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所。界区内设备考虑安全疏散通道。

③ 建筑物均按规定划分等级，保证相互间有足够的安全距离，高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所。总控制室朝向装置侧要求为防爆型。

（3）建筑安全措施

① 建筑物的防火安全设计，执行《建筑设计防火规范》(GB50016-2012)和《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)。

② 结合化工生产特点，在平面布置、空间处理和构造措施等方面妥善处理防火、防爆、防腐等问题。

③ 界区内框架、管廊、塔设备、裙座容器支腿均按规范要求设置防火涂料层，耐火极限符合要求。工艺管沟及电缆沟采用充沙措施，防止可燃气体聚集。

④为保证装置的正常运行及操作人员的安全，对重要的建(构)筑物要采取有效的安全措施。装置区及罐区均设置防爆墙以阻止事故蔓延、造成新的破坏。办公楼、配电室等人员集中的建筑物要设置在安全地带并有必要的防范措施。

⑤ 对装置的钢结构进行相应的防火、抗震、防腐设计，严格执行我国现行抗震设计规范、规定和设防标准，满足抗震要求。实行以预防为主、平震结合的抗震防灾方针。

⑥ 对控制室、配电室采用整体混凝土浇筑的防火、防爆结构。

⑦ 所有建、构筑物的外墙建议按防爆墙的要求进行施工，窗口高度的设立不低于1.5m。防火堤与罐间距应符合相关规范的要求。

⑧ 项目原料和产品储罐设置要求符合防火设计规范的要求；火灾引起的爆炸危险区域的范围应按《爆炸和火灾危险电力装置设计规范》（GB50058）的规定执行，储罐组内防火堤有效容积不小于储罐的容积的60%，储罐区内防火堤的设计满足以下要求：

A  防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压，且不应渗漏；

B  管道穿堤处应采用非燃烧材料严密封闭；

C  在防火堤内雨水沟穿堤处，应设防止可燃液体流出堤外的措施。

2、危险化学品贮运安全防范措施

工程投产后，各种危险化学品的生产、储存、运输和处置均应遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》。另外，常用危险化学品的储存还应满足《常用化学危险品贮存通则》的要求。

各类物料及产品必须按相关危险物品规定贮运(包括贮运装置、贮运方式等)包装上要有牢固清晰的“有毒品”、“危险品”等标志。

按有关规定在厂房和建筑物内设置强制通风，以防止有害气体的积聚。革新工艺，避免使用有毒物质。严格遵守防护工作制度和有毒物品管理制度。加强宣传教育，加强医疗卫生预防措施，讲究环境卫生和个人卫生，训练工人学习防毒急救技术，学习使用防毒面具。

定期检修设备，改进密封结构和加强泄漏检验以消除设备、管道的跑冒滴漏，尽可能采用机械化自动化先进技术，以隔绝毒物与操作人员的接触。

对于塔类、建(构)筑物，增加相应的防雷措施。对于新建的爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均采取静电接地措施。

对于新建的储存或输送腐蚀性物料的设备、管道及与其接触的仪表等，根据介质的特殊性采取防腐蚀、防泄漏措施；对腐蚀严重部位的设备及管线，选用耐腐蚀材料。建议所有易爆炸的场所，应设置应急气源和相应的气防检测仪器。

对各类物料储存设施应有专人负责管理，禁止曝晒、热源和火源，定期检查维修，以防止储罐破损导致有毒有害物质的泄漏。

在装卸过程中，严格执行操作规程，防止有毒有害物质泄漏。有毒有害原材料运输途中的安全措施：严格检修车辆，特别是原材料装载部分，发现容器破损要及时修理或更换；在物料装卸过程中，必须严格执行操作规程，严防物料泄漏；在运输途中应谨慎驾驶，中速行驶，严防车辆相撞和翻车事故的发生。

担任储运人员必须经过上岗培训，经定期考核通过后方能持证上岗。工作人员应熟悉事故应急设备的使用和维护，了解应急处理流程，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安、交通部门和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大和恶化。

3、工艺技术设计安全防范措施

工艺技术设计安全防范措施包括自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统；防火、防爆、防中毒等事故处理系统；应急救援设施及救援通道；应急疏散通道及避难所等。其安全设计规定要求按照《化工企业安全卫生设计规定》(GH20571-95)标准的规定进行。

（1）工程采用先进、成熟、安全、可靠的工艺技术。在设计中严格遵循相关规范的要求。严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产，减少泄漏、火灾、爆炸和中毒的可能性。

（2）设备设计严格执行压力容器设计规定，装设安全阀等装置以防超压后发生爆炸。按规定，选择合适的设备和管道密封型式及密封材质，避免泄漏事故发生。

（3）工程在设计阶段应充分考虑到防止物料泄漏、设备压力、温度等因素，工程等级要严格执行国家及行业标准，严格执行相关标准，满足防火防爆要求。

（4）选择质量好的阀门和管件，保证长周期安全运行。压力容器、压力管道的设计及制造分别符合《钢制压力容器》、《工业金属管道设计规范》及其它有关的标准规范。项目重点危险设备如塔、炉和容器等均设置必要的安全附件，如安全阀、防爆膜等泄压保安装置，以防止设备超压、物料溢出事故的发生。

（5）生产装置及储存处必须严禁烟火，严格控制设备及其安装质量、加强管理、防止芳烃类及溶剂油泄漏、安全设施保持齐全、完好；要有合适的防静电和防雷电装置；对操作人员进行严格的培训；设备清洗时要按照安全规程进行；保持现场通风，以免泄漏的物料引发火灾和爆炸事故，万一起火爆炸必须按照应急预案妥善处置。

（6）调节阀的频繁动作易导致阀杆填料函密封失效，进而导致泄漏，因此设计中应注意调节阀及其密封系统的选型，保证其可靠性。

（7）从已有的同类装置事故调查统计资料来看，现场仪表的质量问题已成为影响自控系统有效运行和装置安全可靠性的重要因素，并导致相当一部分的联锁自保装置不得不摘除，因此在设计中仪表的选型必须先进、可靠。另外，仪表及其附属管路的接地(包括保护接地、工作接地、防雷接地)应符合《石油化工仪表接地设计规范》(SH3081-1997)的规定。

（8）压缩机均布置在密闭的厂房内，具有通风设施。且应实现主压缩机房的可燃气体检测和机械通风连锁控制措施。

（9）在每次大检修时，必须对陈旧、老化的设备和管道按重要程度、安全等级进行更换。

4、自动控制设计安全防范措施

装置将采用新一代的集散控制系统(DCS)。所有远传的工艺过程信号都将送入DCS系统中，DCS将全面监视和控制各装置的检测点和控制点，以保证装置的平稳操作和安全生产，同时为发挥DCS系统的优势，这些信号经过处理将分别用于实时控制、实时显示报警、并生成各种生产和管理用的记录和报表。

装置将根据专利商工艺特点采用一套以可编程逻辑控制器(PLC)为核心的控制系统(ACCS)，用于完成装置和相关阀门的检测、控制及工艺计算等，该系统的检测、控制信息经通讯方式接至DCS系统。

为了确保装置和重要的工艺设备以及大型机组的安全，确保生产人员的安全，装置还将设置一套高度可靠性的安全仪表系统(SIS)。

在装置区内，根据装置的泄露源的分布，设置足够的可燃气体和毒气检测报警器系统，可在中心控制室全面监视装置的可燃气体和毒气的泄露情况。

5、电气、电讯安全防范措施

危险区内的各类电气设备均选用相应防爆等级的产品。电缆敷设及配电间的设计均考虑防火、防爆的要求。在装置爆炸危险区域内的所有电气设备均选用防爆型，设计防雷、防静电措施、配置相应防爆等级的电气设备和灯具，仪表选用本质安全型。

为了防止静电及二次雷击，对原料、成品和中间缓冲贮罐，生产装置的金属以及工艺管道等设施按规定采取接地措施。所有工艺用电设备按危险区域划分图及相关规范选型。界区内工艺设备及管道均考虑静电接地。

工程设计中应特别注意静电接地的问题，电器构架、设备、储罐、管道的防静电接地应满足《石油化工静电接地设计规范》(SH3097-2000)的要求，单独接地或与接地干线网相连。电器设备的防爆等级、电缆的防火阻燃类型选择在设计中应给予足够的重视。各装置中应设有事故供电电源和事故照明。

装置的防静电、防雷击设计应严格执行《石油与石油设施雷电安全规范》(GB15599-95)、《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94)、《石油化工仪表接地设计规范》(SH 3081-1997)及《工业与民用电力装置接地设计规范》(GBJ65-83)。

电器和仪表严格执行防爆设计规定，尽可能选择本质安全型电器和仪表。引进设备采用国外标准规范设计、制造的，其安全等级应不低于国内同类标准、规范的要求。

6、消防及火灾报警系统

项目各装置将按《石油化工企业设计防火规范》和《火灾自动报警系统设计规范》的要求设置一套火灾自动报警系统。

在控制室内设置1套火警控制主盘，以显示危险区的位置。火警盘上的信号由设在各个危险点或防火分区的可燃气体探测器、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮等自动或手动报警设施送达。厂内火灾采用行政电话专用号报警，装置区和罐区等设置手动火灾报警按钮，发现火情保证迅速报警。

装置的关键部位及可燃气体较集中的场所设置可燃气体检测器，控制室设独立的可燃气体报警器盘。

建议项目对火灾报警系统进行分级预案制度，并与当地火灾消防部门进行联动，当企业发生火灾事故达到或超过预案的相关规定时，自动启动联动系统。

一旦发现火险或其他危险情况，及时发出报警信号，操作人员应高度注意，采取适时补救措施。固定式泡沫灭火系统的启、停、工作状态等均应在火警盘上显示。

在办公室、中心控制室、油品储运控制室、总变电所等处设置必要的火灾探测器，在工艺装置区内设置防爆型的手动报警按钮，并与长岭分公司消防站连接。

装置外马路道边设置足够的地下式泡沫灭火装置。装置区内高于15m的塔区设消防竖管。装置内配设足够数量的小型干粉灭火具。

采用的消防器材应是经国家消防检测中心认可的合格产品。施工要有消防施工合格证书。装置周围地下式泡沫灭火装置设置，应根据防火等级和消防用量确定。

7、环保风险防范措施

据调查，《20000吨/年重芳烃、4000吨/年磷酸三辛酯生产项目》工程在防范风险事故及次生风险排污方面做了较多的工作，既制定了相应的风险应急预案，同时也有针对性地实施了相应的工程措施。

本项目位于岳阳中顺厂区内，本项目因产品储罐主要安置在生产装置区内，且作为生产工艺流程的终端去向。现有罐区已经进行了较为完善的风险防控措施，本处主要对项目建设区域的风险事故防范措施加以说明。

1、化学危险品贮运总的原则

⑴ 本项目应根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《工作场所安全使用化学品规定》（[1996]劳部发423号）等法规安全使用、生产、储存、运输、装卸危险化学品。对生产车间和仓库必须配置相应的消防设备和通风系统。本项目消防系统等依托厂区已有设施。

⑵ 生产车间和贮罐区的地面应为防渗漏水泥地坪，四周建围堤，围堰高度按照相关要求进行设置，贮槽应配备呼吸阀和正、负压水封。根据现场观测，车间和罐区的地面均为水泥地面，罐区周围设施有围堰，自建罐区设置的围堰为1.6m。

⑶ 性质相抵触、灭火方法不同的原料物品应分类贮存。中间罐区应配备必需的消防、通风、降温、防潮、防地震及避雷等安全装置，罐区应增设有毒气体及可燃气体检漏仪器。

⑷ 属危险品的原料及产品的运输必须严格按照危险品运输规定执行，搬运时应轻装轻卸，运输和贮存过程防止暴晒、防撞击；

2、储运具体防范措施

项目运输主要包括厂内运输和厂外运输两个部分，厂内运输主要采取以下防范措施：

①危险化学品储运系统的设计严格按照《石油化工储运系统罐区设计规范》、《石油化工企业防火设计规范》的要求进行设计和施工，确保防火间距、消防通道、消防设施等满足规定要求；

②罐区严格按照《建筑物防雷设计规范》、《工业与民用电力装置的接地设计规范》设置防雷击、防静电系统；

③按照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》在罐区设置自动报警设施；

④物料储运过程控制采用DCS系统，并设有高、低液位报警和连锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对危险物料的安全控制。

⑤与大容量储罐相连接的泵，其紧急截止阀安装在泵及设备的安全距离之外，并可在发生火灾时进行远程紧急制动切断可燃物料。

⑥可燃液体罐区以及装置区分别设有防火堤和围堰，防火堤、围堰的设计均执行国家及行业标准，同时罐区采用防滑防渗硬化处理。

⑦储罐防火设施，包括储罐基础、罐体、保温层等采用不燃材料；易燃液体储罐配备液面计、呼吸阀和阻火器；储罐的进油管线末端按至储罐下部，防止液体冲击产生过量静电；储罐保持良好接地、防雷；设倒罐线，在储罐发生事故时易于转送油品。

⑧后期生产管理中应加强操作人员业务培训，岗位人员必须熟悉储罐布置、管线分布和阀门用途；装卸油品注意液面，确保油品不会从储罐溢出；定期检查管道密封性能，保持呼吸阀工作正常；罐内油品按规定控制温度；油罐清理和检修必须按操作规程执行，认真清洗和吹扫，取样分析合格，确认无爆炸危险后进行操作。工作人员应熟悉事故应急设备的使用和维护，了解应急手册应急处理流程，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告交通部门和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大和恶化。

⑨公路运输应严格遵守《道路危险货物运输管理规定》、《汽车运输货物规则》、《汽车运输液体危险货物常压容器(罐体)通用技术条件》等相关规定。铁路运输应严格遵守《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规则》等相关规定。同时要加强与政府部门、消防部门及环保部门等有关单位的联系，制定风险防范预案，一旦发生风险事故，在第一时间做出有效的治理措施以最大程度的减小污染损害。

厂外运输风险防范措施如下：

运输危险化学品所用槽车、容器、储罐必须符合《压力容器安全技术监察规程》的安全管理规定，企业对压力容器管理执行国家有关锅炉压力容器的规定。

运输车辆必须是专用车辆或经过有关部门批准使用符合安全规定的运载工具，并符合相关要求；运输车辆、储罐及管道进行定期的维护和检查，防患于未然，保持贯彻和储罐及管道良好的工作状态，保证接地正常。

一旦发生事故，驾驶人员、押运人员应立即向当地公安部门和公司应急处置小组报告事故发生地点、说明事故情况、危险货物品名、危害及应急措施，现场采取一切可能的警示措施，积极配合有关部门进行处置，公司同时立即启动应急预案。

当行车事故造成人员伤害时，应及时抢救伤者，并将受伤的人送至附近医院治疗。

发生行车事故后，驾驶员必须保护事故现场，等到公安、交通管理部门的处理立即熄火并关闭电源，拉紧手制动，确定汽车罐（槽）车不能移动。押运员和驾驶员不能同时离开汽车罐（槽）车。

行车事故如果造成车损泄漏事故，应根据泄漏物料的物理化学特性及事故具体情况，及时妥善按要求严格果断的操作：

槽车在行驶过程中，发生机械故障影响车辆正常行驶或安全行车时驾驶员在允许停车的区域内紧急停车，检查判断槽车故障情况，同时向调度员报告，等候应急处理。

发生接管或导管破裂，有紧急切断装置的槽车应立即关闭紧急切断阀门止漏。如无法通过上述措施止漏，则及时通知当地公安、交通、消防等部门、公司应急预案领导小组，公司应立即启动应急预案。

应阻断交通，放置警戒线，利用放空车内易燃液体，同时注意安全距离，确认下风向500m内没有房屋、行人等一切潜在火源。如车辆处于安全距离以内，则采用人推或其他牵引方法将车移到开阔安全地带，移动过程中不允许启动本车发动机，以防火花起火。

当发生槽罐大量泄漏起火时，采取如下处理措施：

a. 紧急停靠道路交通允许范围，尽可能选取空旷无人的地区。

b. 关闭电源，如火势较小动用车载灭火器扑灭火源。

c. 驾驶员应坚守岗位，妥善处理，照看车辆，报告公司调度部门，并向当地消防部门报警。

d. 加强警戒，设法控制火热（焰）蔓延。

e. 尽可能采取有效措施紧急止漏，并加强对罐体冷却降温。

2、本项目储罐罐区均设置有围堰，一旦发生泄漏事故，易进入污水系统，造成后续污水处理装置的冲击。应采取措施回收物料后，再将事故废水送事故池，待污水处理负荷下降后将事故池废水稀释至污水处理设施的进水水质标准后排入污水处理装置进行处理，将次生危害降至最低。

罐区和仓储区：

据物料贮罐体积计算，原料罐区事故槽或事故池体积应≥1000m3（本项目在罐区设置50cm高围堰，泄露物料储存在围堰内，形成液池）；在原辅料储存处应设置事故池，体积应≥1m3；中间缓冲罐区必须设置备用罐1-2个，紧急情况下应将贮罐或反应釜中泄漏的物料转移至备用罐。

厂区内应设置容积为800m3的事故应急池与储罐区围堰相连接，以预防厂区小型泄露、污水处理故障等事故发生；且公司已与湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）签订协议，厂区内发生较大事故时可依托其10000m3的事故池。

厂区：

厂区发生火灾或泄露事故后，消防泡沫液及雨水中往往混有大量有毒有害液体，直接排放到水系中将造成严重污染，通过计算在公司内设置事故池，将消防泡沫液及雨水通过事故池进行收集，进行二次处理，确定不会造成污染后再排入污水处理厂。

根据建设单位提供的资料，罐区有2个40m³的发烟硫酸罐（其中1个作为应急备用罐）、1个40m³的氯苯储罐、1个40m³的乙苯储罐。

本次环评按环境风险评价因子筛选出乙苯、氯苯作为易燃易爆评价因子；发烟硫酸作为有毒有害物料评价因子。根据资料查询，乙苯和氯苯发生火灾时使用水进行灭火无效，采用的灭火剂为泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

乙苯灭火方法：喷水保持火场容器冷却，同时使用泡沫/干粉灭火器或消防砂土进行灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

氯苯灭火方法为喷水冷却容器，同时使用泡沫/干粉灭火器或消防砂土进行灭火。可能的话将容器从火场移至空旷处；灭火剂为雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳或者砂土。

3、对可能发生火灾的气体就地排放点应布置在安全高度，并设置阻火器。

4、部分动力设备和管线的振动，尤其是压缩机及其进出口管线的防振应在设计中充分考虑。在设计中应采取有效的减振措施，避免由于振动造成作业场所高噪声和管线的破坏、物料的泄漏甚至更大的事故。泄漏、爆炸、燃烧等事故发生后，应严格按照有关规定，及时处理，防止事故的扩大。

5、对可能产生噪声的转动设备，对其噪声值有一定要求，如其噪声过高，可在现场采用隔音材料。对噪声较大的压缩机、高压泵等设备放置在隔音厂房中，风机进出口配有消音器。噪声控制的设计符合《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85)的规定，选用低噪声的设备，必要时采取消声、隔声、吸声、隔振或综合控制措施。

6、对原料和产品有可能泄漏的装置附近应设置围堰，其高度应在1.5m以上，当发生泄漏时，应及时用水或消防泡沫喷淋回收处理；对发烟硫酸、乙苯有可能泄漏的装置(仓库区、无组织泄漏排放监控点等)附近必须设置自动监测报警系统及有一定数量的泡沫灭火器。

8、事故处理过程中伴生/次生污染的消除措施

（1）大气污染消除措施

项目的事故类型包括：泄漏、火灾、爆炸。事故发生，都会对大气环境造成影响，其中泄漏为直接影响，可造成区域大气环境质量的降低，有毒物料的泄漏还将造成区域人员的中毒伤害。而火灾、爆炸所导致的燃烧过程中部分未完全燃烧的烃类或有毒气体，这些污染物的形成会对区域环境造成事故过程中的伴生/次生污染。

要消除事故所造成的安全损害，需采取有效措施对事故所造成的环境影响进行消除。就项目而言，主要的防范措施包括：

发烟硫酸泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。在专家指导下清除。液态污染物进入事故应急池然后由污水处理厂处理。

乙苯泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。迅速用砂土、泥块阻断洒在地上的乙苯向四周扩散。筑坝切断被污染的水体的流动，或用围栏限制水面乙苯的蔓延。配戴防毒面具、手套，将漏液收集在适当容器内封存，并用砂土或其他惰性材料吸附漏液，转移到安全地带。当乙苯洒到土壤中时，立即将被污染土壤收集起来，转移到安全地带。对污染地带加强通风，蒸发残液，排除乙苯蒸气。

氯苯泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（2）水污染消除措施

项目涉及多种易燃、易爆危险物质，且涉及的危险物质数量较大，一旦发生火灾事故，在火灾扑救过程中，消防泡沫携带油污会形成污染消防泡沫液。由于消防泡沫瞬间用量较大，污染消防泡沫液产生量也相应较多，直接进入污水站将对其造成冲击，而污水溢流至排污干线后直排，可能导致伴生污染的发生。

为此，公司应将发生重大事故进行事故应急处理时产生的大量含油类泡沫液，收集排入厂区事故应急池，可有效消除项目事故处理过程中的伴生/次生污染，减轻事故对环境的影响。

项目风险防范措施投资估算见表8.7-1.

表8.7-1   项目主要风险防范措施投资估算

| 序号 | 防范措施内容 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警系统 | 35 |  |
| 2 | 可燃和有毒气体报警系统 | 7 |  |
| 3 | 发烟硫酸氮气封闭间 | / | 计入主体工程 |
| 4 | 密闭储存间有毒气体报警系统 | / | 计入主体工程 |
| 5 | 原料储槽围堰体积共1000m3 | / | 计入主体工程 |
| 6 | 防火隔墙等设施 | / | 计入主体工程 |
| 合计 |  | 42 |  |

8.7.2 安全管理措施

1、严格人员管理

人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：

（1）加强全厂干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。提高工作人员的责任心和工作主动性；

（2）强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对操作人员进行系统的岗位培训，使每个操作人员都能够熟悉工作岗位责任及操作规程；

（3）严格遵守开、停工规程；严禁明火，如需动火，应按规章申办动火批件，并应有严格安全措施，经检查可行后方可动火；

（4）施工、设备、材料应按规章进行认真的检查、验收。设计、工艺、管理三部门通力合作，严防不合格设备、材料蒙混过关；

（5）除设置专门环保机构外，各生产单位都要设专人具体负责本单位的安全和环保问题。对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗操作人员及时检查外，应设安全员巡检。对易发事故的各生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告；

（6）从技术、工艺和管理方法三方面入手，采取综合措施，预防有毒化学品的意外泄漏事故。必须强调管理工作对预防事故的重要作用，工厂设计、工艺设计和工艺控制监测等都必须纳入预防事故的工作中。提高自动化水平，保证装置在正常和安全状态下进行操作；

（7）总结经验，吸取教训。对各种典型的事故要注意研究，特别是与项目相关事故，更应充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的操作过程。预防有毒化学品的意外泄漏事故；

（8）对本工程具有较大危险因素的重点部位进行必要的安全监督，本项目重点检查部位有储存罐区、精馏塔、反应釜。

2、完善安全措施

完善的安全管理是保障装置施工质量和安全生产的重要组成部分，因此对项目实行全员、全过程、全方位的安全管理，按照公司的安全生产要求，结合项目装置特点，制定安全管理规章和安全管理措施。建议公司在安全生产管理方面参照执行职业安全健康管理体系（OSHMS标准体系）。

（1）工程的所有操作人员均应经过培训和严格训练，并取得合格证，才能允许上岗操作。制定应急预案并加强演练，保证装置安全运行。

（2）开、停车和检修状况下，需要排空的设备和管道应严格按照设计要求，将排放物料予以收集和处置，严禁乱堆放。高度重视、认真进行设备和管道的检查和及时维修等工作。

（3）项目设备，机械设备和管线，应从设计制造、采购、安装、使用等五个方面严格把关。对所有设备从采购－使用－维护－报废等建立全程档案。关键设备都应该进行试压试漏，确认无误方可安装。消除事故隐患。

（4）建议进一步强化安全监督措施和手段。特别要注意加强施工单位与生产单位的联系，一定要建立事故状态下安全连锁和停止作业的制度。要有一定的权威机构协调工程扩建中的有关事宜，避免因施工酿成重大事故。

（5）施工中要严格设备和管线法兰垫片管理，对使用的弯头、三通等要把好质量关和焊接关，规范焊接工艺和配件，确保在投产后设备、管线安全运行。

（6）安全阀在安装前应进行全面检查调校，压力容器均需技术监督部门检验，投用前一定要按照国家有关标准规范要求进行不同压力等级的试压，焊接工艺、材质均应符合压力容器管理的有关规定。

（7）公司应建立事故应急处理队伍，如输送管道、阀门爆裂出现泄漏时，应急处理人员必须及时进行相应处置。

（8）发生物料泄漏时，迅速切断易燃、有毒物质源头，视情况组织无关人员及周围居民迅速撤离泄漏污染区至安全地带，并对厂区进行隔离，严格限制出入。

- 8.8 应急预案

根据国家环保局[90]环管字057号文的要求，各有关企业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的设施及突发性事故应急处理办法等。有重大环境污染事故隐患的单位还应建立紧急救援组织，确定重大事故管理和应急计划，一旦发生重大事故，能有效地组织救援。

作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施(设备器材)、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。

根据导则要求，结合项目特点，其应急管理机构和组织可依托和参考中石油已有的相关装置的应急预案。

调整后的应急预案中。

（1）风险事故处理程序

项目风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作，企业风险事故应急组织系统基本框图如图8-1所示。

项目位于己内酰胺事业部内，部分风险应急措施主要依托公司内现有的应急系统，如火灾消防系统、应急医药处理、应急监测等。己内酰胺事业部已经建立了一套较为完善的应急预案和应急体系以应对厂区内各风险事故，包括应急启动条件、应急终止、应急保障等。本项目应急预案应与己内酰胺事业部的整体应急预案相协调，形成联动机制，并借此完善本项目自有的应急预案。

图8.8-1    风险事故应急组织系统基本框图

（2）风险事故处理措施

为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处理措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

（3）风险事故应急计划

必须拟定事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可在有充分准备的情况下，对事故进行积极处理。

风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。

（4）一旦发生风险事故

建设单位已成立应急系统指挥中心，由总经理负责，配备了相关的应急设施和器材。当事故发生时，应立即通知有关部门，组织附近居民疏散、抢险和应急监测等善后处理事宜。并设置一定距离的隔离带，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。合理通风，加速扩散，大量雾状水稀释、溶解或喷稀碱液中和，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。装置内的残余气体用风机抽入尾气冷凝系统集中处理。若是液体物料泄漏，可用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，统一回收处置。

- 8.9 环境风险评价结论

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的氯苯、乙苯、发烟硫酸等化学物质在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，泄漏事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

本工程具有潜在的事故风险，尽管最大可信事故发生概率较小，但要求岳阳长岭中顺化工有限责任公司务必从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施，进一步减少本项目事故风险概率，以确保安全生产。

# 9、总量控制分析

9.1 总量控制因子

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求，根据本工程的污染特点和环保部门的要求，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况，确定本工程总量控制因子为：CODCr 、氨氮、VOCs、SO2、NOX。

9.2废气污染物排放总量控制分析

根据工程分析，项目排放的特征污染物为氯化氢、硫酸雾、氯苯、VOCs、SO2、NOX，其中氯苯和乙苯统一计入VOCs总量控制指标中。氯化氢排放量为0.04t/a，硫酸雾排放量为0.799t/a，VOCs排放量为4.129t/a。SO2、NOX的排放量分别为0.266t/a、1.468t/a。以实际排放浓度为总量控制指标依据。

9.3 废水污染物排放总量控制分析

本项目生产废水通过厂区污水处理站处理后排入中石化长岭分公司污水处理厂处理达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1水污染物直接排放标准后外排长江。本项目生产废水水量为中石化长岭分公司污水系统总排口COD、氨氮分别为0.534t/a、0.071t/a，建议总量指标分别为0.6t/a、0.1t/a。

表9.3-1    废水污染物排放情况一览表      单位：t/a

| 污染物 |  | 本项目产生量 | 去除量 | 排污口排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | COD | 3.97 | 3.475 | 0.495 |
|  | 氨氮 | 0.16 | 0.086 | 0.074 |

9.4 本项目总量控制分析

本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表9.4-1    污染物排放总量指标      单位：t/a

| 污染物 |  | 本项目排放量 | 本项目建议排放总量指标 | 建设方已有总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | COD | 0.495 | 0.5 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.074 | 0.1 | 0 |
| 工艺废气 | VOCs | 4.129 | 4.2 | 0 |
| 导热油炉燃烧废气 | SO2 | 0.266 | 0.3 | 0 |
|  | NOX | 1.468 | 1.5 | 0 |

项目废水COD：0.5t/a、NH3-N：0.1t/a，废气VOCs：4.2t/a、SO2：0.3t/a、NOX：1.5t/a，总量指标由建设单位通过交易平台申请购买。

# 10、环境经济损益分析

- 10.1环境效益分析

企业应采取的环保措施及其投资估算见下表，项目总投资约3697万元，环保投资176.1万元，占项目建设投资的比例为4.8％。

表10.1-1    环保设施投资估算表

| 项目 | 专项设备或单元名称 | 专用投资估算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 2-乙基蒽醌生产装置区废气处理系统 | 120 | 计入主体工程投资 |
| 废水 | 综合污水预处理站（日处理400m3生产废水、采用酸析、隔油、芬顿反应等工艺处理生产废水） | 已投入：40 新增：10 | 前端预处理工艺依托现有，新建生化处理设施 |
|  | 初期雨水池（270m3） | 2 | 新建 |
|  | 化粪池 | 1 | 已有 |
| 噪声 | 噪声控制 | 10 | 新设 |
| 固废 | 垃圾站 | 0.5 | 已有 |
|  | 危废暂存设施 | 5 | 已有 |
| 绿化 | 生态恢复、绿化 | 20 | 新设 |
| 环境管理与环境监测 |  | 9.7 | 已有 |
| 风险防范措施及应急预案 |  | 14.1 | 新建围堰及事故应急池 |
| 合 计（已有） |  | 56.2 | 部分环保设施计入主体工程投资 |
| 合 计（新建） |  | 176.1 |  |
| 共 计 |  | 232.3 |  |

环境影响预测结果表明工程投产后，废气、废水、噪声以及废渣对外环境影响较小，工程环保投资合理，污染防治措施合理有效。

- 10.2经济效益分析

项目总投资为3697万元人民币，本项目主产品2-乙基蒽醌平均含税价格按60000元/吨，1000吨/年，达产年（100%负荷）销售收入约6000万元；副产品稀硫酸平均含税价格按200元/吨，13281吨/年，达产年销售收入约265.52万元；副产品聚合氯化铝平均含税价格按400元/吨，10103吨/年，达产年销售收入约404.12万元。本项目达产年年总销售收入约6669.74万元。

因此，从上述数据来看，该项目的经济效益是十分显著的。

- 10.3社会效益分析

- 本项目建设不仅可以直接提供多个就业岗位，而且随着这一工程的投产运行，与其配套的交通运输、供电、供水、电信等将会得到较大发展，同时也进一步为地方开辟税源，增加税收，促进地方经济腾飞；

（2）本项目建成运营后，将对当地基础设施和公共服务带来新的要求，这种要求能够促进当地基础设施和公共服务的改善，其影响也是积极的。

（3）工程的建设能促进当地经济的发展，为企业未来自身的发展奠定基础。因此，本工程具有显著的社会效益。

- 10.4综合分析

由以上分析可知，本次工程环保投资估算为176.1万元，占项目建设投资的比例为4.8％。本次项目为新建项目，环保投资占项目总投资的比例不大，企业能够接受，厂方通过采取一系列的环保措施可以使废水、废气做到达标排放，固废得到合理处置，外排的污染物可达到国家排放标准，具有较好的环境效益。因此项目采取的环保措施是经济可行的。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

# 11、环境管理与监测

## 11.1 营运期环境管理和监控计划

11.1.1环境管理机构与职责

岳阳长岭中顺化工有限责任公司为加强环境管理工作，设有专门的环境管理机构，明确厂领导专门负责主管环保工作，配置3名环保专业人员，具体负责生产建设中的环境管理，对有关环保规章制度的执行情况进行监督检查，并协同有关部门解决生产建设中的环境问题，各车间也配有环境保护相关专职或兼职人员。

11.1.2环境管理要求与建议

岳阳长岭中顺化工有限责任公司制订有完善的环境管理制度，环保现场管理，环境监测、环保设施管理、岗位责任及奖惩等一系列制度。而随着环境保护工作的深入和强化，环评建议以全面质量管理替代传统管理方法，因此从环境保护的角度，对本工程的环境管理提出如下建议：

(1) 建设和实施可持续发展的环境管理制度，引入先进的环境管理机制，适应国际市场对环境保护的要求。将清洁生产纳入生产规范化管理，安装计量设施，不断完善节水、节能、降耗的具体措施，最大限度地减少废水排放。

(2) 控制和预防污染：加强生产设备的管理与维护，严防跑冒滴漏和非正常工况事故的发生，保证达标排放。

(3)根据本工程的施工进度，当地环境管理部门及时掌握污染物处理设施的落实情况，并报上级主管部门，同时将意见反馈给建设单位。

(4)加强环境风险应急设施建设，定期对应急系统进行检查及开展环境风险应急演练。

11.1.3环境管理计划

根据本工程施工和运营的特点，本项目的环境管理工作包括施工期和运营期的全过程。主要工作内容见表11.1-1。

表11.1-1   本项目环境管理和监督计划

| 阶段 | 环境因素 | 防治措施建议 | 实施机构 | 监督管理机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 厂界无组织排放监测点 | 进行例行监测 | 委托监测单位 | 环保部门 |
|  | 废气、废水排放 | 进行例行监测 | 建设单位和当地环境监测站 | 环保部门 |
|  | 固体废弃物 | 规范化贮存 | 建设单位和环卫部门 | 环保和环卫部门 |
|  | 事故泄露环境风险 | 事故预防及应急预案 | 建设单位及有关单位 | 环保部门及安全部门 |

11.1.4监测计划

为了有效地了解和控制污染物排放，对公司的水、气、渣、噪声污染源进行定期常规监测统计，本项目废水的深度处理和排放均依托中石化长岭分公司污水处理厂，只进行厂区污水处理站出口的监测，对废气污染源如锅炉烟气、生产废气的排放量和浓度、固体废弃物的数量、噪声强度分别进行监测和统计。环境监测计划如下表，在事故或非正常工况下至少增加一期监测。

表11.1-2    本项目污染源环境监测计划

| 监测点位 |  | 监测项目 | 监测频率 | 实施机构 | 监督管理机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区边界大气监测 |  | HCl、氯苯、VOCs、硫酸雾、臭气浓度 | 每季一次 | 委托监测单位 | 环保部门 |
| 废气排气筒 | 2-乙基蒽醌系统1#排气筒 | HCl、氯苯、VOCs、硫酸雾、颗粒物 | 每季一次 | 委托监测单位 | 环保部门 |
|  | 导热油炉2#排气筒 | SO2、NOx、颗粒物 | 每季一次 | 委托监测单位 | 环保部门 |
| 污水预处理站总排口 |  | 流量、pH、SS、COD、石油类、NH3-N、BOD5、挥发酚、氯苯 | 每季一次 | 委托监测单位 | 环保部门 |
| 厂界噪声 |  | 等效连续A声级 | 每季一次 | 委托监测单位 | 环保部门 |
| 事故泄露环境风险 |  | 事故预防及应急预案 | 每季一次 | 建设单位及有关单位 | 环保部门及安全部门 |

表11.1-3  环境监测计划一览表

| 类别 | 监测因子 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、HCl、氯苯、VOCs、硫酸雾、臭气浓度、PM10 | 蔡家垄居民点、向阳村居民点 | 一年一次 |

11.1.5环境监测要求

为提高环境监测水平，加大环境监测力度。建议岳阳长岭中顺化工有限公司完成以下几方面工作：

①为了加强对项目的环境管理工作，根据《全国环境监测管理条例》中有关规定，公司应建立相应的环保监测机构，负责全厂范围内的环境监测工作，并添置必要的仪器设备。

②建立完善的环境监测台账，对监测资料加强管理，监测资料应包括采样记录，室内分析，原始数据及整理数据，统计上报资料等。

③环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现异常情况应及时向公司领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理、清洁生产审计提供依据。

11.1.6环境保护设施竣工验收方案

根据《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》，工程试运行前，建设单位应会同施工单位、设计单位检查其环境保护设施是否符合“三同时”要求，建设单位要确保建设项目的环境保护设施和主体工程同时投入试运行。 各级环境保护行政主管部门有权在试运行期间对环境保护设施运行情况进行检查，如发现环境保护设施不符合“三同时”要求，可由主管环保部门责令停止试运行。根据本工程建设特点，环评提出如下环境保护设施竣工验收方案，主要内容如下：

表11.1-4  环境保护竣工验收一览表

| 类型 | 污染源 | 污染因子 | 环保措施 | 排放方式 | 排放去向 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 2-乙基蒽醌生产废气 | HCl | 碱洗塔+25m高1#排气筒 | 有组织排放、无组织排放 | 大部分转化为废水、危废，剩余未被处理部分通过依托的处理装置25m高排气筒有组织排放 | 硫酸雾废气排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3中大气污染物排放限值和表5企业边界大气污染物排放限值要求；HCl、颗粒物执行《石油化学工业污染物排放标准》相关标准限值；VOCs排放执行天津市《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表2新建企业排气筒污染物排放限值和表5厂界监控点浓度限值。 |
|  |  | 氯苯、VOCs | 冷凝+低温等离子体设备+碱洗塔+25m高1#排气筒 |  |  |  |
|  |  | 硫酸雾 | 碱洗塔+25m高1#排气筒 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 布袋除尘器+25m高1#排气筒 |  |  |  |
|  | 导热油炉燃烧废气 | SO2、NOX、烟尘 | 18m高2#排气筒（两套导热油炉采用一个排气筒） | 有组织排放 | 排入大气环境 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）要求：SO2不得超过200 mg/m3，烟尘不得超过30 mg/m3，氮氧化物不得超过250 mg/m3 |
|  | 食堂废气 | 油烟 | 利用油烟净化设施净化，然后通过设置在高于楼顶3m处的3#排气筒排放 | 有组织排放 | 排入大气环境 | 《饮食业油烟排放标准》（GB 13271-2001） |
| 废水 | 工艺废水、废气处理废水、地面冲洗废水等 | pH、COD、氨氮、氯苯等 | 与其他废水混合入厂区污水处理站 | 送中石化长岭分公司污水处理厂深度处理 | 经中石化长岭分公司污水处理厂排污管道排入长江 | 厂区排水口执行 达到中石化长岭分公司污水处理厂的接管标准 |
|  | 初期雨水 | COD、SS、石油类、氯苯、乙苯 | 初期雨水经初期雨水池收集后进入厂区污水处理站 |  |  |  |
|  | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池预处理 |  |  |  |
| 固体废物类型 |  | 名称 | 暂存或贮存场所 | 处理处置方式 |  | 验收标准 |
| 危险废物 |  | 废活性炭 | 厂内危废库暂存（占地面积40m2、库容160m3、位于储罐区） | 定期送有处理资质的公司处理 |  | 符合环保要求 |
|  |  | 污水处理站产生的污泥 |  |  |  |  |
|  |  | 废机油 |  |  |  |  |
|  |  | 废油 |  |  |  |  |
|  |  | 废铝水 | 暂存于2-乙基蒽醌生产装置反应釜中 | 回收生产副产品，副产品需通过质检部门认证后方可外售，未通过认证，需按危险废物进行管理 |  |  |
|  |  | 废酸 |  |  |  |  |
| 一般废物 |  | 废弃原料包装桶 | 固废暂存间（占地面积20m2、位于生产区域） | 供货商回收 |  |  |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 |  | 分类收集后返回工艺再生产 |  |  |
|  |  | 设备废弃零配件 |  | 经销商回收 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾站 | 送长炼分园环卫部门统一处理 |  |  |
|  |  | 含油抹布 |  |  |  |  |
| 噪声防治措施 |  | 消声、隔声装置、减震措施、隔声屏障 |  |  |  | (GB12348-2008)中的3类标准 |
| 生态环境保护措施 |  | 绿化、水土保持措施 |  |  |  | / |
| 环境风险源及防范措施 |  | 罐区以及装置区分别设有防火堤和围堰，同时罐区采用防滑防渗硬化处理。罐区设置围堰，厂区设置事故应急池800m3，围堰与事故应急池连接，同时依托长炼分园的事故池（容量为10000m3）。原料罐区应设置事故池，中间缓冲罐区必须设置备用罐1-2个。 |  |  |  | / |

# 12、建议及结论

## 12.1 项目概况

项目名称：1000吨/年 2-乙基蒽醌建设项目；

建设单位: 岳阳市长岭中顺化工有限责任公司；

拟建地点：岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）长炼大道北侧；

法人代表：陈振兴；

建设性质：新建；

用地面积：13272.9m2；

生产规模：1000吨/年2-乙基蒽醌生产装置及辅助设施供配电、装卸区、污水处理站等；

投资情况：项目总投资3697万元，建设投资估算值3194万元，包括固定资产费用2759万元、无形资产费用154万元、其他资产费用240万元、预备费252万元；

项目建设周期：本项目计划总工期12个月；

项目四周情况：北侧为空地、东侧为小山丘、西侧为湖南弘润化工有限公司、南侧为湖南中岭化工有限公司。

## 12.2项目由来

岳阳市长岭中顺化工有限责任公司决定在湖南岳阳绿色化工产业园（长炼片区）的公司现有厂区内空地作为1000吨/年2-乙基蒽醌生产项目建设用地，以满足双氧水生产厂家对新型溶剂的需要。

## 12.3环境质量现状

（1）大气环境现状

由引用监测结果可知，项目区域空气质量常规监测因子SO2、PM10、NO2均满足二级标准中的日均值要求。监测期间特征因子HCl满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1居住区最高允许浓度标准值。现状监测：TVOC符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的相关标准限值；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》第244页中的标准值要求。氯苯、乙苯和硫酸雾监测结果均为未检出。由监测结果可知，整体而言，区域环境质量良好。

（2）地表水环境现状

通过监测数据表明，排污口上下游总氮和总磷均有超标，其余水质各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，水体水质基本能满足相应环境功能区标准要求，水环境质量现状一般。

（3）地下水环境现状

①地下水引用现状监测结果

除部分监测点pH值、氨氮和挥发酚不符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求外，其余各监测因子均符合相关标准要求。

②地下水历史数据监测结果

地下水历史数据各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，其数值均远低于其评价标准限值。

综上所述，除了现状地下水质量标准主要以pH、氨氮和挥发酚不能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求外，其余监测因子均等达到相关标准，说明评价区域地下水环境一般。

（4）声环境现状

项目所在地的声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的3类区标准，区域声环境质量良好。

## 12.4环境影响结论

（1）大气环境影响结论

本项目有组织排放的废气为工艺废气、导热油炉燃烧废气和食堂油烟，导热油炉燃烧废气通过18m高2#排气筒达标排放，食堂油烟通过油烟净化设施处理经高于楼顶3m的3#排气筒达标排放。项目工艺废气：HCl废气—降膜吸收塔+碱洗塔处理，硫酸雾废气—碱洗塔处理，氯苯、VOCs—冷凝+低温等离子体设备+碱洗塔处理，粉尘—布袋除尘器处理。收集的工艺废气大部分转化为废水和危废，剩余未被处理的工艺废气通过25m高1#排气筒有组织达标排放。

经过估算模式计算，本项目有组织排放的废气和无组织排放的废气对最近和影响最大的环境敏感点的环境质量标准的占标率均较小，因此可以得出本项目有组织排放的废气和无组织排放的废气对周边的敏感点的大气环境影响较小。

（2）地表水环境影响结论

项目综合废水（废水量为9193.84m3/a）经过厂区内污水处理设施预处理后排放浓度符合中石化长岭分公司污水处理厂接管要求，废水排放量在中石化长岭分公司污水处理厂处理能力之内，因此项目废水有可靠的解决途径。通过中石化长岭分公司污水处理厂污水处理系统深度处理之后，能保证达标排放，废水中的主要污染物能达到《石油炼制工业污染物排放标准》直接排放限值要求，其环境影响已经论证在可接受范围内。

（3）地下水环境影响

本项目已从工艺装置的设计、地面硬化等各方面对本项目所在装置区域进行了较为全面的防渗措施，本项目生产车间和贮罐区的地面均采用防渗漏水泥地坪，各污水均由污水管道收集，送至厂内污水处理设施处理，不会发生外排废水对地下水渗漏，装置区实施了清污分流，后期洁净雨水随污水管网外排，不会造成雨水直接冲刷及渗漏影响地下水。在规范生产、排污及加强监管等前提下，本项目生产对项目区地下水影响不大。

（4）声环境影响

项目建成后噪声源与厂界四周及各敏感目标声环境背景叠加预测值昼间小于65dB(A)，夜间小于55dB(A)，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

（5）固体废物环境影响

本工程产生的固体废弃物主要来源于除尘器收集的粉尘、污水处理站产生的污泥、职工办公生活垃圾、废活性炭、废弃原料包装桶和机修车间产生少量的废机油、废气处理装置产生的废油、设备废弃零配件和含油抹布、废铝水、废酸。具体产生量和处理措施见下表。

表12.4-1   项目固体废弃物源强统计表

| 序号 | 固废 名称 | 主要成分 | 产生节点 | 属性类别 | 排放特性 | 排放量 (t/a) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器收集粉尘 | 聚合硫酸铁、2-乙基蒽醌等 | 2-乙基蒽醌生产线环合工段-布袋除尘器 | 工业废物 | 间断 | 61.15 | 返回再生产 |
| 2 | 污水处理站废渣 | 泥浆、有机物、酸类、水等 | 调节池、氧化池 | 危险废物 属于HW42废有机溶剂（261-076-42） | 间断 | 3.5 | 委托专业处理公司处理 |
| 3 | 生活垃圾 | 废纸、废塑料带、果皮等 | 综合办公楼 | 一般废物 | 间断 | 7.35 | 环卫部门清运处置 |
| 4 | 废机油 | 机械设备修理废矿物油 | 机修车间 | 危险废物 属于HW08废矿物油（900-249-08） | 间断 | 0.5 | 委托专业处理公司处理 |
| 5 | 废弃原料包装桶 | 废弃含少量原液的塑料桶 | 仓库 | 一般工业废物 | 间断 | 0.8 | 供货厂家回收处理 |
| 6 | 废活性炭 | 废活性炭 | 稀硫酸生产线-离心分离设施 | 危险废物 属于HW49废催化剂（900-039-49） | 间断 | 13.28 | 委托专业处理公司 |
| 7 | 废油 | 非水溶性有机物 | 三级隔油池-油渣、气浮池-浮渣 | 危险废物 属于HW42废有机溶剂（261-076-42） | 持续 | 1.9 | 委托专业处理公司处理 |
| 8 | 设备废弃零配件 | 零配件 | 机修车间 | 一般工业废物 | 间断 | 0.7 | 相关经销商回收 |
| 9 | 含油抹布 | 含油抹布 | 机修车间 | 豁免的危险废物 | 间断 | 0.2 | 环卫部门清运处置 |
| 10 | 废铝水 | 三氯化铝、杂质等 | 2-乙基蒽醌生产线缩合工段 | 危险废物 属于HW34废酸（900-349-34） | 持续 | 7027.34 | 回收生产副产品，副产品需通过质检部门认证后方可外售，未通过认证，需按危险废物进行管理 |
| 11 | 废酸 | 硫酸、氯苯、杂质等 | 2-乙基蒽醌生产线环合工段 | 危险废物 属于HW34废酸（900-349-34） | 持续 | 13361.06 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 20477.78 |  |

因此，本项目固体废物在处理方法得当情况下，其环境影响不大。

## 12.5项目环境可行性

12.5.1产业政策符合性

（1）与《产业结构调整指导目录（2011年本）》相符性

根据国务院2011年国家发展和改革委员会第9号令发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年修改单（以下简称目录），本项目不属于其中的限制类和淘汰类，属于允许类项目。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目未使用淘汰落后的生产工艺装备，未生产淘汰落后的产品。因此，本项目生产的产品和使用的设备符合我国产业政策。

（2）与《环境保护综合名录（2015年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2015年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2015年版）》相关要求。

（3）与湖南《石化工业“十三五”发展规划》相符性分析

项目建设符合湖南省经信委的《石化工业“十三五”发展规划》规划要求。

12.5.2项目选址和总图布置合理性

（1）项目选址合理性结论：

本项目性质与岳阳市云溪区产业规划相符。同时项目所在地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。因此本项目选址合理。

（2）项目平面布置合理性结论

本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。

12.5.3环境风险分析可接受性

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的发烟硫酸、氯苯、乙苯等化学物质在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，泄漏事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

12.5.4总量控制

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及“十三五”环保规划要求，根据拟建工程的污染特点和地方环保局的要求，需要实施总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、特征污染物VOCs。本评价确定的污染物排放总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX、VOCs。本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表12.5-1    污染物排放总量指标      单位：t/a

| 污染物 |  | 本项目排放量 | 本项目建议排放总量指标 | 建设方已有总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | COD | 0.495 | 0.5 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.074 | 0.1 | 0 |
| 工艺废气 | VOCs | 4.129 | 4.2 | 0 |
| 导热油炉燃烧废气 | SO2 | 0.266 | 0.3 | 0 |
|  | NOX | 1.468 | 1.5 | 0 |

项目废水COD：0.5t/a、NH3-N：0.1t/a，废气VOCs：4.2t/a、SO2：0.3t/a、NOX：1.5t/a，总量指标由建设单位通过交易平台申请购买。

12.5.5公众参与结果

通过报纸公示、网上公示、现场公示和现场问卷调查，结果表明，本项目周边区域被调查居民群众和团体单位对本项目的建设均持支持态度。项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

12.5.6环境经济损益分析

项目总投资为3697万元人民币，项目建成投产后，项目达产后年经济效益收入6669.74万元。本次工程环保投资估算为176.1万元，占项目建设投资的比例为4.8％。因此，从上述数据来看，该项目的经济效益是十分显著，同时项目可给当地提供就业岗位，增加就业，带动地方经济发展，提高国税、地税收入，具有较好的社会效益。

## 12.6总结论

本项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；在落实报告中的整治措施后，企业生产过程中产生的各种污染物均可实现达标排放，有效的减少了污染物的排放总量，避免了废物对环境的二次污染，具有重大的环境效益，能够满足清洁生产要求，该项目具有明显的社会、经济效益。

通过分析，本评价认为，只要建设单位能认真贯彻执行国家和地方的环境保护法规政策，加强企业环境管理，严格执行企业环保质量安全规程，控制污染物排放总量，认真落实本评价中提出的各项污染防治对策，严格执行“三同时”政策，则本项目在该址建设，从环保角度来说是可行的。

## 12.7建议

1、本装置涉及易燃易爆危险物品，具有潜在的安全事故风险。环评建议岳阳长岭中顺化工有限责任公司务必从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施，进一步减少本装置事故风险概率，以确保安全生产，并尽快实施本装置安全预评价。

2、企业必须按照国家颁布的《危险化学品事故应急救援预案编制导则》的要求，结合项目自身特点，尽快编制拟建项目的应急预案。环境风险防范措施和应急预案应列入环境风险验收“三同时”检查内。

3、在共用相关设备进行联合生产过程中，加强两公司之间的生产操作与管理的衔接，防止因衔接不到位导致生产事故的发生。

4、应加强日常环保及安全设施的管理，加强日常管理，对设备进行日常维护，避免项目区的跑冒滴漏污染影响。

5、严格按照《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）的要求，实施对工程VOCs的无组织排放源进行排查、监测，并设置合理的收集处理设施。