岳环评 [2018]87号

- 关于岳阳昌德新材料有限公司66000t/a特种胺新材料项目环境影响报告书的批复

岳阳昌德新材料有限公司：

你公司《岳阳昌德新材料有限公司66000t/a特种胺新材料项目环境影响报告书报批申请函》、云溪区环保分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳昌德新材料有限公司拟投资17770.47万元在岳阳绿色化工产业园（长岭分园）建设66000t/a特种胺新材料项目。项目分两期建设：一期为18000t/a聚醚（聚合物）多元醇系列产品、5000t/a聚醚胺系列产品、1250t/a环己二胺系列产品、2500t/a复合醇胺系列产品及配套生产设施，建设期12个月；二期为30000t/a聚醚（聚合物）多元醇系列产品、5000t/a聚醚胺系列产品、1250t/a环己二胺系列产品、1000t/a丙二胺系列产品、2000t/a复合醇胺系列产品及配套生产设施，建设期12个月；一、二期相同产品采用相同生产工艺，项目主要生产工艺为：1、以液氨、氢气、丙烯晴为原料经高压胺化、脱气、开环、加氢、减压、脱水、精制等工艺生成环己二胺系列产品；2、以异丙醇胺、氨水、氢气为原料，经高压胺化、脱气、脱水、精制等工艺得到丙二胺系列产品；3、以聚醚多元醇、氢气、液氨等为原料，经高压胺化、脱气等过程得到聚醚胺系列产品；4、以丙二醇、甘油、乙二醇、环氧丙烷、环氧乙烷等为原料，经聚合、后处理、过滤、混料、聚合、薄膜蒸发、闪蒸等过程得到聚醚（聚合物）多元醇；5、以环氧丙烷、环氧乙烷、二乙醇胺、蒸馏水等为原料经反应得到复合醇胺系列产品。主要建设内容包括：联合生产装置、综合楼、装置控制楼、仓库、罐区、辅助用房、初期雨水池和废水废气处理设施等。项目建设符合国家产业政策，符合岳阳绿色化工产业园（长岭分园）发展规划。根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《岳阳昌德新材料有限公司66000t/a特种胺新材料项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论，专家评审意见和云溪区环保分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响评价报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施。

二、项目建设和营运必须全面落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放等过程中产生的粉尘对环境污染；加强施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；建筑垃圾、废弃建筑材料送到指定地点合理处置；施工废水经沉淀处理循环使用，不外排。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水、初期雨水、设备清洗和生产废水经厂内污水处理系统处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及长岭分公司污水处理厂接纳标准后排入园区污水管网，最终汇入长岭分公司污水处理厂处理。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产装置、罐区、水处理区等区域的防腐、防渗工作，加强涉污区域的生产管理，避免由于管道破损等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

3、废气污染防治工作。项目应采用密闭生产装置，加强对机泵、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件的日常监管和维护，定期检测、及时修复，杜绝贮存及生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，项目厂界苯乙烯、氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关排放标准， VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）厂界浓度；水喷淋塔处理废气、三级氨降膜吸收塔废气经处理后，丙烯晴、苯乙烯浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）要求，氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关排放标准，VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）要求后，分别由两根15m高排气筒排放。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对氢气压缩机、各类泵等主要声源采取消声、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集、贮存、处置、管理工作，建立台账；废催化剂、废矿物油、装危险化学品的废包装桶和污水处理站污泥等属于危险废物，应收集后交有资质的单位处置，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危险废物暂存间，避免二次污染；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》和2013年修改单标准要求建设一般固废暂存场，一般原料废包装材料回收利用；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范，落实各项风险防范措施。加强设施设备的维护和管理，加强对装置区、储罐区等区域的巡查、管理与维修，建立完善的消防和防雷系统；装置区、罐区内设置有毒气体报警装置；储罐周围设置围堰或空罐，同时设置检测报警系统，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、本项目核定的总量指标为：COD≤0.8t/a、氨氮≤0.2t/a， VOCs≤10.5t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送云溪区环保分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南志远环境咨询服务有限公司。

四、请云溪区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

抄送:岳阳市环境保护局云溪区分局、湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会、湖南志远环境咨询服务有限公司

2018年9月6日