# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 湘江湘阴县段新洲湖采区、湘资村采区采砂项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县河道砂石综合执法局 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系人 | 周希军 |  |
| 通讯地址 | 岳阳市湘阴县新世纪大道旁 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18073089533 | 传真 | / | 邮政编码 | 410500 |
| 建设地点 | 岳阳市湘阴县湘江西支 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  | 粘土及其他土砂石开采[B1019] |  |
| 占地面积 (平方米) |  | 绿化面积(平方米) |  | / |  |
| 总投资(万元) |  | 其中：环保投资(万元) | 183 | 环保投资占总投资比例 | / |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2018年9月 |  |  |
| 工程内容及规模 1项目由来 岳阳市洞庭湖区河道自20世纪90年代初期已开始机械采砂，随着岳阳市及周边地区经济建设的快速发展，采砂规模越来越大，2006年开始出现大规模采砂，在经济利益的驱使下，各类采砂机械遍布洞庭湖，由于2016年以前湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道未专门针对此区域制定过详细的河道采砂规划以及前期湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道流域内采砂活动均未办理过环境影响评价手续，均属于无排污许可证便开采，导致出现滥采乱挖、超采等严重现象，对洞庭湖河道的河势稳定、防洪、水利工程基础设施、水生态环境安全等带来不利影响。 为加强岳阳市洞庭湖区河道采砂管理，维护河势稳定，保障防洪安全，保证河道基本功能的正常发挥，岳阳市水务局于2018年2月份编制完成《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017~2020年）》。随即岳阳市水务局委托湖南葆华环保有限公司编制《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017~2020年）规划环境影响报告书》，该规划环评报告书已于2018年3月取得岳阳市环保局《关于湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017-2020年）环境影响报告书的审查意见》（见附件）。 根据《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017~2020年）》，岳阳市境内共确定7个开采区，湘阴县有4个采区，分别为新洲湖采区、湘资村采区、斗米咀采区和易婆塘采区。为此，湘阴县河道砂石综合执法局委托湖南葆华环保有限公司承担了新洲湖采区和湘资村采区的环境影响评价工作。 据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）（2018修正）》“四十五 非金属矿采选业 137 土砂石、石材开采加工，除涉及环境敏感区的全部编制环境影响报告表”。名录中土砂石开采所指的环境敏感区为“自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；基本草原、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、沙化土地封禁保护区、水土流失重点防治区”。本项目为河道采砂项目，其中湘资村采区距横岭湖省级自然保护区实验区直线距离约382m，新洲湖采区距横岭湖省级自然保护区直线距离约8500m，均不位于自然保护区内；目前湘资村采区部分位于杨林寨乡水厂地下饮用水源保护地二级水源保护区内，该水厂取水井搬迁后项目采区不在饮用水水源保护区；项目不涉及上述其他环境敏感区。因此，本项目应当编制环境影响报告表。 评价单位接受建设单位委托后立即组织有关技术人员对建设项目场地进行现场勘察，收集了相关基础资料，根据项目地周围环境特征，结合本项目的排污特性，编写完成了《湘江湘阴县段新洲湖采区、湘资村采区采砂项目环境影响报告表》，现提交建设单位报环保主管部门审批。 2编制依据 2.1国家环保法律、法规及文件 - 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； - 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施）； - 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修订）； - 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日实施）； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月）； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月修订）； - 《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起施行）； - 《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年10月7日修正）； - 《中华人民共和国矿产资源法》（2009年修正）； - 《中华人民共和国野生动物保护法》（2016年7月修订）； - 《关于印发<环境影响评价公众参与暂行办法>的通知（环发【2006】28号）》； - 《国家危险废物名录》（2016年版）； - 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发【2012】98号）； - 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发【2013】37号）； - 《中华人民共和国水法》（2016年6月28日修订）； - 《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修订）； - 《国家环境保护“十三五”规划》； - 《中华人民共和国河道管理条例》（2017年3月1日）； - 《湿地保护管理规定》（2017年11月修订）。 ### 2.2地方法规、政策及文件 （1）《湖南省环境保护条例（修正案）》，2013年5月27日修正； （2）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）； （3）《湖南省湘江保护条例》，2013 年4 月1 日； （4）《湖南省主体功能区规划》； （5）《湖南省“十三五”环境保护规划》，湘环发2016第25号文； （6）《湖南省饮用水水源保护条例》，2018年1月1日实施； （7）《湖南省人民政府关于加强土地利用总体规划和计划管理的通知》湘政发【2011】29号； （8）《湖南省人民政府关于印发湖南省河道采砂管理办法的通知》湘政发【2017】11号； （9）《岳阳市生态环境保护“十三五”规划》； （10）《湖南省岳阳市水利发展“十三五”规划》； （11）《岳阳市城市总体规划（2008—2030）》； （12）《岳阳市土地利用总体规划》 (2006-2020年)； （13）《岳阳市水功能区划》； （14）《洞庭湖区综合规划报告》； （15）《岳阳市河道采砂管理暂行办法》； （16）《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划(2018—2020年)》的通知（湘政办发【2017】83号）； （17）《湖南省生态保护红线划定方案》。 ### 2.3 技术导则和技术规范 - 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； - 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； - 《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； - 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； - 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； - 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； - 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； ### 2.4 其他相关资料 （1）《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017~2020年）》（岳阳市水利水电勘测设计院）； （2）《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017~2020年）规划环境影响报告书》（湖南葆华环保有限公司）； （3）《关于湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017-2020年）环境影响报告书的审查意见》（岳阳市环保局）； （4）建设单位提供的其它与项目有关的资料。 3建设项目概况 （1）项目名称：湘江湘阴县段新洲湖采区、湘资村采区采砂项目； （2）建设单位：湘阴县河道砂石综合执法局； （3）建设性质：新建； （4）项目组成： 项目组成见表1-1。 表1-1 项目建设内容一览表 名称; 工程名称; 建设内容及规模. 主体工程; 采砂区; 新洲湖采区位于湘阴县湘水西支新洲，起点桩号湘水西21+900，止点桩号湘水西23+900，采砂控制高程5m，年度控制采砂量480万t，采砂作业方式为水采，采砂机具功率控制在1200KW，采砂船2艘。 湘资村采区位于湘阴县湘水西支潭堤处，起点桩号湘水西12+780，止点桩号湘水西14+200，采砂控制高程5m，年度控制采砂量78万t，采砂作业方式为水采，采砂机具功率控制在1200KW，采砂船1艘。. 公用工程; 供水; 生活用水为外购桶装水. 供电; 采砂船自备发电机. 环保工程; 废水; 生活污水经收集后运至岸上用于农田灌溉；含油废水经配备的油水分离器分离后委托有资质单位定点接收全部上岸处理. 废气; 柴油机运行时产生的废气经空气稀释扩散. 噪声; 选用低噪声设备、做好设备维护工作、采用减振降噪措施. 固废; 员工生活垃圾收集后运至周边乡镇垃圾堆放点，交环卫部门处理；采砂船及运砂船在附近船舶修船厂进行检修，区内不会产生检修废油；油水分离出来的废油，需收集上岸后委托有资质单位处理。. 生态恢复; 严格按照许可范围进行开采，不越界、超深开采，生态监测、人工增殖放流、营造生境，加强管理等. （5）主要生产设备 项目主要设备清单见表1-2。 表1-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 采砂船; 艘; 3; 船型为链斗式采砂船，单船作业功率为1200kw，新洲湖采区2艘，湘资村采区1艘. 2; 运砂船; 艘; 6; 每艘采砂船配套2艘运砂船. 4开采方案 - 开采方式及产品方案 ①开采方式及要求 本项目两个采区的开采方式均为分层水采。建议由西部逐步向东岸推进，采池宽度以80m左右为宜，采池内采掘面自上游（南）向下游（北）前进采掘的顺序。 由于本项目两个采区河道相对较窄，故只能选择对河势影响较小的链斗式采砂船，且单船作业功率不得大于1200kw。设计采用斗容积300-400L，挖掘厚度20-30m，生产效率≥300m3/d。湘资村采区采砂船控制数量为1艘，新洲湖采区采砂船控制数量为2艘。新洲湖采区的采砂船作业范围需间隔500m。 湘资村采区范围均为水域，新洲湖采区以水域为主，但部分可采区占用林地。枯水期占用林地面积约16.69hm2，主要存在经济种植林。经林业部门同意将采区内覆盖的经济林砍伐并做相应补偿，林业部门意见见附件。因此，项目在采砂前需先伐去林木送造纸企业利用、挖除树根送生物质燃料加工企业做原料。 新洲湖采区部分覆盖层泥土需经机械铲除，转运至陆地后送至环保砖厂有效利用，严禁将覆盖层表土倾倒于河水之中。少量不可利用石块回填至采空区，同时应定期清除河道采砂尾堆。 ②产品方案 矿段开采的矿层为砂卵石，其结构松散、可选性强。用挖斗挖掘出矿石经水冲洗，过筛分出成品砂、卵石，即可销售运走。由于市场砂、卵石利用率的提高，大部分砂石都能得到有效利用，仅有少量尺寸较大石块回填至采空区。 - 开采控制条件 新洲湖采区位于湘阴县湘水西支新洲，起点桩号湘水西21+900，止点桩号湘水西23+900，采砂控制高程5m，年度控制采砂量480万t，采砂作业方式为水采，采砂机具功率控制在1200KW，采砂船2艘。 湘资村采区位于湘阴县湘水西支潭堤处，起点桩号湘水西12+780，止点桩号湘水西14+200，采砂控制高程5m，年度控制采砂量78万t，采砂作业方式为水采，采砂机具功率控制在1200KW，采砂船1艘。 表1-3 河道可采河段分布及开采控制条件表 采区名称; 新洲湖采区; 湘资村采区. 行政区划; 湘阴县; 湘阴县. 起点桩号; 湘水西21+900; 湘水西14+200. 止点桩号; 湘水西23+900; 湘水西12+780. 所在位置; 湘水西支新洲; 湘水西支潭堤处. 可采区范围（长*宽m）; 2000*599; 1452*111. 可采区面积（亩）; 1799; 242. 年度控制开采范围（长*宽m）; /; /. 墈测总可采储量（万t）; 3614; 346. 年度控制开采量（万t）; 480; 78. 矿床规模; 中型; 小型. 服务年限（年）; 5.48; 3.21. 地勘明确开采控制高程(m); -8.6; -9.5. 开采方式; 水采; 水采. 采砂船控制数量（艘）; 2; 1. 单船作业功率(KW); 1200; 1200. - 采砂期：原则在河段水位高于警戒水位、低于设计通航最低水位或当地政府相关职能发布禁采令所规定的时段，河段禁止采砂，此时段设为禁采期。禁采期以外时段均为可采期，日可采时段为6：00至20：00。 - 采砂界限 新洲湖采区和湘资村采区控制性坐标见表1-4、表1-5和附图。 表1-4 新洲湖采区范围一览表 编号; 拐点坐标; 编号; 拐点坐标; 可采区范围（长*宽m）. X; Y; X; Y. 1; 3172457.25; 373243.73; 19; 3172399.90; 373508.65; 2000*599. 2; 3172423.69; 373388.58; 20; 3172027.29; 373428.00. 3; 3172048.47; 373309.80; 21; 3171708.20; 373382.58. 4; 3171328.90; 373227.16; 22; 3171323.39; 373347.16. 5; 3171183.21; 373227.16; 23; 3171197.41; 373347.16. 6; 3170664.37; 373383.54; 24; 3170947.23; 373401.50. 7; 3170477.25; 373518.46; 25; 3170721.00; 373490.66. 8; 3170431.09; 373425.05; 26; 3170542.36; 373619.45. 9; 3170778.59; 373207.08; 27; 3170585.67; 373715.62. 10; 3170861.30; 373106.59; 28; 3170726.63; 373673.61. 11; 3170963.87; 372880.68; 29; 3171034.84; 373701.86. 12; 3171050.81; 372826.56; 30; 3171373.03; 373707.85. 13; 3171258.88; 372795.42; 31; 3171582.29; 373786.28. 14; 3171568.92; 372794.97; 32; 3171655.19; 373843.87. 15; 3171745.88; 372819.10; 33; 3171832.62; 373798.31. 16; 3171865.65; 372864.81; 34; 3171985.47; 373730.55. 17; 3172204.06; 373049.23; 35; 3172199.84; 373675.16. 18; 3172369.66; 373169.33; 36; 3172372.81; 373633.82. 注：新洲湖采区分为两块，一块由坐标拐点1-18围成，一块由坐标拐点19-36围成。. 表1-5 湘资村采区范围一览表 编号; 拐点坐标; 编号; 拐点坐标; 可采区范围（长*宽m）. X; Y; X; Y. 1; 3176819.97; 378451.31; 4; 3177382.52; 379781.526; 1452*111. 2; 3177238.22; 379172.62; 5; 3177136.36; 379216.05. 3; 3177482.11; 379742.92; 6; 3176713.05; 378497.32. 备注：表中范围长、宽均为平均值，坐标为2000国家大地坐标系。 - 禁采区 项目运营期应严格控制采砂区开采范围，对划定的禁采水域及禁采区严禁开采，禁止超出开采区划定范围进行开采。根据采砂规划，堤防保护范围即防洪堤200m范围内为禁采水域，自然保护区和饮用水源保护区为禁采区。本项目两个采区涉及到的禁采水域分布情况见表1-6，具体禁采区见附图14和附图15。 表1-6 禁采河段位置分布表 禁采河段名称; 濠河口-新洲禁采区; 南阳-潭堤禁采区; 古塘-湘临禁采区; 横岭湖禁采区. 行政区划; 湘阴县; 湘阴县; 湘阴县; 湘阴县. 起点桩号; 湘水西32+700; 湘水西21+900; 湘水12+780; 核心区、缓冲区、实验区. 止点桩号; 湘水23+900; 湘水西14+200; 湘水2+220. 禁采缘由; 当冲险工险段; 当冲险工险段，无砂石可采，跨河桥梁; 当冲险工险段，无砂石可采; 自然保护区. 禁采区长度（km）; 8.8; 7.7; 10.56; 87.6. 禁采区面积（km2）; 5.43; 4.51; 3.88; 430. 位置描述; 湘水西支濠河口-新洲; 湘水西支南阳-潭堤; 湘水西支古塘-湘临; 横岭湖禁采区. 备注; 新洲湖采区上游; 新洲湖采区下游、湘资村采区上游; 湘资村采区下游; 湘资村采区下游. （7）砂石资源及储量 根据《湖南省湘阴县4个采区建筑用砂卵石资源地质调查评价报告》，新洲湖采区资源储量（122b）4735.13 万吨，其中一矿层资源储量 340.43 万吨，二矿层资源储量821.88万吨，三矿层资源储量 3572.828万吨。湘资村采区资源储量（122b）246.26万吨，其中一矿层资源储量13.54万吨，二矿层资源储量227.01万吨，三矿层资源储量105.71万吨。具体资源储存情况及储量结果见下表： 表1-7 采区建筑用砂卵石资源量估算结果表 采区名称; 资源类型; 矿石类型; 矿体厚度（m）; 顶板标高（m）; 品位; 准采范围资源储量（万t）; 各采区准采范围资源储量（万t）. 新洲湖; 122b; 细砂; 0-6; 5- 19.1; 泥含量<3%，砂含量约97%以上; 340.43; 4735.13. 122b; 中粗砂; 17.6-25.1; 9.0- 16.5; 建筑用砂粒级（0.15-4.75mm）的含量79.5%，建筑用卵石级（>4.75mm）含量17.4%，泥的平均含量3.1%，以石英、硅质岩、石英砂岩为主; 340.43. 122b; 圆砾; 建筑用卵石（>4.75mm）粒级含量46.2%-58.8%，平均含量54%，泥平均含量5.6%，以石英、硅质岩、石英砂岩为主; 3572.82. 湘资村; 122b; 细砂; 9.5- 16; 20.6-21; 泥含量<3%，砂含量约95%; 13.54; 345.26. 122b; 中粗砂; 145-21.6; 5.0- 12.1; 建筑用砂粒级（0.15-4.75mm）的含量86.7%-92.9%，建筑用卵石级（>4.75mm）含量2.5%-9.5%，泥的平均含量4.2%，以石英、硅质岩、石英砂岩为主; 277.01. 122b; 圆砾; 建筑用卵石（>4.75mm）粒级含量66.2%，泥平均含量3.1%，以石英、硅质岩、石英砂岩为主; 105.71. - 覆盖层 根据《湖南省湘阴县4个采区建筑用砂卵石资源地质调查评价报告》，湘资村采区全部在水域中，新洲湖采区局部覆盖厚度3.36-10.43米，覆盖层平均厚度5.77m，估算新洲湖采区覆盖层量约为911.66万m3，覆盖层主要为泥质粉砂。开采初期，新洲湖沙洲区需剥离，经机械铲除后转运至陆地合理堆存或转运至周边砖厂综合利用。 因近年来城乡建设的快速发展，对建材产品的需求量急剧增加，湘阴县或周边现有砖厂完全可消纳本项目产生的泥质粉砂。同时利用江河淤泥制砖，可节约大量土地，有利于资源的合理开发利用。因此，项目覆盖层运至砖厂综合利用合理可行。 - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 经现场踏勘，项目新洲湖采区和湘资村采区属于未进行过采砂的采区，未存在原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况： 1地理位置与交通 湘阴位于湖南省东北部洞庭南岸，处幕阜山余脉，居湘、资两水尾闾；东据逶迤山岭，西展坦荡湖乡；东临汩罗，西接益阳，南连长沙、望城，北抵岳阳、沅江。地理坐标为北纬28°30′13″—29°3′2″，东经112°30′20″—113°1′50″之间。南北长61km，东西宽51.3km，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目两个采区分别位于湘阴县湘资村和湘阴县新洲湖，采区拐点坐标祥见表1-4和表1-5，新洲湖采区中心坐标为：东经112°42′12.22″，北纬：28°38′51.09″，湘资村采区中心坐标为：东经112°45′58.67″，北纬：28°42′21.57″，具体地理位置见附图1。 2地形、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 根据《中国地震动参数区划图 GB18306-2015》相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 3地质 湘阴采区位于洞庭湖盆地的东南部边缘，东岸为抬升的岗丘地貌，西岸为沉降堆积平原，湘江断裂、公田-湘阴断裂在本区交汇，使下更新统地层在湘阴-樟树港一带抬升，湘江河床及以西地区下降，地貌差异明显，但对湘江河床砂、卵石层影响较小。构造类型简单。 区内出露地层主要有第四系全新统（Qh）、更新统(Qp)。 （1）第四系全新统（Qh）河湖相沉积层 上部以湖相为主的淤泥质（粉砂）粘土、粘土组成，厚度 1-15.4 米，平均 12.1 米左右。主要分布在洲滩表面。 下部以河相为主的含泥（粉）细砂组成，厚度 0-19.50 米，平均 3.81 米左右。含泥量 2-5%，主要分布于洲滩和湖洲上部，顶板高程（海拔高程）各采区均有差异，在 5-22.8米之间。是普通建筑用砂浆砂料赋存层位。 （2）第四系更新统（Qp）冲、洪积相沉积层 中粗砂层：浅灰黄色，夹薄层粘土（细砂）或透镜体，控制厚度 0-25.10 米，局部细砂夹层厚 2 米。以中粗砂为主，砂的含量平均 86.7%。砾石含量平均 9.53%，含泥量平均 3.77%。砂成分以石英砂为主，卵砾石成分以石英、石英砂岩、石英岩、硅质岩为主。是建筑用砂资源主要赋存层位。 下部圆砾层：灰黄色，控制厚度 0-24.00 米，卵石含量平均 53%，成分以石英、石英砂岩、石英岩、硅质岩为主。砂以砾砂（＜4.75 毫米）为主，含量平均 43%左右，砂成分以石英砂为主，基本无针片状矿物含量，含泥量约 3.52-5.3%。是建筑用圆砾（卵石）资源主要赋存层位。 工程地质条件：区内全为松散堆积的土体类。土体类型： ① 松软淤泥质粘土、粉质粘土、粉细砂土体：主要分布于湘江边滩、洲滩和湖洲地段，上部以泥质粘土、粉质粘土、淤泥质粉细砂为主，含有机质和云母，呈软塑-可塑，松软，湿-饱和，下部为细砂层，据区域资料内摩擦角6°45′～9°58′，允许承载力一般小于100kPa，是防洪大堤的堤基土，具高压缩性。 ② 砂砾卵石类：分布广泛，稳定，厚度大（一般＞20米），是主要含矿层，湘江两岸其上有5.53-15.75米覆盖层，湘江河道内一般裸露于河床内，未胶结松散，内摩擦角8.31°，渗透系数 5-10 米/d，允许承载力>200kPa。 矿层结构松散，距离河岸、堤防远，基本无安全隐患。 4气象、气候 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据； 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 2.5m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 5水文 湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。 湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，河源为潇水，在永州市的萍岛汇合广西来水称湘江，流经零陵、湘阴、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是岳阳市的一条景观河流，既是岳阳市的主要供水水源，又是岳阳市的污水最终受纳水体。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 湘阴县境内河渠纵横交错，湖沼塘堰星罗棋布。湘资两水在县内流经长度达260余公里，内江流经长度70余公里，有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座，水域面积98.6万多亩，可利用率在55%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 6植被与生物多样性 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 7湖南湘阴横岭湖省级自然保护区 湖南湘阴横岭湖省级自然保护区在地理上处于湖南东北部的南洞庭湖与东洞庭湖交汇处，在行政区域上位于岳阳市湘阴县境内，保护区于2000年经湘阴县人民政府批准建立，2003年湖南省人民政府（湘政办函【2003】58号）正式批准湖南横岭湖省级自然保护区成立，2006年湘阴县人民政府（湘编发【2006】14号）批准建立保护区管理分局，为社会公益性副科级事业单位。2012年湖南省环保厅（湘环函【2012】83号）同意了湖南横岭湖省级自然保护区功能区划调整的意见。 （1）保护区功能区划 按照最新批复的《总体规划》，保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三大功能区，总面积4.3万hm2。其中核心区1.5万hm2、缓冲区1.2万hm2、实验区1.6万hm2。 ①核心区：横岭湖省级自然保护区的核心区包括横岭湖、严家山和青山之间所包绕的水域及沙洲，核心区总面积1.5万hm2，其边界东起严家山，沿青山向北至杨么头，西至老龙潭与下神湖，向南达慈场湖，向东经南湖边缘到达严家山。核心区含沈家坪、聚贤围和李家台等永久性陆地0.20万hm2及洲滩1.3万hm2。核心区为保存完好的自然状态的湿地生态系统以及珍稀、濒危动植物的集中分布地，主要供珍稀鱼类和珍稀鸟类繁殖、栖息。 ②缓冲区：横岭湖省级自然保护区缓冲区包括沱莲湖、荷叶湖和慈场湖之间所包络的除核心区外的水域及洲滩，总面积1.2万hm2。其边界西起老爷山，向东南经大顺围南端，淳湖下界至慈场湖，向东北经芦林潭至严家山东，向北沿青山至虾湖，向西南经黄土缎至沱莲湖。 ③实验区：实验区为除核心区和缓冲区以外的其余水域、洲滩及单退垸，包括湘江河、芦苇场及浩河、弯河等退田还湖的“单退垸”，实验区总面积1.6万hm2。 横岭湖是亚热带内陆湿地的典型代表，区内的湖沼洲滩是最为典型的湿地生态系统，湖洲、草甸、沼泽、水域等构成了复杂的生境，孕育着丰富的生物资源。横岭湖省级自然保护区是生物多样性十分丰富的国际重要湿地，是数以万计鸟类的理想越冬地和停歇地。保护对象为湿地生态系统和生物多样性、珍稀濒危水禽及其栖息地、自然生态环境和自然资源，以及自然、人文景观。 项目采区范围不涉及湖南湘阴横岭湖省级自然保护区，湘资村采砂区与湖南湘阴横岭湖省级自然保护区实验区最近距离为382米。 #### 8横岭湖湖泊湿地 横岭湖湖泊湿地位于洞庭湖横岭湖省级自然保护区内，总面积4.3万公顷。该湿地被列入第一批“湖南省重要湿地名录”（湘政办函[2008]79号），该湿地为湖南省典型的亚热带淡水湿地生态系统。 横岭湖是亚热带内陆湿地的典型代表，区内的湖沼洲滩是最为典型的湿地生态系统，湖洲、草甸、沼泽、水域等构成了复杂的生境，孕育着丰富的生物资源。横岭湖湖泊湿地是生物多样性十分丰富的重要湿地，是数以万计鸟类的理想越冬地和停歇地。保护对象为湿地生态系统和生物多样性、珍稀濒危水禽及其栖息地、自然生态环境和自然资源，以及自然、人文景观。 该湿地范围与湖南湘阴横岭湖省级自然保护区范围一致，项目采区范围不涉及横岭湖湖泊湿地，湘资村采砂区与横岭湖湖泊湿地的最近距离为382m；新洲湖采砂区与横岭湖湖泊湿地最近距离为8500m。 8区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目所在区域环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 湘江为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，环境空质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 2类声环境区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1环境空气质量现状 环评引用《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017-2020年）环境影响报告书》中相关监测数据，湖南谱实检测技术有限公司于2018年2月1日~2月7日对石牌村和新洲村进行了为期7天的环境空气质量现状监测。监测结果如下： 表3-1 环境空气质量现状调查监测统计结果 采样点位; A7湘资村采区石牌村居民点; A8湘阴新洲湖采区新洲村居民点. 检测项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5; TSP; SO2; NO2; PM10; PM2.5; TSP. 检测结果（日均值）单位：mg/Nm3; 2月1日; 0.022; 0.013; 0.046; 0.025; 0.116; 0.019; 0.011; 0.042; 0.025; 0.119. 2月2日; 0.019; 0.014; 0.042; 0.023; 0.112; 0.021; 0.012; 0.048; 0.028; 0.112. 2月3日; 0.022; 0.013; 0.038; 0.021; 0.118; 0.022; 0.015; 0.045; 0.024; 0.116. 2月4日; 0.018; 0.016; 0.046; 0.027; 0.106; 0.014; 0.013; 0.051; 0.028; 0.118. 2月5日; 0.021; 0.012; 0.045; 0.024; 0.116; 0.019; 0.012; 0.037; 0.019; 0.117. 2月6日; 0.017; 0.013; 0.042; 0.023; 0.118; 0.023; 0.016; 0.042; 0.022; 0.114. 2月7日; 0.018; 0.015; 0.041; 0.025; 0.114; 0.022; 0.015; 0.044; 0.024; 0.119. 浓度占标率; 0.113-0.147; 0.150-0.188; 0.280-0.360; 0.280-0.360; 0.387-0.401; 0.093-0.153; 0.138-0.200; 0.247-0.340; 0.253-0.373; 0.397-0.420. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 由表3-1可知，项目区各监测点的SO2 、NO2、PM10、PM2.5、TSP均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2地表水质量现状 环评引用《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017-2020年）环境影响报告书》中相关监测数据，湖南谱实检测技术有限公司于2018年2月1日~2月3日连续采样3天，每天取样监测1次，监测断面设置情况及监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境现状监测断面结果 监测项目; W11湘江西支湘资村采区上游500m; W12湘江西支湘资村采区下游500m; GB3838-2002 III类标准值(mg/L). 浓度 范围（mg/L）; 标准指数范围; 超标率; 浓度 范围(mg/L); 标准指数范围; 超标率. pH（无量纲）; 7.04-7.09; 0.02-0.045; 0; 7.11-7.16; 0.055-0.08; 0; 6～9. DO; 5.82-5.91; 0.852-0.867; 0; 5.46-5.51; 0.917-0.925; 0; ≥5. CODcr; 13-16; 0.65-0.8; 0; 15-16; 0.75-0.8; 0; ≤20. BOD5; 3.1-3.6; 0.775-0.09; 0; 3.3-3.7; 0.825-0.925; 0; ≤4. 氨氮; 0.346-0.388; 0.346-0.388; 0; 0.518-0.536; 0.518-0.536; 0; ≤1.0. 总氮; 0.498-0.511; 0.498-0.511; 0; 0.624-0.678; 0.624-0.678; 0; ≤1.0. 总磷; 0.04-0.06; 0.2-0.3; 0; 0.07-0.09; 0.35-0.45; 0; ≤0.2. 铜; 0.001L; /; 0; 0.001L; /; 0; ≤1.0. 锌; 0.02L; /; 0; 0.02L; /; 0; ≤1.0. 砷; 0.007L; /; 0; 0.007L; /; 0; ≤0.01. 镉; 0.001L; /; 0; 0.001L; /; 0; ≤0.005. 六价铬; 0.004L; /; 0; 0.004L; /; 0; ≤0.05. 硒; 0.4×10-3L; /; 0; 0.4×10-3L; /; 0; ≤0.05. 铅; 0.01L; /; 0; 0.01L; /; 0; ≤0.05. 氰化物; 0.004L; /; 0; 0.004L; /; 0; ≤0.02. 挥发酚; 0.002L; /; 0; 0.002L; /; 0; ≤0.005. 石油类; 0.02-0.03; 0.4-0.6; 0; 0.02-0.03; 0.4-0.6; 0; ≤0.05. 硫化物; 0.005L; /; 0; 0.005L; /; 0; ≤0.2. 阴离子表面活性剂; 0.05L; /; 0; 0.05L; /; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群（个/L）; 2400-2700; 0.24-0.27; 0; 3300-3700; 0.33-0.37; 0; ≤10000. SS; 6-8; 0.2-0.27; 0; 8-10; 0.27-0.33; 0; ≤30. 硫酸盐; 27.7-29.1; 0.111-0.116; 0; 31.6-33.4; 0.123-0.134; 0; ≤250. 硝酸盐; 3.8-4.1; 0.38-0.41; 0; 4.6-5.1; 0.46-0.51; 0; ≤10. 镍; 0.002L; /; 0; 0.002L; /; 0; ≤0.02. 表3-2（续） 地表水环境监测结果 监测项目; W13湘江西支湘阴新洲湖采区上游500m; W14湘江西支湘阴新洲湖采区下游500m; GB3838-2002 III类标准值(mg/L). 浓度 范围(mg/L); 标准指数范围; 超标 率; 浓度 范围(mg/L); 标准指数范围; 超标 率. pH（无量纲）; 7.25-7.31; 0.125-0.155; 0; 7.16-7.19; 0.08-0.095; 0; 6～9. DO; 5.79-5.92; 0.851-0.871; 0; 5.19-5.38; 0.938-0.969; 0; ≥5. CODcr; 13-14; 0.65-0.7; 0; 17-18; 0.85-0.9; 0; ≤20. BOD5; 2.7-3.1; 0.675-0.775; 0; 3.5-3.8; 0.875-0.95; 0; ≤4. 氨氮; 0.589-0.601; 0.589-0.601; 0; 0.615-0.634; 0.615-0.634; 0; ≤1.0. 总氮; 0.849-0.885; 0.849-0.855; 0; 0.799-0.824; 0.799-0.824; 0; ≤1.0. 总磷; 0.04-0.06; 0.2-0.3; 0; 0.06-0.08; 0.3-0.4; 0; ≤0.2. 铜; 0.001L; /; 0; 0.001L; /; 0; ≤1.0. 锌; 0.02L; /; 0; 0.02L; /; 0; ≤1.0. 砷; 0.007L; /; 0; 0.007L; /; 0; ≤0.01. 镉; 0.001L; /; 0; 0.001L; /; 0; ≤0.005. 六价铬; 0.004L; /; 0; 0.004L; /; 0; ≤0.05. 硒; 0.4×10-3L; /; 0; 0.4×10-3L; /; 0; ≤0.05. 铅; 0.01L; /; 0; 0.01L; /; 0; ≤0.05. 氰化物; 0.004L; /; 0; 0.004L; /; 0; ≤0.02. 挥发酚; 0.002L; /; 0; 0.002L; /; 0; ≤0.005. 石油类; 0.01-0.02; 0.2-0.4; 0; 0.02-0.03; 0.4-0.6; 0; ≤0.05. 硫化物; 0.005L; /; 0; 0.005L; /; 0; ≤0.2. 阴离子表面活性剂; 0.05L; /; 0; 0.05L; /; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群（个/L）; 4300-4600; 0.43-0.46; 0; 4900-5300; 0.49-0.53; 0; ≤10000. SS; 5-6; 0.17-0.2; 0; 6-7; 0.2-0.23; 0; ≤30. 硫酸盐; 51.6-55.4; 0.206-0.222; 0; 60.4-64.8; 0.242-0.259; 0; ≤250. 硝酸盐; 1.8-2.3; 0.18-0.23; 0; 2.4-2.5; 0.24-0.25; 0; ≤10. 镍; 0.002L; /; 0; 0.002L; /; 0; ≤0.02. 根据监测结果分析可知，四个监测断面的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，SS符合《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级水质要求。 3地下水环境质量现状 湖南谱实检测技术有限公司于2018年2月1日-2月3日进行为期三天的地下水监测，监测结果见表3-3。 表3-3 地下水监测结果一览表 监测 项目; G7湘资村采区石牌村居民点; G8湘阴新洲湖采区新洲村居民点; GB/T 14848-2017 III类标准值(mg/L). 浓度 范围(mg/L); 标准指数范围; 超标 率; 浓度 范围(mg/L); 标准指数范围; 超标 率. pH; 6.88-7.11; 0.07-0.24; 0; 6.99-7.08; 0.02-0.05; 0; 6.5-8.5. 氟化物; 0.025-0.034; 0.025-0.034; 0; 0.045-0.051; 0.045-0.051; 0; ≤1.0. 高锰酸盐指数; 1.5-1.8; 0.5-0.6; 0; 1.3-1.5; 0.43-0.5; 0; ≤3.0. 氨氮; 0.02L; /; 0; 0.02L; /; 0; ≤0.50. 总硬度; 139-182; 0.31-0.0.41; 0; 168-175; 0.37-0.39; 0; ≤450. 铁; 0.01L; /; 0; 0.01L; /; 0; ≤0.3. 锰; 0.015-0.022; 0.15-0.22; 0; 0.012-0.014; 0.12-0.14; 0; ≤0.10. 铜; 0.005L; /; 0; 0.005L; /; 0; ≤1.00. 锌; 0.01L; /; 0; 0.01L; /; 0; ≤1.00. 镍; 0.005L; /; 0; 0.005L; /; 0; ≤0.02. 砷; 0.007L; /; 0; 0.007L; /; 0; ≤0.01. 铅; 2.5×10-3L; /; 0; 2.5×10-3L; /; 0; ≤0.01. 六价铬; 0.004L; /; 0; 0.004L; /; 0; ≤0.05. 由上表可知，各个监测点的地下水水质监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质标准的要求。 4声环境质量现状 本次声环境质量现状监测引用湖南谱实检测技术有限公司于2018年2月1日~2月2日的监测结果。 表3-4 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 检测点位; 检测结果（LAeq）. 2月1日; 2月2日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. G7湘资村采区石牌村居民点; 53.7; 41.6; 54.5; 42.5. G8湘阴新洲湖采区新洲村居民点; 52.1; 42.5; 53.1; 43.0. 由上表可知，各监测点的环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 - 5底泥环境质量现状 - 本次河流底泥环境质量现状监测引用湖南谱实检测技术有限公司采样监测数据，监测结果见下表： 表3-5 河流底泥监测结果 单位：mg/kg 项 目; pH; Cu; Zn; Pb; Cr; Cd; As; Ni. D6湘江湘资村采区内; 6.84; 32; 138; 52.1; 39; 0.2; 28.4; 24. D7湘江新洲湖采区内; 6.68; 26; 122; 25.9; 62; 0.3; 23.7; 22. 标准值（第三级）; 6.5-7.5; 100; 250; 120; 200; 0.3; 30; 190. - 从上表可以看出，2个断面河流底泥中各监测因子均未出现超标，河流底泥各监测点符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的风险筛选值。 - 6生态环境 - 本项目所在区域不在湘阴县生态红线范围，受开发建设和人为活动影响较大。为客观评价采砂工程对区域生态环境的影响，对评价区域的生态环境现状进行了调查和分析，并参考其他季节的历史调查资料，统计出工程区内的生态环境现状。陆生评价范围为：规划采砂区河道两侧延伸200m，湘资村采区、新洲湖采区所在河道上游0.5km至下游1.0km范围。水生评价范围为：规划采砂区河道上游0.5km至下游1.0km范围。 ## 6.1土地利用现状 项目区内土地利用现状评价是在卫片解译的基础上，结合现有的资料，并结合土壤、地貌等因子进行综合分析后对土地进行分类，将土地利用格局的类型分为林地、灌草地及水域（含滩涂）三种类型。枯水期湘资村采区均为水域，面积为16.13hm2。枯水期新洲湖采区土地利用现状如下表： 表3-6 新洲湖采区土地利用现状 斑块类型; 面积（hm2）; 占评价范围（％）. 林地; 19.69; 16.42. 灌草地; 19.26; 16.06. 水域（含滩涂）; 80.99; 67.52. 合计; 119.94; 100.00. 从上表中可以看出：枯水期新洲湖采区范围内水域所占比例最大，面积为80.99hm2，占评价范围总面积的67.52%，为评价区的主要用地类型；灌草地面积为19.26hm2，占总面积的16.06%；林地面积为19.69hm2，占总面积的16.42%。 平水期新洲湖采区和湘资村采区均为水域。 ## 6.2生态系统现状 根据对项目区内土地利用现状的分析，结合动植物分布和生物量的调查，湘资村采区生态系统为湿地生态系统，新洲湖采区内的生态系统划分为3类，分别为森林生态系统、灌草地生态系统和湿地生态系统，具体如下表。 表3-7 新洲湖采区各生态系统现状 生态系统类型; 森林生态系统; 灌草地生态系统; 湿地生态系统; 合计. 面积（hm2）; 19.69; 19.26; 80.99; 119.94. 所占百分比（%）; 16.42; 16.06; 67.52; 100. ### 6.2.1森林生态系统 森林生态系统是森林群落与其环境在功能流的作用下形成一定结构、功能和自调控的自然综合体，是陆地生态系统中面积最多、最重要的自然生态系统。新洲湖采区森林生态系统面积为19.69hm2，占评价区总面积的16.42%。 森林生态系统的植被类型以森林生态系统的植被类型以人工林为主，主要有加杨林、旱柳林等。 森林生态系统是各种动物的良好避难所，也是评价区内野生动物的主要活动场所，如爬行动物中林栖傍水型的黑眉锦蛇（Elaphe taeniura）、虎斑颈槽蛇（Rhabdophis tigrinus）等；鸟类中的陆禽如环颈雉（Phasianus colchicus）、山斑鸠（Streptopelia orientalis）等，猛禽如红隼 （Falco tinnunculus）、游隼（Falco peregrinus），攀禽如大杜鹃（Cuculus canorus）、大斑啄木鸟（Dendrocopos major）等以及多数鸣禽如大山雀（Parus major）、白颊噪鹛（Garrulax sannio）等；兽类中的半地下生活型种类如华南兔（Lepus sinensis）和黄鼬（Mustela sibirica）等。 评价区森林生态系统的主要生态功能涵养水源、稳定水文、水土保持、控制水土流失等。 ### 6.2.2灌草地生态系统 新洲湖采区灌草地生态系统总面积约19.26hm2，占评价区总面积的16.06%。灌草地生态系统主要分布在滩洲、河堤两旁。 评价区灌草地生态系统植被主要为益母草群系、狗牙根群系、节毛飞廉群系、苍耳群系等。 灌草地生态系统中主要分布动物有两栖类的陆栖型种类如中华大蟾蜍（Bufo gargarizans）、饰纹姬蛙（Microhyla ornata）等；爬行类的灌丛石隙型种类如中国石龙子（Eumeces chinensis）；鸟类中的陆禽如珠颈斑鸠（Streptopelia chinensis），部分鸣禽如东方大苇莺（Acrocephalus arundinaceus）、棕头鸦雀（Paradoxornis webbianus）等；兽类中的半地下生活型种类如黑线姬鼠（Apodemus agrarius）等。 评价区灌草地生态系统主要表现为水源涵养、提供净初级生产物质、水土保持等。 ### 6.2.3湿地生态系统 湘资村采区均为湿地生态系统，面积约16.13hm2。新洲湖评价区湿地生态系统面积约80.99hm2，占评价区总面积的67.52%。主要包括水域和滩地。 湿地生态系统的植被类型以芦苇群系、水皮莲群系、野艾蒿群系、凤眼蓝群系等。 湿地生态系统也是多种动物的重要栖息场所，如两栖类中的静水型种类如黑斑侧褶蛙（Pelophylax nigromaculata）；爬行类中的林栖傍水型种类如红点锦蛇（Elaphe rufodorsata）和水栖型的中国水蛇（Enhydris chinensis）等。此外，湿地生态系统更是湿地鸟类的重要栖息和觅食场所，评价区分布有游禽小䴙䴘（Tachybaptus ruficollis）、绿头鸭（Anas platyrhynchos）、涉禽如白鹭（Egretta garzetta）、牛背鹭（Bubulcus ibis）、黄苇鳽（Ixobrychus sinensis）、红脚苦恶鸟 （Amaurornis akool）、白腰草鹬（Tringa ochropus），傍水型鸟类如普通翠鸟（Alcedo atthis）及喜在水边生活的鸣禽如白鹡鸰（Motacilla alba）。 评价区湿地生态系统的主要生态功能体现在净化水质、调蓄洪水、固定营养物、养分循环、涵养水源等。 ## 6.3植物资源 - 6.3.1植物区系 - 6.3.1.1植物区系的基本组成 根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒等，2011年）对中国植物区系的分区，评价区植物区系组成上属东亚植物区—中国-日本森林植物亚区—华东地区—赣南-湘东丘陵亚地区。 通过对评价区现场考察以及对历年积累的植物区系资料系统的整理，蕨类植物分类参照秦仁昌系统，裸子植物分类参照郑万钧系统，被子植物分类参照哈钦松系统，得出评价区内有维管植物共有129科，359属，489种，其中野生维管植物共有101科、317属、443种，包括蕨类植物17科23属24种；种子植物84科294属419种（其中，裸子植物3科4属4种，被子植物81科290属415种），评价区野生维管植物科、属、种数量分别占湖南省野生维管植物总科数、总属数和总种数的38.26%、19.86%和7.84%，占全国野生维管植物总科数的24.05%、总属数的9.20%、总种数的1.42%。 表3-8 评价区野生维管植物统计表 项目; 蕨类植物; 种子植物; 维管植物. 裸子植物; 被子植物. 科; 属; 种; 科; 属; 种; 科; 属; 种; 科; 属; 种. 评价区; 17; 23; 24; 3; 4; 4; 81; 290; 415; 101; 317; 443. 湖南省; 53; 149; 718; 10; 33; 73; 201; 1414; 4858; 264; 1596; 5649. 全国; 63; 224; 2600; 11; 36; 190; 346; 3184; 28500; 420; 3444; 31290. 占湖南省比例%; 32.08; 1 5 .44; 3.34; 30; 12.12; 5.48; 40.3; 20.51; 8.54; 38.26; 19.86; 7.84. 占全国比例%; 26.98; 10.27; 0.92; 27.27; 11.11; 2.11; 23.41; 9.11; 1.46; 24.05; 9.2; 1.42. - 6.3.1.2植物区系组成成分数量统计分析 评价区维管植物共有129科359属489种，其中野生或逸为野生的维管植物有101科317属443种，其中野生蕨类植物有17科23属24种，野生裸子植物有3科4属4种，野生被子植物有81科290属415种。评价区野生维管植物科属种分别占评价区维管植物科属种的78.29%、88.30%和90.59%，野生维管植物在评价区内所占比重较大。评价区野生维管植物数量统计详见表3-9。 表3-9评价区野生维管植物数量统计 项目; 蕨类植物; 种子植物; 维管植物. 裸子植物; 被子植物. 科; 属; 种; 科; 属; 种; 科; 属; 种; 科; 属; 种. 评价区野生种; 17; 23; 24; 3; 4; 4; 81; 290; 415; 101; 317; 443. 评价区总数; 17; 23; 24; 4; 5; 5; 108; 331; 460; 129; 359; 489. 占评价区比例（%）; 100; 100; 100; 75; 80; 80; 75.04; 87.61; 90.22; 78.29; 88.3; 90.59. - 6.3.1.3植物区系地理成分数量统计分析 植物分布区是指某一植物分类单位─科、属或种分布的区域，它是由于植物物种的发生历史对环境的长期适应，以及许多自然因素对它们影响的结果。虽然植物任何分类单位都有分布区类型，但从植物地理学观点看，属比科能够更具体地反映植物的系统发育、进化分异情况及地理特征，更能反映了物种在不同水平上的亲缘关系。因为在分类学上同一个属所包含的种常具有同一起源和相似的进化趋势，属的分类学特征也相对稳定，占有比较稳定的分布区，同时在其进化过程中，随着地理环境的变化发生分异，而有比较明显的地区性差异。因此，属往往在植物区系研究中作为划分植物区系地区的标志或依据。属的分布区指某一属在地表分布的区域。统计分析评价区野生维管植物属的地理成分具有重要意义。 评价区野生维管植物中蕨类植物属按照《中国植物志》（第一卷）陆树刚关于中国蕨类植物属的分布区类型（2004年），种子植物属按照吴征镒关于中国种子植物属的分布区类型系统（1993年），将评价区野生维管植物317属划分为14个分布区类型。 表3-10评价区野生维管植物属的分布区类型 编号; 分布区类型; 合计; 占非世界分布属的百分比%. 1; 世界分布; 29; ——. 2; 泛热带分布; 57; 19.79. 3; 热带亚洲和热带美洲间断分布; 8; 2.78. 4; 旧世界热带分布; 20; 6.94. 5; 热带亚洲至热带大洋洲分布; 10; 3.47. 6; 热带亚洲至热带非洲分布; 13; 4.51. 7; 热带亚洲分布; 42; 14.58. 2-7; 热带分布; 148; 51.39. 8; 北温带分布; 48; 16.67. 9; 东亚和北美洲间断分布; 24; 8.33. 10; 旧世界温带分布; 14; 4.86. 11; 温带亚洲分布; 5; 1.74. 12; 地中海、西亚至中亚分布; 4; 1.39. 13; 中亚分布; 1; 0.35. 14; 东亚分布; 41; 14.24. 8-14; 温带分布; 136; 47.22. 15; 中国特有分布; 1; 0.35. 总计（除世界分布）; 288; 100. 将评价区317属野生维管植物的分布区类型归并为世界分布、热带分布（第2～7类）、温带分布（第8～14类）和中国特有分布4个大类。从上表统计结果可知：热带分布属、温带分布属分别有148属、136属，分别占评价区野生维管植物非世界分布总属数的51.39%、47.22%。在热带分布型中，以泛热带分布属最多，其次是热带亚洲分布属和旧世界热带分布属，其他的热带属所含比例相对较少；在温带分布型中，北温带分布属居首位，其次是东亚分布属。 - 6.3.1.4植物区系特征 通过对评价区野生维管植物统计分析的基础上，将评价区野生维管植物区系的性质和特点概述如下： 1、植物种类较为丰富 评价区野生或逸为野生的维管植物有95科314属429种，分别占评价区维管植物科属种的78.29%、88.30%和90.59%，其中野生蕨类植物有17科23属24种，野生裸子植物有3科4属4种，野生被子植物有81科290属415种。野生维管植物在评价区内所占比重较大；评价区比较小的面积内，野生维管植物科、属、种数量分别占湖南省野生维管植物总科数、总属数和总种数的38.26%、19.86%和7.84%，占有一定比例的种类，可见，评价区植物种类较为丰富。 2、具有较多的古老植物种类 评价区植物区系具有较多的古老或原始的科属，如古老的壳斗科、五加科、忍冬科、冬青科、榆科、山茱萸科、胡桃科等。古老的属如侏罗纪的松属、栗属和葡萄属等；第三纪现存的卫矛属、桑属、木通属、花椒属和野桐属等。 3、地理成分较为复杂 从属的分布型来看，评价区维管植物区系的地理成分是较为复杂的，评价区野生维管植物中蕨类植物属按照《中国植物志》（第一卷）陆树刚关于中国蕨类植物属的分布区类型（2004年），种子植物属按照吴征镒关于中国种子植物属的分布区类型系统（1991年、1993年），将评价区野生维管植物317属划分为14个分布区类型，植物属的分布区类型包含世界分布、热带分布、温带分布、中国特有分布4个大类。 4、植物区系过渡性显著 从属的分布型统计结果看，在317属中，热带分布属、温带分布属分别有148属、136属，分别占评价区野生维管植物非世界分布总属数的51.39%、47.22%。评价区植物区系介于温带和热带过渡区，有明显的过渡性。 - 6.3.2植被类型 植被是覆盖在某一地区的植物群落的总称。一个地区的植物群落及其组合，反映着该地区的生态环境质量特征，它所处的自然地带、生物资源及其开发利用价值。 - 6.3.2.1植被分类系统 根据《中国湿地植被》区划，评价区属于我国湿地的“华北平原、长江中、下游平原草丛沼泽和浅水植物湿地区”的“长江中、下游平原浅水植物湿地亚区”。根据《中国湿地植被》的分类原则，即植物群落学、植物生态学原则，结合评价区实际情况将该处植被划分为3个植被型组、4个植被型、10个群系，评价范围内的主要植被类型见下表。 表3-11 评价区主要植被类型 植被型组; 植被型; 群系中文名; 群系拉丁名. 一、阔叶林湿地植被型组; I.落叶阔叶林湿地植被型; 1.加杨群系; Form. Populus × canadensis. 2.旱柳群系; Form. Salix matsudana. 二、草丛湿地植被型组; II.禾草型湿地植被型; 3.芦苇群系; Form. Phragmites australis. III.杂类草湿地植被型; 4.狗牙根群系; Form. Cynodon dactylon. 5.节毛飞廉群系; Form. Carduns acanthoides. 6.益母草群系; Form. Leonurus artemisia. 7.野艾蒿群系; Form.Artemisia lavandulaefolia. 8.苍耳群系; Form. Xanthium sibiricum. 三、浅水植物湿地植被型组; IV.浮叶植物型; 9.水皮莲群系; Form. Nymphoides cristatum. 10.凤眼蓝群系; Form. Eichhornia crassipes. 农作物; 水稻、玉米、油菜、芋头等. - 6.3.2.2主要植被类型概述 一、阔叶林湿地植被型组 Ⅰ.落叶阔叶林湿地植被型 1.加杨群系（Form. Populus × canadensis） 加杨为落叶乔木，又称加拿大杨，是美洲黑杨和欧洲黑杨的杂交种，材质轻软，纹理直，易干燥、加工。喜温暖湿润气候，耐瘩薄及微碱性土壤，生长快、适应性强。在全省各地区均有栽植，是四旁绿化和营造农田林网的理想树种。评价区内多为栽培种，在新洲湖采区两岸及湘资村采区东岸均有分布。 乔木层郁闭度0.7，层均高约15m，优势种为加杨（Populus × canadensis），高9~16m，胸径7~12cm，盖度50%，伴生种较少，零星分布有旱柳（Salix matsudana）。灌木丛盖度50%，层均高约4m，无明显优势种，主要伴生种有粗叶悬钩子（Rubus alceaefolius）、盐肤木（Rhus chinensis）、苎麻（Boehmeria nivea）等。草本层盖度30%，层均高0.6m，优势种为芦苇（Phragmites australis），高约0.6~1.2m，盖度35%，主要伴生种有五节芒（Miscanthus floridulus）、马兰（Kalimeris indica）、狗尾草（Setaria viridis）、芒（Miscanthus sinensis）等。 乔木林样方调查表1 植被类型; 加杨林（Form. Populus × canadensis）; 环境特征. 地点1; 湘资村采区东岸; 地形; 平地; 海拔（m）; 26. 经纬度; N：28°41'58.50"；E：112°45'26.68". 层次; 二层. 分层; 层盖度; 种类组成与生长状况; 考察照片. 乔木层; 郁闭度0.5; 层均高约12m，优势种为加杨（Populus × canadensis），高约8~14m，胸径7~12cm，盖度45%，无伴生种，加杨为绝对优势种。. 灌木层; 缺失. 草本层; 盖度40%; 层均高0.8m，优势种为芦苇（Phragmites australis），高约0.6~1.2m，盖度35%，主要伴生种有五节芒（Miscanthus floridulus）、一年蓬（Erigeron annuus）、狗尾草（Setaria viridis）、芒（Miscanthus sinensis）等。. 地点2; 湘资村采砂区; 地形; 平地; 海拔（m）; 30. 经纬度; N：28°42'16.36"；E：112°46'16.14". 层次; 三层. 分层; 层盖度; 种类组成与生长状况; 考察照片. 乔木层; 郁闭度0.7; 层均高约15m，优势种为加杨（Populus × canadensis），高9~16m，胸径7~12cm，盖度50%，伴生种有旱柳（Salix matsudana）。. 灌木层; 盖度50%; 层均高约4m，无明显优势种，主要伴生种有粗叶悬钩子（Rubus alceaefolius）、盐肤木（Rhus chinensis）、苎麻（Boehmeria nivea）等。. 草本层; 盖度30%; 层均高0.6m，优势种为芦苇（Phragmites australis），高约0.6~1.2m，盖度35%，主要伴生种有五节芒（Miscanthus floridulus）、马兰（Kalimeris indica）、狗尾草（Setaria viridis）、芒（Miscanthus sinensis）等。. 地点3; 新洲湖采砂区; 地形; 平地; 海拔（m）; 31. 经纬度; N：28°39'42.06"；E：112°42'29.08". 层次; 二层. 分层; 层盖度; 种类组成与生长状况; 考察照片. 乔木层; 郁闭度0.6; 层均高约15m，优势种为加杨（Populus × canadensis），高约9~16m，胸径8~14cm，盖度50%，无伴生种，加杨为绝对优势种。. 灌木层; 缺失. 草本层; 盖度40%; 层均高0.6m，优势种为芦苇（Phragmites australis），高约0.6~1.2m，盖度35%，主要伴生种有野艾蒿、野棉花（Anemone vitifolia）、一年蓬（Erigeron annuus）、狗尾草（Setaria viridis）、五节芒（Miscanthus floridulus）等。. 2.旱柳群系（Form. Salix matsudana） 旱柳为落叶乔木，喜光，不耐庇荫；耐寒性强；喜水湿，亦耐干旱。对土壤要求不严，生长快，萌芽力强，根系发达，主根深，侧根和须根分布于各土层中。喜湿润排水、通气良好的沙壤土，在干瘠沙地、低湿河滩和弱盐碱地上均能生长。主要分布于新洲湖采砂区附近。 乔木层郁闭度0.7，层均高约7m，优势种为旱柳（Salix matsudana），高约6~10m，胸径4~10cm，盖度50%，无伴生种。灌木层缺失。草本层盖度30%，层均高0.5m，优势种为益母草，高约0.3~0.6m，盖度25%，主要伴生种有野艾蒿、荩草、棒头草（Polypogon fugax）、苍耳（Xanthium sibiricum）等。 乔木林样方调查表2 植被类型; 旱柳林（Form. Salix matsudana）; 环境特征. 地形; 海拔（m）; 坡向; 坡度（°）. 地点; 新洲湖采砂区; 岸边; 30; ——; ——. 经纬度; N：28°39'17.74"；E：112°41'58.14". 层次; 二层. 分层; 层盖度; 种类组成与生长状况; 考察照片. 乔木层; 郁闭度0.7; 层均高约7m，优势种为旱柳（Salix matsudana），高约6~10m，胸径4~10cm，盖度50%，无伴生种。. 灌木层; 缺失. 草本层; 盖度30%; 层均高0.5m，优势种为益母草，高约0.3~0.6m，盖度25%，主要伴生种有野艾蒿、荩草、棒头草（Polypogon fugax）、苍耳（Xanthium sibiricum）等。. 二、草丛湿地植被型组 Ⅱ.禾草型湿地植被型 3.芦苇群系（Form. Phragmites australis） 芦苇为多年水生或湿生的高大禾草，地下有发达的匍匐根状茎，生长在灌溉沟渠旁、河堤沼泽地等的低湿地或浅水中，世界各地均有生长。评价区内芦苇群系主要分布于新洲湖采砂区，多呈丛块状分布。 草本层盖度60%，层均高1.8m，优势种为芦苇（Phragmites australis），高1.2~2.2m，盖度55%，主要伴生种为野艾蒿、菵草（Beckmannia syzigachne）、益母草、五节芒、白苞蒿（Artemisia lactiflora）、灯心草（Juncus effusus）、千金子（Leptochloa chinensis）等。层外植物有小牵牛（Jacquemontia paniculata）。 灌草丛样方调查表3 植被类型; 芦苇灌草丛（Form. Phragmites australis ）; 环境特征. 地形; 海拔（m）; 坡向; 坡度（°）. 地点; 新洲湖采砂区; 沟边; 26; ——; ——. 经纬度; N28°38'39.43"，E112°42'21.13". 层次; 一层. 分层; 层盖度; 种类组成与生长状况; 考察照片. 草本层; 层盖度60%; 层均高1.8m，优势种为芦苇（Phragmites australis ），高1.2~2.2m，盖度55%，主要伴生种为野艾蒿、菵草（Beckmannia syzigachne）、益母草、五节芒、白苞蒿（Artemisia lactiflora）、灯心草（Juncus effusus）、千金子（Leptochloa chinensis）等。. 层外植物; 层外植物有小牵牛（Jacquemontia paniculata）。. Ⅲ.杂类草湿地植被型 4.狗牙根群系（Form. Cynodon dactylon） 狗牙根属低矮草本植物，广布于中国黄河以南各省，全世界温暖地区均有。多生长于村庄附近、道旁河岸、荒地山坡，其根茎蔓延力很强，广铺地面，为良好的固堤保土植物，常用以铺建草坪或球场。评价区内狗牙根群系分布较广，新洲湖采砂区较为多见。 草本层盖度50%，层均高0.2m，优势种为狗牙根（Cynodon dactylon），高0.1~0.3m，盖度40%，主要伴生种有吉祥草（Reineckia carnea）、大车前（Plantago major）、苍耳等。 灌草丛样方调查表4 植被类型; 狗牙根灌草丛（Form. Cynodon dactylon）; 环境特征. 地形; 海拔（m）; 坡向; 坡度（°）. 地点; 新洲湖采砂区附近; 岸边; 27; ——; ——. 经纬度; N：28°39'29.75"，E112°42'23.10". 层次; 一层. 分层; 层盖度; 种类组成与生长状况; 考察照片. 草本层; 层盖度50%; 层均高0.2m，优势种为狗牙根（Cynodon dactylon），高0.1~0.3m，盖度40%，主要伴生种有吉祥草（Reineckia carnea）、大车前（Plantago major）、苍耳等。. 5.节毛飞廉群系（Form. Carduns acanthoides） 节毛飞廉属二年生活多年生植物，多分布于草地、山沟、水边或田间，全国均有分布。评价区节毛飞廉常生于路旁、河边及山坡等地。在新洲湖采砂区有大片分布。 草本层盖度50%，层均高0.8m，优势种为节毛飞廉（Carduns acanthoides），高0.5~1.5 m，盖度40%，主要伴生种为益母草、菵草、狗牙根、千金子（Leptochloa chinensis）、鼠麴草（Gnaphalium affine）等。 灌草丛样方调查表5 植被类型; 节毛飞廉灌草丛（Form. Carduns acanthoides）; 环境特征. 地形; 海拔（m）; 坡向; 坡度（°）. 地点; 新洲湖采砂区; 平地; 28; ——; ——. 经纬度; N：28°39'1.73"，E112°42'1.86". 层次; 一层. 分层; 层盖度; 种类组成与生长状况; 考察照片. 草本层; 层盖度50%; 层均高0.8m，优势种为节毛飞廉（Carduns acanthoides），高0.5~1.5 m，盖度40%，主要伴生种为益母草、菵草、狗牙根、千金子（Leptochloa chinensis）、鼠麴草（Gnaphalium affine）等。. 6.益母草群系（Form. Leonurus artemisia） 益母草为一年或二年生草本，喜温暖湿润气候，喜阳光，以较肥沃的土壤为佳，需要充足水分条件，耐涝，全国大部分地区均有分布。评价区益母草常生于荒地、江河边滩涂地，在新洲湖和湘资村采砂区均有分布。 草本层盖度40%，层均高1.2m，优势种为益母草（Leonurus artemisia），高0.7~1.5m，盖度30%，主要伴生种为野艾蒿、夏枯草（Prunella vulgaris）、雀稗（Paspalum thunbergii）、五节芒（Miscanthus floridulus）等。 灌草丛样方调查表6 植被类型; 益母草灌草丛（Form. Leonurus artemisia）; 环境特征. 地点1; 新洲湖采砂区; 地形; 平地; 海拔（m）; 29. 经纬度; N：28°38'57.10"；E：112°42'24.61". 层次; 一层. 分层; 层盖度; 种类组成与生长状况; 考察照片. 草本层; 层盖度40%; 层均高1.2m，优势种为益母草（Leonurus artemisia），高0.7~1.5m，盖度30%，主要伴生种为野艾蒿、夏枯草（Prunella vulgaris）、五节芒（Miscanthus floridulus）等。. 地点2; 湘资村采砂区; 地形; 平地; 海拔（m）; 27. 经纬度; N：28°42'29.03"；E：112°45'53.52". 层次; 一层. 分层; 层盖度; 种类组成与生长状况; 考察照片. 草本层; 层盖度70%; 层均高1.2m，优势种为益母草（Leonurus artemisia），高0.6~1.4m，盖度60%，主要伴生种为一年蓬（Erigeron annuus）、夏枯草、荩草（Arthraxon hispidus）、苍耳、雀稗（Paspalum thunbergii）、野艾蒿（Artemisia lavandulaefolia）等。. 7.野艾蒿群系（Form. Artemisia lavandulaefolia） 野艾蒿为多年生草本，多生于低或中海拔地区的路旁、草地、山谷、灌丛及河湖滨草地。野艾蒿对气候的适应性强，全国大部分地区均有分布，以阳光充足湿润环境为佳，耐寒，对土壤要求不严。评价区野艾蒿分布较广，在新洲湖和湘资村采砂区均有分布。 草本层盖度80%，层均高1.4m，优势种为野艾蒿（Artemisia lavandulaefolia），高0.6~1.7m，盖度70%，主要伴生种为益母草、夏枯草、五节芒（Miscanthus floridulus）、芦苇（Phragmites australis）等。层外植物有杠板归（Polygonum perfoliatum）、心萼薯（Aniseia biflora）等。 灌草丛样方调查表7 植被类型; 野艾蒿灌草丛（Form. Artemisia lavandulaefolia）; 环境特征. 地点; 湘资村采砂区; 地形; 平地; 海拔（m）; 26. 经纬度; N：28°42'9.88"N，E112°45'14.49". 层次; 一层. 分层; 层盖度; 种类组成与生长状况; 考察照片. 草本层; 层盖度60%; 层均高1.2m，优势种为野艾蒿（Cynodon dactylon），高0.8~1.4m，盖度50%，主要伴生种有一年蓬（Erigeron annuus）、狗尾草（Setaria viridis）、皱叶酸模（Rumex crispus）荩草、千金子、等。. 地点; 新洲湖采砂区; 地形; 平地; 海拔（m）; 24. 经纬度; N：28°38'45.32"；E：112°42'1.94". 层次; 一层. 分层; 层盖度; 种类组成与生长状况; 考察照片. 草本层; 层盖度80%; 层均高1.4m，优势种为野艾蒿（Artemisia lavandulaefolia），高0.6~1.7m，盖度70%，主要伴生种为益母草、夏枯草、五节芒（Miscanthus floridulus）、芦苇（Phragmites australis ）等。. 层外植物; 层外植物有杠板归（Polygonum perfoliatum）、心萼薯（Aniseia biflora）。. 8.苍耳群系（Form. Xanthium sibiricum） 苍耳为一年生草本，常生长于平原、低山、荒野路边、田边。此植物的总苞具钩状的硬刺，常贴附于家畜和人体上，故易于散布。为一种常见的田间杂草。评价区内苍耳多生于堤岸、滩涂地，在新洲湖采砂区附近成片分布。 草本层盖度80%，层均高0.5m，优势种为苍耳（Xanthium sibiricum），高0.2~0.6m，盖度70%，主要伴生种为狗牙根（Cynodon dactylon）、夏枯草（Prunella vulgaris）、白苞蒿（Artemisia lactiflora）、鼠麴草（Gnaphalium affine）、愉悦蓼（Polygonum jucundum）等。 灌草丛样方调查表8 植被类型; 苍耳灌草丛（Form. Xanthium sibiricum）; 环境特征. 地形; 海拔（m）; 坡向; 坡度（°）. 地点; 新洲湖采砂区附近; 岸边; 26; ——; ——. 经纬度; N：28°38'39.43"，E112°42'21.13". 层次; 一层. 分层; 层盖度; 种类组成与生长状况; 考察照片. 草本层; 层盖度80%; 层均高0.5m，优势种为苍耳（Xanthium sibiricum），高0.2~0.6m，盖度70%，主要伴生种为狗牙根（Cynodon dactylon）、夏枯草（Prunella vulgaris）、白苞蒿（Artemisia lactiflora）、鼠麴草（Gnaphalium affine）、愉悦蓼（Polygonum jucundum）等。. 三、浅水植物湿地植被型组 Ⅳ.浮叶植物型 9.水皮莲群系（Form. Nymphoides cristatum） 水皮莲为浮水草本，匍匐茎发达，生于静水池沼或稻田中。广泛分布全球，为世界种植物，喜温暖环境。评价区新洲湖采区附近分布较多。 草本层盖度70%，优势种为水皮莲（Nymphoides cristatum），盖度50%，主要伴生种有浮萍（Lemna minor）、大薸（Pistia stratiotes）、菱（Trap abispinosa）等。 水生植物样方调查表9 植被类型; 水皮莲群系（Form. Nymphoides cristatum）; 环境特征. 地形; 海拔（m）; 坡向; 坡度（°）. 地点; 新洲湖采砂区附近; 水中; 24; ——; ——. 经纬度; N：28°38'45.32"；E：112°42'1.94". 层次; 一层. 分层; 层盖度; 种类组成与生长状况; 考察照片. 草本层; 层盖度70%; 优势种为水皮莲（Nymphoides cristatuma），高0.1~0.3m，盖度50%，主要伴生种有浮萍（Lemna minor）、大薸（Pistia stratiotes）、菱（Trapa bispinosa ）等。. 10.凤眼蓝群系（Form. Eichhornia crassipes） 凤眼蓝为浮水草本，原产巴西，现广布于中国长江、黄河流域及华南各省。喜欢温暖湿润、阳光充足的环境，适应性很强，具有一定的耐寒能力。喜欢生于浅水中，在流速不大的水体中也能够生长，随水漂流，繁殖迅速。主要分布于新洲湖采砂区。 草本层盖度50%，层均高0.3m，优势种为凤眼蓝（Eichhornia crassipes），高0.2~0.4m，盖度40%，主要伴生种有菱、水鳖、紫萍（Spirodela polyrrhiza）、香附子（Cyperus rotundus）、水芹（Oenanthe javanica）等。 水生植物样方调查表10 植被类型; 凤眼蓝群系（Form. Eichhornia crassipes）; 环境特征. 地形; 海拔（m）; 坡向; 坡度（°）. 地点; 新洲湖采砂区附近; 水边; 27; ——; ——. 经纬度; N：28°39'1.73"；E：112°42'1.86". 层次; 一层. 分层; 层盖度; 种类组成与生长状况; 考察照片. 草本层; 层盖度50%; 层均高0.3m，优势种为凤眼蓝（Eichhornia crassipes），高0.2~0.4m，盖度40%，主要伴生种有菱、水鳖、紫萍（Spirodela polyrrhiza）、香附子（Cyperus rotundus）、水芹（Oenanthe javanica）等。. #### 6.3.2.3植被分布特征 评价区位于湘江，由于独特的地理环境和地势特点。评价区的湿地植被种类组成、优势种群具有一定的特点。 评价区湿地植被在水平分布上具有显著特点，湿生植被以草丛湿地植被型占优势，森林湿地植被型零星分布，浅水植物湿地植被型分布亦较少，其中草丛湿地植被型以杂类草湿地植被型占多数。在评价区内，由于时空的异质性，水热土壤等的不均匀分布，造成植被的间断分布特点，在江边浅水区域和河漫滩近水区域以禾草型湿地植被为主，主要为芦苇群系，群落结构多比较简单。同时分布有少量浮叶植物，主要有水皮莲群系及凤眼蓝群系。在河漫滩主体部分和堤岸路边多为杂类草湿地植被，其中以益母草群系、野艾蒿群系、苍耳群系为主。落叶阔叶林湿地植被在湘资村采砂区堤岸附近有较多分布，且多为人工栽植，主要为旱柳群系和加杨群系等，这主要是由于该地段河漫滩较宽，土壤层较厚，水分资源丰富形成的。 总体而言，评价区在水平分布上，由于河漫滩与地貌等因素的影响，水热资源得到充分利用，土壤基质层腐殖质丰富，芦苇群系、益母草群系等多呈镶嵌性分布，从而使单位面积上群落结构较为复杂，物种多样性指数较高。河漫滩由于人为因素的影响植被多不连续，且均为人工林。浅水植物湿地型中沉水植缺乏其基本生存环境，极少见，浮叶植物主要分布于靠近河漫滩和江心洲边，群系分布较稀疏，主要有水皮莲群系及凤眼蓝群系等。 #### 6.3.2.4国家重点保护植物及古树名木 评价区范围主要为荒草地，根据相关资料及现场调查结果，评价区内没有国家重点保护植物及古树名木分布。 #### 6.3.2.5外来入侵植物 根据《中国外来入侵物种名单》（第一批，2003年）、《中国外来入侵物种名单》（第二批，2010年）、《中国外来入侵物种名单》（第三批，2014年）、《中国自然生态系统外来入侵物种名单》（第四批，2016年），参考本工程所在行政区内关于外来入侵植物的相关资料，通过现场实地调查，在评价区内发现外来入侵植物一年蓬（Erigeron annuus）、垂序商陆（Phytolacca americana）、喜旱莲子草（Alternanthera philoxeroides）、凤眼蓝（Eichhornia crassipes）等。一年蓬、垂序商陆主要分布于评价区两岸河堤附近，凤眼蓝主要分布于新洲湖采砂区附近的浅水区域，喜旱莲子草主要分布于湘资村采砂区附近。 ## 6.4陆生动物 ### 6.4.1动物地理区划 根据《中国动物地理区划》（张荣祖，2011年），调查地区动物区系属于华中区—东部丘陵平原亚区—长江沿岸平原省—农田湿地动物群。 ### 6.4.2陆生动物现状与评价 评价单位参考《湖南省洞庭湖区围堤湖、澧南、西官垸安全建设及民主、城西垸安全建设试点工程》于2014年7月在项目区周边进行过动植物资源调查资料，调查范围包含了本次评价范围。 根据现场调查结果并参考《中国两栖动物图鉴》（费梁，1999年）、《中国爬行动物图鉴》（中国野生动物保护协会，2002年）、《中国两栖纲和爬行纲动物校正名录》（赵尔宓，张学文等，2000年）、《中国鸟类图鉴》（钱艳文，1995年）、《中国鸟类分类与分布名录（第二版）》（郑光美，2011年）、《中国野生哺乳动物》（盛和林、大泰司纪之等，1999年）、《中国脊椎动物大全》（刘明玉，解玉浩等，2000年）、《中国哺乳动物种和亚种分类名录与分布大全》（王应祥，2002年）、《横岭湖鸟类资源调查报告》（钱维荣等，2003年）等对重点评价区的动物资源现状得出综合结论。 为表示各类动物种群数量的丰富度，采用数量等级法。数量等级：某动物种群，在单位面积内其数量占所调查动物总数的10%以上，用“+++”表示，该种群为当地优势种群；某动物种群，占调查总数的1～10%，用“++”表示，该动物种为当地普通种群；某动物种群，占调查总数的1%以下或仅1%，用“+”表示，该物种为当地稀有种群。数量等级评价标准详见表3-12。 表3-12 动物资源数量等级评价标准 种群状况; 表示符号; 标准. 当地优势种群; +++; 单位面积内其数量占所调查动物总数的10%以上. 当地普通种群; ++; 单位面积内其数量占所调查动物总数的1~10%以上. 当地稀有种群; +; 单位面积内其数量占所调查动物总数的1%以下或仅1%. 根据实地考察及对相关资料进行综合分析，重点评价区分布的陆生脊椎动物有4纲22目48科87种；重点评价区分布有国家Ⅱ级重点保护动物5种，有湖南省重点保护野生动物62种。重点评价区动物的种类组成、区系和保护等级具体见表3-13。 表3-13 评价区陆生脊椎动物种类组成、区系和保护等级 种类组成; 动物区系; 保护动物. 纲; 目; 科; 种; 东洋种; 古北种; 广布种; 国家; 湖南. Ⅱ级; 省级. 两栖纲; 1; 3; 5; 2; 0; 3; 0; 5. 爬行纲; 2; 4; 8; 3; 0; 5; 0; 8. 鸟纲; 14; 35; 66; 19; 16; 31; 4; 46. 哺乳纲; 5; 6; 8; 3; 0; 5; 1; 3. 合计; 22; 48; 88; 27; 16; 44; 5; 62. （1）两栖类 1）种类、数量及分布现状 评价区两栖类有1目3科5种，其中蛙科动物所占数量最多为3种。未发现国家重点保护野生动物分布；评价区五种两栖动物分别是中华大蟾蜍、黑斑侧褶蛙（Pelophylax nigromaculata）、泽陆蛙（Rana limnocharis）、镇海林蛙 （Rana zhenhaienesis）和饰纹姬蛙（Microhyla ornata）均为湖南省重点保护动物。 2）区系组成 评价区内分布的5种两栖类中，有东洋种2种，广布种3种，无古北界种类，这与评价区所属动物地理区划相一致。 3）生态类型 根据生活习性的不同，评价区5种两栖动物可以分为2种生态类型： 静水型（在静水或缓流中觅食）：有黑斑侧褶蛙和镇海林蛙2种。主要在评价区水流较缓的水域，如水田、水洼等处生活，与人类活动关系较密切。 陆栖型（在陆地上活动觅食）：中华大蟾蜍、泽陆蛙和饰纹姬蛙3种。它们主要是在评价区内离水源不远处或较潮湿的陆地上活动。 （2）爬行类 1）种类、数量及分布现状 评价区爬行类2目4科8种，其中游蛇科5种，石龙子科1种，龟科1种，鳖科1种。评价范围内未发现国家重点保护的爬行动物，8种爬行动物分别是乌龟（Chinemys reevesii）、鳖（又名中华鳖，Pelodiscus sinensis）、中国石龙子、赤链蛇（Dinodon rufozonatum）、红点锦蛇、黑眉锦蛇、中国水蛇（Enhydris chinensis）、虎斑颈槽蛇，均为湖南省重点保护野生动物。 2）区系组成 评价区分布的8种爬行类中，广布种5种，东洋种3种，无古北种分布，评价区所属动物地理区划相一致。 3）生态类型 根据评价区内爬行动物生活习性的不同，可以将8种爬行类分为以下3种生态类型： 灌丛石隙型（经常活动在灌丛下面，路边石缝中的爬行类）：中国石龙子1种。它们主要在调查区的乔木林灌丛或附近草丛中活动，主要以小虫为食，与人类活动关系较密切。 林栖傍水型（在有小河的树林或河叉池沼中活动）：包括红点锦蛇、黑眉锦蛇、虎斑颈槽蛇、赤链蛇4种。它们主要在调查区内有溪流的山谷间活动。调查区中林栖傍水型爬行类种类数量最多，构成了评价区爬行类的主体。 水栖型（在水中生活、觅食的爬行类）：中国水蛇、乌龟、鳖3种，主要捕食蛙、虾、小鱼等。主要在评价范围内的水体中活动。 （3）鸟类 1）种类、数量及分布 评价区鸟类有14目35科66种，未发现国家Ⅰ级重点保护野生鸟类，有国家Ⅱ级重点保护野生鸟类4种，分别是雀鹰（Accipiter nisus）、普通（Buteo buteo）、红隼（Falco tinnunculus）和游隼（Falco columbarius）。湖南省重点保护野生鸟类46种。 2）区系组成 评价区分布的66种鸟类中，东洋种有19种，占全部鸟类种数的28.79%；古北种有16种，占全部鸟类种数的24.24%；广布种有31种，占全部鸟类种数的46.97%。 3）居留型 评价区分布的66种鸟类中，冬候鸟有15种，占全部鸟类种数的22.73%；夏候鸟有17种，占全部鸟类种数的25.76%；留鸟有31种，占全部鸟类种数的46.97%，旅鸟3种，占全部鸟类种数的4.55%。 4）生态类型 按生活习性来分，可以将66种鸟类大致分为以下6种生态类型： 游禽（具有遍阔或尖的嘴，脚趾间有蹼膜，走路和游泳向后伸，善于游泳，潜水和在水中获取食物。不善于在陆地上行走，但飞翔迅速，多生活在水上）：评价区里有目、鹈形目、雁形目鸭科、鸻形目燕鸥科的种类。有小、普通鸬鹚、绿头鸭、斑嘴鸭、罗纹鸭和灰翅浮鸥等6种，它们在评价区芦苇及其滩涂附近水流较缓的水域中。 涉禽（嘴，颈和脚都比较长，脚趾也很长，适于涉水行进，不会游泳，常用长嘴插入水底或地面取食）：评价区里有鹳形目、鹤形目、鸻形目（不包括燕鸥科）的种类。有苍鹭、草鹭、白鹭、牛背鹭、大白鹭、中白鹭、池鹭、夜鹭、黄苇鳽、红脚苦恶鸟、黑水鸡、黑翅长脚鹬、灰头麦鸡、水雉、环颈鸻、金眶鸻、扇尾沙锥、针尾沙锥、青脚鹬、白腰草鹬和矶鹬共21种；它们在评价范围内主要分布于湘江的浅水区、滩涂及近水的围堤上和水田中。 猛禽（具有弯曲如钩的锐利嘴和爪，翅膀强大有力，能在天空翱翔或滑翔，捕食空中或地下活的猎物）：评价区里有隼形目的鹰科和隼科的种类。包括有雀鹰、普通、红隼和游隼共4种，它们主要分布于湘江两岸的加杨林和芦苇地等，活动范围较广。 陆禽（体格结实，嘴坚硬，脚强而有力，适于挖土，多在地面活动觅食）：包括鸡形目和鸽形目的所有种。有环颈雉、珠颈斑鸠、火斑鸠和山斑鸠共4种；它们在评价区主要分布于评价区的林缘地带、农田及居民点区域。 攀禽（嘴、脚和尾的构造都很特殊，善于在树上攀缘）：评价区有鹃形目、佛法僧目、戴胜目、形目的种类。有大杜鹃、普通翠鸟、戴胜和大斑啄木鸟共4种；在评价区内除了翠鸟科的种类主要分布于水域附近外，其他种类主要分布于长满芦苇的广阔地带或林地中，也有部分也在林缘或村庄周围活动。 鸣禽（鸣管和鸣肌特别发达。一般体形较小，体态轻捷，活泼灵巧，善于鸣叫和歌唱，且巧于筑巢）：评价区内为雀形目的种类。有小云雀、家燕、金腰燕、白鹡鸰、领雀嘴鹎、棕背伯劳、黑卷尾、八哥、喜鹊、丝光椋鸟、白颊噪鹛、麻雀、棕头鸦雀、小鹀等27种，它们在评价区范围内广泛分布。不论是种类还是数量，鸣禽都占绝对优势。 （4）兽类 1）种类、数量及分布现状 评价区兽类有5目6科8种，其中啮齿目鼠科所占比例最大，共3种占评价区兽类总种数的37.50%；评价区有国家Ⅱ级重点保护野生动物1种，为江豚（Neophocaena phocaenoides），湖南省重点保护野生兽类有3种分别是普通伏翼（Pipistrellus pipistrellus）、华南兔（Lepus sinensis）和黄鼬（Mustela sibirica）。 2）区系组成 评价区内分布的8种兽类中，广布种分布较多，有5种，占兽类总数的62.50%；东洋种3种，占兽类总数的37.50%；无古北种分布。 3）生态类型 按照生活习性的不同，可将评价区的动物分为以下3种生态类型。 半地下生活型（主要在地面活动觅食、栖息、避敌于洞穴中，有的也在地下寻找食物）：此种类型的有华南兔、东方田鼠、褐家鼠、黑线姬鼠、黄胸鼠、黄鼬共6种。它们在评价范围内主要分布在山林和田野中，其中褐家鼠与人类关系密切。 岩洞栖息型（在岩洞中倒挂栖息的小型兽类）：主要指翼手目的大部分哺乳动物，评价区有普通伏翼1种。它们在评价范围内主要分布于居民区。 水栖型：主要在水中活动和觅食。本次调查有江豚1种。主要生活在评价区的水域中。 （5）国家重点保护野生动物 评价单位参考《湖南省洞庭湖区围堤湖、澧南、西官垸安全建设及民主、城西垸安全建设试点工程生态环境及景观影响评价报告》、《湖南省洞庭湖区蓄洪垸堤防加固工程环境影响报告书》调查成果，收集益阳南洞庭湖自然保护区管理局的夏季和冬季鸟类监测报告以及岳阳林科所和东洞庭湖国家级自然保护区管理局的横岭湖鸟类资源调查结果：评价区内有国家重点保护野生动物有雀鹰、普通、红隼、游隼共4种，保护等级均为国家Ⅱ级。 项目区周边有湖南湘阴横岭湖自然保护区，评价区及周边的国家重点保护野生动物的栖息地大部分位于横岭湖自然保护区核心区内，由于动物具有活动性，特别是鸟类中的猛禽活动范围较广，评价区内有分布。根据《横岭湖鸟类资源调查报告》，横岭湖自然保护区猛禽资源丰富，岳阳林科所和东洞庭湖国家级自然保护区管理局考察队（2000年11月、2001年1月、2001年3月对横岭湖的越冬水禽进行了3 个不同时期的重点考察；2001年5月、2001年7月分别对北迁以及夏季鸟类进行了调查）在湘资村采砂区周边多次目击普通、红隼和游隼。详见表3-14 。 表3-14评价区国家重点保护野生动物名录 中文名、拉丁名; 居留型（鸟）、区系; 保护等级; 数量级; 分布; 依据. 1.雀鹰Accipiter nisus; 留鸟、广布种; 国家Ⅱ级; +; 杨家塘附近林缘疏林地带（近南洞庭湖保护区）; 资料. 2.普通Buteo buteo; 冬候鸟、古北种; 国家Ⅱ级; ++; 罗家湾附近洲滩地林缘疏林地带（近南洞庭湖保护区）；湘临村周边沼泽与湖泊沿岸地带; 资料. 3.红隼Falco tinnunculus; 留鸟、广布种; 国家Ⅱ级; ++; 杨家塘周边林缘疏林地带（近南洞庭湖保护区）；湘临村周边沼泽与湖泊沿岸地带; 资料. 4.游隼Falco peregrinus; 冬候鸟、古北种; 国家Ⅱ级; +; 斗米咀采沙区（湘临村）周边沼泽与湖泊沿岸地带。; 资料. 部分国家重点保护动物介绍： 雀鹰：小型猛禽，体长30~41cm。雌较雄略大，翅阔而圆，尾较长。雄鸟上体暗灰色，雌鸟灰褐色，头后杂有少许白色。下体白色或淡灰白色，雄鸟具细密的红褐色横斑，雌鸟具褐色横斑。尾具4-5道黑褐色横斑，飞翔时翼后缘略为突出，翼下飞羽具数道黑褐色横带，通常快速鼓动两翅飞一阵后接着又滑翔一会。栖息于针叶林、混交林、阔叶林等山地森林和林缘地带。日出性。常单独生活。或飞翔于空中，或栖于树上和电柱上。以雀形目小鸟、昆虫和鼠类为食，也捕食鸽形目鸟类和榛鸡等小的鸡形目鸟类，有时亦捕食野兔、蛇、昆虫幼虫。评价区的加杨林、旱柳林等区域有其栖息场所。 红隼：小型猛禽，体长31～36cm。雄鸟头顶、后颈、颈侧蓝灰色，具黑褐色羽干纹，额基、眼先和眉纹棕白色，耳羽灰色，髭纹灰黑色，背、肩及上覆羽砖红色，各羽具三角形黑褐色横纹，腰和尾上覆羽蓝灰色，尾羽蓝灰色，具黑褐色横斑及宽阔的黑褐色次端斑。红隼通常栖息于山地森林、森林苔原、低山丘陵、草原、旷野、森林平原、山区植物稀疏的混合林、开垦耕地、旷野灌丛草地、林缘、林间空地、疏林和有稀疏树木生长的旷野、河谷和农田地区，主要以昆虫、两栖类、小型爬行类、小型鸟类和小型哺乳类为食。活动范围广，在评价区内加杨林、旱柳林、芦苇灌草丛等区域有其栖息场所。 ## 6.5水生生物现状 ### 6.5.1调查断面布设 通过对湘资村采区、新洲湖采区评价区水生生态现状调查，根据评价区水系特点、河道状况以及采砂区域，水生生物调查监测在湘资村采区上游、采区附近、下游河段，新洲湖采区上游、采区附近、下游河段共布设6个采样断面。各采样断面环境因子及生境情况见表3-15。 表3-15水生生物各调查断面环境因子表 采样断面; 经纬度; 海拔 （m）; 气温 （℃）; 水体特征. 水温(℃); pH值; 底质; 水深(m); 透明度(cm); 流速（m/s）. 湘资村采上游Ⅰ; 28° 41'56.71" N; 23; 28; 26; 6.9; 泥沙; 1.9; 62; 0.30. 112°45'17.98" E. 湘资村采区Ⅱ; 28°42'27.15"N; 28; 28; 26; 6.8; 泥沙; 2.1; 66; 0.30. 112°45'55.09"E. 湘资村采区下游Ⅲ; 28°42'33.63"N; 27; 28; 26; 7.0; 泥沙; 2.0; 64; 0.30. 112°46'23.32"E. 新洲湖采区上游段Ⅳ; 28° 38'24.21" N; 22; 28; 26; 6.9; 泥沙; 1.8; 66; 0.20. 112°42'26.24" E. 新洲湖采区Ⅴ; 28°44'24.46"N; 24; 28; 26; 6.8; 泥沙; 2.0; 70; 0.18. 112°35'54.68"E. 新洲湖采区下游段Ⅵ; 28°46'48.38"N; 22; 28; 26; 6.8; 泥沙; 1.3; 69; 0.23. 112°37'22.96"E. ### 6.5.2浮游植物 - 6.5.2.1种类组成 通过现场调查湘江河段评价区河段共检出浮游植物6门58种（属），其中硅藻门最多22种（属），占总数的37.93%；其次为绿藻门16种（属），占总数的27.59%；蓝藻门13种，占总数的22.41%；其他藻门共7种（属），占总数的12.07%。 从种类分布看，湘江河段评价区以硅藻门占优势，其次为绿藻门、蓝藻门，其他门类较少。优势种有颗粒直链藻（Melosira granulata）、脆杆藻（Fragilaria sp.）、菱形藻（Nitzschia sp.）、衣藻（Chlamydomonas sp.）等。 - 6.5.2.2密度和生物量 根据现场调查结果，湘江河段评价区水体中浮游植物的平均密度为50.779×104ind. /L，其中硅藻门的平均密度最高为20.755×104ind./L；其次为绿藻门，平均密度为16.148×104ind. /L；蓝藻门平均密度为11.435×104ind. /L；其他门的平均密度为2.441×104ind. /L。 湘江河段评价区水体中浮游植物的平均生物量为3.894mg/L，其中硅藻门的平均生物量最大为1.890mg/L；蓝藻门的平均生物量为0.934mg/L；绿藻门的平均生物量为1.048mg/L；其他藻的平均生物量为0.022mg/L。 ### 6.5.3浮游动物 #### 6.5.3.1种类组成 湘江河段评价区共检出浮游动物4类40种（属）。其中原生动物有13种（属），占总数的32.50%；轮虫类有17种（属），占总数的42.50%；枝角类和桡足类各有5种（属），分别占总数的12.50%。 从种类分布看，湘江河段评价区水域浮游动物以轮虫占优势，其次为原生动物、枝角类和桡足类。评价区常见类群为原生动物的表壳虫（Arcella sp.）；轮虫类的萼花臂尾轮虫（Brachionus calyciflorus）、囊形单趾轮虫（Moonostyla bulla）；枝角类的长额象鼻溞（Bosmina longirostris）；桡足类的桡足无节幼体（Nauplius sp.）等。 #### 6.5.3.2密度和生物量 根据调查结果，湘江河段评价区水体中浮游动物的平均密度为169.57ind. /L，其中原生动物平均密度最高为92ind. /L；其次为轮虫类，平均密度为69.23ind. /L；枝角类的平均密度为3.94ind. /L；桡足类的平均密度为3.40ind./L。 湘江河段评价区水体中浮游动物的平均生物量为0.240mg/L，其中轮虫类的平均生物量最大为0.089mg/L；其次为枝角类的为0.076mg/L；桡足类的为0.062mg/L；原生动物的平均生物量为0.013mg/L。 ### 6.5.4底栖动物 #### 6.5.4.1种类组成 本次调查湘江河段评价区内共检出底栖动物3门31种（属），其中软体动物门有16种（属），占总数的56.61%；节肢动物门10种（属），占总数的32.26%；环节动物5种（属），占总数的16.13%。 从种类分布看，湘江河段评价区水域底栖动物以软体动物占优势，其次为节肢动物，环节动物相对较少。优势种有河蚬（Corbicula fluminea）、隐摇蚊（Cryptochironomus sp.）、日本沼虾（Macrobrachium nipponensis）、苏氏尾鳃蚓（Branchiura sowerbyi）等。 #### 6.5.4.2密度和生物量 根据现场调查结果，湘江河段评价区水体底栖动物的平均密度为76ind./m2，其中，软体动物平均密度最高，为30ind./m2；其次为节肢动物的平均密度，为24.67ind./m2；环节动物平均密度最低为21.33ind./m2。 湘江河段评价区水体中底栖动物的平均生物量为18.42 g/m2，其中，软体动物的平均生物量为16.21g/m2；节肢动物平均生物量为1.47g/m2；环节动物的平均生物量为0.73g/m2。 ### 6.5.5水生维管束植物 湘江河段注入洞庭湖区，水位周期性变化，湖州、滩地类型较多，分布也十分广泛。因此其水生维管束植物形成湖岸向湖心呈不规则的带状分布。可分为挺水植物带、漂浮植物带、浮叶植物带和沉水植物带。 根据调查结果，湘江段评价区范围内水生维管束植物可分为14科17种，多为挺水植物。主要分布的水生维管束植物有芦苇（Phragmites australis）、香蒲（Typha orientalis）等。 ### 6.5.6鱼类 #### 6.5.6.1种类组成 为了了解采砂区所在的湘江流域鱼类资源现状，河段及其就近水域通过访问调查沿岸钩钓渔获物、市场访问等方式调查到湘江河段鱼类24种，访问到鱼类16种，结合《湘阴县易婆塘斗米咀等4个采取采砂对南洞庭湖大口鲶青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》（湖南省水产科学研究所，2018）中的鱼类调查成果，本次共统计出评价区范围内鱼类7目16科98种。 评价区范围内鱼类以鲤形目为主，共66种，占鱼类总数的67.35%；其次为鲇形目有13种，占鱼类总数的13.27%；鲈形目有12种，占鱼类总数的12.24%；鲑形目4种，占总数的4.08%；鲱形目、颌针鱼目、合鳃鱼目各有1种，分别占鱼类总数的1.02%。 评价区河段内主要经济鱼类有：鲫（Carassius auratus）、黄颡鱼（Pelteobagrus fulvidraco）、鲢（Hypophthalmichthys molitrix）、鳙（Aristichthys nobilis）、翘嘴鲌（Culter alburnus）等。 图3-1评价区河段鱼类组成及所占比例 - 6.5.6.2区系组成 根据鱼类起源，地理分布，生态特征，该评价区鱼类区域主要由5个区系复合体构成： ①中国平原区系复合体：以青鱼、草鱼、鲢、鳙等为代表种类，为评价区的鱼类区系主要复合体。该复合体的鱼类很大部份产漂流性鱼卵，一部分鱼虽产粘性卵但粘性不大，卵产出后附着在物体上，不久即脱离，顺水漂流并发育；该复合体的鱼类都对环境要求较高，必须满足一定的水温、水位、流速、流态、流程等水文条件才能完成繁殖和孵化。许多种类在水位升高时从湖泊进入江河产卵，幼鱼和产过卵的亲鱼入湖泊育肥，如“四大家鱼”。它们中不少种类食物单纯，如草鱼食草，青鱼食贝类，生长迅速。一般比鲤、鲫适应较高的温度。 ②南方平原区系复合体：代表种类有黄鳝、中华刺鳅等。这类鱼鱼身常具拟草色，身上花纹较多，有些种类具棘和吸取游离氧的副呼吸器官，如鳢的鳃上器，黄鳝的口腔表皮等。此类鱼喜暖水，在北方选择温度最高的盛夏繁殖，多能保护鱼卵和幼鱼，分布在东亚，愈往低纬度地带种类愈多。分布除东南亚外，印度也有一些种类。说明此类鱼适合在炎热气候、多水草易缺氧的浅水湖泊池沼中生活。 ③北方平原区系复合体：代表种类有麦穗鱼。它们耐寒，较耐盐碱，产卵季节较早，在地层中出现得比中国平原复合体靠下，在高纬度分布较广，随着纬度的降低，这一复合体种的数目和种群数量逐渐减少。 ④晚第三纪早期区系复合体：其种类有泥鳅等。它们共同特征是视觉不发达，嗅觉发达，以底栖生物为食者较多，适应于浑浊的水中生活。 ⑤南方山地类群：平鳍鳅科种类，具特化吸附构造，能适应激流生活的小型鱼类。 评价区江段的鱼类主要是鲤科鱼类中国平原区系复合体类群，其次是南方平原区系复合体、晚第三纪早期区系复合体。 #### 6.5.6.3食性类型 根据评价区流域成鱼的摄食对象，可以将评价区鱼类食性划分为3类： （1）植食性：摄食植物性的食物，即以高等水生维管束植物或低等藻类为食。这类鱼类有草鱼、鲢、高体鳑鲏等。 （2）肉食性：以动物性食物为主，又可分为3个亚类型：①凶猛肉食性，通常以较大的活脊椎动物为食，主要是鱼类；②温和肉食性，主要以水中的无脊椎动物为食；③浮游动物食性，以浮游甲壳类，如桡足类、枝角类为主食。这类鱼类有黄颡鱼、宽鳍鱲（Zacco platypus）、鳜（Siniperca chuatsi）等。 （3）杂食性：该类鱼食谱广，包括小型动物、植物及其碎屑，其食性在不同环境水体和不同季节有明显变化。这些鱼类有泥鳅、鲤、鲫等。 #### 6.5.6.4产卵类型 调查水域分布鱼类依繁殖习性可分为3个类群。 （1）产漂流性卵类群 产卵需要湍急的水流条件，通常在汛期洪峰发生后产卵。这一类鱼卵比重略大于水，但产出后卵膜吸水膨胀，在水流的外力作用下，鱼卵悬浮在水层中顺水漂流。孵化出的早期仔鱼，仍然要顺水漂流，待身体发育到具备较强的溯游能力后，才能游到浅水或缓流处停歇。从卵产出到仔鱼具备溯游能力，这类鱼有草鱼、青鱼等。 （2）产粘沉性卵类群 本水域内绝大多数鱼类为产粘沉性卵类群。 这一类群包括鲤科的宽鳍鱲、马口鱼、鲤、鲫等。其产卵季节多为春夏间，也有部分种类晚至秋季，且对产卵水域流态底质有不同的适应性，多数种类都需要一定的流水刺激。产出的卵或粘附于石砾、水草发育，或落于石缝间在激流冲击下发育。 少数鱼类产卵时不需要水流刺激，可在静缓流环境下繁殖，产粘性卵，其卵有的粘附于水草发育，如鲤、鲫等；有的粘附于砾石，如鲇等。 （3）产浮性卵类群 大眼鳜（Siniperca kneri）等鱼类的卵具油球，在水中漂浮发育。 #### 6.5.6.5生活类型 根据水域流态特征及鱼类的栖息特点，调查区水域鱼类大致可分为以下3个类群。 （1）流水类群 此类群主要或完全生活在江河流水环境中，体长形，略侧扁，游泳能力强，适应于流水生活。它们或以水底砾石等物体表面附着藻类为食，或以有机碎屑为食，或以底栖无脊椎动物为食，或以软体动物为食，或主要以水草为食，或主要以鱼虾类为食，甚或为杂食性；或以浮游动植物为食。该类群有翘嘴鲌、蛇鮈（Saurogobio dabryi）等。 （2）静缓流类群 此类群适宜生活于静缓流水体中，或以浮游动植物为食，或杂食，或动物性食性，部分种类需在流水环境下产漂流性卵或可归于流水性种类，该类群种类有泥鳅、高体鳑鲏、棒花鱼（Abbottina rivularis）、鲤、鲫、鲇、斑鳜、大眼鳜、乌鳢、黄鳝等。 （3）洄游型类群 江湖洄游型，四大家鱼青鱼、草鱼、鲢、鳙都是半洄游鱼类，在江河干流的附属湖泊中摄食肥育，在江河干流繁殖。 #### 6.5.6.6鱼类资源调查 为了解湘资村采区和新洲湖采区所在的湘江河段的鱼类资源状况，分别在湘江河段进行了鱼类资源调查。湘江段渔船较少，多使用地笼网和钓钩进行捕鱼作业。湘江现场调查以统计渔民地笼网渔获物的方式进行。湘江段共调查到鱼类24种，渔获物以鲫、䱗、中华鳑鲏、鲤、马口鱼、黄颡鱼、翘嘴鲌等为主。 #### 6.5.6.7重点保护水生生物 根据《湘阴县易婆塘斗米咀等4个采区采砂对南洞庭湖大口鲶青虾中华鳖水产种质资源保护区影响专题论证报告》记录：中华倒刺鲃在近 10 年内未发现；太湖新银鱼、洞庭小鳔鮈、胡子鮎3种尚存一定资源量；乌龟、中华鳖、中华圆田螺、卵河螺、中国小豆螺、微红楔蚌、三型矛蚌和背瘤丽蚌尚有一定资源量。 ### 6.5.7鱼类重要生境 #### （1）鱼类产卵场 ①产漂流性卵鱼类产卵场 参考《湘阴县易婆塘斗米咀等4个采取采砂对南洞庭湖大口鲶青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》（湖南省水产科学研究所，2018）中的记录结果： 根据《洞庭湖渔业资源与生态环境现状及保护对策》（湖南省渔业环境监测站，2006）描述，洞庭湖的主要经济鱼类“四大家鱼”苗有两大来源：其一，是长江重庆以下至荆江江段的“四大家鱼”产卵场,占洞庭湖家鱼苗来源的 80% ,其二,是湘江“四大家鱼”产卵场,占来源的20%。湘资村采区位于湘江河段是上游湘江“四大家鱼”汇流入洞庭湖的重要河段。 ②产粘草基质卵鱼类产卵场 产粘草基质卵鱼类一般是适应静缓流水中繁殖的种类，其卵粘附基质主要为淹没的水草、漂浮物等，这类鱼类产卵场多为平静的浅水库湾，水生植物较为丰富的区域，如鲤、鲫、鲇等产粘性卵鱼类，凡在河流、湖泊、水库沉水植物茂密或被水淹没的草地或砾石浅水处，在水深30-100cm，都可成为其产卵场。 ③产粘砾石基质卵鱼类产卵场 受截流影响，新洲湖采区河段存在少量洲滩，洲滩已被附近村民大量种植速生杨和扩种芦苇，造成了对鱼类生存环境的严重破坏和洞庭湖本地植物物种的生存竞争、对定居性鱼类产卵场破坏较大。 #### （2）鱼类索饵场 一般幼鱼的索饵场环境基本特征是静水或微流水，水深在0.5-1.0m，其间有砾石、沙质岸边，这些水域形成较深的水坑、凼、凹岸浅水水域，这些地方与干流深水处相邻，浮游生物及底栖动物丰富，易躲避敌害。鲤、鲫等杂食性鱼类的索饵场，常零散分布。鱼类的鱼苗孵出后多在附近饵料资源丰富的浅滩觅食，因此产卵场附近的饵料丰富的洲滩也是鱼类的主要索饵场。 #### （3）鱼类越冬场 冬季来临之前，鱼类的活动能力将减低，为了保证在寒冷的季节有适宜的栖息条件，往往进行由浅水环境向深水或由水域的北部向南部移动的越冬洄游，方向稳定。越冬场一般位于干流的河床深处或坑穴中，水体宽大而深，一般水深3～4m以上，多为河沱、河槽、湾沱、回水或微流水或流水，底质多为乱石或礁石，凹凸不平。越冬场的一侧大都有1～3m深的流水浅滩和江岸。 #### （4）洄游通道 湘江河段内有“四大家鱼”等江河洄游性鱼类，以及短距离洄游性鱼类如大鳍鳠、黄尾鲴、翘嘴鲌、蒙古鲌、鳜等鱼类。对于3～6月鱼类繁殖洄游期应调整采砂时间，避免采砂行为对鱼类繁殖洄游产生影响。 综上，经收集历史资料及现场调查，采区范围内未发现重要水生生物的产卵场、索饵场和越冬场，不涉及鸟类迁徙通道及重点保护野生动物的栖息地。 主要环境保护目标： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定的环境敏感点和保护目标见下表和附图。 表3-16 环境保护目标一览表 类型; 环境保护目标; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 保护级别. 环境空气; 新洲湖 采区; 新洲村居民; W; 230; 352; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 荆西村居民; SW; 750; 220. 新泉镇居民; S; 800; 1860. 永兴村居民; SE; 1200; 430. 刘家坪村居民; SE; 1600; 490. 仁西村居民; E; 950; 289. 西阳村居民; NE; 1500; 320. 南洲村居民; N; 1450; 450. 湘资村 采区; 石牌村居民; W; 600; 740. 沅塘居民; N; 450; 180. 古塘村居民; SW; 950; 360. 横岭湖省级自然保护区、横岭湖省级湖泊湿地; 湘资村采区北侧直线距离约382m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准. 地表水; 湘水西支新洲湖采区和湘资村采区上下游各0.5km河段; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 地下水; 杨林寨乡水厂，地下饮用水源一级、二级保护区，供水人口34633人; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 生态环境; 湘阴横岭湖省级自然保护区和横岭湖省级湖泊湿地（位于湘资村采区北侧约382m）; 省级保护区. 评价范围内的陆生生物和水生生物; 保证其不受影响.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境：新洲湖采区和湘资村采区所处湘江河段主要功能为农灌和航运等综合功能，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），项目涉及地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、地下水环境：地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 4、声环境：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 5、底泥：执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）风险筛选值 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气：主要污染物是船舶柴油机工作排放废气，执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方案（中国第三、第四阶段）》（GB20891-2014）中表2标准。 - 废水：采砂船产生的生活污水经收集后运至岸上用于农田灌溉，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）；含油污水经油水分离设施处理后由有资质单位定点接收全部上岸处理，不外排。 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；涉及危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目生活污水不外排，无总量建议指标。 |
| # 建设项目工程分析 # 工艺流程图及产污环节 - 河砂开采工艺流程及产污环节 湘江河砂 链斗采砂 装砂漏斗 筛网 皮带输送机 运砂船 买家堆场 采砂船 噪声、筛下水 图5-1 采砂工艺流程及产污节点示意图 工艺说明： 本项目河道采砂选用链斗式采砂船，采砂船链斗自水下挖掘出的砂料，经装沙漏斗送到采砂船筛网，筛分出的建筑用砂石经皮带输送机输送到运沙船直接外售，运沙船将砂石运送至买家砂场堆放。 链斗式采砂船工作时的位置相对固定，移动范围小，而且移动速度也慢；吸砂式采砂船工作时分定位和自航吸砂式，前者较为稳定，后者活动范围大、上下移动快、左右摆动大。本项目两个采区范围较小，链斗式采砂船较吸砂式采砂船活动范围小，对水体扰动和水生生物的影响相对较小，因此项目选用链斗式采砂船。 采砂方式为“水采”，具备了“采砂”、“洗砂”同时进行的优点，砂石中的泥质在水下采动过程中基本随水流走，因此砂石中泥质含量较低，砂石质量较好，采砂船无需冲刷泥水对水环境影响较小。砂石即采即售，不大量堆积，汛期不进行开采。 主要污染工序及污染源： 一、施工期污染因子及污染源强分析 本项目施工期不涉及土建工程，采砂船均为原有合法采砂船，可直接进入可采区进行采砂，不需要进行设备安装，因此施工期不产生污染物，不会对环境造成影响。 二、运营期污染因子及污染源强分析 本项目仅为河道采砂，在采砂、筛分过程中均不使用水，也不进行洗砂工艺。 跃进门砂石场和魏家湾砂石场均为原有已建砂石场，本次评价不包括买家砂石堆场。 1、废水 采砂时少量江水混入砂石中，通过采砂船上的筛网过滤后，江水汇入湘江内。项目砂砾即采即售不在评价区内堆存，且在雨季时不进行开采，因此运营期不产生生产废水。 含油污水：主要是机舱含油污水，按《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007）含油污水浓度为2000～20000mg/L，舱底含油污水发生量以1.2m3/d艘计，初步估算最大作业强度下约来往9艘采砂船和运砂船每日共产生含油污水10.8m3，处理前油污水含油浓度按10000mg/L计算，则船舶含油污水中石油类产生量为108kg/d。含油污水经油水分离设施处理后由有资质单位定点接收上岸处理。 生活污水：项目废水主要为员工生活废水，每条采砂船工作时配备员工5人，即运营期两个采区的员工人数按15人计。项目员工用水主要为日常清洁、洗手废水等，项目全年运营300天，职工用水量以100L/（人·d）计，则项目生活用水量为1.5m3/d（450m3/a）。排水量按80％计，则项目生活污水产生量为1.2m3/d（360m3/a），污染物浓度分别为：CODcr 350mg/L、BOD5 160mg/L、SS 160mg/L、NH3-N 35mg/L。采砂船生活污水经收集后全部上岸处理，用于农田灌溉不外排。 2、废气 本项目采砂为水上作业，含水率较高，采砂过程无扬尘产生。 项目挖掘机等设备使用过程会消耗一定量的柴油，根据业主提供资料，项目柴油使用量约为60t/a。柴油使用过程中会有一定的燃油废气产生，废气中的污染物主要为CO、NO2等。污染物排放参数参考《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）的有关数据，CO的排放系数为0.78kg/t，NO2为2.92kg/t，则燃油废气污染物排放量为CO46.8kg/a、NO20.175t/a。 3、噪声 项目运营期主要为设备噪声，噪声源强见表5-1. 表5-1 主要设备噪声源强 序号; 设备; 数量; 噪声级. 1; 采砂船; 3艘; 80~90. 2; 运沙船; 6艘; 80~90. 3; 皮带输送机; 3条; 65~75. 4; 筛分机; 3台; 75~95. 4、固体废物 ①生活垃圾 项目员工15名，员工生活垃圾按1kg/人·天计，则生活垃圾产生量为4.5t/a。项目垃圾收集后运至附近乡镇垃圾收集点，交环卫部门处理。 ②生产固废 采矿前地表应进行清理，新洲湖采区范围内种植的经济林经砍伐后将树干送至造纸厂，树根运至生物质厂；剥离表土时可将表层土运至附近砖厂制砖。 船舶检修均在附近船厂进行，项目区内不会产生检修废油。油水分离设施分离出的废油经收集后交由有资质单位处理。 采砂过程中打捞上岸的少量垃圾、树枝等物品，严禁扔回河道，应同生活垃圾共同运至附近乡镇垃圾收集点。 |

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 机械设备 | 燃油废气 | CO：46.8kg/a | CO：46.8kg/a |
|  |  |  | NO2 ：0.175t/a | NO2 ：0.175t/a |
| 水 污 染 物 | 含油污水（3240m3/a） | 石油类 | 10000mg/L；32.4t/a | 由资质单位定点收集上岸处理 |
|  | 生活污水 （360m3/a） | CODCr | 350mg/L；0.17t/a | 经收集后定期运至岸上用于农田灌溉 |
|  |  | BOD5 | 160mg/L；0.06t/a |  |
|  |  | SS | 160mg/L；0.06t/a |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/L；0.01t/a |  |
| 噪 声 | 生产、运输设备 | 机械噪声 | 65~95dB（A） | 昼间≤60 dB（A） 夜间不生产 |
| 固 体 废 物 | 员工 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 集中收集后运至附近乡镇堆放点堆放 |
|  | 挖砂船 | 河道垃圾、树枝等 | / | 同生活垃圾一道运至附近乡镇垃圾收集点 |
|  | 挖砂船、运砂船 | 检修废油 | 少量 | 周边船舶厂检修 |
|  |  | 油水分离隔离的废油 | 少量 | 由资质单位定点收集上岸处理 |
|  | 地表清理 | 剥离表土 | 少量 | 运至砖厂制砖 |
|  |  | 经济林 | 少量 | 树干运至造纸厂，树根运至生物质厂 |
| 其他 | —— |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目可采区河段不是重要的水生动物栖息地，可采区附近没有取水口等重要固定设施。项目运营期由于采砂船进行作业，会导致水体短期内悬浮物含量增加，对江内鱼类造成一定影响。悬浮物在水体中自然扩散、沉降，对下游的影响范围逐渐变小，因此采砂活动对鱼类的生存环境影响不大。 项目运营期由于采砂船进行作业，会破坏江底表层沉积物，破坏底栖动物生活场所，对江底栖息的动物造成影响。由于采砂活动为可逆的过程，江底表层沉积物经过汛期的沉降后，将会得到恢复。因此采砂活动对湘江底栖动物的影响范围有限。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 本项目施工期不涉及土建工程，采砂船均为原有合法采砂船，可直接进入可采区进行采砂，不需要进行设备安装，因此施工期不产生污染物，不会对环境造成影响。

二、营运期环境影响及污染防治分析： 1、水环境影响分析 项目主要为河道采砂，水下采砂具备了“采砂”、“洗砂”同时进行的优点。在采砂、筛分过程中均不用水，也不进行洗砂工艺。在采砂时，少部分的江水混入砂石中，通过采砂船上的筛网过滤后，江水汇入湘江内。项目砂砾即采即售，不设堆砂场，且在雨季时不进行开采，因此，项目内不产生生产废水。 ①含油污水影响分析 船舶舱底油污水平均含石油类浓度约为10000mg/L，船舶舱底油污水如不经处理直接排放，对地表水环境的影响较大。两个采区的采砂船和运砂船舱底含油污水应经油水分离设施处理后暂存于船舶自备的容器中，并送污水接收船或岸上有资质的油污水接收单位处理，船舶舱底油污水不外排。 ②生活污水影响分析 根据工程分析，项目生活污水产生量为360m³/a。船舶生活污水经收集后，定期用于岸上农田灌溉，生活污水不外排。 ③SS污染影响分析 链斗式挖砂船施工时基本上是定点作业，活动范围较小，对水体扰动影响较小；同时链斗式采砂船采用水下开采方式，不需要进行洗沙。项目开采前需对地表进行清理，表土经机械铲除后运至周边环保砖厂合理利用，因此不需进行泥沙冲刷，进入水体的泥量较少。采砂船将砂石筛分后直接外运，不在区内堆存，亦可避免雨天冲刷使水体SS浓度增加。 项目类比《湘阴县资江段易婆塘采区、湘江段斗米咀采区采砂项目环境影响报告书》环评预测结果。资江段易婆塘采区设置有吸管式吸泵挖砂式采砂船6艘，船舶功率2600kw，年开采量1170万t。易婆塘采区SS对资江贡献值在刚排放处为最大值4676mg/L，经过约3800 m，SS能稀释和沉淀到30mg/L左右，与《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准中SS的浓度值30mg/L接近，其影响范围在下游3800m以内。本项目两个采区采用链斗式采砂船，单船作业功率为1200kw，新洲湖采区2艘，湘资村采区1艘，新洲湖采区年度控制采砂量480万t，湘资村采区年度控制采砂量78万t，项目采区规模较类比项目小，开采方式对水体扰动较小，项目悬浮物影响较类比项目更小，悬浮物影响范围在采区下游4000m以内。 同时根据以往湘江航道维护疏浚现场实际监测资料，在抓斗或铲头作业点附近，底层水体中悬浮物含量在300～400mg/L之间，表层水体中悬浮物含量在100～180mg/L之间。在水文条件下，悬浮物沉降速度较快，一般悬浮疏浚物随流扩散100～200m即接近水域悬浮物背景浓度，影响范围较小。 综上所述，本项目采砂作业对水体扰动较小，排入湘江的泥水量较少，悬浮物对水环境影响不大。另湘资村采区距湖南横岭湖省级自然保护区直线距离约382m，但保护区范围不包括本项目涉及到的下游湘江河段，因此项目采砂时产生的悬浮物对自然保护区影响不大。 ④悬浮物中重金属对水环境的影响分析 本项目采砂作业将扰动湘江段水体底泥，底泥中的污染物会释放到水体中造成二次污染，同时对底栖动物的栖息场所和食场造成破坏。特别是底泥中的重金属释放到水体中，一方面会造成水体污染，使水质下降；另一方面重金属等污染物释放到水体中可能进入水生生物，从而通过食物链的积累和放大作用影响到陆上生物。 采砂搅动悬浮物中部分重金属得到释放，根据底泥重金属的调查，新洲湖采区和湘资村采区底泥中镉含量分别为0.3mg/kg和0.2mg/kg。悬浮物中重金属是影响水质的主要因素，根据河流底质分析，采砂作业时产生悬浮物中的重金属最大浓度见表7-1。 表7-1 施工作业点污染物浓度产生情况表 施工地点 污染物; 作业区(mg/l); GB3838-2002中Ⅲ类标准(mg/l). 新洲湖采区; 湘资村采区. 铜; 0.0156; 0.0192; 1. 锌; 0.0732; 0.0828; 1. 铅; 0.01554; 0.03126; 0.05. 铬; 0.036; 0.0234; 0.05. 镉; 0.00018; 0.00012; 0.005. 砷; 0.01422; 0.01704; 0.05. 由上表可知，项目采砂悬浮物重金属对水质的影响有一定影响，因此建议作业区周围设置防污帘，最大限度减少悬浮泥沙流失。 2、大气环境影响分析 本项目采砂为水上作业，含水率较高，采砂过程无扬尘产生。 项目设备使用过程会消耗柴油，柴油使用过程中会有一定的燃油废气产生，废气中的污染物主要为CO、NO2等。根据工程分析，项目CO、NO2的排放量分别为46.8kg/a、0.175t/a，排放量较小，且为露天无组织形式直接排放。建议业主使用0#清洁柴油，严禁使用其他污染相对较重的燃料，同时船用柴油机应选用符合国家标准的机器设备，经过采取以上措施，项目燃油废气可满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方案（中国第三、第四阶段）》（GB20891-2014）中表2相关要求，对周边环境影响不大。 3、声环境影响分析 项目营运时的主要噪声源为设备噪声。主要有采砂船、运沙船、传送带等，其噪声级约在65-95dB（A）左右。项目噪声经发散、空气吸收及距离衰减，可减轻一部分影响，具体衰减如下： 表7-2 机械设备噪声预测一览表 序号; 声源设备; 噪声源强[dB(A)]; 与不同源距离（m）的噪声预测值dB（A）. 10; 20; 30; 50; 55; 70; 100. 1; 采砂船; 90; 70; 64; 60; 56; 53; 51; 45. 2; 运沙船; 90; 70; 64; 60; 56; 53; 51; 45. 3; 皮带输送机; 75; 55; 49; 45; 41; 38; 36; 30. 4; 筛分机; 90; 70; 64; 60; 56; 53; 51; 45. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准; 昼间≤60 dB（A） 夜间≤50dB（A）. 由上表可知：项目夜间不生产，噪声源通过距离衰减后，在采砂船及运沙船50m外能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）昼间2类标准。 项目周边200m范围内无居民点等噪声敏感点，项目产生的噪声对周围居民影响不大。 4、固体废弃物影响分析及污染防治 项目开挖出来的砂石经筛分后符合建筑用砂卵石全部出售；船舶检修在船厂进行，无检修废油；油水分离设施隔离的废油经收集后由有资质单位定点接收上岸处理；采砂过程中打捞上岸的少量垃圾、树枝等物品，严禁扔回河道，应同生活垃圾共同运至附近乡镇垃圾收集点；生活垃圾收集后运至附近乡镇垃圾收集点，交环卫部门处理。地表清理时，经济林树干可运至造纸厂，树根可运至生物质厂综合利用；剥离的表土可运至附近砖厂制砖。 综上，运营期产生的固废均得到妥善处理处置，对环境影响不大。 5、生态影响分析 5.1对生态系统的影响 （1）对森林生态系统的影响 采砂期对评价区内森林生态系统的影响主要表现在：采挖占地、人为活动干扰。 ①采砂产生的有害气体和扬尘：机械作业排放的有害气体会使森林环境质量变差；采砂扬尘影响植物光合和呼吸作用；施工噪声将对森林鸟类以及兽类产生一定驱赶作用。 ②采砂人员的活动等也会破坏周边森林环境，如对采区沿岸植被随意践踏；开挖弃渣乱堆乱放、生活垃圾随意堆放等占压林地，毁坏植被；野外用火、工作人员吸烟等，也会给森林资源安全带来隐患。 （2）对灌草丛生态系统的影响 采砂期对评价区内的影响主要表现在：采挖占地、人为活动干扰和外来物种的影响。 ①采砂将直接破坏洲滩湿生植被的生长环境，直接占用该洲滩土地，造成采砂区草地资源量的损失。 ②开采期间，采砂作业产生的扬尘及污染弃渣等覆盖在周围植物叶片等光合作用和呼吸作用组织和器官上，影响植物对光能及二氧化碳等光合作用原料的吸收利用，从而影响植物的正常生长发育。同时，开采产生的废水、固废若随意堆弃及人为践踏等会直接影响周边植物的生存环境。 ③开采期采砂船舶运输等传播途径将可能带来一些外来物种，外来物种在一定范围内可能形成优势群落，这可能对土著物种产生一定的排斥，对本地植被类型造成一定影响。 （3）对湿地生态系统的影响 采砂期施工扰动、采砂人员的干预均会对湿地生态系统的水生生物产生一定的不利影响；采砂产生的机械废水随意排放会进一步对湿地生态系统的水质产生不利影响；做好必要的防护措施和采砂监管，可降低对湿地生态系统的影响。 ### （4）后续期的影响 后续期对评价区内生态系统的影响主要集中表现在水文情势变化、洲滩消失。洲滩消失将改变评价区生态系统格局，水域面积扩大，湿地生态系统面积扩大，其他森林生态系统和灌草丛生态系统减小。 5.2对植物资源的影响 本工程对植物的不利影响主要表现为采砂作业采挖对地表植物物种及植被造成的直接破坏，主要是导致评价区内植被面积减少，生物量降低。采砂后续期，河流水系间连通性增强，采砂区植物生境的损失，植物物种种类及多样性降低。 据统计，本工程开挖面积共135.93hm2（新洲湖采砂区119.8hm2，湘资村采砂区16.13hm2）。根据统计结果，湘资村采区仅占用湘江水域，新洲湖采区主要占用水域和林地，评价区内人口密集且人为活动频繁，长期开发使得原生植被已不复存在，代之以人工林和农业植被，其中人工林占主导地位。开采期影响主要包括以下几个方面： #### （1）占地的影响 新洲湖采区位于湘阴县湘水西支新洲，起点桩号湘水西21+900，止点桩号湘水西23+900，长2000m、宽599m，面积119.8 hm2。湘资村采区位于湘阴县湘水西支潭堤处，起点桩号湘水西12+780，止点桩号湘水西14+200，长1452m、宽111m，面积16.13 hm2。开采期间，采砂区的开挖会直接开采该区占地，且为永久占用，采砂对其影响是不可逆的。 #### （2）对周边植物的影响 开采期间，采砂时挖出的废树枝、垃圾及采砂船生活垃圾等固体废物若随意堆放，将覆盖在周围植物叶片等光合作用和呼吸作用组织和器官上，影响植物对光能及二氧化碳等光合作用原料的吸收利用，从而影响植物的正常生长发育。同时，开采过程中产生的机械废水、油污若随意排放可能影响周边植物的生存环境。湘资村采区范围均为水域，采砂船水采对周边植物基本无影响。新洲湖采区除人工林外，评价区植被类型多为湿生植被，适应性较强。采砂施工不会使整个江段湿生植被产生明显改变，在工程结束之后，可通过人工植被恢复措施进行植被恢复。但是稳定的群落结构和生态系统的恢复要经过较长的时间，因此在采砂期和植被恢复期，这些植被的生物量和生态功能将会有所下降。 #### （3）外来物种的影响 评价区的外来种主要为凤眼蓝、垂序商陆、一年蓬、喜旱莲子草等，主要分布在评价区田埂、路边、河流、湖泊、池塘。开采期采砂船只、运砂船只往来等可能带来一些外来物种，外来物种在一定范围内可能形成优势群落，这可能对土著物种产生一定的排斥，对本地植被类型造成一定影响。 ### （4）后续期的影响 后续期主要是新洲湖采砂区部分洲滩消失对生态和环境的影响。洲滩的形成是湿生植物的温床，使得大量湿生植物得以生存，开采后将导致采区的部分洲滩消失，从而导致洲滩周围湿生植物消失。洲滩植物多为常见湿生植物，如：芦苇、野艾蒿、狗尾草、菵草、灯心草等。总体而言，采砂会造成采砂区植物的生物量损失，但不会造成种群结构的改变。 5.3对陆生动物的影响 依据采砂作业的工艺流程及特点，结合本工程的环境影响因素分析与识别，本工程对动物的影响主要表现为采砂作业对动物栖息生境的占用和破坏：一方面工程开采直接破坏了地表植被、洲滩破坏甚至消失，破坏了动物隐蔽和觅食场所；另一方面，砂石开采造成洲滩周围的水生植物、底栖动物等水生生物资源损失，部分动物的食物来源减少。其次，采砂作业产生的机械噪声和震动对动物的驱赶影响，悬浮物及固体废物对动物栖息生境产生的不利影响。 #### （1）对栖息地生境的占用 根据现场调查，湘资村采区均占用水域，新洲湖采区施工直接影响区的植被以人工种植的加杨林、旱柳林等人工植被为主，此外还占用了一定面积的灌草丛。这些是陆栖型的两栖类（如中华大蟾蜍、泽陆蛙和饰纹姬蛙）、灌丛石隙型和林栖傍水型爬行类（中国石龙子、赤链蛇、虎斑颈槽蛇等）、兽类（华南兔和啮齿目鼠类等）和部分鸟类（猛禽、攀禽和鸣禽）的主要栖息环境，工程施工将占用这些动物的栖息环境，压缩了动物的生存空间，迫使它们向施工区之外的地方逃逸，加大种群之间的竞争。尤其是对活动能力较弱的两栖爬行及小型兽类影响较为明显，采砂前的植被清理可能直接造成个体伤亡。 #### （2）施工噪音、震动的影响 本项目的噪声和振动主要来自于两个方面，一是挖沙船和采砂船开采时产生的噪声和振动；二是人员噪声。 动物一般对人类活动比较敏感，沙船开采和运砂船运行产生施工噪声、交通噪声和振动会直接干扰它们的正常活动，迫使它们避开开采区及运输线路两侧的噪声影响区域，陆生动物的栖息环境将由于绕避施工和运输噪声及振动的不利影响而减小，导致种群密度增加，种内及种间竞争加剧，进而影响其种群数量及分布格局，特别是对较为敏感性的鸟类、半地下生活型兽类如鼠类的影响较大。 ### （3）对重点保护动物的影响 评价范围陆生脊椎动物中，国家Ⅱ级重点保护野生动物有雀鹰、红隼、游隼、普通鵟4种。 根据《横岭湖鸟类资源调查报告》、《洞庭湖鸟类资源分布及其栖息地质量评估》等资料记载，这些鸟类主要分布在南洞庭湖自然保护区和横岭湖自然保护内的核心区内，与采砂区的距离较远，基本无不利影响。 普通、红隼、游隼和雀鹰属猛禽，活动范围较广，在湘资村采砂区周边均有分布。主要是砂石开采和运输产生的噪声会对这几种鸟类的栖息活动造成一定影响，由于上述猛禽善飞翔，周边类似生境较多，这些鸟类在评价区主要是临时栖息觅食，工程实施对其影响不大。一旦在工程区发现受伤的鸟类或鸟卵等，不得私自处理，要及时通知林业野生动物管理部门，派专业技术人员进行救护。 5.4对水生生物的影响 采砂开采期的影响主要表现在开采过程中的采砂噪声与振动、悬浮物扩散及固体废物，以及因开挖造成河床底质破坏等将对鱼类、虾类、龟鳖等水生生物资源及水生态的影响等。 #### （1）对浮游植物的影响 采砂期，采砂作业将会扰动河床底泥，使近岸悬浮物增加，悬浮物在重力、波浪、风力等因素作用下扩散、运动，对沿岸及洲滩附近水域的浮游植物的生存造成影响，并有可能改变采砂区附近水域的浮游植物的种类组成和群落结构，造成浮游植物生物种类和数量的减少。 采砂期进行涉水作业，水体透明度下降，浑浊度上升，将导致浮游植物光合作用下降，初级生产力阶段性减少。采砂对浮游植物的初级生产力有一定影响。 （2）对浮游动物的影响 局部采砂造成采砂区水域水质浑浊，一方面会直接造成浮游动物的死亡，另一部分采砂工程对作为饵料的浮游植物的影响，同样也会加速浮游动物数量和种类的减少。采砂会使浮游生物的生物量有一定的减少，但由于浮游动物个体小，繁殖速度快，当悬浮物质沉淀，水质恢复后，浮游生物的数量将会逐渐恢复，同时水流的流动，上段江段的浮游生物的补充弥补了采砂对浮游动物的损失量。 （3）对底栖动物的影响 由于底栖动物移动缓慢，多营定居生活，并且其主要栖息在沿岸浅水及洲滩滩坡附近水域，而采砂活动主要集中在这些区域，因此，采砂活动对底栖动物的影响较大。 采期采砂搅动河床底质，会造成采区底栖动物大量死亡，特别是螺蚌类等大型底栖动物，因其活动迟缓，逃逸能力有效，采砂将导致其资源量的急剧减少；寡毛类、水生昆虫等，也会因洲滩上层泥土、水草的破坏，资源也会大幅度降低。 （4）对水生维管束植物的影响 洲滩沿线是是水草分布区，洲滩的消失，浅水区适宜水生植物生长的有机质底层也会随之消失，底质将变成卵石底质，水生植物将失去根系赖以生存的有机底质，水生植物也会大量消亡。 现场调查发现，采砂区分布的水生维管束植物多为：芦苇、菰、喜旱莲子草、竹叶眼子菜、黑藻等。采砂活动会使水生维管植物的生物量有一定的减少，但由于受影响的水生维管植物多为多年生挺水草本植物和沉水植物，在评价区分布广泛，适应性较强，随着工程的结束，采砂区周围可形成新的生境。因此，采砂对水生维管束植物影响较小。 （5）对鱼类资源的影响 ①噪声与振动源强的影响 本项目的噪声和振动主要来自于两个方面，一是，挖沙船开采时产生的噪声和振动；二是，运砂船产生的噪声、振动。采区采砂及运输将对采区附近鱼类等水生生物将产生较大的影响。 鱼类长期暴露在低强度噪声或者短期暴露在高强度噪声下都可能引起暂时性听觉阈值位移，重则导致听力组织损伤或听力丧失。噪声对鱼类的可能影响还包括瞬时惊吓反应、趋避反应（逃离噪声源）以及由听力受影响而引起的通讯行为、洄游行为、摄食和繁殖行为规律的改变等。一般情况，噪声不会导致鱼类直接死亡，但是噪声会导致鱼类应激水平增高，长期的噪声暴露还可能会引起鱼类的抗病能力、繁殖能力降低，处于产卵繁殖期的亲鱼对噪声较为敏感，最终影响到种群的生存。 ②悬浮物扩散的影响 开采期，挖沙船搅动底质，破坏河床，导致附近水域水体悬浮物（SS）急剧增加，洗砂环节产生的废水，含有大量的悬浮物，悬浮物扩散将导致水体浑浊、透明度下降、水体初级生产力降低；由于枯水期，特别是春末、夏初是鱼类生长和繁殖的重要季节，SS增加对鱼类有一定的影响；而丰水期天然河道含沙量大，开采导致的SS增加相对很小，对鱼类等水生生物的影响相对较小。 ③水体理化性质改变的影响 采砂将搅动河床底质，造成水体悬浮物增加，并沿水流方向扩散一定距离；挖沙船在开采过程有不排除偶发性漏油事故发生的可能，对水体理化性质造成影响，一旦出现类似的事故，将导致局部水生生物急性中毒或死亡，并影响鱼产品质量安全。 ④河床底泥的影响 采砂过程扰动河床底泥，河床底泥中含有大量重金属沉积物如Zn2+、Cu2+、Mn2+等，采砂行为会造成重金属在采砂区水域扩散，重金属污染对鱼类免疫、呼吸强度、呼吸运动、生理生化以及基因毒性等方面产生一定的影响，导致采砂区周边水域水生生物特别是鱼类的生存受到威胁，导致部分鱼类易于得病和死亡。 #### ⑤对鱼类生境的影响 河砂开采后，改变了河床形态，造成局部河势变化，分布在洲滩附近原有定居性鱼类生境遭到破坏。同时开采将导致采区的部分洲滩消失，洲滩周围水生植物、底栖动物等水生生物资源丰富，是定居性鱼类的产卵繁殖场所，洲滩的消失将导致这些产卵繁殖场所也随之消失。 5.5对生态敏感区的影响 （1）对自然保护区的影响 湖南湘阴横岭湖省级自然保护区位于拟建工程区的下游，与湘资村采砂区最近距离为382米，与新洲湖采砂区最近距离为8500米。采砂工程不占用保护区面积，因此不会对保护区结构产生影响，但开采期会对保护区保护对象产生一定的影响。 ①保护区的鸟类在每年的冬季数量较多，多数是越冬侯鸟，主要集中在保护区的核心区活动觅食肥育，但采砂区及人为活动区也有鸟类分布。采砂对保护对象的影响主要是挖沙船噪声干扰以及施工人员的非法捕猎现象。 ②开采期对两栖类动物多样性影响不大，但对两栖类动物分布的均匀性将产生一定的影响。由于采砂活动人为干扰及施工噪音等原因，使采砂区附近的两栖类动物产生逃避行为，两栖类动物出现的频率将大幅度降低，并迫使采砂区内及附近的两栖动物向外转移和集中，两栖动物生境范围缩小，但影响很小。 ③由于湘资村采砂区距离保护区实验区的最近距离为382m，挖沙活动对水体的扰动，使得近岸区悬浮物浓度短期内有一定程度的增加，会对保护区水域浮游生物、底栖动物、鱼类等水生生物产生一定的不利影响，部分底栖动物因移动缓慢可能被采砂行为所伤害，导致其生物量的损失。 （2）对重要湿地的影响 横岭湖湖泊湿地位于拟建工程区的下游，与湘资村采砂区最近距离为382米，与新洲湖采砂区最近距离为8500米。采砂工程不占用湿地面积，因此不会对湿地结构产生影响，但开采期会对湿地生态系统产生一定的不利影响。主要表现在： ①水采作业会产生大量的悬浮物，经过流水悬浮物向下游扩散，造成下游水体局部浑浊，影响栖息该水域的水生生物；水采扰动起沉积物，造成局部重金属污染物超标，影响水体水质； ②施工干扰对分布在附近水域的鸟类、两栖类产生影响，施工噪声会迫使分布在该区域的鸟类、两栖类逃逸至其他区域； ③采砂过程同样会影响下游水域水生维管束植物的生长、分布，但影响范围有限。 （3）采砂作业对水源保护区的影响 本项目周边涉及到的饮用水源保护区有三个，分别为湘阴县杨林寨水厂地下饮用水源保护区、湘阴县新泉寺镇水厂地下饮用水源保护区和湘阴县南阳供水厂地下饮用水源保护区，三个水厂的基本情况及其与本项目采区的位置关系如下： ①湘阴县杨林寨水厂地下饮用水源保护区 湘资村采区位于湘江河段，其开采范围涉及湘阴县杨林寨水厂地下饮用水源保护区。湘阴县湘滨垸杨林寨自来水厂位于杨林寨乡沅潭村，始建于2009年，水厂面积为4.941亩，供水区域涉及杨林寨集镇的机关事业单位、集镇以及沅潭村、太合围村、黄太港村等14个自然村，供水总人口34633人。杨林寨水厂共设两个地下水取水井，均位于沅潭村五组，1#水井地理位置：东经112°45′23″，北纬：28°42′35″，2#水井地理位置：东经112°45′56″，北纬：28°42′34″（具体位置见附图）。1#水井成井时间为2008年10月，2#水井成井时间为2015年10月，两个取水井孔径均为300mm，水井深度均为88m。杨林寨水厂为千人以上集中饮用水水源地，暂未进行饮用水源保护区的划分工作，但湘阴县人民政府出具公告“湘阴县杨林寨水厂地下饮用水源保护地：地下水饮用水水源一级保护区为开采井周边100米的圆形区域；二级保护区为一级保护区外周边1000米的圆形区域”。 杨林寨乡水厂1#水井距湘资村采区边界距离约为290m，2#水井距采区边界约280m，因此湘资村部分采区位于湘阴县杨林寨水厂地下饮用水源保护地二级水源保护区内。现建设单位与湘阴县人民政府和杨林寨乡协商，将上述水厂取水井进行搬迁，并重新选址，保证水井距采区边界1100米以上，待杨林寨乡水厂重新选址并正式启用后，湘资村采区的采砂活动符合饮用水源的保护区相关要求。杨林寨乡水厂新址应在与当地城镇总体规划或给排水专项规划相协调一致的前提下，根据水源水质、交通、用地、工程地质条件等方面综合选择。环评建议杨林寨乡水厂可沿岸堤向北1200m迁建取水井，具体位置见附图12。 ②湘阴县新泉寺镇水厂地下饮用水源保护地 新洲湖采区周边分布的地下水饮用水源保护区为湘阴县新泉寺镇水厂地下水饮用水源保护地。新泉水厂所在地为新泉寺社区新泉集镇，水井地理位置：东经112°41′47″，北纬：28°38′4″（具体位置见附图），水井孔径为325mm，水井深度为83m。新泉寺镇水厂为千人以上集中饮用水水源地，暂未进行饮用水源保护区的划分工作，但湘阴县人民政府出具公告“湘阴县新泉寺镇水厂地下饮用水源保护地：地下水饮用水水源一级保护区为开采井周边100米的圆形区域；二级保护区为一级保护区外周边1000米的圆形区域”。新洲湖采区边界距该水厂取水井直线距离约为1300m，因此项目不在湘阴县新泉寺镇水厂地下饮用水源保护区范围内，项目建设对该饮用水水源保护区影响不大。 ③湘阴县南阳供水厂地下饮用水源保护区 湘阴县南阳供水厂位于城西镇南山村，供水范围包括南山、南洲、潭堤、江洲、南阳、仁西6个行政村。计划供水人口6521人，实际供水人口6721人，于2009年11月竣工，水井地理位置：东经112°44′1″，北纬：28°40′47″（具体位置见附图）。南阳供水厂为千人以上集中饮用水水源地，暂未进行饮用水源保护区的划分工作，但湘阴县人民政府出具公告“湘阴县南阳供水厂地下饮用水源保护地：地下水饮用水水源一级保护区为开采井周边100米的圆形区域；二级保护区为一级保护区外周边1000米的圆形区域”。新洲湖采区边界距该水厂取水井直线距离约为3300m，湘资村采区边界距该水厂取水井直线距离约为3300m，因此项目不在湘阴县南阳供水厂地下饮用水源保护区范围内，项目建设对该饮用水水源保护区影响不大。 综上，项目周边的三个地下饮用水源保护区中，除湘资村采区部分位于湘阴县杨林寨水厂地下饮用水源保护地二级水源保护区内，其他两个地下水源保护区与本项目相隔较远，项目建设不会对其造成影响。建设单位与湘阴县人民政府和杨林寨乡协商，将杨林寨水厂进行搬迁，待杨林寨乡水厂重新选址并正式启用后，湘资村采区的采砂活动符合饮用水源的保护区相关要求。环评要求，在新水厂未正式启用前，项目现位于饮用水二级保护区范围内的采砂区禁止开采。 5.6生态环境保护措施 ## （1）对植物资源的保护措施 ①新洲湖采区永久占用林地的表层土剥离后需进行合理保存，以便采砂结束后选择适当的区域进行填土并选择当地适宜植物进行岸边带营造和生境改造。 ②防止外来入侵种的扩散。评价区主要的外来种主要为凤眼蓝、垂序商陆、一年蓬等。目前防止外来物种入侵的方法主要有植物检疫、人工方法防治、化学方法防治、生物防治等。结合工程特点，建议采取以下措施防止外来物种的入侵：加大宣传力度，对外来物种的危害以及传播途径向采砂人员进行宣传；对现有的外来种，利用工程采砂机会，进行打捞销毁，在临时占地的地方要及时绿化等。 ③采砂结束后，应及时对河滩地进行植被恢复。工程周边植被恢复除考虑水土保持外，还应适当考虑景观及环保作用（如降低噪声、防止空气污染等），使水保、绿化、美化、环保有机结合为一体。 ④水生植被的恢复。后续期可适当投放苦草、黑藻等易于生长的水生植被。它们不仅能降解水体中的污染物，还可以为鱼、虾提供了良好的栖息环境，依托这种水草繁衍的螺丝、蚯蚓等，是鱼虾的天然饲料。 ⑤管理措施：工程管理机构设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，开展对工程影响区的环境教育，提高施工人员，移民和管理人员环境意识。通过动态完善的管理，使生态向良性或有利方向发展。 ## （2）对陆生动物的保护措施 ①野生鸟类和兽类大多是晨昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。合理安排施工时段和方式，禁止在晨昏、正午及夜晚施工，避免施工噪声对野生动物的惊扰。 ②改进施工技术，尽量选用低噪声的设备和工艺，降低噪声强度，并尽可能避免产生持续噪声对鸟类等陆生动物产生的影响。 ③作业人员的生活垃圾全部经集中收集后送到岸上统一处理，不能随意在采区或采区周边堆放。 ④运砂船航行时应限速、禁鸣，以减缓对动物的影响。 ⑤管理措施： i根据《中华人民共和国野生动物保护法》严格遵守野生动植物保护等有关规定，禁止施工人员和当地人群从事狩猎野生动物的活动，在工程施工区内设置告示牌和警告牌，要求施工人员和当地居民保护野生动物及其栖息地生态环境，特别是国家级及省级重点保护动物及其生态环境的保护，严格按照《中华人民共和国野生动物保护法》相关规定，一经发现，从重处罚。 ii强化采砂区管理，严禁越界采砂、禁采期采砂，坚决打击越界逾期采砂行为。采用红外线监控、远程监控等现代化手段对采砂区进行监测管理。 iii提高施工人员的保护意识，增强对保护动物的保护意识。通过开展讲座或发宣传册等形式，提高施工人员和当地群众对保护动物的保护意识，遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁施工人员猎捕。 ## （3）对水生生物的保护措施 ①合理规划采砂区，严格限制采砂范围，采取适当的围挡措施，避免采砂施工对非工程水域的影响，最大限度的限制影响区域； ②严格限制采砂期，对于3～6月鱼类繁殖洄游期应调整采砂时间，避免采砂行为对鱼类繁殖洄游产生影响； ③施工采砂船、运砂船选用低噪、高配置船只，对施工船只进行严格登记管理，避免其他非采砂船只的涉水影响； ④规定运砂船航运专门的航道，并设置限制区、禁鸣区，运砂线路远离保护区水域。 ⑤生境改造：建议在新洲湖采砂区后续期河滩面积较大适宜产卵的河段进行生境改造，在河底设置斜坡，坡度控制在1:8-1:10，采用填石构造方式，形成类似鱼坡生境条件，从而增加局部区域水动力学，为鱼类产卵及上溯创造条件，并且可以使水力梯度尽可能平缓、确保河流底床稳定、在低水情况下仍保证有足够的水深、增加结构多样性。 ⑥岸边带营造：结合当地植被现状在涉及采砂开挖、开挖受损的河段岸边种植挺水植物，营造水生生物生长繁殖的生境，物种选择以当地现有物种为主，可选择芦苇、水蓼、水毛花等。在低水位以下种植黑藻、金鱼藻、竹叶眼子菜等，这些植物在水中的耐水性较强，不会因长期浸在水中而死亡，成熟后可以减缓水流并吸引水生生物的繁殖、生长。 ⑦增殖放流：本项目涉及的放流种类主要是适应本地区水域常见种且因受采砂活动影响的经济种类，确定本次放流对象为：青鱼、草鱼、鲢、鳙、胭脂鱼、长吻鮠、黄颡鱼、鮎、鳜、中华绒螯蟹。鱼类苗种生产和管理符合农业部颁发的《增殖放流管理规定》。鱼类放流任务应在5年内完成。 ⑧管理措施 i强化渔政管理 强化渔政管理是保护水生生物资源的重要措施。按渔业法规定、制定合理的网目。严禁电鱼、炸鱼等各种非法作业，保证鱼类在产卵期和生长期的正常繁育，确保鱼类资源可持续利用。 将水生态保护纳入工程监理，环境保护部门和渔业主管部门等有关管理部门应加强对采区采砂作业的监督和管理，督促、监督和落实各项水生态保护措施，减缓工程影响。 ii加强采砂期管理 采砂期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对采砂人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，提高采砂人员的水环境保护意识，使其在采砂过程中能自觉保护水生态环境，并遵守相关的生态保护规定；严禁在采砂河段进行捕鱼或从事其它有碍水生环境保护的活动。 强化采砂区管理，严禁越界采砂、禁采期采砂，坚决打击越界逾期采砂行为。采用红外线监控、远程观测等现代化手段对采砂区进行监测管理。 6、采砂活动对湘江影响分析 项目采砂活动对湘江的防洪及河势、蓄滞洪区、现有水利工程与设施、防汛抢险及航道等的影响，建设单位需委托相关资质单位进行《防洪影响评价报告》和《航道安全论证报告》。 7、环境风险 7.1风险识别 - 物质危险性识别 本项目涉及的主要物料为柴油，根据化学物质的毒理学数据、火灾危害性等资料分析建设项目有关物质的火灾危害特性、毒性及对环境的危害。 根据《物质危险性标准》对项目所涉及的物料进行分类，分类标准详见表7-3。柴油的理化性质和危险特性见表7-4。 表7-3 物质危险性标准 LD50(大鼠经口)mg/kg; LD50(大鼠经皮)mg/kg; LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L. 有毒物质; 1; <5; <1; <0.01. 2; 5<LD50<25; 10<LD50<50; 0.1<LC50<0.5. 3; 25<LD50<200; 50<LD50<400; 0.5<LC50<2. 易燃物质; 1; 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 表7-4 柴油的理化性质和危险特性 标 识; 中文名: 柴油; 英文名：Diesel oil；Diesel fuel. 分子式：/; 分子量：/; 分子式：/. 危规号：/; RTECS号：; 危规号：/. 理 化 性 质; 性状：稍有粘性的棕色液体. 熔点(℃)：-18; 溶解性：/. 沸点(℃)：282-338; 饱和蒸气压(kPa)：/. 临界温度(℃)： /; 相对密度：(水=1)：0.84-0.9，（0＃柴油0.84～0.86）； (空气=1)：/. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 燃烧性：助燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳. 闪点(℃)：38; 最小引燃能量(mJ)：. 爆炸极限(V％)：/; 稳定性：稳定; 爆炸极限(V％)：/. 自燃温度(℃)：257; 禁忌物：强氧化剂、卤素。. 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 标准; 车间卫生标准：中国MAC(mg／m3)/；短时接触容许浓度限值 (mg／m3)：/. 毒性; LD50：/ LC50：/. 对人 体危害; 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 急 救; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：尽快彻底洗胃。就医。. 防 护; 工程控制：密闭操作，注意通风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿一般作业防护服。手防护：戴橡胶耐油手套。其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 泄 漏 处 理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 贮 运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 本项目采砂船和运砂船储油量为10t，柴油的贮存区临界量为5000t，不构成重大危险源。 - 典型事故案例 国内外发生较大事故的统计数据表明，突发性事故溢油有一定的风险概率。对某一项目的风险概率分析，由于受客观条件和不定因素的影响，而多采用统计数据资料进行分析。 据统计，1973～2003年，中国沿海、长江平均每年发生500多起溢油事故，发生溢油量在50t以上的重大船舶污染事故71起（平均每年发生2起），其中，长江平均每年发生船舶污染事故17起。2004年全国各内河省份（直辖市）船舶进出港艘次和各类船舶事故数统计资料见表7-5，从中可以看出，各地区发生船舶事故的次数与进出港船舶数量呈比较显著的正比关系。 表7-5 2004年全国各内河省份（直辖市）船舶进出港艘次、事故数统计 序号; 地区; 内河船舶进出港艘次; 统计事故数; 经济损失（万元）. 事故总数; 重大事故; 大事故; 一般事故; 沉船; 死亡人数. 1; 广东; 2422153; 65; 24; 26; 15; 36; 105; 7455.88. 2; 长江（湖北、重庆）; 200043; 72; 8; 41; 23; 49; 69; 2534. 3; 浙江; 1724247; 136. 4; 江苏; 551601; 58; 6; 40; 12; 49; 51; 4785.35. 5; 上海; 503733; 67; 14; 32; 21; 66; 64; 10586.9. 6; 广西; 327075; 96. 7; 辽宁; 104030; 43. 8; 黑龙江; 84908; 89. 9; 深圳; 77771; 88. 合 计; 5995561; 262; 52; 139; 71; 200; 741; 25362.13. 7.2溢油事故风险分析与影响预测 - （1）最大可信事故分析 本项目中涉及的危险化学品主要为柴油，柴油的理化性质和危险特性见表7-4，柴油仅作为采砂船和运砂船的动力燃料。在进行最大可信事故筛选时主要考虑三个方面的因素：①物质的毒性和反应性危险类别；②可能引起严重事故危害的物质贮运量；③装置或设备的危险类别等。本项目柴油发生泄漏和火灾爆炸事故后对环境水体和人体健康的影响较大，因此确定船舶碰撞、搁浅等水上交通事故引起的油品泄漏作为本项目环境风险评价的评价对象。 （2）发生事故溢油的风险概率计算 由于船舶发生碰撞、搁浅、船体破损等事故的概率一般都非常小，属于小概率事件，因此船舶事故概率服从离散型二项概率分布，则事故风险概率为： =112PR(5−R)+14PR+14PR=11−R12PR 式中，p：为每艘船舶发生事故的概率，q=1-p为每艘船舶不发生事故的概率；n：船舶数，k：n艘次船发生事故的次数，=112PR(5−R)+14PR+14PR=11−R12PR：从n艘船舶数中发生事故k次数的组合数，则为： =112PR(5−R)+14PR+14PR=11−R12PR 根据估算，项目实施阶段，进出采砂和航道区域的船舶数量为14600艘次/年（40艘次/日），研究不发生重大船舶溢油事故的置信度为95％，事故概率为： =112PR(5−R)+14PR+14PR=11−R12PR 根据上式可求出P值为1.9×10-6，作为船舶重大事故概率的基础值。 根据我国内河发生船舶溢油事故主要原因为碰撞和搁浅、船体结构破损，并参照有关文献资料，计算本项目发生溢油事故的风险概率主要为船舶碰撞、搁浅和船体结构破损溢油风险率三者之和，即： P（溢油）＝P（溢油/碰撞）＋P（溢油/搁浅）＋P（溢油/船体破损） =112PR(5−R)+14PR+14PR=11−R12PR 式中：P（溢油）：溢油发生概率；R航行中石油类船舶所占比例；P：船舶发生事故的基础值。 根据上式进行计算项目实施年中每条船发生事故溢油的风险概率P（漏油）为1.2×10-6。 ### (3)后果计算 ①物料的性质 柴油在常温下为液体，微溶于水，可呈膜状浮于水面。 ②事故溢油扩散漂移预测模式 油膜的扩延，在初期阶段的扩展起主导作用，而在最后阶段是扩散起主导作用。虽然计算扩延范围的公式很多，但由于影响因素复杂，许多公式都是简化而得的，计算结果也有差异。在众多的成果中，费伊(Fay)公式是广泛受到重视的只考虑油膜扩展作用的公式之一。 费伊把扩展过程划分为三个阶段： 惯性扩展阶段 D＝K1(βgv)14t12 粘性扩展阶段 D=K2(βgV2γw12)16t1/4 表面张力扩展阶段 D=K3δρwγw12t34 扩展结束之后，油膜直径保持不变 D＝356.8V3/8 式中：D——油膜直径(m)； g——重力加速度(m/s2)； V——溢液总体积(m3)； t——从溢液开始计算所经历的时间(s)； γ——水的运动粘滞系数(m2/s)； β=1-ρ0/ρw，ρ0、ρw分别为油和水的密度(kg/m3)； δ=δaw-δ0a-δ0w，δaw、δ0a、δ0w分别为空气与水之间、油(液)与空气之间、液与水之间的表面张力系数(N/m)； K1、K2、K3——分别为各扩展阶段的经验系数，一般可取K1=2.28、K2=2.90、K3=3.2。 溢油漂移计算方法 油品入水后很快扩展成膜，然后在水流、风生流作用下产生漂移，同时溢油本身扩散的等效圆膜还在不断地扩散增大。因此溢油污染范围就是这个不断扩大而在漂移的等效圆膜。如果膜中心初始位置为S0，经过△t时间后，其位置S由下式计算： 式中膜中心漂移速度V0，由下式求得： 上式中：U10——10m高处的风速。 K——风因子数，K=3.5%。 如果发生泄漏事故，根据河道及水文特征，水体流速、水面宽度及风力等因素对不溶于水的在水面漂浮的污染物的移动影响较大。 (4)结果分析 ①预测工况 溢油形式按突发性瞬间点源考虑。本评价给出流速约0.35m/s水文条件下，在最不利风向N（风速3m/s）情况下油膜漂移计算。 ②事故泄漏溢油弥散面积 采用经验数学模型，根据成品油的物理力学特性，选用适当参数，计算突发泄漏事故溢油经历不同时间后，不同泄漏溢油量所导致的弥散油膜的等效圆直径与油膜弥散面积。 ③源强分析 一旦发生船舶相撞意外事故导致船舶漏油现象，船方会立即启动应急程序，对燃料油进行围堵、蘸、吸，但仍有一部分油会泄漏，本环评事故源强按照采取措施后仍有约10%油量泄漏，即一次泄漏油量为0.5吨，来预测水域污染范围和程度。 ④预测结果见表7-6。 表7-6 漏油量0.5t油膜扩散范围计算结果 序号; 时间（s）; 半径（m）; 面积（m2）; 厚度（mm）. 1; 60; 0.130; 14.269; 0.153. 2; 120; 0.183; 28.537; 0.076. 3; 240; 0.259; 57.075; 0.038. 4; 360; 0.318; 85.612; 0.025. 5; 480; 0.367; 114.150; 0.019. 6; 600; 0.410; 142.687; 0.015. 7; 840; 0.485; 199.762; 0.011. 8; 960; 0.519; 228.299; 0.010. 9; 1800; 0.644; 352.099; 0.006. 10; 8160; 0.940; 749.676; 0.003. 11; 9120; 0.967; 792.548; 0.003. 12; 10440; 1.051; 937.252; 0.002. 13; 19560; 1.683; 2,403.582; 0.001. 14; 27480; 2.172; 4,002.496; 0.001. 15; 36360; 2.680; 6,091.744; 0.000. 事故溢油预测结果表明：船舶装卸油泄露0.5t的情况下，在360s后油污层厚度约0.025mm（低于临界厚度），继而油膜将会被破坏，呈分散状，油膜破坏后，将在水力和风力作用下继续发生蒸发溶解分散乳化氧化生物降解等，即受环境因素影响所发生的物理化学变化，逐步消散。 - 溢油事故影响分析 溢油事故一旦发生，油类进入江河后，将在水面迅速扩散，形成油膜。油膜将阻碍空气中的氧气进入水体，使水中的含氧量逐渐下降，同时油膜将抑制水中浮游植物的光合作用，使水体含氧量进一步降低，从而造成水中的鱼虾贝类窒息死亡。鸟类和陆生动物，也可能因误食沾染石油的物质而丧生。溢油事故将对下游一定距离内的水质产生污染影响，造成水质恶化。石油类若通过粘附于悬浮物上，沉降于河底造成底泥污染，直接破坏了底栖生物的生存环境，并在底栖生物组织和器官中聚集起来，对底栖生物具有缓慢而长期的毒性影响，甚至通过食物链进入人体而影响人体健康。 综上，采砂船和运砂船若不采取有效的防治措施，一旦溢油事故发生，将污染水域，使水生生态环境恶化，水生生物量损失，必须严格杜绝和避免事故的发生。 因此，环评提出如下溢油事故防治措施： ①建立专门的防灾体系和应急预案，作业船舶溢油事故应急预案见本报告7.3章节； ②加强采砂船和运砂船全程监控，规范作业方式：除采砂规划明确规定的船舶类型外，其它船只不得进入采区作业；两个采区的采砂船数量严格控制在3艘；规范船舶航行锚泊和作业，强化现场监督管理； ③配备足够的应急设备：用于清除船舶污染的设备、物资和器材应配备到位，质量应符合要求； ④改善通航环境，为船舶安全创造条件：湘水西支为1000吨级航道，采砂期间应对航道加强管理，科学规划，合理控制船舶进出，提高船舶交通管理水平。 7.3作业船舶溢油事故应急预案 - 应急反应组织管理 应急组织：单位成立突发环境事件应急指挥体系，全面负责本项目突发环境事件的领导和指挥，制订公司环境事件应急管理方针、编制应急预案和管理以及日常预案工作计划并监督实施情况。为了防止事故的发生以及减轻事故所造成的危害，单位成立突发环境事件应急机构包括：应急指挥中心、应急办公室、现场指挥部、各应急工作小组。 值班制度：a）本项目施工单位实行24小时值班制度，保持信息畅通，值班人员应掌握船舶污染事故应急和搜救程序。 b)一旦发生船舶污染事故，值班人员接到报告/通知后，应将情况如实记录下来，并立即向施工船舶污染事故应急和搜救指挥长报告，通知船舶污染事故应急和搜救部门负责人。施工单位应急人员手机要保持24 小时开通状态。 c)指挥长接到报告后，应先核实事故情况，再向总经理报告，并立即组织人员和船舶污染事故应急器械到达事故现场。 d)日常应该提高人员的素质，定期进行演习和必要的技术培训，掌握有关设备的性能，熟练使用，同时保证清污设备的技术先进和良好的工作状态。 培训和演习：培训内容：培训内容由理论和操作培训两部分组成。对作业人员的培训应侧重于设备，设施等的使用和操作，对管理人员的培训应理论和操作并重，其管理和应用对策经验的获得可通过理论培训和模拟演戏中或得。 演习：应定期参加应急反应练习，检验应急计划中的各个环节是否能快速、协调有效的实施，提高应急反应系统的实战能力。演习目标：a) 使参与应急反应的各成员部分掌握、熟悉和深刻理解各自的职责；b) 保持应急反应个有关环节的快速、协调、有效的运作；c) 检查设备的可用性和性能；d) 考核各级应急反应人员对理论和实际操作技能的熟悉程度，并及时发现应急计划制定和实施过程中的问题和不足之处。 索赔与赔偿：关于损害的索赔和赔偿，按有关法律法规执行。 应急计划修订： 修订时间：每年进行一次小修订，每3 至5 年进行一次全面修订。 主要修订内容：应急计划因下列情况需定期修订，使符合实际和更加完善：a)由于国家有关政策和法规的变化及政府机构的调整，需对应急组织机构和政策作相应调整。b)通过日常演习和实际事故的应急反应行动取得的经验等，对计划进行完善修订。c)根据环境敏感区的变化，应急技术的进步，设备的报废等情况进行修订。 （二）应急反应 事故报告：现场人员发现船舶及其有关作业活动可能对水环境造成污染的，或者已经发生污染事故时，船舶、码头、装卸站应当立即采取相应的应急处置措施，根据现场各个方面状况初步判断事故性质与规模，并立即向岳阳市渔业渔政局和岳阳市水利局等部门报告：a)船舶污染事故发生的船舶名称、所属单位及确切地点。b)造成船舶污染事故的种类、数量、地点等。 事故初始评估：要立即对污染事故进行初始评估，通过初始评估，尽快再次确定报警（通报）部门采取应急反应措施。 应急措施：接受来自上级应急指挥部的指令，及时反馈事故现场有关情况和提出处理意见。调动现场的应急力量，采取对抗事故的应急反应行动。依据客观情况，向政府部门寻求应急人力、应急物资援助和专家咨询组的技术支持。 记录：对污染事故的应急处理过程详细的记录，以作为员工的培训学习的案例，并向渔业、水利、环保、环卫部门报告。 （三） 船舶污染事故应急处理方案及措施 i指挥长到达现场后应立即与环保、渔业和水利部门取得联系，确定行动方案和措施。 ii根据船舶污染物的类型、规模、溢出污染物的种类、污染物扩散方向等，考虑采取如下相应的防治措施： 非持久性的油类：a)一般采取回收方式，因为这种油经过一定的时间，大部分会挥发掉，但为防止其向附近的敏感区域扩散，可利用围油栏拦截和导向，在可能引起火灾的情况下，经岳阳市环保局、岳阳市渔业渔政局和岳阳市水利局批准，可使用溢油处理剂（沉降剂，分散剂）使其沉降和分散。b)严格控制溢油处理剂的使用，要根据溢油的理化性质，流出数量、溢油地点以及周围的环境情况等，权衡利弊后，决定是否使用。c)若经预测和实际观察，溢油总的趋势是向外扩散时，可采取对应的防治行动，但需要严格监视溢油的扩散方向。 持久性油类：a)在可能的情况下，尽量采取回收方式进行回收。回收时可用浮油回收船、撇油器、油拖网、油拖把、吸油材料及人工捞取等。b)回收的废油、含油废水和岸线清理出来的油污废气物等，应考虑其运输、储存、处理和处置的方法。 iii需配备主要应急设施及设备以及溢油处理系统：目前，国际上较多采用的溢油处理方法是物理清除法和化学清除法。物理清除法主要机械设备是围油栏和回收设备，首先是利用围油栏将溢油围在一定的区域内，然后采用回收装置回收溢油；化学清除法则是向浮油喷洒化学药剂－消油剂，使溢油分解消散，一般是在物理清除法不能使用的情况下使用。考虑本项目的实际情况，上溢油可以按以下流程处理： 同时，建立一套完整的监测与通讯联络系统，对于及时发现溢油事故，及早采取有效的污染控制措施也十分必要。 本项目采砂船应配备一定数量的应急设备和器材，以便能够及时应对溢油风险。同时，本项目采砂船自身配备一定数量的溢油应急设施和器材，还能够应对跑、冒、滴、漏油等事件发生。配备的应急器材数量见表7-7。 表7-7 应急器材设置一览表 本项目采砂船配备的防污应急设施和器材. 序号; 应急设备和器材; 数量; 费用（万元）. 1; 手提式灭火器; 100个; 1. 2; 吸油毡; 2000kg; 10. 3; 围油栏; 3000m; 120. 4; 吸油绳; 4200m; 10. 5; 消油剂; 500kg; 20. iv当地环保、渔业、水利部门应急系统联动方案 采砂单位应建立与当地环保、渔业、水利部门的应急联动，实现资源的合理有效利用，及时处置初期阶段事故，有效防范重特大事故发生、最大程度减少人员伤亡、财产损失，降低环境影响。在相关管理部门突发环境污染事件应急指挥部的统一领导下，应急办负责统一协调突发环境污染事件的应对工作，各专业部门按照各自职责做好相关专业领域突发环境污染事件应对工作，各应急支持保障部门按照各自职责做好突发环境污染事件应急保障工作。跨区域的环境突发事件，由市政府统一协调。 v 船舶污染事故应急作业要求 船舶污染事故应急管理部门指挥长接到应急情况后，根据具体情况立即做出反应，同时通知施工单位各部门响应。 建设单位各部门接到总指挥污染事故等级通知后，必须在最短时间内配合组织好人员计划运输车辆，应急工作船。 建设单位所有参加污染事故应急操作人员必须根据总指挥的安排，做好安全措施，穿好救生衣，调动必须的设备、工具、物料进行装船。 被调用的应急工作船船长（或各船指挥员）在开航的同时应向岳阳市环保局、岳阳市渔业渔政局和岳阳市水利局等相关对接部门进行报告。 应急船指挥员在接到上级部门指示后，根据具体情况进行安排，到达现场后实施作业，各船指挥员必须与建设单位总指挥和岳阳市渔业渔政局和岳阳市水利局保持联系，根据现场情况变化随时做出调整反应。 施布围油栏时应注意水的流向和当时的风向，及时进行调整，保证被围控的浮油不失控。 操纵收油机（撇油器）的操纵员必须听从指挥员的指挥，有步骤地回收水面浮油，把回收的浮油存放在工作船舶舱。 使用吸油毡的工作人员必须根据水面的油带厚薄进行处理，油带厚的应用收油机收油，吸油毡只收轻薄的油带，避免浪费。 水面浮油基本回收后，只剩下一些扩散的油花，在这种情况下，指挥长必须请示岳阳市环保局以及岳阳市渔业渔政局和岳阳市水利局是否喷射溢油分散剂，征得同意后，方可实施，启动专用设备，对油花进行喷射溢油分散剂，喷射时必须注意喷射的量和风向，一定要在风头喷出，避免喷不到油带。水面溢油清除后，由指挥长向相关部门报告，经确认河面已被清除、同意收队后，方可收队。 船舶污染事故应急时，建设单位后勤必须服从总指挥的命令，保障应急船只的各种需要。 把从水面上捞回的含船舶污染物垃圾必须用垃圾袋装好、绑好，然后用汽车拉走进行环保处理。 溢油回收后，应送有相应资质的油类废弃物回收单位进行处理。 - 8、环境监测计划 为了及时了解和掌握建设项目在其采砂过程中对水质、沉积物和生态产生的影响，使可能造成环境影响的因素得以及时发现，需要对采砂项目采砂过程对水体环境产生的影响进行跟踪监测。 在开采过程中，当季开采区设置水质监测点位2个，底泥监测点位1个。 如开采期间出现特殊情况（如出现大范围的悬浮物扩散、加快河砂开采进度等）应及时进行临时跟踪监测。 水质评价因子：化学耗氧量（CODCr）、石油类、悬浮物。 底泥评价因子：石油类。 表7-8 环境监测计划 监测阶段; 环境要素; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测单位. 开采期间; 水环境; 当季开采区水域上游50m和下游100m; SS、COD、石油类; 1次/季度; 有资质的监测单位. 底泥; 采砂区水域下底泥; 石油类; 1次/季度. 水生生态; 采砂区; 水文、水动力学特征，水体理化性质；鱼类、浮游植物、浮游动物、底栖动物、周丛生物的种类、现存量及时空分布等。; 每年监则 3 次，在4~5 月、8 月各监测 1 次. 监测单位根据工程环境监测结果编制监测报告，送地方环境保护局及渔业水利等有关管理部门。 9、环境可行性分析 ## (1)与产业政策的符合性分析 本项目属于土砂石、石材开采加工项目，对照《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正），本项目不属于“限制类”和“淘汰类”。因此，项目符合相关的产业政策要求。 ## (2)与相关法规及规划的符合性 ### ①与《中华人民共和国国民经济和社会发展十三个五年规划纲要》符合性分析 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展十三个五年规划纲要》第二十二章“综合运用市场机制、经济手段、法治办法和必要的行政手段，加大政策引导力度，实现市场出清。建立以工艺、技术、能耗、环保、质量、安全等为约束条件的推进机制，强化行业规范和准入管理，坚决淘汰落后产能”，本规划区内的采砂工艺淘汰旧设备，引进环保节能新工艺，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展十三个五年规划纲要》的要求。 ### ②与《中华人民共和国自然保护区条例》符合性分析 根据《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年修订）的规定，自然保护区可以分为核心区、缓冲区和实验区。 自然保护区内保存完好的天然状态的生态系统以及珍稀、濒危动植物的集中分布地，应当划为核心区，禁止任何单位和个人进入；除依照本条例第二十七条的规定经批准外，也不允许进入从事科学研究活动。 核心区外围可以划定一定面积的缓冲区，只准进入从事科学研究观测活动。 缓冲区外围划为实验区，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖砂等活动；在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施；在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 湘资村采砂区与湖南湘阴横岭湖省级自然保护区实验区最近距离约382米，新洲湖采砂区与湖南湘阴横岭湖省级自然保护区实验区最近距离为8500米，均不在自然保护区内。项目采区与自然保护区均不冲突。因此本项目是符合《中华人民共和国自然保护区条例》要求的。 ③与《湿地保护管理规定》及《湖南省湿地保护条例》的符合性分析 根据调查，项目在湘阴县内涉及的湿地主要为横岭湖湖泊湿地，横岭湖湖泊湿地位于洞庭湖横岭湖省级自然保护区内，总面积4.3万公顷。该湿地被列入第一批“湖南省重要湿地名录”（湘政办函[2008]79号），该湿地为湖南省典型的亚热带淡水湿地生态系统。 根据《湿地保护管理规定》（国家林业局第48号令），在湿地内禁止从事开（围）垦、填埋或者排干湿地；永久性截断湿地水源；挖沙、采矿；倾倒有毒有害物资、废弃物、垃圾；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；引进外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；其他破坏湿地及其生态功能的活动。 根据《湖南省湿地保护条例》，禁止在湿地狩猎、捕捞、采集国家和本省保护的野生动物；禁止捕杀候鸟。… 湘资村采砂区与横岭湖湖泊湿地的最近距离为382米；新洲湖采砂区与横岭湖湖泊湿地最近距离为8500米，项目采区不位于横岭湖湖泊湿地范围内。项目在采砂过程中应加强环境管理，禁止工作人员在湿地范围内狩猎、捕捞采集国家和本省保护的野生动物、禁止捕杀候鸟。通过提高对工作人员的环境教育，并采取必要的工程措施。本项目是符合《湿地保护管理规定》和《湖南省湿地保护条例》要求的。 ### ④与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析 项目湘资村采区部分开采范围涉及杨林寨乡自来水厂地下饮用水源保护区。根据湘阴县人民政府确定的地下饮用水源保护地，地下水饮用水水源一级保护区为开采井周边100米的区域，二级保护区域为一级保护区外周边1000米的圆形区域。项目部分开采范围位于二级水源保护区内。根据《中华人民共和国水污染防治法》要求，禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 因此建设单位与杨林寨乡及湘阴县人民政府协商，湘阴县人民政府及杨林寨乡均同意将杨林寨水厂进行搬迁，合理选址后可使湘资村采区避开杨林寨乡水厂饮用水源保护区。在新水厂未正式启用前，项目现位于饮用水二级保护区范围内的采砂区禁止开采。 待杨林寨乡水厂重新选址并正式启用后，项目采砂活动符合《中华人民共和国水污染防治法》相关要求。 ### ⑤与《中华人民共和国河道管理条例》符合性分析 根据《中华人民共和国河道管理条例》中的相关规定，“在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。在河道管理范围内采砂、取土、淘金，必须按照经批准的范围和作业方式进行，并向河道主管机关缴纳管理费。收费的标准和计收办法由国务院水利行政主管部门会同国务院财政主管部门制定；任何单位和个人，凡对堤防、护岸和其他水工程设施造成损坏或者造成河道淤积的，由责任者负责修复、清淤或者承担维修费用。” 本项目规划环评已取得环评批复，且已征得政府相关部门的同意通知函。各采砂企业严禁对堤防设置造成损坏，破坏的由企业业主承担；对于造成河道淤积，由业主进行恢复。 综上，项目符合《中华人民共和国河道管理条例》。 ### ⑥与《中华人民共和国水法》符合性分析 根据《中华人民共和国水法》规定，“国家实行河道采砂许可制度。河道采砂许可制度实施办法，由国务院规定。在河道管理范围内采砂，影响河势稳定或者危及堤防安全的，有关县级以上人民政府水行政主管部门应当划定禁采区和禁采期，并予以公告。 单位和个人有保护水工程的义务，不得侵占、毁坏堤防、护岸、防汛、水文监测、水文地质监测等工程设施。在水工程保护范围内，禁止从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动。” 本项目已划定禁采区和禁采期，防止采砂对水源地、桥梁、水利工程设施的影响。所以本次规划符合《中华人民共和国水法》。 ### ⑦与《中华人民共和国水土保持法》符合性分析 根据《中华人民共和国水土保持法》中的规定，“地方各级人民政府应当加强对取土、挖砂、采石等活动的管理，预防和减轻水土流失。禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的范围，由县级以上地方人民政府划定并公告。崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的划定，应当与地质灾害防治规划确定的地质灾害易发区、重点防治区相衔接。水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。” 本项目选址区域不属于崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区，根据规定设置水土保持及生态恢复的相关措施，严禁破坏水土保持设施。所以规划实施符合《中华人民共和国水土保持法》中的管理要求。 ### ⑧与《中华人民共和国防洪法》符合性分析 根据《中华人民共和国防洪法》中的规定，“工程设施建设严重影响防洪的，责令限期拆除，逾期不拆除的强行拆除，所需费用由建设单位承担；未按照规划治导线整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程，影响防洪的，责令停止违法行为，恢复原状或者采取其他补救措施。①在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物的；②在河道、湖泊管理范围内倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的；③在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物的。” 本次规划充分考虑到河道行洪的问题，项目不设置砂石堆场，采砂完成后直接由运砂船运走，不在靠近河道一侧布置阻碍行洪的设备及砂石堆场。 根据项目提供的防洪报告结论，采砂工程实施后，扩大了行洪断面，洪水泄流顺畅，有利于河道行洪，并且在洪水期水流流速会有所降低，水位的降低可减轻两岸堤垸的防洪压力。同时可使水流导向河流中心，减轻洲滩对岸堤防的冲刷。项目在采砂过程中，应加强环境管理，严禁向河道内倾倒垃圾和渣土。综上所述，项目符合《中华人民共和国防洪法》中的规定。 ### ⑨与《关于进一步加强水利规划环境影响评价工作的通知》相符性 根据《关于进一步加强水利规划环境影响评价工作的通知》要求，“水行政主管部门在组织编制有关水利规划时，应根据法律法规的要求，严格执行规划环境影响评价制度，同步组织开展规划环境影响评价工作。对已经批准的规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或修订的，应当依法重新或补充进行环境影响评价。” 项目规划区洞庭湖区岳阳段于2018年2月已编制《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017-2020年）》环境影响报告书，并于2018年3月通过岳阳市环境保护局组织的环评审查会议，并取得了《关于湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017-2020年）环境影响报告书的审查意见》。项目采区均属于该规划采区，项目的建设符合《关于进一步加强水利规划环境影响评价工作的通知》的要求。 ### ⑩与《湖南省主体功能区划》符合性分析 根据《湖南省主体功能区划》，禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其它禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区，点状分布于重点开发和限制开发区域之中。主要包括：各级各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、历史文化自然遗产、基本农田、重要水源地等。除基本农田、重要水源地和重点文物保护单位外，全省禁止开发区域共有370 处，面积约4.55 万平方公里，占全省国土面积的21.5%。其中，国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园为国家层面禁止开发区域。 本项目涉及的开采区均没有位于《湖南省主体功能区划》中划定的禁止开发区中，因此，本规划与《湖南省主体功能区划》是相符的。 ### 与《岳阳市生态环境保护“十三五”规划》相符性分析 “开展无证砂石开采、运输专项整治行动，切实保护河湖生态环境。整治全面推进辖区内洞庭湖区域环境污染综合整治，认真实施国务院批准的洞庭湖生态经济区规划及生态经济区环境保护专项规划，进一步完善洞庭湖水环境保护联防联控协作机制，综合治理洞庭湖外源性污染和区域生态治理。到2020年，我市境内洞庭湖及其主要支流水质稳定达到Ⅲ类标准。” 本项目属于《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017-2020年）》规划的7个采区的其中2个。目前岳阳市已取缔关闭现有所有无证砂石开采，项目开工前，企业需办理采砂手续，取得采砂许可证后方可正式采砂。因此，本项目与《岳阳市生态环境保护“十三五”规划》是相符的。 ### (3)与《岳阳市生态保护红线》相符性分析 根据湘阴县环境保护局出具的《关于湘阴县河段四个拟采砂区的情况说明》：“经我局审查确认，湘阴县河道砂石综合执法局提交的湘阴县河段四个拟采砂区(易婆塘外洲、新洲湖、湘资村、斗米咀开采区)边界坐标，不在我县拟划定的生态保护红线方案范围内”。 因此，项目采区与生态保护红线不冲突。 - 与《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017-2020年）（报批稿）》的相符性分析 根据《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017-2020年）（报批稿）》，全市规划可采区7个，其中湘阴县有斗米咀采区、易婆塘采区、湘资村采区和新州湖采区4个可采区。本项目两个采区分别为新洲湖采区和湘资村采区，在规划的7个采区之列。同时本项目开采时应严格按照规划要求，控制采砂船数量共3艘，采砂船功率不超过1200kw，可采区作业方式为水采；新洲湖采区规划年度采砂总量控制为480万吨，湘资村年度控制开采量为78万吨。规划划定的禁采区，本项目采砂船禁止进入开采，禁止越界开采。 综上，本项目建设从选址、规模、控制条件等方面分析均符合《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017-2020年）》。 （5）与《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017-2020年）》环境影响报告书及其批复的符合性分析 项目规划区洞庭湖区岳阳段于2018年2月编制完成《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017-2020年）》环境影响报告书，于2018年3月通过岳阳市环境保护局组织的环评审查会议，并取得了《关于湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017-2020年）环境影响报告书的审查意见》。项目建设与规划环境影响报告书审查意见相符性分析如下表： 表7-9 项目与规划环评及审查意见符合性分析 审查意见要求; 相符性分析; 是否 符合. （一）严守生态红线。《规划》中的采砂规划区域位于主体功能区划中的省级重点开发区和国家级农产品主产区，不在禁止开发范围内；规划的7个开采区均不得占用生态红线保护区也不得占用饮用水源保护区、自然保护区、森林公园等敏感区范围。科学论证采砂区域与各类敏感区的保护距离，落实环境风险防范措施，确保敏感区环境安全。研究采砂活动对采砂区临近的水生生物自然保护区、水产种质资源保护区及其他鱼类等水生生物重要栖息地（包括产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道）的环境影响，采取有效的避让、减缓、恢复对策措施。; 项目湘资村采区和新洲湖采区均不涉及生态红线保护区、自然保护区、森林公园等敏感区范围，在杨林寨乡水厂重新选址并投入使用后，开采区不涉及水源保护区。项目在开采过程中划定了禁采区，开采区均不位于水生生物自然保护区、水产种质资源保护区范围内，项目在规划期内拟采取增殖放流及人工鱼槽等措施，采取多种避让、减缓、恢复等措施减轻对生态环境的影响。; 符合. （二）确保环境质量底线。《规划》实施过程中，应按照环境质量不断优化的原则，结合环境质量现状和相关规划、功能区划要求，提出采砂活动中水、大气、噪声污染控制措施，做到达标排放，确保所在区域地表水环境、环境空气、声环境质量均满足功能区划要求；船舶含油废水等危险废物应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行贮存，严禁外排水体，定期交有资质单位处置。; 本报告对项目在开采过程中提出了明确的污染防治措施，如采用湿式采砂工艺等；项目采砂船产生的生活污水以收集后定期运至岸上用于农田灌溉；船舶含油污水经油水分离后由有资质单位定点接收后全部上岸处理，不外排。两个采区周边200m范围内无噪声敏感点，经距离衰减后可达标排放。; 符合. （三）控制资源利用上线。《规划》应按照自然资源“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和该少环境质量为目的，充分考虑砂石资源补给、渔业资源损失、岸线安全等因素，进一步合理设置开采范围、开采期、开采量及开采运输能力。; 新洲湖采区勘探总可采资源储量4735万吨，年度控制开采量480万吨，占资源总储量的10.14%；湘资村采区资源储量2383万吨，年度控制开采量78万吨，年开采量占开采区资源总储量的3.27%。在未考虑上游砂石资源补给的情况下，各采区开采总量低于资源历史储量，开采规模较为合理。项目规划期内拟采取增殖放流等措施，对区域渔业资源进行补偿，并规划禁采区、禁采期等措施，尽量减少对环境的影响。; 符合. （四）严格环境准入负面清单。《规划》实施时，引入的采砂项目生产方法、生产工艺、设施装备应符合国家、地方法律法规和产业政策要求，严格执行环境准入负面清单，不得引入国家《产业结构调整指导目录》中的限制类及淘汰类项目；严禁引入采砂工艺落后或淘汰的采砂船，且不得超过规划规定最大功率，采砂船必须配置生活废水和含油废水收集系统。; 本采砂项目的生产方法、生产工艺、设施装备应符合国家、地方法律法规和产业政策要求，不属于《产业结构调整指导目录》中的限制类及淘汰类项目；项目单艘采砂船功率控制在1200 KW，符合规划要求，各采砂船生活污水和含油废水均经收集后上岸处理。; 符合. 具体建设项目在开展环境影响评价时，应以本《报告书》结论和审查意见作为其环评依据之一。具体项目在开展环评和实施过程中，应开展深入的规划协调性分析，认真识别项目具体实施可能遇到生态环境敏感区，对生态、水、噪声、大气等环境影响开展具体分析；重视项目环境保护、生态补偿的研究和落实；关注施工期的环境影响；开展多层次公众意见调查，充分听取公众环境诉求。; 本次项目属于规划中的两个采区，此次开展环评过程中，严格按照《规划环评报告书》及其审查意见要求，对项目可能产生的环境影响进行深入分析，并开展了深入的规划协调性分析，项目规划了禁采区及禁采期，且不位于生态保护红线及自然保护区等敏感区范围内；在项目开采期采取了多重环保措施，并采取增殖放流、营造岸边带等生态补偿恢复措施。; 符合. ## （6）“三线一单”符合性分析 环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号）提出“切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制”。 项目与“三线一单”相符性分析如下表： 表7-10 项目与“三线一单”相符性分析一览表 内容; 相符性分析; 结论或调整建议. 生态保护红线; 位于主体功能区划中的省级重点开发区和国家级农产品主产区，不涉及禁止开发区域范围；开采区均不涉及生态红线保护区、自然保护区、森林公园等敏感区范围，在杨林寨水厂重新选址并投入使用后，开采区不涉及水源保护区，项目开采区选址合理。; 基本符合，在杨林寨水厂重新选址并投入使用后，项目现位于饮用水二级保护区范围内的采砂区方可开采。. 环境质量底线; 规划开采区所在区域地表水环境、环境空气、声环境质量均满足功能区划要求。; 符合. 资源利用上线; 新洲湖采区勘探总可采资源储量4735万吨，年度控制开采量480万吨，占资源总储量的10.14%；湘资村采区资源储量2383万吨，年度控制开采量78万吨，年开采量占开采区资源总储量的3.27%。在未考虑上游砂石资源补给的情况下，各采区开采总量低于资源历史储量，开采规模较为合理。; 符合. 环境准入负面清单; （1）严禁引入国家《产业结构调整指导目录》中的限制类及淘汰类项目； （2）河道中除采砂以外的的项目； （3）不符合禁采期开采的项目； （4）严禁过度和越界采砂； （5）生产方法、生产工艺及设施装备不符合国家最新技术政策要求的项目； （6）采用燃煤燃料的采砂项目； （7）无废水处理设施，废水不能进行零排放； （8）危险废物不能做到妥善贮存，妥善处理。; 符合. 11、环保投资估算 本项目环保投资估算183万元，环保投资估算详见表7-11： 表7-11 环保投资估算一览表 项目名称; 建设内容及规模; 投资估算（万元）. 废水; 污水定点接收，相关单位岸上处理; 20. 悬浮物; 开采区周边设置防污帘; 10. 噪声; 低噪声设备、减震、降噪装置; 2.0. 固废处理; 生活垃圾、危废储存; 1.0. 生态保护; 采区设宣传警示牌；加强采砂区监管，严禁越界逾期采砂、生态修复、人工增殖放流和生态监测等; 100. 风险; 应急设备；编制应急预案; 50. 合计; —; 183. - “三同时”及环保措施竣工验收 表7-12 项目“三同时”及环保竣工验收一览表 项目; 措施内容; 保护目标; 作用及效果. 废气; 采用湿式采砂工艺; 环境空气; 执行《大气污染物排放标准》 （GB16297-1996）中的二级标准无组织排放源强. 采用清洁柴油，选用符合国家标准的柴油机，自然扩散; 环境空气; 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方案（中国第三、第四阶段）》（GB20891-2014）中表2相关要求. 废水; 生活污水收集后定期运至岸上用于农田灌溉；含油废水经收集后，定期由相关资质单位定点收集并运至岸上处理。; 水环境; 不外排. 噪声; ①选用低噪声设备； ②限制采砂时间； ③对各类水泵减震降噪设计，对高噪声设备设置隔声罩。; 声环境; 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB 12348-2008）2类标准. 固废; ①采砂前对沙洲进行表层清理，表层土用于后期生态修复或运至砖厂制砖；树干运至造纸厂，树根运至生物质厂； ②生活垃圾收集后交由当地环卫部门处理； ③打捞的废树枝、垃圾等同生活垃圾一同运回岸上处理； ④尾堆应定期清理； ⑤船舶检修在附近船厂进行，区内无检修废油； ⑥油水分离设施隔离出来的废油由相关资质单位定点接收后上岸处理。; 固废; 妥善处置，处置率达100%. 水生生态; ①保护区设宣传警示牌； ②在采区附近利用采砂废弃卵石、粗砂等建造人工缓坡，种植水草等湿地植物，重建水生生物栖息地； ③根据《湘阴县易婆塘斗米嘴等4个采区采砂对南洞庭湖南方鲶青虾中华鳖水产种质资源保护区影响专题论证报告》中提出的要求在湘阴县保护区水域洲滩附近实行人工增殖放流，放流苗种应符合农业部《增殖放流管理规定》； ④委托有资质单位定期对采砂区生态环境进行监测； ⑤采砂期和渔政管理，严查越界逾期采砂。; 水生生态; 减轻对水生生态的破坏. 风险措施; ①建立健全安全防污机制； ②加强对加燃料油过程的监管； ③加强船舶废弃物的接收管理工作； ④配备作业船舶溢油事故处理设备，并制定环境风险应急预案。; 风险防范; 减少和控制事故发生.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 名称 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 采砂船、运砂船 | 柴油废气 | 自然扩散，使用清洁柴油，选用符合国家标准的柴油机 | 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方案（中国第三、第四阶段）》（GB20891-2014）中表2相关要求 |  |
| 水 污 染 物 | 员工 | 生活污水 | 收集后定期运至岸上用于农田灌溉 | 不外排 |  |
|  | 船舶 | 含油污水 | 相关资质单位定点收集后运至岸上处理 |  |  |
| 噪 声 | 采砂船、运砂船 | 噪声 | 选用低噪声设备、做好设备维护工作、采用减振降噪措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类昼间标准 |  |
| 固 体 废 弃 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由当地环卫部门清运处理 |  | 产生的固体废物均得到合理有效处理处置，对环境影响不大 |
|  | 船只检修 | 废油 | 附近船厂检修 |  |  |
|  | 油水分离设施 | 废油 | 有资质单位定点接收上岸处理 |  |  |
|  | 采砂作业 | 垃圾、废树枝等 | 同生活垃圾由环卫部门处理 |  |  |
|  | 地表清理 | 表层土、覆盖经济林 | 表层土用于后期生态修复或运至砖厂制砖；树干运至造纸厂，树根运至生物质厂； |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目采取设置禁采区等措施，能保证堤岸的稳定性。总体来说，项目采砂对开采河段生态影响是长期的，但对区域生态环境影响在可接受范围。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

1、项目基本情况 新洲湖采区位于湘阴县湘水西支新洲，起点桩号湘水西21+900，止点桩号湘水西23+900，采砂控制高程5m，年度控制采砂量480万t，采砂作业方式为水采，采砂机具功率控制在1200KW，采砂船2艘。 湘资村采区位于湘阴县湘水西支潭堤处，起点桩号湘水西12+780，止点桩号湘水西14+200，采砂控制高程5m，年度控制采砂量78万t，采砂作业方式为水采，采砂机具功率控制在1200KW，采砂船1艘。 2、环境质量现状评价 本项目沿线区域进行的现状监测结果显示，评价区域监测点SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值的要求，环境空气质量现状良好；新洲湖采区和湘资村采区各断面各个监测因子均可满足《地表水环境质量》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准的要求，评价河段水环境质量现状良好；各个监测点的地下水水质监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质标准的要求，地下水质量现状总体良好；各监测点的声环境质量现状均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境质量标准的要求，声环境质量现状良好；本次调查的2个断面河流底泥中各监测因子均未出现超标，河流底泥各监测点符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的风险筛选值。 3、环保措施及环境影响预测分析结论 （1）环境空气 本项目采砂为水上作业，含水率较高，采砂过程无扬尘产生。项目设备使用过程会消耗柴油，柴油使用过程中会有一定的燃油废气产生，废气中的污染物主要为CO、NO2等排放量较小，且为露天无组织形式直接排放。建议业主使用0#清洁柴油，严禁使用其他污染相对较重的燃料。经过采取以上措施，项目燃油废气可满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方案（中国第三、第四阶段）》（GB20891-2014）中表2相关要求，对周边环境影响不大。 （2）水环境影响分析 ①含油污水 船舶舱底油污水平均含石油类浓度约为10000mg/L，船舶舱底含油污水暂存于船舶自备的容器中，并由相关资质单位定点收集运至岸上处理，船舶舱底油污水不外排，对区域河流水环境影响小。 ②生活污水 项目生活污水产生量为360m³/a。船舶生活污水经收集后，定期运至岸上用于农田灌溉，对湘江水质影响不大。 ③悬浮物 挖砂船施工时基本上是定点作业，悬浮疏浚物的扩散机理类似于连续点源扩散。施工时由于扰动造成底泥悬浮并随流扩散，在施工区水域形成条状浑浊水体。施工期的水文条件下，悬浮物沉降速度较快，一般悬浮疏浚物随流扩散100～200m即接近水域悬浮物背景浓度，影响范围较小。 （3）固体废物环境影响分析 项目开采前应进行表面清理，剥离的表土应妥善堆存用于后期生态修复或运至砖厂制砖；表层覆盖的经济林，应文明采伐后将树干送至造纸厂，树根送到生物质厂。采砂船开挖出来的砂石符合建筑用砂卵石的全部出售；船舶检修在船厂进行，无检修废油；油水分离设施产生的废油由相关资质单位定点接收后上岸处理；采砂过程中打捞上岸的少量垃圾、树枝等物品，严禁扔回河道，应同生活垃圾共同运至附近乡镇垃圾收集点；生活垃圾收集后运至附近乡镇垃圾收集点，交环卫部门处理。综上，运营期产生的固废均得到妥善处理处置，对环境影响不大。 （4）声环境影响分析 项目营运时的主要噪声源为设备噪声。主要有采砂船、运砂船、传送带等，其噪声级约在65-95dB（A）左右。项目夜间不生产，噪声源通过距离衰减后，在采砂船及运沙船50m外能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）昼间2类标准。 项目周边200m范围内无居民点等噪声敏感点，项目产生的噪声对周围居民影响不大。 ## （5）水生生态影响分析 项目采砂会对水生生态产生一定的影响，基于避让、减缓、恢复的原则，提出了鱼类繁殖期避让、优化施工工艺、强化水环境和鱼类资源保护、环境噪声控制、实施增殖放流、水域生态修复与水生生态监测等一系列保护措施，在落实上述措施后，可有效减缓采砂工程开采期对采砂江段及保护区的不利影响。 ## 4、环境风险分析 本项目为开采类项目，柴油仅作为动力燃料，风险评价不同于有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储运等项目的环境风险评价。结合预测，风险源仅为概率较低的船舶事故碰撞的溢油，发生事故后泄漏柴油量相对较小。发生溢油事故时，鉴于本工程配置了足够的应急设备，事故发生时可以在较短时间内启动应急议案，从而有效控制溢油对区域水体污染，本项目建设风险水平是可以接受的。 5、项目选址及产业政策符合性分析 本项目选址符合规划要求。本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中的淘汰类和限制类，属于允许类，符合国家产业政策。 6、环评总结论 综上所述，湘江湘阴县段新洲湖采区、湘资村采区采砂项目符合国家产业政策，采砂区位于禁采区外，项目建设符合《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017~2020年）》。项目建设基本符合《湖南省生态保护红线》的要求，项目选址基本可行。项目实施后，具有明显的社会经济效益。项目带来的生态影响在环保容许范围内，排放的污染物符合国家和地方污染排放标准和总量控制要求，项目建成后能够维持当地环境质量，符合功能区要求。因此，在保证污染防治措施的前提下，该项目的建设符合建设项目环保审批原则。 环评要求，杨林寨乡水厂搬迁的新水厂未正式启用前，项目现位于饮用水二级保护区范围内的采砂区禁止开采。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附件1 委托书 附件2湘阴县水务局关于采区不在饮用水源保护区的情况说明 附件3 湘阴县国土局关于采区不在禁采区内的情况说明 附件4 湘阴县环保局关于采区不在生态保护红线的情况说明 附件5 湘阴县水产局关于采区不在水产种质资源保护区的情况说明 附件6 湘阴县林业局关于采区不在横岭湖自然保护区的情况说明 附件7 湘阴县人民政府关于同意新增四处农村集中式地下水饮用水源地的批复 附件8 湘阴县水产局关于四个采区采砂对南洞庭湖大口鲶青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区的评审备案书 附件9 规划环境影响报告书审查意见 附图1建设项目区域位置示意图 附图2湘资村采区规划图 附图3新洲湖采区规划图 附图4湘资村采区典型断面图 附图5 新洲湖采区典型断面图 附图6 湘资村采区土地利用类型图 附图7新洲湖采区土地利用类型图 附图8湘资村采区环境质量现状监测布点图及环境保护目标图 附图9新洲湖采区环境质量现状监测布点图及环境保护目标图 附图10项目生态现状调查点位图 附图11项目周边地下水源保护区取水井分布图 附图12杨林寨自来水厂备用取水口及取水管线路径图 附图13项目采区与生态敏感区位置关系示意图 附图14 湘资村采区与湘水东、西支规划禁采区关系示意图 附图15新洲湖采区与湘水东、西支规划禁采区关系示意图 附图16洞庭湖区综合规划示意图 附图17项目现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。