岳环评[2018]88号

关于岳阳兴岳石油化工有限责任公司年产2万吨橡塑材料装置整治项目环境影响报告表的批复

岳阳兴岳石油化工有限责任公司：

你公司《关于请求对岳阳兴岳石油化工有限责任公司年产2万吨橡塑材料装置整治项目环境影响报告表进行批复的报告》、云溪区环保分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳兴岳石油化工有限责任公司年产2万吨橡塑材料装置始建于1990年以前，由于装置建设时间较早，一直未办理环评手续。装置利用SEBS、聚丙烯、过氧化二叔丁基、PA6、白油为原料，通过搅拌混合、挤出、冷却、切粒等工序生产SEBS-PP复合材料、PA6增强材料和降温母粒等三种产品。本次整改均在原装置区进行，主要针对项目存在的环境问题完善相关污染防治措施，依据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）补办环评手续，主要建设内容为：新建废气收集处理装置、隔油沉淀池和危险废物暂存间。项目符合国家产业政策,根据湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制的《岳阳兴岳石油化工有限责任公司年产2万吨橡塑材料装置整治项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论、云溪区环保分局预审意见及专家评审意见，公司在落实各项整治措施后，同意该项目继续生产。

二、工程在本次整改及营运过程中，应严格按照本报告表要求，认真落实专家意见，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程未按要求整改之前，不得继续运营，并做好以下工作：

1、落实废水污染防治整改工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水经隔油池沉淀池处理后循环利用，不外排；生活污水经处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准和巴陵石油化工有限责任公司给排水事业部云溪生化处理车间进水水质标准后，排入巴陵石油化工有限责任公司给排水事业部云溪生化处理车间处理，处理后尾水满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中直接排放标准后排入长江。

按照分区防控的原则落实报告表提出的地下水污染防治措施，做好装置区、废水处理设施区等区域防雨、防腐、防渗工作，防止对地下水的污染。

2、大气污染防治整改措施。严格控制项目废气的污染，加强日常监管，定期对设备设施进行维护和管理，最大限度减少生产、储运过程中的废气无组织排放，厂界VOCS满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）厂界监控点浓度限值要求，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准厂界浓度限值要求，苯乙烯、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值要求；生产废气经处理后，VOCS满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）浓度限值要求，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求，苯乙烯、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值要求后，经15m排气筒排放。

3、噪声污染防治工作。本次整改不新增噪声防治措施，但应加强设备维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准要求。

4、强化固体废物防治整改工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置、管理台帐。严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单要求建设危险废物暂存场，废矿物油桶、废矿物油等危险废物送有资质的单位安全处置，并落实转移联单制度；一般固体废物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》和2013年修改单标准要求建设一般固体废物暂存场，废包装袋、废边角料、不合格产品等一般工业固体废物，集中收集统一处理；生活垃圾交环卫部门处理。

5、加强环境管理和环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台帐，配备专职环保管理人员，加强各风险防范措施，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

6、项目总量控制指标为：COD≤0.1吨/年、氨氮≤0.1吨/年，VOCs≤1.4吨/年。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送云溪区环保分局、湖南宏晟环保技术研究院有限公司。

四、云溪区环保分局负责项目现场监督和日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年9月10日

抄送:云溪区环保分局、湖南宏晟环保技术研究院有限公司