目   录

1、概述	1

1.1项目由来	1

1.2评价目的	2

1.3评价原则	3

1.4环境影响评价的工作过程	3

1.5分析判定相关环保政策	5

1.6项目特点	13

1.7主要环境问题及环境影响	13

1.8环境影响评价主要结论	13

2、总则	15

2.1编制依据	15

2.2评价因子与评价标准	18

2.3评价工作等级和评价重点	23

2.4评价范围及环境敏感目标	26

3、现有工程概况	28

3.1现有工程基本情况	28

3.2现有工程生产概况	28

3.3现有工程建设内容	28

3.4现有主要原辅材料、能源、产品方案	30

3.5现有工艺流程及简述	30

3.6现有工艺污染物排放及治理情况	31

3.7现有工程主要环境问题	37

4、拟建项目概况	38

4.1工程概况	38

4.2公用工程	50

4.3工程总图布置	52

5、工程分析	53

5.1工艺流程简介	53

5.2工程污染源分析	57

5.3相关工程平衡	65

5.4技改项目“三本账”核算	66

5.5技改项目以新带老措施分析	67

6、建设项目区域环境概况	69

6.1自然环境概况	69

6.2湘阴县工业园规划概况	72

6.3项目周边现有污染源调查	77

6.4区域环境质量现状评价	90

7、环境影响预测与评价	97

7.1施工期环境影响分析	97

7.2营运期环境影响分析	97

8、环境保护措施及其可行性论证	109

8.1施工期污染防治措施	109

8.2运营期污染防治措施	109

9、环境风险评价	120

9.1环境风险评价目的	120

9.2评价等级、内容和重点	120

9.3风险识别	122

9.4源项分析	124

9.5事故影响分析	126

9.6事故风险防范措施	128

9.7事故应急措施	129

9.8应急预案	131

9.9环境风险评价结论	133

10、总量控制分析、清洁生产	134

10.1总量控制	134

10.2清洁生产	134

11、环境经济损益分析	137

11.1环境效益分析	137

11.2经济效益分析	137

11.3社会效益分析	137

11.4综合分析	138

12、环境管理与监测	139

12.1环境管理	139

12.2环境监管计划	142

12.3排污口管理	142

12.4环保设施竣工验收	143

13、建议及结论	144

13.1项目概况	144

13.2项目由来	144

13.3环境质量现状	145

13.4环境影响结论	145

13.5项目环境可行性	146

13.6总结论	148

13.7建议	149

附件：

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 标准函

附件4 工业园意见

附件5 国土证明

附件6 工商变更证明

附件7 原环评及验收批复

附件8 季度监测报告

附件9 检测报告

附件10 园区规划环评批复

附件11 湘阴县第二污水处理厂环评批复

附件12 危废处理协议

附图:

附图1地理位置示意图

附图2 技改前项目平面布局图

附图3 技改后项目平面布局图

附图4 评价范围图

附图5 环境监测布点图

附图6 环境保护目标图

附图7 项目排水路径图

附图8 项目地下水分区防范图

附图9 湘阴县总体规划图

附图10 厂区周边环境现状图

附图11 项目所在区域水系图

附图12 项目与生态红线关系图

附表：

项目基础信息表

# 1、概述

## 1.1项目由来

XX材料具有机械强度高、耐高温、耐磨、耐热、冲击性能好、耐腐蚀、热膨胀系数小、热传导率高等优点，可用于耐高温腐蚀的化学反应容器、化工管道、化工泵、高温热交换器，以及飞机、高铁、高档轿车的刹车片等。XX材料属于国家重点研发的新材料，列入了国家科技部的中长期规划、国家自然科学基金委的重点支持领域、中央军委装备发展部的材料专项中。在国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励类产品为“信息、新能源、国防、航天航空等领域用高品质人工晶体材料、制品和器材生产装备技术开发”。

项目建设方湖南远辉复合材料有限公司（原称湖南浚濠生物发展科技有限公司）已于2010年8月在项目地（湖南湘阴工业园洋沙湖大道北侧，黄金路西侧）建设生物材料研发与生产项目，由长沙环境保护职业技术学院编制《生物材料研发与生产项目建设项目环境影响报告表》，湘阴县环保局于2010年8月20日以湘环评批[2010]067号文件核准批复同意建设（详见附件）。原项目工程于2011年12月竣工，并于2017年6月20日获得了湘阴县环保局对于生物材料研发与生产项目的验收批复（批文号：湘环评验[2017]18号）（详见附件）并取得《排污许可证》（详见附件）。

鉴于XX材料的市场前景，湖南远辉复合材料有限公司与科研机构合作拟对本项目进行技术改造，利用现有场地、厂房建设XX材料研发与生产基地建设项目。项目总投资5000万元人民币，产品为复合XX材料。本项目主要由生产及辅助工程、公用工程等内容组成，年工作2400小时。同时由于生产的工艺要求（需对原项目的生产设备进行改造），故原项目的骨科内外固定产品无法继续生产，故原项目产品不再继续生产。

湖南远辉复合材料有限公司原为湖南浚濠生物发展科技有限公司，于2018年6月28日进行了名称变更，同时增加了经营范围。具体详见附件。

根据《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2017），项目产品代码为C类“制造业”，第30大项“非金属矿物制品业”，第309项“石墨及其他非金属矿物制品”中第3091小项“石墨及碳素制品制造”。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）中“十九 非金属矿物制品业，56石墨及其他非金属矿物制品-含焙烧的石墨、碳素制品”中的“含焙烧的石墨、碳素制品”，本项目需编制环境影响评价报告书。湖南远辉复合材料有限公司委托湖南景玺环保科技有限公司承担XX材料研发与生产基地建设项目的环境影响评价报告书的编制工作。在接受委托后我单位评价人员赴现场踏勘、调研，并收集了有关资料，进行项目环境质量现状监测。在以上基础上，我单位进行了环境影响报告书的编写工作。

根据《炭素材料》（杨国华主编）中对于焙烧的相关定义为：焙烧是在隔离空气和介质保护的条件下，把炭块按一定的升温速度进行加热的热处理过程，从而是粘接剂发生转变，使经过焙烧的碳素制品机械强度稳定，提高其导热性和耐高温性。而本项目是在氮气的保护下，以加工后的碳素制品为模具，以XX为粘接剂，在高温炉里进行加热，生成XX材料，故本项目高温加热流程属于焙烧。

项目选址在湘阴县工业园内，符合园区发展规划，符合城镇发展规划，在充分落实本评价提出的污染防治措施的前提下，投产后正常运行时各种污染物均能达标排放，且满足环境管理的要求，对周围环境敏感点和主要环境保护目标影响较小。从环保角度而言，该项目建设是可行的。

## 1.2评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素，并分析其清洁生产水平。

（3）在现状评价及工程分析的基础上，预测评价或分析项目建设对环境的影响程度和范围。

（4）从经济、技术角度分析论证拟采用的环保措施的可行性。必要时提出改善或改进措施的替代方案。

（5）根据环境功能要求和环境容量，提出污染物排放总量控制建议指标。

（6）根据当地的发展规划、环境功能区划以及影响评价结果，论证项目选址的合理性。

（7）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

## 1.3评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.4环境影响评价的工作过程

2018年4月，湖南远辉复合材料有限公司委托湖南景玺环保科技有限公司承担湖南远辉复合材料有限公司XX材料研发与生产基地建设项目的环境影响评价工作。我单位承接任务后，随即组成环境影响评价工作组，安排有关环评技术人员赴现场进行调查，收集有关资料，调查厂址周围的地表水、环境空气、声环境和地下水环境质量现状资料，收集了项目所在区域近期环境质量现状监测数据以及业主征询当地群众及企业单位的意见；并根据项目的规模、污染物排放量及其“三废”处理措施，分析和预测项目可能对周围环境产生的影响程度和范围，提出相应的减缓环境影响的对策和措施。在以上基础上，根据国家、省市的有关环保法规及环境影响评价技术导则的要求，并结合本项目的工程特点，编制完成了《湖南远辉复合材料有限公司XX材料研发与生产基地建设项目环境影响报告书》（送审稿），现提交建设单位呈送环保主管部门审查。

本项目环境影响评价程序如下图所示。

图1.4-1环境影响评价程序图

## 1.5分析判定相关环保政策

### 1.5.1产业政策相符性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2011年本）》相符性

根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于其中的鼓励类产品为“信息、新能源、国防、航天航空等领域用高品质人工晶体材料、制品和器材生产装备技术开发”。

本项目生产复合XX材料，其属于新材料制造的范畴内，故本项目属于鼓励类产品。

（2）与《环境保护综合名录（2015年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2015年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2015年版）》相关要求。

### 1.5.2项目选址合理性分析

（1）与法规的符合性分析

本项目位于湘阴工业园，不涉及基本农田、基本草原、生态脆弱区、地质风险区、人文社会景观等敏感区域，符合国家现行各项法律法规的要求。

（2）园区规划的符合性

根据《湖南湘阴工业园区控制性详细规划》（2008年3月），园区选址在湘阴县城的南边，规划总用地约436公顷。人口规模4.36万人。

功能定位：通过建立湘阴产业的孵化基地，带动全县产业结构调整，将工业园区建设成为促进县域经济发展的推进器、产业高速发展的调节器；

通过高新技术的引进与落户、生产效益的不断提高，将工业园区建设成为全县新型、环保的工业化示范区，逐步把我县建设成为新型工业强县。

产业定位：三主(发展食品加工业、电子信息、机械制造)三辅(建材装饰、轻纺服装和传统基础产业)形成工业园的六大产业板块，绿色、环保、高科技成为工业园发展的主题。

规划结构：

结合规划区内地形、地貌和用地的开发态势，将规划区分为“一核心、三片区、七带”：

一核心——以行政管理、金融、贸易、科研、商业、文化娱乐用地为核心的综合服务区。

六片区——东部农产品加工区、中南部电子信息产业区、西南部机械制造产业区、西部传统产业区、中东部建材装饰产业区、西北部轻纺服装产业区。

七带——规划分别沿湘江东岸、白水江南岸、长湘公路两侧、洋沙湖北岸、胡家垄（微波站）至杨家坝、靓地山庄前面垄经将军到四百亩、11万伏变至袁家铺镇金和村22万伏变的高压走廊，形成绿化景观带。

产业为农产品加工、电子信息产业、机械制造产业、传统产业区、建材装饰产业、轻纺服装产业区。

本项目选址位于洋沙湖大道以北、黄金路以西的传统产业区片区板块，用地性质为二类工业用地。目前项目附近200m范围内分布的已入园企业分别为远大再生燃油股份有限公司、湖南菲菲毛巾有限公司、湖南鸿跃化工制造有限公司、湖南大方农机有限公司、湘阴兴科变压器制造有限公司、湖南申特瑞科技有限公司、湖南博远电气制造有限公司等生产企业。本项目选址位于湖南远辉复合材料有限公司现有厂区内，湖南远辉复合材料有限公司现有项目主要利用不锈钢、钛合金为原料，生产骨科内外固定产品。本项目主要利用现有厂区和厂房建设XX材料研发与生产基地建设项目，其主要产品为XX材料。项目属于与本园产业定位相关的企业技术研发机构，与传统产业区内已建设的企业性质无冲突，符合湘阴工业园产业定位性质和二类工业用地要求。

同时根据湖南省环境保护科学研究院2013年7月编制的《湖南湘阴工业园区环境影响报告书》（报批稿）、该报告书的专家评审意见及其批复（批准文号 湘环评[2013]305）见附件，湘阴工业园的准入条件如下表：

表1.5-1   园区准入与限制行业类型一览表

| 类型 | 行业类别 |
| --- | --- |
| 鼓励类 | 与本园产业定位相关的企业技术研发机构；无重金属废水外排的先进机械制造、电子信息、新材料；食品及农副产品的精深加工；资源综合利用与资源再生、环境保护工程；基础设施项目：交通运输、邮电通讯、供水、供热、供气、污水处理等 |
| 允许类 | 不属于国家产业政策限制和禁止类的无工业废水、工艺废气排放的产业 |
| 限制类 | 排水量大的发酵酿造类食品加工；水耗、能耗较高的工业项目，如电路板、多晶硅、发酵类食品加工和酒类等；现有生产能力大、市场容量小的项目等。国家产业政策限制类项目 |
| 禁止类 | 使用含重金属原辅料、有重金属废水外排的所有项目；涉大型喷涂、酸雾的项目；食品工业的禽畜初加工（包括屠宰）；冶金、铸造、石化化工、造纸、皮革、医药制造、纺织印染、电镀等工业；电力工业（余热利用除外）；国家产业政策明令禁止的项目 |

本项目为XX材料研发与生产基地建设项目，属于鼓励类，不在其限制类、禁止类内。

（3）区位优势、配套条件

湘阴工业园距长沙市仅40km，位于“长沙市半小时经济圏内”，是长、株、潭城市群的后花园，拥有广阔的市场优势，区域优势独特。

1）交通

湘阴工业园距长沙北站仅35km，东距京珠高速、107国道新市入口仅18km，西傍湘江黄金水道，距湖南最大港口长沙新港仅20km，北临S－308线省道，水陆空交通运输方便快捷，为今后企业销售提供便利的运输网络。

2）供水排水

工业园现有规模日产1.5万吨自来水厂和已启动日产2.5吨的地表水厂，工业用水可在湘江取水，水资源极其丰富。经多年的发展，湘阴工业园园区排水管网已建设完善。项目废水目前经厂区化粪池处理后进入园区污水管网，经湘阴县第二污水处理厂处理达标后排入湘江。

3）电力

工业园北部洪家坡工业园南侧现有容量为11万KV的变电站和22万KV变电站各一座。项目由湘阴工业园供电站供电，已由湖南远辉复合材料有限公司接入厂区内，供电稳定、方便。

（3）政策优势

湘阴工业园通过调整工业布局，使同类中小企业相对集中，即便于解决资金、土地、技术、信息等困难，也有利于强化行业管理。政府部门会提供园区内企业龙服务，并给予企业一系列优惠政策。本项目选址于此有利于本项目的投资扩张，促进企业的快速发展。

（4）依托湖南远辉复合材料有限公司已建设施

本项目选址于湘阴工业园现有的湖南远辉复合材料有限公司厂区内，不新増占地。

（5）环境敏感点的社会影响

项目位于湘阴工业园内现有的湖南远辉复合材料有限公司厂区内，根据现场调査，距离项目最近的居民点为位于项目西北面距离本项目生产区123m处的园区安置区；公司附近企业为化工、毛中、新材料、制鞋、农药等生产企业。本项目污染较轻，对环境污染不明显，因此与周边环境相容。

（6）与环境功能区划分的相容性

根据规划，湘阴县工业园属于大气环境质量二类区，地表水环境质量III类水体，声环境3类功能区。本项目排放一定量的粉尘和有机废气，经过处理有组织有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业排放标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准。本项目产生的生活废水经过化粪池预处理后输送至湘阴县第二污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入湘江。本项目使用的生产设备位于车间内部，通过减震、隔声等措施可以实现场界声环境质量满足3类功能区要求。因此本项目的选址与所在地的环境功能区划分相容。

（7）本项目的负外部性影响

本项目生产过程存在负外部性影响，主要体现在排放废气、废水，产生工业生产噪声和工业生产固体废物，需要消耗环境容量或牺牲环境质量来抵消其负外部性。本项目所在区域不属于国家规定的各类环境敏感区。项目规模有限用地局限在已有工业企业内，本项目的负外部性可以利用附近区域的环境生态资源就地抵消，因此不会造成重大资源经济和社会文化的损失。

综上所述，本项目选址是合理的。

（8）与《大气污染防治行动计划》（气十条）符合性分析

2013年国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构印发了《大气污染防治行动计划》（简称气十条），该文件是目前我国大气污染防治工作的指导性文件，本评价逐条对照气十条条文，就本项目与该文件的符合性分析如下。

表1.5-2 本项目与气十条有关条款符合性分析

| 与本项目相关的水十条要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 |  |  |
| （一）加强工业企业大气污染综合治理 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂 | 本项目暂未列入挥发性有机物综合整治的行业，生产XX材料，未使用毒性较大的有机溶剂 | 符合 |
| 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 |  |  |
| （四）严控“两高”行业新增产能。 修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 | 本项目不属于两高行业，符合国家产业准入要求 | 符合 |
| （五）加快淘汰落后产能。 结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。2015年再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。对未按期完成淘汰任务的地区，严格控制国家安排的投资项目，暂停对该地区重点行业建设项目办理审批、核准和备案手续。2016年、2017年，各地区要制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策，再淘汰一批落后产能。 对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业进行全面排查，制定综合整改方案，实施分类治理。 | 本项目位于经过规划、手续齐全的工业园区，新增的产能不属于要求淘汰的范围 | 符合 |
| （六）压缩过剩产能。 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。 | 本项目不属于产能过剩行业 | 符合 |
| 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力 |  |  |
| （九）全面推行清洁生产。 对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造；到2017年，重点行业排污强度比2012年下降30%以上。推进非有机溶剂型涂料和农药等产品创新，减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。 | 本项目不属于清洁生产审核重点行业，生产XX材料，未使用毒性较高的有机溶剂，产品符合国家标准 | 符合 |
| 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应 |  |  |
| （十二）控制煤炭消费总量。 制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤 | 本项目无需消耗燃煤 | 符合 |
| （十三）加快清洁能源替代利用 加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到2015年，新增天然气干线管输能力1500亿m³以上，覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目 | 本项目以电能为能源 | 符合 |
| 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局 |  |  |
| （十六）调整产业布局 所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价 | 本项目不属于两高行业，按照要求正在进行环境影响评价，不涉及环境敏感区域 | 符合 |
| （十七）强化节能环保指标约束 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围 | 本项目不属于执行大气污染物特别排放限值的区域和行业，未使用燃煤锅炉 | 符合 |
| 十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护 |  |  |
| （三十四）强化企业施治。 企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督 | 本项目有机废气采用火炬系统+尾气三级处理措施处理，含尘废气采用布袋除尘器处理，能达标排放 | 符合 |

与气十条文件对照后可见，本项目较好的落实了气十条中提出的各项要求。

### 1.5.3环境功能区划适应性分析

（1）地表水环境

本项目外排废水仅为生活废水，水质简单，经化粪池预处理后，进入湘阴县第二污水处理厂处理最终达标排入湘江，对纳污水体影响较小。因此，本项目的建设符合其水域功能要求。

（2）大气环境

本项目评价区环境空气功能属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据环境现状监测结果，评价区SO2、NO2、PM10环境空气质量现状可符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准。本项目建设符合环境空气功能区划要求。

（3）声环境

本项目所处区域声环境适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类环境噪声限值。根据环评期间的环境噪声现状监测结果，厂界声环境均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求，可满足本项目建设的需要。

（4）地下水环境

本项目所在地的地下水执行《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准，监测点处各监测因子满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（5）土壤环境

项目所在地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值，根据土壤的历史监测结果，项目区域土壤各监测因子均能达标，可满足项目建设的需要。

### 1.5.4平面布局合理性分析

本项目利用厂区内现有厂房，进行建设，项目总体布局依托现有建筑特征及生产工艺特征，简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。厂房布置主要分为办公区、生产区以及库区。项目拥有一个出入口位于项目厂区南侧，与黄金路相临，便于运输，厂区北部从西到东分别为循环水池、水泵房、复合车间、XX仓库、机加工车间。厂区中部从西到东分别为成品及溶剂仓库、闲置车间。办公区和大门位于厂区南侧（详见附图）。

生产区依据项目的生产工艺流程和相关规范进行平面布置，最大限度地减少物料运输。项目厂房内功能分区明确，与厂房内主道路将各分区连通，有利于厂房内物料运输。

项目地西侧敏感点较多，而东侧离敏感点较远，主要废气污染源设于项目北部；主要高噪声设备设于项目东部，避免项目生产过程产生的噪声对周边居民的影响。整个厂区总平面布置简单，交通路线合理，布局满足企业生产要求。建议项目在设备布局中，始终坚持主要废气污染源靠东北侧布局的原则；同时噪声污染设备尽量远离项目西侧布置；此外，项目在厂界四周加强绿化，不仅美化环境，还能吸尘降噪。

### 1.5.5与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析

“三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。本项目所在地位于湘阴县工业园内，项目所在地不属于自然生态红线区，符合生态保护红线要求。由第5章环境质量现状调查与评价可知，本项目所在区域大气、地表水、地下水、土壤环境质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。本项目属于XX材料制造项目，项目营运过程中消耗一定量的电源和水资源，属于清洁生产企业，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。本项目加热方式均为电能；同时本项目利用现有标准化厂房进行生产，不新建厂房，不新占土地资源；因此本项目符合资源利用上线要求。湘阴县工业园禁止入区项目主要包括：①不得引进国家命令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重，不符合产业政策的建设项目；②禁止引进对洋沙湖-东湖国家湿地公园产生不利环境影响的企业；③严格限制三类工业入驻，禁止大型喷涂、涉及酸雾排放等气型污染严重企业入驻；④禁止涉重金属企业入驻。本项目不属于湘阴工业园负面清单内项目。因此，本项目的建设符合“三线一单”要求。本项目属于新材料项目，基本符合园区产业定位，符合湘阴县工业园的差别化环境准入条件和要求。

综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。

表1.5-3 “三线一单”符合性分析

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目位于湘阴县工业园内，不属于生态保护红线范围，符合生态保护红线要求 |
| 资源利用上线 | 项目营运过程中消耗一定量的电源和水资源，属于清洁生产企业，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求 |
| 环境质量底线 | 本项目附近大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。项目废气经相应处理措施处理后对周围环境很小。符合环境质量底线要求 |
| 负面清单 | 本项目生产XX材料，属于新材料项目，基本符合园区产业定位，不在负面清单内，符合湘阴县工业园的差别化环境准入条件和要求 |

## 1.6项目特点

项目具有以下特点：

①本项目建成后废气主要为粉尘和VOCs。加工粉尘经过设备自带布袋除尘器+15m高排气筒有组织排放。烘干废气采用冷凝回收+活性炭吸附+15m高排气筒有组织排放。高温炉尾气先经粉尘过滤吸收罐处理后，其中高浓度尾气经火炬系统处理，低浓度尾气经活性炭吸附罐+15m高排气筒有组织排放。（烘干废气与高温炉尾气共用15m高排气筒，火炬系统采取手动点火装置，当浓度达到点火要求时手动点火）

②本项目外排废水主要为职工的生活污水。冷却循环水在循环冷却水池中循环使用，定期补充，不外排。真空泵水循环使用，定期补充，不外排。生活污水为建设单位项目员工生活污水，通过化粪池预处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理。

③项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废：收集到的粉尘等一般固废：废活性炭、废矿物油等危险固废和员工生活垃圾。

## 1.7主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是：

①本项目生产原料涉及易燃品，须做好相关监控工作及风险防范措施。

②本项目需关注并预防原料溶剂泄露扩散对环境的影响。

③本项目涉及有机废气、危废等，需做好相关的环境保护措施。

## 1.8环境影响评价主要结论

湖南远辉复合材料有限公司XX材料研发与生产基地建设项目位于湖南湘阴工业园洋沙湖大道北侧、黄金路西侧，利用公司现有场地、厂房进行建设；本项目生产XX材料，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励类产品为“信息、新能源、国防、航天航空等领域用高品质人工晶体材料、制品和器材生产装备技术开发”，生产采用国内先进的生产工艺，符合国家相关产业政策；工程配套建设完善的污染防治设施，相关污染物可实现达标排放，项目建设投产后能做到社会效益、经济效益和环境效益的统一。

本项目选址符合相关规划，项目生产所采用的原料和设备、所采用的生产工艺符合国家现行产业政策，其所采取的污染防治措施可行，正常情况下不会对区域环境质量产生大的影响。建设单位须严格遵守“三同时”的管理规定，落实本报告提出的各项环保措施，确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，努力做到环境保护与经济建设的可持续协调发展。

项目建成后，应立即组织竣工环保验收，生产中应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在认真执行本报告所提出的各项环保措施和要求的情况下，湖南远辉复合材料有限公司XX材料研发与生产基地建设项目的建设将对周围环境影响较小，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

# 2、总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日修订，2016年9月1日起实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年8月1日起实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2016年1月1日实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正，2016年11月7日起实施；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订，2012年7月1日起实施；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号），2017年8月1日修订，2017年10月1日起实施；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部第1号令，2018年4月28日起实施；

（10）《环境影响评价公众参与暂行办法》，国环发[2006]28号，2006年2月14日公布实施；

（11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日起实施；

（13）《产业结构调整指导目录（2011年本）》，2013年修正，2013年2月16日起实施；

（14）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发［2011］35号），2011年10月17日起实施；

（15）中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（2010年10月13日起实施）；

（16）国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号），2015年4月2日起实施；

（17）国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知（国发〔2013〕37号），2013年9月10日起实施。

（18）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）

（19）《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》(环保部公告2013年第31号2013-05-24实施)；

（20）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（21）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，2017年10月1日施行；

（22）排污单位自行监测技术指南总则。

### 2.1.2地方法规、规划

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（2）《湖南省环境保护暂行条例（2002年修正）》；

（3）《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》）（湘环发[2014]22号）；

（4）湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014）；

（5）湖南省贯彻国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号）；

（6）《湖南省“十三五”环境保护规划》，2016.9.8；

（7）《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016~2017年）》（湘政办发[2016]33号）；

（8）湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知（湘政办发〔2013〕77号）;

（9）湖南省贯彻落实《水污染防治行动计划》实施方案（2016-2020年），湘政发[2015]53号；

（10）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）；

（11）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案，岳政办发〔2014〕17号。

### 2.1.3相关的技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ616-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水》(HJ/T2.3-93)；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（9）《危险化学品名录》2015年版。

### 2.1.4其它技术规范及参考依据

（1）《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)；

（2）《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2007)；

（3）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单；

（4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；

### 2.1.5其他编制依据及工程资料

（1）环评委托书；

（2）建设单位提供的其它相关基础资料；

（3）湘阴县第二污水处理厂环评批复  岳环评批【2016】68号；

（4）湘阴县工业园环评报告及环评批复湘环评批【2013】305号；

（5）湖南浚濠生物发展科技有限公司《生物材料研发与生产项目环境影响报告表》及其批复、验收文件。

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1评价因子

1、环境影响要素识别

根据工程特点、区域环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，对工程的环境影响要素进行识别分析。

表2.2-1 工程环境影响要素识别表

| 工程行为 环境资源 |  | 施工期 | 营运期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装工程 | 物料 运输 | 生 产 | 废水 排放 | 废气 排放 | 固体 废物 |
| 社会 发展 | 劳动就业 | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |
|  | 经济发展 |  |  | ☆ |  |  |  |
|  | 土地作用 |  |  |  |  |  |  |
| 自然 资源 | 地表水体 |  |  |  | ★ |  | ★ |
|  | 地下水体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被 |  |  |  |  | ★ |  |
| 居民 生活 质量 | 空气质量 | ▲ | ▲ | ★ |  | ★ | ★ |
|  | 地表水质量 |  |  |  | ★ |  | ★ |
|  | 声学环境 | ▲ | ▲ | ★ |  |  |  |
|  | 居住条件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济收入 | △ |  | ☆ |  |  |  |

注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响，空格表示影响不明显或没有影响。

综合分析认为：

（1）本工程运营后，对区域的劳动就业和经济发展呈有利影响。

（2）本项目利用现有空置场地、厂房进行建设，故无需进行基础工程建设。

（3）营运期的主要环境影响：废气排放对环境空气质量的影响；生产设备运转等产生的噪声对环境的影响。

根据项目特点，确定本项目营运期主要环境影响是废气和噪声排放、固体废物处理及环境风险。

2、污染因子筛选

废水污染源主要是：生活污水。

废气污染源为：项目生产装置在正常运行情况下产生的粉尘和VOCs。

固体废弃物主要来源：（1）布袋式除尘器收集到的粉尘；（2）职工办公生活垃圾；（3）其他固废，如项目设备维护产生少量的废矿物油和废活性炭，还有废弃原料包装桶。

噪声污染源：拟建项目噪声主要来自于较大功率的机械设备，如真空泵、车床等。

3、评价因子

根据工程分析，结合环境影响因素的识别，确定本次评价工作的评价因子如上表所示。通过项目运营期产生的污染源和影响分析，根据项目所在地的环境特征和环保目标与功能等级及敏感程度，并参照环境影响识别结果，筛选出评价因子，详见下表2.2-3。

表2.2-3 评价因子筛选

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 环境质量现状评价因子：PM10、SO2、NO2、TVOC |
|  | 影响预测因子：粉尘、VOCs、二甲苯 |
| 地表水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、溶解氧、硫化物、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、挥发酚、硫酸盐 |
|  | 影响预测因子：COD、氨氮 |
| 地下水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、氨氮、挥发酚、硫化物、硫酸盐、氯化物、总大肠菌、氟化物、高锰酸盐指数 |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：等效连续A声级 |
|  | 影响预测因子：等效连续A声级 |
| 土壤 | 环境质量现状评价因子：pH值、铜、镉、镍、铅、汞、砷 |
| 固体废物 | —— |

### 2.2.2环境功能区划

根据项目区域功能调查和湘阴县环境保护局对本项目执行标准的批复，本项目环境功能区划如下。

（1）环境空气功能区划

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。

（2）地表水功能区划

项目所在地为工业园区，不在地表水水源保护区内，周边区域地表水水体有湘江和洋沙湖。

浩河口至洋沙湖上游1000米（湘江东支，5.2km）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，洋沙湖上游1000米至下游200米（湘江东支，1.2km）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，洋沙湖下游200米至磊石（湘江东支，62.7km）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（3）地下水环境功能区划

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区划

本项目位于工业园内，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准。东厂界一侧执行4a类标准。

（5）土壤环境功能区划

项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

（6）建设项目

表2.2-4 项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 浩河口至洋沙湖上游1000米（湘江东支，5.2km） | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 洋沙湖上游1000米至下游200米 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |
|  |  | 洋沙湖下游200米至磊石 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，二级标准 |  |
| 3 | 声环境功能区 | 3类，3类标准，东厂界一侧执行4a类标准 |  |
| 4 | 土壤环境功能区 | 第二类用地，筛选值 |  |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |
| 6 | 是否森林、公园 | 否 |  |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |  |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |
| 12 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（湘阴县第二污水处理厂） |  |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |

### 2.2.3评价标准

1、环境质量标准

（1）空气环境：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC、二甲苯执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准。

表2.2-5 环境空气常规因子质量标准（单位：mg/m³）

| 评价因子 | 标准值 |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 日平均 | 1小时平均 |  |
| SO2 | 0.15 | 0.50 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 0.08 | 0.12 |  |
| PM10 | 0.15 | / |  |
| TVOC | / | 0.6 | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准 |
| 二甲苯 | / | 0.2 |  |

（2）地面水环境：本项目周边水体为洋沙湖和湘江。浩河口至洋沙湖上游1000米（湘江东支，5.2km）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，洋沙湖上游1000米至下游200米（湘江东支，1.2km）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，洋沙湖下游200米至磊石（湘江东支，62.7km）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

表2.2-6 地表水环境质量标准（单位：mg/L，除pH外）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 | 20 | 15 |
| 3 | 五日生化需氧量 | 4 | 3 |
| 4 | 氨氮 | 1.0 | 0.5 |
| 5 | 挥发酚 | 0.005 | 0.002 |
| 6 | 石油类 | 0.05 | 0.05 |
| 7 | 总磷 | 0.2 | 0.1 |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.2 |
| 10 | 硫化物 | 0.2 | 0.1 |
| 11 | 溶解氧 | 5 | 6 |

- 声环境：项目位于工业集中区，北、南、西厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准。东厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的4a类标准。

表2.2-7 声环境质量评价标准

| 区域 | 标准值（dB(A)） |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 北、南、西厂界 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类 |
| 东厂界 | 70 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类 |

（4）地下水环境：项目所在地地下水主要功能为工、农业用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表2.2-8 地下水环境质量标准(摘录)，单位：mg/L

| 序号 | 项目 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 | 序号 | 项目 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH(无量纲) | 6.5-8.5 | 7 | 氯化物 | 250 |
| 2 | NH3-N | 0.5 | 8 | 汞 | 0.001 |
| 3 | 总硬度 | 450 | 9 | 铅 | 0.01 |
| 4 | 溶解性总固体 | 1000 | 10 | 铬（六价） | 0.05 |
| 5 | 高锰酸盐指数 | 3.0 | 11 | 总大肠菌群(个/mL) | 3 |
| 6 | 硫酸盐 | 250 | 12 | 挥发酚 | 0.002 |

（5）土壤：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

表2.2-9 土壤环境质量标准(摘录)，单位：mg/kg

| 项目 | pH | Ni | Cu | Cd | Hg | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价标准 | / | ≤900 | ≤18000 | ≤65 | ≤38 | ≤60 |

2、污染物排放标准

（1）废气：施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值；营运期有机废气执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业排放标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。

表2.2-10 大气污染物排放标准

| 评价因子 | 标准值 |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度值（mg/m3） | 15米高排气筒允许排放速率（kg/h） | 无组织排放（mg/m3） |  |
| VOCs | 100 | 2.5 | 2.0 | 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业排放标准； |
| 颗粒物 | 120 | 3.5 | 1.0 |  |

- 废水：施工期废水和生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第二污水处理厂接管标准中较严标准；

表2.2-11 项目生活污水排放执行标准 单位：mg/L(pH除外)

| 污染物 | pH | CODCr | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第二污水处理厂接管标准中较严标准 | 6~9 | 480 | 35 |
|  | BOD5 | SS | 动植物油 |
|  | 300 | 400 | 100 |

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期西、南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。

表2.2-12 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 70 | 55 |

表2.2-13 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

（4）固体废物：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 2.3评价工作等级和评价重点

### 2.3.1评价工作等级

根据国家环保部颁布的相关《环境影响评价技术导则》，经分析而确定本项目大气、地面水、地下水、声环境和环境风险影响评价等级。

1、大气环境影响评价等级

根据工程分析，项目主要大气污染源为生产装置产生的废气，与项目有关的大气污染物主要为粉尘、VOCs等。按照《环境影响评价技术导则--大气环境》(HJ2.2-2008)规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，并参照以下方法计算其最大浓度占标率。

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

Coi一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中没有规定的，采用《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的规定限值。

计算结果见表2.3-1：

表2.3-1 环境影响评价等级一览表

| 项目 | 判据 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 环境空气质量功能类别 | 二类区 | 三 |
|  | 项目所在地地形 | 平原微丘 |  |
|  | 最大地面浓度占标率为无组织排放的粉尘 | Pmax=0.3%＜10%（计算过程见第七章） |  |
|  | 区域空气环境敏感程度 | 一般 |  |

由上述计算结果可知，依照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的相关规定，本项目大气影响评价等级确定为三级。

2、地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的相关要求和等级判定要求，地面水环境评价工作级别依据项目的污水排放量、污水水质复杂程度、受纳水域的规模以及对其水质的要求确定。

由工程分析可知，项目无生产废水外排，外排废水仅生活污水，项目外排废水主要为生活污水，总排放量为1080m3/a，生活废水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第二污水处理厂接管标准中较严标准后，排放至湘阴县第二污水处理厂。项目外排废水水质简单，污水排放量少，根据HJ/T2.3-93第5.1条表2中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定依据见表2.3-2。

表2.3-2 地面水环境评价工作等级判定表

| 因素 | 项目参数 | 三级评价参数 |
| --- | --- | --- |
| 污水量 | 3.6m3/d | 污水量＜200m3/d |
| 水质复杂程度 | 简单 | 简单 |
| 地面水域规模 | 小河 | 大、中、小 |
| 地表水水质要求 | Ⅲ | I～Ⅴ |

从表2.3-2分析，项目地面水评价等级低于三级，因此对水环境影响分析从简，仅对水环境进行现状评价，同时进行项目废水排入污水处理厂的可行性分析。

3、地下水环境影响评价等级

本项目为Ⅲ类建设项目，根据环评导则HJ610-2016中地下水分级评定依据，项目所在地没有集中式饮用水源和分散式饮用水源地，地下水开发利用程度低，因此其地下水属于不敏感地区，确定本项目地下水环境评价工作等级为三级，具体评定过程见表2.3-3。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610- 2016）地下水三级评价范围：≤6km2。项目主要对地下水污染防治措施有效性进行分析。

表2.3-3 地下水评价等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

4、声环境评价等级

本项目位于工业园区，为声环境功能3类区，本项目各类噪声设备在经过减振、隔声、消音等降噪措施后，最大增量不超过3dB(A)，受影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009），本次评价对声环境影响评价定为三级。

5、生态环境影响评价等级

本项目建设于湘阴县工业园范围内，占地面积较小；项目在建设、运营过程中对生态环境的影响主要局限于厂区范围，对生态环境的影响较小，根据《环境影响评价技术导则－生态环境》（HJ19-2011）评价工作等级的划分原则，本项目做生态影响定性分析。

6、环境风险影响评价等级确定

本项目无重大危险源，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的相关内容确定，本项目环境风险评价等级为二级，评价范围厂址周围半径3.0km范围环境敏感点、人口集中区等。

### 2.3.2评价重点

根据项目生产特点和周围区域环境特点，本次环评的工作重点是：

1.根据工程分析，分析本工程生产工艺和排污特征；

2.对工程拟采取的污染防治措施进行可行性论证（尤其是废气治理措施）；

3.根据环境质量监测判断预测项目建设对区域环境质量的影响；

4.做好环境风险评价，分析项目事故风险因素。

## 2.4评价范围及环境敏感目标

### 2.4.1评价范围

根据项目环境影响评价工作等级，评价范围见表2.4-1。

表2.4-1 项目评价范围一览表

| 评价因子 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 湘阴县污水处理厂排口上游500m，下游3.5km长河段 |
| 地下水环境 | 项目厂址区域地下水流向上游1km至下游约2km，宽2km |
| 环境空气 | 项目排气筒为中心，2.5km为半径的圆形范围 |
| 噪 声 | 拟建工程厂界及外围200m内敏感点 |
| 生态环境 | 本项目厂界范围以内 |
| 环境风险 | 以本项目为中心，半径3km范围内的区域 |

### 2.4.2环境敏感目标

根据现场勘查，项目评价范围内的主要环境敏感保护目标有：人口集中的居民区、村庄、河流等。项目环境敏感点详见附图4和表2.4-2.

表2.4-2 项目周边主要环境敏感目标和保护目标一览表

| 环境因素 | 环境保护目标 | 与项目相对方位和距离 | 功能/规模 | 保护对象及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 湘江洋沙湖下游200米至磊石（东支） | W，1500m | 大河，农灌用水 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
|  | 洋沙湖 | SW，800m | 大湖，景观、渔业用水 |  |
|  | 白水江 | N，1600m | 小河，景观用水，无农灌、养殖功能 |  |
| 大气环境 | 邵家老屋居民点 | WE，203m~356m | 约16户，48人 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
|  | 园区安置区 | NW，123m~394m | 约100户，200人 |  |
|  | 周湾村居民点 | S，535m~762m | 约40户,80人 |  |
|  | 将军村居民点 | SE，729m~1151m | 约125户，375人 |  |
| 声环境 | 园区安置区 | NW，123m~200m | 约60户，120人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 |
| 地下水环境 | 项目所在地区域地下水流向上游1km至下游约2km，宽2km范围地下水 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 土壤环境 | 项目所在区域的土壤 |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值 |
| 生态环境 | 评价范围内生态环境（如：林地、农田等） |  |  | 不受项目建设影响 |
|  | 洋沙湖-东湖国家湿地公园 | 洋沙湖在南面1.5km，东湖在北面2.6km | 规划总面积1525.9公顷 |  |

# 3、现有工程概况

## 3.1现有工程基本情况

项目建设方湖南远辉复合材料有限公司（原称湖南浚濠生物发展科技有限公司）于2010年8月在项目地（湖南湘阴工业园洋沙湖大道北侧，黄金路西侧）建设生物材料研发与生产项目，由长沙环境保护职业技术学院编制《生物材料研发与生产项目建设项目环境影响报告表》，湘阴县环保局于2010年8月20日以湘环评批[2010]067号文件核准批复同意建设（详见附件七）。原项目工程于2011年12月竣工，并于2017年6月20日获得了湘阴县环保局对于生物材料研发与生产项目的验收批复（批文号：湘环评验[2017]18号）（详见附件七）并取得《排污许可证》（详见附件）。现有项目主要利用不锈钢、钛合金为原料，生产骨科内外固定产品。

## 3.2现有工程生产概况

项目名称：生物材料研发与生产项目；

建设单位: 湖南远辉复合材料有限公司；

拟建地点：湖南湘阴工业园洋沙湖大道北侧，黄金路西侧；

法人代表：易雄辉；

用地面积：17952m2；

生产规模：年产6000套骨科内外固定产品开发、制造生产装置及辅助设施等；

投资情况：本项目建设投资3558万元，资金来源全部为企业自筹；

劳动制度：职工人数40，年工作日300天，8小时工作制，提供伙食，其中20人提供住宿；

项目四周情况：南侧为湖南菲菲毛巾有限公司，东侧为黄金路，隔路为远大再生燃油股份有限公司，东南侧为湘阴兴科变压器制造有限公司和湖南鸿跃化工制造有限公司。

## 3.3现有工程建设内容

项目总用地面积约为17952m2，总建筑面积约为4700m2，工艺车间2095m2；机加车间730m2；热处理车间360m2；办公生活区715m2；成品仓库500m2，原料仓库200m2；水泵房100m2；并配套了给排水、供配电、绿化、道路等基础设施。产品规模为年产6000套骨科内外固定产品。项目组成具体情况如下表所示。

表3.3-1 生物材料研发与生产项目主要建设内容

| 工程 类别 | 工程名称 | 工程内容 |  |  | 生产功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 工艺车间 | 钢架结构，2095m2 |  |  | 半成品工艺处理 |
|  | 机加车间 | 钢架结构，730m2 |  |  | 原料机加工 |
|  | 热处理车间 | 钢架结构，360m2 |  |  | 半成品热处理 |
|  | 办公生活区 | 砖混结构，715m2 |  |  | 综合办公、伙食住宿 |
|  | 成品仓库 | 钢架结构，500m2 |  |  | 产品储存 |
|  | 原料仓库 | 钢架结构，200m2 |  |  | 原料储存 |
|  | 水泵房 | 钢架结构，100m2， |  |  | 冷却循环水的使用 |
| 公用 工程 | 供电 | 工业园电网供给 |  |  | \ |
|  | 给水 | 自有水管网供给 |  |  | \ |
| 环 保 工 程 | 废气治理设施 | 加工粉尘 | 脉冲式布袋除尘器+车间无组织排放 |  | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放标准限值 |
|  | 噪声治理设施 | 设备减震、隔声、绿化 |  |  | 对运营期噪声进行消弱 |
|  | 废水治理设施 | 生活废水 | 化粪池 | 园区污水管网 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第二污水处理厂接管标准中较严标准 |
|  |  | 生产污水 | 隔油池 |  |  |
|  |  | 循环冷却水 | 1个循环冷却水池、有效容积约50m3 |  | 冷却水在循环冷却池冷却后循环使用，定期补充损耗 |
|  | 固废治理设施 | 生活垃圾 | 垃圾池 |  | 交由环卫处理 |
|  |  | 一般固废 | 一般固废暂存间 |  | 废包装材料一般固废暂存间暂存后外售综合利用 |

生物材料研发与生产项目主要生产设备见下表3.3-2。

表3.3-2 生物材料研发与生产项目主要生产设备

| 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 高温炉 | 非标 | 2 |
| 高温炉 | 非标 | 2 |
| 数控铣 | 非标 | 2 |
| 数控车 | 非标 | 2 |
| 线切割 | 非标 | 2 |
| 高压釜 | 非标 | 5 |
| 热处理炉 | 非标 | 2 |
| 硫化机 | 非标 | 2 |
| 游标卡尺 | 0-150MM/0.02 | 2 |
| 游标卡尺 | 0-300MM/0.02 | 2 |
| 超声波清洗机 | 非标 | 2 |
| 电子秤 | 1KG/0.1G | 1 |
| 电子秤 | 6KG/1G | 1 |
| 电子秤 | 30KG/5G | 1 |

## 3.4现有主要原辅材料、能源、产品方案

表3.4-1 生物材料研发与生产项目主要原辅材料、能源

| 名称 | 用量 | 包装方式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢 | 1800kg/a | 木箱 | 国内 |
| 钛合金 | 1200kg/a | 木箱 | 国内 |
| 钴铬钼合金 | 200kg/a | 木箱 | 国内 |
| 水 | 6100m3/a | / | / |
| 电 | 5万KWh/a | / | / |

表3.4-2 生物材料研发与生产项目主要产品方案

| 名称 | 年产量 | 包装方式 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 骨科内固定产品 | 6000套 | 真空包装 | 定制 |

## 3.5现有工艺流程及简述

（1）不锈钢、钛合金产品生产工艺流程

图3.5-1 不锈钢、钛合金产品生产工艺流程图

不锈钢、钛合金棒料在线切割机中进行切割，后进行压型，在数控车床进行粗车内腔。后至车铣中心继续加工，粗铣螺钉孔及定位基准。在通过水清洗去除器件表面油脂，之后由数控车床加工下道工序车铣中心的加工基准，然后在车铣中心精车内腔、螺钉孔和其他结构特征，内腔关键尺寸和角度需在三坐标测量仪上进行全数检测以满足其功能配合要求，之后进行高温除氢、激光刻字、超声波清洗，包装完成后入成品库待销售。

（2）关节产品

图3.5-2 关节产品生产工艺流程图

外购钴铬钼铸造毛坯检验合格后，将铸造毛坯在加工中心机床对托精铣与胫 骨垫配合部位和其余特征，并去除飞边毛刺，在打磨工序对其部位进行加工，以满足产品的配合功能要求，打磨工序后进行超声波清洗，之后进行包装，包装完成后发至外协进行辐照灭菌入成品库待销售。

## 3.6现有工艺污染物排放及治理情况

### 3.6.1废气排放及治理情况

项目机加工、抛光等工艺均产生的少量粉尘。根据原环评文本验收数据，本项目粉尘产生量约0.05t/a，机加工、抛光等工序设备均安装布袋除尘器，风机风量为5000m3/h，捕集效率90%以上，除尘效率达99%以上，净化后粉尘通过车间无组织排放，除尘器未捕集粉尘部分自由沉降在车间内，约一半通过车间安装的排风设备无组织排放至外环境。故粉尘的排放量为0.0027t/a，排放速率为0.0011kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值。

食堂油烟：本项目有40名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为3.6kg/a。食堂工作时间每天2h，本环评要求企业安装油烟净化器对油烟废气进行处理（处理效率为40%），其风量不小于2000Nm3/h，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，预计排放浓度为1.8mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001标准（2mg/m3）。

本项目加热炉为电加热，故无燃烧废气。加热炉用于金属件的热处理，故无窑炉废气的产生。

参照原项目的验收监测数据（2017年4月11~12日）和季度监测数据（2017年05月08日），监测期间，企业正常运营，相关数据详见表3.6-1、3.6-2。

表3.6-1 原项目验收监测无组织废气污染源监测统计结果  单位：mg/m3

| 监测项目 | 监测时间 | 监测点位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 2017.4.11 | 生产车间下风向1# | 0.122 | 0.052 | 0.104 | 1.0 | 是 |
|  |  | 生产车间下风向2# | 0.088 | 0.107 | 0.142 |  | 是 |
|  |  | 生产车间下风向3# | 0.105 | 0.123 | 0.158 |  | 是 |
|  | 2017.4.12 | 生产车间下风向1# | 0.137 | 0.086 | 0.119 |  | 是 |
|  |  | 生产车间下风向2# | 0.142 | 0.159 | 0.177 |  | 是 |
|  |  | 生产车间下风向3# | 0.089 | 0.106 | 0.141 |  | 是 |
|  |  | 生产车间下风向3# | 0.0018 | 0.0016 | 0.0026 |  | 是 |

表3.6-2 原项目季度监测无组织废气污染源监测统计结果  单位：mg/m3

| 监测时间 | 监测点位 | 监测项目 | 检测结果 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05月08日 | 上风向 | 颗粒物 | 0.166 | 1.0 | 是 |
|  | 下风向1# | 颗粒物 | 0.224 | 1.0 | 是 |
|  | 下风向2# | 颗粒物 | 0.212 | 1.0 | 是 |

通过上表3.6-1、3.6-2可知，本项目厂界上风向及下风向无组织废气污染源排放粉尘可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值。对周边环境影响较小。

### 3.6.2废水排放及治理情况

本项目污水主要为生活废水、清洗废水，生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网。清洗废水经隔油池处理后进入园区污水管网。循环冷却水经循环水池冷却后循环使用。

（1）生活污水

项目职工40人，提供伙食，其中20人提供住宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，住宿员工用水量按145L/d•人计，不住宿员工用水量按80L/d•人计，则本项目生活用水量为4.5m3/d（1350m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为3.6m3/d（1080m3/a）。

（2）清洗废水

项目产生的生产废水为超声波清洗废水，清洗排水量按用水量的90%计，约为4000t/a，主要污染物为COD、NH3-N 和SS。废水经厂区内已建隔油池处理后，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第二污水处理厂接管标准中较严标准要求，由市政污水管网输送至湘阴县第二污水处理厂集中处理达标外排湘江。

- 循环冷却水用水

主要为用于高温炉冷却、冷凝回收，采用间接热交换冷却的方式，经冷却循环水池循环使用，不外排，循环水量为25m3/d，因吸热蒸发损失量按10%计算，则损耗量为2.5m3/d，循环水池补充水量约为2.5m3/d。循环水池规格为5*5*2m，其容积为50m3，位于厂区南侧，检验室旁。

参照原项目的验收监测数据（2017年4月11~12日）和季度监测数据（2017年05月08日），监测期间，企业正常运营，相关数据详见表3.6-3、3.6-4。

表3.6-3 原项目验收监测数据统计   单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | 2017.4.11 | pH | 7.35 | 6.92 | 6.82 | 6～9 | 是 |
|  |  | CODCr | 142 | 145 | 139 | ≤480 | 是 |
|  |  | SS | 133 | 153 | 144 | ≤400 | 是 |
|  |  | 氨氮 | 13.2 | 14.0 | 14.8 | ≤35 | 是 |
|  |  | BOD5 | 15.3 | 15.5 | 14.2 | ≤300 | 是 |
|  |  | 总磷 | 0.59 | 0.24 | 0.24 | - | 是 |
|  |  | 动植物油 | 3.55 | 3.9 | 3.66 | ≤100 | 是 |
|  | 2017.4.12 | pH | 7.42 | 6.55 | 6.76 | 6～9 | 是 |
|  |  | CODCr | 148 | 140 | 137 | ≤480 | 是 |
|  |  | SS | 128 | 149 | 135 | ≤400 | 是 |
|  |  | 氨氮 | 13.8 | 14.3 | 14.5 | ≤35 | 是 |
|  |  | BOD5 | 15.8 | 15.1 | 14.1 | ≤300 | 是 |
|  |  | 总磷 | 0.62 | 0.32 | 0.20 | - | 是 |
|  |  | 动植物油 | 3.97 | 4.19 | 3.24 | ≤100 | 是 |

表3.6-4 原项目季度监测数据统计   单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 第一次 | 第二次 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | 2017.5.8 | pH | 6.90 | 8.83 | 6～9 | 是 |
|  |  | SS | 183 | 58 | ≤400 | 是 |
|  |  | CODCr | 326 | 157 | ≤480 | 是 |
|  |  | BOD5 | 97.8 | 53.4 | ≤300 | 是 |
|  |  | 氨氮 | 9.581 | 0.692 | ≤35 | 是 |
|  |  | 动植物油 | 1.48 | / | ≤100 | 是 |
|  |  | 石油类 | / | 13.64 | ≤30 | 是 |

通过上表3.6-3、3.6-4可知，本项目污水可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第二污水处理厂接管标准中较严标准。

### 3.6.3噪声排放及治理情况

本项目的噪声源主要为高温炉、数控铣、各类机加工等设备运转时产生的噪声，噪声源强为80~90dBA，所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理；另外在厂区四周设置绿化带，以降低噪声对环境的影响，使西、南、北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，东厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准。其噪声污染物排放状况见表3.6-5。

表3.6-5	噪声污染物排放状况

| 设备名称 | 等效声级dB(A) | 台数 | 治理措施 | 降噪效果 | 标准限值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温炉 | 80-85 | 2 | 减振、隔声 | ≥25dB(A) | 昼间： 3类65 4类70 |
| 高温炉 | 80-85 | 2 | 减振、隔声 | ≥25dB(A) |  |
| 数控铣 | 85~90 | 2 | 减振、隔声 | ≥30dB(A) |  |
| 数控车 | 85~90 | 2 | 减振、隔声 | ≥30dB(A) |  |
| 线切割 | 85~90 | 2 | 减振、隔声 | ≥35dB(A) |  |

参照原项目的验收监测数据（2017年4月11~12日）和季度监测数据（2017年05月08日），监测期间，企业正常运营，相关数据详见表3.6-6、3.6-7。

表3.6-6 原项目验收噪声监测结果   单位：dB(A)

| 序号 | 监测点位 |  | Leq（dB） |  | 验收标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 3类标准 | 4类标准 |
| a | 项目东厂界1m处 | 04月11日 | 53.6 | 44.1 | 昼间：60 夜间：50 | 昼间：70 夜间：50 |
|  |  | 04月12日 | 55.2 | 43.6 |  |  |
| b | 项目南厂界1m处 | 04月11日 | 55.7 | 44.2 |  |  |
|  |  | 04月12日 | 54.9 | 43.6 |  |  |
| c | 项目西厂界1m处 | 04月11日 | 54.7 | 46.2 |  |  |
|  |  | 04月12日 | 54.0 | 44.4 |  |  |
| d | 项目北厂界1m处 | 04月11日 | 54.5 | 43.3 |  |  |
|  |  | 04月12日 | 53.7 | 45.6 |  |  |

表3.6-7 原项目季度监测噪声监测结果   单位：dB(A)

| 序号 | 监测点位 |  | Leq（dB） | 验收标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 3类标准 | 4类标准 |
| a | 项目东厂界1m处 | 05月08日 | 57.2 | 昼间：60 | 昼间：70 |
| b | 项目南厂界1m处 | 05月08日 | 54.5 |  |  |
| c | 项目西厂界1m处 | 05月08日 | 56.7 |  |  |
| d | 项目北厂界1m处 | 05月08日 | 57.1 |  |  |

通过上表3.6-6、3.6-7可知，本项目北、南、西厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。东厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的4类标准，对周边环境影响较小。

### 3.6.4固废排放及治理情况

本项目营运期废物有收集到的粉尘、一般废弃包装物、废矿物油、废产品、边角料和员工生活垃圾。

- 收集到的粉尘：通过布袋式除尘器收集到的粉尘为金属碎屑，根据建设方提供资料，该部分固废收集后外售处理，经过上文分析可知，收集到的粉尘量为0.0473t/a，属于一般固废。该部分固废收集后该部分固废收集后外售处理。

- 生活垃圾：本项目劳动定员40人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为20kg/d、6t/a。

- 废矿物油：对生产设备进行维护保养过程中，会产生一定量的废矿物油，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW08，代码为900-214-08。根据建设方提供的资料数据，废矿物油产生量为0.1t/a。这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。

- 隔油池产生的浮油：根据项目数据可知，隔油池产生的浮油约为0.06t/a；这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号为HW08，代码分别为900-210-08。由建设方委托有资质单位处理。

- 一般废弃包装物：项目在生产营运期间一般废弃包装物的产生量约为0.1t/a，收集后外售处理。

- 废产品：产品的分析检测等过程中会产生废产品，这部分废物属于金属固废的范围。根据建设方提供的资料数据，废产品产生量为0.01t/a。这部分固废外售综合利用。

- 边角料：本项目产品加工和加工过程中出现金属边角料，该部分废料一般约占原料的1%，项目使用的金属约3.2t/a，则边角料产生量约0.032t/a，属于一般固废。根据建设方提供资料，该部分固废收集后外售综合处理。

表3.6-8 项目固体废弃物源强统计表

| 序号 | 固废名称 | 属性类别 | 排放量(t/a) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集到的粉尘 | 一般固废 | 0.0473 | 收集后外售处理 |
| 2 | 生活垃圾 | 一般固废 | 6 | 环卫部门清运处置 |
| 3 | 一般废弃包装物 | 一般固废 | 0.1 | 收集后外售处理 |
| 4 | 废矿物油 | 危险废物 属于HW49（900-041-49） | 0.1 | 收集后建设方委托有资质单位处理 |
| 5 | 隔油池浮油 | 危险废物 属于HW49（900-210-08） | 0.06 |  |
| 6 | 废产品 | 一般固废 | 0.032 | 收集后外售处理 |
| 7 | 边角料 | 一般固废 | 0.032 | 收集后外售处理 |

### 3.6.4原有工程污染物排放汇总

现有项目废水、废气、废渣以及噪声产排情况见表3.6-9。

表3.6-9   现有项目废水、废气、废渣及噪声产排情况汇总

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及总量 | 处理后产生浓度及总量 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | 污水量 |  | 1080t/a | 1392/a | 生活污水经化粪池处理，清洗废水经隔油池处理。能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第二污水处理厂接管标准中较严标准，由市政污水管网输送至湘阴县第二污水处理厂集中处理 |
|  |  | CODcr |  | 300mg/L，0.324t/a | 150mg/L，0.162t/a |  |
|  |  | NH3-N |  | 30 mg/L，0.0324t/a | 15mg/L，0.0162t/a |  |
|  | 清洗废水 | 污水量 |  | 4000t/a | 4000t/a |  |
|  |  | 石油类 |  | 30mg/L，0.12t/a | 15mg/L，0.06t/a |  |
| 废气 | 加工粉尘 | 颗粒物 | 无组织 | 0.05t/a，0.0208kg/h | 0.0027t/a，0.0011kg/h | 设备自带布袋式除尘器 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 |  | 3.6kg/a | 2.16kg/a | 油烟净化器 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 6t/a | 0 | 环卫部门统一清运处理 |
|  | 加工过程 | 边角料 |  | 0.032t/a | 0 | 设置一般固废暂存间，分类收集后出售 |
|  |  | 收集到的粉尘 |  | 0.0473t/a | 0 |  |
|  |  | 废产品 |  | 0.032t/a | 0 |  |
|  |  | 一般废弃包装物 |  | 0.1t/a | 0 |  |
|  | 设备维护 | 废矿物油 |  | 0.1t/a | 0 | 交由有资质的的单位处理 |
|  |  | 隔油池浮油 |  | 0.06t/a | 0 |  |
| 噪声 | 西、南、北厂界未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，东厂界未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准 |  |  |  |  |  |

## 3.7现有工程主要环境问题

本项目目前存在的环境问题：

（1）粉尘采取无组织排放，不符合相关环保要求。（2）由于原环评未设置危废暂存间，导致项目危废乱存、散放，不符合相关环境管理规章制度。（3）雨污分流管网建设不规范。

表3.7-1项目存在的主要环境问题

| 序号 | 环境影响因素 | 现有处理措施 | 技改前存在的环境问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水 | 雨水管网 | 雨污分流管网建设不规范，局部出现堵塞 |
| 2 | 粉尘 | 布袋式除尘器 | 采用设备自带布袋式除尘器，但粉尘采取无组织排放，不符合相关环保要求 |
| 3 | 固废 | 危险固废 | 没有设置危废暂存间，危废乱存，散放 |

本项目为技改项目，因此本环评提出以下几点“以新带老”措施，用以减少项目技改后污染物的排放，具体如下：（1）采取新增15m高排气筒，粉尘作有组织高空达标排放。（2）设置危废暂存间，面积10m2，位于复合厂房原料南部。（3）重新规划雨污分流管网，进行疏通。

# 4、拟建项目概况

## 4.1工程概况

本次技改项目是在原项目（生物材料研发与生产项目）的基础上建设，使用了原项目的厂房、部分设备、处理设施、辅助工程，在本项目技改技改完成后原项目产品停止生产，部分设备和厂房闲置。

### 4.1.1项目基本情况

项目名称：XX材料研发与生产基地建设项目；

建设单位：湖南远辉复合材料有限公司；

拟建地点：湖南湘阴工业园洋沙湖大道北侧，黄金路东侧；

法人代表：易雄辉；

建设性质：技改；

用地面积：17952m2。

生产规模：400kg/年XX材料生产装置及辅助设施等；

投资情况：本项目建设投资5000万元，资金来源全部为企业自筹；

项目建设周期：本项目计划总工期2个月；

项目四周情况：南侧为湖南菲菲毛巾有限公司，东侧为黄金路，隔路为远大再生燃油股份有限公司，东南侧为湘阴兴科变压器制造有限公司和湖南鸿跃化工制造有限公司。

### 4.1.2工程建设内容

本项目为技改工程，项目利用现有场地及建筑物，项目占地面积为17952m2，建筑面积4700m2，包括复合车间，机加工车间，XX仓库，产品及溶剂仓库。建设主体工程、辅助工程和公用工程均依托原项目，新增部分环保工程，本项目建设后工程组成见下表。

表4.1-1 工程组成一览表

| 项目 | 工程内容 |  |  | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 复合区域 |  |  | 建筑面积为2095m2，砖混结构 | 用于XX材料生产，现有厂房改造 |
|  | 机加工车间 |  |  | 建筑面积为730m2，砖混结构 | 用于XXX的机加工，现有厂房改造 |
| 辅助 工程 | 产品及溶剂仓库 |  |  | 建筑面积为500m2，砖混结构 | 用于成品和溶剂储存，现有厂房改造 |
|  | XX仓库 |  |  | 建筑面积为200m2，钢架结构 | 用于原辅材料储存，现有建筑 |
|  | 办公生活区域 |  |  | 建筑面积715m2，砖混结构 | 用于综合办公、员工食宿，现有建筑 |
|  | 水泵房 |  |  | 建筑面积100m2，钢架结构 | 冷却循环水的使用，现有建筑 |
|  | 闲置厂房 |  |  | 建筑面积360m2，钢架结构 | 闲置，现有建筑 |
| 公用 工程 | 供电 |  |  | 市政电网供给 | 依托 |
|  | 供水 |  |  | 自来水管网供给 | 依托 |
| 环保 工程 | 废气 | 生产区域 | 粉尘 | 自带布袋除尘器+15m高排气筒 | 用于处理粉尘，技改部分新增 |
|  |  |  | VOCs | 冷凝回收+油脂沉降罐+粉尘过滤吸收罐+火炬系统/活性碳吸附罐）+15m高排气筒 | 用于处理VOCs，技改新增 |
|  | 废水 | 循环冷却水 |  | 1个循环冷却水池、有效容积约50m3 | 冷却水在循环冷却池冷却后循环使用，定期补充损耗，现有措施 |
|  |  | 真空泵循环水 |  | 1个循环罐，其体积为2m3 | 真空泵水在循环罐中循环使用，定期补充损耗，技改新增 |
|  |  | 生活废水 |  | 化粪池 | 依托原有项目设施 |
|  | 噪声 | 噪声治理 |  | 隔声、减震、降噪 | 用于设备减震降噪 |
|  | 固废 | 一般固废暂存间 |  | 面积约10m2 | 位于复合车间南侧，现有措施 |
|  |  | 危废暂存间 |  | 面积约10m2 | 位于复合车间南侧，技改新增 |

### 4.1.3本项目与原有工程依托关系

本次技改依托了原有工程的厂房、部分设备、处理设施、辅助工程，在本项目技改技改完成后原项目产品停止生产，部分设备和厂房闲置。

表4.1-2 技改项目与原项目对比表

| 工程类别 | 原工程组成一览表 |  |  | 技改后工程组成一览表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称 | 建筑面积 | 情况说明 | 工程名称 | 建筑面积 | 情况说明 |
| 主体 工程 | 工艺车间 | 2092m2 | 进行生产工序 | 复合车间 | 2092m2 | 用于XX材料生产、面积无变化、功能改变 |
|  | 机加工车间 | 730m2 | 进行原料机加工 | 机加工车间 | 730m2 | 用于XX的机加工、面积无变化、功能改变 |
|  | 热处理车间 | 360m2 | 进行产品热处理 | 闲置车间 | 360m2 | 车间闲置 |
| 仓储工程 | 成品仓库 | 500m2 | 存储成品 | 成品溶剂仓库 | 500m2 | 用于成品和溶剂储存，无变化 |
|  | 原料仓库 | 200m2 | 存储原辅材料 | XX仓库 | 200m2 | 存储XX材料，无变化 |
| 辅助 工程 | 办公、生活区 | 715m2 | 综合办公、员工休息伙食区 | 办公、生活区 | 无变化 |  |
|  | 水泵房 | 100m2 | 冷却循环水的使用 | 水泵房 | 无变化 |  |
| 环保 工程 | 生活污水 | 化粪池+工业园管网 |  | 生活污水 | 无变化 |  |
|  | 清洗废水 | 隔油池+工业园管网 |  | 工艺变化，清洗废水不在产生，隔油池闲置 |  |  |
|  | 冷却循环水 | 冷却循环水池，规格为5*5*2m，有效容积约50m3 |  | 冷却循环水 | 无变化 |  |
|  | / |  |  | 真空泵循环水 | 1个循环罐，其体积为2m3，技改新增 |  |
|  | 厂区雨水 | 雨污分流 |  | 厂区雨水 | 无变化 |  |
|  | 生产粉尘 | 设备自带布袋式除尘器 |  | 生产粉尘 | 设备自带布袋式除尘器+15m高排气筒，技改部分新增 |  |
|  | / |  |  | 烘干机废气 | 活性碳吸附罐+15m高排气筒，技改新增 |  |
|  |  |  |  | 高温炉废气 | 冷凝回收+油脂沉降罐+粉尘过滤吸收罐+火炬系统/活性碳吸附罐）+15m高排气筒，技改新增 |  |
|  | 设备噪声 | 隔声、减振、绿化带等 |  | 设备噪声 | 无变化 |  |
|  | 固废 | 垃圾池，已上措施 |  | 固废 | 无变化 |  |
|  |  | 一般固废暂存间，已上措施 |  |  | 无变化 |  |
|  |  | / |  |  | 危废暂存间，10m2，位于复合车间南部，技改新增 |  |
| 公用 工程 | 供电 | 工业园电网供给 |  | 供电 | 无变化 |  |
|  | 给水 | 自来水管网供给 |  | 给水 | 无变化 |  |

### 4.1.4 产品方案

根据企业实际生产情况以及建设单位提供的资料，项目技改前后产品方案见下表：

表4.1-3 技改项目与原项目产品方案对比表

| 原工程产品方案 |  |  |  | 技改后产品方案 |  |  |  | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 年产量 | 包装方式 | 规格 | 名称 | 年产量 | 包装方式 | 规格 |  |
| 骨科内固定产品 | 6000套 | 真空包装 | 定制 | / |  |  |  | 工艺变化，停止产生 |
| / |  |  |  | XX材料 | 400kg | 木箱 | 非标，保密 | 工艺变化，新增产生 |

注：（1）本项目XX材料运输采用汽车运输。（2）本项目XX材料不包含其模具（2t/a）的重量。

### 4.1.5主要原辅材料消耗

本项目原辅材料均不属于《剧毒化学品目录(2015版)》中所列的335种剧毒化学品，也未涉及铬、铅、汞等重金属元素，同时项目今后生产过程不得使用含有铬、铅、汞等重金属元素的原辅材料。项目主要原辅材料具体情况见表4.1-4。

表4.1-4 技改前后主要原辅材料一览表

| 技改前 |  |  |  | 技改后 |  |  |  | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 用量 | 包装方式 | 来源 | 名称 | 用量 | 包装方式 | 来源 |  |
| 不锈钢 | 1800kg/a | 木板 | 国内 | / |  |  |  | 工艺变化，停止使用 |
| 钛合金 | 1200kg/a | 木板 | 国内 |  |  |  |  |  |
| 钴铬钼合金 | 200kg/a | 木板 | 国内 |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  | XXX | 400kg | 木桶（50kg） | 研究机构 | 工艺变化，新增使用 |
|  |  |  |  | XXX | 20kg | 木桶（20kg） | 研究机构 |  |
|  |  |  |  | 酒精 | 200kg | 塑料桶（200kg） | 国产 |  |
|  |  |  |  | 二甲苯（工业纯） | 20kg | 塑料桶（20kg） | 国产 |  |
|  |  |  |  | XXX | 8kg | 塑料桶（20kg） | 国产 |  |
|  |  |  |  | XXX | 160kg | 纸箱 | 进口 |  |
|  |  |  |  | 高纯氮气 | 200瓶 | 瓶装（40L） | 湘潭 |  |
|  |  |  |  | XXX | 2t | 木板 | 岳阳 |  |
| 水 | 6100m3/a | / | 自来水管网 | 水 | 2130m3/a | / | 自来水管网 | 工艺变化，使用减少 |
| 电 | 5万KWh/a | / | 工业园电网 | 电 | 7万KWh/a | / | 工业园电网 | 工艺变化，使用增加 |

注：（1）项目使用模具可重复使用，在使用到一定次数后，其强度下降，不能满足工艺需求后淘汰。（2）项目使用高纯氮气作为高温炉保护气体，其使用后随高温炉废气一同排放。（3）项目使用模具材料均为全新块状料，禁止使用回收料、粉料。（3）XXX

主要原辅材料产品理化特性

### XXX

### 4.1.6主要生产设备

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。项目主要生产设备，详见表4.1-8。

表4.1-8生产设备清单

| 技改前 |  |  | 技改前 |  |  | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产设备 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 | 数量 | 名称 | 型号 | 数量 | / |
| 高温炉 | 非标、定制 | 2 | 高温炉 | 非标、定制 | 2 | 设备改造 |
| 高温炉 | 非标、定制 | 2 | 高温炉 | 非标、定制 | 2 |  |
| 数控铣 | 非标、定制 | 2 | 数控铣 | 非标、定制 | 2 | 无变化 |
| 数控车 | 非标、定制 | 2 | 数控车 | 非标、定制 | 2 |  |
| 线切割 | 非标、定制 | 2 | 线切割 | 非标、定制 | 2 |  |
| 冷却水塔 | 非标、定制 | 1 | 冷却水塔 | 非标、定制 | 1 |  |
| 高压釜 | 非标 | 5 | 高压釜 | 非标 | 5 | 闲置停用 |
| 热处理炉 | 非标 | 2 | 热处理炉 | 非标 | 2 | 闲置停用 |
| 硫化机 | 非标 | 2 | 硫化机 | 非标 | 2 | 闲置停用 |
| / |  |  | XX | 非标、定制 | 3 | 技改新增 |
|  |  |  | XX | 非标、定制 | 2 |  |
|  |  |  | XX | 非标、定制 | 1 |  |
|  |  |  | 真空泵及真空系统 | 非标、定制 | 1 |  |
| 检验设备 |  |  |  |  |  |  |
| 游标卡尺 | 0-150MM/0.02 | 2 | 游标卡尺 | 0-150MM/0.02 | 2 | 无变化 |
| 游标卡尺 | 0-300MM/0.02 | 2 | 游标卡尺 | 0-300MM/0.02 | 2 |  |
| 电子秤 | 1KG/0.1G | 1 | 电子秤 | 1KG/0.1G | 1 |  |
| 电子秤 | 6KG/1G | 1 | 电子秤 | 6KG/1G | 1 |  |
| 电子秤 | 30KG/5G | 1 | 电子秤 | 30KG/5G | 1 |  |
| / |  |  | 三坐标 | 2.3M/0.033MM | 1 | 技改新增 |

注：（1）项目高温炉使用电加热，不使用其他加热能源。（2）项目无法利用的生产设备，进行清空闲置，放置于项目的闲置厂房。

项目产能分析：

根据建设方提供资料，项目采取间歇式生产、批次生产。项目每天生产一批次产品（白班、一炉），每批次产品重量约为1.5kg，则项目全负荷产量达到450kg/a的生产能力，如计算设备检修、产品调整所占用的时间，则项目年产400kg XX材料的产量符合设备的生产能力。

闲置设备处理：

根据建设方提供资料，项目无法利用的生产设备主要为高压釜、热处理炉、硫化机。建设方出于经济方面和环保方面的综合考虑对于闲置设备不进行淘汰，而是进行清空闲置后，放置于项目的闲置厂房。等待技术先进后重新利用闲置设备，避免资源的浪费。

### 4.1.5原辅材料储运情况

（1）运输工程

厂外运输：主要采用公路运输。本项目建成后厂外的运输主要依赖社会运输力量。

厂内桶装物料：暂存区的装卸平台卸料后由叉车运到各需要点。

管道运输：冷却水、压缩空气等多种介质。

（2）贮存工程

本项目在厂区的西面设置有产品及溶剂仓库，对产品及溶剂仓库进行防雨、防风、防渗处理。同时场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。产品及溶剂仓库采取分区储存的措施，固液物料分开存放，不相容的原辅材料分区存放。

在仓库设环形沟，并进行了地面防渗，防止原料等泄漏至外环境中。发生大量泄漏时引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗。

综上所述，本项目产品及溶剂仓库在以上措施采取到位的情况下，可以保证原辅材料的安全储存。

## 4.2公用工程

### 4.2.1给排水

（1）给水

项目供水依托工业园市政管网供应，供厂区生产、生活及消防使用，供水水压为0.25MPa，可满足本项目生产、生活用水的需要。本项目用水情况如下表所示。

表4.2-1 项目用水明细一览表

| 序号 | 用水点 | 单位用水量 | 总水量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却循环水系统 | 2.5m3/天 | 750m3/a | 循环水补水 |
| 2 | 办公生活 | 4.5m3/天 | 1350m3/a | 员工生活用水 |
| 3 | 真空泵循环水系统 | 0.1m3/天 | 30m3/a | 循环水补水 |
| 合计 |  | 8.4m3/天 | 2130m3/a | / |

（2）排水

本工程排水系统划分为三个系统，即冷却循环水系统、生活污水系统、雨水系统。

①生活污水：生活污水产生量约为3.6m3/d（1080m3/a），生活污水依托原项目化粪池预处理后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江。

②雨水：本项目实行雨污分流制，厂区雨水通过雨水管渠收集沉淀后进入园区雨水管网。雨水通过园区雨水管网最终排入湘江。

③生产废水：建设单位拟在厂区设置循环冷却池，冷却循环水在循环冷却池沉淀冷却后循环使用，冷却水在使用中蒸发损失进入大气，不进入排水系统。建设单位使用水环式真空泵，真空泵水在循环罐中循环使用，不与物料直接接触，定期补充，不进入排水系统。

### 4.2.2供电

本项目用电来源依托工业园，供电容量为250kVA，依托原有项目变压器供给，为装置内380V/220V负荷供电。

### 4.2.3运输方案

项目原辅材料和产品主要通过汽车运输完成。主要采用公路运输。本项目建成后厂外的运输主要依赖社会运输力量。

表4.2-2 全厂运输量表

| 序号 | 货物名称 | 去向 | 运量（t/a） | 货物形态 | 包装方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | 运入 | 0.4 | 固体 | 桶装 | 放置于产品及溶剂仓库 |
| 2 | XXX |  | 0.02 | 固体 | 桶装 |  |
| 3 | 酒精 |  | 0.2 | 液体 | 桶装 |  |
| 4 | 二甲苯 |  | 0.02 | 液体 | 桶装 |  |
| 5 | XXX |  | 0.008 | 固体 | 桶装 |  |
| 6 | XXX |  | 0.16 | 固体 | 纸箱 |  |
| 7 | 高纯氮气 |  | 6.48（8m3） | 液体 | 瓶装 |  |
| 8 | XXX |  | 2 | 固体 | 木箱 | 放置于XX仓库 |
|  | 运入合计 |  | 9.288 | / | / | / |
| 9 | XX材料 | 运出 | 0.4 | 固体 | 木箱 | 将产品装到包装物中储存于产品及溶剂仓库，需要运输时，委托有运输资质的单位承运 |
|  | 运出合计 |  | 0.4 | / | / | // |

本项目的原辅材料和产品性质较稳定，且不易产生剧烈反应，其相容性较好，同时在采取物性冲突的物质分区分片存放、配备专门的人员看守、配置专门的消防器材等措施后，其暂存区的安全性可以得到保障。

### 4.2.4消防

厂区内建、构筑物的防火间距一般按一级或二级耐火等级设计。各功能区四周均有道路。

项目在总体布置上按照消防有关规定配备足够的消防器材，各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。生产车间的消防设计足够的消火栓系统设施，消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。建筑设计和建筑物间距能满足防火规范的要求，为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。

### 4.2.5劳动定员

本项目技改前后，员工人数和工作制度无变化，本项目生产实行一班制，每天工作8小时，年工作300天，2400h。本项目职工人数40人，提供伙食，其中20人提供住宿。

## 4.3工程总图布置

根据总平面布置原则，本项目厂区布局内容主要为：厂区北部从西到东依次为循环水池、水泵房、复合车间、XX仓库、机加工车间。厂区中部从西到东依次为产品及溶剂仓库、闲置厂房。厂区南部为办公和生活区域。整个厂区人流、物流分开，方便了运输。项目将危废暂存间布置于复合车间南部，符合相关设置要求。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。具体详见附图。

# 5、工程分析

## 5.1工艺流程简介

### 5.1.1XX材料生产工艺流程及简介

XXX

### 5.1.2产污环节分析

根据上述工程分析，本项目产污环节如下：

①废气：生产工艺废气（机加工粉尘、调配有机废气、固化有机废气、真空高温炉有机废气）、食堂油烟；

②废水：生活污水；

③噪声：生产设备运行机械噪声；

④固废：设备自带除尘器收集粉尘、生活垃圾、废机油、碳粉、废活性炭、废溶液。

## 5.2工程污染源分析

### 5.2.1施工期污染源分析

本项目选址于湖南湘阴工业园洋沙湖大道北侧，黄金路西侧。根据现场勘查，本项目不新建厂房，主要利用现有的厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。本项目施工期主要包括室内装修和设备安装，产生少量包装废料和安装、调试噪声。

1、装修废气

装修废气主要源于装修过程中使用的油漆、涂料、粘合剂和装修木料等。由于这部分材料中一般都会含有甲醛、聚甲醛、甲醇、苯等易挥发性物质。因此，使用过程中上述物质将会逐渐挥发进入空气中。装修废气的产生量及废气污染物的种类与所用涂料、油漆等装修建材的材质密切相关。由于项目内部装修较为复杂，在现阶段无法准确核算该部分废气的产生量。一般而言，该部分废气产生量相对较小，主要影响项目室内环境，在加强通风的条件下可很快稀释扩散。

2、水环境

施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水。

根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）城镇居民生活用水定额，本项目施工人员用水量按150L/人·d计，高峰期施工人数为20人，则生活用水量约为3m3/d，污水排放量按用水量的80%计，则排水量为2.4m3/d。由于区域污水管网已全部贯通，施工期生活污水经化粪池处理后，可排入污水管网，进入园区污水处理厂。

3、声环境

施工期噪声主要来自施工机器和运输设备噪声。主要噪声源有风镐、电锯、电焊机、电钻以及运输车辆所产生的交通噪声，噪声强度均在75～100dB（A）之间，施工期各施工机械噪声见表5.2-1。

表5.2-1 各施工阶段的主要噪声源及声级

| 序号 | 施工机械 | 源强dB |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风镐 | 98 |
| 2 | 电锯 | 95 |
| 3 | 电焊机 | 95 |
| 4 | 电钻 | 100 |
| 5 | 中、轻型载重汽车 | 85 |

从表5.2-1可以看出，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其他施工声响，将对周围环境造成一定的影响。

4、固体废物

施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾和施工过程中产生的装修垃圾及设备的包装废料。

①施工人员生活垃圾

高峰时施工人员及工地管理人员约20人，生活垃圾产生量按0.25kg/人·d计，则施工人员每天可产生约5kg的生活垃圾，生活垃圾经集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置。

②装修垃圾及包装废料

施工期间装修垃圾属于建筑垃圾的一种，根据相关资料，建造过程中装修垃圾产生量通常在5~10kg/m2之间，具体产生量与设计方案、人工素质和装修材料使用管理水平有关。项目生产车间建筑面积4700m2，因厂房装修过程相对民宅较为简单，故装修垃圾产生量按5kg/m2进行计算，则产生量约为23.5t。主要成分以废木料、废钢材等惰性材料为主。上述装修垃圾在施工场地内统一堆存，委托有资质的渣土清运公司运至合法的建筑垃圾处置场处理。

5、生态影响

本项目场地为购置已有厂房，位于城市工业区，地面多为水泥硬化，植物零星分布，以人工种植的绿色植物为主，是典型的城市生态系统，生态系统受人为调节。本项目只有少量室内装修和设备安装工程，不会产生水土流失。

### 5.2.2营运期污染源分析

1、废水污染源

本项目废水主要来源于生活污水。冷却循环水，建设单位拟在厂区设置循环冷却池，采取间接冷却，冷却循环水在循环冷却池沉淀冷却后循环使用，冷却水在使用中蒸发损失进入大气，定期补充新鲜水（2.5m3/d，750m3/a），不外排。建设单位使用水环式真空泵，真空泵水在循环罐中循环使用，不与物料直接接触，定期补充（0.1m3/d，30m3/a），不进入排水系统。

根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗。项目无需进行设备清洗，故无清洗废水。

本项目职工人数为40人，其中20人提供食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）不住宿员工每人用水80L/d，住宿员工每人用水145L/d，年工作日300天。则职工生活用水量1350m3/a（4.5m3/d）；污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为1080m3/a（3.6m3/d），间断性产生，为办公楼及生产区厕所的粪便污水。

综上所述，本项目废水产排情况详见下表5.2-2。

表5.2-2 废水产生和排放情况一览表

| 废水 种类 | 数量m3/a | 排放 情况 | 产生浓度mg/L | 处理方式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | 1080 | 间断 | COD：300 NH3-N：30 | 化粪池 | 经化粪池处理后进园区污水管网进入工业园污水处理厂处理后外排湘江 |

2、废气污染源

建设方分别对加工废气和高温炉废气建设废气收集系统。加工车间粉尘采取设备自带的脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒：烘干机废气采取冷凝回收+活性碳吸附+15m高排气筒（与高温炉废气共用排气筒），高温炉尾气先经粉尘过滤吸收罐处理后，其中高浓度尾气经火炬系统处理，低浓度尾气经活性炭吸附罐+15m高排气筒有组织排放。（烘干废气与高温炉尾气共用15m高排气筒，火炬系统采取手动点火装置，当浓度达到点火要求时手动点火）。本项目使用氮气作为高温炉保护气体，其使用后随高温炉废气一同排放，因其为空气中的主要成分，无毒无害，虽其各组成部分比例同空气中各组分的比例稍有所差异，但由于本项目排放至环境空气中的氮气量较少，大气层中空气密集，因此本项目氮气的排放不会对环境空气质量产生影响。本项目工艺废气主要包括：

- 加工车间粉尘

本项目加工车间废气主要来源于XX模具和半成品加工。通过建设方提供的数据可知，XX机加工（切割、铣、锯等）过程中对XX的切削率为40%，本项目XX总用量为2t/a，故本项目的XX切削量为0.8t/a，均为切削XX粉。对于XX机加工（切割、铣、锯等）过程中产生的粉尘，本项目采用设备自带布袋除尘器（全封闭加工方式）进行处理后经15m高排气筒有组织排放。项目使用风机风量平均为5000m3/h。综上所述，粉尘产生量为0.8t/a，产生速率为0.333kg/h，粉尘收集效率为90%，布袋除尘器除尘效率为90%，处理后经15m高排气筒有组织排放，故XX粉尘有组织排放量72kg/a（6mg/m3），无组织排放量80kg/a（0.033kg/h）。对于沉降下来的粉尘采取定期采取人工清扫+移动式除尘器清理厂房车间地面沉降粉尘。

（2）复合车间VOCs和粉尘

①调配工序

本项目调配工序将XXX在调配罐中按照一定比例混合，在此工段为产生少量的有机废气。但是此工段不需加热，不需要添加催化剂，无任何化学反应，单纯物理混合。同时调配罐为全密封设计，分散速度较低，时间较短，故此在此工段有机废气的产生量极少，可以忽略不计。

②烘干废气

本项目烘干工段是将溶液浸渍完成的组装件放入烘箱中进行烘干干燥，XXX，烘干工段VOCs采取冷凝回收（使用水作为冷凝剂，间接冷却）+活性碳吸收罐+15m高排气筒（与高温炉废气共用）的方式进行处理，冷凝回收效率为70%，活性炭对VOCs的吸附效率均为80%，则烘干工段VOCs的有组织排放量为0.00924t/a。

③高温炉废气

本项目高温炉废气主要是将固化后的组装件放入真空高温炉中在一定时间内进行高温处理。XXX，高温炉尾气先经粉尘过滤吸收罐处理后，其中高浓度尾气经火炬系统处理，焚烧最终排放的污染物为CO2和H2O。低浓度尾气经活性炭吸附罐+15m高排气筒有组织排放。（烘干废气与高温炉尾气共用15m高排气筒，火炬系统采取手动点火装置，当浓度达到点火要求时手动点火）。其中油脂沉降罐主要用于收集未交联且未来得及陶瓷化的XXX，位于高温炉下方，采用自然沉降的方式。粉尘过滤吸收罐主要用于收集XXX分解产生的部分小颗粒XX粉，采用滤芯回收装置，该类除尘回收装置去除效率可达90%。活性碳吸附罐主要用于吸附VOCs气体，活性炭对VOCs的吸附效率均为80%。根据业主提供数据可知，高浓度尾气约占高温炉尾气的40~60%左右，本环评区50%数值。则高温炉粉尘有组织排放量为0.0022t/a（0.0009kg/h），VOCs的有组织排放量为0.0128t/a。

则本项目整个复合车间粉尘有组织排放量为0.0022t/a（0.0009kg/h），VOCs的有组织排放量为0.022t/a（0.009kg/h）。

（3）食堂油烟

本项目有40名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为3.6kg/a。食堂工作时间每天2h，本环评要求企业安装油烟净化器对油烟废气进行处理（处理效率为40%），其风量不小于2000Nm3/h，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，预计排放浓度为1.8mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001标准（2mg/m3）。

本项目废气产生和排放情况，详见下表5.2-3

表5.2-3 项目废气产生及排放情况

| 污染源 | 污染物 |  | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 机加工工段 | 粉尘 | 有组织 | 0.3 | 0.72 | 设备自带布袋式除尘器+15m高排气筒 | 0.03 | 0.072 |
|  |  | 无组织 | 0.033 | 0.08 |  | 0.033 | 0.08 |
| 调配工段 | VOCs | 无组织 | / | 极少量 | / | / | 极少量 |
| 烘干工段 | VOCs | 有组织 | 0.0917 | 0.22 | 冷凝回收+活性碳吸收罐+15m高排气筒（与高温炉废气共用排气筒） | 0.00385 | 0.00924 |
| 高温工段 | 粉尘 | 有组织 | 0.0092 | 0.022 | 油脂沉降罐+粉尘过滤吸收罐+火炬系统/活性碳吸附罐+15m高排气筒 | 0.0009 | 0.0022 |
|  | VOCs | 有组织 | 0.0533 | 0.128 |  | 0.0053 | 0.0128 |
| 食堂 | 油烟 |  | 3.6kg/a |  | 油烟净化器 | 2.16kg/a |  |

3、噪声污染源

本项目的噪声源主要为车床、调配罐、真空泵等设备运转时产生的噪声，噪声源强为80~90dBA，所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理；另外在厂区四周设置绿化带，以降低噪声对环境的影响，使西、南、北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，东厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准。其噪声污染物排放状况见表5.2-4。

表5.2-4	噪声污染物排放状况

| 设备名称 | 等效声级dB(A) | 台数 | 治理措施 | 降噪效果 | 标准限值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温炉 | 80-85 | 2 | 减振、隔声 | ≥25dB(A) | 昼间： 3类65 4类70 |
| 高温炉 | 80-85 | 2 | 减振、隔声 | ≥25dB(A) |  |
| 数控铣 | 85~90 | 2 | 减振、隔声 | ≥30dB(A) |  |
| 数控车 | 85~90 | 2 | 减振、隔声 | ≥30dB(A) |  |
| 线切割 | 85~90 | 2 | 减振、隔声 | ≥30dB(A) |  |
| 真空泵 | 85~90 | 1 | 减振、隔声 | ≥35dB(A) |  |
| 调配罐 | 85~90 | 1 | 减振、隔声 | ≥35dB(A) |  |

4、固体废弃物污染源

本项目营运期废物有收集到的粉尘、收集到的废溶剂、收集到的酒精、收集到的二甲苯、废模具、一般废弃包装物、废弃有机溶剂包装物、废矿物油、边角料、废活性炭和员工生活垃圾。本项目检验工序只进行物理性质的检测，不涉及化学试剂的使用，故不会产生产生相关污染废气、废水及固废。

- 收集到的粉尘：通过布袋式除尘器和粉尘过滤吸收罐收集到的粉尘，该部分固废主要成分为XX粉和碳粉，经过上文分析可知，收集到的粉尘量为0.6678t/a，属于一般固废。该部分固废收集后外售综合利用。

- 收集到的酒精：通过冷凝回收收集到的酒精，该部分固废主要成分为工业酒精，经过上文分析可知，收集到的粉尘量为0.098t/a，属于一般固废。该部分固废收集后回用于生产。

- 收集到的二甲苯：通过冷凝回收收集到的二甲苯，该部分固废主要成分为二甲苯，经过上文分析可知，收集到的粉尘量为0.0098t/a，属于一般固废。该部分固废收集后回用于生产。

- 收集到的XX：油脂沉降罐主要用于收集XX，位于高温炉下方，采用自然沉降的方式，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW13，代码为900-015-13。根据建设方提供的资料数据，产生量为0.094t/a。这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位（远大再生燃油股份有限公司）进行处理。

- 生活垃圾：本项目劳动定员40人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为20kg/d、6t/a。

- 废矿物油：对生产设备进行维护保养过程中，会产生一定量的废矿物油，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW08，代码为900-214-08。根据建设方提供的资料数据，废矿物油产生量为0.1t/a。这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位（远大再生燃油股份有限公司）进行处理。

- 废弃有机溶剂包装桶：有机溶剂废弃包装物产生量为0.01t/a，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW49，代码为900-041-49。这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位（远大再生燃油股份有限公司）进行处理。

- 废活性炭：项目用活性炭吸附VOCs，活性炭每一个月更换一次（具体可根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率）。由于1吨活性碳大约可以吸附0.3吨左右的废气，项目废气经活性碳处理后被吸附量为0.0882t/a，因此，废活性碳的产生量（含吸附的有机废气）为0.2939t/a，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号为HW49。代码为900-039-49。

- 一般废弃包装物：项目使用了大量的固体材料，其大部分使用木板和纸箱，在生产营运期间一般废弃包装物的产生量约为0.1t/a，收集后外售处理。

- 边角料：半成品加工等过程中会产生边角料，这部分废物产生量为0.01t/a。由科研单位回收用于科研实验。

- 废模具：项目加工的模具重复使用，在使用到一定次数后，其强度下降，不能满足工艺需求后淘汰，按《国家危险废物名录》，这部分废物属于危险固废的范围，在生产营运期间废模具的产生量约为1.2t/a，收集后外售处理。

表5.2-5 项目固体废弃物源强统计表

| 序号 | 固废名称 | 属性类别 | 排放量(t/a) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集到的粉尘 | 一般固废 | 0.6678 | 回用于生产 |
| 2 | 生活垃圾 | 一般固废 | 6 | 环卫部门清运处置 |
| 3 | 一般废弃包装物 | 一般固废 | 0.1 | 收集后外售处理 |
| 4 | 废模具 | 一般固废 | 1.2 | 收集后外售处理 |
| 5 | 收集的酒精 | 一般固废 | 0.098 | 回用于生产 |
| 6 | 收集的二甲苯 | 一般固废 | 0.0098 | 回用于生产 |
| 7 | 废矿物油 | 危险废物 属于HW49（900-041-49） | 0.01 | 危废暂存间暂存，后委托专业处理公司处理 |
| 8 | 收集到的废溶剂 | 危险废物 属于HW13（900-015-13） | 0.094 |  |
| 9 | 废活性炭 | 危险废物 属于HW49（900-039-49） | 0.2939 |  |
| 10 | 废弃有机溶剂包装桶 | 危险废物 HW49（900-041-49） | 0.01 |  |
| 11 | 边角料 | 一般固废 | 0.01 | 由科研单位回收用于科研实验 |

## 5.3相关工程平衡

### 5.3.1物料平衡

本项目物料平衡分别见表5.3-1。

表5.3-1 生产物料平衡表 单位：吨/年

| 序号 | 输入过程 |  | 输出过程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | XX | 0.4 | XX | 0.4 |
| 2 | XX | 0.02 | XX | 1.2 |
| 3 | 酒精 | 0.2 | 粉尘 | 0.822 |
| 4 | 二甲苯 | 0.02 | VOCs | 0.282 |
| 5 | XX | 0.008 | 收集到的废XX | 0.094 |
| 6 | XX | 0.16 | 边角料 | 0.01 |
| 7 | XX | 2 |  |  |
| 总计 |  | 2.808 | 总计 | 2.808 |

### 5.3.2水平衡

项目用水主要包括冷却循环补充水、真空泵循环补充水和员工生活用水等。

（1）生活用水

本项目职工人数为40人，其中20人提供食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）不住宿员工每人用水80L/d，住宿员工每人用水145L/d，年工作日300天。则职工生活用水量1350m3/a（4.5m3/d）；污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为1080m3/a（3.6m3/d），间断性产生，为办公楼及生产区厕所的粪便污水。

- 冷却循环水

冷却循环水在循环冷却池沉淀冷却后循环使用，冷却水在使用中蒸发损失进入大气，不进入排水系统。用水量为2.5m3/d、750m3/a。

（3）真空泵循环补充水

建设单位使用水环式真空泵，真空泵水在循环罐中循环使用，不与物料直接接触，定期补充，不进入排水系统。用水量为0.1m3/d、30m3/a。

2、排水量

本项目冷却水循环使用不外排，外排废水只有生活污水，生活污水排放量以生活用水量的80%计，全年生活污水排放量为1080m3/a。工程水平衡见图5.3-1。

图5.3-1 工程水平衡图 单位：m3/a

### 5.3.3 VOCs平衡

项目VOCs平衡见图5.3-2。

图5.3-2 VOCs平衡图 单位：t/a

## 5.4技改项目“三本账”核算

技改前后污染物排放“三本账”详见下：

表5.4-1 技改项目“三本帐”一览表 单位：t/a

| 类别 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量 | 以新带老 削减量 | 本项目 排放量 | 技改后 排放总量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 |  | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 0 |
|  | 清洗废水 |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | -4000 |
| 大气污染物 | 加工粉尘 | 无组织粉尘（t/a） | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | +0.08 |
|  |  | 有组织粉尘（t/a） | / | / | 0.072 | 0.072 | +0.072 |
|  | 高温炉粉尘 | 有组织粉尘（t/a） | / | / | 0.0022 | 0.0022 | +0.0022 |
|  | VOCs | 有组织（t/a） | / | / | 0.022 | 0.022 | +0.022 |
|  | 食堂油烟（kg/a） |  | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0 |
| 固废 | 边角料（t/a） |  | 0.032 | 0.032 | 0.01 | 0.01 | +0.022 |
|  | 收集到的粉尘（t/a） |  | 0.0473 | 0.0473 | 0.6678 | 0.6678 | +0.6205 |
|  | 废产品（t/a） |  | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | -0.032 |
|  | 一般废弃包装物（t/a） |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  | 废矿物油（t/a） |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
|  | 生活垃圾（t/a） |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
|  | 废XX模具 |  | / | / | 1.2 | 1.2 | +1.2 |
|  | 收集到的酒精（t/a） |  | / | / | 0.098 | 0.098 | +0.098 |
|  | 收集到的二甲苯（t/a） |  | / | / | 0.0098 | 0.0098 | +0.0098 |
|  | 收集到的废溶剂（t/a） |  | / | / | 0.094 | 0.094 | +0.094 |
|  | 废活性炭（t/a） |  | / | / | 0.2939 | 0.2939 | +0.2939 |
|  | 废弃有机溶剂包装桶（t/a） |  | / | / | 0.01 | 0.01 | +0.01 |
|  | 隔油池浮油（t/a） |  | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | -0.06 |
| 噪声 | 西、北、南车间未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，东厂界未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准 |  |  |  |  |  |  |

## 5.5技改项目以新带老措施分析

本项目目前存在的环境问题：（1）粉尘无组织排放，不符合相关环保要求。（2）由于原环评未设置危废暂存间，导致项目危废乱存、散放，不符合相关环境管理规章制度。（3）雨污分流管网建设不规范，局部出现堵塞，雨水漫流。

本项目为技改项目，因此本环评提出以下几点“以新带老”措施，用以减少项目技改后污染物的排放，具体如下：

（1）采取新增15m高排气筒，粉尘高空达标排放。

（2）设置危废暂存间，面积10m2，位于复合厂房原料南部。

（3）重新规划雨污分流管网，进行疏通。

表5.5-1项目存在的主要环境问题和改扩建措施一览表

| 序号 | 环境影响因素 | 现有处理措施 | 技改前存在的环境问题 | 技改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 雨水 | 雨污分流管网建设不规范，局部出现堵塞，雨水漫流 | 重新规划雨污分流管网，进行疏通 |
| 2 | 废气 | 粉尘 | 采用设备自带布袋式除尘器，粉尘无组织排放，不符合相关环保要求 | 新增15m高排气筒，粉尘高空达标排放 |
| 3 | 固废 | 危险固废 | 没有设置危废暂存间，危废乱存，散放 | 设置危废暂存间，10m2，位于复合厂房原料南部 |

综上所述，在采取以上“以新带老”措施后，可以有效减少项目技改后污染物的产生与排放量。

# 6、建设项目区域环境概况

## 6.1自然环境概况

### 6.1.1地理位置

湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南接长沙市望城区，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，约占岳阳市总面积的10.5%、全省总面积的0.75%。

项目厂址位于湖南远辉复合材料有限公司现有厂区内（湖南湘阴工业园洋沙湖大道北侧，黄金路西侧），具体地理位置详见附图1。

### 6.1.2地形地貌

湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。项目用地范围内岩土特征从上至下：

（1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。

（2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。

（3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0—1.5米。

（4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。

（5）强风化板岩（pt），褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。

（6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。

本项目位于地震基本烈度7度区，设计基本地震加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期值为0.45s，抗震设防烈度7度设防。

### 6.1.3水文

湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米，其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米，枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米，年可开采量为3.29亿立方米，县境地下水质良好。

湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，流经湖南省永州市、衡阳市、株洲市、湘潭市、长沙市，至岳阳市的湘阴县注入长江水系的洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。

其主要水文参数如下：

年平均水位                    27.31m

平均最高水位                  36.65m

平均最低水位                  23.25m

历史最高洪峰水位              37.37m

平均径流深                    7.76m

年平均流量                    2131m3/s

平均最大流量                  12900m3/s

历史最大洪峰流量              23000m3/s

平均最小流量                  248m3/s

枯水期流量（90%保证率）      410m3/s

历史最小流量                  120m3/s

最大流速                      2.6m/s

年平均流速                    0.45m/s

枯水期平均流速                0.18m/s

流经湘阴县城区的白水江为湘江（南洞庭湖）的一级支流，在湘阴县文星镇氮肥厂处汇入湘江东支，流域面积176km2，河长370km，河道坡降1.25‰。河床高程25.6～26.83m，平均坡降0.25％。平均河宽107m，最宽131.3m，最窄95.8m，常年水面宽65．1～98.8m。洪水水面比降受湘江东支水位顶托影响而变化。平均淤积宽度42．4m，淤积厚度1.68m。

### 6.1.4气象资料

湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。

湘阴县区域主要气象数据；

年平均气温                     16.9℃

最热月平均气温                 29.0℃

最冷月平均气温                 4.4℃

极端最高气温                   38.4℃

极端最低气温                   -12.0℃

年总降水量                     1410.8mm

年总日照                       1610.5h

年主导风向                    西北风

年平均风速                     2.5m/s

年相对湿度                     81%

年平均降雨量                   1383毫米

全年无霜期                     274天。

### 6.1.5植被与生物多样性

湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。

全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。

根据现场勘查情况来看，本项目评价区域范围内未发现珍稀动植物物种。

## 6.2湘阴县工业园规划概况

湘阴工业园已于2013年由湖南省环境科学研究院编制了《湖南湘阴工业园区环境影响报告书》，该报告书已于2013年12月由湖南省环境保护厅以湘环评[2013]305号文进行了批复，具体见附件。

### 6.2.1园区概况

1、规划用地

规划总用地约436公顷。人口规模4.36万人。

2、园区的定位及产业规划

功能定位：

（1）通过建立湘阴产业的孵化基地，带动全县产业结构调整，将工业园区建设成为促进县域经济发展的推进器、产业高速发展的调节器；

（2）通过高新技术的引进与落户、生产效益的不断提高，将工业园区建设成为全县新型、环保的工业化示范区，逐步把我县建设成为新型工业强县。

产业规划：

三主(发展食品加工业、电子信息、机械制造)三辅(建材装饰、轻纺服装和传统基础产业)形成工业园的六大产业板块，绿色、环保、高科技成为工业园发展的主题。

根据园区环评批复要求，园区鼓励与本园产业定位相关的企业技术研发机构；无重金属废水外排的先进机械制造、电子信息、新材料；食品及农副产品的精深加工；资源综合利用与资源再生、环境保护工程；基础设施项目：交通运输、邮电通讯、供水、供热、供气、污水处理等项目；允许不属于国家产业政策限制和禁止类的无工业废水、工艺废气排放的产业进入；限制排水量大的发酵酿造类食品加工；水耗、能耗较高的工业项目，如电路板、多晶硅、发酵类食品加工和酒类等；现有生产能力大、市场容量小的项目等。国家产业政策限制类项目；禁止使用含重金属原辅料、有重金属废水外排的所有项目；涉大型喷涂、酸雾的项目；食品工业的禽畜初加工（包括屠宰）；冶金、铸造、石化化工、造纸、皮革、医药制造、纺织印染、电镀等工业；电力工业（余热利用除外）；国家产业政策明令禁止的项目。

3、规划结构

结合规划区内地形、地貌和用地的开发态势，将规划区分为“一核心、三片区、七带”：

一核心——以行政管理、金融、贸易、科研、商业、文化娱乐用地为核心的综合服务区。

六片区——东部农产品加工区、中南部电子信息产业区、西南部机械制造产业区、西部传统产业区、中东部建材装饰产业区、西北部轻纺服装产业区。

七带——规划分别沿湘江东岸、白水江南岸、长湘公路两侧、洋沙湖北岸、胡家垄（微波站）至杨家坝、靓地山庄前面垄经将军到四百亩、11万伏变至袁家铺镇金和村22万伏变的高压走廊，形成绿化景观带。

4、给排水

给水：

（1）工业园预测用水总量为9.05万m3/d；

（2）规划区内消防给水与生活给水系统合并设置，在主干道和次干道给水管上应设置室外消防栓，连接消防栓的给水管管径应大于150mm，消防栓布置间距不超过120米；

（3）供水管网布置成环状和树枝状，以保证供水安全；

（4）给水水源：工业园生活给水和工业给水水源主要为二水厂和洋沙湖地表水厂供水，根据具体生产工艺要求经有关部门批准后可自设取水设施。

排水

（1）雨水

工业园采用雨污分流排水体制。雨水量的计算以岳阳的暴雨强度公式计算，重现期为0.5-1年。雨水管渠布置原则：充分利用地形，结合道路竖向规划合理布置雨水管渠，实施雨水有组织收集就近排入附近河渠。雨水管的起点埋设深度应尽量控制在0.7-1.3米左右；雨水管的坡度应保证不低于规范要求的最小坡度。

（2）污水

区内采用雨污分流排水体制，污水全部引入污水厂处理后排入湘江。预测工业园日污水排放量为：7.7万m3/d。污水管网：根据地势分为五片，按片集中排放。工业污水必须达到国家规定的排污标准后，才能排入城市污水干管。

湘阴县第二污水处理厂：湘阴县第二污水处理厂已于2016年11月试运行，工业园所有企业外排废水都进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排。湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县工业园内，总占地面积约60亩，设计处理能力为2万吨/d，水处理工艺采用“水解酸化+AAO”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。湘阴县第二污水处理厂2018年提标改造规模为一万吨/天。主要改造内容为：①新建部分：1座水解酸化池、1座中间提升泵房及高级氧化池、1座高效沉淀池、1座深床反硝化滤池、1座应急接触消毒池、1座加药间、1个双氧水投加及储存间；②改造部分：原调节池（东侧的两格改造成事故池，保留西侧的一格作为调节池）、一期水解酸化池及AAO 生物池（各功能区重新划分，改造增设MBBR区、等离子除臭装置等）、紫外消毒渠等。污泥处理、鼓风曝气等均利用现有工程。改造完成后，服务范围为湘阴县工业园、轻工产业园、东湖生态新城、洋沙湖东部片区等，即南至顺天大道以南的轻工产业园，北至新白水江—烈士公园，西以湘江为界，东至规划的环城大道，总纳污面积28.1平方公里。污水处理工艺在AAO工艺基础上新增水解酸化、MBBR工艺和芬顿氧化等深度处理工艺，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提高至一级A标准。排污口设于洋沙湖入湘江处（经度11251＇51＂，纬度2839＇51＂）。

5、供电

预测规划区电力总负荷为14万KW。电源：本规划区电源由规划区内湘阴11万KV变和袁家铺镇金和村22万KV变。规划区内采用环网供电方式，设5个10KV开关站（注：工业园建成区已自配变压器），每处建筑基底面积150-200m2。区内10KV电力线路近期可架空，远期逐步改为地埋。

6、燃气规划

（1）燃气气源选择：工业园燃气管道采用中压一级供气系统，燃气中压一级供气系统与位于洋沙湖西北面燃气门站相连，选择气源为液化天然气。

（2）用气量预测：规划预测建成后工业园燃气用气量为24612万×104MJ/年。

（3）燃气管网布线原则：

燃气管网应尽量靠近用户，以保证用最短的线路长度，达到同样的供气效果。

燃气管网应减少穿、跨越河流、水域等工程，节省投资。

燃气管网应避免与高压电缆同侧敷设，避免感应地电场对管道造成腐蚀。

燃气中压管网是工业园输气干线，为避免施工中干扰交通，一般宜将其敷设在非繁华的干道上。一般敷设在道路的西侧或北侧。

（4）规划中压燃气管采用DN250/200的3PE钢管，通过支状中压管线与用户庭院调压箱或小区区域调压箱及商业、工业用户的专用调压箱相连。门站出口管线工作压力为0.3MPa。

（5）管道采用直埋敷设方式，车行道最小覆土深度为0.8米。

（6）中压管线与分支管线上的分支处均应设切断阀，切断阀采用闸阀，以保证在施工时和紧急状态下迅速切断燃气。切断阀上部设DN350的操作井。

（7）规划区内调压箱服务半径为0.5m。

（8）调压箱及切断阀处应采用自动控制系统进行监控，以保证发现异常情况时，自动切断相应的阀门并立即发出警报。

7、环保规划

大气环境保护规划：依据国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012），该园区大气环境必须严格按环境空气质量三类区加以控制。园区内工业废气排放应达到国家大气污染物综合排放三级标准。推行清洁生产，实施总量控制，治理废气污染，环境空气质量不低于国家环境空气质量三级标准，争取接近或达到国家环境空气质量二级标准。

水环境保护规划：按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等进行控制，规划好园区内取水周围500m和洋沙湖划定为特殊保护水域，将湘江划定为重点保护水域。

声环境保护规划：依据《声环境质量标准》（GB3096-2008），该园区昼间按65dB（A）噪声标准进行控制，夜间按55dB（A）噪声标准进行控制。

环境保护主要措施：

（1）园区内生活区与工业区由生产防护绿地分离。

（2）优化产业结构，对于有废水、废气排放的工业企业控制入园。

（3）合理布局，充分利用环境容量，尽可能提高环境自净能力。

（4）集中控制与分散控制相结合的原则，入园的各工业企业“三废”必须处理达标后方可对外排放。

8、环卫工程规划

（1）环境卫生公共设施的设置：主要街道公共厕所间距宜为300-500米；一般道路约为750-1000米；居住小区为300-500米（宜建在本区商业网点附近），区内公共厕所可结合滨河公共绿地按服务半径合理设置，共设置6处公共厕所，每处用地面积为50平方米左右。废物箱一般设置在道路的两旁和路口，商业大街设置间隔25-50米；交通干道设置间隔50-80米；一般道路设置间隔80-100米。废物箱尽量采用分类收集。

（2）环境卫生工程设施设置：设20座垃圾收集站，每处用地面积不超过100m2，与周围建筑物的间隔不小于5米；规划垃圾转运站一座用地面积1000平方米。设基层环卫机构及环卫停车场一处，环卫机构办公场地结合街道办事处设置。洒水车供水器可利用消防栓。

### 6.2.2湘阴工业园建设现状

在省发改委核准的2.4km2范围内，除洋沙湖大道以北的部分与规划的新城接壤，用地规划变更为综合服务区和绿化用地外，其它用地指标己基本开发完毕。

1、交通

园区现有的内外交通以公路为主。园区内己建成的主要干道：南北向的工业大道、芙蓉北路、东西向的洋沙湖大道、顺天大道。

2、电力

园区北面现有负荷容量6.3万KVA的变电站一座。

3、给排水

（1）工业区内己建成的园区道路两侧己铺设了市政自来水管和排水管道。原住村民用水大都采用地下水。企业均采用自来水。

（2）目前建成区已入园的企业建立了较为完善的雨污分流制排水系统，并配套有污水处理设施，除了长康和海日食品两家企业有部分废水通过自建污水管道排白水江外，其它企业的废水与老工业区的污水一起经园区污水管道汇入湘阴县第二污水处理厂处理达标后排入湘江。

（3）园区在己建道路两侧铺设了给排水管道：洋沙湖大道3379m、工业大道2129m、健铭大道600m、顺天大道3103m、新华路北端700m，污水管径D 600~1000mm，湘阴第二污水厂一期2万m3/d已取得岳阳市环保局的批复。

4、能源、供热

（1）目前园区尚无天然气管网，居民燃料构成以液化气、燃煤为主，园区现有住户706户2259人，燃煤按每户每天5.0kg计，液化气按每人每年52m3，共耗煤1288t/a，液化气11.75万m3/a，煤含硫率按1.0%计，则年排放SO2 21.9t/a、尘116.0t/a、NOx12.0t/a。

（2）工业能源以电、煤、生物质燃料为主，目前工业燃料煤消耗量为1.882万t/a，生物质燃料200t/a。据工业园区管委会提供的统计资料，工业燃煤绝大多数来自河南、山西及湖南本地等，含硫率约1.0%。

5、环境卫生

园区暂没有设垃圾中转站，各企业的生活垃圾由企业分别委托环卫部门送城市垃圾站。

### 6.2.3项目与园区的依托关系

道路：本项目入园路径为园区已建道路。

给水：项目生产生活用水均由园区管网供给。可满足项目用水要求。

排水：项目可充分利用园区雨水管网和污水管网，项目污水全部进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排。

供电：项目可充分利用园区已有电网。

拆迁问题：项目所在地不涉及到拆迁安置问题。

园区道路、给水、排水、电力等配套设施可满足本项目施工建设和生产运营。

## 6.3项目周边现有污染源调查

根据2017年12月《远大（湖南）再生燃油股份有限公司60000t/a废油再生基础油技改项目环境影响报告书》中对园区的现有污染源调查如表6.2-1。项目周边污染源（企业）分布如下图6.2-1

图6.3-1  项目周边污染源（企业）分布图

表6.3-1  湘阴工业园污染调查表

| 编号 | 企业名称 | 生产产品 | 年产量 | 污染因子 | 固废种类及年产出量 | 危废种类及年产出量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 远大(湖南)再生燃油股份有限公司 | 再生油脂 | 17万吨 | COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 | 1.废铁400吨； 2.塑料4吨； 3.废纸3.2吨； 4.生活垃圾80吨 | 1.HW08废矿物油17万吨 2.油泥1万吨 |
| 002 | 湖南鑫光新材料有限公司 | 热镀锌型材 | 40万吨 | 已停产 |  | HW17污泥、废机油 |
| 003 | 湖南菲菲毛巾有限公司 | 毛巾 | 1.25亿条 | COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 | 1.锅炉炉渣600吨 2.压氯泥200吨 | 1.染辅料包装桶28吨 |
| 004 | 湖南斯派克生物化工有限公司 | 精细化工中间体 | 300吨 | COD、氨氮、SS、甲苯、石油类、BOD5、SO2、NOx | 1.炉灰20-30吨 2.生活垃圾10吨 | 1.废液1.65吨 2.污泥及失效活性炭7.5吨 3.包装物2.5吨 4.废渣1.05吨 |
| 005 | 湖南味途食品有限公司 | 粉条 | 4500吨 | COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 | 1.废弃原辅材料0.287吨 2.废包装物0.05吨 3.锅炉废渣1.367吨 4.水喷凝沉淀物0.274吨 5.生活垃圾3.3吨 | / |
| 006 | 湖南鸿跃化工制造有限公司 | 抗氧化剂类化工产品1105吨、磷酸铁电池材料4000吨 | 5505吨 | / | / | HW02废吸附碳（活性炭）、HW49污泥 |
| 007 | 湖南大方农化有限公司湘阴分公司 | 农药制剂（低毒、无毒型） | 4450吨 | PH、COD、SS、氨氮 | 1.剩余污泥 2.不合格包装材料 | 1.HW49（农药废物、废农药包装物、废农药空瓶）2.2吨 2.HW04（废农药残渣）0.05吨 3.废弃活性炭0.15吨 |
|  | 湖南大方农化有限公司湘阴分公司二期 | / | / |  |  |  |
| 008 | 湘阴百湘源食品有限公司 | 酱菜、速冻食品 | 酱菜200吨、速冻食品100吨 | COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N | 1.生活垃圾3.75吨 2.油炸工序废料0.5吨 3.废包装材料1吨 4.卤制废料2.5吨 5.燃烧灰尘10吨 6.除尘灰渣0.095吨 7.底泥3吨 | / |
| 009 | 湖南上东钢结构工程有限公司 | 钢材 | 15000吨 | 已停产 |  | HW49废外包装容器（油漆桶）2吨、HW12油漆渣0.5吨 |
| 010 | 义丰祥实业有限公司 | 芝麻油、食用调和油、花生油、酿造酱油、鸡精、味精等食用植物油系列及调味品 | 15万吨 | PH、CODcr、BOD5、SS、油脂 | 1.炉渣400-500吨 2.玻璃瓶渣200吨 | / |
| 011 | 湖南嘉盛德材料科技有限公司 | 电子级阻燃高分子聚合物 | 800吨 | COD、SO2、BOD5、石油类、NH4-H、挥发酚 | 1.废包装材料37吨 2.生活垃圾12吨 3.锅炉残渣554吨 4.污泥12-15吨 | 1.釜内残渣20吨 2.废白土0.3吨 3. 滤芯 0.2吨 |
| 012 | 湖南竞洁洗衣有限公司 | 医疗布草洗涤 | 500吨 | COD、粉尘类：烟尘、炉灰 | 1.炉灰20吨 2.污泥1吨 3.生活垃圾20吨 | / |
| 013 | 湖南惠泽金属材料有限公司 | 氧化锌废渣固废 | 65t | PH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、TSP（总悬浮颗粒物） | / | 废真空泵油0.3-0.5吨 |
| 014 | 湖南尔康明胶有限公司 | 药用明胶 | 2000吨 | / | / | 废离子胶、废树脂 |
| 015 | 湖南英思特晶体电波有限公司 | SMD(片式石英晶体元器件) | 300万只 | 1.大气：苯、二甲苯 2.水：CODcr、BOD5、NH3-N | 1.次品0.15吨 2.废包装盒15吨 3.生活垃圾56吨 | 1.HW08废油、废活性炭0.1吨 |
| 016 | 湖南湖湘木业有限公司 | 木门 | 3.6套 | SO2、NOx、CODcr、NH3-N | 1.木材余料2245m³ 2.除尘木灰10.4412吨 3.生活垃圾114吨 | 1.废活性炭10.01吨 2.漆渣9.6吨 |
| 017 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 食醋 | 20000吨 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 1.煤渣698吨 2.酱油发酵液渣2550吨 3.食醋发酵米渣1230吨 4.硅藻土470吨 5.碎玻璃瓶34吨 6.污泥130吨 | / |
| 018 | 湖南大金钢结构工程有限公司 | 钢材 | 2万吨 | CODcr、BOD、SS | 1.不合格品105吨 2.废钢1034吨 3.除尘灰157.7吨 4.废焊渣25吨 5.生活垃圾15吨 | 1.废漆渣19.9吨 2.废活性炭80吨 |
|  | 湖南大金钢结构工程有限公司二期 | ／ | ／ |  |  |  |
| 019 | 湖南鸿昌热能设备有限公司 | 水处理设备 | 600台 | SS、COD、氨氮 | 1.废边角料45吨 2.废弃焊条、焊渣5吨 3.生活垃圾24吨 | 1.废机油和含油废抹布0.1吨 2.废油漆桶0.16吨 |
| 020 | 岩下天之果 | 精制甜酸藠头 | 4000吨 | / | / | / |
| 021 | 湖南英思达电波科技有限公司 | SMD片式石英晶体元器件 | 7200万只 | 1.大气：甲苯、二甲苯 2.水：CODcr、BOD5、NH3-N | 1.次品0.05吨 2.废包装盒3吨 3.生活垃圾18吨 | / |
| 022 | 湖南全都旺食品有限公司 | 饼干、烘焙类糕点 | 1000吨饼干+1000吨烘焙类糕点 | SO2、NOx、CO、COD、NH3-N | 1.面粉、粉尘废渣1吨 2.废塑料膜、废纸箱2吨 3.生活垃圾16.8吨 | / |
| 023 | 湖南信达电梯有限公司 | 电梯辅助产品 | 5000台 | SS、三苯（苯、甲苯、二甲苯）、二氧化硫 | 1.边角料10吨 | 1.废油漆桶0.35吨 2.油漆渣0.166吨 3.废活性炭0.005吨 4.废机油0.2吨 |
| 024 | 湘阴县金港混凝土有限公司 | 混凝土 | 40万m³ | 1.大气：CO、HC、TSP 2.CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 1.生活垃圾50吨 | / |
| 025 | 湖南省金为型材有限公司 | 锌钢管 | 5万吨 | CODcr、BOD、SS、NH3-N | 1.不合格品151.5吨 2.废钢屑353.5吨 3.废焊渣60kg 4.生活垃圾4.5吨 | 1.废矿物油0.31吨 |
| 026 | 湖南申特瑞科技有限公司 | 合成锆 | 10000吨 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、SO2 | 1.生活垃圾5.94吨 2.铁渣28.8吨 3.粉尘24.3吨 4.包装废弃物0.5吨 | / |
| 027 | 湘阴县正湘木业有限公司 | 刨花板 | 7万m³ | SO2、NOx、SS、COD、NH3-N、BOD5 | 1.生活垃圾6吨 2.生产车间收集粉尘1.97吨 3.木材边角料1701.5吨 4.灰渣207吨 5.锅炉烟气处理收集的粉尘0.773吨 | / |
| 028 | 湖南博远电气制造有限公司 | 配电设备 | 1万台 | / | 1.钢余料125吨 2.焊渣30.6吨 3.生活垃圾9吨 | / |
| 029 | 湖南浚濠生物科技发展有限公司 | 骨科内外固定产品及配套手术器械 | 6000套 | / | 生活垃圾6吨 | / |
| 030 | 湖南湘阴变压器有限责任公司 | 180MVA变压器 | 1500台 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 1.生活垃圾30吨 2.边角余料2吨 3.废弃电焊条、熔渣0.5吨 | 1.废机油、金属切削料100kg 2.含油废棉纱50kg |
| 031 | 湖南新传工贸有限公司 | 钢制装甲门、木门、铝型材门窗 | 9万 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TSP、甲苯、二甲苯 | 1.废原料：钢板1.5吨、木料6000m3、铝型材0.45吨 2.废包装2930个 3.生活垃圾265吨 4.木屑95.04吨 | 1.油漆废桶1.8吨 2.废活性炭82.4吨 |
| 032 | 湖南元亨科技发展有限公司 | 加工冷却塔、空气能空气主机 | 加工冷却塔120万水吨 | PH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类 | 1.钢材边角料120吨 2.PVC边角料30吨 | 1.HW49废弃包装容器0.5吨 2.HW08废润滑油0.4吨 |
| 033 | 湘阴兴科变压器制造有限公司 | 低耗节能型变压器（120MVA） | 1000台 | / | 1.废渣0.04吨 2.生活垃圾12吨 | HW49废油漆桶0.015吨，HW49废油漆渣0.005吨。 |
| 034 | 民生莱门业 | / |  |  | 1.木屑12吨 | / |
| 035 | 岳阳玉立环保科技有限公司 | 纳米高效脱硫催化剂 | 5000吨 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 1.粉尘、不成型产品5吨，废旧包装袋少量 2.生活垃圾10.5吨 | 1.润滑油、乳化液0.6吨 |
| 036 | 湖南英思捷电波科技有限公司 | 石英晶片 | 6400万片 | CODcr、BOD5、SS | 1.不合格产品0.744吨 2.废碳化硅砂2.4吨 3.生活垃圾2.4吨 | / |
| 037 | 湖南省健铭富力达实业有限公司一期 | 厂房出租 | / | / |  | / |
| 038 | 湘阴县天跃电气有限公司 | 低耗节能变压器 | 4000台 | / | 1.废铁10吨 2.废铜10吨 3.废铝300kg | 1.HW49废油漆桶0.7吨 2.HW12废油漆渣0.3吨 3.HW49废活性炭0.3吨 |
| 039 | 湖南省民鑫新材料有限公司 | 汽车粉末冶金零部件 | 1000吨 | COD、NH3-N、氮氧化物 | / | 1.HW08废矿物油0.36吨 |
| 040 | 湖南义君同创生物科技有限公司 | 浓缩预混饲料 | 2000吨 | COD、氨氮 | 1.编织袋120吨 | / |
| 041 | 湖南三众医用药敷 | 医用胶带 | 600万卷 | SO2、Nox、CODcr、氨氮 | 1.废边角料0.0079吨 2.废弃包装物0.050吨 3.生活垃圾3吨 | 1.废机油、废抹布0.002吨 2.废活性炭0.2吨 |
| 042 | 湘泰铝膜 | 铝合金组合模板 | 20万平米 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 1.边角料3吨 2.废焊渣0.03吨 3.抛丸固废3.5吨 4.生活垃圾3吨 | 1.废液压油0.4吨 2.含油抹布0.01吨 |
|  | 湖南善源生物科技有限公司 | 保健食品 | 1010t | SO2、NOx、COD、BOD5、SS、NH3-N | 1.废边角料1吨 2.废包装材料46.7吨 3.粉尘2.2吨 4.生活垃圾10.5吨 | / |
| 043 | 湖南驿通电子科技有限公司 | / | / | 报停 |  | / |
| 044 | 湖南君昊中药饮片科贸有限公司 | 中药饮片 | 2600吨 | COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油 | 1.生活垃圾15吨 2.废反渗透膜0.18吨 | 1.实验室废液0.03吨 |
| 045 | 湖南百尔泰克生物科技有限公司 | 高效微囊化畜用益生菌制剂 | / | 未生产 |  | / |
| 046 | 康昕有限公司 | 免漆门 | 1万套 | 氨氮、COD、BOD5、SS | 1.员工生活垃圾3.75吨 2.布袋除尘器2.38吨 3.木材边角料12.5吨4 | 1.HW49白乳胶废包装桶0.05吨 |
| 047 | 在其卫生洁具 | 卫浴 | 1500套 | COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油 | 1.边角料、木屑2.1吨 2.除尘灰0.048吨 3.废包装5吨 4.生活垃圾2.25吨 5.拼板胶空桶0.05吨 | 1.废油漆渣0.08吨 2.废活性炭0.754吨 |
| 048 | 春天家具 | 木质家具 | 50套 | PH、COD、BOD5、氨氮、动植物油、总磷、SS | 1.生活垃圾1.5吨 2.木材边角料1.0吨 3.粉尘0.396吨 | 1.HW49废活性炭0.4吨 2.废漆渣0.04吨 3.油漆桶0.06吨 |
| 049 | 奥铭木业有限公司 | 木质门 | 5000套 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 1.边角料、木屑15.36吨 2.除尘灰2.85吨 3.生活垃圾7.5吨 | 1.失效活性炭2.0吨 2.漆渣0.408吨 3.废旧塑料桶、容器等1.1吨 |
| 050 | 湘川门业 | 实木复合门、钢木门、门套线 | 依次为5000套、5000套、10万条 | COD、BOD5、SS、NH3-N、 | 1.生活垃圾7.5吨 2.木板边角料11.4吨 3.钢板边角料0.02吨 4.木质粉尘3.01吨塑粉粉尘0.171吨 5.废包装材料0.8吨 6.废胶桶0.4吨 | / |
| 051 | 湖南博晟卫生材料有限公司 | 医用玻璃(一次性塑料)输液瓶（袋）回收加工 | 1500t | CODcr、BOD5、SS | 1.生活垃圾3吨 2.污泥1吨 3.废橡胶头150吨 4.炉渣1吨 | / |
| 052 | 天勤轮胎 | 旧轮胎翻新 | 6000条 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 1.生活垃圾3.0吨 2.不可翻新轮胎、废边料：少量 | / |
| 053 | 高府地板 | 复合地板 | 8万m2 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 1.废边角料1.02吨 2.燃烧灰渣18吨 3.生活垃圾3.75吨 | / |
| 054 | 顺安汽车 | 车辆维修、保养、补漆美容 | ／ | CODcr、BOD5、SS、石油类 | 1.生活垃圾1.5吨 2.废旧零部件、废玻璃、废橡胶、废塑料等：少量3.废机油、废铅酸蓄电池：少量 | / |
| 055 | 平湘钢化玻璃 | 玻璃制品 | 80万m2 | CODcr、BOD、SS、NH3-N | 1.生活垃圾3吨 2.玻璃边角料21吨 3.沉淀池玻璃渣2.5吨 4.不合格品6吨 | / |
| 056 | 成祥餐具 | 密胺餐具 | 200吨 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 1.生活垃圾3吨 2.废包装材料0.2吨 3.布袋除尘器收集的粉尘1.043吨 4.边角料0.1吨 5.不合格产品2吨 | 1.HW49废活性炭0.45吨 2.废机油、含油废抹布0.05吨 |
| 057 | 远丰服饰 | 男士内裤 | 1100万条 | COD、BOD5、NH3-N | 1.生产垃圾：废边角布料24吨 2.生活垃圾30吨 | / |
| 058 | 湖南凯特电力科技有限公司 | 变压器 | 2000台 | COD、SS、NH3-N、动植物油 | 1.生活垃圾 2.边角余料 | 1.HW49废油漆桶0.6吨 2.HW12废油漆渣0.4吨 3.HW49废活性炭0.4吨 |
| 059 | 英波达时装有限公司 | 干法印花服装 | 60万件 | / | / | / |
| 060 | 蓝天豚硅藻泥 | 硅藻泥环保新材料 | 3.5万吨 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS、石油类 | 1.滤渣12.47吨 2.粉尘198吨 3.废包装20000个 4.生活垃圾10.8吨 5.污泥7.86吨 | / |
| 061 | 湖南悍马金属构件有限公司 | 金属围栏等产品 | 8万米 | / | / | HW49废油漆桶 |
| 062 | 晟塑管业 | 给排水管材管件 | 10000吨 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 1.废弃包装袋0.5吨 2.边角料、次品100吨 3.机修固废0.02吨 4.生活垃圾20吨 | / |
| 063 | 湖南麦之湘食品有限公司 | 烘烤糕点 | 300吨 | CODcr、BOD、SS、NH3-N | 1.包装废料、废纸箱0.1吨2.不合格品0.69吨 3.活性炭渣0.05吨 4.蛋壳4吨 5.生活垃圾2.4吨 | / |
| 064 | 蓝盾汽检 | 机动车检测 | 12000辆 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 1.生活垃圾4.44吨 | / |
| 065 | 百信重型钢构 | / | / | CODcr、BOD、NH3-N | 1.不合格品300吨 2.废钢3060吨 3.废焊渣85吨 4.除尘灰渣457吨 5.生活垃圾45吨 | 1.废漆渣56.6吨 2.废活性炭20吨 3.废包装物25吨 |
| 066 | 金诺动力 | 消防设备及器材 | 5000件 | COD、氨氮 | 1.生活垃圾8吨 | 1.HW49废油漆桶1.2吨 2.HW12废油漆渣0.3吨 3.HW49废活性炭0.3吨 |
| 067 | 湖南世杰铭涛展览展示有限公司 | 展台 | 50套 | VOCS（挥发性有机化合物）、COD、BOD5、SS、NH3-N | 1.边角料0.3吨 2.废包装材料1.2吨 3.水性漆废弃包装物0.08吨 4.报废钢架0.5吨 5.废弃滤棉0.24吨 6.漆渣0.002吨 7.收集的粉尘0.07128吨 | 1.HW49废油漆桶0.8吨2.HW12废油漆渣0.2吨 |
| 068 | 湘阴三井新材料有限公司 | 新型改性塑料颗粒 | 2万吨 | COD、氨氮 | 1.废弃包装材料2.0吨 2.生活垃圾2.4吨 | 1.废活性炭6.0吨 2.废油擦布、手套0.05吨 |
| 069 | 金鼎福木业 | 木质门 | 1500套 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 1.生活垃圾3吨 2.废包装待0.5吨 3.废边角料14吨 4.布袋除尘器收集的粉尘0.057吨 | 1.废油漆桶1吨 2.废活性炭0.5吨 3.废矿物油0.1吨 |
| 070 | 宏远家具 | 木门 | 3000套 | COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油 | 1.生活垃圾2.7吨 2.木料边角料、废包装材料、布袋除尘器收集的粉尘19.33吨3.白乳胶桶0.5吨 | 1.废油漆桶650kg 2.废活性炭60kg 3.废油漆渣98kg |
| 071 | 湖南菲德克材料科技有限公司 | 生产粉末注射成形喂料 | 300吨 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 1.生活垃圾2吨；2.废弃包装袋45公斤；3.铁粉121公斤；4.铁桶46公斤。 | 1.废机油、废含油抹布/手套46公斤 |
| 072 | 湘阴富湘微电子科技有限公司 | 微型电机 | 200万台 | COD、BOD5、SS、 NH3-N | 1.生活垃圾21吨 2.不良品和废品2000台 3.废铜线10kg | 1.废机油和含油废抹布0.1吨 |
| 073 | 湖南华鑫鸿达精密有限责任公司 | 银行自助设备结构件 | 3.2万台 | COD、氨氮、SO2、NOX、VOCS | 1.生活垃圾18吨 2.喷塑粉尘1.365吨 3.废铁屑、废边角料18吨 | 1.HW08废机油0.05吨 2.HW12废桶0.17吨 3.HW17表面处理废物0.6吨 4.HW17废水预处理污泥0.1吨 |
| 074 | 苏德材料 | 高端铝合金、镁合金焊丝 | 1万吨 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、SO2、NOx | 1.生活垃圾15吨 2.铝合金废料400吨 3.镁合金废料0.4吨 4.燃烧灰渣8吨 | 1.废拉丝油5吨 2.废油抹布10kg |

## 6.4区域环境质量现状评价

### 6.4.1环境空气现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)中的“7.1.1现状调查资料来源分三种途径，可视不同评价等级对数据的要求结合进行。7.1.1.1评价范围内及邻近评价范围的各例行空气质量监测点的近三年与项目有关的监测资料。”、“7.3.3.1.2三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测，否则，应设置2～4个监测点。”

本次环评引用《远大（湖南）再生燃油股份有限公司60000t/a废油再生基础油技改项目环境影响报告书》（该项目位于本项目东侧20m处）中于2017年11月25日~27日对项目周边SO2、NO2、PM10进行了现状监测的数据。环境影响评价时的相关监测数据来说明项目区环境质量情况。

同时本环评还委托了湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年7月27日~8月2日对项目周边TVOC进行了现状监测。

项目所引用的大气监测点，均分布在项目大气评价范围内，具体详见附图4、5。

1、监测布点

表6.4-1 大气常规监测因子布点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 与远大（湖南）再生燃油股份有限公司的方位与距离 | 与本项目的方位与距离 | 所属功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 园区安置小区 | 西北479m | 西北278m | 居民区 |
| G2 | 远大东南厂界 | 东南，1m | 东188m | 工厂 |
| G3 | 周湾村居民点 | 东南723m | 东南831m | 居民区 |
| G4 | 瓦窑湾村居民点 | / | 西北715m | 居民区 |

2、监测因子

SO2、NO2、PM10、TVOC。

3、监测时间和频率

二氧化硫、二氧化氮、PM10为2017年7月21日~27日，TVOC为2018年7月27日~8月2日，二氧化硫、二氧化氮、PM10为日均值，TVOC为小时值。

4、评价标准：二氧化硫、二氧化氮、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准.

5、监测及评价结

表6.4-2 大气环境质量资料收集统计结果 单位：（mg/m3）

| 监测点 | 项目 | SO2 | NO2 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 小时浓度值范围 | — | — | — |
|  | 日均浓度值范围 | 0.030~0.035 | 0.032~0.035 | 0.057~0.062 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| G2 | 小时浓度值范围 | — | — | — |
|  | 日均浓度值范围 | 0.042-0.049 | 0.043-0.049 | 0.073-0.079 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| G3 | 小时浓度值范围 | — | — | — |
|  | 日均浓度值范围 | 0.031-0.037 | 0.033-0.039 | 0.063-0.068 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 标准值 |  | 0.15（日均值） | 0.08（日均值） | 0.15（日均值） |

续表6.4-2 VOCs监测数据统计结果 单位：（mg/m3）

| 监测点编号 | 项目 | TVOC |
| --- | --- | --- |
| G1 | 八小时浓度值范围 | 0.0139~0.0162 |
|  | 一次值浓度值范围 | — |
|  | 超标率% | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 |
| G3 | 小时浓度值范围 | 0.0120~0.0141 |
|  | 日均浓度值范围 | — |
|  | 超标率% | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 |
| G4 | 小时浓度值范围 | 0.0110~0.0131 |
|  | 日均浓度值范围 | — |
|  | 超标率% | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 |
| 标准值 |  | 0.6（八小时值） |

由上表6.4-2可见，SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

### 6.4.2地表水环境现状监测与评价

1、地表水现状质量监测

（1）监测布点

本项目地表水环境现状引用湖南永蓝检测技术股份有限公司2017年7月《远大（湖南）再生燃油股份有限公司60000t/a废油再生基础油技改项目环境影响报告书》环境影响评价时的相关监测数据。根据纳污水体的水域功能，结合排污特点，按环评导则要求，对白水江、湘江以下断面进行监测：

监测布点：W1：湘阴县第二污水处理厂上游500m（白水江）；W2：湘阴县第二污水处理厂下游500m（白水江）；W4：白水江汇入湘江入口上游500m；W4：白水江汇入湘江入口下游2000m。

项目所引用的地表水监测点，均分布在项目地表水评价范围内，具体详见附图4、5。

（2）监测因子

pH、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、氯化物、总磷、石油类、挥发酚。

（3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表6.4-3。

表6.4-3 监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 监测项目 监测点位置 |  | pH | COD | BOD5 | 石油类 | 氨氮 | 总磷 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 最小值 | 7.12 | 16 | 3.3 | ND | 0.521 | 0.03 | ND | ND |
|  | 最大值 | 7.14 | 17 | 3.5 | ND | 0.534 | 0.04 | ND | ND |
|  | 平均值 | / | 16.3 | 3.4 | ND | 0.528 | 0.037 | ND | ND |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W2 | 最小值 | 6.69 | 18 | 3.6 | 0.01 | 0.618 | 0.04 | ND | ND |
|  | 最大值 | 6.88 | 19 | 3.8 | 0.02 | 0.627 | 0.04 | ND | ND |
|  | 平均值 | / | 18.3 | 3.7 | 0.013 | 0.622 | 0.04 | ND | ND |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W3 | 最小值 | 6.78 | 18 | 3.7 | ND | 0.255 | 0.08 | ND | ND |
|  | 最大值 | 7.80 | 19 | 3.8 | ND | 0.264 | 0.09 | ND | ND |
|  | 平均值 | / | 18.3 | 3.73 | ND | 0.260 | 0.083 | ND | ND |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W4 | 最小值 | 6.90 | 14 | 3.0 | ND | 0.205 | 0.07 | ND | ND |
|  | 最大值 | 6.91 | 15 | 3.3 | ND | 0.226 | 0.08 | ND | ND |
|  | 平均值 | / | 14.3 | 3.13 | ND | 0.218 | 0.076 | ND | ND |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准值 |  | 6～9 | ≤20 | ≤4 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.2 |

由上表可见，评价受纳水体白水江、湘江水质良好，所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

### 6.4.3地下水环境现状监测与评价

本项目收集了湖南永蓝检测技术有限公司为《湖南湘阴工业园环境影响报告书（报批稿）》提供的监测数据，监测时间：2013年4月2日～4月4日，连续3天；监测地点：将军村蒋铁虎家，位于本项目的西北面1200m处，收集的监测因子为pH、总硬度、高锰酸盐指数、NH3-N、硫酸盐、铅、锌、铬、镍、总大肠菌群。

地下水水质监测结果见表6.4-4、6.4-5。

表6.4-4  地下水水质监测结果  单位：mg/L

| 监测点 | 结果 | pH | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 硫酸盐 | 铅 | 锌 | 铬 | 镍 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 将军村蒋铁虎家水井 | 最小值 | 6.59 | 115 | 1.09 | 0.025L | 27 | 0.01L | 0.047 | 0.05L | 0.05L | 1.0 |
|  | 最大值 | 6.77 | 120 | 1.33 | 0.025L | 27 | 0.01L | 0.056 | 0.05L | 0.05L | 1.0 |
|  | 平均值 | 6.68 | 118 | 1.22 | 0.025L | 27 | 0.01L | 0.053 | 0.05L | 0.05L | 1.0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | / | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | / | 0 |
| GB/T（14848-2017）Ⅲ类标准 |  | 6.5~8.5 | 450 | 3.0 | 0.2 | 250 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.001 | 3.0 |

由表6.4-4监测结果可知，监测点的各项被监测因子的水质指标均优于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值。

本环评也收集了项目区政府部门于2017年8月2日公布的地下水质报告。监测地点：位于本项目的东北面1768m处湘阴县工业园管委会。

表6.4-5  地下水水质监测结果  单位：mg/L

| 监测项目 | 单位 | 监测值 | III类水质标准 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | III类水质标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | ℃ | 24.7 | / | 硝酸盐 | mg/L | 0.004ND | 20 |
| pH | / | 7.23 | 6.5-8.5 | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.005ND | 1.0 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.04 | 3.0 | 氟化物 | mg/L | 0.47 | 1.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.025ND | 0.5 | 铁 | mg/L | 0.03ND | 0.3 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003ND | 0.002 | 锰 | mg/L | 0.01ND | 0.1 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004ND | 0.05 | 铜 | mg/L | 0.001ND | 1.0 |
| 氰化物 | mg/L | 0.001ND | 0.05 | 锌 | mg/L | 0.01 | 1.0 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05ND | 0.3 | 汞 | mg/L | 0.00004ND | 0.001 |
| 总大肠菌群 | 个/L | 2 | 3.0 | 砷 | mg/L | 0.0003ND | 0.01 |
| 总硬度 | mg/L | 18.5 | 450 | 硒 | mg/L | 0.0004ND | 0.01 |
| 硫酸盐 | mg/L | 2.198 | 250 | 镉 | mg/L | 0.0001ND | 0.005 |
| 氯化物 | mg/L | 4.512 | 250 | 铅 | mg/L | 0.001ND | 0.01 |

由上表知各监测点处各监测因子满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

### 6.4.4声环境现状监测与评价

为了解项目所在区域内的声环境质量现状，评价单位委托湖南永蓝检测技术有限公司于2018年7月27日~28日在本项目场址周围外1m处进行了噪声现场监测。

（1）监测布点

本次噪声现状监测共布设4个监测点，分别位于项目拟建地厂界西、北、东、南外1m处。

（2）噪声监测方法

测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行测量，测量仪器为HE6250型噪声统计分析仪。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。

（3）监测时间和频次

连续监测2天，分昼夜和夜间两个时段，各测一次。

（4）监测结果

项目所在区域环境噪声监测结果见表6.4-6。

表6.4-6 项目区域环境噪声监测数据（单位：dB(A)）

| 序号 | 监测点位 | 时间 | 监测结果LeqdB(A) |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1# | 厂界西侧1m处 | 7月27日 | 58.1 | 44.6 | 达标 |
|  |  | 7月28日 | 58.6 | 45.6 | 达标 |
| 2# | 厂界北侧1m处 | 7月27日 | 55.2 | 44.9 | 达标 |
|  |  | 7月28日 | 56.3 | 45.2 | 达标 |
| 3# | 厂界东侧1m处 | 7月27日 | 56.8 | 43.6 | 达标 |
|  |  | 7月28日 | 55.7 | 44.3 | 达标 |
| 4# | 厂界南侧1m处 | 7月27日 | 56.5 | 43.2 | 达标 |
|  |  | 7月28日 | 57.3 | 44.6 | 达标 |
| 项目所在区域西、北、南厂界执行(GB3096－2008)中的3类标准，即：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)]，东厂界执行(GB3096－2008)中的4a类标准，即：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)] |  |  |  |  |  |

从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在地的声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的3类区、4a类区标准。

### 6.4.5土壤环境现状监测与评价

本次环评引用《远大（湖南）再生燃油股份有限公司60000t/a废油再生基础油技改项目环境影响报告书》（该项目位于本项目东侧20m处）中于2017年8月30日对区域土壤环境的现状监测数据。

项目所引用的土壤监测点，均分布在项目土壤评价范围内，具体详见附图4、5。

1、监测布点

表6.4-7 土壤监测布点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 与本项目的方位与距离 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 园区安置小区 | 西北278m | pH、铜、汞、镉、镍、砷 |
| T2 | 远大东南厂界 | 东188m |  |
| T3 | 周湾村居民点 | 东南831m |  |

（2）监测因子

土壤监测因子为：pH、铜、汞、镉、镍、砷共6项。

（3）土壤环境质量现状评价方法

土壤环境质量现状评价采用标准比较法进行土壤环境质量现状评价。

（5）监测与评价结果

土壤样品的采集与分析按国家环保总局发布的《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）进行，根据湖南精科检测有限公司提供的监测报告，监测点土壤监测结果见表6.4-8。

表6.4-8 土壤现状监测和评价结果 单位：mg/kg

| 监测因子 | 评价指标 | T1 | T2 | T3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 平均值 | 5.05 | 7.35 | 6.80 |
|  | 标准值 | / | / | / |
| 砷 | 平均值 | 1.00 | 1.32 | 0.93 |
|  | 标准值 | 60 | 60 | 60 |
| 镉 | 平均值 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
|  | 标准值 | 65 | 65 | 65 |
| 汞 | 平均值 | 0.255 | 0.283 | 0.199 |
|  | 标准值 | 38 | 38 | 38 |
| 镍 | 平均值 | 31 | 27 | 25 |
|  | 标准值 | 900 | 900 | 900 |
| 铜 | 平均值 | 11 | 5 | 7 |
|  | 标准值 | 18000 | 18000 | 18000 |

从上表监测结果可知，土壤采样点位的各项监测因子均可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值，项目所在区域土壤环境质量现状较好。

- 7、环境影响预测与评价

## 7.1施工期环境影响分析

本项目选址于湖南湘阴工业园洋沙湖大道北侧，黄金路东侧。根据现场勘查，本项目不新建厂房，主要利用原有项目的场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。

本项目施工期主要包括室内装修和设备安装，主要污染有施工人员生活污水、装修废气、车辆运输扬尘、施工噪声、装修垃圾和施工人员生活垃圾等。

①施工人员生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入湘阴县第二污水处理厂处理，对环境影响不大。

②本项目施工期短，建设内容单一，采取适当的措施减少装修废气和扬尘污染后，施工废气对大气环境影响较小。

③施工期噪声主要是车辆运输噪声和施工机械噪声。施工机械产生的噪声都较大，本环评要求建设方合理安排车辆运输作业、夜间禁止施工。施工期短，噪声随着施工的结束而结束，本项目施工期噪声不会对周边声环境保护目标产生不利影响。

④根据厂房规模，产生装修垃圾约23.5t，应尽量将装修垃圾进行综合利用；施工人员生活垃圾定点收集，交由当地环卫部门统一清运处理，对环境影响不大。

## 7.2营运期环境影响分析

### 7.2.1大气环境影响预测与评价

1、环境气象资料统计

湘阴县属于中亚热带季风温湿气候，受季风影响，春雨、夏热、秋旱、冬寒。据湘阴气象站1979-2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日)；极端最低气温—12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；多年平均相对湿度为81%；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；常年主导风向为NNE，频率为18%，夏季主导风向为SE，年平均风速为2.6m/s，冬季多西北风，最大风力可达8级。汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。

（1）地面风场

表7.2-1   年风向频率分布（累年值）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 11 | 18 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |

图7.2-1  所在区域风向玫瑰图

2、项目预测源强

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中要求的Screen3估算模式对项目污染物的排放进行估算。本项目主要的大气污染物VOCs、粉尘，主要污染源为生产工段废气。主要污染物排放源强参数见表7.2-2。

表7.2-2项目排放源排放源强一览表

| 污染源 | 污染物 | 排放方式 | 排放情况 |  | 排放源参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/h | t/a | 高度m | 长m | 宽m |
| 机加工车间 | 粉尘 | 无组织排放 | 0.033 | 0.08 | 10 | 30 | 25 |
|  |  | 有组织排放 | 0.03 | 0.072 | 15 | / | / |
| 复合车间 | 粉尘 |  | 0.0009 | 0.0022 | 15 | / | / |
|  | VOCs |  | 0.0092 | 0.022 | 15 | / | / |

3、评价等级的确定

根据表7.2-2所选取的计算参数，采用导则要求的Screen3估算软件计算后，本项目评价等级确定见表7.2-3。

表7.2-3项目评价等级确定表

| 污染物 |  | 污染物最大地面浓度（mg/m3） | 最大浓度下风距离（m） | 标准值（mg/m3） | 占标率（Pmax） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 粉尘 | 0.0008506 | 189 | 1.0 | 0.09% |
|  | VOCs | 0.0002599 | 189 | 2.0 | 0% |
| 无组织 | 粉尘 | 0.002983 | 105 | 1.0 | 0.3% |

由表7.2-3可见，本项目Pmax(0.3%)为无组织排放的粉尘，判定本项目大气环境影响评价等级为三级。

4、预测模式

因本项目大气环境影响评价工作等级定为三级，按照《环境影响评价技术导则》(HJT2.2-2008)的要求，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。

5、大气环境评价范围的确定

根据Screen3估算模式结果，本项目各污染物的占标率（Pmax）未达到标准限值的10%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）5.4.2中要求“评价范围的直径或边长一般不应小于5km”，确定本项目环境空气评价范围为以项目的废气处理装置为中心、半径2.5km的圆形。

- 无组织排放废气大气环境影响预测

根据选用的《环境影响评价技术导则》（HJT2.2~2008）中的估算模式和本工程排放参数，结合工程地区的风频、风速、气温和大气稳定类型频率等气象参数，作出工程点源排放废气的小时浓度对区域地面影响程度，及面源正常排放废气的小时浓度对区域地面影响程度。

表7.2-4 无组织废气排放下风向最大地面浓度及占标率

| 污染物 | 无组织正常排放的粉尘 |  |
| --- | --- | --- |
| 下风向距离(m) | 下风向预测浓度Ci1((mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 0.00006646 | 0.01 |
| 100 | 0.002975 | 0.3 |
| 105 | 0.002983 | 0.3 |
| 200 | 0.00275 | 0.28 |
| 300 | 0.002594 | 0.26 |
| 400 | 0.002544 | 0.25 |
| 500 | 0.002434 | 0.24 |
| 600 | 0.002177 | 0.22 |
| 700 | 0.001904 | 0.19 |
| 800 | 0.001664 | 0.17 |
| 900 | 0.001462 | 0.15 |
| 1000 | 0.001291 | 0.13 |
| 1100 | 0.001151 | 0.12 |
| 1200 | 0.001034 | 0.1 |
| 1300 | 0.0009338 | 0.09 |
| 1400 | 0.0008478 | 0.08 |
| 1500 | 0.000774 | 0.08 |
| 1600 | 0.0007101 | 0.07 |
| 1700 | 0.0006544 | 0.07 |
| 1800 | 0.0006055 | 0.06 |
| 1900 | 0.0005623 | 0.06 |
| 2000 | 0.0005238 | 0.05 |
| 2100 | 0.0004907 | 0.05 |
| 2200 | 0.000461 | 0.05 |
| 2300 | 0.0004343 | 0.04 |
| 2400 | 0.0004101 | 0.04 |
| 最大地面浓度 | 0.002983 | 0.3 |
| 最大落地距离 | 105m |  |

经过估算模式计算，无组织排放的粉尘的最大落地浓度为0.002983mg/m3，浓度占标率为0.3%，出现在下风向105m处。

表7.2-5 有组织废气排放下风向最大地面浓度及占标率

| 污染物 | 有组织正常排放的粉尘 |  | 有组织正常排放的VOCs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下风向距离(m) | 下风向预测浓度Ci1((mg/m3) | 占标率(%) | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.0007439 | 0.07 | 0.0002273 | 0.01 |
| 189 | 0.0008506 | 0.09 | 0.0002599 | 0.01 |
| 200 | 0.0008462 | 0.08 | 0.0002586 | 0.01 |
| 300 | 0.0007487 | 0.07 | 0.0002288 | 0.01 |
| 400 | 0.0007118 | 0.07 | 0.0002175 | 0.01 |
| 500 | 0.0006589 | 0.07 | 0.0002013 | 0.01 |
| 600 | 0.0006199 | 0.06 | 0.0001894 | 0.01 |
| 700 | 0.0005825 | 0.06 | 0.000178 | 0.01 |
| 800 | 0.0005855 | 0.06 | 0.0001789 | 0.01 |
| 900 | 0.0005707 | 0.06 | 0.0001744 | 0.01 |
| 1000 | 0.0005466 | 0.05 | 0.000167 | 0.01 |
| 1100 | 0.0005171 | 0.05 | 0.000158 | 0.01 |
| 1200 | 0.0004871 | 0.05 | 0.0001488 | 0.01 |
| 1300 | 0.000458 | 0.05 | 0.0001399 | 0.01 |
| 1400 | 0.0004303 | 0.04 | 0.0001315 | 0.01 |
| 1500 | 0.0004043 | 0.04 | 0.0001235 | 0.01 |
| 1600 | 0.0003802 | 0.04 | 0.0001162 | 0.01 |
| 1700 | 0.0003579 | 0.04 | 0.0001094 | 0.01 |
| 1800 | 0.0003374 | 0.03 | 0.0001031 | 0.01 |
| 1900 | 0.0003184 | 0.03 | 0.0000973 | 0 |
| 2000 | 0.000301 | 0.03 | 0.00009197 | 0 |
| 2100 | 0.0002854 | 0.03 | 0.00008719 | 0 |
| 2200 | 0.000271 | 0.03 | 0.0000828 | 0 |
| 2300 | 0.0002577 | 0.03 | 0.00007875 | 0 |
| 2400 | 0.0002455 | 0.02 | 0.00007502 | 0 |
| 最大地面浓度 | 0.0008506 | 0.09 | 0.0002599 | 0.01 |
| 最大落地距离 | 189m |  |  |  |

经过估算模式计算，有组织排放的废气中粉尘的最大落地浓度为0.0008506mg/m3，浓度占标率为0.09%，出现在下风向189m处；VOCs的最大落地浓度为0.0002599mg/m3，浓度占标率为0.01%，出现在下风向189m处。

本项目最近的环境敏感点为西北面123~394m范围的园区安置区，根据预测结果得知，本项目排污对敏感点处污染因子质量浓度增值不大；下风向最近居民点环境空气中PM10、SO2等因子质量浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的要求，TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准。

本项目无组织排放的废气对最近和影响最大的环境敏感点的环境质量标准的占标率均较小，因此可以得出本项目有组织排放的废气对周边的敏感点的大气环境影响较小。

- 防护距离分析

大气环境防护距离计算

根据国家有关规定，凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放均属无组织排放，工业企业应采用合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少有害气体的无组织排放。

根据导则HJ2.2-2008的要求，采用导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目各无组织废气污染源的大气环境防护距离。

计算参数及计算结果如下图所示：

图7.2-3 粉尘大气环境防护距离预测结果

根据以上大气防护距离计算结果，计算无超标点，本项目不需设置大气环境防护距离。

### 7.2.2地表水环境影响分析

根据建设单位提供的资料，项目地面无需冲洗，仅对地面灰尘通过吸尘器吸尘处理，因此项目无地面冲洗废水产生。本项目废水主要来源于生活污水。冷却循环水，建设单位拟在厂区设置循环冷却池，采取间接冷却，冷却循环水在循环冷却池沉淀冷却后循环使用，冷却水在使用中蒸发损失进入大气，定期补充新鲜水（2.5m3/d，750m3/d），不外排。建设单位使用水环式真空泵，真空泵水在循环罐中循环使用，不与物料直接接触，定期补充，不进入排水系统。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第二污水处理厂接管标准中较严标准后排入园区生活污水管网进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江。

根据6.4地表水环境质量现状调查与评价可知，白水江、湘江各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值要求，水质环境较好。本项目冷却循环水循环使用不外排，真空泵水循环使用，不进入排水系统。生活污水经化粪池预处理后经园区生活污水管网进入湘阴县第二污水处理厂处理后达标排放。项目废水对周围地表水环境影响较小。

湘阴县第二污水处理厂（工业园污水处理厂）于2016年11月试运行，工业园所有企业外排废水都进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排。湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县工业园内，总占地面积约60亩，设计处理能力为2万吨/d，水处理工艺采用“水解酸化+AAO”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目属于工业区，属于湘阴县第二污水处理厂纳污范围。

本项目污水排放量为3.6t/d，仅占该污水处理厂总规模的0.018%，且本项目排放废水经预处理后水质情况见下表3.6-3、3.6-4，其废水水质能够满足湘阴县第二污水处理接纳水质要求。同时项目区域污水管道已铺设完整，因此，本项目污水能够排入污水处理厂内。综上所述，项目废水经过上述措施处理后，可实现达标排放，同时对周围水体环境影响很小。

### 7.2.3地下水环境影响分析

由于项目所在地地面均进行了硬化，区域没有集中式地下水饮用水源。根据现状监测结果，下游地下水体并未出现本项目污染因子质量浓度超标的现象。本处以简要分析其污染后果、提出环保生产管理要求为主要内容。不进行模型预测。

本项目排水遵循雨污分流原则，生活污水经化粪池处理后经园区污水管网送湘阴县第二污水处理厂处理。项目厂区地面均采用水泥硬化措施；仓库四周建有围堰，以防事故排放；工业园企业采用市政供水系统，不饮用园区地下水。

本项目生活污水产生量较小。厂区总体均采用了硬化地面，生产区域、原料暂存区和成品暂存区配套了防渗措施，正常工况下不会对厂区地下水造成污染。

在事故情况下，可能厂区防渗层因外界应力遭受破坏，物料发生泄漏出现地面溢流等，废水或原辅料进入厂区地下包气带迁移，才可能造成地下水体污染。

（1）正常状况下地下水影响分析

正常状况下，本项目废水送湘阴县第二污水处理厂处理，不会对地下水环境造成污染。本项目拟对生产车间、仓库区等进行防渗，因此在正常状况下工程建设不会造成地下水环境的污染。如果生产区域、仓库区等可视场所发生跑冒滴漏，且硬化地面破损，即使有有机溶剂或污水等少量泄漏，按目前的管理规范，必须及时采取措施，不能任由有机溶剂或污水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快通过挖出进行处置，并将硬化防渗面进行修补，不能任其渗入地下水。因此，本项目在正常工况下对地下水环境影响较小，可通过加强管理措施来减少污染物逐步渗入包气带并可能污染潜水的影响。

（2）非正常状况下地下水环境影响分析

本项目仓库区均经过防渗处理及水泥硬化，保障地下水不受污染。本项目非正常状况主要考虑：仓库等区域因事故（爆炸火灾、断裂等）而发生泄漏，破坏厂区重点防渗区防渗层后，污染物将透过被破坏的防渗层“天窗”进入天然地层的包气带，污染地下水。由于项目区天然地层主要为填土和粉质粘土，渗透系数很小，且粘土吸附污染物能力较强，通过粘土的吸附滞留以及生物降解等综合作用，污染物渗入包气带后的迁移速率较小。采取分区防渗措施，突出保障重点防治区地下水不受污染。采取地下水防渗分区措施后，可以进一步降低重点污染区基础下的土层防渗系数。在采取及时回收等措施的前提下，事故状态下（不破坏防渗层的情况下）污染物泄漏不会对重点污染源区和非污染区地下水产生不利影响。

（3）结论

本项目已从工艺装置的设计、管道设计、地面硬化等各方面对本项目所在装置区域进行了较为全面的防渗措施，本项目生产区域、仓库区的地面均采用防渗漏水泥地坪，生活污水均由污水管道收集，送至湘阴县第二污水处理设施处理，不会发生外排废水对地下水渗漏，厂区实施了清污分流，雨水随雨水管网外排，不会造成雨水直接冲刷及渗漏影响地下水。

后期生产应加强管理，规范排污，避免设备的跑冒滴漏等影响，对生产地面、污水管网等定期检查，防止由于设备破损泄露等产生污染，禁止将废渣堆存于未设防渗措施的地坪。严格按照环评的要求对项目区周边的地下水实施定期监测，一旦发现污染，应启动应急措施，排查污染，并采取有效的处理措施防止污染水体扩散。

在规范生产、排污及加强监管等前提下，本项目生产对项目区地下水影响不大。

### 7.2.4声环境影响预测与评价

1、噪声源及其声级值

本项目的噪声源主要为车床、调配罐、真空泵等设备运转时产生的噪声，噪声源强为80~90dBA。其噪声污染物排放状况见表7.2-6。

表7.2-6	噪声污染物排放状况

| 设备名称 | 等效声级dB(A) | 台数 | 治理措施 | 降噪效果 | 标准限值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温炉 | 80-85 | 2 | 减振、隔声 | ≥25dB(A) | 昼间： 3类65 4类70 |
| 高温炉 | 80-85 | 2 | 减振、隔声 | ≥25dB(A) |  |
| 数控铣 | 85~90 | 2 | 减振、隔声 | ≥30dB(A) |  |
| 数控车 | 85~90 | 2 | 减振、隔声 | ≥30dB(A) |  |
| 线切割 | 85~90 | 2 | 减振、隔声 | ≥30dB(A) |  |
| 真空泵 | 85~90 | 1 | 减振、隔声 | ≥35dB(A) |  |
| 调配罐 | 85~90 | 1 | 减振、隔声 | ≥35dB(A) |  |

2、预测模式选择

a）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T---预测计算的时间段，s；

ti---i声源在T时段内的运行时间，s。

b）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)

c）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）

3、噪声预测结果

根据建设项目周围环境状况，各设备噪声治理后，对厂界四周的环境噪声值进行预测计算，结果见表7.2-7。

表7.2-7 项目建成后厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A)

| 边界 | 与噪声源最近距离 | 贡献值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 110m | 45.3 | 夜间不生产 |
| 南厂界 | 15m | 51.8 |  |
| 西厂界 | 20m | 52.6 |  |
| 北厂界 | 5m | 57.3 |  |
| 标准限值（3类） | -- | 65 | -- |
| 标准限值（4a类） | -- | 70 | -- |

从表7.2-6可以看出，项目建成后噪声源贡献值昼间小于65dB(A)，西、南、北厂界均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，东厂界均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准要求；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对敏感目标的影响范围和程度均较小。

### 7.2.5固体废物环境影响评价

本工程产生的固体废弃物主要来源于本项目营运期废物有收集到的粉尘、收集到的废溶剂、收集到的酒精、收集到的二甲苯、废XX模具、一般废弃包装物、废弃有机溶剂包装物、废矿物油、边角料、废活性炭和员工生活垃圾。本项目检验工序只进行物理性质的检测，不涉及化学试剂的使用，故不会产生产生相关污染废气、废水及固废。

1、固体废物主要污染途径

以上各类固废由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成土壤、地下水污染，其主要可能途径有：

（1）废物产生后，不能完全收集而流失于环境中；

（2）废物临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失；

（3）因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

（4）废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

（5）废物处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

2、固体废物对环境的污染危害影响

本项目污染物排放如不受控制，在上述所列污染途径情况下，可能对环境的污染危害影响主要有：生活垃圾的杂乱堆积影响人们居住环境的卫生状况，对人们的健康构成威胁。

3、项目对固体废物采取的措施及影响分析

本项目拟在复合车间设置一般固体废物及危险废物暂存区，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险固体废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

项目生产过程中收集到的粉尘、一般废弃包装物、废XX模具、收集到的酒精、收集到的二甲苯等均为一般固体废物，在一般固体废物暂存区分类收集暂存后，回用于生产或定期外售综合利用。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其修改单的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目收集到的废溶剂、废弃有机溶剂包装物、废矿物油、废活性炭等属于危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（远大再生燃油股份有限公司，与其签订处置协议，详见附件），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。生活垃圾：本项目职工办公、生活产生的垃圾属于生活垃圾，建设单位在厂内设立垃圾收集箱，由环卫部门集中收集处理，对环境的影响很小。项目生产过程产生的固体废物经上述措施处理后，不会造成环境污染。

### 7.2.6生态环境影响分析

项目营运期虽有一定污染排放，但经采取相应的防治措施后，污染物排放达标，排放量小，预测表明，其对区域地表水环境质量、声环境质量和大气环境质量均不会产生大的影响，因此，项目营运期不会产生大的不利生态环境影响。

### 7.2.7土壤环境影响分析

项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。所以对土壤的防治措施主要是防止事故的发生，引起土壤的组成、结构和功能发生变化，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，间接被人体吸收，将会对人身健康产生巨大的影响。因此，对污染区域进行适时有针对性的监测对土壤污染的控制与管理具有十分重要的意义和作用。另外，只有加强对污染源的有效管理，才能从根本上控制土壤的污染。

# 8、环境保护措施及其可行性论证

## 8.1施工期污染防治措施

本项目施工期建设内容主要有：设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响不大，污防措施可行。

## 8.2运营期污染防治措施

### 8.2.1废气治理措施及达标可行性分析

拟建工程废气主要包括项目机加工车间产生的粉尘、复合车间的粉尘及VOCs。

1、粉尘废气治理措施及达标可行性分析

含尘废气主要来自产品生产中各种粉状原料的投料过程。

（1）排污分析

根据工程分析，本项目加工车间废气主要来源于XX模具和半成品加工。通过建设方提供的数据可知，XX机加工（切割、铣、锯等）过程中对XX的切削率为40%，本项目XX总用量为2t/a，故本项目的XX切削量为0.8t/a，则粉尘产生量为0.8t/a，产生速率为0.333kg/h。

（2）粉尘处理措施

机加工车间设置为封闭车间，设备自带布袋除尘器+15m高排气筒有组织排放，同时采用移动式除尘器等手段。对于沉降下来的粉尘采取定期采取人工清扫+移动式除尘器清理厂房车间地面沉降粉尘。

（3）本项目采用脉冲式布袋除尘器对粉尘进行处理可行性分析

布袋除尘器是用滤袋将含尘气流过滤的除尘装置，由滤袋、箱体、灰斗、清灰装置、排灰机构组成。袋式除尘器为1um的细微尘净化效率大于90%；压力损失1000~1500pa。该设备结构简单、操作方便、可回收干料，可捕集不同性质的粉尘。

除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。

废气处理工艺流程如下图所示：

图8.2-1 脉冲式布袋除尘处理工艺流程图

（4）达标可行性

经布袋除尘处理后，根据上文的预测结果可知，粉尘的有组织排放落地浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准（1.0mg/m3），说明措施可行。

2、复合车间粉尘、VOCs废气治理措施及达标可行性分析

（1）排污分析

本项目会对组装件进行高温处理。酒精在高温处理过程中原位分解变成碳粉，VOCs烘干废气，本项目烘干工段是将溶液浸渍完成的组装件放入烘箱中进行烘干干燥，酒精、二甲苯在烘干工段受热挥发。高温炉废气，本项目高温炉废气主要是将固化后的组装件放入真空高温炉中在一定时间内进行高温处理。加热组装件表面的原料气体发生热分解，释放出的有机废气。

则本项目整个复合车间粉尘有组织排放量为0.0022t/a（0.0009kg/h），VOCs的有组织排放量为0.022t/a（0.009kg/h）。

（2）粉尘、VOCs处理措施

烘干工段VOCs采取冷凝回收（使用水作为冷凝剂，间接冷却）+活性碳吸附+15m高排气筒（与高温炉废气共用排气筒）的方式进行处理。

高温炉废气（粉尘和VOCs）采取高温炉尾气先经粉尘过滤吸收罐处理后，其中高浓度尾气经火炬系统处理，焚烧最终排放的污染物为CO2和H2O。低浓度尾气经活性炭吸附罐+15m高排气筒有组织排放。（烘干废气与高温炉尾气共用15m高排气筒，火炬系统采取手动点火装置，当浓度达到点火要求时手动点火）。其中油脂沉降罐主要用于收集未交联且未来得及陶瓷化的XX，位于高温炉下方，采用自然沉降的方式，未反应的XX直接流入油脂沉降罐中储存。粉尘过滤吸收罐主要用于收集XX分解或酒精分解产生的部分小颗粒碳粉或陶瓷粉，采用滤芯回收装置。活性碳吸附罐主要用于吸附VOCs气体。

（3）本项目采用粉尘过滤吸收罐对粉尘进行处理可行性分析

粉尘过滤吸收罐采用滤芯回收装置，

- 可行性分析

滤芯回收装置的工作原理

①重力作用：当含尘的气体进入粉尘过滤器时，其中颗粒大、密度大的烟雾粒子会在重力的作用下沉降下来，这个过程和重力沉降室的作用完全相同的。

②筛滤作用：当空气中的烟雾粒子直径比滤料纤维的空隙或滤料尘粒间的间隙更大时，气流通过的时候其中的烟雾粒子就会被拦截下来，这就是所谓的筛滤作用。当纤维上沉积了一定量的尘粒之后就形成了粉尘层。

③碰撞作用：当气流接近过滤介质的时候可以绕过纤维，但是其中较大的粒子在惯性力作用之下仍然保持原本的运动方向，碰撞到纤维上从而被捕获。

④钩住作用：当气流接近过滤介质并且绕过粉尘过滤器的纤维时，其中微细的粒子仍然会随着气流前进，这时候气流的流线就变得更加紧密，烟雾粒子如果离纤维边缘很近的话就有可能被钩住。

⑤扩散作用：空气中质量轻的微粒能够随着气流运动而绕过纤维，但是它们与气体分子的碰撞之后就会改变原本的运动方向，这也就增加了粒子与纤维的接触机会，使粒子能够被更快地捕获。

⑥静电力作用：烟雾粒子与过滤介质的电荷是相反且互相吸引的，这就使得粉尘得以凝聚，有助于提高吸尘的效率，但是相对来说清洗也是比较困难的。反之则效率会降低，但是清灰比较容易。

使用粉尘过滤吸收罐（滤芯回收装置）的工作原理：含尘气体从粉尘滤芯入口进入后，由导流管进入各单元室，在导流装置的作用下，大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗，其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区中的粉尘滤芯，当含尘气体穿过粉尘滤芯时，粉尘即被吸附在粉尘滤芯上，而被净化的气体从滤芯内排除。当吸附在滤芯上的粉尘达到一定厚度电磁阀开，喷吹空气从粉尘滤芯出口处自上而下与气体排除的相反方向进入粉尘滤芯，将吸附在外面的粉尘清落至下面的灰斗中，粉尘经卸灰阀排出后利用输灰系统送出。

b）达标可行性

由工程分析可知，粉尘经粉尘过滤吸收罐处理后，其排放量为0.0002t/a，排放速率为0.00008kg/h。根据上文的预测结果可知，粉尘的无组织排放落地浓度可以满足符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。

综上分析可知，本项目粉尘的处理措施合理可行。

（4）本项目采用冷凝回收+火炬系统+活性炭对VOCs进行处理可行性分析

a)处理方法的选择

目前由于污染物种类繁多，采用的治理方法也有多种，常用的主要有：吸收法、吸附法、催化燃烧法、燃烧法、冷凝法等。对于以上各种方法的适用范围以及特点叙述见表8.2-1。

表8.2-1  有机废气治理方法

| 净化方法 | 方法要点 | 适用范围 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃烧法 | 将废气中的有机物作为燃料烧掉或将其在高温下进行分解温度范围为600～1100℃ | 中高浓度 | 分解温度高、不够安全 |
| 催化燃烧法 | 在氧化催化剂的作用下，氧化成无害物质，温度范围200～400℃ | 高浓度，连续排气且稳定 | 为无火焰燃烧，温度要求低、可燃组分浓度和热值限制较小、但催化剂价格高 |
| 吸附法 | 吸收剂进行物理吸附，常温 | 低浓度 | 净化效率高、但吸附剂有吸附容量限制 |
| 吸收法 | 物理吸收，常温 | 含颗粒物的废气 | 吸收剂本身性质不理想、吸收剂再生处理不好 |
| 冷凝法 | 采用低温，是有机组分冷却至露点下，液化回收 | 高浓度 | 要求组分单纯、设备和操作简单，但经济上不合算 |

这些方法在应用中各有特点和利弊，需要根据污染程度、使用环境与条件来权衡。对于环保检查机构和污染治理方所共同关心的是：初次投资费、运行费用、二次污染、处理效果、维护等方面的问题。简而言之，这些方法均能满足一定条件下气态污染物的处理。

针对本项目有机废气的特点，为降低投资成本，保证净化效果和减少运行费用，建设单位拟采用以冷凝回收+火炬燃烧+活性炭吸附为主处理有机废气。

b）可行性分析

本项目高浓度有机气体排入地面封闭式火炬系统进行焚烧处理。

图8.2-2    地面火炬焚烧有机气体处理工艺流程图

经地面火炬焚烧后最终排出的尾主要含CO2和H2O，未完全燃烧的有机污染物含量极少，可忽略不计。因此本项目实际排放的废气中污染物均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

项目非正常工况下有机废气全部通过管线输送入火炬系统焚烧，目前同类工厂大多选择焚烧处理，且经处理后最终产物为水和二氧化碳，对环境危害不大。

二甲苯、酒精在烘干炉中均进行了冷凝回收。废气通过真空泵收集后，通过间接冷却处理，将其从气态转变为液态（其酒精沸点为78.3℃，二甲苯沸点为144.4℃，而冷却水水温为20℃），将废气污染物转变为固废污染物，其冷凝后收集回用于生产，其防治措施是可行的。

活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把生产过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。活性炭主要是以含炭量较高的物质制成，如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等，而以椰子壳为最常用的原料，在同等条件下，椰壳活性炭的活性质量及其它特性是最好的，因其有最大的比表面积。因此，建议本项目选用椰壳活性炭，活性炭吸附装置可设计为固定床式。

其中活性炭的吸附原理是：进入吸附塔的有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅，吸附法气体净化设备的设计主要参数是空塔风速，现一般使用0.5～2m/s。炭层高度为0.5～1.5m。吸附后的饱和活性炭均交由委托有资质的单位进行回收处理，杜绝二次污染。根据国内对活性炭吸附有机废气的研究，其处理效率约85~95%，能有效减轻对周边大气环境的影响。

c）达标可行性

由工程分析可知，VOCs经冷凝回收+火炬系统+活性炭吸附处理后，其排放量为0.022t/a。根据上文的预测结果可知，VOCs的无组织排放落地浓度可以满足符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业排放标准（2.0mg/m3）。

综上分析可知，本项目有机废气的处理措施合理可行。

d）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求

本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求见下表：

表8.2-2 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求表

| 相关政策要求 | 相关规定 | 本项目已采取的措施及改进建议 |
| --- | --- | --- |
| 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 | 鼓励采用先进的清洁生产技术，提高转化和利用效率； 对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放； | 已采取的措施： 项目工艺较为先进，满足清洁生产要求； 项目拟按要求进行泄漏检测与修复（LDAR），定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 项目对生产中排放的废气进行收集后冷凝回收+火炬系统+活性炭吸附处理； 外排废水为生活污水，经厂区化粪池预处理后，VOCs浓度较小，外排废水能达标排放 |

通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。

排气筒高度和数量可行性、合理性分析

项目拥有两根排气筒，其中复合生产车间和机加工车间各自拥有一根15m高的排气筒，其位置详见附图。

根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。

根据现场踏勘，厂区周边 200m 范围内建筑均为 1F，建筑高度不超过 10m。根据《大气污染物综合排放标准》（GB l6297-1996）对排气筒高度的要求（烟囱应高于周边 200m 范围内建筑物3m以上）。本项目排气筒高度满足要求。

因本项目拥有两个生产厂房，大气污染物产生源较为分散。因此，本项目需设置1根排气筒对复合生产车间的生产废气进行高空达标排放，1根15m高的排气筒对机加工废气进行高空达标排放，排气筒的设置的数量合理可行。

本项目中除以上两处排气筒外，不再设置其他排气筒。

综上所述，本项目废气处理处置措施合理，废气排放均能达到相关标准要求。

### 8.2.2废水治理措施及达标可行性分析

本项目废水主要来源于生活污水。冷却循环水，建设单位拟在厂区设置循环冷却池，采取间接冷却，冷却循环水在循环冷却池沉淀冷却后循环使用，冷却水在使用中蒸发损失进入大气，定期补充新鲜水（2.5m3/d，750m3/d），不外排。建设单位使用水环式真空泵，真空泵水在循环罐中循环使用，不与物料直接接触，定期补充，不进入排水系统。根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗。项目无需进行设备清洗，故无清洗废水。

生活污水排放量为1080m3/d（3.6m3/d），间断性产生，为办公楼及生产区厕所的粪便污水。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第二污水处理厂接管标准中较严标准后排入园区生活污水管网进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江。

湘阴县第二污水处理厂处理可行性

湘阴县第二污水处理厂（工业园污水处理厂）于2016年11月试运行，工业园所有企业外排废水都进入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排。湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县工业园内，总占地面积约60亩，设计处理能力为2万吨/d，水处理工艺采用“水解酸化+AAO”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目属于工业区，属于湘阴县第二污水处理厂纳污范围。

本项目污水排放量为3.6t/d，仅占该污水处理厂总规模的0.018%，同时目前湘阴县第二污水处理厂日处理量约为0.6万吨，还有足够的处理余量，且本项目排放废水经预处理后水质情况见上表3.6-3、3.6-4，其废水水质能够满足湘阴县第二污水处理接纳水质要求。同时项目区域污水管道已铺设完整，因此，本项目污水能够排入污水处理厂内。

综上所述，本项目的废水处理措施技术可行。

### 8.2.3地下水的环境保护措施可行性分析

1、地下水污防措施

项目利用原项目现有厂房，其厂房地面已经采取了水泥硬化等部分防渗措施，满足可以一般污染防治区防渗需求。循环水池在建设过程中已考虑相应的防渗措施，按照相关要求进行了底层防渗和池壁防渗。

2、末端控制措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄露、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理站处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。

3、污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括尽力完善的监测制度、配备监测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

4、应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

5、日常管理措施

①制定全厂设备安全操作规章、检修制度和设备管理考核制度、对每台设备确定责任人。由专职机构定期进行设备完好率、运行率考核，实施重奖重罚，消除设备故障和地下水污染隐患。

②加强管理，杜绝超设计生产

③加强对所有管道的维护管理，及时发现和消除污染隐患，杜绝跑、冒、漏、滴现象。一旦发现有污染物泄露或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。对污染源项的地下水保护设施进行采用动态检查，对发现的问题及时进行处理。

④做好员工的环保和安全知识培训，提高全厂职工地下水保护意识。

评价认为，项目采取本环评提出的地下水污染防治措施后，可以把本项目污染地下水的可能性降至最低程度。

### 8.2.4噪声治理措施及达标可行性分析

本项目的噪声源主要为车床、调配罐、真空泵等设备运转时产生的噪声，噪声源强为80~90dBA，所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理；另外在厂区四周设置绿化带，以降低噪声对环境的影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类、4类标准。

为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议：

（1）在设备选型时，除考虑满足生产工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性（选用高效低噪设备），对于噪声较高的设备应与设备出售厂方协商提供配套的降噪措施。

（2）将各设备均安装于生产车间内，进行墙体隔声，并且在设备安装时加减振垫。

（3）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。

（4）声屏障的存在使声波不能直达受声点，从而使受声点噪声降低。声屏障通常指墙、建筑物、土坡、树丛等。建议结合项目周边防护绿地，种植树木或加建围墙，以达到声屏障降噪的目的。

综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目整治投产后对周围声环境影响较小。

### 8.2.5固体废物治理措施及达标可行性分析

1、处置方式

本项目营运期废物有收集到的粉尘、收集到的废溶剂、收集到的酒精、收集到的二甲苯、废XX模具、一般废弃包装物、废弃有机溶剂包装物、废矿物油、边角料、废活性炭和员工生活垃圾。

本项目拟在复合车间设置一般固体废物及危险废物暂存间，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险固体废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

项目生产过程中收集到的粉尘、一般废弃包装物等均为一般固体废物，在一般固废暂存区分类收集暂存后，定期外售综合利用，收集到的酒精、收集到的二甲苯回用于生产。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目收集到的废溶剂、废弃有机溶剂包装物、废矿物油、废活性炭等属于危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

2、暂存措施

本项目拟在复合车间设置一般固体废物间（面积10m2，位于复合车间南部）及危险废物暂存间（面积10m2，位于复合车间南部）。危险废物处置应严格按照以下规定及相关要求管理：

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》规定：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；

必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划：

必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放：

从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施、设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理．方可使用。

产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位、应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。建设方应严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单建设危险固废暂存间。

# 9、环境风险评价

## 9.1环境风险评价目的

项目在外界因素的破坏下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性论证，为项目审批部门的决策、以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据。对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要目的是：

（1）根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出技术防范措施；

（2）分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），预测其对人身安全与环境的影响和损害程度；

（3）根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的防范减缓措施、应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

## 9.2评价等级、内容和重点

### 9.2.1评价等级确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）4.2.3.1节和《危险化学品重大危险源辨识标准》(GB18218-2009)中规定的易燃易爆和有毒物质的临界量限值。具体见表9.2-1。

表9.2-1 项目涉及主要物质临界量

| 序号 | 物质名称 | 标准临界量(t) | 实际量(t) | 是否重大危险源 | 物料性质描述 | 本项目中 性质 | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 储存 |  |  |  |  |
| 1 | XXX | 1000 | 0.42 | 否 | 可燃液体 | 基础原料 | 0.00042 |
| 2 | 酒精 | 500 | 0.2 | 否 | 易燃液体 | 基础原料 | 0.0004 |
| 3 | 二甲苯 | 100 | 0.02 | 否 | 易燃液体 | 基础原料 | 0.0002 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.00102 |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的规定，长期的或临时的生产、加工、搬运、使用或贮存风险物质，且风险物质的数量等于或超过临界量的单元为重大危险源。由上表可知，本企业所使用的化学品或风险物质无重大危险源。

根据计算可得，本企业环境风险物质数量与其临界量比值Q=0.00102＜1，说明该企业的风险等级为一般风险等级。

表9.2-2 项目主要危化品储存、运输情况一览表

| 物料、产品名称 | 形态 | 储存设备 | 运输方式 | 来源与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | 固态 | 产品及溶剂仓库 | 汽车（木桶装） | 外购；生产用 |
| 酒精 | 液态 | 产品及溶剂仓库 | 汽车（塑料桶装） | 外购；生产用 |
| 二甲苯 | 液态 | 产品及溶剂仓库 | 汽车（塑料桶装） | 外购；生产用 |

依据风险评价技术导则的评价等级划分表可知项目风险评价等级为二级，评价范围为以风险源为中心，半径3km的区域。具体评价等级划分表见表9.2-3。

表9.2-3 风险评价等级划分

| 分类情况 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

### 9.2.2评价内容及重点

依据导则要求，结合项目的相关情况，本次风险评价的风险事故类型为：火灾、爆炸和泄漏三种类型。评价以XXX、酒精、二甲苯等易燃、易爆化学品发生事故性泄漏时对周围环境、人群的影响为本次评价的重点。

### 9.2.3评价范围及保护目标

本项目位于湖南湘阴工业园洋沙湖大道北侧，黄金路东侧。项目西北侧有少许居民，南侧为湖南菲菲毛巾有限公司，东侧为黄金路，隔路为远大再生燃油股份有限公司，东南侧为湘阴兴科变压器制造有限公司和湖南鸿跃化工制造有限公司。公司周围环境保护目标具体见表9.2-4。通过对项目周围环境敏感目标情况发现，项目风险评价范围内无特殊保护区、生态敏感与脆弱区。

评价范围内的环境敏感目标情况见表9.2-4。

表9.2-4 项目环境风险评价范围内敏感点调查情况统计

| 序号 | 敏感点名称 | 与项目相对方位和距离 | 功能/规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邵家老屋居民点 | WE，203m~356m | 约16户，48人 |
| 2 | 园区安置区 | NW，123m~394m | 约100户，200人 |
| 3 | 周湾村居民点 | S，535m~762m | 约40户,80人 |
| 4 | 将军村居民点 | SE，729m~1151m | 约125户，375人 |
| 5 | 湘阴工业园管委会 |  | 工作人员20人 |
| 6 | 左文襄公祠 | WN，1500~1550m | / |
| 7 | 南泉寺 | W，1000~1200m | / |
| 8 | 洋沙湖 | SW，830~3000m | / |
| 9 | 白水江 | N，1230~1390m | / |
| 10 | 湘江 | W，1650~2250m | / |

## 9.3风险识别

### 9.3.1原辅材料和产品危险特性分析

（1）物质危险性判定标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（附录A1表1～表4）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《职业性接触毒物危害程度分析》（GB50844-85）、等相关标准，对公司运输、储运物质的有毒有害性、易燃易爆性进行识别。物质危险性判定标准见下表9.3-1。

表9.3-1	物质危险性标准

| 物质类别 | 等级 | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入、4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 40＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物：其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（高温高压下）可引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

注：①、有毒物质判定标准序号为1、2的物质属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。②、凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

（2）原辅材料和产品危险特性分析

本项目使用的主要原材料、中间产品及最终产品中，可能产生环境风险的物质有：XX、酒精、二甲苯，主要物料理化及毒性见4.1.5章节。

项目涉及到的部分原料属于危险物料，其主要物质特性具体见表9.3-2。

表9.3-2 项目主要物料毒性及危险性判定表

| 物料 名称 | 沸点℃ | 闪点℃ | 毒性 | 是否属剧毒物质 | 是否属一般毒物 | 是否属易燃、易爆物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | / | / | / | 否 | 否 | 可燃 |
| 酒精 | 78.3 | 12 | / | 否 | 是 | 易燃 |
| 二甲苯 | 144.4 | 25 | / | 否 | 是 | 易燃 |

（3）物质危险性识别

物质危险性是指由于物质的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。项目涉及主要危险性物质如下：

①、根据《危险化学品名录》（2015年版）辨识，本项目使用的二甲苯在此名录中；

②、根据《剧毒化学品名录》2002版分析，本项目无剧毒化学品；

③、根据《高毒物品名录》2003版分析，本项目无高毒物品；

④、根据《中华人民共和国监控化学品管理条例》，本项目无监控化学品；

⑤、根据《易制毒化学品管理条例》本项目无易制毒化学品。

### 9.3.2生产过程风险识别

表9.3-3	项目生产过程潜在危险识别

| 序号 | 风险源 | 潜在风险 | 风险描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设施 | 设备 | 设备物料泄漏造成对周围环境的影响 |
|  |  | 接口、管道 泄漏 | 系统中接口或管道因受腐蚀或外力后损坏，导致物料的泄漏，对周围环境及人员造成严重影响。 |
|  |  | 设备泄漏 | 主要生产设备受腐蚀或外力后损坏，物料的泄漏。 |
|  |  | 废气处理装 置出现故障 | 废气处理装置出现故障，废气中的污染物未经处理就直接排放，对厂区及周围环境产生不利影响。 |
| 2 | 贮运设施 | 贮存 | 包装袋、包装桶等受腐蚀或外力后损坏，会发生泄漏，泄漏出来的物料可能带来水污染和大气污染，对周边环境和人群产生危害 |
|  |  | 运输 | 原料、产品等装罐和运输过程中，因接口泄漏或交通事故，会引起物料的泄漏，对环境和人群带来不利影响 |
| 3 | 其他 | 控制系统 | 由于仪器仪表失灵，导致设备超温超压，从而引起生产设备中物料泄漏 |
|  |  | 公用工程 | 电气设备的主要危险是触电事故和超负荷引起的火灾。或者因电气设备损坏或失灵，突然停电，致使各类设备停止工作，由此可能引发废气处理措施失效造成废气污染物未经处理直接排放。 |
|  |  | 责任因素 | 因工程结构设计不合理、设备制造和检验不合格、作业人员误操作或玩忽职守、维修过程违反规定等，以及人为破坏都有可能造成事故 |
|  |  | 污水事故排放 | 由于某种原因，生产废水进入污水管道，出现事故性排放。 |

根据以上分析，选择生产装置泄漏事故、贮运设施泄露事故等作为环境风险评价重点分析对象。

## 9.4源项分析

### 9.4.1最大可信事故

（一）、事故类型、可能危害及向环境转移途径

①、潜在事故类型生产、储运设施的风险事故主要为原料暂存区、产品暂存区和各类运输车等，因各种因素引起物料泄漏，甚至发生火灾或爆炸。

②、可能危害及向环境转移途径本项目如发生泄漏、火灾或爆炸，事故后果主要为：物料跑损、人员伤亡、停产、人员中毒、造成严重经济损失等。本项目发生物料泄漏事故后的危害及转移途径具体分析如下：部分物料具有易燃易爆性质，遇明火、高热、氧化剂都容易引起燃烧爆炸。若存放容器遇高温高热，出现大量放热现象，可引发引起容器破裂和爆炸事故。发生泄漏事故后，事故后果主要为：①泄漏会引发火灾或爆炸对厂内的构筑物、设备等造成破坏，同时对附近的人员造成伤亡等事故；

②燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳等；

③在燃烧时释放的大量烟尘对周围局部大气环境造成污染。

### 9.4.2最大可信事故确定及其发生概率估算

本项目从事故的类型来分，一是火灾或爆炸，二是物料的泄漏。从事故的严重性和损失后果可分为重大事故和一般性事故。重大事故定义为：导致反应装置及其它经济损失超过2.5万美元，或者造成严重人员伤亡的事故。火灾或爆炸事故常常属于此类事故。一般事故是指那些没有造成重大经济损失和人员伤亡的事故，但此类事故如不采取有效措施加以控制，将对周围的环境产生不利影响。物料泄漏事故常常属于一般性的事故。

A、重大事故原因分析本项目重大事故拟定为重大泄漏、火灾和爆炸。重大泄漏事故主要指储存容器、生产设备等破裂引起的物质大孔泄漏；发生火灾和爆炸事故的潜在因素分为物质因素和诱发因素，其中物质因素主要涉及物质的危险性、物质系数以及危险物质是否达到一定的规模，它们是事故发生的内在因素，而诱发因素是引起事故的外在动力，包括生产装置设备的工作状态，以及环境因素、人为因素和管理因素。发生火灾和爆炸的主要原因见表9.4-1。

表9.4-1 	火灾和爆炸事故原因分析

| 序号 | 事故原因 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明火 | 生产过程中的焊接和切割动火作业、现场吸烟、机动车辆喷烟排火等，为导致火灾爆炸事故最常见、最直接的原因。 |
| 2 | 违章作业 | 违章指挥、违章操作、误操作、擅离工作岗位、纪律松弛及思想麻痹等行为是导致火灾爆炸事故的重要原因，违章作业直接或间接引起火灾爆炸事故占全部事故的60%以上。 |
| 3 | 设备、设施质量缺陷或故障 | 设备设施：选用不当、不满足防火要求，存在质量缺陷储运设备设施：储设施主体选材、制造安装中存在质量缺陷或受腐蚀、老化极不正常操作而引起大量泄露，附件和安全装置存在质量缺陷和被损坏 |
| 4 | 工程技术和设计缺陷 | 建筑物布局不合理，防火间距不够 建筑物的防火等级达不到要求 消防设施不配套 装卸工艺及流程不合理 |
| 5 | 静电、放电 | 物料在装卸、输送作业中，由于流动和被搅动、冲击、易产生和积聚静 电，人体携带静电 |
| 6 | 雷击及杂散电流 | 建筑物、储罐的防雷设施不齐备或防雷接地措施不足杂散电流窜入危险作业场所 |
| 7 | 其他原因 | 撞击摩擦、交通事故、人为蓄意破坏及自然灾害等 |

B、一般泄漏事故原因分析

一般泄漏事故主要垫圈破损、仪表失灵、连接密封不良、泵故障、人为原因引起的管道、阀门、输送泵、反应设备等泄漏事故。

C、事故发生概率统计根据有关资料对化工行业关于对重大事故概率的介绍以及资料收集，主要风险事故的概率统计见下表9.4-2。

表9.4-2	主要风险事故发生的概率与事故发生的频率

| 事故名称 | 发生概率 (次/年) | 发生频率 | 对策反应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输送管、输送泵、阀门、槽车等损坏泄漏事故 | 10-1 | 可能发生 | 必须采取措施 |
| 贮槽、贮罐、反应釜等破裂小泄漏事故 | 10-2 | 偶尔发生 | 需要采取措施 |
| 雷击或火灾引起严重泄漏事故 | 10-3 | 偶尔发生 | 采取对策 |
| 贮罐等出现重大火灾、爆炸事故 | 10-3~10-4 | 极少发生 | 关心和防范 |
| 重大自然灾害引起事故 | 10-5~10-6 | 很难发生 | 注意关心 |
| 气体钢瓶阀门损坏泄漏事故 | 4.7×10-4次/年/瓶 |  | 关心和防范 |
| 钢瓶大裂纹引起大量泄漏（次/年/瓶） | 6.9×10-6次/年/瓶 |  |  |
| 钢瓶爆炸引起大量泄漏事故 | 5.2×10-7次/年/瓶 |  |  |

从上表可见，输送管、输送泵、阀门、槽车等损坏泄漏事故的概率相对较大，发生概率为10-1次/年，即每10年大约发生一次。贮槽、贮罐、反应釜等破裂小泄漏事故的概率为10-2次/年；而贮罐等出现重大火灾、爆炸事故概率10-3～10-4，属于极少发生的事故。

D、最大可信事故确定及其发生概率估算最大可信事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重。根据项目所涉及的物料性质等方面考虑，项目最大可信事故设定为：物料包装桶泄漏。结合本项目特点，预测本项目物料储存桶泄漏最大可信事故概率为1×10-1次/年。

## 9.5事故影响分析

### 9.5.1泄露事故影响分析

可能发生风险事故的环节主要存在于原料的运输、贮存和使用。其原料的贮存和使用的风险主要是贮存、使用过程中最有可能发生的事故是爆炸、火灾和有毒气体的扩散，从而对贮存和周围环境造成不利影响。为了防止事故发生，项目建设单位从生产工艺、总图及设备布置、电气安全、消防、工业卫生和劳动保护等方面采取措施，通过这些措施可使事故风险降到较低的水平。一旦发生事故，有毒、有害气体进入大气环境造成的影响与源强(有毒气体的排放量与时间)和当时的大气扩散条件有关。

项目桶装原辅料存在发生泄漏的风险，风险主要原因是操作失误和管理不到位造成的。从国内外各行业在易燃易爆化学品的储存及使用发生事故情况看，有毒易燃品的泄漏毒气对周围环境质量影响较严重，而且可能引发火灾、爆炸事故。泄漏事故通常是对环境和安全造成严重危害的事故，应重点加强此类风险的防范措施。

### 9.5.2废气处理装置事故影响分析

本项目废气排放量较小，主要为粉尘、有机废气，不含有毒气体，当发生事故排放时，不会立即对周边人群造成急性中毒危害，但废气的事故排放将会对大气环境质量带来不良影响。现有生产基地的生产能力与本项目基本相同，根据现场调查，在不采取任何污染防治措施的情况下，VOCs可以满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业排放标准，颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，可见由于本项目使用的有机原料数量有限，挥发途径受到限制，因此即使废气处理设施全部失效，产生的事故排放对于厂界的影响也十分有限，废气吸附装置失效发生事故排放对周围环境的影响较小，周围环境空气中不会出现瞬时的粉尘、VOCs超标现象，废气非正常排放对周围影响较小。

### 9.5.3火灾爆炸次生环境风险影响

项目涉及的部分原材料及本项目产品是可燃物质。一旦发生火灾，将会产生大量的财产损失，甚至危及人员生命。

火灾时将产生大量烟雾，其主要成分为除一般有机物完全燃烧产生的二氧化碳、水蒸汽外，还将有大量不完全燃烧生成的一氧化碳、小分子有机物、烟尘以及含氯含硫的高毒性污染物。特别是一氧化碳、含氯和含硫原料燃烧后形成的毒性烟雾，对环境和人体健康危害很大。一般情况下，火场附近一氧化碳的浓度较高（浓度可达0.02%），而距火场30m处，一氧化碳的浓度逐渐降低（0.001%）。因此，近距离靠近火场会有造成一氧化碳中毒的危险。资料显示，在火灾造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。烟尘是燃烧的主要产物，烟尘对空气污染的影响主要取决于颗粒的大小，颗粒越小危害越大。烟尘对人体的影响主要体现在吸入效应上。烟尘微粒可吸附有害气体，引起人的呼吸疾病。在火场之外的空间内，由于新鲜空气与烟雾之间的对流，烟的浓度被稀释，对人体的伤害较小。含硫物质燃烧后典型产物为二氧化硫，二氧化硫是酸雨形成的源头之一，对人体呼吸道有强刺激作用，可致肺水肿造成直接死亡。

火灾发生时燃烧的产物对火场内及火场近距离的人群造成的影响通常较为强烈和直接，一般需立即疏散以防造成严重后果，具体疏散范围应通过安全评价另行得出。对于疏散距离以外的区域，燃烧产物的影响相对缓和并且表现得较为间接，可能的影响包括在事件发生一段时间后呼吸道疾病发病率有所上升，年老及年幼人群总体健康状态在短时间内下降，敏感动物迁移离开本区域，敏感植物叶片枯萎掉落、不坐果等生理异常。但是本项目所存放的原料数量总体有限，火灾发生后通过及时施救能够尽快的控制，通过在火场喷射水雾等措施也有助于减少燃烧污染物进入外环境，因此即使出现火灾事故，所能影响到的区域也有限，一般不会超过下风向1km的距离，且随着火灾的扑灭，污染物释放被切断，对周围环保目标环境空气质量只产生暂时性影响。

## 9.6事故风险防范措施

### 9.6.1项目筹建、施工、试生产过程风险防范措施

1） 企业之间、企业与其它设施之间的距离应符合环保、安全、防火等规定。

2）本项目的厂址符合当地规划，按生产类型及安全卫生要求与村庄、居住区和其他企业保持足够的间距。

3）厂区总平面布置根据厂内生产装置及安全、卫生要求合理分区，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距；总图布置的建筑防火间距严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）设计。

4）厂区内散发粉尘、噪音的生产设施和公用工程布置在全年最小风频率的上风方位。变配电等部分应位于全年最小频率的下风向。

5）厂区道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置，力求顺通、库区等危险场所应为环行，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。道路的设计、车辆的行驶与装载、车辆驾驶员的管理必须符合《工业企业内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-1994），并设立标志。

6）人员较多的场所布置在厂前区附近，避免大量人流经常穿行全厂或生产装置区。

### 9.6.2运营过程防范措施

1）各种原材料应分别储存于符合相应要求的原料仓库内，加强管理，防火防盗，非操作人员不得随意出入。

2）储存容器构造耐火，有开关装置，上部应留压力平衡装置；储存场所设严禁烟火标志，应备灭火器，周边不得存放其他易燃物品；储存场所加强接地静电装置设施的检查和维护，加强安全防范。

3）定期对原辅材料使用过程中的相关人员，如仓管员、直接使用人员进行过程监查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。

4）严格执行《建筑设计防火规范》等有关安全、消防规范，做好风险防范工作，避免风险事故的发生。

5）按照消防管理部门要求配置必要的消防安全设施，由专人培训使用和日常管理。

6）加强对废水、废气处理设施日常管理，及时保养与维修，建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环保设施正常运行。严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，坚决杜绝违规操作等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。

7）爆炸区域内的电器均使用隔爆型，并可靠接地，配电线路采用铜芯电缆埋地敷设，所有电气设备的选择均应满足装置的防爆要求。

8）建设单位应编制《项目事故应急救援预案》，定期演练，严格贯彻执行，以应对意外突发事件。《应急预案》上报当地政府有关部门审批备案。

### 9.6.3应急处理状态防范措施

控制火源,禁止出现明火、电器设备电路破损老化漏电打火、使用非防爆电器。

保证通风完好并正常使用。

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好口罩和手套。用大量水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。如大量泄漏，小心扫起，装入备用袋中。

应急处理人员应戴口罩，戴安全防护眼镜，穿防护工作服戴防护手套。

工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

皮肤接触时用肥皂水及清水彻底冲洗并就医眼睛接触接触时拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟并就医；吸入时脱离现场至空气新鲜处并就医；误服者，饮适量温水，催吐，就医。

灭火方法：抗溶性泡沫、干粉、砂土。

## 9.7事故应急措施

### 9.7.1事故应急基本流程

1）成立事故应急对策指挥中心

成立由公司多个部门组成的事故应急对策指挥中心。负责在万一发生事故时统一指挥、协调处理好抢险工作。

2）建立事故应急通报网络

网络交叉点包括消防部门、环保部门、卫生部门及公安部门等。一旦发生事故时，第一时间通知上述部门协作，采取应急防护措施。

3）泄漏事故应急处置

一旦发生事故，现场操作人员应在发现后立即以无线对讲机或电话向当班负责人报警；负责人在接报后立即确认事故位置及大小，在采取相应措施进行处理的同时，及时用电话向工厂事故应急指挥中心报警；公司事故应急指挥中心在接报后，按照应急指挥程序，立即用电话向公司环保部门、卫生部门以及消防部门发出指示，指挥抢险工作，并视事态发展，决定是否需要启动园区应急救援预案，请求外部支援。

当班负责人在向公司指挥中心报警的同时，启动车间事故应急程序，实施应急对策，尽最大可能采取措施回收物料。如管道泄漏，立即关闭管道进出口阀；如容器系统出现泄漏，立即将危化品转移其它区域。预防明火引起火灾爆炸，做好消防灭火准备等。环保部门应在接报后在出事地点周围对环境状况进行监测。消防部门应在接报后立即赶赴现场，以确保一旦引发火灾时能及时扑救。政府部门负责疏散周围可能受影响居民。

### 9.7.2应急处置技术措施

当危险化学品泄漏时，建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏时用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物，用洁净的无火花工具收集泄漏物，置于一盖子较松的塑料容器中，待处置。大量泄漏时构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用石灰、碎石灰石或碳酸氢钠中和。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

火灾爆炸事故发生后，可采取的主要应急措施包括灭火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆盖、泄压、转移、收集等。消防人员必须穿戴全身防护服；同时堵漏泄漏化学品，用水保持火场中容器冷却，用水喷淋保护切断泄漏源的人员。救援现场禁止吸烟、进食和饮水。在化学品泄漏发生火灾和爆炸无法控制的情况下，需立即通知当地环保部门、公安部门，必要时对处于污染范围内的人员进行疏离，避免发生人员中毒伤亡。如果化学品已进入附近水体，应立即通知环保部门；环保部门接报后应立即派环保专家和监测人员到现场进行监测分析。

废气处理设施发生故障时，立即对废气处理设施进行检修，必要时关闭产生废气的生产单元。

### 9.7.3环保设施风险防范措施

（1）废气处理装置风险防范措施

①、由专人负责日常环境管理工作，制订了“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理。

②、加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止生产。

③、引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。

（2）、危险废物暂存场所风险防范措施危险废物暂存过程中如储存不当，管理不善，容易发生泄漏、火灾等风险事故，其风险防范措施如下：

①、危险废物暂存场所必须严格按照国家标准和规范进行设置，必须设置防渗、防漏、防腐、防雨等防范措施。

②、危险废物暂存场所应设置一定的围堰高度，以便于危险废物泄漏的处理；

③、在暂存场所内，各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应。

④、危险废物必须在密封容器内暂存，不得敞开堆放；储存容器材质必须根据危险废物的性质进行选择，应防止发生危险废物腐蚀、锈蚀储存容器的情况，防止泄漏事故的发生。

⑤、危险废物暂存场所应设置浓烟感应器、可燃气体监控仪等设施，监控燃烧过程中浓烟和可燃气体的浓度，以便于及时对火灾事故进行防范和处理。

## 9.8应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。为了减少或者避免风险事故的发生，必须贯彻“以防为主”的方针，企业的生产管理部门应加强安全生产管理。

1、指挥结构：设置环境管理机构和专门的应急领导小组，由企业负责人任组长，并配专职环保管理人员。

（1）一旦发生风险事故，岗位人员应立即报告装置应急领导小组，发现人员受伤，应拨打120急救电话，向医院报警，并说明具体位置和现场情况，上述单位进入现场救护时应配备好自身护具，并根据报警情况，选择好救护路线。

（2）各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。

（3）处理期间根据事态的发展，应急领导小组现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要上级主管部门的协助救援。

2、信息传递：按照从紧急情况现场与指挥线路一致的线路上报和下传，确保企业管理层及当地环保门及时得到信息。

3、现场警戒和疏散措施

（1）由环境管理机构和应急领导小组根据现场实际情况指挥事故单位划定警戒区域，并用警戒绳圈定，并安排人员负责把守，警戒人员必须佩带安全防护用具。禁止无关人员进入危险区域，同时通知公安保卫处禁止无关人员及车辆进入危险区域。

（2）紧急疏散时，由环境管理机构指挥带领人员撤离到警戒区域以外。

4、事故上报程序和内容

（1）报告程序：事故发生后24h内将事故概况迅速上报环保、劳动、卫生等相关部门。

（2）报告内容：发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情损失情况和抢险情况。

5、善后处理

（1）突发事件结束后，由有关部门迅速成立事故调查小组，进行调查处理。

（2）组织恢复生产，做好恢复生产的各项措施。

（3）突发事件结束后，根据突发事件的影响范围由企业办公室或指定人员统一对外发布信息。

## 9.9环境风险评价结论

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的XX、等化学物质在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，泄漏事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

# 10、总量控制分析、清洁生产

## 10.1总量控制

### 10.1.1总量控制因子

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求，根据本工程的污染特点和环保部门的要求，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况，确定本工程总量控制因子为：大气污染物建议总量控制因子：VOCs。

### 10.1.2废气污染物排放总量控制分析

根据工程分析，项目排放的特征污染物为粉尘、VOCs，粉尘排放量为0.0873t/a，VOCs排放量为0.088t/a。以实际排放浓度为总量控制指标依据。

### 10.1.3废水污染物排放总量控制分析

本项目废水主要来源于生活污水。冷却循环水，建设单位拟在厂区设置循环冷却池，采取间接冷却，冷却循环水在循环冷却池沉淀冷却后循环使用，冷却水在使用中蒸发损失进入大气，定期补充新鲜水，不外排。生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水管网进入湘阴县第二城市污水处理厂处理，最终排入湘江。故本项目无需申请水总量控制指标。

### 10.1.4本项目总量控制分析

本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表10.4-1污染物排放总量指标 单位：t/a

| 污染物 |  | 本项目排放量 | 本项目建议排放总量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0.022 | 0.1 |

## 10.2清洁生产

本项目产品主要为XX材料。由于国内尚未颁布其行业的清洁生产评价指标和清洁生产标准，因此将从生产工艺（设备）指标、原材料指标产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理等方面进行分析。

10.2.1XX材料清洁生产分析

（1）生产工艺（设备）指标

本项目所使用的设备，均采用高效节能型产品。采用节能型低损耗的变压器，设置低压电容器进行无功补偿,减少无功损耗，提高功率因素。办公部分照明采用高光效荧光灯，车间照明采用高光效金属卤化物灯以提高节能效果。本项目原料利用率可达95%以上，获得的产品品质较高，可有效减少废物产生量，减轻其环境影响，符合清洁生产发展理念。

（2）原材料及产品指标

本项目使用的原料大部分为无毒无害原料，有毒原料量少，且无剧毒类原辅材料，所用能源主要为电能，属于清洁能源，原料及能源利用率高。

（3）污染物产生指标

①本项目无生产废水产生，项目排放的废水主要为生活污水。废水经预处理后排入园区管网汇入湘阴县第二污水处理厂处理，可达标排放，对环境影响较小。

②高温炉废气设有冷凝回收+油脂沉降罐+粉尘过滤吸收罐+火炬系统/活性碳吸附罐）+15m高排气筒，排放浓度及排放速率可达到相应标准要求

③项目涉及的所有固体废物均能综合利用或得到妥善的处理处置。

（4）废物回收利用指标

就本项目而言，除废气经排放后无法回收利用外，设备冷却水、真空泵水循环使用，只需定期补充，生活垃圾定点定时收集由环卫部门统一处理。危险废物交由有资质单位进行处置。

（5）环境管理要求

本项目拟按照ISO14000环境管理模式进行操作，加强生产过程环境管理、相关方环境管理、开展清洁生产审核、健全环境管理制度等四方面进行有效的工作。着重点在于相关工作的文件记录和现场监测数据等环境管理文件和数据的齐备。此外，人员培训，员工素质的提高以及积极性的激励都是环境管理内容之一。

本项目将不断完善环境管理体制，逐步理顺部门职责分工，增强环境监管的协调性、整体性，建立健全环境监管体制。法人负责解决所辖范围有关的环境问题，建立企业环境监督员制度，实行职业资格管理。

### 10.2.2清洁生产建议

（1）完善企业内部管理，减少物料消耗

实践证明，通过加强企业管理、可以大幅降低原料及燃料的耗用量。据估计，通过实施成本控制法、落实成本控制责任制，可以降低成本15％左右。根据有关管理经验，建议企业内部实施如下管理：

①建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理。

②加强设备维修，及时检修、更换破损的管道、机泵、阀门和污染治理设备，尽量减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放。

③对各生产设备均应安装用必要的计量装置，对单位产品实行用料考核，并与职工的经济效益挂钩，以减少物料消耗，降低生产成本，削减污染物排放量。

（2）采用节能减排措施

采用先进的生产工艺和技术装备是节约能源、降低消耗、减少污染物排放的最根本的措施，保证产品质量和成品率、合理使用高效能源、提高能源使用效率是节能降耗的有效途径。

①原料替代

根据项目清洁生产水平分析，本项目清洁生产水平的提高可原材料替代上挖掘潜力，如研发使用挥发性有机溶剂含量更少的配方等。在具备实施条件的前提下，本项目应实现原材料的升级。

②尽量减少人工投料点，确保生产环境的工人身体健康，减少无组织排放源。

（3）实施清洁生产审计

推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效地推行清洁生产。通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。

# 11、环境经济损益分析

## 11.1环境效益分析

企业应采取的环保措施及其投资估算见下表，项目总投资约5000万元，环保投资100万元，占项目建设投资的比例为2％。

表11.1-1环保设施投资估算表

| 项目 | 专项设备或单元名称 |  | 专用投资估算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒 |  | 10 | 新建 |
|  | 冷凝回收+油脂沉降罐+粉尘过滤吸收罐+火炬系统+活性碳吸附罐 | 15m高排气筒 | 60 | 新建 |
|  | 冷凝回收+活性碳吸附 |  |  |  |
| 废水 | 化粪池 |  | / | 已建 |
| 噪声 | 噪声控制 |  | 10 | 新建 |
| 固废 | 垃圾站 |  | / | 已建 |
|  | 一般固废暂存间（面积10m2） |  | / | 已建 |
|  | 危废暂存设施（面积10m2） |  | 2 | 新建 |
| 地下水 | 地面防渗处理 |  | 8 | 新建 |
| 环境管理与环境监测 |  |  | 5 | 新建 |
| 风险防范措施及应急预案 |  |  | 5 | 新建 |
| 合计 |  |  | 100 | / |

环境影响预测结果表明工程投产后，废气、废水、噪声以及废渣对外环境影响较小，工程环保投资合理，污染防治措施合理有效。

- 11.2经济效益分析

项目总投资为5000万元人民币，项目建成投产后，项目达产后年经济效益收入5000万元，年均利润总额为1000万元。因此，从上述数据来看，该项目的经济效益是十分显著的。

- 11.3社会效益分析

- 本项目建设不仅可以直接提供多个就业岗位，而且随着这一工程的投产运行，同时也进一步为地方开辟税源，增加税收，促进地方经济腾飞；

- 本项目建成运营后，将对当地基础设施和公共服务带来新的要求，这种要求能够促进当地基础设施和公共服务的改善，其影响也是积极的。

- 工程的建设能促进当地经济的发展，为企业未来自身的发展奠定基础。因此，本工程具有显著的社会效益。

- 11.4综合分析

由以上分析可知，本次工程环保投资估算为100万元，占项目建设投资的比例为2％。本次项目为新建项目，环保投资占项目总投资的比例不大，企业能够接受，厂方通过采取一系列的环保措施可以使废水、废气做到达标排放，固废得到合理处置，外排的污染物可达到国家排放标准，具有较好的环境效益。因此项目采取的环保措施是经济可行的。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

# 12、环境管理与监测

## 12.1环境管理

1、环境管理的重要性

环境是经济发展的物质基础，环境的污染和破坏是人类经济发展过程中带来的，环境问题的解决在依靠科学技术手段的同时，必须辅以严格、合理的管理制度。工业企业环境管理的含义是以管理工程与环境科学的理论为基础，运用技术、经济、教育、法律和行政手段，对损害环境质量的生产经营活动施加影响，正确处理发展生产与保护环境的关系，达到生产目标与环境目标的统一、经济效益与环境效益的统一。

随着环境保护工作日益深入，环境管理日益严格，从政府宏观调控到企业环境管理体系，从市场经济条件下资源优化配置到实施清洁生产，环境保护必须以新观念、新思想、新战略来迎接新世纪的挑战，环境管理也必须从管理观念、管理手段等方面进行改进，实现环境管理现代化。为企业实现可持续发展奠定坚实的基础。

公司在建设该项目时，必须建立完善的环境管理制度及环境监测计划，按环评所规定的制度与计划进行组织安排，实施监测，真正做好厂区的环境保护。本次环评在制定公司管理制度与监测计划时，依照该项目的主要环境问题，结合现代化企业环境管理的经验进行制定。由于企业建设施工期时间较短，所以，本次环评环境管理工作只针对运营期进行，环境管理工作主要针对以下三方面的内容进行。

①环境计划管理：包括企业污染防治计划、企业日常环境管理工作计划、环境保护投资计划等，还包括完成区域环境污染控制所确定的指标计划；

②环境质量管理：根据上级环境管理部门的具体意见及企业的实际情况，对企业范围内的污染排放进行严格的监督检查，积极组织进行日常的环境监测，保证区域环境质量的建设目标；

③环境技术管理：确定防止企业污染和破坏的技术路线，积极执行有关的污染控制政策，组织环境保护方面的技术服务，促进企业环境科学技术手段的提升。

2、环境管理体系建立的原则

（1）企业环境管理体系的建立要与工程的运行特点相配套，做到与生产管理工作有机地结合；

（2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关的法律、法规和标准；

（3）企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈；

（4）环境管理要充分重视宣传教育的功能，使环保法规，环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象；

（5）企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。

3、环境管理机构设置

根据项目的实际情况，应设置环境管理机构，其基本任务是以保护环境和风险防范为目标，采用技术、经济、法律和行政等手段相结合的办法，保证污染治理设施的建设和正常运行，促进生产的发展。

4、环境管理制度与环境管理计划

（1）环境管理制度

企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。

（2）环境管理计划

一般情况下，各企业在各阶段都要有环境管理的具体内容，工程环境管理体系及程序具体情况见下表。

表12.1-1工程环境管理体系及程序示意表

| 项目 阶段 | 环境保护内容 | 环保措施执行单位 | 环境保护管理 监督部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 实施营运期环保措施、保证环保设施的正常稳定运行，负责搞好全厂环境，委托监测及环境管理 | 建设单位环保机构、地方环境管理部门 | 地方环境管理部门 |

环境管理方案表见下表。

表12.1-2主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 废气排放 | 加强废气治理系统的维护保养，使运行效率不低于设计标准和废气达标，具体要求为有机废气执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业排放标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 |
|  | 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对生产中废气排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。 |
| 废水排放 | 严格清污分流、雨污分流管理。 |
| 固体废物 | 厂区内划出暂存区，对不能及时运走的固体废物暂时贮存，防止废物泄漏。 |
| 环境绿化 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带。 |
| 环境风险 | 定期进行生产知识及环保知识培训，提高操作人员文化素质及环保意识。 |
|  | 加强危险化学品泄漏事故风险的预防和控制，杜绝危化品环境风险事故发生。 |
|  | 加强事故风险的预防和控制，杜绝环境风险事故发生。 |

各阶段环境管理工作的具体内容见下表。

表12.1-3各阶段环境管理工作的具体内容

| 阶段 |  | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 企业环 境管理 总要求 |  | ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②开工前，履行“三同时”手续； ③项目投运试生产达到稳定状态后，尽快进行环保设施竣工验收； ④营运阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作，对不达标装置及时整改； ⑤配合当地环境监测站搞好监测工作，及时交纳排污费。 |
| 竣工 验收 阶段 | 自检 准备 阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ②向环保部门申请试运行；组织检查试车前的各项准备工作； ③检查操作技术文件和管理制度是否健全；整理技术文件资料档案； ④建立环保档案。 |
|  | 预 验收 阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对问题，提出解决或补救措施，落实投资，确保按期完成； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式 验收 阶段 | 建设单位完成《环境保护工程竣工验收监测报告》和《环境保护工程竣工验收报告》，申请正式竣工验收； ②建设单位向环保局申请办理《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。 |
| 生产运行阶段 |  | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算均有控制污染内容和指标，并落实到岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈，接受公众监督； ⑤建立健全各项环保设施运行操作规则，并有效监督实施，严防跑冒滴漏； ⑥定期向环保部门汇报情况，配合环保部门的监督、检查。 |

## 12.2环境监管计划

（1）建立健全监测制度，定期开展对废气和厂界噪声的常规性监测。

（2）排气筒每季监测一次，主要监测粉尘、VOCs等，同期应监测厂界无组织浓度值；噪声监测因子为Leq(A)，每季监测一次。出现污染投诉和环境纠纷时另行组织开展监测。详见下表。

表12.2-1营运期环境监测计划

| 项目 | 建议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测因子 | 监测地点 | 监测频率 | 监测机构 |
| 无组织排放监测点 | 颗粒物、VOCs | 厂界 | 1次/季度 | 建议委托有资质的公司进行 |
| 有组织排放监测点 | 颗粒物、VOCs | 排气筒 | 1次/季度 |  |
| 厂界噪声 | Leq（A）（昼、夜） | 厂界 | 1次/季度 |  |

## 12.3排污口管理

1、排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，具体管理原则如下：

（1）列入总量控制的污染物排放口以及行业特征污染物排放口，如含粉尘和有机废气排放口，应列为排污口管理的重点；

（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道，排气筒采样孔和采样平台的设置应符合《污染源监测技术规范》；

（3）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

（4）固体废弃物应分类设置专用堆放场地，并有防扬散、防水土流失措施。

2、排污口标示管理

根据国家《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1—1995)的规定，本工程针对废气排放口、废水排放口及噪声排放源分别设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

（1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

（2）污染物排放口和固体废物贮存处置场以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；

（3）废水排放口和固定废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。

3、排污口建档管理

（1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 12.4环保设施竣工验收

本建设项目环境保护设施竣工验收项目内容见下表。

表12.4-1项目“环保竣工验收监测一览表

| 处理对象 | 污染源 | 三同时竣工验收项目 | 验收监测 项目 | 治理效率及效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 机加工车间 | 脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒 | 粉尘 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）粉尘无组织标准 |
|  | 复合车间 | 冷凝回收+油脂沉降罐+粉尘过滤吸收罐+火炬系统+活性碳吸附罐+15m高排气筒 | VOCs | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业排放标准 |
|  |  |  | 粉尘 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）粉尘无组织标准 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 化粪池 | 预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第二污水处理厂接管标准中较严标准 |
| 设备噪声 | 设备噪声 | 设备设减震消声等措施 | Leq(A) | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类、4类标准 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾站 | 垃圾站 | 合理处置、不外排 |
|  | 危险固废 | 危废暂存间 | 危废暂存间、委托协议、面积10m2，位于复合车间南侧 |  |
|  | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 面积10m2，位于复合车间南侧 |  |

# 13、建议及结论

## 13.1项目概况

项目名称：XX材料研发与生产基地建设项目；

建设单位：湖南远辉复合材料有限公司；

拟建地点：湖南湘阴工业园洋沙湖大道北侧，黄金路东侧；

法人代表：易雄辉；

建设性质：技改；

用地面积：17952m2。

生产规模：400kg/年XX材料生产装置及辅助设施等；

投资情况：本项目建设投资5000万元，资金来源全部为企业自筹；

项目建设周期：本项目计划总工期2个月；

项目四周情况：南侧为湖南菲菲毛巾有限公司，东侧为黄金路，隔路为远大再生燃油股份有限公司，东南侧为湘阴兴科变压器制造有限公司和湖南鸿跃化工制造有限公司。

## 13.2项目由来

项目建设方湖南远辉复合材料有限公司（原称湖南浚濠生物发展科技有限公司）已于2010年8月在项目地建设生物材料研发与生产项目，由长沙环境保护职业技术学院编制《建设项目环境影响报告表》，湘阴县环保局于2010年8月20日以湘环评批[2010]067号文件核准批复同意建设（详见附件）。原项目工程于2011年12月竣工，并于2017年6月20日获得了湘阴县环保局对于生物材料研发与生产项目的验收批复（批文号：湘环评验[2017]18号）（详见附件）并取得《排污许可证》（详见附件）。

鉴于XX材料的市场前景，湖南远辉复合材料有限公司与科研机构合作拟对本项目进行技术改造，利用现有场地、厂房建设XX材料研发与生产基地建设项目。项目总投资5000万元人民币，产品为XX材料。本项目主要由生产及辅助工程、公用工程等内容组成，年工作2400小时。

## 13.3环境质量现状

（1）地表水环境

地表水监测结果表明，各断面、监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明区域现状水质较好。

（2）大气环境

现场监测期间各大气监测点环境空气中PM10的日浓度值，SO2、NO2的小时均值均能够满足《大气环境质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；TVOC可以满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的相应要求。综上所述，项目所在区域环境空气质量良好。

（3）声环境

评价区各监测点昼夜环境噪声质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3、4a类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。

（4）地下水环境现状

各监测点监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求外，其余各均符合相关标准要求，说明评价区域地下水环境较好。

（5）土壤环境质量现状

项目所在地各监测点各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

## 13.4环境影响结论

1、施工期

本项目施工期短暂且主要工序为在车间内安装设备，环境影响轻微。

2、运营期

（1）大气环境影响结论

本项目营运期排放的废气包括VOCs、粉尘。根据废气产生的情况，加工粉尘采用布袋式除尘器+15m高排气筒，复合车间VOCs和粉尘采用冷凝回收+油脂沉降罐+粉尘过滤吸收罐+火炬系统+活性碳吸附罐+15m高排气筒。根据原辅材料用量和操作时数预测污染物浓度和排放数量，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准及无组织排放标准限值要求，VOCs可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业排放标准等标准的要求，对环境的影响可以承受。

（2）地表水环境影响结论

本项目废水主要来源于生活污水。冷却循环水，建设单位拟在厂区设置循环冷却池，采取间接冷却，冷却循环水在循环冷却池沉淀冷却后循环使用，冷却水在使用中蒸发损失进入大气，定期补充新鲜水，不外排。建设单位使用水环式真空泵，真空泵水在循环罐中循环使用，不与物料直接接触，定期补充，不进入排水系统。本项目排放的废水主要是员工生活污水。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和湘阴县第二污水处理厂接管标准中较严标准后进入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排放湘江。因此本项目排放的各类废水均可得到有效处理，对环境的影响可以接受。

（3）地下水环境影响

本项目已从工艺装置的设计、地面硬化等各方面对本项目所在装置区域进行了较为全面的防渗措施，不会发生废水对地下水渗漏，影响地下水。在规范生产、排污及加强监管等前提下，本项目生产对项目区地下水影响不大。

（4）声环境影响

项目建成后噪声源贡献值昼间小于65dB(A)，夜间小于55dB(A)，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3、4类标准要求；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

（5）固体废物环境影响

本项目固体废物分类收集，其中生活垃圾由环卫部门及时收集和清运，一般工业废物可以回收利用的，回用于生产，其余分类收集后外售处理，危险废物在厂内危废库内分类暂存后委托有资质的专门单位收集处理。各类固体废物均有成熟可靠的处理措施，企业能够实施有效管理，不会对区域环境产生影响，可做到安全处置。

## 13.5项目环境可行性

1、产业政策符合性

（1）与《产业结构调整指导目录（2011年本）》相符性

根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于其中的鼓励类产品为“信息、新能源、国防、航天航空等领域用高品质人工晶体材料、制品和器材生产装备技术开发”。本项目生产复合XX材料，其属于新材料制造的范畴内，故本项目属于鼓励类产品。

（2）与《环境保护综合名录（2015年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2015年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2015年版）》相关要求。

2、项目选址和总图布置合理性

本项目位于湘阴工业园，不涉及基本农田、基本草原、生态脆弱区、地质风险区、人文社会景观等敏感区域，符合国家现行各项法律法规的要求。

本项目选址位于洋沙湖大道以北、黄金路以西的传统产业区片区板块，用地性质为二类工业用地。目前项目附近200m范围内分布的已入园企业分别为远大再生燃油股份有限公司、湖南菲菲毛巾有限公司、湖南鸿跃化工制造有限公司、湖南大方农机有限公司、湘阴兴科变压器制造有限公司、湖南申特瑞科技有限公司、湖南博远电气制造有限公司等生产企业。本项目选址位于湖南远辉复合材料有限公司现有厂区内，湖南远辉复合材料有限公司现有项目主要利用不锈钢、钛合金为原料，生产骨科内外固定产品。本项目主要利用现有厂区和厂房建设XX材料研发与生产基地建设项目，其主要产品为XX材料。项目属于与本园产业定位相关的企业技术研发机构，与传统产业区内已建设的企业性质无冲突，符合湘阴工业园产业定位性质和二类工业用地要求。本项目为XX材料研发与生产基地建设项目，属于鼓励类，不在其限制类、禁止类内。

（2）项目平面布置合理性结论

本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。

3、环境风险分析可接受性

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的化学物质在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，泄漏事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

4、总量控制

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及“十三五”环保规划要求，根据拟建工程的污染特点和地方环保局的要求，需要实施总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、特征污染物VOCs。本评价确定的污染物排放总量控制因子为VOCs。本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表13.5-1污染物排放总量指标 单位：t/a

| 污染物 |  | 本项目排放量 | 本项目建议排放总量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺废气 | VOCs | 0.022 | 0.1 |

建议项目申请总量指标为，废气VOCs：0.1t/a，总量指标由建设单位通过交易平台申请购买。

5、公众参与结果

通过报纸公示、网上公示、现场公示和现场问卷调查，结果表明，本项目周边区域被调查居民群众和团体单位对本项目的建设均持支持态度。项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

6、环境经济损益分析

项目总投资为5000万元人民币，项目建成投产后，项目达产后年经济效益收入5000万元，年均利润总额为1000万元。本次工程环保投资估算为100万元，占项目建设投资的比例为2％。因此，从上述数据来看，该项目的经济效益是十分显著，同时项目可给当地提供就业岗位，增加就业，带动地方经济发展，提高国税、地税收入，具有较好的社会效益。

## 13.6总结论

本项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；在落实报告中的整治措施后，企业生产过程中产生的各种污染物均可实现达标排放，有效的减少了污染物的排放总量，避免了废物对环境的二次污染，具有重大的环境效益，能够满足清洁生产要求，该项目具有明显的社会、经济效益。

通过分析，本评价认为，只要建设单位能认真贯彻执行国家和地方的环境保护法规政策，加强企业环境管理，严格执行企业环保质量安全规程，控制污染物排放总量，认真落实本评价中提出的各项污染防治对策，严格执行“三同时”政策，则本项目在该址建设，从环保角度来说是可行的。

## 13.7建议

1、建议企业定期委托环境监测单位对各环保治理措施进行跟踪监测，确保所有环保设备的正常稳定运行。

2、建议企业方严格执行国家“三同时”政策，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行投产；项目建成，经环保部门验收合格后，方可投入使用。

3、加强有机废气的处理装置的运行管理，保证处理系统的长期高效运转，确保废气中各污染物稳定达标排放

4、建设单位应尽可能采用环保原料，减少有机溶剂的使用量，以减轻有机废气对周围环境的影响。

5、建议建设单位对厂区排污口进行标准化建设。