岳环评 [2018]92号

关于湖南旭弘新材料科技有限公司年产8000t运动场地新材料建设项目环境影响报告书的批复

湖南旭弘新材料科技有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南旭弘新材料科技有限公司年产8000t运动场地新材料建设项目>的报告》、汨罗市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南旭弘新材料科技有限公司拟投资3000万元于汨罗市循环经济产业园标准化厂房内建设年产8000t运动场地新材料建设项目，项目用地面积6000m2，生产橡胶类产品EPDM颗粒（三元乙丙橡胶颗粒）3000吨/年、涂料类产品PU面漆环氧地坪漆1000吨/年、跑道面漆1000吨/年、塑胶跑道组合料1400吨/年、丙烯酸乳液400吨/年、聚氨酯类产品硅PU400吨/年、M单组份胶水（聚氨酯胶水）400吨/年、环氧基础封底料400吨/年。项目以三元乙丙橡胶生胶、橡胶油、白油等为主要原辅材料，通过开练、密炼、硫化、粉碎、过筛等工序生产橡胶类产品；以蜡乳液、硅酸铝钠、水性色浆和水等为主要原辅材料，通过物理混合生产涂料类产品，但不生产溶剂型涂料；以聚醚多元醇、MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）、碳酸二甲酯等为主要原辅材料，通过聚合等工序生产聚氨酯类产品。主要建设内容为：8000吨/年运动场地新材料生产装置、废气处理装置、危险废物暂存间和一般固废暂存间及辅助设施供配电、蒸汽电锅炉房、原料库、成品恒温仓等。项目建设符合国家产业政策;根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《湖南旭弘新材料科技有限公司年产8000t运动场地新材料建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及汨罗市环保局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废气污染防治工作。项目采用密闭生产装置，厂界VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值，H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值；聚氨酯类产品生产废气、涂料产品生产废气经处理后，VOCs达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2涂料与油墨制造行业排放标准，颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，分别经15m高1#、2#排气筒排放；橡胶类产品生产废气经处理后，VOCs达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2橡胶制品制造业排放标准后，经15m高3#排气筒排放，粉尘达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准要求后经15m高4#排气筒排放。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区内排水系统。反应釜、密炼机、硫化罐等设备做到专罐专用，无生产工艺废水产生。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水厂进水水质标准后进入汨罗市污水处理厂处理，最终排放汨罗江。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好装置区、原料区等区域的防腐、防渗工作，强化管理，避免由于管道破损等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备涂料研磨机、开炼机、密炼机、破碎筛分机、反应釜、搅拌机、硫化罐、水力真空泵、空压机等采取消声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置管理台帐。废矿物油、化学品废包装材料和布袋除尘器收集的粉尘等危险废物送有资质的单位安全处置，实行转移联单制；各类危险固废须严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求建设危险废物暂存场,并切实做好暂存场防腐防渗工作，避免造成二次污染；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》和2013年修改单标准要求建设一般固体废物暂存场，包装材料统一收集后交供应商综合利用；生活垃圾、含油抹布交由环卫部门统一收集后集中处理。

5、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施, 加强对阀门、管道等易发生泄漏的设备与管线组件的日常监管和维护，定期检测、及时修复，杜绝贮存及生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少废气无组织排放；应严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》编制环境事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

7、你公司核定的总量指标为：VOCs≤1.5t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市环境保护局,湖南汨罗循环经济产业园管委会，湖南志远环境咨询服务有限公司。

四、请汨罗市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年9月27日

抄送:汨罗市环境保护局,湖南汨罗循环经济产业园管委会，湖南志远环境咨询服务有限公司