建设项目环境影响报告表

项目名称：  临湘市木溢家具有限公司年产5万件原木家具搬迁扩建项目

建设单位：  临湘市木溢家具有限公司 （盖章）

编制日期：2018年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称－－指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点－－指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别－－按国标填写。

4、总投资  －－指项目投资总额。

5、主要环境保护目标－－指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议－－给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见－－由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见－－负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	12

三、环境质量状况	18

四、评价适用标准	25

五、建设项目工程分析	29

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	40

七、环境影响分析	43

九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	72

十、结论与建议	74

附  件

附件1：委托书

附件2：临湘市木溢家具有限公司年产5万件原木家具搬迁扩建项目备案证明，临发改备案[2018]29号

附件3：关于临湘市羊楼司竹木家具创新创业园（一期）项目环境影响报告表的审批意见，临环审批[2017]6号

附件4：湖南•临湘羊楼司竹木家居创业园厂房租赁合同书，合同号：2018-001

附件5：油漆及水性漆的检验报告

附件6：监测报告

附件7：临湘木溢家具有限公司及临湘竹乡建设投资有限公司的承诺函

附件8：环保设备购买合同

附件9：评审会专家意见

附件10：修改说明

附  图

附图1：拟建项目地理位置图

附图2：拟建项目水系及地表水监测布点图

附图3：拟建项目保护目标及监测布点图

附图4：拟建项目各层平面布置图

附图5：拟建项目与羊楼司竹木家居创业园位置关系图

附  表

建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 临湘市木溢家具有限公司年产5万件原木家具搬迁扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 临湘市木溢家具有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨学明 |  |  | 联系人 |  | 杨学明 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省临湘市聂市镇权桥村下卢组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15285983915 |  | 传真 | — |  | 邮政编码 |  | 561100 |  |
| 建设地点 | 湖南省临湘市羊楼司竹木家居创业园标准厂房四号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 临湘市发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  | 临发改备案[2018]29号 |  |  |
| 建设性质 | 搬迁扩建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 木质家具制造 C2110 |  |  |
| 占地面积 (m2) | 4135 |  |  |  | 绿化面积 (m2) |  | 0 |  |  |
| 总投资 (万元) | 4500 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 168.3 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 3.74 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日期 |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |
| - 工程内容及规模： 一、项目建设背景 临湘市木溢家具有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2006年，是一家原木家具制造企业，原厂位于湖南省临湘市聂市镇权桥村下卢组。公司为发展壮大，计划与武汉国泰龙翔有限公司合作扩建，负责生产国泰龙翔牌原木床，但由于企业现生产场地不允许投资扩建。因此，建设单位响应市委、市政府的号召将企业整体搬迁至湖南省临湘市羊楼司竹木家居创业园标准厂房四号楼，借助园区优势，完善环保措施，将企业发展壮大。原厂所有生产设备全部搬迁至竹木家居创业园，原厂仅保留产品展示厅。 在此基础上，2018年6月，建设单位编制了临湘市木溢家具有限公司年产5万件原木家具搬迁扩建项目可行性研究报告；2018年7月11日，建设单位与临湘竹乡投资有限公司（以下简称“竹乡投”）签订了标准厂房四号楼的厂房租赁合同书（附件4）；2018年7月13日，通过了“湖南省投资项目在线审批监管平台”备案，项目代码2018-430682-0203-018234；2018年7月25日取得了临湘市木溢家具有限公司年产5万件原木家具搬迁扩建项目备案证明，临发改备案[2018]29号。 本项目属于木材加工项目，本项目设有喷涂工序，漆的总使用量为12.8t/a（其中油性漆9.8t/a，水性漆使用量为3t/a）；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部 部令 第44号）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 部令 第1号）中有关规定。本项目属于“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业—24锯材、木片加工、木制品制造”中的“其他”，故本项目应编制环境影响报告表。 2017年7月11日，建设单位委托湖南润美环保科技有限公司编制环境影响报告表。我公司接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集等工作，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，编制完成临湘市木溢家具有限公司年产5万件原木家具搬迁扩建项目环境影响报告表。 二、建设内容及规模 2.1 项目基本情况 项目名称：临湘市木溢家具有限公司年产5万件原木家具搬迁扩建项目 建设单位：临湘市木溢家具有限公司 建设地点：湖南省临湘市羊楼司竹木家居创业园标准厂房四号楼 项目性质：搬迁扩建 总投资：4500万元（企业自筹），其中环保投资168.3万元，占总投资的3.74% 施工期：本项目施工期为1个月，2018年9月~2018年10月。 占地面积：4135m2 建筑面积：16540 m2 建设规模及内容：租赁4F厂房一栋，厂房内具体布设为：1F为定制家具生产线1条和原木床数控流水生产线1条、2F为展厅、3F为成品仓库和原材料仓库、4F为环保打磨房（连体）和喷漆烘干房、屋顶为4套“喷淋净化塔+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱”。 生产规模：年生产5万件原木家具，其中床5000件、床头柜10000件、床垫5000件、衣柜2000件、餐椅12000件、餐桌2000件、沙发1000件、电视柜1000件、鞋柜1000件、茶水柜2000件、五斗柜1000件、办公家具4000件、仿古家具4000件。 劳动定员：120人，全年生产天数为300天，白班8小时工作制，全年设备运行小时数为2400小时。 2.2 建设项目规模及产品方案 本项目选址位于湖南省临湘市羊楼司竹木家居创业园标准厂房四号楼，中心地理位置位于北纬29.508294°，东经113.604474°。 东侧为创业园的空地和进出大门，南侧紧邻京广铁路（铁路对面为湘北大道）、西侧为创业园的5#厂房、北侧为创业园的3#厂房。 本项目占地面积为4135m2，建筑面积：16540 m2。主要建设内容租赁4F厂房一栋，厂房内具体布设为：1F为定制家具生产线1条和原木床数控流水生产线、2F为展厅、3F为成品仓库和原材料仓库、4F为环保打磨房和喷漆房。 本项目主要建设内容见表1-1。 表1-1 主要建设内容一览表 工程类型; 单项工程; 主要工程内容; 备注. 主体工程; 厂房; 1F，建筑面积为4135m3，长*宽*高=125.6m* 33m*5.5m； 1楼设定制家具生产线1条（原厂搬迁）、原木床数控流水生产线1条（新购、生产龙翔品牌原木床）、原材料堆放处、产品组装区、中央除尘收集及处理设备2套、办公室、电梯、卫生间等。. 2F，建筑面积为4135m3，长*宽*高=125.6m* 33m*5.5m； 二楼为展厅、办公室、电梯、卫生间等。展厅分五部分：龙翔品牌、量身定做、仿古家具（四合院）、酒店家具、办公家具。. 3F，建筑面积为4135m3，长*宽*高=125.6m* 33m*5.5m； 三楼为2个成品仓库、2个原材料仓库、办公室、电梯、卫生间等。. 4F，建筑面积为4135m3，长*宽*高=125.6m* 33m*5.5m； 四楼设5个环保打磨房（连体）、4个喷漆烘干房（电烘干）、喷漆废气处理装置、危险废物暂存间。. 屋顶：屋顶有4套“喷淋净化塔+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱”. 储运工程; 厂房; 厂房的3F为成品仓库、原材料仓库. 辅助工程; 办公室; 本项目4层楼，每层东西两侧各一间办公室，共8间办公室，由竹乡投负责简单装修好交付建设单位直接使用。 本项目不设食堂和宿舍. 电梯; 本项目4层楼，每层东西两侧各一部电梯，共8部电梯，由竹乡投负责将电梯安装好以后，交付建设单位直接使用。. 厕所; 本项目4层楼，每层东西两侧各一间厕所，共8间厕所，由竹乡投负责建设厕所及配套的污水管网、化粪池建设，建设好以后交付建设单位直接使用。. 环保工程; 生活污水; 生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网，最终进入羊楼司镇污水处理厂。; 依托临湘市羊楼司竹木家居创业园内污水管网及化粪池. 机加工粉尘; 一楼每台设备的产尘口均设置固定式集气管道， 设备产生的机加工粉尘经集气管道收集后，进入中央袋式除尘器处理后，经排气筒引至楼顶，高于楼顶5m排放（1#排气筒，27m高）。. 打磨粉尘; 四楼的打磨工序均设置在环保打磨房内，打磨产生粉尘经环保打磨房内的滤筒除尘器处理后外排在车间内。. 喷漆废气; 四楼喷漆房的喷漆废气经引风机收集后，经进入楼顶的喷淋净化塔+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱处理后，经排气筒引至楼顶，高于楼顶5m排放（2#排气筒，27m高）。. 固体废物; 一般固废暂存间和危险废物暂存间均位于4楼，建筑面积均为50m2。. 公用工程; 给水; 本项目自来水由羊楼司竹木家居创业园供水管网提供。. 排水; 生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网，最终进入羊楼司镇污水处理厂。. 供电; 公司用电主要依托羊楼司竹木家居创业园电网。. 2.3 主要生产设备 项目主要生产设备见表1-2： 表1-2 主要生产设备一览表 设备名称; 数量（台）; 备注. 平刨机; 2; 1台旧、1台新. 修边锯机; 1; 利旧. 刨砂机; 2; 1台旧、1台新. 四面木工锯床; 1; 利旧. 打眼机; 1; 利旧. 台钻; 1; 利旧. 单粒机; 1; 利旧. 双粒机; 4; 2台旧、2台新. 出集机; 1; 利旧. 压线机; 1; 利旧. 吊镂机; 2; 利旧. 通用宽带砂光机; 1; 利旧. 开料机; 1; 利旧. 推台锯; 2; 1台旧、1台新. 封边机; 2; 1台旧、1台新. 手压砂; 1; 利旧. 异型砂光机/抛光机; 1; 新购. 双排多轴木工钻床; 1; 新购. 数控多轴榫槽机; 1; 新. 数控开料机; 1; 新购. 冷压机; 2; 1台旧、1台新. 喷漆烘干房; 4; 新购. 环保打磨房（连体）; 5; 新购. 2.5 原材料消耗情况 本项目原辅材料消耗情况见下表。 表1-3 主要原辅材料一览表 序号; 原辅材料名称; 年用量; 包装方式; 备. 原辅材料; 1; 原木板; 5000m3; 来源为上海嘉宝莉涂料. 2; PE面漆; 1.3t; 20kg桶装; 来源为上海嘉宝莉涂料. 3; PE底漆; 2.6t; 10kg桶装; 来源为上海嘉宝莉涂料. 4; PU固化剂; 3.9t; 5kg桶装; 来源为上海嘉宝莉涂料. 5; PU稀释剂; 2t; 5kg桶装; 来源为上海嘉宝莉涂料. 6; 水性面漆; 1t; 5kg桶装; 来源为上海嘉宝莉涂料. 7; 水性底漆; 2t; 5kg桶装; 来源为上海嘉宝莉涂料. 8; 平板胶; 0.5t; 袋装. 9; 活性炭; 1.85t; 袋装. 能耗; 1; 电; 120万Kw·h. 本项目产品生产规模及油漆使用量详见下表。 表1-3 本项目产品生产规模及油漆使用量一览表 类型; 年生产（件）; 油性漆（吨）; 水性漆（吨）. 床; 5000; 3.5; 1.2. 床头柜; 10000; 1; 0.4. 床垫; 5000; 0; 0. 衣柜; 2000; 1.8; 1. 餐椅; 12000; 0.5; 0.05. 餐桌; 2000; 0.3; 0.05. 沙发; 1000; 0.2; 0.05. 电视柜; 1000; 0.2; 0.07. 鞋柜; 1000; 0.2; 0.07. 茶水柜; 2000; 0.2; 0.07. 五斗柜; 1000; 0.2; 0.04. 办公家具; 4000; 1; 0. 仿古家具; 4000; 0.7; 0. 合计; 50000; 9.8; 3. 原辅材料理化性质： （1）PE漆 PE漆，即不饱和聚酯漆，由主剂、促进剂、引发剂三者相互调合进行聚合架桥反应而固化，其溶剂为苯乙烯，成膜时参与反应。与溶剂型木器漆相比，PE漆的优点是具有“100%的反应能力”，这意味着液态组成物能在引发剂的作用下，没有副产物释放出来而能全部转变为固态聚合物。 国家建筑装修材料质量监督检验中心对上海嘉宝莉涂料有限公司的PE面漆进行了检验，以及上海嘉宝莉涂料有限公司提供的数据，PE面漆的主要成分及组分为：PE树脂50%、甲苯9%、二甲苯5%、VOCs含量为454g/L。 国家建筑装修材料质量监督检验中心对上海嘉宝莉涂料有限公司的PE底漆进行了检验，以及上海嘉宝莉涂料有限公司提供的数据，PE底漆的主要成分及组分为：PE树脂40%、甲苯12%、二甲苯10%、VOCs含量为534g/L。 （2）PU固化剂 PU固化剂具有光泽高，硬度高，流平好，丰满度好，耐黄性较好，黏度低，宽容性大等特点，与丙烯酸漆有较好的相溶性。广泛用于各种双组分聚酯漆、聚氨酯漆、装饰漆、水晶地板漆、哑光漆、底漆等。 国家建筑装修材料质量监督检验中心对上海嘉宝莉涂料有限公司的PU固化剂进行了检验，以及上海嘉宝莉涂料有限公司提供的数据，PU固化剂主要成分为：聚酯树脂60%、异氰酸酯（NCO）9%。 （3）PU稀释剂 PU稀释剂的气候适应性强，干燥速度适中，性能稳定；挥发性中等、流平性好，溶解力强；能降低涂料漆膜的黏度，增加漆膜平滑光洁程度，提高施工性，增加手感。 国家建筑装修材料质量监督检验中心对上海嘉宝莉涂料有限公司的PU稀释剂进行了检验，以及上海嘉宝莉涂料有限公司提供的数据，PU稀释剂的主要成分和组分分别为：甲苯3%、二甲苯2%、苯乙烯50%、醋酸丁酯45%。 （4）水性面漆 水性面漆中不含甲苯、二甲苯。国家建筑装修材料质量监督检验中心对上海嘉宝莉涂料有限公司的水性面漆进行了检验，以及上海嘉宝莉涂料有限公司提供的数据，水性面漆的主要成分和组分分别为：聚氨酯、VOCs含量为40g/L。 （5）水性底漆 水性底漆中不含甲苯、二甲苯。国家建筑装修材料质量监督检验中心对上海嘉宝莉涂料有限公司的水性底漆进行了检验，以及上海嘉宝莉涂料有限公司提供的数据，水性底漆的主要成分为：丙烯酸与聚氨酯的合成物、VOCs含量为184g/L。 2.6 劳动定员与工作制度 本项目劳动定员为120人，每班工作8小时，每年工作300天，全年设备运行小时数为2400小时。 3、配套设施工程 本项目周边给排水、电力、电信管网较为完善。 （1）项目给水 项目每日所需自来水由羊楼司竹木家居创业园供水管网供给。 本项目根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）计算项目用水量，污水量按用水量的85%计。本项目用水主要为职工人员的生活用水和喷漆净化塔的循环补充用水。根据下文计算，本项目总用水量为1620t/a，总排水量为1337t/a。 1、职工人员的生活用水 根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），员工办公用水按45L/人.d计算，本项目有职工120人，每年按300天计，则项目生活用水量5.4m3/d（1620m3/a）。 排水量按0.85计算，则项目生活废水量4.59m3/d（1337m3/a）。 2、喷漆净化塔的循环补充用水 喷漆净化塔的循环水池容积为2.5m3，建设单位每周对喷漆净化塔循环水池中的漆渣打捞一次，并补充水池中的水，每次预计补充0.1m3（一年按52周计算，则补充用水量为5.2 m3/a）。每年对喷漆净化塔的循环水池的水更换一次，则每年更换用水量为2.5 m3/a。综上所述。喷漆净化塔的循环补充用水为7.7 m3/a。循环水池更换废水委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。 项目给排水水量估算见表1-3。 表1-3 项目用水量计算表 序号; 用水项目; 用水量标准; 数量; 年用水量m3/a; 年排水量m3/a; 备注. 1; 员工; 45 L/人·d; 120; 1620; 1337. 2; 喷漆净化塔的循环补充用水; /; /; 7.7; 0. 合计; 1627.7; 1337. （2）项目排水 排水管网实行雨污水分流，污废水合流，建设雨污分流的排水体制。 生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网，最终进入羊楼司镇污水处理厂。雨水经羊楼司竹木家居创业园雨水沟收集后顺地势就近排入附近水体。 2.9 与产业政策符合性、规划符合性及选址合理性分析 （1）产业政策符合性分析 项目所在地位于木制品生产加工项目，根据《产业结构调整主导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类，也不属于淘汰类和限制类、为允许类，因此，项目的建设内容符合国家产业政策。 本项目无产业政策淘汰限制的机械设备。 （2）平面布置合理性分析 建设单位租赁了羊楼司竹木家居创业园标准厂房四号楼，根据本项目的平面布置图，1F为定制家具生产线1条和原木床数控流水生产线1条、2F为展厅、3F为成品仓库和原材料仓库、4F为环保打磨房（连体）和喷漆烘干房、屋顶为4套“喷淋净化塔+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱”。 根据临湘竹乡投资有限公司的要求，环保设备需设置在厂房内，不得设置在厂房外面。故中央袋式除尘器设置在厂房的1楼，机加工粉尘经集气管道收集后，进入中央袋式除尘器处理后，经排气筒引至楼顶，高于楼顶5m排放（1#排气筒，27m高）。4套“喷淋净化塔+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱”设备位于楼顶，喷漆废气经引风机收集后，经进入楼顶的喷淋净化塔+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱处理后，经排气筒引至楼顶，高于楼顶5m排放（2#排气筒，27m高）。如此设置，废气经处理后最后均自楼顶排放，不会进入到生产车间内，对员工影响较小。 本环评建议下一步建设单位与临湘竹乡投资有限公司沟通，将中央袋式除尘器不要设置在一楼厂房内，建议搬至一楼厂房外。 综上所述，从环保角度而言，本项目平面布置基本合理。 （3）产业规划符合性分析 根据临湘十三五规划，规划中提出：临湘在十三五期间，需转型体质三大优势产业，其中一个产业为规模发展农产品精深加工产业，加快推进茶叶和竹木加工企业联合发展。本项目位于羊楼司竹木及制品园区内，符合临湘十三五规划。 （4）用地规划符合性分析 根据临湘市城乡规划局的《二〇一七第五批次用地地块一规划初步意见》（临规函[2017]第46号），羊楼司竹木家居创业园的用地性质为工业用地，符合羊楼司镇总体规划。 （5）选址合理性分析 本项目位于羊楼司竹木家居创业园内，项目用地性质为工业用地，依托现有厂房。项目与周围环境相容较好。 （6）与：“三线一单”符合性分析 ①生态红线 本项目选址位于湖南省临湘市羊楼司竹木家居创业园标准厂房四号楼，项目属于工业用地，本项目不占用基本农田，项目建成后生活污水进入羊楼司镇污水处理厂处理；项目固体废物均得到合理处置。综上所述，本项目不占用生态红线保护区域范围，本项目行为符合管控要求，本项目的建设符合临湘市生态红线区域保护规划。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；项目场界东南西北侧噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目废气经妥善处理后能达标排放；生活污水进入羊楼司镇污水处理厂处理；固废得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 ③资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议和要求，为规划编制和审批决策提供重要依据； 本区域内已铺设自来水管网且水源充足，生产和生活用水均使用自来水；能源主要电网供电系统，属于清洁能源；项目不占用基本农田，土地资源消耗符合要求。 因此，项目资源利用满足要求。 ④环境准入负面清单 本项目位于湖南省临湘市羊楼司竹木家居创业园标准厂房四号楼，根据《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016—2020年）》指出，根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。严格钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能项目审核。本项目经核实确认不属于以上产能严重过剩行业的项目。因此本项目为不属于环境准入负面清单项目。 因此，从环保角度分析，本项目选址可行。 |
| - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1.1 原有企业概况 临湘市木溢家具有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2006年，是一家原木家具制造企业，原厂位于湖南省临湘市聂市镇权桥村下卢组，该企业总资产820万元，工作人员34人。总占地面积6600m2，建筑面积2500 m2，其中生产车间2000m2，产品展示厅500m2。该厂区已经停止生产，拟将原厂所有生产设备全部搬迁至竹木家居创业园，原厂仅保留产品展示厅。原厂无环保手续。 1.2 生产规模 原厂主要从事定制家具制造，定制家具30000件/年。 1.3 工艺流程 原厂工艺流程为：开料→压刨→锣边→开槽→打眼→打磨→组装→喷底漆→烘干→喷面漆→烘干→包装成品。 1.4 原辅材料 原厂主要原辅材料为油漆及原木板；其中原木板的年用量为3000m3/a，油漆的使用量为8t/a。 1.5 主要设备 原厂主要设备有：平刨机、修边锯机、刨砂机、四面木工锯床、打眼机、台钻、单粒机、双粒机、出集机、压线机、吊镂机、通用宽带砂光机、开料机、推台锯、封边机、手压砂。 原厂所有生产设备全部搬迁至竹木家居创业园。 1.6 原址遗留环境问题调查及解决措施 该厂区已经停止生产，拟将原厂所有生产设备全部搬迁至竹木家居创业园，所有环保设备外售处理。建设单位需要解决的遗留问题主要为原厂内存在的固废废物，无废水、废气方面的遗留问题，具体详见下表。 表1-4 原址遗留环境问题调查及解决措施一览表 污染源 现有环保措施 需要完善的环保措施 序号; 污染源; 遗留环境问题; 解决措施一览表. 1; 环保设备; 环保设备未搬迁至竹木家居创业园，暂时堆放在原厂内。; 建设单位需将环保设备外售废品回收站处理。. 2; 废油漆桶; 目前原厂内堆放有部分废油漆桶，尚未处理。; 建设单位需将废油漆桶交由厂界回收处理。. 3; 漆渣; 目前原厂的喷漆净化塔的循环水池内有一定数量的漆渣。; 建设单位需使用编织袋袋装后暂存于危险废物暂存间，委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。. 4; 废边角料; 目前原厂内堆放有部分废边角料，尚未处理。; 建设单位需将废边角料外售废品回收站处理。. |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

- 自然环境简况（地形、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 临湘市地处湘北边陲，位于北纬29°10′～29°52′，东经113°15′～113°45′之间，北临长江，西傍洞庭，东南蜿蜒着罗宵山的余脉，居武汉、长沙经济文化辐射的中心地带，西北滨长江水道与湖北省监利、洪湖隔江相望；东南依幕阜山与本省岳阳县和湖北省通城、崇阳、赤壁毗连；东、西、北三面嵌入湖北省境。临湘境内南高北低，东南群峰起伏，中部丘岗连绵，西北平湖广阔，大体为“五山一水两分田，二分道路和庄园”。最高山药菇山海拔1261.1米，最低点江南镇谷花洲海拔23米。长江流经市境西北边沿，全长32.7公里。境内河流众多，桃林河、坦渡河、源潭河蜿蜒北注长江。 本项目位于羊楼司镇竹木家居创业园，项目所在地南侧为京广铁路及107国道。项目距市区中心约17公里。陆路交通运输便利，地理位置优越。 项目所在地，水源充沛，气候温和，竹木家居创业园电力供应充足，可满足企业用电需要：基础设施齐全，可满足企业生产需要，具有良好的自然条件和资源优势。 本项目位于湖南省临湘市羊楼司竹木家居创业园标准厂房四号楼。具体位置详见附图1。 二、地形、地貌、地质 临湘市地处幕阜山余脉东北角，属湘北丘陵向江汉平原过渡地区，整个地势自东南向西北按低山、丘陵、岗地、平原逐级倾斜。东南部为低山区，最高为药茹山，海拔1261米，中部为丘陵区，西北部地形平缓，海拔都在100米以下，以长江一带最低，海拔仅21.7米。从东部的药茹山到北部的长江，相对高差1239.3米，比降为2.65％。各类地貌占全市总面积的比重为：低山18％，丘陵60％，平原18.5％，湖泊3.5％。 工程所建地羊楼司镇属山岗、丘陵地带，以低矮山岗为主，海拨50米左右，区域地质环境好，不存在工业污染及土地恶化现象。区域内土壤为酸性红页岩土壤结构，地质层粘砂砾层，地表层风化松软、除风化层外，地层结构坚硬、承载力高、地壳结构紧密，区内地质构造不大发育，尚末发现岩浆岩，区内工程地质良好，不存在滑坡、崩塌、地面沉降、泥石流等不良工程地质现象。 根据国家质量技术监局2001年2月发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306－2001）查得：项目地地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特性周期为0.35S，对应地震烈度为VII度。 三、气候、气象 项目所在地属中亚热带向北亚热带过渡的亚热带季风性湿润气候，具有四季分明、热量丰富、春温多变、雨量充沛，雨水集中、夏秋多旱、严寒期短的特点。冬夏季长，春秋季短，温暖湿润，日照充足，季风显著。 （1）风况：当地为季风区域，全年主导风向冬季北北东，夏季南南西。 （2）气温：多年平均气温16.8℃，历史上最高气温40.4℃（出现在1966年8月11日），历史上最低气温-18.1℃（出现在1969年1月31日），最热月（7月）平均气温28.9℃，最冷月（1月）平均气温3.9℃。 （3）降水：多年平均降水量1211.3mm，年最大降水量2336.0mm，日降水量270mm（2011年6月14日），历年平均雷暴日数42.4天。 （4）雾况：多年平均雾日63天，多集中在冬春两季，且雾多在上午10时候消散。 （5）雪：多年平均雪日6.6天，常年不封冻。 四、水文 临湘市境内河流密布，主要有长江、黄盖湖两大水系。长江斜穿临湘市西北部，市内流域长达45km。黄盖湖境内水域面积达4万余亩，另有源潭河、坦渡河、桃林河、长安河。 长安河是贯穿临湘境地的一条主干河道，也是沿河群众生产、生活用水的母亲河，自西向东北蜿蜓56km。起源于临湘市横铺乡，流经城南长安、聂市、源潭河注入黄盖湖，临湘境内153.km，平均流量为28.5m3/s，最高水位（吴淞水位）35.94m（1998年），最低水位（吴淞水位）17.27m（1960年）。 本项目纳污水体新店河，因干流流经坦渡，故又名坦渡河。该河评价段规划为《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ类水域。该河是黄盖湖流域3大水系中跨省的河流，又是湘鄂两省的天然界线。发源于药姑山东麓、赤壁（原蒲圻）交界处的十字坳，源头海拔708.9米。总集水面积390平方公里，干流长63公里，平均流量为253/s，最枯水季节基本断流。 五、植被、动物 本项目所在地为湖南省临湘市羊楼司竹木家居创业园标准厂房四号楼，项目的区域为典型的丘岗山地。目前项目所在地已无自然植被，全部已修建为标准厂房。项目评价范围内均为农田菜地。 根据现场踏勘，项目评价范围内无特殊保护价值的物种和珍惜濒危的动植物。

- 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护） 一、湖南•临湘羊楼司竹木家居创业园概况 湖南•临湘羊楼司竹木家居创业园位于临湘市羊楼司镇梧桐埔社区，占地面积83449m2。主要建设内容包括综合办公大楼、标准化厂房、宿舍楼及其他辅助用房。 临湘竹乡建设投资有限公司于2017年10月委托重庆九天环境影响评价有限公司编制了《临湘市羊楼司竹木家居创新创业园（一期）项目环境影响报告表》，并于2017年10月17日取得了《关于临湘市羊楼司竹木家具创新创业园（一期）项目环境影响报告表的审批意见，临环审批[2017]6号》。目前标准厂房主体工程已建设完成，目前正在进行厂房内装修以及配套设施建设，尚未进行环保验收。 临湘市羊楼司竹木家居创新创业园暂无企业入驻，本企业为临湘市羊楼司竹木家居创新创业园入驻的第一家企业。 污水工程：创业园已统一建设化粪池以及配套污水收集管网，生活污水经化粪池预处理后排入羊楼司镇污水管网，进入羊楼司镇污水处理厂达标后排放。目前化粪池及配套管网已建设完成。 雨水工程：雨水经雨水沟收集后，就近排入农灌渠。目前雨水沟已建设完成 供电工程：园区内已采用一路10kv电源供电，由项目区附近城镇电网引入配电室。 固体废物暂存工程：根据园区规划环评，园区内需建设集中的一般固废暂存区和危险废物暂存间。根据园区管理单位意见，目前尚未建设一般固废暂存区和危险废物暂存间，与园区管理单位要求建设单位自行建设一般固废暂存区和危险废物暂存间。 拆迁工程：根据园区规划环评，园区南侧100m范围内有居民，规划环评要求对此处居民进行环保拆迁。目前园区管理单位已开展拆迁工作，但由于拆迁难度巨大，该项工程尚无进展。 二、羊楼司镇污水处理厂 羊楼司镇污水处理厂位于临湘市羊楼司镇中洲村。于2014年11月14日与北控水务集团采取BOT方式建设运营，总投资3000万元（其中污水处理厂1000万元），占地面积6亩，设计总处理水量1万立方米／日，分两期建设。一期处理能力为2500立方米/日，采用改良A2O生物池+氯化消毒工艺，己于2017年通过环保验收正式投入运营。接管水质须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入污水处理厂处理；污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入新店河。 图2-1 羊楼司镇污水处理厂工艺流程图 本项目所在地环境功能属性见下表。 表2-1 项目拟选择环境功能属性。 编号; 项目; 环境属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 新店河; 农业用水; III类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》环境空气质量功能区（GB3095－2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是，羊楼司镇污水处理厂. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量 湖南永蓝检测技术股份有限公司2018年7月13日～7月19日对项目所在地周边环境空气现状进行了监测。 （1）监测点位 本次环境空气现状监测点位具体详见下表。 表3-1 环境空气质量现状监测点位 编号; 测点名称; 监测因子. S1; 标准厂房四号楼南侧（上风向）; TVOC、甲苯、二甲苯、SO2、NO2、PM10. S2; 标准厂房四号楼北侧（下风向）; TVOC、甲苯、二甲苯、SO2、NO2、PM10. （2）监测频率 表3-2 监测频率、内容及要求 监测因子; 监测时段; 监测内容; 相关要求. SO2、NO2; 连续7天; 日平均浓度. 1小时平均浓度; 采集2、8、14、20时四个小时浓度. PM10; 连续7天; 日平均浓度. 甲苯、二甲苯; 连续7天; 1小时平均浓度; 采集2、8. TVOC14、20时四个小时浓度; 连续7天; 8小时平均浓度. （3）监测结果 表3-3 环境空气质量现状监测结果一览表 单位：μg/m3 监测点位; 监测日期; 监测结果. SO2; NO2; PM10; 甲苯; 二甲苯; TVOC. S1-标准厂房四号楼南侧（上风向）; 2018.7.13; 02:0; 26; 32; /; ND; ND; /. 08:00; 31; 29; /; ND; ND; /. 14:00; 33; 28; /; ND; ND; /. 20:00; 27; 31; /; ND; ND; /. 24小时平均值; 31; 21; 73; /; /; /. 8小时平均值; /; /; /; /; /; 14.4. 2018.7.14; 02:00; 23; 30; /; ND; ND; /. 08:00; 27; 27; /; ND; ND; /. 14:00; 30; 27; /; ND; ND; /. 20:00; 29; 30; /; ND; ND; /. 24小时平均值; 31; 21; 82; /; /; /. 8小时平均值; /; /; /; /; /; 14.7. 2018.7.15; 02:00; 28; 27; /; ND; ND; /. 08:; 0 31; 29; /; ND; ND; /. 14:00; 26; 29; /; ND; ND; /. 20:00; 29; 31; /; ND; ND; /. 24小时平均值; 26; 20; 75; /; /; /. 8小时平均值; /; /; /; /; /; 15.3. 2018.7.16; 02:00; 31; 28; /; ND; ND; /. 08:00; 29; 28; /; ND; ND; /. 14:00; 26; 31; /; ND; ND; /. 20:00; 33; 28; /; ND; ND; /. 24小时平均值; 24; 21; 84; /; /; /. 8小时平均值; /; /; /; /; /; 14.8. 2018.7.17; 02:00; 30; 29; /; ND; ND; /. 08:00; 33; 28; /; ND; ND; /. 14:00; 26; 28; /; ND; ND; /. 20:00; 23; 30; /; ND; ND; /. 24小时平均值; 30; 21; 79; /; /; /. 8小时平均值; /; /; /; /; /; 14.9. 2018.7.18; 02:00; 28; 30; /; ND; ND; /. 08:00; 31; 28; /; ND; ND; /. 14:00; 28; 2; /; ND; ND; /. 20:00; 33; 29; /; ND; ND; /. 24小时平均值; 31; 21; 83; /; /; /. 8小时平均值; /; /; /; /; 15.4. 2018.7.19; 02:00; 27; 39; /; ND; ND; /. 08:00; 31; 31; /; ND; ND; /. 14:00; 26; 27; /; ND; ND; /. 20:00; 34; 29; /; ND; ND; /. 24小时平均值; 31; 21; 84; /; /; /. 8小时平均值; /; /; /; /; /; 15.7. S2-标准厂房四号楼北侧 （下风向）; 2018.7.13; 02:00; 28; 34; /; ND; ND; /. 08:00; 31; 36; /; ND; ND; /. 14:00; 29; 37; /; ND; ND; /. 20:00; 26; 29; /; ND; ND; /. 24小时平均值; 28; 35; 98; /; /; /. 8小时平均值; /; /; /; /; /; 14.6. 2018.7.14; 02:00; 26; 32; /; ND; ND; /. 08:00; 28; 35; /; ND; ND; /. 14:00; 32; 38; /; ND; ND; /. 20:00; 25; 31; /; ND; ND; /. 24小时平均值; 29; 36; 104; /; /; /. 8小时平均值; /; /; /; /; /; 15.1. 2018.7.15; 02:00; 27; 31; /; ND; ND; /. 08:00; 26; 34; /; ND; ND; /. 14:00; 31; 38; /; ND; ND; /. 20:00; 28; 28; /; ND; ND; /. 24小时平均值; 26; 34; 98; /; /; /. 8小时平均值; /; /; /; /; /; 14.9. 2018.7.16; 02:00; 25; 27; /; ND; ND; /. 08:00; 29; 32; /; ND; ND; /. 14:00; 32; 31; /; ND; ND; /. 20:00; 24; 32; /; ND; ND; /. 24小时平均值; 31; 33; 106; /; /; /. 8小时平均值; /; /; /; /; /; 15.2. 2018.7.17; 02:00; 26; 32; /; ND; ND; /. 08:00; 31; 33; /; ND; ND; /. 14:00; 29; 35; /; ND; ND; /. 20:00; 23; 34; /; ND; ND; /. 24小时平均值; 29; 34; 94; /; /; /. 8小时平均值; /; /; /; /; /; 14.6. 2018.7.18; 02:00; 29; 29; /; ND; ND; /. 08:00; 28; 36; /; ND; ND; /. 14:00; 26; 33; /; ND; ND; /. 20:00; 25; 29; /; ND; ND; /. 24小时平均值; 27; 3; 106; /; /; /. 8小时平均值; /; /; /; /; /; 14.7. 2018.7.19; 02:00; 24; 30; /; ND; ND; /. 08:00; 30; 34; /; D ND; /. 14:00; 32; 36; /; ND; ND; /. 20:00; 27; 32; /; ND; ND; /. 24小时平均值; 28; 33; 107; /; /; /. 8小时平均值; /; /; /; /; /; 14.9. 评价结果详见表3-4。 表3-4 环境空气污染物分指数统计 监测点; 监测项目; 浓度范围μg/Nm3; 标准值μg/m3; 标准指数; 超标率%; 达标情况; 执行标准. S1：标准厂房四号楼南侧（上风向）; 小时 浓度; SO2; 23~34; 500; 0.046~0.068; 0; 达标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NO2; 27~31; 200; 0.14~0.16; 0; 达标. 日均 浓度; SO2; 24~31; 150; 0.16~0.21; 0; 达标. NO2; 20~21; 80; 0.25~0.26; 0; 达标. PM10; 73~84; 150; 0.49~0.56; 0; 达标. 小时 浓度; 甲苯; ND; 600; /; 0; 达标; 前苏联居民区大气中有害物质的最高容许浓度. 二甲苯; ND; 200; /; 0; 达标; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 8小时平均值; TVOC; 14.4~15.7; 600; 0.024~0.026; 0; 达标; 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）. S2：标准厂房四号楼北侧（下风向）; 小时 浓度; SO2; 23~32; 500; 0.046~0.064; 0; 达标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NO2; 29~38; 200; 0.145~0.19; 0; 达标. 日均 浓度; SO2; 26~31; 150; 0.173~0.207; 0; 达标. NO2; 33~36; 80; 0.413~0.45; 0; 达标. PM10; 94~107; 150; 0.63~0.71; 0; 达标. 小时 浓度; 甲苯; ND; 600; /; 0; 达标; 前苏联居民区大气中有害物质的最高容许浓度. 二甲苯; ND; 200; /; 0; 达标; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 8小时平均值; TVOC; 14.6~15.2; 600; 0.024~0.025; 0; 达标; 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）. 通过湖南永蓝检测技术股份有限公司2018年7月13日～7月19日对项目进行了7天的环境空气质量现状监测结果，监测结果表明：标准厂房四号楼南侧（上风向）和北侧（下风向）的TVOC、甲苯、二甲苯、SO2、NO2、PM10均能达到相应标准限值要求。表明项目所在区域环境空气质量较好。 2、水环境质量 本项目地表水环境质量现状引用了《临湘市羊楼司竹木家居创新创业园（一期）项目环境影响报告表》中，2017年6月5日~6月7日羊楼司镇污水厂排污口汇入新店河上游200m处和下游300m处的监测数据。 地表水环境评价结果详见下表。 表3-5 地表水各监测断面水质指标单项指数（Pi）表 监测断面; 评价因子; 监测结果; 评价标准; 超标率; 达标情况; 评价标准. (mg/L，pH除外); (mg/L，pH除外). W1：羊楼司镇污水厂排污口汇入新店河上游200m处; pH; 7.05~7.12; 6~9; 0; 达标; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）三级标准. CODCr; 14~17; 20; 0; 达. 氨氮; 0.124~0.142; 1; 0; 达标. 总磷; 0.12~0.15; 0.2; 0; 达标. SS; 12~15; /; 0; /. W2：羊楼司镇污水厂排污口汇入新店河下游300m处; pH; 7.11~7.14; 6~9; 0; 达标; 《地表水环境质量标准》. GB3838-2002）三级标准; CODCr; 17~19; 20; 0; 达标. 氨氮; 0.133~0.211; 1; 0; 达标. 总磷; 0.15~0.18; 0.2; 0; 达标. SS; 14~18; /; 0; /. 监测结果表明：项目纳污水体监测断面主要评价因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准，评价区段水质较好。 3、声环境质量 湖南永蓝检测技术股份有限公司2018年7月18日～7月19日对项目所在地四周和周边敏感点进行了声环境现状监测。 表3-6 噪声监测结果 单位：Leq (dB（A）) 监测点位; 监测时间; 监测结果（dB（A））; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1：厂界东面外一米; 2018.7.18; 53.2; 39.2; 60; 50; 达标. 2018.7.19; 53.4; 39.4; 60; 50; 达标. N2：厂界南面外一米; 2018.7.18; 58.7; 39.4; 60; 50; 达标. 2018.7.19; 58.1; 39.7; 60; 50; 达标. N3：厂界西面外一米; 2018.7.18; 54.9; 39.3; 60; 50; 达标. 2018.7.19; 55.1; 38.9; 60; 50; 达标. N4：厂界北面外一米; 2018.7.18; 53.2; 39.9; 60; 50; 达标. 2018.7.19; 53.0; 38.5; 60; 50; 达标. N5：羊楼司镇梧桐铺社区; 2018.7.18; 56.3; 38.4; 60; 50; 达标. 2018.7.19; 56.7; 39.2; 60; 50; 达标. 通过湖南永蓝检测技术股份有限公司2018年7月18日～7月19日对项目所在地四周和周边敏感点进行了声环境现状监测。监测结果表明项目所在地均能满足《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的2类。 4、生态环境现状 本项目租用了羊楼司竹木家居创业园标准厂房四号楼，项目所在地无自然植被，土壤侵蚀强度以轻度侵蚀和无明显侵蚀为主，项目所在地生态环境质量一般。无重点保护野生动植物。 综上所述，项目评价区域内环境质量现状为一般。

- 5、主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 通过现场踏勘了解，本项目所在地无自然保护区、风景名胜区、地质公园和文化遗产地等，项目所在地的主要环境保护目标见表3-7和附图3。 表3-7 建设项目环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 规模; 方位与距离; 保护标准. 环境空气; 羊楼司镇梧桐铺社区1; 居住，约30户; 南侧45~170m; 《环境空气质量. 准》(GB3095-2012)二级; 羊楼司镇梧桐铺社区2; 居住，约50户; 东南侧300~500m. 羊楼司镇梧桐铺社区3; 居住，约10户; 西北侧190~300m. 羊楼司镇梧桐铺社区4; 居住，约10户; 北侧270~350m. 羊楼司镇集镇居民; 居住，约150户; 东侧130~500m. 地表水环境; 农灌渠; 农业用水; 南侧130m; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准. 新店河; 农业用水; 东侧2400m. 声环境; 羊楼司镇梧桐铺社区1; 居住，约30户; 南侧45~170m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 羊楼司镇梧桐铺社区3; 居住，约5户; 西北侧190~200m. 羊楼司镇集镇居民; 居住，约40户; 东侧130~200m. 生态环境; 周边地表植被、土壤.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，甲苯参考执行苏联居民区大气中有害物质最高容许浓度，二甲苯参考执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值，TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 序号; 污染物; 浓度限值（μg/m3）; 标准来源. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; TSP; -; 300; 200. 4; PM10; -; 150; 70. 5; PM2.5; -; 75; 35. 7; 甲苯; 600（最大一次）; 前苏联居民区大气中有害物质的最高容许浓度. 8; 二甲苯; 200（1小时平均值）; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 9; TVOC; 600（8小时平均值）; 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）. 2、地表水环境 新店河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 表4-2 地表水环境质量标准 序号; 污染物; 浓度限值（mg/L）; 标准来源. 1; pH，无量纲; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 2; COD; ≤20. 3; 氨; ≤1.0. 4; 总磷; ≤0.2. 5; 石油类; ≤0.05. 6; 高锰酸盐指数; ≤6. 7; BOD5; ≤4. 8; DO; ≥5. 9; 总氮; ≤1.0. 10; 粪大肠菌群; ≤10000. 3、地下水环境 拟建项目地下水以人体健康基准值为依据，属于III类水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准， 表4-3 地下水水质评价标准（摘录） 标准名称及级（类）别; 项目; 标准值. 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; pH(无量纲; 6.5~8.5. 总硬度; ≤450. 溶解性总固体; 1000. 氯化物; 250. 铁; 0.1. 锰; 0.1. 铜; 1.0. 锌; 1.00. 铝; 0.2. 挥; 酚 0.002. 阴离子表面活性剂; 0.3. 耗氧量; 3.0. 氨氮; 0.5. 硫化物; 0.02. 钠; 150. 总大肠菌群; 3.0. 六价铬; 0.05. 镍; 0.02. 镉; 0.01. 4、声环境 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间 dB(A); 夜间 dB(A); 备注. 2 类; 60; 50; 居住、项目所在区域内. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 生活污水经租凭方现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入污水管网，最终进入羊楼司镇污水处理厂处理后排放。 表4-5 污水排放标准限值 单位：mg/L 项目; SS; BOD5; CODcr; 氨氮; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 400; 300; 500; 25; 100. - 废气 大气污染物颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级及无组织排放限值；甲苯、二甲苯、VOCs执行《湖南省地方标准—家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）标准限值。 表4-6 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 排气筒(m); 速率(kg/h); 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级及无组织排放限值. 苯系物; 25; /; 4.0; 1.0; 《湖南省地方标准—家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）标准限值. VOCs; 50; /; 10.0; 2.0. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类； 表4-7 噪声排放标准限值 单位：dB（A） 标准名称及代号; 功能区; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）; /; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类; 2类; 60; 50. 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| - 总 - 量 - 控 - 制 - 指 - 标 | 本项目总量控制指标为：VOCs：1.02t/a（包括有组织和无组织排放）。 |

- 五、建设项目工程分析

- 工艺流程及污染工艺流程简述（图示） 建设单位租用羊楼司竹木家居创业园标准厂房四号楼作为项目生产使用，该厂房已经由临湘竹乡投资有限公司建设完成，目前正在由临湘竹乡投资有限公司进行简单室内装修和安装电梯。建设单位施工期需要对按照项目要求对现有厂房进行装修改造，已经进行设备安装和调试。 故施工期施工流程及产污环节图如下： 图5-1 项目施工流程及产污图 本项目生产规模为年生产5万件原木家具，年生产5万件原木家具，其中床5000件、床头柜10000件、床垫5000件、衣柜2000件、餐椅12000件、餐桌2000件、沙发1000件、电视柜1000件、鞋柜1000件、茶水柜2000件、五斗柜1000件、办公家具4000件、仿古家具4000件，所有产品的生产工艺基本一致。均为如下图所示： 原木板 开料 噪音、机加工粉尘、下脚料 机加工工序 打磨工序 压刨 噪音、机加工粉尘、下脚料 锣边 噪音、机加工粉尘、下脚料 开槽 噪音、机加工粉尘、下脚料 打眼 噪音、机加工粉尘、下脚料 打磨 噪音、打磨粉尘 组装 不合格品 喷底漆、电烘干 喷漆废气 喷面漆、电烘干 喷漆废气 包装成品 喷漆工序 图5-2 本项目工艺流程及产污节点图 主要污染工序： 一、施工期 本项目位于羊楼司竹木家居创业园内，租凭羊楼司竹木家居创业园标准厂房四号楼；标准厂房四号楼已经由临湘竹乡投资有限公司建设完成，目前正在由临湘竹乡投资有限公司进行简单室内装修和安装电梯。建设单位施工期需要对按照项目要求对现有厂房进行装修改造，以及进行设备安装和调试。 1、主要影响（水、气、声、渣） ⑴废水 本项目仅进行装修及设备安装，无钻孔等行为，故本项目施工期主要废水为施工人员生活废水。 施工人员生活污水以50L/（人·d）计，该项目装修期间，工人可达到20人，排水按用水的85%计，故施工人员排放的生活废水为0.85m3/d，其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-H、动植物油。施工期依托现有化粪池预处理后排入污水管网。施工人员生活污水污染物产排情况详见下表。 表5-1 施工人员生活污水污染物产排情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. 施工生活污水 （0.85m3/d）; COD; 250 mg /L; 212.5g/d; 200 mg /; 170 g/d. BOD5; 150 mg/L; 127.5g/d; 80 mg/L; 68 g/d. SS; 200 mg/L; 170 g/d; 1; 0 mg/L 102 g/d. NH3-H; 25 mg/L; 21.3 g/d; 15 mg/L; 12 g/d. 动植物油; 45 mg/L; 38.3 g/d; mg/L 4.25g/d. ⑵废气 建设单位直接租用羊楼司竹木家居创业园标准厂房四号楼作为项目生产使用。施工期无土建作业，仅进行车间装修、设备安装调试等。项目施工期不设食堂，施工人员的餐饮自行解决。 故本项目施工期的主要废气为装修废气。装修过程中装修材料涂料等产生的废气，主要污染因子为苯、二甲苯、醛类等。 ⑶噪声 本项目施工期间产生的噪声，主要为装修施工过程中，产生的间歇性人为噪声及电锯噪声、机械设备安装的噪声、材料运输车辆的噪声和金属材料的碰击声等，其噪声源强为80-90dB（A）。 表5-2 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 施工机械; 测量声级[dB(A)]; 测量距离（m）. 1; 电锯噪声; 80; 10. 2; 机械设备安装的噪声; 70; 10. 3; 材料运输车辆; 72. 40; 金属材料的碰击声; 65; 10. ⑷固废 故本项目施工期产生的固体废物主要为废油漆桶、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 建筑垃圾：建筑垃圾主要成份为：废弃包装袋、建筑废料等，建筑垃圾生产量约10kg/d，建设单位应对废弃物料及时清理、合理处置，由环卫部运往当地建筑垃圾处理场。 废油漆桶：整个施工期废油漆桶的产生量约200kg，废油漆桶属于危险固废（HW49、900-041-49）。根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126 号）的说明，废油漆桶可交由生产厂家回收后综合利用。废油漆桶暂存于危废暂存间，交由厂家回收处理，并做好台账。 生活垃圾：施工人员产生的垃圾量按 0.5kg/(人·d)计，生活垃圾产生量为 10kg/d。施工人员生活垃圾运往生活垃圾转运站。 二、营运期 1、废气 本项目运营期产生的废气主要①机加工工序产生的粉尘；②打磨产生的粉尘；③喷漆过程产生的喷漆废气。 （1）机加工工序产生的粉尘 该工序对原木板进行加工处理时会产生粉尘，该工序主要设备有平刨机、修边锯机、刨砂机、四面木工锯床、打眼机、台钻、吊镂机、砂光机、开料机、推台锯、双排多轴木工钻床、数控多轴榫槽机等。此工序所有设备均布设在一楼，集气管道固定在设备的产尘口，部分设备产沉范围较大的，采取在产尘口集气管道进气口处加装集气罩。设备产生的机加工粉尘经集气管道收集后，进入中央袋式除尘器处理后，经排气筒引至楼顶，高于楼顶5m排放（1#排气筒，27m高）。 类比同类项目，机加工工序粉尘产污系数按为5kg/m3原料计，本项目原木板的使用量为5000m3，则机加工粉尘的产生量为25t/a（10.42kg/h）。平均风量为40000m3/h，工作时间按每年工作300天，每天工作8小时计算。 本项目集气装置的密封性较好，集气装置的收集效率为98%，未收集的粉尘呈无组织排放。根据环保设备供应厂家提供的数据，中央袋式除尘器的除尘效率按95%计算。 则本项目机加工工序产生的粉尘产排情况详见表5-3。 表5-3 本项目机加工工序产生的粉尘产排情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生浓度（mg/m3）; 产生量(kg/h); 产生量(t/a; 排放浓度（mg/m3）; 排放量(kg/h); 排放量(t/a); 消减量 (t/a). 机加工粉尘; 有组织; 废气量; —; 40000m3/h; 9600万m3/a; —; 40000m3/h; 9600万m3/a; —. 粉尘; 255.21; 10.21; 24.5; 12.76; 0.51; 1.23; 23.27. 无组织; 粉尘; —; 0.21; 0.5; —; 0.21; 0.50. 合计; 粉尘; —; 10.42; 25; —; 0.72; 1.73. （2）打磨产生的粉尘 该工序对机加工处理后的木板进行打磨，本项目打磨台均设置在四楼的环保打磨房内；根据环保打磨房供应厂家提供的数据，本项目共设5个环保打磨房，5个环保打磨房为连体的，具体实例照片详见营运期保护措施小节。 环保打磨房内设置风机和滤筒除尘器。打磨产生粉尘经环保打磨房内的滤筒除尘器处理后外排在车间内。 类比同类项目，打磨粉尘产污系数按为1kg/m3原料计，本项目原木板的使用量为5000m3，则打磨粉尘的产生量为5t/a（2.08kg/h）。打磨粉尘间平均风量为10000m3/h；工作时间按每年工作300天，每天工作8小时计算。 本项目集气装置的密封性一般，集气装置的收集效率为90%，未收集的粉尘呈无组织排放。根据环保设备供应厂家提供的数据，中央袋式除尘器的除尘效率按95%计算。 表5-4 本项目打磨产生的粉尘产排情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生量(kg/h); 产生量(t/a); 排放量(kg/h); 排放量(t/a); 消减量 (t/a); 备注. 打磨粉尘—无组织; 集气装置收集的; 粉尘; 1.87; 4.50; 0.09; 0.23; 4.27; 袋式除尘. 集气装置未收集的; 粉尘; 0.21; 0.50; 0.21; 0.50; 0.00. 合计; 粉尘; 2.08; 5.00; 0.30; 0.73; 4.27. （3）喷漆过程产生的喷漆废气 本项目共设置4个封闭式的喷漆烘干房（电烘干），喷漆烘干房均位于4楼； 喷漆和烘干房是连在一起的，喷漆区和烘干区各设置有一个风机和集气区域。喷漆废气和烘干废气均经引风机收集后，各自经喷淋净化塔+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱处理后，一起经同一排气筒引至楼顶，高于楼顶5m排放（2#排气筒，27m高）。故本项目喷漆和烘干产生的废气一同计算。 喷漆烘干房引风机平均风量为50000m3/h，按每年工作300天，每天工作8小时计算。 喷漆过程中会产生漆雾，产生量约占油漆总用量的10%，油漆的总使用量为12.8t/a，则漆雾产生量为1.28t/a。建设单位所提供的油漆使用量及油漆厂家提供的各污染物含量详见表5-4；经计算甲苯、二甲苯、VOCs的产生量详见表5-5。 表5-4 各油漆的使用量及甲苯、二甲苯、VOCs成分占比 油漆种类; 各油漆使用量（t/a）; 甲苯的含量; 二甲苯的含量; VOCs的含量. PE面漆; 1.3; 9%; 5%; 454g/L. PE底漆; 2.6; 12%; 10%; 534g/L. PU固化剂; 3.; 0; 0; 9%. PU稀释剂; 2; 3%; 2%; 100%. 水性面漆; 1; 0; 0; 40g/L. 水性底漆; 2; 0; 0; 184g/L. 注：各油漆的密度均按1.0g/cm3计算。 表5-5 甲苯、二甲苯、VOCs的产生量一览表 单位：t/a 油漆种类; 各油漆使用量 （t/a）; 甲苯的产生量 （t/a）; 二甲苯的产生量 （t/a）; VOCS的产生量 （t/a）. PE面漆; 1.3; 0.12; 0.07; 0.59. PE底漆; 2.6; 0.31; 0.26; 1.39. PU固化剂; 3.9; 0; 0; 0.35. PU稀释剂; 2; 0.06; 0.04; 2.00. 水性面漆; 1; 0; 0; 0.04. 水性底漆; 2; 0; 0; 0.37. 合计; 12.8; 0.49; 0.37; 4.74. 项目喷漆烘干房密闭性好，仅有极少量的废气通过无组织形式排放，其排放量按2%计；根据环保设备供应厂家提供的数据，漆雾的去除率为95%，甲苯、二甲苯的去除率为80%，VOCs的去除率为80%。 则本项目喷漆烘干房产生的喷漆废气各污染物的产生量见表5-6。 表5-6 本项目喷漆烘干房产生的喷漆废气各污染物产生情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生浓度(mg/m3); 产生量(kg/h); 产生量(t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放量(kg/h); 排放量(t/a); 消减量 (t/a). 喷漆废气; 有组织; 废气量; —; 50000m3/h; 12000万m3/a; —; 50000m3/h; 12000万m3/a; —. 漆雾; 10.45; 0.52; 1.25; 0.52; 0.03; 0.06; 1.19. 甲苯; 4.00; 0.20; 0.48; 0.80; 0.04; 0.10; 0.38. 二甲苯; 3.02; 0.151; 0.36; 0.60; 0.03; 0.07; 0.29. VOCs; 38.71; 1.94; 4.65; 7.74; 0.39; 0.93; 3.72. 无组织; 漆雾; -; 0.01; 0.03; -; 0.01; .03 0. 甲苯; -; 0.004; 0.01; -; 0.004; 0.01; 0. 二甲苯; -; 0.003; 0.01; -; 0.003; 0.01; 0. VOCS; -; 0.04; 0.09; -; 0.04; 0.09; 0. 合计; 漆雾; -; 0.53; 1.28; -; 0.04; 0.09; 1.19. 甲苯; -; 0.204; 0.49; -; 0.044; 0.11; 0.38. 二甲苯; -; 0.154; 0.37; -; 0.033; 0.08; 0.29. VOCs; -; 1.98; 4.7; -; 0.43; 1.02; 3.72. 2、废水 项目建成后，厂界内不设置食堂和员工宿舍。本项目产生的废水为员工生活污水，总排水量为4.59m3/d（1337m3/a），其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-H、动植物油。生活污水经羊楼司竹木家居创业园现有化粪池处理达标后，进入污水管网，最终经羊楼司镇污水处理厂处理达标后，排入新店河。 运营期员工生活污水污染物产排情况详见下表。 表5-7 员工生活污水污染物产排情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生浓度; 产生量; 排放浓; 排放量. 员工生活污水 （1337m3/a）; COD; 250mg/L; 0.33t/a; 200 mg/L; 0.27t/a. BOD5; 150 mg/L; 0.20t/a; 80 mg/L; 0.11t/a. SS; 200 mg/L; 0.27t/a; 120 mg/L; 0.16t/a. NH3-H; 25 mg/L; 0.03t/a; 15 mg/L; 0.02t/a. 动植物油; 45 mg/L; 0.06t/a; 5 mg/L; 0.01t/a. 3、噪声 项目运营期噪声主要来源于修边锯机、台钻、四面木工锯床、开料机、推台锯等设备，各类源强在80dB（A）-85dB（A）之间。 表5-8 设备噪声源强及治理措施 序号; 产噪设备; 声源强度dB(A); 治理方式. 1; 平刨机; 80; 选用低噪声设备、厂房隔声、设置减震基础. 2; 修边锯机; 85. 3; 刨砂机; 80. 4; 四面木工锯床; 85. 5; 打眼机; 75. 6; 台钻; 85. 7; 单粒机; 80. 8; 双粒机; 80. 9; 出集机; 80. 10; 压线机; 75. 11; 吊镂机; 75. 12; 通用宽带砂光机; 80. 13; 开料机; 85. 14; 推台锯; 85. 15; 封边机; 60. 16; 手压砂; 75. 17; 异型砂光机/抛光机; 80. 18; 双排多轴木工钻床; 85. 19; 数控多轴榫槽机; 75. 20; 数控开料机; 85. 21; 冷压机; 75. 22; 环保打磨房（连体）; 80. 4、固体废物 本项目产生的固体废弃物主要来自生活垃圾、废边角料和不合格品、除尘器收集得到尘灰、废油漆桶、喷漆净化塔内循环水池内的漆渣、喷漆净化塔循环水池更换废水、废活性炭中央袋式除尘器更换的废布袋、滤筒除尘器更换的废聚酯纤维滤芯。 （1）生活垃圾 本项目员工为120人，按0.5kg/d人计，生活垃圾产生量约为60kg/d，约18t/a，生活垃圾经垃圾桶收集后，清运至羊楼司竹木家具创新创业园垃圾中转站。 （2）废边角料和不合格品 根据建设单位提供资料，废边角料和不合格品产生量约为100t/a，经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 （3）除尘器收集得到尘灰 根据上文计算，除尘器收集到的尘灰为5.371t/a，除尘器收集得到尘灰经编织袋后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 （4）废油漆桶 根据原辅材料一览表的计算，废油漆桶的产生量约为2100个，每个重量约为0.1kg。则废油漆桶的产生量约为0.21t/a。 根据《国家危险废物名录》（2016年），废油漆桶属于危险固废（HW49、900-041-49）。根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126 号）的说明，废油漆桶可交由生产厂家回收后综合利用。 废油漆桶暂存于危废暂存间，定期交由厂家回收处理，并做好台账。 （5）喷漆净化塔内循环水池内的漆渣 根据上文计算，漆渣去除量为1.19t/a；建设单位每周对喷漆净化塔循环水池中的漆渣打捞一次。 根据《国家危险废物名录》（2016年），漆渣属于危险固废（HW12、900-252-12），喷漆净化塔内循环水池内的漆渣，经打捞后使用防渗编织袋袋装后暂存于危险废物暂存间，定期委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。 （6）喷漆净化塔循环水池更换废水 喷漆净化塔循环水池内循环水池容积为2.5m3，考虑循环水池内有机物的堆积，建议每年夏天对喷漆净化塔的循环水池的水更换一次，则每年更换用水量为2.5t/a。 根据《国家危险废物名录》（2016年），循环水池更换废水属于危险固废（HW12、900-252-12）。喷漆净化塔循环水池每年更换一次，桶装后，委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。 （7）废活性炭 项目拟采用喷淋净化塔+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱处理有机废气，根据上文可知，生产过程有机废气总去除量为3.72t/a，UV光解去除量为2.98t/a（去除其中80%），活性炭吸附去除量为0.74t/a。据计算，活性炭与有机废气用量比为1：0.4，则项目至少需活性炭1.85t/a，活性炭吸附有机废气量为0.74t/a，产生的废活性炭量约为2.59t/a。废气处理产生的废活性炭因含有被吸附的有机物，属于危险废物中HW49其他类危险废物（900-041-49）；废活性炭定期更换，更换后的废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置，并做好台账。 （8）中央袋式除尘器更换的废布袋 根据环保设备供应厂家提供的数据，中央袋式除尘器内有160个布袋，为保证中央袋式除尘器的除尘效率。建议建设单位每年对布袋进行更换一次，更换的废布袋经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 （9）滤筒除尘器更换的废聚酯纤维滤芯 据环保设备供应厂家提供的数据，环保打磨房的滤筒除尘器共有100个聚酯纤维滤芯，为保证滤筒除尘器的除尘效率。建议建设单位每年对聚酯纤维滤芯进行更换一次，更换的废聚酯纤维滤芯经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 5、VOC的物料平衡 表5-1 项目VOC物料平衡一览表 投入; 产出. 项目; 物料 名称; 用量 （t/a）; 类别; 名称; 产量 （t/a）. 原料; PE面漆; 0.59; 废气排放; 有组织排放量; 0.93. PE底漆; 1.39; 无组织排放量; 0.09. PU固化剂; 0.35; 吸附 废水; 带入活性炭中; 3.72. PU稀释剂; 2.00. 水性面漆; 0.04. 水性底漆; 0.37. 合计; 4.74; 合计; 4.74.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  |  | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染物 | 施工期 | 装修废气 | 苯、二甲苯、醛 | 甚微 |  |  | 甚微 |  |
|  | 营运期 | 有组织—机加工粉尘 | 颗粒物 | 255.21mg/m3 | 24.5t/a |  | 12.76mg/m3 | 1.23t/a |
|  |  | 无组织—机加工粉尘 | 颗粒物 | / | 0.50t/a |  | / | 0.50t/a |
|  |  | 无组织—打磨粉尘 | 颗粒物 | / | 5.0t/a |  | / | 0.73t/a |
|  |  | 有组织—喷漆废气 | 漆雾 | 10.45 mg/m3 | 1.25 t/a |  | 0.52 mg/m3 | 0.06 t/a |
|  |  |  | 甲苯 | 4.00 mg/m3 | 0.48 t/a |  | 0.04 mg/m3 | 0.10 t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 3.02 mg/m3 | 0.36 t/a |  | 0.03 mg/m3 | 0.07 t/a |
|  |  |  | VOCs | 38.71 mg/m3 | 4.65 t/a |  | 7.74 mg/m3 | 0.93 t/a |
|  |  | 无组织—喷漆废气 | 漆雾 | / | 0.03 t/a |  | / | 0.03 t/a |
|  |  |  | 甲苯 | / | 0.004 t/a |  | / | 0.004 t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | / | 0.003 t/a |  | / | 0.003 t/a |
|  |  |  | VOCs | / | 0.09 t/a |  | / | 0.09 t/a |
| 水污染物 | 施工期 | 施工生活污水 （0.85m3/d） | COD | 250mg/L |  | 212.5g/d | / | 170 g/d |
|  |  |  | BOD5 | 150 mg/L |  | 127.5g/d | 80 mg/L | 68 g/d |
|  |  |  | SS | 200 mg/L |  | 170 g/d | 120 mg/L | 102 g/d |
|  |  |  | NH3-H | 25 mg/L |  | 21.3 g/d | 15 mg/L | 12.8 g/d |
|  |  |  | 动植物油 | 45 mg/L |  | 38.3 g/d | 5 mg/L | 4.25 g/d |
|  | 营运期 | 员工生活污水 （1337m3/a） | COD | 250mg/L |  | 0.33t/a | 200 mg/L | 0.27t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150 mg/L |  | 0.20t/a | 80 mg/L | 0.11t/a |
|  |  |  | SS | 200 mg/L |  | 0.27t/a | 120 mg/L | 0.16t/a |
|  |  |  | NH3-H | 25 mg/L |  | 0.03t/a | 15 mg/L | 0.02t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 45 mg/L |  | 0.06t/a | 5 mg/L | 0.01t/a |
| 噪 声 | 施工期 | 电锯噪声 | 噪声 | 80 dB(A) |  |  | 场界噪声 昼间≤70dB(A)； 夜间≤55dB(A) |  |
|  |  | 机械设备安装的噪声 | 噪声 | 70 dB(A) |  |  |  |  |
|  |  | 材料运输车辆 | 噪声 | 72 dB(A) |  |  |  |  |
|  |  | 金属材料的碰击声 | 噪声 | 65 dB(A) |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 生产设备 | 噪声 | 70~85 dB(A) |  |  | 昼间≤60dB，夜间≤50dB |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 10kg/d |  |  | 运至指定的建筑垃圾堆放场 |  |
|  |  | 装修 | 废油漆桶 | 200kg |  |  | 暂存于危废暂存间，交由厂家回收处理，并做好台账。 |  |
|  |  | 施工工人 | 生活垃圾 | 10kg/d |  |  | 施工人员生活垃圾运往生活垃圾转运站 |  |
|  | 运营期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 18t/a |  |  | 垃圾桶收集后，清运至羊楼司竹木家具创新创业园垃圾中转站。 |  |
|  |  | 生产 | 废边角料和不合格品 | 100t/a |  |  | 暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 |  |
|  |  | 除尘器 | 尘灰 | 5.371t/a |  |  | 经编织袋后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 |  |
|  |  | 喷漆 | 废油漆桶 | 0.21t/a |  |  | 暂存于危废暂存间，定期交由厂家回收处理，并做好台账。 |  |
|  |  | 喷漆净化塔内循环水池 | 漆渣 | 1.19t/a |  |  | 经防渗编织袋袋装后暂存于危险废物暂存间，定期委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。 |  |
|  |  | 喷漆净化塔循环水池 | 更换废水 | 2.t/a |  |  | 桶装后，委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。 |  |
|  |  | 活性炭吸附环保箱 | 废活性炭 | 2.59t/a |  |  | 暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置，并做好台账。 |  |
|  |  | 中央袋式除尘器更换 | 废布袋 | 160个/a |  |  | 暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 |  |
|  |  | 滤筒除尘器更换 | 废聚酯纤维滤芯 | 100个/a |  |  | 经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 且本项目装修期间没有新增土建工程，对周边生态环境影响甚微。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

- 施工期环境影响分析： 根据本项目施工规模和施工特点，项目施工期对环境的主要影响如下： （一）废水 1、环境影响分析 主要是场地装修过程中装修人员工作产生的生活污水。 2、污染环境措施 依托现有化粪池预处理后排入污水管网。由于施工期短，其影响将随施工期的结束而消失，因此施工期产生的污水对水环境影响较小。 （二）废气 本工程对重点建筑物室内装饰装修过程中会产生室内装修废气，主要污染物包括氡、甲醛、苯系物、氨、总挥发性有机物等，要求在进行室内装修时，装修材料如油漆、稀释剂、乳胶漆、木地板、胶类等应符合国家现有规定，且优选使用低毒性、低污染的环保材料，确保装饰材料的品质以及室内环境空气质量达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）等标准中的有关要求。装修产生的二甲苯、甲苯、甲醛等污染物量较大（但难以定量），会对周围环境造成一定影响。本环评要求建设单位在进修装修时应注意通风换气，以免发生以外事故，同时，装修完毕后应充分开窗换气，最好隔几个月后再投入运行，避免对人的影响。 （三）声环境 1、环境影响分析 本项目施工期间产生的噪声，主要为装修施工过程中，产生的间歇性人为噪声及电锯噪声、机械设备安装的噪声、材料运输车辆噪声和金属材料的碰击声等。 2、污染环境措施 在装修期间本项目严格按照《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，禁止夜间施工，以减少噪声对周边居民的影响。由于施工期短，其影响将随施工期的结束而消失，因此施工期产生的噪声对环境影响较小。 （四）固体废物 1、环境影响分析 施工期间固体废物为施工活动产生的各种建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 2、污染环境措施 装修中产生的建筑垃圾应及时清除，并按市政规定妥善处置不得随意堆放、违章倾倒，不带来二次污染。施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾桶内，由环卫部门统一处理，运往当地建筑垃圾处理场。同时，本次评价要求建设施工单位加强管理，施工结束后，应及时回收、清理多余的建筑垃圾或建设材料。 废油漆桶可交由生产厂家回收后综合利用。废油漆桶暂存于危废暂存间，交由厂家回收处理，并做好台账。 施工期对周边有一定的影响，应根据以上防治措施，加强管理。施工期对环境的影响属于局部、短期、可恢复性的，是随施工过程的结束而消除的影响。

营运期环境影响分析： （一）地表水环境影响分析 项目建成后，厂界内不设置食堂和员工宿舍。本项目产生的废水为员工生活污水，总排水量为4.59m3/d（1337m3/a），其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-H、动植物油。生活污水经羊楼司竹木家居创业园现有化粪池处理达标后，进入污水管网，最终经羊楼司镇污水处理厂处理达标后，排入新店河。 项目生活污水外排污水处理厂可行性分析。 根据环评单位与建设单位于2018年9月10日的现场调查，创业园已统一建设化粪池以及配套污水收集管网，创业园至羊楼司镇污水处理厂的全部污水管网已完成建设，生活污水经化粪池预处理后排入羊楼司镇污水管网，进入羊楼司镇污水处理厂达标后排放。故本项目产生的生活污水可进入羊楼司镇污水处理处理。 （二）环境空气影响分析 本项目运营期产生的废气主要①机加工工序产生的粉尘；②打磨产生的粉尘；③喷漆过程产生的喷漆废气。 1、污染源强 大气污染物有组织排放参数见表7-1，无组织排放参数见表7-2。 表7-1 大气污染源有组织排放参数 废气污染源资料; 废气排放参数. 排气筒; 废气来源; 污染物; 浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 高度; 直径; 废气量; 温度; 年工作时间（h）. 处理前; 处理后; 处理前; 处理后; （m）; (m); (m3/h); (℃). H1; 机加工粉尘; 粉尘; 255.21; 12.76; 10.21; 0.51; 27; 1; 40000; 20; 2400. H2; 喷漆废气; 漆雾; 10.45; 0.52; 0.52; 0.03; 27; 1; 50000; 20; 2400. 甲苯; 4.00; 0.80; 0.20; 0.04. 二甲苯; 3.02; 0.60; 0.151; 0.03. VOCs; 38.71; 7.74; 1.94; 0.39. 表7-2 本项目无组织废气产排情况一览表 序号; 污染源位置; 污染工序; 污染物名称; 产生速率 （kg/d）; 排放速率 （kg/d）; 面源面积（m2）; 面源高度(m). 1; 标准厂房四号楼; 机加工粉尘; 粉尘; 0.5; 0.5; 125.6*33=4135; 22. 3; 打磨粉尘; 粉尘; 2.08; 0.30. 4; 喷漆废气; 漆雾; 0.01; 0.01. 甲苯; 0.004; 0.004. 二甲苯; 0.003; 0.003. VOCs; 0.04; 0.04. 注：四层楼合并一起计算无组织。 采用HJ2.2-2008推荐模式中的估算模式计算污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，预测结果见表7-3和表7-4。 表7-3 正常情况下有组织排放大气污染物影响预测结果表 距离中心下风向距离D/m; H1—机加工粉尘. 粉尘. 下风向预测浓度ci1/(mg/m3); 浓度占标率Pi1/%. 10; 0; 0. 100; 0.0006405; 0.07. 200; 0.003807; 0.42. 300; 0.004313; 0.48. 400; 0.004022; 0.45. 500; 0.003991; 0.44. 600; 0.004046; 0.45. 700; 0.003883; 0.43. 800; 0.003863; 0.43. 900; 0.003699; 0.41. 1000; 0.003776; 0.42. 1100; 0.004064; 0.45. 1200; 0.00426; 0.47. 1300; 0.00438; 0.49. 1400; 0.004441; 0.49. 1500; 0.004456; 0.50. 1600; 0.004435; 0.49. 1700; 0.004387; 0.49. 1800; 0.00432; 0.48. 1900; 0.004239; 0.47. 2000; 0.004148; 0.46. 2100; 0.004043; 0.45. 2200; 0.003936; 0.44. 2300; 0.003829; 0.43. 2400; 0.003724; 0.41. 2500; 0.00362; 0.40. 下风向最大浓度; 0.004456; 0.50. 所在位置m; 1486. 表7-4 正常情况下有组织排放大气污染物影响预测结果表 距离中心下风向距离D/m; H2—喷漆废气. 漆雾; 甲苯; 二甲苯; VOCs. 下风向预测浓度ci1/(mg/m3); 浓度占标率Pi1/%; 下风向预测浓度ci1/(mg/m3); 浓度占标率Pi1/%; 下风向预测浓度ci1/(mg/m3); 浓度占标率Pi1/%; 下风向预测浓度ci1/(mg/m3); 浓度占标率Pi1/%. 10; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 100; 2.172E-5; 0.00; 2.896E-5; 0.00; 2.172E-5; 0.01; 0.0002824; 0.05. 200; 0.0001791; 0.00; 0.0002388; 0.04; 0.0001791; 0.09; 0.002329; 0.39. 300; 0.0002051; 0.02; 0.0002735; 0.05; 0.0002051; 0.10; 0.002666; 0.44. 400; 0.0001974; 0.02; 0.0002633; 0.04; 0.0001974; 0.10; 0.002567; 0.43. 500; 0.0001863; 0.02; 0.0002485; 0.04; 0.0001863; 0.09; 0.002422; 0.40. 600; 0.0001893; 0.02; 0.0002524; 0.04; 0.0001893; 0.09; 0.002461; 0.41. 700; 0.0001876; 0.02; 0.0002501; 0.04; 0.0001876; 0.09; 0.002438; 0.41. 800; 0.0001794; 0.02; 0.0002392; 0.04; 0.0001794; 0.09; 0.002332; 0.39. 900; 0.0001731; 0.02; 0.0002308; 0.04; 0.0001731; 0.09; 0.00225; 0.38. 1000; 0.0001761; 0.02; 0.0002348; 0.04; 0.0001761; 0.09; 0.002289; 0.38. 1100; 0.0001936; 0.02; 0.0002582; 0.04; 0.0001936; 0.10; 0.002517; 0.42. 1200; 0.0002067; 0.02; 0.0002756; 0.05; 0.0002067; 0.10; 0.002688; 0.45. 1300; 0.000216; 0.02; 0.000288; 0.05; 0.000216; 0.11; 0.002808; 0.47. 1400; 0.000222; 0.02; 0.000296; 0.05; 0.000222; 0.11; 0.002886; 0.48. 1500; 0.0002254; 0.02; 0.0003005; 0.05; 0.0002254; 0.11; 0.00293; 0.49. 1600; 0.0002267; 0.03; 0.0003022; 0.05; 0.0002267; 0.11; 0.002947; 0.49. 1700; 0.0002263; 0.03; 0.0003018; 0.05; 0.0002263; 0.11; 0.002942; 0.49. 1800; 0.0002247; 0.02; 0.0002996; 0.05; 0.0002247; 0.11; 0.002921; 0.49. 1900; 0.0002221; 0.02; 0.0002962; 0.05; 0.0002221; 0.11; 0.002887; 0.48. 2000; 0.0002188; 0.02; 0.0002917; 0.05; 0.0002188; 0.11; 0.002844; 0.47. 2100; 0.0002144; 0.02; 0.0002859; 0.05; 0.0002144; 0.11; 0.002787; 0.46. 2200; 0.0002098; 0.02; 0.0002797; 0.05; 0.0002098; 0.10; 0.002727; 0.45. 2300; 0.000205; 0.02; 0.0002734; 0.05; 0.000205; 0.10; 0.002666; 0.44. 2400; 0.0002002; 0.02; 0.000267; 0.04; 0.0002002; 0.10; 0.002603; 0.43. 2500; 0.0001954; 0.02; 0.0002605; 0.04; 0.0001954; 0.10; 0.00254; 0.42. 下风向最大浓度; 0.0002267; 0.03; 0.0003023; 0.05; 0.0002267; 0.11; 0.002948; 0.49. 所在位置m; 1626. 表7-5 无组织排放厂界浓度预测结果表 污染源位置; 污染工序; 污染物名称; 排放速率 （kg/h）; 最大落地浓度及距离（mg/m3）; 占标率 （%）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 厂界达标分析. 标准厂房四号楼; 机加工粉尘; 粉尘; 0.5; 0.05395（245m）; 5.40%; 1.0; 达标. 打磨粉尘; 粉尘; 0.30. 喷漆废气; 漆雾; 0.01. 甲苯; 0.004; 0.0002664（245m）; 0.047%; 1.0; 达标. 二甲苯; 0.003; 0.0001998（245m）. VOCs; 0.04; 0.002664 （245m）; 0.13%; 2.0; 达标. 根据上表分析本项目无组织废气经预测最近厂界浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准，则其厂界无组织污染物浓度达标。 2、大气环境防护距离计算结果 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）规定，为保护人群健康，减少大气污染物无组织排放对居住区的环境影响，在无组织排放污染源与居住区之间设置的大气环境防护区域。 计算公式采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离，其计算结果详见表。 表7-6 项目无组织排放大气环境防护距离计算结果表 污染物 名称; 污染源位置; 污染工序; 排放速率（kg/h）; 质量标准（mg/m3）; 有无厂界外超标点; 大气环境防护距离m. 机加工粉尘; 标准厂房四号楼; 粉尘; 0.5; 0.9; 无超标点; 0. 打磨粉尘; 粉尘; 0.30. 喷漆废气; 漆雾; 0.01. 甲苯; 0.004; 0.6; 无超标点; 0. 二甲苯; 0.003; 0.2; 无超标点; 0. VOCs; 0.04; 0.6; 无超标点; 0. 图7-1 拟建项目大气环境防护距离计算图 经计算得出本项目无组织排放废气无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。 3、机加工粉尘环保措施 建设单位已于环保设备生产厂家签订了机加工粉尘环保设备购买合同。该环保设施具体如下： （1）环保措施概况 机加工工序主要设备有平刨机、修边锯机、刨砂机、四面木工锯床、打眼机、台钻、吊镂机、砂光机、开料机、推台锯、双排多轴木工钻床、数控多轴榫槽机等。此工序所有设备均布设在一楼，集气管道固定在设备的产尘口，部分设备产沉范围较大的，采取在产沉口集气管道进气口处加装集气罩。设备产生的机加工粉尘经集气管道收集后，进入2套中央袋式除尘器处理后，经排气筒引至楼顶，高于楼顶5m排放（1#排气筒，27m高）。 （2）中央除尘技术说明及参数 运风形式：引风式 风速：≥0.25m/s（风速为集风口处的风流速度） 2套中央除尘总风量：40000m3/h，设置有2个中央除尘器，每个中央除尘器风量20000 m3/h。 木屑及粉尘处理方式：专用布袋过滤 布袋过滤材料采用优质无纺布研制，过滤精度5微米（可选用精度更高的0.3微米），过滤效率>95%。 管道范围：90m（主管道φ600，分支管道直径按距离及风速需要，依次可以递减φ550，φ500，φ450，φ400，φ300，并配备莲花头和风阀，（根据木工机械需要配分支头，软管连接机械，可用集尘罩集尘） （3）工程实例 机加工粉尘收集装置; 机加工粉尘收集装置. 机加工粉尘处理装置（中央袋式除尘器）. 图7-2 机加工粉尘处理设备工程实例 （4）达标可行性分析 根据环保设备厂家提供的处理效率，计算出来污染物排放情况，机加工粉尘分别经2套中央袋式除尘器处理后能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放限值。 环保设备厂家在武汉一家应用其生产的中央袋式除尘器的厂家进行了废气排放口的现状监测，监测结果详见下表，监测结果表明机加工粉尘分别经中央袋式除尘器处理后能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放限值。 表7-7 应用同一套中央袋式除尘器的厂家的废气监测数据 监测项目; 第一次; 第二次; 第三次. 流量; 10000m3/h; 10000m3/h; 10000m3/h. 粉尘排放浓度（mg/m3）; 7.6; 7.8; 8.1. 粉尘排放速率（kg/h）; 0.0836; 0.0881; 0.0907. 4、打磨粉尘环保措施 建设单位已于环保设备生产厂家签订了5间环保打磨间（连体）的购买合同。该环保设施具体如下： （1）环保措施概况 本项目共设5个环保打磨房，5个环保打磨房为连体的，环保打磨房内设置风机和滤筒除尘器。打磨产生粉尘经环保打磨房内的滤筒除尘器处理后外排在车间内。 （2）环保打磨房技术说明及参数 环保打磨房长15m，深4m，高3m 运风形式：引风式 风速：≥0.25m/s（风速为集风口处的风流速度） 粉尘处理方式：专用滤芯过滤后直接排放，滤芯过滤材料采用优质聚酯纤维研制，过滤精度5微米，过滤效率>95%。 （3）工程实例 环保打磨房（连体）; 环保打磨房（连体）. 图7-3 环保打磨房工程实例 （4）达标可行性分析 根据环保设备厂家提供的处理效率，计算出来污染物排放情况，打磨粉尘经环保打磨房内滤筒除尘器处理，经预测厂界能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放限值。 5、喷漆废气环保措施 建设单位已于环保设备生产厂家签订了4个喷漆烘干房（电烘干）及配套喷漆废气环保设施（4套）的购买合同。该环保设施具体如下： （1）环保措施概况 本项目共设置4个封闭式的喷漆烘干房（电烘干），喷漆烘干房均位于4楼， 喷漆废气经引风机收集后，各自经喷淋净化塔+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱处理后，一起经同一排气筒引至楼顶，高于楼顶5m排放（2#排气筒，27m高）。 （2）封闭式的喷漆烘干房和喷漆废气处理设备技术说明及参数 ①喷漆房 喷漆房运风形式：引风式 风速：≥0.25m/s （集风口） ②漆雾处理方式： 喷淋净化塔→UV光氧催化分解→活性炭吸附→排气筒排放 图7-4 喷漆废气处理工艺流程图 ③喷淋净化塔产品技术及说明 图7-5 喷淋净化塔结构原理示意图 结构形式：喷淋净化塔一共有5层净化、2层多面球吸附层、2层为喷淋层，除雾一层。 废气喷淋净化原理 其基本原理是利用气体与液体间的接触，而将气体中的污染物传送到液体中，然后再将清洁之气体与被污染的液体分离达成清洁空气的目的。气流中的〔粒状污染物〕与洗涤液接触之后，液滴或液膜扩散附於气流粒子上，或者增湿於粒子，使粒子借着重力、惯性力等作用达到分离去除之目的，〔气态污染物质则借着紊流、分子扩散等质量传送现象传入洗涤液中达到与气体分离之目的，废气经由填充式吸附，采气液逆向吸收方式处理，即液体自塔顶向下以雾状（或小水滴）喷洒而下，废气则由塔底（逆向流）达到气液接触之目的，此处理方式，可冷却废气温度、气体调整、及颗粒去除。 蓄水量：2-3m3，定期清理（按每天工作8小时计，建议一个月清渣一次） ④UV光解催化设备产品技术及说明 图7-6 UV光解催化设备原理示意图 原理介绍： 本产品利用特制的高能臭氧UV紫外线光束（185nm波段)在催化剂（二氧化钛）作用下产生臭氧和高活性羟基自由基，裂解恶臭气体，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链分解，降解转变成低分子化合物，如CO2、HO2等。 ④活性炭吸附环保箱产品技术及说明 干式环保箱是物理吸附原理，利用玻纤阻漆网+活性炭块来充分吸附漆雾和挥发性有机物， 适应性强：可适应高浓度，大气量的油漆漆雾净化处理，运行成本低，更换耗材简单：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查 （3）工程实例 UV光解催化设备; 活性炭吸附环保箱. 喷漆废气处理设备; 喷漆废气处理设备. 图7-7 喷漆废气设备工程实例 （4）达标可行性分析 根据环保设备厂家提供的处理效率，计算出来污染物排放情况，机加工粉尘经中央袋式除尘器处理后能达到《《湖南省地方标准—家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）标准限值。 环保设备厂家在武汉一家应用其生产的“喷淋净化塔+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱”的厂家进行了废气排放口的现状监测，监测结果详见下表，监测结果表明喷漆废气分别经“喷淋净化塔+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱”处理后能达到《湖南省地方标准—家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）标准限值。 表7-8 应用同一套“喷淋净化塔+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱”的厂家的废气监测数据 监测项目; 第一次; 第二次; 第三次. 流量; 12600m3/h; 12300m3/h; 12400m3/h. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 5.4; 6.2; 5.8. 排放速率（kg/h）; 0.068; 0.0763; 0.079. 甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.0663; 0.0725; 0.0656. 排放速率（kg/h）; 9.64×10-4; 8.92×10-4; 8.13×10-4. 二甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.185; 0.168; 0.177. 排放速率（kg/h）; 2.33×10-4; 2.07×10-4; 2.19×10-4. （三）产业园防护距离内居民搬迁计划 根据《临湘市羊楼司竹木家居创新创业园（一期）项目环境影响报告表》，产业园区防护距离为100m，园区南侧100m范围内有居民，规划环评要求对此处居民进行环保拆迁。目前园区管理单位已开展拆迁工作，但由于拆迁难度巨大，该项工程尚无进展。 （三）噪声 1、环境影响分析 本项目对声环境的影响主要是机械设备运行的噪声，约为80~85dB(A)。 根据按声能量在空气传播中衰减模式计算出某声源在环境中任意一点的声压级。由于本项目声源均设置于室内，预测步骤如下： ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：L1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lw——某个声源的声功率级； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数，根据房间内壁内壁的平均吸声系数与内壁总面积计算； Q——方向因子，半自由状态点声源Q＝2； ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TL——构件隔声损失，双面粉刷砖墙。 ④将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤采用户外声传播衰减公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。 式中：Lp(r)—距声源r处预测点噪声值，dB（A）； Lp(r0)—参考点r0处噪声值，dB（A）； Adiv—几何发散衰减，dB（A）； Aatm—大气吸收衰减，dB（A）； Abar—屏障衰减，dB（A）； Agr—地面效应，dB（A）； Amisc—其他多方面效应衰减，dB（A）； r—预测点距噪声源距离，m； r0—参考位置距噪声源距离，m。 本项目对周围声环境影响预测结果详见下表。 表7-9 噪声预测评价结果 单位：dB(A) 点位; 预测值; 达标情况; 执行标准. 东厂界; 57; 达标; 2类昼间≤60dB（A）. 南厂界; 57; 达标. 西厂界; 57; 达标. 北厂界; 57; 达标. 根据上表预测结果：项目运营后，各厂界环境噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准。 拟采取的环保措施： ① 项目按照工业设备安装的有关规范，合理布局； ② 生产设备都将设置于生产车间内，利用墙体、门窗、距离衰减等降噪； ③ 在厂房边界种植草木，利用绿化对声音的吸声效果，降低噪声源强； ④ 优先选用低噪声设备。 落实上述措施后，项目周围噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即昼间噪声值≤60dB(A)。对周围环境影响较小。 （四）固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废弃物主要来自生活垃圾、废边角料和不合格品、除尘器收集得到尘灰、废油漆桶、喷漆净化塔内循环水池内的漆渣、喷漆净化塔循环水池更换废水、废活性炭、中央袋式除尘器更换的废布袋、滤筒除尘器更换的废聚酯纤维滤芯。 1、生活垃圾 生活垃圾经垃圾桶收集后，清运至羊楼司竹木家具创新创业园垃圾中转站。 2、废边角料和不合格品 废边角料和不合格品经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 3、除尘器收集得到尘灰 除尘器收集得到尘灰经编织袋后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 4、废油漆桶 根据《国家危险废物名录》（2016年），废油漆桶属于危险固废（HW49、900-041-49）。根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126 号）的说明，废油漆桶可交由生产厂家回收后综合利用。 废油漆桶暂存于危废暂存间，定期交由厂家回收处理，并做好台账。 5、喷漆净化塔内循环水池内的漆渣 根据《国家危险废物名录》（2016年），漆渣属于危险固废（HW12、900-252-12），喷漆净化塔内循环水池内的漆渣，经打捞后使用防渗编织袋袋装后暂存于危险废物暂存间，定期委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。 6、喷漆净化塔循环水池更换废水 根据《国家危险废物名录》（2016年），循环水池更换废水属于危险固废（HW12、900-252-12）。喷漆净化塔循环水池每年更换一次，桶装后暂存于危险废物暂存间，委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。 7、废活性炭 废气处理产生的废活性炭因含有被吸附的有机物，属于危险废物中HW49其他类危险废物（900-041-49）；废活性炭定期更换，更换后的废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置，并做好台账。 8、中央袋式除尘器更换的废布袋 根据环保设备供应厂家提供的数据，2个中央袋式除尘器内有160个布袋，为保证中央袋式除尘器的除尘效率。建议建设单位每年对布袋进行更换一次，更换的废布袋经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 9、滤筒除尘器更换的废聚酯纤维滤芯。 据环保设备供应厂家提供的数据，5个环保打磨房的滤筒除尘器共有100个聚酯纤维滤芯，为保证滤筒除尘器的除尘效率。建议建设单位每年对聚酯纤维滤芯进行更换一次，更换的废聚酯纤维滤芯经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 10、危险废物暂存间的设置 本项目需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求建设的危险废物暂存间。本项目产生的各类危险废物按其性质在危废暂存间内分类堆存。危险废物暂存间位于4F，占地面积为50m2。 根据《临湘市羊楼司竹木家具创新创业园（一期）项目环境影响报告表》和厂房租赁合同，由羊楼司竹木家具创新创业园统一建设危险废物暂存间，但根据实际踏勘情况，危险废物暂存间尚未建设完成。若羊楼司竹木家具创新创业园内危险废物暂存间建设完成，则本项目无需单独建设危险废物暂存间，直接使用其危险废物暂存间即可，做好台账记录。 本项目单独危险废物暂存间的要求具体如下： 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求对危险废物暂存间防风、防雨、防渗、废油防渗等措施予以改进或完善，并严格按照相关要求进行日常管理与运输。具体情况如下： A、建设要求 a、危险废物暂存间采用仓库式设计，库内地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少1m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 b、危险废物暂存间周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会流入到危险废物暂存间内。 c、危险废物暂存间内设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入废水处理设施处理； d、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 e、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 f、不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将成装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并安要求填写。 B、标牌标识要求 贮存场所应设置警示标志，危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志，配备称重设备。具体详见下表。 表7-10 危险废物暂存间标牌标识建设要求一览表 一、危废暂存场所警示标志. 说 明 1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM时；部分危险废物利用、处置场所。. 说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺 寸：40×40cm 底 色：醒目的橘黄色 字 体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。. 二、粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签. 说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺 寸：20×20cm 底 色：醒目的橘黄色 字 体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为不干胶印刷品。. 三、系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签. 说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺 寸：10×10cm 底 色：醒目的橘黄色 字 体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为印刷品。. C、日常管理要求 a、须做好危险废物管理纪录，记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。危险废物管理纪录需保留3年。 b、加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格控制废渣转运通道，尽量减少固废的撒落，对撒落的固废应进行及时清扫，避免二次污染。 c、定期对危险废物暂存间进行检查，发现破损，应及时进行修理。 d、危险废物暂存间必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 e、危险废物暂存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物进行处理。 f、加强对危险废物的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。 g、对易起尘的固废，在其装卸过程中应通过洒水抑尘来降低扬尘产生量。 D、运输要求 a、废渣运输线路应尽量避开居民集中区、饮用水源保护区等环境敏感点。 b、废渣运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，有条件的可将废渣装袋运输；运输过程中要防渗漏、防撒落，不得超载；同时配备发生事故时的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻风险事故对环境的污染危害。 c、不同类型的废渣不宜混装运输，运输废渣后的工具未消除污染前不能装载其他物品。 d、运输车辆应设置明显的警示标志并经常维护保养，保持良好的车况。 e、从事废渣运输的人员应接受专门的安全培训后方可上岗。 （五）环境风险评价 1、风险识别 本项目主要的环境风险为油漆的泄露以及中央除尘器内粉尘浓度过高导致的爆炸。 2、油漆的泄露防范措施 ①油漆必须储存在干燥、阴凉、通风、隔热、无阳光直射、邻近无直接火源的仓库内。合堆这类油漆的仓库,在照明和电气设备上必须有防爆装置,通风条件应特别良好,夏季必须严格控温,严禁携带火柴或打火机入内,仓库内必须有消防器材（如泡沫灭火器等）,并有明显的“严禁烟火”等标志。 ②仓库内不准调漆，必须调漆时和仓库有一定的隔离，以免易燃有毒溶剂蒸汽散至仓库的空间。仓库内不得堆存开启未用完的敞口油漆桶。严禁油砂头、纸屑等抛弃在地下。 ③用完的开口空桶，应另外堆在通风良好的地方，并且定期处理，以免因空桶中的油漆残渣氧化变热产生自然。用完的漆桶必须先用稀释剂将残渣洗尽，另用清水冲洗,另放其他地点。在仓库内因漏桶而泄露出的漆，也应在其未干时用清水冲走。因为溶剂挥发后所留下的残渣也是引起燃爆事故的因素。 ④仓库内温度,一般以在5-32°C为宜,温度过低,有些油漆会产生暂时性变质。温度过高会加速油漆在储存中变质，严重会报废。如遇些微明火,就会酿成火灾。因此在夏季最热的时候仓库内或外应有降温设备，务必使温度不超过32°C，对存储水性漆（包括水溶漆等）的仓库，冬季最冷时，应有暖气加温设备，务必使仓库温度不低于5°C。 ⑤油漆在储运期中，缓慢的内在进行化学反应,缓慢的稠化变质,是自然现象。仓库温度低一些，这种进程慢一些，因此对各种油漆都规定了合理的储存期限,是以油漆制造完毕之日推算起。油漆入库应建立登记制,登记油漆名称、制造厂名、生产批次和日期以及进库日期等项,在发出油漆时应以“先进先发出”为原则,避免积压过久,超过规定的合理储存期限。仓库管理人员应熟悉油漆的合理储存期限,经常按入库登记检查,如发现合理储存期限快满,应催促领用部门领用,或者反映给主管部门,以便调拨给急需这类油漆的部门使用,避免因变质而报废油漆产生损失。 ⑥仓库的位置、建筑和消防设施,以符合当地的公安消防部门规定。万一发生火灾,应立即切断电源,立刻以黄沙及泡沫灭火器施救,严禁用水灭火,以免火势蔓延。 3、中央除尘器内粉尘浓度控制防范措施 建设单位与环保设备购买厂家在购买环保设备过程中，已经考虑到粉尘浓度防范措施，中央袋式除尘器内设置有粉尘报警装置以及紧急喷淋装置。若中央袋式除尘器周边及内部粉尘浓度超过一定限制，则会自动气动报警装置以及紧急喷淋装置，喷淋装置中喷出一定量的雾状水吸附空气中的粉尘，从而达到降低粉尘浓度的作用。 （六）环境管理 1、环保职能部门 建设单位应成立环境保护领导小组，总经理任组长、各部门主要领导为成员，组织领导全公司的环保工作，环保职能部门负责日常环保工作的指导、协调、监督和考评。管理部门主要职责如下： （1）依据环境保护、安全生产等方面的法律、法规、标准及其他要求，制定企业环境管理、安全生产的规章制度，如污染源核实、环境监测、排污口整治、污染治理设施使用维护等有关管理制度和规定。 （2）执行专业管理和群众管理相结合的制度，公司生产部门负责全公司环保工作的管理和督促，并配备专职环保管理员，建立和健全环保岗位责任制。 （3）环保职能部门应该认真贯彻并监督公司各级严格执行国家关于保护环境方面的方针、政策、法律和法令，负责本公司环境保护和“三废”处理的管理监督工作。 （4）环保职能部门负责环境污染事故的调查，根据实际情况提出处理意见和建议。 （5）积极配合当地环保部门的环境管理和环境监测工作。 2、生产部门环保管理职责 （1）部门领导对本部门的环保工作全面负责，认真贯彻执行国家有关环境保护的有关方针政策、标准规定和公司环境保护的规章制度，根据“谁主管、谁负责”的原则，制定部门环保管理制度，落实专人负责管理。 （2）严格执行“三废”治理的有关规定，认真把好清污分流关，凡经过环境评价、设计要求需进入污水厂或其它装置处理的废水，应统一集中处理，严禁偷排、乱排；对于废气处理措施要做好维护工作，保证各项废气污染物达标排放。 （3）凡有害物质，严禁通过雨水管道直接外排到河道，必须分类回收，集中定点存放后，按各部门的工作职责处理。 （4）凡是危险固废，都要做好暂时存贮工作，及时委托处理，防止产生二次污染。 （5）分析、监测部门应严格掌握排放标准，认真进行分析监测，做好记录台帐，任何部门和个人不得擅自更改处理工艺和设备，也不得擅自降低排放标准和规定。 （6）凡由于设备或人为原因造成公司局部或附近地方环境污染事故的，应向公司职能部门报告，并由发生事故的部门立即采取应急措施，避免事故扩大，并落实人员负责处理。 3、环境管理制度 （1）严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。 （2）建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 （3）健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 （4）建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 （5）建立环境保护教育制度 对干部和工人尤其是新进厂的工人要进行环境保护知识的教育，明确有环境保护的重要性，增强环境意识，严格执行各种规章制度。这是防止污染事故发生的有力措施。 4、排污口规范化 根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 1、废水排放口 本项目厂区的排水体制必须实施“清污分流、雨污分流”制，设雨水排放口1个，污水接管口一个，接管口应在项目辖区边界内设置采样口（半径大于150mm）。 2、废气排放口 项目废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 3、固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。 4、固体废物储存场 对危险废物贮存建造专用的贮存设施，并在固体废物贮存（处置）场所醒目处设置标志牌，定期送有资质处理的单位集中处置。 一般工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施。 5、设置标志牌要求 对企业废水处理、车间废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42cm×0.42cm的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。 环境保护图形标志的形状及颜色见表7-11，环境保护图形符号见表7-12。 表7-11 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表7-12 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向外环境排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. （七）营运期企业自行监测计划 表7-13 营运期企业自行废气监测计划 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时间; 实施机构; 负责机构. 营运期; 机加工粉尘 排气筒出口（H1）; 烟气量、颗粒物; 1次/1季度; 3天/次，连续监测1天。; 监测单位; 建设单位. 喷漆废气 排气筒出口（H2）; 烟气量、颗粒物、甲苯和二甲苯、VOCs. 厂界（上风向、下风向）; 颗粒物、甲苯和二甲苯、VOCs. 表7-14 营运期企业自行噪声监测计划 阶段; 监测地点; 监测频次; 监测时间; 实施 机构; 负责机构. 营运期; 东侧厂界、南侧厂界、西侧厂界、北侧厂界; 1次/一年; 2天/次，每天昼间、夜间各监测2次; 监测单位; 建设单位. （八）环保投资及环保竣工验收 表7-15 环保投资一览表 项目; 内容; 投资(万元); 备注. 废水治理; 施工期; 生活污水：化粪池; 0; 依托现有. 营运期; 生活污水：化粪池; 0; 依托现有. 废气治理; 营运期; 机加工粉尘 收集装置：所有设备均布设在一楼，集气管道固定在设备的产尘口，部分设备产沉范围较大的，采取在产沉口集气管道进气口处加装集气罩； 处理装置：2套中央袋式除尘器 排放途径：经排气筒引至楼顶，高于楼顶5m排放（1#排气筒，27m高）。; 142. 打磨粉尘： 5个环保打磨房为连体的，环保打磨房内设置风机和滤筒除尘器。打磨产生粉尘经打磨房内的滤筒除尘器处理后外排在车间内。. 喷漆废气： 收集装置：4个封闭式的喷漆烘干房（电烘干）+引风机 处理装置：4套喷淋净化塔+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱 排放途径：经排气筒引至楼顶，高于楼顶5m排放（1#排气筒，27m高）。. 地下水治理; 营运期; 一般防渗区：厂区地面、道路、办公室、食堂 、原料仓库、成品仓库、粘土层压实和水泥铺设硬化; 0; 依托现有. 重点防渗区：一般固废暂存间、危险废物暂存间 水泥面上为50mm环氧树脂进行防渗防腐 。; 5. 固体废物; 施工期; 施工建筑垃圾外运; 0.3. 废油漆桶暂存于危废暂存间，交由厂家回收处理，并做好台账。; 0.5. 营运期; 废边角料和不合格品、除尘器收集得到尘灰、中央袋式除尘器更换的废布袋、滤筒除尘器更换的废聚酯纤维滤芯打包后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。。; 0.5. 以上一般固废均暂存在一般固体暂存间。一般固体暂存间位于厂区东侧，占地面积为50m2。; 2. 废油漆桶暂存于危废暂存间，定期交由厂家回收处理。; 0.5. 喷漆净化塔内循环水池内的漆渣：经打捞后使用防渗编织袋袋装后暂存于危险废物暂存间; 0. 喷漆净化塔循环水池更换废水：桶装后暂存于危险废物暂存间; 0. 废活性炭定期更换，更换后的废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置。; 0. 漆渣和喷漆净化塔循环水池更换废水需签订危险废物处置协议; 2. 以上危险废物均暂存在危险废物暂存间。危险废物暂存间位于4楼，占地面积为50m2。; 5. 生活垃圾：垃圾桶收集后，清运至羊楼司竹木家居创业园垃圾中转站; 0.5. 噪音; 营运期; 基础减振、安装消声器与隔声罩、室内安装; 2. 突发环境风险应急预案; 3. 竣工环保验收; 5. 合计; 166.3. 表7-16 环保竣工验收内容一览表 序号; 污染源名称; 验收内容; 验收要求. 一 水污染源; 生活污水; 生活污水经羊楼司竹木家居创业园现有化粪池处理达标后，进入污水管网，最终经羊楼司镇污水处理厂处理达标后，排入新店河。; —. 二 噪声污染源; 车间; 噪声源设备安装在车间内; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。. 三 固体废物; 废边角料和不合格品、除尘器收集得到尘灰、中央袋式除尘器更换的废布袋、滤筒除尘器更换的废聚酯纤维滤芯; 一般固废暂存间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 废油漆桶、漆渣、循环水池更换废水、废活性炭; 危废暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。. 漆渣、循环水池更换废水、废活性炭委托有资质单位处理危险废物的危废协议. 四 废气污染源; 机加工粉尘; 收集装置：所有设备均布设在一楼，集气管道固定在设备的产尘口，部分设备产沉范围较大的，采取在产沉口集气管道进气口处加装集气罩； 处理装置：2套中央袋式除尘器 排放途径：经排气筒引至楼顶，高于楼顶5m排放（1#排气筒，27m高）。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的2级排放标准和无组织排放标准. 打磨粉尘; 5个环保打磨房为连体的，环保打磨房内设置风机和滤筒除尘器。打磨产生粉尘经打磨房内的滤筒除尘器处理后外排在车间内。. 喷漆废气; 收集装置：4个封闭式的喷漆烘干房（电烘干）+引风机 处理装置：4套喷淋净化塔+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱 排放途径：经排气筒引至楼顶，高于楼顶5m排放（1#排气筒，27m高）; 《湖南省地方标准—家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）标准限值.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 装修废气 | 苯、二甲苯、醛 | 采用环保油漆和水性涂料等，并保持室内通风。 | 影响较小 |
|  | 运 营期 | 机加工粉尘 | 颗粒物 | 经集气管道收集后，分别进入2套中央袋式除尘器处理后，经排气筒引至楼顶，高于楼顶5m排放（1#排气筒，27m 高）； | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放限值 |
|  |  | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 打磨工序均设置在环保打磨房内，打磨产生粉尘经环保打磨房内的滤筒除尘器处理后外排在车间内。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放限值 |
|  |  | 喷漆废气 | 漆雾、甲苯和二甲苯、VOCs | 喷漆废气经引风机收集后，经喷淋净化塔+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱处理后，经排气筒引至楼顶，高于楼顶5m排放（2#排气筒，27m高）； | 《湖南省地方标准—家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）标准限值 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工人员 | 生活 污水 | 化粪池预处理后排入污水管网。 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入污水收集管网 |
|  | 运 营 期 | 工作人员 | 生活污水 | 化粪池预处理后排入污水管网。 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入污水收集管网 |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 运至指定的建筑垃圾堆放场 | 妥善处理 |
|  |  | 装修 | 废油漆桶 | 暂存于危废暂存间，交由厂家回收处理，并做好台账。 | 妥善处理 |
|  |  | 施工工人 | 生活垃圾 | 施工人员生活垃圾运往生活垃圾转运站 | 妥善处理 |
|  | 营运期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后，清运至羊楼司竹木家具创新创业园垃圾中转站。 | 妥善处理 |
|  |  | 生产 | 废边角料和不合格品 | 暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 | 妥善处理 |
|  |  | 除尘器 | 尘灰 | 经编织袋后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 | 妥善处理 |
|  |  | 喷漆 | 废油漆桶 | 暂存于危废暂存间，定期交由厂家回收处理，并做好台账。 | 妥善处理 |
|  |  | 喷漆净化塔内循环水池 | 漆渣 | 经防渗编织袋袋装后暂存于危险废物暂存间，定期委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。 | 妥善处理 |
|  |  | 喷漆净化塔循环水池 | 更换废水 | 桶装后，委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。 | 妥善处理 |
|  |  | 活性炭吸附环保箱 | 废活性炭 | 暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置，并做好台账。 | 妥善处理 |
|  |  | 中央袋式除尘器更换 | 废布袋 | 暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 | 妥善处理 |
|  |  | 滤筒除尘器更换 | 废聚酯纤维滤芯 | 经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 | 妥善处理 |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工机械使用低噪声设备，禁止夜间施工作业，若需在夜间进行作业，必须征得环保部门同意并办理《夜间施工许可证》，于作业前2日在施工现场张贴安民告示 |  |  |  |
|  | 营运期 | 选用低噪声设备、厂房隔声、设置减震基础 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位应采取有效且简便的防治措施对营运过程中产生的各种污染物进行质量，将项目建设对周围生态环境所可能产生的影响降到最低。本项目外排的污染物经相应的有效治理措施后，对附近的空气、水体、土壤和植被等的影响可明显减少。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

- 项目概况 本项目选址位于湖南省临湘市羊楼司竹木家居创业园标准厂房四号楼，中心地理位置位于北纬29.508294°，东经113.604474°。 东侧为创业园的空地和进出大门，南侧紧邻京广铁路（铁路对面为湘北大道）、西侧为创业园的5#厂房、北侧为创业园的3#厂房。 本项目占地面积为4135m2，建筑面积：16540 m2。主要建设内容租赁4F厂房一栋，厂房内具体布设为：1F为定制家具生产线1条和原木床数控流水生产线、2F为展厅、3F为成品仓库和原材料仓库、4F为环保打磨房和喷漆房、屋顶为4套“喷淋净化塔+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱”。 2规划、选址合理性分析 项目所在地位于木制品生产加工项目，根据《产业结构调整主导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类，也不属于淘汰类和限制类、为允许类，因此，项目的建设内容符合国家产业政策。 根据临湘十三五规划，规划中提出：临湘在十三五期间，需转型体质三大优势产业，其中一个产业为规模发展农产品精深加工产业，加快推进茶叶和竹木加工企业联合发展。本项目位于羊楼司竹木及制品园区内，符合临湘十三五规划。 根据临湘市城乡规划局的《二〇一七第五批次用地地块一规划初步意见》（临规函[2017]第46号），羊楼司竹木家居创业园的用地性质为工业用地，符合羊楼司镇总体规划。 3环境质量现状 通过湖南永蓝检测技术股份有限公司2018年7月13日～7月19日对项目进行了7天的环境空气质量现状监测结果，监测结果表明：标准厂房四号楼南侧（上风向）和北侧（下风向）的TVOC、甲苯、二甲苯、SO2、NO2、PM10均能达到相应标准限值要求。表明项目所在区域环境空气质量较好。 本项目地表水环境质量现状引用了《临湘市羊楼司竹木家居创新创业园（一期）项目环境影响报告表》中，2017年6月5日~6月7日羊楼司镇污水厂排污口汇入新店河上游200m处和下游300m处的监测数据。监测结果表明：项目纳污水体监测断面主要评价因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准，评价区段水质较好。 通过湖南永蓝检测技术股份有限公司2018年7月18日～7月19日对项目所在地四周和周边敏感点进行了声环境现状监测。监测结果表明项目所在地均能满足《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的2类。 4施工期环境影响及污染防治措施 项目施工过程中的装修垃圾等，采取湿润喷洒等措施，对沿线环境卫生的影响减轻至最小程度。 建筑材料堆放采取加盖处理，作业面适当洒水抑尘。 施工废水经沉淀后回用于施工。施工人员产生的生活污水依托租凭方化粪池处理达标后，排入平羊楼司镇污水处理厂。施工现场必须设置围墙，不允许在 12:00～14:30 和 22:00～次日 6:00 期间施工。施工中产生的装修垃圾时清运至当地建筑垃圾处理场。施工人员产生的生活垃圾集中收集堆放，交环卫部门运至生活垃圾转运站。 施工期对环境的影响主要是施工扬尘、噪声、施工废水和固体废弃物。但对环境的影响是短期的、暂时性的，随着工程的结束，工程行为对环境带来的不利影响将会逐渐 减弱或消失，因此应采取相应的环保措施，并加强管理，使污染物能达标排放，把对环境的影响降到最小。 5营运期环境影响及污染防治措施 1、废水 生活污水经羊楼司竹木家居创业园现有化粪池处理达标后，进入污水管网，最终经羊楼司镇污水处理厂处理达标后，排入新店河。 2、废气 机加工粉尘：一楼每台设备的产尘口均设置固定式集气管道，设备产生的机加工粉尘经集气管道收集后，进入中央袋式除尘器处理后，经排气筒引至楼顶，高于楼顶5m排放（1#排气筒，27m 高）； 打磨粉尘：四楼的打磨工序均设置在环保打磨房内，打磨产生粉尘经环保打磨房内的滤筒除尘器处理后外排在车间内； 喷漆废气：四楼喷漆房的喷漆废气经引风机收集后，经喷淋净化塔+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱处理后，经排气筒引至楼顶，高于楼顶5m排放（2#排气筒，27m高）。 3、噪声 项目方在生产时保证门窗密闭，源强经过生产设备机座减振、车间合理布局、厂房隔声等作用后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类要求。 4、固体废物 生活垃圾经垃圾桶收集后，清运至羊楼司竹木家具创新创业园垃圾中转站。 废边角料和不合格品经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 除尘器收集得到尘灰经编织袋后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 废油漆桶暂存于危废暂存间，定期交由厂家回收处理，并做好台账。 喷漆净化塔内循环水池内的漆渣，经打捞后使用防渗编织袋袋装后暂存于危险废物暂存间，定期委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。 喷漆净化塔循环水池每年更换一次，桶装后，委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。 废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置，并做好台账。 建议建设单位每年对布袋进行更换一次，更换的废布袋经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 建议建设单位每年对聚酯纤维滤芯进行更换一次，更换的废聚酯纤维滤芯经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 综上所述，建设项目符合国家产业政策，项目无重大环境制约因素，总图布置合理。在采取要求的污染防治措施后可使污染物达标排放，不会对周围环境造成明显的影响。因此，只要严格落实环境影响报告表和项目提出的环保对策，严格执行“三同时”制度，在确保项目产生的污染物达标排放的前提下，建设项目从环境角度是可行的。 6建议 1、加强对设备的定期维护工作，以及污染防治设施的管理保养，确保污染物正常排放； 2、加强对降噪设施的定期检查，确保降噪设施有效运行； 3、加强对员工环保意识的宣传工作，提高员工的环保素质； 4、须按本次环评向环境保护管理部门申报的规模进行投产，如生产规模、主要工艺或设备等有变动时，应及时向环境保护部门申报。

预审意见: 经办人: 公章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 经办人: 公章 年 月 日

审批意见: 经办人: 公章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明产生的污染及对环境造成的影响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选 下列1—2进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价》中的要求进行。