- 一、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 年生产335吨塑料制品建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南美壹新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 方小立 |  |  |  | 联系人 |  |  | 晏建新 |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期第10栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13327202306 | 传真 |  | ------------- |  |  | 邮政编码 |  |  | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期第9栋1-4F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 |  |  | C2926 塑料包装箱及容器制造 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1458 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 5000 | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 28 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.56% |
| 评价经费 (万元) |  | 投产 日期 |  |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目的由来 随着社会的发展，生活水平的提高，包装材料的生产发展极为迅速。包装在现代商品贸易中，发挥着对商品的保存、美化和保护的重要作用。在各类包装材料中，主要为纸板、塑料、玻璃、金属、木材与纺织品。其中塑料制品是指以合成树脂为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产。当今，塑料合成树脂与合成橡胶、合成纤维三大类合成高分子材料已与钢铁、木材、水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代高科技发展的重要新型材料之一。近年来，岳阳市塑料包装产业发展迅猛，已经成为文化产业发展的重要力量。 湖南美壹新材料科技有限公司拟投资5000万元租赁岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期第9栋1-4F厂房建设年生产335吨塑料制品建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。对照生态环境部1号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订），本项目分类归属于“十八、橡胶和塑料制品业 47、塑料制品制造；人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的需编制环境影响报告书，其他编制环境影响报告表”，本项目为塑料制品，无油漆使用同时项目使用的原料均为新料，因此需编制环境影响报告表。受建设单位委托（附件1），我公司（常德市双赢环境咨询服务有限公司）承担该项目的环境影响评价的编制工作。我单位在现场踏勘、资料收集的基础上，依据环境影响评价技术导则等有关规范要求，并通过对有关资料的整理分析和计算，编制本项目环境影响报告表。 二、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日起实施； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日起实施； （7）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日起实施； （8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年10月1日； （9）《产业结构调整指导目录（2011年版）及2013年修正》； （10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部1号部令； （11）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （12）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （13）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （14）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （15）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （16）国务院关于印发水污染防治行动计划的通知国发〔2015〕17号； （17）湖南省《大气污染防治行动计划》实施细则（湘政办发〔2013〕77号）； （18）湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）； （19）挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策( 公告 2013年 第31号 2013-05-24实施)； （20）环评委托书； （21）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （22）湖南美壹新材料科技有限公司入园投资合同； （23）岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期环评报告 （24）岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期 岳环君分环评批【2018】7号； （25）湖南省环境保护厅关于岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书的批复意见的函 湘环评函【2014】54号； （26）《关于岳阳市君山区工业集中区荆江门片区能源变更意见的函》（湘环评函【2015】75号）； （27）建设方提供的其他相关资料。 三、项目概况 3.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年生产335吨塑料制品建设项目 （2）建设单位：湖南美壹新材料科技有限公司 （3）建设地点：岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期第9栋1-4F （4）项目性质：新建 （5）总投资：5000万元，其中环保投资28万元，占总投资的0.56%。 （6）占地面积：总用地面积约1458m2，总建筑面积5832m2 （7）项目劳动定员30人，厂区每年工作时间为300天，每天8小时，一班制，均不在厂内食宿。 3.2工程内容及规模 项目总用地面积约1458m2，总建筑面积5832m2，租赁岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期第9栋1-4F（1层为生产区，2层为仓库，3层为办公区，4层为仓库）。项目组成指标见表1-1： 表1-1 项目组成一览表 类别; 建设名称; 备注. 主体工程; 生产车间（十万级净化车间）830m2; PET瓶生产区; 建筑面积276.6m2，砖混结构，布置在厂房一层. PE瓶生产区; 建筑面积276.6m2，砖混结构，布置在厂房一层. 其他注塑件生产区; 建筑面积276.8m2，砖混结构，布置在厂房一层. 辅助工程; 办公区; 建筑面积1458m2，砖混结构，布置在厂房三层. 原料仓库、杂货区、成品仓库; 建筑面积1458m2，砖混结构，布置厂房在四层. 杂货区、成品仓库; 建筑面积1458m2，砖混结构，布置厂房在二层. 加工包装间; 建筑面积106.9m2，砖混结构，布置在一层. 半成品、外包间; 建筑面积105.9m2，砖混结构，布置在一层. 预进间、配料间、破碎区; 建筑面积166.75m2，砖混结构，布置在一层. 空压机房、配电房; 建筑面积34.7m2，砖混结构，布置在一层. 公用工程; 给水; 园区自来水管网供水. 排水; 雨污分流，雨水经园区雨水管网收集后，排入长江，污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，最后进入君山区（第二）污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准（GB18918-2002）后排入长江。. 供电; 园区电网公司供给. 环保工程; 废水; 生产废水; 冷却工序冷却循环水池处理规模43.75m3. 生活污水; 化粪池，依托园区标准化厂房已建. 废气; 有机废气; 空气净化循环系统+活性炭吸附引至高出屋顶5m处排放. 粉尘; 密闭生产. 噪声; 车间设备 运行噪; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间（10m2），第一层西南角. 危险固废; 危险废物暂存间（5m2），第一层西北角. 3.3、原辅材料消耗 根据建设方提供的资料，项目生产过程中主要原辅材料及能耗见下表： 表1-2 项目原辅材料及能耗一览表 序号; 项目名称; 单位; 年耗量; 来源; 备注. 1; PET; 吨; 195; 广州新料通贸易有限公司; 袋装（颗粒状），25kg/袋. 2; PE塑料颗粒; 吨; 50; 广州新料通贸易有限公司. PP颗粒; 吨; 20; 广州新料通贸易有限公司. 4; 塑料色; 颗粒 吨; 11; 中山市同创色母塑料有限公司. 5; PMMA; 吨; 20; 广州新料通贸易有限公司. 6; ABS; 吨; 10; 广州新料通贸易有限公司. 7; PETG; 吨; 20; 深圳汇盛兴业有限公司. 8; PC; 吨; 10; 广州新料通贸易有限公司. 9; 机油; 吨; 0.1; 岳阳市市场购买; 桶装，20kg/桶. 10; 水; 吨; 600; 园区自来水; /. 11; 电; Kw·h; 2万; 园区电网; /. 备注：本项目只得使用新料，不得使用再生塑料. 原辅材料说明： PET：PET塑料具有很好的光学性能和耐候性，非晶态的PET塑料具有良好的光学透明性。另外PET塑料具有优良的耐磨耗摩擦性和尺寸稳定性及电绝缘性。PET做成的瓶具有强度大、透明性好、无毒、防渗透、质量轻、生产效率高等因而受到了广泛的应用。 PE塑料颗粒：中文名称热可塑性聚乙烯塑料，比重：0.94-0.96g/cm³，成型收缩率：1.5-3.6%，成型温度：140-220℃。未着色时呈乳白色半透明，蜡状，透明度较好，颗粒可用来制造各种塑料袋、桶、盆、玩具、家具、文具等生活用具及各种塑料制品。 PP颗粒：是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0. 90--0. 91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0. 01%，分子量约8万一15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%）.厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到要求，制品表面光泽好，易于着色。是通用塑料中最轻的一种。其热变形温度114℃，软化点大于140℃，熔点164～167℃，分解温度为350℃，熔融段温度最好在240℃。 塑料色母颗粒：由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。生产塑料瓶若直接使用颜料的话，在贮存和使用过程中颜料直接接触空气，颜料会发生吸水、氧化等现象，而做成色母后，由于树脂载体将颜料和空气、水分隔离，可以使颜料的品质长期不变。用于一般日用塑料制品、工业容器等。 PMMA：聚甲基丙烯酸甲酯，以丙烯酸及其酯类聚合所得到的聚合物统称丙烯酸类树酯，相应的塑料统称聚丙烯酸类塑料，其中以聚甲基丙烯酸甲酯应用最广泛。是无毒环保的材料，可用于生产餐具，卫生洁具等，具有良好的化学稳定性、和耐候性。 ABS塑料：塑料ABS树脂是目前产量最大，应用最广泛的聚合物，它将PB，PAN，PS的各种性能有机地统一起来，兼具韧，硬，刚相均衡的优良力学性能。ABS具有优良的综合物理和机械性能，极好的低温抗冲击性能。尺寸稳定性。电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS树脂热变形温度低可燃，耐候性较差。熔融温度在217~237℃，热分解温度在250℃以上。 PETG：是一种透明、非结晶型共聚酯, PETG是一种非结晶性共聚酯。其制品高度透明，抗冲击性能优异，特别适宜成型厚壁透明制品，其加工成型性能极佳，能够按照设计者的意图进行任意形状的设计，可能采用传统的挤出、注塑、吹塑及吸塑等成型方法，可以广泛用于板材、片材、高性能收缩膜、瓶用及异型材等市场，同时其二次加工性能优良，可以进行常规机加工修饰。 PC:是一种线型碳酸聚酯，几乎无色的玻璃态的无定形聚合物，有很好的光学性。PC高分子量树脂有很高的韧性，主要性能缺陷是耐水解稳定性不够高，对缺口敏感，耐有机化学品性，耐刮痕性较差，长期暴露于紫外线中会发黄。和其他树脂一样，PC容易受某些有机溶剂的侵蚀。密度：1.18-1.22g/cm3，PC材料具有阻燃性，耐磨。抗氧化性。 项目原辅材料和产品的储存均需按相关标准要求分类、分区有序地存放在仓库或车间内的相应储存区域内，并设置明显标志；项目原辅材料和产品的运输方式为封闭包装后采用汽车运输方式。 3.4主要生产设备 项目生产过程中主要的生产设备间下表。根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 表1-3 项目主要设备表 序号; 设备名称; 数; （台/套） 型号; 备注. 1; 注塑机; 15; 震雄208; 用于产品生产. 2; PE吹瓶机; 5; 嘉亿SPZ-21. 3; PET吹瓶机; 3; 科瑞诚KRC-600-1PP. 4; 破碎机; 4; 科瑞诚. 5; 混料机; 4; 科瑞诚. 6; 空压机; 3; 温岭市鑫磊空压机有限公司; 辅助设备. 7; 冷却水池; 1; 2.5*5*3.5m. 8; 空气净化循环系统; 1; /. 本项目采用密闭生产方式，使用空气净化换气系统（双向流新风机）对生产车间进行气体更换并净化。 双向流新风机具有独立的排风及送风系统，受污染的空气经排风口、排风管道及排风机排至室外，室外的新鲜空气则通过送风机、送风管道和送风口送入室内。排风机和送风机同置于一个箱体内，风机工作时，送入的新风和排出的空气会同时经过风机箱体内的热交换器，借助热交换器，排出的空气和送入的新风会进行热量交换，回收能量，在室内形成空气循环系统，把生产车间内的空气形成一个双向的空气流动方式，空气净化系统采用三级过滤的过滤方式，即空气在经过初效过滤器过滤后进入组合式空气净化机组，经过净化机组里面加压净化专用风机加压后，通过机组里的中效过滤器后，进入密闭的送风管道，在净化机组的加压下，通过密闭的送风管道进入高效静压箱后，再通过高效过滤器的过滤后，送入实验室的洁净区。真正的做到了健康、无菌、节能舒适的目的。 在整个环境体系中，操作人员是最大的污染源。换气系统在净化空气的同时，还很好地降低了人员带来的污染。操作人员在进入净化间时，要经过严格的洗清程序，使操作人员在不破坏其无菌环境的情况下进行操作。人员净化程序：换鞋→更外衣→更洁净工作服→手清洗→进入洁净室。 3.5、主要产品及规模： 本项目为年生产335吨塑料制品建设项目，产品方案见下表1-4： 表1-4 项目产品方案表 产; 名称 产量（t/a）; 单个重量; 年生产; 贮存运输方式; 备注. PET瓶; 200; 50g; 400万个; 成品仓库，汽车运输; 化妆品瓶、食品瓶. PE瓶; 100; 100g; 100万个. 其他注塑件（PP注塑件、PMMA注塑件、PETG注塑件、PC注塑件等）; 35; 30g; 117万个; 注塑件. 备注：项目产品原料均为单一原料产品，无交叉混合过程. 3.6、总平面布置 本项目租用岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期第9栋1-4F建设年生产335吨塑料制品建设项目，项目总用地面积约1458m2，总建筑面积5832m2，厂房内一层主要分布：原料暂存区、生产车间、产品暂存区、预进间、配料间、破碎间、加工包装间、半成品区、外包间、拆包间、空压机房、配电房、更衣室等；二层、四层均为仓库，三层为办公区。项目建设结合厂房实际情况，将厂房一层大门出口设置在南侧，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，厂区内已在原料仓库、成品仓库、楼梯间等区域安置了消防设备。本项目厂房进出口设置于南侧，紧靠君山区工业园现有道路，厂内出货区与厂外道路衔接顺畅，布置基本满足生产、运输和消防的要求。 四、给排水 （1）给水：本项目给水由园区自来水供给，本项目用水主要为员工生活用水和定期补充的蒸发冷却水，总用水量约为600t/a。项目用水全部由园区自来水管网供给，其水量、水质均可满足本项目生产、生活的正常供水要求。 （2）排水： 本项目实行“雨污分流”制排水。雨水经园区雨水管网收集后，排入濠河汇入洞庭湖。项目生活污水处理依托岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入区域污水管网，最后进入君山区（第二）污水处理厂，经君山区（第二）污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准（GB18918-2002）后排入长江。本项目总的废水排放量为1.2t/d（360t/a）。 五、劳动定员 项目劳动定员30人，厂区每年工作时间为300天，每天8小时，一班制，均不在厂区内食宿。 与本项目有关的现有污染源情况及主要环境问题： 湖南美壹新材料科技有限公司租赁岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期第9栋1-4F建设年生产335吨塑料制品建设项目。本项目为新建项目，无污染遗留问题。 岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期基本情况： 岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期环评于2018年1月委托广西新北环环保科技有限公司编制，于2018年2月22日通过岳阳市环境保护局君山区分局审批，批复文号为岳环君分环评批【2018】7号。 岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期总用地面积为38179.2m2，总建筑面积为63653.34m2。主要建筑内容包括3栋5F（15#-17#栋）、6栋4F厂房（9-14#栋）；配套建设给排水、道路、绿化、消防、环卫、供配电、地面停车场等设施。 |

二、建设项目所在自然环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 1、地理位置 君山区北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 项目位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期第9栋1-4F，项目地理位置见附图1。 2、地形地貌 君山区位于洞庭湖水系马蹄形盆地的向北开口处，由里往外依次为丘岗、低山和中山、中高山地貌。地势自北而南，从西往东稍有降低，微向南洞庭湖、东洞庭湖倾斜。区境内湿地为周围稍高、中部低平的碟形盆地，平面轮廊为东西长，南北短的多边形。君山区位于扬子准地台江南地轴上，地层发育齐全，出露地层有元古界冷家溪群，板溪群；古生界震旦系、寒武系、奥陶系、表留系、泥盆系、石炭系、二选系；中生界三选系、侏罗系、白恶系；新生界第三系和第四系。 本项目区地势较平坦，工程地质条件简单。项目区没有发现不良工程地质现象。 3、气候、气象 君山区属典型亚热带季风气候区，春湿秋凉夏热冬寒，四季分明。年日照时数1726.7小时，平时气温16.8摄氏度，年均降雨量1417毫米。 4、水文 君山区河流湖泊属长江水系。湘江、资水、沅水、澧水汇入洞庭湖。东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3。常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 区域地下水位较高，静止水位为黄海标高21~23m，长江堤防为50年一遇防洪标准。据长江城陵矶水文站监测，长江君山段历史最高水位35.94m，最低水位17.27m。 5、植被和生物 君山区有湿地维管束植物412种，隶属于88科262属，其中蕨类植物10科、14种；裸子植物1科2种；被子植物77科、248属、396种。有国家一级保护植物2种：水杉和莼菜；国家二级保护植物有4种：莲、野菱、乌苏里狐尾藻和野大豆。君山区有脊椎动物共计316种。其中，鱼类12目23科116种，两栖类1目3科7种，爬行类2目8科20种，哺乳动物共计有5目9科11种，鸟类16目43科164种，水禽有108种。有一级保护动物7种，即白鹤、白头鹤、东方白鹳、黑鹤、大鸨、中华秋沙鸭、麋鹿，二级保护动物26种，即江豚、水獭、白琵鹭、黑脸琵鹭、红胸黑雁、白额雁、小天鹅、大天鹅、鸳鸯、鸢、苍鹰、赤腹鹰、凤头鹰、雀鹰、松雀鹰、大鵟、普通鵟、白头鹞、红隼、小青脚鹬、花田鸡、白枕鹤、灰鹤、领角鸮、红角鸮、小鸦鹃。 6、岳阳市君山工业集中区荆江门片区情况 岳阳市君山工业集中区荆江门片区于2014年6月取得湖南省环保厅《关于岳阳市君山区工业集中区荆江门片区环境影响报告书的批复意见的函》（湘环评函【2014】54号），2015年对岳阳市君山区工业集中区荆江门片区能源进行变更，并于2015年10月取得湖南省环保厅《关于岳阳市君山区工业集中区荆江门片区能源变更意见的函》（湘环评函【2015】75号）。 荆江门片区位于岳阳市君山区柳林洲镇荆江门地区，总规划面积2.62平方公里，规划范围北起荆江门长江大堤，南至洞庭大道，西起建新农场大堤，东至规划的富岗路及兴业路，项目用地涉及君山区柳林洲镇岳华村和三家店村各一部分。根据《湖南产业园区主导产业指导目录》及《岳阳市君山区集中区总体规划》可知，荆江门片区产业定位为重点发展食品制造业，农副产品加工业（精制茶生产等），配套发展食品相关行业。 （1）荆江门片区规划范围、产业定位及规划目标 ①规划范围 荆江门片区西距林角佬片区8公里左右，规划范围北起荆江门长江大堤，南至洞庭大道，西起建新农场大堤，东至规划的富岗路及兴业路，用地面积约2.62平方公里。 ②产业定位 根据《湖南省产业园区主导产业指导目录》及《岳阳市君山工业集中区总体规划》可知，荆江门片区产业定位为重点发展食品制造业，农副产品加工业（制茶生产等），配套发展食品相关行业。 ③规划期限及开发建设时序 近期：2014~2015年，荆江门片区近期建设分为荆岳铁路以南和以北2块区域。南片西起荆江大道，东至松湖路，南起洞庭大道，北至岳华路；北片西起昌泰路，东至荆江大道，南至君建路，北至长江北堤。总用地面积1.1234平方公路。 远期：2016~2020年，在一期建设完成的基础上，继续剩余用地的开发。在远期期末主要任务是完善各项基础设施和环境景观。 ④规划人口 荆江门片区规划远期就业人口1.64万人，其中生产性劳动人口约为1.23万人，其他非生产性劳动人口约为0.41万人；该片区规划远期居住人口规模约为1350人 （2）总体布局结构及用地布局规划 ①总体布局结构 荆江门片区以荆岳铁路为界，规划南北两大功能区。南区以工业生产为主，配套部分仓储功能，并在柳毅西路以北、富岗路以东区域规划少量配套服务和生活居住区，安排必要的办公、商业、文娱、医疗等公共设施和居住用地；北区以港口物流为主，依托长江航道的水运交通优势，带动整个片区的发展。 ②用地布局规划 荆江门片区主要以食品制造、农副产业加工（精制茶制造）为主，其他相关产业为辅，形成对居住和公共环境干扰、污染和安全隐患较小的二类工业产业新区。 1）工业用地规划 荆江门片区以二类工业用地为主，工业用地面积约124.76公顷。 2）物流仓储用地规划 仓储用地根据物流，市场需求，按照就近配套原则进行布局。片区主要依托北部的长江航道以及南部的洞庭大道形成一主一次的城市物流组团，以满足工业园的需要，仓储用地面积约39.87公顷，其中北部32.68公顷，南部7.19公顷。 3）公共管理于服务设施用地规划 片区公共服务设施主要集中在柳毅西路以北、富岗路以东区域，主要包括行政办公、医疗卫生及教育科研等用地；另在北部港口设置少量办公用地，作为港口物流管理服务中心。公共管理与服务设施用地总面积约4.46公顷，其中办公用地2.57公顷，教育科研用地0.87公顷，医疗用地1.03公顷。 4）商业服务业设施用地规划 规划片区在柳毅西路以北、富岗路以东区域，结合居住区布置少量零售商业、批发市场、餐饮及金融保险等用地。商业服务业设施用地面积约3.16公顷。 5）居住用地规划 规划片区在柳毅西路以北、富岗路以东区域安排两片相对集中的居住小区，规划居住用地面积4.33ha。 ③市政工程设施规划 1）给水工程规划 荆江门片区供水由君山城区岳阳市君山区自来水公司供应，主管由洞庭大道接入。根据《岳阳市君山区工业集中区总体规划》，远期该片区用水量为3.27万t/d。岳阳市君山区自来水公司于2010年新增供水规划（水源地为长江君山区黄安村桑场组至长沟子村江段），近期供水量增加3万t/d，远期供水量增加6万t/d，其中供水对象为君山区的工业用水和生活饮用水，可以满足本项目的需要。 规划区内采用生活、生产、消防共用给水管网，给水管道采用环网布置，按最高日最高时水量进行管网平差计算，并按最大时用水量加消防流量进行校核。 规划片区供水管网成环状布置，其中主干管沿洞庭大道北侧布置，管径为600mm；次干管沿柳毅西路北侧、金园路东侧布置，管径为300mm；其余道路布置200mm的支管。路幅超过30m的道路双侧布置供水管。沿主要干道，间距120m处布置SS-100消火栓。 2）排水工程规划 荆江门片区采用雨污分流排水体制。区内污水量按照平均日用水量的80%计算，污水排放量为2.62万t/d。 根据规划，荆江门片区污水经企业预处理后排入柳毅西路与兴业路以东400m处新建的污水处理厂（荆江门片区污水处理厂），经该污水处理厂处理达标后沿柳毅西路铺设的管道排入长江，排污口即为原君山区工业园规划的君山区城市污水处理厂排污口。 荆江门片区规划污水主干管沿柳毅西路布置，全长约9870m（其中片区内主干管长约1870m，污水处理厂至林角佬片区污水管网需铺设的管道长约8000m），管径DN400~DN700，平均埋深4.5m，向东送至荆江门片区污水处理厂进行处理。 片区规划污水干管应结合道路竖向布置，使排水流向与道路坡向大体一致。本次规划污水管网干管沿金园路、昌泰路及富岗路布置，管径DN300~DN500，平均埋深3.00m。其中岳华路与富岗路交叉处需新建80L/s污水提升泵站一座，将污水由22.60m提升至25.48m，继续向下游排放。 3）雨水工程规划 荆江门片区雨水管网系统遵循“分片排放、沟管结合、就近排入水体”的原则。雨水管道分散出流，以排洪渠等水体作为最终受纳水体，排水方向结合道路顺坡排放，尽可能增加出口，分散出流，确保雨水能尽快排走。 （3）基础设施建设 1）道路交通 荆江门片区北靠长江荆江门码头，区内有2条城市道路洞庭大道和柳毅西路，6条乡村道路。洞庭大道（君山段，即306省道），路面宽80m，东西向，水泥路面，为该片区重要的对外交通线，向东与主城区联系。柳毅西路（原1804线），宽6m，东西向、沥青路面。6条乡村道路三纵三横，均为3~4m宽的碎石路，纵横交错呈井字分布于片区内，虽与洞庭大道、柳毅西路、长江干堤堤顶路（5m宽）、新建大堤堤顶路（5m宽）等主要道路构成了内部道路交通网络，但道路建设等级不高，路况较差，其通达性和便捷性受到一定限制。 目前荆江门片区内无广场用地，无社会停车场库用地，一般为路边无序停车和建筑物配建停车场停放。 2）给排水 荆江门片区目前饮用水均来自原五星村分场抽水井抽取的地下水，抽出的地下水经简单氧化、过滤即用供水管道输送至片区内三家店村、岳华村及片区外的五星村居民点。三家店村、岳华村及五星村村民原来在自家门前打的饮用水井目前均已废弃，仅用作灌溉或养鱼。 荆江门片区现状排水均为自然排水，区内有泄洪、排水沟渠5条，两侧均为土质护坡，建设标准较低。主干渠水道较为通畅，部分支渠水沟残破失修，拥堵现场较为严重。 3）君山区（第二）污水处理厂基本情况 君山区（第二）污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），服务范围为柳林洲镇周边居民和洞庭湖绿色食品产业园，污水厂总投资12900万元，近期工程占地面积为1.995ha（29.925亩），远期增加1.65ha。污水处理厂总规模为3.0×104m3/d，其中近期工程处理规模为1.0×104m3/d，采取A/A/O（改良型廊道排流曝气、二沉池内置）工艺。荆江门片区各企业污水自行处理达《污水综合排放标准》三级标准后，经片区污水管道汇入新建的污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后，通过沿柳毅西路铺设的污水管排入长江。根据现场踏勘可知，项目拟建地标准厂房及片区污水管网均已经对接进入已经建成的君山区第二污水处理厂。君山区第二污水处理厂投资1000万元进行提标改造，改造工程内容为提标1万m3/d一级B标至一级A标，预计2018年12月底完成。 4）电力设施 两条高压电力线从用地内穿过，一条由君山变至许市变的110KV电力线呈“Z”型曲折穿过用地，另一条由君山变至建新变的35KV电力线于柳毅西路北侧横向穿过用地。 5）其它设施 荆江门片区现状基本无教育、医疗卫生、商业卫生、商业服务、金融邮电、垃圾收集处理、社区服务等公共服务设施，少量临路的村民住宅底层作为门面，仅能满足村民基本的日常生活所需。 （4）区域污染源调查 岳阳市君山工业集中区荆江门片区已引进企业（含建成、在建）如表2-1，水污染物主要为COD和氨氮、废气污染物主要为粉尘、SO2、NOX，园区集中供热由君山区城市建设投资有限公司建设的生物质蒸汽锅炉提供；污水经各企业预处理后排入已经投入运行的君山区（第二）污水处理厂处理达标外排至长江。 表2-1 荆江门片区引进企业及主要污染因子统计表 企业名称; 占地面积m2; 投资总额; 主要污染因子及排放量(t/a); 备注. 湖南吉兴通讯科技有限公司; 16000; 8000; COD：0.15、氨氮：0.02; 在建. 湖南兴蒙制药有限公司; 17209.9; 4000; COD：0.76、; 氮：0.11 在建. 湖南大农粮食米业有限公司; 38140.0; 600 COD：0.1; 、氨氮：0.02 在建. 岳阳莲界科技有限公司; 16594.78; 5000; COD：6.7、氨氮：0.89; 在建. 岳阳市伟民食品有限公司; 56667; 3900 COD：10.8、氨氮：1.44; 运营. 君山区城市建设投资有限公司集中供热; 9358.5; 2137.6; COD：0.11、氨氮：0.02 SO2：3.88、NOX：12.92; 运营. 合 计; 154969.68; 40637.6; COD：18.63、氨氮：2.5 SO2：3.88、NOX：12.92; /. （6）优化产业结构、严格控制选择入区项目 企业的引进必须符合荆江门片区的产业定位，在功能、产业布局及土地利用中严格遵守荆江门片区功能区规划和土地利用规划，企业引进中严格履行审批手续，严把企业引进关。对产品相同、排污性质相似的企业布置在同一区域，以便污染物集中控制；产出物料科梯度利用的企业和车间，按产业链梯度布置，以利废物的综合利用。 根据用地特征以及荆江门片区的工业发展方向，为保护片区的生态环境，坚持可持续发展，主要发展无污染和轻度污染企业，拒绝重污染企业的进入。因此规划中未考虑三类工业用地，只规划了二类工业用地，严禁荆江门片区引进三类工业企业。 由于荆江门片区目前处于招商引资中，对各建设项目的具体环境影响与要求存在不确定性，因此，对未来具体入区项目仍应按《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，执行项目环境影响评价制度。一般项目可结合本报告书的评价结果，从简填报环境影响报告表，待政府环保部门审批后进行建设，对环境有重大影响，或与本报告评价原则有重大出入的项目，需要单位编制环境影响报告书，经相关环保部门审批后进行建设。 7、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-2。 表2-2 项目厂址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 长江; 《地表水环境质量标准》（GB3. 238-2002 III类; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《. 3境空气质量 准》（GB3095-2012）二级标准; 声环境功能区; 3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂; 水范围（拟建） 是（君山区（第二）污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱; 否.

三、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、环境空气质量状况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）第7.3.1.2条规定：三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本次环评引用长沙崇德检测科技有限公司2016年7月对《君山区绿色食品产业园集中供热建设项目》进行现状监测。 （1）监测点位 A1：君山区绿色食品产业园集中供热建设项目所在地东北面100m，（位于本项目拟建所地西北侧约850m）； A2：君山区绿色食品产业园集中供热建设项目所在地西南面100m，（位于本项目拟建所地西侧约1200m）； （2）监测因子 监测因子选定为：SO2、NO2、PM10； （3）评价标准 SO2、NO2和PM10拟用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体监测数据见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果统计表（浓度:mg/m3） 监测点位; 监测因子 评价项目; SO2; NO2; PM10. A1; 日均值浓度范围; 0.014～0.017; 0.021; 0.083～0.086. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. A2; 日均值浓度范围; 0.008; 0.016～0.017; 0.085～0.089. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; 0.15; 0.08; 0.15. 由表3-1可知，项目所在区域各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 本次环评特委托湖南中骏检测股份有限公司于2018年6月4-6对项目所在地非甲烷总烃进行了现状监测，具体见下表3-2。 表3-2 非甲烷总烃监测结果统计表 单位：mg/Nm3 时间; 监; 点 项目; 非甲烷总烃. 2018.6.4-6; 项目所在地; 浓度范围; 0.01-0.03. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 标准值; 小时值; 2.0. 注*：由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此在指定本标准时选用2mg/m3作为计算依据。——《大气污染物综合排放标准详解》。 根据表3-2监测数据可知，项目所在非甲烷总烃监测数据能满足相应的质量标准要求，项目所在区域大气环境质量良好。 2、水环境质量现状 项目纳污水体为长江，项目废水经标准化厂房配套建设的化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准（即污水处理厂接管标准）后经片区污水管网进入君山区（第二）污水处理厂处理达标最终排入长江。 本次地表水环境质量现状评价收集了长江在岳阳市城陵矶、陆城两个常规监测断面2018年1月~7月的历史监测数据，监测因子包括有pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物等，监测结果见表3-3。 表3-3 长江岳阳段城陵矶和陆城断面监测统计结果 单位：mg/l，pH除外 断面; 监测因子; 范围值; 超标率(％); 最大超标 倍数; Ⅲ类标准值; 达标情况. 城陵矶断面; pH; 7.37~7.68; 0; /; 6~9; 达标. 溶解氧; 7.23~7.5; 0; /; ≥5; 达标. COD; 8.51~13.67; 0; /; ≤20; 达标. BOD5; 0.84~1.4; 0; ≤4; 达标. NH3-N; 0.092~0.197; 0; /; ≤1; 达标. TP; 0.071~0.148; 0; /; ≤0.2; 达标. 氟化物; 0.13~0.373; 0; /; ≤1.0; 达标. 断面; 监测因子; 范围值; 超标率(％); 最大超标 倍数; Ⅲ类标准值; 达标情况. 陆城断面; pH; 7.14~7.69; 0; /; 6~9; 达标. 溶解氧; 7.1~7.53; 0; /; ≥5; 达标. COD; 9.4~15.0; 0; /; ≤20; 达标. BOD5; 0.67~1.83; 0; /; ≤4; 达标. NH3-N; 0.0383~0.343; 0; /; ≤1; 达标. TP; 0.068~0.131; 0; /; ≤0.2; 达标. 氟化物; 0.13~0.477; 0; /; ≤1.0; 达标. 注：L表示低于检出限，不计算标准指数。 监测结果表明，长江岳阳段城陵矶、陆城两个常规监测断面各监测因子均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标。 3、声环境质量 为了解项目所在区域的声环境质量现状，于2018年6月4-5日委托湖南中骏检测股份有限公司对项目厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-4： 表3-4 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq[dB(A)]. 昼间; 夜间. 项目建设地东; 6.4; 52.3; 44.5. 6.5; 52.7; 45.7. 项目建设地南; 6.4; 52.9; 46.7. 6.5; 52.6; 45.3. 项目建设地西; 6.4; 53.0; 45.9. 6.5; 54.6; 43.7. 项目建设地北; 6.4; 53.9; 48.4. 6.5; 54.3; 49.3. 注：各监测点执行（GB3096-2008）中的3类标准[昼间65dB(A)，夜间55dB(A)]. 从监测数据来看，本项目建设地声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55 dB（A）），表明项目建设地声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期第9栋1-4F，项目所在地周边均为工业企业，项目生活污水经粪池处理后排入君山第二污水处理厂。主要环境保护目标见下表： 表3-5 主要环境保护目标一览表 保护目标; 性质/规模; 方位; 与项目; 距 （m） 保护级别. 要素; 名称. 环境 空气; 谭子口居民区; 约30户; 西北; 440~500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 岳华村知青组居民区; 约40户; 西北; 118~420. 岳华村居民区; 约65户; 东北; 145~500. 六分场四队; 约10户; 北; 150-220. 岳华村岳华组居民区; 约15户; 东; 60~150. 声环境; 岳华村岳华组居民区; 约15户; 东; 60~150; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 岳华村知青组居民区; 约20户; 西北; 118~200. 六分场四队; 约8户; 北; 150-200. 岳华村居民区; 约32户; 东北; 145~200. 水环境; 长江; 大河; 北; 2500 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准. 柳毅路水渠; 灌溉渠; 北; 415; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）. 图3-1 环境保护目标示意图

四、评价适用标准：

| 环境质量标准 | - 环境空气： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准（2.0mg/m3）。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 300. 2、地表水环境： 项目附近地表水体长江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准； 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物名称; pH; COD; BOD5; DO. Ⅲ类标准值; 6~9; ≤20; ≤4; ≥5. 污染物名称; 氨氮; 氟化物; 总磷. Ⅲ类标准值; ≤1.0; 1.0; ≤0.2. 3、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 表4-3 声环境质量标准 等效声级Leq：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气： 本项目废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放标准，考虑到项目废气中除烃类外，还含有酯类等其他有机物，因此本评价以VOCs作为有机废气的评价因子，VOCs排放参照执行天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的塑料制品制造标准。 表4-4 污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 备注. 颗粒物; 30; 1.0; GB31572-2015. TVOC; 50; 2.0; DB12/524-2014. 2、废水： 本项目生产冷却水循环使用，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后进入君山区（第二）污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准（GB18918-2002）后排入长江。 表4-5 废水排放标准 （单位：mg/L，除pH外） 污染因子; 单位; 三级标准; 污染因子; 单位; 三级标准. pH; --; 6～9; 总磷; mg/L; /. COD; mg/L; 500; SS; mg/L; 400. BOD5; mg/L; 300; 氨氮; g/L /. - 噪声： 本项目营运期噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。 - 固废： 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及2013年修改单要求、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目建议总量控制指标：COD：0.1t/a、氨氮0.1t/a，项目污水经君山区（第二）污水处理厂集中进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准后，最终排入长江。废气VOCs：0.1t/a。 |

五、建设项目工程分析：

工艺流程简述： 一、施工期 本项目为租赁岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期第9栋1-4F厂房进行生产，项目不新建构、建筑物，主要对项目车间进行分区，安装设备等。项目施工期较短，预计只需要1个月即可。项目施工期间产生的环境影响因素主要有：施工机械设备的噪声、装修材料、运输车辆尾气、扬尘及施工人员生活污水等。 二、营运期工艺流程图及产污环节 本项目主要生产产品为PET瓶、PE瓶、其他塑料件等。其中生产PET瓶、PE瓶子先经其他注塑件工序生产瓶胚，再根据生产需求生产PET瓶、PE瓶，项目加热方式均为电能。 其他塑料注塑件生产流程及产污节点图见下： 图5-1 塑料件生产工艺流程及产污环节图 工艺简述： 将PP/PET/PE等原料和色母粒按一定比例（色母4%，其他原料96%）混合，再进行注塑加工。注塑所用的模具根据客户的要求进行外购。注塑时，树脂颗粒输送至注塑成型机料斗从而进入料筒，通过电加热将树脂温度控制在树脂熔融塑化温度（该工序加热温度为180℃～220℃），然后通过挤压进入模具，适当冷却后脱模，经过检验，合格的产品打包入库，不合格的产品通过破碎机破碎后回用于生产。 PET/PE瓶生产工艺 图5-2 PET/PE瓶生产工艺流程及产污环节图 生产工艺过程简述： 将瓶胚塑料、吹塑成型、冷却脱模、加工去边角料、检验打包。 吹塑成型：是指将热塑性塑料或热固性塑料经过加热、剪切、压缩、混合和输送，熔融塑化并使之均匀化，然后借助螺杆向塑化好的塑料施加压力，迫使高温熔体充入到闭合模腔中，经过冷却和固化后而制成具有一定几何形状和尺寸精度的塑料制品。（该工序加热温度为180℃～220℃），低于塑料分解温度350~380℃，因此加热压制成型时无分解废气产生，但会产生少量热挥发性气体（如VOCs）。 冷却脱膜、检验：等塑料制品自然冷却后，自动从模具中脱落下来（无需脱模剂），检验合格后即得成品。 三、项目水平衡及物料平衡图 1、水平衡图 本项目主要用水过程包括有：①冷却用水，②员工生活用水。本项目水平衡分析见图5-2，物料平衡分析见见表5-1： 图5-3 项目水平衡图 2、项目物料平衡分析 表5-1 项目物料平衡一览表 （单位：t/a） 输 入（单; ：t/a) 输 出（单位：t/a）. ET 195; PET瓶; 200. PE塑料颗粒; 50; PE瓶; 100. PP颗粒; 20; 其他注塑件; 35. 塑料色母颗粒; 11. PMMA; 20. ABS; 10. PETG; 20. PC; 10. 废气; VOCs; 0.1536. 破碎粉尘; 0.04. 损耗（水分等）; 0.8064. 合计; 336; 合计; 336. 四、主要污染工序 （1）废水 根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗；项目生产过程中冷却水循环使用；因此本项目废水主要为生活污水。 - 循环冷却水 本项目注塑成型、脱模工段需要水冷却，该冷却水为间接冷却，冷却水采用区域自来水，同时在厂房西面设置一个43.75m3循环冷却池（2.5*5*3.5m）。 根据建设单位提供的资料，本项目循环水量约2400m3，蒸发损失量约为0.5m3/d（150m3/a）。由于项目冷却水为间接冷却，因此，该工序只需定期补充新鲜水，无需外排。 - 生活污水 本项目职工30人，年工作300天，均不在厂区食宿。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，职工生活用水量按50L/d•人计，则本项目生活用水量为1.5t/d（450t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.2t/d，360t/a。 本项目生活污水产污情况表5-2。 表5-2 本项目生活污水产污情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 360. COD; 300; 0.108. BOD5; 150; 0.054. SS; 200; 0.072. NH3-N; 30; 0.0108. （2）废气 项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，本项目废气主要有：①烘料工序产生的有机废气；②吹塑成型产生的有机废气；③破碎粉尘。 - 烘料工序产生的有机废气 项目生产注塑件时需要对混料后的原料进行烘料，烘料工序为电加热，加热温度约为110℃，时间约为4h，该加热工序会产生一定量的有机废气。根据建设单位提供的资料，该工序有机废气产生量约为原料用量的0.1‰计，项目原料年用量为336吨，则该工序产生有机废气0.0336t/a。 - 吹塑成型产生的有机废气 本项目所用原辅材料均为无毒、性质稳定的有机物，且加热温度（165~195℃左右）均低于所用物料的热解温度（350~380℃），塑料粒子不会分解，无分解废气产生。但塑料原料在受热情况下，塑料中残存未聚合的反应单体挥发至空气中，从而形成有机废气。由于注塑时加热温度一般控制在塑料原料允许的范围内，且加热在封闭的容器内进行，产生大气污染物（以VOCs计）会有少量排出。参考我国《塑料加工手册》及美国国家环保局编写的《空气污染物排放和控制手册》等相关资料，VOCs的产生系数为0.35kg/t原料，项目原料用量为336t/a，则本项目有机废气（VOCs）产生量为0.12t/a。 - 破碎粉尘 本项目不合格产品以及修整的边角料进破碎后回用，破碎过程中会有少量的粉尘产生，根据建设方提供的资料：破碎粉尘产生量为不合格产品以及修整边角料的（0.335+3.35t/a）的1%，即0.04t/a； （3）噪声污染 本项目投产后噪声源主要来自于吹瓶机、注塑机、空压机、破碎机等，主要设备噪声声压级见表5-3。 表5-3 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（套）; 噪声源强; 工作方式. 1; PE吹瓶机; 5; 72; 间歇. 2; PET吹瓶机; 3; 72; 间歇. 3; 注塑机; 15; 80; 间歇. 4; 空压机; 4; 98; 间歇. 5; 混料机; 4; 80; 间歇. 6; 塑料破碎机; 4; 95; 间歇. （4）固体废弃物 本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括：①生活垃圾，②不合格产品；③修整的边角料；④一般性废包装材料；⑤废液压油；⑥废活性炭。各固体废弃物的生产情况见表5-4。 （1）生活垃圾 本项目职工人数为30人，均不在厂区内住宿，生活垃圾产生量0.5kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为4.5t/a（15kg/d）。 （2）不合格产品 根据建设方提供的资料，不合格产品约为产品总量（335t/a）的0.1%计，即3.35t/a。不合格产品经破碎后回用于生产。 （3）修整的边角料 根据建设方提供的资料，修整边角料产生量约为产品总量（335t/a）的0.01%计，即0.335t/a。经破碎后回用于生产。 （4）一般性废包装材料 项目一般性原料包装物产生量为2.5t/a，统一收集后外售。 （5）废液压油 注塑机液压油泵中液压油循环使用，每两年更换一次，每次产生量约为0.2t，即0.1t/a，废液压油属于危险废物，危废编号HW08，废物代码900-249-08，收集后交由资质单位处置。 （6）废活性炭 项目用活性炭吸附有机废气，活性炭每两个月更换一次。由于1吨活性碳大约可以吸附0.3吨左右的有机废气，项目有机废气产生量约为0.1536t/a，因此，废活性碳的产生量（含吸附的有机废气）为0.66t/a。废活性炭属于危险废物，危废编号HW49，废物代码900-041-49，收集后交由资质单位处置。 表5-4 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量（t/a）; 废物属性; 处理方式. 1; 生活垃圾; 4.5; 一般固废; 环卫部门. 2; 不合格产品; 3.35; 一般固废; 收集后破碎回用. 3; 一般性废包装材料; 2.5; 一般固废; 收集后外售. 4; 废液压油; 0.1; 危险固废; 交由资质单位处置. 5; 修整边角料; 0.335; 一般固废; 收集后破碎回用. 6; 废活性炭; 0.66; 危险固废; 交由资质单位处置.

六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 烘料 | VOCs | 0.0336t/a | 0.018t/a，7.5mg/m3 |
|  | 吹塑成型 | VOCs | 0.12t/a |  |
|  | 破碎 | 粉尘 | 0.04t/a | 0.04t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（360t/a） | COD | 300mg/L，0.108t/a | 210mg/L，0.0756t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.054t/a | 120mg/L，0.0432t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.072t/a | 180mg/L，0.0648t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/l，0.0108t/a | 15mg/L，0.0054t/a |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 送环卫部门处理 |
|  | 生产 | 不合格产品 | 3.35t/a | 收集后破碎回用 |
|  | 生产 | 一般性废包装材料 | 2.5t/a | 收集后外售 |
|  | 生产 | 废液压油 | 0.1t/a | 交由资质单位处置 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 0.66t/a | 交由资质单位处置 |
|  | 生产 | 修整边角料 | 0.335t/a | 收集后破碎回用 |
| 噪 声 | 项目营运期噪声源主要来自于本项目投产后噪声源主要来自于吹瓶机、注塑机、空压机、破碎机等，噪声强度在72-98dB(A)之间。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目为租赁标准化厂房，土建工程已结束，水土流失量较小。建筑区内无重点生态环境保护对象，项目在采取污染防治、落实绿化措施的情况下，不会对建筑区域生态环境造成较大影响。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析：

一、施工期环境影响分析： 本项目为租赁岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期第9栋1-4F厂房进行生产，项目不新建构、建筑物，主要对项目车间进行分区，安装设备炉等。项目施工期较短，预计只需要1个月即可。 项目施工期间产生的环境影响因素主要有：施工机械设备的噪声、装修材料、运输车辆尾气、扬尘及施工人员生活污水等。 （1）废水 建设时期的废水主要来自于建筑施工废水和施工人员的生活污水（包括粪便污水、清洗污水等），经化粪池处理后经园区污水管网汇入君山区第二污水处理厂处理，对周围地表水环境影响较小。 （2）噪声 项目仅对设备进行安装与调试，因此噪声主要来自安装等过程产生的设备噪声，其源强在70~95dB之间，噪声具有间歇性，随着施工期的结束，施工噪声消失。 （3）废气 项目施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工机械设备燃油产生的废气；施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及运输过程中造成扬尘等。 项目采取以下降尘措施： a、施工中的物料、建筑垃圾的堆放采取防尘网遮盖、洒水等措施，避免起尘原材料的露天堆放； b、施工中的物料、建筑垃圾及时清运，粉料运输时采用密闭式运输； c、施工过程中，废弃的建筑材料不得焚烧； 采取以上的降尘措施后，本项目施工期对区域大气环境影响较小。 （4）固体废物 项目施工过程中产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾等，生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处置，建筑垃圾用于周边工地的“三通一平”。经以上措施处理后，项目施工期固体废物可得到妥善处置。 二、营运期环境影响分析： # 1、水环境影响及防治措施分析 本项目实行雨污分流，雨水经园区雨水管网收集后，排入濠河汇入洞庭湖。 由工程分析可知本项目营运期外排废水主要为生活污水。 项目生产冷却水为间接冷却水，该部分水只需定期补充，无外排。 生活污水量排放量为360t/a。主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。项目生活污水处理依托岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准要求后排入区域污水管网，最后进入君山区（第二）污水处理厂，经君山区（第二）污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准（GB18918-2002）后排入长江。 本项目废水处理工艺流程如图7-1所示： 图7-1 项目废水处理流程 君山区（第二）污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），服务范围为柳林洲镇周边居民和洞庭湖绿色食品产业园，污水厂总投资12900万元，近期工程占地面积为1.995ha（29.925亩），远期增加1.65ha。污水处理厂总规模为3.0×104m3/d，其中近期工程处理规模为1.0×104m3/d。采取A/A/O（改良型廊道排流曝气、二沉池内置）工艺，根据现场踏勘可知，项目拟建地标准厂房及片区污水管网均已经对接进入已经建成的君山区（第二）污水处理厂。 本项目污水排放量为1.2t/d，目前君山区（第二）污水处理厂进水量约为2000m3/d，还有足够的接纳能力，本项目仅占该污水处理厂总规模的0.004%，且本项目排放废水经化粪池处理后其废水水质能够满足君山区（第二）污水处理厂接纳水质要求。同时项目区域污水管道已铺设完整，因此，本项目污水能够排入污水处理厂内。 经上述措施处理后，本项目产生的废水对区域水环境影响不大。 # 2、大气防治措施及环境影响分析 本项目废气污染源主要为①烘料工序产生的有机废气；②吹塑成型产生的有机废气；③破碎粉尘。 （1）有机废气处理环保措施及影响分析 由工程分析可知，本项目有机废气的产生量为0.1536t/a，因本项目拟使用换气系统对其生产车间进行气体交换，排放管道设置在车间西侧。项目在排放管道进气口设置活性炭吸附装置，采用活性炭对有机气体进行吸附（活性炭吸附效率达85%）后引至高出屋顶5m处高空排放。则生产过程中有机废气（VOCs）无组织排放量为0.015t/a，活性炭吸附量为0.1206，有机废气（VOCs）有组织排放量为0.018t/a，通风量为1000m3/h，则排到车间外有机废气即VOCs浓度为7.5mg/m3，因此本项目外排的VOCs废气厂界浓度能达到天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的塑料制品制造标准（50mg/m3），对外环境影响较小，措施可行。 （2）破碎粉尘环境影响分析 由污染源分析可知项目不合格产品以及修整的边角料破碎时粉尘产生量为0.04t/a，项目设置有专门的破碎车间，该破碎车间为封闭式工作，根据建设单位提供的资料，项目破碎次数约为每月1次，且该塑料粉尘颗粒物较大，不易飞扬，因此主要影响在车间内，员工应佩戴口罩，只要工作时不开窗，每次及时清理落在地上的粉尘颗粒，则破碎工序产生的粉尘对周围环境和敏感点影响较小。 （3）排气筒高度合理性分析 根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 根据现场踏勘可知，本项目200m范围内为4F的标准化厂房，高度约为16m。本项目废气通过将废气引至屋顶高度5m排放，符合《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）要求。排气筒的高度设置合理可行。 （4）大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则一大气环境》( HJ2.2-2008)推荐模式-SCREEN3模式预测无组织排放浓度，VOCs浓度计算参数如表7-2。 表7-1 项目无组织排放浓度计算参数表 污染物; 排放量（t/a）; 评价标准; 面源高度; 面源宽度; 面源长度. VOCs; 0.015; 2.0①; 5; 25; 33.2. 粉尘; 0.04; 0.3; 5; 5; 7.5. 表7-2 项目废气采用估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D/m; VOCs; 距源中心下风向距离D/m; 粉尘. 预测浓度mg/m3; 占标率%; 预测浓度mg/m3; 占标率%. 10; 0.0004764; 0.02; 10; 0.000824; 0.09. 100; 0.001582; 0.08; 45; 0.006939; 0.77. 125; 0.001602; 0.08; 100; 0.006673; 0.74. 200; 0.001567; 0.08; 200; 0.005943; 0.66. 300; 0.001334; 0.07; 300; 0.004267; 0.47. 400; 0.001016; 0.05; 400; 0.003026; 0.34. 500; 0.0007774; 0.04; 500; 0.002232; 0.25. 600; 0.000609; 0.03; 600; 0.001712; 0.19. 700; 0.000489; 0.02; 700; 0.001357; 0.15. 800; 0.0004052; 0.02; 800; 0.001115; 0.12. 900; 0.0003426; 0.02; 900; 0.0009361; 0.10. 1000; 0.0002936; 0.01; 1000; 0.000799; 0.09. Pimax; 0.001602; 0.08; Pimax; 0.006939; 0.77. Dimax; 125; Dimax; 45. 经计算，本项目排放废气中VOCs最大落地浓度为0.001602mg/m3，浓度占标率为0.08%，粉尘最大落地浓度为0.006939mg/m3，浓度占标率为0.77%，能满足执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准和《大气污染物综合排放标准详解》中的标准（2.0mg/m3），项目废气对周边环境影响不大。 大气环境防护距离 ①大气环境防护距离确定方法 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂内平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 ②大气环境防护距离参数选择 根据污染物的产生和排放情况，选择生产过程中无组织排放的粉尘和VOCs为本项目大气环境防护距离计算的预测因子。本项目无组织排放废气中粉尘的排放量为0.04t/a，VOCs的排放量为0.015t/a。 ③大气环境防护距离计算结果分析 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果显示无超标点。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 表7-3 计算参数及结果 污染源参数; 污染物; 源强（t/a）; 评价标准mg/m3; 计算结果(m). 长度m; 宽度m; 高度m. 33.2; 25; 5; VOCs; 0.015; 2.0; 无超标点. 7.5; 5; 5; 粉尘; 0.04; 0.3*3; 无超标点. VOCs大气防护距离计算结果 粉尘大气防护距离计算结果 3、噪声防治措施及环境影响分析 本项目主要噪声源为主要来自于本项目投产后噪声源主要来自于吹瓶机、注塑机、空压机、破碎机等，噪声强度在72-98dB(A)之间。 噪声源强及经过治理后的噪声源强情况见表7-4。 表7-4 源强及治理措施情况 单位dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 噪声源强（dB）; 治理措施. 1; PE吹瓶机; 5; 72～80; 隔声、减振. 2; PET吹瓶机; 3; 72～80; 隔声、减振. 3; 注塑机; 15; 80～85; 隔声、减振. 4; 空压机; 4; 88～98; 隔声、减振. 5; 混料机; 4; 70～80; 隔声、减振. 6; 塑料破碎机; 6; 85～95; 隔声、减振. 将本建设项目主要噪声源进行能量叠加后所得到的合成声级视为一个声源，并以半球向外辐射传播，仅考虑声源的距离衰减，则选用如下公式。 ① 噪声衰减公式 Lm=L0—20log r/r0 式中： Lm——距离声源为r米处预测受声点噪声预测值[dB（A）]； L0——距离声源为r0米处室外声源的总声级值[dB（A）]； r——预测受声点距声源的预测距离（米）。 ② 噪声叠加公式 式中：n——在规定时间内噪声监测取样个数； Li——第i次采样读取的A声级，[dB（A）]； n——声源个数。 根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则-声环境》中章节9.2：进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到的现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。本项目为新建项目，因此以工程噪声贡献值作为评价量。 按照以上预测模式及预测参数对本项目的设备噪声对厂界及周边居民点昼夜噪声进行预测，通过石家庄环安科技有限公司的噪声影响评价系统，得出结果见表7-5。 表7-5 本建设项目厂界噪声预测结果表 预测点信息; 白天. 序号; 预测点名称; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 1; 东边界1#; 50.72; /; 50.72; 65. 2; 南边界2#; 48.85; /; 48.85; 65. 3; 西边界3#; 52.07; /; 52.07; 65. 4; 北边界4#; 54.35; /; 54.35; 65. 从以上预测结果可知，本项目营运期间项目各厂界噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 为降低生产设备噪声对周围环境的影响，企业应采取相应的各种隔声降噪措施，避免或减轻噪声对周围环境的影响。主要降噪措施如下： （1）设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备； （2）设备本身配备降噪隔音罩以降低噪声对周围环境的影响。 （3）通过在厂房内采用吸音建材，设备基础增设防振沟，以便控制噪声扩散，降低噪声对周围环境的影响。 （4）合理布局，应充分考虑高噪设备的安装位置，高噪声设备安装在车间内的中部，尽量远离厂界布置，确保厂界噪声达标。 # 4.固体废物污染防治措施及环境影响分析 本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括：①生活垃圾，②不合格产品；③修整的边角料；④一般性废包装材料；⑤废液压油；⑥废活性炭。各固体废弃物的生产情况见表7-6。 表7-6 本项目固废产生处置情况表 序号; 类别; 数量（t/a）; 废物属性; 处理方式. 1; 生活垃圾; 4.5; 一般固废; 环卫部门. 2; 不合格产品; 3.35; 一般固废; 收集后破碎回用. 3; 一般性废包装材料; 2.5; 一般固废; 收集后外售. 4; 废液压油; 0.1; 危险固废; 交由资质单位处置. 5; 修整边角料; 0.335; 一般固废; 收集后破碎回用. 6; 废活性炭; 0.66; 危险固废; 交由资质单位处置. 本项目产生的边角料、一般性废包装材料等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。 项目所产生的固体废弃物中的废液压油、废活性炭属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置生产车间东北角，其中一般工业固废临时贮存场所约为10m2、危废贮存场所约为5m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、防渗、污水和废气导排、包装容器等情况。 项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。 本项目营运期产生的生活垃圾4.5t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 # 5、环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本新建项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《危险化学品名录》（2015版）等文件，本项目不涉及重大危险源，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，提出减缓风险的措施，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 本项目以PET、PE、PP等为原料，属于可燃固体，易发生火灾，燃烧后释放有害废气。 # 5.1环境影响分析 # （1）火灾风险分析 项目涉及的原材料主要是高分子材料，是可燃物质。在燃烧时的分解产物主要为CO、CO2、H2O等，CO有窒息作用，渗入肺部，导致血液中毒，因此，塑料一旦发生火灾，需采取相应的防范治理措施，避免释放的烟雾和气体对厂区内工作人员及周边居民的身体造成影响。 # （2）环境风险防范措施及对策 设立专用库区，使其符合储存物料的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施物料的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态，并设置明显的标识及警示牌；对物料的名称、数量进行严格登记；凡储存的岗位，都应配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，还将造成直接或间接的经济损失，还可能成为社会不安定的因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。 加强技术培训，提高职工安全意识 # （3）风险有毒气体的防范措施 安全教育培训和宣传：塑料燃烧产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、检测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：塑料燃烧可能产生各种有毒气体中毒事故，企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 # （4）末端处置过程风险防范措施 1）废气末端治理措施必须确保日常正常运行，如发现人为原因不开启环保治理设置，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 2）为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 3）废气处理岗位严格按照操作规程进行，确保废气处理效果。 4）对废气治理设施进行定期检修（每周至少一次），保证其正常运行，同时，为了确保废气净化设施的电力供应，本环评要求： ①如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。为确保安全，风机仍然继续运转（采用应急发电机）。 ②风机出现故障时，备用风机立即启动。 # （5）其他防范措施 厂区内应按照规范的要求配置手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。按规范要求配备足够的正压式防毒面具。 # 5.2风险评价结论 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 # 6、环境管理与监测计划 6.1环境管理 拟建项目应设专人抓项目的环保与安全工作。督促与指导工作人员正确使用环保设施与安全设施，负责与环保主管部门和其他相关部门的联系。环保主管部门应加强对拟建项目的管理与指导。 加强对本项目的监测，特别对项目废气以及厂界噪声的监测，确保项目各种污染物达标排放，本项目应该制定一套完善的环境监测制度和监测计划。尤其加强对项目厂界无组织排放及周边近距离保护目标的日常监测，应用监测得到的反馈信息，可以及时发现生产过程中对环境产生的不利影响。这样可以及时弥补原环保设计措施的不足，及时解决环境问题，保证环境和经济的可持续发展。 6.2监测计划 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成较大的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-7 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 大气; 排气筒; VOCs; 每季度一次. 厂界; 厂界粉尘、VOCs; 每季度一次. 废水; 排放口; 水量、COD、NH3-N; 每季度一次. # 7、产业政策符合性分析 本项目为塑料制品生产项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 # 8.项目选址可行性 从本项目用地为工业用地。该地块位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区，周边基础设施完备，交通便利。 本项目产生的“三废”均采取合理的治理措施，尽可能降低对环境的影响程度，周围环境可维持目前的环境质量水平，根据荆江门片区用地布局规划主要以食品制造、农副产业加工（精制茶制造）为主，其他相关产业为辅，根据荆江门片区企业准入制度。 ①产业准入原则 根据荆江门片区发展规划，在引进项目时，要严格把关，坚持发展高起点、高技术含量、高附加值的项目。优先引进无污染或少污染产业。 主要引进原则应包含下面几个方面： 1）引进项目必须符合片区的产业定位和国家的产业技术政策，严禁引入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正）中禁止类、《禁止外商投资产业目录》等政策范围内的建设项目。 2）《外商投资产业指导目录》（2011修改本）鼓励和允许类的第一、第二产业准入，主要是食品加工及其配套产业。 3）具备先进的生产技术水平 进区企业必须采用先进的生产工艺和生产设备，其工艺、设备和环保设施，应达到同类国际先进水平，至少是国内先进水平，并符合我国环境保护要求。杜绝国内外工艺落后，设备陈旧及污染严重的项目进区。 4）采用先进的环境保护技术 进区企业应采用先进的环境保护技术，特别是使用国家推荐的环境保护技术。若国外有更加成熟可靠的环保技术和装置，应考虑同时引进相应的环保技术和设施，其技术、经济指标应纳入引进合同，以确保达到国家规定的污染物排放标准。凡不能采用先进的生产技术水平和先进环保技术的项目，一律不予引进。进区企业排放的“三废”必须达到国家及地方的相关排放标准，进入荆江门片区污水处理厂的废水必须达到该厂的接纳标准要求后，接入相应的污水管网，并且确保不影响各二级污水处理设施的处理效率。 5）具备先进的环境管理水平 进区企业应具备较高的环境管理水平，优先考虑具有良好的、符合国际标准ISO14000要求的环境管理体系的企业。 6）采用有效的回收、回用技术，包括余热利用、各种物料回收套用、各类废水回用等。 7）能利用区域内其他企业的产品、中间产品和废弃物为原料的，或能为其它企业提供生产原料，构成“产品链”、能实现“循环经济”的项目。 ②不支持、严禁入园的项目 对于达不到进区企业要求的建设项目不支持进入。主要体现为： 1）水型污染、气型污染（主要为粉尘）较大较严重企业及废水中如含有持久性有机污染物、重金属等物质的项目，不支持引进。 2）对于高物耗、高能耗和高水耗的项目不支持引进。 3）如进驻项目预处理水质达不到荆江门片区污水处理厂接管要求不支持引进。 4）不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目不支持引进。 包括： A国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰项目； B生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目； C污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目等。 本项目为招商引资项目，同时对照以上分析，同时为食品配套工程为可引进企业，化妆品瓶生产项目不属于严禁入园内项目，因此本项目食品瓶以及化妆品瓶生产与园区产业定位不违背。同时根据现场勘踏，项目周边企业为岳阳雅美时电子科技有限公司、岳阳创兴盛电子有限公司、湖南庆胜能源科技有限公司、湖南南方君美钢结构有限公司、湖南劲阳电子有限公司、湖南千千达智能科技有限公司、君山区电商创新创业园、岳阳联创美业环保科技有限公司、岳阳天乐彩印有限公司、湖南劲杨生物发展有限公司，项目建设不与其周边企业相冲突。 根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 拟建项目地址位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区，临近道路，交通条件十分便利，区位优势明显。 厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。 该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的项目建设地点。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 # 9、平面布置合理性分析 本项目租用岳阳市君山区工业园标准化厂房三期第9栋建设年生产335吨塑料制品建设项目，项目总用地面积约1458m2，总建筑面积5832m2，君山区工业园标准化厂房三期第9栋一层生产塑料制品，厂房内一层主要分布：原料暂放区、生产车间、产品暂放区、预进间、配料间、粉碎拌料间、加工包装间、半成品区、外包间、拆包间、空压机房、配电房、更衣室与卫生间等；二层和四层均为仓库，三层为办公区。项目建设结合厂房实际情况，将厂房一层大门出口设置在南侧，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，厂区内已在原料仓库、成品仓库、楼梯间等区域安置了消防设备。本项目厂房进出口设置于南侧，紧靠君山区工业园现有道路，厂内出货区与厂外道路衔接顺畅，布置基本满足生产、运输和消防的要求。因此平面布局基本合理。 # 10、环境经济损益分析 环境经济损益分析是工程开发可行性研究的重要组成部分，是从环境经济的角度对项目的可行性进行评价，以货币的形式定量表述建设项目对环境的影响程度和相应的环境工程效益，从而为决策部门提供科学依据，使建设项目在营运后能更好地实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。 - 10.1经济效益分析 项目总投资5000万元，根据分析可知项目建成投产后可带来较为可观的销售收入和销售利润，并能为国家缴纳一定的税收，且项目具有较强的抗风险能力，预计建成投产好经济效益较好，投资回报率较高。从财务角度和经济效益来看，本工程建设是可行的。 - 10.2社会效益分析 项目社会效益主要体现在对当地社会经济的正面影响，以及对市场和国家经济的贡献。本项目建成后的社会效益主要体现在以下几个方面： （1）本项目的开展可提高土地利用率。项目的建设能很好地符合市场的需求，将公司的技术优势转化为经济优势，促进区域经济的发展，促进项目所在区域的进一步开发建设。 （2）项目采用先进工艺与设备，该工艺技术成熟，设备运行稳定，收率较高，生产成本低，有利于市场竞争。 （3）项目建成后，可提供一定数量的劳动就业机会，为国家和地方增加相当数量的税收，促进当地工业的发展和增加地方经济实力。 10.3、环境效益分析 10.3.1、环保投资及“三同时”竣工验收 湖南美壹新材料科技有限公司拟投资5000万元年生产335吨塑料制品建设项目。其中环保投资为28万元，所占比例为1.8%。 表7-8 项目环保投资及竣工验收一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资(万元); 治理效果. 1; 废气; 粉尘; 作业间密闭抽风; 2; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准. 有机废气; 空气净化循环系统+活性炭引至高出屋顶5m处排放; 20. 2; 废水; 生产废水; 冷却循环水池（43.75m3）; 1; 不外排. 生活污水; 化粪池; /; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 3; 噪声; 厂房隔声、隔声罩、围墙、等降噪等措施; 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4; 一般工业固体废物固废; 一般固废储存场所（10m2）; 1; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准. 危险废物暂存场所; 危险废物暂存间（5m2）; 2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单标准. 合计; 28. ### 10.3.2、环境保护效益分析 根据污染治理措施评价，项目采取的废水、废气、噪声等污染治理设施，可以达到有效控制污染和保护环境的目的。本项目污染治理设施的环境保护效益表现在以下方面： （1）废水治理环境保护效益分析。项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后进入区域污水管网，汇入君山区（第二）污水处理厂，经君山区（第二）污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准（GB18918-2002）后排入长江。 （2）废气治理的环境保护效益分析。该项目运营过程的废气污染物经采取严格的措施处理后均能达标排放，对周围大气环境影响较小； （3）噪声治理的环境保护效益分析。本项目噪声源通过采取低噪声设备、车间墙体隔声等措施，对周围环境的影响较小； （4）本项目产生的固体废物均能妥善处理或综合利用，对外环境影响较小。 （5）绿化建设的环境效益：本项目在控制污染、治理污染的同时，绿化起到净化空气、降噪等作用，同时美化了厂区环境，为企业职工提供良好的厂区环境。 综上可行项目对废气、废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施一方面减少了污染物排放对环境的危害，体现了较好的环境效益和经济效益。 - 10.4、环境经济损益分析结论 综上所述，本工程是以经济效益为前提，以环境效益为基础而进行建设的。工程产生的“三废”均能实现达标排放，并可带动当地经济的发展，因此本工程具有一定的社会效益、经济效益和环境效益。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎 | 粉尘 | 作业间密闭抽风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准 |
|  | 注塑成型、烘干 | 有机废气 | 空气净化循环系统+活性炭引至高出屋顶5m处排放 |  |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | CODcr、BOD5 、氨氮、SS | 冷却循环水池 | 不外排 |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5 、氨氮、 | 化粪池 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 固体废物 | 生产线 | 不合格产品 | 收集后破碎回用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单标准 |
|  | 生产线 | 修整边角料 | 收集后破碎回用 |  |
|  | 包装 | 废包装材料 | 收集后外售 |  |
|  | 机械维修 | 液压油 | 交由资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单标准 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 交由资质单位处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | 满足《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2001） |
| 噪 声 | 对高噪声设备安装消声减振措施；加强对设备的维护和保养，合理布局。项目经采取上述措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目为租赁标准化厂房，土建工程已结束，水土流失量较小。建筑区内无重点生态环境保护对象，项目在采取污染防治、落实绿化措施的情况下，不会对建筑区域生态环境造成较大影响。 |  |  |  |  |

九、结论与建议：

| 一、结论 1、项目概况： 湖南美壹新材料科技有限公司拟投资5000万元租赁岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期第9栋1-4F建设年生产335吨塑料制品建设项目。项目总用地面积约1458m2，总建筑面积5832m2，厂房内一层主要分布：原料暂放区、生产车间、产品暂放区、预进间、配料间、粉碎拌料间、加工包装间、半成品区、外包间、拆包间、缓冲消毒间、机修模具间、空压机房、配电房、更衣室与卫生间；二层和三层为成品仓库、杂货区；四层主为办公区。项目劳动定员30人，厂区每年工作时间为300天，每天8小时，一班制，不在厂内食宿。 项目总投资为5000万元，其中环保投资为31万元。 2、环境质量现状评价结论 （1）环境空气质量现状： 结果表明：监测期间，SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃均达到相应的环境空气质量标准。因此项目所在地环境空气质量较好。 （2）地表水水环境质量现状： 监测结果表明，长江岳阳段城陵矶、陆城两个常规监测断面各监测因子均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标。 （3）声环境质量现状： 从监测数据来看，本项目建设地声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55 dB（A）），表明项目建设地声环境质量较好。 3、环境影响预测评价结论 （1）大气环境环境影响结论分析 项目烘料、吹塑成型工序产生的有机废气0.1536t/a。这些少量的有机废气经处理能力1000m3/h的厂房空气净化循环系统+活性炭吸附后引至高出屋顶5m处高空排放。则生产过程中有机废气（VOCs）无组织排放量为0.015t/a，活性炭吸附量为0.1206，有机废气（VOCs）有组织排放量为0.018t/a，通风量为1000m3/h，则排到车间外有机废气即VOCs浓度为7.5mg/m3，因此本项目外排的VOCs废气厂界浓度能达到天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的塑料制品制造标准（50mg/m3），对外环境影响较小，措施可行。 由污染源分析可知项目不合格产品及修整的边角料破碎时粉尘产生量为0.04t/a，项目设置有专门的破碎车间，该破碎车间为封闭式工作，每天大约工作4个小时，且该塑料粉尘颗粒物较大，不易飞扬，因此主要影响在车间内，员工应佩戴口罩，只要工作时不开窗，每次及时清理落在地上的粉尘颗粒，则破碎工序产生的粉尘对周围环境和敏感点影响较小。 （2）水环境环境影响预测评价结论 由工程分析可知本项目营运期外排废水主要为生活污水。 生活污水量排放量为360t/a。主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。项目生活污水处理依托岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准要求后排入区域污水管网，最后进入君山区（第二）污水处理厂，经君山区（第二）污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准（GB18918-2002）后排入长江。 （3）声环境环境影响预测评价结论 优化设备选型，选用低噪声型设备，对设备基础采取减振措施；对设备经常检修与维护，尽量保持运行状况良好，降低运转时产生的噪声；合理布置高噪声设备位置，将高噪声设备布置在车间中部，远离项目边界；车间安装隔声性能良好的门窗；项目边界加强厂区绿化，在项目厂界周围种植高大乔木和低矮灌木相结合，形成绿化吸声带。厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间≤65 dB(A)，夜间≤55 dB(A)）。 - 固废环境环境影响预测评价结论 本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 4、产业政策符合性结论 本项目为塑料制品生产项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 6. 项目选址可行性分析 从本项目用地为工业用地。该地块位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区，周边基础设施完备，交通便利。 本项目产生的“三废”均采取合理的治理措施，尽可能降低对环境的影响程度，周围环境可维持目前的环境质量水平，项目为招商引资项目，同时项目为食品配套工程，与园区产业定位不违背。 根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 拟建项目地址位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区，临近道路，交通条件十分便利，区位优势明显。 厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。 该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的项目建设地点。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 7、平面布置合理性分析 本项目租用岳阳市君山区工业园标准化厂房三期第9栋建设1-4F年生产335吨塑料制品建设项目，项目总用地面积约1458m2，总建筑面积5832m2，一层生产塑料制品，厂房内一层主要分布：原料暂放区、生产车间、产品暂放区、预进间、配料间、粉碎拌料间、加工包装间、半成品区、外包间、空压机房、配电房、更衣室与卫生间等；二层和四层均为仓库，三层为办公区。项目建设结合厂房实际情况，将厂房一层大门出口设置在南侧，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，厂区内已在原料仓库、成品仓库、楼梯间等区域安置了消防设备。本项目厂房进出口设置于南侧，紧靠君山区工业园现有道路，厂内出货区与厂外道路衔接顺畅，布置基本满足生产、运输和消防的要求。因此平面布局基本合理。 综上所述，湖南美壹新材料科技有限公司年生产335吨塑料制品建设项目，符合国家产业政策，选址合理，总平面布置合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度，在确保各项污染物达标排放的前提下，从环保的角度来分析，该项目是可行的。 二、要求与建议 1、厂区排水要做好雨污分流、做好节水节能措施，厂区使用清洁能源，力争从源头上削减污染。 2、严格按照相关要求建好固体废物临时储存场地，规范管理，分类收集、分区储存，并及时收集、及时处置。 3、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 入园合同书 附件3 营业执照 附件4 标准化厂房（三期）工程批复 附件5 湖南省环境保护厅关于岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书的批复意见的函 湘环评函【2014】54号 附件6 《关于岳阳市君山区工业集中区荆江门片区能源变更意见的函》（湘环评函【2015】75号） 附件7 监测报告及质量保证单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目现状图 附图4 污水处理厂与项目的位置关系图 附图5 项目在标准化厂房三期内的位置图 附图6 三期标准化厂房用地范围 附图7 荆江门片区土地利用规划图 附表1 建设项目环境保护审批基础信息表 |  |  |