建设项目

环境影响报告表

- (报批稿)

项目名称：年产420吨挤压糕点（辣条）整治项目

建设单位（盖章）：汨罗市华星食品厂

国 家 环 境 保 护 部 制

编制日期：2018年9月

年产420吨挤压糕点（辣条）整治项目

- 环境影响报告表修改清单

| 序号 | 评估意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目建设背景说明，调查目前生产运行情况、生产工艺，环保设施（措施）运行情况，雨污分流建设情况等，结合污染源监测，强化工程现有产排污现状调查，据此细化存在环境问题调查，逐条提出整改措施（明确热水炉淘汰）。 | 已完善，详见P1-2、P8-11。 |
| 2 | 强化周边环境现状调查，核实给排水内容；核实原辅材料用量及用途，明确设备型号。 | 已核实并修改，详见P4-6。 |
| 3 | 补充完善大气环境质量现状监测与评价内容。 | 以补充，详见P9、P15、附件5-2。 |
| 4 | 核实细化工艺流程及产排污节点图，分析生产过程异味对外环境的影响；核实废水水量，明确处理措施、排放去向。 | 已核实并修改，详见P21、P23-24、P27。 |
| 5 | 核实整治前后污染物排放变化情况表。 | 已核实并修改，详见P25。 |
| 6 | 结合食品行业相关要求，强化平面布局合理性分析，提出大豆油储罐位置优化要求；强化大豆油储罐的风险防范措施；明确项目用地性质，补充国土、镇（乡）政府选址意见，强化项目选址合理性分析。 | 已修改，详见P11、P29-31、附件7。 |
| 7 | 核算环保投资，细化建设项目竣工验收一览表。 | 已修改，详见P33-34。 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 1、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 年产420吨挤压糕点（辣条）整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 汨罗市华星食品厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴军龙 |  |  |  | 联系人 | 张慧湘 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省汨罗市三江镇花桥街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13874077111 |  | 传真 | 0730-5848888 |  |  | 邮政编码 |  | 414405 |  |  |
| 建设地点 | 湖南省汨罗市三江镇花桥街（地理坐标：113°19'32"E，28°57'33"N） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 技术改造（整治） |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 其他未列明食品制造C1499 |  |  |  |
| 占地面积 （m2） | 3228 |  |  |  | 绿化面积 （m2） |  |  | 80 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 170 | 其中:环保投资(万元) |  |  | 30.5 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 17.95% |  |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  |  |  |  |  | 2008年7月 |  |  |  |
| 工程内容及规模: 一、项目背景 挤压糕点是以粮食为主要原料，辅以食用植物油、食用盐、白砂糖、辣椒粉等辅料，经挤压熟化、拌料、包装等工艺加工而成的休闲零食。深受人们的喜爱。 汨罗市华星食品厂始建于2007年，于2008年7月投产运行。项目租恁汨罗市三江镇花桥村杨桂林原造纸厂及其新建厂房与宿舍楼，并于2009年办理国有土地使用证。 在2018年环保督察中，收到汨罗市环境保护局责令改正违法行为决定书（汨环改字[2018]069号），责令整改“擅自建设糕点加工项目”。2018年3月汨罗市华星食品厂向汨罗市三江镇人民政府、汨罗市三江镇花桥村村民委员会、汨罗市国土资源局三江所提出办理环保审批手续的申请，获得其准许，详见附件6。 本项目主要是制作挤压糕点，产品依照《食品安全地方标准挤压糕点》DBS43/002-2017标准生产，项目现有环保措施（隔油沉淀池、隔音降噪措施等）正常运行，但项目运行过程中，仍存在以下问题： - 食堂油烟由抽油烟机处理后直接排放，不符合要求；（2）厂区清洗废水、食堂废水及生活污水经隔油沉淀池处理后，直接排入厂区北侧的洪源河，不符合环保要求；（3）大豆油采用储罐储存，位于卫生间上方，只设置简单的托架和防护棚，不符合环保要求；（4）采用烧柴火的热水炉（只用于员工洗手洗澡），不符合环保要求；（5）雨污分流建设不够完善；（6）绿化面积较少。 根据中华人民共和国主席令第四十八号《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年）》三、食品制造业 16、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造 需要编制环境影响报告表，本项目为挤压糕点（辣条）整治项目，故需编制环境影响报告表。我单位接受委托后，随即组织人员到项目厂区及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照《环境影响评价技术导则》，结合本项目的现状情况及存在的问题，提出相应的整改措施，编制了本项目《建设项目环境影响报告表》，交由建设单位呈报给环境保护行政主管部门审批。 二、编制依据 2.1法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》2016年9月1日起施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》2016年1月1日起施行； （4）《中华人民共和国水污染防治法》2018年1月1日起施行； （5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016年11月7日修正版）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997年3月1日起施行； （7）《中华人民共和国水法》2016年7月修订； （8）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修订），2016年7月2日起施行； （9）《建设项目环境保护管理条例》2017年10月1日起施行； （10）《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正），国家发展和改革委员会令[2013]第21 号，2013年5月1日起施行； （11）《建设项目环境保护分类管理名录》（2018年4月28日修改）； （12）《湖南省环境保护条例》（2013年修订）2013 年5月27日实施； （13）《大气污染防治行动计划》国发（2013）37号，2013. 9.10； （14）《水污染防治行动计划》国发（2015）17号，2015.4.16。 （15）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017年)》的通知（湘政办发[2016]33号，2016年4月28日）； （16）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）； （17）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（2015.3.31）； （18）湖南省环境保护厅关于印发《湖南省“十三五”环境保护规划》的通知（湘环发[2016]25号，2016年9月8日）。 2.2导则和技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。 2.3项目资料 （1）项目委托书； （2）项目租赁协议； （3）营业执照； （4）建设单位提供的其他资料。 三、地理位置 汨罗市华星食品厂年产420吨挤压糕点（辣条）整治项目场址位于湖南省汨罗市三江镇花桥街，项目东面约15m为居民区、北面约4m为洪源河，西面为农田，南面紧邻汨罗市富阳电子厂。详见附图1（项目地理位置）。 汨罗市富阳电子厂主要经营范围是电子元件来料加工，主要是由外商提供全部或部分原料、材料、辅料、零部件、元器件、配套件和包装物料，必要时提供设备，由汨罗市富阳电子厂按外商的要求进行简单的组装。不排放有毒有害污染物，对本项目影响不大。 四、建设项目工程概况 4.1建设内容和规模： ①本项目年产420吨挤压糕点（辣条），布置两条生产线，北车间一条，南车间一条，呈对称分布，详见附图5南北车间布局示意图。本项目主要建设项目内容和规模详见表1-1。 表1-1 项目建设内容一览表 项目类别; 项目名称; 内容及规模; 备注. 主体工程; 北车间; 生产车间，1F，建筑面积为300m2，内布置膨化挤出线型、调味车间、灌装车间、内包装封口车间、成品包装车间。; 现有，不变. 南车间; 生产车间，1F，建筑面积为300m2，内布置膨化挤出线型、调味车间、灌装车间、内包装封口车间、成品包装车间。; 现有，不变. 包材料库; 两处，占地面积分别为80m2、80m2; 现有，不变. 辅助工程; 员工更衣消毒室; 两处，占地面积分别为20m2、20m2; 现有，不变. 成品库; 1F，建筑面积100m2; 现有，不变. 办公区; 2F，建筑面积为300m2; 现有，不变. 宿舍楼; A、B两栋，2F，建筑面积600m2; 现有，不变. 废品储存间; 占地面积20m2; 现有，不变. 配电间; 1F，建筑面积为10m2; 现有，不变. 食堂; 1F，建筑面积为40m2; 现有，新增油烟净化设施. 厨房; 1F，建筑面积为30m2; 现有，将原有烧柴火的热水炉换成电热水器. 车棚; 建筑面积为50m2; 现有，不变. 辅料库; 1F，建筑面积为20m2，内含大豆油储存间; 现有，将原来位于卫生间上的大豆油储罐，改成桶装油，放入辅料库，新增围堰，场地硬化，防雨防渗. 卫生间; 1F，建筑面积为10m2; 现有，不变. 门卫室; 1F，建筑面积为20m2; 现有，不变. 公用工程; 供水; 由当地水厂供给; 现有，不变. 排水; 雨污分流，雨水顺地势流入北侧洪源河，废水经隔油沉淀池处理后，排入废水收集池，用作周边绿化和菜地施肥。; 新增雨水排水沟渠、废水收集池. 供电; 当地电网供给，年用量60万KW; 现有. 环保工程; 废水处理工程; 隔油沉淀池、废水收集池; 新增废水收集池. 废气处理工程; 加强车间通风，设置油烟净化设施; 新增油烟净化设施. 固废处理工程; 垃圾桶、垃圾站、废品存储间; 现有，不变. 噪声治理工程; 车间隔音、吸声；厂房内增强绿化等; 加强绿化. 厂区; 绿化; 加强厂区绿化. 注：具体完善内容见与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题分析 ②产品方案 本项目为食品制造项目，具体产品方案见表1-2。 表1-2：产品方案表 产品名称; 主要产品产量（规模）; 规格. 挤压糕点（辣条）; 420吨; 3万箱（每箱14kg）. ③主要技术经济指标 本项目为整治项目，经济技术指标变化情况见下表： 表1-3 主要技术经济指标 序号; 项 目; 单 位; 数量; 备 注. 1; 产品规模; t/a; 420; 挤压糕点（辣条）. 2; 占地面积; m2; 3228; /. 建筑面积; m2; 2000; 北车间、南车间、成品车间、办公区、食堂、宿舍、消毒更衣室、配电间、门卫室等. 其中; 北车间; m2; 300; 生产车间. 南车间; m2; 300. 包材料库; m2; 160; 将成品（辣条）装箱. 员工更衣消毒室; m2; 40; 员工进行衣物更换、身体消毒. 成品库; m2; 100; 成品堆放. 办公区; m2; 300; 总经理室、厂务室等. 宿舍楼; m2; 600; /. 废品储存间; m2; 20; 存放废包装材料、沉降粉尘. 配电间; m2; 10; /. 食堂; m2; 40; /. 厨房; m2; 30; /. 车棚; m2; 50; /. 辅料库; m2; 20; 存放香精料、辣椒、大豆油等. 卫生间; m2; 10; /. 门卫室; m2; 20; /. 3; 绿化; m2; 80; /. 4; 工作日; 天/a; 300; /. 5; 耗水量; m3/a; 1602; /. 6; 耗电量; 度/a; 60万度; /. 7; 总投资; 万元; 170; /. 8; 职工人数; 人; 30; /. 五、主要生产设备 根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。项目不得使用高噪声设备，项目主要生产设备见表1-4： 表1-4 主要生产设备一览表 设备名称; 设备型号; 数量; 所在车间名称. 拌料机; J-100; 1台; 配料间. 紫外线灯; /; 1台. 膨化机; A100-15; 26台; 膨化车间. 自动旋切机; XQ-08-2; 14台. 自动传送系统; 300*6; 2台. 调味搅拌机; /; 4台; 调味车间. 封闭式电加热冷热缸; /; 1台. 真空封口机; DZ-600/45; 7台; 包装车间. 电子称; ACS-A; 8台; 配料间及辅料库3台，调味车间3台，调粉2台. 臭氧发生器; HW-YD-60G; 8台; 调味车间2台、包装车间2台、膨化车间4台. 酒精自动消毒器、干手器; /; 1台; 员工更衣消毒车间. 变压器; /; 1台; /. 六、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表1-5 主要原辅材料及能源消耗表 序号; 项目; 消耗量（t/a）; 规格; 备注. 1; 面粉; 240; 50kg/袋 固态; /. 2; 盐; 24; 50kg/袋 固态; 湖南省湘醴盐化有限责任公司. 3; 泡打粉; 0.363; 2.5kg/袋 固态; 桂林市红星化工有限责任公司. 4; 蒸馏单硬脂酸; 0.363; 25kg/袋 固态; 广州市佳力士食品有限公司. 5; 味精; 0.5; 25kg/袋 固态; 宝鸡阜丰生物科技有限公司. 6; 盐味剂; 0.2; /; /. 7; 大豆油; 80; 桶装油、最大储存量10t; /. 8; 辣椒; 13; /; 辣椒不在本场进行加工，本厂运进的辣椒均为破碎处理后的成品. 9; 香精料; 4; /; /. 10; 酒精; 0.04; 500mL/每瓶 液态，最大储存量20瓶，约8kg; 只用于地面的拖洗消毒，不用于食品加工中. 11; 84消毒液; 0.12; 500mL/每瓶 液态. 12; 漂白粉; 0.05; 25kg/袋 固态. 13; 电; 60万度; /; 市政供电. 14; 水; 1602m3/a; /; 市政供水. 泡打粉：又称为发泡粉和发酵粉。泡打粉是一种食用型添加剂和复合膨松剂，它是由苏打粉配合其它酸性材料，并以玉米粉为填充剂的白色粉末。主要用作面制食品的快速疏松剂。 蒸馏单硬脂酸：白色或淡黄色固体粉末，无刺激性气味。易溶于油脂、酒精等有机溶剂。能分散于热水中，形成均匀的乳浊液。具有乳化、分散、增稠、消泡、抗淀粉老化、控制脂肪凝集等作用。用于产品中，可延长产品货架期，使其具有均匀的结构。 七、公用工程 1、给水工程 本项目用水主要为生产用水、清洗用水、生活用水、食堂用水。本项目营运期新鲜水用量为1602m3/a。 2、排水工程 项目实行雨污分流，厂区雨水依地势进入厂区雨水排水沟渠，再排入洪源河。 废水经隔油沉淀池处理后，排入废水收集池，用作周边绿化和菜地施肥。 3、供电工程 本工程电源由区域电网供给。 八、平面布置 项目主要构筑物为南车间、北车间、成品车间、办公生活区等。项目厂区按生产区及办公生活区分开布置，厂区出入口设置在东北侧，临近X011。厂区从西侧由北至南依次办公生活区、车库、废品储存间、堆柴棚、厨房；生产区南侧由东至西依次食堂（新增油烟净化设施）、辅料库、卫生间、配电间、北车间、南车间；北车间、南车间两生产车间车间内部从西到东依次布置膨化挤出线型、调味车间、灌装车间、内包装封口车间、成品包装车间。隔油沉淀池位于厂区南侧、废水收集池（新增）设于厂区西南侧；厂区四周新增绿化带。 具体平面布局图见附图4（厂区布置平面示意图）、附图5（南北车间布局示意图）。 九、劳动定员和工作制度 本项目职工人数为30人，项目全年工作300天，一班8小时工作制，夜间不生产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 汨罗市华星食品厂始建于2007年，租赁湖南省汨罗市三江镇花桥街3228m2土地进行挤压糕点（辣条）的生产，本次环评属于整治项目。项目运行至今，与周边居民无环境污染纠纷及投诉。与本项目有关的原有污染情况及环境影响即现有生产情况。 - 雨水及废水 - 雨水：本项目实行雨污分流，但雨水管网建设不够完善，建议在北侧地势低处建设雨水排水沟渠，雨水顺地势进入排水沟渠，排入北侧洪源河。 废水： ①清洗废水： 根据建设单位提供资料，本项目调味料生产设备无需清洗，清洗废水主要源自包装容器包装工具清洗废水及对生产地面进行清洗产生的拖把清洗废水，根据实际情况统计可知，清洗用水量约为5m3/d（1500t/a），排污系数为0.9，则清洗废水产生量约为4.5m3/d（1350t/a）。 ②生活污水： 本项目职工人数为30人，根据实际情况统计可知，生活用水量为3m3/d（900m3/a），取排污系数0.8，生活废水排放量为2.4m3/d（720m3/a）。本项目采用烧柴火的热水炉，提供热水，供员工洗手洗澡，本环评要求淘汰该热水炉，换成电热水器。 ③食堂废水 本项目职工人数为30人，其中5人在厂区内食宿，吃三餐，25人只在厂区内吃中餐，根据实际情况统计可知，用水量为0.6m3/d，180m3/a。废水产生量以用水量的80%计，则食堂废水量约为144t/a。 本项目根据湖南谱实检测技术有限公司2018年7月6-7日在项目正常运行情况下对项目废水排污口污染物排放浓度做了现状监测，见下表。 表1-6 项目排污口污染物排放浓度检测结果 检测项目; 检测结果; 标准值. S2洪源河项目排污口 （污染物排放浓度）. 7月6日; 7月7日; 7月8日. pH; 6.95; 6.88; 6.73; 6-9. COD; 353; 341; 344; 100. SS; 230; 241; 237; 70. 氨氮; 15.0; 17.5; 17.1; 15. BOD5; 76.2; 78.0; 77.5; 20. 动植物油; 40.8; 41.1; 40.6; 10. 目前厂区只设置隔油沉淀池，废水经隔油沉淀池处理后，直接汇入管道，排入洪源河。各污染物浓度均达不到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准，不符合环保要求。 2、废气 本项目废气主要为面粉投料过程产生投料废气G1；膨化过程产生的水蒸气G2；调味搅拌工序投加固态调味料产生的投料废气G3；食堂油烟及生产过程中产生的恶臭。 ①面粉投料废气G1、调味搅拌工序投加固态调味料产生的投料废气G3 根据湖南谱实检测技术有限公司于2018年8月19-23日对项目厂界的监测数据（如下，监测期间正常生产）。 表1-6 厂界无组织粉尘监测结果 采样点位; 检测结果. 8月19日; 8月20日; 8月21日; 8月22日; 8月23日. G3厂界西北角（上风向）; 0.134; 0.132; 0.133; 0.136; 0.138. G4厂界东南角 （下风向）; 0.143; 0.146; 0.141; 0.145; 0.143. 由上表可知，厂界上风向及下风向监测点位颗粒物最高浓度为0.146mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》中表2无组织排放1.0mg/m3监控浓度限值标准，因此项目生产对周围大气环境影响较小。 ②膨化过程产生的水蒸气G2 水蒸气直接蒸发，对周边环境影响较小。 ③油烟废气 食堂废气排放历时为4小时/天。据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本次环评取最大值4%。企业目前采取一台抽油烟机处理后直接排放，抽油烟机基准排风量为2000m3/h，企业食堂一次可提供30人就餐，每天工作4小时，有1个灶头，则油烟产生量为36g/d、10.8kg/a（年工作日300天），浓度为4.5mg/m3。排放浓度及排放方式均不符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准的要求。 ④恶臭 本项目恶臭主要为在调味搅拌过程中会产生少量的异味，由于本项目辣椒购买时为已破碎好的成品，不在本厂进行破碎加工，且调味搅拌在密闭的容器中，产生的异味较少，通过加强车间通风，对周围环境影响较小。 3、噪声 本项目噪声主要来源拌料机、膨化机、自动旋切机、自动传送系统、调味搅拌机、真空封口机等设备运行时产生的设备噪声，其噪声值在75-85dB(A)之间。本项目根据湖南谱实检测技术有限公司2018年7月6-7日在项目正常运行情况下对厂界声环境做了现状监测，见下表。 表1-7 噪声现状监测结果 （单位：dB（A）） 监测项目 监测点位; 噪声测得值Leq[dB(A)]. 7月6日; 7月7日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1场界东侧1m处; 56.2; 43.6; 56.6; 44.0. N2场界南侧1m处; 54.5; 43.2; 54.2; 43.8. N3场界西侧1m处; 54.0; 43.3; 53.6; 43.5. N4场界北侧1m处; 54.2; 42.9; 54.5; 43.0. N5厂界东侧15m处村民房窗前1m处; 54.3; 43.5; 54.0; 43.9. 根据以上数据可知，项目厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））。 4、固体废弃物 项目产生的固废主要有废包装材料、配料间物理沉降产生的面粉及调料、职工日常生活产生的生活垃圾等。 ①废包装材料：项目废包装箱（袋）产生量约为0.5t/a，收集存放在废品储存间，由物资回收公司回收。 ②生活垃圾：本项目生活垃圾量约为4.5t/a，清扫收集至垃圾桶，交由当地环卫部门处理。 ③沉降粉尘：根据业主提供，本项目年沉降粉尘约为0.02t/a，清扫收集至垃圾桶，交由当地环卫部门处理。 根据现场踏勘及以上分析可知，项目存在的问题及改进措施如下： 表1-8 现有工程存在的环保问题及改进措施 序号; 存在问题; 整改建议. 1; 食堂油烟由抽油烟机处理后直接排放，不符合要求; 安装油烟净化器，油烟经油烟净化器处理后通过排气筒（原有）排放。. 2; 厂区废水经隔油沉淀池处理后，直接排入厂区北侧的洪源河; 新增一个废水收集池。废水经隔油沉淀池处理后，排入废水收集池，用作周边绿化和菜地施肥。. 3; 大豆油采用储罐储存，位于卫生间上方，只设置简单的托架和防护棚; 改换成桶装油，存于辅料库，新增围堰，场地硬化，防雨防渗. 4; 采用烧柴火的热水炉（只用于员工洗手洗澡），不符合环保要求; 淘汰烧柴火的热水炉，改用电热水器. 5; 雨污分流建设不够完善; 建议在北侧地势低处建设雨水排水沟渠，雨水顺地势进入排水沟渠，排入北侧洪源河. 6; 厂区绿化面积较少; 加强厂区绿化. |  |

- 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。 本项目位于湖南省汨罗市三江镇花桥街（建设项目地理位置图见附图1）。 2、地貌、地质 汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。 区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。 3、气象气候 汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。 1）气温：年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃； 2）降水量：年均降水量1345.4mm，相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%；日最大降雨量159.9mm，最长连续降雨同数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm； 3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％； 4）风速：年均风速为2.4m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风，平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右； 5）其它：年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1345.4mm。 4、水文特征 区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深6.2-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。 汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2%，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。 5、生态 ①植被与生物多样性 按《湖南地理志》植被划分方案，汩罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。 汩罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸植物共7科13种，被子植物有94科383种。 项目区域内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。 ②陆生动物 汩罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。 据现场专访调查，厂区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在厂区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。 ③水生生物 汩罗江汩罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。 根据当地渔政部门介绍，汩罗市汩罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。 6、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 洪源河; 农业、渔业用水; Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （B3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类区，执《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 3、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 环境空气质量 为了解本项目区域环境空气质量现状，本评价委托了湖南谱实检测技术有限公司于2018年8月19-23日，对所在区域声环境做了现状监测。 （1）监测点位：本次布设2个环境质量现状监测点，汨罗市常年主导风向为西北风，则监测点位置见附图和下表。 表3-1 大气现状监测点布设 编 号; 方 位; 距项目距离; 备 注. G1; 项目西北侧居民点; 60m; 上风向. G2; 项目东南侧居民点; 20m; 下风向. （2）监测项目：环境质量现状：TSP、SO2、NO2。 （3）监测时间：连续监测3天，2018年8月19日-21日。 （4）技术要求：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的规定方法执行。 监测结果如下（监测期间，厂区正常生产）： 表3-2 环境空气监测结果一览表(μg/m3) 项目; 统计项; G1项目西北侧居民点; G2项目东南侧居民点. SO2 小时平均 浓度; 浓度范围; 0.032-0.038; 0.034-0.040. 最大占标率（%）; 7.6; 8.0. 最大超标倍数; 0; 0. 超标率(%); 0; 0. 标准值; 0.5; 0.5. NO2 小时平均 浓度; 浓度范围; 0.029-0.034; 0.032-0.033. 最大占标率（%）; 17; 16.5. 最大超标倍数; 0; 0. 超标率(%); 0; 0. 标准值; 0.2; 0.2. TSP 日均 浓度; 浓度范围; 0.122-0.130; 0.135-0.142. 最大占标率（%）; 43; 47. 最大超标倍数; 0; 0. 超标率(%); 0; 0. 标准值; 0.3; 0.3. 由上表可知，监测点的SO2、NO2的小时值以及TSP的24小时平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、地表水环境质量 1、监测断面：本项目共设二个监测断面，详见附图和下表。 表3-3 地表水监测断面位置 编号; 水体名称; 监测断面. S1; 洪源河; 项目排污口上游500m. S3; 洪源河; 项目排污口下游500m. 2、监测项目：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、动植物油、粪大肠菌群。 3、监测时段及频率：连续3天，每天一次，2018年7月6日-7日。 4、监测方法：按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定执行。 监测结果如下（监测期间，厂区正常生产）： 表3-4 地表水环境监测数据 计量单位：mg/L，pH：无量纲，粪大肠菌群：个/L 检测项目; 检测结果; 标准值; 超标 倍数; 超标率. S1洪源河项目排污口上游500m; S3洪源河项目排污口下游500m. 7月 6日; 7月 7日; 7月 8日; 7月 6日; 7月 7日; 7月 8日. pH; 6.88; 6.75; 6.89; 6.72; 6.89; 6.94; 6-9; 0; 0. COD; 11; 13; 14; 12; 13; 13; 20; 0; 0. SS; 14; 15; 15; 14; 16; 15; 30; 0; 0. 氨氮; 0.588; 0.593; 0.601; 0.585; 0.608; 0.603; 1.0; 0; 0. BOD5; 3.1; 3.3; 3.3; 3.3; 3.3; 3.5; 4; 0; 0. 动植物油; 0.02; 0.03; 0.02; 0.03; 0.03; 0.03; /; 0; 0. 粪大肠菌群; 1900; 1900; 2100; 2000; 1900; 2000; 10000; 0; 0. TP; 0.08; 0.09; 0.08; 0.09; 0.09; 0.08; 0.2; 0; 0. 监测结果表明：各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅲ类标准，SS满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准要求。地表水环境质量较好。 3、声环境质量 本评价委托了湖南谱实检测技术有限公司于2018年7月6-7日，对所在区域声环境做了现状监测，监测结果与评价见表3-5： 表3-5 噪声现状监测结果 （单位：dB（A）） 监测项目 监测点位; 测得值Leq[dB(A)]; 标准值. 7月6日; 7月7日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1场界东侧1m处; 56.2; 43.6; 56.6; 44.0; 60dB(A); 50dB(A). N2场界南侧1m处; 54.5; 43.2; 54.2; 43.8. N3场界西侧1m处; 54.0; 43.3; 53.6; 43.5. N4场界北侧1m处; 54.2; 42.9; 54.5; 43.0. N5厂界东侧15m处村民房窗前1m处; 54.3; 43.5; 54.0; 43.9. 由监测数据可知，厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求，项目所在区域声环境质量现状良好。 4、生态现状 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，评价区没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 汨罗市华星食品厂年产420吨挤压糕点（辣条）整治项目位于湖南省汨罗市三江镇花桥街。 本项目的重点保护目标为水环境、大气环境和声环境、生态环境等。 项目主要环境保护目标见下表3-6及附图2。 表3-6 主要环境保护目标 项目; 保护目标; 相对方位及距离; 功能; 保护级别. 环境 空气; 花桥村居民，约35户，140人; 北面50-260m; 居住; 《大气环境质量标准》 GB3095-2012 二级. 花桥村居民，约55户，220人; 西面190-670m. 花桥村居民，约50户，200人; 东面15-190m. 花桥村居民，约300户，1200人; 西南面50-400m. 花桥村居民，约200户，800人; 东南面95-540m. 汨罗市三江镇政府，约50人; 西南面350m; 机关单位. 三江镇计生所，约20人; 西南面420m. 三江镇村民委员会，约20人; 东南面220m. 花桥村民委员会，约10人; 东南面240m. 三江镇卫生院，约15人; 东南面110m; 医院. 花桥村卫生室，约10人; 南面260m. 地表水环境; 洪源河; 北面4m; 农业、渔业用水; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类. 声 环境; 花桥村居民，约25户，100人; 北面50-200m; 居住; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 花桥村居民，约10户，40人; 西面190-200m. 花桥村居民，约50户，200人; 东面15-190m. 花桥村居民，约120户，480人; 西南面50-200m. 花桥村居民，约40户，160人; 东南面95-200m. 生态 环境; 评价范围内的生态环境，如：农田、林地等.

- 4、评价适用标准：

| 环 境 质 量 标准 | 1、环境空气质量 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。见表4-1。 表4-1 环境空气质量二级标准 单位：mg/m3 污染物名称; TSP; SO2; NO2; CO; PM10. 年平均; 0.2; 0.06; 0.04; —; 0.07. 日平均; 0.3; 0.15; 0.08; 4; 0.15. 小时平均; —; 0.50; 0.20; 10; —. 2．地表水环境质量 项目北侧洪源河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，SS满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准要求。评价标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 水质指标; pH（无量纲）; CODCr; 氨氮; BOD5; SS; 粪大肠菌群; TP. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤1.0; ≤4; 30; 10000; 0.2. 3、声环境质量 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 本项目大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2无组织排放监控浓度限值标准，食堂油烟参照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准（油烟≤2mg/m3）的要求，恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新扩改建标准，见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 排放限值; 依 据. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准. 油烟; 排气口; 2.0 mg/m3; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，处理效率不低于60%. 恶臭; 厂界; 20无量纲; 恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新扩改建标准. 2、废水 废水经隔油沉淀池处理后，排入废水收集池，用作周边绿化和菜地施肥。 3、噪声 项目运营期噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准详见表4-5。 表4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013修改单； 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废气中无二氧化硫、氮氧化物排放，无废水排放。由于本项目产生的废水全部用作周边绿化和菜地施肥，能实现完全消纳，不外排。因此，本环评建议不对项目申请总量控制指标。 |

- 5、建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示)： 项目为技改（整治）项目，本环评不对其施工期进行环境影响评价。 项目主要工艺流程及产污环节如下（图示）： 成品 图5-1 营运期生产工艺流程及产物节点图 生产工艺描述： 面粉拆包后人工投料至拌料机加料口，再加入定量的水（内含盐、泡打粉、味精、盐味剂、蒸馏单硬脂酸）进行和面搅拌，形成散碎的面团。搅拌后面团经自动喂料系统(开关磁阻调速电动机控制的水平输送螺旋)进入膨化机膨化，主要原理是利用膨化机的机械能转变成热能，用机器转动挤压的时候产生的热量（约100℃-130℃）将食品挤压熟。膨化后的半成品进入切割成型工序，自动旋切机将半成品切割成条状。经输送系统投入至调味搅拌机。将食用油通过封闭式电加热冷热缸加热，加入调味料（油、辣椒、香精料，辣椒购买时为已破碎好的成品，不在本厂进行破碎加工）搅拌后，放入调味搅拌机中进行调味搅拌。最后经手工称重包装，真空封口机封口，成为成品，入库待售。 产污环节:面粉投料过程产生投料废气G1，主要污染物为粉尘；搅拌过程为：密闭状态，无粉尘排放；膨化过程产生的水蒸气G2；调味搅拌工序投加固态调味料产生的投料废气G3，主要污染物为粉尘；调味搅拌过程为密闭状态，无粉尘排放；各设备运转时产生的设备噪声（N1-N4）。 二、相关平衡 ①物料平衡 项目生产过程中物料平衡见图5-2。 图5-2 项目总物料平衡图 （单位：t/a） ②水平衡 项目生产过程中用排水情况见废水污染源分析，水平衡见图5-3。 生产用水 清洗用水 食堂用水 生活用水 新鲜水 72 450 180 900 1602 90 36 180 隔油沉淀池 废水收集池 360 1224 720 144 用作周边绿化和菜地施肥 图5-3 项目总水平衡图 （单位：t/a） 三、主要污染源分析 1、废水： 营运期废水主要为清洗废水、生活污水、食堂废水。 ①清洗废水 根据建设单位提供资料，本项目调味料生产设备无需清洗，清洗废水主要源自包装容器包装工具清洗废水及对生产地面进行清洗产生的拖把清洗废水，清洗废水产生量约为1.2m3/d（360t/a）。 ②生活污水 本项目职工人数为30人，一年工作300天，生活废水排放量为2.4m3/d（720t/a）。 ③食堂废水 本项目职工人数为30人，其中5人在厂区内食宿，吃三餐，25人只在厂区内吃中餐，用水量为0.6m3/d，180m3/a。废水产生量以用水量的80%计，则食堂废水量约为144t/a。 本项目废水排放总量为1224t/a，根据湖南谱实检测技术有限公司2018年7月6-7日在项目正常运行情况下对项目废水排污口污染物排放浓度做了现状监测，其中pH值约为6.9，COD浓度约为350mg/L，SS浓度约为240mg/L，氨氮浓度约为17mg/L，BOD5浓度约为78mg/L，动植物油浓度约为40mg/L。 - 废气： 本项目废气主要为面粉投料过程产生投料废气G1；膨化过程产生的水蒸气G2；调味搅拌工序投加固态调味料产生的投料废气G3、食堂油烟及生产过程中产生的恶臭。 ①面粉投料粉尘G1 项目加工过程面粉投料工序产生的粉尘，粉尘产生量按100g/t原料计算，则粉尘产生量约为0.024t/a。粉尘经物理沉降后，逸散量约占粉尘产生量的20%，则粉尘排放量为0.005t/a，排放速率为0.016kg/h（投料时间按1h/d计，全年投料时间约为300h），逸散粉尘为车间无组织排放。 ②膨化过程产生的水蒸气G2 膨化过程产生的水蒸气约为生产用水量的20%，则水蒸气产生量为0.048t/d，14.4t/a。水蒸气直接蒸发，对周边环境影响较小。 ③调味搅拌工序投加固态调味料产生的投料粉尘G3 本项目调味过程中各类粉状原料用量约为17吨，粉尘产生量按100g/t原料的计算，粉尘产生量约为0.002t/a，粉尘经物理沉降后，逸散量约占粉尘产生量的20%，则粉尘排放量为0.001t/a，排放速率为0.003kg/h（投料时间按1h/d计，全年投料时间约为300h），为车间无组织排放。 ④食堂油烟 油烟成分为食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质等其在加热时分解或裂解的产物以及水汽的混合物。废气排放历时为4小时/天。据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本次环评取最大值4%。本企业食堂可提供30人次就餐，基准灶头排风量为2000m3/h，每天工作4小时，有1个灶头，则油烟产生量为36g/d、10.8kg/a（年工作日300天），浓度为4.5mg/m3。 本项目食堂共有基准炉灶1台，属小型规模，建设单位拟采用静电复合式净化器（去除效率≥60%）处理油烟，处理后，油烟废气排放量4.32kg/a，排放浓度为1.8mg/m3。 ⑤恶臭 本项目产生的恶臭主要为在调味搅拌过程中会产生少量的异味，由于本项目辣椒购买时为已破碎好的成品，不在本厂进行破碎加工，且调味搅拌在密闭的容器中，产生的异味较少，通过加强车间通风，对周围环境影响较小。 3、噪声： 本项目噪声主要来源拌料机、膨化机、自动旋切机、自动传送系统、调味搅拌机、真空封口机等设备运行时产生的设备噪声，其噪声值在75-85dB(A)之间，具体如表5-1： 表5-1 工程主要噪声源及源强 设备名称; 数量; 所在车间名称; 单台源强. 拌料机; 1台; 配料间; 80 dB（A）. 膨化机; 26台; 膨化车间; 85 dB（A）. 自动旋切机; 14台; 80 dB（A）. 自动传送系统; 2台; 75 dB（A）. 调味搅拌机; 4台; 调味车间; 80 dB（A）. 封闭式电加热冷热缸; 1台; 65 dB（A）. 真空封口机; 7台; 包装车间; 75 dB（A）. 4、固体废弃物： 项目产生的固废主要有废包装材料、配料间物理沉降产生的面粉及调料、职工日常生活产生的生活垃圾等。 ①废包装材料：项目废包装箱（袋）产生量约为0.5t/a。 ②生活垃圾：本项目生活垃圾量约为4.5t/a。 ③沉降粉尘：根据业主提供，本项目年沉降粉尘约为0.02t/a。 5、整改前后污染物排放变化情况表 根据工程分析，项目整改前后污染物排放变化见下表： 表5-2 本项目整改前后污染物排放变化情况一览表 类别; 污染物; 现有工程; 整治工程; 总体工程 （现有工程+整治工程）. 排放量; 削减量; 排放总量. 废水; COD; 0.43t/a; 0.43t/a; 0. BOD; 0.10t/a; 0.10t/a; 0. SS; 0.30t/a; 0.30t/a; 0. NH3-N; 0.02t/a; 0.02t/a; 0. 动植物油; 0.05t/a; 0.05t/a; 0. 废气; 面粉投料粉尘; 0.005t/a; 0; 0.005t/a. 调味料产生的投料粉尘; 0.001t/a; 0; 0.001t/a. 食堂油烟; 10.8kg/a; 6.48kg/a; 4.32kg/a. 固废; 废包装材料; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0. 沉降粉尘; 0; 0; 0.

- 6、项目生产中主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 面粉投料 | 粉尘 | /，0.024t/a |  | 0.016kg/h，0.005t/a |
|  | 调味搅拌 | 粉尘 | /，0.001t/a |  | 0.003kg/h，0.001t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 4.5mg/m3、10.8kg/a |  | 1.8mg/m3，4.32kg/a |
|  | 调味搅拌 | 臭气浓度 | 少量 |  | 少量 |
| 水 污 染 物 | 清洗废水、生活污水、食堂废水（1224t/a） | COD | 350mg/L | 0.43t/a | 废水经隔油沉淀池处理后，排入废水收集池，用作周边绿化和菜地施肥，不外排。 |
|  |  | BOD5 | 78mg/L | 0.10t/a |  |
|  |  | SS | 240mg/L | 0.30t/a |  |
|  |  | NH3-N | 17mg/L | 0.02t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 40mg/L | 0.05t/a |  |
| 固 体 废 物 | 包装材料 | 废包装材料 | 0.5t/a |  | 由物资回收公司回收 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a |  | 交由当地环卫部门处理 |
|  | 面粉投料、调味搅拌 | 沉降粉尘 | 0.02t/a |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源拌料机、膨化机、自动旋切机、自动传送系统、调味搅拌机、真空封口机等设备运行时产生的设备噪声，其噪声值在75-85dB(A)之间 |  |  |  |  |
| 主要生态环境影响： 本项目为整治项目，项目无施工期生态破坏影响，因此项目对其生态影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析：

1、施工期环境影响简要分析 项目为整治项目，本环评不对其施工期进行环境影响评价。 2、营运期环境影响简要分析 1、废水 本项目废水主要为设备清洗废水、车间地面冲洗废水、职工生活污水及食堂废水。根据建设单位提供资料，废水产生总量约为1224t/a。主要污染物及浓度为：COD浓度约为350mg/L，SS浓度约为240mg/L，氨氮浓度约为17mg/L，BOD5浓度约为78mg/L，动植物油浓度约为40mg/L。 目前厂区只设置隔油沉淀池，废水经隔油沉淀池处理后，直接汇入管道，排入洪源河。各污染物浓度均达不到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准，不符合环保要求。本环评要求增设一个废水收集池，经整改： 废水经隔油沉淀池处理后，排入废水收集池，用作周边绿化和菜地施肥，不外排。 综上，经以上整治措施整治后，厂区废水合理利用，不外排，对周围水环境影响较小，故整治措施可行。 2、废气 本项目废气主要为面粉投料过程产生投料废气G1、调味搅拌工序投加固态调味料产生的投料废气G3、食堂油烟及生产过程中产生的恶臭。 ①投料废气G1、G3 经工程分析可知，本项目产生的无组织投料废气约为6kg/a。建设单位通过加强车间通风、改善车间空气环境。 根据湖南谱实检测技术有限公司于2018年8月19-23日对项目厂界的监测数据（如下，监测期间正常生产）。 表7-1 厂界无组织粉尘监测结果 采样点位; 检测结果. 8月19日; 8月20日; 8月21日; 8月22日; 8月23日. G3厂界西北角（上风向）; 0.134; 0.132; 0.133; 0.136; 0.138. G4厂界东南角 （下风向）; 0.143; 0.146; 0.141; 0.145; 0.143. 由上表可知，厂界上风向及下风向监测点位颗粒物最高浓度为0.146mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》中表2无组织排放1.0mg/m3监控浓度限值标准，因此项目生产对周围大气环境影响较小。 大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2-2008)推荐模式中的大气环境防护距离模式计算污染源的大气环境防护距离，根据计算结果可知，建设项目排放大气污染物厂界浓度达标，在评价范围内无超标点。因此，建设项目不设置大气环境防护区域，项目排放各大气污染物可满足环境控制要求。 ②油烟废气 根据现有环境问题问题可知，油烟产生量10.8kg/a，油烟产生浓度约4.5mg/m3。通过采用油烟净化设施（去除率≥60%）处理后经排气筒排放，经处理后油烟的排放浓度为1.8mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准（油烟≤2mg/m3）的要求，对周围环境空气影响较小。 综上，经以上整治措施整治后，项目废气均能得到合理处置，对周边环境影响较小，整治措施可行。 ③恶臭 本项目恶臭主要为在调味搅拌过程中会产生少量的异味，由于本项目辣椒购买时为已破碎好的成品，不在本厂进行破碎加工，且调味搅拌在密闭的容器中，产生的异味较少，通过加强车间通风，可达到恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新扩改建标准，对周围环境影响较小。 3、噪声 本项目噪声主要来源拌料机、膨化机、自动旋切机、自动传送系统、调味搅拌机、真空封口机等设备运行时产生的设备噪声，根据湖南谱实检测技术有限公司2018年7月6-7日对项目正常运行情况下厂界声环境做了现状监测，见表1-7。 根据表1-6可知，项目厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。厂界噪声均能达标排放。 4、固体废弃物 项目产生的固废主要有废包装材料、配料间物理沉降产生的面粉及调料、职工日常生活产生的生活垃圾等。 ①废包装材料：项目废包装箱（袋）暂存于废品储存间，由物资回收公司回收。 ②生活垃圾：清扫收集至垃圾桶、垃圾站，交由当地环卫部门处理。 ③沉降粉尘：清扫收集清扫收集至垃圾桶、垃圾站，交由当地环卫部门处理。 综上所述，厂区经过整改后，固体废物处理处置符合国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小，整治措施可行。 5、环境风险评价 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、项目环境风险评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（ HJ/T169-2004），对本项目存在的潜在危险、有害因素、建设和运行期间可能发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）所造成的人身安全与环境影响的损害程度等进行分析和预测，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平，从而达到降低风险性、减少危害程度之目的。 本项目辅料有大豆油，根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2014，其不属于易燃液体，也不属于其他风险，不构成重大危险源，但是油脂在明火情况下易燃，因此在运营过程中应注意防火工作。 物料在贮存及使用过程中的突发性泄漏事故，本项目整改后采用桶装油，采用倾倒方式上料，事故原因主要有以下几种: (1)自然灾害的影响(如高温、雷击、静电等)有导致物料泄漏、燃烧或爆炸的可能。 (2)操作人员违章操作或操作不当，人为引起的事故性泄漏及爆炸等。据有关资料表明，这类事故多属人为造成，发生几率与工作人员素质高低、管理措施严格与否有着直接关系。若严格管理措施，对工作人员进行定期培训考核，强化工作人员素质，合理化安排工作时段、强度等，这类事故的发生几率是会大大降低的。 环境风险防范措施 (1)大豆油储存间要求新增围堰，对场地进行硬化处理，同时防雨防渗，并增强安全生产、环境保护意识，完善并严格执行各项操作规程，从思想上重视安全生产，杜绝事故的发生。 (2)进行岗职工对生产物质的性质、安全防护的基本知识培训，对工作人员文化素质做出具体要求，并定期考查，不合格者严禁上岗。严格操作规程，禁止违规工作。 (3)建立完善的事故预警系统，加强对职工和周围居民的自我保护常识宣传。出现事故泄漏时厂方应利用各种手段通知居民迅速撤高污染现场。 (4)严防烟火，禁用打火机、火柴、迪灯照明等，采取避雷、抗表等措施。防止意外事故发生。配备足够的泡沫、二氧化碳、王粉等灭火器及砂土。经常定期检查、更换。保持有效。此外还必须配备足够的自给式呼吸器，化学安全防护限镜、防护服，防护手套等，并成立事故应急小组，定期进行模拟演习。 (6)运输过程中严格按照有关管理要求，采用专用运输车并贴上显著标志，驾驶人员要求驾驶技术好目能严格遵守交规。 (7)建立一套完整的应急方案及应急处理事故的队伍，一旦发生意外，处惊不变，能迅速地解决问题和处理事故现场，使环境损失、经济损失、人员伤亡等降至最小。 环境风险应急预案 (1)运输事故应急预案 预防事故的发生是紧急事故防治的根本办法。管理训练是紧急事故防治的有效手段，紧急应变事故处理原则是解决紧急事故方法，其且的在于减少死亡，防治事故扩大，减轻对环境的污染。 运输单位在事先作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的成品油泄漏的应急措施等。为保护人群健康、防止污染事故发生，减少紧急事故对环境的污染，项目拟采取一下紧急事故处置方案。 ①运输过程若发生意外或突发情况，应立即通知本单位请求支援，协助救灾疏散； ②通知公安部门及有关单位，在受污染的地区设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物扩散和对行人造成伤害，并报告事件情况及涉及的物质种类、数量和人员伤亡情况； ③立即采取行动，对溢出、散落的危险品迅速进行收集、清理，移开或隔离容器，避免造成更大的事故； ④尽快将事故详细情况以书面形式上报给主管部门，包括相关机构基本情况、时间 发生原因、涉及的物质种类数量、损害程度、人员健康与环境风险、解救对策和方法。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(H/T169-2004) 的要求，该项目指定的相关环境保护应急预案内容摘要见表7-2。 表7-2 环境风险的突发性事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 厂区及周边环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 医院、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援 及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数 与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除 泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应 设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急 剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众撤离组织计 划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与 恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 6、合理性分析 （1）产业政策合理性分析 本项目为食品制造（挤压糕点辣条）项目，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正），本项目不属于其限制类和淘汰类，项目使用设备也不在其中的淘汰落后工艺装备之列，因此项目建设符合国家的产业政策。 （2）选址合理性论证 ①工程选址位于湖南省汨罗市三江镇花桥街，用地性质为工业用地，符合三江镇相关规划要求，已于2009年9月11日在汨罗市国土资源局三江所办理了国有土地使用证（证号湘汨国用2009第1901144号），且汨罗市三江镇人民政府已知悉相关情况，详见附件7。 ②项目拟建地现状环境质量较好。经采样实测，该区域环境空气、水环境、环境噪声、质量现状均保持较好，可达到相应的环境质量标准要求，具有一定的环境容量。 ③对重要保护目标的环境影响：建设项目污染较小，附近无国家级、省级重点文物保护单位，无医院、生态保护区等敏感保护目标。不会构成对重要环境保护目标的污染影响。 ④项目选址北面临近X011，物料运输十分便利。供水、供电设施完备。 综合以上分析，本项目建设符合规划要求，周围无重要环境保护目标，周围环境满足各自的功能区划，选址可行。 （3）平面布局分析 项目生活区和生产加工区分开布置，厂区办公生活区位于西北侧，生产加工区位于东南侧，厂区出入口设置在东北侧，临近X011，物流、人流畅通，方便出入。厂区从西侧由北至南依次办公生活区、车库、废品储存间、堆柴棚、厨房；生产区南侧由东至西依次食堂（新增油烟净化设施）、辅料库、卫生间、配电间、北车间、南车间，各建筑间设置了通道和空坪，有利于物料运输；北车间、南车间两生产车间车间内部从西到东依次布置膨化挤出线型、调味车间、灌装车间、内包装封口车间、成品包装车间，完全按照工艺流程来布置，保证了工艺流程的紧凑，使生产按工序在厂区内经济快速流动。隔油沉淀池位于厂区南侧、废水收集池（新增）设于厂区西南侧；厂区四周新增绿化带。 项目的平面布局保证了工艺流程的紧凑，以及物流、人流畅通，各建筑间设置了通道和空坪，有利于物料运输；生产布局在工艺上，建设单位充分考虑物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内经济快速流动，合理可行的。 因此，项目平面布置合理可行。 7、环境管理与监测 ①环境管理 企业应建立完整的环境保护管理体系，使企业排放的污染物达到有关标准，消除环境隐患，达到经济与环境的的协调发展。 主要环境管理措施如下： 1）成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施全厂环境管理工作。设置环保专职人员1人，并由一名副总经理分管。 2）加强环境保护法规政策学习和宣传，落实可持续发展战略。 3）制定本企业环境保护规划、计划、考核办法，将环境保护指标落实到每个生产和管理岗位。 4）负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。 5）及时向上级环保部门报告企业环保情况，并协助上级环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 6）推行清洁生产和ISO14000环境管理体系认证，适应市场经济对环境保护的要求。 ②环境监测 1）监测机构和监测仪器设备可委托有资质的第三方检测机构对项目进行监测，本项目不必建设单独的监测机构与购置相应设备。但相关费用应由本项目建设方负责。 2）监测计划 表7-3 环境监测计划 阶段; 类别; 监测位置; 监测项目; 手工监测采样方法及个数; 监测频率. 营运期; 废气; 厂界; TSP; 在厂界四周连续采样3个; 每季度监测一次. 厂界; 臭气浓度; 在厂界四周连续采样3个; 每季度监测一次. 噪声; 厂界; LeqA; 在距厂界四周1m监测; 每季度监测一次. 8、环保投资和整治竣工环保验收内容 环保投资：项目总投资170万元，其中环保投资30.5万元，占总投资的17.95%，环保投资分项具体见下表7-4，“整治”竣工验收一览表见表7-5。 表7-4 环保投资一览表 项 目; 投资额（万元）; 治 理 效 果. 已投资; 追加投资. 废水; 隔油沉淀池; 4; 0. 废水收集池; 0; 5. 噪声; 隔声、减震; 2; 0; 厂界达标. 废气; 厂房外增强绿化; 5; 10; 达标排放. 车间通风; 3; 0; 达标排放. 油烟净化器; 0; 1; 达标排放. 固废; 垃圾箱、垃圾桶; 0.5; 0; 符合环保要求. 总投资; 14.5; 16; 环保投资所占比例17.95%. 环保总投资; 30.5. 表7-5 “整治”竣工验收一览表 污染 类型; 排放源; 污染因子; 防治措施; 达到的排放标准. 废气; 面粉投料; 粉尘; 加强车间通风、增强绿化; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放标准. 固态调味料投料; 粉尘. 食堂; 油烟; 油烟净化设施处理后排气筒排放; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准. 调味搅拌; 臭气浓度; 加强车间通风; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新扩改建标准. 废水; 清洗废水、生活污水、食堂废水; COD、BOD、SS、动植物油、NH3-N; 隔油沉淀池、废水收集池; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准. 固体废物; 包装材料; 废包装材料; 废品储存间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 员工生活; 生活垃圾; 垃圾桶，垃圾箱，交由当地环卫部门处置; 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 面粉投料、调味搅拌; 沉降粉尘. 噪声; 生产设备; LeqA; 降噪、减震; 《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）2类. 9、总量控制 本项目废气中无二氧化硫、氮氧化物排放，无废水排放。由于本项目产生的废水全部用作周边绿化和菜地施肥，能实现完全消纳，不外排。因此，本环评建议不对项目申请总量控制指标。

- 8、建设项目生产中拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 面粉投料 | 粉尘 | 加强车间通风、增强绿化 | 达标排放 |
|  | 固态调味料投料 | 粉尘 |  | 达标排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 经油烟净化器处理后高于屋顶排放 | 达标排放 |
|  | 调味搅拌 | 臭气浓度 | 加强车间通风 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 清洗废水、生活污水、食堂废水 | COD、BOD、SS、动植物油、NH3-N | 隔油沉淀池、废水收集池 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 包装材料 | 包装材料 | 由物资回收公司利用 | 合理处置 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由当地环卫部门处理 |  |
|  | 面粉投料、调味搅拌 | 沉降粉尘 |  |  |
| 噪 声 | 对噪声设备分别采取隔声、减震措施，对厂房进行吸声处理等，实现厂界达标。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为整治项目，无施工期生态破坏影响，因此本项目对其生态影响较小。 |  |  |  |  |

- 9、结论和建议

一、结论 1、项目概况 汨罗市华星食品厂始建于2007年，租赁湖南省汨罗市三江镇花桥街3228m2土地进行挤压糕点（辣条）的生产，本次环评属于技改（整治）项目。 汨罗市华星食品厂年产420吨挤压糕点（辣条）整治项目总投资170万元，占地面积3228m2，建筑面积2000m2。主要建设内容包括南、北车间（内含膨化挤出线型、调味车间、灌装车间、内包装封口车间、成品包装车间）、成品车间、办公生活区、隔油沉淀池、废水收集池、绿化等。 2、产业政策相符性分析 本项目为食品制造（挤压糕点辣条）项目，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正），本项目不属于其限制类和淘汰类，项目使用设备也不在其中的淘汰落后工艺装备之列，因此项目建设符合国家的产业政策。 3、区域环境质量状况 环境空气质量：从现状监测结果来看，各监测点位监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在地环境空气质量现状良好。 地表水环境质量：各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅲ类标准，SS满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准要求。地表水环境质量较好。 地下水环境质量：项目区域地下水环境质量良好，所有指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准。 声环境质量：厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求，项目所在区域声环境质量现状良好。 4、营运期环境影响评价分析结论 ①废水 废水经隔油沉淀池处理后，排入废水收集池，用作周边绿化和菜地施肥，不外排。对周围水环境影响较小。 ②废气 本项目无组织排放的粉尘，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；食堂油烟经过油烟净化设施处理后通过排气筒排放，其排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的标准要求，对大气环境影响较小；恶臭通过加强车间通风处理，可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新扩改建标准。因此，项目产生的废气对周围环境影响较小。 ③固体废弃物 项目产生的废弃包装材料由物资回收公司利用；生活垃圾、沉降粉尘交由当地环卫部门处理。 本项目固体废物处理处置符合国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 ④噪声 本项目噪声主要来源拌料机、膨化机、自动旋切机、自动传送系统、调味搅拌机、真空封口机等设备运行时产生的设备噪声，其噪声值在75-85dB(A)之间，主要降噪措施：对车间进行封闭隔声、减震处理，加强厂区绿化等措施。 在采取以上噪声防治措施的前提下，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，因此，项目噪声不会对外环境产生明显影响。 - 总量控制 本项目废气中无二氧化硫、氮氧化物排放，无废水排放。由于本项目产生的废水全部用作周边绿化和菜地施肥，能实现完全消纳，不外排。因此，本环评建议不对项目申请总量控制指标。 6、风险评价结论 公司应积极做食用油贮存、运输、使用等方面的安全管理工作，严格各工序操作规程，健全安全消防制度。其次，通过制定应急预案，加强反事故演练，提高员工对事故处置能力，防止污染事故发生。其三增加公司应对环境风险的设备设施，一旦发生事故迅速反应，采取合理的应对方式，并立即向政府有关部门汇报，寻求社会支援，可将环境风险危害控制在可接受的范围内。 7、选址合理性分析 本项目选址位于湖南省汨罗市三江镇花桥街，用地性质为工业用地，符合三江镇相关规划要求。项目拟建地现状环境质量较好，有一定的环境容量。周围无重要环境保护目标，周围环境满足各自的功能区划，选址可行。 8、平面布局合理性分析 项目的平面布局保证了工艺流程的紧凑，以及物流、人流畅通，各建筑间设置了通道和空坪，有利于物料运输；生产布局在工艺上，建设单位充分考虑物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内经济快速流动，合理可行的。 9、环评总结论 综上所述：汨罗华星食品厂年产420吨挤压糕点（辣条）整治项目符合国家产业政策，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好整改措施及相关污染防治措施的前提下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 - 建议和要求： 1、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 2、项目应严格操作规程，加强对生产设备和环保设施的维护管理，确保其安全运行，避免发生环境污染。 3、加强环保行政管理力度，明确专职的环保人员，负责项目各项环保措施的落实，确保污染治理设施正常运行，排放污染物稳定达标。 4、合理规划厂区绿化，绿化面积应满足有关规定，绿化以树、灌、草等相结合的形式，美化环境。做好场区绿化工作，以进一步降低噪声和废气对周围环境的影响。

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图: 附图1：建设项目地理位置图 附图2：环境保护目标分布示意图 附图3：项目声环境、地表水环境现状监测布点图 附图4：厂区布置平面示意图 附图5：南北车间布局示意图 附图6：项目四至图 附件: 附件1：委托书 附件2：营业执照 附件3：租赁协议 附件4：责令改正违法行为决定书（汨环改字[2018]069号） 附件5-1：现状监测报告及质量保证单 附件5-2：现状监测报告及质量保证单（会后补充监测） 附件6：申请办理环保审批手续的报告 附件7：土地使用证明 附件8：专家评估意见 附件9：专家签名表 附表： 附表1 建设项目环评审批基础信息表