- 目  录

1 前言	1

1.1 任务由来	1

1.2 项目特点	2

1.3 分析判定相关情况	3

1.4 关注的主要环境问题	4

1.5 环境影响评价的工作过程	5

1.6 环境影响报告书主要结论	5

2 总则	7

2.1 评价原则	7

2.2 编制依据	7

2.3 评价因子	11

2.4 评价标准	13

2.5 评价等级和评价重点	17

2.6 评价范围及环境敏感区	20

2.7 产业政策相符性	21

2.8 相关规划和环境保护规划	22

3 现有已建项目概况	30

3.1 现有项目基本情况	30

3.2 企业履行的相关环保手续	30

3.3 现有项目产品规模	31

3.4 现有项目工程组成内容	31

3.5 现有项目主要设备	33

3.6 现有项目主要原辅材料消耗	37

3.7 现有项目生产工艺简介	37

3.8 现有项目污染源监测及达标排放情况	41

3.9 现有项目污染源强	45

3.10 现有项目存在的主要环境问题及改进措施	49

3.11 现有项目污染物排放情况汇总	49

4 技术改造项目概况及工程分析	51

4.1 技术改造项目概况	51

4.2 提质及技改项目影响因素分析	58

4.3 技改项目污染源强核算	70

4.4 以新带老措施	78

5 评价区域环境概况	81

5.1 自然环境概况	81

5.2 区域污染源调查	84

6 环境质量现状调查与评价	88

6.1 大气环境质量现状监测与评价	88

6.2 地表水环境质量现状监测与评价	90

6.3 地下水环境质量现状监测与评价	92

6.4 声环境质量现状监测与评价	93

7 环境影响预测及评价	95

7.1 施工期环境影响分析	95

7.2 营运期大气环境影响分析	97

7.3 营运期地表水环境影响分析	108

7.4 营运期地下水环境影响分析	110

7.5 声环境影响预测及评价	113

7.6 固体废物环境影响分析	115

8 环境保护措施及其经济、技术论证	116

8.1 大气污染防治措施评述	116

8.2 废水污染防治措施评述	118

8.3 噪声污染防治措施	121

8.4 固废污染防治措施	122

8.5 地下水污染防治措施	122

8.6 环保措施及环保投资	127

9 环境风险评价	129

9.1 项目风险识别	129

9.2 评价等级及评价范围	131

9.3 事故因素分析	133

9.4 最大可信事故	135

9.5 事故风险分析	137

9.6 风险防范措施	141

9.7 事故应急预案	148

9.8 风险评价小结	152

10 环境经济损益分析	153

10.1 项目经济效益分析	153

10.2 项目社会效益分析	154

10.3 环保经济损益分析	154

11 环境监控与环境管理计划	156

11.1 环境保护管理	156

11.2 营运期环境管理计划	157

11.3 排污口规范化设置	160

11.4 环境风险管理	161

11.5 信息公开	162

11.6 总量控制	162

11.7 项目竣工环境保护验收	165

12 环境影响评价结论	167

12.1 项目概况	167

12.2 建设项目环境可行性	167

12.3 污染物总量	169

12.4 环境影响经济损益分析	171

12.5 总结论	171

12.6 要求和建议	171

报告附件清单：

附件1：环境影响评价委托书；

附件2：《湖南新岭化工股份有限公司4000吨/年2,6-二甲酚、1800吨/年混合酚提质及技术改造项目备案证明》（岳云发改备[2018]39号）；

附件3：湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会《关于湖南新岭化工股份有限公司4000吨/年2,6-二甲酚、1800吨/年混合酚提质及技术改造项目准入的通知》（湘岳绿园准通[2018]17号）；

附件4：湖南省环境保护厅《关于湖南新岭化工股份有限公司年产1.5万吨邻甲酚项目环境影响报告书的批复》（湘环评[2013]288号）；

附件5：湖南省环境保护厅《关于湖南新岭化工股份有限公司年产1.5万吨邻甲酚项目建设内容变更环境影响说明批复意见的函》（湘环评[2015]85号）；

附件6：岳阳市环境保护《关于湖南新岭化工股份有限公司年产1.5万吨邻甲酚项目竣工环保验收意见的函》（岳环评验[2016]22号）；

附件7：湖南新岭化工股份有限公司混合酚产品销售意向协议；

附件8：现有项目危险废物处置合同；

附件9：现有项目排污许可证；

附件10：湖南省环境保护局·关于岳阳市云溪工业园建设环境影响报告书的批复（湘环评[2006]62号）；

附件11： 企业营业执照；

附件12：环境质量现状监测报告、污染源监测报告；

附件13：废水接纳协议；

附件14：长岭片区环评批复;

附件15：长岭片区控制性详细规划的批复文件;

附件16：产品及副产品质量标准号备案.

报告附表清单：

附表1：建设项目环评审批基础信息表。

# 前言

## 任务由来

湖南新岭化工股份有限公司（以下简称新岭公司）位于湖南绿色化工产业园长岭分区内，为一家专业生产邻甲酚，集科研开发、生产、经营为一体的企业，采用自主研发的催化剂及工艺生产邻甲酚，副产2,6-二甲酚。公司为岳阳兴长石化股份有限公司 （属于中国石油化工股份有限公司长岭分公司的子公司，简

称岳阳兴长）与湖南长岭石化科技开发有限公司（简称长岭石化科技）合资成立的一家股份有限公司，新岭公司于2013年投资 12991.8 万元，征地70亩，采用苯酚-甲醇气相烷基化合成邻甲酚技术，建设以甲醇和苯酚为原料年产 15000 吨邻甲酚和 2000 吨 2,6-二甲酚的生产线，该生产线于2013 年5 月9 日在长沙市通过了湖南省环境工程评估中心组织的专家评审，并于2013 年12 月获得湖南省环境保护厅“湘环评【2013】288 号”批复。根据环评批复要求，项目以甲醇和苯酚原料，通过“反应—闪蒸—脱水—脱苯酚（脱甲醇）—邻甲酚精制”工序生产邻甲酚和2，6-二甲酚。2014 年2 月岳阳市环保局对该项目的试生产申请进行了批复，3个月后对其试生产延期申请进行了批复。由于项目为国内首家，在工程实际建设和试运行过程中，新岭公司针对试运行发现的工艺问题进行了工艺调整改进，主要变更包括以下内容：将原设计脱水塔改进为共沸脱水塔；在邻甲酚塔后新增一个减压精馏塔；邻甲酚塔塔顶新增活性炭吸附罐，对邻甲酚塔单独设置一套尾气吸附、排放系统，不与其他系统共用；罐区邻甲酚罐单独设置一套尾气吸附、排放系统，不与其他系统共用；对罐区其他物料大小呼吸废气新增活性炭吸附罐处理；取消厂内单独事故池，纳入园区公共事故池系统。为此，新岭公司委托环评单位湖南有色金属研究院编制了《变更环境影响分析说明》，变更说明于2015 年7 月14 日在岳阳市通过了湖南省环境工程评估中心组织的专家评审，并于2015 年12 月获得湖南省环境保护厅“湘环评【2015】85号”批复。2016年1月新岭公司委托湖南省环境监测中心站编制了该建设项目竣工环境保护验 收 监 测 报 告（湘环竣监［2016］1号）。

通过近几年的生产与市场销售，公司产品2,6-二甲酚含量低，产品贬值严重，近两年酚类提纯企业因环保问题，开工不足，导致公司产品销售不畅，库存积压严重，严重影响邻甲酚产品的正常生产、销售，企业计划提纯2,6-二甲酚，拓展产品销售渠道，提高产品价值；同时，变更脱水塔为共沸脱水塔后，工艺出水中有机物含量大为减少，经企业长期监测发现，共沸脱水塔出水完全满足达标排放的要求。为此，湖南新岭化工股份有限公司拟投资1000万元在现有厂区实施产品提质及技术改造项目，包括产品提质及环保设施技术改造两个部分。产品提质：以公司现产粗2,6-二甲酚产品为原料，并外购部分粗2,6-二甲酚，通过减压精馏将其中的2,6-二甲酚组份进行提纯至99.9%纯度，生产高品质2,6-二甲酚产品，其中的邻甲酚组份返回到邻甲酚装置进行回炼，其中的混合酚组份经粗酚塔塔底采出，作为产品外售。技术改造：拆除现有废水处理设施，依靠共沸塔保证废水的达标排放。改造完成后，本项目产生的不凝气与现有项目脱甲醇塔、脱苯酚塔和共沸脱水塔顶产生的不凝气，一起排入尾气总管，经深度冷凝+活性炭吸附净化后外排；闪蒸塔排放的尾气通过管道收集后返回导热油炉，与燃料干气一起作为燃料利用，导热油炉烟气由24m 排气筒达标排；罐区大小呼吸产生的无组织废气经活性炭吸附后放空；工艺废水、各个塔釜清洗过程中产生的清洗废水经共沸塔脱有机物后达标排放，罐区、生产区地面冲洗水经隔油沉淀池处理后排入长岭第一污水处理厂、第二污水处理厂处理；固废依托现有收集、管理措施。

根据《中华人民共和国环境保护法（2014年修订）》、《中华人民共和国环境影响评价法（2016年修订）》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的要求，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年）》，本项目类别为“化学原料和化学制品制造业”，应当编制环境影响报告书。湖南新岭化工股份有限公司委托永清环保股份有限公司完成《湖南新岭化工股份有限公司4000吨/年2,6-二甲酚，1800吨/年混合酚提质及技术改造项目》的环境影响评价。我单位接受委托后，在对现场进行踏勘和收集资料的基础上，按照国家有关环评技术规范要求，编制了《湖南新岭化工股份有限公司4000吨/年2,6-二甲酚，1800吨/年混合酚提质及技术改造项目环境影响报告书》，以供建设单位上报审批。

## 项目特点

本项目包括产品提质改造和环保设施技术改造两个部分。

现有工程以甲醇和苯酚原料，采用苯酚-甲醇气相烷基化合成邻甲酚，副产品为2，6-二甲酚，2，6-二甲酚纯度低于85%，本次产品提质改造拟采用减压蒸馏技术将粗2，6-二甲酚提纯至99.9%，生产高品质2,6-二甲酚，其中的邻甲酚组份返回到邻甲酚装置进行回炼，其中的混合酚组份经粗酚塔塔底采出，作为产品外售。

现有工程脱甲醇塔、脱苯酚塔和邻甲酚塔顶产生的不凝气排入尾气总管经深度冷凝+活性炭吸附后高空排放，本次新增反应釜的不凝气拟引入现有尾气总管一起净化处理，其他废气处理方式不变；现有工程工艺废水、生产区地面冲洗水、各个塔釜清洗过程中产生的清洗废水经厂内废水处理站处理后外排进入长岭分公司第一污水处理厂进行前续处理，再进入长岭分公司第二污水处理厂集中处理达标后最终排入长江岳阳段。厂内废水处理站主要工艺为为络合萃取-活性炭吸附-汽提。但是2015年底将原设计脱水塔改进为共沸脱水塔，实际生产运营中发现共沸脱水塔处理后的工艺废水，各项污染物指标均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（监测报告详见附件），因此，本次技改拟将现有废水处理设施拆除，共沸脱水塔出水直接排入长岭分公司一污水处理厂，各个塔釜清洗过程中产生的清洗废水泵至共沸脱水塔处理，生产区地面冲洗水经初期雨水沉淀池由雨水管道切换排入长岭一污。除此之外，其他环保设施不变。

本项目属于产品提质和环保设施技术改造项目。现有项目环保手续齐全，环保设施有效运行，废气、废水、噪声均能做到达标排放，固废均得到了安全有效的利用或处置。项目环境风险对外环境影响可控。

## 分析判定相关情况

从报告类别、园区基本情况、法律法规、产业政策、行业准入条件、环境承载力、总量指标、生态红线等方面对本项目进行分析判定，见表1.3-1。

表 1.3-1 项目分析判定情况分析

| 序号 | 类型 | 分析结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报告类别 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第1号），本项目属于“化学原料和化学制品制造业”的类别，不是单纯混合和分装。因此，应编制环境影响报告书。 |
| 2 | 园区产业定位及规划相符性 | 湖南绿色化工产业园长炼分园是云溪区委区政府为服务对接国家重点项目岳阳炼化一体化建设，与中石化长岭炼化公司合作共建的石化专业园区。本项目属于化工项目，在现有厂区范围内实施本项目，符合园区的产业定位及规划用地要求。 |
| 3 | 法律法规、产业政策及行业准入条 件 | 本项目性质为提质改造，项目生产规模、生产工艺和装备均不在《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》限制、淘汰类之列。项目的建设与当前国家的产业政策是相符的。 |
| 4 | 环境承载力及影响 | 监测期间，项目所在区域的环境空气、地表水、地下水、声环境的环境质量均较好，均可达到相应的环境功能区划要求。经预测，项目污染治理措施正常运行时，本项目的建设对周围环境的影响较小，不会改变区域环境质量现状的要求。 |
| 5 | 总量指标合理性及可达性分析 | 生产废水经厂内预处理，生活污水经过化粪池处理后，经园区管网，进入长岭一污、二污处理，最终排入长江。水污染物排放总量包含在污水处理厂已申请总量范围内，可从现有项目总量范围内平衡。 气型污染物总量符合原批复工程总量控制指标要求。 固废排放量为零。 |
| 6 | 园区基础设施建设情况 | 园区基础设施情况完善，污水处理厂正常运行，园区基础设施可以满足项目运营需求。 |
| 7 | 生态红线 | 本项目范围内不涉及生态红线 |

## 关注的主要环境问题

本项目属于产品提质改造和环保设施技术改造，需关注的主要环境问题包括：

（1）现有项目废气主要为反应釜不凝气、罐区大小呼吸废气、导热油炉废气以及无组织废气，产生的污染物主要为苯酚等酚类、甲醇、非甲烷总烃，技改后，应重点关注采取的环保措施的变化，论证分析其技术、经济可行性，以及污染物排放对外环境的影响范围和程度的变化。

（2）现有项目废水主要为工艺废水（脱甲醇塔底产生的含酚废水）、地面设备冲洗废水、各个塔釜清洗过程中产生的清洗废水、初期雨水、生活污水等，废水的性质主要为酚类，技改后，应重点关注采取的环保措施的变化，论证分析其技术、经济可行性，达标排放的稳定性，以及长岭分公司一污、二污接纳本项目处理达标的生产废水、生活污水可行性分析。

（3）现有项目产生的生产固废包括废催化剂、釜底残液、废活性炭，均为危险固废，公司按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改清单要求设置了危废暂存间，进行了场地防渗处理，并定期外委资质单位处理。技改后，应重点关注生产固废种类和数量的变化，关注固体废弃物的处置可行性。

（4）本项目涉及苯酚、甲醇、邻甲酚、2，6-二甲酚等风险物资。关注环境风险的影响。

项目主要对污染情况的变化情况进行分析，预测对环境的影响，说明改造措施的可行性，达标排放的稳定性。本项目厂址位于湖南绿色化工产业园长炼分园内，环境敏感程度一般，未涉及自然保护区、饮用水源保护区、古树名木、濒危野生动、植物等敏感目标。

## 环境影响评价的工作过程

根据《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，评价的工作过程及程序见下图1.4-1。

图1.4-1  本次环境影响评价工作程序图

## 环境影响报告书主要结论

建设项目符合国家和地方的产业政策要求，用地性质符合湖南岳阳绿色化工产业园总体规划；排污总量在区域内平衡；经采取评价提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会造成区域环境功能的改变；采取风险防范及应急措施后，环境风险水平在可接受范围以内，项目的建设得到当地公众的支持，无人反对。从环境影响评价角度，在采取评价提出的各项环保措施的基础上，项目的建设运营是可行的。

# 总则

## 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 编制依据

### 国家法律、法规、规定依据

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），2015年1月1日；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年7月2日修订）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订），2016年1月1日；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订），2017年6月27日；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修正），2015年11月13日；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第682号）；

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发展改革委2013第21号令，2013年2月16日修订）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起实施）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号）；

- 《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》国土资源部国家发展和改革委员会；

- 《关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发[2007]15号》，2007年5月23日；

- 《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

- 《关于进一步加强工业节水工作的意见》(工信部节[2010]218号)；

- 《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办[2012]134号）；

- 《国家危险废物名录》环境保护部令第39号，2016年8月1日起施行；

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令），2011年3月2日；

- 《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》，环发[2001]199号；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号；

- 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，环发[2013] 31号；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号），2016年5月28日；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），2016年10月26日；

- 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号），2016年11月10日；

- 《关于印发《排污许可证管理暂行规定》的通知》（环境保护部文件，环水体[2016]186号），2016年12月23日；

- 关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知（环环评[2016]95号），2016年7月15日；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部令部令 第1号，2018年4月28日起施行；

- 《长江经济带生态环境保护规划》环规财[2017]88号 ；

- 《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号文）。

### 地方法规及政策依据

- 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB 43/023-2005）；

- 《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府令（第215号），2007.10.1；

- 《关于建设项目环境管理有关问题的通知》湘环发[2002]80号；

- 《湖南省环境保护条例》（2013.5.27修正）；

- 《湖南省建设项目环境管理规定》湖南省人民政府第12号令；

- 湖南省人民政府关于印发《湖南省主体功能区规划》的通知（湘政发[2012]39号公布）；

- 湖南省贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施细则，湘政办发〔2013〕77号；

- 《湖南省生活饮用水地表水源保护区划定方案》湘政函[2016]176号；

- 湖南省贯彻落实《水污染防治行动计划》实施方案（2016-2020年），湘政发[2015]53号；

- 《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）》湘政办发（2016）33号；

- 湖南省环境保护厅关于印发《湖南省“十三五”环境保护规划》的通知，湘环发[2016]25号；

- 湖南省石化行业“十三五”发展规划；

- 《洞庭湖生态环境专项整治治理三年行动计划》（2018—2020）；

- 岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案，岳政办发〔2014〕17号；

- 《关于印发〈岳阳市水环境功能区管理规定〉、〈岳阳市水环境功能区划分〉、〈岳阳市环境空气质量功能区划分〉、〈岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定〉的通知》（岳政发[2002]18号）。

### 技术依据

- 《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016），国家环保部2017年1月1日实施；

- 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008），国家环保部2008年12月31日发布，2009年4月1日实施；

- 《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93），1993年9月18日批准，1994年4月1日实施；

- 《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），国家环保部2009年12月23日；

- 《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ/610-2016），国家环保部2016年1月7日；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），2004年12月11日；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009），2009年12月01日实施；

- 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年 第31号），2013年5月24日发布；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年 第43号），2017年9月1日发布；

- 《化工建设项目环境保护设计规范》（HG/50483-2009）。

### 相关规划及项目依据

（1）《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020)规划纲要》；

（2）《岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（3）《岳阳市云溪区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（4）《岳阳市城市总体规划》（2008～2030）；

（5）《岳阳市环境功能区划》；

（6）《湖南省岳阳市环境保护“十三五”规划》；

（7）《湖南岳阳绿色化工产业园总体规划》；

（8）《湖南新岭化工股份有限公司4000吨/年2,6-二甲酚、1800吨/年混合酚提质及技术改造项目可行性研究报告》，湖南新岭化工股份有限公司，2018年3月；

（9）《关于湖南新岭化工股份有限公司年产1.5万吨邻甲酚项目环境影响报告书》的批复，湖南省环境保护厅，2013年12月；

（10）《关于湖南新岭化工股份有限公司年产1.5万吨邻甲酚项目建设内容变更环境影响说明》批复意见的函，湖南省环境保护厅，2015年12月；

（11）《关于湖南新岭化工股份有限公司年产1.5万吨邻甲酚项目竣工环保验收意见的函》，岳阳市环境保护局，2016年11月；

（12）《湖南新岭化工股份有限公司年产 1.5 万吨邻甲酚项目竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监［2016］1号），湖南省环境监测中心站，2016年8月；

（13）《湖南新岭化工股份有限公司排放污染物许可证》，岳阳市环境保护局云溪区分局，2016年12月；

（14）项目委托书及其它相关资料。

## 评价因子

### 环境影响因素识别

列出建设项目的直接和间接行为，结合建设项目所在区域发展规划、环境保护规划、环境功能区划、生态功能区划及环境现状，分析可能受上述行为影响的环境影响因素。

应明确建设项目在建设阶段、生产运行、服务期满后（可根据项目情况选择）等不同阶段的各种行为与可能受影响的环境要素间的作用效应关系、影响性质、影响范围、影响程度等，定性分析建设项目对各环境要素可能产生的污染影响与生态影响，包括有利与不利影响、长期与短期影响、可逆与不可逆影响、直接与间接影响、累积与非累积影响等。

本次采用矩阵法对环境影响因素进行识别，见下表。

表2.3-1  环境影响因素识别矩阵表

| 环境时期 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |  |  | 社会环境 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境 | 声环境 | 陆域生物 | 水生生物 | 滩涂生物 | 渔业资源 | 主要生态保护区域 | 农业与土地利用 | 居民区 | 特定保护区 | 人群健康 | 环境规划 |
| 施工期 | 施工废（污）水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工扬尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 渣土垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基坑开挖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行期 | 废水排放 |  | -1LD | -1LI |  |  |  | -1LD |  | -1LD |  |  | -1LD |  |  | -1LD |
|  | 废气排放 | -1LD |  |  |  |  | -1LD |  |  |  |  |  | -1LD |  | -1LD | -1LD |
|  | 噪声排放 |  |  |  |  | -1LD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  | -1SD | -1LD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事故风险 | -2SD | -1SD | -1SD | -1SD |  |  |  |  |  |  |  | -1SD |  | -1SD |  |
| 服务期满后 | 废水排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事故风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”至“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响、重大影响；用‘D’、‘I’分别表示直接、间接影响等。

### 评价因子筛选

依据环境影响因素识别结果，并结合区域环境功能要求或所确定的环境保护目标，筛选确定评价因子，应重点关注环境制约因素。评价因子须能够反映环境影响的主要特征、区域环境的基本状况及建设项目特点和排污特征。

本项目评价因子见下表2.3-2。

表2.3-2  评价因子一览表

| 项目 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | SO2、PM10、NO2、苯酚、甲醇、TVOC |
|  | 影响评价 | SO2、PM10、NO2、苯酚、甲醇、VOCs |
|  | 总量控制 | SO2、NOx |
| 地表水环境 | 现状评价 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、挥发酚、硫化物、总磷 |
|  | 影响评价 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、挥发酚、总磷 |
|  | 总量控制 | CODCr、NH3-N |
| 地下水环境 | 现状评价 | pH、氨氮、石油类、挥发酚、硫化物 |
|  | 影响评价 | 挥发酚等 |
| 噪声 | 现状评价 | Leq（A） |
|  | 影响评价 |  |
| 固体废物 | 影响评价 | 一般工业固废、危险废物、生活垃圾 |

## 评价标准

### 环境质量标准

1、大气环境质量标准

苯酚、甲醇执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”，其他因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，VOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中限值。具体标准值详见表2.4-1。

表2.4-1   环境空气质量标准（GB3095-2012）

| 环境类别 | 项目 | 标准值 |  |  | 标准名称及类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 统计值 | 数值 |  |
| 环境 空气 | PM10 | ug/m3 | 24小时平均 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  |  |  | 年平均 | 70 |  |
|  | PM2.5 | ug/m3 | 24小时平均 | 75 |  |
|  |  |  | 年平均 | 35 |  |
|  | TSP | ug/m3 | 24小时平均 | 300 |  |
|  |  |  | 年平均 | 200 |  |
|  | SO2 | ug/m3 | 1小时平均 | 500 |  |
|  |  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  |  | 年平均 | 60 |  |
|  | NO2 | ug/m3 | 1小时平均 | 200 |  |
|  |  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  |  | 年平均 | 40 |  |
|  | TVOC | mg/m3 | 8小时平均 | 0.6 | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） |
|  | 甲醇 | mg/m3 | 一次 | 3.0 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）居住区标准 |
|  |  |  | 日平均 | 1.0 |  |
|  | 酚 | mg/m3 | 一次 | 0.02 |  |
|  | 氟化物 | mg/m3 | 一次 | 0.02 |  |
|  |  |  | 日平均 | 0.007 |  |

2、地表水环境质量标准

项目所处地表水环境主要为长江，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），长江干流塔市驿(湖北省流入湖南省断面)至黄盖湖（湖南省流入湖北省断面）为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

表2.4-2   地表水环境质量标准   单位：mg/L

| 序号 | 项目 | （GB3838－2002）Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 |
| 2 | 溶解氧 | ≥5 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤6 |
| 4 | CODCr | ≤20 |
| 5 | 总磷（以P计） | ≤0.2 |
| 6 | 氨氮 | ≤1.0 |
| 7 | Cr6+ | ≤0.05 |
| 8 | BOD5 | ≤4 |
| 9 | 挥发酚 | ≤0.005 |
| 10 | 石油类 | ≤0.05 |
| 11 | 甲苯 | 0.7 |
| 12 | 硫化物 | 0.2 |

3、声环境质量标准

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。具体标准值详见表2.4-3。

表2.4-3   声环境质量标准

| 类别 | 执行范围 | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| （GB3096-2008）中3类标准 | 项目所在区域 | 65 | 55 |

4、地下水质量标准

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，主要指标见表2.4-4。

表2.4-4  地下水执行标准（单位mg/L，pH无量纲）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲) | 6.5~8.5 |
| 2 | 氯化物 | ≤250 |
| 3 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 5 | 硝酸盐 | ≤20 |
| 6 | 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002 |

### 污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

有组织废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、甲醇、酚类执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）；VOC执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12 524-2014）。

无组织废气：VOC执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12 524-2014）表5厂界监控点大气污染物浓度限值，酚类执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

表2.4-5  企业有组织大气污染物排放限制

| 序号 | 污染物项目 | 生产工艺及设备 | 限值 | 单位 | 标准名称及类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 导热油炉 | 20 | mg/Nm3 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015） |
| 2 | 氮氧化物 |  | 200 | mg/Nm3 |  |
| 3 | 二氧化硫 |  | 50 | mg/Nm3 |  |
| 4 | 酚类 | 闪蒸塔尾气、反应釜不凝气、罐区大小呼吸 | 20 | mg/Nm3 |  |
| 5 | 甲醇 |  | 50 | mg/Nm3 |  |
| 6 | VOCs |  | 80 | mg/Nm3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12 524-2014） |

表2.4-6  企业边界（无组织）大气污染物浓度限制

| 序号 | 污染物项目 | 限制（mg/m3） | 标准名称及类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 2.0 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12 524-2014） |
| 2 | 酚类 | 0.08 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |

2、水污染物排放标准

项目废水经厂区处理后排入长岭第一污水处理厂预处理，再排入长岭第二污水处理厂深度处理，其中甲苯、挥发酚从严执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中间接排放标准，其他因子执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，并满足污水处理厂接纳协议中水质要求（详见附件13）。

项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入长岭第一污水处理厂进一步处理。

表2.4-7  厂区废水排放标准      单位：mg/L

| 项目 | 标准限值 | 污染物排放监控位置 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 500 | 企业废水总排放口 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准 |
| SS | 400 |  |  |
| BOD5 | 300 |  |  |
| 苯酚 | 1.0 |  |  |
| 甲苯 | 0.1 |  | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中间接排放标准 |
| 挥发酚 | 0.5 |  |  |

3、噪声排放标准

项目四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体见表2.4-8。

表2.4-8   工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

| 类别 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 项目厂界外1m | 65 | 55 | (GB12348-2008 )3类 |

4、固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年其修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）。同时执行《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～7-2007）等。

## 评价等级和评价重点

### 评价工作等级

1、大气评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，本次评价工作选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境影响评价工作进行分级。计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

其中Pi定义为：

Pi=(Ci/C0i)×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

大气评价工作等级判定表如表2.5-1所示。

表2.5-1  大气评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距场界最近距离 |

根据导则规定，项目污染物数大于1，取P值中最大的（Pmax）和其对应的D10％作为等级划分依据，本项目P值中最大的为无组织排放酚类的最大落地浓度，且Pmax=2.88%＜10%，对照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）评价等级的划分原则（见表2.5-1），确定本项目的大气环境影响评价工作等级为三级。

工程正常工况大气污染物估算模式计算结果，见表2.5-2。大气污染物排放参数见第七章表7.2-4。

表2.5-2   工程正常工况大气污染物估算模式计算结果

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | Pmax（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放源 | 反应釜不凝气 | 酚 | 1.71 |
| 无组织排放源 | 无组织废气 | 酚 | 2.88 |

如上所述，由于本项目主要大气污染物最大地面浓度均不超过标准的10％，按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008），本项目环境空气影响评价工作等级定为三级。

2、地表水评价工作等级

根据工程分析，正常工况下工程废水经厂区内污水处理站处理后排放量约

167.59t/a（0.508t/d），主要污染物为COD 和挥发酚，排入长炼第一污水处理厂（以下简称“长岭分公司一污”）进行隔油、一级气浮处理后，再送至长炼第二污水处理厂（以下简称“长岭分公司二污”）进行后续的二级气浮和生化处理达标后，由长岭分公司总排污口排入长江岳阳段，对照《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-93)的规定，水环境影响评价工作等级作三级评价，并可简化。

水环境影响评价等级判据见表2.5-3。

表2.5-3  水环境影响评价等级判据

| 项目 | 内容 | 判别结果 |
| --- | --- | --- |
| 污水排放量Qp | 0.508m3/d | Qp＜1000 |
| 污水水质复杂程度 | 污染物类型数=2，且需预测其浓度的水质参数数目<10 | 中等 |
| 纳污水体规模 | 长江 | 大河 |
| 地表水水质要求 | 按GB3838-2002水质类别 | Ⅲ类 |

3、地下水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境影响评价工作等级划分见下表2.5-4。

表2.5-4  地下水环境影响评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本次环境影响评价项目为“报告书”，对照“附录A  地下水环境影响评价行业分类表”，建设项目属于“L石化、化工”—“基本化学原料制造”，对应为Ⅰ类项目；项目所在地区环境敏感程度为“不敏感”。

根据HJ 610-2016判定本次地下水环境影响评价工作等级为二级。

4、噪声评价工作等级

根据根据《环境影评价技术导则》（HJ2.4-2009）中规定：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。建设项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区域，确定本项目声环境影响评价工作等级定为三级。

5、环境风险评价工作等级

根据环境风险评价章节重大危险源判别结果（见9.1.2 重大危险源辨识章节），判定技改项目建成后全厂构成重大危险源（∑qn/Qn结果为1.035＞1），项目使用贮存可燃、有毒危险性物质，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）中判别参数的规定，按表2.5-4划分评价工作级别，项目环境风险评价为一级。

表2.5-4  风险评价工作级别

| / | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

6、生态评价等级

生态影响评价等级工作划分依据如下：

表2.5-5  生态影响评价等级工作划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2-20 km2 或长度50km-100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

建设项目占地面积＜2km2，项目所在区域为一般区域，项目用地属规划工业区，周围分布为工业企业，对生态环境影响很小，因此，本评价对生态环境影响需进行简要分析。

### 评价时段

技改项目依托现有邻甲酚生产区基础框架，不需要新增建筑物框架，主要评价时段为运营期。

### 评价重点

根据项目排污特点及周围地区环境特征，确定工程分析、大气环境影响评价、地表水环境影响评价、污染防治措施评价、环境风险评价、总量控制作为评价重点，其余作一般评述。

## 评价范围及环境敏感区

### 评价范围

根据项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表2.6-1，大气评价范围、风险评价范围及环境保护目标见图2.6-1。

表2.5-1   评价范围一览表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气 | 以大气污染源为中心，2.5km半径的圆形区域 |
| 地表水 | 为长岭分公司总排污口与长江岳阳段相汇处上游500m至下 游5km范围 |
| 地下水 | 项目周围6.5km2范围 |
| 噪声 | 建设项目厂区厂界向外200m范围 |
| 环境风险 | 以风险源为中心，周边半径为5km圆形范围内 |
| 生态环境 | 影响范围小于2km2 |

### 环境敏感区

项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭分区，根据对建设项目周边环境的调查，项目周围环境保护敏感目标详见表2.6-2。

表2.6-2  项目周围主要环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护目标名称 |  | 方位 | 距离（m） | 规模（户/人数） | 环境功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境及环境风险 | 1 | 文桥小学 | NW | 1100 | 师生约300 人 | 教学 | 二类区 |
|  | 2 | 长岭中学 | SW | 1800 | 师生约1000 人 | 教学 |  |
|  | 3 | 长岭小学 | SW | 1000 | 师生约1000 人 | 教学 |  |
|  | 4 | 长岭分公司医院 | SW | 800 | 病床约200 位 | 医院 |  |
|  | 5 | 长岭职院 | SW | 3000 | 师生约2400 人 | 教学 |  |
|  | 6 | 五山包幼儿园及周边居民点 | SW | 1400 | 师生约50 人，附近长岭分公司小学，桥西村、移民新村、向阳村、四化村（1.6～3km）等有居民300 多户 | 教学、居住 |  |
|  | 7 | 文桥镇和平村 | NW | 500~600 | 居民约220 人 | 居住 |  |
|  | 8 | 小桥村沈家组居民点 | NW | 500~600 | 居民约50人 | 居住 |  |
|  | 9 | 长岭分公司生活区 | SW | 1400 | 办公区西侧，朝阳、幸福、洞庭、桥西、移民新村、向阳村、四化村，1200多户 | 居住 |  |
|  | 10 | 南山村 | SW | 2000 | 居民约320 人 | 居住 |  |
| 地表水环境 | 长江岳阳段 |  | NW | 11100 | 大河 | / | Ⅲ类 |
|  | 白泥湖 |  | W | 5000 | 水域面积12000亩 | / | Ⅲ类 |
| 地下水环境 | 区域地下水 |  | / | / | 无集中饮用功能 | / | Ⅲ类 |
| 声环境 | 项目厂界外200m |  | 周边 | / | / | 工业区 | 3类 |

## 产业政策相符性

对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发改委第9号令）及（关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定·国家发展和改革委员会令第21号），不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类项目，项目为允许建设类。

项目申报后，取得了岳阳市云溪区发展和改革局下达的《湖南新岭化工股份有限公司4000吨/年2,6-二甲酚、1800吨/年混合酚提质及技术改造项目备案证明》（岳云发改备[2018]39号），同意项目的备案。

综上所述，项目符合国家及地方的产业政策要求。

## 相关规划和环境保护规划

### 《湖南岳阳绿色化工产业园总体规划》（2012-2030年）

1、基本情况

湖南岳阳绿色化工产业园(又称：云溪工业园)是2003年经湖南省人民政府批准成立的工业园，2006年通过了湖南省环保厅的环评批复，2012年9月云溪工业园更名为湖南岳阳绿色化工产业园。规划园区建设用地范围包括长炼炼油厂、巴陵石化厂、云溪精细化工园、长岭工业园、临港新区新材料产业园、儒溪滨江工业园，总用地面积70平方公里。本项目位于长岭工业园。

2012年，为加快主导产业的发展，做大做强岳阳的石油化工产业，岳阳市委、市政府决定整合云溪区境内及周边的石油化工资源，报请省人民政府批准成立湖南岳阳绿色化工产业园，9月，湖南岳阳云溪工业园正式更名为湖南岳阳绿色化工产业园，该园以云溪工业园为依托，以巴陵石化和长岭炼化两个大厂为龙头，将临港产业新区新材料园和临湘滨江工业园一并纳入整体规划，形成”两厂四园”的用地布局，产业园区近期(至2020年)建设用地规划52km2，远期(至2030年)建设用地规划70km2，规划控制范围面积230km2。至2012年底，纳入岳阳绿色化工产业园区管理的化工及配套企业达到100家以上，总产值达到1000亿元，创税突破100亿元，总资产达到270亿元。

建园以来，园区紧紧依托驻区大厂巴陵石化和长岭炼化的资源优势，按照“特色立园、科技兴园”的思路，以“对接石化基地、承接沿海产业、打造工业洼地”为办园宗旨，重点引进和做大做强了工业催化剂新材料、医药生物、高分子材料等六条产业链。云溪工业园区已形成工业催化新材料、高分子材料加工、生物医药化工、环保溶剂、中间体产业和炼厂气体加工六条精细化工产业链，有美国、澳大利亚、瑞士、香港、新加坡、中石化集团等跨国公司及战略投资者来园投资兴业，共引进企业86家，其中总投资11.8亿元的中石化催化剂新基地、7.6亿元的东方雨虹防水材料等过亿元企业19家。建园10年来，累计投入资金8亿多元，配套完善了水、电、路、天然气、蒸汽等基础设施，截止2014年底，园区开发面积达到15km2，入园企业153家，产值达到873亿元，创税117亿元。园区先后被评为国家高技术产业基地、国家新型工业化示范园区、国家火炬特色产业基地、国家循环化改造示范园区和国家低碳园区等，并被纳入到全省重点培育的”千亿产业集群”和重点打造的”千亿园区”之列。

2、园区性质和产业定位

岳阳绿色化工产业园总体定位是：按照资源有效利用、绿色发展、安全发展、集聚发展、高效发展、统筹规划的原则，以原油、煤(页岩气)资源为基础，发展炼油化工产业、催化剂及助剂产业、化工新材料及特工化学品产业、合成材料深加工产业；延伸丙烯、碳四、芳烃、碳一四条产业链，形成炼油、特色化工、催化剂、合成材料为主体的岳阳石油化工产业体系。云溪工业园以发展精细化工为主要的产业定位。

产业园以巴陵石化、长岭炼化为龙头，合理延伸石化副产品深加工和废弃物再生利用产业链，建设和引进产业链接或延伸关键项目，不断促进物料闭路循环，形成了炼油化工、催化剂及助剂、化工新材料及特种化学品、合成材料深加工四大产业及碳四、丙烯、芳烃和碳一四条主产业链。产业园年原油加工能力达1000万吨，拥有100多个产品，200多个牌号，是全球最大的锂系聚合物生产研发基地，全球最大的醋酸仲丁酯生产基地之一，亚洲最大的炼油催化剂生产基地，中国最大的己内酰胺生产基地,中国最大的环氧树脂生产基地之一，中国唯一电子级(8N)高纯氨生产基地。产业园聚集石化及其配套规模企业153家，已发展成为湖南省现代化程度最高的专业化工园区。

3、总体规划

（1）规划范围

湖南岳阳绿色化工产业园位于岳阳市北部，东北与临湘市接壤，东以陀鹤山和笔架山山脚线为界，东南以云溪乡友好村的北界线为界，西南部与岳阳市临港产业新区相接，西靠长江，规划控制范围面积230平方公里。

规划园区建设用地范围包括长炼炼油厂、巴陵石化厂、云溪精细化工园、长岭工业园、临港新区新材料产业园、儒溪滨江工业园，总用地面积70平方公里。

（2）空间布局结构

按照“两厂、四园”的结构进行用地布局：

两厂：即长岭炼油厂、巴陵石化厂。

四园：即云溪精细化工园、长岭工业园、临港新区新材料产业园和儒溪滨江工业园。

（3）产业发展规划

产业体系构成：以原油、煤（页岩气）资源为基础，发展炼油化工产业、催化剂新材料产业、新型合成材料及深加工产业、特种化学品产业；延伸丙烯、碳四、芳烃、碳一四条产业链。

产业功能分区：规划分成云溪、长岭、临港新区、儒溪四个片区。

云溪片区——巴陵石化厂区、云溪精细化工园区；

长岭片区——长炼厂区、长岭工业园区；

临港新区——新材料产业园区；

儒溪片区——滨江工业园区。

（4）基础设施规划

A、给水

水源：生活用水采用铁山水库水，工业用水采用长江水。

生活用水：规划扩建西水厂，规模达到3万m3/d，保证云溪镇区的生活用水；扩建东水厂，总规模达到8万m3/d；新建路口水厂，规模10万m3/d；新建道仁矶生活水厂，规模10万m3/d。

工业用水：扩建长岭水厂规模至18万m3/d，扩建道仁矶水厂生产供水规模至19万m3/d，保留长炼厂区、巴陵石化厂区的自备水厂供水规模；保留儒溪水厂，供水规模为11万吨/日。

B、排水和污水处理设施

工业生产污水分两部分处置：一部分污水由厂内中水系统处理后循环利用；另一部分污水排入规划城市污水管网。生活污水全部排入规划城市污水管网。

区内污水按三片分区排放，云溪片、长炼片区铁路专用线以南排向白尾闸污水处理厂，长炼片区铁路专用线以北排向长炼污水处理厂，所有污水经处理达标后均排向长江，儒溪片污水排入儒溪污水处理厂。

污水主干管管径DN400-DN1200，当路幅宽度大于45m时，采用双侧布管。

扩建长炼污水处理厂至规模8万m3/d，收集长岭片区污水；保留巴陵石化污水处理厂（5万m3/d）和云溪污水处理厂规模（4万m3/d），作为分园园区的污水回用处理站；新建白尾闸污水处理厂，日处理能力为25万m3/d；保留儒溪污水处理厂，日处理能力为8万m3/d，总处理能力达到50万m3/d。

根据产业园区的分区，每个区设立事故收集系统共8个。事故状态下首先将事故液拦在围堰内，溢流部分流入雨水管系统。雨水管系统总出口设闸门，事故状态下闸门关闭，将事故污水切入事故池（V=8000m3），并开启污水提升泵将事故污水送至事故污水池。

雨水：雨水按照就近排放的原则直接排到区内各水系并最终通过电排泵站排到长江。根据地形地貌雨水分六个分区进行排放，分别是洋溪湖雨水分区、肖田湖雨水分区、白泥湖雨水分区、枫桥湖雨水分区、松阳湖雨水分区和芭蕉湖雨水分区，六个湖泊就近容纳雨水后由各个电排站将雨水排至长江。

C、供气

本次规划以管道天然气为主，气源来自岳阳站DN400规划次高压燃气管。

预测新区管道天然气年总用气量153万吨/日。规划保留云溪精细化工园的高中压燃气调压站，保留岳化、长炼厂区的燃气调压站，新建基隆燃气调压站、长炼工业园燃气调压站和南岳燃气调压站。

C、供汽

近期由华能电厂供应蒸汽，远期规划新建化工产业园热电厂，建设公用工程岛工程。热电厂位于园区管理中心西侧，占地约56公顷，该热电厂为规划的园区大型公用工程岛，装机容量大，供热能力和范围大，是化工产业园稳定的供热热源。蒸汽管线采用沿工业管廊架空敷设的形式。

4、生态环境保护规划

（1）环境目标

到2030年，实现产业园区各项环境保护规划目标，将岳阳绿色化工产业园建设成为一个经济发达、总体布局合理、环境质量良好、生态环境优美、生产设施完善、各种资源配置和利用率高、经济与社会协调发展、人与自然和谐统一的绿色产业园区。工业废气排放达标率100％。

环境治理控制指标：

工业废水处理率100％，排放达标率100％。

工业垃圾：有毒有害垃圾100％集中分类处理，一般工业垃圾综合利用

率达80％，处理处置率达90％。

生活垃圾：2020年以前清运率达100％，2020年到各园区建成清运率和分类处置率均达100％。

噪声达标覆盖率100％。

（2）大气环境

新区所有排放工业废气、烟尘、粉尘的企业全部达标排放，城市环境空气质量总体水平达到国家《环境空气质量标准》(GB3095－1996)二类标准。

（3）水环境

规划近期要求白泥湖、肖田湖达到地面水III类标准，不但控制污染发展，而且力争水质有所改观，到2020年则要求全部地面水要达到II类水质，其中水源地段要力争达到I类水质，使全域各河流的水体环境趋于优良状态。

控制工业废水和生活污水处理率达100％，各企业排除的污水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求后，连同初期雨水经园区排水管网排入产业园区总污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A类标准后排放或回用，提高工业废水重复回用率，保证区域规划水质功能的实现。

控制地下水开采量，优化污水排放方式，确保产业园区内生产、生活污水和初期雨水全部经管道排放，不对地下水环境产生不利影响和污染。通过划定各级地下水保护区，确保区域地下水环境质量满足GB/T14848-93《地下水质量标准》的II类标准。

（4）声环境

对区域环境噪声，一般保护区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，污染控制区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；对于工厂和有可能造成噪声污染的企事业单位的边界，一般保护区和污染控制区分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准和3类标准。

（4）固体废弃物

2030年生活垃圾和粪便无害化处理率达100％，建筑垃圾处理率达100％，固体废弃物处理率达100%。

（5）环境质量功能区划

根据岳阳绿色化工产业园产业链之间的相互关系和总体布局，将产业园从环境保护的角度划分为一般保护区和污染控制区。

一般保护区主要为居住、公建用地。其污染物主要为生活垃圾、生活污水、初期雨水和噪声等。

污染控制区主要为工业用地。其污染物主要为工业废气、工业污水和废水、初期雨水、生活污水、工业固废、生活垃圾和噪声等。

### 长岭片区规划

（1）总体规划

湖南岳阳绿色化工产业园长岭分区包括长炼厂区及长岭工业园区，是云溪区委区政府为服务对接国家重点项目岳阳炼化一体化建设，与中石化长岭炼化公司合作共建的石化专业园区。该园以石化中下游产品为主导产品，主要产品有丙烯、环氧丙烷、正丁烷氧化制顺酐、乙酸仲丁醋、不溶性硫磺、MTBE、SBS 改性沥青、苯、甲苯、溶剂油、聚异丁烯等。该园规划面积为179.84ha，其中，建设用地为179.79ha，占规划用地面积的99.9%；工业用地为119.36ha，占规划用地面积的66.4%，人口规模为3000 人。

规划范围：北至小桥村北面山脚线，和平村下坳组；东至和平村与荆竹村界线交界处；南至小河沟北岸线；西至文桥大道以东山脚线。规划结构：在规划区主干道所确定的“一字型”主骨架基础上，结合地形及现状，采用“方格网”式布局形式，形成“一轴、四区”的用地布局结构。

一轴：规划区主干道纬五路。

四区：以碳四为原料的碳四产业簇群区、以碳三为原料的碳三产业簇群区、以芳烃为原料的芳烃产业簇群区、其他产业簇群区。

（2）基础设施规划

①、园区供水

目前长炼供水情况如下：工业用水4000 m3/h，生活用水1800 m3/h。生产用水由长江水源供应，生活用水由龙源水库供应，两系统互相备用。

长炼现状生产用水1400m3/h ，生活用水140m3/h。技改扩能项目实施后，全厂生产给水（新鲜水）合计2187m3/h，生活用水量基本不变。因此生产给水（新鲜水）供水能力富余为1813m3/h（4.35万t/d），生活给水能力富余为1660m3/h（3.98万t/d）。

预测分园生产用水取水量为11071t/d；生活用水量为963t/d。长炼水厂的富余可以满足分园用水需求。

因此，长炼分园供水将由长炼水厂提供，规划区给水管网规划采取两套系统，生活用水管网和工业生产用水管网。工业生产用水干管管径DN300-DN400，支管管径DN200，沿规划区道路敷设，形成环状给水干网。

②、排水及污水处理

园区采用雨、污分流制，雨水就近排放。规划区污水集中收集后经污水管排入长岭分公司污水处理厂集中处理。长岭分公司现有2 座污水处理厂，分别为第一污水处理厂和第二污水处理厂，第一污水处理厂设计处理能力1420m3/h，实际处理量500m3/h。第一污水处理厂主要对厂区通过管道收集的生产污水进行预处理，污水经隔油、气浮（2007 年改造新建）后，用提升泵送至距一污8km 的二污后续处理。第二污水处理厂设计处理能力1000m3/h，目前处理量500m3/h，主要处理一污来的含油、含盐污水。

③、燃气供应

目前长岭片内燃气气源为液化石油气，供应方式为瓶装供应。云溪区内有现状液化石油气瓶装供应站2 座，为宏达气站与海长一站。园区规划以管道液化石油气为主，气源来自岳阳站DN400 规划次高压燃气管，燃气管网建成前规划区内用户仍将使用瓶装液化石油气。燃气输配系统为中、低压两级管网输配系统，中、低压两级管网皆成环状布置。

规划区管道液化石油气年总用气量939 万标准立方米，高峰小时用气量1608 标准立方米。瓶装液化石油气年总用气量236 吨，计算月平均日用气量642 千克。

④、蒸汽供应

园区的热源采用长炼厂的蒸汽，热力管网布置于工程管廊内。

### 规划相符性分析

根据《关于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区区域环境影响报告书的审查意见》（湘环评函【2017】43号）（详见附件），湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区原为岳阳绿色化工产业园的扩区范围之一，扩区方案已经省发改委批准认可，片区依托长岭分公司石化原材料供给和交通优势发展石化工业，以其下游产品或副产品为原料，规划主导产业包括碳四产业簇群、碳三产业簇群、芳烃产业簇群和其他相关石化产业簇群。

准入条件及负面清单：

片区依托长岭分公司原料供给做好产业链延伸，主要发展炭三、炭四及芳烃产品，应优选工艺技术装备先进、清洁生产水平高、污染防治技术成熟、排污少的企业和项目入园，打造专业性强，集聚度高、产业链循环关联度大的石化产业园区；本片区禁止高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，限制医药、医药中间体、染料中间体、有机颜料、印染助剂等项目入园建设。

本项目为2,6-二甲酚提纯，并副产混合酚，符合园区发展芳烃产品的产业定位，不在负面清单之内。

# 现有已建项目概况

## 现有项目基本情况

湖南新岭化工股份有限公司位于湖南绿色化工产业园长岭分区内，公司于2013年采用苯酚-甲醇气相烷基化合成邻甲酚技术，建设以甲醇和苯酚为原料年产 15000 吨邻甲酚和 2000 吨 2,6-二甲酚的生产线，项目以甲醇和苯酚原料，通过“反应—闪蒸—脱水—脱苯酚（脱甲醇）—邻甲酚精制”工序生产邻甲酚和2，6-二甲酚。

## 企业履行的相关环保手续

2013年5月9日委托湖南有色金属研究院编制的《湖南新岭化工股份有限公司年产1.5万吨邻甲酚项目环境影响报告书》，在长沙市通过了湖南省环境工程评估中心组织的专家评审，并于2013年12月获得湖南省环境保护厅“湘环评【2013】288号”批复，2015年7月14日委托湖南有色金属研究院编制的《湖南新岭化工股份有限公司年产1.5万吨邻甲酚项目变更环境影响分析说明》在岳阳市通过了湖南省环境工程评估中心组织的专家评审，并于2015 年12月获得湖南省环境保护厅“湘环评【2015】85号”批复。2016年1月委托湖南省环境监测中心站编制了该建设项目竣工环境保护验收监测报告（湘环竣监［2016］1号），向岳阳市环境保护局提交了竣工环境保护验收报告，并于2016年11月17日取得了《关于<湖南新岭化工股份有限公司年产1.5 万吨邻甲酚项目>竣工环保验收意见的函》（岳环评验[2016]22号），项目竣工环境保护验收合格。

企业履行的相关环保手续情况见下表3.2-1。

表3.2-1   企业相关环保手续情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环保手续 | 批文号/备案编号 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南新岭化工股份有限公司年产1.5万吨邻甲酚项目环境影响报告书 | 环评审批 | 湘环评【2013】288号 | 2013.12.10 |
| 2 | 湖南新岭化工股份有限公司年产1.5 万吨邻甲酚项目变更环境影响分析说明 | 环评审批 | 湘环评【2015】85号 | 2015.12.2 |
| 3 | 湖南新岭化工股份有限公司年产1.5 万吨邻甲酚项目竣工环保验收 | 环保设施竣工验收 | 岳环评验[2016]22号 | 2016.11.17 |

## 现有项目产品规模

现有项目年产邻甲酚15000吨、2，6-二甲酚2000吨。

现有项目产品规模见下表。

表3.3-1   现有项目产品方案

| 序号 | 项目名称 | 验收产能（t/a） | 实际产能（t/a） | 产品指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邻甲酚 | 15000 | 15000 | 纯度：≥99.5%，水分含量<0.1%，苯酚含量≤0.2%，2，6-二甲酚含量≤0.2% |
| 2 | 2，6-二甲酚 | 2000 | 2000 | 纯度：2，6－二甲酚≥85%，邻甲酚含量≤15%。 |
| 合计 |  | 17000 | 17000 |  |

## 现有项目工程组成内容

根据现有项目环评内容及对项目现场踏勘情况，现有项目工程组成情况见下表3.4-1。

表3.4-1  现有项目工程内容组成一览表

| 类别 | 内容 | 规格及方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 邻甲酚厂房 | 占地面积983m2 | / |
|  | 成品包装车间及仓库 | 占地面积1148m2 | / |
| 辅助工程 | 罐区 | 占地面积2096m2 | / |
|  | 中央控制楼 | 占地面积396m2 | / |
|  | 辅助车间 | 占地面积810m2 | / |
|  | 导热油泵房 | 占地面积169m2 | / |
|  | 循环水池（冷却塔） | 占地面积100m2 | 800 m3/h |
|  | 装卸鹤管 | 占地面积162m2 | / |
|  | 污水处理站 | 络合萃取+反萃取+活性炭吸附+汽提处理方式，占地面积312m2 | 12.15m3/d |
| 公用工 程 | 燃料气 | 采用一台800×104kcal/h 的导热油炉，最大耗气量为0.8t/h（5760t/a） | 依托长岭分公司现有及在建工艺装置共副产脱 硫燃料气 |
|  | 供水 | 本工程所需生产、消防、生活用水均由长岭分公司水厂供给 | 依托长岭分公司 |
|  | 蒸汽 | 依托长岭分公司动力厂所产蒸汽 | 依托长岭分公司 |
|  | 氮气 | 依托长岭分公司所制氮气 | 依托长岭分公司 |
| 环保工程 | 导热油炉烟气 | 通过 24m 烟囱直接排放 | / |
|  | 闪蒸塔尾气 | 采用管道收集后返回导热油炉，与燃料干气一起作为燃料利用 | / |
|  | 脱甲醇塔、脱苯酚塔、共沸塔和减压塔顶不凝气 | 脱甲醇塔和脱苯酚塔顶不凝气引入尾气总管，正常工况下， 采用-5℃深度冷凝+活性炭吸附后高空排放（约 23m），邻甲酚塔顶不凝气经活性炭吸附后高空排放（约 23m） | / |
|  | 邻甲酚塔顶不凝气 | 经活性炭吸附后， 高空排放 （约 23m） | / |
|  | 罐区邻甲酚罐大小呼吸排放的无组织废气 | 罐区邻甲酚罐大小呼吸 排放的无组织废气通过一个后置式氮封罐，再经过一个大容量活性炭吸附罐排放 | / |
|  | 罐区其他物料罐大小呼吸排放的无组织废气 | 一套后置式氮封罐+活性炭吸附罐 | / |
|  | 工艺废水 | 厂区污水处理站预处理后通过工业园污水管网排入长岭一污进行前续处理，再进入长岭二污处理达标后外排至长江岳阳段 | / |
|  | 设备和罐区、生产区地面冲洗水 |  | / |
|  | 各个塔釜清洗过程中产生的清洗废水 |  | / |
|  | 循环冷却水系统不定期排水 | 园区雨水管网 | / |
|  | 生活污水 | 厂区化粪池处理后通过工业园污水管网排入长岭一污进行前续处理，再进入长岭二污处理达标后外排至长江岳阳段 | / |
|  | 初期雨水 | 通过雨水管道切换排入长岭一污 | / |
|  | 生产过程中产生的废催化剂 | 标准容器盛装，厂内危险废物暂存间暂存 | / |
|  | 废活性炭 | 标准容器盛装，厂内危险废物暂存间暂存 | / |
|  | 釜底残液 | 标准容器盛装，厂内危险废物暂存间暂存，厂区东北侧，占地面积54m2 | / |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾站 | / |
|  | 压缩机、各类泵、空压干燥机等 | 隔声、减振设施 | / |
|  | 事故池 | 通过预设的污水管道引入长岭分园公共事故池 | / |
| 劳动定员及工作制度 | 56人，全年工作330 天，生产岗位按三班工作制，每班 8 小时，年操作时数为8000 小时 |  | / |

## 现有项目主要设备

现有项目主要生产设备见下表3.5-1。

表3.5-1  现有项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 主体材质 | 台数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应器 | φ2800×4000，F=1200m3 | / | 2 | 温度320~340℃，压力0.1~0.3Mpa |
| 2 | 闪蒸塔 | φ1300/5000×3000/3500 | / | 1 | 温度40~165℃，压力0.05Mpa |
| 3 | 脱水塔 | φ800×15000 | / | 1 | 温度90~116℃，压力0.03~0.04Mp |
| 4 | 脱甲醇塔 | φ800×15000 | Q235B | 1 | 温度45~100℃，压力0.01~0.02Mp |
| 5 | 脱苯酚塔 | φ2500×40000 | / | 1 | 温度116~205℃，压力0.03~0.04Mp |
| 6 | 邻甲酚塔 | φ1300×37000 | / | 1 | 温度200~213℃，压力0.05~0.085Mp |
| 7 | 进料缓冲罐 | φ3800×7000，V=90m3 | / | 2 |  |
| 8 | 回用苯酚罐 | φ3200×5600，V=50m3 | / | 1 | 立式，常压，温度60℃ |
| 9 | 回用甲醇罐 | φ2600×4800，V=25m3 | / | 1 | 立式，常压，温度45℃ |
| 10 | 含酚废水罐 | φ2600×4800，V=30m3 | Q235B | 1 |  |
| 11 | 邻甲酚罐 | φ2200×5400，V=25m3 | / | 3 |  |
| 12 | 闪蒸塔回流罐 | φ1600×3400，V=8m3 | / | 1 |  |
| 13 | 闪蒸塔分液罐 | φ1400×2600，V=4m3 | / | 1 |  |
| 14 | 脱水塔回流罐 | φ1400×3000，V=5m3 | / | 1 |  |
| 15 | 脱甲醇塔回流罐 | φ1400×3000，V=5m3 | / | 1 |  |
| 16 | 脱苯酚塔进料罐 | φ3800×7000，V=90m3 | / | 1 |  |
| 17 | 脱苯甲酚回流罐 | φ2400×5600，V=30m3 | / | 1 |  |
| 18 | 邻甲酚塔回流罐 | φ1800×4000，V=12m3 | / | 1 |  |
| 19 | 混合酚罐 | φ1800×4000，V=12m3 | / | 1 |  |
| 20 | 冷凝液罐 | φ1800×4000，V=12m3 | / | 1 |  |
| 21 | 熔盐槽 | φ3600×7200，V=85m3 | 16MnR | 2 |  |
| 22 | 凝结水罐 | φ1800×4000，V=12m3 | / | 1 |  |
| 23 | 邻甲酚塔进料罐 | φ3200×5800，V=50m3 | / | 2 |  |
| 24 | 退油罐 | φ2400×5600，V=30m3 | / | 1 |  |
| 25 | 脱水塔顶分离罐 | φ1200×2200，V=3m3 | / | 1 |  |
| 26 | 脱苯酚塔顶分离罐 | φ1200×2200，V=3m3 | / | 1 |  |
| 27 | 邻甲酚塔顶分离罐 | φ1200×2200，V=3m3 | / | 1 |  |
| 28 | 导热油退油罐 | φ1800×4000，V=12m3 | / | 1 |  |
| 29 | 进料-苯酚换热器 | φ500×6000，F=81m2 | / | 2 |  |
| 30 | 进料-邻甲酚换热器 | φ500×3000，F=40m2 | / | 1 |  |
| 31 | 苯酚尾气冷却器 | φ500×3000，F=40m2 | / | 1 |  |
| 32 | 邻甲酚塔冷凝器 | φ500×1500，F=20m2 | / | 1 |  |
| 33 | 闪蒸塔冷凝器 | φ1000×6000，F=329m2 | / | 1 |  |
| 34 | 脱水塔冷凝器 | φ450×3000，F=24m2 | / | 1 |  |
| 35 | 脱甲醇塔冷凝器 | φ600×4500，F=77m2 | / | 1 |  |
| 36 | 脱苯酚塔冷凝器 | φ800×3000，F=103m2 | / | 1 |  |
| 37 | 混合酚冷却器 | φ273×1500，F=4m2 | / | 1 |  |
| 38 | 邻甲酚冷却器 | φ273×1500，F=4m2 | / | 1 |  |
| 39 | 回用苯酚进料泵 | Q=25m3/h，H=25m | / | 2 |  |
| 40 | 回用甲醇进料泵 | Q=12m3/h，H=25m | / | 2 |  |
| 41 | 含酚废水泵 | Q=2m3/h，H=25m | / | 2 |  |
| 42 | 闪蒸塔出料泵 | Q=12m3/h，H=25m | / | 2 |  |
| 43 | 闪蒸塔回收泵 | Q=15m3/h，H=35m | / | 2 |  |
| 44 | 脱水塔出料泵 | Q=6m3/h，H=20m | / | 2 |  |
| 45 | 脱水塔回流泵 | Q=4m3/h，H=20m | / | 2 |  |
| 46 | 脱甲醇塔出料泵 | Q=2m3/h，H=20m | / | 2 |  |
| 47 | 脱甲醇塔回流泵 | Q=4m3/h，H=20m | / | 2 |  |
| 48 | 脱苯酚塔进料泵 | Q=10m3/h，H=50m | / | 2 |  |
| 49 | 脱苯酚塔出料泵 | Q=4m3/h，H=20m | / | 2 |  |
| 50 | 脱苯酚塔回流泵 | Q=40m3/h，H=50m | / | 2 |  |
| 51 | 邻甲酚塔出料泵 | Q=2m3/h，H=20m | / | 2 |  |
| 52 | 邻甲酚塔回流泵 | Q=15m3/h，H=45m | / | 2 |  |
| 53 | 混合酚成品泵 | Q=8m3/h，H=50m | / | 2 |  |
| 54 | 导热油退油泵 | Q=15m3/h，H=25m | / | 1 |  |
| 55 | 载气增压机 | Q=20m3/min，P=0.5Mpa | / | 3 |  |
| 56 | 再生空压机 | Q=30m3/min，P=0.05Mpa | / | 1 |  |
| 57 | 反应进料电加热器 | Q=2000m3/h，P=0.2Mpa | / | 2 |  |
| 58 | 邻甲酚鹤管 |  | / | 1 |  |
| 59 | 混合酚鹤管 |  | / | 1 |  |
| 60 | 空压干燥一体机 | Q=6.4m3/min，P=0.7Mpa | / | 2 | 常温 |
| 61 | 冷冻水制冷机 | 制冷量500kw，载冷剂出口温度：-5℃ | / | 2 |  |
| 62 | 氮气稳压罐 | φ2400×4000，V=20m3 | / | 1 | 常温，压力0.5Mpa |
| 63 | 邻甲酚包装机 | 包装产量Q=6m3/h | / | 2 | 保护介质：氮气 |
| 64 | 混合酚包装机 | 包装产量Q=2m3/h | / | 2 | 保护介质：氮气 |
| 65 | 全自动立式燃气导热油炉 | QL-12000（1000）Q | / | 1 | 额定热功率：12000kw |
| 66 | 热油循环泵 | WRY150-125-250，H=70m，Q=300m3/h，N=90KW | / | 3 | 两用一备 |
| 67 | 贮油罐（导热油） | V=40m3 | / | 1 |  |
| 68 | 膨胀槽 | V=15m3 | / | 1 |  |
| 69 | 冷却塔 | 循环冷却水量1200m3/h，DBNL-1200玻璃钢冷却塔τ=10℃，电机功率N=75Kw |  | 1 |  |
| 70 | 循环水泵 | DFG350-400A/A/200，功率200KW，流量1200m3/h，扬程40m |  | 2 | 一用一备 |
| 71 | 全自动过滤装置 | Q=100m3/h |  | 1 |  |
| 72 | 电子水处理仪 | Q=1200m3/h |  | 2 |  |
| 73 | 污水处理系统 | / |  | 1套 |  |

现有项目储罐情况见下表3.5-2。

表3.5-2  现有项目储罐区储罐参数

| 储存物质名称 | 容积（m3） | 个数 | 罐形 | 直径×高（mm） | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇储罐 | V=350m3 | 2 | 固定顶罐 | φ6500×10650 | SS316L | 立式 |
| 苯酚储罐 | V=350m3 | 2 | 固定顶罐 | φ6500×10650 | SS316L | 立式 |
| 邻甲酚储罐 | V=330m3 | 2 | 固定顶罐 | φ7500×7500 | SS316L | 立式 |
| 混合二甲酚储罐 | V=180m3 | 1 | 固定顶罐 | φ6000×6550 | SS316L | 立式 |
| 不合格产品储罐 | V=180m3 | 1 | 固定顶罐 | φ6000×6550 | SS316L | 立式 |

## 现有项目主要原辅材料消耗

表3.6-1  现有项目主要原辅材料消耗情况

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 年需用量 | 供应来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 纯度：甲醇99.91%，水分含量0.07%，乙醇含量0.02% | t/年 | 7258.5 | 齐鲁石化 |
| 2 | 苯酚 | 纯度: 苯酚99.71%，邻甲酚<0.04%,，水分0.25% |  | 14539.69 | 扬子石化 |
| 3 | 燃料干气 | / |  | 5760 | 长炼 |
| 4 | 氮气 | / | Nm3/年 | 2.16x105 | 长炼 |
| 5 | 催化剂 | 无机（成份为氧化铝、氧化铁、氧化镁） | t/年 | 21 | 长岭科技 |
| 6 | 活性炭 | / |  | 6.0 | 省内 |
| 7 | 环己烷 | / |  | 4 | 省内 |
| 8 | 新鲜水 |  | m3/a | 17.57 万 | 园区自来水管网 |
| 9 | 循环水 |  |  | 846.72 万 | / |
| 10 | 电 |  | kW•h/a | 680 万kW•h/a | 园区电网 |

## 现有项目生产工艺简介

### 生产工艺及基本原理

采用苯酚-甲醇气相烷基化合成邻甲酚技术，副产2,6-二甲酚等。

①、反应方程式：

主反应：

副反应：

②、工艺流程

新鲜苯酚、回用苯酚、新鲜甲醇、回用甲醇和补充水经管道混合器充分混合后送入进料缓冲罐，再经反应进料泵升压后，经换热升温至188℃，然后与载气增压机来的载气混合后，进入导热油换热器升温至240℃左右，再经过熔盐换热器和反应物提温器，将温度提升至335℃后进入反应器进行催化反应。反应产物先进入闪蒸塔进行气液分离，闪蒸塔底液相进入脱苯酚塔，塔顶蒸汽经闪蒸塔冷凝器冷却至40℃，液相进入脱甲醇塔，气相尾气部分用载气增压机增压后在进料-导热油换热器入口与反应物料混合，作为反应载气循环，部分尾气经尾气换热器和尾气冷凝器冷却至5℃以下，在冷凝液罐分离凝液后，冷凝液回到配料罐，气相作为燃料，送至导热油炉。

脱甲醇塔塔顶采出甲醇蒸汽，经脱甲醇塔冷凝器冷却至45℃后返回进料罐，少量不凝气排入尾气总管经深度冷凝+活性炭吸附净化后外排；塔釜液相进入共沸脱水塔。

脱苯酚塔塔顶采出苯酚蒸汽，经脱苯酚塔冷凝器冷却后返回进料罐，少量不凝气排入尾气总管经深度冷凝+活性炭吸附净化后外排；塔釜液相进入邻甲酚塔进行精馏。

共沸脱水塔底采用1.0MPa 蒸汽做为脱水塔再沸器热源，脱水塔底液主要为苯酚，返回进料罐。脱水塔塔顶蒸汽经冷凝后，冷凝液主要为水，送至废水罐，再用废水泵送至污水处理系统，少量不凝气排入尾气总管经深度冷凝+活性炭吸附净化后外排外排。

邻甲酚塔顶采出的邻甲酚蒸汽经邻甲酚塔顶分离罐、进料-邻甲酚换热器冷凝和邻甲酚冷却器降温，进入邻甲酚罐作为成品，用邻甲酚成品泵送至罐区。少量不凝气单独经活性炭吸附净化后外排，为避免串气影响产品质量，该部分不凝气不汇入尾气总管。

邻甲酚塔釜液进入减压精馏塔，分离邻甲酚和2，6-二甲酚，减压精馏塔塔顶采出的邻甲酚蒸汽冷凝后返回邻甲酚塔，少量不凝气排入尾气总管经深度冷凝+活性炭吸附净化后外排；塔底采出2，6-二甲酚产品。

邻甲酚的馏程为200.6°C（0.13Mpa），2，6-二甲酚的馏程为213°C（0.14M pa）。

除脱甲醇塔采用蒸汽作为热源外，其他反应器均采用导热油作为热源。

③、反应系统相关参数

反应器物料配比：苯酚：甲醇：水＝94：64：7.2（质量比）。

本工艺采用的是湖南长岭石化科技开发公司的催化剂，该催化剂具有较好的邻位选择性，能较好的抑制对外甲基的发生，总选择性能达到99%以上。合成反应中邻甲酚的单程转化率在45%左右，未反应的原料通过精馏分离后，返回原料配制工序，生成物邻甲酚回收率在94%左右，甲醇回收率在90%左右，苯酚回收率在95%左右。

工艺流程及产排污示意图简图见图3.7-1。

图3.7-2  生产工艺流程图

## 现有项目污染源监测及达标排放情况

本次评价采用《湖南新岭化工股份有限公司年产1.5万吨邻甲酚项目竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监［2016］1号）的监测数据对现有项目的污染源达标排放情况进行分析说明。

监测单位：湖南省环境监测中心站

监测内容：现有项目的废气、废水等污染源

1、废水污染源监测

废水采样节点为生产废水处理装置排口、生活污水排放口，监测结果见下表。

表3.8-1  生产废水处理装置排口监测结果一览表（单位：mg/L、pH无量纲）

| 监测 位置 | 样品 状态 | 监测 因子 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  |  | 标准值 |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 日均值 或范围 | ＃ | ※ |  |
| 厂区废水处理站出口 | 无颜色、无气味、无浮油 | 氨氮 | 1月16日 | 0.31 | 0.34 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | / | 50 | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 | 1月16日 | 22.1 | 35.7 | 41.2 | 29.3 | 32.1 | 500 | 1000 | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | 47.0 | 39.3 | 37.3 | 33.7 | 39.3 |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 1月16日 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.243 | 20 | 600 | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.31 | 0.30 |  |  |  |
|  |  | 挥发酚 | 1月16日 | 0.1639 | 0.1693 | 0.1728 | 0.1746 | 0.1702 | 0.5 | 80 | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | 1.8978 | 2.0089 | 2.0533 | 2.1422 | 2.0256 |  |  |  |
|  |  | 硫化物 | 1月16日 | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0 | 20 | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 硫酸盐 | 1月16日 | 17.4 | 19.1 | 20.1 | 20.5 | 19.3 | / | 2300 | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | 248 | 273 | 281 | 281 | 271 |  |  |  |
|  |  | 硝酸盐 | 1月16日 | 1.29 | 1.29 | 1.34 | 1.36 | 1.32 |  |  | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | 13.9 | 14.1 | 13.7 | 13.9 | 13.9 |  |  |  |
|  |  | 苯 | 1月16日 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.5 | / | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 苯酚 | 1月16日 | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0 | / | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 甲醇 | 1月16日 | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / |
|  |  |  | 1月17日 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | pH值 | 1月16日 | 7.30 | 7.29 | 7.27 | 7.56 | 7.27-7.56 | 6-9 | / | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | 7.29 | 7.36 | 7.40 | 7.32 | 7.29-7.40 |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 | 1月16日 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 400 | / | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | 13 | 12 | 18 | 14 | 14 |  |  |  |
|  |  | 总镍 | 1月16日 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.0 | / | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.12 |  |  |  |
|  |  | 总镉 | 1月16日 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 | / | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |  |  |  |
|  |  | 总铬 | 1月16日 | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | / | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 总铅 | 1月16日 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 1.0 | / | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
|  |  | 总汞 | 1月16日 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.05 | / | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 总砷 | 1月16日 | 0.0041 | ND | ND | ND | 0.0011 | 0.5 | / | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | 0.0063 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0089 | 0.0071 |  |  |  |
| 备注 | 1、废水执行※《岳云工管发[2013]8号附件1》、＃《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中间接排放标准；2、“ND”表示低于分析方法检出限，分析方法检出限详见表7-1；3、流量15吨/天。4、※: 酚类结果由业主委托武汉市华测检测技术有限公司监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明，项目生产废水处理站出口废水中pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、硫化物、苯、苯酚、总镍、总镉、总铬、总铅、总汞、总砷最大日均值均符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中间接排放标准要求，同时也满足批复（湘环评[2013]288号）要求的《岳云工管发[2013]8号附件1》限值要求；氨氮、硫酸盐、硝酸盐、挥发酚满足批复（湘环评[2013]288号）要求的《岳云工管发[2013]8号附件1》（含盐废水）限值要求；甲醇未检出。

表3.8-2  生活污水出口废水监测结果 （单位：mg/L pH值无量纲）

| 监测 位置 | 样品 状态 | 监测 因子 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  |  | 标准值 |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均值 或范围 | ＃ | ※ |  |
| 生活污水出口 ★2 | 无颜色、无气味、无浮油 | pH值 | 1月26日 | 7.52 | 7.61 | 7.59 | 7.57 | 7.52-7.61 | 6-9 | 6-9 | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | 7.49 | 7.50 | 7.55 | 7.44 | 7.44-7.55 |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 | 1月26日 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 400 | / | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 化学 需氧量 | 1月26日 | 127 | 136 | 152 | 150 | 141 | 500 | 1000 | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | 170 | 155 | 162 | 158 | 161 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 1月26日 | 14.52 | 14.56 | 14.48 | 14.45 | 14.50 | / | 50 | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | 45.02 | 45.36 | 45.95 | 45.70 | 45.51 |  |  |  |
|  |  | 动植物油 | 1月26日 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 100 | / | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |  |  |  |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1月26日 | 32.5 | 35.1 | 38.0 | 37.5 | 35.8 | 300 | / | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | 45.9 | 40.6 | 45.4 | 41.3 | 43.3 |  |  |  |
|  |  | 挥发酚 | 1月26日 | 0.0061 | 0.0056 | 0.0051 | 0.0064 | 0.0058 | 2.0 | 80 | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | 0.1666 | 0.1710 | 0.1630 | 0.1575 | 0.1645 |  |  |  |
| 备注 | 1、废水执行※《岳云工管发[2013]8号附件1》、＃《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；2、“ND”表示低于分析方法检出限，分析方法检出限详见表7-1；3、流量3吨/天。3、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明，生活污水出口废水中pH值、悬浮物、化学需氧量、动植物油、五日生化需氧量、挥发酚最大日均值均符合评价标准执行函的《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求，pH值、化学需氧量、氨氮、挥发酚同时也满足批复（湘环评[2013]288号）要求的《岳云工管发[2013]8号附件1》（含盐废水）限值要求。

2、废气污染源监测

有组织废气采样点为导热油炉排气筒出口、尾气总管排气筒出口、邻甲酚塔不凝气排气筒出口，无组织废气采样点为厂界四周。有组织废气监测结果见下表3.8-3、3.8-4、3.8-5，无组织废气监测结果见下表3.8-6。

表3.8-3  导热油炉烟气出口监测结果

| 监测项目 |  | 监测 时段 | 处理装置进口 |  |  | 最大值 | 允许排放浓度 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧含量（%） |  | 1月27日 | 9.31 | 9.45 | 9.55 | / | / | / |
|  |  | 1月28日 | 9.31 | 9.17 | 9.54 | / |  |  |
| 标干烟气流量(Nm3/h) |  | 1月27日 | 15043 | 15919 | 16444 | / |  |  |
|  |  | 1月28日 | 16447 | 16286 | 16572 | / |  |  |
| 颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 1月27日 | 13.93 | 13.66 | 14.42 | / | / | / |
|  |  | 1月28日 | 14.41 | 12.38 | 11.55 | / |  |  |
|  | 折算浓度(mg/Nm3) | 1月27日 | 20.86 | 20.70 | 22.04 | 22.04 | 30 | 是 |
|  |  | 1月28日 | 21.57 | 18.31 | 17.64 |  |  |  |
|  | 排放速率(kg/h) | 1月27日 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | / | / | / |
|  |  | 1月28日 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | / |  |  |
| 二 氧 化 硫 | 实测浓度(mg/Nm3) | 1月27日 | 46 | 45 | 48 | / | / | / |
|  |  | 1月28日 | 42 | 43 | 47 | / |  |  |
|  | 折算浓度(mg/Nm3) | 1月27日 | 69 | 74 | 73 | 74 | 100 | 是 |
|  |  | 1月28日 | 63 | 64 | 72 |  |  |  |
|  | 排放速率(kg/h) | 1月27日 | 0.69 | 0.78 | 0.79 | / | / | / |
|  |  | 1月28日 | 0.69 | 0.70 | 0.78 | / |  |  |
| 氮氧化物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 1月27日 | 65.93 | 70.53 | 70.53 | / | / | / |
|  |  | 1月28日 | 64.40 | 70.53 | 73.60 | / |  |  |
|  | 折算浓度(mg/Nm3) | 1月27日 | 99 | 107 | 108 | 112 | 400 | 是 |
|  |  | 1月28日 | 96 | 104 | 112 |  |  |  |
|  | 排放速率(kg/h) | 1月27日 | 0.99 | 1.12 | 1.16 | / | / | / |
|  |  | 1月28日 | 1.06 | 1.15 | 1.22 | / |  |  |
| 备注 | 1、锅炉允许排放浓度执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表1限值。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3.8-4  脱甲醇塔和脱苯酚塔及共沸塔和减压塔顶不凝气出口监测结果

| 监测项目 |  | 监测 时段 | 处理装置出口 |  |  | 最大值 | 允许排放浓度 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 排放浓度(mg/Nm3) | 1月16日 | ND | ND | ND | ND | 50 | 是 |
|  |  | 1月17日 | ND | ND | ND |  |  |  |
| 环己烷 | 排放浓度(mg/Nm3) | 1月16日 | ND | ND | ND | ND | 100 | 是 |
|  |  | 1月17日 | ND | ND | ND |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度(mg/Nm3) | 3月29日 | 34.7 | 86.1 | 90.7 | 90.7 | 120 | 是 |
|  |  | 3月30日 | 85.0 | 87.8 | 23.6 |  |  |  |
| 酚类 | 排放浓度(mg/Nm3) | 1月16日 | ND | 0.3 | ND | 0.3 | 20 | 是 |
|  |  | 1月17日 | ND | ND | ND |  |  |  |

根据监测结果，所测排口有组织废气中各项检测因子排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中标准限值。

表3.8-5   邻甲酚塔顶部凝气出口监测结果

| 监测项目 |  | 监测时段 | 处理装置出口 |  |  | 最大值 | 允许排放浓度 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度(mg/Nm3) | 1月16日 | 42.47 | 63.35 | 21.46 | 82.79 | 120 | 是 |
|  |  | 1月17日 | 40.51 | 40.21 | 82.79 |  |  |  |
| 酚类 | 排放浓度(mg/Nm3) | 1月16日 | ND | ND | ND | ND | 20 | 是 |
|  |  | 1月17日 | ND | ND | ND |  |  |  |

表3.8-4监测结果表明，邻甲酚塔顶部凝气出口处理设施出口有组织废气中非甲烷总烃、酚类监测最大值均符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）限值要求。

表3.8-6  无组织废气监测结果（单位：mg/m3）

| 监测因子 | 单位 | 监测 点位 | 监测时间 | 监测结果 |  |  |  | 标准值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小时值 |  |  | 最大值 |  |  |
| 非甲烷总烃 | mg/m3 | 北厂界 | 1月16日 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.26 | 4.0 | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | 0.26 | 0.26 | 0.14 |  |  |  |
|  |  | 西厂界 | 1月16日 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.23 |  |  |
|  |  |  | 1月17日 | 0.23 | 0.23 | 0.17 |  |  |  |
|  |  | 南厂界 | 1月16日 | 0.26 | 0.20 | 0.14 | 0.26 |  |  |
|  |  |  | 1月17日 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
| 酚类 | mg/m3 | 北厂界 | 1月16日 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.08 | 是 |
|  |  |  | 1月17日 | 0.004 | 0.004 | ND |  |  |  |
|  |  | 西厂界 | 1月16日 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.044 |  |  |
|  |  |  | 1月17日 | 0.005 | 0.044 | ND |  |  |  |
|  |  | 南厂界 | 1月16日 | 0.013 | 0.007 | 0.007 | 0.016 |  |  |
|  |  |  | 1月17日 | 0.005 | 0.016 | ND |  |  |  |

项目无组织监控点非甲烷总烃、酚类监测最高值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

## 现有项目污染源强

现有项目实际年产邻甲酚15000吨、2，6-二甲酚2000吨，本次评价根据项目污染源监测数据及对项目实际情况收集数据进行污染源强分析，年操作时间8000h。

### 现有项目废气污染物源强

现有项目废气污染物排放情况见下表3.9-1。

表3.9-1  现有项目废气污染物产生及排放情况

| 污染源 | 污染物 | 风量（m3/h） | 平均监测浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 治理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导热油炉 | 颗粒物 | 16118.5 | 20.19 | 2.603 | 24m高排气筒 | 有组织 |
|  | SO2 |  | 69.17 | 8.919 |  |  |
|  | NO2 |  | 104.33 | 13.453 |  |  |
| 脱甲醇塔和脱苯酚塔及共沸塔和减压塔顶不凝气 | 甲醇 | 1500 | 0.05 | 0.0006 | 采用活性炭吸附后高空排放 （约23m） | 有组织 |
|  | 环己烷 |  | 0.000418 | 0.000006 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 68 | 0.8160 |  |  |
|  | 酚类 |  | 0.175 | 0.0021 |  |  |
| 邻甲酚塔 | 非甲烷总烃 | 1500 | 48.465 | 0.5816 | 采用活性炭吸附后高空排放 （约23m） | 有组织 |
|  | 酚类 |  | 0.15 | 0.0018 |  |  |
| 闪蒸塔顶的尾气 | 苯、甲苯、甲醇、H2、CO、CH4 | / | / | / | 通过管道与燃料干气一并送至调压柜调压至30~50kpa后，再送至导热油炉燃烧器，与燃料干气一起作为燃料利用 | / |
| 罐区和成品库大小呼吸 | 甲醇 | / | / | 0.075 | 后置式 氮封罐+活性炭罐 进行吸附处理 | 有组织 |
|  | 苯酚 |  |  | 0.045 |  |  |
|  | 2,6 二甲酚 |  |  | 0.008 |  |  |
|  | 邻甲酚 |  |  | 0.02 |  |  |
| 生产过程中产生的无组织废气 | 甲醇 | / | / | 2.14kg/a | / | 无组织 |
|  | 苯酚 |  |  | 1.435kg/a |  |  |
|  | 邻甲酚 |  |  | 1.403kg/a |  |  |
|  | 2,6 二甲酚 |  |  | 0.28kg/a |  |  |

注：甲醇、环己烷、酚类监测浓度低于检出限，排放浓度按监测限的一半进行计算。

### 现有项目废水污染物源强

现有项目废水产生及排放情况分析如下：

1、工艺废水

现有项目工艺废水主要为共沸塔顶产生的含酚废水，水量为12m3/d（COD浓度3700mg/L、挥发酚浓度164mg/L），送入厂内污水处理站（处理工艺采用络合萃取-活性炭吸附-汽提）处理后，废水排放总量为10.8m3/d（3240m3/d），根据验收报告中监测数据COD平均浓度为35.7mg/L，挥发酚浓度为1.0979mg/L，通过工业园污水管网排入长岭分公司一污进行前续处理，再进入长岭分公司二污集中处理达标后最终排入长江岳阳段。

2、冷却循环系统

现有项目循环冷却水总用水量约28800m3/d，冷却水经冷却水塔冷却换热后循环使用，冷却水使用过程中总损耗约192m3/d，剩余28224m3/d，经换热冷却后循环使用。

循环冷却水系统为间接冷却，需不定期进行排水，其排放量约384m3/d，属于清净下水，与变更前一致，排入厂区雨水管网。

3、设备和罐区、生产区地面冲洗水

现有项目设备和罐区、生产区地面冲洗水用量，约为50t/a，按排污系数0.9计算，设备和罐区、生产区地面冲洗水排水量约为45t/a，主要污染因子为COD≤1000mg/L、SS≤180mg/L，与工艺废水一起送入厂内污水处理站。

4、职工生活污水

现有项目56人，生活用水量约2688t/a（8.96m3/d），生活污水经化粪池处理后排放量约2419.2t/a（8.06m3/d），根据验收报告监测数据COD排放浓度约151mg/L，氨氮浓度约30mg/L，排入工业园污水管网，后进入长岭分公司一污进行前续处理，再进入长岭分公司二污集中处理达标后最终排入长江岳阳段。

5、初期雨水

厂区汇水面积生产区和罐区0.4ha，厂区前15min产生初期雨水量约63m3。全年初期雨水量为756m3/a，平均2.52m3/d。

现有项目水量平衡图见下图3.8-1，现有项目废水污染物产生及排放情况见下表3.8-2。

图3.9-1  现有项目水量图（m3/d）

根据验收监测报告中污染源监测数据，本次评价取排污口污染物排放浓度平均值对现有项目废水污染物排放量进行计算，见下表。

表3.9-2  现有项目废水污染物排放情况一览表

| 类别 | 污染物 | 排放浓度（mg/L） | 废水排放量（t/a） | 污染物排放量（t/a） | 治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | COD | 35.7 | 3285 | 0.1173 | 工艺废水、设备和地面清洗水经厂区污水处理站处理 | 接入长炼一污水处理厂集中处理 |
|  | 氨氮 | 0.29 |  | 0.0010 |  |  |
|  | SS | 12.5 |  | 0.0411 |  |  |
|  | 石油类 | 0.2715 |  | 0.0009 |  |  |
|  | 挥发酚 | 1.0979 |  | 0.0036 |  |  |
| 生活污水 | COD | 151 | 2419.2 | 0.3653 | 生活污水经化粪池处理 |  |
|  | 氨氮 | 30.0 |  | 0.0726 |  |  |
|  | BOD5 | 39.55 |  | 0.0957 |  |  |
|  | 动植物油 | 0.125 |  | 0.0003 |  |  |
| 初期雨水 | COD | 210 | 756 | 0.1588 | 初期雨水收集池 |  |
|  | SS | 47 |  | 0.0355 |  |  |

### 现有项目噪声污染物源强

现有项目产生噪声的主要设备有初馏釜、泵、各种风机等，类比调查同类设备噪声源强，具体情况见表3.9-3。

表3.9-3  现有项目主要噪声源强

| 噪声源 | 噪声产生声级dB(A) | 工况 | 降噪措施 | 控制后声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩机 | 80-100 | 连续 | 基础减振、车间隔声 | 80 |
| 各类电泵 | 80-95 | 连续 | 基础减振、车间隔声 | 75 |
| 空压干燥机 | 80-100 | 连续 | 基础减振、车间隔声 | 80 |
| 载气增压机 | 80-100 | 连续 | 基础减振、车间隔声 | 80 |
| 冷却塔电机 | 80-90 | 连续 | 减振 | 70 |

### 现有项目固体废弃物

现有项目固体废物主要来自废包装材料，生产过程中产生的废催化剂、釜底残液，废气和污水处理过程中产生的废活性炭和职工生活垃圾。

（1）、废包装材料

现有产生的存放废催化剂、釜底残液和废活性炭的废包装材料和容器均属于危险固废，废物类别为HW39，约2t/a，在厂内危废暂存间暂存后，由供货单位回收。其余废包装材料属一般固废，约 1t/a，在厂内临时堆场暂存后，由废品回收公司回收。

（2）、废催化剂

现有项目产生的废催化剂，为危险固废，废物类别为HW39，产生量约21t/a，使用符合标准的容器盛装，在厂内危废暂存间暂存后，由河南鑫源钼业有限公司回收处理。

（3）、釜底残液

现有生产过程中清出的釜底残液，为酚类物质，属于危险固废，废物类别为HW39，约2t/a，使用符合标准的容器盛装，在厂内危废暂存间暂存后，作为副产焦化酚外售。

（4）、废活性炭

现有项目废活性炭量6.0t/a，产生的废活性炭为危险固废，废物类别为HW39，使用符合标准的容器盛装，在厂内危废暂存间暂存后，由河南鑫源钼业有限公司回收处理。

（5）、职工生活垃圾

职工生活垃圾产生量为8.4t/a，运至城市垃圾填埋场填埋。

## 现有项目存在的主要环境问题及改进措施

本次评价期间对现有项目进行了现场踏勘，根据踏勘情况及资料收集，总结分析，现有项目环保手续齐全，环保设施完善，运营正常，现有项目不存在明显的环境问题，根据建设方日常生产及监测分析，减压脱水塔出水浓度完全可以满足外排水质要求。

## 现有项目污染物排放情况汇总

表3.11-1  现有项目污染物排放情况汇总表

| 类别 | 污染源 | 排放浓度（mg/L） |  | 排放量（t/a） | 环保措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水（含设备和地面冲洗水） | 废水量 |  | 3285m3/a | 厂区污水处理站处理后通过工业园污水管网排入长岭一污进行前续处理，再进入长岭分公司二污处理达标后外排至长江岳阳段 |
|  |  | COD | 35.7 | 0.1173 |  |
|  |  | 氨氮 | 0.29 | 0.0010 |  |
|  |  | SS | 12.5 | 0.0411 |  |
|  |  | 石油类 | 0.2715 | 0.0009 |  |
|  |  | 挥发酚 | 1.0979 | 0.0036 |  |
|  | 初期雨水 | 废水量 |  | 756m3/a | 经收集池沉淀后排入工业园污水管网排入长岭一污、二污 |
|  |  | COD | 210 | 0.1588 |  |
|  |  | SS | 47 | 0.0355 |  |
|  | 生活污水 | 废水量 |  | 2419.2m3/a | 化粪池处理后排入工业园污水管网排入长岭一污、二污 |
|  |  | COD | 151 | 0.3653 |  |
|  |  | 氨氮 | 30.0 | 0.0726 |  |
|  |  | BOD5 | 39.55 | 0.0957 |  |
|  |  | 动植物油 | 0.125 | 0.0003 |  |
| 废气 | 导热油炉 | 风量（m3/h） |  | 16118.5 | 24m高排气筒 |
|  |  | 颗粒物 | 20.19 | 2.603 |  |
|  |  | SO2 | 69.17 | 8.919 |  |
|  |  | NO2 | 104.33 | 13.453 |  |
|  | 邻甲酚塔 | 风量（m3/h） |  | 1500 | 深度冷凝后采用活性炭吸附再高空排放（约23m） |
|  |  | 非甲烷总烃 | 48.465 | 0.5816 |  |
|  |  | 酚类 | 0.15 | 0.0018 |  |
|  | 脱甲醇塔和脱苯酚塔及共沸塔和减压塔顶不凝气 | 风量（m3/h） |  | 1500 | 深度冷凝后采用活性炭吸附再高空排放（约23m） |
|  |  | 甲醇 | 0.05 | 0.0006 |  |
|  |  | 环己烷 | 0.000418 | 0.000006 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 68 | 0.8160 |  |
|  |  | 酚类 | 0.175 | 0.0021 |  |
|  | 闪蒸塔顶的尾气 | 苯、甲苯、甲醇、H2、CO、CH4 |  | / | 通过管道与燃料干气一并送至调压柜调压至30~50kpa后，再送至导热油炉燃烧器，与燃料干气一起作为燃料利用 |
|  | 罐区和成品库大小呼吸 | 甲醇 |  | 0.075 | 后置式氮封罐+活性炭罐 进行吸附处理后高空排放 |
|  |  | 苯酚 |  | 0.045 |  |
|  |  | 2,6 二甲酚 |  | 0.008 |  |
|  |  | 邻甲酚 |  | 0.02 |  |
|  | 生产过程中产生的无组织废气 | 甲醇 |  | 0.07257 | 无组织排放 |
|  |  | 苯酚 |  | 0.1455 |  |
| 固废 | 生活垃圾 | / |  | 8.4 | 交由环卫部门处理 |
|  | 废包装材料（一般固废） | / |  | 1.0 | 由废品回收公司回收 |
|  | 废包装材料（危险固废） | / |  | 2.0 | 由供货单位回收 |
|  | 废催化剂 | / |  | 21.0 | 厂内危废暂存间暂存后交由资质单位处理 |
|  | 釜底残液 | / |  | 2.0 |  |
|  | 废活性炭 | / |  | 6.0 |  |
| 噪声 | 泵、空压机等 | / |  | 70-80dB(A) | 基础减振、车间隔声 |

# 技术改造项目概况及工程分析

## 技术改造项目概况

### 技术改造项目基本情况

项目名称：湖南新岭化工股份有限公司4000吨/年2,6-二甲酚、1800吨/年混合酚提质及技术改造项目；

行业类别：[C2614] 有机化学原料制造；

建设性质：技术改造；

建设单位：湖南新岭化工股份有限公司；

建设地点：湖南岳阳绿色化工产业园，湖南新岭化工股份有限公司现有厂区内；

建设内容：（1）产品提质：以公司现产粗2,6-二甲酚产品为原料（不足部分外购），通过减压精馏将其中的2,6-二甲酚组份进行提纯至99.9%纯度，生产高品质2,6-二甲酚产品，其中的邻甲酚组份返回到邻甲酚装置进行回炼，其中的混合酚组份经粗酚塔塔底采出，作为产品外售。（2）技术改造：将废水处理设施拆除，依靠共沸塔保证废水的达标排放；罐区大小呼吸产生的无组织废气经活性炭吸附后放空；工艺废水、各个塔釜清洗过程中产生的清洗废水经共沸塔脱有机物后达标排放，设备和罐区、生产区地面冲洗水经初期雨水沉淀池由雨水管道切换排入长岭一污；固废依托现有收集、管理措施；

占地面积：现有厂区总占地面积为46667m2，其中建构筑物占地面积为6456m2，道路及装卸坪占地面积10599m2，绿化面积7000m2，绿化率为17.56%，本工程属于技改项目，主要新增两座减压精馏塔和储罐区，新建减压塔位于邻甲酚装置现有基础框架内，不需要新增建筑物框架，现有废水处理站拆除后新建储罐区；

投资总额：本次改扩建项目总投资约1000万元，环保投资71.5万元，占总投资的7.15%。

### 技改项目产品方案

1、技改产品规模

产品生产规模见下表4.2-1。

表4.2-1  改扩建项目产品方案一览表

| 产品名称 | 产量（t/a） | 年生产时间 | 产品包装方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,6-二甲酚 （纯度提升至99.9%） | 4000 | 8000h/a | 新建2，6-二甲酚产品储罐储存 |
| 混合酚（副产品） | 1800 | 8000h/a | 新建混合酚产品储罐储存 |

本项目技改部分利用现有项目的2,6-二甲酚进行提纯，考虑到现有粗 2,6-二甲酚只有2000t/a，需外购粗2,6-二甲酚4297.488t/a，技改后年产4000t高纯2,6-二甲酚，副产混合酚1800t/a。

### 图4.1-1  改扩建后全厂产品流向图

### 外购原料来源要求

现有厂区粗2,6-二甲酚如下：2,6-二甲酚69.37%，混合酚27.63%，邻甲酚3%。本次提质项目主要加工原邻甲酚的副产物粗2,6-二甲酚，为考虑产品结构调整，增加市场适应能力，当高纯度2,6-二甲酚需求增加时，可以外购粗2,6-二甲酚加工，来源要求与自产粗2,6-二甲酚成分相同。

### 技术改造项目建设内容

一、本次技术改造项目主要内容

本次项目包括两个部分，一是对2,6-二甲酚产品提纯，二是对部分环保设施改造，具体如下表。

表4.3-1  本次技改主要内容一览表

| 类别 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 产品提质 | 对现有项目2,6-二甲酚产品进行提纯 |
| 技术改造 | 将废水处理设施拆除，依靠共沸脱水塔保证废水的达标排放。 |

二、本次项目与现有项目的依托关系

1、主体工程：新增的生产装置依托现有邻甲酚生产区基础框架，不需要新增建筑物框架；

2、公用、辅助工程：依托现有已建的办公楼及辅助设施，依托厂区建设的供水、排水、供热管网和供电系统；

3、储运工程：依托现有项目储罐的基础上，新增2,6-二甲酚产品储罐300m3*2台，混合酚储罐200m3*1台，布置在原污水处理装置区域；

4、环保工程：生活污水预处理依托现有已建的化粪池，初期雨水依托现有已建的收集设施；危险废物暂存依托现有项目已建的危废仓库；依托现有项目已建的事故应急设施（排入园区公共应急事故池）和初期雨水池。

三、本次项目主要建设内容组成

1、主体工程

产品提质部分，利用现有已建的邻甲酚装置基础框架，改造现有的一座减压精馏塔为脱重塔，增加两座减压精馏塔；技术改造部分，将废水处理设施拆除，依靠共沸脱水塔保证废水的达标排放。

2、辅助工程

依托现有已建的办公生活设施。

3、公用工程

（1）给水

用水水源由园区供水管网供给，项目利用厂区现有已建的供水管网。技改部分依托现有的800 m3/h循环冷却塔及循环水池，不新建循环水系统，更换大流量水泵。

依托厂区已建的消防系统，依据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）和《建筑灭火器设计规范》（GB50140-2005），生产车间一次灭火的室外消防栓用水量为25L/s，火灾延续时间为3h；室内消防水用量为10L/s，火灾延续时间为3h。

（2）排水

依托厂区已建的排水系统，厂区已建设雨、污分流管网。生活污水、生产废水经预处理接园区污水管网，初期雨水收集处理，洁净雨水排入雨水管网。

（3）供电

依托厂区已建的配电房380V1600KVA后直接给本项目380V/220V设备负荷供电，项目应急照明、消防用电以及循环水泵等负荷属于二级负荷。

（4）供热

新建一座电加热导热油炉，供热能力为500万大卡/h。

4、储运工程

原污水处理装置拆除后，新增2台300m32，6-二甲酚产品储罐，1台200m3混合酚储罐。

厂区生产过程液体物料输送主要依靠管道泵入，桶装物料依托现有叉车。厂外运输委托社会车辆。

5、环保工程

（1）废气治理

各反应釜不凝气收集后引至现有项目尾气总管经-5℃深冷+活性炭吸附处理，罐区大小呼吸产生的无组织废气经活性炭吸附后放空。

（2）废水治理

工艺废水、各个塔釜清洗过程中产生的清洗废水经共沸塔脱有机物后达标排放至长岭一污，初期雨水、地面冲洗水经收集池沉淀后排入长岭一污，生活污水经化粪池处理后排入长岭一污，长岭一污处理后排入长岭二污进一步深化处理，尾水达标排入长江。

项目清下水洁净度较高，可经雨水管道排入园区雨水主管网。

（3）噪声治理

对高噪声设备如风机、泵类等采取减振、隔声、消声等降噪措施。

（4）固废处理

本项目主要产生的固废为废活性炭，依托现有工程已建的危险废物暂存间，在厂内危废暂存间暂存后，交由资质单位处理。

（5）风险管理

依托现有工程应急处置措施，即生产区的事故液和消防废水通过预设的截换装置和污水管道引入长岭分园公共事故池内储存，公共事故池的容积10000m3。

技改项目工程组成内容情况见下表。

表4.3-2  技改项目工程组成内容一览表

| 工程名称 | 单项工程 名称 | 工程内容 | 工程规模/设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 产品提质工程 | 改造现有的一座减压精馏塔为脱重塔，增加两座减压精馏塔 | 年产高纯2,6-二甲酚4000吨，副产混合酚1800吨 | 依托现有已建基础框架，建筑面积2949m2 |
|  | 技改工程 | 拆除现有废水处理站 | / | / |
| 辅助工程 | 办公区 | 中央控制楼 | 建筑面积1584m2、4F | 依托已建 |
| 公用工程 | 供水系统 | 依托厂区已建的供水管网 | 新增8000t/a冷却新鲜水用量 | 园区供水主管网接入 |
|  | 排水系统 | 依托厂区已建的雨污分流管网，拆除现有废水处理站 | / | 雨污分流、清污分流 |
|  | 供电系统 | 依托厂区已建配电间 | 新增用电量80万kWh/a | 园区供电电网接入 |
|  | 供热系统 | 新增一座电加热导热油炉 | 500万大卡/h | / |
|  | 绿化 | 绿化面积7000m2 | 绿化率17.56% | 依托现有 |
| 储运工程 | 产品仓库 | 新增2个2，6-二甲酚产品储罐和1个混合酚储罐 | 2，6-二甲酚储罐容积300m3、混合酚储罐容积200m3 | 新增3个原料储罐 |
|  | 厂外运输 | 原辅材料由供货单位提供车辆运至厂区仓库，产品由项目单位运至需求单位 | 厂界四周均为开发区道路，交通便利 |  |
|  | 厂内运输 | 叉车和人力运输 | / | / |
| 环保工程 | 废气治理 | 反应釜不凝气 | 依托现有尾气总管及深冷+活性炭吸附净化装置 | 依托现有 |
|  |  | 新增3座储罐大小呼吸产生的无组织废气 | 采取后置式氮封罐，配套活性炭吸附后放空 | 新建 |
|  | 废水治理 | 工艺废水、各个塔釜清洗过程中产生的清洗废水 | 依托现有工程共沸脱水塔处理后外排 | 本次技改内容 |
|  |  | 初期雨水收集池 | 500m3 | 依托现有 |
|  | 固废处理 | 一般固废存放场所 | 占地10m2 | 依托现有 |
|  |  | 危险废物暂存设施 | 占地54m2 |  |
|  |  | 生活垃圾收集筒/箱 | 若干 |  |
|  | 噪声处理 | 选用低噪声设备、采取设备减振、风机消声、隔声等措施 | / | 达标排放 |
|  | 风险防范 | 事故池 | 事故状态下引入园区公共事故池，容积10000m3 | 依托现有 |

### 厂区平面布置及周围环境概况

1、厂区平面布置

新岭化工厂区地势北高南低，厂区主出入口布置在厂前区北面，与工业园的道路连接；厂前区内由东向西依次布置有中央控制楼、门卫和停车场。生产区内，按照工艺流程，偏中部的西侧由北向南依次布置罐区和邻甲酚生产厂房；在场地偏中部的东侧由北向南依次布置辅助车间、成品仓库；在场地南部东侧由西向东依次布置导热油炉房、预留用地和循环水系统；在场地南部西侧由西向东依次布置为初期雨水收集池、污水处理站；罐区从西向东依次布置甲醇罐、邻甲酚罐、苯酚罐、不合格产品储罐罐和2,6-二甲酚罐；装卸平台布置在罐区北侧。

厂区内空地以绿化覆盖，厂区内设主次干道，便于产品的运输，功能明确、布局合理。

总图布置合理性分析：

①满足工艺流程要求。保证生产线短捷，尽量避免管道来往交叉迂回，并将公用工程消耗量大的装置集中布置，尽量靠近供应来源。同时，本工程在总平面布置时综合考虑其建筑与周边的防火间距和卫生要求。

②合理布置场地内用地，注意节约用地。在可能的情况下尽量做到人流和物流分开，避免交叉。在总图规范化、合理化方向下，使布局更加完善。

③项目厂区内均设消火栓进行保护，其布置保证室内每个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。室内采用常高压消火栓灭火给水系统。消火栓压力来自长岭炼化公司稳高压消防水管网，符合消防要求。

④采用有效的外部连接方式，合理功能分区。

⑤办公区与生产区设置一定的距离，使办公区远离生产车间的干扰及影响。

厂区内在主干道宽12m，支干道宽为6m，各转弯半径不小于6m，厂房四周设环形通道，以保证消防车辆通畅运行。

依据总图运输专业相关规范，工艺流程，物流走向及平面基础资料，本项目各生产单元布置合理，整个厂区功能分区明确，布置紧凑合理，各个建筑物之间能够满足生产和运输要求，总图布置较为合理。

2、周围环境概况

项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭分区内，根据现场踏勘情况，项目北侧为园区道路（县道017），隔道路为中顺化工有限公司、湖南泓润化工科技有限公司等企业，南侧为中石化长岭分公司，西侧为中创化工有限公司，东侧为中岭化工有限公司。

### 劳动定员及工作制度

本次项目不新增劳动定员，厂区不提供食宿；年工作300天，每天三班、单班8小时，年工作时间为8000小时。

### 建设进度

本项目施工期主要为废水处理设施的拆除、新建储罐区，以及设备的安装及调试工作，预计2019年2月投入生产。

## 提质及技改项目影响因素分析

### 生产工艺流程及产污环节

项目工艺主要为2,6-二甲酚减压精馏提纯。

1、工艺原理

2,6-二甲酚沸点203℃（常温常压）与对甲酚（主要副反应产物之一）沸点202.3℃（常温常压）只相差0.7℃，为获得高纯度的2,6-二甲酚，拟采用减压精馏方式，提纯2,6-二甲酚组份至纯度≥99.9%，通过减压精馏能拉开二者的相对挥发度从而实现分离纯化目的。生产装置及生产过程必须达到设计要求，即有足够的精馏实际塔板数及足够的真空度以满足分离条件。

2、工艺流程

本次工程将现有减压精馏塔改造为脱重塔，增加脱邻甲酚塔及2,6-二甲酚精制塔，均为两座减压精馏塔。下图为技改工序的工艺流程简图，技改完成后整体工艺流程图见附图。

图4.2-1  2,6-二甲酚提纯工艺流程及产污环节图

3、工艺说明

4000吨/年2,6-二甲酚，1800吨/年混合酚提质及技术改造项目采用三塔减压精馏，对公司原年产1.5万吨邻甲酚项目的产品之混合酚（主要成份是2，6－二甲酚和其他副反应产生的酚类物质以及邻甲酚）进行精馏提质。

常温粗2，6－二甲酚进入粗酚塔进行分离，底部采用导热油作为粗酚塔再沸器的热源，塔底物料加热到170℃，塔底混合酚经粗酚塔釜采出泵送到冷却器冷却至70℃，进入混合酚中转罐，再经泵送至罐区混合酚罐。

粗酚塔顶工作压力5kpa(绝压)，塔项物料经粗酚塔冷凝器冷凝至65度，进入粗酚塔回流罐，经粗酚塔回流泵升压后，部分作为粗酚塔的回流，部分进入脱邻甲酚塔。

脱邻甲酚塔顶工作压力5kpa(绝压)，塔顶物料经脱邻甲酚塔冷凝器冷凝至65℃，进入脱邻甲酚塔回流罐，经脱邻甲酚塔回流泵升压后，部分作为脱邻甲酚塔的回流，部分进入年产1.5万吨邻甲酚装置中的邻甲酚塔进料罐。

脱邻甲酚塔再沸器用1.0MPa蒸汽作为热源，脱邻甲酚塔底物料加热至120℃，经脱邻甲酚塔釜采出泵送入精制塔进料罐，经泵送入2，6－二甲酚精制塔。

2，6－二甲酚精制塔顶工作压力5kpa(绝压) ，塔顶物料经精制塔冷凝器冷凝至65℃，进入精制塔回流罐，经精制塔回流泵升压后，部分作为精制塔的回流，部分作为产品，进入2，6－二甲酚罐，后经2，6－二甲酚成品泵送入罐区。

2，6－二甲酚精制塔底再沸器采用1.0MPa蒸汽作为热源，精制塔物料加热至116℃，经精制塔釜采出泵送至混合酚冷却器，最后进入罐区混合酚罐。

4、共沸脱水塔工艺说明

从工艺过来的含酚废水或者设备冲洗收集到的含酚废进入共沸脱水塔，共沸脱水塔加有环己烷共沸剂，环己烷与水共沸，共沸点为 68.9℃（常压），共沸比例是已烷 91.6%、水 8.4%，且不与酚类物料共沸，按精馏的一般作用，塔顶得到纯的轻组份（环己烷和水），然后，冷凝到43℃以下，进到回流罐，一部份作回流，部分进入到脱水包中，环己烷在共沸点以下，不与水互溶，在重力作用下，静置分层，通过脱水包的液位DCS自动控制，排出在下层的水。为减少环已烷的损耗，减少共沸脱水塔排到尾气总管的尾气，在共沸塔顶冷凝器之后，设置深度冷凝器，采用-5℃冷冻水冷却回收环己环返回到回流罐。

流程示意图如下：

图4.2-2  共沸脱水塔流程图

### 物料及能源消耗

表4.2-2  技改项目物料及能源消耗

| 序号 | 类别 |  | 形态 | 产品单耗（t/t） | 年耗量（t/a） | 包装方式 | 最大储存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料消耗 | 粗2,6-二甲酚 | 固 | 1.5 | 6297.488 | 储罐 | 180 |
| 2 | 能源、资源消耗 | 蒸汽消耗 | 新增蒸汽用量1.32万m3/a |  |  |  |  |
| 3 |  | 新鲜水消耗 | 新增新鲜水用量8000m3/a |  |  |  |  |
| 4 |  | 电耗 | 新增用电量80万kWh/a |  |  |  |  |
| 5 |  | 燃料 | 新增燃料干气用量200万m3/a |  |  |  |  |

### 主要设备

现有项目生产设备均利用，污水处理站设备安全处置后外售（具体设备情况详见表7.1-1），技改项目新增主要生产设备见下表4.2-3。

表4.2-3  技改项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱重塔 | φ800x22000 | 304 | 台 | 1 | 新增 |
| 2 | 脱邻甲酚塔 | φ600x38600 | 304 | 台 | 1 | 新增 |
| 3 | 精制塔 | φ800x38600 | 304 | 台 | 1 | 新增 |
| 4 | 脱重塔冷凝器 | φ500x2000 | 304 | 台 | 1 | 新增 |
| 5 | 脱重塔再沸器 | φ800x4500 | 304 | 台 | 1 | 新增 |
| 6 | 脱邻甲酚塔冷凝器 | φ500x1500 | 304 | 台 | 1 | 新增 |
| 7 | 脱邻甲酚塔再沸器 | φ500x2000 | 304 | 台 | 1 | 新增 |
| 8 | 精制塔冷凝器 | φ500x1500 | 304 | 台 | 2 | 新增 |
| 9 | 精制塔再沸器 | φ600x3000 | 304 | 台 | 1 | 新增 |
| 10 | 热水换热器 | φ400x2000 | 碳钢 | 台 | 1 | 新增 |
| 11 | 脱重塔回流罐 | φ1400X3000 | 304 | 台 | 1 | 新增 |
| 12 | 脱邻甲酚塔回流罐 | φ1000X2500 | 304 | 台 | 1 | 新增 |
| 13 | 精制塔回流罐 | φ1000X2500 | 304 | 台 | 1 | 新增 |
| 14 | 重组分罐 | φ2600X4800 | 304 | 台 | 1 | 新增 |
| 15 | 脱邻甲酚塔进料罐 | φ2600X4800 | 304 | 台 | 1 | 新增 |
| 16 | 精制塔进料罐 | φ2600X4800 | 304 | 台 | 1 | 新增 |
| 17 | 2,6-二甲酚罐 | φ2600X4800 | 304 | 台 | 1 | 新增 |
| 18 | 热水罐 | φ2600X4800 | 碳钢 | 台 | 1 | 新增 |
| 19 | 真空缓冲罐 | φ800X1600 | 304 | 台 | 1 | 新增 |
| 20 | 真空泵 |  |  | 台 | 2 | 新增 |
| 21 | 脱重塔回流泵 | 屏蔽泵 |  | 台 | 2 | 新增 |
| 22 | 脱重塔釜采出泵 | 屏蔽泵 |  | 台 | 2 | 新增 |
| 23 | 脱邻甲酚塔进料泵 | 屏蔽泵 |  | 台 | 2 | 新增 |
| 24 | 脱邻甲酚塔回流泵 | 屏蔽泵 |  | 台 | 2 | 新增 |
| 25 | 精制塔进料泵 | 屏蔽泵 |  | 台 | 2 | 新增 |
| 26 | 精制塔回流泵 | 屏蔽泵 |  | 台 | 2 | 新增 |
| 27 | 精制塔采出泵 | 屏蔽泵 |  | 台 | 2 | 新增 |
| 28 | 2,6-二甲酚输送泵 | 屏蔽泵 |  | 台 | 2 | 新增 |
| 29 | 热水泵 | 离心泵 |  | 台 | 2 | 新增 |

新增储罐参数见表4.2-4。

表4.2-4  技改项目新增储罐参数

| 储存物质名称 | 容积（m3） | 个数 | 罐形 | 直径×高（mm） | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2，6-二甲酚 | 300 | 2 | 固定顶罐 | Ø7000x8000 | SS316L | 立式 |
| 混合酚 | 200 | 1 | 固定顶罐 | Ø6000x7500 | SS316L | 立式 |

### 主要原辅材料、中间品及产品物理性质

本次技改项目，无新增化学物质，整个项目涉及主要化学物质的理化性质和毒理毒性如下表。

表4.2-5  主要原辅料、产品的理化性质和毒理毒性

| 类别 | 名称 | 分子式及分子量 | 结构式 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 甲醇 | CH3OH 32.04 |  | 纯无色透明液体，有刺激性气味。熔点-97.8℃，沸点64.7℃，闪点11℃，相对密度（水=1）：0.79，溶于水，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引 起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 | 急性毒性：LD50 5628mg/kg(大鼠经口)；人经口5～10ml，潜伏期8～36 小时，致昏迷；人经口15ml， 48 小时内产生视网膜炎，失明；人经口30～100ml 中枢神经系统严重损害，呼吸衰弱，死亡。 |
|  | 苯酚 | C6H6O 94.11 |  | 无色针状晶体，有特殊气味。熔点40.6℃，沸点181.9℃，闪点85℃，相对密度（水=1）：1.07，溶于微溶于冷水，在65℃与水混溶。可混溶于乙醇、醚、氯仿、甘油。 | 遇明火、高热或与氧化剂接触有引起燃烧爆炸的危险。 | 急性毒性：LD50317mg/kg(大鼠经口)；人经口 1000mg/kg，致死剂量。致突变性：DNA 抑制：人 Hela 细胞 1mmol/L。姊妹染色单体交换：人淋巴细胞5μmol/L。 |
| 产品 | 邻甲酚 | C7H8O 108.14 |  | 无色或略带淡红色结晶，有苯酚气味。熔点 30.9℃，沸点191℃，闪点81℃，相对密度（水=1）：1.05，溶于约40倍的水（水中溶解度40℃时达3%，100℃时达5.3%）。溶于苛性碱液及几乎全部常用有机溶剂。 | 遇明火、高热可燃。具有腐蚀性。 | 急性毒性：LD50：121mg/kg（大鼠经口）；对皮肤,角膜有腐蚀性对皮肤及黏膜有明显的腐蚀作用，故对各种细胞有直接损害。 |
|  | 2,6-二甲酚 | C8H10O 122.18 |  | 无色叶片状或针状结晶。熔点48~49℃，沸点203℃。闪点 73℃，相对密度（水=1）：1.135(25℃)，易溶于热水、醇、醚、氯仿、苯、氢氧化 钠水溶液。 | \ | 急性毒性：LD50：296 mg/kg(大鼠经口)；920 mg/kg(小鼠经皮)；2325 mg/kg(大鼠经皮)；450 mg/kg(小鼠经口)。 |
| 混合酚（主要成分） | 三甲酚 | C9H12O 136.19 |  | 白色至浅黄色针状晶体 。熔点71~74℃，沸点220℃。微溶于水，能与乙醇、氯仿、乙醚、苯等相混溶。能溶于氢氧化钠水溶液。 | \ | \ |
|  | 2,4-二甲酚 | C8H10O 122.17 |  | 白色晶体。熔点71~74℃，沸点150℃。相对密度（水=1）：1.014(25℃)。微溶于水，能与乙醇、氯仿、乙醚、苯等相混溶。能溶于氢氧化钠水溶液。 | 可燃; 燃烧产生有毒氯化物气体 | 急性毒性：大鼠经吸入 LC：>85500 ug/m3/4H，除致死剂量外无详细说明；小鼠经静脉 LD50：56mg/kg，除致死剂量外无详细说明；蒸气对眼及呼吸道黏膜有刺激作用。 |
|  | 苯甲醚 | C7H8O 108.13 |  | 无色液体，有芳香气味。熔点-37.3℃，沸点153.8℃。不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。能与水形成共沸。 | 易燃，遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧 | 急性毒性：口服-大鼠LD50:3700 毫克/公斤; 口服-小鼠 LD50: 2800毫克/公斤 |
|  | 4,4'-二羟基二苯甲烷 | C13H12O2 |  | 白色叶状结晶。熔点160℃。沸点 297.96°C | 可燃， 受热分解刺激烟雾。 | 口服-大鼠 LD50：4950 毫克/公斤，中毒。 |

### 物料平衡核算

#### 物料平衡

表4.2-5  2,6二甲酚提纯物料平衡表（t/a）

| 入方 |  |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 |  | 数量 | 产品 | 废气 |
| 粗2,6-二甲酚 |  | 6297.488 | 2,6-二甲酚产品4000，混合酚产品1800，回炼粗邻甲酚495.804 | G1-1不凝气0.8， G1-2不凝气0.0834，G1-3不凝气0.7926 |
| 其中 | 2,6-二甲酚 | 4368.766 |  |  |
|  | 邻甲酚 | 188.925 |  |  |
|  | 混合酚 | 1739.798 |  |  |
| 小计 |  | 6297.488 | 6295.804 | 1.676 |
| 合计 |  | 6297.49 | 6297.49 |  |

图4.2-3  物料平衡图（t/a）

### 水量平衡核算

提质及技改项目新增用水环节分析如下：

1、生产用水

项目主要为减压精馏，生产过程不需要添加水，反应过程无生成水。

2、生活用水

项目不新增职工，生活用水无变化。

3、地面冲洗水

产品提质增加生产区面积为288m2，罐区面积增加550m2，按照每月清洗一次，清洗面积按照占地面积的20%计，每次用水量5L/m2 计算，在用水量为0.84t/月，年地面冲洗水用量约为10.0t/a，按排污系数0.9 计算，新增地面冲洗水排水量约为9.0t/a。

4、设备清洗水

新增反应釜3个，需定期对各个塔釜进行定期清洗，每5年一次，清洗用水量0.5t/次，按排污系数0.9 计算，清洗废水产生量约为0.45t/次，平均产生量约为0.09t/a。

5、循环冷却用水

本项目依托现有的800 m3/h循环冷却塔及循环水池，不新建循环水系统，更换大流量水泵，需新增自来水补充量为24m3/d，系统排水属于清下水。

6、蒸汽及冷凝水

本项目新增蒸汽使用量为1.32万m3/a（折39.6m3/d），其中考虑3.96m3/d（1320m3/a）的蒸汽在使用过程的损耗，形成35.64m3/d（11880m3/a）的蒸汽冷凝水，该部分水为清下水。

7、初期雨水

现有项目初期雨水的计算面积为生产区和罐区，本项目新增生产区和罐区面积为838m2，本项目采用历年最大暴雨的前15分钟雨量为初期雨水量。初期雨水流量的计算公式为：

（1）当地暴雨强度公式计算

根据《岳阳市区暴雨强度公式的优化推算》（欧阳红等，湖南省岳阳市气象局，2009），岳阳地区暴雨强度公式为：

q＝167×9.0294×（1＋0.184568lgP）/（t＋6.0）0.6347-0.04821lgP

其中：P为设计暴雨重现期，取P=2年；t为雨水径流时间，取23.36min。则暴雨强度为194.58L/s·hm2。

（2）初期雨水设计流量的计算公式为：

Q=Ψ·q·F

其中：Q—雨水设计流量（L/S）；

q—设计暴雨强度（L/s·ha）；

Ψ—径流系数，混凝土路面取0.9；

F—汇水面积（公顷），受本项目污染的初期雨水主要来自新增的生产区和罐区，其总面积约0.0838ha。

初期雨水流量Q=ΨqF=0.9×194.58×0.0838=14.681L/s。初期雨水历时按15min计算，则项目区初期雨水量约为Q=14.68×900=13.2m3/次。每年按12次暴雨计算，则初期雨水为158.5m3/a（折合0.48m3/d），现有工程建设了1个容积为500m3的初期雨水池，现有项目初期雨水一次产生量为63.0m3，技改项目初期雨水一次产生量为13.2m3，进入现有工程已建的初期雨水池。

项目水量平衡图见图4.2-6，改扩建后全厂水量平衡见图4.2-7。

图4.2-6  本项目水平衡图（t/a）

图4.2-7  提质及技改后全厂水平衡图（t/a）

### 产污环节及污染因子汇总

根据对项目工艺流程分析，其运营过程情况下产污环节及污染物因子汇总情况见下表4.2-7。

表4.2-7  技改项目污染因子汇总一览表

| 类别 | 编号 | 产污环节 | 主要成分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1不凝气 | 粗酚塔不凝气 | 邻甲酚、2,6-二甲酚、混合酚 | 技改部分 |
|  | G2不凝气 | 脱邻甲酚塔不凝气 | 邻甲酚、2,6-二甲酚 |  |
|  | G3不凝气 | 精制塔不凝气 | 邻甲酚、2,6-二甲酚、混合酚 |  |
|  | 无组织废气 | 生产装置及储罐 | 2,6-二甲酚、混合酚 | 运行过程 |
| 废水 | / | 地面清洗 | COD、SS | 生产过程 |
|  | / | 设备清洗 | COD、SS |  |
|  | / | 初期雨水 | COD、SS |  |
| 固废 | / | 废气处理 | 废活性炭 | 公辅配套 |
|  | / | 废水处理站拆除 | 废活性炭和残余污泥 | / |

## 技改项目污染源强核算

### 废气污染源强核算

#### 有组织废气

技改项目有组织废气主要为反应釜不凝气G1（粗酚塔）、G2（脱邻甲酚塔）、G3（精制塔），按照物料平衡进行核算，总产生量为1.676t/a，均进入到尾气总管，经冷却器-5℃深冷后再由活性炭吸附，最后高空排放（约23m），深冷+活性炭吸附总净化效率按照95%计，则排放量为0.0838t/a。

#### 无组织废气

改扩建项目无组织废气包括新增储罐的呼吸废气以及生产装置的未完全密闭产生的废气。

1、储罐废气

技改项目新增2个300m3的2,6-二甲酚储罐、1个200m3的混合酚储罐。本次评价考虑储罐的大、小呼吸废气。

（1）“小呼吸”

“小呼吸”过程指容器由于外界温度或压力变化而导致的气体吸入或排出现象，排出气体为相对饱和蒸汽。一般而言由于外界大气压变化导致的呼吸排放量很小，可忽略其影响，通常仅考虑温差变化导致的呼吸排放。

固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量：

LB = 0.191×M(P/(100910-P))0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC

式中：  LB——固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M——储罐内蒸气的分子量；

P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D——罐的直径（m）；

H — 平均蒸气空间高度（m）；

△T — 一天之内的平均温度差（℃）；

FP——涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间；

C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C = 1 - 0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C = 1；

KC——产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）。

（2）“大呼吸”

“大呼吸”过程无组织排放指液体在容器与容器之间转移而发生的吸入或放出气体现象，排出气体为相对饱和蒸汽。

大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。

LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC

式中：LW—固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。K<=36，KN=1；36<K<=220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26。

经计算，单个2,6-二甲酚储罐LB=16.2kg/a、LW=0.0068kg/m3（损失量23.96kg/a）；单个混合酚（按照平均分子量计算）储罐LB=19.02kg/a、LW=0.011kg/m3（损失量18.17kg/a）。

根据储罐数量，经计算，2,6-二甲酚储罐呼吸废气为80.32kg/a、混合酚储罐呼吸废气为37.19kg/a。

图4.3-1  单个2,6-二甲酚储罐大小呼吸计算结果

图4.3-1  单个混合酚储罐大小呼吸计算结果

2、生产装置废气

技改项目无组织排放主要来自生产装置的泄漏，可能的物料主要为2,6-二甲酚、混合酚，在生产环节和储运环节都可能有微量挥发成为无组织排放，但其数量难以确定，故根据一般化工企业的统计，按在采取了先进生产工艺和设备密闭等技术措施的前提下的较好水平计，根据《石化企业无组织排放源及排放量估算简介》（大连市环境科学设计研究院，装备环境工程，第5期第5卷）相关介绍可知：我国石油化工企业，生产工艺技术和设备基本为引进技术和设备，装置的静密封泄漏率可控制在0.1‰左右。本项目在减压条件下操作，生产状态为负压，本项目的无组织废气量按照使用量的0.01‰计，排放量见表4.3-1。

表4.3-1 改扩建项目生产装置无组织废气产生源强

| 污染源 | 污染物 | 物料使用量（t/a） | 污染物产生量（t/a） | 面源高度（m） | 面源面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区 | 2,6-二甲酚 | 4368.766 | 0.04369 | 15 | 288（17.8m×16.2m） |
|  | 邻甲酚 | 188.925 | 0.00189 |  |  |
|  | 混合酚 | 1739.798 | 0.01740 |  |  |

### 废水污染源强核算

根据水量平衡分析，技改项目废水分析如下：

工艺废水：本次技改项目不新增工艺废水，本次评价对现有项目共沸脱水塔出水水质进行了监测（详见附件），从共沸脱水塔出水口采样，监测结果如表4.3-2。

车间地面清洗废水：排放量为9m3/a，车间地面清洗过程，废水中含有少量物料，主要污染物为COD 500mg/L、SS 400mg/L。

设备清洗废水：排放量为0.09m3/a，废水中主要污染物为COD1000mg/L、SS 400mg/L。

初期雨水：排放量为158.5 m3/a，废水中主要污染物为COD 300mg/L、SS 250mg/L。

循环冷却系统定期排水：排放量为2666.4m3/a，属于清下水，排入雨水管网。

根据连续7天的监测，共沸脱水塔出水水质能完全满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，本次技改拟拆除现有废水处理措施，少量的设备清洗废水集中泵至共沸脱水塔处理，共沸脱水塔出水直接排入污水管网，进入长岭第一、第二污水处理厂进一步处理；初期雨水和地面冲洗废水新建隔油沉淀池处理。以上预处理废水达《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准较严值要求后，排入长岭第一污水处理厂集中处理，再由长岭第二污水处理厂进一步深度处理，尾水达标排入长江。

表4.3-2  共沸脱水塔出口水质监测数据统计表（正常工况）

| 监测因子 监测时间 | 2018.6-13 |  | 2018.6-14 |  | 2018.6-15 |  | 2018.6-16 |  | 2018.6-17 |  | 2018.6-18 |  | 2018.6-19 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 |  |
| pH | 6.53 | 6.27 | 6.39 | 6.20 | 6.60 | 6.41 | 6.25 | 6.20 | 6.80 | 6.56 | 6.37 | 6.25 | 6.60 | 6.57 | 6-9 |
| CODcr | 12 | 18 | 13 | 17 | 19 | 14 | 15 | 13 | 20 | 17 | 15 | 13 | 22 | 20 | 500 |
| SS | 39 | 37 | 10 | 10 | 11 | 12 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 400 |
| 石油类 | 0.25 | 0.45 | 2.02 | 1.05 | 2.08 | 1.96 | 2.03 | 1.64 | 1.95 | 1.88 | 2.08 | 2.07 | 1.96 | 2.06 | 20 |
| 硫化物 | 0.008 | 0.011 | 0.033 | 0.032 | 0.023 | 0.022 | 0.019 | 0.012 | 0.025 | 0.028 | 0.018 | 0.034 | 0.033 | 0.025 | 1.0 |
| 氨氮 | 0.812 | 0.851 | 0.772 | 0.758 | 0.901 | 0.837 | 0.944 | 0.986 | 0.826 | 0.848 | 0.879 | 0.862 | 0.845 | 0.814 | 45 |
| 挥发酚 | 0.039 | 0.050 | 0.032 | 0.043 | 0.050 | 0.047 | 0.028 | 0.047 | 0.032 | 0.028 | 0.047 | 0.024 | 0.039 | 0.036 | 0.5 |
| 硝酸盐 | 0.049 | 0.052 | 0.051 | 0.049 | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 0.052 | 0.052 | 0.055 | 0.054 | 0.051 | 0.049 | 0.050 | / |
| 硫酸盐 | 17.8 | 18.1 | 18.6 | 17.7 | 16.4 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 600 |
| 苯 | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | 0.5 |
| 苯酚 | ND（0.0005） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0 |
| 总镍 | 0.00085 | 0.00087 | 0.00094 | 0.00219 | 0.0191 | 0.00047 | 0.00052 | 0.00173 | 0.00049 | 0.00068 | 0.00045 | 0.00040 | 0.00103 | 0.00090 | 1.0 |
| 总镉 | ND | 0.00005 | 0.00009 | ND | 0.00030 | ND | ND | 0.00024 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
| 总铬 | 0.00123 | 0.00113 | 0.00196 | 0.00246 | 0.00677 | 0.00156 | 0.00114 | 0.00439 | 0.00334 | 0.00341 | 0.00105 | 0.00164 | 0.00776 | 0.00163 | 1.5 |
| 总铅 | 0.00049 | 0.00035 | 0.00104 | 0.00057 | 0.00183 | 0.00069 | 0.00017 | 0.00221 | 0.00019 | 0.00023 | 0.00014 | 0.00039 | 0.00036 | 0.00027 | 1.0 |
| 总汞 | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | ND（0.00004） | 0.05 |
| 总砷 | 0.00106 | 0.00129 | 0.00105 | 0.0104 | 0.00113 | 0.00087 | 0.00093 | 0.00128 | 0.00103 | 0.00103 | 0.00104 | 0.00093 | 0.00098 | 0.00105 | 0.5 |
| 甲醇 | ND（0.1） | ND（0.1） | ND（0.1） | ND（0.1） | ND（0.1） | ND（0.1） | ND（0.1） | ND（0.1） | ND（0.1） | ND（0.1） | ND（0.1） | ND（0.1） | ND（0.1） | ND（0.1） | / |

技改项目废水产生及排放情况见下表4.3-3。

表4.3-3  技改项目废水污染物产生情况汇总表

| 来源 | 废水量(m3/a) | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  | 污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
|  |  |  | (mg/L) | (t/a) | (mg/L) | (t/a) |
| 工艺废水（现有工程） | 3240 | COD | 16.29 | 0.0528 | 16.29 | 0.0528 |
|  |  | SS | 14.21 | 0.0460 | 14.21 | 0.0460 |
|  |  | 石油类 | 1.68 | 0.0054 | 1.68 | 0.0054 |
|  |  | 氨氮 | 0.853 | 0.0028 | 0.853 | 0.0028 |
|  |  | 挥发酚 | 0.039 | 0.0001 | 0.039 | 0.0001 |
| 设备清洗废水 | 0.09 | COD | 1000 | 0.0001 | 16.29 | 0.000001 |
|  |  | SS | 400 | 0.00004 | 14.21 | 0.000001 |
| 初期雨水 | 158.5 | COD | 300 | 0.0476 | 210 | 0.03329 |
|  |  | SS | 250 | 0.0396 | 47 | 0.00745 |
| 地面清洗废水 | 9 | COD | 500 | 0.0045 | 350 | 0.00315 |
|  |  | SS | 400 | 0.0036 | 80 | 0.00072 |

### 噪声污染源强核算

技改项目新增主要高噪声设备为泵类、风机，高噪声设备源强见下表。

表4.3-6  改扩建项目新增主要高噪声设备源强一览表

| 序号 | 设备 名称 | 数量 | 所在车间 | 声级值 dB（A） | 距厂最近距离（m） |  |  |  | 治理措施 | 降噪 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | E | S | W | N |  |  |
| 1 | 真空泵 | 2 | 生产车间 | 85 | 70 | 143 | 89 | 147 | 厂房隔声、基础减振 | 20 |
| 2 | 其他泵类 | 18 |  | 75 | 73 | 147 | 93 | 142 | 基础减振 | 15 |

### 固废污染源强核算

本技改项目生产过程不新增固废，主要固体废物为不凝气处理增加的废活性炭，产生情况如下：

有机废气处理过程产生的废活性炭，其产生量按照废活性炭：被吸附VOCs废气=5：1的比例进行计算，不凝气由于先经深冷处理后再进活性炭吸附装置，进入活性炭装置的污染物量按照产生量的10%计，则废活性炭产生量为1.2t/a，新增罐区大小呼吸废气污染物产生量为0.10831t/a，则废活性炭产生量为0.542t/a，技改部分总废活性炭产生量约为1.742t/a。对照《危险废物名录》（2016年），废活性炭属于危险废物（类别HW39、代码261-071-39）。

此外，废水处理站拆除后，产生活性炭2.5t，残余污泥0.5t。

项目固体废弃物处置情况见下表。

表4.3-7  项目固体废物产生及处置情况表

| 序号 | 名称 | 主要成分 | 来源 | 产生量t/a | 属性 | 去向或处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | 有机废气 | 有机废气吸附处理 | 1.742 | 危险废物（HW39） | 委托有资质单位处理 |
| 2 | 回收活性炭 | / | 废水处理站活性炭吸附塔 | 2.5 | / | 回收用于废气吸附净化 |
| 3 | 残余污泥 | 酚 | 废水处理站废水收集池等 | 0.5 | 危险废物（HW39） | 委托有资质单位处理 |

### 污染物产生及排放汇总

技改项目“三废”产生及排放情况见下表。

表4.3-8  技改项目污染物排放量汇总    单位（t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 酚类（不凝气2,6-二甲酚、邻甲酚、混合酚） | 1.676 | 1.5922 | 0.0838 |
|  | 酚类（储罐区大小呼吸2,6-二甲酚、混合酚） | 0.1175 | 0.1057 | 0.0118 |
| 无组织废气 | 酚类（生产区2,6-二甲酚、混合酚） | 0.06298 | 0 | 0.06298 |
| 废水 | 废水量 | 167.59 | 0 | 167.59 |
|  | COD | 0.0522 | 0.0158 | 0.0364 |
|  | SS | 0.0432 | 0.0351 | 0.0082 |
| 固废 | 回收活性炭 | 2.5 | 2.5 | 0 |
|  | 危险废物 | 2.242 | 2.242 | 0 |

## 以新带老措施

根据了解，由于共沸脱水塔出水水质已达标，现有项目废水处理站已暂停运行，根据相关法律法规要求：防治污染的设施不得擅自拆除或者闲置，确有必要拆除或者闲置的，必须征得所在地的环境保护行政主管部门同意。因此，环评要求在本项目环保手续办理结束后方可停止运行现有项目的污水处理设施。

现有项目工艺废水经共沸脱水塔处理后直接排放，对比分析验收报告和本次实测监测数据，结果如下表。由表可知，采用共沸脱水塔处理，COD、挥发酚排放浓度更低，SS、石油类、氨氮排放浓度有所增加。

表4.3-9  水质对比表

| 污染物名称 | 废水处理站出水 | 共沸脱水塔出水 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物浓度(mg/L) | 污染物浓度(mg/L) |  |
| COD | 35.7 | 16.29 | -19.41 |
| SS | 12.5 | 14.21 | 1.71 |
| 石油类 | 0.2715 | 1.68 | 1.4085 |
| 氨氮 | 0.29 | 0.853 | 0.563 |
| 挥发酚 | 1.0979 | 0.039 | -1.0589 |

改扩建项目建成后，全厂污染物产生及排放情况见下表4.4-2。

表4.4-2   改扩建项目建成后全厂污染物“三本帐”汇总（t/a）

| 类别 |  | 污染源名称 | 污染物名称 | 现有项目排放量 | 改扩建项目排放量 | “以新带老”削减量 | 改扩建后全厂排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 导热油炉烟气 | 颗粒物 | 2.603 | 0 | 0 | 2.603 | 0 |
|  |  |  | SO2 | 8.919 | 0 | 0 | 8.919 | 0 |
|  |  |  | NO2 | 13.453 | 0 | 0 | 13.453 | 0 |
|  |  | 闪蒸塔顶的尾气 | 苯、甲苯、甲醇、H2、CO、CH4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 邻甲酚塔不凝气 | 非甲烷总烃 | 0.5816 | 0 | 0 | 0.5816 | 0 |
|  |  |  | 酚类 | 0.0018 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 |
|  |  | 尾气总管（除邻甲酚塔外其他不凝气） | 甲醇 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 |
|  |  |  | 环己烷 | 0.000006 | 0 | 0 | 0.000006 | 0 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.8160 | 0 | 0 | 0.8160 | 0 |
|  |  |  | 酚类 | 0.0021 | 0.0838 | 0 | 0.0859 | +0.0838 |
|  |  | 罐区大小呼吸 | 甲醇 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0 |
|  |  |  | 苯酚 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 |
|  |  |  | 2,6 二甲酚 | 0.008 | 0.08032 | 0 | 0.08832 | +0.08032 |
|  |  |  | 邻甲酚 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
|  |  |  | 混合酚 | 0 | 0.03719 | 0 | 0.03719 | +0.03719 |
|  | 无组织 | 生产过程中产生的无组织废气 | 甲醇 | 0.07257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 苯酚 | 0.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 邻甲酚 | 0 | 0.00189 | 0 | 0 | +0.00189 |
|  |  |  | 2,6 二甲酚 | 0 | 0.04369 | 0 | 0 | +0.04369 |
|  |  |  | 混合酚 | 0 | 0.01740 | 0 | 0 | +0.01740 |
| 废水 |  | 废水量 |  | 6460.2 | 167.59 | 0 | 6627.79 | +167.59 |
|  |  | COD |  | 0.6414 | 0.0364 | 0.06379 | 0.61401 | -0.02739 |
|  |  | 氨氮 |  | 0.0736 | 0 | -0.00180 | 0.0754 | 0.0018 |
|  |  | SS |  | 0.0766 | 0.0082 | -0.00558 | 0.09038 | 0.01378 |
|  |  | 石油类 |  | 0.0009 | 0 | -0.00462 | 0.00552 | 0.00462 |
|  |  | 挥发酚 |  | 0.0036 | 0 | 0.00347 | 0.00013 | -0.00347 |
|  |  | BOD5 |  | 0.0957 | 0 | 0 | 0.0957 | 0 |
|  |  | 动植物油 |  | 0.0003 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 |
| 固废 |  | 危险废物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 一般工业固废 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 评价区域环境概况

## 自然环境概况

### 地理位置

项目选址位于湖南绿色化工产业园（原云溪工业园）长岭分区内，云溪区东部，云溪区地处湖南省北部、岳阳市城区东北部、长江中游南岸。西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监理县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳县毗邻，南距岳阳市中心城区20公里。项目所在地具体位置见附图1。

### 地形、地貌

云溪区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6m；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4m。一般海拔在40~60m之间。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，适合林、果、茶等作物开发。第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线，适合水稻、瓜菜等作物种植。

工业园属低山丘陵地形，用地多为山地和河湖，园区内丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊交错，海拔高程40~60m，最大高差为35m左右。整个园区地势呈西北高，东南低，由北向南倾斜。工业园东、北部主要为丘陵，有一定的植被，工业园西侧有一湖泊——松阳湖，水体功能为景观用水。湖泊周边在地势比较平缓的地区基本上为农地。

### 气候与气象

云溪区位于东经113°08′48″至113°23′30″、北纬29°23′56″至29°38′22″之间，属亚热带季风气候，气候温和，四季分明，春温多变，夏季多雨，秋天干旱，冬寒较短，热量充足，雨水集中，无霜期长。年日照1722~1816小时，年太阳辐射总量为113.7千卡/cm2；一月平均气温约4.3℃，七月平均气温约29.2℃；年平均气温16.6~16.8℃，无霜期258~278天；年降雨日141~157天，降水量1469mm。

### 水文特征

（1）白泥湖

西北距长江仅1.5km，系长江古河道积水而成，水位27.00m，长7.0km，最大宽5.2km，平均宽1.57km，面积11.0km2；最大水深2.5m，平均水深2.3m，蓄水量0.25×108m3。

（2）长江岳阳段

根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下：

流量：多年平均流量20300立方米/秒；

历年最大流量61200立方米/秒；

历年最小流量4190立方米/秒；

流速：多年平均流速1.45米/秒；

历年最大流速2.00米/秒；

历年最小流速0.98米/秒；

含砂量：多年平均含砂量0.683公斤/立方米；

历年最大含砂量5.66公斤/立方米；

历年最小含砂量0.11公斤/立方米；

输沙量：多年平均输沙量13.7吨/秒；

历年最大输沙量177吨/秒；

历年最小输沙量0.59吨/秒；

水位：多年平均水位23.19米（吴凇高程）；

历年最高水位33.14米；

历年最低水位15.99米。

### 生态环境

区域属亚热带季风气候区，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。

（1）园区动植物及植被现状

园区周边植物生长较好，有低矮丘陵零星分布，山上树木种类较多，其主要种类如下：

乔木类：植物中乔木类有马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等野生种。此外，从松杨湖至云溪及工业园区人工栽培的树木繁多，其主要树种有：雪松、火炬松、湿地松、桂花、玉兰、梅花、法国梧桐、日本柳杉、福建柏、龙柏、塔柏、白杨、枫杨等。

灌木类：有问荆、金樱子、盐肤木、山胡桃、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄枙子、野鸦椿等。

丰富的植物资源为动物的栖息、繁衍提供了重要条件。园区内除栖息着很多鸟类如斑鸠、野鸡外，还有蛇、野兔、野鼠等。依据《中国植被》划分类型的原则，园区内的植被可以分为针叶林、阔叶林和灌丛。从园区的建设情况来看，已建成的园区有明显的人类干扰的痕迹，植被和动植物的数量锐减；而未开发的园区范围内植被和动植物情况基本保持原貌，呈现出两种不同的景观，可以看出园区的建设在一定程度上破坏了自然资源的分布和物种的多样性。

综上所述，园区内动植物资源丰富，分布广泛，但园区内未见其他的具有较大保护价值的物种和珍稀濒危的动植物种类。

（2）白泥湖水生动植物现状

白泥湖中水生植物的品种和数量也相当丰富。分布的沼泽化草甸主要有荻草群落、苔草群落、辣寥群落、水芹群落等；水面上分布的水生沼泽植被主要有野菱群落、浮萍群落等；水面上分布的浮水水生植被主要有野菱群落、荇菜群落、浮萍群落等；浅水区及沼泽区分布的挺水植物主要有香蒲群落、水烛群落、菰群落等。湖内鱼类的品种有青、草、鲇、鳙、鲤、鳊、鲶等。

（3）长江水生物现状

长江是我国水生生物资源宝库。本次环评所在道仁矶江段的主要水生生物为中国江河平原区系鱼类青、草、鲢、鳙、鳊、鲂等，第三纪区系鱼类鲤、鲫、鲶等，近年来有国家一级保护动物白鳍豚出没，经调查，道仁矶江段下游40公里江段为湖北长江新螺段白鳍豚国家自然保护区。

长江新螺段白鳍豚保护区1987年建立，1992年批准为国家级自然保护，江段全长135.5公里，江面约320平方公里。 保护区位于湖北省嘉鱼县和洪湖、蒲圻两市，长江中游新滩口至螺山一段，其北岸在洪湖市境内，南岸由东至西则是湖北的嘉鱼县、蒲圻市和湖南的临湘县。

## 区域污染源调查

项目周边农作用地较少，主要分布为工业园企业，居民一般以城市自来水作为饮用水。岳阳绿色化工产业园区（长岭分区）入园企业中，目前共有37家，在建或者试运行企业15家。项目周边现有环境污染源情况详见表5.3-1。

表5.3-1  岳阳绿色化工产业园区相关企业污染物排放情况

| 企业名称 | 废水 |  |  | 废气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水量 (万m3/a) | 氨氮排放量 (t/a) | COD排放量 (t/a) | 废气量 (万m3/a) | SO2 (t/a) | 烟尘 (t/a) |
| 岳阳市云溪区文顺化工厂（陆城镇） | 0.45 | 0.068 | 11 |  | 26.4 | 4.028 |
| 岳阳洞庭水泥有限公司（路口镇） | / | / | / | 26400 | 1267.2 |  |
| 新型耐火材料厂 | 3.46 | 0.52 | 3.46 |  |  |  |
| 湖南尤特尔生化公司 | 30.0 | 4.5 | 30.0 | 960 | 6.72 | 4.7 |
| 岳阳长科化工有限公司 | 4.8 | 0.72 | 4.8 | 11000 | 77 | 53.6 |
| 岳阳聚成化工有限公司 | 0.3 | 0.045 | 0.3 | / | / | / |
| 岳阳中展科技有限公司 | 0.4 | 0.06 | 0.4 | / | / | / |
| 岳阳市科立孚合成材料有 限公司 | 0.9 | 0.135 | 0.9 | / | / | / |
| 岳阳长源石化有限公司 | / | / | / | 800 | 5.6 | 3.9 |
| 湖南鑫鹏石油化工公司 | 0.3 | 0.045 | 0.3 | / | / | / |
| 岳阳森科化工有限公司 | 0.08 | 0.012 | 0.08 | / | / | / |
| 岳阳普拉码化工公司 | 1.8 | 0.27 | 1.8 | 2000 | 14 | 9.7 |
| 岳阳磊鑫化工有限公司 | 0.02 | 0.003 | 0.02 | / | / | / |
| 岳阳汉臣石化有限公司 | 2.0 | 0.30 | 2.0 | 11200 | 78.4 | 54.5 |
| 深圳市亚王康丽技术有限 公司岳阳分公司 | 0.3 | 0.045 | 0.3 | 800 | 5.6 | 3.9 |
| 湖南埃森催化助剂公司 | 0.24 | 0.036 | 0.24 | / | / | / |
| 中石化股份公司催化剂长 岭分公司* | 180 | 27 | 157 | 61760 | / | 53.47 |
| 中石化资产长岭分公司 | 3.0 | 0.45 | 3.0 | / | / | / |
| 中石化巴陵分公司 | 1289 | 66.4 | 1142.9 | 967907.4 | 7126.7 | 4715.4 |
| 临湘农药厂 | 3 | / | 2.1 |  |  |  |
| 合计 | 1517.05 | 100.609 | 1360.6 | 1082827 | 8607.62 | 8927.17 |

根据目前岳阳绿色化工产业园（长岭分区）各个企业的排污情况看，整个园区废气、废水的排放量较大，污水中COD、废气中SO2、烟尘污染物因子排放量较大，但各厂通过相应的污染防治措施和园区的污水处理厂处理后，污染物均能达标排放。根据相关资料，园区内化工企业产生的有机废气，均有相应的处置措施进行处理，均符合达标排放要求。

# 环境质量现状调查与评价

## 大气环境质量现状监测与评价

### 大气环境质量现状监测

1、监测方案

本次评价委托湖南品标华测检测技术有限公司对环境空气进行了质量监测，监测时间为2018年6月22日~6月28日。

⑴ 监测因子

SO2、NO2、PM10、TSP、苯酚、甲醇、非甲烷总烃。

⑵ 监测时间和频次

监测时间和频次：SO2、NO2、苯酚、非甲烷总烃小时平均浓度，连续监测7天。SO2、NO2、TSP、PM10、甲醇日均浓度，连续监测7天。

⑶ 监测方法

采样方法按国家环保局出版的《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》有关要求和规定进行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中推荐的方法进行。

⑷ 测点布设

根据评价要求，考虑功能区分布及本项目特点布点，详见表6.1-1和图6.1-1。

表6.1-1  大气监测点方位与距离表

| 序号 | 测点名称 | 方位 | 距离（m） | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 文桥镇和平村 | NW | 500 | SO2、PM10、NO2、苯酚、甲醇、非甲烷总烃、二甲苯 |
| A2 | 长岭社区南山村 | SW | 2000 | SO2、PM10、NO2、苯酚、甲醇、非甲烷总烃、二甲苯 |

2、监测结果

表6.1-2   监测结果统计表

| 采 样 点 | 项目 | 1小时浓度 |  |  |  |  |  |  | 日均浓度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 样品数 |  | 浓度范围 mg/Nm3 | 超标 个数 |  | 超标率% |  | 样 品 数 |  | 浓度范围 mg/Nm3 | 超标 个数 | 超标率% |
| A1文桥镇和平村 | SO2 | 28 |  | 0.027~0.040 | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0.025~0.028 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 28 |  | 0.019~0.027 | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0.031~0.034 | 0 | 0 |
|  | 苯酚 |  | 28 | 0.01（ND） |  |  |  |  |  | 7 | / | 0 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 28 | 0.47~1.23 |  | 0 |  | 0 |  | 7 | / | / | / |
|  | TSP |  | 28 | / |  | 0 |  | 0 |  | 7 | 0.045~0.060 | / | / |
|  | PM10 |  | 28 | / |  | 0 |  | 0 |  | 7 | 0.030~0.041 | / | / |
|  | 甲醇 |  | 28 | / |  | 0 |  | 0 |  | 7 | 0.1（ND） | / | / |
| A2 长岭社区南山村 | SO2 |  | 28 | 0.026~0.035 |  | 0 |  | 0 |  | 7 | 0.026~0.028 | 0 | 0 |
|  | NO2 |  | 28 | 0.026~0.036 |  | 0 |  | 0 |  | 7 | 0.035~0.040 | 0 | 0 |
|  | 苯酚 |  | 28 | 0.01（ND） |  |  |  |  |  | 7 | / | 0 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 28 | 0.39~1.31 |  | 0 |  | 0 |  | 7 | / | / | / |
|  | TSP |  | 28 | / |  | 0 |  | 0 |  | 7 | 0.026~0.039 | / | / |
|  | PM10 |  | 28 | / |  | 0 |  | 0 |  | 7 | 0.032~0.044 | / | / |
|  | 甲醇 |  | 28 | / |  | 0 |  | 0 |  | 7 | 0.1（ND） | / | / |

*注：ND表示未检出，本次评价以检出限值进行统计，苯酚检出限0.01mg/m3、甲醇检出限0.1mg/m3。

### 大气环境质量现状评价

（1）评价方法

采用单因子指数法进行评价：

Iij=CijCsi

式中：	Iij——i指标j测点指数；

Cij——i指标j测点监测最大值（mg/m3）；

Csi——i指标二级标准值（mg/m3）。

（2）评价结果

以各评价指标浓度值作计算的I值列于表6.1-3。

表6.1-3  空气质量指标现状指数值

| 评价因子 | 评价指数Pi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G1文桥镇和平村 |  | G2长岭社区南山村 |  |
|  | 小时平均 | 日均 | 小时平均 | 日均 |
| SO2 | 0.080 | 0.187 | 0.070 | 0.187 |
| NO2 | 0.135 | 0.425 | 0.180 | 0.500 |
| 苯酚 | / | / |  |  |
| 非甲烷总烃 | 0.615 | / | 0.655 |  |
| TSP | / | 0.200 | / | 0.130 |
| PM10 | / | 0.273 | / | 0.293 |
| 甲醇 | / | / | / | / |

从大气环境监测结果及评价指数来看，各监测点的监测因子评价指数Pi均小于1，苯酚、甲醇满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”，SO2、NO2、PM10、TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m³限值要求。项目所在区域环境空气质量现状良好。

## 地表水环境质量现状监测与评价

### 地表水环境质量现状监测

本次委托湖南品标华测检测技术有限公司对地表水进行了质量监测，监测时间为2018年6月25日~6月27日。

1、监测方案

（1）监测因子

pH、COD、BOD5、氨氮、挥发酚、石油类、硫化物。

（2）监测时间和频次

监测时间为连续3天，采样频率为每天1次。

（3）监测断面

布设2个监测断面，具体断面布设位置见表6.2-1及图6.2-1。

表6.2-1  地表水环境监测断面具体位置

| 断面 | 河流 | 距排污口距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 长江 | 岭分公司总排污口上游500m | pH、COD、氨氮、石油类、挥发酚、硫化物 |
| S2 |  | 岭分公司总排污口上游下游1000m |  |
| S3 |  | 岭分公司总排污口下游5000m |  |

2、监测结果

表6.2-2  地表水监测数据统计表

| 监测点位 | 监测项目及结果mg/L（pH除外） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 挥发酚 | 石油类 | 硫化物 |
| S1 | 7.65 | 19 | 1.0 | 0.124 | ND（0.0003） | ND（0.01） | ND（0.005） |
|  | 7.69 | 21 | 1.2 | 0.137 | ND（0.0003） | ND（0.01） | ND（0.005） |
|  | 7.83 | 18 | 1.1 | 0.127 | ND（0.0003） | ND（0.01） | ND（0.005） |
| 最大超标倍数 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标率% | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | 7.84 | 14 | 0.9 | 0.195 | ND（0.0003） | ND（0.01） | ND（0.005） |
|  | 7.84 | 16 | 1.0 | 0.18 | ND（0.0003） | ND（0.01） | ND（0.005） |
|  | 7.84 | 15 | 1.2 | 0.167 | ND（0.0003） | ND（0.01） | ND（0.005） |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 | 7.92 | 12 | 1.1 | 0.14 | ND（0.0003） | ND（0.01） | ND（0.005） |
|  | 7.93 | 13 | 1.4 | 0.146 | ND（0.0003） | ND（0.01） | ND（0.005） |
|  | 7.65 | 12 | 1.2 | 0.127 | ND（0.0003） | ND（0.01） | ND（0.005） |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 地表水环境质量现状评价

1、评价方法

采用单因子指数法对地表水环境质量现状进行评价。在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。

单因子指数法的计算公式为：

pH值标准指数计算公式为：

(≤7.0时)

(＞7.0时)

式中：

Sij —— i因子在j断面的单项标准指数；

Cij —— i因子在j断面的浓度（平均值）(mg/L)；

Ci —— i因子的评价标准限值(mg/L)；

SpHj —— pH在j断面的标准指数；

pHj —— 在j断面的pH值；

pHsd ——pH的评价标准下限值；

pHsu ——pH的评价标准上限值.

2、评价结果

以各评价指标浓度值作计算的评价结果见表6.2-3。

表6.2-3    地表水环境现状监测评价结果表

| 断面 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 挥发酚 | 石油类 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 0.415 | 0.97 | 0.3 | 0.137 | / | / | / |
| W2 | 0.42 | 0.75 | 0.3 | 0.18 | / | / | / |
| W3 | 0.465 | 0.62 | 0.35 | 0.146 | / | / | / |

由上表可知，监测结果显示，所测长江断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，但是上游断面COD监测值非常接近3类标准，说明上游来水水质一般。

## 地下水环境质量现状监测与评价

本次评价委托湖南品标华测检测技术有限公司对地下水进行了质量监测，监测时间为2018年6月25日~6月27日。

1、监测方案

（1）监测因子：pH、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、挥发酚、硫化物。

（2）监测频次及方法：监测3天、采样一次。

（3）监测点位置：设2个监测点，具体点位详见表6.3-1及图6.1-1。

表6.3-1  地下水监测点位布置

| 序号 | 监测点位置 | 方位 | 距离 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 文桥镇和平村居民点井水 | E | 250m | pH、CODmn、氨氮、石油类、挥发酚、硫化物 |
| W2 | 小桥村沈家组居民点井水 | NW | 500m |  |

2、监测结果

表6.3-2  地下水监测结果一览表

| 检测项目 | pH值 (无量纲) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 硫化物(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价标准 | 6.5～8.5 | 3.0 | 0.5 | 0.002 | 0.02 |
| 1# | 7.54 | 2.4 | 1.21 | ND（0.002） | ND（0.02） |
| 2# | 7.62 | 0.8 | 0.12 | ND（0.002） | ND（0.02） |

根据监测结果，pH、高锰酸盐指数、氨氮和挥发酚以及硫化物的监测值均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)的III类标准。

## 声环境质量现状监测与评价

本次评价委托湖南品标华测检测技术服务有限公司对项目厂界四周进行声环境质量现状监测，监测时间为2018年6月23日。

1、监测方案

（1）监测项目：等效连续A声级

（2）监测频次：监测2天，每天昼间、夜间各1次。噪声监测按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。

（3）监测点位置：项目所在地厂区东、南、西、北厂界共设4个测点。噪声监测位置见图6.4-1。

2、监测结果及评价

监测统计结果见下表6.4-1。

表6.4-1  噪声监测结果一览表

| 监测点位 | 监测结果[dB（A）] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018.6.23 |  | 2018.6.23 |  |
|  | 昼间（9:20） | 夜间（22:02） | 昼间（10:18） | 夜间（22:12） |
| Z1东边界外1m | 57 | 47 | 57 | 46 |
| Z2南边界外1m | 55 | 44 | 55 | 44 |
| Z3西边界外1m | 56 | 45 | 56 | 45 |
| Z4北边界外1m | 57 | 48 | 57 | 47 |
| 标准值（3类区） | 65 | 55 | 65 | 55 |

现状监测结果表明，项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，声环境现状良好。

# 环境影响预测及评价

## 施工期环境影响分析

本次技改项目在已建的生产区基础框架内安装减压精馏塔等生产设备，此外需对现有废水处理站进行拆除，现有废水处理站的构建物如下表。

表7.1-1 现有废水处理站的构建物一览表

| 序号 | 设备名称 | 容积（m3） | 介质 | 材质 | 总重量（kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭吸附床 | 2.5 | 含酚废水、蒸汽 | Q345R | 1475 | 拆除后外售 |
| 2 | 活性炭吸附床 | 2.5 | 含酚废水、蒸汽 | Q345R | 1475 | 拆除后外售 |
| 3 | 硫酸储罐 | 1.32 | 硫酸（98﹪） | 碳钢 | 440 | 拆除后外售 |
| 4 | 液碱储罐 | 3.08 | 液碱（32﹪） | 碳钢 | 905 | 拆除后外售 |
| 5 | 分层罐和含酚蒸汽冷凝器 | 50.3m2 | 循环水、蒸汽、废水 | 碳钢 | 2640 | 拆除后外售 |
| 6 | 甲醇塔回流罐和甲醇塔冷凝器 | 50.3m2 | 循环水、蒸汽、废水 | 碳钢 | 2645 | 拆除后外售 |
| 7 | 碱液罐 | 2.54 | 液碱（10﹪） | 碳钢 | 910 | 拆除后外售 |
| 8 | 搪玻璃反应罐 | 0.588 | 硫酸等 | 搪玻璃 | 1175 | 拆除后外售 |
| 9 | 甲醇精馏塔 | 17.73 | 甲醇、水 | 碳钢 | 5405 |  |
| 10 | 配碱罐 | 1.32 | 烧碱（32﹪）、水 | 碳钢 |  | 拆除后外售 |
| 11 | 混酸器 | 0.5 | 硫酸（98﹪）、含酚废水 | 316L |  | 拆除后外售 |
| 12 | 液碱过滤器 | 0.25 | 液碱（10﹪） | 316L |  | 拆除后外售 |
| 13 | 废水过滤器 | 0.25 | 酸性废水 | 316L |  | 拆除后外售 |
| 14 | 溶剂罐 | 2 | 溶剂 | 聚丙烯 |  | 拆除后外售 |
| 15 | 酚钠液中间罐 | 1.11 | 酚钠液 | Q245R | 465 | 拆除后外售 |
| 16 | 酸化釜液槽 | 0.5 | 酸化釜液 | 聚丙烯 |  | 拆除后外售 |
| 17 | 粗酚罐 | 0.3 | 粗酚 | 聚丙烯 |  | 拆除后外售 |
| 18 | 脱酚后废水槽 | 3.84 | 脱酚后废水 | 06Cr10Ni10 | 950 | 拆除后外售 |
| 19 | 负溶剂中间罐 | 0.5 | 负溶剂 | 聚丙烯 |  | 拆除后外售 |
| 20 | 废水收集池 | 15.84 | 含酸废水 | Q235B衬环氧树脂玻璃钢 | 3915 | 拆除 |
| 21 | 待处理废水池 | 10.71 | 酸性废水 | Q235B衬玻璃钢 | 2915 | 拆除 |
| 22 | 粗酚储罐 | 3 | 粗酚 | 聚丙烯 |  | 拆除后外售 |
| 23 | 酚钠液储罐 | 3 | 酚钠液 | 聚丙烯 |  | 拆除后外售 |
| 24 | 脱醚废水储罐 | 200 | 脱醚废水 | 碳钢 |  | 保留 |
| 25 | 蒸汽电加热器 | / | 蒸汽 | 碳钢 |  | 拆除后外售 |

根据相关法律要求，本项目环评取得批复方可停止运行污水处理设施，并实施拆除工作，拆除工序如下：

- 共沸脱水塔出水停止排入废水处理站。

- 清理回收的甲醇、粗酚罐，返回生产。

- 采用自来水冲洗设备和储罐，冲洗水排入废水收集池，经现有废水处理站处理，直至设备和储罐冲洗干净，出水基本为进水水质为止。

- 剩余的液碱、硫酸返给生产厂家。

- 活性炭吸附床产生的活性炭（预计2.5t）经已有装置冲洗再生后回收用于废气吸附净化；废水收集池及待处理废水池等产生的少量污泥（约0.5t），收集至厂区危废暂存间，妥善包装，交由资质单位处理。

- 保留脱醚废水储罐，其他储罐和设备均拆除后外售。脱醚废水储罐保留，用作技改完成后废水出水储存罐，经取样分析达标后，再外排。

- 检测拆除后场地土壤环境质量，若检测结果超标，按照场地调查与修复相关要求，采取进一步处理措施，检测因子主要为挥发性有机物、半挥发性有机物等。

- 为保证保障工业企业场地再开发利用环境安全，建设单位需按照《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号文）要求采取相应的污染防治措施，具体如下：

- 1、规范各类设施拆除流程。

- 企业在废水处理站拆除和罐区建设过程中应确保污染防治设施正常运行或使用，妥善处理拆除过程中产生的污染物。对地上及地下的建筑物、构筑物、生产装置、管线、污染治理设施、有毒有害化学品及石油产品储存设施等予以规范清理和拆除。

- 2、安全处置企业遗留固体废物。

- 企业应对原有场地残留的有毒有害物质、危险废物、一般工业固体废物等进行处理处置。属危险废物的，应委托具有危险废物经营许可证的专业单位进行安全处置，并执行危险废物转移联单制度；属一般工业固体废物的，应按照国家相关环保标准制定处置方案；对不能直接判定其危险特性的固体废物，应按照《危险废物鉴别标准》的有关要求进行鉴别。

- 3、评价提出的污染防治措施

- 建设单位在搬迁过程需制定合理可行的方案。由于对现有废水处理站设备全部折旧处理，在处理过程中，应加强管理，对照《国家危险废物名录》属于危险废物，应委托有资质的单位处理处置；在拆除工作之前，应做到各类污染物合理处理方可进行，拆除过程中所有的作业需严格按照国家及地方的相关法律法规要求执行。

## 营运期大气环境影响分析

### 气象参数

根据岳阳市气象观测站近20年来气象资料，该区域年平均气温为17.1℃；最高气温39.3℃；最低气温为-11.8℃。年平均相对湿度78%；年平均降雨量为1295.1mm；常年主导风向为NNE，频率为18%；冬季主导风向为NNE(22%)，夏季主导风向为SSE(15%)，年平均风速为2.9m/s。

1、地面气象要素

岳阳市气象站近20年的气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面气象要素的统计结果见下表7.2-1。

表7.2-1  常规气象要素统计值

| 月份 | 平均气温 ℃ | 平均气压 hpa | 平均相对湿度% | 平均降水量 mm | 平均蒸发量 mm | 平均风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | 985.9 | 85 | 79.3 | 45.1 | 2.8 |
| 2 | 7.1 | 983.6 | 85 | 110.5 | 51.3 | 2.9 |
| 3 | 11.1 | 980.4 | 86 | 151.4 | 73.9 | 3.1 |
| 4 | 17.5 | 976.2 | 83 | 190.1 | 113.0 | 3.1 |
| 5 | 22.0 | 972.9 | 82 | 212.7 | 142.0 | 2.7 |
| 6 | 25.7 | 969.2 | 80 | 175.4 | 179.2 | 2.8 |
| 7 | 28.2 | 968.3 | 72 | 116.8 | 252.0 | 3.5 |
| 8 | 27.2 | 969.2 | 77 | 155.5 | 203.9 | 2.9 |
| 9 | 23.5 | 975.0 | 80 | 82.0 | 137.1 | 2.8 |
| 10 | 18.4 | 980.7 | 80 | 91.2 | 107.9 | 2.6 |
| 11 | 12.9 | 984.5 | 78 | 62.6 | 79.6 | 2.8 |
| 12 | 7.9 | 986.6 | 78 | 44.1 | 64.5 | 2.8 |
| 全年 | 17.2 | 977.7 | 81 | 1471.7 | 1449.5 | 2.9 |

2、风向风速

岳阳市气象站近20年来风向频率统计表见表7.2-2，风向频率玫瑰图见图7.2-1，岳阳市气象站近20年风速统计见表7.2-3，风速变化曲线见图7.2-2。

表7.2-2  岳阳市气象站全年及四季风向频率(%)分布

| 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | SW | WSW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 11 | 17 | 15 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 夏 | 13 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 秋 | 14 | 20 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 冬 | 9 | 22 | 17 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 全年 | 11 | 18 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |

| 春季，静风9% | 夏季，静风9% |
| --- | --- |
| 秋季，静风9% | 冬季，静风9% |
| 全年，静风9% | 图例，% |

图7.2-1   岳阳市风向频率玫瑰图

表7.2-3	岳阳市气象站近20年风速统计(单位：m/s)

| 时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |

图7.2-2  风速变化曲线图

从图表中可以看出：该区域常年主导风向为NNE，频率为18%，春季主导风向为NNE风，频率高达17%，夏季主导风向为SSE风，频率高达15%，秋季主导风向为NNE风，频率为20%，冬季主导风向为NNE，频率为22%，年平均风速为2.9m/s。

### 评价范围及预测方案

（1）预测范围：以大气污染源为中心，2500m为半径的圆形区域内；

（2）预测因子：选取尾气总管排气筒中的酚类物质作为预测因子；

（3）预测内容：污染因子最大落地浓度、出现距离及占标率；

（4）预测模型：估算模式SCREEN3。

### 污染源参数

项目正常生产、非正常点源排气筒排放的大气污染源源强，以及无组织大气源强参数见表7.2-4、7.2-5。

表7.2-4  有组织大气污染物正常工况调查清单

| / | 点源编号 | 点源名称 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气出口速度 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | Code | Name | H | D | V | T | Hr | Cond | Q |
| 单位 |  |  | m | m | m/s | K | h |  | kg/h |
| 数据 | H1 | 尾气总管废气排气筒 | 23 | 0.2 | 14.48 | 298 | 8000 | 正常工况 | 酚0.0105 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 非正常工况 | 酚0.2095 |

表7.2-5  项目无组织面源排放参数

| / | 面源编号 | 面源名称 | 面源长度 | 面源宽度 | 面源初始排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | Code | Name | L1 | LW | H | Hr | Cond | Q |
| 单位 |  |  | m | m | m | h |  | kg/h |
| 数据 | S1 | 生产车间 | 17.8 | 16.2 | 15 | 8000 | 正常 | 酚 0.00787 |

### 预测结果

#### 污染物下风向浓度

采用SCREEN3估算模式对各污染物地面最大落地浓度、占标率及出现的距离进行预测。

（1）正常排放情况下，污染物估算结果

表7.2-6  有组织废气正常工况下风向最大地面浓度及占标率表

| 距离中心下风向距离D/m | 酚（H1） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度ci1/(mg/m3) | 浓度占标率Pi1/% |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 100 | 0.0001907 | 0.95 |
| 136 | 0.000239 | 1.19 |
| 200 | 0.0001916 | 0.96 |
| 300 | 0.0001136 | 0.57 |
| 400 | 7.221E-5 | 0.36 |
| 500 | 4.971E-5 | 0.25 |
| 600 | 3.639E-5 | 0.18 |
| 700 | 2.791E-5 | 0.14 |
| 800 | 2.218E-5 | 0.11 |
| 900 | 1.812E-5 | 0.09 |
| 1000 | 1.514E-5 | 0.08 |
| 1100 | 1.288E-5 | 0.06 |
| 1200 | 1.112E-5 | 0.06 |
| 1300 | 9.732E-6 | 0.05 |
| 1400 | 8.608E-6 | 0.04 |
| 1500 | 7.684E-6 | 0.04 |
| 1600 | 6.916E-6 | 0.03 |
| 1700 | 6.27E-6 | 0.03 |
| 1800 | 5.719E-6 | 0.03 |
| 1900 | 5.247E-6 | 0.03 |
| 2000 | 4.837E-6 | 0.02 |
| 2100 | 4.48E-6 | 0.02 |
| 2200 | 4.166E-6 | 0.02 |
| 2300 | 3.888E-6 | 0.02 |
| 2400 | 3.641E-6 | 0.02 |
| 2500 | 3.42E-6 | 0.02 |
| D10%,m | / |  |

（2）非正常排放情况下，各污染物估算结果

选取上述污染物排放参数，经估算模式计算后，非正常排放情况下，污染物下风向地面轴线浓度、最大地面浓度及敏感点地面浓度的估算结果如下：

表7.2-7  有组织废气非正常工况下风向最大地面浓度及占标率表

| 距离中心下风向距离D/m | 酚（H1） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度ci1/(mg/m3) | 浓度占标率Pi1/% |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 100 | 0.003804 | 19.02 |
| 136 | 0.004769 | 23.85 |
| 200 | 0.003824 | 19.12 |
| 300 | 0.002267 | 11.33 |
| 400 | 0.001441 | 7.21 |
| 500 | 0.0009919 | 4.96 |
| 600 | 0.0007262 | 3.63 |
| 700 | 0.0005568 | 2.78 |
| 800 | 0.0004425 | 2.21 |
| 900 | 0.0003615 | 1.81 |
| 1000 | 0.000302 | 1.51 |
| 1100 | 0.000257 | 1.29 |
| 1200 | 0.000222 | 1.11 |
| 1300 | 0.0001942 | 0.97 |
| 1400 | 0.0001717 | 0.86 |
| 1500 | 0.0001533 | 0.77 |
| 1600 | 0.000138 | 0.69 |
| 1700 | 0.0001251 | 0.63 |
| 1800 | 0.0001141 | 0.57 |
| 1900 | 0.0001047 | 0.52 |
| 2000 | 9.651E-5 | 0.48 |
| 2100 | 8.938E-5 | 0.45 |
| 2200 | 8.311E-5 | 0.42 |
| 2300 | 7.757E-5 | 0.39 |
| 2400 | 7.264E-5 | 0.36 |
| 2500 | 6.824E-5 | 0.34 |
| D10%,m | 300-400 |  |

表7.2-8  无组织废气下风向最大地面浓度及占标率表

| 距离中心下风向距离D/m | 酚（S1） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度ci1/(mg/m3) | 浓度占标率Pi1/% |
| 10 | 6.508E-10 | 0 |
| 81 | 0.0005754 | 2.88 |
| 95 | 0.0005473 | 2.74 |
| 100 | 0.0005299 | 2.65 |
| 200 | 0.00022 | 1.1 |
| 300 | 0.0001103 | 0.55 |
| 400 | 0.00006599 | 0.33 |
| 500 | 0.00004417 | 0.22 |
| 600 | 0.00003184 | 0.16 |
| 700 | 0.00002418 | 0.12 |
| 800 | 0.00001909 | 0.1 |
| 900 | 0.00001553 | 0.08 |
| 1000 | 0.00001293 | 0.06 |
| 1100 | 0.00001098 | 0.05 |
| 1200 | 0.000009463 | 0.05 |
| 1300 | 0.000008267 | 0.04 |
| 1400 | 0.000007303 | 0.04 |
| 1500 | 0.000006513 | 0.03 |
| 1600 | 0.000005858 | 0.03 |
| 1700 | 0.000005306 | 0.03 |
| 1800 | 0.000004838 | 0.02 |
| 1900 | 0.000004436 | 0.02 |
| 2000 | 0.000004088 | 0.02 |
| 2100 | 0.000003784 | 0.02 |
| 2200 | 0.000003518 | 0.02 |
| 2300 | 0.000003282 | 0.02 |
| 2400 | 0.000003073 | 0.02 |
| 2500 | 0.000002886 | 0.01 |
| D10%,m | / |  |

根据以上废气预测结果，出现最大占标率的为无组织排放的酚类，下风向最大落地浓度为0.0005754mg/m3，出现距离为81m（占标率2.88%）。根据大气环境影响评价技术导则，确定本次大气环境影响评价等级为三级。

由上表可以看出，有组织废气非正常情况下，酚类出现超标最大占标率达23.85%，因此，建设单位需加强生产管理，定期对废气处理设备检测和维护，杜绝非正常排放。

#### 无组织废气厂界浓度

本次评价无组织废气经预测后其最大落地浓度及最近厂界浓度点作为无组织周界外浓度最高监控点，分析其无组织废气达标情况见表7.2-9所示。

表7.2-9  无组织排放厂界浓度预测结果表（单位：mg/m3）

| 污染源 | 污染物 | 预测结果 |  |  |  |  | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |  |
| 生产车间 | 酚 | 距离 | 100.07 | 191.49 | 60.05 | 95.35 | 0.08 |
|  |  | 浓度 | 0.0005299 | 0.0002368 | 0.000471 | 0.0005473 |  |
|  |  | 现状值 | / | 0.0096 | 0.016 | 0.0048 |  |
|  |  | 叠加后值 | 0.0005299 | 0.0098368 | 0.016471 | 0.0053473 |  |

*注：本次评价酚类厂界浓度标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

根据上表分析本项目无组织废气经预测后，最近厂界浓度叠加现状值后均能满足相应浓度标准限值，则其厂界无组织污染物浓度达标。

#### 对附近敏感点环境空气影响分析

（1）废气正常排放

表7.2-10  正常工况敏感点处污染物小时浓度预测值及叠加影响（mg/m3）

| 污染物 | 敏感点 | 预测值 | 现状监测最大值 | 叠加贡献值 | 质量标准 | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酚 | 文桥镇和平村（NW500） | 7.102*10-5 | 0.005 | 0.00507 | 0.02 | 25.35 |
|  | 长岭社区南山村（SW2000） | 6.91*10-6 | 0.005 | 0.005007 | 0.02 | 25.04 |

注：现状监测值苯酚未检出，按照检测限的50%作为现状值。

根据预测结果，项目正常工况下对附近敏感点的环境空气影响较小，不会降低各敏感点大气功能类别。

（2）废气非正常工况

表7.2-11  非正常工况敏感点处污染物小时浓度预测值及叠加影响（mg/m3）

| 污染物 | 敏感点 | 预测值 | 现状监测最大值 | 叠加贡献值 | 质量标准 | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酚 | 文桥镇和平村（NW500） | 0.00142 | 0.005 | 0.00642 | 0.02 | 32.1 |
|  | 长岭社区南山村（SW2000） | 0.0001382 | 0.005 | 0.005138 | 0.02 | 25.69 |

废气非正常排放工况下，由于敏感点距离较远，环境空气质量与正常排放情况相比变化不大，但是建设单位在运营过程中应照常加强处理装置的正常运行及维护，杜绝非正常排放。

#### 大气防护距离计算结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）规定，为保护人群健康，减少大气污染物无组织排放对居住区的环境影响，在无组织排放污染源与居住区之间设置的大气环境防护区域。

计算公式采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离，计算结果如下。

表7.2-12   项目无组织排放大气环境防护距离计算结果表

| 污染物名称 | 污染源位置 | 排放速率（kg/h） | 质量标准（mg/m3） | 有无厂界外超标点 | 大气环境防护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酚 | 生产区 | 0.00787 | 0.02 | 无 | / |

经计算得出本项目无组织排放废气无超标点，故本项目不需设置大气环境防护距离。

#### 卫生防护距离计算结果

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD

式中Cm为环境一次浓度标准限值（mg/m3），Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时），r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米），L为工业企业所需的卫生防护距离（米），A、B、C、D为计算系数。

表7.2-13  卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 5年平均风速，m/s | 卫生防护距离L（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470* | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | >2 | 0.021* |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | >2 | 1.85* |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | >2 | 0.84* |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

表7.2-14   项目无组织排放大气污染物卫生防护距离计算表

| 污染因子 | 无组织排放源 | 计算距离（m） | 取值（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 酚 | 生产车间 | 48.433 | 50 |

经计算酚类卫生防护距离L值分别为50m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。由于现有项目设置的的卫生防护距离为150m，本项目卫生防护距离按150m要求执行。

项目位于湖南岳阳绿色化工产业园内，用地周围为工业企业及规划的工业用地，卫生防护距离范围内无居民点等环境保护目标，可满足环保要求。

## 营运期地表水环境影响分析

项目厂区排水实行“雨污分流、清污分流制”，雨水、清下水直接排入雨水管网；初期雨水与地面冲洗水进入收集池沉淀预处理，生活污水经化粪池预处理；工艺废水与设备清洗水经共沸脱水塔处理，出水满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准较严值后，接入长岭分公司第一污水处理厂集中处理，再进入长岭分公司第二污水处理厂进一步深度处理，最后排入长江岳阳段。

长岭分公司一污和二污污水处理厂处理工艺流程：废水在长岭分公司一污进行隔油、一级气浮，再进入长岭分公司二污进行后续的二级气浮、接触氧化、水解酸化、氧化沟、二沉池、BAF 池处理达标后排至长江岳阳段，工艺流程图如下图。

长岭分公司一污和二污现有含油污水设施设计处理规模为 450m3/h，剩余处理能力约 185m3/h，设计的进、出水水质见表 7.3-1。

表7.3-1       设计进、出水水质            单位：mg/L

| 项目 | COD | 石油类 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一污进水水质 | ≤700 | ≤100 | ≤90 |
| 二污出水水质 | ≤60 | ≤10 | ≤15 |

本工程拟拆除现有废水处理站，共沸脱水塔出水能满足达标排放要求，其中COD最大浓度为22mg/L，平均浓度为16.29mg/L，挥发酚最大浓度为0.050mg/L，平均浓度为0.039mg/L。本项目新增设备清洗废水、地面清洗废水、初期雨水总共167.59t/a，设备清洗废水泵至共沸脱水塔处理，地面清洗废水、初期雨水经沉淀后排放，废水通过工业园污水管网排入长岭分公司一污和二污，排放总量占长岭分公司一污和长岭分公司二污处理能力的比例很小，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中间接排放标准（挥发酚≤0.5mg/L），其他因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（COD≤500mg/L），同时满足长岭分公司一污设计的进水水质（COD≤700mg/L）要求，因此本工程废水经处理后排入长岭分公司一污，不会对其处理规模和运行效果造成不利影响，也不会改变地表水环境功能现状。

项目初期雨水经收集后预处理再接入污水处理厂进行处理，后期雨水用阀门切向园区雨水管道排放。后期雨水及清下水污染物成分简单，仅含少量COD、SS，COD浓度小于30mg/L，所以此部分废水排放不会对地表水质造成大的影响。

## 营运期地下水环境影响分析

### 评价区地质与水文地质概况

1、区域地质构造

云溪区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。工业园属低山丘陵地形，用地多为山地和河湖，园区内丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊交错，海拔高程40—60米，最大高差为35米左右。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为6度。

2、厂区岩土分层及其特征

依据场地已有地质资料，项目区场地各地层从上至下依次为：

（1）人工填土

褐黄、褐红、灰黑等色。主要由粘性土、砂土、碎石或少量建筑垃圾组成，结构松散，其中碎石粒径2～15cm，次棱角状，含量约20%～40%。场地内普遍分布，层厚1.5～3.8m。为Ⅱ级普通土。

（2）第四系上全新全新统湖沼沉积淤泥质粘土层

淤泥质粘土：浅灰、灰黑色，局部混砂及腐木，很湿～饱和，软塑状为主，局部可塑，光滑，摇振反应慢，干强度高，韧性高，压缩性高，局部表现为粘土（含淤泥质）场地内普遍分布，为Ⅱ级普通土。

（3）第四系全新统可塑粉质粘土

褐灰色、褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光泽，无摇震反应，中等干强度，韧性中，中等压缩性，标贯击数5—8击，呈可塑状态，层厚0.7～3.4m。

（4）第四系全新统硬塑粉质粘土

褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光滑，无摇震反应，较高干强度，韧性较高，含铁锰氧化物，结构密实，较低压缩性，呈硬塑状态，层厚为0.7～5.2m。

（5）第四系上更新统坚硬粉质粘土

黄褐色、褐红色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，上部含少量铁锰氧化物，稍有光泽，无摇震反应，干强度高，韧性高，密实，较低压缩性，具网纹状构造，层厚2.3～6.7m。

（6）第四系上更新统冲洪积层

粉质粘土，浅黄、灰白等色，湿，可塑～硬塑，光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，压缩性中等，底部偶见砾砂夹层。层顶标高-15.89～-12.04m，层顶深度18.20～24.00m，层厚1.70～5.50m，为Ⅱ级普通土。

（7）前震旦系冷家溪群崔家坳组中风化板岩

黄绿色、底部灰绿色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石中等风化，属软岩，强度高，下部坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体上部稍破碎，下部较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，局部钻孔内呈柱状体，采取率较高，勘探深度2.0～11.0m。

（8）前震旦系冷家溪群崔家坳组微风化板岩

青灰色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石微弱风化，属较软岩，强度高，坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，采取率较高。

3、场地地下水条件

项目区地下水主要赋存在杂填土以下，粉质粘土以上，接受大气降水和地表水补给，地下水径流条件较好，水量较小，由地下水原始的山坡向冲沟河道排泄，在项目评价区范围内，地下水总体由东北往西南排泄。

4、地下水开发利用现状

项目所在区域用水由工业园区统一提供，不采用地下水，项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

### 地下水环境影响分析与评价

本次地下水环境影响评价范围：西以白泥湖为界，北面及东面、南面以周边山丘分水岭为界，面积约6.5km2范围。

本项目排水遵循雨污分流原则，生活污水经化粪池处理后和预处理后的工艺废水、初期雨水、地面和设备清洗废水一同接入长岭第一、二污水处理厂处理。后期雨水排入园区雨水管道，进入白泥湖；项目厂区地面均采用水泥硬化措施；罐区四周建有围堰，以防事故排放；生产车间地面均防渗漏处理；排水管均采用钢筋混凝土排水管，水泥砂浆抹口，不会出现渗漏现象。工业园企业采用市政供水系统，不饮用园区地下水。

1、正常状况地下水影响分析

正常状况下，本项目产生的废水通过管道排入长岭污水处理厂，不会对地下水环境造成污染。如果装置区发生跑冒滴漏，且硬化地面破损，即使有污水等少量泄漏，按目前的管理规范，必须及时采取措施，不能任由污水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快挖出进行处置，并将硬化防渗面进行修补，不能任其渗入地下水。因此，本项目在正常状况下对地下水影响较小，可通过加强管理措施来减少污染物逐步渗入包气带并可能污染潜水的影响。

2、非正常状况下地下水环境影响分析

本项目装置区及储罐区均经过水泥硬化，采取了防渗措施，保障地下水不受污染。本项目非正常状况主要考虑：装置区污染物（如污水、物料等）因事故（爆炸火灾、断裂等）而发生泄漏，破坏厂区重点防渗区防渗层后，污染物将透过被破坏的防渗层“天窗”进入天然地层的包气带，污染地下水。由于装置区天然地层主要为填土和粉质粘土，渗透系数很小，且粘土吸附污染物能力较强，通过粘土的吸附滞留以及生物降解等综合作用，污染物渗入包气带后的迁移速率较小。污水大量泄漏时将导致下渗速度小于排放速率，造成地面溢流，此时应当及时疏导污水至事故水池，避免污水扩散至非污染区造成包气带污染。装置区的排污沟可以阻挡大量物料泄漏时的扩散，及时采取回收等措施，挖除受污染土壤并进行清洁土壤置换后，可以降低污染物对地下水的影响。

采取地下水防渗措施后，可以降低污染区基础下的土层防渗量。同时本项目区紧邻区域地下水边界——白泥湖，经过一定时间的运移后，当污染物扩散至与白泥湖临界面接触点时会被白泥湖湖水稀释，浓度将逐渐下降。项目污染源运移的距离较短，受影响的范围较小。

采取防渗措施后，项目运营期不会对区域地下水产生明显不利影响。

## 声环境影响预测及评价

### 噪声源情况

本项目主要高噪声源强见下表7.5-1。

表7.5-1  主要高噪声源与噪声厂界距离

| 序号 | 设备 名称 | 数量 | 所在车间 | 声级值 dB（A） | 距厂最近距离（m） |  |  |  | 治理措施 | 降噪 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | E | S | W | N |  |  |
| 1 | 真空泵 | 2 | 生产车间 | 85 | 70 | 143 | 89 | 147 | 厂房隔声、基础减振 | 20 |
| 2 | 其他泵类 | 18 |  | 75 | 73 | 147 | 93 | 142 | 基础减振 | 15 |

*注：标*号为现有项目达产时设备运行总数

### 噪声预测模式

按照《环境影响评价技术导则一声环境》(HJ2.4-2009)规定和预测软件的要求，拟建项目对声环境产生影响的主要设备噪声源，按其辐射噪声和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素进行判断，分别按点声源、线声源和面声源的距离衰减模式逐一计算某一声源在预测点上产生的声压级(dB)。

采用《环境影响评价技术导则一声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式。

（1）计算某个室内声源在靠近固护结构处产生的倍频带声压级：

Lp1＝Lw＋10 log (Q4π⋅r2+4R)

式中：Lp1－某室内声源在靠近围炉结构处产生的倍频带声压级，dB；

Lw－声源的倍频带声功率级，dB；

Q  － 声源的指向性因子，无量纲；

r   － 受声点与声源的距离，m；

R  － 房间常数，用s/(1－) 表示，s房间表面积m2，

（2）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

（3）在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

（4）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

（5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

（6）计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级：

L（r）=Lw-20lg（r/r0）-△L

### 噪声预测结果

本项目对各厂界噪声监测点的影响预测结果见表7.5-2。

表7.5-2  项目各预测点噪声叠加预测结果  单位：dB(A)

| 位置 | 噪声源 | 降噪后源强 | 数量 （台/套） | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 真空泵 | 65 | 2 | 31.1 | 24.9 | 29.0 | 24.7 |
|  | 其他泵类 | 60 | 18 | 34.8 | 28.7 | 32.7 | 29.0 |
| 预测值 |  |  |  | 36.3 | 30.2 | 34.2 | 30.4 |
| 现状监测值（最大值） |  |  | 昼间 | 57 | 55 | 56 | 57 |
|  |  |  | 夜间 | 47 | 44 | 45 | 48 |
| 与监测值的叠加 |  |  | 昼间 | 57.04 | 55.01 | 56.03 | 57.01 |
|  |  |  | 夜间 | 47.35 | 44.18 | 45.35 | 48.07 |

由上表可见，经隔声、减振及距离衰减后各噪声源厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，噪声达标排放；与现状监测值叠加分析后，厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，项目运营期对周围声环境影响较小。

## 固体废物环境影响分析

本技改项目生产过程不新增固废，主要固体废物为不凝气和大小呼吸废气处理增加的废活性炭，产生量为1.742t/a；以及废水处理站拆除产生的活性炭2.5t回收用于废气净化吸附，产生的污泥0.5t为危险固废，危险废物暂存依托现有已建的危废仓库，暂存库区并张贴警示标志，实行专人管理，危险废物委托有资质单位处理处置。

采取以上措施后，严格按照国家有关危险固废规范要求管理、储存、处置的前提下，不会对周边环境产生不良影响。

# 环境保护措施及其经济、技术论证

## 大气污染防治措施评述

### 有组织废气污染防治措施

项目有组织废气包括各反应釜冷凝后的不凝气。

1、废气收集与处理措施

（1）废气收集措施

经与企业核实，现有项目闪蒸塔尾气采用管道收集后返回导热油炉，与燃料干气一起作为燃料利用；脱甲醇塔、脱苯酚塔、共沸塔和减压塔顶不凝气引入尾气总管，并采用-5℃深度冷凝+活性炭吸附后高空排放（约 23m）；为防止串气，邻甲酚塔顶不凝气单独经活性炭吸附后高空排放（约 23m）。现有项目储罐大小呼吸废气经后置式氮封罐+活性炭吸附后高空排放。

本项目各精馏塔（粗酚塔、脱邻甲酚塔、精制塔）不凝气，通过风机将工艺废气收集，并汇集到现有尾气总管送到尾气处理系统，整个废气收集和处理系统处于负压状态，本次评价对管道收集过程的收集效率取100%。为防止过量抽气，排风管均加装手阀控制。

本项目2,6-二甲酚、混合酚储罐产生的大小呼吸废气按照现有项目处理方式，采用后置式氮封罐+活性炭吸附后高空排放。

（2）处理措施

现有项目尾气总管中主要污染因子为苯酚、甲醇、环己烷、混合酚（邻甲酚、2,6-二甲酚等），采用-5℃以下深度冷凝+活性炭吸附处理。深度冷凝采用冷冻水，间接冷却，冷却温度可满足-5℃以下的要求。

本项目产生的不凝气主要为邻甲酚、2,6-二甲酚及混合酚，经与企业核实，本项目产生的不凝气接入尾气总管，依托现有-5℃深度冷凝+活性炭吸附处理在技术上可行，现有监测数据表明可实现达标排放。

2、处理措施简介及工艺可行性

（1）深度冷凝

一般循环冷却水系统产生的冷却水温度一般为室温，而本项目冷冻机制冷量500kw，载冷剂出口温度：-5℃，采用低温深度冷凝可回收冷凝液，可减少进入活性炭吸附装置污染物的量，降低活性炭使用量和废活性炭产生量。

（2）活性炭吸附装置

颗粒活性炭采用优质煤质活性炭为原材料，经高温活化烧制而成。颗粒状活性炭具有比较面积大，通孔阻力小，微孔发达，高吸附容量，高表面等特点，在空气污染治理中普遍应用。选用颗粒活性炭吸附法，即废气与具有大表面的多孔性活性炭接触，废气中的污染物被吸附分解，从而起到净化作用。用颗粒活性炭可不同程度去除的污染物有：氧化氮、苯、丙酮、乙醇、甲醇、乙酸、恶臭气体等有机挥发性物质。

颗粒活性炭最大的特点就是净化效果好，风速阻力小。颗粒活性炭大量应用在低浓度、大风量的各类有机废气净化系统中。被处理废气在通过颗粒活性炭方孔时能够充分与活性炭接触，吸附效率高，风阻系数小，具有优良的吸附、脱附性能和气体动力学性能。采用颗粒状活性炭的环保设备废气处理净化效率高，吸附床体积小，设备能耗低，能够降低造价和运行成本，净化后的气体满足环保排放要求。

活性炭选择符合标准《煤质颗粒活性炭》（GB/T 7701.4-1997）要求的活性炭，煤质柱状活性炭吸附性能强，强度高。

本次评价取综合净化效率为95%。

### 无组织废气污染防治措施

无组织排放贯穿于化工生产始终，包括物料运输、贮存、投料、反应、出料等过程，正常生产情况下，近距离厂界周围浓度主要由无组织排放源强控制。为控制无组织废气的排放量，必须以清洁生产为指导思想，对物料的运输、贮存、投料、反应、出料及尾气吸收等全过程进行分析，调查废气无组织排放的各个环节，并针对各主要排放环节提出相应改进措施，以减少废气无组织排放量。

本项目车间无组织废气的主要产生源强为设备动静密封点泄露，易挥发有机物以无组织形式进入环境。

本项目采用密闭设备，操作压力为负压，无组织排放量较小。

### 废气达标排放分析

5℃以下的深度冷凝对有机废气处理效率为85%，活性炭吸附对有机废气处理效果为70%，综合处理效率按95%计。

经采取治理措施后，不凝气废气达标排放情况见下表8.1-2。

表8.1-2  有组织废气防治措施及达标排放情况

| 污染因子 | 收集措施 | 收集效率 | 处理措施 | 处理效率 | 排放速率 kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酚 | 管道收集 | 100% | 深度冷凝+活性炭吸附 | 95% | 0.015 | 10.0 | H1 高度：23m 内径：0.2m |

根据上表，酚类污染物排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中苯酚浓度≤20mg/m3限值要求。

根据无组织排放废气的厂界预测浓度，其达标排放情况见下表。

表8.1-4  无组织废气厂界达标排放情况    单位：mg/m3

| 污染物 | 预测结果 |  |  |  | 排放限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |  |  |
| 酚 | 0.0005299 | 0.0002368 | 0.000471 | 0.0005473 | 20.0 | 是 |

无组织排放的酚厂界浓度满足参考的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12 524-2006）中VOC浓度限值要求。

## 废水污染防治措施评述

### 废水处理措施

根据连续7天对共沸脱水塔出水水质进行分析，共沸脱水塔出水水质满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中间接排放标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准较严值，且远低于长岭第一污水处理厂进水水质要求。

本项目雨水、污水收集方案见下表。

表8.2-1  雨水、污水收集工程一览表

| 类别 | 工程措施 |
| --- | --- |
| 雨水收集、排放 | 在现有的基础上，完善新建罐区四周雨水管网的建设，并接入现有雨水管网，由现有雨水排口排放；设置雨水排放切换阀，泄漏事故进入雨水管网的液体物料由管道接入园区应急事故池，实现雨污分流 |
| 污水收集 | 设备冲洗水污染物浓度较高，且主要为产品和原料，该部分废水泵至共沸脱水处理，地面清洗水排入初期雨水收集池沉淀处理，实现清污分流 |
| 围堰与管道的建设 | 储罐周围需建设围堰，围堰合围区域应能收集单个最大储罐液体，其高度由合围区域面积决定，围堰区设收集管道，确保事故时液体能收集入应急事故池 |

2、污水处理效果及达标排放可行性

共沸脱水塔底采用1.0MPa 蒸汽做为脱水塔再沸器热源，脱水塔底液主要为苯酚，返回进料罐。脱水塔塔顶蒸汽经冷凝后，冷凝液主要为水，收集后直接排入长岭第一污水处理厂，少量不凝气外排至尾气总管净化处理。

设备清洗水水量较少，只在设备检修时产生，主要污染物为原料和产品等物质，收集至共沸脱水塔后物料返回生产，废水外排。

共沸脱水塔为生产过程中一个脱水装置，利用环己烷共沸脱水，共沸点为68.9℃，共沸组成—环已烷91.6%、水8.4%。塔顶冷凝液经分水，环已烷返回共沸塔循环使用，废气再经深冷强化捕集环已烷，减少环已烷的损耗。总外排废水量为3240t/a，根据监测结果，项目废水可满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中间接排放标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准较严值，可达标排放。

原验收监测期间工艺废水结果与本次现状监测相差较大的原因有两点：

1、原污水处理方式是共沸处理加含酚废水预处理的方式，共沸精馏达到含酚废水能稳定运行的指标时，也就不再做优化操作，优化操作相应的能耗会增加。

2、现在，工艺、设备管理人员管理经验、操作人员操作经验比验收时要丰富，所以运行更稳定，处理效果更好。

为进一步说明共沸脱水塔出水水质，从物料平衡的角度分析理论出水水质。

图8.2-1 共沸脱水塔物料平衡图（kg/h）

根据共沸脱水塔物料平衡，计算共沸脱水塔出水CODcr理论值如下：

根据COD的定义，我们可以理解为COD就是将废水中可氧化物质(有机物等)完全氧化为CO2，和水的过程中氧的消耗量。因此我们可以通过化学反应方程式进行理论计算，得到可氧化物质氧化过程中氧的消耗量。

根据苯酚、邻甲酚、2,6-二甲酚分子量，计算出每克苯酚耗氧量为2.38g，每克邻甲酚耗氧量为2.52g，每克2,6-二甲酚耗氧量为2.62g，根据出水中各物质质量浓度，计算出总氧量为224.24g/h，则CODcr理论值为448.8mg/L，取氧化率为80%，则预测共沸脱水塔出水CODcr浓度为359.01mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准CODcr≤500mg/L浓度要求。

根据共沸脱水塔出水中各物质质量，计算苯酚浓度为0.143mg/L，邻甲酚0.037mg/L，2,6-二甲酚0.002mg/L，满足苯酚≤1.0，挥发酚≤0.5mg/L的排放浓度限值要求。

## 噪声污染防治措施

### 噪声防控原则

根据项目噪声源特征，应采取如下降噪原则：

◆在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，如低噪声的物料泵、真空泵等，从而从声源上降低设备本身的噪声。

◆采取声学控制措施，要求泵房、尾气处理系统风机等均应建有良好隔声效果的机房，避免露天布置，在风机出入风口加消声器，进出风口软连接等处理。

◆风机属于低频噪声源，首先应选用低噪机型，此外采用抗性消声器效果较好，机座应设减振垫。

◆各类泵可采用内涂吸声材料，外覆隔声材料方式处理，并视条件进行减振和隔声处理。

◆采用“闹静分开”和合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。在厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有较好的降噪效果。

◆加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

### 噪声防控措施

项目噪声源有：物料泵、真空泵组等。为了减少本项目噪声对周围环境的影响，将对项目噪声源进行分类治理，以期达到最好的降噪效果。

（1）生产机泵噪声防治

本项目生产过程中使用流程泵数量较多，在运行过程中会产生噪声，该类噪声源具有以下特点：噪声相对较低，位置分散，均置于车间内。治理措施如下：

a、在满足工艺需要的前提下选择低噪声设备；

b、对于功率大、噪声较高的机泵安装减振垫、隔声罩；

c、生产车间装隔声门窗、墙壁持吸声材料；

d、及时检查设备运行工况，加强保养，防止非正常运行。

经采取以上措施，对生产过程中使用的离心机、物料泵等设备的降噪量可控制在20dB(A)以上。

（2）真空机组噪声防治

该类设备噪声主要包括：机械噪声、气体进出口振动噪声。采取的防治措施如下：

a、尽量选用噪声较小的螺杆式压缩机，不选用活塞式压缩机；

b、设备安装减振垫，进出口安装消声器，同时在设备与管道连接处利用柔性接口；

c、采用封闭式车间，安装隔声门窗，墙壁持吸声材料；

d、保持设备良好的运行状态。

经采取以上措施，对真空机组的降噪量可控制在15~20dB(A)以上。

对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可使厂界达标，能满足环境保护的要求。

## 固废污染防治措施

本项目产生的固废主要为有机废气处理过程的废活性炭、废水处理站拆除产生的废活性炭和残留污泥，建设单位拟将危险废物分类收集并暂存于现有危险废物暂存场所，委托有资质单位处理处置。

项目现有危废暂存场所位于厂区东北角，占地约54m2，采取仓库式建筑，具有防风、防雨、防晒功能，留有观察窗口，在危废仓库外设置了危险废物种类标志、危险废物标签、警示标识，地面为水泥硬化处理。危险废物贮存设有专人管理，并记有危废进出管理台帐。

本项目产生的固废经过分类处置，或委托有资质单位进行处理或进行有效物料的回收，确保不造成固体废物的二次污染。

## 地下水污染防治措施

1、源头控制

（1）积极开展处理场排放废水的回收利用，尽量减少废水排放。

（2）严格按照国家相关规范要求，对场区内各污水处理设备、仓库、办公楼等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（3）设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对各种地下管道，根据输送物质不同，采用不同类型的管道，管道内外均采用防腐处理，另建设控制站、截污阀、排污阀、流量、压力在线监测仪，购买超声及磁力检漏设备，定期对管道进行检漏，对出现泄露处的土壤进行换土。

（4）堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。

（5）严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。

2、分区防治措施

防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程，主要是全场污染区参照抗渗标准要求采取防渗措施，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中。

根据场地内天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，将生产区、沉淀池等、危废暂存间、事故水池以及污水排放管道为重点防渗区，消防泵房确定为一般防渗区，动力车间（含机修、备件室）、变配电间、办公楼作为简易防渗区。

项目防腐、防渗等防止地下水污染预防措施见表8.5-1。

表8.5-1  防腐、防渗等预防措施

| 序号 | 区域 | 名称 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般 区域 | 消防泵房 | 已采取地面硬化 |
| 2 | 重点 区域 | 生产车间、储罐区、危险废物暂存场所 | 地面防渗方案自上而下：水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥0.8mm）+抗渗钢筋混凝土面层（≥150mm，渗透系数≤1.0×10-10cm/s） +基层+垫层+原土 |
|  |  | 事故池、初期雨水池 | 地面防渗方案自上而下：水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥1.0mm）+抗渗钢筋混凝土面层（≥250mm，渗透系数≤1.0×10-12cm/s）+混凝土面层+结构层+原土 |
|  |  | 污水管道 | 地面防渗方案自上而下：混凝土面层+基础层+砂土回填+污水管线+沙卵石垫层（卵石粒径≤10mm）+600g/m2长丝无纺土工布（膜上保护层）+ HDPE膜（≥1.5mm）+600g/m2长丝无纺土工布（膜下保护层）+中沙垫层+原土 |
| 3 | 简单防渗区 | 动力车间（含机修、备件室）、变配电间、办公楼 | 已采取水泥混凝土硬化 |

针对不同的防渗、防腐区域采用下列不同的措施，在具体设计中应根据实际情况在满足标准的前提下做必要的调整。

（1）重点污染防治区

①地面防渗设计

这些建筑物采用刚性防渗结构。刚性防渗结构（图8.5-1）其层次自上而下为水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥0.8mm）+抗渗钢筋混凝土面层（≥150mm，渗透系数≤1.0×10-10cm/s） +基层+垫层+原土。

对于生产装置区内检修作业区面层应采用抗渗钢筋混凝土面层，刚性防渗结构接缝处等细部构造应采取有效的防渗措施，对于可能遭受腐蚀的区域，应进行防腐处理。

图8.5-2  重点防渗区地面刚性防渗示意图

②污水处理水池、事故池、初期雨水池防渗设计

水池为半埋式和全埋式，水池采用刚性防渗结构。刚性防渗结构（图8.5-3）其层次自上而下为水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥1.0mm）+抗渗钢筋混凝土面层（≥250mm，渗透系数≤1.0×10-12cm/s）+混凝土面层+结构层+原土。

对于有特殊要求的水池设计壁厚应适当加厚，并采用最高级别的外防腐层；对于穿过水池（井、沟）壁的管道和预埋件，应预先设置，不得打洞；水池（井、沟）所有缝均应设止水带，止水带宜采用橡胶止水带或塑料止水带，施工缝可采用镀锌钢板止水带。

图8.5-3   水池防渗结构示意图

在池四周涂刷防水涂料之前，应进行蓄水试验。

③管道、阀门防渗措施

对于埋地管道，开挖镂空，在施工过程中，注意管道支撑，防止管道破损、接口变形脱开引发的渗、泄漏问题。。

本次管道宜采用柔性防渗结构，其结构其层次自上而下为混凝土面层+基础层+砂土回填+污水管线+沙卵石垫层（卵石粒径≤10mm）+600g/m2长丝无纺土工布（膜上保护层）+ HDPE膜（≥1.5mm）+600g/m2长丝无纺土工布（膜下保护层）+中沙垫层+原土。地下污水管线防渗设计见图8.5-4。

图8.5-4   地下污水管线防渗示意图

（2）一般污染防治区

一般防渗区的建筑主要为地上建筑，本次宜采用刚性防渗结构（图8.5-5），其层次自上而下为抗渗混凝土面层（≥100mm，渗透系数≤1.0×10-8cm/s）+混凝土层+基层+垫层+原土。

对于刚性防渗结构接缝处等细部构造应采取有效的防渗措施。加强监测管理，一旦出现泄露，则对被污染的土壤进行换土。

图8.5-5  一般防渗区防渗结构示意图

3、地下水污染监控

建立厂区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。

按照当地地下水流向，在项目场地生产装置区、危废暂存间（地下水环境影响跟踪监测点），场址上游（背景值监测点）、下游（污染扩散监测点）各布设1个地下水监测点，监测因子为pH、溶解性总固体、氨氮、高锰酸盐指数、苯酚等。

4、应急响应

当发生异常情况时，需要马上采取紧急措施。应采取阻漏措施，控制污染物向包气带和地下水中扩散，同时加强监测井的水质监测。制定地下水污染应急响应方案，降低污染危害。

5、地下水污染事故应急预案

地下水污染事故的应急预案应在制定的安全管理体制的基础上，与其他应急预案相协调，并制定企业、园区和云溪区三级应急预案。应急预案是地下水污染事故应急的重要措施。制定应急预案，设置应急设施，一旦发现地下水受到影响，立即启动应急设施控制影响。

## 环保措施及环保投资

技改项目采取的环保措施及投资估算情况如表8.6-1。

表8.6-1  项目环保设施投资一览表

| 类别 | 措施及设施名称 | 数量 | 投资 （万元） | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 初期雨水依托现有项目初期雨水收集池 | 1个 | / | 处理达标 |
|  | 设备清洗废水依托现有项目共沸脱水塔 | 1个 | / |  |
| 废气 | 反应釜不凝气依托现有项目深度冷凝+活性炭吸附装置 | 1套 | / | 满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中标准 |
|  | 新建储罐大小呼吸废气采用活性炭吸附后高空排放（2，6－二甲酚罐共用一套，混合酚罐一套）。 | 2套 | 15 |  |
| 固废 | 依托现有项目危险废物暂存间54m2 | 1个 | / |  |
| 噪声 | 隔声罩、设备减振、厂房隔音 | / | 20 | 达标排放 |
| 地下水 | 厂区分区防渗措施 | / | 30 | 满足环保要求 |
| 风险 | 依托现有项目 | 1个 | / | 满足环保要求 |
|  | 完善风险应急预案的编制 | / | 3.0 |  |
| 排污口 整治 | 废水：依托现有项目污水总排口1个，规范化设置污水排放口 | 污水排放口1个 | 1.0 | 排污口规范化建设；并满足采样要求 |
| 雨污分流管网建设 | 依托现有项目厂区已建的雨污分流管网，并建设新罐区管线 | / | 2.5 | 满足厂区雨污分流 |
| 合计 |  |  | 71.5 | / |

# 环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2004）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）及《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法>（试行）的通知》（环办[2015]4号），本次风险评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）作为参考，拟通过分析本项目中主要物料的危险性和毒性，并识别主要危险单元，分析风险事故原因及环境影响，从而提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度，保护环境之目的。

## 项目风险识别

### 主要危险物质识别

根据《建设项目环境风险评价导则》附录A，物质危险性的判定标准见表9.1-1：

表9.1-1  物质危险性标准

|  |  | LD50 (大鼠经口) mg/kg | LD50 (大鼠经皮)mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | 〈1 | 〈0.01 |
|  | 2 | 5<LD50〈25 | 10〈LD50〈50 | 0.1〈LC50〈0.5 |
|  | 3 | 25〈LD50〈200 | 50〈LD50〈400 | 0.5〈LC50〈2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是200C或200C以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体—闪点低于210C，沸点高于200C的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体—闪点低于550C，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

*注：（1）有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。（2）凡表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

本项目所涉及的主要化学品物质为甲醇、苯酚、2,6-二甲酚、邻甲酚、混合酚中的苯甲醚、2,4-二甲酚、三甲酚等，物质危险性判定情况见下表9.1-2。

表9.1-2  项目物质危险性判定表

| 物质名称 | 闪点℃ | 沸点℃ | 熔点℃ | LD50 mg/kg | LC50 mg/m3 | 毒性/危险性 | 急性毒性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 11 | 64.7 | -97.8 | 5628 | / | 低毒、易燃 | 大于3 |
| 苯酚 | 85 | 181.9 | 40.6 | 317 | / | 低毒 | 大于3 |
| 邻甲酚 | 81 | 191 | 30.9 | 121 | / | 一般毒性 | 3 |
| 2,6-二甲酚 | 73 | 203 | 48 | 296 | / | 低毒 | 大于3 |
| 苯甲醚 | 41 | 153.8 | -37.3 | 3700 | / | 低毒、易燃 | 大于3 |
| 2,4-二甲酚 | 95 | 150 | 74 | 56 | / | 一般毒性 | 3 |
| 三甲酚 | 221 | 220 | 74 | / | / | 无资料 | / |
| 4,4'-二羟基二苯甲烷 | / | 297.96 | 160 | 4950 | / | 低毒 | 大于3 |
| 燃料干气输送管道（甲烷为主） | -188 | -161 | -183 | / | 小鼠吸入2%浓度×60分钟，麻醉作用 | 易燃 | / |

根据对本项目主要原料及产品分析，筛选出本项目的主要危险物质，参照表9.1-1进行判定，根据《危险货物品名表》（GB12268-2012）、《危险化学品名录》（2017）以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），筛选出本项目的主要危险物质见表9.1-3。

表9.1-3  环境风险因子及其危险性一览表

| 名称 | 危险货物品名 |  | CAS号 | 危险性分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 危险货物编号 |  |  |
| 苯酚 | 6.1毒性物质 | 1671 | 108-95-2 | 毒性物质 |
| 甲醇 | 3易燃液体、6.1毒性物质 | 1230 | 67-56-1 | 易燃气体 |
| 甲烷 | 2.1易燃气体 | 1971 | 74-82-8 | 毒性物质 |
| 2,6-二甲酚 | / | / | 576-26-1 | 毒性物质 |
| 邻甲酚 | / | / | 95-48-7 | 毒性物质 |
| 苯甲醚 | / | / | 100-66-3 | 易燃气体 |

### 重大危险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2004），在具有环境风险的生产单元内达到和超过重大危险源辨别标准规定的临界量时，将作为事故重大危险源。本项目重大危险源辨别见表9.1-4。

表9.1-4  重大危险源辨别表

| 物质名称 | 位置 | 容积/个数 | 实际存在量（t） | 临界量（t） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯酚 | 现有项目储罐 | 350m3/2个 | 636.7 | 无要求 | / |
| 甲醇 | 现有项目储罐 | 350m3/2个 | 513.5 | 500 | 1.027 |
| 邻甲酚 | 现有项目储罐 | 330m3/2个 | 535.5 | 无要求 | / |
| 混合二甲酚（2,6-二甲酚为主） | 现有项目储罐 | 180m3/1个 | 206.6 | 无要求 | / |
| 燃料气（甲烷） | 生产区 | 0.8t/h | 4.0 | 50 | 0.08 |
| 2，6-二甲酚 | 技改项目储罐 | 300m3/2个 | 459 | 无要求 | / |
| 混合酚 | 技改项目钢瓶 | 200m3/1个 | 230 | 无要求 | / |

结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169－2004)中辨识重大危险源的依据和方法，对本项目所有重大危险源进行识别，判别方法如下：

单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

单元存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn ≥ 1

式中：

q1、q2…qn — 每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2…Qn —各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

根据前面识别出的重大危险物的实际存在量及其临界量，计算得出本项目的∑qn/Qn结果为1.035＞1，甲醇属于有毒、易燃危险性物质且储存量超过该临界量，本工程构成了重大危险源。

根据对各危险物质的理化特性的分析，本次评价筛选处理风险因子为甲醇。

## 评价等级及评价范围

### 评价等级

《建设项目环境风险评价技术导则》中将环境风险评价分为二个等级，根据其物质危险性类别、是否构成重大危险源、是否处于环境敏感区这三项条件来确定风险评价等级。

物质危险性类别：存在毒性物质。

重大危险源辩识：项目厂区物质构成重大危险源。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的评价工作级别表，确定建设项目环境风险评价工作等级为二级，见表9.2-1。

表9.2-1   评价工作级别表

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据导则，本次风险评价范围为距离重大危险源源点不低于3km。

### 评价范围

对危险化学品，按其伤害阈、工业场所有害因素职业接触限值以及敏感区位置，确定影响评价范围。

风险环境影响一级评价范围为：距离重大危险源源点不低于5km。

### 保护目标

风险环境保护目标为评价范围内人口集中居住区和社会关注区，本工程拟建厂址5km 范围内环境敏感点分布情况见表6.2-2。

## 事故因素分析

### 生产、储运、环保过程危险性识别

根据工艺介质特性及生产过程特点分析，涉及的主要危险性物料为甲醇。项目具有潜在危险事故系统有：生产装置区、储运工程、环保工程等，具体见表9.3-1：

表9.3-1  项目潜在危险事故系统

| 工程 | 环节 |  | 主要危害物质 | 危险性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 管道、中间罐、反应釜 | 甲醇 | 装置发生爆炸事故后，挥发性毒性气体排入环境空气，对大气环境造成不利影响；废液排放，可能对水体造成影响 |
| 储运工程 | 储罐区 | 储罐 | 甲醇 | 储罐液位设计压力过高、玻璃老化等导致爆裂，储罐或原料桶壳体，密封点产生破损，由于设备、材质缺陷导致管线阀门松动或破裂；同时物质贮存量较大，易挥发，易燃物料泄漏遇明火引发燃爆事故可能引发人员伤亡事故，并可能对周边环境产生影响 |
| 环保工程 | 污水处理设施（共沸脱水塔） |  | pH、COD | 污水处理设施产生故障，废水事故排放可能对污水处理厂产生影响，但在加强维护管理，保证事故池正常运行的基础上，能够将风险降至最小 |

### 环境风险事故因素分析

上述生产过程潜在危险性分析表明，各生产单元大多具有燃烧、爆炸、化学品泄漏扩散等潜在危险性，这正是工业生产安全生产和环境风险的隐患所在。造成事故隐患的因素很多，其中设计缺陷，对加工物质的危险性认识不足、操作失误和工艺不完善是造成诸多事故的主要因素。

出现设备缺陷问题的具体原因分析见表9.3-2：

表9.3-2  设备危险因素分析

| 序号 | 危险因素 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质不当 | 在设备的选用上，因设计选用材质方面存在问题时，将引发事故，负压操作时如何设备材质存在缺陷易使设备抽憋报废 |
| 2 | 焊接缺陷 | 当设备焊接存在脱焊、虚焊情况下运行时，会引发泄漏、火灾、爆炸事故的发生 |
| 3 | 制造问题 | 设备制造厂家或企业自己制造设备时因制造技术、工艺不过关，从而生产的设备存在质量隐患 |
| 4 | 安全附件不全 | 设备的安全附件如防护罩、液位计、阻火器、单向阀、减压阀、视镜、报警器、密封盖不全，从而对设备的安全使用构成隐患。造成机械伤害、触电、泄漏等安全事故 |
| 5 | 密封不严 | 设备、管道、阀门的密封部位密封不严，在生产中出现介质的泄漏，引起事故 |
| 6 | 安装不规范 | 设备因安装不规范而使该设备存在隐患 |
| 7 | 超期使用 | 设备在使用期已到后如继续使用，将对生产安全构成隐患 |
| 8 | 维修保养不当 | 设备在使用过程中，因维修、保养不当而导致该设备存在隐患 |

### 事故连锁效应和重叠继发事故的危险性分析

从项目分析，有些物料具有发生火灾、爆炸、有毒物质，部分装置的设备、贮槽等具有高温特点，对设备及相应管道的承压、密封和耐腐蚀性的要求较高，因此在生产过程中若管道、阀门等连接不当，或者由于操作失误等原因而导致物料泄漏，遇火源可发生燃烧、爆炸。

物料具有发生火灾、爆炸和有毒等特性，一旦生产装置某一设备或管道物料发生着火，可造成其它容器着火，爆炸。因此各生产装置内周边系统存在一定的事故连锁效应和事故重叠引发的继发事故，导致有毒物质泄漏等突发性事故。

### 事故中发生伴生/次生危险性分析

事故发生中发生伴生/次生作用，主要决定于物质性质和事故类型，物质性质是指事故中物质可能通过氧化、水解、热解、物料间反应等过程产生的对环境污染的危害性，事故类型的不同，可能产生相应的上述过程不同，如燃烧可能产生物料氧化、热解过程，泄漏冲洗可能发生水解过程、物料不相容过程等。

火灾爆炸事故往往由于不完全燃烧后产生有毒物质而造成次生污染，项目涉及的甲醇、苯酚物质等一旦发生燃烧，不完全燃烧将产生的有毒气体CO释放进入大气，如不及时采取有效的减缓措施，将对周边人群造成更为严重的健康危害。

（1）对大气环境的污染影响

甲醇等当遇明火、高热能引起燃烧，燃烧后产生的主要有毒气体为CO，CO在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧，急性中毒；轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力。中度中毒者除上述症状外，还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，可有昏迷。重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加，频繁抽搐、大小便失禁等。深度中毒可致死。慢性影响：长期反复吸入一定量的CO可致神经和心血管系统损害。

（2）对水环境和土壤污染

一旦消防废水未及时发现收集进事故池或处理设施，有毒物质有可能通过雨水或消防水排水系统进入周围水环境，将造成水环境和土壤污染。

### 事故情况下污染转移途径及危害形式

物料泄漏后，可能产生物料的环境扩散或发生燃爆事故，而对环境构成重大污染事故的主要是环境扩散，或者是由燃爆事故后产生的伴生/次生危害导致环境污染事故。环境扩散途径示意图见图9.3-1：

图9.3-1  环境扩散途径示意图

对地表水的直接污染程度，取决于泄漏点的位置和泄漏量情况。对于储罐区有围堰有防渗设计情况下，即便是单罐全部泄漏，按设计也不足于外溢至地表水体，或渗漏于土壤和地下水体，吸附于水泥地表的物质大部分将随冲洗和挥发得到清除。但假如泄漏发生在无围堰或裸露地面位置，如管道或输送泵泄漏，则极有可能随下水道或渗漏污染地表水体，或土壤和地下水体。项目管道沿线都进行地面硬化防渗处理，因此发生土壤和地下水体渗漏污染可能性不大。

## 最大可信事故

### 事故概率分析

最大可信事故指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为0。

我国化工企业十多万家，生产化工产品五万多种，其中相当一部分是危险化学品。危险化学品在生产、经营、存储、运输、使用过程中，存在着火灾、爆炸、中毒等重大事故的危险性。一起危险化学品事故的发生，其原因往往是复杂的，事故原因可分为管理原因、人为失误（包括违章行为）、设备设施的缺陷以及环境方面的原因（地形、人群、天气状况）等。项目最大可信事故及概率分析见表9.4-1。

表9.4-1 最大可信事故及其概率分析

| 序号 | 可能的事故 | 事故后果 | 发生频率估计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器物理爆炸 | 物料泄漏、人员伤亡，后果十分严重 | 1.0×10-5次/a |
| 2 | 容器化学爆炸 | 物料泄漏、人员伤亡，后果十分严重 | 1.0×10-5次/a |
| 3 | 设备腐蚀 | 物料泄漏，后果较严重 | 10次/a |
| 4 | 泄漏中毒 | 人员损伤，死亡，后果严重 | 1.0×10-5次/a |
| 5 | 储运系统故障 | 物料泄漏，后果较严重 | 10次/a |

表9.4-2   物料泄漏事故原因统计分析

| 泵、阀门 | 人为原因 | 腐蚀穿孔 | 工程隐患 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.5% | 15.0% | 6.5% | 19.7% | 18.3% |

### 最大可信事故分析结果

事故源识别和事故因素分析表明，项目环境风险将主要来自危险源的事故性泄漏，物料泄漏后将发生大气环境污染或遇明火燃爆，一旦事故发生，将可能给环境质量、生命和财产带来严重影响。

由此，根据项目物质危险性识别、重大危险源识别，生产过程潜在风险识别，以及结合化工企业生产的事故统计，事故发生原因、概率、事故后果严重性等因素，确定技改项目最大可信事故为甲醇阀门损坏、储罐法兰脱落引发泄漏，概率均为1.0×10-5次/a，风险概率水平属于中等偏下概率的工程风险事件，应有防范措施，并制定事故应急预案。

### 最大可信事故分析结果

根据最大可行事故分析结果，事故源强设定及概率情况见表9.4-3：

表9.4-3  事故源强设定及概率统计情况表

| 事故位置 | 泄漏源 | 事故设定 | 事故概率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇储罐 | 进出口管线破裂 | 事故1：设定储罐管线接口法兰脱落，料液泄漏后较快挥发成为气体，进入大气 | 1×10-5/a |
|  |  | 事故2：设定储罐管线接口法兰脱落，甲醇溶液泄漏对地表水环境及土壤造成不利影响 | 1×10-5/a |

## 事故风险分析

### 罐区甲醇、苯酚泄漏量计算

项目主要有毒有害及易燃物质贮存参数见表9.5-1：

表9.5-1  主要危险性物质贮存参数

| 物料名称 | 贮存规格 | 容器尺寸 | 接管口径 | 温度/压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 单个350m3 | 储罐 Φ6.5m*10.65m | 进口DN100，出口DN100 | 常温常压 |

根据前面最大可信事故确定，本工程最大可信事故是由于储罐控制开关松动损坏或者储罐产生裂缝引起的甲醇发生泄漏。故本次事故泄漏源强为：1个标准大气压下20℃时一个甲醇储罐与其输送管道的连接处（接头）发生泄漏，损坏尺寸按100％管径计，连接管道管径100mm，设定泄漏孔径为100mm，综合考虑建设单位风险管理水平，确定一旦发生泄漏，泄露时间按照20 分钟考虑，用Bernouilli流量方程式计算甲醇、苯酚从储罐中排放速率。

按照（HJ/T169—2004）《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.2 公式计算本项目最大可信事故源项。

泄漏量的计算主要包括确定泄漏口尺寸、泄漏速率的计算和泄漏量的计算等。

液体泄漏速度采用柏努利方程计算：

式中： L Q ——液体泄漏速度，kg/s；

d C ——液体泄漏系数；

A ——裂口面积，甲醇和苯酚储罐取0.00332m2；

P ——容器内介质压力；

P0——环境压力，Pa；

g ——重力加速度，9.8m/s2；

h——裂口之上液位高度，m。（储罐取1m）

储罐泄漏时间均取10min，经计算，甲醇和苯酚泄露量详见表9.5-2：

表9.5-2   甲醇液体泄漏量计算参数

| 符号 | 含义 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.62 |
| A | 裂口面积 | m2 | 0.00332 |
| ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 790 |
| P | 容器内介质压力 | Pa | 101325 |
| P0 | 环境压力 | Pa | 101325 |
| G | 重力加速度 | m/s2 | 9.8 |
| h | 裂口之上液位高度 | m | 9.6 |
| Q | 初始泄漏速率 | kg/s | 22.1 |
|  | 泄漏时间 | s | 1200 |
|  | 泄漏量 | T | 26.5 |

注：随着物质泄漏，储罐内液面不断降低，泄漏速率逐渐降低。

经计算，甲醇泄漏量分别为22.1kg/s，20分钟泄漏量分别为26.5t。

### 有毒有害物质事故预测及影响分析

有毒物质泄漏后扩散环境影响根据《建设项目环境风险评价技术导则》中多烟团模式计算。计算静风、小风及平均风速条件下，F稳定度（挥发量最大），事故排放扩散的情况影响。

（1）预测模式

采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）推荐的事故后果评价变天条件多烟团模式预测计算事故状况下的污染物地面浓度。

式中：

C--下风向地面坐标处的空气中污染物浓度（mg.m-3）；

--烟团中心坐标；

Q--事故期间烟团的排放量；

σX、、σy、σz——为X、Y、Z方向的扩散参数（m）。常取σX =σy

对于瞬时或短时间事故，可以采用下述变天条件下多烟囱模式：

式中：

—第ⅰ个烟囱在tw时刻（即第w时段）在点（x，y， o）产生的地面浓度；

Q′—烟囱排放量，mg，Q′=Q△t；Q为释放率，mg/s；△t为时段长度，s；

—烟囱在w时段沿x，y和z方向的等效扩散参数，m，可以由下式估算：

（j=x,y,z）

式中：

和—第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

（2）预测结果

预测不同时段，风速（1.5m/s），B、D、F 稳定度等条件下，甲醇储罐发生泄漏后有害物质在大气中扩散下风向的落地浓度见表 9-14，下风向各临界点距离见表 9.5-3。

表9.5-3  甲醇泄漏事故后下风向轴线最大落地浓度（mg/m3）

| 稳定度 | 预测时段 | 最大落地浓度出现距离 | 半致死浓度范围LC50 | 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 5min | 10.2 | 14 | 668 |
|  | 10min | 10.2 | 14 | 962 |
|  | 20min | 10.2 | 14 | 1311 |
| D | 5min | 7.6 | 27 | 482 |
|  | 10min | 7.6 | 27 | 781 |
|  | 20min | 7.6 | 27 | 722 |
| F | 5min | 3.5 | 50 | 345 |
|  | 10min | 3.5 | 50 | 584 |
|  | 20min | 3.5 | 50 | 633 |

根据相关资料，甲醇急性毒性：LC5082776mg/kg，4 小时(大鼠吸入)，由表 9.5-3 可见，当甲醇储罐阀门破裂时，在最不利气象条件 F 稳定度下，甲醇泄漏 20min，风险源下风向 50m 范围内地面浓度超过 LC50 浓度；根据《工业企业设计卫生标准》TJ36-79 标准中居住区大气中有害物质的最高容许浓度：甲醇≤ 1.0mg/m3，在 B 稳定度下，甲醇泄漏 20min，风险源下风向 1311m 范围内地面浓度超过标准要求，因此，本次评价选取 1311m 作为泄漏液体疏散半径。

根据公司平面布置以及周围居民分布情况分析，本距离范围内受影响的主要是厂内职工、长岭小学、长岭分公司医院和五山包幼儿园等敏感点居民和师生，事故发生后需要快速堵漏并及时做好该疏散半径内居民和厂内职工的疏散和防护工。

表9.5-4  甲醇泄漏事故风险预测下风向落地浓度（mg/m3）

| 预测时刻 下风向距离 | 5min |  |  | 10min |  |  | 20min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | D | F | B | D | F | B | D | F |
| 100m | 2378.46 | 5544.48 | 10072.46 | 2378.46 | 5544.48 | 10072.46 | 2378.46 | 5544.48 | 10072.46 |
| 200m | 626.78 | 2347.24 | 8556.12 | 626.78 | 2347.24 | 8556.12 | 626.78 | 2347.24 | 8556.12 |
| 300m | 354.73 | 216.71 | 138.507 | 459.41 | 1404.45 | 5397.36 | 459.41 | 1404.45 | 5397.36 |
| 400m | 124.43 | 2.584 | 0.0001 | 264.14 | 507.97 | 885.43 | 264.14 | 507.97 | 885.43 |
| 500m | 24.97 | 0.0381 | 0 | 125.99 | 258.69 | 54.02 | 125.31 | 304.45 | 532.91 |
| 600m | 5.77 | 0.0009 | 0 | 69.31 | 15.297 | 0.0329 | 89.33 | 58.69 | 7.8936 |
| 700m | 0.49 | 0.00006 | 0 | 28.38 | 3.4506 | 0 | 45.38 | 5.30 | 0.4418 |
| 800 | 0.17 | 0 | 0 | 11.58 | 0.0390 | 0 | 22.0544 | 0.4506 | 0.00039 |
| 900 | 0.0636 | 0 | 0 | 4.8066 | 0.00005 | 0 | 9.6775 | 0.0390 | 0 |
| 1000m | 0.0257 | 0 | 0 | 0.9086 | 0 | 0 | 3.5522 | 0.0037 | 0 |
| 1500m | 0.00069 | 0 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 0.4167 | 0.00005 | 0 |
| 2000m | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0.0975 | 0 | 0 |
| 3000m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078 | 0 | 0 |
| 4000m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 |
| 5000m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 事故状态水环境影响分析

项目一旦发生物料泄漏进而发生火灾事故时，应急小组立即采取应急措施，在最短时间内关闭各功能区围堰管道阀门，放下雨水管网闸门，污水处理设施停止进水，生产停止。泄漏的物料及消防用水全部收集进入事故水池、围堰和雨水管道临时贮存，事故废水不会通过雨水管网直接进入周围水体。待事故排除后将收集的废水引入厂内污水处理设施处理达标。

### 风险计算和评价

1、风险值

风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。定义为：

2、风险值计算

风险值计算公式如下：

风险值(死亡/年)=半致死区内人口数×50%×事故的发生概率×出现不利气象的概率。

根据预测结果，项目最大可信事故发生概率为1.0×10-5，发生事故时导致死亡人数人数约为5人，因此项目最大风险值为5×10-5死亡/年。

根据企业事故死亡率统计，国内企业的可接受风险值RL为8.33×10-5死亡/年，本项目风险值Rmax为5.0×10-5死亡/年＜RL。因此，项目环境风险水平是可以接受的。

## 风险防范措施

根据风险分析，提出防止风险事故的措施对策，其目的在于保证系统运行的安全性，减少事故的发生，降低事故发生的概率。

### 生产工艺安全措施

工程严格按照有关规范采取必要的安全措施，抓好本质安全化。对使用和输送易燃易爆、有毒有害物质的设备和管道加强密闭，并配置防火设施；在生产中要严格执行安全技术规程和生产操作规程，并认真做好生产运行记录。在工艺条件方面，应主要检查反应介质、操作压力、温度、流量、液位等指标是否在操作规程规定的范围之内。

### 贮存过程中的风险防范措施

技改项目的危险化学品根据用途和类型不同，主要贮存在各仓库。按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强危险化学品管理：

①使用危险化学品的单位，其使用条件（包括工艺）应当符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求，并根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。

②公司需配备与所使用的危险化学品相适应的专业技术人员，有安全管理机构和专职安全管理人员，有符合国家规定的危险化学品事故应急预案和必要的应急救援器材、设备，依法进行安全评价。

③危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志。储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库，应当按照国家有关规定设置相应的技术防范设施。

### 设备及防腐蚀安全对策措施

设备安全措施是安全生产的重要环节，许多生产事故都是由于设备的不完善、故障、隐患等不安全因素所造成，因此必须对设备的安全性状给予高度重视。标准设备要选择符合工艺要求、质量好的设备、管道、阀门；非标准设备要选择有资质的设备制造企业，并进行必要的监造，确保质量。生产和使用过程中，要对可能的泄漏点进行经常性的检查、维护和控制，加强对设备及管道的巡视和维修，防止跑、冒、滴、漏、串等现象发生，防患于未然。

（1）所有专用设备应根据工艺要求、物料性质，按照《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083）进行选择。选用的通用机械和电气设备应符合国家或行业技术标准；

（2）对接触腐蚀性物质的设备、管道和贮槽或计量槽，应进行防腐蚀设计，并在生产使用过程中进行经常性的检查、维护，并注意处理对周边设备的腐蚀影响，防止因腐蚀造成泄漏。发现腐蚀严重的要及时更换。所用仪表应采用耐酸性腐蚀的组件；正确选用防腐设备或防腐蚀衬里设备，以防酸、碱设备发生腐蚀泄漏。酸、碱管线应架空敷设并作防腐处理，如加防腐漆、阴极保护法等。对于输送腐蚀性介质的泵，考虑采用专用耐腐蚀泵型。

对有防腐蚀要求的平台、地坪，采用相应的耐腐蚀材料。对梯子、栏杆应加强检查、维修，防止因腐蚀而发生意外事故；

（3）在装置运行期间应该定时、定点、定线进行巡回检查，认真、按时、如实地对设备运行状况和安全附件状况等做好运行记录。

①在设备状况方面，应该着重检查反应器、容器有无泄漏；管道、法兰等各连接部位有无泄漏；反应器、容器、管道腐蚀情况，有没有变形、鼓包、腐蚀等缺陷和可疑迹象；保温层是否完好；电气设备运行是否正常，绝缘层是否完好等。

②在安全附件方面，应主要检查安全阀、压力表、液位计、紧急切断阀以及安全联锁、报警信号等是否齐全、完好、灵敏、可靠。检查中发现的异常情况、缺陷问题应分别视情况妥善处理。当容器内部有压力时，不得对主要受压元件进行任何维修或紧固工作；

（4）经常保持防腐层完好无损。若发现防腐层损坏，即使是局部的，也应该经过修补等妥善处理以后再继续使用；

（5）容器上所有的安全装置和计量仪表，应定期进行调整校正，使其始终保持灵敏、准确；容器的附件、零件必须保持齐全和完好无损，连接紧固件残缺不全的容器，禁止投入运行。

### 自动控制设计安全防范措施

（1）设置必要的监控、检测和检验设施；采用DCS集散控制系统进行的自动检测、监控，以实现过程的自动测量、操作和控制，确保装置的安全、稳定生产。

（2）控制室内设相对独立的事故处理系统：该系统包含重要信号报警系统以及紧急切断按钮操作台，可以实现各装置的紧急停车。

### 电气、电讯安全防范措施

（1）严格按有关爆炸危险场所电气安全规定划分生产装置作业场所的火灾危险等级，并选用相应的电气设备和控制仪表，设计相应的防静电和防雷保护装置。

（2）各生产装置根据需要设计双电源或设计备用柴油发电机组，保证安全防护设施和安全检查仪表的用电。

### 次/伴生污染防治措施

发生火灾后，首先要进行灭火，降低着火时间，减少燃烧产物对环境空气造成的影响；事故救援过程中产生的喷淋废水和消防废水应引入厂内事故池暂时收集，然后分批进入污水收集池达到接管标准后出厂；其它废灭火剂、拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集送有资质单位进行处理。

由上述分析可知，事故发生时，可能会产生伴生、次生污染物CO等，会对周边大气环境造成一定的影响。企业应针对各种可能存在的次生污染物制定针对性的应急预案，一旦发生该类事故，立即组织力量进行救援、现场消洗。

### 废气处理系统风险防范措施

项目废气处理系统主要风险事故是深冷装置和活性炭吸附设施发生故障，致使废气未经有效处理后超标排放等。

废气处理系统风险防范措施如下：

①对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。

②定期更换活性炭，以便于废气的有效处理。

### 危废贮存、运输过程风险防范措施

危废贮存场所已按照《危险废物贮存控制标准》进行建设，并设置防渗、防漏、防雨、防腐等相关设施，可满足暂存要求。技改项目新增危险废物的运输应由危险废物处置单位安排专人专车运送，同时注意运输工具的密封，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施等，防止造成二次污染。

同时在环境管理中注意以下内容：建设单位应进行危险废物申报登记，将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度；必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

### 建立与园区对接、联动的风险防范体系

企业环境风险防范应建立与园区对接、联动的风险防范体系。可从以下几个方面进行建设：

（1）公司应建立厂内各生产车间的联动体系，并在预案中予以体现。一旦某车间发生燃爆等事故，相邻车间乃至全厂可根据事故发生的性质、大小，决定是否需要立即停产，是否需要切断污染源、风险源，防止造成连锁反应，甚至多米诺骨牌效应。

（2）建设畅通的信息通道，使公司应急指挥部必须与周边企业、园区管委会及周边村委会保持24小时的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织居民疏散、撤离；

（3）公司所使用的危险化学品种类及数量应及时上报园区救援中心，并将可能发生的事故类型及对应的救援方案纳入园区风险管理体系；

（4）园区救援中心应建立入区企业事故类型、应急物资数据库，一旦区内某一家企业发生风险事故，可立即调配其余企业的同类型救援物资进行救援，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系。

### 事故废水风险防范措施

#### 应急事故池的设置

1、生产废水和生活污水

厂内设有污水处理设施，雨水经厂内雨水管网收集后进入园区雨水管网，废水经处理达标后排放，接入园区污水管网。

2、雨水

厂区排雨水系统采用有组织暗管排水方式。装置区内场地雨水首先排至道路，再通过雨水口进入下水系统，最后汇集到雨水井，最终排入工业区雨水管网。 雨水井连接有 2 条管线，1 条为雨水管线，接入工业区雨水管网；另一条为初期雨水管线，事故状态下接入事故池。在下雨前15min或事故情况下，将关闭雨水管线阀门，开启初期雨水管线阀门，将初期雨水或事故雨水送事故收集池进行收集，然后送至园区污水处理厂处理。

3、事故废水

由于事故情况下一旦物料及其消防水外泄，将很容易渗入地下，造成地下水体污染，进而也可能对地表水水质产生影响；因此应对车间地面进行硬化，并对其设置导流系统等措施，以防止事故情况下排污、排水造成的泄漏，从而通过地表下渗至地下，对地下水造成污染。

现有项目事故废水排入园区公共事故池，本次技改项目依然依托现有措施，将事故废水排入园区公共事故池。

参照《水体污染防控紧急措施设计导则》，应急事故水池应考虑多种因素确定。

应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下：

V总=（V1＋V2-V3）max+V4+V5

注：（V1＋V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1＋V2-V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。本项目设有储罐，则V1为350m3。

注：储存相同物料的罐按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中箭储罐计；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；（事故消防废水用量按40L/s计）

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；（本项目事故持续时间假定为3h），所以，一次事故收集的消防废水量为432m3。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目为0。

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目为0。

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；技改项目建成后全厂初期雨水一次最大量为76.2m3

通过以上基础数据可计算得本项目的事故池容积约为：

V总＝（V1＋V2-V3）max+V4+V5＝（350+432-0）+0+76.2=858.2m3

根据上述计算结果，改扩建项目建成后，全厂需要的事故池容积为858.2m3，依托园区现有已建的公共应急事故池。

公共事故池全部接纳园区现有5 家企业事故液所需事故池容积为7912.2m3公共事故池的容积为 10000m3，可满足需求，更何况 5 家企业同时发生风险的概率极低。

表9.5-3   公共事故池已接入5 家企业所需事故池容积统计

| 序号 | 企业或项目名称 | 设计或要求的事故池容积 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长岭分公司环氧丙烷工业试验装置 | 事故池有效容积不低于 2600m3 |
| 2 | 湖南弘润化工有限公司 | 事故池600m3 |
| 3 | 湖南新岭化工股份有限公司 | 事故池858.2m3 |
| 4 | 湖南中创化工股份有限公司 | 事故池 1854m3 |
| 5 | 湖南中岭化工有限公司 | 事故池 2000m3 |
| 6 | 合计 | 7912.2m3 |

#### 水环境污染防控体系

参照《中国石油天然气集团公司石油化工企业水污染应急防控技术指南（试行） 》相关要求，厂区需建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。

①一级防控措施：在储罐区设围堰。围堰的有效容积设置达到储罐正常情况下的最大一个储罐的物料贮量，保证在发生泄漏后不外溢；使用化学品单元的设备区域、仓储区域、危险物临时储存点，应设防渗硬化地面和围挡，防止物料泄漏后不外溢。

②二级防控措施：储罐区设事故收集槽或池，车间设地沟收集系统，物料一旦外溢，通过沟、槽、池予以收集。

③三级防控措施：厂区拦截。厂区内消防事故池和排雨水口闸门，防止污染物 一旦流入雨水系统，消防事故池接纳污染废水，同时关闭闸门，将污水送污水处理站处理。

本项目各储罐区均设有围堰，且围堰内设导流沟、集液坑，应急泵以及自动喷淋及报警装置，同时依托园区已建公共事故池10000m3，事故池为地埋，平时保持空置状态。厂区雨水、污水管网均设计切断阀，为监控雨水的事故排放，落实防范措施，及时启动应急指挥。

### 事故收集及地下水防渗措施

技改项目应完善车间的事故收集措施，对化学品中间储罐设置围堰，围堰及其合围区域收集容量不小于单个最大储罐的有效容积，车间地面增设导流沟/管并接入应急事故池。储罐区、生产车间、危险废物暂存场所作为地下水重点防渗区域，加强防渗，比如涂刷防渗层，以满足地下水防渗标准要求。

### 环境风险防范管理要求

环境保护部于 2012 年 7 月 3 日发布《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77 号，明确建设单位及其所属企业是环境风险防范的责任主体，应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善。

（1）建设项目的环境风险防范设施和应急措施是企业环境风险防范与应急管理 体系的组成部分，也是企业制定和完善突发环境事件应急预案的基础。企业突发环境事件应急预案的编制、评估、备案和实施等，应按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）等相关规定执行。

（2）企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。

（3）企业应积极配合当地政府建设和完善项目所在园区环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系。企业突发环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业、工业园区的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。

（4）项目应在其设计方案确定后、设计文件批复前，逐项对比防治污染、防止生态破坏以及防范环境风险设施的设计方案与环境影响评价文件及批复要求的相符性。建设单位应将上述环保设施在设计阶段的落实情况报环境影响评价文件审批部门备案，并抄报当地环保部门。

（5）项目的环境影响评价文件经批准后，环境风险防范设施发生重大变动的， 建设单位应按《环境影响评价法》要求重新办理报批手续。

## 事故应急预案

应急预案是指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别和危害程度而制定的事故应急救援方案，是针对危险源制定的一项应急反应计划。应急预案应按照《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》（环发[2010]113 号）、《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4 号）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）进行编制，具体应急预案需要明确和制定的内容见表 9.7-1：

表9.7-1  环境风险应急预案主要内容及要求

| 序号 | 项目 | 重点内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业基本情况 | 地理位置，企业人数，上级部门，产品与原辅材料规模，周 边区域单位和社区情况，重要基础设施、道路等情况，危险 化学品运输单位、车辆及主要的运输产品、运量、运地、行车路线等 |
| 2 | 确定危险目标及其危险对周围的影响 | （1）根据事故类别、综合分析的危害程度，确定危险目标 （2）根据确定的危险目标，明确其危险特性及对周边的影响 |
| 3 | 设备、器材 | 危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材 及其分布 |
| 4 | 组织机构、组成人 员和职责划分 | （1）依据危险品事故危害程度的级别，设置分级应急救援组 织机构。 （2）组成人员和主要职责，确定负责人、资源配置、应急队 伍的调动 （3）组织制订危险化学品事故应急救援预案 （4）确定事故现场协调方案，预案启动与终止的批准，事故 信息的上报，保护现场及相关数据采集，接受指令和调动 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 设置 24 小时有效报警装置，确定内外部通讯联络手段，包括 运输危险品驾驶员、押运员报警及与单位、生产厂、托运方 联系的方式方法 |
| 6 | 处理措施 | （1）根据工艺、操作规程技术要求，确定采取紧急处理措施 （2）根据安全运输、本单位、相关厂家、托运方信息采取的 应急措施 |
| 7 | 人员紧急疏散、撤 离 | 事故现场人员清点与撤离、非事故现场人员紧急疏散、周边 区域单位和社区人员疏散的方式方法。抢救人员在撤离前、 撤离后的报告 |
| 8 | 危险区的隔离 | 设定危险区、事故现场隔离区的划定方式方法和事故现场隔 离方法，事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法 |
| 9 | 监测、抢险、救援 及控制措施 | （1）制定事故快速环境监测方法及监测人员防护监护措施 （2）抢险救援方式方法及人员的防护监护措施 （3）现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件和方法 （4）控制事故扩大的措施和事故可能扩大后的应急措施 |
| 10 | 受伤人员现场救 护、救治及医院救 治 | （1）接触人群检伤分类方案及执行人员；进行分类现场紧急 抢救方案 ； （2）接触者医学观察方案；转运及转运中的救治方案；患者 治疗方案； （3）入院前和医院救治机构确定及处置方案； （4）信息、药物、器材的储备 |
| 11 | 现场保护与现场洗消 | （1）事故现场的保护措施 （2）明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍 |
| 12 | 应急救援保障 | （1）内部保障包括(a)确定应急队伍；(b)消防设施配置图、工 艺流程图、现场平面布置图和周围地区图、气象资料、危险 品安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人；(c)应急 通信系统；(d)应急电源、照明；(e)应急救援装备、物资、药 品等；(f)危险化学品运输车辆的安全、消防设备、器材及人 员防护装备；(g)保障制度目录 （2）外部救援包括(a)单位互助的方式；(b)请求政府协调应急 救援力量；(c)应急救援信息咨询；(d)专家信息 |
| 13 | 预案分级响应条件 | 依据危险品事故类别、危害程度和现场评估结果，设定预案 启动条件 |
| 14 | 事故应急救援终止程序 | （1）确定事故应急救援工作结束 （2）通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险解除 |
| 15 | 应急培训及演练 计划 | 依据对从业人员能力评估和周边社区人员素质分析结果，确 定培训和演练内容 |
| 16 | 附件 | （1）组织机构名单 （2）值班联系、组织应急救援有关人员、危险品生产单位应 急咨询服务、外部救援单位、供水和供电单位、周边区域单 位和社区、政府有关部门联系电话 （3）单位平面布置图、消防设施配置图、周边区域道路交通 示意图和疏散路线、交通管制示意图、周边区域的单位、社 区、重要基础设施分布图 （4）标准化格式文本、应急物资储备清单 |

### 应急监测

针对可能发生的污染事故，逐步制定或完善各项《环境监测应急预案》，对环境污染事故做出响应。

针对本项目的特点，按不同事故类型，制定各类事故应急预案，包括污染源监测、厂界环境质量监测和厂外环境质量监测三类，满足事故应急监测的需求。

（1）、物料泄漏可能造成大气污染

大气监测点位：针对因火灾爆炸或其它原因产生的物料泄漏事故，大气污染监测主要考虑在发生事故的生产装置或存储容器的最近厂界或上风向设对照点、事故装置的下风向厂界、下风向最近的敏感保护目标处设置一定数量的大气环境监测点。

大气监测因子：监测项目根据泄漏物料种类的不同进行确定，具体监测因子为：甲醇。

大气监测频次：监测频次根据事故持续的时间来确定，紧急情况时可增加为1次/1小时。

监测数据应及时处理并上报有关部门，由相关部门根据情况决定保护点人群疏散紧急状态持续时间。

（2）、物料泄漏、火灾爆炸可能造成水污染土壤污染

事故发生后应在第一时间通知环境监测部门对相关水体进行水质监测，具体方案如下：

①、生产装置发生物料泄漏、火灾爆炸事故产生事故废水时，应分别在离事故装置区最近管网阴井、出现超标的雨水排放口、污水接管口处，共设置三个事故废水监测点；根据发生事故点位的情况，选择监测因子；

②、厂内发生火灾爆炸事故或其它事故、导致某个雨水排放口水质出现超标时，在出现超标的雨水排放口前、污水接管口，共设置两个事故废水监测点；根据发生事故点位情况，选择监测因子；

③、在发现事故废水进入外界水体对当地水体造成污染时，应加强对厂区外界的河流进行水质监测，分别增设水质监测断面和监测因子。

在对事故废水进行监测的同时，监测废水流量。

废水监测频次：为1次/小时。

④、应根据风险事故的类型、污染物和污染程度，分析是否对土壤、地下水造成了影响，酌情考虑是否需要补充土壤和地下水的环境监测情况。

地下水监测：在事故当天监测厂区内及下游的地下水监测井中pH、溶解性总固体、总硬度、氨氮、挥发酚、甲醇的浓度。

（3）、其它要求

在正常生产过程中，应根据日常监测数据，及时对生产装置的废水排放、废气排放等状况进行分析，对潜在的超标趋势及时预测，对可能造成环境污染及时预警，确保有效控制对外环境的污染。

事故应急监测由当地的监测机构执行。

### 应急医疗救护组织

应急医疗救护组织包括公司内医疗救护组织和公司外医疗机构。负责事故现场、

工厂邻近区受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织 计划及救护。

积极抢救受伤和被困人员，限制燃烧范围。毒害物火灾极易造成人员伤亡，灭 火人员在采取防护措施后，应立即投入寻找和抢救受伤、被困人员的工作。

### 人员培训与演练

定期组织救援培训与演练，各队按专业分工每年训练二次，提高指挥水平和救 援能力。对全厂职工进行经常性的应急常识教育。

## 风险评价小结

本项目主要为邻甲酚的合成和2，6-二甲酚的提纯，生产及储运过程中存在危险性因素，包括危险物料和危险工艺过程等，企业应针对不同环节的事故和风险，从运输、储运、生产全过程及末端治理进行全面的风险管理和防范。

项目最大可信事故确定为甲醇阀门损坏、储罐法兰脱落引发泄漏从而造成环境扩散型事故，概率为1.0×10-5次/a。

厂区依托园区公共事故应急池（一座，10000m3）、罐区围堰、火灾报警装置、消防设施等事故应急处置设施可满足风险防范的需要。

通过对项目物料储存情况、理化性质分析，评级选取甲醇作为事故状态下的污染物分析对象，根据预测分析结果项目风险值Rmax为5.0×10-5死亡/年，小于行业可接受风险值RL为8.33×10-5死亡/年，环境风险属于可接受水平。

建设单位必须完善制定和完全落实事故预防措施，并与园区应急预案充分衔接。该项目在严格采取各项风险防范措施及应急预案前提下，项目环境风险可接受的。

# 环境经济损益分析

## 项目经济效益分析

### 主要经济指标

改扩建项目总投资1000万元。项目主要经济指标如表10.1-1。

表10.1-1  主要技术经济指标汇总表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本数据 |  |  | 其中外汇： |
| 1 | 总投资 | 万元 | 1000 |  |
| 1.1 | 建设投资 | 万元 | 1000 |  |
| 1.2 | 流动资金 | 万元 | 0 |  |
| 2 | 销售收入 | 万元 | 6577 |  |
| 3 | 总成本 | 万元 | 2540 |  |
| 4 | 流转税及附加 | 万元 | 854 |  |
| 5 | 利润总额 | 万元 | 3183 |  |
| 6 | 所得税 | 万元 | 796 |  |
| 7 | 税后利润 | 万元 | 2388 |  |
| 二 | 经济评价指标 |  |  |  |
| 8 | 投资利税率 | % | 403.76 |  |
| 9 | 投资利润率 | % | 318.35 |  |
| 10 | 财务内部收益率 |  |  |  |
|  | 所得税前 | % | 215.87% |  |
|  | 所得税后 | % | 169.26% |  |
| 11 | 净现值 |  |  |  |
|  | 所得税前 | 万元 | 13082 | ic=12% |
|  | 所得税后 | 万元 | 9703 | ic=12% |
| 12 | 投资回收期（静态） |  |  | 含建设期一年 |
|  | 所得税前 | 年 | 1.96 |  |
|  | 所得税后 | 年 | 2.05 |  |

### 项目简要经济分析

经计算，技改项目达产年年总销售收入6577万元，技改项目的建设投资1000万元，内部收益率215.87%，投资回收期为1.96年，技改项目的盈利能力满足行业要求。

从各项效益指标及敏感性分析结果表明，技改项目具有较强的抗风险能力。

## 项目社会效益分析

项目社会效益主要体现在对当地社会经济的正面影响，以及对市场和国家经济的贡献。

本项目建成后的社会效益主要体现在以下几个方面：

（1）目前市场上对项目产品的需求量日益增加，并且项目的生产是充分利用原料来生产，一方面减少污染物排放，节省了资源，另一方面又可缓解市场压力，带来很好的社会经济效益。

（2）本项目用地为工业园区规划工业用地，对完善园区建设，提高园区的土地利用有重大的意义。

（3）项目采用先进工艺与设备，该工艺技术成熟，设备运行稳定，产品质量好，收率高，生产成本低，有利于市场竞争。

（4）项目的建设将使企业成为我国产量相对较大企业，能为用户提供品质好、价格低的产品。

（5）项目建成后，为国家和地方增加相当数量的税收，促进了当地经济的发展。同时项目在当地的建设也在一定程度上增强地方经济实力，带动地方特色工业的发展。

综合上述分析可知，项目的建设有一定的社会效益。

## 环保经济损益分析

### 环保投资及运行费用

根据“三同时”原则，“三废”与噪声治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时运行。本工程的环境保护设施主要包括：废气处理设施、废水处理设施、噪声治理设施等，总计约71.5万元。运行期环保投资包括上述各项环保设施正常运转的维护费用和维护人员工资等方面。

据估算，技改项目三废处理的年运行总费用约为26万元，主要是能耗费、维修费、折旧费、药剂费及人员工资。环保设施的年运行总费用占项目销售总收入的6577万元的比例为0.39%，从项目盈利的经济角度分析，项目有能力保证环保设施的正常运行。

### 效益分析

（1）环保投资的环境效益分析

拟建项目环保设施投资的环境效益主要体现在对“三废”的综合利用和能源的回收利用，不但降低了单位产品的物耗，降低单位产品成本，而且减少了向环境中排放污染物的量以及减少排污收费或罚款等。

本项目的环保设施实施后，能有效地控制和减少生产过程中的污染物，实现污染物的达标排放。

可见项目环保投资的环境效益是巨大的，项目环保设施的正常运行必将大大减少污染物的排放。

（2）环保投资的经济效益分析

建设项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“达标排放”、“总量控制”的污染控制原则，达到保护环境的目的。该项目的环保措施主要体现在废气、污水预处理系统和设备先进上。

本项目通过节水措施，节约水资源，降低废水排放量，能重复利用的水资源尽可能重复利用，各类污染源采用了可靠的处理技术，既取得一定的经济效益，又减小了污染物的排放，对附近地区的环境污染影响相应较小。

技改项目环保总投资共71.5万元，如果考虑由于减少污染物排放量而减少对自然生态环境造成的损失、厂区绿化带来的环境效益、多项资源和能源综合利用收入而减少潜在的环境污染和资源破坏效应、减少排污收费或罚款等，以及本项目的社会环境效益方面，则本项目的环境是收益的，因此从环境损益分析的角度分析本项目是可行的。

# 环境监控与环境管理计划

根据前述环境影响分析和评价，项目在运营期均会对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应加强项目试生产后的环境保护管理及环境监控，以便及时了解项目排放的污染物对环境造成影响的情况，并及时采取相应措施，消除不利因素，尽量减轻项目对环境的污染，使各项环保措施落实到实处，以尽可能降低项目对环境的影响。

## 环境保护管理

### 环境管理机构设置

环境管理机构的设置，是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目的经济、环境和社会效益协调发展；协调环保主管部门的工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置相应的环境管理机构，并设置1-2名专职安环管理人员，同时应加强对管理人员的环保培训，并尽相应的职责。

根据该项目的实际情况，在建设施工阶段，项目工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。项目投入运营后，环境管理机构可由公司安环部负责，下设环境专管员对该建设项目的环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保部门的监督和指导。

### 环境管理机构的职责

（1）组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行员工环保专业知识的教育。

（2）组织制订建设项目的环保管理制度、年度实施计划和长远环保规划，并监督贯彻执行。

（3）提出可能造成的环境污染事故的防范、应急措施。

（4）参加项目的环保设施工程质量的检查、竣工验收以及污染事故的调查。

（5）项目建成后，每季度对建设项目的各环保设施运行情况全面检查一次。

### 环保制度

（1）报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

若企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》、《关于加强建设项目环境保护管理的若干规定》等要求，报请有审批权限的环保部门审批。

（2）污染治理设施的管理、监控制度

项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气和废水处理设备，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其它原辅材料。同时要建立健全岗位责任制，制定正确的操作规程、建立污染治理设施的管理台帐。

（3）环保奖惩制度

各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护废水处理和废气处理设施等环保治理设施、节省原料、改善生产车间的工作环境者实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染及原材料消耗者予以重罚。

## 营运期环境管理计划

### 管理要求和内容

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运营期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

（2）对建设项目的公建设施给水管网、废气和污水处理设施等进行定期维护和检修，确保这些设施的正常运行及管网畅通。

（3）生活垃圾和生产固废的收集管理应由专人负责，分类收集；外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。

### 例行环境监测计划

（1）废气排口监测：在废气处理装置排口设置监测点，工艺废气排气筒委托有资质监测机构每季度监测一次，监测因子为：甲醇、环己烷、非甲烷总烃

、酚类。

（2）每季度对共沸脱水塔出口的废水采样一次，监测因子为COD、SS、BOD5、苯酚、甲苯、挥发酚等。

（3）声环境质量监测：在厂界四周布设4个点，每季测一次，每次连续监测2天，昼夜各测一次，监测因子为连续等效A声级。

（4）地下水

按照当地地下水流向，在项目上游布设1个地下水监测点，厂区内部布设一个监测点，下游布设1个地下水监测点，1年监测一次，监测因子为pH、SS、CODMn、氨氮、TP、挥发性酚类等。

上述例行监测，建设单位既可以自建监测试验室承担其监测任务，也可委托岳阳市环境监测站承担其监测任务。

排污单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存。

### 应急监测计划

为及时有效的了解本企业事故排放对外界环境的影响，便于上级部门的指挥和调度，发生较大污染事件时，委托岳阳市环境监测站等单位进行环境监测，具体监测方案和计划如下：

（1）应急防护监测范围的划定：以发生事故区为圆心，事故发生时下风向为主轴的60°扇形区。

（2）应急监测对象：主要是针对甲醇、苯酚等有毒有害物质。

（3）布点方式与范围：根据当地的风力，风向及有毒气的特性，监测时，可采用扇形布点法，在上风向100m设一对照点，以事故发生时的下风向为轴心，污染源为圆心，300m和1500m半径作60°扇形，扇形区为应急监测区，监测区内间隔200m布设一条弧线，每条弧线上设置3～5个监测点。

（4）采样方法和频次：采用动力采样或气体检测管直接测定。空气动力采样频次为每2小时一次，流量0.5L/min，采样时间为40min。气体检测管直接测定频次为每半小时一次。

（5）快速监测

①监测人员接到事故通报后立即赶赴事故现场，实施快速监测，及时将监测结果报告指挥部，快测快报，必要时，可以采用先口头报告，后书面报告的形式。

②指挥部依据快速监测的结果，结合事故初步调查评估的结论，确定进一步行动布置以及是否启动精确监测程度。

（6）精确监测

精确监测程序一旦启动，监测单位应立即着手采样准备，实验分析，确保以最快的速度实施监测、报告结果。

根据现场情况和监测结果，采取有效的防治措施，控制可能被污染的人数、范围，并及时通知相关部门采取应急措施，对物料泄漏进行排险。

事故得到控制，紧急情况解除后，污染事故应急处理人员立即进入现场，配合消防、卫生等部门指导相关人员清除泄漏现场遗留危险物质，消除物料泄漏对环境产生的影响，同时检测核实没有隐患、空气环境质量达标后，通知被疏散群众返回，恢复正常生产和生活。

（7）监测人员的防护和监护措施

①危险化学品事故发生后，通信警戒组人员根据事故性质、发展趋势，联系当地环保、卫生监督等部门来厂协助进行现场监测。

②监测人员必须正确佩带好防护用具，进入事故波及区必须登记。监测人员不得单独行动，需2-3人一起进行监测。必须相互间能够联络、监护。可能发生更大事故时应立即撤离监测区域。

### 环保验收监测计划

竣工验收监测计划主要从以下几方面入手：

（1）各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件。

（2）按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。

（3）在厂界下风向布设厂界无组织监控点。

监测因子为：甲醇、苯酚、非甲烷总烃。

（4）各废气有组织排放口采样监测。

监测因子为：

现有项目导热油炉排气筒：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物；

现有项目邻甲酚排气筒：非甲烷总烃、酚类；

现有项目尾气总管排气筒：甲醇、环己烷、非甲烷总烃、酚类；

技改后项目尾气总管排气筒：甲醇、非甲烷总烃、酚类。

监测项目为废气量、各装置进出口浓度、尾气排放最终浓度。

（5）大气环境：外环境监测点设置同大气环境现状监测点。

（6）共沸脱水塔排口处取样监测。监测因子为：水量、pH、COD、SS、氨氮、苯酚、挥发酚等。

（7）厂界噪声点布设监测，布点原则与现状监测布点一致。

（8）是否实现“清污分流、雨污分流”，在清下水排口取样监测，监测因子同（6）。

（9）固体废物处理情况。

（10）大气环境防护距离的核实，确定。

（11）是否有完善的风险应急预案和应急计划。

（12）污染物排放总量的核算，各指标是否控制在环评批复范围内。

（13）检查各排污口是否设置规范化。

针对技改项目所排污染物情况，制定详细监测计划见表11.2-1。

表11.2-1  技改项目环保验收监测内容统计表

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 尾气总管排气筒 | 甲醇、非甲烷总烃、酚类、VOCs | 委托有监测能力的单位实施监测 |
|  | 厂界下风向 | 酚类、VOCs |  |
|  | 外环境 | 甲醇、非甲烷总烃、酚类、VOCs |  |
| 废水 | 废水进、出口 | 水量、pH、COD、SS、氨氮、苯酚、挥发酚 |  |
| 噪声 | 厂界 | Leq(A) |  |

## 排污口规范化设置

排污口规范化根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24号）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

（1）排气筒设置采样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌；评价提出对现有污水总排口进行规范化整改建设。

（2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

（3）环境保护图形标志

在厂区的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见表11.3.1，环境保护图形标志的形状及颜色见表11.3-2。

表11.3-1  环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固 体废物 | 表示一般固体废物贮存、 处置场 |

表11.3-2  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形 状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

## 环境风险管理

公司应建立环境风险防控和应急措施制度，包括应急物资维护管理制度、应急设施维护管理制度、人员安全防护管理制度、库区安全管理制度、装卸管理制度等，落实定期巡检和维护责任制度。明确环境风险防控重点岗位的责任人和责任机构。

公司应急预案体系中，应急救援组织机构中技术组协助指挥部做好事件报警、通报及处置工作；向周边企业、居民区提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等；疏散组根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散须及时规定疏散路线和疏散路口；并及时协助厂内员工和周围人员及居民的紧急疏散工作。

定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。在厂区内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。

## 信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 部令 第31号）第十二条：重点排污单位之外的企业事业单位可以参照本办法第九条、第十条和第十一条的规定公开其环境信息。

1、基础信息：包括单位单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

2、排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、达标排放情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

3、防治污染设施的建设和运行情况；

4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

5、突发环境事件应急预案。

## 总量控制

### 总量控制原则

以项目投入运行后最终排入环境中的“三废”污染物种类和数量为基础，以排污可能影响到的大气、水等环境要素的区域为主要对象，根据项目特点和环境特征确定实施总量控制的主要污染物，并对污染物采取切实有效的措施进行处理、处置，应遵循以下原则：

（1）主要污染物“双达标”；

（2）实施清洁生产，在达标排放情况下进一步削减污染物的排放量；

（3）充分考虑环境现状，提出切实可行方案，保证区域的总量控制要求；

（4）项目总量指标控制在区域污染物排放总量指标内。

### 总量控制因子及指标

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求，根据本工程的污染特点和环保部门的要求，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况，确定本工程总量控制因子为：

水污染物总量控制因子：COD、氨氮；

大气污染物建议总量控制因子：SO2、NOX。

1、现有项目已取得总量

根据现有项目环评批复，其总量指标如下：

大气污染物：SO2≤14.09t/a，NOX≤ 15.02t/a。

水污染物：COD ≤2.19t/a；NH3-N ≤0.036t/a。

2、技改项目建成后全厂污染物总量

本次评价根据重新核算结果计算全厂污染物排放量，技改后全厂污染物总量指标见下表。

表11.6-1  技改项目建成后全厂污染物总量控制指标（t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 现有项目控制量 | 以新带老削减量 | 改扩建新增排放量 | 改扩建后接管考核量 | 最终控制量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 14.09 | 0 | 0 | / | 14.09 |
|  | NOX | 15.02 | 0 | 0 | / | 15.02 |
|  | VOCs | 1.7682[1] | 0 | 0.15858 | / | 1.927 |
| 废水 | COD | 2.19 | 0.06379 | 0.0364 | 0.61401[3] | 0.398[3] |
|  | 氨氮 | 0.036 | 0 | 0.0018 | 0.0754[3] | 0.099[3] |

*注：[1]根据现有项目环评批复，现有项目VOC为非控制指标，该数值为环评报告预测排放量；[2]废水接管考核量表示为企业排入长岭第一污水处理厂的废水污染物总量；[3]最终排放量表示企业废水量经长岭第一、第二污水处理厂出口达标排入地表水体的总量，长岭第二污水处理站出水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准。

根据总量计算结果，废气污染物总量指标为：SO2≤14.09t/a，NOX≤ 15.02t/a，VOCs≤ 1.927t/a，废水污染物接管考核量为：COD0.398t/a、氨氮0.099t/a。以上总量未超过现有项目总量控制指标，同时新增VOCs控制指标。

## 项目竣工环境保护验收

技改项目建成后，竣工环境保护验收内容如下：

表11.7-1  项目竣工环境保护验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 |  | 治理措施（设施数量、规模、处理能力） |  | 处理效果、执行标准或拟达要求 |  | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 反应釜不凝气 | 酚 |  | 依托现有深度冷凝+活性炭吸附装置1套 |  | 满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中相关限值要求 |  | 与建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用 |
|  | 新建储罐大小呼吸 | 酚 |  | 新建活性炭吸附装置 |  |  |  |  |
| 废水 | 工艺废水 | COD |  | 经共沸脱水塔处理后排放 |  | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中间接排放标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准较严值 |  | 验收前完成 |
| 噪声 | 风机、水泵等高噪声设备 | 连续等效A声级 |  | 隔声、减振、消声，合理厂区布置位置 |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |  | 与相应生产设备安装同步完成 |
| 固废 | 设置一般固废及危险废物临时贮存场所。危险废物按类分别储存，综合利用或委托有资质单位处理处置 |  |  |  |  | 全部得到合理处置，不会产生二次污染 |  | 验收前完成 |
| 地下水 | 完善厂区分区防渗措施，按照一般防渗、重点防渗要求 |  |  |  |  | 满足环保要求 |  | 验收前完成 |
| 事故应急措施 | 依托园区公共事故池，完善技改项目事故废水收集管道的建设 |  |  |  |  | 满足收集事故废水和危险化学品的要求 |  | 验收前完成 |
|  | 完善制定详细的应急预案；组建事故应急救援组织体系；建立厂、车间、班组三级报警网；风险防范中所提及的各类防范措施均设置到位 |  |  |  |  | 发生事故后及时救援 |  |  |
| 雨污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪） | 整个项目区设置雨水排口一个、污水接管口一个。废气、废污水排放口按照“排污口规范化设置要求进行建设。 |  |  |  |  | 实现雨污分流，具备采样、监测等条件 |  | 验收前完成 |
| “以新带老”措施 | / |  |  |  |  |  |  | / |
| 总量平衡方案 | 废气、废水污染物排放总量由建设单位向当地环境保护主管部门申请，经地方人民政府批准下达，并以排放污染物许可证的形式保证实施。 |  |  |  |  |  |  | / |
| 区域解决问题 | / |  | / |  | / |  | / | / |
| 大气防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） | 本项目不需要设置大气环境防护距离，需在车间外设置150m卫生防护距离 |  |  |  |  |  |  | / |

# 环境影响评价结论

## 项目概况

湖南新岭化工股份有限公司以甲醇和苯酚为原料年产 15000 吨邻甲酚和 2000 吨 2,6-二甲酚，目前已通过环保验收。

由于公司产品2,6-二甲酚含量低，产品贬值严重，近两年酚类提纯企业因环保问题，开工不足，导致公司产品销售不畅，库存积压严重，严重影响邻甲酚产品的正常生产、销售，为此，湖南新岭化工股份有限公司拟投资1000万元在现有厂区实施产品提质及技术改造项目，包括产品提质及环保设施技术改造两个部分。产品提质：以公司现产粗2,6-二甲酚产品为原料，不足部分外购，通过减压精馏将其中的2,6-二甲酚组份进行提纯至99.9%纯度，生产高品质2,6-二甲酚产品，副产混合酚作为产品外售。技术改造：将废水处理设施拆除，依靠共沸塔保证废水的达标排放。

## 建设项目环境可行性

### 环境质量现状和主要环境问题

根据环境空气监测及评价结果，评价区苯酚、甲醇满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”，SO2、NO2、PM10、TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m³限值要求。

根据地表水环境监测及评价结果，长江断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，地表水环境质量良好。

根据地下水环境监测及评价结果，区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)的Ⅲ类标准。

根据声环境监测结果，项目所在区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，声环境质量良好。

### 污染物处置措施及达标排放情况

1、废气

本项目各反应釜（粗酚塔、脱邻甲酚塔、精制塔）不凝气，通过风机将工艺废气收集，并汇集到现有尾气总管送到尾气处理系统，酚类污染物排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中苯酚浓度≤20mg/m3限值要求。

2、废水

根据连续7天对共沸脱水塔出水水质进行分析，共沸脱水塔出水水质满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中间接排放标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准较严值，且远低于长岭第一污水处理厂进水水质要求。

3、噪声

对高噪声设备如风机、泵类等采取隔声、减振、消声等降噪措施，经采取措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，噪声达标排放。

4、固废

技改项目依托现有工程已建的危险废物暂存间，废活性炭等危险废物在厂内暂存后交由资质单位进行处理处置。

### 环境影响预测

1、环境空气影响预测

根据预测影响分析，出现最大占标率的为无组织排放的酚类，下风向最大落地浓度为0.0005754mg/m3，出现距离为81m（占标率2.88%）。根据大气环境影响评价技术导则，确定本次大气环境影响评价等级为三级。

有组织废气非正常情况下，酚类出现超标最大占标率达34.15%，因此，建设单位需加强生产管理，定期对废气处理设备检测和维护，杜绝非正常排放。

根据预测叠加结果，项目废气排放对环境空气影响较小，不会改变区域环境空气功能类别。

经分析，项目无需设置大气环境防护距离，本次评价提出以生产车间为排放面源，卫生防护距离计算以车间边界为起点，设置150m卫生防护距离。

2、地表水环境影响预测

项目厂区排水实行“雨污分流、清污分流制”，雨水、清下水直接排入雨水管网；废水经厂区预处理满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中间接排放标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准较严值，接入长岭第一、第二污水处理厂集中深度处理，达标后排入长江岳阳段。

项目废水水量占污水处理厂设计处理能力的比例非常小，在污水处理厂接管余量范围内。项目废水进入污水处理厂是可行的，对地表水的影响可维持在现有水平。评价认为项目对地表水体环境影响较小，不会改变地表水环境功能现状。

3、声环境影响预测

经隔声、减振及距离衰减后各噪声源厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，噪声达标排放；与现状监测值叠加分析后，厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，项目运营期对周围声环境影响较小。

4、固体废弃物影响分析结论

经工程分析可知，本项目固体废弃物均能得到有效的处理处置，不直接对外排放，不会对周边环境产生明显影响。

5、环境风险预测及影响分析

本次评价对风险源泄漏状态进行了预测影响分析，根据预测结果，事故状态下风险水平是可以接受的。

项目具有潜在的事故风险，尽管其最大可信事故概率较小，事故风险水平可以接受，但公司要对可能发生的事故，制定应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施，并与园区的应急预案衔接，统一采取救援行动。加强对全体员工防范事故风险能力的培训，建立应急计划和事故应急预案。

综上所述，在加强监控、建立前述风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，项目的环境风险是可以接受的。同时建设单位应开展安全评价工作。

### 公众意见采纳情况

根据项目公众参与调查（另成册内容），本项目被调查的公众普遍对建设项目持支持态度，认为该项目的建设可以推动当地经济发展，提高就业保障；公众建议建设项目必须将相关的环保措施落实到位，并确保项目的环保设施能正常运转、污染物达标排放，尽可能防止污染事故发生，最大限度地减少项目对周边居住人群以及环境的可能影响，经公众问卷调查，项目周边被调查人群无人持反对意见。

## 污染物总量

废气污染物总量指标为：SO2≤14.09t/a，NOX≤ 15.02t/a，VOCs≤ 1.927t/a，废水污染物接管考核量为：COD0.398t/a、氨氮0.099t/a。以上总量未超过现有项目总量控制指标。

## 环境影响经济损益分析

建设项目环保措施主要是体现国家有关的环保政策，贯彻“总量控制”、“达标排放”和“清洁生产”的污染控制原则，达到保护环境的最终目的。

据分析，本项目的污染治理设备在正常运行的状况下可做到污染物达标排放，这对当地环境和人民群众是一种负责任的态度，在对当地经济建设做出贡献的同时也保护了当地的环境质量只要企业切实落实本报告提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，则该项目的建设和营运对周围环境的影响是可以承受的，能够做到社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。

## 总结论

建设项目符合国家和地方的产业政策要求，用地性质符合湖南岳阳绿色化工产业园总体规划；排污总量在区域内平衡；经采取评价提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会造成区域环境功能的改变；采取风险防范及应急措施后，环境风险水平在可接受范围以内，项目的建设得到当地公众的支持，无人反对。从环境影响评价角度，在采取评价提出的各项环保措施的基础上，项目的建设运营是可行的。

## 要求和建议

（1）建议建设单位在项目建设过程中，应确保环保资金的投入量和合理使用，做到“污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”，使“三同时”工作落到实处。工程竣工后，应按环保有关法律法规向环保行政部门申请建设项目环境保护竣工验收，经有审批权的环保行政部门验收合格后，方可正式投入生产。

（2）该项目的环保工程的处理设施不得擅自停用，如确需停用，必须向环保部门提出申请，经环保部门同意批准后方可实施，并负责处理善后工作。

（3）该项目的废水和废气的处理设施出现故障时，应立即向环保部门报告，并采取紧急预防措施，停止加料或停止生产，同时组织有关技术人员进行检修，使环保工程正常运转方可恢复生产，以确保周围的环境质量。