国环评证乙字第2738号

华容县年产30吨芦苇笋建设项目

环境影响报告表

(报批稿)

编制单位：湖南道和环保科技有限公司

建设单位：湖南省岸南坊食品有限责任公司

编制时间：二〇一八年九月

建设项目环境影响报告表

项目名称： 年产30吨芦苇笋建设项目

建设单位(盖章)： 湖南省岸南坊食品有限责任公司

编制日期： 2018月9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30吨芦苇笋建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南省岸南坊食品有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 钟越胜 |  |  | 联系人 | 钟越胜 |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市华容县东山镇长宁村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0730-4400198 |  | 传 真 | ----------- | 邮政编码 | 414200 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市华容县东山镇长宁村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | ---------------------- |  |  | 批准文号 | -------------- |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C1371 蔬菜加工 |  |
| 占地面积 (平方米) | 3667 |  |  | 绿化率 (%) |  |  |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保 投资(万元) |  | 27 | 环保投资占总投资比例 | 9% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  | 预计投 产日期 | 2018年12月 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 随着社会的发展和生活节奏的不断加快，休闲食品已越来越受到广大消费者的青睐，作为方便食品之一的熟食系列，因为品种多元化、包装轻巧、携带方便、即开即食、口感好、并有一定的营养价值，已逐渐被广大消费者接受。湖南的熟食制品以其特有的麻、辣、香、鲜与制作上的精益求精，特别受到了消费者的喜爱，已成为家喻户晓的小食品，具有广泛的消费群体。目前，在湖南各商场、超市及小摊点，湖南熟食制品的市场占有率高达90%以上，外省如北京、温州一带，市场占有率也达到30~40%。随着湖南熟食系列产品的进一步开发完善，熟食加工业将会成为湖南省重要的产业之一。 湖南省岸南坊食品有限责任公司基于上述休闲食品的良好市场前景，购置湖南省岳阳市华容县东山镇长宁村的厂房进行生产，项目建设后年产芦苇笋30吨。目前，厂房内已安装部分生产设备，但还未进行生产，项目属于“未批先建”。 根据中华人民共和国主席令第七十七号《环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，湖南省岸南坊食品有限责任公司委托我公司承担了《年产30吨芦苇笋建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、项目概况 2.1、项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年产30吨芦苇笋建设项目 （2）建设单位：湖南省岸南坊食品有限责任公司 （3）建设地点：湖南省岳阳市华容县东山镇长宁村 （4）用地面积：总用地面积3667m2，建筑面积1280m2 （5）建设性质：新建 （6）总投资：300万元，其中环保投资27万元，占总投资的9%。 2.2、项目组成 （1）本项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 序号; 名称; 建筑内容; 备注. 主体工程; 主体生产及办公区; 杀青车间; 1间; 利用现有厂房改造，砖混结构、共一层车间，已建. 包装存储间; 1间. 包装车间; 1间. 制作车间; 1间. 配料间; 1间. 更衣室; 1间. 仓库; 1间. 办公楼; 1栋. 辅助工程; 蒸汽锅炉房; 0.3t/h生物质燃料锅炉2台; 已建. 环保工程; 污水处理站1座; 废水处理; 拟建. 一般固废暂存场所; 一般固废暂存场所（设置在仓库内）; 拟建. 布袋除尘器+20m烟囱; 锅炉废气处理; 拟建. 绿化; 绿化植物以吸声、降噪; /. 公用工程; 供水; 自来水管网供水; 已建. 供电; 由市政电网提供; 已建. 供热; 卧式蒸汽锅炉，2台，0.3t/h; 已建. 2.3、主要工艺设备及原辅材料消耗 （1）根据建设方提供资料，本项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 流水线; 台; 1. 2; 喷码机; 台; 1. 3; 真空包装机; 台; 1. 4; 蒸汽发生器; LSS0.3-0.7-13MF; 台; 2. 5; 生物质蒸汽锅炉; 0.3t/h; 台; 2. 本项目无需冷藏，因此无制冷设备。锅炉燃料必须为成型生物质颗粒，禁止使用燃煤等高污染燃料，锅炉仅在杀青工序使用，年工作时间仅为7天。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 （2）项目主要原辅材料及能源消耗 表1-4 项目主要原辅材料及能源消耗表 类别; 序号; 名称; 单位; 年耗量; 储存方式; 来源. 主料; 1; 芦苇笋; 吨/年; 50; 露天堆存; 市场定购. 辅料; 2; 食用盐; 吨/年; 0.24; 袋装储存; 市场定购. 3; 包装袋; 万个/年; 100; /; 市场定购. 4; 生物质燃料; 吨/年; 4; /; 市场定购. 5; 水; 吨/年; 696; /; 自来水. 2.4、产品方案 本项目生产的产品为芦苇笋，具体产品方案见表1-5。 表1-5 产品种类及规模 序号; 名称; 产品规格; 含盐量限量; 年产量（吨）. 1; 芦苇笋; 300克/包; 0.2%; 30. 2.5、总平面布置 项目北面为办公楼，西南面布置锅炉房、杀青车间、包装存储间、更衣室，东面布置大仓库、包装车间、制作车间、配料间、污水处理站。厂区平面布置见附图2。 2.6、给排水 （1）给水工程 本项目用水总量为452.4m3/a，5.7m3/d，项目用水以自来水为水源，能满足厂区内生活和消防的正常供水需要。 （2）排水工程 本项目排水采用“雨污分流”排水，雨水就近排入厂区北面的江洲排渠；项目污水经自建的污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后用于周边山林灌溉，不外排。 2.7、供配电系统 项目从市政引入了一路10kV电源，送至变配电室高压配电室装置。10kV高压母线为单母线不分段运行方式，低压母线为单母线分段运行方式。 2.8、供热 项目拟新建锅炉房一座，设2台卧式蒸汽锅炉，锅炉额定蒸发量0.3t/h，出口蒸汽压力0.7Mpa，饱和蒸汽温度为171℃。 2.11、劳动定员和工作制度 项目劳动定员6人，年工作时间为160天：其中芦苇笋每年采摘期为3月15号两天，采摘后10天内需完成去壳、杀青、腌制三道工序，腌制期大约3个月（约90天），剩余60天主要进行包装生产，每天工作8小时。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目购置湖南省岳阳市华容县东山镇长宁村的厂房进行生产，原厂房主要进行蔬菜休闲食品的生产，目前原有设施已拆除，厂房已闲置，不存在原有的环境问题。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 华容县位于湖南省北部边陲，岳阳市西境，地处东径120°18′31″—113°1′32″，北纬29°10′18″—29°48′27″。北倚长江，南滨洞庭湖。周邻6县（市）、场，东与岳阳市君山区交界，西与益阳市南县相邻，南连国营北洲子农场，北接湖北省石首市，东北与湖北省监利县隔江而望。县境广袤70公里，境内东西最大横距68公里，南北最大纵距80公里。集雨面积1612平方公里，占全省面积的0.76%。其中平原1028平方公里，占56%；低山丘岗区328平方公里，占17.8%；水面255平方公里，占26.2%。 本项目位于华容县东山镇长宁村，项目地理位置见附图1。 二、地质地貌 华容县位于扬子准地台的江南地轴上，处于洞庭湖凹陷与汉水凹陷的接触部，属于既具有强烈挤压稽皱上升运动，又有升降运动的江南古陆，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征较为明显：东北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。从最高峰雷打岩(海拔382.9米)到最低点东湖湖底(海拔21米)，高差361.9米，县城标高35m~26m，大部分地面标高在30m左右。现代地貌主要是由于燕山运动形成的“华容隆起”与长江洞庭湖泄洪所起的控制、塑造作用所形成。 境内地层发育齐全，但由于先期构造的破坏，岩浆岩的侵入及第四世纪沉积物的大面积覆盖，因而古生界全部缺失，元古界、中生界各缺失一部分。以新生界第四纪最发育，次为白垩纪，元古界则在桃花山有大量出露，南山也有零星露出。 境内岩浆岩出露面积为170平方公里，主要分布在东北部的桃花山一带，均为花岗岩类，形成时代为燕山早期和晚期。 全县按地貌类型可以分为平原和山地两大类。平原面积1028平方公里（不含江、湖、河、库等水域），按成因可分为江河平原、溪谷平原和滨湖平原。山地总面积328平方公里，按高程可分为岗地、丘陵、低山3类。本项目选址地处平原区域，周围地势开阔、平坦。 三、气候、气象 华容县属中亚热带向北严热带过度地区的大陆性季风湿气候，在中国气候分区中，属长江中游气候大区。主要气候特征是：光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。据华容县气象局资料，历年年平均气温16.7℃，极端最高气温40℃，极端最低气温零下12.6℃。6-7月为南风，其他月份偏北风，年主导风向为北风，年平均风速3.0m/s。气温年变化差大，日变化小。年平均降水量1214毫米（华容城关站），年最大降水量2033.7毫米，年最小为750毫米，最大三日降雨399.6毫米，最大日降雨227.8毫米，年降雨日平均134.3天。年降水量的地域分布比较一致，地域之间的年降水量差异在100mm上下。初霜早，霜期长，无霜期261.7天，县境内水域大，空气湿润，干燥度小，年平均相对湿度81%。冷空气由此侵入湖南，冬春多寒潮，夏季降水集中，往往形成风、雹、涝灾害。 华容处于低纬区内，全年太阳可照时数为4426.9小时，但实际日照时数仅1612.4小时，年日照率为36％。境内日照时数由北向南呈递减趋势，境内东北地区，日照时数在1800小时以上，境南的注滋口、插旗及东湖一带日照时数1700小时以下，为低值区。 四、水文 华容境内湖泊星布，河流网织，水系发达。有内湖21个，蓄水面积74.5平方公里，调蓄水量12154万立方米，内河8条，长95.1公里，蓄水量3857万立方米。水库59座，其中中型水库2座，小（一）型水库6座，小（二）型水库51座，山塘港土当6208处，总蓄水量6873万立方米。长江水系藕池河、华容河穿境而过。加上每年平均降雨量1214毫米，总产水量21.3亿立方米，减去蒸发量6.3亿立方米，水资源总量为15亿立方米，其中地表水为11.4亿立方米，地下水为3.6亿立方米，是名副其实的“水乡”。 长江是中国的第一大河，长江的上源沱沱河出自青海省西南边界唐古拉山脉古拉山脉各拉丹冬雪山，经当曲后称通天河；南流到玉树县巴塘河空以下至四川省宜宾市间称金沙江；宜宾以下始称长江，扬州以下旧称扬子江。长江流域西藏、四川、重庆、云南、湖北、湖南、江西、安徽、江苏等省市区，在上海注入东海。长江干流全长6300km，80多万平方公里，年平均入海水量约9600亿m3。 五、矿产资源 华容县境内已知的矿产种类有近30种，已探明或能估算出储量的有8种，达到工业要求的矿种有花岗石、独居石、磷钇矿、高岭土、石英矿、独居石型钍矿、矿泉水等7种。2001年，全县已开发矿产资源6种，矿山企业56家，停采9家，采掘业从业人数2387人，年开采矿石290.33万吨。矿产采掘业总产值1.99亿元，销售收入2.61亿元，利税1582万元，增加值8784万元。采掘业总产值和增加值分别占工业总产值及GDP的31.46%与2.28%。在未利用的矿产中，独居石属大型矿床，其中钍、钛磁铁、磷钇矿含量都达到了工业要求；石英、伟晶岩型铌钽矿都具有一定的开发前景。 六、生态环境 项目拟建区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、水果、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 根据调查，本项目所在地内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 一、环境空气质量状况 为弄清拟建工程区域的环境空气质量现状，本次环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年6月1日至3日对项目周边环境空气质量进行了现状监测，连续采样3天，SO2、NO2、PM10监测日平均浓度，监测结果见下表3-1。 表3-1 项目空气质量现状监测结果（单位：μg/m3） 监测 点位; 监测 项目; 平均浓度. 最小值; 最大值; 平均值; 超标率%; 标准值; 最大值占标率（%）. G1：上风向居民点; SO2; 24; 26; 25; 0; 150; 17.3. NO2; 26; 29; 28; 0; 80; 36.25. PM10; 79; 82; 81; 0; 150; 54.67. G2：下风向居民点; SO2; 25; 27; 26; 0; 150; 18.0. NO2; 30; 33; 32; 0; 80; 41.25. PM10; 85; 88; 87; 0; 150; 58.67. 从监测结果统计分析，项目所在地NO2、SO2、PM10监测因子均能达到《大气环境质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，大气环境质量良好。 2、地表水环境质量现状 项目附近水体为长江，本次环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司2018年6月1日至3日对其水质进行了现场监测，监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境水质现状监测结果汇总 单位：mg/L(pH除外) 监测断面; 监测因子; 监测结果; 标准限值; 最大超标倍数; 超标率（%）. W1：项目区长江上游500m; pH; 7.43~7.46; 6~9; 0; 0. SS; 11~14; /; /; /. COD; 16~17; ≤20; 0; 0. BOD5; 3.2~3.6; ≤4; 0; 0. 氨氮; 0.205~0.226; ≤1.0; 0; 0. 总磷; 0.04~0.06; ≤0.2; 0; 0. 动植物油; 0.01ND; /; /; /. 氯化物; 16.6～17.1; ≤250; 0; 0. W2：项目区长江下游1000m; pH; 7.27~7.30; 6~9; 0; 0. SS; 14~17; /; /; /. COD; 17~18; ≤15; 0.2; 100. BOD5; 3.6~3.9; ≤3; 0.3; 100. 氨氮; 0.369~0.39; ≤0.5; 0; 0. 总磷; 0.06~0.09; ≤0.1; 0; 0. 动植物油; 0.01ND; /; 0; 0. 氯化物; 17.2～17.8; ≤250; 0; 0. 由表3-2可知，长江项目区上游500m监测断面各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求；长江项目区下游1000m监测断面COD、BOD5超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求，其余监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求。COD、BOD5分别超标0.2、0.3倍，超标率100%，超标原因可能为沿岸生活污水直排导致。 三、环境噪声 为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本次评价在项目厂界四面各设置一个噪声监测点，监测时间为2018年6月1日~2日。结果表明，项目环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 表3-3 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 采 样 位 置; 监测项目; 监测结果dB(A; 标准值 dB(A); 评价标准. 6月1日; 6月2日. 厂界东; Leq(A)昼; 53.2; 53.6; 60; GB3096-2008 2类. Leq(A)夜; 40.5; 40.2; 50. 厂界南; Leq(A)昼; 55.9; 56.3; 60. Leq(A)夜; 39.; 38.8; 50. 厂界西; Leq(A)昼; 54.9; 55.0; 60. Leq(A)夜; 38.4; 38.7; 50. 厂界北; Leq(A)昼; 55.2; 55.6; 60. Leq(A)夜; 39.3; 39.6; 50. 四、生态环境质量现状与评价 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，由于评价区农舍较少，家畜家禽即牲猪、牛、羊和家禽等也较少，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场踏勘，项目东面300m为长江，该河段为岳阳市华容县长江天字一号饮用水水源保护区。项目具体的环境保护目标详见表3-4，项目环保目标示意图见附图4。项目与岳阳市华容县长江天字一号饮用水水源保护区位置关系详见附图5。 表3-4 主要环境保护目标 环境 要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 功能; 规模; 保护级别. 大气环境; 长宁村居民; 南; 5~200; 居住; 约10户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 长宁村居民; 西; 5-100; 居住; 约15户. 长宁村居民; 北; 60~200; 居住; 约15户. 水环境; 江洲排渠; 北; 20; III类水体; 灌溉用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 长江（一级保护区水域上边界上溯2000米，下边界下延200米）; 东; 300; III类水体; 二级饮用水源保护区. 长江（天字一号取水口上游1000米至取水口下游100米）; 东; 300; Ⅱ类水体; 一级饮用水源保护区; （GB3838-2002）中的Ⅱ类标准. 声环境; 长宁村居民; 南; 5~200; 居住; 约10户; 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）中的2类标准. 长宁村居民; 西; 5-100; 居住; 约15户. 长宁村居民; 北; 60~200; 居住; 约15户.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | - 环境空气： 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 单位; 二级标准 浓度限值; 执行标准. PM10; 年平均; mg/m3; 0.07; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 日平均; mg/m3; 0.15. SO2; 小时值; mg/m3; 0.50. 日均值; mg/m3; 0.15. NO2; 小时值; mg/m3; 0.20. 日均值; mg/m3; 0.08. 2、地表水 长江（天字一号取水口上游1000米至取水口下游100米）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；其余执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH; 氨氮; CODCr; 总磷; BOD5; 氯化物. Ⅲ类; 6～9; ≤1.0; ≤20; ≤0.2; ≤4; ≤250. Ⅱ类; 6～9; ≤0.5; ≤15; ≤0.1; ≤3; ≤250. 3、声环境 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. 一、大气污染物：锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的燃煤锅炉标准，恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。 表4-4 大气污染物排放标准 序号; 污染物项目; 燃煤锅炉限值(mg/m3). 1; 二氧化硫; 300. 2; 氮氧化物; 300. 3; 颗粒物; 50. 表4-5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 最高允许 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限制. 高度（m）; 速率. 臭气浓度; /; 15; 2000 （无量纲）; 20（新改扩建）. 二、废水：达GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准后用于灌溉，不外排，见表4-6。 表4-6 污水排放标准 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物名称; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N; 动植物油. 一级标准; 6～9; 70; 100; 20; 15; 10. 三、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准限值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 60; 50. 四、固体废弃物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改中的固体废物控制要求； 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目废水经处理达标后用于灌溉，不外排。 |

- 五、建设项目工程分析

一、生产工艺流程图及产污环节 本项目生产的产品为芦苇笋，其工艺流程及产污节点图见图5-1。 图5-1 芦苇笋生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 芦苇笋从芦苇笋基地进行采摘，然后去壳，杀青（流水线杀青，杀青时间为10分钟左右），再进行腌制（腌制期为3个月，用腌制瓮进行腌制，每瓮能腌制1吨），腌制好后，再进行修剪（修剪定型），最后再进行真空包装成成品。 芦苇笋每年采摘期为3月15号两天，采摘后10天内需完成去壳、杀青、腌制三道工序。腌制期大约3个月（约90天），工作期较短，剩余60天主要进行包装生产。 a、去壳：将芦苇笋进行人工去壳，此工序会产生去壳固废。 b、杀青：去壳后的芦苇笋进行杀青，采用流水线杀青，杀青时间为10分钟左右。杀青是为了停止植物内的反应，停止酶的作用，防止活性物质或其他成分的分解，防止其变质变味。此工序会产生杀青废水。 c、清洗：杀青后的芦苇笋用自来水冷却，清洗干净后进入腌制瓮腌制。 d、腌制：腌制期为3个月，采用腌制瓮进行腌制，一层芦苇笋放置少量盐进行腌制，每瓮能腌制1吨。腌制过程无需加水，由于杀青、清洗后的芦苇笋本身带有水分，因此，腌制后会产生少量的腌制含盐废水。 e、修剪：腌制好的芦苇笋进行修剪定型。 f、真空包装：按相关规格和重量要求使用真空包装机将芦苇笋装入包装袋封口，要求均匀散开，不油污袋口，包装产品必须过秤，保证足量。 g、装箱入库工艺过程:经检验合格的产品，按相应规格型号和数量分类标志装箱进入成品库。 二、项目总水平衡 本项目用水主要为生产用水及生活用水，新鲜水总用量为5.7t/d，452.4t/a，废水排放量为2.64t/d，62.4t/a。 a、生产用、排水：项目生产用水主要为杀青用水、清洗用水和锅炉用水。 杀青用水：根据建设单位提供的资料，杀青用水量按0.5m3/t（原料），年加工50t原料，杀青工作期仅10天/a，则项目杀青用水量为25m3/a（2.5m3/d）。排污系数按0.8计，项目杀青废水量为20m3/a（2m3/d）。 清洗用水：清洗水量按0.1m3/t（原料）计算，则项目清洗用水量为5m3/a（0.5m3/d），排污系数按0.8计，项目生产废水量约为4m3/a（0.4m3/d）。 蒸汽锅炉用水：项目用汽量为0.3t/h（2.4t/d），锅炉补充用水量为2.4m3/d（384m3/a）； b、生活用水：项目定员6人，年工作160天，生活用水取50L/人·d，，生活用水量约为0.3m3/d（48m3/a），排放系数取0.8，则生活污水产生量约为0.24m3/d（38.4m3/a）。 蒸汽2.4 2.4 锅炉用水 损耗0.5 杀青用水 2.5 2 损耗0.1 0.5 0.4 2.64 5.7 新鲜水 清洗用水 污水处理站 损耗0.06 0.3 0.24 山林灌溉 员工生活 化粪池 图5-2 项目水平衡图（t/d） 主要污染工序 一、施工期污染工序 本项目购置已有厂房进行生产，无需新建其他建筑物，施工期主要为设备安装产生的噪声。 二、营运期污染工序 1、废水污染 本项目废水主要为车间废水（杀青废水、清洗废水、设备清洗及地面拖洗废水、腌制含盐废水）和生活污水。 腌制含盐废水：废水量1m3/a，含盐量10-20g/L，该类废水主要污染特征为含盐量高，产生量极少，难以进行生化处理。由于量极少，腌制废水可经蒸发浓缩不直接外排。 杀青废水：杀青废水产生量约为2m3/d（20m3/a），该类废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS。 清洗废水：清洗废水量为0.4m3/d（4m3/a），主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS。 生活污水：生活污水产生量约为0.24m3/d（38.4m3/a），生活污水中主要污染因子为COD 350mg/L、BOD5250mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L。 类比福建安兴食品有限公司年产1000 吨果蔬深加工项目，其主要废水为清洗果蔬过程产生的清洗废水、漂烫杀青产生的废水，废水源与本项目相似，具有可比性。其委托闽西职业技术学院环境检测中心实验室2017 年9 月4-5 日对项目生产废水排放情况的监测情况如下： 表5-1 类比工程废水监测结果一览表 单位：mg/L，pH无量纲 项目 采样点、时间; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 污水处理设施进口; 9月4日; 3.7; 2210; 1050; 603; 14.75. 9月5日; 3.7; 2140; 998; 730; 15.01. 平均值; 3.7; 2175; 1024; 666; 14.88. 污水处理设施出口; 9月4日; 6.7; 49; 18; 4L; 0.326. 9月5日; 6.8; 47; 17.6; 7; 0.331. 平均值; 6.75; 48; 17.8; 4.5; 0.329. 腌制废水由于量极少，仅1m3/a，经蒸发浓缩不直接外排。杀青废水、清洗废水及生活污水一起排入厂区内自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后回用于周边山林灌溉，不直接外排。项目废水不得排入长江。根据类比分析可知，项目废水污染源情况见表5-2。 表5-2 项目废水产生排放量汇总表 废水产生量; 废水排放量; 处理措施及去向. 指标; 产生量（kg /d）; 产生浓度（mg/l）; 排放量（kg/d）; 排放浓度 （mg/l）. 水量; 2640; /; 2640; /; 经污水处理站处理后回用于周边山林灌溉，不直接外排. COD; 5.74; 2175; 0.0003; ≤100. BOD5; 2.70; 1024; 0.00005; ≤20. SS; 1.76; 666; 0.0002; ≤70. NH3-N; 0.04; 14.88; 0.00004; ≤15. 2、废气污染 项目营运期废气主要锅炉废气。 本项目锅炉房采用生物质为燃料。锅炉房运行时间为7d/a、8h/d，污染因子为烟尘、SO2和NOx。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》生物质锅炉锅炉产排污系数，工业废气量产生系数为：6240.28m3/t-原料、烟尘（压块燃料）产生系数为：0.5千克/吨-原料、SO2产生系数为17S千克/吨-原料（S为含硫率，本次取0.05）、NOx产生系数为1.02千克/吨-原料。 本项目生物质量为4t/a，可知工业废气产生量为24961m3/a，烟尘产生量为2kg/a，SO2产生量为3.4kg/a，NOx产生量为4.08kg/a，故烟尘、SO2、NOx产生浓度分别为80.1mg/m3、136.2mg/m3、163.5mg/m3。 根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)的相关规定，使用型煤、水煤浆、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行。故本项目排放控制标准为颗粒物：50mg/m3、二氧化硫：300 mg/m3、氮氧化物：300 mg/m3。 锅炉废气经布袋除尘后经20m烟囱排放，布袋除尘效率达95%以上，故烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为4mg/m3、136.2mg/m3、163.5mg/m3。 3、噪声污染 项目噪声主要来自于生产设备等机械噪声。各种设备噪声声级在70-80dB(A)之间，主要设备噪声源强见表5-3。 表5-3 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 位置; 运行方式. 1; 杀青流水线; 1台; 75; 生产车间厂房; 连续. 2; 蒸汽发生器; 2台; 80. 3; 真空包装机; 1台; 75. 4; 喷码机; 1台; 70. 4、固体废物污染 项目生产过程中产生的主要废物有：废弃芦苇笋壳、废包装材料、灰渣、不合格品、污水处理污泥以及生活垃圾，具体情况见表5-4。 （1）去壳废物 项目芦苇笋壳的产生量一般为原料重量的10%，项目消耗原材料约为50吨/年，则芦苇笋壳产生量为5吨/年，属一般工业固体废物。 （2）废包装材料 项目生产过程中的原辅材料均为外购，生产过程中产生的废弃外包装纸箱为0.05t/a，属一般工业固体废物，集中收集后外售。 （3）锅炉灰渣 项目锅炉生物质燃烧将产生灰渣，查阅相关资料，生物质燃料挥发份高，容易着火，燃烧后灰渣产生量少而且比较轻，约为生物质用量的5%，即0.2t/a。 （4）不合格产品 不合格产品产生量按产品的0.5%计，约3t/a； （5）污水处理污泥 污泥产生量约为0.2t/a。 （6生活垃圾 项目劳动定员6人，员工生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，年工作时间以160天计，则本项目生活垃圾产生量为0.96t/a。 表5-4 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 类别; 去向. 1; 员工日常生活; 生活垃圾; 0.96; 生活垃圾; 环卫部门处置. 2; 去壳; 芦苇笋壳; 5; 一般工业固体废物; 集中收集后外售. 3; 原辅材料包装; 废包装材料; 0.05. 4; 锅炉; 灰渣; 0.2; 外售有机肥生产厂家. 5; 生产加工; 不合格产品; 3; 环卫部门处置. 6; 污水处理; 污泥; 0.2; 环卫部门处置.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉废气 | 烟尘 | 80.1mg/L；2kg/a | 4mg/L；0.1kg/a |
|  |  | SO2 | 136.2mg/L；3.4kg/a | 136.2mg/L；3.4kg/a |
|  |  | NOx | 163.5mg/L；4.08kg/a | 163.5mg/L；4.08kg/a |
| 水 污 染 物 | 生产、生活污水 | 污水量 | 2.64m3/d | 2.64m3/d |
|  |  | CODcr | 2175mg/l，5.74kg/d | 100mg/l，0.0003kg/d |
|  |  | BOD5 | 1024mg/l，2.70kg/d | 20mg/l，0.00005kg/d |
|  |  | NH3-N | 14.88mg/l，0.04kg/d | 70mg/l，0.0002kg/d |
|  |  | SS | 666mg/L，1.76kg/d | 15mg/L，0.00004kg/d |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 0.96t/a | 环卫部门 |
|  | 去壳 | 芦苇笋壳 | 5t/a | 集中收集后外售 |
|  | 包装 | 废包装材料 | 0.05t/a |  |
|  | 锅炉 | 灰渣 | 0.2 | 外售有机肥生产厂家 |
|  | 生产加工 | 不合格产品 | 3 | 环卫部门处置 |
|  | 废水处理 | 污泥 | 0.2 | 环卫部门处置 |
| 噪声 | 70～80dB(A) |  |  | 厂界小于60 dB(A) |
| 主要生态影响（不够时见附另页）： 本项目为已建车间进行生产，避免了因水土流失对区域环境的影响，施工期对区域生态环境的影响已基本消除。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目施工期主要是设备安装产生的噪声，项目设备安装在白天进行，时间较短，设备安装之后对周边声环境的影响也随之消失，对周边环境影响不大。 营运期环境影响分析 一、地表水环境影响分析 （1）废水水质特点 本项目废水主要为杀青废水、清洗废水、腌制废水和生活污水。杀青废水、清洗废水等生产废水量为2.4m3/d，生活污水量为0.24m3/d。据工程分析，杀青废水、清洗废水产生时间仅在芦苇笋采摘期的10天，其余工作时间主要是包装生产时间，主要为生活污水。杀青废水、清洗废水及生活污水均进入企业自建的污水处理站处理，污水综合废水水质为：COD2175mg/L、BOD1024mg/L、SS666mg/L、NH3-N14.88mg/L。从水质指标看，属于可生物降解的废水。 腌制含盐废水主要污染特征为含盐量高，含盐量10-20g/L，产生量极少，废水量仅为1m3/a，难以进行生化处理。由于量极少，腌制废水可经蒸发浓缩不直接外排。 （2）处理方案 根据本项目废水水质特征，本项目污水处理站推荐采用格栅+气浮的预处理工艺与厌氧＋好氧的二级生物处理+沉淀/吸附/砂滤物理处理工艺相结合进行处理，设计污水处理站处理规模为5m3/d。项目废水经污水处理站处理后，出水水质能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后回用于周边山林灌溉，不直接外排。 废水处理工艺流程如图7-1所示： 调节池 沉淀/吸附/砂滤 综合废水 泵 高效气浮器 污泥浓缩池 生物接触氧化池 污泥干化场 干泥外运 栅渣 浮渣 污泥 上清液 泵 曝气机 山林灌溉 剩余污泥 厌氧反应器 格栅 微曝气 图7-1 废水处理工艺流程图 ③废水处理工艺说明 a、格栅池：生产废水中含有大量的固态杂质和细小的碎片等浑浊物，如不有效地去除将会影响后续废水的处理效果。 b、调节池：由于各时段的废水水质、水量均变化，高峰流量为平均流量的2~4倍，因此为减少废水处理工程设备投资，使废水处理设施连续稳定运行，在后续处理设施前设置调节池，用来均和水质水量。 c、高效气浮器：调节池出水经泵加压泵入气浮器，经加药反应后的污水进入气浮池的混合区，与释放后的溶气水充分混合接触。使水中絮体充分吸收粘附微小气泡，然后进入气浮区。絮体和剩余浮油在气泡浮力的作用下浮向水面形成浮渣层。下层的清水经集水管集流至清水池供回流溶气水使用，剩余清水通过溢流口流入下道工艺。水面上的浮渣聚集到一定厚度后，由刮沫机刮入气浮池泥槽，排入污泥浓缩池。 d、厌氧反应器：通过改变厌氧生物反应器的结构、流态以及采用新型填料，不仅解决了堵塞问题，同时提高了有机负荷和处理效率。采用生物固定化技术，使污泥在反应器内的停留时间（SRT）极大的延长，可以大大缩短废水的水力停留时间（HRT），从而减少反应器容积，采用生物固定化延长SRT，并把SRT和HRT分别对待提高了厌氧反应器的处理效率。 在厌氧反应器内，由于填料是固定的，废水进入反应池内，逐渐被细菌水解酸化、转化为乙酸和甲烷，废水组成在反应器不同分格内逐渐变化。厌氧反应器内厌氧污泥的保留有两种形式：其一是细菌在反应器内固定的填料表面（也包括反应器内壁）形成生物膜；其二是在填料之间细菌形成聚合体。高浓度厌氧污泥在反应器内的积累是厌氧生物反应器具有高速反应性能的生物学基础，使复合厌氧生物反应器具有容积负荷率高、抗冲击负荷能力强、运行稳定、出水水质好的显著优点。同时该反应器内形成的厌氧污泥密度大、沉降性能好，出水中的剩余污泥不存在分离困难的问题。 厌氧反应器内置ABT型弹性填料，最大优点是可以保持稳定的污泥量，泥龄长，可形成颗粒污泥，提高处理效率，抗冲击负荷能力强，CODCr去除率高，无搅拌和脱气装置，构造简单，“死区”容积小，池容积利用率高，运营管理方便。 e、接触触氧化池：通过在水池内挂填料、鼓风曝气的方式使废水中的有机物在生物膜上微生物的新陈代谢作用下降解，从而使废水得到净化。 生物接触氧化池充氧方式采用采用高效微孔曝气器＋鼓风机的方式。鼓风机械选用低噪声的三叶罗茨鼓风机，曝气装置选用刚玉微孔曝气器。该曝气器具有氧传递效率高、动力充氧效率高、耐腐蚀、不易堵塞、使用寿命长的特点。 f、沉淀池/吸附池/砂滤池：废水经好氧池自流至斜板沉淀池，经沉淀后进入吸附池，再流进砂滤池，最后达标排放。 g、污泥处理：格栅池栅渣、气浮浮渣、厌氧反应器和二沉池均有污泥产生，可以通过自流进入污泥浓缩池，定期将污泥打铲到污泥干化池干化，渗滤液回流至调节池，干化后的污泥可做农肥或与废弃物外运填埋。 本项目废水经厂区污水处理站处理后（污水站设置在厂区的东南角，主体工艺为地埋式），能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求后回用于周边山林灌溉，不直接外排。 项目厂区内需严格施行雨污分流制，雨水通过自然沟渠排放至周边水体；厂区内铺设地下污水管道，车间内应设置污水收集沟，污水经收集最终排入厂区污水处理设施处理。杀青废水、清洗废水产生时间主要在芦苇笋采摘期的10天左右，后续生产时间主要为生活污水，因此，无污水期间应定期对设备进行保养维护。 综上所述，本项目生产废水经厂内处理设施处理达标后后回用于周边山林灌溉，不直接外排，不会对长江水环境及饮用水源保护区造成不利影响。 二、环境空气影响分析 项目营运期废气主要锅炉废气及异味。 （1）锅炉废气 本项目锅炉房采用生物质为燃料。根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)的相关规定，使用型煤、水煤浆、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行。故本项目排放控制标准为颗粒物：50mg/m3、二氧化硫：300 mg/m3、氮氧化物：300 mg/m3，烟囱最低允许高度为20m。 锅炉废气经布袋除尘后经20m烟囱排放，布袋除尘效率达95%以上，经布袋除尘后烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为4mg/m3、136.2mg/m3、163.5mg/m3。满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)标准要求，对周边环境影响较小。 燃生物质锅炉排放的烟尘，按排放标准要求需粉尘浓度、烟色浓度指标同时达标，但由于燃烧效率、除尘器的选型和效率等原因，使得锅炉烟尘排放不同程度上存在着粉尘排放超标、烟色排放超标或烟色排放超标的现象。因为燃生物质工业炉排放的烟尘其组成大部分为直径在1微米以下的黑色微粒炭黑和煤焦油及硫化物等气体，这些物质颗粒小且多为憎水性。七十至八十年代常见的工艺大多是采用单级麻石水膜除尘器，但由于水膜除尘的技术制约，除尘效率有限，即使在水膜中再添加表面活性剂，其排放时烟气中的含尘浓度和黑度都难以达标排放；旋风除尘器专用于收集粒径较大、比重较大的粉尘，除尘效率也较低，属于初级除尘设备，若单一用一级旋风除尘器处理一般难以达标排放；而采用目前国内常用的脉冲布袋除尘技术，则可以达到消除黑烟、回收粉尘的目的，使得各排放指标均达到稳定排放要求。 布袋除尘器由除尘布袋组件、导流装置、脉冲喷吹系统、出灰系统、控制系统、离线保护系统、箱体等组成。含尘气体由导流管进入各单元室，在导流装置的作用下，大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗、其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区，过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、提升阀、排风管排出。随着过滤工况的进行，当滤袋表面积尘达到一定厚度时，由清灰控制装置(差压或定时、手动控制)按设定程序关闭提升阀，控制当前单元离线，并打开电磁脉冲阀喷吹，抖落滤袋上的粉尘。落入灰斗中的粉尘经由卸灰阀排出后，利用输灰系统送出。 生物质锅炉的燃烧物多为木屑颗粒，秸秆或者木材等，由于这些燃料时不易燃烧彻底，且烟气中颗粒粉尘较轻，容易使未燃烧尽的死火明火随风机管道进入除尘器箱体，引起布袋燃烧现象，所以在设计时需要设法避免。 1、采用下进风，对含尘气体起到预收尘的作用，避免了含尘气体直接冲刷布袋，降低了含尘气体的粉尘浓度，延长了滤袋与脉冲电磁阀的寿命。 2、锅炉布袋除尘器密封材料均采用耐高温材料。 3、锅炉除尘器清灰喷吹管采用加长型，使脉冲电磁阀远离高温烟气，避免脉冲电磁阀阀片高温受损。 4、系统采用自动排烟温度控制系统，在锅炉出口的烟道上装设冷风阀补充冷风以控制进入除尘器的烟气温度，且滤袋采用耐高温滤袋，处理烟气温度<250℃。 5、滤袋袋口采用弹性涨圈，密封性能好，牢固可靠。 6、滤袋骨架采用圆形，减少了滤袋与骨架的磨擦，延长了滤袋的寿命，又便于卸袋。 7、采用上部抽袋方式，换袋时打开顶盖门，抽出骨架后即可换袋，改善了换袋操作条件。 8、清灰控制采用定时控制，按设定时间，每隔一个清灰周期，各排滤袋依次清灰。 锅炉烟尘经布袋除尘后除尘效率可达95%以上，且处理能力持续稳定，具有经济和技术的可行性。因此，采用布袋除尘器净化锅炉烟尘是可行的， 根据国务院2013年9月10日发布的《大气污染防治行动计划》（国发2013[37]号）和湖南省人民政府办公厅2013年12月23日下发的关于《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知（湘政办发[2013]77号），到2017年底，长株潭城市建成区基本淘汰20蒸吨及以下燃煤锅炉，城乡结合部地区和其他远郊区县的城镇地区基本淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉。长株潭以外的其他城市建成区，除必要保留的以外，基本淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉；其他地区不再新建10蒸吨及以下燃煤锅炉。到2017年底，全省所有工业园区以及产业集聚的地区，鼓励集中建设热电联产机组或采取周边电厂余热集中供热，逐步淘汰分散燃煤锅炉，改用天然气等清洁能源。在供热供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。 由于项目所在区域未接通天然气管道，本项目采用的蒸汽锅炉吨位为0.3t/h，拟采用成型生物质作为锅炉燃料，不属于《大气污染防治行动计划》中淘汰锅炉的范畴。 （2）异味 项目异味主要为车间异味，恶臭主要来自于污水处理设施。为减小异味与恶臭气体影响，采取如下措施： A、加强异味及恶臭污染源管理 固废采取每天清运的方式，不在厂区堆积，定期检查处理设施运行情况；污水站的污泥浓缩要控制其厌氧发酵，污泥干化脱水后要及时压滤及清运，减少污泥堆存。 B、加强绿化 绿化工程对改善恶臭起着重要的作用。厂区广种花草树木，尤其是污水处理设施周围尽量覆盖所有裸露地面，厂区道路两旁种植乔、灌木以及松柏等，厂界边缘种植杨、槐等高大树种，使厂区绿化形成多层防护林带，尽量降低恶臭污染的影响程度。 C、加强车间空气流通，减轻车间内气味，改善工作环境。 采取上述措施后，项目异味及恶臭对周边大气环境影响较小。 综上分析，本项目营运期废气均可做到达标排放，对周围大气环境影响很小，区域环境空气质量仍可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 三、声环境影响分析 3、声环境影响分析及治理措施 3.1、工程噪声源强 本项目投产后噪声源主要为生产设备等机械噪声，噪声值在70-80B(A)之间。 3.2、噪声治理措施 为了尽量减少项目对敏感点的声环境影响，使项目的厂界噪声达到所在区域的环境标准要求，应采取治理措施，具体如下： （1）购买环保低噪声设备，并且加强设备日常维护与保养；适当对高噪声的生产设备采用减振装置或消声器对设备进行减振消声处理； （2）生产时门窗紧闭，通过强制机械排风来加强车间通风换气，以减少噪声外传(一般标准厂房噪声经墙体隔声量可降低23～30dB(A)，参考文献：环境工作手册—环境噪声控制卷，高等教育出版社，2000年)； （3）水泵置于专门的泵房，泵房安装隔声门窗；对泵体采取安装减振基础、进出水管道安装避振喉、穿墙的管道与墙壁接触的地方用弹性材料包扎等降噪减振措施。可设置橡胶隔震器，采取在进出水管道设置可曲挠橡胶接头、在管道支架及吊架处设橡胶胶垫等措施，减少振动和噪声对环境的影响；调整低区变频泵上缓闭式止回阀的开度，使水流回流时阀门缓慢关闭，降低了水锤压力；调整泵的基础使之水平，从而使泵机组轴线对称；拧紧地脚螺丝，使泵体与基础牢固连接； （4）合理布局，应充分考虑高噪设备的安装位置，高噪声设备安装在车间内的中部，减小项目噪声对周边敏感点的影响； （5）控制车辆噪声源强，降低车辆行驶噪声，运输车辆应保持良好的运行状态，定期检修，并根据实际情况安装排气消声器； （6）加强厂区绿化工作，设置绿化隔声带。 3.3、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备不大，噪声源较简单，但有些设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3） 预测结果 项目采用8小时制度，即各设备仅在白天作业，其中项目主要设备距离各厂界的距离分别为：东侧10m，南侧15m、西侧10m、北侧30m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-3： 表7-3 项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号; 厂界方位; 正常工况贡献值dB(A); 标准值dB(A); 是否达标. 1; 东厂界; 昼间; 49.2; 昼间：60; 达标. 2; 南厂界; 昼间; 45.5. 3; 西厂界; 昼间; 49.2. 4; 北厂界; 昼间; 39.5. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类要求。 四、固体废弃物环境影响分析 营运期间固体废物的来源主要来自员工日常生活垃圾以及生产过程中产生的各类一般工业固体废物，具体见表5-6。 本项目营运期产生的生活垃圾0.96t/a，由厂区垃圾池集中收集后，由环卫部门清运无害化处理。 本项目生产过程中产生的各种废料等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止生活垃圾混入。 建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置在厂区的原材料仓库，临时贮存场所设置面积约5m2，一般工业固废应妥善分类用指定容器收集，同时标注标志标识。 同时建设方应与生产废料收集人制定清运计划，确定清运时间和清运量，尽量做到日产日清，运输车辆应处于良好的状态，特别是其遮盖部分应该完好，而且进出时要慢速行驶，避免固废撒落。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001））规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 五、外环境对本项目的影响 本项目位于湖南省岳阳市华容县东山镇长宁村，项目周边主要为长宁村居民，无其他工业企业，对本项目的无影响。结合项目特点，为确保食品生产安全，当地政府应对项目周边用地进行合理规划，项目周边不得新建化工、电镀、水泥生产等以气型污染为主的企业。

- 八、项目建设合理性分析

1、产业政策符合性分析 湖南省岸南坊食品有限责任公司年产30吨芦苇笋建设项目，符合《产业结构调整指导目录（2011年本、2013年修正）》中鼓励类的“一、农林业：32农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”一项，同时，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》目录中的限制、淘汰类。项目投产后，具有较好的经济效益和发展前景，对当地经济有带动作用，因此项目建设与国家的产业政策相一致。 2、规划及选址合理性分析 综合考虑区域环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）、根据《长江经济带生态环境保护规划》：除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线 1公里范围内布局新建重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。本项目属于食品加工业，符合规划要求。 （2）、根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010 年）：禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除。本项目距岳阳市华容县长江天字一号饮用水水源保护区300m，项目废水经处理达标后回用于农田灌溉，项目废水不得外排长江。因此，符合规定要求。 （3）、根据《水污染防治行动计划》（4月16日）：……发布专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。……七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。本项目属于食品加工业，项目废水经处理达标后回用于山林灌溉，不外排，无需申请总量控制指标，因此符合《水污染防治行动计划》要求。 （4）、本项目购置湖南省岳阳市华容县东山镇长宁村厂房进行生产，根据项目用地国土证可知（详见附件），项目用地为工业用地，用地符合规划要求。 （5）、项目周边主要为长宁村居民，无其他工业企业，外环境对本项目的无影响。 综上所述，项目的建设对周围环境影响较小，项目选址合理。 3、项目总平面布局的合理性分析 项目购置现有厂房进行生产，厂区正门设置在东北侧，项目“三废”主要污染源（生产区尤其是生产车间）布置厂区东南侧，办公楼布置在西北侧（位于主导风向上风向，主导风为北风），便于出入和办公，厂内污染对其影响较小。车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅。办公生活区与生产厂区距离能完全满足需求，可以减轻项目外排污染物对周围环境敏感点及办公生活区的影响。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程。厂区平面布置合理。

- 九、环保投资及“三同时”验收

项目总投资300万元，其中环保投资为27万元，所占比例为9%。 项目环保投资及“三同时”竣工验收见下表： 表9-1 工程环保设施与环保工程“三同时”验收一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资 (万元); 治理效果. 1; 锅炉废气; 布袋除尘器+20m烟囱; 10; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的燃煤锅炉标准. 2; 废水; 污水处理站一座，采用气浮+厌氧＋好氧的二级生物处理工艺，设计规模5m3/d; 15; GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准. 3; 噪声; 厂房隔声、隔声罩、围墙、绿化带等降噪等措施; 1; GB12348-2008中 2类标准. 4; 芦苇笋壳、 废包装材料等一般固废; 集中收集后外售，一般固废储存场，位于原料仓库内，面积5m2; 1; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 生活垃圾; /; /; 交由环卫部门处理. 合计; 27.

- 十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉废气 | 烟囱、SO2、NOx | 布袋除尘后经20m烟囱排放 | 达《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) |
| 水 污 染 物 | 生产废水、 生活污水 | CODcr、BOD5 、氨氮、SS | 厌氧＋好氧的二级生物处理+沉淀/吸附/砂滤物理处理工艺 | 达《水污染物综合排放标准》一级标准 |
| 固 体 废 物 | 员工日常生活 | 生活垃圾 | 送生活垃圾填埋场处置 | 达到环保要求 |
|  | 去壳 | 芦苇笋壳 | 集中收集后外售 |  |
|  | 废包装材料 | 废包装材料 |  |  |
|  | 锅炉 | 灰渣 | 外售有机肥生产厂家 |  |
|  | 生产加工 | 不合格产品 | 环卫部门处置 |  |
|  | 废水处理 | 污泥 | 环卫部门处置 |  |
| 噪 声 | 各种机器采用围护结构隔声降噪；设备选型尽可能地选用低噪声设备；尽量避免高噪声设备同时工作；高噪声设备尽量布置在离厂界较远的一侧。通过以上措施，可使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： |  |  |  |  |

- 十一、结论与建议

一、结论 1、项目概况 湖南省岸南坊食品有限责任公司投资300万元购置厂房建设年产30吨芦苇笋建设项目，项目位于湖南省岳阳市华容县东山镇长宁村，项目占地3667m2，劳动定员6人，年工作160天，年产芦苇笋30t。 2、环境质量现状评价 环境空气质量现状：区域空气质量良好，监测因子SO2、NO2、PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 水环境质量现状：长江项目区上游500m监测断面各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求；长江项目区下游1000m监测断面COD、BOD5超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求，其余监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求。COD、BOD5分别超标0.2、0.3倍，超标率100%，超标原因可能为沿岸生活污水直排导致。 声环境质量现状：场址周边声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量良好。 3、项目主要污染物排放量 项目“三废”经过治理后，各污染物年外排情况分别为指标SO2 3.4kg/a，NOx 4.08kg/a。 4、环境影响 废水：本项目污水处理站拟采用厌氧＋好氧的二级生物处理+沉淀/吸附/砂滤物理处理工艺，项目废水经污水处理站处理后，出水水质能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后后回用于周边山林灌溉，不直接外排，对地表水无影响。 废气：本项目营运过程中产生的锅炉废气经布袋除尘后能达标排放，不会对周边或区域大气环境产生明显影响。 噪声：由预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类要求。 固体废弃物：项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001））规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 6、国家产业政策 项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本、2013年修正）》中鼓励类的“一、农林业：32农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”一项，同时，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》目录中的限制、淘汰类。项目投产后，具有较好的经济效益和发展前景，对当地经济有带动作用，因此项目建设与国家的产业政策相一致。 7、选址合理性 本项目位于湖南省岳阳市华容县东山镇长宁村。本项目距岳阳市华容县长江天字一号饮用水水源保护区300m，项目废水经处理达标后回用于农田灌溉，项目废水不外排长江，不会对饮用水源保护区造成不利影响。符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010 年）要求。项目周边主要为长宁村居民，无其他工业企业，外环境对本项目无影响。项目的建设对当地居民整体生活环境影响不大，对周围环境影响较小，项目选址合理。 8、总平面布置合理性 项目“三废”主要污染源（生产区尤其是生产车间）布置厂区东南侧，办公楼布置在西北侧（位于主导风向上风向，主导风为北风），便于出入和办公，厂内污染对其影响较小。车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅。办公生活区与生产厂区距离能完全满足需求，可以减轻项目外排污染物对周围环境敏感点及办公生活区的影响。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程。厂区平面布置合理。 综合评价结论 综上所述，本符合国家产业政策，选址可行、平面布置合理，项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了较为妥善的处理处置措施，各污染物均能达标排放，污染物排放量相对较小，对周围环境影响不大，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施、搞好“三同时”的前提下，从环境保护角度出发，项目建设是可行的。 二、环保建议 （1）厂区内必须实行雨污分流，项目外排污水必须经自建污水处理站处理达标后方可外排； （2）为防止产生因污水处理站出现故障导致废水直排的风险，建议建设单位建设一个能容纳项目1天废水量的事故应急池； （3）建立相应的环保专门机构和完善的环保管理制度体系，对厂区内有关环保设施（污水处理站等）定期维护保养，定期对外排的废水等进行监测，坚持执行清洁生产、清污分流、总量控制的原则，保证所有外排废水及锅炉烟气达标排放； （4）项目必须严格执行“三同时”制度，在项目实施前，应及时将专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报环保管理部门论证、审批、备案，项目建成后须经环保管理部门验收后方可投入运营。

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 租赁合同 附件2 国土证 附件3 营业执照 附件4 质量保证单 附件5 专家评审意见 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边环境照片 附图4 项目现状监测布点图 附图5 项目与饮用水源保护区位置关系图