岳环评[2018]102号

关于岳阳县源圆工艺制品有限公司年产10万套影视工艺玩偶、印刷100吨环保竹浆金纸及5吨插香建设项目环境影响报告表的批复

岳阳县源圆工艺制品有限公司：

你单位《关于申请〈年产10万套影视工艺玩偶、印刷100吨环保竹浆金纸及5吨插香建设项目环境影响报告表〉环评批复的报告》、岳阳县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资300万元（其中环保投资24万元）选址于岳阳县柏祥镇万庆村袁自成组，实施年产10万套影视工艺玩偶、印刷100吨环保竹浆金纸及5吨插香建设项目。项目占地面积576m2，配套建设三条生产线，一条以ATBC-PVC塑料和ABS树脂为原料经注塑、喷漆、零部件组装、质量检查和包装等工序生产影视工艺玩偶；一条以环保竹浆纸为原料，经印刷，烫金，切割等工序生产神明纸钱；一条以木粉、碳粉、粘粉、竹签为原料经配料、筛粉、搅拌、挤压成型、晾晒、包装等工序生产神明拜香。项目主要建设内容为：原料仓库、样品室、生产车间（包括印刷生产线、纸钱生产线、影视工艺玩偶生产线）等主体工程及办公、生活区等辅助工程和给排水、供电等公用工程。环保工程包括废气处理系统、化粪池、固体废物暂存间等。项目符合国家产业政策，根据湖南景玺环保科技有限公司编制的《年产10万套影视工艺玩偶、印刷100吨环保竹浆金纸及5吨插香建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和岳阳县环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）施工期污染防治工作。严格落实报告表中提出的施工期等各项污染防治措施。采取及时洒水抑尘，施工工地设置防尘网，建筑物料加覆盖等防尘措施；施工废水经沉淀处理回用，不外排；严格控制施工时段，确保减少施工期施工扬尘、废水、噪声、固体废物对周边环境的影响。

（二）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则建设厂区雨污管网。项目注塑机冷却水循环使用，不外排； 喷漆水淋柜用水循环使用，每四个月定期更换；漆枪清洗采用塑料胶桶水洗，定期更换；更换的喷漆水淋柜废液和漆枪清洗废液经暂存后，交有资质单位处置。生活污水经化粪池处理后回用于项目北侧旱地灌溉，不外排。

（三）加强废气污染防治工作。加强车间管理，落实无组织废气防治措施，注塑区、移印区封闭负压设置，产生的注塑废气经活性炭吸附处理，确保无组织废气排放满足印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2无组织监控点挥发性有机物浓度限值要求。项目使用水性漆，漆雾和喷漆废气经收集后先经水淋柜处理，再与移印过程产生的有机废气一并经处理达到湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1中限值要求后，由同一根15m高排气筒外排；制香粉尘经布袋除尘处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求后，由15m高排气筒外排。

（四）加强噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备。对产生噪声的切割机、搅拌机、风机等设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（五）固体废物管理工作。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关规定，规范建设固体废物暂存场所，分类暂存固体废物，废油墨油漆桶、漆渣、废活性炭、水淋柜废液、枪头清洗废液、废过滤棉等危险废物经妥善收集后交由有资质单位安全处置，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。严格报告表中提出的要求，落实好各类固体废收集、暂存、处理措施，确保各类固体废物规范处理。

（六）加强环境管理和环境风险防范工作。设专门的环保管理人员，加强设施设备的检修、保养及管理人员培训，建立健全污染防治设施运行管理台帐。做好运营期环境监测工作，制定并落实各项风险防范及应急处理措施，配备应急物资，确保周边环境安全。

（七）本项目污染物总量控制指标为： VOCs≤0.181t/a。

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳县环境保护局，湖南景玺环保科技有限公司。

四、请岳阳县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年10月18日

抄送：岳阳县环境保护局，湖南景玺环保科技有限公司