岳环评[2018]103号

关于岳阳市卓香食品有限公司年产30吨淡水鱼、酱卤肉制品项目环境影响报告表的批复

岳阳市卓香食品有限公司：

你公司《关于申请对〈岳阳市卓香食品有限公司年产30吨淡水鱼、酱卤肉制品项目环境影响报告表〉进行批复的请示》、华容县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳市卓香食品有限公司拟投资50万元（其中环保投资7万元）租赁华容县梅田湖镇梅田村厂房及办公楼实施年产30吨淡水鱼、酱卤肉制品项目。项目总用地面积2000m2，总建筑面积645m2，主要建设内容为：依托现有厂房及办公楼，设置淡水鱼、酱卤肉制品4条生产线，食堂、锅炉房、给排水、供配电等公用配套设施均依托厂区现有。以外购风干肉类、鲜鸡脖（需解冻、油炸）、风干鱼尾为原料，分别经精选、熟制拌料、包装、灭菌等工序生产淡水鱼、酱卤肉制品。产品方案为；年产淡水鱼15吨、酱卤肉制品15吨。项目0.5t/h生物质锅炉燃料使用成型生物质。环保工程包括污水处理设施、锅炉烟气和废气处理系统及油烟净化系统等。根据湖南道和环保科技有限公司编制的《岳阳市卓香食品有限公司年产30吨淡水鱼、酱卤肉制品项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和华容县环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则完善厂区现有雨水及污水管网。雨水经雨水管道排入项目北侧农灌渠；卤锅水循环使用，不外排；各生产废水、设备清洗及地面拖洗废水与生活污水一并收集后，经5m3/d的厂区地埋式污水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准要求后，经厂区污水管网，排入项目北侧农灌渠。

（二）加强废气污染防治工作。冷库不得使用R22作为制冷剂，制冷剂的使用严格按照《消耗臭氧层物质管理条例》（国务院令第573号）执行。规范建设生产车间废气收集及油烟净化系统，熟制拌料等生产过程中产生的挥发性废气经收集后由活性炭过滤处理满足《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》中标准要求后、油炸工序产生的油烟废气和食堂油烟废气分别经油烟净化设备处理达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》相关标准限值要求后，一并由15m排气筒外排；规范操作，及时处理各类产生异味的固体废物，确保恶臭气体无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中相关标准限值要求；生物质锅炉烟气经除尘处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中相关限值要求后，经20m高排气筒外排。

（三）加强噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备。对产生噪声的油炸机、卤锅、拌料机、卧式杀菌锅等设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（四）强化各类固体废物的收集、储存、处置和管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关规定，规范建设一般工业固废暂存场所，分类堆放固体废物，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。项目产生的废食用油、不合格原料及产品、卤渣、锅炉炉渣、除尘灰渣、污水处理站污泥等固体废物经收集后规范处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（五）加强环境管理和环境风险防范工作。实施清洁生产，加强设备的检修、保养及管理人员培训，设专门的环保机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐。制定并落实各项风险防范及应急处理措施，食用油储油罐区规范建设围堰，污水处理站配套建设事故池，确保周边环境安全。

（六）本项目污染物总量控制指标为：COD≤0.02 t/a、SO2≤0.016t/a、NOx≤0.05t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至华容县环境保护局，湖南道和环保科技有限公司。

四、请华容县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年10月18日

抄送：华容县环境保护局，湖南道和环保科技有限公司