岳环评[2018]105号

关于湖南本来农业有限公司年产120吨干菜制品建设项目环境影响报告表的批复

湖南本来农业有限公司：

你公司《申请〈湖南本来农业有限公司年产120吨干菜制品建设项目〉环评批复的报告》、华容县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南本来农业有限公司拟投资2000万元（其中环保投资17.5万元）租赁华容县工业集中区石伏村原雄峰食品有限公司场地，新建年产120吨干菜制品建设项目。项目用地面积8000m2，建筑面积1857m2，主要建设内容为：新建生产车间等主体工程，冻库、锅炉房等辅助工程和办公区、给排水、供配电等公用配套设施及环保工程。项目设脱水烘道10条，采用热风干燥方式，利用生物质锅炉产生的蒸汽将各类鹿茸菇、黑鸡枞、满天星、御茸菇等原材料鲜品烘干成干菜制品。项目2t/h生物质锅炉燃料使用成型生物质。环保工程包括污水处理设施、锅炉烟气处理系统等。根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的《湖南本来农业有限公司年产120吨干菜制品建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和华容县环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。严格落实报告表中提出的要求，做好施工扬尘、噪声、废水、弃渣的防治工作，减少施工期对周边环境的影响，避免造成施工扰民。

（二）废水污染防治工作。按照“雨污分流、清污分流”原则规范建设厂区管网。锅炉排水和离子交换树脂反冲洗废水与雨水一并排入项目西侧市政雨水管网；锅炉软水制备过程产生的浓水，经收集回用于厂区内绿化。

（三）加强废气污染防治工作。制冷剂严格按照《消耗臭氧层物质管理条例》（国务院令第573号）执行。规范建设生产车间废气收集及处理系统。烘干余热废气经收集处理后，废气中粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准、异味满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中相关标准后，由15m高排气筒外排；生物质锅炉烟气经处理达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中相关限值要求后，经30m高排气筒外排。

（四）加强噪声污染防治工作。合理布局，车间密闭，烘道密封，采用低噪声设备。对产生噪声的引风机、鼓风机等设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保项目南侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，其余厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（五）固体废物管理工作。严格按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求，规范建设一般工业固体废物和危险废物暂存场所，建立健全固体废物和危险废物产生、转运、处置管理台帐。项目产生的废离子交换树脂经妥善收集后交有资质单位安全处置；锅炉炉渣、除尘灰渣等一般工业固废经收集后规范处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（六）加强环境管理和环境风险防范工作。实施清洁生产，加强设备的检修、保养及管理人员培训，设专门的环保机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐。制定并落实各项风险防范及应急处理措施，确保周边环境安全。

（七）本项目污染物排放总量控制指标为：SO2≤1.05t/a、NOx≤0.63t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至华容县环境保护局，江西景瑞祥环保科技有限公司。

四、请华容县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年10月18日

抄送：华容县环境保护局，江西景瑞祥环保科技有限公司