建设项目环境影响报告表

项目名称：年产1000立方米木材半成品建设项目

建设单位(盖章)：岳阳县百家欣木业有限公司

广西新北环环保科技有限公司

编制日期：2018年

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境	9

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

七、环境影响分析	31

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	48

九、结论与建议	50

附  件

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：租赁合同

附件4：项目选址意见表

附件5：环境质量现状监测报告

附件6：专家评估意见

附件7：修改清单

附  图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：项目周边环境保护目标图

附图4：环境监测点位图

附图5：项目与岳阳县生态保护红线区位置关系图

附  表

附表1：建设项目环评审批基础信息

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000立方米木材半成品建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县百家欣木业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 何长鸣 |  |  | 联系人 |  | 何长鸣 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15367026422 |  | 传真 |  | -- | 邮政编码 | 414127 |  |
| 建设地点 | 岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  | 行业类别及代码 |  |  | 锯材加工 C2011 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 4000 |  | 绿化面积 （m2） |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保 投资（万元） |  | 37 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 18.50 |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2018年12月 |  |  |
| 工程内容及规模： （一）项目建设背景 木材具有可再生、节约能源、有利于环保、便于循环使用和处理、受热燃烧后强度损失小、木材的应用能促进造林发展的优势，因此木制品行业有很好的发展前景和潜力。所谓木制品加工行业是以木材为原料，主要用机械和化学方法进行加工，加工后的产品仍保持木材的基本特性。 近年来，随着我国林业产业和木材加工工业的发展，越来越多的木质品被应用到各个领域内。目前，除木家具、木地板、木门、木质容器、木玩具、木工艺品之外，其产业已经形成一定规模的木制品还有木工艺品、木制茶具等。 本项目选址位于岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组。项目所在地地势平坦开阔，500m范围内无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好，区域环境空气、地表水、噪声现状均符合环境功能区划要求，区域环境容量满足项目建设条件。 随着岳阳县林业建设的飞速发展，靠以出售原材料为主的木材经营方式难以满足区域经济建设发展的需要。为合理利用森林资源，实现木材行业精加工和深加工，进一步提高木材的综合出材率和使用率，促进加工增值，岳阳县百家欣木业有限公司租赁私人位于岳阳县长湖乡大众村刘旺组宏康后门约4000平方米闲置土地及废弃水泥砖厂房，拟投资200万元于此处建立木材加工企业。项目所在地交通便利，通讯便捷，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输，水资源丰富，能源供应充裕，因此，本项目选址较为合理。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年）》，本项目为：九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业中24、锯材、木片加工、木制品制造中其他类，应编制环境影响报告表。 依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类“锯材、木片加工、家具制造，编制报告表类别的为IV类评价”，4.1中规定、IV建设项目不开展地下水环境影响评价。 受建设单位委托，广西新北环环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 （二）建设内容及规模 1、项目基本情况 项目名称：年产1000立方米木材半成品建设项目 建设地点：岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组 占地面积：4000m2 建设性质：新建 项目投资：200万元 劳动定员：员工人数约为10人，其中6人均就近招募，不在厂区食宿，其余4人在厂区食宿。工作制度：年工作日260天，生产采用一班制（10小时） 本项目位于岳阳县长湖乡大众村刘旺组宏康后门（长125米，宽32米）的闲置土地及废弃水泥砖厂房进行木材加工，项目厂址大门位于项目东南侧、西侧与“湖南天欣陶瓷有限公司”相邻、西南侧与“湖南宏康陶瓷有限公司”相邻、东北侧120m处为无名水塘、东侧为荒地，项目东南侧与道路相邻，便于厂区管理及产品的运输。 本项目占地面积4000m2，其中锯木车间建筑面积200m2、铡刀车间建筑面积50m2、加工车间建筑面积210m2、蒸干车间建筑面积30m2、建成后可年产1000立方米木材半成品建设项目。项目建设内容、规模及功能设置一览表详见表1。 表1 建设内容、规模及功能设置一览表 工程类别; 项目名称; 功能. 主体工程; 锯木车间; 1F、建筑面积为200m2，设有锯木机1台，主要用于杂木/樟木切割. 铡刀车间; 1F、建筑面积为50m2，设有铡刀机1台，主要用于不规则樟木（树根）切割. 加工区; 1F、建筑面积为210m2，设有打片机1台，主要用于杂木/规则樟木锯木切割、块状木材及下脚料打片. 蒸干车间; 4座，1F、总建筑面积30m2，用于碎片蒸干. 辅助工程; 原料堆场; 占地面积为1000m2，在空地进行硬化，用于原料的存储. 半成品仓库; 占地面积为300m2，用于木材半成品的存储. 员工休息室; 建筑面积为45m2，用于员工住宿. 开票室; 建筑面积为8m2，用于进出货物开票. 樟油暂存间; 建筑面积为8m2，用于樟油初油存储. 杂物间; 建筑面积为8m2，用于厂区杂物堆放. 配电室; 建筑面积为8m2，用于厂区供电. 家庭式厨房; 1F、建筑面积18m2，用于职工食. 办公间; 1F、建筑面积64m2，用于职工办公. 临时休息间; 1F、建筑面积18m2，用于职工休息. 锅炉房; 48m2，新建1.5t/h的以生物质颗粒作为燃料锅炉并配套新增一台水膜除尘器+25m烟囱. 公用工程; 给水; 厂区内水井. 排水; 采用雨污分流排水方式，雨水排入东北侧无名池塘；生活污水经四格净化池处理后用作农肥；生产废水循环使用不外排. 供电; 由长湖乡供电所提供. 环保工程; 废气治理; 锅炉废气：水膜除尘器+25m烟囱1套；食堂油烟：安装油烟净化器+屋顶排放. 废水治理; 新建雨水管网和截留阀，建设冷凝水池容积为15m3，沉淀池容积为9m3. 噪声治理; 选用低噪声设备、采取结构隔声、减振、消声等措施. 固废处理; 设1间固废暂存间，建设面积为26m2，用于临时储存一般固体废物 生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置 设1间危废暂存间，建筑面积为4m2，用于厂区废机油暂存，定期交由有资质的单位处置. 2、产品方案、原辅材料及能源 （1）项目主要产品方案见下表2。 表2 产品方案表 序号; 产品名称; 单位; 数量; 备注. 1; 半成品; 立方米; 1000; 用于家具行业. 2; 樟油; 吨; 11; 初加工，可外售进一步加工，用于医药行业. 产品简介： 樟油外观上无色或淡黄色至红棕色油状液体，有强烈的樟脑味，溶于乙醇和乙醚；除含樟脑约30%~55%外，还含有桉叶醇、松油醇。可燃，遇高温、明火、氧化剂（包括硝酸）有引起燃烧危险。樟油为近代医药、冶金、化工、香料、食品工业及军工等方面的重要原料，木材可榨油，供制皂用，樟脑和樟油还是我国传统的出口商品。 表3 樟油 理化特性. 外观与性状; 无色或淡黄色至红棕色油状液体，有强烈的樟脑味；溶于乙醇和乙醚；. 熔点; 馏程：160~185℃; 相对密度（水=1）; 0.87~0.880. 闪点; 47.22℃. 消防措施. 危险特性; 可燃，遇高温、明火、氧化剂有引起燃烧危险. 灭火方式; 可用的灭火为泡沫、二氧化碳、干粉、砂土. 泄漏应急处理. 应急处理; 隔离泄漏污染区，周围设警告标志。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿相应工作服。. 操作与处理. 储存注意事项; 储存于阴凉通风的棚库内，远离火种、热源，防止阳光直射；并于氧化剂、硝酸分开存放；. （2）主要原辅材料及能源 本项目营运期主要原辅材料及能源消耗见表4。 表4 主要原辅材料 序号; 产品名称; 单位; 数量; 备注. 1; 杂木; t; 500; 未去皮，外购树干，汽车运输，密度取750kg/m3. 2; 樟木; t; 1185.20; 未去皮，外购树根（70%）、树干（30%），汽车运输，密度取800kg/m3. 3; 铝桶; 个; 4; 容积为157L、外购. 4; 新鲜水; t/a; 1129.10; 厂区水井. 5; 电; 万kWh/a; 4.20; 长湖乡大众村供电网. 6; 生物质; t/a; 702; 外购. 3、主要生产设备 本项目生产过程中主要的生产设备见表5。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产需要。 表5 主要生产设备表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 锯木机; 台; 1; 非标产品. 2; 铡刀; 台; 1; 非标产品. 3; 柴油机; 台; 1; 非标产品. 4; 打片机; 台; 1; 非标产品. 5; 抓木机; 台; 1; 非标产品. 6; 输送带; 条; 5; 3米2条，9米3条. 7; 冷却罐; 个; 1; D2.5×H1.98m. 8; 蒸馏釜; 个; 4; D2.4×H3.5m. 9; 水膜除尘器; 台; 1; 非标产品，去除率80%. 10; 节煤器; 台; 1; 1000×2100. 11; 生物质锅炉; 台; 1; LSG1.5-0.9-M. 4、公用工程 （1）给水 本项目用水来源为项目区自来水管网，其水质水量均能满足厂区内生产和生活正常供水需要。本项目用水主要为蒸汽锅炉补充用水、密闭冷却循环用水、水膜除尘补充用水、生活用水。锅炉供应蒸干工序所需蒸汽，补充用水约为1.5t/d（390t/a）；密闭循环冷却用水（蒸馏釜冷凝器冷却用水），补充新鲜水量为2t/d（520t/a）；水膜除尘用于锅炉废气处理，补充用水约为0.25t/d（65.70t/a）；生活用水约为0.59t/d（153.40t/a）。用水总量为2.34t/d（609.10t/a）。 本项目用水主要为蒸汽锅炉补充用水、密闭冷却循环用水、水膜除尘补充用水、生活用水，项目用水情况如下： ①蒸汽锅炉补充用水 本项目新建1.5t/h的蒸汽锅炉，每天运行时间为10h，年工作260天，蒸汽锅炉补充用水量约为蒸汽量的10%，故本项目蒸汽锅炉补充用水量约为1.5t/d（390t/a）。本项目蒸汽锅炉用水通过采用锅内水处理，无软化废水排放，产生的蒸汽冷凝水进行循环使用，循环量为15t/d（3900t/a）。 ②密闭冷却循环用水 主要为蒸馏釜冷凝器冷却用水，密闭循环冷却用水使用，根据建设方提供的资料，冷凝器密闭循环用水总量10t/d（2600t/a），损耗量为20%，需要补充新鲜水2t/d（520t/a）。 ③水膜除尘补充用水 本项目锅炉废气采用水膜除尘器进行处理，水膜除尘器在一般运行条件下的耗水量(液气比)为0.5-3.0升每立方米，本项目取0.5升每立方米，锅炉产生的烟气量为438万m3/a，则除尘用水为8.42t/d（2190t/a），除尘用水损耗按3%计，本项目除尘用水损耗量为0.25t/d（65.70t/a），本项目产生的除尘废水经沉淀处理后循环使用不外排。 ④员工生活用水 根据建设方提供的资料，本项目劳动定员10人。非住宿人员（6人）用水量按45L/d·人计，住宿人员（4人）用水量按80L/d·人计，则本项目员工生活用水量为0.59t/d（153.40t/a）。污水排放系数以85%计，则项目员工生活废水产生量为0.50m3/d（130.39t/a）。生活废水经化粪池处理后用作农肥。 （2）排水 本项目实行雨污分流制。雨水经厂区雨水导流沟收集后汇入东北侧水塘；生活污水经四格净化池处理后用作农肥；锅炉补充用水冷凝后循环使用，水膜除尘补充用水主要沉淀池回用，其水量不足时由自来水提供。 根据业主提供资料及《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014），本项目用水估算表见下表6。 表6 项目用排水估算表 序号; 项目; 用水定额; 规模; 年用水量; 排水指标; 年排水量. 1; 员工生活用水; 非住宿; 45L/d·人; 6人; 70.20t; 用水的85%; 59.67t. 2; 住宿; 80L/d·人; 4人; 83.20t; 用水的85%; 70.72t. 3; 锅炉补充用水; 1.50t/d; 260d; 390t; 采用锅内水处理，无软化废水排放，冷凝水循环使用，循环量为15t/d; 0t. 4; 密闭冷却循环用水; 2t/d; 260d; 520t; 循环使用，不外排，循环量为10t/d; 0t. 5; 水膜除尘补充用水; 0.25t/d; 260d; 65.70t; 循环使用，不外排; 0t. 6; 新鲜水用量; 1129.10; 130.39. 本项目用排水平衡见下图。 图1 本项目生产用水水平衡图（t/a） （3）供电 项目运营后年用电量为4.20万kWh，主要为办公、生产用电，由长湖乡供电管网供给，可满足本项目用电需求。 （4）供汽、供热 项目所需的高温蒸汽由新建的一台1.5t/h的生物质锅炉供给，供热效率为85%，所用燃料为生物质燃料，主要性能指标符合广东省地方标准《工业锅炉用生物质成型燃料》（DB44/T1052-2012）表7中的要求，其指标要求见下表。 表7 生物质燃料分析表 项目; 符号; 单位; 指标. 全水分; Ml; %; ≤13. 灰分; Ad; %; ≤5. 挥发分; Vd; %; ≤70. 全硫; S; %; ≤0.1. 氨; N; %; ≤0.5. 氯; Cl; %; ≤0.8. 低位发热量; Q; MJ/Kg; 一级; ≥16.74. 二级; 15.10-16.74. 三级; 13.40-15.10. 工业分析组成%; 水分; 6.70; 元素组成%; C; 51.60. 灰分; 12.2; H; 6.00. 挥发分; 69.6; S; 0.1. 固定碳; 11.50; N; 0.60. 低位发热值KJ/Kg; 17933. （5）储运工程 本项目通过小区道路与G107国道相连，原辅材料和产品经汽车运输；本项目租赁私人位于岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组宏康后门（长125米，宽32米）的闲置土地及废弃水泥砖厂房进行生产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况、主要环境问题及整改措施： - 本建设项目选址于岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组，本项目为新建，项目租赁宏康后门（长125米，宽32米）的闲置土地及废弃水泥砖厂房进行生产，原砖厂主要是生产水泥砖，主要原料是水泥、石子、沙子、粉煤灰、矿渣、炉渣、建筑垃圾、陶粒等，生产工艺是搅拌设备将原料充分搅拌，然后通过输送设备把搅拌好的原料运送到水泥砖机设备的储料斗内，开通水泥砖机使其运转，设备会将料斗内的原料均匀的摊布到成型模具中，待原料摊布完毕，通过上冲头下压同时结合底部振动电机的同步振动，最后生产加工出各种规格尺寸的水泥砖制品。根据现场调查，项目租赁的水泥砖厂已经关停，租赁的厂房内设备等设施已清除，项目周边没有遗留的环境影响问题，对本项目无明显影响，周边环境问题主要为附近厂房的产生的废气、噪声等影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东径112°44′-113°43′，北纬28°57′-29°37′，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京东铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、共、水三位一体的组合交通优势。 本项目位于岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组，项目坐标为N 29°5′47.53″、E 113°13′51.23″，地理位置见附图1所示。 2、地形、地貌 县境地貌自东北幕埠山余脉向西南东洞庭湖呈阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250－950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975．2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50－300m之间，主要要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 3、地质、地震 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中中国地震动参数区划图》（GB18306－2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 4、气候 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，形成大陆性特色较浓的中亚热带大陆季风温湿气候向北亚热带的过渡区，特色是“四季分明，热量适度，春湿多变，初秋有寒，严寒期短，热期长，雨水集中，夏秋多早”。历史最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，平均气温16.5℃至17℃，年平均降水量为1314mm，无霜期270天／年，全年平均日照时数1813.8小时，风向风速的特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。 5、水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大提总长度122km，有万亩提垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80km2，县境尚有大小内湖22个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量220116万m3。 境内河流属新墙河水系。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量约为6亿m3。新墙河干流总长115.40km，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69km2；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275km2。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80km，流域面积418km2。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42km，流域面积133.20km2。新墙河南源于罗霄余脉的幕阜山，名沙港河；北源于龙窖山，名游港河，二水在筻口附近的三港嘴汇合后，始名新墙河。由此向西流经新墙、荣家湾、鹿角，汇入洞庭大湖。这条流淌在丘陵地带的河流，河面最宽处不过100m，河水最深处约7m，冬春之际，水流清浅，则不过1m。新墙河流经平江、临湘、岳阳，全长108km。 6、生态环境 境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其他17种。其中属于国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜蜂等。岳阳县境内记录到的木本植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、菱白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。 本评价区域内未见有珍稀动植物、水生动物等文献记录。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 为了解评价区域空气环境质量现状，委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年8月16~18日对项目所在地大气环境进行监测。 （1）监测布点、监测内容、评价标准 监测布点：在项目所在地东北侧和西南侧各设一个监测点位。 监测项目：SO2、NO2、PM10、TSP、VOCs。 评价标准：SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；VOCs执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）表1浓度限值。 （2）大气环境监测结果统计 大气环境质量现状监测统计结果见表8。 表8 环境空气质量现状监测数据结果 单位：mg/m3N 监测点位; 监测项目; 监 测 结 果; 超标率率%; 最大超标倍数; 标准值. 8.16; 8.17. 项目所在地东北侧; SO2; 02：00; 0.026; 0.024; /; /; 0.15. 08：00; 0.030; 0.029; /; /. 14：00; 0.028; 0.031; /; /. 20：00; 0.025; 0.022; /; /. NO2; 02：00; 0.028; 0.026; /; /; 0.08. 08：00; 0.032; 0.029; /; /. 14：00; 0.034; 0.031; /; /. 20：00; 0.023; 0.022; /; /. PM10; 日均值; 0.092; 0.095; /; /; 0.15. TSP; 日均值; 0.161; 0.164; /; /; 0.30. VOCs; 一次值; 0.0654; 0.0626; /; /; 0.60. 项目所在地西南侧; SO2; 02：00; 0.028; 0.029; /; /; 0.15. 08：00; 0.032; 0.032; /; /. 14：00; 0.031; 0.033; /; /. 20：00; 0.026; 0.028; /; /. NO2; 02：00; 0.029; 0.031; /; /; 0.08. 08：00; 0.035; 0.034; /; /. 14：00; 0.036; 0.035; /; /. 20：00; 0.032; 0.028; /; /. PM10; 日均值; 0.096; 0.098; /; /; 0.15. TSP; 日均值; 0.182; 0.179; /; /; 0.30. VOCs; 一次值; 0.0821; 0.0865; /; /; 0.60. 根据上表得知，本项目所在地监测的SO2、NO2、PM10、TSP能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；VOCs能满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中表1浓度限值的要求，表明项目所在区域环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 本项目地表水由湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年8月16~18日进行现状监测： - 监测点位：共布设有1个监测点位，项目地东北侧水塘； - 监测因子：PH、DO、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、粪大肠菌群、石油类； （3）监测结果与评价结果：监测结果详见下表9，监测布点图详见附图4。 表9 地表水环境质量现状监测结果一览表 采样 地点; 监测项目; 计量 单位; 监测日期; 标准值; 是否达标. 8.16; 8.17; 8.18. 项目地东北侧水塘; PH; 无量纲; 7.26; 7.24; 7.27; 6～9; 达标. DO; mg/L; 6.0; 5.9; 6.2; ≥5.0; 达标. SS; mg/L; 19; 22; 21; /; /. COD; mg/L; 18; 18; 19; ≤20; 达标. BOD5; mg/L; 3.6; 3.5; 3.8; ≤4.0; 达标. NH3-N; mg/L; 0.369; 0.405; 0.382; ≤1.0; 达标. TN; mg/L; 0.721; 0.754; 0.733; ≤1.0; 达标. TP; mg/L; 0.06; 0.07; 0.06; ≤0.2; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; 3300; 3300; 3400; ≤10000; 达标. 石油类; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.05; 达标. 备注：“ND”表示低于该方法检出限。 监测数据表明：项目地东北侧水塘各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）“III类水体”的要求。 3、地下水环境质量现状 本项目地表水由湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年8月16~18日进行现状监测： 监测点位：共布设有1个监测点位，东南侧水井； - 监测因子：PH、高锰酸钾指数、挥发酚、亚硝酸盐、氨氮、石油类、TN、TP、总大肠菌群； （3）监测结果与评价结果：监测结果详见下表10，监测布点图详见附图4。 表10 地下水环境质量现状监测结果一览表 采样 地点; 监测项目; 计量 单位; 监测日期; 标准值; 是否达标. 8.16; 8.17; 8.18. 项目地东南侧水井; PH; 无量纲; 6.95; 6.92; 6.93; 6.5～8.5; 达标. 高锰酸钾指数; mg/L; 2.20; 2.24; 2.10; /; /. 挥发酚; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.002; 达标. 亚硝酸盐; mg/L; 0.012; 0.014; 0.015; ≤1.00; 达标. 氨氮; mg/L; 0.093; 0.088; 0.089; ≤0.50; 达标. 石油类; mg/L; ND; ND; ND; /; /. TN; mg/L; 0.13; 0.16; 0.14; /; /. TP; mg/L; ND; ND; ND; /; /. 总大肠菌群; 个/L; 1.0; 1.0; 1.0; ≤3.0; 达标. 备注：“ND”表示低于该方法检出限。 监测数据表明：项目地东南侧水井各监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）“III类水体”的要求。 4、声环境质量现状 为了解该区域内的声环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年8月16-17日连续2天对项目厂界四周正常工况下的环境噪声进行现状监测。 噪声监测结果详见表11。 表11 项目所在地噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 昼间; 夜间; 标准; 评价结果. 厂界东侧外1m处; 8.16; 54.8; 42.6; 65（昼） 55（夜）; 达标. 8.17; 54.3; 43.1. 厂界南侧外1m处; 8.16; 57.9; 46.8. 8.17; 58.2; 47.2. 厂界西侧外1m处; 8.16; 59.4; 48.9. 8.17; 59.6; 49.0. 厂界北侧外1m处; 8.16; 58.5; 47.6. 8.17; 58.7; 47.4. 监测结果表明：本项目厂界四周声环境质量能满足《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的3类标准要求。 5、生态环境 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、青蛙、鼠及常见鸟类等，没有特别珍稀保护动物，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。植被调查的结果显示，本项目评价范围内无国家保护树种。因此评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。

区域环境功能区划： 本项目所在地环境功能属性见表12。 表12 项目区域环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 东北侧水塘; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） III类. 厂区水井; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） III类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 3; 声环境功能区; 3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围（拟建）; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组，根据现场踏勘，本项目主要环境保护目标和保护级别详见表13，环境保护目标分布图见附图3。 表13 环境保护目标表 环境 类别; 名称; 厂界 方位; 厂界与 最近保护目标距离; 功能及规模; 控制标准. 大气环境; 大众村里组; 南侧; 267m; 约15户53人; 《环境空气质量标准》GB3095-2012 中的二级标准. 箭头组; 东南侧; 660m; 约20户70人. 李家组; 东南侧; 390m; 约30户105人. 刘旺组; 东侧; 850m; 约11户39人. 童石组; 南侧; 330m; 约30户46人. 小刘旺组; 东北侧; 880m; 约30户46人. 水环境; 水塘; 东北侧; 120m; 小型水塘，农业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质. 水井; 东南侧; 厂区内; 饮用水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质. 生态环境; 周边植被; 四周; ——; 保护生态环境. 社会环境; 湖南宏康陶瓷有限公司; 西南侧; 36m; 陶瓷厂; ——. 湖南天欣陶瓷有限公司; 西侧; 6m; 陶瓷厂; ——.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 评价区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；挥发性有机物VOCS执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）表1浓度限值。 - 地表水环境 评价区域内地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 3、地下水环境 厂区水井执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 4、声环境 本项目区域噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的3类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 生物质蒸汽锅炉蒸汽冷凝循环利用，无外排；密闭冷却循环水循环利用，无外排；水膜除尘废水经沉淀处理后循环使，无外排；生活污水经四格净化池处理后用作农肥。 2、废气 生物质蒸汽锅炉排放烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准；本项目厂界无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物1mg/m3）；挥发性有机物参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表5厂界监控浓度限值；食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001中相关限值。 3、噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。 4、固废 固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）；危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目废水主要为蒸汽锅炉废水、密闭冷却循环水、水膜除尘废水和生活污水。蒸汽锅炉产生的蒸汽冷凝水进行循环使用，无外排；密闭冷却循环水循环利用，无外排；水膜除尘废水进沉淀池处理后循环利用，无外排；生活污水经四格净化池处理后用作农肥。 本项目锅炉烟气中SO2和NOx排放量为0.088t/a、0.143t/a。故本项目建议设置总量控制指标为SO2：0.088t/a、NOx：0.143t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

本项目环境影响时段包括施工期和营运期两部分。 （一）施工期 本工程内容包括基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等，建设过程将产生噪声、扬尘、固体废弃物、施工废水和废气等污染物，其排放量随施工期的内容不同而有所变化。施工期工艺流程及产污环节图如下： 图2 项目建设工艺流程及产污位置图 1、施工期主要污染工序： 本项目位于岳阳县长湖乡大众村刘旺组宏康后门约4000平方米闲置土地及废弃水泥砖厂房进行建设。根据现场调查，项目租赁的水泥砖厂已经关停，租赁的厂房内设备等设施已清除，项目建设利用原有水泥砖厂厂房及闲置土地进行生产。施工期主要包括闲置土地的打地坪、建厂棚、装修、设备安装、原有厂房改造等。厂房改造主要是对厂房进行分区隔断及设备基础建设及设备安装。施工期主要污染因子有：废气、噪声、固体废弃物等。 - （1）水污染工序： - 施工期无施工废水产生，废水主要为施工人员产生的生活污水。 （2）大气污染工序： - ①施工扬尘； - ②车辆及机械运行排放的尾气。 - （3）施工噪声 - ①施工机械噪声和设备安装动力噪声； - ②车辆运输噪声。 - （4）固废： - ①生活垃圾； - ②建筑垃圾。 2、施工期污染物排放及治理措施： （1）施工期废水 施工期间的废水主要包括施工废水和生活污水两个方面。 ①施工废水 主要来自备料生产废水、施工机械冲洗废水，其中废水中主要以SS 污染为主，其值为 400～1000mg/L。施工期水污染源及污染物情况见表14。 表14 施工期水污染源及污染物 序号; 产生原因; 产生地点; 污染物名称及源强（mg/L）. 1; 备料; 备料场所; SS. 2; 施工机械冲洗; 机械清洁场所; SS. 施工期生产废水沉淀池沉淀后，用作水泥沙浆拌料回用。 ②生活污水 根据相关人员介绍，施工期间人数约为10人，均为周边农民，施工期间项目内不设食堂及宿舍，施工人员生活污水按0.05m3/d·人计算，产生量为0.5m3/d，以排放系数为0.8计，排放量约为0.4m3/d，施工期间产生的生活污水经旱厕收集后，用作农肥，不外排。 （2）施工期废气 拟建工程施工期废气来源主要是施工粉尘、施工机械的燃油废气。 ①施工粉尘 施工粉尘主要来源于地面扬尘，在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。为此，施工单位应采取以下措施： A主要运输道路进行硬化，防止扬尘，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度。 B运输车辆必须实行封闭式运输，避免在运输过程中的抛洒现象。 C建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量增大。 D在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用清水冲洗车体和轮胎；严禁将泥土带出工地。 E对场内的建筑垃圾要及时清运，严禁随意抛洒垃圾的行为。 F本项目混凝土为现场搅拌。环评要求临时搅拌场封闭，临时堆料场设置围墙封闭。运输材料车辆保持清洁，运输过程中进行篷布遮盖，不得沿途洒落。同时材料运输车辆应选取最短运输路线以及避开人车流量高峰时间，做到文明施工。在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，能够实现达标排放。 ②施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 （3）施工期噪声 工程施工噪声源主要包括：打地坪、构筑物砌筑、场地清理和修理等使用施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动噪声声源。经建筑工程施工工地噪声声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来源于施工现场（场址区内）的声源噪声。施工期主要工程项目有打地坪及其它辅助与公用设施的建设、装修等。这些工程使用的机械主要有推土机等，在施工过程中，这些设备产生的噪声可能对作业人员和场址周围环境造成一定影响。建筑施工产生的噪声源的声压级一般在75dB(A)以上。在实际工程施工中，各类机械同时工作，各类噪声源辐射叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。为了减少噪声对周围环境的影响，应对施工期间噪声影响加强控制。 施工方应在施工期采取有效的噪声控制措施： ①在设备选型时尽量采用低噪声设备，在高噪声设备附近加设简易隔声屏。 ②合理安排施工时间，禁止夜间（22：00~06:00）施工噪声扰民，尤其是要严格控制施工机械噪声值在大于 85dB(A)的作业，如运卸砂卵石料、电钻、电锯等禁止午间（12：00~14：00）休息时间进行作业。 ③合理布局施工现场，尽量将高噪声设备设置于项目东侧、北侧，以有效利用距离衰减降低施工噪声对周边环境的影响。 ④加强管理，尽量减少人为噪声（如钢管等构件的装卸、搬运等）。在采取以上防治措施后，施工期间的场界噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 （4）施工期固体废弃物 项目施工期间的固体废弃物主要包括施工期间的生活垃圾和建筑垃圾。 根据现场踏勘，项目施工期间员工数约10人，按0.5kg/人.d计算，生活垃圾产生量约5.0kg/d，生活垃圾经袋装收集后，交由环卫部门进行合理的处理和处置。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，项目施工过程中产生的建筑垃圾（如水泥袋、铁质弃料、木材弃料等），在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，建筑垃圾除部分用于回收，剩余部分堆放达一定量时应及时清运到政府指定的建筑垃圾消纳场进行处理。 （5）水土流失 项目施工过程中，建筑弃土在外运及回填、绿化、道路建设前的堆放过程中，因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。通过采取动土前在项目周边修建临时围墙、及时夯实回填土、及时绿化、施工道路采用硬化路面；在施工现场建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口处建沉淀池，使雨水经沉淀池沉淀后再外排等措施，尽力减少施工期水土流失。 从总体讲，该项工程在施工期以施工噪声、废弃物料（废渣）和废水为主要污染物。但这些污染物随着施工的结束而结束。 （二）营运期 1、本项目营运期生产工艺流程简述： 图3 木材半成品生产工艺流程及产污节点图 ### 木材半成品生产工艺流程简述： ### 本项目杂木外购，并含有一定的湿度（不需要熏蒸处理）。杂木进入厂区后，在原料堆场有序排放，杂木用抓木机运输至加工区，按照客户需要将杂木用锯木机切割成一定规格的木条外售，此过程有噪声、下脚料和粉尘产生。 图4 项目生产工艺流程及产污节点图 ### 项目生产工艺流程简述： ### 本项目樟木外购，并含有一定的湿度（不需要熏蒸处理）。樟木进入厂区后，在原料堆场有序排放，规格的樟木用抓木机运输至加工区，按照客户需要将樟木用锯木机切割成一定规格的木条外售，此过程有噪声、下脚料和粉尘产生。 不规则的樟木用抓木机运输至铡刀车间进行切块，块状木材与樟木下脚料用打片机粉碎至长度小于30cm的碎片后，通过输送带装入容量为15m3蒸馏釜中。蒸馏釜保持常压状态，通入100℃饱和蒸汽直接作用于樟木碎片，使釜内加热至100℃，同时开冷凝器冷却水，将蒸馏釜中粗油经冷却后，经管道进入铝桶内，经检验合格后，作为成品进行外售。保持釜内100℃，直至冷凝器无原料流出。蒸馏完成后，打开蒸馏釜底部衬板，将碎片放出至下部输送带上，输送到临时堆料区冷却后，再用叉车运至固废暂存间，外售给纸厂。 项目樟油初油生产工艺只涉及樟木的蒸馏初加工，不涉及化学反应。樟油初油加工采用蒸馏法，通过锅炉提供的饱和蒸汽加热，将樟木碎片中樟油气化，再通过冷却收集后取得。 2、主要污染工序 （1）废气污染源 项目生产过程产生废气主要来自锅炉废气、铡刀和锯木过程中的粉尘、工艺废气、食堂油烟等。 ①锅炉废气 本项目拟建一台1.5t/h蒸汽锅炉，采用生物质做燃料，热效率能达到85%。蒸汽锅炉运行时间为260d/a、10h/d，锅炉废气通过水膜除尘器处理后经25m高排气筒排放。 本项目蒸汽锅炉生物质燃料消耗量为270kg/h，年消耗量为702t/a。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》生物质锅炉产排污系数，详见下表15。 表15 工业锅炉产排污系数表-生物质工业锅炉 产品名称; 原料名称; 污染物 指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块; 等） 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6,240.28. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S①. 烟尘（压块）; 千克/吨-原料; 0.5. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的行式表示。项目含硫量（S%）为0.037%，则S=0.037。 根据上表中的产排污系数结合本项目的情况（按锅炉每天运行10h小时，每年工作260天计算），计算出锅炉中大气污染物的产生量见下表16。 表16 本项目锅炉废气产生情况表 污染源 名称; 废气量(m3/a); 烟尘; SO2; NOX. 浓度(mg/m3); 产生量 （kg/a）; 浓度 (mg/m3); 产生量（kg/a）; 浓度 (mg/m3); 产生量 （kg/a）. 锅炉; 4.38×106; 80.14; 351; 100.81; 441.56; 163.48; 716.04. ②粉尘 本项目铡刀和打片工序有微量粉尘产生，但粉尘量较小可忽略不计。锯木过程中会产生锯木粉尘。本项目原料是含有一定湿度的原木，含水量较高，重力沉降十分明显，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第四分册中“2011锯材加工业产排污系数表”，具体产污系数见下表17。 表17 锯材加工业产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 单位; 产污系数; 末端治理技术; 排污系数. 锯材（锯材厚度≤35毫米）; 杂木/樟木; 车间不装除尘设备的带锯制材; 所有规模; 千克/立方米-产品; 0.321; 重力沉降法; 0.048. 本项目锯木过程板材产量为1000立方米，则本项目粉尘产量为0.321t/a，本项目锯木车间采用彩钢瓦厂棚、钢架结构、四周设置遮阳布作为围挡，密闭空间。原料是含一定湿度的原木，含水量较高，重力沉降十分明显，则本项目粉尘排放量为0.015t/a。 ③工艺废气 蒸干过程中跑、冒、滴、漏以及香樟初油存在挥发的现象，挥发出其主要成分为水蒸气和香樟油中各类香料挥发产生的异味（主要为醇类、烯烃类等小分子物质）；根据物料衡算，蒸干过程中跑、冒、滴、漏以及挥发产生量约为产品的0.1%，即0.011t/a，呈无组织排放。本次环评提出，生产过程中应加强管理及维护，减少跑冒滴漏现象，蒸干车间设置排风扇，蒸干车间挥发性有机废气通过排气扇外排。 ④食堂油烟 本项目建有食堂，食堂使用一个灶台，采用液化石油气作为燃料。食堂油烟排气量为2000Nm3/h，每日工作5h。食堂食用油消耗系数为50g/人·d，根据类比调查，厨房不同的炒作工况油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2%~4%，食用烹饪方式多以小份额炒菜为主，油的挥发量相对较多，本评价以4%计，则油烟的产生量为2.08kg/a，排放浓度为0.80mg/m3。评价要求对食堂安装静电油烟净化器（净化效率≥80%），油烟经过净化后排放量为0.42kg/a，排放浓度为0.16mg/m3。最终油烟经烟道引至食堂楼顶达标排放。 （2）废水污染源 本项目设备不使用水清洗，主要通过使用粗油进行清洗，清洗后的液体可作为原料粗油再次进行蒸馏，营运期用水主要为蒸汽锅炉补充用水、密闭冷却循环用水、水膜除尘补充用水、生活用水。本项目蒸汽锅炉产生的蒸汽冷凝水进行循环使用，无外排；密闭冷却循环水循环利用，无外排；水膜除尘废水进沉淀池处理后循环利用，无外排。废水主要为生活污水，130.39m3/a，本项目生活污水经四格净化池处理后，用作农肥。 （3）噪声污染源 本项目运营期噪声主要为锯木机、铡刀、打片机等设备运行产生的噪声，噪声值在80~85dB之间。 （4）固废污染源 项目运营过程中产生固废主要为生活垃圾、下脚料、块状木材、锯木粉尘、水膜除尘收集的粉尘、生物质燃烧灰渣和废机油。 ①生活垃圾 本项目有职工10人，生活垃圾产生率按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为1.30t/a。生活垃圾收集后由环卫部门清运。 ②下脚料 本项目木材锯木切割过程中会产生一定量的下脚料，根据厂家提供的资料，本项目杂木锯木切割产生的下脚料为50t/a，樟木锯木切割产生的下脚料为35.56t/a，杂木下脚料收集后外售给家具厂，樟木下脚料收集后进入樟油初油生产工序。 ③块状木材 项目不规格樟木占原料樟木的70%，经铡刀切成块状，根据建设单位提供资料，块状木材产生量约为821.34t/a。 ④蒸干后的碎片 本项目块状木材和樟木下脚料经打片机粉碎成碎片，碎片产生量为848.33t/a，投入蒸馏釜蒸干，蒸干后的碎片产生量约为763.50t/a，收集后外售给纸厂。 ⑤锯木粉尘 本项目木材锯木切割过程中会产生一定量的粉尘，由于本项目原料的杂木，含水量较高，重力沉降十分明显，本项目沉降下来的木质粉尘产生量为0.015t/a，收集后作为生物质原料出售。 ⑥水膜除尘收集的粉尘 项目锅炉燃料为生物质，采取水膜除尘处理后，除尘的沉渣产生量约为0.014t/a，可以作为生物质原料出售。 ⑦生物质燃烧灰渣 项目采用生物质作为燃料，根据经验，生物质燃料挥发份好，容易着火，燃烧后灰渣产生量少而且比较亲，约为生物质用量的5%。项目生物质消耗量为702t/a，则产生的灰渣为35.10t/a，可以作为生产农田肥料的原料出售。 ⑧废机油 ### 项目危险固废主要为机械设备废机油，根据业主提供资料，产生量约为0.25t/a，根据危废管理名录，废机油属于危废，废物编号为HW08，建设单位拟于危废暂存间暂存后送往资质单位处置。报告要求危废暂存间采取三防“防风、防雨、防渗”措施，并在危废暂存间设置标识标牌。 表18 固体废物产排情况一览表 序号; 产污环节; 产生量; 处理处置方式. 1; 生活垃圾; 1.30t/a; 生活垃圾收集后由环卫部门清运. 2; 下脚料; 杂木; 126t/a; 收集后，外售给家具厂. 樟木; 113.40t/a; 收集后进入樟油初油生产工序. 3; 块状木材; 821.34t/a; 收集后进入樟油初油生产工序. 4; 蒸干后的碎片; 763.50t/a; 蒸干后的碎片经袋装收集后，外售给纸厂. 5; 锯木粉尘; 0.015t/a; 收集后作为生物质原料出售. 6; 水膜除尘收集的粉尘; 0.014t/a; 收集后作为生物质原料出售. 7; 生物质燃烧灰渣; 35.10t/a; 收集后作为生产农田肥料的原料出售. 8; 废机油; 0.25t/a; 收集至危废暂存间暂存后送往资质单位处置.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 锅炉废气 | 烟尘 |  | 80.14mg/m3；351kg/a | 16.03mg/m3；70.20kg/a |
|  |  | SO2 |  | 100.81mg/m3；441.56kg/a | 20.16mg/m3；88.31kg/a |
|  |  | NOX |  | 163.48mg/m3；716.04kg/a | 32.70mg/m3；143.21kg/a |
|  | 木屑 （无组织） | 锯木粉尘 |  | 0.321t/a | 0.015t/a |
|  | 无组织 | 挥发性有机废气 |  | 0.011t/a、0.004kg/h | ＜2.0mg/m3 |
|  | 食堂油烟 | 油烟废气 |  | 0.80mg/m3、2.08kg/a | 0.42mg/m3、0.16kg/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 |  | 130.39t/a | 0，经四格化粪池处理后用作农肥 |
|  |  | CODcr |  | 300 mg/L ；0.039t/a |  |
|  |  | BOD5 |  | 200mg/L ；0.026t/a |  |
|  |  | SS |  | 300mg/L ；0.039t/a |  |
|  |  | NH3-N |  | 30mg/L ；0.004t/a |  |
|  |  | 动植物油 |  | 20mg/L ；0.003t/a |  |
| 固体 废物 | 日常生活 | 生活垃圾 |  | 1.30t/a | 生活垃圾收集后由环卫部门清运 |
|  | 生产过程 | 下脚料 | 杂木 | 126t/a | 收集后，外售给家具厂 |
|  |  |  | 樟木 | 113.40t/a | 收集后进入樟油初油生产工序 |
|  |  | 块状木材 |  | 821.34t/a | 收集后进入樟油初油生产工序 |
|  |  | 碎片 |  | 763.50t/a | 蒸干后的碎片经袋装收集后，外售给纸厂 |
|  |  | 锯木粉尘 |  | 0.015t/a | 收集后作为生物质原料出售 |
|  |  | 水膜除尘收集的粉尘 |  | 0.014t/a | 收集后作为生物质原料出售 |
|  |  | 生物质燃烧灰渣 |  | 35.10t/a | 收集后作为生产农田肥料的原料出售 |
|  |  | 废机油 |  | 0.25t/a | 收集至危废暂存间暂存后送往资质单位处置 |
| 噪声 | 本项目运营期噪声主要为锯木机、铡刀机、打片机等设备运行产生的噪声，噪声值在80~85dB之间。本项目采取以下措施：采用低噪声设备，进行基础减震处理，对机器设备定期维护保养。且本项目设备均位于车间内，经车间隔声、距离衰减后，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，对周边环境影响很小。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目租赁位于岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组的宏康后门（长125米，宽32米）的闲置土地及废弃水泥砖厂房开展生产经营，施工阶段严格落实施工期污染防治措施，由于施工期较短，因此，对区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目属于新建项目，拟选址于岳阳县长湖乡大众村刘旺组宏康后门（长125米，宽32米）的闲置土地及废弃水泥砖厂房进行木材加工。施工期2个月。施工期主要内容为闲置土地的打地坪、建厂棚、装修、设备安装、原有厂房改造等。厂房改造主要是对厂房进行分区隔断及设备基础建设及设备安装。 1、施工期大气环境影响分析 本项目施工期对大气环境的影响主要来自建筑材料装卸产生的扬尘、厂房改造装饰及交通运输产生的扬尘、汽车产生的废气等。 厂房改造装饰产生的扬尘可通过对厂房地面洒水抑制扬尘，且施工基本在厂房内，因此厂房内的扬尘对外环境的影响基本无影响；车辆会产生废气，由于废气排放量较小，且施工场地地形开阔，年均风速较大，有利于大气污染物扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此汽车尾气环境影响较小。运输车辆在离开施工场地后因颠簸或风的作用对沿途周围环境产生扬尘污染，施工单位应加强车辆管理，运输车辆遮盖篷布，颠簸路段控制车速，对路面进行清扫，最大程度减少对周边的影响。 上述环境空气影响具有短期性，施工结束后影响随之消失。 2、施工期水环境影响评价 施工期废水主要来自工程施工人员的生活污水，生活污水中主要污染物是COD、BOD5、SS，施工期间产生的生活污水经旱厕收集后，用作农肥，不外排。 施工期间的污染负荷量较小，施工结束后其影响也就随之消除，对地表水环境影响很小。 3、施工期声环境影响评价 本项目施工期主要对厂房进行改造及设备安装，无大型施工设备，机械噪声一般在75dB(A)以上，通过对施工设备进行减震等措施，经过厂房墙体隔声后，对周围环境影响较小。 4、施工期固体废物环境影响评价 施工期间固体废物，主要为施工人员生活垃圾及施工建筑垃圾。 本项目施工期间，施工人员生活垃圾依托当地环卫部门及时清运处理。总体而言，施工期间生活垃圾数量较小，只要认真落实并执行施工环境保护管理有关规定，垃圾及时清运至环卫部门指定的地点，对环境影响较小。施工中建筑垃圾产生的建筑垃圾不能随意丢弃，在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，建筑垃圾除部分用于回收，剩余部分堆放达一定量时应及时清运到政府指定的建筑垃圾消纳场进行处理。 总体而言，本项目施工期固体废物均能得到妥善处置。 营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目为营运期废气主要来自锅炉废气、锯木过程中产生的粉尘、工艺废气和食堂油烟等。 （1）锅炉废气 本项目采用水膜除尘器处理锅炉废气，通过25m高排气筒排放。由工程分析可知，烟尘产生量为351kg/a，SO2产生量为441.56kg/a，NOx产生量为716.04kg/a，水膜除尘器的烟尘去除效率以80%计，则项目烟尘排放量为70.20kg/a，SO2排放量为88.31kg/a，NOx排放量为143.21kg/a，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为16.03mg/m3、20.16mg/m3、32.70mg/m3。可以满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)相关要求（烟尘：50mg/m3，SO2：300mg/m3，NOx：300 mg/m3）。 本项目锅炉废气用水膜除尘器进行处理，水膜除尘器的工作原理是：含尘气流以较高的速度进入筒体后沿筒体内壁作旋转运动，尘粒在离心力的作用下甩向器体内壁，并与内壁形成的水膜层冲击接触，使之被水吸附，然后随水流到底部锥体排出，净化后的烟气从上部排出，经旋风除尘后烟气温度可降至120℃左右。根据《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社）可知，水膜除尘器对一般颗粒物具有70～90%的除尘效率。因此本项目采用水膜除尘作为锅炉废气的除尘方式是可行的。 本项目锅炉烟囱高度为25m，烟囱周围半径200m距离内建筑物均为自建房，高度在4-10m，故本项目烟囱高度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中4.5：“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”的规定，综上所述，本项目排气筒设置合理。 （2）粉尘 本项目铡刀和打片工序有微量粉尘产生，但粉尘量较小可忽略不计。本项目锯木过程中会产生锯木粉尘。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第四分册中“2011锯材加工业产排污系数表”，本项目粉尘产生量为0.321t/a。本项目原料是原木，含水量较高，重大沉降十分明显，则本项目粉尘排放量为0.015t/a。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式进行计算，参数取值及计算结果见表19。 表19 无组织粉尘排放情况表 污染源位置; 平均源强t/a; 污染物排放速率kg/h; 面源长度m; 面源宽度m; 面源高度m; 标准 mg/m3. 锯木车间; 0.015; 0.006; 20; 10; 8; 0.3×3. 图5 大气环境防护距离图 本项目无组织颗粒物的厂界最大浓度为0.003457mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值1mg/m3。 本评价以锯木车间为面源来进行计算，项目粉尘无超标点，即项目无需设置大气防护距离。由于粉尘排放对职工的身体健康会产生一定的影响，故本评价建议项目员工在生产时使用和佩戴劳动防护用具，加强员工的安全生产知识教育和培训，严格遵守本单位和安全生产规章制度和操作规程，服从管理，不得违章作业。 综上所述，项目生产过程中产生的废气在采取上述措施的前提下，可实现达标排放，对区域环境空气质量影响较小。 （3）工艺废气 蒸干过程中跑、冒、滴、漏以及香樟初油存在挥发的现象，挥发出其主要成分为水蒸气和香樟油中各类香料挥发产生的异味（主要为醇类、烯烃类等小分子物质）；由前述工程分析可知，项目无组织排入大气的有机废气共计约0.011t/a，0.004kg/h，排放量非常小；本项目场地周边空旷，有利于大气稀释、自然扩散后，项目周界外有机废气无组织排放浓度小于2.0mg/m3，满足参照执行的天津市《工业企业挥发性有机排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中的标准限值，对区域大气环境影响较小。 卫生防护距离 本评价通过计算确定无组织排放有机废气的影响范围。对于无组织排放，主要计算其卫生防护距离。采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T13201-91）》所制定的方法，卫生防护距离采用如下模式计算： QcCM=1ABLC+0.25r20.50LD 式中：QC——污染物的无组织排放量，kg/hr； Cm——污染物的标准浓度限值，mg/m3； L——卫生防护距离，m； R——生产单元的等效半径，m； - 根据项目情况及所在地气象条件，选择的参数为：A=470、B=0.021、C=1.85、D=0.84。 - 本项目针对蒸干过程中所产生的有机废气所需要的卫生防护距离进行计算。由于项目各操作区域相连，因此以蒸干车间为中心设卫生防护距离，其中蒸干车间占地面积约30m2，所产生的有机废气源强为0.004kg/h。由此计算卫生防护距离见下表20。 表20 项目卫生防护距离计算结果 污染物; 源强 （kg/h）; 源面积（m2）; 平均风速（m/s）; 环境标准（mg/m3）; 计算防护距离（m）; 提级后卫生防护距离（m）. VOCS; 0.004; 30; 2.9m/s; 0.60; 0.167; 50. 根据《建设项目环评中卫生防护距离确定方法》：“无组织排放多种有害气体的QC/CM值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。”故本项目卫生防护距离确定为50m，是以蒸干车间的边界为起点向外直线延伸50m的距离划定为卫生防护距离。 根据现场踏勘，项目厂区周围住户均不在卫生防护距离之内本评价要求，今后在卫生防护距离范围内不得引入学校、医院、居民住宅、行政办公等环境敏感设施。当地政府和土地管理及规划部门，应严格控制项目周边的土地审批和居民住房，确保民宅用地在距卫生防护距离以外的区域。 （4）食堂油烟 本项目建有食堂，食堂使用一个灶台，采用液化石油气作为燃料。食堂油烟排气量为2000Nm3/h，每日工作5h。食堂食用油消耗系数为50g/人·d，根据类比调查，厨房不同的炒作工况油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2%~4%，食用烹饪方式多以小份额炒菜为主，油的挥发量相对较多，本评价以4%计，则油烟的产生量为2.08kg/a，排放浓度为0.80mg/m3。评价要求对食堂安装静电油烟净化器（净化效率≥80%），油烟经过净化后排放量为0.42kg/a，排放浓度为0.16mg/m3。最终油烟经烟道引至食堂楼顶达标排放。 2、水环境影响分析 （1）蒸汽锅炉废水 本项目蒸汽锅炉废水主要为蒸干过程的蒸汽冷凝水，由于木材蒸干所需的蒸汽对水质要求不高，因此蒸汽冷凝水可循坏利用，不外排。项目仅补充少量新鲜水，约为390t/a。 废水循环利用的可行性分析： 根据工程分析，蒸干所需的冷却水对水质要求不高，营运期间产生的蒸汽冷凝水可进循坏水池循坏回用，无外排。在蒸干过程中因蒸发损耗等因素，每天需补充新鲜水约1.5m3，循环量为15t/d，环评建议项目锅炉房旁设有一个冷凝水池，容积约为15m3，让废水循坏利用具有可行性。 - 密闭冷却循环水 密闭冷却循环用水主要为蒸馏釜冷凝器冷却用水，密闭循环冷却用水使用，由于冷凝器所需的蒸汽对水质要求不高，因此密闭冷却水可循坏利用，不外排。项目仅补充少量新鲜水，约为2t/d（520t/a）。 - 水膜除尘废水 本项目锅炉废气采用水膜除尘器进行处理，水膜除尘器在一般运行条件下的耗水量(液气比)为0.5-3.0升每立方米，本项目取0.5升每立方米，锅炉产生的烟气量为438万m3/a，则除尘用水为2190t/a，除尘用水损耗按3%计，本项目除尘用水损耗量为65.70t/a，本项目产生的除尘废水经沉淀处理后循环使用不外排。 废水循环利用的可行性分析： 项目锅炉废气采用水膜除尘器进行处理，营运期间产生的除尘废水经沉淀处理后循环使用不外排。除尘用水损耗按3%计，本项目除尘用水补充水量为0.25t/d，循环量为8.17t/d，环评要求项目场内设有一个沉淀水池，容积为9m3，让废水循坏利用具有可行性。 （4）生活污水 本项目生活用水来自于水管网，项目安排员工10人，不在厂区住宿，全年工作260天，非住宿人员（6人）生活用水量按45L/人·d计，住宿人员（4人）生活用水量按80L/人·d计，则本项目生活用水量为0.59t/d（153.40t/a）。排放系数取0.85，则生活污水产生量为0.50t/d（130.39t/a）。 类比同类生活污水水质产生情况，浓度产生量为COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：30mg/L、动植物油：20mg/L，产生量分别为0.039t/a、0.026t/a、0.039t/a、0.004t/a、0.003t/a。 生活污水经四格净化池处理后，浓度为COD：150mg/L、BOD5：100mg/L、SS：85mg/L、NH3-N：21mg/L、动植物油10mg/L，排放量分别为0.020t/a、0.013t/a、0.011t/a、0.003t/a、0.001t/a。 本项目生活污水经四格净化池处理后，用作农肥。 综上，本项目废水对地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目运营期噪声主要为锯木机、铡刀、打片机等设备运行产生的噪声，噪声值在80~85dB（A）之间。 本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行预测，模式如下： （1）无指向性点声源几何发散的基本公式： Leqg（r）=Leqg（r0）−20lgrr0−ΔLeqg 式中： Leqg（r）——受声点（即被影响点所接受的声压级，dB（A）; Leqg（r0）——噪声源的声压级，dB（A）; r——声源至受声点的距离，m； r0——参考点位置的距离，取1m； ΔLeqg——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量。 （2）声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公示： Leqg=10lg1Titi100.1LAi 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）; T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级(Leq )计算公式： ### Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 根据HJ2.4-2009预测模式及参数确定本项目噪声源对厂界噪声的最大贡献值见下表21。 表21 切割各噪声源对厂界的影响(单位：dB[A]) 噪声源; 位置; 数量; 噪声水平; 在厂界的贡献值. 台、套; 措施前; 衰减量; 东边界/m; 南边界/m; 西边界/m; 北边界/m. 锯木机; 锯木车间; 1; 85; 15; 48.7/11.6; 29.6/104.2; 43.0/22.3; 43.0/22.3. 铡刀; 铡刀车间; 1; 80; 15; 38.7/20.6; 32.3/43.2; 47.7/7.3; 29.4/60.5. 打片机; 加工车间; 1; 80; 15; 40.4/17.0; 38.4/21.4; 44.6/10.5; 26.3/86.3. 贡献值; 49.7; 39.8; 50.5; 43.3. 项目噪声昼间本底值; 54.8; 58.2; 59.6; 58.7. 叠加值; 56.0; 58.3; 60.1; 58.8. 项目噪声夜间本底值; 43.1; 47.2; 49.0; 47.6. 叠加值; 50.6; 47.9; 52.8; 49.0. 根据上述分析可知，锯木车间内设备噪声经基础减振、墙体隔声和距离衰减，在各边界处的噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间65dB（A），昼间55dB（A）），周边200m范围内无居民点，在保障机器设备正常运行的情况下，不会对周围声环境产生明显影响。评价要求建设单位定期对设备进行维护，避免非正常噪声。 为了确保项目所在地声环境达到功能区划要求，本评价建议建设单位采取以下措施： - 提高设备安装精度，同时采取减振措施，将设备基础设置于衬垫（如砂垫）或减振器（如橡胶减振器、金属减振器）上，布置减振器基础时，应使机组重心与基础重心在平面上重合，并使减振器的对称此重心，可减噪约3dB（A）； - 生产设备本身配套降噪隔音罩以降低噪声对周围环境的影响； - 加强设备维护，避免设备故障带来的高噪声； - 高噪声设备应尽量远离近距离居民设置。 通过上述措施处理后，可确保厂界处环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对当地环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 项目运营过程中产生固废分为一般固废和危险废物，一般固废主要为生活垃圾、下脚料、碎片、锯木粉尘、水膜除尘收集的粉尘、生物质燃烧灰渣，危险废物主要为废机油（HW08）。生活垃圾收集后由环卫部门清运，生产过程中产生的杂木下脚料收集后外售给家具厂，樟木下脚料和块状木材收集后进入樟油初油生产工序，蒸干后的碎片收集后外售给纸厂，锯木粉尘收集后作为生物质原料出售，水膜除尘收集的粉尘收集后作为生物质原料出售，生物质燃烧灰渣收集后作为生产农田肥料的原料出售，废机油集中收集后定期交由有资质的单位处理。 建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止生活垃圾混入。项目危废必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定储存，对厂区进行地面硬化，并在厂区内建立8m2危废暂存间，，以起到防风、防雨、防晒和防晒的作用；危险废物暂存库必须进行基础防渗处理，采用2mm的高密度聚乙烯作为防渗层，并设置10cm高围堰；暂存间内部设置塑料桶等收集废机油危险废物，并设专人管理。其中收集容器须设危险标志，注明危险废物来源及类型，定期送有该类危险废物资质单位进行处置。 本项目产生的所有固体废物均进行了合理处置，固体废物得到了资源化、无害化处置。只要建设单位加强管理、做好固体废物的暂存与及时转运，项目运营期产生的固体废物不会对周围环境造成不良影响。 5、产业政策符合性分析 本项目为木材加工项目，根据国务院批准的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修正本），本项目不属于其中限制类及淘汰类项目。本项目产品、工艺未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》中，生产设备未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中。 因此，本项目符合国家产业政策。 6、项目选址可行性分析 该项目厂址位于岳阳县长湖乡大众村刘旺组，项目厂址大门位于项目东南侧、西侧为湖南天欣陶瓷有限公司、西南侧为湖南宏康陶瓷有限公司、东北侧为无名水塘、东侧为荒地。该项目厂区周边环境主要为：东侧850m的刘旺组，东北侧330m的童石组、880m小刘旺组，南侧267m的大众村里组，东北侧120m无名水塘，东南侧390m的李家组、660m组箭头组。 工程选址及周边环境具有以下特点： （1）项目不在岳阳县各集中式饮用水源地保护区范围之内，符合集中式饮用水源地保护区相关规划； （2）项目周边无风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护地等环境敏感点； （3）项目选址周边无其它特殊保护目标； （4）由建设项目选址意见表可知，项目选址可行。 综上所述，项目拟建厂址可行。 7、总平面布置合理性分析 本项目结合场地的地形条件，按使工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便，同时尽量发挥生产设施作用、最大限度节约土地的原则进行布置。厂区进口设在东南侧，利用现有道路连接外界的G107国道，便于车辆进出；项目车间呈矩形布局，在厂区北侧设有办公区（家庭式厨房、办公间、临时休息间），厂区西侧从北至南依次为车库、原料堆场、铡刀车间、员工休息室、开票室、樟油暂存区、杂物间、配电室、固废暂存间、危废暂存间，厂区东北侧为锯木车间，锅炉房位于厂区东南侧，加工区位于樟油暂存区与锅炉房之间，蒸干车间位于加工区南侧，厂区南侧为半成品仓库，各生产环节连接紧凑，各分区布局紧凑，便于日常物流周转的进行，使物流畅通。 8、“三线一单”相符性分析 生态保护红线：根据岳阳县生态保护红线区划范围图（详见附图5），本项目所属区域不涉及生态保护红线； 环境质量底线：项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。项目根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目各项污染物不会改变项目所在区域环境质量等级，不触及环境质量底线； 资源利用上线：本项目消耗的能源、水较小，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不触及资源利用上线。 环境准入负面清单：本项目属于木材加工项目，仅SO2、NOx申请总量调剂，无恶臭和重金属排放，不阻断自然河道，不占用水域，也不影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 9、总量控制 根据湖南省“十三五”主要污染物排放总量控制要求，实施总量控制的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫以及氮氧化物，为约束性指标，指导性指标为VOC。 根据工程分析，生活污水进入四格净化池处理后，用作农肥，本项目无COD、氨氮的排放。项目蒸汽锅炉所产生的废气中SO2和NOx排放量分别为0.088t/a、0.143t/a。故本项目建议设置总量控制指标为SO2：0.088t/a、NOx：0.143t/a。 10、环境风险分析 环境风险是指突发性灾害事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生又有很大的不确定性，一旦发生，对环境会产生较大影响。 ⑴风险识别 本项目厂车间内的木屑粉尘浓度较高，很容易引起火灾甚至爆炸，且产品为蒸干木材，具有易燃性，因此本项目可能发生的风险是火灾事故。不规则樟木及下脚料蒸干过程，采用蒸馏法技术提取产品，全过程不用有机溶剂，提取过程不发生化学反应，故安全性好。蒸馏过程所涉及的产品樟油也无毒，但是本项目原料及产品均属于可燃物。根据业主提供资料，项目半成品仓库平时储存的产品，按订单生产，完成后即出厂，不需要长期贮存。若在营运期间管理不善，可能引起火灾，对厂内设施和周边的环境造成危险。项目柴油机所使用的柴油在外购买，厂区无柴油暂存。 危险品构成重大危险源的临界量见下表。 表22 本项目涉及构成重大危险源的危险品临界量 序号; 类别; 危险化学品名称; 临界量（t）. 1; 第3.3类 高闪点易燃液体; 樟油; 5000. 根据本项目生产和储存的危险品涉及重大危险源物质的存在量如下表所示。 表23 本项目涉及危险品存在量 序号; 物质名称; 最大存在量. 1; 樟油; 11t. 重大危险源的辨识指标有两种情况： 单元内存在的危险物质为单一品种时，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定位重大危险源。单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定位重大危险源。 Q=q1Q1+q2Q2+...+qnQn 式中：q1，q2，...，qn —每种化学物质的最大存在总量，t； Q1， Q2， ...，Qn —每种化学物质的临界量，t。 根据计算可知，本项目储存的危险化学品未构成危险化学品重大危险源。 ⑵评价工作等级 根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》评价工作级别划分以及本评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源辨识结果，环境敏感程度等因素： 本项目无重大危险源；评价范围无《建设项目管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区；社会关注区。将本项目风险评价工作等级定为：二级评价，对事故影响进行简要分析，和提出防范、减缓和应急措施。 表24 本项目风险评价等级 项目; 剧毒危险性物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃危险性物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感区; 一; 一; 一; 一. ⑶泄漏源项分析 本项目樟油初油主要采用157L铝桶储存产品，在有明火的条件下，将会发生火灾，从而引发爆炸，将会威胁员工生命安全和周围其他企业财产安全，此外，如果产品发生泄漏，油品如得不到及时的收集，将会污染地表水水质，进而下渗污染地下水。 ⑷风险防范措施 由于该项目主要危险因素是加工过程中发生火灾爆炸事故或泄漏事故，从环评的角度来说，风险措施主要是指防治火灾爆炸事故或者泄漏事故发生时发生时二次污染的各项对策措施，故本项目风险防治措施主要为泄漏事故防范措施和火灾事故防范措施。 ①泄漏事故防范措施 - 在储存区设置围堰防止泄漏品外溢，围堰高20cm，容积为1m3；樟油暂存区内收集池长1.3m、宽0.2m、深0.1m，容积为0.026m3；设置1个容积为10m3事故应急池；产品发生泄漏时，泄露的油品经储存区的围堰和收集池收集，最终用油泵泵送到事故应急池内储存，储存的废液可进一步回收用于蒸馏，防治外排对周边环境造成污染。 - 储存区地面均浇注混凝土，外涂环氧树脂防渗。 C、蒸馏釜的安全装置应齐全完好，超温、超压保护装置应灵敏可靠，并定期对蒸馏釜进行检查，保证其正常运行。 ②火灾事故防范措施 A、配置相应量的灭火器材，并指专人管理，定期检查、维护。灭火器材要放置在明显和便于取用的地方，严禁挪作他用。 B、加强对员工的教育培训，实习上岗制度，增强员工意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、生产的规程。 C、制定发生事故时迅速撤离人员至安全区的方案。一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，立即报警。 9、环境管理 环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法规与政策，应根据当地环保部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。在环境保护工作中，管理和治理是相辅相承的。为此，企业必须建立环境保护机构，制订全面的、长期的环境管理计划，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入企业管理的重要内容。 如何正确处理环境管理中各种矛盾关系问题，首先应把国家制定的有关环境保护方针、政策、法律、法规和标准作为必须遵循的规范，再针对不同性质的矛盾采用不同的方法去解决，在指导思想上要确立正确的处理原则。这些原则是：①坚持可持续发展的原则；②坚持“开发促保护，保护为开发”的原则；③坚持经济、社会、环境“三个效益”统一的原则；④坚持局部服从全局的原则；⑤坚持法制的原则。 因此，环境管理工作十分重要，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入建立现代企业管理的重要内容。 在施工建设阶段、营运阶段，应按照国家有关环保法律、法规、论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。本环评对施工期、营运期环境管理提出要求。 （1）施工期环境管理 ①环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。 ②对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。 ③按照环保主管部门的要求和本报告表中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。 （2）营运期环境管理要求如下： ①环保设施应与主体设施同时运行，试生产三个月内应按“三同时”要求自主验收； ②根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ③负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ④负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ⑤设置专门的环境部门，项目营运期的环境管理由环境部门负责，并接受环境保护主管部门的指导和监督； ⑥严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物联单转移管理办法》（国家环境保护总局第5号，1999年10月）中贮存及转移危险废物的要求对危险废物进行贮存、转移； ⑦负责对项目内职工进行环保宣传教育工作 项目应建立专职环保职能科室，负责全公司的环境档案管理，负责制定各项环保计划并监督实施，对全公司排污实行全程控制的监管，确保环保计划的实施和各项污染物的达标排放。 10、环境监测计划 本项目的监测计划应包括两方面：竣工监测和运营期的常规监测计划。 （1）运营期的常规监测 环境监测计划是指项目在施工期、运营期对项目主要污染对象进行环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测为环境保护管理提供科学的依据。该项目运行后，为确定污染物的排放与环保设施处理效果，需要对排放的各种污染物进行定期监测，此外，还要强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策，提供科学依据。对企业的污染源和环保设施的运行情况进行监测。 本项目营运期监测计划如下： 表25 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 每季度一次. 废气; 排气筒（25m）; 有组织排放的烟尘、SO2、NOx、VOCs; 每季度一次. 厂界四周; 无组织排放的烟尘、SO2、NOx、VOCs; 每季度一次. 固废; 固废暂存间及危废暂存间：防渗、防晒、防风、防雨淋。. （2）竣工验收监测 项目建成后后企业应及时联系有资质的监测单位对项目环保“三同时”设施组织竣工验收监测。项目总投资200万元，其中环保设投资约37万元，占总投资18.50%。 本项目环保投资估算详见表26，“三同时”竣工验收一览表见表27。 表26 环保投资估算一览表 项目名称; 治理环节、处理设施或措施; 投资估算 （万元）; 治理效果. 废气; 锅炉废气; 水膜除尘+25m烟囱; 7; 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）相关标准. 粉尘; 四周设置遮阳布作围挡，密闭车间，自然沉降，加强清洁; 1; 《大气污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准浓度限值. 挥发性有机废气; 车间安装排风扇、加强车间通风、设置卫生防护距离等; 5; 参照执行的天津市《工业企业挥发性有机排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中的标准限值. 食堂油烟; 油烟净化器+屋顶排放; 0.50; 参照执行《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001. 废水; 厂区雨水; 新建雨水收集管网和截留阀; 5; 《污水综合排放标准》GB8978-1996表4一级标准. 生产废水; 新建冷凝水池（15m3）、沉淀水池（9m3）; 7; 回用，不外排. 生活污水; 新建四格净化池 （容积为2m3）; 0.50; 用作农肥. 噪声; 隔声、减振垫等防噪降噪设施; 3; 厂界排放达（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生活垃圾; 固废储存间、垃圾桶; 5; 综合利用，实现无害化. 下脚料. 块状木材. 碎片. 锯木粉尘. 水膜除尘收集的粉尘. 生物质燃烧灰渣. 废机油; 收集后危废暂存间暂存; 2; 定期交由有资质的单位处理. 绿化; 绿化; 1; ——. 项目环保投资估算合计(万元); 37; /. 表27 “三同时”竣工验收一览表 污染 类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 废气; 有组织废气; 锅炉废气; SO2、氮氧化物、烟尘; 水膜除尘+25m烟囱; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关标准. 无组织废气; 加工车间; 粉尘; 密闭空间，自然沉降，加强清洁; 《大气污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准浓度限值. 蒸干车间; 挥发性有机废气; 设置排风扇、加强通风，设置卫生防护距离等; 参照执行的天津市《工业企业挥发性有机排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中的标准限值. 家庭式厨房; 食堂油烟; 油烟净化装置+屋顶排放; 参照执行《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001. 废水; 生活污水; COD、NH3-N、BOD5、SS; 四格净化池，用作农肥; /. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾收集后由环卫部门清运; 综合利用，达到环保要求. 下脚料; 杂木; 收集后，外售给家具厂. 樟木; 收集后进入樟油初油生产工序. 块状木材; 收集后进入樟油初油生产工序. 碎片; 蒸干后的碎片经袋装收集后，外售给纸厂. 锯木粉尘; 收集后作为生物质原料出售. 水膜除尘收集的粉尘; 收集后作为生物质原料出售. 生物质燃烧灰渣. 废机油; 收集后作为生产农田肥料的原料出售; 零排放. 风险; 围堰和地面防渗. 噪声; 生产设备; LeqA; 设备减振底座、隔声门窗等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉房 | 锅炉废气 |  | 水膜除尘+25m烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关标准 |  |
|  | 加工车间 | 粉尘 |  | 经重力沉降后在车间内无组织排放 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控点浓度限值要求 |  |
|  | 蒸干车间 | 挥发性有机废气 |  | 加强通风、大气稀释、自然扩散，设置卫生防护距离等 | 参照执行的天津市《工业企业挥发性有机排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中的标准限值 |  |
|  | 家庭式厨房 | 食堂油烟 |  | 油烟净化装置+屋顶排放 | 参照执行《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 |  |  | 四格净化池 | 用作农肥 |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾 |  |  | 生活垃圾收集后由环卫部门清运 |  | 综合利用、达到环保要求 |
|  | 下脚料 |  | 杂木 | 收集后，外售给家具厂 |  |  |
|  |  |  | 樟木 | 收集后进入樟油初油生产工序 |  |  |
|  | 块状木材 |  |  | 收集后进入樟油初油生产工序 |  |  |
|  | 碎片 |  |  | 蒸干后的碎片经袋装收集后，外售给纸厂 |  |  |
|  | 锯木粉尘 |  |  | 收集后作为生物质原料出售 |  |  |
|  | 水膜除尘收集的粉尘 |  |  | 收集后作为生物质原料出售 |  |  |
|  | 生物质燃烧灰渣 |  |  | 收集后作为生产农田肥料的原料出售 |  |  |
|  | 废机油 |  |  | 收集至危废暂存间暂存后送往资质单位处置 |  | 零排放 |
| 风险 | 围堰和地面防渗 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 本项目运营期噪声主要锯木机、铡刀、打片机等设备运行产生的噪声，噪声值在80-85dB(A)之间。本项目采取以下措施：采用低噪声设备，进行基础减震处理，对机器设备定期维护保养。且设备均位于车间内，经车间隔声、距离衰减后，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，对周边环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 按区域功能，加强厂区绿化布置，设置绿化带。花草树木对噪声有一定的衰减和阻隔作用，对环境具有一定的美化作用。 |  |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 岳阳县百家欣木业有限公司年产1000立方米木材半成品建设项目位于岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组。项目总用地面积4000m2。项目总投资200万元，环保投资33万元，劳动定员10人，实行一班制，每天工作10小时，年工作260天。 2、产业政策 本项目属于“木材加工”类项目。经查国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴；根据《促进产业结构调整暂行规定》，属允许类；项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列，因此本项目的建设符合国家的产业政策。 3、选址可行性 该项目厂址位于岳阳县长湖乡大众村刘旺组，项目厂址大门位于项目东南侧、西侧为湖南天欣陶瓷有限公司、西南侧为湖南宏康陶瓷有限公司、东北侧为无名水塘、东侧为荒地。该项目厂区周边环境主要为：东侧850m的刘旺组，东北侧330m的童石组、880m小刘旺组，南侧267m的大众村里组，东北侧120m无名水塘，东南侧390m的李家组、660m组箭头组。 工程选址及周边环境具有以下特点： （1）项目不在岳阳县各集中式饮用水源地保护区范围之内，符合集中式饮用水源地保护区相关规划； （2）项目周边无风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护地等环境敏感点； （3）项目选址周边无其它特殊保护目标； （4）由建设项目选址意见表可知，项目选址可行。 综上所述，项目拟建厂址可行。 4、“三线一单”相符性 本项目符合当地生态保护红线要求，不降低项目周边环境质量，本项目不超出当地资源利用上线，本项目所在地无环境准入负面清单。 5、环境质量现状评价结论 环境空气质量现状：监测数据表明，项目所在地监测的SO2、NO2、PM10、TSP能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；VOCs能满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中表1浓度限值的要求，表明项目所在区域环境空气质量良好。 地表水环境质量现状：监测数据表明，项目地东北侧水塘各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）“III类水体”的要求； 地下水环境质量现状：监测数据表明，项目地东南侧水井各监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）“III类水体”的要求。 声环境质量现状：监测数据表明，项目厂界四周声环境质量能满足《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的3类标准要求。 6、营运期环境影响评价结论 （1）大气环境影响：项目锅炉废气经水膜除尘装置处理后经25m烟囱排放，可实现达标排放；本项目铡刀和打片工序基本无粉尘产生，锯木过程中会产生木屑粉尘。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第四分册中“2011锯材加工产排污系数表”，本项目粉尘产生量为0.321t/a。本项目原料是含有一定湿度的杂木，含水量较高，重力沉降十分明显，则本项目粉尘排放量为0.015t/a。本项目无组织颗粒物的厂界最大浓度为0.003457mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值1mg/m3；项目无组织排入大气的有机废气共计约0.011t/a，0.004kg/h，排放量非常小。本项目场地周边空旷，有利于大气稀释、自然扩散后，项目周界外有机废气无组织排放浓度小于2.0mg/m3，满足参照执行的天津市《工业企业挥发性有机排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中的标准限值，对区域大气环境影响较小。家庭式厨房安装静电油烟净化器（净化效率≥80%），食堂油烟经过净化后排放量为0.42kg/a，排放浓度为0.16mg/m3，满足参照执行的《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001的标准限值，最终油烟经烟道引至食堂楼顶达标排放。 （2）水环境影响：项目运营期间无生产工艺废水排放，生活污水经四格净化池处理后用作农肥。项目废水不会对周边水环境造成明显影响。 （3）声环境影响：本项目运营期噪声主要为锯木机、铡刀、打片机等设备运行产生的噪声，噪声值在80-85dB(A)之间。本项目采取以下措施：采用低噪声设备，进行基础减震处理，对机器设备定期维护保养。且本项目设备均位于车间内，经车间隔声、距离衰减后，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，对周边环境影响很小。 （4）固体废物：项目运营过程中产生固废主要为生活垃圾、下脚料、块状木材、碎片、木屑粉尘、水膜除尘收集的粉尘、生物质燃烧的灰渣和废机油。生活垃圾收集后由环卫部门清运，生产过程中产生的杂木下脚料收集后外售给家具厂，樟木下脚料和块状木材收集后进入樟油初油生产工序，蒸干后的碎片收集后外售给纸厂，锯木粉尘收集后作为生物质原料出售，水膜除尘收集的粉尘收集后作为生物质原料出售，生物质燃烧灰渣收集后作为生产农田肥料的原料出售，废机油集中收集后定期交由有资质的单位处理。 本项目产生的所有固体废物均进行了合理处置，使固体废物得到资源化、无害化处置。项目运营期产生的固体废物不会对周围环境造成影响。 7、风险 在采取环评提出的防止措施后，将有效降低本项目的风险发生概率或者减少风险造成的损失和对周边环境的影响。风险管理措施有效、可靠。 因此，从环境风险角度而言是可行的。 8、总量控制 本项目废水主要为生活污水，生活污水经四格净化池处理后，用作农肥。本项目无COD、NH3-N的排放。 本项目废气主要为锅炉烟气，其中SO2和NOx排放量为0.088t/a、0.143t/a。故本项目建议设置总量控制指标为SO2：0.088t/a、NOx：0.143t/a。 9、总结论 综上所述，本项目属于木材加工，符合国家产业政策，项目选址基本可行；工程建设整体上符合环境保护要求，具有良好的社会效益、经济效益，建设方在落实本环评提出的各项环保措施与对策，执行环保“三同时”的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。 二、建议与要求 1、企业应做到安全生产、污染预防及持续改进各项环境保护、安全生产工作完善环保管理机构、落实人员，确保环保设施正常运行。 2、禁止夜间进行生产活动，以保持区域声环境质量。 3、建议企业制订清洁生产计划，提高清洁生产能力，努力从源头（产污环节）减少污染物的产生量，以减轻后期污染治理的压力，节约治理成本，进一步减小对环境的影响。 4、建议厂方每年定期对厂区工作人员进行健康检查，持健康证上岗，确保食品的安全。 5、积极配合环保部门对环保设施的验收工作，并在日常工作中做好各项环境保护工作，使各项污染物达标排放。

预审意见: 经办人: 公章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 经办人: 公章 年 月 日

审批意见: 经办人: 公章 年 月 日