- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产150吨清水虾、150吨虾尾、50吨调味整虾建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南华誉食品加工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 付维兵 |  |  | 联 系 人 |  |  |  | 刘文彬 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市华容县新河乡新合村六组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18682261888 |  | 传真 |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 414200 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市华容县新河乡新合村六组 （厂址中心坐标：E112°29′45″，N29°25′46″） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部 门 | / |  |  |  |  | 批准文号 | / |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | # 农副食品加工 # C13 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 16820.4 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 2000 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 119 | 环保投资占总投资比例% |  |  | 5.95 |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2019年2月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 随着经济的发展，人民生活水平的提高，国内乃至国外对龙虾需求量越来越大。且华容县拥有丰富的鲜活龙虾资源，鲜活龙虾不利于保存和运输。湖南华誉食品加工有限公司决定抓住这一市场机遇，拟投资2000万元，采用先进的龙虾加工技术和配套的环保处理设施，租用华容县新河乡新合村六组约16820.4m2用地（包括租赁个人李建华拥有完全产权的原有厂区房屋等占地面积5500m2及另新增工业用地11320.4m2）进行龙虾加工项目建设，项目建成后拟达到年产150吨清水虾、150吨虾尾、50吨调味整虾的规模，项目建设将对华容县新河乡经济发展和人口就业产生积极作用。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关规定，项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三、食品制造业，16、其他食品制造，除手工制作和单纯分装外的”，需要编制环境影响报告表。为此，湖南华誉食品加工有限公司特委托江西景瑞祥环保科技有限公司为本项目进行环境影响评价，并编制环境影响报告表。我公司接受委托后，成立项目环境影响评价小组，在组织有关人员进行现场踏勘和资料收集的基础上，根据国家和地方相关法律法规及有关规定，严格按照环境影响评价技术导则要求，编写完成该项目的环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：年产150吨清水虾、150吨虾尾、50吨调味整虾建设项目 建设单位：湖南华誉食品加工有限公司 建设性质：新建 建设地点：湖南省岳阳市华容县新河乡新合村六组 投资估算：2000万元 3、产品方案 具体产品方案见下表1-1。 表1-1 本项目主要产品类型及规模一览表 序号; 产品名称; 产量（t）; 备注. 1; 清水虾; 150; 熟食制品真空包装，冷库储存. 2; 虾尾; 150; 熟食制品箱装，非真空包装，冷库储存. 3; 调味整虾; 50; 熟食制品真空包装，冷库储存. 4、建设内容 本项目租用华容县新河乡新合村六组约16820.4m2用地（包括租赁个人李建华拥有完全产权的原有厂区房屋等占地面积5500m2及另新增工业用地11320.4m2）进行项目建设，项目建筑面积7985m2（其中租赁现有房屋建筑面积为4085m2，新建部分建筑面积为3900m2）。项目总投资2000万元。 本次项目建设内容主要包括选虾区、加工车间、成品冷库、办公生活区、污水处理区、锅炉房等。 项目主要建设内容见表1-2，项目平面布置图见附图6。 表1-2 工程主要建设内容一览表 项目; 名称; 内容及规模; 建筑面积; 备注. 主 体 工 程; 选虾区; 包括两条选虾生产线; 900m2; 新建，1F，钢结构. 加工车间; 包括清洗、蒸煮、冷却、人工剥虾尾区；油炸卤制区；包装区等; 3000m2; 新建，1F，钢结构. 配套工程; 成品冷库; 包括成品冷藏区; 600m2; 租赁已建，1F，钢结构. 办公生活区; 包括办公室、宿舍区、食堂等; 3485m2; 租赁已建，共1F，砖混结构. 公 用 工 程; 供水; 新河乡自来水; 新建. 排水; 污废水经项目自建污水处理站处理后排入新河乡污水处理厂进一步达标处理后外排; 新建. 供电; 市政电网接入; 新建. 能源; 设置1个锅炉房，包括1台2t/h蒸汽锅炉、1台60万大卡导热油锅炉，均采用成型生物质作为燃料; 新建. 制冷; 设置1个面积为600m2的冷库，采用液氮作为制冷剂，厂区设置1个容积为50m3的液氮罐进行液氮储存; 新建. 应急; 设置1个规模为6×6×5m=180m3的事故池; 新建. 环 保 工 程; 污水处理 设施; 自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网; 新建. 废气处理设施; 锅炉废气：布袋除尘器+30m排气筒（1#）； 车间异味、蒸煮废气：抽风机+活性炭吸附装置+15m排气筒（2#）； 油炸废气：抽风机+油烟净化器+15m排气筒（3#） 厨房油烟：油烟净化器+专用烟道; 新建. 固废处理设施; 生产固废：一般工业固废暂存间 生活垃圾：垃圾收集桶; 新建. 5、项目总平面布置 项目选址于华容县新河乡新合村六组。项目北侧临近省道306，交通便利。项目人流及成品出入口位于厂区北侧，原料出入口位于厂区西南侧临近选虾区，生产车间位于厂区东南侧，成品冷库位于厂区东北侧，办公生活区位于厂区西北侧，污水处理站和锅炉房位于厂区东部。建设单位根据生产工艺进行平面布置，便于生产；项目设备均布置在车间内。项目总平面布局较合理。 项目总平面布置详见附图6。 6、主要生产设备 项目主要设备见表1-3。 表1-3 项目主要设备情况一览表 使用区域; 设备名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 选虾线（2条线）; PVC提升机; 4m*0.6m; 台; 2. 双层龙虾分级机; 3.6m; 台; 2. 单层龙虾分级机; 3.2m; 台; 2. PVC挑选带; 8m*0.8m; 台; 3. 虾尾线（2条线）; 气泡清洗机; 7m*1m; 台; 2. 8m*1m; 台; 2. 蒸煮机; 9m*1m; 台; 2; 封闭式. 蒸汽锅炉; 2t/h; 台; 1. 冰水预冷机; 9m*1m; 台; 2. 油炸线（1条线）; 气泡清洗机; 7m*1m; 台; 1. 提升摊凉机; 5m*0.8m; 台; 1. 连续油炸机; 8m*1.4m; 台; 1. 动态过滤机; /; 台; 1. 油泵; 7.5KW; 台; 4. 热交换器; 60平方; 台; 1. 导热油锅炉; 60万大卡; 台; 1. 不锈钢提升机; 3m*1m; 台; 1. 冰水卤制机; 8.5m*1.2m; 台; 2. PVC装盒输送带; 12.5m*0.4m; 台; 1. 浇汁台面; 2m*1m; 台; 8. 冷库; 液氮冷冻设备; /; 套; 1. 抽真空区; 真空包装机; /; 台; 1. /; 水泵; /; 台; 4. /; 风机; /; 台; 5. 项目所使用的生产设备均无淘汰类设备，符合国家产业政策。 注：根据建设单位提供的资料，油炸线中连续油炸机最大小时产能为0.04t（50t调味整虾产品需105d即可完成），虾尾生产线中2台蒸煮机最大小时产能为0.12t（150t虾尾产品需105d完成），4台龙虾分级机最大小时产能为0.25t（350t产品需117d完成），综上，项目设备满足生产需要。 7、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况见表1-4。 表1-4 主要原辅材料及能耗情况表 序号; 名称; 单位; 数量; 备 注. 1; 原材料; 活体小龙虾; t/a; 550; 市场采购，主要来自新河乡龙虾养殖基地，含杂质量较少，框装散装。为保证产品质量，原料进厂后一般在2小时内均进行后续挑选、清洗、蒸煮、冷却、剥虾等工序（制作调味虾的原料需先浸泡排砂半小时），原料鲜虾不进行贮存，若当天进厂量较大，则加工冷却后的半成品进行冷藏贮存，后续再进行剥虾等加工工序。. 2; 辅助材料; 食用油; t/a; 1.5; 市场采购. 成品卤水; t/a; 1.5; 市场采购已熬制好的成品冰卤水，无需自行熬制. 液氮; t/a; 350; 市场采购，厂区设置1个50m3液氮储罐，最大储存量为32.4t. 塑料包装材料; t/a; 1; 市场采购. 包装纸箱; 个/a; 1000; 市场采购. 活性炭; t/a; 0.05; 市场采购. 3; 能源; 水; m3/a; 17866.8; 办公生活、生产用水等， 新河乡自来水供给. 电; 万kW.h; 50; 区域电网接入. 生物质; t/a; 511.92; 压块成型，共3t/h锅炉年工作120天，锅炉每天工作8h，根据热值核算预计消耗生物质511.92t/a. 8、劳动定员及工作制度 本项目共有员工60人，厂区提供食宿，住宿人员约20人，项目实行一天一班12小时工作制，全年工作120天（每年5~8月共4个月）。 9、公用工程 （1）给水 项目用水为自来水供给，能够满足项目生产、生活用水需求。项目总用水量为170m3/d，约20400m3/a。 （2）排水 项目污废水排放量为148.9m3/d，约17866.8m3/a。 本项目排水系统采用雨污分流制，厂区雨水直接外排西侧幸福渠；污废水经项目自建污水处理站进行处理，出水水质满足新河乡污水处理厂进水水质标准，进水指标没有要求的项目达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准相关要求后，由市政污水管网排入新河乡污水处理厂进一步处理达标后外排。排水路线图详见附图5。 （3）制冷 本项目设置1个冻库，面积共600m2。冷库采用液氮作为制冷剂，液氮为环保型制冷剂。 （4）供热 项目采用一套2t/h的生物质蒸汽锅炉进行蒸煮炉供热，采用一套60万大卡导热油锅炉进行连续油炸机供热。蒸汽锅炉及导热油锅炉均采用成型生物质作为燃料。 （5）供电 项目用电由华容县新河乡区域电网接入，电力供应充足，可满足项目生产、生活用电需求。 10、项目周边环境概况 项目选址于华容县新河乡新合村六组。项目北侧临近省道306，交通便利。项目西侧、南侧、南侧均为旱地和农田，项目严格执行相应环保措施后不会对外界环境造成较大影响。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租用华容县新河乡新合村六组约16820.4m2用地（包括租赁个人李建华拥有完全产权的原有厂区房屋等占地面积5500m2及另新增工业用地11320.4m2）进行建设。原有厂区房屋均为空置状态，无遗留设备及环境污染问题；新增工业用地11320.4m2均为闲置用地。项目用地不存在原有设备设施遗留和环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1. 地理位置 华容县位于湖南省北部边陲，岳阳市西境，地处东径120°18′31″—113°1′32″，北纬29°10′18″—29°48′27″。北倚长江，南滨洞庭湖。周邻6县（市）、场，东与岳阳市君山区交界，西与益阳市南县相邻，南连国营北洲子农场，北接湖北省石首市，东北与湖北省监利县隔江而望。县境广袤70公里，境内东西最大横距68公里，南北最大纵距80公里。集雨面积1612平方公里，占全省面积的0.76%。其中平原1028平方公里，占56%；低山丘岗区328平方公里，占17.8%；水面255平方公里，占26.2%。 本项目位于华容县新河乡新合村六组，项目西侧、东侧、南侧均为农田，北侧为省道306。项目地理位置图详见附图1。 2. 地形、地貌及地震情况 华容县位于扬子准地台的江南地轴上，处于洞庭湖凹陷与汉水凹陷的接触部，属于既具有强烈挤压褶皱上升运动，又有升降运动的江南古陆，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征较为明显：东北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。从最高峰雷打岩(海拔382.9米)到最低点东湖湖底(海拔21米)，高差361.9米，县城标高35m~26m，大部分地面标高在30m左右。现代地貌主要是由于燕山运动形成的“华容隆起”与长江洞庭湖泄洪所起的控制、塑造作用所形成。 境内地层发育齐全，但由于先期构造的破坏，岩浆岩的侵入及第四世纪沉积物的大面积覆盖，因而古生界全部缺失，元古界、中生界各缺失一部分。以新生界第四纪最发育，次为白垩纪，元古界则在桃花山有大量出露，南山也有零星露出。 境内岩浆岩出露面积为170平方公里，主要分布在东北部的桃花山一带，均为花岗岩类，形成时代为燕山早期和晚期。 全县地貌类型可分为平原（江河平原、溪谷平原、滨湖平原）、山地（岗地、丘陵、低山）。主要山岗山岭有：东山诸山（桃花山、昂头山、望夫山、小墨山、狮子山、天井山、墨山、七女峰、龙秀山、鼎山、黄湖山）、南山诸山（禹山、凤山）、独立诸山（马鞍山、白鼎山、团山、层山）。 3. 水文特征 华容境内湖泊星布，河流网织，水系发达。有内湖21个，蓄水面积74.5平方公里，调蓄水量12154万立米，内河8条，长 95.1公里，蓄水量3857万立米。水库59座，其中中型水库2座，小（I）型水库6座，小（II）型水库51座，山塘港土当6208处，总蓄水量6873万立方米。长江水系藕池河、华容河穿境而过。加上每年平均降雨量1214毫米，总产水量21.3亿立米，减去蒸发量6.3亿立米，水资源总量为15亿立米，其中地表水11.4亿立米，地下水3.6亿立米，是名副其实的“水乡”。 本区属中亚热带季风气候区，温湿多雨，本地区地表水、地下水多向沟、谷排泄，地下水主要接受大气降水补给，向溪沟等排泄。 地下水类型按埋藏条件、赋存介质分为裂隙潜水与孔隙水。裂隙潜水赋存于基岩裂隙中，孔隙水赋存于第四系松散堆积物中。 县境内地下水，可分松散岩层孔隙水、碎骨岩层裂隙水和岩溶水、地热水三种类型。 项目周边居民生活用水来源于市政供水管网供应的自来水，不开采地下水。 4. 气候、气象 本建设项目所在地属北亚热带，为湿润性大陆季风气候。具有“气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中；春温多变，夏秋多汗，严寒期短，暑热期长”的特点。历年平均降雨量为1232.2毫米，降水量年内主要集中于4-7月，地域之间降水量差异在100mm上下。全年日照时数约1757.9小时，年日照率40%。区内多年平均气温为16.6℃，变幅在16.3-17.6℃之间，年极气温最高为35.5-40℃，其37℃以下出现的频率为60.9%；最低气温-2.2-12.6℃；大于-5℃出现机率为50%，小于-10℃的机率为8.7%。极端低温对项目区危害并不严重。 5. 植被、生物多样性 华容县肥沃的土壤，温暖湿润的气候，适宜植物生长。森林植物有904种（含变种），按利用价值可分为防护、用材、食用、药用、工业、农业、观赏等6类。粮食作物有水稻等17种；经济作物有棉花等13种；油料作物有油菜等9种；水果作物有板粟等19种；蔬菜作物有辣椒等58种；绿肥作物有红花草籽等5种；水生植物和野生植物有莲藕等11种。新区植物以粮食作物（水稻）、经济作物（棉花）、水生植物（莲藕）为主，粮食作物主要分布在新区西部，水生植物主要分布在新区东部和中部，经济作物间杂其间，在区内居民点周围、道路和水渠两侧，主要分布着本土乔木和灌木，主要品种有水杉、垂柳、松柏、泡桐等。 华容县境内动物资源分三大类。家畜家禽共有猪、牛等10种。水生动物有青鱼、鲫鱼等鱼类117种。野生动物有国家一级保护动物中华鲟等10种；二级保护动物江豚、丽蚌等37种；三级保护动物豺狗等63种。鸟类有八哥、麻雀等130种，兽类有黄鼠、蝙蝠等23种。本项目所在地生态环境良好，区内及周边区域动物种类繁多，主要动物种类有白鹭、麻雀、蛇、鱼类、黄鼠、蝙蝠等。本项目区域范围内未见其他的具有较大保护价值的物种和珍惜濒危的动植物种类。 经调查，建设区范围内无重点风景名胜、自然景观、重点文物保护单位等环境敏感点。 6、区域环境功能区划 项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 本区域环境功能区划 编号; 项目; 功能区类别及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 声环境功能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境质量标准. 3; 水环境功能区; 项目西侧幸福渠主要为抗洪排涝，无水域功能划分，根据环境质量现状监测结果表明其水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，故其水域功能可划分为IV类功能区；新河乡污水处理厂纳污水体牛氏湖水域功能为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 为了解项目区大气环境质量现状，本次评价引用《湖南鑫荣生物有机肥有限公司年产3万吨生物有机肥建设项目》中相关数据进行说明，湖南鑫荣生物有机肥有限公司年产3万吨生物有机肥建设项目位于本项目东侧1000m，该项目于2018年7月委托湖南谱实检测技术有限公司进行的大气环境质量现状监测。 监测方案如下： - 监测布点：G1——鑫荣生物有机肥项目北侧240m居民点 （本项目东北侧1200m）； G2——鑫荣生物有机肥项目南侧260m居民点 （本项目东侧1000m）； （2）监测因子：SO2（小时值）、NO2（小时值）、PM10（日均值）、臭气浓度。 （3）监测时间：2018年7月9-11日。 （4）采样频次：SO2、NO2监测小时值（监测时间为每日02时、08时、14时、20时，每小时至少有45min的采样时间），PM10监测日均值（每日至少有20个小时的采样时间），臭气浓度（监测一次值）。 监测结果统计：具体监测项目的大气污染物监测统计数据见下表。 表3-1 本项目环境空气质量监测结果汇总表 单位：mg/m3·N 监测点; 统计项目; SO2; NO2; PM10; 臭气浓度. G1; 监测值范围; 0.022-0.035; 0.026-0.036; 0.059-0.063; 10L. 超标率; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. G2; 监测值范围; 0.021-0.033; 0.025-0.036; 0.055-0.064; 10L. 超标率; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值; 0.5; 0.2; 0.15; /. 由上表可知，项目建设地区域大气环境各常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 2、地表水质量现状 本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年7月30-31日对项目区域地表水进行了一次现状监测。 （1）监测断面：W1：项目水渠（幸福渠） W2：牛氏湖 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、动植物油、粪大肠菌群。 （3）监测时段及频率：2018年7月30-31日连续2天，每天一次。 （4）监测方法：按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定执行。 水质监测结果见下表。 表3-2 水质监测结果一览表 检测地点; 检测时间; 检测结果（mg/L）. pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; SS; 动植物油; 粪大肠菌群 （个/L）. W1; 30日; 7.13; 22; 5.1; 0.578; 0.18; 25; 0.09; 2400. 31日; 7.19; 26; 4.8; 0.624; 0.12; 29; 0.11; 2700. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; /; /; 0. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0; 0; /; /; 0. IV类标准限值; 6～9; 30; 6; 1.5; 0.3; /; /; 20000. W2; 30日; 7.09; 14; 2.8; 0.614; 0.17; 15; 0.13; 2800. 31日; 7.12; 16; 2.8; 0.623; 0.19; 18; 0.12; 2500. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 2.8; /; /; 0. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0; 100; /; /; 0. III类标准限值; 6～9; 20; 4; 1.0; 0.05; /; /; 10000. 监测结果表明：项目西侧水渠（幸福渠）主要为抗洪排涝，根据环境质量现状监测结果（W1）表明其水环境质量均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。W2（新河乡污水厂纳污水体牛氏湖）除总磷外，其他各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，总磷最大超标倍数为2.8倍，超标的主要原因可能是由于受周边农业污染影响。 3、声环境质量现状 本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年7月30-31日对项目区域声环境进行了一次现状监测。 （1）监测点位 本次声环境质量现状监测共设5个点，监测点位布设见下表。 表3-3 项目声环境质量现状监测布点方案表 编号; 点位名称; 监测项目. 1#; 东侧厂界外1m; 等效A声级： LeAq【dB(A)】. 2#; 南侧厂界外1m. 3#; 西侧厂界外1m. 4#; 北侧厂界外1m. 5#; 东北侧最近居民点. （2）监测时间及方法 2018年7月30-31日进行连续两天，昼夜各一次的监测。 采样与分析方法按国家《环境监测技术规范》有关要求进行。 （3）评价标准及评价结果 项目拟建地东、南、西侧区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，北侧临近省道306执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准。 噪声现状监测评价结果汇总见下表。 表3-4 噪声现状监测评价结果表 采样地点; 监测日期; 昼间; 夜间; 标准. 1#; 第一天; 49.7; 42.6; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A). 第二天; 48.6; 40.5. 2#; 第一天; 48.8; 39.2. 第二天; 48.5; 40.8. 3#; 第一天; 49.6; 43.6. 第二天; 51.2; 42.9. 4#; 第一天; 56.1; 46.3; （GB3096-2008）中4a类标准：昼间：70dB(A)、夜间：55dB(A). 第二天; 54.5; 48.2. 5#; 第一天; 51.3; 42.6; （GB3096-2008）中2类标准 昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A). 第二天; 50.6; 43.5. 根据监测结果可知，各噪声监测点昼间、夜间噪声值均达标，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求，项目所在地声环境质量现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目环境保护目标详见表3-5。 表3-5 环境保护目标 环境要素; 保护目标及规模; 距离; 方位; 保护级别. 地表水 环境; 幸福渠（宽约2m）; 10m; W; 《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）IV类标准. 牛氏湖（小湖）; 2000m; S; 《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类标准. 声环境; 双湖六组居民（10户，约40人）; 10-200m; NE; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 双湖四组、新合十组居民（10户，约40人）; 130-200m; N. 长艳湖五组居民（10户，约40人）; 10-200m; NW. 长艳湖四组居民（1户，4人）; 180-200m; S. 大气环境; 双湖六组居民（约50户，约180人）; 10-1000m; NE; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 双湖四组、新合十组居民（约35户，约120人）; 130-750m; N. 长艳湖五组居民（15户，约50人）; 10-400m; NW. 十三刀村八组居民（10户，约40人）; 450-750m; SW. 长艳湖四组居民（约20户，约80人）; 180-600m; S. 长艳湖七组、新合九组居民（约50户，约180人）; 360-1400m; SE.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气 常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准限值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值（mg/Nm3）; 标准来源. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 0.50; 0.15; 0.06; GB3095-2012中 二级标准. 2; PM10; /; 0.15; 0.07. 3; NO2; 0.20; 0.08; 0.04. 2、噪声 项目东、南、西侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，具体限值详见表4-2。 表4-2 声环境质量标准 单位：dB(A) 适用区域; 昼间; 夜间; 采用标准. 项目东、南、西侧; 60; 50; GB3096-2008中2类区标准. 项目北侧; 70; 55; GB3096-2008中4a类区标准. 3、地表水 牛氏湖为渔业用水，功能区划分为Ⅲ类区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准；西侧幸福渠主要为抗洪排涝，无水域功能划分，根据环境质量现状监测结果表明其水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，故其水域功能可划分为IV类；具体标准限值详见表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH值和粪大肠菌群除外 项 目; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; SS; 动植物油; 粪大肠菌群 （个/L）. Ⅲ类标准限值; 6～9; 20; 4; 1.0; 0.2; /; /; 10000. IV类标准限值; 6～9; 30; 6; 1.5; 0.3; /; /; 20000. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 （1）臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，详见表4-4。 表4-4 废气排放执行标准 污染物; 15m高排气筒排放限值; 无组织排放监控浓度限值浓度. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. NH3; 4.9kg/h; 1.5mg/m3. H2S; 0.33kg/h; 0.06mg/m3. （2）生物质锅炉废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤类标准，具体见表4-5。 表4-5 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 颗粒物; SO2; NOX. 限值; 50; 300; 300. （3）厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准，排放浓度限值为2.0 mg/m3。 2、废水 项目污水站出水执行新河乡污水厂进水接纳水质标准要求，新河乡污水厂进水水质没有要求的项目参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，相应标准限值见表4-6。 表4-6 污水排放标准 单位：mg/L，pH值除外 项 目; pH; COD; BOD5; 动植物油; SS; 氨氮. 新河污水厂进水标准限值; 6～9; 220; 120; /; 100; 25. 综排三级标准; 6～9; 500; 300; 100; 400; /. 本项目污水站出水标准; 6～9; 220; 120; 100; 100; 25. 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 运营期东、南、西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，具体限值详见下表4-7。 表4-7 环境噪声排放标准 时段; 评价标准dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 运营期; 60; 50; GB12348-2008中2类区. 运营期; 70; 55; GB12348-2008中4类区. 4、固废： 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家“十三五”污染物总量控制及项目污染物产生情况，项目废水经预处理后汇入新河乡污水处理厂进一步处理，确定本项目废水污染物总量控制因子为COD和NH3-N，其总量控制指标为COD 0.89t/a；NH3-N 0.089t/a。废气污染物总量控制因子为SO2和NOX，其总量控制指标为SO2 0.87t/a；NOX 0.52t/a。总量控制指标由建设单位自行向华容县总量管理部门申请，通过交易获得。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目的实施主要分为施工期和营运期两个阶段。 1、施工期 施工期首先进行基础施工、主体施工，随后进行设备安装调试，然后试生产。施工期主要污染为施工噪声、施工扬尘、施工废水、施工人员生活污水、生活垃圾、建筑垃圾等，施工期工艺流程及产污环节见图5-1。 粉尘、建筑垃圾、噪声、废水 主体施工 设备调试 设备安装 试生产 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 基础施工 2、营运期 （1）清水虾及虾尾生产工艺流程简要说明： 1）原料挑选：将购入的新鲜龙虾加入筛虾机进行筛选，使龙虾中混入的杂质进行分离。筛选出来的龙虾进行后续加工，杂质主要为原料中混入的泥沙、杂草、螺蛳等，为一般固体废物，与生活垃圾一起交由环卫部门进行处理。 2）清洗：筛选出来的大虾进入清洗机进行清洗。此过程主要产生清洗废水。 3）蒸煮冷却：清洗后进入蒸煮炉进行蒸煮，蒸煮炉由生物质蒸汽锅炉进行间接供热，水温为100℃，龙虾蒸煮2~3min后即取出，进入两级冷却水池（第一级为常温水池3~5min、第二级为低温水池3~5min，冷库自制冰块加入水池制得低温水）进行冷却。蒸煮冷却过程主要产生蒸煮废水、锅炉废气、冷却废水等污染物。冷却后一部分进行称重袋装抽真空得到成品清水虾，另一部分进行后续加工生产虾尾。 4）去头、剥壳、抽肠、分级：冷却后的原虾进入剥虾车间进行人工去头、抽肠，将半成品虾尾进行分级。此过程主要产生虾头、虾壳、虾肠等固体废物及工人清洗手套及镊子的清洗废水。产生的下脚料及时从专用传递口进行清理出去。 5）检验、包装、打码、速冻、冷藏、销售 清水虾及虾尾生产工艺流程及产污环节如下图所示： 废水、固废 锅炉废气 鲜虾 挑选 清洗 蒸煮 冷却 去头、抽肠、分级 检验 称重装箱 速冻冷藏 固废、噪声 废水、噪声 废水、废气、噪声 锅炉供热 废水、噪声 包装固废 水 水 水 水 装袋真空封口 速冻冷藏 成品清水虾 成品虾尾 图5-2 清水虾及虾尾生产工艺流程及产污节点图 （2）调味整虾生产工艺流程简要说明： 将购入的新鲜龙虾放入新鲜水中浸泡30min，使虾体吐出腮部及肠腺内的污物，然后挑选出杂质，清洗干净，将水沥干，将龙虾放入油炸锅内油炸，此工序将产生废气。将用油炸好的龙虾放入卤水中浸泡入味（卤水为成品冰卤水，不进行自行熬制和加热）。称重后的整肢虾装入盒中，进行速冻，内包装材料送到内包装间消毒柜消毒，内包装采取真空热合封口，封口后应逐袋检查封口质量，发现漏气的，应重新装袋封口，质检后立即送冷藏库储藏。 调味整虾生产工艺流程及产污环节如下图所示： 锅炉废气 鲜虾 挑选 清洗 油炸 卤水浸泡 速冻 包装 检查冷藏 固废 废水、噪声 废气、噪声 导热油锅炉供热 废气、噪声 包装固废、噪声 水 食用油 卤水 成品调味整虾 浸泡排泥 水 废水 图5-3 调味整虾生产工艺流程及产污节点图

主要污染工序： 1、施工期污染工序 （1）废气 ①汽车行驶扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆10t卡车通过一段长度为1km的路面时，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。具体见表5-1。 表5-1 不同情况下的扬尘量 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5(km/h); 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. ②堆场扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表数据。 表5-2 粉尘粒径和沉降速度的关系 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.282; 4.624. ③装修废气 项目地面建筑装修过程中会产生粉尘及装修材料的有机废气（油漆、各种胶合板和贴合剂产生的甲醛、喷漆有机挥发气（含苯、甲苯、二甲苯）。这些废气属无组织排放，对周围环境影响突出。目前装修中最大的装修污染是甲醛，浓度较高，甲醛对人体危害较大，会刺激皮肤粘膜，引发支气管炎，导致基因突变，对人体健康的影响较大。 据多家装修公司的调查统计，每100m2建筑装修完成后，会向大气环境排放甲苯、二甲苯、苯等污染物0.2kg。本项目地上总建筑面积为7985m2，按此计算得出向大气环境排放的甲苯、二甲苯、苯等污染物约15.97kg。 （2）废水 项目施工期水污染源主要为施工人员生活污水及施工过程中建筑施工废水。 ①生活污水 项目施工点人员平均每天约20人，施工人员不在场内食宿，按每人每天生活用水量45L计，土建施工持续时间2个月（60天），排水量按用水量的80%计算，则整个施工期施工人员生活用水量为54m3，排放量为43.2m3。根据《全国第一次污染源普查城镇生活源产排污系数手册》查得：生活污水中的主要污染物及其含量为：COD：300mg/L、BOD5：170mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：200mg/L。则污染物产生量约为：COD：0.013t/a、BOD5：0.007t/a、SS：0.001t/a、NH3-N：0.009t/a。 ②建筑施工废水 据类比调查，每平方米建筑面积产生的建筑施工废水为0.5kg，本项目新建部分建筑面积为3900m2，则项目施工期间建筑施工废水产生量为1.95t。其中COD：25-200mg/L，石油类：10-30mg/L，SS：500-4000mg/L。 （3）噪声 施工期噪声源主要来自于电锯、打磨机、焊机以及设备运输等噪声，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2.13）及类比相关数据，其声级值范围见表5-3。 表5-3 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 噪声源; 测点施工机械距离（m）; 最大声级Lmax（dB）; 特征. 1; 电锯; 5; 99; 间断，持续时间短. 2; 角磨机; 5; 96; 间断，持续时间短. 3; 焊机; 5; 90; 间断，持续时间短. 4; 运输卡车; 5; 90; 流动源. （4）固体废物 项目新建生产车间均为钢结构，施工期不会产生废弃砖、水泥块等建筑垃圾。施工期固体废物主要包括挖掘土方以及施工人员生活垃圾。项目区内挖方部分用于厂区回填，部分用于绿化用途。项目场地现已平整，项目挖方全部用于项目区填方和绿化，项目区内无富余土方。 施工期固体废物产生情况见表5-4。 表5-4 施工期固体废物产生情况一览表 固体废物; 产生工序; 产生量; 备注. 生活垃圾; 施工人员生活产生; 0.6t; 按0.5kg/人·d计算，本项目每天约20个施工人员，项目施工期为2个月（60天）. 2、营运期污染工序 （1）废水 本项目废水主要有浸泡排泥废水、原料清洗废水、蒸煮废水、冷却废水、剥虾清洗废水、地面冲洗废水、生活污水。 1）浸泡排泥废水：项目制作调味整虾的原料活虾进场后需要先放入新鲜水中浸泡30min，使虾体吐出腮部及肠腺内的污物。本项目拟设置6个容积为2.5m×1.5m×0.8m的虾浸泡池，总容积为18m3，1天换水4次，虾浸泡吐沙用水为72t/d（8640t/a）。废水产生量按用水量90%计，则浸泡废水产生量为64.8t/d（7776t/a）。 2）原料清洗废水：根据建设单位提供的资料，项目原料清洗用水每0.5小时更换1次，每次进水量为2m3，每天工作12小时，年工作120天，则项目清洗用水量为48t/d（5760t/a）。清洗废水产生量按用水量90%计，则清洗废水产生量为43.2t/d（5184t/a）。 3）蒸煮废水：项目蒸煮用水量为4t/d，在蒸煮炉内通过锅炉蒸汽加热后进行使用，每天更换1次，蒸煮废水产生量按用水量80%计，则蒸煮废水产生量为3.2t/d（384t/a）。 4）冷却废水：项目设置二级冷却池，第一级为常温冷却水池，第二级为低温水冷却水池，冷却水池用水量均为2t/d，每天更换1次，则冷却用水量为4t/d（480t/a）。冷却废水产生量按用水量90%计，则冷却废水产生量为3.6t/d（432t/a）。 5）剥虾清洗废水：项目剥虾车间设置70个剥虾台面，每个剥虾台面设置1个剥虾清洗用水管，供剥虾员工操作过程中进行手套和剥虾工具镊子等的清洗，每个水管水流量为25L/h，则剥虾清洗用水量为21t/d（2520t/a）。废水产生量按用水量90%计，则剥虾清洗废水产生量为18.9t/d（2268t/a）。 6）地面冲洗废水：项目生产车间每天冲洗一次，冲洗水量按照经验系数2L/m2·d计，生产车间面积为3900m2，则冲洗用水为7.7m3/d（924m3/a），废水产生量以用水量的90%计，则地面冲洗水产生量为6.93m3/d（831.6m3/a）。 7）设备冲洗废水：根据建设单位提供的资料，项目设备每天冲洗一次，冲洗用水量约5m3/d（600m3/a），废水产生量以用水量的90%计，则设备冲洗水产生量为4.5m3/d（540m3/a）。 8）生活污水：本项目工作人员总数为60人，员工大部分为周边村民，不在厂区住宿，预计非住宿员工约40人，住宿员工20人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），住宿员工用水量按145L·人/d，非住宿员工用水量按45L·人/d计，则员工生活用水量为4.7m3/d（564m3/a），生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为3.76m3/d（451.2m3/a）。 9）锅炉用水：本项目使用1台2t/h的生物质蒸汽锅炉提供蒸煮热能，2t/h锅炉产生蒸汽量为2880t/a，蒸汽循环使用，锅炉产生的浓水、定期排污水、反冲洗废水合计水量按锅炉用水量15%计，则锅炉废水排放量为432t/a（3.6t/d），锅炉排污水属于清净下水，直接排入项目西侧幸福渠。 项目用水量及污水排放量情况见下表5-5，项目水平衡图见图5-4。 表5-5 项目用水量及污水排水量情况一览表 项目; 用水系数; 用水量（t/d）; 用水量（t/a）; 产生系数; 废水量（t/d）; 废水量（t/a）. 浸泡废水; 4次/d; 72; 8640; 90%; 64.8; 7776. 原料清洗; 2t/0.5h; 48; 5760; 90%; 43.2; 5184. 蒸煮; 4t/d; 4; 480; 80%; 3.2; 384. 冷却; 4t/d; 4; 480; 90%; 3.6; 432. 剥虾清洗; 0.025t/h.人; 21; 2520; 90%; 18.9; 2268. 地面冲洗; 2L/m2.d; 7.7; 924; 90%; 6.93; 831.6. 设备冲洗; 5t/d; 5; 600; 90%; 4.5; 540. 生活污水（不住宿）; 45L/人.d; 1.8; 216; 80%; 1.44; 172.8. 生活污水（住宿）; 145L/人.d; 2.9; 348; 80%; 2.32; 278.4. 锅炉; /; 3.6; 432; 清净下水直接外排; 0; 0. 原料清洗用水 新鲜水 48 43.2 148.9 损耗4.8 冷却用水 污水处理站 4 3.6 170 损耗0.8 损耗2.1 剥虾清洗 地面冲洗 损耗0.77 148.9 6.93 18.9 21 7.7 蒸煮用水 生活用水 损耗0.94 损耗0.4 4.7 4 浸泡用水 72 损耗7.2 3.2 设备冲洗 损耗0.5 4.5 5 3.76 新河乡污水处理厂 锅炉用水 3.6 3.6 64.8 清净下水外排西侧水渠 合计; /; 170; 20400; /; 148.9; 17866.8. 图5-4 项目水平衡图 （单位：t/d） 本项目废水水质情况类比参考安徽省六安市鸿源食品有限公司《年加工1500吨龙虾项目竣工环境保护验收监测表》（信科监【验】字[2017]第0027号）中数据，安徽省六安市鸿源食品有限公司产品为龙虾仁、清水虾等，与本项目生产内容和生产工艺相似，且本项目原料来源于龙虾养殖基地，类比项目原料主要来源于散户养殖，故本项目比类比项目原料含杂质更少更干净，故本项目水污染物浓度参考该验收报告中污染物浓度是可行的，因此本项目水污染物浓度取COD：1328mg/L，BOD5：830mg/L，SS：300mg/L，氨氮：38mg/L，动植物油：24.5mg/L。本项目水污染物产生及排放情况见表5-6。 本项目污废水经项目自建污水处理站进行处理，污水站设计处理规模为污水产生量为148.9t/d乘变化系数1.2，即设计规模为180t/d，污水站出水执行新河乡污水厂进水接纳水质标准要求，新河乡污水厂进水水质没有要求的项目参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，污水站出水通过污水管网排入新河乡污水厂进一步达标处理后外排。污水处理工艺采用水解酸化+接触氧化，根据同类型项目工艺类比，污水处理后可以达标排放，污水站废水进出水水质情况如下： 表 5-6 本项目污水站进出水水质情况 水质项目; COD; BOD5; 动植物油; SS; 氨氮. 设计进水水质(mg/L); 1328; 830; 24.5; 300; 38. 污染物产生量（t/a）; 23.73; 14.83; 0.44; 5.36; 0.68. 处理效率（%）; 85%; 87%; 70%; 80%; 50%. 设计出水水质(mg/L); 199.2; 107.9; 7.35; 60; 19. 污染物排放量（t/a）; 3.56; 1.93; 0.13; 1.07; 0.34. 排放标准（mg/L）; 220; 120; 100; 100; 25. （2）废气 本项目运营期产生的大气污染物主要有油炸废气、锅炉废气、蒸煮废气、车间异味、污水站恶臭、食堂油烟等。 1）油炸废气 本项目在油炸时会产生油烟，食用油消耗量为12.5kg/d（1.5t/a），一般油烟挥发量占总耗油量的2%，则油烟产生量为0.25kg/d，项目年生产120天，每天12小时。在油炸机上方安装有1个抽油烟机，1个收集罩，抽油烟机的风量约为5000m3/h，则油炸过程中油烟的产生浓度为4.17mg/m3。收集后的含油废气经过一个去除率为65%的油烟净化机处理，然后经过15m排气筒（3#）外排，油烟的排放量为0.0875kg/d，排放浓度为1.46mg/m3。 2）锅炉废气 本项目拟使用一台2t/h蒸汽锅炉和一台60万大卡导热油锅炉进行供热，燃料为压块成型生物质，主要成分为秸秆压块、木屑颗粒等。木屑、秸秆生物质燃料热值为4500Kcal/kg，含硫率小于0.1%，取最大值0.1%，生物质成型燃料锅炉热效率75%，0.7MPa饱和蒸汽吨蒸汽理论能耗600000Kcal，则3t/h锅炉生物质成型燃料消耗量约533.25kg/h，项目每天运营时间为12h，锅炉提供热能供蒸煮工序使用，锅炉使用时间约8h/d，每年120d，则全年消耗生物质成型燃料约511.92t/a。 燃料燃烧过程中会产生烟尘、SO2、NOx等污染物，根据《工业污染源产排污系数手册（2010修订）》“4430热力生产和供应行业（包括工业锅炉）”蒸汽/热水/其它产品，以生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块等）为燃料的污染物产污系数：工业废气量为6240.28标立方米/吨-燃料，烟尘产污系数为0.5kg/t燃料，SO2产污系数为1.7 kg/t燃料，NOx产污系数取1.02 kg/t燃料。 锅炉燃烧生物质产生的废气通过烟气管道进入耐高温布袋除尘器处理后再经30m排气筒（1#）高空排放。布袋除尘器粉尘处理效率为99%。则锅炉废气产生排放情况如下表。 表5-7 锅炉废气产生排放情况一览表 废气量Nm3/a; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 处理效率; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 3193026; 烟尘; 80.12; 0.27; 0.26; 布袋除尘器; 99%; 0.80; 0.0027; 0.0026. SO2; 272.42; 0.91; 0.87; /; 272.42; 0.91; 0.87. NOx; 163.45; 0.54; 0.52; /; 163.45; 0.54; 0.52. 3）蒸煮废气 项目蒸煮炉中水体所需热量来自于生物质蒸汽锅炉产生的蒸汽对其进行间接加热，蒸煮炉为封闭式设备，原料在蒸煮炉中蒸煮时间约2~3min，蒸煮炉产生的废气主要为水蒸气，此外含有少量的异味气体，异味气体经抽风机收集后通过活性炭进行吸附处理，处理后经15m排气筒（2#）外排，对外界环境影响极小。 4）车间异味及污水站恶臭 根据同类型项目竣工验收监测数据进行类比，本项目生产车间异味气体和污水处理站产生的无组织排放的恶臭主要成分均为氨气和硫化氢，污水处理站氨气和硫化氢产生速率分别为0.01kg/h、0.001kg/h。 本项目无组织排放异味与恶臭拟采用的主要防治措施为：采用新鲜的原料，原料进厂后及时进行筛选等处理；加强车间通风；下脚料、残渣等及时处置，减少其在大气环境中停留时间，防止各种成品、半成品腐烂变质；及时对车间进行冲洗。生产车间异味气体经抽风机收集后通过活性炭进行吸附处理，处理后经15m排气筒（2#）外排（车间异味气体与蒸煮废气共用同一套活性炭吸附剂装置及排气筒）。此外企业投入运营后需严格管理，加强车间通风，原料进厂后及时进行筛选等处理，垃圾做到日产日清，生产固废统一收集于固废暂存间并及时清运以避免废物长期堆置，设备和地面及时清洗、保持干净，防止臭气滋生。同时污水处理设施采用加盖密闭喷洒生物除臭剂等措施进行臭气防治。 采取上述措施后，根据同类型项目进行类比，厂界无组织排放的氨气和硫化氢浓度约为0.050~0.191mg/m3、0.013~0.06mg/m3，排放速率分别为0.005kg/h、0.0005kg/h。 5）食堂油烟 本项目有60名员工，食堂采用液化气作为燃料，属于清洁能源，大气污染物产生量较小，燃料部分对环境影响较小。但是在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本评价取平均值3%，则油烟产生量0.006t/a。食堂工作时间每天3h，年工作120天，基准排风量为2000m3/h，则油烟产生浓度约8.3mg/m3。采用1台油烟净化设施（去除率80%）处理后从楼顶排放，经处理后油烟的排放浓度为1.66mg/m3。 3、噪声 项目主要噪声源来自分级机、清洗机、风机、水泵等运营时产生的设备噪声，源强为60~90分贝之间，项目为一班工作制，夜间不生产，主要噪声设备夜间不开启。本项目对噪声较大的设备车间采取隔声降噪措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。项目主要噪声源及其源强见表5-8。 表5-8 主要设备噪声声压级 序号; 设备名称; 单位; 数量; 噪声源强dB(A). 1; 龙虾分级机; 台; 4; 60. 2; 清洗机; 台; 5; 65. 3; 蒸煮炉; 台; 2; 60. 4; 真空包装机; 台; 1; 65. 5; 风机; 台; 5; 85. 6; 水泵; 台; 4; 90. 4、固废 （1）筛选废物 项目筛虾过程产生的废物主要为原料中混入的泥沙、杂草、螺蛳等，产生量约2t/a，为一般固体废物，与生活垃圾一起交由环卫部门进行处理。 （2）下脚料 项目生产虾尾时剥虾过程中会产生一定的下脚料，包括虾头、虾壳、肠腺等，年产生量约200.625t/a，及时收集至一般固废暂存间，下脚料含钙量丰富，全部外售给饲料厂做饲料用，做到日产日清。 （3）废包装 根据建设单位提供的资料，废包装产生量约0.02t/a，经暂存后由原厂商回收处理。 （4）锅炉灰渣 生物质成型燃料灰分约为8%，项目生物质成型燃料使用量为511.68t/a，则项目锅炉灰渣产生量为40.9t/a。灰渣含有较丰富的K、P等元素，由周边农户收集用于农田施肥。 （5）布袋除尘器收集的粉尘 项目使用耐高温布袋除尘器对锅炉废气进行处理，根据工程分析，布袋除尘器收集的粉尘量为0.25t/a，粉尘性质与锅炉灰渣相似，含有较丰富的K、P等元素，由周边农户收集用于农田施肥。 （6）污泥 污水处理站污泥产生量约为处理水量的0.3%，则污泥产生量约53.6t/a（含水率80%），经污水站配套的压滤机脱水后产生量约26.8t/a（含水率60%），与生活垃圾一起交由环卫部门处理。 （7）废活性炭 本项目车间异味气体经收集后使用活性炭吸附装置进行净化处理，活性炭达到饱和后需要进行更换，按每1个月更换一次，根据同类型项目类比，1t活性炭可吸附有机废气0.3~0.4t，估算本项目年耗活性炭约0.05t/a，将产生失效活性炭0.05t/a。活性炭主要吸附物质为异味气体物质，对比《国家危险废物名录》，本项目产生的废活性炭不属于危险废物，为一般工业固体废物，定期交由厂家进行回收处理。 （8）生活垃圾 项目工作人员约60人，其中住宿人员为20人，非住宿人员为40人，生活垃圾产生量分别按1kg·人/d、0.5kg·人/d计，则垃圾产生量0.04t/d（4.8t/a）。由环卫部门统一清运。 （9）废油、废油渣 类比同类型项目，项目废油、废油渣产生量约占总油量的25%，即0.375t/a。经收集后外售进行综合利用。 项目固体废物产生情况统计见表5-9： 表5-9 项目固体废物产生和排放情况表 序号; 固废种类; 产生量t/a; 属性; 防治措施及去向. 1; 筛选废物; 2; 一般固废; 集中收集后由环卫部门统一处理. 2; 下脚料; 200.625; 一般固废; 外售用于制作饲料. 3; 废包装; 0.02; 一般固废; 集中收集后交由厂家回收处理. 4; 锅炉灰渣; 40.9; 一般固废; 周边农户收集用于农田施肥. 5; 除尘器收集粉尘; 0.25; 一般固废; 周边农户收集用于农田施肥. 6; 污泥; 26.8; 一般固废; 交由环卫部门处理. 7; 废活性炭; 0.05; 一般固废; 交由厂家回收处理. 8; 生活垃圾; 4.8; 生活垃圾; 集中收集后由环卫部门统一处理. 9; 废油、废油渣; 0.375; 一般固废; 收集后外售进行综合利用. 本项目物料平衡详见下表： 表5-10 主要物料平衡表 单位：t/a 原料名; 原料投入量（t/a）; 输出项; 输出数量（t/a）. 鲜活龙虾; 550; 产品; 350. 食用油; 1.5; 筛选废物; 2. 冰卤水; 1.5; 下脚料; 200.625. /; /; 废油、废油渣; 0.375. 合计; 553; 合计; 553.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 水污染物 | 生产废水，生活污水（17866.8 m3/a） | COD | 1328mg/L，23.73t/a | 199.2mg/L，3.56t/a |
|  |  |  | BOD5 | 830mg/L，14.83t/a | 107.9mg/L，1.93t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 24.5mg/L，0.44t/a | 7.35mg/L，0.13t/a |
|  |  |  | SS | 300mg/L，5.36t/a | 60mg/L，1.07t/a |
|  |  |  | NH3-N | 38mg/L，0.68t/a | 19mg/L，0.34t/a |
|  | 空气 污染物 | 蒸煮废气 | 异味气体 | 少量 | 活性炭吸附后由排气筒排放 |
|  |  | 生产车间 | 异味气体 | 少量 |  |
|  |  | 污水处理站 | 氨气 | 0.01kg/h | 加盖密闭、喷洒生物除臭剂 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.001kg/h |  |
|  |  | 锅炉废气 | 烟尘 | 80.12mg/m3，0.26t/a | 0.80mg/m3，0.0026t/a |
|  |  |  | SO2 | 272.42mg/m3，0.87t/a | 272.42mg/m3，0.87t/a |
|  |  |  | NOx | 163.45mg/m3，0.52t/a | 163.45mg/m3，0.52t/a |
|  |  | 油炸废气 | 油烟 | 4.17mg/m3，30kg/a | 1.46mg/m3，10.5t/a |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 8.3mg/m3，6kg/a | 1.66mg/m3，1.2t/a |
|  | 固体废物 | 厂区 | 筛选废物 | 2t/a | 集中收集后由环卫部门统一处理 |
|  |  |  | 下脚料 | 200.625t/a | 外售用于制作饲料 |
|  |  |  | 废包装 | 0.02t/a | 集中收集后交由厂家回收处理 |
|  |  |  | 锅炉灰渣 | 40.9t/a | 周边农户用于农田施肥 |
|  |  |  | 除尘器收集粉尘 | 0.25t/a | 周边农户用于农田施肥 |
|  |  |  | 污泥 | 26.8t/a | 交由环卫部门处理 |
|  |  |  | 废活性炭 | 0.05t/a | 交由厂家回收处理 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 4.8t/a | 集中收集后由环卫部门统一处理 |
|  |  |  | 废油、废油渣 | 0.375t/a | 收集后外售综合利用 |
|  | 噪声 | 分级机、清洗机、风机等 | 设备噪声 | 60~90dB(A) | 昼间<60dB(A) 夜间<50dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 对土壤的影响：施工过程中土壤的剥离和堆放会造成土壤的压实，破坏土壤的理化性质，若管理不严格，可能造成有价值的地表土和亚层土的减少。同时清除地表植被时，破坏了植被和土壤的原有结构，大大增加了土壤侵蚀量，将会破坏宝贵的土地资源，使土壤养分流失、性状恶化，生产能力和生态功能下降。 对植物、植被的影响：施工过程中扬尘会沉降在植物叶片上堵塞叶孔，阻碍光合作用的正常进行，影响植物的生长发育。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1. 大气环境影响分析 （1）车辆行驶扬尘 根据有关资料，如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4~5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。当施工场地洒水频率为4~5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内，具体见表7-1。 表7-1 洒水试验结果表 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.810; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 由于拟建项目与周边居民最近距离为10m，车辆行驶扬尘对周边居民可能产生一定影响，环评建议施工过程中采取以下措施： ①实施标准化施工，运输易遗撒的物质时进行遮盖。 ②项目施工过程中所需的砂石灰料等材料由新建水泥硬化道路运输到施工场地。为防止二次扬尘污染，在材料运输时应加盖篷布；特别要控制汽车的行驶速度，并对汽车行驶路面勤洒水。施工现场出入口设置洗车台，防止汽车轮胎将泥土带至其它路上。 （2）堆场扬尘 根据有关资料显示，施工扬尘的影响范围可达周围50m左右，在进行洒水作业对路面保持一定湿润度后，扬尘的影响范围可控制在30m范围内。与本项目最近的居民点为本项目西北侧和东北侧10m处的居民。为了降低本项目堆场扬尘对外环境的影响，环评建议建设、施工单位做到以下几点： ①分段施工、合理安排施工工期，尽量减少同一时间内的挖土量。 ②露天堆存的物料和土方开挖中挖掘出的土石方，暂时堆存时要及时覆盖。 ③风速较大时要避免露天施工作业。 ④项目施工区域四周设立施工围挡，减少扬尘影响。 （3）装修废气 项目装修阶段对环境空气的污染主要来自装修中粉尘及装修材料的有机废气（油漆、各种胶合板和贴合剂产生的甲醛、喷漆有机挥发气（含苯、甲苯、二甲苯））。在装修施工中，施工期产生的废气属无组织排放，对周围环境影响突出。目前装修中最大的装修污染是甲醛，浓度较高，甲醛对人体危害较大，会刺激皮肤粘膜，引发支气管炎，导致基因突变，建设方可以通过使用活性炭吸附甲醛，利用吸收甲醛能力强的植物吸附甲醛，使用甲醛捕捉剂吸收甲醛，并保持室内通风，尽快将甲醛浓度降至最低，以减轻对员工人身健康的影响。 为使装修期间废气污染降到最低，建设方必须做到： ①选用质量合格、通过国家质量检验的低污染油漆、涂料和胶合板等装修材料。 ②施工人员应配备必要的防护装备和保证足够的通风量，避免具有刺激性气味的物质或可被人体吸入的粉尘、纤维等污染物对施工人员身体健康及周围环境造成的危害。 ③装修材料（如一些花岗石地板砖、墙砖等）中存在放射性物质，建议装修过程中不使用劣质装修材料，以防放射性污染。 总体而言，施工扬尘、装修废气随着建设期的结束而自然消失，虽然建设期会对周围环境有一定的影响，但可以采取相应的控制措施，将影响控制在较低的范围内，而且其影响也是相对短暂的。 2. 水环境影响分析 本项目施工期废水主要来自施工人员的生活污水、洗车废水、建筑施工废水。 施工人员生活污水包括粪便污水、清洗污水等，其主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS等，其中以粪便污水中的污染物含量最高。根据工程分析，本项目施工期生活污水排放量为43.2m3，项目生活污水经临时化粪池收集处理后用作周围农民农肥，不外排。 建筑施工废水主要是施工期间产生的洗车废水及水泥搅拌等泥浆水。洗车废水循环使用不外排，水泥搅拌等泥浆水具有污水量小，泥沙含量高（泥沙含量与施工机械、工程性质及工程进度等有关，一般含量为80~120g/L）的特点，且废水含有少量的废机油等污染物。根据工程分析，项目施工期间建筑施工废水产生量为0.9t，主要污染物为SS。考虑建筑施工要求，该部分废水收集经沉淀后可回用于施工过程。 考虑到项目施工期的长期行为，要求对施工场地所产生的废水应加强管理、控制。 ①严禁施工废水乱排、乱流污染道路和周围环境。 ②场地内根据建设施工过程及地势开挖沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后全部回用于施工过程，不外排。 3. 噪声环境影响分析 由于本工程施工过程中使用的施工机械所产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型选用： L2=L1－20（lgr2/r1） (r2>r1) 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级[dB(A)]； r1、r2为接受点距声源的距离(m)。 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量△L： △L=L1-L2=20lg（r2/r1） 根据表10中施工机械满负荷运行单机噪声值，采用上述公式，计算得到施工期各主要施工机械单台满负荷运行时至场界处满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求的距离，见表7-2。 表7-2 各施工设备（单台）场界噪声值达标所需衰减距离 序号; 噪声源; GB12523-2011 昼间标准; 场界处达昼间标准需要的距离（m）; GB12523-2011 夜间标准; 场界处达夜间标准需要的距离（m）. 1; 电锯; 70dB（A）; 28; 55dB（A）; 158. 2; 角磨机; 20; 112. 3; 焊机; 10; 56. 4; 运输卡车; 10; 56. 由上表计算结果可知，白天要保证各场界处噪声值能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准要求，各施工机械距离场界处距离为10~28m；夜间要保证各场界处噪声值能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准要求，各施工机械距离场界处距离为56~158m，夜间施工影响的程度比较明显，影响范围可达施工场地外158m范围。 由于建筑施工各阶段机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，影响范围亦更大。因此，在使用高噪声机械设备时，必须对噪声采取治理措施。 ①严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的有关要求，禁止中、高考及前半个月内施工。合理安排施工时间和加强对一线操作人员的环境意识教育来控制。 ②对产生高噪声的设备，建议在其外加盖简易棚。 ③合理设计施工总平面布置图，将高噪声设备尽量布置在远离周围敏感点的位置。 ④对钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。 ⑤建设单位在施工现场四周应设置临时的屏障设施，既能起到安全防护的作用，还能阻挡噪声的传播。 ⑥对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 ⑦尽量减少运输车辆夜间的运输量，运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，禁止鸣笛。 ⑧合理安排施工时间、施工进度，夜间严格禁止施工，如夜间确实需要施工需和当地居民协调解决，减少噪声对附近居民的影响，同时对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。 ⑨在装修阶段，建设方应对建筑物的外部采用围挡，对金属窗加工等发出高频噪声的生产过程尽量不安排在现场施工，采用成品窗；大型建筑构件，应在施工现场外预制，然后运到施工现场再行安装。 在采取上述措施后，本项目施工期的噪声污染可以控制在可控范围内。 4. 固体废物环境影响分析 项目区内挖方部分用于厂区回填，部分用于绿化用途。项目区内无富余土方且不需要在场外取土。 项目新建生产车间均为钢结构，施工期不会产生废弃砖、水泥块等建筑垃圾。施工固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾。生活垃圾若不及时处理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭和传播疾病等。生活垃圾交由当地环卫单位清运和统一集中处置。 一般情况下，项目建设施工过程会对施工场地及周围地区的环境质量产生一定的影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使其对环境的影响减至最低限度。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 项目生产过程中产生的污水量为17866.8m3/a，经收集后进入项目自建污水站进行处理，污水处理站设计处理规模为180t/d，污水处理工艺采用水解酸化+接触氧化处理工艺，出水执行新河乡污水厂进水接纳水质标准要求，新河乡污水厂进水水质没有要求的项目参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，污水站出水通过污水管网进入新河乡污水处理厂，处理达标后外排至牛氏湖。 本项目污水站处理工艺说明： 格栅池：废水中含有大量大颗粒污染物，如杂质、虾仁、虾皮等，因此废水进入处理站之前通过格栅池处理后进入调节池。 水解酸化：污水经气浮处理后流入中间水池，再由污水提升泵抽至酸化池，对大分子有机物进行分解，从而提高污水的可生化性。 接触氧化：污水经酸化池处理后自流至好氧生化池。好氧生化池在鼓风机的作用下，污水充入气源后，有机物得到氧气生长出好氧生物菌，好氧生物菌不断新陈代谢，把有机物质分离出来，经处理后上清液流入沉淀池，在沉淀池中的中心筒的作用下，一些腐败后的生物菌和细小的颗粒污泥沉淀于池底，上清液直接流至溢水槽排放口。 斜板沉淀池：经生物接触氧化池处理后的废水自流进入斜板沉淀池进行泥水分离，经处理后的废水达到新河污水厂进水标准，进水标准没规定的项目达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入新河乡污水厂进一步处理。 根据类比，污水站污水处理后可以达标排放，污水站废水进出水水质情况见工程分析表5-6。 新河乡污水厂废水收集处理可行性分析： 新河乡污水处理厂坐落在本项目东侧1800m，污水厂设计总规模为1500t/d。其工程服务范围为新河乡镇区生活污水（近期污水量约500t/d），该污水处理厂拟于2018年12月31日建成投入运行。新河乡政府已同意该污水厂建成运营后，本项目预处理后的污水纳入新河乡污水厂进一步达标处理，详见附件5。 由于项目所在地距新河乡污水厂配套管网主管接管处距离尚有1500m，经建设单位与新河乡政府协商后决定由建设单位出资，新河乡政府委托新河乡污水处理厂配套管网施工方将D300管网往西延长1500m铺至本建设项目所在地，故污水厂配套管网延长后本项目产生的污废水可以排入新河乡污水处理厂进一步处理。 本项目污水排放量为148.9t/d，仅占该污水处理厂预计剩余处理规模的14.9%，且本项目排放废水经过处理后其废水水质均能够满足新河乡污水污水处理厂对接纳水质要求(COD≤220mg/l，BOD≤120mg/l，NH3-N≤25mg/l，SS≤100mg/l)。因此，本项目污水排入污水处理厂进行处理是可行的。 为保证项目污废水达标排放，本环评要求新河乡污水处理厂及配套管网（含西延至项目所在地的1500m管网）未建成运营前本项目不得投产。 经上述措施处理后，本项目产生的废水对区域水环境影响不大。 雨污分流工程措施：项目厂区设置雨水沟进行雨污分流，雨水沟为暗沟，规格为宽0.4m、高0.3m，雨水排放口设置在项目西侧幸福渠。 2、大气环境影响分析 本项目运营期产生的大气污染物主要有锅炉废气、蒸煮废气、车间异味、污水站恶臭、油炸废气、食堂油烟等。 （1）锅炉废气 本项目拟使用一台2t/h蒸汽锅炉和一台60万大卡导热油锅炉进行供热，燃料均为成型生物质。锅炉燃烧产生的废气通过烟气管道进入耐高温布袋除尘器处理后满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉相关标准后再经30m排气筒（1#）高空排放。烟囱高度高于周边200m范围内最高建筑物3m，高度合理。根据建设单位提供的工艺参数，布袋除尘器处理效率约99%。则锅炉废气排放达标情况见表7-3。 表7-3 锅炉废气排放达标情况 污染物名称; 排放浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 排放标准mg/m3. 烟尘; 0.80; 0.0027; 0.0026; 50. SO2; 272.42; 0.91; 0.87; 300. NOx; 163.45; 0.54; 0.52; 300. 根据《环境影响评价导则 大气环境》（HJ 2.2-2008），本项目以估算模式的计算结果作为预测与分析依据，根据项目废气排放源强，计算参数见表7-4，估算结果见表7-5： 表7-4 预测参数表 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 内径（m）; 评价标准（mg/m3）; 排气量（Nm3/h）; 排气温度（℃）. 锅炉烟气; 烟尘; 0.0027; 30; 0.3; 0.9; 4000; 100. SO2; 0.91; 0.5. NOX; 0.54; 0.2. 表7-5 锅炉烟气污染物影响预测结果表 （小时值） 序号; 距源中心下风向距离D(m); 下风向预测浓度及浓度占标率. SO2; NOX; 烟尘. Cij（mg/m3）; Pij（%）; Cij（mg/m3）; Pij（%）; Cij（mg/m3）; Pij（%）. 1; 100; 0.002195; 0.44; 0.001303; 0.65; 6.513E-6; 0. 2; 200; 0.01216; 2.43; 0.007215; 3.61; 3.608E-5; 0. 3; 245; 0.01347; 2.69; 0.007996; 4.00; 3.998E-5; 0. 4; 300; 0.01251; 2.50; 0.007423; 3.71; 3.711E-5; 0. 5; 400; 0.0126; 2.52; 0.007475; 3.74; 3.738E-5; 0. 6; 500; 0.01288; 2.58; 0.007645; 3.82; 3.822E-5; 0. 7; 600; 0.0127; 2.54; 0.007533; 3.77; 3.767E-5; 0. 8; 700; 0.0117; 2.34; 0.006945; 3.47; 3.472E-5; 0. 9; 800; 0.01049; 2.10; 0.006225; 3.11; 3.112E-5; 0. 10; 900; 0.009939; 1.99; 0.005898; 2.95; 2.949E-5; 0. 11; 1000; 0.01015; 2.03; 0.006025; 3.01; 3.013E-5; 0. 12; 1500; 0.00848; 1.70; 0.005032; 2.52; 2.516E-5; 0. 13; 2000; 0.006669; 1.33; 0.003958; 1.98; 1.979E-5; 0. 14; 2500; 0.005299; 1.06; 0.003144; 1.57; 1.572E-5; 0. 估算结果表明：本项目生物质锅炉废气经高空排放后对地面污染贡献轻微，排放的SO2最大预测增加值为0.01347mg/m3，仅占标准的2.69%；排放的氮氧化物最大预测增加值为0.007996mg/m3，仅占标准的4.00%；排放的烟尘最大预测增加值为0.00003998mg/m3，仅占标准的0.00%。因此，本项目投产对周围环境影响较小。生物质锅炉所用燃料必须使用压缩成型类生物质，禁止使用生活垃圾或工业固废，应建立燃料购买使用台帐，签订购置合同，避免因不合格燃料燃烧产生有毒有害废气。 非正常工况：当生物质锅炉除尘器失效，非正常排放时，SO2、氮氧化物排放量不变，烟尘排放量为0.26t/a，经预测可知，非正常排放时，烟尘最大预测增加值为0.003998mg/m3，仅占标准的0.44%。可知，非正常排放时，本项目废气对周边环境影响较小。 通过以上影响分析可知，本项目锅炉所排大气污染物不会对周围环境造成大的影响。 （2）蒸煮废气 蒸煮炉产生的废气主要为水蒸气，此外含有少量的异味气体，经风量为1200m3/h的抽风机收集后通过活性炭进行吸附处理，处理后经15m排气筒（2#）外排，排气筒内径为0.25m，对外界环境影响极小。 （3）车间异味及污水站恶臭 根据工程分析，生产车间异味气体经风量为1800m3/h抽风机收集后通过活性炭进行吸附处理，处理后经15m排气筒（2#）外排（车间异味气体与蒸煮废气共用同一套活性炭吸附剂装置及排气筒）。此外企业投入运营后需严格管理，加强车间通风，原料进厂后及时进行筛选等处理，垃圾做到日产日清，生产固废统一收集于固废暂存间并及时清运以避免废物长期堆置，设备和地面及时清洗、保持干净，防止臭气滋生。 同时污水处理设施采用加盖密闭喷洒生物除臭剂等措施进行臭气防治。污水站设施加盖密闭、定期检查污水处理设施运行情况；污水站的污泥浓缩要控制其厌氧发酵，污泥干化脱水后要及时压滤及清运，减少污泥堆存；尽量维持污水处理中PH≥7，防止硫化氢逸散，必要时可投加FeSO4，以固定硫离子；或加入15-40mg/L的过氧化氢，氧化硫化物，有效地防止硫化氢等气体的产生，减少恶臭气体污染。 根据工程分析，经采取上述措施后，厂界无组织排放的氨气和硫化氢浓度约为0.050~0.191mg/m3、0.013~0.06mg/m3，排放速率分别为0.005kg/h、0.0005kg/h。 本次评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式SCREEN3模型，计算大气环境防护距离，估算模式参数及结果见下表。 表7-6 估算模式参数及结果 污染物; 面源有效高度; 面源宽度; 面源长度; 排放量（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 计算防护距离; 超标点. 氨气; 6.0; 40; 80; 0.005; 0.2; 0; 无超标点. 硫化氢; 0.0005; 0.01; 0; 无超标点. 上述结果表明，通过采取环保防护措施后，本项目无需设置大气环境防护距离。车间异味及污水站恶臭对外界环境影响较小。 （4）油炸废气 本项目在油炸时会产生油烟，收集后的含油废气经过去除率为65%的油烟净化机处理，然后经过厂房顶部15m高排气筒（3#）外排，油烟的排放量为0.0875kg/d，排放浓度为1.46mg/m3。油烟废气排放浓度能达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求，对周边大气环境影响较小。 （5）食堂油烟 本项目食堂油烟经油烟净化设施处理后从楼顶排放，经处理后油烟的排放浓度为1.66mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求，对周边大气环境影响较小。 3、声环境影响分析 项目主要噪声源来自分级机、清洗机、风机、水泵等设备运营时产生的设备噪声，源强为60~90分贝之间，项目为一班工作制，夜间不生产。 根据项目工艺布局，项目生产加工设备、冷库设备等主要噪声源均在室内，项目主要噪声源产生的噪声经基础减振、墙体隔声后，可削减20dB(A)左右。再经距离衰减后，项目厂界外噪声昼间可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境敏感点环境影响较小。 表7-6 各高噪声设备在车间边界噪声源强统计 序号; 设备名称; 数量; 声级[dB（A）]; 治理后噪声声级[dB（A）]; 治理后车间边界噪声值[dB(A)]. 1; 龙虾分级机; 4; 60; 40; 76.59. 2; 清洗机; 5; 65; 45. 3; 蒸煮炉; 2; 60; 40. 4; 真空包装机; 1; 65; 45. 5; 风机; 5; 85; 65. 6; 水泵; 4; 90; 70. （1）预测内容 表7-7 噪声源强与预测点的距离一览表 噪声源; 车间外源强 （dB（A））; 与预测点距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间; 76.59; 15; 15; 30; 20. （2）预测模式 本次噪声预测计算采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJT2.4－2009）中的无指向性几何发散衰减模式，预测模式如下： Lr=Lr0−20lgrr0−ΔL 式中：Lr——预测点处声级，dB（A）； Lr0——声源处声级，dB（A）； r0——声源距离测点处的距离，本次取值1m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）dB（A），本次取值35； 多源对评价点的影响采用声源叠加模式： L总=10lg（i=1n10Li10） 式中：L总——几个声压级相加后的总声压级，dB（A）； Li——某一个声压级，dB（A）。 预测结果及分析： 表7-8 噪声影响预测结果 方位; 距车间距离（m）; 厂界贡献值 dB（A）; 昼间标准值 dB（A）. 东厂界; 15; 53.07; 60. 南厂界; 15; 53.07. 西厂界; 30; 47.05. 北厂界; 20; 50.57; 70. 根据上表预测结果，本项目高噪声设备对场界的最大预测贡献值为53.07dB(A)，运营期项目场界噪声东、南、西侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，北侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，本项目设备合理布局，采用封闭式车间，选用低噪声的设备，经隔声降噪等措施后，可保证场界噪声达标，且项目夜间不进行生产，对周边声环境影响较小，不会改变其声环境质量。 4、固体废物影响分析 项目产生的固废主要包括筛选废物、下脚料、废包装、锅炉灰渣、除尘器收集的粉尘、污泥、废活性炭、生活垃圾、废油废油渣。其中筛选废物、生活垃圾、脱水污泥经收集后交由环卫部门进行处理，下脚料外售用于制作饲料，废包装由厂家回收处理，锅炉灰渣及除尘器收集的粉尘由周边农户收集用于农田施肥，废活性炭交由厂家回收进行处理，废油废油渣经收集后外售进行综合利用。 建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立一般工业固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃圾混入。一般工业固废做到日产日清，暂存间地面及时清洗、保持干净，防止臭气滋生。 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）主要建设指标，本评价建议将项目一般工业固废暂存场所设置于厂区南侧。一般工业固废暂存场所占地面积约为10m2、容积为40m3。一般工业固废应妥善分类用指定容器收集。 本项目营运期产生的生活垃圾由环卫部门清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修正）相关规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、外环境对本项目的影响分析 本项目位于华容县新河乡新合村六组，项目西侧、东侧、南侧均为农田，北侧为省道306。根据环境空气质量现状监测数据，区域大气环境质量良好，周边没有规划大型气型污染企业，外环境对本项目的基本无影响。根据《食品企业通用卫生规范》（GB14481-94），食品企业“厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，不得有昆虫大量潜在场所，避免危及产品卫生”。本项目拟建地周围无有害气体、放射性等污染源，符合《食品企业通用卫生规范》（GB14481-94）。 综上所述，项目受外环境的影响较小，项目营运后产生的污染物经相应处理措施后，对外环境影响不大，项目的建设与外环境相容。 6、环境风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）对本项目存在的环境风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。 （1）风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析 本项目存在的主要环境风险源是污水处理站设备、废气处理设备故障产生的环境风险影响、液氮储存过程产生泄漏风险。 ①污水处理站设备发生故障影响分析 污水处理站设备发生故障的情况下，厂区各废水未经处理直接外排。可能会对污水厂产生一定影响。 ②废气处理设施发生故障影响分析 锅炉废气、油炸废气、车间异味气体处理设施发生故障不能正常运行时，废气直接排放将对厂区及周边大气环境产生一定影响。 ③液氮泄漏影响分析 液氮泄漏可能会造成人员冻伤，若泄漏导致空气中氧含量低于18%则可能会产生人员窒息风险；安全阀失灵或过量充装造成储罐超压爆炸。 （2）风险防范措施： ①污水处理站设备防范对策 a、定期检查污水处理站设备运转情况，污水处理站一旦发现故障隐患，应及时抢修，排除故障；必要时停产检修。 b、污水处理站设备应当有合格的专职或者兼职的污水处理站管理和操作人员，并建立健全管理制度。 c、选用先进、稳定、可靠地设备，适用于长期运行及便利维修保养的产品。 d、污水处理站南侧设置1个6×6×5m总容积为180m3的事故池，保持空置状态，发生故障情况下能容纳1天的污水产生量，并对污水处理设施进行尽快维修维护使其正常运行。 ②废气处理设备故障防范对策 a、加强废气处理设施日常维护。 b、锅炉废气、异味气体处理设备发生故障不能达标排放时应尽快找出故障原因，立即维修，必要时进行停产，避免大气污染物直排造成环境影响。 ③液氮泄漏防范对策 a、严格按操作规程进行作业，操作时佩戴防冻防护用具，安全阀定期送检。 b、大量泄漏时佩戴正压式呼吸器，疏散人群，查明泄漏点，切断气源。 （3）事故应急预案： 应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容详见下表。 表7-9 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、装置区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、厂区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，人员医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对厂区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 7、产业政策相符性分析 经查对《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目生产工艺、生产设备不属于国家淘汰类和限制类生产工艺及生产设备，项目产品也不属于国家淘汰类和限制类产品。因此，项目的建设符合国家产业政策。 8、选址及总平面布置合理性分析 （1）选址合理性分析 本项目位于华容县新河乡新合村六组，项目西侧、东侧、南侧均为农田，北侧为省道306。项目运营过程中经采取防治措施后对周边居民区影响较小，且周边居民及所在地村委会均了解本项目性质，并表示同意项目建设的证明，周边50m范围内有5户居民，名单及同意项目建设的签字详见附件7。根据《食品企业通用卫生规范》（GB14481-94），食品企业“厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，不得有昆虫大量潜在场所，避免危及产品卫生”。本项目拟建地周围无有害气体、放射性等污染源，符合《食品企业通用卫生规范》（GB14481-94）。且项目周边不存在大型气型污染类企业，不会对本项目生产产生较大影响，故本项目选址是合理可行的。 根据附件4华容县规划局出具的本项目用地红线图及附件3项目用地租赁补偿协议，本项目新增用地为工业用地，故本项目选址是符合新河乡用地规划的。 （2）总平面布置合理性分析 项目人流及成品出入口位于厂区北侧，原料出入口位于厂区西南侧临近选虾区，生产车间位于厂区东南侧，成品冷库位于厂区东北侧，办公生活区位于厂区西北侧，污水处理站和锅炉房位于厂区东部。建设单位根据生产工艺进行平面布置，便于生产；项目设备均布置在车间内。项目总平面布局较合理。建设单位根据生产工艺进行平面布置，便于生产；项目设备均布置在车间内，对厂外环境影响较小。因此，从环境保护的角度分析，项目总平面布置合理。项目总平面布置见附图6。 9、环境管理与监测计划 1）环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 2）环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-10 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 锅炉35m排气筒（1#）; 烟尘、SO2、NO2; 每季度一次. 车间异味气体15m排气筒（2#）; 臭气浓度、NH3、H2S; 每季度一次. 油炸废气15m排气筒（3#）; 油烟; 每季度一次. 厂界; 臭气浓度、NH3、H2S; 每季度一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 废水; 污水站出水口; pH、COD、BOD5、动植物油、氨氮、SS; 每季度一次. 环境监测工作可委托当地监测站监测。 10、项目总量控制 根据国家“十三五”污染物总量控制及项目污染物产生情况，项目废水经预处理后汇入新河乡污水处理厂进一步处理，确定本项目废水污染物总量控制因子为COD和NH3-N，其总量控制指标为COD 0.89t/a；NH3-N 0.089t/a。废气污染物总量控制因子为SO2和NOX，其总量控制指标为SO2 0.87t/a；NOX 0.52t/a。总量控制指标由建设单位自行向华容县总量管理部门申请，通过交易获得。 11、环保投资估算 本项目总投资2000万元，其中环保投资119万元，占总投资的5.95%，环保投资具体项目见表7-11。 表7-11 环保投资估算 建设阶段; 治理类型; 治理措施; 投资额（万元）. 营运期; 废水; 污水处理站及配套设施1套; 50. 雨污分流措施; 3. 废气; 车间异味、蒸煮废气： 车间通风排气系统；生产固废及时清运； 集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒（2#）; 15. 污水站处理设施加盖，维持正常运行，生物除臭等; 4. 锅炉废气：布袋除尘器+30m排气筒（1#）; 20. 油炸废气：油烟净化装置+15m排气筒（3#）; 10. 厨房油烟：抽油烟机+油烟净化装置+专用烟道; 2. 噪声; 基础减振、减振垫等; 2. 固体废物; 生产固废贮存间、收集桶、生活垃圾收集桶; 3. 环境风险; 6×6×5m的事故池1个，容积为180m3; 10. 合计; /; /; 119. 12、“三同时”竣工环保验收 项目建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各项环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行。项目“三同时”竣工环保验收项目见表7-12。 表7-12 项目“三同时”竣工环保验收内容一览表 污染 类型; 污染物; 环保设施; 执行标准. 废水; 生产废水; 污水处理站及配套设施1套（设计处理规模180t/d）; 新河污水厂进水水质标准，进水水质没要求的项目达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 废气; 车间异味; 车间通风排气系统； 生产固废及时清运； 车间异味：集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒（2#）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级. 蒸煮废气; 活性炭吸附装置+15m排气筒（2#）. 污水站恶臭; 污水站处理设施加盖，维持正常运行，生物除臭等. 锅炉废气; 布袋除尘器+30m排气筒（1#）; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤类. 油炸废气; 油烟净化装置+15m排气筒（3#）; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）. 厨房废气; 抽油烟机+油烟净化装置+专用烟道. 噪声; 设备噪声; 基础减振、隔声降噪; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类. 固体废物; 生产固废; 一般固废贮存间、垃圾收集桶; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2001）及其修改单；《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 生活垃圾. 环境风险; 事故废水; 6×6×5m的事故池1个，容积为180m3; /.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 水污染物 | 生产废水、生活污水 | COD、BOD5、动植物油、NH3-N、SS | 经项目自建污水处理站进行处理 | 新河污水厂进水水质标准，进水水质没要求的项目达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  | 大气污染物 | 车间异味 | 臭气浓度、NH3、H2S | 车间通风排气系统； 生产固废及时清运； 车间异味：集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒（2#） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级 |
|  |  | 蒸煮废气 |  | 活性炭吸附装置+15m排气筒（2#） |  |
|  |  | 污水站恶臭 |  | 污水站处理设施加盖，维持正常运行，生物除臭等 |  |
|  |  | 锅炉废气 | SO2、NOX、颗粒物 | 布袋除尘器+30m排气筒（1#） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤类 |
|  |  | 油炸废气 | 油烟 | 油烟净化装置+15m排气筒（3#） | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
|  |  | 厨房废气 | 油烟 | 抽油烟机+油烟净化装置+专用烟道 |  |
|  | 固体废物 | 生产车间 | 筛选废物 | 集中收集后由环卫部门统一处理 | 分类收集处理，符合环保要求 |
|  |  | 生产车间 | 下脚料 | 外售用于制作饲料 |  |
|  |  | 包装间 | 废包装 | 集中收集后交由厂家回收处理 |  |
|  |  | 锅炉房 | 锅炉灰渣 | 周边农户用于农田施肥 |  |
|  |  | 除尘器 | 收集的粉尘 | 周边农户用于农田施肥 |  |
|  |  | 污水站 | 污泥 | 交由环卫部门处理 |  |
|  |  | 废气处理 | 废活性炭 | 交由厂家回收进行处理 |  |
|  |  | 油炸工序 | 废油、废油渣 | 收集后外售进行综合利用 |  |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一处理 |  |
|  | 噪声 | 分级机、清洗机、风机、水泵等 | 设备噪声 | 合理布局，采取基础厂房隔音、控制作业时间等措施 | 厂界达标 |
| 生态保护措施及预期效果 为保护建设区生态环境，对基建施工破坏的绿地须尽快恢复绿化，并加强建设区绿化。在设计绿化时，尽量增加绿化植物的种类，尽量选择对环境适应性强，耐干旱、耐贫瘠、保持水土、具有良好生物效益的本地树种，同时要考虑对大气污染物吸附性较强和降噪效果显著的物种。并进行梯度绿化，高大树木、乔灌木与花卉、草皮相结合种植，以提高环境的自然净化能力。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

- 一、结论 1、项目简况 本项目租用华容县新河乡新合村六组约16820.4m2用地进行龙虾加工项目建设，预计项目建成后拟达到年产150吨清水虾、150吨虾尾、50吨调味整虾的规模。项目总投资2000万元，其中环保投资估算为99万元，环保投资比例为4.95%。 2、产业政策相符性、选址合理性分析 1）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目生产工艺、生产设备不属于国家淘汰类和限制类生产工艺及生产设备，项目产品也不属于国家淘汰类和限制类产品。因此，项目的建设符合国家产业政策。 2）选址合理性分析 本项目位于华容县新河乡新合村六组，项目西侧、东侧、南侧均为农田，北侧为省道306。项目运营过程中经采取防治措施后对周边居民区影响较小。且项目周边不存在大型气型污染类企业，不会对本项目生产产生较大影响，故本项目选址是合理可行的。 根据附件4华容县规划局出具的本项目用地红线图及附件3项目用地租赁补偿协议，本项目新增用地为工业用地，故本项目选址是符合新河乡用地规划的。 3）总平面布置合理性分析 项目人流及成品出入口位于厂区北侧，原料出入口位于厂区西南侧临近选虾区，生产车间位于厂区东南侧，成品冷库位于厂区东北侧，办公生活区位于厂区西北侧，污水处理站和锅炉房位于厂区东部。建设单位根据生产工艺进行平面布置，便于生产；项目设备均布置在车间内。项目总平面布局较合理。建设单位根据生产工艺进行平面布置，便于生产；项目设备均布置在车间内，对厂外环境影响较小。因此，从环境保护的角度分析，项目总平面布置合理。项目总平面布置见附图6。 3、区域环境质量现状评价 1）大气环境质量现状：区域环境空气质量常规监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值，区域总体大气环境质量良好。 2）地表水环境质量现状：项目西侧水渠（幸福渠）主要为抗洪排涝，根据环境质量现状监测结果（W1）表明其水环境质量均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。W2（新河乡污水厂纳污水体牛氏湖）除总磷外，其他各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，总磷最大超标倍数为2.8倍，超标的主要原因可能是由于受周边农业污染影响。 3）声环境质量现状：评价采取现场监测方法，对拟建地区域声环境进行调查，监测结果表明，项目拟建地厂界噪声值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的相应标准要求，声环境质量较好。 4、营运期环境影响分析 1）水环境影响分析 - 项目所产生的废水主要有生产废水（包括浸泡排泥废水、原料清洗废水、蒸煮废水、冷却废水、剥虾清洗废水、地面冲洗废水）和生活废水，其产生量为148.9t/d（17866.8t/a），主要污染物为COD、BOD5、动植物油、NH3-N和SS。污废水经项目自建污水处理站进行处理，达到新河污水厂进水水质标准要求，进水水质没有要求的项目达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准相关要求后排入新河乡污水处理厂，经新河乡污水处理厂进一步处理达标后外排，废水达标排放对外界环境影响较小。 2）空气环境影响分析 项目营运期主要大气污染物为锅炉废气、蒸煮废气、车间异味、污水站恶臭、油炸废气、食堂油烟等。 ①锅炉废气 本项目拟使用一台2t/h蒸汽锅炉和一台60万大卡导热油锅炉进行供热，燃料为成型生物质。锅炉燃烧产生的废气通过烟气管道进入布袋除尘器处理后满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉相关标准后再经30m排气筒（1#）高空排放。 根据环境影响预测，本项目锅炉所排大气污染物在正常和非正常工况下都不会对周围环境造成大的影响。 ②蒸煮废气 蒸煮炉产生的废气主要为水蒸气，此外含有少量的异味气体，经抽风机收集后通过活性炭进行吸附处理，处理后经15m排气筒（2#）外排，对外界环境影响极小。 ③车间异味及污水站恶臭 生产车间异味气体经抽风机收集后通过活性炭进行吸附处理，处理后经15m排气筒（2#）外排。此外企业投入运营后需严格管理，加强车间通风，原料进厂后及时进行筛选等处理，垃圾做到日产日清，生产固废统一收集于固废暂存间并及时清运以避免废物长期堆置，设备和地面及时清洗、保持干净，防止臭气滋生。 同时污水处理设施采用加盖密闭喷洒生物除臭剂等措施进行臭气防治。污水站设施加盖密闭、定期检查污水处理设施运行情况；污水站的污泥浓缩要控制其厌氧发酵，污泥干化脱水后要及时压滤及清运，减少污泥堆存；尽量维持污水处理中PH≥7，防止硫化氢逸散，必要时可投加FeSO4，以固定硫离子；或加入15-40mg/L的过氧化氢，氧化硫化物，有效地防止硫化氢等气体的产生，减少恶臭气体污染。 通过采取上述措施后，车间异味及污水站恶臭对外界环境影响较小。 ④油炸废气 本项目在油炸时会产生的含油废气经过去除率为65%的油烟净化机处理，然后经过厂房顶部15m高排气筒（3#）外排，油烟的排放量为0.0875kg/d，排放浓度为1.46mg/m3。油烟废气排放浓度能达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求，对周边大气环境影响较小。 ⑤食堂油烟 由工程分析可知，项目员工食堂油烟经油烟净化处理系统处理后，经油烟管道输于屋顶排放，外排油烟浓度为1.99mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的排放标准要求。项目产生的厨房油烟废气经处理外排后，对周边大气环境影响较小。 3）声环境影响分析 项目主要噪声源来自分级机、清洗机、风机、水泵等运营时产生的设备噪声，源强为60~90分贝之间，项目为一班工作制，夜间不生产。 根据项目工艺布局，项目生产加工设备等主要噪声源均在室内，项目主要噪声源产生的噪声经基础减振、墙体隔声后，可削减20dB(A)左右。再经距离衰减后，项目厂界外噪声昼间可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准，对周边环境敏感点环境影响较小。 4）固体废物影响分析 项目产生的固废主要包括筛选废物、下脚料、废包装、锅炉灰渣、除尘器收集的粉尘、污泥、废活性炭、废油废油渣、生活垃圾。其中筛选废物、生活垃圾、脱水污泥经收集后交由环卫部门进行处理，下脚料外售用于制作饲料，废包装由厂家回收处理，锅炉灰渣及除尘器收集的粉尘由周边农户收集用于农田施肥，废活性炭交由厂家回收进行处理，废油废油渣经收集后外售进行综合利用。 经以上措施处理后，项目固体废物得到妥善处置，对区域环境影响较小。 5、总量控制 根据国家“十三五”污染物总量控制及项目污染物产生情况，项目废水经预处理后汇入新河乡污水处理厂进一步处理，确定本项目废水污染物总量控制因子为COD和NH3-N，其总量控制指标为COD 0.89t/a；NH3-N 0.089t/a。废气污染物总量控制因子为SO2和NOX，其总量控制指标为SO2 0.87t/a；NOX 0.52t/a。总量控制指标由建设单位自行向华容县总量管理部门申请，通过交易获得。 6、评价结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址及总平面布置合理；在认真落实本评价提出的各项污染防治措施，均可实现达标排放或妥善处理，项目对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑，本项目建设可行。 - 二、建议和要求 1、企业应认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，明确厂内各项机构的主要职责，建立健全各项规章制度； 2、为车间生产操作人员配备必要的劳动保护用品，定期进行健康体检； 3、企业应强化管理，树立环保和安全防范意识，并由专人通过培训负责环保和安全防范工作。 4、项目建成后须经环保管理部门验收合格后方可投入运营。 5、生物质锅炉所用燃料，必须使用压块成型生物质，禁止使用生活垃圾或工业固废，应建立燃料购买使用台帐，签订购置合同，避免因不合格燃料燃烧产生有毒有害废气。 6、项目废水处理依托于新河乡污水处理厂，故本项目必须在新河乡污水处理厂及配套管网建成运营后才能进行投产。 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 建设项目营业执照 附件3 项目用地租赁合同（已有房屋及新增用地） 附件4 项目用地红线图及规划平面图 附件5 新河乡政府同意项目建设、新河乡污水厂同意接纳项目污水的证明 附件6 环境质量现状监测报告及质保单 附件7 周边居民及所在地村委会同意项目建设的证明 附件8 华容县国土资源局选址意见 附件9 新河乡人民政府意见 附件10 隶属关系说明 附件11 评审会专家签名表 附件12 评审会专家意见 附件13 评审会专家意见修改说明 附图1 项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境敏感点分布图 附图3 建设项目监测布点图 附图4 建设项目周边现状照片 附图5 排水路线图 附图6 项目平面布置图