- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南银华棠医药科技有限公司 一类、二类医疗器械及消毒用品生产建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南银华棠医药科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈冲 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 陈强 |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳经济开发区康王科技园A2栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18607306163 |  | 传真 |  |  | / |  |  |  |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳市君山工业集中区荆江门片区三期十七栋（东经112°57'47.05"，北纬29°26'27.88"） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C2770 卫生材料及医药用品制造 |  |  |  |  |
| 占地面积(平方米) |  | 1458 |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 总投资(万元) |  | 10000 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  |  | 25 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.25% |
| 评价经费(万元) |  | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 随着人们生活水平的提高，人们的健康意识越来越强，对身体、皮肤的养护也愈加看重。常用的抑菌剂是一些抗生素，能可逆性抑制细菌的繁殖，但不直接杀死细菌。随着益生菌的出现，出现了利用有益菌体抑制有害菌，平衡宿主微生态平衡，维持健康的新型抑菌剂。这种新型抑菌剂彻底打破了人类传统医学治疗和清洁护理方式，具有需求量大、成本低、质量稳定的特点，市场前景十分广阔。 鉴于此，湖南银华棠医药科技有限公司拟投资10000万元租赁君山工业集中区荆江门片区三期十七栋标准化厂房，生产一类、二类医疗器械及消毒用品。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年修订）》“十六 医药制造业 43卫生材料及医药制品制造——全部制环境影响报告表”。受建设单位委托，江西景瑞祥环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、编制依据 2.1国家法律、法规和部门规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日起实施； （7）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日起实施； （8）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月20日起施行）； （9）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订），2017年10月1日起实施； （10）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）； （11）《产业结构调整指导目录（2011年版）及2013年修正》（国家发改委9号令）； （12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2018年4月28日施行）； （13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （14）《水污染防治行动计划》（2015年4月16日发布）； （15）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （16）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）。 2.2地方法规、规划 （1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年10月1日施行）； （2）《湖南省“十三五”规划纲要》（2016-2020）； （3）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023—2005（湖南省环境保护局、湖南省质量技术监督局）； （4）《湖南省环境保护条例》（2013年5月27日修正）； （5）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）； （6）《关于印发〈湖南省贯彻落实大气污染防治行动计划实施细则〉的通知》（湘政办发〔2013〕77号）； （7）岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告（岳政告〔2015〕5号）； （8）《关于印发<岳阳市水环境功能区管理规定>、<岳阳市水环境功能区划分>、<岳阳市环境空气质量功能区划分>、<岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定>的通知》（岳政发〔2010〕30号）。 2.3技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。 2.4其它依据 （1）建设单位委托本公司进行环境影响评价的委托函，2018年7月； （2）企业租赁标准厂房合同，2018年6月； （3）《岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书》岳阳市环境保护科学研究所，2014年； （4）《湖南省环境保护厅关于岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书审批意见的函》，2014年6月6日； （5）岳阳市环境保护局君山区分局关于《君山区食品产业园标准化厂房建设项目环境影响报告表审批意见》2015年7月20日； （6）建设单位提供的相关资料、技术文件等。 3、建设项目概况 3.1 建设项目名称、地点及建设性质 项目名称：湖南银华棠医药科技有限公司一类、二类医疗器械及消毒用品生产建设项目； 建设单位：湖南银华棠医药科技有限公司； 建设地点：岳阳市君山工业集中区荆江门片区三期十七栋（中心坐标：东经112°57'47.05"，北纬29°26'27.88"，项目地理位置见附图一）； 建设性质：新建； 项目投资：10000万元； 劳动定员：员工人数约28人，员工食宿依托标准厂房现有的员工食堂和宿舍； 工作制度：年工作时间312天，8小时工作制。 3.2 项目组成 项目组成由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成，不设生活办公区，主要建设内容详见表1-1。 表1-1 项目组成及建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产区域; 设于厂房2F、3F，单层建筑面积1458m2，2F生产消毒用品，包括：称量配制间、加热搅拌区、乳化区、灌装区、检测车间和包装区；3F主要生产冷敷贴和热敷贴，包括涂层区、切片区和贴片区；4F为预留生产厂房。. 储运工程; 成品库; 设于厂房1F东侧，用于成品储存. 原料库; 设于厂房1F西侧，用于主要原辅材料的储存. 辅助工程; 办公室; 5F设总经理和员工办公室. 宿舍; 依托园区标准厂房现有的员工宿舍和食堂. 公用工程; 供水; 依托园区自来水管网. 供电; 依托园区电网. 环保工程; 废气治理设施; 车间空气净化系统. 噪声治理设施; 设备减震、隔声. 废水治理设施; 化粪池处理后由园区污水管网排入君山区第二污水处理厂处理达标后外排. 固废治理设施; 垃圾桶. 绿化; 依托标准化厂房已有绿化植被. 注：本项目检测车间主要为外观、质量、细腻度等物理检测，不含相关化学检测，不进行细菌培养，不进行科研开发和试验。 3.3 生产规模 项目建成后可达到年产消毒用品抑菌凝胶100万支、抑菌霜8万支、抑菌粉2万支、喷剂2万支和国家I、II类医疗器械贴剂共计4万贴的生产规模。项目生产的各类产品均不属于药品，在完善相关手续后需向湖南省卫生和计划生育委员会申请办理《消毒产品生产企业卫生许可证》，方可投入运营。具体产品方案详见表1-2。 表1-2 本项目主要产品方案表 序号; 分类; 产品名称; 数量; 备注. 1; 消毒用品; 抑菌凝胶; 1000000支/年; 5g/每支. 2; 抑菌霜; 80000支/年; 10g/每支. 3; 抑菌粉; 20000支/年; 10g/每支. 4; 喷剂; 20000支/年; 60ml/每支. 5; 国家I类医疗器械; 冷敷贴; 18000贴/年; 薄片状制剂. 6; 热敷贴; 18000贴/年. 7; 国家II类医疗器械; 远红外止痛贴; 4000贴/年. 3.4主要原辅材料消耗 3.4.1主要原辅材料种类及用量 项目营运期主要主要原辅材料详见表1-3。 表1-3 原辅材料一览表 序号; 名称; 消耗量(kg/a); 最大贮存量（kg/a）; 状态; 备注. 1; 抑菌霜; 液体石蜡; 121; 6; 液态; 外购. 羊毛脂; 100.78; 5; 固态; 外购. 医用石蜡; 99; 5; 固态; 外购. 白凡士林; 48; 2.5; 固态; 外购. 硬脂酸; 102.2; 5; 粉末; 外购. 精制水; 103; 5; 液态; 外购. 98%纯酒精; 39; 2; 液态; 外购，浸泡溶解用. 洗必泰; 80.2; 4; 粉末; 外购. 薄荷脑; 107; 5.5; 粉末; 外购，98%酒精溶解. 2; 抑菌凝胶; 百部; 400; 20; 粉末; 外购. 蛇床子; 75; 4.0; 粉末; 外购. 雪莲; 100; 5; 粉末; 外购. 黄柏; 75; 4.0; 粉末; 外购. 艾叶油; 100.69; 5; 液态; 外购. 抗菌肽; 10; 0.5; 粉末; 外购. U20; 25; 1; 粉末; 外购. 冰片; 100; 5; 粉末; 外购. 精制水; 4100; 205; 液态; 外购. 酒精; 15; 1; 液态; 外购. 3; 抑菌粉; 固体石蜡; 31; 1.5; 固态; 外购. 薄荷脑; 34; 1.7; 粉末; 外购. 洗必泰; 26.8; 1.5; 粉末; 外购. 硬脂酸; 24.8; 1; 粉末; 外购. 医用石蜡; 27; 1.3; 固态; 外购. 羊毛脂; 24.4; 1.2; 固态; 外购. 滑石粉; 34; 1.7; 粉末; 外购. 4; 喷剂; 酒精; 41; 2.0; 液态; 外购. 油醇; 26.3; 1.3; 液态; 外购. 水杨酸; 26.3; 1.3; 粉末; 外购. 洗必泰; 27.5; 1.4; 粉末; 外购. 甲基纤维素; 18.4; 0.9; 粉末; 外购. 甘油; 10.5; 0.5; 液态; 外购. 精制水; 1050; 53; 液态; 外购. 5; 冷敷贴; 医用无纺布; 128m; 6.4; 固态; 外购. 压敏胶; 40; 2; 固态; 外购. 磁性材料; 20; 1; 固态; 外购. 远红外粉; 20; 1; 粉末; 外购. 6; 热敷贴; 医用无纺布; 128m; 6.4; 固态; 外购. 压敏胶; 40; 2; 固态; 外购. 远红外粉; 20; 1; 粉末; 外购. 发热材料; 20; 1; 固态; 外购. 7; 设备擦洗; 75%酒精; 20; 1.0; 液态; 外购. 8; 包装; 内包装物; 3300; 50; 固态; 外购. 外包装袋; 32400; 50; 固态; 外购. 9; 资源及能源消耗; 水; 5689.8t/a; 精制水均外购，生活用水由园区自来水管网供应. 电; 1000kw﹒h/a; 园区电网. 注：项目使用的原辅料均从周边市场就近采购，严禁在厂内进行原料的生产；原料即买即用，不得在厂内大规模堆存。液态原料的储存要用专属的储存区域存放，做好防渗漏防腐蚀等安全防范措施，若发生渗漏或泻漏现象，要及时围堵，并进行储存容器的更换，防止污染扩散，造成不安全的事故。同时要做好避光和通风工作，并且每天对储存区的情况进行检查记录，发现问题要及时处理，防止污染或爆炸安全事故的发生。 3.4.2主要原辅材料理化性质 洗必泰：分子式为C22H30Cl2N10，分子量505.52，又名氯己定，白色晶粉，无臭，味苦，无吸湿性，性质稳定。在20度时水中的溶解度为1.9%，可溶于酒精。一种广谱杀菌剂，它能与唾液糖蛋白结合，使牙面吸附蛋白减少，干扰菌斑形成。另外，洗必泰还可与细菌细胞外多糖结合，使细菌不易吸附到获得膜上，达到预防和减少牙周病和龋病的目的。洗必泰和氟化物合并使用可有协同作用。 抗菌肽：抗菌肽原指昆虫体内经诱导而产生的一类具有抗菌活性的碱性多肽物质，分子量在2000~7000左右，由20~60个氨基酸残基组成。这类活性多肽多数具有强碱性、热稳定性以及广谱抗菌等特点。 水杨酸：分子式C7H6O3，分子量138.12，别名邻羟基苯甲酸。白色针状结晶或单斜棱晶，有特殊的酚酸味；在空气中稳定，但遇光渐渐改变颜色。相对密度（20/4℃）1.443g/mL，相对蒸汽密度4.8g/mL，熔点158-161℃，沸点（2.67KPa）210℃，闪点157℃，蒸气压（114℃）1mmHg，微溶于冷水，易溶于热水、乙醇、乙醚和丙酮，溶于热苯。刺激皮肤、黏膜，能与机体组织中的蛋白质发生反应，有腐蚀作用；大量服用能引起呕吐、腹泻、腹痛、呼吸困难、酸中毒症和兴奋。家兔经口LD501.3mg/kg。操作人员应穿戴劳动保护用具。 冰片：又名片脑、桔片、龙脑香等，是龙脑香科植物龙脑香的树脂和挥发油加工品提取获得的结晶，是近乎于纯粹的右旋龙脑，也有用化学方法合成。半透明亿梅花瓣块状、片状的结晶体，直径0.1-0.7cm，厚0.1cm；类白色至淡灰棕色，气清香。熔点205-210℃，燃烧时无黑烟或微有黑烟。具挥发性，易升华，点燃发生浓烟，并有带光的火焰。在乙醇、氯仿、汽油或乙醚中易溶，在水中几乎不溶。 薄荷脑：分子式C10H20O，分子量156.26，沸点212℃，熔点41-43℃。白色晶体，为薄荷和欧薄荷精油中的主要成分。由于薄荷脑对皮肤以及眼睛有刺激作用以及一定的毒性，大量使用时必须戴好手套以及安全眼镜。储存时应注意密闭、避免高温及强氧化剂。 U20：松散白色、微酸性粉末，密度0.21g/cm3，pH（0.5%水）2.7-3.5，是一种具有聚烯基醚交联的丙烯酸聚合物。具有较强的吸湿性和一定的酸性（因含有羧基基团），可用碱性物质中和形成高透明凝胶。卡波树脂被中和使羧基离子化后，由于负电荷的相互排斥作用，使分子链弥散伸展，呈极大的膨胀状态，并具粘性。因此卡波树脂在很低的用量下，就能不受温度影响而产生高效的增稠作用，并能使一些不溶添加剂(颗粒、油滴等)达到永久性悬浮。主要应用于护肤乳液、膏霜、透明护肤凝胶、发用定型凝胶 ，以及洗发水和沐浴露中。毒性：急性口服LD50（鼠）>2.5g/kg、急性皮肤吸收LD50（兔）>38kg、慢性口服（鼠和狗）>2.5g/kg、96小时静态急性毒性（大鳍鳞缌太阳鱼）LD50580-2000mg/L、96小时静态急性毒性（大蚤属马格纳）LD50168-280mg/L。 白凡士林：白色或微黄色均匀的软膏状物；无臭或几乎无臭；与皮肤接触有滑腻感；具有一定的拉丝性。在35℃的苯中易溶，35℃的氯仿中溶解，在乙醚中微溶，在乙醇或水中几乎不溶。本品的熔点（附录ⅥC第三法）为45～60℃。凡士林极具防水性，是一种非常好的保湿用品，用于配制医药的药膏及皮肤保护油膏用的原料；化妆品乳膏、香脂化妆油等的配料；纺织工业润滑丝织品用的乳化膏；精密仪器及医疗器械的临时防护。也可用作橡胶制品的软化剂。 硬脂酸：即十八烷酸，分子式C18H36O2，纯品为白色略带光泽的蜡状小片结晶体。熔点56-69.6℃，沸点232℃（2.0kPa），闪点220.6℃，不溶于水，微溶于冷乙醇，溶于丙酮、苯、乙醚、氯仿、甲苯等。 滑石粉：分子式Mg3〔Si4O10〕(OH)2，熔点800℃，密度2.7-2.8，PH值为7-9，白色或类白色、微细、无砂性的粉末，手摸有油腻感。无臭，无味。本品在水、稀矿酸或稀氢氧化碱溶液中均不溶解，可作药用。具有无毒、无味、白色度高，可容性好、光泽度强、口味柔软、光滑度强特点，不会降解原有产品的特性。 油醇：分子式C18H36O，分子量268.49，沸点（2KPa）207℃，闪点120.7℃，熔点6-7℃，为无色或淡黄色油状液体，溶于乙醇、乙醚，不溶于水。 甲基纤维素：甲基纤维素是一种高分子化合物。为白色或黄白色、无定形粉末或颗粒，无臭、无毒。在乙醇、乙醚、氯仿中几乎不溶；在水、冰醋酸或乙醇一氯仿混合液（1：1）中可制成澄明的粘性溶液，可用于口服的胶浆剂或外用的混悬剂，以增加制剂的粘稠性和稳定性。 乙醇：分子式CH3CH2OH，是醇类的一种，是酒的主要成份，所以又称酒精。乙醇易燃，是常用的燃料、溶剂和消毒剂，也用于制取其他化合物。工业酒精含有少量甲醇，医用酒精主要指浓度为75%左右的乙醇，也包括医学上使用广泛的其他浓度酒精。无色、透明，具有特殊香味的液体（易挥发），密度比水小，能跟水以任意比互溶（一般不能做萃取剂）。乙醇是一种重要的溶剂，能溶解多种有机物和无机物。急性毒性：LD507060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LC5037620mg/m3，10小时(大鼠吸入)；人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。乙醇的成人一次致死量为5～8g/kg，儿童为3g/kg。亚急性和慢性毒性：大鼠经口10.2g/(kg·天)，12周，体重下降，脂肪肝。中毒机理：乙醇属微毒类，但麻醉作用比甲醇大，其主要效应是对中枢神经系统产生抑制所致。当乙醇摄入量增大时，其中枢神经系统抑制作用增强，首先作用于大脑皮质，继而影响皮质下中枢，可引起延髓血管运动中枢和呼吸中枢麻痹。 3.5主要设备 项目主要设备一览详见表1-4。 表1-4 主要设备一览表 序号; 产品; 设备名称; 数量; 备注. 1; 抑菌霜; 不锈钢加热搅拌罐; 2个; 电加热. 300KG自动升降式均质真空乳化机; 1台; /. 立式气动式灌装机; 1台; /. 2; 抑菌凝胶; 不锈钢加热搅拌罐; 2个; 电加热. 500KG高速均质凝胶真空乳化机; 1台; /. 全自动凝胶灌装生产线; 1台; /. 3; 抑菌粉; 混合搅拌机; 1台; /. 粉剂自动包装机; 1台; /. 4; 抑菌喷剂; 500KG液态类自动搅拌锅; 2个; /. 卧式气动式液态灌装机; 1台; /. 5; 冷敷贴; 30KG凝胶自动升降均质180度料锅旋转真空乳化机; 1台; /. 自动涂布切片机; 1台; /. 扪切机; 1台; /. 6; 热敷贴; 30KG凝胶自动升降均质180度料锅旋转真空乳化机; 1台; /. 自动涂布切片机; 1台; /. 扪切机; 2台; /. 7; 其它通用设备; 热合机; 1台. 塑封机; 1台. 电磁检测器; 1台; 检测车间. 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 4、公用工程 （1）给水系统 项目用水来自园区配套的自来水管网。 （2）排水系统 本项目排水系统采取雨污分流体制，雨水通过厂区的雨水管网最终进入园区的雨水管网；生活污水经化粪池处理后经荆江门片区污水管网排入君山区（第二）污水处理厂集中进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级B标准后，最终排入长江。 （3）供配电 本项目用电由园区电网供应。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用岳阳市君山工业集中区荆江门片区三期十七栋标准厂房进行生产（租赁合同见附件4），属于新建项目，不存在原有的环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况： 1.地理位置 君山区位于岳阳市西部，北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 本项目位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区，租用三期十七栋标准厂房，地理位置：东经112°57'47.05"，北纬29°26'27.88"，具体位置见附图一。 2.地形地质地貌 岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区画图（GB18306-2001）》，查得地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。 3.气候、气象 君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 4.水文 项目所在区域湖泊、池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、洞庭湖等。洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。 东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3。常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 项目拟建地位于长江南岸，东洞庭湖北岸，濠河北面，地下水位较高，静止水位为黄海标高21~23m，长江堤防为50年一遇防洪标准。据长江城陵矶水文站监测，长江君山段历史最高水位35.94m，最低水位17.27m。 5.土壤 项目所在区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。 6.生态环境 项目拟建区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、水果、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因园区内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 根据调查，项目所在地内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。 7.岳阳市君山工业集中区荆江门片区相关规划 （1）规划范围 荆江门片区西距林角佬片区约8公里，规划范围北起荆江门长江大堤，南至洞庭大道，西起建新农场大堤，东至规划的富岗路及兴业路，用地面积约2.62平方公里。 （2）产业定位 根据《湖南省产业园区主导产业指导目录》及《岳阳市君山工业集中区总体规划》可知，荆江门片区产业定位为重点发展食品制造业、农副产品加工业（精制茶生产等），配套发展食品相关行业。 （3）规划结构 “两轴、四区” 的布局结构。 “二轴”：即片区内纵、横相交的两条绿化景观轴。横轴：约180米不等宽的杭瑞高速公路及荆岳铁路防护绿带景观轴；纵轴：约80米不等宽的西侧防洪大堤东侧防护绿带景观轴。 “四区”：指绿色食品加工、港口仓储物流和机械制造三个产业功能区，以及一个居住区。 （4）给水工程规划 荆江门片区供水由君山城区岳阳市君山区自来水公司供应，主管由洞庭大道接入。规划片区供水管网成环状布置，其中主干管沿洞庭大道北侧布置，管径为600mm；次干管沿柳毅西路北侧、金园路东侧布置，管径为300mm；其余道路布置200mm的支管。 - 排水工程规划 1）排水体制：园区排水体制采用雨污分流、污污分流制，雨水充分利用地势和水体，通过雨水管网就近排入水体；生产废水经各自处理达到接纳标准，园区宿舍生活污水经化粪池处理后，分别通过污水管网排入君山区（第二）污水处理厂，纳污水体为长江塔市驿至城陵矶段。 2）雨水工程规划 荆江门片区雨水管网系统遵循“分片排放、沟管结合，就近排入水体”的原则。雨水管道分散出流，以排洪渠等水体作为最终受纳水体，排水方向结合道路顺坡排放，尽可能增加出口，分散出流，确保雨水能尽快排走。规划片区沿君山垸内侧堤脚、昌泰路东侧、富岗路东侧、君建路南侧、岳华路北侧、柳毅西路北侧、洞庭大道北侧设防洪排涝渠。雨水以各防洪渠为界就近排放、自然分区。 3）污水工程规划 规划荆江门片区污水经企业处理后排入柳毅西路与兴业路以东400m处新建的君山区（第二）污水处理厂，经该污水处理厂处理达标后沿柳毅西路铺设的管道排入长江，排污口即为原君山工业园规划的君山区城市污水处理厂排污口。荆江门片区规划污水主干管沿柳毅西路布置，全长约9870m（其中片区内主干管长约1870m，污水处理厂至林角佬片区污水管网需铺设的管道长约8000m），管径DN400~DN700，平均埋深4.50m，向东送至荆江门片区污水处理厂进行处理。片区规划污水干管应结合道路竖向布置，使排水流向与道路坡向大体一致。本次规划污水管网干管沿金园路、昌泰路及富岗路布置，管径DN300~DN500，平均埋深3.00m。其中岳华路与富岗路交叉处需新建80L/s污水提升泵站一座，将污水由22.60m提升至25.48m，继续向下游排放。 根据现场踏勘可知，项目拟建地标准厂房及片区污水管网均已经对接进入君山区（第二）污水处理厂。 （6）拆迁安置 考虑到规划目标远、近结合的问题，方便近期村民生产、生活的实际需要，规划各村拆迁村民就近安置。涉及拆迁的村庄有三家店村和岳华村，安置人口1719人，计573户。拆迁安置严格遵照《岳阳市集体土地上房屋拆迁补偿安置办法》（岳政发[2009]16号）相关规定，遵循“统一规划、分布实施、相对集中、就近迁入”的原则，拆迁居民定点安置在规划的安置区内，拆迁居民可就近在片区的企业内就业或从事第三产业。 8.君山区（第二）污水处理厂基本情况 君山区（第二）污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），服务范围为柳林洲镇周边居民和洞庭湖绿色食品产业园，污水厂总投资12900万元，近期工程占地面积为1.995ha（29.925亩），远期增加1.65ha。污水处理厂总规模为3.0×104m3/d，其中近期工程处理规模为1.0×104m3/d，采取A/A/O（改良型廊道排流曝气、二沉池内置）工艺。荆江门片区各企业污水自行处理达《污水综合排放标准》三级标准后，经片区污水管道汇入新建的污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后，通过沿柳毅西路铺设的污水管排入长江。排污口与君山工业园原规划的排污口一致，位于君山区林角佬东北部靠近长江处。 根据现场踏勘可知，项目拟建地标准厂房及片区污水管网均已经对接进入已经建成的君山区第二污水处理厂。根据岳阳市环境保护局公布的《君山区城区第二污水处理厂2018年第2季度的监督性监测数据公示》，2018年6月27日对君山区第二污水处理厂污水总排口的监测结果表明，化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、总磷和氨氮等20项监测因子浓度均可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。（公示网址：http://www.yueyang.gov.cn/hbj/6836/6839/content_1383642.html） 君山区第二污水处理厂计划于2018年对污水处理厂进行提标改造，预计投资1000万元，改造工程内容为提标1万m3/d一级B标至一级A标。 ### 9.东洞庭湖国家级自然保护区 湖南东洞庭湖国家级自然保护区，位于岳阳市、岳阳楼区、君山区、华容县、岳阳县、屈原区境内，全区总面积19万hm2（水域面积6.54万hm2），其中核心区面积2.9万hm2，缓冲区面积3.64万hm2，实验区面积12.46万hm2。保护区成立于1982年，主要保护洞庭湖湿地生态和生物资源，1992年，加入“国际重要湿地公约”，是我国首批加入“国际重要湿地公约”的六大国际重要湿地之一，1994年经国务院批准升格为国家级自然保护区。 #### （1）地理位置与范围 湖南东洞庭湖国家级自然保护区，位于长江中下游荆江江段南侧，地处湖南省东北部岳阳市境内，地理坐标为28°59′-29°38′N，112°43′-113°15′E之间。保护区北起湘鄂两省主航道分界线，南至磊石山，东至京广铁路，西至与南县交界。管理范围包括整个东洞庭湖水域及其近周平原岗地，分为辖权管理区和社区共管区两个区域，总面积19万hm2，其中辖权区面积6.54万hm2，依法由保护区独立行使辖区管理；社区共管区面积12.46万hm2，土地权属涉及岳阳市的岳阳楼区、云溪区、君山区、岳阳县、华容县、临湘市、汨罗市等县（市）辖部分范围。根据保护区建设的指导思想，将保护区19.00万hm2划为核心区、缓冲区、实验区三大功能区，其中核心区总面积2.90万hm2，缓冲区面积3.64万hm2，实验区面积12.46万hm2。 （2）功能分区 根据《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》将保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三大功能区。 核心区：将湿地生态系统完整、生物资源丰富、白鹤、黑鹳、东方白鹳、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类集中栖息的地段作为核心区，总面积2.90万hm2。依据功能区划原则，又将保护区核心区分为3大块。即大小西湖-君山后湖核心区：从大小西湖、三坝、四坝至君山后湖包括黑嘴在内的定权发证区域，面积1.60万hm2；红旗湖核心区：上、下红旗湖、天鹅段定权发证区域，面积0.80万hm2；春风湖核心区：包括春风湖及其大片洲滩在内的0.50万hm2定权发证区域（详细区划见保护区功能区划图）。核心区内，实行封闭式管理，严格控制外界人员随意进入或从事捕鱼、放牧等生产经营活动，并对湖水水位进行严格的管理和调控。 缓冲区：核心区外围所有东洞庭湖区域，面积3.64万hm2。 实验区：保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括采桑湖、团湖、方台湖、南湖、芭蕉湖等在内的湖泊和农业用地，面积12.46万hm2。 （3）重点保护对象 东洞庭湖国家级自然保护区湿地洲滩发育，是我国珍稀候鸟越冬栖息地和繁殖地。鸟类数量、种类，水生生物数量、种类，淡水鱼类数量、种类都十分丰富。鱼类有114种、贝类40余种、鸟类80余种、兽类10余种，野生植物有873种。其中属于国家一类保护的水禽有白鹤、丹顶鹤、白头鹤、白枕鹤、白图、黑鹤、斑嘴鸦鹏等7种，属于国家二类保护的水禽有大鸨、灰鹤、白琵鸳、天鹅等多种；还有属于国家一类保护的中华鲟、白鳍豚，属于国家二类保护的江豚、扬子鳄、麋鹿、具有十分重要的研究和保护价值。 （4）项目与湖南东洞庭湖国家级自然保护区的位置关系 2013年9月，国家林业局中南林业调查规划设计院编制了《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划（2013-2020）》，对保护区部分区域进行了调整。2018年2月8日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于调整湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区的通知》(国办函【2018】19号)，批准《生态环境部关于批准湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区范围调整的请示》，“同意调整湖南东洞庭湖、重庆金佛山、云南白马雪山和西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区的范围”。2018年7月21日，生态环境部发布《关于公布辽宁五花顶等10处国家级自然保护区面积、范围及功能区划的通知（环生态函【2018】81号）》，公布了湖南东洞庭湖国家级自然保护区的面积和范围及功能区划图（见附图六）。根据公告，调整后的湖南东洞庭湖国家级自然保护区总面积157628 公顷，其中核心区面积33286.2 公顷，缓冲区面积32369.8 公顷，实验区面积91972 公顷。保护区位于湖南省岳阳市境内，范围在东经112°43′59.5″－113°13′13.4″，北纬29°00′00″－29°37′45.7″之间。 调规后项目拟建场地荆江门片区将不再在湖南东洞庭湖国家级自然保护区核心区、缓冲区和实验区范围内。 10.区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目所在区域环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 长江; 渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准. 东洞庭湖; 渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，环境空质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 3类声环境区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 是. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 是（君山区第二污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1环境空气质量现状 项目位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区，环评引用《年产电子数据线1500万条建设项目环境影响报告表》中湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年6月4日~6月10日对项目所在区域环境空气质量现状监测数据，其现状监测共设三个监测点位，G1设于本项目地东北侧450m处岳华村居民点，G2设于本项目地西南侧150m处二期标准厂房内，G3设于本项目地东南侧660m处烂泥湖居民点。监测布点见附图四，监测结果如下： 表3-1 环境空气质量现状调查监测统计结果 监测因子; 监测点; 浓度范围（mg/Nm3）; 平均值; 标准值（mg/Nm3）; 最大超 标倍数; 超标率 （％）. SO2; G1; 0.018~0.020; 0.023; 0.5 （小时浓度）; 0; 0. G2; 0.022~0.035; 0.029; 0; 0. G3; 0.020~0.030; 0.025; 0; 0. NO2; G1; 0.022~0.034; 0.029; 0.2 （小时浓度）; 0; 0. G2; 0.028~0.039; 0.033; 0; 0. G3; 0.020~0.030; 0.025; 0; 0. PM10; G1; 0.075~0.081; 0.077; 0.15 （日均浓度）; 0; 0. G2; 0.086~0.092; 0.088; 0; 0. G3; 0.079~0.085; 0.082; 0; 0. TSP; G1; 0.125~0.132; 0.129; 0.30 （日均浓度）; 0; 0. G2; 0.155~0.164; 0.160; 0; 0. G3; 0.136~0.142; 0.139; 0; 0. 由表3-1可知，项目区各监测点SO2、NO2、PM10和TSP均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。 2地表水质量现状 项目废水经化粪池处理后经片区污水管网进入君山区（第二）污水处理厂处理，最终达标排入长江。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），长江塔市驿至黄盖湖段属于Ⅲ类水体，其地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。本次评价引用湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年6月4日~6月6日对长江的水环境质量监测数据进行分析。 （1）监测断面：W1—君山区（第二）污水处理厂排污口上游500m处； W2—君山区（第二）污水处理厂排污口下游1000m处。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、动植物油、氯化物。 （3）评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。 （4）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-3。 表3-3 地表水检测结果 单位：mg/L 监测点位; 项目; 监测值范围; 平均值; 标准限值; 最大超标倍数. 排污口上游500m处W1; pH; 7.35-7.38; /; 6~9; 0. CODcr; 16-18; 17; ≤20; 0. BOD5; 3.1-3.6; 3.37; ≤4; 0. SS; 22-26; 23.7; /; /. 氨氮; 0.636-0.675; 0.66; ≤1.0; 0. 石油类; 0.06-0.08; 0.07; ≤0.05; 0.6. 动植物油; 0.09-0.12; 0.11; /; /. 氯化物; 16.3-19.2; 17.7; ≤250; 0. 排污口下游1000m处W2; pH; 7.40-7.43; /; 6~9; 0. CODcr; 18-19; 18.7; ≤20; 0. BOD5; 3.6-3.9; 3.77; ≤4; 0. SS; 25-28; 26.7; /; /. 氨氮; 0.851-0.893; 0.875; ≤1.0; 0. 石油类; 0.10-0.13; 0.11; ≤0.05; 1.6. 动植物油; 0.14-0.17; 0.16; /; /. 氯化物; 25-28; 26.7; ≤250; 0. 根据监测结果分析可知，两个监测断面的各监测因子除石油类超标外，其他因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。石油类超标可能为长江通航船舶操作污染或跑冒滴漏使地表水体的石油类超标。 3声环境质量现状 本环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年7月30日~7月31日对项目所在区域进行了声环境质量现状监测，监测时间共2天，白天及夜间各监测1次。噪声监测结果见下表： 表3-4 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测结果; 标准值. 7月30日; 7月31日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧厂界; 53.6; 39.2; 53.2; 39.6; 《声环境质量标准》（GB3096— 2008）中3类昼间65、夜间55. 南侧厂界; 52.8; 38.8; 52.5; 38.5. 西侧厂界; 53.1; 39.0; 52.9; 38.7. 北侧厂界; 54.5; 39.1; 54.9; 39.0. 由上表可知，项目场地各监测点的环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 - 4 生态环境 评价区位于位于岳阳市君山工业集中区荆江门片区，属于规划建设中的工业集中区，经走访了解到，评价区无大型动物，动物以农田生态系统常见动物为主，比如：田鼠、蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。现场调查及走访未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物或地方特有动物。 主要环境保护目标： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定的环境敏感点和保护目标见下表和附图二。 表3-5 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 方位距离; 功能及规模; 保护级别. 大气环境; 岳华村居民点; NE，400-800m; 居住，约84户; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 标准. 烂泥湖居民点; SE，630-1400m; 居住，约60户. 地表水环境; 长江; N，2800m; 渔业用水区，大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 东洞庭湖; S，1200m; 渔业用水区，大湖. 生态环境; 湖南东洞庭湖国家级自然保护区缓冲区; S，约260m; 约15.76万公顷; 国家级自然保护区.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 标准值; 选用标准. SO2; 日平均; 0.15; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 1小时平均; 0.50. NO2; 日均值; 0.08. 1小时平均; 0.20. PM10; 日均值; 0.15. TSP; 日均值; 0.30. （2）地表水环境：项目纳污水体为长江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 表4-2 地表水环境质量标准 项目; Ⅲ类; 项目; Ⅲ类. pH; 6-9; COD（mg/L）; ≤20. BOD5（mg/L）; ≤4; NH3-N（mg/L）; ≤1.0. TP（mg/L）; ≤0.2; TN（mg/L）; ≤1.0. 粪大肠菌群(个/L); ≤10000; SS（mg/L）; ≤30. 其中：SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级水质要求. （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 等效声级LAeq. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气：运营期无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求1.0mg/m3。 （2）废水：生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和君山区第二污水处理厂纳污标准。 表4-4 君山区第二污水处理厂纳污标准 项目; pH值; COD; BOD5; SS; 总磷; 氨氮; 石油类. 排放浓度(mg/L); 6～9; 500; 300; 400; 8; 45; 20. - 噪声：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总量控制指标 | 项目运营期废水主要为生活污水，产生量为393.12t/a，经化粪池处理后由园区管网进入君山区第二污水处理厂，经处理达到一级B标准后排入长江。君山区第二污水处理厂出水执行一级B标准，COD：60mg/L，NH3-N：8（15）mg/L，则排放到外环境的量为COD：0.02t/a，NH3-N：0.003t/a。因此建议总量控制指标为COD：0.1t/a，NH3-N：0.1t/a. |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： - 抑菌凝胶生产工艺流程及产污节点图 百部提取物、蛇床子提取物、雪莲提取物、黄柏提取物、艾叶油 精制水、酒精、抗菌肽、U20 油相加热搅拌 水相加热搅拌 乳 化 均 质 冷 却 检 验 灌 装 抽 查 包装入库 冰片 （酒精稀释） 合格品 不合格品 图5-1 抑菌凝胶工艺流程及产污节点图 噪声 噪声、废气 噪声、废气 固废 工艺流程简述： （1） 将外购的百部提取物、蛇床子提取物、雪莲提取物、黄柏提取物和艾叶油分别称重后按比例投入油相加热罐中搅拌，油相加热罐为容量300kg的半封闭式罐体，采用电加热，控制加热温度80-90℃； （2）将外购的精制水、抗菌肽和U20分别称重后按比例投入水相加热罐中搅拌，水相加热罐容量为300kg，控制加热温度为80-90℃，采用电加热； （3）待水相和油相物料搅拌混合均匀并加热到相同温度后，水相物质由真空泵吸入乳化机中，再将油相物质缓慢加入水相物质中，边加入边搅拌均匀； （4）合相后停止加热缓慢搅拌均质； （5）在均质成凝胶状时用酒精稀释冰片缓慢加入凝胶中，同时缓慢搅拌冷却； （6）经检测合格的产品装入自动灌装生产线，进行裸管灌装；不合格产品重返乳化机进行乳化均质； （7）裸管检测合格装内袋、封口、外包装、装箱入库。 2、抑菌霜生产工艺流程图： 液体石蜡、羊毛脂、医用石蜡、白凡士林、硬脂酸 精制水、酒精、 洗必泰 油相加热搅拌 水相加热搅拌 乳 化 均 质 冷 却 检 验 灌 装 抽 查 包装入库 薄荷脑 合格品 不合格品 图5-2 抑菌霜工艺流程及产污节点图 噪声 噪声、废气 噪声、废气 固废 工艺流程简述： （1）将外购的液体石蜡、羊毛脂、医用石蜡、白凡士林、硬脂酸按比例投入油箱加热罐中搅拌，油相加热罐容量为300kg，控制加热温度为70-90℃，采用电加热； （2）将外购的精制水、酒精、洗必泰按比例投入水相加热灌中搅拌，油相加热罐容量为300kg，控制加热温度为70-90℃，采用电加热； （3）在水相与油相控制在相同温度时，将油相物质徐徐加入水相物质中，边加入边搅拌； （4）合相后停止加热缓慢搅拌均质； （5）在均质成膏时用酒精稀释薄荷脑缓缓加入膏体中同时缓缓搅拌； （6）经检测合格后装入内包装管、袋中，然后装入包装盒入库。 3、抑菌粉生产工艺流程图： 洗必泰、硬脂酸、固体石蜡、羊毛脂、滑石粉 医用石蜡、薄荷脑 碾 碎 过 筛 搅拌混合 检 验 分 装 包装入库 合格品 不合 格品 粉尘 粉尘 粉尘、噪声 固废 图5-3 抑菌粉工艺流程及产污节点图 大颗粒 工艺流程简述： （1）将外购的医用石蜡、薄荷脑加入药碾中碾碎； （2）将碾碎后的药物过筛，将大颗粒重新投入药碾中碾碎； （3）将筛分后的药粉和洗必泰、硬脂酸、固体石蜡、羊毛脂、滑石粉按比例共同加入混合搅拌机密闭混匀； （4）混匀后的药粉加入粉剂自动包装机分包； （5）经检验合格后外包成品入库。 4、喷剂生产工艺流程图 酒精 水杨酸 油醇 香精 1#溶混 甲基纤维素 甘油 精制水 2#溶混 搅拌混合 分装 包装入库 噪声 固废 噪声 图5-4 喷剂生产工艺流程图 工艺流程简述： - 经进厂检验合格的酒精、油醇、水杨酸和香精分别称重后，按比例加入1#罐内搅拌均匀； - 经进厂检验合格的甲基纤维素、甘油、精制水分别称重后按比例加入2#罐内搅拌均匀； （3）将1#罐内的物质加入2#罐内搅拌均匀； （3）将2#罐内搅拌均匀的混合物装入内包装，然后装入包装盒入库。 5、冷敷贴生产工艺流程图： 无纺布 压敏胶 涂层 压敏胶 磁性材料 远红外粉 涂层 切片 切片 检查涂层 加磁片 贴片 装袋 检测 入库 噪声、固废 图5-5 冷敷贴生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）用医用无纺布与压敏胶进行底片的涂层，涂层后根据底片的规格进行切片待用，在此工艺中设立监测点检测脚面的薄厚； （2）经初选后的压敏胶、磁性材料、远红外粉进行加热混合搅拌，温度控制在60℃，混合搅拌均匀后进行药片的涂层，涂层后根据底片的规格进行切片待用； （3）将规格底片与规格药片贴附在一起，然后进行加磁片，在此工艺中设立重点监测点检测磁发射率按整体生产1-2％抽检，发射率在8～12um； （4）经检测合格后冷敷贴装入内包装袋中然后装入包装盒入库。 6、热敷贴生产工艺流程图 无纺布 压敏胶 涂层 压敏胶 发热材料 远红外粉 涂层 切片 切片 检查涂层 加磁片 贴片 装袋 检测 入库 噪声、固废 图5-6 热敷贴生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）用医用无纺布与压敏胶进行底片的涂层，涂层后根据底片的规格进行切片待用，在此工艺中设立监测点检测脚面的薄厚； （2）经初选后的压敏胶、发热材料、远红外粉进行加热混合搅拌温度控制在60℃，混合搅拌均匀后进行药片的涂层，涂层后根据底片的规格进行切片待用； （3）将规格底片与规格药片贴附在一起，然后加磁片，在此工艺中设立重点监测点检测远红外波长按整体生产1-2％抽检，远红外波长应在0.5～0.8之间； （4）经检测合格后热敷贴装入内包装袋中然后装入包装盒入库。 7、物料平衡图 本项目的生产主要是将不同原材料单纯混合、分装，其中贴剂、喷剂生产较为简单，本环评拟主要对抑菌凝胶、抑菌霜、抑菌粉进行分析，物料平衡图如下所示，均不含相关内、外包装： 百部 雪莲 黄柏 油相加热罐 精制水 酒精 抗菌肽 水相加热罐 产品 400 75 100 75 100.69 蛇床子 艾叶油 4100 15 10 冰片 750 4150 4900 100 5000 乳化、冷却 U20 25 图5-7 抑菌凝胶物料平衡图（单位：kg/a） 投料粉尘 0.695 液体石蜡 医用石蜡 白凡士林 油相加热罐 精制水 酒精 洗必泰 水相加热罐 产品 121 100.78 99 48 102.2 羊毛脂 硬脂酸 103 39 80.2 薄荷脑 470.8 222.2 693 107 800 乳化、冷却 投料粉尘 0.18 图5-8 抑菌霜物料平衡图（单位：kg/a） 医用石蜡 薄荷脑 固体石蜡 洗必泰 硬脂酸 羊毛脂 滑石粉 搅拌机 产品 粉尘 27 34 31 26.8 24.8 24.4 34 202 202 200 2 图5-9 抑菌粉物料平衡图（单位：kg/a） 酒精 油醇 水杨酸 洗必泰 甲基纤维素 甘油 精制水 图5-10 抑菌喷剂物料平衡图（单位：kg/a） 1#搅拌罐 2#搅拌罐 混合 产品 41 26.3 26.3 27.5 18.4 10.5 1050 121.1 1078.9 1200 1200 医用无纺布 压敏胶 磁性/发热材料 远红外粉 贴片 20 40 20 20 图5-11 医用冷敷贴/热敷贴物料平衡图 100 主要污染工序： 施工期 本项目租赁君山工业集中区荆江门片区标准化厂房进行生产，本项目施工期无土建工程，仅为室内装修和设备入厂安装。室内装修过程中会产生少量装修废气、建筑固废和噪声，设备安装过程中会产生扬尘及噪声。 营运期 1、废气污染源 （1）粉尘 项目生产时使用的部分原料为晶体或粉末状，粉尘主要产生于投料、碾碎、筛分、搅拌混合等工序。项目抑菌凝胶、抑菌霜和抑菌剂生产时，原料在油相加热罐和水相加热罐中搅拌混合时为全封闭状态，后序工艺物料转输在各自物料管中进行，不会产生粉尘。投料采用人工投料方式，投料时将产生少量粉尘。 环评类比岳阳荣威生物科技有限公司《年产消毒用品（抑菌霜、抑菌粉）10万支建设项目环境影响报告表》及其竣工验收报告确定本项目污染源及产生浓度。岳阳荣威生物科技有限公司选址于岳阳经济技术开发区康王科技园A2栋，总投资200万元，生产规模为年产抑菌霜8万支、抑菌粉2万支。粉剂制造过程中，医用石蜡、薄荷脑碾碎筛分、搅拌机投料、粉剂自动包装机包装时粉尘产生量约为2kg/a，无组织粉尘排放浓度为0.1984mg/m3。岳阳荣威生物科技有限公司已委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对该项目进行了竣工验收现场监测，监测结果表明：项目厂界无组织废气颗粒物最大浓度值为0.262mg/m3，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 本项目年产消毒用品抑菌凝胶100万支、抑菌霜8万支、抑菌粉2万支、喷剂2万支和国家I、II类医疗器械贴剂共计4万贴。抑菌霜和抑菌粉生产规模、原辅料种类及用量、生产工艺均与岳阳荣威生物科技有限公司一致，因此本项目与类比项目具有可比性。因此，确定本项目抑菌粉生产过程中医用石蜡和薄荷脑碾碎筛分、搅拌机投料、粉剂自动包装机包装时粉尘产生量约2kg/a。 抑菌凝胶、喷剂和贴剂生产时粉料用量为881.15kg/a，投料粉尘产生量约为用量的0.1%，因此投料时粉尘产生量约为0.88kg/a。 综上，运营期投料、碾碎、筛分、混合等工序粉尘产生量约为2.88kg/a，粉尘产生量较少，经自然沉降后部分积于车间地面，由人工及时清扫。建设方拟按照相关行业规范要求建设生产车间，少量未沉降的粉尘通过车间空气循环净化系统进行收集和净化。 （2）挥发性气体 由项目主要原辅材料的理化性质可知，消毒用品生产时使用的薄荷脑、羊毛脂、水杨酸、酒精等具有一定的特殊气味，虽然各生产环节均在封闭设备内进行，但在原料碾碎、混合等工序不可避免会有少量挥发性气体散逸。同时本项目部分生产设备采用干抹布粘酒精擦洗，擦洗酒精年用量约1.0kg/a，在擦洗过程中，乙醇将全部挥发，在车间内呈无组织排放。 鉴于项目生产时挥发性气体产生量极少，在采取通风换气措施的情况下，对周边环境影响不大，因此环评对该部分废气不做定量分析。 2、废水污染源 本项目生产设备采用干式毛刷清理，部分设备需用干抹布粘酒精擦洗，运营期无设备清洗废水产生；生产车间地面全部进行硬化处理，车间地面采用吸尘器等干式清洁方式，无地面拖洗废水产生；项目检测车间主要使用电磁检测器进行检测，无相关实验废水；若因调整相关配比，需要对主要生产设备进行清洗的，则委托给相关单位进行清理，项目区不进行直接清洗；项目使用的精制水全部进入产品，不外排。因此项目外排废水主要为员工生活污水。 本项目年工作时间312天，劳动定员28人， 均依托园区标准化厂房已有的食堂和宿舍。参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），不住宿职工生活用水量按50L/人·d计，则生活用水量为436.8t/a，污水排污系数按0.9计算，则生活污水排放量为393.12t/a（1.26t/d）。生活污水中主要污染因子和浓度约为CODcr：200～550 mg/L，BOD5：150～300 mg/L，SS：200～500 mg/L，NH3-N：25～30mg/L。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终经君山区第二污水处理厂处理达标后排入长江。 项目水平衡图如下： 精制水 生活用水 化粪池 君山区第二污水处理厂 产品 5253 5253 436.8 393.12 393.12 5689.8 43.68 长江 图5-10 项目水平衡图（单位：t/a） 表5-1 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 产生废水量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量; 工艺; 效率（%）; 核算方法; 排放废水量(t/a); 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活; /; 员工生活; COD; 类比法; 393.12; 350; 0.12; A2O; 88; 类比法; 393.12; 60; 0.02. BOD5; 类比法; 393.12; 300; 0.12; A2O; 93; 类比法; 393.12; 20; 0.008. SS; 类比法; 393.12; 500; 0.20; A2O; 95; 类比法; 393.12; 20; 0.008. NH3-N; 类比法; 393.12; 30; 0.01; A2O; 82.2; 类比法; 393.12; 8; 0.003. 上表中治理措施为君山区第二污水处理厂的处理工艺和效率；污染物排放浓度和排放量均为经污水处理厂处理后排入外环境的量。 3、噪声污染源 该项目产生噪声的主要设备有加热搅拌罐、搅拌机、乳化机、粉剂自动装包机和扪切机等机械设备产生的噪声，噪声值为70～85dB(A)。具体噪声污染源见表5-2。 表5-2 项目主要噪声源一览表 噪声源; 所在位置; 数量; 噪声性质; 类比噪声值. 加热搅拌罐; 生产车间; 4; 连续、机械噪声; 70~75. 搅拌机; 1; 75~85. 乳化机; 2; 75~80. 粉剂自动包装机; 1; 70~75. 扪切机; 2; 75~85. 4、固体废物 - 本项目运营期产生的固体废弃物主要为生产固废、废弃包装物和员工生活垃圾，项目不合格产品全部回用到生产线。 - （1）生活垃圾：本项目劳动定员28人，年工作日为312天，生活垃圾按0.5kg/(人·d)算，则本项目生活垃圾产生量约为4.368t/a，收集后交环卫部门处理。 - （2）生产固废：项目冷敷贴和热敷贴生产时切片工序将产生少量边角料，主要为医用无纺布，产生量较少，可经收集后定期交由环卫部门处理。 - （3）废弃包装物：废包装物主要为原料和产品包装产生的废编织袋、塑料桶、废纸箱等，产生量约为0.03t/a。产品包装产生的废纸箱属于一般固废，收集后出售给废品回收站。部分原辅料废包装桶属于危险废物HW49，收集暂存于危废暂存间后，由原料供应厂家回收利用。危废暂存间应设置警示标志，同时地面进行硬化，并做好防腐、防渗、防漏。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 粉尘 | 2.88kg/a | 2.88kg/a |
|  |  | 挥发性气体 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活区 | 废水量 | 393.12t/a | 393.12t/a |
|  |  | COD | 350mg/L、0.12/a | 60mg/L、0.02/a |
|  |  | BOD5 | 300mg/L、0.12t/a | 20mg/L、0.008t/a |
|  |  | SS | 500mg/L、0.20t/a | 20mg/L、0.008t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.01t/a | 8mg/L、0.003t/a |
| 固 体 废 物 | 生活区 | 生活垃圾 | 4.368t/a | 集中收集后由当地环卫部门统一清运 |
|  | 生产区 | 边角料 | 少量 | 集中收集后由当地环卫部门统一清运 |
|  |  | 废弃包装物 | 0.03t/a | 分类收集后由原料供应商回收或出售给废品回收站 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为加热搅拌罐、搅拌机、乳化机、粉剂自动装包机和扪切机等机械设备产生的噪声，噪声值为70～85dB(A)。 |  |  |  |
| 其他 | \ |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目位于君山工业集中区荆江门片区，租用三期十七栋标准厂房进行生产。项目施工期无土建工程，仅为室内装修和设备入厂安装，工期短、工程量小，项目建设对生态影响不大。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目租用已建成的标准化厂房，施工期仅进行简单的室内装饰，装饰阶段会产生设备噪声、粉尘、装饰建筑垃圾、施工人员生活污水等。由于装饰工序均是在室内进行，产生的噪声、粉尘不会对区域环境产生大的影响；施工产生的建筑垃圾与生活垃圾应分开收集、收运，待工程结束后将建筑垃圾清运至政府指定的地方，装修时产生的油漆桶由供货商回收，施工人员的生活垃圾由环卫部门定期清运；生活污水经化粪池处理后入园区污水管网。项目施工期产生的各类污染物均可得到妥善的处理处置，同时由于安装工期短，工程量小，施工期对环境的影响很小，因此本环评不再对施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 运营期投料、碾碎、筛分、混合等工序将产生少量粉尘，经工程分析可知粉尘产生量约为2.88kg/a，经自然沉降后大部分积于车间地面，由人工及时清扫。建设方拟按照相关行业规范要求建设车间，少量未沉降的粉尘通过车间空气循环净化系统进行收集和净化。本项目部分设备采用干抹布粘酒精擦洗的方式进行清洗，擦洗酒精年用量为1.0kg/a，在擦洗过程中，乙醇将全部挥发，在车间内呈无组织排放。同时本项目生产原料中薄荷脑、羊毛脂、水杨酸、酒精等本身具有一定的特殊气味，使用时亦有部分挥发性气体生成。由于车间内粉尘和挥发性气体产生量少，且经过空气净化系统净化处理后，预计对环境影响不大。 环评根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气防护距离，污染物源强按产生源强估算，计算参数见表7-1和图7-1，计算结果见图7-2。 表7-1 无组织废气排放量统计 车间; 污染物; 排放量（t/a）; 面源参数（m2）; 排放高度（m）; 标准浓度（mg/m³）. 生产车间; 粉尘; 0.00288; 48.6*30; 10; 0.15. 乙醇; 0.001; 5.0. 图7-1 大气防护距离计算结果图 从上表可知，生产车间无组织排放的粉尘和乙醇厂界无超标点，因此项目无需设置大气防护距离。 2、水环境影响分析 本项目生产设备采用干式毛刷清理，部分设备用干抹布粘酒精擦洗，无清洗废水产生；项目原料—精制水全部进入产品，不外排；检测车间主要使用电磁检测器进行检测，无相关检测废水排放；生产车间地面全部进行硬化处理，车间地面采用吸尘器等干式清洁方式，无地面拖洗废水产生；项目外排废水主要为员工生活污水。 据工程分析章节可知，项目生活污水产生量为1.26m3/d（393.12t/a），主要污染因子和浓度约为COD：350mg/L，BOD5：300 mg/L，SS：500mg/L，NH3-N：30mg/L。生活污水经化粪池处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和君山区第二污水处理厂纳污标准。 君山区第二污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），服务范围为柳林洲镇周边居民和君山区绿色食品产业园（即荆江门片区），一期工程设计处理规模为1.0×104m3/d，采取A/A/O（改良型廊道排流曝气、二沉池内置）工艺。目前项目所在地块已有园区污水管网覆盖，同时项目生活污水排放量仅为1.26m3/d，且水质简单，经化粪池处理后亦可达到污水处理厂纳污标准，因此项目生活污水排放不会对君山区第二污水处理厂造成冲击，对长江环境质量影响小。 3、声环境影响分析及防治措施 ①噪声源及源强 项目噪声主要为设备噪声，包括加热搅拌罐、搅拌机、乳化机、粉剂自动装包机和扪切机等机械设备产生的噪声，噪声值为70～85dB(A)，主要设备噪声见下表。 表7-2 项目主要设备噪声情况 设备名称; 数量; 噪声源强; 治理措施; 治理后源强. 加热搅拌罐; 4; 75; 基础减震、厂房隔声; 55. 搅拌机; 1; 85; 基础减震、厂房隔声; 65. 乳化机; 2; 80; 基础减震、厂房隔声; 60. 粉剂自动包装机; 1; 75; 基础减震、厂房隔声; 55. 扪切机; 2; 85; 基础减震、厂房隔声; 65. ②预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中点声源噪声衰减模式，可估算出营运期间离声源不同距离处的噪声预测值。计算模式如下： 噪声随距离衰减公式： LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0) 式中：LA（r）-- 距离声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）-- 距离声源r0处的A声级，dB(A)； r , r0--距声源的距离，m。 噪声叠加公式： Ln=10lgi=1n100.1Li 式中：Ln--评价点的叠加声级，dB(A)； Li--某声源对评价点的声级贡献值，dB(A)。 ③预测结果 根据点声源噪声衰减模式，可估算出营运期离声源不同距离处的噪声预测值，计算结果如下： 表7-3 噪声影响预测结果 单位：dB（A） 设备 预测值; 治理后单台设备源强; 治理后设备 源强; 设备对厂界的贡献值. 东; 南; 西; 北. 加热搅拌罐（4台）; 55; 61; 31.5; 37.5; 35; 37.5. 搅拌机（1台）; 65; 65; 35.5; 41.5; 39; 41.5. 乳化机（2台）; 60; 63; 33.5; 39.5; 37; 39.5. 粉剂自动包装机（1台）; 55; 55; 25.5; 31.5; 29; 31.5. 扪切机（2）; 65; 68; 38.5; 44.5; 42; 44.5. 厂界贡献值; /; /; 41.65; 47.63; 45.15; 47.63. 背景值; /; /; 53.6; 52.8; 53.1; 54.9. 叠加值; /; /; 53.87; 53.95; 53.75; 55.65. 该项目实行8小时工作制，只在昼间生产，由表7-3可知昼间厂界噪声预测值范围为41.65dB(A)~47.63dB(A)，厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)限值要求。 项目选址于君山区工业集中区，厂界外200m范围内无声环境敏感点。为进一步减轻项目运行时噪声对周边环境的影响，建议采取以下措施： ①合理布局生产设备，尽量将高噪声设备置于厂房中部； ②加强对设备的保养和维修，使设备处于良好的运行状态，避免因设备的老化产生噪声； ③合理安排高噪声设备使用时段，禁止在夜间进行生产； ④加强生产组织管理，搬运、装卸时应文明操作，避免产生尖锐的撞击声。操作人员应避免高声喧哗。 综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，本项目营运期厂界噪声对周边声环境影响较小。 4、固体废物影响分析及防治措施 - 项目运营期产生的固体废弃物主要为生产固废、废弃包装物和员工生活垃圾，项目不合格产品全部回用到生产线。生活垃圾产生量约为4.368t/a，在项目生活区内设置垃圾桶临时收集生活垃圾，然后交由环卫部门统一处理，日产日清；切片工序产生的边角料，主要为医用无纺布，产生量较少，可经收集后定期交由环卫部门处理；产品包装产生的废纸箱等属于一般固废，收集后出售给废品回收站。部分原料废包装桶沾染各种原辅材料，属于危险废物，暂存于危险废物暂存间后定期由供应厂家回收利用。危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求，设置危废标志，并做好防腐、防渗、防漏等措施。 通过采取上述治理措施后，项目营运期产生的固体废物均得到妥善处理处置，对周边环境的影响很小。 - 5、外环境影响分析 本项目选址于岳阳市君山工业集中区荆江门片区，租赁三期十七栋标准化厂房进行生产。通过现场调查及园区提供资料，君山工业集中区荆江门片区现有三家企业投入生产运营，分别为童记三利和食品有限公司淡水鱼生产项目、湖南兴蒙制药有限公司《湖南兴蒙制药有限公司中成药、中药饮片项目》和岳阳雅美时电子有限公司电子项目。同时湖南英和康元生物工程有限公司《湖南英和康元生物工程有限公司一类、二类医疗器械及消毒用品生产建设项目》、岳阳天香中药饮片有限公司《年产1000吨中药饮片生产线建设项目》、湖南众厨乐食品有限公司《年产肉制品90吨、豆制品30吨、蔬菜制品20吨、鱼制品10吨建设项目》、湖南汇星生物科技有限公司《年产8000吨大豆拉丝蛋白建设项目》、岳阳创兴盛电子有限公司《年产电子数据线1500万条建设项目》、湖南口水娃食品有限公司《年加工2500吨风味鱼制品及蔬菜制品建设项目》等均处于前期准备阶段，尚未投产运营。 项目四周无大型污染型企业，所有企业入驻时，工业园须进行筛选，符合园区准入条件方可入园。工业园区明令不支持、严禁入园的企业类型有“水型污染、气型污染（主要为粉尘）较大较严重企业及废水中如含有持久性有机污染物、重金属等物质的项目，不支持引进；对于高物耗、高能耗和高水耗的项目不支持引进”。因此周边企业不会对本项目产生影响。 6、环境风险分析及防范措施 6.1项目储存化学品危险特性分析 本项目在运营过程中将使用一些化学品，主要包括98%纯酒精、75%酒精等，具体原辅材料名称及理化性质详见第一章。 项目在生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的主要化学品，按照《建设项目环境风险评价技术导则》之物质危险性标准进行物质危险性判定，物质危险性标准见表7-4。 表7-4 物质危险性标准 物质 类别; 等级; LD50 (大鼠经口) mg/kg; LD50 (大鼠经皮) mg/kg; LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L. 有毒物质; 1; <5; <1; <0.01. 2; 5<LD50<25; 10<LD50<50; 0.1<LC50<0.5. 3; 25<LD50<200; 50<LD50<400; 0.5<LC50<2. 易燃物质; 1; 可燃气体－在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体－闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体－闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》物质危险性标准和《重大危险源辨识标准》（GB18218-2009），对本项目各类物质储存量及危险特性进行识别后，本项目使用的乙醇最大储存量约为4kg，未超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）临界储存量，本项目贮存物料及产品均不构成重大危险源。本次风险评价就项目贮存物料进行一般性风险分析。 6.2风险识别 本项目采用的98%酒精、75%酒精等能引起燃烧。燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳。根据本项目特点，通过物质风险识别、生产过程潜在危险识别 、贮存设施危险性识别、环保工程潜在危险性风险识别，确定本项目最大可信度事故：原料库区及生产区遇明火发生火灾事故和储运过程产生的泄漏等事故。而生产过程和贮存中最可能出现的风险为液体物质泄漏和遇明火发生火灾，由此造成的泄露和火灾事故风险。 6.3风险影响分析 本项目采用的原料为桶装及袋装，其储存均按原包装储存。本项目可能发生火灾事故为原料库区或生产车间，若管理不善带入火种或其它自然灾害原因如雷击等引起火灾，将引起厂内与周边企业易燃易爆物质发生火灾等连锁反应，产生的有害有毒气体为不完全燃烧产生的一氧化碳，造成一氧化碳气体大量扩散，引发严重环境污染事故，对周围环境空气、水环境、声环境都会造成较大的污染影响；对项目区内外的生命财产造成损失。 本项目只要加强厂区管理，区内严禁烟火，项目发生火灾风险的几率很小。为防止火灾风险事故发生，本项目在生产程中应加强企业管理，完善并落实消防设施，预防火灾事故发生。 6.4环境风险防范措施 6.4.1环境风险防范措施 本项目采用的98%酒精、75%酒精等原料，属于遇明火能燃烧物质，设有原料仓库。若发生火灾将造成一定的生命财产损失和环境污染。建设单位必须严格遵守消防部门相关规定，对相关操作人员进行必要的消防培训，原料仓库杜绝明火，生产车间严禁烟火，各类原辅材料、成品分类存放。建设单位应加强管理，完善消防设施，配备相关的消防器材，制定风险应急预案，一旦发生火灾能够及时进行扑救。 具体措施： （1）全厂消防设计本着“预防为主，防消结合”的原则，立足于火灾自救。对主要设备和重要建筑物均采取防消结合措施，设置消火栓、灭火器。 （2）严格执行工作场所安全使用化学品规定等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均应提出相应规定。 （3）管理要求 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： ①加强储存系统管理，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 ②明确工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责。 ③对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 ④建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 本环评要求该项目必须采取的防范措施： ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； ④在储存仓库入口处设立警告牌（严禁烟火）。 ⑤制定应急预案：制定应急预案，详见表7-5。 表7-5 环境风险的突发性事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。. 3; 应急计划区; 生产区、临近地区. 4; 应急组织; 厂区：由厂内专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理； 临近地区：由区内专人负责——全面指挥，救援、管制和疏散 。. 5; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 6; 应急设施 设备与材料; 生产区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材； 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 7; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项。. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 10; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 11; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 12; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对厂区内工人进行安全卫生教育。. 13; 公众教育信息发布; 对临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 6.4.2化学品贮存方案 根据物质风险识别，本项目所使用的原辅材料无危险化学品，原辅材料的贮存按一般化学品管理。具体贮存方案如下： ①所有的化学品必须入库，在搬运前应检查化学品的密封性是否完好，化学品搬运过程中应该注意轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。 ②化学品存放应当按照性质分类存放，不得超量存放，所有的化学品都放在指定的位置上，禁止任何人擅自移位。 ③在储存仓库入口处设立严禁烟火警告牌。库房应阴凉、干燥，注意防暑降温与防潮，避免阳光直照，门窗应设遮阳板。 6.5环境风险影响分析结论 本项目采用的98%酒精、75%酒精等原料，属于遇明火能燃烧物质。项目位于君山工业园三期十七栋，周围有工业、企业，若发生火灾将造成一定的环境污染和生命财产损失。但通过加强厂区管理，区内严禁烟火，项目发生火灾风险的几率很小。 建设单位必须严格遵守消防部门相关规定，完善消防设施，配备相关的消防器材，对相关操作人员进行必要的消防培训，原料仓库杜绝明火，生产车间严禁烟火。 建设单位应加强管理，严格执行工作场所安全使用化学品规定等法规，制定和遵守相应的规章制度。同时运营期严格杜绝化学品的跑、冒、滴、漏现象的发生，防火、防爆，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 7、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 （1）环境管理内容： a、污染物排放进行监测，建立完备的污染物排放技术档案。 b、化对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 c、建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 d、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 （2）环境管理机构： 公司的环境管理应由公司经理主管负责，下设环境保护专门科室，由专职的环保人员具体实施全厂的环境管理工作。 8、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-6 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 大气; 厂界; 粉尘、乙醇; 每年一次. 环境监测工作可委托当地监测站监测。 9、清洁生产分析 清洁生产是促进企业提高资源利用率、解决和减轻环境污染的有效途径，是实现经济与环境协调发展的一项重要措施。清洁生产是将污染预防战略持续地应用全生产过程，通过不断的改善管理和技术进步，提高资源利用率，减少污染物排放，以降低对环境和人类的危害。清洁的生产核心是从源头抓起，预防为主，生产全过程控制，实现经济效益和环境效益的统一。 从本项目施工期和营运期原材料、污染物产生指标等方面综合而言，本建设项目施工过程简短，工艺较简单成熟，产生的污染物排放量较小，且各种污染物都得到有效治理，符合清洁生产的原则，体现了循环经济理念。 （1）做好项目营运中生活废水，生活垃圾，废气等污染物的处理处置及污染防治工作，使污染物的排放满足国家及地方环保规定要求。 （2）选用低噪声风机系统，项目使用清洁能源，通过一系列的措施来节约能源、降低物耗，减少污染物的排放量。 （3）选用节能型照明灯具及电器设备，一般房间采用节能型电子荧光灯，配置可靠性较高的节能型电子镇流器。 10、总量控制 本项目主要外排废水为生活废水，产生量为393.12t/a，经化粪池处理后由园区管网进入君山区第二污水处理厂，经处理达到一级B标准后排入长江。君山区第二污水处理厂出水执行一级B标准，COD：60mg/L，NH3-N：8（15）mg/L，则排放到外环境的量为COD：0.02t/a，NH3-N：0.003t/a。因此建议总量控制指标为COD：0.1t/a，NH3-N：0.1t/a 11、总平面布置图合理性分析 项目租用岳阳市君山工业集中区荆江门片园三期十七栋标准厂房进行生产，共有五层。一楼为原料仓库和成品仓库，二楼、三楼为生产车间，四楼为预留车间，五楼为办公室。项目出入口设于一楼南侧，紧靠园区道路，便于原辅材料及产品的出入。二楼为消毒用品生产车间，分为称量配重区、乳化区、灌装区、包装区。三楼为医疗器械生产车间，主要用于生产冷敷贴和热敷贴。生产车间有明显的功能分区，车间内按照工艺顺序将各设备装置依次布设，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅，同时最大限度地节省占地、减少物料输送流程。 综上，项目总平面布置基本合理，平面布置图见附图三。 12、项目规划及选址合理性分析 根据《岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书》中荆江门片区企业准入条件，产业准入原则：①本项目符合国家的产业技术政策，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011本）>有关条款的决定》修正）中的禁止、《禁止外商投资产业目录》等政策范围内的建设项目；②项目主要设备无国家明令禁止和淘汰的设备，不属于国内外工艺落后、设备陈旧及污染严重的项目；③运营期主要污染物为少量无组织粉尘和乙醇，经过车间空气循环净化系统处理后可达到国家及地方的相关排放标准；运营期废气主要为生活污水，经化粪池处理后进君山区第二污水处理厂，可达到其纳污标准，能确保不影响二级污水处理设施的处理效率，同时园区污水管网已覆盖至本项目；④运营期固废均首先进行回收利用。因此，本项目符合荆江门片区企业准入条件。 不支持、严禁入园的项目：①水型污染、气型污染（主要为粉尘）较大较严重企业及废水中如含有持久性有机污染物、重金属等物质的项目，不支持引进；②对于高物耗、高能耗和高水耗的项目不支持引进；③如进驻本项目预处理水质达不到荆江门片区污水处理厂接管要求不支持引进；④不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目不支持引进。本项目不属于以上不支持、严禁入园的项目之列。 根据《湖南君山区工业集中区总体规划》，“君山工业集中区规划建设目标:加快规模企业经济发展和技术创新体系建设，重点抓好食品医药、电子机械、印刷包装、家具制造等骨干企业的扩大再生产。产业发展思路：保持和扩大食品医药、电子机械、印刷包装、家具制造等传统优势产业，重点发展新材料、新能源、生物医药等新兴工业以高新技术改造和提升传统产业，推动全区工业结构的优化升级”。 项目租用岳阳市君山工业集中区荆江门片区三期十七标准厂房进行生产，属于荆江门片区土地利用规划的二类工业用地，对照《荆江门片区控制性详细规划—功能结构规划图》可知，项目的选址符合规划用地要求。东洞庭湖国家自然保护区调规后，项目所在地不再属于保护区的实验区，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。项目拟建地有完善的污水管网和处理设施，有便利的交通，项目在拟建地建设区域优势明显。 同时湖南银华棠医药科技有限公司已与岳阳市君山工业园管理委员会签订《湖南银华棠医药科技有限公司投资合同》（见附件3），君山工业园管理委员会同意项目建设，明确项目选址位于君山工业园荆江门片区。 综上所述，本项目选址是基本可行的，项目建设符合园区规划。 13、产业政策符合性分析 根据国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)修正》（发改委令2013第21号），本项目不属于限制类、淘汰类项目，也不属于鼓励类项目，为允许类，符合国家产业政策。 14、环保投资估算 该工程总投资约10000万元，环保投资预计为25万元，占工程总投资的0.25%，环保建设内容如表7-7示。 表7-7 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资(万元). 1; 废气; 粉尘、挥发性气体; 车间空气循环净化系统; 20. 2; 废水; 雨水; 雨污分流; 园区统一建设. 污水; 污污分流; 园区统一建设. 生活污水; 化粪池; 2.5. 3; 噪声; 厂房隔声、隔声罩等降噪等措施; 2. 4; 生活垃圾; 垃圾桶、分类收集; 0.5. 5; 生态; 绿化; 依托园区. 合计; 25. 15、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废气处理装置、废水处理装置、固体废物贮存处置、噪声控制及绿化工程等方面。 表7-8 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 大气; 生产车间; 粉尘、挥发气体; 车间空气净化系统; 《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值. 废水; 雨水; /; 雨污分流; 园区统一铺设建设. 废水; /; 污污分流; 园区统一铺设建设. 生活污水; COD 氨氮; 化粪池处理后经园区污水管网进入君山区第二污水处理厂处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和君山区第二污水处理厂纳污标准. 固体废物; 装修阶段; 废油漆桶; 由供应商定期回收; 综合利用，合理处理处置、达到环保要求. 办公生活; 生活垃圾; 由环卫部门定期清运. 生产区域; 不合格产品; 回用于生产线. 废弃包装物; 出售给废品回收站. 原料废塑料桶; 暂存于危险废物暂存间，分类收集后由原料供应厂家回收. 切片边角料; 收集后定期交由环卫部门处理. 噪声; 生产; LeqA; 设备减振底座、隔声门、隔声窗; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 粉尘、挥发性气体 | 车间空气净化系统 | 对外环境影响较小 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 化粪池处理后经园区污水管网进入君山区第二污水处理厂处理 | 达到《污水综合排放标准》三级标准和君山区（第二）污水处理厂纳管标准 |
| 固体 废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 集中收集后由当地环卫部门定期清理 | 综合利用，合理处理处置、达到环保要求 |
|  | 生产区 | 不合格产品 | 回用于生产线 |  |
|  |  | 废弃包装物 | 分类收集后由原料供应厂家回收或出售给废品回收站 |  |
|  |  | 切片边角料 | 收集后定期交由环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 各类高噪声设备 | 加强对设备的维护和保养、减震、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 其它 | \ |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 规范化绿地，按区域功能，植种花草树木，建设花坛草地，设置绿化带，对周边生态环境不产生明显影响。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

| 结论： 1、项目概况 湖南银华棠医药科技有限公司投资10000万元，租赁君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期十七栋进行生产，主要生产一类、二类医疗器械及消毒用品。项目建成后可达到年产消毒用品抑菌凝胶100万支、抑菌霜8万支、抑菌粉2万支、喷剂2万支和国家I、II类医疗器械贴剂共计4万贴的生产规模。项目使用的各类原辅材料均从周边市场就近采购，严禁在厂内进行原料的生产，本项目仅为药品复配、分装。 2、产业政策 根据国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)修正》（发改委令2013第21号），本项目不属于限制类、淘汰类项目，也不属于鼓励类，为允许类，项目建设符合国家相关政策。 3、选址可行性 本项目位于君山工业集中区荆江门片区，交通便捷，厂址周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。从国家产业政策、规划符合性、厂址所处位置、周围环境、建厂条件、环境敏感因素分析等方面进行综合分析认为该项目选址基本可行。 4、环境质量现状评价结论 拟建项目区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；长江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准。 5、施工期环境影响 本项目租赁君山工业集中区荆江门片区现有厂房，施工期仅是简单的室内装饰，装饰阶段会产生设备噪声、粉尘、装饰建筑垃圾、施工人员生活污水等。在采取相关措施后，项目施工期产生的污染物均可得到合理有效的处理处置，且项目施工期较短，施工期对环境的影响将随着工程的结束而终结。 6、营运期环境影响 （1）废水：本项目外排废水为生活污水，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和君山区第二污水处理厂纳污标准后排入市政污水管网，进入君山区第二污水处理厂处理达标排放。 （2）废气：建设项目产生的废气主要为车间无组织粉尘和挥发性气体，在车间空气净化系统处理后能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值的要求；因此项目投入营运后产生的废气对周围大气环境影响很小。 （3）噪声：项目产生的噪声主要为机械噪声，经厂区建筑物的隔声、设备减振、距离的衰减等措施下，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 - （4）固体废弃物：运营期产生的固体废弃物主要为生产固废、废弃包装物和员工生活垃圾，项目不合格产品全部回用到生产线。生活垃圾产生量约为4.368t/a，收集后交环卫部门处理。项目冷敷贴和热敷贴生产时切片工序将产生少量边角料，主要为医用无纺布，产生量较少，可经收集后定期交由环卫部门处理。废包装物主要为原料和产品包装产生的废编织袋、塑料桶、废纸箱等，产生量约为0.03t/a。产品包装纸箱属于一般固废，收集后出售给废品回收站。原料包装废塑料桶属于危险废物，分类暂存于危废暂存间后，由原料供应厂家回收利用。因此，本项目可实现固体废弃物零排放，不会对周围的环境产生污染。 （5）本项目环保投资预计25万元，占工程总投资的0.25%。环保建设内容主要为车间空气净化系统、垃圾桶、生产设备加装减振器及减震垫等。实施这些环保措施后，可有效解决本工程营运期的污染物排放问题，其防治污染、改善生态环境的环保措施可行、有效。 7、清洁生产分析 清洁生产的含义是：对生产过程，要求节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要求减少从原材料提炼到产品最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。依据生命周期分析的原则，环评中的清洁生产评价指标可分为四大类，即原材料指标、产品指标、资源指标和污染物产生指标。下面对本项目在清洁生产方面的表现阐述如下： （1）工艺设备先进性分析 ①设备选型坚持高起点，以高、精、尖设备为主，保证正常生产的实现，同时减少污染物的排放。 ②设备选型要考虑企业长远利益发展规划，有利于环境保护，提高企业的研制能力，加速企业产品更新换代。 （2）废物减量化措施 本项目运行过程中产生的固废均得到妥善处理，避免了废物对环境的影响，项目固废不会对环境造成不利影响。 综合而言，本项目从设备选型，废物的排放、工艺设计、能源的使用都尽量做到节能减排，则拟建项目符合清洁生产原则。 8、总量控制指标 项目主要外排废水为生活废水，产生量为393.12t/a，经化粪池处理后由园区管网进入君山区第二污水处理厂，经处理达到一级B标准后排入长江。君山区第二污水处理厂出水执行一级B标准，COD：60mg/L，NH3-N：8（15）mg/L，则排放到外环境的量为COD：0.02t/a，NH3-N：0.003t/a。因此建议总量控制指标为COD：0.1t/a，NH3-N：0.1t/a 9、环评总结论 综上所述，湖南银华棠医药科技有限公司一类、二类医疗器械及消毒用品生产建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目实施后，要制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。由此可见，本项目从环保角度考虑是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求 1、建设单位必须加强对废气、废水、固废等污染的治理，实现达标排放。 2、为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 3、项目建成投产后，经地方环保主管部门验收合格后方可正式投入运营。 4、项目在建设过程中和投入运营后，必须建立有效的环境保护机制，加强环保意识教育，确保环境安全。 5、项目建成后须按照相关规定要求，依托现有相关审批批复办理药品注册申请手续，未取得相关手续前不得生产、销售。 6、工程建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行，把环保作为一项重要内容进行考核，在注重经济效益的同时，注重环境效益。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托函 附件2 质量保证 附件3 入园合同 附件4 君山工业集中区荆江门片区环评批复 附件5 国家同意东洞庭湖国家级自然保护区调整的公示 附件6 类比企业卫生许可证 附图1 项目地理位置图 附图2 项目外环境关系图 附图3 项目总平面布置示意图 附图4 项目大气和噪声监测布点图 附图5 地表水监测断面布置图 附图6 湖南东洞庭湖国家级自然保护区功能分布图（调规前后对比图） 附图7 君山工业集中区荆江门片区总体规划图 附图8 项目现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |