岳环评[2018]117号

关于湖南华誉食品加工有限公司

年产150吨清水虾、150吨虾尾、50吨调味整虾建设项目环境影响报告表的批复

湖南华誉食品加工有限公司：

你公司《申请〈年产150吨清水虾、150吨虾尾、50吨调味整虾建设项目〉环评批复的报告》、华容县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南华誉食品加工有限公司拟投资2000万元（其中环保投资99万元）租赁岳阳市华容县新河乡新合村六组16820.4m2工业用地实施年产150吨清水虾、150吨虾尾、50吨调味整虾建设项目。项目总建筑面积7985m2（其中新建3900m2，改造4085m2），主要建设内容为：新建选虾区（设两条选虾生产线）、加工车间和给排水、供电 能源、制冷等工程，改建冷藏区、办公食堂宿舍等工程。项目以外购鲜活龙虾为原料，经筛选、清洗、蒸煮冷却、去头剥壳抽肠分级、检验包装、速冻冷藏等工序生产清水虾及虾尾制品；经浸泡排泥、挑选、清洗、油炸、卤水浸泡、速冻、包装、检验冷藏等工序生产调味整虾。项目2t/h生物质锅炉和60万大卡导热油炉燃料均使用成型生物质。环保工程包括污水处理设施、锅炉烟气和废气处理系统及油烟净化系统、固体废物暂存间等。根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的《湖南华誉食品加工有限公司年产150吨清水虾、150吨虾尾、50吨调味整虾建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和华容县环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。严格落实报告表中提出的要求，做好施工扬尘、噪声、废水、弃渣的防治措施，减少施工期对周边环境的影响，避免造成施工扰民。

（二）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则完善厂区现有雨水及污水管网。雨水经雨水管道排入项目西侧幸福渠，各生产废水、设备清洗及地面冲洗废水与生活污水一并收集后，经180m3/d自建污水处理站处理，满足新河乡污水处理厂进水水质标准要求后，经厂区污水管网排入新河乡污水处理厂达标处理。

按照分区防控的原则，严格落实报告表提出的地下水污染防治措施，完善生产区、污水收集处理等区域的防渗、防腐、防漏工作，防止对地下水造成污染。

鉴于项目废水处理拟依托新河乡污水处理厂进行处理，在新河乡污水处理厂及配套管网（含西延至项目所在地的1500m管网）没有投入正式运营之前，项目不得投入正式运行。

（三）加强废气污染防治工作。冷库制冷剂严格按照《消耗臭氧层物质管理条例》（国务院令第573号）执行。规范建设生产车间废气收集处理及油烟净化系统，污水处理设施采用加盖密闭和喷洒生物除臭剂等措施除去异味，各类产生异味的固体废物及时收集处理，确保恶臭气体无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中相关标准限值要求；油炸工序产生的油烟经收集通过油烟净化处理达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》相关标准限值要求后，由15m排气筒外排；车间加工、蒸煮过程中产生的异味废气经收集处理，满足《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》中标准要求后，由15m排气筒外排；生物质锅炉烟气经除尘处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中相关限值要求后，经30m高排气筒外排；食堂油烟废气经油烟净化处理达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》相关标准限值要求后由专用烟道引至屋顶外排。

（四）加强噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备。对产生噪声的分级机、清洗机、风机、水泵等设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（五）固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关规定，规范建设一般工业固废暂存场所，分类收集固体废物，建立健全固体废物产生、转运、处理管理台帐。项目产生的下脚料、锅炉炉渣、除尘灰渣、废包装、废活性炭、废油、废油渣等固体废物经收集后规范处理；筛选废物、污水处理站污泥与生活垃圾一并交由环卫部门统一处理。

（六）加强环境管理和环境风险防范工作。设专门的环保机构及环保人员，加强车间现场管理，加强各生产设备、污防设施的检修、保养及管理人员培训，建立健全污染防治设施运行管理台帐。制定并落实各项风险防范及应急处理措施，污水处理站配套建设事故池，按要求进行运营期环境监测，确保各污防设施正常运转，各类污染物长期稳定达标排放，确保周边环境安全。

（七）本项目污染物总量控制指标为：COD≤0.9 t/a、NH3-N ≤0.1t/a、SO2≤0.9t/a、NOx≤0.6t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至华容县环境保护局，江西景瑞祥环保科技有限公司。

四、请华容县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年11月12日

抄送：华容县环境保护局，江西景瑞祥环保科技有限公司