目    录

1概述	6

1.1	项目由来	6

1.2	建设项目的特点	8

1.3	评价工作程序	9

1.4	相关情况判定	9

1.5	项目主要环境问题	10

1.6	本环评的主要结论	11

2	总则	12

2.1  编制依据	12

2.3  评价目的	14

2.4  评价原则	15

2.5  评价标准	15

2.6  污染控制与环境保护目标	19

2.4  评价等级	25

2.5   评价范围	28

2.6   评价因子	28

2.7   建设项目所在区域环境功能区划	29

3	项目工程分析	30

3.1	本项目工程概况	30

3.2	主要经济技术指标	34

3.3	主要原辅材料及生产设备	34

3.4	产品方案与工艺路线	40

3.5	公用工程和辅助工程	42

3.6	本项目工程分析	45

3.7	物料平衡	50

3.8	水平衡	50

3.9	污染源分析	52

3.10	污染物排放情况汇总	61

4	项目区域环境概况	63

4.1	自然环境	63

4.2	生态环境概况	65

4.3	湖南汨罗江国家湿地公园概况	66

4.4	湖南汨罗循环经济产业园概况	67

4.5	区域污染源调查	71

5	环境质量现状调查与评价	73

5.1	地表水环境质量评价	73

5.2	大气环境质量评价	76

5.3	声环境质量评价	78

5.4	地下水环境现状调查与评价	79

5.5	土壤质量现状监测与评价	80

5.6	生态环境概况	81

6	环境影响预测与评价	83

6.1	施工期环境影响分析	83

6.2	营运期环境影响分析	91

7	环境风险影响评价	115

7.1	环境风险识别及分析	115

7.2	环境风险影响分析	118

7.3	风险管理	122

7.4	风险评价结论	127

8	环境保护措施及其可行性论证	128

8.1	大气污染防治措施及技术经济可行性分析	128

8.2	水污染防治措施可行性分析	131

8.3	地下水防治措施可行性分析	133

8.4	噪声防治措施	135

8.5	固废防治措施	136

8.6	厂区硬化及绿化要求	139

9	环境经济损益分析	140

9.1	环境效益	140

9.2	经济效益与社会效益	142

9.3	区域削减及达标方案	142

10	产业政策和厂址选择论证	144

10.1	产业政策符合论证	144

10.2	与湖南汨罗循环经济产业园规划的符合性分析	144

10.3	与汨罗市环境保护规划的相符性分析	144

10.4	厂址选择合理性论证	145

10.5	与《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》符合性分析	147

11	环境管理及监测计划	153

11.1	环境管理制度	153

11.2	环境监测	156

11.3	项目竣工验收内容	158

11.4	项目污染物排放清单	158

11.5	项目总量控制	160

12	评价结论与建议	162

12.1	项目概况	162

12.2	项目与国家产业政策的相符性结论	162

12.3	项目与区域规划相容性结论	163

12.4	环境影响分析及环保措施结论	163

12.5	环境风险	165

12.6	公众参与	165

12.7	区域环境质量现状	166

12.8	清洁生产水平结论	167

12.9	总结论	167

12.10	建议和要求	167

附 件

1、汨罗市环境保护局《关于湖南中塑新能源有限公司年产 100 万吨再生塑料建设项目环境影响评价执行标准的函》

2、环境影响评价委托书

3、申请办理环评报告

4、项目营业执照

5、项目用地文件

6、汨罗市人民政府会议纪要

7、湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环评批复

8、项目污水去向情况说明

9、东兴塑业废水监测报告

10、项目合作企业意向名单

11、项目监测报告

附 图

1、项目地理位置图

2、项目四至现状图

3、项目厂区平面布置图

4、项目引用环境质量监测与本项目位置关系图

5、湖南汨罗循环经济产业园总体规划图

6、项目分区防渗及环保设施图

# 1概述

## 项目由来

塑料作为人工合成的高分子材料由于它具有质轻、耐酸碱、耐腐蚀性、外观鲜艳等优良性能，从 50 年代开始，已广泛用于包装、建筑、汽车、家电等领域。但塑料易老化和易破损的特点，致使其使用周期非常短，大量的塑料制品，特别是塑料包装物在使用后便被废弃，因此，塑料制品在带给人类极大方便的同时，也产生了大量的塑料垃圾。

由于塑料具有耐腐蚀、不易分解、重量小、体积大，决定了它的最终处置不宜填埋，但它是热值很高的大分子材料，回收利用符合我国可持续发展的基本国策，也能充分利用其内在价值，并节约资源，保护环境。

再生塑料产业是汨罗市循环经济产业的主要组成部分，主要分布在以新市镇团山村为中心的周边区域，团山市场是中南五省最大的、全国有名的废塑料市场之一，距今已有30多年历史，年交易加工量达200万吨以上，遍布全国30多个省市的收购网点达 5000 多个，主要品种有PVC、PE、PS、PP、PPR、PC、ABS、PET、PA、PPO、 SBS等十一个品种。

团山市场大多为家庭式经营散户，缺乏现代企业管理的思想和方法，部分企业设备陈旧，工艺流程落后，技术力量薄弱，属粗放加工，优质劣用，竞争无序，生产效率低，再生资源科研开发和创新力度明显不足。团山市场再生资源产业整体处于“小、散、低、差”状况，同时由于忽视生产废水、废气的排放处理，造成了严重的水污染、大气污染等现象，导致生态环境恶化，环境污染现象严重，环境质量较差。汨罗市再生塑料产业整治投资强度大、时间长、见效慢，尚无成功经验可供借鉴，对其关停整治、转型升级势在必行。

2017年以来，国家环保部指示要求对小散乱污废塑料行业实施 “两断三清”。2017年8月工信部等六部委对再生塑料行业发文：发挥“城市矿产”示范基地、再生资源示范工程、循环经济示范园区的引领作用和回收利用骨干企业的带动作用，鼓励企业联合重组、做大做强。2017年11月6日，国家出台了《关于推进资源循环利用基地建设的指导意见》（发改办环资〔2017〕1778号），文件明确到2020年，在全国范围内布局建设50个左右资源循环利用基地，基地服务区域的废弃物资源化利用率提高 30%以上，探索形成一批与城市绿色发展相适应的废弃物处理模式，切实为城市绿色循环发展提供保障。

为改善汨罗是团山再生交易市场生态环境及汨罗市再生塑料产业四分五散、厂居混杂、设备落后、利润微薄、污染严重现状，汨罗市人民政府组织相关部门对团山再生资源交易市场进行关停搬迁，再生塑料加工企业全部入园管理，在湖南汨罗循环经济产业园区再生材料产业园分再生塑料加工区，原团山再生资源交易市场企业以入股或者租赁设备的方式分别在湖南省同力循环经济发展有限公司湖南汨罗循环经济产业园区（年产）100万吨再生塑料园加工区（同力循环标准化厂房）建设项目、湖南中塑新能源有限公司年产100万吨再生塑料项目（本项目）进行生产，其中湖南汨罗循环经济产业园区（年产）100万吨再生塑料园加工区（同力循环标准化厂房）建设项目主要为再生塑料清洗破碎加工，本项目主要为再生塑料造粒加工，原再生市场企业进入本项目的意向名单见附件。

在此背景下，湖南中塑新能源有限公司投资115412.8万元在湖南汨罗循环经济产业园建设年产100万吨再生塑料建设项目。

湖南中塑新能源有限公司年产100万吨再生塑料建设项目位于湖南汨罗循环经济产业园内（平益高速以北、G536以南、107国道以东、湄江以西区域），总投资为115412.8万元，总用地面积为272315m2，总建筑面积为171162m2，主要建设内容为2栋5F管理、服务用房，20栋1F生产厂房，主要生产工艺为分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性造粒—打包入库（PE、PP、PET、ABS、PS、PA、PC、AS粒料）及分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性磨粉—打包入库（PVC粉料），主要生产设备为50条破碎清洗线（破碎机、清洗设备）、150条清洗造粒线（清洗设备、造粒机）、42条PVC磨粉线（磨粉机），产品方案为PE粒料（30万t/a）、PP粒料（15万t/a）、PVC粉料（28万t/a）、PET粒料（10万t/a）、ABS粒料（7万t/a）、PS粒料（5万t/a）、PA粒料（1万t/a）、PC粒料（3万t/a）、AS粒料（1万t/a），产能合计100万t/a。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）和《建设项目环境保护管理名录》（2017年9月1日），本项目属于其中“三十	废弃资源综合利用业”中的“86 废旧资源（含生物质）加工、 再生利用”的“废塑料（除分拣清洗工艺的）加工、再生利用”，应当编制环境影响报告书。受湖南中塑新能源有限公司委托，河南金环环境影响评价有限公司承担本项目的环境影响评价工作（环评委托书见附件 1）。

接受委托后，我公司立即成立了项目环评工作组，并组织有关技术人员到现场及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，进行了该项目的初步工程分析、环境现状调查，结合环境质量现状监测工作，按照国家和地区环境保护法律法规和环境影响评价技术导则要求，编制完成了项目环评报告书。

通过对项目所在区域大气、地表水、地下水、噪声等环境现状监测与评价，查明该区域内的环境质量现状；计算和核实项目排污环节、污染物的产生和排放量，进行清洁生产评述并预测、评价项目建设后对周围环境可能产生影响的范围和程度，尤其对敏感区的影响；分析项目选址的环境可行性，从技术、经济、环境损益分析角度，评价建设项目环保措施的可行性，提出切实可行的污染防治对策，达到减少污染、保护环境目的，为项目环境管理和环保设计提供科学依据。

## 建设项目的特点

项目原料来源主要为汨罗市再生资源市场交易的废塑料，原料80%为已初步清洗破碎后的废塑料，20%为直接回收的废塑料，原料相对较为清洁，为提高废水利用率，项目造粒冷却废水经冷却后部分循环使用，部分用于补充清洗用水，清洗废水经混凝气浮预处理后外排至配套的湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂处理。项目PE、PP、PET、ABS、PS、PA、PC、AS废塑料经分选、破碎、清洗、甩干、改性挤出造粒年产再生 塑料改性颗粒70万吨，PVC废塑料经分选、破碎、清洗、甩干、改性磨粉年产PVC粉料30万吨。本项目的建设有利于塑料资源的再生利用，达到节约资源能源、保护环境 的目的，有利于实现循环经济发展目标。

## 评价工作程序

项目环境影响评价工作程序见图1-1。

图1-1   评价工作程序图

## 相关情况判定

1、产业政策的相符性分析

本项目以废旧塑料为原料生产再生塑料改性颗粒及粉料，属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中“第一项鼓励类-三十八、环境保护与资源节约综合利用-28、再生资源回收利用产业化”，属于鼓励类项目。因此，本项目符合国家产业政策要求。

2、与湖南汨罗循环经济产业园规划的符合性分析

根据《湖南汨罗循环经济产业园规划》及规划环评批复，本项目所在的新市片区功能定位为再生资源回收和再生资源加工基地，本项目以生活源废塑料为原料进行再生利用，符合园区规划定位。

3、大气环境防护距离判定

本项目无需设置大气环境防护距离。

4、项目废水接入园区污水处理厂的可行性

根据湖南汨罗循环经济产业园规划，本项目外排清洗废水排入配套的湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂，再生材料产业园污水处理厂由汨罗市循环经济产业园区经济发展投资有限公司投资3831.7万元建设，其处理废水主要为产业园再生材料产业园再生塑料加工企业外排废水，该项目位于本项目东北侧450m处，湖南汨罗循环经济产业园区内，具体为湄江路与湄江河之间，南靠立德有色金属有限公司，总用地面积约为40亩，污水处理规模为一期5000t/d，二期5000t/d，总体处理规模为10000t/a，采用CASS工艺处理，其处理后中水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A类标准要求，全部回用于再生材料产业园再生塑料加工区企业生产用水（在处理水量超出再生塑料区企业用水量的情况下，有少量中水最终排入汨罗江），目前其正在办理环评手续，根据其初步设计方案施工进度表可知，其一期预计投产时间为2018年10月。本项目位于再生材料产业园再生塑料加工区内，利用中水作为生产用水可行，故本项目外排清洗废水接入湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂可行。

## 项目主要环境问题

本项目为废塑料再生改性综合利用，项目生产中产生的主要污染物为清洗废水、造粒挤出废气以及噪声问题。根据项目的工程特点，本次评价关注的主要环境问题为：废气和废水源强和处理措施及可行性，分析其可能造成的环境影响，明确其环境影响是否在可接受范围内。

## 本环评的主要结论

湖南中塑新能源有限公司年产 100 万吨再生塑料建设项目符合国家相关产业政策，符合湖南汨罗循环经济产业园规划定位，具有较好的环境和经济效益。项目在建设和运行各项环保措施较为可行合理，各项生产及管理指标符合清洁生产要求，在采取本项目提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，外排污染物符合国家排放标准要求，不会对区域环境产生明显不利影响，环境风险水平可以接受，对环境的影响在可承受范围内。因此，从环保角度考虑，项目的建设可行。

# 总则

## 2.1  编制依据

### 2.1.1  环境保护法律、法规、规章

1．《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

2．《中华人民共和国环境影响评价法》， 2016年9月1日施行；

3．《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修改；

4．《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日施行；

5．《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997 年 3 月 1 日起施行；

6．《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2016年11月7日修改；

7．《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月 1日起施行；

8． 《国家危险废物名录》，2016年8月1日起施行；

9． 《中华人民共和国循环经济促进法》 ，2009 年 1 月 1 日实施；

10．《中华人民共和国节约能源法》，2008 年 4 月 1 日起施行；

11．《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44 号；

12．《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令；

13．《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013修正）；

14．《危险化学品安全管理条例》，国务院令第 591号，2011 年 12 月 1 日起施行；

15. 《资源综合利用目录（2003年修订）》（2004.1.12）；

16. 《国家发展改革委、财政部关于开展城市矿产示范基地建设的通知》（发改环资 [2010]977 号）；

17. 《大气污染防治行动计划》，（国发〔2013〕37 号）；

18. 《水污染防治行动计划》，国发〔2015〕17 号；

19. 《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》（发改环资[2006]1864号）；

20. 《土壤污染防治行动计划》，国发〔2016〕31号；

21. 《“十三五”生态环境保护规划》；

22. 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发 [2016] 81 号）；

23. 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）；

24. 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98 号文）；

25.《建设项目危险废物环境影响评价指南》环境保护部2017年第43号文件；

26. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（ 2013 年第 31 号公告）；

27. 《湖南省建设项目环境保护管理规定》（2007 年 8 月 28 日）；

28. 《湖南省环境保护条例》（2013年5月27日）；

29《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（湖南省环保局、质监局）；

30. 《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划 定方案的通知》（湘政函[2016] 176 号）；

31. 《关于发布<废塑料加工利用污染防治管理规定>的公告》(环境保护部/发展改革委/商务部公告2012年第55号) ；

32. 《关于开展废塑料加工利用行业污染专项整治工作的通知》（国家环保部、发改 委、商务部，环办[2012]111 号）；

33. 《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》（环办土壤函[2017]1240 号）。

### 2.1.2  环评工作技术规范

1.《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》HJ2.1-2016；

2.《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2008；

3.《环境影响评价技术导则 地面水环境》HJ/T2.3-93；

4.《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ 610-2016；

5.《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009；

6.《环境影响评价技术导则 生态影响》HJ19-2011；

7. 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

8.《环境影响评价公众参与暂行办法》【2006】28号；

9. 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

10. 《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）；

11.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

12. 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

13. 《废塑料综合利用行业规范条件》（工业和信息部公告 2015 年第 81 号）；

14. 《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）；

15. 《废塑料加工利用污染防治管理规定》，2012 年第 55 号公告。

### 2.1.3   其他

1.《岳阳市“十三五”环境保护规划》；

2. 《关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的 通知》（岳政发[2010]30 号）；

3. 《岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市重要饮用水水源地名录》的通知》(岳政办函[2015] 21 号)；

4. 《岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案》；

5. 《岳阳市汨罗江水体达标方案》（岳阳市环保局）；

6.《汨罗市城市总体规划》（2006～2020）；

7.《湖南汨罗循环经济产业园调园扩区总体规划》（2013-2020）；

8.《关于湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环境影响报告书的审查意见》湘环评函[2014]137号；

9.项目环评委托书；

10. 《湖南中塑新能源有限公司年产100 万吨再生塑料建设项目可行性研究报告》

11.建设方提供的其它有关资料。

## 2.3  评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素，并分析其清洁生产水平。

（3）在现状评价及工程分析的基础上，预测评价或分析项目建设对环境的影响程度和范围。

（4）从经济、技术角度分析论证拟采用的环保措施的可行性。必要时提出改善或改进措施的替代方案。

（5）根据环境功能要求和环境容量，提出污染物排放总量控制建议指标。

（6）根据当地的发展规划、环境功能区划以及影响评价结果，论证项目选址的合理性。

（7）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

## 2.4  评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：①依法评价原则；②科学评价原则；③突出重点原则。

## 2.5  评价标准

根据项目区域环境功能调查和汩罗市环境保护局对本项目执行标准的批复（见附件1），本项目采用以下标准对建设项目进行评价。

### 2.5.1  环境质量标准

地表水：项目所在地为工业园区，不在地表水水源保护区内，周边区域地表水水体主要有汨罗江、车对河。本项目无废水排入地表水环境，湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂排污口位于南渡桥下游。

汨罗江：位于项目地北侧约2500米。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）， 汨罗江新市桥至市水厂取水口上游 1000 米为饮用水水源二级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；市自来水厂取水口上游 1000m至下游 200m 为饮用水水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准；市水厂取水口下游 200米至南渡桥为饮用水水源二级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；南渡桥至磊石为渔业用水区，执行 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

湄江（车对河）：位于项目地东侧约50米，为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目地表水环境质量标准详见下表。

表2-1  地表水环境质量评价标准   单位：（mg/L，除pH外)

| 序号 | 项 目 | Ⅱ类标准 | Ⅲ类标准 | 序号 | 项 目 | Ⅱ类标准 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 | 9 | SS | 25 | 30 |
| 2 | COD | 15 | 20 | 10 | 铜 | 1 | 1 |
| 3 | BOD5 | 3 | 4 | 11 | 镍 | 0.02 | 0.02 |
| 4 | 氨氮 | 0.5 | 1 | 12 | 六价铬 | 0.05 | 0.05 |
| 5 | 石油类 | 0.05 | 0.05 | 13 | 铅 | 0.01 | 0.05 |
| 6 | 总氮 | 0.5 | 1 | 14 | 镉 | 0.005 | 0.005 |
| 7 | 总磷 | 0.1 | 0.2 | 15 | 砷 | 0.05 | 0.05 |
| 8 | 粪大肠菌群 | 2000 | 10000 | 16 | 汞 | 0.00005 | 0.0001 |

注：SS 参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）。

环境空气：SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，TVOC参照《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）执行。项目地环境空气质量标准见下表。

表2-2  环境空气质量评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24 小时平均 | 150 | μg/m3 |  |
|  | 1 小时平均 | 500 | μg/m3 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 | μg/m3 |  |
|  | 24 小时平均 | 80 | μg/m3 |  |
|  | 1 小时平均 | 200 | μg/m3 |  |
| CO | 24 小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1 小时平均 | 10 | mg/m3 |  |
| 臭氧 | 最大8小时均值 | 160 | μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200 | μg/m3 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 | μg/m3 |  |
|  | 24 小时平均 | 75 | μg/m3 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 | μg/m3 |  |
|  | 24 小时平均 | 150 | μg/m3 |  |
| TVOC | 8小时平均 | 0.6 | mg/m3 | 《室内空气质量标准》 （GB18883-2002） |

地下水：项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准，具体标准值见下表。

表2-3 地下水环境质量标准     （单位：mg/m3，pH除外）

| 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 | 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 8 | 镍 | ≤0.02 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 9 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 3 | 硫酸盐 | ≤250 | 10 | 铅 | ≤0.01 |
| 4 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.0 | 11 | 镉 | ≤0.005 |
| 5 | 硝酸盐氮 | ≤20 | 12 | 砷 | ≤0.01 |
| 6 | 氨氮 | ≤0.5 | 13 | 汞 | ≤0.001 |
| 7 | 铜 | ≤1.0 | 14 | 锌 | ≤1.0 |

声环境：项目所在地东、西、北侧声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3 类标准，南侧声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准具体噪声标准值见下表。

表2-4  声环境质量标准（dB(A)）

| 功能区划 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 类 | ≤65 | ≤55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 4a类 | ≤70 | ≤55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准 |

土壤：项目区土壤执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995） 中的二级标准，详见下表。

表2-5土壤环境质量标准（限值）	单位：mg/kg，pH 无量纲

| 项目 | 二级标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | ＜6.5 | 6.5～7.5 | ＞7.5 |
| 镉≤ | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
| 汞≤ | 0.30 | 0.50 | 1.0 |
| 砷 水田 ≤ 旱地 ≤ | 30 40 | 25 30 | 20 25 |
| 铜 农田等 ≤ 果园≤ | 50 150 | 100 200 | 100 200 |
| 铅≤ | 250 | 300 | 350 |
| 铬 水田 ≤ 旱地 ≤ | 250 150 | 300 200 | 350 250 |
| 锌≤ | 200 | 250 | 300 |
| 镍≤ | 40 | 50 | 60 |

### 2.5.2  污染物排放标准

废水：项目废水经预处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放标准及湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂接管标准后排入园区污水管经湖南汨罗循环经济产业园污水处理厂处理后进行中水回用，项目污水排放标准限值详见下表。

表2-6  废水污染物排放标准要求（单位：mg/L，除pH外）

| 项目 | 最高允许浓度 | 项目 | 最高允许浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | TP | 3.0 |
| CODCr | 500 | SS | 400 |
| BOD5 | 200 | 石油类 | 15 |
| 氨氮 | 25 | TN | 35 |

废气：本项目废气颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中无组织排放标准； VOCs参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2塑料制品制造相关限值，执行具体标准值见下表（排气筒高度不满足高于周边服务用房5m要求，排放速率严格50%）；食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)标准要求。

表2-7  大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度 | 最高允许排放速率 | 无组织排放 监控限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | / | / | 1.0mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9无组织排放标准 |
| VOCs | 50mg/m3 | 0.75kg/h（15m） | 2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2塑料制品制造相关限值及表5排放要求 |
| 油烟 | 2.0mg/m3 | / | / | 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001) |

噪声：项目营运期东、西、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中的 3 类标准限值，南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准限值，详见下表。

表2-10   噪声排放标准	dB（A）

| 阶段 | 昼夜 | 夜间 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008）3 类标准 |
|  | 70 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008）4类标准 |

固废：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）。

## 2.6  污染控制与环境保护目标

### 2.6.1  污染控制

根据本项目的实际建设情况与周围地区环境特征，针对本项目的行业特征， 结合本项目客观事实，确定控制污染目标如下：

（1）本项目运营后应建立先进的环境管理制度，进行清洁化生产管理，使 建设项目的环境影响降到最低；

（2）所有污染源和污染物均能得到有效的控制，确保其符合排放标准和污 染物排放总量控制指标的要求；保证废水、大气污染物达标排放，定期进行特征 污染物排放监测，保护项目周围水、空气环境质量不受明显影响。

（3）遵循循环经济的原则，做到能源、资源的合理利用，污染物进行源头 控制。

### 2.6.2  主要环境保护目标

本项目位于湖南汨罗循环经济产业园内。根据现场调查，评价范围内居民不多，且无省重点文物保护单位，无珍稀动植物。本项目生产废水经厂区污水处理系统处理达 标后，排入园区管网，进入湖南汨罗循环经济产业园污水处理厂处理后回用。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划分》（DB43/023-2005），汨罗市城市生活污水污水处理厂排污口下游无饮用水源保护区。本项 目周边居民饮用水采用自来水。根据评价工作范围的现场 调查，本次环评的主要环境保护目标见表2-11，水系图见附图。

表2-11    环境保护目标表

| 类 别 | 保护目标 | 与厂界最近距离 |  | 规模 | 所在区 域 | 执行环保标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | 1 伍市镇向家咀 | N，约 1000m-1300m |  | 约 35户，约 105人 | 平江县 | GB309 5-2012二级 |
|  | 2 新市镇新书村 11组 | N，约 1050m-1200m |  | 约 30 户，约 90人 | 汨罗市 |  |
|  | 3 新市镇新书 村 10 组 | NW，约820m-1000m |  | 约 40 户，约 120 人 | 汨罗市 |  |
|  | 4 新市镇新书村 18 组 | NW，约700m-1000m |  | 约 50 户，约150人 | 汨罗市 |  |
|  | 5 新市镇新书村 20 组 | NW，约300m- 600m |  | 约 30 户，约 90 人 | 汨罗市 |  |
|  | 6 金家坳 | W，约 50m-200 |  | 约 80 户，约240 人 | 汨罗市 |  |
|  | 7 伏家屋 | SW，约 700m-800m |  | 约 10 户，约 30人 | 汨罗市 |  |
|  | 8 八里村 | SW，约880m- 1100m |  | 约 40 户，约 120 人 | 汨罗市 |  |
|  | 9 祝山屋 | SW，约1100m-1550m |  | 约 50 户，约 150 人 | 汨罗市 |  |
|  | 10伴上屋 | S，约 1400m-1660m |  | 约 50 户，约 150 人 | 汨罗市 |  |
|  | 11年家塘 | S，约1510m- 1650m |  | 约 20 户，约 60 人 | 汨罗市 |  |
|  | 12 塝上屋 | S，约 1663m-1800m |  | 约 40 户，约 120 人 | 汨罗市 |  |
|  | 13新桥村 | SE，约1100m- 1290m |  | 约 20 户，约 60 人 | 汨罗市 |  |
|  | 14塝屋场 | SE，约1000m-1330m |  | 约40 户，约 120 人 | 平江县 |  |
|  | 15 祝公岭 | SE，约650m-800m |  | 约 20 户，约 60 人 | 汨罗市 |  |
|  | 16 园内屋 | SE，约220m-270m |  | 约 10 户，约 30 人 | 汨罗市 |  |
|  | 17 永新村 | SE，约1000m-1600m |  | 约 20 户，约 60 人 | 平江县 |  |
|  | 18童家墩村 | E，约820m-1200m |  | 约 40 户，约 120 人 | 平江县 |  |
|  | 19 钟家坪 | E，约450m-940m |  | 约 50 户，约 150 人 | 平江县 |  |
|  | 20 山头石 | NE，约677m-810m |  | 约 20户，约 60 人 | 平江县 |  |
|  | 21 肖家岭 | NE，约910m-1400m |  | 约 40 户，约 120 人 | 平江县 |  |
|  | 新市镇 | WN，约1600-2276m |  | 约 2000 户，约6000 人 | 汨罗市 |  |
|  | 新市镇人民政府 | WN，约2200m |  | 机关单位 | 汨罗市 |  |
|  | 新市镇中学 | WN，约2300m |  | 教职工 128 人，学生 约 1800 名 | 汨罗市 |  |
|  | 汨罗市第二人 民医院 | WN，约2100m |  | 职工 160 人，床位约 120 张 | 汨罗市 |  |
|  | 新市小学 | WN,约 2200m |  | 11 个班级，教师 28 人，学生约 500 人 | 汨罗市 |  |
| 声 环 境 | 6 金家坳 | W，约50m-200m |  | 约80户，约240人 | 汨罗市 | GB3096-20 08 2类 |
| 地表水环 境 | 湄江 | E，50m | 渔业用水，河宽 15~25m，与厂区高差-20m，本项目 厂界距离湄江距离约 50m |  |  | GB3838-20 02Ⅲ类 |
|  | 汨罗江（受纳水体，排污口位于南渡桥下游） | N，2500m | 新市桥至汨罗市水厂取水口上游 1000 米河段，二级饮用水源保护区（排污口的上游） |  |  | GB3838-20 02Ⅲ类 |
|  |  |  | 汨罗市水厂取水口上游 1000 米至下游 200 米河段，一级饮用水源保护区（排污口的上游） |  |  | GB3838-20 02II类 |
|  |  |  | 市水厂取水口下游 200 米至南渡桥河段，二级饮用水源保护区（排污口的上游） |  |  | GB3838-20 02Ⅲ类 |
|  |  |  | 南渡桥至磊石河段，渔业用水区（南渡桥在排污口的上游，磊石断面在排污口下游） |  |  |  |
| 地下水 | 项目周边地下水资源（非饮用水） |  |  |  |  | GB/T14848-93Ⅲ类标准 |
| 生 态 环 境 | 湖南汨罗江国家湿地公园 | 项目北侧2500m |  | 汨罗江湿地生态系统 |  | 不破坏生态系统 |

项目地

2km

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

15

16

18

19

20

21

图2-1  本项目环境保护目标示意图

图2-2  本项目地表水评价范围及区域水系示意图

风险评价范围

大气评价范围

地下水评价范围

声环境评价范围

项目地

2.5km

3km

车对河

汨罗江

G107

图2-3  本项目环境风险、大气评价、噪声评价、地下水评价范围示意图

## 2.4  评价等级

### 2.4.1  地表水环境评价等级

按照《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93)中地表水环境影响评价 分级原则。项目建成后造粒冷却水部分循环使用，部分用于补充清洗用水，外排废水主要为员工生活废水及废塑料清洗废水，排入污水厂水量为422050m3/a（平均约1406m3/d），主要污染因子是CODcr、BOD5、氨氮、SS，水质较为简单。员工生活污水经隔油池+化粪池处理，废塑料清洗废水经预处理后的废水达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1中间接排放标准及湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂接管标准后（pH：6.0-9.0、CODCr：500mg/L、BOD5：200mg/L、SS：400 mg/L、NH3-H：25 mg/L、TN：35 mg/L、TP：3.0 mg/L、石油类：15mg/m3），排入产业园污水管网，进入湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准要求，全部回用于再生材料产业园企业作为生产用水，本项目位于再生材料产业园内，再生材料产业园污水处理厂处理后的中水可作为本项目生产用水，基本无废水排入地表水体。因此，本项目水环境影响评价等级为三级。

### 2.4.2  地下水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中工作等级的划分依据，本项目属于Ⅲ类建设项目（属于废旧资源（含生物质）加工、再生利用），建设项目地不属于分散式饮用水源地，不属于集中式饮用水水源（距离汨罗市饮用水源保护区4km），敏感程度属于不敏感，根据导则要求确定本项目地下水环境评价工作等级为三级。

表2-12  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 2.4.3   环境空气评价等级

根据《环境影响评价技术导则	大气环境》（HJ2.2-2008），选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据本项目的工程分析结果，本项目废气污染物主要为粉尘、VOCs。 分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率 Pi，及地面浓度达标准限值 10%时所 对应的最远距离 D10%。其中 Pi 定义为：

式中：

Pi——第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

估算模式采用乡村、平坦地形模式；不考虑熏烟和建筑物下洗；考虑所有气象条件下(包括最不利气象条件下)的最大地面浓度；环境温度取20℃。

经计算可得本项目主要污染物粉尘的最大地面浓度占标率Pi和地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分，最大地面浓度占标率 Pi 按上式进行 计算，如果污染物数 i 大于 1，取 P 值中最大者（Pmax）和对用的D10％。本项目大气 环境影响评价工作等级计算结果见下表。

表2-13 评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

估算数值计算各污染物参数见表2-14。

表2-14   估算模式参数取值一览表

| 污染源 | 污染物 | 环境标准 （mg/m3） | 最大落地浓度 （mg/m3） | 最大占标率 （%） | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#车间东部排气筒 | VOCs | 0.6 | 0.006674 | 1.11 | / |
| 1#车间西部排气筒 | VOCs | 0.6 | 0.006674 | 1.11 | / |
| 3#排气筒 | VOCs | 0.6 | 0.006674 | 1.11 | / |
| 6#排气筒 | VOCs | 0.6 | 0.005108 | 0.85 | / |
| 7#排气筒 | VOCs | 0.6 | 0.005108 | 0.85 | / |
| 10#排气筒 | VOCs | 0.6 | 0.006674 | 1.11 | / |
| 11#排气筒 | VOCs | 0.6 | 0.004014 | 0.67 | / |
| 12#排气筒 | VOCs | 0.6 | 0.00694 | 1.16 | / |
| 13#排气筒 | VOCs | 0.6 | 0.00694 | 1.16 | / |
| 14#排气筒 | VOCs | 0.6 | 0.00694 | 1.16 | / |
| 15#排气筒 | VOCs | 0.6 | 0.00694 | 1.16 | / |
| 17#排气筒 | VOCs | 0.6 | 0.005108 | 0.85 | / |
| 18#排气筒 | VOCs | 0.6 | 0.00694 | 1.16 | / |
| 19#排气筒 | VOCs | 0.6 | 0.00694 | 1.16 | / |
| 20#排气筒 | VOCs | 0.6 | 0.00694 | 1.16 | / |
| 改性造粒车间 | VOCs | 0.6 | 0.03058 | 3.40 | / |
| 11#PVC磨粉车间 | 粉尘 | 0.9 | 0.05004 | 5.56 | / |
| 16# PVC磨粉车间 | 粉尘 | 0.9 | 0.03855 | 6.43 | / |

从上面的计算结果可知，各污染物的 Pi 为均小于10%，因此，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，本次大气环境影响评价工作等级为三级。

### 2.4.3  声环境评价等级

项目所在区域位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类地区，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中评价等级划分规定，确定项目声环境影响评价等级为三级。

### 2.4.4   生态环境影响评价等级

本项目位于湖南汨罗循环经济产业园，由《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）可知，项目场地已进行平整，本项目生态环境影响范围小于2km2，影响范围内无珍稀濒危物种，建设区域为工业区，属于一般区域，项目生态环境影响很小，生态环境评价工作等级为三级，可只做简要分析。

### 2.4.5   风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），环境风险评价等级评定见表2-15。

表2-15   评价工作等级确定

| 类别 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危 险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险行性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

经比对《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），项目不存在重大危险源，项目所在地不属于环境敏感地区，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），确定本项目风险评价工作等级为二级。

## 2.5   评价范围

根据本项目各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征，按“导则”中评价范围确定的相关规定，并综合本项目污染源排放特征，确定本项目各环境要素评价范围见表2-16。

表2-16   评价范围一览表

| 序 号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 以项目所在地主导风向为轴向，项目中心为圆心，半径2.5km的圆形区域 |
| 2 | 声环境 | 项目区内及厂界外200m内 |
| 3 | 地表水环境 | 汨罗市城市生活污水处理厂排口上游500m至下游5km，长5.5km的河段 |
| 4 | 地下水环境 | 根据厂区及周边地形条件及地下水流向，本次地下水评价范围北侧以汨罗江为界，东侧以车对河为界，西侧以G107为界，南侧乡村道路为界，面积约6 km2。 |
| 5 | 生态环境 | 项目区域所涉及的完整生态单元为参照边界 |
| 6 | 风险 | 大气环境风险以项目风险源为圆心，半径3km的圆形区域；水环境风险评价范围同水环境影响评价范围 |

## 2.6   评价因子

根据环境影响要素初步识别结果，结合各生产环节的排污特征，所排放污染物 对环境危害的性质，对所识别的环境影响要素作进一步分析，将工程建设对环境的 危害相对较大，对环境影响较为突出的污染因子作为评价因子。确定本项目评价因 子见下表。

表2-17  环境影响评价因子筛选

| 评价要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 区域环境质量评价因子 | SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10、TVOC |
|  | 污染源评价因子 | 颗粒物、VOCs |
|  | 预测因子 | 颗粒物、VOCs |
| 地表水 | 区域环境质量评价因子 | pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、 石油类、粪大肠菌群、铜、砷、汞、镉、六价铬、 铅、镍 |
|  | 污染源评价因子 | COD、NH3-N、SS、石油类 |
|  | 预测因子 | 项目废水依托园区污水管网进入汨罗市循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂处理，本项目不单独进行预测评价 |
| 地下水 | 区域环境质量评价因子 | pH、高锰酸盐指数、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝 酸盐、铜、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍 |
| 声环境 | 区域环境质量评价因子 | 等效连续 A 声级 |
|  | 污染源评价因子 | 连续等效 A 声级 |
|  | 预测因子 | 等效连续 A 声级 |
| 固体废物 | 生活垃圾和生产固废 | 生活垃圾和生产固废 |

## 2.7   建设项目所在区域环境功能区划

表2-18   建设项目所在区域环境功能区划表

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 汨罗江 | “新市桥至市水厂取水口上游1000米”、“新市桥至 市水厂取水口上游1000米”断面为饮用水水源保 护区，执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅲ类标准；“市自来水厂取水 口上游1000m 至下游200m”断面为饮用水水源保 护区，执行 GB3838-2002中 II 类标准；“市水厂取水口下游200米至南渡桥” 为饮用水水源保护区，执行 GB3838-2002中 III 类标准；“南渡桥至磊石”、“石碧潭渡口至新市桥”断面为渔业用水区，执行 GB3838-2002中 III 类标准。 |
|  |  | 湄江 | 渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中 III 类标准。 |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区 |  |
| 3 | 声环境功能区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区 |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |
| 5 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |
| 6 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区），不执行特别排放限值 |  |
| 7 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |
| 8 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（汨罗市循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂及汨罗市城市生活污水处理厂） |  |

# 项目工程分析

## 本项目工程概况

### 基本情况

1．项目名称：年产100万吨再生塑料建设项目

2．建设单位：湖南中塑新能源有限公司

3．项目投资：115412.8万元

4．建设地点：湖南汨罗循环经济产业园内（平益高速以北、G536以南、107国道以东、湄江以西区域）。

5．劳动定员与生产制度：项目总劳动定员为500人，每天三班制，每班8小时，年生产300天，共生产7200小时，本项目一期均不在场区食宿，二期住宿员工300人，不住宿员工200人，二期设食堂及宿舍。

6．建设及投产期计划：总工期为24个月（2018年5月-2020年5月，其中一期为2018年5月-10月，二期为2018年11月-2020年5月）。

7．地理位置及外环境情况：项目位于湖南汨罗循环经济产业园内（平益高速以北、G536以南、107 国道以东、湄江以西区域），用地红线内地面正有园区统一进行平整。项目东侧为规划的湄江路、农田和湄江，湄江路尚未动工，南侧为规划的平益高速、经卓新材料股份有限公司《年产 20.5万吨高档建筑工业铝型材、鲁班节能门窗幕墙 150 万平方米的生产基地项目》及小山丘，平益高速尚未动工，经卓新材料股份有限公司《年产 20.5万吨高档建筑工业铝型材、鲁班节能门窗幕墙 150 万平方米的生产基地项目》正在建设中，西侧50m处为G107及其沿线居民，北侧为在建的绕城路及湖南省新基源新材料科技有限公司《年产3万吨再生塑料提质改性综合利用生产建设项目》。

项目地理位置图见附图 1，项目四置情况见附图 2。

### 项目组成

项目总投资为115412.8万元，总用地面积为272315m2，总建筑面积为171162m2，主要建设内容为2栋5F管理、服务用房，20栋1F生产厂房，主要生产工艺为分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性造粒—打包入库（PE、PP、PET、ABS、PS、PA、PC、AS粒料）及分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性磨粉—打包入库（PVC粉料），主要生产设备为50条破碎清洗线（破碎机、清洗设备）、150条清洗造粒线（清洗设备、造粒机）、42条PVC磨粉线（磨粉机），产品方案为PE粒料（30万t/a）、PP粒料（15万t/a）、PVC粉料（28万t/a）、PET粒料（10万t/a）、ABS粒料（7万t/a）、PS粒料（5万t/a）、PA粒料（1万t/a）、PC粒料（3万t/a）、AS粒料（1万t/a），产能合计100万t/a。项目共分二期建设，其中一期用地面积为61618m2，建筑面积为29541m2，主要建设内容为1#、10#、11#共3栋1F生产厂房，生产工艺为分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性造粒—打包入库（PE、PP、ABS、PS粒料）及分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性磨粉—打包入库（PVC粉料），主要生产设备为5条破碎清洗线（破碎机、清洗设备）、35条清洗造粒线（清洗设备、造粒机）、12条PVC磨粉线（磨粉机），产品方案为PE粒料（9万t/a）、PP粒料（3.5万t/a）、ABS粒料（3万t/a）、PS粒料（1.5万t/a）、PVC粉料（8万t/a），产能合计25万t/a；二期工程建设内容为2栋5F管理、服务用房，2#-9#生产厂房，12#-20#生产车间，主要生产工艺为分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性造粒—打包入库（PE、PP、PET、ABS、PS、PA、PC、AS粒料）及分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性磨粉—打包入库（PVC粉料），主要生产设备为45条破碎清洗线（破碎机、清洗设备）、115条清洗造粒线（清洗设备、造粒机）、30条PVC磨粉线（磨粉机），产品方案为PE粒料（21万t/a）、PP粒料（11.5万t/a）、PVC粉料（20万t/a）、PET粒料（10万t/a）、ABS粒料（4万t/a）、PS粒料（3.5万t/a）、PA粒料（1万t/a）、PC粒料（3万t/a）、AS粒料（1万t/a），产能合计75万t/a。项目组成一览表详见表3-7。

表3-1    本项目一期建设内容组成一览表

| 序号 | 名称 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | PVC磨粉区 | 11#南部，建筑面积3840m2，为1F建筑，主要建设12条磨粉线 |
|  | 原料分选破碎清洗区 | 1#西部，建筑面积600m2，为1F建筑，主要建设5条分选区、破碎清洗线（一期仅5条破碎清洗线，且厂房数量有限，故在造粒区1#车间划出600m2作为一期破碎清洗区） |
|  | 造粒及改性区 | 1#、10#、11#北部，建筑面积24360m2，均为1F建筑，主要建设35清洗造粒条线 |
| 储运工程 | 原料运输 | 厂内采用叉车运输，厂外采用公路运输，原料存储于清洗车间原料仓库，约400m2 |
|  | 成品运输 | 厂内采用叉车运输，厂外采用公路运输，改性塑料颗粒产品存储 于改性及造粒车间成品储存库，约5000m2 |
| 配套工程 | 配套用房 | 建设面积741 m2，生产厂房配套工具间等 |
| 公用工程 | 给水 | 由园区自来水管网供给 |
|  | 供电 | 由园区电网供给 |
|  | 供热 | 全部采用电加热 |
|  | 排水 | 经园区污水管网进再生材料产业园污水厂 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 雨污分流，2个300m3冷却水循环水池， 2个270m3隔油池+气浮混凝池，2个200m3事故池 |
|  | 废气处理设施 | PVC磨粉粉尘由设备配套的密闭收集设施+布袋除尘器处理后呈无组织排放，共12套布袋除尘器；改性造粒过程产 生的有机 废气由4套UV光催化氧化法+活性炭吸附装置处理后通过 15m高的排气筒高空排放，共4个排气筒（1#车间东部、西部各1个，10#车间1个，11#车间北部1个）。 |
|  | 噪声处理设施 | 合理布局，选用低噪声设备，厂房隔声，基础减震 |
|  | 固体废物处理设施 | 厂区地面硬化，防渗处理，一般固废贮存区80m2、危废暂存区80m2，位于1#车间 |

表3-2    本项目二期建设内容组成一览表

| 序号 | 名称 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | PVC磨粉区 | 16#，建筑面积7680m2，为1F建筑，主要建设30条磨粉线 |
|  | 原料分选破碎清洗区 | 2#、4#、5#、8#、9#，建筑面积36480m2，均为1F建筑，主要建设45条分选、破碎清洗线 |
|  | 造粒及改性区 | 3#、6#、7#、12-15#、17-20#，建筑面积80960m2，均为1F建筑，主要建设115条清洗造粒线 |
| 储运工程 | 原料运输 | 厂内采用叉车运输，厂外采用公路运输，原料存储于清洗车间及造粒车间清洗区仓库，约13600m2 |
|  | 成品运输 | 厂内采用叉车运输，厂外采用公路运输，改性塑料颗粒产品存储 于改性及造粒车间成品储存库，约15000m2 |
| 配套工程 | 服务、管理用房 | 2栋5F，建筑面积15400m2，用于人员办公、食宿等 |
|  | 配套用房 | 建设面积1101 m2，生产厂房配套工具间等 |
| 公用工程 | 给水 | 由园区自来水管网供给 |
|  | 供电 | 由园区电网供给 |
|  | 供热 | 全部采用电加热 |
|  | 排水 | 经园区污水管网进再生材料产业园污水厂 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 雨污分流，2个540m3事故池，2个30m3隔油池+化粪池 |
|  | 废气处理设施 | PVC磨粉粉尘由设备配套的密闭收集设施+布袋除尘器处理后呈无组织排放，共30套布袋除尘器；改性造粒过程产 生的有机 废气由11套UV光催化氧化法+活性炭吸附装置处理后通过 15m高的排气筒高空排放，共11个排气筒（每个造粒车间1个）。 |
|  | 噪声处理设施 | 合理布局，选用低噪声设备，厂房隔声，基础减震 |
|  | 固体废物处理设施 | 厂区地面硬化，防渗处理，1#车间内固废贮存区废除，厂区西南角新建一般固废贮存区180m2、东南角新建危废暂存区180m2 |

表3-3    本项目总体建设内容组成一览表

| 序号 | 名称 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | PVC磨粉区 | 11#南部、16#，建筑面积11520m2，为1F建筑，主要建设50条磨粉线 |
|  | 原料分选破碎清洗区 | 1#西部、2#、4#、5#、8#、9#，建筑面积37080m2，均为1F建筑，主要建设50条分选区、破碎清洗线 |
|  | 造粒及改性区 | 1#、3#、6#、7#、10#、11#北部、12-15#、17-20#，建筑面积105320m2，1F建筑，建设150造粒条线 |
| 储运工程 | 原料运输 | 厂内采用叉车运输，厂外采用公路运输，原料存储于清洗车间原料仓库，约14000m2 |
|  | 成品运输 | 厂内采用叉车运输，厂外采用公路运输，改性塑料颗粒产品存储 于造粒车间成品储存库，约20000m2 |
| 配套工程 | 服务、管理用房 | 2栋5F，建筑面积15400m2，用于人员办公住宿等 |
|  | 配套用房 | 建设面积1842 m2，生产厂房配套工具间等 |
| 公用工程 | 给水 | 由园区自来水管网供给 |
|  | 供电 | 由园区电网供给 |
|  | 供热 | 全部采用电加热 |
|  | 排水 | 经园区污水管网进再生材料产业园污水厂 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 雨污分流，2个300m3冷却水循环水池， 2个270m3隔油池+气浮混凝池（均在一期建设完成），2个200m3事故池（一期），2个540m3事故池（二期），2个30m3隔油池+化粪池（二期） |
|  | 废气处理设施 | PVC磨粉粉尘由设备配套的密闭收集设施+布袋除尘器处理后呈无组织排放，共42套布袋除尘器；改性造粒过程产 生的有机 废气由15套UV光催化氧化法+活性炭吸附装置处理后通过 15m高的排气筒高空排放，共15个排气筒（1#车间东、西部各1个，其他造粒车间各1个）。 |
|  | 噪声处理设施 | 合理布局，选用低噪声设备，厂房隔声，基础减震 |
|  | 固体废物处理设施 | 厂区地面硬化，防渗处理，一般固废贮存区180m2、危废暂存区180m2 |

## 主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标见下表。

表3-4   本项目主要经济技术指标一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设规模 | 万吨 | 100 |  |
| 2 | 总用地面积 | 平方米 | 272315 | 约408亩 |
| 3 | 总建筑面积 | 平方米 | 171162 |  |
| 其中 | 厂房建筑面积 | 平方米 | 153920 | 1F，共20栋 |
|  | 管理、服务用房建筑面积 | 平方米 | 15400 | 5F，共2栋 |
|  | 配套用房建筑面积 | 平方米 | 1842 |  |
| 4 | 建筑密度 | % | 58 |  |
| 5 | 容积率 | / | 1.3 |  |
| 6 | 绿化率 | % | 10 |  |
| 7 | 项目总投资 | 万元 | 115412.8 |  |

## 主要原辅材料及生产设备

### 主要原辅材料

本项目依托汨罗再生资源集散市场废旧塑料集散优势，原料来源主要为汨罗市再生资源市场交易的生活源废塑料，不涉及进口废塑料再生利用，项目原料来源应符合《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》（国办发[2017]70号）中的要求原料，本项目80%为已初步清洗破碎后的废塑料，20%直接回收的废塑料（如废旧电器外壳、塑料瓶等），原料相对较为清洁。项目使用的废塑料种类为 PE、PP、PVC、ABS、PS、PET、AS、PC、PA类，本项目不使用属于医疗废物和危险废物的废塑料，PP为普通类，不使用铅酸蓄电池电池壳（不接收受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、输液器、针头、血袋等废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料）。根据《废 塑料回收与利用再生污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）要求，本项目 再生塑料制品或材料在生产过程不得使用氟氯化碳类化合物做发泡剂。本项目主要生产原料和主 要辅助材料见下表。

本项目PVC磨粉过程中会加入2%-3%的辅料，如填充剂、抗氧剂等，故使用的PVC原料为294000t/a，少于30万t/a，但最终产品规模为30万t/a。

表3-5  项目主要原辅材料用量统计表

| 原辅材料料名称 |  |  | 年用量（t/a） | 来源 | 一期 | 二期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧塑料 |  | 980000 | 包含80%已初步清洗后的破碎料及20%直接回收的废塑料，不使用进口废塑料 | 245000 | 735000 |
| 1.1 | PE（聚乙烯） |  | 294000 |  | 88200 | 205800 |
| 1.2 | PP（聚丙烯） |  | 147000 |  | 34300 | 112700 |
| 1.3 | PVC（聚氯乙烯） |  | 274400 |  | 78400 | 196000 |
| 1.4 | ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯） |  | 68600 |  | 29400 | 39200 |
| 1.5 | PS（聚苯乙烯系塑料） |  | 49000 |  | 14700 | 34300 |
| 1.6 | PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯） |  | 98000 |  | 0 | 98000 |
| 1.7 | AS（丙烯腈-苯乙烯共聚物） |  | 9800 |  | 0 | 9800 |
| 1.8 | PC（聚碳酸酯） |  | 29400 |  | 0 | 29400 |
| 1.9 | PA（聚酰胺） |  | 9800 |  | 0 | 9800 |
| 2 | 生产辅助剂 |  | 60000 | 市场采购，根据 不同产品要求 使用不同助剂 | 15000 | 45000 |
| 2.1 | 抗氧剂 |  | 5000 |  | 1250 | 3750 |
| 2.2 | 填充剂 |  | 30000 |  | 7500 | 22500 |
| 2.3 | 抗冲击改性剂 |  | 2500 |  | 625 | 1875 |
| 2.4 | 阻燃剂 |  | 2500 |  | 625 | 1875 |
| 2.5 | 增塑剂 |  | 15000 |  | 3750 | 11250 |
| 2.6 | 热稳定剂 |  | 5000 |  | 1250 | 3750 |
| 3 | 其他辅助材料 |  | / | 市场采购 | / | / |
| 3.1 | 滤网 |  | 20 |  | 挤出造粒 |  |
| 3.2 | 活性炭 |  | 57 |  | 废气处理 |  |
| 3.3 | 混凝剂 | 聚合氯化铝（PAC） | 40 |  | 废水处理 |  |
|  |  | 聚丙烯酰胺（PAM） | 5.1 |  |  |  |

项目主要原辅材料理化特性如下：

1、废旧塑料

表3-6	主要原料理化性质

| 序号 | 原料 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PE （聚乙烯） | 聚乙烯为典型的热塑性塑料，是无臭、无味、无毒的可燃性白色粉末。成型加工的 PE树脂均是经挤出造粒的蜡状颗粒料，外观呈乳白色。其分子量在 1 万一 loa 万范围内。分子量超过 10 万的则为超高分子量聚乙烯 UHMWPE3。分子量越高，其物理力学性能越好，越接近工程材料的要求水平。但分子量越高，其加工的难度也随之增大。 聚乙烯熔点为 132-135℃，其耐低温性能优良。在-60℃下仍可保持良好的力学性能，但使用温度在 80~110℃。聚乙烯化学稳定性较好，室温下可耐稀硝酸、稀硫酸和任何浓度的盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、醋酸、氨水、胺类、过氧化氢、氢氧化钠、氢氧化钾等溶液。但不耐强氧化的腐蚀，如发烟硫酸·浓硝酸、铬酸与硫酸的混合液。在 室温下上述溶剂会对聚乙烯产生缓慢的侵蚀作用，而在 90-100℃下，浓硫酸 和浓硝酸会快速地侵蚀聚乙烯，使其破坏或分解。 聚乙烯在大气、阳光和氧的作用下，会发生老化，变色、龟裂、变脆或粉化， 丧失其力学性能。在成型加工温度下，也会因氧化作用，使其熔体戮度下降， 发生变色、出现条纹，故而在成型加工和使用过程或选材时应予以注意。正因为聚乙烯拥有如上特质，容易加工成型，具有优良的耐化学腐蚀性、优良的电绝缘性以及耐低温性的热塑性聚合物，广泛的应用于电器工业、化学工业、食品工业、机器制造业及农业等方面。因此聚乙烯的再生回收具有非常深远的价值。 |
| 2 | PP （聚丙烯） | 具有良好的耐热性，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。脆化温度为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，耐寒性不如聚乙烯。聚丙烯的熔点为189℃， 分解温度为350℃。熔融段温度最好在240℃。无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100℃左右使用。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响。 PP是最轻的一种塑料，密度为 0.9-0.91g/cm3，比水轻，成型收缩率 1.0-2.5%， 成型温度 160-220℃，为半结晶型高聚物，通用塑料中，PP 的耐热性最好，其热变形温度为80℃-100℃，PP 有良好的耐应力开裂性，有很高的弯曲疲劳寿命，俗称“百折胶”。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，有更强的抗冲击强度。PP的加工温度在200-250℃左右较好，有良好的热稳定性（分解温度为310℃），PP质轻、韧性好、耐化学性好。 在熔融温度下有较好的流动性，成型性能好，因PP的粘度随着剪切速度的提高有明显的降低，所以提高注射压力和注射速度会提高其流动性，分子取向程度高而呈现较大的收缩率。PP在融化过程中，要吸收大量的溶解热，产品出模后比较烫，PP 料加工时不需要干燥。 |
| 3 | PVC （聚氯乙烯） | PVC（聚氯乙烯）英文名polyvinyl chlorid，英文缩写PVC。它本色为微黄色半透明状，有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚丙烯，差于聚苯乙烯，随助剂用量不同，分为软、硬聚氯乙烯，软制品柔而韧，手感粘，硬制品的硬度高于低密度聚乙烯，而低于聚丙烯，在屈折处会出现白化现象。常见制品：板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等。是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料。 化学和物理特性：刚性 PVC是使用最广泛的塑料材料之一。PVC材料是一 种非结晶性材料。PVC材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、补强剂及其它添加剂。 PVC材料具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性。PVC 对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。然而它能够被浓氧化酸如浓硫 酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场合。 |
| 4 | ABS （丙烯腈-丁 二烯-苯乙烯） | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯是五大合成树脂之一，其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良，还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点，容易涂装、着色，还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊 接、热压和粘接等二次加工，广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、 纺织和建筑等工业领域，是一种用途极广的热塑性工程塑料。 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物是由丙烯腈，丁二烯和苯乙烯组成的三元共聚物。ABS 通常为浅黄色或乳白色的粒料非结晶性树脂。ABS为使用最广泛的工程塑料之一。塑料ABS无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为 1.05~1.18g/cm3，收缩率为 0.4%~0.9%，弹性模量值为 2Gpa，泊松比值为0.394，吸湿性<1%，熔融温度217~237℃，热分解温度>250℃。塑料ABS 的热变形温度为 93~118℃，制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100℃的温度范围内使用。 |
| 5 | PS （聚苯乙烯系塑料） | 聚苯乙烯系塑料是指大分子链中包括苯乙烯基的一类塑料，包括苯乙烯及其共聚物，具体品种包括普通聚苯乙烯（GPPS）、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）、可发性聚苯乙烯（EPS）和茂金属聚苯乙烯（SPS）等。PS被广泛应用于光学工业中，这是因为它有良好的透光性所致，可制造光学玻璃和光学仪器，也可制作透明或颜色鲜艳的，诸如灯罩、照明器具等。单独使用PS作制品，脆性大，而在PS中加入少量其他物质，如丁二烯即可明显降低脆性，提高冲击韧性， 这种塑料叫抗冲击 PS，它的力学性能大为提高，可用此塑料制作出许多性能优良的机械零件和构件来。 通用级聚苯乙烯是一种热塑性树脂，为有光泽的、透明的珠状或粒状的固体。密度1.04～1.09 g/cm3，透明度 88%～92%，折射率1.59～1.60。在应力作用下,产生双折射,即所谓应力-光学效应。产品的熔融温度150～180℃，热分解温度 300℃，热变形温度 70～100℃，长期使用温度为60～80℃。在较热变形温度低5～6℃下，经退火处理后，可消除应力，使热变形温度有所提高。若在生产过程中加入少许α-甲基苯乙烯，可提高通用聚苯乙烯的耐热等级 |
| 6 | PET （聚对苯二 甲酸乙二醇酯） | PET塑料分子结构高度对称，具有一定的结晶取向能力，故而具有较高的成膜性。PET 塑料具有很好的光学性能和耐候性，非晶态的 PET 塑料具有良好的光学透明性。另外PET 塑料具有优良的耐磨耗摩擦性和尺寸稳定性及电绝缘性。PET做成的瓶具有强度大、透明性好、无毒、防渗透、质量轻、 生产效率高等因而受到了广泛的应用。PET是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。耐蠕变、抗疲劳性、耐摩擦性好，磨耗小而硬度高，具有热塑性塑料中最大的韧性；电绝缘性能好，受温度影响小，但耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸湿性高，成型前的干燥是必须的。耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐碱。 PET是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。PET 树脂的玻璃化温度较高，结晶速度慢，模塑周期长，成型周期长，成型收缩率大，尺寸稳定性差，结晶化的成型呈脆性，耐热性低等。通过成核剂以及结晶剂和玻璃纤维增强的改进，PET 除了具有PBT的性质外，还有以下的特点：1.热变形温度和长期使用温度是热塑性通用工程塑料中最高的；2.因为耐热高，增强 PET在250℃的焊锡浴中浸渍10S，几乎不变形也不变色，特别适合制备锡焊的电子、电气零件；3.弯曲强度 200Mpa，弹性模量达000MPa，耐蠕变及疲劳性也很好，表面硬度高，机械性能与热固性塑料相近；4.由于生产PET所用乙二醇比生产 PBT 所用丁二醇的价格几乎便宜一半，所以PET 树脂和增强 PET 是工程塑料中价格最低的，具有很高的性价比。 |
| 7 | AS （丙烯腈-苯 乙烯共聚物） | AS树脂的学名为丙烯腈-苯乙烯共聚物（acrylonitrile-styrene copolymer)，由丙 烯腈与苯乙烯共聚而成的高分子化合物。一般含苯乙烯 15%-50%。透明而带 黄色至琥珀针色的固体。密度1.06 g/cm3，折射率1.57，平衡吸水性0．66%，热变形温度 82-105℃。具有高光泽、高透明、高冲击、良好的耐热性和机械性能。刚性大，具有较高的化学稳定性，耐水、耐油、耐酸、耐碱、耐醇类。 溶于酮类溶剂和某些芳烃、氯代烃。耐候性中等，脆性较大。有热塑性。不易变色。不受稀酸、稀碱、稀醇和汽油的影响。但溶于丙酮、乙酸乙酯、二氯乙烯等中。可用作工程塑料，具有优良的耐热性和耐溶剂性。用于制耐油机械零件、仪表壳、仪表盘、电池盒、拖拉机油箱、蓄电池外壳、包装容器、日用品等。也可抽成单丝。但主要用作生产ABS 树脂的掺混料。 |
| 8 | PC （聚碳酸酯） | 聚碳酸酯是日常常见的一种材料。是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型。其中由于脂肪族和脂肪族-芳香族聚碳酸酯的机械性能较低，从而限制了其在工程塑料方面的应用。聚碳酸酯是一种强韧的热塑性树脂，耐弱酸，耐弱碱，耐中性油。不耐紫外光，不耐强碱。 聚碳酸酯PC比重:1.18-1.20 克/立方厘米，成型收缩率：0.5-0.8% 成型温度： 230-320℃，干燥条件：110-120℃，8 小时，可在-60~120℃下长期使用。物料性能：冲击强度高，尺寸稳定性好，无色透明，着色性好，电绝缘性、耐腐蚀性、耐磨性好，但自润滑性差，有应力开裂倾向，高温易水解，与其它树脂相溶性差。适于制作仪表小零件、绝缘透明件和耐冲击零件。 |
| 9 | PA（聚酰胺） | PA俗称尼龙，具有良好的综合性能，包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性，且摩擦系数低，有一定的阻燃性，易于加工，适于用 玻璃纤维和其它填料填充增强改性，提高性能和扩大应用范围。PA 具有良好的综合性能，包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性，且摩擦系数低，有一定的阻燃性，易于加工，适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性，提高性能和扩大应用范围。 PA的品种繁多，有PA6、PA66、PAll、PAl2、PA46、PA610、PA612、PAl010 等，PA66成型温度：220-300℃， PA66 塑胶原料为半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度 1.15g/cm3，熔点 252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于 350℃。 连续耐热 80-120℃，平衡吸水率2.5%。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。 |

2、辅助剂

塑料辅助剂又叫塑料添加剂，是聚合物（合成树脂）进行成型加工时为改善其加工性能或为改善树脂本身性能所不足而必须添加的一些化合物。本项目使用到的辅助剂材料理化性质如下：

表3-7 主要辅助剂理化性质

| 序号 | 辅助剂 | 理化性质及作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抗氧 剂 | 本品是一种亚磷酸酯类抗氧剂，CAS 号:31570-04-4，化学名称:三(2,4-二叔丁基)亚磷酸苯酯，熔点:182-186°C 挥发份:0.5%max 灰份 :0.3%max，本品为低挥发性有机合成抗氧阻聚剂，广泛用于聚丙烯、聚乙烯、ABS、聚碳酸纤维及 聚酯树脂等各类塑料的合成与加工。 |
| 2 | 填充 剂 | 填充剂是提高塑料制品物理机械性能和降低配合成本的重要途径。塑料工业中所涉及的增强材料一般包括玻璃纤维、碳纤维、金属晶须等纤维状材料。填充 剂是一种增量材料，具有较低的配合成本，塑料填充剂分无机填充剂(如碳酸钙、陶土、滑石、硅藻土、二氧化硅、云母粉、石棉、金属、金属氧化物等) 和有机填充剂(如热固性树脂中空球、木粉、粉末纤维素等)。本项目使用的填充剂主要为碳酸钙。 |
| 3 | 抗冲 击改 性剂 | 甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元共聚物，是核-壳结构抗冲击改性剂。用于提高塑料的冲击性能，外观：白色粉末，密度（23℃） 1.05-1.10g/cm3 ，堆积 密度≥0.25g/cm3 ，常温、低温增韧效果均很优异，可大幅提高基体树脂在-40--50℃温度下的冲击性能，并且对其它机械性能影响非常小，综合性能优异 |
| 4 | 阻燃 剂 | 使用无卤阻燃剂，Doher8240 是一种新型高效的环保 P、N复合体系阻燃剂，外观：白色粉末，P 含量：大于 30％，开始分解温度：290℃ |
| 5 | 增塑 剂 | 2.2.4-三甲基 1.3-戊二醇双异丁酸酯，结构式：C16H30O4，CAS 号 6846-50-0， 分子量 286.4，外观无色无味透明液体，比重（20℃）0.942-0.948，蒸汽压：（25℃）＜0.01mmHg，沸点 280℃。 |
| 6 | 热稳定剂 | 主要成分为硬脂酸锌、硬脂酸钙、水滑石、石蜡、碳酸钙等，能够改善聚合物热稳定性。 |

### 生产设备

本项目主要生产设备见表3-8。

本项目原则上按功能分区布置设备，主要分为破碎清洗区，清洗造粒区，PVC磨粉区，破碎区含分选、湿法破碎、清洗3部分工艺，分选、破碎、清洗直接回收的废塑料，清洗造粒区含清洗、造粒2部分工艺，清洗、造粒已初步清洗破碎后的废塑料。但根据废塑料造粒工艺要求，本项目一期工程造粒区有3条破碎、清洗、造粒一体生产线，二期工程造粒区约有10条破碎、清洗、造粒一体生产线。

表3-8   本项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 总数量（台/套） | 一期数量（台/套） | 二期数量（台/套） | 设备密闭性 | 主要工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造粒挤出生产线 | 150 | 35 | 115 |  | 16t/d·条 |
| 1.1 | 全自动环保清洗设备 | 150 | 35 | 115 | 开放 | 清洗 |
| 1.2 | 挤出造粒机 | 150 | 35 | 115 | 半密闭 | 造粒 |
| 2 | 分选破碎清洗线 | 50 | 5 | 45 |  | 20-30t/d·条 |
| 2.1 | 全自动环保清洗设备 | 50 | 5 | 45 | 开放 | 清洗 |
| 2.2 | 湿法破碎机 | 50 | 5 | 45 | 半密闭 | 破碎 |
| 3 | PVC磨粉线 | 42 | 12 | 30 |  | 20-25t/d·条 |
| 3.1 | PVC磨粉机 | 42 | 12 | 30 | 密闭 | 磨粉 |
| 3.2 | 设备配套布袋除尘器 | 42 | 12 | 30 | 环保设备 | 废气处理 |
| 4 | 高速加热混料机 | 75 | 17 | 58 | 密闭 | 干燥、混料 |
| 5 | 自动传送输送设备 | 300 | 70 | 230 | 开放 | 运输 |
| 6 | 叉车 | 150 | 40 | 110 | 开放 | 运输 |
| 7 | 催化光解装置 | 15 | 4 | 11 | 环保设备 | 废气处理 |
| 8 | 活性炭吸附装置 | 15 | 4 | 11 |  | 废气处理 |

本项目设备不属于《产业结构调整指导目录（2013修订本）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010）年本》中淘汰类，符合产业政策要求。

## 产品方案与工艺路线

### 产品方案

本项目PE、PP、PET、ABS、PS、PA、PC、AS废塑料经分选、湿法破碎（破碎料无需破碎）、清洗、甩干、改性造粒等工序后得到产品粒料，PVC废塑料经分选、湿法破碎（破碎料无需破碎）、清洗、甩干、磨粉等工序后得到产品粉料，项目年产再生塑料改性颗粒 72万吨，PVC粉料28万吨，其中一期工程25万吨/年，二期工程75万吨/年。

表3-9      本项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 总规模 | 一期规模 | 二期规模 | 生产车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE（聚乙烯） | 万t/a | 30 | 9 | 21 | 1#、3#、6#、7#、10#、11#（北部）-15#、17-20#造粒车间，设备基本为通用设备，仅需调整各设备生产参数或更换部分配件，故各品种塑料无特定生产车间，具体根据生产需求分配各塑料生产线 |
| 2 | PP（聚丙烯） | 万t/a | 15 | 3.5 | 11.5 |  |
| 3 | ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯） | 万t/a | 7 | 3 | 4 |  |
| 4 | PS（聚苯乙烯系塑料） | 万t/a | 5 | 1.5 | 3.5 |  |
| 5 | PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯） | 万t/a | 10 | 0 | 10 |  |
| 6 | AS（丙烯腈-苯乙烯共聚物） | 万t/a | 1 | 0 | 1 |  |
| 7 | PC（聚碳酸酯） | 万t/a | 3 | 0 | 3 |  |
| 8 | PA（聚酰胺） | 万t/a | 1 | 0 | 1 |  |
| 9 | PVC粉料 | 万t/a | 28 | 8 | 20 | 11#（南部）、16#磨粉车间 |
| 10 | 合计 | 万t/a | 100 | 25 | 75 | / |

根据《废塑料回收与利用再生污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007），本项目产品应满足以下要求：

1、废塑料再生制品或材料应符合相关产品质量标准，表面应标有再生利用标志，具体要求执行 GB/T16288；

2、不宜使用废塑料制造直接接触食品的包装、制品或材料；

3、再生塑料制品或材料在生产过程不得使用氟氯化碳类化合物做发泡剂；制造人体接触的塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂。

表3-10   常用材料成型参考温度统计表

| 序号 | 原材料 | 熔化温度（℃） | 成型温度（℃） | 分解温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE | 132-135 | 140-220 | ＞380 |
| 2 | PP | 189 | 160-220 | ＞350 |
| 3 | PVC | 185-205 | 150-180 | ＞120 |
| 4 | ABS | 217-237 | 93-118 | ＞250 |
| 5 | PS | 150-180 | 70-100 | ＞300 |
| 6 | PET | 200 | 80-100 | ＞330 |
| 7 | AS | 200-270 | 82-105 | ＞250 |
| 8 | PC | 220-230 | 80-120 | ＞340 |
| 9 | PA | 230-260 | 80-100 | ＞350 |

### 水和能源利用消耗

本项目主要使用电为能源，不须锅炉等供热设施。类比同类企业，本项目能源消耗情况如下表：

表3-11   主要能源消耗表

| 序号 | 名称 | 规 格 | 单位 | 年消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 自来水、中水 | t/a | 493428 | 园区自来水14280t/a，再生材料产业园污水厂中水475578t/a。 |
| 2 | 电 | 380/220V | 万 kW·h/a | 46000 | 园区电网 |

## 公用工程和辅助工程

### 给水

湖南汨罗循环经济产业园水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，供水管网完善，总供水能力达40000m3/d。本项目给水水源由工业园自来水管网及湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂处理后的中水提供，就近从室外给水管接入，本项目用水主要是废塑料湿法破碎用水、清洗用水、造粒冷却水、生活用水、车间清洁用水，生活用水为自来水，造粒冷却水、车间清洁用水均为再生材料产业园污水处理厂处理后的中水，废塑料湿法破碎用水、清洗用水为利用造粒冷却水，年用水总量为493428m3，其中园区自来水14280t/a，再生材料产业园污水厂中水475578t/a。

### 排水

项目厂区实行雨污分流，污污分流。项目雨水通过雨水管道排入湄江，造粒冷却水部分循环使用，部分补充塑料清洗用水，生活污水经化粪池处理，塑料清洗废水经隔油+气浮混凝处理，处理后的废水达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1中间接排放标准及湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂接管标准后排入再生材料产业园污水处理厂处理，其处理后的中水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A类标准要求，回用于再生材料产业园企业，本项目位于再生材料产业园内，可利用中水作为生产用水。

### 供电系统

本项目位于湖南汨罗工业园区，工业园西北角现有 110KV 窑洲变电站一座， 在园区另有一座 10KV 站，项目用电从园区变电站引入，能满足整个项目用电需求。

### 办公和生活

本项目中部设置有管理、服务用房，管理区主要为生产员工办公管理生活场所，本项目总劳动定员为500人，住宿人数为300人，设置食堂和宿舍。

### 仓储

本项目所用仓储在各生产车间与原料清洗车间内设置。

### 运输

建设单位所属园区内，就近可用汽车运入厂区，产品运出采用汽车运输。所有物料运输均委托专业公司负责。

### 劳动定员与生产时间

项目建成后，需配置人员500 人，项目运营期年生产日数 300 天，生产车间每天三班工作制，每班 8 小时，年工作7200小时，其余部门根据实际需要确定。

### 厂区平面布置

项目厂区总占地面积272315m2，场地大体呈梯形，东侧为规划的湄江路，南侧为规划的平益高速，西侧50m处为G107，北侧为已建绕城路，中部由已建南北向创新大道分隔为东西两部分。项目整体共分为原料分选破碎清洗区、PVC磨粉区、改性造粒生产区及服务管理区4个区：东部拟划分为改性造粒生产区（10#、11#北部、12-15#、17-20#改性造粒生产厂房）、PVC磨粉区（11#南部、16#PVC磨粉厂房），西部为原料分选破碎清洗区（2#、4#、5#、8#、9#原料分选破碎清洗厂房）、改性造粒车间（1#、3#、6#、7#改性造粒车间），服务管理用房位于厂区中部，创新大道两侧各1栋。各建筑间均设置有10-18m宽厂区道路。项目主入口位于创新大道两侧，连接创新大道，西部次入口位于绕城路南侧，连接绕城路，东部次入口位于湄江路西侧，连接湄江路，交通便利。

（1）生产区：项目改性造粒生产区位于项目东部及西部创新大道沿线，布置有1#、3#、6#、7#、10#、11#北部、12-15#、17-20#生产车间，设置有再生塑料清洗、改性造粒生产线，车间内为自动环保清洗设备，将原料进行清洗，清洗后的原料由自动输送系统送入混料设备，由进行配方后再有自动输送系统送入造粒机进行造粒。PVC磨粉生产区位于项目东部11#南部、16#生产车间，车间内为PVC磨粉机及配套的布袋除尘器。原料分选破碎清洗区位于项目西部1#西部、2#、4#、5#、8#、9#生产车间（一期仅5条破碎清洗线，破碎设备数量有限，故在造粒区1#车间划出600m2作为一期破碎清洗区），车间内为分选区、塑料湿法破碎机、自动清洗设备，将废塑料进行分拣归类、湿法破碎、清洗后打包，送往改性造粒区进行造粒及PVC磨粉区进行磨粉。厂区每个车间内分为原料暂存区、生产区和成品贮存区，生产车间内各个区之间建立隔离带，使其有明显的界限和标志。项目造粒生产线大部分为通用生产线，可生产多种种类塑料产品，各产品具体生产线数量根据实际生产调整，故造粒区不根据产品种类进行细化分区。

（2）办公区：办公区位于厂区中部，为2栋5F服务管理用房，创新大道两侧各1栋，仅作为办公用房、食堂和宿舍。

（3）道路规划：从交通便捷要求出发，合理布置厂区内部道路，以形成完整的道路系统。厂房设3个出入口，分布于厂区的中部创新大道、北侧绕城路、东侧湄江路，各建筑间均设置有10-18m宽厂区道路，便于物料运输。项目整体布局即于企业 生产有机结合，协调统一，又符合工艺流程要求，便于运输及生产管理。

（4）环保设施布局：由于项目车间较多，占地面积较大，本项目设置有15个15m废气排气筒，项目1#车间东部、西部各设1个，3#、6#、7#、10#、11#北部、12-15#、17-20#改性造粒车间各设1个，用于排放造粒有机废气。项目各排气筒均尽量布置在厂区中部，尽量远离周边敏感点。项目废水处理设施布置在西部1号车间东侧及东部11号车间南侧，便于废水收集和回用；项目东部、西部各设1个容积为300m3造粒循环冷却水池；在项目西南角设置一个180m2的一般固废暂存间，东南角设置一个180m2的危险废物暂存间；2栋服务管理用房周边一期各建设一个200m3的事故应急池，二期各建设一个540m3的事故应急池。

本项目总体平面布置详见附图。

## 本项目工程分析

### 施工期工程分析及污染源分析

施工内容及施工工艺

本项目施工内容主要为设备基础、设备框架、管廊、池类等建构筑物等，本项目施工过程中，污染源产生环节见下图。

运行

场地平整

构筑物施工

主体设备安装

调试

配套工程施工

扬尘、机械尾气、噪声、弃土、建筑垃圾、 生活垃圾、生活污水、 施工废水

扬尘、机械尾气、噪声、建筑垃圾、生活垃圾、生活污水、施工废水

噪声、生活垃圾、生活污水

噪声、调试废水、废气

噪声、生活垃圾、生活污水

图3-1   施工期工艺流程及产污节点图

施工期污染源分析

1、废气 施工期废气污染物主要有施工扬尘、运输车辆及其它燃油动力设备运行产生尾气。

施工期扬尘主要为施工场地扬尘和施工堆场扬尘，扬尘量与施工场地的尘土粒径、干燥程度、动力条件有关。施工期间的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内 TSP 浓度为其上风向对照点的2～2.5 倍，建筑施工扬尘的影响范围在下风向可达150m，影响范围内 TSP 浓度平均值可达0.49mg/m3。当设置有屏障施工围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过环境空气质量标准中的二级标准，而且随着风速增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

运输车辆和燃油动力机械产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。尾气中的污染物主要是NOx、CO和THC；机械尾气的排放与机械性能和燃料质量关系很大。使用机械性能良好和燃用合格油品的机械排放的尾气能够达到规定排放标准。

2、废水 施工期排放的废水主要有施工废水（包括试压废水）、施工人员产生的生活污水。

施工期产生的施工废水有：地表开挖、主体工程施工产生的泥浆水；各种施工机械设备产生的带有油污的冷却及洗涤用水；施工现场清洗废水；管道及设备试压废水。由于施工活动内容不同，所排废水中的污染物不同。泥浆水、清洗废水、试压废水中的主要污染物是悬浮物；机械设备产生的废水中的主要污染物是石油类。项目施工废水经隔油沉淀处理后回用于道路浇洒，同时可依托污水处理厂进行处理。

项目施工人员最大按 50人计，按照人均日用水量约 150L，按80%的排放率， 人均日排水量约120L，本项目施工期产生的生活污水量为6m3/d。参考同类工程生活污水的排放浓度，生活污水中主要污染物 COD 为 300mg/L，氨氮为30mg/L。对施工期的生活废水必须进行收集化粪池处理后，可通过污水管网排入汨罗城市污水处理厂处理后外排。

3、噪声 项目施工过程产生的噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在 80dB(A)以上，施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周 围区域声环境质量，项目施工产生的噪声在可接受范围内。

4、固废 施工期间固体废物主要来自主厂房施工等过程产生的建筑垃圾、土石方，施工人员的生活垃圾等。这些固体废物的产生情况如下：

（1）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾包括废弃的建筑材料等。由于建筑垃圾类别和性质不同，工程在施工过程中应对这类固体废物进行分类收集，分别处理。

（2）土石方 项目场地已进行初步场地平整，初步估算，项目区挖填方量平衡，项目区内无富余土方。

（3）生活垃圾

项目施工人员最大按50人计，施工现场不设施工营地和食堂，每天的垃圾垃圾产生量按0.5 kg/人·d 计算，项目施工期为24个月，整个施工期生活垃圾产生量为18t，本项目施工期生活垃圾进行集中收集后交环卫部门处理。

### 运营期生产工艺流程及产污环节

本项目主要生产工艺包括废塑料分选、湿法破碎、清洗、甩干预处理，PE、PP、PET、ABS、PS、PA、PC、AS塑料改性造粒，PVC废塑料磨粉三个过程，具体工艺流程和产物节点如下：

金属、橡胶等废料

机械分选

破碎料

噪声、废水

噪声

金属、橡胶等废料

预处理过程

废塑料、不合格产品

湿法破碎

清洗

甩干

人工分选

噪声、废水、泥沙

甩干破碎料、改性剂等辅助剂

混合上料

热熔挤出造粒

检验

有机废气、噪声、杂质、滤网

水冷

冷却废水

不合格产品

噪声

改性造粒过程

造粒产品包装入库

噪声、粉尘

不合格产品

粉尘

甩干PVC破碎料、改性剂等辅助剂

粉碎

检验

PVC粉料产品包装入库

PVC磨粉过程

筛分

图3-2   塑料再生生产工艺流程及产污节点图

1、原料预处理过程

本项目所用塑料原料为汨罗本地回收市场的废塑料，80%为已初步清洗后的破碎料，20%为回收的废塑料（如废旧电器外壳、塑料瓶等）。采购的回收废塑料有序定量的堆存在分选破碎清洗车间内的原料暂存库进行临时暂存，20%回收的废塑料通过人工分选挑出金属、橡胶等废料物质，然后将不同类别、不同颜色的塑料分开暂存，并按类别、颜色经上料机送至破碎机破碎成直径10mm-40mm的碎片，由输送机送入后续清洗设备、甩干设备进行清洗、甩干，送入半成品区暂存，用于后续造粒、磨粉工序。80%的破碎料经机械分选挑出金属、橡胶等废料物质，然后将不同类别、不同颜色的塑料分开暂存，按类别、颜色由输送机送入后续清洗设备、甩干设备进行清洗、甩干，送入半成品区暂存，用于后续造粒、磨粉工序。

本项目废塑料破碎采用湿法破碎，粉尘被水固定在物料表面，破碎过程中不会产生扬尘，且破碎的产品为10mm-40mm的碎片，故破碎过程基本无粉尘产生。

原料预处理过程主要污染为分选废料、清洗、甩干废水、沉渣、破碎粉尘和噪声。

2、造粒改性过程 项目造粒改性过程包括混料、热熔挤出等工序。

（1）混料：根据不同产品要求按照不同配方将配置好的各种改性剂等辅助剂与经清洗干燥的废破碎塑料一起投加进入密闭的高速加热混料机进行混料。混料过程在密闭容器内进行，无废气及粉尘产生。

（2）热熔、挤出造粒：混合后的物料通过螺杆挤出机的混合、输送、剪切等作用下将物料熔融混合，使各种成分均匀分散在整个系统中，并将聚合物熔体挤出。塑料种类不同，加热熔融的温度也不一样，总的加热熔融温度一般在135-260℃左右，各类塑料熔融温度见前文表3-8。加热熔融塑料出口设置微孔过滤机，进一步去除熔体中的杂质， 微孔过滤机内的滤网需要更换，会产生废滤网。

本项目使用的一体化挤出机包含挤出机、水槽、切粒机。通过螺杆挤出机将废塑料挤出为线状，利于下一步的切粒，挤出机是塑料成型加工最主要的设备之一，它通过外部动力传递和外部加热元件的传热进行塑料的固体输送、压实、熔融、剪切混炼挤出成型。挤出机出口，主要功能是使流出挤出机的物质是均匀一致的，在这部分为确保组成成分和温度的均匀性，物料有足够的停留时间，在塑料挤出机的尾部，塑料熔体通过一个机头离开挤出机，在挤出机尾部配套冷却系统，让挤出线状物料进入水槽内进行冷却，水槽中的水循环利用。最后牵引送入高速旋转刀处，切成有固定长度的粒料。切粒后进行筛选、检验工序，得到再生塑料改性颗粒，在车间内仓库储存外售。

造粒过程产生的主要污染物为造粒废气、冷却废水、不合格品、杂志、废滤网和噪声，造粒废气主要为挥发性有机物。

3、PVC磨粉过程 项目PVC废塑料磨粉工艺较为简单，主要为磨粉、筛分、不合格产品回磨，整个工艺均在磨粉机内进行，仅需在加料斗进行加料和出料口进行装袋。

磨粉：原料经送料器进入一级粉碎装置，粗粉碎后的物料由抽风机经管路吸到旋风分离器内，然后经旋转阀落到分级筛中，约有半数粉碎物过筛达到粉碎粒度；筛余物进入二级粉碎装置进行细粉碎，粉碎后经吸风管返回分级筛，物料在封闭的回路中循环加工，直至粉碎到合适的粒度。由一级粉碎后的细粉及时被分离，半成品进入二级粉碎装置进行粉碎，可以减少细粉，改善粉碎物的粒度分布。机械设备内残留细粉通过吸风罩进行收集后和合格的细粉经出料口出料后装袋，机械设备无需清理，即可入库。

本项目设备为全自动一体化磨粉机，磨粉过程为封闭过程，物料在粉碎过程中高速剪切、摩擦和撞击会迅速产生热量，其采用自然冷却方式进行降温，保证物料温度不升高，不分解熔化，不产生有机废气，设备各产尘点配套有集气设施，产生粉尘经收集后进入配套布袋除尘器处理，粉碎机示意图见下图。

PVC磨粉过程产生的主要污染物为装袋过程产生的粉尘、不合格品和噪声。

污染源汇总 本项目生产过程的主要环境影响因素有：PVC装袋粉尘、造粒过程产生的有机废气，食堂油烟废气，原料甩干、清洗废水、造粒冷却废水、生活污水、地面冲洗等废水，各种设备的噪声，废塑料分选废料、清洗泥渣、各种不合格品、废气处理产生的废活性炭、污水处理产生的油泥及污泥等固废。

项目造粒产生的有机废物主要为少量原本聚合不完全的塑料组分在较高温度下发生裂解后从原料中散发出来，本项目使用的废旧塑料种类较多，成分复杂，因此其挥发产生的各种污染物的具体数量是难以逐一估算的，但它们一般均以碳氢有机物为主，也会有一定的碳氢氧化合物，属于非甲烷总烃或VOCs的概念范畴，同时项目生产线基本通用，产品不进行分区生产，根据实际生产规模分配各产品生产线，本报告以VOCs进行评价。

本项目运营期主要污染源分布情况详见下表所示：

表3-12  营运期主要污染工序一览表

| 污染类别 | 车间 | 产污环节 | 污染物名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 改性造粒车间 | 热熔挤出工序 | VOCs |
|  | 磨粉车间 | PVC装袋 | 颗粒物 |
| 废水 | 清洗车间 | 原料清洗工序 | 清洗废水 |
|  | 清洗车间 | 原料甩干工序 | 甩干废水 |
|  | 造粒车间 | 造粒冷却 | 循环冷却水（不外排） |
|  | 厂区 | 地面冲洗 | 地面清洁废水 |
|  |  | 职工 | 生活污水 |
| 噪声 | 厂区车间 | 清洗、破碎、挤出造粒等工序 | 机械噪声 |
| 固废 | 清洗车间 | 分选、清洗 | 分选废料、清洗沉渣 |
|  | 改性造粒车间 | 改性造粒 | 杂质、废滤网、不合格品 |
|  | PVC磨粉车间 | 含尘废气处理 | 粉尘 |
|  | 厂区 | 有机废气处理 | 废活性炭 |
|  |  | 废水处理 | 油泥、污泥 |
|  | 厂区 | 员工生活 | 生活垃圾 |

## 物料平衡

根据同类企业生产经验和污染排放分析，生产物料平衡表见下表。

表3-13  项目生产物料平衡表（单位t/a）

| 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） | 产品 | 数量（t/a） |
| 废塑料 | 980000 | 产品：再生塑料改性颗粒 | 720000 |
| 辅助剂 | 60000 | 产品：PVC粉料 | 280000 |
| / | / | 废气：粉尘 | 27.4 |
| / | / | 废气：VOCs | 247 |
|  |  | 固废：分选废料 | 2450 |
| / | / | 固废：清洗沉渣 | 4900 |
| / | / | 固废：改性造粒杂质 | 211 |
| / | / | 固废：不合格品 | 12164.6 |
| 合计 | 1020000 | 合计 | 1020000 |

## 水平衡

本项目主要用水为原料湿法破碎用水、清洗用水、车间清洁用水、冷却系统用水及生活用水等，除生活用水为自来水外，其他生产用水均可使用湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂处理后的中水。

1、原料湿法破碎用水

根据建设方提供数据，项目原料湿法破碎用水量为75t/d（22500t/a），采用造粒冷却水作为水源，湿法破碎废水由物料带入后续清洗池内。

2、原料清洗用水

原料清洗用水量根据建设方现有汨罗市东兴塑业有限公司年产2万吨再生塑料项目数据确定，建设方现有的汨罗市东兴塑业有限公司年产2万吨再生塑料项目原料主要为PP、PE废塑料（80%为破碎料，20%为未破碎料），生产规模为2万吨/年，其原料清洗用水量为30t/d（9000t/a），本项目采用的主要原料与其基本相同（本项目是建设单位以汨罗市东兴塑业有限公司年产2万吨再生塑料项目模式进行扩大，其原料来源及采购原料比与本项目基本相同，仅设备参数和数量不同，故具有可类比性），则本项目100万吨再生塑料原料清洗用水量为1500t/d（450000t/a），采用造粒冷却水作为水源（含原料湿法破碎后的物料带入的水），原料清洗用水损耗按10%计，则原料清洗废水产生量为1350t/d（405000t/a）。原料清洗废水拟采用隔油+气浮混凝处理，将清洗废水处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1中间接排放标准及湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂接管标准后排入再生材料产业园污水处理厂处理，其处理后的中水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A类标准要求，回用于再生材料产业园企业，本项目位于再生材料产业园内，可利用中水作为生产用水。

3、车间清洁用水

根据对同类型企业进行类比调查，结合本项目的实际情况，确定项目地面冲洗频率为8次/年（每季度 2 次），用水量以2.5L/次•m2计算。本项目待冲洗面积约153920m2，则地面冲洗水用量约为3078t/a，冲洗地面废水量按 90%计，则冲洗地面废水量约为 2770t/a。

4、冷却系统用水 项目造粒冷却水部分循环使用，部分用于补充原料破碎用水和清洗用水，补充水量为1500t/d，蒸发等损耗为75t/d，补充中水1575t/d，根据根据建设方同类项目运行情况，项目循环水补水量为1575t/d（472500t/a）。

5、生活用水

本项目总人数为500人，其中住宿人员300人，用水量参照《湖南省用水定额》办公人员用水（带食堂）定额，按80L/人•d考虑，住宿人员按145L/人•d考虑，则项目生活用水量为59.5t/d（17850t/a），污水排放系数按0.8考虑，则排水量为47.6t/d（14280t/a），生活污水经隔油池+化粪池处理达湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂接管标准后排入园区污水管道。

6、初期雨水

根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）有关要求，建设项目废塑料贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒防渗、防尘、防扬散和防火措施，本项目建设原料贮存场所，生产装置均在车间内，半产品或产品放入车间或成品仓库内，因此本环评不考虑初期雨水。

本项目总用水量为493428吨/年，，具体用排水情况见下表。

表3-14  项目用排水情况表

| 序号 | 用水部位 | 用水标准 | 用水量（t/a） | 损耗量 （t/a） | 排水量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料破碎用水 | 75t/d | 0（造粒冷却水补充） | 0 | 0（原料带入清洗池） |
| 2 | 原料清洗水 | 1500t/d | 0（造粒冷却水及原料破碎水补充） | 45000 | 405000 |
| 3 | 车间清洁用 水 | 2.5L/次•m2（每季度2次），车间建筑面积为 153920m2 | 3078 | 308 | 2770 |
| 4 | 冷却系统补 充水 | 1575t/d | 472500 | 22500 | 0（补充原料破碎、清洗用水） |
| 5 | 生活用水 | 不住宿80L/d.人，住宿145L/d.人，（员工200人不住宿，300人住宿，以 300天计） | 17850 | 3570 | 14280 |
| 6 | 合计 |  | 493428 | 71378 | 422050 |

本项目水平衡图见下图所示。

冷却系统补

充水

原料清洗水

车间清洁用

水

45000

2770

22500

472500

422500

3078

3570

308

405000

隔油池+化粪池

17850

14280

新鲜水

17850

14280

生活用水

其他项目废水

53528

再生材料产业园污水厂处理达标

422050

园区污水管网

405000

气浮混凝池

中水

475578

中水

475578

22500

原料破碎用水

22500

图3-3   本项目水平衡图（t/a）

## 污染源分析

### 废水污染源分析

本项目主要废水为原料清洗、甩干废水、车间地面清洁废水和生活污水等。

1、原料清洗、甩干废水

本次环评类比2018年4月4日汨罗市环境保护监测站对建设方同类再生塑料企业（汨罗市东兴塑业有限公司）清洗废水水质监测数据进行评价。东兴塑业是一家塑料再生颗粒生产厂家，原料主要为PP、PE废塑料（80%为破碎料，20%为未破碎料），生产规模为2万吨/年。根据对东兴塑业清洗废水处理前的监测，监测结果见下表。

表3-15  类比项目塑料清洗废水水质监测结果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6.79 | 氨氮 | mg/L | 11.2 |
| 化学需氧量 | mg/L | 550 | 总磷 | mg/L | 2.11 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 178 | 总氮 | mg/L | 15.7 |
| 悬浮物 | mg/L | 19 | 石油类 | mg/L | 42.0 |

注：ND 代表低于方法检出限，以检出限给出。

本项目废塑料原料包含80%已初步清洗后的破碎料，20%直接回收的废塑料，为保证造粒过程中的塑料粒子品质，拟采取进一步的清洗，以去除废塑料碎片上沾染灰尘等污染物。本项目所用塑料原料种类和采购配比与监测项目类似，为80%初步清洗后的废塑料，20%直接回收的废塑料，且也主要是在汨罗本地市场采购，因此清洗废水水质可参照上表中的监测结果（本项目是建设单位以汨罗市东兴塑业有限公司年产2万吨再生塑料项目模式进行扩大，其原料来源及采购原料比与本项目基本相同，仅设备参数和数量不同，故具有可类比性），保守考虑，本项目清洗废水中CODCr、BOD5、氨氮、SS和石油类浓度分别按照600mg/L、200mg/L、15mg/L、30mg/L和50mg/L考虑，项目废塑料为生活源废塑料，不使用进口塑料、医疗废物、危险废物塑料，不涉及重金属，故不考虑重金属污染物。

本项目每年需要清洗废塑料用水量为450000t/a，清洗过程损耗水量约为45000t/a，清洗废水产生量为405000t/a（1350t/d）。本项目采用隔油+气浮混凝法对清洗废水进行处理，将原料清洗废水处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放标准及湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂接管标准后（CODCr：500mg/L、BOD5：200mg/L、SS：400 mg/L、NH3-H：25 mg/L、TN：35 mg/L、TP：3.0 mg/L、石油类：15mg/m3）排入园区污水管网，经再生材料产业园污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标要求，回用于再生材料产业园企业，本项目位于再生材料产业园内，可利用中水作为生产用水。

2、车间清洗水

项目地面冲洗水用量约为3078m3/a，地面冲洗废水量为2770m3/a。主要污染物为 COD、SS、石油类等，根据类比汨罗市东兴塑业有限公司地面清洗废水污染物浓度，地面清洗废水中主要污染物COD、SS、石油类浓度分别为300mg/L、400mg/L和15mg/L，收集后排入园区污水管网，进入湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂处理。

3、生活污水

本项目总人数为500人，其中住宿人员300人，用水量参照《湖南省用水定额》办公人员用水（带食堂）定额，按80L/人•d考虑，住宿人员按145L/人•d考虑，则项目生活用水量为59.5t/d（17850t/a），污水排放系数按0.8考虑，则排水量为47.6t/d（14280t/a），生活污水经隔油池+化粪池处理达湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂接管标准后排入园区污水管道。

4、初期雨水

根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）有关要求，建设项目废塑料贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，本项目建设原料贮存场所，生产装置均在车间内，半产品或产品放入车间或成品仓库内，因此本环评不考虑初期雨水。

本项目废水产排污情况见下表。

5、造粒冷却循环水

本项目造粒冷却工艺采用水冷方式，冷却水部分经冷却池换热降温后循环利用，不外排；部分用于原料破碎及清洗用水，经二次利用及厂区污水处理系统预处理达标后，排入园区污水管网，进入湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂处理。

表3-16  废水产生源强和排放情况

| 排放源 | 因子 | 产生情况 |  | 削减量 （t/a） | 排放情况 |  | 处理措施 及排放去 向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） |  | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） |  |
| 塑料清 洗废水 | 废水量 | / | 405000 | 0 | / | 405000 | 隔油+气浮混凝处理后排入园区污水管道经再生材料产业园污水处理厂处理后中水回用 |
|  | COD | 600 | 243 | 80 | 420 | 163 |  |
|  | BOD5 | 200 | 81 | 31 | 140 | 50 |  |
|  | NH3-N | 15 | 6 | 0 | 15 | 6 |  |
|  | SS | 30 | 12 | 8.4 | 9 | 3.6 |  |
|  | 石油类 | 50 | 20 | 16 | 10 | 4 |  |
| 生活污 水 | 废水量 | / | 14280 | 0 | / | 14280 | 隔油池+化粪池预处理后排入再生材料产业园污水处理厂 |
|  | COD | 300 | 4.3 | 1.3 | 200 | 2 |  |
|  | BOD5 | 160 | 2.3 | 0.6 | 120 | 1.7 |  |
|  | NH3-N | 30 | 0.4 | 0 | 30 | 0.4 |  |
|  | SS | 150 | 2.1 | 0.8 | 90 | 1.3 |  |
| 地面清 洗废水 | 水量 | / | 2770 | 0 | / | 2770 | 排入再生材料产业园污水处理厂 |
|  | COD | 300 | 0.8 | 0 | 300 | 0.8 |  |
|  | SS | 400 | 1.1 | 0 | 400 | 1.1 |  |
|  | 石油类 | 15 | 0.4 | 0 | 15 | 0.4 |  |
| 小计 | 水量 | / | 422050 | 0 | / | 422050 | 排入园区污水管道后排入污水处理厂 |
|  | COD | / | 248.1 | 82.3 | / | 165.8 |  |
|  | NH3-N | / | 6.4 | 0 | / | 6.4 |  |

### 废气污染源分析

本项目产生的主要废气为PVC装袋粉尘，造粒有机废气，食堂油烟废气。项目有机废气主要来源于塑料热熔后挤出工序的有机烃类单体成分，主要成分因塑料种类不同而不同，废气成分复杂多变，其污染因子按VOCs计。破碎过程采用湿法破碎，基本无粉尘产生。

1、PVC装袋粉尘

PVC磨粉主要是将已经破碎、清洗、甩干预处理的破碎料粉碎成PVC粉末，粉碎量为274400t/a，整个粉碎过程是在封闭的设备内部完成，主要是在出料口产生粉尘，类比业主提供的汨罗工业园其他加工塑料粉末企业提供生产经验系数，粉尘产生量约为原料的0.01%，则粉尘产生量为27.4t/a。本项目PVC磨粉线为42条，每2条磨粉线配套有1套集气系统及布袋除尘器（共42套集气系统及布袋除尘器），粉尘经集气系统+布袋除尘器处理后在车间内呈无组织排放，集气系统收集效率按90%计，布袋除尘器除尘效率按99%计，直接无组织排放粉尘量为2.7t/a，经布袋除尘器处理后无组织排放粉尘量为0.3t/a，则PVC装袋粉尘无组织排放总量为3t/a，排放速率为0.42kg/h。

表3-17   PVC装袋粉尘产排放情况表

| 污染物 | 总产生量（t/a） | 收集处理方式 | 无组织排放情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 去除量（t/a） | 排放量 （t/a） | 合计（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| PVC磨粉、装袋粉尘（颗粒物） | 27.4 | 集气系统收集后经布袋除尘处理后车间无组织排放，收集效率不小于90%，除尘效率不低于 99% | 24.4 | 0.3 | 3 | 0.42 |
|  |  | 车间无组织排放 | 0 | 2.7 |  |  |

2、造粒废气

本项目造粒及改性车间热熔挤出机采用电加热方式，根据原料种类不同，控制温度 135-260℃左右，一般均不会引起塑料聚合体中聚合单位的分解。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国环保局）推荐公式，该手册明确在无任何控制措施时，造粒热熔挤出过程VOCs的排放系数为0.35kg/t原料。本项目造粒工序废塑料加工量为705600t/a，项目造粒生产时间为7200h/a，据此计算，本项目造粒工序VOCs产生量为247t/a。此外本项目所用原料PVC（聚氯乙烯）塑料不进行造粒，仅进行磨粉，无产生氯化氢产生。

项目造粒及改性车间设150条挤出造粒生产线，拟通过在造粒挤出过程对挤出口进行集气罩收集，集气罩与出气口连接，并采用封闭式收集（仅设一个活动的观察口），同时增加集气罩风机风量，集气效率较高（集气效率取95%），每个车间设一套UV光催化氧化法+活性炭吸附装置，每条线抽风量为1500m3/h。根据平面布局，项目改性造粒车间1#西部、1#东部、3#、10#车间均布置10条生产线，6#、7#、17#车间布置7条生产线，11#车间北部布置5条生产线，12#-15#、18#-20#车间均布置12条生产线，每条线风量为1500m3/h，故1个5条生产线生产车间风量为7500m3/h，4个10条生产线车间风量为15000m3/h，3个7条生产线生产车间风量为10500m3/h，7个12条生产线生产车间风量为18000m3/h。造粒废气经UV光催化氧化法+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放（15个改性造粒车间各设置一个排气筒，共15个有机废气排气筒），有机物去除效率约为90%（光催化氧化对有机物的去除效率为80%，活性炭去除效率为60%，总去除率为92%，本项目中保守考虑按90%计）。造粒废气产排情况见下表：

表3-18   造粒废气产排放情况表

| 排放源 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 收集处理方式 | 有组织排放情况 |  |  |  |  | 无组织 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 废气量 （m3/h） | 去除量 （t/a） | 有组织 排放量 （t/a） | 有组织排 放速率 （kg/h） | 有组织排放 浓度 （mg/m3） |  |
| 1#车间东侧排气筒 | VOCs | 16.6 | 集气罩收集后 UV光催化氧化法+活性炭吸附，收集效率不小于 95%，有机物去除率不低于 90%，处理后通过 15m高排气筒排放 | 15000 | 14.1 | 1.57 | 0.22 | 14.6 | 0.8 |
| 1#车间西侧排气筒 | VOCs | 16.6 |  | 15000 | 14.1 | 1.57 | 0.22 | 14.6 | 0.8 |
| 3#排气筒 | VOCs | 16.6 |  | 15000 | 14.1 | 1.57 | 0.22 | 14.6 | 0.8 |
| 6#排气筒 | VOCs | 11.5 |  | 10500 | 9.82 | 1.1 | 0.15 | 14.6 | 0.58 |
| 7#排气筒 | VOCs | 11.5 |  | 10500 | 9.82 | 1.1 | 0.15 | 14.6 | 0.58 |
| 10#排气筒 | VOCs | 16.6 |  | 15000 | 14.1 | 1.57 | 0.22 | 14.6 | 0.8 |
| 11#排气筒 | VOCs | 8.2 |  | 7500 | 7.02 | 0.78 | 0.11 | 14.6 | 0.4 |
| 12#排气筒 | VOCs | 19.7 |  | 18000 | 16.9 | 1.87 | 0.26 | 14.6 | 1 |
| 13#排气筒 | VOCs | 19.7 |  | 18000 | 16.9 | 1.87 | 0.26 | 14.6 | 1 |
| 14#排气筒 | VOCs | 19.7 |  | 18000 | 16.9 | 1.87 | 0.26 | 14.6 | 1 |
| 15#排气筒 | VOCs | 19.7 |  | 18000 | 16.9 | 1.87 | 0.26 | 14.6 | 1 |
| 17#排气筒 | VOCs | 11.5 |  | 10500 | 9.82 | 1.1 | 0.15 | 14.6 | 0.58 |
| 18#排气筒 | VOCs | 19.7 |  | 18000 | 16.9 | 1.87 | 0.26 | 14.6 | 1 |
| 19#排气筒 | VOCs | 19.7 |  | 18000 | 16.9 | 1.87 | 0.26 | 14.6 | 1 |
| 20#排气筒 | VOCs | 19.7 |  | 18000 | 16.9 | 1.87 | 0.26 | 14.6 | 1 |
| 合计 | VOCs | 247 |  | 225000 | 211.2 | 23.45 | / | / | 12.35 |

非正常工况分析: 项目废气非正常排放主要为各废气治理装置运行不正常出现的异常排放，本项目非正常排放按最不利情况，即处理效率为0的极端情况考虑，其异常排污情况见下表。

表3-19   废气非正常排放情况

| 污染源 | 污染物 | 废气排放量 m3/h | 污染物产生量 t/a | 治理措施异常情况 综合处理效率% | 异常排放量 t/a（kg/h） | 异常排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#车间东侧排气筒 | VOCs | 15000 | 16.6 | 0 | 16.6（2.3） | 154 |
| 1#车间西侧排气筒 | VOCs | 15000 | 16.6 | 0 | 16.6（2.3） | 154 |
| 3#排气筒 | VOCs | 15000 | 16.6 | 0 | 16.6（2.3） | 154 |
| 6#排气筒 | VOCs | 10500 | 11.5 | 0 | 11.5（1.6） | 154 |
| 7#排气筒 | VOCs | 10500 | 11.5 | 0 | 11.5（1.6） | 154 |
| 10#排气筒 | VOCs | 15000 | 16.6 | 0 | 16.6（2.3） | 154 |
| 11#排气筒 | VOCs | 7500 | 8.2 | 0 | 8.2（1.1） | 154 |
| 12#排气筒 | VOCs | 18000 | 19.7 | 0 | 19.7（2.7） | 154 |
| 13#排气筒 | VOCs | 18000 | 19.7 | 0 | 19.7（2.7） | 154 |
| 14#排气筒 | VOCs | 18000 | 19.7 | 0 | 19.7（2.7） | 154 |
| 15#排气筒 | VOCs | 18000 | 19.7 | 0 | 19.7（2.7） | 154 |
| 17#排气筒 | VOCs | 10500 | 11.5 | 0 | 11.5（1.6） | 154 |
| 18#排气筒 | VOCs | 18000 | 19.7 | 0 | 19.7（2.7） | 154 |
| 19#排气筒 | VOCs | 18000 | 19.7 | 0 | 19.7（2.7） | 154 |
| 20#排气筒 | VOCs | 18000 | 19.7 | 0 | 19.7（2.7） | 154 |

3、食堂油烟废气

本项目食堂油烟经高压静电油烟净化器处理后排放，其排放浓度小于2mg/m3满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，年排放量0.02t/a。

### 噪声源强分析

本项目生产中使用的设备较多，大多会产生一定的噪声。主要噪声设备有：破碎机、挤出机、混料机、磨粉机、叉车、各类风机等，噪声源约70~90dB（A），建设方拟采取安装减振垫、消音器、隔声等措施减少对周围环境干扰，通过设备的总图优化布置等使高噪声设备尽量位于场地内部。项目各噪声设备的种类源强具体情况见下表。

表3-20   本项目噪声源源强一览表

| 序号 | 噪声源名称 | 台数 | 源强 dB(A) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料造粒挤出成套设备 | 200 | 75~85 | 车间墙壁阻挡、设备加减振垫 |
| 2 | 破碎机 | 200 | 75~80 |  |
| 3 | 混料机 | 16 | 75~80 |  |
| 4 | 磨粉机 | 6 | 75~80 |  |
| 5 | 风机、水泵 | 若干 | 80~90 | 减振、消声、隔声 |

### 固废源强分析

项目产生的固体废物主要包括废塑料分选废料、清洗产生的沉渣，改性造粒产生的杂质、废滤网，造粒不合格品，除尘系统收集的粉尘，废气处理产生废活性炭，污水处理产生的油泥、污泥、设备维护产生的废机油以及生活垃圾。

1、废塑料分选废料

本项目采购的回收废塑料分选过程中会产生少量的金属、橡胶等废料，类比汨罗市其他塑料企业数据，分选废料产量约为原料的0.25%，本项目废塑料总用量为980000t，则废料产生量为2450t/a，送生活垃圾填埋场填埋处理。

2、废塑料清洗沉渣

项目废塑料清洗过程将产生一定的沉渣，主要是废塑料中夹带的沉渣和废金属等。根据同类企业经验系数，清洗过程将产生约0.5%的清洗沉渣，本项目清洗塑料量为 980000t，则清洗沉渣量为4900t/a，定期清理自然干燥后送生活垃圾填埋场填埋处理。

3、改性造粒杂质

废塑料热熔挤出时，塑料挤出工序设置微孔过滤机对熔融物料进一步去除杂质，此杂质主要为未熔融的物质，过滤废料约为热熔总量的0.03%，共计约为211t/a，经收集后外售综合利用。

4、废滤网

每台改性造粒设备每年需要更换过滤网约200次，造粒及改性车间造粒挤出设备共 200套，每个过滤网重约0.5kg，则废过滤网产生量约为20t/a，经分类收集后外售综合利用，严禁露天焚烧滤网。

5、不合格品

项目在过程会产生一定的不合格品，根据建设单位介绍，不合格品将控制在原料用量的1.24%，项目总塑料原料用量为980000t/a，则不合格品量为12164.6t/a，收集后做为原料回用于生产。

6、除尘系统收集的粉尘

本项目拟采用布袋除尘器对生产过程产生的粉尘进行收集，项目除尘器收集的粉尘量约为24.4t/a，收集后直接作为原料回用于生产。

7、废气处理产生废活性炭

项目拟采用UV光催化氧化+活性炭吸附处理有机废气，根据上文可知，生产过程有机废气总去除量为211.2t/a，UV光解去除量为187.7t/a（去除率80%），活性炭吸附去除量为23.5t/a。据计算，活性炭与有机废气用量比为1：0.4，则项目至少需活性炭58.7t/a，活性炭吸附有机废气量为23.5t/a，产生的废活性炭量约为82.2t/a。 废气处理产生的废活性炭因含有被吸附的有机物，属于危险废物中HW49其他类危险废物（900-041-49），应收集暂存后交由有资质单位处置。

8、废水处理产生的油泥

项目清洗废水拟采用隔油+气浮混凝进行处理，清洗废水处理量为405000t/a，经混凝气浮处理后油泥产生量约为16t/a（绝干），经压滤脱水后产生含水率65%的油泥量约为45.7t/a，属于危险废物中HW08废矿物油与含矿物油类危险废物（900-249-08），收集暂存后交有资质单位处置。

9、废水处理产生的污泥

项目废水处理气浮混凝污泥产生量约为150t/a（含水率70%），属于危险废物中HW08废矿物油与含矿物油类危险废物（900-249-08），收集暂存后交有资质单位处置。

10、废机油等

本项目生产设备使用和维护过程中会使用少量机油等矿物油，使用量约为2t/a，使用一定时间后需更换，更换周期为一年一次，产生的废矿物油约为2t/a。属于《国家危险废物名录（2016）》HW08（900-249-08）危险废物。

11、生活垃圾

项目投产运营后劳动定员为500人，按0.5kg/d·人计产生的生活垃圾约250kg/d（75t/a），车间以及办公室内设置垃圾桶，由循环经济产业园区环卫部门收集处置。 本项目固体废物产生及处置情况见下表。

表3-21  本项目固体废物统计表

| 序号 | 名称 | 数量（t/a） | 属性 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废塑料分选废料 | 2450 | 一般固废 | 送生活垃圾填埋场 |
| 2 | 废塑料清洗沉渣 | 4900 | 一般固废 | 送生活垃圾填埋场 |
| 3 | 改性造粒杂质 | 211 | 一般固废 | 外售 |
| 4 | 废滤网 | 20 | 一般固废 | 外售 |
| 5 | 不合格品 | 12164.6 | 一般固废 | 直接回用生产 |
| 6 | 除尘系统收集的粉尘 | 24.4 | 一般固废 | 直接回用生产 |
| 7 | 废气处理产生废活性炭 | 82.2 | 危险废物 HW49 其他废物 | 有资质的单位回收 |
| 8 | 废水处理产生的油泥 | 45.7（含水率65%） | 危险废物 HW08 废矿物油 | 有资质的单位回收 |
| 9 | 废水处理产生的污泥 | 150（含水率70% | 危险废物 HW08 废矿物油 | 有资质的单位回收 |
| 10 | 废机油 | 2 | 危险废物 HW08 废矿物油 | 有资质的单位回收 |
| 11 | 生活垃圾 | 75 | 生活垃圾 | 送生活垃圾填埋场 |

表3-22  危险废物汇总表

| 序 号 | 名称 | 危险废 物类别 | 危险废物 代码 | 产生量 (t/a) | 产生工序 及装置 | 形态 | 主要 成分 | 有害成分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染防治 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活 性炭 | HW49 其他废 物 | 900-041-49 | 82.2 | 废气处理 | 固态 | 碳、挥 发性有机物 | 挥发性有 机物 | 月 | T | 暂存于危 废暂存间 后交由有 资质单位 处理 |
| 2 | 油泥 | HW08 废矿物 油 | 900-249-08 | 45.7（含 水率 65%） | 废水处理 | 液态 | 水、矿 物油 | 矿物油 | 日 | T、I |  |
| 3 | 污泥 | HW08 废矿物 油 | 900-249-08 | 150（含 水率 70%） | 废水处理 | 半固态 | 水、矿 物油、泥沙 | 矿物油 | 日 | T、I |  |
| 4 | 废机油 | HW08 废矿物 油 | 900-249-08 | 2 | 设备维护 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 年 | T、I |  |

## 污染物排放情况汇总

本项目主要污染物产、排情况见下表。

表3-23  主要污染物产、排情况汇总

| 项 目 | 污染源 |  | 污染物 | 产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 外排量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 有组织排放 | 改性造粒车间 | VOCs | 234.65 | 211.2 | 23.45 |
|  | 无组织排放 | 改性造粒车间 | VOCs | 12.35 | 0 | 12.35 |
|  |  | PVC磨粉车间 | 粉尘 | 27.4 | 24.4 | 3 |
| 废水 | 原料清洗废水 |  | 废水量 | 405000 | 0 | 405000 |
|  |  |  | COD | 243 | 80 | 163 |
|  |  |  | BOD5 | 81 | 31 | 50 |
|  |  |  | NH3-N | 6 | 0 | 6 |
|  |  |  | SS | 12 | 8.4 | 3.6 |
|  |  |  | 石油类 | 20 | 16 | 4 |
|  | 生活污水 |  | 废水量 | 14280 | 0 | 14280 |
|  |  |  | COD | 4.3 | 1.3 | 2 |
|  |  |  | BOD5 | 2.3 | 0.6 | 1.7 |
|  |  |  | NH3-N | 0.4 | 0 | 0.4 |
|  |  |  | SS | 2.1 | 0.8 | 1.3 |
|  | 地面清洗废水 |  | 废水量 | 2770 | 0 | 2770 |
|  |  |  | COD | 0.8 | 0 | 0.8 |
|  |  |  | SS | 1.1 | 0 | 1.1 |
|  |  |  | 石油类 | 0.1 | 0 | 0.4 |
|  | 废水小计 |  | 废水量 | 422050 | 0 | 422050 |
|  |  |  | COD | 248.1 | 82.3 | 165.8 |
|  |  |  | NH3-N | 6.4 | 0 | 6.4 |
| 固体废物 | 危险废物 |  | 废气处理废活性炭（HW49 其他废物） | 82.2 | 0 | 0（有资质的单位回收） |
|  |  |  | 废水处理产生的油泥（HW08 废 矿物油与含矿物 油类危险废物） | 45.7（含水率65%） | 0 | 0（有资质的单位回收） |
|  |  |  | 废水处理产生的污泥 | 150（含水率70%） | 0 | 0（有资质的单位回收） |
|  |  |  | 废机油 | 2 | 0 | 0（有资质的单位回收） |
|  | 一般固废 |  | 废塑料分选废料 | 2450 | 0 | （0）送生活垃圾填埋场 |
|  |  |  | 废塑料清洗沉渣 | 4900 | 0 | （0）送生活垃圾填埋场 |
|  |  |  | 改性造粒杂质 | 211 | 0 | （0）外售 |
|  |  |  | 废滤网 | 20 | 0 | （0）外售 |
|  |  |  | 不合格品 | 12164.6 | 0 | （0）直接回用生产 |
|  |  |  | 除尘系统收集的粉尘 | 24.4 | 0 | （0）直接回用生产 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 75 | 0 | （0）送生活垃圾填埋场 |
| 噪声 | 设备噪声 |  | Leq dB(A) | 70～90dB(A) | / | 厂界噪声达标 |

# 项目区域环境概况

## 自然环境

### 地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

湖南汨罗循环经济产业园位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，东临平江县伍市镇，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。

本项目厂址位于湖南汨罗循环经济产业园龙舟北路，其地理位置详见附图1。

### 地形、地貌

湖南汨罗循环经济产业园为不规则的山丘与平原相间地形，属于汨罗江三角洲河流冲积形成的平原地貌，原始阶地地形明显，高程为46.52~38.3m（黄海高程），高程差9.22m。工程用地区域大部分为河湖混合粘士夹砾石层覆盖，厚7～8m，其下为砾石层。场区地基主要为人工填土、耕作士、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为7度。

### 地质、土壤

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。

### 水文地质条件

区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

### 气象状况

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。

- 气温：年平均气温18.4℃，最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃；

- 降水量：年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3；年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；

3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％；

4）风速：年平均风速1.8m/s，常年主导风向为西北风；冬季主导风向为北北西风、北风；夏季主导风向为东南南风；

5）其它：年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1727.9mm。

### 水文

湖南汨罗循环经济产业园北临汨罗江，汨罗江因主河道汩水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

湄江为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。湄江经新市的赵公桥注入汨罗江。

本项目周边居民饮用水水源主要为城市自来水。

## 生态环境概况

### 植被与生物多样性

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸  植物共7科13种，被子植物有94科383种。

工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

### 陆生动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

### 水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

## 湖南汨罗江国家湿地公园概况

汨罗江国家湿地公园地处湖南省汨罗市境内，位于湖南省东北部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带。地理坐标为：东经112°57′38″～113°10′6″，北纬28°47′19″～ 29°3′59″。成立于2009年12月，规划面积2954.1公顷，湿地面积2812.24公顷。湖南汨罗江国家湿地公园以保护汨罗江湿地生态系统，通过合理保护利用，形成的集保护、科普、休闲等功能于一体的湿地公园,其范围包括汨罗江干流汨罗段及其周边部分区域。湿地公园东起汨罗江新市大桥，西至磊石山汨罗江出口，涉及周边新市镇、归义镇、罗江镇、屈子祠镇、白塘镇等乡镇，长43.6公里，宽0.1～1.5 公里， 规划总面积 2954.10 公顷。

湿地公园共区划为5个功能区：湿地生态保护保育区1259.64公顷、湿地生态恢复重建区398.64公顷、湿地科普宣教展示区14.35公顷、湿地休闲游览区1278.15公顷、综合管理服务区3.32公顷。湿地生态保护保育区是湖南汨罗江国家湿地公园的核心和生态基质，主要包括汨罗江磊石至白塘段。该区总面积为1259.64公顷。该区主要以保护为主，对湿地公园的湿地生态核——汨罗江干流下游(靠近洞庭湖段)进行严格的保护，并在此基础上进行一定的恢复和修复。

湿地生态恢复重建区主要包括汨罗江南渡桥至新市段，总面积为398.64公顷。该区以湿地生态恢复与重建为主，根据汨罗江河岸带实际情况，恢复和重建完整的生态河岸带，营造良好的生态廊道，营造生态多样的河岸带景观，为野生动物提供良好的栖息地，对汨罗江起到缓冲保护作用。同时，在居民点比较集中的区域和农业生产用水排入河流的入口附近，进行以降解污染和净化水质为主导的“生态过滤型”湿地生态系统建设，完善河滨生态缓冲系统，减少进入汨罗江的污染物，提高生态缓冲带的净化能力。

湿地科普宣教展示区位于湿地公园南部汨罗江畔，规划面积14.35 公顷。规划充分利用该区现有湿地资源和湿地生境地形条件，以典型河流湿地为载体向游客展示湿地科普知识和湿地生态文化。本区的功能定位为：湿地科普知识教育基地;湿地生态系统结构、功能展示;湿地观鸟基地。该区主要建设内容有：湿地植物园、湿地自然探索体验园、湿地文化长廊、观鸟屋、湿地宣教中心等。湿地休闲游览区主要包括汨罗江白塘至南渡桥段及其周边区域，面积为1278.15公顷。该区在现有旅游开发的基础上，结合汨罗江文化、屈原文化等地方特色文化，以湿地体验和参与项目为主体进行生态旅游建设。同时，发展相关的衍生旅游产业链，开发相关上下游旅游产品。主要新建项目包括：发展湿地农耕体验、湿地人家、农产品采摘体验、文化体验和购物、餐饮。

综合管理服务区主要包括湿地公园的管理、服务机构和设施，由湿地公园管理局、湿地公园保护管理站构成。湿地公园建成后，该区主要具备管理和服务功能，使湿地公园得到科学有效的管理和保护，为游客提供优质高效的服务。

湖南汨罗江国家湿地公园湿地主要包括河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地三大湿地类以及永久性河流、洪泛平原湿地、永久性淡水湖、草本沼泽4个湿地型。其中，河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地，分别占湿地总面积的74.5%、16.1%、9.4%，分别占湿地公园总面积的70.9%、15.3%、8.9%。

根据《湖南植被》的分区，汨罗江国家湿地公园地处中亚热带典型常绿阔叶林北部植被亚地带，湘北滨湖平原栲栎林、旱柳林、桑树林、湖漫滩草甸、沼泽、水生植物及农田植被区的洞庭湖平原及湖泊植被小区。与湘中、湘东山丘盆地栲稠林、 马尾松林、黄山松林、毛竹林、油茶林及农田植被区的幕阜、连云山山地丘陵植被小区毗连。植被类型主要为沼泽和水生植被，在河流周边山丘上分布小面积的针叶林、阔叶林和灌草丛。

汨罗循环经济产业园新市片区紧邻湿地公园沿线，不在规划的湿地公园内，其不设排污口，依托重金属污水处理厂和城市污水处理厂处理后达标排放，其污水管网敷设沿着汨罗江道路进行敷设不在湿地公园范围内，而城市污水厂的排污口在湿地公园的保育区范围。

## 湖南汨罗循环经济产业园概况

### 湖南汨罗循环经济产业园规划概况

#### 规划年限及范围

（1）规划年限：2015年—2030年。

近期为2015—2020年

远期为2021—2030年

远景为2030年以后

近期重点建设道路、供水、排水、供电、供气等市政基础设施，完善其它配套设施，改善土地开发建设条件和投资环境。

（2）用地规模：规划区北为沿江大道，西至武广客运专线，东至湄江，南至星火水库，规划总面积为1992.4公顷。

#### 湖南汨罗循环经济产业园的定位及产业规划

功能定位：

（1）成为汨罗市促进产业结构调整、升级和带动经济增长的主动力，成为汨罗市工业生产基地。

（2）成为与周边城市组团和生态环境相协调的新型工业区。

产业规划：以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。

#### 用地布局规划

（1）规划布局与功能分区

本次规划提出“一心、一轴、一区、三片”的规划结构。

一心：园区南部中心位于车站大道与新市南街交叉口周边地块，依托武广客

运专线汨罗站的发展，结合星火水库景观资源，发展为园区行政管理、研发、

文化娱乐用地和商业中心。

一轴：指沿新市南街东西两厢地块形成的南北综合发展轴，犹如一条纽带将南北紧密联系在一起，并将成为园区形象的代表。

一区：指南部服务区。南部配套服务区主要依托星火水库的宜人环境和武广客运专线带来的人气，形成集居住、娱乐、研发、行政管理与一体的南部配套服务区。位于车站大道以南、星火水库以北、107国道以西、武广客运专线以东地区。

三片：指产业用地主要分三片发展，即新市南街以西、武广专线以东地区；新市南街以东、国道107以西地区；国道107以东、湄江以西地区。

“一区、三片”的分区，使生产生活相对隔离，避免相互的干扰。

（2）用地规划

① 居住用地：工业园规划中居住用地108.58公顷，占城市建设用地的9.39%。规划居住用地主要分布南北，依托星火水库周围的宜人环境和武广客运专线即将带来的人气，在车站大道以南自然景观良好，环境宜居的地段规划居住用地。

② 公共设施用地：本次规划公共设施用地281.42公顷，占城市建设用地的24.35%。主要包括：行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地和教育科研用地。

③ 工业用地：本次规划工业用地475.32公顷，占城市建设用地的41.12%。工业用地主要集中于“三片”中。国道107以西、新市南街以东地区科研实力较为雄厚，可以发展电子、新材料、化工产品等科技含量较高的产业。新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。

#### 给排水

（1）给水：

湖南汨罗循环经济产业园水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市水厂供水能力为 30000m3/d，新市水厂 10000m3/d，总供水能力达40000m3/d。目前两个水厂的取水水源均为兰家洞水库，而汨罗江的取水口仅作为备用水源。

项目所在新市片区部分零散居民使用自来水作为水源，项目区地下水不属于分散式饮用水源，无集中地下水供水设施。

（2）排水

① 雨水

采用雨、污分流的排水体制。在各道路上设置雨水口，根据园区的排水规划，雨水系统采用两级排放，一级由区内雨水管道排入渠道，尽可能采用自流分散排放。二级由渠道汇集排放至各保留水体，经生态处理后，排至湄江。

② 生活污水

园区生活污水输送采用管径DN300~DN400的管道。生活污水经污水管网至汨罗城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。

③ 工业废水

汨罗循环经济产业园新市片区排水主要依托汨罗生活污水处理厂以及自身配套建设的重金属污水处理厂。汨罗循环经济产业园新市片区已建成区域污水能接入汨罗市重金属污水处理厂处理。

目前汨罗城市污水处理厂已建成处理规模为2.5万t/d，工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活及部分生产废水。园区配套的重金属污水处理厂已建成处理规模为 0.5 万t/d，工程服务范围为汨罗循环经济产业园。

④ 废水、污水深度处理回用规划

湖南汨罗循环经济产业园拟在本项目东北侧450m建设湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂，其处理废水主要为本项目外排塑料清洗废水，该项目位于本项目东北侧450m处，湖南汨罗循环经济产业园区内，具体为湄江路与湄江河之间，南靠立德有色金属有限公司，总用地面积约为40亩，污水处理规模为一期5000t/d，二期5000t/d，总体处理规模为10000t/a，采用CASS工艺处理，其处理后中水可回用于本项目生产用水，目前其正在办理环评手续，根据其初步设计方案施工进度表可知，其一期预计投产时间为2018年10月。

#### 供电

湖南汨罗循环经济产业园西北角现有110kV窑洲变电站一座，采用三回路110kV电源供电，分别由岳阳220kV双港变电站的双窑线和汨罗220kV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

根据汨罗市电网中远期规划，“十三五”期间将在园区河对面新建110kV江北变电站，变电站建成后窑洲变电站有更多的电容量来满足工业园负荷增长的需求。工业园后期工程的用电负荷，将由规划中新增的变电站提供电源。

#### 燃气规划

规划区内气源为管道天然气。目前，汨罗城区已经建成了新市南天然气接入站和新市片区天然气门站。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。

#### 道路交通

工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汩新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，正在施工，连接沿江大道与G107，并贯通工业园北南的龙舟路也正在施工，武广高速铁路将在西侧通过，园区对外交通方便。

### 湖南汨罗循环经济产业园建设现状

湖南汨罗循环经济产业园区前身为汨罗市罗城经济开发区(1994年湖南省人民政府批准为省级开发区)，为省级工业园区。工业园区位于湖南汨罗市城市东部的新市镇，规划面积15km2，园区的总体区域环评已经开展。湖南汨罗循环经济产业园区现有企业256家，其中投资5000万元以上的企业20家。目前，园区初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。

园区公共服务平台建设现状如下：

（1）道路交通

园区已建设主干道30km，建成了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置

路、  星火路、天立路。加上省道S308线和国道G107，园区基本形成了三横四

纵的交通网络，交通便利。

（2）市政公用设施现状

① 给水： 园区给水管网已基本建成，并且建有新市自来水厂和汨罗市自来水厂2座，供水能力可达6.5万t/d，实际供水量约3万t/d，其中生产用水量约2万t/d。

②排水：目前园区生活废水和一般工业废水送汨罗城市污水厂集中处理达标排放；汨罗工业园重金属污水处理厂已建成投运，主要收集处理含重金属废水；湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂尚在筹备中，预计2018年10月完成一期工程，在其建成后，主要收集处理湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园生活废水和一般工业废水。湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水管网工程及中水回用管网均由湖南汨罗循环经济产业园规划建设，在其管网建成后，本项目再接通对应管网工程。

③电力：园区现有220KV新市变电站一座，位于S308线以南，龙舟路以西。有110KV窑洲变电站一座，邻近有黄柏110KV变电站和待建的古培220KV变电站位于园区西北角。现有220KV架空线路4回，11KV架空线路2回。电信光缆均沿现状道路架空铺设。

④固体废物：已建生活固废处理垃圾消纳场、工业固废集中处置中心现处于设计和筹建当中。

⑤天然气及其他能源：天然气管网门站、分输站已经建设完成，近期内可开通使用（2015年-2020年）。煤炭、石油、液化气等其他能源充足。

## 区域污染源调查

### 湖南汨罗循环经济产业园污染源调查

湖南省湖南汨罗循环经济产业园始建于2006年，现有企业256家，初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。

### 湖南汨罗循环经济产业园主要环境问题分析及对策

工业园内涉重金属污染企业众多，在建设开发初期，以致大多数企业环境保护意识不足，污染治理措施与环境管理制度不到位，多数企业的重金属工业废水仅经过简单的处理后即排入汨罗江，对汨罗江下游取水水质存在较大的安全隐患。

建园初期的环境问题及存在隐患得到了各级政府、相关部门的高度重视，针对性的解决对策也一一的提出、布置和落实。园区的总体区域环评已经开展，企业的入园要求也在逐渐提高，现有污染型企业的环境整治工作也在开展之中。尤其是针对园区重金属废水的工业园污水收集处理系统工程也已经建成。该工程湖南湖南汨罗循环经济产业园污水收集处理系统工程总建设规模为16000m3/d，包括管网收集及污水处理，分两期建设：一期工程（2015）建成后处理规模为8000m3/d，二期工程（2020）建成后总规模为16000m3/d。项目建成后可以削减湖南省湖南汨罗循环经济产业园重金属污水污染物的排放量，对减轻汨罗江水质的污染、保护汨罗江饮用水源区的饮水安全，完善湖南汨罗循环经济产业园镇基础设施建设、改善湖南汨罗循环经济产业园区环境质量、促进湖南省湖南汨罗循环经济产业园建设，具有重要意义。

# 环境质量现状调查与评价

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）5 环境现状调 查与评价相关规定：充分收集和利用评价范围内各例行监测点、断面或站位的近三年环境监测资料或背景值调查资料，当现有资料不能满足要求时，应进行现场调查和测试，现状监测和观测网点应根据各环境要素环境影响评价技术导则要求布设，兼顾均布性和代表性原则。

本环评中所采用的《湖南省新基源新材料科技有限公司年产3万吨再生塑料提质改性综合利用生产建设项目环境影响报告书》公示文本环境质量现状的监测数据的具有合法性、科学性，报告中监测数据是具有监测能力和资质的环境监测机构提供的环境现状监测数据，其位于本项目北侧约50m处，监测数据时间为2017年11月，引用数据的时效性及范围均符合导则要求。故本项目引用其监测数据可行。

## 地表水环境质量评价

### 评价方法

采用HJ/T2.3－93《环境影响评价技术导则  地面水环境》推荐的标准指数法进行单项评价。

（1）单项水质参数i在j点的标准指数为：

Sij＝Cij / Csi

（2）pH值标准指数计算公式为：

Sph,j =(7.0―pHj）/（7.0―pHsd）     （pHj≤7.0时）

Sph,j= (pHj―7.0)/(pHsu―7.0)          （pHj＞7.0时）

式中：

Si,j—单项水质参数i在j点的标准指数；

Ci,j—污染物i在j监测点的浓度值，mg∕L；

Csi—水质参数i的评价标准值，mg∕L；

pHj——j点的pH值；

pHsd——评价标准中的pH值下限；

pHsu——评价标准中的pH的值上限；

SPH，j—PH值标准指数。

水质参数i的标准指数Si,j＞1，则表明该水质参数超过了国家规定的水质标准，不能满足水体功能使用要求。

### 汨罗江水环境质量现状调查

本项目收集了汨罗市环境保护监测站2017年10月对汨罗江新市断面、窑洲断面常规监测断面监测数据。

① 现状监测项目

对区域地表水汨罗江水质进行监测，监测因子为pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类。

② 监测布点

汨罗江新市、窑州二个常规监测断面。

③ 监测时间、频次

汨罗市环境保护监测站2017年10月对汨罗江进行了监测，每个点位监测一天，二次采样，同期记录水深、流速、流量、河宽等水质参数。

④评价标准与评价方法

汨罗江窑洲断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 II 类标准。汨罗江新市断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

⑤监测方法

按《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)进行监测。水环境质量现状监测项目与监测分析方法见表5-1。

表5-1  水环境质量现状监测项目与监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 |
| CODcr | 快速消解分光光度法 | HJ-T399-2007 |
| BOD5 | 稀释与接种法 | GB7488-87 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | GB7479-87，HJ535-2009 |
| 石油类 | 红外分光光度法 | GB/T16488-96 |
| SS | 重量法 | GB 11901-1989 |
| 总磷 | 钋锑抗分光光度法、钼酸铵分光光度法 | 《水和废水分析监测方法》第四版、 GB/T11893-1989 |

表5-2  2017年10月汨罗江监测数据统计     单位：mg/L（pH值除外）

| 监测点位 |  | 监测项目及结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 |
| 新市断 面 W01 | 监测值范围 | 7.03-7.03 | 9-10 | 2.7-2.8 | 0.34-0.38 | 0.08-0.09 | 0.01 |
|  | 标准指数 | 0.015 | 0.45-0.5 | 0.675-0.7 | 0.34-0.38 | 0.4-0.45 | 0.2 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| GB3838-2002Ⅲ标准 |  | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.05 |
| 窑州断 面 W02 | 监测值范围 | 7.18-7.19 | 7-7 | 2.3-2.4 | 0.12-0.14 | 0.09-0.09 | 0.01ND |
|  | 标准指数 | 0.09-0.095 | 0.47 | 0.77-0.8 | 0.24-0.28 | 0.9 | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | 0.2 | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| GB3838-2002 II 标准 |  | 6~9 | 15 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.05 |

注：ND 表示检验数值低于方法最低检出限，不计算标准指数。

由上表可知，汨罗江新市断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗水环境质量较好。

### 湄江水环境质量现状调查

本次报告收集了本项目收集了汨罗市环境保护监测站2017年10月对湄江赵公桥常规监测断面监测数据。

①监测断面：湄江（车对河）赵公桥监测断面。

②监测因子：湄江（车对河）水质监测因子为：pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、石油类、粪大肠菌群、铜、砷、汞、镉、铅。

③评价标准及评价方法

湄江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

④监测结果与评价

表5-3  湄江地表水水质监测数据统计   单位：mg/L（pH值除外）

| 湄江赵公桥断面 | 项目 | pH | 化学需氧量 | 五日生化 需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值范围 | 7.3-7.3 | 14-15 | 2.7-2.8 | 23-28 | 0.66-0.68 | 0.22-0.23 | 1.88-2.09 |
|  | 最大标准指数 | 0.15 | 0.75 | 0.7 | 0.93 | 0.68 | 1.15 | 2.09 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1.09 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 超标 |
|  | GB3838-2002 Ⅲ标准 | 6.0~9.0 | 20 | 4 | 30 | 1 | 0.2 | 1 |
|  | 项目 | 铜 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 粪大肠菌群 | 石油类 |
|  | 监测值范围 | 0.01ND | 0.02ND | 0.0001ND | 0.0003ND | 0.0004ND | 9200-12000 | 0.01-0.05 |
|  | 最大标准指数 | / | / | / | / | / | 1.2 | 1 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 |
|  | GB3838-2002 Ⅲ标准 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.0001 | 10000 | 0.05 |

注：ND 表示检验数值低于方法最低检出限，不计算标准指数。

由上表的监测结果可知，湄江赵公桥断面除总磷、总氮、粪大肠杆菌超标外，其他各水质因子浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，总磷、总氮、粪大肠杆菌最大超标倍数分别为 0.15 倍、1.09倍、0.2倍。污染的主要原因可能是受上游居民生活排污影响。

## 大气环境质量评价

### 环境空气质量现状调查与评价

本次报告收集了《湖南省新基源新材料科技有限公司年产 3 万吨再生塑料提质改性综合利用生产建设项目环境影响报告书》及《汨罗市锦胜有色金属有限公司10万吨/年铅制品回收利用建设项目环境影响报告书》公示文本，本次评价引用这2个报告 书的现状监测数据：湖南永蓝检测技术股份有限公司于 2017年 11月 16日~22日对万容项目场地内、新基源项目场地内环境空气进行了监测，湖南精科检测有限公司于2017年8月21日～8月27日对汨罗市锦胜有色金属有限公司西侧1.2km处居民即新市镇居民环境空气质量进行了监测。

①监测点位和监测因子

本次监测布设有3个大气监测点，分别为万容项目场地内、湖南省新基源新材料科技有限公司场地内及新市镇居民，监测时间为 2017 年 11 月 16 日~22 日、2017年8月21日～8月27日。具体监测点位及因子情况见下表。

表5-4  环境空气监测点位表

| 环境监测点 |  | 与本项目方位距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G1 万容项目场地内 | 本项目北侧 70m | SO2、NO2、PM10、TVOC |
| 2 | G2 新基源项目场地内 | 本项目北侧约 50m |  |
| 3 | G3新市镇居民 | 本项目西北侧约 2km | SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10 |

②评价标准

SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，TVOC 参照《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）执行。

③监测结果统计大气环境质量监测结果统计见下表。

表5-5  环境空气质量现状监测结果

| 项目 |  | 指标 | G1 | G2 | G3 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1 小时值 | 浓度范围（μg/m3） | 30~38 | 40~46 | / | 500μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 | / |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 7.6 | 9.2 | / |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / | / | / |  |
|  | 24 小时值 | 浓度范围（μg/m3） | 34~36 | 40~45 | 23~31 | 150μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 24 | 30 | 21 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / | / | / |  |
| NO2 | 小时值 | 浓度范围（μg/m3） | 30~37 | 36~46 | / | 200μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 | / |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 18.5 | 23 | / |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / | / | / |  |
|  | 24 小时值 | 浓度范围（μg/m3） | 32~36 | 40~43 | 31~39 | 80μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 45 | 53.8 | 49 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / | / | / |  |
| CO | 24小时值 | 浓度范围（μg/m3） | / | / | 853～912 | 4000μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | / | / | 0 |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | / | / | 23 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / | / | / |  |
| 臭氧 | 8h均值 | 浓度范围（mg/m3） | / | / | 84~93 | 160μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | / | / | 0 |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | / | / | 58 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | // | // | / |  |
| PM2.5 | 24 小时平 均值 | 浓度范围（mg/m3） | / | / | 18-28 | 75μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | / | / | 0 |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | / | / | 37 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / | / | / |  |
| PM10 | 24 小时平 均值 | 浓度范围（mg/m3） | 89~94 | 91~98 | 78~88 | 150μg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 62.7 | 65.3 | 58.7 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / | / |  |  |
| TVOC | 8 小时均值 | 浓度范围（mg/m3） | 0.06~0.08 | 0.08~0.13 | / | 0.6mg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 | / |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 13.3 | 21.7 | / |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / | / | / |  |

④监测结果分析

由上表的监测结果可知，项目区各监测点的SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10的24小时平均浓度及臭氧8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求， TVOC 满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准。

## 声环境质量评价

本环评声环境质量现 状监测数据采用湖南精科检测有限公司于 2018年5月21日～5月 22日对本项目四厂界实测数据进行评价。

1、调查监测范围

项目厂界周围外 1 米的范围内。

2、监测项目

计权连续等效 A 声级。

3、监测布点：

本次监测共设 4 个监测点，围绕本项目用地东、南、西、北各 1 个点。

4、监测时间与频次

2018年5月21日-22日对环境噪声进行现场监测，每天昼间和夜间各一次。

5、监测结果

由表5-6项目厂界噪声监测结果可以看出，项目地昼间噪声为 52.8~62.1dB(A)，夜间噪声为 42.6~46.5dB(A)。此处监测数据反映的区域与本项目评价区域一致，充分考虑点位的代表性，环境特征具有相似性，可准确反映评价区域的质量状况。

表5-6  厂界噪声监测结果单位dB(A)

| 编号 | 测点名称 |  | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 场界东面外 1m | 2018.5.21 | 52.8 | 42.6 |
|  |  | 2018.5.22 | 53.5 | 43.1 |
| 3 | 场界西面外 1m | 2018.5.21 | 61.5 | 46.5 |
|  |  | 2018.5.22 | 62.1 | 45.9 |
| 4 | 场界北面外 1m | 2018.5.21 | 53.7 | 44.5 |
|  |  | 2018.5.22 | 55.2 | 43.8 |
| 评价标准 |  |  | 65 | 55 |
| 2 | 场界南面外 1m | 2018.5.21 | 54.1 | 42.9 |
|  |  | 2018.5.22 | 53.4 | 41.2 |
| 评价标准 |  |  | 70 | 55 |

对照《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的相关标准，本项目南侧区域东、西、北侧厂界环境噪声昼间夜间现状监测值均符合《声环境质量标准》的 3类标准，南侧厂界环境噪声昼间夜间现状监测值均符合《声环境质量标准》的 4a类标准。

## 地下水环境现状调查与评价

本次报告收集了《湖南省新基源新材料科技有限公司年产3万吨再生塑料提质改性综合利用生产建设项目环境影响报告书》公示文本，本环评地下水环境质量现状监测数据引用此报告现状监测数据：湖南永蓝检测技术股份有限公司2017年11月16日对湖南省新基源新材料科技有限公司项目区地下水进行了监测，具体情况如下。

1、监测布点及监测因子

设置有 3 个地下水监测点，分别为万容项目西南侧、湖南省新基源新材料科技有限公司东侧和北侧枫家岭居民水井。

表5-7  地下水环境现状监测点位置表

| 编号 | 监测点名称 | 相对本项目厂界位置 |  | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离 |  |
| Q1 | 万容项目西南侧 | 西北 | 100m | pH、高锰酸盐指数、硫酸盐、氨氮、 硝酸盐、亚硝酸盐、铜、汞、砷、 镉、六价铬、铅、镍。 |
| Q2 | 湖南省新基源新材 料科技有限公司北侧 | 东北 | 200m |  |
| Q3 | 北侧枫家岭居民水 井 | 西北 | 1800m |  |

2、监测时间及频次

进行一期监测，监测时间为 2017年11月16日。

3、评价方法及标准

本项目地下水水质现状评价采用标准指数法，评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。

4、监测及评价结果

项目区地下水监测结果及分析见下表。

表5-8  地下水水质监测结果及评价单位mg/l，pH无量纲

| 监测项目 | 万容项目西南侧 |  | 新基源项目东侧 |  | 项目北侧枫家岭居民水井 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测结果 | 标准指数 | 监测结果 | 标准指数 | 监测结果 | 标准指数 |  |
| pH | 6.59 | 0.82 | 6.84 | 0.32 | 6.91 | 0.18 | 6.5～8.5 |
| 高锰酸盐指 数 | 1.9 | 0.6333 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | ≤3.0 |
| 硫酸盐 | 26 | 0.104 | 23 | 0.092 | 28 | 0.112 | ≤250 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.001ND | / | 0.001ND | / | 0.001ND | / | ≤0.02 |
| 硝酸盐氮 | 0.008ND | / | 0.008ND | / | 0.008ND | / | ≤20 |
| 氨氮 | 0.125 | 0.625 | 0.118 | 0.59 | 0.137 | 0.685 | ≤0.2 |
| 铜 | 0.01ND | / | 0.01ND | / | 0.01ND | / | ≤1.0 |
| 镍 | 0.05ND | / | 0.05ND | / | 0.05ND | / | ≤0.05 |
| 六价铬 | 0.004ND | / | 0.004ND | / | 0.004ND | / | ≤0.05 |
| 铅 | 0.01ND | / | 0.01ND | / | 0.01ND | / | ≤0.05 |
| 镉 | 0.001ND | / | 0.001ND | / | 0.001ND | / | ≤0.01 |
| 砷 | 0.0003ND | / | 0.0003ND | / | 0.0003ND | / | ≤0.05 |
| 汞 | 0.00004ND | / | 0.00004ND | / | 0.00004ND | / | ≤0.001 |

注：ND 表示检验数值低于方法最低检出限，以检出限给出，不计算标准指数。

由上表的监测结果可知，项目区万容项目西南侧、新基源项目东侧和项目北侧枫家岭居民水井 3 个地下水监测点的 pH、高锰酸盐指数、硫酸盐、氨氮、硝 酸盐、亚硝酸盐、铜、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍等各项监测因子均可满足《地 下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求。项目区域地下水环境质量好。

## 土壤质量现状监测与评价

本次报告收集了《湖南省新基源新材料科技有限公司年产 3 万吨再生塑料提质改性综合利用生产建设项目环境影响报告书》公示文本，本环评土壤环境质量现状监测数据引用此报告现状监测数据：湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年11月16 日对项目区土壤进行了监测，监测情况如下：

1、监测布点

设置有2个土壤监测点，分别为万容项目场地内和湖南省新基源新材料科技有限公司场地内，分别位于本项目北侧120m，100m。

2、监测因子 pH、铜、汞、砷、镉、铬、铅、镍。

3、监测时间及频次

进行一期监测，监测时间为2017年11月16日。

4、评价方法及标准

项目区土壤执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。

5、监测及评价结果 项目区地下水监测结果及分析见下表。

表5-9  土壤环境质量现状监测统计结果

| 监测点位 | 项目 | pH | 铜 | 铬 | 镍 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万容项目场 地内 | 监测值 | 6.41 | 16 | 62 | 10 | 93.1 | 0.1 | 2.81 | 0.035 |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 新基源项目 场地内 | 监测值 | 6.4 | 16 | 64 | 1 | 69.7 | 0.19 | 2.6 | 0.057 |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 评价标准 |  | <6.5 | ≤50 | ≤150 | ≤40 | ≤250 | ≤0.3 | ≤30 | ≤0.30 |

由上表的监测结果可知，项目区土壤中的 pH、铜、汞、砷、镉、铬、铅、 镍等各项监测因子均可满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。项目区域土壤现在质量良好

## 生态环境概况

项目厂址位于湖南汨罗循环经济产业园内，所在区域已建成完善的工业区，随着园区建设，本区域生态环境将从县城近郊的农村生 态环境转化为城乡结合的生态环境。植被以马尾松、马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草等野生草灌植物为主。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

据现场专访调查，厂区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、 鼠、蛙等。未在厂区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。项目厂址所在区域原为汨罗市的郊区地带，原以种植蔬菜、稻谷和其他副业为主，地表植被以人工林和灌木林为主。近年来随着湖南汨罗循环经济产业园的开发建设，区域内园区主要交通干道已逐步建成，多家大型工厂已陆续建成投产，区域内大部分土地已由企业征购开发成工业用地，正在进行厂房建设当中。目前园区正在对片用地进行平整工作，区域仍以农村生态环境为主。随着企业的不断入园，区域原有的地表人工植被和灌木林也将被城市化的生态环境所取代，区域生态环境正在 由原来的城郊结合生态环境向城市化的生态环境转变。为此项目建设方要做好厂区绿化建设，扩大绿化面积，尽量使项目建设过程中被破坏的植被能得到最大程度 的恢复，厂区形成“点、线、面”相结合的立体绿化景观，以达到洁净空气，美化 工厂环境的良好效果。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

### 施工期大气影响分析及防护措施

本项目位于湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园，施工期大气污染的产生源主要有：运输车辆和施工机械等产生扬尘；建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的运输、装卸、储存和使用过程产生扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。如遇天干地燥时，在自然风力的作用下产生的扬尘对周边环境空气质量将产生较大的影响。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100m左右，在静风状态下，道路运输扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。若在施工期间对车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减小70%以上，则可进一步降低扬尘的污染。

施工期扬尘是施工活动危害环境的主要因素，其危害性是不容忽视的。悬浮于空气中的扬尘被施工人员和影响范围内人群吸入，扬尘可能携带大量的病菌、病毒，将严重影响人群的身心健康。同时，扬尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，也影响景观。

运输车辆和燃油动力机械会产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。此类废气的产生量一般来说不是很大，在环境空气中经一定距离的自然扩散稀释后，对项目区的环境空气质量的影响较小。

在项目主体工程施工期，本项目区周边200m范围内的环境敏感目标主要为项目西侧50米外约80户居民，施工扬尘污染将随着施工结束而消除。

施工扬尘防治措施：

（1）粉状建筑材料的运输车辆应采用加盖专用车辆或者配置防洒落装置，车辆装载不宜过满，保证运输过程中不散落。对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

（2）施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料焚烧。

（3）粉状建材应设临时工棚或仓库储存，不得露天堆放。采用商品混凝土搅拌车进行混凝土搅拌，不采用袋装水泥，防止水泥粉尘产生。

（4）厂界设2.2m围挡结构，降低风力起尘。

（5）对入场施工机械进行管理，检查合格的机器才可进场作业，尽量减少施工 机器产生的废气。

通过上述措施，项目施工期扬尘对环境的影响在可接受范围内。

### 施工期噪声影响分析及防护措施

施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），该标准限值见表6-1。

表6-1  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位:dB(A)

| 施工阶段 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 打桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 60 | 55 |

施工期主要设备的噪声值见表6-2。

表6-2  主要施工设备的噪声值  单位：dB(A)

| 设 备 | 噪声值 | 设 备 | 噪声值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起 重 机 | 65 | 电 焊 机 | 100 |
| 载重汽车 | 86 | 金属锤打 | 60~95 |
| 电 锯 | 110 | 空 压 机 | 85 |
| 破 碎 机 | 105 | 振 捣 器 | 115 |
| 鼓 风 机 | 115 | 排 水 泵 | 78 |

施工噪声影响预测：

（1） 预测内容

施工期噪声影响预测内容为：施工场地边界噪声和对周围声环境敏感点的影响。

（2）工程施工噪声特点

施工过程发生的噪声与其它重要的噪声源不同。其一是噪声由许多不同种类的设备发出的；其二是这些设备的运作是间歇性的，因此所发出的噪声也是间歇性和短暂的；其三是一般规定施工应在白天进行，因此对睡眠干扰较少。

（3）声环境敏感点

项目除东侧50m-200m范围内有80户居民外，周围200m范围内无其它声环境敏感点存在。

（4）施工过程噪声源强的确定

项目施工噪声源强类比国内已有的“施工场地上的能量等效声级[dB(A)]的典型范例”中的数据【《环境评价》（第二版），陆雍森著，同济大学出版社，1999.9】。

施工场地上的能量等效声级[dB(A)]的典型范围见表6-3。

表6-3  施工场地上的能量等效声级[dB(A)]的典型范围

| 工程类型 | 住房建设 |  | 办公建筑、旅馆、学校、医院、公用建筑 |  | 工业小区、停车场 宗教、娱乐、休息、 商点、服务中心 |  | 公共工程、道路与公路、下水道和管沟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工阶段 | I* | II* | I | II | I | II | I | II |
| 场地清理 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 |
| 开挖 | 88 | 75 | 89 | 79 | 89 | 71 | 88 | 78 |
| 基础 | 81 | 81 | 78 | 78 | 77 | 77 | 88 | 88 |
| 上层建筑 | 81 | 65 | 87 | 75 | 84 | 72 | 79 | 78 |
| 完工 | 88 | 72 | 89 | 75 | 89 | 74 | 84 | 84 |

注：I *——所有重要的施工设备都在场；I*I——只有极少数必须的设备在场

（5） 噪声预测模式

①项目施工过程场地的

项目施工过程场地的预测模式如下：

式中：

Li——第i施工阶段的（dB）；

Ti——第I阶段延续的总时间；

T ——从开始阶段（i=1）到施工结束（i=2）的总延续时间；

N ——施工阶段数。

②在离施工场地距离处的的修正系数。

在离施工场地距离处的的修正系数由下式计算：

式中：

——离场地边界的距离（m），

则：

③点声源的几何发散衰减模式

式中：

——距声源r米处的施工噪声预测值dB（A）；

——距声源米处的参考声级。

(6) 施工噪声预测结果

距各种施工设备不同距离噪声预测结果见表6-4。

表6-4  距各种施工设备不同距离噪声预测结果表      单位：dB(A)

| 距离(m) 施工设备 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电锯、电刨 | 91 | 85.0 | 79.0 | 75.4 | 73.0 | 71.0 | 69.4 | 68.1 | 67.0 | 65.0 |
| 混凝土搅拌机 | 91 | 85.0 | 79.0 | 75.4 | 73.0 | 71.0 | 69.4 | 68.1 | 67.0 | 65.0 |
| 振捣棒 | 91 | 85.0 | 79.0 | 75.4 | 73.0 | 71.0 | 69.4 | 68.1 | 67.0 | 65.0 |
| 振荡器 | 91 | 85.0 | 79.0 | 75.4 | 73.0 | 71.0 | 69.4 | 68.1 | 67.0 | 65.0 |
| 钻孔机 | 91 | 85.0 | 79.0 | 75.4 | 73.0 | 71.0 | 69.4 | 68.1 | 67.0 | 65.0 |
| 装载机 | 86 | 80.0 | 74.0 | 70.4 | 68.0 | 66.0 | 64.4 | 63.1 | 62.0 | 61.0 |
| 风动机具 | 86 | 80.0 | 74.0 | 70.4 | 68.0 | 66.0 | 64.4 | 63.1 | 62.0 | 61.0 |
| 卷扬机 | 81 | 75.0 | 69.0 | 65.4 | 63.0 | 61.0 | 59.4 | 58.2 | 57.0 | 55.0 |
| 卡车 | 76 | 70 | 64.0 | 60.4 | 58.0 | 56.0 | 54.4 | 53.1 | 52.0 | 50.0 |

施工噪声影响评价：

本项目占地较大，施工期在场区中心施工的设备噪声经过距离衰减后，施工场界噪声可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。根据表6-4可知，在场区周边施工的设备噪声经过50m距离衰减后的噪声仍大于70dB(A)，对项目西侧较近的50m处金家坳居民点具有较大影响。

施工噪声影响防治措施：

（1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备，禁止采用高噪声的打桩工艺，采用产生噪声较小的静力压桩工艺，相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，采用隔声措施，围挡措施，并尽量布置在场区东部，避开周边居民点等敏感目标，通过隔声和距离衰减，从源头降低施工机械噪声对周边居民的影响。

（2）由于施工场周围敏感点较密集且距离较近，禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。项目周边居民较为集中，施工时需尽量降低对周边居民的影响。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。

（3）场界采取声屏障、隔声、围挡措施，进一步降低施工噪声对对周边居民的影响；

（4）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。

（5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。

（6）施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，施工时，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。

经采取以上措施后，本项目施工期噪声对区域环境影响较小。

### 施工期水环境影响分析及防护措施

施工期废水主要是来自暴雨的地表径流，基础开挖可能排泄的地下水，施工废水及施工人员的生活污水。其中：施工废水包括泥浆水、机械设备运转的冷却水、车辆和机械设备洗涤水等。生活污水主要是施工人员生活污水。

项目施工污水处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，如：

（1）施工场地的暴雨地表径流将会携带大量的泥沙，随意排放将会使纳污水体悬浮物出现短时间的超标。

（2）施工机械设备（空压机、发电机、水泵）冷却排水，可能会含有热，直接排放将使纳污水体受到物理污染。

（3）施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染。

除此之外，若施工污水不能合理排放任其自然横流，还会影响施工场地周围的视觉景观及散发臭气。因此，必须采取有效措施杜绝施工污水引起的环境问题。

施工废水影响防治措施：

（1）施工人员的生活废水经化粪池收集处理后排入产业园市政污水管网，进入汨罗市城市生活污水处理厂处理，不直接排入水体。制定有效的节水措施，降低生活及施工用水量，减少污水排放量及污水处理量。

（2）施工污水经初步隔油、沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，循环使用或作为场地抑尘洒水用水，不得外排。

（3）加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水直接排入项目地周边其他地表水体。

经过上述措施，可以避免对附近地表水的影响。

### 施工期固废影响分析及防护措施

建筑垃圾成分较复杂，主要有：废弃的沙石砖瓦、木块、废瓷砖、塑料、废混凝土、废金属、油漆涂料包装物、碎玻璃等。生活垃圾则包括残剩食物、塑料、废纸、各种玻璃瓶、动物骨刺皮壳等。这些固废处置不当将会影响景观，污染土壤和水体，生活垃圾还会散发恶臭。

项目用地地势平坦，开挖土方与填方基本平衡，无弃土量，不另设取弃土场，因此对周边环境影响较小。

根据经验计算，建筑垃圾产生量约为2kg/m2，本项目新建建筑面积171162m2，则项目将产生342t建筑垃圾。根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。

施工固废影响防治措施：

为减少施工期固体废物对周围环境的影响，建议采取以下措施：

（1）根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，按城管部门指定地点消纳。

（2）施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。

（3）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源，在固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。

（4）生活垃圾交由当地环卫单位清运和统一集中处置。

一般情况下，项目建设施工过程会对施工场地及周围地区的环境质量产生一定的影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使其对环境的影响减至最低限度。

### 施工期水土流失影响分析及防护措施

施工期导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋，项目所在区域年均降水量1450.8mm，相对集中在4~8月，夏季暴雨较集中，降雨大，降雨时间长，这些气象条件给项目建设施工期的水土流失带来不利影响。

项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之中，另外，大量的土方填挖，陡坡、边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中的水土流失。

施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且还产生泥沙作为一种废物或污染物往外排放，对周围环境产生较为严重的影响：在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式排入水体，对水环境造成影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成下游水体污染。

本次评价采用经验公式（无明显侵蚀地区）计算水土流失量：

水土流失量＝土壤侵蚀模数×侵蚀面积×影响时段

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）提出的全国土壤侵蚀类型区划，项目建设所在区域属于南方红壤丘陵区，土壤容许流失量为500t/km2·a。经过类比同区域建设项目建设期侵蚀模数，确定本项目建设期侵蚀模数为14000t/km2·a；本项目建设期约为24个月，施工面积为272315m2，因此本项目建设期间的水土流失量为3812t/a。

施工水土流失防治措施：

（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。

（2）施工时，要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失污染附近村庄、水体。合理安排土方挖填时间，对施工产生的余泥，应尽快回填，减少挖方堆放时间，减少水土流失。

（3）在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。

（4）施工场地做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期。

（5）在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。

（6）运土、运沙石卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落。

（7）在项目占地范围内，尽量减少剥离表层植被的面积。

经过上述措施，可以降低施工期水土流失的影响。

### 施工期生态环境影响分析

项目位于湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园，所在地为工业区，受人为活动干扰明显；本区域动植物均为一般常见生物，为可恢复生态，根据经济建设与环境保护协调发展的原则，项目应尽可能减少生态负面影响，并着力于逐步改善生态环境，建议本项目采取以下措施：

（1）严格控制建设用地。在建设期应严格控制施工扬尘、噪声以及废水、废气和固废的排放，不能排入邻近区域。

（2）在周边区域设置一定距离的生态防护带，在防护带内种植植物，并控制绿化区乔、灌、草的适当比例，尽量使用本地种，以发挥良好的生态效益，逐步改善该地区的大气、水份及土壤的性质，以提高人类生产、生活及居住的环境生态质量。

（3）项目建成后，及时恢复植被，利用空地实施立体绿化。

### 施工期环境管理

施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划。按规定，本项目施工时应向当地环保行政主管部门申报；设专人负责管理，培训工作人员，以正确的工作方法，控制施工中产生的不利环境影响；必要时，还需在监测和检查工程施工的环境影响和实施缓解措施方面进行培训，以确保项目施工各项环保控制措施的落实。工程建设单位有责任配合当地环保主管机构，对施工过程的环境影响进行环境监测和监理，以保证施工期的环保措施得以完善和持续执行，使项目建设施工范围的环境质量得到充分有效保证。

### 施工期对饮用水源保护区的影响分析

本项目西北侧4km处汨罗江饮用水源保护区，且项目外排污水均进汨罗市城市生活污水处理厂，其排污口位于饮用水源保护区下游，故本项目施工期扬尘、废水、弃渣等对其基本无影响。

## 营运期环境影响分析

根据前面工程分析可知，项目主要大气污染物是PVC装袋粉尘，造粒有机废气、食堂油烟废气；项目水污染物主要是原料清洗废水、车间地面清洁废水和生活污水；噪声主要为生产设备噪声；固废主要为废塑料分选废料、清洗产生的沉渣，改性造粒产生的杂质、废滤网，造粒不合格品，除尘系统收集的粉尘，废气处理产生废活性炭，污水处理产生的油泥和污泥以及生活垃圾。因此，大气影响将重点预测粉尘、VOCs影响；水环境影响主要分析原料清洗废水、车间地面清洁废水和生活污水的影响。

### 水环境影响分析

7.2.1.1地表水环境影响分析

1、清洗废水

根据本项目塑料清洗废水水质，废水中石油类较高，外排水量为405000t/a（1350t/d），本项目建议采用隔油+气浮混凝处理工艺，设计处理规模为1350m3/d，水利停留时间为8h，气浮混凝池有效容积不低于450m3，气浮混凝池按1.2的系数设计，总容积取540m3，西部1#车间东侧、东部11#车间南侧各设1个270m3，均由一期工程建设。经预处理后的清洗废水可达湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂接管标准，经产业园污水管网进入再生材料产业园污水处理厂处理，其处理后的中水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A类标准要求，回用于再生材料产业园企业。故本项目清洗废水经再生材料产业园污水处理厂处理后回用，对周边地表水基本无影响。

2、车间地面清洁废水

地面冲洗废水量为2770m3/a。主要污染物为 COD、SS、石油类等，根据类比，地面清洗废水中主要污染物 COD、SS、石油类浓度分别为 300mg/L、400mg/L和15mg/L，收集后排入园区污水管网，经湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A类标准要求，回用于再生材料产业园企业，对周边地表水基本无影响。

3、生活污水

本项目生活废水排水总量14280t/a，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮，经化粪池处理后处理达到湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂接管标准排入产业园污水管网，经湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A类标准要求，回用于再生材料产业园企业，对周边地表水基本无影响。

4、初期雨水

由于项目实施雨污分流，项目原料贮存场所，生产装置均在车间内，半产品 或产品放入车间或成品仓库内，雨水污染物成分简单，仅含少量 COD 和 SS 等，项目雨水排放不会对湄江水质造成明显不利影响。

综上，本项目对周边水环境影响较小。

根据湖南汨罗循环经济产业园规划，本项目外排清洗废水排入配套的湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂，再生材料产业园污水处理厂由汨罗市循环经济产业园区经济发展投资有限公司投资3831.7万元建设，其处理废水主要为本项目外排塑料清洗废水，该项目位于本项目东北侧450m处，湖南汨罗循环经济产业园区内，具体为湄江路与湄江河之间，南靠立德有色金属有限公司，总用地面积约为40亩，污水处理规模为一期5000t/d，二期5000t/d，总体处理规模为10000t/a，采用CASS工艺处理，其处理后中水回用于再生材料产业园企业用于生产用水，目前其正在办理环评手续。根据其初步设计方案施工进度表可知，其一期预计投产时间为2018年10月。

本项目产生废水经对应预处理设施处理后，其外排污染物浓度均可满足湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂接管标准要求，外排废水总量为422050t/a（1406t/d），占污水厂的总水量的14.1%，水量未超出污水处理厂处理规模，故本项目外排废物污染物浓度和水量均满足湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂设计要求，在其处理负荷范围内，同时其处理后中水可回用于再生材料产业园企业用于生产用水，本项目位于再生材料产业园内，利用中水作为生产用水可行，故本项目外排清洗废水接入湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂可行。

通过采取以上措施，项目废水得到有效处理，不会对汨罗江、湄江造成影响较小。

7.2.1.2地下水环境影响分析

评价区地质与水文地质概况

1、区域地质构造

汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多 样。汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生 界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

2、地形地貌及周边环境

本项目位于湖南汨罗循环经济产业园内，目前场地正进行平整，场地地势较为平坦、地貌形态单一，原始地貌为丘岗。

3、场地水文地质条件

项目区地下水类型以基岩裂隙水为主，项目区地下水的补给来源为大气降水及江河的渗入补给。

4、地下水开发利用现状

项目所在区域绝居民生活用水由汨罗市自来水水厂提供，项目区地下水评价范围内无集中式地下水饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

项目用水由汨罗工业园的供水管网供水，污水排入湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂，排放的废水以清洗废水为主，水质较为简单，经预处理达标后采取管道送入污水处理厂处理，其进入到地下的可能性较小，一般不会对地下水环境造成大的影响。

（1）正常工况地下水环境影响分析

本项目冷却循环水中基本无污染物质，主要是硬度增加，因此冷却循环水通过部分循环使用，部分作为清洗用水，不会对地下水造成影响。

项目废水主要是生活污水、清洗废水，生活污水、清洗废水中污染物质可能会随着雨水或地表水下渗，通过包气带进入地下水中而对其造成不利影响。由于本项目生活废水在化粪池中，清洗废水在清洗池内，污水池均已进行防渗处理，厂区均为水泥地面，且污水均在PVC材质污水管道中，因此通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性小，对地下水影响很小。

（2）事故渗漏地下水环境影响分析

本项目可能对所在地地下水产生影响的污染物主要为废水处理设施污水渗漏及危废暂存场所容器破损导致污染物可能渗入地下水。由于车间、危废暂存间地面进行了硬化防渗处理，车间及危废暂存间内污染控制难度较易，防渗层破坏较容易发现，事故泄漏时能较快采取截漏措施，因此废水或者污染物进入包气带的量很少，项目区天然地层主要为填土和粉质粘土，渗透系数很小，防渗能力较强，且粘土吸附污染物能力较强，降低了污染物各向扩散的速度，便于及时采取措施以控制污染。

为避免本区域地下水受到本项目污染，针对上述污染源及污染途径，建议采取以下预防措施：

（1）全厂地面、路面均要求采用高标号水泥进行硬化防渗。

（2）各类废水/废液收集和处理池池底及池壁防腐防渗。

（3）生产用水循环冷却池、车间内废水循环池以及车间排水沟均需进行防腐防渗。

（4）为防止生产废水发生事故性排放，本项目在厂内设置一个事故应急池。

（5）一般工业固体废物临时堆场需严格按照《 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001 及其修改单）的要求进行设计、建设和管理，堆场顶部设置挡雨顶棚，四周设挡墙和截排水沟，堆场地面采用高标号水泥进行硬化防渗，防渗系数要求达到≤10-7cm/s。

（6）危险废物暂存库需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001 及其修改单）的要求进行设计、 建设和管理， 库房地面及裙脚防渗等级要求达到≤10-10cm/s，各类危险废物堆放区采用防渗水泥修砌的挡墙分隔。

在采取以上措施的基础上，本项目对地下水环境影响较小。

### 大气环境影响分析

7.2.2.1污染气象特征

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，与本项目地直线距离约8km，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表6-5。

表6-5  项目地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 1450.8 | 1.8 |

（1）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见图8-1；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（4）风向、风速

年平均风速1.8m/s。常年主导风向为西北风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图6-3。

图6-1 月平均气温变化曲线图

秋季

全年

图6-3     汨罗地区风向频率玫瑰图

（4）大气稳定度

因附近气象站无相应的高空观测资料，根据附近岳阳市多年的地面气象观测资料，采用P-C法进行稳定度分类，分析工程所在地区大气稳定度的气候特征。

表6-6为项目选址地区的全年各类稳定度出现频率。由表可以看出，本地大气稳定度以中性为主，年出现频率为46.6%，其次是E类和C类，不稳定层结出现频率较少。各季度稳定度分布频率显示，冬、春季大气层结更趋于稳定，不稳定层结出现频率甚低，尤其是冬季，A-B类出现频率仅为1.8，夏、秋二季不稳定层结出现频率高于年均值，但大气稳定度分布仍以中性为主。

表6-6 大气稳定度出现频率（%）

| 稳 定 度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 0.8 | 8.0 | 13.3 | 52.3 | 15.6 | 10.0 |
| 夏 | 1.2 | 11.8 | 14.5 | 43.4 | 20.0 | 9.0 |
| 秋 | 1.6 | 13.5 | 13.2 | 37.4 | 15.6 | 18.6 |
| 冬 | 0.2 | 1.8 | 7.7 | 51.4 | 22.2 | 16.8 |
| 年 | 1.0 | 8.3 | 12.0 | 46.6 | 18.2 | 14.0 |

7.2.2.2本项目营运期环境影响预测

本项目大气环境评价工作等级确定为三级，因此根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）要求，大气环境影响不进行进一步预测（见表2-14），直接以 估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。评价评价范围为以项目所在地厂区为中心直径为5km的圆形区域。

1、预测因子

根据前述工程分析，本项目排放废气包括PVC装袋粉尘、造粒产生的VOCs等有机废气，分为有组织排放与无组织排放。本次预测选择预测因子为粉尘、VOCs。

2、预测模式

预测模型采用《环境影响评价技术导则》(HJT2.2-2008)中推荐的估算模式（SCREEN3 模型）。

3、预测内容

本评价大气环境影响主要预测内容如下：

（1）有组织排放：正常和非正常情况下15个排气筒排放的VOCs最大地面和附近敏感浓度贡献值。本项目有机废气排气筒数量较多，但其距离较远，不满足等效排气筒要求，故需单独进行预测。

（2）无组织排放：造粒及改性车间无组织排放VOCs以及PVC装袋粉尘最大地面和附近敏感浓度贡献值。

4、污染物源强和排放参数

根据工程分析，项目改性造粒车间1#西部、1#东部、3#、10#车间均布置10条生产线，6#、7#、17#车间布置7条生产线，11#车间北部布置5条生产线，12#-15#、18#-20#车间均布置12条生产线，每条线风量为1500m3/h，故4个10条生产线车间风量为15000m3/h，3个7条生产线生产车间风量为10500m3/h，1个5条线生产车间风量为7500m3/h，7个12条生产线生产车间风量为18000m3/h。项目运行过程中有组织和无组织排放排放大气源强排放参数见下表。

表6-6   废气有组织排放（点源）参数一览表

| 项目 | 点源车间编号 | 排气筒 高度 | 排气筒 内径 | 废气量 | 年排放 小时数 | 烟气出 口温度 | 污染物 名称 | 工况 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | —— | m | m | Nm3/h | h | K | —— | —— | kg/h |
| 参数 | 1#车间东侧排气筒 | 15 | 0.6 | 15000 | 7200 | 290 | VOCs | 正常排放 | 0.22 |
|  |  |  |  |  | —— | 290 |  | 非正常排放 | 2.3 |
|  | 1#车间西侧排气筒 | 15 | 0.6 | 15000 | 7200 | 290 | VOCs | 正常排放 | 0.22 |
|  |  |  |  |  | —— | 290 |  | 非正常排放 | 2.3 |
|  | 3#排气筒 | 15 | 0.6 | 15000 | 7200 | 290 | VOCs | 正常排放 | 0.22 |
|  |  |  |  |  | —— | 290 |  | 非正常排放 | 2.3 |
|  | 6#排气筒 | 15 | 0.5 | 10500 | 7200 | 290 | VOCs | 正常排放 | 0.15 |
|  |  |  |  |  | —— | 290 |  | 非正常排放 | 1.6 |
|  | 7#排气筒 | 15 | 0.5 | 10500 | 7200 | 290 | VOCs | 正常排放 | 0.15 |
|  |  |  |  |  | —— | 290 |  | 非正常排放 | 1.6 |
|  | 10#排气筒 | 15 | 0.6 | 18000 | 7200 | 290 | VOCs | 正常排放 | 0.22 |
|  |  |  |  |  | —— | 290 |  | 非正常排放 | 2.3 |
|  | 11#排气筒 | 15 | 0.4 | 7500 | 7200 | 290 | VOCs | 正常排放 | 0.11 |
|  |  |  |  |  | —— | 290 |  | 非正常排放 | 1.1 |
|  | 12#排气筒 | 15 | 0.6 | 18000 | 7200 | 290 | VOCs | 正常排放 | 0.26 |
|  |  |  |  |  | —— | 290 |  | 非正常排放 | 2.7 |
|  | 13#排气筒 | 15 | 0.6 | 18000 | 7200 | 290 | VOCs | 正常排放 | 0.26 |
|  |  |  |  |  | —— | 290 |  | 非正常排放 | 2.7 |
|  | 14#排气筒 | 15 | 0.6 | 18000 | 7200 | 290 | VOCs | 正常排放 | 0.26 |
|  |  |  |  |  | —— | 290 |  | 非正常排放 | 2.7 |
|  | 15#排气筒 | 15 | 0.6 | 18000 | 7200 | 290 | VOCs | 正常排放 | 0.26 |
|  |  |  |  |  | —— | 290 |  | 非正常排放 | 2.7 |
|  | 17#排气筒 | 15 | 0.5 | 10500 | 7200 | 290 | VOCs | 正常排放 | 0.15 |
|  |  |  |  |  | —— | 290 |  | 非正常排放 | 1.6 |
|  | 18#排气筒 | 15 | 0.6 | 18000 | 7200 | 290 | VOCs | 正常排放 | 0.26 |
|  |  |  |  |  | —— | 290 |  | 非正常排放 | 2.7 |
|  | 19#排气筒 | 15 | 0.6 | 18000 | 7200 | 290 | VOCs | 正常排放 | 0.26 |
|  |  |  |  |  | —— | 290 |  | 非正常排放 | 2.7 |
|  | 20#排气筒 | 15 | 0.6 | 18000 | 7200 | 290 | VOCs | 正常排放 | 0.26 |
|  |  |  |  |  | —— | 290 |  | 非正常排放 | 2.7 |

表6-7   废气无组织排放（面源）参数一览表

| 无组织扩散源 | 污染物 | 面源参数（m） |  |  | 排放速率 （kg/h） | 评价标准 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面源长度 | 面源宽度 | 面源高度 |  |  |
| 11#南部PVC磨粉车间 | 粉尘 | 96 | 40 | 10 | 0.12 | 0.9 |
| 16#PVC磨粉车间 | 粉尘 | 96 | 80 | 10 | 0.3 | 0.9 |
| 造粒及改性车 间 | VOCs | 750 | 350 | 10 | 1.7 | 0.6 |

5、估算模式计算结果

本项目正常运行情况下，有组织排放（点源）废气的估算模式计算结果见表6-8，非正常运行情况下预测结果见表6-9，无组织排放（面源）的估算模式计算结果见表6-10。

表6-8   废气正常排放情况下有组织排放预测结果表

| 距源中心下风向距离 D（m） | 点源 1#东 |  | 点源1#西 |  | 点源 3# |  | 点源6# |  | 点源 7# |  | 点源 10# |  | 点源 11# |  | 点源 12# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  |
|  | C11 | P12 | C21 | P22 | C31 | P32 | C41 | P42 | C51 | P52 | C61 | P62 | C71 | P72 | C81 | P82 |
|  | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.003836 | 0.64 | 0.003836 | 0.64 | 0.003836 | 0.64 | 0.003112 | 0.52 | 0.003112 | 0.52 | 0.003836 | 0.64 | 0.002554 | 0.43 | 0.003658 | 0.61 |
| 200 | 0.004739 | 0.79 | 0.004739 | 0.79 | 0.004739 | 0.79 | 0.003852 | 0.64 | 0.003852 | 0.64 | 0.004739 | 0.79 | 0.003159 | 0.53 | 0.004647 | 0.77 |
| 300 | 0.00501 | 0.84 | 0.00501 | 0.84 | 0.00501 | 0.84 | 0.004083 | 0.68 | 0.004083 | 0.68 | 0.00501 | 0.84 | 0.00334 | 0.56 | 0.004924 | 0.82 |
| 400 | 0.004808 | 0.80 | 0.004808 | 0.80 | 0.004808 | 0.80 | 0.003924 | 0.65 | 0.003924 | 0.65 | 0.004808 | 0.80 | 0.003244 | 0.54 | 0.004785 | 0.80 |
| 500 | 0.004665 | 0.78 | 0.004665 | 0.78 | 0.004665 | 0.78 | 0.003915 | 0.65 | 0.003915 | 0.65 | 0.004665 | 0.78 | 0.003241 | 0.54 | 0.004335 | 0.72 |
| 600 | 0.00584 | 0.97 | 0.00584 | 0.97 | 0.00584 | 0.97 | 0.004707 | 0.78 | 0.004707 | 0.78 | 0.00584 | 0.97 | 0.003803 | 0.63 | 0.005645 | 0.94 |
| 700 | 0.00646 | 1.08 | 0.00646 | 1.08 | 0.00646 | 1.08 | 0.005055 | 0.84 | 0.005055 | 0.84 | 0.00646 | 1.08 | 0.004014 | 0.67 | 0.006462 | 1.08 |
| 800 | 0.006674 | 1.11 | 0.006674 | 1.11 | 0.006674 | 1.11 | 0.005108 | 0.85 | 0.005108 | 0.85 | 0.006674 | 1.11 | 0.004003 | 0.67 | 0.006851 | 1.14 |
| 900 | 0.006626 | 1.10 | 0.006626 | 1.10 | 0.006626 | 1.10 | 0.004986 | 0.83 | 0.004986 | 0.83 | 0.006626 | 1.10 | 0.003869 | 0.64 | 0.00694 | 1.16 |
| 1000 | 0.006423 | 1.07 | 0.006423 | 1.07 | 0.006423 | 1.07 | 0.00477 | 0.80 | 0.00477 | 0.80 | 0.006423 | 1.07 | 0.003673 | 0.61 | 0.006836 | 1.14 |
| 1100 | 0.006103 | 1.02 | 0.006103 | 1.02 | 0.006103 | 1.02 | 0.004492 | 0.75 | 0.004492 | 0.75 | 0.006103 | 1.02 | 0.003528 | 0.59 | 0.006565 | 1.09 |
| 1200 | 0.005787 | 0.96 | 0.005787 | 0.96 | 0.005787 | 0.96 | 0.004492 | 0.75 | 0.004492 | 0.75 | 0.005787 | 0.96 | 0.00355 | 0.59 | 0.006265 | 1.04 |
| 1300 | 0.005851 | 0.98 | 0.005851 | 0.98 | 0.005851 | 0.98 | 0.004493 | 0.75 | 0.004493 | 0.75 | 0.005851 | 0.98 | 0.003528 | 0.59 | 0.005987 | 1.00 |
| 1400 | 0.005849 | 0.97 | 0.005849 | 0.97 | 0.005849 | 0.97 | 0.004449 | 0.74 | 0.004449 | 0.74 | 0.005849 | 0.97 | 0.003474 | 0.58 | 0.006051 | 1.01 |
| 1500 | 0.005797 | 0.97 | 0.005797 | 0.97 | 0.005797 | 0.97 | 0.004373 | 0.73 | 0.004373 | 0.73 | 0.005797 | 0.97 | 0.003399 | 0.57 | 0.006056 | 1.01 |
| 1600 | 0.005709 | 0.95 | 0.005709 | 0.95 | 0.005709 | 0.95 | 0.004277 | 0.71 | 0.004277 | 0.71 | 0.005709 | 0.95 | 0.00331 | 0.55 | 0.006016 | 1.00 |
| 1700 | 0.005597 | 0.93 | 0.005597 | 0.93 | 0.005597 | 0.93 | 0.004166 | 0.69 | 0.004166 | 0.69 | 0.005597 | 0.93 | 0.003212 | 0.54 | 0.005942 | 0.99 |
| 1800 | 0.005467 | 0.91 | 0.005467 | 0.91 | 0.005467 | 0.91 | 0.004047 | 0.67 | 0.004047 | 0.67 | 0.005467 | 0.91 | 0.00311 | 0.52 | 0.005844 | 0.97 |
| 1900 | 0.005327 | 0.89 | 0.005327 | 0.89 | 0.005327 | 0.89 | 0.003923 | 0.65 | 0.003923 | 0.65 | 0.005327 | 0.89 | 0.003006 | 0.50 | 0.005728 | 0.95 |
| 2000 | 0.00518 | 0.86 | 0.00518 | 0.86 | 0.00518 | 0.86 | 0.003797 | 0.63 | 0.003797 | 0.63 | 0.00518 | 0.86 | 0.002903 | 0.48 | 0.0056 | 0.93 |
| 2500 | 0.00442 | 0.74 | 0.00442 | 0.74 | 0.00442 | 0.74 | 0.003362 | 0.56 | 0.003362 | 0.56 | 0.00442 | 0.74 | 0.00242 | 0.40 | 0.004866 | 0.81 |
| 3000 | 0.003785 | 0.63 | 0.003785 | 0.63 | 0.003785 | 0.63 | 0.002825 | 0.47 | 0.002825 | 0.47 | 0.003785 | 0.63 | 0.00204 | 0.34 | 0.004217 | 0.70 |
| 4000 | 0.002872 | 0.48 | 0.002872 | 0.48 | 0.002872 | 0.48 | 0.0021 | 0.35 | 0.0021 | 0.35 | 0.002872 | 0.48 | 0.001522 | 0.25 | 0.003243 | 0.54 |
| 5000 | 0.002277 | 0.38 | 0.002277 | 0.38 | 0.002277 | 0.38 | 0.001643 | 0.27 | 0.001643 | 0.27 | 0.002277 | 0.38 | 0.001194 | 0.20 | 0.002592 | 0.43 |
| 最大落地浓度 | 0.006674 | 1.11 | 0.006674 | 1.11 | 0.006674 | 1.11 | 0.005108 | 0.85 | 0.005108 | 0.85 | 0.006674 | 1.11 | 0.004014 | 0.67 | 0.00694 | 1.16 |
| 出现距离 | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 700 |  | 900 |  |

表6-8  废气正常排放情况下有组织排放预测结果表（续）

| 距源中心下风向距离 D（m） | 点源 13# |  | 点源14# |  | 点源 15# |  | 点源17# |  | 点源 18# |  | 点源 19# |  | 点源 20# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  |
|  | C11 | P12 | C21 | P22 | C31 | P32 | C41 | P42 | C51 | P52 | C61 | P62 | C71 | P72 |
|  | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 100 | 0.003658 | 0.61 | 0.003658 | 0.61 | 0.003658 | 0.61 | 0.003112 | 0.52 | 0.003658 | 0.61 | 0.003658 | 0.61 | 0.003658 | 0.61 |
| 200 | 0.004647 | 0.77 | 0.004647 | 0.77 | 0.004647 | 0.77 | 0.003852 | 0.64 | 0.004647 | 0.77 | 0.004647 | 0.77 | 0.004647 | 0.77 |
| 300 | 0.004924 | 0.82 | 0.004924 | 0.82 | 0.004924 | 0.82 | 0.004083 | 0.68 | 0.004924 | 0.82 | 0.004924 | 0.82 | 0.004924 | 0.82 |
| 400 | 0.004785 | 0.80 | 0.004785 | 0.80 | 0.004785 | 0.80 | 0.003924 | 0.65 | 0.004785 | 0.80 | 0.004785 | 0.80 | 0.004785 | 0.80 |
| 500 | 0.004335 | 0.72 | 0.004335 | 0.72 | 0.004335 | 0.72 | 0.003915 | 0.65 | 0.004335 | 0.72 | 0.004335 | 0.72 | 0.004335 | 0.72 |
| 600 | 0.005645 | 0.94 | 0.005645 | 0.94 | 0.005645 | 0.94 | 0.004707 | 0.78 | 0.005645 | 0.94 | 0.005645 | 0.94 | 0.005645 | 0.94 |
| 700 | 0.006462 | 1.08 | 0.006462 | 1.08 | 0.006462 | 1.08 | 0.005055 | 0.84 | 0.006462 | 1.08 | 0.006462 | 1.08 | 0.006462 | 1.08 |
| 800 | 0.006851 | 1.14 | 0.006851 | 1.14 | 0.006851 | 1.14 | 0.005108 | 0.85 | 0.006851 | 1.14 | 0.006851 | 1.14 | 0.006851 | 1.14 |
| 900 | 0.00694 | 1.16 | 0.00694 | 1.16 | 0.00694 | 1.16 | 0.004986 | 0.83 | 0.00694 | 1.16 | 0.00694 | 1.16 | 0.00694 | 1.16 |
| 1000 | 0.006836 | 1.14 | 0.006836 | 1.14 | 0.006836 | 1.14 | 0.00477 | 0.80 | 0.006836 | 1.14 | 0.006836 | 1.14 | 0.006836 | 1.14 |
| 1100 | 0.006565 | 1.09 | 0.006565 | 1.09 | 0.006565 | 1.09 | 0.004492 | 0.75 | 0.006565 | 1.09 | 0.006565 | 1.09 | 0.006565 | 1.09 |
| 1200 | 0.006265 | 1.04 | 0.006265 | 1.04 | 0.006265 | 1.04 | 0.004492 | 0.75 | 0.006265 | 1.04 | 0.006265 | 1.04 | 0.006265 | 1.04 |
| 1300 | 0.005987 | 1.00 | 0.005987 | 1.00 | 0.005987 | 1.00 | 0.004493 | 0.75 | 0.005987 | 1.00 | 0.005987 | 1.00 | 0.005987 | 1.00 |
| 1400 | 0.006051 | 1.01 | 0.006051 | 1.01 | 0.006051 | 1.01 | 0.004449 | 0.74 | 0.006051 | 1.01 | 0.006051 | 1.01 | 0.006051 | 1.01 |
| 1500 | 0.006056 | 1.01 | 0.006056 | 1.01 | 0.006056 | 1.01 | 0.004373 | 0.73 | 0.006056 | 1.01 | 0.006056 | 1.01 | 0.006056 | 1.01 |
| 1600 | 0.006016 | 1.00 | 0.006016 | 1.00 | 0.006016 | 1.00 | 0.004277 | 0.71 | 0.006016 | 1.00 | 0.006016 | 1.00 | 0.006016 | 1.00 |
| 1700 | 0.005942 | 0.99 | 0.005942 | 0.99 | 0.005942 | 0.99 | 0.004166 | 0.69 | 0.005942 | 0.99 | 0.005942 | 0.99 | 0.005942 | 0.99 |
| 1800 | 0.005844 | 0.97 | 0.005844 | 0.97 | 0.005844 | 0.97 | 0.004047 | 0.67 | 0.005844 | 0.97 | 0.005844 | 0.97 | 0.005844 | 0.97 |
| 1900 | 0.005728 | 0.95 | 0.005728 | 0.95 | 0.005728 | 0.95 | 0.003923 | 0.65 | 0.005728 | 0.95 | 0.005728 | 0.95 | 0.005728 | 0.95 |
| 2000 | 0.0056 | 0.93 | 0.0056 | 0.93 | 0.0056 | 0.93 | 0.003797 | 0.63 | 0.0056 | 0.93 | 0.0056 | 0.93 | 0.0056 | 0.93 |
| 2500 | 0.004866 | 0.81 | 0.004866 | 0.81 | 0.004866 | 0.81 | 0.003362 | 0.56 | 0.004866 | 0.81 | 0.004866 | 0.81 | 0.004866 | 0.81 |
| 3000 | 0.004217 | 0.70 | 0.004217 | 0.70 | 0.004217 | 0.70 | 0.002825 | 0.47 | 0.004217 | 0.70 | 0.004217 | 0.70 | 0.004217 | 0.70 |
| 4000 | 0.003243 | 0.54 | 0.003243 | 0.54 | 0.003243 | 0.54 | 0.0021 | 0.35 | 0.003243 | 0.54 | 0.003243 | 0.54 | 0.003243 | 0.54 |
| 5000 | 0.002592 | 0.43 | 0.002592 | 0.43 | 0.002592 | 0.43 | 0.001643 | 0.27 | 0.002592 | 0.43 | 0.002592 | 0.43 | 0.002592 | 0.43 |
| 最大落地浓度 | 0.00694 | 1.16 | 0.00694 | 1.16 | 0.00694 | 1.16 | 0.005108 | 0.85 | 0.00694 | 1.16 | 0.00694 | 1.16 | 0.00694 | 1.16 |
| 出现距离 | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 800 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  |

表6-9  废气非正常排放情况下有组织排放预测结果表

| 距源中心下风向距离 D（m） | 点源 1#东 |  | 点源1#西 |  | 点源 3# |  | 点源6# |  | 点源 7# |  | 点源 10# |  | 点源 11# |  | 点源 12# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  |
|  | C11 | P12 | C21 | P22 | C31 | P32 | C41 | P42 | C51 | P52 | C61 | P62 | C71 | P72 | C81 | P82 |
|  | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.04011 | 6.69 | 0.04011 | 6.69 | 0.04011 | 6.69 | 0.0332 | 5.53 | 0.0332 | 5.53 | 0.04011 | 6.69 | 0.02554 | 4.26 | 0.03799 | 6.33 |
| 200 | 0.04954 | 8.26 | 0.04954 | 8.26 | 0.04954 | 8.26 | 0.04109 | 6.85 | 0.04109 | 6.85 | 0.04954 | 8.26 | 0.03159 | 5.27 | 0.04825 | 8.04 |
| 300 | 0.05238 | 8.73 | 0.05238 | 8.73 | 0.05238 | 8.73 | 0.04355 | 7.26 | 0.04355 | 7.26 | 0.05238 | 8.73 | 0.0334 | 5.57 | 0.05113 | 8.52 |
| 400 | 0.05027 | 8.38 | 0.05027 | 8.38 | 0.05027 | 8.38 | 0.04186 | 6.98 | 0.04186 | 6.98 | 0.05027 | 8.38 | 0.03244 | 5.41 | 0.04969 | 8.28 |
| 500 | 0.04877 | 8.13 | 0.04877 | 8.13 | 0.04877 | 8.13 | 0.04176 | 6.96 | 0.04176 | 6.96 | 0.04877 | 8.13 | 0.03241 | 5.40 | 0.04502 | 7.50 |
| 600 | 0.06105 | 10.18 | 0.06105 | 10.18 | 0.06105 | 10.18 | 0.0502 | 8.37 | 0.0502 | 8.37 | 0.06105 | 10.18 | 0.03803 | 6.34 | 0.05862 | 9.77 |
| 700 | 0.06754 | 11.26 | 0.06754 | 11.26 | 0.06754 | 11.26 | 0.05392 | 8.99 | 0.05392 | 8.99 | 0.06754 | 11.26 | 0.04014 | 6.69 | 0.0671 | 11.18 |
| 800 | 0.06977 | 11.63 | 0.06977 | 11.63 | 0.06977 | 11.63 | 0.05449 | 9.08 | 0.05449 | 9.08 | 0.06977 | 11.63 | 0.04003 | 6.67 | 0.07114 | 11.86 |
| 900 | 0.06927 | 11.55 | 0.06927 | 11.55 | 0.06927 | 11.55 | 0.05319 | 8.87 | 0.05319 | 8.87 | 0.06927 | 11.55 | 0.03869 | 6.45 | 0.07207 | 12.01 |
| 1000 | 0.06715 | 11.19 | 0.06715 | 11.19 | 0.06715 | 11.19 | 0.05088 | 8.48 | 0.05088 | 8.48 | 0.06715 | 11.19 | 0.03673 | 6.12 | 0.07099 | 11.83 |
| 1100 | 0.0638 | 10.63 | 0.0638 | 10.63 | 0.0638 | 10.63 | 0.04792 | 7.99 | 0.04792 | 7.99 | 0.0638 | 10.63 | 0.03528 | 5.88 | 0.06818 | 11.36 |
| 1200 | 0.0605 | 10.08 | 0.0605 | 10.08 | 0.0605 | 10.08 | 0.04792 | 7.99 | 0.04792 | 7.99 | 0.0605 | 10.08 | 0.0355 | 5.92 | 0.06506 | 10.84 |
| 1300 | 0.06117 | 10.20 | 0.06117 | 10.20 | 0.06117 | 10.20 | 0.04792 | 7.99 | 0.04792 | 7.99 | 0.06117 | 10.20 | 0.03528 | 5.88 | 0.06217 | 10.36 |
| 1400 | 0.06114 | 10.19 | 0.06114 | 10.19 | 0.06114 | 10.19 | 0.04745 | 7.91 | 0.04745 | 7.91 | 0.06114 | 10.19 | 0.03474 | 5.79 | 0.06284 | 10.47 |
| 1500 | 0.0606 | 10.10 | 0.0606 | 10.10 | 0.0606 | 10.10 | 0.04665 | 7.78 | 0.04665 | 7.78 | 0.0606 | 10.10 | 0.03399 | 5.67 | 0.06289 | 10.48 |
| 1600 | 0.05969 | 9.95 | 0.05969 | 9.95 | 0.05969 | 9.95 | 0.04562 | 7.60 | 0.04562 | 7.60 | 0.05969 | 9.95 | 0.0331 | 5.52 | 0.06248 | 10.41 |
| 1700 | 0.05851 | 9.75 | 0.05851 | 9.75 | 0.05851 | 9.75 | 0.04444 | 7.41 | 0.04444 | 7.41 | 0.05851 | 9.75 | 0.03212 | 5.35 | 0.06171 | 10.29 |
| 1800 | 0.05716 | 9.53 | 0.05716 | 9.53 | 0.05716 | 9.53 | 0.04316 | 7.19 | 0.04316 | 7.19 | 0.05716 | 9.53 | 0.0311 | 5.18 | 0.06069 | 10.12 |
| 1900 | 0.05569 | 9.28 | 0.05569 | 9.28 | 0.05569 | 9.28 | 0.04184 | 6.97 | 0.04184 | 6.97 | 0.05569 | 9.28 | 0.03006 | 5.01 | 0.05948 | 9.91 |
| 2000 | 0.05415 | 9.03 | 0.05415 | 9.03 | 0.05415 | 9.03 | 0.04051 | 6.75 | 0.04051 | 6.75 | 0.05415 | 9.03 | 0.02903 | 4.84 | 0.05815 | 9.69 |
| 2500 | 0.04521 | 7.7 | 0.04521 | 7.7 | 0.04521 | 7.7 | 0.03406 | 5.68 | 0.03406 | 5.68 | 0.04521 | 7.7 | 0.024 | 4.03 | 0.05053 | 8.42 |
| 3000 | 0.03957 | 6.6 | 0.03957 | 6.6 | 0.03957 | 6.6 | 0.02888 | 4.81 | 0.02888 | 4.81 | 0.03957 | 6.6 | 0.0204 | 3.40 | 0.04379 | 7.30 |
| 4000 | 0.03003 | 5.01 | 0.03003 | 5.01 | 0.03003 | 5.01 | 0.02168 | 3.61 | 0.02168 | 3.61 | 0.03003 | 5.01 | 0.01522 | 2.54 | 0.03368 | 5.61 |
| 5000 | 0.0238 | 3.97 | 0.0238 | 3.97 | 0.0238 | 3.97 | 0.01707 | 2.85 | 0.01707 | 2.85 | 0.0238 | 3.97 | 0.01194 | 1.99 | 0.02691 | 4.49 |
| 最大落地浓度 | 0.06977 | 11.63 | 0.06977 | 11.63 | 0.06977 | 11.63 | 0.05449 | 9.08 | 0.05449 | 9.08 | 0.06977 | 11.63 | 0.04014 | 6.69 | 0.07207 | 12.01 |
| 出现距离 | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 700 |  | 900 |  |

表6-9  废气非正常排放情况下有组织排放预测结果表（续）

| 距源中心下风向距离 D（m） | 点源 13# |  | 点源14# |  | 点源 15# |  | 点源17# |  | 点源 18# |  | 点源 19# |  | 点源 20# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  | VOCs |  |
|  | C11 | P12 | C21 | P22 | C31 | P32 | C41 | P42 | C51 | P52 | C61 | P62 | C71 | P72 |
|  | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 100 | 0.03799 | 6.33 | 0.03799 | 6.33 | 0.03799 | 6.33 | 0.0332 | 5.53 | 0.03799 | 6.33 | 0.03799 | 6.33 | 0.03799 | 6.33 |
| 200 | 0.04825 | 8.04 | 0.04825 | 8.04 | 0.04825 | 8.04 | 0.04109 | 6.85 | 0.04825 | 8.04 | 0.04825 | 8.04 | 0.04825 | 8.04 |
| 300 | 0.05113 | 8.52 | 0.05113 | 8.52 | 0.05113 | 8.52 | 0.04355 | 7.26 | 0.05113 | 8.52 | 0.05113 | 8.52 | 0.05113 | 8.52 |
| 400 | 0.04969 | 8.28 | 0.04969 | 8.28 | 0.04969 | 8.28 | 0.04186 | 6.98 | 0.04969 | 8.28 | 0.04969 | 8.28 | 0.04969 | 8.28 |
| 500 | 0.04502 | 7.50 | 0.04502 | 7.50 | 0.04502 | 7.50 | 0.04176 | 6.96 | 0.04502 | 7.50 | 0.04502 | 7.50 | 0.04502 | 7.50 |
| 600 | 0.05862 | 9.77 | 0.05862 | 9.77 | 0.05862 | 9.77 | 0.0502 | 8.37 | 0.05862 | 9.77 | 0.05862 | 9.77 | 0.05862 | 9.77 |
| 700 | 0.0671 | 11.18 | 0.0671 | 11.18 | 0.0671 | 11.18 | 0.05392 | 8.99 | 0.0671 | 11.18 | 0.0671 | 11.18 | 0.0671 | 11.18 |
| 800 | 0.07114 | 11.86 | 0.07114 | 11.86 | 0.07114 | 11.86 | 0.05449 | 9.08 | 0.07114 | 11.86 | 0.07114 | 11.86 | 0.07114 | 11.86 |
| 900 | 0.07207 | 12.01 | 0.07207 | 12.01 | 0.07207 | 12.01 | 0.05319 | 8.87 | 0.07207 | 12.01 | 0.07207 | 12.01 | 0.07207 | 12.01 |
| 1000 | 0.07099 | 11.83 | 0.07099 | 11.83 | 0.07099 | 11.83 | 0.05088 | 8.48 | 0.07099 | 11.83 | 0.07099 | 11.83 | 0.07099 | 11.83 |
| 1100 | 0.06818 | 11.36 | 0.06818 | 11.36 | 0.06818 | 11.36 | 0.04792 | 7.99 | 0.06818 | 11.36 | 0.06818 | 11.36 | 0.06818 | 11.36 |
| 1200 | 0.06506 | 10.84 | 0.06506 | 10.84 | 0.06506 | 10.84 | 0.04792 | 7.99 | 0.06506 | 10.84 | 0.06506 | 10.84 | 0.06506 | 10.84 |
| 1300 | 0.06217 | 10.36 | 0.06217 | 10.36 | 0.06217 | 10.36 | 0.04792 | 7.99 | 0.06217 | 10.36 | 0.06217 | 10.36 | 0.06217 | 10.36 |
| 1400 | 0.06284 | 10.47 | 0.06284 | 10.47 | 0.06284 | 10.47 | 0.04745 | 7.91 | 0.06284 | 10.47 | 0.06284 | 10.47 | 0.06284 | 10.47 |
| 1500 | 0.06289 | 10.48 | 0.06289 | 10.48 | 0.06289 | 10.48 | 0.04665 | 7.78 | 0.06289 | 10.48 | 0.06289 | 10.48 | 0.06289 | 10.48 |
| 1600 | 0.06248 | 10.41 | 0.06248 | 10.41 | 0.06248 | 10.41 | 0.04562 | 7.60 | 0.06248 | 10.41 | 0.06248 | 10.41 | 0.06248 | 10.41 |
| 1700 | 0.06171 | 10.29 | 0.06171 | 10.29 | 0.06171 | 10.29 | 0.04444 | 7.41 | 0.06171 | 10.29 | 0.06171 | 10.29 | 0.06171 | 10.29 |
| 1800 | 0.06069 | 10.12 | 0.06069 | 10.12 | 0.06069 | 10.12 | 0.04316 | 7.19 | 0.06069 | 10.12 | 0.06069 | 10.12 | 0.06069 | 10.12 |
| 1900 | 0.05948 | 9.91 | 0.05948 | 9.91 | 0.05948 | 9.91 | 0.04184 | 6.97 | 0.05948 | 9.91 | 0.05948 | 9.91 | 0.05948 | 9.91 |
| 2000 | 0.05815 | 9.69 | 0.05815 | 9.69 | 0.05815 | 9.69 | 0.04051 | 6.75 | 0.05815 | 9.69 | 0.05815 | 9.69 | 0.05815 | 9.69 |
| 2500 | 0.05053 | 8.42 | 0.05053 | 8.42 | 0.05053 | 8.42 | 0.03406 | 5.68 | 0.05053 | 8.42 | 0.05053 | 8.42 | 0.05053 | 8.42 |
| 3000 | 0.04379 | 7.30 | 0.04379 | 7.30 | 0.04379 | 7.30 | 0.02888 | 4.81 | 0.04379 | 7.30 | 0.04379 | 7.30 | 0.04379 | 7.30 |
| 4000 | 0.03368 | 5.61 | 0.03368 | 5.61 | 0.03368 | 5.61 | 0.02168 | 3.61 | 0.03368 | 5.61 | 0.03368 | 5.61 | 0.03368 | 5.61 |
| 5000 | 0.02691 | 4.49 | 0.02691 | 4.49 | 0.02691 | 4.49 | 0.01707 | 2.85 | 0.02691 | 4.49 | 0.02691 | 4.49 | 0.02691 | 4.49 |
| 最大落地浓度 | 0.07207 | 12.01 | 0.07207 | 12.01 | 0.07207 | 12.01 | 0.05449 | 9.08 | 0.07207 | 12.01 | 0.07207 | 12.01 | 0.07207 | 12.01 |
| 出现距离 | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 800 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  |

表6-10  废气无组织排放预测结果表

| 距源中心下风向距离 D （m） | 11#南部PVC磨粉车间 |  | 16#PVC磨粉车间 |  | 造粒及改性车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉尘 |  | 粉尘 |  | VOCs |  |
|  | C | P | C | P | C | P |
|  | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) | mg/m3 | (%) |
| 100 | 0.02754 | 3.06 | 0.04541 | 5.05 | 0.02757 | 4.60 |
| 200 | 0.03058 | 3.40 | 0.04972 | 5.52 | 0.03159 | 5.27 |
| 300 | 0.02986 | 3.32 | 0.05004 | 5.56 | 0.0352 | 5.87 |
| 400 | 0.02832 | 3.15 | 0.04713 | 5.24 | 0.03845 | 6.41 |
| 500 | 0.02851 | 3.17 | 0.04888 | 5.43 | 0.03855 | 6.43 |
| 600 | 0.0263 | 2.92 | 0.04798 | 5.33 | 0.03258 | 5.43 |
| 700 | 0.02347 | 2.61 | 0.04514 | 5.02 | 0.02787 | 4.65 |
| 800 | 0.02079 | 2.31 | 0.04176 | 4.64 | 0.02447 | 4.08 |
| 900 | 0.01843 | 2.05 | 0.03836 | 4.26 | 0.02192 | 3.65 |
| 1000 | 0.01641 | 1.82 | 0.03512 | 3.90 | 0.01987 | 3.31 |
| 1100 | 0.0147 | 1.63 | 0.03218 | 3.58 | 0.01813 | 3.02 |
| 1200 | 0.01326 | 1.47 | 0.02954 | 3.28 | 0.01663 | 2.77 |
| 1300 | 0.01201 | 1.33 | 0.02715 | 3.02 | 0.01531 | 2.55 |
| 1400 | 0.01094 | 1.22 | 0.02502 | 2.78 | 0.01416 | 2.36 |
| 1500 | 0.01002 | 1.11 | 0.02313 | 2.57 | 0.01314 | 2.19 |
| 1600 | 0.009205 | 1.02 | 0.02143 | 2.38 | 0.01224 | 2.04 |
| 1700 | 0.008488 | 0.94 | 0.01991 | 2.21 | 0.01143 | 1.91 |
| 1800 | 0.007858 | 0.87 | 0.01856 | 2.06 | 0.01071 | 1.79 |
| 1900 | 0.007303 | 0.81 | 0.01733 | 1.93 | 0.01007 | 1.68 |
| 2000 | 0.006812 | 0.76 | 0.01623 | 1.80 | 0.009487 | 1.58 |
| 2500 | 0.005065 | 0.56 | 0.01227 | 1.36 | 0.0073 | 1.22 |
| 3000 | 0.003963 | 0.44 | 0.009677 | 1.08 | 0.00588 | 0.98 |
| 4000 | 0.002725 | 0.30 | 0.006716 | 0.75 | 0.004184 | 0.70 |
| 5000 | 0.002031 | 0.23 | 0.005033 | 0.56 | 0.003222 | 0.54 |
| 最大落地浓度 | 0.03058 | 3.40 | 0.05004 | 5.56 | 0.03855 | 6.43 |
| 最大浓度出现距离 | 200 |  | 300 |  | 500 |  |

由表 6-8的估算结果可知，项目废气正常排放情况下，各排气筒排放的VOCs 最大地面浓度为0.007mg/m3，最大地面浓度占标率为1.16%；VOCs对附近敏感点的地面浓度贡献值较低，最大落地浓度未超过《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）要求（0.6mg/m3），正常排放情况下，项目区环境空气质量能满足标准要 求，因此项目废气在正常排放情况下，不会对周围环境空气带来明显不良影响。正常排放情况下，VOCs经UV光解+活性炭吸附+15m排气筒高空排放后，最大排放速率为0.26kg/h，最大排放浓度14.6mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2塑料制品制造相关限值（50mg/m3，0.75kg/h（因项目15m排气筒未高于服务管理用房5m，故排放速率严格50%计））。

由表6-9的估算结果可知，项目废气非正常排放情况下，各排气筒排放的VOCs最大地面浓度为0.07mg/m3，最大地面浓度占标率为 12%；VOCs对附近敏感点的地面浓度贡献值较高，最大落地浓度未超过《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）要求（0.6mg/m3），但VOCs对附近敏感点的地面浓度贡献值明显增加，非正常排放情况下，VOCs经15m排气筒高空排放后，最大排放速率为2.7kg/h，最大排放浓度154mg/m3，超出《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2塑料制品制造相关限值（50mg/m3，0.75kg/h（因项目15m排气筒未高于服务管理用房5m，故排放速率严格50%计）），为超标排放。因此项目应避免非正常排放。

由表 6-10的估算结果可知，无组织排放情况下，造粒及改性车间VOCs最大地面浓度贡献值为 0.038mg/m3，最大地面浓度占标率为6.43%；PVC装袋粉尘的最大地面浓度为 0.05mg/m3，最大地面浓度占标率为5.56%。项目无组织排放废气对附近敏感点的地面浓度贡献值也较低，粉尘最大落地浓度未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，VOCs最大落地浓度未超过行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2无组织排放相关限值（2.0mg/m3）。

因此项目废气无组织排放对周围环境空气 的影响在可接受范围内。

6、大气防护距离

本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2－2008)推荐模式中大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

本次评价选择造粒及改性车间无组织排放VOCs和PVC磨粉车间无组织排放的颗粒物为污染因子进行计算，大气环境防护距离计算 源强及参数见前文表6-7。

根据大气环境防护距离模式，计算结果见下表。

表6-11  大气环境防护距离计算结果表

| 无组织扩散源 | 污染物 | 大气环境防护距离计算结果 | 大气环境防护距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 造粒及改性车间 | VOCs | 无超标点 | 无需设置 |
| 11#南部PVC磨粉车间 | 粉尘 | 无超标点 | 无需设置 |
| 16#PVC磨粉车间 | 粉尘 | 无超标点 | 无需设置 |

由上表可知，根据大气环境防护距离标准计算程序的计算，本项目无组织排放废气污染物均无超标点，无需设置大气环境防护距离。

7、卫生防护距离

本项目造粒及改性车间无组织排放VOCs和PVC磨粉车间无组织排放的粉尘为无组织排放，无组织排放情况下，卫生防护距离按下式计算（GB/T3840-1991《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》）：

Qc/Cm = 1/A（BLc+0.25r2）0.50LD

式中：

Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L ——工业企业所需卫生防护距离，m；

r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积（m2）计算，r = （S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从《导则》表5中查取；

Qc——工业企业有害其他无组织排放可以达到的控制水平，kg/h。

经查表可知，A=350，B=0.021，C=1.85，D=0.84。

表6-12  卫生环境防护距离计算结果

| 无组织扩散源 | 污染物 | 卫生环境防护距离计算结果 | 卫生环境防护距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 造粒及改性车间 | VOCs | 35.6 | 50 |
| 11#南部PVC磨粉车间 | 粉尘 | 4.6 | 50 |
| 16#PVC磨粉车间 | 粉尘 | 5.8 | 50 |

根据卫生防护距离计算公式，VOCs的计算结果为：卫生防护距离35.6m；粉尘的计算结果为：卫生防护距离5.8m。根据级差规定，卫生防护距离取值为100米。根据卫生防护距离的计算，确定本项目生产区外100m范围内不宜有常住居民、学校、医院等敏感点。根据现场踏勘及实地测量，本项目周边最近的居民为西侧金家坳居民点，距离项目厂界距离为50m，厂区西部150m范围为破碎分选区，距最近造粒生产车间距离为200m，不在卫生防护距离内，故本项目卫生防护距离范围内无常住居民、学校、医院等敏感点，无组织排放的粉尘、VOCs对周边环境及居民影响较小。

卫生防护距离包络线

项目厂界

造粒区

磨粉区

造粒区

磨粉区

破碎区

办公区

图6-1  本项目卫生防护距离包络线示意图

8、大气环境影响评价小结

从以上分析得出，如本项目外排废气做到达标排放，本项目所排放的颗粒物（粉尘）、VOCs等废气污染物的最大浓度贡献值均较小，对周围环境的影响不大。出现事故排放时，各污染物的最大落地浓度比达标排放时浓度要大，其排放浓度及排放速率均超标，对周边主要环境敏感点的环境空气质量会产生较大的不利影响。为尽可能降低本项目建设其生产中所排放的废气对区域环境的影响，建设和运营单位应当加强治理，保证外排废气的达标，杜绝事故排放。

### 声环境影响分析

7.2.3.1预测源强及范围

本项目生产中使用的设备较多，大多会产生一定的噪声。主要噪声设备有：破碎机、造粒机组、搅拌机、磨粉生产线、叉车、各类风机等，各噪声设备的种类源强约 70~90dB（A），主要噪声源及源强情况见工程分析章节表4-8。

7.2.3.2噪声预测模式的选取

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。

1．对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

LTP=10lgi=1n100.1Lpi

Loct,1=Lw⋅cot+10lgQ4πr12+4R

式中：Lp—距离声源r米处的声压级；

r — 预测点与声源的距离；

r0—距离声源r0米处的距离；

a—空气衰减系数；

△L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。

2．对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

Loct,1(T)=10lgi=1n100.1Loct,1(i)

Lp

式中： Ln—室内靠近围护结构处产生的声压级；

Lw—室外靠近围护结构处产生的声压级；

Le—声源的声压级；

r—声源与室内靠近围护结构处的距离；

R—房间常数；

Q—方向性因子；

TL—围护结构处的传输损失；

S—透声面积（m2）。

3．对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：

10lgi=1n100.1Li

式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)；

Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)；

7.2.3.3预测结果与评价

项目东、西、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3 类标准要求，即昼间 65 dB（A），夜间 55 dB（A），南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，即昼间 70 dB（A），夜间 55 dB（A）。

根据项目平面布局，其各噪声设备多主要布局于车间中央，综合考虑距离衰 减、地面吸收、空气吸收以及厂房墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，可预测出项目车间多个噪声源强经降噪措施削减后，在厂房围护结构处的声级，然后计算厂界的噪声级。其预测结果见下表：

表6-13  厂界昼间噪声影响预测结果  （Leq，单位：dB）

| 预测点 | 贡献值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界 | 54.5 | 昼间 65，夜间 55 | 是 |
| 西侧厂界 | 53.1 |  | 是 |
| 北侧厂界 | 54.9 |  | 是 |
| 南侧厂界 | 52.6 | 昼间 70，夜间 55 | 是 |
| 西侧50m金家坳 （叠加背景值） | 53.4 | 昼间 65，夜间 55 | 是 |

由上表的预测结果可知，建设项目正常营运时，在采取隔声、减振、消声等措施处理后，噪声贡献值较小，东、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。项目西侧50m出金家坳居民处噪声贡献值叠加背景值后其声压级为53.4dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，故项目噪声对其影响不大。

项目建设中应当进一步优化平面布局，选购低噪声的生产设备，对主要噪声 设备风机采取消声措施，进一步降低场界噪声。

### 固废环境影响分析

6.2.4.1固体废物种类、来源及属性

项目产生的固体废物主要包括废塑料分选废料、清洗产生的沉渣，改性造粒产生的杂质、废滤网，造粒不合格品，除尘系统收集的粉尘，废气处理产生废活性炭，污水处理产生的油泥、污泥、设备维护产生废机油以及生活垃圾。

固体废弃物种类、来源及属性详见下表6-14。

表6-14  项目固废情况一览表

| 序号 | 名称 | 数量（t/a） | 属性 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废塑料分选废料 | 2450 | 一般固废 | 送生活垃圾填埋场 |
| 2 | 废塑料清洗沉渣 | 4900 | 一般固废 | 送生活垃圾填埋场 |
| 3 | 改性造粒杂质 | 211 | 一般固废 | 外售 |
| 4 | 废滤网 | 20 | 一般固废 | 外售 |
| 5 | 不合格品 | 12164.6 | 一般固废 | 直接回用生产 |
| 6 | 除尘系统收集的粉尘 | 24.4 | 一般固废 | 直接回用生产 |
| 7 | 废气处理产生废活性炭 | 82.2 | 危险废物 HW49 其他废物 | 有资质的单位回收 |
| 8 | 废水处理产生的油泥 | 45.7（含水率65%） | 危险废物 HW08 废矿物油 | 有资质的单位回收 |
| 9 | 废水处理产生的污泥 | 150（含水率70% | 危险废物 HW08 废矿物油 | 有资质的单位回收 |
| 10 | 废机油 | 2 | 危险废物 HW08 废矿物油 | 有资质的单位回收 |
| 11 | 生活垃圾 | 75 | 生活垃圾 | 送生活垃圾填埋场 |

7.2.4.2固体废物性质

本项目生产所使用的原辅材料和生产工艺过程，决定了其产生的废物具有一定的危险性，根据工程分析，本项目固体废物的有害性见表6-15。

表6-15   固体废物的危害程度

| 废物名称 | 形态 | 有害成分 | 急性 毒性 | 易燃性 | 化学 反应性 | 腐蚀性 | 浸出性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废塑料分选废料 | 固态 | 废金属、橡胶 | N | N | N | N | N |
| 废塑料清洗沉渣 | 固态 | 废金属、泥沙 | N | N | N | N | N |
| 改性造粒杂质 | 固态 | 废塑料 | N | Y | N | N | N |
| 废滤网 | 固态 | 金属漏网 | N | N | N | N | N |
| 不合格品 | 固态 | 塑料 | N | Y | N | N | N |
| 除尘系统收集的粉尘 | 固态 | 塑料 | N | Y | N | N | N |
| 废气处理产生废活性炭 | 固态 | 碳、VOCs | Y | N | N | N | N |
| 废水处理产生的油泥 | 液态 | 矿物油 | Y | N | N | N | Y |
| 废水处理产生的污泥 | 半固态 | 矿物油 | Y | N | N | N | Y |
| 废机油 | 液态 | 矿物油 | Y | N | N | N | Y |
| 生活垃圾 | 固态 | 果皮、纸屑等有机物 | N | N | N | N | Y |

6.2.4.3固体废物处置方案及其对环境的影响

1）固废处置方案

上述各类废物处置方案如下：

1、废塑料分选废料：厂内袋装后暂存一般固废区（位于项目西南角，按要求地面应进行防渗处理），定期送生活垃圾填埋场填埋处理。

2、废塑料清洗沉渣：厂内袋装后暂存一般固废区（位于项目西南角，按要求地面应进行防渗处理），定期清理自然干燥后送生活垃圾填埋场填埋处理。

3、改性造粒杂质：厂内袋装后暂存一般固废区（位于项目西南角，按要求地面应进行防渗处理），定期外售。

4、废滤网：厂内收集后暂存暂存一般固废区（位于项目西南角，按要求地面应进行防渗处理），定期外售。

5、不合格品：造粒和磨粉产生不合格产品均收集后作为原料回用生产。

6、除尘系统收集的粉尘：PVC磨粉工艺采用布袋除尘器收集产生粉尘，收集的粉尘可作为原料回用于生产。

7、废气处理产生废活性炭：废气处理产生的废活性炭因含有被吸附的有机物，属于危险废物中HW49 其他类危险废物（900-041-49），收集暂存危废暂存区后定期交由有资质单位处置。

8、废水处理产生的油泥：油泥属于危险废物中HW08废矿物油与含矿物油类危险废物（900-249-08），桶装收集暂存危废暂存区后定期交由有资质单位处置。

9、废水处理产生的污泥：项目废水处理产生的污泥主要泥沙，由于项目废水中含少量石油类，按危险废物HW08废矿物油与含矿物油类危险废物（900-249-08）进行归类，桶装收集暂存危废暂存区后定期交由有资质单位处置。

10、废机油：本项目生产设备使用和维护过程中会使用少量机油等矿物油，使用量约为2t/a，使用一定时间后需更换，更换周期为一年一次，产生的废矿物油约为2t/a。属于《国家危险废物名录（2016）》HW08（900-249-08）危险废物，桶装收集暂存危废暂存区后定期交由有资质单位处置。

11、生活垃圾：交环卫部门处理。

2) 主要污染途径

以上各类固废由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成土壤、地下水污染，其主要可能途径有：

1．废物产生后，不能完全收集而流失于环境中；

2．废物临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失；

3．因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

4．废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

5．废物处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

3）影响分析

本项目产生的危险危废主要为油泥和废活性炭，这些污染物如不进行合理处置，排入环境中，会对环境产生长期的、难以消除的影响，导致土壤结构和土质受到破坏，土壤中微生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，微生物种群改变和减少。

本项目在项目地东南角设有1个180m2危废暂存间，容积为360m3，用于危废的暂存，危废产生量约为256t/a，转运次数为4次/年，每次暂存量为64t/次，危废暂存间能满足危废暂存要求。

危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修订）的要求进行建设，为仓库式，相关要求如下：

（1）危废暂存间基础以仓库式的形式建设，库内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料 ，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）危废暂存间周边应设计 建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会进入库内。

（3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

（4）用以存放的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

固体废物的日常管理要求

（1）须做好危险废物 情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。

（2）加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。

（3）定期对库进行检查，发现破损，应及时进行修理。

（4）收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995所示标签设置危险废物识别标志。

（5）按照危险废物特性分类进行收集、贮存，危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。

（6）危险废物库内清理 出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（7）加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

（8）在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。

（9）转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。

（10）建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。

（11）有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。

（12）贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经环保部门批准。

（13）相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。

运输要求

（1）本项目危废可通过专用汽车运输。

（2）运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，废渣需袋装，运输过程中要防渗漏、防扬撒，不得超载；并配备发生事故的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻对环境的污染危害。

（3）不同类型的废渣不宜混装运输，运输工具未经消除污染不能装载其他物品。

（4）运输车辆应设置 明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全。

（5）从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。

本项目生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运、处置。在夏季，采取相应的防臭除臭措施。并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭。采取上述措施后，生活垃圾不会对周围环境造成不良影响。

### 饮用水源影响分析

本项目西北侧4km处汨罗江饮用水源保护区，且项目外排污水均进再生材料园污水处理厂，无生产废水排入地表水体，故本项目营运期粉尘、废水、固废等对其基本无影响。

# 环境风险影响评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），建设项目环境 风险评价是对项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括 人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的 新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估、提出防 范、减缓与应急措施。

本次环境风险评价的目的是合理识别环境风险、科学开展环境风险预测、确 定项目环境风险值，为项目环境风险是否可接受给出结论，作为项目环评批复的 依据，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低风险，减少危害的目的。 全面落实《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2005]152号)，

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号） 和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号文） 等文件要求。

本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对人群健康 影响的预测和防护作为评价工作重点。本章按照《建设项目环境风险评价技术导 则》（HJ/T169- 2004）的方法，通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性， 识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度，保护环境 的目的。

本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对生态系统 影响的预测和防护作为评价工作重点。通过分析该工程项目中主要物料的危险性 和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护 环境之目的。

## 环境风险识别及分析

### 物质风险识别

（1）物质危险性判断

通过对本项目生产过程中的主要物料、中间产品、最终产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等级进行分析，并考虑其燃烧爆炸性，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1中关于物质危险性标准（见表8-1），并通过查询MSDS可知，本项目涉及到的塑料的为无毒物质，不属于剧毒、有毒易燃和爆炸性物质，具体见下表8-1。

表7-1    物质危险性标准

| 项目名称 |  | LD50（大鼠经口）/（mg/kg） | LD50（大鼠经皮）/（mg/kg） | LC50(小鼠吸入，4h)/(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LD50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LD50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

注：（1）符合有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。（2）凡符合易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

项目原料、塑料颗粒产品、PVC粉末产品易燃，在运输过程中、产品与原料仓库发生火灾，燃烧后释放有害废气，将产生一定的环境风险。

塑料在生产过程中潜在的危险主要为火灾风险，塑料燃烧伴随大量的 CO 及有毒有害的塑料分解产物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。项目生产设施风险 识别见下表。

表7-2    项目生产设施环境风险因素识别

| 序号 | 生产场所 | 主要危险 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 储存场所 | 火灾造成对环境的次生危害 |
| 2 | 生产车间 | 火灾造成对环境的次生危害 |

（2）重大危险源判定

本项目涉及到的原料无毒，不属于剧毒、有毒易燃和爆炸性物质，本项目不涉及危险物料。

重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量，按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）来进行：

（1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的表中规定的临界量，若等于或超过临界量，则应视为重大危险源；

（2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（（1），则为重大危险源：

q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≧1………………………（1）

式中：q1，q2，…，qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

根据重大危险源辨识结果，本项目本项目不涉及危险物料，不构成重大危险源。

### 评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）等级划分基本原 则（具体见下表）和重大危险源辨识，确定本项目风险评价工作等级为二级，仅进行风险识别、源强分析和对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。

表7-3    环境风险评价工作级别

| 类别 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危 险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险行性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

### 原料储运过程中的风险因素及防范措施

原料储运过程存在的风险包括交通事故引发的环境污染，以及原料存放区发生渗漏引发的环境污染。

交通事故引发的环境污染属于突发环境污染事故，其没有固定的排放方式和排放途径，事故发生的时间、地点、环境具有很大的不确定性，发生突然，在瞬时或短时间内大量的排出污染物质，易对环境造成污染。

对于因交通事故引发的环境污染事故，坚持“预防为主，防治结合”的原则，首先做好预防工作，然后完善控制污染事故危害的措施。拟建项目原料主要为市场上经清洗、破碎过的废旧塑料，拟建项目原料主要来自汨罗再生资源集散市场，运输距离较短，发生交通事故的概率极小。

根据拟建项目原料的理化性质和运输方式，运输过程中正常情况下不会产生废水、废气和新的污染物，若在运输过程中发生意外事故，使废物散落在环境中，会对沿途环境和人群造成影响和伤害。在原料储存过程若发生泄漏，原料进入环境中，会对周围水环境造成污染。

因此，为避免原料储运造成的环境污染，对原料储运过程中的风险采取的防范措施主要包括：

1、运输人员要加强交通安全意识，文明行驶，防止交通事故的发生；

2、运输车辆采取防渗、防漏措施，防止原料废水进入环境中造成污染；采 取遮挡措施，防止原料洒落对人群造成伤害，避免对环境造成污染；

3、原料车间地面采取防渗、防漏措施，应具备防渗、防漏、防雨水冲刷功 能，避免对地下水环境造成污染。

## 环境风险影响分析

### 火灾风险影响分析

1、产品存储环境因素分析

项目产品储存过程中存在的环境风险为火灾风险。诱发火灾的因素主要有：违章吸烟、动火；使用气焊、电焊等进行维修时，未采取有效防护措施；电 气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，以及静电放电火花；未采取有效避雷措施，或者避雷措施失效而导致雷击失火等。

项目产品为再生塑料颗粒成品主要为 PP、PE、PS、PC、PA、ABS、AS及PVC粉末等，其中以 PP、PE和PVC为主。

PE聚乙烯、PP聚丙烯、PVC聚氯乙烯塑料理化性质见下表，其他原料理化性质见第二章节。

表7-4  PE聚乙烯理化性质一览表

| 标 识 | 中文名：聚乙烯 |  |  | 危险货物编号：/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：polyethylene |  |  | UN 编号：/ |
|  | 分子式：（C2H4）n |  | 分子量：/ | CAS 号：9002-88-4 |
| 理 化 性 质 | 外观与 性状 | 在常温下为蜡状颗粒，无毒、无味 |  |  |
|  | 熔点 （℃） | 92 | 相对密度(水=1) | 0.95 |
|  | 沸点 （℃） | 270 | 熔化焓 | 292.88J/g |
|  | 溶解性 | 常温下不溶于任何已知溶剂中，70℃以上可少量溶解于甲苯、乙酸戊酯、三氯乙烯等溶剂中。 |  |  |
|  | 燃烧爆 炸性 | 遇高热、明火可燃 |  |  |
|  | 力学 特性 | 聚乙烯的力学性能一般，拉伸强度较低，抗蠕变性不好，耐冲击性好。冲击强度 LDPE>LLDPE>HDPE，其他力学性能 LDPE<LLDPE<HDPE。主要受密度、结晶度和相对分子质量的影响，随着这几项指标的提高，其力学性能 增大。耐环境应力开裂性不好，但当相对分子质量增加时，有所改善。耐穿 刺性好，其中 LLDPE最好。 |  |  |
|  | 热学 特性 | 聚乙烯的耐热性不高，随相对分子质量和结晶度的提高有所改善。耐低温性能好，脆性温度一般可达-50℃以下；并随相对分子质量的增大，最低可达-140℃。聚乙烯的线膨胀系数大，最高可达（20~24）×10-5/K。热导率较高。 |  |  |
|  | 电学 特性 | 因聚乙烯无极性，所以具有介电损耗低、介电强度大的电性能优异，即可以做调频绝缘材料、耐电晕性塑料，又可以做高压绝缘材料。 |  |  |
|  | 环境 特性 | 聚乙烯属于烷烃惰性聚合物，具有良好的化学稳定性。在常温下耐酸、碱、盐类水溶液的腐蚀，但不耐强氧化剂如发烟硫酸、浓硝酸和铬酸等。聚乙烯 在 60℃以下不溶于一般溶剂，但与脂肪烃、芳香烃、卤代烃等长期接触会 溶胀或龟裂。温度超过 60℃后，可少量溶于甲苯、乙酸戊酯、三氯乙烯、 松节油、矿物油及石蜡中；温度高于 100℃，可溶于四氢化萘。由于聚乙烯 分子中含有少量双键和醚键，其耐候性不好，日晒、雨淋都会引起老化，需 要加入抗氧剂和光稳定剂改善。 |  |  |
|  | 化学 性能 | 聚乙烯有优异的化学稳定性，室温下耐盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质腐蚀作用，但硝酸和硫酸对聚乙烯有较 强的破坏作用。 |  |  |
| 用 途 | 高压聚乙烯：一半以上用于薄膜制品，其次是管材、注射成型制品、电线包裹层等； 中低、压聚乙烯：以注射成型制品及中空制品为主；超高压聚乙烯：由于超高分子聚 乙烯优异的综合性能，可作为工程塑料使用。 |  |  |  |

表7-5  PP聚丙烯理化性质一览表

| 标 识 | 中文名：聚丙烯 |  |  | 别名：丙纶，聚丙烯纤维，丙纶短纤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：polypropylene |  |  | UN 编号：/ |
|  | 分子式：（C3H6）n |  | 分子量：/ | CAS 号：9003-07-0 |
| 理 化 性 质 | 外观与 性状 | 通常为半透明无色固体，无臭无毒 |  |  |
|  | 熔点 （℃） | 164~170 | 相对密度(水=1) | 0.92 |
|  | 溶解性 | 极难溶于水 |  |  |
|  | 燃烧爆 炸性 | 遇高热、明火可燃 |  |  |
|  | 力学 特性 | 聚丙烯的结晶度高，结构规整，因而具有优良的力学性能。聚丙烯力学性能 的绝对值高于聚乙烯，但在塑料材料中仍属于偏低的品种，其拉伸强度仅可 达到 30 MPa 或稍高的水平。等规指数较大的聚丙烯具有较高的拉伸强度， 但随等规指数的提高，材料的冲击强度有所下降，但下降至某一数值后不聚 丙烯树脂再变化。但在室温和低温下，由于本身的分子结构规整度高，所以 抗冲击强度较差。聚丙烯最突出的性能就是抗弯曲疲劳性，俗称百折胶。 |  |  |
|  | 热学 特性 | 聚丙烯具有良好的耐热性，制品能在 100℃以上温度进行消毒灭菌，在不受 外力的条件下，150℃也不变形。脆化温度为-35℃，在低于-35℃会发生脆化， 耐寒性不如聚乙烯。对于聚丙烯碎玻璃化温度的报道值有-8qC，0qC，5℃等， 这也是由于人们采用不同试样，其中所含晶相与无定形相的比例不同，使分 子链中无定形部分链长不同所致。聚丙烯的熔融温度比聚乙烯约提高 40~50%，约为 164~170℃，100%等规度聚丙烯熔点为 176℃。 |  |  |
|  | 电学 特性 | 有较高的介电系数，且随温度的上升，可以用来制作受热的电器绝缘制品。它的击穿电压也很高，适合用作电器配件等。抗电压、耐电弧性好，但静电 度高，与铜接触易老化。 |  |  |
|  | 耐候性 | 聚丙烯对紫外线很敏感，加入氧化锌、硫代二丙酸二月桂酯、炭黑或类似的 乳白填料等可以改善其耐老化性能。疏水参数计算参考值（XlogP）：3.32； 氢键供体数量：03；氢键受体数量：34；可旋转化学键数量：15；互变异构 体数量：6；拓扑分子极性表面积（TPSA）：29.5 避免强氧化剂，氯，高锰 酸钾密闭,阴凉干燥处保存，确保有良好的通风。 |  |  |
|  | 化学 性能 | 聚乙烯有优异的化学稳定性，室温下耐盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、胺类、 氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质腐蚀作用，但硝酸和硫酸对聚乙烯有较 强的破坏作用。 |  |  |
| 用途 | 聚丙烯无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在 100℃ 左右使用。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响，但低温时变脆，不耐 磨、易老化。适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱等有机 溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。在家用电器、塑料管材、高透材料领域应用广 泛。 |  |  |  |

表7-6  PVC聚氯乙烯理化性质一览表

| 标识 | 中文名：聚氯乙烯 |  |  | 危险货物编号：/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：polyethylene |  |  | UN 编号：/ |
|  | 分子式：(CH2-CHCl)n |  | 分子量：/ | CAS 号：9002-86-2;93050-82-9 |
| 性质 | 外观与 性状 | 微黄色，半透明状，有光泽 |  |  |
|  | 熔点 （℃） | 185~205 | 相对密度(水=1) | 1.34 |
|  | 沸点 （℃） | 270 | 蒸汽压 | 2580mmHg at 25°C |
|  | 化学 性能 | PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场合。 |  |  |
|  | 其他 性能 | 聚氯乙烯具有阻燃（阻燃值为 40 以上）、耐化学药品性高（耐浓盐酸、浓度为 90%的硫酸、浓度为 60%的硝酸和浓度 20%的氢氧化钠）、机械强度 及电绝缘性良好的优点。但其耐热性较差，软化点为 80℃，于 130℃开始分 解变色，并析出 HCl。 |  |  |
| 用 途 | PVC主要用于生产型材、异型材、管材管件、板材、片材、电缆护套、硬质或软质管、输血器材和薄膜等领域。 |  |  |  |

2、最大可信事故确定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。根据前述分析，可知该厂最大可信事故是火灾。火灾发生后的一氧化碳中毒和火灾后污水处理是我们本次环评关注的问题。

3、事故次生/伴生污染影响分析

（1）大气环境影响

发生火灾对环境的污染影响主要来自物料燃烧释放的大量的有害气体。由于

燃烧产生的有害气体释放量难以定量，本次评价主要定性分析火灾发生时产生的 有害气体对周围环境的影响。

在正常情况下，空气的组成有氮气、氧气、二氧化碳及氢、氖、臭氧、氪、氙和尘等，而物料燃烧所产生浓烟和恶臭，还会产生强烈刺激性的氯化氢等有毒有害气体；另外还有一氧化碳、硫化物、氮氧化物及微粒物质等，对环境和人体健康产生较大危害是 CO、NOx、硫氧化物、烟尘等有害物质。

一氧化碳产生量相对较大，危害也较大，一氧化碳的浓度过高活持续时间过长都会使人窒息或死亡。一般情况下，火场附近的一氧化碳的浓度较高（浓度可 达 0.02%），而距火场 30m 处，一氧化碳的浓度逐渐降低（0.001%）。因此， 近距离靠近火场会造成一氧化碳中毒的危险。据以往报道，在火灾而造成的人员 死亡中，3/4 的人死于有害气体，而且有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。 空气中含有大量的氮气，无论对植物还是人类均没有危害作用。但当空气中 的氮被转化成氮氧化物和氮氢化物（如二氧化氮、一氧化氮、氨气等）时，其危害作用显著增加。二氧化氮具有强烈的刺激性，能引起哮喘、支气管炎、肺水肿等多种疾病。当空气中二氧化氮浓度达到 0.05%时，就会使人致死。在火场之外 的开阔的空间内，由于烟雾扩散，二氧化氮的浓度被迅速稀释，不会对人体健康造成危害。

火灾发生时虽不可避免的对厂区内人员安全与生产设施产生较大的不利影响，但火灾发生时有害气体对周围敏感点环境空气质量只产生暂时性影响，短时内会造成周围敏感点环境空气质量一定成程度的恶化，但不会对人体健康造成损害。

（2）水环境影响

发生火灾事故后，会产生大量的消防污水，如果下渗或者外排则会影响区域地下水和地表水环境，造成地下水和地表水污染。

4、泄漏事故对周围水体的影响分析及对策措施

（1）水体环境影响

泄漏事件除对空气会造成一定影响外，泄漏也会对地表水体造成影响，因此，建设单位在设计、施工和运营时既要充分考虑泄漏对大气的影响，又要特别重视泄漏液体的收集和处理问题，防止因泄漏对周围水体造成二次污染。因此，只对风险事故发生后产生的水环境影响进行分析。

拟建项目区周围水环境敏感保护目标见下表。

表7-6  项目项目区周围水环境敏感保护目标

| 项目 | 敏感保护目标 | 相对项目区方位 | 与项目区厂界距离(米) |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 湄江 | E | 50 |
|  | 汨罗江 | N | 2500 |
| 地下水 | 项目区周围浅层地下水 | — | — |

（2）防范措施

（1）污水处理设施如一旦出现不可抗拒的外部原因，如突发性自然灾害等情况将导致污水未处理外排时，应尽可能的将废水调至事故水池中。

（2）备品备件应准备充足，注意及时补充、更换。

（3）加强污水处理设施的日常管理和维护，在污水处理设施配备通讯系统、事故报警系统，确保能够与生产车间、应急领导小组直接联系，确保事故发生时能够及时汇报处理，以最大限度的降低污水设施事故发生率。

3、事故废水排放环境影响预测 拟建工程排水（含消防水排水、生产废水排水）均需设置收集设施、切断装置及与应急事故污水收集池连通设施。在发生风险事故的情况下，生产装置立即停车，生产废水排水系统全部切断；事故消防水等全部污水汇入应急事故污水收集池内，不得直接排出厂外。

待事故平息后，事故储水池内污水分批入污水处理站进行处理。采取上述措施后，能够保证不会对周围地表水系产生影响。

当发生火灾后，立即切断雨水排放渠道，防止消防废水进入清净排水系统， 防止消防废水通过雨水系统排入外环境。

消防废水全部通过装置区地沟及储存区围堰收集后，经各装置四周配套的水泥防渗地沟流入事故水池。

综上所述，通过采取设置防渗地沟、事故水池、厂区围墙阻隔等三级防控系统，本工程事故废水不会直接流入车对河，不易对湄江、汨罗江产生不利影响。

## 风险管理

### 风险管理基本原则

项目按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《关 于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2005]152 号）的规定， 对新、改、扩建设项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防 范措施等如实做出评价，提出科学可行的预警监测措施、应急处置措施和应急预 案。

### 事故废水收集措施

事故应急池容积参照中石化安环[2006]10号文发布的《水体环境风险防控要点（试行）》中的《水体污染防控紧急措施设计导则》计算，公式如下：

V 总=(V1+ V2- V3)max + V4+ V5

式中：V总——事故储存设施总有效容积；式中(V1+ V2 - V3)max 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 V1+ V2- V3，取其中最大值；

V1——收集系统范围内发生事故的物料量。本项目无液体物料，V1取0m3；

V2——发生事故的消防水量，m3；

V2=∑Q消 t 消

Q 消——发生事故的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t 消——消防设施对应的设计消防历时，h；

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）确定，项目发生火灾后消防用水量应不小于 15L/s，火灾延续时间按2h计算，则消防废水量为108m3。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目V3按 0m3考虑；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目生产过程主要为清洗废水，可进入废水收集池，本项目中V4取0m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

项目降雨量计算方法如下：

V5=10×F×qa/n

其中：F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，8ha；

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数。

项目区多年平均降雨量为 1450mm，年平均降雨天数为140天，项目消防区域集雨面积约为 15.4ha，经计算，V5=800m3。

因此，本项目事故储存设施总有效容积为（0+108-0）max+0+800=908m3。

项目废水处理系统设计处理规模为1350m3/d，当废水处理系统发生故障时，项目废水可进入事故应急池中，需储存一天的废水量，则事故池总容积为1480m3，其中一期建设2个200m3事故池，二期建设2个540m3事故池，发生事故时项目事故废水可自流进入事故应急池。确保本项目发生事故时废水不排入到外环境当中。

事故应急池非事故状态下需保持空池，平时不得占用。在雨水管外排口设置闸门和切换装置，在发生事故时，第一时间封闭外排闸门，并切换到连通事故应急池，严禁泄漏物料排入周边水体。

综上，项目一期建设2个200m3事故池，二期建设2个540m3事故池，储存项目事故状态下的废水可行。

### 三级防控体系

根据《中石油天然气集团公司石化企业水污染应急防控技术指南》、国际安全生产监督管理总局和国家环境保护部联合下发的安监总危化[2006]10号文件 精神以及《危险化学品事故应急救援预案编制导则》、《生产经营单位安全生产 事故应急预案编制导则》、《国家安全生产监督管理总局令 第 17 号》要求，为 拟建项目设置环境污染三级防控体系。其环境风险应设立三级应急防控体系：

一级防控措施：将污染物控制在装置区内；二级防控措施将污染物控制在事故水池内；三级防控将污染物控制在终端污水处理站。

评价项目的环境风险应急措施表现为如下几个方面：

1、一级防控措施（主要设置在项目厂内）

（1）各生产装置界区增设环形沟，并设置清污切换系统。

（2）将产品贮存区地面改造为铺设不发火型地坪

2、二级防控措施（主要为自建事故水池）

将事故废水、消防废水、前期雨水等通过防渗管沟导入事故池，根据污水水质情况决定用泵将废水打入污水处理厂处理。

3、三级防控措施（主要为全厂厂区）

对厂区污水及雨水总排口设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体。

### 风险防范措施

1、总图布置和建筑安全防范措施

（1）现状总图布置上各建、构筑物间的防火间距均按要求设置，主要建筑周围的道路呈环形布置。各主要通道宽度满足消防、安全卫生、地下管线及管架布 置等方面的要求。生产装置区内部以及装置之间的通道和间距根据有关防火和消 防规范要求确定。

（2）生产装置区及周边均为硬化地面，并采取相应的防渗措施。在四周设废水收集沟，收集沟与污水站事故水池相连。确保发生事故时，原料堆放产生的渗 漏液及灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下 水和地表水

（3）建筑上遵守国家现行的技术规范和规定，结合厂区生产特点，建、构筑物的平面布置、空间处理、结构选型、构造措施及材料选用等方面满足防火、防爆、防毒、防腐蚀、防噪音、防水、防潮、防震、隔热、洁净等要求。

2、工艺技术设计安全防范措施

（1）项目工艺技术设计考虑原则 生产装置(设施)在设计、运行中应严格按照相关的法规、规范进行设计、施工，以确保安全生产。设计中采用的主要安全防范措施如下：

a.厂区总平面而置及各装置区内平面布置，严格执行《石油化工企业设计防火规范》，满足安全及消防要求。

b.从原料输入加工直至产品输出，所有可燃物料始终密闭在各类设施和管道中。各个连接处采用可靠的密封措施。

c.在装置区、泵房等可能有可燃性气体或有毒气体泄漏和积聚的场所，采用自然通风和机械通风相结合的方式，防止可燃气体积聚，并设置可燃气体或有毒气体报警器。

（2）装置设计安全防范措施

a.装置本质安全性及设备的完整性工艺和设备的安全可靠性、卸压系统等的可靠性对装置安全生产十分重要。

b.事故紧急排放设施 事故排放设施应包括可燃气体紧急排放系统火炬及可燃液体紧急排放系统。

c.消防水去向 救火过程中将产生大量的消防水和用过的泡沫液。可在装置发生火灾时，将消防水通过雨水收集系统引入雨水收集池，确保不排放入水体。若出现物料着火等事故，消防水溢出雨水收集池的情况，首先对厂区的总出水口采取切断措施，使消防水不能排放和污染到外部水体；同时立即报告当地政府部门，做好各项应急准备，以便随时启动事故应急预案，确保消防水的溢出不会对水体造成较大的影响。

3、消防及火灾报警系统

本工程除设置高压及低压消防、泡沫消防站外，还应针对本工程易产生火灾 特点，配备大型干粉移动消防设备。

4、健全管理制度

必须意识到管理工作对预防事故的重要作用，工艺设计和工艺控制监测等必 须纳入预防事故的工作中。

应按不同性质分别建立事故预防系统，监测和检验系统，公共报警系统援设 施及救援通道、应急疏散及避难所。

5、预防与预警

对重点火灾隐患部位实施24小时监控，配备专人管理监控设备，并进行巡检，发现情况及地处理。厂区设置24小时有效报警装置：仓储区、生产区各安装有一套手动报警装置。发生风险事故时，按照制定的应急救援预案，立即组织救援。

6、安全管理措施

（1）公司建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。同时公司设专职巡检员，对厂区进行巡检，一旦发现异常情况可马上采取措施。

（2）加强安全生产教育。安全生产教育包括特殊工种安全教育、日常安全教 育以及外来人员安全教育等。让所有员工了解本厂各种原材料物理化学性质和毒 理学性质、防护措施、环境影响等。

（3）加强设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，在对设备进行大修时，严格检查，特别是造粒机、磨粉机等关键设备的检查，及时更换不宜再继续使用的配件。检修结束后和生产前组织技术人员对各设备、各工序进 行认真仔细检查，发现问题及时解决。

（4）对在岗工人及邻近有关人员进行自我救护教育，一旦发生事故迅速进行 自我救护，如佩戴防毒面具等。

（5）车间设置消防栓、消防器材、防毒面具、设立专职安全员，对各种安全 器材定期检查。

### 风险事故应急预案

企业应根据相关风险防范要求，针对工程可能发生的风险事故，进行安全评价并制定《事故应急预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。应急预案主要内容应根据下表详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施。应急预案内容及要求及下表8-7：

表7-7  应急预案内容

| 序号 | 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：原料堆放区、成品贮存区 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 公司应急组织机构、人员。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、 通知方式和交通保障、管制。 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、 防护措施器材 | 事故现场、临近区域、 控制清除污染措施及相应设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及 公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护， 医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对相关人员开展公众教育，培训和发布有关信息。 |

## 风险评价结论

经过对拟建工程环境风险评价分析，与其他轻工项目的风险性相比，该项目的环境风险是相对较小的，发生火灾事故主要是对周围环境中人员的伤害以及对 周围工厂的破坏。在采取安全对策措施后建设项目是可行的。建议完善全公司的 环境风险应急预案，并加强与地方政府环境风险应急预案的衔接，进行联合演练。 确保一旦发生事故能够及时响应、各负其责、联合行动。开展与区域内相关企业 建立联合应急防范制度。

只要拟建工程严格遵守各项安全操作规程和制度，执行环评文件，加强安全 管理，拟建工程运行后，其环境风险水平是可以接受的。

# 环境保护措施及其可行性论证

## 大气污染防治措施及技术经济可行性分析

### 处理方案简介

本项目产生的主要废气为PVC磨粉、装袋粉尘，造粒有机废气，本项目大气污染防治措施见下表。

表8-1 项目废气污染防治措施表

| 产生工序及 | 污染物 | 收集方式 | 处理排放方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC磨粉 | 粉尘 | 集气罩收集 | 布袋除尘器处理后无组织排放 |
| 改性造粒废 气 | VOCs | 集气罩收集 | 集气罩收集后经 UV光催化氧化法+活性炭吸附处理后通过 15m高排气筒排放，共15套环保设备及15根排气筒 |

本项目拟采取的污染防治措施如下：

1、PVC装袋粉尘

PVC粉碎机配套有集气系统及布袋除尘器，装袋粉尘经集气系统收集进入布袋除尘器处理后在车间内呈无组织排放。每台粉碎机配套1套集气及布袋除尘器，共42台布袋除尘器。

2、改性造粒有机废气

项目造粒及改性车间设150条挤出造粒生产线，拟通过在造粒挤出过程对挤出口进行集气罩收集，集气罩距离出气口较近，并采用半封闭收集，同时增加集气罩风机风量，集气效率较高（集气效率取90%），每个车间设一套UV光催化氧化法+活性炭吸附装置，每条线抽风量为1500m3/h（1#车间东部、西部各设一条UV光催化氧化法+活性炭吸附装置+15m排气筒）。造粒废气经UV光催化氧化法+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放（1#车间东部、西部各设一个排气筒，其他13个改性造粒车间各设置一个排气筒，共15个有机废气排气筒），有机物去除效率约为90%。

3、食堂油烟废气

厂内食堂采用液化石油气为燃料，属清洁能源，故烟气对环境污染较小，可通过内置烟道直接引上楼顶排放。食堂炒炉油烟废气产生量较大，产生浓度约20mg/m3，拟采用先进的高压静电油烟净化装置进行有效处理。由抽油烟机排出的烟气经过高压静电油烟净化设备进行处理，烟气中的含油颗粒在电场的作用下荷电，进而在极板间得到分离，使大小油滴沿着极板从烟气中彻底分离出来。同时设备的臭氧发生器产生大量的臭氧，臭氧可以去除油烟异味。该净化设备已在国内得到普遍应用，净化油烟效果稳定，去除率可达90%以上，经过处理后的烟气中油烟排放浓度可小于2.0mg/m3，优于国家《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）排放标准。

### 处理措施可行性分析

1、粉尘处理措施可行性分析

布袋除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒（粒径为1微米或更小）受气体分子冲击(布朗运动)不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。

含尘气体从袋式除尘器入口进入后，通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤料上，而被净化的气体则从滤袋内排除。当吸附在滤料上的粉尘达到一定厚度时，电磁阀开启，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外表面的粉尘清落至下面的灰斗中。

袋式除尘器具有以下的特点：1、对细粉尘除尘效率高，一般达 99%以上，可以用在净化要求很高的场合。2、适应性强，可捕集各类性质的粉尘，且不因粉尘的比电阻等性质而影响除尘效率，适应的烟尘浓度范围广，而且当入口浓度或烟气量变化时，也不会影响净化效率和运行阻力。3、规格多样、使用灵活。处理风量可由每小时几百到几百万立方米。4、便于回收物料，没有二次污染。 根据前文污染源强核算及预测，本项目PVC磨粉装袋产生的粉尘经布袋除尘器处理后在车间呈无组织排放，无组织排放的颗粒物厂界外最大落地浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表 2 中1.0mg/m3的标准限值要求。因此本项目采用布袋除尘器处理含尘废气在技术上是可行的。

2、有机废气处理措施可行性分析

（1）光催化氧化

光催化氧化是以半导体及空气为催化剂，以紫外线光为能量，通过紫外线光的作用下进行的化学反应，净化设备运用特制波长的高能UV紫外线光束及臭氧对有机废气进行协同分解氧化反应，使废气物质其降解转 化成低分子化合物、水和二氧化碳，有机物的去除效率在90%以上。

（2）活性炭吸附

活性炭是一种具有非极性表面，为疏水性和亲有机物的吸附剂，具有较大的比表面积，一般情况下活性炭比表面积在850m2/g以上，有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔。利用活性炭吸附低浓度有机废气是较为常见的处理方法，其对有机物的去除效率一般在60%以上。

综上所述，本项目有机废气经UV光催化氧化+活性炭吸附后，处理效率可达90%以上。根据前文污染源强核算，项目有机废气经光催化氧化+活性炭吸附后，项目排气筒排放的VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2塑料制品制造相关限值。因此项目采用光催化氧化+活性炭吸附处理有机废气在技术上可行。

3、排气筒高度校核

为确保项目各排气筒高度的合理可行，评价按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）中推荐的排放系数法，对各主要排气筒高度再次进行校核。用下列公式计算出排放系数R，再由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）中的表4查出其需达到的有效高度。

R Q

Cm Ke

式中：Q—排气筒排放速率      Cm:标准浓度，mg/m3， CVOCs=0.6；

Ke—地区性经济系数，取值为 0.5～1.5，本评价取1.0。

项目废气中污染物的排放系数R及其应达到的有效高度见下表。

表8-2  排放系数法校核主要排气筒高度表

| 点源名称 | 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 几何高度 (m) | 校核高度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放系数 R | 要求有效高度He |
| 1#东部排气筒 | VOCs | 0.22 | 15 | 1.25 | 15 |
| 1#西部排气筒 | VOCs | 0.22 | 15 | 1.25 | 15 |
| 3#排气筒 | VOCs | 0.22 | 15 | 1.25 | 15 |
| 6#排气筒 | VOCs | 0.15 | 15 | 1.25 | 15 |
| 7#排气筒 | VOCs | 0.15 | 15 | 1.25 | 15 |
| 10#排气筒 | VOCs | 0.22 | 15 | 1.25 | 15 |
| 11#排气筒 | VOCs | 0.11 | 15 | 1.25 | 15 |
| 12#排气筒 | VOCs | 0.26 | 15 | 1.25 | 15 |
| 13#排气筒 | VOCs | 0.26 | 15 | 1.25 | 15 |
| 14#排气筒 | VOCs | 0.26 | 15 | 1.25 | 15 |
| 15#排气筒 | VOCs | 0.26 | 15 | 1.25 | 15 |
| 17#排气筒 | VOCs | 0.15 | 15 | 1.25 | 15 |
| 18#排气筒 | VOCs | 0.26 | 15 | 1.25 | 15 |
| 19#排气筒 | VOCs | 0.26 | 15 | 1.25 | 15 |
| 20#排气筒 | VOCs | 0.26 | 15 | 1.25 | 15 |

根据校核，项目各排气筒要求的高度均为15m，本项目排气筒高度为15m，均能满足校核高度要求。同时根据预测结果，在设计排放高度下VOCs的最大落地浓度占标率远小于标准限值，不会对区域环境和周边敏感点带来明显不利影响，因此本项目各排气筒高度均满足环保要求，设置基本合理。本项目服务管理用房高约15m，排气筒高度不满足高于周边200m范围内建筑5m的要求，故排气筒排放速率严格50%执行，排放速率不高于0.75kg/h。

## 水污染防治措施可行性分析

根据湖南汨罗循环经济产业园规划，本项目外排清洗废水排入配套的湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂，再生材料产业园污水处理厂由汨罗市循环经济产业园区经济发展投资有限公司投资3831.7万元建设，其处理废水主要为本项目外排塑料清洗废水，该项目位于本项目东北侧450m处，湖南汨罗循环经济产业园区内，具体为湄江路与湄江河之间，南靠立德有色金属有限公司，总用地面积约为40亩，污水处理规模为一期5000t/d，二期5000t/d，总体处理规模为10000t/a，采用CASS工艺处理，其处理后中水可回用于再生材料产业园企业用于生产用水，目前其正在办理环评手续。根据其初步设计方案施工进度表可知，其一期预计投产时间为2018年10月。

### 雨污分流措施及污水收集排放系统

本项目拟设置独立的雨水排放系统，将厂区雨水排入园区雨水管道。本项目主要废水为塑料清洗废水、车间地面清洁废水和生活污水。

项目废塑料清洗废水经隔油+气浮混凝处理、生活污水经化粪池预处理后和车间地面清洁废水一起排入园区污水管，进入湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂处理。

### 废水处理工艺

根据本项目塑料清洗废水水质，本评价建议采用“隔油+气浮混凝”的处理工艺，设计处理规模为1350m3/d，水利停留时间为8h，连续运行，处理达标后的尾水和其他废水一起排入园区污水管。本项目污水处理站的处理工艺流程 如下：

油泥脱水外运

污泥脱水外运

清洗废水

格栅

隔油池

气浮混凝池

再生材料园污水厂

图8-1 污水处理工艺流程图

本项目拟采取“隔油+气浮混凝”的处理工艺，设计处理规模为1350m3/d，水利停留时间为8h，气浮混凝池有效容积不低于450m3，气浮混凝池按1.2的系数设计，总容积取540m3，西部1#车间东侧、东部11#车间南侧各设1个270m3，均由一期工程建设，一期工程废水产生量为225m3/d，废水处理负荷为设计规模的1/4，但因污水处理工艺为隔油+气浮混凝，无生化处理工艺，对废水处理效率影响不大，故污水处理工程一期全部建设可行。

### 各单元处理效果及可行性分析

本项目废水处理设施各单元处理效果见下表。

表8-3  项目废水各单元处理效果 单位 mg/L

| 处理单元 | 污水水质 | 污染物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | SS |
| 设计进水水质 |  | 600 | 200 | 15 | 50 | 30 |
| 隔油+气浮混凝 | 出水 | 420 | 140 | 15 | 10 | 9 |
|  | 最低去除率 | 30% | 30% | / | 80% | 70% |
| 再生材料产业园污水处理厂接管标准 |  | 500 | 200 | 25 | 15 | 400 |

由上表可知，项目塑料清洗废水经“隔油+气浮混凝”工艺处理后，出水水质低于湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂接管标准，因此，本项目塑料清洗废水采用上述工艺处理后进入再生材料产业园污水处理厂是可行的。

### 废水进入园区污水处理厂的可行性分析

根据湖南汨罗循环经济产业园规划，本项目外排清洗废水排入配套的湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂，再生材料产业园污水处理厂由汨罗市循环经济产业园区经济发展投资有限公司投资3831.7万元建设，其处理废水主要为本项目外排塑料清洗废水，该项目位于本项目东北侧450m处，湖南汨罗循环经济产业园区内，具体为湄江路与湄江河之间，南靠立德有色金属有限公司，总用地面积约为40亩，污水处理规模为一期5000t/d，二期5000t/d，总体处理规模为10000t/a，采用CASS工艺处理，其处理后中水可回用于再生材料产业园企业用于生产用水，回用率为90%，外排10%最终进入汨罗江，目前其正在办理环评手续。根据其初步设计方案施工进度表可知，其一期预计投产时间为2018年10月。

本项目产生废水经对应预处理设施处理后，其外排污染物浓度均可满足湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂接管标准要求，外排废水总量为422050t/a，占污水厂的总水量的14%，水量未超出污水处理厂处理规模，故本项目外排废物污染物浓度和水量均满足湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂设计要求，在其处理负荷范围内，同时其处理后中水可回用于再生材料产业园企业用于生产用水，本项目位于再生材料产业园内，利用中水作为生产用水可行，故本项目外排清洗废水接入湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂可行。

通过采取以上措施，项目废水得到有效处理，不会对汨罗江、湄江造成影响较小。

## 地下水防治措施可行性分析

本项目对地下水环境的影响主要体现在产生的危险废物贮存、生产废水收集处理措施对地下水的影响。

（1）危险废物贮存对地下水的影响

危险废物对地下水的影响主要体现在渗滤液或雨水冲刷水渗入地下，对地下水体造成不利影响。

本项目危废堆存于按《危险废物贮存污染控制标准 》（ GB18597-2001）要求建设的危废仓库，地面设施导流槽等，车间进行防渗并防腐处理。

危废渣库按要求进行防渗处理和雨水截排水措施，可做到防风、防雨、防晒，可确保危废的安全堆存。在日常运行过程中严格危险废物堆存管理，加强危废的转运和车间内贮存过程控制，避免沿途撒落和禁止露天堆放，可确保危废在厂内的安全临时贮存过程中对地下水环境产生影响的可能性很小。

（2）生产废水收集处理措施对地下水的影响

生产废水收集处理措施对地下水的影响主要体现在废水收集管道、收集处理池渗漏，造成生产废水渗入地下，对地下水产生不利影响。

本项目将对生产系统中各循环池、事故池、生产废水收集管道、雨排设施和初期雨水收集池进行防渗处理，同时对循环水池和事故池以及生产废水收集管道进行防腐处理。通过采取以上措施、加强管理和定期检查后，本项目生产废水对地下水的影响小。

针对本项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端治理、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

1、源头控制措施：主要包括工艺、管道、设备、污水处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事 故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

2、末端控制措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至厂区污水处理站处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。

3、污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学，及时发现污染、及时控制。

4、应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

### 控制污染物的跑冒滴漏

跑冒滴漏是污染物主要的泄漏方式，如果处理不当或是不及时，就有可能 污染地下水。针对污染物的跑冒滴漏，采取如下预防措施：

（1）要有专职人员每天巡视、检查可能发生泄漏的区域，发现跑、冒、滴、 漏情况，及时采取管线修复等措施阻止污染物的进一步泄漏，并立即清除被污染 的土壤，阻止污染物进一步下渗。

（2）采用高效的污水收集系统，确保所有废水均收集处理，实现清污分流、雨污分流。

### 地下水防渗措施

（1）地面防渗工程设计原则

①采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地 下水影响较小，地下水现有水体功能不发生明显改变。

②坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件 和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

③坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

④实施防渗的区域均设置检漏装置，其中可能泄漏危险废物的重点污染防 治区防渗设置自动检漏装置。

（2）分区防渗

根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区需要防渗的区域划分为重点防渗区、一般防渗区。本项目的潜在的地下水污染源主要来自于废水处理站、一般固废暂存间、危险废物暂存间等等，针对厂区各工作区特点，提出相应的分区防渗要求，污水处理站、初期雨水池、事故池、危险废物暂存间设为重点防渗区，设防渗层检漏系统，渗透系数≤1×10-10cm/s，防渗面积为400m2，破碎清洗生产车间、一般固废暂存区设为一般防渗区，渗透系数≤1×10-7cm/s，防渗面积约为32000m2。另外，服务管理用房、配套用房、造粒、磨粉车间等应视情况对其进行地面硬化处理；厂区内各输水管道接口处下方设置足够容积的集废水地坑，并采用抗渗混凝土整体浇筑。

表8-4  本项目防渗分区及要求一览表

| 防渗区域 | 防渗分区等级 | 防渗要求 | 对应面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站、初期雨水池、事故池、危险废物暂存间 | 重点防渗区 | 沥青砂绝缘层+砂垫层+2mm厚HDPE防渗膜+1.0m厚粘土层，渗透系数≤1×10-10cm/s | 400 |
| 破碎清洗车间、一般固废暂存间 | 一般防渗区 | 沥青砂绝缘层+砂垫层+原土夯实，渗透系数≤1×10-7m/s | 32000 |
| 服务管理用房、配套用房、造粒、磨粉车间 | 简单防渗区 | 混凝土硬化 | 120000 |

## 噪声防治措施

本项目噪声主要来自破碎机、挤出机、混料机、粉碎机、叉车、各类风机等， 无大的强噪声源，经设备防振、厂房隔声后，厂房外噪声级得到较好控制。建设 单位项目应从以下几方面进一步做好项目噪声防治工作。

1、项目在平面布置上优化设计。采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离项目居民点及项目四厂界。

2、机械噪声控制：选择低噪声设备，在订购时应提出相应的噪声控制指标。按照需要选择风机设计参数，在满足设计指标前提下，应尽可能降低叶片尖端线 速度，降低比声级功能级，使引风机尽可能工作在最高效率上，以有利于提高风 机效率和降低噪声；对于真空泵等机器，进行必要的隔音处理；对机器进行定期 检查，防止由于机器不正常运转时产生的噪声。

3、减振措施：设备安装定位时注意减振措施设计，在定位装置设备与楼面 之间垫减振材料，设备基础与墙体、地坪之间适当设置减振沟，减少振动噪声的传播。

4、合理安排生产时间：项目高噪声设备（如破碎机、造粒机等）仅安排于 昼间生产，夜间不生产。

采取以上措施后，项目东、西、北厂界可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求，南厂界可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准要求，对环境噪声影响不大。

## 固废防治措施

### 固废的类别及去向

项目产生的固体废物主要包括废塑料分选废料、清洗产生的沉渣，改性造粒产生的杂质、废滤网，造粒不合格品，除尘系统收集的粉尘，废气处理产生废活性炭，污水处理产生的油泥和污泥以及生活垃圾。

1、废塑料分选废料：厂内袋装后暂存一般固废区（位于项目西南角，按要求地面应进行防渗处理），定期送生活垃圾填埋场填埋处理。

2、废塑料清洗沉渣：厂内袋装后暂存一般固废区（位于项目西南角，按要求地面应进行防渗处理），定期清理自然干燥后送生活垃圾填埋场填埋处理。

3、改性造粒杂质：厂内袋装后暂存一般固废区（位于项目西南角，按要求地面应进行防渗处理），定期外售。

4、废滤网：厂内收集后暂存暂存一般固废区（位于项目西南角，按要求地面应进行防渗处理），定期外售。

5、不合格品：造粒和磨粉产生不合格产品均收集后作为原料回用生产。

6、除尘系统收集的粉尘：PVC磨粉工艺采用布袋除尘器收集产生粉尘，收集的粉尘可作为原料回用于生产。

7、废气处理产生废活性炭：废气处理产生的废活性炭因含有被吸附的有机物，属于危险废物中HW49 其他类危险废物（900-041-49），收集暂存危废暂存区后定期交由有资质单位处置。

8、废水处理产生的油泥：油泥属于危险废物中HW08废矿物油与含矿物油类危险废物（900-249-08），桶装收集暂存危废暂存区后定期交由有资质单位处置。

9、废水处理产生的污泥：项目废水处理产生的污泥主要泥沙，由于项目废水含石油类，属于危险废物中HW08废矿物油与含矿物油类危险废物（900-249-08），桶装收集暂存危废暂存区后定期交由有资质单位处置。

10、废机油：本项目生产设备使用和维护过程中会使用少量机油等矿物油，使用量约为2t/a，使用一定时间后需更换，更换周期为一年一次，产生的废矿物油约为2t/a。属于《国家危险废物名录（2016）》HW08（900-249-08）危险废物，桶装收集暂存危废暂存区后定期交由有资质单位处置。

11、生活垃圾：交环卫部门处理。

本项目在项目地东南角设有1个180m2危废暂存间，容积为360m3，用于危废的暂存，转运次数为4次/年，危废暂存间能满足危废暂存要求。

危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修订）的要求进行建设，为仓库式，相关要求如下：

（1）危废暂存间基础以仓库式的形式建设，库内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料 ，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）危废暂存间周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会进入库内。

（3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

（4）用以存放的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

固体废物的日常管理要求

（1）须做好危险废物 情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。

（2）加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。

（3）定期对库进行检查，发现破损，应及时进行修理。

（4）收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995所示标签设置危险废物识别标志。

（5）按照危险废物特性分类进行收集、贮存，危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。

（6）危险废物库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（7）加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

（8）在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。

（9）转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。

（10）建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。

（11）有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。

（12）贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经环保部门批准。

（13）相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。

运输要求

（1）本项目危废可通过汽车运输。

（2）运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，废渣需袋装，运输过程中要防渗漏、防扬撒，不得超载；并配备发生事故的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻对环境的污染危害。

（3）不同类型的废渣不宜混装运输，运输工具未经消除污染不能装载其他物品。

（4）运输车辆应设置 明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全。

（5）从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。

本项目生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运、处置。在夏季，采取相应的防臭除臭措施。并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭。采取上述措施后，生活垃圾不会对周围环境造成不良影响。

表8-5  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积（m2） | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废活性 炭 | HW49 其他废物 | 900-041-49 | 项目地东南角 | 50 | 密封桶装 | 30t | 90d |
| 2 | 危废暂存间 | 油泥 | HW08 | 900-217-08 |  | 50 | 密封桶装 | 300t | 90d |
| 3 | 危废暂存间 | 污泥 | HW08 | 900-217-08 |  | 50 | 袋装 | 200t | 90d |
| 4 | 危废暂存间 | 废机油 | HW08 | 900-217-08 |  | 30 | 密封桶装 | 20t | 90d |

## 厂区硬化及绿化要求

根据《工业企业设计规范》对厂区加强绿化布置，全部实行绿化和硬化。

绿化树种根据生产性质和自然条件，因地制宜，选择适当的树种，给生产厂区创造良好的环境条件，既符合经济、美观、实用的原则，又要注意与环境保护相结合，既可以美化生产区，又可以起到一定的防治污染作用。

重点绿化地段是产生高噪声的场地、车间厂房附近，厂前区及主要出入口、主要道路两旁，办公楼、食堂等生活福利建筑物附近及职工室外活动场所。绿化树种应选取叶冠大、防尘效果好、防尘时间长的树种，并要形成乔灌草相结合的立体防尘带，绿化带宽度应尽可能加大。

对于噪声污染较大的车间或设备，选择隔声效果好高低搭配的树种，形成隔声林带，既能起到隔声降噪除尘的作用，又能美化环境。

厂区道路两傍应种植高大的乔木与灌木丛。

办公生活区选择树形美观、装饰性强、观赏价值高的乔木、灌木作骨干，适当配置花坛、绿篱、草坪。厂前区绿化应与地段的地面建筑物、宣传栏等协调起来。

# 环境经济损益分析

环境影响经济损益分析主要是根据项目的特性、总投资及生产规模，分析评 价建设项目实施后对环境造成的损失和采用各种环保治理措施带来的社会、经济 和环境效益。并进一步估算项目的环保投资，分析环保投入所能产生的经济效益。 从经济效益、社会效益和环境效益协调统一的角度来讨论项目建设的意义。

## 环境效益

### 环保投资

（1）环保设施投资

本项目用于环境保护方面的投资初步估算约为750万元，占项目总投资115412.8万元的0.65%，主要用于废水、废气、固废等处理设施的建设，项目环保投资估算详见表下表。

表9-1  项目主要污染防治措施及环保投资一览表

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎粉尘处理 | 湿法破碎 | 4 |
|  | PVC装袋粉尘 | 42套集气罩收集后经布袋除尘器处理 | 200 |
|  | 其中 | 一期12套集气罩收集后经布袋除尘器处理 | 60 |
|  |  | 二期30套集气罩收集后经布袋除尘器处理 | 140 |
|  | 造粒及改性废 气处理 | 15套改性造粒过程有机废气经 UV光催化氧化法+活性炭吸附装置处理后通过 15m高的排气筒高空排放 | 280 |
|  | 其中 | 一期4套改性造粒过程有机废气经 UV光催化氧化法+活性炭吸附装置处理后通过 15m高的排气筒高空排放 | 60 |
|  |  | 二期11套改性造粒过程有机废气经 UV光催化氧化法+活性炭吸附装置处理后通过 15m高的排气筒高空排放 | 220 |
|  | 食堂油烟 | 高压静电油烟净化器 | 1 |
| 废水 | 清洗废水处理 | 建设2个270m3的隔油+气浮混凝处理系统 | 20 |
|  | 均由一期工程建设 | 1#车间东侧建设1个270m3的隔油+气浮混凝处理系统， 11#车间南侧建设1个270m3的隔油+气浮混凝处理系统 | 20 |
|  | 雨污分流及管网 | 建设雨污水管网 | 100 |
|  | 造粒循环冷却水 | 每个造粒车间配套循环冷却水池 | 20 |
| 固体废 物 | 危险废物 | 设置 1个 180m2的危险废物暂存间，地面分区防渗防腐 | 30 |
|  | 一般固废、生活垃圾 | 设置 1个 180m2的一般固废暂存间、垃圾桶 | 15 |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | 20 |
| 风险 | 事故应急池 | 一期建设2个200m3事故池，二期建设2个540m3事故池 | 50 |
|  | 其中 | 厂区东部建设1个容积540m3的事故应急池 | 25 |
|  |  | 厂区西部建设1个容积540m3的事故应急池 | 25 |
|  | 防渗处理 | 污水处理区及危废暂存间地面防渗 | 10 |
| 合计 |  |  | 750 |

（2）环保运行费用

项目的环保运行费用主要包括设备折旧费，环保设施运行电费，检修维护费、人工费等。

设备折旧费：设备折旧以10%计，则年设备折旧费75万元。

检修维护费：检修维护费主要是指实验检测设备的其他易损件的更换所发生的费用。检修维护费以设备投资的10%计算，则全年合计75万元。

人工费：本项目拟设2个环保专员进行设备维护检修，人工费按5万元/人·年，则全年合计人工费为10万元。

项目的环保运行费用总计160万元/年。

### 环境效益

本项目环保治理环境收益主要表现在废水、废气、噪声等能够达标排放，固废也能得到有效暂存，环境风险得到控制。本项目排放废气采取相应的环保措施 后能够实现达标排放；废水经预处理达标后排入园区污水管，经再生材料园污水 处理厂处理后回用，不会对环境造成明显 不利影响；改性造粒杂质和废滤网属于可利用物，拟分类收集后外售综合利用；不合格品收集后直接回用于生产不外排；生活垃圾收集后交环卫部门处 理，废气处理产生的废活性炭、废水处理产生的油泥、污泥、废机油属于危险废物收集暂 存后交有资质单位处置，项目固体废物不会对环境产生明显影响；项目的设备噪 声通过隔声、减振及消声等措施控制，通过防渗等控制环境风险。工程对废气、 废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施一方面减少了污染物排放对环境 的危害，体现了较好的环境效益。

## 经济效益与社会效益

项目以废旧塑料为原料，通过回收塑料再利用废旧塑料生产产品，不仅减少了废旧塑料给环境造成的污染，更有利于循环经济的建设，同时减少了新生产过 程所需的能耗、物耗，对节约能源、环境保护及资源再生的作用和影响进一步突出。

本项目投产后能带动当地经济发展，增加地方财政收入，解决部分城镇居民、农村剩余劳动力就业，对增加当地居民的收入，提高生活水平有着积极的促进作用；另一方面带动了当地各行业生产的发展，例如服务业、运输业，繁荣了当地经济，促进了当地工农商业的发展。

本项目的兴建对稳定当地正常的社会环境、促进经济的发展有一定作用。因此，工程的建设具有一定的社会效益。

## 区域削减及达标方案

根据水环境质量现状监测结果可知，汨罗江新市断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗水环境质量较好。汨罗江支流湄江（车对河）赵公桥断面除总磷、总氮、粪大肠杆菌超标外，其他各水质因子浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，总磷、总氮、粪大肠杆菌最大超标倍数分别为 0.15 倍、1.09倍、0.2倍。污染的主要原因可能是受上游居民生活排污影响。 鉴于汨罗江及其支流超标，岳阳市环保局于 2017年 6月编制了《岳阳市汨罗江水体达标方案》，根据该方案，汨罗江及其支流达标的主要措施及重点工程 如下，其中城镇污水处理及管网建设 13项，工业集聚区污染集中治理 3 项，城镇生活垃圾收运及处置 3 项：

1、城镇污水处理及管网建设：主要包括城镇污水处理设施建设与改造、配套管网工程、污泥处理处置设施建设与改造、初期雨水收集与处理工程、再生水 利用工程等。

2、工业集聚区污染集中治理：主要包括工业集聚区污水集中处理设施建设 与改造、配套管网工程、固体废物集中处理设施建设等。

3、城镇生活垃圾收运及处置：主要包括未达标水体汇水区内生活垃圾的清 理工程及垃圾收集、清运、处理、处置设施的建设与完善。

4、农业农村环境综合整治：主要包括规模化畜禽养殖场污水和固废处理工 程、农田排水和地表径流净化工程、农村污水收集与处理工程、农村废弃物收运 及处置工程、农村环境连片整治等。

5、水环境综合整治与生态修复：主要包括河流、河道、湖泊、水库及岸边 的污染源清理、沿岸截污、疏浚清淤、垃圾清理、河（湖）滨缓冲带与湿地建设、 滨岸景观带建设、生物调控等。

6、近岸海域环境综合整治：主要包括重点河口海湾污染整治、劣V类入海河流综合治理、入海排污口规范化整治、河口海湾垃圾清理、海上水产养殖治理、 船舶与港口污染防治等。

7、饮用水水源保护区规范化建设：主要包括污染源清理整治、标识设置及防护隔离工程、水源涵养林建设、风险管理措施等。

8、地下水污染防治与环境修复：主要包括地下水型饮用水水源补给区污染源清理整治工程、敏感区污染阻隔工程、地下水污染修复试点工程等。

9、污染场地修复。主要包括污染场地的土壤、地表水治理及修复工程等。

10、 水资源优化调度：主要包括水系连通工程、水资源调度工程等。

11、 环境监测与突发环境事件应急处置：主要包括流域生态环境调查与评估、水环境监测网络建设、水质安全预警调度平台建设等。

根据《岳阳市汨罗江水体达标方案》，通过采取城镇污水处理及管网建设 工程、城镇生活垃圾收运及处置工程、农业农村环境综合整治工程等相关项目， 预计 2019 年的污染物排放量削减后，可达到当地的环境容量，汨罗江中下游南渡断面可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准

# 产业政策和厂址选择论证

## 产业政策符合论证

项目以生活源废旧塑料为原料生产再生塑料改性颗粒，属于《产业结构调整指 导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中“第一项鼓励类-三十八、环境保护与 资源节约综合利用-28、再生资源回收利用产业化”， 属于鼓励类项目。

此外项目生产中拟使用的原材料、设备、生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录》(2011本)（2013年修正）中限制类及淘汰类项目，也不存在《部分 工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》（工产业〔2010〕 第 122 号）所列的工艺装备和产品，本项目不使用进口废塑料，项目原料来源符合《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》（国办发[2017]70号）中的要求。

因此，本项目符合国家产业政策要求。

## 与湖南汨罗循环经济产业园规划的符合性分析

本项目位于汨罗循环经济产业园新市片区，根据《湖南汨罗循环经济产业园规划》，园区总体定位为以再生资源回收加工产业、有色金属深加工产业和先进 制造业为主导产业，新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园，其中新市 片区功能定位为再生资源回收和再生资源加工基地，本项目以废塑料为原料进行 再生利用，符合园区规划定位。园区规划环评批复见附件，汨罗循环经济产业园区产业布局总体规划见附图。

## 与汨罗市环境保护规划的相符性分析

根据《汨罗市城市总体规划（2001-2020）》（2009年修）中环境保护规划， 到规划期末2020年，城市空气中悬浮微粒、二氧化硫、氮氧化物等指标总量控制， 应分别比2008年减少11％；主要河流环境质量要比2015年提高一个级别。城区气 化率达到100％；城市垃圾无害化处理率达到100％；污水处理率达到85％；工业 废水排放达标率达到100％；汽车尾气排放达标率达到100％。城市环境噪声平均 值小于52dB，主要街道交通噪声小于65 dB。

本项目位于汨罗循环经济产业园内，项目区环境空气质量均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目废水经厂区污水处理系统预处理后排入园区污水管网，经湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂处理后回用本项目，不排入地表水。目前汨罗江新市断面能满足《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）中的Ⅲ类 水质标准，窑州断面总磷超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ 类标准。汨罗江支流湄江（车对河）化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨 氮、总磷、总氮、镍、镉、汞、铅均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中的 Ⅲ类水质标准。鉴于汨罗江及其支流超标，岳阳市环保局于2017年6月编制 了《岳阳市汨罗江水体达标方案》，通过采取城镇污水处理及管网建设工程、城 镇生活垃圾收运及处置工程、农业农村环境综合整治工程等相关项目，预计2019 年的污染物排放量削减后，可达到当地的环境容量，汨罗江中下游南渡断面可达 到《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）III类标准。项目区声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3、4a类标准。

从功能区划来看，本项目区的环境空气功能符合汨罗市环境要求和国家相关要求，声环境满足汨罗市城市环境要求和满足国家相关，水环境出现超标，目前 已编制《岳阳市汨罗江水体达标方案》，通过采取各种措施可使水环境达标。因 此，本项目基本符合汨罗市环境保护规划相关要求。

## 厂址选择合理性论证

### 与园区产业规划相符性分析

项目选址于汨罗市新市镇新书村，属于汨罗循环经济产业园区内。汨罗循环经济产业园主要规划内容包括先进制造业、有色金属金属精加工业、再生资源回收交易与拆解加工业（报废汽车、家电）、再生资源粗加工（再生钢、再生塑料）等。本项目为废塑料回收利用项目，属于再生资源市场内再生资源粗加工类别，因此本项目符合湖南汨罗循环经济产业园的产业规划。

### 与园区用地规划相符性分析

汨罗工业园的发展目标：通过汨罗工业园的建设，充分挖掘汨罗再生资源工业园现有的废弃物回收、交易和加工网络资源的发展潜力，将其建设成面向全国、服务全社会的以废铝、废铜、废不锈钢和废塑料为主的再生资源回收、交易和加工中心，从而达到促进国家循环经济发展和地方经济发展的目的。根据《湖南省 汨罗工业园总体规划》（2013-2020）（详见附图），项目所在地为再生资源粗加工二类工业用地， 因此项目选址符合汨罗工业园的用地要求。同时，根据2017年12月20日第九次汨罗市人民政府常务会议纪要第二点中“关于塑料产业园开发建设问题”内容，“同意将南环线以南、平益高速以北约400亩土地调整为塑料产业园用地，并引进中塑新能源有限公司负责承建。其中已由园区报批取得用地权证用于造粒加工的110亩土地依法依规按程序过户给中塑新能源有限公司，先期启动建设”（一期用地文件见附件）。

由上述可知，项目符合汨罗循环经济产业园区的产业规划与用地规划，因此本项目选址符合当地规划且与现状相符。

### 项目区域环境质量现状

项目区各监测点的SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10的24小时平均浓度，臭氧8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）中二级标准的 要求， TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）标准；汨罗江新市断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面除总磷超标外其他监测因子均 符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，总磷出现超标可 能是由周边居民生活直接排入污水造成了汨罗江水质总磷超标。湄江（车对河）汨罗循环经济产业园新市片区上下游边界的化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮 物等超标，污染的主要原因可能是受上游居民生活和企业（特别是涉重企业）排污影响。项目区地下水均满足《地下水质量标准》（GB/T14848 -93）中Ⅲ类标准要求；项目区土壤中的pH、铜、汞、砷、镉、铬、铅、镍等各项监测因子均可满足《土壤环境质量 标准》（GB15618-1995）中的二级标准；区域环境噪声昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。项目的建设和运营无明显环境容量制约。

综上所述，从环保角度看，项目选址是合理的。

### 平面布局合理性分析

项目厂区总占地面积272315m2，场地大体呈梯形，东侧为规划的湄江路，南侧为规划的平益高速，西侧50m处为G107，北侧为已建绕城路，中部由已建南北向创新大道分隔为东西两部分。项目整体共分为原料分选破碎清洗区、PVC磨粉区、改性造粒生产区及服务管理区4个区：东部拟划分为改性造粒生产区（10#、11#北部、12-15#、17-20#改性造粒生产厂房）、PVC磨粉区（11#南部、16#PVC磨粉厂房），西部为原料分选破碎清洗区（2#、4#、5#、8#、9#原料分选破碎清洗厂房）、改性造粒车间（1#、3#、6#、7#改性造粒车间），服务管理用房位于厂区中部，创新大道两侧各1栋。各建筑间均设置有10-18m宽厂区道路。项目主入口位于创新大道两侧，连接创新大道，西部次入口位于绕城路南侧，连接绕城路，东部次入口位于湄江路西侧，连接湄江路，交通便利。

由于项目车间较多，占地面积较大，本项目设置有15个15m废气排气筒，项目1#车间东部、西部各设1个，3#、6#、7#、10#、11#北部、12-15#、17-20#改性造粒车间各设1个，用于排放造粒有机废气。项目各排气筒均尽量布置在厂区中部，尽量远离周边敏感点。项目废水处理设施布置在西部1号车间东侧及东部11号车间南侧，便于废水收集和回用；项目东部、西部各设1个容积为300m3造粒循环冷却水池；在项目西南角设置一个180m2的一般固废暂存间，东南角设置一个180m2的危险废物暂存间；2栋服务管理用房周边一期各建设一个200m3的事故应急池，二期各建设一个540m3的事故应急池。

项目破碎区位于厂区西部，设备均设置在生产车间内部，并且在设备上安装了减振和消声器，厂区西侧建有实体围墙，厂界距离居民约50m。在采取隔声降噪、距离衰减措施后，项目产生的噪声对厂界影响较小，经预测影响分析可知，项目设备噪声对西侧居民贡献值较低，对其影响较小。

项目造粒生产区位于破碎区东侧，增加了有机废气排污口与西侧居民的影响，造粒车间距离西侧居民约200m，可有效减少有机废气对西侧居民的影响。故本项目生产功能分区较为合理、可行。

生活办公区与生产储运区分区明确，并设置道路等进行隔离，可有效减弱办 公生活区受生产区污染，同时也增加了安全保障，满足《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）中功能分区的要求，并满足非生产及无关 人员进入生产区的要求。

通过以上分析，项目分区明确。从厂区总平面布置来看，平面布置考虑 了生产的特点，按生产性质、规模、产品工艺流程、交通运输及防火、防爆、卫 生、环保等要求进行，工艺顺畅，各工序衔接紧凑，利于生产活动，而且将其活 动对外界环境的影响降低到最小程度。项目生产区位于厂区中部，能尽量减小生 产装置对外环境的影响；从平面布局上看功能分区明确，人流货流通畅短捷。具 体总平面布置可见附图 2。

在建设单位按照环评要求落实好各项环评措施的前提条件下，项目废气、噪声等对周边居民点和各环境保护目标的影响较小，厂界噪声可达标排放。

综上所述，项目平面布置基本合理。建议项目进一步加强厂区内绿化，不仅 可净化空气，还能美化环境。

## 与《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》符合性分析

### 与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性分析

本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性分析见下表。

表10-1  《废塑料综合利用行业规范条件》的相符性分析

|  | 序 号 |  | 《废塑料综合利用行业规范条件》要求 | 项目情况 |  | 是否符 合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、企业的设立和布局 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 |  | 本项目原料80%为初步清洗分选破碎后的废塑料，20%为回收的废塑料。项目不接收含有毒有害物质的废塑料，如沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品等。 | 符合 |  |
| 2 |  | 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总 体规划、城乡建设规划、环境保护、污 染防治规划。企业建设应有规范化设计 要求，采用节能环保技术及生产装备。 |  | 本项目为新建企业，位于汨罗循环 经济产业园，属于再生资源回收利 用，符合国家产业政策及土地利用 各项规划。 | 符合 |  |
| 3 |  | 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利 用企业，要根据该区域规划要求，依法 通过搬迁、转产等方式逐步退出。 |  | 本项目用地性质为工业用地，位于汨罗循环经济产业园，不属于国家相关保护区内 | 符合 |  |
|  | 二、生产经营规模 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于 5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于 3000 吨。 |  | 项目拟新建年处理生产100万吨再生塑料改性产品 | 符合 |  |
|  | 三、资源综合利用及能耗 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 企业应对收集的废塑料进行充分利用， 提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚 烧与填埋。 |  | 项目除尘系统收集的粉尘、造粒过筛与磨粉工序产生的不合格品收集后用作原料回用于 生产，清洗原料使用的清洗废水经污水厂处理后，回用于项目。 | 符合 |  |
| 2 |  | 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于 500 千瓦时/吨废塑料。 |  | 项目综合电耗约460千瓦时/吨废塑料 | 符合 |  |
|  | 四、工艺与装备 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废 塑料再生加工过程的自动化水平。 |  | 项目清洗设备为全自动环保清洗机，造粒、磨粉均为一体化生产线 | 符合 |  |
| 2 |  | 废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采 用自动化处理设备和设施。 |  | 项目原料清洗设备为全自动环保清洗机，破碎机全自 动为密闭设备。 | 符合 |  |
| 3 |  | 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理； 过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 |  | 项目配套建设了废气处理设施；过滤装置的废弃过滤网经收集后外售回收处理。 | 符合 |  |
|  | 五、环境保护 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 |  | 项目根据《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定编制的环境影响评价文件。提出了环境保护“三同时”的要求，以及需编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 | 符合 |  |
| 2 |  | 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 |  | 企业加工存储场地建有围墙，要求生产装置区及周边均为硬化地面，并采取相应的防渗措施。 | 符合 |  |
| 3 |  | 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存 场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 |  | 项目废塑料在清洗车间内设置了分类存放场所，建筑上遵守国家现行的技术规范和规定，结合厂区生产特点，建、构筑物的平面布置、空间处理、结构选型、构造措施及材料选用等方面满足防火、防爆、防毒、防腐蚀、防噪音、防水、防潮、 防震、隔热、洁净等要求。项目建设施行“雨污分流”。 | 符合 |  |
| 4 |  | 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、 纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物， 应采取相应的处理措施。如企业不具备 处理条件，应委托其他具有处理能力的 企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧 与填埋。 |  | 废塑料清洗产生的沉渣自然干燥后填埋处理，改性造粒杂质和废滤网属于可利用物，拟分类收集后外售 综合利用；不合格品收集 后直接回用于生产不外排，废气处 理产生的废活性炭、废水处理产生 的油泥和污泥作为危险废物交有资 质单位处置。 | 符合 |  |
| 5 |  | 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺,或 交由具有处理资格的废物处理机构,实现 污泥无害化处理。 |  | 项目原料清洗水经二级混凝气浮处理后排入再生材料产业园污水厂处理后回用，不外排，废水处理产生的油泥经离心脱水后作为危险废物交有资质单位处置， 项目建成后应对废水处理污泥进行危险废物性质鉴别，根据鉴别结果 确定污泥属性，若属于危险废物则应交有资质的单位处置。 | 符合 |  |
| 6 |  | 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施， 通过净化处理，达标后排放。 |  | 项目配套建设有废气处理设施，经处理后废气均能满足相 应标准要求。 | 符合 |  |
| 7 |  | 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 |  | 项目噪声主要来自破碎机、挤出机、混料机、磨粉机、叉车、各类风机等，无大的强噪声源，经设备防振、 厂房隔声后，厂房外噪声级得到较好控制，能达标排放。 | 符合 |  |

### 与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）符合性分析

本项目为废塑料的再生利用项目，其污染防治措施与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）中相关要求的符合性分析具体见表10-2。 从表上分析可知，本项目的建设符合该规范要求。

表10-2  《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》相符性分析

|  | 序 号 |  | 《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》要求 | 项目落实情况 |  | 是否符 合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、再生利用 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 废塑料的破碎宜采用干法破碎技术并应配有防治粉尘和噪声污染的设备 |  | 项目破碎为湿法破碎，破碎过程基本无粉尘产生，PVC磨粉过程的粉尘采 用布袋除尘器进行治理，生产设备采用减 振等措施。 | 符合 |  |
| 2 |  | 不宜以废塑料为原料炼油。 |  | 项目废旧塑料进行再生造粒、磨粉。 | 符合 |  |
|  | 二、污染控制要求 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水宜在厂区内处理并循环利用。 |  | 项目原料清洗水经隔油+混凝气浮处理后排入再生材料产业园污水厂处理后回用，不外排。 | 符合 |  |
| 2 |  | 预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有集气装置收集，经净化处理的废气排放应按企业所在环 境功能区类别，应执行 GB16297和 GB14554；重点控制的污染物包括颗 粒物、氟化物、汞、铬、铅、苯、 甲苯、酚类、苯胺类、光气、恶臭。 |  | 项目粉尘经布袋除尘器进行处理后呈无组织排放；有机废气采用 UV光 催化氧化法+活性炭装置吸附处理后经15m高排气筒排放。处理后废气符合 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2相关要求限值。 | 符合 |  |
| 3 |  | 处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合 GB12348 的要求。 |  | 项目废旧塑料再生造粒采取相应的隔音、消音、减振等措施，噪声 GB12348的要求。 | 符合 |  |

### 与《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》（环办土壤函[2017]1240 号）的符合性分析。

为贯彻落实《土壤污染防治行动计划》《国务院办公厅关于印发禁止洋垃圾入境推进固体废物管理制度改革实施方案》（国办发〔2017〕70号），加强部门间协调配合，发挥整体监管合力，环境保护部、发展改革委、工业和信息化部、 公安部、商务部、工商总局决定在全国范围内开展电子废物、废轮胎、废塑料、 废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿。并于 2017年 08月 02日发布《电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿 工作方案》。重点完成以下三个方面任务，本项目与其符合性分析见下表。

表10-3  《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》相符性分析

|  | 序 号 |  | 主要任务 | 项目落实情况 |  | 是否符 合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业。 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主要包括：与居民区混杂、严重影响居民正常生活环境的无证无照小作坊；无环保审批手续、未办理工商登记的非法企业；不符合国家产业政策的企业；污染治理设施运行不正常且无法稳定达 标排放的企业；加工利用“洋垃圾”的企业（洋垃圾是指：危险废物、医疗废物、电子废物、废旧衣 服、生活垃圾、废轮胎等禁止进口的固体废物和 走私进口的固体废物）；无危险废物经营许可从事含有毒有害物质的电子废物、废塑料（如沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品等）加工利用的企业。对上述企业的违法行为依法予以查处，并报请地方人民政府依法对违法企业予以关停。 |  | 本项目位于工业园区，四周50m范围内无居住居民，属于新建项目，处于按国家规定办理环保手续中，项目属于产业结构中第一项鼓励类产业，符合国家产业政策，项目原料来源于汨罗回收资源集散市场，加工过程无洋垃圾，不使用有毒有害的废塑料 为原料。 | 符合 |  |
|  | 二、重点整治加工利用集散地 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 本次清理整顿集散地是指：在一个工业园区或行政村内聚集 5 家（含）以上，或在一个乡（镇、街道）内聚集 10家（含）以上的电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解再生利用作坊和企业。重点检查集散地规划环评的审批和落实情况、环保基础设施建设和运行情况。对行政村内或城乡结合部与居民区混杂的集散地要依法坚决予以取缔。对环保基础设施落后、污染严重、群众反响强烈的集散地，报请地方人民政府依法予以取缔。对集散地内的非法加工利用企业要坚决予以取缔。配合地方人民政府切实做好集散地综合整治、产业转型发展、人员就业安置、维护社会稳定等各项工作。引导集散地绿色发展。 |  | 本项目位于湖南汨罗循环经济产业园区内，园区已通过规划环评，批复编号为湘环评函[2014]137 号，具体批复可见附件；园区环保基础设施基本完善，本项目要求企业按环评要求设置环保设施，做到合法合规达标排放。 | 符合 |  |
|  | 三、规范引导一批再生利用企业健康发展 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 发挥“城市矿产”示范基地、再生资源示范工程、循环经济示范园区的引领作用和回收利用骨干企业的带动作用；完善再生资源回收利用基础设施，促进有关企业采用先进适用加工工艺,集聚发展，集中建设和运营污染治理设施；推动国内废物再生利用集散地园区化、规模化和清洁化发展；鼓励合法合规再生利用企业联合、重组，做大做强。 |  | 本项目位于循环经济产业园，选址和产业定位符合园区规划，项目原料清洗采用全自动环保清洗设备，造粒和磨粉采用一体化生产线，生产工艺过程产生的污染物经环保设施处理后均可达标排放，不改变当地的环境功能划；项目地周边居民大多支持本项目的建设。通过 对项目的环境影响预测和分析，项目建设后运行中，不会对区域环境质量造成明显不利影响，不会降低区域环境质量。 | 符合 |  |

### 与“三线一单”符合性分析

本项目位于湖南汨罗循环经济产业园区，距汨罗江饮用水源保护区、汨罗国家湿地公园4km，位于生态红线外，且项目生产污水均进再生材料园污水处理厂，生产废水不排入地表水体，故本项目营运期粉尘、废水、固废等对其基本无影响。项目位于大气环境二类区，声环境功能3类区，涉及的水环境功能为Ⅲ类水体，本项目各污染物经对应环保措施处理后均可达标排放，经预测影响分析，其外排污染物对环境质量增幅很小，不改变现有环境功能区，未超出环境质量底线，本项目为废塑料再生加工项目，生产用水大部分为循环回用水，新水用量较少，用地为产业园再生资源加工工业用地，符合湖南汨罗循环经济产业园产业布局及土地利用规划，未占用耕地、湖泊、草地、森林、水库等自然资源区，生产能源采用清洁能源电能，单位产品能耗符合清洁生产要求，故项目建设未超出资源利用上线。本项目位于工业园区，用地为工业用地，符合产业园产业规划，不属于生态保护红线范围，大气环境、水环境、农用地优先保护区，不属于污染物排放重点管控区、环境风险重点管控区、生态资源重点管控区，不属于环境准入负面清单类型企业。

综上所述，本项目不属于生态红线范围内，各污染物经对应环保措施处理后均可达标排放，其外排污染物对环境质量增幅很小，不改变现有环境功能区，未超出环境质量底线，未占用耕地、湖泊、草地、森林、水库等自然资源区，生产能源采用清洁能源电能，未超出资源利用上线，不属于环境准入负面清单类型企业。

# 环境管理及监测计划

环境管理和监测是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的的。在工程项目的施工和营运过程中将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染 控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施 过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目 标的实现。

## 环境管理制度

### 环境管理体制

环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。

为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

### 环境保护管理的机构设置及管理要求

建设单位应按岳阳市环保局和汨罗市环保局的要求加强企业环境管理，建立健全环保监督、管理制度和管理机构。

1、要求环境管理机构精干高效。设立专门的环境管理机构，由专人负责环保管理，其职责是贯彻执行环保方针、政策，确定管理机构和人员的职责制定、实施环保工作计划、规划、审查，提出项目营运期环境保护管理和监测范围，指 导和组织环境监测，负责事故的调查、分析和处理。

2、建议企业由总经理亲自负责，分管副经理和安全环保总监担任副职，成 员由各生产车间负责人组成，设安全环保部，配备专职技术人员及环境监测人员， 担任企业日常环境管理与监测的具体工作，确保各项环保措施、环保制度的贯彻 落实。设安全环保部，全面负责全公司环保工作。

3、建立污染处理设施管理制度。项目运营过程中，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染防治设施，不得故意不正 常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入 到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设 备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规 程、建立管理台帐。

4、排污定期报告制度。定期向岳阳市及汨罗市环保局报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

### 环境管理的主要任务

安全环保部的主要职责是：贯彻执行环保的法规制度，组织和协助有关部门制定 环保管理制度，现场检查、承担各工业污染源及其污染防治设施的监测、岗位尘毒测定 以及大气、受纳水体、固废处置场地下水的监测，解决环保问题，进行环保的宣传教育， 处理环保事故等。主要任务如下：

（1）建设期负责落实项目污染治理设施，在设计实施计划的同时应考虑环保设施 的自身建设特点，如建设周期、工程整体性等基本要求，进行统筹安排，严格执行“三同时”。

（2）建立健全的环保工作规章制度，积极认真执行国家、地方有关环保法规、政 策、制度、条例，如“三同时”，环保设施竣工验收，排污申报与许可证，污染物达标排放与问题控制等制度。

（3）项目运营期负责对本项目的环境保护工作进行监督与管理，负责公司与地方各级环保主管部门的协调工作。

（4）根据本环境影响报告书提出的环境监测计划，编制项目年度环境监测计划并组织实施，协助当地环境监测部门对本厂的污染物排放进行日常监测，发现问题及时解决。

（5）保证污染治理设施的完好率、运行率和主体设施相适应，做到运行、维护检修与主体设施同步进行。

（6）对职工进行经常性的环保教育与技术培训，明确环保责任制及奖惩制度，根据确定的环保目标及管理要求对企业各部门、各车间及岗位进行环保执法监督和考核。

（7）负责组织突发事故的应急处理及善后事宜，如发生事故应及时报告上级环保部门。

（8）为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套厂级环境管理制度体系，如：环保设施运行操作规程；污染防治对策控制工艺参数；环境保护工作年度计划；绿化工作年度计划；厂内环境保护工作管理及奖罚办法等等。

### 企业的环境管理体制

所建立的环境管理体制概括来就是：“一人主管、分工负责；职能科室，各有专责；落实基层，监督考核”。

1、“一人主管，分工负责”是指经理是法定责任者（在环保方面负法律责任），而分管环境的副经理代为主管具体环保工作，其他副经理在自己分管的范围内负 责有关的环保工作。

2、“职能科室，各有专责”是指公司领导下的各职能科室，除环境保护机构 主要负责企业的环境管理工作外，其他各职能科室也要在自己的岗位责任制中，明确应负的环境保护责任。

3、“落实基层，监督考核”是指环境保护机构要负的主要责任。在环境管理制度方面，应借鉴其它公司的经验，建立《环境保护管理规定》、《环境污染防治设施管理规定》、《环保安全生产制度》等一系列管理和考核 制度，并对废气检验报告单、环保设施逐日运行考核统计表、环保设施装置统计 表、污染物排放申报表及各个车间排污统计表等资料整理归档，使厂内环保工作 有章可循、有据可查，为各个车间环保工作开展提供了制度保证。建立并保持 ISO14000环境管理体系，有效地控制污染，以减轻对区域的环境影响，为公司的 可持续发展提供保证。

除上述较完善的环境管理和监督考核制度外，公司还在实际工作中将这些制度具体化，最终落实到对各车间排污的考核上，并将环保工作与生产管理和经济效益挂钩。根据多年统计监测结果和达标排放要求，公司向各车间分配污染物指标，并逐级下发到各班组，分配到个人。在生产运行中，公司还可根据实际排污情况进行打分，对污染物超标排放的部门进行处罚，每月月底总结算。

### 环境管理措施

项目环境管理措施如下：

1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证环保设施的正常进行；

2、设立环保设施档案，对环保设施定期进行检查、维护；

3、按照监测计划定期组织公司的污染源监测，对不达标的排放源立即寻找原因，及时处理；

4、对各项环保设施的运行状况进行记录，针对出现的问题提出完善的意见；

5、不断加强技术培训，组织技术交流，提高操作水平，保持操作队伍的稳定；

6、重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对公司运行状况提意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高公司环境管理水平；

7、实施定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象，加强管理，控制开、停车调试，检修等非正常情况下的排放。

## 环境监测

为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放要求，地方环保部门和建设单 位均须对本项目运行期的污染物排放情况进行监测。建设单位必要时也可委托第 三方环境监测机构对公司污染物进行监测。

本项目在运营期的废水、废气、噪声排放监测工作计划可参考以下方案进行，监测计划见下表。

表11-1  监测项目及频率一览表

| 监测内容 | 监测时间 与频次 | 监测地点 | 监测项目 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 每季度1次，4次/年 | 改性造粒车间15个排气筒 | 废气量，VOCs | 自行监测或委托汨罗市环境监测站 |
|  |  | 厂界 | VOCs、颗粒物 |  |
| 废水 | 每季度1次，4次/年 | 废水总排口 | 水量、pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类。 |  |
| 地下水 | 每季度1次，4次/年 | 项目所在区域水井 | pH、高锰酸盐指数、硫酸盐、氨氮、 硝酸盐、亚硝酸盐、铜、汞、砷、 镉、六价铬、铅、镍。 |  |
| 噪声 | 每季度1次，4次/年 | 厂区厂界四周 | 厂界噪声 |  |

### 监测技术要求及档案管理

环境监测采样、分析方法、数据处理及技术要求均遵循《环境监测技术规范》 中有关环境要素监测技术规定的方法进行。

企业对自身污染源及污染物排放实行例行监测、控制污染是企业做好环境保 护工作职责之一。监测资料应进行技术分析、分类存档、科学管理为企业防治环 境污染途径和治理措施提供必要的依据；同时也是企业的环境保护资料统计上 报、查阅、目标管理等必须要做的工作内容之一。

### 排污口规范化要求

项目排污口均需申报登记排污口数量、位置以及所排放污染物的种类、数量、浓度、排放去向等情况，并按规定设置与排污口相对应的环境保护图形标志牌。

根据《环境保护图标志-排放口（源）》和环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求，本项目排污口包括废气排污口、废水排污口、固定噪声源和固体废物储存场。

1）废气排放口

废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。

2）废水排放口

在企业界内或排入市政管道前设置取样监测点，安装在线流量监测仪或进行污水流量手工监测，排污单位应保证污水监测点位场所通风、照明正常，进水监测平台设置在物理处理设施（如格栅）之后，出水平台按GB8978和GB12997等规定设置，面积不小于1平方米，平台设置不低于1.2m的防护栏。

3）固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。

4）固体废物储存场

按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）对固废堆存进行建设、管理。

5）设置标志牌要求

排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。标志牌设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保措施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。

## 项目竣工验收内容

项目主要竣工验收内容见下表。

表11-2  建设项目竣工环境保护验收一览表

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 验收标准和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | PVC装袋粉尘 | 密闭收集，经布袋除尘器处理后无组织排放（共42台布袋除尘器） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中无组织排放标准中无组织排放标准1.0mg/m3 |
|  | 造粒及改性 废气 | UV光催化氧化法+活性炭吸附装置处理后通过 15m 高的排气筒高空排放（15套UV光催化氧化法+活性炭吸附装置+15根15m排气筒） | VOCs排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2排放要求 |
|  | 无组织排放 有机废气 | 在废气产生设备周边设置集气罩，加 强收集，加强非正常工况污染控制 | VOCs排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）无组织排放要求 |
|  | 食堂油烟 | 高压静电净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)标准要求 |
| 废水 | 废水 | 废塑料清洗废水经2个270m3隔油+气浮混凝池处理、生活污水经化粪池预处理和车间地面清洁废水达湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂接管标准后排入园区污水管，进入湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂处理。 | 外排废水满足湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂接管标准要求 |
| 固体 废物 | 危险废物 | 废气处理废活性炭、废水处理产生油泥、污泥收集后交有资质单位处置，建设有180m2危险废物暂存间。 | 不对环境产生直接影响 |
|  | 一般固废 | 废塑料清洗沉渣期清理自然干燥后填埋处理 |  |
|  | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4a类标准 |
| 环境风险 | 事故应急池 | 在项目区内一期建设2个容积200m3 的事故应急池，二期建设2个容积540m3 的事故应急池 | 事故时不直接排入环境 |
|  | 防渗处理 | 混凝土防渗、防渗膜等 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）等要求 |
| 环境 管理 | 环境管理 | 有专业人员、有相应环境管理和监测制度、有生产区工作计划；排污口建 设规范化 | 包括事故源控制、应急预案、应急 监测等。 |

## 项目污染物排放清单

表11-3  建设项目污染物排放清单

| 项 目 | 污染源 |  | 污染物 | 产生量 （t/a） | 治理措施 | 外排量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 有组织排放 | 改性造粒车间 | VOCs | 247 | 集气罩收集后 UV光催化氧化法+活性炭吸附，收集效率不小于 95%，有机物去除率不低于 90%，处理后通过 15m高排气筒排放 | 23.45 |
|  | 无组织排放 | 改性造粒车间 | VOCs | 12.35 | 无组织排放 | 12.35 |
|  |  | PVC磨粉车间 | 粉尘 | 27.4 | 集气系统收集后经布袋除尘处理后车间无组织排放，收集效率不小于90% ，除尘效率不低于 99% | 3 |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 0.13 | 油烟净化器 | 0.02 |
| 废水 | 原料清洗废水 |  | 废水量 | 405000 | 隔油+气浮混凝处理后排入园区污水管道经再生材料产业园污水处理厂 | 405000 |
|  |  |  | COD | 243 |  | 163 |
|  |  |  | BOD5 | 81 |  | 50 |
|  |  |  | NH3-N | 6 |  | 6 |
|  |  |  | SS | 12 |  | 3.6 |
|  |  |  | 石油类 | 20 |  | 4 |
|  | 生活污水 |  | 废水量 | 14280 | 化粪池预处理后排入再生材料产业园污水处理厂 | 14280 |
|  |  |  | COD | 4.3 |  | 2 |
|  |  |  | BOD5 | 2.3 |  | 1.7 |
|  |  |  | NH3-N | 0.4 |  | 0.4 |
|  |  |  | SS | 2.1 |  | 1.3 |
|  | 地面清洗废水 |  | 废水量 | 2770 | 排入再生材料产业园污水处理厂 | 2770 |
|  |  |  | COD | 0.8 |  | 0.8 |
|  |  |  | SS | 1.1 |  | 1.1 |
|  |  |  | 石油类 | 0.1 |  | 0.4 |
|  | 废水小计 |  | 废水量 | 422050 | 预处理后排入再生材料产业园污水处理厂 | 422050 |
|  |  |  | COD | 248.1 |  | 165.8 |
|  |  |  | NH3-N | 6.4 |  | 6.4 |
| 固体废物 | 危险废物 |  | 废气处理废活性炭（HW49 其他废物） | 82.2 | 有资质的单位回收 | 0（有资质的单位回收） |
|  |  |  | 废水处理产生的油泥（HW08 废 矿物油与含矿物 油类危险废物） | 45.7（含水率65%） |  | 0（有资质的单位回收） |
|  |  |  | 废水处理产生的污泥 | 150（含水率70%） |  | 0（有资质的单位回收） |
|  |  |  | 废机油 | 2 |  | 0（有资质的单位回收） |
|  | 一般固废 |  | 废塑料分选废料 | 2450 | 送生活垃圾填埋场 | 0 |
|  |  |  | 废塑料清洗沉渣 | 4900 | 送生活垃圾填埋场 | 0 |
|  |  |  | 改性造粒杂质 | 211 | 外售 | 0 |
|  |  |  | 废滤网 | 20 | 外售 | 0 |
|  |  |  | 不合格品 | 12164.6 | 直接回用生产 | 0 |
|  |  |  | 除尘系统收集的粉尘 | 24.4 | 直接回用生产 | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 75 | 送生活垃圾填埋场 | 0 |
| 噪声 | 设备噪声 |  | Leq dB(A) | 70～90dB(A) | / | 厂界噪声达标 |

## 项目总量控制

### 总量控制指标的确定原则

在确定拟建项目污染物排放总量控制指标时，遵循以下原则：

1．各污染物的排放浓度和排放速率，必须符合国家有关污染物达标排放标准。

2．各污染源所排污染物，其贡献浓度与环境背景值叠加后，应符合即定的环境质量标准。

3．采取有效的管理措施和技术措施，削减污染物的排放量，使排污处于较低的水平。

4．各污染源所排放污染物以采取治理措施后实际所能达到的排放水平为基准，确定总量控制指标。

5．满足清洁生产的要求。

### 总量控制因子

根据本项目排污特征和评价区实际情况，项目排入污水处理厂废水中CODcr、氨氮排放量分别为165.8t/a、6.4t/a，废水经污水厂处理后回用生产，不排入外环境，外排废气VOCs排放量为35.8t/a，本项目建议总量控制因子为：

废水：CODCr、氨氮不排入外环境，不设总量控制指标。

废气：VOCs，35.8t/a

### 污染物排放总量控制指标建议

本项目为新建项目，因此该项目新增总量须在当地区域内由环保主管部门统一进行平衡。根据《湖南省“十三五”环境保护规划》，主要污染物氨氮排放总量（万吨）控制目标为13.58万吨，化学需氧量排放总量（万吨）控制目标为108.57万吨，二氧化硫排放总量（万吨）控制目标为47.04万吨，氮氧化物排放总量（万吨）控制目标为42.24万吨，本项目废水经污水厂处理后回用生产，CODCr、氨氮不排入外环境，建议不设CODCr、氨氮总量控制指标，VOCs目前未纳入总量控制指标，故本项目暂不设总量控制指标。

# 评价结论与建议

## 项目概况

湖南中塑新能源有限公司年产100万吨再生塑料建设项目总投资为115412.8万元，总用地面积为272315m2，总建筑面积为171162m2，主要建设内容为2栋5F管理、服务用房，20栋1F生产厂房，主要生产工艺为分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性造粒—打包入库（PE、PP、PET、ABS、PS、PA、PC、AS粒料）及分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性磨粉—打包入库（PVC粉料），主要生产设备为50条破碎清洗线（破碎机、清洗设备）、150条清洗造粒线（清洗设备、造粒机）、42条PVC磨粉线（磨粉机），产品方案为PE粒料（30万t/a）、PP粒料（15万t/a）、PVC粉料（28万t/a）、PET粒料（10万t/a）、ABS粒料（7万t/a）、PS粒料（5万t/a）、PA粒料（1万t/a）、PC粒料（3万t/a）、AS粒料（1万t/a），产能合计100万t/a。项目共分二期建设，其中一期用地面积为61618m2，建筑面积为29541m2，主要建设内容为1#、10#、11#共3栋1F生产厂房，生产工艺为分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性造粒—打包入库（PE、PP、ABS、PS粒料）及分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性磨粉—打包入库（PVC粉料），主要生产设备为5条破碎清洗线（破碎机、清洗设备）、35条清洗造粒线（清洗设备、造粒机）、12条PVC磨粉线（磨粉机），产品方案为PE粒料（9万t/a）、PP粒料（3.5万t/a）、ABS粒料（3万t/a）、PS粒料（1.5万t/a）、PVC粉料（8万t/a），产能合计25万t/a；二期工程建设内容为2栋5F管理、服务用房，2#-9#生产厂房，12#-20#生产车间，主要生产工艺为分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性造粒—打包入库（PE、PP、PET、ABS、PS、PA、PC、AS粒料）及分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性磨粉—打包入库（PVC粉料），主要生产设备为45条破碎清洗线（破碎机、清洗设备）、115条清洗造粒线（清洗设备、造粒机）、30条PVC磨粉线（磨粉机），产品方案为PE粒料（21万t/a）、PP粒料（11.5万t/a）、PVC粉料（20万t/a）、PET粒料（10万t/a）、ABS粒料（4万t/a）、PS粒料（3.5万t/a）、PA粒料（1万t/a）、PC粒料（3万t/a）、AS粒料（1万t/a），产能合计75万t/a。

## 项目与国家产业政策的相符性结论

项目以生活源废旧塑料为原料生产再生塑料改性颗粒，属于《产业结构调整指 导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中“第一项鼓励类-三十八、环境保护与 资源节约综合利用-28、再生资源回收利用产业化”， 属于鼓励类项目。

此外项目生产中拟使用的原材料、设备、生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录》(2011本)（2013年修正）中限制类及淘汰类项目，也不存在《部分 工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》（工产业〔2010〕 第 122 号）所列的工艺装备和产品，本项目不使用进口废塑料，项目原料来源符合《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》（国办发[2017]70号）中的要求。

因此，本项目符合国家产业政策要求。

## 项目与区域规划相容性结论

项目地处湖南汨罗循环经济产业园中的工业用地，符合产业园的总体规划。项目污染物经过有效控制后不会改变现有环境功能区划，项目与环境的相容性较好。项目选址可行。

## 环境影响分析及环保措施结论

### 废气

项目PVC装袋粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理呈无组织排放；改性造粒产生的有机废气经集气罩收集后经UV光催化氧化法+活性炭吸附处理后通过15m高的排气筒排放。采取上述措施后项目外排废气中颗粒物的浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中无组织排放标准中无组织排放标准1.0mg/m3；有组织排放的VOCs符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2塑料制品制造相关限值要求；VOCs符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）无组织排放相关限值要求。

项目废气正常排放情况下，各排气筒排放的VOCs 最大地面浓度为0.007mg/m3，最大地面浓度占标率为1.16%；VOCs对附近敏感点的地面浓度贡献值较低，最大落地浓度未超过《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）要求（0.6mg/m3），正常排放情况下，项目区环境空气质量能满足标准要 求，因此项目废气在正常排放情况下，不会对周围环境空气带来明显不良影响。正常排放情况下，VOCs经UV光解+活性炭吸附+15m排气筒高空排放后，最大排放速率为0.26kg/h，最大排放浓度14.6mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2塑料制品制造相关限值（50mg/m3，0.75kg/h（因项目15m排气筒未高于服务管理用房5m，故排放速率严格50%计））。

项目废气非正常排放情况下，各排气筒排放的VOCs最大地面浓度为0.07mg/m3，最大地面浓度占标率为 12%；VOCs对附近敏感点的地面浓度贡献值较高，最大落地浓度未超过《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）要求（0.6mg/m3），但VOCs对附近敏感点的地面浓度贡献值明显增加，非正常排放情况下，VOCs经15m排气筒高空排放后，最大排放速率为2.7kg/h，最大排放浓度154mg/m3，超出《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2塑料制品制造相关限值（50mg/m3，0.75kg/h（因项目15m排气筒未高于服务管理用房5m，故排放速率严格50%计）），为超标排放。因此项目应避免非正常排放。

无组织排放情况下，造粒及改性车间VOCs最大地面浓度贡献值为 0.038mg/m3，最大地面浓度占标率为6.43%；PVC装袋粉尘的最大地面浓度为 0.05mg/m3，最大地面浓度占标率为5.56%。项目无组织排放废气对附近敏感点的地面浓度贡献值也较低，粉尘最大落地浓度未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，VOCs最大落地浓度未超过行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2无组织排放相关限值（2.0mg/m3）。

大气环境防护距离：按照大气导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，无超标点。因此本项目无需设置大气环境防 护距离。

卫生环境防护距离：根据卫生防护距离计算公式，VOCs的计算结果为：卫生防护距离35.6m；粉尘的计算结果为：卫生防护距离5.8m。根据级差规定，卫生防护距离取值为100米。根据卫生防护距离的计算，确定本项目生产区外100m范围内不宜有常住居民、学校、医院等敏感点。根据现场踏勘及实地测量，本项目周边最近的居民为西侧金家坳居民点，距离项目厂界距离为50m，厂区西部150m范围为破碎分选区，距最近造粒生产车间距离为200m，不在卫生防护距离内，故本项目卫生防护距离范围内无常住居民、学校、医院等敏感点，无组织排放的粉尘、VOCs对周边环境及居民影响较小。

### 废水

项目厂区实行雨污分流，污污分流。项目雨水通过雨水管道排入湄江；生活污水经化粪池处理、废塑料清洗废水经隔油+气浮混凝处理后可达湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂接管标准，经产业园污水管网进入再生材料产业园污水处理厂处理，其处理后的中水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A类标准要求，回用于本项目；车间地面清洁废水收集后排入园区污水管网，经湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A类标准要求，处理后中水可回用于再生材料产业园企业用于生产用水，不会对地表水环境造成较大影响。

### 噪声

建设项目处在汨罗循环经济产业园内，周边主要以待建工业用地及各类工厂企业为主，厂界 50m范围没有声环境敏感点，经噪声预测可知，各类噪声源经落实治理措施后，经墙壁的隔音、消声、隔声、自然衰减等过程，其厂界噪声可 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3、4类标准，不会对周围环境造成不良影响。

### 固废

项目废气处理产生的废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016 年版）中的 HW49 类其他废物，收集暂存在危险废物暂存间后交有资质的单位处理处置；废水处理产生的油泥属于《国家危险废物名录》（2016 年版）中的HW08 废矿物油，拟用专用桶收集暂存在危险废物暂存间后交有资质的单位处理处置；废水处理产生污泥属于《国家危险废物名录》（2016 年版）中的HW08 废矿物油，拟袋装收集暂存在危险废物暂存间后交有资质的单位处理处置；设备维护产生的废机油属于《国家危险废物名录》（2016 年版）中的HW08 废矿物油，拟用专用桶收集暂存在危险废物暂存间后交有资质的单位处理处置。改性造粒杂质和废滤网属于可利用物，收集后外售综合利用；不合格品收集后直接回用于生产不外排；清洗产生的沉渣填埋处理；生 活垃圾交环卫部门处理。

项目的固体废物处理与处置得当，对周围环境影响不大。

## 环境风险

本项目主要环境风险物质为塑料，主要环境风险生产设施为生产车间产品或原料存储区。主要环境风险事情为火灾事故。在严格落实本报告的提出各项事 故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。在一旦 发生事故时，可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。

企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接 受范围内。

## 公众参与

从公众参与调查结果来看，被调查者均对本项目有一定的了解且对本项目持支持态度。针对公众的意见，建设方明确表示：采纳公众的意见，加强环保力 度，保证污染物达标排放。

## 区域环境质量现状

### 环境空气质量

项目区各监测点的SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10的24小时平均浓度及臭氧8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求， TVOC 满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准。

### 地表水质量

汨罗江新市断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗水环境质量较好。汨罗江支流湄江（车对河）赵公桥断面除总磷、总氮、粪大肠杆菌超标外，其他各水质因子浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，总磷、总氮、粪大肠杆菌最大超标倍数分别为 0.15 倍、1.09倍、0.2倍。污染的主要原因可能是受上游居民生活排污影响。

鉴于湄江超标，岳阳市环保局于 2017 年 6月编 制了《岳阳市汨罗江水体达标方案》，通过采取城镇污水处理及管网建设工程、城镇生活垃圾收运及处置工程、农业农村环境综合整治工程等相关项目，预计 2019年的污染物排放量削减后，可达到当地的环境容量，汨罗江中下游南渡断 面可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。

### 地下水质量现状

项目区pH、高锰酸盐指数、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、铜、汞、砷、镉、六价铬、铅 、镍等各项监测因子 均可满足《 地下水质 量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求。

### 声环境质量现状

本项目东、西、北侧厂界环境噪声昼间夜间现状监测值均符合《声环境质量标准》的 3类标准，南侧厂界环境噪声昼间夜间现状监测值均符合《声环境质量标准》的 4a类标准。

### 土壤环境质量现状

项目区土壤中的pH、铜、汞、砷、镉、铬、铅、镍等各项监测因子均可满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。项目区域土壤现在质量良好。

## 清洁生产水平结论

根据指标分析，项目厂区布局、建筑结构、生产工艺、设备选用、资源及能源利用、污染治理、产品质量、经济效益在同行业中是较先进的，在落实环评措施和建议后，清洁生产指标全部达到二级，具有较高的清洁生产水平，会创造良好的经济、社会和环境效益。

## 总结论

本项目符合国家产业政策，符合湖南汨罗循环经济产业园总体规划和产业规划；项目地理位置优越，选址合理；生产中符合我国清洁生产规范要求，其清洁生产水平处于国内同类清洁生产的平均水平之上，项目地公众普遍支持本项目建设；区域大气、水环境质量满足功能区要求，项目在运营中产生的废水、废气和固体废物经采取本报告书提出的治理措施和管理要求的情况下可以做到达标排放，其环境影响较小，不会对区域地表水体和大气环境质量产生大的影响。项目区域声环境质量较好，本项目运行中有一定的噪声产生，经采取报告中提出的相应的治理措施后其对本项目厂界噪声贡献很小。

综合以上分析可知，在建设单位重视环保，认真落实各项环保措施，严格管理，确保项目所排污染物经处理后达标排放的前提下，本项目建设产生的环境影响是可以得到有效控制，对环境的影响较小，从环境保护的角度考虑，本项目建设可行。

## 建议和要求

1．加强生产工作的日常管理，提高清洁生产的水平，不断改进各种节能、节水措施。

2．根据行业特点，切实加强对生产工人的劳动保护，防止职业病的发生。

3．合理规划厂区布局，搞好厂区绿化建设。

4. 确保污染物处理后达标排放，并且在达标的基础上尽量降低污染物排放，不能因项目建设给周围居民造成不良的环境影响，尽可能减轻周边居民对区域环境质量受影响的担忧。

5．重视职工的岗位操作培训，提高工人素质、安全意识和风险防范能力，规范操作，定期对除尘系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和除尘系统的正常运行。

6.使用的袋式除尘器要定期清灰，项目外排废水需进再生材料产业园污水处理厂处理。