目    录

1概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 评价目的	2

1.3 评价工作程序	3

1.4 评价原则	4

1.5 项目主要环境问题	4

1.6 本环评的主要结论	4

2 总则	5

2.1  编制依据	5

2.2  区域环境功能区划与评价标准	7

2.3  环境影响评价工作等级	11

2.4  评价范围	15

2.4  评价因子	16

2.5  评价内容及重点	16

2.7   专题设置	22

3 项目概况	23

3.1 本项目工程概况	23

3.2 方案比选	35

3.3 污水、污泥处理工艺流程	45

3.4 污水处理单体建筑物工艺设计	46

3.5 除臭设计	54

3.6 项目劳动定员及生产班制	54

3.7 给排水设计	54

3.8 项目占地情况	54

3.9 拆迁安置情况	55

3.10 项目建设进度安排	55

4 工程分析	55

4.1 污水处理厂规模合理性分析	55

4.2 进水水质设计合理性和回用水质达标可行性分析	56

4.3 工艺流程及产污环节说明	58

4.4 污染源和污染物分析	61

5 项目区域环境概况	71

5.1 自然环境	71

5.2 生态环境概况	74

5.3 湖南汨罗江国家湿地公园概况	75

5.4 湖南汨罗循环经济产业园概况	76

5.5 湖南汨罗循环经济产业园（再生材料产业园）概况	78

6 环境质量现状调查与评价	79

6.1 地表水环境质量评价	79

6.2 大气环境质量评价	83

6.3 声环境质量评价	84

6.4 地下水环境现状调查与评价	85

6.5 土壤质量现状监测与评价	87

6.6 生态环境概况	88

7 环境影响预测与评价	88

7.1 施工期环境影响分析	88

7.2 营运期环境影响分析	92

8 环境风险影响评价	106

8.1 环境风险识别	107

8.2 污水事故排放风险分析	107

8.3 事故风险防范及应急措施	109

8.4 事故风险预防管理制度	110

9 环境保护措施及其可行性论证	113

9.1 施工期环保措施	113

9.2 营运期环境保护措施	118

9.3 治理投资经济可行性分析	122

9.4 项目“三同时”竣工验收	124

10 清洁生产	125

10.1 清洁生产分析	125

10.2 清洁生产要求	126

10.3 清洁生产的实施	127

11 总量控制分析	128

12 环境影响经济损益分析	128

12.1 环境效益分析	128

12.2 经济效益	128

12.3 社会效益	129

12.4 区域削减及达标方案	129

产业政策和厂址选择论证	131

12.5 产业政策符合论证	131

12.6 厂址选择合理性论证	131

12.7 总平面布局合理性论证	131

13 环境管理及监测计划	132

13.1 环境管理制度	132

13.2 环境监测计划	133

14 评价结论与建议	134

14.1 项目概况	134

14.2 项目与区域规划相容性结论	134

14.3 环境影响预测及评价	134

14.4 总量控制指标结论	136

14.5 区域环境质量现状	137

14.6 清洁生产水平结论	137

14.7 环境风险评价结论	138

14.8 公众参与调查结论	138

14.9 总结论	138

14.10 建议和要求	138

附 件

- 环境影响评价委托书

- 项目建设名称变更说明

3、执行标准函

4、项目用地文件

5、汨罗市循环经济产业园调园扩区环评批复

6、汨罗市污水处理厂环评批复

7、汨罗市污水处理厂环评验收批复

8、建设项目环境影响评价现状环境资料质量保证单

9、专家意见及专家签到表

建设项目环评审批基础信息表

附 图

1、项目地理位置图

2、项目厂区平面布置图

3、项目区域主要水系图

4、排水工程规划图

5、土地利用规划图

6、项目纳污范围图

7、项目环境质量现状监测布点图

8、项目四至图

# 1概述

## 项目由来

根据《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号），国家将全面控制污染物排放，将加强城镇污水处理设施的建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A标准；建成区水体水质达不到地表水Ⅳ标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A标准。按照国家新型城镇化规划要求，到2020年，全国所有县城和重点城镇具备污水收集处理的能力，县城、城镇污水处理率分别达到85%、95%左右。

本项目为湖南汨罗循环经济产业园(再生材料产业园)的配套工程，湖南汨罗循环经济产业园（再生材料产业园）近期建设区为2.24平方公里，规划用地面积约2.00平方公里。规划形成再生塑料产业区、再生有色金属产业区、生产配套服务区、固废处理区4大功能区。规划至2020年完成建设年产量应达100万吨的塑料产业区和100万吨的有色金属产业区；完成工业总产值200亿元以上，人均工业增加值应达到15万元/人；再生资源对园区工业增加值的贡献率应达到80%，且“两型”企业销售收入应占全部企业收入的85%以上。目前该园区正在开发建设中，湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司提出建设湖南汨罗循环经济产业园(再生材料产业园)1万吨/天污水处理及中水回用工程，仅接纳再生塑料产业区企业产生的生产废水和生活污水，不包括再生有色金属产业区和固废处理区企业产生的涉重废水，项目的建设是满足湖南汨罗循环经济产业园(再生材料产业园)企业入园后，工业污水达标排放、节能环保的需要，满足日益严格的环保要求，推动循环经济、低碳经济发展。

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）的相关规定，本项目属于鼓励类建设项目，项目符合国家产业政策。根据《国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）》本项目属于N7721水污染治理。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日施行）要求，项目需编制环境影响报告书的要求，湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担湖南汨罗循环经济产业园(再生材料产业园)1万吨/天污水处理及中水回用工程环境影响报告书的编制工作。在接受委托后我公司评价人员赴现场踏勘、调研，并收集了有关资料，进行项目环境质量现状监测。在以上基础上，我公司进行了湖南汨罗循环经济产业园(再生材料产业园)1万吨/天污水处理及中水回用工程环境影响报告书的编写工作。

通过对项目所在区域大气、地表水、地下水、噪声等环境现状监测与评价，查明该区域内的环境质量现状；计算和核实项目排污环节、污染物的产生和排放量，进行清洁生产评述并预测、评价项目建设后对周围环境可能产生影响的范围和程度，尤其对敏感区的影响；分析项目选址的环境可行性，从技术、经济、环境损益分析角度，评价建设项目环保措施的可行性，提出切实可行的污染防治对策，达到减少污染、保护环境目的，为项目环境管理和环保设计提供科学依据。

## 评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素，并分析其清洁生产水平。

（3）在现状评价及工程分析的基础上，预测评价或分析项目建设对环境的影响程度和范围。

（4）从经济、技术角度分析论证拟采用的环保措施的可行性。必要时提出改善或改进措施的替代方案。

（5）根据环境功能要求和环境容量，提出污染物排放总量控制建议指标。

（6）根据当地的发展规划、环境功能区划以及影响评价结果，论证项目选址的合理性。

（7）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

## 评价工作程序

本项目环境影响评价工作程序见图2-1。

图2-1   评价工作程序图

## 评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：①依法评价原则；②早期介入原则；③完整性原则；④广泛参与原则。

## 项目主要环境问题

本项目为污水处理厂建设项目，项目生产中产生的主要污染物为污水处理过程中产生的臭气以及设备噪声问题。根据项目的工程特点，本次评价关注的主要环境问题为：施工期扬尘、噪声和废水可能造成的环境影响；营运期污水处理达标可行性、废气源强和处理措施及可行性，分析其可能造成的环境影响，明确其环境影响是否在可接受范围内。

## 本环评的主要结论

湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司湖南汨罗循环经济产业园(再生材料产业园)1万吨/天污水处理及中水回用工程符合国家相关产业政策，具有较好的环境和经济效益。项目各项生产及管理指标符合清洁生产要求，在采取评价提出的各项污染防治措施后，外排污染物符合国家排放标准要求，对环境的影响在可承受范围内。因此，从环保角度考虑，项目的建设可行。

# 总则

## 2.1  编制依据

### 2.1.1  国家法律法规及政策

1．《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

2．《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日修订，2016年9月1日施行；

3．《建设项目环境保护管理条例》，国务院令【2017】第682号，2017年7月16日修改，自2017年10月1日起施行；

4．《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订；

5．《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日施行；

6．《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2005年4月1日施行；

7．《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2016年11月修正；

8．《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016年5月修订；

9．《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发〔2005〕39号；

10．《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77；

11．《产业结构调整指导目录》（2011年本）2013年修正；

12．《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号）；

13.  《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号）；

14.  《土壤污染防治计划》（国发【2016】31号）；

15  《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》；

16  国家发展改革委住房城乡建设部关于印发《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》的通知（发改环资[2016]2849号）；

17  环境保护部《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函【2010】129号）；

18  环境保护部办公厅《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办【2010】157号）；

### 2.1.2  地方环保法规、规划

（1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号）；

（2）《湖南省环境保护条例》(2013.5.27修正)；

（3）《湖南省环境保护“十三五”规划》（2016年9月）；

（4）《湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定》（湘政发[2006]23号）；

（6）《关于进一步加强我省城镇污水处理设施建设管理工作的通知》（湘建城[2008]160号）；

（7）《城市污水处理及污染防治技术政策》（建城[2000]124号）；

（8）《城镇污水处理厂污泥处置及污染防治技术政策》（建城[2009]23号）；

（9）《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（环保部 2010.2）；

（10）《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号）；

（11）《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T 388-2014）；

（12）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案；

（13）《汨罗市国民经济与社会发展“十三五”规划纲要》；

（14）《汨罗市城市总体规划(2001—2020)》(2009年修订)；

（15）《湖南汨罗循环经济产业园（再生材料产业园）总体规划（2015—2030）》湖南城市学院规划建筑设计研究院；

### 2.1.3  环评工作技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》HJ2.1-2016；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008；

（3） 《环境影响评价技术导则地面水环境》HJ/T2.3-93；

（4）《环境影响评价技术导则－地下水环境》HJ 610-2016；

（5）《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4-2009；

（6）《环境影响评价技术导则生态影响》HJ19-2011；

（7）《污染场地评估技术导则》HJ25.3-2014；

（8）《环境影响评价公众参与暂行办法》【2006】28号；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。

### 2.1.3   其他

- 湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司湖南汨罗循环经济产业园(再生材料产业园)1万吨/天污水处理及中水回用工程委托书；

- 《湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司湖南汨罗循环经济产业园(再生材料产业园)1万吨/天污水处理及中水回用工程可行性研究报告》；

（3）湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司提供的其它有关资料。

## 2.2  区域环境功能区划与评价标准

### 2.2.1  区域环境功能区划

（1）环境空气：项目所在地环境空气属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准;特征污染物NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次限值标准。

（2）水环境：项目所在地为工业园区，不在地表水水源保护区内，周边区域地表水水体主要有汨罗江、车对河。

①汨罗江：根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），汨罗市自来水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水源一级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类；市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水源二级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类；南渡桥至磊石断面为渔业用水区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类。

②车对河：又称湄江，属汩罗江下游支流，在新市镇汇入汩罗江。地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类。

（3）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（4）声环境：敏感点的声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

（5）土壤：执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。

本项所在区域功能属性见表2-1。

表2-1 项目拟建地环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 汨罗江：“市自来水厂取水口上游1000m至下游200m”断面 | 饮用水源一级保护区 | 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅱ类 |
|  |  | 汨罗江：“市水厂取水口下游200米至南渡桥”断面 | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 汨罗江：“南渡桥至磊石”断面 | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 车对河 | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水 | 集中式生活饮用水及工农业用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，二级标准 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 3类，3类标准 |  |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 5 | 是否森林、公园 | 否 |  |  |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |
| 11 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |  |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 是 |  |  |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

环境质量标准见表2-2。

表2-2环境质量标准

| 标准 |  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气质量标准(mg/m3) | 污染物 | SO2 |  |  |  | NO2 |  |  |  |  | PM10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小时平均 | 0.50 |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 日平均 | 0.15 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 工业企业设计卫生标准 (mg/m3) | 污染物 | 氨（NH3） |  |  |  |  |  |  | 硫化氢（H2S） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一次最高 | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地表水环境质量标准(mg/L，pH无量纲) | 污染物 | pH | CODcr |  | TP |  |  | 氨氮 |  | 石油类 |  | Cu |  | Pb |  |  | Zn |
|  | Ⅱ类标准 | 6~9 | 15 |  | 0.1 |  |  | 0.5 |  | 0.05 |  | 1.0 |  | 0.01 |  |  | 1.0 |
|  | Ⅲ类标准 | 6~9 | 20 |  | 0.2 |  |  | 1.0 |  | 0.05 |  | 1.0 |  |  | 0.05 |  | 1.0 |
|  | 污染物 | Cd | As |  | Hg |  |  | 氟化物 |  | 溶解氧 |  | Cr6+ |  |  | 挥发酚 |  | BOD5 |
|  | Ⅱ类标准 | 0.005 | 0.05 |  | 0.00005 |  |  | 1.0 |  | 6 |  | 0.05 |  |  | 0.002 |  | 3 |
|  | Ⅲ类标准 | 0.005 | 0.05 |  | 0.0001 |  |  | 1.0 |  | 5 |  | 0.05 |  |  | 0.005 |  | 4 |
| 地下水环境质量标准(mg/L，pH无量纲) | 污染物 | pH | CODMn |  | Cu |  |  | Zn |  | Pb |  |  |  |  | Cd |  |  |
|  | Ⅲ类标准 | 6.5~8.5 | 3.0 |  | 1.0 |  |  | 1.0 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |
|  | 污染物 | As | 硫酸盐 |  | Cr6+ |  |  | 氨氮 |  | 溶解性总固体 |  |  |  |  | 汞 |  |  |
|  | Ⅲ类标准 | 0.05 | 250 |  | 0.05 |  |  | 0.5 |  | 1000 |  |  |  |  | 0.001 |  |  |
| 声环境质量标准LAeq(dB) | 时段 | 昼间 |  |  |  |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2类标准 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3类标准 | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤环境质量标准(mg/kg，pH无量纲)二级 | 污染物 | pH | Ni | Cu |  |  | Pb |  |  | Zn | Cd |  | Cr |  |  | As |  |
|  | 水田/农田 | <6.5 | 40 | 50 |  |  | 250 |  |  | 200 | 0.3 |  | 250 |  |  | 30 |  |
|  | 旱地/果园 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 40 |  |
|  | 水田/农田 | >7.5 | 60 | 100 |  |  | 350 |  |  | 300 | 0.6 |  | 350 |  |  | 20 |  |
|  | 旱地/果园 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | 25 |  |

### 2.2.2  污染物排放标准

废水：废水经污水处理厂深度处理后回用于汨罗循环经济产业园（再生材料产业园）生产清洗和绿化、道路冲洗，因此本项目中水回用水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。排放标准限值见表2-3：

表2-3   项目废水排放标准   （单位：mg/L，pH无量纲）

| 项目 | 执行标准 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中水回用 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5（8） | ≤15 | ≤0.5 | 6.0-9.0 |

废气：项目污水处理厂废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4中的规定，具体见表2-4。

表2-4  厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度  单位：mg/m3

| 序号 | 控制项目 | 二级标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（NH3） | 1.5 |
| 2 | 硫化氢（H2S） | 0.06 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 20 |

厂内食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），具体指标见表2-5。

表2-5 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

| 规模 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除率(%) | 85 | 75 | 60 |

噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。执行标准值分别见表2-6和2-7。

表2-6  工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）    等效声级Leq[dB(A)]

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

表2-7  建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011)    等效声级Leq[dB(A)]

| 噪声限值 |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 50 |

固废：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)；污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表5中污泥稳定化控制指标；污泥进行填埋处理时，应达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的相关环境保护要求。

## 2.3  环境影响评价工作等级

### 2.3.1  地面水环境影响评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93)中地表水环境影响评价 分级原则。废水经污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后最终排入汨罗江后回用于汨罗循环经济产业园（再生材料产业园）生产清洗和绿化、道路冲洗，基本无废水排入地表水体。因此，本项目水环境影响评价等级为三级。

### 2.3.2  地下水环境影响评价工作等级

本项目为工业及生活污水处理厂的建设，环评报告类别为报告书。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类，且本项目位于汨罗市循环经济产业园内不涉及集中式饮用水水源保护区、与地下水相关的其他保护区等，不处于《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中规定敏感区和较敏感区，当地区域地下水属于不敏感区域。根据地下水导则，项目地下水环境评价工作等级为二级评价，具体工作等级判断见表2.3-2。

表2.3-2  项目地下水环境影响评价工作等级判据

| 判据项目 | 项目情况 |  | 判别结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水环境影响评价项目类别 | 工业污水集中处理+中水回用，共计10000m3/d | 报告书 | Ⅰ类 |
| 建设项目的地下水环境敏感程度 | 不属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中的敏感区和较敏感区 | / | 不敏感 |
| 评价等级 |  |  | 二级 |

### 2.3.3  大气环境影响评价工作等级

项目营运期产生的废气主要是以无组织面源形式排放的NH3和H2S等恶臭污染物，根据拟建项目工程特点，选择NH3和H2S为主要污染物分别计算其最大地面浓度占标率，再根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)（下称“导则”）表1进行判断。

1）评价工作分级方法及判据

结合项目的初步工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物在简单平坦地形、全气象组合情况条件下的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据初步工程分析，选取1-3种主要污染物（本次环评选取NH3和H2S两种），分别计算每一种污染物的最大地面质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面质量浓度达标限值10%时所对应的最远距离D10%。计算公式如下：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi—第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

C0i一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中1h平均取样时间的二级标准的质量浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取平均浓度限值的三倍值；对该标准中未包含的污染物，可参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。本次评价选取的主要污染物NH3和H2S不属于GB3095-1996中的污染物，故取TJ36-79中的一次浓度限值。

表2.3-3  大气环境影响评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

2）计算参数

按导则附中矩形面源参数调查清单进行大气污染源调查，具体参数见表2.3-4。

表2.3-4  项目恶臭污染物排放面源参数调查清单

| 面源 名称 | 面源起始点坐标 |  | 海拔高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北夹角 | 面源初始排放高度 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NH3 |  | H2S |
| Name | XS | YS | H0 | L1 | LW | Arc | H | Hr | Cond | Q氨气 |  | Q硫化氢 |
|  | m | m | m | m | m | （º） | m | h |  | g/（s·m2） |  |  |
| 粗细格栅渠、泵站及旋流沉砂池、预处理池、CASS生物池、贮泥池、深度处理池、接触消毒池、回用水池 | 0 | 0 | 20 | 320 | 50 | 0 | 3 | 8760 | 正常 排放 | 3.16e-3 | 1.94e-4 |  |

3）计算结果及大气环境影响评价工作等级判断

通过估算模式进行计算，项目最大地面落地浓度及占标率见表2.3-5。

表2.3-5  最大地面浓度占标率计算结果

| 项目 | 面源 |  |
| --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |
| Qi(g/s·m2) | 3.16×10-3 | 1.94×10-4 |
| Coi(mg/m3) | 0.2 | 0.01 |
| Ci(μg/m3) | 4.095 | 0.238 |
| Pmax（%） | 2.05 | 2.38 |

根据表2.3-5，项目主要污染物NH3和H2S最大地面落地浓度占标率均小于10%，故项目大气环境影响评价工作等级为三级。

### 2.3.4  声环境影响评价工作等级

本项目建设期噪声主要来自于施工机械，营运期项目噪声主要来源于鼓风机房、污水泵房及污泥泵房的水泵等，噪声源强在70-89dB(A)之间。本项目属于3类声环境功能区，根据工程设计对高噪声设备采取必需的噪声污染控制措施，工程建成后厂界噪声可实现达标排放。项目环境敏感目标噪声级增高量在3-5dB(A)之间。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，判断项目声环境影响评价工作等级为三级。

### 2.3.5  生态环境影响评价工作等级

项目生态环境影响评价工作等级划分依据见表2.3-6。

表2.3-6      生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100 km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本次工程总占地面积为27200m2，远小于2km2；项目用地及周边地块不属于《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中确定的特殊生态敏感区和重要生态敏感区。根据生态影响评价工作等级划分依据，项目生态影响评价工作等级为三级。

### 2.3.6  环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169~2004）及其附录，对本项目进行的风险识别，评价工作等级参 数选取具体内容见下表2.3-7。项目地处工业园区内，周边居民分布较少，非环 境敏感区域。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中评价 工作等级划分原则（见表2.3-8），确定环境风险评价工作等级为二级。

表 2.3-7环境风险评价工作等级参数选取表

| 划分内容 | 判定内容 |
| --- | --- |
| 物质危险性 | 可燃、易燃危险性物质 |
| 功能单元重大危险源 | 无重大危险源 |
| 环境敏感程度 | 工业园区内，环境不敏感 |

表2.3-8建设项目环境风险评价工作级别划分表(一、二级)

| 危险物质危险源及地区 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

## 2.4  评价范围

根据评价工作等级和本工程所在的区域环境特征，项目的环境影响评价范围   见表2.4-1。

表2.4-1环境影响评价范围

| 类型 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 水环境 | 汨罗市污水处理厂排口上游500m至下游5km，长 5.5km的河段 |
| 地下水 | 根据厂区及周边地形条件及地下水流向，本次地下水评价范围北侧以汨罗江为界，东侧以车对河为界，西侧以G107为界，南侧乡村道路为界，面积约6 km2。 |
| 环境空气 | 项目厂区中心半径为2.5km的圆形区域 |
| 声环境 | 厂界外200m范围 |
| 环境风险评价 | 大气环境风险评价范围为距风险源点3km范围内；水环境风险评价范围同水环境影响评价范围 |
| 生态环境 | 项目用地区域及周边500m范围内 |

## 2.4  评价因子

依据环境影响因素识别结果，并结合区域环境功能要求或所确定的环境保护目标，筛选确定评价因子，应重点关注环境制约因素。评价因子须能够反映环境影响的主要特征、区域环境的基本状况及建设项目特点和排污特征。 确定本项目评价因子见表 2.4-1。

表2.4-1项目评价因子一览表

| 环境因素 | 现状评价因子 | 污染源评价因子 | 影响预测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、NH3和H2S | NH3和H2S | NH3和H2S |
| 地表水环境 | pH、BOD5、COD、NH3-N、总磷、粪大肠菌群数 | BOD5、COD、NH3-N | / |
| 地下水环境 | pH、高锰酸盐指数、硫酸盐、氨氮、Pb、Zn、Cu、Cd、Cr6+As、Hg、石油类 | / | / |
| 土壤 | pH、Ni、Cu、Pb、Zn、As、Cr、Cd | / | / |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |

## 2.5  评价内容及重点

1、评价工作内容

项目污水处理厂尾水中包含pH、CODCr、BOD5、NH3-N等污染物，污水处理过程中散发的恶臭污染物NH3和H2S以及污水处理过程中设备运行产生的噪声。根据项目的特点，本次环境影响评价工作主要从以下几个方面开展工作：

（1）调查项目区域自然环境概况。

（2）收集区域大气环境历史监测数据，并补充进行厂界及其周边区域大气环境特征污染物监测，对区域大气环境质量现状进行评价。

（3）对涉及项目的排水水体汨罗江和湄江（车对河）水质进行监测，对地表水环境质量现状进行评价。

（4）对项目拟建地区域地下水进行监测，对区域地下水环境质量现状进行分析。

（5）分析项目尾水排放方案的可行性，对项目污水正常排放和风险事故排放进行影响预测。

（6）对项目拟建地、泵站建设地点进行噪声背景值监测，并通过同类工程类主要噪声源源强类比预测分析本项目建成后对周边声环境的影响。

（7）同类同类工程类比分析工程建成后恶臭类物质对周边环境空气的影响，并计算恶臭类物质的卫生防护距离。

（8）结合项目实际情况，提出合理可行的施工期、营运期的污染防治措施及建议，以防二次污染的发生。

（9）对选址合理性进行分析论证。

（10）进行公众参与调查，搜集公众意见并将意见反馈给建设单位，以作出必要的调整和完善。

（11）提出建设项目环境管理及“三同时”验收要求。

（12）进行项目环境影响经济损益分析。

（13）提出本项目评价结论和建议。

2、评价工作重点

通过项目工程分析，分析论证项目污水处理工艺方案的可行性，结合污染物产生情况、环保措施建设方案、总平面布置等，分析项目建设后的环境影响范围及程度，以及项目建设环境保护措施的可行性。从环境保护的角度论证本项目建设方案的可行性，提出可行的环境保护对策与建设，为项目决策、审批、工程建设、运行及管理、竣工验收提供可靠的技术依据。

### 2.6  主要环境保护目标

环境保护目标见下表2.6-1。

表2.6-1    环境保护目标表

| 类 别 | 保护目标 | 与厂界最近 距离 | 与项目中心距 离 | 所在区域功能 | 所在区 域 | 执行环保标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | 1 伍市镇向家咀 | N，约260m | NE，约320m | 约35户，约105人 | 平江县 | GB309 5-2012二级 |
|  | 2 新市镇新书村 11 组 | N，约1600m | N，约1660m | 约300 户，约 9000人 | 汨罗市 |  |
|  | 3 新市镇新书 村 10 组 | NW，约1300m | NW，约1360m | 约 40 户，约 150 人 | 汨罗市 |  |
|  | 4 新市镇新书村 18 组 | NW，约1330m | NW，约1390m | 约 30 户，约 120 人 | 汨罗市 |  |
|  | 5 新市镇新书村20组 | W，约1100m | W，约1160m | 约 30 户，约 120 人 | 汨罗市 |  |
|  | 6 金家坳 | SW，约1000m | SW，约1090m | 约 80 户，约 400 人 | 汨罗市 |  |
|  | 7 伏家屋 | SW，约1900m | SW，约1960m | 约 30 户，约 120 人 | 汨罗市 |  |
|  | 8 八里村 | SW，约1900m | SW，约1970m | 约 50 户，约 200 人 | 汨罗市 |  |
|  | 9茶滩 | N，约1200m | N，约1250m | 约 50 户，约 220人 | 平江县 |  |
|  | 10赵家屋 | N，约1900m | N，约1950m | 约15户，约180人 | 平江县 |  |
|  | 11中间屋 | NE，约1910 | NE，约1960m | 约 50 户，约 200 人 | 平江县 |  |
|  | 12背里屋 | NE，约1930m | NE，约1960m | 约30户，约160人 | 平江县 |  |
|  | 13金家胧 | E，约1800m | E，约1900m | 约 30 户，约 120 人 | 平江县 |  |
|  | 14塝屋场 | S，约1900m | S，约1960m | 约30 户，约 120 人 | 平江县 |  |
|  | 15 祝公岭 | S，约1450m | S，约1500m | 约 20 户，约 70 人 | 汨罗市 |  |
|  | 16 园内屋 | S，约1100m | SE，约1160m | 约 10 户，约 40 人 | 汨罗市 |  |
|  | 17 永新村 | SE，约1800m | SE，约1860m | 约 10 户，约 40 人 | 平江县 |  |
|  | 18童家墩村 | SE，约1400m | SE，约1460m | 约 50 户，约 150 人 | 平江县 |  |
|  | 19 钟家坪 | SE，约680m | SE，约940m | 约 50 户，约 150 人 | 平江县 |  |
|  | 20 山头石 | E，约400m | E，约450m | 约 40 户，约 120 人 | 平江县 |  |
|  | 21 肖家岭 | E，约460m | E，约510m | 约 40 户，约 120 人 | 平江县 |  |
|  | 22新市镇 | WN，约 1600m | WN，约1650m | 约 2000 户，约 6000 人 | 汨罗市 |  |
|  | 23武莲学校 | NE，约1600m | NE，约1650m | 教职工60人，学生 约800名 | 平江县 |  |
|  | 24新市医院 | N，约1600m | N，约1650m | 职工50人，床位约 6张 | 汨罗市 |  |
| 水 环 境 | 湄江（车对河） | E，50m | 渔业用水，河宽 15~25m，与厂区高差-20m，本项目 厂界距离车对河距离约 50m |  |  | GB3838-20 02Ⅲ类 |
|  | 汨罗江 | N，2200m | 新市桥至汨罗市水厂取水口上游 1000 米河段，二 级饮用水源保护区 |  |  | GB3838-20 02Ⅲ类 |
|  |  |  | 汨罗市水厂取水口上游 1000 米至下游 200 米河段， 一级饮用水源保护区 |  |  | GB3838-20 02II类 |
|  |  |  | 市水厂取水口下游 200 米至南渡桥河段，二级饮用 水源保护区 |  |  | GB3838-20 02Ⅲ类 |
|  |  |  | 南渡桥至磊石河段，渔业用水区 |  |  |  |
|  | 地下水 | 项目选址区域及周边，居民和工企业用水基本都采用自来水 |  |  |  | GB/T14848- 2017 的Ⅲ类 |
| 生 态 环 境 | 湖南汨罗江国家湿地公园 | 项目北侧2500m |  | 汨罗江湿地生态系统 |  | 不破坏生态系统 |
|  | 周围植被 | 项目厂界东侧有小山丘分布 |  | 植被覆盖率不高，无珍稀野生植 被，林业区（杉木、马尾松、梧 桐等常见植被为主） |  | 不影响植被 的正常生长 |
|  | 周围农田 | 主要分布在厂界东侧和南侧，距 离厂界最近距离约 150m，位于 平江县伍市镇和新市镇 |  | 零星成片分布，基本农田约 30 亩；水田以水稻为主，旱地以玉 米、大豆等农作物为主 |  | 不影响农作 物正常生长 |

图2-2  本项目环境保护目标示意图

图2-3  本项目环境风险、大气评价、噪声评价、地下水评价范围示意图

## 2.7   专题设置

根据《环境影响评价技术导则》的要求，结合本项目生产排污特点和区域环境功能现状要求，本次评价工作设置以下专题内容：

1．工程分析

2．地表水环境质量现状与影响评价

3．环境空气质量现状及影响评价

4．声环境质量现状调查与影响评价

5.  地下水质量现状调查与影响评价

6.  土壤质量现状调查与影响评价

7．环境影响分析

8．污染防治措施分析

9．清洁生产分析评述

10．环境影响经济损益分析

11．污染物排放总量控制

12．环境管理与环境监测制度建议

13．风险分析

14．产业政策与厂址选择论证

其中以工程分析、环境影响分析、污染防治措施论证为本次评价的重点。

# 项目概况

## 本项目工程概况

### 基本情况

1）项目名称：湖南汨罗循环经济产业园(再生材料产业园)1万吨/天污水处理及中水回用工程

2）项目性质：新建

3）建设单位：湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司

4）建设地点：湖南汨罗市循环经济产业园湄江路以东、湄江河以西

5）项目总投资额：项目投资为3588.73万元。

6）建设规模：污水处理设计规模近期为5000m3/d，远期增至10000m3/d；中水回用设计规模近期为5000m3/d，远期增至10000m3/d（本次环评仅为污水处理厂主体工程建设，不包括配套管网建设，管网建设需另行环评）。

7）项目服务范围

服务范围为：收集湖南汨罗循环经济产业园区再生材料产业（创新创业）园再生塑料产业区的生活污水和工业污水（生活污水占30%，工业污水占70%）。

### 工程内容及规模

根据项目设计图纸，项目占地面积为27200m2（约40.8亩，近期占地约25.75亩），其主要经济技术指标见表3-1。

表3-1    主要经济技术指标一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标数据 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总用地面积 | m2 | 27200 | 40.8亩（近期占地25.75亩） |
| 二 | 建筑占地面积 | m2 | 1338.36 |  |
| 三 | 设计污水处理能力 |  |  |  |
| 1 | 污水处理设计规模 | m3/d | 10000 | 近期5000m3/d |
| 2 | 中水回用设计规模 | m3/d | 10000 | 近期5000m3/d |
| 四 | 总建筑面积 | m2 | 1771.84 |  |
| 1 | 变配电间及鼓风机房 | m2 | 249.7 | 一层，框架钢砼 |
| 2 | 污泥脱水及加药间 | m2 | 459.33 | 部分两层，框架钢砼 |
| 3 | 综合楼 | m2 | 866.96 | 两层，框架钢砼 |
| 4 | 机修间及在线监控室 | m2 | 174.96 | 一层，框架钢砼 |
| 5 | 门卫室 | m2 | 20.89 | 砖混结构 |
| 五 | 构筑物占地面积 | m2 | 7865.7 |  |
| 六 | 污水处理设施容积 | m3 | 36086.1 |  |
| 1 | 粗格栅渠及提升泵站 | m3 | 833.5 | 15.1m×6.9m 1座 |
| 2 | 细格栅渠及沉砂池 | m3 | 424 | 15.3m×7.7m×3.6m 1座 |
| 3 | 预处理池 | m3 | 7494.8 | 37.2m×7.6m×4.4m+ 38.0m×10.8m×6.1m 近期为一座，远期增加一座 |
| 4 | CASS生物池 | m3 | 18413.5 | 39.0m×38.7m×6.1m 近期为一座，远期增加一座 |
| 5 | 深度处理池 | m3 | 7228.3 | 36.8m×16.1m×6.1m 近期为一座，远期增加一座 |
| 6 | 接触消毒池 | m3 | 540 | 12.0m×10.0m×4.5m |
| 7 | 回用水池 | m3 | 1080 | 20.0m×12.0m×4.5m |
| 8 | 贮泥池 | m3 | 72.00 | 4.0m×4.0m×4.5m |
| 七 | 道路广场工程 | m2 | 6072.36 |  |
| 八 | 绿化面积 | m2 | 13667.85 | 绿化率50.3% |
| 九 | 工程总投资估算 | 万元 | 3588.73 |  |

### 主要原辅材料和生产设备

3.1.3.1主要原辅材料

本项目主要原辅材料为污水处理过程中所用到的各类药剂，详见表3-2

表3-2  项目主要原辅材料用量统计表

| 原辅材料料名称 |  | 年用量（t/a） | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯酰胺 | 1.8 | 外购 | / |
| 2 | 盐酸 | 4 |  | / |
| 3 | 氯酸钠 | 20 |  | / |
| 4 | 三氯化铁 | 27.3 |  | / |
| 5 | 聚合氯化铝 | 58.3 |  | / |
| 6 | 氢氧化钠 | 25.4 |  | / |
| 7 | 葡萄糖 | 19.7 |  | / |

主要原辅材料理化特性如下表3-3：

表3-4	主要原料理化性质

| 序号 | 原料 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯酰胺 | （PAM）聚丙烯酰胺为白色粉状物，密度为1．320g/cm。(23℃)，玻璃化温度为188℃，软化温度近于210℃，一般方法干燥时含有少量的水。干时又会很快从环境中吸取水分。用冷冻干燥法分离的均聚物是白色松软的非结晶固体，但是当从溶液中沉淀并干燥后则为玻璃状部分透明的固体。完全干燥的（PAM）聚丙烯酰胺是脆性的白色固体。商品聚丙烯酰胺干粉通常是在适度的条件下干燥的，一般含水量为5%～15%。浇铸在玻璃板上制备的高分子膜，则是透明、坚硬、易碎的固体。 由于（PAM）聚丙烯酰胺分子链上含有酰胺基，有些还有离子基团，故其显著特点是亲水性高，比其 他大多数水溶性高分子的亲水性高得多。它易吸附水分和保留水分，使其在干燥时具有强烈 的水分保留性，在干燥后又具有强烈的吸水性，且吸水率随衍生物的离子性增加而增加。 （PAM）聚丙烯酰胺能以各种百分比溶于水，尤其当浓度高于’70%时更认为是水溶性聚合物。相对分 子质量似乎不影响水的溶解性，但是高相对分子质量聚合物在浓度超过10%时会形成凝胶 状结构。这是由于分子间形成氢键。（PAM）聚丙烯酰胺不溶于大多数有机溶液，如甲醇、乙醇、丙酮、 乙醚、脂肪烃和芳香烃。有少数极性有机溶剂除外，如乙酸、丙烯酸、氯乙酸、乙二醇、甘 油、熔融尿素和甲酰胺。但这些有机溶剂的溶解性有限，往往需要加热，否则无多大应用价 值。此外可溶于甲酰胺、肼、乙二醇、吗啉等溶剂中。由于工业上以水溶液形式进行应用。 |
| 2 | 盐酸 | 盐酸是无色液体（工业用盐酸会因有杂质三价铁盐而略显黄色），为氯化氢的水溶液，具有刺激性气味，一般实验室使用的盐酸为0.1mol/L，pH=1。由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到白雾。盐酸与水、乙醇任意混溶，浓盐酸稀释有热量放出，氯化氢能溶于苯。 |
| 3 | 氯酸钠 | 常温下为无色立方晶体或三方结晶或白色粉末。味咸而凉。密度2.490g/cm3。熔点255℃。易溶于水，0℃在水中的溶解度为79g。溶于乙醇、甘油、丙酮、液氨。 常压下加热至300℃以上易分解放出氧气。在中性或弱碱性溶液中氧化力非常低，但在酸性溶液中或有诱导氧化剂和催化剂(如硫酸铜)存在时，则是强氧化剂。与酸类(如硫酸)作用放出二氧化氯，有强氧化性。与硫、磷和有机物混合或受撞击，易引起燃烧和爆炸。易潮解。大鼠急性经口LD50 1200mg/kg，对皮肤和黏膜有局部刺激作用，制剂有70%粉剂和25%颗粒剂。 |
| 4 | 三氯化铁 | 三氯化铁溶液为棕色液体。相对密度1.42。易与水混溶，水溶液呈酸性，对金属有氧化腐蚀作用。三氯化铁水溶稀释时，水解后生成氢氧化铁沉淀，有极强凝聚力。可用饮水的净水剂和废水的处理净化沉淀剂，染料工业的氧化剂和媒染剂，有机合成的催化剂和氧化剂。也可用于无线电印刷电路及不锈钢蚀刻行业作蚀刻剂。 |
| 5 | 聚合氯化铝 | 聚合氯化铝具有吸附、凝聚、沉淀等性能，其稳定性差，有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上要立即用水冲洗干净。生产人员要穿工作服，戴口罩、手套，穿长筒胶靴。聚合氯化铝具有喷雾干燥稳定性好，适应水域宽，水解速度快，吸附能力强，形成矾花大，质密沉淀快，出水浊度低，脱水性能好等优点。用喷雾干燥产品可保证安全性，减少水事故，对居民饮用水非常安全可靠。因此，聚合氯化铝，又被简称为高效聚氯化铝，高效PAC或高效级喷雾干燥聚合氯化铝。聚合氯化铝适用于各种浊度的原水，pH适用范围广，但是和聚丙烯酰胺相比，其沉降效果远不如聚丙烯酰胺。 聚合氯化铝的盐基度是聚铝中相对重要的指标，特别是针对饮用水级别的聚铝产品。盐基度越低，其价格越高，各采购商可以根据厂家的实际情况来操作。另外不同原材料，不同工艺生产处理的聚合氯化铝产品的盐基度也是不同，这就需要厂家来进行调整。提高聚氯化铝产品的盐基度，可大幅提高生产和使用的经济效益。盐基度从65%提高到92%，生产原料成本可降低20%，使用成本可降低40%。 |
| 6 | 氢氧化钠 | 氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质），可加入盐酸检验是否变质。 NaOH是化学实验室其中一种必备的化学品，亦为常见的化工品之一。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。式量39.997。 氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油；不溶于丙醇、乙醚。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。与酸类起中和作用而生成盐和水。 |
| 7 | 葡萄糖 | 葡萄糖（Glucose）（化学式C6H12O6）是自然界分布最广且最为重要的一种单糖，它是一种多羟基醛。纯净的葡萄糖为无色晶体，有甜味但甜味不如蔗糖（一般人无法尝到甜味），易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。天然葡萄糖水溶液旋光向右，故属于“右旋糖”。 葡萄糖在生物学领域具有重要地位，是活细胞的能量来源和新陈代谢中间产物，即生物的主要供能物质。植物可通过光合作用产生葡萄糖。在糖果制造业和医药领域有着广泛应用。 |

3.1.3.2本项目设备见表3-5。

表3-5   本项目主要生产设备表

| 安装地点 | 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗 格 栅 渠 及 提 升 泵 站 | 1 | 回转式机械粗格栅 | 栅距10mm，倾角75°，N=1.1kw，B=600mm，渠宽700mm | 台 | 2 |  |
|  | 2 | 铸铁镶铜方闸门 （配手电两用启闭机） | 洞口尺寸：B×H=500×500 | 套 | 4 |  |
|  | 3 | 微阻缓闭止回阀 | DN250,PN=1.0MPa | 台 | 2 |  |
|  | 4 | 微阻缓闭止回阀 | DN400,PN=1.0MPa | 台 | 2 |  |
|  | 5 | 对夹式软密封蝶阀 | DN250,PN=1.0MPa | 台 | 2 |  |
|  | 6 | 对夹式软密封蝶阀 | DN400,PN=1.0MPa | 台 | 2 |  |
|  | 7 | 潜污泵 | Q=400m3/h，H＝13.0m，N=22kw | 台 | 2 |  |
|  | 8 | 潜污泵 | Q=200m3/h，H＝13.0m，N=18.5kw | 台 | 2 |  |
|  | 9 | 超声波液位计 | 量程0-15m | 套 | 1 |  |
|  | 10 | 超声波液位差计 | 量程0-10m | 套 | 2 |  |
| 细 格 栅 渠 及 旋 流 沉 砂 池 | 1 | 回转式细格栅 | 栅距5mm，倾角75°，N=1.1kw，渠宽800mm，B=700mm | 台 | 2 |  |
|  | 2 | 钢制插板闸门 | B×H=800×1000 | 台 | 4 |  |
|  | 3 | 钢制插板闸门 | B×H=610×1000 | 台 | 2 |  |
|  | 4 | 钢制插板闸门 | B×H=1220×1000 | 台 | 2 |  |
|  | 5 | 旋流除砂机 | XLCS-360，配套气提装置及鼓风机 | 套 | 2 |  |
|  | 6 | 砂水分离器 | LSSF-260 | 台 | 1 |  |
|  | 7 | 在线pH计 | 量程0-14 | 套 | 1 |  |
|  | 8 | 在线COD检测仪 | 量程0-1000 | 套 | 1` | ` |
|  | 9 | 在线氨氮检测仪 | 量程0-100 | 套 | 1 |  |
|  | 10 | 超声波液位差计 | 量程0-10米 | 套 | 2 |  |
|  | 11 | 电磁流量计 | DN400，量程0-900m3/h | 套 | 1 |  |
| 预 处 理 池 | 1 | 刮泥刮渣机 | B=7.6m，H=4.4m，N=3.0Kw | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 排泥泵 | Q=40m3/h，H=10.0m，N=2.2Kw | 台 | 4 |  |
|  | 3 | 布水管 | Ø400/300/200/80 | 批 | 2 |  |
|  | 4 | 出水收集槽 | 10.4m×0.2m×0.2m | 套 | 24 |  |
|  | 5 | ORP在线检测仪 | -2000mv~2000mv | 套 | 2 |  |
|  | 6 | 在线pH计 | 量程0-14 | 套 | 2 |  |
|  | 7 | 排泥泵 | Q=50m3/h，H=15.0m，N=3.0Kw | 台 | 4 |  |
|  | 8 | 电磁流量计 | DN300，量程0-400m3/h | 套 | 2 |  |
| cass 生物池 | 1 | 旋转式滗水器 | 500m3/h，滗水深度H=1.5m | 套 | 8 |  |
|  | 2 | 回流污泥泵 | Q=50m3/h，H=10.0m，N=3.0Kw | 台 | 8 |  |
|  | 3 | 剩余污泥泵 | Q=40m3/h，H=10.0m，N=2.2Kw | 台 | 8 |  |
|  | 4 | 微孔曝气装置 | Ø300mm | 套 | 3864 |  |
|  | 5 | 潜水搅拌机 | Ø300mm,N=1.5Kw | 台 | 16 |  |
|  | 6 | 在线DO仪 | 量程0-20mg/L | 套 | 16 |  |
|  | 7 | 在线MLSS仪 | 量程0-5000mg/L | 套 | 8 |  |
| 深 度 处 理 池 | 1 | 混凝搅拌机 | n=60rpm,N=1.1Kw | 台 | 16 |  |
|  | 2 | 絮凝搅拌机 | n=30rpm,N=0.75Kw | 台 | 8 |  |
|  | 3 | 中心传动刮泥 | Ø9.0m，N=1.5Kw | 台 | 8 |  |
|  | 4 | 滤布滤池 | Ø2.0m，滤布水通量10-12m3/m2▪min | 台 | 8 |  |
|  | 5 | 冲洗水泵 | Q=30m3/h，H=8.0m，N=2.2Kw | 台 | 8 |  |
|  | 6 | 斜管组件 | Ø80，L=1.0m | m2 | 536 |  |
|  | 7 | 铸铁镶嵌方闸门 | B×H=500×500， 配套手电两用启闭机 | 套 | 8 |  |
|  | 8 | 排泥泵 | Q=40m3/h，H=10m，N=2.2Kw | 台 | 4 |  |
|  | 9 | 电动葫芦 | CD13-9D，G=3.0T | 台 | 2 |  |
|  | 10 | 排泥泵 | Q=20m3/h，H=15m，N=4.0Kw | 台 | 8 |  |
| 接 触 消 毒 池 | 1 | 二氧化氯发生器 | 有效氯产生量6000g/h | 套 | 2 | 全自动型 |
|  | 2 | HCL储药罐 | PE桶，V=10m3 | 个 | 1 |  |
|  | 3 | NaCL3溶药桶 | PE桶，V=0.5m3 | 个 | 1 | 配搅拌机及加药泵、液位计 |
|  | 4 | HCL溶药桶 | PE桶，V=0.5m3 | 个 | 1 | 配加药泵、液位计 |
|  | 5 | HCL卸料泵 | Q=20m3/h，H=10m，N=2.2Kw | 台 | 2 |  |
|  | 6 | 动力水泵 | Q=20m3/h，H=40m，N=4.0Kw | 台 | 2 |  |
|  | 7 | 在线余氯检测仪 | 量程0~100mg/L | 台 | 1 |  |
|  | 8 | 在线COD检测仪 | 量程0-100mg/L | 套 | 1 |  |
|  | 9 | 在线氨氮检测仪 | 量程0-100mg/L | 套 | 1 |  |
|  | 10 | 在线SS检测仪 | 量程0-100mg/L | 套 | 1 |  |
|  | 11 | 在线pH计 | 量程0-14 | 套 | 1 |  |
|  | 12 | 在线TN检测仪 | 量程0-100mg/L | 套 | 1 |  |
|  | 13 | 在线TP检测仪 | 量程0-100mg/L | 套 | 1 |  |
|  | 14 | 轴流风机 | Q=2000m3/h，H=24.2Pa，N=0.18Kw | 台 | 2 | 防爆型 |
| 污 泥 脱 水 及 加 药 间 | 1 | 叠螺浓缩机 | 处理能力100-200kgDs/h， 功率5.5kw | 台 | 2 |  |
|  | 2 | 隔膜板框压滤机 | 过滤面积80m2，N=1.5Kw | 台 | 2 |  |
|  | 3 | 立式单级离心泵 | Q=2.0m3/h，N=3.0Kw，H=120m | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 浓缩机污泥进料泵 | Q=25m3/h，P=2bar，N=4.5Kw | 台 | 2 | 电机变频 |
|  | 5 | 浓缩机反洗水泵 | Q=9m3/h，P=6.9bar，N=3.0Kw | 台 | 1 |  |
|  | 6 | 压滤机进料泵 | Q=10m3/h，P=8.0bar，N=5.5Kw | 台 | 2 | 电机变频 |
|  | 7 | 贮泥池潜水搅拌机 | QJB0.85/8-260/3-740C | 台 | 1 |  |
|  | 8 | 调理池搅拌机 | JBK-2875，N=0.75Kw | 台 | 2 |  |
|  | 9 | 电动单梁悬挂起重机 | G=5.0T，起吊高度12m，跨度6m，N=4.0Kw | 台 | 1 |  |
|  | 10 | 空压机 | Q=2.5m3/h，P=1.0MPa，N=15Kw | 台 | 1 |  |
|  | 11 | 冷干机 | Q=2.5m3/h，P=1.0MPa，N=1.0Kw | 台 | 1 |  |
|  | 12 | 压榨储水箱 | PE桶，V=5m3 带自动液位控制装置及控制阀门 | 套 | 1 |  |
|  | 13 | 清洗储水箱 | PE桶，V=10m3 带自动液位控制装置及控制阀门 | 套 | 1 |  |
|  | 14 | 吹脱储气罐 | V=5m3，P=1.0MPa | 套 | 1 |  |
|  | 15 | 仪表储气罐 | V=1m3，P=1.0MPa | 套 | 1 |  |
|  | 16 | PAC/NaOH/C6H12O6/ FeCL3溶药加药一体化装置 | V=2.0m3 | 套 | 4 | 碳钢储罐 衬胶防腐 |
|  | 17 | PAM全自动一体化 加药装置 | GTF-1000/130，溶解箱容积1000L，溶液箱容积130L，N=3.0Kw | 套 | 1 | 配套加药泵 |
|  | 18 | 轴流风机 | Q=4000m3/h，H=24.2Pa，N=0.37Kw | 台 | 7 | 普通型 |
|  | 19 | 电动污泥斗 | V=4m3，N=4.0Kw | 台 | 2 |  |
|  | 20 | 电磁流量计 | DN150，量程0-50m3/h | 套 | 1 |  |
| 变 配 电 间 及 鼓 风 机 房 | 1 | 空气悬浮鼓风机 | Q=64.0m3/h，N=90Kw，P＝58.8KPa | 台 | 2 |  |
|  | 2 | 干式变压器 | 315kVA 10/0.4kV | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 低压配电柜 | 800×600×2200，MNS型 | 套 | 5 |  |
|  | 4 | 高压配电柜 | KYN型 | 套 | 7 |  |
|  | 5 | PLC柜 | 800×600×2200 | 套 | 3 |  |
|  | 6 | 直流屏 | 800×800×2200 | 套 | 1 |  |
|  | 7 | 控制屏 | 800×800×2200 | 套 | 1 |  |
|  | 8 | 阀门阀件 | Ø400/250 | 批 | 1 |  |
|  | 9 | 涡街流量计 | Ø400，量程0-100m3/min | 台 | 1 |  |
|  | 10 | 轴流风机 | Q=2000m3/h，H=24.2Pa，N=0.18Kw | 台 | 3 |  |
| 综 合 楼 | 1 | 化验室 | 全套化验仪器及操作台 | 套 | 1 |  |
|  | 2 | 中控室 | 工控机及操作台 | 套 | 1 | 含编程软件、UPS电源 |
| 3 | 3 | 中控室 | 厂区视频监控系统 | 套 | 1 | 含摄像头、录像机等 |
|  | 4 | 会议室 | 投影仪 | 套 | 1 |  |
|  | 5 | 办公室 |  | 套 | 1 | 普通标配 |
|  | 6 | 厨房 |  | 套 | 1 | 普通标配 |

### 设计进水及中水回用水质

项目污水处理厂设计进水、出水及中水回用水质见表3-6。

本项目服务范围内企业均为塑料再生行业，项目污水处理厂接纳污水中主要污染物为CODCr、NH3-N、BOD5和SS，无其他重金属污染物。

表3-6  污水处理厂设计进水及中水回用水质表

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | PH | 类大肠菌群（个/L) | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质(mg/L) | ≤500 | ≤200 | ≤400 | ≤25 | ≤35 | ≤4.0 | 6.0-9.0 | / | ≤10 |
| 中水回用水质(mg/L) | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5（8） | ≤15 | ≤0.5 | 6.0-9.0 | ≤1000 | ≤1 |

根据预测进水水质和所要达到的出水水质，污水处理厂各主要污染物去除率见表3-7。

表3-7 各污染物去除率一览表

| 污染物指标 | 进水水质 （mg/L） | 中水回用水质 （mg/L） | 去除率 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | ≤200 | ≤10 | 95 |
| CODcr | ≤500 | ≤50 | 90 |
| SS | ≤400 | ≤10 | 97.5 |
| TN | ≤35 | ≤15 | 57 |
| TP | ≤4.0 | ≤0.5 | 87.5 |
| NH3-N | ≤25 | ≤5（8） | 80（68） |
| pH | 6～9 | 6.0～9.0 | / |
| 粪大肠菌群数 | / | ≤1000个/L | / |
| 石油类 | ≤10 | ≤1 | 90 |

### 厂区平面布置

厂区按照不同功能把全厂分为：辅助生产区、污水处理区和污泥处理区。

根据进厂污水管道的布置，进水设在厂区西南边，在粗格栅渠和提升泵房一侧，又按照工艺流程依次布置预处理池、生物池、深度处理池、消毒池、污泥池以及辅助用房等，按工艺流程的顺序排列，并减少沉淀池构筑物埋深，降低工程造价，变配电间和用电负荷较集中的鼓风机房布置在一起，以减少电缆长度。

污泥浓缩脱水间布置在厂区的西北角，离绕城路较近，便于污泥外运。同时变配电间及鼓风机房、污泥脱水及加药间布置于提升泵房一侧，办公区域与生产区域利用绿化道路隔开，整个厂区平面布置分区明确，布置紧凑，工艺流程顺畅。厂区空地充分绿化，污水处理厂绿化面积达到了厂区总面积的30%以上。（详见附图2平面布局图）。

### 结构设计

- 主要构筑物结构形式

本污水处理厂生产性构筑物包括：粗格栅渠及提升泵站、细格栅渠及旋流沉淀池预处理池、CASS生物池、深度处理池、接触消毒池、清水池、贮泥池等。附属建筑物包括：变配电间及鼓风机房、污泥脱水及加药间、机修间及在线监测房、综合楼、门卫室。其中所有水处理构筑物均采用钢筋混凝土现浇结构，设备间等均采用现浇钢筋混凝土框（排）架结构或砖混结构，屋面均采用钢筋混凝土现浇板。

- 技术要求

①抗渗技术要求：

水处理构筑物对结构的抗渗性能有较强的要求，设计时一般通过利用砼自身的抗渗性能可达到设计要求，必要时可加入一定比例的外加剂来补偿砼的收缩变形，同时可减少砼中的水泥用量，以避免砼在温度、干缩等作用下引起的开裂，提高砼的密实度和抗渗性。

②构筑物抗浮措施：

拟建污水处理厂各构筑物以自重抗浮为主，如有必要采用其他特殊抗浮措施。设计要求做好地面防排水措施，防止地面雨水大量渗入地下。

③变形缝及抗震缝的设置：

所有构筑物均为现浇钢筋砼结构，由于接触氧化池平面尺寸大大超过规范规定的设缝要求，同时为减少温度效应，拟设置变形缝和采用结构措施，变形缝宽30mm，缝中设置橡胶止水带，其余构筑物由于池体较小，不必采取分缝措施，仅通过构造措施即可解决温度效应问题。

抗震缝按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）的要求设置，缝宽不小于70mm，可与变形缝联合设置。

### 电气设计

- 电源

根据工艺和设备运行的要求，污水厂投产以后要求长期不间断运行，一旦中断供电，必然会造成大量污水外溢，污染周围环境，而且污水处理过程中的活性污泥和生化菌，是经过很长时间培养起来的，一旦停电时间过长，生化菌长期缺氧会窒息死亡，因此污水厂电力负荷等级按二级负荷，双回路供电考虑，因本污水处理厂用电负荷较小，考虑当地实际情况，本污水处理厂采用单回路10kV专用电源供电，同时配置柴油发电机保证停电期间污水处理厂用电关键设备正常运转。

- 负荷

污水厂用电设备电压等级为400/230V，主要动力设备负荷计算采用轴功率计算法，辅助设备负荷计算采用需要系数法。经负荷计算，全厂设备安装容量为419.9kw,其中有功计算负荷为192.1kW，由于污水处理厂需要单独供电，需要将功率因数提高到0.9以上；功率补偿采用低压侧静电电容器集中补偿。

- 变配电系统

根据全厂负荷分布，同时满足配电线路的合理性，全厂设一座10/0.4kV变配电间；变配电间设一台315kVA 10/0.4kV变压器；高压开关柜采用弹簧操动机构，直流操作。

- 控制方式

主要电机运行设备控制方式均采用手动和自动两种方式，现场操作箱上设有手动/自动转换开关；当转换开关置于手动状态时，可在机旁和配电柜上控制，主要为设备安装调试和维修时使用；当转换开关置于自动状态时，可根据工艺流程在PLC上进行单元自动控制，也可在中控室进行程控和远控，正常情况下均采用PLC自动控制方式。

- 主要设备

根据安全可靠、经济合理的原则，高低压配电装置选用技术先进、性能优、有成熟运行经验的产品。

（1）高压开关柜选用KYN28-12型金属铠装抽出式开关柜，产品符合IEC-298、DL/T404-1997、GB3906-1991、GB/T11022-1999标准；开关选用优质真空断路器，配用直流弹簧操动机构，额定电流1250A，额定短路开断电流31.5kA，雷电冲击耐受电压75kA，机械寿命大于20000次；高压开关柜内设微机综合保护装置。

（2）厂区变压器选用S11-M-315低损耗油浸封闭式变压器。

（3）低压配电柜选用GGD标准开关柜，产品符合GB7251.1、IEC439-1、JB/T9661、BSEN60439-1、VDE0660-500，防护等级IP4X，断路器选用优质真空断路器，进线柜及主出线回路内装设智能电量检测仪表。

（4）直流屏选用微机监控智能免维护型直流屏。

（5）与工艺设备相配套的电控柜设备，选用厂家配套产品。

（6）厂内全部供电线路均为铜导体。

- 启动方式

本项目所有电动机采用全压直接起动。

- 照明

室外水处理构筑物照明灯具选用防水防尘工厂灯，室内照明灯具主要选用节能高效荧光灯。厂区道路照明灯具采用高压钠路灯和庭院灯相结合，由值班室统一控制。各建筑物重要场所设置应急照明灯具。

- 防雷、接地及电位联结

主要建（构）筑物和配变电所按第三类防雷构筑物设计，在屋面上设置避雷带作为接闪装置，利用柱内主钢筋为引下线。

低压电气接地系统采用TN-C-S制,并作建筑物内等电位联结，保护接地、工作接地及弱电系统采用一个总的共用接地装置，要求接地电阻不大于1欧姆。

- 电缆敷设

厂区内不设电缆沟，室外电缆敷设方式主要采用穿线管埋地或电缆沟敷设。室内电缆敷设方式主要采用电缆沟和电缆桥架敷设，辅以穿保护管敷设。

## 方案比选

### 污水处理工艺比选

根据污水厂进出水指标的要求，结合汨罗循环经济产业园再生材料产业（创新创业）园的实际情况，污水处理工艺宜选择成熟、稳妥、易于维护管理、运行费用低的工艺。本设计选择CASS+滤布滤池（方案一）和接触氧化+BAF（方案二）作为污水处理厂污水处理工艺方案，进行详细的技术经济比较。表3-8列出了两个工艺方案的主要设计参数和主要设备。

表3-8两种工艺构（建）筑物设计一览表

| 续号 | 构筑物 | 方案一：CASS+滤布滤池 | 方案二：接触氧化+BAF |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅渠及提升泵站 | 设计流量：Q=10000m3/d，一座， 回转式机械粗格栅2台，格栅宽度0.6m，栅条间距10mm 闸门及启闭机500×500，共4台 潜污泵2台，Q=400m3/d，H=13m 潜污泵2台，Q=250m3/d，H=13m | 同方案一 |
| 2 | 细格栅渠及旋流沉砂池 | Ⅱ-1.0型， 设计流量：Q=10000m3/d 回转式细格栅2台，格栅宽度0.8m，栅条间距5mm 旋流除砂机2套，配套气提排砂装置2套 砂水分离器1台 不锈钢插板闸门8台 铸铁镶铜闸门2台 | 同方案一 |
| 3 | 预处理池 | 设计流量： Q=10000m3/d L×B×H=37.2m×7.6m×4.4m 刮泥刮渣机1台，B=7.6m 排泥泵2台，Q=50m3/h，H=10.0m | 同方案一 |
| 4 | 生物池 | 设计流量：Q=10000m3/d 设CASS生物池1座， 污泥负荷0.11kgBOD5/kgMLSS·d 污泥浓度：MLSS=3.5g/L 总容积：7020m3 主要设备： 膜片式微孔曝气器1932套 剩余污泥泵4台，单台Q=50m3/h,H=10m 污泥回流泵4台，单台Q=50m3/h,H=10m 滗水器4台，单台Q=500m3/h | 设计流量：Q=10000m3/d 设接触氧化池1座， 总容积：4563m3 停留时间：HRT=9.34h 有效水深：5.4m 主要设备： 微孔曝气管860套， Φ150×3000组合填料2244m3。 |
| 5 | 二沉池 | 无 | 设计流量：10000m3/d，设1座，Ø=25.0m,表面负荷：0.85m3/m2·h 水力停留时间：3.26h 池边水深：4.0m 中心传动刮泥机1台 |
| 6 | 深度处理池 | 采用滤布滤池工艺 设计流量： Q=8000m3/d L×B×H=36.8m×16.9m×4.5m 主要设备： 中心传动刮泥机4台，Ø=9.0m， 滤布滤池4套，配反洗水泵4台，Q=30m3/h,H=8m 污泥螺杆泵4台,Q=20m3/h,H=60m 铸铁镶铜闸门及启闭机4套，500×500 混合搅拌机8台,n=300rpm 絮凝搅拌机4台,n=45rpm | 采用BAF工艺 设计流量： Q=8000m3/d L×B×H=19.7m×16.7m×7.0m 主要设备： 曝气风机3台，Q=15.44m3/min， H=7.0m水柱 反冲洗水泵3台，Q=460m3/h，H=14m |
| 7 | 接触消毒池 | CLO2，设计流量：8000m3/d | 同方案一 |
| 8 | 污泥回流及剩余污泥系统 | 污泥回流泵4台，Q=50m3/h,H=10.0m 剩余污泥泵4台，Q=50m3/h,H=10.0m 安装于CASS池内 | 污泥回流泵2台，Q=450m3/h,H=13m 剩余污泥泵2台，Q=50m3/h,H=10.0m 安装于回流污泥泵站内 |
| 9 | 鼓风机房 | L×B×H=10.8m×8.1m×5.4m 设2台空气悬浮鼓风机（1用1备）。每台风量Q=64.0m3/min，压力：0.6MPa配套电机功率90Kw | 同方案一 |
| 8 | 污泥处理及加药间 | 脱水后污泥含水率≤50%；浓缩后污泥含水率≤97%； 主要设备：叠螺浓缩机2台，高压隔膜压滤机2台，配套注泥泵及加药装置 | 同方案一 |
| 9 | 变配电间 | L×B×H=15.9m×8.1m×5.4m 低压配电柜1套 高压配电柜1套 变压器1台 | 同方案一 |
| 10 | 贮泥池 | L×B×H=4.0m×4.0m×4.5m 潜水搅拌机1台，Ø260，n=720rpm | 同方案一 |
| 11 | 回用水池 | L×B×H=18.0m×15.0m×5.0m 变频恒压供水装置1套 | 同方案一 |

根据方案设计及投资估算结果，对污水厂二个方案进行综合比较。方案比较情况汇总见表3-9。

表3-9 污水处理工艺方案技术经济比较表

| 项目 | 方案一 CASS+滤布滤池工艺 | 方案二 接触氧化+BAF工艺 |
| --- | --- | --- |
| 运行特性 | 有机物降解与沉淀在一个组合池内完成； 滤布滤池深度处理出水效果好， 过滤同时实现反冲洗 | 连续推流运行； 在接触氧化池内完成有机物降解，在单独的沉淀池内进行泥水分离； 氨氮去除效率高 |
| 处理效果 | 出水水质好，对磷的去除效果较差，需通过后续深度处理 | 出水水质较好，耐冲击负荷，对磷的去除效果较好 |
| 技术先进性和成熟性 | 先进、成熟可靠 | 成熟可靠 |
| 耗电 | 耗电量较小，运行费用低 | 耗电量较小，运行费用较低 |
| 工艺流程 | 简单 | 简单 |
| 构筑物数量 | 较少 | 多 |
| 构筑物加盖措施 | 不宜加盖 | 不宜加盖 |
| 操作管理 | 设备较少，自动控制方便， 维护无需专业人员 | 设备较多，设备分布较散， 维护需专业人员 |
| 设备维护 | 设备种类单一，数量较少，维护简单 | 设备种类及数量多，维护要求一般 |
| 自动化水平 | 高 | 较高 |
| 运转可靠性 | 高 | 高 |
| 占地面积 | 少 | 较少 |
| 单位生产成本 | 0.93元/m3 | 1.01元/m3 |
| 单位电耗 | 0.29(Kw.h/m3) | 0.32(Kw.h/m3) |

从技术经济比较可以看出，CASS+滤布滤池工艺与接触氧化+BAF工艺各有优势及弱势。在国内外污水处理中应用都比较广泛，技术成熟、工艺稳定。

综合上述比较，从工艺流程简洁，占地节省，运行费用节省，易于实现自动化等方面考虑。本工程采用方案一：CASS+滤布滤池处理工艺作为汨罗循环经济产业园污水处理厂的工艺方案。

### 出水消毒工艺比选

根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的规定，本工程中水回用部分污水处理厂出水必须进行消毒处理。

常用的消毒方法有次氯酸钠消毒、ClO2、紫外线、臭氧消毒等。

a、加氯法

加氯法主要是投加液氯或氯化合物。液氯是迄今为止最常用的方法，其特点是液氯成本低、工艺成熟、效果稳定可靠。由于加氯法一般要求不少于30 min的接触时间，接触池容积较大；氯气是剧毒危险品，存储氯气的钢瓶属高压容器，有潜在威胁，需要按安全规定兴建氯库和加氯间；液氯消毒将生成有害的有机氯化物，在国外和我国，污水采用液氯消毒往往是应急措施，只是季节性或疫病流行时使用。

含氯化合物包括次氯酸钠、漂白粉和二氧化氯等。其特点与液氯相似，但危险性小，对环境影响较小，但运行成本较高。

b、氧化法

氧化剂可以作为二级处理出水的消毒剂，最常用的是臭氧。臭氧消毒是杀菌彻底可靠，危险性较小，对环境基本上无副作用，接触时间比加氯法小。缺点是基建投资大，运行成本高。目前，一般只用于游泳池水和饮用水的消毒。

c、紫外线消毒法

紫外线消毒的主要优点是灭菌效率高，作用时间短，危险性小，无二次污染等。并且消毒时间短，不需建造较大的接触池，建消毒渠即可，占地面积和土建费用大大减少。缺点是设备投资高，灯管寿命短，运行费用高，管理维修麻烦，抗悬浮固体干扰的能力差，对水中SS浓度有严格要求。

上述几种消毒法的比较列于表3-10中。

表3-10 各类消毒方法性能比较表

| 性 能 | 液氯、漂白粉 | 二氧化氯 | 臭 氧 | 紫外线消毒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消毒灭细菌 | 优良（HOCL） | 优良 | 优良 | 良好 |
| 灭病毒 | 优良（HOCL） | 优良 | 优良 | 良好 |
| 灭活微生物效果 | 第三位 | 第二位 | 第一位 | — |
| pH影响 | 消毒效果随pH增大而下降，在pH=7时加氯较好 | pH影响比较小，pH>7时较有效 | pH影响小，pH值低时，剩余O3残留较久 | 对pH值变化不敏感 |
| 在配水管网中的剩余消毒作用 | 有 | 比氯有更长的剩余消毒 | 无需补加氯 | 无需补加氯 |
| 副产物生成THM | 可生成 | 不大可能 | 不可能 | 不可能 |
| 其它中间产物 | 产生氯化和氯化中间产物，如氯胺、氯酚、氯化有机物等 | 产生的中间产物为氯化芳香族化合物，氯酸盐亚氯酸盐等 | 中间产物为醛、芳族羧酸、酞酸盐等 | 暂无 |
| 国内应用情况 | 应用广泛 | 应有很少 | 应用较少 | 应用广泛 |
| 一般投加量 | 2~20 mg/L | 0.1~1.5 mg/L | 1~3 mg/L | — |
| 接触时间 | 30分钟 | 30分钟 | 数秒至10分钟 | 速 |
| 适用条件 | 极大多数水厂用氯消毒，漂白粉只适用于小水厂 | 适用于有机物如酚污染严重时，须在现场制备，直接应用 | 制水成本高，适用有机污染严重时，因无持续消毒作用在进入管网水中还应加少量氯消毒 | 管网中没有持续 消毒作用， 广泛用于大型城市污水处理厂 |

以上介绍的多种方法都可以达到消毒的目的，但目前，我国污水处理厂出水消毒仍以加氯消毒和紫外线消毒为主。本工程选择二氧化氯消毒法和紫外线消毒法作为污水处理厂出水消毒备选方案进行综合比较，见表3-11。

表3-11 汨罗循环经济工业园污水处理厂出水消毒方案比较表

| 项 目 | 紫外线消毒法 | 二氧化氯消毒法 |
| --- | --- | --- |
| 主要构建筑物 | 紫外线消毒池 | 接触消毒池、二氧化氯生产间 |
| 主要设备 | 紫外线消毒装置 | 二氧化氯发生器 |
| 占地面积 | 小 | 较大 |
| 运行管理 | 管理较复杂 | 管理简便 |
| 消毒持续性 | 较差 | 好 |
| 投资 | 较大 | 较小 |
| 运行费 | 0.012元/吨 | 0.008元/吨 |
| 维护费 | 较低 | 低 |
| 总运行费 | 较低 | 低 |

可以看出，由于本工程规模较小，且污水需考虑回用生产，要求持续杀菌效果好，二氧化氯消毒装置安装及维修方便，整体运行费用与紫外光消毒法基本持平。综合考虑，汨罗循环经济产业园污水处理厂出水消毒推荐采用二氧化氯消毒法。

### 污泥处理工艺比选

污水生物处理过程中将产生大量的生物污泥，有机物含量较高且不稳定，易腐化，并含有寄生虫卵，若不妥善处理和处置，将造成二次污染。

通常，城市污水处理厂完善的污泥处理工艺为：

（1）污泥稳定工艺

污泥稳定的常用工艺包括：厌氧消化、好氧消化、热处理、加热干化和加碱稳定。由于后三种在国内污水处理厂作为污泥的直接稳定处理手段既不科学也不现实，国内污水处理厂鲜为采用，在这里不予详述。

a、厌氧消化

厌氧消化是最为普遍的污泥稳定处理工艺，一般分为常温消化（不加热）、中温消化（消化温度约35C）和高温消化（消化温度约55C）。

污泥厌氧消化的处理费用相对适中，可以产生沼气。在大型污水处理厂中产生的沼气可以用于加热消化池，驱动鼓风机和发电。

厌氧消化的主要特点：

- 可以产生甲烷；

- 可以使污泥中有机物浓度降低40～60％，减少污泥体积30～50％；

- 完全消化使污泥无明显臭味；

- 用加热高温消化使病原体的去除率高；

- 基建费用高，机械设备多(部分是沼气利用设备)；

- 需要再次处理的量大(例如对消化液需要进行除磷处理)，需要加热维持消化所需要的温度等；

- 管理比较麻烦，运行费用高；

- 占地面积大；

- 适用于规模大产生污泥量多的污水处理厂；

b、好氧消化

好氧消化主要用于中小型及污泥量相对较少的污水处理厂中，与厌氧消化相比，该工艺的特点是初期投资较低，动力消耗较大，因为好氧消化需要靠充氧来维持。

实际上在有的污水处理厂中，好氧消化不一定是一种单独的污泥处理工艺，例如采用了泥龄很长的延时曝气法时，微生物利用内源呼吸进行好氧消化，此时污泥已经部分达到了相对稳定的程度。

c、污泥稳定工艺确定

目前国内许多已建成的污水处理厂，采用生物脱氮除磷工艺，产生的污泥未经消化直接脱水，效果亦好，这样就省去消化池等的基建投资和占地，使污泥处理系统简化，并且没有沼气产生，也使运行安全度增加。

鉴于上述原因，本工程不考虑消化，污泥处理工艺拟采用叠螺浓缩+高压隔膜板框压滤脱水处理工艺。

（2）污泥浓缩脱水工艺

根据汨罗循环经济产业园污水处理厂实际情况，污泥处理有两种方案可供选择，处理后的污泥含水率均能达到50%以下：

方案一：机械浓缩、机械脱水

方案二：重力浓缩、机械脱水

将两种方案的优缺点进行比较，见表3.12。

从表3.12可看出，两个方案投资相近，但方案一在占地面积、环境保护、确保出水水质方面明显优于方案二。方案二采用重力浓缩会出现污泥中磷的释放，在污泥处理过程中会造成的磷的释放，需要设置专门的除磷池，从而使系统复杂化；重力浓缩效率低、占地面积大；浓缩池的臭气需要处理，增加了除臭设备的容量。因此，本工程污泥处理工艺推荐采用机械浓缩、机械脱水方案。

表3-12 污泥浓缩、脱水方案比较表

| 项 目 | 方案一 机械浓缩、机械脱水 | 方案二 重力浓缩、机械脱水 |
| --- | --- | --- |
| 主要构建筑物 | 污泥贮泥池 浓缩、脱水机房 污泥堆棚 | 污泥浓缩池 脱水机房 污泥堆棚 |
| 主要设备 | 污泥浓缩脱水机 加药设备 | 污泥脱水机 加药设备 |
| 占地面积 | 小 | 大 |
| 絮凝剂总用量 | 3.0-5.0kg/T·DS | ≤4.0kg/T·DS |
| 对环境影响 | 无大的污泥敞开式构筑物，对周围环境影响小，易除臭 | 污泥浓缩池露天布置，气味难闻,对周围环境影响大，不易除臭 |
| 总土建费用 | 小 | 大 |
| 设备费用 | 稍高 | 一般 |
| 投资 | 一般 | 一般 |
| 磷的释放 | 无 | 有 |
| 用水量（水费） | 小 | 大 |
| 电费 | 一般 | 小 |

常见的机械浓缩脱水机有带式、板框和离心式污泥浓缩脱水一体化机三种，它们的技术经济比较列于表3-10中。

从表3-10中看出，离心机具有操作环境较好，自动化程度高，可连续运转，冲洗水用量省，不需加压等优势，但设备价格较高和装机容量较大，必须采用进口设备，且噪音较大；带式浓缩脱水一体机操作环境稍差，设备投资低，电耗省，出泥含水率比离心浓缩一体机稍低；板框压滤机操作环境较差，自动化程度较低，但是在投资、出泥干度、电耗等方面优于以上两种方法，比较适合小规模的乡镇污水处理厂。综合考虑，本工程推荐采用隔膜式板框压滤机为污泥脱水设备。

表3-13 带机与板框、离心机技术经济比较表

| 项 目 | 带式浓缩脱水机械 | 离心式浓缩脱水机械 | 隔膜式板框压滤机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作环境 | 较差，需设排气罩或考虑除臭措施 | 较好 | 较好 |
| 噪声 | 小 | 大 | 较大 |
| 出泥干度 | 20～25 % | 20～25 % | 30～35 % |
| 反冲洗水 | 大需设加压泵连续冲洗 | 很小只需开停机时清洗，无需加压 | 很小二次压榨只需少量水，需加压 |
| 总装机容量 | 较小 | 大 | 小 |
| 设备费 | 较低 | 大 | 小 |
| 占用场地 | 较大 | 较小 | 小 |
| 运行费用 | 较低 | 稍高 | 低 |

### 污泥最终处置

目前，国内污水处理厂污泥最终处置方式以填埋为主；个别厂采用干化与焚烧处置方法，如上海石洞口污水处理厂；堆肥、复合肥研究不少，但生产规模很小。

污泥土地利用维持了有机物的土壤——农作物——城市污水——污泥——土壤的良性大循环，无疑是污泥处置最合理的方法。

国外污泥土地利用的主要系统之一，是将污泥制成有机复合肥后加以利用，有机复合肥比化肥有更大优越性。国外一些发达国家65%以上的耕地已使用有机复合肥。目前我国有机复合肥使用率不到40%。因此，将污泥制成有机复合肥出售在我国有广阔的应用前景。污泥土地利用的最大障碍是污泥中的重金属和其它有毒物质。就本工程而言，目前缺乏污泥成分的实测值，考虑到目前工业废水在城市污水中所占比例较大的实际情况，预计污水处理厂污泥成分较为复杂，重金属含量指标是否可以达到污泥综合利用的要求尚不得而知，如果一味追求污泥综合利用，从目前的状况来看具有很大的盲目性。建议远期可根据污泥成分实测值就其土地利用可能性作进一步论证。

污泥直接焚烧的处置方法的优点在于占地面积较小，污泥的减量变化大，无害化彻底。但它具有投资及运行成本高的特点，其机械设备复杂，易发生故障，操作管理难度较高。由于污泥的热值不是很高，且处理量也不大，难以利用焚烧余热进行发电，而污水处理厂周围居民点较少，焚烧产生的余热难以被利用，因此污泥焚烧基本无资源化。

焚烧产生的烟气问题需要配置昂贵的处理设备才能达到有关的排放标准，而二恶英污染的问题至今尚未彻底解决。同时，国内目前污泥焚烧处置应用尚处于起步阶段，缺少成功运行的经验，技术可靠程度较低。因此，不推荐污泥直接焚烧作为本厂污泥处置方案。

污泥的填埋处置具有投资和运行成本较低、管理操作方便等诸多优点，这也是污泥填埋处置是目前国内采用最广泛的原因。污泥填埋处置的不足之处在于占用了城市垃圾填埋场的填埋量，减少了城市垃圾填埋场处理城市垃圾的能力。根据国内城市污水处理厂污泥处置的方式，结合汨罗循环经济产业园实际情况，推荐污泥填埋作为本污水处理工程污泥处置方案。

### 处理工艺最终方案

通过比选最终确定本项目污水处理工艺见表3-14：

表3-14  处理工艺最终方案

| 项目 | 最终处理方案 |
| --- | --- |
| 污水处理 | CASS+滤布滤池处理工艺 |
| 污泥处理 | 机械浓缩、机械脱水方案； 隔膜式板框压滤机为污泥脱水设备 |
| 出水消毒 | 二氧化氯消毒法 |
| 污泥处置 | 运送至垃圾填埋场填埋处置 |

## 污水、污泥处理工艺流程

项目拟采用CASS+滤布滤池处理工艺，其具工艺流程见图3.4。

### 图3-4  污水、污泥处理工艺流程图

项目纳污范围内经收集的污水在进厂前经粗格栅进行预处理，去除大部分大的杂物，减轻对项目进水泵的损害。经粗格栅处理后的废水再经细格栅处理，再进入项目预处理池处理，本项目污水处理厂中水回用水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，故本项目在预处理池后加设CASS生物池和深度处理池，经深度处理后的废水再经二氧化氯消毒法消毒后回用。

项目产生的污泥进入贮泥池后经脱水处理后运送至垃圾填埋场填埋处置。

## 污水处理单体建筑物工艺设计

本工程主要生产构(建)筑物包括：粗格栅渠与提升泵站、细格栅渠与旋流沉砂池、预处理池、CASS生物池、深度处理池、接触消毒池、回用水池、贮泥池、变配电间及鼓风机房、污泥脱水及加药间、机修间及在线监测房、办公楼及门卫室等。

- 粗格栅渠及提升泵站

粗格栅渠与提升泵站合建。按10000m3/d规模建设，粗格栅渠及提升泵站尺寸：15.1m×6.9m，深度根据管网确定。

①．粗格栅渠

进水粗格栅是污水处理厂第一道预处理设施，可去除大尺寸的漂浮物和悬浮物，以保护提升泵的正常运转，并尽量去掉那些不利于后续处理过程的杂物。汨罗循环经济产业园污水处理厂设计2组回转式格栅机，1用1备，渣耙循环运行，截留物经斗车收集后外运出厂回转式格栅机近年在国内使用较多，运转效果较好，该设备由动力装置、机架、清洗机构及电控箱组成，动力装置采用悬挂式涡轮减速机，结构紧凑，调整维修方便，适用于格栅渠深度较深场合。

粗格栅渠主要设计参数如下：

- 功能：拦截污水中较大悬浮物，确保水泵正常运行。

- 设计参数

数    量：1座2组

设计流量：10000m3/d

栅条间隙：b＝10mm

栅前水深：h＝0.50m

- 主要设备

设计回转式机械格栅2台，1用1备，渠道宽0.7m，电机功率1.1KW。

每道粗格栅前后设有手动闸门（共4台）备作检修和切换用。

- 运行方式

根据格栅前后水位差自动控制清渣，也可机旁手动控制清渣。

②．提升泵房

提升泵房主要是将污水收集管网收纳的园区污水（不含重金属污水）提升至高处，自流进入后续预处理池、生物池及深度处理池，最终回用于再生材料园企业生产清洗。

项目配备4台自耦式潜污泵。自耦式潜污泵目前广泛运用于各类市政、工业等各类非腐蚀性环境，具有检修方便，结构紧凑等优点，同时对水泵配置变频装置、时间累计及自动液位检测，能根据处理要求和水位高低，合理转换水泵运行，节能保护和实现无人值守。

提升泵房主要设计参数如下：

a.功能：将收集管网污水提升至高位，自流进入后续处理单元。

b.设计参数：

数    量：1座

设计流量：Q＝416.67m3/h，Kz=1.58

c.主要设备

配置2大2小自耦式潜污泵

大泵Q＝400m3/h，H=13m，N=22Kw

小泵Q＝200m3/h，H=13m，N=18.5Kw

d.运行方式

潜污泵根据超声波液位计自动控制水泵启停，同时累计各台水泵运行时间进行切换，配置变频装置控制转速。回转式粗格栅通过超声波液位差计控制启停。

（2）细格栅渠及旋流沉砂池

污水经粗格栅除渣和提升泵站提升后，进入高位细格栅渠及旋流沉砂池，在细格栅渠道内设置2组细格栅，1用1备，进一步去除污水中小型悬浮物，细格栅采用回转式细格栅，间隙3-5mm。细格栅配套无轴螺旋输送机将截留下的栅渣输送至垃圾车，定期外运。

沉砂池主要用于去除污水中粒径大于0.2mm，密度2.65t/m3的砂粒，以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞。

沉砂池有平流式、竖流式、曝气式和旋流式四种形式。平流式沉砂池具有构造简单、处理效果较好的优点；竖流式沉砂池污水由中心管进入池内后自下向上流动，无机物颗粒借重力沉于池底，处理效果一般较差；曝气沉砂池则是在池的一侧通入空气，使污水沿池旋转前进，从而产生与主流方向垂直的横向恒速环流。砂粒间产生磨擦作用，可使砂粒上悬浮性有机物得以有效分离，且不使细小悬浮物沉淀，便于砂粒和有机物的分别处理和处置；旋流式沉砂池则是利用水力涡流，使泥砂和有机物分开，以达到除砂目的。汨罗循环经济产业园污水处理厂选用旋流式沉砂池Ⅱ-2.5型，1座2组，配套2套旋流除砂机和1套砂水分离器。细格栅渠及旋流沉砂池主要设计参数如下：

①．细格栅渠

- 功能：将污水中细微悬浮物隔离去除

- 设计参数

设计流量：Q＝10000m3/d

- 主要工程内容

与旋流沉砂池合建，1座2组，细格栅渠与旋流沉砂池尺寸：15.3m×7.7m.

细格栅渠设置回转式细格栅2台，1用1备，格栅宽度0.8m，栅条间距5mm。细格栅前后设置2台(共4台）钢制插板闸门，用于检修切换。

- 运行方式

回转式细格栅通过超声波液位差计控制启停，钢制插板闸门手动切换。

②．旋流沉砂池

- 功能：将污水中0.2mm以上无机颗粒物除去。

- 设计参数

设计流量Q＝10000m3/d

- 主要工程内容

与细格栅渠合建，1座2组Ⅱ-1.0型，尺寸Ø3.1m×3.6m。沉砂池设置4台钢制插板闸门，利用2台旋流除砂机将砂砾与污水分离，通过气提排砂装置将沉积砂砾排入砂水分离器，实现砂水分离。

- 运行方式

潜污泵根据超声波液位计自动控制水泵启停，同时累计各台水泵运行时间进行切换，配置变频装置控制转速。回转式粗格栅通过超声波液位差计控制启停。

- 预处理池

预处理池包括平流式沉淀池和水解酸化池，平流式沉淀池主要是通过混凝沉淀降低废水中COD、SS等指标，减轻后续CASS负荷。水解酸化池主要是提高污水可生化性，便于后续CASS生化处理，同时也去除一部分COD。平流式沉淀池和水解酸化池主要设计参数如下：

①．平流式沉淀池

- 功能：通过混凝沉淀，将污水中部分COD、SS去除，降低后续处理单元负荷，同时确保排放至市政管网污水达到接管标准。

- 设计参数

设计流量：Q＝10000m3/d

- 主要工程内容

与水解酸化池合建，1座每座2组，平流式沉淀池尺寸：37.2m×7.6m×4.4m

平流式沉淀池内设置刮泥刮渣机1台，排泥泵2台。

- 运行方式

刮泥刮渣机通过行程开关控制运转周期，排泥泵与刮泥刮渣机联动，通过时间累积控制启停运行。

②．水解酸化池

- 功能：提高污水可生化性，同时减少后续CASS生物池负荷

- 设计参数：

设计流量：Q＝10000m3/d

- 主要工程内容

与平流式沉淀池合建，1座每座分为4组，水解酸化池尺寸：38.0m×10.8m×6.1m

平流式沉淀池设置布水装置1套，排泥泵4台。

- 运行方式

利用平流式沉淀池与水解酸化池液位高差，利用布水管布水，由池体上部水槽收集出水。排泥泵手动控制启停运行。

（4）CASS生物池

生物处理池是污水处理的主体构筑物，根据本方案选择的CASS生物池工艺，生化池设置2座，每座分为4组。每组均设置选择区、缺氧区和好氧区，配套潜水搅拌机、曝气装置、污泥回流泵、剩余污泥泵及旋转式滗水器。CASS生物池主要设计参数如下：

- 功能：利用好氧微生物将污水中有机物转化为CO2和H2O，氨氮转化为NO3-N、NO2-N，同时利用回流将混合液中NO3-N、NO2-N转化为N2。

- 设计参数

设计流量：Q＝10000m3/d

污泥负荷：0.3kgBOD5/kgMLSS▪d

污泥浓度；3.5g/L

充 水 比：0.29

尺    寸：39.0m×38.7m×6.1m

有效水深：5.2m

- 主要工程内容

2座每座4组，每组分为选择区、缺氧区、好氧区，1容积比1：5：25。

每组配套500m3/h滗水器1台，污泥回流泵（Q＝50m3/h，H=10m，N=3.0Kw)1台，剩余污泥泵（Q＝40m3/h，H=10m，N=2.2Kw）1台，潜水搅拌机2台，微孔曝气装置483套，电动阀门4台。

d.  运行方式

标准工作周期4h，连续进水，连续出水。

（5）深度处理池

深度处理池采用2座滤布滤池，每座分为4组，滤布滤池按照转鼓过滤方式运行，污水从内向外穿流过滤，微小颗粒被截留在滤布上，冲洗水泵利用过滤水定期冲洗滤布。反冲洗过程中，过滤过程不会中断。深度处理池主要设计参数如下：

- 功能：将CASS生物池出水进一步处理，确保污水中CODcr、NH3-N、TP、SS等指标达到再生水水质标准，是中水回用系统水质满足生产用水的必要环节。

- 设计参数

尺    寸：36.8m×16.1m×6.1m

设计流量：10000m3/d

混凝+絮凝时间T=13min

单池斜管面积67m2

滤布滤池滤速6.25m/h

- 主要工程内容

深度处理池2座每座4组，分为混合池，沉淀池、过滤池。

每组配套1套混凝搅拌机，1套絮凝搅拌机，1套排泥泵，1套中心传动刮泥机，2套滤布滤池配套设备。

d.  运行方式

连续进水，连续出水。

（6）接触消毒池

汨罗循环经济产业园污水处理厂出水要求回用于生产，选用二氧化氯消毒较紫外线消毒灭菌持续性强、维护简单、运行成本低，采用1座接触消毒池，配套2套二氧化氯消毒装置，消毒接触时间≥30min。接触消毒池主要设计参数如下：

- 功能：对深度处理池出水灭菌消毒处理，使其满足再生水水质要求。

- 设计参数：

尺   寸：12.0m×10.0m×4.5m

接触时间：45min

有效氯投加量：15mg/L

- 主要工程内容

消毒池1座2组

每组配套二氧化氯投加装置1套

- 运行方式

二氧化率投加装置与深度处理池液位装置联动，投加量由在线检测装置控制。

（7）回用水池

回用水池将深度处理达标后，用于生产的再生水暂时存储。清水池配套变频恒压供水装置1套，含变频水泵3台，变频控制柜1套及相关阀门阀件。系统通过压力装置自动控制供水泵启停状态，实现自动化运行。回用水池主要设计参数如下：

- 功能：将处理达到要求的再生水，通过变频恒压供水系统回用于再生材料园生产冲洗和园区道路、绿化。

- 设计参数：

尺    寸：40.0m×12.0m×5m

供水流量：Q＝300m3/h，P=0.3MPa

有效容积：2000m3

- 主要工程内容

回用水池1座

配套变频离心泵3台，单台Q＝150m3/h，H=35m，N=9Kw；

控制柜1套及相关阀门、仪表1批

- 运行方式

24h连续运行，变频恒压运行

- 贮泥池主要设计参数如下：

- 功能：将平流沉淀池、CASS生物池、深度处理池产生的污泥临时存储，上清液溢流排走，下部污泥脱水处理。

- 设计参数：

尺  寸：4.0m×4.0m×4.5m

污泥停留时间：0.5h

- 主要工程内容

贮泥池1座。

配套Ø260潜水搅拌机1台，溢流装置1套

- 运行方式

与污泥脱水间污泥泵联动

（7）变配电间及鼓风机房

变配电间及鼓风机房设置1座，用于污水处理厂电源提供及生化处理鼓风曝气。

生物处理池的气源来自鼓风机房，其电耗约占全厂电耗的40～60%，为节省电耗，降低常年运行费用，减少噪声，鼓风机采用优质、节能的空气悬浮鼓风机。鼓风机房配置2台空气悬浮鼓风机，1用1备。

污水处理厂一般采用双回路供电，变配电间分为高压配电间和低压配电间。根据汨罗循环经济产业园实际情况，污水处理厂按照单回路配电，配置柴油发电机用于污水处理厂停电期间，生化及深度处理、变频供水等重要用电节点。主要设计参数如下：

- 功能：为厂区提供生产和办公电源，CASS生物池曝气充氧。

- 设计参数：

尺   寸：26.7m×8.1m×7.65m

- 主要工程内容

变配电间及鼓风机房1座，分为高压配电间（5.1m×8.1m），低压配电间（10.8m×8.1m），鼓风机房（10.8m×8.1m）

配置空气悬浮鼓风机2台，高压配电柜1套，低压配电柜及PLC柜1套，干式变压器1套。

（8）污泥脱水及加药间

污泥脱水及加药间用于污水处理厂剩余污泥脱水处理和污水处理药剂配制。采用砖混结构1座，污泥脱水间设计为两层，加药间设计为1层。

污泥脱水采用螺旋机械浓缩+隔膜板框压榨方式处理，最终污泥含水率≤50%，滤液汇入厂区污水管后，与园区污水混合后再次处理。污泥脱水间配置2套叠螺浓缩机和隔膜板框压滤机及高压水泵。污泥通过污泥斗暂时储存，一定量后通过汽车外运至垃圾填埋场安全填埋。加压间配置PAC、PAM、碳源等药剂投加装置，确保各处理单元稳定运行。主要设计参数如下：

- 功能：将污水厂产生的剩余污泥脱水处理，使其含水率≤50%，通过加药间配药装置确保各单元处理效果。

- 设计参数：

尺   寸：29.4m×9.6m×12.8m，部分2层

- 主要工程内容

污泥脱水间及加药间1座，污泥脱水间2层，单层（16.8m×9.6m），加药间1层，

（12.6m×9.6m）。

配置叠螺脱水机2台，隔膜板框压滤机2台（1用1备），固化剂料仓及投加装置1套，污泥反应罐1套，电动污泥斗2台，PAC、PAM、碳源、NaOH，FeCL3加药装置5套。

- 运行方式

叠螺脱水机16h/d运行，隔膜板框压滤机8h/d运行，加药装置间歇运行。

## 除臭设计

厂区内的污水和污泥处理设施运行过程中会产生并散发恶臭废气，这些废气的主要成份是硫化氢（H2S）、氨（NH3）和硫醇等挥发性物质，其感官体现为综合性恶臭异味。恶臭为一类挥发性气体，其分子在空气中扩散，对机械设备会产生腐蚀作用，被吸入人体的嗅觉器官，将引起不愉快的感觉。为降低项目污水处理厂运行过程中恶臭废气的浓度，避免产生因恶臭废气对设备的腐蚀、对环境空气污染及对员工生活影响。根据建设方资料项目拟采用对预处理构筑物等采取上盖封闭隔臭。

## 项目劳动定员及生产班制

1、劳动定员

根据项目可研资料，本项目根据《城市污水处理工程项目建设标准》的有关规定，结合汨罗循环经济产业园污水处理厂的工艺方案情况，确定污水处理厂的人员编制为15人。

项目中央控制室4人，技术员、财务及管理人员各4人，污泥脱水系统运转人员2人、变配电间及鼓风机房1、化验室2人、维修和后勤人员2人。

2、生产班制

项目年运行天数为365天，运行班制为三班制。

## 给排水设计

1、给水设计

项目厂区给水来自市政供水管网供水。厂区给水主要用于职工生活及餐饮，根据《湖南省用水定额标准》（DB43/T 388-2014），项目劳动定员为15人，根据估算，项目厂区生活用水量为1.2m3/d。

1、排水设计

厂区实行雨污分流制，雨水由厂区雨水管网收集后排入园区雨水管网；厂区生活污水及部分外排污水经处理达标后进入园区管道进入各企业循环使用。

## 项目占地情况

项目拟建地汨罗循环经济产业园内。目前项目选址的约23.5亩建设已取得汨罗市规划局的规划意见和红线图，剩下的20.3亩用地手续正在办理之中。

## 拆迁安置情况

根据项目设计资料，项目占地范围内无居民住宅，亦无文物保护单位等建构筑物，项目无工程拆迁。

## 项目建设进度安排

项目拟于2018年6月启动一期（近期）建设，建设内容为污水处理厂主体工程，预计于2019年2月建成投入使用。二期（远期）建设将视工业园企业具体情况而定。（二期工程建设实施时间超过五年需另行环评）。

# 工程分析

## 污水处理厂规模合理性分析

### 污水处理和中水回用合理性分析

湖南汨罗循环经济产业园区（再生材料产业园）污水处理及中水回用工程纳污范围为园区规划建设用地2.00平方公里的范围，纳污范围内包括湖南汨罗循环经济产业园区（再生材料产业园）的工业区的生活污水和工业污水。纳污范围内企业目前主要为湖南中塑新能源有限公司，湖南中塑新能源有限公司主要生产再生塑料，产量近期为年产100万吨，远期为年产200万吨。

根据《废塑料综合利用行业规范条件》，废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料，则湖南中塑新能源有限公司生产用水量为5000t/d，生活用水量为23t/d，生产用水损耗为10%,生活用水损耗为20%，则湖南中塑新能源有限公司生产废水排放量为4500t/d，生活废水排放量为18.4t/d。

根据上述测算，本项目确定湖南汨罗循环经济产业园区再生材料产业（创新创业）园污水处理及中水回用工程近远期污水规模分别为：近期（2020 年）污水量5000m3/d，远期（2030 年）污水量10000m3/d。湖南汨罗循环经济产业园区再生材料产业（创新创业）园污水量预测及处理厂建设规模统计见表4-1所示：

表4-1   本项目建设规模表

| 序号 | 项目 | 2020年（近期） | 2030年（远期） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳污范围污水量预测（m3/d） | 4518.4 | 9000 |
| 2 | 污水处理规模（m3/d） | 5000 | 10000 |
| 3 | 纳污范围用水量预测（m3/d） | 5023 | 9000 |
| 4 | 中水回用规模（m3/d） | 5000 | 10000 |

第一阶段（2017-2022）污水设计处理规模为5000m3/d，中水回用能力为5000m3/d，回用率100%；第二阶段（2022-2030）污水设计处理规模为10000m3/d，中水回用能力为10000m3/d，回用率100%。

### 污水处理厂处理规模的确定

湖南汨罗循环经济产业园区（再生材料产业园）污水处理及中水回用工程污水处理规模，即近期污水设计处理规模为5000m3/d，中水回用能力为5000m3/d，回用率100%；远期污水设计处理规模为10000m3/d，中水回用能力为10000m3/d，回用率100%。

## 进水水质设计合理性和回用水质达标可行性分析

### 进水水质设计合理性分析

本项目污水处理厂纳污范围内企业主要为湖南中塑新能源有限公司，根据《湖南中塑新能源有限公司年产100万吨再生塑料项目环境影响报告书》该企业主要生产废水为塑料清洗废水，该企业目前正在建设中，因此废水浓度类比2018年4月4日汨罗市环境保护监测站对建设方同类再生塑料企业（汨罗市东兴塑业有限公司）清洗废水水质监测数据，详见下表4-2：

表4-2   塑料清洗废水水质监测结果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6.79 | 氨氮 | mg/L | 11.2 |
| 化学需氧量 | mg/L | 550 | 总磷 | mg/L | 2.11 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 178 | 总氮 | mg/L | 15.7 |
| 悬浮物 | mg/L | 19 | 石油类 | mg/L | 42.0 |

综合中塑公司情况考虑，该企业清洗废水中CODCr、BOD5、氨氮、SS和石油类浓度分别按照600mg/L、200mg/L、15mg/L、30mg/L和50mg/L考虑，其他参考表4-2中水质监测数据。湖南中塑新能源有限公司清洗废水通过采用隔油+气浮混凝法处理后进入本项目污水处理厂，预处理后各污染物浓度与本项目污水处理进入浓度对比见表4-3：

表4-2   企业外排污水水质与污水处理厂进水水质对比表

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | PH | 类大肠菌群（个/L) | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业污水污染因子浓度(mg/L) | 600 | 200 | 30 | 15 | 15.7 | 2.11 | 6.0-9.0 | / | 50 |
| 预处理后浓度(mg/L) | 420 | 140 | 9 | 15 | 15.7 | 2.11 | 6.0-9.0 | / | 10 |
| 污水处理厂进水水质(mg/L) | ≤500 | ≤200 | ≤400 | ≤25 | ≤35 | ≤4.0 | 6.0-9.0 | / | ≤10 |

由上表可知，本项目纳污范围内主要企业（湖南中塑新能源有限公司）外排生产废水各污染因子浓度通过企业预处理后，均能满足本项目污水处理厂设计进水水质浓度，因此本项目进水水质设计合理。

### 回用水质达标可行性分析

本项目污水处理厂采用CASS+滤布滤池处理工艺处理污水，CASS+滤布滤池处理工艺主要是针对生活污水和与之类似的工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——CASS生物法，处理单元组成：(1)粗、细格栅池；(2)旋流沉砂池；(3)CASS生物池；（4）二沉池；(5)深度处理池；（6）污泥池；(5)风机室、风机。适用范围：适用于住宅区、饭店、宾馆、疗养院、学校、矿山、工厂、别墅等生活污水处理及类似的污水处理。特点：全自动控制，无需专业人员管理；操作简便、维修方便、工艺新、效果好、使用寿命长。实践证明，该处理工艺COD去除率在60%-95%之间，BOD去除率在65%-95%之间，氨氮去除率在60%-80%之间，SS去除率在70%-95%，可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。由此可知，本项目污水处理工艺是可行的。

## 工艺流程及产污环节说明

### 施工期工艺流程及产污节点分析

本项目具体建设内容为污水处理厂主体工程建设的建设，污水处理厂占地面积27200m2。项目施工工艺流程及产污节点见图4.1。

1、污水处理厂施工工艺流程及产污节点图

注：S—固体废物、N—噪声、G—废气、W—废水（下同）

图4.1 项目污水处理厂施工工艺及产污节点图

2、污染工序

废气：场地平整、基础开挖、混凝土浇筑、配套工程施工、覆土回填等过程产生的施工扬尘。

废水：场地平整、基础开挖、混凝土浇筑、配套工程施工、覆土回填等过程产生的施工污水和施工人员生活污水。

噪声：围挡施工、场地平整、基础开挖、混凝土浇筑、配套工程施工、污水处理设备调试、管道安装、覆土回填等过程中产生的机械设备噪声。

固体废物：围挡施工、场地平整、基础开挖、混凝土浇筑、配套工程施工、管沟开挖等过程产生的土方，施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。

### 污水处理工艺及产污节点图

1、污水处理工艺及产污节点

本项目污水处理工艺及产污节点图见图4.2。

图4.2  项目污水处理工艺流程及产污节点图

2、工艺说明

1）粗格栅渠、污水提升泵站：本项目采用钢丝绳牵引式格栅除污机拦截固体污染物，保护水泵不受损害。拦截的栅渣通过螺旋输送机输送，用栅渣压实机进行部分脱水以降低含水率（80%）和体积后打包外运。污水通过提升泵提高水位，保证污水能在后续处理过程中自流。

2）细格栅渠及沉砂池：项目采用机械回转式细格栅去除污水中的小型漂浮物，细小的纤维物质和固体颗粒，防止这些物质影响曝气系统。拦截的栅渣采用螺旋输送机输送，用栅渣压实机进行部分脱水以降低含水率和体积后打包外运。

在旋流沉砂池中，污水由流入口切线方向流入沉砂区，旋转的涡轮叶片使砂粒呈螺旋形流动，促进有机物和砂粒的分离，由于所受离心力不同，相对密度较大的砂粒背甩向池壁，在重力作用下沉入砂斗；而较轻的有机物，则在沉砂池中间部分与砂子分离，有机物随出水旋流带出池外。沉砂池中的泥砂由吸砂泵吸出后由螺旋砂水分离器将砂水分离。旋流沉砂池产生主要污染物是沉砂。

- 预处理池：主要进行泥水分离，保证出水水质。污水经过预处理池处理后进入CASS生物池处理。预处理池产生的主要污染物为恶臭气体和污泥。

- CASS生物池：在反应器的前部设置了生物选择区，后部设置了可升降的自动滗水装置。其工作过程可分为曝气、沉淀、滗水、闲置四个阶段，周期循环进行。污水连续进入预反应区，经过隔墙底部进入主反应区，在保证供氧的条件下，使有机物被池中的微生物降解。根据进水水质可对运行参数进行调整。污水在生化反应中会产生污泥和恶臭类气体，曝气过程中鼓风机有噪声产生。

- 深度处理池：主要是进一步通过混凝沉淀降低污水中的污染物质，其主要污染物为污泥及产生的恶臭污染物。

6）接触消毒池：项目用二氧化氯对出水消毒，二氧化氯消毒是一种高效、安全、环保、经济的技术，能够有效地杀灭致病病毒、细菌和原生动物。

7）贮泥池及污泥脱水间

剩余污泥浓缩脱水前先进入贮泥池，起调节作用，污泥在贮泥池内的停留时间控制在1h之内，防止磷释放。污泥经贮泥池调节后用带式压滤机压缩至含水率50%。贮泥池和污泥脱水间主要污染物为恶臭类气体和污泥泵产生的噪声。

3、污染工序

废水：主要为项目污水厂处理后外排尾水、厂区工作人员生活污水；

废气：格栅、集水井、调节池、旋流沉砂池、进水泵房、CASS生物池、预处理池、深度处理池、贮泥池、污泥浓缩脱水间等产生的恶臭（氨、硫化氢、甲烷、甲硫醇、硫醚等），食堂产生的油烟；

噪声：启闭机、潜水泵、鼓风机等设备运行过程中产生的噪声。

固体废物：格栅渣、尘砂、脱水污泥及工人生活垃圾，为一般工业固体废物。

## 污染源和污染物分析

本工程为工业园污水处理厂的建设，主要目的是收集纳污范围内的工业企业及员工生活污水并进行集中处理和回用，实现达标排放，保护区域水环境，减少污染物的排放。但工程在建设过程和营运期间仍有一定程度的污染物排放。

### 施工期污染源和污染物分析

1、污水处理厂施工期污染源及污染物

1）大气污染源及污染物

大气污染物主要为施工扬尘。项目占地面积27200m2，施工过程扰动地表，污水处理厂的原有植被被破坏，运输车辆行驶或大风都可导致扬尘产生。据有关资料显示，施工扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%，扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关；施工车辆运输行驶于泥土路面而扬起的灰土，其灰尘的浓度可达到1~3g/m3。

另外由于在挖方过程中破坏了地表结构，造成地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、石灰等，若堆放时被覆不当或装卸运输时散落，也会造成施工扬尘，影响范围在50m左右。

2）水污染源及污染物

项目施工期废水主要为施工污水和施工人员生活污水。

（1）施工污水

项目施工将产生一定量的施工废水及生活污水，并随着项目建设期间不同时段其废水产生量有较大的变化。

项目主体建筑物施工过程中的废水主要产生于建筑物砼浇筑、冲洗与养护过程中，施工废水中主要污染物为SS，其产生时段主要集中于建筑物砼浇筑高峰期。施工废水中含SS浓度较高，约500~1000mg/L，施工废水经沉淀池处理后回用。

（2）生活污水

根据本项目周边施工条件，项目可租赁厂区周边的居民住宅作为临时施工营地，可不新建临时施工营地。预计本项目施工期作业高峰人数为50人/d，生活污水日均产生量约10m3/d，主要污染物为SS、COD及粪大肠菌群等，经化粪池处理后，作为有机肥施用于当地农田。

3）噪声源及源强

项目施工期间，需要使用较多的施工机械和运输车辆，其中施工机械主要有打桩机、挖掘机、推土机、装载机、压路机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车等。这些机械设备运行时会辐射较强烈的噪声，噪声源强在81~95 dB(A)之间。

施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，不同的施工设备产生的机械噪声声级各不相同。项目主要施工机械和车辆噪声源强情况见表4-3。

表4-3  项目主要施工机械和车辆噪声源强统计表

| 序号 | 机械设备 | 测距（m） | 声级（dB） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打桩机 | 15 | 95~105 | 不同类型打桩机运行有较大差异 |
| 2 | 挖掘机 | 5 | 84 | 液压式 |
| 3 | 推土机 | 5 | 86 |  |
| 4 | 装载机 | 5 | 90 | 轮式 |
| 5 | 搅拌机 | 2 | 90 |  |
| 6 | 摊铺机 | 5 | 87 |  |
| 7 | 铲土车 | 5 | 93 |  |
| 8 | 平地机 | 5 | 90 |  |
| 9 | 压路机 | 5 | 86 | 振动式 |
| 10 | 卡车 | 7.5 | 89 | 载重越大噪声越高 |
| 11 | 振捣机 | 15 | 81 |  |
| 12 | 夯土机 | 15 | 90 |  |
| 13 | 自卸车 | 5 | 82 |  |
| 14 | 自动式吊车 | 7.5 | 89 |  |

4）固体废物

项目施工期固体废物主要为场地平整及基础开挖等产生的渣土、施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

（1）土石方

项目拟建地目前为农田，项目场地平整及基础开挖过程中将开挖一定的土方，根据建设单位初步估算，项目施工过程中的开挖量为6000m3，主要为现有场地地表清理产生的表层土，该部分土方部分作为厂区后续绿化，约4200m3需外运至渣土部门指定地点；项目填方约为3800m3，主要为护坡所需的石方，均外购。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾成分较为复杂，主要有废弃的砂石砖瓦、木块、废瓷砖、塑料、废混凝土块、废金属、废玻璃等。根据初步估计，项目污水处理厂主体工程建设过程中产生的建筑垃圾约为150t。根据分类收集后，对能回收的部分（诸如废金属）尽量回收，不能回收的采用专用渣土运输车运送至工业园其他企业综合利用。

（3）生活垃圾

生活垃圾包括食物残渣、塑料、废纸、各种玻璃瓶等，产生量按0.5kg/人.d计。本项目高峰期间施工人员为200人，则生活垃圾产生量为100kg/d。经收集后，定期送至环卫部门指定地点，最终由环卫部门清运并送至生活垃圾填埋场处置。

5）水土流失

项目污水处理厂主体工程在施工过程中，机械设备将对施工范围内场地进行碾压和扰动，被扰动地表在大风或下雨季节，特别是暴雨季节将造成一定的水土流失。

根据《开发建设项目水土保持技术规范》和《湖南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》（湘政函[1999]115号），施工区土壤侵蚀模数将达到41250 t/km2a，明显高出背景值725t/km2a。项目污水处理厂主体工程占地面积为27200m2，通过计算，项目污水处理厂主体工程施工区新增水土流失量为1122t/a。

### 营运期污染源和污染物分析

本工程运营过程中，主要是污水处理厂排放的各种污染物。

1、大气污染源及污染物

项目污水处理厂营运期主要大气污染物为格栅、沉砂池、进水泵房、预处理池、CASS生物池、深度处理池、贮泥池、污泥脱水间产生的恶臭，以及食堂产生的油烟。

1）恶臭

污水处理厂恶臭物质逸出量受污水量、污泥量、污水中溶解氧量、污泥稳定程度、污泥堆存方式及数量、日照、气温、湿度、温度、风速等多种因素影响。恶臭的产生与水温、气候与污水厂运行状况都直接相关，一般水温在25℃以下的冬季，H2S和NH3浓度很低，现有的检测方法检出率很低，恶臭对周边环境影响很小。当水温在25℃以上时，气温高的夏秋季节H2S和NH3的检出率均为100%，且浓度较高，这说明污水厂恶臭的主要污染物是H2S和NH3。恶臭物质扩散有两种形式的衰减，一种是物理衰减，另一种是恶臭物质在日照、紫外线等作用下的化学衰减。

污水处理厂的大气污染物主要来自氧化处理过程中的腐化污水和污泥散发的恶臭。由于微生物分解有机物产生的还原性恶臭物质，存在于格栅、沉砂池、进水泵房、预处理池、CASS生物池、深度处理池、贮泥池、污泥脱水间等，其成份主要是氨、胺等含氮化合物及硫化氢、甲烷、甲硫醇、硫醚等混合物，其排放方式属无组织面源排放。

恶臭气体以H2S和NH3为主，其主要性质见表4-4。

表4-4 恶臭污染物的主要性质

| 项目 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 颜色 | 无 | 无 |
| 常温下状态 | 气体 | 气体 |
| 气味 | 强烈刺激性气味 | 恶臭，具有臭鸡蛋气味 |
| 嗅觉阈值（mg/m3） | 0.1 | 0.0005 |
| 密度（mg/L） | 0.771 | 1.539 |
| 熔点 | -77.7℃ | -85.5℃ |
| 沸点 | -33.5℃ | -60.7℃ |

根据类比北京国环建邦环保科技有限公司2016年9月编制的《哈尔滨康达环保投资有限公司哈尔滨群力污水处理厂升级改扩建工程环评报告书（报批稿）》（处理规模15万吨/天，采用CASS生物池工艺，无恶臭处理措施）恶臭污染物的监测结果，恶臭污染物排放浓度值见表4-5。

表4-5  恶臭污染源源强  （单位：t/a）

| 规模 | H2S | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 15万吨/天 | 0.087 | 1.5 |

本项目污水处理规模为1万吨/天，则项目污水处理厂正常情况下，根据类比同类项目H2S和NH3的源强，计算出本项目H2S和NH3的源强分别为0.0058t/a（1.32g/h）和0.1t/a（22.83g/h）。

2）食堂油烟

根据人员编制的规模，项目劳动定员为15人，均在食堂就餐。项目食堂拟采用液化天然气作为燃料，同时辅以电能。目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%（本次环评取最大值）。拟建食堂规划用餐人数为15人，则油烟日产生量为18g，年产生量为6.6kg。经环保认证的油烟净化器（处理效率为85%）净化后，由建筑物屋顶排放，排放量为0.99kg/a（4.71mg/m3）。

2、噪声

污水处理厂建成后，运行时的主要噪声源为鼓风机、污水泵、污泥泵、脱水机等其它设备，类比调查同类设备噪声的声源强度情况见表4-6。

表4-6   项目主要设备噪声源强

| 工段 | 噪声源 | 数量 | 工况 | 声压级dB(A) | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格栅间 污水提升泵房 | 启闭机 | 4台 | 连续 | 66 | 室内安装 |
|  | 潜水泵 | 4台 | 连续 | 89 | 地下安装 |
| 旋流沉砂池 | 砂水分离器 | 1台 | 连续 | 83 | 地下安装 |
|  | 除砂机 | 2台 | 连续 | 85 | 地下安装 |
| 预处理池 | 刮泥刮渣机 | 16台 | 连续 | 85 | 地下安装 |
|  | 排泥泵 | 8台 | 连续 | 89 | 地下安装 |
| CASS生物池 | 回流污泥泵 | 8台 | 连续 | 85 | 水下安装 |
|  | 剩余污泥泵 | 8台 | 连续 | 85 | 水下安装 |
|  | 潜水搅拌机 | 8台 | 连续 | 85 | 水下安装 |
| 深度处理池 | 刮泥机 | 8台 | 连续 | 85 | 水下安装 |
|  | 混凝搅拌机 | 16台 | 连续 | 85 | 水下安装 |
|  | 絮凝搅拌机 | 8台 | 连续 | 85 | 水下安装 |
|  | 冲洗水泵 | 8台 | 连续 | 85 | 水下安装 |
|  | 排泥泵 | 12台 | 连续 | 89 | 地下安装 |
| 接触消毒池 | 动力水泵 | 2台 | 连续 | 89 | 水下安装 |
| 污泥贮泥池 | 潜水轴流泵 | 1台 | 间歇 | 89 | 地下安装 |
|  | 潜水排污泵 | 2台 | 间歇 | 83 | 地下安装 |
| 污泥脱水间及加药间 | 隔膜板框压滤机 | 2台 | 间歇 | 88 | 室内安装 |
|  | 叠螺浓缩机 | 2台 | 间歇 | 88 | 室内安装 |
|  | 离心泵 | 1台 | 间歇 | 85 | 地下安装 |
|  | 浓缩机进料泵 | 2台 | 间歇 | 85 | 地下安装 |
|  | 浓缩机反洗水泵 | 1台 | 间歇 | 85 | 室内安装 |
|  | 压滤机进料泵 | 2台 | 间歇 | 70 | 室内安装 |
|  | 贮泥池潜水搅拌机 | 1台 | 间歇 | 85 | 水下安装 |
|  | 调理池搅拌机 | 1台 | 间歇 | 72 | 室内安装 |
| 鼓风风机 | 鼓风机 | 2台 | 连续 | 85 | 室内安装 |

3、固体废物

本工程产生的固体废物包括栅渣、沉砂、污泥和生活垃圾。

①栅渣

粗格栅拦截的较大块状物、枝状物以及细格栅拦截的块状物、软性物质和软塑料等粗、细垃圾和悬浮或飘浮状态的杂物，统称栅渣。污水厂栅 渣产生系数为0.05-0.10m3/1000m3污水，本项目取最大值，每处理10000吨污水产生栅渣lm3，栅渣 密度取800kg/m3，则本项目栅渣产生量为1.6t/d，全年约584t/a。

②沉砂

沉渣以无机物为主要成分，其颗粒物较粗、比重较大、含水率较低且易于脱水，流动性差。污水厂沉渣产生系数为0.03m3/1000m3污水，沉渣密度取1500kg/m3，则本项目沉砂池沉渣产生量为0.9t/d，全年约328.5t/a。

③污泥

污泥是污水厂运营过程中产生的主要固体废物。处理前的污泥含水率约99.2%，经隔膜式板框压滤机处理后的污泥含水率≤50%，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中有关污泥的控制标准。污泥主要来自于预处理池产生的初沉污泥、生物反应池产生的剩余污泥以及深度处理池产生的化学污泥。

a预处理池污泥量：根据设计资料，本项目设计流量2万m3/d，预处理池进水SS浓度400mg/L，初沉池SS去除率50%，则初沉池干污泥量：

△X1= 20000×400×50%÷1000=4000kg/d(1460t/a)。

b生物池剩余污泥量

项目采用CASS生物池处理工艺，属于活性污泥法的一种，其剩余污泥产量可参照《室外排水设计规范》（GB50014-2006）中的计算公式，公式如下

△X=V·X/θc

式中：△X-剩余污泥量（kgSS/d）；

V-生物池容积（m3）；

X生物池内混合液悬浮固体平均浓度（mg/L）;

θc-污泥龄（d）。

根据项目设计资料，CASS生物池总容积为18413.5m3。反应池总泥龄为15d，混合液混合液悬浮固体浓度：4000-5000mg/L，在此取5000mg/L。

根据上述公式估算CASS生物池剩余污泥产生量：

△X2=18413.5×5000÷15÷1000=6137.8kg/d（2240.3t/a）。

c化学污泥

本项目在深度处理过程中会向污水中投入氯化铝（PAC）56t，聚丙烯酰胺（PAM）15t，则化学污泥产生量为：

△X3=（56+15）×1000÷365=195kg/d（71.2t/a）。

污泥经脱水含水率≤50%，本次环评取最大值50%，则本项目浓缩脱水污泥产生量约为（4000+6137.8+195）÷0.5=20665.6kg/d（7543t/a）。

综上，本项目污泥产生总量为20665.6kg/d（7543t/a）。

④生活垃圾

项目工作人员生活过程中将产生生活垃圾，生活垃圾产生量按1kg/人•d计，则生活垃圾产生量为15kg/d，合5.5t/a。

本项目固体废物产生汇总情况见表4-7。

表4-7  本项目固废产排情况

| 污染物 | 污染因子 | 产生量（t/a） | 性质 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 栅渣 | 塑料、漂浮垃圾等 | 584 | 一般固废 | 送至垃圾处置场 |
| 沉渣 | 砂石、泥沙 | 328.5 |  |  |
| 脱水污泥 | 污泥 | 7543 |  |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 5.5 |  |  |

4、废水

（1）项目生活污水

项目废水主要为工作人员生活污水。

项目生活污水按用水量的85%计。根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014），项目工作人员用水量按145L/人•d计（小城市、小城镇标准），则项目用水量为2.2m3/d，污水产生量为1.8m3/d，主要污染物为CODCr、NH3-N、BOD5、SS和动植物油。

项目厂区排水采用雨、污分流制。雨水经雨水管排入市政管道，生活污水经化粪池预处理。根据《城镇生活源产排污系数手册（2008）》（三区5类），产生浓度分别为420mg/L、52mg/L、200mg/L、340mg/L和6.0mg/L。生活污水经化粪池处理后（停留时间大于12h），直接排入污水处理厂，上述污染物排放浓度分别为360mg/L、50mg/L、160mg/L、200mg/L和5.3mg/L，纳入本项目污水处理厂处理。

（2）水污染物减排效果

本项目属于区域污水治理工程，其目的是保护当地水环境质量，减少污染物的排放量。

项目营运后，将使得收集到的污水中主要污染物COD、BOD5、SS、TN、NH3-N和TP均得到不同程度地消减，污水处理后回用于湖南汨罗循环经济产业园(再生材料产业园)企业生产、道路和绿化使用。根据设计要求，项目收集到生活污水及工业污水经处理后，将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其污染物消减效益巨大，具体结果见表4-8。

表4-8  项目污水处理厂污染物消减分析结果统计表

| 污染因子 | 处理前 |  | 处理后 |  | 削减量 t/d | 消减率 % | 排水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/L | 产生量t/d | 浓度≤ mg/L | 排放量t/d |  |  |  |
| COD | 500 | 5 | 50 | 0.5 | 4.5 | ≥90 | 回用于企业生产和园区道路、绿化 |
| BOD5 | 200 | 2 | 10 | 0.1 | 1.9 | ≥95 |  |
| SS | 400 | 4 | 10 | 0.1 | 3.9 | ≥97.5 |  |
| TN | 35 | 0.35 | 15 | 0.15 | 0.2 | ≥57 |  |
| NH3-N | 25 | 0.25 | 8(5) | 0.08(0.05) | 0.17(0.2) | ≥80（68） |  |
| TP | 4.0 | 0.04 | 0.5 | 0.005 | 0.035 | ≥87.5 |  |

### 营运期污染物产排情况汇总

本工程营运期主要污染物产生及排放情况汇总详见表4-9。

表4-9  本工程主要污染物产生及排放情况汇总表

| 类别 | 污染物 名称 | 处理前 |  | 处理措施 | 处理后 |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 | 产生量 |  | 浓度 | 排放量 |  |
| 废气 | H2S | / | 0.016t/a | / | / | 0.016t/a | 项目区域环境空气中 |
|  | NH3 | / | 0.2t/a |  | / | 0.2t/a |  |
|  | 油烟 | / | 6.6kg/a | 环保认证的油烟净化器 | ≤2mg/m3 | 0.99kg/a |  |
| 固体废物 | 格栅渣 | / | 584t/a | 贮泥池 | / | 584t/a | 生活垃圾填埋场 |
|  | 沉砂 | / | 328.5t/a |  | / | 328.5t/a |  |
|  | 生活垃圾 | / | 5.5t/a | 垃圾桶集中收集 | / | 5.5t/a |  |
|  | 污泥 | / | 7543t/a | 污泥脱水间 | / | 7543t/a |  |
| 废水 | COD | 500 | 5 | 格栅、沉砂池、进水泵房、预处理池、CASS生物池、深度处理池、回用水池 | 50 | 0.5 | 回用于企业生产和园区道路、绿化 |
|  | BOD5 | 200 | 2 |  | 10 | 0.1 |  |
|  | SS | 400 | 4 |  | 10 | 0.1 |  |
|  | TN | 35 | 0.35 |  | 15 | 0.15 |  |
|  | NH3-N | 25 | 0.25 |  | 8(5) | 0.08(0.05) |  |
|  | TP | 4.0 | 0.04 |  | 0.5 | 0.005 |  |

### 事故排放

事故排放主要为废水的事故排放。分析污水处理工艺过程可知，可能导致出水水质超标的因素主要有三类：一类为进厂水质、水量发生较大变化，对污水处理厂造成较大冲击，造成出水超标；第二类为处置装置运转不正常导致出水水质超标（含电力中断）；第三类为污水输送管道破裂或污水提升泵出现故障导致污水的直接排放。

第一种情况：根据前面的计算，当进厂的水量超过设计水量时，将使污水的停留时间缩短，导致排放超标；另外进厂污水浓度超过设计进水浓度，也可能导致处理设施有机负荷增加，从而导致去除效率下降，出水超标。

第二中情况出现的原因很多，如停电导致机器设备不能运转，管理不善，造成活性污泥浓度下降，操作不当造成停留时间过短，曝气机运转不正常造成供氧不足等等，事故的原因是多方面的，但事故的后果都将造成处理设施去除率的下降，导致出水超标排放，其影响范围与事故的发现和处理时间有关。

第三类事故造成的影响最大，其产生原因可能是人为的损坏，也可能是自然耗损得不到及时补偿造成，管道的损坏程度不同，事故影响大小不同。

发生事故时进入污水处理厂的污水未能得到处理，按照最不利情况即所有进入污水处理厂的污水均没有处理而直接进入市政管网，通过市政管网进入汨罗市城镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后进入汨罗江。

# 项目区域环境概况

## 自然环境

### 地理位置

汨罗市地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，是“中国龙舟名城”，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。境内著名的汨罗江西接湘江汇入洞庭湖。京广铁路、武广高铁、京珠高速、107国道、S308线贯穿其境，是省会长沙连接北部重要城市岳阳的重要交通枢纽。

湖南汨罗循环经济产业园位于汨罗市东部新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，规划占地面积500亩，距汨罗市中心约4km。本项目位于湖南汨罗循环经济产业园内（东经113°17799807，北纬28°77031803），项目所在地西侧为园区道路，乘车到汨罗市火车站只需5min，到长沙、岳阳约40min车程。地理位置优越，交通便利。具体地理位置详见附图1。

### 地形、地质和地貌

汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

评价区所在区域地貌属于洞庭湖汨罗江三角洲河流冲积形成的平原地貌，原始阶地地形明显，大部分为河湖复合粘土夹砾石层覆盖，厚7~8m，其下位砾石层，地基允许承载力标准值为fk=300Kpa左右。原始阶地地形明显，高程为46.52~38.3m（黄海高程），高程差9.22m。工程用地区域大部分为河湖混合粘士夹砾石层覆盖，厚7～8m，其下为砾石层。场区地基主要为人工填土、耕作士、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

评价区所在区域地下水位高程为30.2~31.4m，地下水埋深-6.2~-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。区域内土壤为人工填土、耕作土、江南红壤和冲积沉积物堆积层组成，中硬场地土，地质物理力学性质较好，无不良地质现象。查阅《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），拟建场址地震烈度为VII度。本项目所在地域地质构造简单，地质基础较好，为丘陵地区，高程为46.52-38.3m（黄海高程），高程差9.22m。厂区土地类型为中硬场地土、场地类别为Ⅱ类建筑场地。

### 气象气候

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表5-1。

表5-1气象参数一览表

| 项目 | 气象参数 | 项目 | 气象参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年平均气温 | 16.9℃ | 多年平均降雨量 | 1345.4mm |
| 极端最高气温 | 39.7℃ | 降水集中月份 | 4-8月（占61.5%） |
| 极端最低气温 | -13.4℃ | 最大日降水量 | 159.9mm |
| 年平均地面温度 | 19.3℃ | 最长连续降水日数 | 18天 |
| 全年主导风向 | NW | 连续10天降水量最多 | 432.2mm |
| 年均风速 | 2.2m/s | 最大积雪深度 | 10cm |
| 最大风速 | 12m/s | 年均降雪日数 | 10.5天 |
| 年平均蒸发量 | 1345.4mm | 年平均有霜天数 | 24.8天 |
| 年均湿度 | 81% | / | / |

表5-2项目所在地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 1450.8 | 1.8 |

（1）气温：年平均气温18.4℃，最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃；

（2）降水量：年平均降水量1450.8mm，最大暴雨量30mm/h；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3；年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；

（3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％；

（4）风速：年平均风速1.8m/s，常年主导风向为东南风；冬季主导风向为北北西风、北风；夏季主导风向为东南南风；

（5）其它：年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1727.9mm。

### 水文

湖南汨罗循环经济产业园北临汨罗江，汨罗江因主河道汩水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

车对河为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。车对河经新市的赵公桥注入汨罗江。

## 生态环境概况

### 植被与生物多样性

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸  植物共7科13种，被子植物有94科383种。

李家塅片区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

### 陆生动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

### 水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

## 湖南汨罗江国家湿地公园概况

汨罗江国家湿地公园地处湖南省汨罗市境内，位于湖南省东北部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带。地理坐标为：东经112°57′38″～113°10′6″，北纬28°47′19″～ 29°3′59″。成立于2009年12月，规划面积2954.1公顷，湿地面积2812.24公顷。湖南汨罗江国家湿地公园以保护汨罗江湿地生态系统，通过合理保护利用，形成的集保护、科普、休闲等功能于一体的湿地公园,其范围包括汨罗江干流汨罗段及其周边部分区域。湿地公园东起汨罗江新市大桥，西至磊石山汨罗江出口，涉及周边新市镇、归义镇、罗江镇、屈子祠镇、白塘镇等乡镇，长43.6公里，宽0.1～1.5 公里， 规划总面积 2954.10 公顷。

湿地公园共区划为5个功能区：湿地生态保护保育区1259.64公顷、湿地生态恢复重建区398.64公顷、湿地科普宣教展示区14.35公顷、湿地休闲游览区1278.15公顷、综合管理服务区3.32公顷。湿地生态保护保育区是湖南汨罗江国家湿地公园的核心和生态基质，主要包括汨罗江磊石至白塘段。该区总面积为1259.64公顷。该区主要以保护为主，对湿地公园的湿地生态核——汨罗江干流下游(靠近洞庭湖段)进行严格的保护，并在此基础上进行一定的恢复和修复。

湿地生态恢复重建区主要包括汨罗江南渡桥至新市段，总面积为398.64公顷。该区以湿地生态恢复与重建为主，根据汨罗江河岸带实际情况，恢复和重建完整的生态河岸带，营造良好的生态廊道，营造生态多样的河岸带景观，为野生动物提供良好的栖息地，对汨罗江起到缓冲保护作用。同时，在居民点比较集中的区域和农业生产用水排入河流的入口附近，进行以降解污染和净化水质为主导的“生态过滤型”湿地生态系统建设，完善河滨生态缓冲系统，减少进入汨罗江的污染物，提高生态缓冲带的净化能力。

湿地科普宣教展示区位于湿地公园南部汨罗江畔，规划面积14.35 公顷。规划充分利用该区现有湿地资源和湿地生境地形条件，以典型河流湿地为载体向游客展示湿地科普知识和湿地生态文化。本区的功能定位为：湿地科普知识教育基地;湿地生态系统结构、功能展示;湿地观鸟基地。该区主要建设内容有：湿地植物园、湿地自然探索体验园、湿地文化长廊、观鸟屋、湿地宣教中心等。湿地休闲游览区主要包括汨罗江白塘至南渡桥段及其周边区域，面积为1278.15公顷。该区在现有旅游开发的基础上，结合汨罗江文化、屈原文化等地方特色文化，以湿地体验和参与项目为主体进行生态旅游建设。同时，发展相关的衍生旅游产业链，开发相关上下游旅游产品。主要新建项目包括：发展湿地农耕体验、湿地人家、农产品采摘体验、文化体验和购物、餐饮。

综合管理服务区主要包括湿地公园的管理、服务机构和设施，由湿地公园管理局、湿地公园保护管理站构成。湿地公园建成后，该区主要具备管理和服务功能，使湿地公园得到科学有效的管理和保护，为游客提供优质高效的服务。

湖南汨罗江国家湿地公园湿地主要包括河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地三大湿地类以及永久性河流、洪泛平原湿地、永久性淡水湖、草本沼泽4个湿地型。其中，河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地，分别占湿地总面积的74.5%、16.1%、9.4%，分别占湿地公园总面积的70.9%、15.3%、8.9%。

根据《湖南植被》的分区，汨罗江国家湿地公园地处中亚热带典型常绿阔叶林北部植被亚地带，湘北滨湖平原栲栎林、旱柳林、桑树林、湖漫滩草甸、沼泽、水生植物及农田植被区的洞庭湖平原及湖泊植被小区。与湘中、湘东山丘盆地栲稠林、 马尾松林、黄山松林、毛竹林、油茶林及农田植被区的幕阜、连云山山地丘陵植被小区毗连。植被类型主要为沼泽和水生植被，在河流周边山丘上分布小面积的针叶林、阔叶林和灌草丛。

湖南汨罗循环经济产业园新市片区紧邻湿地公园沿线，不在规划的湿地公园内，其不设排污口，依托重金属污水处理厂和城市污水处理厂处理后达标排放，其污水管网敷设沿着汨罗江道路进行敷设不在湿地公园范围内，而城市污水厂的排污口在湿地公园的保育区范围。

## 湖南汨罗循环经济产业园概况

湖南汨罗循环经济产业园前身为汨罗市经济开发区（1994年湖南省人民政府批准为省级开发区），2005年经国务院批准更名为湖南汩罗工业园区。2005年，汨罗再生资源集散市场（即汨罗工业园）被国务院批准列为国家循环经济试点，是全国首批7个国家循环经济“城市矿产”示范基地之一。2006年6月，园区一期通过环境影响评价，获得湖南省环境保护局的批复—湘环评[2006]69号。

随着工业的发展，园区中工业区与新市镇居住区混杂交叉，尤其再生铜铝的冶炼对周边的居住区影响较大，成型的新市镇区逐步成为园区发展的制约因素。为了汨罗市经济的健康有序的发展，以及规范区域内的企业的发展，汨罗市政府和湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司在2014年进行调规扩区，调规扩区为“一区三园”分别为黄市片区、新市片区以及弼时片区组成，规划控制建设用地规模为11.08平方公里；黄市片区位于黄市集镇区以南，107国道以东，东、南以罗江为界，规划总建设用地面积约0.75平方公里；新市片区位于新市镇107国道以东、S308以南区域，东临湄江，南至规划金塘东路，规划总建设用地面积约6.95方公里；弼时片区规划总建设用地面积约3.38平方公里。本次调规，由湖南省环境科学研究院编制了环境影响报告书，并于2015年通过了省环保厅审批。

（1）园区发展规划（2014~2020）概述

①规划年限：2007-2020年。

②用地规模：规划区北为沿江大道，西至武广客运专线，东至湄江，南至星火水库，规划总面积为1992.4公顷。

③产业定位：本园区定位以再生资源回收与加工产业、有色金属精深加工产业以及先进制造产业为三大主导产业，以新材料与电子信息产业为两大从属产业。黄市片区主要是以再生资源（铜铝）粗加工产业为主；新市片区主要以有色金属精深加工、再生资源回收与加工产业（橡塑、碳素等）、再生资源拆解加工产业（报废汽车、电器、电子产品）以及先进制造产业为主；弼时片区主要是以先进制造产业、新材料产业、电子信息产业和物流仓储为主。本项目位于新市片区。

④功能定位：成为汨罗市促进产业结构调整、升级和带动经济增长的主动力，成为汨罗市工业生产基地。成为与周边城市组团和生态环境相协调的新型工业区。

（2）规划布局与功能分区

本次规划提出“一心、一轴、一区、三片”的规划结构。

一心：园区南部中心位于车站大道与新市南街交叉口周边地块，依托武广客运专线汨罗站的发展，结合星火水库景观资源，发展为园区行政管理、研发、文化娱乐用地和商业中心。

一轴：指沿新市南街东西两厢地块形成的南北综合发展轴，犹如一条纽带将南北紧密联系在一起，并将成为园区形象的代表。

一区：指南部服务区。南部配套服务区主要依托星火水库的宜人环境和武广客运专线带来的人气，形成集居住、娱乐、研发、行政管理与一体的南部配套服务区。位于车站大道以南、星火水库以北、107国道以西、武广客运专线以东地区。

三片：指产业用地主要分三片发展，即新市南街以西、武广专线以东地区；新市南街以东、国道107以西地区；国道107以东、湄江以西地区。

“一区、三片”的分区，使生产生活相对隔离，避免相互的干扰。

（3）用地规划

①居住用地：园区规划中居住用地108.58公顷，占城市建设用地的9.39%。规划居住用地主要分布南北，依托星火水库周围的宜人环境和武广客运专线即将带来的人气，在车站大道以南自然景观良好，环境宜居的地段规划居住用地。

②公共设施用地：本次规划公共设施用地281.42公顷，占城市建设用地的24.35%。主要包括：行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地和教育科研用地。

③工业用地：本次规划工业用地475.32公顷，占城市建设用地的41.12%。工业用地主要集中于“三片”中。国道107以西、新市南街以东地区科研实力较为雄厚，可以发展电子、新材料、化工产品等科技含量较高的产业。新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。

## 湖南汨罗循环经济产业园（再生材料产业园）概况

为有效解决汨罗市再生塑料、再生有色金属的无序发展，环境污染从点源到面状蔓延问题，指导再生产业划行入市、圈区管理，汨罗市委市政府规划在湖南汨罗循环经济产业园另辟再生材料产业园，主要发展以铜、铝、塑料为主的再生资源回收加工产业，配套其它相关产业。由湖南汨罗循环经济产业园管理委员会直接管理，再生材料产业园四至范围为东界永新路，西临107国道，北至新龙路南至神龙路，规划用地总面积约2.00平方公里。本项目是湖南汨罗循环经济产业园(再生材料产业园)的配套工程，目前该园区正在开发建设中。入园企业主要为湖南中塑新能源有限公司，该公司目前正在办理环评手续中。

# 环境质量现状调查与评价

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）5环境现状调 查与评价相关规定：充分收集和利用评价范围内各例行监测点、断面或站位的近 三年环境监测资料或背景值调查资料，当现有资料不能满足要求时，应进行现场 调查和测试，现状监测和观测网点应根据各环境要素环境影响评价技术导则要求 布设，兼顾均布性和代表性原则。

## 地表水环境质量评价

### 汨罗江水环境质量现状调查

本项目收集了汨罗市环境保护监测站2017年10月对汨罗江新市断面、窑洲断面常规监测断面监测数据。

① 现状监测项目

对区域地表水汨罗江水质进行监测，监测因子为pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群、铜、砷、汞、镉、铅。

② 监测布点

汨罗江新市、窑州二个常规监测断面。

③ 监测时间、频次

汨罗市环境保护监测站2017年10月对汨罗江进行了监测，每个点位监测一天，二次采样，同期记录水深、流速、流量、河宽等水质参数。

④评价标准

汨罗江窑洲断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准。汨罗江新市断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

⑤评价方法

采用HJ/T2.3－93《环境影响评价技术导则地面水环境》推荐的标准指数法进行单项评价。

（1）单项水质参数i在j点的标准指数为：

Sij＝Cij/Csi

（2）pH值标准指数计算公式为：

Sph,j=(7.0―pHj）/（7.0―pHsd）（pHj≤7.0时）

Sph,j=(pHj―7.0)/(pHsd―7.0)（pHj＞7.0时）

式中：

Si,j—单项水质参数i在j点的标准指数；

Ci,j—污染物i在j监测点的浓度值，mg∕L；

Csi—水质参数i的评价标准值，mg∕L；

pHj——j点的pH值；

pHsd——评价标准中的pH值下限；

pHsu——评价标准中的pH的值上限；

SPH，j—PH值标准指数。

水质参数i的标准指数Si,j＞1，则表明该水质参数超过了国家规定的水质标准，不能满足水体功能使用要求。

⑥监测方法

按《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)进行监测。水环境质量现状监测项目与监测分析方法见表6-1。

表6-1  水环境质量现状监测项目与监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 |
| CODcr | 快速消解分光光度法 | HJ-T399-2007 |
| BOD5 | 稀释与接种法 | GB7488-87 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | GB7479-87，HJ535-2009 |
| 石油类 | 红外分光光度法 | GB/T16488-96 |
| 总磷 | 钋锑抗分光光度法、钼酸铵分光光度法 | 《水和废水分析监测方法》第四版、 GB/T11893-1989 |
| 铜 | 石墨炉原子吸收法 | 《水和废水分析监测方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |
| 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《水和废水分析监测方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |
| 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《水和废水分析监测方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |
| 砷 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 |
| 汞 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ/T 347-2007 |

表6-2  2017年10月汨罗江监测数据统计     单位：mg/L（pH值除外）

|  | 项目 | 监测项目及结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 |
| 新市断 面 W01 | 监测值范围 | 7.03-7.03 | 9-10 | 2.7-2.8 | 0.34-0.38 | 0.08-0.09 | 0.01 |
|  | 标准指数 | 0.015 | 0.45-0.5 | 0.675-0.7 | 0.34-0.38 | 0.4-0.45 | 0.2 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | GB3838-2002Ⅲ标准 | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.05 |
|  |  | 铜 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 粪大肠菌群 |
|  | 监测值范围 | 0.001ND | 0.002ND | 0.0001ND | 0.0003ND | 0.00004ND | 2400-3500 |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | / | 0.24-0.35 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | GB3838-2002Ⅲ标准 | 1.0 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.0001 | 10000 |
| 窑州断 面 W02 |  | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 |
|  | 监测值范围 | 7.18-7.19 | 7-7 | 2.3-2.4 | 0.12-0.14 | 0.09-0.09 | 0.01ND |
|  | 标准指数 | 0.09-0.095 | 0.47 | 0.77-0.8 | 0.24-0.28 | 0.9 | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | 0.2 | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | GB3838-2002 II 标准 | 6~9 | 15 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
|  |  | 铜 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 粪大肠菌群 |
|  | 监测值范围 | 0.001ND | 0.002ND | 0.0001ND | 0.0003ND | 0.00004ND | 1700-1800 |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | / | 0.85-0.9 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | GB3838-2002Ⅲ标准 | 1.0 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.00005 | 2000 |

注：ND 表示检验数值低于方法最低检出限，不计算标准指数。

由上表可知，汨罗江新市断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗水环境质量较好。

### 车对河（湄江）水环境质量现状调查

本次报告收集了本项目收集了汨罗市环境保护监测站2017年10月对湄江（车对河）赵公桥常规监测断面监测数据。

①监测断面：湄江（车对河）赵公桥监测断面。

②监测因子：湄江（车对河）水质监测因子为：pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、石油类、粪大肠菌群、铜、砷、汞、镉、铅。

③评价标准及评价方法

湄江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

④监测结果与评价

表6-3  湄江（车对河）地表水水质监测数据统计   单位：mg/L（pH值除外）

| 湄江（车对河）赵公桥断面 | 项目 | pH | 化学需氧量 | 五日生化 需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值范围 | 7.3-7.3 | 14-15 | 2.7-2.8 | 23-28 | 0.66-0.68 | 0.22-0.23 | 1.88-2.09 |
|  | 最大标准指数 | 0.15 | 0.75 | 0.7 | 0.93 | 0.68 | 1.15 | 2.09 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1.09 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 超标 |
|  | GB3838-2002 Ⅲ标准 | 6.0~9.0 | 20 | 4 | 30 | 1 | 0.2 | 1 |
|  | 项目 | 铜 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 粪大肠菌群 | 石油类 |
|  | 监测值范围 | 0.01ND | 0.02ND | 0.0001ND | 0.0003ND | 0.0004ND | 9200-12000 | 0.01-0.05 |
|  | 最大标准指数 | / | / | / | / | / | 1.2 | 1 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 |
|  | GB3838-2002 Ⅲ标准 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.0001 | 10000 | 0.05 |

注：ND 表示检验数值低于方法最低检出限，不计算标准指数。

由上表的监测结果可知，湄江赵公桥断面除总磷、总氮、粪大肠杆菌超标外，其他各水质因子浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，总磷、总氮、粪大肠杆菌最大超标倍数分别为 0.15 倍、1.09倍、0.2倍。污染的主要原因可能是受上游居民生活排污影响。

本项目建成后将对湄江（车对河）水环境有所改善。

## 大气环境质量评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）相关规定：三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围（包括邻近评价范围）内有近3年的与项目有关的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定， 并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。

本次大气环境质量现状评价采用引用公示环评文本现状监测数据，监测点具 有代表性，数据的时效性及范围满足本项目评价要求。此处监测数据反映的区域 与本项目的评价区域一致，引用的监测点位与评价范围相差不远，可准确反映评价区域的质量状况。

### 环境空气质量现状调查与评价

本次报告收集了《湖南省新基源新材料科技有限公司年产3万吨再生塑料提质改性综合利用生产建设项目环境影响报告书》公示文本，本次评价引用此报告 书的现状监测数据：湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年11月16日~22日对万容项目场地内、新基源项目场地内环境空气进行了监测。氨气、硫化氢采用湖南精科检测有限公司2018年2月27日-3月1日对项目地实测数据进行评价。

监测因子：SO2、NO2、PM10、氨气、硫化氢，同时观测风向、风速、气压、气温等常规气象要素。

监测时间：引用数据为2017年11月16日至22日连续7天的采样监测；实测数据为2018年2月27日-3月1日连续3天的采样检测。

（1） 监测点布设

表6-4  大气环境现状监测点位置表

|  | 监测点名称 | 相对本工程厂界位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引用数据 | G1万容项目场地内 | 本项目西南侧500米 | SO2、NO2、PM10 |
|  | G2新基源项目场地内 | 本项目南侧约120m |  |
| 实测数据 | G3项目地场界北侧处居民区 | 本项目北侧260m | 氨气、硫化氢 |
|  | G4项目地场界南侧 | 本项目南侧50m |  |

（2）评价方法：在统计各监测点日浓度范围的基础上，采用超标率和最大超标倍数来评价空气环境质量现状。

（3）监测结果及评价

监测结果统计见表6-5，项目监测点的SO2、NO2、PM10浓度现状监测值均符合《环境空气质量标准》中的二级标准；氨气、硫化氢一次值浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次限值标准。

从现状监测值来看，区域的环境空气质量现状总体良好，有一定的环境容量。

表6-5 评价区环境空气质量现状监测统计结果  单位：μg/m3

| 监测项目 |  | G1 | G2 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 浓度范围 | 34~36 | 40~45 | 150 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大值占标率（%） | 24 | 30 |  |
|  | 最大超标倍数 | / | / |  |
| NO2 | 浓度范围 | 32~36 | 40~43 | 80 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大值占标率（%） | 45 | 53.8 |  |
|  | 最大超标倍数 | / | / |  |
| PM10 | 浓度范围 | 89~94 | 91~98 | 150 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  | 最大值占标率（%） | 62.7 | 65.3 |  |
|  | 最大超标倍数 | / | / |  |
| 监测项目 |  | G3 | G4 | 评价标准（单位：mg/m3） |
| 氨气 | 监测结果 | ND | ND | 0.2 |
| 硫化氢 | 监测结果 | ND | ND | 0.01 |

注：ND代表未检出。

## 声环境质量评价

本环评声环境质量现状监测数据采用2018年2月2日～2月28日湖南精科检测有限公司对项目四厂界实测数据。

（1）调查监测范围：本项目厂界周围外1米的范围内。

（2）监测项目：计权连续等效A声级。

（3）监测布点：本次监测共设4个监测点，围绕厂址东、南、西、北各1个点。

（4）监测时间与频次：2018年2月2日～2月28日对本项目环境噪声进行现场监测，每天昼间和夜间各一次。

（5）监测结果

由表 6-6厂界噪声监测结果可以看出，项目地昼间噪声为47.5-51.3dB(A)，夜间噪声为41.5-44.1dB(A)。对照《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的相关标准，评价区域环境噪声厂界昼间、夜间现状监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。

表6-6 厂界噪声监测结果   单位dB(A)

| 编号 | 测点名称 |  |  | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 场界东面外1m |  | 2018.2.27 | 47.5 | 41.7 |
|  |  |  | 2018.2.28 | 48.3 | 42.4 |
| 2 | 场界南面外1m |  | 2018.2.27 | 50.4 | 43.6 |
|  |  |  | 2018.2.28 | 49.6 | 44.1 |
| 3 | 场界西面外1m |  | 2018.2.27 | 50.2 | 43.5 |
|  |  |  | 2018.2.28 | 51.3 | 42.6 |
| 4 |  | 场界北面外1m | 2018.2.27 | 48.5 | 41.5 |
|  |  |  | 2018.2.28 | 47.8 | 42.3 |
| 评价标准 |  |  |  | 65 | 55 |

## 地下水环境现状调查与评价

（1）监测项目与监测点

本次报告引用湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年11月16日《湖南省新基源新材料科技有限公司年产3万吨再生塑料提质改性综合利用生产建设项目环境影响报告书》（本项目南侧170m处）和2015年10月12日-14日汨罗市环境保护监测站对八里村居民、园内屋王家水井监测数据，具体情况如下。

1、监测布点及监测因子

设置有5个地下水监测点，分别为Q1万容项目西南侧、Q2湖南省新基源新材料科技有限公司东侧、Q3北侧枫家岭居民水井、Q4八里村居民水井、Q5园内屋王家水井。

表6-7地下水环境现状监测点位置表

| 编号 | 监测点名称 | 相对本项目厂界位置 |  | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离 |  |
| Q1 | 万容项目西南侧 | 西南 | 500m | pH、高锰酸盐指数、硫酸盐、氨氮、 硝酸盐、亚硝酸盐、铜、汞、砷、 镉、六价铬、铅、镍。 |
| Q2 | 湖南省新基源新材料科技有限公司东侧 | 南 | 120m |  |
| Q3 | 枫家岭居民水井 | 西北 | 2300m |  |
| Q4 | 八里村居民水井 | 西南 | 1900m |  |
| Q5 | 园内屋王家水井 | 南 | 890m |  |

2、监测时间及频次

进行一期监测，监测时间为2017年11月16日和2015年10月12日。

- 评价方法及标准 本项目地下水水质现状评价采用标准指数法，评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。

- 监测及评价结果

项目区地下水监测结果及分析见下表：

表6-8地下水水质监测结果及评价单位mg/l，pH无量纲

| 监测项目 | Q1万容项目 西南侧 |  | Q2新基源项目 东侧 |  | Q3枫家岭居民水井 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测结果 | 标准指数 | 监测结果 | 标准指数 | 监测结果 | 标准指数 |  |
| pH | 6.59 | 0.82 | 6.84 | 0.32 | 6.91 | 0.18 | 6.5～8.5 |
| 高锰酸盐指数 | 1.9 | 0.6333 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | ≤3.0 |
| 硫酸盐 | 26 | 0.104 | 23 | 0.092 | 28 | 0.112 | ≤250 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.001ND | / | 0.001ND | / | 0.001ND | / | ≤0.02 |
| 硝酸盐氮 | 0.008ND | / | 0.008ND | / | 0.008ND | / | ≤20 |
| 氨氮 | 0.125 | 0.625 | 0.118 | 0.59 | 0.137 | 0.685 | ≤0.2 |
| 铜 | 0.01ND | / | 0.01ND | / | 0.01ND | / | ≤1.0 |
| 镍 | 0.05ND | / | 0.05ND | / | 0.05ND | / | ≤0.05 |
| 六价铬 | 0.004ND | / | 0.004ND | / | 0.004ND | / | ≤0.05 |
| 铅 | 0.01ND | / | 0.01ND | / | 0.01ND | / | ≤0.05 |
| 镉 | 0.001ND | / | 0.001ND | / | 0.001ND | / | ≤0.01 |
| 砷 | 0.0003ND | / | 0.0003ND | / | 0.0003ND | / | ≤.05 |
| 汞 | 0.00004ND | / | 0.00004ND | / | 0.00004ND | / | ≤0.001 |
| 监测项目 | Q3八里村居民水井 |  | Q4园内屋王家水井 |  | 标准值 |  |  |
|  | 监测结果 | 标准指数 | 监测结果 | 标准指数 |  |  |  |
| pH | 6.3 | 0.74 | 7.32 | 0.86 | 6.5～8.5 |  |  |
| 高锰酸盐指数 | 1.4 | 0.47 | 1.3 | 0.4333 | ≤3.0 |  |  |
| 硫酸盐 | 22 | 0.88 | 27 | 0.108 | ≤250 |  |  |
| 亚硝酸盐氮 | 0.001ND | / | 0.001ND | / | ≤0.02 |  |  |
| 硝酸盐氮 | 0.008ND | / | 0.008ND | / | ≤20 |  |  |
| 氨氮 | 0.102 | 0.6 | 0.061 | 0.305 | ≤0.2 |  |  |
| 铜 | 0.01ND | / | 0.01ND | / | ≤1.0 |  |  |
| 镍 | 0.05ND | / | 0.05ND | / | ≤0.05 |  |  |
| 六价铬 | 0.004ND | / | 0.004ND | / | ≤0.05 |  |  |
| 铅 | 0.01ND | / | 0.01ND | / | ≤0.05 |  |  |
| 镉 | 0.001ND | / | 0.001ND | / | ≤0.01 |  |  |
| 砷 | 0.0003ND | / | 0.0003ND | / | ≤.05 |  |  |
| 汞 | 0.00004ND | / | 0.00004ND | / | ≤0.001 |  |  |

注：ND 表示检验数值低于方法最低检出限，以检出限给出，不计算标准指数。

由上表的监测结果可知，项目区万容项目西南侧、新基源项目东侧、枫家岭居民水井、八里村居民水井和园内屋王家水井5个地下水监测点的 pH、高锰酸盐指数、硫酸盐、氨氮、硝 酸盐、亚硝酸盐、铜、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍等各项监测因子均可满足《地 下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求。

## 土壤质量现状监测与评价

本次报告收集了《湖南省新基源新材料科技有限公司年产3万吨再生塑料提 质改性综合利用生产建设项目环境影响报告书》公示文本，本环评土壤质 量现状监测数据引用此报告现状监测数据：湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年11月16日对项目区土壤进行了监测，监测情况如下：

1、监测布点

设置有2个土壤监测点，分别为万容项目场地内和湖南省新基源新材料科技 有限公司场地内，分别位于本项目西南500m和南侧170m处。

- 监测因子pH、铜、汞、砷、镉、铬、铅、镍。

- 监测时间及频次

进行一期监测，监测时间为2017年11月16日。

4、评价方法及标准

项目区土壤执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。

- 监测及评价结果

项目区地下水监测结果及分析见下表：

表6-9土壤监测结果表单位mg/kg，pH无量纲

| 监测点位 | 项目 | pH | 铜 | 铬 | 镍 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万容项目场地内 | 监测值 | 6.41 | 16 | 62 | 10 | 93.1 | 0.1 | 2.81 | 0.035 |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 新基源项目场地内 | 监测值 | 6.4 | 16 | 64 | 1 | 69.7 | 0.19 | 2.6 | 0.057 |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 评价标准 |  | <6.5 | ≤50 | ≤150 | ≤40 | ≤250 | ≤0.3 | ≤30 | ≤0.30 |

由上表的监测结果可知，项目区土壤中的 pH、铜、汞、砷、镉、铬、铅、镍等各项监测因子均可满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标 准。项目区域土壤现在质量良好。

## 生态环境概况

项目所在区 域已建成完善的工业区，随着园区建设，本区域生态环境将从县城近郊的农村生 态环境转化为城乡结合的生态环境。植被以马尾松、马齿苋、艾蒿、爬地草、节 节草等野生草灌植物为主。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

据现场专访调查，项目周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在厂区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

### 主体工程施工环境影响分析

1、地表水环境影响分析

工程施工将产生一定量的施工废水及生活污水，并随着项目建设期间不同时段其废水产生量有较大的变化。

项目主体建筑物施工过程中的废水主要产生于建筑物砼浇筑与养护过程中，施工废水中主要污染物为SS，其产生时段主要集中于建筑物砼浇筑高峰期。施工废水中含SS浓度较高，约500~1000mg/L，施工废水沉淀池沉淀后回用不外排，对周围水环境影响较小。

生活污水主要为施工人员生活区产生，主要包括生活洗涤污水、食堂污水与粪便污水等，其主要来自施工人员浴室、食堂、厕所等，主要污染物为SS、动植物油、COD及粪大肠菌群等。本项目位于汨罗市工业园，项目可租赁周边厂房作为临时宿营地，可不另设营地，项目产生的生活污水经市政管道进入汨罗市污水处理厂处理。

由于本项目场地东侧即为车对河（湄江），项目在施工过程中需在车对河（湄江）一侧实行先档、先砌后再施工，避免项目施工废水直接排入车对河（湄江）而污染其水质。

2、大气环境影响分析

施工期大气污染物主要为施工、及运输车辆产生的扬尘与燃油废气。

从施工工序分析，施工期场地平整、地基开挖、结构施工、道路、绿化施工等过程，由于土地裸露，建筑材料运输等将产生大量场尘。如天气天干地燥，在自然风力的作用下产生的扬尘对周边环境空气质量将产生较大的影响。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100m左右，在静风状态下，道路运输扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。据类比调查，在大风情况下施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为1.53mg/m3，下风向60m范围内TSP浓度超标。若在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减小70%以上，则可进一步降低扬尘的污染。

由于场内燃油施工机械数量较少且分布较分散，施工区域地形开阔，尾气排放后易于扩散稀释，因此施工机械尾气排放对区域大气环境质量的影响程度较小。

在项目主体工程施工期，本项目区周边100m范围内的环境敏感目标主要为项目区内的施工人员生活区，无其它环境敏感点。施工扬尘污染将随着施工结束而消除。

3、声环境影响分析

由于本项目施工期间将使用一些大型施工机械，其产生的噪声对周边环境，特别是近距离范围内的居民生活产生一定影响。本次评价拟采用噪声预测模式预测项目施工期间噪声对周边环境的影响。

1）预测公式

固定噪声源影响预测采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-1995）推荐的无指向性点声源几何发散衰减公式，公式如下：

L(r)=L(r0)−20lg(r/r0)

式中：r、r0——距声源的距离，m；

L(r)、L(r0)――r、r0处的声强级，dB(A)

2）评价标准

评价标准采用《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表7-1。

表7-1  建筑施工厂界环境噪声排放标准，单位dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

3）预测结果与评价

施工期噪声影响预测结果见表7-2。

表7-1  环境噪声影响预测结果表（单位：dB(A)）

| 声源 | 噪声 源强 | 距声源距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| 推土机 | 86 | 66.0 | 60.0 | 54.0 | 50.4 | 47.9 | 46.0 | 40.0 | 36.5 | 34.0 |  |
| 挖掘机 | 84 | 64.0 | 58.0 | 52.0 | 48.4 | 45.9 | 44.0 | 38.0 | 34.5 | 32 |  |
| 运载卡车 | 83 | 63.0 | 57.0 | 51.0 | 47.4 | 44.9 | 43.0 | 37.0 | 33.5 | 31 |  |
| 打桩机 | 110 | 90 | 84.0 | 78.0 | 74.4 | 71.9 | 70.0 | 64.0 | 60.4 | 58.0 | 54.4 |
| 搅拌机 | 88 | 68.0 | 62.0 | 56.0 | 52.4 | 50.0 | 48.0 | 42.0 | 38.4 | 36.0 |  |
| 空气压缩机 | 88 | 68.0 | 62.0 | 56.0 | 52.4 | 50.0 | 48.0 | 42.0 | 38.4 | 36.0 |  |
| 气锤、风钻 | 87 | 67.0 | 61.0 | 55.0 | 51.4 | 48.9 | 47.0 | 41.0 | 37.4 | 35.0 |  |
| 卷扬机 | 85 | 65.0 | 59.0 | 53.0 | 49.4 | 46.9 | 45.0 | 39.0 | 35.4 | 33.0 |  |

根据表7-2可知，项目设备在运行中对周边环境有一定影响，其中打桩机的昼间影响范围为314m，夜间影响范围为1000m。另外，多台设备同时运行时，将产生噪声叠加效应，其影响程度高于单台设备噪声，上述设备同时运行时（每种设备1台，除打桩机外）昼间达标距离为64m。因此，可判断，项目施工过程中不会对附近范围内的居民生活产生一定的不利影响。评价建议施工单位合理安排时段，项目施工作业尽量在昼间作业，禁止夜间作业。

尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。

4、固体废物

项目施工期固体废物主要为场地平整及基础开挖等产生的渣土、施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

项目拟建地目前为农田，项目场地平整及基础开挖过程中将开挖一定的土方，根据建设单位初步估算，项目施工过程中的开挖量为6000m3，主要为现有场地地表清理产生的表层土，该部分土方部分作为厂区后续绿化，约4200m3需外运至渣土部门指定地点；项目填方约为3800m3，主要为护坡所需的石方，均外购。

项目施工过程中产生的建筑垃圾量约为150t，根据分类收集后，对能回收的部分（诸如废金属）尽量回收，不能回收的采用专用渣土运输车运送至建筑垃圾填埋场填埋。

生活垃圾产生量为100kg/d，经收集后，定期送至环卫部门指定地点，最终由环卫部门清运并送至生活垃圾填埋场处置。

项目污水处理厂主体工程施工过程中产生的固体废物经采取相应的措施后，均能得到妥善处置，对环境影响较小。

### 生态环境影响分析

项目污水处理厂主体工程在施工过程中，机械设备将对施工范围内场地进行碾压和扰动。被扰动地表在大风或下雨季节，特别是暴雨季节将造成一定的水土流失。

根据《开发建设项目水土保持技术规范》和《湖南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》（湘政函[1999]115号），项目污水处理厂主体工程施工过程中新增水土流失量分别为1122t/a。

为减缓水土流失，评价建议建设单位采取如下措施：

1、划分水土流失防治分区，实现分区防治；

2、污水处理厂施工过程中，对临车对河一侧先行浆砌石护坡，并经适当沉降稳定后，再进行围挡；

3、污水处理厂施工过程中分期、分片施工，避免全面开挖；

4、对于清理的场地表土，需采用专用渣土运输车（加盖）及时清运至渣土部门指定地点，运输过程中不得超载、超速；

5、场地进出口处内侧设置洗车平台，避免运输车辆带泥上路；

6、及时硬化场地，并加强保洁力度，保洁废水进入洗车平台内回用；

7、用于后期绿化用土的土堆加设防尘网，并撒播速生草籽，实行生物防治；

8、场地初步平整后，即采用碾压机进行碾压平整，并进行边坡防护（混凝土或浆砌石片护坡）；

9、项目施工尽量避开雨季，减缓水土流失。

通过采取上述措施后，可减缓项目污水处理厂及配套管网施工过程中的水土流失，同时可避免因项目大规模施工而对车对河的淤塞。

## 营运期环境影响分析

### 水环境影响分析

7.2.1.1地表水环境影响分析

根据前述分析，本项目产生的污水和收集的企业废水经本项目污水处理厂处理达标后回用于生产。因此，本项目废水对地表水影响甚微。为防止生产废水发生事故性排放，本项目近期采用2个闲置的CASS生物池作为事故池使用（3454m3），远期建设一个2500m3事故池，可收集项目事故废水。当遇到突然情况致使本项目污水处理设施无法正常运行时，项目接纳的污水可通过园区管道进入汨罗市污水处理厂处理达标后外排。汨罗市污水处理厂有足够容量接纳本项目纳污范围内企业的污水，且污水不会对污水处理厂的水量、水质造成冲击。本工程事故污水经汨罗市污水处理厂处理 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B标准后的废水外排至汨罗江，不会对汨罗江水环境产生明显污染影响。

综上所述，本项目污水经处理后循环使用，不外排，不会对地表水造成不利影响，即使发生事故排放，也可以通过厂内设置的事故应急池和进入汨罗市污水处理厂，避免未经处理的生产废水直接排入周边水体，对周边水体造成不利影响。

7.2.1.2地下水环境影响分析

本项目为工业园污水处理厂的建设，项目建成后将收集、处理湖南汨罗循环经济产业园(再生材料产业园)的工业污水和生活污水。项目收集处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后回用于企业生产和园区道路绿化。

①、地下水及供水调查

项目污水处理厂周边分布的居民多以地下水作为水源，取水方式为自挖水井供水。为了解项目拟建地周边居民供水水井水质情况，本次评价进行了一期现场监测，由监测数据可知，项目区域地下水监测因子均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，居民生活用水水井水质较好。

根据调查，项目拟建地区域不属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)表1中的敏感区及较敏感区，项目区域地下水环境简单。

②、地下水污染途径分析

项目地下水污染途径包括三个方面：

1）污水管网在人为或非人为因素破坏，导致污水渗漏至土壤并污染地下水；

2）项目污水处理设施防渗层破损，未经处理的污水渗入污水处理厂厂区底层的土壤并污染地下水；

项目可能对地下水产生污染的途径相对单一，主要可概况为未经处理的污水经土壤下渗，并污染地下水。

根据分析可知，项目正常情况下，未经处理的污水不会渗入土壤并污染地下水。仅在污水管网、污水处理设施及设备受损情况下可能会对地下水环境产生影响。

③、影响分析

项目污水处理厂为典型的湘中南地区，场地表土层为粉质粘土层，其渗透系数小于0.05m/d，包气带防污性能较强，说明浅层地下水不太容易受污染。若在非正常情况或事故情况下，未经处理的污水发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带而进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小。

项目通过加强污水处理厂处理设施的设计和施工，加强污水管网的维护等。项目发生非正常或事故排放情况时间较短，故障情况在短时间内即可修复完成，非正常或事故排放情况下排放的污水较少，对地下水环境的影响较小。

7.2.1.3回用水池设置合理性分析

根据《废塑料综合利用行业规范条件》，废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料，则本项目污水处理厂回用水主要供水企业湖南中塑新能源有限公司生产用水量为5000t/d（210t/h），本项目设置回用水池容积为2000m3，供水流量为300m3/h，因此，本项目回用水池完全满足供水企业需求，设置合理。

### 大气环境影响分析

7.2.2.1污染气象特征

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，与本项目地直线距离约8km，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表7-1。

表7-1  项目地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 1450.8 | 1.8 |

（1）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见图7-1；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（3）风向、风速

年平均风速1.8m/s。常年主导风向为西北风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图6-3。

图7-1 月平均气温变化曲线图

秋季

全年

图7-2     汨罗地区风向频率玫瑰图

（4）大气稳定度

因附近气象站无相应的高空观测资料，根据附近岳阳市多年的地面气象观测资料，采用P-C法进行稳定度分类，分析工程所在地区大气稳定度的气候特征。

表7-2为项目选址地区的全年各类稳定度出现频率。由表可以看出，本地大气稳定度以中性为主，年出现频率为46.6%，其次是E类和C类，不稳定层结出现频率较少。各季度稳定度分布频率显示，冬、春季大气层结更趋于稳定，不稳定层结出现频率甚低，尤其是冬季，A-B类出现频率仅为1.8，夏、秋二季不稳定层结出现频率高于年均值，但大气稳定度分布仍以中性为主。

表7-2 大气稳定度出现频率（%）

| 稳 定 度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 0.8 | 8.0 | 13.3 | 52.3 | 15.6 | 10.0 |
| 夏 | 1.2 | 11.8 | 14.5 | 43.4 | 20.0 | 9.0 |
| 秋 | 1.6 | 13.5 | 13.2 | 37.4 | 15.6 | 18.6 |
| 冬 | 0.2 | 1.8 | 7.7 | 51.4 | 22.2 | 16.8 |
| 年 | 1.0 | 8.3 | 12.0 | 46.6 | 18.2 | 14.0 |

7.2.2.2本项目营运期大气环境影响预测

项目污水处理厂营运期主要大气污染物为格栅、沉砂池、进水泵房、预处理池、CASS生物池、深度处理池、贮泥池、污泥脱水间产生的恶臭，以及食堂产生的油烟。

污水处理厂的大气污染物主要来自氧化处理过程中的腐化污水和污泥散发的恶臭。由于微生物分解有机物产生的还原性恶臭物质，存在于格栅、沉砂池、进水泵房、预处理池、CASS生物池、深度处理池、贮泥池、污泥脱水间等，其成份主要是氨、胺等含氮化合物及硫化氢、甲烷、甲硫醇、硫醚等混合物，其排放方式属无组织面源排放。

根据4.3.2节可知，本项目无组织排放的H2S年排放量为0.0058t/a，NH3年排放量为0.1t/a。

①大气防护距离

大气环境防护距离旨在为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离范围内不应有长期居住的人群。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式计算无组织排放源的大气环境防护距离计算结果见表7-4。

表7-4无组织排放大气环境防护距离计算结果

| 污染因子 | 源强 | 面源 有效高度×长×宽 | 环境质量标准(小时均值) | 运行结果 | 大气环境 防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2S | 0.0058t/a | 3m×320m×50m | 0.01mg/m3 | 无超标点 | 0 |
| NH3 | 0.1t/a |  | 0.2mg/m3 | 无超标点 | 0 |

图7-3  H2S大气防护距离预测截图

图7-4  NH3大气防护距离预测截图

经计算无组织排放H2S厂界外浓度监控点的最大落地浓度为0.000238mg/m3，最大落地浓度距离为150m，厂界外无超标点；无组织排放NH3厂界外浓度监控点的最大落地浓度为0.004095mg/m3，最大落地浓度距离为150m，厂界外无超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离，无组织排放H2S、NH3厂界浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4中的规定（最高允许浓度：H2S 0.06mg/m3、NH3  1.5mg/m3）。由此可见，本项目无组织排放的H2S、NH3不会对本项目周围大气环境及环境敏感点产生明显的影响。

②卫生防护距离

本次评价卫生防护距离按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的方法进行核算。卫生防护距离的计算公式如下：

Qc/Cm = 1/A（BLc+0.25r2）0.50LD

式中：

Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L ——工业企业所需卫生防护距离，m；

r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积（m2）计算，r = （S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从《导则》表5中查取；

Qc——工业企业有害其他无组织排放可以达到的控制水平，kg/h。

经查表可知，A=350，B=0.021，C=1.85，D=0.84。

表7-5  无组织排放卫生防护距离计算结果

| 污染因子 | 源强 | 面源 有效高度×长×宽 | 环境质量标准(小时均值) | 运行结果 | 卫生 防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2S | 0.0007kg/h | 3m×320m×50m | 0.01mg/m3 | 无超标点 | 50 |
| NH3 | 0.0114kg/h |  | 0.2mg/m3 | 无超标点 | 50 |

图7-5  H2S卫生防护距离预测截图

图7-6  NH3卫生防护距离预测截图

根据卫生防护距离计算公式，H2S的计算结果为：卫生防护距离M =0.639m，NH3的计算结果为：卫生防护距离M =0.501m，根据级差规定，卫生防护距离取值为50米。根据卫生防护距离的计算，确定本项目厂界外50m范围内不宜有常住居民、学校、医院等敏感点。根据现场踏勘及实地测量，本项目周边50m范围内无居民，最近居民为北侧260m处居民，不在本项目防护距离内。

综上所述，本项目以生产车间为界最终设置50m的环境防护距离，范围内不宜有常住居民、学校、医院等敏感点。

7.2.2.5食堂油烟废气环境影响分析

项目配套食堂厨房油烟是本项目大气污染源之一，项目食堂拟设置在综合楼一层，拟设2个灶头。食堂以液化天然气作为燃料。项目食堂油烟废气经环保认证的油烟净化器处理后，再由建筑物屋顶排放排放。抽油烟机排风量为6000m3/h，每天工作5h，油烟废气产生浓度在2~12mg/m3，经环保认证的油烟净化器处理后（处理效率为85%），油烟废气排放浓度小于2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相应标准，对环境影响较小。

### 声环境影响分析

7.2.3.1预测源强及范围

主要噪声源及源强见下表7-6。

表7-6  主要噪声源及源强表

| 工段 | 噪声源 | 数量 | 工况 | 声压级dB(A) | 降噪措施 | 降噪量 dB(A) | 降噪后 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格栅间 污水提升泵房 | 启闭机 | 4台 | 连续 | 66 | 室内安装 | 25 | 41 |
|  | 潜水泵 | 4台 | 连续 | 89 | 地下安装 | 35 | 54 |
| 旋流沉砂池 | 砂水分离器 | 1台 | 连续 | 83 | 地下安装 | 25 | 58 |
|  | 除砂机 | 2台 | 连续 | 85 | 地下安装 | 35 | 50 |
| 预处理池 | 刮泥刮渣机 | 16台 | 连续 | 85 | 地下安装 | 35 | 50 |
|  | 排泥泵 | 8台 | 连续 | 89 | 地下安装 | 25 | 64 |
| CASS生物池 | 回流污泥泵 | 8台 | 连续 | 85 | 水下安装 | 35 | 50 |
|  | 剩余污泥泵 | 8台 | 连续 | 85 | 水下安装 | 35 | 50 |
|  | 潜水搅拌机 | 8台 | 连续 | 85 | 水下安装 | 30 | 55 |
| 深度处理池 | 刮泥机 | 8台 | 连续 | 85 | 水下安装 | 30 | 55 |
|  | 混凝搅拌机 | 16台 | 连续 | 85 | 水下安装 | 30 | 55 |
|  | 絮凝搅拌机 | 8台 | 连续 | 85 | 水下安装 | 30 | 55 |
|  | 冲洗水泵 | 8台 | 连续 | 85 | 水下安装 | 35 | 50 |
|  | 排泥泵 | 12台 | 连续 | 89 | 地下安装 | 35 | 54 |
| 接触消毒池 | 动力水泵 | 2台 | 连续 | 89 | 水下安装 | 25 | 64 |
| 污泥贮泥池 | 潜水轴流泵 | 1台 | 间歇 | 89 | 地下安装 | 35 | 54 |
|  | 潜水排污泵 | 2台 | 间歇 | 83 | 地下安装 | 25 | 58 |
| 污泥脱水间及加药间 | 隔膜板框压滤机 | 2台 | 间歇 | 88 | 室内安装 | 35 | 53 |
|  | 叠螺浓缩机 | 2台 | 间歇 | 88 | 室内安装 | 35 | 53 |
|  | 离心泵 | 1台 | 间歇 | 85 | 地下安装 | 25 | 60 |
|  | 浓缩机进料泵 | 2台 | 间歇 | 85 | 地下安装 | 25 | 60 |
|  | 浓缩机反洗水泵 | 1台 | 间歇 | 85 | 室内安装 | 25 | 60 |
|  | 压滤机进料泵 | 2台 | 间歇 | 70 | 室内安装 | 35 | 35 |
|  | 贮泥池潜水搅拌机 | 1台 | 间歇 | 85 | 水下安装 | 25 | 60 |
|  | 调理池搅拌机 | 1台 | 间歇 | 72 | 室内安装 | 35 | 37 |
| 鼓风风机 | 鼓风机 | 2台 | 连续 | 85 | 室内安装 | 25 | 60 |

7.2.3.2噪声预测模式的选取

由于本项目产噪设备较多，且噪声源强不一、分布相对分散。故本次环评对噪声源强高于80 dB(A)的设备进行预测。

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009），利用无指向性点声源几何发散衰减公式计算出各点声源到各预测点处的声级。计算公式如下：

Lpij＝Lp0i-20lgrj

式中：Lpij―i点声源在预测点j处的声级，dB(A)

Lp0i －i点声源声级，dB(A)

20lgrj －i点声源在预测点j处的衰减，dB(A)

rj－i点声源到预测点j处的距离，m

再利用以下公式计算出各个预测点的总声级。

Lpj＝10lg﹛Σ10(Lpij/10)+10(Lpbj/10)﹜

式中：Lpj―预测点j处的总声级，dB(A)

Lpij －i点声源在预测点j处的声级， dB(A)

Lpbj－j点的本底噪声（即环境噪声现状监则结果），dB(A)

7.2.3.3预测结果与评价

表7-7厂界噪声现状监测结果  单位：dB（A）

| 编号 | 测点名称 |  | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场界东面外1m |  | 47.9 |
| 2 | 场界南面外1m |  | 50 |
| 3 | 场界西面外1m |  | 50.8 |
| 4 |  | 场界北面外1m | 48.2 |

根据项目设备的布置，利用噪声预测公式，预测点噪声的预测结果见表7-7。

表7-7厂界噪声影响预测结果  单位：dB（A）

| 工段 | 与四周厂界的距离 (m) |  |  |  | 对四周厂界噪声贡献值 (dB(A)) |  |  |  | 贡献值叠加背景值(dB(A)) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 格栅间、污水提升泵房、旋流沉砂池 | 300 | 22 | 15 | 130 | 4.6 | 27.3 | 30.6 | 11.8 | 48.09 | 50.64 | 50.88 | 48.79 |
| 预处理池(近期) | 256 | 25 | 65 | 80 | 10.5 | 30.7 | 22.4 | 20.1 |  |  |  |  |
| 预处理池(远期) | 62 | 23 | 260 | 34 | 23 | 31.4 | 10.3 | 28 |  |  |  |  |
| CASS生物池(近期) | 222 | 22 | 99 | 51 | 10.2 | 30.3 | 17 | 23 |  |  |  |  |
| CASS生物池(远期) | 95 | 22 | 227 | 38 | 17.6 | 30.3 | 10 | 25.5 |  |  |  |  |
| 深度处理池(近期) | 190 | 23 | 131 | 46 | 9.4 | 27.7 | 12.7 | 22 |  |  |  |  |
| 深度处理池(远期) | 127 | 22 | 42 | 194 | 13 | 28.2 | 22.5 | 9.2 |  |  |  |  |
| 接触消毒池 | 242 | 68 | 73 | 20 | 16.3 | 27.3 | 26.7 | 38 |  |  |  |  |
| 污泥贮泥池 | 30 | 10 | 295 | 60 | 28.5 | 38 | 9 | 22.4 |  |  |  |  |
| 污泥脱水间及加药间 | 25 | 30 | 300 | 28 | 32 | 30.5 | 10.5 | 31.1 |  |  |  |  |
| 鼓风风机 | 159 | 26 | 160 | 40 | 16 | 31.7 | 16 | 28 |  |  |  |  |

由上表可知各厂界噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。

另外，与项目最近的敏感点为项目北侧260m处的居民点，项目与敏感点的距离较远。因此本项目噪声对敏感点处影响很小。

### 固废环境影响分析

1、固体废物的种类及产生量

本项目固体废物主要来自污水处理系统收集的栅渣、沉淀池收集的沉砂、反应池产生的污泥、职工生活产生的生活垃圾。本项目各类固体废物产生情况见表7-8。

表7-8   本项目固废产生量估算

| 污染物 | 污染因子 | 产生量（t/a） | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 栅渣 | 塑料、漂浮垃圾等 | 584 | 送至垃圾处置场 |
| 沉砂 | 砂石、泥沙 | 328.5 |  |
| 脱水污泥 | 污泥 | 7543 | 送至垃圾填埋场 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 5.5 | 送至垃圾处置场 |

2、污泥成分调查

污水处理厂的固体废物主要是运行过程中产生的剩余污泥，污泥中含有大量的有机物、N、P等物质及部分有毒有害物质。根据湖南汨罗循环经济产业园（再生材料产业园）目前引进的企业来看，主要为再生塑料企业产业。根据对引进的产业进行调查，产生的废水中无重金属元素。因此，本项目污水处理厂剩余污泥属性为一般固废。

3、污泥处置方案及影响分析

项目污泥的运输也可能造成环境污染，本次评价要求建设单位采用密闭车辆运输污泥，运输过程中进行全程监控和管理，防止因暴露、洒落和滴漏造成的环境二次污染事件产生，严禁随意倾倒、偷排污泥。管理要求如下：

①建造专用的污泥暂存间，设置防风、防雨及防渗漏措施；

②未进行深度脱水的污泥采用专用污泥料仓盛装；

③装载污泥的容器必须完好无损；

④不得与其他废物混合或合并存放；

⑤污水处理厂和污泥接受处置单位均须作好污泥情况的记录，记录上须注明污泥的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位，废物出库日期及接受单位名称等；

⑥须定期对贮存和运输污泥的容积其贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

4、其它固体废物处置及环境影响分析

项目产生的固体废物除剩余污泥外，还有格栅渣、沉砂和生活垃圾，上述物质与一般生活垃圾性质相似，经收集后，与生活垃圾一并送至生活垃圾填埋场处置，对环境影响较小。

- 固废暂存区建设要求

- 为防止栅渣及污泥的乱堆乱放，产生恶臭气体，评价建议在厂区内设栅渣及污泥等固废的暂存区，为做好厂内栅渣临时堆场场所的污染防治，评价特提出以下建议和要求：

- ①栅渣与污泥等固废暂存区应有分区、分类堆放规定，以便分别对栅渣、污泥进行处置和利用；

- ②堆放场地面应硬化，设置顶棚和围墙，堆场地面高出 5~10cm，达到不渗漏、不扬洒、不流失等要求；

- ③固废暂存区设计及建设时应有通风设施，限制堆放高度、栅渣、污泥临时堆放时间不超过三天，应及时外运处置或利用，防止蚊蝇滋生和恶臭气体的产生；

- ④栅渣、污泥等固废暂存区应有完善的排水设施，其废水应送至本项目污水处置设施，随项目污水进行处理，达标后排放；

- ⑤加强管理，特别是外运时防止散失、遗漏；

- ⑥栅渣、污泥等固废暂存区周围应设置防护林绿化带，以降低废气对周围环境的影响。

### 土壤环境影响分析

通过现状监测，本项目所在区域土壤满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）的二级标准要求，有一定的容纳量及自净能力，项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。所以对土壤的防治措施主要是防止事故的发生，当土壤中有害物质过多，治理不及时超过土壤的自净能力，引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，通过“土壤→植物→人体”，或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收，将会对人身健康产生巨大的影响。因此，对污染区域进行适时有针对性的监测对土壤污染的控制与管理具有十分重要的意义和作用。另外，只有加强对污染源的有效管理，才能从根本上控制土壤的污染。

# 环境风险影响评价

风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保总局环发[2005]152号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，以及国家环保总局环办[2006]4号文《关于检查化工石化等新建项目环境风险的通知》，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求，采用风险识别、事故风险分析和对风险事故应急预案等方法进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。

根据《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）中4.2.1条“对建设阶段和生产运行期间，可能发生突发性事件和事故，引起有毒有害，易燃易爆等物质泄漏。对环境极人身造成影响和损害的建设项目，应开展建设和生产运行过程的风险因素识别，存在较大潜在的人群健康风险的建设项目，应开展影响人群健康的潜在环境风险因素识别”。

本环评按《建设项目环境影响风险评价技术导则》HJ/T 169-2004有关规定编制了本项目的风险评价。

## 环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1 和《危险化学品名录》（2015），本项目主要环境风险因子及主要风险特性见表8-1：

表8-1  环境风险因子及主要风险特性

| 序号 | 类别名称 |  | 风险特性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合加药间 | 盐酸 | 腐蚀性 | 酸性腐蚀品 |
|  |  | 氯酸钠 | 易制爆 | 氧化性物质 |
| 2 | 污水事故排放 | 设备故障、突发停电、进水水质异常等 | 设备故障、突发停电、进水水质异常等导致污水处理厂不能正常运行，以致出水水质不达标 | / |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）以及设备配置，本项目重大危险源的辨识见下表：

表8-2 生产装置及场所重大危险源的辨识

| 序号 | 物质名称 | 物态 | 危险性类别 | 最大存在量q（t） | 临界量Q（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 液体 | 8类 | 0.33 | - | - |
| 2 | 氯酸钠 | 固体 | 5.1类 | 1.7 | 100 | 0.017 |

从上表确定本项目不存在《建设项目环境风险评价技术导则》所定义的重大危险源。

## 污水事故排放风险分析及防范措施

针对非正常工况风险污染事故发生的各类环节，分析风险污染事故发生后，对环境的影响方式。污水处理厂一旦发生事故，对周围环境及工作人员人身安全、健康均可能造成影响。

1、污水泵房环境风险分析

一般情况下，污水管网不会发生堵塞、破裂等现象。发生该类事故的可能原因主要由于管网设计不合理、大量固体废物混入污水并进入污水管网。

污水泵房运行不正常，多数是因为设计不合理、管理不善以及设备质量差所致。发生电力故障同样会造成泵房不能正常运行，污水将得不到有效地收集，污水将溢流进入就近地表水体或直接渗入地下。

在泵房设计中供电采用双电源设计，电力有保障。机械设备考虑采用国内技术成熟、应用广泛、自控水平高的设备。采取上述措施后，可降低项目泵房设备机械故障的几率。

2、污水处理系统风险分析

污水处理系统发生故障的原因较多，设计、设备及管理等原因都可能导致污水处理系统运转不正常。但一般发生污水直排事故的可能性较小，且容易处理和恢复。

1）电力及机械故障

污水处理厂建成运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，污水事故排放。污水处理过程中的活性污泥是经过长时间培养训化而成，长时间停电情况下，活性污泥会因缺氧窒息死亡，从而导致工艺过程遭到破坏，恢复污水处理工艺工艺过程、重新培养训化活性污泥需较长时间。

本工程再设计中供电采用双电源设计，主电源一旦停电立即切入备用电源，确保污水处理厂的正常运转。机械设备在选型时考虑国内技术成熟、应用广泛、自控水平高的设备，也可降低由于电力机械故障造成的事故几率。

另外，污水处理厂应预留易损设备的备品备件，若出现机械故障，应立即抢修并更换备品备件。

2）污泥膨胀及解体

正常活性污泥沉降性能良好，含水率在99%左右，当污泥变质时，污泥不易沉淀，污泥指数增高，污泥结构松散，体积膨胀，含水率上升，澄清液稀少，颜色异变，这就是“污泥膨胀”。污泥膨胀主要是丝状菌大量繁殖所引起的，也有由于污泥中结合结合水异常增多导致的污泥膨胀。一般污水中碳水化合物较多，缺乏N、P等养料，溶解氧不足，水温高或pH较低都容易引起丝状菌大量繁殖，导致污泥膨胀。此外，超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小等，也会引起污泥膨胀，排泥不畅易引起结合水污泥膨胀。

处理水质浑浊，污泥絮凝体微细化，处理效果变坏是污泥解体的现象。导致该异常现象的原因是污水处理厂运行过程中出现问题。运行不当，如曝气过量会使得活性污泥生物-营养的平衡遭到破坏，使微生物减少而失去活性，吸附能力降低。一部分则成为不易沉淀的羽毛状污泥，污泥指数降低。若污水中存在的有毒物质时，微生物会受到抑制或伤害，净化能力下降或停止，从而使污泥失去活性。

为避免或减轻项目污水事故排放对地表水环境的影响，项目拟采取如下措施：

1、设计中充分考虑各种因素造成水量不稳定的应急措施，以缓解不利状态；

2、防泄漏措施。机泵、阀门、污水管道材质的选型选用先进、质量可靠的产品；

3、电气和仪表专业设计时严格按照电气防爆设计规范执行，设计中将能产生电火花的设备远离配电室，并采用密闭电器。设计良好接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表灯具，按钮、保护装置全部选用密闭型。

4、电气设计中按防雷防静电规范要求，对设备及管道均作防静电接地处理。建构筑物均安装避雷针，同时设有良好的接地系统，并连成接地网。

5、为监控本项目尾水稳定达标排放，按照在线监测的要求设置在线监测系统，监测因子为pH、COD和NH3-N。

6、项目采用双电源供电，防止意外停电时污水处理区停止运行而导致出水水质超标。

7、拟定操作性较强的事故应急方案，落实各项工作人员的责任，做到责任到人，并在平时定期进行演练。

8、加强设备的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要备足维修器材和备用设备，保证一旦事故发生能及时处理。

9、加强项目纳污范围内工业企业废水排放的监管，纳污范围内企业生产废水须达到项目进水水质标准。

10、在事故发生时，及时通知环保、水务、水利及市政等相关部门，需求各方面的帮助与支持。

11、加强污水输送管的检查、维护和管理。

12、建立完善的档案制度，记录事故发生原因、工况以便不断总结经验，杜绝事故重复发生。

13、项目参照《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）中调节池设置要求“应满足水量、水质变化一个周期以上全部废水调节的要求”设置事故池一座，事故池有效容积为2500m3，可容纳6h的事故废水量。

## 化学品风险影响分析及防范措施

项目使用的危险化学品主要为盐酸和氯酸钠。本项目在加药间设有1个盐酸储存罐，储存量为按1个月用量储存约0.33t。储罐在遭受不可预见外力或储罐质量问题，会造成储罐破裂，造成盐酸泄漏。泄漏的盐酸会有氯化氢气体挥发，建议设氢氧化钠吸收器吸收，定期测定pH值以便更换氢氧化钠。整个厂区内部排水系统是密闭的，不会泄漏进入外地表水系，但为防止盐酸泄漏腐蚀排水管线，因此建议在盐酸储罐周围设置围堰，围堰体积建议不小于3m3并进行防渗处理，当盐酸罐泄漏后，盐酸便不会溢出围堰，更不会进入地表水系。氯酸钠存储量约为0.81t。氯酸钠与可燃物混合或急剧加热会发生爆炸，因此储存过程中应保证储存间通风、阴凉，并远离火种和热源，防止阳光直射，存储容器应密闭，与其他物品分开存放，禁止撞击、摩擦，并设置明显的警示标志。二氧化氯对热、震动、撞击和摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸，设备应远离火种和热源，防止阳光直射，并保证车间通风、阴凉禁止撞击、摩擦，并设置明显的警示标志。

为了防范化学品使用过程中造成影响，建议采取以下措施：

①对存有盐酸的综合加药及按设有有毒气体自动检测报警装置。

②加药间要符合消防安全条件，各类化学品要分类储存，特别是氯酸钠需单独放置在阴凉通风处。

③建立专人生产责任制度。明确责任，针对厂区化学品贮存、使用区域加强巡视。

④加药间操作工作人员应进行专门培训，经考核合格后持证上岗，做到一日三查，即上班后、当班中、下班前检查：查包装是否渗漏，查电源是否安全。发现问题及时处理，消除隐患。

⑤使用盐酸及氯酸钠过程中建议佩戴自吸过滤式防尘口罩.戴化学安全防护眼镜，戴橡胶手套。作业现场禁止吸烟，进食和饮水。

⑥建立环境监测及管理系统，对厂区的正常运行进行管理。当发生盐酸泄漏或应氯酸钠引发火灾时，应及时联系消防部门并进行一定的应急处理。

⑦二氧化氯具有强氧化性，设备的软塑料管部分易老化和密封不严，应经常检查更换。

## 事故风险预防管理制度

### 组织措施

建立安全生产厂长负责制，企业法人代表是本企业安全生产的第一责任人，全权负责本厂安全生产工作。

成立风险事故防范工作领导小组，由厂内环境管理机构兼管，至少由副总进行日常管理，有2—3名专职管理人员。与消防、卫生、环保、公安各部门建设常设联系，接受其培训、检查与监督。

### 法制管理

依法进行企业管理，严格执行有关生产、设计规范要求。

制定本企业安全生产管理条例，依法进行企业管理，不断提高职工法制观念和消防安全观念，形成依法治厂、违法必纠的良性氛围。

### 教育手段

对职工普及与该项目有关的急救以及防范急救措施；定期对职工进行安全教育和安全生产培训，不断提高企业职工操作技能，能够熟悉掌握和使用相关器材；职工上岗前必须进行生产技术技能培训和生产安全培训，熟悉掌握生产操作技能和生产安全规程，经考核符合条件者，准予上岗，不符合条件的决不能上岗。如发现企业职工有异常现象者，应立即停止工作，以免发生操作事故，从而引发污染事故。

### 技术保障措施

配备专业环保技术人员，技术人员必须熟知有关专业知识、熟知这些物料特性和防范措施，能回收利用的要回收；不能回收的要妥善处理；自身不能处理的要委托有资质单位回收处理。

### 应急预案

对于重大不可接受的环境风险（主要是污水事故排放），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事故一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。

作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构制定应急预案，其基本内容包括应急组织、应急设施（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。

根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ/T 169-2004）编制项目应急预案，具体见表8-1。

表8-1   应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 相关环保设施，环境保护目标涉及的周围单位、公路、水体等 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 应急组织结构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构有汨罗市人民政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府统一调度 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以适合相应情况的处理措施 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 抢救、救援控制措施 | 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理；恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

根据本项目污水处理工艺、设备运行特征，本环评提出如下建议与要求：

1、明确公司内应急组织机构的责任和与社会应急机构的联系

1）应明确事故发生的现场指挥人，说明应急组织机构的主要职责。明确事故发生时，公司应急结构与社会应急机构应成立应急指挥部门，指明相关职责、指挥权限和应急纪律。

2）因全面掌握有关职能部门的联系电话和联系人。联系部门除消防、公安、安全、环保等部门外，还要增加卫生及行政部门。

3）建立应急预案的应急机构主要职责修订内容为：a、组织制订、修订突发事故应急预案；b、负责人员资源配置，应急队伍的调动；c、确定现场指挥人员；d、协调事故现场有关工作，批准突发环境事故应急预案的启动和终止；e、突发环境事件信息的上报工作与友邻单位的通报；f、接受政府的指令和调动；g、组织应急预案的演练。

2、应急响应程序

1）开通与突发环境事故所在地的环境应急指挥机构、现场应急指挥部、相关专业应急指挥机构的通信联系，随时掌握事故进展情况；

2）立即向上一级环保局领导、环境监察大队队长报告，必要时成立环境应急指挥部；

3）及时向相关部门报告突发环境事件基本情况和应急救援的进展情况；

4）通知有关专家组，分析情况。根据专家的建议，通知相关应急救援力量随时待命，为地方或相关专业应急指挥机构提供技术支持。

3、应急环境监测

本项目事故发生后，应急领导小组迅速组织相关环境监测部门对事故现场以及周围环境进行连续不间断监测，对事故的性质、参数及各类污染物的扩散层度进行评估，为指挥部门提供决策依据。

# 环境保护措施及其可行性论证

## 施工期环保措施

- 大气环境污染防治措施

项目施工期间主要大气环境污染物为施工扬尘，为有效控制施工扬尘对区域环境空气的影响，项目施工期间需采取如下措施。

1、落实施工期防治扬尘污染环境管理及相关责任

1）为保证施工期防治扬尘环境管理任务的顺利实施，拟建项目的法定责任人又是控制环境污染、保护环境的法律责任人，拟建项目应该设立专门的环保机构和专职责任人，负责项目的施工期防治扬尘环境管理。

2）工程建设单位须遵守《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供扬尘防治实施方案，并申请排污申报。

3）工程建设单位应按照《防治城市扬尘污染技术规范》条款制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

4）各施工队伍（承包商）应配备一名环保员负责散逸性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗等作业，根据承包工程的环境问题提出环保实施计划，并根据审批的计划进行实施、监督、管理，并记录扬尘控制措施的实施情况，对发生的污染事故组织处理，并及时向建设单位和地方环保部门报告。

2、扬尘污染控制措施

施工扬尘产生量主要取决于风速及地表干湿状况。若在干燥天气施工，风速较大，地表干燥，扬尘量必然很大，将对项目周围特别是下风向区域空气环境产生一定程度污染。而潮湿天气施工，因地表较湿，不易产生扬尘，对区域空气环境质量的影响也相对较小。针对施工期扬尘的问题，本工程在施工期拟采取如下控制措施：

1）开挖产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应覆盖防尘布，防止风蚀起尘及水蚀迁移。防尘布孔密度不低于2000目/100cm2，防尘网面积约1800m2。

2）土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

3）建筑材料和建筑垃圾的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取采用防尘布苫盖。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取定期喷水压尘，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

4）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%~75%，大大减少了其对环境的影响，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

5）施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应覆盖防尘布或防尘网。

6）运输车辆的防尘措施。施工期间，污水处理厂施工工地在运输车辆的出口内侧设置一个洗车平台。必须配备清洗水枪和清洗员2名（一边一人），洗车作业地面和连接进出口的道路必须采取水泥硬化，道路硬化宽度大于5m。车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身。洗车平台四周设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。根据施工规划， 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

7）施工工地道路防尘措施。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应铺设钢板，并保持路面清洁，防止机动车扬尘。

8）对易产生扬尘的物料堆、渣土堆、废渣、建材等，应采用防尘网和防尘布覆盖。临时性废弃物堆、物料堆、散货堆场，应设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等。

通过采取上述措施后，可有效减轻项目施工扬尘对区域环境空气的影响。

2、水污染防治措施

①、施工废水处理措施

（1）本项目场地东侧即为车对河（湄江），项目在施工过程中需在车对河（湄江）一侧实行先档、先砌后再施工，避免项目施工废水直接排入车对河（湄江）而污染其水质。

（2）建设导流沟：在施工场地建设临时导流沟，将暴雨径流引至工业园的雨水管道，避免雨水横流现象。

（3）建设蓄水池：在施工场地建设临时蓄水池，将开挖基础产生的地下排水收集储存，并回用于施工场地裸地和土方的洒水抑尘。

（4）车辆、设备冲洗水循环使用：设置沉淀池，将设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。

（5）施工人员生活废水经临时化粪池处理后，通过市政管道进入汨罗市污水处理厂处理，严禁直排车对河。

采取上述措施后，可以有效地做好施工污水的防治，加之施工活动周期较短，因此不会导致施工场地周围水环境的污染，且随着工程的完成此类影响随即消失。

2、生活污水处理措施

根据本项目周边施工条件，项目可租赁厂区周边厂房作为临时施工营地，可不新建临时施工营地。施工临时生活区高峰期总人数约为50人，每天产生10m3生活污水，生活污水经化粪池处理后，通过市政管道进入污水处理厂处理，不会排入区域地表水车对河。

项目通过采取上述措施后，施工废水及施工人员生活污水可得到妥善处置，可减轻对地表水环境的影响。

3、噪声防治措施

虽然施工作业噪声不可避免，但为减小其噪声对周围环境的影响，施工单位应采取如下噪声防治措施：

1）施工部门应合理安排施工时间和施工场所。制订科学的施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时使用，高噪声设备的施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工，禁止夜间10点以后施工；施工单位在工程开工前向有审批权的环境保护部门提出申报，并说明拟采用的防治措施

2）合理布局施工现场，避免在同一地点安排多个高噪声设备；

3）尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛；在条件允许的情况下对高噪声设备设置隔声屏障，如可拆卸活动彩板；

4）降低人为噪声。按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声；

5）施工运输车辆进出应合理安排，尽量避开噪声敏感区，尽量减少交通堵塞；

6）施工期噪声应按照《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，主体结构混凝土构筑物连续浇注前，须办理环保审批手续，并予以公示。

对施工场地噪声除采取以上减噪措施以外，还应与沿线周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得公众的共同理解。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理。

4、固废防治措施

项目产生的固体废物主要为场地平整及基础开挖等产生的渣土、施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

1）弃土建筑垃圾根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，向城管部门申报，在指定地域消纳。建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境的污染。

2）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

3）项目施工开挖产生的土方一部分用于后期绿化，剩余的4200m3的渣土运输至渣土部门指定地点；

4）施工期建筑垃圾量约150t，通过分类收集，对能回收的部分尽量回收，不能回收的采用专用渣土运输车送至建筑垃圾填埋场填埋。在此过程中须做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。

5）生活垃圾产生量为100kg/d，经收集后，定期送至环卫部门指定地点，最终由环卫部门清运并送至生活垃圾填埋场处置。

5、施工期水土保持及生态保护

为防止水土流失、保护生态，施工中应采取如下措施：

1）科学规划，合理安排，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，减少水土流失量。

2）施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护坡，减缓因水力侵蚀产生的水土流失。

3）施工时必须同时建设挡土墙、护墙、浆砌片石等辅助工程，实行先挡后弃原则，以稳定边坡，防止边坡崩塌。

4）加强设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施，废土、渣应及时外运，不得随意堆弃；尽量做到场内土石方平衡，减少土石方外运量。

5）强化厂区绿化景观建设，边坡构建完成后播种草籽；厂区预留发展用地平整后即可进行绿化，减少裸露地面；通过工程措施及生物措施减缓边坡的水土流失。

## 营运期环境保护措施

### 营运期大气防治措施

项目营运期主要污染源为污水处理厂恶臭和食堂油烟废气。

（1）恶臭防治措施

本项目营运期主要大气污染源为污泥脱水间等产生的恶臭，本项目污水处理厂的H2S、NH3产生量较小，其浓度均小于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准限值。为了减少项目产生的恶臭对环境空气的影响，建议采取以下措施：

（1）厂区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，导致污物淤积腐败产生臭气。

（2）及时清运污泥，减少其在污水处理厂的滞留时间，最好做到日产日清，外运过程中采用封闭式的污泥车运势，使恶臭对厂内的环境影响降至最低。

（3）对臭味比较集中的污泥脱水间等采用封闭式结构，只留进出门，减少臭味外逸。

（4）设有确保工人安全的通风换气设施，污水处理厂构筑物采取隔离措施，特别是把厂内生活管理区、生产区和污水处理厂区用绿化带隔离，污水处理厂厂界设绿化隔离带，有效地减缓气味对周围环境的影响。

（5）环境防护距离内不得建设居民楼、学校、医院等敏感建筑。

通过上述分析，本项目恶臭气体处理措施是可行的。

（2）食堂油烟废气

项目办公生活区主要大气污染物主要为食堂油烟废气，项目食堂以液化天然气作为燃料，同时辅以电能。项目食堂油烟拟采用高效静电油烟净化器（净化率85%以上），处理达标后，通过楼顶排放，排放浓度低于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)要求。

### 营运期水污染防治措施

1、项目污水处理工艺可行性分析

项目拟采用CASS+滤布滤池的污水处理方案。

CASS污水处理工艺属于前段污水处理，其对于COD 、BOD5和SS的处理效率可达到90%以上，再通过滤布滤池深度处理后，其污水处理效率更高，出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

结合《水污染治理工程技术规范》(HJ 2015-2012)进行分析，本项目污水处理厂设计进水水质需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。项目纳污范围内的企业生活污水经隔油+气浮混凝处理工艺预处理后，可满足上述进水水质标准；企业工业废水建议园区管委会对该辖区范围内的工业企业提出废水排放水质必须满足项目污水处理厂进水水质标准的要求，出水水质须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

本项目所设的工艺单元与《水污染治理工程技术规范》(HJ 2015-2012)中物理及化学氧化单元基本保持一致，但结合项目纳污范围内污水产生情况（含水质和水量），本评价建议在格栅后加设调节池，按照要求，调节池容积“应满水量、水质变化一个周期以上全部废水的调节要求”。本项目污水处理规模为10000m3/d，水量、水质变化周期按6h计，则一个周期内全部废水量为2500m3/次，应设置容积为3000m3的调节池，满足水质、水量调节的需要。

2、地表水污染防治措施

本项目污水处理厂污水处理工艺选用CASS生物池工艺，其由较好的除磷脱氮效果，该污水处理工艺具有出水水质好、抗冲击负荷能力强、除磷脱氮效率高、能耗省，便于自动化控制等优点。

项目纳污范围产生的生活污水与本项目污水处理厂工作人员生活办公产生的生活污水经化粪池预处理后，进入本项目污水处理厂处理。

为监控本项目回用水质达标使用，根据《湖南省污染源自动监控管理办法》（湖南省人民政府令第203号），本评价建议在项目回用水池设置在线监测系统，监测因子为pH、COD和NH3-N。

3、污水事故排放进入汨罗市污水处理厂可行性分析

汨罗市污水处理厂位于汨罗市城郊乡百丈村，处理规模为2.5万吨/天，主要服务范围为汨罗城区和汨罗循环经济产业园的生活及生产污水，目前再生材料产业园区的市政污水管道正在建设当中。根据调查，汨罗市污水处理厂目前实际污水处理量为1.3万吨/天，剩余污水处理量为1.2万吨/天；本项目纳污范围内企业污水外排浓度均能达到汨罗市污水处理厂的接管标准，事故排放时污水量为10000m3/d，因此，本项目污水处理厂污水进入汨罗市污水处理厂是可行的。

4、地下水污染防治措施

为降低项目污水可能对地下水污染，本次评价参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合同类工程及本工程实际情况，从源头控制、分区防控、环境管理三个方面提出污染防治措施。

1）源头控制措施

源头控制主要是从管道、设备、污水贮存及处理构筑物等方面采取污染控制措施，将污染物的跑、冒、滴、漏降到最低限度，结合本项目情况，拟采取的措施如下：

（1）加强管道、设备的维护与管理，对于有异常（破损或老化）设备进行更换；

（2）合理控制各污水处理单元的负荷量，设置负荷预警和调控制度，避免出现污水溢流现象；

（3）项目污水处理设施外围设置溢流沟，将特殊情况下产生的跑冒滴漏污水收集后，再次泵入污水处理厂进行深度处理。

2）分区防治措施

分区防治主要是对工程设计或可研报告提出的地下水防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗要求。一般情况下，分区防治措施应以水平防渗为主。结合本项目情况，拟采取的措施如下：

项目地下水防渗分区按一般防渗区、简单防渗区设置。一般防渗区为污水处理设施单元、污泥贮存及处置单元，防渗要求按Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；对于生活区防渗要求进行一般地面硬化。

3）环境管理

为有效降低项目因跑、冒、滴、漏等情况产生的污水下渗导致的地下水污染，项目从管理上采取如下措施：

1）严格按照国家标准进行项目污水管网的设计及安装，污水管网沿线设置明显的警示标识，避免因施工挖损排污管道；

2）加强设备的维护与管理，减少设备故障运行频次；

3）项目设备一旦故障，应加快修复进度，减少污水排放。

通过采取上述措施后，可少项目污水非正常排放或事故排放，减轻对地下水的影响。

### 营运期噪声污染防治措施

污水处理工程主要噪声源为污水处理厂的设备噪声，包括污水泵、污泥泵、鼓风机、污泥脱水机等，噪声污染防治主要可从噪声源、传播途径以及接受者三方面进行防护,可采取如下措施：

1）尽量选用低噪声设备，大型设备均安装减震座垫。

2）采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准要求。

3）空压机房采取减振、隔音、地下廊道式送风等措施。

4）风机的进、出气口设阻抗复合式消声器。风机安装减振底座，管道、阀门接口采用缓动及减振的挠性接头（口）。挠性接头（口）可有效地阻断噪音并防止震动的传播。

5）空压机房噪声较大，为保护操作人员，应设置隔声操作室。

6）污水泵房工作时应关闭门窗，泵房内采用隔音、吸引材料装饰墙体，确保厂界噪声满足标准要求。

7）在厂界周围种植绿化树种，增减噪声衰减量。

通过采取上述措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准值。

### 固废处置及管理措施

本项目固体废物主要来自污水处理系统收集的栅渣、沉淀池收集的沉砂、生化池池产生的污泥、职工生活产生的生活垃圾。

项目格栅渣、沉砂和生活垃圾，上述物质与一般生活垃圾性质相似，经收集后，与生活垃圾一并送至生活垃圾填埋场处置。项目产生的污泥经机械浓缩、机械脱水处理后，运送至垃圾填埋场填埋处置。

### 生态环境保护措施

1、水土流失防治措施

工程施工期间，由于地表开挖量较大，弃土较多，且植被破坏较重，若不采取妥善措施将使拟建项目所在地的土壤流失量出现成倍增长的趋势，因此，应采取严格的环保措施，以有效地控制水土流失的发生。

在开挖建设中，应尽量避开雨季。工程施工中做好土石方平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用；污水处理厂施工、管道敷设产生的弃土在回填后多余部分及时清运。临时堆放场应选择较平整的场地，且场地使用后尽快恢复植被。工程施工应分期分区进行，不要全面铺开以缩短单项工期，尤其是管网铺设工程，尽量缩短暴露时间，开挖的裸露面要有防治措施，减少水土流失。施工场地应注意土方的合理堆置，距大垱湖保持一定距离，尽量避免流入，减少水土流失对附近河流的影响；在砂石料场地周围堆置草包挡砂，场地四周可开挖简单的排水沟引走场地上的积水，截水沟采用梯形断面，并在出口和排水系统连接处设两个沉沙池。充分考虑绿化对防治水土流失的作用，在可能的情况下，建议污水处理厂对单体构筑物逐项施工，建完一处即结合厂区绿化方案进行绿化，以达到尽量减少水土流失的目的。

2、植物措施

对于树种的选择，应根据“因地制宜、因害设防、适地适树”的原则，按照立地条件以及植被特点，兼顾该树草种的水土保持功能强的树草种，达到防治水土流失和改善生态环境的目的，满足防护、绿化、美化的要求。水土保持施工进度原则上与主体工程保持一致。

## 治理投资经济可行性分析

项目总投资3588.73万，全部为环保投资。其中用于本项目的二次环保投资约186.73万元，占总投资的5.2%。

项目环保治理费用投资概算如下表9-1。

表9-1   环保措施投资估算清单

| 工期 | 污染物 |  | 污染防治措施 | 投资额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 施工污水 | 沉淀池1座 | 3.0 |  |
|  | 废气 | 施工扬尘 | 防尘网 | 1.8 |  |
|  |  |  | 硬化道路 | 1.0 |  |
|  |  |  | 洒水降尘水管及水泵 | 1.0 |  |
|  | 噪声 |  | 活动彩板 | 12.0 |  |
|  | 固体废物 | 渣土 | 外运 | 6 |  |
|  |  | 建筑垃圾 |  | 1.3 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾收集桶2个 | 0.01 |  |
|  | 水土流失 |  | 边坡护砌、草皮种植 | 57.0 |  |
| 营运期 | 废气 | 恶臭 | 构筑物加盖 | 0 | 纳入工程投资 |
|  |  | 食堂油烟 | 高效静电油烟净化器1台 | 0.6 |  |
|  | 废水 | 集中收集、处理的污水 | 地面硬化、场地防渗 | 0 | 纳入工程投资 |
|  |  |  | 有效容积为2500m3事故池1座 | 56.0 |  |
|  |  |  | 污水在线监测系统（pH、COD和NH3-N） | 30.0 |  |
|  |  | 生活污水（含食堂污水） | 隔油池1座、化粪池1座 | 4.0 |  |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 隔声、减振、隔振及吸声措施 | 23.0 |  |
|  | 固体废物 | 污泥 | 污泥暂存间 | 7.0 |  |
|  |  |  | 压滤机 | 20.0 |  |
|  |  |  | 污泥暂存间1间 | 7.0 |  |
|  |  |  | 加盖运输车辆2辆 | 20.0 |  |
|  |  | 栅渣、沉砂 | 临时收集池1座 | 5.0 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾收集桶4个 | 0.02 |  |
|  | 绿化 |  | 植被绿化防护带 | 120 |  |
|  | 合计 |  |  | 186.73 |  |

## 项目“三同时”竣工验收

“三同时”竣工验收内容见下表9-2：

表9-2    项目“三同时”竣工验收一览表

| 项目分类 | 污染防治措施 | 验收监测项目 | 验收标准 | 验收时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理 | CASS+滤布滤池工艺系统 | 进水量、出水量、水温、pH、DO、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类、动植物油、粪大肠菌群 | GB18918-2002表1中一级A标准 | 与主体工程同时设计、同时建设、同时投入营运 |
|  | 进水在线监测系统 |  |  |  |
|  | 回用水在线监测系统 |  |  |  |
|  | 中水回用消毒系统 |  |  |  |
|  | 食堂含油废水隔油池 | SS、动植物油 |  |  |
|  | 生活污水化粪池 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N |  |  |
| 废气 污染防治 | 绿化 | 厂界H2S、NH3、臭气浓度 | GB18918-2002表4中二级标准 |  |
|  | 职工食堂高效静电油烟净化器 | 油烟浓度 | GB18483-2001 |  |
| 噪声 防治 | 风机、水泵等动力设备减振、消声、隔声、吸声装置，建筑门窗隔声等措施 | 四周厂界昼间、夜间噪声 | GB12348-2008 |  |
| 固体 废物防治 | 栅渣、沉砂临时收集措施、外运设施 | 临时贮存、收集及外运设施 | GB18599-2001 |  |
|  | 污泥贮存池、压滤机、污泥运输车 | 设备设施、外委处理协议 | GB18918-2002表5和表6中标准 |  |
|  | 生活垃圾收集桶及外运设施 | 临时贮存、收集及外运设施 | GB16889-2008 |  |

# 清洁生产

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而既减少污染，又增加效益。

## 清洁生产分析

根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、原料及产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和污染控制水平。本项目所在行业没有国家颁布的《清洁生产标准》进行评价和清洁生产先进企业可类比。据此进行定性分析。

1、生产工艺与装备

本项目采用CASS+滤布滤池的污水处理工艺，处理后的出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准。目前普遍采用的污水处理工艺有A/A/C氧化沟工艺、生物曝气过滤工艺、改良的SBR工艺（CASS等）等。CASS+滤布滤池工艺成熟可靠稳妥，具有丰富的运行管理经验；出水水质稳定；运行管理简单，设备维护较简便。污泥处理采用隔膜式板框压滤机系统进行脱水，占地少，浓缩时间短，管理方便，生产环境好。因此，项目所采用的污水工艺能够达到国内先进水平。

2、资源能源利用指标

项目污水处理厂主要能源为电能，电能负荷量为单位污水处理电耗0.29kW•h/m3，与同类工程污水处理能耗持平。项目污水处理核算成本为0.93元/ m3，运行初期成本为0.8元/m3，该水平稍高于同类工程污水运行费用，主要是由于项目场地紧张、采用了高效滤池深处理工艺，但总体成本水平在可接受范围内。项目食堂采用液化天然气作为燃料，其为清洁能源，项目不使用燃煤设施。

3、原料及产品指标

项目为城镇集中污水处理厂的建设，通过本项目的建设，项目纳污范围内的生活、工业污水经收集后集中处置，中水回用水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。项目污水处理过程中仅用少量的絮凝剂，其与污泥一并处理。

4、污染物产生指标

项目为环境治理工程，不会新增污染物。项目实施后，项目纳污范围内的生活污水、工业废水经收集后进入项目污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后由企业回用。

项目的建设符合国家和地方有关法律、法规，按照环境保护要求对污染物进行治理，可保证污染物排放达到相应要求，项目建成后建立并运行环境管理体系；对于工作人员，配备专门的作业指导手册，对于易造成污染的设备和产生废物部位设立警示牌，对生产能力进行分级考核。项目能达到国家环境管理要求。

5、清洁生产水平论述

本工程采用成熟先进的污水处理工艺，资源能源利用效率能达到国内同行业的先进水平。项目在采取切实可行的环保措施后污染物能达标排放。本项目的清洁生产能达到国内先进水平。

## 清洁生产要求

从对建设项目清洁生产的分析评价可以看出，本项目建成投产后，尚可在清洁生产方面作出更多的改进，结合本项目的实际情况提出如下建议：

（1）加强基础管理，项目建成后将考核到班组、甚至个人，对电、物料都进行计量，实行节奖超罚等管理手段，逐步减少原辅材料及能源的消耗、降低成本、提高企业管理水平。

（2）加强企业环境管理，逐步实现对各个废物流（废水、废气、固体废物）进行例行监控。

（3）制定切实可行的环保管理措施及制度，加强环保知识的宣传和教育。实践证明，工业生产对环境影响的大小，很大程度上取决于企业管理人员的环境意识和环境管理，尤其是环保设施运行管理、维护保养及检查监督制度的严格执行，确保污染物达标排放。

（4）通过不断教育，逐步增强全体员工的有关意识（特别是安全意识、健康意识、环境意识、质量意识、成本意识、清洁生产意识）。

（5）严格按照工艺流程操作，注意生产各个环节的控制。

（6）对工厂主要设备设施系统采取预防性或计划性维修维护措施。

（7）提高绿化面积，利用树木、草地吸收有害气体，放出氧气，净化环境。

## 清洁生产的实施

为了实现发展生产和保护环境的双赢目标，企业要结合自身的实际情况，按照源头削减、过程控制和综合利用的原则，在实施清洁生产过程中，加强对清洁生产的规定和行动计划，完善与清洁生产相关的企业管理制度。进行岗位员工技术培训，增强岗位员工操作技能，提高操作有效性；对通过清洁生产审计发现有缺陷的设备，结合设备检修进行改造，改善工艺条件；对一些技术落后、设备老化的工艺，结合技术改造，分批分期进行技术更新改造等措施。

清洁生产是一个不断完善，不断前进的过程。项目在服务期内，应自始至终紧跟清洁生产的最新要求，实现最清洁的生产。

# 总量控制分析

本项目纳污范围内企业产生的污水经本项目处理后回用于园区企业生产，无废水外排，因此本项目不设总量控制指标。

# 环境影响经济损益分析

关于建设项目的环境经济损益分析，国内目前尚无统一标准。此外，拟建项目所排污染物作用于自然环境而造成的经济损失，其过程和机理是十分复杂的，其中有许多不确定因素。而且，许多因环境污染而造成的经济损失和由于污染防治而带来的环境收益，较难计量或是很难准确以货币形式来表达。为此，本报告在环境损益分析中，对于可计量部分给予定量表达，其它则采用类比分析方法予以估算，或者是给予忽略。因此，本章节分析的结果，只能反映一种趋势，谨供参考。

## 环境效益分析

本项目主要污染物为污水处理厂处理后达标排放的尾水。项目实施后，将对汨罗循环经济产业园再生材料产业（创新创业）园的工业污水和生活污水进行收集处理，完善园区污水处理配套设施。项目建成投产后，污水处理规模按20000m3/d计，中水回用规模按18000m3/d，在达标排放的情况下，COD削减90%，BOD5削减95%， SS削减97.5%，TN削减57%、NH3-N削减80%。

通过本项目的削减，极大地减轻区域污水对汨罗江、车对河等地表水的污染，并为汨罗循环经济产业园再生材料产业（创新创业）园发展提供环境保障，具有较好的环境正效应。

## 经济效益

根据国家建设部关于（征收排水设施有偿使用费的暂行规定）中的有关条例，参照有关城市的经验，结合本工程的实际情况，通过收取排污费，使本工程具有一定的经济效益。本工程不仅有一定的直接投资效益，并且其投资的间接经济效果也比较明显，是通过减少水污染对社会造成的经济损失而表现出的，具体表现形式如下：

- 工业企业方面：可减少各工业企业分散进行污水处理所增加的投资和运行管理费，减轻企业负担；

- 废物回收利用方面：污水中含有BOD、N、P、K等营养成分，这些物质经过污水处理后转让到泥饼中，泥饼可用作农肥及养鱼的饲料；

- 农、牧、渔业方面：水污染可能造成粮食作物、畜产品、水产品的产量下降，造成经济损失；

- 人体健康方面：水污染会造成人的发病率上升，医疗保健费用增加，劳动生产率下降等。

## 社会效益

城市污水处理工程是一种保护环境、建设文明卫生城市，为子孙后代造福的公用事业工程，其效益主要表现为社会效益。本工程实施后，可有效解决汨罗循环经济产业园的水污染问题；可改善汨罗循环经济产业园整体形象，提高工业园品质，保护湄江及汨罗江水流域的水质。因此，本工程是汨罗循环经济产业园建设过程中树立环境保护、促进经济发展、改善投资环境、提高园区品质的至关重要的基础设施，其社会效益是十分显著的。

## 区域削减及达标方案

根据水环境质量现状监测结果可知，汨罗江新市断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗水环境质量较好。汨罗江支流湄江（车对河）赵公桥断面除总磷、总氮、粪大肠杆菌超标外，其他各水质因子浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，总磷、总氮、粪大肠杆菌最大超标倍数分别为 0.15 倍、1.09倍、0.2倍。污染的主要原因可能是受上游居民生活排污影响。 鉴于汨罗江及其支流超标，岳阳市环保局于 2017年 6月编制了《岳阳市汨罗江水体达标方案》，根据该方案，汨罗江及其支流达标的主要措施及重点工程 如下，其中城镇污水处理及管网建设 13项，工业集聚区污染集中治理 3 项，城镇生活垃圾收运及处置 3 项：

1、城镇污水处理及管网建设：主要包括城镇污水处理设施建设与改造、配套管网工程、污泥处理处置设施建设与改造、初期雨水收集与处理工程、再生水 利用工程等。

2、工业集聚区污染集中治理：主要包括工业集聚区污水集中处理设施建设 与改造、配套管网工程、固体废物集中处理设施建设等。

3、城镇生活垃圾收运及处置：主要包括未达标水体汇水区内生活垃圾的清 理工程及垃圾收集、清运、处理、处置设施的建设与完善。

4、农业农村环境综合整治：主要包括规模化畜禽养殖场污水和固废处理工 程、农田排水和地表径流净化工程、农村污水收集与处理工程、农村废弃物收运 及处置工程、农村环境连片整治等。

5、水环境综合整治与生态修复：主要包括河流、河道、湖泊、水库及岸边 的污染源清理、沿岸截污、疏浚清淤、垃圾清理、河（湖）滨缓冲带与湿地建设、 滨岸景观带建设、生物调控等。

6、近岸海域环境综合整治：主要包括重点河口海湾污染整治、劣V类入海河流综合治理、入海排污口规范化整治、河口海湾垃圾清理、海上水产养殖治理、 船舶与港口污染防治等。

7、饮用水水源保护区规范化建设：主要包括污染源清理整治、标识设置及防护隔离工程、水源涵养林建设、风险管理措施等。

8、地下水污染防治与环境修复：主要包括地下水型饮用水水源补给区污染源清理整治工程、敏感区污染阻隔工程、地下水污染修复试点工程等。

9、污染场地修复。主要包括污染场地的土壤、地表水治理及修复工程等。

10、 水资源优化调度：主要包括水系连通工程、水资源调度工程等。

11、 环境监测与突发环境事件应急处置：主要包括流域生态环境调查与评估、水环境监测网络建设、水质安全预警调度平台建设等。

根据《岳阳市汨罗江水体达标方案》，通过采取城镇污水处理及管网建设 工程、城镇生活垃圾收运及处置工程、农业农村环境综合整治工程等相关项目， 预计 2019 年的污染物排放量削减后，可达到当地的环境容量，汨罗江中下游南渡断面可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准

# 产业政策和厂址选择论证

## 产业政策符合论证

本项目为城镇污水处理厂工程，项目相对应于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订本)中的“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中的“15、三废综合利用及治理工程”，属于该目录中的鼓励类建设项目。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。

## 规划相符性论证

本项目位于湖南汨罗循环经济产业园区（再生材料产业园），根据汨罗市规划局《关于湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司污水处理厂建设项目的规划意见》汨规函（2017）187号文件，本项目符合湖南汨罗循环经济产业园区（再生材料产业园）总体规划，因此，项目选址合理。

## 厂址选择合理性论证

本项目选址于湖南汨罗循环经济产业园区（再生材料产业园），该厂址位于区域排水系统的最低位置，区域污水进入园区道路沿线污水管网然后进入污水处理厂。项目厂址拟建地目前为荒地，通过调整变更后为环境设施用地。项目临近待建的城市道路，交通便利。

通过预测与分析，项目拟建地大气环境防护距离及卫生防护距离范围内均无规划集中居民区、学校、医院等特殊敏感点。

根据对项目周边主要地表水系汨罗江、车对河进行监测，汨罗江各监测断面水质监测因子均达标，车对河部分水质监测因子超标，本项目污水处理厂污水处理后全部回用不外排，不会对汨罗江、车对河水质造成影响。项目建成后，将削减区域污水中COD、NH3-N、BOD5、TP、TN等主要污染物，污水处理厂的建设将对汨罗江、车对河水环境有一定的改善作用，同时降低了区域污水直排对汨罗江、车对河造成富营养化的风险。

根据《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》，其主要目标对可吸入颗粒物进行防治和控制，本项目不涉及到颗粒物，不会影响大气污染防治行动计划的实施；根据《岳阳市湘江污染防治“三年行动计划”实施方案》，项目所属的城镇污水处理厂及配套截污管网工程的建设属于其主要任务之一，符合该行动计划；根据《岳阳市<关于迅速落实市政府第60次常务会关于生态保护红线划定工作要求的紧急通知>》中生态保护红线划定原则，本项目不属于生态保护红线划定范围；根据对项目周边区域范围内的居民及企事业单位进行公众调查，被调查单位及个人均支持本项目的建设；本项目拟建地周边环境敏感目标较少，具有较好的大气扩散条件，在落实本次评价提出的环保拆迁措施后，项目对周边环境影响较小。

本项目属于环境治理项目，可削减污染物的排放，改善区域地表水环境，提升环境承载力起到积极作用。建设单位在落实本次环评提出的各项污染防治措施后，从环境保护的角度分析，项目选址建设合理。

## 总平面布局合理性论证

根据建设单位提供的总平面布置图可知，项目整个用地分为南、北两块场地，南部自西向东依次分布有粗细格栅及旋流沉砂池、提升泵房、预处理池、CASS生物池、深度处理池等建构筑物。项目粗细格栅、进水替身泵、沉砂池、贮泥池、污泥脱水化等设备设施均设置在房间内；项目动力设备设置在室内、地下或水下，可降低设备运行噪声对环境的影响。

项目污水处理构筑物按工艺流程进行布置，生活区域污水处理区分开，生活区位于北侧场地，分布有停车位、综合楼和食堂等配套设施，其位于污水处理设施是上风向，减少了项目污水处理设施对生活区的影响；项目场地建构筑物布置紧凑，各建筑物之间的间距符合“节约用地、缩短管线长度”要求，同时满足各种管线设备安装和各种管道的埋设、养护维修管理的要求，并按远期规划进行了场地和建构筑物的预留；项目污泥处置建构筑物独立设置，可确保稳定、安全运行，方便管理；因此，本项目总平面布置基本满足《水污染防治工程技术规范》(HJ 2015-2012)中对污水处理厂总平面布置的要求。建设单位在认真落实本次环评提出的前提下，从环境保护的角度分析，项目总平面布置合理。

# 环境管理及监测计划

建立一套完善而行之有效的环境管理监测制度是环境保护工作的重要组成部分之一，环境管理运用各种手段来组织并管理开发利用自然资源，控制其对环境的污染与资源破坏，确定环境污染的控制对策，采取有效防治措施把污染影响减少到环境能接受的程度。

## 环境管理制度

### 环境管理的基本任务

对于项目来说，环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

项目应该将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

### 环境保护管理机构的职责

1．贯彻执行环境污染保护法和标准；

2．组织制定和修改企业的环境污染保护管理体制规章制度，并监督执行；

3．制定并组织实施环境保护规划和标准；

4．检查企业环境保护规划和计划；

5．建立资料库。管理污染源监测数据及资料的收集与存档；

6．加强安全生产教育，制定定期维修机器设备制度；

7．监督“三同时”的执行情况，尤其重视污染处理措施的运行效果。

8．积极配合当地环保部门的环境管理和环境监测工作。

### 环境保护规章制度和措施

1．制定环保设施的运行管理和定期监测制度；

2．制定污染处理设施操作规程；

3．制定固体废物的临时储存、运输和处置操作规程；

4．制定事故防范和应急处理制度；

5．搞好厂区绿化工程，美化工厂环境。

## 环境监测计划

本项目运行后，建设单位应当按照以下要求制订环境监测计划，报当地环保部门审定，根据相关要求，安装在线监控设施。

1．对项目经营后产生的废气、废水处理设施的运行效果、运行过程的维护和检修进行检查和监督，定期向地方环保管理部门汇报设施的运行状况。

2．定期对项目外排废气、废水、噪声进行监测。

3．及时发现和排除正常排污隐患的检查制度和实施

表14-1 环境监测计划

| 监测项目 | 监测点 | 监测因子 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 厂界上下风向2个监测点 | H2S、NH3 | 不少于每年两次 | 夏季增加频次 |
| 地表 水环境 | 汨罗江、车对河 | pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类、动植物油、粪大肠菌群、挥发酚、氰化物、氟化物 | 每半年一次 |  |
| 地下水 | 周边水井 | pH、NH3-N、NO3-、NO2-、挥发酚、铬（六价）、砷、汞、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、总大肠菌群 | 每半年一次 |  |
| 废水 | 污水处理厂进水口、中水回用排放口 | pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类、动植物油、粪大肠菌群、挥发酚、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Hg、Cr6+ | 进出水连续监测，每小时记录一次 | 排放口设置自动监测仪 |
| 噪声 | 厂界 | 等效A声级 | 每月一次 | 声源变化前后加测一次 |

# 评价结论与建议

## 项目概况

湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司湖南汨罗循环经济产业园(再生材料产业园)1万吨/天污水处理及中水回用工程选址于湖南汨罗市循环经济产业园湄江路以东、湄江河以西；项目占地面积为27200m2（约40.8亩，其中近期占地约25.75亩）。项目污水处理设计规模近期为5000m3/d，远期增至10000m3/d；中水回用设计规模近期为5000m3/d，远期增至10000m3/d；其服务范围主要为湖南汨罗循环经济产业园区（再生材料产业园）再生塑料产业区的生活污水和工业污水。

本项目为城镇污水处理厂工程，项目相对应于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订本)中的“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中的“15、三废综合利用及治理工程”，属于该目录中的鼓励类建设项目。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。

## 规划相符性结论

本项目位于湖南汨罗循环经济产业园区（再生材料产业园），根据汨罗市规划局《关于湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资有限公司污水处理厂建设项目的规划意见》汨规函（2017）187号文件，本项目符合湖南汨罗循环经济产业园区再生材料产业（创新创业）园总体规划，因此，项目选址可行。

## 厂址选择合理性结论

本项目选址于湖南汨罗循环经济产业园区（再生材料产业园），该厂址位于区域排水系统的最低位置，项目厂址拟建地目前为荒地，通过调整变更后为环境设施用地。项目临近待建的城市道路，交通便利。

通过预测与分析，项目拟建地大气环境防护距离及卫生防护距离范围内均无规划集中居民区、学校、医院等特殊敏感点。

本项目污水处理厂污水处理后全部回用不外排，不会对汨罗江、车对河水质造成影响。项目建成后，将削减区域污水中主要污染物，污水处理厂的建设将对汨罗江、车对河水环境有一定的改善作用，同时降低了区域污水直排对汨罗江、车对河造成富营养化的风险。

本项目属于环境治理项目，可削减污染物的排放，改善区域地表水环境，提升环境承载力起到积极作用。建设单位在落实本次环评提出的各项污染防治措施后，从环境保护的角度分析，项目选址建设合理。

## 环境影响预测及评价

### 施工期环境影响评价

项目施工期间主要大气环境污染物为施工扬尘，施工污水、施工人员生活污水、基础开挖产生的渣土、污水处理厂主体工程建设产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾及施工过程中产生的水土流失。项目通过封闭污水处理厂主体工程施工区域，根据《防治城市扬尘污染技术规范》中的要求，通过设置防尘网、洗车台及场地清扫设施降低扬尘污染；项目租赁当地厂房作为办公及住宿场所，产生的生活污水经化粪池处理后通过市政管道进入污水处理厂处理；项目施工污水经沉淀池沉淀处理后回用于混凝土养护或降尘，不外排；项目污水处理厂主体工程产生的渣土采用专用渣土运输车外运至当地渣土部门指定地点；污水处理厂主体工程产生的建筑垃圾可用于项目周边道路建设中的填方；生活垃圾经收集后送生活垃圾填埋场填埋；项目通过合理设置施工设备、严格控制施工作业时间等措施降低项目施工噪声污染；项目在湄江（车对河）一侧实施先挡后挖、先砌后填的措施，建成后对厂区内裸露地表铺设草皮以减缓水土流失。通过采取上述措施后，可降低项目施工期对区域环境，特别是环境敏感点的影响。项目施工期时间较短，施工一段结束，这种环境影响将随之结束。

### 营运期环境影响评价

（1）大气环境影响评价

项目污水处理厂营运期主要大气污染物为格栅、沉砂池、进水泵房、预处理池、CASS生物池、深度处理池、贮泥池、污泥脱水间产生的恶臭，以及食堂产生的油烟。

项目无组织排放的H2S、NH3废气经计算无组织排放H2S厂界外浓度监控点的最大落地浓度为0.000238mg/m3，最大落地浓度距离为150m，厂界外无超标点；无组织排放NH3厂界外浓度监控点的最大落地浓度为0.004095mg/m3，最大落地浓度距离为150m，厂界外无超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离，无组织排放H2S、NH3厂界浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4中的规定（最高允许浓度：H2S 0.06mg/m3、NH3  1.5mg/m3）。

项目食堂采用液化天然气作为燃料，项目食堂油烟废气经环保认证的油烟净化器处理后经楼顶排放，其排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相应标准。因此，本项目废气对外环境影响不大。

- 地表水环境影响分析

根据前述分析，本项目产生的污水和收集的企业废水经本项目污水处理厂处理达标后回用于生产。因此，本项目废水对地表水影响甚微。为防止生产废水发生事故性排放，本项目近期采用2个闲置的CASS生物池作为事故池使用（3454m3），远期建设一个2500m3事故池，可收集项目事故废水。当遇到突然情况致使本项目污水处理设施无法正常运行时，项目接纳的污水可通过园区管道进入汨罗市污水处理厂处理达标后外排。汨罗市污水处理厂有足够容量接纳本项目纳污范围内企业的污水，且污水不会对污水处理厂的水量、水质造成冲击。本工程事故污水经汨罗市污水处理厂处理 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B标准后的废水外排至汨罗江，不会对汨罗江水环境产生明显污染影响。

- 地下水环境影响分析

根据调查，项目拟建地所在区域居民生活用水井水质较好，且项目区域不属于地下水敏感区及较敏感区，地下水环境简单。本项目作为城镇集中污水处理设施，处理的尾水达到相应水质标准后外排，不进行地下水的灌注和回灌，对地下水环境影响较小。项目拟采取源头控制、分区防治和加强管理等三方面进行防渗管理。另外，项目须严格按照国家标准进行设计，设置防渗措施；通过加强管理，避免设备故障而产生污水事故排放，减轻对地下水的影响。通过采取上述措施后，项目对地下水环境影响较小。

- 声环境影响分析

污水处理厂建成后，运行时的主要噪声源为鼓风机、污水泵、污泥泵、脱水机等其它设备等，其噪声源强在70～89dB(A)之间。项目上述设备多以地下安装、水下安装及室内安装为主，可起到较好的隔声、减振及降噪效果。经预测，项目设备噪声经采取上述措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周边环境影响较小。

- 固体废物

本工程产生的固体废物包括栅渣、沉砂、污泥以及少量生活垃圾，根据工程分析，上述污染物产生量分别为584t/a、328.5t/a、7543t/a和5.5t/d。项目栅渣及沉砂经收集滤水后，其性质与生活垃圾相似，与污泥一并送至生活垃圾填埋场处置。

## 总量控制指标结论

本项目污水全部回用于园区企业生产，不设总量控制指标。

## 区域环境质量现状

环境空气质量现状：根据现场监测结果可知，项目所在地区域监测因子SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；项目特征因子在上下风向监测值均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的标准要求。

地表水环境质量现状：汨罗江新市断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面除总磷超标外其他监测因子均 符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，总磷出现超标可 能是由周边居民生活直接排入污水造成了汨罗江水质总磷超标。湄江（车对河）汨罗循环经济产业园新市片区上下游边界的化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮 物等超标，污染的主要原因可能是受上游居民生活和企业（特别是涉重企业）排污影响。

地下水环境质量现状：根据对项目所在区域地下水（井水）监测结果可知，项目区域地下水监测因子均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

声环境质量现状：根据现场监测结果可知，项目拟建地厂界噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。

底泥：根据对项目所在地土壤进行监测，监测结果均符合《土壤环境质量标准》（GB 15618-1996）中二级标准。

生态环境质量现状：根据调查，项目所在区 域已建成完善的工业区，随着园区建设，本区域生态环境将从县城近郊的农村生 态环境转化为城乡结合的生态环境。植被以马尾松、马齿苋、艾蒿、爬地草、节 节草等野生草灌植物为主。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

## 清洁生产水平结论

本工程采用成熟先进的污水处理工艺，资源能源利用效率能达到国内同行业的先进水平。项目在采取切实可行的环保措施后污染物能达标排放。本项目的清洁生产能达到国内先进水平。

## 环境风险评价结论

本项目环境风险主要是污水事故排放。在的风险事故条件下，不会造成重大损失和人员伤亡，但会对周围水环境造成一定的影响。项目必须按环评要求落实风险事故防范措施，在此情况下，风险事故发生的几率不大，对环境的不利影响可以得到有效的控制。通过采取以上措施，本项目在建成后将能有效的防止污水事故排放的发生，一旦发生事故，依靠厂内的安全防护设施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。因此，只要严格遵守各项安全操作规章和制度，加强安全管理，本项目完工后，正常生产情况下其环境风险程度属于可接受水平。

## 公众参与调查结论

根据调查，绝大部分被调查者对该工程有一定的了解，区域环境污染问题依次为水污染、噪声污染、大气污染、生态破坏、弃渣污染。被调查者主要担心项目对生态环境的破坏及废气对环境的污染，并对项目的建设提出了书面意见，要求建设单位减少污染物的产生及排放，确保污染物达排放。建设单位对反馈意见给予了明确的是否采纳的说明，在建设单位加强环保设施建设及管理的前提下，均赞成本项目的选址建设，无反对意见。

## 总结论

本工程为城镇污水处理厂主体工程建设，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订本)中鼓励类建设项目。项目拟建地符合城乡规划及土地利用规划要求。项目建成后，将对湖南汨罗循环经济产业园区（再生材料产业园）的生活废水和工业污水进行收集和处置，将达到削减区域水污染物的排放，减轻对环境的影响，同时进一步完善城市基础设施建设，促进对城市的污水处理，提高城市污水处理率，有效地保护了水资源环境，为城市的经济与社会发展奠定了良好的基础。在落实本环评报告提出的各项污染防治措施后，污染物均能实现达标排放和妥善处置，从环境保护的角度分析，项目选址建设可行。

## 建议和要求

- 按照环境保护“三同时”管理原则，建设项目污染控制措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

- 建议建设单位编制突发环境事件应急预案；

3）加强厂界绿化设计，种植以高大乔木为主的绿化隔离带；

4）建设单位应加强与工业园管理部门的沟通，严格限制或禁止排放一类污染物的企业入园，并对现有企业存在的环境问题（废水排放）进行清查整改，落实治理方案；

5）加强对项目排水所涉及的地表水的水质动态监测，避免出现水体富营养化。

6）加强工业园雨水管网的建设，严格实行雨污分流制。