湖南银联湘北铜业有限公司

年产12.3万吨废铜综合利用扩建项目环保设施

变更环境影响说明

（报批稿）

天津市联合泰泽环境科技发展有限公司

二〇一八年十月

专家意见修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 补充调查变更后非正常情况下项目排气筒排放的污染物最大落地浓度出现在下风向的299m处的人居环境现状，并提出相应的应急污染防治措施。 | P51~52：详见5.2.1一节 |
| 2 | 补充新安装的烟气在线监控平台的监测因子，并说明与相关标准、规范的相符性。 | P63：详见9.1一节。 |
| 3 | 补充完善原环评环保设施特别是布袋除尘规模、效率及污染物最终排放情况说明，给出原环评环保措施可行性分析结论及污染物预测影响范围。 | P40~41：4.1.2一节，补充完善原环评环保设施布袋除尘器的除尘规模、效率及污染物排放情况说明 |
|  |  | P32：给出原环评环保措施可行性分析结论及污染物预测影响范围详见3.5.2一节 |
| 4 | 给出现状监测时企业工况情况，以此核实现有环保设施效率。 | P41：详见4.4一节。 |
| 5 | 补充完善变更后环保设施效率分析，特别是重金属及二噁英去除效率，完善污染物最终排放情况分析。 | P41~42：详见4.4一节。 |
| 6 | 结合监测数据，对比变更前后污染物排放量、影响范围情况分析，完善变更的必要性分析。 | P56：详见6.1.2一节。 |
| 7 | 明确本次环保设施变更环保投资情况。 | P60：详见6.5一节 |
| 8 | 完善本变更环境影响说明执行标准 | P5：详见地下水标准 |
| 9 | 校核变更前后废气污染物排放总量对比表 | P43：表4.4-1，校核变更前后废气污染物排放总量对比表 |
| 10 | 核实变更内容，校核排气筒参数，根据《大气污染治理工程技术导则（HJ2000-2010）》5.3.5，结合项目废气量、排气筒内径，核算排气筒废气出口排放速度，分析合理性，提出调整措施，据此完善废气排放预测内容。 | P40：核实变更内容，P47校核排气筒参数 |
|  |  | P59：6.1.3一节，根据《大气污染治理工程技术导则（HJ2000-2010）》5.3.5，结合项目废气量、排气筒内径，核算排气筒废气出口排放速度，分析合理性，提出调整措施 |
|  |  | P48~50：据此完善废气排放预测内容 |
| 11 | 进一步说明公司现有产能形成过程、各过程核定其产能的主要生产设备情况。 | P21：详见3.1一节 |
| 12 | 核实项目燃料种类，结合国家、地方大气污染防治要求，分析燃用生物质（松木）的合规性。 | P22：详见3.2.3一节。 |
| 13 | 针对本次“环保设施”变更内容，补充分析与岳阳市环保局对变更前项目的审批文件关于熔炼炉废气、阳极板浇铸及连铸连轧废气需通过“快速冷却”要求的相符性。 | P36：详见3.7-1一节 |
| 14 | 以气态污染物、噪声为重点，核实变更前后污染源强、排放量，并分析二恶英排放量减少的原因。核实变更后大气、噪声环境影响分析结果。 | P41~43：核实变更前后污染源强、排放量，并分析二恶英排放量减少的原因。 |
|  |  | P47~50：核实变更后大气环境影响分析结果。 |
|  |  | P53：核实变更后噪声环境影响分析结果 |
| 15 | 核实现有布袋器净化效率，依此分析其作为变更后非正常下的备用环保设施的可靠性。 | P59~60：6.1.4一节核实现有布袋器净化效率，依此分析其作为变更后非正常下的备用环保设施的可靠性。 |

# 目  录

1前言	1

1.1项目由来	1

1.2编制依据	2

1.3评价思路	4

1.4评价标准	4

1.5评价工作等级及评价范围	7

1.6环境保护目标	8

2区域环境现状	10

2.1 自然环境	10

2.2 环境质量现状调查与评价	13

3原环评工程概况及工程分析	21

3.1 原环评批复及验收情况	21

3.2项目现有工程概况	21

3.3项目生产工艺	25

3.4物料平衡及水平衡分析	28

3.5污染物产生及治理情况	29

3.6污染物排放情况汇总	35

3.7原环评批复措施要求	36

4工程变更内容及工程分析	38

4.1 变更项目基本情况	38

4.2 主要原辅材料消耗	41

4.3 生产工艺与装备	41

4.4 污染源变化分析	41

4.5变更前后排污量对比	45

5.变更后环境影响分析	47

5.1施工期环境影响分析	47

5.2营运期环境影响分析	47

6.变更后污染防治措施可行性分析	55

6.1 废气污染防治措施可行性分析	55

6.2噪声污染防治措施可行性分析	60

6.3固体废物污染防治措施可行性分析	60

6.4污染防治措施可行性分析小结	60

7.风险分析	61

8.变更前后总量变化情况	62

9.环境管理与环境监测	63

9.1环境监测	63

9.2排污口管理	63

9.3“三同时”环保验收	64

10.结论与建议	65

10.1结论	65

10.2建议	67

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  环保目标分布及大气、声环境监测布点示意图

附图3  项目周边水系及地表水、地下水监测布点图

附图4  项目平面布置图

附图5  园区规划图

附图6  汨罗市生态保护红线分布图

附图7  项目现场图片

附件：

附件1  环评委托书

附件2  《湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利用扩建项目环境影响报告书的批复》；

附件3 项目监测报告

附件4 危废处置协议

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

# 1前言

## 1.1项目由来

湖南银联湘北铜业有限公司是一家再生资源利用企业（下称“公司”），公司成立于2011年，位于湖南汨罗循环经济工业园区，占地面积40余亩，利用废旧汽车拆解铜及电机拆解铜为原料，天然气为燃料生产铜杆、铜棒、阳极板、铜排。其前身为汨罗市湘北铜业有限公司，铜制品加工产能为1.5万吨/年。2011年公司追加投资19190万元，在汨罗工业园原有厂址投资建设了《湖南银联湘北铜业有限公司年产4万t废铜综合利用扩建项目》。该项目于2011年经岳阳市环境保护局审批同意，取得《关于湖南银联湘北铜业有限公司年产4万t废铜综合利用扩建项目环境影响报告书的批复》（岳环评批〔2011〕14号），并于2014年12月通过了岳阳市环境保护局的竣工环保验收批复（岳环评验〔2014〕8号）。2017年企业对原有生产线进行了扩建，将原有的1座备用的140t新型竖平结构节能环保型铜精炼炉投入正常生产，并增加原有的2座120t铜精炼炉运行时间，扩建产能6.8万吨/年，使全厂产能达到12.3万吨/年。该项目于2018年经岳阳市环境保护局审批同意，取得《关于湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利用扩建项目环境影响报告书的批复》（岳环评〔2018〕3号），目前该项目尚未验收。

项目精炼炉扩建完成后，仍使用原有配套除尘设施，该套设备建设于2014年，设计容量和风量相对较小，现增加产能后，废气量增加，导致进入布袋除尘器的粉尘浓度增加，增大了原有布袋除尘器负荷，缩短了原有布袋的寿命，导致设备稳定性变差，除尘效率降低。为了提高企业污染防治设施处理能力，湖南银联湘北铜业有限公司拟对原有的配套布袋除尘器进行改造，新建两套96-8-B型布袋除尘设施处理废气，原布袋除尘器保留用作新设备事故状态下的备用除尘设备。

企业精炼车间现有2套除尘设施（2套除尘器交替使用），熔炼炉内烟气经地下烟道冷却后进入1#布袋除尘器处理后通过1#排气筒排放，其它炉外烟气（熔炼炉及熔炼炉出渣口、进料口，连铸连轧工段等工段废气）采用空中烟道进入1#布袋除尘器处理后通过1#排气筒排放。在1#布袋除尘器长时间使用后，布袋温度不断升高，易造成布袋损坏，1#布袋除尘器使用3~4小时后，将所有废气引入2#布袋除尘器处理后通过2#排气筒排放。

此次变更内容主要为新增2套96-8-B型高温脉冲布袋除尘器和1根20m高的排气筒，并安装废气在线监测系统，现有的2台高温脉冲布袋除尘器备用；拆除现有2台脉冲除尘器的排气筒，排风口接入新建排气筒；新增2台风量较大的高温脉冲布袋除尘器配套风机。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的有关要求，此次变更应编制环境影响说明。在此条件下，湖南银联湘北铜业有限公司委托天津市联合泰泽环境科技有限公司对此次变更情况进行环境影响评价（委托书见附件1）。我公司接受委托后，通过收集相关技术资料、现场实地踏勘工作，根据环境影响评价技术导则的要求，编制了《湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利用扩建项目环保设施变更环境影响说明》，现呈报环境保护行政主管部门审查。

## 1.2编制依据

### 1.2.1 相关法律、法规

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）；

3、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

4、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；

7、《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

8、《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.1.1）；

10、《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）；

11、《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）；

12、《国家重点行业清洁生产技术导向目录》（第二批）；

13、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国务院，2018.6.27）。

### 1.2.2地方法规、规划

1、《湖南省环境保护条例（修正案）》（2013年5月27日修正）；

2、《湖南省“十三五”环境保护规划》，湘环发〔2016〕25号；

3、《湖南省主要水系地表水环境功能区划》 湖南省环保局、湖南省质量技术监督局；

4、<岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案>（岳阳市环保局2014年11月）；

5、<岳阳市湘江污染防治第一个“三年行动计划”实施方案>（岳阳市环保局2015年1月）；

6、《湖南汨罗再生资源集散市场循环经济试点实施方案》；

7、《湖南汨罗工业园“国家循环经济-城市矿产示范基地”建设实施方案》；

8、《汨罗循环经济产业园总体规划》；

9、《汨罗市城市总体规划》(2001-2020)(2009年修订)。

### 1.2.3相关的技术规范

1、《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）；

3、《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-1993）；

4、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

5、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

6、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

7、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

8、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；

9、《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574-2015），

10、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部 2017.8.29）。

### 1.2.4相关的项目文件

1、环评委托书；

2、《湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利用扩建项目环境影响报告书》（报批稿），广西博环环境咨询服务有限公司，2018年1月；

3、《关于湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利用扩建项目环境影响报告书》的批复》，岳环评 [2018] 3号，2018年1月19日。

## 1.3评价思路

1、通过现场踏勘及资料收集，了解工程建设与运行现状，环保设施运行现状，对照原环评报告分析工艺、平面布局、环保设施等的变化情况，充分论证环保设施变更的可行性。

2、根据变更后的环保设施情况，论证变更后污染防治措施的合理性，分析污染源达标排放可靠性，对变更后工程运行过程中产生的污染物对环境的影响进行预测和分析。

3、从相关产业政策、法律法规、规划及变更后对环境的影响程度等方面，分析变更的环保可行性。

## 1.4评价标准

工程在原车间内对环保设施进行变更，区域环境功能区划及工程性质及规模、工艺流程、污染物产生情况均不变，对评价的质量标准和排放标准不存在变化，因此，仍执行已通过审批的《湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利用扩建项目环境影响报告书》中的评价标准。

### 1.4.1 环境质量标准

1、环境空气质量标准

项目环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的评价标准；Pb评价标准参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准值。

表1.4-1  环境空气质量评价标准    单位：mg/m3

| 污染物 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 日平均 | 0.15 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 日平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| PM10 | 日平均 | 0.15 |  |
| Pb | 日平均 | 0.0007 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |

- 地表水环境质量标准

企业废水最终经汨罗市城市污水处理厂处理合格后排入汨罗江。企业所在区域河段汨罗江南渡桥至磊石段为III类水体，渔业用水区，执行《地表水质量标准》（GB3838-2002）III类水体标准。SS质量标准参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准。

表1.4-2  地表水环境质量评价标准    单位：mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838－2002）表1 |
| 2 | CODCr | ≤20 |  |
| 3 | 氨氮 | ≤1.0 |  |
| 4 | SS | 30 |  |
| 5 | 挥发酚 | ≤0.005 |  |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |  |
| 7 | 石油类 | ≤0.05 |  |
| 8 | Cu | ≤1.0 |  |
| 9 | Pb | ≤0.05 |  |

- 地下水环境质量标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中“Ⅲ类”标准。

表1.4-3  地下水环境质量评价标准    单位：mg/L

| 序号 | 项 目 | 标准值（mg/L） | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848－2017）中“Ⅲ类”标准 |
| 2 |  |  |  |
| 3 | 氨氮（NH3-N） | ≤0.5 |  |
| 4 | 硝酸盐 | ≤20 |  |
| 5 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |  |
| 6 | 砷 | ≤0.01 |  |
| 7 | 汞 | ≤0.001 |  |
| 8 | 铬 | ≤0.05 |  |
| 9 | 铅 | ≤0.01 |  |
| 10 | 镉 | ≤0.005 |  |

- 声环境质量标准

由于项目位于工业园区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，临107国道一侧35m范围内执行4a类标准。

表1.4-4 声环境质量标准      单位：dB(A)

| 适用区域 | 昼间 | 夜间 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| 4a类 | 70 | 55 |  |

### 1.4.2 污染物排放标准

1、废气

废气执行《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值，见表1.4-5。

表1.4-5    再生铜、铝、铅、锌行业大气污染物排放限值

| 污染物 | 排放限值（车间或生产设施排气筒）（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 30 | 《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574-2015） |
| 二氧化硫 | 150 |  |
| 氮氧化物 | 200 |  |
| 铅 | 2 |  |
| 砷 | 0.4 |  |
| 镉 | 0.05 |  |
| 铬 | 1 |  |
| 锑 | 1 |  |
| 二噁英类 | 0.5ngTEQ/m3 |  |

2、废水

现有项目废水主要是酸洗废水、生活废水、初期雨水。酸洗废水、初期雨水经厂区预处理后纳入汨罗市重金属提质污水处理厂处理，经处理达标后再与生活污水等一同进入汨罗市城市污水处理厂处理，经汨罗市城市污水处理厂处理达标后外排汨罗江，酸洗废水排放执行《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》中废水间接排放标准，见表1.4-6；项目生活污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准水污染物排放限值，标准限值见表1.4-7。

表1.4-6   再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准中废水间接排放标准

| 序号 | 污染物项目 | 间接排放限值(mg/l) | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 企业废水总排口 |
| 2 | COD | - |  |
| 3 | 悬浮物 | - |  |
| 4 | 石油类 | 3 |  |
| 5 | 总铜 | 0.2 |  |
| 6 | 总锌 | 0.2 |  |
| 7 | 硫化物 | 0.3 |  |
| 8 | 总铅 | 0.2 | 生产车间或设施总排口 |
| 9 | 总砷 | 0.1 |  |
| 10 | 总镉 | 0.01 |  |
| 11 | 总铬 | 0.5 |  |

表1.4-7    水污染物排放限值   单位：pH除外，mg/L

| - 序号 | - 污染物项目 | - 排放标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - pH | - 6.5-9.5 |
| - 2 | - 悬浮物 | - 400 |
| - 3 | - 总铜 | - 2 |
| - 7 | - COD | - 500 |
| - 8 | - 动植物油 | - 100 |
| - 9 | - 氨氮 | - 45 |

3、噪声

运营期噪声临107国道一侧35m范围内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他区域执行3类标准，具体见表1.4-8；

表1.4-8  工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 70 | 55 |

4、固体废物

危险废物执行《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。

一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。

生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 1.5评价工作等级及评价范围

项目变更后，项目污染物产排情况和污染物去向均变化不大，评价根据已通过审批的《湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利用扩建项目环境影响报告书》，确定变更后工程的评价等级和评价范围与原报告书一致。具体见表1.5-1。

表1.5-1  本工程评价等级和范围表

| 环境要素 | 评价等级 |  | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 变更前 | 变更后 |  |
| 环境空气 | 三级 | 三级 | 项目废气处理装置进行改造，提高了废气处理效率，减少污染物排放量，评价等级仍为三级，评价范围以废气排气筒为中心，半径为2.5km的圆形区域。 |
| 地表水环境 | 定性分析 | 不对其进行评价 | 项目不直接外排废水，评价等级低于三级，本项目仅对废气处理设施变更，不新增废水，因此不对其进行评价 |
| 地下水 | 二级 | 不对其进行评价 | 本项目仅对废气处理设施变更，不对地下水造成影响，因此不对其进行评价 |
| 声环境 | 三级 | 三级 | 与原报告书一致，三级 |
| 环境风险 | 二级 | 二级 | 与原报告书一致，二级 |
| 生态环境 | 定性分析 | 不对其进行评价 | 本项目仅对废气处理设施变更，在原有车间内进行，不对生态环境造成影响，因此不对其进行评价 |

## 1.6环境保护目标

根据现场踏勘，结合评价范围，本次工程变更环境影响评价的主要保护目标见表1.6-1。

表1.6-1   环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 方位 | 距离 | 功能和规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境保护目标 | 团山村 | W | 2264m~2500m | 居住，约3000人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类 |
|  | 鲁家塝 | W | 1475m~200m | 居住，约90人 |  |
|  | 韩家屋 | W | 2498m~2500m | 居住，约120人 |  |
|  | 丁家塝 | WSW | 2337m~2500m | 居住，约150人 |  |
|  | 尹家屋 | SW | 2083m~2450m | 居住，约430人 |  |
|  | 大屋许 | SW | 1442m~1800m | 居住，约540人 |  |
|  | 禾坦岭 | SW | 1731m~2090m | 居住，约350人 |  |
|  | 赵家塘 | WSW | 878m~1200m | 居住，约50人 |  |
|  | 新市中学 | SW | 745m | 居住，约800人 |  |
|  | 汨罗市第二人民医院 | SW | 793m | 医疗 |  |
|  | 孟家屋 | S | 1207m~1600m | 居住，约80人 |  |
|  | 八里塅 | S | 1228m~1530m | 居住，约100人 |  |
|  | 新市中心小学 | SSW | 601m | 教育，500人 |  |
|  | 大塘湾 | S | 2129m~2500m | 居住，约80人 |  |
|  | 蔬菜村 | ESE | 1191m~1500m | 居住，约80人 |  |
|  | 枫家岭 | E | 793m~1200m | 居住，约300人 |  |
|  | 新市完小 | E | 1363m~1800m | 教育，约400人 |  |
|  | 石仑村 | NE | 1817m~2100m | 居住，约80人 |  |
|  | 张家塅 | NNE | 1759m~2260m | 居住，约40人 |  |
|  | 石鼓塅 | N | 1421m~1840m | 居住，约30人 |  |
|  | 园家屋 | NNW | 1958m~2500m | 居住，约120人 |  |
|  | 涂家河 | NNW | 1557m~1890m | 居住，约80人 |  |
|  | 孙家河 | NNW | 836m~1200m | 居住，约70人 |  |
|  | 向家咀 | SE | 1825m~2500m | 居住，约50人 |  |
|  | 武莲村 | ESE | 2336m~2500m | 居住，约250人 |  |
|  | 小坪泉 | E | 2151m~2500m | 居住，约300人 |  |
|  | 新市镇 | SE | 800m~100m | 居住，约3000人 |  |
| 声环境保护目标 | 新市片区居民散户 | N | 40m | 居住，约4人 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类、4a类 |
|  | 新市片区晏家冲居民点 | S | 50-200m | 居住，约50人 |  |
| 水环境保护目标 | 汨罗江 | N | 500m，本项目不在饮用水源保护区陆域保护范围 | 新市桥至汨罗水厂取水口上游河段，饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类 |
|  |  | NW | 6.0km | 市水厂取水口上游1000米至下游200米，饮用水源一级保护区 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅱ类 |
|  |  | NW | 9.6km | 市水厂取水口下游200米至南渡桥，饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类 |
|  | 地下水 | N：500m |  | 新市镇周边地下水资源(非饮用水，周边居民饮用自来水) | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 生态环境 | 周边山地植被、林地 | 无需要特殊保护物种 |  | 项目周边500m范围 | 生态良好 |

# 2区域环境现状

## 2.1 自然环境

### 2.1.1 地理位置

汨罗市地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬 28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。境内著名的汨罗江西接湘江汇入洞庭湖。京广铁路、武广高铁、京珠高速、107 国道、S308 线贯穿其境，是省会长沙连接北部重要城市岳阳的重要交通枢纽。

汨罗工业园位于汨罗市东部新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，规划占地面积 418.5hm2，距汨罗市中心约4km。本项目位于工业园内，项目所在地东侧与G107国道相接，乘车到汨罗市火车站只需5min，到长沙、岳阳约40min车程。地理位置优越，交通便利。具体地理位置详见附图1。

### 2.1.2 地形地貌

评价区所在区域地貌属于洞庭湖汨罗江三角洲河流冲积形成的平原地貌，原始阶地地形明显，大部分为河湖复合粘土夹砾石层覆盖，厚 7~8m，其下位砾石层，地基允许承载力标准值为 fk=300Kpa 左右。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。评价区所在区域地下水位高程为 30.2~31.4m，地下水埋深-6.2~-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。区域内土壤为人工填土、耕作土、江南红壤和冲积沉积物堆积层组成，中硬场地土，地质物理力学性质较好，无不良地质现象。查阅《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），拟建场址地震烈度为VII 度。

### 2.1.3 气候特征

岳阳市处在中亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：严寒期短、无霜期长；春温多变、秋寒偏早；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行；“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候差异大；生长季节中光、热、水量充足，农业气候条件较好。

年平均气温在16.4～17.0℃之间。南部的平江、汨罗、湘阴及屈原农场为16.8～16.9℃；城区受洞庭湖水体和城市“热岛效应”的影响，年平均气温偏高，为17.0℃。境内极端最高气温为39.3～40.4℃，极端最低气温为－11.8～一18.1℃。年平均气温日较差为6.6～9.1℃，湖区6.6～7.4℃，山丘区7.6～9.4℃，气温日较差以9～11月为大。年日照时数为1662.1～1764.1小时，呈北部比南部多，西部比东部多的分布格局。市区年平均风速为2.8米／秒，年最多风向为东北偏北风。年降雨量1211.3～1463.9mm，年平均降水量为1302mm，历年最大日降雨量为265.3mm。

表2.1-1  气象参数一览表

| 项目 | 气象参数 | 项目 | 气象参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年平均气温 | 16.9℃ | 多年平均降雨量 | 1345.4mm |
| 极端最高气温 | 39.7℃ | 降水集中月份 | 4-8月（占61.5%） |
| 极端最低气温 | -13.4℃ | 最大日降水量 | 159.9mm |
| 年平均地面温度 | 19.3℃ | 最长连续降水日数 | 18天 |
| 全年主导风向 | NW | 连续10天降水量最多 | 432.2mm |
| 年均风速 | 2.2m/s | 最大积雪深度 | 10cm |
| 最大风速 | 12m/s | 年均降雪日数 | 10.5天 |
| 年平均蒸发量 | 1345.4mm | 年平均有霜天数 | 24.8天 |
| 年均湿度 | 81% | / | / |

### 2.1.4 水文特征

评价区域的地表水主要是汨罗江。汨罗江因主河道汨水与支流罗水相汇而得名，汨水源于江西修水县黄龙山犁树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，与汨罗市大洲湾与罗水汇合。流域面积 5543km2，河流长度 253.2km，其中境内长 61.5km，流域面积 965km2。干流多年平均径流量43.04 亿m3 ，汛期 5~8月，径流量占多年总量 46.2%，保证率 95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量 99.4m3/s，多年平水期平均流量 231m3/s（5、6、7 月），多年枯水期平均流量 26.2m 3/s（1 月、12 月）。

根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），汨罗江：新市桥至汨罗市水厂取水口上游 1000米4.8公里河段，饮用水水源二级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；汨罗市水厂取水口上游 1000米至下游 200米1.2公里河段，饮用水水源一级保护区，执行Ⅱ类标准；市水厂取水口下游 200米至南渡桥 6.0公里河段，饮用水水源保护区，执行Ⅲ类标准；南渡桥至磊石23.4公里河段，渔业用水区，执行Ⅲ类标准。

根据现场调查，企业酸洗工段一直停产，暂无生产性废水产生，废水主要是生活污水，生活污水最终经汨罗市城市污水处理厂处理达到一级B标准后排入汨罗江南渡桥至磊石段。汨罗江南渡桥至磊石段为渔业用水区，执行Ⅲ类标准。

### 2.1.5 地下水及水文地质

1、地下水类型、分布及赋存条件

该地区地下水类型为松散岩类孔隙水，表现形式为上层滞水及潜水。素填土、淤泥质粉质黏士赋存上层滞水，直接受大气降雨及地表环境水的影响，根据场地原始地形地貌自南向北排泄。一般原地貌山岗、坡地缺失，高填方及水塘，水稻田等处有所表现。上层滞水水位为地表以下6.5~12.5m。粗砂及圆砾层赋存潜水，粉质黏土层为相对隔水层。潜水水位据地表下15m左右。

2、地下水补给、径流、排泄条件

地下水的主要补给来源为大气降水渗入，稻田的入渗也占较大的份额，傍河（溪）地段的地表水的暂歇性侧补在松散岩类孔隙水分布地区较明显。天然地下水的流动主要受侵蚀基准面控制，汨罗江为区域汇水地，沿河地带分布的阶地含水层的流向大部分指向汨罗江。地下水的排泄类型主要分为天然排泄和人工排泄。天然排泄有垂向排泄和侧向排泄，垂向排泄以地表蒸发为主，侧向排泄多呈阶梯层状排泄带，其中溪沟接纳了大部分地下水的排泄量。人工排泄是人为活动抽取地下水或者是矿坑排泄所造成的，动态变化十分明显。

根据现场调查，汨罗市循环工业园已接入市政管网，项目不涉及地下水资源的利用。

3、地下水的动态特征

松散岩类孔隙水分布地区，动态变化与地下水的动力条件和补给源的不同相异。孔隙潜水分布区，其主要补偿来源为大气降水和稻田渗入，水位变化显示季节变化特征，水位变幅1~4m/年。傍河地带的孔隙潜水含水层的水位变化，则与河水的流量过程呈相关关系。孔隙承压水的补给来源除受露头区的降水补给外，还接受其上部含水层的越流补给，因其径流途径较长，其水位动态受季节影响较少，动态具相对稳定性。

### 2.1.6 生态环境

评价区属中亚热带季风湿润气候，次生植被群落。主要树种是松树、杉木、樟树等，灌木居多，乔木较少。草本植物有芭茅、丝茅、狗尾草等，植被覆盖率较高。项目选址周边以企业工业用地及浅丘山地为主，有少量村民聚居点，坡地间杂灌木和少量乔木。现场走访了解到，评价区无大型动物，以农田生态系统常见动物为主，比如：田鼠、青蛙、水蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢等；主要爬行动物有鳖、蟹等；主要家畜、家禽有牛、猪、羊、鸡、鸭、鹅等。据初步调查，评价区没有需要特殊保护的（一级）、濒危的和十分珍贵的动、植物。

## 2.2 环境质量现状调查与评价

### 2.2.1环境空气质量现状监测与评价

1、监测点位

本次变更评价引用《湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利用扩建项目》进行的环境质量现状监测，监测时间为2016年10月24日～2016年10月30日，由湖南永蓝检测有限公司对企业所在地环境空气质量现状进行的监测，监测时间在三年有效期范围内，监测点位均位于本项目评价范围内，且在此期间，该区域未新增排放同类型污染物的企业，因此引用数据可行。

空气质量现状评价设2个监测点位，1#监测点位于湘北铜业厂界北面40m的居民点处；2#监测点位于厂界南面约100m晏家冲组居民处，具体监测点位详见附图3项目监测布点图。

2、监测结果统计

各监测点位相关监测因子的监测结果详见表2.2-1。

表2.2-1   环境空气质量现状监测结果一览表   单位：mg/Nm3

| 监测点位 | 项目名称 | PM10 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 铅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#（厂界北侧40m） | 最大日平均浓度 | 0.085 | 0.040 | 0.063 | ND |
|  | 最小日平均浓度 | 0.079 | 0.036 | 0.058 | ND |
|  | 超标率（％） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大值占标率 | / | / | / | / |
|  | 执行标准 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.0007 |
| 2#（厂界南侧100m） | 最大日平均浓度 | 0.101 | 0.051 | 0.074 | ND |
|  | 最小日平均浓度 | 0.095 | 0.045 | 0.068 | ND |
|  | 超标率（％） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大值占标率 | / | / | / | / |
|  | 执行标准 | ≦0.15 | ≦0.15 | ≦0.08 | ≦0.0007 |

同时为了解项目所在地二噁英环境质量现状情况，引用武汉市华测检测技术有限公司对《汨罗市振深铝业制品有限公司年产5.2万吨再生合金铝锭改扩建项目》的环境质量现状监测数据进行现状评价。

表2.2-2   引用二噁英类监测数据

| 监测点位置 | 监测时间 | 监测 项目 | 毒性当量（pg/m3） | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上马村居民点 | 2016.5.10 | 二噁英类总量 | 0.16 | 二噁英类的质量标准选用日本环境质量标准中年均浓度值不超过0.6pgTEQ/m3的标准。日平均浓度值参照《大气环境影响评价技术导则 大气环境》日平均浓度与年平均浓度按0.33：0.12的比例关系换算，计算得知二噁英日平均浓度值不超过1.65pgTEQ/m3。 |
|  | 2016.5.11 |  | 0.087 |  |
|  | 2016.5.12 |  | 0.043 |  |

由监测结果表明，各监测点PM10、SO2、NO2均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求；铅监测点浓度符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准要求。由表2.2-2可知，项目所在地的循环经济园内二噁英环境质量现状较好。

### 2.2.2 地表水环境质量现状调查与评价

为了解项目所在区域地表水环境质量现状情况，本次报告收集了2017年1月~7月汨罗市环境监测站对汨罗江窑州、南渡两个常规监测断面的监测数据。

（1）监测项目

对区域地表水汨罗江水质进行监测，监测因子为pH、CODCr、BOD5、氨氮、挥发酚、石油类、总磷、阴离子表面活性剂、铜、硫化物，共10项。

（2）监测布点

汨罗江窑州、南渡2个常规监测断面。

（3）监测时间、频次

汨罗市环境保护监测站2017年1月~7月对汨罗江进行了监测，监测一天一次采样，同期记录水深、流速、流量、河宽等水质参数。

（4）评价标准

汨罗江窑洲常规断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 II 类标准；汨罗江南渡常规断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

其监测结果统计见表2.2-3和表2.2-4，监测布点见附图3。

表2.2-3     水环境质量现状监测结果        单位：mg/L，pH无量纲

| 断面名称 | 水质类别 | 采样时间 | pH | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/1/3 | 7.36 | 13.8 | 2.4 | 0.186 | 0.10 | 0.001ND | 0.0004 | 0.01ND | 0.05 | 0.03 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/2/3 | 7.24 | 9.74 | 2.3 | 0.219 | 0.08 | 0.001ND | 0.0008 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017-3-1 | 7.29 | 11.8 | 2.0 | 0.265 | 0.10 | 0.001ND | 0.0008 | 0.01ND | 0.05ND | 0.04 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017-4-1 | 7.09 | 11.2 | 2.2 | 0.298 | 0.09 | 0.001ND | 0.0008 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017-4-28 | 7.26 | 7.43 | 2.4 | 0.325 | 0.08 | 0.001ND | 0.0003ND | 0.01ND | 0.06 | 0.02 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017-6-1 | 7.22 | 11.8 | 2.8 | 0.274 | 0.06 | 0.001ND | 0.0003 | 0.01 | 0.05ND | 0.02ND |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017-7-1 | 7.22 | 6.44 | 2.8 | 0.200 | 0.080 | 0.001ND | 0.0003ND | 0.01 | 0.05ND | 0.02 |
| 评价标准（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类） |  |  | 6～9 | 15 | 3 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.002 | 0.05 | 0.2 | 0.1 |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017-1-4 | 7.86 | 11 | 1.7 | 0.469 | 0.124 | 0.02 | 0.0003ND | 0.01ND | 0.05ND | 0.005ND |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017-2-8 | 7.52 | 12 | 1.8 | 0.884 | 0.142 | 0.02 | 0.0003ND | 0.01ND | 0.05ND | 0.005ND |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/3/6 | 7.48 | 12 | 2.0 | 0.490 | 0.112 | 0.02 | 0.0003ND | 0.01ND | 0.05ND | 0.005ND |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017-4-7 | 7.36 | 10 | 3.8 | 0.405 | 0.138 | 0.01 | 0.0003ND | 0.01 | 0.05ND | 0.005ND |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/5/9 | 7.34 | 11 | 2.6 | 0.544 | 0.136 | 0.01ND | 0.0003 | 0.01ND | 0.05ND | 0.005ND |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/6/1 | 7.4 | 13 | 2.5 | 0.406 | 0.116 | 0.01ND | 0.0003ND | 0.01ND | 0.05ND | 0.005ND |
| 评价标准（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类） |  |  | 6～9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 |

表2.2-4  水质监测标准指数计算结果（Sij，无量纲）

| 断面名称 | 水质类别 | 采样时间 | pH | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/1/3 | 0.18 | 0.92 | 0.8 | 0.372 | 1 | / | 0.2 | / | 0.25 | 0.3 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/2/3 | 0.12 | 0.649 | 0.767 | 0.438 | 0.8 | / | 0.4 | 0.8 | 0.25 | 0.4 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017-3-1 | 0.145 | 0.787 | 0.667 | 0.53 | 1 | / | 0.4 | / | / | 0.4 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017-4-1 | 0.045 | 0.747 | 0.733 | 0.596 | 0.9 | / | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017-4-28 | 0.13 | 0.495 | 0.8 | 0.65 | 0.8 | / | / | / | 0.3 | 0.2 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017-6-1 | 0.11 | 0.787 | 0.933 | 0.548 | 0.6 | / | 0.15 | 0.2 | / | / |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017-7-1 | 0.11 | 0.429 | 0.933 | 0.4 | 0.8 | / | / | 0.2 | / | 0.2 |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017-1-4 | 0.43 | 0.55 | 0.425 | 0.469 | 0.62 | 0.02 | / | / | / | / |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017-2-8 | 0.26 | 0.6 | 0.45 | 0.884 | 0.71 | 0.02 | / | / | / | / |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/3/6 | 0.24 | 0.6 | 0.5 | 0.49 | 0.56 | 0.02 | / | / | / | / |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017-4-7 | 0.18 | 0.5 | 0.95 | 0.405 | 0.69 | 0.01 | / | 0.2 | / | / |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/5/9 | 0.17 | 0.55 | 0.65 | 0.544 | 0.68 | / | 0.06 | / | / | / |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/6/1 | 0.2 | 0.65 | 0.625 | 0.406 | 0.58 | / | / | / | / | / |

根据监测结果进行统计见表2.2-3、表2.2-4，采用标准指数法对监测结果进行评价。结果表明，汨罗江窑州断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，南渡断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

### 2.2.3 地下水环境质量现状监测与评价

本次变更评价引用湖南永蓝检测技术股份有限公司于2016年10月24日《湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利用扩建项目》和2017年11月16日《湖南省新基源新材料科技有限公司年产3万吨再生塑料提质改性综合利用生产建设项目环境影响报告书》进行的地下水环境质量现状监测。监测点位于项目区周边2km范围内的居民点，距离较近，监测时间满足三年有效期要求。且该区域居民饮用水为市政供水，园区于2017年完成园区所有企业污水管网的接入，因此地下水现状基本保持不变。

区域地下水环境质量现状监测结果见表2.2-5。

表2.2-5   地下水环境质量现状监测数据

| 采样位置 | 监测因子 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | Si值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 枫家岭（东侧580m） | pH | 无量纲 | 6.91 | 6.5～8.5 | 0.18 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/l | 1.8 | ≤3.0 | 0.6 |
|  | 硫酸盐 | mg/l | 28 | ≤250 | 0.112 |
|  | 亚硝酸盐氮 | mg/l | 0.001ND | ≤1.0 | / |
|  | 硝酸盐氮 | mg/l | 0.008ND | ≤20 | / |
|  | 氨氮 | mg/l | 0.137 | ≤0.5 | 0.274 |
|  | 铜 | mg/l | 0.01ND | ≤1.0 | / |
|  | 六价铬 | mg/l | 0.004ND | ≤0.05 | / |
|  | 镉 | mg/l | 0.001ND | ≤0.005 | / |
|  | 砷 | mg/l | 0.0003ND | ≤0.001 | / |
|  | 汞 | mg/l | 0.00004ND | ≤0.001 | / |
| D2居民点（北侧50m） | pH | 无量纲 | 6.72 | 6.5-8.5 | 0.56 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/l | 1.96 | ≤ 3.0 | 0.65 |
|  | 硝酸盐 | mg/l | 0.038 | ≤ 20 | 0.002 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/l | ND | ≤1.0 | / |
|  | 砷 | mg/l | ND | ≤ 0.05 | / |
|  | 汞 | mg/l | ND | ≤ 0.001 | / |
|  | 铬 | mg/l | ND | ≤ 0.05 | / |
|  | 铅 | mg/l | ND | ≤ 0.01 | / |
|  | 镉 | mg/l | ND | ≤ 0.005 | / |
| D3新市居民点水井（南侧约300m） | pH | 无量纲 | 6.74 | 6.5-8.5 | 0.52 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/l | 2.25 | ≤ 3.0 | 0.75 |
|  | 硝酸盐 | mg/l | 0.171 | ≤ 20 | 0.0085 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/l | 0.002 | ≤ 1.0 | 0.1 |
|  | 砷 | mg/l | ND | ≤ 0.05 | / |
|  | 汞 | mg/l | ND | ≤ 0.001 | / |
|  | 铬 | mg/l | ND | ≤ 0.05 | / |
|  | 铅 | mg/l | ND | ≤ 0.01 | / |
|  | 镉 | mg/l | ND | ≤ 0.005 | / |
| D4张公桥居民点水井（西北侧780m） | pH | 无量纲 | 6.78 | 6.5-8.5 | 0.44 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/l | 2.06 | ≤ 3.0 | 0.69 |
|  | 硝酸盐 | mg/l | 0.052 | ≤ 20 | 0.0026 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/l | ND | ≤ 1.0 | / |
|  | 砷 | mg/l | ND | ≤ 0.01 | / |
|  | 汞 | mg/l | ND | ≤ 0.001 | / |
|  | 铬 | mg/l | ND | ≤ 0.05 | / |
|  | 铅 | mg/l | ND | ≤ 0.01 | / |
|  | 镉 | mg/l | ND | ≤ 0.005 | / |
| D5团山村居民水井（西北侧1.7km） | pH | 无量纲 | 6.69 | 6.5-8.5 | 0.62 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/l | 2.22 | ≤ 3.0 | 0.74 |
|  | 硝酸盐 | mg/l | 0.164 | ≤ 20 | 0.008 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/l | ND | ≤1.0 | / |
|  | 砷 | mg/l | ND | ≤ 0.01 | / |
|  | 汞 | mg/l | ND | ≤ 0.001 | / |
|  | 铬 | mg/l | ND | ≤ 0.05 | / |
|  | 铅 | mg/l | ND | ≤ 0.01 | / |
|  | 镉 | mg/l | ND | ≤ 0.005 | / |

从表2.2-5可知，项目区北侧居民点、枫家岭、南侧新市居民点、西北侧团山村和张公村各监测点的各项监测因子污染指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

### 2.2.4 声环境质量现状监测与评价

为了解本建设项目厂址周围环境噪声现状，2018年5月30日进行了噪声监测，监测时本项目尚未变更。项目东面临国道107，执行4a类标准，其它厂界执行3类标准，项目北面居民点临国道107，执行4a类标准。

监测结果见表2.2-6。

表2.2-6   声环境质量监测结果     单位：dB(A)

| 监测点位 | 时间 | 监测结果 |  | 执行标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5月8日 | 5月9日 |  |
| 东面厂界 | 昼间 | 56.3 | 54.7 | 70 |
|  | 夜间 | 44.1 | 43.1 | 55 |
| 南面厂界 | 昼间 | 55.4 | 53.8 | 65 |
|  | 夜间 | 43.3 | 45.2 | 55 |
| 西面厂界 | 昼间 | 55.8 | 55.4 | 65 |
|  | 夜间 | 45.6 | 44.6 | 55 |
| 北面厂界 | 昼间 | 57.1 | 55.3 | 65 |
|  | 夜间 | 45.3 | 45.7 | 55 |
| 北侧厂界外 居民 | 昼间 | 54.3 | 52.8 | 70 |
|  | 夜间 | 42.1 | 43.4 | 55 |

由表2.2-6的监测结果可知，南、北厂界和西侧厂界的昼、夜间环境噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，东面厂界和北侧的居民点由于紧邻临107国道，昼夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

# 3原环评工程概况及工程分析

## 3.1 原环评批复及验收情况

湖南银联湘北铜业有限公司前身为汨罗市湖南湘北铜业有限公司，原有产能为1.5万吨/ 年。2011年，银联湘北铜业有限公司投资19190万元，在汨罗工业园原有厂址扩建，扩建项目环评报告于2011年2011年4月取得了环评批复，批复文号为岳环评批〔2011〕14号。

2014年，为了更好的应对市场需求，湘北铜业有限公司对产品方案进行调整，并委托岳阳市环境保护科学研究院编制《湖南银联湘北铜业有限公司年产4万吨废铜综合利用扩建项目环境影响报告书变更的补充说明》，岳阳市环境保护局于同年对其进行了批复。2014年12月项目完成竣工验收，批复文号为岳环评验〔2014〕8号。

2017年企业对原有生产线进行了扩建，将原有的1座备用的140t新型竖平结构节能环保型铜精炼炉投入正常生产，并增加原有的2座120t铜精炼炉运行时间，扩建产能6.8万吨/年，使全厂产能达到12.3万吨/年。该项目委托广西博环环境咨询服务有限公司编制了《湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利用扩建项目环境影响报告书》，岳阳市于2018年进行了批复（岳环评〔2018〕3号），目前尚未验收。

项目产能形成过程及主要生产设备建设情况见表3.1-1。

表3.1-1  项目产能形成过程及主要生产设备情况

| 时间 | 生产产能 | 主要产品 | 生产设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011年 | 1.5万t/a | 铜杆 | 1台精炼炉，1条连铸连轧 |  |
| 2014年 | 4万t/a | 铜杆、阳极板、铜杆、铜排 | 1台精炼炉，1条连铸连轧 |  |
| 2017年 | 12.3万t/a | 阳极板、铜杆、铜排、铜棒 | 3台精炼炉，1条连铸连轧 |  |

## 3.2项目现有工程概况

### 3.2.1项目现有工程建设内容

结合现场调查与《湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利用扩建项目环境影响评价报告书》，项目组成及建设情况详见表3.2-1。

表3.2-1  工程组成及建设情况

| 工程名称 | 工程 内容 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产 车间 | 3栋，轻钢结构，高15m，总建筑面积10400m2 1号车间主要布置原有1.5t铜排、铜棒加工生产线；2#车间主要布置3座全氧燃烧铜精炼炉，连铸连轧生产线、阳极板浇铸生产线等；3#车间主要为零部件仓库。 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 1栋4层，总高15m。占地面积2400m2，砖混结构。 |
|  | 宿舍楼 | 共3栋，2栋两层，一栋5层。总占地面积为1250m2，总建筑面积4750m2。 |
|  | 食堂 | 1栋1层，占地面积500m2。 |
| 公用工程 | 供水 | 项目生产、生活及消防用水由园区内自来水厂供给。 |
|  | 排水 | 项目排水采取雨污分流，雨水经雨水管网排放；酸洗废水经预处理后纳入园区重金属提质污水处理厂处理后与生活污水一同纳入汨罗市城市污水处理厂处理后排入汨罗江。 |
|  | 供电 | 依托园区变电站。 |
|  | 供热 | 燃料为天然气，接入园区天然气管网。 |
| 环保工程 | 废水 | 隔油池1个，20m3、化粪池1个，30m3 |
|  |  | 循环水池1个，600m3、冷却塔1个150m3/h |
|  |  | 酸洗废水预处理池10m3、应急池1个，10 m3 |
|  |  | 初期雨水池1个，50 m3 |
|  | 废气 | 集气系统+布袋除尘+18m烟囱 |
|  |  | 油烟净化机 |
|  | 固体废物 | 一般固体废物暂存间，1间，100m2 |

### 3.2.2项目产品方案及规模

湖南银联湘北铜业有限公司现有产能为12.3万t/a，主要产品为铜杆、铜锭、阳极板、铜排和铜棒。根据现场调查，项目共有三条生产线，其中阳极板线和铜排、铜棒生产线处于停产状态，仅有铜杆正常生产。

项目现有工程产品方案见表3.2-2。

表3.2-2   项目产品方案一览表

| 序号 | 产品 | 规格标准 | 设计产量（万t/a） | 实际产能（万t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低氧铜杆 | Φ16mm、Φ12mm、Φ10mm、Φ8mm、Φ3mm、Φ1mm | 9.3 | 9.3 | 正常生产 |
| 2 | 阳极板 | 根据厂家需求 | 1.5 | 0 | 一直停产 |
| 3 | 铜排、铜棒 | 根据厂家需求 | 1.5 | 0 | 一直停产 |

### 3.2.3主要原辅材料

主要原辅材料消耗情况见表3.2-3。

表3.2-3    主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 项目 | 名称 | 单位 | 全厂消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅料 | 原料废铜 | t/a | 126372 | 废旧金属集散市场 |
| 2 |  | 松木 | m3/a | 540 | 平江县 |
| 3 |  | 木炭 | t/a | 1080 | 平江县 |
| 4 |  | 润滑油 | t/a | 0.8 | 汨罗市 |
| 5 |  | 石灰 | t/a | 0.6 | 汨罗市 |
| 6 |  | 稀硫酸（60%） | t/a | 0.6 | 汨罗市 |
| 7 | 能源 | 自来水 | 万t/a | 6.5 | 自来水公司 |
| 8 |  | 电 | 万度/年 | 412 | 园区变电站 |
| 9 |  | 天然气 | 万m3/a | 32.4 | 园区燃气公司供应 |
| 10 |  | 氧气 | 万m3/a | 75.6 | 汨罗市 |

其中松木主要增加冶炼技术的活性的，作为还原剂使用，不作为燃料使用。

原料成分分析数据见表3.2-4。

表3.2-4    原料废铜中主要成分一览表

| 元素 | Cu | Pb | As | Zn | Sn | Fe | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分含量（%） | 95.6 | 0.10 | 0.14 | 0.32 | 0.2 | 0.3 | 3.84 |

企业使用废旧电机拆解铜及汽车拆解铜为原材料，不得使用其他含铜废料。使用原料废铜中Pb含量不得高于0.15%，Sn含量不得高于0.3%。

### 3.2.4主要生产设备

车间主要生产设备见表3.2-5。

表3.2-5   工程车间主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜精炼炉 | 3台 | 新型竖平结构铜精炼炉 |
| 2 | 连铸连轧机组 | 2条 | 1-16mm |
| 3 | 铜杆拉丝机组 | 2套 | 3-8mm |
| 4 | 废铜液压打包机 | 5台 | / |
| 5 | 自动加料机 | 2台 | / |
| 6 | 连续挤压机 | 5台 | Φ300、Φ350、Φ400 |
| 7 | 液压自动拉拔机 | 2台 | 50t、100t |
| 8 | 卧式热挤压机 | 2台 | 1250t |
| 9 | 天然气加热炉 | 2台 | 100万大卡 |
| 10 | 工业工频电炉 | 8套 | 5用3备 |
| 11 | 双辊机 | 5台 | / |
| 12 | 空压机 | 7台 | / |
| 13 | 天然气加压风机 | 1台 | / |
| 14 | 叉车 | 5台 | 3.5t两台、4.5t两台 |
| 15 | 循环水装置 | 1套 | 600m3 |
| 16 | 立式液压矫直机 | 1台 | 200t |
| 17 | 液压拉直机 | 1台 | 150t |
| 18 | 空气压缩机 | 3台 | 工频螺杆2台，变频螺杆1台 |
| 19 | 20膜圆盘浇铸机 | 1台 | / |
| 20 | 多功能扎头剪切机 | 1台 | / |
| 21 | 圆盘浇铸自动定量浇铸系统 | 1套 | / |
| 22 | 冷冻式干燥机 | 1台 | 20m3 |
| 23 | 储气罐 | 3台 | / |
| 24 | 气体监控设备系统 | 2套 | / |
| 25 | 自动升降式氧化还原系统 | 3套 | / |

### 3.2.6工作制度及劳动定员

企业劳动定员为280人，年工作300天，每天3班，每班8小时。

### 3.2.7公用工程

1、给水

生产、生活及消防用水由园区内自来水厂供给。

2、排水

排水采取雨污分流，雨水经雨水管网排放；酸洗废水经预处理后纳入园区重金属提质污水处理厂处理后与生活污水一同纳入汨罗市城市污水处理厂处理后排入汨罗江。

3、供热

燃料为天然气，由园区管网接入。

4、氧气供应

项目设有3座铜精炼炉，均为纯氧燃烧炉，年使用氧气量为75.6万m3/a。生产区设有液氧储罐1个50m3，最大储存量50t，液氧从汨罗市购买，不自行制氧。

### 3.2.8工程平布置

项目位于汨罗循环经济园新市镇107国道西侧，主入口设置在107国道边。北面为生产区，由北向南依次布置3栋标准化厂房；南面为办公生活区，主入口正对面布置办公楼，办公楼周边布置有宿舍楼和食堂。

厂房内按照工艺流程布置生产设备，1#厂房由西向东按流程顺序布置铜排、铜棒加工设备和酸洗废水预处理池；2#西侧为3座铜精炼炉，由西向东布置连铸连轧生产设备和阳极板生产线；3#厂房西侧布置布袋除尘系统，东面为设备维修用零部件仓库及部分备用设备。

现有工程功能分区明确，车间布置合理，工程平面布置图见附图5。

## 3.3项目生产工艺

### 3.3.1铜排、铜棒加工工艺流程简述

生产所需的原料由汨罗市再生资源集散市场收集至厂区，来料在选料场由人工进行分精选，对符合要求的废铜过磅入库，精选的杂质杂物由送料方带走。废铜在铜库内采用金属液压打包机进行压实打包，制压成约0.3m3大小的铜包。工业工频电炉加热到1200-1250℃，加入打包好的废铜原料，电力加热到铜的熔点，黄铜、紫铜等在达到1083℃时开始熔化成铜水，待炉温稳定时，铜水从工频电炉流出，通过下引结晶引出15cm圆铜棒，锯切成所需规格，送入天然气加热炉中加热，铜棒料放置到1250t大型挤压机加工工位，通过各种类型的模具，挤压出铜排、铜棒等不同规格产品，再送拉拔、矫直、锯切等工序，完成成品。

铜排、铜棒加工过程为物理熔融废铜制造铜制品的过程，不进行废铜的精炼。主要污染物产生节点为燃烧废气和酸洗产生的废水。

项目工艺流程及产污节点见图3.3-1。

图3.3-1   铜排、铜棒生产工艺及产污节点

根据现场调查和与业主沟通得知，目前该生产线一直停产。

### 3.3.2低氧铜杆及阳极板加工工艺流程简述

铜杆及阳极板加工工艺流程见图3.3-2。

图3.3-2  低氧铜杆及阳极板加工工艺流程

工艺流程简介：

废铜预处理：生产所需的原料由汨罗市再生资源集散市场收集至厂区，来料在选料场由工人进行人工分选。对符合要求的废铜过磅入库，精选的杂质、杂物由送料方带走。废铜在铜库内采用金属液压打包机进行压实打包，制压成0.3m3的铜包。

预热与熔炼：铜熔炼是以电机拆解铜等为原料经火法精炼得到铜。熔炼有熔化、氧化、还原三个阶段，全部过程在精炼炉内进行。精炼的目的是除去铜以外的合金成分如Zn、Pb、Sn、Mn等，而获得含铜率更高的铜。去除以上杂质的基本原理是基于铜对氧的亲和力小于铅、锌、镍、砷、锡、锑等元素。杂铜火法精炼过程中铜是大量存在的，杂质元素是微量的，因此，铜被先氧化成Cu2O，然后Cu2O将氧传递给杂质元素，使杂质元素氧化（或有部分杂质元素被直接氧化）。金属杂质氧化出的氧化物浮出溶体表面，或是挥发进入烟气，或与加入的溶剂造渣，从而与铜溶体分离。

去除杂质的主要化学反应有：

2Zn+O2=2ZnO↑；

Cu2O+Zn=ZnO+Cu；

2Pb+O2=2PbO↑；

Pb+Cu2O=PbO+Cu；

Pb+SiO2=PbO·SiO2(进入渣中)；

Sn+1/2O2=SnO↑；

SnO+SiO2=SnO·SiO2（进入渣中）；

2As+1/2O2=As2O3↑

从以上反应中各杂质的形态可以看出废铜的杂质有进入烟气在收尘过程中被收集，有的进入渣中，因此，只要妥善处置好渣和烟尘，即可控制住废铜中的铅、锌、锡、砷、锑等污染。

经打包后的废铜投入精炼炉内熔化，捞出熔化渣保持炉内温度1250-1360℃，鼓入纯氧使合金成分氧化，捞出氧化渣。由于鼓风氧化杂质时，有微量铜也随之氧化，并有氧残留在铜液中，因此，氧化之后还需还原。还原方法采用天然气为主，辅助以部分松木，还原后捞出浮渣（还原渣），得到提纯后的铜液。天然气和松木干馏后的主要成分有CH4、CO、H2等气体，这些气体是极好的还原剂。

还原反应的主要化学反应有：

4Cu2O+CH4=8Cu+CO2+2H2O

Cu2+H2=2Cu+H2O

Cu2O+CO=2Cu+CO2

铜精炼炉使用的燃料为天然气，采用全氧燃烧的方式加热对铜进行熔炼。铜熔炼过程中会产生少量的熔炼废气（含燃烧废气），熔炼废气的主要成分是烟尘、SO2、NOx和二噁英，含有少量重金属铅、镉等。熔炼废气经设备集气系统收集后进入烟道冷却再由布袋除尘器处置后18m高烟囱排放。

连铸连轧：

经澄清净化后的铜液自出铜口引出。熔化的铜液流出后经下溜槽流入浇包，溜槽内设置木炭保温。浇包内的铜液经浇铸管流入连铸机，铜液在铸机内冷却和结晶，铸胚的冷却速度由冷却水的流量和压力来调节，铸坯经过矫直，铣棱后，由夹送辊送入轧机进行轧制。在整个轧制过程中，各道轧机的压下量和轧制速度由轧机的自动控制系统根据夹送辊发出的信号自动调节。在轧制过程中通过水循环对轧机和铜杆进行冷却并防止铸件氧化。铸坯在轧机内经粗轧、精轧后，生成各规格型号铜杆。铜杆在冷却管中经冷却后经夹送辊导入弯曲辊道进入卷取绕杆机，铜杆绕成盘卷。经捆扎包装后或经打包机打包后，由叉车送至铜杆成品区。浇铸过程会产生少量的粉尘，浇铸粉尘经集气罩收集后与熔炼废气共同进入布袋除尘器处理。

阳极板浇铸：

阳极板生产是铜液自出铜口引出后。铜液经出铜溜槽至浇铸包中，人工控制浇入圆盘浇铸机，溜槽和浇铸包采用木炭覆盖，保温。随着圆盘浇注机的周期运转，阳极经喷水冷却，固化、废阳极板提前悬臂吊车取走，经取板取出放置在冷却水槽中进一步冷却。冷却后即可得到阳极板成品。阳极板浇铸过程产生的粉尘经收集后进入布袋除尘器处理。

根据现场调查，目前阳极板浇铸一直处于停产状态。

## 3.4物料平衡及水平衡分析

### 3.4.1物料平衡

全厂物料平衡表见表3.4-1。

表3.4-1  项目全厂物料平衡表   单位：t/a

| 类别 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 投入量 | 名称 | 产生量 |
| 铜排、铜棒工频电炉生产线 | 原料废铜 | 15240 | 铜排、铜棒 | 15000 |
|  | 新鲜水 | 600 | 酸洗废水 | 572.36 |
|  | 生石灰 | 0.6 | 废铜边角料 | 239.8 |
|  | 稀硫酸（60%） | 0.6 | 酸洗池沉渣 | 0.8 |
|  |  |  | 废气污染物（铅、砷、镉、颗粒物） | 28.24 |
| 合计 |  | 15841.2 | 合计 | 15841.2 |
| 低氧铜杆、阳极板生产线 | 原料废铜 | 111132 | 低氧铜杆、阳极板 | 108000 |
|  | 松木（还原剂） | 540 | 废铜边角料 | 1143.45 |
|  | 天然气（还原剂） | 108 | 炉渣 | 3227.58 |
|  | 氧气（氧化剂） | 324 | 除尘渣 | 36.18 |
|  | 木炭 | 1080 | 其他（主要是CO2、水蒸气等） | 768.43 |
|  |  |  | 废气污染物（铅、砷、镉、颗粒物） | 8.36 |
| 合计 |  | 113184 |  | 113184 |

### 3.4.2水平衡

根据《湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利用扩建项目环境影响评价》，项目用水主要是生活用水、酸洗用水和循环冷却补充水。

项目新鲜水由园区供水管网供给，全厂总用水量为3090m3/d，其中新鲜用水量为176m3/d，循环水量2868m3/d。生产用水总量为3002m3/d，生活用水总量42m3/d。生产用水循环回用率约为95.5%，总用水循环回用率约为92.8%。项目废水外排量为35.6m3/d。水平衡见表3.4-2，图3.4-1。

表3.4-2   项目水平衡表 单位：m3/d

| 序号 | 用水类型 | 总用水量 | 新鲜水量 | 循环水量 | 损耗 | 废水 | 废水类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环冷却水 | 3000 | 132 | 2868 | 132 | / |  |
| 2 | 酸洗用水 | 2 | 2 | / | / | 2 | 酸洗废水 |
| 3 | 生活用水 | 42 | 42 | 0 | 8.4 | 33.6 | 生活废水 |
| 合计 |  | 3090 | 176 | 2868 | 140.4 | 35.6 |  |

图3.4-1  项目水平衡图   单位：m3/d

## 3.5污染物产生及治理情况

### 3.5.1 污染治理措施汇总

根据原环评报告，项目污染源已采取的污染防治措施见表3.5-1。

表3.5-1   项目污染源及已采取的污染防治措施一览表

| 类型 | 污染源 | 已采取的污染防治措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 精炼炉熔炼废气 | 熔炼炉废气排入地下烟道，废气经过烟道自然冷却后排入布袋除尘器处理。 | 布袋除尘+18m烟囱排放 |
|  | 连铸连轧废气 | 设置集气罩收集，收集后的浇铸废气与其它废气一起通过管道排入布袋除尘器处理。 |  |
|  | 阳极板浇铸废气（由于生产线停产，目前无此废气产生） |  |  |
|  | 二噁英（精炼炉） | 项目熔炼原料为电机拆解铜和汽车拆解铜，原料中基本不含其它杂质成分，从源头对二噁英产生进行了控制，且采用天然气和全氧燃烧技术，提高了燃烧效率，减少了烟气产生量。炉内温度保持在1250-1360℃之间，烟气中有机物质得到充分燃烧，可以使二噁英得到分解。 |  |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池预处理后排入园区市政污水管网进入汨罗市污水处理厂 | 汨罗市污水处理厂处理后排入汨罗江 |
|  | 酸洗废水（目前停产，暂无此废水产生） | 酸洗废水采用生石灰中和沉淀，预处理达标后排入汨罗市重金属提质污水处理厂处理，处理达标后排入汨罗市污水处理厂 |  |
|  | 初期雨水 | 经初期雨水池处理后排入重金属提质污水处理厂处理，处理达标后排入汨罗市污水处理厂 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 对高噪声设备采取隔离、加装减震等措施 | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 设垃圾桶收集，交由环卫部门处理 | / |
|  | 精炼炉渣 | 暂存于固体废物堆场，外售 | / |
|  | 废铜边角料 | 做原料回用 | / |
|  | 收尘渣 | 设置暂存间暂存，交由有资质单位处理 | / |
|  | 废润滑油 |  | / |
|  | 酸洗废水预处理 沉渣 |  | / |
| 风险应急措施 | 在车间内设置事故池收集事故废水，厂区设置150m3的消防水池，设置雨水总排口闸阀。 |  | / |

### 3.5.2 废气达标分析及环境影响分析

1、有组织废气达标分析

项目有组织废气主要为熔炼废气和浇铸及连铸连轧废气。

建设单位于2018年5月8日~10日对废气进行了监测，由于监测期间企业订单量较少，仅开启了一台精炼炉，生产设备未满负荷运行，根据监测数据显示，各污染物能够达标排放（见附件3）。

为了了解项目全负荷状态下污染物达标情况，本次变更引用《湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利扩建项目环境影响评价报告书》中3台精炼炉同时运行时的监测数据，监测时间为2016年10月24日。烟气主要污染物为SO2、NOx、颗粒物、二噁英、铅、砷、镉等。根据监测结果，项目有组织废气的主要产排情况见表3.5-2。

表3.5-2    全厂有组织废气产排情况

| 污染 因子 | 产生浓度(mg/m3) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) | 排放速率 （kg/h） | 标准值 （mg/m3） | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量：15840万m3（1616m3/t产品） |  |  |  |  |  | 10000m3/t产品 | 达标 |
| SO2 | 42 | 6.6 | 42 | 6.6 | 0.92 | 150 | 达标 |
| NOx | 45 | 7.1 | 45 | 7.1 | 0.99 | 200 | 达标 |
| 颗粒物 | 230 | 36.4 | 20 | 3.16 | 0.44 | 30 | 达标 |
| 铅 | 1.35 | 0.21 | 0.2 | 0.032 | 0.004 | 2 | 达标 |
| 砷 | 0.35 | 0.055 | 0.03 | 0.0047 | 0.0007 | 0.4 | 达标 |
| 镉 | 0.04 | 0.006 | 0.01 | 0.0016 | 0.0002 | 0.05 | 达标 |
| 二噁英 | 0.56 (ngTEQ/m3) | 90 (mg/a) | 0.34 (ngTEQ/m3) | 54 (mg/a) | 7.5 （ug/h） | 0.5（ngTEQ/m3） | 达标 |

根据现有监测数据，现有工程的车间处理设施排放口废气污染物排放能够达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值。

根据联合国环境规划署（UNEP）发布的二噁英类工具包中的排放因子，安装了布袋除尘器的再生铜企业的排放因子为0.5ug·TEQ/t铜产品，项目二噁英类排放量为54mg/a，排放浓度为0.34ng·TEQ/m3，排放浓度满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）标准要求中二噁英浓度低于为

0. 5ng·TEQ/m3的要求。

2、无组织废气达标情况分析

项目无组织废气主要是精炼炉及出渣口、进料口未被收集到的熔炼废气和未被收集到的浇铸废气。无组织废气通过加强通风等措施排放，其主要污染物为SO2、NOX、颗粒物。根据建设单位2018年5月8日~10日进行的污染源监测，项目无组织排放情况见表3.5-3。

表3.5-3   项目无组织废气污染监测情况

| 监测点位 | 污染因子 | 监测浓度（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向 | SO2 | 0.02~0.026 | / | 是 |
|  | NOx | 0.016~0.022 | / | 是 |
|  | 颗粒物 | 0.197~0.225 | / | 是 |
|  | 铅 | ND | 0.006 | 是 |
|  | 砷 | ND | 0.01 | 是 |
|  | 镉 | ND | 0.0002 | 是 |
| 厂界下风向最大浓度监测点 | SO2 | 0.040~0.047 | / | 是 |
|  | NOx | 0.039~0.043 | / | 是 |
|  | 颗粒物 | 0.389~0.417 | / | 是 |
|  | 铅 | ND | 0.006 | 是 |
|  | 砷 | ND | 0.01 | 是 |
|  | 镉 | ND | 0.0002 | 是 |

根据监测数据可知，企业边界大气污染物浓度也能满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）标准要求。

3、原环评废气环保措施可行性分析结论及污染物预测影响范围

（1）可行性分析结论

根据环境影响预测可知，工程正常生产情况下，车间处理设施排放口废气污染物排放能够达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）标准要求，企业边界大气污染物浓度也能满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）标准要求。

由现有监测数据为3台精炼炉同时开启的情况下的测量数据，可知扩建完成后项目的各项污染物也均能达标排放。另根据联合国环境规划署（UNEP）发布的二噁英类工具包中的排放因子，安装了冷却设备及布袋除尘器的再生铜企业的排放因子为0.5ug·TEQ/t铜产品。则扩建项目完成后新增即冷设备的情况下工程的二噁英类排放量为61.5mg/a，排放浓度为0. 34ng·TEQ/m3。排放浓度满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）标准要求中二噁英浓度低于为0. 5ng·TEQ/m3的要求。

（2）污染物预测影响范围

由估算模式计算结果表可知，正常情况下项目排气筒排放的污染物最大落地浓度出现在下风向的393m处，铅最大落地浓度贡献值6.804E-5，浓度占标率为3.24%，二噁英最大落地点浓度贡献值为1.276E-10，浓度占标率为7.73%，对周边环境环境的影响较小。

### 3.5.3 废水达标分析

现有项目废水主要是生活污水、初期雨水和少量的酸洗废水。目前酸洗工段停产，无酸洗废水产生，因此废水数据引用《湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利用扩建项目环境影响评价报告书》进行监测数据。

现有项目生活污水经化粪池预处理后排入园区市政污水管网，经市政管网汇入汨罗市城市污水处理厂处理后排入汨罗江；酸洗废水经厂区预处理后排入汨罗重金属提质污水处理厂处理后再由城市污水处理厂处理达标排入汨罗江，初期雨水经初期雨水池收集后进入重金属提质污水处理厂处理。

由于酸洗工段一直停产，无法进行监测，因此废水达标分析引用2014年12月的竣工验收监测数据，监测结果见表3.5-4。生活污水总排口废水排放情况见表3.5-5。

表3.5-4   酸洗废水预处理出水口水质监测数据  单位：mg/m3，pH除外

| 采样位置 | 监测项目 | 采样时间 | 检测结果 |  |  | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 酸洗废水预处理排口 | pH | 10月24日 | 11.43 | 11.25 | 11.33 | / | 是 |
|  |  | 10月25日 | 11.41 | 11.39 | 11.28 |  |  |
|  | SS | 10月24日 | 18 | 21 | 23 | / | 是 |
|  |  | 10月25日 | 24 | 19 | 22 |  |  |
|  | 铜 | 10月24日 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 是 |
|  |  | 10月25日 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |  |  |
|  | 铅 | 10月24日 | ND | ND | ND | 0.2 | 是 |
|  |  | 10月25日 | ND | ND | ND |  |  |
|  | 砷 | 10月24日 | ND | ND | ND | 0.1 | 是 |
|  |  | 10月25日 | ND | ND | ND |  |  |
|  | 镉 | 10月24日 | ND | ND | ND | 0.01 | 是 |
|  |  | 10月25日 | ND | ND | ND |  |  |
| 排水量 | 600.6t/a（0.04m3/t产品） |  |  |  |  | 0.5m3/t产品 | 是 |

表3.5-5  生活污水排放监测数据   单位：mg/m3，pH除外

| 项目 | pH | SS | COD | BOD5 | NH3-N | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放浓度 | 7.37 | 80 | 154 | 58.9 | 1.66 | 0.044 |
| 《污水排入城镇下水道水质标准》 | 6.5-9.5 | 400 | 500 | 350 | 45 | 15 |

根据现有废水监测数据，项目酸洗废水经预处理后排放能够满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中废水间接排放标准要求；根据原有验收监测数据，项目生活污水排放也能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）的排放要求。

### 3.5.4 噪声达标分析

项目噪声源主要有车间的风机、拉拔机、挤压机、校直机、连铸连轧机组、水泵、冷却塔等设备噪声。噪声源的噪声值在80-105dB(A)之间。现有设备基本布置在隔声厂房内，并加装有减振垫或减振弹簧处理，风机等设备出风口都装有消声器。根据建设单位2018年5月8日~9日进行的噪声监测。监测结果列于表3.5-6。

表3.5-6   厂界噪声排放监测结果     单位：dB(A)

| 监测点位 | 时间 | 监测结果 |  | 执行标准值 | 达标与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5月8日 | 5月9日 |  |  |
| 东面厂界 | 昼间 | 56.3 | 54.7 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 | 44.1 | 43.1 | 55 |  |
| 南面厂界 | 昼间 | 55.4 | 53.8 | 65 |  |
|  | 夜间 | 43.3 | 45.2 | 55 |  |
| 西面厂界 | 昼间 | 55.8 | 55.4 | 65 |  |
|  | 夜间 | 45.6 | 44.6 | 55 |  |
| 北面厂界 | 昼间 | 57.1 | 55.3 | 65 |  |
|  | 夜间 | 45.3 | 45.7 | 55 |  |
| 北侧厂界外居民（执行4a类） | 昼间 | 54.3 | 52.8 | 70 |  |
|  | 夜间 | 42.1 | 43.4 | 55 |  |

由表3.5-6的监测结果可知，东面厂界的昼、夜间环境噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他区域符合3类标准，项目区北侧居民点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

### 3.5.5 固体废物污染处置方式

固体废弃物主要有生活垃圾、废铜边角料、炉渣、除尘器收集的烟尘、废润滑油。根据《湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利用扩建项目环境影响评价报告书》以及现场调查，项目产生的固体废物及处置情况见表3.5-7。

表3.5-7     固体废物产生及处置情况一览表

| 名称 | 性质 | 产生量（t/a） | 产生工序 | 原环评处理 处置措施 | 实际处理方式 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 42 | 生活办公 | 环卫部门处置 | 与环评一致 | 0 |
| 精炼炉渣 | 一般固体废物 | 3227.58 | 精炼工序 | 外卖 | 与环评一致 | 0 |
| 废铜边角料 | 一般固体废物 | 1383.25 | 锯切、铣、拉拔等 | 做原料回用 | 与环评一致 | 0 |
| 收尘渣 | 危险废物 HW22 | 36.18 | 除尘工序 | 交资质单位处置 | 与环评一致 | 0 |
| 废润滑油 | 危险废物 HW08 | 0.6 | 设备维修 | 交资质单位处置 | 与环评一致 | 0 |
| 酸洗废水预处理沉渣 | 危险废物 HW22 | 0.8 | 废水处理 |  |  | 0 |

企业各项固体废物处置方式均按照原环评处置方式进行处理，设置有生活垃圾桶、一般固体废物暂存间和简易危险废物临时暂存区，各项固体废物经收集后在厂区合理贮存，转交相应单位处置。但根据现场调查，危险废物临时暂存区设置在车间内，堆放场所设置不规范，企业需按环评要求完善危险废物暂存场所的建设。

## 3.6污染物排放情况汇总

根据现有项目环境影响评价文件及污染源监测数据，项目现有污染物排放总量情况见表3.6-1。

表3.6-1   现有项目污染物排放情况汇总

| 项目 | 污染 因子 | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量：15840万m3 |  |  |  |  |  |
|  | SO2 | 42 | 6.6 | 42 | 6.6 | 0.92 |
|  | NOx | 45 | 7.1 | 45 | 7.1 | 0.99 |
|  | 颗粒物 | 230 | 36.4 | 20 | 3.16 | 0.44 |
|  | 铅 | 1.35 | 0.21 | 0.2 | 0.032 | 0.004 |
|  | 砷 | 0.35 | 0.055 | 0.03 | 0.0047 | 0.0007 |
|  | 镉 | 0.04 | 0.006 | 0.01 | 0.0016 | 0.0002 |
|  | 二噁英 | 0.56(ngTEQ/m3) | 90(mg/a) | 0.34(ngTEQ/m3) | 54(mg/a) | 7.5（ug/h） |
| 酸洗废水预处理排放口 | 废水量 | 600m3（目前停产） |  |  |  |  |
|  | pH | / | / | 11.43 | / | / |
|  | SS | / | / | 24 mg/l | 0.01t/a | / |
|  | 铜 | / | / | 0.17 mg/l | 0.0001t/a | / |
|  | 铅 | / | / | ND | / | / |
|  | 砷 | / | / | ND | / | / |
|  | 镉 | / | / | ND | / | / |
| 生活污水总排口 | 废水量 | 10080 m3 |  |  |  |  |
|  | COD | / | / | 154 mg/L | 1.54t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | 1.66 mg/L | 0.015t/a | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | / | 42 | / | 0 |  |
|  | 精炼炉渣 | / | 3227.58 | / | 0 |  |
|  | 废铜边角料 | / | 1383.55 | / | 0 |  |
|  | 收尘渣 | / | 36.18 | / | 0 |  |
|  | 酸洗废水池沉渣 | / | 0.8 | / | 0 |  |
|  | 废润滑油 | / | 0.6 | / | 0 |  |

注：由于酸洗工段和铜棒工段建成生产一段时间后由于市场需求量小一直处于停产状态，监测数据来源于2014年进行的竣工验收监测数据。

## 3.7原环评批复措施要求

原环评批复要求与现有项目建设情况对比见表3.7-1。

表3.7-1   原环评批复与现有项目实际建设情况对比分析

| 序号 | 内容 | 原环评批复意见 | 项目实际建设情况 | 是否符合环评批复要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产能 | 项目应严格按照环评所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更或者扩大规模 | 项目现有3台精炼炉，1条连铸连轧生产线，年产12.3万吨废铜精炼，酸洗工段和铜棒、铜排目前处于停产状态 | 符合环评批复要求 |
| 2 | 废水污染防治 | 严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”要求，规范管理厂区雨污管网。循环冷却水不外排，酸洗废水经中和预处理池处理，初期雨水经初期雨水池处理后达标排入《重金属污水处理厂》处理。生活污水经化粪池预处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理 | 厂区管网遵循“雨污分流、清污分流、污污分流”，循环冷却水设有冷却塔冷却后回用于生产不外排，目前酸洗工段停产，无生产废水产生，生活污水设有化粪池收集处理后排入市政管网。 | 符合环评批复要求 |
| 3 | 废气污染防治 | 采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对机泵、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝驻存及生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程的废气无组织排放；熔炼炉废气、阳极板浇铸及连铸连轧废气通过“快速冷却+布袋除尘器”处理，达标后通过1根18m的排气筒排放。 | 生产装置密闭，无跑、冒、滴、漏现象产生，项目设有两套布袋除尘器，所有废气进入1#布袋除尘器处理后通过1#排气筒排放，使用3~4小时，将所有废气引入2#布袋除尘器处理后通过2#排气筒排放，2根排气筒高度均为18m。 | 与环评批复不一致，此次仅对布袋除尘器进行变更，原有的烟气管道及快速冷却装置均不改变，因此符合原批复要求 |
| 4 | 噪声污染防治 | 对现有主要设备加强保养和维护，对主要声源设备泵、各类风机采取消声、减震等措施，确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 | 对各类泵、风机采取了消声、减震措施，根据监测数据表明，厂界噪声能够达标。 | 与环评批复一致 |
| 5 | 固体废物 | 做好固体废物的分类收集和综合利用，建立固体废物的产生、处置台账；按要求建设危废暂存间，做好“防风、防晒、防渗漏”和其它相应处理，扩建项目中除尘渣和废机油为危险废物，定期交由有资质单位处理，一般固体废物精炼炉渣收集后定期外收处置。生活垃圾交由环卫部门统一处置。 | 项目除尘渣交由有资质单位回收处置，其它固体废物均按要求进行处置。 | 与环评批复一致 |
| 6 | 环境风险防范措施 | 落实天然气泄漏引发火灾及废气事故排放等风险防范措施，另外设1个150m3的消防废水收集池，确保事故状态下废水不进入外环境，除尘器故障或者失效时，应立即停止生产；同时加强生产系统和环保设施的维护和管理，注重各类危险废物的储存和管理，建立风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生 | 设立了消防废水池，建立了风险事故应急预案，布袋除尘器进行变更，将原有布袋除尘器作为备用 | 与环评批复一致 |

# 4工程变更内容及工程分析

## 4.1 变更项目基本情况

### 4.1.1变更项目基本概况

项目名称：湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利用扩建项目环保设施变更

建设单位：湖南银联湘北铜业有限公司

建设性质：改建

建设地点：汨罗市循环经济园区湖南银联湘北铜业有限公司现有厂房

### 4.1.2变更内容

变更前，企业精炼车间现有2套除尘设施交替使用，熔炼炉内烟气经地下烟道冷却后与其它炉外烟气（熔炼炉出渣口、进料口，连铸连轧工段等工段废气，采用空中烟道）排入布袋除尘器处理后通过1#排气筒排放，在1#布袋除尘器长时间使用后，布袋温度不断升高，易造成布袋损坏，1#使用3~4小时后，将所有废气引入2#布袋除尘器处理后通过2#排气筒排放。

变更后，新建2套布袋除尘器交替使用，将炉内烟气排入地下烟道进行冷却，再将所有废气混合后排入一套布袋除尘设施进行处理，处理后的废气通过一根20m高的排气筒进行排放，新建的两套布袋除尘器共用1根排气筒，并在排污口安装在线监测设施。2套布袋除尘器交替使用，由于布袋长时间使用温度不断增加将影响布袋使用寿命，需进行降温，因此使用一段时间后将废气引入另外一套进行处理，以此循环反复，布袋除尘器自然冷却间隔约4~5h。

变更后污染物治理措施示意图见图4.1-1。

图4.1-1  变更后污染物治理措施示意图

项目布袋除尘设施变更内容见表4.1-1。

表4.1-1  项目变更内容一览表

| 序号 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器型号 | 脉冲布袋除尘器 | 脉冲布袋除尘器 | 处理工艺前后一致 |
| 2 | 除尘器数量 | 2套 | 2套 | 数量不变 |
| 3 | 除尘器 使用方式 | 炉内烟气和炉外烟气混合处理，2套布袋除尘器交替使用，使用间隔时间约3~4h，无温控装置 | 炉内烟气和炉外烟气混合处理，2套布袋除尘器交替使用，使用间隔时间约4~5h，设计自动切换温控装置 | 新增温控和自动切换装置，布袋材质质量更好，交替使用时间增加 |
| 4 | 除尘器参数 | 除尘室：1套两仓，1套三仓； 过滤面积：两仓过滤面积10000m2，三仓的过滤面积为7100m2。 滤袋数量：两仓布袋数量700个，三仓数量844个； 滤袋材质：氟美斯高温布袋； 滤袋风速：1.6m/min； 运行温度：145~175℃； 结露温度：120℃。 | 两套布袋除尘器设计参数相同。 除尘室：均为双列； 过滤面积：18750m2； 滤袋数量：每室96条，共计1536条/套设备。 滤袋材质：氟美斯高温布袋； 滤袋风速：1.6m/min； 运行温度：145~175℃； 结露温度：120℃。 | 除尘器变更后，容量变大、风量变大、布袋数量增加 |
| 6 | 烟道设置 | 炉内烟气采用地下烟道冷却后进入1#布袋除尘器，其它炉外烟气采用空中烟道进入1#布袋除尘器 | 炉内烟气进入地下烟道，烟道长约70m，废气经地下烟道冷却后与其它废气一起进入布袋除尘器 | 变更前，废气分不同烟道进入布袋除尘器，变更后，废气混合后一起进入布袋除尘器 |
| 6 | 除尘效率 | 根据实际计算，除尘效率为91.3% | 设计除尘效率99%以上 | 除尘效率增加 |
| 7 | 风机 | 2台风机，1台90kw，1台132km | 2台风机，均为132kw | 新增2台 风机 |
| 8 | 排气筒 | 2根18m高，直径1.6m的排气筒，拟拆除，备用除尘器排风口接入新排气筒 | 1根20m，直径2m的排气筒 | 变更后，全厂仅设1根排气筒 |
| 9 | 在线监测设备 | 无 | 安装在线监测设备，并与环保部门联网 | 能实现实时监测 |
| 10 | 变更后设备状态 | 作为新设备故障情况下的备用设备，排气筒拆除，处理后的废气通过管道排入新排气筒 | 正常使用 | / |

### 4.1.3原有布袋除尘器的处理

由于原有布袋除尘器完好，且根据原有环评及项目定期监测，原有布袋除尘器处理效率能够实现废气达标，建设单位将旧布袋除尘器保留，作为新布袋除尘器在故障或者事故排放的情况下备用，原有2根排气筒拆除，通过管道将旧布袋除尘器废气引入新建的排气筒排放，利用在线监测装置实时监控污染物浓度。这种情况下，可对废气污染物进行实时监控，有效避免废气事故排放。

新布袋除尘器正常运转时，旧布袋除尘器不使用。

### 4.1.4变更后厂区平面布置

变更后，将3#厂房部分闲置空间改建为废气处理设施间。

该车间在项目建成时已建成，作为零部件仓库，剩余空间较大，可布置废气处理装置。此次变更工程调整该车间的使用用途，合理利用该车间，在车间内配备两套布袋除尘设施，其他已有构筑物保持不变。项目总平面布置图详见附图3。

## 4.2 主要原辅材料消耗

此次变更原辅材料消耗不变。

## 4.3 生产工艺与装备

此次变更工艺与装备不变。

## 4.4 污染源变化分析

本次变更改变废气处理设施，污染物的产生量不发生变化。

建设单位于2018年5月8日~10日对废气进行了监测，由于监测期间仅开启了两台精炼炉，监测数据不能反应满负荷工况下的污染源强。因此本此变更引用《湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利扩建项目环境影响评价报告书》中3台精炼炉同时运行时的监测数据，监测时间为2016年10月24日。烟气主要污染物为SO2、NOX、颗粒物、二噁英、铅、砷、镉等。

### 4.4.1废气污染源

1、有组织废气

为了了解项目全负荷状态下污染物达标情况，本次变更引用《湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利扩建项目环境影响评价报告书》中3台精炼炉同时运行时的监测数据，监测时满负荷生产。

根据计算，变更前除尘器处理实际处理效率为91.3%，变更后，新布袋除尘器设计去除效率为99%，本此变更以项目不利情况分析，按除尘效率95%计算，以此类推，重金属和二噁英去除效率较原有布袋除尘去除效率的基础上稍高，本环评取5%以下，废气污染物排放变化情况见表4.4-1。

二噁英的防治：项目熔炼原料为电机拆解铜和汽车拆解铜，原料中基本不含其它杂质成分，从源头对二噁英产生进行了控制，且采用天然气和全氧燃烧技术，提高了燃烧效率，减少了烟气产生量。炉内温度保持在1250-1360℃之间，烟气中有机物质得到充分燃烧，可以使二噁英得到分解。另外根据清华大学环境科学与工程系和国家环境分析测试中心金宜英、聂永丰等人的研究《布袋除尘器和活性炭滤布对烟气中二噁英类的去除效果》（环境科学第24卷第2期，2003年3月，文章编号：0250-3301（2003）02-04-0143）表明：“单独采用布袋除尘器可以去除焚烧烟气中飞灰的同时，可以去除绝大部分吸附在飞灰颗粒物上的二噁英，二噁英类的总去除效率约为40%左右”。由于本次布袋除尘器变更，除尘效率大大提高，二噁英也将进一步减少。

废气污染物排放变化情况见表4.4-1。

表4.4-1     废气治理措施变更前后废气污染物排放变化情况

| 污染 因子 | 污染物 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 (t/a) | 变更前 |  |  |  | 变更后 |  |  |  | 标准值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) | 排放速率 （kg/h） | 污染物 去除率 | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) | 排放速率 （kg/h） | 污染物 去除率 |  |
|  |  |  | 废气量：15840万m3/a（22000m3/h） |  |  |  | 21600万m3/a（30000m3/h） |  |  |  | 10000m3/t产品 |
|  |  |  | 单位产品排气量：1616m3/t产品 |  |  |  | 单位产品排气量：2204m3/t产品 |  |  |  |  |
| SO2 | 42 | 6.6 | 42 | 6.6 | 0.92 | 0 | 30.8 | 6.6 | 0.92 | 0 | 150 |
| NOx | 45 | 7.1 | 45 | 7.1 | 0.99 | 0 | 33 | 7.1 | 0.99 | 0 | 200 |
| 颗粒物 | 230 | 36.4 | 20 | 3.16 | 0.44 | 91.32 | 8.3 | 1.82 | 0.25 | 95 | 30 |
| 铅 | 1.35 | 0.21 | 0.2 | 0.032 | 0.004 | 85 | 0.097 | 0.021 | 0.0029 | 90 | 2 |
| 砷 | 0.35 | 0.055 | 0.03 | 0.0047 | 0.0007 | 92 | 0.013 | 0.0028 | 0.0004 | 95 | 0.4 |
| 镉 | 0.04 | 0.006 | 0.01 | 0.0016 | 0.0002 | 73 | 0.0067 | 0.0015 | 0.0002 | 75 | 0.05 |
| 二噁英 | 0.56 (ngTEQ/m3) | 90 (mg/a) | 0.34 (ngTEQ/m3) | 54 (mg/a) | 7.5 （ug/h） | 40 (ngTEQ/m3) | 0.23 (ngTEQ/m3) | 49.5 (mg/a) | 6.88 （ug/h） | 45 | 0.5 （ngTEQ/m3） |

由于本项目仅为环保设施变更，项目污染物产生量不变，根据表4.4-1分析，可以得出以下结论：

- 变更后，由于风机风量增加7000m3/h，SO2和NOx基本上无去除效率，因此变更前后污染物排放量不发生变化，污染物浓度降低，SO2由原来的42mg/m3降低为30.8mg/m3，NOx由原来的45mg/m3降低为33mg/m3。

- 变更后，颗粒物去除效率由原来的91.3%提高至95%，颗粒物、铅、镉、砷、二噁英排放量进一步减少，污染物排放浓度降低，颗粒物由原来的20mg/m3（3.16t/a）变为8.3mg/m3（1.82t/a），铅由原来的0.2mg/m3（0.032t/a）变为0.097mg/m3（0.021t/a），砷由原来的0.03mg/m3（0.0047t/a）变为0.013mg/m3（0.0028t/a），镉由原来的0.01mg/m3（0.0016t/a）变为0.067mg/m3（0.0015t/a），二噁英由原来的0.34ngTEQ//m3（54mg/a）变为0.23ngTEQ/m3（49.5mg/a）。

### 4.4.2废水污染源

废水污染源产排情况不变。

### 4.4.3固体废物

此次变更工程由于布袋除尘器除尘效率的提高，收尘渣量增加，根据现场调查，收尘渣产量增加，处置方式与原环评一致，其它固体废物产量与处置方式不变。项目变更后产生的固体废物及处置情况见表4.4-2。

表4.4-2    项目变更后固体废物变化情况表

| 名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 变更前 | 变更后 | 变化量 （t/a） | 产生 工序 | 形态 | 主要 成分 | 产废周期 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |
| 收尘渣 | 危险 废物 HW22 | 321-101-22 | 36.18 | 37.52 | 1.34 | 除尘 工序 | 粉状 | 烟尘、铜等重金属 | 连续产生 | 交由有资质单位处理 |

### 4.4.4噪声污染源

此次变更新增噪声源分布在3#车间，新增噪声源为两台新的风机，原布袋除尘器2台风机备用。风机噪声源强增加，噪声源位置发生变化。噪声源变化情况详见表4.4-3。

表4.4-3   变更工程主要设备噪声强度、防治措施及效果

| 内容 | 噪声源 位置 | 噪声源 数量 | 噪声强度 dB(A) | 防治措施 | 降噪量 dB(A) | 排放噪声 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更前 | 原布袋 除尘器 | 1台90kw | 90 | 基础减震、消声 | 5 | 85 |
|  |  | 1台132kw | 95 |  |  |  |
| 变更后 | 布袋除尘器附近 | 2台132kw | 95（单台） | 基础减震、消声 | 5 | 90 |

## 4.5变更前后排污量对比

变更后，综合回收工程中原有废气污染物排放量有所降低，固体废物除尘渣有所增加，噪声源数量不变，源强减小。

项目变更前后主要污染物排放量对比见表4.4-4。

表4.4-4    变更前后废气污染物排放总量对比

| 类别 |  | 项目名称 | 变更前排放量（t/a） | 变更后排放量（t/a） | 变更前后 增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织排放 | 颗粒物 | 3.16 | 1.82 | -1.34 |
|  |  | SO2 | 6.6 | 6.6 | 0 |
|  |  | NOX | 7.1 | 7.1 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.032 | 0.021 | -0.011 |
|  |  | 砷 | 0.0047 | 0.0028 | -0.0019 |
|  |  | 镉 | 0.0016 | 0.0016 | 0 |
|  |  | 二噁英 | 54 | 49.5 | -4.5 |
|  | 无组织排放 | 颗粒物 | 1.74 | 1.74 | 0 |
|  |  | SO2 | 0.33 | 0.33 | 0 |
|  |  | NOX | 0.35 | 0.35 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.0026 | 0.0026 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.0025 | 0.0025 | 0 |
|  |  | 二噁英 | 4.5mg/a | 4.5mg/a | 0 |
| 类别 |  | 项目名称 | 变更前产生量（t/a） | 变更后产生量（t/a） | 变更前后 增减量（t/a） |
| 固体废物 |  | 生活垃圾 | 42 | 42 | 0 |
|  |  | 精炼炉渣 | 3227.58 | 3227.58 | 0 |
|  |  | 废铜边角料 | 1383.55 | 1383.55 | 0 |
|  |  | 收尘渣 | 36.18 | 37.52 | +1.34 |
|  |  | 酸洗池沉渣 | 0.8 | 0.8 | 0 |
|  |  | 废润滑油 | 0.6 | 0.6 | 0 |
| 类别 |  | 噪声源名称 | 变更前源强 | 变更后源强 | 变更前后 增减量 |
| 噪声 |  | 风机 | 1台90kw风机：90dB（A）； 1台132kw风机：95dB（A） | 两台均为95 dB（A） | +5 |

由表4.4-4可知，变更后，项目废气污染物排放量减少，其中颗粒物减少排放1.34t/a、铅0.011t/a、砷0.0019t/a、二噁英4.5mg/a。项目固体废物收尘渣增加1.34t/a，交由有资质单位处理，不外排。项目废水排放情况不变，噪声源强增加5dB（A）。

- 5变更后环境影响分析

## 5.1施工期环境影响分析

本次变更所利用的3#车间已建成，不需进行土建施工，仅需安装布袋除尘设备及管道，施工量较小，产生的污染主要为设备安装过程中机械噪声以及少量固体废物。施工期影响较小。

因此，本次评价不进行施工期环境影响分析。

## 5.2营运期环境影响分析

### 5.2.1大气环境影响分析

本项目仅对废气环保设施进行变更，无组织排放废气基本上无变化，因此无组织废气影响与变更前一致。本环评仅对有组织废气进行预测分析。

- 预测模式选择及预测因子

根据污染源分析，项目不变更工艺、原料及产品，因此污染物产生量保持不变。项目废气处理设施变更后，项目有组织废气污染物排放量减少，其中颗粒物减少排放1.34t/a、铅0.011t/a、砷0.0019t/a、二噁英4.5mg/a，其他污染源保持不变。

预测模式：根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）要求，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。本项目大气评价工作等级为三级，预测模式采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的估算模式。

预测因子：选取颗粒物、二噁英类、铅为预测因子。

预测模式设置：正常排放和非正常排放，其中非正常排放分为布袋除尘效率为50%和完全失效2种情况进行预测。

- 估算模式参数

本次评价以全厂污染物排放情况进行估算，本项目估算模式污染源参数见表5.2-1，估算模式通用参数见表5.2-2。

表5.2-1  废气有组织排放估算模式参数调查清单

| 项目 | 点源名称 | 污染物 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气量 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 评价因子源强（正常排放） | 评价因子源强（非正常排放50%） | 评价因子源强（非正常排放0%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 |  |  | H | D | Q | T | Hr | Q | Q | Q |
| 单位 |  |  | m | m | Nm3/h | ℃ | h | kg/h | kg/h | kg/h |
| 数据 | 排气筒 | 颗粒物 | 20 | 1.0 | 30000 | 50 | 7200 | 0.25 | 0.46 | 0.92 |
|  |  | 铅 |  |  | 30000 |  |  | 0.0029 | 0.015 | 0.029 |
|  |  | 二噁英 |  |  | 30000 |  |  | 6.88（ug/h） | 7.5 | 12.5 |

表5.2-2   估算模式通用参数

| 扩散系数 | 地形选型 | 建筑物下洗 | 环境温度K | 测风高度 | 气象条件 | 自动距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市 | 简单地形 | 不考虑 | 298 | 10 | 所有 | 0-2500 |

- 估算模式计算结果

（1）正常排放

估算模式下，项目变更后排气筒排放的污染物对大气环境影响预测结果见表5.2-3。

表5.2-3  项目变更后有组织废气正常排放估算模式计算结果

| 距离源中心下风向距离 （D/m） | 排气筒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  | Pb |  | 二噁英 |  |
|  | 下风向质量浓度 (mg/m3) | 质量浓度占标率 (%) | 下风向质量浓度 (mg/m3) | 质量浓度占标率 (%) | 下风向质量浓度 (mg/m3) | 质量浓度占标率 (%) |
| 10 | 1.81E-20 | 0 | 1.05E-21 | 0 | 2.49E-27 | 0 |
| 100 | 0.001052 | 0.23 | 6.10E-05 | 2.91 | 1.45E-10 | 2.92 |
| 135 | 0.00117 | 0.26 | 6.79E-05 | 3.23 | 1.61E-10 | 3.25 |
| 200 | 0.001105 | 0.25 | 6.41E-05 | 3.05 | 1.52E-10 | 3.07 |
| 300 | 0.001016 | 0.23 | 5.89E-05 | 2.81 | 1.40E-10 | 2.82 |
| 400 | 0.00115 | 0.26 | 6.67E-05 | 3.18 | 1.58E-10 | 3.2 |
| 500 | 0.00108 | 0.24 | 6.26E-05 | 2.98 | 1.49E-10 | 3.0 |
| 600 | 0.000959 | 0.21 | 5.56E-05 | 2.65 | 1.32E-10 | 2.66 |
| 700 | 0.000839 | 0.19 | 4.86E-05 | 2.32 | 1.15E-10 | 2.33 |
| 800 | 0.000734 | 0.16 | 4.26E-05 | 2.03 | 1.01E-10 | 2.04 |
| 900 | 0.000646 | 0.14 | 3.75E-05 | 1.78 | 8.89E-11 | 1.79 |
| 1000 | 0.000573 | 0.13 | 3.32E-05 | 1.58 | 7.88E-11 | 1.59 |
| 1100 | 0.000512 | 0.11 | 2.97E-05 | 1.41 | 7.04E-11 | 1.42 |
| 1200 | 0.00046 | 0.1 | 2.67E-05 | 1.27 | 6.34E-11 | 1.28 |
| 1300 | 0.000417 | 0.09 | 2.42E-05 | 1.15 | 5.74E-11 | 1.16 |
| 1400 | 0.000381 | 0.08 | 2.21E-05 | 1.05 | 5.24E-11 | 1.06 |
| 1500 | 0.000349 | 0.08 | 2.03E-05 | 0.96 | 4.81E-11 | 0.97 |
| 1600 | 0.000322 | 0.07 | 1.87E-05 | 0.89 | 4.43E-11 | 0.9 |
| 1700 | 0.000298 | 0.07 | 1.73E-05 | 0.82 | 4.11E-11 | 0.83 |
| 1800 | 0.000278 | 0.06 | 1.61E-05 | 0.77 | 3.82E-11 | 0.77 |
| 1900 | 0.000259 | 0.06 | 1.50E-05 | 0.72 | 3.57E-11 | 0.72 |
| 2000 | 0.000243 | 0.05 | 1.41E-05 | 0.67 | 3.34E-11 | 0.68 |
| 2100 | 0.000229 | 0.05 | 1.33E-05 | 0.63 | 3.15E-11 | 0.64 |
| 2200 | 0.000216 | 0.05 | 1.25E-05 | 0.6 | 2.97E-11 | 0.6 |
| 2300 | 0.000204 | 0.05 | 1.18E-05 | 0.56 | 2.81E-11 | 0.57 |
| 2400 | 0.000193 | 0.04 | 1.12E-05 | 0.53 | 2.66E-11 | 0.54 |
| 2500 | 0.000184 | 0.04 | 1.07E-05 | 0.51 | 2.53E-10 | 0.51 |

由表5.2-3估算模式计算结果表可知，正常情况下项目排气筒排放的污染物最大落地浓度出现在下风向的135m处，最大落地浓度占标率颗粒为0.25%，铅为3.25%，二噁英为3.26%，占标率均较小，对周边环境环境的影响较小。

- 非正常排放

表5.2-4  项目变更后非正常排放（去除效率50%）估算模式计算结果

| 距离源中心下风向距离（D/m） | 排气筒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  | Pb |  | 二噁英 |  |
|  | 下风向质量浓度 (mg/m3) | 质量浓度占标率 (%) | 下风向质量浓度 (mg/m3) | 质量浓度占标率 (%) | 下风向质量浓度 (mg/m3) | 质量浓度占标率 (%) |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.004029 | 1.79 | 0.000131 | 6.26 | 0.00E+00 | 0 |
| 200 | 0.006169 | 2.74 | 0.000201 | 9.58 | 6.57E-11 | 13.14 |
| 299 | 0.006537 | 2.91 | 0.000213 | 10.15 | 1.01E-10 | 20.12 |
| 300 | 0.006537 | 2.91 | 0.000213 | 10.15 | 1.07E-10 | 21.32 |
| 400 | 0.006231 | 2.77 | 0.000203 | 9.68 | 1.07E-10 | 21.32 |
| 500 | 0.005882 | 2.61 | 0.000192 | 9.13 | 1.02E-10 | 20.32 |
| 600 | 0.005618 | 2.5 | 0.000183 | 8.72 | 9.59E-11 | 19.18 |
| 700 | 0.005358 | 2.38 | 0.000175 | 8.32 | 9.16E-11 | 18.32 |
| 800 | 0.005076 | 2.26 | 0.000166 | 7.88 | 8.74E-11 | 17.47 |
| 900 | 0.004815 | 2.14 | 0.000157 | 7.48 | 8.28E-11 | 16.55 |
| 1000 | 0.004687 | 2.08 | 0.000153 | 7.28 | 7.85E-11 | 15.7 |
| 1100 | 0.004452 | 1.98 | 0.000145 | 6.91 | 7.64E-11 | 15.28 |
| 1200 | 0.004322 | 1.92 | 0.000141 | 6.71 | 7.26E-11 | 14.52 |
| 1300 | 0.004214 | 1.87 | 0.000137 | 6.54 | 7.05E-11 | 14.09 |
| 1400 | 0.004084 | 1.82 | 0.000133 | 6.34 | 6.87E-11 | 13.74 |
| 1500 | 0.003943 | 1.75 | 0.000129 | 6.12 | 6.66E-11 | 13.32 |
| 1600 | 0.003796 | 1.69 | 0.000124 | 5.9 | 6.43E-11 | 12.86 |
| 1700 | 0.003648 | 1.62 | 0.000119 | 5.66 | 6.19E-11 | 12.38 |
| 1800 | 0.003501 | 1.56 | 0.000114 | 5.44 | 5.95E-11 | 11.89 |
| 1900 | 0.003359 | 1.49 | 0.00011 | 5.21 | 5.71E-11 | 11.42 |
| 2000 | 0.003221 | 1.43 | 0.000105 | 5 | 5.48E-11 | 10.95 |
| 2100 | 0.003089 | 1.37 | 0.000101 | 4.8 | 5.25E-11 | 10.5 |
| 2200 | 0.002962 | 1.32 | 9.66E-05 | 4.6 | 5.04E-11 | 10.07 |
| 2300 | 0.002842 | 1.26 | 9.27E-05 | 4.41 | 4.83E-11 | 9.66 |
| 2400 | 0.002728 | 1.21 | 8.90E-05 | 4.24 | 4.63E-11 | 9.27 |
| 2500 | 0.002619 | 1.16 | 8.54E-05 | 4.07 | 4.45E-11 | 8.89 |

由表5.2-4估算模式计算结果表可知，非正常情况下项目排气筒排放的污染物最大落地浓度出现在下风向的299m处，最大落地浓度占标率颗粒为2.91%，铅为10.15%，二噁英为20.21%，污染物浓度排放量增加，但未超标，对周边环境环境的造成一定影响。

表5.2-5  项目变更后非正常排放（去除效率0%）估算模式计算结果

| 距离源中心下风向距离 （D/m） | 排气筒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  | Pb |  | 二噁英 |  |
|  | 下风向质量浓度 (mg/m3) | 质量浓度占标率(%) | 下风向质量浓度 (mg/m3) | 质量浓度占标率(%) | 下风向质量浓度 (mg/m3) | 质量浓度占标率(%) |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.008057 | 3.58 | 0.000254 | 12.1 | 1.10E-10 | 21.9 |
| 200 | 0.01234 | 5.48 | 0.000389 | 18.52 | 1.68E-10 | 33.52 |
| 299 | 0.01307 | 5.81 | 0.000412 | 19.62 | 1.78E-10 | 35.52 |
| 300 | 0.01307 | 5.81 | 0.000412 | 19.62 | 1.78E-10 | 35.52 |
| 400 | 0.01246 | 5.54 | 0.000393 | 18.7 | 1.69E-10 | 33.86 |
| 500 | 0.01176 | 5.23 | 0.000371 | 17.66 | 1.60E-10 | 31.96 |
| 600 | 0.01124 | 5.0 | 0.000354 | 16.86 | 1.53E-10 | 30.52 |
| 700 | 0.01072 | 4.76 | 0.000338 | 16.09 | 1.46E-10 | 29.12 |
| 800 | 0.01015 | 4.51 | 0.00032 | 15.24 | 1.38E-10 | 27.58 |
| 900 | 0.00963 | 4.28 | 0.000304 | 14.45 | 1.31E-10 | 26.16 |
| 1000 | 0.009373 | 4.17 | 0.000296 | 14.07 | 1.27E-10 | 25.48 |
| 1100 | 0.008905 | 3.96 | 0.000281 | 13.37 | 1.21E-10 | 24.2 |
| 1200 | 0.008644 | 3.84 | 0.000273 | 12.98 | 1.17E-10 | 23.48 |
| 1300 | 0.008427 | 3.75 | 0.000266 | 12.65 | 1.15E-10 | 22.9 |
| 1400 | 0.008168 | 3.63 | 0.000258 | 12.26 | 1.11E-10 | 22.2 |
| 1500 | 0.007886 | 3.5 | 0.000249 | 11.84 | 1.07E-10 | 21.42 |
| 1600 | 0.007592 | 3.37 | 0.000239 | 11.4 | 1.03E-10 | 20.62 |
| 1700 | 0.007296 | 3.24 | 0.00023 | 10.95 | 9.91E-11 | 19.82 |
| 1800 | 0.007003 | 3.11 | 0.000221 | 10.51 | 9.52E-11 | 19.03 |
| 1900 | 0.006717 | 2.99 | 0.000212 | 10.08 | 9.13E-11 | 18.25 |
| 2000 | 0.006442 | 2.86 | 0.000203 | 9.67 | 8.75E-11 | 17.5 |
| 2100 | 0.006177 | 2.75 | 0.000195 | 9.27 | 8.39E-11 | 16.79 |
| 2200 | 0.005925 | 2.63 | 0.000187 | 8.9 | 8.05E-11 | 16.1 |
| 2300 | 0.005684 | 2.53 | 0.000179 | 8.53 | 7.72E-11 | 15.45 |
| 2400 | 0.005456 | 2.42 | 0.000172 | 8.19 | 7.41E-11 | 14.82 |
| 2500 | 0.005239 | 2.33 | 0.000165 | 7.86 | 7.12E-11 | 14.24 |

由表5.2-5估算模式计算结果表可知，非正常情况下项目排气筒排放的污染物最大落地浓度出现在下风向的299m处，最大落地浓度占标率颗粒为5.81%，铅为19.62%，二噁英为35.52%，污染物浓度占标率均大于10%，污染物浓度增加，将对周边环境环境的造成影响。

因此，必须杜绝废气事故排放。

- 变更前后预测结果对比

环保设施变更前后污染物预测结果对比见表5.2-6。

表5.2-6  环保设施变更前后污染物预测结果对比

| 项目 | 污染因子 | 变更前 | 变更后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大落地点浓度距离 |  | 393m | 135m |
| 最大落地点 浓度占标率（%） | 颗粒物 | 0.83 | 0.26 |
|  | Pb | 3.24 | 3.23 |
|  | 二噁英 | 7.73 | 3.25 |

根据表5.2-6可以看出，变更后，颗粒物和二噁英浓度占标率都有较为明显的降低，最大落地点浓度距离减小，项目废气对大气环境影响将一定程度减小。

- 非正常排放对下风向最大落地点处影响分析

- 为了了解废气非正常排放对下风向影响，将最大落地点处的预测值和背景值进行叠加分析最大落地点处污染物浓度情况，见表5.2-7。

- 表5.2-7  非正常排放最大落地点处影响分析  单位mg/m3

| - 预测点 | - 预测因子 | - 预测值 | - 背景值 | - 叠加值 | - 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 最大落地点处 | - Pb | - 0.000412 | - ND | - 0.000412 | - ≤0.0007 |
|  | - 颗粒物 | - 0.01307 | - 0.101 | - 0.11407 | - ≤0.15 |
|  | - 二噁英 | - 1.78E-10 | - 1.6E-10 | - 3.38E-10 | - ≤1.65E-9 |

- 根据表5.2-7可知，非正常排放情况，最大落地点处的颗粒物预测浓度值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求；铅浓度符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准要求，二噁英满足《大气环境影响评价技术导则 大气环境》规定的浓度限值。

- 根据现场调查，项目下风向最大落地点浓度处为园区企业，不是居民点，因此，项目非正常排放情况下，污染物对下风向居民点影响较小。

- 非正常排放应急污染治理措施

本次变更后，企业将安装废气在线监测系统，若新布袋除尘器发生故障或废气非正常排放，企业将立即启动旧布袋除尘器，将废气切换至旧布袋除尘器处理。且在利用新布袋期间，需对旧布袋除尘器进行定期检修，保证其能在事故状态下正常运行，在利用旧布袋期间，对新布袋进行检修。

根据现场调查，原有布袋除尘器运行正常，根据企业监测数据显示，旧布袋除尘器能够满足废气达标排放，因此用作备用设备可行。为了便于管理和监控废气达标情况，企业将原布袋除尘器排气筒拆除，废气接入新建排气筒排放，新建排气口安装了在线监测设备，也可以对备用布袋除尘器进行监控，若旧布袋除尘器不能稳定达标排放，企业将立即停车进行故障排查。

因此项目新建除尘设施后，将有效避免废气非正常事故排放的情况发生。

### 5.2.2地表水环境影响分析

项目变更不新增生活污水和生产废水。根据现场调查，项目目前仅生活废水产生，建设单位利用现有生活废水处理设施对生活废水进行处理。生活废水现化粪池处理后排入市政管网进入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。

因此，本次变更后，对区域地表水环境无影响。

### 5.2.3固体废物环境影响分析

根据工程分析，项目变更后，布袋除尘器除尘效率增加，导致除尘渣量增加，除尘渣交由有资质单位处置，不外排，其它固体废物种类、产生数量及处置方式均无变化。

表5.2-7   危险废物贮存场所（设施）基本情况

| 序号 | 贮存场所（设施） | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 收尘渣 | 危险废物HW22 | 321-101-22 | 3#车间 | 20m2 | 袋装 | 20t | 一年 |

根据现场调查，目前企业尚未按原环评要求设置规范的危险废物暂存间，企业需按环评要求建设危险废物暂存间，危险废物暂存间必须做到防风、防雨、防晒、防渗漏，除尘渣必须采用密闭塑料袋装，然后进行封口，不能采用易洒落的编织袋装。若严格按照环评要求建设危险废物暂存间和贮存，危险废物对外环境影响较小。

### 5.2.4声环境影响分析

变更后，工程噪声设备种类及源强变化不大，风机数量不变，变更前后噪声源强为95dB（A），在严格采取设备减振、消声，车间隔声、吸声等降噪措施后，工程噪声源排放强度约为75dB(A)。

本次评价预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测计算模式。

预测公式为：

LP=LPO−20lgrro−ΔL

式中：Lp—预测噪声影响声级，dB；     Lpo—参考点处的声级，dB；

r—预测点与声源之间的距离，m；    r0—参考点与声源之间的距离，m；

△L—附加衰减量，dB。

噪声从声源传播到受声点，因空气吸收、建筑物（如围墙）声屏障阻隔、植物吸收会使其衰减，也可能受阻隔物的反射效应，会使原来的声源强度增高。结合项目所在地实际情况，考虑厂界围墙、绿化带的阻隔吸收作用，结合项目所在地的实际情况，附加衰减量△L西取10dB(A)、△L北取15dB(A)、△L东及△L南取20 dB(A)。

各预测点的声级采用下述叠加公式计算：

式中：L—预测值与背景值叠加声级，dB（A）；

Lp—第i个源预测噪声影响声级，dB（A）；

L—预测点噪声背景值，dB（A）；

i—声源个数。

结合原环评评价结果及建设单位于2018年5月进行的厂界噪声监测，在采取降噪措施后声源对厂界噪声影响预测情况（与背景值叠加后）列于表5.2-8。

表5.2-8  噪声预测结果汇总表          单位：dB(A)

| 预测点 位置 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现状值 | 贡献值 | 评价值 | 现状值 | 贡献值 | 评价值 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界北 | 57.1 | 55 | 59.19 | 45.7 | 55 | 55.48 | 70 | 55 |
| 厂界西 | 55.8 | 48.98 | 56.62 | 45.6 | 48.98 | 50.62 | 65 | 55 |
| 厂界东 | 56.3 | 39.44 | 56.39 | 44.1 | 39.44 | 45.38 | 70 | 55 |
| 厂界南 | 55.4 | 31.48 | 55.42 | 45.2 | 31.48 | 45.38 | 70 | 55 |
| 北面居民 | 54.3 | 41.02 | 54.5 | 43.4 | 41.02 | 45.38 | 70 | 55 |

从表5.2-8可知：在采取降噪措施后，项目正常生产时，各厂界昼、夜间厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准要求。距离项目最近的声环境敏感目标为北面的居民楼，北面居民楼背景值叠加项目新增噪声源强贡献值后，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准要求。

综上所述，项目变更后，对周边声环境质量影响不大。

# 6变更后污染防治措施可行性分析

## 6.1 废气污染防治措施可行性分析

### 6.1.1产业政策符合性分析

1、与《湖南省有色金属行业“十三五”发展规划》符合性分析

根据《湖南省有色金属行业“十三五”发展规划》中指出：“到2020年，有色金属规模企业单位工业增加值能耗比2015年末降低18%，主要有色金属产品能耗接近世界先进水平，余热余能全面利用。污染物排放浓度和排放总量双达标，工业废水零排放，工业固体废物综合利用率达到75%，重点区域重金属污染减少15%。清洁生产和循环利用达到国内领先水平。”

本此变更，对废气处理设施采用除尘效率更高、运行更稳定的布袋除尘器，有利于污染物排放浓度和排放总量的双达标和减排，环保治理水平及清洁生产水平均可达到国内较先进水平，废渣可实现100%无害化处置和综合利用，废气达标排放率100%，符合该规划要求。

- 与《铜冶炼行业规范条件》符合性分析

根据《铜冶炼行业规范条件》中要求“新建和改造利用各种含铜二次资源的铜冶炼项目，须采用先进的节能环保、清洁生产工艺和设备。预处理环节应采用导线剥皮机、铜米机等自动化程度高的机械法破碎分选设备，对特殊绝缘层及漆包线等除漆需要焚烧的，必须采用烟气治理设施完善的环保型焚烧炉。禁止采用化学法以及无烟气治理设施的焚烧工艺和装备。冶炼工艺须采用NGL炉、旋转顶吹炉、精炼窑炉、倾动式精炼炉、100吨以上改进型阳极炉（反射炉）以及其他生产效率高、能耗低、资源综合利用效果好、环保达标的先进生产工艺及装备，同时应配套具备二噁英防控能力的设备设施。禁止使用直接燃煤的反射炉熔炼含铜二次资源。全面淘汰无烟气治理措施的冶炼工艺及设备。”

项目使用的废铜料为电机拆解铜和废旧汽车拆解铜，原料中不含绝缘层和漆包线等杂质，原料基本无需分选，不需焚烧分选后预处理设备为铜线打包机；冶炼工艺为竖平结构环保型精炼炉，使用燃料为天然气生产效率高、能耗低，配套有成套的烟气处理及二噁英防治措施。

本次变更，对废气处理设施采用更为先进、除尘效率更高、运行更稳定的设备，符合该规范要求。

### 6.1.2废气环保设施变更的必要性

项目精炼炉自2014年建设完成后，一直使用一套除尘设施，项目精炼炉于2017年扩能完成后，仍使用原有配套除尘设施，该套设备设计容量和风量均相对较小，现增加产能后，废气量和粉尘均增加，增大了原有布袋除尘器负荷，不但缩短了原有布袋的寿命，也导致设备稳定性变差，除尘效率降低。

为了提高企业污染防治措施能力，保证废气稳定达标排放，湖南银联湘北铜业有限公司拟对原有的配套布袋除尘器进行整改，结合银联湘北铜业集团公司其它精炼厂的运行经验，新建两套96-8-B型布袋除尘设施处理废气。

本次变更的必要性主要从两个方面进行分析：

（1）污染物变更前后变化情况

根据现有的监测数据以及工程分析，变更后，由于风机风量增加7000m3/h，SO2和NOx基本上无去除效率，因此变更前后污染物排放量不发生变化，污染物浓度降低，SO2由原来的42mg/m3降低为30.8mg/m3，NOx由原来的45mg/m3降低为33mg/m3；颗粒物去除效率由原来的91.3%提高至95%，颗粒物由原来的20mg/m3（3.16t/a）变为8.3mg/m3（1.82t/a），铅由原来的0.2mg/m3（0.032t/a）变为0.097mg/m3（0.021t/a），砷由原来的0.03mg/m3（0.0047t/a）变为0.013mg/m3（0.0028t/a），镉由原来的0.01mg/m3（0.0016t/a）变为0.067mg/m3（0.0015t/a），二噁英由原来的0.34ngTEQ//m3（54mg/a）变为0.23ngTEQ/m3（49.5mg/a）。

由此可见，项目环保设施变更后，除尘效率更高，各种污染物排放量均减少，排放浓度降低。

- 变更前后污染物影响范围

根据原环评报告以及预测分析可知，变更前，各污染物最大落地点浓度距离为393m，变更后为135m，变更后，颗粒物和二噁英浓度占标率都有较为明显的降低，最大落地点浓度距离减小，项目废气对大气环境影响将一定程度减小。

此外，变更后，由于设备交替运行，能够有效降低布袋运行温度，使布袋除尘器运行也更加稳定，不但有利于废气污染物达标排放，也有利于减少区域污染物浓度。因此，项目环保设施改造是必要的。

### 6.1.3废气处理设施变更的可行性分析

- 工艺可行性

项目原配套处理设施为脉冲布袋除尘器，根据变更前污染源分析，项目现有布袋除尘器能够实现污染物达标排放，本次采用运行效果更好的96-8-B型脉冲布袋除尘设施。此次变更布袋除尘器，废气处理工艺不变，仅对设备进行变更，变更前后设备设计参数及性能参数对比见表6.1-1。

表6.1-1  变更前后布袋除尘器参数对比

| 序号 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | 变更优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器型号 | 脉冲布袋除尘器 | 脉冲布袋除尘器 | 工艺一致 |
| 2 | 除尘器数量 | 2套 | 2套 | / |
| 3 | 除尘器 使用方式 | 炉内烟气经地下烟道冷却后与其它炉外废气一起进入1#布袋除尘器，2套布袋除尘器交替使用，使用间隔时间约3~4h | 炉内烟气和炉外烟气混合处理，2套布袋除尘器交替使用，使用间隔时间约4~5h | 避免布袋除尘器长时间处于高温作业状态，延长滤袋的使用寿命，同时在间隔时间进行清灰，也可以保证布袋除尘器处理效率，运行更加稳定 |
| 3 | 除尘器参数 | 除尘室：1套两仓，1套三仓； 过滤面积：两仓过滤面积10000m2，三仓的过滤面积为7100m2。 滤袋数量：两仓布袋数量700个，三仓数量844个； 滤袋材质：氟美斯高温布袋； 滤袋风速：1.6m/min； 运行温度：145~175℃； 结露温度：120℃。 | 两套布袋除尘器设计参数相同。 除尘室：均为双列； 过滤面积：18750m2； 滤袋数量：每室96条，共计1536条/套除尘器。 滤袋材质：氟美斯高温布袋； 滤袋风速：1.6m/min； 运行温度：145~175℃； 结露温度：120℃。 | 处理量更大、容量更大、风量更大、布袋数量增加，处理效率更高 |
| 4 | 烟道设置 | 炉内烟气采用地下烟道冷却后进入布袋除尘器，其它炉外烟气采用空中烟道进入布袋除尘器 | 炉内烟气进入地下烟道，烟道长约70m，废气经地下烟道冷却后与其它废气一起进入布袋除尘器 | 炉外烟气与炉内烟气混合可对炉内烟气进行降温，进一步减少粉尘含量 |
| 5 | 风机 | 2台风机，1台90kw，1台132km | 2台风机，均为132kw | / |
| 6 | 排气筒 | 2根18m高，直径1.6m的排气筒，拟拆除 | 全厂仅设1根20m，直径2m的排气筒 | 便于监管 |
| 8 | 在线监测 设备 | 无 | 安装在线监测设备，并与环保部门联网 | 便于监管 |
| 9 | 变更后设备状态 | 2套除尘器保留，作为新设备故障或非正常排放情况下的备用设备，排气筒拆除，处理后的废气通过管道排入新排气筒 | 正常使用 | ①便于监管； ②减少废气事故排放的风险。 |

由以上分析可知，项目变更前后废气处理措施均采用脉冲布袋除尘器，根据建设单位提供的定期监测数据可知，项目现有布袋除尘器能够满足废气污染物达标排放，因此废气处理工艺可行。新布袋除尘器除尘器容量更大，处理效率更高，废气管道设计更为合理，能够使布袋除尘器得到有效利用，除尘效率更好，运行更稳定，因此变更后有利于污染治理。

- 变更对生产系统的影响

现有精炼炉熔炼炉废气排入炉内的直排烟道，废气经过冷却设备冷却后与其它废气一起排入布袋除尘器处理。加料口、渣口设置环集烟罩，集烟罩收集因工况及其它原因泄漏的烟气，废气经集烟罩收集后与熔炼炉废气一起经管道排入布袋除尘器处理。

本项目废气处理设施变更后，将原有废气收集管道连接至新布袋除尘器即可，对现有的生产系统基本无影响。

- 场地布置可行性

由于项目新增两套布袋除尘器，占地面积较大，建设单位拟将3#厂房部分闲置空间改建为废气处理设施间。

该车间在项目建成时已建成，占地面积约3467m2，根据现场调查，该仓库用途为零部件仓库，堆放有少量废弃零部件，剩余空间较大，对废弃零部件清理后可布置废气处理装置。

此次变更工程调整该车间的使用用途，合理利用该车间，在车间内配备两套布袋除尘设施，其他已有构筑物保持不变。项目总平面布置图详见附图3。

综上所述，废气污染治理措施可行。

- 排气筒变更的合理性

原来的2根18m的排气筒拆除，新建1根20m高的排气筒，原布袋除尘器排风口接入新排气筒。项目排气筒变更合理性分析如下：

（1）新建排气筒是因为新布袋除尘器位置发生了变化，无法将新布袋除尘器废气引入旧排气筒，因此需新建排气筒。同时，为了满足《再生铜、铅、铝工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中规定的排气筒高度不得低于15m的要求，企业设计了20m高的排气筒，满足规定的高度要求。

（2）旧排气筒拆除原因是为了便于废气排气口污染物监管，企业将在新建排气筒安装在线监控设施，对全厂废气进行实时监控，无论正常排放还是事故排放的情况下，均可便于企业掌握废气排放量以及污染物排放浓度，有利于企业和环保部门对企业环保设施的运行状态进行监控和管理。

（3）根据《大气污染治理工程技术导则（HJ2000-2010）》，排气筒出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。根据计算，本项目排气筒内径设计为2m，排气量设计30000~48000m3/h，计算可知出口流速约2.66~5.8m/s，远远小于规范要求流速，出口流速过低易造成烟气在出口处出现下洗，从而排烟不畅，不利于烟气排放和迅速扩散。根据计算，较为合理的内径为1.0~1.2m左右，本次变更建议企业对排气筒设计内径进行调整，确保烟气出口流速在10~20m/s。

综上所述，项目排气筒变更合理。

### 6.1.4旧布袋除尘器作为事故状态备用设备的可行性分析

建设单位将旧布袋除尘器保留作为新布袋除尘器事故状态下的备用设备，其可行性分析如下：

- 经济和技术可行性分析

根据日常监测数据显示，现有除尘设备完好，处理效率能够实现污染物达标排放，若拆除，将造成经济损失，且在新布袋除尘器设备故障时，精炼炉无法立即停止运转，将会导致废气事故排放，此时，若能将废气引入备用设备，将有效减少废气污染物排放，因此，从技术上分析，旧布袋除尘器作为备用除尘器合理，经济合理。

- 旧布袋除尘器达标可行性分析

根据日常监测数据显示，现有除尘设备处理效率能够实现污染物达标排放，布袋除尘器效率约为91%，若企业对旧布袋除尘器进行定期维护和检查，保证其在事故状态下能够正常运转，则能够保证事故状态下也能够实现废气污染物达标排放。此外，旧布袋除尘器的排气口接入新建的排气筒，新建的排气筒安装有在线监测设施，能够实时监测污染物排放浓度及废气排放量，便于企业了解除尘器的除尘效率及运行状态，若发现旧布袋除尘器除尘效率低则立即停车检查故障原因。

综上所述，旧布袋除尘器作为事故状态下的备用设备可行。

## 6.2噪声污染防治措施可行性分析

变更后，新增噪声设备种类不变，数量不变，噪声源强增加约5dB（A）。原有风机备用。新增的风机必须严格采取基础减振、加装消声器等治理措施。

上述措施在各行业噪声防治中广泛应用，具有显著的降噪效果，对于本工程是可行的。

## 6.3固体废物污染防治措施可行性分析

根据工程分析，项目变更后，布袋除尘器除尘效率增加，导致除尘渣量增加，其它固体废物种类及产生数量均无变化。

变更前工程产生的各固体废物已经建设有危险固体废物间和一般固体废物间，项目变更新增除尘渣属于危废，建设规范的危废暂存间暂存后交由有资质单位处置，不外排。因此，固体废物污染防治措施可行。

## 6.4污染防治措施可行性分析小结

根据上述分析，变更后各废气、固体废物及噪声污染防治措施均合理、有效，经处理后，废气、废水、噪声达标排放，固体废物的处置遵循“减量化、无害化、资源化”的原则，各污染防治措施可行。

## 6.5环保投资

根据业主提供的资料，本次对布袋除尘进行更换，新增一根排气筒，增加一套废气在线监测系统，本次拟新增环保投资约200万。

# 7风险分析

根据工程分析可知，此次变更仅对废气处理设施进行变更，原辅材料、生产工艺、产品等均未发生变化，变更后企业环境风险基本与变更前一致。本次变更不对其进行分析，仅做定性评价。

由于原有布袋除尘器完好，根据原有环评及项目定期监测，原有布袋除尘器处理效率能够实现废气达标，建设单位将旧布袋除尘器保留，作为新布袋除尘器在故障或者事故排放的情况下备用，原有2根排气筒拆除，通过管道将旧布袋除尘器废气引入新建的排气筒排放，利用在线监测装置实时监控污染物浓度，可实时监控废气污染因子排放浓度，有效避免废气事故排放，减小废气非正常排放的风险。

因此，变更后，废气非正常排放风险可避免。

# 8变更前后总量变化情况

根据《湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利用扩建项目环境影响报告书》可知，工程建成后，项目废气排放总量指标为SO2：6.6t/a，NOx：7.1t/a，COD：0.9t/a，氨氮：0.1t/a。

根据项目变更内容可知，项目仅对废气处理设施布袋除尘器进行更换，SO2、NOx排放量均不发生变化。

因此，变更后全厂的排放总量指标仍不变，为：SO2：6.6t/a，NOx：7.1t/a，COD：0.9t/a，氨氮：0.1t/a。

# 9环境管理与环境监测

## 9.1环境监测

本次变更，不新增污染物，因此环境监测计划与原环评报告一致。

由于本项目变更后，将在排污口安装在线监控设施，企业在进行在线监控设施安装时严格按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T75-2007）执行。

在线监控平台监测内容包括含氧量、烟气流量、压力、温度、湿度等烟气参数，监测因子包括SO2、NOx、颗粒物。

## 9.2排污口管理

### 9.2.1排污口设置要求

变更后，工程废气排放口变更，并安装在线监测设备。

企业应加强排气筒的规范管理，废气排气筒设置应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道，在线监测系统需与环保管理部门联网，并申报变更排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

废气永久监测孔的设置：废气采样点应按《污染源监测技术规范设置》设置于废气排放筒上，采样点的气流要稳定，采样孔设置为圆形，直径约75mm，采样口平时应用活动式盖子盖上，防止气流涌出。

### 9.2.2排污口立标和建档

1、排污口立标管理

废气排放口应按GBl5562.1－1995《环境保护图形标志－排污口(源)》规定，设置统—制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。

2、排污口建档管理

拟建工程使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

## 9.3竣工环保验收

由于目前扩建工程尚未验收，为确保变更后项目环保治理设施的落实，变更后工程竣工环保验收主要内容建议见表9.3-1。

表9.3-1  变更后工程竣工环保验收主要内容一览表

| 类型 | 污染源 | 主要污染物 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮、石油类等 | 隔油池1个、化粪池1个 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015） |
|  | 消防废水 | 消防废水 | 消防废水收集池1个，150m3 | / |
|  | 初期雨水 | Cu、Pb、镉、砷 | 初期雨水池1个 | / |
|  | 酸洗废水 | Cu、Pb、镉、砷 | 预处理池1个、应急池1个 | 《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574-2015）标准要求 |
| 废气 | 精炼炉及出渣口等 | SO2、NO2、颗粒物、二噁英、铅等 | 集气罩+冷却+布袋除尘+20m烟囱 集 |  |
|  | 连铸连轧机组 | 颗粒物 |  |  |
|  | 阳极板浇铸机组 | 颗粒物 |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 合理处置，达到环保要求 |
|  | 废铜边角料、炉渣 | 一般工业固体废物 | 废铜综合利用；炉渣一般固体废物暂存间暂存后交专业单位回收利用和处置 |  |
|  | 废润滑油 | 危险废物 | 危险废物暂存间1间，贮存后交资质单位处置 |  |
|  | 布袋收集的除尘渣 | 危险废物 | 危险废物暂存间1间，暂存后外交由有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 车间 | 设备噪声 | 隔声+消声+减振+合理布局等 | 达到《工业企业厂界噪声排放标准》3类和4类区标准要求 |

# 10结论与建议

## 10.1结论

### 10.1.1变更内容

变更前，企业精炼车间现有2套除尘设施（2套除尘器交替使用），熔炼炉内烟气经地下烟道冷却后进入1#布袋除尘器处理后通过1#排气筒排放，其它炉外烟气（熔炼炉及熔炼炉出渣口、进料口，连铸连轧工段等工段废气）采用空中烟道进入1#布袋除尘器处理后通过1#排气筒排放。在1#布袋除尘器长时间使用后，布袋温度不断升高，易造成布袋损坏，1#布袋除尘器使用3~4小时后，将所有废气引入2#布袋除尘器处理后通过2#排气筒排放。

变更后，新建2套布袋除尘器，将炉外烟气排入地下烟道进行冷却后与炉外烟气混合后排入一套布袋除尘设施进行处理，处理后的废气通过一根20m高的排气筒进行排放，新建的两套布袋除尘器共用1根排气筒，并在排污口安装在线监测设施。2套布袋除尘器交替使用，由于布袋长时间使用温度不断增加将影响布袋使用寿命，需进行降温，因此使用一段时间后将废气引入另外一套进行处理，以此循环反复，冷却间隔约4~5h。

此外，项目生产工艺、原料及产品、产能等均不变，项目污染源强均不发生变化，废气污染物颗粒物、铅、二噁英等排放量减少，固体废物除尘渣增加。

### 10.1.2污染源强及环保措施变化情况

1、废气

- 项目废气处理工艺不变，采用运行更稳定、处理效率更高的布袋除尘器，污染源强不变，污染物排放量减少。

变更后，由于风机风量增加7000m3/h，SO2和NOx基本上无去除效率，因此变更前后污染物排放量不发生变化，污染物浓度降低，SO2由原来的42mg/m3降低为30.8mg/m3，NOx由原来的45mg/m3降低为33mg/m3；颗粒物去除效率由原来的91.3%提高至95%，颗粒物、铅、镉、砷、二噁英排放量进一步减少，颗粒物由原来的20mg/m3（3.16t/a）变为8.3mg/m3（1.82t/a），铅由原来的0.2mg/m3（0.032t/a）变为0.097mg/m3（0.021t/a），砷由原来的0.03mg/m3（0.0047t/a）变为0.013mg/m3（0.0028t/a），镉由原来的0.01mg/m3（0.0016t/a）变为0.067mg/m3（0.0015t/a），二噁英由原来的0.34ngTEQ//m3（54mg/a）变为0.23ngTEQ/m3（49.5mg/a）。

变更后，各废气经处理后可做到达标排放，废气处理措施可行。

2、废水

项目废水不发生变化。

3、固体废物

变更后，由于布袋除尘器处理效率的提高，除尘渣增加1.34t/a，除尘渣交由有资质单位处置，不外排，对环境产生的影响较小。原工程中产生的其它固体废弃物产生量、贮存方式及处置方式均不变。

4、噪声

变更后，原噪声设备种类不变，原有布袋除尘器风机停用，新增了两套风机。新增的噪声设备采取基础减振、加装消声器等治理措施，具有显著的降噪效果，类比现有工程监测数据，噪声能够实现厂界达标。

因此，项目废气处理设施变更后噪声处理措施可行，对周边环境影响较小。

### 10.1.3变更的环境可行性

1、产业政策相符性

变更后项目原材料、生产工艺、废气处理工艺均不变，仅对废气处理设施布袋除尘器进行变更，整体产能保持不变，且项目未使用淘汰类设备。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)，本次变更不属于产业政策中的鼓励类、限制类和淘汰类，因此，本次变更项目的建设不违背国家产业政策。

2、与相关规划符合性

项目使用的废铜料为电机拆解铜和废旧汽车拆解铜，原料中不含绝缘层和漆包线等杂质，原料基本无需分选，不需焚烧分选后预处理设备为铜线打包机；冶炼工艺为竖平结构环保型精炼炉，使用燃料为天然气生产效率高、能耗低，配套有成套的烟气处理及二噁英防治措施。

本次变更，对废气处理设施采用更为先进、除尘效率更高、运行更稳定的设备，符合《铜冶炼行业规范》要求。

3、达标排放

在充分落实各项环保措施，保证各污染防治设施运行良好的基础上，工程各污染源均可做到达标排放，固体废物进行了综合利用和安全处置。

4、总量控制

变更后，在严格按照原环评及本次变更中的各治理措施处理后，未新增SO2、NOX、CODCr、氨氮，而废气污染物Pb、颗粒物的排放量减少，项目原总量控制指标不变。

### 10.1.4总结论

变更后，《湖南银联湘北铜业有限公司年产12.3万吨废铜综合利用扩建项目环保设施变更》符合国家相关产业政策要求，在认真落实原环评及本次变更说明中提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，废气可做到达标排放，固体废物均得到安全处置或综合利用，噪声能满足功能区要求，对周围环境影响程度较小，环境风险可得到较好的控制。从环境保护角度而言，此次变更可行。

## 10.2建议

①除落实本说明中的污染防治措施外，建设方必须严格按照已通过审批的原环评报告中的要求落实各项污染防治措施和在线监控设施。

②严格管理，强化生产装置的密闭性，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，在减少物料损失的同时，降低工程对周边环境的影响。

③建设单位应加强环境管理和环境监测，建立健全的环境保护管理机构和监测机构，认真执行“三同时”等环境保护管理制度及有关环境保护的法律、法规和标准。应实行排污总量控制以及排污口规范化管理，向当地环境管理部门及时申报环境排污总量控制指标，按环境监测计划要求履行监测工作。

④建设单位应加强对各生产线废气系统的日常管理工作，防止污染事故的发生。