建设项目环境影响报告表编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境社会环境简况	18

3、环境质量状况	22

4、评价适用标准	26

5、建设项目工程分析	28

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	38

7、环境影响分析	39

8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	58

9、结论与建议	59

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5000方樟木拼板整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 汨罗星晨竹木胶板有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 于建 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 于建 |
| 通讯地址 | 汨罗市三江镇双春村六组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13973026019 |  |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 汨罗市三江镇双春村六组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 整治补办 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C2039 软木制品及其他木制品制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 8500 |  |  |  | 建筑面积 (平方米) |  |  | 3740 |  |  |
| 总投资 (万元) | 300 |  | 其中环保投资(万元) |  | 18 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 6% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预计投产日期 |  |  |  | / |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经113°19'46"、北纬 28°55'57" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 汨罗星晨竹木胶板有限公司（以下简称“建设单位”）于2002年5月租赁汨罗市三江镇双春村六组的集体用地建厂生产竹木胶板，2008年公司经营困难破产。由现法人（于建）接手公司管理，因为竹木胶板产业落后，其产品已被市场所淘汰，故项目改为建设“年产5000方樟木拼板整治项目”（以下简称“本项目”）。本项目占地面积为8500m2，建筑面积3740m2。本项目年产5000方樟木拼板。本项目总投资300万元，环保投资15万元，占总投资的5%。 本项目已于2002年8月投入生产运营。在项目建设运营期间，建设方未办理相关环保手续，属于未批先建，但根据环境保护部办公厅文件《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）第二条中(四)“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。同时根据第三条中“建设单位主动报批环境影响报告书(表)的，有审批权的环保部门应当受理，并根据技术评估和审查结论分别作出相应处理”，为此汨罗星晨竹木胶板有限公司已于2018年1月份停产，同时根据汨罗市环保局《关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》中为全面贯彻落实《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划》、《湖南省“蓝天保卫战”三年实施方案（2018-2020年）》、《湖南省污染防治攻坚战2018年度工作方案》、《湖南省环境保护厅关于下达2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》、《岳阳市环境保护局关于下达2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》等文件要求，切实减少大气污染物排放，改善环境空气质量，有效应对重污染天气，根据省、市两级环保主管部门要求结合我市实际，确定了汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目。故建设方开始自查自纠，在此过程中发现了一些问题。为此本建设方申请对本项目进行整治环评。 对其开展整治工作，使用一系列整治措施处理现有的环境问题。同时申请对本项目进行环评。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）中“九 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，24锯材、木片加工、木制品制造”中的“其他”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）中的要求应编制环境影响报告表。因此建设单位委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告表的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日； （7）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日； （9）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （10）《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号； （11）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （12）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （13）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； （14）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）； （15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （17）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，环保部2013年5月; （18）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案，（环大气[2017]121号）； （19）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环发[2017]43号）； （20）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环办环评[2016]150号）； （21）《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评【2018】18号）； （22）《环境保护部关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）。 2、技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)。 三、建设内容及规模 项目名称：年产5000方樟木拼板建设项目； 建设单位：汨罗星晨竹木胶板有限公司； 建设地点：汨罗市三江镇双春村六组； 建设性质：整治，C2039 软木制品及其他木制品制造； 占地面积：8500m2； 建筑面积：3740m2； 项目投资：300万元，其中整治环保投资18万元； 生产制度：提供伙食与住宿，每天8小时工作制，年工作300d； 产品规模：年产5000方樟木拼板。 1、占地及建筑规模 项目整治内容为（1）生活污水采用化粪池处理，无法满足相关环保要求。改为使用一体化废水处理设施（四格池）（2）锅炉混合蒸汽经一级冷凝后无法充分冷却项目蒸汽，造成VOCs的挥发。增加至二级冷凝，使混合蒸汽充分冷却，有效减少VOCs挥发。（3）由于项目实际生产过程中设备较多，粉尘量较大，集气罩+布袋除尘器措施无法有效处理粉尘。改为使用集气罩+脉冲式布袋除尘器，有效的减少粉尘的排放。（4）锅炉废气采用水浴除尘器+20m高烟囱，烟囱高度无法满足《锅炉大气污染物排放标准》中燃煤锅炉装机总量1~＜2t/a，烟囱最低高度25m的要求。增加烟囱高度到25m。（5）设置危废暂存间。（6）采取人工定期清理厂区厂房地面。 项目整治组成具体情况如下表1-1所示。项目主要组成一览表1-2所示。 表1-1 项目整治主要组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 功能; 备注. 环保工程; 废气治理设施; 粉尘; 集气罩收集+布袋式除尘器，车间通风; 用以处理项目粉尘; 部分新建. VOCs; 加强车间通风，采用二级冷凝，使用密闭车间; 用以处理项目VOCs; 部分新建. 生物质锅炉; 小型水浴除尘器+25m高烟; 用以处理项目燃烧废气; 部分新建. 废水治理设施; 一体化废水处理设施（四格池）; 生活污水经一体化废水处理设施（四格池）处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1的标准后用于周边菜地施肥; 用以处理项目生活污水; 整治新增. 固废设施; 危废暂存间; 5m2，位于成品仓库东北角; 用以项目危废暂存; 整治新增. 表1-2 项目主要组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 生产功能. 主体工程; 开料区; 建筑面积200m2; 木材开料. 烘干区; 建筑面积100m2; 烘干加工. 加工区; 建筑面积950m2; 木材加工. 组装区; 建筑面积350m2; 产品组装. 蒸馏区; 建筑面积200m2; 木材蒸馏. 辅助工程; 办公区域; 建筑面积450m2，三层; 综合办公. 原料仓库; 建筑面积550m2; 存储原料. 成品仓库; 建筑面积320m2; 存储成品. 锅炉房; 建筑面积160m2; 放置2t/h的生物质锅炉. 公用工程; 供电; 乡镇电网供给; \. 给水; 自打水井给; \. 供热; 1t/h的生物质锅炉供给; \. 环保工程; 废气治理设施; 粉尘; 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准和无组织排放监控浓度限值. VOCs; 加强车间通风，采用二级冷凝，使用密闭车间; 湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放控制标准》（DB43/1355-2017）中有组织及无组织排放浓度限值. 食堂油烟; 抽油烟机; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值. 生物质锅炉; 旋风除尘器+25m高烟囱; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定限值. 噪声治理设施; 设备减震、隔声、绿化; 对运营期噪声进行消减. 废水治理设施; 一体化废水处理设施（四格池）; 生活污水经一体化废水处理设施（四格池）处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1的标准后用于周边菜地施肥. 循环冷却池1个; 规格为2*4*2m，其容积为16m3，位于厂区北侧，蒸馏区旁，冷却水在循环冷却池冷却后循环使用，定期补充损耗. 固废治理设施; 垃圾池; 交由环卫部门定期清运. 一般固废暂存间; 经收集暂存后外售处理，位于东侧厂区中部. 注：项目烘干房使用热源为锅炉蒸汽。 2、产品方案 本项目主要产品如表1-3所示。 表1-3产品清单 产品名称; 年产量; 备注. 主产品; 樟木拼板; 5000（方）; 1.2m*2.4m*0.9~1.7cm，总重6000t. 副产品; 樟脑油; 27.08（t）; 粗油. 注：本项目生产的樟木拼板不进行上漆，故项目无上漆工序。根据建设方提供数据，樟木每方出油率约为0.00416t。其出油率不高，使用1t/h的锅炉可满足本项目生产。故本项目使用1t/h的锅炉。 樟脑油：樟脑油主要集中在樟树树干和根部，隔水蒸馏，樟脑油随水蒸气馏出，冷凝所得油状液体为樟脑油。樟脑油是从樟树的根、干、枝、叶经水蒸气蒸馏滤去樟脑而得的一种精油。无色或淡黄色至红棕色的油状液体。有强烈的樟脑气味。相对密度0.875～0.900 (20/20℃)。折射率1.465～1.481 (20℃)。旋光度+9°～+24°，沸点（ºC）：160～185。每方含油量约为3%~5%，不溶于水，溶于乙醇和乙醚。樟脑油主要成分为樟脑，还含有桉叶油素、黄樟素、松油醇、黄樟脑、桉树脑、樟脑烯、丁子香酚及莰烯等。本项目樟脑油密封保存，放置于通风、干燥、防渗仓库，执行订单生产制度，严禁长时间堆存副产品。 3、生产定员与工作制度 本项目职工总人数15人，均就近招募，提供伙食与住宿，每天8小时工作制，年工作300d。 4、生产设备及原辅料情况 整治项目主要原辅材料见表1-4，主要设备见表1-5。 表1-4 主要原辅材料表 序号; 名称; 单位; 年均用量（t）; 储存位置; 来源; 备注. 1; 樟木; 7800（6500方）; 原材料存放区; 市场外购; 无变化. 2; 白乳胶; 5; 原材料存放区; 市场外购; 无变化. 3; 生物质燃料; t; /; 一般固废暂存间; 项目边角料; 整治后不再使用. 4; 成型生物质燃料; t; 250; 原材料存放区; 市场外购; 整治新增. 5; 水; m3; 5万度/a; 生活用水使用井水、生产用水来自周边水塘; /; 无变化. 6; 电; kwh; 1015.5m3/a; 当地电网; /; 无变化. - 注：本项目的加热均以锅炉蒸汽。本项目蒸馏工艺较为简单，无化学反应。属于粗加工樟脑油，不进行精炼。锅炉燃料为成型生物质燃料，不得使用其他燃料。本项目原辅材料不得露天堆放。 主要原辅材料化学成分及物理化学性质： - 樟木：常绿乔木，树皮黄褐色，有不规则的纵裂纹，主产长江以南及西南各地如四川，云南。冬季伐树劈碎或锯成块状，晒干或风干。木材块状大小不一，表面红棕色至暗棕色，横断面可见年轮。质重而硬。有强烈的樟脑香气，味清凉，有辛辣感。根据建设方提供数据可知樟木原木含水量在35~40%之间。 - 白乳胶：全名白乳胶 是以醋酸乙烯酯、邻苯二甲酸二丁酯、辛醇、过等为原料组成的白乳胶，广泛用于木器、胶合板、水泥砂浆、纸张、布、皮革等的粘接，它使用方便、粘合力强，生产工艺比较简单。是一种水性环保胶，可以室温固化，也可以加热固化，具有温度越高固化越快的特点。本品在固化反应中不产生任何副产物。 - 成型生物质颗粒：由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及"三剩物"经过加工产生的块状环保新能源。生物质颗粒的直径一般为6~10毫米，是一种洁净低碳的可再生能源，作为锅炉燃料，它的燃烧时间长，强化燃烧炉膛温度高，而且经济实惠，同时对环境无污染，是替代常规化石能源的优质环保燃料。 - 主要设备： 表1-5主要设备一览表 项目主要设备一览表. 序号; 名称; 规格/型号; 数量; 单位; 备注. 1; 生物质锅炉（1t/h）; DZL1-1.25-AH; 1; 台; 停用. 2; 生物质锅炉（1t/h）; DZL1-1.25-AH; 1; 台; 新购. 3; 烘干设备; 定制; 2; 台; /. 4; 叉车; LIUGONG; 1; 台; /. 5; 铲车; 72L-51; 1; 台; /. 7; 带锯; 80型; 4; 台; /. 8; 立式蒸馏罐; 定制; 4; 台; /. 9; 断料机; MJT233; 4; 台; /. 10; 四面刨; MB-4012F; 1; 台; /. 11; 梳齿榫开榫机; MX3510; 2; 台; /. 12; 梳齿榫对接机; MX5068; 1; 台; /. 13; 打磨机; BSGD-RP632; 4; 台; /. 14; 边架组装机; 定制; 2; 台; /. 15; 圆盘木片机; 定制; 1; 台; /. 16; 冷压机; 定制; 2; 台; /. 备注：本项目使用锅炉为新购，原锅炉作报废，交由有资质单位处理。 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修正版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 5、公用工程 （1）交通：本项目位于汨罗市三江镇双春村六组，交通较为便捷。 （2）供电：本项目由当地供电电网供电，能满足项目所需。 （3）供水：本项目生活用水由自打水井供给，生产用水由周边水塘供给。 （4）排水：采用雨污分流、清污分流。项目不产生生产废水，冷却水在循环冷却池沉淀冷却后循环使用，定期补充损耗，不外排；锅炉水静置后循环使用，定期补充损耗，不外排；厂区内采取“雨污分流”设计，室外铺设雨水管网，厂区内雨水经雨水管网收集排入后项目周边水塘。生活污水经一体化废水处理设施（四格池）处理后由于周边菜地施肥。 四、建设项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 本项目主要产品为樟木拼板，主要生产设备如表1-5所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 2、选址合理性分析 整治项目不新增占地面积，本项目位于汨罗市三江镇双春村六组，所在土地为建设方所有租赁，已取得所在地的用地通知单（详见附件），用地性质为农村集体建设用地。该区域属汨罗市乡镇地区，项目所在地无具体规划，选址充分利用闲置土地，建设方已取得当地村、镇和国土等相关部门的同意（详见附件）。选址不属于自然保护区、风景名胜区等区域。本项目所在地临近X041等道路，交通十分便利；项目所在地给供电条件较好。本项目工艺较为简单，项目污染源强如生活污水、噪声、粉尘，其量较小且均得到合理的处置，对周边影响较小，因此污染对外环境和环境敏感点的影响均较小，因此项目的建设与周边环境不相冲突，故本项目选址不存在明显环境制约因素。 建设项目选址从环境容量及环境保护的角度分析，本项目选址可行。排放污染物在采取本报告提出的措施后，对环境无明显影响，不会改变环境功能。因此从选址的敏感性、产业政策及环境影响可接受性等分析结果综合来看，在严控建设项目污染物排放量的条件下，其选址及建设具有环境可行性 3、平面布局合理性分析 项目占地面积为8500m2，建筑面积3740m2，位于汨罗市三江镇双春村六组，其中大门位于厂区西南侧，大门北侧为烘干区，大门南侧为加工区和成品仓库，进门为厂区停车区域，综合办公楼位于厂区北侧，厂区东侧从北到南分别为：锅炉房、蒸馏区、开料区、原料仓库。厂区总平面布置符合生产行业要求，满足生产工艺要求，满足安全生产要求，符合消防规范。生产区与办公区分离，物流与人流分离，供电、供水线路简捷。总个平面布置紧凑合理，节省用地，有利生产，方便管理。综上所述，本厂区布局合理、物流顺畅，卫生条件和交通、安全、消防均满足企业需要及行业要求。 为了优化厂区平面合理布局，尽可能减少外排污染物对周围环境敏感点的影响，本环评提出项目平面布局合理化建议，具体如下： ①对开料区、蒸馏区、加工区等进行分区布置。带锯等高噪声设备应布置在厂区北部远离南部的居民点；成品仓库布置在厂区东南侧，在减少厂内物料运输距离的同时，对项目主要噪声源、废气起到阻隔作用，减少对南侧居民点的影响。 ②整个车间应保障生产工艺的顺畅，从原料到产品进行流水线作业，尽量减少物料输送距离，各区域应分开，并设置相应标志以便区分。 4、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析 根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，汨罗市生态保护红线总面积140.33km2，占国土面积比例8.39%。本项目位于汨罗市三江镇青丰村六组，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图。 由第3章环境质量状况可知，本项目所在区域大气、地表水、地下水质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，通过第七章预测分析可知，本项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，没有超标因子，对周边环境影响较小，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。 本项目属于木制品加工项目，项目营运过程中消耗一定量的资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。本项目属于木制品加工项目，根据相关部门意见，符合汨罗市总体规划和土地利用规划。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 表1-6 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于汨罗市三江镇青丰村六组，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图，符合生态保护红线要求. 资源利用上线; 项目营运过程中消耗一定量的资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求. 环境质量底线; 本项目附近大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。项目废气经相应处理措施处理后对周围环境很小。符合环境质量底线要求. 负面清单; 本项目属于木制品加工项目，根据相关部门意见，符合汨罗市总体规划和土地利用规划. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于整治环评项目，项目已经建设完成多年，项目所在地为农村集体用地，建设方所租赁厂房在本项目入驻前，未有其他项目入驻，故本项目为该厂房的第一批入驻企业。汨罗星晨竹木胶板有限公司已于2018年1月份停产，故无法进行污染源的环境现状监测，故采取定性分析+现场勘察的方式。同时根据从当地政府与相关部门了解情况，项目从建设运营到环评编制期间未受到相关环保投诉。 本环评拟对项目整改前后的建设内容进行简单描述，同时针对现有工程存在的环境问题提出改进措施及建议。整治前企业情况如下： - 生产工艺 图1-1 生产工艺流程图 工艺流程简述： - 入库：原料樟木原木经汽车运输至厂区成品仓库，入库待加工； - 开料、成型：原料樟木经带锯进行切片开料，然后切好的樟木木条和樟木边角料进入下一工序，此工序产生的污染物为粉尘与噪声； - 蒸馏：将樟木木条送入卧式蒸馏罐中，将樟木边角料利用输送带送入立式蒸馏罐。蒸馏罐保持常压状态，通入100℃蒸汽直接作用于樟木木条和樟叶边角料，使罐内加热至100℃，加热出的混合蒸汽经过一次冷凝器循环冷却水（间接冷却），将蒸气冷却后，经管道进入镀锌铁桶内，水油分离，上层为樟脑粗油，下层为水，其中樟脑粗油作为副产品出售（采用工业塑料桶密封盛装），剩余冷凝水经静置回用于锅炉用水，定期捞取沉渣。蒸馏后的樟木木条进入下一工序，蒸馏后的边角料可外售处理，此工序产生的污染物为有机废气； - 烘干：蒸馏后的樟木木条的含水量较高，故在晴天时放置于厂区空地，利用太阳进行自然晒干。阴天时使用烘干设备，利用锅炉蒸汽（间接加热，烘干温度为60~80℃，烘干时长为2d）烘干原料。使原料的含水量降至15%以下，然后进入下一工序； - 机加工：先使用断料机将木条断成不同规格，后使用四面刨机刨平，再利用梳齿榫开榫机等设备进行开榫、梳齿等加工操作，此工序产生的污染物为粉尘与噪声； - 涂胶、冷压：使用白乳胶，采用人工涂胶的方式上胶，然后使用梳齿榫对接机，对接成拼板，后使用冷压机使拼板固化成型。 - 打磨：使用打磨机对加工后的樟木拼板进行打磨，使得表面平整，此工序产生的污染物为粉尘与噪声； - 入库待售：加工好的成品进入仓库，等待出售。 注：本项目的加热均以锅炉蒸汽。本项目蒸馏工艺较为简单，无化学反应。属于粗加工樟脑油，不进行精炼。锅炉燃料为成型生物质燃料，不得使用其他燃料。本项目原辅材料不得露天堆放。根据建设方提供数据，樟木每方出油率约为0.00416t。其出油率不高，使用1t/h的锅炉可满足本项目生产。故本项目使用1t/h的锅炉。 - 现有企业污染源情况如下 （1）废水 项目生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗；锅炉用水、循环冷却水循环使用，不外排。因此本项目废水主要为生活污水。 生活污水：项目职工15人，提供伙食与住宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为2.175m3/d（652.5m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.74m3/d（522m3/a）。生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥。 本项目废气主要为木材加工过程产生的木屑粉尘，打磨工段产生的粉尘和组装、蒸馏过程中产生的VOCs，生物质锅炉燃烧废气。 - 木屑粉尘、打磨工段产生粉尘 项目木材加工过程（锯、刨、打磨、切等）产生的木屑粉尘，不同于一般的颗粒粉尘，其具有粒径大、自然沉降性能好的特点，一般不会形成高浓度的含尘废气。参 照《工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》2011 锯材加工业产排污系数表的产污系数 0.321kg/m3-产品，项目樟木使用量为6500m3，则产生的木屑粉尘量为2.0865t/a。 本项目在产生粉尘的工序上方设置集气口，风机风量为2000m3/h，通过布袋除尘器进行收集，尾气通过车间无组织排放。集气口的收集效率按60%计，布袋除尘器的处理效率按99%计，则未收集的粉尘在车间内无组织排放，排放量为0.8471t/a（0.3530kg/h）。 （2）蒸馏、组装工段产生的VOCs 建设方在制作过程时使用了白乳胶。根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1（物料衡算法）和参考表1进行测算，按照其最恶劣情况考虑（白乳胶中VOCs全部挥发），计算白乳胶VOCs的产生量。则本项目白乳胶废气总产生量见下表1-7。 表1-7 物料中 VOCS 含量 行业类别; 物料; VOCs 质量含量（%）. 制造业（工业涂装）通用系数; 水性胶黏剂; 15. 注：源于《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1表1。 表1-8 项目白乳胶废气污染物产生量一览表 序号; 污染物; 使用量（t/a）; VOCs 质量含量（%）; VOCs产生量（t/a）. 1; 白乳胶; 5; 15; 0.75. 合计; 0.75. 根据上表得知，本项目白乳胶VOCs产生量约0.75t/a。 蒸馏罐生产过程中樟脑粗油存在挥发的现象，挥发出其主要成分为水蒸汽和桉叶素、松油醇等各类香料异味，根据《“十三五”环境统计技术要求》中附件1：各类挥发性有机物排放源排放系数，非食用植物油9.165g/kg产品，根据建设方提供数据，樟木每方出油率约为0.00416t。故项目副产品樟脑粗油年产量为27.08t，同时由于项目采用一级冷凝，其含油蒸汽无法完全冷凝造成其VOCs的挥发，根据建设方提供的数据其造成挥发的量约为0.1t/a。则樟脑粗油VOCs挥发产生量约为0.248t/a，呈无组织排放。 有上文可知，项目总的VOCs产生量约1.098t/a，由于项目VOCs的产生点较为分散，不便于收集，故采用无组织排放的形式，对其采用加强车间通风等手段，使其无组织达标排放。同时副产品（樟脑粗油）密封处理，执行订单生产制度，严禁长时间堆存副产品。 （3）生物质锅炉燃烧废气 项目燃烧生物质年用量为250t/a，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册以及实际运行情况，生物质成型燃料产排污系数见表1-10。 表1-9 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉 产品名称; 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质燃料; 工业废气量; 立方米/吨-原料; 6240.28. SO2; 千克/吨-原料; 17S①. 烟尘（散烧）; 千克/吨-原料; 37.6. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：①SO2的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的。例如生物质中含硫量（S%）为0.02%，则S=0.02。②《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定，使用成型生物质等燃料的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉大气污染物最高允许排放浓度执行。 生物质锅炉产污系数参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 第十分册》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉（表6），可知工业废气产污系数为6240.28m3/t-原料，SO2产污系数为17Skg/t-原料，烟尘产污系数为37.6kg/t-原料，氮氧化物产污系数为1.02kg/t-原料。项目生物质燃料燃烧量为250t/a，其含硫量0.1%，则项目废气产生量为156.007万m3/a（650.029m3/h），SO2产生量为0.425t/a（0.1771kg/h），烟尘产生量为9.4t/a（3.9167kg/h），氮氧化物产生量为0.255/a（0.1063kg/h），本项目锅炉废气采用小型水浴除尘器进行除尘后经20m高烟囱排放，该除尘器除尘效率可达到80%，则SO2排放量为0.425t/a，排放浓度为272.42mg/m3、烟尘排放量为1.88t/a，排放浓度为1205.074mg/m3、氮氧化物排放量为0.255t/a，排放浓度为163.454mg/m3。 （4）食堂油烟 本项目有15名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为1.35kg/a。食堂工作时间每天3h，本环评要求企业安装抽油烟机对油烟废气进行处理，其风量不小于3000Nm3/h，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，预计排放浓度为0.5mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001标准（2mg/m3）。 3、噪声 项目噪声污染源主要来自各车间机设备的运行噪声，项目采用低噪声设备，噪声源强约为70—85dB（A）。主要设备噪声值见表1-10。 表1-10 项目的主要噪声源强表 单位：dB(A) 序号; 名称; 数量（台）; 单机dB（A）. 1; 烘干设备; 2; 80-85. 2; 叉车; 1; 70-75. 3; 铲车; 1; 70-75. 4; 带锯; 4; 75-80. 5; 断料机; 4; 75-80. 6; 四面刨; 1; 75-80. 7; 梳齿榫开榫机; 2; 75-80. 8; 梳齿榫对接机; 1; 75-80. 9; 立式单轴木工铣床; 3; 75-80. 10; 打磨机; 4; 75-80. 11; 圆盘木片机; 1; 75-85. 12; 冷压机; 2; 75-85. 4、固体废弃物 调查情况如下表1-11： 表1-11 项目固废产生处置情况表 固废类型; 性质; 产生量; 处置措施; 达标情况. 边角料; 一般固废; 1055.58t/a; 外售处理; 无害化处置达到环保要求. 收集到的粉尘; 一般固废; 1.2394t/a; 设置一般固废暂存间，分类收集后出售. 燃烧灰尘; 一般固废; 12.5t/a. 生活垃圾; 一般固废; 2.25t/a; 定期交由环卫处理. 废矿物油 代码：900-201-08; 危险固废编号HW08; 0.01t/a; 设置危废储存间，送有资质的单位回收处理. 5、现有污染源汇总 现有项目废水、废气、废渣以及噪声产排情况见表1-12。 表1-12 现有项目废水、废气、废渣及噪声产排情况汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量. 大 气 污 染 物; 生产车间; 粉尘; 无组织排放; 0.8346t/a（0.3478kg/h）; 0.8346t/a（0.3478kg/h）. VOCs; 无组织排放; 1.098t/a（0.2144kg/h）; 1.098t/a（0.2144kg/h）. 锅炉房; 二氧化硫; 有组织排放; 0.85t/a（272.42mg/m3）; 0.85t/a（272.42mg/m3）. 烟尘; 有组织排放; 9.4t/a（6025.37mg/m3）; 3.76t/a（1205.07mg/m3）. 氮氧化物; 有组织排放; 0.51t/a（163.454mg/m3）; 0.51t/a（163.454mg/m3）. 食堂; 油烟; 1.35kg/a; 4.77kg/a. 水污染物; 生活污水; 废水量; 522t/a; 0t/a. CODCr; 300mg/l; 0.5532t/a; 0t/a. 氨氮; 30mg/l; 0.0553t/a; 0t/a. 固 体 废 物; 办公生活; 一般固废; 生活垃圾; 2.25t/a; 0t/a. 边角料; 1055.58t/a; 0t/a. 生产固废; 收集到的粉尘; 1.2394t/a; 0t/a. 燃烧灰尘; 12.5t/a; 0t/a. 危险固废; 废矿物油; 0.01t/a; 0t/a. 项目存在的主要环境问题和整改措施一览表 本项目目前存在的环境问题：（1）生活污水采用化粪池处理，无法满足修改环保要求。（2）一级冷凝后无法充分冷却项目蒸汽，造成VOCs挥发。（3）由于项目设备较多，粉尘量较大，集气口无法有效收集粉尘（4）项目烟囱高度（20m）无法满足《锅炉大气污染物排放标准》的要求，增高为25m。（5）项目使用生物质燃料（木屑、柴），其污染较大，改为使用成型生物质燃料。（6）未设置危废暂存间，导致项目危废乱存、散放，不符合相关环境管理规章制度。（7）由于粉尘的收集效率不佳，导致厂房车间地面粉尘过多，厂区厂貌不佳。 整治拟采取的措施 - 生活污水采用一体化废水处理设施。（2）锅炉混合蒸汽采用二级冷凝进行充分冷却蒸汽，使水油分离，并且有效的减少VOCs的挥发。（3）改为使用集气罩+脉冲式布袋除尘器。（4）锅炉烟囱高度加高为25m。（5）改为使用成型生物质燃料。（6）建设危废暂存间，面积为5m2。位于成品仓库东北角。（7）定期采取人工清扫厂房车间地面粉尘。 表1-13 项目存在的主要环境问题和整改措施一览表 序号; 环境影响因素; 污染源; 整改前措施; 整改前存在的环境问题; 整改措施. 1; 水; 生活污水; 化粪池处理后定期清掏用于周边菜地施肥; 无法满足相关环境要求; 一体化废水处理设施（四格池）. 2; 锅炉水; 冷凝器冷凝后，循环使用，定期补充，不外排; /; 采用二级冷凝，循环使用，定期补充，不外排. 3; 气; 加工粉尘; 集气口+脉冲式布袋除尘器; 收集效率不高; 集气罩+脉冲式布袋除尘器. 4; 锅炉废气; 小型水浴除尘器+20米高烟囱; 烟囱高度不足25m，无法满足《锅炉大气污染物排放标准》的要求; 烟囱高度加高为25m. 5; 使用生物质燃料（木屑、柴）; 其污染较大; 改为使用成型生物质颗粒. 6; 固废; 危险固废; 无; 造成不利影响; 设置危废储存间，送有资质的单位回收处理. 7; 其他; 厂区厂貌; 无; 加工车间地面粉尘过多，导致厂区厂貌不佳; 定期采取人工清扫厂房车间地面粉尘. |

- 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等): 1、地理位置与交通 汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.44km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，而得市名。 2、地形、地貌 汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。最高峰达摩海拔777.5米，最低洼为磊石二沟村，海拔26米以下，最低点为24.3米，地层为元古界第冷家溪群，中生界白垩系和新生界第三系中村组、第四系。土壤主要为第四纪红色粘土和近代江湖冲积物，土壤发育完善。工程用地区域大部分为河湖混合粘土夹砾石层覆盖，厚7-8m，其下为砾石层，地基允许承载力标准值为fk=300Kpa左右。 3、土壤 项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。 发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。 发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。 发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。 发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。 第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。 4、气象、气候 汨罗地处亚热带，属典型的大陆性湿润季风气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。年平均气温为16.9°C，绝对最高温39.7°C，绝对最低温-13.4°C，年均降雨量1345.4毫米，一日最大降雨量159.9mm；年平均气压101.05kpa，年平均蒸发量；年最大风速13m/s，年平均风速2.6m/s；积雪最大厚度34cm。夏季风向偏南，冬季风向偏北，年均相对湿度81%，年均光照时数1714.9小时，无霜期270天左右，气候温暖，四季分明，无霜期长，冰冻期短，日照充足，雨量适度，有利于多种作物生长和多种动物繁衍生息。 表2-1气象条件 年平均气温; 16.8-16. 9°C. 最冷月（1月）平均气温; 4.6°C. 最热月（7月）平均气温; 29.2°C. 最冷月极端最低气温; -11.8°C. 最热月极端最高气温; 39. 9°C. 年无霜期; 256-278天. 年降雨量; 829~2336mm. 历年最大积雪深度; 20cm. 年主导风向; NNW(夏季为S). 5、水文 境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。湘江水系有白水江、白砂河、砂河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。 汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航，为东洞庭湖滨湖区最大河流。 项目拟建地范围的地下水可分为上层滞水、孔隙水与基岩裂隙水。上层滞水主要受降水和附近区域地表水补给。孔隙水为承压性水，受侧向补给较强，大气降水补给较弱。基岩裂隙水为大气降水和侧径流补给。 6、植被与生物多样性 汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。 - 三江镇 三江镇位于汨罗东北部，地处岳阳县、平江县、汨罗三县(市)交界处，北靠岳阳县步仙乡,南与智峰、古仑、八景3乡毗邻，东与平江岑川乡接界，西临大荆镇。境内有3条小江，一条由智丰乡发源，一条由平江岑川发源,一条由岳阳县境发源。3条小江于镇境石泉村汇入汨罗江,故称“三江口”。三江镇农业以种养、加工为主。在种植方面，除常规的水稻、玉米、西瓜等以外，最具特色的是板栗种植。板栗是一种口味鲜美、营养丰富的果实。多年来，三江人民已熟练掌握了板栗从育苗、栽培、管理到收获等一整套科学技术，目前三江镇已造板栗林共5000多亩，开始挂果的板栗林面积达3000多亩。 8、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-2： 表2-2 项目拟选址环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 西侧、东北侧不知名水塘; 一般农灌、渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

- 3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 对于环境空气质量现状数据，本环评委托汨罗市环境保护监测站于2018年06月04~05号对项目周边SO2、NO2、PM10进行了现状监测的数据。 同时本环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年06月02~04号对项目周边TVOC进行了现状监测的数据。 （1）监测布点：监测点位G1项目所在地上风向614m处双春村居民点；G2项目所在地下风向；G3项目所在地下风向259m处双春村居民点。 （2）监测因子：SO2、NO2、PM10、TVOC。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-1。 表3-1 大气环境质量资料收集统计结果 单位：（mg/m3） 采样位置; 检测项目; 检测结果; 是否达标; 标准值. 06月04日; 06月05日. G1; 二氧化硫; 0.021; 0.018; 达标; 0.15. 二氧化氮; 0.014; 0.012; 达标; 0.08. PM10; 0.068; 0.071; 达标; 0.15. G2; 二氧化硫; 0.022; 0.020; 达标; 0.15. 二氧化氮; 0.016; 0.014; 达标; 0.08. PM10; 0.073; 0.075; 达标; 0.15. G3; 二氧化硫; 0.025; 0.022; 达标; 0.15. 二氧化氮; 0.018; 0.017; 达标; 0.08. PM10; 0.083; 0.088; 达标; 0.15. 注：二氧化硫、二氧化氮、PM10为日均值. 续表3-1 大气环境质量资料收集统计结果 单位：（mg/m3） 采样位置; 检测项目; 检测结果; 是否达标; 标准值. 06月02日; 06月03日; 06月04日. G1; TVOC; 0.0644; 0.0615; 0.0637; 达标; 0.6. G2; 0.0815; 0.0798; 0.0807; 达标; 0.6. G3; 0.0851; 0.0849; 0.0876; 达标; 0.6. 注：TVOC为八小时值. 由上表3-1可见，SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准。 二、地面水环境质量现状 本项目主要地表水环境为东北面不知名水塘，同时也是本项目的生产用水来源，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本项目委托汨罗市环境保护监测站于2018年06月04-05日对项目东北面水塘进行环境监测。此监测结果详见下表3-2： （1）监测布点：W1：项目东北面水塘。 （2）监测因子：pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、氯化物、总磷、石油类、粪大肠菌群。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-2。 表3-2 地表水监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 监测项目; 监测点位/分析结果; 标准值; 是否达标. 项目东北面460米处不知名水塘. 06月04日; 06月05日. pH; 7.05; 7.10; 6～9; 是. CODCr; 6; 5; ≤20; 是. BOD5; 3; 3; ≤4; 是. 氨氮; 0.58; 0.53; ≤1.0; 是. 溶解氧; 6.2; 6.8; ≥5; 是. 总磷; 0.07; 0.02; ≤0.2; 是. 粪大肠菌群; 130; 210; ≤10000个/L; 是. 阴离子表面活性剂; 0.5ND; 0.5ND; ≤0.2; 是. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; ≤0.05; 是. 氯化物; 10ND; 10ND; ≤250; 是. 由上表可见，监测点位各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 - 三、地下水环境现状调查与评价 为了解区域地下水环境质量现状，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本项目委托汨罗市环境保护监测站于2018年06月04日~05日对项目所在区域居民地下水取水井口的水质监测数据。 （1）监测点布设：共设1个水质监测点：距离项目周边居民水井。 （2）监测因子：pH、高锰酸盐指数、氨氮、总大肠菌群、氯化物、六价铬、亚硝酸盐。 （3）监测结果统计与评价：地下水水质监测结果见表3-3： 表3-3 地下水水质监测结果一览表 采样位置; 检测项目; 单位; 标准值; 检测结果. 06月04日; 06月05日. 周边居民水井; pH; 无量纲; 6.5~8.5; 6.25; 6.33. 高锰酸盐指数; mg/L; ≤3.0; 1.5; 1.6. 六价铬; mg/L; ≤0.05; 0.004ND; 0.004ND. 氨氮; mg/L; ≤0.2; 0.03; 0.04. 氯化物; mg/L; ≤250; 10ND; 10ND. 总大肠菌群; MPN/L; ≤3.0; 1; 1. 监测资料表明：项目所在区域内水井所监测的地下水水质因子均能够达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。 四、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托汨罗市环境保护监测站于2018年06月04日~05日对本项目四周环境噪声进行了现状监测，监测时间2天。监测结果如下表3-4： 表3-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）. 昼间; 夜间. a; 项目东厂界1m处; 06月04日; 54.3; 48.3. 06月05日; 55.4; 46.9. b; 项目南厂界1m处; 06月04日; 51.2; 46.9. 项目厂界东1m处; 06月05日; 51.9; 46.2. c; 项目西厂界1m处; 06月04日; 50.7; 45.3. 项目厂界东1m处; 06月05日; 51.8; 45.7. d; 项目北厂界1m处; 06月04日; 49.4; 47.8. 06月05日; 50.5; 45.1. 2类标准; 60; 50. 根据表3-4的监测结果，本项四周场界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 四、生态环境现状 根据现场调查，选址地区域周边均为已建建筑，总体地表植被保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湖南省汨罗市三江镇双春村六组，项目周边敏感点如下表所示。 表3-5 建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 环境空气; 居民; 西北面; 541; 约15户，35人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级. 居民; 西南面; 246; 约20户，40人. 居民; 西南面; 74~220; 约15户，30人. 居民; 东南面; 50~110; 约3户，9人. 居民; 东南面; 130~392; 约15户，30人. 声环境; 居民; 西南面; 74~200; 约11户，24人; 《声环境质量标准》GB3096-2008，2类. 居民; 东南面; 50~110; 约3户，9人. 居民; 东南面; 130~200; 约5户，15人. 地表水环境; 不知名水塘; 西南面; 120; 农灌、渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准. 不知名水塘; 东北面; 452; 农灌、渔业用水. 生态环境; 项目所在地四周农作物植被; 水土保持、保护生态系统的稳定性; ——. 注：（1）项目北面90m处为碎石厂、西北面510m处为砖厂。（2）项目东北面水塘为项目生产用水的来源，项目西南面水塘为项目雨水的受纳水体。 图3-1 环境保护目标示意图

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - （1）环境空气质量：SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均; 8小时均值. SO2; 500; 150; /. NO2; 200; 80; /. PM10; /; 150; /. TVOC; /; /; 600. - （2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH（无量纲）; CODcr; BOD5; NH3-N; 阴离子表面活性剂. Ⅲ类; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 总磷; 石油类; 溶解氧; 粪大肠菌群; 氯化物. ≤0.2（湖、库0.05）; ≤0.05; ≧5; ≤8500; ≤250. （3）地下水环境：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 表4-3 地下水质量评价标准 单位：mg/L，除PH外 水质指标; pH（无量纲）; 高锰酸盐指数; 总大肠菌群; 氯化物. Ⅲ类; 6.5-8.5; ≤3.0; ≤3.0; ≤250. 氨氮; 六价铬; 亚硝酸盐; 挥发酚. ≤0.5; ≤0.05; ≤1; ≤0.002. - （4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-4 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气：粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值；VOCs排放标准执行湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放控制标准》（DB43/1355-2017）中表一表二有组织及无组织排放浓度限值，锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13217-2014）中表2的燃煤锅炉排放限值。 表4-5 大气污染物执行标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 15m时最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 1; VOCs; 50; 10; 厂界外; 2.0. 2; 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 表4-6 锅炉大气污染物执行标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3). 1; SO2; 300. 2; NOx; 300. 3; 颗粒物; 50. - （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水，无生产废水排放，生活污水经一体化废水处理设施（四格池）处理后用于周边菜地施肥，故建议本项目不申请水总量指标；本项目废气排放为颗粒物、VOCs、SO2、NOx，其中颗粒物不在国家总量指标控制因素中，建议本项目对VOCs、SO2、NOx申请总量控制指标，建议本项目申请总量控制指标如下： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. VOCs; 0.998; 1.0. SO2; 0.425; 0.5. NOx; 0.255; 0.3. |

- 5、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 一、施工期 本项目属于补办环评项目，根据现场踏勘，目前项目已完成建设内容，施工期环境影响已经消逝，未遗留相关施工期遗留环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 二、运营期 图5-1 生产工艺流程图 工艺流程简述： - 入库：原料樟木原木经汽车运输至厂区成品仓库，入库待加工； - 开料、成型：原料樟木经带锯进行切片开料，然后切好的樟木木条和樟木边角料进入下一工序，此工序产生的污染物为粉尘与噪声； - 蒸馏：将樟木木条、樟木边角料送入蒸馏罐。蒸馏罐保持常压状态，通入100℃蒸汽直接作用于樟木木条和樟叶边角料，使罐内加热至100℃，同时开冷凝器循环冷却水（间接冷却），将蒸气冷却，冷却后经管道进入镀锌铁桶内，因樟脑油与水的密度不同，同时其不溶于水。静置后，水油分离，上层为樟脑粗油，下层为水，其中樟脑粗油作为副产品出售（采用工业塑料桶盛装），剩余冷凝水静置后回用于锅炉用水，定期捞取沉渣。蒸馏完成后，蒸馏后的樟木木条进入下一工序，樟木边角料可外售处理，此工序产生的污染物为有机废气； - 烘干：蒸馏后的樟木木条的含水量较高，故在晴天时放置于厂区空地，利用太阳进行自然晒干。阴天时使用烘干设备，利用锅炉蒸汽（间接加热，烘干温度为60~80℃，烘干时长为2d）烘干原料。使原料的含水量降至15%以下，然后进入下一工序； - 机加工：先使用断料机将木条断成不同规格，后使用四面刨机刨平，再利用梳齿榫开榫机等设备进行开榫、梳齿等加工操作，此工序产生的污染物为粉尘与噪声； - 涂胶、冷压：使用白乳胶，采用人工涂胶的方式上胶，然后使用梳齿榫对接机，对接成拼板，后使用冷压机使拼板固化成型。 - 打磨：使用打磨机对加工后的樟木拼板进行打磨，使得表面平整，此工序产生的污染物为粉尘与噪声； - 入库待售：加工好的成品进入仓库，等待出售。 - 注：本项目的加热均以锅炉蒸汽。本项目蒸馏工艺较为简单，无化学反应。属于粗加工樟脑油，不进行精炼。锅炉燃料为成型生物质燃料，不得使用其他燃料。本项目原辅材料不得露天堆放。 原料仓库的设置情况 原料仓库应加强“三防”规范建设：防扬散、防流失、防渗漏。①原料仓库应采取防止粉尘污染的措施，如：建设围挡、覆盖防尘网等。②为防止雨水径流进入仓库内，避免渗滤液量增加和滑坡，仓库周边应设置导流渠。③为了防止原料、成品仓库由于风蚀产生新的水土流失，堆土场周围进行简易防护，采用彩钢板防护的措施。在仓库周围进行部分拦挡，彩钢板高度为2m，钢板底部埋入地表以下0.2m，地表以上拦挡高度为1.8m，挡板外侧采取钢支架支撑措施。 三、水平衡 项目营运期主要用水为生活用水、锅炉用水、循环冷却水、小型水浴除尘器补充用水。 生活污水：项目职工15人，提供伙食与住宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为2.175m3/d（652.5m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.74m3/d（522m3/a）。生活污水经一体化废水处理设施（四格池）处理后用于周边菜地施肥。 锅炉用水：根据建设方提供的资料，项目采用一台1t/h生物质锅炉提供蒸馏蒸汽，用水量8t/d，产生8t/d的蒸汽，蒸气经冷凝器冷却后回用于锅炉用水，但其中因为管道逸散等原因损耗0.8t/a，则补充用水量为0.8m3/d（240m3/a），该部分用水不外排。。 循环冷却水：本项目蒸馏工序使用冷却水，采用间接冷却方式，主要用于蒸汽与樟脑油的冷却。本项目冷却水来源于循环水池，冷却水循环使用不外排。由于蒸发等因素存在损耗，循环水池需定期补充新鲜水。本项目循环水池规格为15*8*2m，其容积约为240m3，其循环量为4m3/d，每天蒸发量按10%计算，则损耗量为0.4m3/d，循环水池补充水量约为0.4m3/d，全年补充水量为120m3。 小型水浴除尘器补充用水：根据建设方提供的资料，除尘器采用湿法除尘，除尘器中水循环使用，定期补充用水和打捞水中沉渣，补充用水量为0.01m3/d（3m3/a），该部分用水不外排。 本项目用水一览详见下表。 表5-1 项目用水量计算一览表 序号; 用水类别; 用水 规模; 用水定额; 全年使用时间; 日用水 量(m3); 年用水量(m3); 排水系数; 日排水量(m3); 年排水量(m3). 1; 生活用水; 15人; 145L/人·d; 300d; 2.175; 652.5; 0.8; 1.74; 522. 2; 锅炉用水; /; /; 300d; 0.8; 240; /; /; /. 3; 循环冷却水; /; /; 300d; 0.4; 120; /; /; /. 4; 除尘器补充用水; /; /; 300d; 0.01; 3; /; /; /. 合计; --; --; 3.385; 1015.5; --; 1.74; 522. 图5-2 水平衡图（最大用水量，单位：m3/a） - 物料平衡表 表5-2 物料平衡一览表 序号; 入方; 出方. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 1; 樟木; 7800; 樟木拼板; 6000. 2; 白乳胶; 5; 樟脑油; 27.08. 3; VOCs; 0.998. 4; 粉尘; 2.09. 边角料; 1055.58. 水汽; 719.252. 合计; --; 7805; --; 7805.

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 本项目属于补办环评项目，根据现场踏勘，目前项目已完成相关建设内容，施工期环境影响已经消逝，未遗留相关施工期遗留环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 二、营运期污染工序 本项目污染物主要是： 废水：员工生活污水； 废气：项目生产过程、蒸馏过程中产生粉尘、VOCs，锅炉废气； 噪声：机器运行过程中产生的设备噪声等； 固体废弃物：边角料、收集到的粉尘、生活垃圾、燃烧灰尘等一般固废，废矿物油等危废固废。 1、水污染物 根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗；锅炉用水、循环冷却水、小型水浴除尘器用水循环使用，不外排。因此本项目废水主要为生活污水。 生活污水：项目职工15人，提供伙食与住宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为2.175m3/d（652.5m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.74m3/d（522m3/a）。生活污水经一体化废水处理设施（四格池）处理后用于周边菜地施肥。 锅炉用水：根据建设方提供的资料，项目采用一台1t/h生物质锅炉提供蒸馏蒸汽，用水量8t/d，产生8t/d的蒸汽，蒸气经冷凝器冷却后回用于锅炉用水，但其中因为管道逸散等原因损耗0.8t/a，则补充用水量为0.8m3/d（240m3/a），该部分用水不外排。。 循环冷却水：本项目蒸馏工序使用冷却水，采用间接冷却方式，主要用于蒸汽与樟脑油的冷却。本项目冷却水来源于循环水池，冷却水循环使用不外排。由于蒸发等因素存在损耗，循环水池需定期补充新鲜水。本项目循环水池规格为15*8*2m，其容积约为240m3，其循环量为4m3/d，每天蒸发量按10%计算，则损耗量为0.4m3/d，循环水池补充水量约为0.4m3/d，全年补充水量为120m3。 小型水浴除尘器补充用水：根据建设方提供的资料，除尘器采用湿法除尘，除尘器中水循环使用，定期补充用水和打捞水中沉渣，补充用水量为0.01m3/d（3m3/a），该部分用水不外排。 表5-3 本项目废水产生及排放情况一览表 排放源; 因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理设施. 生活污水（522t/a）; CODcr; 300; 0.1566; 一体化废水处理设施（四格池）处理后用于周边菜地施肥. NH3-N; 30; 0.01566. 2、大气污染物 本项目废气主要为木材加工过程产生的木屑粉尘，打磨工段产生的粉尘和组装、蒸馏过程中产生的VOCs，生物质锅炉燃烧废气。 - 木屑粉尘、打磨工段产生粉尘 项目木材加工过程（锯、刨、打磨、切等）产生的木屑粉尘，不同于一般的颗粒粉尘，其具有粒径大、自然沉降性能好的特点，一般不会形成高浓度的含尘废气。参 照《工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》2011 锯材加工业产排污系数表的产污系数 0.321kg/m3-产品，项目樟木使用量为6500m3，则产生的木屑粉尘量为2.0865t/a。 本项目在产生粉尘的工序上方设置集气罩，风机风量为2000m3/h，通过布袋除尘器进行收集，尾气通过车间无组织排放。集气罩的收集效率按90%计，布袋除尘器的处理效率按99%计，则本项目加工过程中无组织排放粉尘的量为0.2274t/a（0.0948kg/h）。 （2）蒸馏、组装工段产生的VOCs 建设方在制作过程时使用了白乳胶。根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1（物料衡算法）和参考表1进行测算，则本项目白乳胶废气总产生量见下表。 表5-4 物料中 VOCS 含量 行业类别; 物料; VOCs 质量含量（%）. 制造业（工业涂装）通用系数; 水性胶黏剂; 15. 注：源于《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1表1。 表5-5 项目白乳胶废气污染物产生量一览表 序号; 污染物; 使用量（t/a）; VOCs 质量含量（%）; VOCs产生量（t/a）. 1; 白乳胶; 5; 15; 0.75. 合计; 0.75. 根据上表得知，本项目白乳胶VOCs产生量约0.75t/a。 蒸馏罐生产过程中樟脑粗油存在挥发的现象，挥发出其主要成分为水蒸汽和桉叶素、松油醇等各类香料异味，根据《“十三五”环境统计技术要求》中附件1：各类挥发性有机物排放源排放系数，非食用植物油9.165g/kg产品，项目副产品樟脑粗油年产量为27.08t，根据建设方提供数据，樟木每方出油率约为0.00416t。故则樟脑粗油VOCs挥发产生量约为0.248t/a，呈无组织排放。本次环评提出，蒸馏过程中应加强管理及维护，减少跑冒漏滴现象，蒸馏区设置排气扇，挥发有机废气通通过排气扇外排。 有上文可知，项目总的VOCs产生量约0.998t/a，由于项目VOCs的产生点较为分散，不便于收集，故采用无组织排放的形式，对其采用加强车间通风等手段，使其无组织达标排放。同时副产品（樟脑粗油）密封处理，执行订单生产制度，严禁长时间堆存副产品。 （3）生物质锅炉燃烧废气 项目燃烧生物质年用量为250t/a，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册以及实际运行情况，生物质成型燃料产排污系数见表5-5。 表5-6 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉 产品名称; 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 成型生物质; 工业废气量; 立方米/吨-原料; 6240.28. SO2; 千克/吨-原料; 17S①. 烟尘; 千克/吨-原料; 0.5. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：①SO2的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的。例如生物质中含硫量（S%）为0.02%，则S=0.02。②《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定，使用成型生物质等燃料的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉大气污染物最高允许排放浓度执行。 生物质锅炉产污系数参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 第十分册》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉（表6），可知工业废气产污系数为6240.28m3/t-原料，SO2产污系数为17Skg/t-原料，烟尘产污系数为0.5kg/t-原料，氮氧化物产污系数为1.02kg/t-原料。项目成型生物质燃料燃烧量为250t/a，其含硫量0.1%，则项目废气产生量为156.007万m3/a（650.029m3/h），SO2产生量为0.425t/a（0.1771kg/h），烟尘产生量为0.125t/a（0.0521kg/h），氮氧化物产生量为0.255/a（0.1063kg/h），本项目锅炉废气采用小型水浴除尘器进行除尘后经25m高烟囱排放，该除尘器除尘效率可达到80%，则SO2排放量为0.425t/a，排放浓度为272.42mg/m3、烟尘排放量为0.025t/a，排放浓度为16.025mg/m3、氮氧化物排放量为0.255t/a，排放浓度为163.454mg/m3，符合锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定限值（SO2300mg/m3、NOx300mg/m3、颗粒物50mg/m3）。 注：锅炉排气筒高度，根据《锅炉大气污染物排放标准》：使用型煤、水煤浆煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准准中燃煤锅炉排放控制要求执行。项日锅炉使用生物质燃料，排放标准参照燃煤锅炉排放要求执行。本项日锅炉总装机容量为为1t/a。因此，本次评价参照“燃煤锅炉烟囱不低于25米”，本项目确定项目生物质锅炉烟囱为25m。 （4）食堂油烟 本项目有15名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为1.35kg/a。食堂工作时间每天3h，本环评要求企业安装抽油烟机对油烟废气进行处理，其风量不小于3000Nm3/h，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，预计排放浓度为0.5mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001标准（2mg/m3）。 因此，采取本评价提出的污染防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响很小。 3、噪声 项目噪声污染源主要来自各车间机设备的运行噪声，项目采用低噪声设备，噪声源强约为70—85dB（A）。主要设备噪声值见表5-7。 表5-7 项目的主要噪声源强表 单位：dB(A) 序号; 名称; 数量（台）; 单机dB（A）. 1; 烘干设备; 2; 80-85. 2; 叉车; 1; 70-75. 3; 铲车; 1; 70-75. 4; 带锯; 4; 75-80. 5; 断料机; 4; 75-80. 6; 四面刨; 1; 75-80. 7; 梳齿榫开榫机; 2; 75-80. 8; 梳齿榫对接机; 1; 75-80. 9; 立式单轴木工铣床; 3; 75-80. 10; 打磨机; 4; 75-80. 11; 圆盘木片机; 1; 75-85. 12; 冷压机; 2; 75-85. 4、固体废弃物 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、边角料、收集到的粉尘、燃烧灰尘等一般工业固体废物和废矿物油等危险固废。 ①员工生活垃圾：本项目劳动定员15人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为7.5kg/d、2.25t/a。 ②边角料：木材边角料主要是木材加工过程中产生，项目年用约7800t木材，根据物料平衡，则边角料约年产1055.58t（外售处理）。边角料进入蒸馏工序，根据据《国家危险废物名录》可知，在精（蒸）馏残渣中属于危险废物的主要来源于精炼石油产品制造、炼焦、燃气生产和供应业、基础化学原料制造、常用有色金属冶炼环境治理以及非特定行业中有毒性的物质。本项目蒸馏工艺较为简单，无化学反应，属于樟脑油的初级加工，生产的产品主要用于天然香料或食品添加剂的进一步加工，樟木边角料蒸馏收集后可外售处理，因此本项目蒸馏工序所产生的固废不属于危险废物，均为一般固废。本项目边角料不得做锅炉燃料使用。 ③收集到的粉尘：通过布袋式除尘器收集到的粉尘，经过上文分析可知，收集到的粉尘量为1.859t/a，属于一般固废。根据建设方提供资料，该部分固废收集后外售。 ④燃烧灰尘：燃烧成型生物质颗粒会产生灰尘（包括炉膛中炉渣和小型水浴除尘器收集的粉尘），根据建设方提供资料，其按照生物质燃料用量的5%计算，项目生物质燃料用量的为250t，燃烧灰尘的生产量为12.5t/a，属于一般固废。根据建设方提供资料，该部分固废收集后外售。 ⑤废矿物油：对生产设备进行维护保养过程中，会产生一定量的废矿物油，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW08，代码为900-201-08。根据建设方提供的资料数据，废矿物油产生量为0.01t/a。这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。 表5-8 项目固废产生处置情况表 固废类型; 性质; 产生量; 处置措施; 达标情况. 边角料; 一般固废; 1055.58t/a; 外售处理; 无害化处置达到环保要求. 收集到的粉尘; 一般固废; 1.859t/a; 设置一般固废暂存间，分类收集后出售. 燃烧灰尘; 一般固废; 12.5t/a. 生活垃圾; 一般固废; 2.25t/a; 定期交由环卫处理. 废矿物油 代码：900-201-08; 危险固废编号HW08; 0.01t/a; 设置危废储存间，送有资质的单位回收处理. 5、整治措施分析及整治项目“三本帐” 本项目为整治项目，因此本环评提出以下几点“以新带老”措施，用以减少项目整治后污染物的排放，具体如下：（1）厂房车间地面粉尘过多，导致厂区厂貌不佳，定期采取人工清扫+移动式除尘器清理厂房车间地面粉尘。（2）生活污水采用一体化废水处理设施。（3）锅炉混合蒸汽采用二级冷凝进行充分冷却蒸汽，使水油分离，并且有效的减少VOCs的挥发。（4）设置危废暂存间，面积5m2，位于二厂区木工区西侧。（5）锅炉烟囱高度加高为25m。（6）改为使用成型生物质燃料。（7）改为使用集气罩+脉冲式布袋除尘器。 综上所述，在采取以上“以新带老”措施后，可以有效减少项目整治后污染物的产生与排放量。 三本帐”主要包括：现有工程污染物排放量、拟建工程污染物排放量、污染物指标增减量，由此计算出总体工程污染物排放量及各项污染物排放量增减情况，见表5-10。 表5-9 整改前后“三本帐”一览表 内容 类型; 污染物名称; 现有工程 排放量; 以新带老 削减量; 本项目 排放量; 整治后 排放总量; 增减量. 大 气 污 染 物; 粉尘; 无组织排放; 0.8471; 0.6197; 0.2274; 0.2274; -0.6197. VOCs; 无组织排放; 1.098; 0.1; 0.998; 0.998; -0.1. 二氧化硫; 有组织排放; 0.425; /; 0.425; 0.425; 0. 烟尘; 有组织排放; 9.4; 9.375; 0.025; 0.025; -9.375. 氮氧化物; 有组织排放; 0.255; /; 0.255; 0.255; 0. 食堂油烟; 1.35; /; 0; 1.35; 0. 水污 染物; 生活污水; 522; /; 0; 522; 0. 固 体 废 物; 一般固废; 生活垃圾; 2.25; /; 0; 2.25; 0. 边角料; 1055.58; /; 0; 1055.58; 0. 收集到的粉尘; 1.2394; -0.6096; 1.849; 1.849; -0.6096. 燃烧灰尘; 12.5; /; 0; 12.5; 0. 危险固废; 废矿物油; 0.01; 0; 0; 0.01; 0. 噪声; 未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 根据三本账可知整治后项目的主要污染物（粉尘、VOCs）排放量均有所下降，其主要的粉尘和粉尘通过技术改进和新增处理措施，提高了粉尘和锅炉燃烧废气处理效果，减小了其污染影响。

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  |  | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 粉尘 |  | 无组织排放 | 2.0865t/a（0.86938kg/h） |  | 0.2274t/a（0.09475kg/h） |
|  |  | VOCs |  | 无组织排放 | 0.998t/a（0.4158kg/h） |  | 0.998t/a（0.4158kg/h） |
|  | 锅炉房 | 二氧化硫 |  | 有组织排放 | 0.425t/a（272.42mg/m3） |  | 0.425t/a（272.42mg/m3） |
|  |  | 烟尘 |  | 有组织排放 | 0.125t/a（80.1246mg/m3） |  | 0.025t/a（16.025mg/m3） |
|  |  | 氮氧化物 |  | 有组织排放 | 0.255t/a（163.454mg/m3） |  | 0.255t/a（163.454mg/m3） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 |  |  | 522t/a |  | 0t/a |
|  |  | CODCr |  |  | 300mg/l | 0.1566t/a | 0t/a |
|  |  | 氨氮 |  |  | 30mg/l | 0.0157t/a | 0t/a |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 一般固废 | 生活垃圾 |  | 2.25t/a |  | 0t/a |
|  | 生产固废 |  | 边角料 |  | 1055.58t/a |  | 0t/a |
|  |  |  | 收集到的粉尘 |  | 1.859t/a |  | 0t/a |
|  |  |  | 燃烧灰尘 |  | 12.5t/a |  | 0t/a |
|  |  | 危险固废 | 废矿物油 |  | 0.01t/a |  | 0t/a |
| 噪 声 | 营运期噪声 | 各车间设备的运行噪声 |  |  | 70-85[dB(A)] |  | 2类标准昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) |
| 主要生态影响（不够可附另页） |  |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

一．施工期环境影响分析： 本项目属于补办环评项目，根据现场踏勘，目前项目已完成相关建设内容，施工期环境影响已经消逝，未遗留相关施工期遗留环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 二．营运期环境影响分析： 1、水环境质量影响分析 项目建成后，根据建设方提供的资料，锅炉用水、循环冷却水、小型水浴除尘器用水循环使用，定期补充，该部分用水不外排。故无生产废水产生，生活污水产生量为1.74m3/d，即522m3/a。项目生活污水经一体化废水处理设施（四格池）处理用于周边菜地施肥，绿化浇灌，不外排。 项目污水处理可行性论证：通过工程分析可知，本项目生活污水产生量约为522t/a。根据相关资料可知，每亩早稻灌溉需水量180~230m3，中稻220~240m3，晚稻230~320m3，蔬菜220~550m3，棉花30~100m3，小麦10~80m3。菜地用水系数按220m3计算，即可知本项目一年产生的生活污水仅能浇灌2.37亩菜地，而本项目地处农村环境，菜地数量较多，可完全消纳本项目产生的废水。 故本项目生活污水通过上述措施处理后可被综合利用，不会对周边环境造成明显的影响。 蒸汽冷凝水回用锅炉可行性分析 本项目锅炉蒸汽冷凝水经二级冷凝后，因樟脑油与水的密度不同，两者之间不发生反应，樟脑油不溶于水。通过静置后，水油自然分离，上层为樟脑粗油，下层为水，通过物化性质可知水油可以做到完全分离，然后通过管道抽取其中樟脑粗油作为副产品出售（采用工业塑料桶盛装），剩余的冷凝水静置并定期捞取其中沉渣，然后取其中较清水回用于锅炉用水。通过以上处理樟脑油和水中杂质不会影响冷凝水的回用，故本项目锅炉蒸汽冷凝水回用可行。 锅炉补充水的可行性分析 锅炉补充水水源（项目临近水塘）根据本次水环境检测数据可知其水的硬度较小，水质较好，杂质少。其不易导致锅炉形成水垢从而受热面金属由于高温而损坏、降低热效率等影响。同时项目补充水用量不大，其均经过静置处理后使用，故本项目锅炉补充水来源可行。 雨污分流可行性分析 环评要求项目严格执行“雨污分流”，在厂区内设置单独的雨水收集管网，收集项目内产生的雨水，通过雨水管网汇入南面的水塘，水塘面积约为430m2。项目厂区所在地海拔84m，雨水收纳水体海拔79m（水塘中心海拔），两者高程相差5m，雨水通过收集明渠顺势流入雨水收纳水体；雨水产生量计算如下： 雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×60分钟 根据相关资料，该区最大降雨量按30mm/h计，取60min；集雨面积，以厂房、仓库和生活区域等面积计，约3740m2。 经计算，本项目雨水量为112.2m3/次。本项目雨水收纳水体主要用于农灌、渔业，水塘面积达2200m3，并地处农村环境，周边拥有较多数量的农田，除连续暴雨外，可消纳本项目范围内的雨水。 2、环境空气质量影响分析 本项目废气主要为木材加工过程产生的木屑粉尘，打磨工段产生的粉尘和涂胶、冷压、蒸馏过程中产生的VOCs，生物质锅炉燃烧废气。 （1）大气污染物预测分析 本次评价采用估算模式SCREEN3对项目产生的VOCs、粉尘、锅炉废气影响范围进行预测，源强见表7-1（点源参数：锅炉烟囱高度25米，排气筒内径0.6米，烟气温度60℃），预测结果见表7-2、7-3。 表7-1 污染物源强及预测参数 污染物 名称; 排放方式; 产生量 t/a; 产生浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3; 面源长度; 面源宽度; 排放高度. 粉尘; 无组织排放; 0.2274; /; 0.2274; /; 34m; 25m; 6m. VOCs; 无组织排放; 0.998; /; 0.998; /; 34m; 25m; 6m. 烟尘; 有组织排放; 0.125; 80.1246; 0.025; 16.025; /; /; 25. 二氧化硫; 有组织排放; 0.425; 272.42; 0.425; 272.42; /; /; 25. 氮氧化物; 有组织排放; 0.255; 163.454; 0.255; 163.454; /; /; 25. 表7-2 无组织排放预测结果 距离; 无组织排放粉尘; 无组织排放VOCs. 浓度mg/m3; 占标率%; 浓度mg/m3; 占标率%. 10; 0.004084; 0.41; 0.01793; 0.9. 100; 0.01846; 1.85; 0.08104; 4.05. 108; 0.01864; 1.86; 0.08181; 4.09. 200; 0.01707; 1.71; 0.07493; 3.75. 300; 0.01699; 1.7; 0.07455; 3.73. 400; 0.01378; 1.38; 0.06049; 3.02. 500; 0.0109; 1.09; 0.04784; 2.39. 600; 0.008707; 0.87; 0.03821; 1.91. 700; 0.007079; 0.71; 0.03107; 1.55. 800; 0.005911; 0.59; 0.02594; 1.3. 900; 0.005026; 0.5; 0.02206; 1.1. 1000; 0.004326; 0.43; 0.01899; 0.95. 1100; 0.003785; 0.38; 0.01661; 0.83. 1200; 0.003348; 0.33; 0.01469; 0.73. 1300; 0.002987; 0.3; 0.01311; 0.66. 1400; 0.002683; 0.27; 0.01178; 0.59. 1500; 0.002428; 0.24; 0.01065; 0.53. 1600; 0.00221; 0.22; 0.0097; 0.48. 1700; 0.002023; 0.2; 0.008879; 0.44. 1800; 0.001861; 0.19; 0.008167; 0.41. 最大落地浓度; 0.01864; 1.86; 0.08181; 4.09. 最大落地距离; 108m. 由上表的预测结果可知，本项目面源在采取环保措施时，粉尘无组织排放最大落地浓度为0.01864mg/m3，占标率1.86%，出现在108米处。VOCs无组织排放最大落地浓度为0.08181mg/m3，占标率4.09%，出现在108米处。 续表7-2 有组织排放预测结果 距离; 有组织排放烟尘; 有组织排放二氧化硫; 有组织排放氮氧化物. 浓度mg/m3; 占标率%; 浓度mg/m3; 占标率%; 浓度mg/m3; 占标率%. 10; 0.00007825; 0.01; 0.00133; 0.33; 0.000798; 0.665. 100; 0.0001195; 0.01; 0.0020315; 0.51; 0.001219; 1.015. 200; 0.00012405; 0.01; 0.0021085; 0.525; 0.001265; 1.055. 296; 0.000124; 0.01; 0.002108; 0.525; 0.001265; 1.055. 300; 0.00010925; 0.01; 0.001857; 0.465; 0.0011145; 0.93. 400; 0.0001006; 0.01; 0.0017105; 0.43; 0.001026; 0.855. 500; 0.00009965; 0.01; 0.0016945; 0.425; 0.0010165; 0.845. 600; 0.00009295; 0.01; 0.0015805; 0.395; 0.0009485; 0.79. 700; 0.00008 45; 0.01; 0.0014365; 0.36; 0.000862; 0.72. 800; 0.000076; 0.01; 0.001292; 0.325; 0.0007755; 0.645. 900; 0.00007295; 0.005; 0.0012405; 0.31; 0.0007445; 0.62. 1000; 0.00006915; 0.005; 0.0011755; 0.295; 0.000705; 0.585. 1100; 0.0000652; 0.005; 0.001109; 0.275; 0.0006655; 0.555. 1200; 0.0000614; 0.005; 0.0010435; 0.26; 0.000626; 0.52. 1300; 0.00005775; 0.005; 0.0009815; 0.245; 0.000589; 0.49. 1400; 0.00005615; 0.005; 0.000954; 0.24; 0.0005725; 0.475. 1500; 0.0000555; 0.005; 0.000943; 0.235; 0.000566; 0.47. 1600; 0.00005455; 0.005; 0.000927; 0.23; 0.000556; 0.465. 1700; 0.0000534; 0.005; 0.0009075; 0.225; 0.0005445; 0.455. 1800; 0.00007825; 0.01; 0.00133; 0.33; 0.000798; 0.665. 最大落地浓度; 0.000124; 0.01; 0.002108; 0.525; 0.001265; 1.055. 最大落地距离; 296m. 由上表的预测结果可知，本项目点源在采取环保措施时，烟尘有组织排放最大落地浓度为0.000124mg/m3，占标率0.01%，出现在296米处。二氧化硫有组织排放最大落地浓度为0.002108mg/m3，占标率0.525%，出现在296米处。氮氧化物有组织排放最大落地浓度为0.001265mg/m3，占标率1.055%，出现在296米处。 综上所述，本项目产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物有组织排放，粉尘和VOCs的无组织排放最大落地浓度都较低。通过预测结果可知，本项目废气对周边空气环境的影响较小，不会对周边的居民生活的空气环境造成明显影响。故建设方应加强环保措施的维护，确保设施的正常运行，减少事故的发生。 - 木屑粉尘 项目木材加工过程（锯、刨、打磨、切等）产生的木屑粉尘，不同于一般的颗粒粉尘，其具有粒径大、自然沉降性能好的特点，一般不会形成高浓度的含尘废气。木屑粉尘量为2.0865t/a。本项目在产生粉尘的工序上方设置集气罩，风机风量为2000m3/h，通过布袋除尘器进行收集，尾气通过车间无组织排放。集气罩的收集效率按90%计，布袋除尘器的处理效率按99%计，则本项目加工过程中无组织排放粉尘的量为0.2274t/a（0.0948kg/h）。 本项目采用脉冲式布袋除尘器对粉尘进行处理可行性分析 除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。 废气处理工艺流程如下图所示： 图7-1 脉冲式布袋除尘处理工艺流程图 达标可行性 项目产生的粉尘通过处理后，粉尘排放量为0.2274t/a（0.0948kg/h），根据上文的预测，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物最高允许排放浓度（120mg/m3），同时根据上文的预测结果可知粉尘的无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3），措施可行。 （3）VOCs 本项目白乳胶VOCs产生量约4t/a。樟脑粗油VOCs挥发产生量约为0.248t/a，呈无组织排放。由于项目VOCs的产生点较为分散，不便于收集，故采用无组织排放的形式，对其采用加强车间通风等手段，使其无组织达标排放。同时副产品（樟脑粗油）密封处理，执行订单生产制度，严禁长时间堆存副产品。 项目总的VOCs的产生量为0.998t/a，其VOCs废气产生量较小，且产生源较为分散，故对其采用加强车间通风等手段，使其无组织达标排放。根据上文的预测结果可知，VOCs的无组织排放可以满足湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放控制标准》（DB43/1355-2017）中有组织及无组织排放浓度限值，且其最大落地浓度较低，故对于VOCs废气无需增设收集与处理装置。 （4）生物质锅炉燃烧废气 项目废气产生量为156.007万m3/a（650.029m3/h），，SO2产生量为0.425t/a（0.1771kg/h），烟尘产生量为0.125t/a（0.0521kg/h），氮氧化物产生量为0.255/a（0.1063kg/h），本项目锅炉废气采用小型水浴除尘器进行除尘后经25m高烟囱排放，该除尘器除尘效率可达到80%，则SO2排放量为0.425t/a，排放浓度为272.42mg/m3、烟尘排放量为0.025t/a，排放浓度为16.025mg/m3、氮氧化物排放量为0.255t/a，排放浓度为163.454mg/m3，符合锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定限值（SO2300mg/m3、NOx300mg/m3、颗粒物50mg/m3）。 本项目采用小型水浴除尘器对烟尘进行处理可行性分析 该脱硫除尘器采用惯性碰撞、凝聚、离心力等原理，在引风机的动力作用下，烟气从一定高度下落，高速冲击液面，形成水雾，大部分颗粒沉入水中，在除尘器分流器的作用下雾化气流急速上行，液滴进一步碰撞、凝聚、形成水灰混合物，水灰混合物通过旋风叶轮而汽水分离，从而完全达到其除尘—脱水效果。该产品还同时拥有独特的可调试风帽，在设备上部可任意调整以适应各种大小风量，从而控制烟气流速已确保其正常运转，无论在多大的引风机作用下都不会带水，腐蚀其配套设施，既降低了损耗，又减少了维护维修费用。该除尘器除尘效率可达到80%以上。 （5）食堂油烟 本项目油烟产生量为1.35kg/a。处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，预计排放浓度为0.5mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001标准（2mg/m3）。 （6）大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为大气环境防护区域。 根据项目项目无组织排放源及相关参数（如表7-5所示），计算污染源的环境防护距离。结果显示：污染因子在场界以外没有超标，项目无组织排放大气环境防护区域在场界区域之内，故不需设立大气环境防护距离。 表7-3本项目无组织排放源排放速率 污染物名称; Qc（t/a）; 宽度（m）; 长度（m）; 排放高度; L(m). 粉尘; 0.2274; 25; 34; 6m; 无超标点. VOCs; 0.998; 25; 34; 6m; 无超标点. 图7-2 粉尘大气环境防护距离 图7-3 VOCs大气环境防护距离 （6）排气筒高度和数量可行性、合理性分析 根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 锅炉排气筒高度：根据《锅炉大气污染物排放标准》：使用型煤、水煤浆煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准准中燃煤锅炉排放控制要求执行。项日锅炉使用生物质燃料，排放标准参照燃煤锅炉排放要求执行。本项日锅炉总装机容量为为1t/a。因此，本次评价参照“燃煤锅炉烟囱不低于25米”，本项目确定项目生物质锅炉烟囱为25m 因此，本项目需设置1根25m高的烟囱对各类污染对进行高空达标排放，排气筒的设置的数量合理可行。 3、声环境质量影响分析 （1）噪声源强及已采取的防护措施 本项目噪声污染源主要为设备运行过程中产生的噪声，噪声功率级为 70~85dB（A）。通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响，主要设备噪声情况如表7-4所示。 表 7-4 项目噪声情况一览表 序号; 名称; 数量（台）; 单机dB（A）. 1; 烘干设备; 2; 80-85. 2; 叉车; 1; 70-75. 3; 铲车; 1; 70-75. 4; 带锯; 4; 75-80. 5; 断料机; 4; 75-80. 6; 四面刨; 1; 75-80. 7; 梳齿榫开榫机; 2; 75-80. 8; 梳齿榫对接机; 1; 75-80. 9; 立式单轴木工铣床; 3; 75-80. 10; 打磨机; 4; 75-80. 11; 圆盘木片机; 1; 75-85. 12; 冷压机; 2; 75-85. （2）预测模式 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi ——i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti ——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （3）噪声预测结果及影响分析根据噪声预测模式，场界四周噪声贡献值见表7-6。 表 7-5 项目场界噪声预测结果一览表 单位： dB(A) 序号; 点位; 预测点距本项目边界水平距离; 背景值; 预测值; 排放限值. 昼间; 夜间. 1; 东场界; 1m; 54.85; 56.38; 60; 50. 2; 南场界; 1m; 51.55; 53.43; 60; 50. 3; 西场界; 1m; 51.25; 53.56; 60; 50. 4; 北场界; 1m; 49.95; 52.34; 60; 50. 综上分析，项目噪声污染源主要来自各车间机加工设备的运行噪声。各种噪声产生的噪声级约70～85dB（A）。项目采用8小时制度，即各设备仅在白天作业，同时项目厂区运输过程主要是白天进行，夜间休息时间禁止运输，噪声较小。建设单位选用低噪声机械设备，对设备定期保养，严格操作规范。尽量用低噪声或带隔声、消声的生产设备取代高噪声生产设备，用低噪声生产工艺取代高噪声生产工艺；在风机管道上装消音器，降低其空气动力性噪音，可选用的消声器包括有阻性消声器、抗性消声器和阻抗复合消声器等；风机基础采用弹簧减振装置，以降低机械的噪音。机座做好相应的减振措施；避免设备的刚性连接，可以达到减振消声的效果；为操作人员配备必要的防噪声用品。 噪声经过如上处理后，使项目的厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；因此该项目产生的噪声不会对周边产生明显的影响。 项目噪声对较近居民点的影响分析 本项目产生的噪声主要为开料区等各设备运转时产生的噪声，其噪声值为70～85dB(A)，噪声值较大。而距离项目最近的敏感点为项目东南面50m处的居民，其距离项目厂区较近，但根据根据平面布局图可知项目开料区布置在距离敏感点较远的厂区北侧，同时根据表7-6可知项目噪声靠近居民点的东面厂界预测为56.38dB（A），小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准中昼间60dB（A）的限值，同时项目厂界四周会种植绿化带，可以有效减弱项目噪声对周围环境的影响。综上所述，项目生产噪声对距离项目最近的居民点的影响较小。 4、固体废弃物影响分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、边角料、收集到的粉尘、燃烧灰尘等一般工业固体废物和废矿物油等危险固废。 表7-6 项目固废产生处置情况表 固废类型; 性质; 产生量; 处置措施; 达标情况. 边角料; 一般固废; 1055.58t/a; 外售处理; 无害化处置达到环保要求. 收集到的粉尘; 一般固废; 1.859t/a; 设置一般固废暂存间，分类收集后出售. 燃烧灰尘; 一般固废; 12.5t/a. 生活垃圾; 一般固废; 2.25t/a; 定期交由环卫处理. 废矿物油 代码：900-201-08; 危险固废编号HW08; 0.01t/a; 设置危废储存间，送有资质的单位回收处理. - 危险废物处置措施 表7-7 工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废矿物油; HW08; 900-201-08; 0.01; 设备维护保养; 液态; 油污; 油污; 一年; 有毒; 危废暂存间分类暂存，定期交由有资质的单位处理. 项目营运过程中废矿物油属于危险固废，应集中收集后委托有资质的处理单位进行处理。本项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单的相关要求，项目危废固废暂存场所设在成品仓库东北角，面积约5.0m2。 对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单中的有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 表7-8 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废矿物油; HW08; 900-201-08; 成品仓库东北部，厂区东部; 5; 桶装; 0.1t; 一年. （2）一般工业固废处置措施 一般工业固废包括边角料（部分回用，作为项目燃料）、收集到的粉尘、燃烧灰尘集中收集后出售给其他物资企业回收利用。 建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场应满足如下要求： a. 地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 b. 要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 c. 按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （3）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、地下水环境影响分析及防治措施 项目周边居民饮用水源为地下水，同时本项目供水由自打水井进行供给，但本项目废水水质较简单，废水产生量和很少，对周边地下水影响很小。但项目风险情况下油类的泄漏，通过渗透会对周边地下水产生一定的影响。地下水污染的防治首先应立足于“防”，这是由地下水污染的特殊性所决定的。 防治措施：本项目根据地下水防护要求，设有两处防渗分区，一处为蒸馏区，另一处为成品仓库。 蒸馏区、成品仓库防渗 蒸馏区、成品仓库地面需全部硬化。 同时结合项目周边实际情况，环评对项目对地下水防治提出如下要求： ①本项目必须做好基建工作。 ②硬化地面，加强日常检查，防止污水管道的泄漏（含跑、冒、滴、漏）。 ③做好蒸馏罐的防渗处理，采用性能良好的防渗材料，防止油类泄漏。 ④加强日常监测与管理，杜绝项目废水直接外排。 管道防渗：加强日常监测与管理，杜绝项目管道渗漏的发生。当出现管道渗漏的情况时，应立即采取相应措施。 围堰：项目在蒸馏区和成品仓库四周设置了围堰（高度为0.2m），当蒸馏罐和成品桶发生泄漏时，围堰可以形成围堤对泄漏的油品进行阻隔收集，防止泄漏的油品污染周边水体和地下水。 综上所述，本项目的防渗工程措施，在考虑环境、政策、经济等多方面的情况下，是合理可行的。 6、环境风险分析及防范措施 风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 - 物质风险识别：本项目原料成分为原木，属于可燃固体，易发生火灾。樟脑油，属于可燃液体，燃烧后释放有害废气。同时项目樟脑油泄露后进入水体会影响水质，污染环境。 - 生产设施风险识别：项目生产过程中潜在的危险主要为火灾风险，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。项目生产设施风险识别见表7-9。 表7-9 项目生产设施环境风险因素识别 序号; 生产场所; 主要危险. 1; 储存场所; 火灾、泄露. 2; 生产车间; 火灾、泄露. 重大危险源辨识：根据《危险化学品重大危险源辨识》（18218-2009），本项目生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的物料无重大危险源。 （3）环境风险发生原因分析 表7-10 项目环境风险发生原因 序号; 生产场所; 主要危险; 可能原因. 1; 储存场所; 火灾; ①电线老化，漏电起火②员工带入火源起火③料桶破损或盖子被撞开导致泄露. 2; 生产车间; 火灾; ①生产设备起火②电线老化，漏电起火③员工带入火源起火. 原材料储存和产品运输风险分析 项目涉及的原材料主要是木材，是可燃物质，樟脑油属于可燃液体，燃烧后释放有害废气。在燃烧时的分解产物主要为CO、CO2、H2O等，CO有窒息作用，渗入肺部，导致血液中毒，因此，一旦发生火灾，需采取相应的防范治理措施，避免释放的烟雾和气体对厂区内工作人员及周边居住区村民的身体造成影响。 项目樟脑油呈液态，进入水体后会影响水质，污染环境，因此，一旦发生泄露事故，需采取相应的防范治理措施，避免废矿物油对周围环境产生影响。 根据表7-12的环境风险发生原因可知，项目火灾的发生原因可分为3种：①生产设备起火②电线老化，漏电起火③员工带入火源起火，针对这三种原因建设方应采取对应的预防措施，减少火灾事故发生概率，措施如下： ①强化生产设备的维护保养制度，定期停工对生产设备进行保养和维修，减少设备事故发生概率，从而减少生产设备起火的概率 ②加强员工安全操作培训，增强员工安全意识。 ③定期对厂区带电线路进行检修，如遇老化线路及时更换。 ④禁止员工将火源带入生产区域，严禁员工在仓库和生产区域吸烟，同时对厂区火源进行规范化管理，安排专人使用和管理。 根据表7-12的环境风险发生原因可知，项目泄露的发生原因为料桶被撞破或盖子被撞开。这将导致樟脑油漏出或泄漏，樟脑油进入水体后会影响水质。建设方应采取对应的预防措施，减少泄露事故发生概率，措施如下： ①储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 ②搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 ③防止阳光直射，保持容器密封。 ④配备相应品种和数量的消防器材。 ⑤建立日常保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 综上所述，在采取以上措施后，可以有效降低本项目火灾、泄露发生概率，可最大限度地减少可能发生的环境风险。 （4）环境风险防范措施及对策 相关经验说明，及早落实有效的防治措施，将会减少事故的发生和将事故可能造成的危害减小到最低程度，减轻突发性事故对生态环境的影响，以实现经济效益与环境效益的统一。 为达到以上目的，有必要从日常管理上实行全面和严格的对策措施。同时准备周密的事故应急对策，以便应付万一可能发生的事故。为此，结合本项目的实际情况，提出以下对策建议。 ①风险事故预防措施及对策 实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是完全可以避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。 ②物料仓储风险防范措施 设立专用库区，使其符合储存物料的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施物料的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态，并设置明显的标识及警示牌；对物料的名称、数量进行严格登记；凡储存的岗位，都应配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 ③ 生产及操作过程风险防范措施 生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，还将造成直接或间接的经济损失，还可能成为社会不安定的因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。 诱发突发性污染事故的因素很多，其中被认为较重要的有以下几个：设计上存在缺陷；设备质量差，或因无判废标准（或因不执行叛废标准）而过度、超时、超负荷运转；管理或指挥失误；违章操作。因此，对突发性污染事故的防治对策，除科学合理的厂址选择外，还应从以下几点严格控制和管理，加强事故防范措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。 ④风险有毒气体的防范措施 a安全教育培训和宣传：企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 b加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。一是在可能产生有毒气体的场所设置报警仪；二是采取通风、检测等安全措施；三是为操作人员配备呼吸器、救护带、有害气体检测仪器等安全设备；四是危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备。 c建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案：企业应建立健全有毒气体中毒等事故专项应急救援预案，确认可能发生有毒气体中毒事故的场所，要落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。企业应根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，定期组织演练。 ⑤末端处置过程风险防范措施 a废气末端治理措施必须确保日常正常运行，如发现人为原因不开启环保治理设置，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 b为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 c废气处理岗位严格按照操作规程进行，确保废气处理效果。 d对废气治理设施进行定期检修（每周至少一次），保证其正常运行，同时，为了确保废气净化设施的电力供应，本环评要求： 如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。为确保安全，风机仍然继续运转（采用应急发电机）。风机出现故障时，备用风机立即启动。 ⑥其他防范措施 厂区内应按照规范的要求配置手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。按规范要求配备足够的正压式防毒面具。 7、应急预案 （1）明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用；环境应急工作组负责现场所需抢险物资的搬运及现场抢救工作，做好各小队之间的协调配合工作。迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故发生，果断控制或切断事故灾害链。 （2）明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人；负责人负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断，协调副总指挥工作内容，向上级领导报告事故及对事故的处理情况。 （3）确认可能发生的事故类型、地点；定期组织隐患排查治理，公司对仓库、重要生产设备、设施和场所采取24小时值班巡检和不定期检测等方式进行监控；遵循“早发现、早报告、早处置”的原则对异常情况及早处置。建设单位应编制危险废物装卸作业严格按照规程操作，使用的工具可避免损坏储桶，并有相应防护装置。加强安全管理，对于从事作业的工人，应进行生产操作和安全技术教育。在生产车间里，一定要严禁烟火。 （4）确定事故影响范围及可能影响的人数； （5）确定报警方式，如电话、警报器等； （6）明确可用于应急求援的设备、设施； （7）明确保护措施程序；企业应建立危险源的管理制度，落实监控措施。分析汇总数据，并建立危险源台帐、档案。对区域内容易引发突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对环境危险源、危险区域采用人工和自动监控。 （8）做好事故后的恢复工作程序； （9）做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 8、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 9、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-11 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 烟囱; 二氧化硫、氮氧化物、烟尘; 每半年一次. 厂界; VOCs、粉尘; 每半年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每季一次. 固废; \; 危险废物台账; 每年一次. 环境监测工作可委托有监测资质的公司监测。 10、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水，无生产废水排放，生活污水经一体化废水处理设施（四格池）处理后用于周边菜地施肥，故建议本项目不申请水总量指标；本项目废气排放为颗粒物、VOCs、SO2、NOx，其中颗粒物不在国家总量指标控制因素中，建议本项目对VOCs、SO2、NOx申请总量控制指标，建议本项目申请总量控制指标如下： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. VOCs; 0.998; 1.0. SO2; 0.425; 0.5. NOx; 0.255; 0.3. 11、环保投资估算 该工程总投资约300万元，其中环保投资约18万，环保投资约占工程总投资的6%，环保建设内容如表7-12所示。 表7-12 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 1; 废气; 粉尘; 集气罩+脉冲式布袋除尘器+车间通风; 5; 整治新增. 2; 锅炉废气; 小型水浴除尘器+25m高烟囱; 5; 部分新增. 3; VOCs; 车间通风、二级冷凝; 1; 部分新建. 4; 食堂油烟; 抽油烟机; 1; 已建. 5; 废水; 生活污水; 一体化废水处理设施（四格池）; 1; 整治新增. 6; 冷却循环水; 冷却循环水池; 1; 已建. 7; 噪声; 基础减震、隔声罩等降噪等措施; 1; 部分新增. 8; 固废; 一般废物; 一般固废暂存间; 1; 部分新增. 9; 危险废物; 危险废物暂存间; 1; 整治新增. 10; 蒸馏区、仓库; 防渗、防漏; 1. 合计; 18. 12、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表7-13 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 大气; 生产区; 粉尘; 集气罩+脉冲式布袋除尘器+车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准和无组织排放监控浓度限值. VOCs; 车间通风; 湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放控制标准》（DB43/1355-2017）中有组织及无组织排放浓度限值. 锅炉房; 锅炉燃烧废气; 小型水浴除尘器+25m高烟囱; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定限值. 食堂; 食堂油烟; 抽油烟机; 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值. 废水; 生活污水; CODcr、氨氮; 一体化废水处理设施（四格池）; 用于周边菜地施肥. 固体废物; 办公生活; 一般固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理; 符合相关环保要求. 生产固废; 边角料; 外售处理. 收集到的粉尘; 设置一般固废暂存间，分类收集后出售. 燃烧灰尘. 危险固废; 废矿物油; 设置危废储存间，送有资质的单位处理. 噪声; 设备; LeqA; 基础减振、厂房隔声等降噪措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准.

- 8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 粉尘 |  | 集气罩+脉冲式布袋除尘器+车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准和无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | VOCs |  | 车间通风 | 湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放控制标准》（DB43/1355-2017）中有组织及无组织排放浓度限值 |
|  | 锅炉房 | 锅炉燃烧废气 |  | 小型水浴除尘器+25m高烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定限值 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 |  | 抽油烟机 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值 |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODcr、氨氮 |  | 一体化废水处理设施（四格池） | 用于周边菜地施肥 |
| 固体 废物 | 办公生活 | 一般固废 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理处置。 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |
|  |  |  | 边角料 | 外售处理 |  |
|  | 生产固废 |  | 收集到的粉尘 | 设置一般固废暂存间，分类收集后出售 |  |
|  |  |  | 燃烧灰尘 |  |  |
|  |  | 危险固废 | 废矿物油 | 设置危废储存间，送有资质的单位处理 |  |
| 噪 声 | 机电设备 | 生产设备运行产生的噪声 |  | 各设备采取隔声、消声、基础减振等综合治理措施，经距离衰减。 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 根据现场调查及企业提供的资料可知，项目位于汨罗市三江镇双春村六组，项目营运期影响生态环境的废气、废水、噪声、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度。总之，本项目建设对项目周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 9、结论与建议

一、结论 1、项目概况 汨罗星晨竹木胶板有限公司拟在汨罗市三江镇双春村六组建设“年产5000方樟木拼板整治项目”，本项目占地面积为8500m2，建筑面积3740m2。本项目年年产5000方樟木拼板。本项目总投资300万元，环保投资18万元，占总投资的6%。 2、建设项目可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目主要产品为樟木拼板，主要生产设备如表1-4所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目位于汨罗市三江镇双春村六组，所在土地为建设方所有租赁，已取得所在地的用地通知单（详见附件），用地性质为农村集体建设用地。该区域属汨罗市乡镇地区，项目所在地无具体规划，选址充分利用闲置土地，建设方已取得当地村、镇和国土等相关部门的同意（详见附件），同意建设方在此建设本项目。选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。本项目所在地临近X041等道路，交通十分便利；项目所在地给供电条件较好。本项目工艺较为简单，项目污染源强如生活污水、噪声、粉尘，其量较小且均得到合理的处置，对周边影响较小，因此污染对外环境和环境敏感点的影响均较小，因此项目的建设与周边环境不相冲突，故本项目选址不存在明显环境制约因素。 综上所述，本项目环境保护的角度分析，本项目选址可行。 （3）平面布局合理性分析 项目占地面积为8500m2，建筑面积3740m2，位于汨罗市三江镇双春村六组，其中大门位于厂区西南侧，大门北侧为烘干区，大门南侧为加工区和成品仓库，进门为厂区停车区域，综合办公楼位于厂区北侧，厂区东侧从北到南分别为：锅炉房、蒸馏区、开料区、原料仓库。厂区总平面布置符合生产行业要求，满足生产工艺要求，满足安全生产要求，符合消防规范。生产区与办公区分离，物流与人流分离，供电、供水线路简捷。总个平面布置紧凑合理，节省用地，有利生产，方便管理。综上所述，本厂区布局合理、物流顺畅，卫生条件和交通、安全、消防均满足企业需要及行业要求。 建设项目排放污染物在采取本报告提出的措施后，对环境无明显影响，不会改变环境功能。因此从选址的敏感性、产业政策及环境影响可接受性等分析结果综合来看，在严控建设项目污染物排放量的条件下，其选址及建设具有环境可行性。 （4）与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析 根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，汨罗市生态保护红线总面积140.33km2，占国土面积比例8.39%。本项目位于汨罗市三江镇青丰村六组，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图。由第3章环境质量状况可知，本项目所在区域大气、地表水、地下水质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。本项目属于木制品加工项目，项目营运过程中消耗一定量的资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。本项目属于木制品加工项目，根据相关部门意见，符合汨罗市总体规划和土地利用规划。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 3、环境质量现状评价结论 拟建项目区空气质量中SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准；项目地环境空气质量良好；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；周边地下水满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）III类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 4、施工期环境影响 本项目属于补办环评项目，根据现场踏勘，目前项目已完成相关建设内容，施工期环境影响已经消逝，未遗留相关施工期遗留环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 5、营运期环境影响 （1）废水：本项目主要为生活污水。锅炉用水、循环冷却水、小型水浴除尘器用水循环使用，定期补充，该部分用水不外排。故无生产废水产生，生活污水产生量为1.74m3/d，即522m3/a。项目生活污水经一体化废水处理设施（四格池）处理用于周边菜地施肥，绿化浇灌，不外排。 （2）废气：粉尘通过集气罩+脉冲布袋式除尘器+车间无组织排放，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，粉尘对周围环境影响不大；VOCs通过加强车间通风的形式，使VOCs能够达到湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放控制标准》（DB43/1355-2017）中有组织及无组织排放浓度限值。锅炉废气小型水浴除尘器+25m高烟尘的形式有组织排放，能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定限值，锅炉废气对周围环境影响不大通过。对外环境影响较小。 （3）噪声：在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)；因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响，且无需设置噪声控制距离。 （4）固体废弃物：本项目营运期固体废物主要是生活垃圾、边角料、收集到的粉尘、燃烧灰尘等一般工业固废和废矿物油等危险废物。一般工业固废分类收集后外售处理；危险废物中废矿物油则交由有资质的单位处理；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理，确保垃圾及时清运。因此，本项目固体废物对周围环境影响较小。 6、环境风险分析及防范措施 本项目主要环境风险源项目原料成分为原木，属于可燃固体，易发生火灾。樟脑油，属于可燃液体，燃烧后释放有害废气。同时项目樟脑油泄露后进入水体会影响水质，污染环境。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 7、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水，无生产废水排放，生活污水经一体化废水处理设施（四格池）处理后用于周边菜地施肥，故建议本项目不申请水总量指标；本项目废气排放为颗粒物、VOCs、SO2、NOx，其中颗粒物不在国家总量指标控制因素中，建议本项目对VOCs、SO2、NOx申请总量控制指标，建议本项目申请总量控制指标如下： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. VOCs; 0.998; 1.0. SO2; 0.425; 0.5. NOx; 0.255; 0.3. 8、公众参与调查 为了解本项目生产过程中对周围敏感目标的影响，本次评价对项目周围可能受影响的单位和个人进行了一次调查，本次共发放个人公众意见征询表11张，收回11张，收回率100%，社会团体、单位意见调查表共2张，收回2张，收回率100%，合格率100%。调查个人均为周边居民，有代表性的公众参与调查问卷详见附件。 从调查结果可看出，被调查这对本项目的意见和看法主要集中在以下几个方面：100%的被调查者支持该项目的建设。100%的受访者了解项目建设的情况。56%的受访者认为本地区目前最大的环境问题是噪声污染，还有44%的受访者认为本地区目前最大的环境问题是大气污染。100%的受访者能接受运营期带来的环境影响。100%的受访者对该项目最担心的环境问题是噪声。9%的受访者认为本工程的建设对其生活影响不大，还有91%的受访者认为本工程的建设对其生活没有影响。100%团体赞成本项目的建设。 因此从本次公参可以看出周围居民和单位对于本项目的建设持认可或不反对的态度。 9、环评总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，本项目的选址不违反当地乡镇发展规划，符合相关法律法规的要求，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 二、建议及要求： 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2、加强职工安全生产及教育，提高全体员工的环境保护意识，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作。对各处理设施认真保养和维护，定期检修，使其保持在最佳运行状态，发现问题及时解决。 3、进一步合理规划和安排厂内及车间内总体布局，进一步优选防噪方案，切实落实尤其是高噪声设备的隔音、减振、降噪工作，确保厂界噪声达标，尽可能降低项目噪声对界外环境的贡献。 4、加强全厂生产车间的通排风设施，以营造良好的工作环境。定期对厂内职工进行体检，保证职工的身心健康。 5、加强生产、生活过程中固废管理，分类存放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日