岳环评[2018]129号

关于湖南省雅迭香科技有限公司

年产100吨迷迭香天然抗氧化剂建设项目

环境影响报告表的批复

湖南省雅迭香科技有限公司：

你公司《申请〈年产100吨迷迭香天然抗氧化剂建设项目〉环评批复的报告》、华容县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南省雅迭香科技有限公司拟选址于华容工业集中区三封工业园毛家村S306线南侧、湖南牧特自动化有限公司东侧实施年产100吨迷迭香天然抗氧化剂建设项目。项目总投资22100万元（其中环保投资133万元），总用地面积26674.5m2，总建筑面积27227m2，主要建设内容为：新建主体工程（包括原料仓库烘干车间、提取精制包装车间、回收车间）、辅助工程（办公楼、宿舍楼、锅炉房）;贮运工程（原料仓库、成品库、乙醇储罐）和消防、供热、冷却水循环系统等公用工程以及等环保工程，给排水、供配电等公用配套设施均依托园区。项目产品方案为：年产迷迭香精油10.2吨、迷迭香脂溶性抗氧化剂70.6吨、迷迭香水溶性抗氧化剂19.2吨。项目1t/h和4t/h生物质锅炉燃料使用成型生物质。环保工程包括污水处理设施、事故废水收集池、固体废暂存间、锅炉烟气和废气处理系统及油烟净化系统等。根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的《湖南省雅迭香科技有限公司年产100吨迷迭香天然抗氧化剂建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和华容县环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则规范厂内雨污管网。项目实验室产生的酸碱废水经中和预处理后与其他冷却废水、设备清洗水、场地清洗水和员工生活污水一并经厂内自建污水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和三封工业园污水处理厂进水水质要求后，经园区污水管网排入三封工业园污水处理厂达标处理。

（二）废气污染防治工作。生产设备采用密封设备。规范建设GMP生产车间、废气收集及油烟净化系统，及时处理各类产生异味的固体废物，确保异味气体无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》表1中相关标准限值要求；粉碎和挤压制粒工序产生的粉尘经布袋除尘收集处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准后，由15m排气筒外排；乙醇废气经过二级冷凝，产生的不凝气体经过石蜡吸收，达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2和表5中其他行业标准后，由15m排气筒外排；两台生物质锅炉烟气一并收集经除尘处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中相关限值要求后，由同一根35m高烟囱外排；食堂油烟废气经油烟净化设备处理达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》相关标准限值要求后，由专用烟道引至屋顶外排。

（三）加强噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备。对产生噪声的等设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界北侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求；厂界西侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求；东侧和南侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（四）固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单的相关规定要求，规范建设危险废物和一般工业固体废物暂存场所，分类暂存固体废物，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。项目产生的化验楼化学品包装废物交由有资质单位处置；提取车间废叶渣及产品提纯杂质、废包材、茎秆粉碎收集的粉尘、废空气过滤布、锅炉炉渣、除尘灰渣等一般工业固体废物经收集后规范处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（五）环境管理和环境风险防范工作。实施清洁生产，加强设备的检修、保养及管理人员培训，设专门的环保机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐。制定并落实各项风险防范及应急处理措施，贮备应急物资并组织演练，罐区规范建设围堰，确保周边环境安全。

（六）本项目污染物总量控制指标为：COD≤0. 4 t/a、NH3-N≤0.1t/a 、SO2≤8.9t/a、NOx≤5.4t/a、VOCs≤2.0 t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至华容县环境保护局，江西景瑞祥环保科技有限公司。

四、请华容县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年11月29日

抄送：华容县环境保护局，江西景瑞祥环保科技有限公司