岳环评[2018]130号

关于湖南美壹新材料科技有限公司年生产335吨塑料制品建设项目环境影响报告表的批复

湖南美壹新材料科技有限公司：

你公司《申请批复的函》，我局君山区分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资5000万元（其中环保投资28万元）租赁岳阳市君山工业集中区荆江门片区标准化厂房三期第9栋1-4F实施年生产335吨塑料制品建设项目。项目总用地面积1458m2，总建筑面积5832m2（1层为生产区，2层为仓库，3层为办公区，4层为仓库），以外购PET、PE塑料颗粒、PP颗粒、塑料色母颗粒、PMMA、ABS等为原辅材料，经吹塑成型、冷却脱膜、加工去边角料、检验等工序生产PET瓶、PE瓶；经配色、混料、烘料、注塑成型、检验等工序生产其他注塑件（PP注塑件、PMMA注塑件、PETG注塑件、PC注塑件等）。产品方案为年产PET瓶200吨、PE瓶100吨、其他注塑件35吨。主要建设内容为：利用租赁厂房安装设置十万级净化生产车间、原料仓库、产品仓库、加工包装间、半成品外包间、破碎区、配料间及办公区等，新建废气处理、废水处理及危险废物暂存间等环保工程。项目给排水、供电依托园区。项目无造粒工序，采用电加热，不使用其他能源。项目建设符合国家产业政策，根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《湖南美壹新材料科技有限公司年生产335吨塑料制品建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和我局君山区分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）严格按报告表提出的原料品种和来源要求进行生产，项目原料使用外购新料，不得使用再生塑料和废塑料作为原料。

（二）加强施工期环境管理。认真落实报告表中提出的防治措施，避免工程施工期噪声、扬尘和固体废物对环境的影响。

（三）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨水及污水管网。项目不产生工艺等生产废水，雨水经园区雨水管网收集后，排入濠河。项目冷却水循环使用，不外排。厂内生活污水经园区现有化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，由园区污水管网排入君山区（第二）污水处理厂达标处理。

（四）废气污染防治工作。车间保持密闭生产，配套空气净化换气系统（双向流新风机）对生产车间进行气体更换并净化。加强车间现场及污防设施运行管理，规范操作，及时收集生产过程中产生的粉尘，确保无组织排放粉尘、VOCs分别满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9和天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表5相关浓度限值要求。烘料、吹塑工序产生的有机废气经空气净化换气系统+活性炭处理，达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2相关标准后，经高出厂房顶部5米高排气筒外排。

（五）噪声污染防治工作。合理布局，尽量选用低噪声设备，对破碎机、空压机、注塑机等噪声设备，采取隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

（六）加强固体废物管理工作。按照一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求，规范设置固体废物暂存场所。建立健全固体废物暂存、转运、处置全过程管理台帐，废液压油、废活性炭等危险固体废物经妥善收集后交有资质单位处置；不合格品、边角料、废包装材料、除尘灰等一般工业固体废物经收集规范处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（七）加强环境管理和环境风险防范工作。配备专职环保管理人员，建立健全污染防治设施运行管理、环境监测制度及各类管理台帐，定期检修，加强各项风险防范措施，储备应急物资，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放，确保周边环境安全。

（八）本项目总量控制指标：VOCS≤0.1吨/年。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送君山区环保分局、常德市双赢环境咨询服务有限公司。

四、请君山区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年11月29日

抄送：君山区分局、常德市双赢环境咨询服务有限公司