岳环评[2018]131号

关于湖南省王家河流域综合治理工程项目

环境影响报告表的批复

岳阳市王家河流域综合治理工程项目管理办公室：

你单位《关于请求对湖南省王家河流域综合治理工程项目环境影响报告表进行批复的报告》，我局岳阳楼区分局、经济开发区分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南省王家河流域综合治理工程属防洪工程位于岳阳市岳阳楼区、经济开发区，项目范围为岳阳经济技术开发区及南湖新区境内的王家河流域。本次实际治理河长27200m。包括梅溪港、木里港、巴山港和梅溪港的河道治理，主要是清淤疏浚、河道拓宽、堤防加高培厚、绿化混凝土护坡工程、浆砌石仰斜式挡土墙护岸、建筑拆除、新建人行桥、人行便道、分洪隧洞、生态调蓄湖。项目总投资8089万元。项目工程内容及规模为：梅溪港治理河长为3326m，治理桩号MXK6+550～MXK9+876，其中护坡护岸4022m，堤防加高培厚465m，河道拓宽1626m，清淤疏浚840m；拆除重建堰坝4处、重建机耕桥1处、新建人行桥1处；木里港治理河长为9692m，其中护坡护岸11364m，堤防加固1380m，堤岸（仿木桩）固脚1740m，河道开挖拓宽992m，清淤疏浚8700m；拆除重建堰坝5处、改造涵闸6处、拆除重建机耕桥8处；巴山港治理河长为5427m，其中护坡护岸6531m，堤岸（仿木桩）固脚1040m，清淤疏浚1974m；拆除重建机耕桥1处；黄梅港治理河长为8755m，学院路支港长155m及庆丰支港长850m，其中护坡护岸6735m，新开分洪隧洞380m，清淤疏浚5310m；重建人行桥2处、重建机耕桥2处、重建箱涵6处，加固山塘1处，新建生态调蓄湖1处。项目共设施工营地6处，弃土场4处，取土场2处。岳阳市水利水电勘测设计院编制了《湖南省王家河流域综合治理工程初设报告（审定稿）》，湖南水利厅组织专家进行了审查，出具了《湖南省王家河流域综合治理工程初步设计审定意见》。工程建设符合国家产业政策，符合《岳阳市城市规划区山体水体保护规划（2017-2030）》，工程实施后，对改善区域环境质量具有重要作用。根据湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制的《湖南省王家河流域综合治理工程项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和我局岳阳楼区分局、经济开发分局预审意见，我局原则同意该项目环评报告表中的环境影响评价结论和生态环境保护措施。

二、工程实施应严格按《湖南省王家河流域综合治理工程初设报告（审定稿）》和湖南水利厅《关于湖南省王家河流域综合治理工程初步设计审定意见》等要求进行综合治理，全面落实本环境影响报告表提出的各项环保措施，认真做好污染防治、生态恢复等各项工作，并着重注意以下问题：

（一）按照《湖南省王家河流域综合治理工程初设报告（审定稿）》要求，科学开展流域治理工作，规范实施清淤疏浚、河道拓宽、生态调蓄湖等建设工作。确保项目完成后，整治目标，改善生态环境，提高防洪标准，使王家河流域工程河段两岸防洪标准达到10年一遇。

（二）规范设置临时施工场地、施工营地、弃渣场及取土场等，工程使用商品混凝土，不设沥青混凝土搅拌站，科学规划运输路线，避免工程施工对居民区、医院、学校等敏感区域造成影响；施工结束后，做好临时施工场地生态恢复工作，确保满足环境功能区划和景观要求。

（三）施工期废水污染防治工作。认真落实报告表提出的施工期保护措施，科学实施清淤疏浚、河道拓宽、涵管涵闸拆除重建、人行桥等涉水施工，合理安排涉水施工时间和施工工艺，减少涉水施工对水体的扰动。严禁施工废料、垃圾等进入水体；砂石料冲洗废水经收集处理后用于石料堆场降尘，不外排；施工机械冲洗废水经收集处理后用于道路降尘，不外排；淤泥压滤废水经收集后，用槽罐车送至城市污水处理厂处理；施工营地配套三级化粪池，生活污水经处理后用于周边的农林肥料，不外排。

（四）施工期大气污染防治工作。严格落实报告表中提出的各项大气污染防治措施。采取施工现场设置围挡、使用密目安全网、边施工边洒水，避免大风等恶劣天气施工等措施，降低构筑物拆除、场地开挖、平整等过程产生的扬尘；物料堆场加覆盖防风；采用专用车辆密闭运输并合理选择运输路线，防止物料洒漏扬尘污染；施工现场合理设置车辆冲洗平台，车辆经冲洗后进出场，确保施工扬尘满足施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准限值要求；强化清淤作业管理，及时处理清淤底泥等易产生异味的固体废物，确保施工恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级标准。

（五）噪声污染防治工作。合理布局和安排施工作业时间，尽量选用低噪声设备，对挖掘机、推土机、空压机、钻机等高噪设备采取隔声、消声等措施，确保施工期厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011）中相关标准要求。

（六）固体废物管理工作。严格规范作业，施工过程中产生的建筑垃圾、渣土等交由渣土管理部门统一调配处理；淤泥经压滤脱水后规范填埋处置；施工营地生活垃圾交由环卫部门统一清运。

（七）环境管理工作。认真落实施工期环境监测和环境监理工作，配备专职环保管理人员，建立健全施工期作业管理制度及各类管理台帐，严格落实报告表中提出的各项环境管理、监测和监理措施做好施工期水质保护、大气环境防护、噪声防护和固体废物处理工作，确保各污染物达标排放，施工结束做好施工迹地的恢复工作，确保生态环境恢复良好。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送我局岳阳楼区分局、经济开发分局和湖南博咨环境技术咨询服务有限公司。

四、请岳阳楼区环保分局、经济开发区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年11月29日

抄送：岳阳楼区环保分局、经济开发区环保分局、湖南博咨环境技术咨询服务有限公司