岳环评[2018]132号

关于岳阳县新港、胜利采区采砂项目

环境影响报告书的批复

岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局：

你单位《关于申请对岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局《岳阳县新港、胜利采区采砂项目环境影响报告书》进行批复的请示》、岳阳县环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟启动岳阳县新港、胜利采区采砂作业，其中：新港采区位于东洞庭湖湘江洪道岳阳县与汨罗市水域，可采区范围为1066m*761m，可采区面积1217亩，勘测总可采储量2006万吨，规划控制开采总量1700万吨，开采期4年，年度开采量425万吨，地勘明确开采高程为-3m，控制开采高程5m，采砂机具功率控制在4800KW，采砂船控制数量为2艘，开采方式为水采；胜利采区位于东洞庭湖岳阳县与沅江市、南县交界水域，可采区范围为12100m*430m，可采区面积7804亩，规划控制开采总量6300万吨，开采期4年，年度开采量1575万吨，地勘明确开采高程为-3m，控制开采高程5m，采砂机具功率控制在 4800KW，采砂船控制数量为8艘，开采方式为水采。项目建设符合国家产业政策，两个采区均符合《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划》要求。根据湖南道和环保科技有限公司编制的《岳阳县新港、胜利采区采砂项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及岳阳县环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告书中所列建设项目的工作时段、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、严守生态保护红线。科学论证采砂区域与各类敏感区的保护距离，落实环境风险防范措施，确保敏感区环境安全。实施过程中应注意采砂强度和开采范围控制,采砂区域和采砂过程不得侵占自然保护区、水产种质资源保护区等敏感区范围。

2、采用先进方式开采。项目实施时，引入的采砂方法、工艺、设施装备应符合国家、地方法律法规和产业政策要求，不得引入国家《产业结构调整指导目录》限制类及淘汰类项目；严禁引入采砂工艺落后或淘汰的采砂船，且不得超过规划规定最大功率。

3、废水污染防治工作。采砂作业应严格按照省政府及省水利厅的有关规定进行。各采砂船必须配备油水分离器、垃圾储存器等环保措施，严禁作业人员的生活污水、船舶上含污水、生活垃圾等污染物直接排入水体内。各采砂船、运输船含油废水经油水分离器分离后，与生活污水一并收集，送岸上处理达标后排放。

4、废气污染防治工作。废气产生源主要为船舶柴油机工作的排放废气，经处理后满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方案（中国第三、第四阶段）》（GB20891-2014）中表2“非道路移动机械用柴油机污染物排放限值”中的第三阶段额定净功率大于560kW的污染物浓度限值要求后排放。

5、噪声污染防治工作。应优先选用低噪声设备、维修保养及时的采砂船，高噪声设备并采取隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集贮存、处置、管理工作，建立台账；各采砂船产生的废机油、废柴油等属于危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危险废物暂存间，做好“防渗、防腐、防漏”，交有资质单位处置，并做好转移联单工作；严格执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单要求，生产过程中产生的表层覆盖物、泥土应转移至岸上处置，不得排入水体；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

7、加强环境管理和环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台帐，配备专职环保管理人员，加强各风险防范措施，防止废水、废油事故性风险排放，确保各项污染防治设施的正常运行；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳县环境保护局、岳阳县水务局、湖南道和环保科技有限公司。

四、本项目须在《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017-2020）》完成省人民政府备案后组织实施，请岳阳县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年11月30日

抄送:岳阳县环境保护局、岳阳县水务局、湖南道和环保科技有限公司