《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调查租赁厂房的环评手续办理情况，补充入园协议。 | 已调查租赁厂房的环评手续办理情况，见P1，已补充租赁厂房的环评批复及验收批复，见附件5、5；已补充入园协议，见附件7。 |
| 2 | 完善建设内容一览表，核实原辅材料用量及环保要求，明确产品储存方式，核实设备使用清单。 | 已完善建设内容一览表，见P3；已核实原辅材料用量，已明确产品储存方式，见P4-5；已核实设备使用清单，见P4-5。 |
| 3 | 地表水环境质量现状监测补充动植物油监测，核实环境保护目标方位、距离、规模。 | 根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）动植物油无监测要求；已核实环境保护目标方位、距离、规模，见P13。 |
| 4 | 完善产排污节点图，核实物料平衡、水平衡。 | 已完善产排污节点图，见P16-17；已核实物料平衡、水平衡，见P18-19。 |
| 5 | 核实废水源强取值依据，校核废水污染因子及源强，结合废水含盐特征，强化预处理后的废水送君山区第二污水处理厂的可行性，补充与污水处理厂的接纳协议。 | 已核实废水源强取值依据，已校核废水污染因子及源强，见19-21；结合废水含盐特征，强化预处理后的废水送君山区第二污水处理厂的可行性，见P25。 |
| 6 | 核实各类固废属性、产生量，细化固废暂存场所的建设要求。 | 已核实各类固废属性、产生量，已细化固废暂存场所的建设要求，见P27-28。 |
| 7 | 完善环境监测计划，核实总量控制指标，核算环保投资，细化建设项目竣工验收一览表。 | 已完善环境监测计划，见P0；已核实总量控制指标，见P15；已核算环保投资，已细化建设项目竣工验收一览表见P31-32。 |

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产50吨鱼制品、135吨辣椒酱建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南舌尖洞庭食品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王文灿 |  |  | 联系人 | 王文军 |  |
| 通讯地址 | 岳阳市君山区柳林洲街道办事处食品工业园 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13873017565 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 414005 |
| 建设地点 | 岳阳市君山区柳林洲街道办事处食品工业园一期一栋 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | ---- |  |  | 批准文号 | ---- |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C1369 其他水产品加工 C1469其他调味品、发酵制品制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 3300 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保 投资(万元) |  | 12.3 | 环保投资占总投资比例 | 4.1％ |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日 期 |  | 2019年2月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 随着人们生活水平的不断提高，原来以温饱型为主体的休闲食品消费格局，逐渐向风味型、营养型、享受型甚至功能型的方向转化。尤其随着市场的不断扩大，休闲类食品市场开始快速发展，呈现出一片前所未有的繁忙景象。自2005年以来，国内休闲食品消费呈现出快速增长的趋势，而且国内消费市场结构出现整体升级的明显趋势。因此，越来越多的人将休闲食品作为每日消费的一部分。鱼制品、辣椒酱是旅游休闲食品家族中出现较迟的成员，大多集中在湖南、湖北两省。且湖南的鱼制品、辣椒酱企业主要分布在岳阳、常德、益阳等地区。 湖南舌尖洞庭食品有限公司租赁岳阳市君山区柳林洲街道办事处食品工业园标准化厂房一期第一栋，占地面积3300m2，总投资300万元。君山区柳林洲街道办事处食品工业园于2015年7月获得岳阳市环境保护局君山区分局批复（岳环君分环评批[2015]18号），于2018年6月通过岳阳市环境保护局君山区分局竣工验收（岳环君分验备[2018]13号）。建设两条生产线，一条鱼制品生产线，年产鱼制品50吨；一条辣椒酱生产线，年产135吨辣椒酱罐头生产线。本项目紧紧围绕国家、省市食品工业的基本政策、目标和方针，结合当前国内休闲食品市场发展趋势，而着力开发建设的。这样有利于适应当前市场和未来市场的需要，还有利于促进国家和当地经济建设，加快经济发展。因此，该项目的建设具有重大的现实意义和良好的前景发展。 根据中华人民共和国环境影响保护法和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28）的规定，属于第二类、农副食品加工业 7 水产品加工中的鱼油提取及制品制造、第三类食品制造业 13 调味品发酵制品制造中的其他（单纯分装除外），该项目应编制环境影响报告表。湖南舌尖洞庭食品有限公司委托广西新北环环保有限公司承担年产50吨鱼制品、135吨辣椒酱建设项目的环境影响评价工作。本公司接受委托后，立即成立了环评项目组，通过现场踏勘、调研和收集资料，根据相关技术导则和规范编制完成了本报告表。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目概况 1、基本情况 ⑴项目名称：年产50吨鱼制品、135吨辣椒酱建设项目 ⑵建设单位：湖南舌尖洞庭食品有限公司 ⑶建设地点：岳阳市君山区柳林洲街道办事处食品工业园一期一栋 ⑷建设性质：新建 ⑸项目投资：本项目总投资300万元，其中环保投资12.3万元，占总投资的4.1%。 ⑹生产规模：年产50吨鱼制品、135吨辣椒酱罐头 2、产品方案 本项目产品方案见表1。 表1 项目产品方案 产品; 产量（t/a）; 储存场所及最大储量; 包装、储存方式、储存位置. - 桂鱼; - 50; - 50kg左右/箱，散装; - 采用真空包装袋、纸箱包装在冷库中暂存. - 辣椒酱; - 135; - 1500 g/瓶，6瓶/箱; - 采用罐装、纸箱包装后在冷库中暂存. 3、工程内容 项目厂房租赁工业园厂房，一楼为辣椒酱生产线，二楼为臭桂鱼加工车间，本项目主要土建工程见表2。 表2 项目构成及主要建设内容 项目组成; 规模; 建设内容. 主体工程; 清洗车间; 占地面积128m2。辣椒清洗区位于一楼，面积为32m2；鱼制品清洗区位于二楼，面积为96m2. 拌料车间; 占地面积64m2。辣椒拌料区位于一楼，面积为32m2；鱼制品拌料区位于二楼，面积为32m2. 辅料库; 占地面积32m2。辣椒原料库位于一楼，面积为16m2；鱼制品辅料库位于二楼，面积为16m2. 原料区; 位于一楼，占地面积32m2. 配料室; 占地面积16m2。两条生产线的配料室均为8m2. 杀菌车间; 占地面积56m2。内包杀菌柜位于二楼，面积为24m2；空瓶杀菌室位于一楼，面积为32m2. 包装车间; 占地面积200m2。辣椒罐装区位于一楼，面积为130m2，鱼制品包装车间位于二楼，面积为70m2. 包装、打码室; 占地面积32m2。两条生产线的包装、打码室均为16m2（一楼、二楼）. 实验室; 占地面积28m2。无菌室10m2，化验室m2 ，位于二楼. 辅助工程; 办公室; 占地面积32m2，位于一楼. 更衣室; 占地面积22m2。辣椒生产线更衣间位于一楼，面积为12m2；鱼制品更衣间位于二楼，面积为10m2. 冷库; 占地面积104m2。鱼制品冷库为腌制冷库，面积为24m2，急冻库面积为40m2，位于二楼；一楼冷库面积为40m2，用于原料和成品堆放一楼冷库面积为40m2，用于原料和成品堆放. 环保工程; 废水; 一体化污水处理设备; 一体化污水处理设备处理设备清洗废水、腌制池冲洗更换废水和地面冲洗废水. 含盐废水通过蒸发器处理. 化粪池; 建造隔油池、化粪池，处理生活污水. 废气; 加强通风. 噪声; 合理布局，部分设备采用减震隔声设施. 固废; 生产车间中设置专门固废收集点；设固废暂存间收集废包装材料. （6）主要设备 根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。项目主要生产设备见表3： 表3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 型号. 酱椒生产线. 1; - 粉碎机; 1; DJ400A. 2; - 脱水机; 1; SS-753. 3; - 搅拌机; 1; WH-50. 4; - 电子秤; 1; DH851. 5; - 电磁感应铝箔封口机; 1; GLF-1800. 喷码机; 1台; CCS-R. 臭桂鱼加工生产线. 6; - 真空封口机; 1; 500型. 7; - 分析天平; 2; ASC-15-J. 8; - 电子秤; 2; DH851. （7）项目主要原辅材料理化性质及年消耗量 根据建设方提供的资料，本项目主要原辅材料具体情况见表4。 表4 项目主要原辅材料表 序号; 原辅材料名称; 年用量（t/a）; 备注. 1; - 桂鱼; - 55; 已剖杀好的新鲜桂鱼. 2; - 小米椒; - 50; 经过腌制后的半成品整辣椒，于河南或当地农户采购. 3; - 青椒; - 75; 经过腌制后的半成品整辣椒，于河南或当地农户采购. 4; - 食用盐; - 2; 本地采购. 5; - 姜; - 1.5; 本地采购. 6; - 味精; - 5; 本地采购. 7; - 色拉油; - 9.15; 本地采购. 8; - 脱氢醋酸钠; - 0.3; 本地采购. 9; - 白砂糖; - 2; 本地采购. 10; - 料酒; - 1; 本地采购. 11; - 瓶; - 6.5; 本地采购. 12; - 臭豆腐; - 2; 本地采购（成品）. 13; - 纸箱; - 6; 本地采购. 14; - 包装袋; - 2; 本地采购. 项目原辅材料的储存均需按相关标准要求分类、分区有序地存放在仓库或者冷库类，并设置相应的标志；项目所有的原辅材料符合食品安全发要求及相关标准。 ①桂鱼：选择体表有光泽，肌肉组织机密有弹性的活鱼，不得在厂区进行剖杀； ②小米椒、青椒：选用原料应色泽正常的半成品整辣椒，无霉变、腐烂、异味、异味、黑斑虫蛀等； ③白糖：符合《白砂糖》（GB/T317-2018）的要求； ④食盐：符合《食用盐》（GB5461-2000）的要求； ⑤脱氢醋酸钠：符合《食品添加剂使用卫生标准》（GB2760-2011）的要求。 三、给排水及公用工程 （1）给水工程 本项目用水主要包括生产用水、生活用水、消防用水，根据营运期污染工序分析可知，本项目总用水量为4.67m3/d，全部由自来水厂供给，其水量、水质均可满足本项目生产、生活及消防的正常供水要求。 （2）排水工程 本项目采用“雨污分流、污污分流”制，生产废水和生活污水分别通过北侧污水管道送至君山区第二污水处理厂处理。 （3）供配电 项目工业园现有较完善供电设施，项目采用市政环网10kv电路作为供电电源，电路采用电力电缆穿管埋地方式敷设，能满足厂区生产、生活需要。 （4）消防 本项目采取的消防措施主要有：(a)建筑物耐火等级为二级，火灾危险类别为戊类，其采用防火结构的范围，安全出口等设置需符合建筑规范。根据《建筑灭火器配置设计规范》在必要的部位设置气体灭火装置。(b) 室外园区设置有消火栓给水加压泵等消费设施；室内设消火栓灭火系统及配置灭火器。 四、劳动定员和工作制度 根据建设方提供的资料，本项目劳动定员15人。本项目年运行时间为250天，一班制生产，每天工作8小时。无员工在厂区食宿，利用园区食堂就餐。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目选址于岳阳市君山区柳林洲街道办事处食品工业园一期一栋，经现场踏勘，本项目厂房为租赁厂房，项目属于新建，项目周边主要环境问题为周围其他工厂产生的废气、废水、噪声和固废等。 |

- 二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 君山区北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 项目位于岳阳市君山区柳林洲街道办事处食品工业园一期一栋，项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌 君山区位于洞庭湖水系马蹄形盆地的向北开口处，由里往外依次为丘岗、低山和中山、中高山地貌。地势自北而南，从西往东稍有降低，微向南洞庭湖、东洞庭湖倾斜。区境内湿地为周围稍高、中部低平的碟形盆地，平面轮廊为东西长，南北短的多边形。君山区位于扬子准地台江南地轴上，地层发育齐全，出露地层有元古界冷家溪群，板溪群；古生界震旦系、寒武系、奥陶系、表留系、泥盆系、石炭系、二选系；中生界三选系、侏罗系、白恶系；新生界第三系和第四系。 本项目区地势较平坦，工程地质条件简单。项目区没有发现不良工程地质现象。 3、气候、气象特征 君山区属典型亚热带季风气候区，春湿秋凉夏热冬寒，四季分明。年日照时数1726.7小时，平时气温16.8摄氏度，年均降雨量1417毫米。 4、水文概况 君山区河流湖泊属长江水系。湘江、资水、沅水、澧水汇入洞庭湖。东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3。常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 濠河位于君山区域内西南侧，洞庭湖大桥西桥头旁，从工业园西南侧旁边流过。濠河系荆江入洞庭湖之出口，属洞庭湖叉河，长5000m，宽300~400m，水深2~19m，河面呈东西方向不规则羊叉形。 5、植被和生物 君山区有湿地维管束植物412种，隶属于88科262属，其中蕨类植物10科、14种；裸子植物1科2种；被子植物77科、248属、396种。有国家一级保护植物2种：水杉和莼菜；国家二级保护植物有4种：莲、野菱、乌苏里狐尾藻和野大豆。君山区有脊椎动物共计316种。其中，鱼类12目23科116种，两栖类1目3科7种，爬行类2目8科20种，哺乳动物共计有5目9科11种，鸟类16目43科164种，水禽有108种。有一级保护动物7种，即白鹤、白头鹤、东方白鹳、黑鹤、大鸨、中华秋沙鸭、麋鹿，二级保护动物26种，即江豚、水獭、白琵鹭、黑脸琵鹭、红胸黑雁、白额雁、小天鹅、大天鹅、鸳鸯、鸢、苍鹰、赤腹鹰、凤头鹰、雀鹰、松雀鹰、大鵟、普通鵟、白头鹞、红隼、小青脚鹬、花田鸡、白枕鹤、灰鹤、领角鸮、红角鸮、小鸦鹃。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。 6、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表5。 表5 项目厂址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 长江; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 东洞庭湖. 柳毅路水渠; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围（拟建）; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 环境质量状况

建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境现状调查与评价 本次环境空气质量现状引用长沙崇德检测科技有限公司2016年7月对《君山区绿色食品产业园集中供热建设项目》，对环境空气监测数据进行分析。 （1）监测点位 A1：项目所在地东北面100m，（位于本项目拟建所地东北侧约442m）； A2：项目所在地西南面100m，（位于本项目拟建所地西北侧约330m）； （2）监测因子 监测因子选定为：SO2、NO2、TSP； （3）评价标准 SO2、NO2和TSP拟用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体监测数据见表6。 表6 环境空气质量监测结果统计表（浓度:mg/m3） 监测点位; 监测因子 评价项目; SO2; NO2; TSP. 项目所在地东北面100m; 日均值浓度范围; 0.014～0.017; 0.021; 0.083～0.086. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 项目所在地西南面100m; 日均值浓度范围; 0.008; 0.016～0.017; 0.085～0.089. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; 0.15; 0.08; 0.30. 由表6可知，项目所在区域各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 2、地表水环境现状调查与评价 项目纳污水体为长江，项目生产废水经工业园一期自建三级沉淀池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及污水处理厂接管标准后经片区污水管网进入君山区（第二）污水处理厂处理达标最终排入长江。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005，长江塔市驿至黄盖湖段属于Ⅲ类水体，其地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。本次评价引用《湖南吉兴通通讯科技有限公司通讯天线开发生产建设项目环境影响报告表》中长沙崇德检测科技有限公司于2016年6月7日对长江的水环境质量监测数据进行分析。 （1）监测断面：W1—君山区（第二）污水处理厂排污口上游500m处； W2—君山区（第二）污水处理厂排污口下游1000m处。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类。 （3）评价方法：根据监测结果，采用超标率、最大超标倍数对评价范围内的水环境质量现状进行评价。 （4）监测结果分析：具体水质监测结果见表7。 表7 地表水检测结果 单位：mg/L 采样时间; 检测项目; 检测结果; 标准. W1; W2. 6月 7日; pH（无量纲）; 8.6; 8.7; 6~9. COD; 10L; 10L; 20. 氨氮; 0.036; 0.153; 1.0. BOD5; 0.5L; 0.5L; 4. 总磷; 0.126; 0.111; 0.2. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.05. 根据监测结果分析可知，两个监测断面的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类水质标准。 3、声环境质量现状 本项目位于君山区富岗路西侧，兴业路东侧，属于3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 为弄清楚本项目所在区域声环境质量，我单位于2018.9.23至2018.9.24日对本项目四面进行了为期两天的噪声监测，具体监测数据见表8。 表8 本项目噪声监测数据 单位dB(A) 监测点位; 监测 时间; 监测结果; 执行标准. 2018年9月23日; 2018年9月24日. N1项目北面边界外1m处; 昼间; 53.0; 53.5; 65. 夜间; 41.5; 42.2; 55. N2项目东面边界外1m处; 昼间; 56.2; 55.8; 65. 夜间; 41.8; 42.1; 55. N3项目南面边界外1m处; 昼间; 55.9; 56.2; 65. 夜间; 41.6; 41.9; 55. N4项目西面边界外1m处; 昼间; 55.9; 56.3; 65. 夜间; 41.2; 41.5; 55. 由上表监测数据可知，本项目四个监测点噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，说明本项目所在区域声环境质量良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 环境保护目标主要是评价范围内可能受影响的附近居民居住区及河流。项目附近主要环境敏感点详见表9。 表9 主要环境保护目标一览表 保护目标; 规模; 方位; 与项目的距离（m）; 保护级别. 要素; 名称. 环境 空气; 岳华村知青组居民区; 40户，约120人; 东北; 368~541; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 岳华村散户; 3户，约9人; 东南; 329~409. 岳华村丁字组居民区; 40户，约120人; 西北; 507~724. 谭子口居民区; 30户，90人; 东北; 93~316. 声环境; 谭子口居民区; 30户，90人; 东北; 93~316; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 水环境; 长江; 大河; 北; 2500; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准： 表10 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均. SO2; 0.50; 0.15. NO2; 0.20; 0.08. PM10; /; 0.15. （2）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准： 表11 声环境质量标准 单位：dB (A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB (A); 55dB (A). （3）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 表12 地表水环境质量标准 单位：mg/L 分类; pH （无量纲); BOD5 (mg/L); COD (mg/L); 氨氮 (mg/L); SS; 动植物油. Ⅲ类; 6-9; ≤4; ≤20; ≤1.0; ---; ---. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 项目营运期在生产过程中产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值二级标准（新改扩建：臭气浓度≤20，无量纲）。 - 项目营运期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和君山区（第二）污水处理厂纳污标准，详见表13； 表13 废水排放标准 污染源; 污染因子; 单位; 污水处理厂接管标准. 综合 废水; pH; --; 6～9. COD; mg/L; 500. BOD5; mg/L; 350. SS; mg/L; 400. 氨氮; mg/L; 45. 动植物油; mg/L; 100. 氯化物; mg/L; 800. 3、营运期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，具体标准值见表14： 表14 营运期厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废弃物执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的相关标准。 |
| 总量控制指标 | 项目运营期废气主要为生产过程产生的异味；运营期废水排放量约为1291.55m3/a（其中生产废水1157.55m3/a、生活废水134m3/a），项目生产废水经工业园一期自建三级沉淀池处理后经园区管网进入君山区第二污水处理厂进一步处理，生活废水经化粪池处理后经园区管网排入君山区第二污水处理厂。根据项目废水量和君山区第二污水处理厂出水标准，计算得到项目废水总量指标CODcr0.14t/a，氨氮0.013t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 本项目厂房为租赁厂房，本项目施工期主要为增加鱼制品、辣椒酱工艺设备的安装与调试，工程量较少，主要为人工操作，因此本项目不分析施工期的环境影响评价，主要分析营运期环境影响评价，营运期工艺流程图见图1、图2。 鱼制品生产工艺和产污节点见图1： 图1 鱼制品生产工艺及产污节点图 注：本项目包装过程中需进行打码，无需喷码或油印。 鱼制品生产工艺简述： - 选料、清洗:选用符合卫生要求的鱼制品为原料，不能有鸟斑、黑点、死皮、发白发乌、异味等现象，将精选过合格的原料进行清洗（原料为已经剖杀好的鱼制品）； - 配料：将姜汁、食用盐等辅料按比例配好，计量拌料； 3、腌制:将拌料好的鱼制品进行低温腌制，腌制时间72小时； 4、杀菌:腌制好的鱼制品送入内包杀菌柜进行杀菌，减少细菌滋生； 5、真空包装:对杀菌好的鱼制品按规格进行真空包装； - 6、急冻分类：将真空包装好的鱼制品按大小进行分类，冻存于急冻库； 7、外包装、入库:经检验合格的产品，按相应规格型号和数量分类标志装箱进入成品仓库。 辣椒酱生产工艺和产污节点见图3： 图2 辣椒酱生产工艺及产污节点图 辣椒酱生产工艺简述： 1、浸泡、清洗:已腌制好的辣椒用清水清洗浮灰和污渍，清洗过程不添加清洗剂； 2、分检：人工挑选原料中的杂质和不合格原料； 3、绞碎：经过分检的原料需要进一步去头、捣碎下池； 4、脱水：绞碎的辣椒里含油一定的水分，滤干其中的水分； 5、配料、拌料:按照一定的比例进行配料，与原料进行拌和； - 6、灌装计量:将腌制好的辣椒酱罐装装瓶（空瓶杀菌使用紫外线杀菌）； 7、包装、入库:将罐装好的辣椒酱包装封箱。 本项目水平衡分析见图3，物料平衡分析见见表15： 图3 本项目水平衡图 （m3/a） 表15 项目总物料平衡表 投入物料; 产出物料或去向. 鱼制品. 物料名称; 用量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 桂鱼（半成品）; 45; 臭桂鱼; 50. 白糖; 0.9; 不合格原料、不合格产品; 1.65. 食盐; 0.75. 姜; 0.5. 料酒; 0.5. 臭豆腐; 2. 味精; 2. 合 计; 51.65; 合 计; 51.65. 辣椒酱. 物料名称; 用量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 小米椒; 50; 辣椒酱; 135. 青椒; 75; 不合格原料、不合格产品; 12.5. 色拉油; 9.15. 白糖; 1.1. 食盐; 1.25. 姜; 1. 料酒; 0.5. 味精; 3. 瓶子; 6.5. 合计; 147.5; 合计; 147.5. 二、主要污染工序 本项目为厂房为租赁厂房，根据建设方提供的资料，及现场踏勘可知，本项目工程设施建设已全部完成，项目不涉及施工活动，故本次环评不对施工活动进行分析预测。 1、废水污染 项目产生的废水主要是生产废水和生活废水。 （1）生产废水 主要是设备清洗废水、腌制池冲洗更换废水、地面冲洗废水、原料清洗废水和辣椒脱水废水。 ①设备清洗废水：根据建设单位实际运行情况，生产设备每天清洗1次，用水量约3 m3/d，750 m3/a，排水系数取0.9，则设备清洗废水排放量为2.7 m3/d，675m3/a.主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮和氯化物。 ②腌制池冲洗更换废水：本项目鱼制品生产预计设置10个腌制框，规格0.55×0.45×0.4m3入腌制池主要为保鲜，出水量较少，部分水分蒸发损耗，剩余腌制出水算入腌制池更换水量中。腌制框盐水可以循环使用，腌制为低温腌制（1℃-3℃），不容易变质，约1年对腌制框的盐水进行一次更换，每个池子利用率按90%计算，水按可用容积1/3计算，则每次腌制池更换水量为0.07m3，年产生废水量为0.7m3/a；腌制框每年冲洗1次，腌制池冲洗用水量为1m3/次，则年冲洗腌制框用水量为1m3/a，废水量为0.1m3/a（损耗按10%计）。项目腌制冲洗更换用水量为1.07m3/a，废水共0.8m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮和氯化物。 ③地面冲洗废水：本项目原料清洗区、拌和区、配料区等每天需要冲洗，面积约为310m2，地面冲洗用水系数为1L/m2，则地面冲洗水用量为0.31m3/d，77.5m3/a，排水系数取0.9，则地面冲洗废水产生量为0.279 m3/d，69.75 m3/a。主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮和氯化物。 ④原料清洗废水：进来的原料鱼制品和辣椒要用清水先冲洗，清洗过程不添加清洗剂，根据厂方提供资料，清洗过程用水量约为原料1倍，原料鱼制品和辣椒共计为180t/a，则原料清洗废水量0.72m3/d，180m3/a，排水系数取0.9，废水外排量为0.648m3/d，162m3/a。主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮和氯化物。 ⑤辣椒脱水废水：本项目辣椒在粉碎之后需要进行脱水（半成品整辣椒原料也含水），根据业主提供的经验数据，脱水废水为原料的2倍，原料辣椒量为125t/a，则脱水废水量为250m3/a。主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮和氯化物。 综上，生产废水经工业园一期自建的三级沉淀池（格栅池、隔油池、沉淀池）处理后经排水管道进入向君山区第二污水处理厂在进行进一步处理。 - 生活污水 生活污水主要为员工生活污水，主要污染物为COD、氨氮、SS、动植物油等，本项目预计安排员工15人，本项目生产员工不在厂区食宿，职工生活用水量参照《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388—2014)用水参数，不住宿员工用水定额为45L/人·d，则本工程生活用水量为0.67m3/d(即167.5m3/a)。排放系数取0.8，则生活废水排放量为0.536m3/d，134m3/a。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油。生活污水进入化粪池处理后排入园区污水管网，通向君山区第二污水处理厂。 项目设备清洗废水、腌制池冲洗更换废水和地面冲洗废水产生浓度类比《年产1000吨休闲食品改建项目》，排放浓度参考“常用污水处理设备及去除率”进行分析；项目含盐废水产生浓度类比《湖南海日食品有限公司年产25000吨甜酸藠头、辣椒、生姜等农副产品加工建设项目》。本项目水污染物排放情况如下表： 表16 项目水污染物排放情况 污水来源名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（m3/a）. 生产废水 (共1157.55m3/a); COD; 3800; 4.39; 100; 0.11. BOD5; 1600; 1.85; 30; 0.03. SS; 500; 0.57; 70; 0.08. 氨氮; 160; 0.18; 15; 0.01. 氯化物 （以NaCl计）; 20000; 23.15; 700; 0.81. 生活污水（134m3/a); COD; 400; 0.05; 250; 0.03. BOD5; 250; 0.03; 150; 0.02. SS; 200; 0.02; 100; 0.01. 氨氮; 30; 0.004; 25; 0.003. 动植物油; 40; 0.005; 20; 0.002. 2、废气污染 本项目营运过程中产生的废气主要为生产过程产生的异味和汽车尾气。 - 异味 项目鱼制品、辣椒酱在生产过程和处理过程会产生一定的异味（以“臭气浓度”表征），其成分主要是食品本身味素和辣椒素等，通过车间机械通风，以无组织形式排放。该类气味对周围环境的影响主要是引起部分敏感人群感官上的不适。本项目位于君山工业园区内，项目周边居民点较少，建设单位运营期间在执行本环评要求的生产车间内采用机械排风，加强通风透气等措施后，对周边影响较小。 - 汽车尾气 项目使用汽车运输，车辆运行时会产生少量汽车尾气，其主要有害成分均为NOx、CO、HC等，呈无组织排放。车辆在区内行程很短，因此，车辆排放的废气对环境影响较小。 3、噪声污染 本项目投产后噪声源主要为拌料机、粉碎机等产生噪声，根据现场调查，主要设备噪声声压级见表17。 表17 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量（台）; 工作方式. 1; 拌料机; 65-75; 1; 连续. 2; 引风机; 70-80; 1; 连续. 3; 真空包装机; 75-80; 1; 连续. 4、固体废物污染 本项目产生的固体废弃物主要为不合格原材料、不合格产品、废包装材料和员工生活垃圾。 （1）不合格原料、产品 在鱼制品和酱椒生产过程中，固废主要是在筛选过程产生的不合格原料和不合格产品等。根据建设单位提供资料，本项目鱼制品原料经过精选、检品筛除生的不合格原料、不合格产品共计大约是3%，项目年购入鱼制品55t/a，产生不合格原料和产品为1.65t/a劣质鱼外售给附近养殖场； 生产辣椒酱由于购入原材料后需经过挑选、去头等预处理，因此筛除的不合格原料、不合格产品大约为10%，项目年购入辣椒共计125t/a，产生不合格原料和产品为12.5t/a，这部分不合格产品在经收集后，交由环卫部门清运处理。 （2）废包装材料 项目原辅材料的使用和产品的包装过程会产生一定量的废包装材料，约0.12t/a，经厂区统一收集由包装厂回收。 （3）生活垃圾 员工生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，本项目职工15人，生活垃圾产生量约1.875/a。员工生活垃圾统一收集后，委托环卫部门处理。 本项目固体废物产生及处置情况如下表： 表18 本项目固废汇总表 名称; 产生量（t/a）; 性质; 处置去向. 不合格原料、产品; 鱼制品; 1.65; 一般工业固废; 外售给附近养殖场. 辣椒; 12.5; 一般工业固废; 交由环卫部门统一清运处理. 废包装材料; 0.12; 一般工业固废; 交由厂家或回收站回收处理. 生活垃圾; 1.875; 一般工业固废; 交由环卫部门统一清运处理. 合计; 16.145; /; /.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产 过程 | 异味 |  | 无组织排放，少量 | 无组织排放，少量 |
|  | 运输 汽车 | 汽车尾气 |  | 无组织排放，少量 | 无组织排放，少量 |
| 水 污 染 物 | 生 产 废 水 | COD |  | 3800mg/L；4.39m3/a | 100mg/L；0.11m3/a |
|  |  | BOD5 |  | 1600mg/L；1.85m3/a | 30mg/L；0.03m3/a |
|  |  | SS |  | 500mg/L；0.57m3/a | 70mg/L；0.08m3/a |
|  |  | 氨氮 |  | 160mg/L；0.18m3/a | 15mg/L；0.01m3/a |
|  |  | 氯化物 （以NaCl计） |  | 20000mg/L；23.15m3/a | 700mg/L；0.81m3/a |
|  | 生 活 污 水 | COD |  | 400mg/L；0.05m3/a | 250mg/L；0.03m3/a |
|  |  | BOD5 |  | 250mg/L；0.03m3/a | 150mg/L；0.02m3/a |
|  |  | SS |  | 200mg/L；0.02m3/a | 100mg/L；0.01m3/a |
|  |  | 氨氮 |  | 30mg/L；0.004m3/a | 25mg/L；0.003m3/a |
|  |  | 动植物油 |  | 40mg/L；0.005m3/a | 20mg/L；0.002m3/a |
| 固 体 废 物 | 生 产 | 不合格原料、产品 | 鱼制品 | 1.65t/a | 0 |
|  |  |  | 辣椒酱 | 12.5t/a | 0 |
|  |  | 废包装材料 |  | 0.12t/a | 0 |
|  | 职工 生活 | 生活垃圾 |  | 1.785t/a | 0 |
| 噪 声 | 营运期噪声：主要噪声设备拌料机、粉碎机的噪声级约85-90dB(A)。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目厂址位于岳阳市君山区柳林洲街道办事处食品工业园一期一栋，租赁工业园厂房。营运期间应做到废气排放达标、废水合理处置达标排放，固体废物处置率达到100%，全部处置，对当地生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）水环境影响分析 营运期内项目废水量为1291.55m3/a，其中生产废水（设备清洗废水、腌制池冲洗更换废水、原料清洗废水、辣椒脱水废水和地面冲洗废水。）量为1157.55m3/a，主要污染因子有COD、BOD5、SS、氨氮和氯化物，排放浓度分别为：100mg/L、30mg/L、70mg/L、15mg/L、700mg/L；生活废水量为134m3/a，主要污染因子有COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油，排放浓度分别为：250mg/L、150mg/L、100mg/L、25mg/L、20mg/L。 本项目生活污水排入化粪池处理，处理达标后排入君山区第二污水处理厂；项目生产废水经工业园一期自建三级沉淀池（格栅池、隔油池、沉淀池）处理后排入君山区第二污水处理厂处理（已有工业园配套君山区第二污水处理厂接纳本项目废水的证明，见附件8）。因此，项目废水经厂区污水设施和君山区第二污水处理厂处理后，对周边水环境影响不大。 （2）污水处理可行性分析 君山区（第二）污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），服务范围为柳林洲镇周边居民和君山区绿色食品产业园（即荆江门片区），一期工程设计处理规模为1.0×104m3/d，采取A/A/O（改良型廊道排流曝气、二沉池内置）工艺。目前项目所在地块已有园区污水管网覆盖，同时项目综合废水排放量仅为1.7m3/d，经化粪池处理后亦可达到污水处理厂纳污标准，因此项目生活污水排放不会对君山区第二污水处理厂造成冲击，对长江环境质量影响小。 二、大气环境影响分析 本项目营运过程中产生的废气主要是生产过程产生的异味及汽车尾气。 （1）异味 项目鱼制品、辣椒酱在生产过程和处理过程会产生一定的异味（以“臭气浓度”表征），其成分主要是食品本身味素和辣椒素等，通过车间机械通风，以无组织形式排放。该类气味对周围环境的影响主要是引起部分敏感人群感官上的不适。本项目位于君山工业园区内，项目周边居民点较少，建设单位运营期间在执行本环评要求的生产车间内采用机械排风，加强通风透气等措施后，对周边影响较小。 - （2）汽车尾气 项目使用汽车运输，车辆运行时会产生少量汽车尾气，其主要有害成分均为NOx、CO、HC等，呈无组织排放。车辆在区内行程很短，因此，车辆排放的废气对环境影响较小。 三、声环境影响分析 （1）噪声源强 项目运营期主要噪声源包括为生产设备运行时产生的噪声，噪声声级约为65-85dB（A）。项目厂房为砖混结构，在关闭建筑物门窗情况下，建筑物墙体、门窗的隔声量约为20dB（A）（标准厂房噪声经墙体隔声、距离衰减可降低20~30dB（A），参考文献：环境工作手册—环境噪声控制卷，高等教育出版社，2000年）。 （2）预测模式 采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 工业噪声有室外声源和室内声源两种，应分别计算。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。 ① 室外声源 计算某个声源在预测点的声压级 Loct（r）= Loct（r0）—20lg（r/r0）—△Loct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的声压级； r——预测点距声源的位置，m；r0——参考位置距声源的位置，m； △Loct——各种因素引起的衰减值。 若已知声源的声功率级Lωoct，且声源可看作是位于地面的，则 Loct（r0）= Lωoct—20lgr0—8 ② 室内声源 a. 首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级 L oct,1= Lωoct+10lg[Q/4πr12+4/R] 式中：L oct,1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lωoct——某个声源的声压级； r1——某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数；Q——方向性因子。 b. 所有室内声源靠近围护结构处产生的声压级Loct,1（T），dB（A） Loct,1（T）= 10lg[∑100.1 Loct,1（i）] c. 计算室外靠近围护结构处产生的声压级Loct,2（T），dB（A） Loct,2（T）= Loct,1（T）-（T Loct+6） d. 将室外声压级Loct,2（T）换算成等效室外声源，计算出等效室外声源的声功率级： Lωoct,2（T）= Loct,2（T）+10lgS 式中：S——为透声面积，m2。 e. 等效室外声源的位置为围护结构的位置，由此按室外声源，计算出等效室外声源在预测点产生的声压级。 ③计算总声压级 式中：Leq——预测点总声压级，dB（A）； Lain,i——第i个室外声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； LAout,j——第j个室外等效声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； n——室外声源个数；m——室外等效声源个数。 （3）预测结果分析 项目场界噪声预测结果见下表。 表19 项目营运期场界噪声贡献值及达标情况 场界; 时段; 背景值 [dB（A）]; 贡献值 [dB（A）]; 预测值 [dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 达标 情况. 东; 昼间; 50.8; 49.5; 53.21; 3类标准： 昼间65; 达标. 南; 昼间; 52.7; 42.1; 53.06; 达标. 西; 昼间; 57.3; 49.5; 57.97; 达标. 北; 昼间; 55.1; 44.2; 55.44; 达标. 该项目实行8小时工作制，只在昼间生产，由表19可知厂界昼间噪声预测值范围为53.06dB(A)~57.79dB(A)，厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB(A)限值要求。 距离项目最近的声环境保护目标为厂界东北侧93m外的谭子口居民区，项目主要设备噪声经过设备减震、厂房隔声和距离衰减后，预测噪声对最近敏感点声环境保护目标的贡献值分别为16.07dB(A)，贡献值与现状值叠加后仍满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求。为进一步减轻项目运行时噪声对周边环境的影响，建议采取以下措施： - 合理布局生产设备，尽量将高噪声设备置于厂房中部； - 加强对设备的保养和维修，使设备处于良好的运行状态，避免因设备的老化产生噪声； - 合理安排高噪声设备使用时段，禁止在夜间和中午进行生产； - 加强生产组织管理，搬运、装卸时应文明操作，避免产生尖锐的撞击声。操作人员应避免高声喧哗。 综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，本项目营运期厂界噪声对周边声环境影响较小。 四、固体废弃物环境影响分析 本项目在运营期间产生的固体废弃物主要为筛选过程中不合格的原料、不合格产品、废包装材料、生活垃圾。 表20 固体废物产生情况一览表 名称; 产生量（t/a）; 性质; 处置去向. 不合格原料、产品; 鱼制品; 1.65; 一般工业固废; 外售给附近养殖场. 辣椒; 12.5; 一般工业固废; 交由环卫部门统一清运处理. 废包装材料; 0.12; 一般工业固废; 交由厂家或回收站回收处理. 生活垃圾; 1.875; 一般工业固废; 交由环卫部门统一清运处理. 合计; 16.145; /; /. 通过采取上述措施后，本项目生产过程中产生的固体废物全部可以得到综合利用或妥善处置，不排入外环境。因此，只要加强管理，做好固体废物的回收利用及处理处置工作，本项目产生的工业固废将不会对周围环境造成明显影响。 一般工业固体废物堆场要求：建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地（车间内设置固废储存区），不得到处堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置防护带并做围档隔离处理。 五、外环境对项目影响分析 本项目位于君山区工业园内，北侧为S306，靠近柳毅路。君山区工业园以绿色食品工业及高新技术产业为园区主导产业，优先发展农副产品加工工业，适当发展绿色物流业、包装工业，形成园区“一主二次”的产业板块。项目周边临近企业主要有北侧湖南众厨乐食品有限公司等食品加工业，项目周边企业生产运营期污染物排放以废水和固废排放排放为主，对本项目影响不大。 六、产业规划及政策合理性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于农副产品加工业[C13、C14]项目，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类之列，为允许类。因此项目建设与国家和地方产业政策是相容的。 本项目设置3座冷库，以R22作为冷库制冷剂，根《据蒙特利尔协议书》规定，R22属于HCFC类制冷剂，将于2030年前全面淘汰，发展中国家可推迟10年，固本项目采用R22作为制冷剂可行。本环评要求建设单位运营后在该制冷剂淘汰年限前淘汰更换该制冷剂，推荐使用更加环保的R410A作为冷库制冷剂，进一步减轻项目制冷剂使用对环境的影响。 七、项目选址合理性分析 本项目位于君山工业园内，北侧为S306，靠近柳毅路。项目用地已与岳阳市君山区城市建设投资有限公司签订的购地合同（见附件3）。君山区工业园以绿色食品工业及高新技术产业为园区主导产业，优先发展农副产品加工工业，适当发展绿色物流业、包装工业，形成园区“一主二次”的产业板块。本项目为食品加工企业，项目选址为工业园标准化厂房一期南面边界，用地性质为二类工业用地。项目周边临近企业主要有北侧湖南众厨乐食品有限公司等食品加工业，项目周边企业生产运营期污染物排放以废水和固废排放排放为主，对本项目影响不大。故项目建设符合园区发展食品加工业产业规划。项目周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，项目生产过程产生的废气、废水、噪声和固废经过保护措施后对周边环境造成影响较小。从环保角度，项目选址合理。 八、平面布置合理性分析 本项目平面布置应严格按照《食品企业通用卫生规范》（GB14881-94）和《罐头厂卫生规范》（GB8950-88）布局。项目租赁标准化厂房一期的厂房，大门设在东侧，靠近园区道路。根据项目平面布置图可知，项目按照生产工艺流程布置。项目加强厂区通风，减少异味对周边居民的影响，也可减少异味对厂区内的影响。项目生产车间布置在厂区南面与生活办公区分开布置，且远离周边居民点，可降低噪声对周边居民的影响。因此，本项目平面布局合理。 九、环境管理和监测计划 1、 环境管理 为贯彻环境保护法规，促进本项目的社会、经济和环境效益的协调统一，对本项目的污染排放及区域环境质量实行监控，为区域的环境管理与环境规划提供可靠的依据，必须加强企业的环境管理与监测。为此建议设立企业环保机构，至少应设置1—2个专职人员负责全厂的环境管理及相关工作。 环保机构的主要职责是负责企业的环境管理和日常的环境监测工作。环境管理以总经理负责制，在总经理领导下，对本企业的环境规划、环境质量和环境技术进行管理，具体是： ⑴贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策、法规和标准，执行环保行政部门下达的任务。 ⑵编制本企业环境保护规划，把环境保护规划纳入到企业的生产发展规划之中。 ⑶建立企业的各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 ⑷定期对各污染源进行检查，定期自行请当地环境监测部门对本公司的污染源情况进行监测，以及时按市环保局核定的污染排放总量控制目标进行自检，掌握各污染源的动态，发现和掌握企业污染变化情况，制订相应处理措施。 ⑸加强污染治理设施的管理，有计划地定期维修，确保环保治理设施的正常运行，并把治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，防止污染事故发生。 ⑹建立环保档案，作好环境统计工作。 ⑺推广应用环境保护先进技术和经验，组织本单位内部或参加本地区的学术交流。组织环保设施操作人员进行上岗前的专业技术培训。 ⑻经常进行环保知识的宣传教育，提高企业全体员工的环保意识。 环境管理在总经理领导下，各级职责分工明确，厂部、车间、班组都要建立健全的岗位责任制，对环保工作做出贡献和失职的人员进行奖惩。 2、环境监测 建立环境监测室，环境监测室可和生产设置和化验室合并一起，根据厂内管理需要，按有关污染源、污染物的标准监测分析方法，对厂内各污染源、污染物进行监测。 ⑴监测项目及监测频率 a、废气方面：重点监测臭气浓度等大气污染物的浓度及排放量，了解各治理装置的治理效率变化情况，以便及时采取处理措施，每年一次。 b、废水方面：重点监测厂区内排水口的pH、COD、氨氮等的浓度及排放量，了解变化情况，及时采取处理措施，一个季度一次。 c、噪声方面：测定厂内各噪声设备的噪声和厂界噪声，每年一次。 ⑵监测点设置 a、废气：主要监测厂区四周。 b、废水：在厂区污水总排放口布置取样点。 c、噪声：在厂界处一米处、厂内主要噪声源等处设置测点。 十、环境风险 1、环境风险识别与分析 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）判断项目项目原料、产品中无危险化学品。所以本项目不构成重大危险源。 项目最可能发生的环境风险事故是厂区内发生重大火灾及次生事故，企业厂区仓库储存有大量纸箱、包装材料等可燃物品，当由于工人违章操作或误操作引起厂区发生重大火灾时，未能及时发现扑灭着火点，致使火势变大，发展为重大火灾后，会对厂区生产车间、仓库等造成重大损失，但由于项目位于君山工业园内，周边仅有少量居民点和环境敏感目标，因此影响主要集中在企业内部，对厂区周边产生影响较小。 建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担生产过程中的环保安全工作。环保安全机构应根据相关的环境管理要求，结合当地具体情况，指定各项安全管理制度、严格的生产操作规则、完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。厂区内应加强消防设施的建设与管理，提高发现和扑灭初起火灾的能力。 2、环境风险管理 环境事故风险主要是厂区内发生重大火灾及次生事故和项目污染防治设施故障，可以通过加强管理，场地分类管理、合理布局，按消防安全要求存储原料，提高安全防火意识，配置安全防火设施，加强项目污染防治设施的巡查管理，定期对设备等进行维护等方法基本避免。建议项目制定安全生产事故应急预案和突发环境事故应急预案，做到安全生产。经过以上这些措施，可将项目对周边环境风险降到最低。 3、建立应急预案： 应急预案主要内容应根据《企业突发环境风险分级方法》（HJ914 -2018）详细编制，应急预案基本内容见下表。 - 表21 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 生产车间、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、厂区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，人员医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对厂区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 十一、环保投资概况 项目总投资300万元，其中环保投资12.3万，占总投资额的4.1%。投资具体组成见表22。 表22 环保投资分项表 污染源; 污染物; 污染防治措施; 投资（万元）. 废气; 异味; 加强厂区通风; 1. 废水; 生产废水; 污水管线; 3. 生活污水; 化粪池; 0.8. 噪声; 设备噪声; 对高噪声设备采用隔声减震垫等对应降噪措施; 1. 固废; 生产车间; 不合格鱼制品外售给附近养殖场; 2. 不合格辣椒交由环卫部门统一清运处理; 2. 生活垃圾; 厂区单独区域设置垃圾箱，集中收集，定期清运; 0.5. 废包装材料; 交由厂家或回收站回收处理; 2. 合计; /; /; 12.3. 十二、竣工验收 本项目竣工验收具体内容见表23。 表23 项目竣工验收一览表 项目; 污染源; 具体环保措施; 污染物; 验收标准. 废气; 异味; 生产车间内异味 加强机械通风; 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级标准. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，通向君山区第二污水处理厂; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和君山区第二污水处理厂纳污标准. BOD5. SS. 氨氮. 动植物油. 生产废水; 项目生产废水排入工业园一期三级沉淀池处理后排入污水管网，通向君山区第二污水处理厂; COD. BOD5. SS. 氨氮. 氯化物. 噪声; 设备运行及车辆行驶噪声; 设备噪声采用基础建筑隔声，车辆行驶采用控制鸣笛等措施; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 固废; 不合格原料、产品; 不合格鱼制品外售给附近养殖场; 不外排. 不合格辣椒交由环卫部门统一清运处理. 生活垃圾; 厂区单独区域设置垃圾箱，集中收集，定期清运. 废包装材料; 交由厂家或回收站回收处理.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 异味 | 厂区加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级标准 |
|  | 运输车辆 | 汽车尾气 | 大气扩散、植物吸收 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | COD、BOD5、SS、氨氮和氯化物 | 生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，通向君山区第二污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和君山区第二污水处理厂纳污标准 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油 | 项目生产废水排入工业园一期三级沉淀池处理后排入污水管网，通向君山区第二污水处理厂 |  |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 不合格鱼制品 | 不合格鱼制品外售给附近养殖场 | 妥善处理 |
|  |  | 不合格辣椒 | 不合格辣椒交由环卫部门统一清运处理 |  |
|  | 生活垃圾 | 厂区单独区域设置垃圾箱，集中收集，定期清运 |  | 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013其修改单 |
|  | 废包装材料 | 交由厂家或回收站回收处理 |  | 妥善处理 |
| 噪 声 | 设备选型尽可能地选用低噪声设备；尽量避免高噪声设备同时工作；高噪声设备尽量布置在离厂界较远的一侧。通过以上措施，可使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 环境风险：按消防、防火规范要求进行设计、建设和管理，并完善防火措施，防范事故的发生，降低环境风险发生的机率。 |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论： （1）项目概况 湖南舌尖洞庭食品有限公司位于岳阳市君山区柳林洲街道办事处食品工业园一期一栋，主要为食品生产，项目占地面积3300m2，主要生产鱼制品、辣椒罐头，项目总投资300万元，其中环保投资12.3万元，环保投资占总投资的4.1%。 （2）环境质量现状评价 ①大气环境：本项目环境空气质量现状均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值； ②地表水环境：本项目附近地表水系长江环境质量现状满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体标准； ③声环境：本项目所地声环境质量现满足《声环境质量标准》3类区标准。 （3）环境影响预测评价结论 ①大气环境影响分析结论 本项目运营期废气主要是生产过程产生的异味和汽车尾气。项目鱼制品、辣椒生产线生产过程产生的异味通过生产车间通风无组织排放，能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；厂区车辆运行时会产生少量汽车尾气，呈无组织排放，且车辆在区内行程很短，项目运营期废气对外环境的影响较小。 ②水环境影响分析结论 本项目生活污水排入化粪池处理，处理达标后排入君山区第二污水处理厂；项目生产废水经工业园一期自建三级沉淀池处理后排入君山区第二污水处理厂处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和君山区（第二）污水处理厂纳污标准。因此，项目废水经厂区污水设施和君山区第二污水处理厂处理后，对周边水环境影响不大。 ③声环境影响分析结论 本项目营运期噪声主要是生产设备运行时产生的噪声，噪声声级约为65-80dB（A）。通过采用建筑隔声和降噪措施后项目的外排噪声经过距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周边环境影响较小。 ④固体环境影响分析结论 项目运营期固废主要为生活垃圾、不合格原料、不合格产品和废包装材料。生活垃圾统一交由环卫部门统一清运处置；不合格原料、不合格产品收集在厂区内垃圾暂存点，统一交由环卫部门统一清运处置，做到日产日清；废包装材料则在厂区内工业固废暂存间收集后交给厂家回收利用或统一外售废品收购站回收利用。项目固废对外环境影响较小。 （4）环境风险分析结论 本项目厂区内不构成重大危险源，主要环境风险为环境事故风险主要是厂区内发生重大火灾及次生事故和项目污染防治设施故障造成的环境影响。可以通过加强管理，场地分类管理、合理布局，按消防安全要求存储原料，提高安全防火意识，配置安全防火设施，加强项目污染防治设施的巡查管理，定期对设备等进行维护等方法基本避免。建议项目制定安全生产事故应急预案和突发环境事故应急预案，做到安全生产。经过以上这些措施，可将项目对周边环境风险降到最低。 （5）项目产业政策符合性分析结论 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于农副产品加工业[C13、C14]项目，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类之列，为允许类。因此项目建设与国家和地方产业政策是相容的。 （6）项目选址及平面布置合理性分析 本项目为食品加工企业，项目选址符当地园区规划、环境保护和防火安全。项目厂区位于岳阳市君山区工业园内，交通便利，供水、供电、交通、通讯条件便利。项目周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，项目生产过程产生的废气、废水、噪声和固废经过保护措施后对周边环境造成影响较小。从环保角度，项目选址合理。 厂区平面设计结合园区功能区划和周边现实条件，且能满足不同功能要求，各个区域分工明确，项目对周边企业及办公楼环境影响不大，从环保角度，项目布局是合理的。 二、建议 ⑴、严格执行竣工验收制度，厂内设专职技术管理人员负责环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作，确保污染治理设施的正常运行，保证污染物的达标排放。 ⑵、做好噪声设备的隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达标。同时加强管理，保证设备正常运行，防止设备带故障使用，防止异常噪声的产生。 ⑶、仓库应注意防火，应设有专门的消防通道，同时确保各种消防设施可正常使用。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见：

注 释