建设项目环境影响报告表

项目名称：年产200吨冻干速溶茶粉及5000吨茶叶生产基地项目

建设单位（盖章）：湖南省茗世生物科技有限公司

编制单位：临沧尚德环境技术有限公司

编制日期：二零一八年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

三、环境质量状况	15

四、评价适用标准	23

五、建设项目工程分析	27

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	43

七、环境影响分析	45

八、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	61

九、结论与建议	63

附件:

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  立项批复

附件4  土地购买合同

附件5  建设项目入园选址意见表

附件6  质量保证单及监测报告

附件7  专家意见

附件8  专家签到表

附件9  修改清单

附图:

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目周边环境图

附图4：环境保护目标图

附图5：环境现状监测布点图

附表：

附表1  建设项目环境保护审批登记表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产200吨冻干速溶茶粉及5000吨茶叶生产基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南省茗世生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李卉 |  |  |  | 联系人 |  | 李小华 |  |
| 通讯地址 | 湖南省湘阴县工业园区新华路口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18173132220 |  | 传真 |  | / |  | 邮编 | 410500 |
| 建设地点 | 湘阴县高新技术产业开发区工业大道西 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 湘阴县发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 湘阴发改审[2018]49号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | C153精制茶加工； C1525 固体饮料制造 |  |  |
| 总用地面积 | 27198.61m2 |  |  | 建筑面积 |  | 22129.88m2 |  |  |
| 总投资(万元) | 11382.46 | 其中环保投资(万元) |  | 100 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.88% |
| 评价费（万元） |  |  |  | 预设投产日期 |  | 2019年12月 |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 （1）项目背景 茶是世界三大饮料之一，从国内需求来看，喝茶已经成为多数中国人的一种生活习惯，茶也已经成为社会生活中不可缺少的健康饮品和精神饮品，而且随着人民健康消费观念的普及，茶正在被越来越多的人接受、喜爱和追求。从国际需求来看，中国茶出口一直保持稳定增长态势。中国茶产业已经得到政府的大力支持，也获得投资者的关注，茶产业开始走向规模化、现代化、规范化，未来发展前景巨大。 （2）项目建设必要性 ①冻干速溶黑茶粉是湖南省湘茶高科技有限公司轻轻茶等产品的重要原材料，是湘茶高科公司独立研发，着眼于高科技黑茶原叶的养生保健功效，并运用现代先进工艺萃取技术而制成的冻干黑茶粉。2016年该公司工艺茶粉生产使用20吨，2017年生产投入使用50吨，2018年根据市场行情预估需消耗100吨左右，呈现出连年递增的趋势。该公司冻干工艺的茶粉生产目前主要是委外加工模式，项目可借助湖南省湘茶高科技有限公司的优势，实现强强联合，确保项目建成后的顺利运营。 ②茶饮料被誉为饮料中的“绿色环境”和“本世纪最文明的饮料”。数据表明中国软饮料发展良好，前景广阔，尤其是茶饮料，其市场增长率大大超过整个软饮料市场的增长率。所以，开发和生产茶饮料，有着广阔的市场空间。 基于此背景，湖南省茗世生物科技有限公司投资11382.46万元在湘阴县高新技术产业开发区工业大道西建设年产200吨冻干速溶茶粉及5000吨茶叶生产基地项目，主要生产精制茶和速溶茶粉。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，并对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本建设项目属于“其他食品制造-除手工制作和单纯分装外的”，属于应编制环境影响报告表的类别，为此建设单位委托临沧尚德环境技术有限公司对年产200吨冻干速溶茶粉及5000吨茶叶生产基地项目进行环境影响评价工作。我公司接受委托后，通过现场踏勘、资料收集及整理等工作，按照《环境影响评价技术导则》的相关要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 3、项目地理位置 本项目建设地点位于湘阴县高新技术产业开发区工业大道西，项目东侧为工业大道，南侧为劈山渠，西侧为水塘，北侧为湖南金诺动力设备制造有限公司，地理坐标为东经：112.915418°，北纬：28.639593°。项目地东面紧邻工业园大道，交通便利。地理位置见附图1。 4、工程概况 （1）项目基本情况 项目名称：年产200吨冻干速溶茶粉及5000吨茶叶生产基地项目 建设单位：湖南省茗世生物科技有限公司 项目位置：湘阴县高新技术产业开发区工业大道西 占地面积：27198.61m2 项目性质：新建 项目投资：本项目投资11382.46万元，其中环保投资100万元，占总投资的0.88%。 - 平面布置 本项目位于湘阴县高新技术产业开发区，项目用地现状为空地，项目拟建生产区位于厂区北部，自西向东依次为传统加工车间1#和传统加工车间2#、仓库、配电房、提取物车间；生活办公区位于厂区南侧，自西向东依次为垃圾站、锅炉房、污水处理池、地下水循环池、员工宿舍及食堂、实验楼，厂区大门位于厂区东侧，便于人流和物流出入。总平面布置详见附图2。 （3）项目主要工程内容一览表 表1-1 项目主要工程内容一览表 工程分类; 项目名称; 占地面积; 建筑面积; 单位; 备注. 主体工程; 提取物车间; 5129.64; 10447.76; m2; 框架结构，两层，建筑物高12.15m. 传统加工车间1#; 800; 1647.12; m2; 框架结构，两层，建筑物高12.15m，生产精制茶. 传统加工车间2#; 800; 1328.10; m2; 框架结构，两层，建筑物高6.15m，生产散黑茶和紧压茶. 辅助工程; 仓库; 1490; 1490; m2; 钢架结构，一层，建筑物高7.95m. 机修房、配电房; 486; 972; m2; 框架结构，两层，建筑物高7.95m. 锅炉房; 99; 99; m2; 框架结构，一层. 倒班房; 443.3; 2565.89; m2; 框架结构，五层，建筑物高18.75m. 试验楼; 624.5; 3054.01; m2; 框架结构，五层，主要检测产品理化性质，建筑物高18.9m. 门卫室; 44; 44; m2; 框架结构，一层. 污水处理池; 330; ——; m2; ——. 地下循环水池; 108; ——; m2; ——. 生活垃圾站; 44; 44; m2; ——. 工业垃圾站; 88; 88; m2; ——. 公用工程; 给水; 用水来自于工业园供水管网. 排水; 排水采用雨污分流制，雨水自然流入周边水塘；项目生产废水经处理后排入园区污水管网，通过城市污水处理厂集中处理；生活污水经隔油池及化粪池处理后，排入园区污水管网，通过城市污水处理厂集中处理. 供电; 由工业园供电网引入. 环保工程; 废气治理; 精制茶车间茶叶粉尘采取封闭生产车间加布袋除尘器的措施；速溶茶筛分车间采取密闭车间加净化空调的措施. 锅炉烟气经收集后由8m排气筒排放. 废水治理; 生活污水经隔油池及化粪池处理后排入园区污水管网，通过城市污水处理厂集中处理. 生产废水经“混凝沉淀+生物接触氧化”处理后排入园区污水管网，通过城市污水处理厂集中处理. 噪声治理; 设备基础减振，厂房隔声，加强绿化. 固废治理; 废弃包装材料收集后纳入生活垃圾一起处理. 茶渣、废茶叶、茶叶梗、除尘器粉尘收集后外售. 废水处理设施污泥经机械脱水干化后外售. 生活垃圾由环卫部门统一清运处理. 绿化面积; 绿地率10%. （4）主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表1-2。 表1-2 项目主要技术经济指标一览表 序号; 项目内容; 单位; 数量. 1; 总用地面积; m2; 27198.61. 2; 总建筑面积; m2; 22129.88. 3; 总投资; 万元; 11382.46. 4; 环保投资; 万元; 100. 5; 绿地率; %; 10. 6; 劳动定员; 人; 120. （5）主要原辅材料 本项目主要原辅材料及消耗情况见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及能消耗情况 序号; 产品名称; 所需原料名称; 消耗量; 储存量; 备注. 1; 精制茶; 绿毛茶; 1100t/a; 25t; 主要来源于湖南、湖北、云南、贵州等地茶叶初制厂. 黑毛茶; 1100t/a; 25t. 2; 散黑茶; 绿毛茶; 1100t/a; 25t. 黑毛茶; 1100t/a; 25t. 3; 紧压茶; 绿毛茶; 550t/a; 10t. 黑毛茶; 550t/a; 10t. 4; 速溶茶粉; 黑毛茶; 1600t/a; 10t. 5; 氢氧化钠; 0.5t/a; 0.05t; 设备清洗. 6; 柠檬酸; 0.2t/a; 0.05t; 设备清洗. 7; 聚合氯化铝（PAC）; 1.2 t/a; 0.1t; 污水处理混凝剂. 8; 水; 93900t/a; ——; 工业园供水管网. 9; 电; 800万KWh/a; ——; 工业园电网. 10; 天然气; 200万方/a; ——; 工业园天然气管网. ①氢氧化钠：纯品为无色透明晶体。吸湿性强。熔点：318.4 ℃；沸点： 1390℃；相对密度(水=1) ：2.13；溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。属于第8.2类碱性腐蚀品。危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，黏膜糜烂、出血和休克。 燃爆危险：不燃，无特殊燃爆特性。 ②柠檬酸：在室温下，柠檬酸为无色半透明晶体或白色颗粒或白色结晶粉末，无臭、味极酸，在潮湿的空气中微有潮解性，熔点：153℃，闪点100℃，爆炸下限0.28kg/m3，爆炸上限2.290.28kg/m3。它可以以无水化合物或者一水合物的形式存在：柠檬酸从热水中结晶是，生成无水化合物；在冷水中结晶则生成一水合物。燃爆危险：可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。应储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，防止阳光直射。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放。 ③聚合氯化铝（PAC）：它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，易溶于水，熔点为190(253kPa)，颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用PH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效支除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。 ④天然气：无色、无臭气体，沸点-16℃，自然温度482~632℃，最大爆炸压力（102kPa），燃烧性：易燃，属于第2.1类易燃气体。天然气组分详见下表1-4。 表1-4 天然气组分表 序号; 项目; 数值. 一; 组分; 含量、体积%. 1; 甲烷; 91.40~91.50. 2; 乙烷; 4.70~4.80. 3; 丙烷; 2.58~2.60. 4; 正丁烷; 0.55~0.56. 5; 异丁烷; 0.56~0.58. 6; 异戊烷; 0.01~0.02. 7; 氮气; 0.08~0.10. 8; 甲烷; 91.40~91.50. 9; 乙烷; 4.70~4.80. 10; 丙烷; 2.58~2.60. 11; 正丁烷; 0.55~0.56. 12; 异丁烷; 0.56~0.58. 13; 异戊烷; 0.01~0.02. 14; 氮气; 0.08~0.10. 二; 特征; 数值. 1; 低热值(MJ/Nm3); 39.67. 2; 高热值(MJ/Nm3); 43.82. 3; 气相密度(kg/Nm3); 0.802. 4; 液态密度(kg/Nm3); 456.5. 5; 运动粘度（m2/s）; 21.85×10-6. 6; 华白指数; 5.28. 7; 爆炸上限（20℃）; 14.57%. 8; 爆炸下限（20℃）; 4.60%. 注：天然气由园区天然气管道提供，通过管道运输。 （6）主要生产设备 主要生产设备见表1-5。 表1-5 主要生产设备清单 类型; 名称; 规格型号; 数量（台/套）. 速溶茶粉生产; 连续动态提取设备; 200kg/时(茶叶); 2. 中药提取罐; 5T回流自搅; 2. 茶渣处理配套设施; 3吨/时(鲜茶叶); 2. 高效离心机; 3T/小时; 6. 高速离心机; 3T/小时; 4. 冷却器; 6m3; 2. 贮罐; 10T; 12. 纯水系统及配套; 5吨/时; 2. 膜浓缩机组; 5吨/时; 2. 超滤机组; 5吨/时; 2. 热浓缩; 3T/H; 1. UHT杀菌机; 3T/H; 1. 净化工程; 400m2; 1. 冷却塔; 100T/h; 1. 板式换热器; ——; 6. 配水罐; 15000L; 5. 物料罐; 10000L; 6. 物料罐; 3000L; 8. 蒸汽分汽缸; 50L; 4. 物料循环罐; 2000L; 4. 压缩空气贮罐; 1000L; 1. 管道离心泵; 5T/h; 5. 管道离心泵; 6T/h; 2. 浓浆泵; 2T/h; 2. 离心薄膜浓缩器; 2T/h; 1. 三维混合机; 1000型; 2. 振动筛; SZ-1000; 2. 真空包装机; 500-1000F; 1. 无油空压机; WW-1/10; 1. 净化直膨式空调机; ZJLFD130; 1. 提升机; ——; 3. 冷冻干燥机组; 200m2; 2. 冷却循环系统; ——; 1. 传统茶加工设备; 茶叶烘干机; 6CH-20B型; 2. 茶叶平面圆筛机; 6CEY-66X型; 4. 茶叶抖筛机; 淅江精767型; 2. 切茶机; 齿切型; 2. 切茶机; 网切型; 2. 茶叶风力选别机; 6CXF-35型; 4. 茶叶阶梯拣梗机; 6CEJ-80型; 8. 茶叶静电拣梗机; 6CDJ-800型; 2. 茶叶色选机; 6CSX-64S; 2. 茶叶拼配机; 10吨; 1. 茶叶蒸柜; ML-220型; 4. 压茶机; 60吨; 4. 压茶机; 100吨; 4. 压茶机; 200吨; 2. 热风炉; JH-597; 2. 布袋除尘器; ——; 1. 公用; 燃气锅炉; 2t/h; 2. （7）产品方案 产品方案见表1-6。 表1-6 产品方案 序号; 名称; 产品产量（t/a）; 日常储存量（吨）; 贮存方式; 运输方式. 1; 精制茶; 2000; 50; 仓储; 汽运. 2; 散黑茶; 2000; 50; 仓储; 汽运. 3; 紧压茶; 1000; 20; 仓储; 汽运. 4; 速溶茶粉; 200; 10; 仓储; 汽运. 5、公用工程 （1）给水工程 本项目用水主要为生产用水（工艺用水、设备清洗水、车间清洗水）、冷却水补充水、锅炉用水及职工生活用水，用水来自于工业园自来水管网，其水质水量均能满足厂区内正常生产生活供水需要，生产用水总量为49860t/a，冷却系统补充水量为12000t/a，锅炉用水量为26640t/a，生活用水总量为5400t/a，总用水量为93900t/a。 （2）排水工程 本项目排水采用雨污分流制，雨水接入园区雨水管网。项目生产过程中生产废水经生物接触氧化和沉淀处理后排入园区污水管网，通过城市污水处理厂集中处理；生活污水经隔油池加化粪池处理后，排入园区污水管网，通过城市污水处理厂集中处理。 园区排水采用雨污分流制。雨水管网根据自然地形特点及园区企业排水现状，按照就近排放的原则直接排入现状排水渠及湘江。本项目所在地雨水管网直接排入劈山渠。污水管网的设置大部分采用自流形式，综合考虑地形条件、道路竖向设计、排水分区及污水处理厂的设置、工业园区主干道布置，收集各排水分区污水后排入工业污水处理厂，经处理达标后排入水体。本项目位于园区污水管网纳污范围内，污水拟接入沿工业大道铺设的污水管网中（园区污水管网图见附图）。 （3）供电工程 本项目供电由当地供电网引入，供电能满足厂区生产、生活需要。 （4）燃气工程 本项目拟使用天然气锅炉进行供热，天然气供气管道计划接通园区天然气管网。 园区天然气管网自园区北端接燃气主干管，沿各主要道路形成环网的中压燃气输送管网，其它管道沿园区次要道道路和支路布置。本项目位于工业大道西，在园区供气范围内，沿工业大道已铺设天然气管道，本项目可就近接入园区燃气管网。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员人数为120人，实行两班制，每班工作10小时，全年工作日300天，员工均在厂区内食宿。 7、施工计划 本项目工程施工工期按12个月（预计2018年12月~2019年12月）考虑。 8、项目可行性分析 （1）项目选址合理性分析 本项目建设地点位于湘阴县高新技术产业开发区工业大道西，项目主要生产精制茶和速溶茶粉。地理坐标为东经：112.915418°，北纬：28.639593°。地理位置见附图1。项目地东面紧邻工业园大道，交通便利。根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量。项目区域地质稳定，气候温和，发生重大自然灾害的可能性很小，给排水、供电等配套设施齐全，可满足项目正常生产要求。项目产生的“三废”经处理后能达标排放，不改变区域环境功能级别。 ①与湘阴工业园产业定位相符性分析 本项目建设地点位于湘阴县高新技术产业开发区（湖南湘阴工业园区），湘阴工业园区定位为以机械制造、电子、食品加工等为主导，适当发展新型材料和新型建材，以循环经济为理念建设环保型工业园。本项目产品为茶叶和茶粉，属于食品加工行业，符合湘阴工业园区产业规划，且项目取得了湘阴工业园区管委会同意本项目在拟建用地上建设年产200吨冻干速溶茶粉及5000吨茶叶生产基地项目的入园选址意见表（意见表见附件）。 ②与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881—2013）符合性分析 经查阅《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881—2013），食品行业选址的要求如下：厂区不应选择对食品有显著污染的区域；厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址；厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施；厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。项目位于湘阴工业园内，不属于易发生洪涝灾害的地区，周围无虫害大量孳生的潜在场所，项目周边已引入企业类别为专用设备制造业，主要大气污染因子为颗粒物和VOCs，虽然产生量较小，但对本项目建设有一定的制约因素。 建设单位在现有条件下加强自身防护措施，确保生产环境满足食品行业生产要求，具体对策如下：a项目生产车间密闭；b生产厂房设消毒设施；c生产车间设空气净化装置。在此条件下，项目选址合理。 综上所述，项目的厂址选择是可行的。 （2）平面布置合理性分析 本项目位于湘阴县高新技术产业开发区工业大道西，项目用地现状为空地，项目拟建生产区位于厂区北部，自西向东依次为传统加工车间1#和传统加工车间2#、仓库、配电房、提取物车间；生活办公区位于厂区南侧，自西向东依次为垃圾站、锅炉房、污水处理池、地下水循环池、员工宿舍及食堂、实验楼，厂区大门位于厂区东侧，便于人流和物流出入。项目平面布局见附图2。厂区总平面设计在满足工艺要求前提下，功能分区明确，物流通畅，基本能够满足企业生产组织的需要，厂容厂貌整齐美观，平面布置基本合理。 （3）产业政策符合性分析 本项目为茶叶茶粉生产项目，经与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）对照分析，项目属于鼓励类中第一大类“农林类”的第32项“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，且项目已取得湘阴县发展和改革局的备案证明（湘阴发改审[2018]49号），因此项目符合国家产业政策。项目有利于湘阴县茶叶产业的发展，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目拟建于湘阴县高新技术产业开发区工业大道西，项目为新建项目，拟建用地现状为空地，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 湘阴县行政隶属岳阳市，位于湖南省东北部、岳阳市西南部，县城南距省会长沙市60公里，居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 （2）地形、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。 湘阴是湖南省地震监测重点区，具备发生中强地震的地质构造背景，为6.5级潜在震源区。历史上湘阴一带发生过多次有感地震，近期仪器记录到4次小震。根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。 本项目区属低丘剥蚀地貌，其地势平坦，工程地质条件简单。项目区没有发现不良工程地质现象。 （3）气候、气象 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。 湘阴县区域主要气象数据： 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 1.8m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274天 （4）水文 湘阴江湖甚多，湘江和资江两水在县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，计有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座。主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。 地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。 与项目有关的地表水体主要为湘江。湘江是我省的最大河流，其发源于广西省临桂县海洋坪龙门界，经金沙入湖南省东安县，流经零陵、衡阳、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是岳阳市的一条景观河流，既是岳阳市的主要供水水源，又是岳阳市的污水最终受纳水体。保护好湘江岳阳市区段的水环境质量，是保证岳阳市可持续发展战略的重要因素之一。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 按《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023--2005），从湘江长沙段下游至湘阴的水环境功能区划为：①沩水河北口端至湘阴樟树港的22.5km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。②樟树港至浩河口的7.4km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。③浩河口至洋沙湖上游1000m（东支）5.2km为二级水源保护区，执行Ⅲ类水质标准。④洋沙湖上游1000m至下游200m（东支）1.2km为湘阴县一级水源保护区，执行Ⅱ类水质标准。⑤洋沙湖下游200m至磊石（东支）62.7km为渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准。 （5）生态环境 湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。 全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 本区域内未发现珍稀动植物物种。

湘阴工业园基本情况 湘阴工业园是2005年经国家四部委审核、省人民政府批准的省级工业园区。园区位于湘阴县城以南2公里，距省会长沙38公里，东靠长湘公路，西临湘江黄金水道，紧靠漕溪港千吨级深水码头。园区规划总面积为12平方公里。园区立足于“高起点规划、高标准建设”的指导思想，基础设施日趋完善，拉通了“两纵一横”的园区主干道，兴建了一座11万伏输变电站和一座22万伏输变电站，一座日供水1.5万吨的生活用水厂和一座日供水4万吨的工业用水厂；安装有2400d程控电话交接箱6座，储备装机容量12000门以上；给排水管网均已安装到位，并实现降水、排污分流。截至目前，园区已引进企业20多家，引进投资24亿元。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境功能属性 本项目所在区域环境功能属性见下表。 表3-1 建设项目所在地环境功能属性表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 湘江【沩水河北口端至湘阴樟树港的22.5km】; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 湘江【樟树港至浩河口的7.4km】; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 湘江【浩河口至洋沙湖上游1000m（东支）5.2km】; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 湘江【洋沙湖上游1000m至下游200m（东支）1.2km】; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 湘江【洋沙湖下游200m至磊石（东支）62.7km】; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 劈山渠; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 洋沙湖; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）的二级标准. 3; 声环境功能区; 项目位于工业区，执行了《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值. 4; 地下水环境功能区; 《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水. 5; 是否基本农田保护区; 否. 6; 是否森林公园; 否. 7; 是否生态功保护区; 否. 8; 是否水土流失重点防治区; 否. 9; 是否人口密集区; 否. 10; 是否重点文物保护单位; 否. 11; 是否三河、三湖、两控区; 是. 12; 是否水库库区; 否. 13; 是否污水处理厂集水范围; 是. 14; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 二、环境质量现状 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2008)中的“7.1.1 现状调查资料来源分三种途径，可视不同评价等级对数据的要求结合进行。7.1.1.1评价范围内及邻近评价范围的各例行空气质量监测点的近三年与项目有关的监测资料。”、“7.3.3.1.2 三级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测，否则，应设置2～4 个监测点。” 本次环评引用湖南信达电梯车库制造有限公司《年产立体车库20000车位、风机及配件3000套扩建项目环境影响报告表》2017年12月12日-14日大气环境监测数据；项目拟建地与湖南信达电梯车库制造有限公司年产立体车库20000车位、风机及配件3000套扩建项目距离约120m，引用其数据符合《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2008)中的相关要求。 （1）监测布点 表3-2 大气常规监测因子布点一览表 编号; 监测点名称; 与信达公司的方位与距离; 与本项目的方位与距离; 所属功能区. G1; 金为型材公司; 西北200m; 西北240m; 工业企业. G2; 信达公司; 所在地; 北120m; 工业企业. G3; 居名点; 东南100m; 东北105m; 居名点. 2、监测因子 SO2、NO2、PM10 、TSP。 3、监测时间和频率 2017年12月12-14日，SO2 、NO2测小时值，每天采样4次（02:00、08:00、14:00、20:00）； PM10监测日均值，每天采样1 次；二甲苯、VOCs测一次值。 4、监测及评价结果 具体监测统计结果见表3-3。 表3-3 大气监测统计结果 单位：mg/m3 监测点; 监测项目; PM10; SO2; NO2; 二甲苯; VOCs. 数值. G1; 范围值; 0.082~0.089; 0.026~0.035; 0.029~0.036; 0.0015 ND; 0.10~0.12. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. G2; 范围值; 0.065~0.059; 0.018~0.024; 0.017~0.025; 0.0015 ND; 0.20-0.24. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. G3; 范围值; 0.075~0.079; 0.022~0.029; 0.022~0.029; 0.0015 ND; 0.14~0.16. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 标准限值; 0.15; 0.15; 0.12; 0.20; 0.60. 从监测结果统计分析：大气环境现状监测点的各项监测因子PM10、SO2、NO2均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，二甲苯和VOCs符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准，项目所在地环境空气质量良好。 - 地表水环境质量现状 （1）监测断面 湘阴县环境监测站于2017年4月5日对湘阴县地表水水质进行了常规监测，共设置洋沙湖断面和乌龙嘴断面两个监测断面。项目污水经处理后最终排入湘江，引用监测站的数据是合理的。 本项目委托湖南永蓝检测技术有限公司于2018年8月06-08日对项目地西面水塘和南面劈山渠的地表水环境进行监测。 ①监测断面：W1劈山渠项目南面桥下、W2项目地西面15m处水塘； ②监测时间：2018年08月06-08日； ③监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群、SS、石油类、挥发酚。 （2）监测结果 具体监测结果见表3-3和表3-4。 表3-3 地表水环境质量监测结果（一） 单位：mg/L（pH除外） 监测点位; 监测 时间; 监测 项目; 单位; 监测结果; 标准值. 左; 中; 右; 均值. 乌龙嘴断面; 2017.4.5; 水温; ℃; 17.5; 17.5; 17.5; 17.5; /. 电导率; ms/m; 20.3; 21.9; 22.6; 21.6; /. pH; 无量纲; 6.72; 6.45; 6.49; 6.55; 6~9. DO; mg/L; 7.97; 7.81; 6.67; 7.48; ≥5. CODmn; mg/L; 2.21; 2.14; 2.36; 2.24; ≤6. CODcr; mg/L; 12.1; 11.4; 12.9; 12.1; ≤20. BOD5; mg/L; 2.42; 2.28; 2.58; 2.43; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.387; 0.373; 0.390; 0.383; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.019; 0.020; 0.020; 0.020; ≤0.2. 铜; mg/L; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; ≤1.0. 锌; mg/L; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; ≤1.0. 氟化物; mg/L; 0.20; 0.19; 0.19; 0.19; ≤1.0. 硒; mg/L; 0.0004ND; 0.0004ND; 0.0004ND; 0.0004ND; ≤0.01. 砷; mg/L; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; ≤0.05. 汞; mg/L; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.00004ND; ≤0.0001. 镉; mg/L; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.0001ND; ≤0.005. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05. 铅; mg/L; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; ≤0.05. 氰化物; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.2. 挥发酚; mg/L; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; ≤0.005. 石油类; mg/L; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; ≤0.05. LAS; mg/L; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; ≤0.2. 硫化物; mg/L; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; ≤0.2. 粪大肠菌群; 个/L; 2800; 2200; 1700; 2233; ≤10000. 洋沙湖断面; 2017.4.5; 水温; ℃; 17.6; 17.6; 17.6; 17.6; /. 电导率; ms/m; 21.4; 22.3; 19.3; 21.0; /. pH; 无量纲; 6.52; 6.54; 6.65; 6.57; 6~9. DO; mg/L; 6.93; 7.86; 7.18; 7.32; ≥5. CODmn; mg/L; 2.78; 2.49; 2.63; 2.63; ≤6. CODcr; mg/L; 13.6; 12.5; 13.2; 13.1; ≤20. BOD5; mg/L; 2.72; 2.50; 2.64; 2.62; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.407; 0.583; 0.572; 0.521; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.035; 0.038; 0.041; 0.038; ≤0.2. 铜; mg/L; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; ≤1.0. 锌; mg/L; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; ≤1.0. 氟化物; mg/L; 0.14; 0.13; 0.13; 0.13; ≤1.0. 硒; mg/L; 0.0004ND; 0.0004ND; 0.0004ND; 0.0004ND; ≤0.01. 砷; mg/L; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; ≤0.05. 汞; mg/L; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.00004ND; ≤0.0001. 镉; mg/L; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.0008; 0.0003; ≤0.005. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.05. 铅; mg/L; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; ≤0.05. 氰化物; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; ≤0.2. 挥发酚; mg/L; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; ≤0.005. 石油类; mg/L; 0.01; 0.02; 0.02; 0.02; ≤0.05. LAS; mg/L; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; ≤0.2. 硫化物; mg/L; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; ≤0.2. 粪大肠菌群; 个/L; 2200; 1800; 2800; 2267; ≤10000. 监测结果表明，洋沙湖断面和乌龙嘴断面的水环境各项指标能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，湘江湘阴段水环境质量良好。 表3-4 地表水环境质量监测结果（二） 单位：mg/L（pH除外） 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值. 08月06日; 08月07日; 08月08日. W1项目南面桥下; pH; 无量纲; 7.22; 7.25; 7.24; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 17; 16; 17; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 3.4; 3.2; 3.5; ≤4. 溶解氧; mg/L; 6.2; 6.1; 6.1; ≥5. 氨氮; mg/L; 0.556; 0.632; 0.581; ≤1.0. 总氮; mg/L; 1.26; 1.42; 1.29; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.05; 0.07; 0.04; ≤0.2. 石油类; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.05. 悬浮物; mg/L; 23; 25; 22; /. 挥发酚; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.005. 粪大肠菌群; 个/L; 3400; 3300; 3300; ≤10000. W2西面20m处水塘; pH; 无量纲; 7.41; 7.38; 7.39; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 19; 18; 18; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 3.8; 3.6; 3.5; ≤4. 溶解氧; mg/L; 5.8; 5.6; 5.6; ≥5. 氨氮; mg/L; 0.711; 0.892; 0.854; ≤1.0. 总氮; mg/L; 1.66; 1.81; 1.77; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.08; 0.08; 0.09; ≤0.2. 石油类; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.05. 悬浮物; mg/L; 18; 20; 21; /. 挥发酚; mg/L; 0.0011; 0.0008; 0.0009; ≤0.005. 粪大肠菌群; 个/L; 4300; 4600; 4300; ≤10000. 备注：1、ND表示低于该方法检出限； 2、该检测结果仅对本次采样样品负责。. 监测结果表明，劈山渠和西面水塘的水环境各项指标除总氮超标外其余指标都能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。 3、声环境质量现状 本项目委托湖南永蓝检测技术有限公司于2018年8月06-08日分昼间、夜间对项目厂周四界的噪声进行了连续监测，各测点环境噪声监测统计与结果见表3-5。 表3-5 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 编号; 监测点; 昼间; 夜间; 标准; 评价结果. N1; 8.06; 厂界东侧围墙外1m处; 57.1; 41.5; 65（昼），55（夜）; 达标. 8.07; 56.9; 42.0. 8.08; 57.5; 41.2. N2; 8.06; 厂界南侧围墙外1m处; 55.4; 40.3. 8.07; 55.2; 40.5. 8.08; 54.8; 40.7. N3; 8.06; 厂界西侧围墙外1m处; 52.6; 38.9. 8.07; 53.1; 38.6. 8.08; 52.8; 38.5. N4; 8.06; 厂界北侧围墙外1m处; 56.1; 39.4. 8.07; 55.8; 40.0. 8.08; 55.6; 39.6. 监测结果表明：本项目厂周四界的声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。 4、生态现状调查 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。植被调查的结果显示，本项目评价范围内无国家保护树种。因此评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目建设地点位于湘阴县高新技术产业开发区工业大道西，项目环境保护目标详见表3-6，环境保护目标分布图见附图4。 表3-6主要环境保护目标 环境要素; 环保目标; 方位距离; 功能及规模; 质量标准. 环境空气; 居民点; 东北面40~310m; 居民25户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 居民点; 西北面360~900m; 居民35户. 居民点; 南450~1000m; 居民30户. 居民点; 东北面650~1400m; 居民55户. 地表水环境; 水塘; 西面15m; 景观用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 劈山渠; 南面20m; 景观用水. 洋沙湖; 西面1850m; 湖区. 湘江【洋沙湖下游200m至磊石（东支）62.7km】; 西面4600m; 渔业用水区. 湘江【洋沙湖上游1000m至下游200m（东支）1.2km】; 西南面5400m; 一级水源保护区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类. 声环境; 居民点; 东北面40~200m; 居民18户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 生态环境; 农田; 北面10m; 涵养水源; ——. 农田; 西北面10m; 涵养水源; ——.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气质量标准 本项目所在地为大气环境二类控制区，环境空气质量应执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表4-1 环境空气质量二级标准 单位：ug/Nm3 污染物名称; SO2; NO2; PM10; TSP. 取值时段; 1小时平均值; 50; 200; ——; ——. 24小时平均值; 1; 0 80; 150; 300. 年平均值; ——; ——; ——; 200. 2、地表水环境质量 与本项目相关的地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 序号; 污染因子; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 1; pH; 6~9. 2; DO; ≥5. 3; CODmn; ≤6. 4; CODcr; ≤20. 5; BOD5; ≤4. 6; 氨氮; ≤1.0. 7; 总磷; ≤0.2. 8; 铜; ≤1.0. 9; 锌; ≤1.0. 10; 氟化物; ≤1.0. 11; 硒; ≤0.01. 12; 砷; ≤0.05. 13; 汞; ≤0.0001. 14; 镉; ≤0.005. 15; 六价铬; ≤0.05. 16; 铅; ≤0.05. 17; 氰化物; ≤0.2. 18; 挥发酚; ≤0.005. 19; 石油类; ≤0.05. 20; LAS; ≤0.2. 21; 硫化物; ≤0.2. 22; 粪大肠菌群; ≤10000. 3、地下水环境质量标准 项目所在地地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 表4-3 地下水环境质量标准 单位：mg/L 分类; pH （无量纲); BOD5; COD; 粪大肠 菌群; 氨氮; TP; 动植物油. Ⅲ类; 6-9; ≤4; ≤20; ≤10000; ≤1.0; ≤0.2; ---. 4、声环境质量标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB (A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB (A); 55dB (A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、施工期 （1）废水：施工废水经厂区现有沉淀池沉淀后回用，不外排。施工人员生活污水经化粪池处理后排入工业园污水管网。 （2）废气：施工期扬尘、机械和运输车辆燃料废气均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，无组织排放监控浓度小于1.0mg/m3。 （3）噪声：施工期间场地各边界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) ，其中昼间噪声≤70dB(A)，夜间噪声≤55dB(A)。 二、运营期 - 废水 生产废水和生活污水都经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入工业园污水管网，再纳入湘阴县第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准处理》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入湘江。 表4-5 污水污染物排放限值一览表 （mg/m3） 标准; 评价因子及标准值. CODCr; BOD5; SS; 动植物油类; NH3-N; 色度. （GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; 100; ——; ——. （GB18918-2002）中的一级B标准; 50; 10; 10; 1; 5; 30. - 废气 工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准要求。 表4-6 工艺废气污染物排放限值 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监测浓度限值. 排气筒高度; 第二时段二级标准; 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值。 表4-7 燃气锅炉烟气污染物排放限值 污染物; 限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 200. 烟气黑度; ≤1; 烟囱排放口. 项目油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001），油烟≤2mg/m3。 - 噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 - 固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年6月修改单要求。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目为茶叶、茶粉生产项目，锅炉烟气中污染物排放量SO2：0.8t/a、NOX：3.742t/a。废水中污染物排放量为COD：2.385t/a、NH3-N：0.239t/a。 |

五、建设项目工程分析

一、施工期工艺流程简述 本项目为新建项目，项目拟建用地现状为空地，施工期主要包括基础工程、主题工程、装修工程、设备安装等，具体流程见下图： 图1 本项目施工期工艺流程及产污环节图 二、营运期工艺流程简述： 1、生产工艺流程 本项目属于新建项目。生产工艺流程及产污情况图示如下。 （1）速溶茶粉生产工艺流程 黑毛茶 萃取（提取设备） 筛滤（振动筛） 离心分离、超滤 反渗透浓缩 热浓缩 薄膜浓缩 杀菌（UHT杀菌机） 冻干（冷冻干燥机） 混合、过筛 真空包装 纯水制备 锅炉 自来水 蒸汽 纯水 茶渣处理器 茶渣、废水 茶渣 茶渣 噪声、废水 烟气 噪声、渗透液 噪声、蒸汽 噪声、蒸汽 噪声、蒸汽 粉尘 检验入库 废包装材料 废水 图1 速溶茶粉生产工艺流程及产污图 速溶茶粉生产工艺简述： - 萃取、筛滤 原材料茶叶与经过纯水制备系统提纯的纯水在常压下浸泡1h，此过程需锅炉供热，通过纯水萃取出茶叶有效成分后的茶水通过滤网过滤后进入振动筛，筛出茶渣，滤液储存于贮罐，筛出的茶渣和提取罐内的茶渣通过茶渣处理器干化，茶渣处理器产生的废水进入厂内废水处理系统，干化后的茶渣外运做农肥。 - 离心分离 筛滤的滤液经冷却后进入离心分离机和超滤机，将茶水中细小的茶渣再次进行分离。分离后的茶水储存贮罐，分离出的渣水混合物排入废水处理系统。 - 浓缩 本项目采用的浓缩技术主要有反渗透浓缩、热浓缩、薄膜浓缩。超滤后的茶水经冷却后进入浓缩设备进行三道浓缩，得到茶粉浓缩液。反渗透浓缩产生的渗透液进入废水处理系统，热浓缩、薄膜浓缩产生的蒸汽进去车间通过车间排气筒进入大气。 - 杀菌 采用远红外超高温瞬时灭菌。 - 冻干 本项目采用真空冷冻干燥技术在高真空下以冻结状态将茶膏干燥成茶粉。真空冷冻干燥是利用升华的原理使物料脱水的一种干燥技术。物料经快速冻结后，在真空 (低于水的三相点压力)环境下加热。 - 混合、过筛、包装 将不同批次生产得到的茶粉进行混合，再进入筛分机筛分出不同粒径的茶粉，此过程会产生少量粉尘。 （2）精制茶生产工艺流程 抖筛 平面圆筛 毛茶 废气、噪声 废气、噪声 风选 捡梗 固废 废气、噪声 拼配 包装 成品入库 复火 噪声 热风炉热风烘干 切茶 废气、噪声 图2 精制茶生产工艺流程及产污图 精制茶生产工艺简述： ①切茶：如从市场收购的袋装毛茶太粗，需经切茶机切碎后再进行下一步工序。 ②复火：属烘干工序，利用热风炉供热，在热风的作用下，烘干机内的毛茶的水分被蒸发。可提高后续的筛分效率，并且提高茶叶的色、香、味、形。 ③抖筛：将茶叶筛分成粗细不同的等位。 ④平面圆筛：将茶叶筛分成长短不同的等位。 ⑤风选：利用风力选别机对茶叶中的碎末和细片进行分离。 ⑥捡梗：利用捡梗机将茶叶中的茶梗剔除。 ⑦拼配：将等级、叶型、滋味、香气特点协调的茶，按一定比例拼配在一起，提高茶叶品质、增加数量。 ⑧包装：将加工好的茶叶按产品规格包装。 ⑨成品入库：将包装好的茶叶放入成品仓库，待销售。 - 散黑茶生产工艺流程 人工选杂 拼配 蒸茶 毛茶 花发 烘房干燥 包装 固废 锅炉蒸汽 废气 水蒸气 成品入库 图3 散黑茶生产工艺流程及产污图 散黑茶生产工艺简述： ①人工选杂：人工将黑毛茶中的杂物挑拣出来。 ②拼配：将等级、叶型、滋味、香气特点协调的茶，按一定比例拼配在一起，提高茶叶品质、增加数量。 ③蒸茶：对拼配好的茶坯进行汽蒸，使其软化。 ④花发：通过控制环境的温度和湿度，使其天然益生菌生长繁殖，通过微生物来影响茶叶中茶多酚等物质的转化。 ⑤烘房干燥发酵：将蒸好的茶叶放入烘房（40℃左右，约15天），进行干燥，烘房以电为能源。 ⑥包装：将干燥发酵后的茶叶按产品规格包装。 ⑦成品入库：将包装好的茶叶放入成品仓库，待销售。 - 紧压茶生产工艺流程 人工选杂 拼配 蒸茶 毛茶 噪声 压制 花发 烘房干燥 包装 固废 锅炉蒸汽 废气 水蒸气 成品入库 图4 紧压茶生产工艺流程及产污图 紧压茶生产工艺简述： ①人工选杂：人工将黑毛茶中的杂物挑拣出来。 ②拼配：将等级、叶型、滋味、香气特点协调的茶，按一定比例拼配在一起，提高茶叶品质、增加数量。 ③蒸茶：对拼配好的茶坯进行汽蒸，使其软化，便于压制定型。 ④压制：汽蒸后的茶坯通过压茶机压制成茶砖。 ⑤花发：通过控制环境的温度和湿度，使其天然益生菌生长繁殖，通过微生物来影响茶叶中茶多酚等物质的转化 ⑥烘房干燥：将制好的茶砖放入烘房（40℃左右，约15天），进行干燥，烘房以电为能源。 ⑦包装：将干燥发酵后的茶砖按产品规格包装。 ⑧成品入库：将包装好的茶砖放入成品仓库，待销售。 3、物料平衡 本项目物料平衡见下表。 表5-1 物料平衡一览表 项目; 分类; 名称; 实际重量. 入方; 主要原料; 绿毛茶; 2750t/a. 黑毛茶; 4350t/a. 合计; 7100t/a. 出方; 产品; 精制茶; 2000t/a. 散黑茶; 2000t/a. 紧压茶; 1000t/a. 速溶茶粉; 200t/a. 废气; 茶叶粉尘; 1.16t/a. 废水; 茶叶粉末; 19.98t/a. 固废; 茶渣; 1380t/a. 茶叶梗; 275t/a. 废茶叶; 219t/a. 除尘器粉末; 4.86t/a. 合计; 7100t/a. 4、项目营运期水平衡 本项目营运期用水主要为生产用水、冷却水补充水、锅炉用水及生活用水。 项目生产用水主要包括工艺用水、设备和车间清洗用水。根据业主提供的资料，项目工艺用水约75m3/d，项目配备一套5m3/h纯水制备系统，纯水制备率约75%，则需新鲜水100m3/d。项目清洗设备主要是速溶茶粉的生产设备，共62台设备，每天清洗一次。清洗过程中会用到少量氢氧化钠和柠檬酸，平均每个设备清洗水量约为1m3/次，则生产设备冲洗水量为62m3/d。车间地面清洗用水量约为2L/m2，清洗频次按每周一次计算。项目生产车间需清洗面积为12660m2，则消耗水量为1266m3/a，4.2m3/d（每年以50周计，年工作300d）。则项目清洗用水共计66.2m3/d，损耗以10%计，则设备、车间清洗废水产生量为59.58m3/d。 项目生产过程中需要冷却，建设单位配备一套冷水循环系统，冷却水循环使用，损失部分以蒸汽形式蒸发，仅对损失部分进行补充，不产生废水。循环水量为400m3，损耗以10%计，则每天需补充新鲜水40m3。 项目拟设两台2t/h的燃气锅炉，项目生产工艺依托燃气锅炉提供蒸汽约24000t/a（80t/d），按锅炉用水软化消耗及其他消耗10%计算，项目锅炉用水量为26667t/a（88.8t/d）。 本项目生活用水来源于园区自来水管网，项目安排员工120人，员工在厂区内食宿，全年工作300天，生活用水量按150L/人·天计，则本项目生活用水量为18t/d(5400t/a)。排放系数取0.8，则生活废水产生量为14.4t/d（4320t/a）。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。项目水平衡图见下图： 纯水制备系统 生产工艺 设备、车间清洗 冷却系统 燃气锅炉 生活用水 自来水 100 纯水75 厂内污水处理池 浓水25 66.2 损耗15 损耗6.62 损耗40 损耗8.8 损耗3.6 40 88.8 18 59.58 60 400 热蒸汽 80 隔油+化粪池 14.4 湘阴县第二污水处理厂 14.4 144.58 313 图5 水量平衡图（t/d） 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序及污染源 由于项目周边生活配套设施不完善，项目设置施工生活营地，施工人员在施工场内食宿。根据建设单位提供资料，预计施工人员最多50人，施工期为12个月（360天）。 1、废气 ①施工扬尘 扬尘主要来自项目土方开挖及裸露施工场地；建筑材料(白灰、水泥、沙子、石子、砖等)的现场搬运及堆放扬尘，施工运输车辆行驶产生扬尘等。属无组织排放，排放量与施工强度和气象条件密切相关。 ②燃油废气 各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘，均会对周围环境空气质量产生一定的影响。 ③装修废气 室内空气污染主要是装修过程中使用的材料含有有害物质，会产生对人体有害的气体。主要污染物有甲醛、苯及苯系物等有机挥发气体以及石材的放射性等。项目总建筑面积22129.88m2。根据调查，每150m2房屋装修需耗15个组分的涂料，每组分涂料约10kg，则本项目建筑物在装修过程使用涂料量约22.1t。根据《工业行业环境统计手册》中《各种油漆有机溶剂挥发量表》，油漆有机废气产生量约15-20%，从最不利角度按20%计，则项目装修有机废气产生量为4.42t。 ④食堂油烟 本项目厨房使用液化石油气为燃料，属清洁能源。 施工人员食堂产生油烟，厨房内的炉灶工作时产生的高温油烟废气。油烟废气中含油质、有机质及加热分解或裂解产物，经类比调查，食用油消耗系数按0.07kg/人·d，则本项目施工期食用油消耗量为3.5kg/d（按施工人员50人，施工期12个月360天计算），施工期耗油为1.26t。根据不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，烹饪过程中的挥发损失约8%，即本项目施工期产生油烟量约0.1t。根据经验，油烟排放浓度约为12mg/m3。 2、废水 施工期废水主要有建筑施工废水和施工人员生活污水。 建筑施工废水：项目建设时会产生一定量的施工污水。由于项目用地区域已进行了平整，因此施工过程中挖、填工程不大，产生的土方弃石量不大，但下雨时会因改变了地面径流条件而造成较大的水土流失；施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生一定量的含油污水；根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014）“房屋建筑业”的用水标准，框架结构每平方米建筑面积用水量为1600L/m2。本项目总建筑面积为22129.88m2，则项目建筑工地用水量为35407.8m3。类比相同工程经验，建筑废水产生量以用水量的20%估算，施工期建筑废水为7081.6t/施工期，施工废水泥砂含量高，一般SS浓度为80-120g/L，且含有少量的废机油等污染物，施工废水经沉淀等处理后循环利用，或回用于洒水抑尘。 施工期生活污水：根据《湖南省用水定额》施工人员生活用水量按150L/人•d计，则施工期生活用水量为2700t（按施工人员50人，施工期12个月360天计算）。生活污水排放系数以80%计，则施工期生活污水排放量为2160t。类比同规模建设工程，主要污染物为COD为300mg/L、BOD5为200mg/L、NH3-N为30mg/L、SS为300mg/L。要求建设单位在施工时进行统一收集，依托园区或有关企业的服务设施，或者直接接通园区的生活污水管网。 3、噪声 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备作业、物料运输车辆、物料装卸碰撞噪声和施工人员的活动声。根据类比工程，施工阶段的主要噪声源及其声级见表5-2。 表5-2 施工阶段主要噪声源状况 施工阶段; 序号; 施工机械; 声级/dB(A). 土石方阶段; 1; 挖土机; 78~96. 2; 推土机; 80～85. 3; 打桩机; 85~95. 4; 空压机; 75～85. 主体工程建设阶段; 5; 混凝土输送泵; 90～100. 6; 振捣器; 85～95. 7; 电锯; 100～110. 8; 电焊机; 90～95. 9; 模板撞击声; 90~95. 10; 升降机; 70～85. 装修阶段; 11; 电钻; 100~115. 12; 电锤; 100～105. 13; 砂轮机; 85~90. 表5-3 运输车辆噪声 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声级/dB(A). 土方阶段; 土方外运; 大型载重车; 90. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 装修阶段; 各种装修材料及必要的设备; 轻型载重卡车; 75. 4、固体废物 施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要是废弃的各种建筑材料以及开挖土方。 建筑垃圾产生量可采用采用建筑面积发展预测，预测模型为： Js=Qs×Cs 式中：Js—建筑垃圾产生量（吨）， Qs—建筑面积（㎡）， Cs—平均每平方米建筑面积垃圾产生量（吨/㎡） 本项目建筑面积为22129.88m2，Cs按40kg/m2计，经计算，本项目施工期总建筑垃圾产生量约为885.2t。本项目挖土方用于绿化覆土和周边规划市政道路的回填。 此外，装修过程中，还会产生废油漆、废涂料等危险废物（HW12）。固体废物由专门负责人进行分类，建筑垃圾应充分回收利用，不可回收成分交由环卫部门统一清理，废油漆、废涂料委托有资质的单位将其收集处理。 本项目施工期间工地人员约50人，施工期为12个月（360天计）。①生活垃圾：按每人0.5kg/d计，则生活垃圾每天产生25kg/d，总产生量约为9t/施工期。②餐厨垃圾：按0.2kg/人•d计，餐厨垃圾每天产生10kg/d，总产生量约为3.6t/施工期。③废油脂：隔油池废油脂产生量按3.0g/人•d计，隔油池废油脂每天产生150g/d，总产生量约为0.054t/a。 二、营运期主要污染工序及污染源 1、废气污染源分析 - 茶叶粉尘 项目营运期间产生的茶叶粉尘主要来自于筛分、风选等工序，根据工程分析，精制茶的生产工艺涉及筛分及风选工序，速溶茶粉的生产工序涉及筛分工序。 根据业主提供的资料，茶叶粉尘产生量为茶叶产量的0.3%。精制茶产量为2000t/a，则粉尘产生量约为6t/a。建议建设单位对精制茶生产车间进行封闭。根据调查类比，项目产生的茶叶粉尘比重较大，在生产车间封闭的情况下，大部分粉尘会滞留于机器内部及地面。须在筛分、风选等粉尘产生的设备上方设集尘罩收集粉尘，然后经布袋除尘器处理后通过排气筒在厂房楼顶排放（排气筒离地高度约15m）。集尘罩粉尘捕集率需达90%，布袋除尘器除尘率为90%，风机风量不小于10000m3/h，其余10%以无组织形式排放。则有组织粉尘产生量为5.4t/a（0.9kg/h），无组织粉尘排放量为0.6t/a（0.1kg/h）。 根据业主提供的资料，项目速溶茶粉筛分工序拟设置在密封的无菌车间，车间内设置净化空调机组对车间内少量粉尘进行处理并对换入的空气进行净化。项目速溶茶粉筛分工序产生的粉尘量约为产品的1%，项目速溶茶粉产量为200t/a，则该工序粉尘产生量为2t/a，大部分粉尘会沉降在车间地面和被净化空调吸收，仅粉尘产生量的1%会随空气无组织排放，排放量约0.02t/a。 （2）锅炉烟气 本项目配有两台2t/h燃气锅炉，供应生产流程中所需蒸汽。锅炉燃烧天然气，锅炉总额定蒸发量为4t/h，则年供热量为24000t（年工作6000h）。天然气锅炉的燃烧效率为85%，天然气的热值约为8500kcal/m3，根据计算1吨水变为蒸汽需要约60万kcal热量，则天然气使用量约为200万Nm3/a，使用过程中会产生少量二氧化硫和氮氧化物。根据《第一次全国污染源普查-工业污染源产排污系数》（2010修订版）第4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉的数据，具体见下表。 表5-4 燃气锅炉产污系数 序号; 参数; 产污系数. 1; 工业废气量; 136259.17Nm3/万m3-原料. 2; 二氧化硫; 0.02S①kg/万m3-原料. 3; 氮氧化物; 18.71kg/万m3-原料. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米，根据《天然气》（GB17820-2012）二类气的技术指标，本项目天然气S=200。 根据污染物浓度的计算公式： C=G/W烟气 式中：C—污染物的产生浓度（mg/Nm3） G—污染源的产生量（mg/万m3） W烟气—锅炉的烟气量（Nm3/万m3） 可以计算出SO2、NOx的产生浓度分别为29.30mg/m3、137.07mg/m3。 表5-5 锅炉废气产排情况表 项目; 产污系数; 产生量; 产生浓度; 排放量; 排放浓度; 排放标准. 工业废气量; 136259.17; 2.73×107 m3/a; ——; 2.73×107 m3/a; ——. SO2; 0.02S①; 0.8t/a; 29.30mg/m3; 0.8t/a; 29.30mg/m3; ≤50mg/m3. NOX; 18.71; 3.742t/a; 137.07mg/m3; 3.742t/a; 137.07mg/m3; ≤200mg/m3. 注：①工业废气量=产污系数×原料=136259.17Nm3/万m3×200万Nm3/a=2.73×107m3/a； ②二氧化硫=0.02S①×原料=（0.02×200）kg/万m3×200万Nm3/a=800kg/a=0.8t/a； ③氮氧化物=18.71×原料=18.71kg/万m3×200万Nm3/a=3742kg/a=3.742t/a。 （3）食堂油烟 本项目员工120人，均在厂内食宿。本项目年工作300天，每天工作20小时。项目日均食油量为70g/人·d，则食堂耗油量约为2.52t/a（8.4kg/d）。油烟的产生量占耗油量的2%~4%，本项目取平均值3%，则油烟的产生量为0.076t/a（0.252kg/d）。食堂的烟气量约为8000m3/h，食堂工作时间按每天4h计算，则油烟的初始排放浓度为7.875mg/m3。评价建议在食堂安装静电式油烟净化器对油烟进行处理，处理效率为80%。处理后食堂油烟废气的排放速率为0.013kg/h，排放浓度为1.58mg/m3。 2、废水污染源分析 项目运营期产生的废水主要包括生产废水（工艺废水、设备车间清洗废水、纯水制备系统浓水）和生活污水。 根据项目水平衡分析可知，项目生产废水产生量为144.58m3/d（43374t/a）。参考《第一次全国工业污染源普查产排污系数手册》，固体饮料茶页提取工艺废水中COD浓度为831mg/L，结合业主提供的资料，保守估计本项目生产废水各污染源源强为COD：1000mg/L、BOD5：600mg/L、SS：600mg/L、NH3-N：50mg/L、色度：100，则各污染物产生量为：COD 43.374t/a、BOD5 26.024t/a、SS 26.0244t/a、NH3-N 2.169t/a。 项目安排员工120人，均在厂区内食宿，全年工作300天，生活用水量按150L/人·天计，则本项目生活用水量为18t/d（5400t/a）。排放系数取0.8，则生活废水产生量为14.4t/d（4320t/a）。类比同类生活污水水质情况，COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油产生浓度分别为300mg/L、300mg/L、200mg/L、30mg/L、15mg/L，则产生量分别为1.296t/a、1.296t/a、0.864t/a、0.130t/a、0.065t/a。 项目污水主要污染物产生情况见表5-6。 表5-6 项目污水主要污染物产生情况一览表 废水来源; 污水量（t/a）; 主要污染物; 污染物产生; 处理措施; 污染物排放; 排放去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生产废水; 43374; COD; 1000; 43.374; 厂内污水站+湘阴第二污水处理厂; ≤50; 2.169; 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准处理》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入湘江. BOD5; 600; 26.024; ≤10; 0.434. NH3-N; 50; 2.169; ≤5; 0.217. SS; 600; 26.024; ≤10; 0.434. 色度; 100; ——; ≤30; ——. 生活污水; 4320; COD; 300; 1.296; 隔油池+化粪池+湘阴第二污水处理厂; ≤50; 0.216. BOD5; 200; 0.864; ≤10; 0.043. NH3-N; 30; 0.130; ≤5; 0.022. SS; 300; 1.296; ≤10; 0.043. 动植物油; 15; 0.065; ≤1; 0.004. 3、噪声污染源分析 本项目营运期的噪声主要来源于机械设备噪声，噪声源强60~85dB（A）。本项目营运期主要噪声设备源强见表5-7。 表5-7 主要生产设备噪声源强一览表 设备位置; 名称; 数量（台/套）; 噪声级. 提取物车间; 连续动态提取设备; 2; 65~70. 中药提取罐; 2; 65~70. 茶渣处理配套设施; 2; 65~70. 高效离心机; 10; 75~85. 纯水系统及配套; 2; 60~65. 膜浓缩机组; 2; 60~65. 超滤机组; 2; 60~65. 热浓缩; 1; 60~65. 管道离心泵; 5; 80~85. 管道离心泵; 2; 80~85. 浓浆泵; 2; 80~85. 离心薄膜浓缩器; 1; 60~65. 三维混合机; 2; 70~80. 振动筛; 2; 70~80. 真空包装机; 1; 60~65. 冷冻干燥机组; 2; 60~65. 传统茶车间1#; 茶叶平面圆筛机; 4; 70~80. 茶叶抖筛机; 2; 70~80. 切茶机; 4; 70~75. 茶叶风力选别机; 4; 65~75. 茶叶阶梯拣梗机; 8; 65~75. 茶叶静电拣梗机; 2; 65~75. 茶叶色选机; 2; 60~65. 茶叶拼配机; 1; 60~65. 热风炉; 2; 80~85. 传统茶车间2#; 茶叶烘干机; 2; 65~75. 茶叶蒸柜; 4; 60~65. 压茶机; 10; 80~85. 锅炉房; 燃气锅炉; 2; 80~85. 4、固体废物污染源分析 （1）茶叶梗 本项目捡梗工序中会产生茶叶梗，茶叶梗产生量约原料的5%，项目传统茶加工茶叶原料量为5500t/a，则茶叶梗产生量约为275t/a，属于一般固体废物，收集后外售，综合利用。 （2）除尘器粉末 本项目被布袋除尘器收集的茶叶粉末产生量约为4.86t/a，属于一般固体废物，收集后外售，综合利用。 （3）茶渣 本项目速溶茶粉生产过程中茶渣产生量约1380t/a，传统茶过程中茶渣产生量约219t/a，属于一般固体废物，收集后外售做农肥。 （4）废茶叶 传统茶生产过程中，人工捡杂工序会挑选出不合符生产需要的茶叶，这部分茶叶产生量约219t/a，收集后外售做农肥。 （5）废弃包装材料 本项目营运期会产生少量的废弃包装材料，产生量约为1t/a，集中收集后纳入生活垃圾一起处理。 （6）废水处理设施产生的污泥 生产废水处理设施采用混凝沉淀和生物接触氧化工艺，处理设施会定期排泥，该污泥属于一般固废，经机械脱水干化成泥饼后可外售做农肥，泥饼产生量约34t/a。 （7）生活垃圾 本项目员工人数为120人，均在项目区内食宿，年工作300天，员工的生活垃圾量按每人每天1kg计，则营运期生活垃圾产生量为36t/a。本项目生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运处理。 表5-8 项目固废产排情况一览表 序号; 废物名称; 产生量; 类别; 排放去向. 1; 茶叶梗; 275t/a; 一般固体废物; 收集后外售. 2; 除尘器粉末; 4.86t/a; 一般固体废物; 收集后外售. 3; 茶渣; 1380t/a; 一般固体废物; 收集后外售. 4; 废茶叶; 219t/a; 一般固体废物; 收集后外售. 5; 废弃包装材料; 1t/a; 一般固体废物; 环卫部门处理. 6; 生活垃圾; 36t/a; 生活垃圾; 环卫部门处理. 7; 泥饼; 34t/a; 一般固体废物; 外售做农肥.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 施工期 | 建筑施工 | 主要为土方降水井排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆等废水，主要污染因子为SS，经沉淀处理后回用。 |  |  |  |  |
|  |  | 生活污水 2700 t | COD | 300mg/L | 0.81t | 50mg/L | 0.135t |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.54t | 10mg/L | 0.027t |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.08t | 5mg/L | 0.014t |
|  |  |  | SS | 300mg/L | 0.81t | 10mg/L | 0.027t |
|  | 营运期 | 生活污水4320t/a | COD | 300mg/L | 1.296t/a | 50mg/L | 0.216t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.864t/a | 10mg/L | 0.043t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.130t/a | 5mg/L | 0.022t/a |
|  |  |  | SS | 300mg/L | 1.296t/a | 10mg/L | 0.043t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 15mg/L | 0.065t/a | 1mg/L | 0.004t/a |
|  |  | 生产废水43374t/a | COD | 1000mg/L | 43.374t/a | 50mg/L | 2.169t/a |
|  |  |  | BOD5 | 600mg/L | 26.024t/a | 10mg/L | 0.434t/a |
|  |  |  | NH3-N | 50mg/L | 2.169t/a | 5mg/L | 0.217t/a |
|  |  |  | SS | 600mg/L | 26.024t/a | 10mg/L | 0.434t/a |
|  |  |  | 色度 | 100 | —— | 30 | —— |
| 大气污染物 | 施工期 | 建筑施工 | 扬尘 机械废气 | <1 | 少量 | <1 | 少量 |
|  |  | 装修 | 有机废气 | 4.42t |  | 4.42t |  |
|  |  | 厨房 | 食堂油烟 | 12mg/m3 | 0.05t/a | 1.80mg/m³ | 0.008t/a |
|  | 营运期 | 精制茶车间 | 有组织粉尘 | 90mg/m3 | 5.4t/a | 9mg/m3 | 0.54t/a |
|  |  |  | 无组织粉尘 | 0.6t/a |  | 0.6t/a |  |
|  |  | 速溶茶车间 | 无组织粉尘 | 0.02t/a |  | 0.02t/a |  |
|  |  | 锅炉烟气 | SO2 | 29.30mg/m3 | 0.8t/a | 29.30mg/m3 | 0.8t/a |
|  |  |  | NOx | 137.07mg/m3 | 3.742t/a | 137.07mg/m3 | 3.742t/a |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 7.875mg/m3 | 0.076t/a | 1.58mg/m3 | 0.016/a |
| 固体 废物 | 类别 |  |  | 年产生量t | 处置量t | 外排量t | 备注 |
|  | 施 工 期 | 建筑施工 |  | 885.2 | 885.2 | 0 | 绿化覆土和回填 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 9 | 9 | 0 | 环卫清理 |
|  |  | 废油漆、废涂料 |  | 少量 | 少量 | 0 | 收集后委外 |
|  |  | 厨房垃圾 |  | 3.6 | 3.6 | 0 | 环卫清理 |
|  |  | 隔油池废油脂 |  | 0.054 | 0.054 | 0 | 资质单位处理 |
|  | 营运期 | 茶叶梗 |  | 275 | 275 | 0 | 收集后外售 |
|  |  | 除尘器粉末 |  | 4.86 | 4.86 | 0 | 收集后外售 |
|  |  | 茶渣 |  | 1380 | 1380 | 0 | 收集后外售 |
|  |  | 废茶叶 |  | 219 | 219 | 0 | 收集后外售 |
|  |  | 废弃包装材料 |  | 1 | 1 | 0 | 环卫部门处理 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 36 | 36 | 0 | 环卫部门处理 |
|  |  | 泥饼 |  | 34 | 34 | 0 | 收集后外售 |
| 噪声 | 排放源 |  | 名称 | 处理前产生量 |  | 排放量 |  |
|  | 施工期 | 施工机械 来往车辆 | 噪声 | 约70~115dB(A) |  | ≤70dB(A)（昼间） ≤55dB(A)（夜间） |  |
|  | 营运期 | 生产设备 | 噪声 | 约60~85dB(A) |  | ≤65dB(A)（昼间） ≤55dB(A)（夜间） |  |
| 备注 | 施工期产生的污染物，随着施工期的结束，也将随之消失。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目拟选址于湘阴县高新技术产业开发区，该区域属于工业区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，对用地植物现状调查的结果认为：项目占地内目前是亚热带灌草丛，灌木草丛多。评价区内植被以灌木和草本为主。 由于项目建设范围内没有自然保护区，不存在珍稀野生植物的集中分布地，评价范围内也没有发现国家保护野生植物物种。工程的建设施工，对区域植物所造成的破坏，以较低等的灌、草类居多。道路的建设施工对于植物生态系统的影响不严重。 |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期污染防治措施及可行性分析 1、施工废气的影响 根据施工废气污染源分析可知，建筑施工期会产生扬尘，各类燃油动力机械施工作业时，会排出各类燃油废气，其主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘，均会对周围局部环境空气质量产生一定的影响。 ①扬尘 根据北京市环境科学研究院等单位在市政施工现场实测资料（铲车 2台、翻斗自卸汽车6台/h），在一般气象条件，平均风速 2.5m/s 的情况下，建筑工地内扬尘处 TSP浓度为上风向对照点在 2.0~2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围其下风向侧为 200m。施工扬尘浓度变化及影响范围距现场距离，见表7-1。由表7-1可见，施工现场局部扬尘浓度较高，但衰减较快。 表7-1 施工扬尘浓度变化及影响范围距现场距离 距现场距离（m）; 0; 30; 50; 100; 200. TSP浓度（mg/m3）; 1.843; 0.987; 0.542; 0.398; 0.372. 施工运输车辆行驶产生的扬尘源强大小与污染源的距离、道路路面、行使速度有关。一般情况，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在 100m以内。 如果在施工期间对车辆行驶的路面、施工场地洒水抑尘，每天洒水 4~5次，扬尘减少70%左右。根据类比，某施工场地洒水与否对扬尘的影响情况见下表7-2。 表7-2 类比工地洒水前后近场大气TSP浓度变化 距工地距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 备注. 浓度 (mg/m3); 未洒水; 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.33; 春季测量. 洒水; 0.437; 0.350; 0.31; 0.265; 0.250; 0.238. 类比可见，在采取洒水降尘措施和未采取洒水降尘措施的情况下，施工期扬尘的产生量及浓度有较大的区别。做好洒水工作，对扬尘的防治十分有效，项目周围扬尘的影响将大为减少，能最大程度地减小对外影响的影响。 主要防治对策有： （1）对施工现场实施合理化管理，施工现场应设置连接、密闭的围挡进行封闭施工，围栏高度不应低于2.5米，减少施工扬尘扩散范围； （2）运输车辆装载不应过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒； （3）地面开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，减少扬尘量； （4）施工场地、原材料堆放处等每天定期洒水、对场地内运输通道及时清扫、冲洗运输车辆进入施工场地应低速行驶，避免起尘。 （5）施工现场出入口必须设置车辆冲洗池（四周设置排水沟和沉淀池），配备高压冲洗设备；运输车辆出场前必须冲洗干净确保车轮、车身不带泥，杜绝出工地的车辆污染路面和城市环境。 切实落实好上述扬尘防治措施后，项目施工期对周边环境的影响较小。 ②装修废气 室内装修时使用涂料会产生甲醛、甲苯等有机废气，有机废气产生量约4.42t。由于项目装修时间较短，不会造成大气污染物在局部空间内累积。建议加强通风，尽可能采用环保型（低苯或无苯）涂料、油漆等。采取相关措施后，装修阶段的油漆废气对周围环境影响较小。 施工期时间较短，施工对大气环境的影响是短暂的、局部的，施工期影响将随施工结束而消失。 2、施工废水的影响 施工期产生废水主要为施工期施工废水和施工人员的生活污水。施工期施工废水，主要污染物为SS、且水质较为混浊，但大部分很快能被工地的泥土所吸收，一般不会外溢，估计对周围环境影响不大。 生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等，要求建设单位在施工时进行统一收集处理，或依托园区或有关企业的服务设施，接通园区的生活污水管网。 主要防治措施有： （1）土方降水井排水，结构阶段混凝土养护排水，施工废水排放应建立排水沟、集水井、沉砂池，施工作业产生的废水经沉砂池沉淀处理后，上清液作为施工生产用水加以循环使用，或回用于洒水抑尘；施工燃油机械维护和冲洗的含油废水经隔油、静置沉淀后回用于施工生产工序。 （2）防止生活污水未经处理直接排放，本项目要求建设单位在施工时，同时设置旱厕收集处理。 经以上措施进行处理后，项目施工期废水可达标排放，对受纳水体影响较小。 3、施工期噪声的影响 根据噪声污染源分析可知，施工期的噪声污染主要来自施工机械设备的运转和各类车辆的运行。噪声范围在70~115dB(A)。采用距离衰减模式来预测距噪声源不同距离的噪。声级，其传播衰减模式为： Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 式中：Lp(r)为评价点噪声预测值(dB)，Lp(r0)为位置r0处的声级(dB)，r为预测点距声源距离(米)，r0为参考点距声源距离(米)。为使预测更具代表性，施工机械噪声源强全部取声级范围的中间值。根据所选预测公式计算出单台施工机械不同距离处的噪声影响值，预测结果见表7-3。 表7-3 施工机械在不同距离的噪声值 机械名称; 声级; 距声源不同距离处的噪声值dB(A). 10m; 30 m; 60 m; 90 m; 120 m; 150 m. 挖土机; 87; 80.98; 71.44; 65.42; 61.89; 59.4; 57.46. 推土机; 82.5; 76.48; 66.94; 60.92; 57.39; 54.9; 52.96. 打桩机; 90; 83.98; 74.44; 68.42; 64.89; 62.4; 60.46. 空压机; 80; 73.98; 64.44; 58.42; 54.89; 52.4; 50.46. 混凝土输送泵; 95; 88.98; 79.44; 73.42; 69.89; 67.4; 65.46. 振捣器; 90; 83.98; 74.44; 68.42; 64.89; 62.4; 60.46. 电锯; 105; 98.98; 89.44; 83.42; 79.89; 77.4; 75.46. 电焊机; 92.5; 86.48; 76.94; 70.92; 67.39; 64.9; 62.96. 模板撞击声; 92.5; 86.48; 76.94; 70.92; 67.39; 64.9; 62.96. 升降机; 77.5; 71.48; 61.94; 55.92; 52.39; 49.9; 47.96. 电钻; 107.5; 101.48; 91.94; 85.92; 82.39; 79.9; 77.96. 电锤; 102.5; 96.48; 86.94; 80.92; 77.39; 74.9; 72.96. 砂轮机; 87.5; 81.48; 71.94; 65.92; 62.39; 59.9; 57.96. 经上表可知，除电锯、电钻、电锤等设备外，其余机械设备噪声经距离衰减后，项目施工期间场界90米外昼间噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。在施工期间，为减轻施工噪声对环境的影响，建议建设单位采取以下防护措施。 （1）尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。 （2）施工部门应合理安排施工时间和施工场所，并对设备定期保养，严格操作规范。在施工边界，设置临时隔声屏障，以减少噪声影响。 （3）施工运输车辆进出应合理安排，压缩工业区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 （4）合理控制施工时间，禁止在白天休息时间(12:00-14:00)及夜间(22:00-6:00)进行施工作业。 施工期噪声具有临时性、阶段性等特点，施工结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。电锯、电子、电锤等机械设备在施工期使用时间较短，根据类比同规模，采取隔声、降噪等措施后，施工期间场界100米昼间噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。施工期对周边村庄的影响较小。 4、施工期固体废弃物的影响 基建过程中开挖的土方及建筑产生的废弃物，这些物质若处理不当会对环境造成一定的污染，因此施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾应及处理，避免造成二次污染。为减缓施工期对周围环境的影响，建议施工单位及时清运建筑垃圾。 对施工人员的生活垃圾、餐厨垃圾、隔油池废油脂等应分类收集。生活垃圾及时清运，送往环卫所集中处理。餐厨垃圾、隔油池废油脂由资质单位处理。装修产生的废油漆收集后由资质单位处理 综上所述，妥善处理好施工期固体废物后，预计对周围环境影响较小。 5、施工期水土流失 项目挖、填工程，会使大面积的土地松开，遇上大、暴雨时会因地面径流条件改变而造成一定的水土流失，对周围地表径流造成一定的影响。要求建设单位采取一定的保护措施，避开暴雨季节施工，施工时做好取土场和弃土场的拦截等措施，则水土流失量不大，对周围地表径流的影响较小。施工完毕后，及时做好场区道路、地面的硬化工作和绿化工作。 二、营运期污染防治措施及可行性分析 1、大气污染防治措施及可行性分析 （1）茶叶粉尘 项目营运期间产生的茶叶粉尘主要来自于筛分、风选等工序，根据工程分析，精制茶的生产工艺涉及筛分及风选工序，速溶茶粉的生产工序涉及筛分工序。 ①精制茶车间 精制茶车间粉尘产生量约为6t/a。 建设单位对精制茶生产车间进行封闭。根据调查类比，项目产生的茶叶粉尘比重较大，在生产车间封闭的情况下，大部分粉尘会滞留于机器内部及地面。建议在筛分、风选等粉尘产生的设备上方设集尘罩收集粉尘，然后经布袋除尘器处理后通过排气筒在厂房楼顶排放。集尘罩粉尘捕集率需达90%，布袋除尘器除尘率为90%，风机风量不小于10000m3/h，其余10%以无组织形式排放。则有组织粉尘产生量为5.4t/a（0.9kg/h），无组织粉尘排放量为0.6t/a（0.1kg/h）。根据上诉参数计算可知，项目精制车间有组织粉尘产生量为5.4t/a（0.9kg/h），产生浓度为90mg/m3；有组织粉尘排放量为0.54t/a（0.09kg/h），排放浓度为9mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准要求，对周边环境影响较小。排气筒设置在厂房楼顶，离地高度15m，项目周边200m范围内最高建筑约10m，本项目排气筒高出200m范围内最高建筑5m，故项目排气筒设置符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求 。 ②速溶茶粉车间 根据业主提供的资料，项目速溶茶粉筛分工序设置在密封的无菌车间，车间内设置净化空调机组对车间内少量粉尘进行处理并对换入的空气进行净化。项目速溶茶粉筛分工序产生的粉尘量约为产品的1%，项目速溶茶粉产量为200t/a，则该工序粉尘产生量为2t/a，大部分粉尘会沉降在车间地面和被净化空调吸收，仅粉尘产生量的1%会随空气无组织排放，排放量约0.02t/a（0.003kg/h）。 ③计算大气防护距离 根据《大气环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）要求，对建设项目各无组织源废气的排放需计算大气环境防护距离，而根据本项目无组织废气污染特征，主要是无组织排放的粉尘。 大气环境防护距离根据评价导则要求采用推荐模式计算，并采用环境保护部评估中心实验室网站（http://www.lem.org.cn/）发布的大气环境防护距离标准计算程序(Ver1.1)按输入参数进行自动计算，得出无超标点或设置合理距离的环境防护距离的建议结论，主要输入参数包括面源有效高度、面源长度、面源宽度以及污染物排放速率，同时需确定计算因子的小时评价标准（本项目采用 GB3095-2012 中PM10 小时平均值的三倍）。则本项目污染面源参数级计算结果见表7-4。 表7-4大气环境防护距离计算结果 面源名称; 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源初始排放高度 (m); 源强; 小时标准 mg/m3; 大气防护距离计算值 (m). 污染物 名称; kg/h. 传统茶车间1#（精制茶车间）; 32; 25; 12; 颗粒物; 0.1; 0.45; 无超标点. 提取车间（速溶茶粉车间）; 93.6; 55; 12; 颗粒物; 0.003; 0.45; 无超标点. 由表7-4可知，在无组织排放情况下，本项目无组织排放废气无超标点，本项目不需要设置大气环境防护距离。 （2）锅炉烟气 根据前面的分析，锅炉运行时产生的废气。本项目配有两台2t/h燃气锅炉，天然气使用量约为200万Nm3/a，使用过程中会产生少量二氧化硫和氮氧化物。根据《第一次全国污染源普查-工业污染源产排污系数》（2010修订版）第4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉的数据计算本项目锅炉废气产排情况。项目改扩建前后锅炉废气产排情况见下表。 表7-5 锅炉废气产排情况表 项目; 产污系数; 产生量; 产生浓度; 排放量; 排放浓度; 排放标准. 工业废气量; 136259.17; 2.73×107 m3/a; ——; 2.73×107 m3/a; ——. SO2; 0.02S①; 0.8t/a; 29.30mg/m3; 0.8t/a; 29.30mg/m3; ≤50mg/m3. NOX; 18.71; 3.742t/a; 137.07mg/m3; 3.742t/a; 137.07mg/m3; ≤200mg/m3. 锅炉燃气过程中会产生二氧化硫和氮氧化物，经收集后通过不低于8m高烟囱排放至高空。二氧化硫和氮氧化物均可满足《锅炉大气污染物排放限值》（DB44/765-2010）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值中的燃气锅炉标准（其中二氧化硫≤50mg/m3，氮氧化物≤200mg/m3），对周围环境影响不大。 2、水污染防治措施及可行性分析 项目运营期产生的废水主要包括生产废水（工艺废水、设备车间清洗废水、纯水制备系统浓水）和生活污水。 （1）生产废水 项目生产废水产生量为144.58m3/d（43374t/a），参考《第一次全国工业污染源普查产排污系数手册》并结合企业实际，保守估计项目生产废水各污染源源强为COD：1000mg/L、BOD5：600mg/L、SS：600mg/L、NH3-N：50mg/L、色度：100，则各污染物产生量为：COD 43.374t/a、BOD5 26.024t/a、SS 26.0244t/a、NH3-N 2.169t/a。生产废水经厂内废水处理设施处理后，通过园区污水管网纳入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江（与白水江交汇段）。 生产废水处理可行性分析： 根据项目废水水质，建设单位必须对生产废水进行预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入湘阴县第二污水处理厂，再经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准处理》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入湘江。厂内生产废水处理站处理工艺可采用“调节池+混凝沉淀+生物接触氧化池+二沉池”处理工艺，废水站设计处理规模为200m3/d。 废水工艺流程简述： ①预处理 项目生产废水中具有较高浓度的茶多酚，对微生物有很强的抑制作用，因此对废水的预处理工艺选择十分重要。根据本项目的水质情况，建议预处理工艺采用混凝沉淀，一方面可以去除废水中的茶多酚，另一方面还可以去除水中的胶体和有机物，降低水中的SS和COD，从而降低后续生物处理的负荷。 ②生物接触氧化 经预处理后，废水中的茶多酚、悬浮物等物质有了大幅度的消减，但任由较高的COD和BOD5。项目废水可生化较高，可采用生物接触氧化法，因为该工艺具有高能效、占地面积小、耐冲击负荷、运行管理方便等特点。生物接触氧化法是一种介于活性污泥与生物滤池之间的生物膜法工艺，在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与中污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。以填料吸附污水中的有机物，在有氧的条件下，有机物由微生物氧化分解，达到去除有机物的效果。 经“调节池+混凝沉淀+生物接触氧化池+二沉池”处理后，项目生产废水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，废水处理工艺流程图如下： 污水 调节池 混凝池 沉淀池 接触氧化池 出水 二沉池 图6 废水处理工艺流程图 （2）生活污水 项目安排员工120人，均在厂区内食宿，全年工作300天，生活用水量按150L/人·天计，则本项目生活用水量为18t/d（5400t/a）。排放系数取0.8，则生活废水产生量为14.4t/d（4320t/a）。类比同类生活污水水质情况，COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油产生浓度分别为300mg/L、300mg/L、200mg/L、30mg/L、15mg/L，则产生量分别为1.296t/a、1.296t/a、0.864t/a、0.130t/a、0.065t/a。生活污水经隔油池及化粪池处理后，通过园区污水管网纳入湘阴县第二污水处理厂处理，最终排入湘江（与白水江交汇段）。 项目生产废水和生活污水经处理后分别纳入湘阴县第二污水处理厂进行深度处理，外排废水总量为158.98t/d（47694t/a）。湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县洋沙湖大道南侧，主要处理湘阴工业园的工业废水和生活污水。2016年11月，湘阴县第二污水处理厂建成运行，首期处理规模为2万m3/d，处理工艺采用“格栅+调节池+絮凝沉淀+水解酸化及AO生化+二沉+混凝气浮+紫外消毒”的处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。2018年3月，实施湘阴县第二污水处理厂提标改造工程，提标改造工程设计处理规模为1万m3/d，处理工艺采用“格栅+调节池+水解酸化+强化AAO+二沉+高效沉淀池+深床反硝化滤池+加氯接触池+紫外消毒”的处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。根据项目运营单位湘阴首创水务有限责任公司提供的运行记录，该污水处理厂自2016 年11 月投产以来，目前平均处理污水量为3000~5000m3/d，提标后余量约5000m3/d。本项目综合废水排放量为158.98t/d，仅占余量的3.2%，故湘阴县第二污水处理厂接纳本项目污水是可行的。项目废水通过预处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准，不会对湘阴县城市污水处理厂厂造成较大负荷，能够为湘阴县城市污水处理厂污水处理厂所接纳。项目废水处理达标后排放对湘江湘阴段水环境影响较小。 综上所述，项目废水通过处理后能够实现达标排放，项目废水对周围地表水环境影响较小。 - 声污染防治措施及可行性分析 项目营运期噪声主要为机械设备噪声。主要产噪设备均位于生产厂房内，远离厂房边界，且厂房墙体封闭，故综合考虑室内设备减震、距离衰减及墙体隔声的因素，噪声经上述措施处理后可降低20-30dB(A)。根据建设单位提供资料，本项目员工实行两班班制。本项目营运期主要噪声设备源强及控制措施见下表。 表7-6 主要声源及控制方案 设备位置; 名称; 数量（台/套）; 噪声源强声级; 降噪措施; 治理后声级 dB(A). 提取物车间; 连续动态提取设备; 2; 65~70; 设备安装时加装减震垫、墙体隔声; 50. 中药提取罐; 2; 65~70; 50. 茶渣处理配套设施; 2; 65~70; 50. 高效离心机; 10; 75~85; 60. 纯水系统及配套; 2; 60~65; 45. 膜浓缩机组; 2; 60~65; 45. 超滤机组; 2; 60~65; 45. 热浓缩; 1; 60~65; 45. 管道离心泵; 5; 80~85; 60. 管道离心泵; 2; 80~85; 60. 浓浆泵; 2; 80~85; 60. 离心薄膜浓缩器; 1; 60~65; 45. 三维混合机; 2; 70~80; 55. 振动筛; 2; 70~80; 55. 真空包装机; 1; 60~65; 45. 冷冻干燥机组; 2; 60~65; 45. 传统茶车间1#; 茶叶平面圆筛机; 4; 70~80; 设备安装时加装减震垫、墙体隔声; 55. 茶叶抖筛机; 2; 70~80; 55. 切茶机; 4; 70~75; 50. 茶叶风力选别机; 4; 65~75; 50. 茶叶阶梯拣梗机; 8; 65~75; 50. 茶叶静电拣梗机; 2; 65~75; 50. 茶叶色选机; 2; 60~65; 45. 茶叶拼配机; 1; 60~65; 45. 热风炉; 2; 80~85; 60. 传统茶车间2#; 茶叶烘干机; 2; 65~75; 设备安装时加装减震垫、墙体隔声; 50. 茶叶蒸柜; 4; 60~65; 45. 压茶机; 10; 80~85; 60. 锅炉房; 燃气锅炉; 2; 80~85; 设备安装时加装减震垫、墙体隔声; 60. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取以下预测模式。 a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：L eq g — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）－（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境叠加的影响，现状监测结果取平均值，输入导则计算软件，各厂界的预测结果见下表： 表7-7 项目厂界噪声预测结果 序号; 厂界 方位; 现状监测结果 dB(A); 正常工况dB(A); 标准值dB(A); 是否达标. 贡献值; 叠加值 dB(A). 1; 厂界东侧围墙外1m处; 昼间; 57.2; 43.7; 57.4; 昼间：65 夜间：55; 达标. 夜间; 41.6; 43.7; 45.8. 2; 厂界南侧围墙外1m处; 昼间; 55.1; 37.8; 55.2. 夜间; 40.5; 37.8; 42.4. 3; 厂界西侧围墙外1m处; 昼间; 52.8; 34.5; 52.9. 夜间; 38.7; 34.5; 40.1. 4; 厂界北侧围墙外1m处; 昼间; 55.8; 45.2; 56.2. 夜间; 39.7; 45.2; 46.3. 由上表可知项目营运后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，无超标现象。因此营运期间设备运行时产生的噪声经基础减振、厂房隔声、距离衰减后对周边环境影响不大。 为进一步减小项目营运期的生产噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，采取以下防治措施： （1）尽量选用高效低噪设备，对于噪声较高的设备应与设备出售厂房协商提供配套的降噪措施。 （2）将各设备均安装于生产车间内，固定在相应支架上，进行基础减震和墙体隔声。 （3）加强设备的保养和维护，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。 （4）高噪声设备的操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。 （5）加强厂区绿化，既能美化环境，也对噪声具有一定的吸纳作用。 在采取以上措施后，厂界噪声对周围声环境影响较小，措施可行。 4、固体废物污染防治措施及可行性分析 （1）茶叶梗 本项目捡梗工序中会产生茶叶梗，茶叶梗产生量约为275t/a，属于一般固体废物，收集后外售，综合利用。 （2）除尘器粉末 本项目被布袋除尘器收集的茶叶粉末产生量约为4.86t/a，属于一般固体废物，收集后外售，综合利用。 （3）茶渣 本项目速溶茶粉生产过程中茶渣产生量约1380t/a，传统茶过程中茶渣产生量约219t/a，属于一般固体废物，收集后外售。 （4）废茶叶 传统茶生产过程中，人工捡杂工序会挑选出不合符生产需要的茶叶，这部分茶叶产生量约219t/a，收集后外售做农肥。 （5）废弃包装材料 本项目营运期会产生少量的废弃包装材料，产生量约为1t/a，集中收集后纳入生活垃圾一起处理。 （6）废水处理设施产生的污泥 生产废水处理设施采用混凝沉淀和生物接触氧化工艺，处理设施会定期排泥，该污泥属于一般固废，经机械脱水干化成泥饼后可外售做农肥，泥饼产生量约34t/a。 （7）生活垃圾 营运期生活垃圾产生量为36t/a。本项目生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运处理。 茶叶中含有较多的营养成分和药用成分，但是，生产速溶茶粉所提取的物质仅占茶叶一部分，在废弃的茶渣中，仍然残留较多的营养成分。经过提取的茶渣仍残留1～2%的茶多酚，0.1～0.3的咖啡碱，17～19%的粗蛋白，16～18%的粗纤维，氨基酸中赖氨酸和蛋氨酸的组成分别为1.5～2%和0.5～0.7%，有较高的潜在利用价值，故本项目废茶叶、茶渣等可收集后外售给其他厂家做原料生产饲料。 建设单位须根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建设规范的一般固废暂存场所。为防止雨水进入暂存场所内，避免固废暂存场所产生渗滤液，一般固废暂存场所须建挡土墙和顶棚进行围挡，并在场所周边设导流沟。由于本项目一般固废种类较多，暂存场所需设计分区，对一般固废进行分类暂存。 综上所述，本项目固体废物可得到妥善的暂存和处理，对周围环境造成的影响很小，因此本项目固废治理措施可行。 5、外环境对本项目影响分析 本项目位于湘阴县高新技术产业开发区工业大道西，项目东侧为工业大道，南侧为劈山渠，西侧为水塘，北侧为湖南金诺动力设备制造有限公司。 湖南金诺动力设备制造有限公司生产车间于本项目拟建生产车间最近距离约50m。经查阅该公司环评资料，湖南金诺动力设备制造有限公司主要生产消防设备及器材，年产量为5000件，该公司主要生产工艺包括机加工、喷塑、焊接、喷漆。主要大气污染源、污染工序及处理措施：焊接工序无组织排放少量的焊接烟尘、喷塑车间产生的粉尘及VOCS、喷漆车间无组织排放少量的VOCS等废气，根据该公司环评报告计算结果，焊接烟尘、粉尘、VOCS厂界最大排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中规定的无组织排放监控浓度值要求，且无需设置大气环境防护距离；喷塑车间粉尘经滤芯收集过滤经15m高排气筒排放，喷漆车间废气经水帘+过滤棉+活性炭吸附处理后经一根15m高排气筒排放，粉尘及VOCS执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。废气经处理达标后排放对项目所在地周围环境空气质量影响较小，不会降低其环境空气质量等级。且本项目生产车间全密闭，车间设空气净化器。由以上分析可知金诺公司大气污染物对本项目影响不大。 6、环境风险分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）废气事故排放风险及防范措施 本项目利用一套布袋除尘设施处理项目工艺粉尘。当布袋除尘设备故障时，颗粒物会超标排放，对周边环境有一定的影响。因此，建设方必须加强布袋除尘设备的操作管理和维护保养，对操作管理人员严格进行上岗培训，并建立健全的运行操作规程，发现问题及时报告、及时处理，确保处理设施运行正常、安全，防止发生事故性排放。 （2）火灾风险及防范措施 本项目产品为茶叶，锅炉使用的燃料为天然气，属于易燃品，使用及储存不当会引发火灾事故，均会给企业带来不必要的损失，故项目在实施过程中，应加强厂区的防火管理，特别是原料的储运必须强化风险意识，积极采取合理可行的防范应急措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。区域内应有足够消防器材和设施，一旦发生火灾应有应急措施，及时组织人员扑救。加强锅炉房的管理，保持锅炉及压力容器各类自动监控及报警设备处于良好适用状态，压力容器操作需特种作业人员持证上岗，并严格按照操作规程操作。在非正常条件下，可能超压的压力容器或泵等设备均需设置安全阀。 （3）粉尘爆炸风险及防范措施 项目营运期间会产生一定量的茶叶粉尘，当粉尘浓度到达一定范围时，遇到热源（明火或高温）可能会引发爆炸，危急企业财产与员工生命安全。因此建设单位应加强设备的保养及维护，确保布袋吸尘机的正常运行，防止因设备故障引发的粉尘泄露。同时加强厂区的防火管理，加强运行期间的日常监督，定期进行安全检查，同时加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，降低事故发生概率。 （4）废水处理设施故障风险及防范措施 项目运营期间生产废水需经厂内废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入湘阴县城市污水处理厂处理。若废水处理设施故障造成废水不达标排放，将对湘阴县城市污水处理厂带来一定冲击，对湘阴县城市污水处理厂废水处理造成一定影响。因此建设单位应加强废水的运行与维护措施，废水处理站的运行由经培训的技术工人负责，制定详细的设备仪器和工艺运行操作规程，要求操作人员严格按照操作规程进行操作；同时制定废水处理站的事故应急时的处理方式和处理步骤；每天进行三次点检（包括处理废水的浓度、颜色、沉淀物等）；建立环保档案管理，每天记录废水处理运行参数，药品用量数据，设备运行参数等现场数据；制定设备设施的维护保养计划，定期对处理设施和设备进行防腐防渗、维修、保养，确保废水处理设施和设备的稳定、有效运行。 建立应急预案： 应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容见下表。 表7-8 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、装置区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护，公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 7、环境保护管理 为贯彻环境保护法规，促进本项目的社会、经济和环境效益的协调统一，对本项目的污染排放及区域环境质量实行监控，为区域的环境管理与环境规划提供可靠的依据，必须加强企业的环境管理与监测。为此建议设立企业环保机构，至少应设置1-2个专职人员负责全厂的环境管理及相关工作。 环保机构的主要职责是负责企业的环境管理和日常的环境监测工作。环境管理以总经理负责制，在总经理领导下，对本企业的环境规划、环境质量和环境技术进行管理，具体是： ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策、法规和标准，执行环保行政部门下达的任务。 ②编制本企业环境保护规划，把环境保护规划纳入到企业的生产发展规划之中。③建立企业的各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 ④定期对各污染源进行检查，定期自行请当地环境监测部门对本公司的污染源情况进行监测，以及时按市环保局核定的污染排放总量控制目标进行自检，掌握各污染源的动态，发现和掌握企业污染变化情况，制订相应处理措施。 ⑤加强污染治理设施的管理，有计划地定期维修，确保环保治理设施的正常运行，并把治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，防止污染事故发生。 ⑥建立环保档案，作好环境统计工作。 ⑦推广应用环境保护先进技术和经验，组织本单位内部或参加本地区的学术交流。组织环保设施操作人员进行上岗前的专业技术培训。 ⑧经常进行环保知识的宣传教育，提高企业全体员工的环保意识。 环境管理在总经理领导下，各级职责分工明确，厂部、车间、班组都要建立健全的岗位责任制，对环保工作做出贡献和失职的人员进行奖惩。 8、环境监测计划 环境监测的目的是为了及时了解工程对环境的影响及检验工程环境保护措施的有效性。本工程日常环境监测可委托当地具备环境监测资质的监测单位负责。根据公司生产状况及排污特征，环境监测计划如表所示。 表7-9 环境监测计划 名称; 监测项目; 监测位置; 监测频次. 废气; SO2、NO2; 锅炉废气排气筒; 每年一次. 颗粒物; 茶叶粉尘排气筒; 每年一次. 颗粒物; 厂界无组织监控点; 每年一次. 废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、pH; 厂区总排放口; 每年一次. 噪声; Leq(A); 厂界; 每年一次. 由专职人员对每次监测结果按环保部门统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交公司环保主管科室，一份送公司档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由企业环保主管审核后报当地环保行政主管部门。 9、总量控制 按照湖南省环保厅的要求，实施总量控制的主要污染物为SO2、NOX、COD、NH3-N，本项目为茶叶和速溶茶粉生产项目，锅炉烟气中污染物排放量总共为SO2：0.8t/a、NOX：3.742t/a。废水中污染物排放量为COD：2.385t/a、NH3-N：0.239t/a。 10、环保投资及环保工程验收计划 本项目总投资为11382.46万，环保方面的投资约为100万，环保投资占工程总投资的0.88%。 为了便于环境保护主管部门对项目的环保验收以及日后生产的环境监督与环境管理，环保投资及评价拟定环保工程验收计划如表。 表7-10 环保工程验收内容一览表 类别; 项目名称; 治理措施; 投资（万元）; 治理效果. 废气; 茶叶粉尘; 精制茶车间：对生产车间封闭、布袋除尘器; 2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 提取物筛分车间：对生产车间封闭、净化空调; 2. 锅炉烟气; 8m排气筒; 0.5; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 废水; 生活污水; 隔油池+化粪池; 2.5; 处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入城市污水处理 厂处理. 生产废水; 调节池+混凝沉淀+生物接触氧化+二沉池; 80. 噪声; 设备噪声; 设备进行基础减振，墙体隔声; 5; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 固废; 废弃包装材料; 环卫部门处理; 1; 达到环保要求. 茶渣等一般固废; 固废堆场围挡和建设顶棚，周边设导流沟; 4. 污泥; 机械脱水干化; 2. 生活垃圾; 环卫部门处理; 1.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 施工期 | 建筑施工 | 主要为土方降水井排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆等废水，主要污染因子为SS，经沉淀处理后回用。 |  |  |
|  |  | 生活污水 2700 t | COD BOD5 NH3-N SS | 在施工时进行统一收集处理，或依托园区或有关企业的服务设施，接通园区的生活污水管网 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入工业园污水管网，再纳入城市污水处理厂处理 |
|  | 营运期 | 生活污水4320t/a | COD BOD5 NH3-N SS 动植物油 | 经“隔油池+化粪池”处理 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入工业园污水管网，再纳入城市污水处理厂处理 |
|  |  | 生产废水43374t/a | COD BOD5 NH3-N SS 色度 | 经厂内废水处理设施“混凝沉淀+生物接触氧化”处理 |  |
| 大气污染物 | 施工期 | 建筑施工 | 扬尘 机械废气 | 施工场地洒水抑尘 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的要求 |
|  |  | 装修 | 有机废气 | 建议加强通风，尽可能采用环保型（低苯或无苯）涂料、油漆等 |  |
|  |  | 厨房 | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001） |
|  | 营运期 | 精制茶车间 | 粉尘 | 车间密闭+布袋除尘处理 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的要求 |
|  |  | 速溶茶车间 | 粉尘 | 车间密闭+净化空调 |  |
|  |  | 锅炉烟气 | SO2 NOx | 收集后经不低于8m烟囱排放 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001） |
| 固体 废物 | 施 工 期 | 建筑施工 |  | 绿化覆土和回填 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  |  | 生活垃圾 |  | 环卫清理 |  |
|  |  | 厨房垃圾 |  | 环卫清理 |  |
|  |  | 废油漆 |  | 资质单位处理 |  |
|  |  | 隔油池废油脂 |  | 资质单位处理 |  |
|  | 营运期 | 茶叶梗 |  | 收集后外售 |  |
|  |  | 除尘器粉末 |  | 收集后外售 |  |
|  |  | 茶渣 |  | 外售做农肥 |  |
|  |  | 废茶叶 |  | 外售做农肥 |  |
|  |  | 废弃包装材料 |  | 环卫部门处理 |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 环卫部门处理 |  |
|  |  | 废水处理设施废渣 |  | 委托有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 来往车辆 | 噪声 | 合理安排施工时间和施工场所；设置临时隔声屏障等 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) |
|  | 营运期 | 生产设备 | 噪声 | 设备基础减振、交通噪声加强管理、加强对设备的维护和保养、合理布局、适当增强绿化等措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准 |
| 备注 | 施工期产生的污染物，随着施工期的结束，也将随之消失。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 按区域功能，加强厂区绿化布置，设置绿化带。花草树木对噪声有一定衰减和阻隔作用，对环境具有一定的美化作用。 |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 湖南省茗世生物科技有限公司的年产200吨冻干速溶茶粉及5000吨茶叶生产基地项目位于湘阴县高新技术产业开发区工业大道西，地理坐标为东经：112.915418°，北纬：28.639593°。本项目属于新建项目，项目用地现状为空地，项目拟建生产区位于厂区北部，自西向东依次为传统加工车间1#和传统加工车间2#、仓库、配电房、提取物车间；生活办公区位于厂区南侧，自西向东依次为垃圾站、锅炉房、污水处理池、地下水循环池、员工宿舍及食堂、实验楼，厂区大门位于厂区东侧，便于人流和物流出入。项目占地面积27198.61m2，总建筑面积22129.88m2，项目总投资11382.46万元，环保投资100万元，劳动定员120人，实行两班制，每班工作10小时，年工作300天。 2、环境质量现状 环境空气质量现状：大气环境现状监测点的各项监测因子PM10、SO2、NO2均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，说明项目所在地环境空气质量良好。 地表水环境质量现状：监测结果表明，洋沙湖断面和乌龙嘴断面的水环境各项指标能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，湘江湘阴段水环境质量良好；劈山渠和西面水塘的水环境各项指标除总氮超标外其余指标都能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。 声环境质量现状：2018年8月06-08日，湖南永蓝检测技术有限公司分昼间、夜间对项目厂周四界的噪声进行连续监测，监测结果表明，本项目厂周四界的声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。 - 环境影响评价结论 （1）施工期环境影响评价结论 ①大气环境影响评价结论 大气污染物主要有施工粉尘（或扬尘）、机车尾气以及装修过程中的有机气体污染等，都会对周围大气环境有一定的负面影响。施工粉尘会对周围环境有较大负面影响，施工期间必须采取一定的措施，缩小扬尘的影响范围和影响程度；汽车尾气、施工机械燃油废气产生量少，且无组织排放，因此对周围环境产生的影响不大；装修过程会有少量有机废气挥发出来，由于项目周围较为广阔，空气流通较快，一般情况下不会对周围环境造成明显的影响。 ②水环境影响评价结论 施工作业产生的废水经沉砂池沉淀处理后，上清液作为施工生产用水加以循环使用或洒水抑尘；施工燃油机械维护和冲洗的含油废水经隔油、静置沉淀后回用于施工生产工序；生活污水经收集后处理后排入湘阴县城市污水处理厂处理。项目施工期废水对外环境无明显影响。 ③声环境影响结论 施工机械噪声会对周边环境产生一定的影响。在实施隔音、消声等措施下，则对项目周边声环境的影响不大。 ④固体废弃物环境影响结论 基建过程中开挖的土方及建筑产生的废弃物，这些物质若处理不当会对环境造成一定的污染，因此施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾应及处理，避免造成二次污染。为减缓施工期对周围环境的影响，建议施工单位及时清运建筑垃圾。对施工人员的生活垃圾、餐厨垃圾、隔油池废油脂等应分类收集。生活垃圾及时清运，送往环卫所集中处理。餐厨垃圾、隔油池废油脂由资质单位处理。综上所述，妥善处理好施工期固体废物后，预计对周围环境影响较小。 （2）营运期环境影响评价结论 ①大气环境影响评价结论 项目营运期间产生的废气主要为茶叶粉尘、锅炉烟气。精制茶生产过程产生的粉尘通过对生产车间进行封闭，茶叶粉尘经布袋除尘器处理，粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值；速溶茶生产过程产生的粉尘通过对筛分车间密闭，粉尘经净化空调处理后排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值，项目粉尘对大气环境影响不大；锅炉烟气通过收集后经8m排气筒排放，各污染物浓度均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值。厨房油烟经油烟净化器处理后由专用烟管排放，可满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001）中相关要求。因此项目营运期间产生的废气对外环境影响较小。 ②水环境影响评价结论 本项目生产废水经厂内废水处理设施“混凝沉淀+生物接触氧化”处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入工业园污水管网，再纳入城市污水处理厂处理。生活污水经“隔油池+化粪池”处理后排入工业园污水管网，再纳入城市污水处理厂处理。因此项目营运期间产生的废水对外环境影响很小。 ③声环境影响结论 本项目营运期产生的噪声主要来源于机械设备。采取基础减振、墙体隔声、绿化吸声等措施控制生产噪声。根据预测，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，无超标现象。经距离衰减后不会对周边居民的生活产生明显影响。 ④固体废弃物环境影响结论 本项目产生的固体废物主要为茶叶梗、除尘器粉末、废弃包装材料、茶渣、废茶叶、废水处理设施废渣、生活垃圾。茶叶梗、除尘器粉末、废弃包装材料均属一般工业固体废弃物，收集后外售，综合利用；茶渣、废茶叶收集后可以用作农肥；生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运处理，废水处理设施废渣委托有资质单位处理。本项目产生的固体废弃物均妥善处置，满足环保要求，对环境影响很小。 - 环境风险 环境风险经过采取相应的措施和应急保障措施后可以将环境安全隐患降到最低。 - 项目建设可行性分析 （1）产业政策符合性 本项目为茶叶生产项目，经与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）对照分析，项目属于鼓励类中第一大类“农林类”的第32项“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，且项目已取得湘阴县发展和改革局的备案证明（湘阴发改审[2018]49号），因此项目符合国家产业政策。 - 选址合理性 本项目建设地点位于湘阴县高新技术产业开发区工业大道西，项目主要生产精制茶和速溶茶粉。地理坐标为东经：112.915418°，北纬：28.639593°。地理位置见附图1。项目地东面紧邻工业园大道，交通便利。根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量。项目区域地质稳定，气候温和，发生重大自然灾害的可能性很小，给排水、供电等配套设施齐全，可满足项目正常生产要求。项目产生的“三废”经处理后能达标排放，不改变区域环境功能级别。项目选址与食品生产通用卫生规范标准相符。综上所述，项目的厂址选择是可行的。 - 平面布置合理性 本项目位于湘阴县高新技术产业开发区工业大道西，项目用地现状为空地，项目拟建生产区位于厂区北部，自西向东依次为传统加工车间1#和传统加工车间2#、仓库、配电房、提取物车间；生活办公区位于厂区南侧，自西向东依次为垃圾站、锅炉房、污水处理池、地下水循环池、员工宿舍及食堂、实验楼，厂区大门位于厂区东侧，便于人流和物流出入。项目平面布局见附图2。厂区总平面设计在满足工艺要求前提下，功能分区明确，物流通畅，基本能够满足企业生产组织的需要，厂容厂貌整齐美观，平面布置基本合理。 综上所述，该项目符合国家产业政策要求，选址可行、项目厂区总图布置合理，拟采取的污染防治措施经济技术可行。在认真落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保工程制度的基础上，污染物均能达标排放，其环境影响较小。本项目从环境保护、社会、经济角度看是可行的。 二、建议及要求： （1）建设单位应认真贯彻执行国家有关环保政策，落实本报告提出的环保措施，严格执行环保工程验收计划。 （2）建议保持车间的通风环境，以便使工人有良好的工作环境。 （3）建议加强项目区的绿化工作，美化环境。 （4）建议建设单位加强设备的日常管理及维护，同时严格做好噪声防护措施。 （5）建议建设单位加强废水处理设施的运营与管理，做好台账记录。 （6）建议建设单位加强职工环境意识教育，制定环保设施运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故的发生。 （7）建议建设单位处理好与周边居民的关系问题，对于由本项目建设和营运引起的居民问题应积极应对、及时沟通协调解决，避免引发社会矛盾。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附件、附图： 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 立项批复 附件4 土地购买合同 附件5 建设项目入园选址意见表 附件6 质量保证单及监测报告 附件7 专家意见 附件8 专家签到表 附件9 修改清单 附图1：项目地理位置图 附图2：项目平面布置图 附图3：项目周边环境图 附图4：环境保护目标图 附图5：环境现状监测布点图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。