表一、建设项目基本情况：

| 建设名称 | 年产2000吨塑料制品项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南湖汨合塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 欧汨罗 |  | 联系人 |  | 欧汨罗 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南汨罗循环经济产业园龙舟南路以东 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 19976704988 | 传真 |  |  | 邮政编码 | 4146400 |  |
| 建设地点 | 湖南汨罗循环经济产业园湖南汨特科技新材料股份有限公司内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  | 行业类别及代码 |  | - C2927 - 日用塑料制品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2460 |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） | 6 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 3% |
| 评价经费 （万元） |  | 预计投产日期 |  | 2018年11月 |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1.任务由来 湖南湖汨合塑料制品有限公司在湖南汨罗循环经济产业园租赁湖南汨特科技新材料股份有限公司厂房1栋，拟投资200万元建设年产2000吨塑料制品项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（47项塑料制品制造）中的有关规定，本项目不涉及有毒原材料，使用新料作为原料，因此编制环境影响报告表。建设单位委托我单位（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2.工程内容及规模 2.1项目名称、地点、建设性质及投资 - 项目名称：年产2000吨塑料制品项目 2）项目性质：新建 3）总投资：项目总投资为200万元。 4）项目位置：项目建设地位于湖南汨罗循环经济产业园湖南汨特科技新材料股份有限公司内（详见项目地理位置图，附图1）。 2.2工程内容及规模 湖南湖汨合塑料制品有限公司租赁湖南汨特科技新材料股份有限公司现有厂房1栋1层，厂房建筑面积为2460m2，其中生产车间面积为1150m2，原料仓库面积为580m2，成品仓库面积为600m2，包装车间20m2，更衣除尘间30m2，车间办公室20m2，辅助用房60m2；办公室、员工宿舍和食堂均依托湖南汨特科技新材料股份有限公司现有。项目建成投产后规模为年产2000吨一次性塑料餐具。项目建设基本内容见下表1-1。 表1-1 项目建设内容一览表 项目组成; 内容; 建筑面积; 备注. 主体工程; 生产车间; 1150m2; 1层钢架结构. 原料仓库; 580m2. 成品仓库; 600m2. 包装车间; 20m2. 更衣除尘间; 30m2. 车间办公室; 20m2. 辅助用房; 60m2. 辅助工程; 食堂; /; 依托湖南汨特科技新材料股份有限公司现有. 宿舍; /. 办公楼; /. 公用工程; 供水; 由湖南汨罗循环经济产业园供水管网提供. 供电; 由湖南汨罗循环经济产业园供电管网提供. 排水; 依托湖南汨特科技新材料股份有限公司现有的化粪池+隔油池处理后经工业园污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理达标后进入汨罗江；雨水经地表汇集后通过厂区雨水管道进入西侧农舟南路雨水管网。. 环保工程; 废气治理; VOCs废气通过集气罩收集+活性炭吸附后通过15m排气筒排放；无组织排放VOCs设置排风扇，加强车间通风。. 废水治理; 依托湖南汨特科技新材料股份有限公司现有的化粪池+隔油池处理后经工业园污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理达标后进入汨罗江；雨水经地表汇集后通过厂区雨水管道进入西侧农舟南路雨水管网。. 噪声治理; 选用低噪声设备、车间合理布局、加强设备维护、建筑物隔声、距离衰减等措施。. 固废治理; 废聚丙烯包装袋设置一般固废暂存区，统一收集后外售处理；生活垃圾由环卫部门定期清运。. 2.3原辅材料消耗和主要设备 项目主要原辅材料消耗及性质见下表1-2，主要设备见下表1-3。 - 项目主要原辅材料消耗 表1-2 项目原辅材料消耗表 名称; 单位; 数量; 来源; 备注. 原辅材料; 聚丙烯; t/a; 2000; 外购; 新料. 活性炭; t/a; 1.7; 外购. 能源; 水; m3/a; 214; 工业园供水管网. 电; 万kw.h/a; 30; 工业园供电管网. 本项目为一次性餐具制造，禁止使用废旧塑料以及有毒材料用作原料，仅限使用新料。 聚丙烯：聚丙烯为颗粒状白色粉末，是一种无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90--"0. 91g/cm3；聚丙烯具有良好的耐热性，制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌，聚丙烯的熔融温度约为164一170℃；聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，常见的酸、碱等有机溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。 - 项目主要设备 表1-3 项目主要机械设备表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 注塑机; HMD358M8/SP; 5. 2; 空压机; 10HP; 1. 3; 空压机; 30HP; 1. 4; 储气罐; 1; 空压机配套设备. 5; 冷却塔; 80T; 1. 6; 风机; 1. 7; 产品模具; 9. 通过对照分析，上表所示的设备没有《产业结构调整指导目录2011本（2013修订）》中的限制类、淘汰类产品。 2.4产品方案 项目产品种类及规模见下表1-4。 产品种类：包括方型餐盒和圆形碗。规模详见下表1-4。 表1-4 产品种类及规模 序号; 产品名称; 单位; 数量; 备注. 1; 一次性餐具; 吨/年; 2000; 包括方型餐盒和圆形碗，按市场需求生产. 3.平面布置 项目位于湖南汨罗循环经济产业园湖南汨特科技新材料股份有限公司内，利用湖南汨特科技新材料股份有限公司原有的厂房、办公生活用房及公用设施。车间大门设置于厂房东侧；车间内分为南北两部分，北侧为生产车间；南侧为原料仓库和成品仓库；仓库与生产车间之间由更衣除尘间相连；车间办公室位于厂房东南角；各车间留有利于物料运输的通道。厂区平面布置详见附图2。 4.给排水及公用工程 （1）给水 ①生活用水：本项目生活用水主要为员工用水，员工在厂区住宿，根据《湖南省用水定额》中相关标准，员工生活用水按145L/人·天计，本项目劳动定员为10人，则本项目生活用水量为435m3/a（1.45m3/d），由湖南汨罗循环经济产业园自来水供水管网供水。 ②生产用水：生产用水主要为冷却塔用水，冷却塔用水量为90t/a（首次加水80t，补充损耗10t），冷却塔冷却水循环使用，只需定期补充少量损耗水，冷却水不外排。 （2）排水 本项目执行国家相关环境保护的相关政策，排水采用雨污分流制。生活废水排放量为348m3/a（1.16m3/d）。生活废水依托湖南汨特科技新材料股份有限公司现有的化粪池+隔油池处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的三级标准后，排入工业园污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂集中处理达标后，最终排入汨罗江。 （3）能源 - 本工程生产设备均使用电能。用电由汨罗循环经济产业园供给，完全可以满足整个工厂用电要求，变压器等设备均依托湖南汨特科技新材料股份有限公司现有设施。 5.劳动定员 本项目劳动定员为10人，均在厂区住宿，年工作时间300天，每天1班，每班8小时。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 湖南湖汨合塑料制品有限公司年产2000吨塑料制品项目建设地点为湖南汨罗循环经济产业园湖南汨特科技新材料股份有限公司内，租赁湖南汨特科技新材料股份有限公司现有厂房，项目为新建项目。湖南汨特科技新材料股份有限公司于2009年8月17日成立，于2016年停产倒闭，所有设备均已拆除，无遗留环境问题，因此本项目无原有环境问题。 |

表二、建设项目所在自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）： 1.地理位置 汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。 湖南汨罗循环经济产业园位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，东临平江县伍市镇，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。 本项目位于湖南汨特科技新材料股份有限公司内，项目地理位置详见附图1。 2.地形、地质、地貌 湖南汨罗循环经济产业园为不规则的山丘与平原相间地形，属于汨罗江三角洲河流冲积形成的平原地貌，原始阶地地形明显，高程为46.52~38.3m（黄海高程），高程差9.22m。工程用地区域大部分为河湖混合粘士夹砾石层覆盖，厚7～8m，其下为砾石层。场区地基主要为人工填土、耕作士、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为7度。 汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。 区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。 3.气候、气象 汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。 - 气温：年平均气温18.4℃，最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃； - 降水量：年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3；年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm； 3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％； 4）风速：年平均风速1.8m/s，常年主导风向为西北风；冬季主导风向为北北西风、北风；夏季主导风向为东南南风； 5）其它：年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1727.9mm。 4.水文状况 湖南汨罗循环经济产业园北临汨罗江，汨罗江因主河道汩水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。 汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。 本项目周边居民饮用水水源主要为城市自来水。 5.植被和生物 按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。 汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸 植物共7科13种，被子植物有94科383种。 工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。 汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。 据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

表三、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1.空气环境质量现状： （1）监测布点、时间与频次 本次环评采用湖南精科检测有限公司于2018年5月7日～13日在本项目建设地厂界西北侧上风向450m处居民区、下风向东南侧700m清江村居民区布置了两个监测点，进行了为期七天的采样监测。 （2）监测项目 选定为SO2、NO2、PM10、TVOC。 （3）监测与分析方法 监测方法按《环境监测技术规范》的有关规定和要求进行，分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中要求进行。 （4）监测结果统计与评价 监测结果统计于下表3-1： 表3-1 本项目拟建地环境空气质量监测结果统计表 单位：μg/m3 监测点位 评价项目 监测因子 评价项目; SO2; NO2; PM10; TVOC. 西北侧上风向450m处居民区; 日均值浓度范围; 17~26; 20~34; 65~81; ＜0.5. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 下风向东南侧700m; 日均值浓度范围; 26~40; 34~41; 85~99; ＜0.5. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 标准值; 150; 80; 150; 600. 由表3-1可见，现场监测期间各大气监测点环境空气中PM10、SO2、NO2的日均浓度值满足GB3095-2012二级标准要求；TVOC满足《室内空气质量标准（GBT18883-2002）》中表1中0.6mg/m3的要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 2.地表水环境质量现状： 本项目收集了汨罗市环境保护监测站2017年10月对汨罗江新市断面、窑洲断面常规监测断面监测数据。汨罗江窑洲断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 II 类标准。汨罗江新市断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （2）监测项目 选定为pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类等。 （3）监测时间与频率 汨罗市环境保护监测站2017年10月对汨罗江进行了监测，每个点位监测一天，二次采样，同期记录水深、流速、流量、河宽等水质参数。 （4）监测结果统计与评价 水质常规监测结果见统计与评价下表3-2。 表3-2 监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测点位; 监测项目及结果. pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. 新市断面W01; 监测值范围; 7.03-7.03; 9-10; 2.7-2.8; 0.34-0.38; 0.08-0.09; 0.01. 标准指数; 0.015; 0.45-0.5; 0.675-0.7; 0.34-0.38; 0.4-0.45; 0.2. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. GB3838-2002Ⅲ标准; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.2; 0.05. 窑州断面 W02; 监测值范围; 7.18-7.19; 7-7; 2.3-2.4; 0.12-0.14; 0.09-0.09; 0.01ND. 标准指数; 0.09-0.095; 0.47; 0.77-0.8; 0.24-0.28; 0.9; /. 最大超标倍数; /; /; /; /; 0.2; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. GB3838-2002 II 标准; 6~9; 15; 3; 0.5; 0.1; 0.05. 由上表可知，汨罗江新市断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗水环境质量较好。 3.地下水环境质量现状 本次环评引用《湖南合心有色金属有限公司年拆解1万吨废电机、变压器、压缩机等建设项目环境影响报告书》（该项目位于本项目东侧1300m处）于2017年8月30日-31日委托湖南精科检测有限公司对区域地下水环境的现状监测数据。 （1）监测布点 本项目东侧1300m处居民水井。 （2）监测项目 pH、氨氮、高锰酸盐指数、铜、铅、镉、汞、铬、镍、砷、锌共11项。 （3）监测结果统计与评价 表3-3 地下水质量现状监测评价结果 单位：mg/l，pH无量纲 采样位置; 监测项目; 监测结果; 标准值; 评价结果. 2017.8.30; 2017.8.31. U1; pH; 6.68; 6.76; 6.5～8.5; 达标. 氨氮; 0.095; 0.089; ≤0.2; 达标. CODmn; <0.5; <0.05; ≤3.0; 达标. 汞; <0.00004; <0.00004; ≤0.001; 达标. 铬; <0.03; <0.03; ≤0.05; 达标. 铜; <0.05; <0.05; ≤1.0; 达标. 铅; <0.001; <0.001; ≤0.05; 达标. 镉; <0.0001; <0.0001; ≤0.01; 达标. 镍; <0.05; <0.05; ≤0.01; 达标. 砷; <0.0003; <0.0003; ≤0.05; 达标. 锌; <0.05; <0.05; ≤1.0; 达标. 注：“<”表示监测结果低于该检测项目检出限。. 从上表计算结果看，本项目所在区域地下水监测点pH、铜、铅、镉、镍、铬、汞、PH、氨氮、高锰酸盐指数、砷、锌共11项监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求。 4.声环境质量现状 本项目厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。根据湖南精科检测有限公司2018年5月7日-8日对项目所在地环境噪声监测结果，拟建地昼间噪声为54.7~58.6dB(A)、夜间噪声为42.1~48.7dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 采样地点; 昼间; 夜间. 1东厂界; 2018.5.7; 56.4; 43.6. 2018.5.8; 54.7; 42.9. 2南厂界; 2018.5.7; 56.9; 46.9. 2018.5.8; 57.7; 48.7. 3西厂界; 2018.5.7; 58.6; 45.8. 2018.5.8; 57.4; 46.1. 4北厂界; 2018.5.7; 57.2; 43.1. 2018.5.8; 55.8; 42.4. 评价标准（3类）; 昼间：65dB(A); 夜间：55dB(A).

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护见下表3-5： 表3-5 主要环境保护目标示意表 保护目标; 性质/规模; 方位; 与项目的距离（m）; 保护级别. 要素; 名称. 环境 空气; 合心村居民; 约60人; NW; 450-500; 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准. 清江村居民; 约120人; SE; 700-1000. 水环境; 汨罗江; 中河; N; 约3100; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅱ、Ⅲ类标准. 声 环 境; 厂区周边; /; /; 200范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 生态环境; 湖南汨罗江国家湿地公园; 湿地公园; N; 约3100; 国家级湿地公园. 主要环境保护目标示意图：见附图四。

表四、评价适用标准：

| 环境质量标准 | 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅱ、Ⅲ类标准 《声环境质量标准（GB3096-2008）》中3类标准 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准 《室内空气质量标准（GBT18883-2002）》中表1要求 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的三级排放标准 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4和表9中企业边界大气污染物浓度限值要求 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中要求 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中要求 《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标： CODcr：0.02t/a、NH3-N：0.003t/a、VOCs：0.13t/a CODcr、NH3-N总量纳入汨罗市城市污水处理厂总量控制指标。 |

表五、建设项目工程分析：

工艺流程简介： 工艺流程及产污节点图： 工艺流程及产污节点见下图： N、G 聚丙烯 投料 注塑 冷却 包装入库 注：N-噪声、G废气 图 加工工艺流程及产污节点图 工艺说明：原材料聚丙烯通过投料进入注塑机进行注塑，然后冷却，在进行质检后得到产品。 备注：①由于聚丙烯为新料，故使用前不需进行清洗。注塑过程仅属于物理性的熔融和冷却，故生产过程中无任何添加剂。塑料粒均为颗粒状，投料过程在密闭状态下，不产生废气。 ②注塑是将熔融的塑料粒利用压力注进塑料制品模具中，自然冷却脱模（脱模过程中无需使用脱模剂），得到所需的各种塑料件。塑料粒注塑成型的温度为160-170℃，模具温度为20-50℃，注射压力为70-120Kg。 ③注塑过程需要使用冷却塔的冷却水冷却，冷却方式为间接冷却，冷却塔的水只需定期补充少量损耗水，冷却水不外排。 主要污染工序： 施工期主要污染工序： 本项目利用湖南汨特科技新材料股份有限公司现有厂房以及办公用房，无需土建和土地平整，施工量小。施工期污染工序主要为设备安装时的施工噪声，噪声级约为80dB左右，并且均在厂房内进行。 营运期主要污染工序： 1.废水 （1）生活废水 根据建设方提供的资料，本项目生产过程不用水，全部为生活用水，本项目劳动定员为10人，生活用水量为435m3/a（1.45m3/d），污水排污系数按0.8计算，则生活废水排放量为348m3/a（1.16m3/d）。主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N，生活污水CODcr、BOD5、SS、NH3-N平均浓度分别约为450mg/l、200mg/l、150 mg/l 、30mg/l，则CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别为0.2t/a、0.07t/a、0.05t/a、0.01t/a。 全厂排水实行雨污分流，雨水通过厂区雨水管道汇入到工业园雨水管网；生活废水依托湖南汨特科技新材料股份有限公司现有化粪池+隔油池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经工业园污水管网，排入汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后，最终进入汨罗江。 - 冷却塔用水 - 冷却塔用水量为90t/a，循环使用，定期补充少量损耗水，不外排。 2.废气 （1）生产车间工艺废气 注塑工序会产生少量的VOCs废气，根据《空气污染物排放和控制手册》，塑料注塑的VOCs排放系数是0.35kg/t（原料）。项目聚丙烯用量为2000t/a，则VOCs废气的产生量为0.7t/a。 （2）食堂油烟 本项目依托湖南汨特科技新材料股份有限公司已有的食堂，食堂采用液化石油气等清洁燃料，根据其他食堂的类比监测资料，食堂油烟废气的排放浓度约为8mg/m3，必须经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》后排放。经处理后，排放浓度小于2mg/m3。 3、噪声 本项目噪声主要来自空压机、注塑机和冷却塔等机械设备产生的噪声，各种不同型号的同类机械噪声级基本相同。 项目主要噪声源的声压级见表5-1。 表5-1 项目主要噪声源的声压级 序号; 噪声源; 声压级; 数量. 1; 空压机; 75dB(A); 2台. 2; 注塑机; 75dB(A); 5台. 3; 冷却塔; 65dB(A); 1台. 4; 风机; 85dB(A); 1台. 4、固废 （1）废聚丙烯包装袋 生产过程中会产生废聚丙烯包装袋，产生量约为0.2t/a，统一收集后外售处理。 （2）废活性炭 项目使用活性炭吸附废气，活性炭的负荷率为10%-40%，本项目按30%计，项目吸附的VOCs废气的量为0.5t/a，则年需活性炭的量为1.7t/a，产生废活性炭的量为2.2t/a，属性为HW12危险废物，需送至具有危险固废处理资质的机构处置。 （3）生活垃圾 职工生活垃圾，产生量按1kg/人·天计，项目劳动定员10人，年工作时间以300天计，则生活垃圾产生量为3t/a（10kg/d），收集后清运至城市生活垃圾处置中心处理。

表六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑 | 有组织VOCs | 630kg/a，87.7mg/m3 | 130kg/a，18mg/m3 |
|  |  | 无组织VOCs | 70kg/a，30g/h | 70kg/a，30g/h |
|  | 食堂 | 油烟 | 8mg/m3 | ﹤2.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 废水量 | 348m3/a | 348m3/a |
|  |  | CODcr | 450mg/l， 0.2t/a | 50mg/l， 0.02t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/l， 0.07t/a | 10mg/l， 0.0035t/a |
|  |  | SS | 150mg/l， 0.05t/a | 10mg/l， 0.0035t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/l， 0.01t/a | 8mg/l， 0.003t/a |
| 固 体 废 物 | 注塑 | 废聚丙烯包装袋 | 0.2t/a | 送至相关企业综合利用 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 2.2t/a | 送有资质的机构处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 送生活垃圾处置中心处置 |
| 噪 声 | 75～90 dB |  |  | 厂界达标 |
| 主要生态影响（不够时见附另页） 项目用地为现有厂房，施工过程中不改变原有生态功能，不会造成新的生态影响。 |  |  |  |  |

表七、环境影响分析：

施工期环境影响分析： 本项目利用湖南汨特科技新材料股份有限公司现有厂房以及办公用房，无需土建和土地平整，施工量小。施工期污染工序主要为设备安装时的施工噪声，噪声级约为80dB左右，并且均在厂房内进行。 为减小施工噪声影响，应尽量避免高噪声设备同时施工，高噪声设备在夜晚22时至凌晨6时应禁止施工。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，并且设备安装均在厂房内进行，经采取上述措施后，再通过厂房和绿化带的隔声以及距离衰减之后，项目施工噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求，对周围环境影响较小。

营运期环境分析： 1.地表水环境影响分析 （1）生活污水 项目生活废水排放量为348m3/a（1.16m3/d）。主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N，生活污水CODcr、BOD5、SS、NH3-N平均浓度分别约为450mg/l、200mg/l、150 mg/l 、30mg/l，则CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别为0.2t/a、0.07t/a、0.05t/a、0.01t/a。 全厂排水实行雨污分流，雨水通过厂区雨水管道汇入到工业园雨水管网；生活废水依托湖南汨特科技新材料股份有限公司现有化粪池+隔油池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经工业园污水管网，排入汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后，最终进入汨罗江。CODcr、BOD5、SS、NH3-N排放浓度为50mg/l、10mg/l、10mg/l、8mg/l，排放量分别为0.02t/a、0.0035t/a、0.0035t/a、0.003t/a，对汨罗江水质影响较小。 （2）冷却塔用水 - 项目冷却方式为间接冷却，冷却塔用水量为90t/a，循环使用，只需定期向冷却塔补充少量损耗水，冷却水不外排。 2.环境空气影响分析 （1）生产车间工艺废气 注塑工序会产生少量的VOCs废气 ①有组织VOCs废气 根据《空气污染物排放和控制手册》，塑料注塑的VOCs排放系数是0.35kg/t（原料）。项目聚丙烯用量为2000t/a，则VOCs废气的产生量为0.7t/a，风机设计风量为3000m3/h，则产生浓度为100mg/m3。VOCs废气由排风口经抽排风设施收集（收集效率为90%），则VOCs废气收集量为0.63t/a（0.263kg/h），浓度为87.7mg/m3，由活性炭吸附（处理效率为80%）+15m排气筒排放VOCs废气排放量为0.13t/a（0.054kg/h），排放浓度为18mg/m3，。 车间工艺废气产生排放情况见下表7-1： 表7-1 加工车间工艺废气产生排放情况 项目; 产生情况; 排放情况; 排放标准; 备注. 收集量t/a; 速率kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 浓度 mg/m3; 处理措施. VOCs; 0.63; 0.263; 87.7; 0.13; 0.054; 18; 100; 抽排风设施+活性炭吸附+15m排气筒排放. 由上表可知，有组织VOCs废气由排风口经抽排风设施收集，经活性炭吸附后由15m排气筒排放，排放速率和排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4要求。 ②无组织VOCs废气 项目未被收集的VOCs废气以无组织形式排放，排放量为70kg/a，排放速率为30g/h，排放源按加工车间厂房高5m、长60m、宽40m计，根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则—大气环境》推荐的大气环境防护距离计算模式，经计算无超标点，周界外浓度监控点处贡献浓度约0.01898mg/m3、其防护距离为0，通过加强车间的通风来降低挥发的VOCs废气对环境和员工的影响，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值要求（4.0mg/m3），对环境影响较小。 （2）食堂油烟废气 本项目依托湖南汨特科技新材料股份有限公司现有食堂，食堂采用液化石油气等清洁燃料，食堂油烟废气的产生浓度约为8mg/m3。食堂厨房油烟废气通过设置抽排风设施和油烟净化装置处理后，排放浓度小于2mg/m3，从食堂建筑屋顶排放，确保烟气排放满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求。 综上所述，项目废气经采取以上措施治理后，均可实现达标排放，对周围大气环境影响较小。 3.声环境影响分析 项目营运期高噪声的设备虽然不少，但夜间不生产，声压级在65～85dB之间。生产车间与厂界距离为5~150m。 为使厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，项目在设计中考虑在设备的平面布局等方面采取有效措施，以降低噪声的传播和干扰。 本项目采取的噪声控制措施主要如下： （1）设计中尽量选用加工精度高，运行噪声低的设备，大型设备的底座安装减振器，该措施一般可以降低噪声10~15dB； （2）在厂房布局时，主要噪声源（空压机、注塑机和冷却塔等）布置在厂区中央并尽可能布置在远离厂界，增大主要声源与边界的距离，厂房设隔声门窗，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源。本项目生产线设备均布置在封闭厂房内，靠厂房的隔声，该措施一般可以降低噪声15~20dB； （3）引风机的进、出气口（或管道上）安装消声器，并将风机的机壳、电动机、基础振动等部位辐射的噪声可以采用隔声罩措施；对于风机基础和管道传声，应采取隔振处理，风机与进、排风管采用柔性管连接，该措施一般可使风机噪声降低20～30dB。 （4）合理安排作业时间，本项目只在白班生产，对夜间噪声无影响； （5）另外，对采购回来的原料在车间内设有专门的原料堆放区域，有汽车运输至公司，堆料场设有专门的装卸料行车，对装卸工人严格按照操作规程进行操作，不会对周围声环境产生明显影响。 项目主要噪声设备噪声产生及治理情况见下表7-2： 表7-2 主要设备噪声产生及治理情况一览表（单位：dB(A)） 序号; 设备名称; 治理前; 数量 （台）; 治理措施; 治理后车间外; 厂界噪声 贡献值. 1; 空压机; 75dB(A); 2台; 选用低噪声设备，厂房隔声、基础减振；合理安排作业时间，禁止夜间生产； 风机进、出气口安装消声器，风机进、排风管采用柔性管连接; 45; ≤25. 2; 注塑机; 75dB(A); 5台; 58.1; ≤38.1. 3; 冷却塔; 65dB(A); 1台; 61.9; ≤41.9. 4; 风机; 85dB(A); 1台; 48; ≤28. 叠加值; 64.0; 34.1. 备注：空气吸收以及距离衰减以10dB计. 根据上表可知，项目各种机械设备通过严格按照以上所述的基础减震、设备房隔声、隔音消声等一系列的噪声防治措施后，再经距离衰减，各类设备产生的噪声辐射到厂界噪声贡献值将低于35dB(A)，并且项目夜间不生产，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准要求（昼间噪声≤65dB(A)）。因此，项目对周围声环境不会产生明显的影响。 另外，项目厂界距离最近的环境敏感点也在450m之外，通过采取噪声防治措施实现厂界噪声达标后再经距离衰减，预计到该环境敏感点处的环境噪声值贡献值将低于30dB(A)，因此，项目噪声对周围环境敏感点的影响较小。 4.固体废物环境影响分析 项目固体废物的产生量及处置措施见下下表7-3： 表7-3 固体废物产生量及处置措施 序号; 固废名称; 产生部位; 产生量; 固废属性; 处置措施. 1; 废聚丙烯包装袋; 注塑; 0.2t/a; 一般工业固废; 外售. 2; 废活性炭; 废气处理; 2.2t/a; 危险废物; 送有资质单位处置. 3; 生活垃圾; 职工生活; 3t/a; 生活垃圾; 送生活垃圾处置中心处置. 废聚丙烯包装袋属一般工业固体废物，建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物堆放场地（厂房内单独隔离设置的一般固废堆放场），不得随处堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置围墙并做密闭处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。 废活性碳产生量为2.2t/a，属HW12危险废物，应送具有危险废物处理资质的机构处置或厂家回收再生。其储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]的要求进行。建设单位必须按相关标准在厂区内设专门的库房暂存（厂房内单独隔离的危险废物临时堆放场，并用不渗漏的桶装暂存）并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，运输车辆也必须有防渗漏设施。 生活垃圾经收集后，清运至城市生活垃圾处置中心处理。 各固体废物应分类分区暂存，清理或外运应及时彻底。采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境不会造成影响。 7.清洁生产分析 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保政策。清洁生产是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以使减少生产过程产生的废物对人类和环境的风险性。要求企业采用实用有效的清洁生产措施，从源头上削减污染物的产生量。通过对原材料的控制在一定程度上消减了污染物的产生，但从项目产品整个生命周期考虑，本项目在清洁生产方面还有很大提升空间，根据清洁生产原则，本项目结合生产实际情况，本环评提出以下措施来进一步提高清洁生产水平： （1）从工艺的节能化、运输过程管理与包装材料的节约、减少废弃物的排放等综合管理措施来一步实施清洁生产。 （2）使用低污染的新型环保包装材料，避免过分包装对环境产生的影响。 （3）实施清洁生产审计。推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效地推行清洁生产。通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。经落实以上措施后，本项目生产基本符合清洁生产的要求。 8.环境风险分析 本项目在生产过程中使用的聚丙烯及产品在运输、使用、贮存过程中均存在一定的事故风险隐患。主要风险类型为火灾，为防止原材料及产品着火产生的损失及可能的环境事故。首先公司应建立一套完整的管理和操作制度，并定期根据实际情况及出现的问题进行修订和检查，原材料、产品应与一般物品分开保存并有专人管理和检查，公司应有一套紧急状态下的应急对策、设备和人员，并定期演练，一旦出现紧急状态在采取相应对策的同时应考虑疏散无关原料、设备和人员，将损失减低至最低限度。 风险防范措施： （1）强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查。 （2）鉴于建设项目的主要风险是火灾，因此对重要的岗位职工要加强教育、培训和选拔及考核工作。 （3）对仓库内的电气设备，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求选用相应的防爆电器仪表。爆炸危险区域中的电气设备其防爆等级不低于相应设计规范的要求。 （4）仓库内的防雷、防静电设计严格执行《建筑防雷设计规范》、《工业与民用电力装置的接地设计规范》（试行）的有关规定。 （5）构筑物的设计严格执行《建筑设计防火规范》。 （6）消防设计执行《建筑设计防火规范》、《低倍数泡沫灭火系统设计规范》和《建筑灭火器配置设计规范》。 （7）厂区四周设防泄露围堰，配备泡沫灭火器、导流沟、消防水池和应急池等消防水的收集、导流、拦截措施，一旦发生火灾事件，产生的废水可直接流向围堰，减小废水外流的风险。 （8）做好仓库的防雷、防静电、保护和工作接地设计，满足有关规范要求。 （9）正确判断和处理异常情况，紧急情况下，应先按应急预案分析处理后报告（包括停止一切检修作业，通知无关人员撤离现场等）； （10）火灾报警装置、各类监测器、防爆膜、安全阀、视镜等应定期检验，防止失效；并做好各类监测目标、泄漏点、检测点的 记录和分析，对不安全因素进行及时处理和整改。 （11）厂区要注意防火，并落实厂区内的消防设施，如安装防火门窗等。经落实以上措施后，本项目产生的环境风险较小。 （12）建设消防废水应急事故处理池，禁止消防废水不经处理外排。 风险应急预案： 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，应成立以厂长为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组组。制定《事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 项目应急预案内容编制依据见下表7-4： 表7-4 应急预案内容 9环境经济损益分析与“三同时”竣工验收 序号; 项 目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产车间、仓库. 2; 应急组织机构、人员; 公司应急组织机构、人员 。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序。. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等。. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、 通知方式和交通保障、管制。. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故 性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、 防护措施器材; 事故现场、临近区域、控制防火区域、 控制清除污染措施及相应设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划; 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员 及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护， 医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理， 恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对相关人员开展公众教育，培训和发布有关信息。. （1）环保投资及“三同时”竣工验收 湖南湖汨合塑料制品有限公司年产2000吨塑料制品项目总投资200万元，其中环保投资为6万元，所占比例为3％。 环保投资估算情况见下表7-5。 表7-5 项目环保投资及“三同时”竣工验收一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用(万元); 治理效果. 1; 废气; VOCs; 有组织：排风设施收集后经活性炭吸附+15m排气筒排放； 无组织：加强车间的通风; 3; （GB 31572-2015）中表4要求和表9中企业边界大气污染物浓度限值要求. 厨房油烟; 依托南汨特科技新材料股份有限公司现有食堂，通过设置抽排风设施和油烟净化装置处理后从食堂建筑屋顶排放; 0; GB18483-2001. 2; 废水; 生活废水; 依托湖南汨特科技新材料股份有限公司现有化粪池+隔油池处理后排入工业园污水管网; 0; 达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的三级标准达. 3; 噪声; 隔声罩、基础减震、风机消声等一系列降噪措施; 1; GB12348-2008中2类标准. 4; 固废; 分类、分区的固废储存场，地面水泥硬化防渗，并可防风防雨; 2; 固废管理中相关要求. 5; 风险; 依托湖南汨特科技新材料股份有限公司消防水池、消防废水应急事故池; 0. 5; 合计; 6. （2）环保运行费用 项目的环保运行费用主要包括设备折旧费，环保设施运行电费，检修维护费、人工费等。 设备折旧费：设备折旧以5%计，则年设备折旧费0.5万元。 检修维护费：检修维护费主要是指环保设备设施易损件的更换所发生的费用。检修维护费以设备投资的5%计算，则全年合计0.5万元。 项目的环保运行费用总计1万元。 （4） 社会效益分析 项目采用材料生产一次性方型餐盒和圆形碗产品，生产的产品满足了社会的需求，也为社会提供了就业的机会，促进了当地经济的发展。 （5）环境效益分析 本项目设计中采用的各种污染控制措施比较全面和完善，能够保证生产过程中排放的废水、废气和噪声达到国家排放标准，项目生产线各产污点通过环保治理，大大减轻了对周围环境的影响。 10.环境管理与监测 （1）环境管理 环境管理是企业管理的重要组成部分，社会的发展和经济全球化对企业的环境管理及环境意识都提出了更高的要求，其目的是达到既发展生产、增加经济效益，又能保护环境。 本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。管理机构着重环境管理制度、计划的设立、修改与监督执行，加强工作人员环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作的组织，确保环保资金的到位，建立环保管理台帐并定期报地方环保主管部门备案、审核。 为进一步加强本工程的环境管理，提出如下建议： 1.认真落实可持续发展的环境管理制度，并将清洁生产纳入生产规范化管理，最大限度地降低水耗、能耗和物耗，建立健全环境管理档案及企业污染源档案，掌握企业排污情况的污染现状，为企业决策提供依据。 2.控制和预防污染：加强生产设备的管理与维护，严防非正常工况事故的发生：维护环保设施正常运行，确保达标排放。 3.按时向环境管理部门申报废水、废气、固体废物的处理和排放情况。 （2）环境监测 1.监测点位及监测因子 工程应对其污染源进行定期跟踪监测，以便及时发现有关问题（如超标排污、事故排污等）。 根据工程污染源分析，本项目应对如下污染源进行定期监测： 1.1废气监测 监测排气筒VOCs排放监控点浓度，监测VOCs无组织排放监控点浓度 1.2噪声监测 监测厂界四界噪声。 1.4监测频次 废气一次/年，噪声一次/年。 1.5监测方法 按《环境监测技术规范》执行。 1.6实施机构 可委托有资质单位承担监测任务。 2.项目验收监测 项目验收监测内容见下表7-6。 表7-6 项目“三同时”竣工验收监测内容表 类型; 监测因子; 执行标准. 废水; 总排废水口（依托湖南汨特科技新材料股份有限公司）：废水量和pH、CODcr、BOD5、SS的污染物浓度; 《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的三级排放标准. 废气; 排气筒VOCs的排放量及排放浓度、无组织VOCs排放监控点浓度; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4要求和表9中企业边界大气污染物浓度限值要求. 噪声; 营运期：场区四界昼间和夜间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类. 固废; 管理措施完善，分类、分区规范储存及处置，不影响环境卫生。; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. - 项目总量控制分析 本项目COD总量控制指标为0.02t/a，NH3-N总量控制指标为0.003t/a，VOCs总量控制指标为0.13t/a。 13. 项目审批原则符合性分析 （1）产业政策符合性分析 项目生产工艺较简单，经与《产业结构调整指导目录2011本（2013修订）》对照分析可知，产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入《产业结构调整指导目录2011本（2013修订）》限制类、淘汰类。项目投产后，具有较好的社会效益、经济效益、环境效益和发展前景，因此项目建设与国家的产业政策相一致。 （2）规划相符性及选址合理性分析 项目厂址位于湖南汨罗循环经济产业园农舟南路东侧的湖南汨特科技新材料股份有限公司内（见附图1），为租赁湖南汨特科技新材料股份有限公司原有厂房，用地性质为工业用地，符合湖南汨罗循环经济产业园的总体规划要求；因此，建设工程的选址符合相关要求。 （3）厂区平面布置合理性与建议 项目位于湖南汨罗循环经济产业园湖南汨特科技新材料股份有限公司内，利用湖南汨特科技新材料股份有限公司原有的厂房、办公生活用房及公用设施。车间大门设置于厂房东侧；车间内分为南北两部分，北侧为生产车间；南侧为原料仓库和成品仓库；仓库与生产车间之间由更衣除尘间相连；车间办公室位于厂房东南角；各车间留有利于物料运输的通道。厂区平面布置详见附图2。 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程。厂区平面布置基本合理（详见附图2）。

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 封边 | 有组织VOCs | 抽排风设施收集后经活性炭吸附+15m排气筒排放 | （GB 31572-2015）中表4要求 |
|  |  | 无组织VOCs | 加强车间通风 | （GB 31572-2015）中表9中企业边界大气污染物浓度限值要求 |
|  | 食堂 | 动植物 油烟 | 抽排风设施、油烟净化器 +排烟竖管 | 达到GB18483-2001中要求 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | CODcr、 BOD5、SS | 依托现有化粪池+隔油池处理排入汨罗市城市污水处理厂 | 达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的三级标准 |
| 固 体 废 物 | 注塑 | 废聚丙烯包装袋 | 送至相关企业综合利用 | 综合利用，无影响 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 送有危废处理资质单位处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送城市生活垃圾处置中心处置 | 不影响环境卫生 |
| 噪 声 | 设备选型尽可能地选用低噪声设备；风机等空气动力性噪声加消声器；开料锯、封边机、排钻等主要噪声源布置在厂房中间并进行隔声吸声处理；加强噪声设备的基础减振，设置减振垫；在总图布置上，利用建筑物等屏障阻碍噪声传播，增大主要声源与边界的距离，特别是车间及高噪声设备应尽量布置在厂区中央离厂界较远的一侧。通过采取以上措施后，再加上项目夜间不生产，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本建设项目将注意改善厂区生活环境，本评价认为在绿化植物的选择上应尽量选择吸尘降噪效果较好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，将有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |  |

表九、结论与建议：

| 一、结论： 1、工程概况 湖南湖汨合塑料制品有限公司租赁湖南汨特科技新材料股份有限公司现有厂房1栋1层，厂房建筑面积为2460m2，其中生产车间面积为1150m2，原料仓库面积为580m2，成品仓库面积为600m2，包装车间20m2，更衣除尘间30m2，车间办公室20m2，辅助用房60m2；办公室、员工宿舍和食堂均依托湖南汨特科技新材料股份有限公司现有。项目建成投产后规模为年产2000吨一次性塑料餐具。项目总投资200万元。 项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录2011本（2013修订）》目录中的限制、淘汰类，本项目符合当前产业政策。 2、环境质量状况评价结论 大气环境：监测数据表明,该区域大气环境PM10、SO2、NO2的日均浓度值满足GB3095-2012二级标准要求；TVOC满足《室内空气质量标准（GBT18883-2002）》中表1中0.6mg/m3的要求，空气环境质量较好。 水环境：汨罗江新市断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗水环境质量较好。 声环境：项目地昼间噪声为54.7~58.6dB(A)、夜间噪声为42.1~48.7dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，区域声环境质量满足其所在功能区要求。 3、项目主要污染物排放量 项目“三废”经过治理后，各污染物年外排情况分别为CODcr0.02t/a、VOCs0.63t/a。 4、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-5所示的环保治理措施，预计项目环保投资6万元，占总投资的3%，运行费用约为1万元/年。 5、环境影响预测评价结论 （1）水环境影响评价结论 项目生活废水依托湖南汨特科技新材料股份有限公司现有化粪池+隔油池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经工业园污水管网，排入汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后，最终进入汨罗江。对汨罗江水质影响较小。 （2）大气环境影响评价结论 项目加工车间工艺废气由排风口经抽排风设施收集后经活性炭吸附由15m排气筒排放，有组织排放VOCs废气排放速率和排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4要求；经预测，项目无组织排放VOCs废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9中企业边界大气污染物浓度限值要求（4.0mg/m3）；食堂油烟通过抽排风设施+油烟净化器处理后从食堂屋顶排放，可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求。项目废气通过采取以上措施后，可实现达标排放，对周围大气环境影响较小。 （3）声环境影响评价结论 项目设备选型尽可能地选用低噪声设备；风机等空气动力性噪声加消声器；主要噪声源布置在车间中间及进行隔声吸声处理；加强噪声设备的基础减振，设置减振垫；在总图布置上，利用建筑物等屏障阻碍噪声传播，增大主要声源与边界的距离，特别是风机、刨木机机等高噪声设备应尽量布置在离厂界较远的一侧。通过采取以上措施后，再加上项目夜间不生产，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周围声环境影响较小。 （4）固体废物环境影响评价结论 项目固体废弃物按固废管理相关要求和本环评所提出的要求建议规范暂存和妥善处置后，对周围环境影响较小。 6、项目的先进性与清洁生产 项目生产工艺已较成熟，原辅材料的使用、工艺设计、生产过程自动化、对原材料进行优质精选控制，保证了产品的质量，减少了“三废”排放量，整体而言，该生产线的清洁生产达到国内先进水平。 7、项目选址的可行性分析 项目符合湖南汨罗循环经济产业园的总体规划要求；目前评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量均本能满足相应功能区要求；项目技术成熟，环保设备能达标并稳定运行；工程的建成投产，可以带动当地经济发展。项目选址可行。 8、总图布置合理性与建议 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。厂区平面布置基本合理。 9、综合评价结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，符合湖南汨罗循环经济产业园的总体规划要求，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 二、要求与建议 1、严格按照相关要求建好固体废物临时储存场地，分类收集、储存，并及时收集、及时处置。 2、厂区建设应做好雨污分流，并搞好整个厂区的绿化规划。 3、车间地面保洁建议使用吸尘器配合人工清扫方式。 4、对废气排气筒应留有永久性的废气监测孔，并建有监测平台，随时接受当地环保监测部门的监测。 5、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： （公 章） 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释： 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目专家意见及专家签到表 附件2 项目委托书 附件3 项目监测报告 附件4 厂房租赁合同 附件5 工业园区项目选址意见表 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 湖南汨罗循环经济产业园总体规划图 附图4 项目主要环境保护目标图 |  |  |