- 表一、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 年产3000台丝网印刷设备制造改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南三兴精密工业股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 彭富国 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 赵颖 |  |  |
| 通讯地址 | 汨罗市工业园龙舟南路西侧、合心路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13378002783 |  | 传真 |  |  | - | 邮政编码 |  |  | 414400 |  |
| 建设地点 | 汨罗市工业园龙舟南路西侧、合心路南侧、新站北路东侧 东经113°8' 31.63″，北纬28°45' 31.75″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C3542 印刷专用设备制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 47159（70.7亩） |  |  |  | 绿地面积 (平方米) |  |  | 7074（15%） |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 3000 | 其中:环保投资(万元) |  |  | 80 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2.67% |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投产日期 |  |  |  |  |  | 2019年3月 |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1、编制依据 - （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； - （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； - （3）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年7月16日修订； - （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； - （5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日施行； - （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年4月施行； - （7）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2005年4月（2016.11.7修正）； - （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2003年1月1日施行（2012年2月29日修正）； - （9）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发〔2005〕39号； - （10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77； - （11）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）； - （12）《环境影响评价技术导则总纲》HJ2.1-2016（2017年1月1日实施）； - （13）《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008； - （14）《环境影响评价技术导则地面水环境》HJ/T2.3-93； - （15）《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4-2009； - （16）《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004； - （17）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）； - （18）湖南三兴精密工业股份有限公司提供的其它相关数据。 2、基本情况 ## 我国从20世纪80年代起，加速了对丝网印刷材料、设备、工艺的研制和开发，使丝网印刷在同柔性版印刷、胶版印刷、凹版印刷的竞争中发挥了优势。每年以7%的速度递增。目前，大约有70%多的宽幅面彩色丝网印刷采用专色印刷，接近30%采用四色套印，而且四色套印比例仍在稳步增加。行业调查结果表明，70%的企业年产值在100万元左右。但我国目前丝网印刷产值占全部印刷产值还不到2%，尚有很大潜力可挖，发展前景广阔。 - 湖南三兴精密工业股份有限公司年产3000台丝网印刷设备制造改扩建项目属于机械设备制造产业，生产出的产品设备主要应用的是电子丝网印刷技术，电子丝网印刷技术是指电子信息技术与具有悠久历史的丝网印刷技术相结合而产生的崭新技术。它是丝网印刷行业中一个特殊的领域，其最突出的特征是丝网印刷技术与电子信息技术相融，其产品既具有丝网印刷技术的鲜明特征同时又具有电子信息技术的鲜明特征，正因为它具有双重特性，所以电子丝网印刷技术的产品具有高的科技含量和高的增值回报。简言之，电子丝网印刷技术指的就是电子信息技术与丝网印刷技术相结合而形成的一门具有电子信息技术特征的新兴的现代丝网印刷技术。 湖南三兴精密工业股份有限公司于2013年由重庆市环境保护工程设计院有限公司编制了建设项目环境影响报告表，2013年6月该项目由岳阳市环境保护局对项目进行了批复。由于车间生产工序变动，2014年公司申请对原环评报告中相关内容进行调整，2014年4月1日，岳阳市环境保护局出具了关于该项目变更环境影响补充说明的意见。变更项目已于2015年完成验收。 - 为满足市场需求、扩大生产且需要机械设备组装场地，湖南三兴精密工业股份有限公司拟投资3000万元建设年产3000台丝网印刷设备制造改扩建项目，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》以及环境保护部令第44号（2018年04月28日修改）《建设项目环境影响评价分类管理名录》中二十四、专用设备制造业、第70专用设备制造及维修，本项目不属于电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的类型属于其他（仅组装的除外）类型则本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中须编制环境影响报告表类型。湖南三兴精密工业股份有限公司委托湖南道和环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 3、工程内容 本项目改扩建前总占地面积为47159m2，总建筑面积为36373.5m2， 主要建筑物为生产厂房4栋，每栋3600m2、倒班楼2栋，每栋4335 m2、办公楼4335m2、食堂、活动室1728m2本次改扩建不新增用地，在现有厂区新建1栋组装车间建筑面积6568m2，改扩建后总建筑面积为42941.5m2。 项目主要经济技术指标见下表1-1： 表1-1 项目主要经济技术指标一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 1#厂房; 1栋1F; 建筑面积3600m2; 已建. 2#厂房; 1栋1F; 建筑面积3600m2; 已建. 3#厂房; 1栋1F; 建筑面积3600m2; 已建. 4#厂房; 1栋1F; 建筑面积3600m2; 已建. 组装车间; 1栋1F; 建筑面积6568m2; 拟建. 辅助工程; 1#倒班楼; 1栋1F; 建筑面积4335m2; 已建. 2#倒班楼; 1栋1F; 建筑面积4335m2; 已建. 食堂、活动室; 1栋1F; 建筑面积1728m2; 已建. 门卫; 1栋1F; 建筑面积40.5m2; 已建. 固废、危废间; 1栋1F; 建筑面积410m2; 已建. 配电室; 1栋1F; 建筑面积36m2; 已建. 给水; 汨罗市自来水供水管网供水; 已建. 排水; 雨污分流管网; 已建. 环保工程; 废水处理; 生活污水：经化粪池预处理后，经市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理。; 已有. 废气处理; 喷粉工序：喷粉室+一套一级旋风除尘器+二级滤袋脉冲反吹回收装置+15m排气筒 烤箱燃烧烟气：空气滤芯过滤装置过滤+15m排气筒 食堂油烟：抽排风设施+油烟净化器+排烟竖管 焊接：焊接烟气净化器; 已有. 依托工程; 供电系统; 汨罗市供电电网供给、配套相应得配电设施; 依托. 给水系统; 汨罗市自来水供水管网供水、利用原有管网系统; 依托. 排水系统; 雨污分流管网; 依托. 本次改扩建后三兴丝网印刷设备制造由年产2500台套增加为3000台套、并新建一栋组装车间。 4、原辅材料消耗和主要设备 项目以各种钢板为主要原料，项目主要原辅材料及项目所需设备见下表： （1）项目主要原辅材料消耗见表1-2： 表1-2 项目原辅材料消耗表 序号; 名称; 改扩建前年需要量; 改扩建后年需要量; 单位; 备注. 1; 45#钢板; 9; 10.8; t; -. 2; SUS304不锈钢板; 90; 135; t; -. 3; 镀铬杆; 45; 54; t; -. 4; 铝型材; 234; 351; t; -. 5; 6061铝板; 135; 162; t; -. 6; 方通; 378; 453.6; t; -. 7; 冷板; 234; 280.8; t; -. 8; HT200; 522; 626.4; t; -. 9; 焊材; 3.6; 4.32; t; -. 10; 热固性粉末涂料; 4590; 5508; kg; -. 11; 乳化油原液; 3744; 4492.8; kg; -. 12; 切削油; 280.8; 336; kg; -. 13; 机油; 702; 842; kg; -. 14; 液压油; 468; 561; kg; -. 15; 镀锌板; 46.8; 56; t; -. 16; 扁钢; 18; 21; t; -. 17; 除锈剂; 1800; 2160; kg; -. 18; 磷化剂; 2295; 2754; kg; -. 19; 脱脂剂; 2340; 2808; kg; -. 20; 促进剂; 540; 648; kg; -. 21; 表调剂; 450; 540; kg; -. 22; 碱助剂; 2340; 2808; kg; -. 23; 液化气; 10; 12; t. 注：除锈剂主要成分为螯合剂33%、复合表面活性剂14.5%、磷酸10%、有机酸5%。 磷酸是非挥发性弱酸，而且含量较少，有机酸(柠檬酸和草酸)无挥发性，该除锈剂主要通过螯合剂的蝥合作用去除氧化物，同时加有活性剂成份作为抑雾剂。所以不产生烟雾，但除锈速度比盐酸类强酸除锈速度慢。盐酸和硫酸是挥发性很大的强酸，跟铁及其氧化物发生剧烈化学反应，生成氢气气味和烟雾更明显。 - 项目产品方案见下表1-3，项目设备表见1-4： - 表1-3 项目产品方案表 - 名称; - 服务去向; - 产量（台/年）. - 丝网印刷设备; - 主要应用于电子丝网印刷产品，如玻璃面板印刷、触摸屏、LCD、LED液晶屏等行业; - 改扩建前; - 改扩建后. - 2500; - 3000. 项目所生产的设备以及产品的服务去向符合《产业结构调整指导目录》（2011本）中鼓励类第二十八条信息产业中41点TFT-LCD、PDP、OLED、激光显示、3D显示等新型平板显示器件生产专用设备。 表1-4 项目改扩建后主要生产设备表 编号; 名称; 型号及规格; 现有/扩建后（数量）. 下料设备部分. 1; 锯床; GB4230-50; 4. 2; 型材切割机; 砂轮片Ф400; 1. 3; 数控切割机; F200; 0/1. 4; 气割机; 1. 加工设备. 1; 普通铣床; X5032; 4. 2; 普通车床; C6232A; 1. 3; 普通车床; CA6240A; 1. 4; 大摇臂钻; ZL3050*16; 1. 5; 数控车床; CAK5085; 2/7. 6; 台式钻床; ZQ4113; 3. 7; 大水磨床; M7163*12-GM; 1/6. 8; 端面铣镗床; CL-A650; 1. 9; 龙门加工中心; Tom-Sp1325B; 3. 10; 立式加工中心; Tom-L1060-A; 3. 11; 立式加工中心; Tom-L850; 4. 12; 立式加工中心; VM30; 2. 13; 立式加工中心; VMCL1690A; 5/8. 14; 立式砂轮机; 重型300型; 1. 15; 立式砂轮机; M3025; 2. 16; 立式钻攻两用机; 最大钻孔Ф25，钢件攻牙M22，铸件M24; 1. 17; 台式攻牙机; SWL-12; 6. 18; 电动攻丝机; ZH-P301(M3～M16); 1. 19; 磁力钻; E50; 1. 20; 线切割; 快走丝; 2/9. 21; 高频电火花工具机; SD-600D; 1. 后处理设备部分. 1; 喷涂线; 空气压缩机V-0.25/0.8、喷枪等配套设备; 1. 组装部全部设备. 1; 台式攻牙机; SWL-12; 1. 2; 台式钻床; ZQ4113; 1. 钣金全部设备. 1; 数控剪板机; QC12Y-6*3200; 1. 2; 数控折弯机; WC67Y-100*3200; 1. 3; 数控折弯机; 516032; 1/3. 4; 开式压力机; J218-63; 1. 5; 金属激光机; HS-G3015A; 1. 6; 金属激光机; TQL-F1500-3015WB/60GB-G; 1. 7; 非金属激光切割机; CMA1325C-B-A; 3. 8; 亚克力热弯机; 1. 9; 普通焊机; BXI-500; 3. 10; 高强度交流焊机; BX-220A; 1. 11; 氩弧焊机; WES-250S; 1. 12; 氩弧焊机; WES-315; 1. 13; 氩弧焊机; WSE-315P; 1. 14; CO2保护焊; NBC-500; 1. 15; 逆变交直流方波焊机; WSE-400; 0/1. 16; 立式钻床; H5-32; 1. 17; 台式攻牙机; SWL-12; 1. 由上表可知本项目主要增加的设备为机加工设备且上表设备与《产业结构调整指导目录（2011本）》（修正）对照分析可知，项目所使用的设备没有列入《产业结构调整指导目录（2011本）》（修正）中的限制类、淘汰类。 5、平面布置 - 厂大门设置于厂区北侧，厂区北侧及厂区中部共布置五栋厂房，厂区南侧布置一栋成品仓库和一栋新建厂房，厂区东侧依次布置一栋办公楼及员工食堂、活动室。厂区内主车道与主入口相连，呈南北走向，各车间之间均有车道相通，保证厂区内物料运输通畅，各个建筑物及厂区周边拟布设绿化带，起净化厂区内空气及美化环境的作用。（厂区平面布置见附图2） 6、劳动定员 - 项目改扩建前劳动定员150人，其中住厂职工100人，2班制，每班8小时生产，年工作时间300天。项目改扩建后定员215人，厂区无住宿，2班制，每班8小时生产，年工作时间300天。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目建于汨罗市工业园龙舟南路西侧、合心路南侧。本项目主要以普通钢板、型材及不锈钢板、焊材等主要原辅料，通过下料、切割、零部件制作、整体组焊、打磨、校正、检测、酸洗磷化（废水外协）、静电喷粉、烘烤、氧化及热处理（外协）及零部件组装等工序生产丝网印刷设备。 1、现有生产工艺 （1）下料：根据生产规格要求，进行放样（样板）、标明尺寸、划线、图号等下料工作； （2）切割：按产品规格标尺寸，按标明的尺寸切割原辅材料。 （3）零部件制作：根据生产图纸，按尺寸加工成所需形状； ①钣金零部件材料由剪板机、折弯机、制作完成。 ②机加零部件由车床、铣床、钻床、磨床根据尺寸及精度等级要求按一次或几次加工成所需零件。 （4）整体组焊：通过加热或加压或两者并用，并且用或不用填充材料，使加工好的零部件的材质达到原子间的结合，从而形成永久性的连接。 ①焊接的工序大致分为焊前清跟，焊中保护和焊后去渣。 ②焊接的方式有多种分为平焊、立焊、横焊、仰焊、本项目都有涉及，根据具体的施焊条件而定。 ③焊接种类根据产品的用途而定。以结构焊为主的电焊多适应于强调牢固为主的产品如：机架及紧固件；气体保护焊多适应于用途为钣金为主的产品如：外护罩；氩弧焊的使用多适应于焊缝质量较高的真空部位产品如：薄钣金件。 （5）打磨、校正：通过打磨机，清除材料表面的毛刺、灰尘等，使表面平整光滑，无锈斑。 （6）检测：用各种工具，量具，检验产品最终的尺寸与精度。把符合要求的产品转入最后的涂装工序，不符合质量标准的重新加工达到要求，差别较大的按报废处理。 （7）酸洗磷化：酸洗是指去除产品的氧化层，磷化磷化是指金属表层与含磷酸二氢盐的酸性溶液接触，发生化学反应，在金属表面生成稳定的不溶性的无机化合物膜层的一种表面的化学处理方法。 （8）喷粉：将粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层，然后经过热使粉末熔融、流平、固化，即在工件表面形成坚硬的涂膜。 （9）氧化及热处理：将合格产品做表面处理及调质处理，通过外协方式。 2、主要污染物排放及采取的防冶措施 表1-5 主要污染物和污染防治措施 内容; 排放源 (编号); 污染物 名 称; 治理措施. 水污 染物; 生活废水; pH、SS CODcr、NH3-N、BOD5; - 经隔油池、化粪池处理后排入汨罗市工业园区污水管网. 大气 污染 物; 喷粉工序; 粉尘; 通过脉冲过滤装置过滤+15m排气筒排放. 烘烤工序; 烟尘、 二氧化硫; 通过高温过滤装置过滤+15m排气筒排放. 焊接工序; 烟尘; 焊接烟气净化器. 车间; 颗粒物、 二氧化硫; 无组织排放. 食堂; 动植物油烟; 抽排风设施+油烟净化器+排烟竖管. 固体 废物; 机加工; 废边角料; 暂存收集，外售利用. 机加工; 精整粉尘. 焊接; 焊渣. 机加工; 废矿物油、 废乳化液; 暂存收集，一定量后送有危险废物处理资质的单位处置. 酸洗工艺; 废酸液. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾送垃圾填埋场填埋. 噪声; 生产车间; 噪声; 经减振、隔声和距离衰减后厂界噪声达到相关标准要求. - 汨罗市环境监测站于2017年05月对湖南三兴精密工业股份有限公司的检测数据（详见附件7） 表1-6 生活废水排放口监测结果表 监测点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准 限值; 达标 情况. 均 值. 生活废水 排放口; pH; /; 7.04; 6-9; 达标. SS; mg/L; 18; 400; 达标. CODCr; mg/L; 183; 500; 达标. NH3-N; mg/L; 1.36; -; 达标. BOD5; mg/L; 68.7; 300; 达标. 表1-7 排气筒有组织排放废气监测结果表 采样点位; 监测项目; 检测结果; 标准 限值; 单位; 达标 情况. 一次; 二次; 三次; 均值. 排气筒8米处 （喷涂车间）; 标干流量; 2482; 2464; 2459; 2468; /; Ndm3/h; /. 颗粒物; 排放 浓度; 3.2; 3.2; 3.2; 3.2; 120; mg/m3; 达标. SO2; 排放 浓度; 0; 0; 0; 0; 550; mg/m3; 达标. 排气筒5米处 （烘烤车间）; 标干流量; 318; 292; 256; 289; /; Ndm3/h; /. 颗粒物; 排放 浓度; 2.5; 4.8; 5.0; 4.1; 120; mg/m3; 达标. SO2; 排放 浓度; 0; 0; 0; 0; 550; mg/m3; 达标. 表1-8 无组织排放废气监测结果表 监测点位; 监测 项目; 监测结果（mg/m3）; 标准 限值; 达标 情况. 一次; 二次; 三次; 均值. 1号车间西门（加工）; 颗粒物; 0.412; 0.479; 0.499; 0.615; 1.0; 达标. SO2; 0.035; 0.045; 0.049; 0.043; 0.4. 2号车间西门（喷涂）; 颗粒物; 0.432; 0.549; 0.535; 0.505; 1.0; 达标. SO2; 0.034; 0.046; 0.051; 0.044; 0.4. 2号车间东门（喷涂）; 颗粒物; 0.563; 0.608; 0.537; 0.569; 1.0; 达标. SO2; 0.034; 0.048; 0.050; 0.044; 0.4. 表1-9 厂界噪声监测结果表 - 监测点位; - 主要声源; - 测量值 LeqdB(A). - ▲1 东厂界外1米处; - 工业噪声; - 52.3. - ▲2 南厂界外1米处; - 工业噪声; - 51.9. - ▲3 西厂界外1米处; - 工业噪声; - 53.5. - ▲4 北厂界外1米处; - 工业噪声; - 55.1. - 标准值; - 65. - 达标情况; - 达标. - 根据表1-5至1-9汨罗市环境保护监测站2017年5月对本项目的常规监测（附件7）可知本项目无原有环境问题。 |

- 表二、建设项目所在自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 汨罗市位于湖南省东北部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带，地理位置为：东经112°51´至113°27´，北纬28°28´至29°27´。境域北抵岳阳，东邻平江，南接长沙、望城，西连湘阴、沅江，是连接省会长沙与湖南省北部重要城市岳阳的桥梁。境内有省道308东西穿过，国道107纵贯南北，现有京广铁路汨罗站以及近期通车的武广高速铁路汨罗站，交通十分优越。 本项目所在地为汨罗市工业园区内，园区位于长沙、岳阳的中点，中心距离各80km，地理位置优越。 2.地形、地质、地貌 汨罗市位于扬子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘地穹瓮江—幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。境内地层简单，由老到新依次为元古界冷空溪群，中生界白垩系和新生界下第三系中村组，第四系。根据《中国地震烈度区划图》（1992）湖南幅，汨罗市地震烈度为七度设防区。 本项目位于汨罗市工业园内。根据地貌形态、成因类型和岩土特性等条件，工业园属于丘陵地貌，整个地势由南向北逐步升高，地坪标高在33.3-91.2米之间，地坪坡度在均在15%以下。 3.气候、气象 汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。具体参数如下： 年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃。 年均降水量1345.4mm，相对集中在4—8月，占全年总降水量61.5%，日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。 风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%，其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。 风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5—7月的偏南风，白天常有4—5级，夜间只有1级左右。 年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数为24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。 4.水文状况 根据汨罗市工业园总体规划，本项目污水由工业园市政污水管网排入汨罗市城市污水处理厂，经处理达标后最终排入汨罗江。本项目区域地表水主要为汨罗江。 汨罗江因主河道汨水和支流罗水相汇而得名，是仅次于湘、资、沅、澧的重要水系，其流域面积5543km2，流长253.2km，其中境内长61.5km，流域面积965km2，干流多年平均径流量为40.04亿m3,最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。50年最高水位35.2米（相对高程）。 5.植被和生物 汨罗市土壤种类有浅红黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土，土层深厚，土质疏松，养分较丰富。 汨罗市不同区域的气候、地质、土壤，形成不同类型植被。主要植被有阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、毛竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型。本工程区周围植被主要为草丛荒地和马尾松、杉木、湿地松、杂草及灌木等树种；动物主要为老鼠、麻雀和虫类等。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。

- 表三、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、空气环境质量现状： 环境质量现状的SO2、NO2、PM10等常规因子监测数据引用《湖南汨罗循环经济产业园区蓄电池修复利用项目环境影响报告书》（监测时间2016年10月24日~2016年10月30日）。 根据环境空气质量监测结果表明：区域内SO2、NO2、PM10空气质量指针均符合《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准要求,TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/18883-2002）中要求限值（0.6mg/m3）。 表3-1 环境空气质量现状表 单位：μg/m3 2、水环境质量现状： 监测 点位; 评价项目 监测因子; SO2; NO2; PM10; TVOC. 团山村 （距本项目1700m）; 小时浓度范围; 0.031~0.042; 0.055~0.066; /; /. 最大浓度占标率; 8.4; 33; /; /. 超标倍数; 0; 0; /; /. 超标率; 0; 0; /; /. 日均浓度范围; 0.036~0.04; 0.036~0.040; 0.043~0.051; 0.006~0.008. 最大浓度占标率; 2.67; 50; 31; 13.3. 超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0; 0. 丛羊村 （距本项目900m）; 小时浓度范围; 0.043~0.053; 0.065~0.076; /. 最大浓度占标率; 10.6; 38; /. 超标倍数; 0; 0; /. 超标率; 0; 0; /. 日均浓度范围; 0.045~0.051; 0.068~0.074; 0.095~0.101; 0.0011~0.0018. 最大浓度占标率; 34; 92.5; 67.3; 30. 超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0; 0. 本项目汨罗江的水质收集了汨罗市环境监测站2017年10月对新市断面水质和罗滨桥断面的常规监测数据， 项目区地表水为汨罗江，引用监测数据为2017年，数据三年有效，因此，引用数据能够反映本项目地表水环境质量现状。 根据项目污染物排放情况，本次评价的地表水监测因子为：pH、COD、BOD、石油类、总磷、锌、铁、六价铬、铅。 表3-2 地表水水质现状监测结果统计表 单位mg/L（pH无量纲） 断面; 监测 项目; 单位; 监测结果; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. 最低值; 最高值. 新市断面; pH; 无量纲; 7.03; 7.03; 0; 0; 6~9. COD; mg/L; 9; 10; 0; 0; 20. BOD5; mg/L; 2.7; 2.8; 0; 0; 4. 总磷; mg/L; 0.08; 0.09; 0; 0; 0.2. 石油类; mg/L; 0.01; 0.01; 0; 0; 0.05. 锌; mg/L; 0.05ND; 0.05ND; 0; 0; 1.0. 铁; mg/L; 0.11; 0.13; /; /; /. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0; 0; 0.05. 铅; mg/L; 0.002ND; 0.002ND; 0; 0; 0.05. 罗滨桥断面; pH; 无量纲; 7.20; 7.23; 0; 0; 6~9. COD; mg/L; 14; 15; 0; 0; 20. BOD5; mg/L; 2.6; 2.7; 0; 0; 4. 总磷; mg/L; 0.09; 0.1; 0; 0; 0.2. 石油类; mg/L; 0.02; 0.03; 0; 0; 0.05. 锌; mg/L; 0.05ND; 0.05ND; 0; 0; 1.0. 铁; mg/L; 0.05; 0.05; /; /; /. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0; 0; 0.05. 铅; mg/L; 0.002ND; 0.002ND; 0; 0; 0.05. 监测结果表明，汨罗江新市断面、南渡断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质较好。 3、声环境质量现状： 根据湖南精科检测有限公司2018年1月13日-14日对项目所在地环境噪声监测结果，对比《声环境质量标准》（GB3096-2008）分析，项目东厂界、北厂界、南厂界满足3类标准，西厂界满足4b类标准要求。 表3-3 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 采样地点; 监测时间; 昼间; 夜间; 标准值. 昼间; 夜间. 1东厂界; 2018.1.13; 48.4; 43.5; 65; 55. 2018.1.14; 49.2; 42.7. 2南厂界; 2018.1.13; 47.6; 41.4. 2018.1.14; 48.3; 42.1. 3西厂界; 2018.1.13; 53.5; 40.7; 70; 60. 2018.1.14; 52.7; 41.6. 4北厂界; 2018.1.13; 51.8; 44.4; 65; 55. 2018.1.14; 52.3; 43.8. 项目监测布点图：声环境监测布点： 项 目 地 图3-1 项目监测布点图

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护见下表3-4： 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标名称; 方位; 距离 (m); 性质 规模; 保护级别. 大气环境; 丛羊村居民点; WN; 500-1000m; 79户; 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准. 湴冲刘居民点; S; 450m; 28户. 大屋何居民点; W; 720m; 45户. 何家坡居民点; S; 120m; 44户. 官家冲居民点; N; 500m; 20户. 声环境; 何家坡; S; 120m; 44户; 《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准. 水环境; 汨罗江; N; 3000; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 主要环境保护目标示意图： 官家冲居民点，20户，500m 项 目 地 大屋何居民点，45户，720m 湴冲刘居民点，28户，450m 何家坡居民点，44户，120m 从羊村居民点，79户，500-1000m 图3-2 项目环境保护目标图

- 表四、评价适用标准：

| 环境质量标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3、4b类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/18883-2002）中要求限值（0.6mg/m3） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准； 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中VOCs无组织排放相关限值2.0mg/m³。 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3、4类标准； 固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）； 危险废物《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》； 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）； 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标： 本项目外排污染物CODCr:1.03t/a（进污水处理厂后CODCr：0.248t/a）、氨氮：0.08t/a（进污水处理厂后氨氮：0.033t/a）。 SO2：0.0036t/a，NOx：0.03t/a，颗粒物：0.041489t/a，VOCs：0.01406t/a。 |

- 表五、建设项目工程分析：

工艺流程简介： 1、现有生产 工艺 废水 图5-1 项目现有工艺流程及产污节点图 2、改扩建后生产工艺流程 本次改扩建后工艺均无变化，其工艺流程、产污节点与现有生产工艺流程、产污节点基本相同。 3、工艺说明 本项目主要以普通钢板、型材及不锈钢板、焊材等主要原辅料，通过下料、切割、零部件制作、整体组焊、打磨、校正、检测、酸洗磷化、静电喷粉、烘烤、氧化及热处理（外协）及零部件组装等工序生产丝网印刷设备。 生产工艺流程简述如下： （1）下料：根据生产规格要求，进行放样（样板）、标明尺寸、划线、图号等下料工作； （2）切割：按产品规格标尺寸，按标明的尺寸切割原辅材料。 （3）零部件制作：根据生产图纸，按尺寸加工成所需形状； ①钣金零部件材料由剪板机、折弯机、制作完成。 ②机加零部件由车床、铣床、钻床、磨床根据尺寸及精度等级要求按一次或几次加工成所需零件。 （4）整体组焊：通过加热或加压或两者并用，并且用或不用填充材料，使加工好的零部件的材质达到原子间的结合，从而形成永久性的连接。 ①焊接的工序大致分为焊前清跟，焊中保护和焊后去渣。 ②焊接的方式有多种分为平焊、立焊、横焊、仰焊、本项目都有涉及，根据具体的施焊条件而定。 ③焊接种类根据产品的用途而定。以结构焊为主的电焊多适应于强调牢固为主的产品如：机架及紧固件；气体保护焊多适应于用途为钣金为主的产品如：外护罩；氩弧焊的使用多适应于焊缝质量较高的真空部位产品如：薄钣金件。 （5）打磨、校正：通过打磨机，清除材料表面的毛刺、灰尘等，使表面平整光滑，无锈斑。 （6）检测：用各种工具，量具，检验产品最终的尺寸与精度。把符合要求的产品转入最后的涂装工序，不符合质量标准的重新加工达到要求，差别较大的按报废处理。 （7）酸洗磷化：酸洗是指去除产品的氧化层，磷化磷化是指金属表层与含磷酸二氢盐的酸性溶液接触，发生化学反应，在金属表面生成稳定的不溶性的无机化合物膜层的一种表面的化学处理方法。 （8）喷粉：将粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层，然后经过热使粉末熔融、流平、固化，即在工件表面形成坚硬的涂膜。 （9）氧化及热处理：将合格产品做表面处理及调质处理，通过外协方式。 主要污染工序： 施工期污染工序： 本项目在建设阶段由于建设施工，不可避免地将对周围环境产生影响。建设期主要污染因子有：噪声、扬尘、固体废弃物、废气等，本项目施工期为一栋组装车间的建设。 1.1施工期废气 粉尘是指施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含沙尘埃。废气包括装修时产生的油漆废气和建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。建设阶段的大气污染源主要来自基础施工、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 （1）扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土石方、基础施工和土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，施工扬尘产生浓度一般约为5~10mg/m3。 参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.05~0.10mg/m2.s，根据本项目区域的土质特点，取0.07mg/m2·s，本项目土建工程占地面积为13136.14m2，日工作12小时，则项目施工场地扬尘的产生量约为39.7kg/d。 （2）油漆废气 油漆废气主要来自装修过程，由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，油漆废气的排放属无组织排放。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本报告仅对油漆废气作一般性估算。 根据市场调查，每100m2的建筑装修时需耗油漆2.5组左右(主要包括墙面漆等)，每组油漆约10kg。在油漆过程中约有10%的油漆挥发形成废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯(约20%)，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。本项目培训中心、研发中心总建筑面积为6568m2，则共需消耗油漆1.64t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约32.84kg。 1.2施工废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 （1）生活污水 生活污水按在此期间日均施工人员为80人计，根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》施工人员生活用水量按平均每天80L/人计，则日生活用水量为6.4m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为5.12m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。 （2）施工废水 施工废水采用《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》表27，公共事业及公共建筑用水定额表中“房屋工程建筑中的框架结构房屋施工用水”的用水定额1600L/m2。本项目总建筑面积为6568m2，则整个工程用水量约为10508.8m³。施工用水大部分消耗掉，约5%的施工用水用于机械设备及运输车辆的清洗，施工废水产生量约为525.44m3，施工期为2个月（2018.3-2018.5），则施工废水产生量为8.76m³/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。则此类废水中主要污染物的产生量为：石油类为52.56g/d，SS为3504g/d。 施工过程中产生的废水主要是来自多雨季节的地表径流和施工工地废水，其中施工工地废水包括机械设备运转的冷却水和冲洗水。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量泥沙、水泥和油类等各种污染物。施工作业废水经隔油沉淀池处理后全部回用场内洒水降尘和砂浆搅拌。 1.3施工噪声 本项目建筑施工分为3个阶段，即基础阶段、结构阶段和装修阶段（设备安装阶段）等。每一阶段所采用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同。施工过程中噪声较大的施工单元主要为基础工程、基础部分的挖土作业等，常见的施工机械包括破碎机、装载机、挖掘机、推土机等，其噪声源强参见表5-1。 表5-1 建筑施工机械的噪声级 分类; 机械名称; 声级; 声功率级/ dB（A）. 距离/m; dB(A). 基础阶段; 起重机; 汽车起重机; 15; 73.0; 103.0. 空压机; ZW-9/7型空压机; 15; 92; 127.0. 风镐; 风镐（1）; 1; 102.5; 110.5. 结构阶段; 水泥泵车; 混凝土搅拌泵车; 8; 83.0; 109. 混凝土搅拌车; 4; 90.6; 110.0. 斗式搅拌机; 3; 78.1; 95.6. 振捣棒; 混凝土振捣棒; 15; 78; 112.0. 电锯; 电锯; 1; 103; 111.0. WJ-104型圆锯机; 15; 84.0; 119.0. 装修阶段; 砂轮锯; 砂轮锯; 3; 86.5; 104. 切割机; 切割机; 1; 88; 96. 电锯; 木工电锯; 1; 103.0; 110.0. 电刨; 木工压刨; 2; 90; ——. 木工平刨; 2; 85. 注：资料引自“马大猷《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9）” （1）土石方 根据项目建设方提供的资料及现场踏勘，项目场地现已平整，无需在外取土或向外弃土。 （2）建筑垃圾 本项目新建建筑面积6568m2，施工过程产生的建筑及装修垃圾，按每100m2 建筑面积2t计，则将产生建筑垃圾约131.36t。建设期产生的固体废物还包括建筑施工、装修的废料和包装废物等。 （3）生活垃圾 此外，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，施工人员80人，施工期为2个月，则共产生生活垃圾80kg，统一运往城市生活垃圾处理中心处理。 营运期污染工序： - 废水 - 本项目酸洗磷化废水外协处理，无其他生产废水即只有生活污水。 （1）生活污水 生活用水以自来水为水源，生活用水主要为员工盥洗用水，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关标准，住宿人员生活用水平均按145L/人·天计，不住宿人员（带食堂）生活用水平均按80L/人·天计，本项目现有劳动定员150人，厂区住宿人员为100人，不住厂人员为50人，年工作时间为300天，则本项目现有生活用水量为5550t/a。改扩建后劳动定员215人，无厂区住宿人员，厂区新增员工60人，改扩建后生活用水总用水量为5160 m3/a（17.2 m3/d）。 生活污水产生系数按0.8计，则改扩建后生活污水排放量为4128m3/a（13.76m3/d），主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N。CODCr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为450mg/l、200mg/l、150mg/l、30mg/l，则改扩建后生活污水CODCr、BOD5、SS、NH3-N总产生量为1.85t/a，0.826t/a，0.619t/a，0.124t/a。 2.废气 本项目现有厂区产生废气工序主要包括焊接烟尘、喷粉工序产生的粉尘、烘烤工序产生的燃烧烟气（二氧化硫、氮氧化物、VOCs）、食堂产生的油烟废气及金属粉尘。本次改扩建后，产生废气工序和主要污染物不变只有污染物产生量有增减。 （1）焊接烟尘 本项目生产线焊接使用普通焊机3台、交流焊机1台、氩弧焊机3台、气体保护焊机1台。焊接过程中有焊接烟气产生，主要来自焊条的药皮，少量来自焊芯及被焊工件。本项目现有焊条用量为3.6t/a，根据《焊接技术手册》王文翰主编）介绍，每千克焊条产生的烟尘量0.1～0.3g，本报告取（平均值）0.2g，则项目原有产生的烟尘量为0.72kg/a。 本次改扩建后焊条使用量为4.32t/a即产生烟尘量为0.864kg/a。 （2）喷粉粉尘 项目静电喷粉设有专用喷粉室，并配套有粉尘收集系统，收集的粉尘继续作为原料使用。静电喷粉是通过放电使粉末涂料附带电荷，采用静电吸附作用使粉末涂料吸附在物件表面，粉末涂料利用效率较高，且喷粉室配有集气收集系统，根据项目实际生产情况及建设单位提供的相关资料表明，静电喷粉过程粉尘发生量约占塑粉耗量的12.5%，损耗的粉尘由二次真空净化吸尘装置处理，该回收系统是由一套一级旋风除尘器+二级滤袋脉冲反吹回收装置组成，粉尘经回收系统处理后可回收再利用，处理率达99%。本项目热固性粉末涂料现有年用量为4590kg/a，项目改扩建后热固性粉末涂料年用量为5508kg/a，通过二次真空净化吸尘装置处理后现有粉尘产生量为573.75kg/a，现有粉尘的排放量为5.74kg/a。改扩建后粉尘产生量为688.5kg/a，改扩建后粉尘的排放量为6.885kg/a，改扩建后粉尘排放速率为0.00287kg/h。 （3）烘箱废气 项目钢结构件经喷粉后进入烘箱加热至200℃烘烤，使粉末熔融、流平、固化，烘箱燃料为液化气，液化气为清洁能源，生产过程中天然气燃烧时产生的废气污染物相对较小，根据《工业污染源产排污系数手册》（2010修订）表4430中液化石油气锅炉产物系数，液化气燃烧时的烟气量取375170.58Nm3/万m3-原料，排污系数分别取SO2：6.9kg/万m3-原料（液化石油气标准(GB 11174-1997)中液化气总硫含量不高于343mg/m3，本项目取343mg/m3计）、氮氧化物：59.61kg/万m3-原料。本项目现有液化气使用量为10t/a，折合标准立方米约4200m3/a,改扩建后液化气使用量为12t/a，折合标准立方米约5040m3/a。则现有项目液化气燃烧烟气量为15.75万m3/a，SO2产生量为3kg/a，氮氧化物产生量为25kg/a，SO2产生浓度为19mg/m3，产生速率为0.00125kg/h，氮氧化物产生浓度为158mg/m3，产生速率为0.0104kg/h。改扩建后项目液化气燃烧烟气量为18.9万m3/a，SO2产生量为3.6kg/a，氮氧化物产生量为30kg/a，SO2产生浓度为19mg/m3，产生速率为0.001395kg/h，氮氧化物产生浓度为158mg/m3，产生速率为0.012kg/h。 根据化工医药行业VOCs产排污系数表可知，环氧树脂产污系数为2.553kg/t，本项目现有环氧树脂粉末使用量为4.59t，则现有VOCs产生量为11.72kg/a，产生速率为0.005kg/h。本项目改扩建后环氧树脂粉末使用量为5.508t，则改扩建后VOCs产生量为14.06kg/a，产生速率为0.006kg/h。 （4）食堂油烟 油烟废气主要成分是动植物油烟。据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本项目营运后现有100人在厂区就餐食，油烟年产生量为36kg/a。项目改扩建后有215人在厂区就餐食，油烟年产生量为77.4kg/a，产生浓度为4.71mg/m3。 （5）金属粉尘 本项目的所用的不锈钢板、钢板、铝型材、铝板等均为外购所得，需在项目内进行开料、冲压、车削铁削、钻孔等加工，加工过程中会产生少量金属粉尘。根据《第一次全国污染源普查工业污染源排污系数手册（第9分册）》中，机械加工产生的工业粉尘产物系数为1.523千克吨-产品、建设单位提供资料，项目现有不锈钢板、钢板、铝型材、铝板等用量合计为1647t/a，则项目现有粉尘颗粒产生量为2508.381kg/a，由于金属粉尘自身比重较大，产生后在短时间内即在操作设备区域附近沉降下来，基本不会形成飘尘现象，根据同行业类比，约99%的粉尘可在操作区域附近沉降，现有沉降量为2548.297kg/a，沉降粉尘及时清理后作为同废处理，只有少部分书散到大气中形成粉尘，现有扩散量约为25.083kg/a。改扩建后不锈钢板、钢板、铝型材、铝板等用量合计为2073.6t/a，则项目粉尘颗粒产生量为3158.0928kg/a，沉降量为3126.512kg/a，扩散量为31.58kg/a。 项目每年工作日300天，每天工作8小时，则现有项日的粉尘产生速率为0.0104kg/h改扩建后粉尘产生速率为0.0131kg/h。 表5-2 项目废气污染物排放汇总 污染源; 污染物名称; 产生量; 处理措施; 排放量. 焊接; 焊接烟尘; 0.864kg/a; 配套焊接烟气净化器，处理后无组织排放; 0.0864kg/a. 喷粉粉尘; 树脂粉尘; 688.5kg/a; 一级旋风除尘器+二级滤袋脉冲反吹回收装置处理后15m高排气筒高空排放; 6.885kg/a. 机加工; 金属粉尘; 3158.0928kg/a; 车间沉降+无组织排放; 31.58kg/a. 烘箱废气; VOCs; 14.06kg/a; 无组织排放; 14.06kg/a. SO2; 3.6kg/a; 15m高排气筒高空排放; 3.6kg/a. 氮氧化物; 30kg/a; 30kg/a. 3.噪声 本工程主要噪声源为各类机加工设备运行时产生的设备噪声。 表5-3 主要设备噪声声压级（单位：dB） 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量; 备注. 1; 切割机; 85～90; 5; 间歇. 2; 锯床; 85~90; 2; 间歇. 3; 铣床; 85~90; 8; 间歇. 4; 车床; 85~90; 4; 间歇. 5; 摇臂钻床; 90~95; 2; 间歇. 6; 冲床; 95～100; 1; 间歇. 7; 剪板机; 85～90; 1; 间歇. 8; 折弯机; 70～85; 1; 间歇. 9; 砂轮机; 91~105; 3; 连续. 10; 气体保护焊机; 80～85; 1; 连续. 11; 普通焊机; 80～85; 3; 连续. 12; 氩弧焊机; 80～85; 3; 连续. 4.固体废弃物 （1）边角料、打磨精整 据建设方提供信息，精整（包括分解下料、整体组装和打磨加工）过程中的废钢、废铝（边角料、金属废屑）现有产生量50t/a，即改扩建后废钢、废铝（边角料、金属废屑）产生量为60t/a可出售给相关企业回收利用。 （2）废焊渣 项目现有焊接过程产生的废焊渣为0.3t/a，由于焊材使用量由3.6t/a变为改扩建后4.32t/a即废焊渣为0.36t/a，主要成分是SiO2、Al2O3、CaO、MgO等，属于一般固废，可出售给相关单位回收利用。 （3）废矿物油 本项目有较多的机械设备，运行时需用润滑油（机油），润滑油需定期更换，现废机油的产生量约为0.5t/a，属于HW08危险废物，改扩建后废机油总产生量约为0.6t/a，属于HW08危险废物。 - 废酸液 - 据建设方提供资料本项目酸洗磷化池废水大概4-5年换一次，每次24吨，属于危险废物由资质单位处理。 （5）生活垃圾 职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人.天计，根据可研，项目劳动定员150人，年工作时间以300天计，则生活垃圾产生量为22.5t/a（75kg/d）。改扩建后厂区新增人员65人，新增生活垃圾产生量为9.75t/a，故本项目改扩建后生活垃圾总产生量为32.25t/a。

- 表六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气污 染物 | 施工扬尘 | 粉尘 | 5~10mg/m3 | ﹤1.0mg/m3 |
|  |  | 装修油漆 | 甲苯、二甲苯 | 32.84kg | 甲苯﹤2.4mg/m3， 二甲苯﹤1.2mg/m3 |
|  | 水污 染物 | 施工废水 | CODcr | 400mg/L 3.5kg/d | 隔油沉淀处理后方可排放 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L 1.75kg/d |  |
|  |  |  | SS | 150mg/L 1.31kg/d |  |
|  |  |  | 动植物油 | 30 mg/L 0.263kg/d |  |
|  |  |  | 石油类 | 6mg/L 0.05kg/d |  |
|  |  |  | SS | 400mg/L 3.5kg/d |  |
|  | 固 体 废 物 | 施工固废 | 土石方 | 已完成三通一平，仅产生少量土石方 | 拟作为绿化回填用土 |
|  |  | 建筑固废 | 施工弃渣 | 131.36t | 运至指定地点倾倒 |
|  |  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 80kg | 环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场 |
|  | 噪声 | 压桩阶段90dB(A)、结构阶段80dB(A)、装修阶段60-70dB(A)，落实各种噪声防治措施后，可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。 |  |  |  |
| 营 运 期 | 大 气 污 染 物 | 喷涂 | 树脂粉尘 | 0.287kg/h，688.5kg/a | 0.00287kg/h，6.885kg/a |
|  |  | 烘箱废气 | SO2 | 19mg/m3，3.6kg/a |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 158mg/m3，30kg/a |  |
|  |  |  | VOCs | 0.006kg/h，14.06kg/a |  |
|  |  | 焊接 | 烟尘 | 0.36g/h，0.864kg/a | 0.036kg/h，0.0864kg/a |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 36kg/a | 5.4kg/a |
|  |  | 切割加工 | 金属粉尘 | 0.0131kg/h，31.58kg/a |  |
|  | 水 污 染 物 | 生活废水 | 废水量 | 4128t/a | 4128t/a |
|  |  |  | CODcr | 450mg/L、1.85t/a | 250mg/L、1.03t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L、0.826t/a | 150mg/L、0.62t/a |
|  |  |  | SS | 150mg/L、0.619t/a | 100mg/L、0.41t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L、0.124t/a | 20mg/L、0.08t/a |
|  | 固 体 废 物 | 机加工 | 边角料、打磨精整 | 60t/a | 由供货商回收利用 |
|  |  | 机加工 | 废矿物油 | 0.6t/a | 送有危险废物处理资质单位处置，合同件附件 |
|  |  | 酸洗磷化 | 废酸液 | 24t/次 |  |
|  |  | 焊接工序 | 废焊渣 | 0.36t/a | 外售 |
|  |  | 办公室等 | 生活垃圾 | 32.5 t/a | 交由环卫部门处置 |
|  | 噪声 | 70～105 dB |  |  | 厂界达标 |
| 主要生态影响（不够时见附另页） 项目土石方填挖过程中会导致部分土壤裸露，容易造成水土流失，建议施工过程中加强管理，作好疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。且应尽可能避开雨季施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响，并尽早进行植被绿化，硬化地面等。 1.改扩建前后污染源汇总（三本账） 本项目现有污染物主要为生活污水、喷粉粉尘、焊接烟尘、烘箱废气（固废经对应措施妥善处理后，其排放量为0），本项目“三本账”见表6-1。 表6-1 本项目“三本账”一览表（kg/a） 污染物种类; 污染物; 改扩前; 改扩后; 增减量. 大气污染物; 树脂粉尘; 5.74; 6.885; +1.145. SO2; 3; 3.6; +0.6. 氮氧化物; 25; 30; +5. VOCs; 11.72; 14.06; +2.34. 焊接烟尘; 2.55; 3.024; +0.474. 金属粉尘; 25.083; 31.58; +6.497. 水污染物; CODcr; 1110; 1030; -80. BOD5; 666; 620; -46. NH3-N; 88.8; 80; -8.8. 固体废弃物; 边角料、打磨精整; 50 t/a; 60t/a; +10 t/a. 废矿物油; 0.5 t/a; 0.6t/a; +0.1 t/a. 废酸液; 24t/次; 24t/次; 无变化. 废焊渣; 0.3 t/a; 0.36t/a; +0.06 t/a. 生活垃圾; 22.5 t/a; 32.5 t/a; +9.75 t/a. 由上表可知，本项目改扩建后减少了水污染物的外排量，增加了大气污染物外排量。这是由于本项目水污染物为生活污水，而改扩建后本项目无员工住于厂区内所以本项目水污染物外排量减少。大气污染物外排量增多是因为改扩建后本项目产量增加原辅材料用量增加导致废气增多。本项目危废的增多是因为本项目产量的增加而导致的废矿物油使用量增多，废酸液根据厂区的使用情况更换，据厂区提供资料为4-5年一次，每次24t。 2.以新带老措施 （1）厂房内西南侧的化学品库应该按照相关设计要求进行建设，地面进行防渗处理，修建围堰，张贴相应的标识，配备报警装置； （2）酸洗磷化池做好防渗透处理，并做好相关警示告示。 （3）应设置雨水通道阀门和污水管道阀门，发生事故时能防止事故废水外流。 （4）这次改扩建将对噪声源较大的设备采取能转移的位移至厂区中心位置集中安置、利用厂房和绿化带隔音和降噪措施，以达到降低排放噪声的效果。 |

- 表七、环境影响分析：

施工期环境影响分析： 1.施工期大气环境影响分析 本项目施工期对大气的污染主要表现在建筑材料运输过程中产生的施工粉尘和装修阶段产生的油漆废气。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘对沿线区域环境的影响。 建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。但本项目施工场地东北侧、南侧有部分居民，施工扬尘在建设过程中会对居民存在一定的影响。因此采取有效的控制措施减少施工扬尘，对减轻施工扬尘对周边居民，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。 （4）运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车采用密闭化车辆运输；施工现场出入口处应设置保证车辆清洁措施的设施。进入扬尘控制区的车辆，必须保持轮胎、车身洁净。凡粘附尘土的车辆，应在第一时间内就近进入洗车场冲洗干净。运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。 （5）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （6）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 另外，项目装修工程共需消耗油漆3.75t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约75kg。施工装修阶段使用的油漆和稀释剂应尽量使用无苯或低苯的环保型油漆及稀释剂，并注意加强场区通风，因其为面源扩散，并且油漆用量少，污染物单位时间排放量较小，无组织排放浓度可低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中》中周界外浓度限值的要求（甲苯﹤2.4mg/m3，二甲苯﹤1.2mg/m3），对大气环境的影响也较小。 2.施工期水环境影响分析 施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。生活污水中污染物浓度为：CODcr 400mg/L，BOD5 200mg/L，SS 150mg/L，NH3-N 30mg/L。施工废水主要为机械设备及运输车辆的清洗废水主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。 由于施工期的生活废水一般是无组织分散排放的，很难做到集中排放，因此在施工期现场的管理上应采取一定的污染防治措施，将施工期生活废水进行集中收集，进行有组织排放。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。 为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： ①施工驻地的生活废水集中处理，不直接排入水体。制定有效的节水措施，降低生活及施工用水量，减少污水排放量及污水处理量。 ②施工污水经初步隔油、沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，尽可能循环用或作为场地抑尘洒水用水。 ③加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水排入项目地其他水体。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。 3.施工期声环境影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上(负载，距源10 米处)。根据建筑项目的建设特点，建筑所使用得机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大，经预测计算得出建筑机械动力噪声对不同距离的影响见表7-1。 表 7-1 建筑机械动力噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源名称; 10m; 50m; 100m; 150m. 建筑机械噪声; 85.0; 71.0; 65.0; 61.5. 由此可知，施工期的建筑机械动力噪声对该地块周边环境影响极大，白天和夜间的噪声级均将超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准值，夜间更为明显，必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备。 （2）禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）使用噪声较大的设备进行施工施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量降低对周边居民的影响。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 （3）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。并应严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 （4）相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，应力求选择有声屏障的地方安置，或采用隔声措施，围挡措施，避开邻近居民点等敏感目标。 （5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 （6）施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，施工时，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。 4.施工期固废影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。 根据项目设计工程方案和建设方提供的资料，项目场地为平整地，施工周期约2个月，本项目无需在外取土或向外弃土。 施工过程产生的建筑及装修垃圾约131.36t，向市容环境卫生主管部门申请指定位置堆放；包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾约80kg，可清运至城市生活垃圾处理中心卫生处置，对环境影响较小。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(桶)内，由环卫部门统一及时处理。 5.施工期生态影响分析 项目建设期区域内有土方开挖、土地土壤裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复场区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。

营运期环境影响分析： 1.水环境影响分析 （1）生活废水 项目生活废水排放量为4128m3/a（13.76m3/d），主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N。CODCr、BOD5、SS、NH3-N排放浓度分别为450mg/l、200mg/l、150mg/l、30mg/l，则改扩建后生活污水CODCr、BOD5、SS、NH3-N总产生量为1.85t/a，0.826t/a，0.619t/a，0.124t/a。项目生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油+沉淀池处理后，生活废水CODcr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为250mg/l、150mg/l、100mg/l、20 mg/l，CODcr、BOD5、SS，则生活废水CODcr、BOD5、SS、NH3-N排放量分别为1.03t/a、0.62t/a、0.41t/a、0.08t/a。 全厂排水实行雨污分流，雨水通过厂区西侧龙舟南路的雨水管道进入工业园的城市雨水管网，生活废水经化粪池处理、食堂废水经隔油+沉淀池处理后，通过专门设置的污水管道排入西侧龙舟南路工业园污水管网，再经城市污水处理厂处理达标后最终排入汨罗江，对地表水环境影响较小。 2.环境空气影响分析 本项目现有厂区产生废气工序主要包括焊接烟尘、喷粉工序产生的粉尘、烘烤工序产生的燃烧烟气（氮氧化物、二氧化硫、VOCs）、食堂产生的油烟废气及金属粉尘。本次改扩建后，产生废气工序和主要污染物不变只有污染物产生量有增减。经分析原有污染物经现有废气处理措施处理后均能达到相关标准，则本项目依托现有废气处理设施切实可行。 （1）焊接烟尘 项目在焊接过程中有焊接烟气产生，主要来自焊条及焊丝的药皮，少量来自焊芯及被焊工件。本项目焊接产生的烟尘量约为30.24kg/a（0.0126kg/h），由与焊接设备配套的焊接烟气净化器处理后排放，根据设计参数其处理效率可达90%，最终排入大气的烟尘为3.024kg/a(0.00126kg/h)为无组织排放，对大气环境影响较小。 （2）喷涂粉尘 本项目改扩建后热固性粉末涂料年用量为5508kg/a，通过二次真空净化吸尘装置处理。改扩建后粉尘产生量为688.5kg/a，改扩建后粉尘的排放量为6.885kg/a，改扩建后粉尘排放速率为0.0029kg/h。 （3）烘箱废气 项目SO2产生量为3.6kg/a，氮氧化物产生量为30kg/a，SO2产生浓度为19mg/m3，产生速率为0.001395kg/h，氮氧化物产生浓度为158mg/m3，产生速率为0.012kg/h。VOCs产生量为12.75kg/a，产生速率为0.005kg/h。 本项目烤箱污染物产生量很少且SO2、氮氧化物采用15m排气筒高空排放，SO2、氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求，对大气环境影响较小。 （4）食堂油烟废气 食堂厨房油烟废气通过设置抽排风设施、高效静电油烟净化器处理后，从食堂建筑屋顶排放，油烟排放可达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求。 综上所述，项目废气经采取以上措施治理后均可达标排放，无需设大气防护距离，对周围大气环境影响较小。 （5）金属粉尘 本项目改扩建后粉尘颗粒产生量为3158.0928kg/a，由于金属粉尘自身比重较大，产生后在短时间内即在操作设备区域附近沉降下来，基本不会形成飘尘现象，根据同行业类比，约99%的粉尘可在操作区域附近沉降，沉降量为3126.512kg/a，沉降粉尘及时清理后作为同废处理，只有少部分书散到大气中形成粉尘，扩散量为31.58kg/a。 项目每年工作日300天，每天工作8小时，则改扩建后粉尘产生速率为0.0131kg/h。 由上述和表5-2 项目废气污染物排放汇总可知，本项目焊接烟尘、金属粉尘、喷涂粉尘、烘箱废气中VOCs经均呈无组织排放，且焊接生产区、机加工生产区、静电喷涂生产线均位于同一厂房内，其中粉尘无组织排放总量为41.489kg/a（0.016kg/h），VOCs无组织排放总量为12.75kg/a（0.005kg/h）。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2008）中规定，计算无组织排放源的大气环境防护距离，粉尘无小时均值，采用日均值3倍，即0.9mg/m3计算，VOCs采用0.6mg/m3计算，计算结果见表7-2。 表7-2 无组织排放大气环境防护距离计算结果 污染因子; 源强; 面源有效高 度×长×宽; 环境质量标准(小时); 运行结果; 大气环境 防护距离. 粉尘; 0.016kg/h; 4m×72m×50m; 0.9mg/m3; 无超标点; 0. VOCs; 0.005kg/h; 4m×72m×50m; 0.5mg/m3; 无超标点; 0. 图7-1 粉尘大气防护距离预测情况图 图7-2 VOCs大气防护距离预测情况图 由大气防护距离预测可知，本项目无组织排放粉尘最大落地浓度为0.01006mg/m3，厂界外无超标点，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求（粉尘:1.0mg/m3）；无组织排放VOCs最大落地浓度为0.003144mg/m3，厂界外无超标点，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中其他行业无组织排放要求（VOCs：2.0mg/m3）。故本项目无需设大气防护距离。 3.声环境影响分析 项目营运期噪声源主要是车床、钻床、剪板机、折弯机等机械噪声。辐射高噪声的设备虽然较多，但同时运行的几率不高，生产车间声压级在70～105dB(A)之间。 项目拟采取以下噪声控制措施削减噪声源强： （1）设计中尽量选用加工精度高，运行噪声低的设备，大型设备的底座安装减振器，该措施可以降低噪声10~15dB(A)； （2）各设备在厂房内合理布局，主要噪声源（打磨机、空压机等）布置在机加工车间中部，扩大主要噪声源与边界的距离，同时利用厂房墙壁对噪声的隔绝和吸收作用，可以使噪声源强降低15~20dB(A)； （3）项目生产仅为白班制，夜间不运行，避免高噪声设备对夜间声环境的影响； （4）打磨工序惯性除尘器的引风机的进、出气口（或管道上）安装消声器，并将风机的机壳、电动机、基础振动等部位辐射的噪声可以采用隔声罩措施；对于风机基础和管道传声，应采取隔振处理，风机与进、排风管采用柔性管连接，一般可使风机噪声降低20～30dB(A)； （5）项目在车间及厂区周围种植高大树木吸声降噪，该措施可以降低噪声3~5dB(A)。 车间中多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： LA 式中：LA——多个噪声源叠加的综合噪声声压级，dB(A)； Li——第i个噪声源的声压级，dB(A)； n——噪声源的个数。 车间中多个噪声源叠加的综合噪声值为98.55，项目车间多个噪声源强经削减措施削减后，叠加的综合噪声值为75dB(A)。噪声源集中布置在机加工车间（平面布置图详见附图2），距离北侧厂界8m，与厂区西侧距离约为8m、与厂区南侧距离约为30m、与厂区东侧距离约为35m。 对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： LA=L0-20lg(ra/r0)-△L 式中：LA：距声源为ra米处的声级，dB（A）； L0：距声源为r0米处的声级，dB（A）； △L：附加衰减量，dB（A），在此取15dB（A）； 根据以上预测模式计算，项目各预测点厂界外衰减值为44.1-56.9dB(A)，根据本项目3-3环境噪声质量现状表现状检测结果取厂界噪声最大值可知厂界噪声预测结果为：东、南、西、北厂界：50.37dB(A)、50.1dB(A)、58.53dB(A)、58.19dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中相应标准。为确保工业噪声对周边环境不产生影响，项目在设计中还应考虑在厂房建筑、绿化设计等方面采取有效措施，以降低噪声的传播和干扰，同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 为将项目运营过程中噪声影响降到最低，建议项目在物料装卸过程中严格按相关操作规程操作，注意轻拿轻放，避免金属之间相互碰撞产生噪声。 - 固体废物环境影响分析 项目固体废物主要有机加工过程产生的边角料、精整粉尘，除尘系统收集的打磨粉尘，焊接产生的废焊渣，废机油及员工的生活垃圾。 项目固体废物的产生量及处置措施见下表7-3： 表7-3 固体废物产生量及处置措施 序号; 项目名称; 危险程度; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 废边角料; 一般固废; 60t/a; 外售. 2; 精整粉尘; 一般固废. 3; 焊渣; 一般固废; 0.36t/a. 4; 废矿物油; 危险废物; 0.6t/a; 废矿物油暂存于项目西南部危废收集间收集，由危险废物处理资质的单位处置，合同见附件6。. 5; 废酸液; 危险废物; 24t/次. 6; 生活垃圾; 生活垃圾; 32.25t/a; 送生活垃圾填埋场. 项目精整（包括分解下料、整体组装和打磨加工）过程中产生的金属废屑，粒径均大于100微米，基本沉降在车间内。金属废屑应及时清扫，并集中堆放，定期出售，在金属废屑堆放过程中为了避免二次起尘，应加盖帆布遮盖。 车间地面及设备的保洁，建议采用吸尘器或人工清扫方式收集灰尘。 边角料及精整粉尘（包括废型材）、除尘灰渣和废焊渣，均属一般工业固体废物，建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得随意堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础须防渗，应设计建造径流疏导系统，避免水流入。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置围墙并做密闭处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。 废矿物油属HW08危险废物，其储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]以及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013修订）中的要求进行。建设单位必须按相关标准在各废润滑油应在各产生节点如机床和机加工设备处规范收集，并建立危险废物产生及处置台帐和转移联单，按规范申报登记，送有危险废物处置资质的单位处理，在厂区内设专门的库房桶装暂存并加强管理，并设立危险废物标志，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，运输车辆也必须有防渗漏设施。本项目危废由湖南瀚洋环保科技有限公司处置，湖南瀚洋环保科技有限公司具有相关资质。（附件6危废处置合同） 生活垃圾收集后，由环卫部门清运至城市生活垃圾处理中心处理。 各固体废物应分类储存且清理或外运应及时彻底。采取以上措施后，本项目固体废物均可得到妥善处理，对周围环境不会造成影响。 5、生态环境影响分析 项目为改扩建项目，新增建筑用地为厂区预留建设用地，项目建设后对周边生态影响不大，项目可通过加强厂区绿化，进一步减少对生态的影响，同时通过加强绿化，促进空气净化，减少扬尘，降低噪声，美化环境。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 6.清洁生产分析 根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而及减少污染，又增加效益。 6.1清洁生产分析 根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。本项目还未有国家颁布的《清洁生产标准》进行评价和清洁生产先进企业可类比。据此进行定性分析。 a.生产工艺与设备 项目采用的生产工艺，污染物产生量少。本项目不锈钢材加工生产过程中使用的各机加工设备，其效率高、电耗低、占地面积小，一次性投资小。操作车间无组排放粉尘较少，车间环境清洁卫生、环境无污染 本项目所选择的设备属于技术上成熟、经济上合理、生产上实用的设备。在设备选择上考虑到以下因素：设备性能先进、维修方便、零部件通用性好、互换性好、结构合理、功效较高、节能、设备安全可靠、对环境无污染。生产装置的布置均按流程顺序放置，既节能也有利于清洁文明生产。由此可见，项目采用较为先进的生产工艺，所选用的设备符合相应的设备标准和要求。 b.资源能源利用指标 为了节约能源，项目考虑以下措施：工业设备布置中，根据流程特点布置设备，合理利用位差使物料流动，有效降低能耗；整个生产过程无生产用水。 c.污染物产生指标 项目污染物主要为机械加工过程中产生粉尘，，产生量较少，通过除尘装置处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值。工程不产生工业废水，只有少量的生活污水，经隔油+沉淀池处理后，通过专门设置的污水管道排入西侧龙舟南路工业园污水管网，再经城市污水处理厂处理达标后最终排入汨罗江。总体而言，项目排放污染物极少，符合清洁生产要求。 d.废物回收利用指标 本项目产生的废物，包括机加工过程中产生的边角料、打磨废屑及生活垃圾。边角料、打磨粉尘全部外售，废物回收利用率达到100%，满足清洁生产的要求。 e.环境管理要求 项目建成后将按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业。各种环境管理文件健全、齐备。 通过以上分析，拟建项目在同行业中处于中等水平，基本符合国内清洁生产的要求。 （2）清洁生产建议 a.继续积极寻求更加清洁的生产工艺及设备； b.在原辅材料、产品、废料运输、装卸过程中，运输过程中用棚布等覆盖，减少运输过程中边角料的散落，卸载时，可同时用水泵喷水，减少无组织粉尘的产生。 c.对工程的无组织排放点：废料（边角料、金属废屑）的存储建半封闭式仓储设施，只留车辆进出通道；布置集气管网，安装反应抽吸系统，后接高效袋式除尘器，可使废料储存库粉尘的无组织排放得到有效控制； d.项目厂区范围内地面全部硬化，并在厂区办公楼、员工生活区和生产车间之间设置绿化带美化环境，同时可以起到一定的污染防治作用。 7.环境风险影响分析 根据该建设项目的工程性质、作业方式及当地环境特征，确定项目风险类型，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、主要环境风险分析及防范措施 其风险因素是管理防护不善或违章操作导致的酸液和废酸液的泄漏。 防范控制措施如下： （1）首先要求做到工艺安全化，在产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、消防安全，从本质上根除潜在的危险。 （2）进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程。 （3）定期巡检，一旦发生泄漏，可在一个巡检期内发现，槽体加盖，并设相关警示告示。 （4）原料仓库和焊接车间建筑物（厂房）应达到相关要求耐火等级，并配备相应通风设施加强通风。 （5）加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力。必须按要求严格操作，定期检修，加强管理，并注意做好车间内机械通风，做好作业人员防护工作，将安全隐患降到最低。 （6）万一出现泄漏事故，应停止生产，及时处理，防止事故进一步恶化造成严重影响。 另外，本项目应注意安全生产，焊接技术要严格执行《建筑钢结构焊接技术规程》。 2、建立并实施应急预案 针对工程可能发生的风险事故，制定风险事故应急预案，宣贯全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行。应急预案主要内容应根据下表详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施。 本项目应急预案内容编制依据见下表7-4： 表7-4 应急预案内容 序号; 项 目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：废酸液储存库房、生产车间。. 2; 应急组织机构、人员; 公司应急组织机构、人员 。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序。. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等。. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、 通知方式和交通保障、管制。. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施器材; 事故现场、临近区域、控制防火区域、 控制清除污染措施及相应设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划; 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员 及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护， 医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理， 恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 8.环境监测计划 环境监测是环境保护的基本手段，也是掌握环境污染状况，制定环境质量的重要手段。本工程不设监测站，工程建成投产后由建设单位委托有资质的环境监测部门承担水环境、大气环境和声环境的监测工作，监测结果每季度向汨罗市环境保护局呈报一次。 1、废气 监测点位：废气排放口、北厂界和南厂界 监测因子：废气排放口：颗粒物，厂界：颗粒物。 监测频次：每季度监测一次。监测取样要求按照污染源要求进行。 2、噪声 监测点位：东、南、西、北侧场界外1m处； 监测因子：昼、夜等效A声级； 监测频率：每年监测一次。 本项目在运营期的监测工作计划可参考以下方案进行，监测计划见表7-6。 表7-5 监测项目及频率一览表 类型; 采样口位置; 监测频率; 监测因子. 废气; 烘箱废气排气筒; 每季一次; 颗粒物、氮氧化物、SO2. 喷粉废气排气筒; 每季一次; 颗粒物. 厂界; 每季一次; 颗粒物、VOCS. 噪声; 厂界噪声; 每年一次; 昼、夜. 8.1监测技术要求及档案管理 环境监测采样、分析方法、数据处理及技术要求均遵循《环境监测技术规范》中有关环境要素监测技术规定的方法进行。 企业对自身污染源及污染物排放实行例行监测、控制污染是企业做好环境保护工作职责之一。监测资料应进行技术分析、分类存档、科学管理为企业防治环境污染途径和治理措施提供必要的依据；同时也是企业的环境保护资料统计上报、查阅、目标管理等必须要做的工作内容之一。 8.2排污口规范要求 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合有关环保要求。 （1）废气排污口 废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 （2）固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对边界影响最大处设置标志牌。 （3）固体废物贮存场 一般工业固废、生活垃圾和危险废物应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施。 （4）设置标志牌要求 环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保局订购。企业排污口分布图由环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示牌标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。 9. 审批原则符合性分析 （1）项目选址的可行性分析 本项目厂址位于汨罗市工业园龙舟南路西侧、合心路南侧，新站北路东侧，交通十分便利，该区域属于工业园规划范围内，项目选址符合汨罗市工业园的总体规划要求（附图4汨罗规划图），目前该区域已建成的项目有徳而乐施电器科技有限公司、湖南五祥新材料科技有限公司等企业；工业园已配套好完善的供变电及输电系统，供水管网及污水排污管网；评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量基本能满足相应功能区要求；该项目技术成熟先进，环保设备能达标并稳定运行，项目投产后对周围环境的影响不大。因此，建设工程的选址从环保角度上可行。 （2）总图布置合理性与建议 项目平面布置见附图二。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。建议将高噪声设备布置在厂区中部，使高噪声产生的噪声经过距离的衰减降低，厂界噪声能达标排放，而且办公生活区与生产厂区有一定的距离，可以减轻项目外排污染物对办公生活区的影响。因此厂区平面布置基本合理。 为保证总体布置达到较好的效果，在做好生产区和办公生活区合理布置的同时，对生产区周围应留出足够的绿化隔离带，使整个生产区的为绿化带所分隔和包围，并根据场地的实际情况分别选用不同的树种和草皮，以达到吸尘降噪的效果。 （3）环保审批原则符合性分析 a.产业政策符合性分析 湖南三兴精密工业股份有限公司年产3000台丝网印刷设备制造改扩建项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的限制类、淘汰类。同时，项目投产后，具有较好的社会效益、经济效益、环境效益和发展前景，因此项目建设与国家的产业政策相一致。 b.规划符合性分析 项目选址位于汨罗市工业园内，根据工业园总体规划，工业园性质为以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。该项目为机械加工类，项目用地性质为工业用地，因此，符合汨罗市城市总体规划，符合汨罗市工业园总体规划。 c.清洁生产原则符合性分析 本项目使用清洁能源——电能，减少了因使用其他能源产生的污染物；本项目无生产废水排放；噪声经有效治理后可达标排放；对固体废弃物进行分类收集，回收利用，减少了“三废”排放量，因此，企业所选生产工艺符合清洁生产要求。 d.达标排放原则符合性分析 项目产生的废气经治理后达标排放，对周围大气环境影响较小，大气环境质量可达到规定的二级标准；项目生活废水经预处理后排入汨罗市工业园市政污水管网，进入城市污水处理厂集中处理达标后排放，对汨罗江影响较小；项目生产设备均不为强噪声源，厂界噪声可达到噪声排放标准要求；固体废物经适当处置后对周围环境影响较小，因此项目产生的所有污染物符合达标排放原则。 e.维持环境质量原则符合性分析 项目建于汨罗市工业园区内，项目产生的废气经治理达标排放后，周围环境空气仍能达标；生活废水经处理后排放对汨罗江影响较小，汨罗江水环境仍能维持现状；厂界噪声能达到规定的标准，对周围声环境影响较小；固体废弃物经适当处置后，对周围环境影响较小。 10.环保投资与环境经济损益分析 （1）环保工程及投资分析 湖南三兴精密工业股份有限公司年产3000台丝网印刷设备制造改扩建项目总投资3000万元，其中环保投资为80万元，所占比例为2.67％。环保投资及三同时验收见表7-6： 表7-6 项目环保投资及“三同时”验收一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用 (万元); 治理效果. 1; 废 气; 喷粉工序：喷粉室+一套一级旋风除尘器+二级滤袋脉冲反吹回收装置+15m排气筒; 已建; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求. 焊接：焊接烟气净化器; 已建; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求. 烤箱燃烧烟气：空气滤芯过滤装置过滤+15m排气筒; 已建; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求. 食堂油烟：抽排风设施+油烟净化器+排烟竖管; 已建; 《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001标准. 2; 废水; 生活污水：雨污分流管网、 化粪池/隔油沉淀池（40m3/d）; 已建; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 设置雨水和污水的管道阀门; 3. 酸洗磷化池做好防渗和警示告示; 2; 防范措施. 3; 噪 声; 基础减振、消声隔音等防治设施，平面布置上生产车间远离东北侧、南侧环境敏感点；夜间不生产，厂房和绿化带隔声; 25; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中的3类标准. 4; 固 废; 一般固废储存场、 危废储存场; 已建; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其2013年修改单的相关要求、《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013修订）. 危废设置好围堰和做好防渗措施; 5. 5; 绿 化; 厂界为吸尘降噪效果好的高大树木; 50; 吸尘降噪，美化环境. 合计; 80.

- 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容类型 |  | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 空气污染物 | 施工扬尘 | 粉尘 | 加强施工管理、区域洒水降尘,物料堆场设置围档，及时硬化路面，及时清运废渣 |  | 对运输沿线及周边不产生明显影响 |
|  |  | 油漆废气 | 甲苯、二甲苯 | 选用低苯或无苯的环保型油漆，加强通风，面源扩散 |  | 对周边区域大气环境不产生明显影响 |
|  | 水污染物 | 施工人员生活废水 | CODcr、BOD5、SS、动植物油 | 隔油沉淀处理 |  | 隔油沉淀处理后排放 |
|  |  | 冲洗废水 | CODcr、SS、石油类 |  |  |  |
|  | 固体废物 | 施工固废 | 土石方 | 用作绿化回填用途 |  | 绿化回填，对环境影响小 |
|  |  | 建筑固废 | 施工弃渣 | 渣土公司外运处置 |  | 外运填埋，对环境影响小 |
|  |  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 环卫部门清运至生活垃圾卫生填埋场 |  | 产生的垃圾得到及时清运处理，区域内环境卫生 |
|  | 噪声 | 落实严禁压桩机、振动棒等高噪音设备夜间施工，并选用低噪声的施工设备，在施工区周围设置隔声围挡；尽可能缩短工期等各种噪声防治措施后，可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。 |  |  |  |  |
| 营运期 | 大 气 污 染 物 | 喷粉 | 粉尘 |  | 一套一级旋风除尘器+二级滤袋脉冲反吹回收装置后加15m排气筒 | 达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中二级标准 |
|  |  | 金属加工 | 粉尘 |  | 自然沉淀、无组织排放 |  |
|  |  | 烘箱 | SO2 |  | 自带空气滤芯处理后加15m排气筒 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |
|  |  |  | VOCs |  | 无组织排放 | 天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中其他行业无组织排放要求 |
|  |  | 焊接 | 烟气 |  | 焊接烟气净化器 | 达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中二级标准 |
|  |  | 食堂 | 油烟 |  | 设置抽排风设施、油烟净化器及排烟竖管 | 达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》 |
|  | 水 污 染 物 | 生活废水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N |  | 生活废水经化粪池+隔油池处理 | 达到GB8978-1996中三级标准排入排入工业小区污水管网，最终进入汨罗江 |
|  | 固 体 废 物 | 机加工 | 边角料、打磨精整 |  | 由供货商回收利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中的相关要求 |
|  |  | 焊接工序 | 废焊渣 |  | 外售 |  |
|  |  | 办公室等 | 生活垃圾 |  | 交由环卫部门处置 |  |
|  |  | 机加工及设备维修 | 废矿物油 |  | 送有危废资质的机构处置 |  |
|  | 噪 声 | 选用低噪声设备、部分设备安装消声器、加强噪声设备的基础减振、合理布局等措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类区标准。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设项目应加强厂区内绿化，尽量选择降噪效果好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生产生活环境。加强绿化面积，不仅有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，还有利于美化厂容，树立绿色企业形象，有利于区域生态环境的建设。 |  |  |  |  |  |  |

- 表九、结论与建议：

|  | 一、结论： 1、项目概况 本项目改扩建前总占地面积为47159m2，总建筑面积为36373.5m2， 主要建筑物为生产厂房4栋，每栋3600m2、倒班楼2栋，每栋4335 m2、成品仓库一栋7200 m2、办公楼4335m2、食堂、活动室1728m2本次改扩建不新增用地，新增建筑面积6568m2，在现有厂区新建1栋组装车间，改扩建后总建筑面积为42941.5m2。并在项目区域配套建设好给排水、电、绿化、消防、道路等设施。项目改扩建后可年产丝网印刷设备3000台。 - 项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》目录中的限制、淘汰类，本项目符合当前产业政策。 - 2、环境质量状况评价结论 - 气环境：历史监测数据结果表明，该区域大气环境均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域大气环境良好。 - 水环境：汨罗江水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，区域水环境质量一般。 声环境：项目四厂界均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，西侧铁路边符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类标准。 3、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-4所示的环保治理措施，预计项目环保投资25万元，占总投资的0.8%。 4、项目环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目主要大气污染物为静电喷粉中的粉尘、烘箱废气、焊接过程产生的焊接烟气以及食堂油烟；静电喷粉中粉尘由二次真空净化吸尘装置处理，该回收系统是由一套一级旋风除尘器+二级滤袋脉冲反吹回收装置组成最后由15m排气筒排放，粉尘经回收系统处理后可回收再利用，处理率达99%；项目烤箱燃烧机产生的燃烧烟气经自带空气滤芯处理最后由15m排气筒排放，VOCs呈无组织排放；焊接烟气经焊接烟气净化器处理后无组织排放；厨房油烟废气经油烟净化器处理后通过油烟管道排至屋顶。项目废气经采取上述措施处理后均可实现达标排放，对区域大气环境质量的影响较小。 （2）水环境影响评价及污染治理措施可行性结论 厂区排水实行雨污分流，厂区雨水通过厂区的雨水管网进入工业园市政雨水管网；生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油沉淀池处理后，排入工业园市政污水管网，进入汨罗城镇污水处理厂处理达标后，最终排入汨罗江。采取上述措施处理后均可实现达标排放，对区域水环境质量的影响较小。 （3）声环境影响评价及污染治理措施可行性结论 项目各种机器设备采用厂房结构隔声、屏蔽降噪，主要噪声源不在夜间班作业，并经过设备房及消声设备的消声、隔音、减震后，再经距离衰减，各类设备产生的噪声辐射到厂界，噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准要求，对周围声环境不会产生明显的影响。 （4）固废环境影响评价及污染治理措施可行性结论 - 项目固体废弃物按固废管理相关要求和本环评所提出的要求建议规范暂存和妥善处置后，对周围环境影响较小。 5、项目的先进性与清洁生产 本工程的设计以清洁生产为指导思想，将清洁生产从生产源头抓起，并落实到各生产工序的设计中去，采用符合清洁生产的设备工艺，积极采用资源优化配置和废物的再生综合利用，提高了生产技术水准，降低了资源的消耗，同时实现了污染源的全程控，减少了“三废”排放量。 6、项目选址的可行性分析 - 项目符合汨罗市工业园总体规划要求；目前评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量均本能满足相应功能区要求；项目技术成熟，环保设备能达标并稳定运行；工程的建成投产，可以带动当地经济发展。项目选址可行。 7、总图布置合理性与建议 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源布置在远离环境敏感点的厂区西南侧，而且办公生活区与生产厂区有一定的距离，可以减轻项目外排污染物对周围环境敏感点和办公生活区的影响。厂区平面布置基本合理。 8、综合评价结论 - 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，符合汨罗市工业园的总体规划，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 - 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 二、要求与建议 - 1、严格按照相关要求建好固体废物临时储存场地，分类收集、储存，并及时收集、及时处置。 - 2、厂区建设应做好雨污分流，并做好整个厂区的绿化规划（包括厂区平面、构筑物立面），应注意乔、灌、草合理搭配。 - 3、加强施工期的环保管理措施，减轻项目施工对周围环境的影响。 4、车间地面保洁建议使用吸尘器配合人工清扫方式，不得使用冲洗水。 - 5、项目应加强安全生产管理，焊接技术要严格执行《焊接安全操作规程》。 - 6、禁止不经申报批准上电镀、热处理、钝化等污染严重的工序。 - 7、加强对物料运输的管理，特别是要加强对物料装卸的管理，减少扬尘排放对周围环境的影响。 - 8、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释： 本报告表应附以下附件、附图： 附件 1 专家评审意见表 附件 2 专家签到表 附件 3 项目委托书 附件 4 项目监测报告及质保单 附件 5 环评变更批复和验收批复 附件 6 危废处置合同 附件 7 汨罗市监测站2017年监测报告 附件 8 排污许可证 附图 1 项目地理位置图 附图 2 项目平面布置图 附图 3 项目现场图片 附图 4 汨罗规划图 |  |  |

111111